建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：      新能源汽车零部件生产项目

建设单位（盖章）：        常州市致远橡胶制品厂

编  制  日  期：             2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	66

四、主要环境影响和保护措施	77

五、环境保护措施监督检查清单	126

六、结论	128

附表	129

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  项目厂区平面布置及雨污管网图

附图4  项目车间一平面布置图

附图5  项目车间二一层及二层平面布置图

附图6  项目车间二三层及四层平面布置图

附图7  土地利用规划图

附图8  项目所在地环境分区管控图

附图9  生态红线图

附图10 区域水系图

附图11 国土空间规划图

附件

附件1  江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书审查意见

附件2  备案证

附件3  营业执照

附件4  法人证件

附件5  不动产权证

附件6  厂房建设工程设计方案总平面图

附件7  建设项目主体变更说明

附件8  现有项目环保手续

附件9  现有项目例行监测报告

附件10 清洗废水检测报告

附件11 污水接管合同及排放许可证

附件12 环评技术合同

附件13 工程师看现场

附件14 监测报告及引用说明

附件15 环评报告公示

附件16 原辅料MSDS及检测报告

附件17 委托书

附件18 建设单位承诺函

附件19 建设单位环评单位承诺函

附件20 声明确认单

附件21 危废承诺书

附件22 溶剂型清洗剂不可替代论证报告及专家咨询意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新能源汽车零部件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-320413-04-01-426801 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周海龙 | 联系方式 | 18019685558 |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区新春路99号 |  |  |
| 地理坐标 | （119度38分14.476秒，31度40分26.399秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2913 橡胶零件制造； C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 52-橡胶制品业 291-其他； 二十六、橡胶和塑料制品业 53-塑料制品业 292-其他 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目备案文号 | 坛发改备[2024]196号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 510 |
| 环保投资占比（%） | 4.25% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地面积（m2） | 13000 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放废气为颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨及极少量氟化物、酚类、丙烯腈，均不属于《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无工业废水直排，因此无需设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q<1，因此无需设置环境风险专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》 审批机关：/ 审批文件名称：/ 审批文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：常州市生态环境局 审查文件：《市生态环境局关于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》 审查文号：常金环审〔2023〕4号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）规划相符性分析 本项目与《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划相符性分析一览表 规划情况; 本项目情况; 相符性. 规划范围：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区由华罗庚科技产业园片区（北区）和金东现代产业园片区（南区）2个片区组成，规划总面积34.11km2。其中，华罗庚科技产业园片区四至范围：东至银湖路、南至江东大道、西至金湖路、北至金武快速路和南二环路，片区规划面积为31.19km2；金东现代产业园片区四至范围为：东至引水河、南至湟里河、西至金湖南路、北至长荡湖北路，片区规划面积为2.92km2。; 项目建设地位于江苏省常州市金坛区新春路99号，位于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区金东现代产业园片区（南区）规划范围内。; 符合. 规划时限：规划基准年2021年，规划期限为2022~2035年。其中，近期为2022-2025年，远期为2026-2035年。; 项目建设位于园区规划期内。; 符合. 产业定位：华罗庚科技产业园片区（北区）现状主导产业以智能装备制造、节能环保、新能源汽车及动力电池制造为主，金东现代产业园片区（南区）现状主导产业为橡胶及塑料制品制造、汽车零部件制造、智能装备制造等。华罗庚高新区将依托华罗庚科技产业园片区（北区）、金东现代产业园片区（南区）前期产业发展基础，以“强链、补链、融链”为原则，做强做大新能源汽车、新型基础设施建设两大主导产业，培育打造智能网联汽车“一区一战略产业”，构建“2→1”高新技术产业体系，进一步凸显华罗庚高新区产业特色和优势。同时，加快园区原有产业升级与转型，以“绿色、智能、制造”为主线，从产业链和产业集群入手，发挥链主企业的引领作用，整合优质资源，提升创新研发、产业化、综合集成能力，推动产业纵向延伸、横向联合和跨界整合；以产业集群创新园区建设与发展模式，带动区内原有中小企业转型发展，全面提升园区高质量发展水平。; 项目主要从事橡胶零部件生产及塑料零部件生产，符合金东现代产业园片区产业定位。; 符合. 空间布局规划：形成“三轴六区，一心多点”的空间结构。三轴：产业中轴（复兴路-汇福路-云湖路-月湖路）、两湖创新集聚轴（金坛大道、钱资荡大道）、常金一体化发展轴（河海大道）；六区：1个创智生态融合区、1个产城融合示范区、1个科技创新区（科创中心）、2个集镇服务区（尧塘-汤庄集镇、水北集镇）、1个产研联动发展区；一心：围绕科创中心板块形成科技创新核心；多点：围绕片区功能形成的生态景观节点、生活服务节点、科技服务节点。; 项目建设地点位于空间布局“三轴六区”中集镇服务区内。; 符合. 用地规划布局：至规划末期（2035年），华罗庚高新区内建设用地总面积将达到32.48km2，占华罗庚高新区总面积的95.2%。金东现代产业园片区内建设用地面积将达到2.797km2，规划工业用地面积为0.968km2。; 项目用地性质为工业用地，符合金东现代产业园片区用地规划布局。; 符合. 基础设施规划：①华罗庚高新区将主要由临近的长荡湖水厂进行供水，主要水源为长荡湖。长荡湖水厂位于园区西侧外4.0km处，现状供水能力为20万m3/d，规划末期长荡湖水厂供水能力将达到30万m3/d，以满足区域整体需求。②园区污水集中处理率达到100%，园区污水将由区外的金坛第二污水厂、金坛工业污水厂和儒林污水厂共同承担处理；实行雨污分流的排水体制。华罗庚科技产业园片区（北区）污水主要送入第二污水处理厂和金坛工业污水厂（在建）处理，金东园现代产业园片区（南区）污水分流进入金坛第二污水厂和儒林污水处理厂处理；雨水采用分散就近排放的原则，高地自排，低地机排。③规划保留220kV水北变，110kV尧塘变、华科变，规划新建220kV南汤变、金东变，110kV镇南变等变电所。④维持现状供气格局，仍以西气东输和川气东送作为气源。⑤园区内现有产业项目对供热需求较小，规划仍以采用现行的分散式供热为主，对有热能需求的企业推广天然气锅炉供热。远期如有大规模供热需求，将根据园区实际情况，进一步规划建设集中供热设施。⑥生活垃圾送入区外金坛垃圾焚烧厂焚烧发电处理，确保生活垃圾无害化处理率达到100%；园区内产生的一般工业固废将外售或生产回用，综合利用率达100%；园区内企业产生的危险废物必须按照规范委托具有资质的单位收集、贮存、利用或处置。园区危险废物产生单位，必须设置危险废物暂时贮存场所，采取防扬散、防流失、防渗漏、防腐蚀措施，危险废物暂存按国家法律规定，最长不得超过一年。; 项目建设地点位于金东现代产业园片区（南区）内，①供水依托市政给水管网；②现有厂区已采用雨污分流制，雨水就近排放，生活污水及空气压缩机组冷凝水经市政污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；③供电由市政电网提供；④项目不使用燃气；⑤生产工序设备均采用电力能源；⑥生活垃圾由环卫清运，集中处理；一般工业固废均外售物资公司综合利用或委托固废处置单位处置；危险废物均收集后委托有资质单位处置，项目将按照相关标准要求规范建设危险废物仓库，危险废物暂存周期不超过一年。; 符合. 扩建项目建设地点位于江苏省常州市金坛区新春路99号，位于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区金东现代产业园片区（南区）规划范围内，建设地点位于空间布局“三轴六区”中集镇服务区内，项目建设在园区规划期内；项目主要从事橡胶零部件生产及塑料零部件生产，符合金东现代产业园片区产业定位；用地性质为工业用地，符合金东现代产业园片区用地规划布局；供水依托市政给水管网；现有厂区已采用雨污分流制，雨水就近排放，生活污水及空气压缩机组冷凝水经市政污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；供电由市政电网提供；项目不使用燃气，生产工序设备均采用电力能源；生活垃圾由环卫清运，集中处理；一般工业固废均外售物资公司综合利用或委托固废处置单位处置；危险废物均收集后委托有资质单位处置，项目将按照相关标准要求规范建设危险废物仓库，危险废物暂存周期不超过一年。因此项目建设符合《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）》中相关要求。 （2）规划环境影响评价相符性分析 项目与《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及《市生态环境局关于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与园区发展规划环境影响报告书及审查意见相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 居住区附近的工业用地布设清洁型工业企业，设置不少于30米的空间隔离带，并严格执行入园项目环评的环境防护距离要求。; 项目选址用地不位于金东现代产业园片区（南区）规划居住区附近，将按要求设置环境防护距离。; 符合. 2; 进区项目应严格执行生态环境准入清单和管控要求，并使用天然气、电等清洁能源。; 项目生产过程中设备采用电力能源，为清洁能源。; 符合. 3; 园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，重点企业废水应当推行分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。; 项目现有厂区已实施雨污分流，生活污水及空气压缩机组冷凝水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，模具清洗废水、产品清洗废水及喷淋塔废水经厂区污水处理设施处理后回用，不外排；项目产生的一般固废均外售物资公司综合利用或委托固废处置单位处置，危险废物均委托有资质单位处置。; 符合. 4; 加强环境监测管理、环境风险管理和风险防范体系等环境管理制度建设。; 项目将按要求履行例行监测计划，制定环境风险管理制度和风险防范体系。; 符合. 5; 规划中原基本农田在正式获得调整批复前，严格按照永久基本农田进行保护，不得开发，并应当在周边设置一定的空间隔离带，避免产业开发对基本农田的影响。严禁违规占用永久基本农田，贯彻土地管理法、基本农田保护条例有关规定，落实耕地保护目标和永久基本农田保护任务。; 项目用地性质为工业用地，不占用基本农田。; 符合. 6; 拟入园区的建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、环境风险评价、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实，及时落实环评及“三同时”验收等环保工作。; 项目正在按要求落实环境影响评价工作，按照要求开展工程分析、环境风险评价、污染物允许排放量测算及环保措施的可行性论证等内容，并制定环境监测计划，提出污染防治可行性措施。; 符合. 7; 准入清单; 禁止引入项目：禁止新建独立燃油汽车项目；禁止新建应用普通钢板等传统材料、采用冲压焊接等传统工艺制造车身的独立车身总成的项目；禁止建设纯电镀加工、纯铸造加工项目；不得新建钢铁、煤电、化工、印染项目；不得新增化学合成制药类项目；禁止引入危险化学品仓储企业；禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目；工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求；禁止引入排放重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）的重点行业项目；其它：禁止引入《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）中规定的高耗能、高排放项目。; 项目行业类别为橡胶零件制造、塑料零件及其他塑料制品制造，不排放重金属污染物、不属于“两高”项目，不属于园区禁止引入项目。; 符合. 8; 限制引入项目：限制引入使用不符合VOCs含量限值涂料的喷涂类项目；限制引入对生态破坏较大的工业项目；限制在居民区、学校、居民点等主要敏感目标附近布局排放异味气体、环境风险大、污染严重的企业项目，并充分考虑产业与城市建成区、区内居民点之间的环境防护距离。; 项目不属于喷涂类项目，污染物排放对生态破坏程度较轻，能够满足环境防护距离要求，不属于园区限制引入项目。; 符合. 9; 空间管控要求：水域及绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动；钱资东河、尧塘河沿岸河道范围内（两岸堤防背水坡堤脚外10m）禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；禁止引进不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目；严格遵照《中华人民共和国基本农田保护条例》要求，加强区内基本农田保护，在土地规划调整到位之前，禁止任何形式的基本农田开发；符合金坛区“三区三线”管控要求。; 项目用地性质为工业用地，不涉及水域及绿地；不在河道沿岸范围内；能够满足环评测算出的环境防护距离要求，将按要求落实事故风险防范和应急措施；项目建设区域不涉及基本农田；符合金坛区“三区三线”管控要求。; 符合. 10; 污染物排放管控：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs作为总量控制因子，根据省、市上级要求，进行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代；规划实施后华罗庚高新区范围内所有新、改、扩建涉重金属重点行业项目必须遵守重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则；太湖流域三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。; 项目废气污染因子颗粒物、非甲烷总烃等将按要求申请总量；项目不排放重点重金属污染物，无生产性废水排放，不排放含磷、氮污染物。; 符合. 11; 环境风险防控：建立有效的安全防范体系，制定风险应急救援措施，一旦发生事故确保各项应急救援快速高效有序启动，减缓事故蔓延范围，最大限度减轻风险事故造成的损失。; 建设单位已建设安全防范体系，并制定风险应急救援措施，可及时有效对事故作出响应，减少事故影响。; 符合. 12; 资源开发利用效率：大力倡导使用清洁能源；提升废水资源化技术，提高水资源回用率；禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”，具体包括：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; 项目生产设备采用电力能源，为清洁能源；模具清洗废水、产品清洗废水及喷淋塔废水经厂区污水处理设施处理后回用；不销售及使用燃料。. 项目生产过程中设备采用电力能源，为清洁能源；项目现有厂区已实施雨污分流，生活污水及空气压缩机组冷凝水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，模具清洗废水、产品清洗废水及喷淋塔废水经厂区污水处理设施处理后回用，不外排；项目产生的一般固废均外售物资公司综合利用或委托固废处置单位处置，危险废物均委托有资质单位处置；选址用地性质为工业用地，不占用基本农田，不位于金东现代产业园片区（南区）规划居住区附近，不涉及水域及绿地，不在河道沿岸范围内，符合金坛区“三区三线”管控要求；将按要求履行例行监测计划，制定环境风险管理制度和风险防范体系、落实事故应急措施；项目正在按要求落实环境影响评价工作，按照要求开展工程分析、环境风险评价、污染物允许排放量测算及环保措施的可行性论证等内容，并制定环境监测计划，提出污染防治可行性措施。 项目行业类别为橡胶零件制造、塑料零件及其他塑料制品制造，不排放重金属污染物、不属于“两高”项目、不属于喷涂类项目，污染物排放对生态破坏程度较轻，将按要求设置环境防护距离，且能够满足环评测算出的环境防护距离要求，不属于园区禁止及限制引入项目；项目废气污染因子颗粒物、非甲烷总烃等将按要求申请总量；不排放重点重金属污染物，无生产性废水排放，不排放含磷、氮污染物，不销售及使用燃料。因此项目建设符合《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及《市生态环境局关于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 项目主要从事橡胶零部件生产及塑料零部件生产，行业类别为[C2913] 橡胶零件制造、[C2929] 塑料零件及其他塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；不属于《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件3中“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中限制类、淘汰类或禁止类项目；不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中“两高”项目；也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的项目，符合国家和地方产业政策。 2、规划选址合理性分析 （1）项目建设地点位于江苏省常州市金坛区新春路99号，根据苏（2016）金坛区不动产权第0008392号不动产权证，项目用地为工业用地；对照《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区近期及远期用地规划图》，项目用地地块均规划为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施，能够达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 （2）根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47号）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订）及《江苏省国土空间规划》（2021-2035年）等要求：“发挥各地区比较优势，统筹划定落实‘三区三线’（‘三区’是指农业空间、生态空间、城镇空间三种类型的国土空间；‘三线’是指对应划定的耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线），将‘三区三线’作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线；按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线；统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，划定落实永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界”。 对照《常州市金坛区国土空间规划图》，项目用地地块为建设用地，不在规划永久基本农田及一般农地区范围内，不占用农业用地；建设项目区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域；未超出城镇开发边界，位于城镇空间内。因此项目用地满足国土空间规划及“三区三线”要求。 3、三线一单相符性 （1）生态管控红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，距项目厂界最近生态空间管控区域为长荡湖（金坛区）重要湿地，距项目厂界最近距离为3408m。因此项目建设不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年，全市空气质量优良天数285天，优良率78.1%；其中金坛区空气质量优良天数278天，优良率为76.2%；全市环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮年均浓度分别为34μg/m3、57μg/m3、8μg/m3和30μg/m3；一氧化碳和臭氧浓度分别为1.1mg/m3和175μg/m3。 PM2.5日均值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数及日平均值浓度范围超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域2023年环境空气质量不达标。 根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），在落实调整优化产业结构、加快能源清洁低碳转型、加强面源污染治理、健全大气环境管理体系、完善生态环境经济政策等大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 声环境：建设项目所在地各厂界处昼间和夜间声环境质量监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区限值要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、废水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振、距离衰减等措施后厂界可达标；原材料检验、混炼胶检验及注塑工序产生的非甲烷总烃、硫化氢经二级活性炭吸附装置（TA004）处理后通过4#15m排气筒排放；混炼工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过1#15m排气筒排放；挤出工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨经二级活性炭吸附装置（TA005）处理后通过5#15m排气筒排放；清洗、烘干、硫化及二次硫化工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨分别经碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置（TA006、TA007）处理后通过6#30m排气筒排放；喷砂过程产生的颗粒物经设备自带布袋除尘器（TA008）处理后于车间内无组织排放；喷防锈剂产生的非甲烷总烃经移动式活性炭吸附装置（TA009）处理后于车间内无组织排放，废气污染物经收集处理后排放量较低，对大气环境影响较小；新增生活污水及空气压缩机组冷凝水经厂区已建管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，生产废水经处理后回用，不外排，对地表水环境影响较小；固体废物均按照要求暂存于固废仓库后委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （3）资源利用上线 扩建项目主要从事橡胶零部件及塑料零部件生产，运营过程中用水主要为员工生活用水、冷却循环用水、模具清洗用水、产品清洗用水、喷淋塔用水、脱模剂稀释用水及切削液稀释用水，由当地市政管网供给；用电由当地市政供电统一供应；项目用地为工业用地，利用现有厂区内已建车间进行建设，不新增用地，不占用新的土地资源；因此项目建设不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）等文件分析，详见表1-3、表1-4及表1-5。 表1-3 市场准入负面清单 序号; 禁止准入类; 是否属于. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不属于. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为（《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建；禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项）; 不属于. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动（地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项）; 不属于. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动（非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中不得使用“银行”“保险（保险公司、保险资产管理公司、保险集团公司、自保公司、相互保险组织）”“证券公司”“基金管理公司）; 不属于. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不属于. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不属于. 表1-4 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版） 序号; 文件要求; 是否属于. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不属于. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不属于. 表1-5 长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则 序号; 文件要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目位于江苏省常州市金坛区新春路99号，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围及重要支流岸线一公里范围内，未开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 相符. 2; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 3; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 4; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 5; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 项目行业类别不属于以上高污染项目。; 相符. 6; 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目不属于化工项目，项目周边无化工企业。; 相符. 7; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动。. 8; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目行业类别为[C2913] 橡胶零件制造、[C2929] 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于以上不符合国家和省产业政策的项目，不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业及高耗能项目。; 相符. 9; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 11; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 12; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 13; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 综上所述，扩建项目符合“三线一单”的要求。 4、技术政策相符性 （1）与地方文件相符性 本项目建设与地方文件相符性分析见表1-6。 表1-6 项目与地方文件相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 《江苏省大气污染物防治条例》（2018年修正）; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备。; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 项目产生非甲烷总烃收集后经二级活性炭吸附装置处置、硫化氢及氨收集后经二级活性炭吸附装置或碱液喷淋塔处置、颗粒物经布袋除尘装置处置；项目采取废气污染防治措施均为排污许可申请与核发技术规范、工业污染防治可行技术指南中可行性技术，经处理后的大气污染物排放量较少，满足达标排放要求。; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 项目混炼、检验、挤出、注塑等工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨经集气罩收集后分别经二级活性炭吸附装置处理；硫化、二次硫化等工序产生的非甲烷总烃、硫化、氨经集气罩收集后经碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理。运行过程中通过人员定期巡检等确保在生产过程中污染防治设施正常使用。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除效率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 项目混炼、检验、挤出、注塑等工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨经集气罩收集后分别经二级活性炭吸附装置处理；硫化、二次硫化等工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨经集气罩收集后经碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理。非甲烷总烃去除效率约90%。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 项目废气按照“应收尽收、分质收集”原则进行收集后根据废气属性及产生情况采用可行性处置方式处理后达标排放，原材料检验、混炼胶检验、注塑、混炼、挤出工序废气经集气罩收集后分别进入二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放；硫化、二次硫化、清洗、烘干工序废气经集气罩收集后进入碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理后通过30m排气筒排放；处理后废气排放量较低，可有效降低无组织排放量。; 相符. 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生; 扩建项目橡胶零部件生产中涉及使用特定溶剂型清洗剂（底涂剂）对外购骨架进行清洗、使用水性清洗剂对模具进行清洗，根据厂家提供底涂剂MSDS中检测结果，底涂剂中VOC含量为760g/L-780g/L，能够满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中要求限值，即有机溶剂清洗剂VOC含量≤900g/L；根据厂家提供水性清洗剂MSDS中物质成分，该清洗剂为碱性清洗剂，无挥发物质。项目使用特定溶剂型清洗剂已编制完成了不可替代论证报告并取得专家咨询意见（详见附件22）。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）; 按《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》要求，其他行业，重点对使用溶剂型原辅材料、污染治理设施低效的企业强化清洁原料替代。; 相符. 完善危险废物全生命周期监控系统，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。; 项目产生的危险废物均收集后暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次扩建项目新增生活污水及空气压缩机组冷凝水排放，依托现有厂区内已建排污口，且现有厂区内已按照规定设置规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 扩建项目从事橡胶零部件及塑料零部件生产，不属于禁止类项目，无生产废水排放。; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 项目为扩建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备。; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 项目目前正在进行环境影响评价。; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 本次扩建项目建设污水处理设施将与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 项目厂区内已按照相关规定设置排污口，建设单位未私设排污口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 本次扩建项目建设污水处理设施产生污泥作为危废委托有资质单位处置。; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）扩建项目不属于禁止类项目； （二）扩建项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）扩建项目无生产废水排放，不向水体排放或倾倒废液、废水、废渣及其他废弃物。; 相符. （2）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性 项目位于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区金东现代产业园片区，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）环境管控单元图，涉及常州市环境管控单元为金东工业园，属于环境管控单元名录中重点管控单元，项目与江苏省省域生态环境管控要求、江苏省重点区域生态环境分区管控要求、常州市生态环境管控总体要求及金东工业园环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-7、表1-8及表1-9。 表1-7 与江苏省生态环境分区管控实施方案相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 省域; 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 项目选址不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质。; 相符. 2; 太湖流域; 在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 扩建项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、燃料、印染、电镀等禁止建设项目，不排放含氮、磷污染物。; 相符. 3; 污染物排放管控; 省域; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 4; 2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 项目不属于高能耗行业，不涉及氮氧化物排放；VOCs均经收集处理后排放，排放量较小。; 相符. 5; 太湖流域; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 项目废水经厂区已建污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 相符. 6; 环境风险防控; 省域; 强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。; 项目不涉及大宗危化品使用及贮存，危险废物均收集后委托有资质单位处置，不非法进行转移、处置和倾倒。; 相符. 7; 强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。; 企业已设置风险防范措施，并配备应急物资和装备。; 相符. 8; 强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 企业已建立环境风险预警应急响应机制。; 相符. 9; 太湖流域; 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 项目不向太湖流域水体排放及倾倒油类、酸液、碱液、废液、废水及其他废弃物。; 相符. 10; 资源利用效率要求; 省域; 禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 扩建项目不销售、燃用高污染燃料，不建设燃用高污染燃料设施。; 相符. 11; 太湖流域; 严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。; 项目将合理使用水资源，制定用水规范化管理制度。; 相符. 表1-8 与常州市生态环境管控总体要求相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 项目不属于上述文件要求中限制类、淘汰类或禁止类项目。; 相符. 2; 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 项目建设地点不在长江干支流三公里范围内，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动，不属于燃煤发电项目，不属于钢铁、石化、化工等高污染项目。; 相符. 3; 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 项目实施总量控制，将按要求申请总量。; 相符. 4; 全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; 相符. 5; 环境风险防控; 完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; 企业已建立分级管控和隐患排查治理责任体系、制度标准及工作机制，并已建立危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程监督体系，不非法转移、处置和倾倒危险废物。; 相符. 6; 资源利用效率要求; 常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; 扩建项目不燃用高污染燃料、不建设高污染燃料的设施，不建设锅炉。; 相符. 表1-9 与金东工业园环境管控单元生态环境准入清单相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。; 项目建设符合金东现代产业园片区用地规划布局。; 相符. 2; 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。; 项目行业类别符合金东现代产业园片区产业准入要求。; 相符. 3; 合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 项目选址用地不位于金东现代产业园片区规划居住区附近。; 相符. 4; 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 项目将根据要求申请污染物总量，生产过程产生的废气污染物均收集处理后排放、生产废水均不外排，可减少污染物排放总量。; 相符. 5; 环境风险防控; 园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 项目现有厂区内已按要求配备应急物资、编制突发环境事件应急预案并定期开展演练。; 相符. 6; 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 现有厂区内已制定风险防范措施并编制完成突发环境事件应急预案，通过加强日常管理等措施可有效防止发生环境污染事故。; 相符. 7; 加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 现有项目已履行例行监测要求，扩建项目建成后将按要求履行例行监测计划。; 相符. 8; 资源开发效率要求; 大力倡导使用清洁能源。; 项目生产过程中设备采用电力能源，为清洁能源。; 相符. 9; 提升废水资源化技术，提高水资源回用率。; 项目模具清洗废水、产品清洗废水及喷淋塔废水经厂区污水处理设施处理后回用。; 相符. 10; 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 扩建项目及现有项目均不使用燃料，生产过程中设备均采用电力能源。; 相符. （4）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否符合. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）项目选址位于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区金东现代产业园片区，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）本项目为扩建项目，原有项目未造成环境污染和生态破坏；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。; 符合. 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 项目将按要求申请总量指标。; 符合. 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。; 项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 项目产生的危险废物均收集后委托有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 常州市致远橡胶制品厂成立于1992年9月，注册地点位于常州市金坛区新春路99号，主要从事橡胶密封件制造、销售，汽车零部件、五金、模具加工和制造等。公司现有“新建生产橡胶密封件项目”于2016年3月取得原常州市金坛区环境保护局审批意见（坛环开审﹝2016﹞23号），并于2018年9月通过竣工环境保护验收，现有项目产能为年产O形圈橡胶密封件6500万件/a、油封件500万件/a。 为扩大生产规模、增加产品多样性，常州市致远橡胶制品厂拟投资12000万元建设新能源汽车零部件生产项目，建设地点位于常州市金坛区新春路99号。拟扩建项目利用现有厂区内已建车间一及车间二从事生产，合计使用面积约13000m2，购置捏合机、开炼机、成型机、注射机等设备，项目建成后可具备年产20000万件汽车橡胶零部件和5000万件汽车塑料零部件的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业”中“52 橡胶制品业 291”中的“其他”及“53 塑料制品业 292”修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成本环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、建设内容 1、项目产品方案 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 |
| --- | --- |

表2-1  建设项目主体工程及产品方案

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 |  | 设计能力（万件/a） |  |  | 产品规格（mm） | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有项目 | 扩建后全厂 | 变化量 |  |  |
| 1 | 密封件生产线 | O形圈橡胶密封件 |  | 6500 | 6500 | 0 | / | 6000 |
| 2 |  | 油封件 |  | 500 | 500 | 0 | / | 6000 |
| 3 | 橡胶件生产线 | 橡胶零部件 | 密封件 | 0 | 19000 | +19000 | L60×W30、L60×W27、L22×W14、L22×W29、L29×W26等，φ=3.4、4.7、5.3、8、16等 | 6000 |
| 4 |  |  | 挤出件 | 0 | 500 | +500 |  | 6000 |
| 5 |  |  | 油封件 | 0 | 500 | +500 |  | 6000 |
| 6 | 塑料件生产线 | 塑料零部件 |  | 0 | 5000 | +5000 | L40×W50、L50×W80、L60×W80、L80×W100等 | 6000 |

2、劳动定员及工作制度

本次建设项目拟新增员工200人，年工作250天，实行两班制，每班工作12小时，年运行6000小时。

3、项目主要建设内容

本项目主体工程、公用及辅助工程一览表见表2-2。

表2-2  项目建设内容一览表

| 类别 | 单项工程名称 |  |  | 工程内容及规模 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前 | 本项目 |  | 扩建后全厂 |  |  |
| 主体工程 | 车间一 |  |  | 密封件生产车间，建筑面积6704m2；建设密封件生产线（布设配料机、密炼机、成型机、微波成型机等设备），年产O形圈橡胶密封件6500万件、油封件500万件；目前使用面积为4600m2，尚有空余面积 | 依托现有车间一，建筑面积6704m2；新建塑料件生产线（布设上料机、混料机、注塑成型机等设备）和橡胶件生产线中部分生产工序（布设捏合机、挤出机、预成型机等生产设备及检验设备），年产塑料零部件5000万件及从事橡胶零部件生产；使用面积1500m2 |  | 利用现有车间一；建筑面积6704m2； ①密封件生产线，布设配料机、密炼机、微波成型机等设备，从事O形圈橡胶密封件、油封件生产，使用面积2800m2； ②塑料件生产线，布设上料机、混料机、注塑成型机等设备，年产塑料零部件5000万件，使用面积900m2； ③橡胶件生产线中部分生产工序，布设捏合机、挤出机、预成型机等生产设备及检验设备，从事橡胶零部件生产，使用面积600m2 |  | 本次扩建优化车间布局，将原有密封件生产线中硫化工序设备移至车间二 |
|  | 车间二 | 一层 |  | 空置 | 布设成型机、CCD检测仪、开炼机、注射机、油压成型机、真空成型机等设备，建筑面积2916m2 | 从事O形圈橡胶密封件、油封件及汽车橡胶零部件生产 | 布设成型机、CCD检测仪、开炼机、注射机、油压成型机、真空成型机等设备，建筑面积2916m2 | 从事O形圈橡胶密封件、油封件及汽车橡胶零部件生产 | 利用现有已建车间 |
|  |  | 二层 |  | 空置 | 布设成型机、CCD检测仪、开炼机、注射剂、油压成型机、真空成型机等设备，建筑面积2916m2 |  | 布设成型机、CCD检测仪、开炼机、注射剂、油压成型机、真空成型机等设备，建筑面积2916m2 |  |  |
|  |  | 三层 |  | 空置 | 布设拆边机、品检机等设备，建筑面积2916m2 |  | 布设拆边机、品检机等设备，建筑面积2916m2 |  |  |
|  |  | 四层 |  | 空置 | 成品仓库，建筑面积2916m2 |  | 成品仓库，建筑面积2916m2 |  |  |
| 辅助工程 | 办公室 |  |  | 办公、会议等，使用面积1400m2，位于车间一北侧1层~3层 | 依托现有办公区域1400m2，位于车间一北侧1层~3层 |  | 办公、会议等，使用面积1400m2，位于车间一北侧1层~3层 |  | 依托现有 |
| 储运工程 | 成品仓库 |  |  | 用于成品储存，使用面积300m2，位于车间一 | 用于成品储存，建筑面积2916m2，位于车间二4层 |  | 用于成品储存，建筑面积2916m2，位于车间二4层 |  | 依托现有车间区域 |
|  | 原料仓库 |  |  | 用于原辅料储存，使用面积200m2，位于车间一 | 用于原辅料储存，使用面积510m2，位于车间一 |  | 用于原辅料储存，使用面积710m2，位于车间一 |  | 依托现有车间区域 |
|  | 运输 |  |  | 汽运 | 汽运 |  | 汽运 |  | / |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 市政给水管网，用水量10500t/a | 市政给水管网，用水量11230.8t/a |  | 市政给水管网，用水量21730.8t/a |  | 依托现有厂区已建管网 |
|  | 排水 |  |  | 雨污分流，雨水通过厂区雨水管网收集至市政雨水管网；生活污水及夹套循环冷却水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理 | 雨污分流，雨水通过厂区雨水管网收集至市政雨水管网；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理 |  | 雨污分流，雨水通过厂区雨水管网收集至市政雨水管网；生活污水及夹套循环冷却水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理 |  | 依托现有厂区已建管网及排口 |
|  | 供电 |  |  | 市政电网提供，用电量260万kWh/a | 市政电网提供，用电量350万kWh/a |  | 市政电网提供，用电量610万kWh/a |  | 依托现有厂区已建电网 |
| 环保工程 | 废气 | 混炼废气（G1-2） |  | / | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA001）+15m排气筒（1#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢、氨处理效率70% |  | 集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置（TA001）+15m排气筒（1#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢、氨处理效率70%、颗粒物处理效率95% |  | 利用现有 |
|  |  | 配料粉尘（G4-1） |  | 集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置（TA001）+15m排气筒（1#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢处理效率70%、颗粒物处理效率95% | / |  |  |  |  |
|  |  | 混炼废气（G4-2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验废气（G1-1） |  | / | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA004）+15m排气筒（4#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢处理效率70% |  | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA004）+15m排气筒（4#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢处理效率70% |  | 利用现有 |
|  |  | 硫化废气（G1-3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注塑废气（G2-1） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化废气（G4-6） |  | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA004）+15m排气筒（4#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢处理效率70% | / |  | 集气罩+碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置（TA006、TA007）+30m排气筒（6#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢、氨处理效率90% |  | 新建两套处理装置、一根排气筒 |
|  |  | 清洗废气（G1-4） |  | / | 集气罩+碱液喷淋塔+二级活性炭吸附装置（TA006、TA007）+30m排气筒（6#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢、氨处理效率90% |  |  |  |  |
|  |  | 烘干废气（G1-5） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化废气（G1-7、G1-8） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次硫化（G4-7） |  | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA005）+15m排气筒（5#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢处理效率70% | / |  |  |  |  |
|  |  | 微波硫化（G4-8） |  |  | / |  | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA005）+15m排气筒（5#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢、氨处理效率70% |  | 利用现有 |
|  |  | 挤出废气（G1-6） |  | / | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA005）+15m排气筒（5#），收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢、氨处理效率70% |  |  |  |  |
|  |  | 喷砂粉尘（G3-1） |  | / | 密闭收集+布袋除尘装置（TA008），收集效率100%，颗粒物处理效率95% |  | 密闭收集+布袋除尘装置（TA008），收集效率100%，颗粒物处理效率95% |  | 新建 |
|  |  | 防锈废气（G3-2） |  | / | 移动式活性炭吸附装置（TA009），综合收集处理效率90% |  | 移动式活性炭吸附装置（TA009），综合收集处理效率90% |  | 新建 |
|  |  | 抛丸粉尘（G4-3） |  | 集气罩+布袋除尘器（TA002）+15m排气筒（2#），收集效率90%，颗粒物处理效率95% | / |  | 集气罩+布袋除尘器（TA002）+15m排气筒（2#），收集效率90%，颗粒物处理效率95% |  | 利用现有 |
|  |  | 涂胶废气（G4-4） |  | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA003）+15m排气筒（3#），收集效率90%，有机废气处理效率90% | / |  | 集气罩+二级活性炭吸附装置（TA003）+15m排气筒（3#），收集效率90%，有机废气处理效率90% |  | 利用现有 |
|  |  | 干燥废气（G4-5） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 |  | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，废水排放量3630t/a | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，废水排放量4006t/a |  | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，废水排放量7636t/a |  | 依托厂区已建污水管网及排口 |
|  |  | 夹套冷却水 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 模具清洗废水 |  | / | 污水处理设施（高效气浮-水解酸化-缺氧-好氧工艺），处理能力0.3t/d |  | 污水处理设施（高效气浮-水解酸化-缺氧-好氧工艺），处理能力0.3t/d |  | 新建 |
|  |  | 产品清洗废水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋塔废水 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 固废 | 一般固废 |  | 一般固废仓库85m2 | 依托现有一般固废仓库85m2 |  | 一般固废仓库85m2 |  | 依托现有 |
|  |  | 危险废物 |  | 危险废物仓库30m2 | 依托现有危险废物仓库30m2 |  | 危险废物仓库30m2 |  |  |
|  | 噪声 |  |  | 隔声、减振、消音措施，降噪≥25dB(A) | 隔声、减振、消音措施，降噪≥25dB(A) |  | 隔声、减振、消音措施，降噪≥25dB(A) |  | / |
|  | 风险防范 |  | 应急事故池 | 一座，80m3 | 一座，180m3 |  | 两座，80m3、180m3 |  | 新建一座 |
|  |  |  | 消防水池 | / | 一座，450m3 |  | 一座，450m3 |  | 新建一座 |
| 依托工程 | 依托现有厂区内已建车间一、车间二、办公区域、固废仓库、污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：废气中编号G1-1~G1-8废气为本次扩建项目橡胶零部件生产工序中产生，编号G2-1废气为本次扩建项目塑料零部件生产工序中产生；编号G3-1、G3-2废气为模具检修维护过程中产生；编号G4-1~G4-8废气为现有项目密封件生产工序中产生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设内容 | （1）主体工程依托可行性分析 本次扩建项目新增生产线设备均依托厂区现有生产车间，车间二建成后暂未使用，处于空置状态，为本次扩建橡胶件生产线及现有密封件生产线硫化、二次硫化等工序设备使用；车间一为现有项目使用车间，建筑面积约6704m2，根据车间规划平面布置情况可知，车间一设备及原料仓库、成品仓库、办公区域建设已使用面积约6500m2，其中成品仓库、硫化工序及二次硫化工序搬迁后空置区域约2100m2，本次扩建项目设备使用面积约1500m2、原料仓库增加面积约510m2，车间一区域能够满足扩建项目生产线建设空间需求。 车间二四层为成品仓库，建筑面积为2916m2，扩建项目成品储存及现有项目成品储存合计使用面积约2500m2，成品仓库能够满足成品储存需求。 （2）公用工程依托可行性分析 本项目供水由市政给水管网提供，依托现有厂区内已建给水管网；雨水依托厂区内现有已建雨水管网及雨水排口；供电由园区电网提供，依托园区内现有已建电网及变压器；能够满足本项目生产建设使用。 （3）固废仓库依托可行性分析 现有厂区内已建一座85m2一般固废仓库及一座30m2危险废物仓库。 现有项目一般固废产生类别为废胶料、废铁砂、废边角料、不合格品及收集粉尘，合计产生量共1.88t/a，每季度清运一次，使用贮存面积约6m2，仓库内尚有空置区域。本项目新增一般固废类别为不合格原料、废包装材料、橡胶边角料、不合格品、金属边角料及收集粉尘，合计产生量约441t/a，每月清理一次，新增使用贮存面积约46m2，现有一般固废仓库空间可满足本项目贮存需要。且本项目产生一般固废类别、性质与现有项目相似，可合并贮存。 现有项目危险废物产生类别为废包装袋、废抹布手套、废活性炭、废包装桶，合计产生量共为5.95t/a，每季度清运一次，使用贮存面积约6m2，仓库内尚有空置区域。本项目新增危险废物类别为废活性炭、污泥、废包装桶、废油桶、废切削液、废液压油等，合计产生量约42.25t/a，新增使用贮存面积约22m2，现有危险废物仓库空间可满足本项目贮存需要。本项目产生的危险废物类别中废活性炭、废包装桶与现有项目一致，在贮存过程中不会发生二次反应；污泥及废油类物质采取分区贮存方式，不与其他类别危险废物接触，能够满足危险废物暂存要求。 （4）现有工序转移可行性分析 现有车间一内已建成密封件生产线，生产工艺为金属环抛丸、涂胶、干燥及胶料、助剂配料、混炼、硫化、二次硫化、微波硫化等，本次扩建项目拟将硫化及二次硫化工艺转移至车间二内，涉及转移设备为电热鼓风烘箱、成型机。硫化及二次硫化工艺过程中仅涉及废气产生，无液态物料使用，设备转移后无环境遗留问题；扩建项目拟在车间二内布设电热恒温鼓风干燥箱、成型机、注射机等设备用于硫化及二次硫化工艺，其拟建设内容与车间一转移内容一致，将相同工艺及设备布设于同一车间方便生产任务的分配、协调和管理，且产生同种污染物，便于合并收集处理，生产工序转移后的废气与拟扩建项目废气收集后一并进入新建喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理后通过新建6#30m排气筒排放，待设备转移结束、拟建项目建设完成后需对新建排气筒进行整体验收。现有项目中硫化工序、二次硫化工序已建废气污染防治设施（TA004、TA005）不进行转移，用于扩建项目原材料检验废气、混炼胶检验硫化废气、注塑废气、挤出废气处理使用，扩建项目产生大气污染因子与现有项目一致，利用现有污染防治设施可行。 4、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见表2-3。 |
| --- | --- |

表2-3  建设项目主要设备表

| 生产线 |  | 类别 | 工序 | 名称 | 型号 | 数量（台/个/套） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 实际现有量 | 扩建后全厂量 | 变化量 |  |
| 现有项目 | 密封件生产线 | 生产设备 | 炼胶 | 破胶机 | QX-10 | 1 | 1 | 0 | 已完成验收 |
|  |  |  |  | 配料机 | / | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 密炼机 | YM-35-60D | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 开炼机 | XK-450 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 橡胶切条机 | Q600-A | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 炼胶机 | KLS-16/KL-18 | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 硫化 | 电热鼓风烘箱 | 101A-4 | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 冷冻去边机 | NS-60C | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 成型机 | INJ-200/2000-3RT-FIFO、INJ-200/1500-4RT-FIFO、YM-RI3000等 | 37 | 37 | 0 |  |
|  |  |  |  | 微波成型机 | / | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 金属加工 | 抛丸机 | QPL-50 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 修整 | 冷冻去边机 | NS-60C | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 辅助设备 | / | 空气压缩机 | 10m3/min | 2 | 2 | 0 |  |
| 扩建项目 | 橡胶件生产线 | 检验设备 | 原材料检验、混炼胶检验 | 邵氏橡塑硬度计 | LX-A型 | 0 | 9 | +9 | 新增，用于本次扩建项目 |
|  |  |  |  | 电子分析天平 | AL204-IC | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 指针式测厚仪 | 川（01000101） | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 无转子硫化仪 | MDR-2000 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 耐压测试仪 | CS2670A | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 电子拉力试验机 | DXLL-5000 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 影像测量仪 | EV-3020 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 盐雾腐蚀试验箱 | P.1/S | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 高低温交变试验箱 | GDJW-100 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 单相电参数测量仪 | FL1200 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 数显恒温水浴锅 | HH-S | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 阿克隆磨耗试验机 | MZ-4061 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | LK2679D | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 数显维氏硬度计 | HV-1000Z | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 标准硬度块 | Z20101190 | 0 | 6 | +6 |  |
|  |  |  |  | 电脑拉力试验机 | DR-5012 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 全自动固体密度计 | ST-300A | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 数显游标卡尺 | B2001 | 0 | 6 | +6 |  |
|  |  |  |  | 温湿度计 | No.9016 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | CCD检测仪 | / | 0 | 11 | +11 |  |
|  |  |  |  | 臭氧老化试验箱 | BN/CYJ-150 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 密炼机 | 5L | 0 | 2 | +2 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030H | 0 | 9 | +9 |  |
|  |  | 生产设备 | 二次硫化 |  | WD-5000 | 0 | 9 | +9 |  |
|  |  |  | 原材料检验、混炼胶检验 | UL9水平垂直燃烧测试仪 | STD-500CS | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 轮廓投影仪 | IM-8000/IM-8010 | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  |  | 电子天平 | HZ2002A | 0 | 50 | +50 |  |
|  |  |  | 配料 |  | BT-3000 | 0 | 50 | +50 |  |
|  |  |  |  | 电子台秤 | XK3124 | 0 | 50 | +50 |  |
|  |  |  | 混炼 | 捏合机 | / | 0 | 6 | +6 |  |
|  |  |  |  | 开炼机 | 10吋/12吋/14吋/16吋 | 0 | 10 | +10 |  |
|  |  |  |  | 橡胶冷却输送机 | JSYZ202 | 0 | 2 | +2 |  |
|  |  |  |  | 微量配方磅秤单元 | / | 0 | 1 | +1 |  |
|  |  |  | 预成型、挤出 | 预成型机 | JY200 | 0 | 2 | +2 |  |
|  |  |  |  | 挤出机 | / | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  | 切条 | 切料机 | ZXWC-600-1 | 0 | 10 | +10 |  |
|  |  |  |  | 裁条机 | / | 0 | 2 | +2 |  |
|  |  |  | 烘干 | 烘箱 | / | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  | 硫化 | 注射机 | 100T/200T/300T | 0 | 42 | +42 |  |
|  |  |  |  | 双座真空成型机 | 300T/500T | 0 | 26 | +26 |  |
|  |  |  |  | 油压成型机 | 150T | 0 | 16 | +16 |  |
|  |  |  |  | 真空成型机 | 300T/500T | 0 | 36 | +36 |  |
|  |  |  |  | 液态成型机 | 130T/150T | 0 | 30 | +30 |  |
|  |  |  |  | 橡胶冷喂料挤出机组 | XJP 90 | 0 | 5 | +5 |  |
|  |  |  | 修整 | 拆边机 | ZH-400 | 0 | 10 | +10 |  |
|  |  |  |  | 自动割口机 | GD-W204-1 | 0 | 15 | +15 |  |
|  |  |  |  | 空气能分选机 | ZH-21 | 0 | 6 | +6 |  |
|  |  |  |  | 产品清洗机 | / | 0 | 2 | +2 |  |
|  |  |  | 检验装配 | 品检机 | PSO-2300-C4 | 0 | 30 | +30 |  |
|  |  |  |  | 包装机 | / | 0 | 5 | +5 |  |
|  |  |  |  | 注油机 | / | 0 | 5 | +5 |  |
|  |  |  |  | 气密性监测系统 | / | 0 | 10 | +10 |  |
|  |  | 辅助设备 | 模具清洗 | 激光清洗机 | JH-FB120-6Z | 0 | 1 | +1 |  |
|  |  |  |  | 超声波清洗机 | / | 0 | 1 | +1 |  |
|  |  |  | 模具维护 | 喷砂机 | DC-C30A-T | 0 | 1 | +1 |  |
|  |  |  |  | 立式加工中心 | VH-1160 | 0 | 2 | +2 |  |
|  |  |  | 设备冷却 | 工业风冷式冷水机 | / | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  | / | 空气压缩机组 | / | 0 | 3 | +3 |  |
|  | 塑料件生产线 | 生产设备 | 投料 | 上料机 | / | 0 | 20 | +20 |  |
|  |  |  | 烘干 | 烘料机 | / | 0 | 2 | +2 |  |
|  |  |  | 混料 | 混料机 | / | 0 | 2 | +2 |  |
|  |  |  | 注塑 | 注塑成型机 | 50T/100T/120T/150T/160T/200T/220T | 0 | 20 | +20 |  |
|  |  |  | 切料 | 切料机 | / | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  |  | 粉碎 | 粉碎机 | / | 0 | 3 | +3 |  |
|  |  | 辅助设备 | 设备冷却 | 工业风冷式冷水机 | / | 0 | 1 | +1 |  |
|  |  |  | / | 空气压缩机组 | / | 0 | 1 | +1 |  |

5、原辅材料及相关理化性质

建设项目主要原辅材料及用量见表2-4，主要原辅材料理化性质详见表2-5。

表2-4  建设项目主要原辅材料表

| 序号 | 名称 | 组份 | 单位 | 用量/a |  |  | 全厂最大储存量 | 物料形态 | 包装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有项目 | 扩建后全厂 | 变化量 |  |  |  |  |
| 1 | 二辛酯 | C24H38O4 | t | 8 | 8 | 0 | 0.54 | 液态 | 桶装，180kg/桶 | 现有项目使用，已完成验收 |
| 2 | 促进剂 | 促进剂CZ | t | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 固态 | 袋装，25kg/袋 |  |
| 3 | 金属环 | Fe | t | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 固态 | 箱装 |  |
| 4 | 胶粘剂 | CHEMLOK205（单涂行胶粘剂） | t | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 液态 | 桶装，25kg/桶 |  |
| 5 | 炭黑 | N330 | t | 70 | 70 | 0 | 3 | 固态，粉状 | 袋装，吨袋 |  |
| 6 | 石蜡油 | 基础矿物油、抗氧剂等 | t | 50 | 50 | 0 | 4.08 | 液态 | 桶装，170kg/桶 |  |
| 7 | 抛丸铁砂 | 铁砂 | t | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 固态 | 袋装 |  |
| 8 | 硫磺 | S-80，灰分≤5.00% | t | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.12 | 固态，颗粒状 | 袋装，25kg/袋 |  |
| 9 | 丁腈橡胶 | 丁二烯-丙烯腈 | t | 30 | 330 | +300 | 7 | 固态，膏状物 | 箱装 | 本次扩建项目增加用量 |
| 10 | 三元乙丙橡胶 | 丙烯-乙烯乙叉降冰片烯共聚物50-99%、石蜡基馏分加氢重油1-50% | t | 80 | 480 | +400 | 10 | 固态，膏状物 | 箱装 |  |
| 11 | 弹簧 | 钢 | 只 | 20万 | 620万 | +600万 | 26万 | 固态 | 箱装 |  |
| 12 | 生胶 | / | 只 | 0 | 1100 | +1100 | 23 | 固态，块状 | 箱装 | 本次扩建项目新增原料 |
| 13 | 塑料骨架 | / | 只 | 0 | 300万 | +300万 | 12万 | 固态 | 箱装 |  |
| 14 | 油封骨架 | / | 只 | 0 | 600万 | +600万 | 25万 | 固态 | 箱装 |  |
| 15 | 卡箍 | / | 只 | 0 | 200万 | +200万 | 8万 | 固态 | 箱装 |  |
| 16 | 纸箱 | / | 只 | 0 | 5万 | +5万 | 2000 | 固态 | 绳捆 |  |
| 17 | 塑料袋 | / | 只 | 0 | 200万 | +200万 | 8万 | 固态 | 箱装 |  |
| 18 | 硫化剂 | 双酚AF≥99.5%、1,1,1,3,3,3-六氟-2-（4-羟基苯基）丙-2-醇≤0.005%、苯酚≤0.005%、乙醇≤0.005%、水≤0.1%、单一杂质≤0.3%、总杂质≤0.5% | t | 0 | 0.3 | +0.3 | 0.05 | 固态 | 箱装 |  |
| 19 |  | 2,5-二甲基-2,5-二（叔丁基过氧）己烷94-100% | t | 0 | 12 | +12 | 0.5 | 液态/固态 | 桶装，20kg/桶 |  |
| 20 | 色浆 | 硅胶、十二甲基环六硅氧烷<0.3%、十甲基环五硅氧烷<0.3%、八甲基环四硅氧烷<0.3% | t | 0 | 1 | +1 | 0.2 | 液态 | 桶装，25kg/桶 |  |
| 21 | 色母 | 甲基乙烯基硅胶65-75%、分散剂（气相二氧化硅）3-5%、颜料（炭黑）20-40% | t | 0 | 5 | +5 | 0.2 | 固态，块状 | 箱装 |  |
| 22 | 增塑剂 | 对苯二甲酸二辛脂≥99% | t | 0 | 10 | +10 | 1 | 液态 | 桶装，200kg/桶 |  |
| 23 | 机油 | 基础矿物油、抗氧剂 | t | 0 | 12 | +12 | 0.51 | 液态 | 桶装，170kg/桶 |  |
| 24 | 硬脂酸 | C18H36O2 | t | 0 | 6 | +6 | 0.3 | 固态，蜡状 | 箱装 |  |
| 25 | 发泡剂 | 偶氮二甲酰胺≥97% | t | 0 | 1 | +1 | 0.04 | 固态，颗粒状 | 箱装 |  |
| 26 | 硅胶 | 单分散二氧化硅微球15-35%、聚硅氧烷30-80%、二甲基聚硅氧烷1-5%、功能填料5-50% | t | 0 | 500 | +500 | 10 | 固体，膏状物 | 箱装 |  |
| 27 | 氟橡胶 | 偏氟乙烯与六氟丙烯共聚物100% | t | 0 | 30 | +30 | 1.2 | 固态 | 箱装 |  |
| 28 | 氢化丁腈胶 | / | t | 0 | 5 | +5 | 0.2 | 固态 | 箱装 |  |
| 29 | 氯丁胶 | 生胶（氯丁橡胶）50.87%、填料（炭黑）26.75%、软化剂（橡胶油）14.98%、活性剂（氧化镁、硬脂酸、聚乙二醇、氧化锌）5.62%、防老剂（微晶蜡）0.49%、促进剂（乙撑硫脲、1,1'-（四硫代二碳硫基）双哌啶）1.29% | t | 0 | 5 | +5 | 0.2 | 固态 | 箱装 |  |
| 30 | 天然橡胶 | / | t | 0 | 50 | +50 | 2 | 固态 | 箱装 |  |
| 31 | 乙烯丙烯酸酯混炼胶 | 乙烯丙烯酸酯橡胶50-90%、炭黑10-45%、助剂2-5% | t | 0 | 10 | +10 | 0.4 | 固态 | 箱装 |  |
| 32 | 合成橡胶 | 丙烯-乙烯乙叉降冰片烯共聚物50-99%、石蜡基馏分加氢重油（加氢石油重烷烃馏分、液体石蜡）1-50% | t | 0 | 5 | +5 | 0.3 | 固态 | 箱装 |  |
| 33 | 丁苯橡胶 | 丁苯含量100% | t | 0 | 50 | +50 | 2 | 固态 | 袋装 |  |
| 34 | 液态硅胶 | 二氧化硅15-35%、乙烯基聚硅氧烷60-80%、聚硅氧烷0.5-10%、聚甲基含氢硅氧烷1-10% | t | 0 | 500 | +500 | 10 | 液态 | 桶装，200kg/桶 |  |
| 35 | 底涂剂* | 合成树脂（聚丙烯酸）2-10%、聚硅氧烷3-10%、乙酸乙酯25-35%、异丙醇50-65% | t | 0 | 0.3 | +0.3 | 0.06 | 液态 | 桶装，25kg/桶 |  |
| 36 | 清洗剂 | 氢氧化钠10%、苛性钾1%、特殊界面活性剂（聚醚多元醇）68%、附着促进剂（乙二胺四乙酸）8%、水5% | t | 0 | 4.8 | +4.8 | 0.2 | 液态 | 桶装，25kg/桶 |  |
| 37 | 脱模剂 | 磷酸三钠30%、C10-16-烷基苯磺酸35%、1,3,5，一三（2-羟乙基）-S-六氢三嗪10%、水25% | t | 0 | 1 | +1 | 0.05 | 液态 | 桶装，25kg/桶 |  |
| 38 | 防锈剂 | 丙丁烷抛射剂40%、溶剂（石油醚）49%、石油磺酸盐10%、抗氧剂1% | t | 0 | 1 | +1 | 0.05 | 液态 | 桶装，25kg/桶 |  |
| 39 | 油脂 | 润滑脂含高度精炼的矿物油及添加剂 | t | 0 | 10 | +10 | 0.4 | 液态 | 桶装，25kg/桶 |  |
| 40 | 玻璃砂 | / | t | 0 | 0.5 | +0.5 | 0.02 | 固态 | 袋装 |  |
| 41 | PA | 聚酰胺 | t | 0 | 300 | +300 | 6 | 固态 | 袋装 |  |
| 42 | PE | 聚乙烯 | t | 0 | 200 | +200 | 4 | 固态 | 袋装 |  |
| 43 | PP | 聚丙烯 | t | 0 | 200 | +200 | 4 | 固态 | 袋装 |  |
| 44 | TPE | 热塑性弹性体 | t | 0 | 50 | +50 | 1 | 固态 | 袋装 |  |
| 45 | TPU | 热塑性聚氨酯弹性体 | t | 0 | 50 | +50 | 1 | 固态 | 袋装 |  |
| 46 | 液压油 | 基础油、添加剂 | t | 0 | 2.8 | +2.8 | 0.4 | 液态 | 桶装，170kg/桶 |  |
| 47 | 导热油 | 芳香烃类物质 | t | 0 | 0.34 | +0.34 | 0.17 | 液态 | 桶装，170kg/桶 |  |
| 48 | 导轨油 | 基础油、添加剂 | t | 0 | 0.34 | +0.34 | 0.17 | 液态 | 桶装，170kg/桶 |  |
| 49 | 切削液 | 基础油60-80%、表面活性剂10-20%、防锈剂0-5%、合成添加剂3% | t | 0 | 0.34 | +0.34 | 0.17 | 液态 | 桶装，170kg/桶 |  |
| 50 | PAC | 聚合氯化铝 | t | 0 | 0.5 | +0.5 | 0.05 | 固态 | 袋装 |  |
| 51 | PAM | 聚丙烯酰胺 | t | 0 | 0.5 | +0.5 | 0.05 | 固态 | 袋装 |  |
| 备注*： ①溶剂型底涂剂使用合理性分析： 项目部分产品生产过程中需对工件表面进行去污垢、油污处理，同时在工件表面形成憎水薄膜，企业通过水性清洗剂与特定溶剂型清洗剂（底涂剂）清洗效果对比试验，结果显示水性清洗剂进行表面处理后产品表面洁净度偏低，且成膜物质在水性清洗剂中不能均匀分散、无法形成均匀保护膜，导致产品质量无法满足要求，因此需使用特定溶剂型清洗剂（底涂剂）。常州市致远橡胶制品厂已编制完成了《常州市致远橡胶制品厂新能源汽车零部件生产项目使用溶剂型清洗剂不可替代论证报告》并取得专家咨询意见（详见附件22）。 ②溶剂型底涂剂使用合规性分析： 根据厂家提供MSDS中VOC检测数据，项目选用的特定溶剂清洗剂（底涂剂）中VOC含量为760-780g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB28508-2020）中表1 清洗剂VOC含量限值要求：有机溶剂清洗机VOC含量≤900g/L，且不含限制性挥发性有机物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设内容 | 表2-5 项目原辅材料理化性质表 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 丁腈橡胶; 由丙烯腈与丁二烯单体聚合物而成的共聚物，黄棕色固体，有轻微芳香气味，密度0.98kg/L（20℃），燃点>300℃，不溶于水。具有稳定性，不完全燃烧产生的有毒废气主要为CO、CO2，并会形成聚合物的降解产物及他们的附属物。具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。; 可燃; 无毒. 三元乙丙橡胶; 乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，对极性溶液和化学物具有抗性，吸水率低，具有良好的绝缘性、耐老化性、耐天候、耐臭氧、耐日光、耐热、耐水、耐水蒸气、耐紫外线、耐辐射等老化性能。; 可燃; 无毒. 生胶; 独具高弹性的聚合物材料，是制造橡胶制品的母体材料，一般指未硫化的橡胶胶料。; 可燃; 无毒. 双酚AF; CAS：1478-61-1，分子式：C15H10F6O2，白色至灰白色粉末，密度1.4g/cm3，熔点160-163℃，沸点400℃，闪点205℃。微溶于水，能溶于乙醇、乙醚中，加热到510℃可分解燃烧。; 可燃; LD50：3400mg/kg（大鼠经口）. 1,1,1,3,3,3-六氟-2-（4-羟基苯基）丙-2-醇; CAS：836-79-3，分子式：C9H6F6O2，密度1.545g/cm3，闪点129℃。; 可燃; /. 苯酚; CAS：108-95-2，分子式：C6H6O，无色或白色晶体，有特殊气味。密度1.071g/cm3，沸点181℃，熔点40.6℃，闪点79.4℃，引燃温度715℃，爆炸上限9.5%（V）、爆炸下限1.3%（V）。微溶于冷水，可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油，遇明火、高热可燃，有害燃烧产物CO、CO2。; 可燃; LD50：317mg/kg（大鼠经口）. 乙醇; CAS：64-17-5，C2H6O，透明无色液体，密度0.8g/cm3，熔点-114℃，闪点8.9℃。与铬酸、次氯酸钙、过氧化氢、硝酸、硝酸铂、过氮酸盐及氧化剂反应剧烈，有发生爆炸的危险。易挥发，极易燃烧，火焰淡蓝色。蒸气与空气能形成爆炸混合物，爆炸极限4.3%~19.0%。具有吸湿性，与水形成共沸混合物。与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。; 易燃; LD50：7060mg/kg（兔经口）. 硫化剂; 白色粉末，稍有气味，闪点205℃，加热到510℃可分解燃烧，难溶于水，能溶于乙醇、乙醚中。; 可燃; LD50：3400mg/kg（大鼠经口）. 十二甲基环六硅氧烷; CAS：540-97-6，分子式：C12H36O6Si6，无色透明液体，密度0.959g/cm3，沸点245℃，熔点-3℃，闪点124.4℃。; 可燃; /. 十甲基环五硅氧烷; CAS：541-02-6，分子式：C10H30O5Si5，无色液体，密度0.958g/cm3，沸点210℃，熔点-44℃，闪点76℃，难溶于水。; 可燃; LD50：61310mg/kg（大鼠经口）. 八甲基环四硅氧烷; CAS：556-67-2，分子式：C8H24O4Si4，无色透明液体，密度0.9558g/cm3，沸点175℃，熔点17-18℃，闪点63.2℃，爆炸上限7.4%（V）、爆炸下限0.75%（V），能与有机溶剂相溶，不溶于水。; 可燃; LD50：>2000mg/kg（大鼠经口）. 色浆; 黑色液体状颜料，无明显气味，不溶于水，易溶于甲苯，燃烧分解产物为二氧化硅、甲醛。; 可燃; /. 甲基乙烯基硅胶; CAS：68083-18-1，分子式：C13H30O3Si4，密度0.93g/cm3，沸点>205℃，熔点<-60℃，闪点>110℃。; 可燃; /. 气相二氧化硅; CAS：112945-52-5，分子式：SiO2，白色粉末，密度2.31g/mL，沸点2230℃，熔点>1600℃。不溶于水、酸和有机溶剂。; 不燃; /. 色母; 固体膏状物，无味，不溶于水、乙醇，溶于苯、二甲苯和汽油。在加热、辐照或过氧化物作用下会发生交联反应，在酸、碱作用下会发生解聚反应，在明火中会发生燃烧反应，燃烧分解产物为H2O、CO2、CO、SiO2等。; 可燃; 无毒. 增塑剂（对苯二甲酸二辛脂）; CAS：117-81-7，分子式：C24H38O4，无色液体，有特殊气味，密度0.983g/cm3，沸点372.5℃，凝固点-55℃，闪点≥200℃，燃点241℃，爆炸下限0.15-0.18%（V）。溶于大多数有机溶剂和烃类，微溶于甘油、乙二醇，与大多数工业用树脂有良好的相容性。遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险，燃烧产物为CO、CO2。; 可燃; LD50：30.6g/kg（大鼠经口）. 机油; 微黄透明液体，密度0.865g/cm3，闪点226℃。常温下为稳定物质，其蒸气达到一定浓度与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。; 可燃; /. 硬脂酸; CAS：57-11-4，分子式：C18H36O2，白色固体，微带牛油气味，密度0.87g/cm3，沸点383℃，引燃温度395℃，闪点196℃。不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、四氯化碳等。遇明火、高热可燃，与氧化剂可发生反应。; 可燃; 无毒. 发泡剂（偶氮二甲酰胺）; CAS：123-77-3，分子式：C2H4N2O2，黄色粉末，无臭，密度1.66g/cm3，熔点180-200℃。不溶于水和醇、苯、丙酮等有机溶剂，溶于碱液中。温度升高或在火中会剧烈分解或爆炸，在120℃以上易分解，释放出氮气、CO。; 易燃; 无毒. 单分散二氧化硅微球; CAS：7631-86-9，分子式：O2Si，白色晶体或粉末，密度2.54-2.83g/cm3，熔点1830-1850℃，闪点2230.9℃。有吸水性，吸潮后形成聚合细颗粒；有较高的绝缘性，高温不分解。不溶于水和无机酸（氢氟酸除外），溶于苛性碱溶液，能与熔融的苛性碱或碳酸碱生成可溶性的硅酸盐。; 不燃; /. 聚硅氧烷; CAS：68083-18-1，分子式：C13H30O3Si4，密度0.93g/cm3，沸点>205℃，熔点<-60℃，闪点>110℃。; 可燃; /. 二甲基聚硅氧烷; CAS：70131-67-8，分子式：HO[(CH3)2SiO]nH，无色粘性液体，无味、无臭，密度0.98g/cm3，沸点182℃，熔点<-60℃。溶于四氯化碳、苯、氯仿、乙醚、甲苯等有机溶剂，不溶于水和乙醇。燃烧时有烟雾，并产生CO、CO2、二氧化硅。; 可燃; 无毒. 硅胶; 乳白色/浅乳黄色/黑色/乳白略黄弹性固体，密度1-1.3g/cm3。燃烧产物为CO2，未完全燃烧产物为碳化物、二氧化硅、金属氧化物。; 可燃; /. 硫化剂（2,5-二甲基-2,5-二（叔丁基过氧）己烷）; 化学式：C16H34O4，淡黄色透明液体，有特殊性气味，熔点8℃，闪点80℃，密度0.87g/mL。不溶于水，溶于大多数有机溶剂。加热可能起火，并发生分解反应，若发生火灾，分解产物将有助燃烧，燃烧产物为CO、CO2、丙酮、叔丁醇、甲烷，蒸汽与空气混合会形成爆炸性混合物。; 可燃; LD50：>2000mg/kg（大鼠经口）. 氟橡胶（偏氟乙烯与六氟丙烯共聚物）; CAS：9011-17-0，分子式：C21H22Cl9N3O2，白色或微黄色片状胶片，密度1.75-1.90g/cm3，闪点>204℃。燃烧产物为碳酰氟、氟化氢、氟取代的烃类、氟化烯烃，燃烧产生令人厌恶的和有毒的气体。; 可燃; LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）. 氢化丁腈胶; 浅棕色胶包，略微含有气味，密度0.95g/cm3，不溶于水，着火温度>300℃，分解温度>300℃。燃烧产物为CO、CO2、NOx。; 可燃; LD50：>5000mg/kg（大鼠）. 氯丁橡胶; CAS：9010-98-4，分子式：C4H5Cl，米黄色或浅棕色块状物，密度1.23g/cm3，熔点80℃，分解温度230-260℃。溶于甲苯、二甲苯、二氯乙烷、三钒乙烯，微溶于丙酮、甲乙酮、醋酸乙酯、环己烷，不溶于正己烷、溶剂汽油。有良好的机械性能，耐油、耐热、耐燃、耐日光、耐臭氧、耐酸碱、耐化学试剂等。燃烧产物为HCl、CO、SO2。; 可燃; /. 氧化镁; CAS：1309-48-4，分子式：MgO，白色粉末，无臭、无味、无毒。密度3.58g/cm3，熔点2800℃，沸点3600℃，闪点3600℃。溶于酸和铵盐溶液，极微溶于水，不溶于醇。; 不燃; 无毒. 聚乙二醇; CAS：25322-68-3，分子式：HO(CH2CH2O)nH，无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性、润滑性、保湿性、分散性、粘结性等。在120℃或更高的温度下能与空气中的氧发生作用，300℃会发生热裂解。; 可燃; 无毒. 微晶蜡; CAS：8001-75-0，分子式：C30H50O2，白色或微黄脆硬又无定形结晶的蜡状固体，密度0.9-0.95g/cm3，沸点510℃，闪点216℃，熔点61-78℃。不溶于水，溶于苯、乙醚、氯仿、乙醇、石油醚、松节油、二硫化碳、矿物油等。; 可燃; /. 氧化锌; CAS：1314-13-2，分子式：ZnO，白色或浅黄色粉末，无味、质细腻。密度5.6g/cm3，沸点2360℃，闪点27℃，熔点1975℃。不溶于水和乙醇，溶于酸、碱和氯化铵溶液。受高热分解，放出有毒的烟气。; 不燃; LD50：7950mg/kg（小鼠经口）. 乙撑硫脲; CAS：96-45-7，分子式：C3H6N2S，白色至淡绿色结晶粉末，密度1.41-1.45g/cm3，闪点252℃，熔点203℃。溶于醇、乙二醇和吡啶，不溶于醚、苯、氯仿和石油醚。; 可燃; LD50：1832mg/kg（大鼠经口）. 1,1'-（四硫代二碳硫基）双哌啶; CAS：120-54-7，分子式：C12H20N2S6，白色或黄色粉末，无味，密度1.5g/cm3，熔点115℃。溶于二硫化碳、氯仿和四氯化碳，不溶于水。燃烧或高温下可能分解产生毒烟。; 可燃; LD50：200mg/kg（小鼠腹腔）. 氯丁胶; 黑色固体，闪点>200℃，在200℃以上加热可能会导致分解，燃烧时将产生有毒气体，伴有辛辣气味的黑烟变浓时会导致火灾，不完全燃烧产生CO和刺激性烟雾。; 可燃; /. 天然橡胶; 是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等性质。; 可燃; 无毒. 乙烯丙烯酸酯混炼胶; 黑色，橡胶状固体，无气味，密度1.26g/cm3，不溶于水，有害分解产物为CO、CO2、氟化氢、有毒蒸汽、气体和颗粒。; 可燃; /. 丙烯-乙烯乙叉降冰片烯共聚物; CAS：25038-36-2，分子式：C14H22，琥珀色厚片，密度0.86g/cm3，沸点146℃，熔点47℃，闪点34.2℃。; 可燃; /. 加氢石油重烷烃馏分; CAS：64742-54-7，是一种经过加氢反应后得到的石油产品，密度较大，具有较高的粘度和较高的燃烧性。; 可燃; /. 液体石蜡; CAS：8042-47-5，无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味，对酸、热、光都很稳定，密度0.831-0.883g/cm3，闪点164-223℃。不溶于水、甘油、冷乙醇，溶于热乙醇、二氧化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚等。; 可燃; LD50：4000mg/kg（大鼠经口）. 合成橡胶; 白色至微黄色固体橡胶，自燃温度≥250℃，分解温度>250℃，密度0.86-0.89g/cm3，在一定程度上当加工温度超过250℃该产品被点燃，燃烧产物为CO、CO2、低分子量醇/醛和刺激性烟气。; 可燃; /. 乙烯基聚硅氧烷; CAS：68083-19-2，分子式：C8H18OSi2，密度0.965g/cm3，沸点>93℃，熔点>-60℃，闪点>93℃。; 可燃; LD50：15440mg/kg（大鼠经口）. 聚甲基含氢硅氧烷; CAS：63148-57-2，分子式：C9H30O2Si3，浅黄色或无色透明液体，密度1.006g/cm3，沸点205℃，熔点<-60℃。溶于苯、二甲苯、乙醚，不溶于水及醇。; 可燃; 无毒. 液态硅胶; 无色透明膏状物/浅蓝色透明膏状物，密度1.0-1.3g/cm3，燃烧产物为CO2、微量的未完全燃烧的碳化物、SiO2、金属氧化物。; 可燃; /. 聚丙烯酸; CAS：9003-01-4，分子式：[C3H4O2]n，无色或淡黄色液体，呈弱酸性，能与金属离子、钙、镁等形成稳定的化合物，对水中碳酸钙和氢氧化钙有优良的分解作用，在300℃以上易分解。; 可燃; LD50：2500mg/kg（大鼠经口）. 乙酸乙酯; CAS：141-78-6，分子式：C4H8O2，无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。熔点-84℃、沸点76.5-77.5℃、闪点-4℃，密度0.902g/cm3，引燃温度426.7℃。微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂。; 易燃; LD50：5620mg/kg（大鼠经口）. 异丙醇; CAS：67-63-0，分子式：C3H8O，无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。熔点-88.5℃、沸点82.5℃，密度0.79g/cm3，闪点11℃、引燃温度456℃，爆炸上限12.7%、爆炸下限2.0%。溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂；其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 易燃; LD50：5045mg/kg（大鼠经口）. 底涂剂; 无色至浅黄色透明液体，轻微酯香味和醇香味，不溶于水，沸点77℃-82.5℃，熔点-88.5℃，闪点-4℃（闭杯），引燃温度426℃，爆炸下限2%、爆炸上限12%，当溶剂敞开时易挥发，如遇明火或高温时能引起燃烧，严重时甚至会引发爆炸。; 易燃; /. 磷酸三钠; CAS：7601-54-9，分子式：Na3PO4，白色结晶粉末，密度2.53g/cm3，沸点158℃，熔点73.3-76.7℃。溶于水，其水溶液呈碱性，在水中几乎可完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。不溶于醇，在干燥空气中易潮解风化，生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。; 不燃; 最小致死量：1580mg/kg（大鼠，静脉）. C10-16-烷基苯磺酸; CAS：68584-22-5，分子式：C18H30O3S，红黄色/深红黄色透明液体，闪点150℃，熔点-12℃，易溶于水。; 可燃; /. 1,3,5，一三（2-羟乙基）-S-六氢三嗪; CAS：4719-04-4，分子式：C9H21N3O3，淡黄色粘稠液体，密度1.2g/cm3。; 不燃; /. 脱模剂; 淡黄色透明液体，密度1.01±0.02g/cm3。; 不燃; /. 丙丁烷抛射剂; CAS：68476-85-7，黄棕色油状液体，有特殊臭味，密度580kg/m3，引燃温度426-537℃，爆炸上限9.5%（V）、爆炸下限1.5%（V）。主要成分为丙烷、丁烷，在空气中的含量达到一定浓度范围后遇明火爆炸。; 易自燃; 低毒. 石油醚; CAS：8032-32-4，分子式：C6H6，无色透明液体，有特殊臭味，易挥发，密度0.6-0.7g/cm3，闪点<-20℃，熔点<-73℃，引燃温度232-280℃，爆炸上限8.7%（V）、爆炸下限1.1%（V）.不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类、乙醚等多数有机溶剂。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，燃烧时产生大量烟雾；与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 可燃; LD50：40mg/kg（小鼠静脉）. 石油磺酸盐; CAS：68608-26-4，棕红色半透明粘稠体，密度1.09g/cm3，溶于水而成半透明液体，对酸碱和硬水都比较稳定，具有吸水潮解性，表面活性强，低温水溶解性好。; 可燃; 无毒. 防锈剂; 透明粘状淡黄色液体，无特殊异嗅气体，遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。; 易燃; /. 油脂; 淡棕色，在室温下半固体状态，有弱烃气味，爆炸上限典型10%（V）、爆炸下限典型1%（V），密度0.9g/cm3，自燃温度>320℃。; 可燃; LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）. 丁苯橡胶; 无色液体，具刺激性，遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧，密度0.86g/cm3，熔点-81.2℃，沸点182.1℃，闪点59℃，引燃温度410℃，自燃温度410℃，爆炸上限6.9%（V）、爆炸下限0.7%（V）。不溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。; 易燃; LD50：2240mg/kg（大鼠经口）. 氢氧化钠; CAS：1310-73-2，分子式：NaOH，白色结晶性粉末，具有强碱性，腐蚀性极强，吸湿性强。密度2.13g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃，闪点176-178℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。; 不燃; LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）. 苛性钾; CAS：1310-58-3，分子式：KOH，白色结晶性粉末，密度1.45g/cm3，熔点361℃，沸点1320℃，易潮解，易溶于水，有极强的吸水性，溶于乙醇，微溶于乙醚，有极强的碱性和腐蚀性，能引起灼伤，易于吸收空气中的水分和CO2。; 不燃; LD50：273mg/kg（大鼠经口）. 聚醚多元醇; CAS：9082-00-2，分子式：C8H22O7，透明液体，具有温和气味，熔点-27.8℃，密度1.0155g/cm3。; 可燃; LD50：>10mg/kg（大鼠经口）. 乙二胺四乙酸; CAS：60-00-4，分子式：C10H16N2O8，白色无臭无味粉末，密度1.6g/cm3，熔点250℃，沸点614.2℃，闪点325.2℃。不溶于乙醇和一般有机溶剂，微溶于冷水，溶于氢氧化钠、碳酸钠和氨的水溶液中。; 不易燃; LD50：2000mg/kg（大鼠经口）. 清洗剂; 微淡黄或到透明液体，碱性产品，密度1.28±0.01g/cm3，沸点120℃，与水相溶。; /; /. PA（聚酰胺）; 是由聚酰胺组成的合成聚合物家族的统称，是一种丝状热塑性塑料，可以熔融加工成纤维、薄膜或形状。; 可燃; 无毒. PE（聚乙烯）; CAS号：9002-88-4，分子式：（C2H4）n，闪点270°C，熔点120~180°C，密度0.89~0.91g/cm3，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无毒、无味的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色。易燃，熔点165°C，在155°C左右软化，使用温度范围为-30~140°C。在80°C以下耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，在高温和氧化作用下分解。; 易燃; 无毒. PP（聚丙烯）; 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无毒、无味的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色。化学稳定性较好，不耐强氧化的腐蚀，容易光氧化、热氧化、臭氧分解，在紫外线作用下容易发生降解，熔点为120~180°C。; 易燃; 无毒. TPE（热塑性弹性体）; 是苯乙烯系热塑性弹体，具有塑料的热可塑性及橡胶的弹性。外观为半透明的圆粒或圆柱状粒子，表面未亚面效果，密度一般在0.9-1.1g/cm3。性质比较稳定，具有良好的耐温（使用温度-50~100℃）、耐老化、耐化学性、耐溶剂性。; 可燃; 无毒. TPU（热塑性聚氨酯弹性体）; 是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的弹性体，白色无规则球状或柱状颗粒，密度1.10-1.25g/cm3，具有高强度、高韧性、耐磨、耐油等优异的综合性能，硬度范围广、机械强度高、耐寒性突出、加工性能好。; 可燃; 无毒. 液压油; 沸点>290℃，闪点222℃，自燃温度>320℃，密度0.896kg/m3，不溶于水。; 可燃; /. 导热油; 具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。在事故原因引起系统泄漏的情况下，导热油与明火相遇时有可能发生燃烧。低毒无味，不腐蚀设备，凝固点较低，沸点较高，闪点、燃点及自燃点均较高，在许用温度及密闭状态下不会着火燃烧。; - 可燃; 低毒. 导轨油; 浅黄色液体，有脂肪油味，可溶于大部分有机溶剂，不溶于水，密度888kg/m3，具有低摩擦性、多种金属相容性、氧化和热稳定性、防锈防腐保护等特性。; 可燃; /. 切削液; 液体，是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，无毒无味，闪点为160℃。; 可燃; /. PAC（聚合氯化铝）; CAS：1327-41-9，分子式：[Al2(OH)nCl6-n]m，黄色至棕色固体，有吸附、凝聚、沉淀等性能，稳定性较差。具有腐蚀性，加热至100℃以上时分解出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。; 不可燃; LD50：3730mg/kg（大鼠经口）. PAM（聚丙烯酰胺）; CAS：9003-05-8，分子式：（C3H5NO）n，白色粉末或小颗粒状物，密度1.3g/cm3，软化温度210℃，能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体，不溶于有机溶剂。; 可燃; LD50：>1000mg/kg（大鼠经口）. - 6、VOCs平衡 项目VOCs产生来自防锈剂、底涂剂等辅料使用及各类胶料、塑料在加热过程中分解，VOCs平衡见表2-6。 表2-6 项目VOCs平衡表 入方（t/a）; 出方（t/a）. 项目; 物料量; 类别; 物料量. 底涂剂; 0.296; 废气; 有组织排放; 0.276. 防锈剂; 0.472; 无组织排放; 0.354. 胶料加热产生; 2.49; 固废; 二级活性炭吸附量; 2.922. 塑料加热产生; 0.294; /. 合计; 3.552; 合计; 3.552. - 7、项目水平衡分析 设备清洗：项目使用物料在生产过程中可紧密结合，不会有残留物质附着于设备；且设备料斗、模具等物料加工区域均不在环境中裸露，不会导致环境中污染物在设备内累积，定期对模具进行检修保养，设备不需进行冲洗。 地面清洁：项目利用现有车间一及车间二进行生产，车间一内布设密封件生产线中配料、混炼、微波成型工序、塑料件生产线及橡胶件生产线中混炼、挤出、预成型等工序，工艺过程中采用人工投料方式将物料称量后加入密闭设备内进行混炼，正常操作情况下物料在转移过程中无泄漏；车间二建设成型机、开炼机、注射机等设备进行橡胶件硫化及检验，在加工过程不涉及粉末原料使用，清洗过程在水槽内进行，无溢流及泄漏。项目正常生产过程中无无物料泄漏、洒落至地面，因此车间地面仅需进行简单清扫，无需使用水进行冲洗。 车辆清洗：项目采用汽运方式运输原料及产品，原料均采用桶装、箱装、袋装等密闭包装方式转运，在运输过程中无泄漏及洒落，运输车辆不需进行冲洗。 因此本次扩建项目新增用水主要为员工生活用水、冷却循环用水、模具清洗用水、产品清洗用水、喷淋塔用水、脱模剂稀释用水及切削液稀释用水，新增排水为生活污水及空气压缩机组冷凝水，无含氮磷生产性废水排放。 生活用水：扩建项目新增劳动定员200人，不设置住宿和餐饮，年工作250天，根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额》（2019年修订），员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为5000t/a。生活污水排放系数按0.8计，则排放量为4000t/a，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。 - 冷却循环用水：项目混炼、挤出、硫化、注塑等工艺过程中均需加热，为防止温度过高导致设备性能下降、损坏，需添加冷却水对设备进行降温；注塑后工件需添加冷却水冷却定型。项目拟设置4套工业风冷式冷水机用于设备降温及产品冷却，单套冷水机循环量为33.6t/h（201600t/a），设备冷却为通过管道间接冷却、产品冷却为在水槽内直接冷却，冷却水水质较为洁净，循环使用，定期补充，不外排。循环水部分为循环过程中蒸发损耗、部分为冷却水槽内产品带出损耗，循环过程中冷却水损耗量以循环量0.1%计，则冷却水补充量共为0.1344t/h（806.4t/a）。 - 模具清洗用水：项目挤出机、成型机等设备使用模具，为提高模具表面洁净度需定期对模具进行清洗，项目采用超声波清洗机及激光清洗机进行清洗，超声波清洗为利用超声波在液体中传播产生的大量气泡和爆破分解污垢，激光清洗为利用高能量密度的激光束照射工件表面使表面污物、锈斑等发生瞬间蒸发或剥离。清洗在常温下进行，清洗过程需添加清洗剂，主要成分为氢氧化钠、苛性钾、聚醚多元醇及乙二胺四乙酸，清洗剂与水配比为1：3。 - 清洗设备清洗槽容积为500L/个，每台设备设置1个清洗槽，项目共设置2台清洗设备，清洗水每半个月更换一次。清洗水加入量约为清洗槽容积80%（400L/个），清洗水用量为19.2t/a（其中用水量14.4t/a，清洗剂用量4.8t/a）。清洗过程用水损耗量以10%计，则清洗废水产生量为17.3t/a，经厂区污水处理设施处理后回用于喷淋塔用水。 - 产品清洗用水：部分产品需进行清洗去除表面油污、杂质等，采用高压清洗方式，清洗采用热水，不需添加清洗剂。清洗水槽规格为500L/个，每台设备设置1个清洗槽，项目共设置2台清洗设备，设备自带过滤系统，清洗废水经过滤后循环使用，约每4天更换一次，一年更换63次。清洗水加入量约为清洗槽容积80%（400L/个），则清洗用水量为50.4t/a，清洗过程用水损耗量以20%计，则清洗废水产生量为40.3t/a，经厂区污水处理设施处理后回用于喷淋塔用水。 喷淋塔用水：项目拟设置2台碱液喷淋塔处理混炼、挤出、硫化等工序产生的硫化氢废气，单台喷淋塔循环水量为45t/h（270000t/a），蒸发损耗量以循环量1%计，则损耗量共为0.9t/h（5400t/a）。喷淋废水约每半年更换一次，更换量为2t/次（8t/a），经厂区污水处理设施处理后回用于喷淋塔用水。喷淋用水由污水处理设施回用水（65.2t/a）及新鲜水（5342.8t/a）补充。 脱模剂稀释用水：项目使用脱模剂需加水进行稀释，稀释比例为脱模剂：水=1：10，脱模剂用量为1t/a，用水量为10t/a。稀释后脱模剂形成一层薄膜黏附于产品后脱落，在生产中损耗，不外排。 切削液稀释用水：项目使用切削液用于模具检修、维护，使用过程中切削液需加水进行稀释，稀释比例为脱模剂：水=1：20，切削液用量为0.34t/a，则用水量为6.8t/a。配比稀释后的切削液循环使用，每半年更换一次，更换后的废切削液作为危险废物统一收集后定期委托有资质单位处置，不外排。 空气压缩机组冷凝水：项目建成后全厂共设置6套空气压缩机组，由于吸入的空气中含有一定量水蒸气，在空气压缩过程中温度和压力升高，进入空压机的空气中水蒸气高于压缩后达到一定温度时空气所能容纳的最大水蒸气含量，多余的水蒸气以液态水的形式从压缩空气中析出形成冷凝水。根据建设单位提供经验数据，单台空压机冷凝水产生量约1t/a，则冷凝水产生量共为6t/a。冷凝水水质较为洁净，不含氮、磷污染物，经厂区污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。 本次扩建项目水平衡见图2-1，项目建成后全厂水平衡见图2-2。 - 图2-1 扩建项目水平衡图（t/a） - 图2-2 项目建成后全厂水平衡图（t/a） - 8、厂区平面布置 - 企业现有厂区占地面积约29653m2，厂区内现有建构筑物为车间一（共1层，北侧部分区域为3层）及车间二（共4层），其中车间一为现有项目使用车间，车间二为现有空置车间。拟将扩建项目橡胶件生产线及现有项目密封件生产线中硫化、二次硫化工序布设于车间二，扩建项目塑料件生产线及橡胶件生产线中混炼、挤出、检验设备布设于车间一。厂区大门位于厂区北侧，车间一呈纵向位于东南部区域、车间二呈横向位于南部区域，一般固废仓库及危险废物仓库位于车间一北侧。 - 车间一南部自西向东为模具库、模具加工中心，中部自西向东依次为原料仓库、塑料件生产区域、炼胶区域，北部为切料室、胶料库；北侧部分区域为办公区域及检验车间。 - 车间二一层及二层布局基本一致，北部分为CCD检测区、清洗烘干区、产品放置区及人工检测区，中间区域设置硫化区及二次硫化区，南部为硫化区、开炼区及中转区；三层北部为产品中转区，南部为修整区、检验包装区及待入库区；四层均为成品仓库。 - 项目厂区平面布置图见附图三，车间平面布置图见附图四~附图六。 - 9、周边环境概况 项目厂区位于江苏省常州市金坛区新春路99号。厂区北侧为常州华舜印染有限公司及常州市沙特电气有限公司，西侧为常州易嘉装饰科技有限公司，北侧为江苏金好电缆科技有限公司及江苏丰和装饰材料有限公司，东侧为常州威锐工程机械有限公司。项目厂区500m范围内敏感目标为小野田（村庄），距厂界最近距离为330m。 项目周边环境概况见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目从事橡胶零部件及塑料零部件生产，项目营运期工艺流程及产污环节见图2-3及图2-4。生产设备部分采用电加热，部分采用导热油加热，导热油循环使用不更换；油压成型机使用液压油作为工作介质，液压油循环使用损耗后补充，定期更换。 （1）橡胶零部件生产 图2-3 橡胶零部件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原材料检验：使用硬度计、测厚仪、温湿度计等设备对外购丁腈橡胶、合成橡胶、硅胶、氟橡胶等各类橡胶原料采取抽检方式检测其尺寸、性能、外观等指标。此工序将产生检验废气G1-1、不合格原料S1-1。 其中高低温交变试验箱使用过程温度加热区间为-50~150℃、数显恒温水浴锅加热温度为99℃、电热恒温鼓风干燥箱加热温度为200~250℃，抽检原料比例为40g/t。 使用水平垂直燃烧测试仪抽取测定橡胶类原料的耐火性，燃烧材料取10*30mm规格橡胶材料，火焰高度约为20±2mm，单次燃烧持续时间为165s，该实验一年约操作一次，其余燃烧试验均委外操作。 配料：根据配方要求，将促进剂、丁腈橡胶、合成橡胶、硅胶、氟橡胶等原料按照比例称量后进入混炼生产线进行混炼，配料后的物料放入料包储存。 发泡剂等颗粒状（粒径约0.2mm）原料助剂开封后使用计量勺舀出至电子天平上进行称量；丁腈橡胶、生胶等各种胶料切成适合重量至电子台秤上称量；色浆、增塑剂、油脂等液态原料助剂倒入容器中进行称量。此过程无粉尘产生。 混炼：采用人工方式将配比完成后的物料及硫化剂按照比例投料至捏合机内混炼，通过设备机械拌合作用，使各物料充分接触，完全均匀地分散在生胶中，根据原料硬度不同捏合机加热温度为140-150℃，混炼时间为20-30min。此工序将产生混炼废气G1-2、噪声N。 开炼：经过混炼均匀后的物料送入开炼机内压塑成片状带，开炼温度约50±5℃。此工序物料加热温度较低，加热过程中仅有少量气体释放，本次不作定量核算。此工序产生噪声N。 混炼胶检验：将混炼后的部分胶料采用抽检方式输送至硫化机内进行硫化确认样品达到预定硫化程度所需的时间是否合格（抽检比例为20g/30kg），硫化温度为180±5℃，测试不合格胶料返回开炼工序重新加工，测试合格的样品胶料再次放入硫化机内压成试片后送入烘箱进行二次硫化试验（测试合格率约99.9%），硫化温度205℃，硫化时间4h，二次硫化完成后的试片在恒温空间内静置冷却，冷却时长1h。冷却后试片先放入标准样块模具中压成杠铃状以测试胶料厚度和密度是否合格，再将杠铃状试片进行拉力试验，确认合格后将结果反馈至生产线，进行下一步生产，检测不合格胶料返回开炼工序重新压塑成型。此工序将产生硫化废气G1-3。 切条：将测试合格后的胶料送入切料室内，根据产品所需将胶料分切成不同克重的条状胶料，供后续各类产品加工使用。 预成型：将切条后的不同胶料放置在预成型机或挤出机内，设备加热温度30℃，使物料保持软化状态，然后通过螺杆将流体物料推送至模具中加工成所需形状。此工序物料加热温度较低，加热过程中仅有少量气体释放，本次不作定量核算。此工序产生噪声N。 清洗、烘干：使用底涂剂对外购塑料骨架、油封骨架进行清洗去除工件表面污渍、油污等，以获得洁净、具有光泽度表面，清洗过程不需使用清水，仅需蘸取底涂剂后刷在工件表面。清洗后的骨架放入烘箱内进行烘干，烘干温度70±5℃，在烘干过程底涂剂中有机溶剂全部挥发、合成树脂及聚硅氧烷可在工件表面形成一层紧致薄膜，该薄膜具有一定粘性，可增强结合力。此工序将产生清洗废气G1-4、烘干废气G1-5、噪声N。 挤出/硫化：将预成型后的胶料进行挤出或硫化进一步加工。 ①挤出--将部分胶料放置在预成型机或挤出机内，通过高温将物料熔融后推送至模具中加工成半成品，加热温度180±5℃。此工序将产生挤出废气G1-6、噪声N。 ②硫化--为防止物料粘附在成型机型腔上，先在型腔内喷脱模剂，再将烘干后的骨架放入型腔内，然后将胶料放置在骨架内，在硫化过程中骨架与胶料达到紧密结合，形成密封件半成品，硫化温度180±5℃，硫化时间180±10min。此工序将产生硫化废气G1-7、噪声N。 修整：对成型后的工件进行修边，采取人工修边和机械修边两种方式。人工修边为将半成品通过人工撕、扯、拉、剪等方式将工件多余的毛边去除；机械修边为将半成品使用自动割口机、空气能分选机等去除工件多余毛边，空气能分选机以空气为媒介将工件上毛边吹离。此工序基本不产生粉尘，将产生修整边角料S1-2。 二次硫化：对修整后的半成品使用鼓风干燥箱进行高温烘烤进行二次硫化，使产品性能达到最佳，烘箱为密闭设备，烘烤温度200℃，此工序将产生硫化废气G1-8。 清洗：根据产品要求部分产品需进行清洗去除工件表面油污、杂质等，采用高压清洗方式使用热水喷射至产品表面，利用高压水流形成冲击力破坏污垢的强度使其从物体上剥离。水温约40-50℃，清洗水经设备自带过滤装置过滤后循环使用，约每4天更换一次。清洗后产品由设备自带吹干装置进行吹干，吹干温度约30℃。此工序将产生清洗废水W1-1。 检验装配：使用品检机、气密性监测系统等设备对产品外观尺寸、气密性等进行检验，检验不合格品作固废处置，检验合格率约98%。密封件检验合格后即为产品；挤出件检验合格安装卡箍等进行装配后即为产品；油封件检验合格注油后即为产品。此工序将产生不合格品S1-3。 出货检验：产品出货前采取抽检方式对产品尺寸、外观等性状进行检验，检验是否有产品不良情况，检验不合格品若为破损、缺料等情况则报废作固废处置，若为有毛边等情况则返回生产工序重新加工，产品合格率约99.9%。此工序产生不合格品S1-4。 （2）塑料零部件生产 图2-4 塑料零部件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 混料：根据生产产品类别，将PA、PE、PP等不同原料粒子按配比计重后通过上料机输送至混料机内搅拌混合均匀。项目采用的塑料原料均为大颗粒料，输料及搅拌过程无粉尘产生，此工序将产生噪声N。 烘干：为去除原料粒子中水分，按配比搅拌均匀后的原料离子输送至烘料机内进行烘干，烘干温度约80℃，烘干时间2h，烘干过程加热温度较低，未达到原料粒子分解温度，原料粒子不会产生形变，粒子中有极少量物质挥发，本次不作定量计算。此工序将产生噪声N。 注塑：烘干后的粒子输送至注塑机内，通过加热设备内部温度升高，原料粒子融化为粘流状态，加热温度为215℃，再将融化后的塑料注入模具内，进行加压处理，使其固化成型。此工序将产生注塑废气G2-1、噪声N。 冷却：成型后的工件使用工业风冷式冷水机提供冷却水间接冷却定型，冷却水温15℃，冷却时间20s，冷却水循环使用，定期补充。此工序将产生噪声N。 切料：根据产品需求使用切料机将冷却后工件切成不同规格材料，此工序将产生噪声N。 检验：采用人工检验方式检查产品外观有无缺料、划伤等缺陷及尺寸规格是否满足要求，检测出不合格品经粉碎机粉碎后返回烘料工序重新生产，检测合格品包装入库。此工序将产生粉碎粉尘G2-2、噪声N。 （3）模具维护 橡胶零部件及塑料零部件生产过程中需根据产品尺寸、规格要求对设备更换不同模具，为确保模具的精度和寿命、保证生产效率及产品质量等需对使用后的模具定期进行维护、保养，检修过程主要采取以下几种方式：①使用立式加工中心进行简单机加工调整模具精度，该过程采用切削液进行湿法加工；②使用喷砂机进行喷砂处理清除模具表面杂质；③定期清洗；④喷涂防锈剂等。在模具检修维护过程中将产生金属边角料S3-1、废切削液S3-2、喷砂粉尘G3-1、清洗废水W3-1、防锈废气G3-2、噪声N。 拟扩建项目产污环节一览表见表2-7。 表2-7 产污环节一览表 污染源; 产污环节; 主要污染物. 废气; G1-1; 原材料检验; 非甲烷总烃. G1-2; 混炼; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨. G1-3; 混炼胶检验; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢. G1-4; 清洗; 非甲烷总烃. G1-5; 烘干; 非甲烷总烃. G1-6; 挤出; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨. G1-7; 硫化; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨. G1-8; 二次硫化; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨. G2-1; 注塑; 非甲烷总烃. G2-2; 粉碎; 颗粒物. G3-1; 喷砂; 颗粒物. G3-2; 喷涂防锈剂; 非甲烷总烃. 废水; W1-1; 产品清洗; COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂. W3-1; 模具清洗; COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂. /; 废气处理; COD、SS. 固废; S1-1; 原材料检验; 不合格原料. S1-2; 修整; 边角料. S1-3; 检验装配; 不合格品. S1-4; 出货检验; 不合格品. S3-1; 机加工; 金属边角料. S3-2; 废切削液. /; 废气处理; 废活性炭. 收集粉尘. /; 废水处理; 污泥. /; 原辅料贮存; 废包装材料. /; 废包装桶. /; 废油桶. /; 设备检修维护; 废液压油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续履行情况及建设运行情况 2015年常州市致远橡胶制品厂投资新建生产橡胶密封件建设项目，该项目于2016年3月23日取得原常州市金坛区环境保护局审批意见，审批文号：坛环开审﹝2016﹞23号；于2018年9月6日组织召开竣工环境保护验收会通过验收，并取得验收意见；2020年4月26日取得固定污染源排污登记回执；2018年首次取得突发环境事件应急预案备案表，2021年10月以常州定远塑胶制品有限公司名义进行修订备案，并于2023年12月6日取得突发环境事件应急预案备案表。现有项目环保手续履行情况及产品方案见下表。 表2-8 现有项目环保手续情况及产品方案一览表 项目名称; 审批部门、文号、时间; 产品名称; 环评批复产能; 验收情况; 验收产能; 年运行时数; 排污许可申报情况; 应急预案备案情况*; 备注. 新建生产橡胶密封件建设项目; 原常州市金坛区环境保护局（坛环开审﹝2016﹞23号，2016年3月23日）; O形圈橡胶密封件; 6500万件/a; 2018年9月6日组织召开竣工环境保护验收会通过验收，并取得验收意见; 6500万件/a; 7200h; 2020年4月26日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91320413608176725J001W ）; 2018年首次取得突发环境事件应急预案备案表，2021年10月以常州定远塑胶制品有限公司名义进行修订备案，并于2023年12月6日取得突发环境事件应急预案备案表; 正常生产. 油封; 500万件/a; 500万件/a; 7200h; 正常生产. 备注*：“新建生产橡胶密封件建设项目”以常州市致远橡胶制品厂为建设主体进行建设并完成验收，2019年4月建设项目主体变更为常州市定远塑胶制品有限公司，在项目主体变更后以常州市定远塑胶制品有限公司名义履行该项目环保手续。 （2）现有项目建设情况 对照现有项目环境影响评价报告审批意见及竣工环境保护验收监测报告，现有项目建设性质、建设地点、生产能力、生产工艺、原辅材料使用情况等基本未发生变动，项目处于正常生产运行状态。 二、现有项目生产工艺 现有项目主要产品为O形圈橡胶密封件及油封，生产工艺流程基本一致，具体见下图。 图2-5 现有项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 配料：主要将炼胶过程中使用的主要配料如促进剂、石蜡油、二辛酯、炭黑等在进入混炼生产线混炼前，根据配方要求进行准确计量。各种粉状原料由台秤人工称量后进入混炼生产线进行混炼。此工序产生配料粉尘G4-1。 混炼：将配好的原料由手工投料方式投入橡胶混炼生产线中混炼，通过机械拌合作用，使配合剂完全、均匀地分散在生胶中，然后将经过混炼后的橡胶送入开炼机（在50±5℃的条件下）中开炼及成片。开炼机为敞口式，混炼时间约20min。此工序产生混炼废气G4-2、噪声N。 抛丸：生产油封密封件需要先进行油封骨架的制造，主要包括金属环的抛丸、涂胶、干燥工序。金属环需经过抛丸除锈处理，此工序产生抛丸粉尘G4-3、抛丸除尘装置收集粉尘S4-1、噪声N。 涂胶、干燥：金属环涂胶处理后进行烘干干燥（温度70±5℃，电加热），烘干干燥后备用。此工序产生涂胶废气G4-4、干燥废气G4-5。 硫化：硫化成型过程中添加硫磺，硫化成型过程在成型机上完成，整齐排列切成条状的橡胶料，进入成型机，在180℃高温下成型3-10min，形成密封件半成品。此工序产生硫化废气G4-6、废胶料S4-2、噪声N。 修整去毛边：分为人工去毛边和液氮去毛边，毛边比较大的采用人工精选和气压去毛边，毛边细小的采用液氮冷却撞击去除。 液氮冷冻修边是利用液氮的冷冻效果使橡胶材料发生脆化，此时毛边先于产品而脆化，在毛边脆化而密封件未脆化的时间差内，通过喷射一种高分子粒子来撞击密封件毛边，使之从密封件上脱落下来，脱落下来的毛边被收集在冷冻修边机下方的收集袋里，定期清理。此工序产生边角料S4-3、噪声N。 二次硫化：在一定条件下，橡胶线形大分子转变为网状结构的过程称为硫化。采用热烘箱硫化法进行密封件半成品的二次硫化。大部分密封件经过去毛边后进入到二次硫化工序。二次硫化温度在150-200℃范围左右，硫化时间在1~3h之间。此工序产生硫化废气G4-7。 微波硫化：将微波能量穿透到被加热介质内部直接进行整体加热，因此加热迅速，高效节能，大大缩短了橡胶硫化时间，使其加热均匀性更好，硫化质量较高。通过输送带或辊道传送，进入微波硫化装置，在此处橡胶迅速升温到硫化温度。此工序产生硫化废气G4-8。 组装、检验包装：油封需要安装弹簧件，密封件经过二次硫化工序后，送入品检室进入品检工序，对密封件的性能进行测试。此工序产生不合格品S4-4。 成品入库：经检验合格后的密封件产品包装入库。 三、现有项目实际排放总量及达标排放情况 1、现有项目实际排放总量 （1）废气 ①废气产生情况及防治措施 表2-9 废气产生环节及防治措施 产生环节; 编号; 种类; 防治措施; 去向. 配料; G4-1; 颗粒物; 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置（TA001）; 1#15m排气筒. 混炼; G4-2; 颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、H2S. 抛丸; G4-3; 颗粒物; 布袋除尘器（TA002）; 2#15m排气筒. 涂胶; G4-4; 非甲烷总烃、VOCs; 二级活性炭吸附装置（TA003）; 3#15m排气筒. 干燥; G4-5; 非甲烷总烃、VOCs. 硫化; G4-6; 非甲烷总烃、VOCs、H2S; 二级活性炭吸附装置（TA004）; 4#15m排气筒. 二次硫化; G4-7; 非甲烷总烃、VOCs、H2S; 二级活性炭吸附装置（TA005）; 5#15m排气筒. 微波硫化; G4-8; 非甲烷总烃、VOCs、H2S. ②源强核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“改建、扩建项目现状工程的污染源和评价范围内拟被替代的污染源调查，可根据数据的可获得性，依次优先使用项目监督性监测数据、在线监测数据、年度排污许可执行报告、自主验收报告、排污许可证数据、环评数据或补充污染源监测数据等”，因此本次选用现有项目自主验收报告中监测数据对配料粉尘（G4-1）、混炼废气（G4-2）、抛丸粉尘（G4-3）、涂胶废气（G4-4）、干燥废气（G4-5）、硫化废气（G4-6）、二次硫化废气（G4-7）、微波硫化废气（G4-8）等污染源源强进行核算。 现有项目环评及验收报告中有机废气以非甲烷总烃计，排放量较小的污染因子丙烯腈、乙烯等有机废气以VOCs表征，本次评价有机废气均以非甲烷总烃表征。 1）1#排气筒废气排放情况（配料粉尘G4-1、混炼废气G4-2） 现有项目配料粉尘及混炼废气收集后经布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒排放，根据《新建生产橡胶密封件项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间配料、混炼工序中1#排气筒出口处颗粒物排放速率为0.000414kg/h、非甲烷总烃排放速率为0.00403kg/h、H2S排放速率为0.00219kg/h，废气处理设施运行时间为6000h/a，监测期间生产负荷为75.625%，则配料、混炼工序颗粒物、非甲烷总烃、H2S经处理后排放量分别为0.003t/a、0.032t/a、0.017t/a。根据排气筒进口监测数据计算得颗粒物、非甲烷总烃、H2S有组织产生量分别为0.671t/a、0.117t/a、0.063t/a，废气收集效率以90%计，则各污染物无组织排放情况为颗粒物0.075t/a、非甲烷总烃0.013t/a、H2S 0.007t/a。 2）2#排气筒废气排放情况（抛丸粉尘G4-3） 现有项目抛丸粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过2#15m排气筒排放，根据《新建生产橡胶密封件项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间抛丸工序中2#排气筒出口处颗粒物排放速率为0.000537kg/h，废气处理设施运行时间为6000h/a，监测期间生产负荷为75.625%，则抛丸工序颗粒物经处理后排放量为0.004t/a。根据排气筒进口监测数据计算得颗粒物有组织产生量为0.087t/a，废气收集效率以90%计，则颗粒物无组织排放量为0.01t/a。 3）3#排气筒废气排放情况（涂胶废气G4-4、干燥废气G4-5） 现有项目涂胶及干燥工序废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过3#15m排气筒排放，根据《新建生产橡胶密封件项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间涂胶及干燥工序中3#排气筒出口处非甲烷总烃排放速率为0.000493kg/h，废气处理设施运行时间为3600h/a，监测期间生产负荷为87.65%，则涂胶及干燥工序非甲烷总烃经处理后排放量为0.002t/a。根据排气筒进口监测数据计算得非甲烷总烃有组织产生量为0.004t/a，废气收集效率以90%计，则非甲烷总烃无组织排放量为0.0005t/a。 4）4#排气筒废气排放情况（硫化废气G4-6） 现有项目硫化工序废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过4#15m排气筒排放，根据《新建生产橡胶密封件项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间硫化工序中4#排气筒出口处非甲烷总烃排放速率为0.00652kg/h、H2S排放速率为0.00104kg/h，废气处理设施运行时间为6000h/a，监测期间生产负荷为87.65%，则硫化工序非甲烷总烃、H2S经处理后排放量分别为0.045t/a、0.007t/a。根据排气筒进口监测数据计算得非甲烷总烃、H2S有组织产生量分别为0.072t/a、0.072t/a，废气收集效率以90%计，则各污染物无组织排放情况为非甲烷总烃0.008t/a、H2S 0.008t/a。 5）5#排气筒废气排放情况（二次硫化废气G4-7、微波硫化废气G4-8） 现有项目二次硫化废气及微波硫化废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过5#15m排气筒排放，根据《新建生产橡胶密封件项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间二次硫化及微波硫化工序中5#排气筒出口处非甲烷总烃排放速率为0.00489kg/h、H2S排放速率为0.00106kg/h，废气处理设施运行时间为1500h/a，监测期间生产负荷为87.65%，则二次硫化及微波硫化工序非甲烷总烃、H2S经处理后排放量分别为0.0084t/a、0018t/a。根据排气筒进口监测数据计算得非甲烷总烃、H2S有组织产生量分别为0.018t/a、0.018t/a，废气收集效率以90%计，则各污染物无组织排放情况为非甲烷总烃0.002t/a、H2S 0.002t/a。 （2）废水 ①废水产生类别及处置方式 现有项目用水为生活用水、夹套循环冷却用水及绿化用水，废水为生活污水及夹套循环冷却废水，一并接入污水管网后进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。 ②废水产生、排放情况 1）现有项目劳动定员200人（其中生产人员约120人，管理、技术等人员约80人），生活用水量为3000t/a，生活污水排放量为2550t/a，各污染因子排放量为COD 0.765t/a，SS 0.357t/a、氨氮0.064t/a、总磷0.0026t/a、总氮0.102t/a。 2）现有项目设置一套夹套冷却水循环系统，循环量为30t/h（216000t/a），损耗后补充，定期更换。冷却水在循环过程中损耗量以循环量2%计，废水产生量以循环量0.5%计，则补充水量为5400t/a，其中损耗量4320t/a，废水排放量1080t/a，COD排放量0.0324t/a、SS排放量0.0432t/a。 3）项目现有厂区绿化面积以3500m2计，绿化用水量以2L/m2•d进行估算，则厂区绿化用水量为2100t/a。 现有项目水平衡见图2-6。 图2-6 现有项目水平衡图（t/a） （3）固废 现有项目一般固废产生种类为废胶料、废铁砂、废边角料、不合格品及收集粉尘，均收集后委托固废处置单位处置；危险废物为废包装袋、废抹布手套、废活性炭及废包装桶，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。现有厂区内已建设一座一般固废仓库85m2，一座危险废物仓库30m2。现有项目固体废物产生及处置情况见下表。 表2-10 现有项目固体废物产生及处置情况 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置量（t/a）; 处理处置方式; 暂存场所. 1; 废胶料; 一般固废; 硫化; SW17; 900-006-S17; 0.2; 0.2; 委托固废处置单位处置; 一般固废仓库. 2; 废铁砂; 抛丸; SW17; 900-001-S17; 0.4; 0.4. 3; 废边角料; 修整去毛边; SW17; 900-006-S17; 0.3; 0.3. 4; 不合格品; 组装、检验包装; SW17; 900-006-S17; 0.05; 0.05. 5; 收集粉尘; 废气处理; SW59; 900-099-S59; 0.93; 0.93. 6; 废包装袋; 危险废物; 原辅料包装贮存; HW49; 900-041-49; 1.5; 1.5; 委托有资质单位处置; 危险废物仓库. 7; 废抹布手套; 擦拭; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1. 8; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 3.2; 3.2. 9; 废包装桶; 原辅料包装贮存; HW49; 900-041-49; 1.15; 1.15. 10; 生活垃圾; /; 员工生活; SW64; 900-099-S64; 29; 29; 环卫清运; /. （4）污染物实际排放量 综上计算得现有项目污染物实际排放情况见表2-11。 表2-11 现有项目污染物实际排放情况表 污染类型; 污染物名称; 核算排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.007; 0.00934. 非甲烷总烃; 0.087; 0.2016. H2S; 0.026; 0.0315. 无组织*; 颗粒物; 0.084; 0.159. 非甲烷总烃; 0.023; 0.224. H2S; 0.017; 0.035. 废水; 废水量; 3630; 3635.4. COD; 0.797; 0.798. SS; 0.4; 0.4. 氨氮; 0.064; 0.064. TP; 0.0026; 0.0026. TN; 0.102; /. 石油类; /; 0.00011. 固废; 生活垃圾; 0; 0. 一般固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. 备注*：现有项目环评批复中未对废气无组织排放量管控，因此现有项目无组织环评批复量为已批环评报告中核定量。. 2、达标排放情况 建设单位于2024年7月委托常州铭瑞环境检测有限公司对现有厂区内各项污染因子进行例行检测（报告编号：RW-2024-07-051B01），其中抛丸工序在检测期间未进行生产，2#排气筒废气排放情况参照2023年8月例行检测报告（报告编号：RW-2023-07-019B01），根据检测结果现有项目各项污染因子排放情况见下表： （1）废气 ①废气有组织排放情况 表2-12 现有项目有组织废气监测结果表 采样日期; 采样点位; 风量m3/h; 检测项目; 检测结果; 执行标准; 达标情况. 排放浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 2024.7.23; FQ-001出口（配料、混炼排气筒）; 5489; 颗粒物; ND; /; 12; /; 达标. 非甲烷总烃; 9.97; 0.055; 10; /; 达标. VOCs; 0.063; 3.46×10-4; 10; 1.0; 达标. H2S; 0.004; 2.20×10-5; /; 0.33; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 416; 354; 416; /; 2000; 达标. 2023.8.10; FQ-002出口（抛丸工段）; /; 颗粒物; 1.4; 1.78×10-3; 20; 1; 达标. 2024.7.23; FQ-003出口（涂胶、干燥排气筒）; 3343; 非甲烷总烃; 5.56; 0.018; 100; /; 达标. VOCs; 0.031; 1.04×10-4; 80; 2.0; 达标. FQ-004出口（硫化排气筒）; 23839; 非甲烷总烃; 1.30; 0.031; 10; /; 达标. VOCs; 0.012; 2.86×10-4; 10; 1.0; 达标. H2S; 0.003; 7.15×10-5; /; 0.33; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 112; 97; 131; /; 2000; 达标. FQ-005出口（二次硫化、微波硫化排气筒）; 10302; 非甲烷总烃; 0.98; 0.010; 10; /; 达标. VOCs; 0.601; 6.19×10-3; 10; 1.0; 达标. H2S; 0.003; 3.09×10-5; /; 0.33; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 112; 131; 112; /; 2000; 达标. 由以上监测结果可知，现有项目配料、混炼、硫化、二次硫化及微波硫化工段产生的颗粒物、非甲烷总烃有组织排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5标准限值，H2S、臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值，VOCs有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1标准限值；抛丸工段产生的颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准限值；涂胶、干燥工段产生的非甲烷总烃有组织排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5标准限值，VOCs有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1标准限值。 ②废气无组织排放情况 表2-13 现有项目无组织废气监测结果表 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果（mg/m3）; 执行标准; 达标情况. 2024.7.23; 总悬浮颗粒物; 厂界上风向1#; 0.193; 0.5; 达标. 厂界下风向2#; 0.375; 达标. 厂界下风向3#; 0.320; 达标. 厂界下风向4#; 0.343; 达标. 非甲烷总烃; 厂界上风向1#; 0.59; 4.0; 达标. 厂界下风向2#; 0.67; 达标. 厂界下风向3#; 0.76; 达标. 厂界下风向4#; 0.78; 达标. VOCs; 厂界上风向1#; 0.050; /; 达标. 厂界下风向2#; 0.098; 达标. 厂界下风向3#; 0.172; 达标. 厂界下风向4#; 0.094; 达标. H2S; 厂界上风向1#; 0.004; 0.06; 达标. 厂界下风向2#; 0.006; 达标. 厂界下风向3#; 0.010; 达标. 厂界下风向4#; 0.014; 达标. 由以上监测结果可知，现有项目颗粒物厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值；非甲烷总烃厂界无组织排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6标准限值；H2S厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准限值。 ③基准排气量下废气排放情况 大气污染物基准气量排放浓度的换算公式为： 式中： ρ基——大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q总——实测排气总量，m3； Yi——第i种产品胶料消耗量，t； Qi基——第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t胶； ρ实——实测大气污染物排放浓度，mg/m3。 表2-14 现有项目污染物基准排气量排放浓度计算 排气筒; 污染源; 污染物; Q总（m3/d）; Yi（t/d）; Qi基（m3/t胶）; ρ基（mg/m3）; ρ实（mg/m3）; ρ标（mg/m3）. 1#排气筒; 配料、混炼; 颗粒物*; 131736; 0.8; 2000; /; /; 12. 非甲烷总烃; 2000; 5.187; 0.063; 10. 4#排气筒; 硫化; 非甲烷总烃; 80232; 0.8; 2000; 0.602; 0.012; 10. 5#排气筒; 二次硫化、微波硫化; 非甲烷总烃; 51510; 1.6; 2000; 9.674; 0.601; 10. 备注*：颗粒物实测浓度未检出。. 在基准排气量情况下，非甲烷总烃有组织排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中相应标准限值。 （2）废水 ①污水排放情况 表2-15 污水排放口监测结果表 采样位置; 采样日期; 样品性状; 检测项目; 检测结果（mg/L）; 执行标准（mg/L）; 达标情况; 接管标准（mg/L）. 污水排放口; 2024.7.23; 浅黄、微臭、浑浊; pH值（无量纲）; 7.3; 6-9; 达标; 6-9. 悬浮物; 35; 150; 达标; 250. 化学需氧量; 282; 300; 达标; 500. 氨氮; 19.3; 30; 达标; 35. 总磷; 0.94; 1.0; 达标; 3. 总氮; 24.4; 40; 达标; 50. 石油类; 7.9; 10; 达标; /. 由以上监测结果可知，现有项目厂区污水排放口各污染物浓度均能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表2标准限值及常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准要求。 ②基准排水量下污水排放情况 水污染物基准水量排放浓度的换算公式为： 式中： ρ基——水污染物基准水量排放浓度，mg/L； Q总——实测排水总量，m3； Yi——第i种产品胶料消耗量，t； Qi基——第i种产品的单位胶料基准排水量，m3/t胶； ρ实——实测水污染物排放浓度，mg/L。 表2-16 现有项目污染物基准排气量排放浓度计算 排放口; 污染源; 污染物; Q总（m3/d）; Yi（t/d）; Qi基（m3/t胶）; ρ基（mg/m3）; ρ实（mg/m3）; ρ标（mg/m3）. 污水排放口; 生活污水、夹套循环冷却水; COD; 8.7*; 0.8; 7; 278.8; 179.5; 300. SS; 139.6; 89.8; 150. 氨氮; 22.8; 14.6; 30. TP; 0.91; 0.59; 1.0. TN; 36.4; 23.4; 40. 备注*：其中生产相关人员生活污水排放量1530t/a、夹套冷却水排放量1080t/a。. 在基准排水量情况下，现有项目厂区污水排放口各污染物浓度均能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表2标准限值及常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准要求。 （3）噪声 表2-17 噪声监测结果表 日期; 检测点位; 厂界噪声（dB（A））. 昼间检测值; 标准值; 夜间检测值; 标准值; 达标情况. 2024.7.23; 东厂界; 50.2; 65; 51.1; 55; 达标. 南厂界; 51.1; 65; 51.2; 55; 达标. 西厂界; 50.1; 65; 50.8; 55; 达标. 北厂界; 51.2; 65; 51.0; 55; 达标. 由以上监测结果可知，现有项目厂界噪声昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 三、现有项目环境问题及整改措施 1、现有项目环境问题 （1）现有项目已按照环评批复建成且完成验收，各项环保手续完整，能够按要求履行例行监测计划； （2）各类污染防治设施正常运行，各项污染因子能够稳定达标排放； （3）厂区内已规范建设一般固废仓库及危险废物仓库，且已与固废处置单位签订处置协议，生产过程中产生的各类固体废物能够得到合理暂存、处置； （4）现有项目中配料粉尘及混炼废气收集后经布袋除尘器+二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过1#15m排气筒排放，抛丸粉尘收集后经布袋除尘器（TA002）处理后通过2#15m排气筒排放，涂胶废气及干燥废气收集后经二级活性炭吸附装置（TA003）处理后通过3#15m排气筒排放，硫化废气收集后经二级活性炭吸附装置（TA004）处理后通过4#15m排气筒排放，二次硫化及微波硫化废气收集后经二级活性炭吸附装置（TA005）处理后通过5#15m排气筒排放。根据现有项目竣工验收监测报告及例行监测报告可知，各股废气经收集处理后有组织排放及厂界无组织排放均可满足相关排放标准要求，废气处理装置对各污染因子处理效率能够满足污染物达标排放要求； （5）根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）中要求“企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估”，企业上一版应急预案备案至今已满三年，现阶段应尽快修订编制应急预案。 （6）本次扩建项目部分工序废气依托现有二级活性炭吸附装置（TA001、TA004、TA005），活性炭装填量分别为0.15t、0.15t、0.25t，不能满足扩建项目废气处置要求，项目建成前应对现有二级活性炭吸附装置进行改造。 （7）根据现有项目环境影响报告（2015年12月），现有项目废气、废水、噪声等监测频率均为一年一次，对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），各污染物监测频率有所调整，详见下表。 表2-18 现有项目污染源例行监测计划 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 有组织废气; 1#排气筒; 1#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 颗粒物、硫化氢、臭气浓度; 1次/年. 2#排气筒; 2#排气筒进、出口处; 颗粒物; 1次/年. 3#排气筒; 3#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 4#排气筒; 4#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 硫化氢、臭气浓度; 1次/年. 5#排气筒; 5#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 硫化氢、臭气浓度; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 1次/年. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 废水总排放口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类; 1次/年. 噪声; 厂界四周（昼间、夜间）; Leq（A）; 1次/季度. 综上所述，现有项目环保手续齐全，运行过程中污染防治设施运行良好，污染物可持续达标排放，固废可分类暂存、分类处置。 建设单位需尽快完成应急预案修订并报环保部门备案；对现有二级活性炭吸附装置进行改造，确保处理效率满足废气达标排放要求；加强日常监督管理，避免生产相关废水、废液等出现跑、冒、滴、漏现象；按照监测要求履行例行监测计划。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 达标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 100; 不达标. 日平均质量浓度范围; 6-151; 75; 93.6. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 12-188; 150; 98.8. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 4-17; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 6-106; 80; 98.1. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 400-1500; 4000; 100. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 174; 160; 91.9; 不达标. 日平均值浓度范围; 11-264; 160; 85.5. 2023年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均值及SO2日平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、PM10日平均值浓度达标率满足评价要求；CO的日均值的第95百分位数及日平均值浓度范围满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5日均值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数及日平均值浓度范围超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。 （2）特征污染物环境质量现状 项目大气污染因子主要为非甲烷总烃、硫化氢、氨及极少量氟化物、酚类、丙烯腈，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据；环境影响评价应采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主”，项目废气污染因子中硫化氢及氨暂无环境空气质量标准、氟化物、酚类及丙烯腈仅做定性评价，因此本次仅调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 非甲烷总烃引用《江苏厚生新能源科技有限公司》中环境空气G1企业所在地处非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号JCH20230167，检测时间为2023年4月3日-2023年4月11日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。 监测数据引用的有效性分析： 本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2023年4月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目东北侧约2.1km，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（km）. X; Y. G1江苏厚生新能源科技有限公司所在地; 119.641005; 31.692779; 非甲烷总烃; 2023.4.3-2023.4.11; NE; 2.1. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围/mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1江苏厚生新能源科技有限公司所在地; 119.641005; 31.692779; 非甲烷总烃; 1小时平均; 0.55-0.64; 32; 0; 达标. 监测数据表明，项目所在地环境空气质量非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃选用的环境质量浓度要求，满足项目所在地区的环境功能区划要求。 （3）大气污染防治行动方案 为贯彻落实《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）和《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）要求，持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以高水平保护支撑高质量发展，常州市人民政府制定《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），方案重点任务如下： ①调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展：坚决遏制“两高”项目盲目发展；加快退出重点行业落后产能；中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡；严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 ②推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型：大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。 ③加强面源污染治理，提高精细化管理水平：实施扬尘精细化治理，积极实施“清洁城市行动”；推进矿山生态环境综合整治；加强秸秆禁烧和综合利用，禁止露天焚烧秸秆，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。 ④强化协同减排，切实降低污染物排放强度：强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。 实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，实施重点行业绩效等级提升行动。 推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 推动大气氨污染防控，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 ⑤完善工作机制，健全大气环境管理体系：开展区域联防联控和城市空气质量达标管理，积极推进大气污染联防联控机制建设，空气质量未达标的地区编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。 提升重污染天气应对能力，结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。按照区域预警提示信息，依法依规与同一区域内的城市同步采取应急响应措施。 ⑥加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平：强化大气监测和执法监管，加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测；加强决策科技支撑，持续开展PM2.5和臭氧协同控制科技攻关，推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。 ⑦健全标准规范体系，完善生态环境经济政策：强化标准引领，推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案；完善生态环境资金投入机制，综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出。 ⑧落实各方责任，构建全民行动格局：加强组织领导，各级政府对本行政区域内空气质量负总责，组织制定本地实施方案；严格监督考核，将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容；推进全民行动，落实《江苏省生态文明教育促进办法》，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识，政府带头开展绿色采购，推进使用新能源车辆，全面使用低（无）VOCs含量产品，强化公民环境意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，共同改善空气质量。 通过上述工作的积极推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水 根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于III类的比例为94.1%，无劣V类断面。全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用）全年各次监测均达标。 本项目纳污水体为尧塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。 江苏久诚检验检测有限公司于2024年5月31日~6月4日在尧塘河常州金坛区第二污水处理有限公司排污口上游500米处和下游2000米处对pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、石油类进行检测，检测报告编号“JCH20240264”，监测结果详见表3-4。 表3-4 水质监测结果 采样点位; 检测项目; 检测结果（mg/L）; 执行标准; 是否达标. 采样日期 2024年5月31日; 采样日期 2024年6月1日; 采样日期 2024年6月4日. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 尧塘河W1常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m; 样品状态; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; /; /. pH值（无量纲）; 7.0; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1; 7.0; 6~9; 达标. 化学需氧量; 16; 17; 15; 16; 16; 15; 20; 达标. 氨氮; 0.246; 0.262; 0.459; 0.536; 0.401; 0.346; 1.0; 达标. 总磷; 0.16; 0.18; 0.19; 0.18; 0.16; 0.14; 0.2; 达标. 总氮; 0.91; 0.91; 0.91; 0.91; 0.95; 0.88; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.6; 3.6; 3.0; 3.3; 3.4; 3.4; 4; 达标. 悬浮物; 14; 12; 18; 17; 17; 16; /; /. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 尧塘河W2常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m; 样品状态; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; /; /. pH值（无量纲）; 7.1; 7.2; 7.0; 7.2; 7.2; 7.1; 6~9; 达标. 化学需氧量; 19; 18; 17; 17; 18; 18; 20; 达标. 氨氮; 0.274; 0.294; 0.458; 0.480; 0.348; 0.328; 1.0; 达标. 总磷; 0.13; 0.13; 0.12; 0.12; 0.19; 0.19; 0.2; 达标. 总氮; 0.92; 0.87; 0.93; 0.94; 0.92; 0.89; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.8; 3.9; 3.5; 3.6; 3.8; 3.7; 4; 达标. 悬浮物; 14; 17; 13; 15; 18; 14; /; /. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 以上监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目地表水评价范围水环境质量良好。 3、噪声 建设单位委托常州铭瑞环境检测有限公司于2024年7月23日对企业厂界噪声进行例行监测，噪声监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2024年7月23日; 执行标准; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 50.2; 51.1; 65; 55; 是. 南厂界; 51.1; 51.2; 是. 西厂界; 50.1; 50.8; 是. 北厂界; 51.2; 51.0; 是. 监测结果表明，项目所在区域厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量现状良好。 图3-1 噪声监测点位图 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目建设地点位于江苏省常州市金坛区新春路99号，根据项目周边情况，确定建设项目主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 大气环境保护目标一览表 保护项目; 监测点坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对坐标原点距离/m; 距厂界最近距离/m. X; Y. 以厂区东北角为坐标原点（0，0）. 大气环境; -207; 257; 小野田; 人群/约15户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准; NE; 330; 330. 地表水环境; 5199; 3359; 尧塘河; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; NE; 6190; 6190. 128; -1367; 湟里河; 小河; S; 1373; 1207. 声环境; /; /; 厂界; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准; /; /; /. 生态环境; -3002; 3436; 钱资荡重要湿地; 湿地生态系统保护; 《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》; NW; 4563; 4445. 3235; -1072; 长荡湖（金坛区）重要湿地; 湿地生态系统保护; SW; 3408; 3185. 土壤; 项目所在区域以及区域外50m范围内; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地. 地下水; 项目所在区域500m范围; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目排放大气污染物主要为原材料检验、清洗、烘干工序产生非甲烷总烃，注塑工序产生非甲烷总烃、氨，混炼、混炼胶检验、硫化、二次硫化、挤出等工序产生非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度及少量酚类、氟化物、丙烯腈，喷砂工序产生颗粒物，喷涂防锈剂过程产生非甲烷总烃。原材料检验、混炼胶检验及注塑工艺废气经处理后通过4#排气筒排放，混炼工艺废气经处理后通过1#排气筒排放，挤出工艺废气经处理后通过5#排气筒排放，清洗、烘干、硫化及二次硫化工艺废气经处理后通过6#排气筒排放，喷砂工艺废气经处理后于车间内无组织排放，防锈剂产生废气经处理后于车间内无组织排放，污水处理站废气产生量较小于厂区内无组织排放。 项目塑料零部件生产注塑工序产生废气（非甲烷总烃）与橡胶零部件生产原材料检验、混炼胶检验工序产生废气（非甲烷总烃、硫化氢）一并通过4#排气筒排放，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃、氨有组织排放限值要求，本项目按照从严执行原则，非甲烷总烃及氨有组织排放均执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5标准限值，硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值，酚类、氟化物、丙烯腈有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准限值。具体标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物有组织排放标准 污染物名称; 排放限值mg/m3; 排放量kg/h; 基准排气量m3/t胶; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 10; /; 2000; 车间或生产设施排气筒; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 氨; 10; /; 80000. 硫化氢; /; 0.33; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; /. 氟化物; 3; 0.072; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 酚类; 20; 0.072; /. 丙烯腈; 5; 0.3; /. 厂界非甲烷总烃无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6标准限值，氨、硫化氢及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准限值，颗粒物、酚类、氟化物、丙烯腈无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值。具体标准值见表3-8。 表3-8 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 边界外浓度最高点; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 颗粒物; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氟化物; 0.02. 酚类; 0.02. 丙烯腈; 0.15. 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准限值，具体标准值见表3-9。 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、废水排放标准 扩建项目废水排放仅为生活污水，生活污水排放达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表2限值要求及常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值后经厂区已建污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；空气压缩机组冷凝水参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1 III类标准后作为清下水经污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。污水处理厂处理尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表3-10、表3-11及表3-12。 表3-10 污水排放限值及接管要求 污染物; 间接排放限值（mg/L）; 标准来源; 接管标准浓度限值（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9（无量纲）; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 6-9（无量纲）; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求. COD; 300; 500. SS; 150; 250. 氨氮; 30; 35. TP; 1.0; 3. TN; 40; 50. 基准排水量（m3/t胶）; 7; /. 表3-11 空气压缩机组冷凝水排放标准 污染物; 标准限值（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. COD; 20. 表3-12 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; SS; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 5; 氨氮; ≤4（6）*. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 本次扩建项目模具清洗废水、产品清洗废水及喷淋塔废水经污水处理设施处理后回用于喷淋塔用水，回用标准参照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）取值，具体标准见表3-13。 表3-13 工业用水水质标准 单位：mg/L 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. COD; 50; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）. 阴离子表面活性剂; 0.5. 石油类; 1.0. 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体限值见表3-14。 表3-14 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 限值来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体污染物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）等相关规定。 |

| 总量控制指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 废气总量控制因子：非甲烷总烃、颗粒物；特征考核因子：H2S、氨； 固废：工业固体废物排放量。 项目建成后全厂污染物排放量总量详见下表： 表3-15 项目全厂污染物排放总量表 种类; 污染物名称; 现有实际排放量t/a; 现有环评批复量t/a; 本次扩建项目; “以新带老”削减量t/a; 最终排放量t/a; 排放增减量t/a; 本项目申请总量t/a. 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.007; 0.00934; /; /; /; /; 0.00934; /; /. 非甲烷总烃; 0.087; 0.2016; 2.773; 2.497; 0.276; /; 0.4776; +0.276; 0.276. 硫化氢; 0.026; 0.0315; 0.159; 0.125; 0.034; /; 0.0655; +0.034; 0.034. 氨; /; /; 0.0036; 0.00274; 0.00086; /; 0.00086; +0.00086; 0.00086. 无组织*; 颗粒物; 0.084; 0.159; 0.044; 0.042; 0.002; /; 0.161; +0.002; 0.002. 非甲烷总烃; 0.023; 0.224; 0.779; 0.425; 0.354; /; 0.578; +0.354; 0.354. 硫化氢; 0.017; 0.035; 0.016; /; 0.016; /; 0.051; +0.016; 0.016. 氨; /; /; 0.0075; /; 0.0075; /; 0.0075; +0.0075; 0.0075. 废水; 废水量; 3630; 3635.4; 4006; /; 4006; /; 7636; +4006; 4006. COD; 0.797; 0.798; 1.2001; /; 1.2001; /; 1.9971; +1.2001; 1.2001. SS; 0.4; 0.4; 0.56; /; 0.56; /; 0.96; +0.56; 0.56. 氨氮; 0.064; 0.064; 0.1; /; 0.1; /; 0.164; +0.1; 0.1. TP; 0.0026; 0.0026; 0.004; /; 0.004; /; 0.0066; +0.004; 0.004. TN; 0.102; /; 0.16; /; 0.16; /; 0.262; +0.16; 0.16. 石油类; /; 0.00011; /; /; /; /; /; /; /. 固废; 一般固废; 0; 0; 440.892; 440.892; 0; /; 0; /; /. 危险废物; 0; 0; 42.25; 42.25; 0; /; 0; /; /. 生活垃圾; 0; 0; 25; 25; 0; /; 0; /; /. 备注*：现有项目环评批复中未对废气无组织排放量管控，因此现有项目无组织环评批复量为已批环评报告中核定量。 2、污染物总量平衡方案 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入常州金坛区第二污水处理有限公司排污总量中，在常州金坛区第二污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次扩建项目利用现有厂区已建成车间进行生产，新增设备及工序均位于现有车间内，施工期只需要进行设备的安装。考虑到施工期环境影响微弱，本环评主要针对营运期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要为检验废气（G1-1）、混炼废气（G1-2）、硫化废气（G1-3、G1-7、G1-8）、清洗废气（G1-4）、烘干废气（G1-5）、挤出废气（G1-6）、注塑废气（G2-1）、粉碎粉尘（G2-2）、喷砂粉尘（G3-1）、防锈废气（G3-2）及污水处理站废气，主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度、酚类、氟化物、丙烯腈等。 项目废气处理工艺流程图见图4-1。 |

图4-1  扩建项目废气处理工艺流程图

本次扩建项目有组织废气源强产生及排放情况详见表4-1，无组织废气源强产生及排放情况见表4-2。

表4-1  扩建项目有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 原材料检验 | 高低温交变试验箱、数显恒温水浴锅等 | 4#排气筒 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 18000 | 0.01 | 0.0002 | 0.00007 | 二级活性炭吸附装置 | 90 | 产污系数法 | 18000 | 0.001 | 0.00002 | 0.000007 | 400 |
| 混炼胶检验 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 |  | 0.067 | 0.001 | 0.0006 |  |  | 产污系数法 |  | 0.007 | 0.0001 | 0.00006 | 500 |
|  |  |  | 硫化氢 | 类比法 |  | 0.006 | 0.0001 | 0.00005 |  | 70 | 类比法 |  | 0.002 | 0.00003 | 0.00002 |  |
| 注塑 | 注塑成型机 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 |  | 2.45 | 0.044 | 0.265 |  | 90 | 产污系数法 |  | 0.245 | 0.004 | 0.026 | 6000 |
| 合计 |  |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 |  | 2.511 | 0.0452 | 0.26567 |  |  | 产污系数法 |  | 0.229 | 0.00412 | 0.026067 | / |
|  |  |  | 硫化氢 | 类比法 |  | 0.006 | 0.0001 | 0.00005 |  | 70 | 类比法 |  | 0.002 | 0.00003 | 0.00002 | / |
| 混炼 | 捏合机 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 5000 | 39.65 | 0.198 | 1.19 | 二级活性炭吸附装置 | 90 | 产污系数法 | 5000 | 3.965 | 0.02 | 0.119 | 6000 |
|  |  |  | 硫化氢 | 类比法 |  | 2.108 | 0.011 | 0.063 |  | 70 | 类比法 |  | 0.633 | 0.003 | 0.019 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 |  | 0.051 | 0.0003 | 0.0015 |  | 70 | 产污系数法 |  | 0.015 | 0.00008 | 0.0005 |  |
| 挤出 | 挤出机、预成型机 | 5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 14000 | 1.683 | 0.024 | 0.141 | 二级活性炭吸附装置 | 90 | 产污系数法 | 14000 | 0.168 | 0.002 | 0.014 | 6000 |
|  |  |  | 硫化氢 | 类比法 |  | 0.379 | 0.005 | 0.032 |  | 70 | 类比法 |  | 0.114 | 0.002 | 0.009 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 |  | 0.009 | 0.0001 | 0.0007 |  | 70 | 产污系数法 |  | 0.003 | 0.00004 | 0.0002 |  |
| 硫化 | 成型机 | 6#排气筒 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 70000 | 1.083 | 0.076 | 0.455 | 碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置 | 90 | 产污系数法 | 70000 | 0.108 | 0.008 | 0.045 | 6000 |
|  |  |  | 硫化氢 | 类比法 |  | 0.075 | 0.005 | 0.032 |  | 90 | 类比法 |  | 0.007 | 0.0005 | 0.003 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 |  | 0.002 | 0.0001 | 0.0007 |  | 90 | 产污系数法 |  | 0.0002 | 0.00001 | 0.00008 |  |
| 二次硫化 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 |  | 1.083 | 0.076 | 0.455 |  | 90 | 产污系数法 |  | 0.108 | 0.008 | 0.045 | 6000 |
|  |  |  | 硫化氢 | 类比法 |  | 0.075 | 0.005 | 0.032 |  | 90 | 类比法 |  | 0.007 | 0.0005 | 0.003 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 |  | 0.002 | 0.0001 | 0.0007 |  | 90 | 产污系数法 |  | 0.0002 | 0.00001 | 0.00008 |  |
| 清洗废气 | / |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 |  | 1.269 | 0.089 | 0.106 |  | 90 | 产污系数法 |  | 0.127 | 0.009 | 0.011 | 1200 |
| 烘干废气 | 烘箱 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 |  | 1.903 | 0.133 | 0.16 |  | 90 | 产污系数法 |  | 0.19 | 0.013 | 0.016 | 1200 |
| 合计 |  |  | 非甲烷总烃 | / |  | 5.343 | 0.374 | 1.176 |  | / | / |  | 0.543 | 0.038 | 0.117 | / |
|  |  |  | 硫化氢 | / |  | 0.149 | 0.01 | 0.064 |  | / | / |  | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 6000 |
|  |  |  | 氨 | / |  | 0.003 | 0.0002 | 0.0014 |  | / | / |  | 0.0003 | 0.00002 | 0.00016 | 6000 |

表4-2  扩建项目无组织废气污染源强核算结果一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 原材料检验 | 高低温交变试验箱、数显恒温水浴锅等 | 车间一 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.00002 | 0.00001 | / | / | 产污系数法 | 0.00002 | 0.00001 | 400 |
| 混炼胶检验 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.0001 | 0.0001 | / | / | 产污系数法 | 0.0001 | 0.0001 | 500 |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.00001 | 0.00001 | / | / | 产污系数法 | 0.00001 | 0.00001 |  |
| 混炼 | 捏合机 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.022 | 0.132 | / | / | 产污系数法 | 0.022 | 0.132 | 6000 |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.001 | 0.007 | / | / | 产污系数法 | 0.001 | 0.007 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 | 0.00003 | 0.0002 | / | / | 产污系数法 | 0.00003 | 0.0002 |  |
| 挤出 | 挤出机、预成型机 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.003 | 0.016 | / | / | 产污系数法 | 0.003 | 0.016 | 6000 |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.0006 | 0.003 | / | / | 产污系数法 | 0.0006 | 0.003 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 | 0.00001 | 0.0001 | / | / | 产污系数法 | 0.00001 | 0.0001 |  |
| 注塑 | 注塑成型机 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.005 | 0.029 | / | / | 产污系数法 | 0.005 | 0.029 | 6000 |
| 喷砂 | 喷砂机 |  | 颗粒物 | 产污系数法 | 0.146 | 0.044 | 布袋除尘装置 | 95 | 产污系数法 | 0.007 | 0.002 | 300 |
| 模具维护 | 防锈剂 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.944 | 0.472 | 移动式活性炭吸附装置 | 90 | 产污系数法 | 0.094 | 0.047 | 500 |
| 合计 |  |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.97412 | 0.64911 | / | / | 产污系数法 | 0.12412 | 0.22411 | / |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.00161 | 0.01001 | / | / | 产污系数法 | 0.00161 | 0.01001 | / |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 | 0.00004 | 0.0003 | / | / | 产污系数法 | 0.00004 | 0.0003 | 6000 |
|  |  |  | 颗粒物 | 产污系数法 | 0.146 | 0.044 | / | / | 产污系数法 | 0.007 | 0.002 | 300 |
| 硫化 | 成型机 | 车间二 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.008 | 0.05 | / | / | 产污系数法 | 0.008 | 0.05 | 6000 |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.0006 | 0.003 | / | / | 产污系数法 | 0.0006 | 0.003 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 | 0.00001 | 0.0001 | / | / | 产污系数法 | 0.00001 | 0.0001 |  |
| 二次硫化 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.008 | 0.05 | / | / | 产污系数法 | 0.008 | 0.05 | 6000 |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.0006 | 0.003 | / | / | 产污系数法 | 0.0006 | 0.003 |  |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 | 0.00001 | 0.0001 | / | / | 产污系数法 | 0.00001 | 0.0001 |  |
| 清洗 | / |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.01 | 0.012 | / | / | 产污系数法 | 0.01 | 0.012 | 1200 |
| 烘干 | 烘箱 |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.015 | 0.018 | / | / | 产污系数法 | 0.015 | 0.018 | 1200 |
| 合计 |  |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.041 | 0.13 | / | / | 产污系数法 | 0.041 | 0.13 | / |
|  |  |  | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.0012 | 0.006 | / | / | 产污系数法 | 0.0012 | 0.006 | 6000 |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 | 0.00002 | 0.0002 | / | / | 产污系数法 | 0.00002 | 0.0002 |  |
| 污水处理 | 污水处理站 | 厂区 | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.0004 | 0.0002 | / | / | 产污系数法 | 0.0004 | 0.0002 | 420 |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 | 0.017 | 0.007 | / | / | 产污系数法 | 0.017 | 0.007 |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | （1）废气源强 拟扩建项目橡胶件生产线中清洗、烘干、硫化及二次硫化工序设备布设于车间二一层及二层区域，原材料检验、混炼、混炼胶检验及挤出工序设备布设于车间一；塑料件生产线布设于车间一内。 车间二内设备均采用半密闭集气罩收集，废气收集效率90%；清洗废气、烘干废气及硫化废气经收集后分别引入新建碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置（共2套，TA006、TA007）处理后一并通过楼顶30m排气筒排放（6#），非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢及氨气处理效率90%，总风量约70000m3/h。 车间一内生产线设备均采用半密闭集气罩收集，废气收集效率90%；原材料检验废气、混炼胶检验硫化废气及注塑废气经收集后进入现有二级活性炭吸附装置（TA004）处理后通过现有15m排气筒排放（4#），风量为18000m3/h，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢处理效率70%；混炼废气经收集后进入现有二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过现有15m排气筒排放（1#），风量为5000m3/h，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢及氨气处理效率70%；挤出废气经收集后进入现有二级活性炭吸附装置（TA005）处理后通过现有15m排气筒排放（5#），风量为14000m3/h，非甲烷总烃处理效率90%、硫化氢及氨气处理效率70%。 喷砂粉尘经设备自带布袋除尘装置（TA008）处理后车间内无组织排放，收集效率100%，处理效率95%；防锈废气经移动式活性炭吸附装置（TA009）收集处理后车间内无组织排放，综合收集处理效率90%；污水处理站废气产生量较少，在厂区内无组织排放。 ①检验废气（G1-1） 项目外购橡胶原料采取抽检方式检验其性能等指标，其中部分检验需进行加热，加热区间为-50~250℃，该过程将产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。抽检比例为40g/t胶料，抽检量为0.12t/a，原料检验时间约400h/a。非甲烷总烃产生情况参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（张芝兰，橡胶工业2006年第53卷）中橡胶制品热炼工序有机物产生系数（648mg/kg原料），则非甲烷总烃产生量为0.00008t/a。经收集后有组织产生量为0.00007t/a，产生速率为0.0002kg/h；经处理后有组织排放量为0.000007t/a，排放速率为0.00002kg/h。未被收集废气在车间一内无组织排放，无组织排放量为0.00001t/a，排放速率为0.00002kg/h。 燃烧测试实验中燃烧量较小、单次燃烧时长较短且实验频率较低，因此此工序废气产生量极低，本次不作定量评价。 ②混炼废气（G1-2） 项目混炼为将生胶、促进剂、发泡剂等原辅料在捏合机内进行混炼，各种胶料在受热情况下有少量单体释放，产生有机废气（以非甲烷总烃计）及恶臭污染物（以硫化氢计）。参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（张芝兰，橡胶工业2006年第53卷）中橡胶制品压延工序有机物产生系数为444mg/kg胶料；参考《安歌思保护工业部件（江苏）有限公司安歌思汽车零部件生产项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据，该项目橡胶零部件生产使用原料胶料为三元乙丙胶、硅胶、氯丁胶、丁苯胶、丁腈胶等，生产工艺为配料、密炼、开炼、预成型、切条、硫化、二次硫化等，现有项目生产中使用原料胶料为丁腈橡胶、三元乙丙橡胶，生产工艺为配料、混炼、硫化、二次硫化等，因此安歌思保护工业部件（江苏）有限公司安歌思汽车零部件生产项目原料胶料使用情况及生产工艺与本项目相似性更强，具有可参考性，该项目验收监测期间原辅材料用量约0.14t/h，开炼、硫化工段硫化氢产生速率为0.004kg/h。 项目使用硫化剂中含双酚AF、1,1,1,3,3,3-六氟-2-（4-羟基苯基）丙-2-醇、苯酚等物质，受热情况下挥发出少量氟化物、酚类等污染物；使用氟橡胶在受热情况下挥发出少量氟化物；使用丁腈橡胶在受热情况下挥发出少量丙烯腈。根据物料MSDS，硫化剂加热到510℃可分解燃烧、氟橡胶加热温度>200℃时分解、丁腈橡胶燃点>300℃，项目生产过程中加热温度均≤200℃，未达到物料分解温度，因此氟化物、酚类、丙烯腈等污染物分解量极小，本次不作定量评价。 原料胶料及各类助剂用量共约2977t/a，则非甲烷总烃产生量为1.322t/a；部分胶料生产不需使用含硫硫化剂、部分胶料为外购半成品胶（生产中已添加硫化剂），半成品胶在受热情况下产生硫化氢废气，用量约0.369t/h，则混炼工序硫化氢产生量为0.07t/a。经收集后非甲烷总烃有组织产生量为1.19t/a、产生速率为0.198kg/h，硫化氢有组织产生量为0.063t/a、产生速率为0.011kg/h；经处处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.119t/a，排放速率为0.02kg/h，硫化氢有组织排放量为0.019t/a，排放速率为0.003kg/h。未被收集废气在车间一内无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.132t/a、排放速率为0.022kg/h，硫化氢无组织排放量为0.007t/a、排放速率为0.001kg/h。 项目使用发泡剂成分为偶氮二甲酰胺，在生产工序过程中随着温度升高发泡剂发生热分解反应。根据《国内偶氮二甲酰胺发泡剂生产与应用》（游贤德，化学推进剂与高分子材料），偶氮二甲酰胺发泡剂放气量为220mL/g，气体组成约为65%N2、32%CO、3%CO2及少量氨气（占比小于1%），本次评价氨气产生量以1%计。项目发泡剂用量为1t/a，产生废气量为220m3/a，其中氨气产生量为2.2m3/a，氨气密度为0.771g/L，则氨气产生量为0.0017t/a。经收集后有组织产生量为0.0015t/a，产生速率为0.0003kg/h；经处理后有组织排放量为0.0005t/a，排放速率为0.00008kg/h。未被收集废气在车间一内无组织排放，无组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00003kg/h。 ③硫化废气（G1-3、G1-7、G1-8） 项目混炼后的胶料采取抽检方式送至硫化机内进行硫化检验，抽检比例为20g/30kg，测试合格的样品胶料进行二次硫化试验，合格率约99.9%，则硫化检验胶料量约2.002t/a，检验时长约500h/a；生产过程中部分产品需进行硫化及二次硫化反应，硫化及二次硫化量各约1500t/a（发泡剂量约0.5t/a，含硫胶料1100t/a）。在硫化过程中胶料受热产生有机废气（以非甲烷总烃计）及恶臭污染物（以硫化氢计），发泡剂分解产生氨气，非甲烷总烃产生情况参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（张芝兰，橡胶工业2006年第53卷）中橡胶制品硫化工序有机物产生系数（337mg/kg胶料）、硫化氢产生情况参考《安歌思保护工业部件（江苏）有限公司安歌思汽车零部件生产项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据（产生速率0.004kg/h），氨气产生量参考《国内偶氮二甲酰胺发泡剂生产与应用》（游贤德，化学推进剂与高分子材料）中偶氮二甲酰胺放气量（220mL/g），其中氨气占比约1%。 1）混炼胶检验硫化工序非甲烷总烃产生量为0.0007t/a、硫化氢产生量为0.00006t/a。经收集后非甲烷总烃有组织产生量为0.0006t/a、产生速率为0.001kg/h，硫化氢有组织产生量为0.00005t/a，产生速率为0.0001kg/h；经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.00006t/a、排放速率为0.0001kg/h，硫化氢有组织排放量为0.00002t/a、排放速率为0.00003kg/h。未被收集废气在车间一内无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.0001t/a、排放速率为0.0001kg/h，硫化氢无组织排放量为0.00001t/a、排放速率为0.00001kg/h。该环节中橡胶用量较少，发泡剂含量极低，氨气产生量不作定量评价。 2）硫化工序非甲烷总烃产生量为0.505t/a、硫化氢产生量为0.035t/a、氨气产生量为0.0008t/a。经收集后非甲烷总烃有组织产生量为0.455t/a、产生速率为0.076kg/h，硫化氢有组织产生量为0.032t/a，产生速率为0.005kg/h，氨气有组织产生量为0.0007t/a，产生速率为0.0001kg/h；经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.045t/a、排放速率为0.008kg/h，硫化氢有组织排放量为0.003t/a、排放速率为0.0005kg/h，氨气有组织排放量为0.00008t/a，排放速率为0.00001kg/h。未被收集废气在车间二内无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.05t/a、排放速率为0.008kg/h，硫化氢无组织排放量为0.003t/a、排放速率为0.0006kg/h，氨气无组织排放量为0.0001t/a、排放速率为0.00001kg/h。 3）二次硫化工序非甲烷总烃产生量为0.505t/a、硫化氢产生量为0.035t/a、氨气产生量为0.0008t/a。经收集后非甲烷总烃有组织产生量为0.455t/a、产生速率为0.076kg/h，硫化氢有组织产生量为0.032t/a，产生速率为0.005kg/h，氨气有组织产生量为0.0007t/a，产生速率为0.0001kg/h；经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.045t/a、排放速率为0.008kg/h，硫化氢有组织排放量为0.003t/a、排放速率为0.0005kg/h，氨气有组织排放量为0.00008t/a，排放速率为0.00001kg/h。未被收集废气在车间二内无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.05t/a、排放速率为0.008kg/h，硫化氢无组织排放量为0.003t/a、排放速率为0.0006kg/h，氨气无组织排放量为0.0001t/a、排放速率为0.00001kg/h。 ④清洗废气、烘干废气（G1-5、G1-6） 项目部分产品需放置骨架，外购骨架表面有污渍、油污等附着，为提高骨架清洁度需蘸取底涂剂刷在骨架表面再将骨架放入烘箱内进行烘干，底涂剂在使用过程中约40%在清洗工序中挥发、60%在烘干工序中挥发，年使用时间约1200h。根据底涂剂MSDS可知该底涂剂中挥发性有机物含量为760-780g/L，底涂剂用量为0.3t/a，密度为0.79-0.82g/cm3，本次以最大挥发量计算，则非甲烷总烃产生量为0.296t/a。 1）清洗工序非甲烷总烃产生量为0.118t/a，经收集后有组织产生量为0.106t/a，产生速率为0.089kg/h；经处理后有组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.009kg/h。未被收集废气在车间二内无组织排放，排放量为0.012t/a，排放速率为0.01kg/h。 2）烘干工序非甲烷总烃产生量为0.178t/a，经收集后有组织产生量为0.16t/a，产生速率为0.133kg/h；经处理后有组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.013kg/h。未被收集废气在车间二内无组织排放，排放量为0.018t/a，排放速率为0.015kg/h。 ⑤挤出废气（G1-6） 项目部分产品需进行挤出工艺，加热温度180±5℃，此过程胶料受热产生有机废气（以非甲烷总烃计）及恶臭污染物（以硫化氢计），发泡剂分解产生氨气。挤出过程中非甲烷总烃产生情况参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（张芝兰，橡胶工业2006年第53卷）中橡胶制品挤出工序有机物产生系数（106mg/kg胶料）、硫化氢产生情况参考《安歌思保护工业部件（江苏）有限公司安歌思汽车零部件生产项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据（产生速率0.009kg/h）、氨气产生量参考《国内偶氮二甲酰胺发泡剂生产与应用》（游贤德，化学推进剂与高分子材料）中偶氮二甲酰胺放气量（220mL/g），其中氨气占比约1%。挤出过程胶料量约1482t/a（发泡剂量约0.5t/a，含硫胶料1115t/a），则非甲烷总烃产生量为0.157t/a、硫化氢产生量为0.035t/a，氨气产生量为0.0008t/a。经收集后非甲烷总烃有组织产生量为0.141t/a、产生速率为0.024kg/h，硫化氢有组织产生量为0.032t/a，产生速率为0.005kg/h，氨气有组织产生量为0.0007t/a，产生速率为0.0001kg/h；经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.014t/a、排放速率为0.002kg/h，硫化氢有组织排放量为0.009t/a、排放速率为0.002kg/h，氨气有组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00004kg/h。未被收集废气在车间二内无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.016t/a、排放速率为0.003kg/h，硫化氢无组织排放量为0.003t/a、排放速率为0.0006kg/h，氨气无组织排放量为0.0001t/a、排放速率为0.00001kg/h。 ⑥注塑废气（G2-1） 项目塑料零部件生产中注塑工序加热温度为215℃，在该温度下PA、PE、PP等原料粒子不会分解，但在受热过程中发生形变产生少量游离单体释放，其中PE、PP、TPE、TPU等粒子受热情况下挥发出少量非甲烷总烃，PA粒子受热情况下挥发出少量氨气、非甲烷总烃等污染物。项目工艺过程中加热温度控制在塑料原料允许的范围内，未达到原料粒子分解温度，因此各单体分解量极小，根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）：“环境影响评价应采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主”，因此本次以非甲烷总烃进行定量评价，对氨气进行定性评价。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工过程中有机废气产生系数为0.35kg/t-原料，本项目原料塑料粒子使用量共800t/a，经粉碎后返回混料工序量约40t/a，加热量共为840t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.294t/a。 经收集后有组织产生量为0.265t/a，产生速率为0.044kg/h；经处理后有组织排放量为0.026t/a，排放速率为0.004kg/h。未被收集废气在车间一内无组织排放，排放量为0.029t/a，排放速率为0.005kg/h。 ⑦粉碎粉尘（G2-2） 项目检验工序中产生的不合格工件统一收集后返回粉碎机粉碎，粉碎机为密闭装置，进料口设置挡板、出料口为抽拉式箱体，在粉碎过程中进、出口可全封闭，待粉碎完成物料沉降后再将物料取出。项目产品合格率约95%，检验工序不合格品产生量较小，物料粉碎量较少，仅在粉碎过程中微量粉尘由进料口处逸散，且粉碎机不连续运行，因此此工序产生粉尘可忽略不计，本次仅作定性分析，不作定量核算。 ⑧喷砂粉尘（G3-1） 项目设备中模具需进行喷砂处理提高模具清洁度及增加模具表面的粗糙度，喷砂工序年运行300h。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》“机械行业系数手册产污系数表”中预处理核算环节产污系数，喷砂工序颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料，喷砂处理模具量约20t/a，喷砂粉尘产生量为0.044t/a，经设备自带布袋除尘装置处理后车间一内无组织排放量为0.002t/a、排放速率为0.007kg/h。 ⑨防锈废气（G3-2） 项目使用后的模具进行维护保养时需喷涂防锈剂防止模具生锈和腐蚀，根据防锈剂MSDS可知，防锈剂中挥发性有机物含量为47.2%（以非甲烷总烃计），防锈剂用量为1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.472t/a，拟在模具库内设置移动式活性炭吸附装置收集处理防锈剂喷涂过程产生的有机废气，综合收集处理效率约90%，废气经收集处理后在车间内无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为0.047t/a，废气逸散时间以500h/a计，排放速率为0.094kg/h。 ⑩污水处理站废气 项目厂区内拟建污水处理站会产生恶臭性污染，恶臭物质主要为硫化氢、氨气等，调节池、好氧池、污泥池等处理单元是产生恶臭污染物主要部位。参照《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松、和慧、邓丽蕊、孙晶晶）、《城市污水处理厂恶臭气体及控制技术的研究》（张少梅，沈晋明）、《恶臭污染测试与控制技术》（化学工业出版社）中相关内容，恶臭污染物排放量可通过单位时间内单位面积散发量表征进行估算，在未采取污染防治措施情况下NH3、H2S排放系数分别取0.092mg/s·m2、0.00238mg/s·m2，废气产生部位总面积约50m2，污水处理站全年运行时间约420h，则NH3产生量为0.007t/a、H2S产生量为0.0002t/a，产生量较小，在厂区内无组织排放，NH3排放速率为0.017kg/h、H2S排放速率为0.0004kg/h。 （2）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气环境，本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-3。 表4-3 非正常工况有组织废气排放情况表 污染源名称; 排气量（m3/h）; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 单次持续时间/min; 发生频次. 1#排气筒; 5000; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.198; 39.65; 30; 1次/a. 硫化氢; 0.011; 2.108; 30; 1次/a. 氨; 0.0003; 0.051; 30; 1次/a. 4#排气筒; 18000; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.0452; 2.511; 30; 1次/a. 硫化氢; 0.0001; 0.006; 30; 1次/a. 5#排气筒; 14000; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.024; 1.683; 30; 1次/a. 硫化氢; 0.005; 0.379; 30; 1次/a. 氨; 0.0001; 0.009; 30; 1次/a. 6#排气筒; 70000; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.374; 5.343; 30; 1次/a. 硫化氢; 0.01; 0.149; 30; 1次/a. 氨; 0.0002; 0.003; 30; 1次/a. 由上表可知，非正常排放工况下污染物排放浓度及排放速率明显增加，非甲烷总烃排放浓度远超排放标准，因此建设单位应加强对废气处理装置的管理，一旦发现异常，应立即查明事故工段，派专业维修人员迅速进行维修，保障设备正常运行，以减少非正常工况下废气对大气环境的影响。 针对非正常工况，为保证污染防治设施的正常运行，建设单位在日常运行过程中，应采取以下措施： 1）由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。并加强对操作人员的岗位培训，使其熟练掌握废气处理装置的操作规程和技术，发现问题及时检修，确保废气处理效率达设计要求，避免对周围环境造成污染。 2）当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止相关产废工段生产，待废气处理装置故障排除并可正常运行时方可恢复生产。 3）定期对二级活性炭处理装置进行更换及维护保养；定期检查喷淋塔排气口的气体净化程度，当超过标准时底池吸收液及时更换。通过定期巡检保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。 4）建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。加强企业的运行管理，通过规章制度约束工作人员按操作规程工作。 （3）废气排放源基本情况 表4-4 项目主要点源源强排放参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃; 硫化氢; 氨. 1; 1#排气筒; 174; 53; 15; 0.3; 19.65; 25; 6000; 连续; 0.02; 0.003; 0.00008. 2; 4#排气筒; 174; 34; 15; 0.5; 25.46; 25; 6000; 连续; 0.004; /; /. 3; 25; 400; 间歇; 0.00002; /; /. 4; 25; 500; 间歇; 0.0001; 0.00003; /. 5; 5#排气筒; 174; 64; 15; 0.4; 30.95; 25; 6000; 连续; 0.002; 0.002; 0.00004. 6; 6#排气筒; 58; 38; 30; 1.2; 18.42; 25; 6000; 连续; 0.016; 0.001; 0.00002. 7; 1200; 间歇; 0.022; /; /. 以厂区西南角为坐标原点（0，0）. 表4-5 项目无组织废气面源源强排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃; 硫化氢; 颗粒物; 氨. 1; 车间一; 113; 4; 89; 61; 0; 8; 400; 间歇; 0.00002; /; /; /. 2; 500; 间歇; 0.0941; 0.00001; /; /. 3; 6000; 连续; 0.03; 0.0016; /; 0.00004. 4; 300; 间歇; /; /; 0.007; /. 5; 车间二; 5; 4; 81; 36; 0; 14; 6000; 连续; 0.016; 0.0012; /; 0.00002. 6; 1200; 间歇; 0.025; /; /; /. 7; 厂区; 0; 0; 183; 162; 0; /; 420; 间歇; /; 0.0004; /; 0.017. 以厂区西南角为坐标原点（0，0）. （4）污染治理措施可行性分析 ①技术可行性 本次扩建项目混炼胶检验、混炼、挤出工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度及原材料检验、注塑工序产生的非甲烷总烃经收集后分别进入二级活性炭吸附装置处理；清洗、烘干工序产生的非甲烷总烃及硫化、二次硫化工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度经收集后一并进入碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理；喷砂工序产生的颗粒物经设备自带布袋除尘器处理；喷涂防锈剂产生的非甲烷总烃经移动式活性炭吸附装置处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.1橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，炼胶、硫化等生产环节产生的臭气浓度、恶臭特征物质采用喷淋、吸附均为可行性技术，颗粒物采用袋式除尘为可行性技术；根据表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，非甲烷总烃污染防治可行技术为喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧等。因此项目采用二级活性炭吸附装置处理混炼胶检验、混炼、挤出、原材料检验、注塑等工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度为可行性技术，采用碱液喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理硫化、二次硫化、清洗、烘干等工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度为可行性技术；采用布袋除尘装置处理喷砂工序产生的颗粒物为可行性技术；采用移动式活性炭吸附装置处理喷涂防锈剂产生的非甲烷总烃为可行性技术。 ②效率可行性 根据现有项目验收监测报告（报告编号：JSY17K20203F）及例行监测报告（RW-2023-07-019B01、RW-2024-07-051B01），现有项目中混炼废气、硫化废气、二次硫化废气及微波硫化废气经现有二级活性炭吸附装置（TA001、TA004、TA005）处理后均能达标排放，二级活性炭吸附装置对有机废气处理效率可达90%以上、对硫化氢处理效率可达80%以上。 项目拟采取的污染防治措施均为可行性技术、处理效率能够满足污染物达标排放要求、设计参数满足处理要求，污染防治措施将按照相关管理规定进行规范化建设及管理。 （5）废气收集设计参数合理性 ①集气罩安装需符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/11675-2008）要求，同时参考《工业通风设计手册》中相关内容，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L： L=3600(5X²+F)*VX 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； VX—控制风速。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，本次Vx取0.5m/s。 ②根据《三废处理工程技术手册》中，集气管的集风量的公式为： Q=3600FVβ 式中：F——集气口面积； V——风速，支管2-8m/s，本项目断面风速取4m/s； β一安全系数，取1.05-1.1，本项目取1.1。 本项目废气收集相关设计参数如下表： 表4-6 项目废气收集设计参数 废气来源; 收集参数; 单个节点废气量（m3/h）; 产污环节废气量（m3/h）; 废气量合计（m3/h）; 备注; 处理措施; 排放口编号. 拟扩建项目; 混炼废气（G1-2）; 在每台捏合机上方设置集气罩，集气罩规格为0.4×0.4m，距污染源距离为0.1m; 378; 2268; 3856.5; 现有1#排气筒风量5000m3/h，能够满足使用; 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置; 1#排气筒. 现有项目; 混炼废气（G4-2）; 在每台密炼机上方设置集气罩，集气罩规格为0.4×0.4m，距污染源距离为0.1m; 378; 756. 配料粉尘（G4-1）; 在配料工段上方设置集气罩，集气罩规格为0.7×0.5m，距污染源距离为0.15m; 832.5; 832.5. 拟扩建项目; 检验废气（G1-1）; 在每台高低温交变试验箱、数显恒温水浴锅上方设置集气罩，集气罩规格为0.3×0.3m，距污染源距离为0.15m；在每台电热恒温鼓风干燥箱上方设置管道，集气口面积0.03m2; 364.5; 2187; 14563.8; 现有4#排气筒风量18000m3/h，能够满足使用; 二级活性炭吸附装置; 4#15m排气筒. 硫化废气（G1-3）; 475.2; 4276.8. 注塑废气（G2-1）; 在每台注塑机上方设置集气罩，集气罩规格为0.5×0.5m，距污染源距离为0.2m; 810; 8100. 挤出废气（G1-6）; 在每台挤出机及预成型机上方设置集气罩，集气罩规格为0.6×0.6m，距污染源距离为0.2m; 1008; 5040; 5040; 现有5#排气筒风量14000m3/h，能够满足使用; 二级活性炭吸附装置; 5#15m排气筒. 现有项目; 硫化废气（G4-6）; 在每台设备上方或操作工位处设置1个集气罩，集气罩规格为0.4×0.3m，距污染源距离为0.1m; 306; 62118; 62118; 考虑到风量损失情况，扩建项目6#排气筒设计风量为70000m3/h; 碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置; 6#30m排气筒. 硫化废气（G4-7）. 拟扩建项目; 清洗废气（G1-4）. 烘干废气（G1-5）. 硫化废气（G1-7）. （6）异味影响分析 项目橡胶零部件生产过程中及污水处理站运行过程中将产生硫化氢、氨，塑料零部件生产过程中将产生少量氨，均属于恶臭污染物。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，若长期处于恶臭污染的环境中会引起呼吸不畅、厌食、失眠、记忆力下降、心情烦躁等功能性疾病，进而恶心、呕吐，严重时还可能会导致出现呼吸困难的情况。根据恶臭六级分级法将臭气浓度分为六个等级，具体分级情况见表4-7。 表4-7 恶臭强度分级表 恶臭强度等级; 特征. 0; 无臭味，无任何反应. 1; 勉强感到气味，但不宜辨认气味性质，认为无所谓. 2; 感到较弱的气味，且能辨认气味的性质，但感到正常. 3; 感到明显气味，有所不快，但不反感. 4; 较强烈的气味，且很反感，想离开. 5; 强烈的气味，无法忍受，立即逃跑. 项目对恶臭产生环节设置收集装置，收集后的恶臭气体进入碱液喷淋塔或二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放，仅少量未被收集恶臭气体在车间内无组织排放。经预测，项目恶臭污染物硫化氢最大落地浓度为0.867μg/m3、氨最大落地浓度为10.888μg/m3，参照《关于淮安市建设项目环境影响评价中增加嗅阈值评价内容的通知》中硫化氢恶臭阈值为0.00041ppm（0.622μg/m3）、氨恶臭阈值为1.5ppm（1138μg/m3），硫化氢最大落地浓度略高于恶臭阈值，建设单位通过加强厂区绿化、加大通风等方式可减少异味排放，降低恶臭影响。 项目周边环境保护目标处氨及硫化氢最大落地浓度远低于恶臭阈值，因此在正常生产情况下，异味对周边环境影响可接受。 （7）废气无组织排放合理性 项目模具维护检修过程中需进行喷砂处理或喷防锈剂处理，喷砂在密闭喷砂机内进行，粉尘通过设备自带管道收集后进入布袋除尘装置处理，粉尘在喷砂机内无逸散；模具喷砂量较少，喷砂粉尘产生量较低，布袋除尘装置处理效率较高，粉尘经处理后排放量极少。防锈剂废气经移动式活性炭吸附装置处理后排放量较少，且不连续排放。 项目拟建污水处理站在运行过程中将产生少量氨、硫化氢废气，生产废水产生量较少，污水处理站拟建设规模较小，废气产生量较低，在厂区内无组织排放不会加剧大气环境污染。 经预测，扩建项目新增污染物非甲烷总烃无组织排放最大浓度为66.816μg/m3、硫化氢无组织排放最大浓度为0.867μg/m3、氨无组织排放最大浓度为10.888μg/m3、颗粒物无组织排放最大浓度为3.768μg/m3，均能够满足环境质量标准要求，因此项目废气无组织排放对大气环境影响较小。 扩建项目大气污染物无组织排放最大浓度分别位于车间二68m范围、车间一70m范围及厂界110m范围处，该距离范围内无环境敏感点。距项目厂界最近大气环境保护目标为小野田村庄，该处非甲烷总烃、氨、硫化氢、颗粒物落地浓度分别为17.935μg/m3、2.128μg/m3、0.233μg/m3、1.012μg/m3，排放浓度较低，因此项目建设对周边环境保护目标影响较小。 （8）废气达标判定 表4-8 项目废气达标排放情况 排气筒编号; 排气量 m3/h; 污染物名称; 排放情况; 执行标准; 标准名称; 达标判定. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 1#排气筒; 5000; 非甲烷总烃; 3.965; 0.02; 10; /; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 达标. 硫化氢; 0.633; 0.003; /; 0.33; 达标. 氨; 0.015; 0.00008; 20; /; 达标. 4#排气筒; 18000; 非甲烷总烃; 0.229; 0.00412; 10; /; 达标. 硫化氢; 0.002; 0.00003; /; 0.33; 达标. 5#排气筒; 14000; 非甲烷总烃; 0.168; 0.002; 10; /; 达标. 硫化氢; 0.114; 0.002; /; 0.33; 达标. 氨; 0.003; 0.00004; 20; /; 达标. 6#排气筒; 70000; 非甲烷总烃; 0.543; 0.038; 10; /; 达标. 硫化氢; 0.015; 0.001; /; 0.33; 达标. 氨; 0.0003; 0.00002; 20; /; 达标. 由上表可知，扩建项目废气有组织排放均能满足相关标准要求。 （9）污染物排放量核算 表4-9 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 3.965; 0.02; 0.119. 2; 硫化氢; 0.633; 0.003; 0.019. 3; 氨; 0.015; 0.00008; 0.0005. 4; 4#排气筒; 非甲烷总烃; 0.229; 0.00412; 0.026067. 5; 硫化氢; 0.002; 0.00003; 0.00002. 6; 5#排气筒; 非甲烷总烃; 0.168; 0.002; 0.014. 7; 硫化氢; 0.114; 0.002; 0.009. 8; 氨; 0.003; 0.00004; 0.0002. 9; 6#排气筒; 非甲烷总烃; 0.543; 0.038; 0.117. 10; 硫化氢; 0.015; 0.001; 0.006. 11; 氨; 0.0003; 0.00002; 0.00016. 一般排放口合计（有组织排放总计）; 非甲烷总烃; 0.276. 硫化氢; 0.034. 氨; 0.00086. 表4-10 扩建项目大气污染物无组织排放核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 车间一; 原材料检验; 非甲烷总烃; 加强通风; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0; 0.00001. 混炼胶检验; 非甲烷总烃; 加强通风; 4.0; 0.0001. 硫化氢; 加强通风; 0.06; 0.00001. 混炼; 非甲烷总烃; 加强通风; 4.0; 0.132. 硫化氢; 加强通风; 0.06; 0.007. 氨; 加强通风; 1.5; 0.0002. 挤出; 非甲烷总烃; 加强通风; 4.0; 0.016. 硫化氢; 加强通风; 0.06; 0.003. 氨; 加强通风; 1.5; 0.0001. 注塑; 非甲烷总烃; 加强通风; 4.0; 0.029. 喷砂; 颗粒物; 布袋除尘装置; 0.5; 0.002. 模具维护; 防锈剂; 移动式活性炭吸附装置; 4.0; 0.047. 车间二; 硫化; 非甲烷总烃; 加强通风; 4.0; 0.05. 硫化氢; 加强通风; 0.06; 0.003. 氨; 加强通风; 1.5; 0.0001. 二次硫化; 非甲烷总烃; 加强通风; 4.0; 0.05. 硫化氢; 加强通风; 0.06; 0.003. 氨; 加强通风; 1.5; 0.0001. 清洗; 非甲烷总烃; 加强通风; 4.0; 0.012. 烘干; 非甲烷总烃; 加强通风; 4.0; 0.018. 厂区; 污水处理; 硫化氢; /; 0.06; 0.0002. 氨; /; 1.5; 0.007. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.354. 硫化氢; 0.016. 颗粒物; 0.002. 氨; 0.0075. 表4-11 扩建项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.63. 2; 硫化氢; 0.05. 3; 颗粒物; 0.002. 4; 氨; 0.008. （10）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，见下表。 表4-12 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据扩建项目及现有项目废气无组织排放情况，及表4-12计算系数计算得建设项目完成后全厂卫生防护距离见表4-13。 表4-13 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染源类型; 污染物; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 车间一; 面源; 非甲烷总烃; 1.497; 50; 100. 硫化氢; 4.654; 50. 颗粒物; 1.066; 50. 氨; 0.002; 50. 车间二; 面源; 非甲烷总烃; 0.580; 50; 100. 硫化氢; 4.746; 50. 氨; 0.001; 50. 厂区; 面源; 硫化氢; 0.323; 50; 100. 氨; 0.792; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。按照上述规定要求确定全厂设置卫生防护距离为厂区周边100m范围，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （11）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中相关要求，扩建项目废气污染源例行监测计划见表4-14。 表4-14 扩建项目污染源例行监测计划 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 有组织废气; 1#排气筒; 1#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 氨、硫化氢、臭气浓度、酚类、氟化氢、丙烯腈; 1次/年. 4#排气筒; 4#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年. 5#排气筒; 5#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 氨、硫化氢、臭气浓度、酚类、氟化氢、丙烯腈; 1次/年. 6#排气筒; 6#排气筒进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 氨、硫化氢、臭气浓度、酚类、氟化氢、丙烯腈; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、酚类、氟化氢、丙烯腈; 1次/年. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年. （12）大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），在落实调整优化产业结构、加快能源清洁低碳转型、加强面源污染治理、健全大气环境管理体系、完善生态环境经济政策等大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 扩建项目原材料检验、混炼胶检验及注塑工序产生的非甲烷总烃、硫化氢经二级活性炭吸附装置（TA004）处理后通过4#15m排气筒排放；混炼工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过1#15m排气筒排放；挤出工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨经二级活性炭吸附装置（TA005）处理后通过5#15m排气筒排放；清洗、烘干、硫化及二次硫化工序产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨分别经碱液喷淋塔+除雾装置+二级活性炭吸附装置（TA006、TA007）处理后通过6#30m排气筒排放；喷砂产生的颗粒物经设备自带布袋除尘器（TA008）处理后于车间内无组织排放；防锈废气经移动式活性炭吸附装置（TA009）收集处理后车间内无组织排放，综合收集处理效率90%；污水处理站废气产生量较少，在厂区内无组织排放。以上措施均可有效降低各股废气排放量，减少对大气环境影响。 企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；全厂以厂区为边界外扩100m设置卫生防护距离。 项目各污染物经合理处置后，排放量较低，且企业厂区周边均为工业企业，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 本次扩建项目新增用水为生活用水、冷却循环用水、模具清洗用水、产品清洗用水、喷淋塔用水、脱模剂稀释用水及切削液稀释用水，其中冷却循环用水循环使用，损耗后补充，不外排；脱模剂稀释用水在生产中损耗，不外排；切削液稀释用水定期更换后作危废处置，不外排。 废水来源为生活污水、模具清洗废水、产品清洗废水、喷淋塔废水及空气压缩机组冷凝水，其中模具及产品清洗废水、喷淋塔废水经污水处理设施处理后回用于喷淋塔用水；排水为生活污水（4000t/a）及空气压缩机组冷凝水（6t/a），经市政污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。 结合现有项目验收检测结果及例行检测结果，扩建项目废水产生及排放情况见表4-15。 表4-15 建设项目废水产生和排放情况表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生废水量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; COD; 产污系数法; 4000; 300; 1.2; /; /; 产污系数法; 4000; 300; 1.2; 6000. SS; 140; 0.56; 140; 0.56. NH3-N; 25; 0.1; 25; 0.1. TP; 1; 0.004; 1; 0.004. TN; 40; 0.16; 40; 0.16. 空气压缩机组; 冷凝水; COD; 产污系数法; 6; 18; 0.0001; /; /; 产污系数法; 6; 18; 0.0001. 职工生活及空气压缩机组; 综合污水; COD; 产污系数法; 4006; /; /; /; /; 产污系数法; 4006; 300; 1.2001. SS; /; /; 140; 0.56. NH3-N; /; /; 25; 0.1. TP; /; /; 1; 0.004. TN; /; /; 40; 0.16. 表4-16 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入厂区综合污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 产生废水量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 综合污水处理厂; COD; 4006; 300; 1.2001; A2/O; 87.5; 产污系数法; 4006; 50; 0.2003; 6000. SS; 140; 0.56; 95; 10; 0.0401. NH3-N; 25; 0.1; 86.7; 4; 0.016. TP; 1; 0.004; 83.3; 0.5; 0.002. TN; 40; 0.16; 76; 12; 0.0481. （2）排放口基本情况 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放标准mg/L. 1; 生活污水; COD; 300; 间接排放; 排放至常州金坛区第二污水处理有限公司; 间断排放，流量不稳定; DW001; E119.637438 N31.675161; 是R 否£; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口; 300; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. SS; 140; 150. 氨氮; 25; 30. TP; 1; 1.0. TN; 40; 40. 2; 空气压缩机组冷凝水; COD; 18; 20; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. （3）废水回用可行性分析 ①废水产生情况 根据企业提供模具清洗试验废水及产品清洗试验废水中污染物浓度检测报告，模具及产品清洗废水中污染物浓度产生情况及喷淋塔废水产生情况见表4-18，项目综合废水产生情况见表4-19。 表4-18 清洗废水污染物产生浓度 样品名称; 检测项目; 检测结果（mg/L）; 检出限（mg/L）; 水样状态. 模具清洗废水; 化学需氧量; 8.27×103; 4; 无色、无味. 悬浮物; 35; 3. 石油类; 0.64; 0.06. 阴离子表面活性剂; 0.88; 0.05. 产品清洗废水; 化学需氧量; 16; 4; 无色、无味. 悬浮物; 8; 3. 石油类; 0.14; 0.06. 阴离子表面活性剂; 0.15; 0.05. 喷淋塔废水; 化学需氧量; 350; /; /. 表4-19 综合废水产生情况 废水类别; 废水产生量（t/a）; 污染物类别; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）. 模具清洗废水; 17.3; 化学需氧量; 8.27×103; 0.1431. 悬浮物; 35; 0.0006. 石油类; 0.64; 1.1×10-5. 阴离子表面活性剂; 0.88; 1.5×10-5. 产品清洗废水; 40.3; 化学需氧量; 16; 0.0006. 悬浮物; 8; 0.0003. 石油类; 0.14; 5.6×10-6. 阴离子表面活性剂; 0.15; 6.0×10-6. 喷淋塔废水; 8; 化学需氧量; 350; 0.0028. 综合废水; 65.6; 化学需氧量; 2233; 0.1465. 悬浮物; 14.15; 0.0009. 石油类; 0.255; 1.66×10-5. 阴离子表面活性剂; 0.324; 2.1×10-5. ②废水处理措施 图4-2 污水处理设施工艺流程图 工艺流程简介： 污水处理站工艺采用“高效气浮-水解酸化-缺氧-好氧”处理工艺，废水经收集后进入污水处理设施，首先经过细格栅去除大颗粒杂质后流入隔油沉淀池，将原水中的漂浮状含油及杂质颗粒予以隔除，出水进入综合调节池。调节池底部设置预曝气装置，使污水充分搅拌均匀均质均量，防止悬浮物沉积池底。 调节池内匀质后的污水由提升泵提升至综合反应槽。反应槽和高效气浮组成了预处理系统，能将油污及悬浮物等污染颗粒大量剥离出水体，为生产加工废水处理中较为关键一道程序。反应槽由三个带有搅拌器的反应仓构成，主要作用是让污水在仓内与水处理药剂充分反应。 按照投药顺序，三个反应仓内依次投入NaOH（调节污水pH）、破乳剂、PAC（絮凝剂）和PAM（混凝剂）。NaOH使水体保持pH在7至8.5的弱碱性。在弱碱性水环境下，混凝和絮凝反应效果更好。破乳剂使与水混合的矿物油脂析出，形成细小悬浮颗粒。PAC（絮凝剂）的主要作用是将水中的细小悬浮物絮凝成小颗粒，与水体分离。PAM（混凝剂）的加入使悬浮颗粒互相黏连成大型矾花，使水中悬浮物更少，水体更干净。 污水经过综合反应槽的反应之后，进入气浮进行固液分离。气浮能产生微米级的气泡，这些气泡能在水中长时间停留。大型矾花在气泡的托付下，上升至水体表面，由刮渣板循环刮离水体，浮渣顺管道排入污泥池。分离去除污染物后的废水自流进入水解酸化池。 在水解池中，发酵细菌将污水中复杂有机物（包括多糖、脂肪、蛋白质等）水解为有机酸、醇类。在酸化阶段产氢、产乙酸细菌将发酵产物有机酸和醇类代谢为乙酸和氢，使大分子物质降解为小分子物质，使难生化的固体物降解为易生化的可溶性物质，提高了废水的可生化性。 水解酸化池出水进入A/O系统（缺氧池+好氧池）缺氧池内均匀悬挂生物膜填料，缺氧区中的异氧兼性厌氧菌优先获得碳源，并以硝酸盐作为电子受体，以碳源作为电子供体，进行微氧或无氧呼吸，在还原硝态氮为N2的同时，氧化了大量的有机物，有利于后续好氧区内自养硝化菌的生长，从而提高了硝化作用程度。在缺氧区，有机物有一定程度降低，NH3-N则因反硝化作用被还原为N2，浓度会大幅度下降。好氧池是生化处理的主要场所，该池是一种以生物膜法为主，兼有活性污泥法的生物处理装置，通过回转式鼓风机提供氧源，生物膜载体采用生态填料，该填料比表面积大、易持膜，且不易使生物膜结成球团，好氧池的布气采用穿孔管布气，该装置具有气泡细，氧利用率高，布气均匀的特点。好氧池出水通过回流泵部分回流至缺氧池再处理，系统能去除COD、BOD外，更主要是能适应目前对磷和氮的要求，效果明显优于目前常规的处理工艺。 好氧区间内同时投放活性污泥和高效菌种。在活性污泥存在的条件下，高效菌种能迅速繁殖起作用。高效菌种较普通细菌，抗冲击能力强，能长时间稳定的消耗掉过量COD，维持出水标准不波动。 好氧生化池出水自流进入沉淀池进行固液分离，使出水清澈透明，完全能满足回用标准。 污泥处理：沉淀池污泥通过排泥泵排入污泥池，气浮浮渣也排放进入污泥池，经过好氧消化后体积更为缩减，由污泥泵提升叠螺式污泥脱水机进行脱水后，泥饼干化后外运委托处理，滤液回流至调节池再处理。 ③回用可行性 项目拟建设污水处理设施各工艺单元设计去除率见下表。 表4-20 污水处理工艺各阶段去除效率 单位：mg/L - 处理单元; - 指标; - COD; - SS; - 石油类; - 阴离子表面活性剂. - 机械细格栅; - 进水; 2233; 14.15; 0.255; 0.324. - 出水; 2233; 12.735; 0.2295; 0.324. - 去除效率%; 0; 10; 10; 0. - 隔油池; - 进水; 2233; 12.735; 0.2295; 0.324. - 出水; 1786.4; 10.188; 0.0344; 0.324. - 去除效率%; 20; 20; 85; 0. - 调节池; - 进水; 1786.4; 10.188; 0.0344; 0.324. - 出水; 1786.4; 10.188; 0.0293; 0.324. - 去除效率%; 0; 0; 15; 0. - 综合反应槽; - 进水; 1786.4; 10.188; 0.0293; 0.324. - 出水; 1250.5; 7.132; 0.0102; 0.324. - 去除效率%; 30; 30; 65; 0. - 高效气浮池; - 进水; 1250.5; 7.132; 0.0102; 0.324. - 出水; 1000.4; 1.783; 0.0026; 0.1296. - 去除效率%; 20; 75; 75; 60. - 水解酸化池; - 进水; 1000.4; 1.783; 0.0026; 0.1296. - 出水; 600.2; 1.605; 0.0013; 0.1296. - 去除效率%; 40; 10; 50; 0. - 缺氧池; - 进水; 600.2; 1.605; 0.0013; 0.1296. - 出水; 120.0; 1.605; 0.0004; 0.1037. - 去除效率%; 80; 0; 65; 20. - 好氧池; - 进水; 120.0; 1.605; 0.0004; 0.1037. - 出水; 36.01; 1.284; 0.0001; 0.0829. - 去除效率%; 70; 20; 70; 20. - 沉淀池; - 进水; 36.01; 1.284; 0.0001; 0.0829. - 出水; 32.41; 1.027; 0.0001; 0.0746. - 去除效率%; - 10; - 20; - 15; - 10. - 回用标准; - 50; - /; - 1.0; - 0.5. 根据上表可知，项目模具清洗废水、产品清洗废水及喷淋塔废水经厂区内污水处理设施处理后出水水质可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中回用标准，因此项目废水经处理后可回用于喷淋塔用水。 ④污水处理设施合理性及必要性 根据模具及产品清洗废水污染物浓度检测报告，模具清洗废水中化学需氧量浓度远高于常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值及《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中排放限值要求，不满足接管条件；根据常州金坛区第二污水处理有限公司现行管理要求，现阶段不接收工业废水排放，模具及产品清洗废水不具备接管可行性。 拟建污水处理站中调节池能够缓冲进水流量的波动、对不同时间来源的污水进行混合、均衡水质和水量，使流出水质水量均匀，保证后续处理单元的稳定运行。污水处理站设计处理工艺及效率能够满足水质回用要求，模具及产品清洗废水经处理后回用可减少新鲜水用量、提高水资源回用率，因此扩建项目自建污水处理站具有合理性及必要性。 ⑤污水处理设施可靠性 污水处理站建成后企业应加强环境管理，在污水处理站进、出口处安装流量计，实时监测污水流量，及时调整运行参数；操作人员应熟悉污水处理站工艺流程，定期进行检修维护，确保污水处理设施正常运行、处理效率稳定，保证出水水质稳定达标满足回用要求。废水经处理后回用至喷淋塔用水，管网工程施工结束后须进行闭水试验，检测管道系统是否存在漏水现象、是否存在组件间的不良连接等问题，确保管道的密封性，避免污水输送过程中泄漏污染土壤及地下水或管网受到外环境污染影响水质。污水处理站在运行过程中建立信息记录和档案管理制度，包括运行情况记录、设备维护记录、水量监控记录等，有效掌握污水处理站的运行情况及进出口水量，避免发生废水偷排、漏排情况。 （4）接管可行性分析 ①废水水质可行性分析 项目废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、TN等常规指标，接管浓度为COD 300mg/L、SS 140mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1mg/L、TN 40mg/L，均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对项目排放废水去除效果较好，能做到达标排放，目前企业厂区所在地污水管网已经铺设到位。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 ②空气压缩机组冷凝水接管合理性分析 根据《关于印发<江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案>的通知》（苏环办〔2023〕144号）：“准入条件及评估原则：现有纳管工业企业按照以下七项基本原则开展评估，评估结果分为‘允许接入’‘整改后接入’、‘限期退出’三种类型，作为分类整治管理的依据。 1）可生化优先原则：包括发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖工业、淀粉、酵母、柠檬酸工业、肉类加工工业；2）纳管浓度达标原则：工业企业排放的常规和特征污染物浓度均需达到相应的纳管标准和协议要求，其中部分行业（冶金、电镀、石油化学工业、石油炼制工业、化学工业、生物制药工业）污染物按照行业排放标准要求须达到直接排放限值，方可接入城镇污水处理厂；3）总量达标双控原则：纳管工业企业其排放的废水和污染物总量，不得高于环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值；4）工业废水限量纳管原则：工业废水总量超过1万吨/日的省级以上工业园区，或者工业废水纳管量占比超过40%的城镇污水处理厂所在区域，原则上应配套专业的工业废水处理厂；5）污水处理厂稳定运行原则：纳管的工业企业废水不得影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放，污水处理厂出现受纳管工业废水冲击负荷影响导致排水超标或者进水可生化污染物浓度过低时，应强化纳管企业的退出管控力度；6）环境质量达标原则：区域内国省考断面、水源地等敏感水域不得出现氟化物、挥发酚等特征污染物检出超标情况，否则应强化对上游汇水区域范围内排放上述特征污染物纳管企业的退出管控力度；7）污水处理厂出水负责原则：城镇污水处理厂及其运营单位，对城镇污水集中处理设施的出水水质负责，应积极参与纳管企业水质水量对污水处理设施正常运行影响的评估工作，认为其生产废水含有污染物不能被污水处理设施有效处理或者可能影响污水处理设施出水稳定达标的，应及时报城镇排水主管部门和生态环境部门。” 扩建项目行业类别不属于可优先接入城镇污水处理厂行业；空气压缩机组冷凝水为空气中水蒸气析出形成，水质较为洁净，可满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准要求，不属于冶金、电镀、石油化学、石油炼制、化学及生物制药工业；将按照要求申请废水污染物排放总量；空气压缩机组冷凝水排放量约6t/a，排放量较少，不会影响污水处理厂的稳定运行和达标排放、不会对污水处理厂造成冲击；纳污水体未出现污染物超标情况。因此项目空气压缩机组冷凝水可接入常州金坛区第二污水处理有限公司。 ③污水处理厂处理负荷可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期扩建2万m3/d的处理规模，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复，并于2016年正式投入运营，12月完成竣工环境保护验收工作，2017年1月取得常州市金坛区环境保护局验收意见（坛环开验[2017]1号）。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为16m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.32%。因此，从水量分析，常州金坛区第二污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 ④污水处理厂处理工艺可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-3 常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中不含生产性废水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 本项目废水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后排放至尧塘河。根据常州金坛区第二污水处理有限公司尾水排放浓度可知，废水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后对尧塘河的影响较小。 （4）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中相关要求，项目建成后全厂废水例行监测计划详见下表。 表4-21 污染源监测计划 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 综合废水; 废水总排放口; 1; 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类; 1次/年. 空气压缩机组冷凝水; 废水产生节点处; 1; pH值、化学需氧量; 1次/年. （5）结论 综上所述，扩建项目排放废水水质能够达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）及常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值；常州金坛区第二污水处理有限公司尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入尧塘河；纳污水体尧塘河能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；生产废水经处理后回用，均不外排。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为扩建项目对地表水环境影响是可以接受的。 |
| --- | --- |

3、噪声环境影响分析

（1）噪声源

本次扩建项目新增高噪声设备主要为捏合机、挤出机、成型机、注射机等，单台设备噪声源强为70-90dB（A），项目室内噪声源强调查清单见表4-22、室外噪声源强调查清单见表4-23。

表4-22  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离/m |
| 1 | 车间二 | 开炼机 | 80 | 合理布局+消声减振+厂房隔声+距离衰减 | 57 | 18 | 0 | 18 | 52.1 | 0:00-24:00 | 25 | 53.5 | 6 |
| 2 |  | 烘箱 | 70 |  | 13 | 15 | 8 | 13 | 42.7 |  | 25 |  |  |
| 3 |  | 注射机 | 85 |  | 24 | 19 | 8 | 17 | 57.2 |  | 25 |  |  |
| 4 |  | 双座真空成型机 | 80 |  | 19 | 12 | 0 | 12 | 52.8 |  | 25 |  |  |
| 5 |  | 油压成型机 | 75 |  | 21 | 19 | 0 | 19 | 47.0 |  | 25 |  |  |
| 6 |  | 真空成型机 | 75 |  | 19 | 6 | 0 | 6 | 50.5 |  | 25 |  |  |
| 7 |  | 液态成型机 | 75 |  | 14 | 2 | 8 | 2 | 58.3 |  | 25 |  |  |
| 8 |  | 拆边机 | 70 |  | 22 | 27 | 0 | 9 | 43.7 |  | 25 |  |  |
| 9 |  | 自动割口机 | 85 |  | 25 | 27 | 8 | 9 | 58.7 |  | 25 |  |  |
| 10 |  | 空气能分选机 | 85 |  | 23 | 27 | 0 | 9 | 58.7 |  | 25 |  |  |
| 11 |  | 激光清洗机 | 80 |  | 20 | 35 | 0 | 1 | 69.1 |  | 25 |  |  |
| 12 |  | 超声波清洗机 | 85 |  | 10 | 35 | 8 | 1 | 74.1 |  | 25 |  |  |
| 13 |  | 空气压缩机组 | 90 |  | 8 | 1 | 0 | 8 | 64.2 |  | 25 |  |  |
| 14 | 车间一 | 捏合机 | 80 |  | 44 | 17 | 0 | 17 | 52.2 |  | 25 |  |  |
| 15 |  | 预成型机 | 75 |  | 52 | 39 | 0 | 22 | 46.9 |  | 25 |  |  |
| 16 |  | 挤出机 | 75 |  | 46 | 29 | 0 | 29 | 44.2 |  | 25 |  |  |
| 17 |  | 烘料机 | 70 |  | 19 | 12 | 0 | 12 | 41.1 |  | 25 |  |  |
| 18 |  | 混料机 | 80 |  | 22 | 12 | 0 | 12 | 51.1 |  | 25 |  |  |
| 19 |  | 注塑成型机 | 80 |  | 21 | 20 | 0 | 20 | 49.7 |  | 25 |  |  |
| 20 |  | 粉碎机 | 85 |  | 40 | 32 | 0 | 20 | 54.7 |  | 25 |  |  |
| 21 |  | 喷砂机 | 85 |  | 28 | 7 | 0 | 7 | 58.7 |  | 25 |  |  |
| 22 |  | 空气压缩机组 | 90 |  | 58 | 29 | 0 | 2 | 73.3 |  | 25 |  |  |
| 注：车间一空间相对位置以车间一西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点；车间二空间相对位置以车间二西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-23  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  |
| 1 | 风机 | 37 | 25 | 26 | 90 | 使用减震垫、加装消音器、隔音板等 | 0:00-24:00 |
| 2 | 工业风冷式冷水机 | 83 | 9 | 0 | 85 |  |  |
| 3 | 污水处理设施 | 3 | 16 | 0 | 85 |  |  |
| 注：空间相对位置以车间一西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | （2）达标排放 项目周边50m范围内不涉及声环境保护目标，因此项目运营期噪声影响选择各厂界作为关心点进行影响预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，厂界噪声预测结果见表4-24。 表4-24 噪声预测结果 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值(dB(A)); 43.6; 48.7; 49.6; 32.9. 叠加背景值; 昼间(dB(A)); 51.1; 53.1; 52.9; 51.3. 夜间(dB(A)); 51.8; 53.1; 53.2; 51.1. 执行标准; 昼间：≤65dB(A)，夜间：≤55dB(A). （3）声环境影响分析结论 建设项目高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，对东、南、西、北各厂界的噪声贡献值分别为43.6dB(A)、48.7dB(A)、49.6dB(A)、32.9dB(A)，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此扩建项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。 （4）噪声源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中相关要求，项目建成后全厂噪声例行监测计划方案详见表4-25。 表4-25 噪声例行监测计划要求 类型; 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 例行监测; 昼间、夜间; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物环境影响分析 （1）固废产生源强 本次扩建项目新增固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾 本次扩建项目新增员工200人，人均产生生活垃圾以0.5kg/d计，则项目生活垃圾产生量为25t/a，委托环卫部门定期清运处理。 ②一般工业固废 不合格原料：项目外购原料橡胶需进行检验，检验合格后进入生产，原料检验合格率约87.3%，不合格原料产生量约为366t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 废包装材料：项目部分固态原料采用箱装、袋装等包装方式将产生废包装材料，产生量约6.8t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 橡胶边角料：项目橡胶生产修整工序将产生边角料，产生量约8t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 不合格品：项目检验装配及出货检验工序将产生不合格品，检验装配工段检验合格率约98%，出货检验工段检验合格率约99.9%，不合格品产生量约60t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 金属边角料：项目模具检修需进行简单机加工，过程将产生少量边角料，产生量约0.05t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 收集粉尘：项目模具喷砂产生的粉尘经布袋除尘装置收集，收集粉尘量约0.042t/a，收集后委托固废处置单位处置。 ③危险废物 废活性炭：项目拟建设二级活性炭吸附装置处理硫化、清洗等工序产生的非甲烷总烃、硫化氢及氨，根据废气源强核算，本次扩建项目二级活性炭吸附装置（TA004）废气产生量约0.266t/a、吸附量为0.24t/a；本次扩建项目二级活性炭吸附装置（TA001）废气产生量约1.255t/a、吸附量为1.116t/a，现有项目中废气产生量为0.851t/a、吸附量为0.799t/a；本次扩建项目二级活性炭吸附装置（TA005）废气产生量为0.1737t/a、吸附量为0.1505t/a，现有项目中废气产生量为0.036t/a、吸附量为0.026t/a；本次扩建项目二级活性炭吸附装置（TA006、TA007）废气产生量共为1.241t/a、吸附量为1.092t/a，现有项目中废气产生量为0.144t/a、吸附量为0.092t/a；移动式活性炭吸附装置（TA009）废气产生量约0.472t/a、吸附量为0.425t/a。 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）：“年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍；活性炭更换周期一般不应超过3个月”，则新建二级活性炭吸附装置（TA006、TA007）活性炭理论用量为6.9t/a、拟新建二级活性炭箱单套装填量共为0.9t，移动式活性炭吸附装置（TA009）活性炭理论用量为2.36t/a，拟建活性炭箱装填量为0.6t，活性炭需每三个月更换一次，则活性炭使用量为7.2t/a，新建装置废活性炭产生量为11.21t/a。 本次依托现有活性炭吸附装置中TA001活性炭装填量为1.8t，活性炭需每两个月更换一次，则活性炭使用量为10.8t/a，废活性炭产生量为12.715t/a；TA004活性炭装填量为0.4t，活性炭需每三个月更换一次，则活性炭使用量为1.6t/a，废活性炭产生量为1.84t/a；TA005活性炭装填量为0.4t，活性炭需每三个月更换一次，则活性炭使用量为1.6t/a，废活性炭产生量为1.78t/a。 综上可得，废活性炭总产生量为27.55t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 污泥：项目模具清洗废水、产品清洗废水及喷淋塔废水经厂区污水处理设施处理后产生污泥，产生量为0.4t/a，含水率约80%，收集后定期委托有资质单位处置。 废包装桶：项目使用底涂剂、清洗剂、防锈剂、脱模剂等液态原料采用桶装方式将产生废包装桶，产生量约10.7t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 废油桶：项目使用液压油、导热油等油类物质采用桶装方式将产生废油桶，产生量约1.6t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 废切削液：项目模具检修、维护使用切削液湿法加工，切削液循环使用，每半年更换一次，每次更换量为0.7t/a，废切削液产生量为1.4t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 废液压油：项目油压成型机使用液压油作为工作介质，液压油约每年更换一次，产生量约0.6t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定结果详见表4-26。 表4-26 项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; 25; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 不合格原料; 原材料检验; 固态; 各类橡胶; 366; √; /. 3; 废包装材料; 原料贮存; 固态; 纸箱、编织袋等; 6.8; √; /. 4; 橡胶边角料; 修整; 固态; 各类橡胶、助剂等; 8; √; /. 5; 不合格品; 检验装配、出货检验; 固态; 各类橡胶、助剂等; 60; √; /. 6; 金属边角料; 模具检修; 固态; 钢铁等; 0.05; √; /. 7; 收集粉尘; 废气处理; 固态; 金属粉尘; 0.042; √; /. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 27.55; √; /. 9; 污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; 0.4; √; /. 10; 废包装桶; 原辅料贮存; 固态; 色浆、增塑剂等; 10.7; √; /. 11; 废油桶; 油类物质贮存; 固态; 液压油、导热油等; 1.6; √; /. 12; 废切削液; 模具检修、维护; 液态; 切削液、水; 1.4; √; /. 13; 废液压油; 设备维护、更换; 液态; 液压油; 0.6; √; /. ②固废属性判定 根据《国家危险废物名录》（2025年版）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5058.7-2019），判定扩建项目产生的固体废物是否属于危险废物。扩建项目固体废物产生源强汇总见表4-27。 表4-27 项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; --; 员工生活; 固态; 纸屑等; --; SW64; 900-099-S64; 25. 2; 不合格原料; 一般固废; 原材料检验; 固态; 各类橡胶; --; SW17; 900-006-S17; 366. 3; 废包装材料; 原料贮存; 固态; 纸箱、编织袋等; --; SW17; 900-005-S17; 6.8. 4; 橡胶边角料; 修整; 固态; 各类橡胶、助剂等; --; SW17; 900-006-S17; 8. 5; 不合格品; 检验装配、出货检验; 固态; 各类橡胶、助剂等; --; SW17; 900-006-S17; 60. 6; 金属边角料; 模具检修; 固态; 钢铁等; --; SW17; 900-001-S17; 0.05. 7; 收集粉尘; 废气处理; 固态; 金属粉尘; --; SW59; 900-099-S59; 0.042. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 27.55. 9; 污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; T/C; HW17; 336-064-17; 0.4. 10; 废包装桶; 原辅料贮存; 固态; 色浆、增塑剂等; T/In; HW49; 900-041-49; 10.7. 11; 废油桶; 油类物质贮存; 固态; 液压油、导热油等; T/I; HW08; 900-249-08; 1.6. 12; 废切削液; 模具检修、维护; 液态; 切削液、水; T; HW09; 900-006-09; 1.4. 13; 废液压油; 设备维护、更换; 液态; 液压油; T/I; HW08; 900-218-08; 0.6. ③固体废物处置方式 表4-28 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 员工生活; --; 900-099-S64; 25; 环卫清运; 环卫部门. 2; 不合格原料; 原材料检验; 一般固废; 900-006-S17; 366; 外售利用; 物资公司. 3; 废包装材料; 原料贮存; 900-005-S17; 6.8. 4; 橡胶边角料; 修整; 900-006-S17; 8. 5; 不合格品; 检验装配、出货检验; 900-006-S17; 60. 6; 金属边角料; 模具检修; 00-001-S17; 0.05. 7; 收集粉尘; 废气处理; 900-099-S59; 0.042; 固废处置单位处置; 固废处置单位. 8; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 27.55; 有资质单位处置; 有资质单位. 9; 污泥; 废水处理; 336-064-17; 0.4. 10; 废包装桶; 原辅料贮存; 900-041-49; 10.7. 11; 废油桶; 油类物质贮存; 900-249-08; 1.6. 12; 废切削液; 模具检修、维护; 900-006-09; 1.4. 13; 废液压油; 设备维护、更换; 900-218-08; 0.6. （2）固体废物防治措施 扩建项目产生的一般工业固体废物主要为不合格原料、废包装材料、橡胶边角料、不合格品、金属边角料及收集粉尘，其中收集粉尘委托固废处置单位处置、其余均外售物资单位综合利用；产生的危险废物主要为废活性炭、污泥、废包装桶、废油桶、废切削液及废液压油，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 1）危险废物防治措施 ①危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物贮存场所基本情况详见表4-29。 表4-29 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 废活性炭; 危险废物仓库; HW49; 900-039-49; 27.55; 15; 袋装; 10; 3个月. 2; 污泥; HW17; 336-064-17; 0.4; 0.5; 桶装堆放; 1; 3个月. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 10.7; 5; 桶装堆放; 1; 半个月. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 1.6; 0.5; 桶装堆放; 1; 3个月. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.4; 0.5; 桶装堆放; 1; 3个月. 6; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.06; 0.5; 桶装堆放; 1; 3个月. 扩建项目危险废物委托处理前，暂存于危险废物仓库，现有厂区已建设一座30m2危险废物仓库。本次扩建项目危废贮存合计共需暂存面积约为22m2，现有项目危废贮存合计共需暂存面积约为6m2，因此现有危险废物仓库剩余空间可以满足扩建危险废物贮存的要求。 项目产生危险废物中不含挥发性物质，仅包装桶内含有少量残留物质，在贮存及转运过程中均能够保持密封，防止物料逸散、洒落，对大气环境影响较小。厂区内危险废物仓库已设置相关危险废物识别的标志，并建立危废管理档案、台账，能够合法、安全、规范处置危废。因此本次扩建项目所有固体废物均可实现安全收集贮存，对环境的影响具有可控性。 ②危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中相关规定，项目厂区内已建危险废物仓库已做到以下要求： A.根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，危险废物仓库已采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，危险废物仓库为单独密闭区域，未露天堆放危险废物； B.危险废物仓库内部已根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区，可有效避免不相容的危险废物接触、混合； C.危险废物仓库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体均已采用坚固的材料建造，且表面无裂缝； D.危险废物仓库内地面与裙脚已采取表面防渗措施；表面防渗材料采用环氧地坪，与所接触的物料或污染物相容，且具有高强度、耐磨损、防腐、表面无接缝等性能。厂区内贮存的危险废物不与地面直接接触，危险废物下方均已设置防渗漏托盘； E.危险废物仓库内采用相同的防渗、防腐工艺及防渗、防腐结构和材料，防渗、防腐材料能够覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面； F.危险废物仓库已采取技术和管理措施，设置专人管理，禁止无关人员进入； G.危险废物仓库内部及危险废物容器和包装物已按照相关标准要求设置危险废物贮存场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； H.危险废物仓库内已按照要求规范配备通讯设备、照明设施和消防设施；在设施内部等关键位置已按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并已与中控室联网，视频监控装置的监控画面清晰，视频记录保存时间至少可保持3个月； I.危险废物仓库已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置分区标志、贮存设施标志等标识牌。 ③危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： I）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质； II）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行； III）运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志； IV）危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志； V）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 ④危险废物管理要求 I）危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定； II）危废的暂存防范措施： a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志；项目产生废油桶、废切削液、废活性炭等危险废物均密封贮存； b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断； c、危险废物仓库为封闭砖混构筑物，室内四周已设置围堰、导流沟，且具有防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗措施等。室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性； d、厂区危险废物管理已建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等均详细记录在案并长期保存； e、建设单位危废进行暂存的时间不得超过一年； f、建立定期巡查、维护制度。 2）一般固体废物污染防治措施 ①严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； ②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点； ④固体废物及时清运，避免产生二次污染； ⑤固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废的泄漏，减少污染。 （3）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 （4）固体废物环境管理要求 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水环境影响分析 （1）影响途径 项目车间一生产区域共一层、车间二共四层，可能造成土壤和地下水污染影响的区域为危险废物仓库、原料仓库及清洗区域。可能污染的途径为液态危险废物在储存、运输过程中泄漏，污染土壤地面及地下水；原料仓库及一层生产装置区域中液态原料泄漏，渗入到泄漏区域附近的土壤和地下水中。项目可能影响土壤、地下水环境的途径见下表： 表4-30 土壤、地下水环境污染 项目; 污染源; 污染物; 污染途径. 地下水; 危险废物仓库、原料仓库、生产装置区域; 液压油、切削液、导热油、导轨油、底涂剂、清洗剂、危险废物等; 泄漏. 土壤; 危险废物仓库、原料仓库、生产装置区域; 液压油、切削液、导热油、导轨油、底涂剂、清洗剂、危险废物等; 垂直入渗. （2）防渗要求 根据生产特征以及厂区内设备、原料储存桶等可能产生的污染源，如果不采取合理的防治措施，危险废物仓库、原料仓库、生产装置区域等中的液态物质有可能渗入地下水或土壤，从而影响地下水及土壤环境。因此，必须制定相应的地下水环境保护措施，进行综合环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 工程生产运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法；采取必要监测制度，一旦发现地下水或土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 ①源头控制措施 项目选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的渗漏液进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②末端控制措施 末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 ③分区管理和控制措施 分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 为了预防对地下水及土壤的污染，现有厂区内已将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危险废物仓库、涉及液态原料生产装置区域、原料仓库等）、一般防渗区（生产车间内其余区域）、简单防渗区（办公区域、检验车间等）。各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表： 表4-31 项目污染防治分区划分及防渗要求 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 危险废物仓库、涉及液态原料生产装置区域、原料仓库等; 重点防渗; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产车间内其余区域; 一般防渗; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 办公区域、检验车间等; 简单防渗区; 一般地面硬化。. （3）预防措施 为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，定期对污染区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。 将全厂区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险源分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目扩建后全厂涉及风险物质为石油醚（防锈剂中）、丙丁烷抛射剂（防锈剂中）、乙酸乙酯（底涂剂中）、异丙醇（底涂剂中）、八甲基环四硅氧烷（色浆中）、苯酚（硫化剂中）、油类物质（机油、油脂、导轨油、导热油、液压油、切削液等）、危险废物及生产废水（模具清洗废水、产品清洗废水、喷淋塔废水）。项目全厂风险物质与临界量比值见表4-32。 表4-32 风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 物质名称; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 1; 石油醚（防锈剂中）; 0.02; 10; 0.002. 2; 丙丁烷抛射剂（防锈剂中）; 0.016; 10; 0.0016. 3; 乙酸乙酯（底涂剂中）; 0.021; 10; 0.0021. 4; 异丙醇（底涂剂中）; 0.039; 10; 0.0039. 5; 八甲基环四硅氧烷（色浆中）; 0.00015; 5; 0.00003. 6; 苯酚（硫化剂中）; 0.000003; 5; 0.0000006. 7; 油类物质（机油、油脂、导轨油、导热油、液压油、切削液等）; 8.72; 2500; 0.003488. 8; 危险废物; 12; 50; 0.24. 9; 生产废水; 1.31; 50; 0.0262. 合计（∑/Q）; 0.2793186. 由上表计算可知，项目建成后全厂风险物质最大储存量均未超出临界量，重大危险源辨识指标<1，未构成重大危险源；且Q值<1，风险潜势为I，仅需进行简单分析。 （2）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①可燃物料火灾事故防范措施 项目原料中丁腈橡胶、三元乙丙胶、生胶、PA、TPE、液压油、油脂等各类橡胶、塑料及油类物质均具可燃性，防锈剂、底涂剂、发泡剂等辅料具可燃性，可燃性物料一旦接触火源易发生火灾事故，为减少事故发生概率建设单位应采取以下措施： I）可燃性物质应储存于干燥、通风良好区域，避免直接接触阳光和热源，同时远离火源、静电和明火，避免火灾事故的发生； II）储存容器需要标明可燃性物质的名称、规格、数量和危险性等级，在储存、搬运和使用过程中应采取相关安全防范措施，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作； III）生产作业过程中加强火源管理，严禁烟火带入作业场所及储存仓库；严格按工艺规程进行操作，在易发生事故工序，应坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录； IV）企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置；根据易燃/可燃液体的性质，准备相应的消防器材，并使其始终保持良好的状态；定期组织消防演练，使职工熟练使用各种消防器材； ②废气处理装置事故防范措施 项目厂区内已建设多套废气处理装置，为减少废气非正常排放事故的发生和影响建设单位应采取以下措施： I）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证各环境保护设施的正常运行； II）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行； III）应定期对二级活性炭进行更换，并设置备用的二级活性炭吸附装置；定期检查喷淋塔排气口的气体净化程度，当超过标准时底池吸收液及时更换，以确保废气的有效处理； IV）定期检查各废气处理装置气路系统、排灰系统工作情况，发生异常应及时排除；废气处理装置一旦出现故障，应立即停止相应产废工段生产，避免废气未经处理进入大气环境； V）二级活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、二级活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故； VI）每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 ③物料泄漏故防范措施 I）生产车间内生产装置区域、危险废物仓库、原料仓库等区域地面均采用抗渗混凝土浇制地面底板，防止物料泄漏污染； II）定期检查液态物料包装桶有无破损，需对破损包装桶及时更换，确保物料不发生泄漏； III）对于少量的液体泄漏，及时用沙土或其它不燃吸附剂吸附，收集后进行处理； IV）大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理时，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用泡沫或其他覆盖物进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，然后进行转移处理。 ④危险废物仓库风险防范措施 项目全厂危险废物仓库中含液体危险废物及可燃性危险废物，存在泄漏及火灾等环境风险，为避免环境风险事故发生应加强危险废物在储存、运送、处理或处置过程中安全监控；按照危险废物特性分区贮存危险废物，性质不相容而未经安全性处置的危险废物禁止混合贮存；危险废物的包装容器、包装物以及危险废物仓库均应当按照规定设置危险废物识别标志；危险废物仓库管理人员均须作好危险废物台账，台账须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；仓库内需做好防渗，液体废物应设置防渗漏托盘。 2）环境风险应急措施 ①火灾和爆炸事故应急措施 现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。发生粉尘爆炸时，首先组织人员撤离到安全地带，消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在确保消防人员安全的前提下用雾状水喷射，降低粉尘浓度。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。 ②废气处理装置事故应急措施 现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止相应产废工段生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。 ③物料泄漏事故应急措施 在物料泄漏区域关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等，并采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。 向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他有盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内，当泄漏量较少时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入事故应急池。 企业已在雨水排口处建设雨水阀门，厂区内已建设80m3事故应急池并拟建设180m3事故应急池可用于收集事故状态下产生的废水，当发生物料泄漏或火灾事故产生消防废水后，将事故废水收集至事故应急池内暂存，防止泄漏物质或消防废水通过雨水管网排入外环境，事后将收集尾水委托处置。 ④可燃风险物质应急措施 项目原料中丁腈橡胶、三元乙丙胶、生胶、PA、TPE、液压油、油脂等各类橡胶、塑料及油类物质均具可燃性，防锈剂、底涂剂、发泡剂等辅料具可燃性，贮存场所应保持阴凉、通风、干燥，电气设备应切合防爆要求。在生产储存过程中发现着火时，在岗人员应立刻用消防器材灭火，并上报负责人员。事故发生初期，事故部门或现场人员应积极采取应急自救措施，防止事故扩大，警戒组成员迅速布置安全警戒，禁止无关人员或车辆进入危险区域；对易燃、易爆危险物质大量泄漏的救援，应使用防爆型器材和工具，应急救援人员不得穿带钉的鞋或化纤衣物，应穿戴防护服及安全防护面罩等。 3）突发环境事件情景源强分析 ①物料泄漏事故源强 企业生产过程中涉及到的液态物料主要为切削液、油脂、液压油等油类物质，清洗剂、防锈剂、脱模剂、底涂剂等辅料及废液压油等危险废物，若发生泄漏将对附近土壤和地下水环境有一定的影响。 建设单位已按照要求建设原料仓库及危险废物仓库，各区域地面均已做硬化防渗处理，且液态物料均采用密封无损包装桶进行储存，液态危险废物下方设置防渗漏托盘，并设置专人定期巡检，物料发生泄漏可能性较小。各区域内均配置吸附棉、收集容器等应急物资，物料一旦发生泄漏可采用吸附棉吸附地面蔓延的物料，再采用无火花收容工具收集，不会扩散至厂区或厂外环境，因此泄漏到外环境的概率较低。 ②火灾爆炸事故源强 项目原料中丁腈橡胶、三元乙丙胶、生胶、PA、TPE、液压油、油脂等各类橡胶、塑料及油类物质均具可燃性，防锈剂、底涂剂、发泡剂等辅料具可燃性，一旦接触火源易发生火灾事故，火灾、爆炸会产生伴生/次生灾害，本次主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。 I）火灾爆炸伴生/次生污染物 建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是生产过程中可燃物料遇到明火引发的火灾事故及次生的大气污染，如氟橡胶燃烧分解产生碳酰氟、氟化氢、氟化烯烃等物质、双酚AF型硫化剂燃烧分解产生氟化物、酚类化合物等物质、丁腈橡胶燃烧分解产生丙烯腈等物质，燃烧产物均为刺激性有毒气体，将造成大气环境污染并危害人体健康。项目原料均贮存于原料仓库内、危险废物暂存于危险废物仓库，生产作业过程中加强火源管理，严禁烟火，设置报警装置，发生火灾爆炸的概率较低。 II）火灾爆炸衍生的消防尾水 项目厂区内已建设一座80m3应急事故池并拟建设一座180m3应急事故池，且已在雨水排口处建设雨水阀门，事故状态下通过关闭雨水阀门，将产生的消防尾水收集至应急事故池内暂存，消防废水泄露至外环境的概率较低。 4）应急事故池容积核算 项目厂区单独设置事故废水收集管网，并已设置应急事故池，企业发生环境事故产生事故废水通过收集管网进入事故应急池。 事故池容积根据以下公式（中石化集团公司与建设部编制的《水体污染防控紧急措施设计导则》）确定：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：（V1+V2-V3）max——对收集系统范围内不同装置区域分别计算V1+V2-V3而取出的最大值； V1--收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量，m3；泄漏量按最大存储量来计，本项目取值1m3。 V2--发生事故时的消防水量；V2=∑Q消×t消；Q消——发生事故的工艺装置同时使用的消防设施给水流量，包括室内外消火栓、消防炮、喷淋系统等等，各种设施的配置和流量根据保护对象的火灾危险程度，按相关消防规范确定；t消——各种消防设施对应的设计消防历时。 对于不同的消防设施，对于同一次火灾和同一个保护对象，历时不尽相同，可根据消防规范确定；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）中表3.3.2及表3.5.2要求，项目厂区内车间一及车间二合计建筑体积>50000m3、车间一耐火等级为二级、车间二耐火等级为一级、火灾危险性均为丙类、车间一高度为8m、车间二高度为26m，室外消火栓流量按40L/s考虑、室内消火栓流量按30L/s考虑；以一次事故消防灭火所需时间为1h计，则V2取值252m3。 V3--发生事故时可以转输至其它储存或处理设施的物料量（m3），厂区雨水管网长度约816m、管径取300mm，则雨水管网储水量约57.65m3。 V4--发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量（m3），事故废水量考虑从发现处理设施出现故障、出水达不到排放标准时开始计算，已进入处理设备、正在进行处理或已做好准备即将处理的，无法立即停止生产，需等到完成后方能停机。按最大生产周期计算，事故发生后4小时基本可以停止正常运行。项目生产废水量为58t/a（0.009t/h），因此V4取值0.04m3。 V5--发生事故时可能进入该收集池的降雨量，m3。V5=10qFt，q=qn/n式中：q--平均日降雨量（mm）；qn--年平均降雨量（mm）；n--年平均降雨日数（天）；F--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（ha）；t--降雨持续时间（h）。企业无露天生产装置，无露天储罐，故初期雨水不需要收集进入事故池，V5=0m3。 V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=195.39m3。 项目现有厂区内已建设一座80m3的应急事故池，并拟新建一座180m3的应急事故池，雨水管网储水量约57m3，可满足事故排放蓄水或消防废水收集的要求；厂区内拟新建一座450m3消防水池，正常情况下消防水池储水量约70%，可满足消防用水量储存需求。厂区雨水排口处已建设截流阀，事故发生时，厂区内应立即停止生产，并关闭雨水排放口前阀门，同时打开事故应急池前阀门，因此一旦发生事故时，雨水管网兼做应急事故废水管网，消防废水通过雨水管网进入事故应急池，实现对事故废水的有效收集。厂区的应急收集池容量设置合理，若发生泄漏和火灾、爆炸事故时，泄漏物料和消防废水直接排放的可能性极小，其环境风险不大。 5）突发事故对策和应急预案 企业现有项目已按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的通知要求编制突发环境事件应急预案并已取得备案。企业应按照应急预案要求定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改；应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案；同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配备相应器材并确保设备性能完好，保证与各级应急预案相衔接与联动有效，接受上级应急机构的指导。针对应急救援，企业已配备相应的应急救援物资，一旦出现突发事故须按应急预案方案进行紧急处理。建设单位必须严格管理，配备相应的应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识。 企业现有厂区内已建设一座应急事故池，扩建项目拟新建一座应急事故池及消防水池，且厂区内已配备相应应急物资、建立相应应急管理制度，可对突发环境事件及时作出响应。当企业内部力量不足时，应立即向江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区汇报情况并请求支援，在必要情况下园区可提供应急救援队伍、应急物资和装备等，支持现场应急救援及处置工作。 （3）环境风险分析结论 综上所述，项目厂区应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 企业环境风险简单分析见表4-33。 表4-33 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 常州市致远橡胶制品厂新能源汽车零部件生产项目. 建设地点; （江苏）省; （常州）市; （金坛）区; （/）县; （江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区）园区. 地理坐标; E119.637354，N31.673999. 主要危险物质及分布; 各类橡胶原料、塑料粒子原料及油类物质位于原料仓库及生产装置区域；危险废物位于危险废物仓库. 环境影响途径及危害后果; - 在发生火灾的情况下可燃物质燃烧会产生有毒有害气体危害大气环境，泄漏情况下危害土壤、地下水环境. 风险防范措施要求; 定期检查液态原料包装是否完整、有无破损等情况，坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等行为，厂区内配置消防器材等应急物资. 填表说明：无. 7、炭排放评价 （1）建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-34 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电生产设备; 各种用电设备; √. （2）碳排放现状调查与评价 ①行业碳排放情况调查 本项目属于[C2913] 橡胶零件制造、[C2929] 塑料零件及其他塑料制品制造，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。 ②现有项目碳排放现状调查 本项目为扩建项目，现有项目碳排放现状为1447.68tCO2e。 （3）碳排放预测与评价 ①营运期碳排放预测 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力 （1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e） 根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃 （2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EF＇i 燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EFi 燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi 燃料*EFi 燃料） （4） 式中： i——燃料种类； ADi 燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi 燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） 净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE 净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力 （5） 式中： AE 净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e） AE 净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE 净调入电力）计算方法见公式（6） AE 净调入电力=AD 净调入电量*EF 电力 （6） 式中： AD 净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）； EF 电力——电力排放因子（tCO2e /MWh），为0.5568kgCO2/kWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE 净调入热力）计算方法见公式（7）： AE 净调入热力=AD 净调入热力消耗量*EF 热力 （7） 式中： AD 净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj） EF 热力——热力排放因子（tCO2e / Gj）。 表4-35 营运能耗表 类别; 使用量. 电力使用量; 350万kWh. 本项目碳排放总量如下： AE 电燃=0 AE工业生产过程=0 AE 工燃=0 AE净调入电力=3500000kWh*0.5568kgCO2/kWh=1948.8tCO2e AE 净调入热力=0 AE 总=1948.8tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=1948.8/13000=0.15tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=1948.8/15000=0.13tCO2e/万元 表4-36 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力; 1948.8tCO2e. ②碳排放评价 综上可知，本项目碳排放量为1948.8tCO2e，单位用地碳排放强度0.15tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.13tCO2e/万元。 （4）碳减排潜力分析及建议 根据上述分析，扩建项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。 1）加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加； 2）建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备； 3）公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度、酚类、氟化物、丙烯腈 | 二级活性炭吸附装置（TA001）+15m排气筒（1#） | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 4#排气筒 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 | 二级活性炭吸附装置（TA004）+15m排气筒（4#） |  |
|  | 5#排气筒 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度、酚类、氟化物、丙烯腈 | 二级活性炭吸附装置（TA005）+15m排气筒（5#） |  |
|  | 6#排气筒 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度、酚类、氟化物、丙烯腈 | 碱液喷淋塔+除雾装置（TA006、TA007）+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（6#） |  |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 布袋除尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 氟化物 | / |  |
|  |  | 酚类 | / |  |
|  |  | 丙烯腈 | / |  |
|  |  | 硫化氢 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 氨 | / |  |
|  |  | 臭气浓度 | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 移动式活性炭吸附装置 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）及常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求 |
|  | 空气压缩机组冷凝水 | COD |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
|  | 模具清洗废水 | COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂 | 污水处理设施（高效气浮-水解酸化-缺氧-好氧工艺） | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024） |
|  | 产品清洗废水 |  |  |  |
|  | 喷淋塔废水 | COD |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂墙隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 扩建项目产生的一般工业固体废物主要为不合格原料、废包装材料、橡胶边角料、不合格品、金属边角料及收集粉尘，其中收集粉尘委托固废处置单位处置、其余均外售物资单位综合利用；产生的危险废物主要为废活性炭、污泥、废包装桶、废油桶、废切削液及废液压油，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 依托厂区内现有危险废物仓库（30m2）及一般固体废仓库（85m2）。危险废物仓库已严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等； 2、分区防渗，对危险废物仓库、涉及液态原料生产装置区域、原料仓库等区域实施重点防渗措施，生产车间内其余区域进行一般防渗，厂区内办公区域、检验车间等其他区域进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域的保护区范围内，距项目厂界最近生态空间管控区域为长荡湖（金坛区）重要湿地，距项目厂界最近距离为3408m。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、厂区分区防渗；2、做好厂区环境风险管理、风险应急物质配备，对应急物资定期检查补充；3、及时对应急预案进行修订备案，按照应急预案要求定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、全厂以厂区为边界外扩100米设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议； 3、落实危险固废台账等要求；落实废气排放口等标识牌； 4、按要求落实例行监测要求。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家和地方相关环保政策，选址与当地规划相符；项目所在区域环境质量现状良好；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。 综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，扩建项目建设具有环境可行性。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.007 | 0.00934 | 0 | / | / | 0.00934 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.087 | 0.2016 | 0 | 0.276 | / | 0.4776 | +0.276 |
|  |  | 硫化氢 | 0.026 | 0.0315 | 0 | 0.034 | / | 0.0655 | +0.034 |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.00086 | / | 0.00086 | +0.00086 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.084 | 0.159 | 0 | 0.002 | / | 0.161 | +0.002 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.023 | 0.224 | 0 | 0.354 | / | 0.578 | +0.354 |
|  |  | 硫化氢 | 0.017 | 0.035 | 0 | 0.016 | / | 0.051 | +0.016 |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.0075 | / | 0.0075 | +0.0075 |
| 废水 |  | 废水量 | 3630 | 3635.4 | 0 | 4006 | / | 7636 | +4006 |
|  |  | COD | 0.797 | 0.798 | 0 | 1.2001 | / | 1.9971 | +1.2001 |
|  |  | SS | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.56 | / | 0.96 | +0.56 |
|  |  | 氨氮 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.1 | / | 0.164 | +0.1 |
|  |  | TP | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0.004 | / | 0.0066 | +0.004 |
|  |  | TN | 0.102 | / | 0 | 0.16 | / | 0.262 | +0.16 |
|  |  | 石油类 | / | 0.00011 | 0 | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 |  | 废胶料 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | / | 0.2 | / |
|  |  | 废铁砂 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | / | 0.4 | / |
|  |  | 废边角料 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | / | 8.3 | +8 |
|  |  | 不合格品 | 0.05 | 0 | 0 | 60 | / | 60.05 | +60 |
|  |  | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  |  | 收集粉尘 | 0.93 | 0 | 0 | 0.042 | / | 0.972 | +0.042 |
|  |  | 不合格原料 | 0 | 0 | 0 | 366 | / | 366 | +366 |
|  |  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | / | 6.8 | +6.8 |
| 危险废物 |  | 废包装袋 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | / | 1.5 | / |
|  |  | 废抹布手套 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | / | 0.1 | / |
|  |  | 废活性炭 | 3.2 | 0 | 0 | 27.55 | / | 27.55 | +24.35 |
|  |  | 废包装桶 | 1.15 | 0 | 0 | 10.7 | / | 11.85 | +10.7 |
|  |  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  |  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | / | 1.6 | +1.6 |
|  |  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | / | 1.4 | +1.4 |
|  |  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①