目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	62

附表	63

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 项目厂区平面雨污水管网分布图

附图4 项目车间平面布置图

附图5 土地利用规划图

附图6 生态红线图

附图7 声环境功能区划图

附图8 项目周边水系图

附图9 三区三线规划图

附件

附件1 金坛经济开发区规划环评审查意见

附件2 备案证

附件3 营业执照

附件4 法人身份证

附件5 购房合同

附件6 住所证明

附件7 环评报告公示

附件8 环评技术合同

附件9 工程师现场勘查照片

附件10 现状检测报告和引用说明

附件11 委托书

附件12 建设单位承诺函

附件13 建设单位环评单位承诺函

附件14 声明确认单

附件15 危废承诺书

附件16 产品遵循医疗器械相关法规的申明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产医用润滑凝胶液体敷料30000万片/瓶、医用可吸收缝合线300万盒、饮用纯净水60万袋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-320458-89-01-234555 |  |  |
| 建设单位联系人 | 施卫 | 联系方式 | 15380466528 |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号 |  |  |
| 地理坐标 | （119度39分02.595秒，31度45分27.035秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十四、医药制造业，49卫生材料及医药用品制造277中的卫生材料及医药用品制造 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 江苏金坛经济开发区经济发展局 | 项目备案文号 | 坛开经发备字〔2024〕261号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.5% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地面积（m2） | 1798.47（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，不属于有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，无生产废水外排，因此无需设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1，因此无需设置环境风险专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 规划名称：《金坛经济开发区发展规划》 审批机关：江苏省人民政府； 审查文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》（苏政复[1993]60号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》； 召集审查机关：原江苏省环境环保厅； 审查文件名称及文号：《关于<金坛经济开发区发展规划环境影响报告书>的审查意见》，苏环审[2015]52号；最新的《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2023-2035）环境影响评价报告书》委托江苏龙环环境科技有限公司更新编制中。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 本项目与《金坛经济开发区发展规划》的相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表 序号; 规划情况; 本项目情况; 相符性. 1; 规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。 传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。 创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。; 项目建设地位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，属于传统产业园区；行业类别为C2770卫生材料及医药用品制造，属于综合制造产业，故符合传统产业园区产业定位。; 符合. 2; 用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55m2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。; 项目建设地属于工业用地。; 符合. 3; 环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 项目所在地已采用雨污分流制；生活污水收集后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 符合. 4; 环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。; 项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置。; 符合. 综上，项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。 2、规划环境影响评价相符性分析 项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与金坛经济开发区发展规划环境影响报告书及审查意见相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 规划期：2013-2030年，其中，近期为2013-2018年，远期为2019-2030年，远景为2030年以后。; 本项目在规划期远期内。; 符合. 2; 空间布局：规划形成两条轴线、两个片区（新镇）中心和四大功能区的规划结构，其中四大功能区为华罗康科技园区、生态居住区、传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。产业定位：纺织服装、机械电子、高端装备制造、盐化工、新能源、新材料、节能环保、新医药、研发服务。盐化工区产业定位为盐化工及其延伸产品、化工新材料。; 项目建设地位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，属于传统产业园区；行业类别为C2770卫生材料及医药用品制造，属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位。; 符合. 3; 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或者污染程度低的项目，其生产工艺、装备水平、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均须达到同行业国际先进水平，至少是国内先进水平。; 项目从事医用润滑凝胶液体敷料、医用可吸收缝合线、饮用纯净水的生产，项目称料、投料粉尘和密封废气因产生量极少且不易收集，故直接在车间内无组织排放，污染程度较低。根据建设单位提供的资料，本项目投产后年产值约2000万元。经计算，本项目单位GDP水耗为0.0174m3/万元，单位GDP能耗为0.0615吨标准煤/万元，均低于《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》中的设计值（参考2030年），即单位GDP水耗为6m3/万元，单位GDP能耗≤0.25吨标准煤/万元，满足开发区的资源指标要求。项目单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均可到同行业国内先进水平。; 符合. 4; 机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目。在园区大气中HCI稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。; 本项目不属于以上禁止行业及禁止项目。项目不排放HCl废气。; 符合. 5; 与钱资荡生态红线区边界相邻2000米内用地布置为污染程度低的工业项目。; 项目距钱资荡生态红线区最近距离为7.0km；且项目产生的非甲烷总烃、颗粒物因产生量极少且不易收集，故直接在车间内无组织排放，污染程度较低。; 符合. 6; 加快环保基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，建设完善区内污水管网。; 项目所在地区已实施雨污分流，生活污水经污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 符合. 7; 加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。; 项目建设一般固废暂存区和危废仓库收集、贮存固体废物，危险废物交由有资质单位处置。; 符合. 8; 加强区域大气环境保护，严格落实HCl等大气特征污染物防治措施，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量。; 本项目不排放HCl，项目称料、投料粉尘和密封废气因产生量极少且不易收集，故直接在车间内无组织排放，污染程度较低。项目采用有效措施严格控制大气污染物排放总量。; 符合. 9; 落实《江苏省太湖污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。; 项目生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，满足《江苏省太湖污染防治条例》要求。; 符合. 10; 严格控制园区人口规模和用水定额，减少工业企业用水量和污水排放量，严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。; 项目生活污水接入市政污水管网，生活污水成分简单，污染物浓度较低，进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理达标后排入尧塘河，对周边水体环境影响不大。; 符合. 综上，项目建设符合《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》中相关要求。 3、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》附件2常州市生态环境管控单元更新情况-附表1常州市优先保护单元更新情况，本项目不在金坛区的11个优先保护单元（2023年版）范围内。 根据三条控制线图（附图10）可知，本项目在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 项目主要从事医用润滑凝胶液体敷料、医用可吸收缝合线、饮用纯净水的生产，行业类别为C2770卫生材料及医药用品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；不属于《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）附件3中“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”；不属于《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》中“两高”项目；也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的项目，符合国家和地方产业政策。 与《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》符合性分析如下： 表1-3 与《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》对照分析 行业; 国民经济行业分类及代码; 内容; 对照分析. 石油、煤炭及其他燃料加工业; 原油加工及石油制品制造（2511）; --; 本项目国民经济行业类别属于C2770卫生材料及医药用品制造，不属于江苏省“两高”项目。. 炼焦（2521）; 焦化企业废气综合利用除外。. 煤制合成气生产（2522）; --. 煤制液体燃料生产（2523）; --. 其他煤炭加工（2529）; 活性炭制造。. 化学原料和化学制品制造业; 无机酸制造（2611）; 硫酸、硝酸、盐酸、萤石法氟化氢制造。. 无机碱制造（2612）; 烧碱、纯碱制造（采用井下循环制碱工艺的除外）。. 无机盐制造（2613）; 电石制造。. 有机化学原料制造（2614）; 乙烯、丙烯、苯乙烯、电石法氯乙烯、对二甲苯（PX）、醋酸、甲醇、粮食法丁醇、丁二醇、粮食法丙酮、氯醇法环氧丙烷、氯醇法环氧氯丙烷、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯制造。. 其他基础化学原料制造（2619）; 黄磷制造。. 氮肥制造（2621）; --. 磷肥制造（2622）; --. 钾肥制造（2623）; --. 工业颜料制造（2643）; 立德粉、钛白粉、铅铬黄、氧化铁系颜料制造。. 初级形态塑料及合成树脂制造（2651）; 电石法聚氯乙烯制造。. 合成橡胶制造（2652）; 四氯化碳溶剂法氯化橡胶制造。. 合成纤维单（聚合）体制造（2653）; 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇制造。. 化学试剂和助剂制造（2661）; 炭黑制造。. 非金属矿物制品业; 水泥制造（3011）; 水泥熟料制造。. 石灰和石膏制造（3012）; 石灰、建筑石膏制造。. 粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）; 烧结砖瓦制造。. 隔热和隔音材料制造（3034）; 烧结墙体材料、泡沫玻璃制造。. 平板玻璃制造（3041）; 仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外。. 玻璃纤维及制品制造（3061）; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类池窑拉丝、高性能及特种玻璃纤维制造除外；玻璃纤维制品制造除外。. 建筑陶瓷制品制造（3071）; 未经高温烧结的发泡陶瓷板制造除外。. 卫生陶瓷制品制造（3072）; 卫生陶瓷制造。. 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）; 烧结粘土砖、烧结镁质砖、烧结高铝砖、烧结硅砖制造。. 石墨及碳素制品制造（3091）; 碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素制造。. 黑色金属冶炼和压延加工业; 炼铁（3110）; 带式焙烧等高效球团矿生产及高炉高比例球团冶炼除外；气基直接还原低碳炼铁（不含煤制气）、高炉富氢喷吹冶炼除外；4N级以上高纯铁制造除外。. 炼钢（3120）; 短流程炼钢、长流程炼钢改短流程炼钢，以及短流程炼钢技改提升的除外；航空轴承用钢、航空航天用超高强度钢、高温合金、精密合金制造除外；不增加炼钢产能精炼项目（使用LF、RH、VD、VOD等精炼设备）除外。. 钢压延加工（3130）; 列入《战略性新兴产业分类（2018）重点产品和服务目录的先进钢铁材料制造除外；近终形铸轧一体化除外；采用加热炉高效燃烧（包括全氧、富氧、低氮燃烧）的除外。. 铁合金冶炼（3140）; 铁基合金粉末（航空领域）冶炼除外。. 有色金属冶炼和压延加工业; 铜冶炼（3211）; 再生资源冶炼除外。. 铅锌冶炼（3212）. 镍钴冶炼（3213）. 锡冶炼（3214）. 锑冶炼（3215）. 铝冶炼（3216）. 镁冶炼（3217）. 硅冶炼（3218）. 其他常用有色金属冶炼（3219）. 金冶炼（3221）. 银冶炼（3222）. 其他贵金属冶炼（3229）. 电力、热力生产和供应业; 火力发电（4411）; 燃煤发电。. 热电联产（4412）; 燃煤热电联产。. 2、规划选址合理性分析 项目建设地点位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，对照《金坛经济开发区发展规划（2018-2035）》土地利用规划图，项目用地地块规划为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施，能够达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 3、三线一单相符性 （1）生态管控红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年，全市空气质量优良天数285天，优良率78.1%；其中金坛区空气质量优良天数278天，优良率为76.2%；全市六项污染物指标中，SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均浓度均达标；SO2和CO日平均值均达标；PM2.5日均值、PM10日均值、NO2日均值和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超标，项目所在区域2023年环境空气质量不达标。 根据《2023年常州市生态文明建设工作方案》，通过推进固定源深度治理、着力打好臭氧污染防治攻坚战、实施扬尘污染精细化治理、开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理、着力打好重污染天气消除攻坚战等污染防治措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境：项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；项目称料、投料粉尘和密封废气因产生量极少且不易收集，故直接在车间内无组织排放，污染物排放量较低，对大气环境影响较小；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 声环境：项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 （3）资源利用上线 项目行业类别为C2770卫生材料及医药用品制造，运营过程中用水主要为滤材冲洗用水、纯化水制备用水、制备饮用纯净水用水、医用润滑凝胶液体敷料配制用水、蒸发器用水、RO膜冲洗用水和生活用水，由当地市政管网供给；用电由当地市政供电统一供应；项目用地为工业用地，使用现有已建厂房进行建设，不新增用地，不占用新的土地资源；因此项目建设不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）等文件分析，详见表1-4、表1-5及表1-6。 表1-4 市场准入负面清单 序号; 禁止准入类; 是否属于. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不属于. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为（《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建；禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项）; 不属于. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动（地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项）; 不属于. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动（非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中不得使用“银行”“保险（保险公司、保险资产管理公司、保险集团公司、自保公司、相互保险组织）”“证券公司”“基金管理公司）; 不属于. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不属于. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不属于. 表1-5 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版） 序号; 文件要求; 是否属于. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不属于. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不属于. 表1-6 长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则 序号; 文件要求; 项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围及重要支流岸线一公里范围内，不在太湖流域一、二、三级保护区内; 相符. 2; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 3; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 4; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目不属于燃煤发电项目; 相符. 5; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 项目建设地点位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，项目类别不属于以上高污染项目; 相符. 6; 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目不属于化工项目，项目周边无化工企业; 相符. 7; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动。. 8; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目类别为C2770卫生材料及医药用品制造，不属于以上不符合国家和省产业政策的项目，不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业及高耗能项目; 相符. 9; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 11; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 12; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 13; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的要求。 4、技术政策相符性 （1）与地方文件相符性 项目建设与地方文件相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与地方文件相符性分析 文件; 与项目相关要求; 项目相符性分析; 是否相符. 《江苏省大气污染物防治条例》; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 项目称料、投料粉尘和密封废气因产生量极少且不易收集，故直接在车间内无组织排放，废气污染物排放量较少，污染程度较低。; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 项目称料、投料粉尘和密封废气因产生量极少且不易收集，故直接在车间内无组织排放，废气污染物排放量较少，污染程度较低。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除效率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 项目称料、投料粉尘和密封废气因产生量极少且不易收集，故直接在车间内无组织排放，废气污染物排放量较少，污染程度较低; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 项目密封废气（非甲烷总烃）因产生量极少且不易收集，故直接在车间内无组织排放，废气污染物排放量较少，污染程度较低; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 项目不使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《太湖流域管理条例》; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，不属于禁止类项目，无生产废水排放; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 项目为新建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 项目目前正在进行环境影响评价，未取得批复前不得搬迁; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 本次环评要求建设单位严格执行“三同时制度”; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 项目生活污水依托厂区已建排污口，建设单位不私设排污口; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 项目无污水处理设施，无污泥产生; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）项目不属于禁止类项目； （二）项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目不产生及排放生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物; 相符. 常州市金坛区人民政府关于印发《2022年常州市金 坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。; 项目不使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂; 相符. 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338）号; 建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 1、建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 2、科学判定环境风险评价工作等级和评价范围，系统识别环境风险。合理分析代表性风险事故情形，预测其影响范围与程度； 3、明确环境风险防范措施的建设任务。大气环境风险防范应结合风险源实际状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，特别是有毒有害气体厂界监控预警措施，并提供事故状态下区域人员疏散通道和安置场所位置图。事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，结合环境风险事故情形和预测结果，提出必要的应急设施（包括围堰、防火堤、应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施等）建设要求，并明确事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。要提供雨污水、事故废水收集排放管网示意图、环境应急设施分布图等防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图。明确企业与所在园区/区域的环境风险防控体系、设施的衔接和配套。 3、明确环境应急管理制度内容。包括：①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求;②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力；③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求；④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次；⑤明确环境应急培训和演练内容、方式、频次和台账记录要求；⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求。 4、环境风险防范措施“三同时”要求。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。 5、明确环境风险评价结论。根据项目危险因素、环境敏感性及风险事故分析结果，结合环境风险防范措施和应急管理建设内容，明确给出建设项目环境风险是否可防控的结论。; 项目为环境影响报告表，无需设置风险专项内容，本环评仅对环境风险及应急内容提出简要要求，要求建设单位将环境风险防范措施纳入环保投资和建设项目竣工环保验收中。明确给出建设项目环境风险是可防控的结论。项目详细的应急预案编制要点要求、环境风险防范措施等将纳入突发环境事件应急预案中; 相符. （3）与《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求》、《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求》相符性分析 对照《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》及常州市生态环境分区管控要求动态更新成果（2023年版）环境管控单元图，项目位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，属于重点管控单元，相符性分析见表1-8及表1-9。 表1-8 江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求 序号; 管控要求; 项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质; 相符. 2; 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控; 项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 3; 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目设置风险防范措施，配备相应的应急设施; 相符. 4; 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目不属于高耗水行业，不涉及销售及使用燃料; 相符. 表1-9 与常州市生态环境分区管控要求动态更新成果（2023年版）相符性 序号; 管控要求; 项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。（2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。（3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。（4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目严格执行（苏政发〔2020〕49号）、（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）、常政发〔2023〕23号）等文件要求。本项目从事医用润滑凝胶液体敷料、医用可吸收缝合线、饮用纯净水的生产，行业类别为C2770卫生材料及医药用品制造，不属于淘汰及限制类项目，不属于以上禁止类项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。（2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; （1）项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，排放量较低，不会突破生态环境承载力。（2）建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 3; 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。（2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。（4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; （1）项目严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求；（2）项目不属于化工行业；（3）本项目给水依托现有供水管网以及区域供水；（4）项目安排安环专员负责相关具体工作，项目无涉爆粉尘且产生的危废均暂存危废仓库后委托有资质单位处置，实现固废零排放；项目不属于大宗危化品使用企业；项目根据相关规定实行危废台账制度，且不以任何形式非法转移、处置和倾倒危废。; 相符. 4; 资源利用效率要求; （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。（2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。（3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。; （1）本项目用水为滤材冲洗用水、纯化水制备用水、制备饮用纯净水用水、医用润滑凝胶液体敷料配制用水、蒸发器用水和RO膜冲洗用水和生活用水； （2）本项目不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线；（3）项目无需供热；（4）本项目GDP水耗为0.0174m3/万元，GDP能耗为0.0615吨标准煤/万元，不属于高能耗项目。; 相符. （4）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 与项目相关要求; 项目相符性分析; 是否符合. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）项目选址位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏；（5）项目基础资料数据符合实际情况。; 符合. 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 项目需按要求取得总量指标。; 符合. 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。; 项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 项目产生的危险废物均收集后委托有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 江苏坤瀚生物医疗科技有限公司成立于2020年05月26日，统一社会信用代码为91320413MABP4PU78G，主要经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；办公用品销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 建设单位拟投资3000万元，购置金坛控股中南高科创新园现有厂房，新建年产医用润滑凝胶液体敷料30000万片/瓶、医用可吸收缝合线300万盒、饮用纯净水60万袋项目。该项目位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号10幢2号，厂房建筑面积为1798.47m2（共5层）。配套购置混合机、自动灌装机、吸塑机、制水机组等设备，建成后将具备年产医用润滑凝胶液体敷料30000万片/瓶、医用可吸收缝合线300万盒、饮用纯净水60万袋的生产能力。项目已于2024年12月04日取得江苏金坛经济开发区经济发展局的备案文件（坛开经发备字[2024]261号），项目编号为2412-320458-89-01-234555。项目地理位置详见附图一。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，项目属于“二十四、医药制造业，49卫生材料及医药用品制造277中的卫生材料及医药用品制造”，因此项目应编制环境影响报告表。为此，江苏坤瀚生物医疗科技有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘，搜集相关资料的基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成本环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、建设内容 1、项目产品方案 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 规格; 设计能力（年）; 年运行时数（h）. 1; 医用润滑凝胶液体敷料生产线; 医用润滑凝胶液体敷料（1）（2）; 2g-45g/片; 15000万片; 生产时长：8*3*300=7200h. 2; 2g-135g/瓶; 15000万瓶. 3; 医用可吸收缝合线生产线; 医用可吸收缝合线（2）; 1支/盒; 300万盒. 4; 饮用纯净水生产线; 饮用纯净水; 5-10L/袋; 60万袋. 注：（1）本项目医用润滑凝胶液体敷料主要涂抹于导管外表面，起润滑作用； （2）本项目医用润滑凝胶液体敷料、医用可吸收缝合线严格按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册与备案管理办法》等法规要求生产及管理，产品符合《医疗器械分类目录》中“外科器械”或“医用材料”相关分类标准，不属于消毒液或消毒产品范畴。投产前将进行医疗器械备案，其生产、销售及使用均遵循医疗器械相关法规要求，不与消毒产品混淆；若作为消毒产品销售或使用，则本环评作废。. 2、劳动定员及工作制度 项目员工55人，年工作300天，实行3班制，每班工作8小时，年运行7200小时。项目不设食堂和宿舍。 3、项目主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 布设医用润滑凝胶液体敷料生产线1条，位于厂房4层东南侧; 建筑面积595m2; 年产医用润滑凝胶液体敷料30000万片/瓶、医用可吸收缝合线300万盒、饮用纯净水60万袋; 依托现有厂房，新建10万级洁净车间用于布设相关生产线. 布设医用可吸收缝合线生产线1条，位于厂房3层西侧. 布设饮用纯净水灌装包装线1条，位于厂房3层东侧. 储运工程; 原料仓库; 原料暂存，位于厂房1层中部; 建筑面积320m2; 依托现有厂房，新建. 成品仓库; 成品暂存，位于厂房2层西侧; 建筑面积150m2; 依托现有厂房，新建. 运输; 汽运; /; /. 辅助工程; 包装区; 产品包装，位于厂房2层东侧; 建筑面积110m2; 依托现有厂房，新建. 纯化水制备区; 纯化水制备，位于厂房5层东侧; 建筑面积50m2; 依托现有厂房，新建. 实验室; 饮用纯净水水质抽检，位于厂房5层西侧; 建筑面积130m2; 依托现有厂房，新建. 办公室; 员工办公使用，位于厂房1层西南侧、2层南侧、5层出货梯口段; 建筑面积：1F10m2，2F30m2，5F30m2; 依托现有厂房，新建. 公用工程; 给水; 市政给水管网; 项目用水为滤材冲洗用水、纯化水制备用水、制备饮用纯净水用水、敷料配制用水、蒸发器用水、RO膜冲洗用水和生活用水，总用水量为34818.246t/a; 依托现有已建管网. 排水; 雨污分流，雨水接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司; 项目排放的废水为生活污水，排放量分别为1320t/a; 依托现有已建管网及排口. 供电; 厂区电网提供; 100万kWh/a; 依托现有已建电网. 废水; 生活污水; 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司; 废水排放量1320t/a; 依托现有已建管网及排口. 固废; 固废仓库; 一般固废暂存，位于厂房2层南侧; 建筑面积13m2; 依托现有厂房，新建. 危废仓库; 危险废物暂存，位于厂房2层南侧; 建筑面积13m2; 依托现有厂房，新建. 噪声; 隔声、减振、消音措施; 降噪≥25dB（A）; 新建. 依托工程; 依托金坛控股中南高科创新园内已建厂房，污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施. 公用工程依托可行性分析： 项目给水依托金坛控股中南高科创新园供水管网，排水依托金坛控股中南高科创新园现有雨、污水管网，供电依托金坛控股中南高科创新园供电管网。金坛控股中南高科创新园供水管网、雨污水管网及供电管网均已铺设到位且可正常使用，满足项目使用需求。 4、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 建设项目主要设备表 序号; 生产单元; 工序; 设备名称; 规格/型号; 数量. 医用润滑凝胶液体敷料生产所用设备. 1; 医用润滑凝胶液体敷料生产车间; 称料; 电子秤; JM-10002; 1台. 2; 称料; 台称; ACS-30; 1台. 3; 混料; 混合机; 22KW; 2台. 4; 公辅-转运; 不锈钢桶; 50L; 10个. 5; 灌装; 自动灌装机; 7.5KW; 4台. 6; 灌装; 自动灌装机; 5.5KW; 4台. 7; 灌装; 自动旋盖机; /; 1台. 医用可吸收缝合线生产所用设备. 1; 医用可吸收缝合线生产车间; 吸塑; 吸塑机; 16KW; 3台. 饮用纯净水生产所用设备. 1; 饮用纯净水生产车间; 纯水制备; 制水机组; FST-EDI-1T; 1套. 2; 管道消毒; 蒸发器; 48KW; 1台. 3; 公辅-储存纯水; 食用级不锈钢储存纯水箱; 1000L; 1只. 4; 储水罐; 2000L; 1只. 5; 抽检; pH计; PHS-3C; 1台. 6; 超净工作台; SW-CJ-2GQ; 3台. 7; 玻璃烧瓶; 100ml; 10只. 公辅设备. 1; 生产车间; 包装; 自动打包机; 4KW; 2台. 2; 压缩空气; 无油螺杆空压机组; 11KW; 1套. 5、原辅材料及相关理化性质 建设项目主要原辅材料及用量见表2-4，主要原辅材料理化性质详见表2-5。 表2-4 建设项目主要原辅材料表 序号; 名称; 组份; 用量/a; 物料形态; 包装规格; 最大储存量; 储存位置. 1; 卡波姆（2）; 聚丙烯酸100%; 270吨; 固体 粉末; 20kg/箱; 10吨; 原料仓库. 2; 甘油（1）; 丙三醇100%; 162吨; 液体; 160kg/桶; 8吨. 3; 三乙醇胺（1）; 三乙醇胺100%; 594吨; 液体; 180kg/桶; 25吨. 4; 聚乙二醇-2000; 聚乙二醇-2000 100%; 3348吨; 固体 颗粒; 25kg/袋; 180吨. 5; 聚乙二醇-400（1）; 聚乙二醇-400 100%; 2565吨; 液体; 200kg/桶; 120吨. 6; 对羟基苯甲酸甲酯钠（2）; 对羟基苯甲酸甲酯钠100%; 81吨; 固体 颗粒; 25kg/桶; 4吨. 7; 对羟基苯甲酸甲酯钠（2）; 对羟基苯甲酸丙酯钠100%; 108吨; 固体 颗粒; 25kg/桶; 5吨. 8; 铝箔袋/带; PP; 30吨; 固体; /; 3吨. 9; 缝合线; PP; 300万盒; 固体; 100根/盒; 5万盒. 10; 吸塑包装膜; PP; 12吨; 固体; 10kg/捆; 1吨. 11; 医用塑料瓶; PP; 1.5万瓶; 固体; 100瓶/箱; 0.5万瓶. 12; 食品级包装膜; PE; 30吨; 固体; 10kg/捆; 5吨. 13; 产品包装盒; /; 50万只; 固体; 100只/箱; 5000只. 14; 外包材; /; 20万只; 固体; 10只/捆; 1000只. 注：（1）为保证甘油、三乙醇胺、聚乙二醇-400的洁净度和湿润度，由中国石化配备的专用运输车直接运入并分装进企业自备的桶内；另外，为保证企业自备的桶可重复使用，在进行分装前，需在桶内套一层PE袋； （2）卡波姆、对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸甲酯钠的外包装为纸箱、纸桶，购入时原辅料与外包装之间自带一层PE袋，原辅料使用完毕后，该外包装可作为成品包装箱或企业内部周转用。. 表2-5 主要原辅料及成分理化特性、毒性毒理 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 卡波姆; 无色透明的固体，沸点：116℃，相对密度（水=1）：1.063g/cm3，熔点：12.5℃; 闪点：61.6℃; 大鼠经口：LD50>1000mg/kg. 甘油（C3H8O3，丙三醇）; 透明无色粘性液体，沸点：290℃，相对密度（水=1）：1.261g/cm3，熔点：18.17℃; 闪点：199℃，爆炸极限：空气中2.6%-11.3%（体积），自燃温度：370℃; 大鼠经口：LD5012.6g/kg，大鼠吸入：LC50＞570mg/cu. 三乙醇胺; 无色至淡黄色粘性液体，沸点：336.1℃，相对密度（水=1）：1113.6kg/m3，熔点：20.5℃，水溶性：＞1000g/L; 闪点：179℃，爆炸极限：空气中3.6%-7.2%（体积），自燃温度：324℃; 大鼠经口：LD506400mg/kg，大鼠吸入：LC50＞1.8mg/m3，小鼠经皮：LD50＞2000mg/kg. 聚乙二醇; 无色透明粘性液体，沸点：870℃，相对密度（水=1）：1.1g/cm3，熔点：-10℃，水溶性：4000mg/L; 闪点：95.1℃; 大鼠经口、经皮：LD50＞2000mg/kg. 对羟基苯甲酸甲酯钠; 白色粉末，相对密度（水=1）：1.42g/cm3，熔点：313℃，水溶性：418g/L; 闪点：116.4℃，自燃温度：＞404℃; 无毒. 对羟基苯甲酸丙酯钠; 白色吸湿的粉末，相对密度（水=1）：1.24g/cm3，熔点：302℃，水溶性：＞1000g/L; 闪点：124.6℃; 无毒. PP（聚丙烯）; 白色、无臭、无味的固体。熔点：189℃；相对密度（水=1）：0.9-0.91；溶解性：不溶于水; 燃烧性：可燃引燃温度420℃；爆炸上限：无资料爆炸下限：0%; 无毒. PE（聚乙烯）; 由乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，比重：0.94-0.96g/cm3；成型收缩率：1.5-3.6%，熔点130-145℃；无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒；密度：0.910-0.925g/cm3；不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。; 闪点：270℃; 无毒. - 6、项目水平衡分析 本项目用水为员工生活用水、滤材（石英砂、活性炭、超滤膜）冲洗用水、纯化水制备用水、制备饮用纯净水用水、医用润滑凝胶液体敷料配制用水、蒸发器用水和RO膜冲洗用水、绿化用水。 - 员工生活用水：项目职工55人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《常州市农业、林牧渔业、工业、生活和服务业用水定额（2021年修订）》，员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为1650t/a，全部来源于制纯浓水。 - 2）石英砂、活性炭、超滤膜冲洗用水：本项目石英砂、活性炭和超滤膜均需使用自来水定期进行冲洗，频次均为3个月/次，类比同类企业的生产数据，用水量约为200L/次，则用水量为0.8t/a。 - 3）纯化水制备用水：本项目饮用纯净水制备（4500t/a）、医用润滑凝胶液体敷料配制（19872t/a）、蒸发器用水（0.012t/a）、RO膜冲洗用水（0.2t/a）均使用纯化水，则纯化水的用量为24372.212t/a。本项目设置1台制水机组，纯水制备效率为70%，则需用自来水水量为34817.446t/a。 4）制备饮用纯净水用水：根据建设单位提供的数据，本项目饮用纯净水的规格为5-10L/袋（折中取值7.5L/袋），则年产60万袋饮用纯净水需用纯水共4500t。 5）医用润滑凝胶液体敷料配制用水：本项目医用润滑凝胶液体敷料需加入纯水进行配制，配比为0.6%的甘油、1.0%的卡波姆、12.4%的聚乙二醇-2000、9.5%的聚乙二醇-400、0.3%的对羟基苯甲酸甲酯钠、0.4%的对羟基苯甲酸丙酯钠、2.2%的三乙醇胺、73.6%的纯化水，甘油、卡波姆、聚乙二醇-2000、聚乙二醇-400、对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠和三乙醇胺的使用量合计为7128t/a，则纯水的用量约为19872t/a，可全部进入产品。 6）蒸发器用水：本项目管道需使用纯水进行消毒，根据建设单位提供的数据，用水量约为15L/次，蒸发器（电加热升温至200℃）将自带储水罐内的纯水转化为蒸汽对管道进行消毒，蒸汽在管道内遇冷全部转化为蒸汽冷凝水，管道粘带会有所损耗，损耗率约为20%，则有80%的蒸汽冷凝水（即12L）可储存在储水罐中；消毒频次约为3个月/次，每次需向储水罐中补充3L纯水，补充次数为4次/a，则补充水量为0.012t/a。 7）RO膜冲洗用水：本项目RO膜需定期使用纯化水进行冲洗，频次约为3个月/次，类比同类企业的生产数据，用水量约为50L/次，则纯化水用量为0.2t/a。 8）绿化用水：本项目所在厂区占地约88亩（即58667m2），根据厂区绿化规定，绿化率需＞20%，本次按21%的绿化率计算厂区绿化面积，约为12320m2；绿化区需进行灌溉，根据《绿化管理用水定额》可知江苏绿化灌溉通用用水量为2.4L/d，则厂区绿化需用水量约为8870.4t/a；本项目产生的制纯浓水（8795.234t/a）、反冲洗废水（石英砂、活性炭、超滤膜冲洗废水0.64t/a、RO膜冲洗废水0.16t/a），合计8796.034t/a，可全部用于厂区绿化灌溉。 （2）排水 1）生活污水：生活污水排放系数按0.8计，则排放量为1320t/a，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河。 2）石英砂、活性炭、超滤膜冲洗废水：石英砂、活性炭和超滤膜会沾带约20%的水量，则剩余80%的废水即0.64t/a，用于厂区绿化灌溉。 3）制纯浓水：本项目纯化水的用量为24372.212t/a，设置1台制水机组，纯水制备效率为70%，则需用自来水水量为34817.446t/a，则制纯浓水的产生量为10445.234t/a，其中1650t/a作员工生活使用，8795.234t/a用于厂区绿化灌溉。 4）RO膜冲洗废水：RO膜会沾带约20%的水量，则剩余80%的废水即0.16t/a，用于厂区绿化灌溉。 项目水平衡见图2-2。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） - 7、厂区平面布置 项目位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，购置金坛控股中南高科创新园内现有空置厂房进行生产，该厂房主体为5层结构，建筑面积为1798.47m2。 一层，由西至东、由北至南依次为楼梯间、门厅、货梯、监控室、原料仓库、空置备用区域、办公室、配电柜、卫生间、楼梯间； 二层，由西至东、由北至南依次为楼梯间、货梯、成品仓库、包装区、办公室、固废仓库、危废仓库、楼梯间； 三层，由西至东、由北至南依次为楼梯间、医用可吸收缝合线生产线、货梯、出货缓冲区、空置备用区域、货物升降、楼梯间； 四层，由西至东、由北至南依次为楼梯间、更衣间、货梯、进货缓冲区、医用润滑凝胶液体敷料生产线、货物升降、空调机房、卫生间、空置备用区域、楼梯间； 五层，由西至东、由北至南依次为楼梯间、实验室1、货梯、办公室、饮用纯净水生产线、实验室2、实验室3、办公室、楼梯间。项目车间平面布置图详见附图4-1至4-5。 - 8、周边环境概况 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号厂房。项目所在厂房的东侧、南侧、北侧均为空置厂房，西侧为斯凯易（常州）智能制造有限公司。 项目厂区东侧为冈田精机常州有限公司，南侧为晨风路，路南为蓝岭公寓，西侧为汇福路，路西为常州惠本创智科技有限公司，北侧为兴明路，路北为江苏迪迈新材料有限公司。项目周边环境概况见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、工艺流程简介 本为新建年产医用润滑凝胶液体敷料30000万片/瓶、医用可吸收缝合线300万盒、饮用纯净水60万袋项目，营运期工艺流程及产污环节见图2-2、图2-3及图2-4。 - 医用润滑凝胶液体敷料的生产工艺流程及产污环节 图2-2 医用润滑凝胶液体敷料生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 称料混合：人工使用电子秤和台秤按量称取所需原辅料后倒入混合机内进行搅拌混合，原辅料的配比为0.6%的甘油、1.0%的卡波姆、12.4%的聚乙二醇-2000、9.5%的聚乙二醇-400、0.3%的对羟基苯甲酸甲酯钠、0.4%的对羟基苯甲酸丙酯钠、2.2%的三乙醇胺、73.6%的纯化水，搅拌混合时长为4-5h，混合均匀后，人工肉眼观察透明物料内有无颗粒，若无颗粒即为所需的物料，可进行灌装，若有颗粒，则需继续混合至无颗粒；该过程成会产生极少量的称料粉尘G1-1、投料粉尘G1-2、沾染原辅料的废袋S1-1、废包装材料S1-2。 灌装：混合好的物料从混合机的下料口装入不锈钢桶内，人工转移至自动灌装机的上料口，自动灌装机内设有称重系统，按要求设置灌装规格：片状产品规格为2-45g/片，瓶装产品规格为2-135g/瓶；灌装时长为1-1.5s；人工将所需的铝箔袋和医用塑料瓶放置于自动灌装机内，设备自动将其输送至下料口；灌装完毕后，片状产品的铝箔袋由自动灌装机自动密封封口（电加热，加热温度为150℃，加热时长为2s左右），铝箔袋为PP材质，PP的熔点为189℃，故自动密封封口过程中会产生极少量的废气G1-3；瓶装产品需使用自动旋盖机将瓶盖旋紧。 检验：产品封装后，人工挤压片装产品、倒立瓶装产品检测有无漏液的情况，若无漏液则为合格品，可进入包装工段；若有漏液情况，片装产品返至灌装机内再次进行密封封口、瓶装产品人工将瓶盖拧紧。 包装：人工将合格品直接包入产品包装盒内，最后，按照规定数量进行装箱并使用自动打包机进行打包。 - 医用可吸收缝合线生产工艺流程及产污环节 图2-3 医用可吸收缝合线生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 吸塑：人工将外购的吸塑包装膜和缝合线依次放入吸塑机模具内，利用吸塑机自带的真空泵产生的真空吸力，加热（电加热，加热温度为150℃，加热时长为2s左右）软化吸塑包装膜，在-0.8Mpa的负压状态下吸塑2-3s，将吸塑包装膜吸塑成贴附于缝合线的表面的真空罩，该过程产生吸塑废气G2-1和废包装材料S2-1。 - 包装：人工装盒时手捏吸塑后的产品检查是否存在漏气的情况，不漏气的即为合格品，可直接装入产品包装盒，按照规定数量进行装箱并使用打包机打包；如存在漏气则为不合格品，需返至吸塑工段重新进行吸塑。 - 饮用纯净水工艺流程及产污环节 图2-4 饮用纯净水工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 若管道长期未使用，则需在饮用纯净水制备前，使用蒸发器对自制纯水进行加热，将自制纯水转化为蒸汽对管道进行消毒。 过滤（粗滤）：将原水（自来水）通过泵抽入原水箱中，再通过泵抽入粗滤装置；先后通过砂滤和碳滤两道过滤层，去除原水中的悬浮物质、胶体物质、砂粒等。再经过细石英砂过滤器，去除水中的异味、氯气及氯化物、有机物等，起到降低色度、优化口味等作用，处理水量一般为0.45t/小时；石英砂和活性炭定期（3个月/次）使用自来水进行冲洗后继续使用，故无废石英砂和废活性炭产生； 过滤（精滤）：粗滤后的水通过超滤膜再次进行过滤，去除原水中大分子胶体物质；超滤膜定期（3个月/次）使用自来水进行冲洗后继续使用，故无废超滤膜产生； 过滤（RO膜处理）：精滤后的水进入RO膜进行进一步净化，去除细菌、病毒、对人体有害的无机和有机离子、重新排列水分子，制造高纯度饮用纯净水。主要工艺参数：纯水水量=0.45t/小时（25度时），工作压力：150-180PSI，经过反渗透系统精滤的纯净水进入食用级不锈钢储存纯水箱；RO膜定期（3个月/次）使用饮用纯净水进行冲洗后继续使用，故无废RO膜产生； 消毒（紫外灯消毒）：纯水箱内的水被泵抽入EDI装置的过程中，利用紫外光中具有最高杀菌率波长为UV-C的波段对水中的细菌、病毒等照射，紫外灯管发射出的电磁能量破坏了微生物的基因物质，也就是DNA和RNA，使细胞失去繁殖能力，导致死亡，使其再无致病的可能，从而达到水体的消毒和净化效果；紫外灯管定期（1个月/次）由设备商进行现场检修，故无废紫外灯管产生； EDI提纯：经紫外灯消毒后的水进入EDI装置，将水中的溶解物质和离子置换成一个质量更高、更纯净的水； 抽检：经EDI提纯后的水定期取样后送入实验室进行抽检，抽检频次为1次/d，水量为50ml/次，主要检测纯水TOC、电导率等指标的达标情况，各项指标均需满足《食品安全国家标准包装饮用水》（GB19298-2014）的相关要求才可进行灌装；正常情况下，按照要求和步骤产生出来的纯水基本无不合格品，若产生不合格品，则该批次纯水需全部返至纯水系统内进行重新过滤，直至合格； 灌装：符合要求的纯净水通过管道送入灌装机内，灌装机内部自带称重装置，可以设置不同规格，按照规格装入相应的食品级包装膜中并在灌装机内自动密封封口（电加热，加热温度为110℃，加热时长为1s左右），食品级包装膜为PE材质，PE的熔点为130-145℃，故自动密封封口过程中会产生极少量的废气G3-1；封口后，人工挤压检查产品是否存在漏液的情况，不漏液的即为合格品可直接进行包装，漏液的即为不合格品需放入灌装机内再次进行封口，直至不漏液； 包装：人工将合格品装入产品包装盒内，后按照规定数量进行装箱并使用打包机打包。 - 其他辅助环节 ①活性炭箱处理过程中会产生废活性炭S4。 ②本项目部分产品需按客户要求进行灭菌，灭菌工序委外进行。 3、污染工序及污染因子 项目生产运行阶段的主要污染源及污染因子见表2-6。 表2-6 项目营运期污染工序及污染因子汇总 类别; 编号; 污染源; 主要污染因子; 治理措施和去向. 废气; G1-1、G1-2; 称料混合; 颗粒物; 项目称料和投料过程中产生极少量的粉尘，经洁净车间内净化空调系统内的滤芯过滤. G1-3、G3-1; 密封封口; 非甲烷总烃; 经洁净车间内的抽风系统收集至活性炭箱内处理后无组织排放. G2-1; 吸塑. 固废; S1-2、S2-1; 原辅料拆包; 废包装材料; 委托一般固废单位处置. S1-1; 原辅料拆包; 沾染原辅料的废袋; 委托有资质单位处置. S4; 废气处理; 非甲烷总烃、活性炭. 噪声; N; 设备噪声; 机械噪声; 设备减振、车间噪声屏蔽. |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 本项目使用金坛控股中南高科创新园内现有空置厂房进行生产，该厂房为新建厂房，本项目为首次使用，因此无原有环境问题。 金坛控股中南高科创新园地块建筑面积为101950m2，房产属于非住宅，不动产权正在办理中。 目前金坛控股中南高科创新园已建供水管网、供电线路、雨水管网及雨水排口、污水管网及污水排口。园区共设有1个污水总排口，位于园区西侧，2个雨水排口（YS001、YS002），分别位于园区西侧（YS001）和西南侧（YS002）。 本项目依托金坛控股中南高科创新园园区内已建的供水管网、供电线路、雨水管网及雨水排口（YS001）、污水管网及污水排口。若雨水和污水排放口出现超标排放情况，由金坛控股中南高科创新园承担相应的环保责任。江苏坤瀚生物医疗科技有限公司需设置单独计量口，且不得向污水管网、雨水管网内排放生产废水、废液等。 江苏坤瀚生物医疗科技有限公司自建固废仓库等环保设施，若噪声等出现超标排放或者固体废物未按照要求暂存处置，由江苏坤瀚生物医疗科技有限公司承担相应的环保责任。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。 根据《2023年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见下表。 表3-1 大气环境质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 达标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 100; 不达标. 日平均质量浓度范围; 6~151; 75; 93.6. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 12~188; 150; 98.8. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 4~17; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 6~106; 80; 98.1. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 174; 160; 85.5; 不达标. 由上表可知，2023年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；SO2日均值以及一氧化碳日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5日均浓度值、PM10日均浓度值、NO2日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 项目大气污染因子主要为非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量现状调查与评价要求，本次调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 非甲烷总烃引用《江苏万泉金属制品有限公司》中环境空气G1珑庭花园处非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号YJH25010301，检测时间为2025年1月7日-2025年1月9日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。 监测数据引用的有效性分析： 本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2025年1月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目西南侧925m，在评价范围内的侧风向，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. G1珑庭花园; 119.639248; 31.756557; 非甲烷总烃; 2025.1.7-2025.1.9; NE; 115. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1珑庭花园; 119.639248; 31.756557; 非甲烷总烃; 1小时平均; 730-900; 45; 0; 达标. 由上表可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）大气污染防治行动方案 常州市目前尚未制定大气环境质量限期达标规划，为深入打好蓝天保卫战，持续改善全市环境空气质量，依据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》《关于打造长三角生态中轴建设人与自然和谐共生的现代化常州的实施意见》《常州市生态文明建设十大专项行动方案》以及省下达的《常州市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，常州市制定了《2023年常州市生态文明建设工作方案》。明确工作目标为全市PM2.5浓度不超过31微克/立方米，优良天数比率不低于80.0%，臭氧污染得到初步遏制。 重点任务如下： ①推进固定源深度治理 持续推进钢铁、水泥、电力企业超低排放改造，推进建材、有色金属等工业窑炉重点行业大气污染深度治理或清洁能源替代。完成金峰水泥、天山水泥SCR超低排放改造及清洁运输整治。完成国能发电、富春江环保热电、加怡热电、大唐热电4家电力企业和润恒能源1家垃圾焚烧企业的深度脱硝改造。完成中天钢铁、东方特钢全流程超低排放改造和评估监测工作。2023年6月底前，按照“淘汰取缔一批、清洁替代一批、超低改造一批”的要求完成对全市所有102台生物质锅炉开展集中排查，并对其中44台生物质锅炉完成提标改造或清洁原料替代，确保保留的生物质锅炉达到规定排放标准要求。 ②着力打好臭氧污染防治攻坚战 依托江苏省重点行业VOCs综合管理平台，加快完善VOCs清单。按《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》要求，对首批182家企业、9家钢结构企业和375家包装印刷企业源头替代情况再核查；进一步排查核实2家船舶修造、46家家具制造企业清单，建立并及时更新管理台账，完成清洁原料替代工作；培育10家以上源头替代示范型企业；其他行业，重点对使用溶剂型原辅材料、污染治理设施低效的企业强化清洁原料替代，完成共计48家清洁原料替代工作，对替代技术不成熟的，推动开展论证，并加强现场监管。完成150项VOCs综合治理项目、183项VOCs无组织排放治理项目；对188家挥发性有机物重点监35管企业“一企一策”整治方案和深度治理情况进行评估。完成新华昌国际集装箱有限公司等5家企业VOCs治理设施提标改造。对中石油和中石化的汽油储罐开展综合整治，实现全市挥发性有机物储罐整治全覆盖。制定《孟河镇汽配产业专项整治工作方案》，对133家企业实施分类整治，大幅削减现有VOCs实际排放量。常州滨江经济开发区新材料产业园、金坛新材料科技产业园等2个园区应成立LDAR检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查，定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查，实行统一的LDAR管理制度，统一评估企业LDAR实施情况，评估频次不低于1次/年。5月底前，对44个企业集群完成一次“回头看”。打造减排示范项目，2个以上有机储罐综合治理示范项目、1个以上大气“绿岛”示范项目。 推动活性炭核查整治全覆盖。对照VOCs源清单，实现全市4504家活性炭吸附处理工艺企业核查全覆盖，系统、准确、如实录入核查信息；完成621家以上涉活性炭使用企业的整改工作。2023年底前，完成所有活性炭问题企业的初步整治；在常州经开区先行开展试点，按照“绿链”建设要求，探索建立活性炭集中更换、统一运维、整体推进的工作体系，并逐步向全市推广。 ③实施扬尘污染精细化治理 加强扬尘污染防治，持续对全市63个镇（街道）园区实施降尘考核，全市降尘不得高于2.3吨/平方千米·月。加强工地、堆场、裸地扬尘污染控制。强化建筑工地扬尘管控，推进智慧工地建设，加大工地在线监控安装、联网的力度。按照省有关规定，完善天宁区施工扬尘环境保护税应税污染物排放量测算工作。规模以上干散货港口力争实现封闭式料仓和封闭式皮带廊道运输系统全覆盖。年内完成启凯德胜码头皮带机建设项目。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，并按要求采取防尘措施。落实工地、裸地和港口码头扬尘管控挂钩责任人制度。严格道路扬尘监管。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，推进城市建成区使用新型环保智能渣土车。开展“清洁城市行动”，完善保洁作业质量标准，提高机械化作业比率，城市建成区道路机械化率达到95%以上。加快智慧港口建设，干散货码头全部配备综合抑尘设施，从事易起尘货种装卸的港口码头实现在线监测覆盖率100%。加强柴油货车路查路检和非道36路移动机械污染防治，强化集中使用和停放地的入户抽测。生态环境会同公安交管等定期开展柴油车排放路查路检，全年抽测数量不少于3000辆·次，秋冬季监督抽测柴油车数量不低于保有量的80%，对定期排放检验或日常监督抽测发现的超标车、运营5年以上的老旧柴油车年度核查率达到90%以上；每月至少开展一次机动车入户监督抽测，全年抽测数量不少于800辆·次；加强对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械的监督检查，每月抽查率达到50%以上。禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。开展油气回收设施检查。加强对各类重点单位的入户监督抽测。全面实施汽车排放检测与维护(I/M)制度。 ④开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理 推动产生油烟或异味的餐饮服务单位安装油烟净化装置并定期维护，推行餐饮业服务经营者定期实施烟道清洗工作。推动重点管控区域内面积100平方米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）和烧烤店以及城市综合体、美食街等区域的餐饮经营单位安装在线监控，推动治理设施第三方运维管理及运行状态监控。组织开展2500家以上餐饮油烟整治项目“回头看”。至少打造3个餐饮油烟治理示范项目。 ⑤着力打好重污染天气消除攻坚战 加强遥感、视频监控、无人机等手段在秸秆禁烧管理中的应用，实施“定点、定时、定人、定责”管控，建立全覆盖网格化监管体系，在现有基础上新增不少于50个“蓝天卫士”视频监控。 强化烟花爆竹燃放管控，各地根据本行政区域的实际情况，确定限制或者禁止燃放烟花爆竹的时间、地点和种类。禁止违规燃放烟花爆竹。 采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 因此，通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水 根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于III类的比例为94.1%，无劣V类断面。 国、省考断面水质优Ⅲ比例分别为85%、94.1%，均超额完成省定目标；太湖湖心区、西部区总磷分别同比下降21.9%、16.9%，其中太湖湖心区断面首次达到Ⅲ类；长荡湖富营养化等级由中度富营养降至轻度富营养；滆湖水生态系统持续改善，水生动物物种类群显著增加；长江干流（常州段）水质连续6年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质达到省定考核目标。 本项目纳污水体为尧塘河，引用《江苏万泉金属制品有限公司》在尧塘河二污厂排污口上游500米处（W1）和下游2000米处（W2）pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、水温的历史数据，采样时间为2025年01月07日-01月09日，检测报告编号“YJH25010301”，监测数据详见表3-3： 表3-3 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样日期; 2025.01.07; 2025.01.08; 2025.01.09; 执行标准; 是否达标. 采样点位W1; 常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m. 样品状态; 无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类; 无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类; 无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类; /; /. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. pH值; 无量纲; 8.0; 8.2; 7.8; 7.7; 7.8; 7.8; 6~9; 达标. 水温; ℃; 10.8; 10.6; 9.5; 9.4; 8.7; 8.8; /; /. 悬浮物; mg/L; 37; 35; 29; 24; 29; 29; /; /. 化学 需氧量; mg/L; 18; 17; 17; 16; 18; 17; 20; 达标. 总磷; mg/L; 0.11; 0.13; 0.07; 0.07; 0.09; 0.12; 0.2; 达标. 氨氮; mg/L; 0.378; 0.355; 0.342; 0.349; 0.263; 0.447; 1.0; 达标. 总氮（以N计）; mg/L; 0.723; 0.883; 0.803; 0.843; 0.888; 0.813; 1.0; 达标. 采样点位W2; 常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m. 样品状态; 无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类; 无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类; 无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类; /; /. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. pH值; 无量纲; 7.9; 7.7; 7.2; 7.7; 7.7; 7.8; 6~9; 达标. 水温; ℃; 10.7; 11.2; 9.4; 9.2; 8.2; 7.9; /; /. 悬浮物; mg/L; 33; 38; 26; 25; 20; 20; /; /. 化学 需氧量; mg/L; 18; 18; 19; 18; 19; 18; 20; 达标. 总磷; mg/L; 0.09; 0.09; 0.06; 0.07; 0.12; 0.09; 0.2; 达标. 氨氮; mg/L; 0.395; 0.356; 0.368; 0.386; 0.368; 0.372; 1.0; 达标. 总氮（以N计）; mg/L; 0.813; 0.913; 0.923; 0.783; 0.783; 0.953; 1.0; 达标. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。因此，项目地表水评价范围水环境水质良好，达III类功能区要求。 3、噪声 2023年，全市区域环境噪声昼间平均值为53.7dB(A)，较上年下降1.6dB(A)；全市区域环境噪声夜间平均值为44.8dB(A)。按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)，城市区域昼间和夜间环境噪声总体水平等级均为“二级”，属于“较好”水平。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需开展声环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于江苏省常州市金坛经济开发区晨风路1136号（金坛控股中南高科创新园）10幢2号，经实地勘查，项目周边500米范围内有3处居民点，距离最近的为蓝岭公寓（距离项目厂界148m，方位ES），根据项目周边情况，确定建设项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护项目; 保护对象坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 大气环境; 119.651678; 31.754336; 蓝岭公寓; 居民; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二类功能区; ES; 148. 119.650383; 31.754699; 小下云小区; 居民; WS; 248. 119.647912; 31.754125; 香格里拉山庄; 居民; WS; 183. 地表水环境; 119.64248121; 31.75438083; 尧塘河; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类区; E; 285. 声环境; /; /; 厂界50m; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区; /; /. 生态环境; 119.659149; 31.617799; 钱资荡; 重要湿地; 《江苏省生态空间管控区域规划》; SW; 7080. 地下水; 项目所在区域500m范围; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 厂界无组织废气： 厂界无组织排放的废气为称料、投料工序产生的颗粒物及密封封口、吸塑过程中产生的非甲烷总烃。厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9中标准。 厂区内无组织废气： 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）修改单要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1特别排放限值。 具体执行标准详见下。 表3-6 项目废气厂界无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值. 非甲烷总烃; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9中标准. 表3-7 厂区内VOCS无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1特别排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、废水排放标准 本项目生活污水达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表3-8与表3-9。 表3-8 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染源; 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. 生活污水; pH; 6~9; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表3-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; SS; ≤10. 3; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2标准. 4; 氨氮; ≤4（6）*. 5; TP; ≤0.5. 6; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 另外，项目蒸汽冷凝水经循环使用不外排，回用水水质标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准，具体见表3-10。 表3-10 清洗回用水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准. 2; 色度; ≤20. 3; COD; ≤50. 4; SS; /. 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准。具体限值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 限值来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体污染物控制标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）要求进行危废的暂存和处理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量控制指标 | 1、项目污染物总量排放情况 本项目新增污染物排放量总量详见下表： 表3-12 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量. 接管量（t/a）; 排入外环境量（t/a）. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.0239; 0.01959; /; 0.00431. 生活废水; 废水量; 1320; /; 1320; 1320. COD; 0.528; 0; 0.528; 0.066. SS; 0.264; 0; 0.264; 0.0132. 氨氮; 0.0396; 0; 0.0396; 0.00528. 总磷; 0.00396; 0; 0.00396; 0.00066. 总氮; 0.066; 0; 0.066; 0.01584. 固废; 生活垃圾; 8.25; 8.25; /; 0. 一般固废; 35.236; 35.236; /; 0. 危险废物; 3.2038; 3.2038; /; 0. 2、污染物总量平衡方案 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入常州金坛区第二污水处理有限公司排污总量中，在常州金坛区第二污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有空置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）正常工况 本项目运营期产生的废气主要为密封、吸塑过程中产生的有机废气（非甲烷总烃），称料、投料粉尘过程中产生的粉尘（颗粒物）。 项目无组织废气源强产生及排放情况详见表4-1。 表4-1 无组织废气排放情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 效率; 核算方法; 排放量t/a. 灌装-密封封口; 自动灌装机; 生产车间; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.00114; 活性炭箱; 80%; 产污系数法; 0.000205; 7200. 吸塑; 吸塑机; 0.0228; 0.0041. 合计; 非甲烷总烃; /; 0.0239; 活性炭箱; 80%; /; 0.00431; 7200. 源强核算： ①称料、投料粉尘（颗粒物） 本项目称料和投料过程中会产生极少量的粉尘，经洁净车间中净化空调系统内的滤芯过滤，本次仅对称料、投料作定性分析，不作定量核算。 ②密封废气、吸塑废气（非甲烷总烃） 本项目铝箔袋、食品级包装膜密封和吸塑包装膜吸塑过程中均会产生有机废气（非甲烷总烃），铝箔袋、食品级包装膜的用量合计为60t/a，类比同类企业的生产数据，密封封边的塑料熔融量约为用量的1%，即0.6t/a；吸塑包装膜的用量为12t/a，基本可全部吸塑成真空罩。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》中“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表（续表1）-塑料包装箱及容器”，有机废气产污系数为1.9kg/t-产品，则本项目密封废气产生量约为0.00114t/a，吸塑废气产生量约为0.0228t/a，合计为0.0239t/a；项目密封和吸塑均在洁净车间内进行，废气经洁净车间内的抽风系统收集至活性炭箱内处理后无组织排放；收集效率按90%、处理效率按80%计；则密封和吸塑产生的非甲烷总烃无组织排放量分别为0.000205t/a和0.0041t/a，排放量合计为0.00431t/a，排放速率分别为0.0000285kg/h和0.000569kg/h，合计为0.0006kg/h。 （2）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气，本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-2。 表4-2 非正常工况有组织废气排放情况表 污染源名称; 排气量（m3/h）; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/min; 年发生频次/次. 生产车间; /; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.00332; 30; 1次/a. 由上表可知，非正常工况下各污染因子排放量均有所增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录； ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产； ③定期对移动式活性炭吸附装置、袋式除尘装置进行更换及维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放； ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （3）废气排放源基本情况 表4-3 项目无组织废气面源源强排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 生产车间; 119.65084970; 31.75714729; 24.3; 16; 5; 8; 7200; 连续; 非甲烷总烃; 0.0006. （4）废气治理措施简述 本项目铝箔袋、食品级包装膜密封和吸塑包装膜吸塑产生的有机废气经洁净车间内的抽风系统收集至活性炭箱内处理后无组织排放。 项目废气处理工艺流程见图4-1。 图4-1 废气处理工艺流程图 （5）无组织收集排放合理性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”，本项目密封、吸塑废气的初始排放速率为0.00332kg/h，远低于文件中NMHC初始排放速率2kg/h的标准，在挥发性有机物无组织排放控制标准范围内，故本项目密封、吸塑废气经洁净车间内的抽风系统收集至活性炭箱内处理后无组织排放是合理的，且排放量较少，故对大气环境影响较小。 另外，粉末状和颗粒状的原辅料在称料和投料时会有少量粉尘散逸在洁净车间内，经洁净车间中净化空调系统内的滤芯过滤，对大气环境影响较小。 （6）污染物排放量核算 表4-4 项目大气污染物无组织排放核算表 （7）卫生防护距离 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. /; 密封、吸塑废气; 非甲烷总烃; 经洁净车间内的抽风系统收集至活性炭箱内处理后无组织排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9中标准; 4.0; 0.00431. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.00431. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，见下表。 表4-5 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 按照表4-1核算的建设项目废气无组织排放情况，结合表4-5计算系数计算得建设项目完成后全厂卫生防护距离见表4-6。 表4-6 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染源类型; 污染物; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 生产车间; 面源; 非甲烷总烃; 0.006; 50; 100. 颗粒物; /; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。按照上述规定要求确定全厂设置卫生防护距离为生产车间周边100米范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （4）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废气例行监测计划详见表4-2。 表4-2 污染源监测要求 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂区内; 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年. （5）大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《2023年常州市生态文明建设工作方案》，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 项目称料、投料粉尘经洁净车间中净化空调系统内的滤芯过滤；密封、吸塑废气经洁净车间内的抽风系统收集至活性炭箱内处理后无组织排放；废气排放量较小，对大气环境影响较低。 企业拟通过抽风系统收集至活性炭箱、净化空调系统滤芯吸附等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以生产车间为边界设置100m卫生防护距离。 本项目污染物经合理处置后，排放量较低，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 项目废水为生活污水，排水量为1320t/a；接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。废水产生及排放情况见表4-3。 表4-3 建设项目废水产生和排放情况表 工序/生产线; 污染源; 废水量t/a; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物接管; 排放时间/h; 排放去向; 外排环境. 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 1320; COD; 产污系数法; 400; 0.528; /; /; 产污系数法; 400; 0.528; 7200; 排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 50; 0.066. SS; 200; 0.264; 200; 0.264; 10; 0.0132. NH3-N; 30; 0.0396; 30; 0.0396; 4; 0.00528. TP; 3; 0.00396; 3; 0.00396; 0.5; 0.00066. TN; 50; 0.066; 50; 0.066; 12; 0.01584. （2）排放口基本情况 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放标准mg/L. 1; 生活污水; COD; 400; 间接排放; 排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 间断排放，流量不稳定; DW001; E119.649771 N31.758132; 是R 否□; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口; 500; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求. SS; 200; 250. 氨氮; 30; 35. TP; 3; 3. TN; 50; 50. （3）接管可行性分析 ①废水水质可行性分析 项目生活废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，接管浓度为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L、TN50mg/L，可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，目前项目所在地污水管网已经铺设到位。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 ②污水处理厂处理负荷可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为0.0044m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.000088%。因此，从水量分析，常州金坛区第二污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 ③污水处理厂处理工艺可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-1 常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中仅为生活污水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 4）管网配套情况 常州金坛区第二污水处理有限公司位于常州市金坛区汇贤北路与新常金一级公路交汇，主要处理开发区内各企业生产废水、生活污水及镇区生活污水。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内，目前项目所在地的污水管网已经铺设到位，本项目废水可由市政污水管网接入，最终纳入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。 根据以上分析，综合考虑污水管网铺设情况、污水处理厂接纳能力及水质浓度达标情况等因素，本项目污水接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理是可行性的。 （4）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废水例行监测计划详见下表。 表4-5 污染源监测计划 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测计划; 废水监测; 厂区总排放口; 1; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 1次/年. （5）结论 综上所述，项目生活污水水质能够达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，常州金坛区第二污水处理有限公司尾水中SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准，COD、氨氮、TP和TN排放执行《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2标准，纳污水体尧塘河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目高噪声设备主要为清洗机器、BSFI端盖拧紧机、活塞压力机等，单台设备噪声源强为75-80dB（A），项目噪声源强见表下表。 表4-6-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 台数/台/套; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 单台; 合计; 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 自动灌装机; 8; 75.0; 84.0; 合理布局+消声+减振+厂房隔声; 20; 8; 0; 4.3; 8; 20; 8; 71.3; 0:00-24:00; 25; 40.3; 1; 1; 1; 1. 2; 自动旋盖机; 1; 75.0; 75.0; 17; 6; 0; 7.3; 6; 17; 10; 59.4; 25; 28.4; 1; 1; 1; 1. 3; 吸塑机; 3; 80.0; 84.8; 16; 6; 0; 8.3; 6; 16; 10; 69.2; 25; 38.2; 1; 1; 1; 1. 4; 自动打包机; 2; 75.0; 78.0; 14; 6; 0; 10.3; 6; 14; 10; 62.4; 25; 31.4; 1; 1; 1; 1. 注：空间相对位置中以厂房西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. 表4-6-2 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 无油螺杆空压机组; 25; -1; 0; 85; 减振措施、距离衰减; 0:00-24:00. 注：空间相对位置中以厂房西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. （2）噪声污染防治措施 ①企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。 ②对噪声污染大的设备，如充氮车、充氮设备等须配置减振装置，安装隔声罩或消声器。 ③在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 ④项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 ⑤加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。 （3）达标排放分析 项目区运营期噪声源主要为设备噪声，根据有关资料和类比调查，这些机械设备的单机噪声在75~85dB(A)之间。依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型，选用点声源噪声发散衰减模式预测项目厂界噪声的达标情况。预测模式如下： a.噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Laqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 b.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：LP(r)——预测点声压级，dB(A)； LP(r0)——噪声源声压级，dB(A)； r——预测点离噪声源的距离，m。 考虑到厂房、车间窗隔声约25dB(A)，因此本次预测按照降低后的声源强度进行。 c.噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。 d.计算结果 按上述预测模式，项目厂界噪声的达标情况见下表。 表4-7 各厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 所在车间; 对厂区边界噪声贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 自动灌装机; 生产车间; 46.4; 47.7; 47.7; 41.0. 自动旋盖机; 46.5; 45.7; 45.7; 41.3. 吸塑机; 47.6; 46.7; 46.7; 43.4. 自动打包机; 47.7; 47.7; 47.7; 43.8. 无油螺杆空压机组; 室外; 47.7; 46.7; 46.7; 44.3. 预测值; 47.2; 46.9; 46.9; 42.8. 昼间/夜间标准限值; 60/50; 60/50; 60/50; 60/50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （4）声环境影响分析结论 建设项目高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，对东、南、西、北各边界的噪声叠加值分别为47.2dB(A)、46.9dB(A)、46.9dB(A)、42.8dB(A)，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此本项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。 （5）噪声源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划详见表4-8。 表4-8 噪声日常监测计划要求 类型; 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 例行监测; 昼间; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物环境影响分析 （1）固废产生源强 本项目新增固废主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 一般工业固体废物: ①废包装材料：项目原辅料拆包过程中会产生废包装材料，产生量约为1t/a；另外，聚乙二醇-2000使用结束后，会产生废蛇皮袋，聚乙二醇-2000的年用量为3348t，包装规格为25kg/袋，则废蛇皮袋的年产生量为133920个，单个废蛇皮袋的重量约为0.00025t/个，则废蛇皮袋的产生量为33.48t/a；对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠使用结束后，均会产生废PE袋，对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠的年用量分别为81t、108t，包装规格分别为25kg/桶、25kg/桶，故废PE袋的年产生量分别为3240个、4320个，合计为7560个，单个废PE袋的重量约为0.0001t/个，则废PE袋的产生量为0.756t/a；则废包装材料产生量合计为35.236t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 危险废物： ①沾染原辅料的废袋：本项目所用的卡波姆、甘油、三乙醇胺、聚乙二醇-400使用结束后，均会产生沾染原辅料的废PE袋。卡波姆、甘油、三乙醇胺、聚乙二醇-400的年用量分别为270t、162t、594t、2565t，包装规格分别为20kg/箱、160kg/桶、180kg/桶、200kg/桶，故废PE袋的年产生量分别为13500个、1013个、3300个、12825个，合计为30638个，单个废PE袋的重量约为0.0001t/个，则废PE袋的产生量为3.0638t/a，作为危废委托有资质单位处置。 ②废活性炭：项目采用活性炭吸附密封和吸塑废气，项目非甲烷总烃产生量共为0.0239t/a，活性炭吸附量为0.01959t/a。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）：“年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍；活性炭更换周期一般不应超过3个月”，则活性炭理论用量为0.09795t/a。项目拟建设活性炭箱装填量为30kg，活性炭需每3个月更换一次，则活性炭使用量为0.12t/a，废活性炭产生量约为0.14t/a，作为危废委托有资质单位处置。 生活垃圾： 生活垃圾：项目职工55人，厂区不提供住宿。职工生活垃圾以0.5kg/d•人计，年工作300天，则职工生活垃圾产生量为8.25t/a，属于一般固废，经收集后由环卫部门清运处置。 （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定结果详见表4-9。 表4-9 本次项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装材料; 原辅料拆包; 固态; 聚乙二醇-2000、对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠包装袋、缝合线包装盒; 35.236; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 沾染原辅料的废袋; 原辅料拆包; 固态; 卡波姆、甘油、三乙醇胺、聚乙二醇-400的包装袋; 3.0638; √; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 非甲烷总烃、活性炭; 0.14; √; /. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑等; 8.25; √; /. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。项目固体废物产生源强汇总见表4-10。 表4-10 本项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装材料; 一般工业固废; 原辅料拆包; 固态; 缝合线包装盒; /; SW17; 900-003-S17; 35.236. 2; 沾染原辅料的废袋; 危险废物; 原辅料拆包; 固态; 卡波姆、甘油、三乙醇胺、聚乙二醇、对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠的包装袋; T/Tn; HW49; 900-041-49; 3.0638. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 非甲烷总烃、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 0.14. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑等; /; SW64; 900-099-S64; 8.25. （3）固体废物处置方式 表4-16 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 固废属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 废包装材料; 原辅料拆包; 一般工业固废; 900-003-S17; 35.236; 委托一般固废单位处置; 一般固废单位. 2; 沾染原辅料的废袋; 原辅料拆包; 危险废物; 900-041-49; 3.0638; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 3; 废活性炭; 废气处理; 900-039-49; 0.14. 4; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 900-099-S64; 8.25; 环卫清运; 环卫部门. （4）固体废物防治措施 本项目产生的一般工业固体废物为废包装材料，收集后委托一般固废单位处置；产生的危险废物为沾染原辅料的废袋和废活性炭，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 ①危险废物防治措施 1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物贮存场所基本情况详见表4-17。 表4-17 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 暂存量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 沾染原辅料的废袋; 危废仓库; HW49; 900-041-49; 3.0638; 0.76595; 2; 袋装、托盘; 2; 3个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.14; 0.035; 2; 袋装; 2. 本项目危险废物委托处理前，贮存于危废仓库，项目拟新建一座13m2危废仓库。本项目危废贮存合计共需暂存面积约为4m2，因此拟新建13m2危废仓库可以满足本项目危险废物贮存的要求。 危废仓库设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现收集贮存，对环境的影响具有可控性。 2）危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废仓库应做到以下要求： A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 3）危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄露，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄露进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。项目需按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。 4）危险废物管理要求 A、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中相关规定； B、危废的暂存防范措施： a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志； b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断； c、危险废物暂存设施为封闭砖混构筑物，室内四周设置围堰、导流沟，具有防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗措施等。室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； d、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存； e、建设单位危废进行暂存的时间不得超过一年； f、建立定期巡查、维护制度。 ②一般固体废物污染防治措施 1）严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； 2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； 3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点； 4）固体废物及时清运，避免产生二次污染； 5）固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄露，减少污染。 ③生活垃圾污染防治措施 厂内设置垃圾桶若干，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （5）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄露，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水环境影响分析 （1）影响途径 本项目原料仓库位于1层，可能影响的途径为甘油、三乙醇胺、聚乙二醇-400的泄露对土壤和地下水的影响，甘油、三乙醇胺、聚乙二醇-400均使用密封桶包装，因此对土壤和地下水污染影响较小。 （2）防渗要求 为了更有效预防对地下水及土壤的污染，项目将全厂按物料或者污染物泄露的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危废仓库）、一般防渗区（生产车间内其余生产区域）、简单防渗区（办公室等）。各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表： 表4-18 项目污染防治分区划分及防渗要求 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 危废仓库; 重点防渗; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产车间内其余生产区域; 一般防渗; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料仓库、成品仓库等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 办公室等; 简单防渗区; 一般地面硬化. （3）地下水、土壤环境影响分析结论 为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，定期对污染区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。 本项目将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险源调查及识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，全厂涉及的危险物质数量及分布情况见下表。 表4-19 全厂涉及的危险物质数量及分布情况表 名称; 最大存储量/t; 储存方式; 储存位置. 卡波姆; 10; 箱装; 原料暂存区. 三乙醇胺; 25; 桶装. 沾染原辅料的废袋; 0.76595; 袋装、托盘; 危废仓库. 废活性炭; 0.035; 袋装. ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+q3Q3+...qnQn 式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据全厂危险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。 表4-20 危险物质使用量及临界量 名称; 最大存储量/t; 临界量/t; Q值; 储存方式; 储存位置. 卡波姆; 10; 50; 0.2; 箱装; 原料仓库. 三乙醇胺; 25; 50; 0.5; 桶装. 沾染原辅料的废袋; 0.76595; 50; 0.015319; 袋装、托盘; 危废仓库. 废活性炭; 0.035; 50; 0.0007; 袋装. ∑Q值; 0.716019; /. 由上表可知Q＜1，本项目建成后全厂环境风险潜势为Ⅰ。 ④评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 表4-21 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. ⑤突发环境事件情景源强分析 1）物料泄露事故源强 本项目甘油、三乙醇胺、聚乙二醇-400均使用密封桶包装，因此发生泄露的概率较低。 2）火灾爆炸事故源强 火灾、爆炸会产生次生或次生灾害，本次评估主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。 A、火灾爆炸伴生/次生的废气污染物 建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是产品包装盒、外包材等遇到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。项目产品包装盒、外包材等暂存于原料仓库，并严禁烟火，加强日常监控及管理，因此发生火灾爆炸的概率较低。 （2）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 1）泄露事故风险防范措施 本项目甘油、三乙醇胺、聚乙二醇-400均使用密封桶包装，因此发生泄露的概率较低。为了最大限度防止地下水和土壤污染，项目对生产车间实行分区防渗措施，对危废仓库实行重点防渗。 2）火灾爆炸事故风险防范措施 本项目产品包装盒、外包材具备可燃性。因此建设单位应当做好防范措施。为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 建设单位需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 3）危废仓库风险防范措施 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 4）废气处理装置设备事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 C、移动式活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对活性炭进行更换，以便于废气的有效处理。 D、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 E、移动式活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 F、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 ②环境风险应急措施 1）火灾和爆炸事故应急措施 现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火，不得使用水灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。 火灾爆炸衍生的消防尾水： 本次评估依据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（Q/SY08190-2019）计算事故排水量，包括事故时最大泄露量、消防水量、生产废水量。事故水池容积确定拟参照Q/SY08190-2019确定，计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消×t消 V5=10qf q=qa/n 式中V总—事故缓冲设施总有效容积，单位为立方米（m3）； V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，项目无储罐或装置，因此V1=0m3； V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为立方米（m3）； Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时（m3/h）； t消—消防设施对应的设计消防历时，单位为小时（h）； 企业消防水量按20L/s考虑，根据规范要求，消防尾水池储水量要满足延续30分钟的用水需要，则最大消防用水量为36m3，因此V2=36m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米（m3）； 企业无其他储存或处理设施，故V3=0m3。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方（m3）； 本项目无生产废水外排，V4=0m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米（m3）； q—降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）； qa—年平均降雨量，单位为毫米（mm）； n—年平均降雨日数，单位为天（d）； f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）； 企业无露天生产装置，无露天储罐，故初期雨水不需要收集进入事故池。V5=0m3。 计算过程： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0＋36－0）＋0＋0=36m3 经计算，企业应急事故废水最大量为36m3，企业需设置40m3事故应急池，近期企业设置应急储罐及切换阀门用于暂存事故废水，远期将按照要求建设40m3事故应急池和切换阀门用于事故状态下事故废水的收集，紧急情况下手动关闭雨水切换阀门，开启通往事故池阀门，将事故废水收集于事故池暂存。通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证生产车间、仓库以及危废仓库发生火灾事故时，消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周边环境造成影响。 2）废气处理装置事故应急措施 现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。 ③突发事故对策和应急预案 建议建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，完善现有的管理规程、作业规章和应急计划，预警和应急裝置，在出现预警情况时能及时处理，消除事故隐患，发生事故时有相应的安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。通过上述风险控制对策，本项目可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。 （3）环境风险结论 综上所述，本厂区应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 7、炭排放评价 （1）建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-22 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电生产设备; 各种用电设备; √. （2）碳排放现状调查与评价 ①行业碳排放情况调查 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。 ②现有项目碳排放现状调查 本项目为新建项目，因此无现有项目碳排放现状。 （3）碳排放预测与评价 ①营运期碳排放预测 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力 （1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e） 1）根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃 （2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EF＇i燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EFi燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料） （4） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） 2）本项目不涉及工业生产过程排放量（AE工业生产过程） 3）净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力 （5） 式中： AE净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e） AE净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（6） AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力 （6） 式中： AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）； EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5703tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7）： AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力 （7） 式中： AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj） EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj），为0.11tCO2e/Gj。 表4-23 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 1000MWh. 本项目碳排放总量如下： AE电燃=0 AE工业生产过程=0 AE工燃=0 AE净调入电力=1000MWh*0.5703tCO2e/MWh=570.3tCO2e AE净调入热力=0 AE总=570.3tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=570.3/333.33=1.711tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=570.3/2000=0.28515tCO2e/万元 表4-24 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力和热力; 570.3tCO2e. ②碳排放评价 综上可知，本项目碳排放量为570.3tCO2e，单位用地碳排放强度1.711tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.28515tCO2e/万元。 （4）碳减排潜力分析及建议 根据上述分析，本项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。 ①加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加； ②建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备； ③公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 移动式活性炭装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9中标准 |
|  |  |  | 颗粒物 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值 |
|  |  | 厂区 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司 | 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产车间 |  | 噪声 | 厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料，收集后委托一般固废单位处置；产生的危险废物主要为沾染原辅料的废袋和废包装袋，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 项目拟新建一座危废仓库（13m2）和一座一般固废暂存区（13m2）。危废仓库需严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等； 2、分区防渗，对危废仓库等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区分区防渗； 2、做好厂区环境风险管理、风险应急物质配备； 3、按照应急预案要求定期进行应急演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、以生产车间为边界外扩100米设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议； 3、落实危险固废台账等要求；落实危险固废仓库、废气排放口等标识牌； 4、落实本报告的例行监测要求。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家和地方相关环保政策，用地为工业用地；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。 综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.00431 | 0 | 0.00431 | +0.00431 |
| 废水 | 生活废水 | 废水量 | / | / | / | 1320 | 0 | 1320 | +1320 |
|  |  | COD | / | / | / | 0.528 | 0 | 0.528 | +0.528 |
|  |  | SS | / | / | / | 0.264 | 0 | 0.264 | +0.264 |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.0396 | 0 | 0.0396 | +0.0396 |
|  |  | TP | / | / | / | 0.00396 | 0 | 0.00396 | +0.00396 |
|  |  | TN | / | / | / | 0.066 | 0 | 0.066 | +0.066 |
| 一般工业固体废物 |  | 废包装材料 | / | / | / | 35.236 | 0 | 35.236 | +35.236 |
| 危险废物 |  | 沾染原辅料的废袋 | / | / | / | 3.0638 | 0 | 3.0638 | +3.0638 |
|  |  | 废活性炭 | / | / | / | 0.14 | 0 | 0.14 | +0.14 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | / | / | / | 8.25 | 0 | 8.25 | +8.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①