- 建设环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年产6万吨纳米钙基材料项目

建设单位（盖章）：   常州科霖新材料科技有限公司

编制日期：                2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产6万吨纳米钙基材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2504-320413-04-01-638063 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 马群 | 联系方式 | 15295042002 |
| 建设地点 |  |  | 常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （119度23分36.421秒，31度46分48.545秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 坛发改备[2025]493号 |
| 总投资（万元） |  |  | 3000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 1300（本项目不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  |  | 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目；; 本项目废气不含以上污染物；; 不展开. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；; 本项目废水间接排放；; 不展开. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目；; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1，因此无需设置环境风险专项评价；; 不展开. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及；; 不展开. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及；; 不展开. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》的批复国函〔2025〕9号，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》附件2常州市生态环境管控单元更新情况-附表1常州市优先保护单元更新情况，本项目不在金坛区的11个优先保护单元（2023年版）范围内。 根据市域国土空间总体规划（附图7）可知，本项目不占用耕地和永久基本农田，位于城镇开发边界外，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目与产业政策相符性具体见下表。 表1-2 产业政策相符性判定分析 判断 类型; 相关政策文件; 对照简析; 相符性. 产业 政策; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类、淘汰类。; 相符. 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》限制类、淘汰类和禁止类。; 相符. 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止入驻类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类，为许可准入类项目。; 相符. 《市场准入负面清单（2022年版）》; 相符. 与《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》符合性分析如下： 表1-3 与《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》对照分析 行业; 国民经济行业分类及代码; 内容; 对照分析. 石油、煤炭及其他燃料加工业; 原油加工及石油制品制造（2511）; --; 本项目国民经济行业类别属于C3099其他非金属矿物制品制造，不属于江苏省“两高”项目。. 炼焦（2521）; 焦化企业废气综合利用除外。. 煤制合成气生产（2522）; --. 煤制液体燃料生产（2523）; --. 其他煤炭加工（2529）; 活性炭制造。. 化学原料和化学制品制造业; 无机酸制造（2611）; 硫酸、硝酸、盐酸、萤石法氟化氢制造。. 无机碱制造（2612）; 烧碱、纯碱制造（采用井下循环制碱工艺的除外）。. 无机盐制造（2613）; 电石制造。. 有机化学原料制造（2614）; 乙烯、丙烯、苯乙烯、电石法氯乙烯、对二甲苯（PX）、醋酸、甲醇、粮食法丁醇、丁二醇、粮食法丙酮、氯醇法环氧丙烷、氯醇法环氧氯丙烷、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯制造。. 其他基础化学原料制造（2619）; 黄磷制造。. 氮肥制造（2621）; --. 磷肥制造（2622）; --. 钾肥制造（2623）; --. 工业颜料制造（2643）; 立德粉、钛白粉、铅铬黄、氧化铁系颜料制造。. 初级形态塑料及合成树脂制造（2651）; 电石法聚氯乙烯制造。. 合成橡胶制造（2652）; 四氯化碳溶剂法氯化橡胶制造。. 合成纤维单（聚合）体制造（2653）; 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇制造。. 化学试剂和助剂制造（2661）; 炭黑制造。. 非金属矿物制品业; 水泥制造（3011）; 水泥熟料制造。. 石灰和石膏制造（3012）; 石灰、建筑石膏制造。. 粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）; 烧结砖瓦制造。. 隔热和隔音材料制造（3034）; 烧结墙体材料、泡沫玻璃制造。. 平板玻璃制造（3041）; 仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外。. 玻璃纤维及制品制造（3061）; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类池窑拉丝、高性能及特种玻璃纤维制造除外；玻璃纤维制品制造除外。. 建筑陶瓷制品制造（3071）; 未经高温烧结的发泡陶瓷板制造除外。. 卫生陶瓷制品制造（3072）; 卫生陶瓷制造。. 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）; 烧结粘土砖、烧结镁质砖、烧结高铝砖、烧结硅砖制造。. 石墨及碳素制品制造（3091）; 碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素制造。. 黑色金属冶炼和压延加工业; 炼铁（3110）; 带式焙烧等高效球团矿生产及高炉高比例球团冶炼除外；气基直接还原低碳炼铁（不含煤制气）、高炉富氢喷吹冶炼除外；4N级以上高纯铁制造除外。. 炼钢（3120）; 短流程炼钢、长流程炼钢改短流程炼钢，以及短流程炼钢技改提升的除外；航空轴承用钢、航空航天用超高强度钢、高温合金、精密合金制造除外；不增加炼钢产能精炼项目（使用LF、RH、VD、VOD等精炼设备）除外。. 钢压延加工（3130）; 列入《战略性新兴产业分类（2018）重点产品和服务目录的先进钢铁材料制造除外；近终形铸轧一体化除外；采用加热炉高效燃烧（包括全氧、富氧、低氮燃烧）的除外。. 铁合金冶炼（3140）; 铁基合金粉末（航空领域）冶炼除外。. 有色金属冶炼和压延加工业; 铜冶炼（3211）; 再生资源冶炼除外。. 铅锌冶炼（3212）. 镍钴冶炼（3213）. 锡冶炼（3214）. 锑冶炼（3215）. 铝冶炼（3216）. 镁冶炼（3217）. 硅冶炼（3218）. 其他常用有色金属冶炼（3219）. 金冶炼（3221）. 银冶炼（3222）. 其他贵金属冶炼（3229）. 电力、热力生产和供应业; 火力发电（4411）; 燃煤发电。. 热电联产（4412）; 燃煤热电联产。. 与《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版，征求意见稿）》符合性分析如下： 表1-4 与《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版，征求意见稿）》对照分析 国民经济行业分类及代码; 纳入重点管理范围的具体产品或装置; 对照分析. 大类; 小类; 产品; 装置. 石油、煤炭及 其他燃料加工业(25); 原油加工及石油制品制造(2511); 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品(不包括一二次炼油以外的质量升级油品); 常减压装置、催化裂化(裂解)装置、加氢裂化装置、延迟焦化装置、重整装置; 本项目国民经济行业类别属于C3099其他非金属矿物制品制造，不属于生产多晶硅、单晶硅项目，不属于江苏省“两高”项目。. 炼焦(2521); 焦炭、半焦(兰炭); 焦炉. 煤制合成气生产(2522); 煤制气; 煤气化炉. 煤制液体燃料生产(2523); 煤制油、甲醇、烯烃、乙二醇; 煤气化炉. 化学原料和化学制品制造业(26); 无机碱制造(2612); 烧碱、纯碱(采用井下循环制碱工艺的除外); 电解槽、碳化塔. 无机盐制造(2613); 电石(碳化钙)、碳化硅; 电石炉、石墨化炉. 有机化学原料制造(2614); 乙烯、对二甲苯(PX); 乙烯装置、对二甲苯(PX)装置. 其他基础化学原料制造(2619); 黄磷; 电炉. 氮肥制造(2621); 合成氨、尿素; 合成氨装置. 磷肥制造(2622); 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置. 工业颜料制造(2643); 立德粉、钛白粉、铅铬黄; /. 初级形态塑料及 合成树脂制造(2651); 电石法聚氯乙烯; /. 合成橡胶制造 (2652); 四氯化碳溶剂法氯化橡胶; /. 非金属矿物制品业(30); 水泥制造(3011); 水泥熟料; 水泥窑. 石灰和石膏制造(3012); 石灰; 石灰窑. 粘土砖瓦及建筑砌块制造(3031); 烧结砖、烧结瓦(不包括资源综合利用烧结砖瓦); 砖瓦窑. 平板玻璃制造(3041); 浮法平板玻璃(不包括基板玻璃)、压延玻璃(不包括光伏压延玻璃、微晶玻璃); 玻璃窑炉. 玻璃纤维及制品制造(3061); 玻璃纤维(《产业结构 调整指导目录(2024年本)》中鼓励类池窑拉丝、高性能及特种玻璃纤维制造除外); 玻璃纤维熔炉. 建筑陶瓷制品制造(3071); 建筑陶瓷(不包括非经高温烧结的发泡陶瓷 板等); 窑炉. 卫生陶瓷制品制造(3072); 卫生陶瓷; 窑炉. 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造(3089); 耐火材料; 耐火材料高温窑炉. 石墨及碳素制品 制造(3091); 碳块、碳电极、碳糊、 铝用炭素(不包括天然 石墨及制品); 煅烧炉、焙烧炉、石墨化炉. 其他非金属矿物制品制造(3099); 多晶硅(高纯多晶硅除外)、单晶硅(高效单晶硅棒、高效单晶硅片、直径200mm以上硅单晶除外); 单晶炉、还原炉、精馏塔. 黑色金属冶炼和压延加工业(31); 炼铁(3110); 炼钢用生铁、熔融还原铁、铸造用生铁; 高炉、非高炉炼铁装置(氢还原除外). 炼钢(3120); 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢(不包括短流程炼钢); 转炉. 钢压延加工(3130); 列入《战略性新兴产业分类(2018)》重点产品和服务目录的先进 钢铁材料制造除外；近终形铸轧一体化除外；采用加热炉高效燃烧(包括全氧、富氧、低氮燃烧)的除外。; /. 铁合金冶炼(3140); 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉. 有色金属冶炼和压延加工业(32); 铜冶炼(3211); 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜(不包括再生有色资源冶炼); 电解槽. 铅锌冶炼(3212); 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌(不包括再生有色资源冶炼); 电解槽. 铝冶炼(3216); 氧化铝、电解铝(不包括再生有色资源冶炼); 电解槽. 硅冶炼(3218); 工业硅; 矿热炉. 电力、热力生产和供应业(44); 火力发电(4411); 燃煤发电(包括煤矸石发电); /. 热电联产(4412); 燃煤热电联产; /. 软件和信息技术服务业(65); 信息处理和存储支持服务(6550); 数据中心(含智算中心 ); /. 本项目于2025年4月16日取得常州市金坛区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：坛发改备〔2025〕493号，项目代码：2504-320413-04-01-638063）。综上，本项目符合国家及地方产业政策。 - “三线一单”相符性分析 表1-5 本项目“三线一单”相符性分析表 判断类型; 对照分析; 相符性. 生态保护红线; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目距离最近生态空间保护区为四棚洼生态公益林，最近距离约2.4km，故不在江苏省常州市生态空间保护区域范围内，符合相关要求。; 相符. 环境质量底线; 根据《2023年常州市生态环境状况公报》可知，项目所在地为不达标区，常州市金坛区已提出环境改善措施，通过各项有效措施，本项目所在地的空气环境质量将得到改善。根据大气环境监测结果可知，项目所在区域大气环境质量能够满足相应功能区划要求。项目污染防治措施可行，排放的大气污染物对周围空气环境影响较小，新增污染物在区域内减量替代，在实施区域削减方案后，大气环境质量状况可以得到整体改善。 本项目生活污水近期由常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会收集后进入农村生活污水站集中处理，尾水排入杭家河；远期待符合接管条件时，排放至市政管网。 综上所述，本项目建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 相符. 资源利用上线; 本项目利用现有厂房进行生产，所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，耗电量不大，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。; 相符. 环境准入负面清单; ①本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中所列项目，属于允许用地类项目。可见，本项目符合国家产业政策导向。 ②本项目无含氮磷工业废水外排，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。 ③本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止准入类。 ④本项目产品不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中“高污染、高风险”产品。 ⑤本项目不属于“两高”项目，符合《遏制“两高”项目盲目发展的通知》。; 相符. 3、与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案（苏政发[2020]49号）》、《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》、《常州市生态环境分区管控成果（2023年版）》相符性分析 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，属于长江流域及太湖流域，为重点区域（流域）。对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析见下表。 表1-6 本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析情况对照表 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 一、长江流域. 空间布局约束; 1. 始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，项目租用现有厂房进行生产，用地性质为工业用地，不涉及基本农田占用问题，不涉及新建港口及过江干线项目，不属于焦化项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制值指标和平衡方案，故符合文件要求。; 相符. 环境风险防控; 1. 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2. 加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，不在长江沿江1km范围内，在日后运行过程中将制定企业突发环境风险事故应急预案，加强日常应急演练。; 相符. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，不在长江沿江1km范围内，不涉及缩减长江干支流自然岸线。; 相符. 二、太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区内，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖三级保护区，本项目不排放含氮磷的生产废水，不涉及太湖流域三级保护区禁止行为。; 相符. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，不属于上述行业。; 相符. 环境风险防控; - 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及《江苏省人民政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中规定的环境风险。; 相符. 资源利用效率要求; 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，企业依托区域现有的水、电设施运行生产。; 相符. 根据上表分析可知，本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）中的各项管控要求。 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，属于“江苏省生态环境管控单元图（陆域）”中“一般管控单元”。对照江苏省省域生态环境管控要求，具体分析见下表。 表1-7 与《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》相符性 管控类别; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 空间布局约束; 1．按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 项目行业类别为C3099其他非金属矿物制品制造，位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号。不涉及生态保护红线范围，不涉及钢铁产业。; 相符. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目生产等工程涉及到环境风险，将自行按照要求编制完善突发环境事件应急预案，将根据要求制定监测计划; 相符. 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目水资源利用量较少，不侵占永久基本农田，使用水、电等能源; 相符. 根据上表分析可知，本项目符合《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》中的各项管控要求。 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，属于“常州市环境管控单元”中“一般管控单元”。对照常州市生态环境管控总体要求，具体分析见下表。 表1-8 与《常州市生态环境分区管控成果（2023年版）》相符性 管控类别; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 （2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。 （3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （4）根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 项目行业类别为C3099其他非金属矿物制品制造，不属于以上禁止类项目; 相符. 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 （2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 （2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。 （4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; 项目生产等工程涉及到环境风险，将自行按照要求编制完善突发环境事件应急预案，将根据要求制定监测计划; 相符. 资源利用效率要求; （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。 （2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。 （3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。; 项目水资源利用量较少，不侵占永久基本农田，使用水、电等能源; 相符. 根据上表分析可知，本项目符合《常州市生态环境分区管控成果（2023年版）》中的各项管控要求。 5、与太湖流域环境政策相符性分析 表1-9 与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》、《江苏省太湖流域水环境综合治理规划（2021—2035年）》相符性分析 《太湖流域管理条例》相关要求; 相符性分析; 相符性. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目无生产废水排放，生活污水托运至农村生活污水站，环评中已根据本项目情况核算水污染物排放总量，实际运营过程中不会超过该核定量；本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于上述禁止项目；项目建成后，将设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌，定期进行自行监测；项目符合清洁生产要求。; 相符. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，不在此范围内，不属于太湖流域禁止的项目，本项目无生产废水排放，生活污水托运至农村生活污水站; 相符. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，不在此范围内，不涉及所列禁止项目，本项目生活污水托运至农村生活污水站; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求; 相符性分析; 相符性. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖流域三级保护区范围内，本项目为纳米钙基材料生产项目；本项目无含氮、磷生产废水，生活污水托运至农村生活污水站集中处理，不直接向水体排放污染物；不属于所列禁止行为; 相符. 第四十六条; 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。 前款规定中新建、改建、扩建以及技术改造项目的环境影响报告书，除由国务院环境保护主管部门负责审批的情形外，由省环境保护主管部门审批。其中，新建、扩建项目减量替代具体方案，应当在审批机关审查同意前实施完成，完成情况书面报送审批机关。 本条所指排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业具体类别，由省发展改革部门会同省经济和信息化、环境保护主管部门拟定并报省人民政府批准后公布。 太湖流域设区的市减量完成情况应当纳入省人民政府水环境质量考核体系。太湖流域县级以上地方人民政府应当将减量完成情况作为向本级人民代表大会常务委员会报告水污染防治工作的内容。; 本项目位于太湖流域三级保护区范围内，本项目为纳米钙基材料生产项目，本项目无生产废水排放，生活污水托运至农村生活污水站集中处理; 相符. 《江苏省太湖流域水环境综合治理规划（2021-2035年）》 （苏政办发〔2022〕74号）相关要求; 相符性分析; 相符性. 强化工业污染综合治理; 推进工业和城镇污水分开收集分质处理。新（改、扩）建的化工、电镀、印染、钢铁、电子等工业企业，不得排入城镇污水集中收集处理设施。已接入城镇污水收集处理设施的重点行业工业企业组织全面排查评估，经评估认定不能接入的，限期退出；认定可以接入的，须预处理达标后方可接入。接管企业应依法取得排污许可和排水许可，出水应与城镇污水处理厂联网实时监控。500吨以上的工业废水集中处理设施按规定在进水口、出水口安装水量、水质自动监控设备及配套设施，并与省级行业主管部门联网。大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理，加快推进太湖三级保护区内重点行业污水处理设施参照《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）一、二级保护区内主要水污染物排放限值开展提标改造。无锡市、常州市、苏州市加快推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理到2024年实现应分尽分，全流域到2025年实现应分尽分。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，无生产废水排放，生活污水托运至农村生活污水站集中处理；本项目实际生产前将依法进行排污许可证申请，做到持证排污、按证排污; 相符. 6、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏实施细则相符性分析 表1-10 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏实施细则相符性分析 序号; 政策内容; 相符性分析; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于码头项目、过长江通道项目; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，不位于政策所述区域; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，不位于饮用水水源一级与二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，不位于政策所述区域; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，不位于政策所述区域; 相符. 6; 禁止未经许可在长江千支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 相符. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 相符. 8; 禁止在距离长江千支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江千支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于燃煤发电项目; 相符. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《(长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述高污染项目; 相符. 13; 禁止在取搅拌工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于化工项目; 相符. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，不属于高能耗高排放项目; 相符. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 相符; 相符. 7、与《江苏省水污染防治条例》相符性分析 表1-11 与《江苏省水污染防治条例》的相符性分析 条款; 内容; 对照分析; 相符性. 第二十三条; 禁止工业企业、宾馆、餐饮、洗涤等企业事业单位以及个人使用各类含磷洗涤用品。; 本项目不使用含磷洗涤用品，无含氮、磷工业废水排放; 相符. 第二十六条; 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家和省有关规定进行预处理，符合国家、省有关标准和污水集中处理设施的接纳要求。污水集中处理设施尾水，可以采取生态净化等方式处理后排放。 实行工业废水与生活污水分质处理，对不符合城镇污水集中处理设施接纳要求的工业废水，限期退出城镇污水管网。; 本项目无生产废水排放，生活污水托运至农村生活污水站集中处理，符合本条例要求; 相符. 8、与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析 表1-12 与苏环办〔2020〕101号文的相符性分析 文件指导要求; 本项目相符性分析; 相符性. 企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责：要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。; 本项目产生的危险废物包括废机油、废机油桶、含油抹布手套，本项目建成后将按照相关法律法规及标准技术文件对危废进行收集、贮存、运输、处置，危废的管理过程将在“江苏省危险废物全生命周期监控系统”中体现; 相符. 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定有效运行; 本项目涉及粉尘治理，项目建成前开展安全风险辨识管控; 相符. 9、与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相符性分析 表1-13 本项目与苏环办〔2020〕225号文相符性分析 类别; 文件要求; 本项目对照分析; 相符性. 严守生态环境质量底线; 建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。; 根据《2023年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域大气环境质量属于不达标区。根据环境质量现状监测数据，地表水、声环境质量均能够满足相应功能区划要求。 项目建成后采取严格的污染防治措施，废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会使区域环境质量恶化。; 相符. 切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。; 本项目无生产废水排放，生活污水托运至农村生活污水站集中处理，水污染物排放总量在农村生活污水站内平衡; 相符. 应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目符合“三线一单”（即生态 保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）管理的要求; 相符. 严格重点行业环评审批; 严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤电厂。; 本项目不属于高污染项目，不属于燃煤电厂; 相符. 10、与《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》（试行）的相符性分析 表1-14 与《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》（试行）相符性分析 序号; 政策内容; 相符性分析; 相符性. 1; 严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。; 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标; 相符. 2; 强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目“高耗能项目为：石油、煤炭及其他燃料加工业，电力、热力生产和供应业，非金属矿物制造业，食品制造业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，造纸及纸制品业，化学原料和化学制品制造业。”审批部分对其环评文本应实施质量评估。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，对照《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》项目报送范围，本项目不属于两高项目。本项目不在重点区域内。; 相符. 3; 推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向市生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。; 本项目为纳米钙基材料生产项目，对照《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》项目报送范围，本项目不属于两高项目。本项目不在重点区域内。; 相符. 11、与《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》苏政发〔2024〕53号相符性 总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，推动全省高质量发展继续走在前列、推进中国式现代化江苏新实践。主要目标是：到2025年，全省PM2.5浓度总体达标，重度及以上污染天数比率不高于0.2%，各设区市PM2.5浓度比2020年下降10%，空气质量持续改善；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成国家下达的减排目标。 表1-15 与《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》苏政发〔2024〕53号相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 二、优化产业结构，促进产业绿色低碳升级; （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。研究制定“两高”项目管理目录。严禁核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目。到2025年，短流程炼钢产量占比力争达20%以上。; 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，不属于“两高”项目。不属于钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业; 相符. （二）加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目; 相符. （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。; 本项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 - 常州科霖新材料科技有限公司位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，成立于2025年4月。公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；生态环境材料销售；新材料技术研发；环保咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 - 公司拟投资3000万元，租赁厂房总建筑面积为1300平方米，本项目建成后形成年产6万吨纳米钙基材料的生产规模。 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令16号），本项目类别属于“二十七、非金属矿物制品业30—60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中“其他”，应编制报告表。常州科霖新材料科技有限公司委托我公司对该项目编制建设项目环境影响报告表，委托书见附件1，接受委托后，我公司人员立即进行现场踏勘，收集有关资料，并在此基础上开展报告表编制工作。 - 2.2项目周边环境状况和厂区平面布置 本项目位于常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，租赁常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会现有标准厂房。厂区东、西、北侧均为空地，南侧为致和路，隔路为金陵农业生物科技公司。距离本项目最近的敏感目标为位于项目地东侧85m处的散户9。项目地理位置图见附图1，周边环境概况图见附图2。 本项目车间北侧自西向东布置为检测室、原材料区，南侧自西向东布置为成品罐、设备区、废气处理设施、储水罐。危废仓库位于车间内西北侧、一般固废仓库位于车间内南侧。 2.3项目概况 （1）项目名称：年产6万吨纳米钙基材料项目。 （2）建设地点：常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号。 （3）建设单位：常州科霖新材料科技有限公司。 （4）建设性质：新建。 （5）占地面积：1300平方米。 （6）投资情况：项目总投资3000万元，其中环保投资30万元，占总投资的比例为1%。 （7）工作制度：年工作300天，一班制，8h/班，年工作时间2400h，员工10人。 （8）其他：本项目不设食堂，不设宿舍和浴室等生活设施。 2.4建设项目主体工程及产品方案 项目主体工程见表2-1、产品方案见表2-2、项目原辅材料一览表见表2-3、主要原辅材料理化性质表见表2-4、主要生产设备一览表见表2-5、建设项目公用及辅助工程一览表见表2-6。 表2-1 项目主体工程一览表 序号; 主要建筑名称; 占地面积（m2）; 建筑层数; 建筑高度（m）; 建筑结构; 备注. 1; 生产车间; 1300; 1F; 12; 钢结构; 本项目车间，丁类厂房. 合计; 1300; /; /; /; /. 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品图片; 代表产品尺寸; 设计能力（吨/年）; 年运行时数. 1; 纳米钙基材料; 10000目，乳状; 60000; 2400h. 表2-3 项目原辅材料一览表 原辅材料及能源名称; 单位; 年消耗量; 物料形态; 储存方式; 厂区最大储存量; 备注. 原料; 熟石灰; t/a; 10000.5; 固态小块状; 吨袋装; 50t; 随用随购，少量存储. 辅料; 机油; t/a; 0.2; 液态; 桶装; 0.2t; /. 表2-4 主要原辅材料理化性质表 名称; 理化性质; 燃爆性; 毒性毒理. 熟石灰; 氢氧化钙是一种无机化合物，化学式为Ca(OH)2，分子量74.10。俗称熟石灰或消石灰。是一种白色六方晶系粉末状晶体。密度2.243g/cm3。580℃失水成CaO。氢氧化钙是一种强碱，具有杀菌与防腐能力，对皮肤，织物有腐蚀作用。; 不燃; 大鼠口经LD50：7340mg/kg；小鼠口经LD50：7300mg/kg. 机油; 淡黄色油状液体，相对密度(水=1):0.8~0.9，闪点：76℃，引燃温度：248℃，不溶于水。; 可燃; /. 表2-5主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 上料解包储料系统; 2600*2600*1200; 1套; 外购. 2; 智能传送提料机; NE10-6M; 1台; 外购. 3; 自动计量皮带秤系统; M-2000C; 1台; 外购. 4; 搅拌罐系统; G-1500M; 3套; 外购. 5; 智能提渣滚筒筛系统; G-3000M; 1套; 外购. 6; 过度池; YS-1000M; 1套; 外购. 7; 排渣提纯振动筛; SH-12-5000M; 5台; 外购. 8; 智能蓄水稳压系统; ZH-3000M; 1套; 外购. 9; 循环洗渣提纯池; ZH-2250M; 1台; 外购. 10; 低频脉冲微晶仪; ZD-100-D10; 1台; 外购. 11; 成品池; T-50M; 4个; 外购. 12; 无线摇控电动葫芦; T-F02T; 1台; 外购. 13; 电控程控集成系统; AT-P-150S; 1套; 外购. 表2-6 建设项目公用及辅助工程一览表 分类; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1300m2; 租用1栋1F建筑作为生产车间，设备、设施、功能区新建. 贮运工程; 原料区; 520m2; 存放原料. 成品区; 60m2; 存放成品. 公用工程; 供配电系统; 6万kW·h/a; 区域供电. 给水系统; 50210.85m3/a; 区域自来水管网. 排水系统; 生活污水; 120m3/a; 生活污水托运至农村生活污水站. 环保工程; 废气治理措施; 气旋塔喷淋装置; /; 用于收集处理上料解包、传送计量、搅拌工序产生的废气，配套15m高排气筒DA001. 废水治理措施; 化粪池; /; 处理生活污水. 固废治理措施; 一般固废库房; 10m2; 位于厂房内南侧，用于储存一般固废. 危废仓库; 5m2; 位于厂房内西北侧，用于储存危险废物. 2.5水平衡 （1）生产废水 ①气旋塔喷淋废水 项目采用“气旋塔喷淋装置”对粉尘进行处理，喷淋水采用自来水，循环使用，同时由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需定期补充损耗，损耗量约为0. 1%。根据企业提供资料，“气旋塔喷淋装置”液气比为 1.4L/m3，风量为10000m3/h，循环水量为14m3/h，年运行2400h，因此，补充水量为33.6t/a，“气旋塔喷淋装置”蓄水量为1.5t，定期一个月更换一次，更换下来的气旋塔喷淋废水回用于搅拌工序，回用量为18t/a，则气旋塔喷淋用水量为51.6t/a。主要污染物为SS。 ②洗渣废水 项目分筛出的物料需要放进洗渣池进行清洗，洗渣水采用自来水，循环使用，洗渣池蓄水量为10t，需定期更换，每个月更换一次，因清洗过程自然损耗等因素损失，按蓄水量的10%计，则损耗水量为12t，每月更换一次水，更换水量为10t/次（120t/a），则总补充新鲜水为132t/a，回用量为120t/a，每次更换下来的洗渣废水全部回用于搅拌工序，不外排。主要污染物为SS。 ③地面清洗废水 项目由于产品及物流不小心洒落于地面上，需定期使用自来水对生产车间地面进行清洗，参照《建筑物给水排水设计规范》(GB50015-2009)中地面冲洗水用量为2-3L/m2(本次取平均值2.5L/m2)，项目生产车间清洗面积为 200m2，每天清洗一次，年工作300天计，则地面清洗用水量为150t/a，因地面残留和自然挥发等因素而损耗，损耗率按10%计，则地面清洗废水产生量为135t/a。地面清洗废水主要含洒落的产品和物料，无其他杂质，可回用于搅拌工序，每天产生的地面清洗废水经收集池收集后，全部回用于搅拌工序，不外排。 ④搅拌工序用水 根据建设单位提供资料，搅拌过程中熟石灰与水比例为1：5，搅拌用水量为50000.25t/a，由于气旋塔喷淋废水、地面清洗废水、洗渣废水均回用于搅拌工序，回用量为273t/a，需再补充新鲜水量为49727.25t/a，搅拌用水全部进入产品，不形成废水。 （2）生活污水 办公生活用水根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019版）相关设计参数（30~50）L/人·日，本次评价取最大值50L/人·日计算，项目定员10人，年工作按300天计，年用水量约为150m3，排水系数以80%计，则本项目生活废水产生量为120t/a。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 2.6物料平衡 根据项目产品方案及污染源分析，项目物料平衡详见下表。 表 2-7物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 熟石灰 10000.05; 速溶纳米液钙 60000. 生产用水50060.85; 蒸发损耗60.6. 有组织排放粉尘0.142. 无组织排放粉尘 0.158. 600060.9; 600060.9. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6工艺流程简述 - 1、施工期 - 建设单位租赁常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会现有厂房1300m2。无土建工程，施工期主要是设备安装和环保设施的建设，不存在厂房、办公楼等主体建筑建设，施工期较短，本次环评不对施工期产污进行分析。 - 2、运营期 - 本项目运营期生产工艺流程及产污分析见图2-2。 - 图2-2 项目生产工艺流程图 - 工艺简述： - 上料解包：吨袋包装的原材料熟石灰，采用电动葫芦行吊至提升机的料斗上方，人工使用解包器解包。此过程产生G1上料解包粉尘、S1废包装袋。 - 传送计量：提升机将熟石灰提升到计量皮带上，计量好所需要的重量，提升、计量过程由于空气流动，有粉尘外逸。此过程产生G2传输计量粉尘。 - 搅拌：熟石灰经计量皮带进入密封搅拌罐，同步加入自来水（加入温水30℃，熟石灰：自来水=1:5）进行搅拌，搅拌20min ，得到浆状乳液。搅拌过程中有少量粉尘外逸。此过程产生G3搅拌粉尘。 - 分筛：浆状乳液经管道进入滚筒筛，进行初步筛分，筛分出不合格品，石灰乳液进入过度池暂存，石灰乳液再经小振动筛进行再次筛分出符合粒径的石灰乳液。 - 洗渣：分筛工序分筛出的物料放入洗渣池进行再次清洗搅拌，得到物料与产生的洗渣水直接回用于搅拌工序，不外排。 - 检验：人工对筛分合格的物料进行检验，合格即为成品，存放于成品罐代售。不合格品进入洗渣工序。此工段无污染物产生。 - 说明：传送-计量皮带-搅拌罐为密闭连接，项目在卸料口上方设有集气罩对粉尘进行收集，在提升机上方及搅拌罐上方设有固定排放管(或口)直接与风管连接，收集的粉尘采用气旋塔喷淋装置进行处理，喷淋水回用于搅拌工序。 - 本项目不涉及洗车，不配备运输车辆。 - 其他产物环节分析： - ①本项目部分区域地面进行清洗，会产生清洗废水。 - ②设备需定期添加机油进行维护保养，该过程会产生废机油、废机油桶、含油抹布手套。 表2-8 产污环节一览表 编号; 主要污染因子; 产生环节; 环保措施. 废气; G1; 颗粒物; 上料解包; 气旋塔喷淋装置+15m高排气筒DA001. G2; 颗粒物; 传送计量. G3; 颗粒物; 搅拌. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 生活; 托运至农村生活污水站处理. 气旋塔喷淋废水; SS; 废气处理; 全部回用于搅拌工序，不外排. 洗渣废水; SS; 洗渣. 地面清洗废水; SS; 上料解包. 固废; S1; 废包装袋; 下料; 外售相关单位综合利用. /; 废机油; 设备维护保养; 委托有资质单位合理处置. /; 废机油桶; 设备维护保养. /; 含油抹布手套; 设备维护保养. /; 生活垃圾; 日常生活; 交由环卫部门处理. |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、租赁车间的基本情况 租赁方厂区内雨、污水管网已铺设完善，厂区内电网、给水管网铺设完善。常州科霖新材料科技有限公司租用常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会1300平方米厂房进行生产（租赁车间单层，车间内划分生产区、仓库），租用前厂房闲置，未进行生产经营活动，无环境遗留问题。 二、与租赁单位的依托关系 常州科霖新材料科技有限公司租用常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会已建标准厂房进行生产。出租方已按照“雨污分流、清污分流”的原则进行建设，设置一个雨水排放口，生活污水托运至农村生活污水站。经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下： 本项目不设宿舍、浴室、食堂等生活设施；项目产生生活污水，依托出租方已建污水管网与化粪池，托运至农村生活污水站集中处理。 - 本项目生产过程中保持独立，且设置独立的环保工程（主要为废气处理设施、一般固废仓库）。常州科霖新材料科技有限公司应落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施，并严格执行环保“三同时”验收制度，确保达标排放，即项目自有工程环保责任主体为常州科霖新材料科技有限公司。 - 本次建设项目若发生环境污染事件应当按照“谁污染谁治理”的原则进行责任划分，并承担相应的法律责任。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》，本项目大气环境功能为二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）表1中的二级标准，具体见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量标准限值表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1 二级. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3.1-2。 表3.1-2 大气基本污染物环境质量现状 区域; 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标率（%）; 达标情况. 常州全市; SO2; 年平均浓度; 8; 60; 100; 达标. 24小时平均第98百分位数; 4~17; 150; 100. NO2; 年平均浓度; 30; 40; 100; 达标. 24小时平均第98百分位数; 6~106; 80; 98.1. PM10; 年平均浓度; 57; 70; 100; 达标. 24小时平均第95百分位数; 12~188; 150; 98.8. PM2.5; 年平均浓度; 35; 35; 100; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 5~131; 75; 94.4. CO; 日平均第95百分位; 1100; 4000; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 174; 160; 85.5; 不达标. 2023年常州市环境空气中SO2、NO2、细颗粒物（PM10）和CO均达到环境空气质量二级标准；PM2.5和O3超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，因此判定为非达标区。 （2）区域削减 为加快改善环境空气质量，常州市人民政府发布《2023年常州市生态文明建设工作方案》常政发〔2023〕23号。 工作目标：2023年，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，打造更多具有常州特色的“绿色示范”，全市争创国家生态文明建设示范区。全市PM2.5浓度不超过31微克/立方米，优良天数比率不低于80.0%，臭氧污染得到初步遏制；地表水国考、省考、市考断面优Ⅲ比例分别达80%、92.2%和92.4%，国考、省考断面优Ⅱ比例分别达35%和47.1%，市考以上断面消除劣V类，集中式饮用水水源地水质均达到或优于Ⅲ类，高质量实现太湖治理“两保两提”目标；受污染耕地安全利用率达93%，重点建设用地安全利用得到有效保障。重点工程氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量、氨氮累计减排量5207吨、4856吨、3993吨、225吨。生态质量指数持续提升，林木覆盖率达26.8%，湿地保护率达31.8%。 推进以下七项任务：（一）加快推动绿色低碳发展；（二）深入打好蓝天保卫战；（三）深入打好太湖治理攻坚行动；（四）深入打好净土保卫战；（五）加强生态环境保护与修复；（六）提升治理能力现代化水平；（七）切实解决好突出生态环境问题。 通过各项有效措施，本项目所在地的空气环境质量将得到改善。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《2023年常州市生态环境状况公报》中相关内容，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定考核要求，太湖常州水域连续16年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续6年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质达到省定考核目标。 国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定考核要求，太湖常州水域连续16年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续6年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质达到省定考核目标。 饮用水水源地：常州市城市饮用水以集中供水为主，根据《江苏省2023年水生态环境保护工作计划》（苏水治办﹝2023﹞1号），2023年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.11亿吨，全年各次监测均达标。 国省考断：2023年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%（年度考核目标80%），无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%（年度考核目标92.2%），无劣Ⅴ类断面。 3.1.3声环境质量现状 （1）声环境质量标准 由于《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政办发〔2017〕161号） 未对项目所在区域声环境功能作具体划分，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，本项目位于居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。详见表3.1-5。 表3.1-3 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. （2）声环境现状评价 本项目周边50米范围内无敏感点，因此无需开展噪声现状调查。 3.1.4土壤、地下水环境质量现状 本项目厂区地面按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，基本不会有污染产生，因此，本项目建成投产后基本不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上可不开展环境质量现状调查。 3.1.5生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此本项目不开展生态现状调查。 3.1.6电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 表3.2-1 主要环境保护目标 类别; 保护目标对象; 坐标; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境保护目标 （功能要求）. 经度; 纬度. 大气环境; 香树湾; 119.392944; 31.783869; 约15人; N; 364; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 涧头; 119.392144; 31.782031; 约100人; NW; 90. 刘家鹏; 119.397256; 31.782387; 约100人; NE; 275. 孔家村; 119.398962; 31.779263; 约60人; E; 389. 沈家村; 119.387220; 31.778515; 约100人; SW; 475. 散户1; 119.387660; 31.781347; 约10人; NW; 483. 散户2; 119.389199; 31.780964; 约10人; NW; 345. 散户3; 119.390417; 31.782068; 约5人; NW; 287. 散户4; 119.392026; 31.778611; 约20人; SW; 102. 散户5; 119.390701; 31.776504; 约5人; SW; 420. 散户6; 119.390599; 31.775565; 约10人; SW; 490. 散户7; 119.396146; 31.777229; 约5人; SE; 313. 散户8; 119.398335; 31.778196; 约5人; SE; 295. 散户9; 119.395390; 31.780047; 约5人; E; 85. 水环境; 杭家河; 小河; NW; 214; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅲ类标准. 石马河; 小河; NE; 1860. 声环境; 项目周围; 厂界外50m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准. 地下水环境; 经现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1水污染物排放标准 本项目生活污水近期由常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会收集后进入农村生活污水站集中处理，尾水排入杭家河；远期待符合接管条件时，排放至市政管网。 表3.3-1 废水接管及排放标准 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 项目排口; 农村生活污水处理设施处理标准; /; pH; 6.5-9.5. COD; 450mg/L. SS; 350mg/L. 氨氮; 40mg/L. 总磷; 8mg/L. 总氮; 70mg/L. 农村生活污水站排口; 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/ 3462-2020）; 表2水污染物特别排放限值; COD; 50mg/L. 氨氮; 5（8）mg/L. 总磷; 1mg/L. 总氮; 20mg/L. SS; 20mg/L. pH; 6-9. 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.2大气污染物排放标准 - 上料解包、传送计量、搅拌工序产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值，单位边界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 表3.3-2 大气污染物有组织排放标准 排气筒; 工段; 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA001; 上料解包、传送计量、搅拌; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1; 20; 1. 表3.3-3 大气污染物无组织排放标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3; 边界外浓度最高点; 0.5. 3.3.3噪声排放标准 由于《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政办发〔2017〕161号）未对项目所在区域声环境功能作具体划分，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，本项目位于居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，因此本项目营运期于东、南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表3.3-4。 表3.3-4 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目东、南、西、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3.3.4固废污染控制标准 本项目一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自2020年9月1日起施行）、《固体废物污染环境防治条例（2019 年修正）》。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023﹞154号）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1总量控制指标 表3.4-1项目总量控制指标汇总表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 排入外环境量; 申请量. 控制因子; 考核因子. 废水; 生活污水; 废水量; 120; 0; 120; 120; 120. COD; 0.048; 0; 0.048; 0.006; 0.048; /. SS; 0.036; 0; 0.036; 0.0024; /; 0.036. NH3-N; 0.003; 0; 0.003; 0.0006; 0.003; /. TP; 0.0005; 0; 0.0005; 0.0001; 0.0005; /. TN; 0.0054; 0; 0.0054; 0.0024; 0.0054; /. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.418; 1.276; 0.142; 0.142; 0.142; /. 无组织; 颗粒物; 0.158; 0; 0.158; 0.158; 0.158; /. 固体废物; 一般固废; 5; 5; 0; 0; 0; /. 危险废物; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; /. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; /. 3.4.2总量申请方案 - 项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN。生活污水（120m3/a）定期托运至农村生活污水站集中处理，达标尾水排入杭家河；废水中各类污染物在农村生活污水站内平衡。 - （2）大气污染物 - 项目大气污染物总量控制因子为颗粒物；本项目新增排放颗粒物0.3t/a（其中有组织排放量0.142t/a、无组织排放量0.158t/a），在经生态环境局同意后实施，在金坛区内平衡。 - （3）固体废物 - 项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物零排放，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会已建厂房进行生产，主要进行设备安装、调试，因此该项目建设期对环境产生的影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1运营期废水环境影响和保护措施 4.1.1废水产排污情况 （1）生活污水产生情况 项目新增员工10人，年工作300天，用水量以50L/d·人计，新增用水量150t/a，产污率以0.8计，则生活污水产生量为120t/a。其中COD、SS、NH3-N、TP、TN的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、25mg/L、4mg/L、45mg/L。 （2）生产用水及废水产生情况 ①气旋塔喷淋废水 项目采用“气旋塔喷淋装置”对粉尘进行处理，喷淋水采用自来水，循环使用，同时由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需定期补充损耗，损耗量约为0. 1%。根据企业提供资料，“气旋塔喷淋装置”液气比为 1.4L/m3，风量为10000m3/h，循环水量为14m3/h，年运行2400h，因此，补充水量为33.6t/a，“气旋塔喷淋装置”蓄水量为1.5t，定期一个月更换一次，更换下来的气旋塔喷淋废水回用于搅拌工序，回用量为18t/a，则气旋塔喷淋用水量为51.6t/a。主要污染物为SS。 ②洗渣废水 项目分筛出的物料需要放进洗渣池进行清洗，洗渣水采用自来水，循环使用，洗渣池蓄水量为10t，需定期更换，每个月更换一次，因清洗过程自然损耗等因素损失，按蓄水量的10%计，则损耗水量为12t，每月更换一次水，更换水量为10t/次（120t/a），则总补充新鲜水为132t/a，回用量为120t/a，每次更换下来的洗渣废水全部回用于搅拌工序，不外排。主要污染物为SS。 ③地面清洗废水 项目由于产品及物流不小心洒落于地面上，需定期使用自来水对生产车间地面进行清洗，参照《建筑物给水排水设计规范》(GB50015-2009)中地面冲洗水用量为2-3L/m2(本次取平均值2.5L/m2)，项目生产车间清洗面积为 200m2，每天清洗一次，年工作300天计，则地面清洗用水量为150t/a，因地面残留和自然挥发等因素而损耗，损耗率按10%计，则地面清洗废水产生量为135t/a。地面清洗废水主要含洒落的产品和物料，无其他杂质，可回用于搅拌工序，每天产生的地面清洗废水经收集池收集后，全部回用于搅拌工序，不外排。 ④搅拌工序用水 根据建设单位提供资料，搅拌过程中熟石灰与水比例为1：5，搅拌用水量为50000.25t/a，由于气旋塔喷淋废水、地面清洗废水、洗渣废水均回用于搅拌工序，回用量为273t/a，需再补充新鲜水量为49727.25t/a，搅拌用水全部进入产品，不形成废水。 表4.1-1 本项目水污染物产生及排放量一览表 废水来源; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 污染物排放量; 排放 去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 120; COD; 400; 0.048; 化粪池; 120; COD; 400; 0.048; 由村委收集后集中处理. SS; 300; 0.036; SS; 300; 0.036. NH3-N; 25; 0.003; NH3-N; 25; 0.003. TP; 4; 0.0005; TP; 4; 0.0005. TN; 45; 0.0054; TN; 45; 0.0054. 气旋塔喷淋废水; 全部回用于搅拌工序，不外排. 洗渣废水; 全部回用于搅拌工序，不外排. 地面清洗废水; 全部回用于搅拌工序，不外排. 4.1.2废水治理措施 本项目实行雨、污分流和清、浊分流原则；雨水经厂区内雨水管道系统收集后排入周边市政雨水管网，最终排入杭家河。租赁方厂区内雨、污水管网已铺设完善。 本项目设置有化粪池，生活污水经化粪池处理后近期由常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会收集后进入农村生活污水站集中处理，尾水排入杭家河；远期待符合接管条件时，排放至市政管网。 （1）水量可行性分析 石马村农村污水处理站总规模为330吨/天，现状污水站接管废水均为生活污水。本项目建成后，新增废水量0.4m3/d（120m3/a），占污水处理站处理总量0.12%，不会对农村污水处理站的正常运行造成影响。因此，从废水量来看，农村污水处理站完全有能力接纳本项目废水。 （2）水质可行性分析 本项目生活污水水质简单，排放浓度满足石马村农村污水处理站处理要求。企业已和常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会委签订协议，污水委托处理合同详见附件7。 （3）托运可行性分析 目前建设项目所在市政污水管网暂未铺设到位，生活污水近期由常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会收集后集中处理。远期待符合接管条件时，排放至市政管网。污水运输环境风险责任主体为常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会，还需对生活污水托运过程加强管理要求：①污水运输车辆必须符合国家相关标准，配备完善的污水收集和运输设备，每辆污水运输车辆需定期进行检测维护，确保运输设备完好无损；②污水运输前应做好污水采样检测，确保符合排放标准，记录运输台账，台账内容包括运输时间、运输水量、污染物浓度等信息；③污水应当采取密闭运输方式，防止泄漏和扩散；④污水运输结束后应按照规定地点进行污水排放，禁止私自倾倒或乱排；⑥常州市金坛区薛埠镇石马村村民委员会需确保农村生活污水处理设施正常运行。 污水运输路线为致和路、石马路，本项目与石马村农村污水处理站直线距离约为500m，距离较短，风险较低。 从以上的分析可知，建设项目产生的废水托运至农村生活污水站集中处理可行，建设项目废水经农村生活污水站处理达标后，尾水排入杭家河，对地表水体影响较小。 （4）污水处理厂工艺可行性分析 农村生活污水站主要采用“A2O+人工湿地”污水处理工艺，目前已建成投入运行。污水经格栅井隔离大块杂物，进入调节池，由提升泵提升至厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池（A2/O一体化池），污水在A2/O一体化池内停留一定时间后以便微生物对有机物进行充分的生物降解，并去除一定量的污染物质；经过沉淀池之后，上清液流入人工湿地，污染物经植物吸收以及微生物的作用被大量去除，处理后的污水经出水井排入人工湿地并达标排放，尾水可满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)表2水污染物特别排放限值。污水处理过程中产生的大块杂物、污泥等固体废弃物运往垃圾填埋场进行填埋处理。 农村生活污水站污水处理工艺流程见图4.1-1。 图4.1-1污水处理厂处理工艺流程图 4.1.3排放情况 表4.1-2本项目废水排放情况表 废水类别; 污染物名称; 治理措施; 接管情况; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 废水量; 化粪池; /; 120; /; 120; 托运至农村生活污水站，杭家河. COD; 400; 0.048; 50; 0.006. SS; 300; 0.036; 20; 0.0024. NH3-N; 25; 0.003; 5（8）; 0.0006. TP; 4; 0.0005; 1; 0.0001. TN; 45; 0.0054; 20; 0.0024. 4.1.4排放口基本情况 本项目不设置污水接管口，定期托运至农村生活污水站处理。 表4.1-3本项目废水排放执行标准表 排放口 编号; 污染物 种类; 国家或地方排放标准及其他按规定商议的排放协议. 标准名称; 标准限值（mg/L）. 农村生活污水站排口; COD; 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/ 3462-2020）表2 水污染物特别排放限值; 50mg/L. 氨氮; 5（8）mg/L. 总磷; 1mg/L. 总氮; 20mg/L. SS; 20mg/L. pH; 6-9. 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.1.5废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ 819-2017)等文件，制定企业自行监测计划； 污水接管口监测因子：pH、COD、NH3-N、TP、TN、SS； 废水监测计划见表4.1-4。 表4.1-4 建设项目运营期废水监测计划表 时段; 类别; 监测 位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 监测方法; 备注. 营运期; 废水; WS-1 化粪池; COD、NH3-N、TP、TN、pH、SS; 一年一次; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级; 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002; 委托第三方检测单位实施监测. 目前监测位置为化粪池，远期待符合接管条件时，检测点位为厂区污水排放口。 4.1.5废水环境影响分析 项目生活污水经化粪池预处理后托运至石马村农村污水处理站集中处理，气旋塔喷淋废水、洗渣废水、地面清洗废水回用于搅拌工序，不外排，对周边环境产生影响较小。 4.2运营期大气环境影响和保护措施 4.2.1大气污染物产生情况 本项目废气主要为上料解包粉尘G1、传送计量粉尘G2、搅拌粉尘G3。 （一）有组织废气 项目上料解包、传送计量、搅拌过程有粉尘产生，由于本项目原材料、产品、工艺及生产设备与《逸散性工业粉尘控制技术》中石灰厂相似，因此本次评价上料解包、传送计量、搅拌工序的粉尘产污系数参照石灰厂外逸粉尘产污系数： 表4.2-1 石灰生产外逸粉尘一览表 排放源; 排放因子. 卸料; 0.015-0.2kg/t（卸料）. 产品转运和运输; 0.05kg/t（石灰）. 项目卸料工序粉尘以产污系数中间值0. 1075kg/t计算，传送计量工序粉尘参照石灰产品转运和运输产污系数0.05kg/t计算，搅拌过程由于与水充分混合，产生粉尘量很少，不做定量分析，项目石灰原料用量为10000.05t/a ，则上料解包、传送计量、搅拌工序粉尘产生量为1.575t/a。 - （二）无组织废气 10%未捕集的上料解包、传送计量、搅拌粉尘在车间以无组织形式排放，则无组织颗粒物排放量为0.158t/a。 - 4.2.2废气治理措施 项目将上料解包、传送计量、搅拌工序废气经收集后引至一套“气旋塔喷淋装置”进行处理后经排气筒高空排放（废气收集率为90% ，处理效率为 90%，设计风量10000m3/h。 - 本项目废气处理措施示意图见图 4.2-1。 - 图 4.2-1 废气处理工艺流程 |

|  | - 4.2.3废气产生及排放情况 （1）正常工况废气产生及排放情况 - 本项目有组织废气产生及排放情况见表4.2-2，无组织废气污染物产生及排放情况表4.2-3。 - 表4.2-2 本项目有组织废气产生情况 污染源; 污染源名称; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放方式h/a. 名称; 风量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. DA001; 10000; 上料解包、传送计量、搅拌; - 颗粒物; 59.08; 0.591; 1.418; 气旋塔喷淋; 90; 5.91; 0.059; 0.142; 20; /; 15; 0.5; 25; 2400. 表4.2-3 本项目无组织排放废气产生及排放情况 污染源位置; 工段; 污染物名称; 排放量（t/a）; 面源尺寸（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 上料解包、传送计量、搅拌; 颗粒物; 0.158; 1300; 13. |
| --- | --- |

|  | （2）非正常工况废气产生及排放情况 在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要有2种情况：污染防治措施及装置出现故障和突发事故，两种情况都会导致废气直接排放，危害环境。 ①污染防治措施及装置出现故障 根据国内外同类项目的运营经验，当废气处理设施出现故障时，有可能造成污染物的事故性排放。当烟气处理设施出现故障时，即便采取紧急停炉措施，也需约半小时才能实现，这段时间烟气就会呈现非正常排放。 ②突发事故 突发性事故主要因管理不善以及设备检修等因素引起，具体表现为意外事故跳闸、仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可能因突然断电引起，最严重后果可能导致生产无法进行。 为预防上述情况发生，除确保废气设备质量先进、安装可靠外，平时还需加强环保管理，做好设备的日常维护和保养工作，定期检查环保设施的运行情况，同时严格按照操作规程生产，采取上述措施后，可减少非正常工况的发生概率。 本项目非正常工况下废气排放情况见表4.2-3。 表4.2-4 本项目有组织废气非正常（事故）工况下产生及排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001排气筒; 废气处理设施失常; - 颗粒物; 0.591; 1; ＜1; 出现非正常工况立即停止作业并及时维修。日常加强维护、选用可靠设备、废气日常监测与记录，加强管理. 注：本项目非正常排放估算源强参数采用的是处理装置完全失效时污染物的产生源强。 4.2.4废气处理技术可行性分析 - 有组织废气 - 1）废气收集措施 项目上料解包工序料斗上方设置上吸式集气罩进行收集，提升机-计量皮带-搅拌罐为密闭连接，提升机、搅拌罐设有排气口，排气口与风管连接。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编），上吸式排风罩的排风量按以下公式计算： L=K ×P ×H ×Vx - 式中：L----排风罩的排风量，m3/s； - K---考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取 K= 1.4； - P----排风罩敞开面的周长，m； - H---罩口至有害物源的距离，m； Vx---边缘控制点的控制风速，m/s。 表4.2-5 设计风量情况表 设备; K; P(m); H(m); Vx(m/s); 单个集气罩风量（Q）m3/s; 数量（个）; 总风量 （m3/h）. 上料（解包器上方）; 1.4; 3.6（0.6*0.6）; 0.8; 0.5; 2.016; 1; 7257.6. 提升机和搅拌罐每台设备各设一个出气口，排气口与风管连接，每个风机风量为500m3/h ，项目共设提升机1台、搅拌罐3台。 综上，项目设置风机总风量为10000m3/h，可确保相应工位所有粉尘逸散点控制风速不小于0.5m/s，满足废气收集要求。 - 2）废气治理措施 气旋塔除尘工作原理为气旋喷淋塔在离心力作用下，含尘气体呈横向向心运动，含尘气体停留时间更长，洗涤效果更好，彻底改善了喷淋塔在某些特定工况下存在的除尘不彻底、水喷淋塔容易堵塞等技术缺陷。产品采用专利技术，避免水泵及喷头的堵塞，大大提高生产效率，其中水池的水可循环使用，避免产生二次污染造成的困扰，更节约了水资源。气旋塔内安装有若干个“圆形旋流桶”和高效除雾板。旋流桶内放有实心填料球，最上层的除雾板用来净化水雾，达到脱水雾的目的，含尘气体在塔内旋流上升、并在各板上与由塔顶进入的液体旋流接触，完成除尘任务；通过离心力的作用，废气中的大颗粒沉入水池，最后由人工捞出清理机壳，这样气体得到净化，达标排放，同时气旋塔内的水可以继续循环使用。 同时气旋塔除尘工艺在国内已有大量的应用实例，处理技术已相当成熟，不存在技术上的难题，且设备投资额低，操作性强，则采用气旋塔除尘器对粉尘进行处理具有可行性。 本项目采用的废气处理工艺是可行的。 - （2）无组织废气 - 项目无组织废气主要为上料解包、传送计量、搅拌工段未捕集到的颗粒物等。无组织废气主要通过加强车间通风，并在车间外种植高大树木、花草等绿化方式来减少无组织废气对周围环境的影响，使无组织排放周界外浓度值均低于《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准、《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618－2022）表 A. 1标准。 - 建设单位可通过以下措施加强无组织废气控制： - A.尽量保持废气产生车间和操作间（室）的密闭，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理。 - B.加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； - C.对收集废气的集气罩进行合理设计，尽可能提高废气的收集效率，减少无组织排放源；同时加强管理，降低工作时间密闭操作间开、关门频率，尽量减少挥发性有机物的散逸。 - D.加强车间整体通风换气，屋顶设置气窗或无动力风帽，四周墙壁高位设置壁式轴流风机，使车间内的无组织废气高处排放。 - 因此，本项目针对废气治理措施技术稳定可靠、经济可行。 4.2.5监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）等文件中相关规定，废气自行监测要求如下。 表4.2-6 建设项目运营期废气监测计划表 时段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测方法; 备注. 营运期; 废气; 有组织; DA001排气筒; 颗粒物; 每年一次; 采用国家规定最新监测方法与标准; 委托第三方检测单位实时监测. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每年一次. 厂房外; 颗粒物; 每年一次. 4.2.6大气环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目采用气旋塔喷淋处理上料解包粉尘、传送计量粉尘、搅拌粉尘，废气治理措施可行，废气排放浓度和速率均满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618 -2022）表1大气污染物排放限值，本项目排气筒设置情况合理；无组织废气经过车间排风系统通风后排放量较小，因此，本项目废气排放对区域大气环境的影响较小，对周边敏感目标影响小，不会改变当地大气环境质量现状。 2、工业企业卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）卫生防护距离初值计算公式： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3） Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h） r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L——工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 卫生防护距离所用参数和计算结果见下表。 表4.2-7 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：1）工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放时，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表4.2-8 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 20.3; 0.066; 4.27. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020） 6.1.1 卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。6.1.2卫生防护距离初值大于或等于50 m，但小于100 m时，级差为50 m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。6.2多种特征大气有害物质终值的确定当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 由上表可知，本项目以生产车间外形成50m的包络线设置卫生防护距离。 经现场核实，生产车间周围50米范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，符合卫生防护距离的要求。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 4.3运营期噪声环境影响和保护措施 4.3.1噪声源强分析 （1）排放情况 - 本项目主要噪声源为生产车间机械设备运行产生的噪声。噪声源强为75~85dB（A），具体噪声源排放情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | - 表4.3-1 本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 车间; 上料解包储料系统; /; 1; 85; 减振、厂房隔音; 14; 12; 1; 12; 63.4; 8h; 25; 38.4; 1m. 2; 智能传送提料机; /; 1; 80; 14; 12; 1; 12; 58.4; 8h; 25; 33.4; 1m. 3; 自动计量皮带秤系统; /; 1; 75; 14; 8; 1; 8; 56.9; 8h; 25; 31.9; 1m. 4; 搅拌罐系统; /; 3; 85; 14; 8; 1; 8; 71.7; 8h; 25; 46.7; 1m. 5; 智能提渣滚筒筛系统; /; 1; 80; 8; 10; 1; 8; 61.9; 8h; 25; 36.9; 1m. 6; 排渣提纯振动筛; /; 5; 80; 8; 5; 1; 5; 73.0; 8h; 25; 48; 1m. 7; 风机; /; 1; 85; 20; 2; 1; 2; 79.0; 8h; 25; 54; 1m. 注：表中坐标以厂界西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本项目无室外声源。 |
| --- | --- |

|  | （2）噪声防治措施 针对不同类别的噪声，拟采取以下措施： （1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染。 （2）加强生产管理，尤其注意风机等动力设备的维护，防止其故障时噪声排放。 （3）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。 （4）通过实体墙隔声，墙体设计隔声量不小于25dB(A)，且在生产期间关闭车间门窗，尽可能衰弱噪声，衰减振动。 （5）结合绿化措施，在厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 4.3.2噪声环境影响分析 （1）预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜间噪声值（A声功率级）。 （2）预测方法 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 A.2、附录 B.1.3 工业噪声预测模式，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)）可按下式计算： Lp(r)＝Lw+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv、Aatm、Agr、Abar、Amisc——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽、其他多方面引起的衰减，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中 A.3.2-A.3.5 相关模式计算。 - 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级 或某点的A声级时，可按下式做近似计算： - LA(r)＝LAw－Dc－A 或 LA(r)＝LA(r0) －A A - 可选择对A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带做估算。 - ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法： - 如图 4-1 所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级 法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1、Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) - 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 - 图 4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 - 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr2+4R) - 式中： Q——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 - R——房间常数； R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 - r ——声源到靠近围护结构某点处距离，m。 - 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) - 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； - N——室内声源总数。 - 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：    Lp2i(T)= Lp2i(T)-（TLi-6） - 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 - 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： - LW=Lp2(T)-10lgs - 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）预测结果 - 根据HJ2.4-2021“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，项目主要设备噪声计算预测结果见表4.3-2。 表4.3-2 厂界噪声预测叠加结果 dB（A） 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 昼间; 58.76; 57.52; 58.99; 58.11. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 超标和达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表4.3-4可见，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，昼间各厂界均未出现超标现象。 - 4.3.3噪声污染治理措施 - 根据项目现状监测结果及预测结果可知，声环境现状良好。为保证各项噪声达标，本项目厂区噪声建议采取以下防治措施： - ①在设备选型时，应尽量选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声； - ②生产设备设减振基座，减震材料包括台基、橡胶和减震垫； - ③项目管道连接采用软连接，各类风机安装消声器； - ④在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好的运行状态； - ⑤加强厂界的绿化； - ⑥企业应定期对各厂界进行噪声检测，确保企业在生产过程中对周边不造成噪声影响，一旦检测到噪声超标，企业应立即停产，完善噪声防治措施，待各厂界噪声监测数据恢复正常后即可恢复生产。 - 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。 4.3.4噪声监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），1次/季度； 监测因子：厂界噪声昼间等效连续A声级Leq（A）。 项目建成后，监测计划表见表4.3-3。 表4.3-3 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4.4运营期固体废物环境影响和保护措施 4.4.1固体废物产生及处置情况 （1）固废产生源强核算 根据工程分析，按《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）、《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）和《国家危险废物名录》（2025年版）及固体废物分类与代码名录（2024年版）的有关要求，对项目固废进行分类，本项目固废产生类别主要有一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 1）一般工业固体废物 本项目运营期产生的一般工业固体废物主要包括废包装材料。 说明：项目气旋塔喷淋装置处理的粉尘与喷淋废水定期更换一起回用于搅拌工序，无需捞渣，不形成固废。 本项目主要原料包装为熟石灰等不含危险废物的包装，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为5t/a。 2）生活垃圾 项目运营期定员10人，年工作300天，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，则生活垃圾年产生量为1.5t/a，通过垃圾桶分类后，由环卫部门统一收集清运处理。 3）危险废物 ①废机油 项目机械设备日常维护过程会产生少量废机油，根据业主提供资料，废机油产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年 版）》，其属于危险废物，类别为 HW08，危废代码为 900-249-08，收集暂存后委托有资质单位处置。 ②废机油桶 项目机油使用过程会产生废包装桶，产生量约 0.03t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，其属于危险废物，类别为 HW08，危废代码为 900-249-08，收集暂存后委托有资质单位处置。 ③含油废手套抹布等沾染物 本项目设备定期维护过程中会产生含油废手套抹布等沾染物，产生量约 0.02t/a。 根据《国家危险废物名录》(2025年版)规定，含油废手套抹布等沾染物属于危险废物，危险废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，采用加盖铁桶收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。 （3）固体废物产生情况汇总 固体废物产生情况汇总见下表，根据《国家危险废物名录》（2025）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表4.4-1 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算年产生量（t/a）. 1; 废包装材料; 一般固废; 原料使用; 固态; 纤维; 根据《国家危险废物名录》 （2025版）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; SW17; 900-011-S17; 5. 2; 废机油; 危险固废; 设备维护; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.05. 3; 废机油桶; 设备维护; 固态; 桶、矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.03. 4; 含油废手套抹布; 设备维护; 固态; 棉、矿物油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 日常生活; /; /; /; SW64; 900-001-S64; 1.5. 表4.4-2 本项目危险废物产生汇总表 （t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害 成分; 产废 周期; 危废 特性; 污染物防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备维护; 液态; 矿物油; 60d; T，I; 桶/袋装/密封收集后分类暂存于危废库中，委托有资质单位处理. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.03; 设备维护; 固态; 桶、矿物油; 60d; T，I. 3; 含油废手套抹布; HW49; 900-041-49; 0.02; 设备维护; 固态; 棉、矿物油; 60d; T/In. （4） 固体废物防治措施 ①一般固体废物 本项目设置1处一般固废仓库，面积为10m²，一般固废贮存于一般固废堆场，定期交由相关单位综合利用。一般固体废物暂存场所占地按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）相关要求进行建设，底层铺设10cm厚成品水泥混凝土，中层铺设5cm厚的成品普通防腐水泥，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，满足防渗要求。 ②危险废物 a.收集过程污染控制 本项目对各种不同的危险废物进行分类收集，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 b.临时贮存过程污染控制 本项目单独建设危废仓库，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置标志牌，做到“防风、防雨、防晒”。 本项目标准厂房地面已具备基础防渗措施，需在此基础上铺设0.2mm厚的环氧树脂涂层，使地面渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗技术要求。 本项目设置1处危废仓库，面积为5m²，危废进行分类收集和专门贮存，确保不相容的废物不混合收集贮存，并委托有资质的单位进行处置。 建成后废机油产生量为0.05t/a，采用密封铁桶暂存，3个月处理一次，则需要暂存面积1m²；废机油桶产生量为0.03t/a，托盘暂存，3个月处理一次，则需要暂存面积1m²；含油抹布手套产生量为0.02t/a，采用密封袋装暂存，3个月处理一次，则需要暂存面积1m²；计算可得，厂区需要的危废仓库3m²，本项目厂区的危废仓库5m²，有效贮存面积为4m²，满足危废堆放条件。 根据《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）（苏环保[2021]290号）》和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、III级危险废物贮存时间分别不超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 表4.4-3 危险废物贮存场所情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存方式; 危险废物等级; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废机油; HW08; 900-249-08; 分类堆放; III; 1; 3个月. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; III; 1. 3; 含油废手套抹布; HW49; 900-041-49; III; 1. c.标识化建设 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HBT2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件要求，公开危险废物信息、贮存设施设置警示标志。在识别标识外观质量上，应确保公开栏、标志牌、立柱、支架无明显变形；立柱、支架的材料、内外径大小及地下部分高度应确保公开栏、标志牌等安全、稳定固定，避免发生倾倒情况；公开栏、标志牌、立柱、支架等均应经过防腐处理；公开栏、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落，无开裂、脱落及其他破损；公开栏、标志牌、标签等图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况时，应及时修复或更换。 d.监控 根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。 本项目应在危废堆场出入口及内部布设视频监控，且满足以下要求：监控系统：须满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准；所有摄像机须支持ONVIF、GB/T 28181-2022标准协议。 监控质量：须连续记录危险废物出入库情况和物流情况，包含录制日期及时间显示，不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑，保证影像连贯；摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚辨识贮存、处理等关键环节；监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识；视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。 存储传输：企业应当做好备用电源、视频双备份等保障措施，确保视频监控全天24小时不间断录像，监控视频保存时间至少为3个月。 e.运输过程污染控制 本项目危险废物运输由有资质单位负责，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 （5）固体废物管理要求 根据《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号），企业日常管理过程中，落实排污许可制度、规范贮存管理要求、强化转移过程管理、落实信息公开制度、加强企业产物监管和规范一般工业固废管理，具体管理如下。 落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准：不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、I级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同：并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任：经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。 加强企业产物监管。危险废物利用单位的所有产物须按照本文件第2条明确的五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。全国性行业协会或江苏省地方行业协会制定的团体标准若包括危险废物来源、利用工艺、利用产物功能性指标、有效成分含量、特征污染物含量和利用产物用途的，可作为用于工业生产替代原料的综合利用产物环境风险评价的依据，其环境风险评价要重点阐述标准落实情况。严格执行风险评价要求的利用产物可按照产品管理。 规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的：参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）执行。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善地处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 4.5运营期地下水及土壤环境影响和保护措施 生产车间内应有防泄漏措施及应急处理设施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的可能性降到最低限度。对于危废堆场应设有托盘，确保泄漏物料统一收集。厂区应建立有效的事故废水收集系统，污水和雨水排放口设有雨水截止阀。尽快将地面上的废水收集进入废水收集系统，减少废水在地面上的停留时间并防止废水进入雨水系统进而污染地下水。本项目做好如下防渗防控措施：重点防渗区为危废仓库、喷漆房，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。另外，重点防渗区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中要求；一般污染防治区为其他生产区域，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；简单防渗区为办公区及厂区道路只需进行地面硬化处理。 重点防渗区防渗措施为底层铺设10cm-50cm厚成品水泥混凝土，中层铺设1cm-5cm厚的成品普通防腐水泥，上层铺设0.1mm-0.2mm厚的环氧树脂涂层。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层防渗性能相当于2mm厚渗透系数为10-10cm/s的防渗层，保证防渗层渗透系数≤10-10cm/s。满足《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗技术要求。 事故应急池采用混凝土池防渗结合防渗衬垫，在施工时一次浇灌，并且采用双层复合防渗衬垫。池体用钢筋混凝土，池体内表面刷涂水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜10-10cm/s。 项目在认真落实本章所提措施防止废水、危废等渗漏措施后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内废水等污染物的下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生较大影响。 4.6环境风险 （1）环境风险等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ 169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（D.I）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1 + q2 /Q2 +……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 厂内所有物质与附录B对照情况见表4.6-1。 表4.6-1 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废机油; 0.05; 50; 0.001. 3; 废机油桶; 0.03; 50; 0.0006. 4; 含油废手套抹布; 0.02; 50; 0.0004. Q; 0.00208. 经核实，Q=0.00208<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。 （2）风险事故情形分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。 通过对本项目的风险识别，参考同类企业的有关资料，本项目可能发生的突发环境事件为①存放机油的容器或生产设备破损导致物料泄漏进入厂区内雨水管道，通过雨水冲刷和下渗影响土壤、地表水和地下水环境；②存放可燃物的容器破损导致物料泄漏，如机油等遇明火可能发生火灾爆炸事故，产生次生/伴生环境事故；③废气处理设施故障导致大气污染物超标排放，影响大气环境。 （3）环境风险防范及应急管理要求 根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发[2012]77 号文）》的要求：“提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施”，对发生概率小，但危害严重的事故采取安全措施，防患于未然。因此，建议本项目在设计、建设和营运过程中，应科学规划、合理布局。采取必要的防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率，同时制定详细的应急救援预案。 ①管理、储存、使用、运输中的防范措施： 加强对液态物料和危险废物的管理；制定相应的安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对相关作业人员定期进行安全培训教育；对作业场所定期进行安全检查。液态物料和危险废物在厂区内转运时，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，运输人员应配置必要且质量合格的防护器材。 车辆罐体、其他附件有变形或泄漏，卸车过程中发生泄漏、人员中毒、环境污染。加强装卸站管理，定期检查车辆罐体和附件，确保安全运输。地磅定期校验，进行现场培训教育。加强取样操作规程，对取样人员进行培训教育，确保安全取样。 车辆就位、熄火、断电，连接好静电接地线和卸车鹤管。车辆未熄火或未关闭总电源，引发火灾或爆炸。 ②存放区风险防范措施： 必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨；仓库、危废仓库内应设置防渗漏托盘和收集池，当泄漏事故发生时，可及时将泄漏的物料或废料收集暂存，最终作为危险废物处理；仓库、危废仓库应配备吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故储罐装卸作业过程中：卸料泵的密封装置破损、卸料时输料管线、鹤管、阀门、法兰、仪表密封损坏导致原料滴漏、蒸汽外泄。 储罐的结构、材料应与储存条件相适应，采防腐措施，进行整体试验储罐设高液位报警器、高液位泵系统设施，立检查制度设截止阀，流量检测和检漏设备设仪器探头，及外观检查等检测手段设置防火堤，建设风险事故池罐区地表铺设混凝土整体防渗层各原料储罐密封设置，罐区安装火灾报警器。 ③环境风险防控与应急措施 表4.6-2 突发环境事件三级防控体系表 第一级：车间; 第二级：厂区内; 第三级：厂区外. 前提：装置泄漏事故可控 应急处置要点： ★启动III级应急响应； ★上报生产主管； ★泄漏源控制，封堵泄漏点； ★隔离泄漏污染区； ★泄漏物收集、转移并处理。; 前提：装置泄漏事故不可控，流出装置外；小规模火灾事故。 应急处置要点： ★启动Ⅱ级应急响应； ★上报企业应急管理办公室，上报金坛生态环境局； ★企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置； ★筑造临时围堰拦截泄漏物，避免泄漏物排出厂外；必要时进行疏散； ★泄漏物收集、转移并处理。; 前提：泄漏事故不可控，流出厂外，大规模火灾事故。 应急处置要点： ★启动I级应急响应； ★上报企业应急管理办公室； ★上报金坛区政府、金坛生态环境局； ★寻求消防、周边企业援助； ★企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置； ★利用厂区外的雨水管网进行拦截 ★迅速用堵漏工具对厂区雨水排口进行封堵，构筑围堤、造坑导流、挖坑收容；避免事故污染物进入水环境； ★就地投加药剂处置，降低危险性； ★若事故污染物不慎进入河流，在污染区上、下游迅速用拦污锁或筑坝拦截污染物，投加活性炭等吸附材料，就地投加药剂处置，或将污染水抽至安全地方处置；必要时进行疏散和应急监测； ★泄漏物收集、转移并处理。. 参照《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办〔2022〕338号），本项目环境风险防控与应急措施情况具体见表4.6-3。 表 4.6-3 本项目环境风险防控与应急措施情况 类别; 环境风险单元; 风险防控、应急措施. 主体工程; 各生产车间; ①车间内设灭火器、消防栓； ②消防器材定期保养检查，确保事故时可有效使用； ③火灾报警器报警时，现场人员应快速疏散，强制排风、关停设备，并启动应急响应程序，应急处置人员在做好防护工作的情况下，检查泄漏点并及时处理； ④若发生泄漏、火灾时，在做好防护工作的前提下，及时堵漏、灭火；若液态物料、消防废水不慎流出车间外，应及时关闭雨水排口阀门，通过雨水管网将物料、废水拦截，防止其进入外环境；. 储运系统; 原料库; ①仓库内按原材料分类编号，各原材料均分开堆放； ②仓库门口设有防流散坡； ③仓库内设有消防栓、灭火器等消防器材； ④仓库内外设有视频监控； ⑤机油存放于托盘上。. 公辅工程; 公用工程; 设置灭火器、室内消火栓，设有视频监控。. 环保设施; 废水; ①按“雨污分流”建设，污水排放口按要求规范整治；雨水排放口设有可控阀门、视频监控，并配有专人负责紧急情况下关闭雨水排口； ②定期检查跑、冒、滴、漏，保持容器完好无损，定期检查污水处理相应管线下地沟的畅通性，确保出现事故时能进入事故池； ③做好日常水质监测工作，当出水水质出现异常或污水处理装置出现异常，立即检查，必要时停产. 废气; ①所有废气均配套处理设施，经处理后达标排放； ②定期对废气处理设施进行维护保养。. 固废; ①在生产车间内设置1处5m2的危废仓库，并按“防腐、防渗、防流散”等要求设置，并配备灭火器等应急物资，装有监控探头； ②在生产车间内设置1处10m2的一般固废堆场，堆场设挡水坡，配有一定的应急设施； ③定期检查固废堆场，及时排查物质的泄漏、挥发； ④加强管理，固废堆场附近严禁烟火、易燃易爆的固体废物应做好防静电措施。. 风险防范措施; ①泄漏应急处理措施：原料仓库禁止明火，保持阴凉通风，并设置灭火器，布置一定量的吸附材料。危险废物存放于危废库房，危废库房地面采用环氧树脂作硬化及防渗处理，且表面无裂隙，沿着墙面四周设有明渠，满足防扬散、防流失、防渗漏要求，并设置灭火器等应急物资。雨水口设置阀门； ②厂区内各个风险单元附近设有一定数量的消防栓、灭 火器及消防沙等消防器材以及个人防护用品，满足应急 要求； ③厂区内消防通道符合设计规范，保证在事故状态下畅通无阻； ④厂区建设事故应急池并配套切换阀门。. ### 企业突发环境事件发生后，应立即启动突发环境事件应急预案，组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员，控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施，组织开展应急自救工作。当突发环境事件超出公司内部应急处置能力时，建设单位应迅速向指前镇环保所、常州市金坛区生态环境局、常州市人民政府等上级领导机关报告并请求外部增援。当地政府及有关部门介入后，公司内部应急救援组织将服从外部救援队伍的指挥，并协助进行相应职责的应急救援工作。 ### 当公司突发环境事件应急预案与上级应急预案相抵触时，以上级应急预案为准。 本项目涉及危险废物、粉尘治理，根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），建设单位应做好危险废物监管联动机制和环境治理设施监管联动机制。具体要求如下： 表4.6-4 监管联动机制要求 文件要求. 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责。要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。. 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理体。粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定有效运行. ### （4）与区域突发环境事件应急体系的衔接 ### 企业位于江苏省常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号，指前镇尚未建立乡镇级突发环境事件应急救援中心，指前镇在金坛区应急指挥部统一领导下负责区域内突发环境污染事件应急管理及处置工作。根据常州市金坛区人民政府办公室关于印发《常州市金坛区突发环境事件应急预案的》通知（坛政办发[2020]106号），突发环境事件发生后，无论级别高低、规模大小、损失轻重，金坛区突发环境事件应急指挥部快速组织有关人员赶赴现场协调指导事发地镇人民政府（街道办事处、园区管委会）现场警戒、疏散群众、控制污染、救护抢险等前期处置工作，并收集现场信息，尽快判明事件性质和危害程度，及时采取相应的处置措施，全力控制事态发展，减少财产损失和社会影响。 ### ①现场应急工作组到达现场后，迅速调集环境应急所需人员和物资、设备等，组织实施污染控制措施，切断污染源，防止污染物扩散，将突发环境事件对环境的影响降低到最小程度。 ### ②现场应急工作组根据职责迅速开展现场调查、监测等工作，查明事件原因，研判、预测污染强度、速度和影响范围，根据污染事件的类型、状况、性质、污染程度和影响范围等实际情况，向环境应急现场指挥部进行报告，提出污染控制、处置建议，由环境应急现场指挥部决定应急处置的程序和方法。 ### ③必要时，应急处置现场指挥部还应组织有关专家、现场各应急工作组相关人员进行研判会商，提出关于污染控制、处置的意见建议。 ### ④应急处置现场指挥部根据现场调查情况，查阅有关资料，充分听取专家组的意见，确定污染处置方案。各现场应急工作组根据应急处置现场指挥部的指示组织现场的救援和处置工作； ### ⑤应急处置现场指挥部根据污染事件动态及时调整下一步的对策，直至污染得到控制，污染消除。 （5）事故应急池的容量确定 事故应急池总有效容积计算公式如下： V总=(V1+V2-V3)+V4+V5 V1：事故一个罐或一个物料装置，m3； V2：事故的储罐或消防水量，m3； V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3； V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 事故应急池具体容积大小计算如下： ①V1：厂区内不设储罐，因此V1=0m3。 ②V2：据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.5.2条，室内消火栓用水量为10L/s，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的第3.6.2条，火灾延续时间以2h计，则消防水量为V2=0.01×3600×2=72m3；。 ③V3：根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，企业可利用厂区雨、污水管道收集消防尾水。根据企业提供的给排水设计图纸，厂区雨水管网总长约700m，管径按D400mm计，估算总容积约88m3。收集消防尾水量按总容积的50%计，则V3=44m3。 ④V4：发生事故时无工艺废水进入该系统，V4=0。 ⑤V5：常州历年年平均降水量为1100毫米，日平均降雨量q=8.54mm，事故状态下本项目污染区有效汇水面积约F=0.13ha，V5＝10qFt/24=10*8.54*0.13=11m3 q——降雨强度，mm F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha ⑥事故池容量 V总=(V1+V2-V3)+V4+V5=(0+72-44)+0+11=39m3 因此，本项目需新建40m3的事故应急池，并配套切断阀门，可满足公司事故废水的收集，保障公司风险防范能力，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关要求，保证消防废水不外排。本项目事故池建设责任主体为常州科霖新材料科技有限公司。 另外，事故状态下，雨水排放口关闭总阀必须关闭，确保消防废水进入事故池，不外排。一旦事故发生，立即封堵雨水排口，封闭污水排口，将事故废水封堵在雨污管线内，之后委外处理后排放。 （6）分析结论 通过对本项目的环境风险等级判定、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求等环节分析可知，在落实各项环境风险防控措施、加强危险物质的管理的前提下，本项目环境风险是可防可控的。 表4.6-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 常州科霖新材料科技有限公司年产6万吨纳米钙基材料项目. 建设地点; 江苏省; 常州市; 金坛区; 县; 常州市金坛区薛埠镇石马村致和路11号. 经度; 119度23分36.421秒; 纬度; 31度46分48.545秒. 主要危险物质及分布; 液态原料库（机油）、危废仓库（废机油、废机油桶、含油抹布手套）. 环境影响途径及危害后果; （1）若项目在原料区、生产区、危废暂存场存储的机油、危险废物发生泄漏，液体进入雨水管网向外环境扩散，泄漏的危险物质扩散进水中，通过雨水管网进入附近水体，危险物质在下渗过程中会污染地下水，进而流入周围的河流，造成整个周围地区水环境的污染。 （2）存放可燃物的容器破损导致物料泄漏，如机油以及部分危废等遇明火可能发生火灾爆炸事故，产生次生/伴生环境事故。 （3）废气处理设施若发生故障，废气未经处理直接排放至大气，对周围大气环境造成污染。. 风险防范措施; （1）原料仓库地面做好防腐防渗，涂料存放于防爆柜，危废库房按要求设置，并配备应急物资，配套相应截流措施及收集装置； （2）车间内设置消防砂、吸附毡等，若发生泄漏时，及时采用吸附毡、吸附剂进行应急处理。 （3）设专人负责定期巡查废气处理装置，一旦出现故障，需停产直至废气处理装置整修完毕并重新启动。 （4）生产区、贮存区（液态原料库、危废库）附近严禁明火，且需设置干粉灭火器、消防砂；厂内采用电话报警，专人负责。 （5）定期检查原料库、危废库的暂存情况，定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，建立健全应急防范机制。. 填表说明（列出本项目相关信息及评价说明）：本项目Q<1，环境风险潜势直接判断为I等级。. 4.7、电磁辐射 本项目运营过程中涉及的检验设备均不属于电磁辐射设备范畴内，后期若企业增设含有电磁辐射的设备应另行环保手续。 4.8、生态环境影响分析 本项目不涉及生态环境影响，不新增用地，故不涉及生态污染防治措施。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+气旋塔喷淋装置+15m排气筒 | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618－2022）表 1 大气污染物排放限值 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | 加强车间通风，生产管理，规范生产操作 | - 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  | 无组织 | 生产车间外 | 颗粒物 | / | - 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618－2022）表 A. 1 厂区内颗粒物无组织排放限值 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水通过化粪池处理后定期托运至农村生活污水站集中处理，尾水排入杭家河。 | 农村生活污水站接管标准 |
| 声环境 |  | 噪声经过建筑物、距离衰减，各厂界昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 |  |  |  |
| 电磁辐射 |  | / |  |  |  |
| 固体废物 |  | 全厂产生的危险废物为废机油、废包装桶、含油抹布手套分类收集后委托有资质单位处置；一般固废为废包装袋外售综合利用；生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 本项目土壤地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。本项目采用先进工艺，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降到最低程度。根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施，在具体设计中将根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。全厂针对污染特点设置地下水、土壤一般污染防渗区和重点污染防渗区。全厂重点污染防渗区包括：生产车间（危废仓库），其余为一般污染防渗区。正常工况下对地下水基本无渗漏，污染较小。正常工况下排放的废气不属于重点重金属、持久性有机污染物或难降解有机污染物，大气沉降不会对周边土壤产生明显影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 本项目用地范围内不含生态保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | （1）原料仓库地面做好防腐防渗，危废库房按要求设置，并配备应急物资，配套相应截流措施及收集装置； （2）车间内设置消防砂、吸附毡等，若发生泄漏时，及时采用吸附毡、吸附剂进行应急处理。 （3）设专人负责定期巡查废气处理装置，一旦出现故障，需停产直至废气处理装置整修完毕并重新启动。 （4）生产区、贮存区附近严禁明火，且需设置干粉灭火器、消防砂；厂内采用电话报警，专人负责。 （5）定期检查原料库、危废库的暂存情况，定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，建立健全应急防范机制。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | （1）本项目建成后以生产车间为界设置50m卫生防护距离，现无居民点及敏感目标。 （2）保持与生态环境主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向生态环境主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取生态环境主管机构的批示意见； （3）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，增强环保意识； （4）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； （5）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细地记录、以备检查； （6）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实； （7）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）要求，对废气排口、固定噪声污染源、固废临时堆场进行规范化设置； （8）根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）要求，向社会公开如下信息： ①企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； ②企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； ③污染物产生、治理与排放信息，包括污染治理设施、污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置、自行监测等方面的信息； ④碳排放信息、包括排放量、排放设施等方面的信息； ⑤生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； ⑥生态环境违法信息； ⑦本年度临时环境信息依法披露情况； ⑧法律法规规定的其他环境信息。 |  |  |  |

- 六、结论

- 本项目符合国家、地方性法规产业政策和“三线一单”要求；符合用地规划和生态红线规划，选址合理；项目产生的各项污染物采取合理有效的治理措施后均可得到有效处置，实现达标排放，对外环境的影响较小，不会造成区域环境质量下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 - 因此，建设单位在重视环保工作，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

- 附表项目污染物排放量汇总表

| - 分类 - 项目 |  | - 污染物名称 |  | - 现有工程排放量（固体废物产生量）① | - 现有工程许可排放量② | - 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | - 本项目排放量（固体废物产生量）④ | - 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | - 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | - 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气 |  | - 有组织 | 颗粒物 | - / | - / | - / | 0.142 | - / | 0.142 | +0.142 |
|  |  | - 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.158 | / | 0.158 | +0.158 |
| - 废水 | - 生活污水 | 废水量 |  | - / | - / | - / | 120 | - / | 120 | +120 |
|  |  | COD |  | / | - / | - / | 0.048 | - / | 0.048 | +0.048 |
|  |  | SS |  | / | - / | - / | 0.036 | - / | 0.036 | +0.036 |
|  |  | NH3-N |  | / | - / | - / | 0.003 | - / | 0.003 | +0.003 |
|  |  | TP |  | / | - / | - / | 0.0005 | - / | 0.0005 | +0.0005 |
|  |  | TN |  | / | - / | - / | 0.0054 | - / | 0.0054 | +0.0054 |
| - 一般工业固体废物 |  | 废包装袋 |  | - / | / | / | 5 | - / | 5 | +5 |
| 危险废物 |  | 废机油 |  | - / | / | / | 0.05 | - / | 0.05 | +0.05 |
|  |  | 废机油桶 |  | - / | / | / | 0.03 | - / | 0.03 | +0.03 |
|  |  | 含油废手套抹布 |  | - / | / | / | 0.02 | - / | 0.02 | +0.02 |
| 生活垃圾 |  |  |  | - / | / | / | - 1.5 | / | - 1.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①