- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产190万米汽车复合型材、400万米高铁护栏复合型材、1800万米光伏复合边框复合型材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-320413-04-01-544219 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 张新宇 | 联系方式 | 13813548531 |
| 建设地点 | 江苏省金坛区薛埠镇工业园区凤凰路3号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 23分 10.557 秒， 31 度 42 分 46.395 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-58玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 坛发改备【2023】303号 |
| 总投资（万元） | 9000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 1.6% | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12000 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物（1）、二噁英、苯并（a）芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（2）的建设项目; 本项目厂界500m范围内有环境空气保护目标，但不排放上述废气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于工业废水直排建设项目; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏省金坛经济开发区薛埠现代产业园/常州市金坛区薛埠产业新镇总体规划》 审批机关：薛埠镇人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《金坛市薛埠镇工业集中区回顾性评价及规划调整（新设薛埠镇集聚产业园）环境影响报告书》 审批机关：金坛市环境保护局 审批文件名称及文号：坛环服复[2015]4号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划相符性及选址合理性分析 （1）本项目位于新设薛埠镇集聚产业园，产业定位为以汽车配件、智能装备、特色机械电子等高科技产业为主导、生产性服务业为补充的特色产业园区。 本项目为C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造，产品为汽车复合型材、高铁护栏复合型材、光伏复合边框复合型材，属于主导产业，符合园区产业定位。 （2）根据常州市金坛区薛埠产业新镇总体规划图，项目用地性质为工业用地；根据企业提供的不动产权证（苏（2019）金坛区不动产权第0011529号），项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目符合区域用地规划要求。 2、与规划环境影响评价相符性分析 本项目与《金坛市薛埠镇工业集中区回顾性评价及规划调整（新设薛埠镇集聚产业园）环境影响报告书》及《关于对金坛区薛埠镇工业集中区回顾性评价及规划调整（新设薛埠镇集聚产业园）环境影响报告书的审查意见》（坛环服复[2015]4号）对照分析情况如下表所示： 表1-1与区域规划及审查意见对照分析情况 要求; 本项目; 相符性. 新设的薛埠镇集聚产业园规划范围主要是在薛埠镇工业集中区基础上进一步扩充，搬迁镇区其他区域工业企业。集聚产业园规划范围东至东环二路，西至东环一路，北至茅东大街，南至东环一路南延段，规划用地面积约1.81平方公里。; 本项目位于常州市金坛区薛埠镇工业园区凤凰路3号，在新设薛埠镇集聚产业园范围内。; 相符. 产业定位以汽车配件、智能装备、特色机械电子等高科技产业为主导、生产性服务业为补充的特色产业园区。; 本项目为C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造，产品为汽车复合型材、高铁护栏复合型材、光伏复合边框复合型材，属于主导产业，符合园区产业定位。; 相符. 在工业集中区及集聚产业园开发、建设和环境管理中，须认真落实报告书及审查组提出的环境保护要求和环境影响减缓措施，并须着重做好以下工作： 1、依据园区定位及周边环境特点，严格园区内环境准入门槛，以清洁生产和循环经济、低碳经济理念引导园区建设。着力引进规模企业，构建主导产业链，如机械加工、服装以及纺织等行业，禁止三类工业入驻，现有三类工业规模不得扩大，并提高清洁生产水平，落实各项环境保护措施，确保企业达标排放。以高新技术企业为特色，积极构建生态型产业链，增强园区工业体系的稳定性和柔度。优化产业结构、改善投资结构，提高科技含量，增强适应性和竞争力。 2、统筹规划、合理布局，加快实施园区环境保护基础设施的建设。按照江苏省太湖水污染防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例及相关规划的要求，加强区域水环境、大气环境、固废废弃物、声环境综合整治，确保落实各类污染物的控制措施，满足区域污染物总量控制要求。 3、优化用地规划并严格按规划进行开发建设，尽快落实区内居民点搬迁计划。按环评确定的内容，在工业集中区、产业园与周边各功能区之间和区内设置相应的空间防护距离和绿化隔离带，以满足环境保护要求。 4、加强园区环境管理机构建设，完善环境管理、监测和风险防范体系，尽快制定园区环境风险应急预案。; 本项目不属于禁止引入类项目。项目符合循环经济理念，资源利用率高，符合园区批复要求。企业仅排放生活污水，无工艺废水排放，废气排放因子排放量低。项目在现有厂址建设，用地类型为工业用地，周边无居民点。项目建成后，建设单位应及时编制突发环境事件应急预案；项目建成后将加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目与产业政策相符性具体见下表。 表1-2 产业政策相符性判定分析 判断类型; 对照分析; 是否满足要求. 产业政策; 本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类和限制类。; 是. 本项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018 年本）》限制类、淘汰类和禁止类。; 是. 本项目不在国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》限制和禁止目录范围内; 是. 本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知中禁止入驻的项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中项目。; 是. 本项目于2023年7月27日取得了常州市金坛区发展和改革局出具的江苏省投资项目备案证（备案号：坛发改备[2023]303号，项目代码：2307-320413-04-01-544219）; 是. 2、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），对本项目建设进行“三线一单”相符性分析。 表1-3 “三线一单”相符性 判断类型; 对照分析; 是否相符. - 生态保护红线; - 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目距离最近向阳水库水源涵养区生态空间保护区直线距离约7.5km，不在常州市国家级生态红线和生态空间管控区域的保护区范围内。; 是. - 环境质量底线; - 根据《2023年度常州市生态环境状况公报》，本项目所在区域环境空气质量不达标，应加快大气环境质量限期达标规划的实施与建设。根据环境质量现状地表水、声环境监测结果可知，项目所在区域地表水、声环境等环境质量能够满足相应功能区划要求。本项目建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。监测因子非甲烷总烃、苯系物、臭气浓度等在监测点均未出现超标现象。; 是. - 资源利用上线; - 本项目在生产过程中所用的资源主要为水、电、天然气。本项目所在地水资源丰富，电力资源由当地电网公司输送，天然气为清洁能源，均符合资源利用上线相关要求。; 是. - 环境准入负面清单; ①本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造项目，建设项目采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类条目、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年本）中“限制类”和“淘汰类”项目，为允许类。本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》限制和禁止目录中所列项目，属于允许用地类项目。可见，符合国家产业政策导向。 ②本项目无工业废水外排，全厂仅排放生活污水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。 ③本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》中禁止准入类项目。 ④本项目产品不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中高污染、高风险产品。 ⑤本项目不属于两高项目符合《遏制“两高”项目盲目发展的通知》。; 是. 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目位于薛埠现代产业园，属于长江流域与太湖流域，管控单元分类为重点管控单元，本项目情况均满足相应的管控要求，具体管控要求如下： 表1-4 江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性分析. 一、长江流域. - 空间布局约束; - 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; - 本项目位于长江流域，不在《江苏省生态空间管控区域规划》中常州市生态空间保护区域范围内；项目从事玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于禁止项目。; - 符合. - 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。. - 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。. - 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035 年)》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。. - 5.禁止新建独立焦化项目。. - 污染物排放管控; - 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; - 本项目生产过程中无含磷、氮废水排放。全厂生活污水接管至金坛区茅东污水处理厂处理。; - 符合. - 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权规清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。. - 环境风险管控; - 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; - 本项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业，全厂生活污水接管至金坛区茅东污水处理厂处理。; 符合. - 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。. 二、太湖流域. - 空间布局约束; - 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; - 本项目位于太湖流域三级保护区内，从事玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于禁止项目。; - 符合. - 2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。. - 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。. - 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 全厂生活污水接管至金坛区茅东污水处理厂处理。; 符合. - 环境风险防控; - 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; - 本项目使用的原辅料均采用车运。; 符合. - 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; - 全厂生活污水接管至金坛区茅东污水处理厂处理。. 表1-5 与生态环境管控单元分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性分析. - 空间布局约束; - （1）禁止引进不符合《江苏省太湖水污染防治条例》和工业集中区产业定位的项目。 - （2）禁止引进国家禁止或准备禁止的生产项目，以及明令淘汰的、对环境和资源均造成较大危害的落后工艺和落后设备。 - （3）禁止引进生产方式落后、高耗能、高水耗等严重浪费资源的项目。 - （4）严禁引进“涉重”、光气、“三致”、恶臭以及环保技术难以治理的高毒性、高危险性、高污染性等建设项目。 - （5）禁止引进含有电镀工艺的机械加工和工艺品加工项目。; - 本项目位于薛埠镇集聚产业园，项目不属于禁止引入项目。; - 符合. - 污染物排放管控; - （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 - （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; - 全厂生活污水接管至金坛区茅东污水处理厂处理；废气经处理后达标排放，废气排放总量不会突破园区环评报告及批复的总量。; - 符合. - 环境风险管控; - （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 - （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 - （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; - 项目建成后，建设单位应及时委托专业单位编制突发环境事件应急预案；项目建成后将加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 符合. - 资源开发效率要求; - （1）大力倡导使用清洁能源。 - （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 - （3）严禁自建燃煤设施。; - 本项目使用清洁能源电力、天然气；全厂生活污水接管至金坛区茅东污水处理厂处理；项目无燃煤设施。; - 符合. 综上，本项目符合《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环[2020]95号）、常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告的相关要求。 3、其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的相符性 表1-6 其他相符性分析 类别; 相关内容; 本项目; 是否相符. 《太湖流域管理条例》（2011年）、《江苏省太湖水污染防治条例》 （2021年修订）; 根据《太湖流域管理条例》（2011年）第四章第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）中第三章第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖三级保护区范围，属于C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造项目，生产过程中无含磷、氮生产废水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止类项目。; 是. 《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订）; 条例规定：“新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。”; 本项目切割粉尘经布袋除尘+水喷淋处置后经15m高排气筒有组织排放，产生的废气可得到有效治理并达标排放，与条例规定相符。; 是. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）; - 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 - 鼓励对排放的VOCS进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并应用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCS总收集、净化处理率不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目含VOCs原料储存均完全密封；按照要求建立台账，记录含VOCs原辅料的使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息；项目含VOCs物料采用密闭包装桶包装，装卸、转移和输送均采用密闭包装桶。 预配、预成型、加热固化过程产生的有机废气经密闭管道收集后经水喷淋+RTO燃烧装置处理后，经15m高1#排气筒排放。研发工段产生的实验室废气，经集气罩捕集后进二级活性炭吸附装置处置，经15m高4#排气筒有组织排放；危废库房存储废气经集气罩捕集后进二级活性炭吸附装置处置，经15m高5#排气筒有组织排放；捕集率去除率均不低于90%。相关原辅料都桶装存储在相对密闭的原料间，物料运输采用密闭泵送，符合相关要求。在非取用状态下包装桶密闭；产生的废包装桶及时加盖密闭，暂存在危废库房内，委托有资质单位集中处理。与上述工作方案要求相符。; 是. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）; 第十五条 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; “VOCs占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排放至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至VOCs废气收集处理系统”。. 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2022〕3号）; （五）加快能源绿色低碳转型。原则上不再新建以发电为目的的煤电项目，严禁以项目投资和产业拉动为由开发煤电，新上煤电项目必须是为保障电力供应安全的支撑性电源和促进新能源消纳的调节性电源。推进30万千瓦及以上燃煤机组供热改造，逐步关停整合落后燃煤小热电和燃煤锅炉，提高电煤使用比重。到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，电煤占煤炭消费比重提高到65%以上。扩大分布式光伏发电规模，发展风力发电，科学规划生物质直燃发电，安全有序发展核电。到2025年，非化石能源消费比重达到18%左右，天然气消费量占能源消费总量比重达到13.5%以上，可再生能源发电装机达到6500万千瓦以上; 本项目不属于煤电项目; 是. （六）坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。; 本项目不属于两高项目; 是. 《省生态环境厅关于深入开展涉 VOCs 治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218 号）; 涉 VOCs 排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T 16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒。活性炭吸附装置风机应满足依据车间集气罩形状、大小数量及控制风速等测算的风量所需，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式进行改造。; 本项目预配、预成型、加热固化采用密闭管道收集，实验室研发废气采用密闭集气罩收集，控制风速不低于0.3米/秒，活性炭吸附装置风机依据车间集气罩形状、大小数量及控制风速等测算的风量所需。; 是. 无论是卧式活性炭罐还是箱式活性炭罐内部 结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接 处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外 壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有 锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体外。应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置 HJ/T386 2007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。采用活性炭吸附装置的企业应配备 VOCs 快速监测设备。; 本项目活性炭罐内部结构设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外壳采用不锈钢或防腐处理，表面光洁，无锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。排放风机安装在吸附装置后端，使装置形成负压，无污染气体泄漏到设备箱罐体外。在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置 HJ /T386 2007》的要求。根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。; 是. 吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于 0.60m/s，装填厚度不得低于 0.4m。活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于 0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。; 本项目采用蜂窝活性炭，气体流速低于1.2m/s。; 是. 进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于 1mg/m³和 40℃，若颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。活性炭对酸性废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。企业应制订定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。; 本项目无颗粒物废气进入活性炭装置。; 是. 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积 ≥850m2 /g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2 /g。工业有机废气治理用活性炭常规及推荐技术指标。 企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘值、比表面积等相关证明材料。; 本项目蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 是. 采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5 倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。; 本项目活性炭更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行，更换周期为90 天，不超过累计运行500小时或3个月，符合相关要求。; 是. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101 号）; - 2020年3月，江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅联合发布了《关于做好生态环境和 应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101 号），主要内容如下：建立项目源头审批联动机制。各级生态环境、应急管理部门应当建立建设项目环保和安全审批联动机制。要各自根据企业建设项目申请、审批情况，相互通报建设项目环保和安全信息， 特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可以会商或联合审批，形成监管合力。 建立危险废物监管联动机制。企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险 废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。生态环境部门依法对危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险 废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。 应急管理部门负责督促企业加强安全生产工作，加强危险化学品企业中间产品、最终产品 以及拟废弃危险化学品的安全管理。 生态环境部门对日常环境监管过程中发现的安全隐患线索，及时移送同级应急管理部门； 应急管理部门接到生态环境部门移送安全隐患线索的函后，应组织现场核查，依法依规查处，并督促企业将隐患整改到位。对于涉及安全和环保标准要求存在不一致的，要及时会商，帮助企业解决。 建立环境治理设施监管联动机制。企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。应急管理部门要将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。; - 本项目将按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》等要求规范危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置。涉及粉尘等废气治理措施，应开展安全风险辨识管控；按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 是. 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（2022版）; ①禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。②禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜牧养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。⑤禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。⑥禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。⑦禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。⑧禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。⑨禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。⑩禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。⑪禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。⑫法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不在上述禁止范围内。; 是. 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2020〕225号）; 一、严守生态环境质量底线 坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评， 依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。 二、严格重点行业环评审批 聚焦污染排放大、环境风险高的重点行业，实施清单化管理，严格建设项目环评审批，切实把好环境准入关。 （五）对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。 （六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值标准。 （七）严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 （八）统筹推动沿江产业战略性转型和在沿江地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构， 推动绿色发展。 - 三、优化重大项目环评审批 - 重大项目建设是推动经济社会发展的重要抓手。树立鲜明的服务导向，为重大项目落地提供有效指导和有力支持。 - （九）对国家、省、市级和外商投资重大项目，实行清单化管理。对纳入清单的项目，主动服务、提前介入，全程做好政策咨询和环评技术指导。 - （十）对重大基础设施、民生工程、战略新兴产业和重大产业布局等项目，开通环评审批“绿色通道”，实行受理、公示、评估、审查“四同步”，加速项目落地建设。 - （十一）推动区域污染物排放深度减排和内部挖潜，腾出的排放指标优先用于优质重大项目建设。指导排污权交易，拓宽重大项目排放指标来源。 - （十二）经论证确实无法避让国家级生态保护红线的重大项目，应依法履行相关程序，且采取无害化的方式，强化减缓生态环境影响和补偿措施。 - 四、认真落实环评审批正面清单 - 积极推进环评豁免和告知承诺制改革试点，着力提高环评审批效能，积极支持企业复工复产。 - （十三）纳入生态环境部“正面清单”中环评豁免范围的建设项目，全部实行环评豁免，无须办理环评手续。 - （十四）纳入《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》（苏环办〔2020〕155号）的建设项目，原则上实行环评告知承诺制审批。但对于穿（ 跨）越或涉及国家级生态保护红线和省生态空间管控区域的、未取得主要污染物排放总量指标的、年产生危险废物100吨以上的建设项目，不适用告知承诺制。; - 本项目所在地为不达标区，但采取了污染防治措施后可满足大气污染物排放标准；亦不在《江苏省国家级生态保护红线规划》《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中常州生态空间管控区域范围内；符合环境质量底线相关要求、符合资源利用上线标准和环境准入负面清单要求；与上述内容相符。本项目不属于上述重点行业、优化重大项目、环评豁免范围和告知承诺制审批的建设项目。; 是. 《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》（试行）; - 1、严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。 - 2、强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。 - 3、推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向市生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。 - 4.做好项目正面引导。及时与属地经济部门做好衔接沟通，在项目筹备初期提前介入服务，引导项目从自身实际出发，采用建造绿色建筑、加大清洁能源使用比例、优化生产工艺技术、使用先进高效治污设施等切实有力的措施。; 本项目距离最近的国控点（金坛区政府大气国控站点）约18.9km，不在重点区域内。本项目行业类别为玻璃纤维增强塑料制品制造，对照《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》项目报送范围，本项目不属于两高项目。; 是. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏和宇新材料有限公司成立于2014年3月，位于金坛市薛埠工业园区，公司于2024年8月20日申领新营业执照，注册资本增加至5850万元整，经营范围为：化工新材料的研发；新型复合材料的研发；防水建筑材料、玻璃纤维增强塑料制品（玻璃钢）的制造和销售；车辆配件的制造与销售；化工产品及原料、色浆、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、玻璃纤维及制品、金属材料、普通机械及配件、电器机械及器材、五金、交电的销售；化工机械的制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业营业执照见附件3。 该公司“新建年产12000吨防水建筑材料等项目”于2016年11月17日取得常州市金坛区环境保护局的批复（坛环服复[2016]44号），于2019年12月26日通过环保“三同时”部分验收（不含模压工艺），于2020年8月26日通过常州市生态环境局固体废物污染防治设施验收。 因市场发展需求量增加，公司拟投资9000万元进行“新建年产190万米汽车复合型材、400万米高铁护栏复合型材、1800万米光伏复合边框复合型材项目”的生产，项目新建厂房7500平方米、工程中心4500平方米（根据建设工程设计方案总平图，实际新建厂房7265平方米，工程中心4726平方米，配电房77平方米），新建年产190万米汽车复合型材、400万米高铁护栏复合型材、1800万米光伏复合边框复合型材。本项目于2023年7月27日取得了常州市金坛区发展和改革局出具的江苏省投资项目备案证（备案号：坛发改备[2023]303号，项目代码：2307-320413-04-01-544219）（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境影响评价分级审批规定》的规定，本项目属于二十七、非金属矿物制品业-58玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料-全部，故编制项目环境影响报告表。为此江苏和宇新材料有限公司委托江苏佳鼎生态环境科技有限公司承担该项目的编制工作，经过现场勘查及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 - 2、产品方案及生产规模 - 原有项目产品与本次扩建产品相互独立，原有项目产品方案见表2-1-1本项目产品方案2-1-2。 - 表2-1-1 原有项目产品方案 序号; 产品名称; 批复设计能力; 验收生产量; 目前实际生产量; 年运行时数. 1; 防水建筑材料; 12000t/a; 12000t/a; 12000t/a; 2400h. 2; 玻璃纤维增强塑料制品; 手糊工艺; 3000t/a; 300t/a; 3000t/a; 300t/a; 3000t/a; 300t/a; 2400h. RTM成型; 2400t/a; 2700t/a; 2400t/a; 2400h. 模压成型; 300t/a; 0; 300t/a; 2400h. 原有项目玻璃纤维增强塑料批复产能为3000t/a，其中300t/a采用手糊工艺、2400t/a采用RTM（闭合成型）工艺、300t/a采用模压成型工艺，2019年验收时，模压成型工艺暂未投产，改为300t/a手糊工艺、2700t/aRTM（闭合成型）工艺，废气、废水、固废管理措施和总量均与环评一致，总产能保持3000t/a不变。企业于2021年，重新启动300t/a模压成型工艺，现实际产能与原环评一致。 表2-1-2 本项目产品方案（单位：/年） 序号; 产品名称; 代表产品规格（m）; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 汽车复合型材; 截面尺寸，宽度＜600mm，高度＜400mm，长度＜6m; 0; 190万米; +190万米; 2400h. 2; 高铁护栏复合型材; 0; 400万米; +400万米; 2400h. 3; 光伏复合边框复合型材; 0; 1800万米; +1800万米; 2400h. - 3、主体、公用及辅助工程 主体工程见表2-2，公用及辅助工程见表2-3。 表2-2 项目主体工程一览表 序号; 主要建、构 筑物名称; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 建筑 层数; 建筑高 度(m); 备注. 1; 车间一（二区）; 1672; 7265; 5（局6含地下）; 22.9; 拟建，作为仓库. 2; 工程中心; 1100; 4726; 4（含地下）; 22.5; 拟建，本项目研发车间. 3; 车间一（一区）; 1002; 3153; 3（局4）; 11.9; 已建，办公楼，本次依托. 4; 车间一（三区）; 5914; 7959; 2（局3）; 11.2; 已建，本次依托，原有项目玻璃纤维增强塑料生产车间及本项目生产车间，本项目位于1F. 5; 车间二; 1962; 4238; 2（局3）; 16.3; 已建，原有项目防水建筑材料车间. 6; 仓库1; 1477; 1477; 1; 6; 已建，作为仓库. 7; 仓库2; 317; 317; 1; 6; 已建，本次依托，作为危废仓库及仓库. 8; 焚烧炉房; 134; 134; 1; 8; 已建，本次依托. 9; 门卫; 84; 84; 1; 5.2; 已建. 10; 配电房; 77; 77; 1; 5.2; 拟建. 11; 合计; 13739; 29430; /; /; /. 项目投资备案证中新建厂房7500平方米、工程中心4500平方米，根据建设工程设计方案总平图，实际新建厂房7265平方米，工程中心4726平方米，配电房77平方米。 表2-3 建设项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 贮运 工程; 原料仓库; 1000m2; 4362m2; +3632m2; 新建，位于车间一（二区）. 成品仓库; 478m2; 4110m2; +3632m2. 公用 工程; 给水（自来水); 3900m³/a; 3900m³/a; 0; 园区供给. 排水; 1920m³/a; 1920m³/a; 0; 接入园区污水管网. 供电; 1000万度; 1500万度; +500万度; 园区集中供电. 事故池; 200m3; 200m3; 0; 已建，位于厂区东侧. 环保 工程; 废气处理; 袋式除尘器/水喷淋+RTO装置+1#15m排气筒; 1套，风量约85000m3/h; 1套，风量约85000m3/h; 0; 已建，处理现有项目投料粉尘、有机废气及本项目新增的投料粉尘、有机废气. 脉冲布袋除尘器+喷淋塔1+2#排气筒; 0; 1套，风量约8000m3/h; +1套; 车间一（三区）一楼、二楼加工修饰粉尘废气原环评未作详细描述和定量分析源强，也未提出收集和处理要求，本次提升改造，处理原有项目加工修饰粉尘，本项目切割工段与原有项目设置在同一区域，一并处理. 喷淋塔2+3#排气筒; 0; 1套，风量约5000m3/h; +1套; 车间一（三区）一楼、二楼未捕集的加工修饰粉尘，再次捕集再经喷淋塔2处理后经3#排气筒排放. 二级活性炭吸附装置+4#15m排气筒; 0; 1套，风量约10000m3/h; +1套; 新增，处理研发中心实验室废气. 二级活性炭吸附装置+5#15m排气筒; 0; 1套，风量约5000m3/h; +1套; 新增，处理危废库房废气. 一般固废仓库; 100m2; 100m2; 0; 存放生产过程一般固废. 危险固废仓库; 100m2; 100m2; 0; 位于仓库2西南侧，存放生产过程危险固废. - 4、主要原辅料利用情况 - 项目原辅材料一览表见表2-4-1、2-4-2，主要原辅材料理化特性见表2-4-3。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-4-1 主要原辅材料一览表 产品分类; 类别; 原辅料名称; 规格组分; 年用量（t/a); 最大存储量（t/a); 储存方式; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 防水建筑材料; 原料; 载体树脂; /; 1000; 1000; 0; 20; 220kg/桶; 外购、汽运. 不饱和树脂; 树脂70%，苯乙烯30%; 1000; 1000; 0; 80; 220kg/桶. 环氧树脂; 双酚A环氧树脂≥99.9%; 2050; 2050; 0; 300; 220kg/桶. 乙烯基树脂; /; 3800; 3800; 0; 300; 220kg/桶. 胶衣树脂; /; 3000; 3000; 0; 20; 20kg/桶. 苯乙烯; /; 60; 60; 0; 60; 200kg/桶. 助剂; 消泡剂（聚氧丙烯甘油醚35%，溶剂石脑油65%）; 160; 160; 0; 40; 180kg/桶. 流平剂等（2，6-二甲基-4-丙酮5%，低沸点石脑油95%）; 206; 206; 0. 颜料; 无机颜料; 1800; 1800; 0; 200; 100kg/袋. 气相二氧化硅; 400目; 40; 40; 0; 25; 100kg/袋. 填料; 滑石粉、碳酸钙、石英石等; 1914; 1914; 0; 200; 100kg/袋. 辅料; 固化剂; 过氧化甲乙酮40%，二甘醇60%; 40; 40; 0; 4; 25kg/桶，应该取消. 丙酮; 丙酮; 10; 10; 0; 1; 170kg/桶. 玻璃纤维增强塑料; 原料; 不饱和树脂; 树脂70%，苯乙烯30%; 840; 840; 0; 80; 220kg/桶. 玻璃纤维; 玻璃纤维; 1750; 1750; 0; 100; 100kg/袋. 填料; 滑石粉、碳酸钙、石英石等; 300; 300; 0; 20; 100kg/袋. 辅料; 颜料; 无机/有机颜料; 60; 60; 0; 5; 100kg/袋. 固化剂; 过氧化甲乙酮40%，二甘醇60%; 40; 40; 0; 4; 25kg/桶. 气相二氧化硅; /; 20; 20; 0; 2; 100kg/桶. 脱模剂; 石油加氢轻石脑油60%，石油加氢轻馏分40%; 5; 5; 0; 0.5; 25kg/桶. 促进剂1; 异辛酸钴60%，溶剂石脑油40%; 10; 10; 0; 1; 20kg/桶. 促进剂2; 异辛酸钾80%，二甘醇20%; 10; 10; 0; 1; 20 kg/桶. 模具; 钢; 20个; 20个; 0; 20个; /. 汽车复合型材、高铁护栏复合型材、光伏复合边框复合型材; 原料; 不饱和聚酯树脂; 苯乙烯10%，二元醇10%，二元酸20%，氢氧化铝55%，钛白粉5%; 0; 850; +850; 35; 1000kg/桶. 不饱和聚酯树脂固化剂; 过氧化苯甲酸叔丁酯; 0; 17; +17; 2; 20kg/桶. 环氧树脂; 双酚A型环氧树脂95-100%；添加助剂0-5%; 0; 500; +500; 40; 1000kg/桶. 环氧固化剂; 酸酐固化剂80-95%；增韧剂5-15%；促进剂0-5%; 0; 525; +525; 40; 220kg/桶. 聚氨酯树脂; 甘油基聚氧化丙烯多元醇47~80%，丙二醇基聚氧化丙多元醇5~20%，阻燃剂1# 0~4%，阻燃剂2# 5~10%，其他10~19%; 0; 700; +700; 40; 1000kg/桶. 聚氨酯固化剂; 高分子聚合物与有机酯的混合物; 0; 14; +14; 1; 25kg/桶. 脱模剂（JD-2）; 磷酸酯80%，聚乙二醇20%; 0; 10; +10; 1; 25kg/桶. 玻璃纤维; 二氧化硅、氧化钙; 0; 15700; +15700; 1000; 堆放. 颜料、填料; /; 0; 200; +200; 10; 100kg/袋. 辅料; 润滑油; 矿物油; 0; 0.5; +0.5; 0.05; 25kg/桶. 资源; /; 水; /; 3900m³/a; 3900m³/a; 0; /; /; 市政自来水. /; 电; /; 1000万度; 1500万度; +500万度; /; /; 集中供电. /; 天然气; /; 70万立方; 70万立方; 0; /; /; 天然气管网. 本项目新增一研发中心实验室，实验室检测过程原辅料见表2-4-2。 表2-4-2 本项目实施后全厂实验室检测过程原辅料一览表 序号; 实验室化学品名称; 规格成分; 年耗量; 最大存储量; 来源及运输. 1; 氢氧化钾; 分析纯; 1kg; 500g; 国内汽车. 2; 酚酞指示剂; /; 25g; 25g; 国内汽车. 3; 乙醇; 95%; 10L; 2L; 国内汽车. 4; 邻苯二甲酸二氢钾; 分析纯; 1kg; 500g; 国内汽车. 5; 六氯铂酸钾; 分析纯; 100g; 100g; 国内汽车. 6; 二氧化钴; 分析纯; 10g; 10g; 国内汽车. 7; 苯乙烯; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 8; 聚酯丙烯酸酯; /; 10kg; 2kg; 国内汽车. 9; 环氧丙烯酸酯; /; 10kg; 2kg; 国内汽车. 10; 顺酐; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 11; 苯酐; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 12; 丙二醇; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 13; 二乙二醇; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 14; 乙二醇; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 15; 二丙二醇; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 16; 新戊二醇; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 17; 间苯二甲酸; 分析纯; 10kg; 2kg; 国内汽车. 18; 不饱和聚酯树脂; 苯乙烯10%，二元醇10%，二元酸20%，氢氧化铝55%，钛白粉5%; 100kg; 10kg; 国内汽车. 19; 环氧树脂; 双酚A环氧树脂≥99.9%; 100kg; 10kg; 国内汽车. 20; 氨基树脂; /; 100kg; 10kg; 国内汽车. 21; 乙烯基树脂; /; 100kg; 10kg; 国内汽车. 22; 聚氨酯树脂; 甘油基聚氧化丙烯多元醇47%，丙二醇基聚氧化丙多元醇20%，阻燃剂1#4%，阻燃剂2#10%，其他19%; 100kg; 10kg; 国内汽车. 23; 清洗剂（DBE二价酸酯）; /; 100kg; 10kg; 国内汽车. 24; 过氧化甲乙酮; 分析纯; 2kg; 0.5kg; 国内汽车. 25; 过氧化异丙苯氢; 分析纯; 2kg; 0.5kg; 国内汽车. 26; 过氧化叔丁酯; 分析纯; 2kg; 0.5kg; 国内汽车. 27; 过氧化苯甲酰; 分析纯; 2kg; 0.5kg; 国内汽车. 28; 环氧固化剂; 酸酐固化剂80-95%；增韧剂5-15%；促进剂0-5%; 2kg; 0.5kg; 国内汽车. 29; 聚氨酯固化剂; 高分子聚合物与有机酯的混合物; 2kg; 0.5kg; 国内汽车. 30; 助剂; 消泡剂（聚氧丙烯甘油醚35%，溶剂石脑油65%）; 10kg; 2kg; 国内汽车. 31; 颜料; 无机颜料; 100kg; 10kg; 国内汽车. 32; 填料; 滑石粉、碳酸钙、石英石等; 100kg; 10kg; 国内汽车. 33; 玻璃纤维; 二氧化硅、氧化钙; 100kg; 10kg; 国内汽车. 34; 脱模剂; 磷酸酯80%，聚乙二醇20%; 10kg; 2kg; 国内汽车. 35; 促进剂; 异辛酸钴60%，溶剂石脑油40%/异辛酸钾80%，二甘醇20%; 10kg; 2kg; 国内汽车. 36; 卡尔菲休试剂; 1.0gH2O/100ml; 1L; 500mL; 国内汽车. 表2-4-3主要原辅材料理化特性 名称; 理化特质; 燃爆性; 毒性毒理. 苯乙烯 C8H8; 无色透明油状液体，闪点：34.4℃，熔 点：-30.6℃，沸点：146℃，是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。; 易燃; LD50：5000 mg/kg(大鼠经口) LC50：24000mg/m3，4小时(大鼠吸入). 氢氧化铝; 化学式 Al(OH)₃；CAS号21645-51-2；外观：白色无定形粉末或结晶；密度2.42 g/cm3；熔点300°C（失水分解）；溶解性： 几乎不溶于水，溶于强酸/碱；热分解：180-200°C分解为氧化铝和水（吸热反应）；稳定性：常温稳定，避免与强酸/氟化物接触。; 不燃; 低毒. 钛白粉 TiO2; 是一种重要的白色颜料和瓷器釉料；白色粉末，熔点1560℃，沸点无资料，相对水密度：3.9；分子量79.9，不溶于水、稀碱、稀酸、溶于热浓硫酸、盐酸、硝酸。; 不燃; 无资料. 过氧化苯甲酸叔丁酯 C11H14O3; 无色至微黄色液体。略有芳香气味。不溶于水, 能溶于有机溶剂。蒸气压力：44帕(50℃)。折射率：1.495~1.499；溶解性：溶于乙醇、乙醚、丙酮、醋酸乙酯，不溶于水；稳定性：遇水分解，室温下稳定，对撞击不敏感，对钢和铝无腐蚀；比重（20℃）：1.04g/cm3。; 易燃; 毒性：无毒，LD50：4160mg/kg. 环氧树脂 (C11H12O3)n; 外观与性状：根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体。熔点(℃)：145~155分子量：350-8000引燃温度(℃)：490(粉云)爆炸下限%(V/V)： 12；溶解性：溶于丙酮、乙二醇、甲苯。主要用途：用作金属涂料，金属粘合剂，玻璃纤维增强结构材料，防腐材料、金属加工用模具等，在电器工业中用作绝缘材料。; 易燃; LD50：11400mg/kg(大鼠经口). 磷酸酯; 磷酸的一酯和二酯是强酸，例如磷酸甲酯和磷酸二甲酯的pKa分别为1.54和1.29。烃基磷酸、烃基焦磷酸和烃基三磷酸都以盐的形式存在于生物体内。; 不燃; 无资料. 聚乙二醇 HO(CH2CH2O)nH; 熔点：64至66℃，沸点：250℃， 密度：1.27g/cm3，闪点：270℃，形态：粘稠液体→蜡状固体，折射率n=1.469；敏感性：吸湿性；稳定性：稳定，会被强氧化剂氧化。溶解性：溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。主要用途：用作增塑剂、软化剂、增湿剂、润滑剂、并用于制作油漆和药物等。; 可燃; 具刺激性，LD50：33750mg/kg（大鼠，经口）。. 玻璃纤维; 非晶体，它没有固定的熔点，一般认为它的软化点为500~750℃；沸点 1000℃；密度2.4~2.76g/cm3，最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3～6.9 g/d，湿润状态5.4～5.8 g/d。密度2.54g/cm3。耐热性好，温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是高级的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。; 不燃; 无资料. 碳酸钙; 无臭、无味的白色粉末或无色结晶。属于无机盐矿物，呈碱性，难溶于水，易溶于酸；熔点：825 °C；密度：2.93 g/mL。; 不燃; 低毒；急性毒性：口服-大鼠LD50：6450mg/kg；刺激数据：皮肤-兔500，毫克/24h，中度；眼睛-兔0.75，毫克/24h，重度. 氢氧化钾; 氢氧化钾（KOH）是一种强碱，外观：白色片状、块状或棒状固体，易潮解。熔点：约406°C（无水物）。沸点：约1327°C（分解）。 密度：2.04 g/cm³（20°C）。溶解性：易溶于水，溶解时剧烈放热（25°C时溶解度约121 g/100 mL）。溶于乙醇、甘油，微溶于乙醚。; 不燃; /. 乙醇; 化学式：C₂H₅OH；分子量：46.07 g/mol；CAS号：64-17-5；外观：无色透明液体，具有特殊醇香。沸点：78.37 °C；熔点：-114.1 °C；密度：0.789 g/cm³（20°C，比水轻）；闪点：12.8 °C（闭杯，易燃液体）；自燃温度：363 °C；易溶于水（与水任意比例混溶），也溶于乙醚、氯仿、甘油等有机溶剂。; 易燃; LD50：7060mg/kg(大鼠经口). 邻苯二甲酸二氢钾; 化学式：C₈H₅KO₄；CAS号：877-24-7；分子量：204.22 g/mol 常见用途：酸碱滴定基准试剂、缓冲溶液配制、化学分析标准物质。 白色结晶粉末，熔点：295-300°C（分解）；密度1.636 g/cm³，溶解性：易溶于水（25°C时约12 g/100 mL），微溶于乙醇，不溶于乙醚；稳定性：常温稳定，加热至300°C以上分解，释放邻苯二甲酸酐和钾化合物。; 不燃; LD50：5000mg/kg(大鼠经口). 六氯铂酸钾; 化学式：K₂PtCl₆；外观：黄色结晶或粉末；密度：3.50 g/cm³；熔点：250°C（分解）；溶解性：微溶于冷水，溶于热水，不溶于乙醇、乙醚。; 不燃; LD50：130mg/kg(大鼠经口). 二氧化钴; 化学式：CoO；外观：灰绿色至黑色粉末；密度：6.44 g/cm³；熔点：1,935°C；溶解性：不溶于水，溶于酸（生成Co²⁺溶液）。; 不燃; LD50：202mg/kg(大鼠经口). 顺酐; 化学式：C₄H₂O₃；外观：白色针状结晶；熔点：52.8°C；沸点：202°C溶解性：溶于水（生成马来酸）、丙酮、氯仿。; 可燃; LD50：400mg/kg(大鼠经口). 苯酐; 化学式：C₈H₄O₃；CAS号：85-44-9；分子量：148.12 g/mol；外观：白色鳞片状结晶或粉末，有特殊刺激性气味；熔点：131.6°C；沸点：295°C（升华）；密度：1.53 g/cm³（固态）；溶解性：微溶于冷水，溶于热水（水解为邻苯二甲酸）易溶于乙醇、苯、丙酮等有机溶剂。; 可燃; LC50（大鼠，4h）：>1.7 mg/L. 丙二醇; 化学式：C₃H₈O₂（CH₃CHOHCH₂OH）；CAS号：57-55-6（1,2-丙二醇）；分子量：76.10 g/mol；外观：无色透明粘稠液体，微甜味；沸点：188.2°C；熔点：-59°C；密度：1.036 g/cm³（25°C）；粘度：56 mPa·s（25°C）；蒸气压：0.13 kPa（20°C）；溶解性：与水、乙醇、丙酮、氯仿完全混溶微溶于乙醚，不溶于脂肪烃。; 可燃; LD50：20-32 g/kg(大鼠经口). 二乙二醇; 化学式C₄H₁₀O₃（HOCH₂CH₂OCH₂CH₂OH）；CAS号 111-46-6；分子量106.12 g/mol；外观：无色无臭粘稠液体，微甜味；沸点：245°C； 熔点-10.5°C；密度1.118 g/cm³（20°C）；闪点143°C（闭杯）；溶解性：与水、乙醇、丙酮混溶，微溶于乙醚。; 可燃; LD50：12.5 g/kg(大鼠经口). 乙二醇; 化学式：C₂H₆O₂（HOCH₂CH₂OH）；CAS号：107-21-1；分子量：62.07 g/mol；外观：无色透明粘稠液体，微甜味；沸点：197.3°C；熔点：-12.9°C；密度：1.113 g/cm³（20°C）；粘度：21 mPa·s（20°C） 蒸气压：0.06 mmHg（20°C）。; 可燃; LD50：4.7 g/kg(大鼠经口). 二丙二醇; 化学式 C₆H₁₄O₃（HOCH₂CH(CH₃)OCH₂CH(OH)CH₃）；CAS号25265-71-8；外观：无色透明粘稠液体，微甜味；沸点 232°C；熔点-40°C；密度1.025 g/cm³（20°C）；溶解性：与水、乙醇、丙酮混溶。; 可燃; LD50：14.8 g/kg(大鼠经口). 新戊二醇; 化学式 C₅H₁₂O₂（HOCH₂C(CH₃)₂CH₂OH）；CAS号126-30-7；外观：白色结晶固体；熔点：125-130°C；沸点：210°C溶解性：溶于水、乙醇。; 可燃; LD50：5.2 g/kg(大鼠经口). 间苯二甲酸; 化学式C₈H₆O₄；CAS号121-91-5；外观：白色结晶粉末；熔点345-348°C；溶解性：微溶于水，溶于碱液。; 不可燃; LD50：10.4 g/kg(大鼠经口). 过氧化甲乙酮; 化学式C₈H₁₈O₆（混合物，主成分）；CAS号 1338-23-4；外观：无色至淡黄色液体（常溶于邻苯二甲酸酯）；沸点：分解（无明确沸点）；闪点：50°C（溶液）；溶解性：溶于有机溶剂，不溶于水。; 易燃; 无资料. 过氧化异丙苯氢; 化学式 C₉H₁₂O₂；CAS号 80-15-9；外观：无色至淡黄色液体；沸点153°C（分解）；闪点79°C；溶解性 溶于醇、醚，微溶于水。; 易燃; LD50：382mg/kg(大鼠经口). 过氧化叔丁酯; 化学式 C₈H₁₈O₂；CAS号110-05-4；外观：无色液体；沸点110°C（爆炸性分解）；闪点18°C（高度易燃）；溶解性：溶于多数有机溶剂。; 高度易燃; LC50：1200ppm，4小时(大鼠吸入). 过氧化苯甲酰; 密度：1.334 g/cm3，熔点：105℃，沸点：349.7℃，闪点：154.2℃，折射率：1.585；外观：白色晶体粉末，微有苦杏仁气味。溶解性：能溶于苯、氯仿、乙醚。微溶于乙醇和水，过氧化二苯甲酰是一种强氧化剂，性质极不稳定，摩擦、撞击、遇明光、高温、硫及还原剂等，均有引起能着火爆炸的危险，加入硫酸时也能引发生燃烧。为防止爆炸，一般用碳酸钙、磷酸钙、硫酸钙等不溶性盐或滑石粉、皂土等将其稀释至20%左右时使用。或储存时应注入25-30%的水。; 易燃烧; 1、急性毒性：LD50：7710mg/kg（大鼠经口） 2、刺激性：家兔经眼：500mg（24h），轻度刺激。. - 4、项目主要生产设备 - 主要生产设备一览表见表2-5。 表2-5 本项目建成后全厂生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 生产 设备; 搅拌釜; 5m3; 5; 5; 0; 现有项目，防水建筑材料生产线一，位于车间二. 搅拌釜; 3m3; 1; 1; 0. 调速分散机; TFJ-22; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-22; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-40; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-7.5; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-7.5; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-2.2; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-2.2; 1; 1; 0. 调速分散机; TFJ-2.2; 1; 1; 0. 调速分散机; MIX160; 5; 5; 0. 调速分散机; MIX110; 2; 2; 0. 移动式拉缸; 1m3; 20; 20; 0. 卧式砂磨机; SW-30; 4; 4; 0. 卧式砂磨机; SW-50; 3; 3; 0. 自动包装机; /; 2; 2; 0. 搅拌釜; 5m3; 3; 3; 0; 现有项目，防水建筑材料生产线二，位于车间二. 搅拌釜; 3m3; 3; 3; 0. 调速分散机; TFJ-22; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-22; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-40; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-7.5; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-7.5; 1; 1; 0. 调速分散机; TFJ-2.2; 2; 2; 0. 调速分散机; TFJ-2.2; 1; 1; 0. 调速分散机; TFJ-2.2; 1; 1; 0. 调速分散机; MIX160; 3; 3; 0. 调速分散机; MIX 110; 2; 2; 0. 卧式砂磨机; SW-30; 3; 3; 0. 卧式砂磨机; SW-50; 3; 3; 0. 自动包装机; /; 2; 2; 0. 移动式拉缸; 1m3; 10; 10; 0. 液压机; /; 5; 5; 0; 现有项目，玻璃纤维增强塑料制品生产设备，位于车间一（三区）. 捏合机; /; 2; 2; 0. SMC片材机; /; 1; 1; 0. 连续板材生产线; /; 1; 1; 0. 模压设备; BY310X100/20; 10; 10; 0. 本项目新增; 拉挤设备; LJY200/8030B; 0; 30; +30; 新增，位于车间一（三区）. 搅拌机; YX3-90L-4; 0; 3; +3. 切割机; LJZ2-450X3700C; 0; 10; +10. 雕刻机; AS-1325; 0; 5; +5. 加工中心; 立式850; 0; 5; +5. 物性试验设备; 50KN微机控制电子万能试验机; UTM5504; 0; 1; +1; 新增，位于工程中心. 热变形维卡软化点试验机; VTM1300; 0; 1; +1. 摆锤冲击试验机; PTM7000; 0; 1; +1. 接触角测试仪; /; 0; 1; +1. 表面清洁度仪; /; 0; 1; +1. 动态表面张力仪; /; 0; 1; +1. 旋转磨耗仪; /; 0; 1; +1. 往复式磨耗仪; /; 0; 1; +1. 线性磨耗仪; /; 0; 1; +1. 耐洗刷仪; /; 0; 1; +1. 刮伤试验仪; /; 0; 1; +1. 划伤测试仪; /; 0; 1; +1. 多功能划格器; /; 0; 1; +1. 巴氏硬度计; /; 0; 1; +1. 邵氏硬度计; /; 0; 1; +1. 铅笔硬度计; /; 0; 1; +1. 拉拔法附着力仪; /; 0; 1; +1. 测色配色仪; /; 0; 1; +1. 高低温试验箱; /; 0; 1; +1. 氧指数仪; /; 0; 1; +1. 体积收缩率测定仪; /; 0; 1; +1. 线收缩率测定仪; /; 0; 1; +1. 化性试验设备; 旋转式粘度计; /; 0; 1; +1. 锥板粘度计; DV2500; 0; 1; +1. 锥板粘度计; CP1; 0; 1; +1. 粘度杯; /; 0; 1; +1. 涂布机; /; 0; 1; +1. 涂布器; /; 0; 1; +1. 细度板; /; 0; 1; +1. 比重杯; /; 0; 1; +1. 研磨分析仪; /; 0; 1; +1. 卡尔费休水份分析仪; /; 0; 1; +1. 阿贝折光仪; /; 0; 1; +1. 熔点测定仪; /; 0; 1; +1. 酸值滴定仪; /; 0; 2; +2. 磁力加热搅拌器; /; 0; 2; +2. 凝胶时间测定仪; /; 0; 2; +2. 老化试验设备; 人工紫外老化试验仪; QUV/SPRAY; 0; 1; +1. 人工氙灯老化试验仪; Q-SUN XE-3HBSE; 0; 1; +1. 盐雾试验机; /; 0; 1; +1. 水煮试验机; /; 0; 1; +1. 砂砾冲击仪; /; 0; 1; +1. 石子冲击仪; /; 0; 1; +1. 实验设备; 高速震荡机; /; 0; 1; +1. 实验室树脂合成设备; /; 0; 4; +4. 通风柜; /; 0; 12; +12. 实验室用高速分散机; /; 0; 4; +4. 实验室用三辊研磨机; /; 0; 2; +2. 实验室用砂磨机; /; 0; 2; +2. 实验室自动调色机; /; 0; 1; +1. 实验室用捏合机; /; 0; 1; +1. 真空泵; /; 0; 1; +1. 雕刻机; /; 0; 1; +1. 分析天平; /; 0; 2; +2. 恒温水浴槽; /; 0; 2; +2. 恒温油浴槽; /; 0; 2; +2. 空气循环式烘箱; /; 0; 2; +2. 马弗炉; /; 0; 1; +1. 预浸料试验机; /; 0; 1; +1. 环保设备; 袋式除尘器/水喷淋+RTO装置+1#15m排气筒; 风量约85000m3/h; 1; 1; 0; 依托现有，处理现有项目投料粉尘、有机废气及本项目新增投料粉尘、有机废气，以天然气为辅助燃料. 脉冲布袋除尘器+喷淋塔1+2#排气筒; 风量约8000m3/h; 0; 1; +1; 车间一（三区）一楼、二楼加工修饰粉尘废气原环评未作详细描述和定量分析源强，也未提出收集和处理要求，本次提升改造，处理原有项目加工修饰粉尘，本项目切割工段与原有项目设置在同一区域，一并处理. 喷淋塔2+3#排气筒; 风量约5000m3/h; 0; 1; +1; 车间一（三区）一楼、二楼未捕集的加工修饰粉尘，再次捕集再经喷淋塔2处理后3#排气筒排放. 二级活性炭吸附装置+4#排气筒; 风量约10000m3/h; 0; 1; +1; 新增，处理研发中心实验室废气. 二级活性炭吸附装置+5#排气筒; 风量约5000m3/h; 0; 1; +1; 新增，处理危废库房废气. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 6、劳务员工及工作制度 - 职工人数：现有员工100人，本次员工在原有员工内调配，不新增员工，厂内不设食堂，不设宿舍及浴室。 - 工作制度：项目年生产时间为300天，一班制生产，每班8小时，年工作时间2400小时。 7、建设项目厂区平面布置及厂界周围环境概况 本项目西侧紧邻东环一路，南侧为凤凰路，隔路为常州卓瑞汽车零部件有限公司、江苏骏精赛集团、江苏浩铭制造有限公司、常州锦葵制造有限公司，东侧为江苏华一船舶有限公司，北侧为金坛区博大陶粒制品有限公司。项目周边500m范围内敏感目标：西北厂界距离最近敏感目标薛埠镇区434m，北厂界距离最近敏感目标仙湖名苑335m，其他方位500m范围内无敏感目标。项目周边概况图见附图2。本厂区由西向东分别为车间一（二区）、车间一（三区）、车间二、仓库一、仓库二，厂区北侧为工程中心，西南侧为车间一（一区）。厂区建筑物整体布置满足生产管理需要。项目车间平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 本项目共扩建3个产品汽车复合型材、高铁护栏复合型材、光伏边框复合型材，均为复合型材成品，仅规格大小不一，具体工艺流程及产污环节如下： （1）复合型材工艺 图2-1复合型材生产工艺流程图 工艺流程简述： 上机：将外购的玻璃纤维放到拉挤成型生产线的纤维集束架上，进行倒纱成网眼板。此过程会有机械噪声N1产生。 预配：在配制间内先将树脂、固化剂使用搅拌机按一定比例（重量比配比：不饱和聚酯树脂：不饱和聚酯树脂固化剂=50：1；环氧树脂AP-3280A：环氧树脂固化剂AP-3280B：脱模剂=100：105：2；聚氨酯树脂：聚氨酯固化剂=50：1）配制，过程中添加颜填料着色，在配制期间会有投料搅拌粉尘、预配有机废气G1产生。 预成型：上机后的网眼板在生产线的浸泡槽（规格约1m*0.5m*0.5m）中利用预配料进行浸泡，浸泡后的纤维通过预成型装置，初步定型并排除气泡，在预成型之前，需在成型模具口涂上薄薄的一层脱模剂，此过程会有有机废气G2、机械噪声N2产生。浸泡槽不密闭，凹槽型，用集气罩在产生废气部位上方收集废气。 加热固化：将预成型好的玻璃纤维材料穿过生产线的加热固化装置（除材料进出口其余部位密闭），进行加热固化，电加热，温度约80~90℃，保温时间2-6h不等。此过程会有有机废气G3、机械噪声N3产生。 牵引：利用生产线上的液压牵引设备，夹持固化后的玻璃纤维连续拉出，牵引力需恒定。此过程会有机械噪声N4产生。 切割、雕刻：根据产品要求利用切割机、加工中心将工件切成标准尺寸，再根据客户需求利用雕刻机对工件表面进行雕刻，此过程会有粉尘G4、机械噪声N5、边角料S1产生。 - 包装入库：产品包装入库。 （2）研发小试、检测 本项目新建一座工程中心，设置有小型研发实验室。厂内研发部门主要步骤包括：市场调研及设计——实验室试验新材料——小试——中试——批量生产。研发主要针对原料的配比，均为小规模实验研发，对生产过程中污染物产生情况影响不大。研发之前会根据研发目标设计出具体的实验研发方案，工艺研发过程中所用的主要原辅材料与生产所用的主要原料基本相同，主要不同之处在于各物料的具体配比和反应条件。 对产品测试的项目主要为物理和化学性能测试，物理测试包含力学性能（拉伸强度、弹性、断裂伸长率）、密度、热性能（热膨胀、导热性、耐热性）、电性能、微观结构等。化学测试包含耐化学腐蚀性、成分分析、PH稳定性、耐候性等。实验室配备抽风柜，废气经二级活性炭处理后有组织排放，实验产生的废液经收集后按危废处理。 表2-6产污环节一览表 序号; 编号; 污染因子; 产生环节. 1; 废气; G1; 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯; 预配、投料搅拌. 2; G2、G3; 非甲烷总烃、苯乙烯; 预成型、加热固化. 3; G4; 颗粒物; 切割雕刻. 4; /; 苯乙烯、非甲烷总烃; 实验室研发. 5; /; 非甲烷总烃; 危废库房存储. 6; 固废; S1; 边角料; 切割雕刻. 7; /; 废活性炭、废布袋、除尘器收尘; 废气处理. 8; /; 实验室废物; 实验室研发. 9; /; 废包装桶; 原料包装袋/桶. 10; /; 废润滑油; 设备维护. 11; /; 含油劳保用品; 员工生产. 表2-7 本项目苯乙烯平衡表 t/a 入方; 出方. 物料; 用量; 含量; 产污; 含量. 不饱和聚酯树脂; 850.1; 850.1; 进入产品; 848.4. 苯乙烯; 0.01; 0.01; 有组织排放; 0.033. /; /; /; 无组织排放; 0.086. /; /; /; 进入废活性炭; 0.0083. /; /; /; 二氧化碳和水; 1.5827. 合计; 850.11; 合计; 850.11. |
| --- | --- |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、原有项目环保手续履行情况 - 公司“新建年产12000吨防水建筑材料等项目”于2016年11月17日取得常州市金坛区环境保护局的批复（坛环服复【2016】44号），于2019年12月26日通过环保“三同时”部分验收（不含模压工艺），于2020年8月26日通过常州市生态环境局固体废物污染防治设施验收。 - 公司现有项目建设及生产、环保手续履行情况见表2-8。 - 表2-8 原有项目环保手续情况 序号; 项目名称; 审批部门及审批时间; 环保验收情况. 1; 新建年产12000吨防水建筑材料等项目; 常州市金坛区环境保护局，2016年11月17日; 于2019年12月26日通过环保“三同时”部分验收（不含模压工艺），于2020年8月26日通过常州市生态环境局固体废物污染防治设施验收。. - 2、排污许可证申领情况 - 企业已于2023年7月取得了排污许可证，证书编号：91320413094163977H001U，有效期至2028年7月。且按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告季报、年报，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。 - 3、原有项目产品方案、原辅料及设备情况 - （1）原有项目产品方案 - 表2-9 原有项目生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 批复设计能力; 验收生产量; 目前实际生产量; 年运行时数. 1; 防水建筑材料; 12000t/a; 12000t/a; 12000t/a; 2400h. 2; 玻璃纤维增强塑料制品; 手糊工艺; 3000t/a; 300t/a; 3000t/a; 300t/a; 3000t/a; 300t/a; 2400h. RTM成型; 2400t/a; 2700t/a; 2400t/a; 2400h. 模压成型; 300t/a; 0; 300t/a; 2400h. 原有项目生产设备详见表2-5，原有项目原辅材料详见表2-4，此处不再赘述。 - （2）原有项目工艺 原有项目产品为12000t/a防水建筑材料和3000t/a玻璃纤维增强塑料，生产工艺流程如下： 1、防水建筑材料生产工艺流程 12000t/a防水建筑材料包括7000t/a添加色浆的防水建筑材料和5000t/a添加胶衣的防水建筑材料，两种防水建筑材料各建设一条生产线，产品的生产工艺流程相似，具体如下： （1）添加色浆的防水建筑材料生产工艺流程 图2-2 添加色浆的防水建筑材料生产工艺 工艺流程简述： 分散混合：将环氧树脂、气相二氧化硅、填料、助剂按一定比例投入混合釜，在常温下搅拌混合0.5~1h至原料混合均匀，混合釜位于车间二楼，分散混合过程中混合釜密闭；环氧树脂、助剂等液体原料通过无泄漏泵输送到混合釜，投料过程中，混合釜保持密闭的微负压状态，没有有机气体排放；填料等固体填料在车间三楼密闭的投料间内进行投加，由人工在混合釜顶部的投料口投料。为了防止搅拌机散热导致混合釜内温度升高，采用间接冷却方式使混合釜保持常温。该工段产生噪声（N1-1）、粉尘（G1-1）。 研磨：将混合均匀的物料使用管道输送至密闭的砂磨机内研磨，使填料的粒径变细，更加均匀的分散在树脂中，研磨过程中砂磨机保持密闭状态。该工段产生噪声（N1-2）和少量非甲烷总烃（G1-2）。 二次分散：将助剂加入研磨后的物料中，混合物料在拉缸中低速搅拌均匀，然后加入色浆继续搅拌调色至要求色彩，分散搅拌时间约0.5h，分散搅拌过程中拉缸加盖密闭。该工序产生噪声（N1-3）和非甲烷总烃（G1-4）。 二次分散过程中投加的色浆是由载体树脂（不含苯乙烯的不饱和树脂）、颜料、填料和助剂经混合釜分散混合、密闭砂磨机研磨而成，其生产工艺流程和使用的设备与防水建筑材料的工艺过程一致。 检验：取约0.1kg研磨好的物料到分析室检测颜色、密度、粘度等指标，检验合格的物料进入下一工序，不合格的物料继续分散至检验合格，该工段产生废树脂（S1-1）。 过滤：检验合格的物料进入密闭的过滤机过滤掉粒径较大的固体成分，该工段产生树脂残渣（S1-2） 灌装：过滤后的物料使用自动包装机灌装，灌装防水建筑材料暂放入成品库。该工段产生少量非甲烷总烃（G1-6）。 （2）添加胶衣的防水建筑材料生产工艺流程 图2-3 添加胶衣的防水建筑材料生产工艺 分散混合、研磨：与添加色浆的防水建筑材料生产工艺流程一致，具体工艺过程见添加色浆的防水建筑材料工艺流程简述。 二次分散：将研磨后的物料和胶衣装入拉缸，混合物料在拉缸中低速搅拌均匀，分散搅拌时间约30~40min，分散搅拌过程中拉缸加盖密闭。该工序产生噪声（N2-3）和非甲烷总烃、苯乙烯（G2-3）。 二次分散过程中投加的胶衣的生产工艺流程、使用的设备与防水建筑材料的分散混合、研磨、二次分散工序的生产工艺流程一致，因使用的原料不饱和树脂（含有苯乙烯）、苯乙烯，除产生噪声及非甲烷总烃外，还产生苯乙烯大气污染物。 检验：取约0.1kg分散好的物料到分析室检测，检验合格的物料进入下一工序，不合格的物料继续分散至检验合格，该工段产生废树脂（S2-1）。 过滤：检验合格的物料进入密闭的过滤机过滤掉粒径较大的固体成分，该工段产生树脂残渣（S2-2）和非甲烷总烃、苯乙烯（G2-7）。 灌装：过滤后的物料使用自动包装机灌装，灌装防水建筑材料暂放入成品库。该工段产生少量非甲烷总烃（G2-8）。 （3）清洗工艺 两种防水建筑材料各建设一条生产线，两条生产线不交叉使用，因此只需对二次分散过程中使用拉缸进行清洗，拉缸使用丙酮需不定期清洗；分析室使用的玻璃棒、烧杯等玻璃器材使用丙酮清洗，产生的废丙酮清洗液沉淀之后重复使用，清洗过程产生丙酮废气和清洗残液。 2、玻璃纤维增强塑料生产工艺 3000t/a玻璃纤维增强塑料，其中300t/a采用手糊工艺、2400t/a采用RTM（闭合成型）工艺、300t/a采用模压成型工艺，具体生产工艺流程如下： （1）手糊成型工艺 图2-4 玻璃纤维增强塑料手糊工艺 模具准备：使用的模具均为外购模具，先在清理干净的模具上刷涂脱模剂，自然干燥，该工段产生非甲烷总烃（G3-1）。 手糊成型：模具充分干燥后，将不饱和树脂、固化剂、胶衣配制的树脂胶液涂刷在模具成型面上，随后铺放裁剪好的玻璃纤维，注意浸透树脂、排除气泡。重复上述铺层操作，直到达到设计厚度，一般铺设3层布，脱膜剂粘附在玻璃钢表面，无废脱模剂产生。胶液配置在搅拌车间内进行，手糊成型在成型车间内进行，工作过程中成型车间保持密闭微负压状态。该工段产生非甲烷总烃、苯乙烯、粉尘（G3-2）。 自然固化：自然固化分为硬化和熟化两个阶段。玻璃钢制品从凝胶到具有一定的硬度后将制品从模具上脱下来，制品的固化度达到50%~80%，此阶段为硬化阶段，硬化时间约2h；制品脱模后在室内进行自然固化，使制品具有一定的力学性能，这时固化度可以达到85%以上，此阶段为熟化阶段，熟化时间约6h。自然固化在固化车间内进行，固化过程中固化车间保持密闭微负压状态。该工段产生非甲烷总烃、苯乙烯（G4-3）。 脱模：自然固化后进行脱模，模具清理完成后返回模具准备工段。模具清理一般利用干抹布擦拭模具表面以保证模具表面光滑，抹布难以清除的，使用丙酮清洗模具。脱模在切割车间内进行，脱模过程中切割车间保持密闭。该工段产生废抹布（S3-1）、清洗残液（S3-2）、非甲烷总烃（G3-4）。 加工修饰：脱模后的玻璃纤维增强塑料按照所需规格进行切边修饰处理。该工段产生废边角料（S3-3）。 检验入库：玻璃纤维增强塑料成品检验入库暂存。 （2）RTM（真空导流成型）工艺 图2-5 玻璃纤维增强塑料RTM工艺 模具准备：与手糊成型工艺的一致。该工段产生非甲烷总烃（G4-1）。 敷贴纤维：将玻璃纤维敷贴到准备好的上、下模具内。 合模：将敷贴纤维的上模和下模具合拢，并将周边使用螺栓紧固和密封。 RTM成型：先将不饱和树脂、固化剂、颜料、填料等原料按一定比例置于搅拌机内，搅拌约0.5~1h，混合均匀；然后使用真空泵将合模抽真空；最后使用注射机将混合均匀的胶液注射到抽真空的合模内。胶液配置在搅拌车间内进行，手糊成型在成型车间内进行，工作过程中各车间保持密闭。该工段产生非甲烷总烃、苯乙烯、粉尘（G4-2）。 自然固化：自然固化分为硬化和熟化两段时间。玻璃钢制品从凝胶到具有一定的硬度后将制品从模具上脱下来，制品的固化度达到50%~80%，此阶段为硬化阶段，硬化时间约2h；制品脱模后在室内进行自然固化，使制品具有一定的力学性能，这时固化度可以达到85%以上，此阶段为熟化阶段，熟化时间约6h。自然固化在固化车间内进行，固化过程中固化车间保持密闭。该工段产生非甲烷总烃、苯乙烯（G4-3）。 脱模：与手糊工艺的一致。该工段产生废抹布（S4-1）、清洗残液（S4-2）、非甲烷总烃（G4-4）。 加工修饰：与手糊工艺的一致。该工段产生废边角料（S4-3）。 - 检验入库：玻璃纤维增强塑料成品检验入库暂存。 （3）模压成型工艺 图2-6 玻璃纤维增强塑料模压工艺 胶液配置：将不饱和树脂、固化剂、颜料、填料等原料按一定比例置于搅拌机内，搅拌约0.5~1h，混合均匀。该工段产生非甲烷总烃、苯乙烯、粉尘（G5-1）。 SMC片材成型：将混合均匀的胶液和玻璃纤维加入SMC片材机内，玻璃纤维经片材机的切割、浸胶、压实、收卷等加工后得到片状模塑料。该工段产生非甲烷总烃、苯乙烯（G5-2）。 熟化：从SMC片材机卸下的片状模塑料一般需经过一定的熟化期，使其粘度达到模压粘度范围并稳定。熟化过程在室温条件下放置7~10天。 模压成型：先将模具预热后装入液压机，然后将熟化后的片状模塑料加入模具压制成型。成型温度控制在120~155℃，压力控制在3~7MPa之间。该工段产生非甲烷总烃、苯乙烯（G5-3）。 脱模：与手糊工艺的一致。该工段产生废抹布（S5-1）、清洗残液（S4-2）、非甲烷总烃（G4-4）。 加工修饰：与手糊工艺的一致。该工段产生废边角料（S5-3）。 检验入库：玻璃纤维增强塑料成品检验入库暂存。 - 4、原有项目污染物治理及排放情况 （1）大气污染物产生及排放情况 原环评： ①粉尘： 防水建筑材料生产工艺过程中的颜料、填料、气相二氧化硅等固体原料在投料过程中会有粉尘逸散，各混合釜投料口上部配置1个小型移动式集气罩收集逸散的粉尘，粉尘经袋式除尘器处理后由15m高1#排气筒高空排放。 玻璃纤维增强塑料在树脂胶液配置投加颜料、填料、气相二氧化硅等固体原料时产生粉尘，胶液配置在密闭的配置间进行，粉尘经引风机收集由袋式除尘器处理后由15m高1#排气筒高空排放。 ②非甲烷总烃和苯乙烯： 1）防水建筑材料生产工艺过程产生的非甲烷总烃和苯乙烯 防水建筑材料生产过程中添加的不饱和树脂、苯乙烯，苯乙烯在研磨、二次分散、过滤、灌装等生产过程中挥发产生大气污染物苯乙烯；防水建筑材料生产过程中使用消泡剂、流平剂等助剂，助剂的溶剂成分为溶剂石脑油和低沸点石脑油，溶剂石脑油在分散、研磨、过滤、灌装等生产过程中挥发产生大气污染物非甲烷总烃；拉缸、分析室试管等器材使用丙酮清洗，产生非甲烷总烃。 防水建筑材料的有机废气经小型移动式集气罩收集后抽送到水喷淋+RTO装置中进行热力燃烧处理，尾气由15m高1#排气筒高空排放。 2）玻璃纤维增强塑料制品生产过程产生的非甲总烃和苯乙烯 玻璃纤维增强塑料的胶液配置、模具准备、成型、固化均在密闭的车间内进行，工作期间，废气经引风机集中收集后抽送到水喷淋+RTO装置中进行热力燃烧处理后由15m高1#排气筒高空排放。 3）天然气燃烧废气 RTO焚烧装置以天然气作为辅助燃料，则天然气燃烧尾气产生烟尘、SO2、NOX由15m高排气筒1#排放。 验收：与环评一致 根据企业2024年1月委托江苏佳蓝检验检测有限公司进行的日常监测报告，有组织废气产生及排放情况见表2-10，无组织废气产生及排放情况见表2-11。 表2-10-1 1#排气筒出口监测情况表 检测工段/设备名称; DA001出口; 标准限值. 采样日期; 2024年1月16日; /. 排气筒高度（m）; 15; /. 截面积（m2）; 2.54; /. 废气温度（℃）; 17.6; /. 含湿量（%RH）; 3.1; /. 含氧量（%）; 20.1; /. 废气流速（m/s）; 12.1; /. 标杆流量（Nm3/h）; 103000; /. 治理设施名称及工艺; 袋式除尘/水喷淋+RTO焚烧炉; /. 燃料种类; 天然气; /. 低浓度颗粒物排放浓度（mg/m3）; ND; ≤20. 低浓度颗粒物 排放速率（kg/h）; —; ≤1. 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; ND; ≤200. 二氧化硫 排放速率（kg/h）; —; /. 氮氧化物 排放浓度（mg/m3）; ND; ≤200. 氮氧化物 排放速率（kg/h）; —; /. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 1.48; ≤60. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.152; ≤3. 备注; - 1、“ND”表示未检出，二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物的浓度均低于检出限，不参与排放速率的计算，检出限详见方法一览表； - 2、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物均为一小时内等时间间隔采样的浓度均值，低浓度颗粒物为连续采样浓度值。. 表2-10-2 1#排气筒出口监测情况表 检测工段/设备名称; DA001出口; 标准限值. 采样日期; 2024年1月16日; /. 排气筒高度（m）; 15; /. 治理设施名称及工艺; 袋式除尘/水喷淋+RTO焚烧炉; /. 燃料种类; 天然气; /. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; /. 截面积（m2）; 2.54; 2.54; 2.54; /. 废气温度（℃）; 17.6; 18.2; 18.5; /. 含湿量（%RH）; 3.1; 3.0; 3.0; /. 废气流速（m/s）; 12.1; 12; 12; /. 标杆流量（Nm3/h）; 103000; 102000; 102000; /. 苯乙烯排放浓度（mg/m3）; 0.0370; 0.0714; 0.0283; /. 苯乙烯排放速率（kg/h）; 0.004; 0.007; 0.003; ≤6.5. 备注; - 1、DA001排气管排气中的苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准； - 2、苯乙烯为连续采样浓度值。. - 表2-11-1 无组织废气监测结果 采样 日期; 检测地点; 检测项目及结果（mg/m3）. 苯乙烯; 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 2024年1月16日; 下风向G2; 第1次; 0.0025; 0.225; 0.60. 第2次; 0.0071; /; /. 第3次; 0.0056; /; /. 下风向G3; 第1次; 0.0051; 0.247; 0.74. 第2次; 0.0016; /; /. 第3次; 0.0043; /; /. 下风向G4; 第1次; 0.0035; 0.237; 0.74. 第2次; 0.0064; /; /. 第3次; 0.0027; /; /. 下风向最大值; 0.0071; 0.247; 0.74. 标准限值; ≤5.0; ≤0.5; ≤4. 上风向G1; 第1次; 0.0018; 0.210; 0.82. 第2次; 0.0021; /; /. 第3次; 0.0024; /; /. 备注; - 1、非甲烷总烃为一小时内等时间间隔采样的浓度均值，总悬浮颗粒物、苯乙烯均为连续采样浓度值。. - 表2-11-2 厂区内非甲烷总烃检测结果表（单位：mg/m3） 采样点位; 样品编号; 检测结果; 均值. 车间门窗外G5; 第1次; WQ240116-14-090101-1; 0.53; 0.64. WQ240116-14-090101-2; 0.72. WQ240116-14-090101-3; 0.61. WQ240116-14-090101-4; 0.68. 标准限值; /; ≤6. 备注; 1、非甲烷总烃为一小时内等时间间隔采样的浓度均值。. 废气主要为生产过程中产生的粉尘、非甲烷总烃和苯乙烯，粉尘经袋式除尘/水喷淋+RTO装置处理后由1#排气筒排放，出口浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）；天然气产生的SO2和NOx执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。总悬浮颗粒物、非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。苯乙烯无组织排放周界外浓度限值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1标准。 以新带老：加工修饰工段位于车间一（三区）一楼、二楼，加工修饰粉尘废气原环评未作详细描述和定量分析源强，也未提出收集和处理要求，本次提升改造，处理原有项目加工修饰粉尘，本项目切割工段与原有项目设置在同一区域，一并处理，详见第四章节废气污染物分析。 （2）水污染物产生及排放情况 原环评： 混合釜生产过程中需要循环冷却水间接冷却降温，循环冷却水循环利用，少量弃水定期通过冷却塔外排，冷却塔强制排水水质简单，COD、SS等浓度很低，作为清净下水排入雨水管网。 生活污水接入薛埠工业园区污水管网排入茅东污水处理厂集中处理，达标尾水排入薛埠河。 验收：与环评一致。 根据企业2024年1月的监测报告，监测结果见表2-12。 表2-12 生活污水排放口监测结果表 - 采样点位; - 生活污水排放口（DW001）; - 标准限值. - 采样日期; - 2024年1月16日; - /. - 检测项目; - 单位; - 微黄，嗅（弱）; - /. - pH值; - 无量纲; - 7.1; - 6.5~9.5. - 悬浮物; - mg/L; - 23; - ≤400. - 化学需氧量; - mg/L; - 87; - ≤500. - 总磷; - mg/L; - 0.8; - ≤8. - 氨氮; - mg/L; - 7.27; - ≤45. - 五日生化需氧量; - mg/L; - 17.6; - ≤350. - 总氮; - mg/L; - 9.82; - ≤70. - 备注; - 1、pH值测定时，水样温度为9.7℃；. - 经检测，生活污水排放口污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级。 - （3）噪声产生及排放情况 - 根据企业2024年7月的监测报告，噪声监测结果见表2-13。 - 表2-13 噪声监测结果 单位：dB（A） - 采样点位; - 2024年7月17日; - 标准限值. - 昼间; - 昼间. - N1东厂界; - 56; - ≤65. - N2南厂界; - 54. - N3西厂界; - 55. - N4北厂界; - 56. - 备注; - 检测期间：2024年7月17日天气为阴天，风速小于5m/s。. - 监测结果表明，公司各厂界昼间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - （4）固废产生及排放情况 - 原项目对固体废物进行分类收集、贮存，不进行混放，采用社会化协作。 - 表2-15 现有项目固体废弃物产生及处置情况 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 环评量 （t/a）; 实际产生量（t/a）; 利用处置 方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 修饰; 一般固废; 900-009-S59; 8.0; 8; 外售综合利用; /. 2; 除尘器收尘; 生产; 900-009-S59; 19.445; 18; 回用; /. 3; 废树脂; 检验; 危险废物; HW13 265-101-13; 15; 15; 委托有资质单位处置; 江阴市锦绣江南环境发展有限公司. 4; 树脂残渣; 过滤; HW13 265-103-13; 7; 7. 5; 清洗残液; 清洗; HW13 265-103-13; 14; 14. 6; 含树脂废劳保用品; 员工工作; HW49 900-041-49; 0.2; 0.5. 7; 废包装桶; 生产; HW49 900-041-49; 4.2; 4.2. 8; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 15; 15; 环卫部门处理; 环卫部门. - （5）污染物排放量总汇详见表2-16。 - 表2-16 现有项目污染物排放量总汇表（t/a） 类别; 污染物名称; 已审批总量; 实际排放量. 废气; 有组织; SO2; 0.126; /. NOx; 0.742; /. 烟粉尘; 0.215; /. 苯乙烯; 0.104; 0.001. 非甲烷总烃; 0.312; 0.264. 废水; 生活污水; 废水量; 1920; 1920. COD; 0.768; 0.229. SS; 0.576; 0.210. NH3-N; 0.067; 0.024. TP; 0.010; 0.003. - 备注; 1、废水量按环评设计水量进行估算，计算污染因子实际排放量； 2、非甲烷总烃量包含苯乙烯的量。 - 3、烟粉尘、NOx、SO2浓度未检出，暂不计算实际排放量。. - 5、现有项目环评批复及落实情况 - 现有项目环评批复及落实情况见表2-17。 - 表2-17 现有项目环评批复及落实情况 - 项目; - 批复内容; - 落实情况. 年产12000吨防水建筑材料、3000吨玻璃纤维增强塑料制品项目; 按“雨污分流、清污分流”的原则，本项目无生产废水的产生和排放，冷却水循环使用；生活污水达接管标准后接入园区污水管网至茅东污水处理厂处理。; 生活污水已实际接管至茅东污水处理厂处理. 工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率和排气高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，加强设备、车间密闭性，减少无组织废气对周围环境的影响。项目生产过程中产生的粉尘（颗粒物）、非甲烷总烃、苯乙烯、以及焚烧设施产生的SO2、NOx排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准。; 已按环保要求设置废气处理装置，防水建筑材料生产工艺产生的颗粒物由搅拌釜自带布袋除尘装置处理后接入15m高1#排气筒高空排放；天然气燃烧废气接入15m高1#排气筒高空排放；生产过程中产生的非甲烷总烃、苯乙烯均由集气罩收集后，经RTO焚烧装置处理，由15m高1#排气筒、高空排放. 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设一般固废及危废暂存场所。本项目产生的危废HW13（废树脂、树脂残渣、清洗残渣)，HW49（废包装桶、废劳保用品）委托有资质单位安全处置，并在试生产前提供处置协议；部分废包装桶由供应商回收；一般固废综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。; 一般固废和危险固废均得到了有效处置，固废“零”排放。设置专门一般固废暂存库和危废仓库，地面和墙面防渗防腐，设有导流沟。危废分类存放，做好危废相关台账。. 采用合理布局的原则，选用低噪声设备，采取有效的减振、消声以及厂房隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)表1中3类功能区标准限值要求。; 已采取隔声减震措施. - 6、排污口规范化整治内容 - （1）废(污)水排放口 - 厂区已实行“清污分流、雨污分流”。厂区设置污水排放口1个，雨水排放口1个，污水接管口和雨水排放口均设置了便于采样的采样井。污水接管口在厂区范围内设计成明渠，在明渠附近设置符合规定的环境保护图形标牌，标明主要污染物名称、废水排放量等，实行排污口立标管理。雨水排放口设置采样井，符合规定的环境保护图形标牌，标明排放的是雨水，设置阀门等。项目厂区雨污水排水管网图应分别在雨、污水排放口附近上墙明示。 - （2）废气排气筒 - 废气排气筒按要求设计了永久性采样平台和采样口，进出口分别设置采样口。排气筒设置醒目标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类。 - （3）固定噪声源 - 厂区采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。 - （4）固体废物贮存（处置）场所 - 固体废物处置设施、堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏或者其它防止污染环境的措施并设置环境保护图形标志牌。 - （5）排污口环境保护图形标志牌 - 根据原国家环保总局和江苏省环保厅对于排污口规范化整治的要求，对建设单位各排污口应设置环境保护图形标志。 - 7、现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施 - 环境问题：原环评未对脱模后加工修饰粉尘、危废库房暂存危废的挥发性有机物进行定量分析。 - “以新带老”措施：企业决定借本次环评一并对以上废气进行提升改造，对以上废气重新进行核算，并配套设置相应废气收集处理设施和排气筒。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常州市人民政府，常政发[2017]160号），本项目大气环境功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值，苯乙烯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中表D.1推荐标准。详见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 表1二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. CO; mg/ m3; /; 4; 10. O3; μg/m3; 160（日最大8小时平均）; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. PM2.5; μg/m3; 35; 75; /. 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.0. 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度表D.1; 苯乙烯; μg/m3; 10（一小时平均）. （2）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-2 大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 4-17; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 6-106; 80; 98.1①. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100 （第95百分位数）; 4000; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 400-1500; 4000; 100. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 174 （第90百分位数）; 160; 85.5; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 12-188; 150; 98.8②. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 100; 不达标. 日平均质量浓度范围; 6-151; 75; 93.6③. 注：①NO2日平均第98百分位数达标；②PM10日平均第95百分位数达标；③PM2.5日平均第95百分位数超标。 由上表可知，2023年常州市NO2、PM10、SO2、CO污染物各评价指标均达标，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的污染物为PM2.5、O3，总体而言本项目所在地为环境空气质量不达标区。 区域削减 根据《常州市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案》： （一）着力打好重污染天气消除攻坚战 1.加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，严格落实重污染天气应急管控措施，做好国家重大活动空气质量保障，基本消除重污染天气。严格落实点位长制，重点区域落实精细化管控措施。 2.推动重点行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。 3.强化建筑工地、道路、堆场、矿山等扬尘管控。推进智慧工地建设及全市工地扬尘监控信息化指挥控制平台建设。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，城市建成区全面使用新型环保智能渣土车。推动港口码头仓库料场全封闭管理，易起尘港口多点安装粉尘在线监测设备。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档并采取防尘措施。提高城市保洁机械化作业比率，城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。 到2025年，全市重度及以上污染天气比率控制在0.2%以内。 （二）着力打好臭氧污染防治攻坚战 1.以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。结合产业结构分布，培育源头替代示范型企业。对照国家强制性标准，每季度开展1次各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。 2.提高企业挥发性有机物治理水平。开展有机储罐分类深度治理及回头看工作。优化企业集群布局，积极推动企业集群入工业园区或小微企业园。按照“标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的要求，对涉气产业集群开展排查及分类治理。 3.强化装卸废气收集治理。向汽车罐车装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等应采用底部装载方式，换用自封式快速接头。推进万吨级及以上原油、成品油码头完成油气回收治理。长江和京杭运河沿线原油、汽油和石脑油装船作业码头加大改造力度。推进挥发性有机液体运输洗舱VOCs治理，油品运输船舶具备油气回收能力。 4.推进餐饮油烟污染治理和执法监管。推动治理设施第三方运维管理及运行状态监控。开展餐饮油烟专项整治或“回头看”，打造餐饮油烟治理示范项目。 到2025年，挥发性有机物、氮氧化物削减量完成省定下达目标，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。 （三）着力打好交通运输污染治理攻坚战 1.加大货物运输结构调整力度，煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输推广使用铁路、水路或管道方式，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。到2025年，货运铁路和水运分担率之和达到35%。 2.实施“绿色车轮”计划，编制并实施常州市区充换电设施布局规划，推进新能源汽车消费替代，城市建成区新增或替换的公交车实现新能源和清洁能源车辆占比达100%以上，邮政等公共领域新增或者替换的车辆全面采用新能源汽车或清洁能源汽车，环卫领域车辆逐步推进提高新能源汽车或清洁能源汽车占比。到2025年，基本淘汰国三及以下排放标准柴油货车，开展中重型新能源货车及内河LNG船舶的推广应用。到2025年，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量在2020年基础上翻一番，靠港和水上服务区锚泊船舶岸电应用尽用。 3.稳步提高柴油车监督抽测排放合格率，基本消除冒黑烟现象。重点加强柴油货车路检路查，以及集中使用和停放地的入户抽测。对凌家塘物流园、货物集散地等车辆集中停放地，以及大型工矿企业、物流货运、长途客运、公交、环卫、邮政、旅游等重点单位每月至少开展一次入户监督抽测，全面实施汽车排放检测与维护（I/M）制度和汽车排放召回制度。 4.建立车用油品、车用尿素、船用燃料油全生命周期监管档案管理制度，加油站每年至少开展1次加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻的检查检测，储油库每季度开展油气回收系统接口泄漏检测和油气回收处理装置运行效果监测。 5.加强非道路移动机械污染防治。实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，对新非道路移动机械生产、进口、销售企业实施常态化环保达标监督检查。持续推进非道路移动机械的摸底调查和编码登记工作，建立多部门协调配合的工程机械环保监管制度，形成编码登记、排放检测、超标处罚撤场等全链条管理。未经环保部门编码登记、确认符合排放要求的非道路移动机械不得进入禁用区域，逐步推进在禁用区域内施工的移动机械达到国Ⅲ及以上标准。建立生态环境、建设、交通运输等多部门的联合执法机制，强化工程机械监督抽测。禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。 目标：到2025年，全市生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续下降，PM2.5浓度达到30微克/立方米左右，优良天数比率达到81.4%，生态质量指数达到50以上。 （3）其他污染物环境质量现状评价 本次环境空气质量现状布设一个监测点位，G1位于企业西北角，于2023年8月21日至8月23日进行监测。点位具体位置见表3-3，监测结果见表3-4。 表3-3 环境空气质量现状监测点位置 - 序号; - 监测点位; - 相对方位; - 直线距离（m）; - 监测项目. - G1; - 项目所在地; - NW; - /; - 苯系物（8种单列：苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯、乙苯）、非甲烷总烃、臭气浓度. 表3-4 监测数据结果汇总表（mg/m3） 监测点位; 点位坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1; 0; 110; 苯系物; 一次; /; 0.0012~0.0129; /; /; /. 非甲烷总烃; 一次; 2000; 0.66~0.82; 41; 0; 达标. 臭气浓度; 一次; 20; 小于10; <50; 0; 达标. 苯; 一次; 110; ND~0.0026; 2.36; 0; 达标. 甲苯; 一次; 200; ND~0.0013; 0.65; 0; 达标. 乙苯; 一次; /; ND~0.0019; /; /; /. 苯乙烯; 一次; 10; ND~0.0031; 31; 0; 达标. 异丙苯; 一次; /; ND~0.0066; /; /; /. 对二甲苯; 一次; 200; ND~0.0015; 0.75; 0; 达标. 邻二甲苯; 一次; 200; ND~0.0030; 1.5; 0; 达标. 间二甲苯; 一次; 200; ND~0.0043; 2.15; 0; 达标. 注：“ND”表示未检出，苯系物的检出限为3μg/m3，二甲苯的检出限为3 μg/m3。 根据表3-4评价结果汇总可以看出，特征污染因子非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度所在点位均未出现超标现象；苯系物中苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯均未出现超标现象。 2、地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划修编（2021-2030年）》，薛埠河2030年功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 水体; 分类项目; 标准值; 标准来源. 薛埠河; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. COD; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. TN; ≤1.0. （2）区域水环境公报 据《2023年常州市环境状况公报》中相关内容，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定考核要求，太湖常州水域连续16年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续6年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质达到省定考核目标。2023年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%（年度考核目标80%），无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%（年度考核目标92.2%），无劣Ⅴ类断面。 （3）地表水环境质量现状引用 全厂生活污水接管至金坛区茅东污水处理厂集中处理后尾水排入薛埠河，根据评价区域内水文特征、排污口的分布，共布设两个断面，分别位于金坛区茅东污水处理厂排口上游500m、下游2000m，本项目引用江苏久诚检验检测有限公司出具的《狄拉克材料科技江苏有限公司》监测报告（报告编号：JCH20220880），监测时间：2022年11月24日至2022年11月26日对薛埠河的金坛区茅东污水处理厂排口上游500m、下游2000m断面进行的地表水监测数据，具体位置见表3-6，评价结果及汇总见表3-7。 表3-6 地表水引用断面 河流名称; 监测断面; 断面位置; 距茅东污水处理厂排口距离(m); 引用因子; 环境功能. 薛埠河; W1; 金坛区茅东污水处理厂排口上游; 500m; pH、化学需氧量、氨氮、TP、TN; III类. W2; 金坛区茅东污水处理厂排口下游; 2000m. 表3-7 水质引用结果汇总 （mg/L） 断面编号; 项目; pH; COD; NH3-N; TP; TN. W1; 浓度范围; 7.2~7.3; 12~13; 0.412~0.448; 0.11~0.13; 0.82~0.94. 污染指数; 0.1~0.15; 0.6~0.65; 0.412~0.448; 0.55~0.65; 0.82~0.94. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.1~7.2; 16~17; 0.440~0.464; 0.10~0.14; 0.80~0.94. 污染指数; 0.05~0.1; 0.8~0.85; 0.440~0.464; 0.5~0.7; 0.80~0.94. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 标准限值; 6~9; 20; 1; 0.2; 1. 由表3-7可知，地表水水质现状评价结果表明，W1、W2断面的pH、化学需氧量、氨氮、TP、TN各监测项目均能达到《地表水环境质量标准》中III类地表水标准限值。 3、环境噪声质量现状 本项目厂址位于薛埠镇工业园区凤凰路3号，在新设薛埠镇集聚产业园范围内，本项目东、南、西、北厂界及保护目标声环境评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。标准值见下表。 表3-8 声环境质量标准 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 项目周边50m范围内无敏感目标，无需噪声监测。 4、环境土壤质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）：“地下水、 土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 - 本项目生产过程中使用苯乙烯等原辅料进行生产，若原辅料包装桶发生破裂，易导致原料或危废泄漏从而影响土壤、地下水环境，企业车间地面目前均已硬化，因此本项目对厂区进行土壤、地下水进行布点检测，点位监测数据作为厂区土壤、地下水污染物背景值，若企业厂区后期再次进行土壤、地下水检测，可与本次数据进行对比，从而判断土壤是否存在受污染趋势。 - 1）土壤环境质量标准 本项目地块执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)第二类用地标准筛选值。 表3-9 土壤环境质量标准 （单位：mg/kg） 区域名; 执行标准; 污染物项目; CAS编号; 第二类用地. 筛选值; 管制值. 厂址及 周边地区; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行(GB36600-2018); 重金属和无机物. 砷; 7440-38-2; 60; 140. 镉; 7440-43-9; 65; 172. 铬（六价）; 18540-29-9; 5.7; 78. 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 汞; 7439-97-6; 38; 82. 镍; 7440-02-0; 900; 2000. 挥发性有机物. 四氯化碳; 56-23-5; 2.8; 36. 氯仿; 67-66-3; 0.9; 10. 氯甲烷; 74-87-3; 37; 120. 1，1－二氯乙烷; 75-34-3; 9; 100. 1，2－二氯乙烷; 107-06-2; 5; 21. 1，1－二氯乙烯; 75-35-4; 66; 200. 顺-1，2-二氯乙烯; 156-59-2; 596; 2000. 反-1，2-二氯乙烯; 159-60-5; 54; 163. 二氯甲烷; 75-09-2; 616; 2000. 1，2-二氯丙烷; 78-87-5; 5; 47. 1，1，1，2-四氯乙烷; 630-20-6; 10; 100. 1，1，2，2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8; 50. 四氯乙烯; 127-18-4; 53; 183. 1，1，1-三氯乙烷; 71-55-6; 840; 840. 1，1，2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8; 15. 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8; 20. 1，2，3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5; 5. 氯乙烯; 75-01-4; 4; 4.3. 苯; 71-43-2; 4; 40. 氯苯; 108-90-7; 270; 1000. 1，2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560. 1，4-二氯苯; 106-46-7; 20; 200. 乙苯; 100-41-4; 28; 280. 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290. 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3，106-42-3; 570; 570. 邻二甲苯; 95-47-6; 640; 640. 半挥发性有机物. 硝基苯; 98-95-3; 76; 760. 苯胺; 62-93-3; 260; 663. 2-氯酚; 65-57-8; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15; 151. 苯并[a]芘; 50-32-8; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 151; 1500. 䓛; 218-01-9; 1293; 12900. 二苯并[a，h]蒽; 53-70-3; 1.5; 15. 茚并[1，2，3-cd]芘; 193-39-5; 15; 151. 萘; 91-20-3; 70; 700. 石油烃类. 石油烃（C10~C40）; -; 4500; 9000. - 2）土壤环境质量现状评价 - ①监测因子 铜、铅、镍、铬、砷、镉、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2二氯乙烷、1，2二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，同时记录土壤采样深度、石油烃。 - ②监测点位 为核实现有项目生产厂房有无土壤遗留环境问题，本次评价在项目选址地块内外测2个土壤点位，具体点位见表3-10及附图。 表3-10 土壤监测点位一览表 样点种类; 点位编号; 方位及距离; 点位名称; 采样深度; 监测因子. 地块内; 1个表层样点; T1; /; 生产车间; 0~0.2m，取一个样; 45项（基本因子）+特征因子（石油烃）. 地块外; 1个表层样点; T2; SW，150m; 西南侧空地; 0~0.2m，取一个样; 特征因子（石油烃）. - ③监测时间和频次 监测1天，每天监测1次。 - ④采样及分析方法 按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》(HJ25.2-2019)的有关要求和规定进行。检测结果汇总见下表： 表3-11土壤监测结果统计表单位：mg/kg 序号; 监测因子; 监测结果. T1; T2. 采样深度; 0-0.2m; 0-0.2m. 样品状态; 黄棕色杂填土; 黄棕色杂填土. 采样日期; 2023年8月22日. 前处理日期; 2023年8月23日-8月28日. 分析日期; 2023年8月24日-8月29日. 1; 六价铬; ND; /. 2; 砷; 8.71; /. 3; 汞; 0.037; /. 4; 镉; 0.11; /. 5; 铅; 33; /. 6; 镍; 31; /. 7; 铜; 17; /. 8; 石油烃; 258; 76. 9; 四氯化碳; ND; /. 10; 氯仿; ND; /. 11; 氯甲烷; ND; /. 12; 1，1-二氯乙烷; ND; /. 13; 1，2-二氯乙烷; ND; /. 14; 1，1-二氯乙烯; ND; /. 15; 顺1，2-二氯乙烯; ND; /. 16; 反1，2-二氯乙烯; ND; /. 17; 二氯甲烷; ND; /. 18; 1，2-二氯丙烷; ND; /. 19; 1，1，1，2-四氯乙烷; ND; /. 20; 1，1，2，2-四氯乙烷; ND; /. 21; 四氯乙烯; ND; /. 22; 1，1，1-三氯乙烷; ND; /. 23; 1，1，2-三氯乙烷; ND; /. 24; 三氯乙烯; ND; /. 25; 1，2，3-三氯丙烷; ND; /. 26; 氯乙烯; ND; /. 27; 苯; ND; /. 28; 氯苯; ND; /. 29; 1，2-二氯苯; ND; /. 30; 1，4-二氯苯; ND; /. 31; 乙苯; ND; /. 32; 苯乙烯; ND; /. 33; 甲苯; ND; /. 34; 间，对-二甲苯; ND; /. 35; 邻二甲苯; ND; /. 36; 2-氯苯酚; ND; /. 37; 硝基苯; ND; /. 38; 萘; ND; /. 39; 苯并[a]蒽; ND; /. 40; 䓛; ND; /. 41; 苯并[b]荧蒽; ND; /. 42; 苯并[k]荧蒽; ND; /. 43; 苯并[a]芘; ND; /. 44; 茚并[1，2.3-cd]芘; ND; /. 45; 二苯并[a，h]蒽; ND; /. 46; 苯胺; ND; /. 注：ND表示未检出，即检测结果低于方法检出限。 由上表可知，项目所在地土壤各项监测指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1 中第二类用地筛选值要求，表明该区域土壤环境质量良好。 5、地下水质量现状 为核实现有项目生产厂房有无地下水遗留环境问题，确定地下水环境质量现状监测点位、监测项目、监测时间设置如下： （1）监测布点 本次环评拟设立2个监测点位，具体位置见表3-12，结果见表3-13~3-14。 表3-12 本项目地下水环境监测点位 断面编号; 点位名称; 方位; 距离本项目最近距离（m）; 监测因子. D1; 本项目所在地; /; /; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铝、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、菌落总数、石油类、镍、苯乙烯. D2; 西南侧空地; SW; 150. 表3-13 地下水环境现状监测结果汇总 项目; 单位; 监测点. D1; D2. 样品状态; /; 无色，嗅（无）; 无色，嗅（无）. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.050L; 0.050L. 硫酸盐; mg/L; 97.6; 118. 氯化物; mg/L; 104; 106. 氟化物; mg/L; 0.640; 0.590. 钾; mg/L; 1.78; 3.54. 钠; mg/L; 65.4; 68.0. 钙; mg/L; 97.3; 112. 镁; mg/L; 24.2; 24.1. 锰; mg/L; 1.11; 1.13. 铁; mg/L; 0.02L; 0.24. 镍; mg/L; 0.02L; 0.02L. 铝; mg/L; 0.07L; 0.26. 硒; μg/L; 0.4L; 0.4L. 锌; mg/L; 0.013; 0.084. 铜; mg/L; 0.006L; 0.010. 铅; μg/L; 6.0; 7.5. 镉; μg/L; 0.1L; 0.1L. 汞; μg/L; 0.44; 0.32. 砷; μg/L; 0.6; 0.3L. pH值; 无量纲; 7.34; 7.31. 总硬度; mg/L; 350; 393. 溶解性总固体; mg/L; 574; 538. 挥发酚类; mg/L; 0.002L; 0.002L. 菌落总数; CFU/mL; 43; 40. 总大肠菌群; MPN/100mL; 2L; 2L. 硝酸盐氮; mg/L; 0.8; 0.7. 硫化物; mg/L; 0.02L; 0.02L. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.002L. 氨氮; mg/L; 0.089; 0.160. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.005; 0.224. 耗氧量; mg/L; 1.93; 2.3. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03. 碳酸盐碱度; mmol/L; 0.0; 0.0. 重碳酸盐碱度; mmol/L; 6.1; 5.9. 苯乙烯; μg/L; 0.6L; 0.6L. 备注; - 根据《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020) 9.3.4 项规定，当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示； - pH值检测时，水样的温度均为10.1C。. 表3-14 地下水环境现状评价 项目; 监测点. D1; D2. 阴离子表面活性剂; Ⅰ; Ⅰ. 硫酸盐; Ⅱ; Ⅱ. 氯化物; Ⅱ; Ⅱ. 氟化物; Ⅰ; Ⅰ. 钠; Ⅰ; Ⅰ. 钙; Ⅰ; Ⅰ. 锰; IV; IV. 铁; Ⅰ; Ⅲ. 镍; Ⅰ; Ⅰ. 铝; Ⅰ; IV. 硒; Ⅰ; Ⅰ. 锌; Ⅰ; Ⅱ. 铜; Ⅰ; Ⅰ. 铅; Ⅲ; Ⅲ. 镉; Ⅰ; Ⅰ. 汞; Ⅲ; Ⅲ. 砷; Ⅰ; Ⅰ. pH值; Ⅰ; Ⅰ. 总硬度; Ⅲ; Ⅲ. 溶解性总固体; Ⅲ; Ⅲ. 挥发酚类; Ⅰ; Ⅰ. 菌落总数; Ⅰ; Ⅰ. 总大肠菌群; Ⅰ; Ⅰ. 硝酸盐氮; Ⅰ; Ⅰ. 硫化物; Ⅰ; Ⅰ. 氰化物; Ⅰ; Ⅰ. 氨氮; Ⅱ; Ⅲ. 亚硝酸盐氮; Ⅰ; Ⅲ. 耗氧量; Ⅱ; Ⅲ. 六价铬; Ⅰ; Ⅰ. 苯乙烯; Ⅰ; Ⅰ. 由表3-14可见，项目所在区域地下水中D1、D2的锰、铝均能够达到地下水质量标准中IV类标准，其余因子均能够达到I类~III类标准，说明本项目所在区域地下水水质良好。 6、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此本项目不展开生态现状调查。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘察，确定环境保护目标见表3-15。 表3-15-1 项目环境空气保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 坐标; 相对距离（m）; 规模（户）; 环境功能. X; Y. 空气环境; 仙湖名苑; N; 0; 335; 335; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类. 仙湖苑; N; -250; 530; 430; 300. 薛埠镇区; NW; -380; 210; 434; 1000. 表3-15-2 其他要素环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距选址边界距离（m）; 规模; 环境功能. 声环境; 周边50米范围内无声环境保护目标; /. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. 生态环境; 不新增用地; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 水污染物排放标准 本项目不新增废水排放。 2、大气污染物排放标准 本项目建成后新增废气主要为预成型、加热固化产生的有机废气，投料搅拌、切割、雕刻产生的粉尘，实验室有机废气，危废库房挥发的有机废气；以及以新带老重新核算的现有项目的玻璃钢加工修饰粉尘。危废库房挥发的有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，其余粉尘（颗粒物）、非甲烷总烃和苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9的标准，具体标准见下表。 表3-16大气污染物排放标准 污染工序; 污染物名称; 执行标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 投料搅拌、切割、雕刻， 玻璃钢切割; 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5、表9; 20; /; 企业边界任何1小时大气污染物排放浓度; 1.0. 预成型、加热固化，实验室挥发; 苯乙烯; 20; /; /. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t 产品）; 0.3; /. 危废库房; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表1、表3; 60; 3; 边界外浓度最高点; 4. 苯乙烯、恶臭浓度厂界标准值、排放标准值排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1和表2标准。 表3-17《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 污染物; 厂界标准值（mg/m3）; 排放标准值. 二级，新扩改建; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 臭气浓度; 20（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. 苯乙烯; 5.0; 6.5. 企业厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准，具体标准见表3-18。 表3-18厂区内VOCs无组织排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6.0 （监控点处1h平均浓度值）; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 20.0 （监控点处任意一次浓度值）. 3、噪声排放标准 本项目位于薛埠镇集聚产业园内，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。见表3-19。 表3-19 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 表1 3类; 65; 55. 4、固废污染控制标准 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等标准。一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |

| - 总量控制指标 | 1、总量控制指标 表3-20 拟建项目污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 扩建项目; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量; 本项目申请量. 实际排放量; 批复总量; 产生量; 削减量; 排放量; 接管; 外环境. 生活污水; 废水量; 1920; 1920; 0; 0; 0; 0; 1920; 1920; 0; 0. COD; 0.768; 0.768; 0; 0; 0; 0; 0.768; 0.096; 0; 0. SS; 0.576; 0.576; 0; 0; 0; 0; 0.576; 0.0192; 0; 0. NH3-N; 0.067; 0.067; 0; 0; 0; 0; 0.067; 0.0096; 0; 0. TP; 0.010; 0.010; 0; 0; 0; 0; 0.010; 0.0010; 0; 0. 废气; 有组织; VOCs（非甲烷总烃）; 0.312; 0.312; 25.908; 25.362; 0.546; 0; 0.858; 0.858; +0.546; 0.546. 苯乙烯; 0.104; 0.104; 1.624; 1.591; 0.033; 0; 0.137; 0.137; +0.033; 0.033. 颗粒物; 0.215; 0.215; 8.616; 8.398; 0.218; 0; 0.433; 0.433; +0.218; 0.218. SO2; 0.126; 0.126; 0; 0; 0; 0; 0.126; 0.126; 0; 0. NOx; 0.742; 0.742; 0; 0; 0; 0; 0.742; 0.742; 0; 0. 无组织; VOCs（非甲烷总烃）; 0.83; 0.83; 1.384; 0; 1.384; 0; 2.214; 2.214; +1.384; 1.384. 苯乙烯; 0.28; 0.28; 0.085; 0; 0.085; 0; 0.365; 0.365; +0.085; 0.085. 颗粒物; 1.034; 1.034; 0.078; 0; 0.078; 0; 1.112; 1.112; +0.078; 0.078. 有组织+无组织; VOCs（非甲烷总烃）; 1.142; 1.142; 27.292; 25.362; 1.93; 0; 3.072; 3.072; +1.93; - 1.93. 苯乙烯; 0.384; 0.384; 1.709; 1.591; 0.118; 0; 0.502; 0.502; +0.118; 0.118. 颗粒物; 1.249; 1.249; 8.694; 8.398; 0.296; 0; 1.545; 1.545; +0.296; 0.296. SO2; 0.126; 0.126; 0; 0; 0; 0; 0.126; 0.126; 0; 0. NOx; 0.742; 0.742; 0; 0; 0; 0; 0.742; 0.742; 0; 0. 注:VOCs(非甲烷总烃)包括苯乙烯的量。 2、总量平衡方案 （1）大气污染物： 本项目VOCs(非甲烷总烃)的申请量为1.93t/a、颗粒物的申请量为0.296t/a。大气污染物在区域削减的总量内进行平衡。 （2）固体废物 - 本项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物零排放，无需申请总量。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目新建厂房，土建施工期约为1年，设备安装约6个月。 1、水环境保护措施 施工区域应建有排水明沟，沟口设沉淀池，使废污水经沉淀后统一进入污水管网进污水处理厂处理达标后排放。施工过程中产生的泥浆水或含有砂石的工程废水，未经沉淀一律不准排放，沉淀下来的泥浆和固体废物，应与建筑渣土一起处理。同时应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。同时对施工人员产生的生活污水也应妥善处理。 2、大气环境保护措施 施工期伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥起尘被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 另外，在设备调试过程中，不要随意排放各种废气。 3、声环境保护措施 施工设备的选用：施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用做过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 施工机械的安置区域：施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 减少作业噪声：施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，尽量避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级。 减少施工交通噪声：施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 施工时间的要求：加强施工管理，合理安排施工作业时间，施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间施工。夜间施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。对于装卸车辆、压路机、打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、电锯、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，打桩机夜间禁止使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。 4、固废污染防护措施 对建筑垃圾和工程渣土应当严格管理，开挖土方与废弃建筑材料，可以回填的应就地作为回填处理。同时在开工前应向渣土管理部门办理渣土处置计划申报手续。同时配备管理人员，对渣土垃圾的处置进行管理，渣土的运输路线应由渣土管理部门会同公安和交通部门商定。 - 施工单位应加强对施工人员的宣传教育，同时加强对固体废物的管理，建筑垃圾和生活垃圾要分开收集，不准建筑垃圾及渣土混入生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一收集处置，不允许倒入河道或随意抛弃，以免对施工区域及周边环境造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 （1）生产废水 本项目生产过程无生产废水产生，经与厂家核实，生产车间只需要清扫或干拖，无需地面冲洗和设备清洗，无地面冲洗废水和设备清洗废水产生。 （2）生活污水 本项目不新增员工，故不新增生活污水排放。 - 废气 - 2.1废气产生环节 ①有组织废气： （1）投料搅拌粉尘（G1） 本项目在前期拆包投料搅拌过程中，由于颜填料为粉状，因此会有少量粉尘产生。参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册(试用版)》中玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数手册，玻璃纤维复合材料切割成型（拉挤）处理产污系数为3.78kg/-吨产品，颜填料使用量为200t/a，则投料搅拌粉尘颗粒物产生量为0.756t/a。 本项目在投料拌料上方设置集气罩，接“水喷淋+RTO装置”处理后，经一根15m高1#排气筒有组织排放，废气捕集率为95%，处理率为90%。 （2）预配、预成型、加热固化（G2、G3） 项目生产过程中涉及含VOCs 物料（不饱和聚酯树脂固化剂、环氧树脂、环氧固化剂、聚氨酯树脂、聚氨酯固化剂、脱模剂、不饱和聚酯树脂）的使用，其挥发性分析如下： - 1、不饱和聚酯树脂固化剂成分为过氧化苯甲酸叔丁酯，过氧化苯甲酸叔丁酯的沸点约为112℃（分解），在常温（25℃）下蒸气压较低，加热至80~90℃时，其自身挥发可忽略（未达沸点或显著分解温度），故其挥发量可忽略不计。 - 2、环氧树脂含有助剂0~5%，有机物的挥发量按其总量的5%计，环氧树脂使用量为500t/a，经计算挥发有机废气约为25t/a。 - 3、环氧固化剂主要成分为酸酐固化剂、增韧剂和促进剂，酸酐在常温下为固态高粘度液体，蒸气压极低。80~90℃下几乎不挥发（需>100℃才有明显挥发）。增韧剂通常为高分子量聚合物，80~90℃下不挥发。促进剂用量少（≤5%），且多为高沸点化合物，故其挥发量可忽略不计。 - 4、聚氨酯树脂主要成分为多元醇、阻燃剂，甘油基聚氧化丙烯多元醇为高分子量多元醇（分子量通常>1000），沸点 >200℃。在80~90℃下几乎不挥发（蒸气压极低）；丙二醇基聚氧化丙多元醇类似甘油基多元醇，但分子量略低。若含游离单体，可能微量挥发，通常挥发率 ≤0.1%，以0.1%计；聚氨酯树脂使用量为700t/a，丙二醇基聚氧化丙多元醇含量为20%，经计算挥发有机废气约为0.14t/a。 - 5、聚氨酯固化剂高分子聚合物与有机酯的混合物，通常具有高沸点（>200℃）和低蒸气压的特性，在80~90℃的加热条件下几乎不挥发。 6、脱模剂成份为磷酸酯和聚乙二醇，磷酸酯沸点215℃，在30~40℃下蒸气压较低，挥发量极小（可忽略），聚乙二醇沸点 >250℃，在30~40℃下几乎不挥发。 7、不饱和聚酯树脂主要成分为苯乙烯、二元醇、二元酸，氢氧化铝、钛白粉，苯乙烯含量为10%，为低苯乙烯树脂。根据《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》[张衍，陈锋，刘力等玻璃钢/复合材料，2010，06(6):30-34]研究结果，低苯乙烯型树脂在室温（20~25℃）固化时挥发的苯乙烯占不饱和树脂质量比小于0.4%，固化温度为35℃左右时，苯乙烯挥发量占不饱和树脂百分比约2%。本项目不饱和树脂采用管道输送至搅拌机内，搅拌完成后再由管道输送至封闭的拉挤设备。由于整个生产过程中产生的苯乙烯废气被局限于密闭的设备内，成型时，受促进剂等影响，树脂表面的绝大部分苯乙烯立即参与交联固化反应，反应充分，仅在开机及放料过程中产生少量的苯乙烯废气，密闭作用能使苯乙烯等有害气体的扩散降低了90%以上，且废气的捕集可达到95%以上。考虑苯乙烯冬、夏季温差的变化，其挥发量也有差别，并且苯乙烯属于恶臭气体，嗅阈值较低(为0.42mg/m3)，少量的挥发就能感知，故本项目生产过程中的苯乙烯废气的挥发量按不饱和树脂量的0.2%计，本项目不饱和聚酯树脂用量为850t/a，则苯乙烯产生量为1.7t/a。二元醇沸点为190℃左右，分子量低，可能微量挥发，以0.1%计，二元醇含量为10%，经计算挥发有机废气约为0.085t/a。二元酸多为高沸点化合物，故其挥发量可忽略不计。 综上，预配、预成型、加热固化生产过程中的苯乙烯产生量为1.7t/a，非甲烷总烃产生量为26.9t/a（包括苯乙烯的量）。 预配、预成型、加热固化均在密闭的车间内进行，工作期间，废气经密闭管道收集后，经引风机集中收集后抽送到RTO装置中进行热力燃烧处理后由15m高1#排气筒高空排放。有机废气捕集率为95%，去除率为98%，则有组织苯乙烯产生量为1.615t/a、排放量为0.032t/a，非甲烷总烃产生量为25.555t/a（包含苯乙烯的量），排放量为0.511/a（包含苯乙烯的量）。 - （3）切割粉尘（G4）： 本项目切割雕刻过程会产生粉尘，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册(试用版)》中玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数手册，玻璃纤维复合材料切割成型（拉挤）处理产污系数为3.78kg/-吨产品，由于本项目产品尺寸较大，仅需对工件四周进行修边，故按照以上系数的10%计，本项目产品约18000t/a，则粉尘产生量为6.804t/a。车间一（三区）一、二楼各设置一个切割车间，粉尘废气分别经抽风系统收集后，汇入脉冲布袋除尘器+喷淋塔1处理，尾气通过15m高排气筒2#高空排放，废气捕集率为95%，处理率为99%。 以新带老粉尘：原有项目玻璃纤维增强塑料生产过程中，加工修饰工段产生的粉尘废气未作详细描述和定量分析源强，也未提出收集和处理要求，本次提升改造，处理原有项目修饰粉尘。原有项目玻璃纤维增强塑料制品3000t/a，则粉尘产生量为1.134t/a。车间一（三区）一、二楼各设置一个切割车间，粉尘废气分别经抽风系统收集后，汇入脉冲布袋除尘器+喷淋塔1处理，尾气通过15m高排气筒2#高空排放，废气捕集率为95%，处理率为99%。 以上未捕集的切割粉尘，再次经车间抽风后，再经喷淋塔2处理后经3#排气筒排放，废气捕集率为90%，处理率为80%。 （4）研发废气：项目使用的有机溶剂、化合物种类较多，除去固体类与较难挥发原料（氢氧化钾、酚酞指示剂、邻苯二甲酸二氢钾、六氯铂酸钾、二氧化钴、环氧固化剂、聚氨酯固化剂、颜料、填料、玻璃纤维、脱模剂、促进剂、卡尔菲休试剂），易挥发种类（主要为乙醇、苯乙烯、聚酯丙烯酸酯、环氧丙烯酸酯、顺酐、苯酐、丙二醇、二乙二醇、乙二醇、二丙二醇、新戊二醇、间苯二甲酸、不饱和聚酯树脂、环氧树脂、氨基树脂、乙烯基树脂、聚氨酯树脂、清洗剂（DBE二价酸酯）、过氧化甲乙酮、过氧化异丙苯氢、过氧化叔丁酯、过氧化苯甲酰、助剂）年用量共0.73t，其中苯乙烯用量为10kg/a（以苯乙烯全部挥发计）、不饱和聚酯树脂用量为100kg/a（以苯乙烯0.2%挥发计），其余原料一并列入非甲烷总烃进行核算。根据物料平衡分析并类比其他同类项目，本项目有机废气产生量以易挥发原料用量的40%计，则本项目共产生非甲烷总烃0.292t/a（含苯乙烯0.01t/a），该工段废气经通风橱/（万向）抽风罩收集后由风机抽风至废气管道通过两级活性炭吸附装置处理后通过15m高4#排气筒排放。通风橱/（万向）抽风罩捕集率以90%计，两级活性炭装置处理效率以90%计。 （5）危废库房废气 本项目设置1间危废暂存库，危废库房内暂存的危废在物料转运和存储过程中可能会产生少量有机废气，全厂废包装桶、废活性炭等最大储存量约为10吨。废气经集气罩收集至二级活性炭处理装置处理后通过15m高排气筒5#排放，收集效率90%计，处理效率按90%计。 图4-1 常州市润发光电通讯设备有限公司危废库房监测数据. 参考江苏佳蓝检验检测有限公司出具的常州市润发光电通讯设备有限公司验收检测报告（报告编号为：JSJLY2211015B），危废仓库平均进口速率为0.014kg/h，危废仓库面积约为50m2，暂存废桶、废活性炭等合计储存量约13.2吨，废气经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后高空排放，收集效率按90%计。经折算，本项目危废库房有机废气产生量约为0.1t/a。 （6）天然气燃烧废气： - RTO焚烧装置以天然气作为辅助燃料，RTO运行时间不变，本次不新增天然气用量，故不新增天然气燃烧废气。 ②无组织废气 （1）未捕集的投料搅拌粉尘：5%未捕集的投料搅拌粉尘约0.038t/a，在车间一（三区）无组织排放。 （2）未捕集的预配、预成型、加热固化废气：5%未捕集预配、预成型、加热固化废气约为1.345t/a，在车间一（三区）无组织排放，其中苯乙烯约0.085t/a。 （3）未捕集的切割粉尘：5%未捕集的切割粉尘，再次捕集再经喷淋塔2处理后经3#排气筒排放，废气捕集率为90%，未捕集的切割粉尘约0.04t/a，在车间一（三区）无组织排放。 （4）未捕集的实验室废气：10%未捕集的实验室废气约为0.029t/a，在工程中心无组织排放，其中苯乙烯约0.001t/a。 （5）未捕集的危废库房废气：10%未捕集的危废库房废气约为0.01t/a，在危废库房无组织排放。 2.2污染物排放情况 - （1）有组织废气 |

|  | 表4-1 本项目有组织废气产生排放量一览表 排气筒 编号; 污染源; 排气量m3/h; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源 参数; 排放 时间. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 高度m; 直径m; 温度℃. 1#; 投料搅拌; 85000; 颗粒物; 3.519; 0.299; 0.718; 水喷淋+RTO燃烧; 90; 0.352; 0.03; 0.072; 20; /; 15; 1.4; 25; 2400h. 预配、预成型、加热固化; 苯乙烯; 7.917; 0.673; 1.615; 98; 0.158; 0.013; 0.032; 20; /; 2400h. 非甲烷总烃*; 125.270; 10.648; 25.555; 98; 2.505; 0.213; 0.511; 60; /; 2400h. 2#; 切割; 8000; 颗粒物; 392.760; 3.142; 7.541; 脉冲布袋除尘器+水喷淋1; 99; 3.928; 0.031; 0.075; 20; /; 15; 0.5; 25; 2400h. 3#; 切割; 5000; 颗粒物; 29.75; 0.149; 0.357; 水喷淋2; 80; 5.955; 0.030; 0.071; 20; /; 15; 0.4; 25; 2400h. 4#; 实验室研发; 10000; 苯乙烯; 0.375; 0.004; 0.009; 二级活性炭; 90; 0.038; 0.0004; 0.001; 20; /; 15; 0.5; 25; 2400h. 非甲烷总烃*; 10.958; 0.110; 0.263; 90; 1.096; 0.011; 0.026; 60; /. 5#; 危废库房; 5000; 非甲烷总烃; 2.055; 0.01; 0.09; 二级活性炭; 90; 0.206; 0.001; 0.009; 60; 3; 15; 0.4; 25; 8760h. 注：非甲烷总烃包括苯乙烯的排放量。 本项目单位产品非甲烷总烃排放量约为0.029kg/t产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量（0.3kg/t产品）。 表4-2 全厂有组织废气产生排放量一览表 排气筒 编号; 污染源; 排气量m3/h; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源 参数; 排放 时间. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 高度m; 直径m; 温度℃. 1#; 投料搅拌; 85000; 颗粒物; 3.519; 0.299; 0.718; 水喷淋+RTO燃烧; 90; 0.352; 0.03; 0.072; 20; /; 15; 1.4; 50; 2400h. 预配、预成型、加热固化; 苯乙烯; 6.729; 0.673; 1.615; 98; 0.135; 0.013; 0.032; 20; /; 2400h. 非甲烷总烃*; 106.479; 10.648; 25.555; 98; 2.130; 0.213; 0.511; 60; /; 2400h. 防水建筑材料、玻璃纤维增强塑料生产; 苯乙烯; 25.8; 2.19; 5.254; 98; 0.5; 0.04; 0.104; 20; /; 2400h. *非甲烷总烃; 76.8; 6.53; 15.675; 98; 1.5; 0.13; 0.312; 60; /; 2400h. 颗粒物; 96.3; 8.18; 19.637; 布袋除尘; 99; 0.963; 0.08; 0.196; 20; /; 2400h. 天然气燃烧; 烟尘; 0.5; 0.041; 0.098; /; 0; 0.5; 0.041; 0.098; 20; /; 2400h. SO2; 0.6; 0.05; 0.126; 0; 0.6; 0.05; 0.126; 80; /; 2400h. NOx; 3.6; 0.31; 0.742; 0; 3.6; 0.31; 0.742; 100; /; 2400h. 2#; 切割; 8000; 颗粒物; 392.760; 3.142; 7.541; 脉冲布袋除尘器+水喷淋1; 99; 3.928; 0.031; 0.075; 20; /; 15; 0.5; 25; 2400h. 3#; 切割; 5000; 颗粒物; 29.75; 0.149; 0.357; 水喷淋2; 80; 5.955; 0.030; 0.071; 20; /; 15; 0.4; 25; 2400h. 4#; 研发; 10000; 苯乙烯; 0.375; 0.004; 0.009; 二级活性炭; 90; 0.038; 0.000; 0.001; 20; /; 15; 0.5; 25; 2400h. 非甲烷总烃*; 10.958; 0.110; 0.263; 90; 1.096; 0.011; 0.026; 60; /. 5#; 危废库房; 5000; 非甲烷总烃; 2.055; 0.01; 0.09; 二级活性炭; 90; 0.206; 0.001; 0.009; 60; 3; 15; 0.4; 25; 8760h. 注：非甲烷总烃包括苯乙烯的排放量。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - （2）无组织废气 表4-3 本项目无组织废气产生情况 污染源 位置; 污染物; 产生工序; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 车间一（三区）; 苯乙烯; 预配、预成型、加热固化; 0.085; 5914; 11.2. 非甲烷总烃*; 1.345. 颗粒物; 投料搅拌、切割; 0.078. 工程中心; 苯乙烯; 研发; 0.001; 1100; 22.5. 非甲烷总烃; 研发; 0.029. 危废库房; 非甲烷总烃; 危废储存; 0.01; 100; 6. 注：非甲烷总烃包括苯乙烯的排放量。 表4-4 全厂无组织废气产生情况 污染源 位置; 污染物; 产生工序; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 车间一（三区）; 苯乙烯; 预配、预成型、加热固化、玻璃纤维增强塑料生产; 0.201; 5914; 11.2. 非甲烷总烃*; 1.484. 颗粒物; 切割、投料; 0.173. 工程中心; 苯乙烯; 研发; 0.001; 1100; 22.5. 非甲烷总烃; 研发; 0.029. 危废库房; 非甲烷总烃; 危废储存; 0.01; 100; 6. 车间二; 粉尘; 防水建筑材料生产; 0.939; 1962; 16.3. 苯乙烯; 0.158. *非甲烷总烃; 0.682. 注：非甲烷总烃包括苯乙烯的排放量。 （3）非正常工况污染物排放情况 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程。 不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。 ①非正常工况源强分析 本项目的非正常工况设定为废气处理措施完全失效，废气排放情况如下表所示。 表4-5非正常工况下废气排放情况表 排气筒; 非正常排放原因; 污染物名称; 去除率; 排放情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 1#; 开停产、废气处理设施故障，达不到规定效率; 颗粒物; 0; 3.519; 0.299; ≤1; ≤1; 加强维护、选用可靠设备、废气日常监测与记录，加强管理. 苯乙烯; 0; 7.917; 0.673; ≤1; ≤1. 非甲烷总烃*; 0; 125.270; 10.648; ≤1; ≤1. 2#; 颗粒物; 0; 392.760; 3.142; ≤1; ≤1. 3#; 颗粒物; 0; 29.75; 0.149; ≤1; ≤1. 4#; 苯乙烯; 0; 0.375; 0.004; ≤1; ≤1. 非甲烷总烃*; 0; 10.958; 0.110; ≤1; ≤1. 5#; 非甲烷总烃; 0; 2.055; 0.01; ≤1; ≤1. 注：非甲烷总烃包括苯乙烯的排放量。 ②非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，建议采取如下措施： 1、开停车、设备检修、工艺设备运转异常 项目开工运行时，首先运行所有的废气处理装置，如废气处理设施无法运行，不得运行对应的生产工艺流程，确保废气处理装置正常运行后，再开启生产工艺流程；生产停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺生产过程产生的废气全部排出之后才逐一关闭。 设备检修在生产工艺装置停止、不产生污染的情况下开展。 项目工艺设备运转异常，及时停止生产，在处置过程中仍然保持废气处理装置的连续运行。 2、污染物排放控制措施故障 废气处理系统发生非正常工况，导致处理措施达不到应有效率等情况下，可能发生废气的非正常排放情况。企业安排人员配备便携式VOC检测仪定期巡检，及时发现与处理废气非正常排放。按时对废气处理系统进行维护保养，定期对活性炭、布袋进行更换，可以有效减少废气处理系统故障发生。 1.3废气治理设施可行性 本项目废气收集、处理方案见表4-6。 表4-6废气收集、处理方案一览表 污染源; 污染物; 收集方式; 收集率; 处理措施; 处理效率; 排气筒. 投料搅拌; 颗粒物; 集气罩; 95%; 水喷淋+RTO燃烧; 90%; 15米高1#排气筒. 预配、预成型、加热固化; 苯乙烯、非甲烷总烃; 密闭管道; 95%; 98%. 切割; 颗粒物; 集气罩; 95%; 脉冲布袋除尘器+水喷淋1; 99%; 15米高2#排气筒. 未捕集的切割粉尘; 颗粒物; 车间抽风; 90%; 水喷淋2; 80%; 15米高3排气筒. 实验室研发; 苯乙烯、非甲烷总烃; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 15米高4#排气筒. 危废库房; 非甲烷总烃; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 15米高5#排气筒. - ①排气筒设置与风量合理性分析 - 本项目1#排气筒高度设置为15m，直径1.4m，标况排风量为85000m3/h，主要污染物为苯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物，风速为15.3m/s；2#排气筒高度设置为15m，直径0.5m，标况排风量为8000m3/h，主要污染物为颗粒物，风速为11.3m/s；3#排气筒高度设置为15m，直径0.4m，标况排风量为5000m3/h，主要污染物为颗粒物，风速为11.1m/s；4#排气筒高度设置为15m，直径0.5m，标况排风量为10000m3/h，主要污染物为苯乙烯、非甲烷总烃，风速为14.1m/s；5#排气筒高度设置为15m，直径0.4m，标况排风量为5000m3/h，主要污染物为非甲烷总烃，风速为11.1m/s，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取10m/s-15m/s的要求。 ②废气处理措施风量可行性分析 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，并结合本项目的生产规模和操作环境，集气罩控制风速不应低于0.3m/s，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。风量计算公式如下： Q=3600×0.75×（5X2+F）×Vx 式中： Q—排气量，m3/h； X—集气罩至污染源的距离（取0.3m）； F—集气罩罩口面积； Vx—控制风速（建议取值0.25～2.5m/s，本次取0.5m/s）； 切割工段设置2个集气罩，单个大小为2.5m×1m，集气罩距污染源0.3m，控制风速取0.5m/s，则设计吸风量为7965m3/h，实际风量取8000m3/h，满足收集要求。 研发工段共有4个（万向）集气罩，6套通风橱，单个集气罩面积为0.4m×0.4m，集气罩距离污染源产生源的距离为0.3m，则按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量。通风橱每套按1000m3/h计，则整套废气处理系统的集气罩总风量应不低于9294m3/h，实际风量为10000m3/h，可以满足废气收集要求。 综上所述，本项目风量设计合理。 ③废气处理措施可行性分析 1）RTO蓄热式焚烧处理装置 RTO蓄热式焚烧炉其原理是在高温条件下（≥760℃）将可燃废气氧化成二氧化碳和水，从而净化废气，并回收废气分解时所释放出来的热量，用于预热后续进入的废气。RTO主体结构由燃烧室、陶瓷填料床和切换闸阀等组成，该装置中的蓄热式陶瓷填充床换热器可使热能得到最大限度的回收，热回收效率大于95%，处理VOCs时不用或使用很少燃料。 RTO装置具有以下优点： a操作费用低，超低燃料费。有机废气浓度在2000ppm以上时，RTO装置基本不需添加辅助燃料。 b.净化率高，净化率一般在99%以上。 c.可实现全自动化控制，操作简单，运行稳定，安全可靠性高。 d.不存在因压力变化产生的脉冲现象。 e.蓄热室内温度均匀分级增加，加强了炉内传热，换热效果更佳，炉膛容积小，降低了设备的造价。 f.采用分级燃烧技术，延缓燃烧下释出热能；炉内升温匀，烧损低，加热效果好，不存在传统燃烧过程中出现的局部高温高氧区，抑制了热力型NOx的生产，无二次污染。 RTO装置的基本参数见表4-7。 表4-7 RTO装置基本参数一览表 基本参数; 单位; 参数值; 备注. 处理规模; m3/h; 100000; /. 焚烧温度; ℃; ≥850; /. 停留时间; 秒; ≥2; /. 焚烧效率; %; 99.9; /. 有机物焚毁率; %; 98; /. 工程实例：根据原有项目环评及验收监测报告，RTO排气筒非甲烷总烃产生速率为6.53 kg/h，排放速率约为0.097kg/h，可知RTO处置非甲烷总烃效率可达98%以上。因此具有可行性。 2）二级活性炭吸附装置： 活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备，是目前国内废气治理措施中最为常用的设备。废气以高速状态经管道进入活性炭颗粒吸附装置进行吸附处理。活性炭表面由无数细孔群组成，强大的比表面积和疏水性，使其对非极性和极性较弱的有机废气具有良好的吸附效果。废气从吸附罐顶部通入，经过罐内活性炭吸附层，达标处理后的尾气经15m高排气筒排放。活性炭孔隙率50%～75%、比表面积1000~1500m2/g、微孔容积0.6~0.8cm3/g。废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，建设单位可在安装蜂窝活性炭吸附装置时，对管道进气口以及出气口处均预留采样平台，根据日常监测结果对活性炭的吸附能力进行监控，一旦发现活性炭的吸附量有所下降，即表明活性炭的吸附能力已趋饱和，定时进行更换。 表4-8 废气处理装置技术参数一览表 项目; 活性炭吸附装置; 活性炭吸附装置. 4#; 5#. 处理风量（m3/h）; 10000; 5000. 设备尺寸（长×宽×高mm）; 1100*1100*900×2只; 500*500*500×2只. 设备材质; 碳钢; 碳钢. 活性炭碘吸附值（mg/g）; ≥650; ≥650. 填装量; 700kg; 500kg. 气体流速（m/s）; ≤0.6; ≤0.6. 本项目拟采用蜂窝活性炭，箱体气体流速设计低于0.6m/s，装填厚度高于0.4m，活性炭碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥850m2/g，符合《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs 治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）的相关要求和《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）。 工程实例：江苏海鸥冷却塔股份有限公司年产工业冷却塔1000台套、水处理设备200台套搬迁项目环境影响报告书采用手糊工艺生产玻璃钢件，年消耗不饱和树脂700t，配制树脂胶液、手糊成型、固化在成型房内进行，成型房产生的废气经集气罩收集后抽入到TX型活性炭吸附塔处理后由15m高排气筒排放。目前已通过环境竣工验收，验收时达到设计产能的75%。根据该项目环评及验收监测报告，排气筒苯乙烯产生速率为0.273 kg/h，排放速率约为0.025kg/h，非甲烷总烃产生速率为0.34kg/h，排放速率约为0.033kg/h，可知活性炭吸附苯乙烯、非甲烷总烃效率可达90%以上。本项目也为玻璃钢制品制造，因此具有可行性。 - 3）布袋除尘器+水喷淋 - 袋式除尘器工作原理：袋式除尘器工作主要由三个方面组成，分别是粉尘过滤、清灰和粉尘收集。粉尘过滤：含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。清灰：随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，除尘设备的阻力不断上升，当设备阻力上升到设定值时，清灰装置开始进行清灰。首先，一个分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤袋，使滤袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。粉尘收集：经过过滤和清灰工作被截留下来的粉尘落入灰斗，再由灰斗口的卸灰装置集中排出。袋式除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度（过滤速度）尤为重要，一般取过滤速度为0.5～2m/min，对于大于0.1μm的微粒效率可达99%以上，设备阻力损失约为980～1470Pa。产品特点：除尘效率一般在99%以上，本项目以99%计。袋式除尘器对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率；处理风量的范围广，广泛应用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放；结构简单，维护操作方便；在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器；采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行；对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 水喷淋工作原理：水喷淋处理颗粒物的装置是一种广泛应用于工业废气治理的湿式除尘设备，主要通过液体与废气的充分接触来捕获和去除颗粒污染物。该装置的核心组成部分包括塔体、喷淋系统、除雾装置和循环水系统。塔体通常采用耐腐蚀材料制成，如聚丙烯、玻璃钢或不锈钢，其内部空间为气液接触提供了充足的反应区域。喷淋系统由水泵、管道和喷嘴组成，能够将水或化学溶液均匀雾化成细小液滴，这些液滴与逆向流动的废气充分混合，通过惯性碰撞、拦截、扩散等机制有效捕获颗粒物。 为了提高处理效率，部分装置会在塔内设置填料层。填料一般采用鲍尔环、拉西环等特殊结构，能够显著增加气液接触面积，延长接触时间，从而提升对细小颗粒物的捕集效果。经过洗涤后的气体需通过除雾装置去除夹带的液滴，常见的除雾器有折流板式、丝网式等类型，可确保排放气体符合洁净要求。循环水系统是装置持续运行的关键，包括水箱、水泵和过滤设备。喷淋液在捕获颗粒物后会回流至水箱，经过沉淀或过滤后重新投入使用。 综上，项目的废气处理设施可行。 - （2）无组织废气 本项目未被捕集的有机废气、粉尘以无组织形式排放。 建设单位通过以下措施加强无组织废气控制： 1、废气产生工段采用集气罩进行收集，并强化设计、管理，提高收集率。 2、生产车间加大车间机械通风风量，应尽量选用密闭式设备。 3、本项目在厂界周围种植树木绿化，同时厂区内布置相应的绿化带，并栽种对有毒气体具有抗性的绿化植物，利用植物对有害气体的吸收作用进行净化空气，减少项目对周边环境的影响。 无组织废气经上述治理措施后可使无组织排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）和《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。因此，无组织废气治理措施可行。 - 异味环境影响分析 - 根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）定义，恶臭气体是“指一切刺激嗅觉引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质”，恶臭物质的质量浓度，用化学分析法测度，以毫克/升表示；而臭气浓度则以稀释倍数法测度，为嗅阈值，无量纲。 - （1）恶臭的成因及危害 - 《中华人民共和国大气污染防治法》有关条例已对防治恶臭污染作了规定。 - ①恶臭来源 - 迄今凭人的嗅觉即能感觉到的恶臭物质有4000多种，其中对健康危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、铬酸、酚类等几十种。有些恶臭物质随着废水、废渣排入水体，不仅使水发生异臭异味，而且使鱼类等水生生物发生恶臭。恶臭物质分布广，影响范围大，已经成为公害，在一些地方的环保投诉中，恶臭案件仅次于噪声。 - ②发臭机制 - 恶臭物质发臭和它的分子结构有关，如两个烷基同硫结合时，就会变成二甲基硫（CH3）2S和甲基乙基硫CH3·C2H5S等带有异臭的硫醚。若再改变某些化合物分子结构中S的位子，其臭味的性质也会改变。例如，将有烂洋葱臭味的乙基硫氰化物C2H5SCN中S与N的位置对调，就会变成芥末臭味的硫代异氰酸酯C2H5NCS。各种化合物分子结构中的硫（=S）、巯基（-SH）和硫氰基（-SCN），是形成恶臭的原子团，通称为“发臭团”。另有一些有机物如苯酚、甲醛、丙酮和酪酸等，其分子结构虽不含硫，但含有羟基、醛基、羰基和羧基，也散发各种臭味，起“发臭团”的作用。 - ③嗅觉机制 - 恶臭通过人体的嗅觉器官发生作用。人的鼻腔上部有嗅上皮，它由嗅觉细胞（感觉细胞）、支持细胞和基底细胞形成的嗅粘膜以及嗅粘液表面所构成。在嗅觉细胞末端有嗅小胞，并伸出嗅纤毛到嗅粘液表面下的粘液中。从嗅觉细胞伸出嗅神经进入嗅球，经两条通路传入大脑的嗅觉中枢。 - ④危害 - 主要有六个方面： - A、危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，即所谓“闭气”，妨碍正常呼吸功能。 - B、危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 - C、危害消化系统。经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 - D、危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 - E、危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 - F、对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 - 高浓度恶臭物质的突然袭击，有时会把人当场熏倒，造成事故。例如在日本川崎市，1961年8～9月就曾连续发生三次恶臭公害事件，都是由一间工厂夜间排放一种含硫醇的废油引起的。恶臭扩散到距排放源20多公里的地方，近处有人当场被熏倒，远处有人在熟睡中被熏醒。还有人恶心、呕吐、眼睛疼痛等。 - （2）恶臭环境影响分析 - 本项目涉及到异味的主要为原辅料中的苯乙烯等。本项目苯乙烯经捕集后进处理装置处理后达标排放，无组织排放量较少。异味气体经处理后，对项目所在地大气环境影响较小。本项目以研发中心、车间一（三区）为界设置100m卫生防护距离，且该卫生防护距离内无环境敏感目标，因此本项目异味对周围大气环境的影响是可接受的。 - 为了减少异味对周围环境的影响，建设项目采取如下措施： - 1、预配、预成型及加热固化过程中产生的苯乙烯等有机废气进行密闭收集和处理，提高收集效率，减少无组织废气逸散排放。 - 2、室内加大机械通风风量，涉及异味的试剂瓶使用后及时加盖避免敞口； - 3、依托园区绿化带，栽种对异味具有吸附作用的绿化植物，室内摆放绿植，利用植物对恶臭气体的吸收作用进行净化空气，减少项目异味对周边环境的影响。 - 采取以上措施后，本项目异味对周围环境的影响将大大降低。 - 综上所述，项目异味对周边环境影响较小。 1.4污染源调查 项目污染源调查见下表： 表4-9-1 点源参数表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率 （kg/h）; 排放时间. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m3/h). 1#排气筒; 119.38665211; 31.7134181; 5.0; 15; 0.5; 25; 85000; 颗粒物; 0.03; 2400h. 苯乙烯; 0.013; 2400h. 非甲烷总烃*; 0.213; 2400h. 2#排气筒; 119.38617467; 31.7126334; 5.0; 15; 0.5; 25; 8000; 颗粒物; 0.031; 2400h. 3#排气筒; 119.38617467; 31.7126334; 5.0; 15; 0.4; 25; 5000; 颗粒物; 0.030; 2400h. 4#排气筒; 119.38624039; 31.7133739; 5.0; 15; 0.5; 25; 10000; 苯乙烯; 0.0004; 2400h. 非甲烷总烃*; 0.011; 2400h. 5#排气筒; 119.38731998; 31.7129532; 5.0; 15; 0.4; 25; 5000; 非甲烷总烃; 0.005; 8760h. 注：非甲烷总烃包括苯乙烯的排放量。 表4-9-2 面源参数调查清单 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源/m; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度; 宽度; 有效高度. 车间一（三区）; 120.0128942; 31.6447489; 5.0; 75.4; 78.4; 11.2; 苯乙烯; 0.035; kg/h. 非甲烷总烃*; 0.560; kg/h. 颗粒物; 0.033; kg/h. 工程中心; 120.0128942; 31.6447489; 5.0; 39.6; 27.8; 22.5; 苯乙烯; 0.0004; kg/h. 非甲烷总烃; 0.012; kg/h. 危废库房; 120.0128942; 31.6447489; 5.0; 15; 7; 6; 非甲烷总烃; 0.021; kg/h. 注：非甲烷总烃包括苯乙烯的排放量。 1.5工业企业卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（ GBT39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： ——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（ GBT39499-2020）表1中查取； ——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表4-10。 表4-10卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：1）工业企业大气污染源构成分为三类； I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放时，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表4-11 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm (mg/m3); r (m); Qc (kg/h); L (m). 车间一（三区）; 苯乙烯; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01; 43.4; 0.035; 78.325. 非甲烷总烃; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 0.560; 19.923. 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 0.017; 2.683. 工程中心; 苯乙烯; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01; 18.7; 0.0004; 3.682. 非甲烷总烃; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 0.012; 0.385. 危废库房; 非甲烷总烃; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01; 10.0; 0.021; 1.572. 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（ GBT39499-2020）6.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。故本项目分别以车间一（三区）、工程中心为界设置100m卫生防护距离，以危废库房为界设置50m卫生防护距离，经现场核实，车间一（三区）、工程中心周围100米范围内、危废库房周围50m范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，符合卫生防护距离的要求。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 1.6监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目废气监测要求如下： 表4-12 建设项目运营期废气监测计划表 时段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测方法; 备注. 营运期; 废气; 1#排气筒; 苯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次; 采用国家规定最新监测方法与标准; 委托第三方检测单位实时监测. 2#排气筒; 颗粒物; 每年一次. 3#排气筒; 颗粒物; 每年一次. 4#排气筒; 苯乙烯、非甲烷总烃; 每年一次. 5#排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界; 苯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 厂区内厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 1.7环境影响分析小结 本项目采用RTO燃烧处理预配、预成型、加热固化废气，脉冲布袋除尘器+水喷淋处置切割粉尘，二级活性炭处置实验室研发和危废库废气，废气治理措施可行，废气排放浓度和速率均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放限值，本项目排气筒设置情况合理；无组织废气经过车间排风系统通风后排放量较小，同时周边环境特征因子监测结果达标，因此，本项目废气排放对区域大气环境的影响较小，对周边敏感目标影响小，不会改变当地大气环境质量现状。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目主要噪声源为加工中心等生产设备运行时产生的机械噪声，噪声源强分析见表4-20。 表4-20 项目噪声源强一览表 噪声源; 位置; 数量; 源强; 防治措施; 降噪效果; 距厂界最近距离（m）. 拉挤设备; 车间一（三区）; 30; 85dB(A); 隔声、减振; 25dB(A); 18(W). 模压设备; 10; 85dB(A); 隔声、减振; 25dB(A); 35(W). 搅拌机; 3; 85dB(A); 隔声、减振; 25dB(A); 40(S). 切割机; 10; 90dB(A); 隔声、减振; 25dB(A); 45(S). 雕刻机; 5; 85dB(A); 隔声、减振; 25dB(A); 44(S). 加工中心; 5; 85dB(A); 隔声、减振; 25dB(A); 40(S). 3.2噪声防治措施 项目噪声源主要为生产设备，拟采取以下措施进行降噪： （1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； （2）项目各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过车间隔声可有效地减轻设备噪声影响。 （3）对各类废气处理设备配套的风机可以在风机风口安装消声器，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放。 （4）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。 （5）结合绿化措施，在各生产装置、各功能区间以及厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 3.3厂界达标性分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）按下式计算： Lp(r)=Lw－Dc－( Adiv+ Aatm + Agr + Abar + Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB，公式：Adiv=20lg（r/r0）； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB，公式：，其中α为大气吸收衰减系数； Agr——地面效应引起的衰减，dB，公式：，其中hm为传播路径的平均离地高度（m）； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB，在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB(A)；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB(A)； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： LA(r)=Law－Dc－A或LA(r)= LA(r0)-A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图5.5-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A1）近似求出： Lp2= Lp1－(TL+6) （A1） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（A2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （A2） 式中： Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sα/(1－α)，S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （A3） 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）= Lp1i（T）－(TLi+6) （A4） 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw（T）= L p2（T）+10lg S （A5） （1）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-21。 表4-21 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.6. 2; 主导风向; /; ESE. 3; 年平均气温; ℃; 15.4. 4; 年平均相对湿度; %; 79. 5; 大气压强; atm; 1. （2）声源调查清单 本项目噪声源强调查清单见表4-22。 表4-22 本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机（1#）; -63.5; -45.7; 1.2; 80; 减振; 昼. 2; 风机（2#）; -50.5; -44.7; 1.2; 80; 减振; 昼. 3; 风机（3#）; -38.4; -46.2; 1.2; 80; 减振; 昼. 4; 风机（4#）; -48.3; 66.8; 1.2; 80; 减振; 昼. 5; 风机（5#）; 117.8; -17.3; 1.2; 80; 减振; 昼/夜. |
| --- | --- |

|  | 表4-23 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 车间一（三区）; 拉挤设备; 85; 隔声、减振; -69.3; 14.6; 1.2; 69.3; 56.3; 7.7; 22.7; 47.8; 49.7; 72.1; 57.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 东：32.7 南：37.3 西：42.6 北：31.4; 1. 2; 模压设备; 85; -67.6; -6.3; 1.2; 67.6; 35.4; 9.4; 43.6; 48.1; 53.8; 61.5; 51.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 3; 搅拌机; 85; -54.6; -20.3; 1.2; 54.6; 21.4; 22.4; 57.6; 54.9; 63.2; 62.8; 54.5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 4; 切割机; 90; -38.4; -17.5; 1.2; 38.4; 24.2; 38.6; 54.8; 58.1; 62.2; 58.1; 54.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 5; 雕刻机; 85; -29.7; -17.5; 1.2; 29.7; 24.2; 47.3; 54.8; 60.4; 62.2; 56.2; 54.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 6; 加工中心; 85; -35.8; -24.6; 1.2; 35.8; 17.1; 41.2; 61.9; 53.1; 60.2; 52.5; 48.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 注：表中坐标以厂界中心（119.381057,31.714632）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 噪声源对厂界的影响预测结果见表4-24。 - 表4-24 厂界噪声预测结果与达标分析表 dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; -28.3; 81.3; 1.2; 昼间; 8.7; 65; 达标. 夜间; 8.7; 55; 达标. 南侧; -61.5; -59; 1.2; 昼间; 33.8; 65; 达标. 夜间; 33.8; 55; 达标. 西侧; -119.4; 22.1; 1.2; 昼间; 40.3; 65; 达标. 夜间; 40.3; 55; 达标. 北侧; 166.7; -20.1; 1.2; 昼间; 20.2; 65; 达标. 夜间; 20.2; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本项目建成后，源强噪声经隔声及距离衰减后，厂界昼、夜噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3.4 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中要求，本项目噪声监测位置、监测因子、频率等详见表4-25。 表4-25 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 4.1 产生情况分析 ①固废产生源强核算 本项目营运期产生的固体废物主要有： （1）废边角料：切割雕刻工序产生边角料，根据建设单位提供的数据，边角料产生量约8.0t/a，收集后作为一般工业固废外售。 （2）除尘器收尘：切割过程中产生的粉尘通过布袋除尘器收集，未捕集的粉尘通过水喷淋再收集，水喷淋装置定期捞渣，收集的捞渣粉尘产生量共约8t/a，收集后外售综合利用。 （3）废布袋：切割过程中产生的粉尘通过布袋除尘器收集，布袋除尘器定期更换，产生量约为0.01t/a，收集后外售综合利用。 （4）废活性炭： 根据《附件涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》中的有关公式，并结合本项目的活性炭用量、活性炭削减VOCs浓度、风量、运行时间等相关数据，按照以下公式计算得出活性炭更换周期。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量；kg s—动态吸附量； c—活性炭削减的VOCs浓度；Q—风量； t—运行时间。 表4-25 废活性炭更换周期表 排气筒参数; FQ-03; FQ-04. m（kg）; 700; 200. s（%）; 10; 10. c（mg/m3）; 9.8; 1.849. Q（m3/h）; 10000; 5000. t（h/d）; 8; 24. T（天）; 89; 90. 根据核算，经活性炭吸附处理量为0.32t/a。根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，活性炭对有机废气的动态吸附量一般为10%，即0.1g（有机废气）/g（活性炭），则本项目废活性炭产生量约为3.5t/a(含吸附废气0.32t/a)。 （5）实验室废物：检验过程中产生废试剂、废包装用品、实验容器清洗废水等实验室废物，约2t/a，属于HW49类危险废物，委托有资质单位处置。 （6）废包装桶：不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂的包装桶规格为1000kg/桶，此类废包装桶由厂家回收循环利用；不饱和聚酯树脂固化剂规格为20kg/桶、环氧固化剂规格为220kg/桶、聚氨酯固化剂、脱模剂、润滑油规格为25kg/桶，此类废包装桶厂家不回收利用，属于HW49类危险废物，委托有资质单位处置。不饱和聚酯树脂固化剂、环氧固化剂、聚氨酯固化剂、脱模剂废包装桶产生量约4217个，产生量约4t/a。 （7）废润滑油：设备修护保养过程中产生废润滑油，约0.5t/a，属于HW08类危险废物，暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处理。 （8）含油劳保用品：设备维护过程中产生少量沾有润滑油的手套、抹布等，产生量为0.1t/a，属于HW49类危险废物，混入生活垃圾，由环卫部门处置。 ②固体废物产生情况汇总 固体废物产生情况汇总见下表，根据《国家危险废物名录》（2025）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表4-26-1 本项目固体废物产生汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算年产生量. 1; 废边角料; 一般固废; 切割; 固态; 玻璃纤维; 《国家危险废物名录》 （2025年）; /; /; 900-009-S59; 8. 2; 除尘器收尘; 一般固废; 废气收集; 半固态; 树脂; /; /; 900-009-S59; 8. 3; 废布袋; 一般固废; 废气收集; 固态; 化纤、棉; /; /; 900-009-S59; 0.01. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机废气; T; HW49; 900-039-49; 3.5. 5; 实验室废物; 危险废物; 研发; 液态、固态; 苯乙烯等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 2. 6; 废包装桶; 危险废物; 原料使用; 固态; 树脂桶; T/In; HW49; 900-041-49; 4. 7; 废润滑油; 危险废物; 设备维护; 液态; 矿物油; T; HW08; 900-214-08; 0.5. 8; 含油劳保用品; 危险废物; 员工生产; 固态; 沾染了润滑油的手套、抹布等劳保用品; T; HW49; 900-041-49; 0.1. 表4-26-2 全厂固体废物产生汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算年产生量. 1; 废边角料; 一般固废; 切割; 固态; 玻璃纤维; 《国家危险废物名录》 （2025年）; /; /; 900-009-S59; 16. 2; 除尘器收尘; 一般固废; 废气收集; 半固态; 树脂; /; /; 900-009-S59; 26. 3; 废布袋; 一般固废; 废气收集; 固态; 化纤、棉; /; /; 900-009-S59; 0.01. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机废气; T; HW49; 900-039-49; 3.5. 5; 实验室废物; 危险废物; 研发; 液态; 苯乙烯等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 2. 6; 废包装桶; 危险废物; 原料使用; 固态; 树脂桶; T/In; HW49; 900-041-49; 8.2. 7; 废润滑油; 危险废物; 设备维护; 液态; 矿物油; T; HW08; 900-214-08; 0.5. 8; 含油劳保用品; 危险废物; 员工生产; 固; 沾染了润滑油的手套、抹布等劳保用品; T; HW49; 900-041-49; 0.1. 9; 废树脂; 危险废物; 检验; 固体; 树脂; T; HW13; 265-101-13; 15.0. 10; 树脂残渣; 危险废物; 过滤; 固体; 树脂; T; HW13; 265-101-13; 7.0. 11; 清洗残液; 危险废物; 清洗; 半固; 树脂、丙酮; T; HW13; 265-102-14; 14. 12; 含树脂废劳保用品; 危险废物; 员工工作; 固体; 树脂、织物; T; HW49; 900-041-49; 0.5. 13; 生活垃圾; /; 员工生活; /; /; /; /; /; /; 15. 表4-27本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置 方式; 利用处置单位. 1; 废边角料; 切割; 一般固废; 900-009-S59; 8; 外售综合利用; /. 2; 除尘器收尘; 废气收集; 一般固废; 900-009-S59; 8; 外售综合利用; /. 3; 废布袋; 废气收集; 一般固废; 900-009-S59; 0.01; 外售综合利用; /. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49 900-039-49; 3.5; 委托有资质单位处理; 有资质单位. 5; 实验室废物; 研发; 危险废物; HW49 900-047-49; 2; 委托有资质单位处理; 有资质单位. 6; 废包装桶; 原料使用; 危险废物; HW49 900-041-49; 4; 委托有资质单位处理; 有资质单位. 7; 废润滑油; 设备维护; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.5; 委托有资质单位处理; 有资质单位. 8; 含油劳保用品; 员工生产; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.1; 混入生活垃圾由环卫部门统一清运处置; 环卫部门. 表4-28 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.5; 废气处理; 固态; 有机废气; 有机废气; 89天; T; 桶装后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 2; 实验室废物; HW49; 900-047-49; 2; 研发; 液态; 苯乙烯等; 苯乙烯等; 每天; T/C/I/R. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 4; 原料使用; 固态; 树脂桶; 树脂桶; 每天; T/In. 4; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.5; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 每天; T. 5; 含油劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.1; 员工生产; 固; 沾染了润滑油的手套、抹布等劳保用品; 沾染了润滑油的手套、抹布等劳保用品; 每天; T; 混入生活垃圾由环卫部门统一清运处置. 表4-29 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（吨）; 贮存周期. 1; 危废库房; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废库房; 100m2; 桶装加盖密封; 0.9; 三个月. 2; 实验室废物; HW49; 900-047-49; 桶装加盖密封; 0.5; 三个月. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装加盖密封; 1; 三个月. 4; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装加盖密封; 0.025; 三个月. 4.2环境管理要求 本项目废边角料、除尘器收尘、废布袋收集后外售综合利用；废活性炭、实验室废物、废包装桶、废润滑油经收集后委托有资质单位集中处理；混入生活垃圾的含油劳保用品与生活垃圾一并由环卫部门统一清运。 项目各类固体废物分类收集、分类盛放，临时存放于固定场所，全厂设置一个一般固废和一个危险固废临时存放场所，面积分别为100m2和100m2。临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》以及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；液态危险废弃物应当由铁罐或塑料桶封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹，定期专车运送。 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》以及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，对企业产生危废要求如下： ①强化危废申报登记。应按规定申报危废产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。应结合自身实际，建立危废台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处理等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 ②落实信息公开制度。按照要求在厂门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；有官方网站的，在官网同时公开相关信息。 此外明确，本项目建成后，危险废物贮存设施需采取以下措施： （1）危险废物贮存及贮存场所防护措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危险废物的贮存要求如下： ①总体要求 1）产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 2）贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 3）贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 4）贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 5）危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 6）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 7）HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 8）贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 9）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 10）危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 ②贮存设施选址要求 1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 ③贮存设施污染控制要求 1）一般规定 Ⅰ贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 Ⅱ贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 Ⅲ贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 Ⅳ贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 Ⅴ同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 Ⅵ贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）贮存库 Ⅰ贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 Ⅱ在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤波的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 Ⅲ贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 ④容器和包装物污染控制要求 1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 6）容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑤贮存过程污染控制要求 1）一般规定 Ⅰ在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 Ⅱ液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 Ⅲ半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 Ⅳ具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 Ⅴ易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 Ⅵ危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 2）贮存设施运行环境管理要求 Ⅰ危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 Ⅱ应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 Ⅲ作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 Ⅳ贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 Ⅴ贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 Ⅵ贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 Ⅶ贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 3）贮存点环境管理要求 Ⅰ贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 Ⅱ贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 Ⅲ贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 Ⅳ贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 Ⅴ贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑥环境应急要求 1）贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 2）贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 3）相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 ⑦其他相关要求 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》以及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单和《危险废物识别标识设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 （2）危废库房贮存能力分析 表4-30 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 危险废物名称; 贮存方式; 贮存能力（吨）; 容器种类; 占地面积（m2）; 贮存周期. 1; 废活性炭; 桶装加盖密封; 0.9; 桶; 2; 三个月. 2; 实验室废物; 桶装加盖密封; 0.5; 桶; 3; 三个月. 3; 废包装桶; 桶装加盖密封; 1; 桶; 20; 三个月. 4; 废润滑油; 废润滑油; 0.025; 桶; 1; 三个月. 通道; 5; /. 合计; 31; /. 本项目危险废物占地约31m2，厂区设置了1危废库房，面积为100m2，目前剩余存储能力约50m2，可满足危废暂存的要求。 （3）处置方式可行性分析： 常州市和润环保科技有限公司，危废经营许可证编号：JS0482OOI578-1，位于常州市金坛区金科园华洲路5号。经常州市生态环境局核准，在2020.10-2025.9有效期内，焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16，仅限266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、废酸（HW34，仅限251-014-34）、废碱（HW35，仅限251-015-35、261-059-35、900-399-35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）共计25000吨/年。本厂内废活性炭、废包装物、实验室废物（HW49），废润滑油（HW08）作为危险废物委托常州市和润环保科技有限公司能够满足环保要求。 - 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废物对环境造成的影响。 - 5、地下水、土壤 - 5.1污染源及污染途径 地下水、土壤保护应以预防为主，减少污染物进入地下水、土壤含水层的概率和途径，一旦发现地下水、土壤遭受污染，应及时采取补救措施。针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 - 5.2防治措施 （1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，减少污染物的排放量。 ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，生产过程中加强巡检，定期检查废气收集与处理装置。 ③所有液态原辅料储存过程均密封储存，防止发生泄漏。 ④加强生产过程管理，防止发生液态物料跑冒滴漏。 （2）分区防治措施 表4-31 本项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 定义; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 持久性有机物污染物; 危废仓库、车间一（三区）、研发车间等区域; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 其他类型; 其他生产区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 持久性有机物污染. 本项目做好如下防渗防控措施：重点防渗区为危废仓库、车间一（三区）、研发车间等区域，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。另外，重点防渗区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中要求；一般污染防渗区为其他生产区，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；简单防渗区为办公区及厂区道路只需进行地面硬化处理。 重点防渗区防渗措施为底层铺设10cm-50cm厚成品水泥混凝土，中层铺设1cm-5cm厚的成品普通防腐水泥，上层铺设0.1mm-0.2mm厚的环氧树脂涂层。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层防渗性能相当于2mm厚渗透系数为10-10cm/s的防渗层，保证防渗层渗透系数≤10-10cm/s。满足《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗技术要求。 5.3监控措施 建立地下水、土壤环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施。 5.4地下水、土壤环境影响分析 本项目正常工况下，在确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制污染物泄漏、入渗现象，避免污染土壤环境。因此，本项目不会对区域土壤环境产生明显影响。 项目在认真落实本章所提措施防止污水、危废等渗漏措施后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内污水等污染物的下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生较大影响。 - 6、环境风险 6.1风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（D.I）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2...qn——每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2...Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目危险物质与附录B对照情况见表4-32。 表4-32 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 原辅料; 苯乙烯（不饱和聚酯树脂）; 3.5; 10; 0.35. 2; 不饱和聚酯树脂固化剂; 2; 500; 0.004. 3; 环氧树脂; 40; 500; 0.08. 4; 环氧固化剂; 40; 500; 0.08. 5; 聚氨酯树脂; 40; 500; 0.08. 6; 聚氨酯固化剂; 1; 500; 0.002. 7; 脱模剂（JD-2）; 1; 500; 0.002. 8; 颜料; 10; 500; 0.02. 9; 实验室试剂; 氢氧化钾; 0.0005; 100; 0.000005. 10; 乙醇; 0.0016; 100; 0.000016. 11; 邻苯二甲酸二氢钾; 0.0005; 100; 0.000005. 12; 六氯铂酸钾; 0.0001; 100; 0.000001. 13; 苯乙烯; 0.002; 10; 0.0002. 14; 聚酯丙烯酸酯; 0.002; 500; 0.000004. 15; 环氧丙烯酸酯; 0.002; 500; 0.000004. 16; 顺酐; 0.002; 10; 0.0002. 17; 苯酐; 0.002; 100; 0.00002. 18; 丙二醇; 0.002; 100; 0.00002. 19; 二乙二醇; 0.002; 100; 0.00002. 20; 乙二醇; 0.002; 100; 0.00002. 21; 二丙二醇; 0.002; 100; 0.00002. 22; 新戊二醇; 0.002; 100; 0.00002. 23; 间苯二甲酸; 0.002; 100; 0.00002. 24; 不饱和聚酯树脂; 0.01; 500; 0.00002. 25; 环氧树脂; 0.01; 500; 0.00002. 26; 氨基树脂; 0.01; 500; 0.00002. 27; 乙烯基树脂; 0.01; 500; 0.00002. 28; 聚氨酯树脂; 0.01; 500; 0.00002. 29; 清洗剂（DBE二价酸酯）; 0.01; 500; 0.00002. 30; 过氧化甲乙酮; 0.0005; 500; 0.000001. 31; 过氧化异丙苯氢; 0.0005; 500; 0.000001. 32; 过氧化叔丁酯; 0.0005; 500; 0.000001. 33; 过氧化苯甲酰; 0.0005; 500; 0.000001. 34; 环氧固化剂; 0.0005; 500; 0.000001. 35; 聚氨酯固化剂; 0.0005; 500; 0.000001. 36; 助剂; 0.01; 100; 0.0001. 37; 颜料; 0.01; 100; 0.0001. 39; 脱模剂; 0.002; 100; 0.00002. 40; 促进剂; 0.002; 100; 0.00002. 41; /; 危险废物; 14.61; 50; 0.2922. 经计算，本项目使用的危险化学品Q=0.91124。 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，对本项目评价内容进行简单分析。 6.2环境风险识别及分析 危险物质可能向环境转移的途径、可能影响的环境敏感目标情况见下表。 表4-32 本项目风险物质主要风险源分析 序号; 风险单元; 风险源; 作业特点; 主要危险及环境风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产厂房; 原料仓库、生产车间; 常温常压; 树脂、苯乙烯等原料等; 物料泄漏; 原料发生泄漏通过雨水管网泄漏到周边水环境或土壤和地下水；泄漏油料接 触到明火可能发生火灾爆炸事故，产生次生/伴生环境事故。; 居住区、周边土壤、地下水、雨水受纳河流. 原料仓库、生产车间; 常温常压; 树脂、苯乙烯等原料等; 火灾爆炸; 发生火灾对大气环境造成污染，消防废水未及时收集对周边土壤地下水地表水造成污染。液体物料发生泄漏，对周边土壤、地下水、地表水造成污染。. 2; 废气处理装置; 生产车间、危废库房; 常温常压; 粉尘、有机废气; 废气装置故障; 废气处理装置故障导致烟尘未经处理直接排入大气环境. 环保工程; 危废仓库; 常温常压; 危险废物; 火灾爆炸、物料泄漏; 危废仓库发生火灾对大气环境造成污染，消防废水未及时收集对周边土壤、地下水、地表水造成污染。液体物料发生泄漏，对周边土壤地下水地表水造成污染。. 6.3 环境风险防范措施及应急管理要求 根据《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办〔2022〕338号）的要求：“提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施”，对发生概率小，但危害严重的事故采取安全措施，防患于未然。因此，建议本项目在设计、建设和营运过程中，应科学规划、合理布局。采取必要的防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率，同时制定详细的应急救援预案。 （一）管理、储存、使用、运输中的防范措施： 加强对液态物料和危险废物的管理；制定相应的安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对相关作业人员定期进行安全培训教育；对作业场所定期进行安全检查。液态物料和危险废物在厂区内转运时，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，运输人员应配置必要且质量合格的防护器材。 （二）存放区风险防范措施： 必须设置阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨；仓库、危废仓库内应设置一个收集池，当泄漏事故发生时，可及时将泄漏的物料或废料收集至桶内暂存，最终作为危险废物处理。 原料库须按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2023）等国家安全标准要求，保持干燥通风、密封避光，安装通风设施，配置必要的应急消防设施及围堰等，专职专人管理主要的危险品及危险设备。 工艺使用的危险化学品应远离周围敏感区域，库房应有良好的通风条件，采用不发生火花的地面，电气设施符合防爆要求，设置了防止液体流散的设施，并配备必要的灭火器材，物料避免接触高温，仓库应保持阴凉，避免阳光直射，同时保持良好通风。严格仓库内各类火源管理制度。仓库的耐火等级、防火距离基本符合《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》的要求。项目化学品在使用及储存过程中，应严格按照《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号）相关要求操作。 在原料库应严禁烟火，且消防设施要齐全。原料库应通风、阴凉、干燥，防止热胀冷缩，发生意外。做好危化品的防盗工作，货物进仓库应有专人负责货物的进出，轻拿轻放，不要暴力卸货。 化学品贮存时应做好分类隔离措施，有毒有害物品应有专人管理。危险废弃物应当由铁罐或塑料桶封装存放，防止泄漏、流失；危废堆场设在室内不会有污水流出，污染外界水体。 三、火灾、爆炸事故的预防措施 建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种：安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确；防火防爆制度：是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理；用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限；安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；其他安全制度：如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。 四、废气事故排放的防范措施 废气净化装置发生故障时，将会严重影响空气质量，危害周围居民的健康。此时立即停止生产，疏散车间中人群，同时检测厂界和周围居民点空气中的有机废气等含量，必要时紧急疏散周围居民。及时维修废气净化装置。尽量将事故的危害减小到最低限度。喷淋塔中喷淋液自动添加定期更换，活性炭装置定期更换活性炭，避免处理效率下降。 对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)、《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》(HJ/T 386-2007)等要求，吸附装置应防火、防爆、防漏电和防泄漏；吸附装置主体的表面温度不高于60℃；吸附单元应设置温度指示、超温声光报警装置及应急处理系统；吸附单元应设置压力指示和泄压装置，其性能应符合安全技术要求；污染物为易燃易爆气体时，应采用防爆风机和电机；由计算机控制的吸附装置应同时具备手动操作功能。 五、废水污染事故防范措施 在厂区发生事故时，消防废水会流进雨水排水系统，为防止消防废水通过雨水排口污染外环境，事故状态下需将雨水排口闸阀切断，同时使用水泵及应急水管将消防废水从雨水井排入最近的污水井，消防废水通过闸阀调节进入厂区事故应急池。 六、其他风险防范措施： 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015年版）》的规定，树脂粉为可燃性粉尘，相关贮存场所、除尘措施及作业场所应满足《中华人民共和国应急管理部令（第6号）工贸企业粉尘防爆安全规定》《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）和《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ 4273-2016）。 由于可燃粉尘与空气混合可能形成爆炸性混合物的场所，即粉尘爆炸危险场所。通过避免粉尘积聚、防止点火源、使用防爆电气设备等可以预防粉尘爆炸事故的发生。 1、防爆电气设备应符合《危险场所电气安全防爆规范》AQ 3009-2007第6.1.2.1.1条等条款要求； 2、粉尘爆炸危险场所建（构）筑物应按GB50057中有关规定采取相应防雷措施当存在静电引燃危险时，除应符合GB12158相关要求外，还应遵守下列规定：所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地措施；不便或工艺不准许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地：直接用于盛装起电粉料的器具、输送粉料的管道（带）等，应采用金属或防静电材料制成；金属管道连接处（如法兰），应进行防静电跨接；操作人员应采取防静电措施。 3、粉尘爆炸危险场所用电气设备应符合GB12476.1、GB/T3836.15的相关规定：应防止由电气设备或线路产生的过热及火花，防止可燃性粉尘进入产生电火花或高温部件的外壳内。粉尘爆炸危险场所电气设计、安装应按GB50058的有关规定执行； 4、所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地措施；不便或工艺不准许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地； 5、金属管道连接处（如法兰），应进行防静电跨接； 6、干式除尘系统灰斗下部应设锁气卸灰装置，卸灰工作周期的设计应使灰斗内无粉尘堆积；应使锁气卸灰装置运行异常及故障停机监测报警装置，出现运行异常及故障停机状况时应发出声光报警信号。 7、主风管安装自动清灰阀，风机着地排风管离地30cm处设置检查口，防止排气风管内部积尘，水平风管每隔6米处宜设置清灰口或设置高压惰性气体吹刷喷头；风管非清理状态时清灰口应封闭，其设计强度应大于风管的设计强度。 8、除尘设备应符合《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273-2016）。 应对收尘器实行清灰程序控制。对收尘器的下列参数进行监测：进、出风口压差；进、出风口和灰斗的温度；清灰参数（清灰周期、清灰间隔等）；脉冲喷吹类袋式除尘器的喷吹压力。应对收尘器下列部件的工况进行监视：卸灰装置；清灰用阀门（停风阀、切换阀等）。当收尘器出现下列故障时应予报警：进出口风压差过高；温度异常升高；脉冲喷吹装置压力过低；卸灰装置停止工作。除尘系统应设置保护联锁装置，当监测装置发出声光报警信号，以及隔爆、抑爆装置启动时，保护联锁装置应同时启动控制保护。 七、环境风险防控与应急措施 表4-33 突发环境事件三级防控体系表 第一级：车间; 第二级：厂区内; 第三级：厂区外. 前提：装置泄漏事故可控应急处置要点： ★启动III级应急响应； ★上报生产主管； ★泄漏源控制，封堵泄漏点； ★隔离泄漏污染区； ★泄漏物收集、转移并处理。; 前提：装置泄漏事故不可控，流出装置外；小规模火灾事故。 应急处置要点： ★启动Ⅱ级应急响应； ★上报企业应急管理办公室，上报金坛生态环境局； ★企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置； ★筑造临时围堰拦截泄漏物，避免泄漏物排出厂外；必要时进行疏散； ★泄漏物收集、转移并处理。; 前提：泄漏事故不可控，流出厂外，大规模火灾事故。 应急处置要点： ★启动I级应急响应； ★上报企业应急管理办公室； ★上报金坛区政府、金坛生态环境局； ★寻求消防、周边企业援助； ★企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置； ★迅速用堵漏工具对厂区雨水排口进行封堵，构筑围堤、造坑导流、挖坑收容；避免事故污染物进入水环境； ★就地投加药剂处置，降低危险性； ★若事故污染物不慎进入河流，在污染区上、下游迅速用拦污锁或筑坝拦截污染物，投加活性炭等吸附材料，就地投加药剂处置，或将污染水抽至安全地方处置；必要时进行疏散和应急监测； ★泄漏物收集、转移并处理。. 参照《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办〔2022〕338号），本项目环境风险防控与应急措施情况具体见下表。 表 4-34 本项目环境风险防控与应急措施情况 类别; 环境风险单元; 风险防控、应急措施. 主体工程; 各生产车间; ①车间内设灭火器、消防栓； ②消防器材定期保养检查，确保事故时可有效使用； ③火灾报警器报警时，现场人员应快速疏散，强制排风、关停设备，并启动应急响应程序，应急处置人员在做好防护工作的情况下，检查泄漏点并及时处理； ④若发生泄漏、火灾时，在做好防护工作的前提下，及时堵漏、灭火；若液态物料、消防废水不慎流出车间外，应及时关闭雨水排口阀门，通过雨水管网将物料、废水拦截，防止其进入外环境。. 储运系统; 液态原料库; ①仓库内按原材料分类编号，各原材料均分开堆放； ②仓库门口设有防流散坡； ③仓库内设有消防栓、灭火器等消防器材； ④仓库内外设有视频监控。. 公辅工程; 公用工程; 设置灭火器、室内消火栓，设有视频监控。. 环保设施; 废水; ①按“雨污分流”建设，污水排放口按要求规范整治；雨水排放口设有可控阀门、视频监控，并配有专人负责紧急情况下关闭雨水排口； ②厂区内设置1座200m3应急事故池，并设有控制阀门和应急泵； ③定期检查跑、冒、滴、漏，保持容器完好无损，定期检查污水处理相应管线下地沟的畅通性，确保出现事故时能进入事故池； ④做好日常水质监测工作，当出水水质出现异常或污水处理装置出现异常，立即检查，必要时停产。. 废气; ①所有废气均配套处理设施，经处理后达标排放； ②定期对废气处理设施进行维护保养。. 固废; ①在车间内设置1处100m2的危废仓库，并按“防腐、防渗、防流散”等要求设置，并配备灭火器等应急物资，装有监控探头； ②在车间内设置1处100m2的一般固废堆场，堆场设挡水坡，配有一定的应急设施； ③定期检查固废堆场，及时排查物质的泄漏、挥发； ④加强管理，固废堆场附近严禁烟火、易燃易爆的固体废物应做好防静电措施。. 风险防范措施; ①厂区内设置1座200m3应急事故池（消防废水收集池），并设有控制阀门和应急泵； ②厂区设1处雨水排放口，设置截流阀、应急泵以及相应的应急管道，阻断泄漏物料和消防尾水汇入雨水管网，一旦发生事故，可以关闭雨水排口的截流阀，打开应急泵，利用与应急池连接的管道使事故废水泵入事故池内，待事故结束后，企业再根据事故水质处理； ③厂区内各个风险单元附近设有一定数量的消防栓、灭火器及消防砂等消防器材以及个人防护用品，满足应急要求； 厂区内消防通道符合设计规范，保证在事故状态下畅通无阻。. 厂区已设置一200m3的事故应急池，并按规范要求配套水泵、收集管网和截流阀。发生泄漏、火灾或爆炸事故时，泄漏物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统内，整个雨水收集系统不能容纳伴生、次生废水时，伴生、次生废水泵入厂区事故应急池。事故消除后，消防废水必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式进入污水管网和附近地表水体。 （五）环境风险应急预案衔接： 1）应急组织机构、人员的衔接 当发生风险事故时，应急救援组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向环保所汇报。 2）预案分级响应的衔接 发生Ⅰ级响应时，厂内无法解决时，向当地政府及生态环境局请求救援。 3）应急救援保障的衔接 ①单位互助体系：企业和周边企事业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援； ②公共援助力量：企业可以联系区消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持； ③专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。 4）应急培训计划的衔接 企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合金坛区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与金坛区应急组织取得联系。 5）公众教育的衔接 企业对附近周边企业职工、公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好地疏散、防护污染。 6）消防及火灾报警系统的衔接 企业消防办公室采用电话报警，火灾报警信号报送至地方消防办公室，必要时报送至消防大队。 7）应急救援物资的衔接 当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在薛埠镇应急中心的协调下向邻近企事业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从上级应急中心的调度，对其他单位援助请求进行帮助。 对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）文相关要求，本项目生产、 储运、污染防治设施安全风险如下。 表 4-35 生产、储运、污染防治设施运行过程中安全风险情况 类别; 风险防控、应急措施. 储运系统; 物料; 所涉及的物料主要危险、有害因素在于转运过程可能会对从业人员造成物体打击事故。项目中属于一般化学品在使用过程中，可能会对从业人员健康有一定刺激作用，应加强作业现场通风及劳保用品管理，使用、储存、处理过程中涉及一定量的有毒物质，因此存在着中毒窒息、化学灼伤等危险有害因素。 公司RTO使用天然气，若天然气输送管道发生泄漏，遇明火或高热可能造成火灾，进而形成爆炸事故。. 运输; 物料若堆放过高或底部支撑不牢，会造成货物散落砸伤人员；搬运过程中由于操作失误或未穿戴劳动保护用品，还会经常发生操作人员砸伤手脚、划破衣服和皮肤等伤害事故。. 危险废物贮存及其他污染防治设施; 火灾和爆炸; ①本项目苯乙烯、树脂及危险废物为可燃物，遇点火源可发生火灾事故。 ②本项目涉及电气设备较多，潜藏着电气火灾的事故隐患。 ③项目RTO燃烧装置涉及天然气使用等，若因操作不当，设备异常等可发生火灾爆炸事故。. 触电; 项目使用的变配电设施、电气线路、开关、用电设备等，如接地接零保护不到位、绝缘性能不良或使用不当、绝缘机械损伤严重等， 均可能引发触电事故。. 机械伤害; 本项目使用风机等机械设备，在使用机械设备过程中，由于操作者的不安全行为、机械设备的不安全状态等原因，往往容易引发各种机械伤害事故，造成人员伤亡，影响生产正常进行。在生产安全事故中，机械设备对人身伤害的事故占据很大的比例。. 车辆伤害; 车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。在正常作业过程中原辅材料、危险废弃物的装卸运输需要使用车辆，如果违章作业，不按规程操作，容易导致车辆伤害事故发生。车辆伤害事故发生的方式主要有挤人、撞人、压人和物料滚落伤人等。. 高处坠落; 凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）的可能坠落的高处所进行的作业，都称为高处作业。在高空作业中，如果未防护，防护不好或作业不当都可能发生人或物的坠落。人从高处坠落的事故，称为高处坠落事故。. 噪声和振动; 噪声与振动都是较常见的生产性有害因素。本项目主要噪声设备有风机等，机械运转时会产生噪声和振动；若人员在未采取保护措施的情况下，长期接触噪音，会对作业人员产生听力、神经系统损害。强烈的噪声与振动能分散人的注意力，降低工作能力和工作效率，影响人体生理过程，损害健康，甚至导致职业病的发生. 设备、装置; 设备装置; ①设备本身不能满足工艺要求。如标准设备由不具有生产资质的专业工厂生产、制造。 ②设备设施缺陷、防护缺陷如：劣质产品、密封不良、未具备相应的安全附件和安全防护装置、未具备指示性安全技术措施、未具备紧急停车的装置、检修时不能自动投入等的安全装置。 ③设备在使用过程中未按照操作规程来操作，有可能引起机械伤害事故。. 设备安装维修; ①设备安装、检维修过程若进入受限空间，若未按受限空间相关作业要求进行作业，可能会产生窒息等事故发生。 ②在作业过程中，或进行设备检修、检查等情况下，物体（工具、零件等）滑落；高处有未被固定的浮物因被碰或风吹等原因坠落，可能会引起物体打击伤害和高处坠落。 ③设备仪表、安全设施等附件经过长期使用，可能遭腐蚀或氧化而失灵、损坏，导致工艺失常，而引起机械伤害、触电等事故。. 废气处理装置及配套设备; 机械设备风机，可能造成机械伤害。. 企业突发环境事件发生后，应立即启动突发环境事件应急预案，组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员，控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施，组织开展应急自救工作。当突发环境事件超出公司内部应急处置能力时，建设单位应迅速向常州市金坛生态环境局、常州市人民政府等上级领导机关报告并请求外部增援。当地政府及有关部门介入后，公司内部应急救援组织将服从外部救援队伍的指挥，并协助进行相应职责的应急救援工作。在处理环境影响事故时，当公司突发环境事件应急预案与上级应急预案相抵触时，以上级应急预案为准。 ### 综上所述，本项目风险物质存在一定的危险性，但其最大存储量远小于其临界量，采取上述风险防范措施后，环境风险能够接受。 - 7、电磁辐射影响分析 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此本项目不开展电磁辐射环境影响分析。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 1#排气筒 | 苯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物 | 袋式除尘器/水喷淋+RTO装置+1#15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 2#排气筒 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+喷淋塔1+2#排气筒 |  |
|  |  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 喷淋塔2+3#排气筒 |  |
|  |  | 4#排气筒 | 苯乙烯、非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+4#排气筒 |  |
|  |  | 5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+5#排气筒 |  |
|  | 无组织 | 车间一（三区） | 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物 | 加强通风 |  |
|  |  | 工程中心 | 非甲烷总烃、苯乙烯 |  |  |
|  |  | 危废库房 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | / |  | / | / | / |
| 声环境 | 生产/公辅设备 |  | 噪声 | 采取隔声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废边角料、除尘器收尘、废布袋收集后外售综合利用；废活性炭、实验室废物、废包装桶、废润滑油经收集后委托有资质单位集中处理；含油劳保用品、生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施并加强管理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）设专人负责定期巡查废气处理装置，一旦出现故障，需停产直至废气处理装置整修完毕并重新启动。 （2）危废仓库应做好防风、防雨、防渗漏、防流失，远离火种、热源。 （3）对危废仓库等重点防渗区按要求做好重点防渗。 （4）建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 （5）配备一定数量的灭火器等应急物资，一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用灭火装置灭火，并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 （6）管理、储存、使用、运输中的防范措施：加强对液态物料和危险废物的管理；制定相应的安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对相关作业人员定期进行安全培训教育；对作业场所定期进行安全检查。液态物料和危险废物在厂区内转运时，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，运输人员应配置必要且质量合格的防护器材。 （7）本项目不涉及易爆粉尘，对产生粉尘的工序配套有效的废气收集、处理措施，并定期对废气收集、处理设施进行定期清理、维护，避免粉尘的累积。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）三同时验收 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 2）排污口设置 本项目排水系统按“清污分流、雨污分流”原则设计，不设置新的雨污排放口。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）要求，对污水接管口、雨水排放口、固定噪声污染源、固体废物堆场进行规范化设置。 3）环保管理 （1）建立公司专门的环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以便督促有关人员加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。（2）建立污染源监测数据档案，定期编写环保通报，便于公司管理部门及时了解污染动态，以便于采取相应的对策措施。（3）制定环保奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境的人员进行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。（4）根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测，可以委托其他有资质的监测机构代开展自行监测，包括污染物排放监测（废气污染物、废水污染物和噪声污染等）、周边环境质量影响监测（周边的空气、地表水等）、关键工艺参数监测（通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试）、污染治理设施处理效果监测。企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）等规定向社会公开监测结果。 |  |  |  |  |

- 六、结论

江苏和宇新材料有限公司位于薛埠镇凤凰路，拟投资9000万元新建厂房7500平方米、工程中心4500平方米，进行年产190万米汽车复合型材、400万米高铁护栏复合型材、1800万米光伏复合边框复合型材项目的生产。项目符合国家和地方产业政策要求，项目各项污染治理措施得当，污染物经有效处理后对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，环境风险水平可以接受，从环保的角度论证，该项目的建设是可行的。

附表

填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（非甲烷总烃） | 1.142 | 1.142 | 0 | 1.93 | 0 | 3.072 | +1.93 |
|  | 苯乙烯 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0.118 | 0 | 0.502 | +0.118 |
|  | 颗粒物 | 1.249 | 1.249 | 0 | 0.296 | 0 | 1.545 | +0.296 |
|  | SO2 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 |
|  | NOx | 0.742 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 |
| 废水 | 水量 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 |
|  | COD | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 |
|  | SS | 0.576 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 |
|  | NH3-N | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 |
|  | TP | 0.010 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | +8 |
|  | 除尘器收尘 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | +8 |
| 危险废物 | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | +3.5 |
|  | 实验室废物 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废包装桶 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 8.2 | +4 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 含油劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废树脂 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | 树脂残渣 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|  | 清洗残液 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|  | 含树脂废劳保用品 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1项目地理位置图；

附图2项目周边环境状况图；

附图3项目厂区平面图；

附图4项目区域生态红线图；

附图5项目区域水系图；

附图6薛埠镇用地规划图；

附图7常州市环境管控单元图；

附图8常州市市区国土空间规划分区图。

附图9 环境管控单元对照图

附图10 分区防渗图

附件

附件1环评委托书；

附件2江苏省投资项目备案证；

附件3营业执照、法人身份证、不动产权证；

附件4乡镇预审表；

附件5薛埠产业园规划环评批复；

附件6污水处理合同；

附件7危废处置协议；

附件8监测报告；

附件9现有项目环评批复及验收意见、现有监测报告；

附件10原料MSDS；

附件11排污许可证；

- 附件12建设单位承诺书。