# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新建年产60万吨土壤固化改良材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2502-320413-04-01-487301 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨燕彬 | 联系方式 | 13338631711 |
| 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度27分50.825秒，31度46分17.418秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 坛发改备〔2025〕66号 |
| 总投资（万元） |  | 8000 | 环保投资（万元） | 654 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 23586（占地面积） |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目对照情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标，但不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司; 无需设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及存储的有毒有害和易燃易爆危险物质的存储，但风险物质最大储存量均未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B规定的临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《常州市国土空间总体规划（2020-2035年）》 发布机关：常州市人民政府 规划名称：《金坛区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 发布机关：常州市金坛区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | / |  |  |
| 注：距离本项目最近的国控/省控站点为金坛区省控站点“金坛监测站”，相距直线距离约12.1km，不在3km范围内。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、规划相符性分析 朱林镇总体规划： 经对照金坛区朱林镇红旗圩村等9个行政村村庄规划（2022-2035）见附图8。项目所在地为工业用地。本项目租用常州市常淮新型墙体建材厂（普通合伙）现有厂房，并进行适应性改造，不新增土地，原有用地已取得土地证，用地性质为工业用地。另外根据朱林镇人民政府提供用地证明：常州市常淮新型墙体建材厂（普通合伙）“新型墙体材料技改项目在常淮原有厂区内进行建设，不增加用地，用地符合我镇规划，属于工业用地。”详见附件6。 对照《常州市国土空间总体规划（2020-2035年）》，本项目地处朱林镇巷头村，租用常州市常淮新型墙体建材厂（普通合伙）现有厂房，并进行适应性改造，进行新建年产60万吨土壤固化改良材料项目建设，为城乡联动发展轴与水乡圩田片区的过渡地区，项目所在地不涉及永久基本农田与生态保护红线，与国土空间控制性规划图见附图7。因此，本项目符合朱林镇土地利用总体规划。 项目周边基础设施概况： 1.供水 自来水由朱林镇自来水厂统一供水，水源为茅东水库，主要供应朱林镇区及农村用水。 2.供电 由朱林镇电网供给，目前项目所在地供电线路已铺设到位，可满足本项目用电。 3.排水 根据金坛区域污水规划，朱林镇不设污水处理厂，朱林镇的污水由管网收集后排入常州市金坛区溪城污水处理有限公司统一处理。 常州市金坛区溪城污水处理有限公司坐落在直溪镇工业园内，主要收集直溪、朱林两镇的工业废水和生活污水。污水处理厂规划总处理规模为1万m3/d，一期规模为0.5万m3/d，于2007年7月获得金坛市环境保护局批复，2012年3月通过金坛市环境保护局的验收（坛环验（2012）6号）。 为尽快解决日益增长的污水处理需求，《金坛区直溪鑫鑫污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告书》于2022年11月3日获得常州市生态环境局批复（常金环审〔2022〕103号），项目投产后，将新增用地16879平方米，污水处理规模达到2.0万m3/d。 目前该项目污水管网、天然气管网尚未铺设到位，故生活污水经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司（金坛区直溪鑫鑫污水处理厂）集中处理；暂时使用生物质燃料，待本项目所在区域天然气管道铺设完成后，本项目更换使用天然气作为燃料。 根据《金坛区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，发展定位中提到：打造发展重要增长极。坚持产业强区，聚焦“三新一特”、智能制造、绿色经济、生态旅游，加大创新要素投入，与苏锡常都市圈、南京都市圈等开展产业分工与协作。工业注重推动新兴产业与传统产业的裂变和聚变，提升产业链供应链现代化水平；农业坚持走精品路线，整合完善研发、生产、加工、经销各个环节；依托城市发展，大力发展现代服务业。继续保持总量不断进位、增幅始终领先的态势，实现高质量发展基础上的高速度增长，打造创新创业创造的增长极，成为常州经济新引擎，不断提升我区经济占常州大市的比重。 本项目利用一般工业固废进行土壤固化改良材料的生产，该产品可用于道路工程，可以显著提升道路的承载力和稳定性；地基处理，在建筑地基处理中，土壤固化剂能够加固地基，提高地基的承载力和稳定性。无论是砂土、粉土还是黏土，通过添加适量的固化剂，都能有效提升地基的强度和稳定性‌等方面，本项目的实施充分响应了绿色建材发展趋势，将有利于低效工业用地再开发、工业空间更新再利用，满足建材行业绿色发展的需求，有利于提高公司的节能减排水平、有利于大宗固体废弃物的综合利用、有助于减少废气等污染物的排放。本项目不违背金坛区的发展定位，符合金坛区的发展目标。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目与产业政策相符性具体见下表。 表1-2 产业政策相符性判定分析 判断类型; 相关政策文件; 对照简析; 是否相符. 产业 政策; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目为新建年产60万吨土壤固化改良材料项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类。; 是. 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》; 本项目为新建年产60万吨土壤固化改良材料项目，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》限制类、淘汰类和禁止类。; 是. 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类，为许可准入类项目。; 是. 《市场准入负面清单（2025年版）》; 是. 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 是. 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 本项目不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中禁止和限制类产业产品; 是. 本项目已于2025年2月18日取得常州市金坛区发展和改革局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案证号：坛发改备〔2025〕66号，项目代码：2502-320413-04-01-487301。综上，本项目符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目“三线一单”相符性分析表 内容; 相符性分析; 相符性. 生态保护红线; 根据《关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），对照常州市生态红线区域名录，距离本项目最近的国家级生态保护红线区域为茅东省级森林公园，位于项目西北侧12.1km处；距离本项目最近的江苏省生态空间管控区域为天荒湖重要渔业水域，位于项目东北侧5.2km处，本项目不在江苏省生态红线管控区域范围内；根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》中省域管控要求，本项目位于江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号，不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的生态空间保护区域内，根据其流域管控要求，本项目位于长江流域以及太湖流域范围内，本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司。故本项目满足生态环境准入清单。; 相符. 环境质量底线; 根据《2023年常州市生态环境状况公报》可知，本项目所在区域环境质量不达标，应加快大气环境质量限期达标规划的实施与建设。根据环境质量现状地表水、大气环境监测结果可知，地表水现状监测各断面、各监测因子可以满足相应水质标准要求，大气现状监测点位臭气浓度、硫化氢、氨气、氟化物因子能够达到相应环境质量要求。本项目建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 相符. 资源利用上线; 本项目所使用的能源主要为水、电能。年用水量约为12778t/a（1.2778万吨/年），折标系数为2.571tce/万吨，折标准煤量为3.285吨标准煤；能源主要依托当地电网供电管网，年用电量约为2800万千瓦时，折标系数为1.229tce/万千瓦时，折标准煤量为3441.2吨标准煤，则水、电总折标准煤量为3444.485吨标准煤。本项目所在地电力资源丰富，能够满足项目用电、用水需求。项目所在区域尚未铺设天然气和蒸汽管道，暂不具备使用天然气作为燃料，因实际生产需要，本项目暂时使用生物质燃料，待本项目所在区域天然气管道铺设完成后，本项目更换使用天然气作为燃料，年消耗生物质燃料8000t。同时，项目租用现有厂房进行生产，不占用新的土地资源，故符合资源利用上线相关要求。; 相符. 环境准入负面清单; 本项目符合现行国家产业、行业政策。经查《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不在其禁止准入类中。且不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止类项目，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。; 相符. 对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）中省域管控要求，本项目满足江苏省生态环境准入清单，见下表。 表1-4 江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 是否符合. 太湖流域. - 空间布局约束; - 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 - 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 - 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; - 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于左述禁止建设的项目。; - 是. - 污染物排放管控; - 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准。; 是. - 环境风险防控; - 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 - 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; - 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理。不向太湖流域水体排放或者倾倒上述所列禁止类污水、废液或废渣。; 是. - 资源利用效率; - 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 - 2、2020年底，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; - 本项目营运过程中所用的资源主要为水、电和生物质燃料。本项目所在地水资源丰富，电力资源由当地电网公司输送，待所在区域天然气管道铺设完成后，本项目更换使用天然气作为燃料。根据固定资产投资项目节能承诺表，本项目达产后年综合能源消费量可控制在3441.2吨标准煤（当量值）以内，预测万元工业增加值能耗为0.16吨标准煤/万元，符合资源利用上线相关要求。; 是. 长江流域. - 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目为新建年产60万吨土壤固化改良材料制造，行业类别为N7723固体废物治理，不属于化工行业，不涉及危化品码头，不属于左述禁止建设项目类别。; - 相符. - 污染物排放管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; - 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理，不会直接污染水环境。; - 相符. - 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目为新建年产60万吨土壤固化改良材料制造，行业类别为N7723固体废物治理，不属于左述重点企业行业。; - 相符. - 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; - 项目不涉及。; - 相符. 根据《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号），本项目所在地为江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号，为一般管控区。本项目与常州市“三线一单”生态环境分区管控要求相符性预判如下： 表1-5 常州市“三线一单”生态环境分区管控要求相符性分析 管控单元名称; 类型; 要求; 对照情况; 相符性. 一般管控单元（朱林镇）; 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业。 （3）禁止引入不符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》要求的项目。 （4）不得新建、改建、扩建印染项目。 （5）禁养区范围内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为N7723固体废物治理，符合一般管控单元要求。; 相符. 污染物排放管控; （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 （2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目投料破碎粉尘（G1-1）、投料粉尘（G1-2）采用集气罩收集，经布袋除尘装置处理后通过20m高1#排气筒排放；卸料粉尘经屋顶水喷淋装置处理后无组织排放；水泥、粉煤灰、成品储罐呼吸废气经储罐配套的脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；恶臭废气经异味除臭装置（将除臭剂直接抛洒在原料上）处理后无组织排放。烘干废气（G1-3）经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过45m高2#排气筒排放； 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理; 相符. 环境风险防控; （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目建设过程及建成后制定环境风险防范措施，运营过程定期演练。; 相符. 资源开发效率要求; （1）优化能源结构，加强能源清洁利用。 （2）万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。 （3）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。 （4）严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 本项目仅使用电、水清洁能源、生物质燃料。严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 相符. - 因此，本项目与“三线一单”管理机制相符。 3、与“三区三线”划定成果和《常州市国土空间总体规划（2020—2035年）》相符性分析。 - （1）上位规划相关内容 - 根据《常州市国土空间总体规划（2020-2035年）》中相关内容： - 市域城镇空间结构：一主一区、一极三轴 - 一主：常州中心城区。包括金坛、武进、新北、天宁、钟楼、常州经开区的集中建设区，是常州政治、经济、文化中心，城市综合服务职能的主要承载地区。 - 一区：两湖创新区。位于滆湖与长荡湖之间，依托优质生态资源，坚持创新核心地位，培育长三角有特色有影响力的高品质区域创新中心。 - 一极：溧阳发展极。国家两山理论实践与城乡融合发展样板区，长三角生态康养休闲目的地，沪苏浙皖创新动能交汇枢纽，宁杭生态经济带美丽宜居公园城市。 - 三轴： - 长三角中轴：是常州城市发展的交通中轴、创新中轴、产业中轴、生态中轴、文旅中轴，以长三角中轴引领城市地位和能级提升，打造长三角中轴枢纽。包括： - （东西向）长三角中轴：是融合沪宁城市发展带、大运河文化带形成的复合轴；衔接上海、南京都市圈，深化常金同城发展，完善城市功能，提升科创能力。 - （南北向）长三角中轴：是联系北京、杭州和支撑江苏跨江融合发展的主要通道，也是强化城市功能复合发展的主要轴线；推进交通廊道建设，培育区域功能高地，提升城市能级。 - 生态创新轴：常金溧生态创新走廊；高品质生态空间和创新空间的集聚轴带；进一步集聚高等级创新资源和创新平台。 - “三区三线”：根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 - 永久基本农田：常州市永久基本农田保护任务为114.9600万亩，市域划定永久基本农田112.9589万亩，占市域面积的17.22%。 - 生态保护红线：市域划定生态保护红线346.10平方公里，占市域面积的7.92%。 - 城镇开发边界：市域划定城镇开发边界925.05平方公里，占市域面积的21.16%。其中，城镇集中建设区911.38平方公里，城镇弹性发展区13.67平方公里。 - （2）相符性分析 - 本项目位于江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号，对照常州市国土空间规划，本项目所在地不涉及永久基本农田，不在生态红线保护范围内，本项目国土空间规划位置详见附图7。 - 综上所述，本项目与地方规划相符，不属于限制、淘汰或禁止类项目。本项目产品、生产规模、生产工艺、污染防治措施等符合当前国家和地方产业政策、土地使用政策以及相关环保政策，符合“三区三线”划定成果和《常州市国土空间总体规划（2020—2035年）》要求。 |

| 其他符合性分析 | - 3、法律法规政策的相符性分析 表1-6 本项目环保政策相符性分析 文件名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）、《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）; 《条例》划分为太湖流域三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 《条例》要求： 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十五条 太湖流域二级保护区禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模；（四）法律、法规禁止的其他行为。 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。 《通知》中明确规定了太湖流域各级人民政府和省有关部门应当全面贯彻科学发展观，认真落实中央关于大力推进生态文明建设的部署要求，坚持环保优先方针，做到先规划、后开发，先环评、后立项。按照预防为主、防治结合、统一规划、综合治理的原则，实行严格的环保标准，采取有效的治理措施，建立科学的监控体系，积极防治工业污染、生活污染和农业面源污染，控制和减轻太湖湖体富营养化。严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》关于太湖流域三级保护区的禁止和限制类条款，切实推进一级保护区环境综合整治和生态恢复，合理统筹二级保护区污染治理和经济发展，优化调整全流域产业结构，从根本上解决环境污染负荷与环境承载力之间的矛盾，促进太湖水质根本好转。; 本项目租用位于江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号现有厂房，距离太湖约63.4km，属于太湖三级保护区范围。 本项目为N7723固体废物治理，不在所述限制和禁止行业范围内，符合国家产业政策；本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理，各类固废合理处置，不外排。因此符合上述文件的要求。; 相符. 《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）; 第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 相符. 《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）; 第十一条 建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定。 （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）中第十一条中规定的“不予批准”条款之列。; 相符. 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办﹝2020﹞225号）; 一、严守生态环境质量底线 坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。 二、严格重点行业环评审批 聚焦污染排放大、环境风险高的重点行业，实施清单化管理，严格建设项目环评审批，切实把好环境准入关。 （五）对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。 （六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值标准。 （七）严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 （八）统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。 - 三、优化重大项目环评审批 - 重大项目建设是推动经济社会发展的重要抓手。树立鲜明的服务导向，为重大项目落地提供有效指导和有力支持。 - （九）对国家、省、市级和外商投资重大项目，实行清单化管理。对纳入清单的项目，主动服务、提前介入，全程做好政策咨询和环评技术指导。 - （十）对重大基础设施、民生工程、战略新兴产业和重大产业布局等项目，开通环评审批“绿色通道”，实行受理、公示、评估、审查“四同步”，加速项目落地建设。 - （十一）推动区域污染物排放深度减排和内部挖潜，腾出的排放指标优先用于优质重大项目建设。指导排污权交易，拓宽重大项目排放指标来源。 - （十二）经论证确实无法避让国家级生态保护红线的重大项目，应依法履行相关程序，且采取无害化的方式，强化减缓生态环境影响和补偿措施。 - 四、认真落实环评审批正面清单 - 积极推进环评豁免和告知承诺制改革试点，着力提高环评审批效能，积极支持企业复工复产。 - （十三）纳入生态环境部“正面清单”中环评豁免范围的建设项目，全部实行环评豁免，无须办理环评手续。 （十四）纳入《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》（苏环办﹝2020﹞155号）的建设项目，原则上实行环评告知承诺制审批。但对于穿（跨）越或涉及国家级生态保护红线和省生态空间管控区域的、未取得主要污染物排放总量指标的、年产生危险废物100吨以上的建设项目，不适用告知承诺制。; 本项目不属于左述条款之列。; 相符. - 《环境保护综合名录（2021年版）》; 《环境保护综合名录（2021年版）》包含“高污染、高环境风险”产品名录和环境保护重点设备名录，其中有932项“双高”产品，159项产品除外工艺，79项环境保护重点设备。932项“双高”产品中，具有“高污染”特性产品326项，具有“高环境风险”特性产品223项，具有“高污染”和“高环境风险”双重特性产品383项。; 本项目为新建年产60万吨土壤固化改良材料项目，行业类别为N7723固体废物治理，不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中“高污染”“高环境风险”产品; 相符. 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2022〕3号）; 主要目标：到2025年，全省生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续下降，实现生态环境质量创优目标；全省PM2.5浓度达到30微克/立方米左右，优良天数比率达到82%以上；地表水国考断面水质优Ⅲ比例达到90%以上；生态质量指数达到50以上；近岸海域水质优良（一、二类）比例达到65%以上；受污染耕地安全利用率达到93%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障；固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态环境风险防控体系更加完备，生态环境治理体系和治理能力显著提升，生态文明建设实现新进步。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，建成美丽中国示范省。 二、强化减污降碳协同增效，加快推动绿色高质量发展 3、加快能源绿色低碳转型：到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，电煤占煤炭消费比重提高到65%以上，非化石能源消费比重达到18%左右，天然气消费量占能源消费总量比重达到13.5%以上，可再生能源发电装机达到6500万千瓦以上。; 本项目投料破碎粉尘（G1-1）、投料粉尘（G1-2）采用集气罩收集，经布袋除尘装置处理后通过20m高1#排气筒排放；卸料粉尘经屋顶水喷淋装置处理后无组织排放；水泥、粉煤灰储罐呼吸废气经储罐配套的脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；恶臭废气经异味除臭装置（将除臭剂直接抛洒在原料上）处理后无组织排放。烘干废气（G1-3）经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过45m高2#排气筒排放； 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理。 本项目租用现有生产厂房，不新增用地，远离生态空间管控区域。; 相符. 《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》; - 1、严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。 2、强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。; 距离本项目最近的国控/省控站点为金坛区省控站点“金坛监测站”，相距直线距离约12.1km，不在3km范围内。本项目行业类别为N7723固体废物治理，对照《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》，本项目为土壤固化改良材料项目，本项目不属于“两高”项目。; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办﹝2020﹞101号）; 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不稳定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目涉及危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，应开展安全风险辨识管控；按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 相符. - 《省生态环境厅 省住房城乡建设厅关于印发〈江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案〉的通知》（苏环办﹝2023﹞144号）; - 根据省生态环境厅省住房城乡建设厅关于印发《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》的通知，现有纳管工业按照以下七项基本原则开展评估，评估结果分为“允许接入”“整改后接入”“限期退出”三种类型，作为分类整治管理的依据。 - 1、可生化优先原则：以下制造业工业企业，生产废水可生化性较好，有利于城镇污水处理厂提高处理效能，与城镇污水处理厂约定纳管标准限值、签订书面合同、变更排污及排水许可证内容、完成备案手续后可优先接入城镇污水处理厂：①发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖工业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商）；②淀粉、酵母、柠檬酸工业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商）；③肉类加工工业（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg/L，CODCr浓度可放宽至1000mg/L）。除发酵酒精、白酒、啤酒外的酒和饮料制造工业；除柠檬酸、酵母、味精外的调味品和发酵制品制造工业；乳制品制造工业；方便食品、食品及饲料添加剂制造工业；饲料加工、植物油加工工业；水产品加工工业等执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级排放限值，待国家有关行业排放标准发布后，污染物许可排放浓度从其规定。 - 2、纳管浓度达标原则：纳管工业废水常规污染物和特征污染物需达到相应的纳管标准和协议要求，其中①冶金（再生铜、铝、铅、锌工业）②电镀（有电镀、化学镀、转化处理等生产工序的）③石油化学工业、石油炼制工业、化学工业④生物制药工业（提取、制剂、发酵、生物工程、生物医药研发机构）部分行业污染物须达到行业直接排放限值，方可接入；其他工业废水需达到相应排放限值方可接入。 - 3、总量达标双控原则：接入城镇污水处理厂处理的工业企业，其排放的废水和污染物总量不得高于环评报告及其批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值，同时，城镇污水处理厂排放的某项特征污染物的总量不得高于所有纳管工业企业按照相应行业标准直接排放限值核算的该项特征污染物的总量之和。 - 4、工业废水限量纳管原则：工业废水总量超过1万吨/日的省级以上工业园区，或者工业废水纳管量占比超过40%的城镇污水处理厂所在区域，原则上应配套专业的工业废水处理厂。 - 5、污水处理厂稳定运行原则：纳管的工业企业废水不得影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放。 - 6、环境质量达标原则：区域内主要水体（特别是国省考断面、水源地等）不得出现氟化物、挥发酚等特征污染物检出超标情况。 7、污水处理厂出水负责原则：城镇污水处理厂及其运营单位，对城镇污水集中处理设施的出水水质负责，应积极参与纳管企业水质水量对污水处理设施正常运行影响的评估工作，认为其生产废水含有污染物不能被污水处理设施有效处理或者可能影响污水处理设施出水稳定达标的，应及时报城镇排水主管部门和生态环境部门。; 本项目为新建年产60万吨土壤固化改良材料项目，不属于上述满足可生化优先原则的行业。 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理。; 相符. - 《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》; - 可燃性粉尘是指在空气中能燃烧或焖燃，在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮。; 对照《目录》，本项目产生的粉尘主要为投料、粉碎粉尘（主要成分为氧化钙、二氧化硅、氧化铝、氧化镁、氧化亚铁、二水硫酸钙、碳酸钙、氢氧化钙、砖瓦碎块、废墙板等），不属于可燃性粉尘。; 相符. |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 | - 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》和《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行），相符性分析 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符性对照表 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 一、河段利用与岸线开发. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不涉及码头，不涉及过江通道。; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。; 项目不在饮用水水源一级保护区及二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不涉及围湖造田、围海造地或围填海、挖沙、采矿等。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态 保护的项目。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过罐车运输至金坛区溪城污水处理有限公司处理，尾水排入通济河，不涉及长江干支流及湖泊; 符合. 二、区域活动. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目不涉及化工; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目使用磷石膏，但本项目不涉及长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、岸线保留区内。; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目属于太湖三级保护区范围。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不涉及燃煤发电; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目为新建年产60万吨土壤固化改良材料项目，不属于左述高污染项目。; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不涉及化工; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业，本项目不属于劳动密集型项目，不属于公共设施项目。; 符合. 三、产业发展. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目属于N7723固体废物治理，不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业。; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目属于N7723固体废物治理，不属于农药原药、农药、医药和染料中间体化工项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目属于N7723固体废物治理，不涉及国家石化、现代煤化工、独立焦化。; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目属于N7723固体废物治理，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于N7723固体废物治理，进行新建年产60万吨土壤固化改良材料项目，不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 严格执行; 符合. 5、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相符性分析 表1-8 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相符性分析 章节名称; 内容摘要; 本项目建设内容; 相符性. 4、总体要求; 4.1固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。; 本项目废气、废水、固废污染物均得到妥善处置，不会对环境安全与人体健康造成影响。; 相符. 4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 本项目所在地为工业用地，符合用地规划。; 相符. 4.5应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 本项目投料破碎粉尘（G1-1）、投料粉尘（G1-2）采用集气罩收集，经布袋除尘装置处理后通过20m高1#排气筒排放；卸料粉尘经水喷淋装置处理后无组织排放；水泥、粉煤灰、成品储罐呼吸废气经储罐配套的脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；恶臭废气经异味除臭装置（将除臭剂直接抛洒在原料上）处理后无组织排放。烘干废气（G1-3）经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过45m高2#排气筒排放；; 相符. 4.6固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。; 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。烘干废气中的烟尘、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（江苏省地方标准）DB32/3728—2020。; 相符. 4.7固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 本项目产品执行土壤固化改良材料执行《土壤固化剂应用技术标准》（CJJ/T286-2018）中A类要求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。烘干废气中的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（江苏省地方标准）DB32/3728—2020。本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，符合常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理接管标准；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。; 相符. 5、主要工艺单元污染防治技术要求; 5.1一般规定; 5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 本项目入厂污泥、炉渣等原料均为一般固废，均有严格管控要求，建立严格管控制度。企业需建立严格的台账管理制度，对入厂原料使用量、转移量、处理处置量及其去向进行严格记录。; 相符. 5.1.3应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 本项目投料破碎粉尘（G1-1）、投料粉尘（G1-2）采用集气罩收集，经布袋除尘装置处理后通过20m高1#排气筒排放；卸料粉尘经水喷淋装置处理后无组织排放；水泥、粉煤灰、成品储罐呼吸废气经储罐配套的脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；恶臭废气经异味除臭装置（将除臭剂直接抛洒在原料上）处理后无组织排放。烘干废气（G1-3）经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过45m高2#排气筒排放；项目污染源监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）。; 相符. 5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。; 本项目投料破碎粉尘（G1-1）、投料粉尘（G1-2）采用集气罩收集，经布袋除尘装置处理后通过20m高1#排气筒排放；卸料粉尘经水喷淋装置处理后无组织排放；水泥、粉煤灰、成品储罐呼吸废气经储罐配套的脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；恶臭废气经异味除臭装置（将除臭剂直接抛洒在原料上）处理后无组织排放。烘干废气（G1-3）经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过45m高2#排气筒排放；; 相符. 5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。烘干废气中的烟尘、SO2、NOx、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（江苏省地方标准）DB32/3728—2020。; 相符. 5.1.6应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。; 恶臭废气异味除臭装置（将除臭剂直接抛洒在原料上）处理后无组织排放；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。; 相符. 5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理。; 相符. 5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ22的要求。; 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 相符. 5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 本项目生活垃圾环卫清运; 相符. 5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 本项目无危险废物产生。; 相符. 5.4破碎技术要求; 5.4.5固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。; 本项目建筑垃圾破碎处理前对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。; 相符. 6、固体废物建材利用污染防治技术要求; 6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。; 本项目投料破碎粉尘（G1-1）、投料粉尘（G1-2）采用集气罩收集，经布袋除尘装置处理后通过20m高1#排气筒排放；卸料粉尘经水喷淋装置处理后无组织排放；水泥、粉煤灰、成品储罐呼吸废气经储罐配套的脉冲布袋除尘器处理后无组织排放；恶臭废气经异味除臭装置（将除臭剂直接抛洒在原料上）处理后无组织排放。烘干废气（G1-3）经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过45m高2#排气筒排放；; 相符. 6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。; 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。烘干废气中的烟尘、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（江苏省地方标准）DB32/3728—2020；生活污水执行常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理接管标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。; 相符. 8、监测; 8.1固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求：当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续两周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。; 按照相关要求对固体废物再生利用产品进行采样监测。; 相符. 8.2固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染; 按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测。; 相符. 本项目与《市政府办公室关于印发〈常州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案〉的通知》（常政办发〔2022〕87号）相符性分析详见表1-9。 表1-9 与《市政府办公室关于印发〈常州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案〉的通知》相符性分析 类别; 要求; 项目情况. 提升工业固体废物资源化利用与处置能力; 加强大宗工业固体废物利用产业与绿色建材、新型墙体材料、装配式建筑等产业耦合发展。推动光伏组件回收与资源化利用，促进粉煤灰全量使用，提高废钢、脱硫石膏使用比例。到2025年，脱硫石膏综合利用率达100%。在武进区雪堰镇夹山、新北区滨江经济开发区等区域围绕产业特点，统筹固废处置需求，推进固废资源循环和综合利用，促进固废综合利用产业发展。因地制宜推进工业固体废物集中处置中心建设，稳步提升无害化处置能力。; 本项目为新建年产60万吨土壤固化改良材料项目，以水泥、粉煤灰、污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、铸造废砂、脱硫石膏、炉渣、尾矿、钻井岩屑、电石渣、钢渣、一般工业副产石膏（钛石膏）、磷石膏、工程渣土、工程泥浆、建筑垃圾为原料生产土壤固化改良材料，项目建设有助于扩大绿色建材产品供应，促进绿色建材推广应用。. 本项目与《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析。 表1-10 与《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析 类别; 要求; 项目情况. 规范项目环评审批; 建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。; 本项目仅接受明确为一般固废的粉煤灰、污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、铸造废砂、脱硫石膏、炉渣、尾矿、钻井岩屑、电石渣、钢渣、一般工业副产石膏（钛石膏）、磷石膏、工程渣土、工程泥浆、建筑垃圾等作为原料。. 规范一般工业固废管理; 企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T 2763—2022）执行。; 本项目主要接收一般固废作为原料，固废产生单位按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 6、生态环境保护规划的相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省人民政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），对照常州市生态空间管控区域名录并结合项目地理位置和区域水系，本项目不在江苏省生态红线管控区域范围内，因此本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 综上所述，本项目与规划相符，符合国家及地方产业政策，符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）管理机制的要求，符合相关法律法规政策要求。项目选址与生态红线区域保护规划相符。本项目不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的生态空间保护区域内，污染物均达标排放，与文件相符。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目概况 江苏凯锐丰环境科技有限公司成立于2023年10月26日，租用位于江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号。经营范围许可项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；固体废物治理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 - “十四五”期间党中央、国务院强力推动全国生态文明建设，其中将城市、工业固体废弃物综合利用、综合整治作为生态文明建设的重要内容之一。今年以来全国正在开展编制国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要。 - 各地都成立了专门的机构正在开展“十五五规划”的调研和提纲编制工作，同时将“1+5+N”作为单项规划（“1”以完善“无废城市”推进制度为核心，制定“无废细胞”、成效评估、公众宣传相关工作方案；“5”以细化五大领域任务为重点，制定各领域相关规划方案；“N”以保障任务项目实施为目标，制定相关制度、管理办法）。一直到“十五五”期末，全国基本实现工业固体废弃物综合整治、综合利用内循环，实现真正意义上的资源固体废物资源化。 2022年4月，常州市入选全国“十四五”时期“无废城市”建设名单，正式启动“无废城市”建设工作，2022年专门出台了《常州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》。根据此方案常州市总目标为：到2025年，完成全市“无废城市”建设任务，“无废城市”建设走在全国前列。一般工业固体废物、危险废物产生强度稳步下降；农业固体废物收运处体系更加完善，农药包装废弃物回收覆盖率达100%、农膜回收率达90%，资源化利用产业链基本成熟，秸秆综合利用率达96%以上、畜禽粪污综合利用率达95%以上；绿色低碳生活方式和消费模式蔚然成风，城市居民小区、农村地区生活垃圾分类覆盖率达100%，生活垃圾回收利用率达35%，原生生活垃圾实现零填埋；绿色建筑创新发展，建筑垃圾综合利用率达75%，全生命周期监管能力有效提升；危险废物利用处置与管理能力显著提升，医疗废物、社会源危险废物收集处置体系覆盖率达100%，工业危险废物填埋量呈下降趋势，环境风险得到有效防控；“无废城市”制度、技术、市场、监管四大体系基本建成，减污降碳协同增效作用充分发挥，固体废物现代化治理体系和治理能力明显提升，固体废物对环境影响减轻到最小。 - 企业根据此方案创建工业固体废物资源化利用项目，因社会需求量大，租用常州市常淮新型墙体建材厂（普通合伙）现有厂房，投资8000万元，新建年产60万吨土壤固化改良材料项目。该项目于2025年2月18日取得常州市金坛区发展和改革局出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：坛发改备〔2025〕66号，项目代码：2502-320413-04-01-487301），备案证见附件2，备案内容为：租用厂房23586平方米（实际现有厂房使用面积5705平方米），新建年产60万吨土壤固化改良材料项目。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的有关要求，本项目应当进行环境影响评价工作，以论证该项目在环境保护方面的可行性。经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，应编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托江苏佳鼎生态环境科技有限公司对本项目进行环境影响评价。在接受委托之后，经过现场勘查并查阅相关资料，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 - 经现场勘查，目前该项目未开工建设。 - 产品方案及生产规模 表2-1 本项目产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 规格/形态; 设计能力; 年运行时数. 1; 土壤固化改良材料; 满足表2-2性能指标; 600000吨/年; 4800h. 3、产品质量可达性分析 3.1产品性能指标 表2-2 土壤固化改良材料性能指标 序号; 项目; 指标; 检测方法. 1; 外观; 粉状，均匀一致，不应有结块; 目测. 2; 含固量（%）; -; -. 3; 含水率（%）; W±2.0; 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077. 4; 密度（g/cm3）; D±0.03; 《水泥密度测定方法》GB/T208. 5; pH值; -; 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077. 6; 筛余量（%）; ≤10; 《水泥细度检测方法》GB/T1345. 7; 稳定性; -; 常温下呈均匀状态，无沉淀出现分层. 3.2产品合规性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中第五条“利用和处置过程中固体废物的鉴别”，项目利用固体废物产生的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理，应按照相应的产品管理，具体鉴别如下。 表2-3 产品与《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）对比表 序号; 鉴别方法; 建设内容. 1; 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料的产品质量标准。; 本项目生产的土壤固化改良材料执行《土壤固化剂应用技术标准》（CJJ/T286-2018）中A类要求。. 2; 符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值。当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件。; ①本项目生物质燃料产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（江苏省地方标准）DB32/3728—2020表1中相应标准；破碎、投料产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； ②本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，车辆冲洗用水经收集沉淀后回用于生产； ③本项目固废均得到合理有效处置，可实现零排放； 因此项目生产过程中各项污染防治措施及污染物排放符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求。. 3; 有稳定、合理的市场需求。; 通过对项目服务范围内与项目有关的废物处置调查分析，结合目前相关处置单位规模和市场需求匹配性分析，本项目产品有稳定、合理的市场需求。. 综上，本项目产品可同时满足上述条件，作为产品管理。 3.3产品质量可达性分析 本项目所生产的土壤固化改良材料执行表2-2土壤固化改良材料性能指标及《土壤固化剂应用技术标准》（CJJ/T286-2018）标准。 4、主体、公用及辅助工程 全厂主体工程见表2-4，项目公用及辅助工程见表2-5。 表2-4 全厂主体工程表 序号; 主要建、构筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑层数; 高度（m）; 建筑结构; 备注. 1; 生产车间; 5705; 1; 10; 钢筋混凝土; 用作生产、库房. 表2-5 全厂公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料库1（m2）; 500; 用于储存污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、脱硫石膏、一般工业副产石膏（钛石膏）、磷石膏、工程泥浆. 原料库2（m2）; 800; 用于储存炉渣、尾矿、钻井岩屑、电石渣、钢渣、工程渣土、铸造废砂、建筑垃圾. 储罐区1（m2）; 510; 用于储存水泥、粉煤灰、成品，其中水泥储罐4个300t、粉煤灰储罐1个（300t/个），成品储罐4个（1000t/个）. 储罐区2（m2）; 300; 用于储存成品，成品储罐4个（1000t/个）. 公辅工程; 给水 系统; 自来水（m3/a）; 12778; 区域自来水管网. 排水 系统; 生活污水（m3/a）; 576; 托运至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理. 生产废水（m3/a）; 1408; 托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理. 供电系统（kWh/a）; 2800万; 区域供电. 环保工程; 废气; 水喷淋装置; 1; 用于处理原料库2产生的粉尘. 布袋除尘装置; 1; 1#排气筒（20m），用于处理投料破碎粉尘（G1-1）、投料粉尘（G1-2），变频风机5000m3/h~10000m3/h本次环评取7000m3/h. 脉冲除尘装置; 9; 用于处理水泥、粉煤灰、成品储罐呼吸废气. 异味除臭装置; 1; 用于处理原料库1恶臭气体，将除臭剂直接抛洒在原料上. 低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫; 1; 2#排气筒（45m），排放烘干废气. 废水; 雨污分流管网及排污口; /; 依托租赁方的雨污水管网及排污口. 沉淀池; 1套; 沉淀生产废水后回用. 固废堆场; 一般固废库; 50m2; 位于生产车间东南侧，用于存放边角料等一般固废. - 5、主要生产设施 本项目主要生产设备及设施见表2-6。 表2-6 本项目主要设备一览表 序号; 产品名称; 生产工序; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 固化改良材料; 搅拌; 大型搅拌机组; 3; 套; /. 2; 破碎; 破碎机; 1; 台; /. 3; 投料; 螺旋输送机; 2; 台; /. 4; 烘干研磨; 研磨机组; 2; 套; /. 5; 烘干机组; 2; 套; /. 6; 包装; 机械手; 3; 台; /. 7; 投料; 皮带输送机; 1; 台; /. 8; 计量配料; 称重传感器; 2; 台; /. 9; 计量配料; 螺旋给料机计量装置; 2; 台; /. 10; 烘干研磨; 烘干机; 2; 台; /. 11; 检测; 耐压检测仪; 1; 台; /. 12; 辅助设施; 生物质颗粒成型机组; 1; 套; 用于生物质颗粒成型. 13; 环保设施; 水喷淋装置; 1; 台; 用于处理原料库2产生的粉尘. 14; 布袋除尘装置; 1; 台; 1#排气筒（20m），用于处理投料破碎粉尘（G1-1）、投料粉尘（G1-2），变频风机5000m3/h~10000m3/h本次环评取7000m3/h. 15; 脉冲除尘装置; 9; 台; 用于处理水泥、粉煤灰、成品储罐呼吸废气. 16; 异味除臭装置; 1; 台; 用于处理原料库1恶臭气体，将除臭剂直接抛洒在原料上. 17; 低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫; 1; 台; 2#排气筒（45m），排放生物质锅炉废气. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 6、主要原辅料、能源利用情况 本项目原辅材料通过卡车进行运输，运输道路两边主要为农田，距周边居民较远，道路两边种植有绿化树木，可以有效降低车辆运输噪声对居民的影响。 表2-7 本项目主要原辅材料一览表 产品名称; 分类; 原料名称; 形态; 重要组分; 年耗量（t/a）; 暂存量（t/a）. 原料; 外购原料; 水泥; 固态; 普通硅酸盐水泥，固态; 60000; 1000. 收购一般固废; 粉煤灰 SW02; 固态; 粉末状，二氧化硅40%、氧化铝15%~40%、氧化钙8%~18%、氧化镁2%~5%、三氧化硫＜0.5%等，含水率≤1%; 20000; 330. 污泥 SW07; 半固态; 含水率≤60%，重金属含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地的筛选值; 76000; 1280. 氟化钙污泥 SW07; 半固态; 含水率≤60%，氟化钙含量约为70%，重金属含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地的筛选值; 70000; 1200. 清淤疏浚淤泥 SW91; 半固态; 半固态，含水率≤60%; 10000; 150. 铸造废砂 SW59; 固态; 主要为石英砂，掺杂少量铁，重金属含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地的筛选值; 10000; 150. 脱硫石膏 SW06; 半固态; 湿态、主要成分为二水硫酸钙; 40000; 650. 炉渣 SW03; 固态; 主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙和氧化镁; 20000; 300. 尾矿 SW05; 固态; 主要成分为二氧化硅、氧化铁类、氧化铝; 20000; 630. 钻井岩屑 SW12; 固态; 主要成分为岩石或土壤颗粒; 30000; 450. 电石渣 SW16; 固态; 主要成分为氢氧化钙、氧化硅、氧化铝、氧化镁、氧化铁、碳酸钙; 5000; 80. 钢渣 SW01; 固态; 主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化亚铁; 5000; 80. 一般工业副产石膏（钛石膏SW11）; 半固态; 湿态、主要成分为二水硫酸钙; 160000; 3000. 磷石膏SW10; 半固态; 湿态、主要成分为二水硫酸钙; 20000; 1000. 工程渣土 SW70; 固态; /; 30000; 500. 工程泥浆 SW71; 半固态; /; 30000; 500. 建筑垃圾 SW72; 固态; 砖瓦碎块、废墙板等建筑垃圾; 20000; 330. 辅料; 双碱法脱硫使用; 氢氧化钠; 固态; 氢氧化钠; 20; /. 氢氧化钙; 固态; 氢氧化钙; 6; /. /; 除臭剂; 天然植物除臭剂; 1.5; 0.15. 资源能源; /; 自来水; /; 4669.2; /. 生物质燃料; 木材; 8000; 50. 注：本项目不接收含水率大于60%的污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥，暂存过程中不得产生渗滤液。本项目原则上只收常州市境内的工业企业产生的一般工业固废，不足部分可兼顾周边临近地区。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-8 本项目主要原辅材料理化及毒理性质 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 氧化钙; 一种无机化合物，化学式为CaO，俗名生石灰。表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性，密度：3.35g/cm3，熔点：2572℃，沸点：2850℃; 不燃; 未见文献报道. 2; 二氧化硅; 无色透明晶体或无定形粉末，无味，几乎不溶于水和普通酸，能溶于氢氟酸生成氟化硅气体，熔点：1750℃，沸点：2230℃; 不燃; 未见文献报道. 3; 氧化铝; 分子式Al2O3，不溶于水，微溶于无机酸、碱液，沸点：2980℃，熔点：2010-2050℃; 不燃; 未见文献报道. 4; 氧化镁; 分子式MgO，白色粉末，微溶于水，熔点：2800℃，沸点：3600℃; 不易燃; 未见文献报道. 5; 氧化亚铁; 分子式FeO，黑色粉末，溶于酸，不溶于水和碱溶液，熔点：1420℃; 不燃; 未见文献报道. 6; 二水硫酸钙; 白色单斜结晶或结晶性粉末，无气味，有吸湿性，微溶于酸、硫代硫酸钠和铵盐溶液，不溶于乙醇和多数有机溶剂; 不燃; 未见文献报道. 7; 碳酸钙; 一种无机化合物，化学式为CaCO3，是石灰石、大理石等的主要成分。通常为白色晶体，无味，基本上不溶于水，易与酸反应放出二氧化碳，密度：2.93g/cm3。熔点：1339℃（825-896.6℃时已分解）; 不燃; LD50：6450mg/kg（大白鼠经口）. 8; 氟化钙; 一种无机化合物，化学式为CaF2，无色结晶或白色粉末。难溶于水，微溶于无机酸。密度：3.18g/cm3，熔点：1402℃; 不燃; LD50：4250mg/kg（大鼠经口）. - 7、厂内物料平衡见表2-9 - 表2-9 本项目物料平衡表（t/a） 入方; 出方. 物料名称; 数量; 产品; 废气; 水中; 固废. 水泥; 60000; 600000; 有组织：0.364 无组织：2.014; /; 除尘器收尘：116.78. 粉煤灰; 20000; 不合格品：25874.925. 污泥; 76000; 地面降尘：5.422. 氟化钙污泥; 70000; 沉渣：0.495. 清淤疏浚淤泥; 10000; /. 铸造废砂; 10000; /. 脱硫石膏; 40000; /. 炉渣; 20000; /. 尾矿; 20000; /. 钻井岩屑; 30000; /. 电石渣; 5000; /. 钢渣; 5000; /. 一般工业副产石膏（钛石膏）; 160000; /. 磷石膏; 20000; /. 工程渣土; 30000; /. 工程泥浆; 30000; /. 建筑垃圾; 20000; /. 合计; 626000; 600000; 2.378; /; 25997.622. 8、收集 本项目接收的原料均由江苏凯锐丰环境科技有限公司自行收集，收集过程严格把控，禁止掺入医疗废物、危险废物。 9、运输 车辆运输过程中，加强运输管理，必须采用密闭运输车运输，避免运输途中造成二次污染。运输需避开交通高峰时段，车辆进厂后自卸至相应原料堆场。本项目运输道路距周边居民较远，道路两边种植有绿化树木，可以有效降低车辆运输噪声对居民的影响。 10、原料贮存可行性分析： 污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、铸造废砂、脱硫石膏、炉渣、尾矿、钻井岩屑、电石渣、钢渣、钛石膏、工程渣土、工程泥浆、建筑垃圾物料年用量总计约546000t，本项目年运行时间300d，则每天物料消耗量为1820t，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则原料库最大贮存量为5460t，各物料密度按1.1t/m3计，则5460t的物料体积约为4963m3。本项目原料库1、原料库2共计占地面积约1300m2，高4m，则贮存能力为5200m3，可以满足各物料的暂存。 11、主要原辅材料来源及技术指标： 本项目原辅料包含水泥、粉煤灰、污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、铸造废砂、脱硫石膏、炉渣、尾矿、钻井岩屑、电石渣、钢渣、钛石膏、工程渣土、工程泥浆、建筑垃圾。其中一般固废来源及入厂限值要求如下： （1）一般固废来源及入厂限值要求 ①清淤疏浚淤泥：淤泥是一种天然含水量大于流性界限，天然孔隙比大于或等于1.5的软土。是海湾、湖沼或河湾中水流缓慢的环境中有微生物参与作用的条件下所形成的一种近代沉积物。富含有机物，常呈灰黑色，力学强度低，压缩性强。本项目接纳的淤泥主要为太湖流域河道清淤淤泥等。本次评价收集了杭州广测环境技术有限公司出具的《京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段（八堡船闸段）CZSG-2标段项目口门围堰航道疏浚服务土壤检测》检测报告（报告编号：杭广测检2023（HJ）字第23050601号，报告日期：2023.5.12，详见附件9），淤泥（底质）检测结果如表2-11所示。 表2-10 淤泥入厂控制限值（mg/kg） 项目; 限值/（mg/L）; 标准来源. pH; /; 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）. 镉; 1.0. 汞; /. 铅; 67. 铬; 98. 砷; 28. 镍; 66. 锌; 361. 铜; 65. 表2-11 淤泥（底质）检测结果 检测因子; 单位; 检测结果; 筛选值. pH值; 无量纲; 6.18; -. 铜; mg/kg; 16; 18000. 铅; mg/kg; 24; 800. 镉; mg/kg; 0.11; 65. 汞; mg/kg; 0.024; 38. 砷; mg/kg; 12.6; 60. 六价铬; mg/kg; <0.5; 5.7. 镍; mg/kg; 26; 900. 苯胺; mg/kg; <0.1; 260. 氯甲烷; mg/kg; <0.0010; 37. 氯乙烯; mg/kg; <0.0010; 0.43. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; <0.0010; 66. 二氯甲烷; mg/kg; <0.0015; 616. 反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.0014; 54. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; <0.0012; 9. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.0013; 596. 氯仿; mg/kg; <0.0011; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; <0.0013; 840. 四氯化碳; mg/kg; <0.0013; 2.8. 苯; mg/kg; <0.0019; 4. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; <0.0013; 5. 三氯乙烯; mg/kg; <0.0012; 2.8. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; <0.0011; 5. 甲苯; mg/kg; <0.0013; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; <0.0012; 2.8. 四氯乙烯; mg/kg; <0.0014; 53. 氯苯; mg/kg; <0.0012; 270. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.0012; 10. 乙苯; mg/kg; <0.0012; 28. 间，对-二甲苯; mg/kg; <0.0012; 570. 邻二甲苯; mg/kg; <0.0012; 640. 苯乙烯; mg/kg; <0.0011; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.0012; 6.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; <0.0012; 0.5. 1,4-二氯苯; mg/kg; <0.0015; 20. 1,2-二氯苯; mg/kg; <0.0015; 560. 2-氯苯酚; mg/kg; <0.06; 2256. 硝基苯; mg/kg; <0.09; 76. 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1; 151. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <0.1; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; 15. 萘; mg/kg; <0.09; 70. 䓛; mg/kg; <0.1; 1293. ②污泥：本项目污泥主要来自常州金坛区第一污水处理分公司、尧塘镇自来水公司、常州市卿卿针织厂、常州市昊杰纸业有限公司等企业污水处理过程产生的，经鉴定后属于一般工业固废的污泥。根据《固体废物分类与代码目录》，其废物代码分别为SW90、SW07。 ③氟化钙污泥：所收氟化钙污泥主要来自东方日升（江苏）新能源有限公司、江苏顺风新能源科技有限公司等企业污水处理过程产生的，根据调查，这些企业在生产过程中，大多需要采用氢氟酸等化学品进行加工，后道清洗产生大量含氟废水，氟离子较高。该种废水主要采用化学沉淀和混凝处理的方法处理，产生的污泥主要成分以氟化钙、碳酸钙等无机化合物为主，再经过板框压滤所得就是项目需处理的氟化钙污泥。对照《国家危险废物名录》（2025），氟化钙污泥未在该名录中的危险废物类别。同时依据江苏省环保厅网站公示资料，国电光伏产生的含氟污泥委托江苏省固体有害废物登记和管理中心对其废水处理含氟污泥危险特性按相关要求进行了鉴定，其各项指标均未超过《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）相关限值，不具有相应危险特性。根据《固体废物分类与代码目录》，氟化钙污泥属于无机污泥，废物代码为SW07。 ④炉渣、工程渣土、工程泥浆、建筑垃圾、钢渣、脱硫石膏、钛石膏、钢渣、电石渣、粉煤灰、工程渣土、工程泥浆、建筑垃圾：周边临近地区建筑施工、居民住宅、工业企业厂房建设及装修过程产生的建筑装修垃圾，由城管、交管部门核定的专业车辆进行运输。 脱硫石膏：来自金坛区生活垃圾焚烧发电厂、常州东方特钢有限公司等企业； 钛石膏：来自江苏镇钛化工有限公司等企业； 磷石膏：来自江苏金道生物科技有限公司等企业； 炉渣：来自金坛生活垃圾焚烧发电厂等企业经水冷后的炉渣； 尾矿：来自镇江长山环境有限公司等企业； 钻井岩屑：来自江苏油田矿业开发有限公司等企业； 钢渣：来自常州中天钢铁集团有限公司等企业； 电石渣：来自常州市金坛区溶解乙炔有限公司等企业； 铸造废砂：来自常州铸德机械有限公司、常州祥德机械制造有限公司、金坛区建明机械制造厂等企业； 粉煤灰：本项目粉煤灰来自镇江谏壁电厂等企业； 炉渣、工程渣土、工程泥浆、建筑垃圾、钢渣、脱硫石膏、钛石膏、钢渣、电石渣、粉煤灰入场控制限值参照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），具体如下： 表2-12 矿渣、炉渣、脱硫石膏等入场控制限值 序号; 检测因子; 单位; 浸出液中浓度限值. 1; 铜（以总铜计）; mg/L; 100. 2; 镉（以总镉计）; mg/L; 1. 3; 铅（以总铅计）; mg/L; 5. 4; 总铬; mg/L; 15. 5; 铬（六价）; mg/L; 5. 6; 烷基汞; mg/L; 不得检出. 7; 汞（以总汞计）; mg/L; 0.1. 8; 铍（以总铍计）; mg/L; 0.02. 9; 钡（以总钡计）; mg/L; 100. 10; 镍（以总镍计）; mg/L; 5. 11; 总银; mg/L; 5. 12; 砷（以总砷计）; mg/L; 5. 13; 硒（以总硒计）; mg/L; 1. 14; 无机氟化物（不包括氟化钙）; mg/L; 100. 15; 氰化物（以CN-计）; mg/L; 5. 16; 苯; mg/L; 1. 17; 甲苯; mg/L; 1. 18; 乙苯; mg/L; 4. 19; 二甲苯; mg/L; 4. 20; 氯苯; mg/L; 2. 21; 1,2-二氯苯; mg/L; 4. 22; 1,4-二氯苯; mg/L; 4. 23; 丙烯腈; mg/L; 20. 24; 三氯甲烷; mg/L; 3. 25; 四氯化碳; mg/L; 0.3. 26; 三氯乙烯; mg/L; 3. 27; 四氯乙烯; mg/L; 1. 28; 硝基苯; mg/L; 20. 29; 二硝基苯; mg/L; 20. 30; 对硝基氯苯; mg/L; 5. 31; 2,4-二硝基氯苯; mg/L; 5. 32; 五氯酚及五氯酚钠; mg/L; 50. 33; 苯酚; mg/L; 3. 34; 2,4-二氯苯酚; mg/L; 6. 35; 2,4,6-三氯苯酚; mg/L; 6. 36; 苯并[a]芘; mg/L; 0.0003. 37; 邻苯二甲酸二丁酯; mg/L; 2. 38; 邻苯二甲酸二辛酯; mg/L; 3. 39; 多氯联苯; mg/L; 0.002. 40; 滴滴涕; mg/L; 0.1. 41; 六六六; mg/L; 0.5. 42; 氯丹; mg/L; 8. 43; 六氯苯; mg/L; 0.3. 44; 毒杀芬; mg/L; 3. 45; 灭蚁灵; mg/L; 5. 46; 乐果; mg/L; 2. 47; 对硫磷; mg/L; 5. 48; 甲基对硫磷; mg/L; 3. 49; 马拉硫磷; mg/L; 0.05. （2）原料入厂控制标准 本公司严格控制原料的入厂控制指标，通过严格审查原料来源、性质鉴定文件（相应的环评、批复文件或有效的鉴定报告）等资料来确定是否收取该原料，所收原料需明确属于一般工业固废，不接受任何危险废物。 （1）炉渣、工程渣土、工程泥浆、建筑垃圾、钢渣、脱硫石膏、钛石膏、钢渣、电石渣、粉煤灰等物料 ①签订合同时，需提供物料的成分分析报告； ②建立物料运输、贮存、使用台账。 （2）粉煤灰 本项目所用粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596）的有关规定。 （3）污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥 ①在进厂之前应按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，鉴定属于一般工业固体废物的方可进厂； ②产泥单位需提供样品分析报告； ③签订合同前，产泥单位需提交政府部门认定的泥质属于一般固废的证明材料及排污许可证（如环评、环保竣工验收报告、排污许可证等，查验原件，复印件盖公章）； ④产泥单位应定期提交有资质单位出具的检测报告（检测内容需包括表2-14中指标以及重金属、微生物毒性、有机毒性、无机毒性），检测时间须按批次进行，每月不少于2次（须是该月的混合样送检）； ⑤参照《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157号），要求建立污泥管理台账和转移联单制度。产泥单位、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，同时将相关监测报告、台账记录定期向所在地县级以上地方生态环境部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度。企业转出污泥时应如实填写转移联单；禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥； ⑥对入厂前污泥采样分析的样品，经双方确认后封装保存，用于事故和纠纷的调查，备份样品应保存到该批污泥消耗完毕之后。如果在保存期间备份样品的特性发生变化，应更换备份样品，保证其特性与所处置污泥特性一致。 表2-13 污泥污染物控制指标与限值 控制指标; 镉; 汞; 砷; 铅; 铬（六价）; 铜; 镍. 总量（mg/kg）; 20; 8; 20; 400; 3; 2000; 150. 浸出液（mg/L）; 0.005; 0.001; 0.1; 0.005; 0.05; 1; 0.01. 注：表中数值为上限值；浸出浓度检测宜采用实验用水浸提方式。. 12、给排水 （1）给水： ①生活用水 本项目员工30人，每人生活用水按80L/d计，年工作时间为300天，则生活用水共需720t/a。 ②抑尘用水 原料库2抑尘用水：为减少原料库2卸料过程及物料储存过程产生的粉尘，在原料库2设置水喷淋装置。根据企业资料，喷淋时长16h/d，喷淋用水量1t/h，则本项目喷淋用水量为4800t/a，全部蒸发损耗。 运输道路抑尘用水：企业定期对厂区运输道路进行洒水降尘，根据企业资料，每天洒水3次，每次洒水量1t，则年用水量900t/d，全部蒸发损耗。 则本项目抑尘用水总量为5700t/a，全部蒸发损耗。 ③脱硫用水 本项目生物质燃料废气采用双碱法进行脱硫，处理风量100000m3/h，参考《三废处理工程技术手册·废气卷》，脱硫液气比为0.5～1.5L/m3，本项目以1.0L/m3计算，则废气处理用水量为100t/h，年用水量为480000t/a，废气处理用水循环使用，定期外排，补充水量按照总用水量的1%计算，则需要补水4800t/a。 ④车辆清洗水 根据建设方提供资料，每天车辆清洗用水约5t，则全年车辆清洗用水1500t，损耗率按10％计，经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 （2）排水 ①生活污水： 本项目员工共30人，本项目不设食堂、宿舍和浴室。根据《常州市工业和城市生活用水定额（2011年修订）》人均生活用水定额按80L/（人•天）计，年工作天数300天，产污率按80%计，则本项目生活用水排放量为576t/a，依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，达标尾水排入通济河。 ②脱硫废水 双碱法脱硫过程中需定期排放高浓度废水，根据查询资料得知，按每小时脱除50kg二氧化硫计，产生废水2.2m3，本项目使用8000吨生物质燃料，含硫量按0.2%计，则产生32吨二氧化硫，年工作4800h，则共计产生脱硫废水1408t/a，产生的脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理。 - 水平衡： 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 13、劳务员工及工作制度 - 职工人数：本项目员工20人，厂内不设食堂、宿舍及浴室； 工作制度：本项目2班制，每班8h生产，年生产300天，本项目年工作时间：4800h。 14、建设项目厂区平面布置图及厂界周围环境概况 - （1）车间平面布置 - 公司租用厂区西北侧生产车间，大门设在南侧，厂内道路均采用城市型沥青道路，环形布置，以满足生产运输和消防要求，车间由北向南布置生产线，储罐区、原料库。具体位置见附图3。 - （2）周围环境概况 - 公司租用位于常州市金坛区朱林镇巷头村88号常州市常淮新型墙体建材厂（普通合伙）现有生产车间。厂区东侧为空地；东南侧为山城村（距离本项目车间99m）；西侧为空地；东北侧为万家棚村（距离本项目车间98m）。具体见附图2周边状况图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺见图2-2。 图2-2 生产工艺流程图 原材料准备：外购的水泥通过罐车运送至厂区，使用软管将罐车出料口与水泥储罐进料口相连，通过罐车动力系统将物料打入水泥储罐内，储罐均为封闭式，配备有呼吸孔。原材料准备阶段会产生水泥、粉煤灰储罐呼吸粉尘；污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、铸造废砂、脱硫石膏、一般工业副产石膏（钛石膏）、磷石膏、工程泥浆堆放在原料库1，因污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、铸造废砂、脱硫石膏、一般工业副产石膏（钛石膏）、磷石膏、工程泥浆为半固态，无卸料粉尘产生；炉渣、尾矿、钻井岩屑、电石渣、钢渣、工程渣土堆放在原料库2，卸料时会产生少量粉尘，原料库2内安装水喷淋装置，进行洒水抑尘。 工艺流程简述： - 投料破碎：建筑垃圾需利用破碎机进行破碎，此过程会有投料破碎粉尘（G1-1）、噪音（N1-1）产生。 - 投料：破碎后的建筑垃圾及污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、铸造废砂、脱硫石膏、炉渣、尾矿、钻井岩屑、电石渣、钢渣、一般工业副产石膏（钛石膏）、磷石膏、工程渣土、工程泥浆通过螺旋输送机运至烘干机内进行烘干。此过程会有投料粉尘（G1-2）、噪音（N1-2）产生。 - 烘干：采用烘干机组将物料中的水份烘干，烘干温度约300℃左右，此过程会产生烘干废气（G1-3）、噪音（N1-3）产生。 - 研磨：烘干后的物料密闭输送至研磨机组磨成小粒径物料，研磨过程中呈密闭状态，此过程会有噪音（N1-4）产生。 - 混合配料：利用螺旋给料机计量装置将研磨好后的小粒径物料与水泥、粉煤灰按比例密闭输送至称重传感器，此过程会产生噪音（N1-5）产生。 - 搅拌：利用大型搅拌机组将按相应比例混合好后的物料进行密闭充分搅拌，此过程会有噪音（N1-6）产生。 - 检验：利用耐压检测仪对成品硬度进行检测，检验完成后通过管道密闭输送至成品储罐中，此过程会有不合格品（S1-1）、噪音（N1-7）产生。 |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 1、出租方基本情况 常州市常淮新型墙体建材厂（普通合伙）成立于2003年8月26日，主要从事新型墙体建材（煤矸石烧结空心砖、烧结废渣砖、烧结淤泥砖、烧结建筑垃圾砖）的制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 表2-15 常州市常淮新型墙体建材厂（普通合伙）现有项目基本情况 名称; 审批情况; 环保验收情况; 实际建设情况. 新型墙体材料技改项目; 2024年6月14日通过了常州市生态环境局审批（常金环审〔2024〕76号）; 于2024年7月5日完成部分（年产湿拌砂浆26万吨）自主验收; 蒸压加气砖不再建设. 2024年7月3日取得了常州市生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：913204137539015245001U，有效期自2024年7月3日至2029年7月2日止. 2、与出租方（常州市常淮新型墙体建材厂（普通合伙））依托关系 因出租方蒸压加气砖不再建设，故本项目可租用其闲置厂房进行生产。目前厂区内已按照“雨污分流、清污分流”的原则进行建设，设置一个生活污水接管口和雨水排放口。经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下： （1）本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排。 （2）本项目不增设雨水管网及雨水排放口，依托闲置厂房已有雨水管网及雨水排放口。 （3）本项目供水、供电等基础设施均依托租赁方。 本项目各项污染物达标排放及污染物治理措施建设、维护的环境保护责任主体均为江苏凯锐丰环境科技有限公司。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气质量 （1）环境空气质量评价标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发〔2017〕160号），本项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氟化物的标准参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中附录A环境空气中氟化物参考浓度限值二级标准；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度表D.1中数值；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级。 具体标准见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 表1二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. CO; mg/ m3; /; 4; 10. O3; μg/m3; 160（日最大8小时平均）; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. PM2.5; μg/m3; 35; 75; /. 表2二级; NOX; μg/m3; 50; 100; 250. TSP; μg/m3; 200; 300; /. 附录A表A.1二级; 氟化物; μg/m3; /; 7; 20. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度表D.1; 硫化氢; μg/m3; /; /; 10. 氨气; ug/m3; /; /; 200. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级; 臭气浓度; 无量纲; 20. （2）区域环境质量达标情况分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-2 大气基本污染物环境质量现状 区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况; 超标率（%）. 常州全市; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标; /. 日均值浓度; 4~17; 150; 2.67~11.33. NO2; 年平均浓度; 30; 40; 75; 达标; /. 日均值浓度; 6~106; 80; 7.5~132.5; 达标①; 1.9. PM10; 年平均浓度; 57; 70; 81.43; 达标; /. 日均值浓度; 12~188; 150; 8~125.33; 达标②; 1.2. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.14; 达标; /. 日均值浓度; 6~151; 75; 8~201.33; 超标③; 6.4. CO; 日平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标; /. 日均值浓度; 400~1500; 10~37.5. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 174; 160; 108.75; 超标; 14.5. 注：①NO2日平均第98百分位数达标；②PM10日平均第95百分位数达标；③PM2.5日平均第95百分位数超标。 2023年常州市环境空气中SO2年平均质量浓度及日平均第98百分位数、NO2年平均质量浓度及日平均第98百分位数、颗粒物（PM10）年平均质量浓度及日平均第95百分位数、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、CO日平均第95百分位数及日均值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级浓度限值；细颗粒物（PM2.5）日平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级浓度限值。项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 根据《常州市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案》： （一）着力打好重污染天气消除攻坚战 1、加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，严格落实重污染天气应急管控措施，做好国家重大活动空气质量保障，基本消除重污染天气。严格落实点位长制，重点区域落实精细化管控措施。 2、推动重点行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。 3、强化建筑工地、道路、堆场、矿山等扬尘管控。推进智慧工地建设及全市工地扬尘监控信息化指挥控制平台建设。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，城市建成区全面使用新型环保智能渣土车。推动港口码头仓库料场全封闭管理，易起尘港口多点安装粉尘在线监测设备。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档并采取防尘措施。提高城市保洁机械化作业比率，城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。 到2025年，全市重度及以上污染天气比率控制在0.2%以内。 （二）着力打好臭氧污染防治攻坚战 1、以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。结合产业结构分布，培育源头替代示范型企业。对照国家强制性标准，每季度开展1次各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。 2、提高企业挥发性有机物治理水平。开展有机储罐分类深度治理及回头看工作。优化企业集群布局，积极推动企业集群入工业园区或小微企业园。按照“标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的要求，对涉气产业集群开展排查及分类治理。 3、强化装卸废气收集治理。向汽车罐车装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等应采用底部装载方式，换用自封式快速接头。推进万吨级及以上原油、成品油码头完成油气回收治理。长江和京杭运河沿线原油、汽油和石脑油装船作业码头加大改造力度。推进挥发性有机液体运输洗舱VOCs治理，油品运输船舶具备油气回收能力。 4、推进餐饮油烟污染治理和执法监管。推动治理设施第三方运维管理及运行状态监控。开展餐饮油烟专项整治或“回头看”，打造餐饮油烟治理示范项目。 到2025年，挥发性有机物、氮氧化物削减量完成省定下达目标，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。 （三）着力打好交通运输污染治理攻坚战 1、加大货物运输结构调整力度，煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输推广使用铁路、水路或管道方式，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。到2025年，货运铁路和水运分担率之和达到35%。 2、实施“绿色车轮”计划，编制并实施常州市区充换电设施布局规划，推进新能源汽车消费替代，城市建成区新增或替换的公交车实现新能源和清洁能源车辆占比达100%以上，邮政等公共领域新增或替换的车辆全面采用新能源汽车或清洁能源汽车，环卫领域车辆逐步推进提高新能源汽车或清洁能源汽车占比。到2025年，基本淘汰国三及以下排放标准柴油货车，开展中重型新能源货车及内河LNG船舶的推广应用。到2025年，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量在2020年基础上翻一番，靠港和水上服务区锚泊船舶岸电应用尽用。 3、稳步提高柴油车监督抽测排放合格率，基本消除冒黑烟现象。重点加强柴油货车路检路查，以及集中使用和停放地的入户抽测。对凌家塘物流园、货物集散地等车辆集中停放地，以及大型工矿企业、物流货运、长途客运、公交、环卫、邮政、旅游等重点单位每月至少开展一次入户监督抽测，全面实施汽车排放检测与维护（I/M）制度和汽车排放召回制度。 4、建立车用油品、车用尿素、船用燃料油全生命周期监管档案管理制度，加油站每年至少开展1次加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻的检查检测，储油库每季度开展油气回收系统接口泄漏检测和油气回收处理装置运行效果监测。 5、加强非道路移动机械污染防治。实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，对非道路移动机械生产、进口、销售企业实施常态化环保达标监督检查。持续推进非道路移动机械的摸底调查和编码登记工作，建立多部门协调配合的工程机械环保监管制度，形成编码登记、排放检测、超标处罚撤场等全链条管理。未经环保部门编码登记、确认符合排放要求的非道路移动机械不得进入禁用区域，逐步推进在禁用区域内施工的移动机械达到国Ⅲ及以上标准。建立生态环境、建设、交通运输等多部门的联合执法机制，强化工程机械监督抽测。禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。 目标：到2025年，全市生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续下降，PM2.5浓度达到30微克/立方米左右，优良天数比率达到81.4%，生态质量指数达到50以上。 （3）项目拟建地环境空气质量现状 本次环境空气质量现状布设1个引用点G1、1个监测点G2，G1引用《常州京洋半导体材料科技有限公司扩建年产1000套碳纤维固化保温毡、150套大尺寸高纯石墨热场项目》中的江苏佳蓝检验检测有限公司对项目所在地的历史监测数据；G2位于厂区西北角。具体位置见表3-3，引用/监测结果汇总表见表3-4。 表3-3 大气环境质量引用/监测点位、引用/监测项目一览表 序号; 引用点位; 相对方位; 直线距离; 引用/监测项目; 所在环境 功能区. G1; 常州京洋半导体材料科技有限公司项目所在地; SW; 3900m; 臭气浓度、氟化物; 二类. G2; 江苏凯锐丰环境科技有限公司项目所在地; NW; 1m; 硫化氢、氨气; 二类. 引用/监测数据结果评价： 表3-4 空气环境质量引用数据结果统计表 点位名称; 污染物名称; 小时浓度. 浓度范围; 标准; 超标率. 常州京洋半导体材料科技有限公司项目所在地; 臭气浓度; ＜10; 20（无量纲）; 0%. 氟化物; 0.0015~0.0033; 0.02; 0%. 江苏凯锐丰环境科技有限公司项目所在地; 氨; 0.10~0.13; 0.2; 0%. 硫化氢; 0.002~0.006; 0.01; 0%. 根据表3-4现状引用/监测结果可以看出，臭气浓度、氟化物浓度在G1点未出现超标现象；氨、硫化氢浓度在G2点未出现超标现象，监测值基本满足项目所在地区的环境功能区划要求 ①根据《环境影响评价导则 大气环境》可知，大气引用数据三年内有效，于2023年5月10日～5月12日监测空气质量现状，引用时间不超过3年，大气引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3年内大气监测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 - 地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，通济河2030年功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。具体标准限值见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准限值 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 通济河; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6～9. 化学需氧量; mg/L; 30. 氨氮; mg/L; 1.5. 总磷; mg/L; 0.3. 总氮; mg/L; 1.5. 《地表水资源质量标准》（SL63-94）; 表1 Ⅳ类; 悬浮物; mg/L; 60. （2）纳污水体环境质量达标情况分析 本次地表水环境质量现状评价布设2个监测断面，W1、W2分别在熊家河W1金坛区溪城污水处理有限公司排污口上游500m、熊家河W2金坛区溪城污水处理有限公司排污口下游1500m处。具体位置见表3-6，监测结果汇总表见表3-7。 表3-6 地表水环境质量现状监测断面 河流名称; 监测断面; 引用断面名称; 监测项目; 采样位置. 熊家河; W1; 金坛区溪城污水处理有限公司排污口上游500m; pH、悬浮物、总磷、化学需氧量、总氮、氨氮; 河道中央. W2; 金坛区溪城污水处理有限公司排污口下游1500m. 表3-7 地表水质量引用结果汇总表（单位：mg/L，pH无量纲） 断面编号; 项目; pH; 悬浮物; 总磷; 化学需 氧量; 总氮; 氨氮. W1; 浓度范围; 7.4~7.5; 5~8; 0.12~0.14; 12~18; 1.08~1.35; 0.444~0.479. 污染指数; 0.2~0.25; 0.083~0.133; 0.4~0.467; 0.4~0.6; 0.72~0.9; 0.296~0.319. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.3~7.5; 4~6; 0.07~0.09; 12~16; 1.07~1.32; 0.258~0.295. 污染指数; 0.15~0.25; 0.067~0.1; 0.233~0.3; 0.4~0.533; 0.713~0.88; 0.172~0.197. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准限值; Ⅳ类; 6～9; 60; 0.3; 30; 1.5; 1.5. 由表3-7可知，熊家河地表水各监测断面中pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物均能够达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准。 3、声环境质量 （1）声环境质量标准 本项目位于江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号，项目所在地为居住、商业、工业混杂区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），符合下列条件之一的划为2类声环境功能区：a）城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合4.3条规定的区域（4.3条2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域）；b）划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。 综上，判定本项目区域声环境功能为2类，厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准；敏感点（山城村、万家棚村）噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，具体标准限值见表3-8。 表3-8 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目厂界四周; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 敏感点（山城村、万家棚村）; 1类; dB（A）; 55; 45. （2）现状监测结果 根据声源位置和周围情况，本次环评选择2个典型位置进行噪声监测，监测时间为2025年5月7日，厂界噪声监测结果见表3-9。 表3-9 噪声监测结果 dB(A) 监测点; 标准级别; 监测值; 标准限值; 达标 状况. 5月7日; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间. N1山城村; 1类; 49; 43; 55; 45; 达标. N2万家棚村; 1类; 51; 42; 55; 45; 达标. 由表3-9监测结果汇总表明，敏感点昼间噪声在49~51dB(A)、夜间噪声在42~43dB(A)，昼、夜间敏感点噪声引用值不超标。 由上表可见，敏感点监测点昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准。 4、土壤、地下水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目生产及仓储区域按分区防渗的要求设置防渗措施，正常生产运营过程中将无地下水、土壤污染途径，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号，租用现有厂房进行建设，无新增用地且占地范围内无生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据建设项目的周边情况，项目周边500m范围内大气环境保护目标见下表： 表3-10 项目周边500m范围内大气环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 方位; 距本项目车间距离（m）; 规模（人）; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境 大气; 山城村; 119.453766; 31.765601; 居民区; 人群; SE; 99; 15; 二类区. 大凹村; 119.448917; 31.765173; 居民区; 人群; W; 196; 28. 万家棚村; 119.452479; 31.770344; 居民区; 人群; NE; 98; 20. 注：（0,0）点坐标为厂区中心，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴方向，相对厂界距离指敏感目标到厂界最近直线距离 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，项目租赁方厂界外50米范围内有声环境保护目标，具体见表3-11。 表3-11 其他要素环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 方位; 距厂界边界距离（m）; 环境功能区. 经度; 纬度. 声环境; 山城村; 119.453766; 31.765601; S; 22; 一类区. 万家棚村; 119.452479; 31.770344; N; 41. 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不新增用地进行生产建设，不新增用地，不会对项目所在地生态环境造成影响。 |

| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 目前本项目所在区域尚未铺设天然气管道，暂不具备使用天然气作为燃料条件，因实际生产需要，本项目暂时使用生物质颗粒作为烘干机组燃料，待本项目所在区域天然气管道铺设完成后，本项目更换使用天然气作为燃料。 有组织废气： 1#排气筒破碎、投料产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；2#排气筒使用生物质燃料产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中相应标准。 无组织废气： 颗粒物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 具体指标见下表。 表3-12 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控位置; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 20; /; 周界外浓度最高点; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1、表3. SO2; 80; /; /. NOx; 180; /; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /; /. 颗粒物; 20; 1; 边界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3. 氟化物; /; /; 0.02. 氨; /; /; 厂界下风向侧; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 硫化氢; /; /; 0.06. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. 2、噪声排放标准 本项目位于江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号，项目厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-13 噪声排放标准限值 dB（A） 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3、水污染物排放标准 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，常州市金坛区溪城污水处理有限公司尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值；具体标准见下表。 表3-14 废污水排放标准限值表 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 本项目厂排口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1 B级标准; pH; 无量纲; 6.5~9.5. COD; mg/L; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 常州市金坛区溪城污水处理有限公司排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; pH; 无量纲; 6~9. SS; mg/L; 10. 石油类; 1. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/T1072-2018）; 表2; COD; 50. 氨氮; 4（6）*. 总磷; 0.5. 总氮; 12（15）*. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） （2026年3月29日起执行）; 表1 C标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）**. 总氮; 12（15）**. 总磷; 0.5. SS; 10. 石油类; 1. pH; --; 6~9. 注：①*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；②新标准（即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022））明确现有污水处理厂排放标准于2026年3月29日起执行，**每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 本项目冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排。回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024），回用水限值具体见表3-15。 表3-15 回用水水质标准 项目; 执行标准; 取值表号及级别; 单位; 洗涤用水. pH; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）; 表1 再生水用作工业用水水质基本控制项目及限值; 无量纲; 6.0-9.0. COD; mg/L; 50. SS; mg/L; /. 4、固体废物暂存标准 ①一般工业固体废物贮存及处置场所参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日）要求。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 项目污染物总量申请指标： 表3-16 本项目污染物总量申请表（单位：t/a） 种类; 污染物 名称; 排放量; 排入外环境量; 本次申请量. 产生量; 削减量; 排放量. 生活污水; 废水量; 576; 0; 576; 576; 576. COD; 0.23; 0; 0.23; 0.029; 0.23. SS; 0.086; 0; 0.086; 0.006; 0.086. NH3-N; 0.017; 0; 0.017; 0.002; 0.017. TN; 0.023; 0; 0.023; 0.007; 0.023. TP; 0.001; 0; 0.001; 0.0003; 0.001. 大气污 染物; 有组织; 颗粒物; 40.36; 39.956; 0.404; 0.404; 0.404. 二氧化硫; 6.8; 6.12; 0.68; 0.68; 0.68. 氮氧化物; 5.68; 3.29; 2.39; 2.39; 2.39. 无组织; 颗粒物; 88.28; 86.226; 2.054; 2.054; 2.054. 氟化物; 2.864; 2.835; 0.029; 0.029; /. 硫化氢; 0.026; 0.023; 0.003; 0.003; /. 氨气; 0.31; 0.279; 0.031; 0.031; /. 固废; 一般固废; 321.8; 321.8; 0; 0; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0; 0; 0. 2、总量平衡方案 （1）废水 根据《省政府办公厅关于印发江苏省太湖流域建设项目重点水污染物排放总量指标减量替代管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2018〕44号）： “第五条本办法所指重点水污染物为总氮、总磷。 第十条新建、扩建项目所需替代的重点水污染物新增排放总量根据该项目环境影响报告书（报告表）核定。 第十一条新建、扩建建设项目新增排放总量原则上应在项目所在县（市、区）范围内减量替代，县（市、区）范围内无法减量替代的，可申请在设区市行政区域内减量替代。” 生活污水经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理。本次生活污水排放量（接管考核量）为576m3/a，其中COD 0.23t/a、SS 0.173t/a、NH3-N 0.017t/a、TN 0.026t/a、TP 0.003t/a，作为接管考核量，排放总量纳入常州市金坛区溪城污水处理有限公司排放总量中平衡解决。 （2）废气 根据江苏省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）文件的要求“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）”。本项目大气总量控制因子按照该文件的要求执行。 因此，项目排放颗粒物（有组织+无组织）2.458t/a、二氧化硫（有组织）0.68t/a、氮氧化物（有组织）2.39t/a；氟化物（无组织）0.029t/a、硫化氢（无组织）0.003t/a、氨气（无组织）0.031t/a，在金坛区域内平衡。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物零排放，无需申请总量。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建空置厂房内进行生产，施工期主要是在已建厂房内进行适应性改造、进行设备的安装和调试、车间地面做防渗处理，不涉及厂房施工建设，所以无施工粉尘、噪声以及建筑垃圾产生。本项目施工期运输设备的汽车进出产生少量的汽车尾气不予考虑；设备安装产生的噪声经过现有厂房的隔声后不会对附近产生噪声影响。 所以本项目的施工过程简单，对周边环境影响较小。 以下就噪声及固废对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 （1）施工期噪声影响分析及防治 由于安装设备一般于白天作业，应加强对设备安装的管理和操作人员的环境意识教育，严格控制设备运输及安装过程中噪声，降低对周围环境的噪声影响。 （2）施工期固废影响分析及防治对策 设备安装期间产生的固废主要是设备包装材料以及废安装材料。安装设备过程中产生的废包装及废材料应及时集中收集处理，并及时清运，从而维护厂区的环境卫生，同时加强对设备安装人员的教育，不随意乱丢废弃物，倡导文明和绿色施工。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 主要污染工序： - 营运期水环境影响和保护措施 1、废水 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排。 项目生产过程中用水以及废水产生环节主要有以下几个。 - 抑尘用水 原料库抑尘用水：为减少原料库卸料过程及物料储存过程产生的粉尘，在原料库设置水喷淋装置。根据企业资料，喷淋时长16h/d，喷淋用水量1t/h，则本项目喷淋用水量为4800t/a，全部蒸发损耗。 运输道路抑尘用水：企业定期对厂区运输道路进行洒水降尘，根据企业资料，每天洒水3次，每次洒水量1t，则年用水量900t/d，全部蒸发损耗。 则本项目抑尘用水总量为5700t/a，全部蒸发损耗。 - 脱硫用水 - 本项目生物质燃料废气采用双碱法进行脱硫，处理风量100000m3/h，参考《三废处理工程技术手册·废气卷》，脱硫液气比为0.5～1.5L/m3，本项目以1.0L/m3计算，则废气处理用水量为100t/h，年用水量为480000t/a，废气处理用水循环使用，不外排，因此仅补充损耗的新鲜水，补充水量按照总用水量的1%计算，则需要补水4800t/a。 - 车辆清洗水 - 根据建设方提供资料，每天车辆清洗用水约5t，则全年车辆清洗用水1500t，损耗率按10％计，经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 - 脱硫废水 - 双碱法脱硫过程中需定期排放高浓度废水，根据查询资料得知，按每小时脱除50kg二氧化硫计，产生废水2.2m3，本项目使用8000吨生物质燃料，含硫量按0.2%计，则产生32吨二氧化硫，年工作4800h，则共计产生脱硫废水1408t/a，产生的脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理。 - 生活污水 本项目员工共30人，本项目不设食堂、宿舍和浴室。根据《常州市工业和城市生活用水定额（2011年修订）》人均生活用水定额按80L/（人•天）计，年工作天数300天，产污率按80%计，则本项目生活用水排放量为576t/a，依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，达标尾水排入通济河。 表4-1 本项目废水产生及排放情况 废水 来源; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 废水量; 污染物接管排放量; 排放 去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活 污水; 576; COD; 400; 0.23; 化粪池; 576; 400; 0.23; 依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，达标尾水排入通济河. SS; 300; 0.173; 300; 0.173. NH3-N; 30; 0.017; 30; 0.017. TN; 45; 0.026; 45; 0.026. TP; 5; 0.003; 5; 0.003. 车辆冲洗水; 1500; SS; 600; 0.9; 沉淀池; 1350; 300; 0.405; 经沉淀池沉淀后回用于抑尘. 表4-2 项目废水排口及污水处理厂排口情况表 本项目排口; 污水处理厂排口. 污染因子; 污染物排放量; 接管浓度 限值mg/L; 污染因子; 污染物排放量; 排放浓度限值mg/L. 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 水量; 576m3/a; —; 水量; 576m3/a; —. COD; 400; 0.23; 500; COD; 50; 0.029; 50. SS; 300; 0.173; 400; SS; 10; 0.006; 10. NH3-N; 30; 0.017; 45; NH3-N; 4; 0.002; 4. TN; 45; 0.026; 70; TN; 12; 0.007; 12. TP; 5; 0.003; 8; TP; 0.5; 0.0003; 0.5. 2、可行性分析 厂区雨水依托雨水管网排入附近河流，生活污水经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理。 3、水环境影响 生活污水经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排；脱硫废水托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理。本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 - 措施施 | 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 目前托运，待周围接通管网后间断排放，排放期间流量不稳定; /; /; /; WS001; 是; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 本项目所依托的常州市金坛区溪城污水处理有限公司废水间接排放口基本情况见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; WS001; 119.4475; 31.7509; 0.0576; 城镇污水处理厂; 目前托运，待周围接通管网后间断排放，排放期间流量不稳定; /; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司; COD; 50. 2; SS; 10. 3; NH3-N; 4（6）*. 4; TP; 0.5. 5; TN; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 本项目废水污染物排放执行标准见表4-5。 表4-5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/mg/L）. 1; WS001; COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1 B级标准; 500. 2; 总磷; 8. 3; 氨氮; 45. 4; 总氮; 70. 5; pH; 6.5~9.5. 6; SS; 400. 本项目废水污染物排放信息见表4-6。 表4-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; WS001; COD; 400; 0.0008; 0.23. 2; SS; 300; 0.0006; 0.173. 3; NH3-N; 30; 0.00006; 0.017. 4; TN; 45; 0.00009; 0.026. 5; TP; 5; 0.00001; 0.003. 本项目综合废水排放口合计; COD; 0.23. SS; 0.173. NH3-N; 0.017. TN; 0.026. TP; 0.003. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4、建设项目污水接管可行性分析 （1）污水处理厂概况 常州市金坛区溪城污水处理有限公司位于金坛区直溪镇直溪工业区张地墩，该污水处理厂总处理规模为2万m3/d，工业污水量占比为55%。“新建5000m3/d污水处理厂项目”于2007年7月3日获金坛市环境保护局批复；“金坛市直溪鑫鑫污水处理厂提标改造工程”2010年9月16日获金坛市环境保护局批复（坛环审100178号），2012年3月3日获得金坛市环境保护局验收批文（坛环验〔2012〕6号）；“直溪鑫鑫污水处理厂改扩建工程项目”于2018年6月11日获常州市环境保护局批复（常金环审〔2018〕1号），2020年4月完成自主验收。“直溪鑫鑫污水处理厂提标改造工程项目”于2020年取得环评批复，2021年5月完成自主验收；“金坛区常州市金坛区溪城污水处理有限公司改扩建工程项目”于2022年11月3日获得常州市生态环境局批复（常金环审〔2022〕103号），本项目正在试运行，准备验收。污水处理工艺为“粗格栅及进水泵房→细格栅及旋流沉砂池/深度除氟池→调节池→水解酸化池→A2/O池/生化池→二沉池→高密度沉淀池→转盘滤池→中间提升泵房→活性炭滤池→紫外消毒（次氯酸钠投加）”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，其中50%尾水排入通济河，50%尾水专管回用至向阳河北侧的新建生态湿地。目前实际处理水量约0.9万m3/d，尚有约1.1万m3/d的富余能力。 - （2）接管可行性分析 1）项目废水水量接管可行性分析 本项目废水排放量约为1.92m3/d（576m3/a），仅占常州市金坛区溪城污水处理有限公司剩余总量（1.1万m3/d）的0.02%，对常州市金坛区溪城污水处理有限公司影响较小，因此项目废水排入常州市金坛区溪城污水处理有限公司处理从水量上分析安全可行。 2）项目废水水质接管可行性分析 本项目生活污水依托租赁方管道经化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排，废水排放浓度低、水量小、水质简单，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷。因此，项目废水排入直溪污水处理厂处理从水质上分析安全可行。 3）项目周边污水管网建设进度 - 本项目位于常州市金坛区朱林镇巷头村88号，通过槽罐车将生活污水托运至厂内处理。 5、废水回用可行性分析 本项目冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排，主要污染物为SS、COD，具体废水处理效果见下表： 表4-7 沉淀池处理效果表 名称; 项目; SS. 沉淀池; 最高进水（mg/L）; 600. 最高出水（mg/L）; 300. 去除率（%）; 50. 本项目车辆冲洗，对水质要求不高，冲洗用水主要污染物为SS、COD，能够满足工艺使用要求，回用是可行的。 本项目生产过程中用水量共计13408t/a，其中回用水量1350t/a，因此，回用水量回用于生产在水量上是可行的。 二、运营期废气环境影响和保护措施 1、废气源强核算 由于车辆在厂区内运输路程很短，且设置移动雾炮机不间断进行喷雾抑尘，原料运输粉尘和车辆尾气可忽略不计。 1.1有组织废气 （1）投料破碎粉尘G1-1 本项目建筑垃圾综合利用量为20000t/a，破碎投料过程产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂卸料逸散尘排放因子，产污系数按0.02千克/吨-物料计，则G1投料粉尘（以颗粒物计）的产生量为0.4t/a 建筑垃圾在粉碎过程中产生的粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中其他建筑材料制造行业系数表，建筑固体废弃物破碎筛分颗粒物产污系数为1.89千克/吨-产品，本项目需粉碎的建筑垃圾量约为20000t/a，则投料破碎粉尘（以颗粒物计）产生量为37.8t/a。 本项目破碎机组为工作时封闭，上料口设置集气罩，捕集率90%，收集后进入布袋除尘装置处理，去除率为99%，处理后通过20m高1#排气筒排放，则有组织排放粉尘则投料破碎过程中粉尘排放量约0.344t/a。 （2）投料粉尘G1-2 本项目污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、铸造废砂、脱硫石膏、一般工业副产石膏（钛石膏）、磷石膏、工程泥浆为湿态，投料过程中不考虑投料粉尘。 本项目炉渣、尾矿、钻井岩屑、电石渣、钢渣、工程渣土呈颗粒状，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂卸料逸散尘排放因子，颗粒物产污系数按0.02千克/吨-物料计，共计投料物料110000吨，则在投料工段粉尘（以颗粒物计）产生量约为2.2t/a，经设备上方的集气罩收集后一并进入袋式除尘装置进行处理，尾气通过20m高1#排气筒有组织排放。集气罩收集效率为90%，袋式除尘装置处理效率为99%，则颗粒物的有组织排放量为0.02t/a。 （3）烘干废气G1-3 本项目烘干机组采用生物质燃料作为能源，利用直燃机进行点火，烘干产生的主要污染物为颗粒物、NOx和SO2。其产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，见下表。 表4-8 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉 燃料; 污染物; 单位; 产污系数. 生物质燃料; 废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. SO2; 千克/吨-原料; 17S. NOx; 千克/吨-原料; 1.02（无低氮燃烧）. 0.71（低氮燃烧）. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 注：产污系数表中SO2产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。 本项目使用的生物质成型燃料的含硫量为0.05%，则S=0.05。则SO2产污系数：0.85kg/t。本项目生物质年用量为8000t，年运行4800h，则SO2、NOx、颗粒物产生量分别为6.8t/a、5.68t/a、4t/a。烘干废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过45m高2#排气筒排放。 1.2无组织废气 （1）卸料粉尘： 本项目水泥、粉煤灰通过槽车直接泵入料仓，不会产生卸料粉尘；污泥、氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、脱硫石膏、一般工业副产石膏（钛石膏）、磷石膏、工程泥浆为湿态，不会产生卸料粉尘。 铸造废砂、炉渣、其他工业固体废物、工程渣土、建筑垃圾、电石渣、钢渣卸料在原料库2，卸料过程中会产生卸料粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂卸料逸散尘排放因子，产污系数按0.02千克/吨-物料计。共计物料130000吨，根据计算，铸造废砂、炉渣、其他工业固体废物、工程渣土、建筑垃圾、电石渣、钢渣卸料粉尘产生量2.6t/a。厂区原料库2内安装有水喷淋装置，一般可降低85%的扬尘，则原料库2内无组织排放0.39/a。 - 恶臭废气： - 本项目氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、污泥、工程泥浆在贮存过程中会散发少量异味，主要来源于工程泥浆、淤泥、污泥上夹带有机物分解、发酵过程中散发的臭气分子，恶臭污染物主要为硫化物、氨等恶臭气体。 参考《洳河污水处理厂暂存污泥产污堆肥处置工程》建设项目环境影响报告表中的数据，氨气产生源强为0.085mg/(s∙m2)，硫化氢产生源强为0.007mg/(s∙m2)。本项目共使用氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、污泥、工程泥浆186000t，储存于原料库1内。本项目年运行时间300d，则每天物料消耗量为620t，各物料密度按1.1t/m3计，则620t的物料体积约为564m3，堆放高度按5m计，则占地面积约113m3。原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则存放过程中氨气产生量为0.31t/a，硫化氢产生量为0.026t/a。储场所为密闭隔间，维持负压状态，本项目发酵产生的恶臭采用除臭剂处理后无组织排放，处理效率可达到90%，则NH3和H2S排放量为0.031t/a、0.003t/a，在原料库1内无组织排放。 - 水泥储罐大小呼吸废气 - 本项目水泥储罐顶部呼吸口自带2台脉冲布袋除尘器，储罐呼吸粉尘经脉冲布袋除尘器处理后于厂区无组织排放，除尘器收尘直接落回至储罐。储罐及管道密闭性较好，废气可视为被全部收集。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的相关标准中储罐排气排放因子为0.12kg/t（卸料）进行计算。水泥用量为60000t/a，则水泥储罐呼吸粉尘产生量为7.2t/a。袋式除尘末端治理技术效率可达99%，则粉尘无组织排放量为0.072t/a，在储罐区1内无组织排放。 - 粉煤灰储罐大小呼吸废气 - 本项目粉煤灰储罐顶部呼吸口自带1台脉冲布袋除尘器，储罐呼吸粉尘经脉冲布袋除尘器处理后于厂区无组织排放，除尘器收尘直接落回至储罐。储罐及管道密闭性较好，废气可视为被全部收集。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的相关标准中储罐排气排放因子为0.12kg/t（卸料）进行计算，袋式除尘末端治理技术效率为99%。粉煤灰用量为20000t/a，则粉煤灰储罐呼吸粉尘产生量为2.4t/a，粉尘排放量为0.024t/a，在储罐区1内无组织排放。 - 成品储罐大小呼吸废气 - 本项目成品储罐顶部呼吸口自带6台脉冲布袋除尘器，储罐呼吸粉尘经脉冲布袋除尘器处理后于厂区无组织排放，除尘器收尘直接落回至储罐。储罐及管道密闭性较好，废气可视为被全部收集。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的相关标准中储罐排气排放因子为0.12kg/t（卸料）进行计算。成品为600000t/a，则成品储罐呼吸粉尘产生量为72t/a，其中氟化钙污泥综合利用量约70000t/a，氟化钙含量按70%计，氟化物污染因子以氟离子计（氟离子占氟化钙48.7%），则氟化物产生量为2.864t/a，袋式除尘末端治理技术效率可达99%，则粉尘无组织排放量为0.72t/a（包含氟化物0.029t/a），分别在储罐区1、储罐区2内无组织排放，其中储罐区1约占30%，储罐区2约占70%，则储罐区1粉尘无组织排放量为0.216t/a（包含氟化物0.009t/a）；储罐区2粉尘无组织排放量为0.504t/a（包含氟化物0.02t/a）。 - 未被捕集的投料破碎粉尘 10%未被集气罩捕集的投料、破碎粉尘在生产车间内无组织排放，则无组织产生量为3.82t/a。生产车间内设有水喷淋装置对无组织粉尘进行喷雾降尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，水雾喷洒抑尘效率为80%，则无组织排放量为0.764t/a。 - 未被捕集的投料粉尘 10%未被集气罩捕集的投料粉尘在生产车间内无组织排放，则投料粉尘的无组织产生量为0.22t/a，生产车间设有水喷淋装置对无组织粉尘进行喷雾降尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，水雾喷洒抑尘效率为80%，则投料粉尘的无组织排放量为0.044t/a。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-9 本项目有组织废气排放情况 排气筒编号; 污染源; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 时间. 工艺; 排气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 投料破碎; 7000; 颗粒物; 1082.14; 7.575; 36.36; 布袋除尘装置; 99; 10.86; 0.076; 0.364; 20; 1; 20; 0.45; 25; 4800h. 2#; 烘干; 100000; 颗粒物; 8.33; 0.833; 4; 低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫; 99; 0.08; 0.008; 0.04; 20; /; 45; 1.6; 50; 4800h. SO2; 14.17; 1.417; 6.8; 90; 1.42; 0.142; 0.68; 80; /. NOx; 11.83; 1.183; 5.68; 58; 4.98; 0.498; 2.39; 180; /. 表4-10 本项目无组织废气产生情况 编号及污染源工序; 污染物名称; 污染源位置; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 破碎、投料; 颗粒物; 生产车间; 4.04; 3.232; 0.808; 5705; 10. 暂存废气; 硫化氢; 原料库1; 0.026; 0.023; 0.003; 500; 4. 氨气; 0.31; 0.279; 0.031. 卸料粉尘; 颗粒物; 原料库2; 2.6; 2.21; 0.39; 800; 4. 储罐大小呼吸废气; 颗粒物 （包含氟化物）; 储罐区1; 31.2（包含氟化物0.859）; 30.888（包含氟化物0.85）; 0.312t/a（包含氟化物0.009t/a）; 510; 8. 颗粒物 （包含氟化物）; 储罐区2; 50.4（包含氟化物2.005）; 49.896（包含氟化物1.985）; 0.504t/a（包含氟化物0.02t/a）; 300; 8. 本项目大气污染源非正常排放量核算见表4-11。 表4-11 大气污染源非正常排放量核算表 - 序号; - 污染源; - 非正常排放原因; - 污染物; - 非正常排放浓度（mg/m3）; - 非正常排放速率（kg/h）; - 单次持续时间/h; - 年发生频次/次; - 应对措施. - 1#排气筒; 投料 破碎; - 环保治理设施故障，比如风机故障、突发停电等; 颗粒物; 1082.14; 7.575; ＜1h; 1次/年; - 立即停止相关作业，杜绝废气继续产生，避免导致附近大气环境质量恶化，立即维修废气处理设施，直至废气处理设施能稳定、正常运行. - 2#排气筒; 烘干; - 环保治理设施故障，比如风机故障、突发停电等; 颗粒物; 8.33; 0.833; ＜1h; 1次/年; - 立即停止相关作业，杜绝废气继续产生，避免导致附近大气环境质量恶化，立即维修废气处理设施，直至废气处理设施能稳定、正常运行. SO2; 14.17; 1.417. NOx; 11.83; 1.183. - 注：1、项目设专门人员对废气治理设施进行日常巡查及检查，巡查人员日常检修频率不低于1小时/次，当治理设施异常时，应立即反馈信息，关停相关作业，故单次持续时间按1小时保守估计； - 2、项目废气治理设施故障发生频次按1次/年保守估计； - 3、对于无组织排放的污染源，由于其排放情况与是否发生事故情形一致，因此不作为非正常排放污染源。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 2、废气治理方案 - 废气处理收集流程图 - 图4-1 废气处理收集流程图 - 2.1有组织废气 投料破碎粉尘：本项目破碎机组为工作时封闭，上料口设置集气罩，捕集率90%，收集后进入布袋除尘装置处理，去除率99%，处理后尾气通过20m高1#排气筒有组织排放。 投料粉尘：投料工段粉尘经设备上方的集气罩（捕集率90%）收集后一并进入袋式除尘装置进行处理（去除率99%），处理后尾气通过20m高1#排气筒有组织排放。 烘干废气：烘干废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过45m高2#排气筒排放。 - 2.2无组织废气 - 项目无组织废气主要为卸料粉尘、恶臭废气，水泥储罐大小呼吸废气、粉煤灰储罐大小呼吸废气、成品储罐大小呼吸废气、未捕集的投料破碎粉尘、未捕集到的投料粉尘，无组织废气主要通过设备密闭，加强捕集，采用布袋除尘装置、脉冲除尘装置、水喷淋装置、除臭剂喷洒等方法，并在车间外种植高大树木、花草等绿化方式来减少无组织废气对周围环境的影响，使无组织排放颗粒物、氟化物周界外浓度值均低于《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；氨、硫化氢、臭气浓度厂界下风向监测浓度均值低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 - 建设单位可通过以下措施加强无组织废气控制： 本项目无组织排放的废气主要为卸料粉尘、恶臭废气，水泥储罐大小呼吸废气、粉煤灰储罐大小呼吸废气、成品储罐大小呼吸废气、未捕集的投料破碎粉尘、未捕集到的投料粉尘，针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。 本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有： a.加强厂区绿化，设置绿化隔离带，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。 b.定期清扫生产设备周边，降低无组织废气排放量。 c.加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。 d.由训练有素的操作人员按操作规程操作。 e.设置卫生防护距离。本项目分别以生产车间、原料库1、原料库2、储罐区1、储罐区2为边界分别外扩50m、100m、50m、100m、100m设置卫生防护距离，该距离内现无居民等敏感保护目标。 f.加强集气罩捕集效率，工作时车间门保持关闭，废气产生环节相对独立、密闭，以减少无组织气体逸散。 - 综上所述，采用上述措施后，可有效地减少生产过程中无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量降低到很低的水平 - 3、废气可行性论证 1、投料破碎（G1-1）、投料粉尘（G1-2）、卸料粉尘 （1）袋式除尘装置：本项目收集后的粉尘采用袋式除尘装置收尘，其原理：利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。袋式除尘器结构比较简单，运行较稳定，初投资较少，维护方便，使用灵活，除尘效率高，可捕集粒径大于0.3μm的细小粉尘，除尘效率可达99%以上。 工程实例： 袋式除尘设施处理效率参考《常州市新月成套冷藏设备有限公司组合冷库用隔热夹芯板、新型建筑板材、气调设备项目》验收检测数据。 表4-12 常州市新月成套冷藏设备有限公司废气检测数据表 工段名称; 切割粉尘; 编号; 1#排气筒. 治理设施名称; 袋式除尘器; 排气筒高度; 15m; 测点截面积; 0.332m². 测点位置; 测试项目; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 进口; 废气平均流量（m³/h）; 22528; 22400; 22728; 21765; 20310; 19799. 颗粒物排放浓度（mg/m³）; 1652; 1821; 1777; 1612; 1718; 1767. 颗粒物排放速度（kg/h）; 37.2; 40.8; 40.4; 35.1; 34.9; 35. 出口; 废气平均流量（m³/h）; 23436; 23128; 23096; 23466; 23252; 23550. 颗粒物排放浓度（mg/m³）; 3.9; 5.3; 3.3; 4.4; 3.7; 3.1. 颗粒物排放速度（kg/h）; 0.091; 0.123; 0.076; 0.103; 0.086; 0.073. 处理效率（%）; 99.8; 99.7; 99.8; 99.7; 99.8; 99.8. 由上表可知，袋式除尘装置对颗粒物处理效率较高，可达到99%以上。企业应委托专业单位对环保设施进行安全风险识别和评估。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）”，故本项目利用袋式除尘装置处理颗粒物为可行技术。 （2）水喷淋装置 本项目使用水喷淋装置对生产车间产生的无组织粉尘进行降尘。原理：根据液体雾化和空气射流理论，先使用高压泵对液体加压，在一定的流量和特定的压力下，通过旋转或冲击使水流雾化成细微的水雾喷射于空气中。在此过程中粉尘颗粒与水雾颗粒产生充分接触而变得湿润，被湿润的粉尘颗粒继续吸附其他粉尘颗粒而逐渐凝结成颗粒团，然后粉尘颗粒团由于自身的重力作用而沉降，从而达到抑尘、降尘的作用，提高空气质量。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），本项目采用的废气污染防治措施为可行技术，具体参照情况如下： 表4-13 一般工业固体废物贮存、处置排污单位废气治理可行技术参考表 生产单元; 产排污环节; 污染物种类; 可行技术. 贮存、处置单元; 贮存、处置; 颗粒物; 逐层填埋、覆土压实、及时覆盖、洒水抑尘、设置防风抑尘网、服务期满后及时封场. 2、恶臭废气 本项目氟化钙污泥、清淤疏浚淤泥、纸浆污泥、纺织污泥、其他污泥、有机污泥、工程泥浆在贮存过程中会散发少量异味，主要来源于工程泥浆、淤泥、污泥上夹带有机物分解、发酵过程中散发的臭气分子，恶臭污染物主要为硫化物、氨等恶臭气体，产生的恶臭采用除臭剂进行处理，企业安排专人每天定期喷洒除臭剂，定期检查污泥库是否维持负压状态，并做好相关台账，严格防止恶臭废气外泄。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业 调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）表3调味品、发酵制品制造工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施一览表，投放除臭剂推荐用于污水处理过程中产生的恶臭，本项目发酵产生的恶臭采用除臭剂处理后无组织排放。 根据《Ecolo除臭剂对NH3及H2S去除应用试验研究》（陆光立、郭广寨等，环境科学与技术，第266卷增刊，2003年12月），除臭剂对NH3和H2S的去除率达到90%以上，本项目取值90%。 因此，本项目原料库1恶臭气体采用投放除臭剂处理，处理效率为90%具有可行性。 3、烘干废气 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表7锅炉烟气污染防治可行技术”。 表4-14 锅炉烟气污染治理推荐可行技术 名称; 燃料名称; 主要污染物; 可行技术. 生物质锅炉; 生物质; 颗粒物; 旋风除尘和袋式除尘组合技术. 氮氧化物; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术. 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录B中废气治理可行技术参考表中，湿法脱硫去除二氧化硫为可行技术。同时参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中“3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”，末端治理技术双碱法SO2去除效率为90%。 因此，本项目烘干烟气中的二氧化硫采用双碱法技术处理，处理效率为90%具有可行性。 本项目烘干机采用低氮燃烧技术，根据《化学工程与装备》（2015年第7期）《生物质颗粒工业加热炉低氮燃烧技术改造及NOx排放监测》（杨松），采用回收排放的烟气作为二次风送入炉膛再次燃烧的方式，使炉膛燃烧状态由富氧状态转为接近贫氧状态，NOx产生浓度可降低58%。 因此，本项目烘干机采用低氮燃烧技术，NOx产生浓度降低58%具有可行性。 - 4、排气筒设置合理性 - 本项目1#、2#排气筒高度设置分别为20m、45m，直径分别为0.45m、1.6m，标况排风量分别为7000m3/h、100000m3/h，1#排气筒主要污染物为颗粒物，2#排气筒主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；风速分别为12.2m/s、13.8m/s，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取10m/s-15m/s的要求。 - 5、废气收集装置可行性分析 （1）废气收集系统风量核算 集气罩收集排风量L(m3/s)计算公式为： ①：Q=3600×0.75×（5X²+F）×Vx 式中： Q—排气量，m³/h； X—集气罩至污染源的距离（取0.45m）； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.5m/s）； 空间密闭换风收集排风量L(m3/s)计算公式为： ②：L=nVf 式中： L——全面换风量，m3/h； n——换气次数，1/h； Vf——通风房间体积，m3。 表4-15 集气罩风量计算一览表 排气筒; 产污工段; 设备; 数量; X（m）; F（m2）; Vx（m/s）; Q（m3/h）; 实际设计风量（m3/h）. 1#; 投料破碎; 破碎机; 1; 0.45; 0.6; 0.5; 2177; 7000. 投料; 螺旋输送机; 1; 0.45; 0.5; 0.5; 2041. 皮带输送机; 1; 0.45; 0.5; 0.5; 2041. 表4-16 项目密闭工作房风机风量情况 序号; 密闭工作车间名称; 数量（个）; 体积（m3）; 换风次数（次/h）; 配套风机风量（m3/h）. 1; 原料库1; 1; 2000; 20; 40000. - 6、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）等，本项目大气污染物自行监测计划见下表。 表4-17 本项目大气环境监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 有组织; 1#排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放限值. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨、硫化氢、氟化物、臭气浓度; 1次/年. 7、工业企业卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GBT39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： ——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GBT39499-2020）表1中查取； ——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表4-18。 表4-18 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：1）工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒排放时，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表4-19 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/Nm3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 42.6; 0.168; 12.27. 原料库1; 硫化氢; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01; 12.6; 0.0004; 2.579. 氨气; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.2; 0.004; 1.132. 原料库2; 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 16; 0.325; 49.159. 储罐区1; 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 12.7; 0.043; 7.117. 氟化物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.02; 0.00125; 4.323. 储罐区2; 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 9.8; 0.07; 16.211. 氟化物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.02; 0.003; 15.607. 由上表可知，本项目产生的污染物的卫生防护距离计算结果小于50米。《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GBT39499-2020）6.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米，级差为200米。6.2规定：当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。故本项目以生产车间、原料库1、原料库2、储罐区1、储罐区2为边界分别外扩50m、100m、50m、100m、100m设置卫生防护距离，从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 卫生防护距离包络线详见附图2。 8、恶臭污染物环境影响分析： 根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）定义，恶臭气体是“指一切刺激嗅觉引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质”，恶臭物质的质量浓度，用化学分析法测度，以毫克/升表示；而臭气浓度则以稀释倍数法测度，为嗅阈值，无量纲。 ①恶臭的成因及危害 《中华人民共和国大气污染防治法》有关条例已对防治恶臭污染作了规定。 恶臭来源：迄今凭人的嗅觉即能感觉到的恶臭物质有4000多种，其中对健康危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、铬酸、酚类等几十种。有些恶臭物质随着废水、废渣排入水体，不仅使水发生异臭异味，而且使鱼类等水生生物发生恶臭。恶臭物质分布广，影响范围大，已经成为公害，在一些地方的环保投诉中，恶臭案件仅次于噪声。 发臭机制：恶臭物质发臭和它的分子结构有关，如两个烷基同硫结合时，就会变成二甲基硫（CH3）2S和甲基乙基硫CH3·C2H5S等带有异臭的硫醚。若再改变某些化合物分子结构中S的位置，其臭味的性质也会改变。例如，将有烂洋葱臭味的乙基硫氰化物C2H5SCN中S与N的位置对调，就会变成芥末臭味的硫代异氰酸酯C2H5NCS。各种化合物分子结构中的硫（=S）、巯基（-SH）和硫氰基（-SCN），是形成恶臭的原子团，通称为“发臭团”。另有一些有机物如苯酚、甲醛、丙酮和酪酸等，其分子结构虽不含硫，但含有羟基、醛基、羰基和羧基，也散发各种臭味，起“发臭团”的作用。 嗅觉机制：恶臭通过人体的嗅觉器官发生作用。人的鼻腔上部有嗅上皮，它由嗅觉细胞（感觉细胞）、支持细胞和基底细胞形成的嗅黏膜以及嗅黏液表面所构成。在嗅觉细胞末端有嗅小胞，并伸出嗅纤毛到嗅黏液表面下的黏液中。从嗅觉细胞伸出嗅神经进入嗅球，经两条通路传入大脑的嗅觉中枢。 危害主要有六个方面： A、危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，即所谓“闭气”，妨碍正常呼吸功能。 B、危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 C、危害消化系统。经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 D、危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 E、危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 F、对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。高浓度恶臭物质的突然袭击，有时会把人当场熏倒，造成事故。例如在日本川崎市，1961年8～9月就曾连续发生三次恶臭公害事件，都是由一间工厂夜间排放一种含硫醇的废油引起的。恶臭扩散到距排放源20多公里的地方，近处有人当场被熏倒，远处有人在熟睡中被熏醒。还有人恶心、呕吐、眼睛疼痛等。 ②恶臭环境影响分析 本项目的异味主要为工程泥浆、淤泥、污泥在晾干过程中发酵形成氨、硫化氢等恶臭气体。本项目已在原料库1储存区域对恶臭气体进行负压抽风收集，并投放除臭剂，处理后无组织达标排放。储存区域采取密闭化措施，无组织恶臭气体可做到不扩散到车间外。恶臭气体经处理后，对项目所在地大气环境影响较小。本项目以原料库1、原料库2、生产车间、储罐区1、储罐区2为边界分别外扩50m、100m、50m、50m、50m设置卫生防护距离，且该卫生防护距离内无环境敏感目标，因此本项目异味对周围大气环境的影响是可接受的。为了减少异味对周围环境的影响，建设项目采取如下措施： 1、恶臭气体产生工段采用风机进行收集，并强化设计、管理，提高收集率，通过车间密闭化措施减少恶臭气体的无组织排放； 2、加大车间机械通风风量，除装载车辆进出外保持车间密闭； 3、本项目在站内四周周围种植树木绿化，栽种对异味具有吸附作用的绿化植物，利用植物对恶臭气体的吸收作用进行净化空气，减少项目异味对周边环境的影响。 采取以上措施后，本项目异味对周围环境的影响将大大降低。综上所述，项目异味对周边环境影响较小。 9、大气环境影响评价 常州市目前属于环境空气质量不达标区，为改善大气环境质量，常州市印发、实施了多项改善大气环境质量、强化废气排放管控的方案和措施，在积极采取管控措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。本项目生产车间、原料库1、原料库2、储罐区1、储罐区2为边界分别外扩50m、100m、50m、100m、100m设置卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感目标，排放的大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，针对各产污环节，均采取了合适可行的污染治理措施，经处理后的污染物排放强度较低。故本项目废气排放的环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 三、营运期噪声环境影响和保护措施 1、排放情况 表4-20 本项目噪声源强一览表（室内声源） 表4-21 本项目噪声源强一览表（室外声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 大型搅拌机组; 80; 选用低噪声设备，生产时关闭门窗; 6.6; 53.6; 1.2; 18.5; 107.8; 62.5; 8.2; 62.3; 62.3; 62.3; 62.6; 间断运行; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.3; 36.3; 36.3; 36.6; 1. 2; 破碎机; 80; 10.7; 47.7; 1.2; 19.2; 100.6; 62.9; 15.4; 62.3; 62.3; 62.3; 62.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.3; 36.3; 36.3; 36.3; 1. 3; 螺旋输送机; 75; -6.9; 46.2; 1.2; 3.1; 108.6; 47.2; 6.7; 59.0; 57.3; 57.3; 57.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.0; 31.3; 31.3; 31.7; 1. 4; 立式磨机; 80; 4.6; 33.8; 1.2; 7.1; 92.0; 50.4; 23.4; 62.7; 62.3; 62.3; 62.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.7; 36.3; 36.3; 36.3; 1. 5; 机械手; 70; -15; -18.3; 1.2; 35.4; 57.9; 6.3; 55.5; 52.3; 52.3; 52.8; 52.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.3; 26.3; 26.8; 26.3; 1. 6; 皮带输送机; 75; -16; 38.1; 1.2; 8.8; 106.5; 35.2; 8.3; 57.5; 57.3; 57.3; 57.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 31.5; 31.3; 31.3; 31.6; 1. 7; 称重传感器; 75; -8.9; 25.1; 1.2; 8.9; 91.7; 34.3; 23.0; 57.5; 57.3; 57.3; 57.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 31.5; 31.3; 31.3; 31.3; 1. 8; 螺旋给料机计量装置; 75; -19.3; 17.5; 1.2; 21.7; 90.7; 21.5; 23.5; 57.3; 57.3; 57.3; 57.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 31.3; 31.3; 31.3; 31.3; 1. 9; 烘干机; 75; -26.4; 28.4; 1.2; 22.6; 103.7; 21.2; 10.5; 57.3; 57.3; 57.3; 57.4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 31.3; 31.3; 31.3; 31.4; 1. 10; 耐压检测仪; 70; -29.7; 11.9; 1.2; 33.5; 91.4; 9.7; 22.3; 52.3; 52.3; 52.5; 52.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.3; 26.3; 26.5; 26.3; 1. 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1#; -26.4; 42.9; 1.2; 85; 安装减震垫; 4800h. 2; 风机2#; -46.2; 17.5; 1.2; 85. 注：表中坐标以厂界中心（120.0592,31.6337）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、防治措施： 本项目室内主要高噪声设备为大型搅拌机组、破碎机、立式磨机、皮带输送机等，室外为风机，噪声源强在75~85dB（A）之间，应按照《工业企业噪声控制设计规范》，采取合理的降噪措施。 针对不同类别的噪声，拟采取以下措施： （1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； （2）项目各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过车间隔声可有效地减轻设备噪声影响。 （3）对废气处理设备配套的风机可以在风机风口安装消声器，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放。 （4）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。 （5）结合绿化措施，在各生产装置、各功能区间以及厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 3、噪声环境影响分析 （1）预测内容 预测建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 （2）预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2021附录B.1工业噪声预测模式。 本项目设备声源分为室外和室内两种声源，故分别选用不同的模式进行计算。项目设备均安装于车间，属于室内声源。废气处理设施风机安装于车间外，属于室外声源。 ①室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) b）预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 - LA(r)=10lg{i=18100.1[Lpi(r)-△Li]} c）只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv ②室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1—（TL-6） 然后按（B.3）式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2021。 （3）预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表4-20和表4-21。 （4）预测结果及评价 根据HJ2.4-2021“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测。 表4-22 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 10.7; 17.1; 1.2; 昼间; 54.3; 60; 达标. 10.7; 17.1; 1.2; 夜间; 46.1; 50; 达标. 南侧; 20; -69.1; 1.2; 昼间; 54.7; 60; 达标. 20; -69.1; 1.2; 夜间; 44.3; 50; 达标. 西侧; -46.7; 13.2; 1.2; 昼间; 41.7; 60; 达标. -46.7; 13.2; 1.2; 夜间; 41.7; 50; 达标. 北侧; -27.7; 45; 1.2; 昼间; 51.6; 60; 达标. -27.7; 45; 1.2; 夜间; 42.8; 50; 达标. 山城村; 142.2; -94.2; 1.2; 昼间; 51.0; 55; 达标. 夜间; 42.2; 45; 达标. 山城村; 53.5; 163.6; 1.2; 昼间; 49.0; 55; 达标. 夜间; 43.0; 45; 达标. 注：（0,0）点坐标为厂区中心，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴方向。 经预测，本项目经过减振、隔音等降噪措施后，厂界处噪声预测值符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；敏感点噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。 4、噪声监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）文件中相关规定进行监测； 监测因子：厂界噪声昼间等效连续A声级Leq（A）。 项目建成后，监测计划表见表4-23。 表4-23 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、营运期固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生及处置情况 （1）固废产生源强核算 ①不合格品 本项目检验工段会产生不合格品，产生量约为25874.925/a，经收集后作为项目的原材料回用于生产。 ②废布袋 本项目袋式除尘装置使用的布袋需定期更换，约3个月更换一次，共约产生废布袋0.8t/a，经收集后委外综合处理。 ③除尘器收尘 本项目产生的颗粒物经袋式除尘器进行处理，收尘产生量为粉尘的削减量，根据废气源强计算后可知，本项目收集尘产生量为116.78t/a，收集尘经收集后作为项目的原材料回用于生产。 ④地面降尘 本项目装有水喷淋装置，对无组织粉尘进行喷雾降尘，根据废气源强计算后可知，地面降尘量为5.422t/a。经收集后作为项目的原材料回用于生产。 ⑤沉渣 本项目车辆清洗水在沉淀过程中会产生沉渣，产生量约为0.495t/a，经收集后回用于生产。 ⑥废包装袋 部分原料采用吨袋包装入厂，产生量约1t/a，收集后外售综合利用。 ⑦生活垃圾 - 本项目员工共30人，按每年运营时间300天计，每人每天0.5kg/人∙天，则项目生活垃圾产生量约4.5t/a。生活垃圾由当地环卫部门统一处理。 - ⑧生物质燃料灰渣 - 生物质燃料燃烧过程中会产生灰渣，本项目采用木质生物质燃料，灰分一般在3%-5%，本次取值4%，则产生生物质燃料灰渣320t/a，收集后外售综合利用。 （2）固体废物属性判定 结合生产工艺流程及生产运营过程中的副产物产生情况，根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，见下表。 表4-24 本项目固废鉴别情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 不合格品; 检验; 固; 各原料; 25874.925; ×; /; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 废布袋; 废气处理; 固; 布、残留粉尘; 0.8; √; /. 3; 除尘器收尘; 固; 粉尘; 76.722; ×; /. 4; 地面降尘; 固; 粉尘; 1.717; ×; /. 5; 沉渣; 沉淀; 固; 泥沙; 0.495; ×; /. 6; 废包装袋; 包装; 固; 布; 1; √; /. 7; 生物质燃料灰渣; 烘干; 固; 灰分; 320; √; /. 8; 生活垃圾; 日常办公; 固; 日常办公垃圾; 4.5; √; /. （3）固体废物产生情况汇总 本项目营运期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见下表。 表4-25 本项目固体废物分析情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）. 1; 废布袋; 一般固废; 废气 处理; 固; 布、残留粉尘; 根据《国家危险废物名录》（2025）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特别鉴别; /; SW59; 900-009-S59; 0.8. 2; 废包装袋; 原料 包装; 固; 布; /; SW59; 900-099-S59; 1. 3; 生物质燃料灰渣; 烘干; 固; 灰分; /; SW59; 900-099-S59; 320. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 日常 办公; 固; 日常办公垃圾; /; /; /; 4.5. - （4）固体废物治理措施 （1）固废分类收集、处理 ①生活垃圾由环卫统一清运； ②废布袋、废包装袋、生物质燃料灰渣经收集后外售综合利用，不合格品、除尘器收尘、地面降尘、沉渣经收集后回用于生产。 （2）固废储存场所面积合理性及贮存场所要求分析 ①一般固废仓库面积合理性分析 本项目不合格品、除尘器收尘、地面降尘、沉渣收集后直接回用于生产，废布袋、废包装袋、生物质燃料灰渣经收集后暂存于一般固废仓库，每个月清运，则本项目一般固废最大暂存量为32t。本项目设置一间50m2的一般固废仓库，有效存储面积按80%计，则可堆放约40t一般固废，可满足一般固废储存要求。 ②一般工业固体废物贮存及处置场所参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日）要求建设。 - 固废申报 按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》第十条、第二十六条要求，产生工业固体废物及危险废物的各有关单位都必须进行申报登记。企业每年对全年产生工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况进行申报。 五、地下水、土壤影响分析： 1、污染途径 根据本项目特点，本项目正常生产运营过程中不涉及地下水、土壤污染途径。 2、防治措施 地下水、土壤保护应以预防为主，减少污染物进入地下水、土壤含水层的概率和途径，一旦发现地下水、土壤遭受污染，应及时采取补救措施。针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目拟采取的防治措施如下评述。 （1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，减少污染物的排放量。 ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，生产过程中加强巡检，定期检查废气收集与处理装置。 ③所有液态原辅料储存过程均密封储存，防止发生泄漏。 - ④加强生产过程管理，防止发生液态物料跑冒滴漏。 （2）分区防治措施 本项目办公等区域为简单防渗区，其防控要求为一般地面硬化；生产车间、一般固废仓库、原料库、储罐区为重点防渗区，其防控要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s（或参照GB18598执行）。本项目防控措施具体如下： ①在生产车间、一般固废仓库、原料库等仓储区域做好防渗漏处理，以确保任何物质的泄漏能被回收，从而防止环境污染。 ②加强车间生产管理和自动化控制，减少跑冒滴漏及非正常工况事件的发生。 - ③污水收集管网及其他可能有物料或废水泄漏的区域应做好管线及水池的防渗漏、防腐蚀处理，并应做闭水试验。 3、监控措施 建立地下水、土壤环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施。 4、地下水、土壤环境影响分析 本项目主要为一般工业固废综合利用，正常生产时各车间和仓库的物料不会下渗到地下水中。正常工况下，在确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制污染物泄漏、入渗现象，避免污染土壤环境。因此，本项目不会对区域土壤环境产生明显影响。 - 环境风险 根据本项目原料、危险物质的数量、分布情况以及生产工艺特点分析，本项目危险物质主要为生物质燃料。本项目危险物质危险特性见下表。 表4-26 危险物质危险性判别 序号; 危险物质名称; 分布情况及最大存在量. 1; 生物质燃料; 生产车间，50t. 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q＞100。 本项目危险物质情况详见下表： 表4-27 本项目危险物质数量及临界量比值（Q） 序号; 物质名称; 最大贮存量（q）; 临界量（Q）; 比值（q/Q）; 合计（Q）. 1; 生物质燃料; 50t; 100t; 0.5; 0.5. - 由上表可知，本项目现有的危险物质最大存在量未超过临界量，本项目Q值<1，该项目环境风险潜势为I。 环境风险评价工作级别判定标准见下表。 表4-28 环境风险评价工作级别判定标准 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 因此本项目对风险内容进行简单分析。 2、环境风险识别及分析 - 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》，可燃性粉尘是指在空气中能燃烧或焖燃，在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮。本项目产生的粉尘主要有投料粉尘和粉碎粉尘，各投料粉尘主要为物料在投料过程中产生的扬尘，破碎粉尘为建筑垃圾在破碎过程中产生的粉尘，对照《目录》，以上粉尘均不属于可燃性粉尘。 - 本项目危险物质可能向环境转移的途径、可能影响的环境敏感目标情况见下表。 表4-29 本项目风险物质主要风险源分析 序号; 风险 单元; 风险源; 作业特点; 主要危险及环境风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 生物质燃料; 常温常压; 生物质燃料; 火灾; 发生火灾爆炸事故后，产生的伴生污染为燃烧产物扩散进入外界大气环境; 居住区、周边土壤、地下水、雨水受纳河流. 2; 环保 工程; 废气处理设施; 常温常压; 粉尘; 废气装置故障; 废气处理设施故障导致废气未经处理直接排入大气环境. 3、风险防范措施 本项目应建立健全各项风险防范措施，如配备灭火装置、照明、电气设施及供电线路等达到相应的设计要求等；按照规范制定突发环境事件风险应急预案，并报相关管理部门备案，落实应急预案相关要求；设计中严格执行有关规范中的安全、环保、卫生要求，对影响安全环境的因素，采取措施予以消除。 一、火灾事故 （1）对车间进行严格管理，可燃物料储存场所附近严禁烟火； （2）规范化设置原料堆放区； （3）当需要进行动火作业时，应遵守下列规定：动火作业前，应清除动火作业场所5米范围内的可燃物并配备充足的灭火器材；动火作业区段内设备应停止运行；动火作业的区段应与其他区段有效分开或隔断； （4）车间设置灭火器、消防栓等消防设施，并且对灭火器做定期检查； （5）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次； （6）结合应急预案相关要求，明确事故状态下人员疏散通道、安置场所等应急措施。 本项目仅依托出租方已建车间。出租方按厂区面积计算设置了210m3的事故应急池，故可满足本项目事故状态下的应急要求，依托可行。 二、废气装置故障风险防范措施 （1）加强废气处理设施的维护保养，每周对设备进行检查，由管理人员记录设备运行情况。 （2）设备出现隐患要及时进行维修，及时添加喷淋用水，及时更换布袋，以确保废气处理系统正常运行。 （3）废气处理设施等环保设施应符合《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2018）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关安全要求。 （4）环境风险评估小结 企业应该认真做好各项风险防范措施，完善生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，及时取得邻近公司援助，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，协商统一部署，将污染事故降低到最小。 表4-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新建年产60万吨土壤固化改良材料项目. 建设地点; 江苏省; 常州市; 金坛区; /县; 江苏省常州市金坛区朱林镇巷头村88号. 经度; 119.4475; 纬度; 31.7509. 主要危险物质及分布; 本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中所提到的突发环境事件环境风险物质。. 环境影响途径及危害后果; 在火灾过程中，燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害，危废库房严禁烟火，一旦发生火灾，立即进行灭火。本项目不会有大范围火灾产生，有毒有害物质产生量较少，对大气环境的影响较小，危废不露天存放，不会对地表水、地下水的产生影响。. 风险防范措施; ①火灾事故风险防范措施：严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧； ②废气处理装置故障事故应急处理措施：本项目生产过程中有粉尘产生，即便事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，但不会超过相关质量标准，对周围的大气环境不会产生显著的影响。平时加强废气处理设施的维护保养，每周对设备进行检查，由管理人员记录设备运行情况；及时发现设备的隐患，并及时进行维修，以确保废气处理系统正常运行。. 填表说明（列出本项目相关信息及评价说明）：本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级. 7、电磁辐射 本项目运营过程中涉及的检验设备均不属于电磁辐射设备范畴内，后期若企业增设含有电磁辐射的设备应另行环保手续。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 破碎、投料过程产生的粉尘经布袋除尘装置处理后由20m高1#排气筒排放，风机风量7000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 | 600 |
|  | 2#排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 生物质燃料燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX经低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫处理后由45m高2#排气筒排放，风机风量100000m3/h | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放限值 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物、氟化物、氨气、硫化氢、臭气浓度 | 卸料粉尘经水喷淋装置处理；储罐呼吸废气经储罐配套的脉冲布袋除尘器处理；恶臭废气经除臭剂处理 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 依托租赁方化粪池处理后通过罐车运输至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理。 | 满足常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理接管要求。 | 20 |
|  | 车辆冲洗水 | COD、SS | 冲洗用水经收集沉淀后回用于生产，不外排。 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1 |  |
|  | 脱硫废水 | COD、SS、硫化物 | 托运至常州市武进双惠环境工程有限公司处理 | / |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 2 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫统一清运；废布袋、废包装袋、生物质燃料灰渣经收集后外售综合利用，不合格品、除尘器收尘、地面降尘、沉渣经收集后回用于生产； 一般工业废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |  |  |  | 2 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施并加强管理。 |  |  |  | 30 |
| 生态保护措施 | 对厂区内空置土地全部进行绿化或硬化。 |  |  |  | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）设计中采用的安全防范措施 设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ①完善备用电系统。为了防止因停电而造成事故性排放的发生，必须配套完善备用电系统，采用双电路供电，瞬时切换，以保证生产的正常运行。 ②对主要生产工段的装置采用集散控制系统，设置检测点、报警和联锁系统，提高控制水平，减少因手工操作带来的失误，确保生产安全进行。 （2）生产过程中的风险防范措施 ①建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产检查制度、禁火管理制度、仓库安全管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力。员工实行持证上岗。 ②严格执行有关防雷、防静电、防火、防爆、防潮的规定、规程和标准，维修人员经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施等定期检查，及时发现隐患，维护维修，同时，关键设备实行定期大修制度。避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。 （3）贮存过程中的风险防范措施 ①远离火种、热源和避免阳光直射；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”“禁止烟火”等警示标志。 ②各种物料应按其相应堆存规范堆置，禁止堆栈过高，防止滚动。 （4）火灾事故的防范措施 ①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 ③应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 （5）事故应急对策措施 为了加强企业的环境风险防控和应急管理工作，提高应急救援能力，保护企业员工的生命安全，减少财产损失，使环境事故发生后能快速、有效、有序地实施应急救援，减少对周边环境的影响，须组织相关部门和机构编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  | / |
| 其他环境 管理要求 | 本项目建成投产后，按建设项目管理要求办理竣工环保自主验收，向生态环境部门申领排污许可证。 |  |  |  | - / |

- 六、结论

本项目土地手续完备，项目类型及其选址、布局、规模符合相关产业政策、环境保护法律法规和相关法定规划要求；采取的污染防治措施合理、有效，项目排放的各类污染物均能达到国家和地方排放标准；污染物排放总量可在区域内平衡解决。故本项目在落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。 本报告表附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境图 附图3 项目车间平面布置图 附图4 项目区域生态红线图 附图5 项目区域水系图 附图6 项目环境管控单元图 附图7 项目与国土空间规划相符性对照图 附图8 项目区域规划图 附件 附件1 环评委托书 附件2 江苏省投资项目备案证 附件3 营业执照 附件4 法人身份证 附件5 租赁方营业执照 附件6 租赁方土地证、征用土地协议、土地性质证明 附件7 租赁方环保手续 附件8 租赁协议 附件9 租赁方托运协议 附件10 街道预审表 附件11 环境质量监测报告 附件12 土壤监测报告 附件13 废水委托处理合同 附件14 承诺书 附件15 建设单位承诺书

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.404 | 0.00 | 0.404 | +0.404 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | +0.68 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | +2.39 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.054 | 0.00 | 2.054 | +2.054 |
|  |  | 氟化物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.029 | 0.00 | 0.029 | +0.029 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | 0.00 | 0.003 | +0.003 |
|  |  | 氨气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.031 | 0.00 | 0.031 | +0.031 |
| 废水 | 废水量 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576 | 0.00 | 576 | +576 |
|  | COD |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | +0.23 |
|  | SS |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.173 | 0.00 | 0.173 | +0.173 |
|  | NH3-N |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.017 | 0.00 | 0.017 | +0.017 |
|  | TN |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.026 | 0.00 | 0.026 | +0.026 |
|  | TP |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | 0.00 | 0.003 | +0.003 |
| 一般工业 固体废物 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活垃圾 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①