建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 食品工厂改造（一期）项目

建设单位（盖章）：中盐金坛盐化有限责任公司

编制日期：二零二六年一月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	79

四、主要环境影响和保护措施	90

五、环境保护措施监督检查清单	138

六、结论	145

附表	146

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边500m概况图

附图3   技改前厂区平面布置图

附图4   技改后厂区平面布置图

附图5   厂区雨污管线及事故废水控制图

附图6   厂区防腐防渗图

附图7   卤水管线路径图

附图8   周边水系概况图

附图9   江苏省环境管控单元图

附图10  生态空间保护区域分布图

附图11  项目与“三区三线”位置关系图

附图12  金坛经济开发区土地利用规划图

附图13  金坛经济开发区声功能区划图

附图14  企业周边现状照片

附件

附件1   项目委托书

附件2   江苏省投资项目备案证

附件3   企业营业执照及法人身份证复印件

附件4   土地使用证

附件5   建设单位承诺书

附件6   原有项目批复及验收意见

附件7   金坛经济开发区跟踪环境影响报告书的审查意见

附件8   金坛第二污水处理厂环评批复

附件9   现状监测报告

附件10  环评咨询合同

附件11  危废处置承诺书

附件12  公示承诺书

附件13  现有应急预案备案证

附件14  水性漆MSDS

附件15  食盐食盐定点单位证书

附件16  江苏省生态环境管控综合查询报告书

附件17  工程师勘查照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 食品工厂改造（一期）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320413-14-03-654271 |  |  |
| 建设单位联系人 | 滕丽 | 联系方式 | 13776389810 |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区经济开发区盐厂路1号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度34分53.529秒， 31 度 46分31.661秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1494盐加工 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14、24其他食品制造149，盐加工 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 常州市金坛区工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 坛工信备[2021]34号 |
| 总投资（万元） | 7500 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 4% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 全厂115925.8（本项目3240） |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价具体设置原则，本项目需设置大气专项评价和风险专项评价。 专项评价的类别; 设置原则; 是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 临界量大于1，设置风险专项. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 规划名称：规划名称：《金坛经济开发区发展规划》 审查机关：金坛市人民政府 审查文件名称及文号：坛政复〔2015〕3号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》苏环审[2015]52号 最新的《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2023-2035）环境影响报告书》正在委托江苏龙环环境科技有限公司更新编制中 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与金坛经济开发区规划相符性分析 金坛经济开发区规划范围为：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区），其中传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园；创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。环保设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号，在金坛经济开发区规划范围内，从事盐化工产业，符合盐化工产业园区产业定位；根据《金坛经济开发区土地利用规划图》（见附图7），本项目所在地块规划为二类工业用地，且根据建设单位提供的《不动产权证》（坛国用（2003）第1217号），项目所在地块用地性质为工业用地，其用地功能与规划用地性质相符。 2、本项目与金坛经济开发区发展规划环境影响评价相符性分析 本项目与金坛经济开发区发展规划环境影响评价分析见表1-1。 表1-1 与金坛经济开发区发展规划环评相符性分析 序号; 批复要求; 相符性分析. 1; 机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目。在园区大气中HCl稳定达标排放前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。; 本项目不属于开发区禁止引进的项目和企业，本项目严格控制HCl排放，保障园区大气中HCl稳定达标排放。. 2; 开发区临近金坛中心城区的地区应布设居住区或者低污染的一类工业用地，建设不小于50米宽的绿化隔离带；道路周边20米范围应适当控制，不宜建设厂房、居住楼等；与钱资荡生态红线区边界相邻2000米内用地布置为污染程度低的工业项目。; 本项目最近敏感目标为东侧139m的庵上，距离钱资荡生态红线区边界6.3km，符合开发区规划要求。. 3; 园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，建设完善区内污水管网；加快实施中水回用工程，污水处理厂中水回用率达30%。加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处理。; 本项目生活污水接管到金坛第二污水处理厂进行处理，达标后排入尧塘河，危险废物交由有资质的单位处理，符合开发区规划要求。金坛第二污水厂目前中水回用系统已投入运行。. 4; 加快园区环保基础设施建设。建设完善区内供热管网，2018年底前实现区内全部集中供热或使用清洁能源；加快现有燃煤设施拆除工作，改用集中供热或改造使用天然气等清洁能源；严禁自建燃煤设施。加强区域大气环境保护，推进区内加怡热电烟气脱硝工程，严格落实HCl等大气特征污染物防治措施，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOX、VOCs等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。; 本项目严格控制HCl、VOCs等大气污染物排放总量。. 5; 落实《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省太湖水污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。以丹金溧漕河、尧塘河为重点，加大区域河流综合政治力度。严格控制园区人口规模和用水定额，减少工业企业用水量和污水排放量，严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放量，加快实现水环境功能区达标。; 本项目依托现有员工，无生活污水产生排放，生产废水经含盐废水专用管网打入反冲洗池后，通过回用管道回用至矿区采卤，不外排。. 表1-2 与规划环评项目准入清单相符性分析 开发区; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 环境 准入; 入区项目必须与国家、江苏省及常州市、金坛市产业政策相符，必须与开发的产业导向相符。优先引进国家《产业结构调整目录》鼓励类项目，禁止引进限制类、淘汰类项目。属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修正，中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2013第21号)、《外商投资产业指导目录(2011年修订)》、及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》鼓励类且符合开发区产业规划的项目。 （1）进区项目应是科技含量高、产品附加值高、无污染或者污染很轻的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达到同类国际先进水平，至少是国内先进水平； （2）废水经预处理可达到开发区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放； （3）采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、物料回收套用、各类废水回用等。; 本项目盐产品加工项目，不属于淘汰、限制类项目，不属于本区域禁止引入产业。本项目生产废水经含盐废水专用管网打入反冲洗池后，通过回用管道回用至矿区采卤，利用现有员工，无生活污水产生；平板膜过滤废气、盐酸储罐呼吸废气经收集处理后无组织达标排放；危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾环卫清运，各类固废均可落实处置途径，可做到安全处置零排放。; 相符. 环境 禁止; （1）严把环境禁止关，不符合开发区产业定位的项目禁止建设。 （2）凡是列入国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正，中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2013第21号)淘汰类的项目禁止建设，《外商投资产业指导目录(2011年修订)》禁止外商投资的产业项目禁止建设，违反国家规定，采用国家明令淘汰的落后工艺、技术和设备，不符合国家产业政策和环保政策的项目禁止建设。 （3）未开展环境影响评价、未经环境保护行政主管部门批准的企业项目禁止建设。 （4）不符合《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令 第604号)、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关太湖流域管理规定的项目禁止建设。禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。 （5）改建、扩建和技术改造项目属于下列情况之一的禁止建设：①无法通过采取“以新带老”、“以大带小”的措施，实现增产不增污、削减污染负荷的建设项目；②不履行环保“三同时”的建设项目；③建设单位目前污染物排放超过标准或总量控制指标，需要配套的污染防治设施和生态保护措施未落实的建设项目。 （6）对于建设单位目前污染物排放超过相关环境标准或超过总量控制指标的企业，需要配套建设污染防治设施和生态保护措施，否则，将视为环境禁止项目。; （1）本项目与金坛经济开发区产业定位相符。 （2）本项目不属于淘汰、限制类项目，不属于本区域禁止引入产业。 （3）本项目暂未建设，目前正在开展环境影响评价。 （4）本项目位于太湖流域三级保护区内，不在该条例规定的禁止建设项目之列，且不处于太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。本项目无废水排放。 （5）本项目不存在改建、扩建和技术改造项目禁止建设情况。 综上，本项目不属于金坛经济开发区环境禁止项目。; 相符. 3、与园区调整后的规划及规划环评对照分析 园区经过多年的发展，原规划范围内的华罗庚科技产业园片区和新材料产业园片区（化工片区）实际已从园区管辖范畴脱离，走上了各自独立的发展道路，最新的《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2023-2035）环境影响报告书》正在委托江苏龙环环境科技有限公司更新编制中。 规划范围：东至银湖路、南至金坛大道—鑫城大道—华城路，西至丹金溧漕河，北至华洲路—通闸路—金湖北路—金城大道，总用地面积 37.81km2。 功能布局：金坛经济开发区总体形成“一轴两带两心两片多节点”的规划空间结构。 “一轴”：复兴路，链接核心区域金科园重要的交通廊道和产业功能集聚轴线。 “两带”：盐港路、华城路产城融合带，链接各片区产业中心和生活服务中心，在金坛城区范围内促进产业功能和城市功能的融合互通。 “两心”：分别为开发区产业发展核、金科园产业发展核。其中开发区产业发展核为开发区综合服务核心，承载全区科技服务、创新研发、商务商贸等生产性服务功能，是全区动力源头和形象核心。金科园产业发展核作为金科园的生产性江苏金坛经济开发区开发建设规划（2023-2035）环境影响评价报告书 服务业核心，集聚片区内科技研发、服务、创新功能，作为开发区产业发展核的支撑与补充。 “两片”：核心区产业板块、金科园产业板块，根据产业空间布局和功能定位，承载具体产业发展。 多节点：打造的多个生活服务节点，为片区发展提供完备的生活配套服务。 产业定位： 1、传统产业提升改造 针对园区内原有的纺织服装、装备制造、机械电子等传统产业，要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，深入实施转型战略，坚持按企业、行业、区域分类推进传统产业向高端化、智能化和绿色化转型，强化服务支撑，完善基础设施，推动传统产业转型升级和高质量发展。 加快推进区内纺织印染产业向时尚织染园（片区）集聚，打造“创意、时尚、前卫”的纺织印染集聚区，来带动周边区域发展，构建生态产业链条，实现协同发展。从创新驱动、产品升级、智能转型、绿色低碳、品牌培育、优化供给、开放合作等方面出发，加快创新驱动发展，培育纺织印染高端制造和智能制造，推进绿色循环低碳和废旧纺织品循环利用，打造专业化特色化世界级纺织产业集群，推进产业链供应链高水平对外开放合作。 对园区内的机械电子、装备制造等传统行业，着眼于园区新兴的新能源汽车、新智能产业，瞄准产业发展前沿，抢占产业发展制高点、形成先发优势实施区内机械电子、装备制造等传统产业升级，促进传统产业与新兴产业深度融合，大力培育行业龙头企业、科技领军企业、独角兽企业。 对于园区内原有的传统光伏能源产业，要努力拓展上下游产业环节，优化自身产能布局和配比，提高一体化产业链竞争优势，推动业务多元化布局，积极尝试在光能、风能和氢能领域拓展发展空间。 2、新兴产业发展 依托园区现有的产业基础，进一步巩固壮大新能源、新能源汽车、新智能、新医药、新材料 5 大新兴产业，构建“五新产业”发展体系，提速发展数字经济，加快智能化改造、数字化转型。 （1）新能源产业组团 重点发展光伏产业，坚持上游改良、中游突破、下游衍生，支持发展光能、风能、氢能等新能源产业，积极打造智慧能源体系。整合更新现状低效企业，前瞻布局以光伏、风能、氢能为主的新能源产业和储能产业。 （2）新能源汽车组团 发展以正负极、隔膜等动力电池配套材料为主的产业，优先招引大型龙头企业，强化产业链较为完整优势和领军企业带动作用，加快形成一批原创性、标志性创新成果，培育一批龙头和骨干企业。积极向产业链上游探索发展新能源整车制造、动力电池、驱动电机、电控系统等领域产业。 （3）新智能产业组团 以高新技术为引领，打造产业链高端和核心环节，生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备。推进产业园区中小企业升级，积极培育新智能、新基建等高端装备制造业，通过提质增效、“智改数转”促进装备制造业由大变强。兴隆北路以东区域围绕新能源装备配套制造产业，重点关注减速机、智能装备、充换电、储能装备等方向，招引技术先进、有潜力的高新技术企业。 （4）新医药产业组团 抢抓长三角一体化区域联动发展机遇，依托华大工程生物学长荡湖研究所，加快生物技术开发、医药生产、医疗器械制造等关键资源要素集聚，打造绿色医药产业创新基地，建立产业载体和平台体系。 （5）新材料产业组团 新材料产业尽快培育龙头企业，推进建链、延链、补链、强链各环节项目的引进与建设，打造产业集群，可重点引导向高端结构材料、先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料、3D 打印材料等方向发展。 3、园区减污降碳协同创新 园区将根据自身规划主导产业和污染物、碳排放水平积极探索推进减污降碳协同增效，优化园区空间布局，大力推广使用新能源，促进园区能源系统优化和梯级利用、水资源集约节约高效循环利用和废物综合利用，全面提升基础设施绿色低碳发展水平。 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号，在金坛经济开发区规划范围内，从事盐产品加工提升改造项目，属于传统产业提升改造，符合园区新一轮规划产业定位。 表1-3 项目与园区新一轮规划环评生态环境准入清单相符性分析 清单类型; 准入内容; 本项目情况; 相符性. 项目准入; 优先引入; 1、优先引入符合园区产业定位、排污负荷小、技术先进、清洁生产水平达到国际先进水平的项目； 2、优先引入《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。; 本项目从事盐产品加工，符合园区新一轮规划产业定位。; 相符. 限制引入; 1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录(2024年本)》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中限制类项目； 2、限制“两高”项目进驻，若有“两高”项目进驻，满足《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求； 3、限制在居民区、学校附近布局排放异味废气污染物的企业。; 本项目从事盐产品加工，项目所在地附近无居民区、学校，且不属于限制进驻的“两高”项目及精制引入项目，符合国家及地方产业政策。; 相符. 禁止引入; 1、禁止引入《产业结构调整指导目录》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》及其他国家和地方产业政策中淘汰或禁止类的建设项目和工艺； 2、禁止引入不符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《长江经济带发展负面清单指南(试行)》、《长江经济带发展负面清单指南(试行)江苏省实施细则》的项目； 3、禁止新建钢铁、煤电、化工项目； 4、禁止引入危险化学品仓储企业； 5、禁止引入纯电镀加工(仅进行电镀加工工段，项目部分工段涉及电镀工艺的除外)； 6、新能源、新能源汽车，新智能：禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目(具有不可替代性除外)； 7、新医药：禁止引进医药中间体的项目； 8、新材料：禁止引入化工类新材料项目； 9、禁止引入不符合新污染物管控要求的项目。; 相符. 空间布局约束; 1、在居住用地与工业用地之间设置不少于50m的空间隔离带； 2、入区项目严格按照环评要求设置相应的卫生防护距离或环境防护距离，确保该范围内不涉及住宅、学校等敏感目标； 3、禁止突破城镇开发边界和占用永久基本农田。; 本项目所在地属于工业发展区，不占用耕地和永久基本农田，同时项目50米卫生防护距离范围内不涉及住宅、学校等敏感目标。; 相符. 污染物排放管控; 总体要求; 1、排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准； 2、建设项目主要污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）排放总量控制因子，根据省、市相关要求，进行污染物总量2倍减量替代； 3、按照《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》(苏大气办〔2021〕2号)要求，积极开展园区挥发性有机物清洁原料推广替代工作。; 本项目废气、废水均采取有效的收集、治理措施，以减少污染物排放量，并在项目获批前取得相关总量指标。; 相符. 环境质量; 1、到2027年，PM2.5、臭氧、二氧化氮年均值分别达到30、158、25微克/立方米； 2、丹金溧漕河、尧塘河(金坛段)河道水质分别达到Ⅳ类、Ⅲ类标准，下塘河、金花河、小柘荡河、薛庄河等其他河道达到Ⅳ类标准； 3、土壤环境质量达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1和表2中的第一类、第二类用地筛选值标准。 4声环境质量：满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应声环境功能区标准要求。. 排污总量; 1、大气污染物 大气污染物规划近期排放总量(2027年)：颗粒物391.44t/a、SO2 672.52t/a、NOX 2060.77t/a、VOCs239.22t/a。 废气污染物规划末期排放总量(2035年)：颗粒物398.35t/a、SO2 676.18t/a、NOX 2070.25t/a、VOCs249.64t/a。 2、水污染物（外排量） 水污染物规划近期排放总量（2027年）：废水量1675.11万t/a、COD 837.56t/a、氨氮67.00t/a、总磷8.38/a、总氮201.01t/a。 废水污染物规划末期排放总量(2035年)：废水量1754.36万t/a、COD 877.18t/a、氨氮70.17t/a、总磷8.77t/a、总氮210.52t/a。 3、碳排放量 近期碳排放量（2027年）：614.50万吨。 远期碳排放量（2035年）：562.41万吨。. 环境风险防控; 企业环境风险防控要求; 1、针对搬迁关闭的土壤污染重点监管企业，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估，以保障工业企业场地再开发利用的环境安全； 2、产生危险废物及一般固体废物的企事业单位，在贮存、转移、利用固体废物（含危险废物）过程中，应配备防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 本项目为改建项目，企业将按相关要求建设规范化固废暂存场所，并建立贮存、转移管理制度。; 相符. 园区环境风险防控要求; 1、按相关文件要求及时更新编制园区突发环境事件应急预案； 2、建立突发环境事件隐患排查制度及突发环境事件应急管理长效机制，完善环境应急物资储备和应急队伍建设，强化环境应急演练，提升园区环境风险防控水平。; 本项目通过审批后，将及时修编突发环境事件应急预案并报相关部门备案。; 相符. 资源开发利用要求; 1、到2035年，园区单位工业增加值新鲜水耗≤2.5m3/万元； 2、到2035年，园区单位工业增加值综合能耗≤0.45吨标煤/万元； 3、土地资源可利用总面积上限36.53平方公里，建设用地总面积上限32.53平方公里，工业用地总面积上限20.98平方公里。 4、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到清洁生产2级水平，其中引入的印染项目水重复利用率要达到40%以上。; 本项目在现有厂区内建设，不新增用地，项目通过提升改造工艺，对产品进行深加工，不涉及产品产量增加，且运营期间仅消耗少量的电和自来水，能耗较低。; 相符. 综上，本项目与区域规划、规划环评及其审查意见相符。 4、与国土空间规划及“三区三线”相符性分析 （1）与《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函[2023]69号）、《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》（国函[2025]9号）相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函[2023]69号）以及《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》（国函[2025]9号），文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。到2035年，常州市耕地保有量不低于126.08万亩，其中永久基本农田保护面积不低于114.96万亩；生态保护红线面积不低于346.10平方千米；城镇开发边界面积控制在925.06平方千米以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号，不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，同时根据国土空间规划分区图，项目所在地属于工业发展区，位于城区开发边界内，符合国家“三区三线”要求及江苏省、常州市国土空间总体规划的要求。 （2）与《省政府关于金坛区国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2025〕6号）相符性分析 三区三线：根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 耕地和永久基本农田：落实市级下达的耕地保护任务，耕地保有量不低于209.1800平方千米（31.3770 万亩），全区实际划定耕地保有量 209.1926平方千米（31.3789 万亩）。市级下达金坛区永久基本农田保护任务 192.0933平方千米（28.8140 万亩 ），全区划定永久基本农田188.4269平方千米（28.2640 万亩），主要分布在直溪镇、金城镇、薛埠镇、指前镇等区域，由常州市统筹与盐城市签署协议易地调剂3.6667 平方千米（0.5500 万亩）。 生态保护红线：金坛区划定 2 处生态保护红线，总面积98.6663平方千米，占全区国土面积的10.11%。包括江苏常州金坛茅东省级森林公园与江苏金坛长荡湖国家湿地公园。生态保护红线内禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能 不造成破坏的有限人为活动。 城镇开发边界：金坛区划定城镇开发边界 115.6774 平方千米，占全区国土面积的11.86%。城镇开发边界扩展倍数为1.3636。城镇开发边界划定及调整应避让地质灾害极高风险区和高风险区等不适宜城镇建设区域，确实无法避让的应当充分论证并说明理由，明确减缓不良影响的措施。逐步引导城镇建设用地向城镇开发边界内集中，批后公布 14 促进城镇集约集聚建设，提高土地节约集约利用水平。城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号，不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线。项目所在地属于工业发展区，位于城区开发边界内，符合金坛区国土空间总体规划的要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性 （1）生态红线相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）》和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）结合项目地理位置，本项目与最近的生态空间管控区域丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区相距1.98km，项目不在管控区内，与管控区无水力关系，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。对照《江苏省人民政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知苏政发〔2020〕49号》。本项目生产生活不涉及已明确的生态保护红线及生态空间管控区域，开发建设不突破资源环境承载力，与该文件相符。详见附图6。 对照《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环[2020]95号），本项目与《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环[2020]95号）相符性分析见表1-4。 表1-4 与《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环[2020]95号）中环境管控单元江苏金坛经济开发区相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; （1）禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。 （2）禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。 （3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。 （4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。 （5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。 （6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。; 本项目不属于园区内禁止产业类别. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物排放总量不突破环评报告及批复的总量。. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 项目完成后应修编突发环境事件应急预案，定期开展演练，并与园区应急预案相衔接。. 资源利用效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）严禁自建燃煤设施。; 本项目无自建燃煤设施. 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》可知，属于太湖流域，属于重点管控单元--江苏金坛经济开发区。本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析见下表。 图 1-1 项目与江苏省生态环境分区管控综合服务平台对照图 表1-5 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 环境管控单元名称; 生态环境准入清单; 对照分析. 太湖流域; 空间布局约束：1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目为盐加工项目，位于太湖流域三级保护区，无含磷、氮工业废水外排。. 污染物排放管控：城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目生产废水经含盐废水专用管网打入反冲洗池后，通过回用管道回用至矿区采卤，利用现有员工，无生活污水产生。. 环境风险防控：1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及船舶运输，各类危废委托有资质单位处置，并在项目投产前落实处置途径。. 资源开发效率要求：1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 本项目利用已建成的水资源供应系统，不涉及资源开发。. （2）环境质量底线 环境空气：根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年度常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O3的日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度超标；金坛区环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O3的日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度超标。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，故常州市和金坛目前均属于环境空气质量不达标区。根据《2024年度全面推进美丽常州建设工作方案》中提出的相关削减措施：推进固定源深度治理、着力打好臭氧污染防治攻坚战、实施扬尘污染精细化治理、开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理、着力打好重污染天气消除攻坚战，采取上述措施后，常州市大气环境质量将得到改善。 本项目建成后，产生的废气得到有效收集和处理后可达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小，总体来说，本项目建成后不会加剧大气环境质量状况的恶化。因此，本项目的建设符合大气环境质量底线的要求。 水环境：尧塘河地表水断面中pH、COD、NH3-N、TP、TN均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值。本项目所在区域地表水环境质量较好。 声环境：根据《常州市生态环境质量报告书（2024年度）》中相关内容：2024年，全市区域环境噪声昼间平均值为53.6 dB(A)，较上年下降0.1 dB(A)，按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012），城市区域昼间环境噪声总体水平等级均为“二级”，属于“较好”水平。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中用水主要为生活用水、生产用水，自来水由市政供水管网提供，河水由江苏加怡热电有限公司提供，电能由当地电网提供，本项目位于金坛区金坛经济开发区范围内，为工业用地，本项目不超出当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于金坛经济开发区禁止项目清单中禁止项目，具体分析详见表1-6。 表1-6 金坛经济开发区优先引入及禁止类项目清单 主导行业; 优先引入类别; 禁止引入类别; 相符性分析. 纺织服装; 废旧纺织品回收再利用技术与产品生产、服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用; 废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业; 不属于. 机械电子、高端装备制造业; 轨道交通、通用航空交通、智能化制造装备、电子设备和系统、输配电及控制设备、海洋工程装备等成套设备及其零部件、工程机械系列、矿山机械系列、建材机械系列、农林机械系列、环保机械设备、关键零部件（发动机、液压传输设备）、其它在传统产业基础上应用的新工艺、新技术，汽车关键零部件、新能源汽车关键零部件、车载充电机、非车载充电设备、汽车电子控制系统、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设; 电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车; 不属于. 化工; 卤水为主要原料、真空制盐和氯碱项目为支撑的盐化工特色产业; 与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目; 本项目属于卤水为主要原料、真空制盐和氯碱项目为支撑的盐化工特色产业，为优先引入的项目. 新能源产业; 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用; /; /. 新材料产业; 直径200mm以上的硅单晶及抛光片、各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备、先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料、硅材料下游项目，光电板、太阳能电池组件、光电子科学和光机电一体化技术，新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产，新型节能环保材料; 太阳能电池切片生产项目; 不属于. 节能环保产业; 高效节能、先进环保和资源循环利用、半导体照明、太阳能利用技术、风力发电等新技术装备与产品、新型墙体材料、节能建筑材料; /; /. 化工新材料; 有机硅材料、有机氟材料、工程塑料、高性能聚氨酯、高性能纤维、生物基化工新材料; 钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料; 不属于. 新医药产业; 生物制药、化学药品、医疗器械与卫生材料、中药、生物工业、生物农业、生物环保、生物能源; 不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等，以及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）规定的淘汰类产业及工艺; 不属于. - 二、与产业政策的相符性分析 对照产业政策，本项目与产业政策的相符性分析见表1-7。 表1-7 产业政策的相符性分析 判断 类型; 相关政策文件; 对照简析; 是否相符. 产业 政策; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目为盐加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目。; 是. 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 本项目为盐加工项目，不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》限制类、淘汰类或禁止类。; 是. 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止入驻类项目。; 是. 《市场准入负面清单（2025年版）》; 不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类，为许可准入类项目。; 是. 三、与地方管理法律法规的相符性 根据《太湖流域管理条例》（国务院令604号）规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目生产过程无含氮、磷的生产废水排放，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 同时，根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。本项目生产过程无含氮、磷的生产废水排放，因此，本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。 四、与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》相符性分析 本项目不属于《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》中规定的禁止项目，符合相关要求。 表1-8 与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》相符性分析 序号; 条例; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建扩建排放污染物的投资建设项目; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河潮岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河潮泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及潮泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两潮七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要潮泊岸线公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水早为目约的改建除外。; 符合. 9; 禁止在合规圈区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、廷材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 符合. 五、与苏环办[2020]101号文、苏环办[2019]406号文相符性分析 表1-9 与苏环办[2020]101号文、苏环办[2019]406号文相符性分析 名称; 具体内容; 本项目情况; 相符性. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）《省生态环境厅关于推进生态环境保护与安全生产联动工作的通知》（苏环办[2019]406号）; 建立危险废物监管联动机制; 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。; 本项目企业法定代表人为危险废物安全环保全过程管理的第一责任人，产生的危废均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求设置，将危险废品暂存于危废暂存库内，项目危险废物均委托有资质单位处置。企业制定了危险废物管理计划，并报属地生态环境部门备案。; 相符. 建立环境治理设施监管联动机制; 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目不产生有组织废气，如果出现废水超标排放现象，应立即组织人员检查引起废水水质超标的原因和所在的位置，并立即解决废水超标问题。 一旦风险事故发生并得到有效控制后，企业应及时对风险事故发生源进行修复和完善，以满足正常生产的要求，待项目所在地环境保护主管部门环境监测数据满足区域环境功能区划要求时，邻近区域并被解除事故警戒后，应急救援指挥中心可终止应急状态程序。; 相符. 企业按要求推进专业培训，提升生态环境保护、安全生产从业人员能力，并配合相关部门积极有效地开展生态环境保护和安全生产联动工作，符合文件要求。 六、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析 对照苏环办[2019]36号文中的环评审批要点，相符性分析见下表。 表1-10 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析 具体内容; 本项目情况; 相符性. 一、有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；(5)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）项目所在区域的声环境、地表水的环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求；环境空气经金坛人民政府采取整改措施整改后，可达到相应的环境功能区划要求；（3）建设项目采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准，（4）本次针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）本项目基础资料数据详实，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 相符. 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目位于工业集中区，属于工业用地，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 相符. 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目将在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 相符. 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据,对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）本项目符合规划环评结论及审查意见的项目环评。（2）项目所在地无对同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象。（3）项目所在区域的声环境、地表水的环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求；环境空气经金坛人民政府采取整改措施整改后，可达到相应的环境功能区划要求。本项目不在生态保护红线范围。; 相符. 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，不属于化工项目。; 相符. 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。; 本项目未建设燃煤自备电厂。; 相符. 七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。; 相符. 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内。; 相符. 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目危废委托有资质单位进行处置，金坛当地多家危废处置单位可处置本项目危废。; 相符. 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于以上不符合要求的项目; 相符. 七、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评[2021]45号）的相符性分析 表1-11 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）的相符性分析 条例; 相符性. （一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 本项目符合“三线一单”的要求. （二）强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。; /. （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目属于盐加工，不属于“两高”项目范围，满足生态环境保护法律法规和相关法定规划. （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目属于盐加工，不属于“两高”项目范围，不新增煤耗，不使用高污染燃料. （五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; /. （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目使用电能等清洁能源。. （七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。; 对照省生态环境厅关于印发《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南(试行)》的通知，本项目不属于需要进行碳排放的行业。. （八）加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。; 企业将于获得环评批文后，验收前进行排污许可申报。. （九）强化以排污许可证为主要依据的执法监管。各地生态环境部门应将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管。加大“两高”企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，特别对实行排污许可重点管理的“两高”企业，应及时核查排污许可证许可事项落实情况，重点核查污染物排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。; /. （十）建立管理台账。各级生态环境部门和行政审批部门应建立“两高”项目管理台账，将自 2021 年起受理、审批环评文件以及有关部门列入计划的“两高”项目纳入台账，记录项目名称、建设地点、所属行业、建设状态、环评文件受理时间、审批部门、审批时间、审批文号等基本信息，涉及产能置换的还应记录置换产能退出装备、产能等信息。既有“两高”项目按有关要求开展复核。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。省级生态环境部门应统筹调度行政区域内“两高”项目情况，于 2021年10月底前报送生态环境部，后续每半年更新。; 对照《环境保护综合名录》（2021年版），项目产品不属于其中的“高污染、高环境风险”产品名录。对照《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》，本项目不属于“两高”范围。. （十一）加强监督检查。各地生态环境部门应建立“两高”项目环评与排污许可监督检查工作机制。对基层生态环境部门和行政审批部门已批复环评文件的“两高”项目，省级生态环境部门应开展复核。对已开工在建的，要重点检查生态环境保护措施是否同时实施，是否存在重大变动。对已经投入生产或者使用的，还要重点检查环评文件及批复提出的生态环境保护措施和重点污染物区域削减替代等要求落实情况、排污许可证申领和执行情况。各地生态环境部门应将监督检查中发现的问题及时记入“两高”项目管理台账。生态环境部将进一步加强督促指导。; /. （十二）强化责任追究。“两高”项目建设单位应认真履行生态环境保护主体责任。对未依法报批环评文件即擅自开工建设的“两高”项目，或未依法重新报批环评文件擅自发生重大变动的，地方生态环境部门应责令立即停止建设，依法严肃查处；对不满足生态环境准入条件的，依法责令恢复原状。对不落实环评及“三同时”要求的“两高”项目，应责令按要求整改；造成重大环境污染或生态破坏的，依法责令停止生产或使用，或依法报经有批准权的人民政府责令关闭。对审批及监管部门工作人员不依法履职、把关不严的，依法给予处分，造成重大损失或影响的，依法追究相关责任人责任。地方政府落实“两高”项目生态环境防控措施不力问题突出的，依法实施区域限批，纳入中央和省级生态环境保护督察。; /. - 八、《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 - 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析见下表。 表1-12 与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 项目; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域；不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 本项目所在地周围没有较大的环境污染源，厂区不属于较易发生洪涝场所和虫害滋生场所; 相符. 厂区不宜择易发生洪涝灾害地区，难以避开时相应设计必要的防范措施。厂区周围不宜有虫害滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 相符. 厂内环境; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 本项目厂区内生产车间和办公区相互隔离，并保持一定的距离，满足要求; 相符. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青，或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和 积水等现象的发生。厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的滋生。厂区应有适当的排水系统; 厂区地面均进行了水泥硬化，道路平整，不易产尘和积水; 相符. - 九、《食盐定点企业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2023年第20号）相符性分析 - 本项目与《食盐定点企业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2023年第20号）相符性分析见下表。 表1-13 与《食盐定点企业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2023年第20号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 技术和设备设施条件; （一）海盐和湖盐食盐定点生产企业应当有较高的自动化、机械化水平，采、收、运原料盐的机械化水平达到90%以上（日晒盐工艺除外）；井矿盐食盐定点生产企业应当完全采用多效真空蒸发或机械式蒸汽再压缩生产工艺。; 企业为井矿盐食盐定点生产企业，采用的是多效真空蒸发工艺; 相符. （二）食盐定点生产企业从事食盐生产应有固定的、满足生产需要和产品质量要求的自有厂房和设备设施；食盐定点批发企业应有与其经营规模相匹配的、独立完整的营业场所和仓储设施，与其他功能区域分开设置，避免受到外部环境影响。; 企业配备了满足生产需要和产品质量要求的自有厂房和设备设施和仓储设施，各设施分开设置; 相符. （三）食盐定点生产企业食盐包装设备应当采用自动的灌装和箱（袋）装设备，西部少数民族自治区的食盐定点生产企业可采用半自动的灌装和箱（袋）装设备。; 企业食盐包装设备已采用自动的灌装和箱（袋）装设备; 相符. （四）食盐定点生产企业生产加碘食盐应采用自动控制加碘设备。; 企业生产加碘食盐应采用了自动控制加碘设备; 相符. - 十、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2 号）相符性分析 表 1-14 项目与苏大气办〔2021〕2 号文相符性分析 文件要求; 相符性分析; 是否相符. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。; 本项目使用含 VOCs 较低的水性漆，符合限值要求。; 相符. 强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。; 本项目使用少量的水性漆进行设备刷漆，项目建成后将按照要求建立涂料等涉及VOCs 原辅料的购销台账，如实记录使用情况。项目产生少量废气经厂内绿植净化吸收后达标排放。; 相符. - 十一、与《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》 （常污防攻坚指办〔2021〕32 号）相符性分析 表 1-15 项目与常污防攻坚指办〔2021〕32 号文相符性分析 类别; 文件要求; 本项目; 相符性. 重点任务; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本企业不在 182 家企业名单中，本项目涉 VOCs 的原辅料主要包括涂料（水性漆）。根据水性漆MSDS报告可知，挥发性含量极低（5%），满足相关限值要求。; 相符. （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。; 本项目涉 VOCs 的原辅料主要包括涂料（水性漆）。根据水性漆MSDS报告可知，挥发性含量极低（5%），满足相关限值要求。; 相符. （三）强化排查整治。各地在推动182家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs 重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。; 企业不在全市VOCs 源头替代企业清单中，企业建立了涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况，加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041—2021）要求。; 相符. 附件1：省大气办关于源头替代具体要求; 其他行业企业涉 VOCs 相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。 使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中 VOCs 含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。; 根据水性漆MSDS报告可知，挥发性含量极低（5%），满足相关限值要求。; 相符. - 十二、与《盐行业“十四五”发展指导意见》(2021-2025）相符性 项目与《盐行业“十四五”发展指导意见》(2021-2025）相符性分析见表1-16。 表1-16 与《盐行业“十四五”发展指导意见》(2021-2025）相符性分析 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否符合. 1、保持供需基本平衡，实现经济稳定增长：“十四五”末，根据市场需求，全行业原盐产能力争控制在12500万吨以下，保持市场供需基本平衡，防止产能过剩。; 本项目为精制盐前处理工艺（卤水净化）改造，不涉及产能变化。; 符合. 4、产业结构更加合理，行业集中度进一步提高：卤水化工、盐田生物、风光发电、水产养殖及其他多种经营产业在海盐总收入中的占比持续增加。不断提高盐穴利用和其他化工产品产值在井矿盐总收入中的占比。提高产业集中度，淘汰落后工艺技术装备，培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团，重点培养扶持创建1-2个世界一流的龙头盐业企业，形成共同发展的新格局。鼓励大型企业集团充分利用“一带一路”政策开拓国际市场，加快盐产品国际化进程。; 本项目为精制盐前处理工艺（卤水净化）改造项目，将落后的工艺淘汰做备用产线，提升了项目生产水平。; 符合. - 十三、与国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知(国发(2025)14号相符性 项目与国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知(国发(2025)14号 相符性分析见表1-17。 表1-17 与国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知(国发(2025)14号相符性分析 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否符合. 二、推动源头管控和减量; （一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。; 本项目采用先进生产工艺，优化装备选型，强化生产精细化管控，淘汰落后产能设备，严格控制了固体废物源头产量。; 符合. 三、规范收集转运和贮存; （四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。; 本项目设置专用贮存场所，配备防渗、防扬散、防流失设施，对一般工业固废、危险废物、生活垃圾等实行分类存放；建立固体废物全生命周期管理台账，详细记录产生量、贮存量、转运量及处置去向，实现全程追溯；委托具备相应资质的单位承运，危险废物转运严格执行转移联单制度，跨省转移依法办理审批手续。; 符合. 四、提升资源化利用水平; （七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目产生的一般固废包括平板膜过滤盐泥、废保安过滤器滤芯、废粗过滤器滤芯及废活性炭，其中盐泥收集后作为原料回用于盐泥综合利用项目，其余更换后由厂家回收。; 符合. 五、增加无害化治理能力; （十）提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。; 危险废物包括废机油、废油桶、废漆桶、废漆刷及实验室废液，收集后交由有资质单位处理。采用焚烧、固化/稳定化等合规方式无害化处理; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目来源 中盐金坛盐化有限责任公司成立于2001年，为中国盐业集团有限公司所属国有中央企业，国家食盐定点生产、批发企业，食品生产、经营许可企业，国家“科改示范企业”，国家高新技术企业，入选“国内一流的企业研发机构培育库”，是江苏省首批产教融合试点企业。先后获得全国轻工业优秀质量管理最佳成果奖、全国轻工业质量信得过班组奖、首批国家“绿色矿山”、获批国家级“绿色工厂”，是江苏省“企业文化示范单位”，曾获“常州市市长质量奖”等荣誉。“中盐”牌、“金坛盐”牌商标获“国家生态原产地保护产品”等品牌认证，并获得清真食品认证，食用精制低钠盐获首批“江苏精品”认证。中盐金坛的业务涵盖食用盐、工业盐、电力和热力、盐穴综合利用等方面，已形成“盐碱一体化、盐电一体化、盐穴一体化”的“三个一体化”产业布局和完整的产业链。 公司卤水净化工艺使用的“间歇式”生产模式，该种模式存在以下缺陷：（1）反应罐利用率低；（2）精制卤水利用率低；（3）设备操作频繁，员工工作负荷大；（4）过滤设备（多管式布袋过滤器）落后，精制卤水SS含量偏高；（5）絮凝剂成本较高，而且残留在卤水中易对盐硝换热器以及系统造成堵塞等不利影响。 目前，最先进的卤水净化过滤技术是膜过滤，而膜过滤“除SS”和“脱硝”已经在制盐的卤水净化领域得到了成功应用，属于成熟技术。纳滤膜能有效拦截卤水中 SO42 -，低硝产水的SO42 -正常值约为1g/L。经纳滤膜过滤后的低硝水再掺入其它卤水中，达到调节降低SO42 -含量的目的，高硝卤水既能回用到卤水净化“石灰-烟道气法”工艺系统中，提高该工艺的经济性，又能直接进行“冷冻提硝”或“制盐提硝”。 “连续式”生产模式可完全消除“间歇式”生产模式的缺陷，同时可大幅提高工业自动化。为去除卤水中钙镁离子及固体杂质，为制盐提供高质量卤水，公司采用“连续双膜法”工艺对卤水净化工艺进行提升改造。 企业拟建设食品工厂改造（一期）项目，新建钢结构厂房3240平方米和新建5条地埋输卤输水管线1063米，新增离心机、增稠器、干燥床、纳滤膜、陶瓷膜、环保应急罐、料仓、自动包装机、除湿降温机组、除尘设备、自动上袋设备、混合机、金属检测机等配套设备，对卤水净化、集控、包装等生产场所按照食品级工厂改造，食品工厂改造完成后具备达到年生产100万吨食用盐的场所条件，项目总投资约7500万元。 二、项目概况 项目名称：食品工厂改造（一期）项目； 单位名称：中盐金坛盐化有限责任公司； 项目地址：常州市金坛区经济开发区盐厂路1号； 建设内容及规模：新建钢结构厂房3240平方米和新建5条地埋输卤输水管线1063米，新增离心机、增稠器、干燥床、纳滤膜、陶瓷膜、环保应急罐、料仓、自动包装机、除湿降温机组、除尘设备、自动上袋设备、混合机、金属检测机等配套设备，对卤水净化、集控、包装等生产场所按照食品级工厂改造，食品工厂改造完成后具备达到年生产100万吨食用盐的场所条件； 建设性质：改建； 占地面积：3240m2； 总投资：总投资7500万元； 职工人数：公司现有员工500人，本项目依托现有员工不新增； 生产制度：实行三班制工作制，每班工作8小时，年工作340天，年工作时数8160小时； 建设进度及计划：经现场勘查，本项目尚未进行建设，预计2025年3月动工建设，2026年7月调试生产，本项目一次性建设完成，不分批建设。 三、主体工程及产品方案 本次技改只提升改造部分工艺路线，不改变现有产品种类及产能。 表2-1 全厂产品方案一览表 序号; 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 产能; 年运行时数h/a. 现有项目; 本项目; 全厂. 1; 精制盐生产线; 精制盐; 160万t/a; 0; 160万t/a; 8160. 2; 芒硝; 8万t/a; 0; 8万t/a. 3; 卤水净化生产线; 卤水净化系统; CO2间歇式法、、两碱法; 连续式双膜法; CO2间歇式法、两碱法、连续式双膜法. 4; 精制盐包装线; 精制盐包装; 100万t/a; 0; 100万t/a. 5; 集装袋盐生产线; 集装袋盐; 10万t/a; 0; 10万t/a. 6; 盐泥综合利用生产线; 碳酸钙中和剂; 3.4万t/a; 0; 3.4万t/a. 碳酸钙脱硫 剂; 0.4万t/a; 0; 0.4万t/a. 7; 畜牧用盐砖生产线; 畜牧用盐砖; 3万t/a; 0; 3万t/a. 注：（1）全厂精制盐为2期项目，一期为60万吨精制盐生产线，二期为100万吨精制盐生产线，其中卤水净化为前处理工段，卤水净化工艺技改前一期、二期卤水净化工艺均为“烧碱－纯碱法”两碱法工艺。 （2）2011年中盐公司建设《卤水净化技术改造工程项目》，对精制盐项目（一期、二期）进行技改，技改后卤水净化工艺为CO2间歇式法，但只对一期60万吨精制盐生产线的卤水净化前处理进行技改，二期现状仍为两碱法工艺。 - （3）本次技改项目新增一条卤水净化生产线，与上述一期、二期卤水净化生产线为并列生产线。一期二期卤水净化生产线备用。 - （4）本项目卤水净化总量不发生变化，卤水为生产食用盐的主要原辅料，原辅料用量不发生变化，后端的食用盐产能也不发生变化。 表2-2 技改前后工艺对照分析表 一期技改前基本情况; 二期技改前基本情况; 技改前基本情况; 备注. 产品名称; 原环评审批主要工序; 产品名称; 原环评审批主要工序; 产品名称; 主要工序. 卤水; CO2间歇式法; 配置添加剂-净化一级反应-净化二级反应-盐泥分离和处理; 卤水; 烧碱－纯碱法（间歇法）; 配置添加剂-搅拌澄清-压滤; 卤水; 连续式双膜法; 配置添加剂-平板膜组过滤-超滤膜组过滤-纳滤膜组过滤; 产品种类不发生变化，工艺都是通过配料后，再进行过滤处理. - 注：（1）本项目在原有两条产线的基础上，通过连续法，弥补了间接法的生产缺陷，同时利用双膜法，可以在烟气法的基础上节约经济成本及减少污染物的排放。 - （2）新工艺的卤水供应系统是24h连续生产，连续式生产相较于原先的间歇式生产，容错率相对较低，若设备出现问题会导致卤水供应跟不上，影响后段盐硝系统的正常生产。保留现有生产线，作为应急备用工艺使用，在新工艺卤水供应紧张的时候仍可达到稳定生产的效果。 表2-3 本项目主要改造工程一览表 工程量汇总表. 序号; 工序; 主要改造内容; 改造原因. 1; 连续式双膜法车间新建; 新建钢结构厂房3240平方米; 新建钢结构厂房用于放置新建连续式双膜法产线。. 2; 连续式双膜法产线新建; 新增膜装置（纳滤膜去除SO42-，管式超滤膜和平板超滤膜去除“SS”）,提升精卤品质后进入二期盐硝车间。; 中盐金坛盐化有限责任公司原有卤水净化线，分别为石灰烟道气去钙镁法产线和两碱法去钙镁法产线。现并行改造增设一条连续式两碱法生产线供应膜过滤装置。改造完成后，全厂卤水净化线为3条产线（石灰烟道气去钙镁法产线、两碱法去钙镁法及连续式双膜法）。. 3; 卤水输送管线新建; 5条地埋输卤输水管线1063米; 配套连续式双膜法产线，进行卤水输送。. 4; 存储设施新建; 新增纳滤清卤罐120m3、液碱罐95m3、盐酸罐55m3、次氯酸钠罐55m3、亚硫酸钠配置罐15m3、亚硫酸钠罐55m3、酸洗罐72m3、3个管式超滤膜反冲洗罐7m3、压缩空气储罐10m3、纯水罐95m3、平板膜反冲洗罐2.5m3、平板膜储气罐7.7m3、拆除的两个卧式储罐（100m3/个）。; 配套连续式双膜法产线. 5; 环保设施; 新增1套盐雾收集处理装置、1套酸雾收集处理装置; 配套连续式双膜法产线，用于平板膜产生的盐雾处理和盐酸储罐产生的酸雾处理。. 6; 应急措施; 环保应急罐（DN16m*H16m）; 增加环境风险应急处置能力。. 7; 车间降温除湿; 更换出口盐车间、大包装车间、海包车间三台降温除湿机组; 改善现场生产运行环境，满足食品生产要求。. 8; 海包除尘设备; 新增水膜除尘装置一套; 配套海包生产线运行。. 9; 大包装生产车间; 新增两套自动上袋设备，两台金属检测机; 提高大包装生产运行效率，减轻员工操作负担；满足食品盐生产要求。. 10; 小包装间歇式加碘; 新增小包装4套间歇式加碘混料器、一套加碘添加系统; 提高小包装产品加碘均匀性。. 11; 出口盐生产车间; 新增两台金属检测机; 满足食品盐生产要求。. 12; 盐硝车间; 新增一台盐离心机、一套盐干燥床、一套盐增稠器; 满足食品盐生产要求。. 表2-4 本项目输卤输水管线建设工程一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 2孔φ250PE管+1孔φ160PE管 定向钻钻导向孔、扩孔、回拖; m; 1063; /. 2; 2孔φ250PE管+1孔φ160PE 管道热熔焊接; m; 1063; /. 3; 泥浆池开挖、回填; 处; 8; /. 4; 泥浆外运; m3; 350; /. 表2-5 本厂区公辅工程建设内容一览表（全厂） 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 现有; 本项目; 全厂. 主要建筑物; 卤水净化车间; 6800m2; 0; 6800m2; /. 一期卤水盐硝车间; 2800m2; 0; 2800m2; /. 二期卤水盐硝车间; 3375m2; 0; 3375m2; /. 包装仓储车间; 20800m2; 0; 20800m2; /. 筛分楼; 700m2; 0; 700m2; /. 散盐库; 7200m2; 0; 7200m2; /. 仓库; 1000m2; 0; 1000m2; /. 盐泥综合利用车间; 600m2; 0; 600m2; /. 连续式双膜法车间; 0; 3240m2; 3240m2; 新增. 储运工程; 盐运码头; 200万t/a; 0; 200万t/a; 主要为盐和硝运输，设有两个泊位，一个是盐泊位，另一个是硝泊位。泊位总长度180米，设计吞吐能力200万吨/年，设计船舶为500吨级. 一期反应罐; 6×536m3; 0; 6×536m3; /. 二期反应罐; 6×750m3; 0; 6×750m3; /. 原卤罐; 2×2250m3; 0; 2×2250m3; /. 清卤罐; 3×1500m3; 0; 3×1500m3; /. 一期阻垢剂桶; 1×2.58m3; 0; 1×2.58m3; /. 二期阻垢剂桶; 1×4.47m3; 0; 1×4.47m3; /. 老卤配制罐; 3×0.26m3; 0; 3×0.26m3; /. 石灰料仓; 1×294.38m3; 0; 1×294.38m3; /. 石灰乳桶; 2×63.59m3; 0; 2×63.59m3; /. 纯碱料仓; 1×294.38m3; 0; 1×294.38m3; /. 纯碱桶; 2×43.96m3; 0; 2×43.96m3; /. 浓密罐; 2×769.3m3; 0; 2×769.3m3; /. 泥浆桶; 2×407.37m3; 0; 2×407.37m3; /. 一级滤液罐; 1×205m3; 0; 1×205m3; /. 二级滤液罐; 1×814.73m3; 0; 1×814.73m3; /. 混合泥浆桶; 1×246.67m3; 0; 1×246.67m3; /. 泥浆洗涤桶; 2×10.6m3; 0; 2×10.6m3; /. 气水分离器; 3×0.75m3; 0; 3×0.75m3; /. 絮凝剂桶; 4×6.18m3; 0; 4×6.18m3; /. 压缩空气罐; 2×3.18m3; 0; 2×3.18m3; /. 母液桶; 1×94.2m3; 0; 1×94.2m3; /. 陶瓷膜循环罐; 0; 1×16.98m3; 1×16.98m3; 新增，用于连续双膜法. 超滤清卤罐; 1×4500m3; 0; 1×4500m3; /. 纳滤清卤罐; 0; 1×120m3; 1×120m3; 新增，用于连续双膜法. 次氯酸钠储罐; 0; 1×55 m3; 1×55 m3; 新增，用于连续双膜法. 亚硫酸钠配置罐; 0; 1×15m3; 1×15m3; 新增，用于连续双膜法. 亚硫酸钠储罐; 0; 1×55m3; 1×55m3; 新增，用于连续双膜法. 盐酸储罐; 0; 1×55m3; 1×55m3; 新增，用于连续双膜法. 液碱储罐; 2×50m3; 1×95m3; 2×50m3，1×95m3; 新增1个95m3储罐，用于连续双膜法. 酸洗罐; 0; 1×72m3; 1×72m3; 新增，用于连续双膜法. 管式超滤膜反冲洗罐; 0; 3×7m3; 3×7m3; 新增，用于连续双膜法. 压缩空气储罐; 0; 1×10m3; 1×10m3; 反冲洗配套. 纯水罐; 0; 1×95m3; 1×95m3; 新增，用于连续双膜法. 平板膜反冲洗罐; 0; 1×2.5m3; 1×2.5m3; 新增，用于连续双膜法. 平板膜储气罐; 0; 1×7.7m3; 1×7.7m3; 新增，用于连续双膜法. 输卤输水管线; 18km; 1.063km; 19.063km; 配套连续双膜法. 公用 工程; 给水; 1757969m3/a; 3786.7m3/a; 1761755.7m3/a; 本项目江苏加怡热电有限公司提供纯水3786.7m3/a. 排水; 4860m3/a; 0m3/a; 4860m3/a; 全厂现有生活污水4860m3/a经化粪池处理后接管金坛第二污水处理厂深度处理，本项目生产废水3737.9m3/a，经含盐废水专用管网打入中水池后，通过回用管道回用至矿区采卤. 供热; 164.74万t/a; 0; 164.74万t/a; 由江苏加怡热电有限公司提供. 供电; 3000万kWh/a; 100万kWh/a; 3100万kWh/a; 由市政电网提供. 环保 工程; 废气处理; 旋风+湿式除尘7套，喷淋2套，水膜除尘1套; 酸雾尾气吸收塔1套、盐雾尾气吸收塔1套; 旋风+湿式除尘7套，喷淋2套，水膜除尘1套，酸雾尾气吸收塔1套、盐雾尾气吸收塔1套; 废气达标排放. 废水处理; 化粪池50m3/d; 0; 化粪池50m3/d; 本次利用现有化粪池. 0; 中和水池20m3; 中和水池20m3; 新增，中和酸性废水. 噪声处理; 厂房隔音、局部消声、隔音措施; 厂房隔音、局部消声、隔音措施; 厂房隔音、局部消声、隔音措施; 确保厂界噪声达标排放. 固废处理; 固废 仓库; 50m2; 0; 50m2; 依托现有. 危废 仓库; 90m2; 0; 90m2; 依托现有. 垃圾桶; 若干; 0; 若干; 依托现有. 风险防护工程; 事故应急池; 3000m3; 3000m3; 1座; 依托现有. 环保应急罐; 3217; 3217; 1个; 新建，地上储罐（DN16m*H16m）. 表2-6 公辅工程依托情况一览表 依托工程; 设计能力; 现有项目已用能力; 本项目使用能力; 改建后全厂所需能力; 是否可依托. 化粪池; 50m3 /d; 14.3m3/d; /; 14.3m3/d; 依托可行. 一般固废仓库; 50m2; 36.99m2; 10.531m2; 47.521m2; 有足够的面积暂存一般固废，依托可行. 危废仓库; 90m2; 15m2（现有项目危废产生量7.68t/a，每3个月转运一次、每次最大暂存1.92t/a）; 14m2（危废产生量7.01t/a，每3个月转运一次、每次最大暂存1.7525t/a）; 29m2（全厂危废产生量14.69t/a ，每3个月转运一次、每次最大暂存3.6725 t/a）; 有足够的面积暂存危废，依托可行. 雨水排口; 一个雨水排口; 一个雨水排口; 依托现有，本项目所在生产厂房设有雨水管网，可收集雨水; 一个雨水排口; 依托可行. 污水排口; 一个污水排口; 一个污水排口; 依托现有，本项目所在生产厂房及工作人员所使用办公室均设有污水管网，可收集污水; 一个污水排口. 应急事故池; 3000m3; 2746m3* （全厂汇水面积）; 1433m3; 2746m3 （全厂汇水面积，含本次建设占地部分）; 厂区所有对外排水管道均安装闸阀，一旦发生事故，立即关闭闸阀，使消防废水进入事故应急池中，依托可行. 注：*根据现有《突发环境事件应急预案》中应急事故池的建设章节内容，计算汇水面积时，已含括全厂范围，且本次新建一个地上环保应急罐，体积3217m3，因而满足全厂事故废水的收集与暂存。 四、公用及辅助工程 （1）给水：电厂纯水水量为3786.7m3/a，由江苏加怡热电有限公司提供；现有项目生产过程的冷凝水量为144m3/a。 （2）排水：本项目废水主要为反冲洗水和密封水。反冲洗水和密封水均回中水池后回用至矿区采卤，无外排废水。 （3）供电：项目新增用电100万度/年，由金坛区供电公司提供。 五、主要设备 本项目主要设备见表2-7，对照《高耗能落后机电设备第一、二、三、四批》，本项目无落后设备。 表2-7 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备编号; 设备名称; 规格型号; 台数（台/套）; 备注. P-1210A/B; 原卤泵; IJ300-250-400-VII/1-PK; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1710A/B/C; 陶瓷膜循环泵; CZ0250-315; 3; 连续式双膜法产线，新增. P-1620A/B; 平板膜过滤泵; CZX65-160; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1630A/B; 平板膜泥浆泵; CZ050-315; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1830A/B; 纳滤膜高压泵; DMT155-67X6; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1223A/B; 反应罐转卤泵; CZXJ(Ⅱ)250-400; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1551/1552/1553; 反应罐泥浆泵; D32-125; 3; 连续式双膜法产线，新增. P-1475A; 次氯酸钠卸料泵; TIF65-50-125; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1475B/C; 次氯酸钠加料泵; 40FSB-32L; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1476A; 亚硫酸钠转料泵; Al1-50; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1476B; 亚硫酸钠转料泵; 65WFB-C2; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1477A/B; 亚硫酸钠加料泵; Al1-32; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1478A; 盐酸卸料泵; TIF65-50-125; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1478B/C; 盐酸加料泵; MTMD12130PCET000S000; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1478B/C; 盐酸加料泵; 40FSB-32L; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1478D; 酸洗罐加料泵; TIF65-50-125; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1479A; 液碱卸料泵; 50FSB-40; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1479B/C; 液碱加料泵; IH32-20-160; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1493A/B; 纯碱加料泵; A11-32; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1720A; 陶瓷膜酸洗泵; IHF100-80-160; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1720B; 平板膜酸洗泵; IFK80-65-125-PI; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1730A/B; 超滤清卤泵; IJ250-200-315V-PK; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1730C/D; 纳滤清卤泵; CZX150-315; 2; 连续式双膜法产线，新增. P-1401; 收集池潜水泵; FHY125-250; 1; 连续式双膜法产线，新增. P-1970A/B; 纯水泵; IH65-40-200; 2; 连续式双膜法产线，新增. T-1710; 陶瓷膜循环罐; N2022135; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1730; 超滤清卤罐; 4500m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1770; 反冲洗罐; φ1600*3533立式; 3; 连续式双膜法产线，新增. T-1775; 压缩空气储罐; 10m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1830; 纳滤清卤罐; 120m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1475; 次氯酸钠储罐; 55m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1476; 亚硫酸钠配制罐; 15m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1477; 亚硫酸纳储罐; 55m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1478; 盐酸储罐; 55m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1479; 液碱储罐; 95m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1720; 酸洗罐; 72m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1970; 纯水罐; 95m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1620; 平板膜反冲罐; 2.5m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. T-1660; 平板膜储气罐; 7.7m³; 1; 连续式双膜法产线，新增. UF-1610A/B; 平板膜; /; 2; 连续式双膜法产线，新增. /; 消泡器; φ180*3 TA2; 1; 连续式双膜法产线，新增. UF-1710A/B/C; 陶瓷膜; /; 3; 连续式双膜法产线，新增. NF-1840A/B; 纳滤膜; 东丽·聚酰胺复合; 2; 连续式双膜法产线，新增. M-1710A/B; 粗过滤器; CM450-200; 2; 连续式双膜法产线，新增. AG-1476; 亚纳配制搅拌; V-30; 1; 连续式双膜法产线，新增. AG-1223; 反应罐搅拌; M3PVSF70; 1; 连续式双膜法产线，新增. AG-1222; 反应罐搅拌; MC3PVSF09; 1; 连续式双膜法产线，新增. AG-1221; 中间罐搅拌; MC3PVSF09; 1; 连续式双膜法产线，新增. F-1660; 罗茨鼓风机; RRC-80DZ; 1; 连续式双膜法产线，新增. X-1610; 平板膜管道混合器; /; 1; 连续式双膜法产线，新增. X-1710; 陶瓷膜管道混合器; 卧式、DN450、Ti; 1; 连续式双膜法产线，新增. X-1810A; 纳滤膜（盐酸）混合器; /; 1; 连续式双膜法产线，新增. X-1810B; 纳滤膜（亚纳）混合器; /; 1; 连续式双膜法产线，新增. FL-1820A/B; 活性碳塔; 3600mm*5248mm单台滤层高度900mm; 2; 连续式双膜法产线，新增. FL-1830A/B/C/D; 大通量保安过滤器; 1200mm*2400mm(110支滤芯); 4; 连续式双膜法产线，新增. 六、产能匹配性分析 本项目主要设备产能匹配性分析见表2-8。 表2-8 主要生产设备产能匹配性分析表 设备; 数量; 原料使用量/t; 平均单台生产能力（kg/h）; 日加工时间/h; 年加工天数/d; 本项目涉及生产量t/a; 是否符合. 反应罐; 3; 700; 700; 24; 340; 571.2; 是. 管式陶瓷膜; 3; 700; 235; 24; 340; 571.2; 是. 平板膜; 2; 700; 350; 24; 340; 571.2; 是. 纳滤膜; 2; 700; 350; 24; 340; 571.2; 是. 注：反应罐为串联。 七、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗见表2-9，理化性质见表2-10。 表2-9 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 使用环节; 物料名称; 规格、成分; 包装方式; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 来源及运输. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 生产; 原卤; NaCl、CaCl2、MgCl2; 管道; 555.1万; 555.1万; 0; /; 盐矿，管道输送. 2; 液碱; 30% NaOH; 罐装; 1500; 1960; +460; 60; 江苏采购，汽运. 3; 盐酸; 30% HCL; 罐装; 0; 320; +320; 30; 江苏采购，汽运. 4; 次氯酸钠; 10%NaClO; 罐装; 0; 3960; +3960; 33; 罐装. 5; 纯碱; Na₂CO₃; 罐装; 11040; 11260; +220; 200; 江苏采购，汽运. 6; 亚硫酸钠; Na₂SO₃; 罐装; 0; 120; +120; 38; 江苏采购，汽运. 7; 设备维修; 水性漆; 水性丙烯酸乳液75~85%、二丙二醇丁醚1~2%、二丙二醇甲醚2~3%、消泡剂0.2~0.5%、分散剂0.2~0.5%、杀菌剂0.1~0.3%、增稠剂0.2~1.0%、水5.7~20.3%; 桶装; 0.2; 0.4; +0.2; 0.1; 江苏采购，汽运. 8; 机油; 基础油70~90%、添加剂10~30%，常用添加剂有粘度指数改进剂、清净剂/分散剂、抗磨剂、抗氧化剂、抗泡剂/防锈剂、摩擦改进剂等。; 桶装; 1; 4.5; +3.5; 5.0; 江苏采购，汽运. 表2-10 建设项目原辅材料理化性质 名称; 分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 氯化钠; NaCl; 是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配制生理盐水，生活上可用于调味品。; 几乎不燃; LD50：3000mg/kg，LD50：>10000mg/kg. 氯化钙; CaCl2; 常温下为白色或灰白色颗粒、块状或粉末（无水物），或无色结晶（水合物），无味。密度为2.15g/cm³（无水物）或1.85g/cm³（二水合物），熔点772℃（无水物），二水合物加热至176℃脱水分解。其极易溶于水（20℃时74.5 g/100mL），溶解剧烈放热，并溶于乙醇、丙酮；无水物具极强吸湿性，暴露空气中迅速潮解。5%水溶液呈中性至弱碱性（pH6.0–8.5），高温（>1600℃）分解为氧化钙和氯气。; 不可燃，无爆炸风险。遇水剧烈放热，可能导致密闭容器内压升高；高温分解（>1600℃）释放氯气（Cl₂），但常规工业使用条件下稳定性高; LD₅₀：1,000–1,400mg/kg（中等毒性），摄入后刺激消化道，引发呕吐、腹泻。. 氯化镁; MgCl2; 分子量95.21，常温下为白色结晶，相对密度2.325（25℃），熔点708℃，沸点1412℃，溶于水、醇; 不燃，受高热分解放出有毒的气体; LD50：2800mg/kg(大鼠经口). 液碱; NaOH; 熔融白色颗粒或条状，现常制成小片状，易吸收空气中的水分和二氧化碳，溶于水、乙醇时或溶液与酸混合时产生剧热，相对密度2.13，熔点318℃，沸点1390℃; 不燃; /. 盐酸; HCL; 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 熔点(℃)：-114.8(纯) 沸点(℃)：108.6(20%) 相对密度(水=1)：1.20 相对蒸汽密度(空气=1)：1.26 溶解性：与水混溶，溶于碱液。; 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。有害燃烧产物：氯化氢。; LD50：900mg/kg； LC50：4600mg/m3。. 次氯酸钠; NaClO; 淡黄色至黄绿色透明液体，有刺激性氯气味。pH值：11.0-13.0（1% 水溶液），熔点(℃)：-6（纯品），沸点(℃)：102.2（纯品），相对密度：(水 = 1) 1.10-1.15（工业溶液），易溶于水，与水任意比例互溶，微溶于乙醇，不溶于乙醚。; 不燃; 大鼠经口 LD50：890mg/kg. 纯碱; Na₂CO₃; 分子量 105.99，白色粉状或颗粒状固体，熔点851℃，沸点1600℃，易溶于水，相对密度(水=1)2.53。; 不燃; 无毒. 亚硫酸钠; Na₂SO₃; 分子量126.04，无色、单斜晶体或粉末，熔点150℃（失水分解），相对密度（水=1）2.63，易溶于水，不溶于乙醇等，常带有结晶水，在空气中易风化并氧化为硫酸钠，在150℃时失去结晶水，再热则熔化为硫化钠与硫酸钠的混合物。; 不燃; /. 油漆; /; 乳白色或实色液体，轻微化学气味，密度：1.015~1.035g/cm3，熔点/凝固点：0℃水，蒸汽密度：＜1.0水。; /; /. 机油; /; 琥珀色液体，闪点240℃，遇高热可燃。; 可燃; /. 八、主要原辅料中与污染排放有关的物质/元素分析 根据原辅料表，本项目主要原辅料为原卤水、液碱、盐酸、纯碱和亚硫酸钠。根据产生环节，与排放有关的气体污染主要是产线运行时，盐酸储罐呼吸废气酸雾和平板膜过滤时产生的盐雾；以及设备维护刷漆时产生的非甲烷总烃。本项目定期进行平板膜化学清洗产生的反冲洗水和膜组件定期维护产生的密封水均通过回用管道回用至矿区采卤，不外排。 - 水平衡 图2-1 现有项目水平衡图单位：t/a 图2-2 本项目水平衡图单位：t/a - 图2-3 全厂水平衡图 单位：t/a 十、项目平面布置 本项目位于常州金坛区金坛经济开发区盐厂路1号，项目厂区南侧是江苏隆正焱环保有限公司，东侧是建材路，西侧是丹金溧漕河，北侧是江苏加怡热电有限公司、电厂路，详见企业现状周边概况图（附图2）。 在现有厂区内，新建一座厂房，利用现有厂区内的储罐区、原料仓库、固废仓库（一般固废及危废）、配电房、门卫室等。整个厂区功能分区明确，交通组织合理，便于生产安全管理。从总体上看，项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污 1、输水输卤管线建造 工程内容主要为HDPE管道地埋安装工作，主要工作包括沟槽开挖、土方回填夯实、管材卸力、管材二次搬运费、施工测量、试压及机械设备进退场及非开挖定向穿管道、导向、扩孔、牵引、泥浆处理等。开挖只涉及入土出土工作坑部分。 （1）工艺流程简述 图2-4 输水输卤管线建造施工期工艺流程图 1）测量放线：依据由设计方提供的施工图中标注的坐标,设计交桩的位置和高程，进行测量。定好线路中心线和施工作业带边界线桩后，用白灰放出管道中心线和作业带边界线及定向钻出入土点。施工作业带边界线在作业带清理前放线。放线完毕及时清点作业带内的障碍物，并作好记录；同时在清扫施工作业带之前，将所有的管线桩平移至堆土一侧的占地边界线以内，距边界0.3m处。 2）场地平整及便道修筑：施工前施工现场需要达到“三通一平”的条件：路通、水通、电通和作业区平整。出入土点作业区域外围应用警示带围拉，必要时用彩钢瓦围住，在进出工地的入口出口摆设警示牌，在进场道路与公路交界路口应摆放限速牌。挖、砌泥浆池8个，每处穿越两边各1个，泥浆坑内铺彩条布，防止泥浆渗漏。从钻机入土点处挖3m×2m坑储存孔洞中返出的泥浆，出土点处挖4m×2m坑铺垫彩条布。 3）设备及系统安装、调试：为保证设备安装顺利进行，防止设备因作业场地限制而发生拥挤现场。设备进场安装应按照先后顺序进行。设备进场安装顺利为：钻机安装→钻机操作控制室安装→泥浆系统安装→泥浆泵安装→钻杆摆放就位→其他设备安装就位。所有设备进入施工现场后，进行系统安装，按照空中不布线的安全原则：所有的电缆线埋地，所有的水管线避开行车路线。系统安装完毕检查一切正常后，进行系统试运转。同时，在开钻施工前认真检查钻杆、扩孔器、卸扣、万向节等钻机具的质量，清洗丝扣，并确保内部无损伤，在扩孔、回拖前还要检查并确保扩孔器的水眼畅通，卸扣无变形、锁销完好，万向节丝扣润滑，对钻杆要进行严格的选择、测量和级配编号。 4）泥浆配制：泥浆的作用主要是：护壁、冷却钻具、排渣、切削泥土、润滑减阻。不同地层使用不同的泥浆配比，通过调整泥浆的粘度、比重、失水量和稳定性，达到护壁、防坍塌等效果。由于工程穿越地层比较复杂，所以对泥浆的性能要求很高。拟按三类土进行配制泥浆，泥浆的马氏粘度值控制在45～50s/qt，为使膨润土在水中保持良好的膨化效果，泥浆配制用水必须加入适量的酸碱中和剂，使其PH值保持在7～9的范围内。泥浆的使用量以孔口有泥浆流出为宜，其配比要根据实际情况进行调整，以满足钻孔的需要又不造成浪费为宜。泥浆的粘度要根据地质的实际情况和安装管线的直径而定，泥浆粘度采用马氏漏斗进行测量，每罐泥浆配制完成后都必须进行泥浆测量。粘度值可根据下表规定选取。本工程铺设φ710PE管管道主要泥质为粉土类，泥浆粘度暂定为35～40秒。 5）工作坑 每段管道牵引需要挖掘3个工作坑，包括入口工作坑、出口工作坑。均采用机械挖掘，采用密扣钢板桩支护。入口工作坑是为了检测钻杆的钻进角度和旋转扭动等工作状态而设的工作坑。在钻机前面6~10m处挖掘。尺寸为宽×长=1.5×6m，挖深由地面渐变到深4.5m。 施工工序为:破除路面→打钢板桩支护→挖土→清运余泥→工作坑围蔽。人工挖泥过程注意不要损坏人行道的地下管线。出口工作坑是回拖时提供排水管入洞工作坑，出口工作坑尺寸和施工方法与入口工作坑相同。 6）导向孔：导向孔是在水平方向按预定角度并沿预定截面钻进的孔，包括一段直斜线和一段大半径弧线。在钻导向孔的同时，选择并使用更大口径的钻杆（即冲洗管）来屏蔽导向钻杆。冲洗管可以起到类似导管的作用，还可以方便导向钻杆的抽回和更换钻头等工作。导向孔的方向控制由位于钻头后端的钻杆内的控制器（称为弯外壳）完成。钻进过程中钻杆是不做旋转的，需要变换方向时若将弯外壳向右定位，钻进路线即向右沿平滑曲线前进。钻孔曲线由放置在钻头后端钻杆内的电子测向仪进行测量并将测量结果传导到地面的接收仪，这些数据经过处理和计算后，以数字的形式显示在显示屏上，该电子装置主要用来监测钻杆与地球磁场的关系和倾角（钻头在地下的三维坐标），将测量到的数据与设计的数据进行对比，以便确定钻头的实际位置与设计位置的偏差，并将偏差值控制在允许的范围之内，如此循环直到钻头按照预定的导向孔曲线在预定位置出土。 7）预扩孔：导向孔完成后，要将该钻孔进行扩大到合适的直径以方便安装成品管道，此过程称为预扩孔，（依最终成孔尺寸决定扩孔次数）。通常，在钻机对岸将扩孔器连接到钻杆上，然后由钻机旋转回拖入导向孔，将导向孔扩大，同时要将大量的泥浆泵入钻孔，以保证钻孔的完整性和不塌方，并将切削下的岩屑带回到地面。将孔径扩大至管径的1.5-2倍。 8）回拖管道：预扩孔完成以后，成品管道即可拖入钻孔。管道预制应在钻机对面的一侧完成。扩孔器一端接上钻杆另一端通过旋转接头接到成品管道上。旋转接头可以避免成品管道跟着扩孔器旋转，以保证将其顺利拖入钻孔。回拖由钻机完成，这一过程同样需要大量泥浆配合，回拖过程要连续进行直到扩孔器和成品管道自钻机一侧破土而出。 9）管道连接及敷设 ①管道焊接必须牢固，强度不低于母材强度。 ②敷设时应避免表面划伤或损坏。回拖过程中，安排专人巡线，防止管道从轮加上掉下来。如果管道从轮架上滑落，立即将钻机停止，将管道吊上轮架。 ③回拖力应控制在理论计算值内。 ④敷设完毕后，两端及时封堵，防止杂物进入。 ⑤拖管完成后，应及时清理现场，做好环保工作，树立良好的公司形象。 10）设备撤场：所有作业完成后，系统拆除连接，设备撤场。按照钻机、泥浆系统、动力系统、机具钢板排等顺序依此撤离施工现场。 泥浆处理、地貌恢复：定向钻穿越施工前，用单斗将穿越工地的表层耕植土剥离，堆放在工地边沿。然后用土工布将可能跑、冒、流淌泥浆的地方覆盖铺垫。并开挖导流沟，将可能跑、冒、流淌的泥浆引向泥浆回收池，泥浆部分循环利用。残余的极少量泥土混合物就地深埋，深度不少于3m。施工完毕待设备全部撤离后，将泥浆池中的剩余泥浆用专用的泥浆罐车拉运到当地环境保护部门指定的泥浆填埋场。废弃泥浆总量600m3，穿越完成后及时安装两端返平的弯管、地貌恢复和三桩埋设。 项目输水管线尽量沿现状水泥路敷设，局部需要破除已有的水泥路面，管道采用钢筋混凝土包封保护，路面恢复需按道路部门要求恢复。 本项目输水工程只负责输送到卤水采矿，输水水管道涉及穿越公路，采用顶管穿越；不涉及穿越河流。项目管线施工结束后，需恢复施道路施工路面。 （2）施工临时工程 施工临时工程主要包括施工营地、施工工场、施工便道等。 据调查和咨询建设单位，本项目施工人员以当地民工为主，项目沿线周边分布居民居住区，施工生活设施全部租用当地民房，以减少占地和对当地生态环境的破坏，因此，本项目在施工期没有设施工营地。 本项目施工临时占地沿管线布设，裸土部分埋深1m，道路部分埋深6m。管线施工临时占地 1.6hm2，主要含施工机械临时停放点、水电系统、材料堆放场等。本项目管线工程尽量沿路敷设，施工过程利用已有的道路，没有新建施工便道。 由于本项目施工土石方开挖总量约1.2万m3，所有挖方全部回填，回填土石方量约1.2万m3。按照“临时弃土少占地，就近回填”的原则，施工过程中管线开挖的土石方就近堆放于施工红线内，临时堆土应采取防水防风措施。弃土、弃渣运到当地政府指定的专用弃渣场堆放。 项目施工完成后，需对施工临时占地进行迹地恢复。 2、生产线新建 图2-5 施工期产污工艺流程图 基础工程：建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8~12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 主体工程：建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 装饰工程：利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量有机废气挥发。 设备安装：包括储罐安装、过滤膜安装、运输管道铺设等施工。其中罐区安装主要内容为： 1）场地平整：主要为清除表面、开挖和标高回填。 2）地基处理和基础施工：采用混凝土灌注桩基础，管廊管架、换热器及卧式容器、小型设备采用现浇钢筋混凝土天然基础，压缩机、地面火炬采用直径500mm 预制桩基础。 3）罐体施工：罐体焊接、吊装、附着设施安装。 4）结构施工：管道、电气、仪表安装。 5）调试：联合试运行。 主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 二、运营期工艺流程及产污 - 本项目卤水品质优化工程新增连续式双膜法产线，采用平板膜盐水精制装置脱除钙镁离子，然后通过纳滤膜处理装置脱除硫酸根离子，生产的高硝水通过管道输送至下游金东卤水精制厂，低硝水输送至二期盐硝系统。 - 该工艺运行过程中平板膜过滤产生的盐雾经盐雾收集处理装置处理，盐酸储罐产生的酸雾经酸雾收集处理装置处理；膜组件反冲洗水和密封水均通过回用管道回用至矿区采卤。设备运行时产生噪声及固废，具体工艺流程及产污环节见图2-6。 |
| --- | --- |

1）工艺流程： 图2-6 连续式双膜法产线工艺流程及排污节点图（W:废水、N:噪声、S：固废）

| 工艺流程和产排污环节 | 2）工艺描述： （1）原辅料混合反应 原卤进入第一反应罐（T-1223）中心桶，与加入的生产原辅料（纯碱液、液碱、次氯酸钠）混合，混合反应后的卤水从中心桶自上而下由中心桶底部流出到外桶，在外桶内自下而上从T-1223罐顶部自流入第二反应罐（T-1222）中心桶内继续反应，反应合格的卤水（Ca2+和Mg2+总含量≤15ppm）从T-1222罐顶部自流入中间罐（T-1221）。 产污节点：设备运行时的噪声N。 （2）平板膜组过滤 P-1551把T-1221底部泥浆抽入平板膜池（UF-1610A/B）内，或管式膜浓水进入平板膜池（UF-1610A/B）内，泥浆和浓水进膜池前加入亚硫酸钠溶液，经管道混合器混合均匀，膜池内的料液由平板膜产水泵（P-1620A/B）进行抽滤（利用压差进行过滤），过滤后的清液泵入超滤清卤罐（T-1730），被拦截的固体物沉淀在膜池底部，由泥浆泵（P-1630A/B）泵入泥浆罐(T-1451)。盐泥出售。 产污节点：设备运行时的噪声N、盐泥S1、盐雾颗粒G1、废液W7。 （3）超滤膜组过滤 中间罐（T-1221)内的卤水由卤水泵（P-1223A/B、一用一备）抽出，先通过粗过滤器（M-1710A/B/C/D）拦截分离出粒径≥1.6mm的机械杂物，然后进入陶瓷膜循环罐（T-1710），循环罐内的卤水由循环泵（P-1712/1713/1714）对应泵入超滤膜设备（UF-1710A/B/C），三组超滤膜清液（SS＜10Ntu）汇总到清液总管，通过管道混合器（X-1710）与无水亚硫酸钠混合去除游离氯后（150Mv）自流入超滤清卤罐（T-1730），循环卤水回流入循环罐（T-1710）循环卤水有部分浓水排入平板膜池（UF-1610A/B），特殊情况下也可排入T-1223内。 产污节点：设备运行时的噪声N、废液W6、活性炭过滤器S2、废保安过滤器滤芯S3。 （4）纳滤膜组过滤 超滤清卤罐（T-1730）内的卤水，一部分由超滤清卤泵（P-1730A/B、一用一备）泵入二期清卤罐（T-1240）。 超滤清卤罐(T-1730)内的卤水，一部分由纳滤清卤泵(P-1730C/D、一用一备)抽出，先加入盐酸和亚硫酸钠，经过盐酸管道混合器(X-1810A)和亚纳管道混合器(X-1810B)调节卤水PH值(8-10)和去除游离氯(0ppm)，然后再通过活性碳塔(FL-1820A/B)吸附残留游离氯和大通量保安过滤器(FL-1830A/B/C/D)过滤杂质后，最后泵入纳滤清卤罐(T-1830)。纳滤清卤罐(T-1830)内卤水由纳滤高压泵(P-1830A/B、高压泵与纳滤膜一对一)对应泵入纳滤膜(NF-1840A/B),高硝水送至金东卤水精制厂(或卤水净化母液罐内，或二期盐硝甩后液桶)，低硝水出口管道接在P-1730A/B进口管道上，输送入二期清卤罐(T-1240)，与超滤清卤混合调配清卤硫酸钠含量。 二期清卤罐（T-1240）内卤水由清卤泵（P-1240A/B，一用一备）输送至二期盐硝系统，在清卤泵进口管道上加入阻垢剂（≈10ppm）。 产污节点：设备运行时的噪声N、S4过滤器滤芯。 （5）清洗 在较长时间的运行后，因膜表面的污染可能会导致通量变化、过滤能力下降，需对膜表面进行化学清洗使其再生，使膜通量得到恢复、过滤能力达到起始状态。本过滤器设置了配套的清洗系统，在系统运行15天左右进行一次化学清洗，清洗流程为：排空盐水→精卤冲洗→回流平板膜→加酸循环清洗→回流酸洗罐→精卤冲洗→回用采卤。化学清洗需使用清洗液为30%的盐酸，将来自盐酸储罐的30%盐酸加入到平板膜酸洗罐中。膜池每次清洗后，清洗液均全量排回酸洗罐，酸洗罐需定期排污，平均一月更新一次，废液回用于采卤。 产污节点：盐酸储罐产生的酸雾G2、废液W1~W5。 本项目运营期产生的污染物主要由废气、废水、噪声和固废组成，详见表2-10。 本项目输卤输水管线营运期实行管专用，正常情况下无废气排放，无废水排放，管线为全密闭管线，营运期无噪声排放，正常工况下无固体废物排放。 表2-11 本次技改后新增产污环节汇总表 类别; 代码; 污染源; 污染物; 处理措施及排放去向. 废气; G1; 盐酸储罐呼吸废气; HCl; 酸雾尾气收集塔+3m高排气筒无组织排放. G2; 平板膜过滤废气; 颗粒物; 盐雾尾气收集塔+3m高排气筒无组织排放. /; 设备维护刷漆; 非甲烷总烃; 无组织排放. 废水; W1; 反冲洗废卤; 氯化物、SS等; 经含盐废水专用管网打入中水池后，通过回用管道回用至矿区采卤. W2; 化学清洗排卤; 盐酸、氯化物、SS等. W3; 反冲洗废卤; 氯化物、SS等. W4; 化学清洗排卤; 盐酸、氯化物、SS等. W5; 化学清洗液定期排放废液; 盐酸、氯化物、SS等. W6; 尾气吸收塔废水; HCl. W7; 尾气吸收塔废水; 氯化物、SS等. W8; 密封水; 氯化物、SS等. 噪声; N; 各类生产设备、各类泵; 噪声; 隔声、减振. 固废; S1; 平板膜过滤盐泥; CaCO3、Mg(OH)2、Fe(OH)3等; 回用于生产. S2; 活性炭过滤器; 废活性炭; 厂家更换自行带走. S3; 废保安过滤器滤芯; PP材质; 厂家更换自行带走. S4; 过滤器滤芯; TA2材质; 厂家更换自行带走. /; 设备维护; 废机油; 委托有资质单位处置. /; 废油桶. /; 废漆桶. /; 废漆刷. /; 实验室; 实验室废液. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 中盐金坛盐化有限责任公司成立于2001年，中盐金坛的业务涵盖食用盐、工业盐、电力和热力、盐穴综合利用等方面，已形成“盐碱一体化、盐电一体化、盐穴一体化”的“三个一体化”产业布局和完整的产业链。中盐金坛盐化有限责任公司盐矿开采位于金坛盐矿区，制盐等位于盐厂路1号厂区，本项目位于盐厂路1号，本次主要对盐厂路1号厂区内概况进行分析。企业现有项目主体工程及产品方案见表2-12。 表2-12 现有项目主体工程及产品方案（全厂） 序号; 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 年设计生产能力; 年运行时数h/a; 备注; 厂区. 1; 真空制盐生产线; 精制盐; 160万t/a; 8160; 在产; 盐厂路1号. 2; 芒硝; 8万t/a; 8160; 在产. 3; 卤水净化生产线; 净化原卤水; 555.1万t/a; 8160; 在产（一期为CO法、二期为两碱法及本项目连续式双膜法），原卤水净化工艺作为备用应急产线使用. 4; 精制盐包装线; 精制盐包装; 100万t/a; 8160; 在产（含2006年20万t/a精制盐包装生产线产能）. 5; 集装袋盐生产线; 集装袋盐; 10万t/a; 8160; 在产. 6; 畜牧用盐砖生产线; 畜牧用盐砖; 3万t/a; 8160; 在产. 7; 液体盐生产线; 液体盐; 440万t/a; 8160; 未建设. 8; 盐泥综合利用生产线; 碳酸钙中和剂; 3.2万t/a; 8160; 在产，环评设计1.8万t/a，实际为3.2万t/a，已完成变动分析. 9; 碳酸钙脱硫剂; 0.4万t/a; 8160; 在产，环评设计1.8万t/a，实际为0.4万t/a，已完成变动分析. 2、现有项目环保手续履行情况 表2-13 厂区现有项目环评情况 项目名称; 建设规模; 环评批复; 登记/获批复时间; 验收时间; 是否生产; 厂区. 中盐金坛盐化有限责任公司年产60万吨真空盐工程; 净化原卤水216万m3/a，精制盐60万t/a，芒硝3万t/a; 苏环管[2005]106号; 2005.4.13; 环验(2007)113 号 2007.12.26; 已生产; 盐厂路1号. 中盐金坛盐化有限责任公司二期（100万t/a）真空制盐工程; 净化原卤水356万m3/a，精制盐100万t/a，芒硝5万t/a; 苏环管[2005]142 号; 2005.5.13; 苏环验[2012]89号 2012.9.25; 已生产. 20万t/a精制盐包装生产线; 20万t/a精制盐包装; /; 2006.10.10; 2009Y0422009.10.14; 已生产（2016年自查评估纳入全厂产能）. 中盐金坛盐化有限责任公司卤水净化技术改造工程项目; 对一期、二期卤水净化系统进行改造，液体盐440万m3/a; 常环服[2011]4号; 2011.2.17; 阶段验收2024.3.11; 一期卤水净化系统完成验收，二期卤水净化系统未改造，液体盐项目未上. 中盐金坛盐化有限责任公司110kV输变电工程; 新建110kV厂用变电站（户内型）一座，110kV主变压器一台，主变容量31.5MVA；新建110kV线路一回，地下电缆布设，从变电站北侧110kV茅电7822线52号塔接入中盐变。线路长约30m。; 常环核审[2016]51号; 2016.6.13; 2017.12.4; 已投产. 100万吨/年精制盐包装; 100万吨/年精制盐包装; 纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告; 2016.7.27; /; 已生产，全厂精制盐包装共100万吨/年（含20万t/a精制盐包装生产线的产能）. CZF01型集装箱散盐装料项目; 集装袋盐10万吨/年; 登记表，备案号：201832041300000098; 2018.6.28; /; 已生产. 年产3万吨畜牧用盐砖项目; 年产3万吨畜牧用盐砖; 登记表，备案号：202032041300000347; 2020.9.23; /; 已生产. 盐硝车间新增废气处理装置项目; 新增2套除尘喷淋装置; 登记表，备案号：20223204000200000049; 2022.6.20; /; 已完成. 包装区环保提升项目; 新增1套水磨除尘装置; 登记表，备案号：20223204000200000049; 2022.7.21; /; 已完成. 盐泥综合利用项目; 新建盐泥综合利用生产线1条，碳酸钙中和剂1.8万t/a、碳酸钙脱硫剂1.8万t/a; 常金环审[2022]113号; 2022.12.5; 2023.7.8; 已生产. 中盐金坛盐化有限责任公司金坛盐矿项目; 新金冠矿区5口采卤井及配套设施、岗龙矿区8口采卤井及配套设施、茅兴盐矿16口采卤井及配套设施、赵家棚矿区11口采卤井及配套设施、矿区采输卤管线（3km长采输卤管线）、外输卤管线（φ630mm，18km长外输卤管线）、集卤中心（4×2800t储卤罐及配套设施）。; 坛环管字(2007)第11号; 2007.7.12; 坛环验(2010)6号2010.5.13; 已生产; 盐矿区. 中盐金坛盐化有限责任公司输卤管线扩建工程; 1#线茅兴盐矿—新金冠盐矿，全长约6km；2#线新金冠盐矿—金赛盐厂，全长约18km；3#线茅东水库—新金冠盐矿，全长约18km。; 坛环审[2011]126 号; 2011.7.4; 已验收; 已投入使用; 盐矿区至盐厂路1号. 根据验收资料，企业已投产项目均能履行环评批文中的要求。 3、现有项目排污许可申报情况 企业于2024年11月21日重新申领了排污许可证，排污许可类别为简化管理，编号为91320413752722321U003Z，有效期为2024年11月21日至2029年11月20日。参照《排污许可证自行监测指南 食品制造》（HJ1084-2020）定期进行例行监测，例行监测内容详见6、达标排放情况。 4、现有工艺及产污环节 （1）真空制盐工艺 企业现有2条生产工序，分别为60万吨真空盐生产线、100万吨真空盐生产线。卤水净化为制盐的前处理工段，现有工程中一期60万吨真空盐项目卤水净化线为间歇CO2法，二期100万吨真空盐项目为两碱法。具体工艺见下图。 生石灰、纯碱 阻垢剂、絮凝剂 烟道气、冷凝水 原卤 S1盐泥 盐泥 净化 卤水 精卤 压滤 预热 W1 预热 蒸汽 一效闪蒸 滤 W2 二次汽 冷凝水桶 滤 二效闪蒸 滤 二次汽 G1 盐尘 G3不凝气 除尘 滤 三效闪蒸 滤 二次汽 喷射器 滤 盐浆 干燥 滤 离心 滤 稠厚器 滤 制盐罐 滤 二次汽 冷凝器 滤 成品盐 液体回流 预热 滤 补充冷却W4 预热 滤 闪发罐 W3 G2 硝尘 除尘 滤 母液 蒸汽 硝浆 干燥 滤 稠厚器 滤 离心 滤 制硝罐 滤 滤 液体回流 图 例 蒸汽 二次汽 冷凝水 盐、硝 成品硝 图2-7 真空制盐（一期）60万t/a生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 目前真空制盐的生产工艺主要为卤水净化处理、真空制盐和提硝三部分组成，其中真空制盐和提硝位于同一车间。 1、卤水净化处理 （1）配置添加剂 在石灰乳配置桶和纯碱液配置桶分别加入石灰和纯碱，用回用的滤液和冷凝水配置成15％的石灰乳液和纯碱液。 （2）净化一级反应 原卤连续泵入原卤桶，原卤桶作为后续间断处理的缓冲器。卤水用盐硝车间蒸汽冷凝水预热后批量进入一级反应罐。注入原卤后、加入石灰乳液，搅拌反应1小时。反应结束前，泵入一级反应絮凝剂，关闭搅拌，使盐泥沉降约4小时。沉降结束后，卤水用转移泵转入二级反应罐。最后剩余的盐泥通过相应的盐泥泵泵入一级反应盐泥收集桶。 （3）净化二级反应 通过卤水转移泵，卤水批量进入二级反应罐。注入卤水后，在搅拌前加入母液（大部分为硫酸钠，少量的氯化钠和碳酸钠，主要目的为增加Ca2+的沉淀效果）和15％的纯碱溶液。然后从反应罐底部通入烟道气（烟道气由加怡热电站锅炉烟囱前风管引出通过压缩机送入二级反应桶），通气反应大约2~3小时、流量68m3/min。搅拌结束前，泵入二级反应絮凝剂。关闭搅拌，使盐泥沉降约4小时。沉降结束后，卤水用卤水转移泵转入精卤桶。最后剩余的盐泥通过相应的盐泥泵泵入二级反应盐泥收集桶。 （4）盐泥分离和处理 反应罐产生的盐泥转入反应盐泥收集罐，此罐需搅拌以防止沉淀，通过盐泥转移泵，盐泥不间断地转入反应泥浆沉降桶（增稠器），将残留的卤水分离。增稠器内置刮板，不间断地刮出增稠的盐泥，从盐泥中分离的卤水溢流入滤液桶。盐泥从增稠器进入反应真空过滤转鼓，其中卤水用真空泵打入分离器。分离后的滤液用滤出液泵打进一级滤液桶。滤饼从转鼓中刮出来，进入反应盐泥清洗桶，用冷凝水稀释、搅拌混合。清洗过的盐泥进入反应真空过滤转鼓，其中卤水用真空泵打入分离器，分离后的滤液泵入滤液桶，滤饼（NaCl合量不能超过2％）从转鼓中刮出来，进入盐泥鼓，收集后回矿注入废井。滤液桶里的滤液泵入石灰乳液和纯碱配置桶。 2、盐硝制备 在NaCl-Na2SO4-H2O三元体系相中，NaCl和Na2SO4在各变化温度下共饱和溶液组成存在明显差异，其中NaCl饱和溶液浓度随温度变化影响不大，而Na2SO4则变化较大。在温度低于17.9℃时，NaCl的溶解度随温度降低略有增加，而Na2SO4却大幅度下降。在温度高于17.9℃时，NaCl的溶解度随温度升高缓慢增加，而Na2SO4的溶解度反而急剧下降。从硫酸盐氯化钠型矿盐卤水中分离盐硝就是利用这一原理。 真空形成主要是由于二次蒸汽迅速冷凝而成，在标准大气压下，水比容为0.001m3/kg，蒸汽比容为1.673m3/kg，即比容差是1673倍，所以当蒸汽被迅速冷凝时体积急剧缩小即形成真空。本项目采用的真空喷射泵即采用该原理，蒸汽与循环水接触后冷凝形成真空。 真空制盐系统主要包括一效闪蒸器、二效闪蒸器和三效闪蒸器，制盐罐、制硝罐和闪发罐，以及相应的预加热装置和真空装置，冷凝水回收装置等。 卤水和盐硝流程：净化后的精制卤水经五级预加热器和换热器加热后依次进入一效闪蒸器、二效闪蒸器、三效闪蒸器、制盐罐，产生部分盐浆，盐浆上层液体称做母液继续制硝。含硝母液再次经两级预加热器和换热器加热后进入制硝罐，经充分结晶后形成硝浆，上层母液回收到闪发罐闪发，再回到制盐罐制盐生成盐浆。 一效闪蒸器、二效闪蒸器、三效闪蒸器和制盐罐平流排盐进入盐浆桶，由稠厚器增稠，进离心机脱水，母液回流到制盐罐，湿盐经干燥器干燥后通过皮带输送装置直接输送到码头装船。干燥器产生的干燥盐尘经旋风除尘器分离出大部分盐粉后，盐分回收利用，废气再经水喷淋除尘器除尘排空，产生废气G1，喷淋水循环使用，达到一定浓度后送卤水罐回收，该处理工艺盐尘的去除效率可达99.5%。 制硝罐平流排硝进入硝浆桶，由稠厚器增稠，进离心机脱水，液体回流到制硝罐，硝经干燥器干燥后通过皮带输送装置输送到码头装船。干燥器产生干燥硝尘经旋风除尘器分离出大部分硝粉，硝粉回收利用，废气再经水喷淋除尘器除尘排空，产生废气G2。喷淋水循环使用，达到一定浓度后回送制硝罐提硝，该处理工艺硝尘的去除效率可达99.5%。 蒸汽和冷凝水系统流程：真空制盐系统的关键是控制各闪蒸罐、制盐罐和制硝罐的温度和压力。各设备初始蒸汽均由加怡热电厂供应的低压蒸汽供应，加热方式采用列管式加热。 低压蒸汽经蒸汽加热器后进入一效闪蒸器，一效闪蒸器产生的二次蒸汽经除沫器除盐后一部分进入二效闪蒸器，一部分蒸汽经喷射泵后回到一效闪蒸器，另一部分蒸汽作为卤水加热的热源；二效闪蒸器产生的二次蒸汽经沫器除盐后一部分进入三效闪蒸器，另一部分蒸汽作为卤水加热的热源；三效闪蒸器产生的二次蒸汽经沫器除盐后一部分进入制盐罐，另一部分蒸汽作为卤水加热的热源；制盐罐产生的末端蒸汽中残余各级蒸闪过程中富积的空气，经喷射泵喷射排空（G3）后冷凝，产生冷凝水W4，作为冷却水的补充水进入冷却水循环系统。 低压蒸汽经蒸汽加热器后进入制硝罐，制硝罐产生的二次蒸汽经除沫器除盐后一部分作为母液的加热热源，另一部分回用到制硝罐。 各效闪蒸器分配出部分给卤水加热的二次汽均冷凝下来进入冷凝水桶，因为是二次汽，所以其中含有一定的盐，成为含盐冷凝水（废水W2），最后均排入到泛水池。 加怡热电厂的初始蒸气，第一效二次汽包括制硝罐的部分冷凝下来的水因为盐分较少，可以作为清洁水利用，成为W1、W3，作为回电厂使用或出售作热水用。 图2-8 真空制盐（一期）卤水净化工艺流程 30%NaOH Na2CO3、盐酸 助沉剂 原卤 S1盐泥 盐泥 净化 卤水 精卤 压滤 预热 W1 预热 蒸汽 一效闪蒸 滤 W2 二次汽 冷凝水桶 滤 二效闪蒸 滤 二次汽 G1 盐尘 G3不凝气 除尘 滤 三效闪蒸 滤 二次汽 喷射器 滤 盐浆 干燥 滤 离心 滤 稠厚器 滤 制盐罐 滤 二次汽 冷凝器 滤 成品盐 液体回流 预热 滤 补充冷却W4 预热 滤 闪发罐 W3 G2 硝尘 除尘 滤 母液 蒸汽 硝浆 干燥 滤 稠厚器 滤 离心 滤 制硝罐 滤 滤 液体回流 成品硝 图 例 蒸汽 二次汽 冷凝水 盐、硝 图2-9 真空制盐（二期）100万t/a生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 目前真空制盐的生产工艺主要为卤水净化处理、真空制盐和提硝三部分组成，其中真空制盐和提硝位于同一车间。 （1）卤水净化 金坛盐矿属硫酸盐氯化物型矿床，原料卤水中含有CaSO4、Mg SO4等杂质，若不经处理，在卤水预热过程中，会有CaSO4、CaCO3和Mg(OH)2等难溶性杂质生成，附在管壁上形成结垢，影响传热效果和浪费能源。对含有Ca2+、Mg2+杂质的原料卤水目前主要有三种净化工艺方法：烧碱－纯碱法、石灰－纯碱法、石灰－芒硝－二氧化碳法。 本项目采用烧碱－纯碱法处理原料卤水，OH-与Mg2+反应生成Mg(OH)2沉淀，以达到去除Mg2+的目的；CO32-与Ca2+反应生成CaCO3沉淀，以达到去除Ca2+的目的，反应方程式如下： 为保证尽量将所有Ca、Mg离子沉淀出来，反应加入NaOH通常为过量，因此在反应沉淀后需要加入盐酸进行中和，中和产生水和NaCl。其反应方程式为： 卤水净化工艺采用间歇操作方式，原卤经输卤管道至厂区卤水处理工序进入原卤罐，然后送反应罐中与30%的烧碱（NaOH）和98%的纯碱（Na2CO3）反应，以去除原卤中的Ca2+和Mg2+，上述反应后，加入助沉剂聚丙烯酸钠（或聚丙烯酰胺）进行搅拌、澄清，将上清液泵入净化卤水贮罐储存备用。下层泥浆再进行压滤，压滤液回送至原卤池，滤饼即为固废盐泥（S1），其主要成份为Mg(OH)2和CaCO3。上清液适当加入盐酸中和过量的烧碱，送盐硝车间精卤桶制盐硝。 该工艺过程中无废水和废气产生，产生固废S1。 （2）盐硝制备 在NaCl-Na2SO4-H2O三元体系相中，NaCl和Na2SO4在各变化温度下共饱和溶液组成存在明显差异，其中NaCl饱和溶液浓度随温度变化影响不大，而Na2SO4则变化较大。在温度低于17.9℃时，NaCl的溶解度随温度降低略有增加，而Na2SO4却大幅度下降。在温度高于17.9℃时，NaCl的溶解度随温度升高缓慢增加，而Na2SO4的溶解度反而急剧下降。从硫酸盐氯化钠型矿盐卤水中分离盐硝就是利用这一原理。 真空形成主要是由于二次蒸汽迅速冷凝而成，在标准大气压下，水比容为0.001m3/kg，蒸汽比容为1.673m3/kg，即比容差是1673倍，所以当蒸汽被迅速冷凝时体积急剧缩小即形成真空。本项目采用的真空喷射泵即采用该原理，蒸汽与循环水接触后冷凝形成真空。 真空制盐系统主要包括一效闪蒸器、二效闪蒸器和三效闪蒸器，制盐罐、制硝罐和闪发罐，以及相应的预加热装置和真空装置，冷凝水回收装置等。 卤水和盐硝流程：净化后的精制卤水经五级预加热器和换热器加热后依次进入一效闪蒸器、二效闪蒸器、三效闪蒸器、制盐罐，产生部分盐浆，盐浆上层液体称做母液继续制硝。含硝母液再次经两级预加热器和换热器加热后进入制硝罐，经充分结晶后形成硝浆，上层母液回收到闪发罐闪发，再回到制盐罐制盐生成盐浆。 一效闪蒸器、二效闪蒸器、三效闪蒸器和制盐罐平流排盐进入盐浆桶，由稠厚器增稠，进离心机脱水，母液回流到制盐罐，湿盐经干燥器干燥后通过皮带输送装置直接输送到码头装船。干燥器产生的干燥盐尘经旋风除尘器分离出大部分盐粉后，盐分回收利用，废气再经水喷淋除尘器除尘排空，产生废气G1，喷淋水循环使用，达到一定浓度后送卤水罐回收，该处理工艺盐尘的去除效率可达99.5%。 制硝罐平流排硝进入硝浆桶，由稠厚器增稠，进离心机脱水，液体回流到制硝罐，硝经干燥器干燥后通过皮带输送装置输送到码头装船。干燥器产生干燥硝尘经旋风除尘器分离出大部分硝粉，硝粉回收利用，废气再经水喷淋除尘器除尘排空，产生废气G2。喷淋水循环使用，达到一定浓度后回送制硝罐提硝，该处理工艺硝尘的去除效率可达99.5%。 蒸汽和冷凝水系统流程：真空制盐系统的关键是控制各闪蒸罐、制盐罐和制硝罐的温度和压力。各设备初始蒸汽均由加怡热电厂供应的低压蒸汽供应，加热方式采用列管式加热。 低压蒸汽经蒸汽加热器后进入一效闪蒸器，一效闪蒸器产生的二次蒸汽经除沫器除盐后一部分进入二效闪蒸器，一部分蒸汽经喷射泵后回到一效闪蒸器，另一部分蒸汽作为卤水加热的热源；二效闪蒸器产生的二次蒸汽经沫器除盐后一部分进入三效闪蒸器，另一部分蒸汽作为卤水加热的热源；三效闪蒸器产生的二次蒸汽经沫器除盐后一部分进入制盐罐，另一部分蒸汽作为卤水加热的热源；制盐罐产生的末端蒸汽中残余各级蒸闪过程中富积的空气，经喷射泵喷射排空（G3）后冷凝，产生冷凝水W4，作为冷却水的补充水进入冷却水循环系统。 低压蒸汽经蒸汽加热器后进入制硝罐，制硝罐产生的二次蒸汽经除沫器除盐后一部分作为母液的加热热源，另一部分回用到制硝罐。 各效闪蒸器分配出部分给卤水加热的二次汽均冷凝下来进入冷凝水桶，因为是二次汽，所以其中含有一定的盐，成为含盐冷凝水（废水W2），最后均排入到泛水池。 加怡热电厂的初始蒸气，第一效二次汽包括制硝罐的部分冷凝下来的水因为盐分较少，可以作为清洁水利用，成为W1、W3，作为回电厂使用或出售作热水用。 图2-10 真空制盐（二期）卤水净化工艺流程 （2）精制盐包装工艺（一期、二期全厂100万t/a） 图2-11 100万t/a精制盐包装（一期、二期）生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）输送 原料（干盐、亚铁氢钾、碘酸钾）输送至料仓内。此工艺会产生机械噪声。 （2）筛分 原料在料仓中进行筛分，筛分后的半成品再输送至半成品料仓中。此工艺会产生盐尘、盐尘渣及机械噪声。 （3）包装 将成品送入车间（造粒盐车间、净化车间、大包装车间、小包装车间）内进行分类包装。此工艺会产生盐尘、盐尘渣及机械噪声。 （4）码垛、包裹 将包装完的产品进行码垛，打包包裹后即为成品。此工艺会产生机械噪声。 （3）盐泥综合利用工艺 图2-12 盐泥综合利用工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 企业现有盐泥处置工序主要为盐泥浆经反应澄清后经真空转鼓过滤后外售至建材厂，本次新增盐泥洗涤及压滤工序，减少含盐量及含水量，使产品达到碳酸钙中和剂、碳酸钙脱硫剂的产品质量标准。 洗涤溶解：泥浆经过转鼓机脱水过滤后落入洗涤罐，加冷凝水再次溶解并进行洗涤。该工序会产生W1溶解洗涤废水、N噪声。 洗涤压滤：洗涤罐内的泥浆泵入板式压滤机，进行洗涤和压滤。W2洗涤压滤废水、N噪声。 （4）集装袋盐生产工艺 图2-13 集装袋盐工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 二期干盐从干燥床D床气力输送至包装车间储罐，经过添加剂系统加碘加松，再通过混料、筛分等工艺设备后，通过伸缩料管装料到套袋的集装袋，集装箱通过吊具搬运到货车，完成包装。 - 集装袋盐生产整个过程为密闭生产过程，干燥床、储罐、混合筛分、输送设备等环节均采用管道密闭生产，无废气产生。 （5）畜牧用盐砖生产工艺 图2-14 畜牧用盐砖工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - （1）配料：畜牧盐舔砖生产采用中盐金坛公司金赛盐厂生产的饲料添加剂氯化钠，采用槽罐车运输至本工程畜牧盐车间，通过气力输送提升到车间顶部的饲料添加剂氯化钠料仓内。 - （2）混合：按照舔砖的配方，加入各类特定的营养性和功能性添加剂，先进行添加剂预混合，再与饲料添加剂氯化钠进行混合。这样，可以保证各种微量元素均匀地与饲料添加剂氯化钠混合。预混和混合过程均采用配料程序实现自动控制。 - （3）出模：均匀混合后的舔砖混合料，需要采用大型液压机压制成舔砖。本工程引进卢森堡 LAEIS 公司的 HPF III 630 型液压机。制成规格 5kg 或 10kg 的舔砖。 - （4）贴标：舔砖制成后，通过舔砖传送带送出，经过贴标机贴标、塑封机封装。 - （5）装箱：最后的舔砖产品可通过装箱机装箱后，采用机器人堆码后，送到仓库内。 畜牧盐舔砖生产整个过程为密闭生产过程，饲料添加剂氯化钠入仓、预混、混合、输送设备等环节均采用管道密闭生产，无废气产生。 5、现有项目污染物排放情况 根据企业排污许可证，现有项目污染物排放总量如表2-14。 表2-14 现有项目污染物排放量汇总t/a 种类; 污染物名称; 全厂排放量; 厂区. 废水; 水量; 4600; 盐厂路1号. COD; 1.78. SS; 1.18. 氨氮; 0.12. 总磷; 0.0008. 石油类; 0.0063. 氯化物; 0.132. 废气; 颗粒物; 23.889. SO2; 5.6. NOX; 2.6. 烟尘; 0.133. 固体废物; 一般固废; 0. 危险固废; 0. 生活垃圾; 0. 废水; 水量; 1223; 盐矿区. COD; 0.122. SS; 0.086. 氨氮; 0.018. 总磷; 0.0006. 废气; /; 0. 固体废物; /; 0. 废水; /; 0; 盐矿区至盐厂路1号. 废气; /; 0. 固体废物; /; 0. 6、达标排放情况 - 建设单位于2025年3月、11月分别委托苏州华实环境技术有限公司、常州奕泽检测科技有限公司对现有厂区内各项污染因子进行例行检测（报告编号：HS25182（综）、YZ202511W040），根据检测结果现有项目各项污染因子排放情况见下表： （1）废气 表2-15 现有项目废气排放情况（有组织） - 检测 - 日期; - 检测单位; - 检测 - 点位; - 污染物名称; - 检测值（mg/L）; - 标准值（mg/L）. - 2025.3.26; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q1排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 24133; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 2.8. - 排放速率（kg/h）; - 6.8×10-2. 2025.3.26; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q2排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 7428; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 2.1. - 排放速率（kg/h）; - 1.6×10-2. 2025.3.27; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q3排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 29287; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 1.5. - 排放速率（kg/h）; - 4.4×10-2. 2025.3.27; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q4排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 30147; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 1.0. - 排放速率（kg/h）; - 3.0×10-2. 2025.3.26; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q5排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 34842; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 1.7. - 排放速率（kg/h）; - 5.9×10-2. 2025.3.26; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q6排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 17317; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 1.2. - 排放速率（kg/h）; - 2.1×10-2. 2025.3.26; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q7排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 30303; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 1.9. - 排放速率（kg/h）; - 5.8×10-2. 2025.3.27; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q8排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 14109; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 2.0. - 排放速率（kg/h）; - 2.8×10-2. 2025.3.27; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q9排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 38049; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 2.3. - 排放速率（kg/h）; - 8.8×10-2. 2025.3.27; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - Q10排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 36082; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - 2.5. - 排放速率（kg/h）; - 9.0×10-2. - 2025.11.21; - 检测单位：常州奕泽检测科技有限公司 - 报告编号：YZ202511W040; - FQ4045排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 1070; - /. - 颗粒物; - 排放浓度（mg/m3）; - ND. - 排放速率（kg/h）; - /. - 2025.11.21; - 检测单位：常州奕泽检测科技有限公司 - 报告编号：YZ202511W040; - FQ4052排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 2500; - /. - 氧含量（%）; - 20.5; - /. - 二氧化硫; - 实测浓度（mg/m3）; - ND. - 排放速率（kg/h）; - /. - 氮氧化物; - 实测浓度（mg/m3）; - ND. - 排放速率（kg/h）; - /. 注：“ND表示未检出”，二氧化硫、氮氧化物检出限3mg/m3。 由上表可知，现有项目各排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等因子满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准限值。 表2-16 现有项目废气排放情况（无组织） - 检测日期; - 检测单位; - 检测点位; - 污染物名称; - 检测值（mg/m3）; - 标准值（mg/m3）. - 2025.3.27; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - 厂界; - 颗粒物; - 0.24~0.347; - 0.5. 由上表可知，厂界废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 （2）废水 根据例行检测报告，原有项目废水排放情况见表2-17。 - 表2-17 现有项目废水排放情况 - 检测 - 日期; - 检测单位; - 检测点位; - 污染物名称; - 检测值（mg/L）; - 标准值（mg/L）. - 2025.3.26; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - 污水总排放口; - COD; - 32; - 500. - SS; - 18; - 400. - 氨氮; - 3.06; - 45. - 总氮; - 4.30; - 70. - TP; - 0.39; - 8. - pH（无量纲）; - 7.4; - 6~9. - 五日生化需氧量; - 11.0; - 350. - 氯离子; - 161; - /. 由上表可知，原有项目排放废水水质能达到金坛市第二污水处理厂接管标准。 （3）噪声 原有项目主要噪声源来自各类生产设备及配套设备运行时产生的噪声，主要集中在生产区域，采取的噪声防治措施主要为：生产设备采取合理布局、隔声减震、距离衰减等措施达标排放。根据例行检测，厂界噪声排放情况见表2-18。 - 表2-18 现有项目厂界噪声排放情况 - 检测日期; - 检测单位; - 检测点位; - 检测值（dB（A））; - 标准值 - （dB（A））. - 昼间; - 夜间. 2025.3.26; - 检测单位：苏州华实环境技术有限公司 - 报告编号：HS25182（综）; - 东厂界; - 63; 53; - 昼间：≤65夜间：≤55. - 南厂界; - 64; 52. - 北厂界; - 62; 54. - 西厂界; - 64; 54; - 昼间：≤70夜间：≤55. 由上表可知，西厂界昼夜噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其余各厂界昼夜噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7、现有项目环境风险回顾 企业已编制突发环境事件应急预案，并向当地环保部门备案。 - 表2-19 现有项目环境风险回顾情况一览表 - 序号; - 相关内容; - 现有工程情况; - 存在的问题及完善建议. 1; 环境风险防范措施; 企业已编制突发环境事件应急预案并完成备案，厂区内设有灭火器、救生绳、空气呼吸器等应急物资。; 项目应按要求完善应急小组，补充预防废气处理设备事故等环境风险。. 项目应设置围堰、应按要求建设雨排闸阀及其导流设施。. 2; 环境风险防控体系的衔接; 本单位应健全企业、金坛经济技术开发区、区环保局和安监局应急中心、区应急指挥办公室的环境风险防控体系的衔接完整。. 3; 突发环境事件应急预案; 企业应定期组织培训、应急演练，厂区应完善环境应急物资装备、配备完整的应急队伍。. 4; 突发环境事件隐患排查; 企业应在日常生产中不断加强隐患排查，及时整改厂区重大隐患。. 5; 污染防治设施的安全风险辨识; 企业应辨识全面污染防治设施安全风险，并按照相关要求进行安全生产。. - 表2-20 项目厂区现有风险预防与应急措施 - 类别; - 风险预防与应急措施. - 机构设置; ①公司设置了专职的安全环保人员，负责公司的安全管理、消防管理、安保管理、环保管理和职业卫生健康管理。 ②公司制定了各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。. - 总图布置防范; ①在公司总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道等防护设施。 ②为保护公司内人员和设备的安全，在公司内设置火灾自动报警系统。. - 贮存过程风险防范措施; ①各仓库均采取了地面防腐、防渗等措施，并配备了灭火器等应急物资，制定了各仓库管理制度； ②每天进行巡检；消防灭火器材定期检查，及时更换；严格规范用电、动火管理，不私拉电线，不私自动火； ③向有资质的单位购买原料，并委托有资质的单位进行运输。原料均储存在专用仓库、专用场地，储存方式、方法与数量符合国家标准，并由专人管理。保管员应掌握危险化学品的安全数据及相关的应急程序，并进行日常检查；公司按化学品的特性设置仓库，禁忌类物料、消防方法不同的物料严格按照有关仓储的安全要求分区、分类、隔离、隔开、分离储存； ④出入库前均按收货单据进行查验、登记，查验内容包括：数量、包装、危险标志、安全技术说明书、安全标签、检验合格证； ⑤使用部门和作业人员均遵守各项安全制度和作业指导书，掌握正确的使用方法和事故应急措施。使用部门已加强设备管理，杜绝化学危险品的跑、冒、滴、漏。. - 生产车间风险防范措施; ①原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 ②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 ③在液体原料贮存仓库设环形沟，并进行地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；少量泄漏时应用活性炭或其他惰性材料吸收。. - 运输过程风险防范措施; ①在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车、物料泄漏等，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，立即采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。 ②运输过程严格执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）和《危险货物道路运输规则》（JT/T617），并配备相应的应急物资和设备；装卸过程按要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。 ③危化品运输时严格，按照交警部门规定的时间和线路行驶，同时车速遵循交通法所规定的路况限速要求，避免发生交通事故。. - 废水污染事故防范; ①对设备加强管理，对管道、阀门、接口处进行定期检查，防止泄漏； ②定期排查并消除可能导致事故的诱因，加强安全管理。. - 废气污染事故防范; ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目对废气治理措施应定期检查，防止因治理措施故障而造成废气的事故性排放。. - 危废暂存风险防范; ①危废暂存间设置和危废贮存均满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ②危废库运行管理人员均参加了岗位培训，合格后上岗。 ③危废库内已配备了一定数量的灭火器、消防沙、消火栓等消防设施，并定期对消防器材检查。. - 火灾事故风险防范措施; ①各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。 ②根据《建筑设计防火规范》的要求设置了消防栓、灭火器等设施；消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道在实验区周围布置，在走廊配置消火栓。灭火器采用泡沫灭火系统或干粉灭火系统。 ③全厂设有火灾自动报警系统。. - 次/伴生污染防治措施; ①发生火灾后，迅速移走火灾区边界易燃、可燃物。首先，要进行灭火，降低着火时间，喷相应的灭火剂等措施减少烟尘、CO 、NOx 等燃烧产物对环境空气造成的影响。 ②废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。. - 建立与周边企业、园区相衔接的管理体系; ①应急救援物资的衔接：当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心协调下向邻近企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从调度，对其他单位援助请求进行帮助。 ②应急培训计划的衔接：企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合开发区、市区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与开发区应急组织取得联系。 ③信息通报系统：建设畅通的信息通道，应急指挥部与周边企业、开发区管委会及周边社区居委会保持 24 小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织疏散、撤离。. - 其他风险事故防范措施; ①安全教育已纳入公司经营管理范畴，公司完善了安全组织结构；成立了事故应急救援指挥领导小组，组织专业救援队伍，明确各自职责，并配备相应的应急设施、设备和材料。 ②公司将加强安全卫生培训，掌握处理事故的技能，加强技术防范，杜绝危害职工健康事故的发生。. 8、现有项目存在问题及“以新带老” 现有项目主要环境问题及以新带老措施见下表： - 表2-21 现有项目主要环境问题及以新带老措施一览表 序号; 现有项目主要环境问题; “以新带老”措施; 整改时间. 1; 固废仓库未按规定进行设置，未按要求进行分区建设，标志牌未更新完善。; 按照规范要求设置危险废物暂存间（符合“三防”要求），按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995修改单）更新环保标志牌。; 本项目竣工验收前. 2; 废机油实际产生量大于现有环评核算量。; 本项目重新核算废机油产生量。. 3; 厂内循环水池防腐防渗出现结构性裂缝（混凝土因老化、收缩或荷载过大产生裂缝，破坏池体完整性）。; 清除破损混凝土部分后，再采用厚度为30cm，抗渗等级为P8（渗透系数≤0.26×10-8cm/s）的混凝土进行防渗处理，并在表面加铺环氧树脂防腐层，使其防渗性能满足Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s 的防渗技术要求。. 4; 部分台账记录缺失。; 建立并落实台账管理制度。. 5; 生产区域部分地面硬化地面破损。; 对厂区生产区域地面进行硬化，修复破损地面。. 6; 维修车间现场地面存在油污。; 尽快清除地面油污，并加强员工培训，加强全厂防渗。. 7; /; 项目取得环保手续后，应严格按照相关法律法规要求，立即启动后续环保手续办理流程。对《突发环境事件应急预案》进行修编，并向生态环境主管部门申请备案；同时，将根据实际建设情况，向当地生态环境局申请办理或变更《排污许可证》，实现环境管理的规范化与制度化。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见下表。 - 表3-1 大气环境质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 达标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 5~158; 75; 93.2; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 9~206; 150; 98.3. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 5~15; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 5~92; 80; 99.2. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 168; 160; 86.3; 不达标. 由上表可知，2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；SO2日均值以及一氧化碳日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5日均浓度值、PM10日均浓度值、NO2日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 （2）大气污染防治行动方案 为贯彻落实《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）和《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）要求，持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以高水平保护支撑高质量发展，常州市人民政府制定《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），方案重点任务如下： ①调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展：坚决遏制“两高”项目盲目发展；加快退出重点行业落后产能；中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡；严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 ②推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型：大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。 ③加强面源污染治理，提高精细化管理水平：实施扬尘精细化治理，积极实施“清洁城市行动”；推进矿山生态环境综合整治；加强秸秆禁烧和综合利用，禁止露天焚烧秸秆，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。 ④强化协同减排，切实降低污染物排放强度：强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。 实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，实施重点行业绩效等级提升行动。 推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 推动大气氨污染防控，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 ⑤完善工作机制，健全大气环境管理体系：开展区域联防联控和城市空气质量达标管理，积极推进大气污染联防联控机制建设，空气质量未达标的地区编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。 提升重污染天气应对能力，结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。按照区域预警提示信息，依法依规与同一区域内的城市同步采取应急响应措施。 ⑥加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平：强化大气监测和执法监管，加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测；加强决策科技支撑，持续开展PM2.5和臭氧协同控制科技攻关，推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。 ⑦健全标准规范体系，完善生态环境经济政策：强化标准引领，推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案；完善生态环境资金投入机制，综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出。 ⑧落实各方责任，构建全民行动格局：加强组织领导，各级政府对本行政区域内空气质量负总责，组织制定本地实施方案；严格监督考核，将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容；推进全民行动，落实《江苏省生态文明教育促进办法》，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识，政府带头开展绿色采购，推进使用新能源车辆，全面使用低（无）VOCs含量产品，强化公民环境意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，共同改善空气质量。 通过上述工作的积极推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水 国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定考核要求，太湖水质从2007年蓝藻事件以来首次达Ⅲ，重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质达到省定考核目标。常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣Ⅴ类断面。 2024年，太湖水质从2007年蓝藻事件以来首次达Ⅲ，重回“良好”湖泊，我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。 长荡湖水质稳定达到IV类，水生植物覆盖度达38.4%,由“藻型湖”逐步向“草型湖”转变；漏湖常州水域水质首次达到IV类，总磷同比改善27.9%,营养状态从“中度”改善至“轻度”。长荡湖水质稳定达到IV类。 2024年，长江干流魏村(右岸)断面水质连续八年达到Ⅱ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。 2024年，京杭大运河(常州段)沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等3个国省考断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。 3、声环境 2024年，全市区域环境噪声昼间平均值为53.6dB（A），较上年下降0.1dB（A），按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640—2012），城市区域昼间环境噪声总体水平等级均为“二级”，属于“较好”水平。全市道路交通噪声昼间平均值为66.2dB（A），较上年上升0.3dB（A），按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640—2012），道路交通噪声强度等级（昼间）为“一级”，属于“好”水平。全市功能区噪声昼间达标率100%。与去年相比，昼间达标率持平。 4、生态环境 本项目位于常州市金坛经济开发区盐厂路1号，项目所在地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。本项目使用房屋地面均已进行硬化，因此不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目属于食品加工项目，不属于电磁辐射类项目，不需对电磁辐射现状开展监测与评价。 环境空气质量标准 1、大气环境 本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气中常规污染物质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改说明中的二级标准，具体标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单（生态环境部，文号：公告2018年第29号中二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. NOx; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 2、地表水环境 结合《江苏省地表水（环境）功能区划》（2021-2030年），本项目纳污河为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类标准，其中pH、COD、SS、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中相关标准，具体标准值见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准一览表 序号; 污染物名称; Ш类标准; 依据. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）表1. 2; COD; ≤30. 3; NH3-N; ≤1.5. 4; TP; ≤0.3. 3、声环境 本项目建设地点位于常州市金坛经济开发区盐厂路1号，项目所在地东、南、北厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，西厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准具体标准值见表3-3。 表3-3 声环境质量标准一览表 单位：dB（A） 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）; 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环评评价厂界外50米范围的环境环保目标，评价范围内无生态环境保护目标和地下水环境保护目标。 本项目位于金坛经济开发区盐厂路1号，周边500m范围内大环境保护目标见表 3-4，周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区和文化区。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 庵上; 119.593; 31.769; 居民; 约200户/700人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准; E; 139. 东村; 119.593; 31.770; 居民; 约250户/650人; E; 457. 南圩; 119.587; 31.767; 居民; 约70户/100人; W; 133. 表3-5 其他环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标名称; 方位; 距离 （m）; 规模; 环境功能; 备注. 声环境; 厂界外; 四周; 50; /; 北、东、南侧厂界声环境执行《声环境质量标准》GB 3096-2008中3类标准，西侧厂界声环境执行《声环境质量标准》GB 3096-2008中4a类标准; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; /; /; /; /; /; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 土壤; 耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院; /; /; /; /; 本项目周边无土壤环境敏感目标. 生态环境; 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; WE; 1980; 新、老丹金溧漕河（除老丹金溧漕河市区段）两岸河堤之间的范围，生态空间管控区域范围，面积2.50平方公里; 洪水调蓄; 本项目不在生态空间管控区域范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： （1）施工期 本项目施工期扬尘执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中大气排放限值，详情见下表。 表3-6 施工场地扬尘排放浓度限值 - 监测项目; - 浓度限值/（μg/m3）. - TSPa; - 500. - PM10b; - 80. - a任一监控点(TSP自动监测)自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m³后再进行评价。 - b任一监控点(PM10自动监测)自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。 - （2）运营期 - 建设项目平板膜过滤产生盐雾（以颗粒物计）、盐酸储罐产生的酸雾（以氯化氢计）及厂内非甲烷总烃无组织排放及厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3标准中标准。 表3-7 本项目无组织排放标准 执行标准; 污染物 指标; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 监控点; 限值. 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3中标准; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5. 氯化氢; 周界外浓度最高点; 0.05. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 在厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 6. 监控点处任意一次浓度值; 20. - 2、废水： - （1）施工期 - 施工期生活污水通过污水管网接管至常州市金坛第二污水处理厂处理，接管标准执行金坛第二污水处理厂接管标准，尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准，2026年3月28日起污水处理厂排放口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1C标准。具体标准值见表3-8；施工废水经沉淀从严执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中“冲厕、车辆冲洗”标准后回用至施工现场，具体标准值见表3-9。 - 表3-8 水污染物排放标准（单位：mg/L） 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 金坛第二污水处理厂接管口; 金坛第二污水处理厂接管标准; /; pH; －; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 250. 氨氮; mg/L; 35. TN; mg/L; 50. TP; mg/L; 3. 动植物油; mg/L; 100. 石油类; mg/L; 100. 金坛第二污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2太湖地区其他区域内污水处理厂主要水污染物排放限值; pH; －; 6～9. COD; mg/L; 50. 氨氮*; mg/L; 4（6）. TN; mg/L; 12（15）. TP; mg/L; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）含2025年修改单; 一级A; SS; mg/L; 10. 动植物油; mg/L; 1. 石油类; mg/L; 1. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） 2026年3月28日起施行; 表1C标准; pH; －; 6～9. COD; mg/L; 50. SS; mg/L; 10. 氨氮; mg/L; 4(6) **. TP; mg/L; 0.5. TN; mg/L; 12(15) **. 动植物油; mg/L; 1. 石油类; mg/L; 1. - 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。 - 表3-9《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020) - 序号; - 项目; - 冲厕、车辆冲洗. - 1; - pH; - 6.0~9.0. - 2; - 色度，铂钴色度单位≤; - 15. - 3; - 嗅; - 无不快感. - 4; - 浊度/NTU≤; - 5. - 5; - 五日生化需氧量(BOD₅)/(mg/L)≤; - 10. - 6; - 氨氮(mg/L)≤; - 5. - 7; - 阴离子表面活性剂(mg/L)≤; - 0.5. - 8; - 铁/(mg/L)≤; - 0.3. - 9; - 锰/(mg/L)≤; - 0.1. - 10; - 溶解性总固体/(mg/L)≤; - 1000（2000）a. - 11; - 溶解氧(mg/L)≥; - 2.0. - 12; - 总氮(mg/L)≥; - 1.0（出厂），0.2（管网末端）. - 13; - 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL，或CFU/100mL); - 无. - 14; - 氯化物(Cl-)≤; - 350. - 15; - 硫酸盐(SO₄²-)≤; - 500. - 注：a:括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 - （2）运营期 - 本项目运营期废水主要为反冲洗水、密封水和地面清洁废水。反冲洗水、密封水和地面清洁废水经含盐废水专用管网打入中水池后，通过回用管道回用至矿区采卤，不外排。 - 3、噪声： - （1）施工期 - 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），具体标准值见下表。 - 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) - 昼间; - 夜间. - 70; - 55. - （2）运营期 项目所在地北、东、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，具体标准值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. - 4、固体废物： （1）一般固废的暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 （2）危险废物贮存按照（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）要求进行危废的暂存和处理，落实《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的工作要求。 （3）生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子: （1）大气污染物总量控制因子：非甲烷总烃、HCl、颗粒物； （2）水污染物总量控制因子：COD、TN、NH3-N、TP；水污染物总量考核因子：SS； （3）固体废物总量控制因子：无。 2、总量控制指标 本项目建成后新增大气污染物排放总量为：无组织非甲烷总烃0.01t/a、颗粒物0.0719t/a和HCl 0.01t/a，需由企业向常州市金坛生态环境局申请核定总量，在金坛区内平衡。 本项目废水主要为废水主要为平板膜反冲洗废卤、平板膜化学清洗排卤、超滤膜反冲洗废卤、超滤膜化学清洗排卤、化学清洗液定期排放废液、尾气吸收塔废水和密封水，其中平板膜反冲洗废卤和超滤膜反冲洗废卤回流入平板膜过滤器进行再处理，平板膜化学清洗排卤、超滤膜化学清洗排卤、化学清洗液定期排放废液、尾气吸收塔废水和密封水共3128.3t/a，经含盐废水专用管网打入中水池后，通过回用管道回用至矿区采卤，无外排。 本项目固体废物均得到合理处置，其总量控制指标为零。 建议将以下指标设为总量控制指标： 表3-12 建设项目总量申请一览表（t/a） 厂区; 种类; 污染物 名称; 现有项目排放量; “以新带老”削减量; 本项目排放量; 全厂所需总量; 总量增减量. 盐厂路1号; 废水; 水量; 4860; 0; 0; 4860; 0. COD; 2.612; 0; 0; 2.612; 0. SS; 1.726; 0; 0; 1.726; 0. 氨氮; 0.185; 0; 0; 0.185; 0. 总氮; 0.078; 0; 0; 0.078; 0. 总磷; 0.0086; 0; 0; 0.0086; 0. 石油类; 0.0063; 0; 0; 0.0063; 0. 氯化物; 0.132; 0; 0; 0.132; 0. 废气; 有组织; 颗粒物; 23.889; 0; 0; 23.889; 0. SO2; 5.6; 0; 0; 5.6; 0. NOX; 2.6; 0; 0; 2.6; 0. 烟尘; 0.133; 0; 0; 0.133; 0. 无组织; 非甲烷总烃; 0.76; 0; 0.01; 0.77; +0.01. 颗粒物; 0; 0; 0.0719; 0.0719; +0.0719. HCl; 0; 0; 0.01; 0.01; +0.01. 固体废物; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 盐矿区; 废水; 水量; 1223; 0; 0; 1223; 0. COD; 0.122; 0; 0; 0.122; 0. SS; 0.086; 0; 0; 0.086; 0. 氨氮; 0.018; 0; 0; 0.018; 0. 总磷; 0.0006; 0; 0; 0.0006; 0. 废气; /; /; /; /; /; /. 固体废物; /; /; /; /; /; /. 3、总量指标来源 本项目废气（非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢）排放量向金坛区环保局申请，最终排放量在金坛区平衡；生产废水经含盐废水专用管网打入反冲洗池后，通过回用管道回用至矿区采卤，回用不外排；固废零排放。根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）、《常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》等文件，本项目VOCs排放总量指标按工程减排类项目2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建工程在施工期建设过程中，对环境的影响，一是由于输卤管线、厂区地基的开挖、建筑材料的装卸运输、挖掘泥土堆放的裸露对大气的影响，主要污染物为TSP；二是施工中所使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、振捣机等设备的安装及运输车辆发动机的轰鸣对声环境的影响；三是在施工中，排放的施工设备清洗水、水泥养护水及施工人员的生活污水及生活垃圾。虽然施工期对环境的影响是暂时的，如措施不到位，会对周围居民生活造成较大的影响。 #### 1、施工期大气环境影响分析 1）施工期扬尘治理措施 ①在施工中产生的废气污染物主要是施工机械排放的少量废气、地基处理、材料堆存及运输过程产生的颗粒物，均属无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算。 在施工中作业场地应设有硬质围挡以减少扬尘扩散，该措施可以将施工扬尘影响距离缩短40%；施工中定期洒水，可根据天气状况，安排洒水次数；施工场地设车轮冲洗点，防止施工车辆带泥上路。洒水时对抑制扬尘具有显著作用，可将扬尘量降低28%-75%；同时施工期间按要求在施工区域围栏安全范围内设置监测点，可直接监控施工场地主要施工活动。 建筑垃圾和管道开挖过程所产生的废土及时处理、清运、减少占地、防止扬尘污染、清运车辆保持清洁。 采取以上措施后，施工场地扬尘能够满足江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中TSP 500ug/m3，PM10 80ug/m3的限值要求。 ②施工场地扬尘监测布点方案《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）5.2.2中要求：面积≤5000m2，监测点数≥1个，本项目占地3240m2，因此，本项目设置1个监测点位，根据《施工场地扬尘排放标准》（DB 32/4437-2022）5.5.4中要求，监测点位应设置在易产生扬尘场所（如施工车辆进出口），因此，本项目在厂区门口设置一个监测点位。 表4-1 施工期扬尘监测点位信息表 编号; 监测内容; 污染物; 位置; 类型; 点位高度（m）. 1#; 施工扬尘; PM10; 厂区门口; 施工场地扬尘监测点; 3-4. 2#; TSP. 2）燃油废气和汽车尾气 施工机械燃油废气和汽车尾气中的污染物主要包括SO2、CO、NOx等，燃油废气排放具有流动、分散的特点。根据《工业交通环保概论》（王肇润编著），每耗1L油料，排放空气污染物NOx 9g、SO2 3.24g、CO 27g。施工车辆运输排出的NOx、CO等废气相对较小，不会对周围环境产生较大的影响。 2、施工期水环境影响分析 1）施工期生产废水 施工时的生产废水主要来自开挖、钻孔产生的泥浆水、车辆、机械设备的冲洗废水，另外，在设备拆除、安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。废水中主要污染物为SS和石油类；施工时需要的物料如果管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；粉状物料的堆场若没有严格的遮挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体；废弃的建材堆场的残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染；建设施工不当或施工管理不强，产生的施工泥渣、机械冲洗产生的含油废水、泥浆、施工物料等受雨水冲刷入河等情况将影响水质。 根据企业提供资料，项目用地面积3240m²，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，房屋和土木工程建筑业用水量按1.5t/m²计，项目施工工程用水量为4860t，排污系数以0.85计，施工期预计产生施工废水量约4131t。各种施工机械运转的冷却和洗涤水、施工现场清洗水、混凝土养护产生的废水，经类比分析，此类废水中主要污染物浓度分别为：化学需氧量约100mg/L、SS约200mg/L、石油类约100mg/L，产生量分别为COD为0.4131t、SS为0.8262t、石油类为0.4131t。 因此，结合项目实际，针对施工期生产废水防治提出以下措施： （1）施工现场出入口设置车辆冲洗设备及沉淀池，收集各类施工废水，经沉淀后循环使用或用于抑尘喷洒，不外排。 （2）建设工程的工地应设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，防止泥浆、污水、废水外流或者堵塞下水道和排水河道。 （3）施工产生的泥浆或其他浑浊废弃物，不得擅自排放。 （4）施工场地内积水时，在不妨碍施工车辆或道路交通的前提下，尽量用软管引入沉淀池，避免使施工区或行车道路泥泞路滑，造成环境污染。 （5）散料堆场四周用石块或水泥砌块围出不低于 50cm 高防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失并堵塞厂内排水系统等。 （6）材料堆放地要硬化、坚实、平坦，并有导水措施。 采取以上措施后，施工期生产废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中“冲厕、车辆冲洗”标准后回用至施工现场，严禁排入周边水体。 2）施工期生活污水 施工人员产生的生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，COD平均浓度约350mg/L、SS平均浓度约220mg/L、氨氮约30mg/L、总氮平均浓度约45mg/L、总磷平均浓度约3mg/L。本工程施工期施工人数30人，分散在各工段。施工人员用水量以50L/d•人计，生活污水排放量以用水量80%计，则每天生活用水量为1.5t/d，生活污水产生量为1.2t/d，施工期为150天，则施工期生活污水产生量为180t。施工人员生活污水经化粪池处理后接管金坛第二污水处理厂深度处理后接管排放。本项目施工期污水产生与排放情况见表4-2。 表4-2 项目施工期生活污水排放情况 项目; 污染物 名称; 废水量 （m3/d）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/d）; 治理 措施; 排放 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/d）; 排放 去向. 生活 污水; COD; 1.2; 350; 0.00042; 经化粪池处理后接管金坛第二污水处理厂深度处理; 350; 0.00042; 经金坛第二污水处理厂深度处理，达标后排入尧塘河. SS; 220; 0.000264; 220; 0.000264. 氨氮; 30; 0.000036; 30; 0.000036. 总氮; 45; 0.000054; 45; 0.000054. 总磷; 3; 0.000004; 3; 0.000004. 3、施工期声环境影响分析 1）机械的作业声级 施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类施工交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备、器具等。交通运输噪声呈带状间歇影响；施工机械噪声较为集中和连续。 ①交通运输车辆噪声 工程施工时各类设备、材料和弃土等需要用汽车运输，这些运输车辆在行驶过程中会产生公路交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声源强较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工便道和既有公路上，会对周围环境产生交通噪声影响。 ②施工机械噪声 主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。管道工程、清淤等建设时使用的机械设备会产生噪声。这些施工机械包括装载机、挖掘机、推土机等，在施工中这类机械是最主要的施工噪声源。 常用施工设备和运输车辆在作业期间所产生的噪声值见表4-3。 表4-3 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 距离设备5m处噪声值[dB(A)]. 1; 泥浆泵; 80. 2; 清水高压泵; 80. 3; 潜水泵; 80. 4; 8寸排水泵; 80. 5; 汽车吊; 80. 6; 挖掘机; 84. 7; 推土机; 82. 8; 混凝土搅拌机; 85. 9; 电锯; 90. 10; 压路机; 85. 11; 翻斗车装载车; 90. 12; 槽罐车; 88. 13; 路面破碎机; 90. 14; 定向钻机; 90. 15; 管道拖车; 80. 2）施工作业对敏感点的影响分析 项目在各住宅附近施工时，应设置临时隔声围护，避免对居民正常生活造成不利影响。由于施工期的噪声影响是暂时的，只要措施得当，并注意调整施工时间等事项，是可以将施工噪声影响减至最低。 3）施工期噪声控制措施 ①选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，降低其辐射声级。 ②在敏感点附近施工时，应设置临时隔声围护。在施工边界，除了出入口以外，用围墙加以封隔。除了控制噪声外，也有利于观瞻。 ③夜间不施工，如因需连续作业必须在夜间施工的，应报环保部门审批，并公告居民，以取得谅解。 4）噪声预测 根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 在施工过程中，这些施工机械往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 得出噪声衰减的结果见下表。 表4-4 施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m）; 1; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. ΔL[dB（A）]; 0; 20; 34; 35; 40; 43; 46; 48; 52. 施工机械施工噪声随距离衰减后的见下表。 表4-5 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m）; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. 泥浆泵的影响值[dB(A)]; 60; 46; 45; 40; 37; 34; 32; 28. 清水高压泵的影响值[dB(A)]; 60; 46; 45; 40; 37; 34; 32; 28. 潜水泵的影响值[dB(A)]; 60; 46; 45; 40; 37; 34; 32; 28. 8寸排水泵的影响值[dB(A)]; 60; 46; 45; 40; 37; 34; 32; 28. 汽车吊的影响值[dB(A)]; 60; 46; 45; 40; 37; 34; 32; 28. 绞车的影响值[dB(A)]; 60; 46; 45; 40; 37; 34; 32; 28. 挖掘机的影响值[dB(A)]; 64; 50; 49; 44; 41; 38; 36; 32. 推土机的影响值[dB(A)]; 62; 48; 47; 42; 39; 36; 34; 30. 混凝土搅拌机的影响值[dB(A)]; 65; 51; 50; 45; 42; 39; 37; 33. 电锯的影响值[dB(A)]; 70; 56; 55; 50; 47; 44; 42; 38. 压路机的影响值[dB(A)]; 65; 51; 50; 45; 42; 39; 37; 33. 翻斗车装载车的影响值[dB(A)]; 70; 56; 55; 50; 47; 44; 42; 38. 槽罐车的影响值[dB(A)]; 68; 54; 53; 48; 45; 42; 40; 36. 路面破碎机的影响值[dB(A)]; 70; 56; 55; 50; 47; 44; 42; 38. 由上表可见，施工机械昼间必须在50m以外才能达标，夜间在100m以外才能达到作业噪声限值。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 由此可见，工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响，对居民影响很大。根据以上分析，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）限值。 ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 ③精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 ④施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 4、施工期固体废弃物影响分析 本工程施工期无弃渣，施工期产生的固体废弃物主要为施工期生活垃圾，淤泥，弃土，建筑垃圾，暗涵内杂物等。施工期产生的固体废弃物若不妥善处理，将对工程区环境卫生、施工人员健康等产生不利影响。 1）施工人员生活垃圾 施工期施工人数为30人，施工工期150天，经预测，日产生活垃圾量为0.5kg/人，则累计产生生活垃圾量为2.25t。生活垃圾中有机质等多种复杂成份，如不及时清理，垃圾中有机质会变质腐烂，发生恶臭，污染空气，招引和滋生苍蝇，繁殖老鼠，垃圾中的病原微生物就会随着雨水淋洗，污染水质，也会随着飘尘污染大气，造成疾病传染和流行，特别是肠道传染疾病。 2）弃土 厂房工程施工会产生少量的弃方。根据测算，盖板翻建200m2，上方附着物厚度约20cm，则产生弃土约为200m3，为避免堆积土对周边交通出行的影响，弃土运输过程中应严格执行相关管理制度，申报、登记，集中使用或堆放在指定场所。严禁沿途抛洒，运送土方的车辆应封闭，避免沿途抛洒，且车辆运输时应禁鸣慢行，避免防止扬尘和噪声扰民。回填土均为外购土或砂石，回填量约200m3。 3）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为0.8kg/m²，本项目总建筑面积为3240m²，则建筑垃圾产生量为2.592t。本项目建筑垃圾外售综合利用。 根据以上分析，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： 1、项目在施工过程中厂区弃渣土全部用于回填，不产生弃土，同时对不能及时回用临时堆放的弃渣土就地堆放，同时做好相应的拦挡、防护措施避免和防止造成新的水土流失和环境污染。 2、对可再利用的废料，如木材、竹料等，应进行回收，以节省资源。 3、对砖块瓦砾等块状物和颗粒状废物，可采用一般堆存的方法处理，但要将其最终运送到政府部门指定的建筑固体废物倾倒场。 4、施工人员产生的生活垃圾量较少，设置固定垃圾收集点存放，定期由环卫部门统一清运、不得随意丢弃。 新建项目固体废弃物产生量如下表所示。 表4-6 新建项目施工期固体废物分析结果汇总表 序号; 副产物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活 垃圾; 一般固废; 施工人员生活; 固; 生活垃圾; 2.25t; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2025）. 2; 弃土; 土方开挖; 固; 土方; 200m3; √; /. 3; 建筑垃圾; 钢结构厂房新建、管道铺设; 固; 砂石、砖块; 2.592t; √; /. 表4-7 新建项目施工期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 估算年产生量. 1; 生活 垃圾; 一般固废; 施工人员生活; 固; 生活垃圾; 《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2025）; /; /; /; 2.25t. 2; 弃土; 土方开挖; 固; 土方; /; /; /; 200m3. 3; 建筑垃圾; 新建厂房; 固; 砂石、砖块; /; /; /; 2.592t. 表4-8 新建项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 年产生量; 工艺; 年处置量. 施工; 施工人员生活; 生活 垃圾; 一般固体废物; 产污系数法; 2.25t; 环卫部门清运; 2.25t; 环卫部门. 土方开挖; 弃土; 产污系数法; 200m3; 外运; 200m3; 申报、登记，集中使用或对方在指定场所. 建筑垃圾; 建筑垃圾; 产污系数法; 2.592t; 外售; 2.592t; 外售. 5、施工期生态环境影响分析 1）土地利用类型影响分析 项目不新增占地，不改变用地性质和类别，对区域土地利用类型的影响小。 2）对植被的影响 项目陆域施工内容主要有钢结构厂房搭建、输卤输水管线铺埋，涵体盖板拆除、翻新、加固及检查井翻建，现状均为硬质路面，施工区域不涉及珍稀濒危物种、关键种、土著种、建群种和特有种，天然的重要经济物种等，不涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有物种，工程建设对植被无影响。 3）对土壤的影响 由于项目土方工程量较小，建筑弃土及时得以清运，不会导致区域地下水水位、径流及补给受到明显影响，对施工区域的土壤结构影响也较小。 4）对景观的影响 施工场地的裸露地面、地表破损等，会因雨水冲刷、泥浆四溢，而影响路面环境卫生，对周围环境景观产生暂时的负面影响。施工场地及废弃土运输线路沿线的抛撒和遗漏引起的扬尘，也会对周围环境景观产生暂时的不利影响。施工拆除现有的破损盖板，在新盖板上方铺设彩色混凝土并做美化图案，可提升了区域景观环境。 5）弃土处置及水土流失分析 本工程在实施过程中对水土保持造成的影响主要为以下两个方面：第一，在工程实施过程中，土方开挖、堆放会造成原有植被的人为破坏，在降雨的作用下，造成裸露在外的土壤遭到冲刷；第二，在工程实施中临时性的建筑等设施也会对植被造成一定的破坏，不利于水土的保持。如不及时采取有效的防治措施，将不可避免地造成人为水土流失。 1）预防为主、保护优先、可持续发展原则。针对项目主体工程特征和新增水土流失特点，因地制宜，合理布局，最大限度地预防和治理工程建设过程中可能产生的水土流失，提高防治效果。充分利用主体工程方案优化和施工组织设计优化，减少弃土弃渣，达到合理利用水土资源、减少水土流失的目的。 2）经济可行、综合防治原则。工程措施、植物措施和临时防护措施相结合，以弃渣场和取土场为重点，尽可能降低工程造价，节省投资，获得较好的生态和社会效益。 3）统筹兼顾原则。水土保持方案与主体设计相衔接，将具体措施和要求纳入主体工程整体设计中落实；保护水土资源、防治水土流失与工程建设和安全运行相统一，防治并重，因地制宜，因害设防。 4）坚持生态优先原则。水土保持措施除采取必要的工程措施以外，注重采取植物措施，与周边景观和环境相协调，达到人与自然和谐。 6、施工期地下水环境影响分析 ### 本项目施工期废水主要为施工废水和生活污水，施工废水回用于场地降尘，生活污水经化粪池处理后接管金坛第二污水处理厂深度处理后接管排放，不会对地下水造成污染。 ### 7、拆除设备环境影响分析 拆除工程主要内容为2个100m3卧式储罐的拆除；设备拆卸，不对生产车间结构及其它配套用房房屋结构进行拆除。施工范围为原料储罐区。 （1）施工方法及要求 1）对设备编号 对所有拆卸的设备部件、附件等依据规定的“设备编号规则”统一编号，其编号位置至少对应两处，标识在设备明显、外露、便于查找的地方。编号采用记号笔进行，应保证牢靠、清晰、不易被涂抹。 2）断水、电、油、气 设备拆除前必须断掉水、电、油、气等，其中特别是电、油、气一定要绝对彻底，不得马虎。经安全员专检后，方可进行下道工序。 断电、油、气后应及时排放设备和管线内介质，不得有剩余在管线或设备中，残存物应立即清理干净，将保留下来的设备管口用塑料布扎牢靠，封闭好。 3）设备拆卸 拆卸前应将现场设备拆卸后的堆放场地、运输车辆出、入和路线等均用标志、标记、红线、白线、划分清楚。同一编号的设备应按顺序排放在道木垫上（起吊运输穿、挂绳套比较方便）；严禁不同编号的设备拆卸设备混杂堆放在一起，给以后清查造成很大的困难。 附属在设备上的小型电机、执行元件、信号、记录、计数等仪表装置，需要进行集中处理，避免遗落在现场造成污染。 影响设备起吊、搬运的保护罩、油管、电缆和各种电气元件等，若需拆除或拆移至合适位置，其裸口必须立即采用封口措施，防止污染。 4）设备与吊装 在吊装与运输前要知道运件的重量，起重运输设备严禁超负荷使用，吊装时要注意重心位置，对重心较高的设备，侧面应支撑固定，防止设备倾倒。 （2）拆除过程防治措施 1）废气 ①拆除时应采取喷淋、洒水、喷雾状水等措施进行降尘处理，需当天完成清理作业，并清理好现场，所有设备均需做到日拆日清，不隔天清理。遇超过4级以上大风或降雨降雪天气，所有设备及零部件严禁在室外清理或堆存。 ②车辆出入口出设置清洗车辆用喷头和冲洗池，驶入和驶出现场的运输车辆必须车身整洁，不得污染道路，运输车辆经冲洗干净后驶出施工场地，防止车辆将泥砂带出场外。 ③对出入拆除现场及厂房内的各种车辆进行限速（行驶速度不得超过15公里/小时），防止车速过快产生扬尘。 2）废水 ①拆除活动结束后车辆进出口冲洗池内的废水及污泥应交由一般固废处置单位回收处理，不得随意处置。 ②对设备清洗及厂房地面冲洗之前，需对厂房内边沟进行人工清理疏通，防止因拆除过程中杂物对其造成封堵，从而导致清洗废水出现漫流。 3）固体废物 ①拆除过程中设备废液，采用200L加盖铁桶承装暂存后由有资质单位处理。 ②粉尘采用200L加盖铁桶承装暂存后由有一般固体废物清运处理。 综上，企业拆除过程中，在落实拆除活动污染防治方案情况下，本次拆除活动不会对周围环境造成较大影响。 拆除活动结束后，应对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留污染隐患。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 产污环节及治理措施 本项目废气污染工序及主要污染因子见表4-9。 - 表4-9 废气污染工序及主要污染因子 - 生产线; - 编号; - 名称; - 产生工段; - 主要污染因子. - 连续式双膜法产线; - G1; - 盐酸储罐呼吸废气; - 盐酸储存; - HCl. - G2; - 平板膜过滤废气; - 卤水过滤; - 颗粒物. - /; - 刷漆废气; - 产线维修; - 非甲烷总烃. （1）盐酸储罐呼吸废气 ①废气治理设施设置情况 盐酸储存过程储罐大小呼吸会产生的HCl废气。储罐“小呼吸”损耗(静置损耗),是指由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式；储罐“大呼吸”损耗(工作损耗)是储罐进行收发作业所造成，当储罐进料时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从储罐输出物料时，罐内液体体积减小，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气，这种由于输转物料致使储罐排出物料蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。盐酸储罐产生的呼吸废气采用酸雾收集处理装置，该装置利用利用烧碱溶液吸收中和空气中的盐酸，处理后无组织排放。 表4-10 废气收集情况及风量核算一览表 污染 环节; 位置; 数量/台; 集气装置设置; 风速要求; 风量核算; 核算结果. 盐酸储罐呼吸废气; 盐酸储罐; 1; 酸雾尾气吸收塔，利用烧碱溶液吸收中和空气中的盐酸; /; 风量为100m3/h; 100m3/h. 合计; 100m3/h. ②源强核算 根据《环境保护计算手册》，罐区小呼吸废气量可用下式进行估算： LB=0.191×M(P100910-P)0.68×D1.73×H0.51×∆T0.45×FP×C×KC 式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）; M——储罐内蒸汽的分子量，盐酸36.5； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），本项目取26300; D——罐的直径（m），本项目取4; H——平均蒸汽空间高度（m）。本项目取0.3m; △T——一天之内的平均温度差（℃）,本项目取10℃; FP——图层因子(无量纲)，根据液体状态取值在1-1.5之间，本项目取1.3; C——用于小直径罐的调节因子（无量纲），在0-9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)²；管径大于9米的取C=1； KC——产品因子（石油的KC取0.65，其他液体取1.0）; 大呼吸废气的产生量可以用下式进行估算： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）; M——储罐内蒸汽的分子量，盐酸为36.5； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），本项目取26300; KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26；本项目盐酸储罐年周转次数为3次。 KC——产品因子（石油的KC取0.65，其他液体取1.0）。 表4-11 项目储罐呼吸废气产生量一览表 单位：t/a 序号; 储罐; 污染物; 小呼吸废气; 大呼吸废气; 合计. 1; 盐酸储罐; HCl; 0.0004; 0.204; 0.2044. ③排放情况 综上所述，运营期卤水品质优化工序合计产生HCl 0.2044t/a，经负压管道收集经酸雾收集处理装置处理后（处理效率按95%），则年排放量为0.01t/a，最大排放速率0.001kg/h，最大排放浓度0.47mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放浓度限值要求。则项目废气处理情况见下表4-12。 表4-12 项目储罐呼吸废气治理一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 治理 工艺; 处理能力（m3/h）; 处理效率 （%）; 是否为可行技术; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 盐酸储罐呼吸废气; HCl; 0.2044; 0.024; 无组织; 酸雾尾气吸收塔; 100; 95; 可行; 0.001; 0.01. （2）平板膜过滤废气 ①废气治理设施设置情况 项目卤水品质优化工程采用平板膜盐水精制装置脱除钙镁离子，过滤过程中产生的盐雾采用盐雾收集处理装置，该装置利用淡水吸收空气中的盐分，处理后无组织排放。 - 表4-13 废气收集情况及风量核算一览表 污染 环节; 位置; 数量/台; 集气装置设置; 风速要求; 风量核算; 核算结果. 平板膜过滤废气; 平板膜组; 1; 盐雾尾气吸收塔，利用淡水吸收空气中的盐分; /; 风量为3000m3/h; 3000m3/h. 合计; 3000m3/h. ②源强核算 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》未明确该食盐加工过程废气产生源强，本次评价类比本企业《中盐金坛盐化有限责任公司卤水净化技术改造工程项目（一期真空制盐工程配套卤水净化系统改造）竣工环境保护验收监测报告》中验收监测数据数据，产生的盐雾颗粒物浓度为13.0 mg/m3，产生速率为0.040kg/h。 项目盐雾收集处理装置处理能力为3000m3/h，年工作时间按各生产工序最大工作时间计算，为8160h，则颗粒物产生量0.3596t/a。 ③排放情况 水喷淋对颗粒物的处理效率参考《大气环境工程师实用手册》（中国环境科学出版社），喷淋洗涤器对颗粒物的去除效率在75-85%，本环评取平均值80%计算。则项目废气处理情况见下表4-14。 表4-14 项目平板膜过滤废气治理一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 治理 工艺; 处理能力（m3/h）; 去除率 （%）; 是否为可行技术; 尾气吸收塔排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 平板膜过滤废气; 颗粒物; 0.3596; 13.0; 无组织; 盐雾尾气吸收塔; 3000; 80; 可行; 2.94; 0.009; 0.0719. （3）刷漆废气 本项目进行设备维护刷漆时产生的刷漆废气为无组织排放。 ①源强核算 表4-15 刷漆废气源强核算详细结果 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 面源参数（m）; 周界浓度限值（mg/m3）. 长度; 宽度; 高度. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.01; 0.033; 20; 15; 8; 4.0. ②源强核算说明 场内设备需要定期进行维护保养，需对设备进行刷漆，企业用漆量约为0.2t/a（详见下表4-15）。根据水性漆的成分表，挥发性物质约占5%，以非甲烷总烃计，则刷漆产生的非甲烷总烃量为0.01t/a。在车间内无组织排放，维护时间一年约300h。 表4-16 用漆量核算统计表 设备; 总面积m2; 厚度um; 密度g/cm3; 含固量%; 上漆率%; 用漆量t/a. 管道; 1373; 120; 1.01; 80; 95; 0.14. 储罐; 540; 120; 1.01; 80; 95; 0.06. 表4-17 项目无组织废气排放源强 污染源位置; 污染源; 污染物; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放时间h/a. 生产车间; 平板膜过滤; 颗粒物; 0.3596; 0.2877; 0.0719; 0.009; 8160. 刷漆; 非甲烷总烃; 0.01; 0; 0.01; 0.0333; 300. 储罐区; 储罐大小呼吸; 氯化氢; 0.2044; 0.1944; 0.01; 0.0012; 8160. 1.2废气污染治理设施可行性分析 本次设置尾气吸收塔对盐雾（颗粒物）、盐酸储罐呼吸废气（HCl）进行处理，处理后通过。 表4-18 本项目废气处理措施可行性表 产污环节; 污染物种类; 污染物治理设施. 处理工艺; 是否为可行技术; 可行依据. 平板膜过滤; 颗粒物; 尾气吸收塔; 除尘设施类，属于可行技术; 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）. 盐酸储罐呼吸废气; HCl; 尾气吸收塔; 其他废气收集处理设施类，属于可行技术. 图4-1 废气处理工艺流程图 （1）废气污染防治措施 1、喷淋除尘装置 水喷淋除尘装置工作原理：含尘废气由引风机（离心风机）通过收集管道抽入喷淋室，气体自下而上流动，废气中的粉尘被室内自上而下的水滴俘获后随水滴坠落到循环水池，在沉淀池中沉淀，废气处理达标后经3m高排气筒无组织排放。参考《大气环境工程师实用手册》（中国环境科学出版社），水喷淋除尘装置对粉尘的去除率可达80%。本项目盐雾（颗粒物）经水喷淋除尘装置处理是可行的。本项目盐雾经处理后排放浓度、排放速率可符合《大气污染物综合标准》《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准限值要求，因此该污染防治措施可行。 2、碱液喷淋装置 碱液喷淋塔利用酸碱中和原理，是用于吸收治理工业酸性气体的常用装置之一，目前已广泛应用于实践。喷淋塔采用碱液对废气进行吸收，吸收剂从塔顶自上而下流动，与从下向上流动的气体接触，充分吸收接触综合反应，吸收了废气的液体从塔底排出，废气经净化后再经除雾板脱水后由塔顶排出。根据《三废处理工程技术手册》（废气卷），碱液吸收法对酸雾的净化效率可达93%~99%，因此本次评价碱液喷淋对酸雾的处理效率按95%计。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中废物污染设置工艺的描述：“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等”，本项目使用碱液喷淋塔进行处理盐酸储罐贮存过程中产生的酸雾，根据上述分析可知，本项目废气污染物所采取环保治理措施是可行的。本项目酸雾经处理后排放浓度、排放速率可符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中标准限值要求，因此该污染防治措施可行。 图4-2 喷淋塔工艺流程图 （2）废气收集可行性分析 1、平板膜废气（盐雾）设备风量计算 平板膜过滤设备为密闭设备，废气在一体化密闭管道内收集处理，本次取95%。平板膜处理面积合计46m²，高度约为4.5米，根据《工业通风换气次数的有关规定及其在评价中的应用》，换气次数大于等于6次/小时。本项目换气次数以12次/h计，则所需风量为2484m3/h，配备风机风量约为3000m3/h，满足风量要求，措施可行。 2、盐酸储罐呼吸废气风量计算 储罐区呼吸阀上方设置直径15cm的顶吸罩，收集风量计算如下： L=3600π/4D²V 式中：L——所需风量，m3/h； D——圆形顶吸罩直径，m； V——罩口平均风速，m/s，0.5~1.25m/s，按三边敞开取 0.9m/s。 储罐区集气罩所需收集风量为57.2m3/h，考虑到漏风损耗，取整后为100m3/h，设计风量为100m3/h 满足要求，措施可行。 1.3无组织废气治理措施 本项目无组织废气来源于生产过程盐雾及储罐呼吸废气及设备维护过程中刷漆废气。 针对项目的特点，应对无组织排放源加强管理，拟采取的控制措施有： 1）尽可能采取密闭性措施，有效避免废气的外逸，减少车间内无组织排放，同时车间内安装良好的净化通风设施，保持生产车间风机的正常运转； 2）生产设备需要采购质量合格的产品，并且定期检查、检修，尤其注意对集气管、吸气管路、阀门等关键部位的检查，保持装置密封性良好 3）使用环保型水性漆，不使用含高VOCs的涂料，减少补漆次数，减少对环境影响。 4）生产车间大部分工艺采用自动化控制系统，各项控制参数做到实时、无缝监控，提高设备的密封性能，并严格控制系统的负压指标，有效避免废气的外逸； 5）加强对工程技术人员及操作工的培训，熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程，考核合格持上岗证方可上岗；加强劳动保护措施，以防各种辅料对操作工人产生毒害 6）完善各类规章制度，加强管理，所有操作严格按照操作规程进行； 7）树木、花草可以阻滞扬尘、截留颗粒物，还有净化环境作用，减弱噪声，吸收有害气体，释放氧气等作用。因此企业应加强厂区及周边绿化，美化环境，阻滞颗粒物。 8）物料储存非甲烷总烃无组织排放控制要求、企业厂区内及周边污染监控要求需严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关管理要求。 9）合理布置车间，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。通过预测，本项目无组织排放对大气环境及周边敏感目标的影响较小，不影响周边企业的生产、生活，无组织废气的控制措施可行。 1.4非正常工况废气排放情况说明 项目排放的废气主要污染物为颗粒物、HCl，非正常工况主要盐雾尾气吸收塔和酸雾尾气吸收塔发生故障。 非正常排放情况假设废气治理设施全部失效，非正常工况下污染物排放如下。 表4-19 非正常工况下污染物排放情况 项目; 污染物; 风量（m3/h）; 发生频次/持续时间; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 酸雾尾气吸收塔排口; HCl; 100; ＜1次/年，持续时间0.5h; 0.024; 9.5. 盐雾尾气吸收塔排口; 颗粒物; 3000; ＜1次/年，持续时间0.5h; 0.040; 13.0. 经分析，非正常工况下，废气排放浓度明显增大，故若环保治理设施出现故障，应立即停产进行设施的维修，维修好后方可恢复运行。 1.3废气监测情况分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时的生产负荷不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。 本项目废气自行监测信息见下表。 表4-20 本项目废气监测基本情况表 监测位置; 监测因子; 监测周期; 监测点位; 排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 厂界四周; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3周界浓度限值0.5mg/m3. HCl; 1次/年; 厂界四周; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3周界浓度限值0.05mg/m3. 非甲烷总烃; 1次/年; 厂界四周，上风向一个点，下风向三个点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点4mg/m3、监控点处1h平均浓度值6mg/m3、监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 1.4卫生防护距离 1）计算公式 根据《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)规定，无组织生产单元外应设置卫生防护距离；其计算公式如下： Qc/Cm=(BLc+0.25γ2)0.5LD/A 式中： A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cm—环境空气一次浓度标准限值，mg/m3； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r—有害气体无组织排放源的等效半径，r=（S/π）0.5m； L—安全卫生防护距离，m。 2）参数选取 排放多种有害气体时，按Qc/Cn的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cn，计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。常州市金坛区长期平均风速为2.9米/秒，A、B、C、D值的选取见表4-19。 表4-21 卫生防护距离计算系数（无组织排放） 计算系数; 年平均风速m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350*; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：表中带“*”者为选用参数。 3）计算结果 卫生防护距离计算结果见表4-22。 表4-22 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染物名称; 主要污染源位置; 面源长度 (m); 面源宽度 (m); 有效高度 (m); 污染物产生源强 (kg/h); 评价标准 (mg/m3); 卫生防护距离(m). 计算值; 设定值. 颗粒物; 生产车间; 60; 22; 8; 0.0090; 1.0; 0.163; 50. HCl; 0.0012; 0.05; 0.372. 非甲烷总烃; 0.0333; 4.0; 0.058. - 按照卫生防护距离标准制定方法的规定：当按两种或两种以上的有害气体的Qc /Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。本项目需以生产车间设立50m卫生防护距离。根据现场调查，本项目卫生防护范围内无居民点等环境敏感目标，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。项目废气排放对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。运营期大气污染源在采取有效治理措施后，对周围环境影响较小。 |
|  | 2.废水 - 项目废水主要为平板膜和超滤膜反冲洗废水、平板膜和超滤膜化学清洗废水、膜组件化学清洗液定期排放废水、尾气吸收塔废水、密封水及初期雨水。初期雨水收集在初期雨水池，废水收集后回用于采卤，不外排。 - （1）W1平板膜反冲洗废水 - 平板膜过滤器运行一定时间后，膜表面会形成泥饼，降低过滤通量，需要进行反向冲洗。本过滤器利用配套的超滤清卤罐，将过滤后的精卤通过超滤清卤泵加入到平板膜过滤器内，利用其与膜过滤器之间的高位差，通过重力对膜过滤器进行反冲，在设定程序下5天进行一次反向冲洗，恢复膜通量。每次每台平板膜过滤器产生反冲洗精卤约1.4m3，系统共布置有2台平板膜过滤器，则产生反冲洗废卤约为192m3/a，产生的反冲洗废水再进入平板膜过滤器进行处理。 - （2）W2平板膜化学清洗废水 - 在较长时间的运行后，因平板膜表面的污染可能会导致通量变化、过滤能力下降，需对膜表面进行化学清洗使其再生，使膜通量得到恢复、过滤能力达到起始状态。本项目平板膜过滤器设置了配套的清洗系统，每15天左右进行一次化学清洗，清洗流程为：排空盐水→精卤冲洗→回流平板膜→加酸循环清洗→回流酸洗罐→精卤冲洗→中和→回用采卤。每台平板膜化学清洗水洗用量为2m3/次，系统共布置有2台平板膜过滤器，年外排冲洗废水约为90.7m³/a，废水经管道至中和水池处理后，排入泛水池，最后通过回用管道回用至矿区采卤。 - （3）W3超滤膜反冲洗废水 - 为防止膜元件堵塞严重，造成性能的不可恢复损坏，需要定期对钠膜进行反向清洗。本过滤器设置了配套的反冲洗罐，将过滤后的精卤通过超滤清卤泵加入到反冲洗罐内，利用反冲罐与压缩空气带来的动力对膜过滤器进行反冲，在设定程序下30分钟进行一次反向冲洗，恢复膜通量。每次每台超滤膜过滤器产生反冲洗精卤约为2.0m³，系统共布置有3台超滤膜过滤器，则产生反冲洗废水约为288m³/a，产生的反冲洗废水再进入平板膜过滤器进行处理，最后通过回用管道回用至矿区采卤。 - （4）W4超滤膜化学清洗排水 - 与平板膜过滤器相似，需定期对超滤膜表面进行化学清洗使其再生，使膜通量得到恢复、过滤能力达到起始状态。本项目超滤膜过滤器耶设置了配套的清洗系统，每15天左右进行一次化学清洗，清洗流程为：排空盐水→精卤冲洗→回流平板膜→加酸循环清洗→回流酸洗罐→精卤冲洗→中和→回用采卤。每台超滤膜过滤器化学清洗水洗用量约为2m³/次，系统共布置有3台超滤膜过滤器，则外排废水产生量约为136m³/a，产生的废水经管道至中和水池处理后，排入泛水池，最后通过回用管道回用至矿区采卤。 - （5）W5化学清洗液定期排放废水 - 化学清洗需要的清洗液为30%的盐酸，将来自盐酸储罐的30%盐酸加入到酸洗罐中，酸洗罐中的盐酸溶液平均每月需更换1次，每次更换30%盐酸溶液约20m3，则消耗30%盐酸原料约为360m3/a。膜池每次清洗后，清洗酸液均全量排回酸洗罐，30%盐酸溶液在使用过程中损耗约10%为36m³/a，合计废液排放量约为324m3/a。平板膜化学清洗液定期排放废水经管道至中和水池处理后，排入泛水池，最后通过回用管道回用至矿区采卤。 - （6）W6酸雾尾气吸收塔废水 - 盐酸贮存过程会产生含酸呼吸废气。本装置设置了配套的尾气吸收系统，利用工艺水对尾气中的HCl气体进行吸收，并产生酸性废水，需定期排放。 - 项目酸雾经风量为3000m3/h的尾气吸收塔处理，塔体采用循环喷淋烧碱溶液系统。根据《环境工程设计手册 第三册·废气卷》（李德海，中国建筑工业出版社），喷淋液循环量一般为处理风量的1–3L/m3，本项目喷淋水量按通风量3L/m3配置，喷淋循环水约9m3/h，以运行24小时计，系统日用水量约为216m3。为控制循环用水酸度过高，平均需每3天补充一次新鲜淡水，每次补充新鲜淡水量约为12m3，合计补充淡水量约为1360m3/a，损耗10%约为136m3/a。系统设置排污管道，平均每3天排放一次，吸收塔产生废水约为1224m3/a，主要含有HCl，经管道至中和水池处理后，排入泛水池，最后通过回用管道回用至矿区采卤。 - （7）W7盐雾尾气吸收塔废水 - 平板膜过滤卤水过程中会产生盐雾。本装置设置了配套的尾气吸收系统，利用工艺水对尾气中的颗粒物进行吸收，并产生废水，需定期排放。与酸雾尾气吸收塔风机参数一致，盐雾尾气吸收塔喷淋水量按通风量3L/m3配置，喷淋循环水约9m3/h，以运行24小时计，系统日用水量约为216m3。为控制循环用水酸度过高，平均需每3天补充一次新鲜淡水，每次补充新鲜淡水量约为12m3，合计补充淡水量约为1360m3/a，损耗10%约为136m3/a。系统设置排污管道，平均每3天排放一次，吸收塔产生废水约为1224m3/a，主要含有盐类、少量颗粒物，废水收集后统一回用于采卤。 - （8）W8密封水 本项目采用机械密封型水泵，根据《机械密封手册》和国内工程经验，单台水泵密封水耗量约为0.5～1.0L/min，本报告按最大值1.0L/min计算。项目共设25台水泵，按每台水泵平均1.0L/min估算，更换周期约为3个月，密封水总用量约为144m3/a（水泵24小时连续运行）。密封水循环使用，损耗10%约为14.4m3/a，年排放量约为129.6m3。密封水主要用于冷却和润滑水泵密封腔，运行过程中基本无污染，密封水统一收集并回用于采卤。 - （9）初期雨水 参考《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的暴雨强度计算方法进行计算，计算公式如下： V=ψqFt ψ—径流系数，取0.95； q—降雨强度，mm/d，常州平均降雨量 1074mm；多年降平均雨天数 126 天，平均日降雨量q＝8.52mm； t—降雨历时，min，t=15min； F—生产区、储存区、装卸区等汇水面积，m2，F=72318m2。 V=0.95qFt=0.95×(8.52/1000)×72318×1/4 ≈146m3 经计算，15min内初期雨水量水量约为146m3，每年按10次暴雨计算，全年雨水产生量约为1460m3/a，通过管道进入150m3初期雨水收集池，收集的初期回用于采卤不外排。 废水回用采卤可行性分析： 根据《化工矿山钻井水溶法采矿设计规范》（HG/T 22815-2016）中指出，“……溶剂宜利用加工厂的废水……”，明确了水溶法采矿溶矿宜利用盐化工企业加工厂废水进行回注溶矿。根据调查，盐化工行业生产加工中的含盐废水注井循环利用技术已广泛得到成功应用，如《四川久大蓬莱盐化有限公司卤水净化迁建技改项目》利用卤水生产氯化钠、溴、碘等化工产品，其生产废水全部用于回注对接井溶矿，消耗卤水总量约215万立方米，全部用储池收集、管道输送回注矿山对接井采卤。溶矿采卤需用水总量约225万立方米/年，还需补充淡水45-50 万立方米/年，该公司已正常运行超过十年，其利用企业加工废水回注溶矿措施可行。 《四川恒成钾盐科技有限公司富钾岩盐制 6 万吨/年氯化钾及卤水综合利用（一期）项目》利用卤水生产后产生的含盐废水同样全部用于回注对接井溶矿。该公司已正常运行超过五年，其利用企业加工废水回注溶矿措施可行。 本项目生产废水主要为平板膜和超滤膜反冲洗废水、平板膜和超滤膜化学清洗废水、膜组件化学清洗液定期排放废水、尾气吸收塔废水及初期雨水等；其中平板膜和超滤膜化学清洗废水、膜组件化学清洗液定期排放废水及吸收塔废水经含HCl中和后去除酸性物质后，与其他废水水质中的主要成分（盐分、杂质、以及少量的Ca²⁺、Mg²⁺、SO₄²⁻等离子。由于制盐过程本身就是将卤水中的盐提取出来，这些废水并没有增加额外的污染物质）同卤矿地下水的天然成分高度一致，因而本项目生产废水回用于矿区采卤是可行的。 一期、二期卤水盐硝车间水的去向及合规合理性分析： 一期、二期卤水盐硝制备工艺一致，主要废水为：含盐冷凝水、循环冷却水排水、车间冲洗废水、（湿盐烘干尾气、湿硝烘干尾气）喷淋塔废水，其中含盐冷凝水、循环冷却水排水，喷淋塔废水主要成分为盐分、杂质、以及少量的Ca²⁺、Mg²⁺、SO42⁻等离子，这些废水并没有增加额外的污染物质，同卤矿地下水的天然成分高度一致。车间冲洗水中COD及SS含量略大于其他生产废水，所有废水回卤采矿前先通过管道进入泛水池调节，调节后大幅降低COD和SS浓度，送回矿井注井溶矿，不会影响卤水的质量。 结合同类型项目《陕西北元化工集团股份有限公司100万吨/年中颗粒真空制盐项目》、《江西九二盐业有限责任公司600千吨/年真空制盐技改项目》、《肥城光明岩盐有限公司肥城光明岩盐180万吨/年六效真空制盐项目》中生产废水处理方法及去向（回卤采矿）。利用废水中的盐分（如硫酸钠、碳酸钙）继续溶解地下盐矿，减少了矿井中杂质盐的累积，提高了卤水的盐分浓度，从而提升了提盐效率。同时废水回卤可以直接替代一部分淡水用于采卤，节约了大量淡水资源；通过回注废水，减少了向地表水体排放的压力，实现了“零排放”的目标。 废水回卤（井矿）采矿是注入地下盐矿井下进行溶解，技术上是可行且资源利用率高的工艺。因此一期、二期卤水盐硝车间生产废水回卤矿可行。 表4-23 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生; 预处理方法; 处理效率%; 污染物名称; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放方式及去向. 核算方法; 浓度(mg/L); 产生量(t/a). 平板膜反冲洗废水W1; 192; 氯化物; 类比法; 100; 0.0192; /; /; /; /; /; 回用于采卤. SS; 200; 0.0384; /; /; /. 平板膜化学清洗废水W2; 90.7; 氯化物; 类比法; 100; 0.0091; 中和水池; /; /; /; /. SS; 200; 0.0181; /; /; /. HCL; 80; 0.0073; /; /; /. 超滤膜反冲洗废水W3; 288; 氯化物; 类比法; 100; 0.0288; /; /; /; /; /. SS; 200; 0.0576; /; /; /. 超滤膜化学清洗废水W4; 136; 氯化物; 类比法; 100; 0.0136; 中和水池; /; /; /; /. SS; 200; 0.0272; /; /; /. HCL; 80; 0.0109; /; /; /. 化学清洗液定期排放废水W5; 324; SS; 类比法; 200; 0.0648; 中和水池; /; /; /; /. HCL; 80; 0.0259; /; /; /. 酸雾尾气吸收塔废水W6; 1224; SS; 类比法; 200; 0.2448; /; /; /; /; /. HCL; 80; 0.0979; /; /; /. 盐雾尾气吸收塔废水W7; 1224; 氯化物; 类比法; 100; 0.1224; /; /; /; /; /. SS; 200; 0.2448; /; /; /. 密封水W8; 129.6; SS; 类比法; 50; 0.0065; /; /; /; /; /. 初期雨水; 1460; SS; 类比法; 400; 0.584; 初期雨水池; /; /; /; /. COD; 50; 0.073; /; /; /. 3、噪声 （1）噪声源强分析 根据类比调查，本项目各生产设备的噪声源强见表4-24、表4-25。 表4-24 项目主要噪声设备一览表（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 治理措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离m. 1; 厂房; 管道混合器; /; 80; 采取优选低噪声设备，厂房内采取隔声、基础减振，靠近厂界一侧采用双层隔声板加隔音棉; 107; 103; 1.5; 6; 29.70; 00：00~24：00; 25; 4.70; 1. 2; 粗过滤器; CM450-200; 80; 106; 103; 1.5; 4; 29.70; 25; 4.70; 1. 3; 超滤膜设备; /; 80; 114; 83; 1.5; 5; 47.92; 20; 27.92; 1. 4; 保安过滤器; 3600mm*5248mm单台滤层高度900mm; 80; 114; 86; 1.5; 6; 47.92; 25; 22.92; 1. 5; 活性炭塔; 1200mm*2400mm(110支滤芯); 85; 50; 34; 1.5; 7; 54.37; 25; 29.37; 1. 注：以厂区西南角为坐标原点。 表4-25 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 风机; /; 38; 70; 14; /; 85; 厂房隔声、隔声罩、减振垫，排风管道使用柔性软接头; 00:00~24:00. 2; 卤水泵; IJ250-200-315V-PK; 110; 103; 1.5; /; 85. 3; 泥浆泵; CZ050-315; 108; 103; 1.5; /; 85. 4; 加料泵; 40FSB-32L; 105; 103; 1.5; /; 85. 5; 酸洗泵; IHF100-80-160; 114; 80; 1.5; /; 85. 注：室外声源以厂区西南角作为原点（0,0,0）。 （2）噪声环境保护措施 本项目主要噪声源为反应罐、过滤器、各类泵等机械设备，各类声源的声功率级约75~85dB(A)。本工程拟采取的主要噪声控制措施如下： 1）合理布局，将主要生产装置靠车间中心布置，靠厂界一侧布置成辅助用房或其它功能等，将高噪声设备设于远离周围居民区或其他敏感目标； 2）在满足工艺要求的前提下，应尽量选用低噪声设备，从源头控制噪声。本项目拟采购的生产设备大多数是进口设备和国内先进设备，辐射噪声比同类设备低； 3）对风机等高噪声设备，安装于具有良好隔声效果的车间内，高噪声源设备安装消声器，高振动设备安装橡胶减振垫等； 4）本项目生产车间厂房屋顶以及墙体安装吸声隔声材料，可吸声20～25dB（A）； 5）加强对高噪声设备的管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象； 6）项目区应安装塑钢双层玻璃窗，发现破碎及时修补、减少噪声透射； 7）配套耳塞、耳罩以及设置单独的操作室，都可有效避免工作人员长期置身高噪声环境中而造成慢性损害。 采取上述措施后，经预测，项目建成运行后工业厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准要求。 （3）厂界和环境保护目标达标情况分析 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用点源预测模式对建设项目厂界噪声进行预测。计算公式如下： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算方法 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算： Lp（r）=LW+Dc-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A —倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算：Lp（r）=Lp（r0）-A 预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： LA（r）=LAW - DC – A 或LA（r）=LA（r0）- A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。 - 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2 =LP1 -（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i（T）= LP1i（T）-（TLi +6） 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2（T）+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s；N—室外声源个数； T—用于计算等效声级的时间，s； M—等效室外声源个数。 ④预测值计算 Leq= 10lg（100.1Leqg + 100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 3）预测值计算 项目噪声预测结果详见表4-26。 表4-26 项目各测点噪声预测结果表（单位：dB(A)） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; - 63; - 53; 65; 55; 61.17; 52.25; 61.17; 52.25; /; /; 达标; 达标. 2; 南厂界; /; /; - 64; - 52; 65; 55; 63.48; 47.14; 63.48; 47.14; /; /; 达标; 达标. 3; 西厂界; /; /; - 64; - 54; 70; 55; 59.45; 48.95; 59.45; 48.95; /; /; 达标; 达标. 4; 北厂界; /; /; - 62; - 54; 65; 55; 62.21; 49.57; 62.21; 49.57; /; /; 达标; 达标. 根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表。 表4-27 项目噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界噪声; 项目厂区四周界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废弃物 建设项目营运期产生的固体废弃物包括：废机油、废油桶、废漆桶、废漆刷、废活性炭、废保安过滤器、废粗过滤器滤芯、盐泥、实验室废液等。 （1）废机油 本项目设备维护需要使用机油，会产生废机油，约4.5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 （2）废机油桶 本项目设备维护需要使用机油会产生废机油桶，约0.5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 （3）废漆桶 设备维护须使用油漆，会产生废漆桶，约0.5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 （4）废漆刷 设备维护须使用油漆，会产生废漆刷，约0.01t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 （5）废活性炭 活性炭塔用于吸附卤水中残留的游离氯，活性炭塔的活性炭吸附过滤饱和后由厂家进行回收，其废弃量约为9.0t，更换周期约为2年，则约4.5t/a。 （6）废保安过滤器 纳滤膜处理装置脱除硫酸根离子工艺中保安过滤器需定期更换，产生的废保安过滤器滤芯，其废弃量约为6.1t，更换周期约为2年，则约3.05t/a。 （7）废粗过滤器滤芯 本项目产生的废粗过滤器滤芯，其废弃量约为0.3t，更换周期约为2年，则约0.15t/a。 （8）盐泥 本项目MLR平板膜过滤工序产生的盐泥，其主要成份为Mg(OH)₂和CaCO₃，约5000t/a，作为原料回用于盐泥综合利用项目。 （9）实验室废液 原料及产品质量检测，会产生实验室废液，约1.5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 2）本项目固体废物产生情况汇总 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）（以下简称通则）的规定，对建设项目产生的物质（除目标产物，即产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，详见表4-28。 表4-28 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量/年; 种类判断. 固体 废物; 副产 品; 来源鉴别①; 处置鉴别②. 废机油; 设备维护; 液; 废机油; 4.5; /; 4.1h）; 5.1e）. 废油桶; 固; 铁桶、有机物; 0.5; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 废漆桶; 固; 废漆桶; 0.5; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 废漆刷; 固; 废漆刷; 0.01; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 废活性炭; 活性炭塔吸附过滤游离氯; 固; 活性炭; 4.5; √; /; 4.2b）; 5.1e）. 废保安过滤器滤芯; 保安过滤器滤芯更换; 固; PP材质; 3.05; √; /; 4.2a）; 5.1e）. 废粗过滤器滤芯; 粗过滤器滤芯更换; 固; TA2材质; 0.15; √; /; 4.2a）; 5.1e）. 盐泥; 平板膜过滤; 固; Mg(OH)₂、CaCO₃等; 5000; √; /; 4.3e）; 5.1e）. 实验室废液; 原料及样品检测; 液; 重金属离子、强酸强碱和有机溶剂等; 1.5; √; /; 4.4b）; 5.1e）. 注：上表中①《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）来源鉴别中“4.1h）”表示：因丧失原有功能而无法继续使用的物质；“4.2a）”表示：产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等；“4.2b）”表示：在物质提取、提纯、电解、电积、净化、改性、表面处理以及其他处理过程中产生的残余物质；“4.3e）”表示：水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质；“4.3n）”表示：在其他环境治理和污染修复过程中产生的各类物质；“4.4b）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定为固体废物的物质；②《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）处置鉴别中“5.1c）”表示：填埋处理；“5.1e）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定的其他处置方式。 根据《国家危险废物名录》（2025）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025），判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 本项目营运期一般工业固体废物和危险废物分析结果分别见表4-29和表4-30，营运期固体废物污染源源强核算结果及相关参数详见表4-31。 表4-29 营运期一般工业固体废物分析结果汇总表 编号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 平板膜过滤盐泥; 平板膜过滤; 固; Mg(OH)₂、CaCO₃等; 参照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）、《国家危险废物名录》（2025）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）; 900-099-S59; 5000; 回用于生产. 2; 废保安过滤器滤芯; 保安过滤器滤芯更换; 固; PP材质; 900-099-S59; 3.05; 厂家回收. 3; 废粗过滤器滤芯; 粗过 滤器滤芯更换; 固; TA2材质; 900-099-S59; 0.15; 厂家回收. 4; 废活性炭; 活性炭塔活性炭更换; 固; 活性炭; 900-008-S59; 4.5; 厂家回收. 表4-30 营运期危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 4.5; 设备维护; 液; 废机油; 苯系物和多环芳烃等; 一个月; T，I; 委托有资质单位处理. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.5; 设备维护; 固; 铁桶、有机物; 苯系物和多环芳烃等; 一个月; T，I. 3; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 设备维护; 固; 废漆桶; VOCs、苯系物等; 一个月; T/In. 4; 废漆刷; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固; 废漆刷; VOCs、苯系物等; 一个月; T/In. 5; 实验室废液; HW06; 900-404-06; 1.5; 实验室检测; 液; 有机溶剂; 有机物等; 一个月; T、I、R. 表4-31 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施. 核算 方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 平板膜过滤器; 盐泥; 一般工业固废; 类比法; 5000; 回用于生产; 5000. 保安过滤器; 废保安过滤器滤芯; 一般工业固废; 类比法; 3.05; 厂家回收; 3.05. 粗过滤器; 废粗过滤器滤芯; 一般工业固废; 类比法; 0.15; 厂家回收; 0.15. 活性炭塔; 废活性炭; 一般工业固废; 类比法; 4.5; 厂家回收; 4.5. 设备维护; 废机油; 危险废物; 类比法; 4.5; 委托有资质单位进行处置; 4.5. 废油桶; 类比法; 0.5; 0.5. 废漆桶; 类比法; 0.5; 0.5. 废漆刷; 类比法; 0.01; 0.01. 实验室; 实验室废液; 危险废物; 类比法; 1.5; 1.5. （2）固废处置方法及可行性分析 1）危险废物处置方式 废机油、废油桶、废漆桶、废漆刷及实验室废液收集后交由有资质单位处理。 2）一般固废处理方法 盐泥收集后作为原料回用于盐泥综合利用项目，废保安过滤器滤芯、废粗过滤器滤芯、废活性炭更换后由厂家回收。 3）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托有资质处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 4）危险废物暂存污染防治措施分析 本项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移固废，需将固废暂时存储在本项目厂区内，则需修建临时贮存场所，建设项目危险废物暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置，并做到以下几点： Ⅰ、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合（GB 18597-2023）标准的相关规定；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 Ⅱ、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 Ⅲ、危险废物贮存场所要求：对于危险废物暂存区域应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597- 2023）及其修改单中的相关规定，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；满足（防风、防雨、防晒、防渗漏），具备警示标识等方面内容。 Ⅳ、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 Ⅴ、在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 Ⅵ、落实《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的工作要求。 危废暂存场所建设要求见表4-32；危废暂存场所“三防”措施要求见表4-33。 表4-32 危废暂存场所建设要求 项目; 具体要求; 简要说明. 收集、贮存、运输、利用、处置固危废的单位; A.贮存场所地面硬化及防渗处理；; 地面硬化+环氧地坪. B.场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施禁止无关人员进入；; 防流失. C.设置废水导排管道或渠道；; 场所四周建设收集槽（仓库四周有格栅盖板），并汇集到收集池. D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；; 冲洗废水、渗滤液、泄漏物一律作为危废管理. E.贮存液态或半固态废物的，需设置泄漏液体收集装置；; 托盘. F.装载危险废物的容器完好无损。; -. 表4-33 危废暂存场所“三防”措施要求 “三防”; 主要具体要求; 危废对象. 防扬散; 全封闭; 易挥发类. 负压集气处理系统. 遮阳; 高温照射下易分解、挥发类. 防风、覆盖; 粉末状. 防流失; 室内仓库或雨棚; 所有. 围墙或围堰，大门上锁. 出入口缓坡. 单独封闭仓库，双锁; 剧毒. 防渗漏; 包装容器须完好无损; 液体、半固体类危废. 地面硬化、防渗防腐. 渗漏液体收集系统. Ⅶ、危险废物暂存管理要求 危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 5）危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 6）危险废物贮存场所的面积能否满足贮存需求的分析 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-34。 表4-34 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. - 1; 危废仓库; 废机油; HW08; 900-214-08; 车间西北; 90m2; 桶装; 应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 1t; 90天. - 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 1t; 90天. - 3; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 1t; 90天. - 4; 废漆刷; HW49; 900-041-49; 袋装; 1t; 90天. - 5; 实验室废液; HW06; 900-404-06; 桶装; 1t; 90天. 本项目利用已建危废仓库为90m2，高约2m，容积为180m3，现有项目危废产生量约为7.68t/a。本项目危废产生量约为7.01t/a，每三个月转运一次，每次暂存量约1.753t/a，有足够的空间储存本项目危废，本项目固废均不易燃易爆，无需进行预处理，各类危废可安全存放。 7）危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT 617-2018以及JT 618-2019执行。 ③运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB 18597-2023附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆按GB 13392-2023设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB 190-2009规定悬挂标志。 ⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 - 5、地下水及土壤 （1）地下水污染防治措施评述 本项目营运期可能对地下水和土壤造成影响的环节主要包括：原料仓库、储罐装卸、危废仓库及废水收集和治理过程中的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水和土壤的影响。 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，污水管线采取重点防腐防渗。 ① 源头控制措施 积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； 加强环境管理，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ②在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；储罐周围设围堰、收集池及导排系统，满足《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）要求，一旦储罐发生泄漏时，先汇入围堰和收集池内贮存，然后泵入备用事故应急池。围堰、收集池及导排系统均采取防腐、防渗处理。 围堰设计上应比堰区地面的高出150～200mm，并设有排水设施，排水设施内应设有阀门控制体系，以便于在发生泄漏事故时通过阀门调控将有害废液引向事故水收集池，围堰内地面应坡向排水设施，坡度不宜小于3‰，围堰内应有硬化地面并同样设置防渗材料。 ③ 分区防治措施 根据本项目各生产环节及构筑物污染防控难易程度，环评要求本项目设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：危险废物暂存间、原料储罐、污水管网、中和水池。 一般防渗区：生产线、生产车间、泛水池、初期雨水池、一般固废暂存库。 简单防渗区：除上述区域外的其他区域。项目防渗等级及采取的防渗措施汇总如下： 表4-35 各污染区防渗措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施. 1; 原料仓库; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，并设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，是渗透系数1.0×10-10cm/s，且防雨防晒. 2; 生产区; 水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不宜小于150mm)+水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不宜小于0.8mm)结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-16cm/s. 3; 固废堆场; 固废分类收集、包装；地面采用HDPE土工膜防渗处理；固废及时处理，避免厂区内长期存放. 4; 危废仓库、中和水池、储罐; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，并设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，是渗透系数1.0×10-10cm/s，且防雨防晒. ④ 建立污染监控体系 结合基地内的地下水污染监控计划，加强对项目区域的日常检查，以便及时发现污染，及时控制。 ⑤ 应急响应措施 一旦发现地下水污染事故，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。应急处置流程如下： a.当发生异常情况，需要马上采取紧急措施； b.当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况； c.组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施； d.对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大，并制定防止类似事件发生的措施； e.如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 生产区地坪防渗结构示意图见图4-3，危废仓房防渗结构示意图见图4-4，化粪池防渗层示意图见图4-5，项目采取的防渗处理措施见表4-36。 图4-3 生产区地坪防渗结构示意图 聚氯乙烯薄膜. 50mm厚水泥面随打随抹光. 50mm厚C15砼垫层随打随抹光. 50mm厚C15混凝土随打随抹光. 50mm厚级配砂石垫层. 3:7水泥土夯实. 图4-4 危废暂存防渗结构示意图 图4-5 化粪池防渗层示意图 表4-36 项目采取的防渗处理措施一览表 序号; 主要环节; 防渗处理措施. 1; 重点防渗区; 对各环节(包括事故池、污水站、化粪池、危废库等)进行特殊防渗处理，参照国家《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598—2019)中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。. 2; 一般防渗区; 对各环节(包括其它生产车间、研发中心等)进行防渗处理，参照国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)中的防渗设计要求，地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7 cm/s）等效。. 3; 简单防渗区; 自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化。. （2）土壤污染防治措施评述 1、源头控制措施 本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、固体废物等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施： ①企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。 ②选用先进、高效的污染治理工艺，保证污染防治设施稳定运行，减少污染物排放。 ③确保固体废物合理处置。 ④工艺管道、设备、污水处理设施均采取防腐、防渗漏措施，定期检查管道、储罐、构筑物状态，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。 2、过程控制措施 - ①项目建设单位在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，加大对废气污染物的吸附量，减少最终进入土壤的污染物量，从而减少对土壤的污染； ②对生产车间、储罐、污水处理设施底部须采取防渗措施，建设防渗地坪。固废暂存场所要做的防渗、防漏、防雨淋、防晒等，避免固废中的有毒物质渗入土壤。设置的固废仓库要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。另外，仓库等地面也要具有防渗功能。 - ③在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止生产过程中因废水泄漏造成对区域土壤环境的污染。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对地下水、土壤影响较小。 （3）跟踪监测计划 企业应根据实际情况，开展地下水、土壤环境跟踪监测与信息公开计划，落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确跟踪监测报告的内容，根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021），具体监测点位、监测指标、监测频次见下表。 表4-37 地下水环境质量跟踪监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行环境质量标准. 企业上游设置对照监测点布设1个; 水位、pH值、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数; 1次/1年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. 布设不少于2个地下水监测点. 表4-38 土壤环境质量跟踪监测方案 序号; 监测点位; 监测因子; 监测层位; 监测频次; 执行标准. 1; 生产车间附近; 土壤45项常规因子、石油烃、pH; 柱状样，采用深度至水洗槽底部与土壤接触面; 表层土壤1年1次; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018） 中表1、表2中第二类用地标准. 6、生态 本项目位于常州市金坛经济开发区盐厂路1号，结合项目地理位置和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）》和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目与最近的生态空间管控区域丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区相距1.98km，项目不在管控区内。 7环境风险 （1）风险源调查 ①危险物质数量及分布情况 环境风险评价主要是针对有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 本项目配套输卤工程不涉及有毒有害和易燃易爆等风险物质。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录B中表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），项目卤水品质优化工程涉及使用30%盐酸、液碱、次氯酸钠等，为风险物质。主要风险源为盐酸储罐、液碱储罐、次氯酸钠储罐，运营期可能产生的环境风险事故类型主要为原料储罐发生泄漏。此外，本项目涉及危废包括废机油、废油桶、废漆桶、废漆刷、废活性炭和实验室废液等，运营期可能发生的环境风险事故类型主要为火灾和泄漏。 （2）环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 具体详见表4-39。 表4-39 本项目危险物质数量及分布情况一览表 名称; 主要规格/成分; 最大贮存量q(t); 纯物质当量/t; 纯物质临界量Qn/t; 该种危险物质Q值; 分布. 液碱; 30%Na(OH); 60; 18; 100; 0.18; 液碱储罐. 盐酸; 30%HCl; 30; 9; 7.5; 1.2; 盐酸储罐. 次氯酸钠; 10%NaClO; 33; 3.3; 5; 0.66; 次氯酸钠储罐. 废机油; 废机油; 1.125; /; 50; 0.0225; 危险废物暂存场所. 废油桶; 废油桶; 0.125; /; 50; 0.0025. 废漆桶; 废漆桶; 0.125; /; 50; 0.0025. 废漆刷; 废漆刷; 0.0025; /; 50; 0.00005. 实验室废液; 实验室废液; 0.375; /; 50; 0.0075. 项目Q值Σ; 2.07505; /. （2）环境风险识别 表4-40 报批项目环境风险识别汇总表 装置; 生产单元; 主要危险部位; 主要危险物质; 事故类型; 原因. 环保设施系统; 废气处理系统; 喷淋装置; 酸性废气; 事故排放; 废气处理设施发生故障. 固废暂存系统; 危废仓库; 各类危废; 泄漏、腐蚀、火灾、爆炸; 包装破损导致泄漏，遇明火引发火灾、爆炸. 储运系统; 原料储罐; 储罐; 液碱、盐酸、次氯酸钠等; 泄漏; 储罐破损导致泄漏. （3）环境风险防范措施 ①使用防爆、防火电缆，电气设施进行了触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器（气）的安装和布防必须符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058)》要求。各装置防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》（GB12518）以及《工业企业静电接地设计规程》（HGJ28）；各装置防静电设计应根据生产工艺要求，作业环境特点和物料性质采取相应的防静电措施；各生产装置在防爆区域内的所有金属设备、管道等都必须设计静电接地装置，且接地电阻符合规范要求：不大于10Ω；非导电设备、管道等应设计间接接地或采用屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地；根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表。 ②采用国家推荐的相应先进的安全生产技术和方法，生产工艺、生产设备和各类三废处理设备均要符合国家相关标准和规范要求。所有管道系统均必需按有关标准进行良好设计、制作及安装，必需由当地有关质检监部门进行验收并通过后方能投入使用。 ③定期检查、维护生产中使用的设备、仓库，确保各设施、设备正常运行。 ④定期清理废水处理池等，确保污水处理设施正常运行，以保障污水达标排放。 ⑤生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ⑥建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。 ⑦运输过程中的事故防范措施 运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。 ⑧一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知市、县消防支队；并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 本项目新增部分储罐（液碱、盐酸、次氯酸钠等），相应区域的部分环境风险防范设施新增，其余区域均可依托该厂区现有的应急装置和措施，详见下表： 表 4-41 环境风险防范及应急处置措施新增和依托情况一览表 涉及主要风险区域; 主要风险防范和应急措施; 备注. 罐区（新增）; 1.对其按照危废暂存区要求进行管理：具备防风、防雨、防晒的基本功能；已设置耐腐蚀的硬化地面，并保证表面无裂隙；已刷环氧地坪进行防腐防渗；保证储罐放置区域地面平坦、牢固，避免罐体变形或倾斜导致泄漏事故的发生；2.储罐周边已设置围堰，可对泄漏的化学品进行有效收集；3.已设置视频监控；4.已配备通讯设备、照明设施、应急物资（如灭火器、消防沙）等；5.确保储罐不会满负荷暂存，其内部留有一定的空间；6.定期检查，关注罐体是否出现腐蚀现象，检查阀门、管道及接头处的密封性；检查罐体是否变形或倾斜；7.已在储罐附近张贴安全警示标志及化学品技术说明书；8.已建立巡检制度，定期安排专人对应急防护设施、照明设施、监控设施等进行检查；负责储罐检查维护的人员必须接受专业的安全培训，了解化学品的性质、危害及应急处理方法，做好自我防护，确保安全无事故。; 新增. 环保应急罐 （新增，3217m3）; 1.对其按照危废暂存区要求进行管理：具备防风、防雨、防晒的基本功能；已设置耐腐蚀的硬化地面，并保证表面无裂隙；已刷环氧地坪进行防腐防渗；保证储罐放置区域地面平坦、牢固，避免罐体变形或倾斜导致泄漏事故的发生；2.储罐周边已设置围堰，可对泄漏的化学品进行有效收集；3.已设置视频监控；4.已配备通讯设备、照明设施、应急物资（如灭火器、消防沙、应急泵）等；5.确保储罐不会满负荷暂存，其内部留有一定的空间；6.定期检查，关注罐体是否出现腐蚀现象，检查阀门、管道及接头处的密封性；检查罐体是否变形或倾斜；7.已在储罐附近张贴安全警示标志及化学品技术说明书；8.已建立巡检制度，定期安排专人对应急防护设施、照明设施、监控设施等进行检查；负责储罐检查维护的人员必须接受专业的安全培训，了解化学品的性质、危害及应急处理方法，做好自我防护，确保安全无事故。; 新增. 污水处理系统 （泛水池3000m3）; 1.已设置切断阀；2.污水输送管道采用耐腐蚀材料，定期检查维护确保管道连接处的密封性；3.污水收集池采用混凝土浇筑，并已采取防腐蚀、防渗漏措施；4.已建立巡检制度，定期安排专人检查泛水池的满溢情况，以及污水输送管道及污水池的渗漏情况等。; 可依托. 环境风险应急; 1.已编制突发环境事件应急预案并获得备案；2.已成立应急指挥部及应急救援队伍，已明确其主要职责；3.已开展应急演练，演练内容包括突发事件的应急处置、通信及报警信号的联络、急救及医疗、人员疏散及撤离等；4.已配备应急物资并定期进行检查和补充；5.已与邻近单位签订了互助协议；6.已制定火灾爆炸事故、物料泄漏、废气事故排放等各项突发环境事件现场处置预案，可有效处理突发环境事件；7.已定期开展应急响应培训，应急人员熟悉应急处理流程；8.已设置 3000m3应急事故池用于应急处置等。; 可依托. （4）与园区风险防范体系的衔接 1）建立“企业-园区-政府”三级联动机制： 企业：负责第一时间发现并控制事故，启动企业内部应急预案，进行初步处置。 园区：负责调配园区级应急资源（如消防车辆、危险品处置队伍），并与周边企业联防联控。 政府：负责启动公共资源（如武警、消防支队、医疗救援），发布预警信息。 - 2）在项目投入运营后，从以下几个方面做好项目应急预案和园区风险防范体系的衔接及应急响应联动。 - ①应急组织指挥体系的衔接 - 在应急预案体系中，企业指挥体系应考虑与园区指挥体系形成衔接，企业应急预案中应增加园区相关部门及其负责人的联系方式，以便及时联系。同时，园区也应建立突发环境事件时可提供救援装备的企业单位负责人员及其联系方式。在突发环境事件发生时，方便园区和企业应急指挥机构衔接，统一进行指挥调度。 - ②应急资源和装备的衔接 - 园区和企业在应急资源和装备等的调度与配置方面形成有效的衔接。园区应急指挥机构应当掌握企业具备的应急资源和装备，并有权在突发环境事件发生后，对其进行组 织调度与配置。 - ③应急救援队伍的衔接 - 园区和企业在应急救援队伍方面形成衔接。园区应负责检查并掌握企业应急救援队伍的建设、培训和演练情况。同时园区应当提出规划，确保园区救援队伍符合园区的风险特点。 ④应急措施的衔接 项目风险防范措施主要依托园区现有风险防范措施，园区和企业在应急措施方面形成衔接，园区设有专人日常巡检事故废水收集系统，包括事故废水管网、雨污切换阀、事故池、闸阀等，并设有应急办公联系电话，发生事故时保证能够及时联系园区应急管理人员，启动相应的片区级、经开区级、河流级风险防范措施。 （5）构筑环境风险三级应急防范体系 本项目雨水经雨水管网收集后排放至丹金溧漕河，正常情况下，本项目雨水不会对丹金溧漕河水环境产生影响。当发生事故情况，如突降暴雨，导致消防废水、事故废水等，随着雨水外泄进入丹金溧漕河，对丹金溧漕河水质产生一定的影响。为了最大程度减低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取三级拦截措施。 一级拦截措施:对固废临时堆场地面进行硬化处理。 二级拦截措施:本项目应设置足够容量的废水事故池用于贮存事故消防废水等。 三级拦截措施:在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板。事故废水一旦冲出厂界，应及时通报当地政府，对周边河流进行拦截，关闭雨水截止阀闸口，及时有效控制水污染范围。当公司发生大量泄漏物、消防废水、事故废水进入雨水管网，雨水井阀门故障未正常关闭导致泄漏物外排，可能进入周边河道，污染地表水。为尽量避免对水环境保护目标的污染，事故发生后，公司应采取以下应急措施：雨水排口阀门常闭，出现环境污染事件，可将泄漏物、事故废水控制在厂区范围内将其收集送入污水处理设施进行处理；暴雨时泄漏量较大或消防废水未得到及时的收集，未将污染控制在厂区内时，事故废水进入雨水管网，可能进入丹金溧漕河。若发生事故废水外排，须及时向当地镇区汇报情况，由相关部门指令停泵拦截应急处置。在政府部门组成的应急中心的指挥下安排应急监测人员对丹金溧漕河进行监测，应急指挥部根据监测结果进行应急处置。 事故废水防范和处理具体见图4-6。 图4-6 事故废水防范和处理流程示意图 废水收集流程说明： 正常情况下，阀门1、4、5开启，阀门2、3关闭，对于初期雨水的收集可通过关闭阀门1，开启阀门2进行收集。初期雨水收集结束后，开启阀门1，关闭阀门2。 事故状况下，阀门1、4、5关闭，阀门2、3开启，对消防污水和事故废水进行收集，收集的污水分批分次送污水处理站处理，处理达标后排入金坛第二污水处理厂。 采取上述措施后，因事故废水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。 （6）事故应急池 事故应急池容量计算：参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB50483-2019）和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY08190-2019）要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5 注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1＋V2－V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目无储存的储罐。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，参考《建筑设计防火规范》及《消防给水及消火栓系统技术规范》：消防用水量按不低于30L/s计，持续时间不低于1h，则消防总水量约108m3； t消——消防设施对应的设计消防历时，取值2h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，0m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，0m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm，根据多年气象资料取1074； n——年平均降雨日数，根据多年气象资料取102.3。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取车间周边的汇水面积约取值11.5925 ha； V2=∑Q消t消=108*2=216m3； （V1＋V2-V3）max=（0+216－0）=216m3； V5=10qF=10*1074/102.3*11.5925≈1217m3； V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5=216+0+1217=1433m3； 企业需要建设一个1433 m3事故应急池； 按照上述公式计算：V总=1433 m3，企业已在厂区内设置了3000 m3事故池，可满足事故排水储存的要求，事故池已配备提升泵等相关措施，当发生泄漏等事故时，事故废水等无动力自流进入事故池中，可以起到有效的环境风险事故应急措施使用。 设置事故池收集系统时，应严格执行《储罐区防火堤设计规范》、《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》等规范，科学合理设置废水事故池和管线。各管线铺设过程应考虑一定的坡度，确保废水废液应能够全部自流进入，对于部分区域地势确实过高的，应提前配置输送设施；事故池外排口除了设置电动控制阀外，应考虑电动控制阀失效状态下的应急准备，设置备用人工控制阀。 （7）应急预案 建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则（DB32/T3795-2020）》等要求更新突发环境事件应急预案，应充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性，编制过程注意厂内应急预案与园区应急预案相衔接。突发环境事件应急预案应包括综合预案、专项预案及现场应急处置卡，详见表4-42。 表4-42 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 明确编制目的、编制依据、适用范围、工作原则等。. 2; 环境事件分类与分级; 根据突发环境事件发生过程、性质和机理，对环境事件进行分类；按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件进行分级。. 3; 组织机构及职责; 依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。并明确各组及人员职责。. 4; 预防与预警; 明确事件预警的条件、方式、方法。报警、通讯联络方式等。. 5; 信息报告与通报; 明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式。. 6; 应急响应与措施; 规定预案的级别和相应的分级响应程序，明确应急措施、应急监测相关内容、应急终止响应条件等，并考虑与区域应急预案的衔接。一级—装置区；二级—全厂；三级—社会（结合园区体系）. 7; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材（2）防有毒有害物质外溢、扩散、主要靠喷淋设施、水幕等罐区（3）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材. 8; 后期处置; 明确受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，明确修复方案。. 9; 应急培训和演练; 对工厂及邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 10; 奖惩; 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。. 11; 保障措施; 明确应急专项经费、应急救援需要使用的应急物资及装备、应急队伍的组成、通信与信息保障等内容。. 12; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 13; 区域联动; 明确分级响应，企业预案与园区/区域应急预案的衔接、联动。. 公司应组织对员工应急预案的培训与宣传教育，培训应形成详细台账记录，记录培训时间、地点、内容、参加人员、考试评估等情况。公司至少每年组织一次应急救援方面的培训考核，包括：应急响应人员的培训、员工应急响应的培训和周边人员应急响应知识的宣传。 应急指挥部和各专业应急小组负责人分别按突发环境事件应急预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练。单项演练，由各专业应急小组各自开展的环境应急任务中的单项科目的演练；综合演练；由应急指挥部按突发环境事件应急救援小组开展综合演练。 环境应急物资装备的配备 根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立健全厂区环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保应急物资、设备性能完好，随时备用。应急结束后，加强对应急物资、设备的维护、保养以及补充。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。 （8）建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全的健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行； ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染； ③加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度； ④定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率； ⑤配备24小时有效的报警装置； ⑥应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段。 ⑦依据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）和《环境风险评价技术导则》（H/T169-2018）及相关的法律法规，本项目需制定应急预案。 编制目的和依据为能有效预防突发事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，本公司按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立了应急救援小组。当发生突发事故时，应急救援小组能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。 （9）安全风险辨识要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见（苏环办〔2020〕101号），企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、废气治理、固体危废治理、噪声治理、放射性治理等环境治理设施开展全风险辨识管控。对照苏环办〔2020〕101号文的要求，本项目要对废气治理设施、危废仓库等环保设施开展安全风险辨识管控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 平板膜过滤废气 | 颗粒物 | 盐雾尾气收集塔 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3中标准 |
|  |  | 盐酸储罐呼吸废气 | HCl | 酸雾尾气收集塔 |  |
|  |  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 通风换气 |  |
| 地表水环境 |  | 平板膜反冲洗废水 | 氯化物、SS等 | / | 经含盐废水专用管网打入反冲洗池后，通过回用管道回用至矿区采卤 |
|  |  | 平板膜化学清洗水洗排水 | 氯化物、SS、HCl等 | / |  |
|  |  | 超滤膜反冲洗废水 | 氯化物、SS等 | / |  |
|  |  | 超滤膜化学清洗水洗排水 | 氯化物、SS、HCl等 | 20m3中和水池 |  |
|  |  | 膜过滤器化学清洗液定期排污水 | 氯化物、SS、HCl等 | 20m3中和水池 |  |
|  |  | 酸雾尾气吸收塔废水 | HCl | 20m3中和水池 |  |
|  |  | 盐雾尾气吸收塔废水 | 氯化物、SS | / |  |
|  |  | 密封水 | 氯化物、SS | / |  |
|  |  | 初期雨水 | COD、SS | 初期雨水池 | 在初期雨水池暂存，通过回用管道回用至矿区采卤 |
| 声环境 |  | 生产车间 | 噪声 | 低噪声设备，合理布局，采取隔声减振消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4a标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 盐泥; 回用于生产. 废活性炭; 厂家回收. 废保安过滤器滤芯. 废粗过滤器滤芯. 废机油; 有资质单位. 废油桶. 废漆桶. 废漆刷. 实验室废液. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 序号; 主要环节; 防渗处理措施. 1; 原料仓库; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，并设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，是渗透系数1.0×10-10cm/s，且防雨防晒. 2; 生产区; 水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不宜小于150mm)+水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不宜小于0.8mm)结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-16cm/s. 3; 固废堆场; 固废分类收集、包装；地面采用HDPE土工膜防渗处理；固废及时处理，避免厂区内长期存放. 4; 危废仓库; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，并设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，是渗透系数1.0×10-10cm/s，且防雨防晒. |
| 生态保护措施 |  | 项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放后，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 1.车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2.厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 贮存过程拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 4、厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，雨水排放口、污水排放口均设置截流阀，当发生火灾事故产生消防废水时，及时关闭雨水、污水截流阀，用泵转移至雨水管网进行收集，事故结束后将废水抽至吨桶内委外处置。 5、企业目前已配置消防水带、消防枪头、灭火毯、消防钳、消防栓扳手、消防斧、干粉灭火器、担架、急救箱、可燃气体检测器、应急泵、对讲机等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | （1）环境管理 1）环境管理机构设置 为了本项目在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方生态环境主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对本项目运营期产生的污染物进行监测、分析，了解本项目对环境的影响状况，企业设置专职的环境管理人员，进行环境保护管理工作，负责产生污染防治设施运行管理。 2）环境管理制度 ①贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证污染防治污染及其它公用的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 ②环保设施运行管理制度：建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。 当污染治理设施发生故障时，及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 ③建立企业环保档案：企业建立污染源档案，发现污染物非正常排放，分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 ④风险管理：由于风险情况下发生大气或水环境污染时，对环境空气及地表水影响较大，特别是厂区周围存在居民点。因此环境管理的重点是建立风险防范及应急措施，并确保在风险发生时能迅速启动应急预案。 （2）排污口规范化整治 根据《关于印发<江苏省排污口设置及规范化整治管理办法>的通知》（苏环控〔1997〕122号），废气排气筒、废水排污口、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置，企业需做到： 1）完善排污口档案 内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量记录；排放去向、维护和更新记录。 2）废气排气筒 企业需设计、建设、维护永久性采样口和排污口标志。有净化设施的，在其进出口分别设置采样口。采样孔、点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）和《污染源统一监测分析方法（废气部分）》（〔82〕城环监字第66号）的规定设置。环境保护图形标志牌设在排气筒附近地面醒目处。 3）厂区车间、厂区总排口、贮存场所均分别统一编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保护图形标志》固体废物（GB15562.1及GB15562.2）及《省生态环境厅<关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）。 （3）排污许可 本项目属于C4220盐加工，根据《固定污染源许可分类管理名录(2019版)》，本项目排污许可管理类别对照如下表所示。 表5-1 本项目排污许可对应名录表 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目归类. 九、食品制造业14. 17 方便食品制造143，其他食品制造149; /; 米、面制品制造1431*，速冻食品制造1432*，方便面制造1433*，其他方便食品制造1439*，食品及饲料添加剂制造1495*，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的; 其他; 登记管理. （4）环保“三同时”竣工验收 建设方应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年第9号公告）、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。建设单位应主动向社会公开建设项目开工前信息、施工过程中信息、投产/投运信息、环保措施落实情况、验收监测和调查结果等。建设单位应通过公众平台统一发布建设项目的事中事后环境信息。 建设单位是竣工环境保护验收工作的责任主体，对验收内容、结论和公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 为便于跟踪本项目营运期污染治理效果，本项目将建议的项目污染治理环保验收项目列于下表。 表5-2 环保“三同时”验收情况一览表 项目 名称; 食品工厂改造（一期）项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 拟达到的要求; 完成 时间. 废气; 生产车间; 颗粒物; 盐雾尾气吸收塔; 达标排放; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. HCl; 酸雾尾气吸收塔. 非甲烷总烃; 通风换气. 地表水; 平板膜反冲洗废水; 氯化物、SS等; /; 经含盐废水专用管网打入泛水池后，通过回用管道回用至矿区采卤. 平板膜化学清洗水洗排水; 氯化物、SS、HCl等. 超滤膜反冲洗废水; 氯化物、SS等. 超滤膜化学清洗水洗排水; 氯化物、SS、HCl等. 膜过滤器化学清洗液定期排污水; 氯化物、SS、HCl等. 酸雾尾气吸收塔废水; HCl等. 盐雾尾气吸收塔废水; 氯化物、SS等. 密封水; 氯化物、SS等. 初期雨水; COS、SS等; 暂存于初期雨水池，通过回用管道回用至矿区采卤. 噪声; 生产车间; 工业噪声; 低噪声设备，合理布局，采取隔声减振消声等措施; 达标排放. 固废; 危险废物; 设备维护; 废机油; 交由资质单位处理; 均合理处置，不外排. 废油桶. 废漆桶. 废漆刷. 实验室检测; 实验室废液. 一般工业固废; 活性炭塔活性炭更换; 废活性炭; 厂家回收. 保安过滤器滤芯更换; 废保安过滤器滤芯; 厂家回收. 粗过滤器滤芯更换; 废粗过滤器滤芯; 厂家回收. 平板膜过滤; 盐泥; 回用于生产. 地下水; 做好生产区、固废堆场、危废仓库、事故池等处的防渗措施。; /. 环境风险; 消防器材和设备; 降低环境风险. 生态影响减缓措施; /; /. 绿化 环境管理（机构、监测能力等）; 利用现有; 美化环境，降尘降噪. 清污分流、排污口规范化设置; 醒目处树立环保图形标志牌；利用现有排污口; 满足《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》要求. “以新带老”措施; /; /. 区域解决问题; /; /. 环境（卫生）防护距离设置; 本项目以生产车间设置50m卫生防护距离。; /. 其它; /; /. （5）台账管理 表5-3 台账管理 类别; 记录内容; 记录频次. 污染防治设施运行管理信息; 污染防治设施运行管理信息（正常情况）： 运行情况（是否正常运行；治理效率、副产物产生量等），主要药剂添加情况（添加（更换）时间、添加量等）等。; 运行情况1次/周，主要药剂添加情况1次/周或批次。. 污染防治设施运行管理信息; 污染防治设施运行管理信息（异常情况）： 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; 1次/异常情况期。. 监测记录信息; 监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。; 按照HJ 819及各行业自行监测技术指南规定执行。. 注：台账记录形式均采用电子台账和纸质台账，且台账保存期限不少于5年。排污单位应按照相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定补充完善上表内容。 （6）危废管理计划 企业应当根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》定制危废管理计划。 （7）信息公开 企业应当定期对以下信息进行公开： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）突发环境事件应急预案； 6）其他应当公开的环境信息。 （8）例行监测 为有效地了解企业的排污情况和环境现状，及时提醒有关车间引起重视，为保证企业排放的污染物在国家规定范围之内，确保企业实现可持续发展，保障职工的身体健康，必须对企业中各排污单位的排放口实行监测、监督。监测计划表详见第四章。若生产运行过程中发现问题应增加监测次数，同时对职工身体状况应定期进行检查，谨防职业病的发生。 |

# 六、结论

综合以上各方面分析评价，本项目符合“三线一单”要求，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，本项目在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周边环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，能够符合清洁生产的要求，满足该区域环境功能要求。本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、运营期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度来看，本项目是可行的。 上述评价结果是根据建设方提供的选址、规模、布局所做出的，如建设方另行选址、扩大规模、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 23.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.889 | 0 |
|  |  | SO2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
|  |  | NOX | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |
|  |  | 烟尘 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.76 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.77 | +0.01 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0719 | 0 | 0.0719 | +0.0719 |
|  |  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 废水 |  | COD | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 |
|  |  | SS | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 |
|  |  | 总氮 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 |
|  |  | 氯化物 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 |
| 一般工业 固体废物 |  | 一般工业 固体废物 | 9 | 0 | 0 | 5007.7 | 0 | 5019.75 | +5010.75 |
|  |  | 生活垃圾 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 |
| 危险废物 |  | 危险废物 | 7.68 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 14.69 | +7.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 环境风险专项评价

项目名称： 食品工厂改造（一期）项目

建设单位（盖章）：中盐金坛盐化有限责任公司

编制日期：二零二六年一月

目  录

1总论	1

1.1 国家法规及政策	1

1.2 地方法规及政策	2

1.3 技术规范	2

1.4 项目依据	2

2风险识别	3

2.1评价依据	3

2.2环境敏感目标调查	3

2.3评价工作等级划分	5

2.3.1 P的分级确定	5

2.3.2 E的分级确定	6

2.3.3 环境风险潜势判定	8

2.4物质危险性识别	9

2.5生产系统危险性识别	10

2.6风险识别结果	11

2.7次生/伴生事故风险识别	14

2.8其他环境风险	14

3环境风险分析	16

3.1风险事故情形设定	16

3.2最大可信事故的确定	17

3.3源项分析	17

3.3.1风险物质泄漏量计算	17

3.3.2源强参数	19

3.4大气环境风险评价分析	19

3.4.1预测模型筛选	19

3.4.2预测范围与计算点	20

3.4.3事故源参数	21

3.4.4模型主要参数	21

3.4.5大气毒性终点浓度值的选取	21

3.4.6预测结果表述	22

3.5地表水环境风险分析	23

3.6地下水环境风险分析	23

4环境风险防范措施	24

4.1总图布置和建筑风险防范措施	24

4.2运输过程中的事故防范措施	24

4.3操作过程中的安全防范措施	25

4.4存贮过程中的安全防范措施	27

4.5电气、电讯安全防范措施	28

4.6消防系统设计方案	28

4.7预防和减少危害的措施	29

4.8泄漏事故的应急对策	30

4.9构筑环境风险三级（生产单元、水处理区和护厂沟）应急防范体系	31

5风险管理及应急预案	34

5.1 化学品泄漏和火灾爆炸事故应急预案	34

5.2 泄漏事故应急预案	36

5.3 废气处理设施故障事故应急预案	38

5.4 废水处理系统失效事故应急预案	38

5.5 事故应急指挥机构的组成、职责和分工	39

5.6 应急预案联动	46

5.7 预案的评审、备案、发布和更新	47

5.8 应急物资	48

5.9 隐患排查治理	49

5.10 应急培训和演练	54

5.11 风险防范措施及应急处置卡	62

6结论和建议	66

6.1评价结论	66

6.2要求与建议	66

1总论

所谓“环境风险”是指在一定时间内因人类行为，与人类密切相关的自然行为，或人与自然相互作用过程中引起的，具有不确定特征（突发性）和可能对人类健康、生命、财产及周围环境造成危害的环境事件发生的概率。

环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号），建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉及的环境敏感程度，确定专项评价类别，具体见表1.1-1。

表1.1-1  专项评价设置原则表

| 专项评价类别 | 设置原则 | 本项目设置情况 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 | 不涉及 |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 | 不涉及 |
| 环境风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 | 危险物质存储量超过临界量，设置环境风险专项评价 |
| 生态 | 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 | 不涉及 |
| 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 | 不涉及 |

根据编制技术指南的要求，本项目应按照《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018) 的有关要求开展环境风险专项评价。

## 1.1 国家法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第 9 号），2014.4.24通过，2015.1.1施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修订，2018年10 月29日起实行；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 682 号，2017年10月1日起实施；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（2021年版）。

## 1.2 地方法规及政策

（1）《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》，江苏省生态环境厅，苏环发[2022]338号。

## 1.3 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》。

## 1.4 项目依据

（1）建设方提供的原辅料用量等相关技术资料。

2风险识别

风险识别范围内包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围主要有生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围主要有原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

## 2.1评价依据

（1）环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级分析

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表2.1-1。

表2.1-1  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

## 2.2环境敏感目标调查

经调研，本项目厂界周边5km环境风险调查范围内的主要环境敏感目标情况见表2.2-1。

表2.2-1  环境敏感程度（E）分级

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  | 相对方位 |  | 距离厂界距离/m |  | 属性 |  |  |  | 人口数 |  |
|  | 1 | 庵上 |  |  |  | E |  | 139 |  | 居民 |  |  |  | 约200户/700人 |  |
|  | 2 | 东村 |  |  |  | E |  | 457 |  | 居民 |  |  |  | 约250户/650人 |  |
|  | 3 | 南圩 |  |  |  | W |  | 133 |  | 居民 |  |  |  | 约70户/100人 |  |
|  | 4 | 金坛市区 |  |  |  | S |  | 1037（最近居名点） |  | 居民 |  |  |  | 约17万人 |  |
|  | 5 | 周家村 |  |  |  | E |  | 3171 |  | 居民 |  |  |  | 80户/280人 |  |
|  | 6 | 后巷上 |  |  |  | E |  | 3713 |  | 居民 |  |  |  | 100人 |  |
|  | 7 | 后符村 |  |  |  | E |  | 4008 |  | 居民 |  |  |  | 50户/175人 |  |
|  | 8 | 塘头村 |  |  |  | NE |  | 3109 |  | 居民 |  |  |  | 20户/70人 |  |
|  | 9 | 上㬔庄 |  |  |  | NE |  | 4087 |  | 居民 |  |  |  | 60户/210人 |  |
|  | 10 | 黄巷村 |  |  |  | NE |  | 4100 |  | 居民 |  |  |  | 80户/280人 |  |
|  | 11 | 下㬔庄 |  |  |  | NE |  | 4257 |  | 居民 |  |  |  | 400户/1400人 |  |
|  | 12 | 两前阳 |  |  |  | NE |  | 4508 |  | 居民 |  |  |  | 5000户/17500人 |  |
|  | 13 | 中巷村 |  |  |  | N |  | 2552 |  | 居民 |  |  |  | 100户/350人 |  |
|  | 14 | 兆岐村 |  |  |  | N |  | 4373 |  | 居民 |  |  |  | 16户/56人 |  |
|  | 15 | 白塔镇 |  |  |  | NW |  | 2680 |  | 居民 |  |  |  | 约2300人 |  |
|  | 16 | 赵巷村 |  |  |  | NW |  | 4013 |  | 居民 |  |  |  | 40户/140人 |  |
|  | 17 | 货巷村 |  |  |  | NW |  | 4116 |  | 居民 |  |  |  | 150户/525人 |  |
|  | 18 | 官庄村 |  |  |  | NW |  | 4250 |  | 居民 |  |  |  | 20户/70人 |  |
|  | 厂址周边 500m 范围内口人数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大于500人 |  |  |
|  | 厂址周边 5km 范围内口人数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大于5万人 |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |
| 地表 水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  |  | 24h内流经范围 |  |  |  |
|  | 1 | 尧塘河 |  |  |  | III |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km(近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍)范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | 无 |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度 E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |
| 地下 水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | 无 |  | G3 |  |  | / |  |  | D2 |  |  |  | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度 E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 环境 要素 | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 判断 依据 | 500m范围内人数＞500 |  | 5km范围内人数＞5万 |  | 环境敏感目标 |  |  | 地表水功能敏感性 |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | 地下水功能敏感性 |
|  | E1 |  |  |  | S3 |  |  | F3 |  |  | D2 |  |  |  | G3 |
|  | 大气敏感程度 |  |  |  | 地表水敏感程度 |  |  |  |  |  | 地下水敏感程度 |  |  |  |  |
|  | E1 |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |

东村

南圩

图2.2-1 大气风险评价范围及敏感目标图

## 2.3评价工作等级划分

### 2.3.1 P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），危险物质及工艺系统危险性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

（1）Q值确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

厂区内所有物质与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对照情况见表2.3-1。

表2.3-1  Q值计算结果一览表

| 名称 | 主要规格/成分 | 最大贮存量q(t) | 纯物质当量/t | 纯物质临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液碱 | 30%Na(OH) | 60 | 18 | 100 | 0.18 | 液碱储罐 |
| 盐酸 | 30%HCl | 30 | 9 | 7.5 | 1.2 | 盐酸储罐 |
| 次氯酸钠 | 10%NaClO | 33 | 3.3 | 5 | 0.66 | 次氯酸钠储罐 |
| 废机油 | 废机油 | 1.125 | / | 50 | 0.0225 | 危险废物暂存场所 |
| 废油桶 | 废油桶 | 0.125 | / | 50 | 0.0025 |  |
| 废漆桶 | 废漆桶 | 0.125 | / | 50 | 0.0025 |  |
| 废漆刷 | 废漆刷 | 0.0025 | / | 50 | 0.00005 |  |
| 实验室废液 | 实验室废液 | 0.375 | / | 50 | 0.0075 |  |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 2.07505 | / |

（2）M值确定

行业及本项目生产工艺判定详见表2.3-2。

表2.3-2 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

注：将M划分为（1）M>20;(2)10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

本项目涉及危险物质贮存罐区、其他行业的其他危险物质使用，根据上表判定本项目M值=10，故以M3表示。

（3）P值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中P的确定依据，如表2.3-3所示。

表2.3-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q≤10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目1≤Q≤10，M值=10，以M3表示，故判断等级为P4。

### 2.3.2 E的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D确定环境敏感程度的分级。

表2.3-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500米范围内人口总数大于1000人以上，油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 | 本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口总数大于5万人，由上表可知，本项目所在区域大气环境敏感程度为E1级。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500米范围内人口总数大于500人以上，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |  |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口总数小于1万人；或周边500米范围内人口总数小于500人以上；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |  |

表2.3-5  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 本项目周边地表水为尧塘河，中盐金赛盐厂厂区内围墙边界设有排水沟，且雨水排放口使用排水泵送入外环境，发生事故后通过关闭雨水截止阀，将事故废水泵入事故应急池暂存，委托有资质的污水综合处理公司进行处理，不会排入外环境，本次不做具体分析。 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |  |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

表2.3-6  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 本项目周边地表水为尧塘河，中盐金赛盐厂厂区内围墙边界设有排水沟，且雨水排放口使用排水泵送入外环境，发生事故后通过关闭雨水截止阀，将事故废水泵入事故应急池暂存，委托有资质的污水综合处理公司进行处理，不会排入外环境，本次不做具体分析。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |

表2.3-7  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级 的环境敏感区* |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

*注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表2.3-8  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

注：Mb为岩土层单层厚度。K为渗透系数。

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.2.1-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表2.3-9  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

由上表可知，本项目所在区域地下水功能敏感性为G3，包气带防污性能分级为D2，所以本项目地下水环境敏感程度为E3级。

### 2.3.3 环境风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表2划分依据，本项目大气环境（环境高度敏感区E1）、地表水环境（周边主要为尧塘河，发生事故后的废水收集送至事故应急池，委托有资质的污水处理公司进行处理，不会排入外环境，故不做地表水环境风险潜势分析）；地下水环境敏感区为E3。

环境风险潜势判定详见表2.3-10。

表2.3-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 一、大气 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 二、地表水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 三、地下水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

由上表可知，本项目大气风险潜势为Ⅲ级，地表水风险潜势为I级，地下水风险潜势为I级。

评价等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，本项目大气风险潜势为Ⅲ级，地表水风险潜势为I级，地下水风险潜势为I级，项目大气环境风险评价工作等级为二级，地表水、地下水环境风险评价工作等级为简单分析。

## 2.4物质危险性识别

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（1）物质危险性识别

根据《重点监管危险化学品名录》、《危险化学品目录》(2022调整版)、《环境风险评价实用技术和方法》中的毒物危害程度分级标准中的物质危险性标准和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2“未列举的危险化学品类别及其临界量”进行分析，危险化学品类别判定依据见表2.4-1。

表2.4-1  物质危险性标准

| 项目 |  | LD50(大鼠经口)/(mg/kg) | LD50(大鼠经皮)/(mg/kg) | LC50(小鼠吸入，4h)/(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

表2.4-2  未列举的危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 危险性分类及说明 | 临界量（T） |
| --- | --- | --- |
| 气体 | 易燃气体：危险性属于2.1项的气体 | 10 |
|  | 氧化性气体：危险性属于2.2项非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体 | 200 |
|  | 剧毒气体：危险性属于2.3项且急性毒性为类别1的毒性气体 | 5 |
|  | 有毒气体：危险性属于2.3项的其他毒性气体 | 50 |
| 易燃液体 | 极易燃液体：沸点≤35℃且闪点＜0℃的液体；或保存温度一直在其沸点以上的易燃液体 | 10 |
|  | 高度易燃液体：闪点＜23℃的液体（不包括极易燃液体）；液态退敏爆炸品 | 1000 |
|  | 易燃液体：23℃≤闪点＜61℃的液体 | 5000 |

本项目涉及的危险物质主要为液碱、盐酸、次氯酸钠及危险废物（废机油、废机桶、废漆桶、废漆刷、实验室废液等）。

## 2.5生产系统危险性识别

根据本项目生产工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，划分了如下厂区危险单元。

- 原料暂存

液碱、盐酸、次氯酸钠储罐，罐体破损、泄漏导致危险物质外流而进入和污染周围土壤、地下水、地表水等外环境，危害动植物及人体的健康。

2、生产工序

生产工序危险性识别详见表2.5-1。

表2.5-1  本项目生产工序危险性识别

| 危险单元 | 潜在风险源 | 危险物质 | 危险性 | 存在条件、转化为事故的触发因素 | 是否为重点风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 生产线 | 液碱、盐酸、次氯酸钠 | 毒性 | 储罐腐蚀、破损误操作，导致泄漏 | 否 |

3、污染防治措施

（1）废气处理设施

污染防治设施不正常运行主要指废气污染防治设施因故障无法正常运转，致使处理效率降低，造成污染物超标排放和厂区周围环境恶化的现象。

废气治理装置包括除尘器、喷淋塔等设备。一般情况下易发生的事故类型主要有：区域性停（断）电导致动力设备不能正常运转；动力设备自身出现故障不能运转等。其直接后果是造成区域环境空气质量下降，危害人体健康。

（2）废水处理设施

①厂内废水处理设施（中和水池、泛水池）若未做好防渗措施，发生泄漏将污染地下水及土壤。

②本厂区内突发性废水泄漏和火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防废水可能直接进入厂内污水管网和雨水管网，未经处理后排入园区污水和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击及造成周边水环境污染。

4、危废仓库

生产过程中产生的危废收集不及时、不到位、不彻底，储存场所不集中、建设不规范等。其后果是造成原料物质等外流而进入和污染周围土壤、地下水、地表水等外环境，危害动植物及人体的健康。

## 2.6风险识别结果

本项目环境风险识别结果如下表。

表2.6-1  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 盐酸 | 30%盐酸 | 泄漏事故 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、大气环境、土壤及地下水环境 |
| 2 |  | 液碱 | 30%液碱 |  |  |  |
| 3 |  | 次氯酸钠 | 10%次氯酸钠 |  |  |  |
| 4 | 危废暂存间 | 废机油、废机桶、废漆桶、废漆刷、实验室废 | 各类危险废物 | 泄漏事故 | 扩散、漫流、渗透、吸收 |  |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸引发次伴生事故 | 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收 |  |
| 5 | 废气收集与处理系统 | 废气处理装置及管道 | 颗粒物、氯化氢 | 火灾、爆炸引发次伴生事故 | 扩散，消防废水漫流、渗透、吸收 |  |
|  |  |  |  | 泄漏事故 | 扩散、漫流、渗透、吸收 |  |
| 6 | 废水收集与处理系统 | 废水处理装置及管道 | pH、COD、SS、HCl等 | 泄漏事故 | 扩散、漫流、渗透、吸收 |  |

风险事故及伴生、次生危害分析见图2.6-1。

图2.6-1  风险事故及伴生、次生危害分析

根据上述物质及生产系统识别结果，进一步分析了不同环境风险类型，危险物质向大气环境、地表水环境、地下水及土壤转移的各类型事件及影响方式，具体分析如下：

1. 大气环境风险源及其环境风险

企业可能发生的大气环境污染事故风险源主要为污染治理设施、生产装置区以及危险品储存库，其可能发生的大气环境事件及其危险特性主要为：

（1）生产装置区、原料储存区有毒物质发生泄漏时，会产生大量的有毒气体，会对周边环境造成严重的环境污染并危害人员健康。

（2）生产装置区、危险品储存库发生火灾爆炸事故时，会产生次半生CO气体排放，对周边环境造成污染并危害人员健康。

（3）企业违法排污导致废气不经处理直接排放至大气中，造成空气污染并危害人员健康。

（4）危险化学品泄漏、大气风险防控措施失灵、非正常开停车造成的化学品泄漏，若泄漏物为易挥发或有毒的化学物质，也会对周边环境造成污染。

2. 地表水环境风险源及其环境风险

企业可能引发水环境污染事故的危险源主要包括生产装置区、原料储罐、危废暂存间、废水处理系统等，突发环境风险类型及其危险特性主要为：

（1）火灾、爆炸事故引发的伴生危险化学品泄漏及次生大量的消防尾水，若其通过雨水管道会对周围水质造成影响。

（2）危险化学品、危废暂存间等泄漏产生的液体如不能及时导入事故池，排入到土壤及周边水体。

（3）风险防控措施失灵的最大危害是含有有害化学品的消防尾水，通过污水管道排入地表水体，亦会对周围水质造成影响。

（4）自然灾害、极端天气或不利气象条件下造成构筑物内的废水、化学品泄漏溢出对周边水体造成污染。

3. 地下水及土壤环境风险源及其环境风险

企业可能发生地下水及土壤环境污染事故的风险源主要为生产装置区、化学品储罐、危废库、污水处理系统等，生产装置区、原料储罐区发生泄漏或危废管理不当，会流入土壤及地下水中会造成污染。

表2.6-2  本项目风险物质事故状况下的转移途径一览表

| 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 危害后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水污染 | 土壤污染 |
| 泄露 | 生产车间、原料储罐、危废仓库、污水处理系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 漫流 | 渗透、吸收 |
| 火灾引发的次伴生污染 | 原料储罐 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  | 废气处理装置 | 烟雾 | 扩散 | / | / |
| 爆炸引发的次伴生污染 | 原料储罐 | 毒物逸散 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | 扩散 | / | / |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 事故池 | 气态 | / | / | / |
|  |  | 液态 | / | 物料、生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |
| 非正常工况 | 生产装置储存系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 污染治理设施非正常运行 | 废气处理系统 | 废气 | 扩散 | / | / |
|  | 废水处理系统 | 废水 | / | 生产废水 | 渗透、吸收 |
|  | 危废仓库 | 固废 | / | / | 渗透、吸收 |
| 运输系统故障 | 储存系统 | 热辐射 | 扩散 | / | / |
|  |  | 毒气蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  | 输送系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 雨水、消防废水 | / |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |

## 2.7次生/伴生事故风险识别

事故应急救援中产生的消防废水将伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

为避免事故状况下废水及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

本项目生产所使用的原辅料部分均具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏，部分化学品在泄漏过程中遇水、热或其它化学品等会产生伴生和次生的危害。本项目涉及的风险物质事故状况下的伴生/次生危害具体见表2.7-1。

表2.7-1  拟建项目风险物质事故状况下的伴生/次生危害一览表

| 化学品名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水污染 | 土壤污染 |
| 盐酸、液碱、次氯酸钠 | 泄漏 | 盐酸、液碱、次氯酸钠 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。 | 有毒物质自身和次生的有毒物质进入土 壤，产生的伴生/次生危害，造成土壤污染。 |
| 盐酸、液碱、次氯酸钠 | 爆炸、着火 | HCl、CO | 次生的CO以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 消防废水经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。 | 有毒物质自身和次生的有毒物质进入土 壤，产生的伴生/次生危害，造成土壤污染。 |

此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

## 2.8其他环境风险

（1）地表水、地下水环境风险分析

建设项目还存在废气事故排放，生产、贮存场所和固体废弃物堆积、处置场所等因冲洗或雨淋而造成有害物质泄漏至地面水或地下水而造成的环境灾害。

在通常情况下，潜水补充地下水，洪水期地表水补充潜水，因此，潜水受到污染时会影响地表水；地表水受到污染，对潜水也会有影响。

由于含水层以上无隔水层保护，包气带厚度又小，潜水水质的防护能力很差。如果没有专门的防渗措施，污水必然会渗入地下而污染潜水层。

对此，要求项目采用严格防渗措施，如厂区地坪防渗处理措施，采用粘土夯实、水泥硬化防渗处理，对厂区内其他非绿化用地采取相应的防渗措施。

固废放置场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求做好地面硬化、防渗处理；对废渣尽量采用容器贮存；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。

因此，在生产过程中通过不断加强生产管理、杜绝跑冒滴漏，可有效降低生产过程对地下水的影响，故在采取措施后，项目建设对地下水环境影响在可承受范围内。

建设项目废水中含有一定的污染物，在厂区内预处理达接管标准后接管排入污水处理厂集中处理。一旦生产不正常或发生事故，可能导致大量物料进入废水，对污水处理厂造成冲击。因此，厂区内部必须自建事故池，一旦发现异常立即将废水送入事故池，委托有资质的污水处理公司进行处理；倘若废水量较大，事故池亦无法控制事态，必须紧急关闭外送废水的管道（总排）阀门，尽量将废水控制在厂内。

（2）固废转移过程环境风险分析

建设项目危险固废转移或外送过程可能存在随意倾倒、翻车等事故，从而造成环境污染事故。对于运输人员随意倾倒事故，可以通过强化管理制度、加强输送管理要求，执行国家要求的危废“五联单”等措施来避免；对于翻车事故，应委托专业单位进行输送，且一旦运送过程发生翻车、撞车导致危险废物大量溢出、散落以及贮存区出现危险废物泄漏时，相关人员立即向本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环保部门或城市应急联动中心的支持。

3环境风险分析

## 3.1风险事故情形设定

考虑可能发生的事故情形涉及的危险物质、环境危害、影响途径等方面，本次选取以下具有代表性的事故类型，详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目风险事故情形设定一览表

| 序号 | 风险源 | 发生风险的情景 | 情景发生条件 | 事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐破裂导致贮罐区物料外泄造成环境污染事故。 | 泄漏 | ①贮罐裂导致贮罐区物料外泄； ②检修、维修、抢修时，各类釜、塔、槽、管、阀、泵、机等中的有毒有害物料未彻底清洗干净； ③毒性气体的浓度较高，且有积聚； ④在容器内作业时缺氧。 | 厂内及周边居民人员中毒窒息、物料损失。 |
| 2 | 废水处理设施、尾气处理装置 | 污染治理设施发生故障，无法正常运行 | ①污染源发生异常，导致治理设施负荷不够或失效 ②污染治理设施的阀、泵、管及其他设备发生故障 | ①废水处理设施发生异常，建设单位及时关闭污水总排口的阀门，同时停车不产生新增废水，废水全部留在厂内，不排入外界环境，不会造成对外界的环境污染事件。 ②废水处理设施发生异常，建设单位及时停车，仅对厂内外环境及人员产生较小的影响。 |
| 3 | 易燃物质 | 火灾、爆炸 | ①燃易爆物蒸汽浓度达到爆炸范围②燃易爆物泄漏③易燃物质遇明火④存在点火源、静电、高温物体等⑤引发能量⑥与禁忌物相遇 | 物料跑损、停产、造成严重经济损失、厂内及周边居民人员伤亡。 |
| 4 | 废水、废气、固体废物 | 违法排污 | 企业管理失职 | 项目环境风险受体敏感，一旦发生此情景会造成严重的环境污染和人员伤亡。 |
| 5 | 生产设备和设施 | 停电、断水、停气 | 外部因素 | 企业提前收到通知，做好停产准备，不会造成对外界的环境污染事件。 |
| 6 | 移动通讯、监控视频、对讲机等 | 设备故障 | 通讯设备缺失、损坏 | 抢险救灾现场失去通讯联络，无法确保现场指挥上下联络畅通，导致应急指令无法传达，会造成严重的环境污染和人员伤亡。 |
| 7 | 危废包装桶破裂导致危废仓库物料外泄造成环境污染事故。 | 自然灾害、极端天气和不利气相条件 | 龙卷风、台风、暴雨等极端天气 | 危险废物外泄，暴雨导致废水外泄。 |
| 8 | 废气排放口、废水、雨水排放口 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 污水、雨水处理系统、毒性气体泄漏紧急处置装置失灵 | 污水、雨水处理系统失灵，导致污水及雨水渗漏地下，毒性气体泄漏紧急处置装置失灵，导致有毒气体扩散到大气中。 |

## 3.2最大可信事故的确定

企业最大可信事故即事故发生的概率不为零，该事故一旦发生，其危害是最严重的；根据企业特点，结合物质危险性因子以及重点风险源筛选结果，本项目环境风险评价设定最大可信事故情形如下：储罐区发生泄漏，有害物质在大气中扩散，本次评价选取盐酸储罐泄漏孔径为10mm孔径的情况作为本项目事故源项进行分析。

表3.2-1  风险事故情形设定一览表

| 环境风险类型 | 风险源 | 危险单元 | 危险物质 | 主要理化性质 | 环境影响 途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 盐酸 | 储罐区 | 30%盐酸 | 毒性 | 大气扩散 |

本项目设防渗层、围堰、事故应急池等防范措施，发生泄漏事故时，危险物质能控制在各危险单元内或导向事故应急池。发生火灾时，关闭厂内雨水管网的排放口，消防废水将收集到事故应急池中暂存；化学品的泄漏可能随着大气的扩散污染环境空气，也有可能因防渗层破裂，下渗污染地下水；火灾事故伴生/次生产生的污染物可能随着大气的扩散污染环境空气。

根据本项目各要素的评价等级和发生事故后对环境影响的程度和范围，确定本次风险评价对有毒有害物质在大气中的扩散进行预测分析，对有毒有害物质对地下水环境影响进行防控措施分析。

## 3.3源项分析

### 3.3.1风险物质泄漏量计算

①风险物质泄漏量计算

液体物质泄漏速率采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F中的伯努利方程计算，公式如下：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，常用0～1，取0.65；

A—裂口面积，m2；本次按照直径为10mm的圆孔计，面积为0.0000785m2；

ρ—液体密度，30%盐酸密度取1149kg/m³；

P—容器内及环境压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；取常压1.013×105Pa；

g—重力加速度，9.8m/s2；

h—裂口之上液位高度，取3m。

对于盐酸储罐来说，罐体结构比较均匀，发生整个容器破裂而泄漏的可能性很小，泄漏事故发生概率最大的地方是容器或输送管道的接头处。本评价设定泄漏发生接头处，以贮罐及其管线的泄漏计算其排放量；事故发生后在20min内泄漏得到控制。

表3.3-1  本项目泄漏液体泄漏速率一览表

| 类别 | 30%盐酸储罐 |
| --- | --- |
| 液体密度（kg/m3） | 1149 |
| 裂口面积（m2） | 0.0000785 |
| 容器内介质压力（Pa） | 常压 |
| 裂口之上液位高度（m） | 3 |
| 液体泄漏速率（kg/s） | 0.450 |
| 泄漏持续时间（min） | 20 |
| 理论计算泄漏量（kg） | 539.5 |

②泄漏液体蒸发量计算

液体泄漏在围堰中形成液池，并随着表面风的对流而蒸发扩散。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。泄漏氨水的蒸发主要是质量蒸发，质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s；

p—液体表面蒸气压，为3016Pa；根据《化学化工物性数据手册 无机卷》，25℃盐酸（30%）蒸气压为3.016kPa。

R—气体常数，为8.314J/（mol•k）；

T0—环境温度，k；金坛区平均温度为15.7℃，本项目取值288.85K；

M—物质的摩尔质量，0.03646kg/mol；

u—风速，m/s；金坛区平均风速为2.2m/s；

r—液池半径，m，取3m。

α，n—大气稳定度系数，项目所在地大气稳定度为中性（D），根据导则中表F.3要求α取4.685×10-3，n取0.25。

表3.3-2  本项目盐酸质量蒸发估算一览表

| 类别 | 30%盐酸储罐 |
| --- | --- |
| 液体表面蒸气压（Pa） | 3016 |
| 气体常数（J/mol•k） | 8.314 |
| 环境温度（K） | 288.85 |
| 物质的摩尔质量（kg/mol） | 0.03646 |
| 风速（m/s） | 2.2 |
| 液池半径（m） | 3 |
| 大气稳定度系数α | 4.685×10-3 |
| 大气稳定度系数n | 0.25 |
| 质量蒸发速度（kg/s） | 0.003 |
| 持续时间（min） | 20 |
| 理论计算蒸发量（kg） | 3.79 |

### 3.3.2源强参数

根据上述源项分析，本项目的源强参数确定如下表所示。

表3.3-3 本项目环境风险源强一览表

| 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 主要影响途径 | 释放或泄漏速度（kg/s） | 释放或泄漏持续时间（min） | 泄漏量（kg） | 泄漏液体蒸发速度（kg/s） | 蒸发持续时间（min） | 泄漏液体蒸发量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐发生泄漏 | 盐酸储罐 | 盐酸 | 大气扩散 | 0.450 | 20 | 539.5 | 0.003 | 20 | 3.79 |

## 3.4大气环境风险评价分析

### 3.4.1预测模型筛选

1、排放形式判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），判定连续排放还是瞬时排放，可以通过排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur-10

式中：X—事故发生地与计算点的距离，取泄漏发生地到网格点的距离；

Ur—10m高处风速。假设风速和风向在T时段内保持不变。本评价以最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）进行后果预测，故Ur-10m高处风速取1.5m/s。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

表3.4-1  连续排放和瞬时排放判定表

| 风险物质 | 最大可信事故类型 | X-事故发生地与计算点距离（m） | Ur—10m高处风速（m/s） | T-到达时间（s） | Td-排放时间（s） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 盐酸储罐发生泄漏 | 10 | 1.5 | 13.3 | 1200 | 连续排放 |

2、气体性质判断及模型选取

通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断，在连续排放情况下Ri计算公式为：

式中：ρrel—排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa—环境空气密度，kg/m3；

Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel—初始的烟羽宽度，即源直径，m；

Ur—10m高处的风速，m/s。

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。根据计算可知，最不利气象条件下，氯化氢为轻质气体，采用AFTOX模型。

### 3.4.2预测范围与计算点

本项目环境风险预测范围为建设项目周围5km范围。环境风险预测计算点包括网格点（一般计算点）和环境敏感点（特殊计算点），计算点设置的分辨率为50m间距。

### 3.4.3事故源参数

由3.3章节计算可知，本项目事故排放源强见下表。

表3.4-2  事故排放主要计算参数

| 事故情景 | 危险物质 | 释放高度/m | 物质排放速率（kg/s） | 排放时长/min | 土地利用类型 | 预测模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐发生泄漏 | 30%盐酸 | 3 | 0.450 | 20 | 建设用地 | AFTOX模型 |

### 3.4.4模型主要参数

模型主要参数详见下表。

表3.4-3  盐酸储罐泄漏大气风险预测模型主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/° | 119.581536 |  |
|  | 事故源纬度/° | 31.775461 |  |
|  | 事故源类型 | 盐酸储罐发生泄漏 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 | / |
|  | 环境温度（℃） | 25 | / |
|  | 相对湿度（%） | 50 | / |
|  | 稳定度 | F | / |
| 其他参数 | 地表粗糙度（cm） | 3 |  |
|  | 是否考虑地形 | 否 | 否 |
|  | 地形数据精度（m） | / | / |

### 3.4.5大气毒性终点浓度值的选取

大气毒性终点浓度为人员短期暴露可能会导致出现健康影响或死亡的大气污染物浓度。浓度值参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H，分为1、2级：

毒性终点浓度-1，即当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；

毒性终点浓度-2，即当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

表3.4-4  污染因子大气毒性终点浓度值/评价浓度阈值

| 污染物 | 单位 | 毒性终点浓度-1/ | 毒性终点浓度-2/ |
| --- | --- | --- | --- |
| HCl | mg/m3 | 150 | 33 |

### 3.4.6预测结果表述

本项目盐酸储罐发生泄漏事故排放时，在最不利和最常见气象条件下，事故源项及事故后果基本信息见表3.4-5。

表3.4-5  事故源项及事故后果基本信息表

| 储罐发生泄漏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 盐酸储罐发生泄漏 |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 盐酸储罐 | 操作温度（℃） | 25 | 操作压力（MPa） | - |
| 泄漏危险物质 | 盐酸 | 最大存在量（t） | 30（9） | 泄漏孔径（mm） | 40 |
| 泄漏速率（kg/s） | 0.450 | 泄漏时间（min） | 20 | 泄漏量（kg） | 539.5 |
| 泄漏高度（m） | 10 | 泄漏液体蒸发量（kg） | 3.79 | 泄漏频率 | - |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |
| 最不利气象 |  |  |  |  |  |
| 危险物质 |  | 大气环境影响 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距 离（m） | 达到时间（min） |
| HCl |  | 大气毒性终点 浓度-1 | 150 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点 浓度-2 | 33 | / | / |

下风向不同距离处HCl最大浓度详见下表3.4-6。

表3.4-6  下风向不同距离处HCl最大浓度统计表

| 序号 | 距离（m） | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 0.222 | 1.0094E-02 |
| 2 | 30 | 0.333 | 1.1971E-01 |
| 3 | 90 | 1.000 | 1.0813E-01 |
| 4 | 120 | 1.333 | 6.4287E-02 |
| 5 | 200 | 2.222 | 2.7137E-02 |
| 6 | 240 | 2.667 | 2.7137E-02 |
| 7 | 320 | 3.556 | 9.7826E-03 |
| 8 | 360 | 4.000 | 9.7826E-03 |
| 9 | 400 | 4.444 | 5.9909E-03 |
| 10 | 480 | 5.333 | 4.0080E-03 |
| 11 | 560 | 6.222 | 2.8517E-03 |
| 12 | 640 | 7.111 | 2.1228E-03 |
| 13 | 720 | 8.000 | 1.6360E-03 |
| 14 | 960 | 10.667 | 7.2424E-04 |
| 15 | 1200 | 13.333 | 4.5455E-04 |
| 16 | 1440 | 16.000 | 2.1266E-04 |
| 17 | 1600 | 17.778 | 1.5466E-04 |
| 18 | 1920 | 21.333 | 8.9130E-05 |
| 19 | 2560 | 28.444 | 3.7353E-05 |
| 20 | 3200 | 35.556 | 1.9026E-05 |
| 21 | 4480 | 49.778 | 5.5845E-06 |
| 22 | 4970 | 55.222 | 5.0267E-06 |

预测表明，企业发生泄漏事故或火灾事故的次生事故时，不同气象下，各敏感目标处的浓度均低于大气毒性终点浓度。当大气中的浓度低于大气毒性终点浓度-1时，绝大多数人员暴露1小时不会对生命造成威胁，当超过该浓度时，有可能对人群造成生命威胁；当大气中的浓度低于大气毒性终点浓度-2时，暴露1小时一般不会对人体造成不可逆的伤害，出现的症状一般不会损失该个体采取有效防护措施的能力。

## 3.5地表水环境风险分析

本项目周边地表水为尧塘河，中盐金赛盐厂厂区内围墙边界设有排水沟，且雨水排放口使用排水泵送入外环境，发生事故后通过关闭雨水截止阀，将事故废水泵入事故应急池暂存，委托有资质的污水综合处理公司进行处理，不会排入外环境，本次不做具体分析。

## 3.6地下水环境风险分析

根据2.2.3章节可知，地下水风险潜势为I级，且本项目在发生事故后，通过关闭雨水截止阀，将事故废水泵入事故应急池暂存，委托有资质的污水综合处理公司进行处理，不会排入外环境，本次不做具体分析。

4环境风险防范措施

为使项目环境风险减小到最低限度，必须加强安全环保管理，制定完善的环境风险防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

## 4.1总图布置和建筑风险防范措施

（1）总图布置

厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域，相互不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志并严格执行。在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在生产区和仓储区设置有关的安全环保标志。

（2）建筑安全防范措施

厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

## 4.2运输过程中的事故防范措施

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此应注意以下几个问题：

（1）企业生产中使用的原料全部由送货单位负责运输，运送化学危险货物的运输车辆必须具备加盖“道路危险货物运输专用章”的道路运输证，按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》的要求，悬挂危险货物运输标志和标志灯方可运行。

（2）危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

（3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GBl90—90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

（4）在危险品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（5）运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

## 4.3操作过程中的安全防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有以下几个方面：①设计上存在缺陷；②设备质量差，或因无判别或报废标准（或因不执行判别或报废标准）而过度超时、超负荷运转；③管理或指挥失误；④违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。

建议做好以下几个方面的工作：

（1）严格把好工程设计、施工关

工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。

在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。

针对本项目特点，本评价建议在设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全环保设施。

④设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。

⑤仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

⑥按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电器设备均应接地。

⑦在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防门。

⑧对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

⑨在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

⑩在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

⑪在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴喷头等设施。

（2）提高认识、完善制度、严格检查

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保部门，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

（3）加强技术培训，提高职工安全意识

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

（4）提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

## 4.4存贮过程中的安全防范措施

（1）原辅料存储

1）在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

2）操作人员应根据不同物质的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

3）化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。

4）在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。

5）晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。雨、雪、冰封时作业，应有防滑措施。

6）在现场须备有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

7）尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后方可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷。

8）各危险化学品按相关要求贮存，明确贮存注意事项。专人负责看管。

（2）固废存储

建设项目各种固废分类收集、存放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。

为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：

1）在收集过程中要根据危险废物的性质进行收集和临时贮存。

2）厂内应设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。

3）运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。

## 4.5电气、电讯安全防范措施

（1）在各级电压母线上和架空进线上均装设避雷器以防止雷电侵入波引起的感应过电压。

（2）主变压器 110kV 侧中性点采用避雷器加保护间隙保护， 经隔离开关接地。 10kV 系统采用中性点不接地系统，低压 400/230V 系统采用 TN-S 接地系统。所有正常不带电的电气设备外壳、电缆桥架、金属管道、金属构件等均应做保护接地；计算机电缆和其它弱电电缆应做屏蔽接地；移动设备、户外用电设备、插座等配电回路均装设漏电保护器，以提高用电的安全性。电源在引入单体建筑物时应作重复接地。

（3）根据装置原料及产品特点，按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管理等都采用工业静电接地措施，建、构筑物设有防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的设施。

## 4.6消防系统设计方案

1、消防管理制度

（1）要求各级领导和职工必须认真学习消防常识及各种消防管理标准；应对电、气焊工人、电工及生产使用易燃易爆物品或可燃物资集中的人员采取短期训练方法，进行消防常识教育。

（2）生产区内一律严禁吸烟；操作工一律禁止携带火柴、打火机等一切引火物进入仓库和危险生产区域；职工禁止将易燃易爆物品存放在岗位上。

（3）根据生产使用储存物品的性质及各单位周围环境的危险程度，该企业动火区域进行分级，动火时必须办理动火许可证，并按照动火安全规程进行操作。

（4）发生火警时在消防队未到达前，事故单位的负责人要立即组织义务消防队和职工进行补救。

（5）火灾消灭后，一定要做到“三不放过”，即事故原因不清不放过，责任者和工人不受教育不放过，不采取有效措施不放过。

2、消防设施的配备、使用与管理

（1）设施配备

厂区内根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）的有关规定，在各车间分别配备灭火器材。

（2）使用与管理

①各岗位对灭火器应设专人负责，经常检查维护，并掌握灭火器材的种类、规格及数量。

②各种灭火器材应有固定的存放地点、放置地点明显，使用方便和防止腐蚀。灭火器应放在保温之处，不准随便搬运或到处乱扔。

③各种灭火器材在非火灾情况下一律禁止动用，更不准擅自损坏。

④每季度或重要节日对灭火器材进行一次全面检查，灭火器要定期换药并做好详细记录。

## 4.7预防和减少危害的措施

为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、环保和卫生的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。防范对策和应急措施如下：

（1）液体原料贮存区四周应专设围堰和防渗排水沟至事故应急池，一旦发生原料泄漏，及时将废水引至事故应急池。

（2）工程应严格按照企业设计规范进行设计和施工，必须保障生产区的地面防渗、防腐以及埋入地下的污水管道的防渗、防腐能力。一旦出现地下水污染事故，必须组织维修，在彻底解决事故隐患之前，禁止生产。

（3）加强设施的维护和管理，提高设备的完好率。关键设备要配备足够的配件。对管道破裂等事故造成污水外流，须及时组织人员抢修。

（4）要建立完善的档案管理制度，记录尾水水质变化情况和处理设施的处理效果，尤其要记录事故工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

（5）保证电源双回路供电，避免因停电事故而使污水处理设施不能正常运行。

（6）加强车间通风，以减少车间无组织排放气体对工作人员的伤害。

## 4.8泄漏事故的应急对策

（1）首先尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。其次物料泄漏应急收集措施如下：

①项目依托现有3000m3事故池，可以满足事故情况下液体泄漏的收集；车间内四周设导流槽，事故情况下将液体导流至事故池。

②项目液体原料贮存区四周设围堰，一旦液体原料发生泄漏，物料经围堰收集流入事故池，不会排入水体。

③项目生产区采取雨污分流制，污水管道设总阀，在事故情况下切断总阀，杜绝污水泄漏至水体中。

④项目在厂界西侧设地下水监控点，随时监控项目特征污染物的变化情况。

（2）其他处理措施

①万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

②储槽周围应设置围堰，一旦物料发生泄漏，及时将物料收集处理，避免有毒有害化学品外排造成对环境的污染。

③平时需制定抢险预案。

④在消除各类泄漏和事故时，收集的不能回用的污染物料和事故池沉淀淤泥为危险废物，需按照规定收集委托有资质的单位处理。

⑤各装置含有毒物料的工段均设有必要的喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

## 4.9构筑环境风险三级（生产单元、水处理区和护厂沟）应急防范体系

一级拦截措施：项目各装置易产生泄漏的设备和区域，设置不低于150mm的围堰。根据围堰内可能泄漏液体的特征，设置了排水沟导流设备。各装置区都必须有单独的污染雨水池，污染雨水收集池的统计应能容纳装置污染区地面一次不小于20mm的降雨量，污染雨水池应在1~3天内清空。

储罐按照《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）和《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）的要求设置防火堤外，防火堤的地面和围堤进行防止渗漏处理。

设置污染雨水系统，分为初期雨水系统和后期清净雨水系统，其与各项目厂区事故水池连接可切换；在重点污染区，全部雨水均作为污染雨水收集；一般污染区的初期雨水作为污染雨水收集，后期作为清净雨水系统；所有事故状态下的泄漏物料均在装置区围堰或罐区围堤内拦截，且可通过初期雨水系统进入厂区事故水池。

初期污染雨水系统采用独立的系统收集和排放，各装置区内的生产污水严禁排入初期污染雨水池。初期污染雨水池前管道采用地下敷设，管网支状布置；初期污染雨水池后管道采用地上敷设，待雨停之后，污染雨水池内的初期污染雨水池用泵送入装置外的污染雨水管线，管网支状布置。

二级拦截措施：本项目应设置足够容量的废水事故池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置（罐区）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；事故应急池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此事故应急池被视为企业的关键防控设施体系。事故应急池应必须具备以下基本属性要求：①专一性，禁止他用；②自流式，即进水方式不依赖动力；③池容足够大；地下式，防蚀防渗。

三级拦截措施：在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板。在厂区排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水未经处理排入园区污水处理厂而对其造成冲击负荷。在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池。当发生火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故废水能及时导入事故池，防止消防废水通过雨水管网排入外环境。

事故废水防范和处理具体见图4.9-1。

图4.9-1  事故废水防范和处理流程示意图

废水收集流程说明：

正常情况下，阀门1、4、5开启，阀门2、3关闭，对于初期雨水的收集可通过关闭阀门1，开启阀门2进行收集。初期雨水收集结束后，开启阀门1，关闭阀门2。

事故状况下，阀门1、4、5关闭，阀门2、3开启，对消防污水和事故废水进行收集，收集的污水分批分次送污水处理站处理，处理达标后排入六合横梁大仇污水处理厂。

采取上述措施后，因消防水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。

②废气处理设施事故时，应立即起用备用处理装置，并紧急检修处理装置，有必要时暂停生产运行，避免对评价范围内的保护目标和农田造成影响。

③固体废物运输与处置的风险评价：技改项目固体废物妥善运输与处置，避免对评价范围内的保护目标周围居民、水体和农田造成影响。

三废处理影响：本项目对事故废水收集，设立事故应急池，确保废水不流出厂外。废气处理设施事故时，应立即起用备用处理装置，并紧急检修处理装置，有必要时暂停生产运行。固体废物合理处置，妥善运输，避免对周围环境造成影响。

5风险管理及应急预案

从事生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。具体内容包括：①危险化学品及其它有毒有害物品在经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事故、事件。②项目厂区在生产、经营过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发环境事件。③因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境事件。④其它突发性的环境事件。

## 5.1 化学品泄漏和火灾爆炸事故应急预案

当发生爆炸时，应立即向所在地消防队和上级领导报警，同时向火灾现场附近的其他人员报警，并迅速撤离火灾现场并及时向周围单位报警。

当发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以根据物料特性，不与水发生反应的物质用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；不与水发生反应的物质喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或送至废物处理场所处置。收集的废液经水稀释后发生分解，放出氧气，待充分分解后，把废液冲入厂区污水处理站。

（1）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴氯丁橡胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

（2）急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

（3）灭火方法

消防人员必须穿戴全身防火防毒服，尽可能将容器从火场移至空旷处，根据物料性质选择相应的灭火剂进行灭火、冷却火场容器，直至灭火结束，处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。

① 首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。

② 及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

③ 对较大流淌火灾，应准确判断着火面积。

小面积（一般50m2以内）液体火灾，一般可用雾状水扑灭。用泡沫、干粉、二氧化碳一般更有效。

大面积液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

具有水溶性的液体，虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例。这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌，而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势），因此，最好用抗溶性泡沫扑救，用干粉或卤代烷扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐子。

比水重又不溶于水的液体，起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火。用泡沫也有效。干粉、卤代烷扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定。最好用水冷却罐壁。

④ 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

⑤ 遇易燃液体管道或中间罐泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

## 5.2 泄漏事故应急预案

危险化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

1、泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

① 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

② 如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

③ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

④ 应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

2、泄漏事故控制

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（1）泄漏源控制

可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。①通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。②容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

a、小容器泄漏

尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。

b、大容器泄漏

由于大容器不象小容器那样可以转移，所以处理起来就更困难。一般是边将物料转移至安全容器，边采取适当的方法堵漏。

c、管路系统泄漏

泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。

（2）泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

① 围堤堵截

如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于车间和中间罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

② 覆盖

对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

③ 稀释

为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

④ 收容

对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。

⑤ 废弃

将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入污水系统处理。

## 5.3 废气处理设施故障事故应急预案

废气处理设施发生故障时，采取措施如下：

（1）值班人员发现废气处理设施故障时，应当联系值班的技术人员进行紧急的故障排除。

（2）在技术人员排除故障的同时，企业安排人员对排气筒采取水雾喷淋等临时性的减轻污染措施。

（3）如果故障一时无法排除，则由应急救援总指挥下达紧急停车指令，停止排放废气装置的运作，停止对外排放废气。

（4）通告邻近企业关于本厂的事故情况，防止对其产生污染影响。

## 5.4 废水处理系统失效事故应急预案

废水处理设施在企业生产废水净化过程中作用较为重要，其出现故障将会造成未经处理废水影响环境的潜在威胁，由此产生企业事故排污的污染影响。所以，对于废水处理风险排污，必须慎重考虑进行防范。

（1）事故被发现后，当班人员应立即向领导小组组长汇报，并在事故处理过程中随时与领导小组保持联系。

（2）领导小组接到报告后，应及时向业主和当地生态环境局汇报，并在事故处理过程中随时和有关部门保持联系。

（3）当班人员分析排查造成事故的原因：

①当发现进水水质超出设计标准时，应立即向领导汇报，减少进水量；立即对进水水质、工艺运行参数、出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。

②突发暴雨时，应根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保雨水管线畅通；各岗位将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行；随时观察调节池以及沉淀池的水位并向领导汇报；外出巡视必须两人一组，同时注意防滑。

③突然停电时，应将现场设备退出运行状态；如长时间停电超过6小时，则应通知上级主管部门及时送电或自备发电机组；来电后，按照操作规程及时开启设备，恢复运行。

## 5.5 事故应急指挥机构的组成、职责和分工

企业在建设期间应成立应急救援领导小组，下设综合协调组、应急抢险组、应急保障组、医疗救助组、环境保护组等，组织指挥体系详见图5.5-1所示。

图 5.5-1 应急救援组织机构图

应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

①编制和修改事故应急救援预案。

②组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

③检查各项安全工作的实施情况。

④检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

⑤在应急救援行动中发布和解除各项命令。

⑥负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

⑦负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

（1）应急小组职责和分工

各应急小组的职责和分工见表5.5-1。

表5.5-1  指挥机构及成员的职责和分工

| 机构成员名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 总指挥 | 组织指挥全厂的应急救援工作。 |
| 副总指挥 | 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。 |
| 综合协调组 | ①主要负责事故现场调查取证； ②承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥部汇报； ③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作； ④负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。 |
| 应急抢险组 | ①在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在上级专业应急队伍来到之前，进行污染防治，负责泄漏物质的收集，尽可能减少环境污染危害； ②在上级专业应急队伍来到后，按专业应急队伍的指挥员要求，配合进行环境事件应急工作； ③突发环境事件应急处理结束后，尽快组织力量抢修公司内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能； ④负责事故现场及有毒有害物质扩散区域内的清洗、消毒工作。 |
| 应急保障组 | ①负责应急设施或装备的购置和妥善保管； ②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场； ③负责公司区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护公司内交通秩序； ④负责公司内车辆及装备的调度； ⑤承办指挥部交办的其他工作。 |
| 医疗救援组 | ①熟悉公司内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施； ②负责对现场受伤或中毒人员进行急救，并协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置； ③发生重大污染事故时，组织公司区人员安全撤离现场； ④协助领导小组做好受伤者的工作。 |
| 环境保护组 | ①发生事故时，负责提供相关基础材料，配合监测部门做好现场监测工作； ②根据监测结果，调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响，并及时将结果报给综合协调组汇总。 |

（2）报警信号系统

企业报警信号系统应分为三级，具体如下：

一级报警：只影响车间/装置本身，如果发生该类报警，车间/装置人员应紧急启动车间/装置应急程序，所有非车间/装置人员应立即离开事故车间/装置区，并在指定紧急事故点汇合，等候事故指挥部调遣指挥。

二级报警：车间关键岗位、厂周界附近设监测仪器，一旦危险物超过警戒浓度，或者厂内发生一般性火灾或爆炸事故，则立即发出警报。如发生该类报警，车间/装置人员紧急启动应急程序，其他人员紧急撤离到指定安全区域待命，并同时向临近厂和高新区管委会、消防部部门、生态环境局报告，要求和指导周边企业启动应急程序。

三级报警：发生对厂界外有重大影响的事故，如车间爆炸以及发生重大泄漏等，除厂内启动紧急程序外，应立即向邻近企业和开发区管委会、政府、消防、环保及安全生产监督部门报告，申请救援并要求周围企业启动应急计划。

报警系统采用报警器、广播和无线、有线电话等方式。

（3）事故的处理

事故应急救援内容包括污染源控制、人员疏散和污染物处置等内容，救助具体如下：

①事故发生后，车间/装置人员要紧急进行污染源控制工作。

②指挥领导小组接到报警后，应迅速通知有关部门、车间，要求查明事故发生部位和原因，下达应急救援处置指令。同时发出警报，通知指挥部成员及消防队和各专业救援对迅速赶往事故现场。

③指挥部成员通知所在科室按专业对口迅速向主管上级公安、环保、消防、安监等领导机关报告事故情况。

④发生事故的部位，应迅速查明事故发生原点、泄漏部位和原因。指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急确定，并命令各应急救援队立即开展救援，如事故扩大，应请求厂外支援。

⑤事故发生时至少派一人往下风向开展紧急监测，佩戴随身无线通讯工具、便携式检测仪，随时向指挥部报告下风向污染物浓度和距离情况，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

⑥火灾等高危害事故发生后影响较大，应向消防、公安等部门申请紧急支援，并开展紧急疏散和人员急救。应急救援策略厂内采用防护、逃生及应急处置三重考虑，而厂外居民和邻近企业以尽快撤离逃生为主。

⑦厂内设立风向标，根据事故情况和风向，设置警戒区域，由派遣增援的公安人员协助维持秩序，负责治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划定禁区并加强警戒和巡逻检查。扩散危及到厂内外人员安全时，应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人，在上级指挥部指挥协调下，向上风向的安全地带疏散。

⑧现场（或重大事故厂内外区域）如有中毒人员，则医疗救助组与应急抢险组配合，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

⑨当事故得到控制后指挥部要成立调查组，分析事故原因，并研究指定防范措施和抢修善后方案。

（4）有关规定和要求

①按照要求落实应急救援组织，每年要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实；

②按照任务分工做好物资器材准备，如必要的指挥通讯、报警、洗消、消防、抢修等器材和交通工具。上述各种器材应制定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标救援器材柜需专人保管以备急用；

③定期组织救援训练和学习，各队按专业分工每年训练两次，提高指挥水平和救援能力；

④对全厂职工进行经常性的救援常识教育；

⑤建立完善各项制度。

（5）报警电话

火警：119；公安：110；急救：120。

（6）应急监测

在发生突发环境事件时，企业将依托并配合当地环境监测部门开展应急监测，具体应急监测方案根据实际情况进行调整，最终由环境监测部门确定。

应急监测点位的布设

1）布点原则：采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境、重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气，农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反映事故发生区域环境的污染程度和范围。

2）对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤应设置对照断面（点）、控制断面（点）、对地表水和地下水还应设置消减断面、尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时必须考虑采样的可行性和方便性。

应急监测方案的确定

1）根据企业应急领导小组的指示，建立全厂应急监测网络，组织制定全厂突发性环境污染事故应急监测预案。

2）通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由小组组长分配好任务。

3）现场采样与监测。由厂应急领导小组进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

4）根据事态的变化，在厂应急领导小组的指导下根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）适当调整监测方案。

5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

6）完成厂应急领导小组交办的其它工作。

表5.5-2  应急监测频次确定原则

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 | 跟踪监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 事发地 | 初始加密（数次/天），随污染物浓度下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事发地周围敏感区域 | 初始加密（数次/天），随污染物浓度下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事发地下风向 | 3~4次/天或与事故发生地同频次（应急期间） | 3~4次/天连续2~3天 |
|  | 事发地上风向对照点 | 2~3次/天（应急期间） | / |
| 地表水污染 | 江河事发地及其下游 | 初始加密（数次/天），随污染物浓度下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于地表水质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 湖库事发地及受影响的出水口 | 2~4次/天（应急期间） | 连续两次监测浓度均低于地表水质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 江河事发地其上游对照点 | 一次/天（应急期间），以平行双样数据为准 | / |
|  | 近海海域监测点 | 2~4次/天，随污染物浓度下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于地表水质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 地下水污染 | 事发地中心周围2km内的水井 | 初始1~2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束 | 连续两次监测浓度均低于地下水质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 地下水流经区域沿线水井 | 初始1~2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束 | 连续两次监测浓度均低于地表水质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事发地对照点 | 1次/天（应急期间），以平行双样数据为准 | / |
| 土壤污染 | 事发地污染区域 | 初始1~2次/天（应急期间），视处置进展情况逐渐降低频次 | 应急结束后，1次 |
|  | 事发地对照点 | 1次/天（应急期间），以平行双样数据为准 | / |

水环境污染事故监测

（1）监测因子

表5.5-3  地表水环境应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防废水、风险物质泄漏进入周边水体上游500m | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类 | 初期阶段：1h/次； 控制阶段：2h/次； 跟踪阶段：1d/次，连续7d。 | 背景点 | 上游来水水质 |
| 2 | 消防废水、风险物质泄漏进入周边水体处 |  |  | 控制点 | 拦截处置废水 |
| 3 | 消防废水、风险物质泄漏进入周边水体下游1000m |  |  | 汇合控制点 | 处置后废水与河水混合后 |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每10~15分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

一旦发生事故，关闭阀门，避免事故废水外排，并在事故企业的排污处设置采样点。

如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

大气环境污染事故监测

（1）监测因子

表5.5-4  大气环境应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主导上风向 | 一氧化碳、总烃、HCl，监测时根据事故类型和排放物质确定特征因子，如非甲烷总烃、HCl等 | 初期阶段：1h/次；控制阶段：2h/次；跟踪阶段：1d/次，连续3d。 | 背景点 |
| 2 | 以点源为顶点，采用扇形布点法，具体扇形角度与弧线的选取根据污染物质的扩散特点与事故发生时的风速、风向等进行选取 |  |  | 控制点 |
| 注：具体参考《突发环境事件应急监测技术规范》执行。 |  |  |  |  |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每30小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

地下水环境污染事故监测

（1）监测因子

企业地下水环境污染事故主要是事故废水泄漏或导致有毒有害物质进入地下水。发生事故后地下水环境应急监测方案见表5.5-5。

表5.5-5  地下水环境应急监测方案

| 事故情景设置 | 环境风险物质 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 采样人员 | 监测 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防渗层破损而发生渗漏 | 污水消防水非正常排放 | 污染区域地下水 | pH、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、LAS、HCl等 | 根据事故危害程度及波及范围确定 | 协议单位人员 | 协议单位人员提供 |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每6小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

如果事故废水存在危害地吸水风险，以事发地为中心，对周围2km内的水井进行取样，初始1~2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束。

土壤环境污染事故监测

（1）监测因子

企业土壤环境污染事故主要是事故废水泄漏或导致有毒有害物质进入土壤环境。发生事故后土壤环境应急监测方案见表5.5-6。

表5.5-6  土壤环境应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏物发生地或污染物迁移的下游方向就近选择布点位置 | 按照GB36600-2018表1中规定的挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃 | 取表层土及深层土各1个 | 控制点 |
| 2 | 未被污染的土壤地设1个土壤监测参照点 |  |  | 背景点 |

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每一小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

如果事故泄漏物料或废水进入土壤，需在不同深度采样，同时收集采样对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。

在相对开阔的污染区域采集垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）。将多点采集的土壤样品除去石块、草根等杂物，现场混合后取1~2kg样品装在塑料袋内密封。

现场及实验室应急监测分析方法及方法来源

现场应急监测分析方法见表5.5-7。

表5.5-7 现场应急监测分析方法及方法来源

| 项目类别 | 监测项目 | 现场应急监测分析方法或设备 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 一氧化碳 | 便携式气体检测仪 |
|  | 总烃 | 便携式气体检测仪 |
|  | HCl | 便携式气体检测仪 |
| 地表水 | pH | pH计 |
|  | COD | 便携式COD水质监测仪 |
|  | SS | 水质检测仪 |
|  | NH3-N | 水质检测仪 |
|  | TP | 水质检测仪 |
|  | TN | 水质检测仪 |
|  | 石油类 | 水质检测仪 |

事故现场的应急监测机构负责每小时向管委会指挥部等提供分析报告，由当地环境监测站负责完成总报告和动态报告编制、发送。事故后期应对受污染的土壤进行环境影响评估。

风险事故发生后，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，若本单位监测能力不够，应立即请求金坛环境监测站或有资质单位支援。

## 5.6 应急预案联动

企公司建立全公司、各生产装置、各仓储区突发环境事件的应急预案，为了更好的进行环境风险管理，公司应建立与园区衔接的管理体系。一旦发生爆炸及火灾事故，通过企业、园区、地方政府三级环境风险应急体系即可及时发现，同时迅速启动应急反应机制，由园区统一指挥协调消防、环保、安全等应急小组，应急预案必须与六合区、横梁工业区管委会突发环境事故应急预案相衔接。按照“企业自救，属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业可立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，将启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速发应能力。使环境风险应急预案适应扩建项目各种环境事件的应急需要。

企业采取的各级应急预案处置程序见表5.6-1。

表5.6-1  含水层弥散度类比取值表

| 性质 | 危害程度 | 可控性 | 处置程序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报警 | 措施 | 指挥权 | 信息上报 |
| 一般事故 | 对企业内造成较小危害 | 大 | 立即 | 厂应急指挥小组到现场监护 | 企业 | 处置结束后24h |
| 较大事故 | 较大量的污染物进入环境，企业内造成较大危害。 | 较大 | 立即 | 园区应急力量到现场与企业共同处置实行交通管制发布预警通知 | 企业为主 | 处置结束后12h |
| 重大事故 | 较大量的污染物进入环境，影响范围已超出厂界。 | 小 | 立即 | 园区内和周边应急力量到现场与企业共同处置，发布公共警报实行交通管制组织邻近企业紧急避险 | 现场指挥部和区应急处置领导小组 | 处置结束后6h |
| 特大事故 | 较大量的污染物进入环境，对周边的企业和居民造成严重的威胁 | 无法控制 | 立即 | 园区、周边和市相关应急力量到现场，与企业共同处置发布公共警报实行交通管制，划定危险区域组织区内企业和周边社区紧急避险 | 现场指挥部和区应急处置领导小组和市应急处置总指挥部 | 处置结束后3h |

综上所述，公司必须制定较完整的事故应急预案及事故应急联动计划，一旦出现较大事故时，企业装置内的报警仪会立即报警，自动连锁装置立即启动，仪表室工作人员马上启动相应控制措施，在短时间内将启动厂内事故应急处理预案，同时厂应急指挥小组立即到现场监护进行指挥。若发生较大和重大环境事故时，公司及时向园区和六合区报告，启动上一级应急预案，实行分级响应和联动，将事故环境风险降到最低。

## 5.7 预案的评审、备案、发布和更新

1、内部评审

本预案初稿完成后由公司组织人员开展内部评审工作，评审人员应包括环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。

2、外部评审

邀请环境应急专家、环保主管部门、公司附近社区领导、企业领导等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

3、备案

预案经内部评审和外部评审后15个工作日内完成修改任务，按照要求将备案所需文件（如备案表、应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、环境应急预案评审意见等）存档，并上报南京市六合生态环境局等相关政府部门备案。

4、发布

本预案经生态环境局备案后由总指挥签署发布，并及时抄送至六合区其他有关部门。

5、更新

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》相关要求，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，有下列情形之一的，预案应当及时进行修订：

（1）由于公司组织机构改革引起的变化，需对应急组织、管理作出相应的调整或修订；

（2）公司生产工艺和技术、危险源发生变化，应急设备的更新、报废等情况出现，随时需要对相关内容进行修订；

（3）根据原辅材料、中间体、工艺流程等的变更进行修订；

（4）周围环境或环境敏感点发生变化；

（5）根据日常演习和实际应急反应取得的经验需对应急反应计划、技术、对策等内容进行修订；

（6）本预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（7）其他应进行修订的情况。

## 5.8 应急物资

（1）建立应急物资装备信息库，并按照《应急预案》相关要求，在应急领导小组的统一部署下，做好应急物资、技术装备储备；

（2）应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足，技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护；

（3）发生突发事件时，应在应急指挥部的统一指挥下，按责任分工和突发事件性质、规模和危害程度，及时采购调拔应急物资和技术装备；

（4）应急物资应建立台帐，并实行动态管理，使用后应尽快补充；

（5）在应急储备物资不足的紧急情况下，可实行“先征用、后结算”的办法。应急物资使用后，由应急管理工作领导小组负责落实结算资金。

企业应急物资配置情况具体见表5.8-1。

表5.8-1  公司配置的主要应急设施设备及器材物资

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护手套 | 2只 | 应急柜 |
| 2 | 安全帽 | 80顶 | 每人配备 |
| - 3 | 耳塞 | 80只 | 每人配备 |
| - 4 | 应急药箱 | 2个 | 值班室 |
| - 5 | 应急照明灯 | 20个 | 各生产车间 |
| - 6 | 应急车辆 | 1辆 | 厂区 |
| - 7 | 对讲机 | 10个 | 值班室 |
| - 8 | 手电筒 | 6个 | 应急仓库 |
| - 9 | 砂土 | 6立方 | 应急仓库 |
| - 10 | 堵漏塞 | 若干 | 应急仓库 |
| - 11 | 泄漏高度控制仪 | / | 各储罐 |
| - 12 | 灭火器 | 210个 | 各生产车间、仓库等 |
| - 13 | 消防栓 | 若干 | 各生产车间、仓库等 |
| - 13 | 应急泵 | 若干 | 应急仓库 |
| - 15 | 事故池 | 3000立方 | 厂区北侧 |
| - 16 | 环保应急罐 | 3217立方 | 厂区东北侧 |

## 5.9 隐患排查治理

一、隐患排查治理管理机构

行政部是本公司突发环境事件应急隐患排查治理的管理机构，厂长是公司环保负责人，环保专员是公司环保管理人员，污染源产生的生产部门负责人员及污染治理设施运行负责人员和相关的技术人员是公司环保技术人员，按分工承担公司突发环境事件应急隐患排查治理工作职责。

二、隐患排查治理责任制

1、公司环保负责人对本公司隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本公司隐患排查治理工作，保证资金投入，及时掌握、监督重大隐患治理情况；

2、污染源产生的生产部门负责人员及污染治理设施运行负责人员，是每个区域的责任人，承担隐患排查治理责任。

3、公司环保负责人组织污染源产生的生产部门负责人员及污染治理设施运行负责人员，制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，确保各设施处于正常完好状态。

4、公司环保管理人员和生产部门负责人员及污染治理设施运行负责人员，分别实施隐患排查治理的自查、自报、自改、自验工作，如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。

5、公司环保负责人组织及时修订公司突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。

6、公司环保管理人员定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。

三、隐患排查方式和频次

1、综合考虑公司自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素，由公司环保管理人员合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。

2、根据排查频次、排查规模、排查项目不同，公司突发环境事件应急隐患排查分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。公司建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。

3、综合排查是指公司以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。

日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。

专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。

公司根据自身管理流程，由环保负责人组织采取抽查方式排查隐患。

4、在完成年度计划的基础上，当出现下列情况时由环保管理人员组织及时进行隐患排查：

（1）出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的；

（2）有新建、改建、扩建项目的；

（3）突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的；

（4）管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的；

（5）生产废水系统、雨水系统、清净下水系统、事故排水系统发生变化的；

（6）废水总排口、雨水排口、清净下水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的；

（7）周边大气和水环境风险受体发生变化的；

（8）季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；

（9）敏感时期、重大节假日或重大活动前；

（10）突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的；

（11）发生生产安全事故或自然灾害的；

（12）企业停产后恢复生产前。

四、突发环境事件应急管理隐患排查

突发环境事件应急管理隐患排查，由环保管理人员组织进行。以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况时，应当及时组织隐患排查。

突发环境事件应急管理隐患排查内容：

（1）是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级情况。

（2）是否按规定制定突发环境事件应急预案并备案情况。

（3）是按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案情况。

（4）是否按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况。

（5）是否按规定储备必要的环境应急装备和物资情况。

（6）是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。

五、突发环境事件风险防控措施隐患排查

突发环境事件风险防控措施隐患排查，由污染源产生的生产部门负责人员及污染治理设施运行负责人员组织进行。对项目采取日常的、巡视性的排查工作，一月应不少于一次。当出现第五项第4条情况时，应当及时组织隐患排查。

（一）突发水环境事件风险防控措施

从以下几方面排查突发水环境事件风险防范措施：

（1）是否设置中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池等各类应急池；应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求；应急池位置是否合理，是否能确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集；是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理；

（2）正常情况下厂区内涉危险化学品或其他有毒有害物质的各个生产装置、装卸区、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的排水管道（如装卸区、污水收集池）接入雨水或清净下水系统的阀（闸）是否关闭，通向应急池或废水处理系统的阀（闸）是否打开；消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统；

（3）雨水系统、生产废（污）水系统的总排放口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。

（二）突发大气环境事件风险防控措施

从以下几方面排查突发大气环境事件风险防控措施：

（1）公司与周边重要环境风险受体的各类防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求；

（2）如公司涉有毒有害大气污染物的，是否在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系；

（3）如公司涉有毒有害大气污染物，是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物；

（4）突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。

六、隐患分级

（一）分级原则

根据可能造成的危害程度、治理难度及公司突发环境事件风险等级，隐患分为重大突发环境事件隐患（以下简称重大隐患）和一般突发环境事件隐患（以下简称一般隐患）。

具有以下特征之一的可认定为重大隐患，除此之外的隐患可认定为一般隐患：

（1）情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；

（2）可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大气、水、土壤等环境介质次生较大以上突发环境事件的隐患。

（二）公司突发环境事件隐患风险分级标准

公司根据关于重大隐患和一般隐患的分级原则、自身突发环境事件风险等级等实际情况，制定本公司的隐患分级标准。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），将公司突发大气或水环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。环境风险等级高低与公司涉及的化学物质及其存在量、生产工艺和环境风险防控水平、周边环境风险受体有关，是公司的固定属相。可以通过减少化学物质的量、选择风险低的替代品、提高风险防控水平等措施来减低风险。

根据公司周边风险受体敏感程度、涉气风险物质数量与临界量比值和生产工艺过程与风险控制水平，确定公司突发大气环境事件风险等级为较大环境风险，确定公司突发水环境事件风险等级为一般环境风险。

潜在较大环境风险和重大环境风险的突发环境事件隐患判定为重大隐患。可以立即完成治理的隐患一般可不判定为重大隐患。

七、隐患排查治理的组织实施

1、自查。环保管理人员根据公司自身实际制定隐患排查表，包括所有突发环境事件风险防控设施及其具体位置、排查时间、现场排查负责人（签字）、排查项目现状、是否为隐患、可能导致的危害、隐患级别、完成时间等内容。公司环保管理人员和生产部门负责人员及污染治理设施运行负责人员，分别实施隐患排查治理的自查。

2、自报。公司的非管理人员发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

在日常交接班过程中，生产部门负责人员及污染治理设施运行负责人员应做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

3、自改。一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由公司环保负责人签字确认，予以销号。

重大隐患由公司环保负责人组织制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报公司环保负责人签发，抄送公司相关部门落实治理。

公司环保负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

4、自验。重大隐患治理结束后，公司环保负责人应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由公司环保负责人签字确认，予以销号。

八、宣传培训和演练

公司环保管理人员应当定期就公司突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。

九、台账和档案

公司环保管理人员应及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括公司隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

## 5.10 应急培训和演练

一、应急培训

加强环境事件专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急监测、检验、处置等专门人才。加强对突发环境事件预警应急管理人员、专业救援抢险队伍等应急专业技术人员的培训，提高应急救援能力。加强环境保护知识的普及教育。对应急指挥人员、应急管理人员、专业救援队伍进行培训，每半年一次，方式以集中培训为主。具体分工见下表。

表5.10-1  最低的应急反应培训要求

| 人员组成 | 总应急预案 | 指挥协调 | 应急通讯 | 公共信息 | 搜寻和营救 | 应急保卫 | 损失控制 | 泄露反应 | 现场调查 | 疏散 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 综合协调组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急抢险组 | √ | -- | √ | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急保障组 | √ | √ | √ | -- | -- | √ | √ | √ | -- | -- |
| 医疗救助组 | √ | -- | √ | √ | √ | -- | √ | -- | -- | √ |
| 环境保护组 | √ | -- | √ | √ | -- | √ | √ | √ | √ | √ |

应急人员的培训内容，具体见表5.10-2。

表5.10-2  各类人员的安全环保培训计划

| 培训对象 | 培训内容 | 培训时间 |
| --- | --- | --- |
| 企业管理人员 | 国家政策、法律法规、规章制度、各类标准、职业危害识别、安全教育、检查、制定预案内容和安全报告、事故调查分析方法 | 每季度不少于24小时 |
| 安全和应急救援人员 | 国家政策、法律法规、危险源控制、应急救援预案内容、程序、专业技术、事故调查和评估 | 每季度不少于48小时 |
| 一般操作人员 | 规章制度、操作规程、个体防护知识和应用、呼救互助技术 | 每季度不少于48小时 |

1、企业管理人员应急响应的培训

企业在应急救援过程中，需要公司管理人员强力的组织能力和应急对策。由应急指挥部成员对公司管理人员每半年组织一次应急培训。

主要培训内容：

（1）熟悉、掌握事故应急救援预案内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量；

（2）熟练使用各种防范装置和用具；

（3）熟悉应急事故的信息上报工作等内容；

（4）事故现场自我防范及监护的措施，人员疏散撤离方案、路径。

2、应急救援指挥部成员应急响应的培训

本预案制订实施后，所有应急救援指挥部成员，各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急救援领导小组对救援专业队成员每半年组织一次应急培训。

主要培训内容：

（1）熟悉、掌握事故应急救援预案内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量；

（2）熟练使用各种防范装置和用具；

（3）如何开展事故现场抢救、救援及事故的处理；

（4）事故现场自我防范及监护的措施，人员疏散撤离方案、路径。

3、员工应急响应的培训

员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行，主要培训内容：

（1）企业环保安全生产规章制度、安全操作规程；

（2）相关危险物料的消防措施，防毒的基本知识，防范措施的维护管理和应用；

（3）生产过程中异常情况的排除，处理方法；

（4）事故发生后如何开展自救和互救；

（5）事故发生后的撤离和疏散方法。

4、外部公众应急响应的培训

向外部公众（周边企业、居民等）广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规，让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件。以张贴宣传海报、在职员工口头相传形式为主。企业应急预案培训记录表可参照以下格式：

表5.10-3  应急预案培训签到表

| 培训内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训目的 |  |  |  |  |  |  |
| 主讲 |  |  |  |  |  |  |
| 组织部门 |  |  |  | 培训时间 |  |  |
| 学习人员 |  |  |  | 培训地点 |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 部门 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

表5.10-4  应急预案培训记录表

| 组织部门 |  | 学习人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主讲 |  |  |  |
| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| 培训内容： |  |  |  |

二、应急演练

（一）演练分类

1、组织指挥演练：公司应急指挥部和各专业应急小组负责人分别按突发环境事件应急预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

2、单项演练；由各专业应急小组各自开展的环境应急任务中的单项科目的演练；

3、综合演练；由应急指挥部按突发环境事件应急预案要求，开展的全面演练。

（二）演练内容

1、生产车间物料泄漏及火灾、爆炸事故的应急处置抢险；

2、发生火灾爆炸事故后，事故废水、消防废水的应急处置演练；

3、通信及报警信号的联络；

4、急救及医疗；

5、污染水体的监测；

6、防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

7、各种标志、设置警戒范围及人员控制；

8、危废泄露应急处理演练；

9、污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

10、向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

11、事故的善后工作。

12、废水、泄漏物收集管道导流堵塞的应急处理演练；

13、各阀门正确开启和关闭的演练；

14、各抽水泵启动、各应急物资取用和正确使用的演练；

15、易燃物质泄漏的应急处理演练。

单项演练项目为上述演练内容中的一项，综合演练项目为上述演练内容中多项或全部。

（三）演练范围与频次

1、组织指挥演练由应急指挥部副总指挥每半年组织一次；

2、各单项演练由各应急小组每半年组织一次；

3、综合演练由指挥部总指挥每半年组织一次。

（四）演练考核指标

1、应急响应与报告及时；

2、应急人员在规定时间（3分钟内）到达现场，人员职责明确；着装整齐，携带相关设备齐全；

3、应急措施有效；

4、应急处理的废物处置合理；

5、灭火器才等设备使用正确；

6、各小组到达现场后均服从指挥，能够熟练回答的知识应知应会。

（五）演练方案

1、应急演练领导小组成员

各应急小组成员。

2、应急演练地点

厂区空旷地。

3、应急演练内容

根据各突发环境事件情景，现场指挥部接报后，及时调整力量进行快速处置。

4、应急演练过程模拟

- （1）事故第一发现人立即向应急救援指挥部值班人员（总指挥或副总指挥）汇报，应急指挥部接到报警后，做好详细记录后，初步判断环境事故等级大小，并通知各应急指挥小组与相关部门；

（2）各应急小组在3min内到达事故现场，问清事故情况，了解事故发生的时间、地点、原因、现状、类型、特征，并告知现场指挥部领导；

（3）应急工作领导成员先后到达现场，立即投入环境应急指挥的工作。总指挥宣布立即启动《突发环境事件应急预案》，向应急工作领导小组所有成员通报突发事件的初步调查结果；

（4）物资保障组根据事故发生情况将相关应急装备及现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；应急处置组针对事故源进行应急抢修工作；若发生火灾事故，立即开展消防灭火操作（确保自身安全的情况下）。根据实际情况，安全警戒组疏散周边员工至尽可能的安全防护距离以外；

（5）事故应急状态解除后，现场应急小组停止应急状态，清点人员和设备、器材，并撤离现场，转入善后工作。

（六）应急响应情况报告

各应急小组在应急响应终止后及时将事件的事故原因、事故处理等情况以文字的形式报告应急指挥部成员，领导小组通过演练结果对应急预案进行总结和改进，应急指挥部将有关情况汇总后留档备份。

应急预案演练记录表可参照以下格式：

表5.10-5  应急方案演习频次表

| 应急方案的名称： | 演戏频次 | 参加部门、人员 | 上次演习时间 | 计划演习时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 的应急措施 | 1次/半年 |  |  |  |
| 受伤者的应急准备（紧急救护） | 1次/半年 |  |  |  |
| 火灾的应急措施 | 1次/半年 |  |  |  |
| 事故废水的应急处置演练 | 1次/半年 |  |  |  |

表5.10-6  应急预案演练评价表

| 演练名称 |  |  | 演练地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 总指挥 |  | 演练时间 |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确、按时到位 □个别人员不到位 □重点部门人员不到位 |  |  |  |
|  | 物质到位情况 | 现场物质：□充分有效 □不充分 □严重缺乏 |  |  |  |
|  |  | 个人防护：□防护到位 □防护不到位 □部分防护不到位 |  |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织：□准确、高效、满足要求 □效率低、有待改进 |  |  |  |
|  |  | 组织分工：□安全、快速 □基本完成任务 □效率低、未完成任务 |  |  |  |
|  | 实战效果评价 | 预期达到目标：□基本达到目标，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |  |  |  |
|  | 支援部门和协作有效性 | 报告上级：□报告及时 □联系不上 |  |  |  |
|  |  | 安全部门：□按要求协作 □行动迟缓 |  |  |  |
|  |  | 救援效果：□按要求协作 □行动迟缓 |  |  |  |
|  |  | 警戒配合：□按要求配合 □不配合 |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |

## 5.11 风险防范措施及应急处置卡

一、企业主要负责人应急处置卡

（1）接到现场报警后，如造成人员伤亡，总指挥在 1 小时将事故情况内上报所在地县级以上应急管理部门。

（2）当需要启动公司级应急预案后，第一时间下令启动预案，通过应急指挥部办公室通知应急指挥部各成员和可能被波及到的周边单位。

（3）根据事故情况，结合各应急指挥部成员意见，指挥应急救援工作。

（4）如判断企业无法独立完成救援工作，通过指挥部办公室向上级政府请求支援。

（5）事故现场成立现场应急指挥部，由单位负责人和应急救援小组成员组成，主要负责指挥现场抢救工作，及时处理安全生产事故。由于环境污染事故影响的范围可能会超出企事业单位的领导范围，并且事故发展趋势也较难确定，因而可能需要政府等部门的介入，应急管理机构应担当好联络员的职责，在政府部门介入后听从安排指挥，同时注意加强与公民、其他企业的相互协作和帮助，做好应急工作。

（6）组织重伤以下事故调查处理，抚恤伤亡人员，总结应急工作经验，落实整改措施。

二、抢险救援负责人应急处置卡

（1）接到指挥部办公室通知后，第一时间到达现场参加指挥部，接受总指挥指挥。

（2）电话通知抢险救灾组成员和企业应急队伍队员到达现场或做好应急准备。

（3）会同技术指导组协助总指挥制定事故抢险方案。

（4）在总指挥的指挥下，组织抢险救灾组成员和企业应急小组按照应急预案开展紧急停车停电、事故现场人员疏散、事故抢险救援工作。

（5）当判断企业层面无法进行救援时，向总指挥提议请求外界支援，并组织人员采取防止事故扩大的冷却、隔离、转移重要物资等先期处置工作。

（6）当外界支援力量到达后，组织人员协助其开展事故救援，并做好后勤保障工作。

（7）事故救援工作结束后，负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消工作，并保护现场，配合开展善后处理和事故调查工作。

三、生产车间事故应急处置卡

（1）生产车间发生爆炸、火灾事故时，由安全员立即切断电源，设备停止运行。

（2）控制火势，并清空灾区附近易燃物质。

（3）消除泄漏点附近的着火源，包括熄灭明火，不准动用非防爆电器，不使用发生金属撞击和碰撞可能产生火花的物品。

（4）在事故现场周围设置警戒线，警戒线内严禁任何火源存在，在下风向布置较大范围的警戒。

应急处置卡主要内容如下：

表5.11-1  应急处置卡（企业负责人）

| 岗位名称 | 总经理 |
| --- | --- |
| 事故处置程序及职责 | 1、接受上级应急指挥中心的领导，请示并落实指令； 2、审定并签发综合应急预案和专项应急预案； 3、下达预警和预警解除指令； 4、下达应急预案启动和终止指令； 5、在现场应急指挥部人员到达现场之前，指令现场指挥负责人应急处置工作； 6、统一协调应急资源； 7、在应急处置过程中，负责向应急指挥中心求援或配合政府应急工作； 8、依据协议，统一协调社会救援力量； 9、审定并签发应急指挥中心的报告； 10、指定新闻发言人，审定新闻发布材料； 11、组织应急预案的演练； 12、审查应急工作的考核结果； 13、审批重特大事故应急救援费用； 14、当地公安消防负责人赶到，将指挥权移交公安消防负责人统一指挥。 |
| 注意事项 | 1、无法独立完成救援时，向省公司报告，并向政府请求支援，必要时向联防单位发出救援请求； 2、组织应急救援时应保持镇静，做出正确的判断，行动迅速。 |

表5.11-2  危废仓库泄漏、火灾事故应急处置卡

| 类型 | 危废仓库泄漏、火灾事故现场处置方案 |
| --- | --- |
| 环境风 险物质 | 废机油、废油桶、废漆桶、废漆刷、实验室废液等 |
| 污染源切断方式 | 小量泄漏 ①立即疏散场所内所有未防护人员，在确保安全的情况下，寻找泄漏点，切断泄漏源； ②用砂土吸附，并用洁净的铲子轻轻将泄漏物置于干燥、有盖的容器内，将容器隔离泄漏区； ③应急处置过程中杜绝火源，应急处置人员必须穿戴防护用品； ④泄漏物待事故结束后，回收或运至危废处理场所处置。 大量泄漏 ①立即疏散场所内所有未防护人员，在确保安全的情况下，寻找泄漏点； ②构筑围堤堵截收容或用泡沫覆盖，降低蒸汽伤害，事故结束后，转移至空桶内，送至有资质单位进行处置； ③应急处置过程中杜绝火源，应急处置人员必须穿戴防护用品。 ④泄漏物待事故结束后，回收或运至危废处理场所处置。 |
| 信息报告方式 | 指挥部总指挥：冯良华 62666 |
| 应急物资 | ①砂土； ②无火花抢修工具、堵漏工具； ③空桶； ④防护用品。 |

表5.11-3  液碱、盐酸、次氯化钠储罐泄漏、火灾事故应急处置卡

| 类型 | 液碱、盐酸、次氯化钠储罐泄漏、火灾事故现场处置方案 |
| --- | --- |
| 环境风 险物质 | 液碱、盐酸、次氯化钠等 |
| 污染源切断方式 | 小量泄漏 ①立即疏散场所内所有未防护人员，在确保安全的情况下，寻找泄漏点，切断泄漏源； ②用砂土吸附，并用洁净的铲子轻轻将泄漏物置于干燥、有盖的容器内，将容器隔离泄漏区； ③应急处置过程中杜绝火源，应急处置人员必须穿戴防护用品； ④泄漏物待事故结束后，回收或运至危废处理场所处置。 大量泄漏 ①立即疏散场所内所有未防护人员，在确保安全的情况下，寻找泄漏点； ②构筑围堤堵截收容或用泡沫覆盖，降低蒸汽伤害，事故结束后，转移至空桶内，送至有资质单位进行处置； ③应急处置过程中杜绝火源，应急处置人员必须穿戴防护用品。 ④泄漏物待事故结束后，回收或运至危废处理场所处置。 |
| 信息报告方式 | 指挥部总指挥：冯良华 62666 |
| 应急物资 | ①砂土； ②无火花抢修工具、堵漏工具； ③空桶； ④防护用品。 |

表5.11-4 生产车间泄漏、火灾事故应急处置卡

| 类型 | 生产车间泄漏、火灾事故现场处置方案 |
| --- | --- |
| 环境风 险物质 | 液碱、盐酸、次氯化钠等 |
| 污染源切断方式 | 小量泄漏 ①立即疏散场所内所有未防护人员，在确保安全的情况下，寻找泄漏点，切断泄漏源； ②用砂土吸附，并用洁净的铲子轻轻将泄漏物置于干燥、有盖的容器内，将容器隔离泄漏区； ③应急处置过程中杜绝火源，应急处置人员必须穿戴防护用品； ④泄漏物待事故结束后，回收或运至危废处理场所处置。 大量泄漏 ①立即疏散场所内所有未防护人员，在确保安全的情况下，寻找泄漏点； ②构筑围堤堵截收容或用泡沫覆盖，降低蒸汽伤害，事故结束后，转移至空桶内，送至有资质单位进行处置； ③应急处置过程中杜绝火源，应急处置人员必须穿戴防护用品。 ④泄漏物待事故结束后，回收或运至危废处理场所处置。 |
| 信息报告方式 | 指指挥部总指挥：冯良华 62666 |
| 应急物资 | ①砂土； ②无火花抢修工具、堵漏工具； ③空桶； ④防护用品。 |

6结论和建议

## 6.1评价结论

在严格落实评价提出的各项风险防范措施和应急预案后，本项目可能出现的风险概率将减小，其最大可信事故所造成的环境影响范围和后果也将减小，能将事故的环境风险降到最低，该项目的风险水平是可防控的。

## 6.2要求与建议

（1）建设单位要采取有效措施防止发生各种事故，应强化风险意识，完善应急措施，对具有较大危险因素的生产岗位进行定期检修和检查，制定完善的事故防范措施和计划，确保职工劳动安全不受项目建设影响。

（2）建设单位在工程设计中根据实际产生废水和废气的情况，合理确定废水、废气处理工艺及设计参数，以确保达标排放，建议企业开展工艺设备、污染治理系统等的安全专项评价。

（3）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地生态环境局做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。