《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 新建雷诺德（中国）传动设备生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 雷诺德（中国）传动产品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | MATTHEW ANTHONY TAYLOR |  |  |  | 联系人 | 戈燕飞 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 18658843916 |  |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 |  |  | 213200 |
| 通讯地址 |  | 常州市金坛区华城中路168号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 金坛经济开发区复兴路东侧、南环二路北侧地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  | 批准文号 | 坛开科经备字[2016089]号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目代码 | 2016-320482-34-03-514800 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 3452 齿轮及齿轮减、变速箱制造 3459 其他传动部件制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 93.75亩 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 7500 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 3600万美元 |  | 其中环保投资 (万元) |  | 90 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.15% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 2 |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年12 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料见后页表1-1 主要生产设备见后页表1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水(吨/年) |  |  | 37100 |  |  | 燃油(吨/年) |  |  | 1 |  |  |
| 电(千瓦时/年) |  |  | 564万 |  |  | 燃气(立方米/年) |  |  | - |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  |  | - |  |  | 其它 |  |  | - |  |  |
| 废水(工业废水、生活废水√)排水量及排放去向 本项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理后排入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表1-1。 表 1-1 主要原材料和辅料供应量表 序号; 材料名称; 年消耗量t/a; 规格或来源. 1; 钢材; 25000; /. 2; 机油（防锈油）; 200; 200kg/桶. 3; 甲醇; 800; 200kg/桶. 4; 丙烷; 200; 500kg/桶. 5; 乳化液; 20; 200kg/桶. 6; 变速箱壳体毛坯; 20万套; 箱装. 7; 齿轮; 20万套; 箱装. 8; 轴类; 20万套; 箱装. 9; 柴油; 5; 200kg/桶. 10; 煤油; 20; 200kg/桶. 11; 淬火油; 2; 200kg/桶. 12; 防锈剂; 2; 200kg/桶. 表1-2主要设施一览表 序号; 设备名称; 数量; 序号; 设备名称; 数量. 1; 网带式回火炉; 2; 16; 热处理多用炉; 2. 2; 托辊网带式中温回火炉; 2; 17; 装配机; 50. 3; 连续式网带炉; 4; 18; 铆头机; 20. 4; 六角滚筒; 8; 19; 悬挂上油线; 2. 5; 无心磨床; 10; 20; 高速切销机; 5. 6; 冲床; 60; 21; 脱水机; 8. 7; 液压机; 3; 22; 砂轮机; 7. 8; 高速冲床; 8; 23; 滚筒; 20. 9; 自动光饰机; 5; 24; 抛丸机; 3. 10; 卷管机; 44; 25; 螺旋振动研磨机; 4. 11; 电火花机床; 1; 26; 无心磨床; 15. 12; 退火炉; 2; 27; 数控线切割; 1. 13; 冷墩机; 4; 28; 慢走丝线切割; 1. 14; 立式加工中心; 1; 29; 链条预拉机; 1. 15; 抛丸机; 4; 30; 转炉; 20. 工程内容及规模： - 项目来源 雷诺德（中国）传动产品有限公司位于金坛经济开发区复兴路东侧、南环二路北侧，公司投资3600万美元，新建雷诺德（中国）传动设备生产项目，项目投产后年产工业链条17000吨、变速箱2000台（套）、联轴器1000台（套）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号），本项目为工业链条、变速箱和联轴器的生产，属于“K71 71、通用、专用设备制造及维修”，生产工艺不含电镀、喷漆，环境影响评价文件确定为 环境影响报告表。受雷诺德（中国）传动产品有限公司的委托，我单位承担了本项目环境影响报告表的编写工作。 - 项目概况 项目名称：雷诺德（中国）传动设备生产项目； 单位名称：雷诺德（中国）传动产品有限公司； 项目地址：金坛经济开发区复兴路东侧、南环二路北侧； 建设规模：年产工业链条17000吨、变速箱2000台（套）、联轴器1000台（套）； 建设性质：新建； 占地面积：93.75亩； 总投资：项目投资3600万美元； 职工人数：500人； 生产制度：三班制工作，每班8小时，全年工作300天。年时基数：工人7200h。 - 项目建设内容 项目产品方案见表1-3 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 产品名称; 设计能力; 年运行天数（天）; 年运行时数（h）. 工业链条; 17000吨; 300; 7200. 变速箱; 2000台（套）. 联轴器; 1000台（套）. - 公用及辅助工程 项目公用及辅助工程见表1-4 表1-4 公用及辅助工程 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 1075㎡; --. 成品仓库; 1378㎡; --. 主体工程; 厂房; 17333㎡; --. 检测中心; 265㎡; --. 办公楼; 1500㎡; --. 公用工程; 供电; 564kWh/a; 由当地供电部门供应. 供水; 37100t/a; 城市自来水厂供应. 绿化; 7500㎡; --. 环保工程; 废气处理; 抛丸粉尘; 净化效率95%; --. 淬火油雾; 净化效率90%; --. 一般固废; 生活垃圾; 环卫部门定期清理. 废边角料; 集中收集出售. 废煤油. 危险固废; 废机油; 固废由厂区暂存，集中交由有资质单位处理. 废乳化液. 污水处理设施废油. 污水处理设施污泥. 噪声处理; --; 采用隔声. 废水; 生活污水; 化粪池; 接管排入金坛第 二污水处理. 生产废水; 污水处理站. - 项目周围概况及平面布置 建设项目选址于金坛经济开发区复兴路东侧、南环二路北侧，项目所在地东侧为国电兆晶光电科技江苏公司，南侧为南环二路，西侧为复兴路，北侧为规划工业用地。项目距离西北侧金江苑707m，距离西侧青年公寓1.9km。 - 产业政策相符性分析 本项目从事链条、齿轮及变速箱制造，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》中限制类和淘汰类项目，且不属于江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012)>部分修改条目》中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，符合国家及地方产业政策。 本项目已于2016年9 月7 日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案（坛开科经备字：2016089号），同意据此开展相关工作。 - 与区域规划相容性分析 与《太湖流域管理条例》（国务院第604 号）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2012 年修订）相符性根据《关于公布江苏太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政发[2012]221 号） 中相关规定，公司所在地属于太湖流域三级保护区，需严格执行太湖流域相关禁止和限制性条款。本项目与条例具体相关要求相符性情况见表1-5和表1-6。 表1-5 与《太湖流域管理条例》相符性分析 《太湖流域管理条例》相关要求; 相符性分析. 第四章水污染防治; 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目生产废水经处理达标后，汇同生活污水接管至金坛第二污水处理厂处理.. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，不属于太湖流域禁止的行业项目。. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。; 本项目不涉及所列禁止条款. 表1-6 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求; 相符性分析. 第二章监督管理; 第十七条; 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治水污染的设施应当经有权审批该建设项目环境影响评价文件的环境保护部门验收；达不到规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。防治水污染的设施应当保持正常使用，未经批准不得拆除或者闲置。; 本项目活污水接管至金坛第二污水处理厂处理。. 第三十三条; 太湖流域县级以上地方人民政府环境保护部门应当会同有关部门编制水污染事故应急预案，报本级人民政府批准后发布。 太湖流域可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。; 本项目生活污水接管排放，不会发生水污染事故。. 第三章污染防治; 第四十五条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。; 本项目不属于太湖流域禁止的行业类别，生活污水接管排放，不排放含磷、氮废水。项目运营过程中固废均有合理处置方式，做到零排放，不会向水体中直接排放。. 因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院第604 号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2012 年修订）相关规定要求。 （3）与《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），金坛区生态红线区域与本项目位置关系见表1-7，本项目不在金坛区生态红线区域，且项目不会对附近生态红线区域造成影响，符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求。 表1-7 项目与周边区域生态红线区域位置关系 地区; 红线区域名称; 主导生 态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 与本项 目方位 （km）. 一级管 控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 金坛; 天荒湖饮用水水源保护区; 水源水质保护; 南天荒全部水面区域; 中天荒、北天荒、养殖场、东至北圩、西至建昌村、南至茅山河一线范围; 18.08; 0.86; 17.22; NW7.19. 长荡湖重要渔业水域; 渔业资源保护; 湖心区和饮用水源地的一级保护区; 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇; 87.24; 34.86; 52.38; SW10.28. 钱资荡重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 钱资荡湖面区域; 4.61; /; 4.61; SW6.16. 丹金溧漕（金坛市）洪水调蓄区; 洪水 调蓄; /; 丹金溧漕河两岸河堤之间的范围; 2.42; /; 2.42; W4.8. （4）与区域规划相容性 项目位于常州市金坛区复兴路东侧、南环二路北侧，根据《金坛经济开发区分体规划（2001-2020）》，项目所在地已规划为工业用地；本项目从事齿轮及齿轮减、变速箱制造及其他传动部件制造，符合金坛经济开发区产业定位；且项目所在地区域给水、排水、供电、道路交通等基础设施完备，具备污染集中控制条件，符合区域环保规划要求。 综上，本项目选址符合相关规划要求，选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地形及地貌 建设项目地处长江中下游冲积平原，地势平坦。海拔标高4.85-5.95 米。场地工程地质条件较好，土质主要为粘土、亚粘土和沙型土，土层较厚，地基承载力一般为150-270kPa。 2.气候 建设项目地处北亚热带与中亚热带的过渡地域，属亚热带季风湿润性气候。 气候特征是：四季分明、雨热同步、光照充足。 四季分明：历年平均气温为`15.6℃，全市春、秋短，冬、夏长，其中冬季时间最长，夏季次之，春季再次之，秋季最短。气候季节差异十分明显，冬季寒冷，夏季炎热，春、秋温和。 雨热同步：由于季风影响显著，降水与气温相应同步升降。冬季气温低时降水量少；春季气温回升，降水逐渐增多；夏季气温最高，梅雨、暴雨、台风降水生成的降水量也最多；秋季气温下降，降水也明显减少。历年平均降水量为1086.0毫米。 光照充足：全年日照总时数为2019 小时，与我国同纬度的其他城市日照记录比较，要充足的多。 3.气象 建设项目所在区域年平均温度为15.6℃，极端最低温度为-15.5℃，冬季日照率为47%，大气压力冬季1022kPa,空气相对湿度冬季66%，夏季75%，最大冻土深度120mm，年降雨天数＞150 天，全年主导风向ESE，冬季主导风向NW，多年平均风速达到2.6m/s,最大风速24m/s。全年无霜期250 天左右，建设项目所在地风向玫瑰图见下图。 图2-1 建设项目所在地风向玫瑰图 4.水文、水系 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 （1）丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5 km。市区段河面宽60 m，底宽20 m，航道等级现为5 级。2000 年汛期入境水量为6.992 亿m3，年平均流量为28.8 m3/s，最高洪水水位为6.4 m，最低枯水水位为2.12 m，常年平均水位为3.49 m，市区段全年水质处于IV-V 类。丹金溧漕河已被交通部、省政府分别纳入长江三角洲地区“两纵六横”骨干航道网和江苏省“两纵四横”高等级航道规划网体系，航道改造直接由五级跳过四级升至三级，航道口宽达70 m，通航船舶等级为1000 t。目前，丹金溧漕河（常州段）“五改三”升级改造工程已正式动工建设，工程竣工后，金坛城区段老航道将关闭航运功能，老航道将开发成市区景观河。 （2）尧塘河：该河为丹金溧漕河的支流，水面宽32 m，平均水深1.5 m，流速0.16 m/s，河道坡度2.5×10-5。西起丹金溧漕河，东至武进下溪镇，全长17.3 km，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 （3）通济河：全长20.5 km，金坛市水上运输的主要通道之一，也是金坛重要的西部盐卤运输通道，年通过量在400 万吨左右，航道等级为六级。 （4）钱资荡：位于市区南部3 km，东西长5.3 km，南北最阔有1.2 km，荡底标高一般在1.4-1.6 m，平均水深2.0 m，正常蓄水量1000 万m3，冬季约为750万m3。该荡具有灌溉、养殖和少量航运功能。水质基本满足IV 类水质标准。目前金坛市居民和工业企业用水主要源于长江。 5.生态环境 在开发的过程中，江苏省常州市金坛经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。新建居民小区、企事业单位以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。 6.土壤与植被 建设项目所在区域土壤类型以发育于黄土状物质的黄泥土为主，土壤的粘土矿物以水云母为主，并有蒙脱土、高岭土等，土壤质地以重壤为主，耕作层有机质含量（2.0～2.15）％，含氮（0.15～0.2）％，土壤pH 为6.5～7.2，粘粒含量约（20～30）％，土质疏松。丘陵坡地分为粘土层和泥灰层。土壤的黏土矿物皆以水云母为主，并有蒙脱石和高岭石等。土壤质地以重壤为主，耕层有机质含量为2.0～2.5%，土壤酸碱度为中性。 主要植被是以马尾松、黑松、杉木为建群种的针叶树林和以麻栎、栓皮栎、白栎等壳斗科树种为基本建群种的阔叶树林，计有800 多个品种。野生动物有豺狗、野兔等70 多种；水产品种有草鱼、鲢鱼、鳙鱼等60 多种，还有黄鳝、甲鱼、鳗鱼、青蛙、牛蛙、螃蟹等特种水产。蛇类及其它无脊椎动物资源也十分丰富。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.人口和行政区划 金坛市于2015 年4 月撤市设区，全区幅员面积975.46 平方公里，其中陆地面积781.27 平方公里，水域面积194.22 平方公里。辖3 个街道6 个镇，2014 年常住人口55.8 万人（户籍人口55.34 万人），方言主要由吴语和江淮官话两部分组成。 2.经济发展概况 2015 年全区实现地区生产总值525.5 亿元，同比增长13.8%；服务业增加值占地区生产总值比重43.2%，比上年提高1.2 个百分点；规模以上工业增加值241亿元，同比增长17%；社会消费品零售总额222.61 亿元，同比增长12.7%；固定资产投资336.23 亿元，同比增长25%；工业投入238.1 亿元，同比增长26.4%；服务业投入97.1 亿元，同比增长23.1%；单位地区生产总值能耗和主要污染物减排完成目标。2015 年，全区212 个重点产业类项目完成投资197.7 亿元，众泰汽车、皮尔磁电子、盈科通信、亿晶100MW 渔光一体光伏电站等68 个项目已竣工投产；同方威视、威龙新能源汽车、卡斯特铝、碧桂园等53 个项目超过序时进度；吾悦广场、中央商务区、青锋茶趣苑、润祥茶博园等现代服务业和现代农业项目加快推进。 3.文物古迹、旅游景点 金坛处江南丘陵地带，独特的山水资源造就了独特的地域景观。古时，曾有文人将金坛的景观归纳为金沙八景，即我们过去常说的乌龙叠翠、南洲渔笛、白龙澄碧、漫塘春水、北渚莲舟、洮湖夜月、四平夕照、三峰晓云。此外，还有茅山风景名胜区、徽派古民居“咸丰楼”、太平天国戴王府、段玉裁纪念馆等名胜古迹和旅游资源。 4.金坛经济开发区分体规划（2001～2020） （1）功能定位 金坛经济开发区作为金坛城区的重要组成部分，是一个布局合理、功能齐全、环境优美的，以高科技产业为导向的轻重工业并存的现代化园林式城市新区。 （2）规划范围 开发区西起金宜公路，东至河头，北临柘荡河，西界金宜公路，南以钱资荡导，轻重工业并存发展，大力发展机械制造、精细化工、冶金电子、医疗保健、纺织、服装等无污染、轻污染、有良好效益的科技密集型或劳动密集型产业。 （4）用地布局 开发区的公共设施用地、居住用地主要沿华城中路并结合河头的改造布局，在金武公路西南片和常溧公路东北片结合农村居民点拆迁布局新的拆迁安置用地。工业用地是规划区的重要组成部分，共有用地1699.21 公顷，占总建设用地的59.94%。工业用地按照对周围环境污染程度分为三类：一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地，一类工业用地主要布置于晨风路以南地区；二类工业用地主要布置于常溧公路以南，晨风路以北，金宜路以东地区；三类工业用地布置于开发区主导风下风向的常溧公路以北地区，后调整布局到盐港路以北。 根据产业门类不同将开发区工业用地分为八个片区，分别为：重工业园区、纺织服装工业园区、医药工业园区、民营工业园区、新加坡工业园区、外商投资园区、尧塘工业园区、河头工业园区。 （5）基础设施规划 ①给水 金坛经济开发区规划以长江为水源实施区域供水，不考虑自备水源。根据经济开发区用水量预测，考虑经济开发区北部生态农业区生活用水，结合金坛区城市总体规划用水量预测，规划敷设常州魏村水厂至金坛的DN1500mm 供水干管两根，在常溧公路与西山路交叉口东南角建设增压泵站和调节水池，占地5.0ha。 开发区用水从增压泵站接入，供水干管主要布置于常溧公路、西山路、临城路、电厂路、顺港路、腾飞路、晨风路、华城中路、南环二路、南外环路、兴东路等，管径为DN400-DN1500mm。 给水管网成环状布置，且便于地块用水从多方位开口接入，给水管道在道路下管位以路东侧、南侧为主，一般设在人行道或绿化带下。给水管道在人行道下覆土深度不小于0.6m，在车行道下不小于0.7m。 ②排水 排水体制为雨污分流制，生活污水全部进入污水处理厂集中处理。工业废水达到接管要求的，直接进入污水管道，达不到接管水质标准的，尤其是含有毒有害物质废水，须进行预处理。 第二污水处理厂最终处理能力为4.0 万m3/d，占地7.0ha，开发区污水进入第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 结合污水管线走向和自然地理条件及建设时序，经济开发区布置主要污水提升泵9 座。1#泵站位于南外环路与腾飞路交叉口西北角，2#泵站位于临城路与南环二路交叉口西北角，3#泵站位于腾飞路与华城中路交叉口西北角，4#泵站位于临城路与华城中路交叉口西北角，5#泵站位于临城路与尧塘河相交处西北角，6#泵站位于东光泵河与西山路相交处西北角，7#泵站位于腾飞路与常溧公路交叉口西北角，8#泵站位于顺港路与临城路交叉口西北角，9#泵站位于顺港路与金宜公路交叉口西南角。 经济开发区污水干管主要沿南外环路、临城路、华城中路、常溧公路、西山路、金宜公路、顺港路等布置。污水管道最大管径d1200mm，最小管径d400mm。污水管道在道路下管位，两侧布置以慢车道或人行道为主。污水管网起始端覆土深度不小于0.9m。 本项目位于江苏省金坛经济开发区科教路，具体地理位置见附图1，项目周边概况见表2-1，周边概况图见附图2。 表2-1 项目周边概况情况 方位; 内容. 东侧; 国电兆晶光电科技江苏公司. 南侧; 南环二路. 西侧; 复兴路. 北侧; 规划工业用地.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.水环境质量现状 地表水现状监测数据采用常州青山绿水环境检测中心有限公司于2016 年4月9-11 日对W1（二污厂尧塘河排口上游500m 处）、W2（二污厂尧塘河排口下- 16 -游1000m 处）断面水质现状监测结果（数据引用《盛利维尔（中国）新材料技术有限公司环境影响后评价》监测数据）。监测数据具体统计结果见表3-1。 表3-1水环境现状评价结果统计表单位：mg/l 、pH无量纲 河流名称; 断面; pH; CODCr; NH3-N; TP. 尧塘河; W1（二污厂尧塘河排口上游500m 处）; 7.73-7.82; 22.2-25; 1.15-1.29; 0.238-0.25. W2（二污厂尧塘河排口下游1000m 处）; 7.73-7.95; 22.2-23.9; 1.09-1.18; 0.261-0.279. Ⅳ类; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 尧塘河（二污厂尧塘河排口上游500m处）、（二污厂尧塘河排口下游1000m处）断面水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 2.环境空气质量现状 根据常州青山绿水环境检测中心有限公司提供的2016 年5 月6 日—5 月12日监测数据，具体见表3-1。根据监测结果，该区域环境空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10日平均值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1 中二级标准的要求，区域环境空气质量良好。 金江东苑位于本项目西侧约707m 处，位于大气评价范围之内，监测时间在近1 年内，且在该时间段内项目所在区域没有大型排放相关污染物的企业建成。 因此，本次大气监测数据引用金江东苑的监测数据具有有效性。 表3-2 大气环境质量引用点位监测结果汇总单位：mg/m3 点位 名称; 污染物 名称; 1小时浓度监测结果; 24 小时浓度监测结果. 均值; 标准值; 超标率; 均值; 标准值; 超标率. 金江 东苑; SO2; 0.024; 0.5; 0; /; /; /. NO2; 0.033; 0.2; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.111; 0.15; 0. 由上表可知：监测因子SO2、NO2、PM10均未出现超标现象。现状值项目所在地区的环境功能区划要求，通过大气现状评价分析得出，建设项目所在区域环境空气质量环境功能区划要求，建设项目所在地周围大气环境质量较好。 3.噪声质量现状 常州青山绿水环境检测中心有限公司于2017年4月27日-4月28日对项目所在地声环境质量进行了监测，根据现场监测，各边界噪声值结果见下表： 表3-3各厂界噪声监测平均值 测点位置; 4月27日; 4月28日. 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. N1项目东厂界; 55.1; 49.2; 57.3; 48.1. N2项目南厂界; 59.8; 51.2; 60.6; 50.3. N3项目西厂界; 61.9; 51.5; 62.0; 51.1. N4项目北厂界; 57.6; 49.3; 57.8; 48.9. 由上表可见，本项目各场界监测点环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3区“昼间≤65B(A)、夜间≤55B(A)”的标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目拟建地周围无自然保护区和其他人文遗迹，有关水、气、声环境保护目标见下表： 表4-4 主要环境保护目标表 环境 要素; 保护目标对象; 方位; 距离（m）; 规模; 环境保护目标要求. 水环境; 尧塘河; SE; 3700; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准. 大气; 青年公寓; W; 1900; 600人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准. 金江苑; NW; 707; 8000人. 噪声; 四侧厂界; --; --; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），尧塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-1《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）单位：mg/L pH值无量纲 项目; pH; CODCr; NH3-N; TP. Ⅳ类; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 2、空气质量 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2中的二级标准；非甲烷总烃无相应环境质量标准，采用《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中2.0mg/m3作为参考限值，环境空气质量具体标准见下表： 表4-2《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准单位：mg/m3 # 污染物; # 平均时间; # 标准来源. # 24小时平均; # 1小时平均. # SO2; # 0.15mg/m3; # 0.50mg/m3; 《环境空气质量标准》 # (GB3095-2012). # NO2; # 0.08mg/m3; # 0.20mg/m3. # PM10; # 0.15mg/m3; # --. # TSP; # 0.3 mg/m3; # --. # 污染物; # 一次值; # 标准来源. # 非甲烷总烃; # 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 3、声环境质量 本项目位于江苏省金坛经济开发区，具体方位为金坛经济开发区复兴路东侧、南环二路北侧。所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准，标准值见下表： 表4-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A) 噪声功能区; 标准值; 执行区域. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 项目厂界. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 生产废水、生活污水经处理达接管要求排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理。金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1 标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1 一级A 标准，具体见下表。 表4-4 污水处理厂接管与尾水排放标准 单位：mg/l 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 石油类. 接管要求; 6～9; 500; 300; 250; 35; 3; 20. 污水厂出水; 6～9; 50; 10; 10; *5（8）; 0.5; 1. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 本项目大气污染物主要为油淬产生的油雾（以非甲烷总烃计）和抛丸粉尘，排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体参见下表： 表4-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准，具体标准限值见表4-6；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表4-7。 表4-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 噪声功能区; 昼间; 夜间; 执行区域. 3类; 65; 55; 项目厂界. 表4-7建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 4、固体废物控制标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)以及关于修订《危险废物贮存污染控制标准》有关意见的复函（环函[2010]264号）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 1、总量控制指标 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号文）的要求，本项目总量控制污染因子为： 废水：COD、NH3-N； 废气： VOCs、粉尘； 固废：工业固体废物排放量。 本项目污染物排放总量见表4-8 表4-8污染物排放总量控制指标单位：t/a 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排入外环境量. 废水; 水量; 31020; 0; 31020; 31020. CODCr; 6.74; 1.618; 5.122; 1.551. SS; 8.028; 5.277; 2.751; 0.31. NH3-N; 0.42; 0; 0.42; 0.06. 废气; 产生量; 削减量; 排入外环境量. VOCS（非甲烷总烃）; 1.07; 0.963; 0.107. 粉尘; 1.35; 1.283; 0.067. 固废; 生活垃圾; 75; 75; 0. 边角料; 125; 125; 0. 废机油; 100.5; 100.5; 0. 废乳化液; 5; 5; 0. 污水处理设施废油; 0.5; 0.5; 0. 废煤油; 200kg/2年; 200kg/2年; 0. 污水处理污泥; 20; 20; 0. 2、总量平衡方案 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）中：“太湖流域建设项目CODcr、NH3-N植被必须安装省排污权有偿使用和交易试点的有关规定办理申购手续。”企业应按要求尽快到当地环保部门办理CODcr、NH3-N有偿使用指标的申购手续，本项目建成后CODcr、NH3-N最终环境排放量为1.551t/a、0.06t/a。 本项目废气总量控制指标为：粉尘0.067t/a，VOCS（非甲烷总烃）0.107t/a。由企业向金坛环保局申请，新增总量在金坛区、金坛经济开发区范围内平衡。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、传动设备生产工艺 （1）模具 图5-1 模具工艺流程图 工艺流程简述： 钢材经精加工及线切割，形成模具毛坯，委外淬火加工后运回，使用电火花在模具表面刻字。电火花加工时，工具电极和工件分别接脉冲电源的两极，并浸入工作液中，两电极上施加的脉冲电压将工作液击穿，产生火花放电。在放电的瞬时集中大量的热能，压力也有急剧变化，从而使这一点工作表面局部微量的金属材料立刻熔化、气化，并爆炸式地飞溅到工作液中，迅速冷凝，形成固体的金属微粒，被工作液带走。工作液作为放电介质，在加工过程中还起着冷却、排屑等作用。拟建项目采用粘度较低、闪点较高、性能稳定的煤油为工作液，煤油每两年更换一次。 （2）传动设备生产工艺 ①套筒、滚子、销轴及链板工艺 图5-2 套筒、滚子、销轴及链板工艺流程图 图5-2 套筒、滚子、销轴及链板工艺流程图 工艺流程说明： 钢材分别经过卷管、模具冲压和冷镦加工，形成套筒、滚子、链板和销轴，该过程会产生机械噪声。 ②链条生产工艺 工艺流程说明： 去毛刺： 大尺寸工件使用震动研磨机加磨料去除毛刺，震动研磨机中加入磨料，通过震动去除工件表面毛刺，震动完毕后，工件留在研磨机上层，铁屑及粉碎的磨料落入下层与工件分离；小尺寸工件使用六角滚筒去除毛刺六角滚筒内加入黄沙和清水，通过六角滚筒滚动去除工件表面毛刺，清水清洗后放入甩干机甩干表面水渍，然后放入转炉淬火炉或网带炉进行渗碳淬火。清洗完毕后，含有黄沙和铁屑的清洗废水排入厂区污水处理设施处理。 渗碳、淬火： 渗碳是对金属表面处理的一种，将工件置入具有活性渗碳介质中，加热并保温足够时间后，使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层，从而获得表层高碳，渗碳后还要经过淬火﹐以得到高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度﹐并保持心部有低碳钢淬火后的 强韧性﹐使工件能承受冲击载荷。 拟建项目渗碳采用甲醇和丙烷为为介质，未反应的甲醇和丙烷通过末端燃烧后排放，淬火采用电为能源。转炉淬火炉加热至930℃，保持2h进行淬火；网带炉加热至880℃，保持1h进行淬火； 水淬、油淬： 工件淬火后需要快速冷却，链板、销轴采用油淬冷却，套筒、滚子采用水淬冷却；油淬过程中淬火油会挥发产生油雾；本项油淬工序不更换淬火油。 回火： 淬火后的工件加热到适当温度，保温若干时间，然后缓慢或快速冷却，用于减小或消除淬火钢件中的内应力，以提高其延性或韧性。拟建项目采用转炉回火炉加热至360℃，保持1h，或者网带回火炉加热至480℃，保持1h30min进行回火。 滚亮： 根据产品规格大小，大尺寸工件采用抛丸机去除毛刺；小尺寸工件采用六角滚筒去除毛刺，并甩干；其余工件采用转盘加磨料去除毛刺，同时清洗并烘干。 销轴打磨： 经滚亮加工的销轴，再放入无心磨床对其内径进行加工。 浸防锈剂： 未转入装配工序的工件，放入装有防锈剂的水桶内浸防锈剂防锈剂备用，本项目防锈剂因损耗定期添加，不更换。 装配： 装配有3种形式，非标件由工人手工组装，叉车链采用全自动机装，标准链为手工和机装结合的方式组装。 上油：组装完成的链条放在自动上油线上上防锈机油，晾干后入库待售。 防锈剂（T-6703防锈水防锈皮膜剂）：主要成为2’2’2’-次氮基三乙醇和水，本品不燃，具有腐蚀性、刺激性。 （3）联轴器 工艺流程说明： 钢材使用模具经冲压加工，即得到成品，检验合格入库待售。 （4）变速箱 工艺流程说明： 购入变速箱壳体毛坯，经铣加工、加工中心加工后钻孔，与齿轮、轴类组装，即得到成品。 二、主要污染工序： （一）施工期主要污染工序 ⑴废气：施工现场的粉尘、地面扬尘以及材料装运、土石填挖等施工环节产生的扬尘； ⑵废水：施工废水和施工人员的生活污水； ⑶噪声：施工机械运转产生的噪声； ⑷固废：建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （二）营运期主要污染工序 # ⑴废水：员工生活污水、清洗废水W1； # ⑵废气：淬火油烟G1、抛丸粉尘G2； # ⑶噪声：机械设备产生的噪声N1～N13； # ⑷固废：机加工产生的边角料S1～S2、S4～S11，废煤油S3、员工生活垃圾、废机油、废乳化液、污水处理污泥和污水处理设施废油。 三、主要污染物排放源强分析 （一）施工期污染源强分析 # ⑴废气 在施工期，工程对环境空气质量的影响主要是施工现场的粉尘和地面扬尘，以及材料装运、土石填挖等施工环节产生的扬尘。土建会造成施工作业面的粉尘浓度增大，特别是运输车辆经过的道路上尘土飞扬，会造成局部地区的粉尘污染。据有关资料，施工车辆带起的扬尘，在下风向100米处，TSP浓度约为5mg/m3，风速大时，影响范围将增大。 ⑵废水 施工期废水来源主要是施工废水和施工人员的生活污水。 ①清洗废水：各种施工机械设备冲洗用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。 ②生活污水：施工高峰时，现场劳动人数可以达到25人，按照用水定额60L/人•d计算，排污系数取0.8，预计排放生活污水1.2m3/d，COD排放量0.6kg/d。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境，所以施工期废污水不能随意直排。此外，可能发生暴雨冲刷施工裸土和物料堆场，引起表土和物料流失，淤积河道。 （3）噪声 ①施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级dB(A); 测量距离(m). 1; 挖路机; 79; 15. 2; 压路机; 73; 10. 3; 铲土机; 75; 15. 4; 自卸卡车; 70; 15. 5; 升降机; 72; 15. 上表为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 ②噪声治理措施 为减轻对项目周边声环境的影响，现提出以下防治措施： ⅰ在施工过程中沿四周要做好隔声围栏，如混凝土搅拌机、振捣器、挖掘机等，这样才能保证项目周边噪声达到二类标准。 ⅱ选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减小到最低程度。如打桩采用静压桩，施工联络方式采用旗帜、无线电通讯等方式，尽量不使用鸣笛等高噪声的联络方式； ⅲ应对施工机械采取降噪措施。施工现场的加压泵、电锯、无齿锯、砂轮、空压机搅拌站等，均应在工地相应方位搭设设备房，不可露天作业；增加消声减振装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭； ⅳ现场装卸钢模、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响； ⅴ合理安排施工作业计划。施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ⑷固废 ①对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎砖瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填。 ②对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理。 ③对于施工期施工人员产生的生活垃圾，定点收集、及时清运，有环卫部门统一处理。 （二）营运期污染源强分析 1、废水 （1）生活污水 拟建项目雇佣员工500人，参照《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002），生活用水量按100L/（人•日）计，生活污水产生量按用水量的80%估算，则生活用水量为15000t/a，生活污水量产生量为12000 t/a 。 （2）清洗废水 工件在采用六角滚筒和转盘加工时，产生的含黄沙和铁屑的清洗废水约19000t/a，排入厂区污水处理站处理。 （3）除油雾废水 拟建项目使用集风罩收集淬火油烟，先用水喷淋降低油烟温度，有少量油烟会凝成固态进入喷淋废水，剩余油烟进入高压静电式油烟净化器装置吸收处理，产生的含油喷淋废水约500t/a。 （4）淬火用水 拟建项目水淬时水循环使用，不外排，因蒸发损耗年补充水量2000t。 表5-2 拟建项目水污染物排放状况一览表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染 因子; 污染物产生量; 治理措施; 污染 因子; 污染物接管量; 污染物排放量; 排放方式及去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 清洗废水; 18620; COD; 100; 1.86; 反应沉淀 + 气浮; COD SS 石油类; 80 50 3; 1.522 0.951 0.057; 50 10 1; 0.951 0.19 0.019; 接入市政污水管网进入金坛市第二污水处理厂. SS; 300; 5.58. 石油类; 30; 0.558. 油雾喷淋废水; 400; COD; 200; 0.08. SS; 120; 0.048. 石油类; 80; 0.032. 生活污水; 12000; COD; 400; 4.8; 化粪池; COD; 300; 3.6; 50; 0.6. SS; 200; 2.4; SS; 150; 1.8; 10; 0.12. 氨氮; 35; 0.42; 氨氮; 35; 0.42; 5; 0.06. 2、废气 （1）淬火油雾 拟建项目油淬时，会有部分淬火油挥发产生油雾，该公司使用的淬火油主要成分为矿物油，本环评以非甲烷总烃计。根据该公司在杭州建设的年产10000t各类工程机械传动链建设项目油雾产生量的类比计算，油雾产生量约为1.19t/a，淬火加工时间为1h/d。油雾经水喷淋后，温度降低，少量油雾冷却进入喷淋水中，再通过高温静电处理器进一步去除油雾，该设施收集率90%，吸收效率90%，风机风量40000m³/h。经收集处理的油雾产生量为1.07t/a，产生浓度89.2㎎/m³，排放量为0.107t/a。排放浓度为8.92㎎/m³。未经收集的油雾无组织排放量，排放量0.12t/a。 （2）抛丸粉尘 拟建项目在抛丸工序会产生粉尘，产生量为1.5t/a。抛丸粉尘经滤筒脉冲除尘器处理后排入大气（收集率90%，除尘效率95%，风机风量5000m³/h），经收集处理的粉尘产生量为1.35t/a，产生浓度112.5㎎/m³，排放量为0.067t/a。排放浓度为5.63㎎/m³。未经收集的粉尘无组织排放量，排放量0.15t/a。 （3）燃油废气 拟建项目配备一台柴油发电机应急发电使用，柴油燃烧废气无组织排放，通过车间强制通风达标排放。 3、噪声 本项目噪声源主要为冲床、六角滚筒、转盘、抛丸机等设备运行噪声，单台设备噪声源强为75～90dB（A）。建设项目主要高噪声设备见表5-5。 表5-5项目主要噪声设备 序号; 设备名称; 台数; 单台噪声值dB（A）; 所在车间名称; 距最近厂界距离; 治理措施. 1; 六角滚筒; 8; 80; 生产车间; 距离东厂界20m; 合理布局 +减振+厂房隔声. 2; 无心磨床; 10; 80; 距离北厂界25m. 3; 冲床; 28; 90; 距离东厂界30m. 4; 液压机; 3; 80; 距离东厂界30m. 5; 高速冲床; 6; 90; 距离东厂界30m. 6; 车床; 3; 85; 距离东厂界30m. 7; 钻床; 4; 85; 距离东厂界30m. 8; 铣床; 2; 85; 距离东厂界30m. 9; 脱水机; 8; 80; 距离北厂界25m. 10; 砂轮机; 7; 90; 距离北厂界25m. 4、固废 建设项目固废主要为员工生活垃圾、废边角料、废机油、废乳化液、污水处理污泥、污水处理设施废油和废煤油。 （1）生活垃圾 建设项目劳动定员共500人，每天生活垃圾产生量按人均0.5kg来计算（一年300天计），则生活垃圾产生量约为75t/a，生活垃圾实行袋装化，送至生活垃圾收集点，再由环卫部门集中送至垃圾处理场。 （2）边角料 各机加工工序会产生铁屑等边角料，产生量约为钢材用量的0.5%，年产生边角料125t/a，由企业集中收集后出售。 （3）废机油 拟建项目使用机油为油淬介质，淬火油定期更换，更换周期为半年，废淬火油产生量为100t/a，机加工产生的废机油，产生量约为0.5t/a，集中收集后，交资质单位处理。 （4）废乳化液 小管机、跑合机等设备加工时需要添加乳化液，需要定期清理更换，废乳化液产生量为5t/a，集中收集后，交资质单位处理。 （5）废煤油 电火花加工时工件冷却使用煤油为介质，煤油每2年更换，废煤油产生量为每2年200kg，集中收集后出售。 （6）污水处理污泥 拟建项目污水处理站采用物化处理，污泥干化后外运，交资质单位处理，污水处理污泥年产生量约为20t/a。 （7）污水处理设施废油 生产废水经格栅截留去除大部分油污杂质后进入调节池，截留的废油产生量约为0.5t/a，集中收集后，交资质单位处理。 表5-6 拟建项目固体废物/副产品产生情况（t/a） 序号; 副产品 名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 预测产生量; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工活动; 固态; /; 75; √; 根据《固体废物鉴别导则（试行）》均属于生产及辅助设施产生的废弃物质. 2; 边角料; 机加工; 固态; 铁; 125; √. 3; 废机油; 淬火、设备运转; 液态; 矿物质油; 100.5; √. 4; 废乳化液; 机加工; 液态; 矿物质油; 5; √. 5; 废煤油; 电火花; 液态; 矿物质油; 200kg/2年; √. 6; 污水处理污泥; 污水处理站; 固态; /; 20; √. 7; 污水处理设施废油; 污水处理站; 液态; 矿物质油; 0.5; √. 表5-7 项目固体废物分析结果汇总表 编号; 废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 员工活动; 固态; /; /; /; 75. 2; 边角料; 机加工; 固态; 铁; /; /; 125. 3; 废机油; 淬火、设备运转; 液态; 矿物质油; HW08; 900-203-08; 100.5. 4; 废乳化液; 机加工; 液态; 矿物质油; HW08; 900-200-08; 5. 5; 废煤油; 电火花; 液态; /; /; /; 200kg/2年. 6; 污水处理污泥; 污水处理站; 固态; /; HW08; 900-210-08; 20. 7; 污水处理设施废油; 污水处理站; 液态; 矿物质油; HW08; 900-210-08; 0.5. 表5-8 项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 废物名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置利用方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; /; /; 75; 环卫清运; 环卫部门. 2; 边角料; /; /; 125; 集中收集出售; /. 3; 废机油; HW08; 900-203-08; 100.5; 厂区暂存; 交资质单位处理. 4; 废乳化液; HW08; 900-200-08; 5. 5; 污水处理设施废油; HW08; 900-210-08; 0.5. 6; 污水处理污泥; HW08; 900-210-08; 20. 7; 废煤油; /; /; 200kg/2年; 集中收集出售; /. 全厂固废都得到合理的处置，实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 - 污染防治措施 1、废水 （1）生活污水 员工生活污水主要污染物为CODCr、SS、NH3-N，经化粪池处理后水质为COD：300mg/L、SS：150mg/L、氨氮：35mg/L，即：COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35mg/L。 （2）生产废水 清洗废水和油雾喷淋废水中主要污染物为COD、SS和石油类，进污水处理站处理后，接入市政污水管网进入金坛市第二污水处理厂处理。污水处理工艺如下： 图5-6 污水处理工艺流程图 工艺说明： 生产废水经格栅截留大部分油污和杂质后进入调节池，调节并均匀水质，同时加HCl进行中和，然后用泵提升至气浮池，在气浮池中加絮凝剂絮凝沉淀。根据设计资料，此物化系统的COD去除率可达30%以上，能有效降低COD至排放要求，SS去除率可达80%以上，能有效降低SS至排放要求，pH调节可满足6～9的排放要求。气浮后出水水质可达接管标准。 气浮池污泥排入污泥干化池经干化后外运，滤液则回调节池待处理。 拟建项目污水处理站处理能力为150t/d，为物化处理，拟建项目生产废水产生量约为103.4t/d，产生量在污水处理站的设计处理能力内，可以满足符合要求。 （3）污水接管可行性分析 拟建项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理达标后，排入金坛区第二污水处理厂处理。目前，金坛区第二污水处理厂已建成4 万m3/d 的规模及配套管网和泵站，主要收集范围为经济开发区、电厂工业园区和金城镇、水北、尧塘镇工业园区，实际处理量达到2.4 万吨/日，主导工艺改为：水解酸化＋ A2/O+ 活性砂滤池，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 一级A 标准，运行状况比较稳定，尾水排入尧塘河，污泥浓缩脱水后外运用于建材制造。本项目新增废水排放量为103.4t/d，占处理厂剩余处理量的0.54%，不会对污水处理厂产生冲击影响，污水厂完全有能力接纳项目的废水。由此可见，本项目污水接管具有可行性。污水经达标处理后排放，对受纳水体尧塘河影响很小，水质功能可维持现状。 2、废气 （1）淬火油雾 淬火油挥发产生的淬火油雾，在淬火池上方设置吸风装置，将淬火油雾用集风罩收集后，废气经水喷淋降温，再通过高压静电装置去除油雾（收集率90%，吸收效率90%，风机风量40000m³/h），废气经15m高排气筒排放。 （2）抛丸粉尘 抛丸粉尘经滤筒脉冲除尘器处理后排入大气（收集率90%，除尘效率95%，风机风量5000m³/h），经收集处理的粉尘通过15米高1#排气筒排放；剩余未能捕集的10%粉尘为无组织排放。 （3）燃油废气 柴油为清洁能源，柴油燃烧废气在车间内无组织排放，通过加强通风减少无组织废气对车间的影响。 表5-9有组织废气产生及排放情况汇总 排气筒编号; 污染源名称; 排气量 （m3 /h）; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率（％）; 排放状况; 排放 方式. 浓度 (mg/ m3); 速率 (kg/h); 年产生量（t/a）; 浓度(mg/ m3); 速率 (kg/h); 年排放量（t/a）. 1#; 油淬; 40000; 非甲烷总烃; 89.2; 3.56; 1.07; 水喷淋+高压静电处理; 90%; 8.92; 0.356; 0.107; 连 续. 抛丸; 5000; 粉尘; 112.5; 0.562; 1.35; 滤筒脉冲除尘器; 95%; 5.63; 0.028; 0.067. 表5-10无组织废气产生及排放源强表 污染物名称; 污染源位置; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 面源面积（m2）; 面源高度(m). 非甲烷总烃; 生产车间; 0.12; 加强通风，车间无组织排放; 17333; 11. 粉尘; 0.15. 3、噪声 ⑴要求企业合理布置车间平面，在生产时尽量执行关门、窗作业；通过实体墙隔声，墙体设计隔声量不小于25dB(A)。 ⑵加强工人的日常操作管理，物品中转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声的发生； 4、固废 本项目员工生活垃圾由环卫部门统一收集处置，废边角料收集出售，废机油、废乳化液和污水处理设施废油、污泥为危废，交有资质单位处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | CODCr | 400mg/L、4.8t/a | 300mg/L、3.6t/a | 化粪池预处理后，进入金坛区第二污水处理厂处理达标后，尾水排入尧塘河 |
|  |  |  | SS | 200mg/L、2.4t/a | 150mg/L、1.8t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L、0.036t/a | 35mg/L、0.036t/a |  |
|  | 清洗废水 |  | COD | 100mg/L、1.86t/a | COD：80mg/L、1.522t/a SS：50mg/L、0.951t/a 石油类：3mg/L、0.057 t/a | 厂区污水处理站处理后，进入金坛区第二污水处理厂处理达标后，尾水排入尧塘河 |
|  |  |  | SS | 300mg/L、5.58t/a |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 30mg/L、0.558t/a |  |  |
|  | 油雾喷淋废水 |  | COD | 200mg/L、0.08t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 120mg/L、0.048t/a |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 80mg/L、0.032t/a |  |  |
| 废气 | 有组织 | 油淬 | 非甲烷总烃 | 89.2 mg/ m3、1.07t/a | 8.92mg/ m3、0.107t/a | 水喷淋+高压静电装置 |
|  |  | 抛丸 | 粉尘 | 112.5mg/ m3、1.35t/a | .63mg/ m3、0.067t/a | 滤筒脉冲除尘器 |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 0.12t/a | 0.12t/a | 大气中 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.15t/a | 0.15t/a |  |
| 固体废物 | 生活 |  | 生活垃圾 | 75t/a | 0 | 由环卫部门统一收集清运 |
|  | 生产 |  | 边角料 | 125t/a | 0 | 集中收 集出售 |
|  |  |  | 废机油 | 100.5t/a | 0 | 交资质单位处理 |
|  |  |  | 废乳化液 | 5t/a | 0 |  |
|  |  |  | 污水处理设施废油 | 0.5t/a | 0 |  |
|  |  |  | 污水处理 | 20t/a | 0 |  |
|  |  |  | 废煤油 | 200kg/2年 | 0 | 集中收 集出售 |
| 噪声 | 建设项目经合理布局、厂房隔声等措施治理后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区环境噪声限值。 |  |  |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) / |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响 该项目的施工过程将对周围环境产生影响，主要体现在物流运输、施工噪声、扬尘、施工废水等方面。因此该项目建设方应督促施工单位严格遵守有关的法律、法规和规定，实行文明施工，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻程度。 1、废气影响分析及防治措施 项目施工过程中产生的燃油废气、扬尘和装修油漆废气将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。本项目使用商品混凝土，大大削减现场施工搅拌作业带来的污染。 ⑴扬尘 拟建工程施工期环境空气的主要污染源为扬尘(TSP)，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘；运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘及施工车辆等排放的废气；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。本项目所在区域的大气扩散条件较好，空气湿润，降水量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。但仍需采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。主要对策如下： ①对施工现场实行合理化管理，使沙石料统一堆放，水泥应设散装水泥罐，并尽量减少搬运环节。 ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以便长期堆放表面干燥而起尘。 ③谨防运输车辆装载过满，限制车速，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 ④现场施工搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 ⑤施工现场要进行围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。 ⑥施工现场要做到勤洒水，当风速过大时，应停止施工作业，并对堆放的建筑材料采取遮盖措施。 ⑵油漆废气 该项目装修阶段的油漆废气点多面广，较难控制，且目前尚无较有效的治理方法，因此建议建设方装修时使用环保油漆和水性涂料。 2、噪声影响分析及防治措施 噪声污染是施工期的主要污染因子之一，本项目施工期噪声主要来源各类施工机械设备噪声。施工期间应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，采取严格降噪措施，具体措施如下： ⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。产生噪声污染的运输渣土、运输建筑材料和进行土方挖掘的车辆，应当在规定事件内进行施工作业。未经批准，不得在夜间施工。 ⑵尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 ⑶在加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，控制汽车鸣笛。 ⑷混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 ⑸高噪声设备周围设置遮掩物，减少噪声的影响。 3、废水影响分析及防治措施 施工期产生废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。废水中含有泥砂杂质及油污等，经采用沉淀隔油处理设施进行处理后方可排放。 施工期间开挖大量的土方，破坏地表植被，在雨季可造成部分水土流失，对周围环境产生一些影响，管理不当可能使泥沙流入下水道，会使雨水管道淤积泥沙、增加河道的悬浮物，因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，距下水道保持一定距离，尽量避免流入下水道，工地施工污水需先经沉淀后排入雨水管道。 4、固废影响分析及防治措施 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料等，经集中收集后，由环卫部门及时清运，进行无害化处理，不会产生二次污染。 5、生态影响分析及防治措施 ⑴植被破坏 项目施工期间对施工场地的平整以及机械碾压和施工人员的践踏，将会对施工场地周边原有的绿化造成损失和破坏。工程在施工期间还将临时占用一部分土地，如施工材料的堆放，弃土堆放场等，都会对地表植被造成破坏，对生态环境产生影响。 ⑵水土流失 场地的平整、地基的开挖、管道铺设等作业中的弃土，如不及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时（尤其是强风暴雨时），泥沙流失，进入市政雨水管网，进入地表水，造成河水混浊影响水质，如果在管道内沉积，会影响管道的输水能力。

营运期环境影响分析 1、废水 营运期主要水污染物来源于员工生活污水，经市政管网接入金坛区第二污水处理后，尾水排入尧塘河，对周围水环境影响较小。 2、废气 （1）源强参数调查 本项目废气排放情况见表7-1、7-2。 表7-1 有组织废气产生及排放情况汇总 排气筒; 产污 环节; 排气量 （m3 /h）; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率（％）; 排放状况; 排放源参数. 浓度 (mg/ m3); 速率 (kg/h); 年产生量（t/a）; 浓度 (mg/ m3); 速率 (kg/h); 年排放量（t/a）; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 油淬; 40000; 非甲烷总烃; 89.2; 3.56; 1.07; 水喷淋+高压静电处理; 90%; 8.92; 0.356; 0.107; 15; 0.6; 40. 抛丸; 5000; 粉尘; 112.5; 0.562; 1.35; 滤筒脉冲除尘器; 95%; 5.63; 0.028; 0.067; 15; 0.6; 20. 表7-2无组织废气产生及排放源强表 所在车间; 污染因子; 排放量 （t/a）; 排放源参数. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.12; 200; 86; 11. 粉尘; 0.15. （2）浓度预测分析 本项目环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式：SCREEN3模式，估算结果见表7-3。 表7-3点源估算模式的计算结果 所属工序; 污染物; 最大落地点. 距离（米）; 浓度(μg/m3); 占标率(%). 油淬工序; 非甲烷总烃; 501; 0.0001933; 0.01. 抛丸; 粉尘; 83; 0.000753; 0.08. 表7-4 面源估算模式的计算结果 所在车间; 污染物; 最大落地点. 距离（米）; 浓度(μg/m3); 占标率(%). 生产车间; 非甲烷总烃; 190; 0.001645; 0.08. 粉尘; 190; 0.002081; 0.1518. 在采取有效措施后，根据本环评预测结果可知，本公司污染源排放的大气污染物最大落地浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本公司大气污染物排放对环境的影响较小，不会改变评价范围内大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显不利影响。 （3）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离预测模式，计算本项目各无组织排放源的大气环境防护距离结果见表7-4。 表7-4 拟建项目无组织排放源大气防护距离计算结果 无组织排放源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 大气环境质量标准 （mg/m3）; 最大超标距离 （m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.05; 0.3; 无超标点. 粉尘; 0.063; 2.0; 无超标点. 从上表中的计算结果可以看出，本项目无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13202-91）规定中制定的卫生防护距离制定方法，计算本项目中废气的卫生防护距离。卫生防护距离按下式计算： 式中，Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A,B,C,D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查《导则》表进行确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表7-5。 表7-5卫生防护距离计算参数及结果一览表 污染源; 粉尘; 非甲烷总烃. 计算值; 0.612; 0.18. 卫生防护距离; 50; 50. 综上，经大气环境防护距离软件计算，本项目无超标点，本项目卫生防护距离为生产车间外扩100米形成的包络线区域。经调查，该卫生防护距离内无居民点。因此本项目无组织废气对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声源主要为冲床、六角滚筒、转盘、抛丸机等设备运行噪声，单台设备噪声源强为75～90dB（A）。 （1）预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜噪声值（A声功率级）。 （2）预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目噪声属于室内点声源。 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 预测值计算： 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 （3）预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，预测结果见表7-6。 表7-6噪声预测结果单位：dB(A) 预测点; 本底值; 叠加值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼. N1（东厂界）; 57.3; 49.2; 57.8; 51.8; 65; 55; 达标. N2（南厂界）; 60.6; 51.2; 61.0; 53.7; 65; 55; 达标. N3（西厂界）; 62.0; 51.5; 62.2; 53.0; 65; 55; 达标. N4（北厂界）; 57.8; 49.3; 58.5; 52.7; 65; 55; 达标. 由表7-6可见，本项目高噪声设备经合理布局、减振、厂房隔声及距离衰减后，项目各厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 4、固废 本项目固体废物处理规范处置，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响。 废机油、废乳化液和污水处理设施废油为危险废物，对其暂存地按照要求做到以下几点： （1）危险废物收集污染防治措施分析危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现 渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （2）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第 36 号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ④贮存区符合消防要求。 ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑥基础防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 （3）危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输由危废处置单位进行，危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 |  | 水喷淋+高压静电处理 | 达标排放 |
|  |  | 粉尘 |  | 滤筒脉冲除尘器 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  | 加强通风，车间无组织排 | 达标排放 |
|  |  | 粉尘 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr | 化粪池预处理 |  | 达到金坛区第二污水处理厂污水接管要求 |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |
|  | 清洗废水 | COD | 厂区污水处理站 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |
|  | 油雾喷淋 废水 | COD |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |
| 电和 离电 辐磁 射辐 射 | / | / | / |  | / |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  | 处理及处置率100%，不直接排向外环境 |
|  | 生产 | 废边角料 | 集中收集出售 |  |  |
|  |  | 废煤油 |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 交资质单位处理 |  |  |
|  |  | 废乳化液 |  |  |  |
|  |  | 污水处理设施废油 |  |  |  |
|  |  | 污水处理污泥 |  |  |  |
| 噪 声 | 在采取噪声防治措施的前提下，项目厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |  |

# 九、“三同时”验收监测计划表

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在投产后申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： ⑴建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 ⑵建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收。 项目建成后，“三同时”验收一览表如下表。 表9-1建设项目环保“三同时”检查一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 效果; 投资额; 完成 时间. 废水; 生活污水; CODCr、SS、NH3-N; 化粪池预处理后，排金坛区第二污水处理厂; 达标排放; 2; 与建设项目同步实施. 生产废水; CODCr、SS、石油类; 厂区污水处理站处理后，排金坛区第二污水处理厂; 10. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 水喷淋+高温静电处理; 达标排放; 30. 粉尘; 滤筒脉冲除尘器; 5. 无组织; 非甲烷总烃; 加强通风，车间无组织排放; 达标排放. 粉尘. 噪声; 生产; 设备噪声; 隔声、减振; 厂界达标; 20. 固废; 生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一处理; 固体废物 零排放; 3. 生产; 废边角料; 外售综合利用. 废煤油. 废机油; 委托有资质单位处置. 废乳化液. 污水处理设施废油. 污水处理污泥. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨水、污水经各自管网分开收集、排放；规范排污口，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌; 做到雨污分流、完全收集污水并委外处理；符合排污口规范; 20. “以新带老”措施; /. 总量平衡具体方案; 废水总量控制因子在金坛区第二污水处理厂中进行平衡。. 区域解决 问题; /. 环保投资; 90万.

# 十、结论与建议

一、结论 1、项目概况 雷诺德（中国）传动产品有限公司位于金坛经济开发区复兴路东侧、南环二路北侧，公司投资3600万美元，新建雷诺德（中国）传动设备生产项目，项目投产后年产工业链条17000吨、变速箱2000台（套）、联轴器1000台（套）。 拟建项目雇佣员工500人，三班制工作，每班8小时，全年工作300天。厂内不设置食堂和职工宿舍。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 本项目从事链条、齿轮及变速箱制造，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》中限制类和淘汰类项目，且不属于江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012)>部分修改条目》中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，符合国家及地方产业政策。 本项目已于2016年9 月7 日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案（坛开科经备字：2016089号），同意据此开展相关工作。 3、选址合理性分析 （1）与国家及江苏省“限制用地项目目录”和“禁止用地项目目录”相符性本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012 年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012 年本）〉的通知》和江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。 （2）与《太湖流域管理条例》（国务院第604 号）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2012 年修订）相符性根据《关于公布江苏太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政发[2012]221 号） 中相关规定，公司所在地属于太湖流域三级保护区，需严格执行太湖流域相关禁止和限制性条款。 4、环境质量状况 ⑴水环境质量现状 尧塘河（二污厂尧塘河排口上游500m处）、（二污厂尧塘河排口下游1000m处）断面水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质功能要求。 ⑵环境空气 项目所在地周围环境空气中SO2、NO2的1小时平均浓度、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值。 ⑶声环境 本项目各场界监测点昼间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 5、污染防治措施及环境影响分析 （1）废水 本项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理后排入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。 （2）废气 本项目抛丸粉尘经滤筒脉冲除尘器处理后通过15m高排气筒排入大气，淬火油雾经水喷淋进高压静电装置处理后过15m高排气筒排入大气，柴油燃烧产生燃油废气以无组织排放。 （3）噪声 本项目噪声源主要为冲床、六角滚筒、转盘、抛丸机等设备运行噪声，单台设备噪声源强为75～90dB（A）。本项目经合理布局、厂房隔声及距离衰减后，项目各厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目员工生活垃圾由环卫部门统一收集处置，废边角料收集出售，废机油、污水处理污泥和废煤油为危废，交有资质单位处理。 6、总量控制及平衡方案 废水：废水排放总量（接管考核量）≤31020t/a，水污染物排放总量COD≤5.122t/a、氨氮≤0.42t/a 为接管考核量，最终排入外环境的水污染物总量为COD≤1.551t/a 、氨氮≤0.06t/a，纳入金坛区第二污水处理厂总量范围内。 废气：粉尘0.067t/a，VOCS（非甲烷总烃）0.107t/a 固废：项目所有固废均得到有效处置或利用，最终以零排放原则实行控制。 建设项目污染物排放总量指标需经常州市金坛区环境保护局批准后实施。 7、综合结论 综上所述，本项目选址合理，符合国家产业政策，在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度论证是可行的。 二、建议 ①加强管理，落实报告中提出的污染防治措施。 ②实行清洁生产，减少污染物排放量。 ③固体废物堆放处设置环境保护标志，加强固体废物在厂区内堆存期间的环境管理。 ④加强企业内部生产管理水平，提高操作人员的责任及环境意识，杜绝各类认为污染事故发生，加强设备的保养和维修，定期检查各设备。 ⑤加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 ⑥项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度；杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。

预审意见 公章 经办人：年月日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边300米范围土地利用现状示意图 附图3 项目平面布置示意图 # 附图4 常州市城市总体规划图 # 附图5 生态红线图 # 附图6 公参公示截图 # 附图7 全文公示截图 附件1 立项批准文件 附件2 营业执照 附件3 企业法人身份证 附件4 环评委托书 附件5 环评合同 附件6 公示声明 附件7建设项目环境影响评价现状监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征， 应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境影响评价备案表

| 项目名称 |  |  | 新建雷诺德（中国）传动设备生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响报告表批复文号 |  |  | / |  |  |  |
| 报告表行业预审文号 |  |  | / |  |  |  |
| 环保审批经办人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  |  | 雷诺德（中国）传动产品有限公司 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 金坛经济开发区复兴路东侧、南环二路北侧地块 |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建■改扩建□迁建□补办□ |  |  |  |
| 总投资 |  |  | 3600万美元 |  | 环保投资 | 90万元 |
| 建筑面积（平方米） |  |  | 30000m2 |  | 项目分类 | 3452 齿轮及齿轮减、变速箱制造 3459 其他传动部件制造 |
| 立项审批部门 预计开工建设日期 |  |  | / |  | 预计使用日期 | 2018年12月 |
| 评价单位名称及证书编号 |  |  | 江苏苏辰环保科技有限公司国环评乙字第1988号 |  |  |  |
| 工程内容概述（含规模、主要原材料、主副产品及主要工艺） |  |  | 规模：总投资3600万美元，建筑面积30000m2平方米 主要产品：年产工业链条17000吨、变速箱2000台（套）、联轴器1000台（套）。 生产工艺流程简述（标注污染物产生环节）： 详见环评报告表 |  |  |  |
| 要素 项目 |  | 水 | 气 |  | 声 | 固体废物 |
| 排放源 |  | 生活、生产 | 抛丸、油淬 |  | 机械噪声 | 生产、生活 |
| 污染物名称 |  | CODcr、SS、NH3-N、石油类 | 粉尘、非甲烷总烃 |  | 噪声 | 生活垃圾、废边角料、废机油、废乳化液、污水处理污泥、污水处理设施废油和废煤油 |
| 排放去向 |  | 接管排入金坛第 二污水处理 | 周围环境 |  | 周围环境 | / |
| 防治措施及设施 |  | 化粪池、污水处理站 | 滤筒脉冲除尘器 水喷淋+高压静电设施 |  | 隔声 | 生活垃圾由环卫部门收集处置；废废边角料和废煤油外售；废机油、废乳化液、污水处理设施废油和污水处理污泥 交资质单位处理 |
| 预计处理前排放浓度及排放量 |  | 生活污水： CODcr：400g/L、4.8t/a SS：200mg/L、2.4t/a NH3-N：35mg/L、0.42t/a 清洗废水： CODcr：100g/L、1.86t/a SS：300mg/L、5.58t/a 石油类：30mg/L、0.558t/a油雾喷淋废水： CODcr：200g/L、0.08t/a SS：120mg/L、0.048t/a 石油类：80mg/L、0.032t/a | 非甲烷总烃：89.2㎎/m³、1.07t/a 粉尘：112.5㎎/m³、1.35t/a |  | 75～90dB(A) | 废边角料125t/a、生活垃圾74t/a 废机油100.5ta、废乳化液5t/a 废煤油200kg/2年、污水处理污泥20t/a、污水处理设施废油0.5t/a |
| 预计处理后排放浓度及排放量 |  | 生活污水： CODcr：300g/L、3.6t/a SS：150mg/L、1.8t/a NH3-N：35mg/L、0.42t/a 生产废水： CODcr：80g/L、1.522t/a SS：50mg/L、0.951t/a 石油类：3mg/L、0.057t/a | 非甲烷总烃：8.92㎎/m³、0.107t/a 粉尘：5.63㎎/m³、0.067t/a |  | 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) | 处 置率100% |
| 建设项目所在地主要环境问题 |  |  | 无 |  |  |  |
| 建设项目所在地主要环境保护目标 |  | 见环评报告。 |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 环境质量 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |  | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 《室内空气质量标准》（GB18883-2002） |  | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类 |
|  | 污染物排放 | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1 标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |  | / |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类 |
| 总量控制因子及建议指标 |  | 废水量：31020t/a，其中COD≤5.122t/a、氨氮≤0.42t/a 粉尘0.067t/a，VOCS（非甲烷总烃）0.107t/a |  |  |  |  |