建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:         新建工业自动化配件项目

建设单位(盖章):   常州市朗科精密机械有限公司

江  苏  省  环  保  厅  制

编 制 日 期：二 〇 一 七 年 三 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

3环境质量状况	18

4评价适用标准	20

5建设项目工程分析	23

6项目主要污染物产生及预计排放情况	31

7环境影响分析	32

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

9环境管理与监测计划	40

10结论与建议	42

附图：

附图一    建设项目地理位置图

附图二    建设项目周边概况图

附图三    建设项目平面布置图

附图四    水系图

附图五    生态红线区域保护规划图

附图六    金坛经济开发区土地利用规划图

附图七    网络公示截图

附图八    监测平台上传截图

附件：

附件一    委托书（P1）

附件二    建设单位、环评单位承诺书（P2）

附件三    企业投资项目备案通知书（P4）

附件四    规划设计要点（P5）

附件五    开发区投资协议、投资主体转移说明（P7）

附件六    环评咨询合同（P10）

附件七    营业执照、法人身份证（P15）

附件八    关于危险废物暂存的申请、危险废物处置协议、资质单位证书（P17）

附件九    监测报告（P21）

附件十    开发区批文及第二污水处理厂批文（P28）

附件十一  环保措施“三同时”验收一览表

附件十二  建设项目排放污染物申请表

附件十三  建设项目环境保护审批登记表

- 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建工业自动化配件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州市朗科精密机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 骆启兰 |  |  |  | 联系人 |  |  | 张允和 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18912331678 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 213299 |  |
| 建设地点 | 常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 江苏省金坛经济开发区 科技经贸局 |  |  |  |  | 批准文号 | 坛开科经备字：2014073号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 | C3484机械零部件加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10000 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 900 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2500 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 5 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量： 1.主要原辅材料： 建设项目原辅材料消耗表见表1-1。 表1-1 建设项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 规格; 年用量. 1; 铝型材; /; 60t. 2; 铝锭; /; 60t. 3; 铁棒; /; 180t. 4; 切削液; MGF-1010; 1.7t. 5; 润滑油; 博伦450#; 0.2t. 2.主要设备 本项目主要设备见表1-2。 表1-2 建设项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台/套）. 1; 数控车床; CX-15; 15. 2; 数控车床; NEX-106; 10. 3; 数控车床; NEX-108; 7. 4; 加工中心; T4050; 9. 5; 加工中心; CNM560; 8. 6; 数控磨床; FX27-55CNC; 8. 水及能源消耗量： 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（m3/年）; 1146; 天然气（立方米/年）; /. 电（千瓦时/年）; 150000; 燃油（吨/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 其他; /. 废水排放量及排放去向 本项目运营期只产生生活污水，产生量为788m3/a，生活污水经厂内化粪池预处理后，通过园区污水管网，达标接入金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 放射性同位素和电磁辐射的设施的使用情况 无放射性同位素和电磁辐射的设施。如企业生产过程需要相应设施，应另行进行环境影响评价。 |

工程内容及规模 1.项目来源 常州市朗科精密机械有限公司投资2500万在常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号建设“新建工业自动化配件项目”。该项目年产伺服电机30万只（不进行装配生产电机，只制造配件30万套）、传感器配件20万只、机器人配件5万支、新建厂房7051平方米。本项目已取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局批准（坛开科经备字：【2014】073号），并取得一年延续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(国家环境保护部第33号令)，本项目无电镀及喷漆工艺，属于“I53金属制品加工制造” 非“涉及环境敏感区域的”，应编制《建设项目环境影响报告表》。为此，常州市朗科精密机械有限公司委托江苏科易达环保科技有限公司（国环评证乙字第1974号）承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即组织进行现场勘查、相关资料收集，并对该项目有关文件进行研究，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查。 2. 总则 A.编制依据 - 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席[1996]77号令）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席[2004]31号令）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席[2008]87号令）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]第253号令）； - 《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发[1996]31号)； - 《关于加强工业节水工作的意见》(国经贸资源[2000]1015号)； - 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）; - 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国发展和改革委员会令（第9号））；《关于修改产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定》(国家发改委[2013]21号)； - 《江苏省太湖水污染防治条例》(2012年修订)； - 《金坛区域噪声功能区划分规定》，金坛人民政府； - 《常州市环境空气质量功能区划分规定(暂行)》(常州市人民政府，常政办发[1997]172号)； - 《常州市危险废物管理暂行办法》，常州市人民政府文件，常政发[2001]70号； - 《关于印发常州市建设国家生态市工作方案的通知》，常州市人民政府，常政发[2006]132号； - 《常州市人民政府关于印发推进环境保护工作的若干政策措施的通知》，常州市人民政府，常政发[2006]133号； - 《常州市政府关于印发<常州市大气污染防治行动计划实施方案>的通知》（常政发[2014]21号）； - 《金坛人民政府关于印发<2015年金坛大气污染防治目标任务书>的通知》（坛政发[2015]37号）； - 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）； - 《环境保护综合名录(2015年版)》； - 《江苏省环境保护条例》（省人大常委会1993年12月29日）； - 《关于江苏省地表水环境功能区划的批复》（苏政复[2003]29号）； - 《江苏省环境噪声污染防治条例》，江苏省第十届人大委员会，2005； - 《省政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见》（苏环办[2009]69号）； - 《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9号）； - 《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)； - 《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》(苏环办[2013]283号)； - 《江苏省生态红线区域保护规划》（江苏省环保厅，2013.7）； - 《江苏省水资源管理条例》，江苏省第十届人民代表大会常务委员会，2013.8.15； - 《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号）； - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016)； - 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）； - 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； - 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； - 《水污染治理工程技术导则》(HJ 2015-2012)； - 《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995，GB15562.2-1995)； - 《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）； - 企业提供的有关其他基础资料。 B.“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》、《常州金坛生态红线区域保护规划》，与本项目距离最近的生态红线区域为丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区（附图五），最近距离约为5.3km，项目不在护区内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。 ②环境质量底线 根据检测报告，项目所在地的空气环境质量良好。该项目建设后会产生一定的污染物，如生活废水、设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 本项目建设不会降低周边环境质量。 ③资源利用上线 本项目营运过程中用水主要为生活用水、电能由当地电网提供等，项目使用金坛经济开发区现有规划的工业用地，本项目不超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修改）中限制类和淘汰类项目，也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制、禁止用地项目目录（2013年本）》中规定项目，因此本项目符合国家和地方产业政策。 根据《太湖流域管理条例》(国务院令604号)规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目不产生含氮磷生产性废水，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 同时，根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2012年修订)第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。本项目不产生含氮磷生产性废水，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。 本项目属机械零部件加工，符合经济开发区主导产业中的机械电子业（进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平），符合开发区相关规划。 本项目不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》中禁止准入类和限制准入类项目。 ⑤与“二六三”文件相符性 本项目不属于《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》及《贯彻落实全省"两减六治三提升"专项行动实施方案》文件整治范围，符合相关要求。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3.项目概况 项目名称：新建工业自动化配件项目； 建设单位：常州市朗科精密机械有限公司； 建设地点：常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号； 项目性质：新建； 占地面积：10000m2； 建设项目总投资：2500万元，其中环保投资5万元，占总投资的0.2%； 投产日期：预计2017年10月投入运行； 运营时间及职工人数：全年工作246天，每天8小时，职工人数共80人； 经纬度：北纬N31°45′14.80″ 东经E119°38′18.48″。 4.建设内容 建设项目在常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号进行厂房建设，内部装修，设备安装后即可正常生产。该项目年产伺服电机30万只（不进行装配生产电机，只制造配件30万套）、传感器配件20万只、机器人配件5万支、新建厂房7051平方米。 表1-3 建设项目主体工程情况 序号; 主体工程（车间或生产线）; 设计能力; 年运行时数h/a; 备注. 1; 机械加工生产线; 伺服电机; 30万只; 1968; 新建. 2; 传感器配件; 20万只. 3; 机器人配件; 5万支. 5.建设项目公辅工程 建设项目公用及辅助工程情况见表1-4。 表1-4 建设项目主体、公辅工程情况一览表 类别; 建设名称; 设计规模; 备 注. 主体工程; 生产车间一; 4798m2; 内设办公区、生产车间、恒温车间、材料仓库、成品仓库等. 配电房及空压机房; 104 m2; /. 门卫; 26 m2; /. 公用 工程; 给水; 1146m3/a; 由市政自来水管网供. 排水; 生活废水788m3/a; 生活废水直经过化粪池预处理，达标接管，由金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河. 供电; 150000千瓦时/a; 由市政电网提供. 环保 工程; 废水处理; 生活污水：化粪池; 新建，达标接管. 垃圾筒; 生活垃圾; 交环卫部门统一清运处置. 危险废物; 危险废物暂存间; 暂存体积10m3，委托资质单位处置. （1）给排水 建设项目用水由市政自来水管网提供，给水量约1146m3/a。项目运营期污水主要为生活废水。生活废水经化粪池预处理达标接入市政污水管网，由金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 （2）供电 建设项目年用电量约150000千瓦时，由当地电网提供。 6、周边环境概况 本项目位于常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号，北侧为尧塘河，东侧为常州开瑞新材料公司，南侧为华兴路，西侧为空地。本项目具体地理位置见附图一，周边环境概况见附图二。 7、选址及规划相符性分析 建设项目位于常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号。根据金坛经济开发区项目投资协议（见附件4），本项目用地性质为工业用地。从项目选址上来看，项目所在地交通优越，基础设施建设完备，产生的各种污染物便于集中收集、处理，项目实施后，保持现有环境功能。 本项目属机械零部件加工，符合经济开发区主导产业中的机械电子业（进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平），符合开发区相关规划。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），本项目不在金坛市生态红线区域一级管控区及二级管控区内。 综上所述，本项目选址符合当地规划。 8、厂区平面布置 本项目厂区仅设置1个出入口，位于厂区南侧华兴路。纵观厂区总平面布置图，工艺流程布置合理顺畅，满足防火、防爆、安全卫生、施工检修等要求，有利于工厂的生产、运输和管理，降低能耗；各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。 建设项目平面布置图见附图四。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目用地性质规划为工业用地，属于新建项目，区域环境质量较好，无环境遗留问题存在，且所在区域内无特殊生态保护物种、名胜古迹和自然保护区，无原有污染及主要环境问题。

- 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 金坛区地处江苏省南部，茅山东麓，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东经119°17′45″～119°44′59″，为宁、沪、杭三角地带之中枢，苏锡常地区边缘，西依茅山，与句容市接壤；南与金坛相邻，距常州市39km，西到金坛110km，总面积为975.46km2，其中陆地面积为781.27km2，水域面积194.22km2，市规划控制用地77km2，规划城市用地30km2，目前城市建设用地14km2。境内常州至溧水公路贯穿东西，镇江至广德公路南北穿越，境内水陆交通便捷。 2、地形、地貌 该区域地质属于长江中下游冲击平原，土地承载大部分在10～20吨/平方米，为太湖水网平原区的西部高亢平原。 金坛区为南北走向的茅山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区，地势自西向东倾斜。工程地处长江三角洲平原，地势平坦。 在大地构造上，金坛属于扬子古陆东端的下扬子台褶带。境内广大地区为古生代以来的坳陷区，沉积了古生界和中生界地层。地层经受多期构造运动，每期构造运动都破坏和改造了原有构造体系，并以重叠和交接方式复合。上层地质为第四纪冲积层，厚达190m，由粘土、淤泥和砂粒组成。 0～5m上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09～0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒。 5～40m平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。 40～190m由粘土、淤泥和砂粒组成的一些其它构造，地下水位一般在地面下1～3m。第一承压含水层水位约在地面下30～50m，第二承压含水层约在地面下70~100m，第三承压含水层在130m以下，由于地下水严重超采，该区域地面沉降严重。 金坛地震设防地震动峰值加速度为0.10g（相当于地震烈度7度），地震动反应谱特征周期为0.35S。 3、气候与气象特征 金坛地处北亚热带湿润性季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明。夏季受热带或副热带海洋气团影响盛行东东南风，天气炎热，雨量充沛，并且每年在6月中旬至7月中旬因太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节；冬季受极地大陆气团的影响，盛行北东北风，降雨较少。 生态环境：区域内植物种类繁多，植物资源丰富，主要生态群落集中表现为人工农业生态系统、自然水生生物群落等几种类型，群落中基本都具有特异优势种，又以人工植物群落最为典型。由于人类经济活动的影响，原生植被大量为人工栽培植被所替代。区内动物群为亚热带林灌、草地、农田动物群，受人类活动影响，野生动物已日趋减少。没有国家明文保护的野生动物，物种类型也比较单一，生物链不复杂。 主要气候条件见表2-1。 表2-1 主要气候与气象特征一览表 编号; 项目; 数值及单位. 1; 风向; 全年主导风向及频率; ESE 14%. 冬季主导风向及频率; NNE 9%. 夏季主导风向及频率; ESE 19%. 2; 风速; 平均; 2.9m/s. 最大; 20.3m/s. 3; 大气压; 平均; 1016.3mbar. 4; 降雨量; 年平均降雨量; 1063.5mm. 5; 相对湿度; 年均相对湿度; 78%. 6; 气温; 年平均气温; 15.4℃. 7; 雷暴年均日数; 37.5d. 8; 最大积雪深度; 22cm. 9; 年均雪天数; 14d. 10; 年均雨日数; 163d. 11; 年均无霜期; 228d. 12; 年均日照率; 46%. 4、水文特征 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99％；湖泊12.6万亩，占34.38％；水库0.67万亩，占1.82％；塘坝7.95万亩，占21.78％；渔塘7.68万亩，占2l.03％。 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊(如钱资荡)、湖荡(如天荒湖)三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000年汛期入境水量为6.992亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。此外，金坛市区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99 平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小(一)型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小(二)型水库共有20座。 通济河：又名直溪、直里河，自丹徒县丁角开始至三岔河入金坛境，经直溪、舍田桥至三里桥与丹金溧漕河相会，金坛地段全长25.88km。通济河下游分支河道通济南河，从舍田桥经铜板桥至白龙荡，长11.06km。 建设项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。地下水位一般在地面下1～3m，第一承压含水层水位约在地面下30～50m，第二承压含水层约在地面下70～100m，第三承压含水层在130m以下。地下水主要接受大气降水、地表水和附近农田水的渗入补给。 项目拟建地位于常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号。太湖流域管理条例所称太湖流域包括江苏省、浙江省、上海市长江以南、钱塘江以北，天目山、茅山流域分水岭以东的区域。江苏省金坛市金城镇属于长江以南、茅山以东，故项目所在区域属于太湖流域。 建设项目周边水系概况见附图5。 5、生态环境 金坛位于亚热带北缘，土地肥沃，物产丰富，素有“鱼米之乡”之称。该区域生物资源丰富，植物有茶、林、果、竹资源，是江苏省茶叶主要产区；野生动物有金丝雀、黄鹂、野鸡等鸟类上百种，穿山甲、刺猬、野猪等哺乳动物多种；有银鱼、青鱼、草鱼、蚌、蟹等水产几十种。矿产资源众多，主要有岩盐、石灰岩、玄武岩、粘土、煤、泥炭、矿泉水等10余种。被誉为“苏南第一矿”的金坛盐矿位于金坛西部地区，盐矿总面积60.5km2，矿储量为163亿吨，矿体品位高，氯化钠含量达85%。 二、社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.金坛区概况 金坛区位于江苏省西南部，常州市西部。总面积976.7km2。户籍人口55.15万人(2013年底)。全市辖7个镇、1个省级经济开发区：金城镇、薛埠镇、尧塘镇、直溪镇、朱林镇、指前镇、儒林镇、金坛经济开发区。 2016年，金坛区全年完成地区生产总值455亿元，同比增长12%；公共财政预算收入突破30亿元大关，达到30.1亿元，同比增长16.3%，税收占比88%；城镇居民和农村居民人均可支配收入分别为37580元、18767元，同比均增长11%。工业经济逆势上扬。全年实现工业开票销售收入634亿元，同比增长31.4%。支柱产业支撑作用明显，装备制造、化工新材料等产业呈现高速增长态势，工业开票销售收入同比增幅均超40%。重点企业贡献份额不断提升，金昇实业入库税收首次突破2亿元、中盐盐化和晨风集团均超1亿元，亿晶光电等5家企业净增工业开票销售收入均超10亿元。2014年，《金坛市城市总体规划（2013—2030）》已形成最终成果并报请省政府批准，开发区总体规划、茅山旅游度假区总体规划、基本公共服务设施专项规划等编制完成，城乡统筹规划、园镇一体（产城融合）规划、长荡湖旅游度假区总体规划等加快推进，逐步构建覆盖全市的规划引领和服务体系。基础设施提档升级。金武路（金坛段）快速化改造、华城路东延（一期）等常金快速通道加快推进，延政路西延、240省道（城区段）景观化提升改造、南环二路和201县道（儒林段）改扩建等17条道路主体工程完工，市综合公交站场建成运营，城乡主干道亮化工程全面完成，城建及交通基础设施累计投入近60亿元。城乡燃气主管网和移动4G（TD—LTE）网络实现全覆盖，110KV盐港输变电工程竣工投运，千亩以上圩区圩堤全部达到20年一遇防洪标准。城市环境持续改善。深入开展“931”城市环境综合整治工程，丹阳门中路、华城社区分别创成“省城市管理示范路”、“省城市管理示范社区”。华胜南路、华苑南路、东河路等背街小巷完成整治，华城二村、春风二村等老小区改造完成，东方村、北环西路等城市低洼易涝片区整治到位。国家节水型城市创建顺利通过专家组验收，城市慢行系统、公共步道系统进一步完善，公共自行车租赁服务系统投入试运行。 2016年，金坛加大公共财政向民生领域倾斜力度，较好地完成了促进城乡居民增收、加大社会保障力度等10件民生实事。社保体系日趋健全。连续7年调整企业退休人员养老金标准，企业养老、医疗和失业三大保险覆盖率达98.5%。 改革开放的大潮，使金坛与国内、国际的交往更加密切。各种经济技术合作与交流领域不断扩大。经济建设和各项社会事业获得了突飞猛进的发展，综合县域实力已位居全国前100名，已先后进入中国农村综合实力百强县(市)、中国明星县(市)、中国首批小康县(市)、首批中国50家投资环境诚信安全区、国家卫生城市、国家环保模范城市、全国科技实力百强县(市)、中国出口服装制造名城、江苏省文明城市、首批江苏省社会治安安全市的行列。 2.金坛经济开发区概况 金坛经济开发区是于1993年经江苏省人民政府批准成立的省级经济开发区，开发区位于市区东侧，沿江高速公路金坛（东）出口、扬溧高速公路金坛出口紧靠开发区，金宜、亿晶（原金武）、常溧三条省道贯穿全区。开发区区域面积71.3平方公里。经过十多年的开发建设，金坛经济开发区已建成了完善的工业基础设施和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过LSO14000环境管理体系认证。开发区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在开发区注册的企业近1500家，其中工业企业1000余家，外商投资企业150余家。开发区内建有省级高新技术创业服务中心、江苏金坛光伏产业园、江苏金坛盐化工园等创新平台。近年来，开发区内光伏产业、盐化工产业、纺织服装产业、机械电子产业已形成集聚效应。 产业发展导向 按照“优化一产、提升二产、扩大三产”的思路，加快发展创新型经济，改造提升传统产业，促进新兴产业向规模化方向发展、主导产业向高端化方向发展、传统产业向品牌化方向发展，构建具有开发区特色和优势的现代产业体系。 （1）传统产业 纺织服装业：鼓励服装企业增加研发投入，提升装备水平，发展高档面料、服装辅料等，做精做优服装制作，拉长产业链，提升价值链，强化与国际国内顶尖品牌的合作，参与设计、研发、营销，增强产业核心竞争力。引导企业坚持贴牌和创牌并举，大力实施品牌战略，倾力打造知名品牌。推动服装大市向服装强市跨越，推动我市由“中国出口服装制造名称”向“中国服装产业名称”转变。 机械电子业：加快推进机电一体化进程，引导企业加快技术创新步伐，进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平。着力增强汽车零部件的制造和配套能力，在求新、求特方面取得新进展。 盐化工业：以丰富的岩盐资源为依托，以大型的氯碱装置为龙头，发展下游延伸产品，并在此基础上进一步形成循环经济，建成以卤水位主要原料、真空制盐的氯碱项目为支撑的盐化工特色产业基地，向百亿产业集群进军，跻身中盐集团全国五大产业基地行列，打造新兴盐都。 （2）新兴产业 新能源产业：积极抢抓低碳经济发展机遇，大力发展新能源产业，依托亿晶华电、华盛恒能等龙头企业，大力整合集聚上下游产业，引进超薄硅片、逆变器等各类光伏配套企业，在多晶硅太阳能电池、非晶硅薄膜电池以及太能能装备领域，实施高校低成本太阳能电池技术。兆瓦级太阳能关键技术、太阳能制氢技术，构建较为完整的产业体系，打造全国产学研结合最紧密、垂直一体化程度最高、产业配套最齐全的光伏新能源城市。加快发展风电装备、太阳能建筑一体化设备等新能源产业。 新材料产业：引导企业紧密跟踪新型材料技术的研究开发，重点发展新能源材料、新型金属合金材料、LED新型显示材料、核辐射改性材料、环保阻燃新型高分子功能材料、高新能密封材料、节能环保型建筑材料等材料产业。 节能环保产业：加快发展高效节能技术装备及产品，实现稀土电机、技能照明等关键技术突破；加快先进环保装备的研发和产业化生产；建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极发展资源循环利用产业。 高端装备制造业：依托华盛天龙成功上市。金升集团、英格索兰、隆英机械的落户，引进装备制造龙头型企业和项目，主攻高端制造环节，提高自主设计、制造和成套生产能力。着力在光伏装备、轨道交通装备、精密机床、新型电力装备、实友勘探设备等领域提升装备制造水平。 （3）研发服务业 教育科研服务：除了加强和相关大学的紧密联系，也需建立高等教育实训基地，利用开发区的优势，加强新兴产业与科研、高等教育的结合，积极引进国家实验室与科研机构，加强对创新技术强，成长快的企业，提供孵化器和扶植力度，增强科技创新能力和活力，将设计者、制造者、销售者有机结合，互相促进。 服务外包：积极鼓励和支持企业到境外设计贸易机构、办事处，建立加工贸易基地和国际营销网络。支持企业通过并购和股权置换等形式，收购国际优质资产要素，支持有条件的企业到海外建立生产基地，规避贸易壁垒。推动国际工程承包和劳务“走出去”，提高企业国际承包和对外劳务合作水平，引导企业在传统工程承包的基础上，积极向工程承包多元化市场发展。 总部经济：依托特有的产业发展基础及自然环境优势资源，吸引相关企业总部在此集群布局，以形成总部集聚效应，并通过“总部—制造基地”功能链条辐射带动开发区乃至金坛发展，最终形成不同区域分工协作、资源优化配置的一种经济形态。 产品设计和策划创意：创意产业包括音乐、书籍出版、视觉艺术、电影/影带、平面媒体、广播/电视、建筑/设计、玩具/主题乐园等，以及与之相关产业及服务业。 中介服务业：引进律师、会计、金融、人才培训、技术服务、技术经纪、工程咨询、无形资产评估等中介服务机构，形成较完善的中介服务体系。为内外资生产企业提供服务的信息咨询、法律服务、融资业务等。 基础设施规划 （1）给水 根据《金坛市城市总体规划》（2001-2020），远期金坛以长江为水源实施区域供水，不考虑自备水。根据经济开发区用水量预测，考虑经济开发区北部生态农业区生活用水，结合金坛城市总体规划用水量预测，规划敷设常州魏村水厂至金坛的DN1500mm供水干管两根，在常溧公路与西山路交叉口东南角建设增压泵站和调节水池，占地5.0公顷。 开发区用水从增压泵站接入，供水干管主要布置于常溧公路、西山路、临城路、电厂路、顺港路、腾飞路、晨风路、华城中路、南环二路、南外环路、兴东路等，管径为DN400-DNl500mm。给水管网成环状布置，以确保供水安全，且便于地块用水从多方位开口接入。 （2）排水 排水制度为雨污分流制，生活污水全部进入金坛第二污水处理厂集中处理。工业废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，直接进入污水管道，达不到接管水质标准的，尤其是含有毒有害物质污水，须进行预处理。 金坛第二污水厂位于金坛华城东路与新常金一级公路交汇处以北100米、尧塘河以南处，现状规模4万m3/d，总占地面积约10公顷，工艺为：A2/O＋活性砂滤池工艺，污水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB/1072-2007）表2以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入尧塘河。 污水管网：经济开发区污水干管主要沿南外环路、临城路、华城中路、常溧公路、西山路、金宜公路、顺港路等布置。污水管道最大管径DN1200，最小管径DN400。 （3）供气 金坛上游气源为“西气东输”、“川气东送”等多气源联合供气。开发区由良常和金东2座高中压调气站供应天然气。来自直溪门站的高压管道经高中压调量计量站、调压至0.4MPa后送往主城区、开发区中压管网，经金宜路、良常路等道路引入开发区。 相符性分析 本项目属机械零部件加工，符合经济开发区主导产业中的机械电子业（进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平），符合开发区相关规划。 三、生态红线区域保护规划 生态红线区域保护规划图见附图五，根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号)，项目所在区域生态红线区域保护规划名录见表2-2。 表2-2 生态红线区域保护规划名录一览表 地区; 红; 区域名称 主导生 态功能; 红线区域范围; 面积 （平方公里）. 一级管控区; 二级管控区. 金坛; 天荒湖饮用水 水源保护区; 水源水质保护; 南天荒全部水面区域; 中; 荒、北天荒、养殖场 东至北圩、西至建昌村、南至茅山河一线范围 0.86; 17.22. 向阳水库水源涵养区; 水源涵养; 向阳水库湖面区域; 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇），南以市界为界，西以市界为界，北以X304县道、方山; 金坛）森林公园为界 0.23; 42.28. 茅东山地水源涵养区; 水源涵养; 茅; 水库和海底水库饮用水水源保护区的一级保护区 含茅山风景名胜区，北至丹徒县界，东以海底水库坝址至乾元观公路和仙姑至南山门公路; 界，再沿常溧公路南侧，南行包括茅东水库沿岸，西以市界为界 2.18; 24.90. 长荡湖重要渔业水域; 渔业资源保护; 湖心区和饮用水源地的一级保护区; 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇; 34.85; 52.39. 钱资荡重要 湿地; 湿地生态系统保护; /; 钱资荡湖面区域; 0; 4.61. 四棚洼生态公益林; 水土保持; /; 地处茅山东麓，属扬子准槽构造区，包括彭城村和四棚洼水库、杨兴水库等; 0; 7.24. 方山（; 坛市）森林公园 自然与人文景观保护; /; 方山森林公园范围，以方山为主体，东西宽约290; 米，南北长约3800米；西至市界，北至常溧公路，东至顺水桥、中竹棵、唐家棚、种猪场和方麓茶场一线，南至唐王到竹箦矿公路和市界 0; 12.44. 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 丹金溧漕河两岸河堤之间的范围; 0; 2.42. 注：①一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动； ②二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严格有损主导生态功能的开发建设活动。 本项目距离最近的生态红线区域丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区（附图五）5.3km，不在生态红线区域一级管控区及二级管控区，与《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）相符。因此，本项目选址符合江苏省、金坛区生态红线区域规划。

- 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本次环境空气现状评价，建设项目引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2016年5月6日～5月12日在金江东苑的监测数据【（2016）环检（综）字第（474）号】。至今，项目所在地周边未新增同类型污染源，故监测数据可引用。项目所在地环境空气监测结果见下表，监测点位见附图1。 表3.1 环境空气质量现状 单位：mg/m3 点位; 监测 因子; 一次浓度（mg/Nm3）; 日均浓度（mg/Nm3）. 数值范围; 标准值; 超标率%; 数值范围; 标准值; 超标率%. 金江东苑; SO2; 0.014~0.033; ≤0.50; 0. NO2; 0.027~0.04; ≤0.20; 0. PM10; 0.093~0.13; ≤0.15; 0. 监测数据结果表明：项目所在区域SO2、NO2小时浓度，PM10日均浓度监测值均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准的要求，表明建设项目周围大气环境现状良好。 2、水环境质量现状 污水厂尾水排入尧塘河，尧塘河水质现状引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2016年04月09日~04月11日对尧塘河的监测数据【（2016）环检（水）字第（201）号】，监测断面见附图4。 表3.2 地表水环境质量监测结果汇总表 单位：mg/L 河流; 监测时间; 监测项目. pH; CODcr; NH3-N; 总磷; 石油类. 尧塘河（W1排污口上游500米）; 2016.04.09; 7.73; 22.4; 1.23; 0.245; 0.32. 7.81; 22.2; 1.19; 0.250; 0.32. 2016.04.10; 7.76; 23.2; 1.20; 0.235; 0.31. 7.79; 22.6; 1.15; 0.240; 0.33. 2016.04.11; 7.76; 25.0; 1.27; 0.249; 0.36. 7.82; 24.0; 1.29; 0.238; 0.35. 尧塘河（W2排污口下游1000米）; 2016.04.09; 7.95; 22.8; 1.15; 0.265; 0.35. 7.91; 22.2; 1.18; 0.274; 0.35. 2016.04.10; 7.80; 23.0; 1.09; 0.261; 0.32. 7.84; 23.7; 1.13; 0.272; 0.35. 2016.04.11; 7.73; 23.9; 1.11; 0.269; 0.41. 7.80; 23.2; 1.19; 0.279; 0.41. 标准值; 6～9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 统计结果表明，尧塘河水质指标中pH、NH3-N、CODcr、总磷、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 经青山绿水（江苏）检验检测有限公司现场监测，昼间、夜间各监测一次，监测数据（CQHH170200）如下表，监测点位见附图3。 表3.3 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位及位置; 环境 功能; 昼间; 夜间. 噪声值; 达标状况; 噪声值; 达标状况. 2017.3.17; N1; 珑庭花园; 2类; 45.1; 达标; 40.6; 达标. N2; 北场界; 2类; 58.7; 达标; 49.6; 达标. N3; 东场界; 2类; 52.7; 达标; 46.3; 达标. N4; 南场界; 2类; 54.1; 达标; 47.5; 达标. N5; 西场界; 2类; 52.1; 达标; 45.5; 达标. 2017.3.18; N1; 珑庭花园; 2类; 44.7; 达标; 40.8; 达标. N2; 北场界; 2类; 58.7; 达标; 49.6; 达标. N3; 东场界; 2类; 53.9; 达标; 46.7; 达标. N4; 南场界; 2类; 53.1; 达标; 47.4; 达标. N4; 西场界; 2类; 52.0; 达标; 45.8; 达标. 监测结果汇总表明，厂界四周的昼间噪声监测值均不超标，建设项目各厂界噪声本底值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，表明项目所在地附近区域噪声情况较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 建设项目位于常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号，项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，地表水尧塘河功能为Ⅳ类，声环境功能区划为2类区。 大气评价范围300m，声环境评价范围200m，生态环境评价范围500m。 项目周边环境现状见附图二。建设项目主要环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标一览表 环境; 环境保护对象; 距离m; 方位; 规模; 环境功能; 备注. 大气; 珑庭花园; 88; W; 300户/1000人; 满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准; /. 香格里拉山庄; 300; EN; 500户/1800人; /. 地表水; 尧塘河; 5; N; 中; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准; /. 声环境; 珑庭花园; 88; W; 300户/1000人; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类; /. 厂界; 1; 厂界外; /; /. 生态保护目标; 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区; 5300; W; /; 洪水调蓄区; /. 备注：大气评价范围300m，声环境评价范围200m，生态环境评价范围500m。

- 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量评价标准 项目所在区域属于环境空气质量功能二类地区，SO2、NO2、PM10应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 地表水环境质量评价标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）及当地环保规划，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准一览表 单位：mg/L 类别; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. Ⅳ类; 6～9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤1.5; ≤0.3. 注：pH值无量纲；SS值参照执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 区域环境噪声标准 该区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准适用区域，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量评价标准一览表 单位：dB(A) 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 项目; 昼间; 夜间. 标准值; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 水污染物排放标准 建设项目地处第二污水处理厂收水范围内，生活污水经厂内化粪池预处理后，通过园区污水管网，达标接入第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 项目排口：生活废水中COD、SS执行第二污水处理厂接管标准(《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮、TN、TP参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准)。 污水处理厂排口：执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。具体指标见表4-4。 表4-4 废水接管与尾水排放标准 排口; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 项目排口; pH; 6～9; 第二污水处理厂接管标准. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TN; 50. TP; 3. 污水处理厂排口; pH; 6～9; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）. COD; 50. 氨氮; 5(8)①. TN; 20. TP; 0.5. SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 注：①括号外数值为水温>120℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤120℃时的控制指标。 噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 厂界 时段 外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 1.总量控制因子： 大气污染物：无； 水污染物：COD、氨氮、TN、TP； 固体废物：无。 2.总量控制指标： 本项目运营期无废气产生，不设置食堂，无燃烧废气及饮食油烟废气，无需申请总量。本项目废水为生活废水直接进入化粪池预处理，达标接管市政污水管网，由金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 本项目固废排放量为零，无需申请总量。 建设项目污染物排放总量见表4-6： 表4-6 污染物总量控制表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 接管量; 最终外排量. 综合废水; 废水量; 788; 788; 788. COD; 0.28; 0.2; 0.04. SS; 0.12; 0.095; 0.0089. 氨氮; 0.02; 0.02; 0.004. TN; 0.028; 0.028; 0.016. TP; 0.004; 0.004; 0.0004. 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 最终外排量. 固体废物; 切削液; 2; 2; 0. 油泥; 0.5; 0.5; 0. 生活垃圾; 9.84; 9.84; 0. |

- 5建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目对环境的影响分为施工期和运营期两种情况，施工期对环境的影响主要表现为各种施工活动对环境的影响；运营期的影响主要是污水、噪声、固废和废气对周围环境的影响。 施工期生产工艺流程图： 图5.1 施工期产污工艺流程图 施工期工艺流程简述： (1)基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8～12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 (2)主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 (3)装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 (4)设备安装 包括道路、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 营运期主要流程： 图5-2 建设项目工艺流程及产污环节示意图 营业流程简述： 工艺过程是由检验、车加工、检测、出厂工序组成 ①检验；外购特定规格铝型材、铝锭、铁棒（不在厂内切割加工），对其进行质量检验。 ②车加工： 根据产品零部件设计要求，使用车床、加工中心等将原材料（外购特定规格材料，不在厂内切割加工）加工为特定规格的零部件。该工序会产生废切削液S1。（机床加工采取湿式加工，加工过程无粉尘产生） 其中部分轴类配件需通过数控机床打磨加工，具体过程如下：经车加工后轴类配件进入数控磨床，浸润润滑油后，进行打磨，提高其精度、光滑度等。该工段润滑油经设备自带净化循环系统，循环使用，产生油泥S2。 ③检验：对成型产品进行检验。 ④出厂：成品外售。 主要污染工序及污染源强分析 一、施工期 1、大气环境影响分析 一般而言，施工期间使用的挖掘机、推土机等重型机车在运行时排放的燃烧废气和扬尘会对周围环境造成影响。其中施工期对周围环境影响最大的是扬尘。 建筑施工工地扬尘主要包括工地道路扬尘、材料的搬运和装卸扬尘、土方黄砂的堆放扬尘、施工作业场地扬尘等。 项目采用商品混凝土和商品砂浆，施工场地内不设置搅拌站。 根据相关资料，在一般气象条件下，风速为2.4-3.6m/s时，工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.3倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均为1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，最高浓度在1.5-30mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60m）。 由此可知，在施工期间，施工将对施工现场内的空气质量会产生不利影响，其总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度在特定气象条件下（干燥、晴朗、大风）将出现超标情况（二级标准）。 由于项目施工中，施工场地周围均设有围墙，建筑外围时设有防尘网，再采取洒水、覆盖等防尘措施，施工现场产生的粉尘对施工现场外的空气质量及主要环境保护目标不会造成大的影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 2、地表水环境影响分析 生活污水：项目高峰时施工人员有100人，生活用水产生量以50L/人·d计，按产污系数80%计，则施工期每天产生的生活污水为4m3/d，污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP的产生浓度约为400mg/L、350mg/L、35mg/L、35mg/L、3.0mg/L，产生量分别约为1.6kg/d、1.4kg/d、0.14kg/d、0.14kg/d、0.012kg/d。 施工废水通过现场建造集水池、沉砂池、化粪池、排水沟等水处理构筑物（均为临时建筑），对施工废水应分类收集，按其不同的性质作相应的处理后循环利用，不排入周边地表水体，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要来自于推土机、挖掘机、电锯等施工机械及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度见表5-1。 表5-1 建设期间主要噪声源的声级值 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 数量; 噪声级范围（距源10m处）. 1; 运输车辆; /; 85～94. 2; 推土机; 2; 78～96. 3; 挖掘机; 3; 80～93. 4; 汽车吊车; 2; 70～75. 5; 塔式吊车; 3; 70～75. 6; 电锯; 5; 95～105. 7; 砂轮锯; 5; 80～85. 8; 切割机; 5; 80～85. 9; 磨石机; 5; 75～85. 10; 电动卷扬机; 3; 75～88. 施工噪声的产生是不可避免的，只要有建设工地就会有施工噪声，为尽可能的防止其污染，在具体施工的过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》和常州市地方的环境噪声污染防治规定，尽量选用低噪声设备，以降低噪声对水北村居民的影响。 4、固体废弃物影响分析 项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 根据同类施工统计资料，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，整个施工过程中，约产生68.1t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路等，不会对环境造成任何影响。 项目施工人员高峰时有100人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为50kg，收集后由环卫部门统一处置，也不会对环境造成影响。 根据《固体废物鉴别导则》（试行）的规定，判断建设期固体废物的属性，具体见表5.2。 表5-2 建设项目施工期副产物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断*. 固体 废物; 副 产品; 判定 依据. 1; 建筑施工垃圾; 建筑施工; 固态; 碎砖头、石块、砂土等; 68.1t/a; √; 固体废物鉴别导则（试行. 2; 生活垃圾; 工人活动; 固态; 塑料、纸品等; 0.05t/d; √; /. *注：种类判断，在相应类别下打钩。 项目施工期固体废物分析结果汇总见表5-3。 表5-3 建设项目施工期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 建筑施工垃圾; 一般固体废物; 建筑施工; 固态; 碎砖头、石块、砂土等; 参照《固体废物鉴别导则（试行）》; 《国家危险废物名 》（2008） /; 生产或消费过程中产生的残余物/装修过程中产生的废弃物; /; 68.1t/a. 二、营运期 1、废气 建设项目运营期无废气产生；不设置食堂，无燃烧废气及饮食油烟废气。 2、废水 本项目不产生生产废水，运营后废水主要为员工生活废水。 生活用水：该项目共有员工80人，年工作日246天，一天1班，一班8h，公司不提供食宿，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）》(2009年版)中每人每天50L计算，结合员工工作生活时间，将生活用水确定如下：50L×80人×246天＝984m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为788m3/a。 绿化用水：该项目厂区内绿化面积为900m2，按照《常州市工业和城市生活用水定额》中绿化用水按1.5L/（m2·d）计，一年按120天计，则绿化用水量为162m3/a。绿化用水通过植物吸收、自然蒸发和土壤吸收而损耗，不产生废水。 本项目水污染物产排情况见表5-4，项目水平衡图见图5-2。 表5-4 项目废水产生与排放情况 项目; 污染物 名称; 废水量 (m3/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 治理 措施; 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 排放 去向. 生活污水; COD; 788; 350; 0.28; 化粪池; 250; 0.2; 市政污水管网. SS; 150; 0.12; 120; 0.095. 氨氮; 25; 0.02; 25; 0.02. TN; 35; 0.028; 35; 0.028. TP; 5; 0.004; 5; 0.004. 图5-2 建设项目水平衡图（单位：m3/a） 3、噪声 建设项目运营期间噪声主要为数控车床、加工中心等运行产生。主要噪声源强见表5-5。 表5-5 建设项目主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 单台声级值dB(A); 台数; 隔声降噪措施dB(A). 1; 数控车床; 90; 15; 隔声门窗、减振装置. 2; 数控车床; 90; 10. 3; 数控车床; 90; 7. 4; 加工中心; 90; 9. 5; 加工中心; 90; 8. 6; 数控磨床; 95; 8. 建设单位拟选取性能稳定、运行状态良好、产生噪声值低的设备，合理布局，并利用建筑隔声，安装时采取减振、隔音罩等措施，并经距离衰减后可确保噪声达标。 4、固废 建设项目固废主要为切削液S1、油泥S2和员工生活垃圾。 危险废物： （1）切削液（S1）：类比江苏天鑫机械科技有限公司新建年产8000套工程机械钣金配套件项目，切削液（S1）产生量约为2t/a，委托资质单位处置。 （2）油泥（S2）：数控磨床打磨过程使用润滑油、设备维护使用润滑油经各设备净化系统循环使用，产生的油泥；类比江苏天鑫机械科技有限公司新建年产8000套工程机械钣金配套件项目，油泥（S2）产生量约为0.5t/a，委托资质单位处置。 （2）生活垃圾：按人均每天产生0.5kg计算，全年工作时间为246天，一天1班制，则垃圾产生量为9.84t/a，交由环卫部门清运处置。 本项目副产物产生情况汇总表如下： 表5-6 建设项目营运期副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 切削液; 车加工; 液态; 切削液、铁屑等; 2; √; /; 固体废物鉴别导则（试行）、《国家危险废物名录》(2016). 2; 油泥; 半固态; 润滑油、铁屑等; 0.5; √; /. 3; 生活垃圾; 员工办公; 固态; 废纸张、塑料等; 9.84; √; /. 本项目营运期固体废物分析结果汇总如下： 表5-7 建设项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 切削液; 危险废物; 车加工; 液态; 切削液、铁屑等; 参照《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录》（2016）; T; HW09; 900-006-09; 2. 2; 油泥; 半固态; 润滑油、铁屑等; T/I; HW08; 900-200-08; 0.5. 3; 生活垃圾; 一般固体废物; 员工办公; 固态; 废纸张、塑料等; /; /; /; 9.84. 本项目营运期固体废物利用处置方式评价表如下： 表5-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 主要成分; 产生量 (t/a); 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 切削液; 车加工; 危险废物; 900-006-09; 切削液、铁屑等; 2; 焚烧; 资质单位. 2; 油泥; 900-200-08; 润滑油、铁屑等; 0.5; 焚烧; 资质单位. 3; 生活垃圾; 员工办公; 一般固废; /; 废纸张、塑料等; 9.84; 统一收集处理; 环卫部门. 污染治理措施分析 1、废气 建设项目营运期无废气产生；不设置食堂，无燃烧废气及饮食油烟废气等。 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经厂区内化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后排入园区污水管网中，接入第二污水处理厂深度处理，处理后的水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级A标准要求后排入尧塘河。 化粪池 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依此顺流至第二池，各池的主要原理： 第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 第二池：起进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。 项目废水预处理工艺对主要污染物处理效果情况见表5-9。 表5-9 废水处理效果情况表 处理单元; 水量（m3/a）; 指标; 单位：mg/L. COD; SS; NH3-N; TN; TP. 化粪池; 720; 进水; 350; 150; 25; 35; 5. 去除效率（％）; 29; 20; 0; 0; 0. 出水; 250; 120; 25; 35; 5. 项目排口; 720; 出水; 250; 120; 25; 35; 5. 接管标准; /; ≤500; ≤400; ≤45; ≤70; ≤8. 由表5-8可以看出，项目废水经厂内化粪池处理后，能够满足金坛第二污水处理厂的接管标准的要求，该工艺在技术上是可行的。 本项目内自建化粪池设计处理能力为5m3/d，项目生活污水排放量约3.2m3/d，故厂区内化粪池有能力处理本项目废水。 第二污水处理厂 金坛第二污水处理厂位于金坛经济开发区，华城东路与新常金路交汇处。金坛市第二污水处理厂（原金州（金坛）水务有限公司）污水提标改造暨扩建工程项目于2009年8月投入试生产，2010年6月通过环境环保竣工验收。目前，金坛第二污水处理厂污水处理能力4万吨/日，现污水实际处理量达到3.1万吨/日。污水处理厂污水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级排放标准的A标准，尾水排入尧塘河。具体工艺流程见图5-4。 图5-4 污水处理厂处理流程图 工艺流程说明： 废水经过粗格栅隔除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮,处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池，然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，处理达标后排入尧塘河。 废水接管可行性分析 ①污水处理时间上可行 第二污水处理厂于2010年投产运营，建设项目污水接管时间上可行。 ②污水处理空间上可行 本项目处于第二污水处理厂接管范围，所在区域已敷设污水管网，本项目生活污水可接管排放。 ③水质、水量可行 本项目废水水质简单，主要为COD、SS、氨氮、TN、TP、等常规指标，经化粪池处理后可达标接管，污水中不含高致病性病毒及重金属污染物，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水预处理达标后接管金坛第二污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 第二污水处理厂现状污水处理规模为4万m3/d，目前污水处理厂已接管量约为3.1万m3/d，剩余0.9万m3/d的接管量，本项目生活污水日排放量预计为3.2m3/d，占污水处理厂剩余处理规模的0.036%，因此本项目生活污水排入第二污水处理厂处理从水量上分析安全可行。 3、噪声 本项目运营期间噪声主要为数控车床、加工中心等运行产生，通过隔声门窗、减振装置措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，珑庭花园及香格里拉山庄等敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、固废 本项目固废主要为生活垃圾9.84t/a、油泥0.5t/a、切削液2t/a。职工生活垃圾为一般固废，由环卫部门统一清运；油泥、切削液为危险废物，委托资质单位处置。 ①一般固废 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（公告 2013年 第36号）要求建设，具体要求如下： a贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 b贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 c为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 d为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 e为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 f加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ②危险废物 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18957-2001)（2013修改）要求设置，应做到防漏、防渗。 1)废物收集、外运过程中，应采取保护措施，避免废物跑、冒、滴、漏造成的污染影响。 2)固废在厂内贮存期间，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18957-2001)（2013修改）中相关规定，做好防雨、防渗工作。 3)危险固废的暂存方案：建设单位将生产中产生的危险固废收集后，放置在厂内的固废暂存库。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 4）建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |
| 水污染物 | 生活污水 | 污染物 名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  |  | 排放去向 |
|  |  | COD | 788 | 350 | 0.28 |  | 250 | 0.2 |  |  | 排入化粪池预处理，达标接管市政污水管网，由金坛第二污水处理厂处理，尾水排入尧塘河 |
|  |  | SS |  | 150 | 0.12 |  | 120 | 0.095 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.02 |  | 25 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | TN |  | 35 | 0.028 |  | 35 | 0.028 |  |  |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.004 |  | 5 | 0.004 |  |  |  |
| 固体废弃物 | 类别 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  |  | 外排量t/a | 备注 |
|  | 切削液 | 2 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 委托资质单位处置 |
|  | 油泥 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 9.84 | 9.84 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 环卫部门清运 |
| 噪声 | 建设项目运营期间噪声主要为数控车床、加工中心等运行产生。经采取相应措施后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标排放 |
| 生态影响 | 通过绿色补偿等措施，减小对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境、振动等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1.大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外，还有地面扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 由于项目施工中，施工场地周围均设有围墙，建筑楼房时设有防护隔离墙，再采取洒水、覆盖等防尘措施，施工现场产生的粉尘对施工现场外的空气质量及主要环境保护目标不会造成大的影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 2.水环境 施工期废水主要为施工废水及施工人员生活废水。施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水主要为项目施工土石方阶段的泥浆水、沙石冲洗水、车辆冲洗水，经沉淀池沉淀后回用；生活污水经化粪池收集处理后用作农肥。故对周边水环境影响较小。 3.声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见表7-1。 表7-1施工机械设备噪声值一览表 设备名称; 距源10m处 A声级dB（A）; 序号; 设备名称; 距源10m处 A声级dB（A）. 起 重 机; 82; 5; 卡 车; 85. 推 土 机; 76; 6; 电 锯; 84. 夯 土 机; 83; 7; 打桩机; 105. 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，具体见表7-2。 表7-2 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）. 昼间; 夜间. 70; 55. 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。得出噪声衰减的结果见表7-3。 表7-3施工噪声值随距离衰减的关系单位：dB（A） 距离（m）; 1; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. ΔL; 0; 20; 34; 35; 40; 43; 46; 48; 52. 施工机械挖掘机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表7-4。 表7-4施工噪声随距离衰减后的情况单位：dB（A） 距离（m）; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500. 打桩机的影响值; 105; 91; 90; 85; 80; 79; 77; 76; 73; 70. 挖掘机的影响值; 82; 68; 67; 62; 59; 56; 54; 53; 50; 47. 由上表可见，昼间距打桩机500m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工，其他施工机械昼间必须在50m以外才能达标，夜间在300m以外才能达到作业噪声限值。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 施工噪声是暂时的，但它对环境影响较大。 4.振动 预制桩施工对环境效应主要表现在挤土问题及打桩的振动等对周围环境、邻近建筑物及地下管线的不利影响，采取相应措施后可有效限制其影响。 5.固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。建筑施工垃圾清运填埋或回收利用，施工人员的生活垃圾及时收集清运后交由环卫部门统一处理。 施工期固体废物均合理处置，对环境影响较小。 营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 建设项目营运期无废气产生；不设置食堂，无燃烧废气及饮食油烟废气等。 2.水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经厂区内化粪池预处理后通过园区污水管网，接管第二污水处理厂深度处理。 本项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，纳管后排入第二污水处理厂处理达标后排入尧塘河，不会对污水处理厂处理系统造成冲击。经第二污水处理厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放，对尧塘河河体的影响甚微。 根据金坛第二污水处理厂环评中污水处理厂尾水排放对尧塘河的影响结果：在污水处理厂正常排放的情况下，中塘桥断面仍处于污染带范围内，CODcr预测值超过GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准，其余三个关心断面（河头桥、尧塘桥、太平桥）均能达到标准，说明正常排放污水厂尾水对尧塘河河头桥下游河段影响较小。 因此，本项目的废水接入第二污水处理厂集中处理是可行的。建设项目排放的废水经第二污水处理厂处理后达标排入尧塘河，对周围水环境影响较小。 3.声环境影响分析 本项目的噪声源主要为数控车床、加工中心等设备运行时的噪声，最大约为95分贝。 ①点源噪声 LA(r)=LA(ro)-Adiv Adiv=20lg(r/ro) 式中：LA(r)距离声源r处的A声级； Adiv声波几何发散引起的倍频带衰减； ro=1.0米，r为噪声源至预测点距离。 ②点源噪声叠加公式 式中：LTP-叠加后的噪声级，dB(A); n-点源个数； Lpi-第i个声源的噪声级，dB(A)。 ③噪声预测值计算公式 L预=L新+L背景 式中：L预-噪声预测值，dB(A); L新-声源增加的声级，dB(A); L背景-噪声的背景值，dB(A)。 ④声环境影响预测结果 建设项目尽量选用低噪声设备，同时安装减振垫，设计隔声25dB(A)，总的消声量在25dB(A)。考虑距离衰减和减振、隔声，预测各厂界受到的噪声影响，本项目噪声产生及治理情况见表7-11。 - 表7-11 噪声产生及治理情况 序号; 车间名称; 主要设备; 声源强度 [dB(A)]; 数量（台）; 治理 措施; 排放源强 [dB(A)]. 1; 恒温车间、生产车间; 数控车床; 90; 15; 隔声门窗，减震垫等; 70. 2; 数控车床; 90; 10; 70. 3; 数控车床; 90; 7; 70. 4; 加工中心; 90; 9; 70. 5; 加工中心; 90; 8; 70. 6; 数控磨床; 95; 8; 75. 项目建成后，各预测点噪声叠加预测结果见表7-12。 - 表7-12 各预测点噪声叠加预测结果 单位：dB(A) 测点; N1; N2; N3; N4; N5. 昼间; 现状值; 45.1; 58.7; 53.9; 54.1; 52.0. 影响值; 30.9; 34.5; 34.2; 30.2; 43.9. 叠加值; 45.3; 58.8; 53.9; 54.1; 52.6. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 现状值; 40.8; 49.6; 46.7; 47.5; 45.8. 影响值; 0; 0; 0; 0; 0. 叠加值; 40.8; 49.6; 46.7; 47.5; 45.8. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：现状值取连续两天现状监测值中最大值。 由上表可知，项目运营后各主要噪声设备对厂界的影响值均较小，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。综上所述，项目建成后对厂界周围环境噪声的影响值较小。 4、固体废弃物 本项目固废主要为生活垃圾9.84t/a、油泥0.5t/a、切削液2t/a。职工生活垃圾为一般固废，由环卫部门统一清运；油泥、切削液为危险废物，委托资质单位处置。本项目固体废物均不外排，因此对外环境影响较小。 5、地下水 本项目属于可能造成地下水水质污染的Ⅳ类项目，属于地下水环境“不敏感”区域，项目只有生活废水，无生产废水，对地下水环境影响较小。 6、环境风险评价 (1)风险识别 ①物质危险性 通过前面分析，项目不存在重大危险源，项目拟建地点不属于环境敏感区域，根据《建设项目环境风险评价技术导则》确定，本项目风险评价工作等级定为二级。 ②生产过程中可能存在的危险 生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落等危险。 ③公用工程、贮运工程及环保工程可能存在的危险 配电间存在触电的危险、短路造成的火灾、爆炸等危险；机械设备可能导致机械伤害、触电等事故。 (2)风险防范措施 ①使用防爆、防火电缆，电气设施进行了触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器（气）的安装和布防必须符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058)》要求。各装置防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》（GB12518）以及《工业企业静电接地设计规程》（HGJ28）；各装置防静电设计应根据生产工艺要求，作业环境特点和物料性质采取相应的防静电措施；各生产装置在防爆区域内的所有金属设备、管道等都必须设计静电接地装置，且接地电阻符合规范要求：不大于10Ω；非导电设备、管道等应设计间接接地或采用屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地；根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表。 ②采用国家推荐的相应先进的安全生产技术和方法，生产工艺、生产设备和各类三废处理设备均要符合国家相关标准和规范要求。所有管道系统均必需按有关标准进行良好设计、制作及安装，必需由当地有关质检监部门进行验收并通过后方能投入使用。 ③定期检查、维护生产中使用的设备、仓库，确保各设施、设备正常运行。 ④定期清理废水处理池等，确保污水处理设施正常运行，以保障污水达标排放。 ⑤生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ⑥建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。 ⑦一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知市、县消防支队；并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 (3)建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全的健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行； ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染； ③加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度； ④定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率； ⑤配备24小时有效的报警装置； ⑥应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段。 7、水土流失分析 目前本项目施工期已经完成，经现场调查，不存在造成水土流失的情况，对周围环境影响较小。

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | -- | -- | -- | -- |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、SS、氨氮、TP | 排入化粪池预处理，达标接管市政污水管网，由金坛第二污水处理厂处理，尾水排入尧塘河 | 达标接管污水处理厂 |
| 固体废物 | 切削液 | 危险废物 | 委托资质单位处置 | 得到有效处置 |
|  | 油泥 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运处置 |  |
| 噪声 | 建设项目运营期间噪声主要为数控车床、加工中心等运行产生。经采取相应措施后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 |  |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 通过绿色补偿等措施，减小对生态环境的影响。 |  |  |  |

- 9环境管理与监测计划

1、环境管理计划 （1）管理目的 保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减免，并保证工程区环保工作的长期胜利进行，以保持工程地区生态环境的良性发展。 （2）环境管理 在合同中明确各环保设施施工单位的环保责任，检查“三同时”的实施情况，保证各项环境保护措施的落实，防止和减轻工程施工对环境造成的污染和破坏。 （3）环境监理 本项目不属于开展环境监理的建设项目类型，因此可不安排环境监理。 2、排口规范化设置 按照国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》、江苏省环保厅《江苏省开展排污口规范化整治管理方法》的有关要求，项目废水排放口应当进行规范化设置，包括规范排污口、设置标志牌等确保符合环保管理要求。 项目建成后，项目厂区内污水排放口1个、雨水排放口1个。按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《水质采用方案设计技术规定》（GB12997-1996）规定，在污水排放口设置采样点，并在总排放口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。根据原国家环境保护局《水污染物排放许可证管理暂行办法》第四章第十八条的有关规定和国家、江苏省有关排污口规范化政策的要求，建设中应加强以下排污口规范化工作： (1)实施雨、污水分流制系统，将雨水与污水采取分流制分别排放。 (2)排放口应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形、标志牌，设置位置应在距排放口较近且醒目处，并能长久保留。 (3)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。 3、环境监测计划 （1）监测目的 结合项目污染特点和项目区环境现状，本项目为机械加工项目，运行期环境监测重点是噪声，按照表9-1，定期委托有资质单位进行噪声监测，以便连续、系统地观测项目新建前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，验证环境影响评价结论。 （2）监测计划 表9-1 噪声监测计划一览表 编号; 监测点位; 监测内容; 监测频率; 执行标准. N1; 东厂界外1米; 等效声级; 每年一次; GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. N2; 南厂界外1米. N3; 西厂界外1米. N4; 北厂界外1米. N5; 珑庭花园. 4、环保“三同时”项目 该项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表9-2。 表9-2 环保“三同时”项目及投资估算表 类别; 项目组成; 主要设施、设备; 投资额 /万元; 占环保投资比例（％）; 建设计划. 废水; 生活污水; 化粪池; 3; 60; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产. 固废; 生活垃圾; 垃圾筒; 0.2; 4. 危险废物; 周转箱（桶）+专用暂时贮存柜（箱）+警示标识; 1.8; 36. 合计; --; 5; 100.

- 10结论与建议

| 10.1结论 10.1.1项目概况 常州市朗科精密机械有限公司投资2500万在常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号建设“新建工业自动化配件项目”。该项目年产伺服电机30万只（不进行装配生产电机，只制造配件30万套）、传感器配件20万只、机器人配件5万支、新建厂房7051平方米。本项目已取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局批准（坛开科经备字：【2014】073号），并取得一年延续。 10.1.2选址、规划相符性 建设项目位于常州市金坛区金坛经济开发区华兴路201号。根据金坛经济开发区项目投资协议（见附件4），本项目用地性质为工业用地。从项目选址上来看，项目所在地交通优越，基础设施建设完备，产生的各种污染物便于集中收集、处理，项目实施后，保持现有环境功能。 本项目属机械零部件加工，符合经济开发区主导产业中的机械电子业（进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平），符合开发区相关规划。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），本项目不在金坛市生态红线区域一级管控区及二级管控区内。 综上所述，本项目选址符合当地规划。 10.1.3“三线一单”相符性 本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量，本项目不超出当地资源利用上线，本项目不属于当地环境准入负面清单中列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 10.1.4环境影响分析 ①废气：项目营运期无废气产生；不设置食堂，无燃烧废气及饮食油烟废气等；对周围环境较小。 ②废水：本项目废水主要为员工生活污水，生活污水经厂区内化粪池预处理后通过园区污水管网，接管第二污水处理厂深度处理，对周围环境影响较小。 ③噪声：设项目运营期间噪声主要为电热鼓风烘箱、绕线机、整形机等运行产生。通过减振、隔声等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。 ④固废：职工生活垃圾为一般固废，由环卫部门统一清运；油泥、切削液为危险废物，委托资质单位处置。本项目固体废物均不外排，因此对外环境影响较小。 综上所述，在确保环保设施正常运行，切实有效地治理好污染源及做好防护措施，严格管理，从环保角度分析，在目前情况下可行。 10.1.5总量控制 建设项目排放废水经预处理达标后接管至金坛第二污水处理厂，最终排放量在金坛第二污水处理厂总量中平衡。建设项目全厂接管考核量为：废水量788m3/a、COD 0.2t/a、SS 0.095t/a、氨氮0.02t/a、TN 0.0028t/a、TP 0.004t/a；污水厂排放总量控制指标为：废水量788m3/a、COD 0.04t/a、SS 0.0089t/a、氨氮0.004t/a、TN 0.016t/a、总磷0.0004t/a。固废排放量为零，无需申请总量。。 10.1.6结论 综上所述，建设项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求；选址较合理，符合金坛区总体规划要求及产业定位；采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能够实现达标排放，总体上对项目所在地区环境影响较小。本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 10.2建议与要求 1.建设单位配备专门的环境保护人员，进一步完善切实可行的管理和督查制度，要求严格执行“三同时”。 2.企业在生产过程中按照环保要求落实各项环保措施，确保污染都得到妥善处置。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周边概况图 附图三 建设项目平面布置图 附图四 水系图 附图五 生态红线区域保护规划图 附图六 金坛经济开发区土地利用规划图 附图七 网络公示截图 附图八 监测平台上传截图 附件一 委托书（P1） 附件二 建设单位、环评单位承诺书（P2） 附件三 企业投资项目备案通知书（P4） 附件四 规划设计要点（P5） 附件五 开发区投资协议、投资主体转移说明（P7） 附件六 环评咨询合同（P10） 附件七 营业执照、法人身份证（P15） 附件八 关于危险废物暂存的申请、危险废物处置协议、资质单位证书（P17） 附件九 监测报告（P21） 附件十 开发区批文及第二污水处理厂批文（P28） 附件十一 环保措施“三同时”验收一览表 附件十二 建设项目排放污染物申请表 附件十三 建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |