建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新建年产1200万个牙科棉和1亿个吸管项目

建设单位（盖章）：  常州市圣洁卫生用品有限公司

编 制 日 期：              2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	50

五、环境保护措施监督检查清单	79

六、结论	81

附表	82

附图

附图1 项目地理位置图

附图2-1 项目周边环境概况图

附图2-2 产废车间周边100m环境概况图

附图3 项目厂区雨污水管网分布图

附图4 项目车间平面布置图

附图5 土地利用规划图

附图6 生态红线图

附图7 现状监测点位图

附图8 项目周边水系图

附图9 声环境功能区划图

附图10 三区三线规划图

附件

附件1 金坛金城科技产业园审查意见

附件2 备案证

附件3 营业执照

附件4 法人身份证

附件5 租赁合同

附件6 房产证

附件7 环评报告公示

附件8 环评技术合同

附件9 工程师现场勘查照片

附件10 现状检测报告和引用说明

附件11 委托书

附件12 建设单位承诺函

附件13 建设单位环评单位承诺函

附件14 声明确认单

附件15 危废承诺书

附件16 房东承诺书

附件17 现有项目登记表

附件18 固废处置合同

附件19 产废车间（1车间吸管生产车间）与最近居民点（史巷）距离测绘图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产1200万个牙科棉和1亿个吸管项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-320413-04-01-242081 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙文浩 | 联系方式 | 17798900999 |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区良常路216号 |  |  |
| 地理坐标 | （119度34分42.8889秒，31度45分44.0798秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十四、医药制造业，49卫生材料及医药用品制造277中的卫生材料及医药用品制造 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目备案文号 | 坛发改备〔2024〕270号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地面积（m2） | 5000（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目废气主要为非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、颗粒物，不属于有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，无生产废水外排，因此无需设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1，因此无需设置环境风险专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 规划名称：《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》 审批机关：常州市金坛区人民政府 审查文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：常州市生态环境局 审查文件名称及文号：《市生态环境局关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2024〕40号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 1、规划区范围：东至老丹金溧漕河、南至良常路、西至新丹金溧漕河、北至新丹金溧漕河，面积11.8km2，囊括原金城镇工业园区（北区）。 2、规划目标：立足常州、辐射华东，聚焦“532”发展战略，按照金坛区委提出的“金科园规划与打造金坛北部产业新城相结合，与拓展金城工业园发展空间相结合，与加快开发速度相结合”的总体要求，主攻高端装备制造、新能源新材料、智慧物流、生命健康四大主导产业，以打造功能转型与创新发展示范区、产业高效与特色发展增长极、生态低碳与协调发展新园区为目标，着力建设以科技创研为核心引领，以高端制造、技术研发、孵化加速、高效物流为主导功能，融合生态居住、商业休闲、文化娱乐于一体的现代化产业新区，逐步培养成为金坛经济发展的重要增长极、省级经济开发区和金坛北部产业新城。 3、产业发展规划：现阶段，金城科技产业园产业门类众多，其中通用设备制造、其他制造业以及化工产业为现状三大主导产业，基于现状产业基础，并立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流四大主导产业，构建“3+1”的产业体系。 4、空间布局规划：金城科技产业园规划形成“四轴、四片”的规划空间结构。四轴：金城大道产业联动轴、良常路区域发展轴、南北产业联动轴、金沙大道快速交通轴四条城市发展轴线。四片：智能智造板块、智慧物流板块、生命健康板块、生态服务板块四个城市发展功能板块。智能智造板块：错位联动发展，重点布局三新产业，补链强链，加快传统智造数智转型；智慧物流板块：依托现有金坛港，借力良好的交通区位，优化港口布局，提升服务能级。生命健康板块：从生命健康全周期的角度，将生命健康制造业、生命健康服务业、生命健康管理、田园健体休闲等产业与业态联动发展，深度串联“生命健康”为产业链条，引领一二三产融合互促。生态服务板块：依托园区良好的水绿生态环境、以水为媒，强化产业园区内的生态环境建设及特色水绿空间塑造，打造生产+科普+绿色+休闲“四位一体”的现代化生态服务岛。 5、给水工程规划：园区由长荡湖水厂供水，水源取自长荡湖，以常金供水、金武供水为应急。 6、污水工程规划：园区采用雨污分流的排水体制。污水分片收集后，经泵站提升进金坛第二污水处理厂集中处理，工业污水须预处理达标后方能接管，待金坛工业污水厂建成且相关管网敷设到位后，特殊产业及化工类污水由单独管道输送至金坛工业污水厂处理。 7、雨水工程规划：排水制度为雨污分流制。雨水排放按分散、就近原则排入河道。 8、燃气工程规划：现状高压燃气管道（DN500）敷设在良常路北侧，中压燃气管道（DN150）敷设在西城路、红山路、荆元路、后关路等道路侧，供应沿线的工业用户。规划沿金沙大道、金城大道（盐港路）、春风东路各敷设1根中压管（DN200），与现状中压管接通。 9、供热工程规划：在金城科技产业园东部（区外）现状有一座加怡热电厂，建有2×75t/h锅炉+150t/h锅炉正常运行，额定供热能力300t/h，另外2×75t/h锅炉作为备用，现状热负荷221t/h，热用户79家，有一条主干热力管道沿盐港路、城西路敷设至工业园内。规划仍以加怡热电作为热源点，保留现状热力管网，根据热用户分布，延伸、完善和新增热力管道，满足工业园新增热用户需求。 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，位于金坛金城科技产业园内，从事卫生材料及医药用品制造，属于园区现状三大主导产业的其他制造业，符合园区产业发展规划；本项目租用常州市金坛博汇工贸有限公司位于金坛区良常路216号的现有空置厂房，根据房权证书（坛国用（2007）第0013617号），本项目所在用地为工业用地，用地性质符合要求；本项目采取雨污分流制，不排放生产废水，生活污水依托厂区原有污水管网后进入市政污水管网，最终排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，符合园区雨、污水工程规划。 2、规划环境影响评价相符性分析 本项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》及《关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见》对照分析情况如下表所示： 表1-1 与规划环境影响报告书及审查意见的相符性分析 区域环评审查意见; 本项目; 相符性. 规划范围：东至老丹金溧漕河、南至良常路、西至新丹金溧漕河、北至新丹金溧漕河，规划面积11.8平方公里。; 本项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，属于金坛金城科技产业园（北区）范围; 相符. 产业定位：基于现状产业基础，立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流四大主导产业，构建“3+1”的产业体系。 产业禁止：高端装备制造：禁止引入含冶炼、轧钢项目（先进高端铸造类项目除外）；新能源新材料：禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（具有不可替代性的原料除外）；生命健康：禁止引进化学合成原料药的中试及生产项目，禁止引进医药中间体的项目；禁止新建、扩建涉重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬和砷）排放的项目；禁止引入排放含磷氮等污染物的项目（《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外，即新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目）；禁止新建钢铁、煤电、化工、印染项目；禁止引入不符合《印染行业规范条件》的改建印染项目；《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品；禁止引进其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺；不得建设《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类项目；禁止引入危险化学品仓储企业。; 本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，不属于产业禁止行业及禁止项目。; 相符. 环保基础设施规划：由长荡湖水厂供水，供水规模为30万吨m3/d，水源取自长荡湖，以常金供水、金武供水为应急;园区采用雨污分流的排水体制，污水分片收集后，经泵站提升进金坛第二污水处理厂集中处理，待金坛工业污水厂建成且相关管网敷设到位后，特殊产业及化工类污水由单独管道输送至金坛工业污水厂处理。保留并充分利用现有污水主干管，新建金沙大道以西片区、红山路、西环二路(白塔路)、丹阳门北路污水管网，污水经邮堂庙泵站提升，邮堂庙泵站规模规划扩建至3万m3/d;以加怡热电作为热源点，保留现状热力管网，根据热用户分布，延伸、完善和新增热力管道，满足工业园新增热用户需求;保留现状高、中压燃气管道，完善园区中压干管网络，规划沿金沙大道、金城大道(盐港路)、春风东路各敷设1根中压管(DN200)，与现状中压管接通。; 本项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，在金城镇工业集中区内，属于金坛第二污水处理有限公司收水范围内，且项目周边污水管网已铺设到位，项目产生的废水能够顺利接入金坛第二污水处理有限公司集中处理; 相符. 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。根据国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，明确园区环境质量改善阶段目标，制定园区污染物减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施控制主要污染物和特征污染物数量，严格控制危险废物增量，实现区域环境质量持续改善，实现产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。提出碳达峰、碳中和目标，落实碳排放管控要求。强化生态环境准入要求，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同类行业先进水平。大力推进产业结构优化升级，全面提升现有产业的技术水平。; 本项目的建设符合国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果要求；项目产生的废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢）经二级活性炭吸附处理后达标排放；项目严格执行环保“三同时”制度，履行完后环保审批手续后再开工建设。; 相符. 完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立环境要素的监控体系，每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限等，重点关注居住区大气环境质量变化情况。加快推进园区环境质量监测系统、视频监控系统、环境应 急管理系统建设，完善环境管理电子台账。根据监测结果并结合环境影响、区域污染物控制措施实施的进度和效果，适时优化调整规划实施。加强园区环境风险防范应急体系建设，完善园区应急预案，强化环境应急队伍建设和物资储备，加强应急演练;严格环境风险源头防控，强化重点企业和区域环境风险评估;完善应急响应联动机制，切实保障区域生态安全。; 本项目严格执行环保“三同时”制度，履行完后环保审批手续后再开工建设。; 相符. 完善环境基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，企业废水须分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。加快推进区内天然气管网和雨污管网建设。; 项目实施雨污分流，雨水经园区雨水官网收集后排入附近的丹金溧漕河；生活污水接管至金坛区第二污水处理有限公司处理；项目危废委托有资质的单位处置。; 相符. 加强污染源监控。强化颗粒物、VOCs等污染物的控制与治理，最大限度减少无组织废气排放；按照《报告书》提出的总量控制要求严格控制园区重点污染物排放总量.; 本项目生产过程中产生VOCs。本项目产生的VOCs经处理后达标排放，不会对区域大气环境质量造成明显影响。; 相符. 对照分析：企业位于江苏省常州市金坛区良常路216号，在金坛金城科技产业园规划范围内，本项目行业类别属于C2770卫生材料及医药用品制造，营运期不排放含氮、磷生产废水，废气、噪声、固废均配套相应污染防治措施不属于产业禁止行业及禁止项目。 综上，对照《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》，本项目符合金坛金城科技产业园发展规划。 4、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 根据三条控制线图可知，本项目在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 项目主要从事牙科棉和吸管的生产，行业类别为卫生材料及医药用品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；不属于《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）附件3中“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”；不属于《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函〔2021〕903号）中“两高”项目；也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的项目，符合国家和地方产业政策。 与《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函〔2021〕903号）符合性分析如下： 表1-2 与“两高”项目管理目录对照分析 行业; 行业代码; 国民经济行业分类; 对照分析. 煤电; 4411; 火力发电; 本项目国民经济行业类别属于卫生材料及医药用品制造，不属于江苏省“两高”项目。. 4412; 热力联产. 4417; 掺烧化石燃料燃烧的生物质能发电. 石化; 251; 精炼石油产品制造. 252; 煤炭加工. 化工; 261; 基础化学原料制造. 262; 肥料制造. 263; 农药制造. 264; 涂料、油墨、颜料及类似产品制造. 265; 合成材料制造. 266; 专用化学品制造. 钢铁; 311; 炼铁. 312; 炼钢. 有色金属冶炼; 321; 常用有色金属冶炼. 322; 贵金属冶炼. 323; 稀有稀土金属冶炼. 建材; 3011; 水泥制造. 3012; 石灰和石膏制造. 3031; 粘土砖瓦及建筑砌块制造. 3041; 平板玻璃制造. 3061; 玻璃纤维及制品制造. 3071; 建筑陶瓷制品制造. 3089; 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造. 造纸; 2211; 木竹浆制造. 2212; 非木竹浆制造. 2221; 机制纸及纸板制造. 纺织印染; 1713; 棉印染精加工. 1723; 毛染整精加工. 1733; 麻染整精加工. 1743; 丝印染精加工. 1752; 化纤织物染整精加工. ### 根据上表可知，本项目不属于江苏省“两高”项目。 2、规划选址合理性分析 项目建设地点位于江苏省常州市金坛区良常路216号，对照《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》土地利用规划图，项目用地地块规划为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施，能够达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 3、三线一单相符性 （1）生态管控红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年，全市空气质量优良天数285天，优良率78.1%；其中金坛区空气质量优良天数278天，优良率为76.2%；全市六项污染物指标中，SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均浓度均达标；SO2和CO日平均值均达标；PM2.5日均值、PM10日均值、NO2日均值和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超标，项目所在区域2022年环境空气质量不达标。 根据《常州市金坛区人民政府关于印发<2022年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（坛政发[2022]54号），通过加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，强化VOCs全流程、全环节综合治理，加快形成绿色低碳运输方式等污染防治措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；本项目注塑和拉管产生的有机废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢）经集气罩收集并由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放，粉碎和投料过程中散逸的粉尘（颗粒物）于车间无组织排放，污染物排放量较低，对大气环境影响较小；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 声环境：根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年，全市区域环境噪声昼间平均值为53.7dB(A)，较上年下降1.6dB(A)；全市区域环境噪声夜间平均值为44.8dB(A)。按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)，城市区域昼间和夜间环境噪声总体水平等级均为“二级”，属于“较好”水平。 根据江苏久诚检验检测有限公司于2024年7月19日对拟建项目厂界东侧居民敏感点（史巷）进行昼间声环境质量监测，监测报告编号：JCH20240392，监测期间项目敏感点昼间噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；本项目注塑和拉管工段产生的有机废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢）经集气罩收集并由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15高排气筒（DA001）达标排放，投料、粉碎过程中散逸的粉尘（颗粒物）于车间无组织排放，污染物排放量较低，对大气环境影响较小；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （3）资源利用上线 本项目行业类别为C2770卫生材料及医药用品制造，运营过程中用水主要为员工生活用水、纯化水制备用水、冷却用水、喷淋用水、聚乙烯醇配制用水，由当地市政管网供给；用电由当地市政供电统一供应；项目用地为工业用地，租赁现有已建厂房进行建设，不新增用地，不占用新的土地资源；因此项目建设不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）等文件分析，详见表1-3、表1-4及表1-5。 表1-3 市场准入负面清单 序号; 禁止准入类; 是否属于. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不属于. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为（《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建；禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项）; 不属于. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动（地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项）; 不属于. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动（非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中不得使用“银行”“保险（保险公司、保险资产管理公司、保险集团公司、自保公司、相互保险组织）”“证券公司”“基金管理公司）; 不属于. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不属于. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不属于. 表1-4 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版） 序号; 文件要求; 是否属于. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不属于. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不属于. 表1-5 长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则 序号; 文件要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围及重要支流岸线一公里范围内，不在太湖流域一、二、三级保护区内; 相符. 2; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 3; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 4; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目不属于燃煤发电项目; 相符. 5; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，在金城科技产业园区内，项目类别不属于以上高污染项目; 相符. 6; 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目不属于化工项目，项目周边无化工企业; 相符. 7; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动。. 8; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目类别为C2770卫生材料及医药用品制造，不属于以上不符合国家和省产业政策的项目，不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业及高耗能项目; 相符. 9; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 11; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 12; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 13; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的要求。 4、技术政策相符性 （1）与地方文件相符性 本项目建设与地方文件相符性分析见表1-6。 表1-6 项目与地方文件相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 《江苏省大气污染物防治条例》; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 项目注塑和拉管产生的有机废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢）经上方半密闭集气罩收集后进入1套二级活性炭装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。处理后的废气污染物排放量较少; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 项目注塑和拉管产生的有机废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢）经上方半密闭集气罩收集后进入1套二级活性炭装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。项目在运行过程中确保废气处理装置正常使用; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除效率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 项目注塑和拉管产生的有机废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢）经上方半密闭集气罩收集后进入1套二级活性炭装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，满足不低于75%要求。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 项目注塑和拉管产生的有机废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢）经上方半密闭集气罩收集后进入1套二级活性炭装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。能够有效减少废气无组织排放量; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目不使用涂料、油墨、清洗剂，本项目使用固态聚乙烯醇兑水配制成胶水，根据聚乙烯醇的理化性质：不易挥发，故本项目所用的胶黏剂不属于高VOCs含量的原料; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《太湖流域管理条例》; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，不属于禁止类项目，无生产废水排放; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 项目为新建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 本次环评要求建设单位严格执行“三同时制度”; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 项目生活污水依托租赁厂区已建排污口，建设单位不私设排污口; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 项目无污水处理设施，无污泥产生; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）本项目不属于禁止类项目； （二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目不产生及排放生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物; 相符. 常州市金坛区人民政府关于印发《2022年常州市金 坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。; 本项目不使用涂料、油墨、清洗剂；本项目使用固态聚乙烯醇兑水配制成胶水，根据聚乙烯醇的理化性质：不易挥发，故本项目所用的胶黏剂属于清洁原料; 相符. 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338）号; - 建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 - 1、建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 - 2、科学判定环境风险评价工作等级和评价范围，系统识别环境风险。合理分析代表性风险事故情形，预测其影响范围与程度； 3、明确环境风险防范措施的建设任务。大气环境风险防范应结合风险源实际状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，特别是有毒有害气体厂界监控预警措施，并提供事故状态下区域人员疏散通道和安置场所位置图。事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，结合环境风险事故情形和预测结果，提出必要的应急设施（包括围堰、防火堤、应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施等)建设要求，并明确事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。要提供雨污水、事故废水收集排放管网示意图、环境应急设施分布图等防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图。明确企业与所在园区/区域的环境风险防控体系、设施的衔接和配套。 3、明确环境应急管理制度内容。包括：①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求;②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力；③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求；④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次；⑤明确环境应急培训和演练内容、方式、频次和台账记录要求；⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求。 4、环境风险防范措施“三同时”要求。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。 5、明确环境风险评价结论。根据项目危险因素、环境敏感性及风险事故分析结果，结合环境风险防范措施和应急管理建设内容，明确给出建设项目环境风险是否可防控的结论。; 本项目为环境影响报告表，无需设置风险专项内容，本环评仅对环境风险及应急内容提出简要要求，要求建设单位将环境风险防范措施纳入环保投资和建设项目竣工环保验收中。明确给出建设项目环境风险是可防控的结论。项目详细的应急预案编制要点要求、环境风险防范措施等将纳入突发环境事件应急预案中; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）; 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 企业需按照要求对环保设施开展安全风险辨识，确保二环保设施安全、稳定、有效运行; 相符. （3）与《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求》、《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求》相符性分析 对照《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》及常州市生态环境分区管控要求动态更新成果（2023年版）环境管控单元图，迁建后全厂项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，属于重点管控单元，相符性分析见表1-7及表1-8。 表1-7 江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质; 相符. 2; 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控; 项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 3; 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目设置风险防范措施，配备相应的应急设施; 相符. 4; 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目不属于高耗水行业，不涉及销售及使用燃料; 相符. 表1-8 与常州市生态环境分区管控要求动态更新成果（2023年版）相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。（2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。（3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。（4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目严格执行（苏政发〔2020〕49号）、（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）、常政发〔2023〕23号）等文件要求。本项目从事医疗检测配件的生产，行业类别为[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，不属于淘汰及限制类项目，不属于以上禁止类项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。（2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; （1）项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，排放量较低，不会突破生态环境承载力。（2）建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 3; 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。（2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。（4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; （1）项目严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求；（2）项目不属于化工行业；（3）本项目给水依托现有供水管网以及区域供水（4）项目安排安环专员负责相关具体工作，项目无涉爆粉尘且产生的危废均暂存危废仓库后委托有资质单位处置，实现固废零排放；项目不属于大宗危化品使用企业；项目根据相关规定实行危废台账制度，且不以任何形式非法转移、处置和倾倒危废。; 相符. 4; 资源利用效率要求; （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。（2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。（3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。; （1）本项目用水为员工的生活用水、纯化水制备用水、冷却用水、喷淋用水、聚乙烯醇配制用水，用水量较少； （2）本项目不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线；（3）项目无需供热；（4）本项目GDP水耗为0.626m3/万元，GDP能耗为0.0539吨标准煤/万元，不属于高能耗项目。; 相符. （4）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否符合. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）项目选址位于金坛金城科技产业园内，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。; 符合. 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目需按要求取得总量指标。; 符合. 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目产生的危险废物均收集后委托有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 常州市圣洁卫生用品有限公司成立于2006年9月13日，统一社会信用代码为913204137923376556，主要经营范围为：卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布系列生产、销售；塑料制品的制造、加工与销售；纸制品加工与销售；一类、二类医疗器械的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 常州市圣洁卫生用品有限公司（原金坛市圣洁卫生用品有限公司）于2008年9月3日进行江苏省建设项目环境影响申报（登记）表（工业类）《年产卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布150吨，塑料制品30万件》，该项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，产品方案为年产卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布150吨，塑料制品30万件。该项目现已全部停产。 建设单位拟投资500万元新建年产1200万个牙科棉和1亿个吸管项目，该项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，租赁已建厂房5000平方米进行检测试验。本项目于2024年6月4日取得常州市金坛区发展和改革局关于《新建年产1200万个牙科棉和1亿个吸管项目的备案证》（坛发改备〔2024〕270号），项目代码为2406-320413-04-01-242081。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，本项目属于“二十四、医药制造业，49卫生材料及医药用品制造277中的卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）”，因此，项目应编制环境影响报告表。为此，常州市圣洁卫生用品有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘，搜集相关资料的基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成本环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、建设内容 1、项目产品方案 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 生产线; 产品名称; 设计能力/a; 年运行时数. 改建前; 改建后; 增减量. 牙科棉生产线; 牙科棉; 0; 1200万个/年; +1200万个/年; 300d*8h=2400h. 吸管生产线; PVC吸管; 0; 9000万个; +9000万个. PE吸管; 0; 1000万个; +1000万个. 棉/纤维制品生产线; 卫生棉条、棉、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布; 150t; 0; -150t; 200d*8h=1600h. 塑料制品生产线; 塑料制品; 30万件; 0; -30万件. 2、劳动定员及工作制度 企业现有员工10人，本项目新增员工20人，建设后全厂员工30人，年工作300天，实行1班制，每班工作8小时，年运行2400小时。项目不设食堂和宿舍。 3、项目主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 牙科棉生产车间（2车间）; 布设抓花机1台、梳棉机9台、开棉机1台、混棉机1台、成条机1台、拔条机3台、裁切机3台、包装机2台，位于东侧厂房1层; 建筑面积744m2; 年产1200万个牙科棉; 依托现有厂房，新建. 吸管生产车间（1车间）; 布设拌料机5台、注塑机7台、粉碎机5台、拉管挤出机6台、冷水槽6个、切管机5台、包装机1台，位于西侧厂房1层; 建筑面积1227m2; 年产1亿个吸管; 依托现有厂房，新建，产废车间. 辅助工程; 办公区; 员工办公、休息，位于东侧厂房1-3层; 建筑面积248m2; 依托现有厂房，新建. 检验室; 对吸管进行抽检，位于东侧厂房1层; 建筑面积30m2; 依托现有厂房，新建. 储运工程; 原料仓库; 原料暂存，位于东侧厂房1层; 建筑面积124m2; 依托现有厂房，新建. 成品仓库; 成品暂存，位于东侧厂房1层; 建筑面积124m2; 依托现有厂房，新建. 备用仓库（3车间）; 空置; 建筑面积2533m2; 依托现有厂房，新建. 运输; 汽运; /; /. 公用工程; 给水; 市政给水管网; 本项目用水为员工生活用水、纯化水制备用水、冷却用水、喷淋用水、聚乙烯醇配制用水，总用水量为939.2t/a; 依托现有已建管网. 排水; 雨污分流，雨水接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司; 本项目排放的废水为生活污水，排放量为720t/a; 依托现有已建管网及排口. 供电; 厂区电网提供; 66万kWh/a; 依托现有已建电网. 环保工程; 废气; 注塑和拉管废气（非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯）; 二级活性炭装置; 收集效率90%，处理效率90%，1套; 新建. 粉碎粉尘（颗粒物）; 加强车间通风，车间内无组织排放. 投料粉尘（颗粒物）. 废水; 生活污水; 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司; 废水排放量720t/a; 依托现有已建管网及排口. 固废; 一般固废暂存区; 一般固废暂存; 建筑面积14m2; 依托现有厂房，新建. 危废暂存区; 危险废物暂存; 建筑面积10m2; 依托现有厂房，新建. 噪声; 隔声、减振、消音措施; 降噪≥25dB（A）; 新建. 依托工程; 依托厂区内已建厂房、污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施. 公用工程依托可行性分析： 本项目给水依托厂区供水管网，排水依托厂区现有雨、污水管网，供电依托厂区供电管网，厂区内供水管网、雨污水管网以及供电管网均铺设到位，满足本项目使用需求。 4、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 建设项目主要设备表 序号; 工序; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 改建前; 改建后; 增减量. 吸管生产线所用设备. 1; 拌料; 拌料机; /; 1; 5; +4. 2; 注塑; 注塑机; BS120-III; 1; 3; +2. 3; 注塑机; 震雄; 1; 3; +2. 4; 注塑机; Bi130-M; 0; 1; +1. 5; 粉碎; 粉碎机; PC-250; 1; 5; +4. 6; 挤出; 拉管挤出机; 定制; 0; 6; +6. 7; 冷却; 冷水槽; 800cm*15cm*15cm; 0; 6; +6. 8; 切管; 切管机; /; 0; 5; +5. 9; 包装; 包装机; /; 1; 1; 0. 牙科棉生产线所用设备. 1; 梳棉; 抓花机; FA002; 0; 1; +1. 2; 梳棉机; /; 3; 9; +6. 3; 开棉; 开棉机; /; 1; 1; 0. 4; 混棉; 混棉机; /; 0; 1; +1. 5; 成条; 成条机; 1100; 1; 1; 0. 6; 套袋; 拔条机; /; 1; 3; +2. 7; 裁切; 裁切机（原切割机）; SY2200; 2; 3; +1. 8; 包装; 包装机; /; 2; 2; 0. 无纺布生产线所用设备. 1; 压缩; 自动压缩机; /; 2; 0; -2. 公辅. 1; 制备纯水; 纯化水设备; 制备效率40%; 1套; 1套; 0. 2; 加湿; 喷淋; 33.3ml/h; 15个; 15个; 0. 3; 注塑、挤出; 模具; 100kg/套; 10套; 70套; +60套. 5、原辅材料及相关理化性质 建设项目主要原辅材料及用量见表2-4，主要原辅材料理化性质详见表2-5。 表2-4 建设项目主要原辅材料表 序号; 名称; 组份、产品规格; 改建前t/a; 改建后t/a; 增减量t/a; 物料形态; 包装规格; 最大储存量; 储存位置. 1; 聚氯乙烯*; PVC，粒径3-5mm; 8; 500; +498; 固态颗粒; 25kg/袋; 20t; 原料仓库. 2; 聚乙烯*; PE，粒径3-5mm; 2; 50; +48; 固态颗粒; 25kg/袋; 2t. 3; 色母料*; 粒径3-5mm; 0; 10; +10; 固态颗粒; 25kg/袋; 0.5t. 4; 铁丝; 1000m/根，5.63kg/根; 0; 75; +75; 固态; /; 5t. 5; 棉花（含棉纤维）; /; 150; 300; +150; 固态; 25kg/袋; 10t. 6; 聚乙烯醇; PVA，粒径3-5mm; 0.03; 0.25; +0.22; 固态颗粒; 25kg/袋; 0.05t. 7; 绑带; 麻绳; 10根; 50根; +40根; 固态; /; 50根. 8; 塑料袋; /; 10万个; 100万个; +90万个; 固态; 100个/包; 100包. 9; 包装箱; 0.75kg/个; 2万个; 10.74万个; +8.74万个; 固态; 50个/捆; 1000个. 10; 胶带; 5m/卷; 150卷; 750卷; +600卷; 固态; 10卷/包; 50卷. 11; 扎带; 10斤/卷; 10卷; 45卷; +35卷; 固态; 1卷/捆; 3卷. 12; 润滑油; 精制矿物油＞90%，复合添加剂＜10%; 0; 0.05; +0.05; 液态; 25kg/桶; 0.05t. 注：*建设单位所用粒子均为新料，不得使用废旧塑料粒子作为原料。. 表2-5 主要原辅料及成分理化特性、毒性毒理 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚氯乙烯; 是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂、或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，白色，密度1.4g/cm3，熔点170-195℃。; 闪点：736℃; 无毒. 聚乙烯; 由乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂；无味、浅灰色；密度：0.918g/cm3；熔点100-125℃；不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。; 闪点：270℃; LD50经口-大鼠->8,000mg/kg. 色母料; 性状：带颜色小球；熔点100-130℃；密度（水=1）：1.2。; 可燃; 无毒. 聚乙烯醇; 白色或奶油色固体，熔点/凝固点：200℃，密度：1.269g/cm3，不易挥发。; 闪点：108℃，引燃温度：450℃; 无资料. 润滑油; 淡黄色液体，密度：0.87g/cm3（15℃），蒸汽密度：（空气=1）＞1，粘度：68mm2/s（40℃），可溶于水。; 闪点＞200℃，爆炸上下限：1%~7%（LEL）; 长期接触对眼、皮肤等方面有刺激性. - 6、项目水平衡分析 （1）给水 本项目用水为员工生活用水、纯化水制备用水、冷却用水、喷淋用水、聚乙烯醇配制用水。 1）员工生活用水：项目劳动定员30人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014修订），员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为900/a，其中58.8t/a来源于制纯浓水，则自来水的用量为841.2t/a。 2）纯化水制备用水：本项目喷淋用水（24t/a）、冷却用水（7.2t/a）和聚乙烯醇配制用水（8t/a）均需使用纯化水，则纯化水的用量为39.2t/a。本项目设置1台纯化水设备，纯水制备效率为40%，需用自来水水量为98t/a，则制纯浓水的产生量为58.8t/a，回用于员工生活使用。 - 3）冷却用水：本项目需使用冷却水槽对拉管挤出的吸管管身进行浸没式冷却，为保证管身的洁净，冷却用水需使用纯化水。本项目拟设置800cm*15cm*15cm的水槽6个，槽内水位需保持在槽体的2/3处，则水槽的一次性加水量约为120L/个（即0.12t/个），则6个水槽的一次性加水量为0.72t；槽内水不外排，吸管粘带会导致水量有所损耗，3d的损耗率约为10%，需定期进行补充，根据建设单位提供的经验数据，补充频次为3d/次，则需补充次数为100次/a，补充水量为0.072t/次，即7.2t/a。 - 喷淋用水：本项目清花间需使用喷淋进行加湿，为保证车间洁净，喷淋用水需使用纯化水。本项目拟设置15个喷淋，喷淋间歇性喷出水雾，其设计流量为30L/h。加湿时长合计为4h/d，则喷淋用纯水量为120L/d，每年约有200d需进行加湿，即24000L/a（24t/a），全部喷洒在车间内。 - 聚乙烯醇配制用水：本项目聚乙烯醇需加入纯水并电加热至100℃溶化稀释后再进行使用，兑水比例为1:32。聚乙烯醇的使用量为0.25t/a，则配制用水约为8t/a，聚乙烯醇溶液合计为8.25t/a，主要用于牙科棉的生产，可全部蒸发损耗或进入产品，故无废聚乙烯醇溶液产生。 （2）排水 项目冷却水循环使用不外排，喷淋用水全部喷洒在车间内；本项目排放的废水仅为生活污水，排放系数按0.8计，则排放量为720t/a；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河。 项目水平衡见图2-1。Error: Reference source not found 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） - 7、厂区平面布置 本项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，租赁厂区内现有空置厂房进行1200万个牙科棉和1亿个吸管的生产，该厂房建筑面积为5000m2，主体车间为1层结构，办公区为3层结构。 1车间区域为1层结构，由东至西、由北至南依次为危废仓库、固废仓库、注塑区、模具存放区、拉管挤出区、冷却区、切管区、更衣室、拌料区、粉碎区、包装区、成品仓库、原料仓库；1车间北侧外部设置1根15m高的DA001排气筒； 2车间的生产车间区域为1层结构，局部办公区为3层结构，由东至西、由北至南依次为梳棉车间、更衣室、成条车间、清花间、备用车间、拔条车间、包装区、办公区、检验室； 3车间为空置的备用仓库；项目车间平面布置图详见附图4。 - 8、周边环境概况 本项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号。项目所在厂区内1车间所在厂房的东侧为2车间所在厂房、南侧为公牛开关、西侧为厂界、北侧为厂界，2车间所在厂房的东侧为华宇公司、南侧为3车间所在厂房、西侧为1车间所在厂房和公牛开关、北侧为厂界，3车间所在厂房的东侧为厂界，南侧为捷途汽车，西侧为博汇仓库区，北侧为2车间所在厂房和华宇公司。 项目厂区外东侧为史巷和联城村，南侧为良常路（S340省道），路南为凤凰城，西侧为江苏汇和制衣有限公司，北侧为空地，空地北侧为河流。项目周边环境概况见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简介 本项目主要生产牙科棉和吸管。 （1）吸管 本项目共生产2种材质的吸管（PVC吸管、PE吸管），吸管生产工艺和组成相同，均由管帽和管身组装而成，管帽和管身生产工艺和所用设备不同，下文逐一进行表述。 图2-2 吸管的工艺流程图 管帽的工艺流程具体如下： 搅拌：人工将外购的塑料粒子（PVC和色母或PE和色母）按比例分别缓慢倒入拌料机密闭的桶身中，拌料机的螺杆快速旋转将原料从桶底提升至顶端，再以伞状飞抛散落回至底部，原料在桶内翻滚搅拌，整个搅拌过程都在密闭的桶身中完成，因此该工序仅在投料时产生极少量的粉尘G1-1，该过程还会产生废包装材料（包装袋）S1-1。 投料：拌料完成后，人工将原料袋套在拌料机的出口，将混合粒子套袋转运至注塑机的进料口，该过程会产生极少量的粉尘G1-2。 注塑：注塑机内部将进料口的混合粒子输送至外购的模具内进行注塑工艺，机内采用电加热熔融的方式，材料受热软化挤压至机头模具内成型。PE熔点100-125℃，PVC的熔点为170-195℃，色母熔点100-130℃；注塑机内部温度控制高于200℃，加热时间为5min，原料在受热情况下，载体中残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，形成各类混合烃类化合物，成分较为复杂，该工序设备熔融挤压成型口会产生有机废气G1-3，经收集后进入配备的废气处理设施进行处理，该过程中产生的废气由1#排气筒有组织排放；该工序注塑机熔融挤压成型装置机头会产生少量冷却固化的塑料，称为废机头料（约占原料的0.1%），人工定期刮除，粉碎回用，粉碎过程中会产生粉碎粉尘G1-4。 脱模：注塑后的产品通过注塑机自带的顶针（由针杆、活塞、弹簧、套筒等部分组成）对模板和顶部固定杆的固定来实现顶针动作，使成品从膜腔中脱膜，脱模后在自然环境中静置10-15s冷却后即可进行组装。 管身的工艺流程具体如下： 搅拌：人工将外购的塑料粒子（PVC和色母或PE和色母）按比例分别缓慢倒入拌料机密闭的桶身中，拌料机的螺杆快速旋转将原料从桶底提升至顶端，再以伞状飞抛散落回至底部，原料在桶内翻滚搅拌，整个搅拌过程都在密闭的桶身中完成，因此该工序仅在投料时产生极少量的粉尘G1-5，该过程还会产生废包装材料（包装袋）S1-2。 投料：拌料完成后，人工将原料袋套在拌料机的出口，将混合粒子套袋转运至料桶放置处，并缓慢倒入料桶内，该过程会产生极少量的粉尘G1-6。 挤出：料桶内设置管道与拉管挤出机相连，拉管挤出机自带吸料装置，可通过管道将混合粒子吸入拉管挤出机内。拉管挤出机工作前，需预热机筒，采用电加热，预热温度约为80℃。预热结束后，开始进料挤出，混合粒子被螺杆推进至螺杆筒内，螺杆将混合粒子加热使其逐渐熔化。同时，加热器对螺杆和螺杆筒进行加热，将塑料颗粒加热至熔融温度。PE熔点100-125℃，PVC的熔点为170-195℃，色母熔点100-130℃，色母熔融温度为200℃左右、分解温度300℃以上，挤出机内部温度控制高于200℃，加热时间为5min，原料在受热情况下，载体中残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，形成各类混合烃类化合物，成分较为复杂，该工序设备熔融挤压成型口会产生有机废气G1-7，经收集后进入配备的废气处理设施进行处理，该过程中产生的废气由1#排气筒有组织排放；该工序挤出机熔融挤压成型装置机头会产生少量冷却固化的塑料，称为废机头料（约占原料的0.1%），该废机头料不可回用，即为废塑料S1-3，人工定期刮除后统一收集委托一般固废单位处置。 另外，约9万根管身中还需穿入一根铁丝，在拉管挤出机的出口放置一根铁丝，管身挤出时自动将铁丝穿入管身中。 冷却：拉管挤出机与冷水槽入口相连，成型的管身挤出后浸没在冷水槽中进行冷却，冷水槽的槽体尺寸为800cm*15cm*15cm，每次加水至槽体的2/3，冷却时间即从冷水槽入口传输至出口的时长。冷却水使用建设单位纯化水设备制备的纯水，定期补充，循环使用不外排。 切管：冷水槽出口与切管机相连，管身传输至切管机内切管成14.8cm的标准长度后即可进行组装。 组装：管帽和管身分别完成生产后，即可进行组装，组装过程中人工观察管帽和管身的外观和形状是否符合要求，不符合要求的管帽粉碎后回用至拌料工段，粉碎过程中会产生粉碎粉尘G1-4，不符合要求的管身即为废塑料S1-4，统一收集后委托一般固废单位处置；管帽和管身全部组装完毕后人工按规定数量包入塑料袋并放入包装箱内，后由传送带传送至包装机内装箱，该过程中会产生少量废包装材料（扎带）S1-5。 检验：人工定期对包装好的产品进行拆箱抽检，将抽检产品运至检验室内，使用手持式拉力仪和量尺测量吸管的拉伸情况和产品长度，还需手工对产品进行折弯检验产品的折弯度，抽检过程中产生极少量的不合格品S1-6。 - 牙科棉的生产工艺流程： 图2-3 牙科棉的工艺流程图 - 梳棉：人工将棉花倒入抓花机中，使用抓花机将棉花进行打散，抓花机出口配备了一个大槽来装打散的棉花；棉花通过管道传输至梳棉机内对棉花进行处理和分离，从而获得纤维质量较高、纤维长度均匀的棉纤维，在梳理的过程中，梳棉机还会利用空气流动的原理，通过风机产生的气流将杂质和短纤维从棉纤维中分离出来。梳棉机不仅提高了棉纤维的质量和纤维长度的均匀性，还能够调整纤维的长度和清洁度。该过程中会产生废棉花料S2-1（梳棉棉花絮，粒径较大，不以粉尘计）沉降到地面，和废包装材料（包装袋）S2-2。 成条：将稀释后的聚乙烯醇胶水加入到成条机的滚轮上，将梳理后的棉花转运至成条机内加工成92cm的棉条，成条机配备传送带和4个烘箱，在将棉条传送至拔条区的过程中，烘箱对棉条进行烘干，烘干温度为50℃左右，烘干时长约为4min。另外，根据上文聚乙烯醇的理化性质可知，其熔点为230-240℃，且不易挥发，故稀释和烘干过程中不考虑有机废气的产生，仅产生水蒸气。 套袋：棉条传送至拔条区后，为保证棉条的干燥度，人工使用绑带将棉条进行绑扎并放置在架子上再次进行自然晾干，晾干时长约为2min，晾干后人工使用拔条机对绑扎好的棉条进行套袋。 裁切：将完成套袋的捆装棉条传送至裁切机内进行裁切至3.8cm，每根棉条可裁切21段，棉条头部和尾部回用至至开棉机内进行开棉，开棉后回用至梳棉工段重新进行生产。 检验：为保证产品质量，整个生产过程中，人工每隔2h在各工段随机进行一次抽检，主要检查产品的形状、重量和光洁度，如不合格则立即返工至开棉机内进行开棉，开棉后回用至梳棉工段重新进行生产，合格品则可进入下一工段继续进行生产。 包装：人工将裁切好的捆装棉段包入塑料袋，规格为9捆/袋。 装箱：人工将袋装产品放入包装箱内，后由传送带传送至包装机内装箱，该过程中会产生少量废包装材料（扎带）S2-3。 入库：装箱完成的产品即可入库。 抽检-交付：另外，入库后，人工每隔2h进行一次拆箱抽检，主要检查产品内有无加工过程中沾到的脏物，合格品人工封箱后正常交付，如有沾到脏物则为不合格品，不合格品分为2类，一种为可挑出剔除的脏物则返工至套袋工段人工剔除后重新套袋，另一种为沾到无法剔除的脏物则为废棉花料S2-4。 2、其他产污环节： （1）纯水制备 本项目冷却用水、喷淋用水和配制用水均需使用纯水，需使用纯化水设备制备纯水。 纯化水设备的制备工艺为：自来水一预处理一微滤一活性炭吸附一反渗透一离子交换一紫外光氧化一超滤精密过滤器一用水对象；该设备不冲洗，定期更换滤材。此过程会产生制超纯水废滤材（废活性炭滤芯、废RO膜）S3和制纯浓水W1。 - 废气处理： - 本项目二级活性炭吸附装置运行过程中会产生废活性炭S4。 - 模具使用： - 模具使用过程中有少量塑料件残留在表面及孔隙中，需要定期清理，人工使用铲刀等进行清理，清理后会产生废塑料（塑料边角料）S5。 - 设备维护： - 设备使用过程中需添加润滑油进行维护，该过程中会产生废润滑油桶S6和含油废抹布手套S7。 - 开棉： 开棉工段会产生废棉花料S8（梳棉棉花絮，粒径较大，不以粉尘计）。 3、污染工序及污染因子 项目生产运行阶段的主要污染源及污染因子见表2-6。 表2-6 项目营运期污染工序及污染因子汇总 类别; 编号; 污染源; 主要污染因子; 治理措施和去向. 废气; G1-1、G1-2、G1-5、G1-6; 投料; 颗粒物; 项目投料过程中产生极少量的粉尘，在车间散逸无组织排放. G1-4; 粉碎; 颗粒物; 项目粉碎过程中产生极少量的粉尘，在车间散逸无组织排放. G1-3、G1-7; 注塑、拉管; 非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢; 经二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 固废; S1-1、S1-2、S1-5、S2-2、S2-3; 废包装材料; 包装袋、扎带; 统一收集后委托一般固废单位处置. S1-3、S1-4、S1-6、S5; 废塑料; 塑料管身、废机头料、塑料边角料、不合格品. S2-1、S2-4、S8; 废棉花料; 棉花絮、牙科棉. S3; 纯水制备; 制超纯水废滤材（废活性炭滤芯、废RO膜）. S4; 废活性炭; 非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、活性炭; 委托有资质单位处置. S6; 废润滑油桶; 润滑油、包装桶. S7; 含油废抹布手套; 润滑油、抹布手套. 噪声; N; 设备噪声; 机械噪声; 设备减振、车间噪声屏蔽. |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 常州市圣洁卫生用品有限公司（原金坛市圣洁卫生用品有限公司）于2008年9月3日进行江苏省建设项目环境影响申报（登记）表（工业类）《年产卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布150吨，塑料制品30万件》，该项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，产品方案为年产卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布150吨，塑料制品30万件。该项目现已全部停产。 公司环保手续执行情况见下表。 表2-7 现有环保手续履行情况表 项目名称; 审批部门、时间; 产品名称. 年产卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布150吨，塑料制品30万件; 原金坛市环境保护局，2008.9.4; 卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布、塑料制品. - 2、现有项目生产工艺及产排污环节 - 由于现有项目是登记表备案，对各产品工艺的登记较为简略，本次根据项目实际生产情况进行表述。 （1）现有卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉实际生产工艺流程图： 图2-4 现有卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉工艺流程图 具体工艺简述如下： - 梳理：棉花通过管道传输至梳棉机内对棉花进行处理和分离，从而获得纤维质量较高、纤维长度均匀的棉纤维，在梳理的过程中，梳棉机还会利用空气流动的原理，通过风机产生的气流将杂质和短纤维从棉纤维中分离出来。梳棉机不仅提高了棉纤维的质量和纤维长度的均匀性，还能够调整纤维的长度和清洁度。该过程中会产生废棉花料S1-1（梳棉棉花絮，粒径较大，不以粉尘计）沉降到地面，和废包装材料S1-2。 成条：将稀释后的聚乙烯醇胶水加入到成条机的滚轮上，将梳理后的棉花转运至成条机内加工成92cm的棉条，成条机配备传送带和4个烘箱，在将棉条传送至拔条区的过程中，烘箱对棉条进行烘干，烘干温度为50℃左右，烘干时长约为4min。另外，根据上文聚乙烯醇的理化性质可知，其熔点为230-240℃，且不易挥发，故稀释和烘干过程中不考虑有机废气的产生，仅产生水蒸气。 切割：将成条后的棉条传送至切割机内进行切割，按参数切割成卫生棉条、棉签、棉球、棉片或脱脂棉，多余的棉条头部和尾部即为废棉花料S1-3。 - 产品包装：人工随机检查产品的形状、重量和光洁度，该过程会产生不合格品S1-4；切割好的合格产品直接包入塑料袋后放入包装箱内装箱，该过程中会产生少量废包装材料S1-5。 （2）现有无纺布实际生产工艺流程图： 图2-5 现有无纺布工艺流程图 具体工艺简述如下： 开松：使用开棉机将外购的棉花短纤维进行松解，使大的纤维块、纤维团离解，该过程中会产生废棉花料（废纤维）S2-1（开松纤维絮，粒径较大，不以粉尘计）沉降到地面，和废包装材料（包装袋）S2-2。 整理、铺织：纤维通过管道传输至梳棉机内对纤维进行处理和分离，从而获得质量较高、长度均匀的纤维，在整理的过程中，梳棉机还会利用空气流动的原理，通过风机产生的气流将杂质从短纤维中分离出来，并均匀的平铺在梳棉机自带的板上，铺织成厚度一致的纤维整片。梳棉机不仅提高了纤维的质量和长度的均匀性，还能够调整纤维的长度和清洁度。该过程中会产生废棉花料（废纤维）S2-3。 压缩、切割：使用自动压缩机将纤维整片压缩紧实，后使用切割机将紧实的纤维片切割成规定大小的无纺布，该过程会产生废棉花料（废纤维）S2-4。 产品包装：人工随机检查产品的形状、重量和光洁度，该过程会产生不合格品S2-5，将切割好的产品包入塑料袋后放入包装箱内装箱，该过程中会产生少量废包装材料S2-6。 - 现有塑料制品实际生产工艺流程图： 图2-6 塑料制品的工艺流程图 具体工艺简述如下： 搅拌：人工将外购的塑料粒子（PVC、PE和色母）按比例分别缓慢倒入拌料机密闭的桶身中，拌料机的螺杆快速旋转将原料从桶底提升至顶端，再以伞状飞抛散落回至底部，原料在桶内翻滚搅拌，整个搅拌过程都在密闭的桶身中完成，因此该工序仅在投料时产生极少量的粉尘G3-1，该过程还会产生废包装材料（包装袋）S3-1。 投料：拌料完成后，人工将原料袋套在拌料机的出口，将混合粒子套袋转运至注塑机的进料口，该过程会产生极少量的粉尘G3-2。 注塑：注塑机内部将进料口的混合粒子输送至外购的模具内进行注塑工艺，机内采用电加热熔融的方式，材料受热软化挤压至机头模具内成型。PE熔点100-125℃，PVC的熔点为170-195℃，色母熔点100-130℃；注塑机内部温度控制高于200℃，加热时间为5min，原料在受热情况下，载体中残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，形成各类混合烃类化合物，成分较为复杂，该工序设备熔融挤压成型口会产生有机废气G3-3，该过程中产生的废气直接无组织排放；该工序注塑机熔融挤压成型装置机头会产生少量冷却固化的塑料，称为废机头料（约占原料的0.1%），人工定期刮除，粉碎回用，粉碎过程中会产生粉碎粉尘G3-4。 脱模：注塑后的产品通过注塑机自带的顶针（由针杆、活塞、弹簧、套筒等部分组成）对模板和顶部固定杆的固定来实现顶针动作，使成品从膜腔中脱膜，脱模后在自然环境中静置10-15s冷却后即可进行检验。 检验：人工对产品外观进行查看，如有毛边则需进行修剪，该过程会产生废边角料，粉碎回用，粉碎过程中会产生粉碎粉尘G3-4。 包装：人工按规定数量包入塑料袋并放入包装箱内，后由传送带传送至包装机内装箱，该过程中会产生少量废包装材料（扎带）S3-2。 （4）其他产污环节： 纯水制备：现有项目冷却用水、喷淋用水和配制用水均需使用纯水，需使用纯化水设备制备纯水。 纯化水设备的制备工艺为：自来水一预处理一微滤一活性炭吸附一反渗透一离子交换一紫外光氧化一超滤精密过滤器一用水对象；该设备不冲洗，定期更换滤材。此过程会产生制超纯水废滤材（废活性炭滤芯、废RO膜）S4和制纯浓水W1。 - 模具使用：模具使用过程中有少量塑料件残留在表面及孔隙中，需要定期清理，人工使用铲刀等进行清理，清理后会产生废塑料（塑料边角料）S5。 - 开棉：开棉工段会产生废棉花料S6（梳棉棉花絮，粒径较大，不以粉尘计）。 3、现有项目污染物产生情况 由于现有项目是登记表备案，未进行产污核算，本次根据项目实际生产情况进行产排污计算： 废水： 现有项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号。现有项目无生产废水产生，主要是生活污水。 生活污水：根据企业提供资料，现有项目员工10人，年运行天数200天，生活用水按100L/人·天计，则生活用水量约200t/a，其中37.5t/a来源于制纯浓水，则自来水的用量为162.5t/a。生活污水按用水量80%计，则产生量为160t/a，污染因子主要为pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN。项目排水依托厂区现有污水管网，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河。 制纯浓水：根据企业提供资料，现有项目聚乙烯醇配制用水（1t/a）、喷淋用水（24t/a）需使用纯化水。已设置1台纯化水设备，纯水制备效率为40%，则纯化水的用量为25t/a，需用自来水水量为62.5t/a，则制纯浓水的产生量为37.5t/a，回用于员工生活使用。 现有项目污水主要污染物源强见下表。 表2-8 现有项目废水主要污染物源强 废水类型; 废水量（t/a）; 污染因子; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 措施名称; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 160; pH; 6~9; 化粪池; 6~9; 排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理. COD; 400; 0.064; 400; 0.064. SS; 200; 0.032; 200; 0.032. NH3-N; 30; 0.0048; 30; 0.0048. TP; 3; 0.00048; 3; 0.00048. TN; 50; 0.008; 50; 0.008. 现有项目水平衡图： 图2-7 现有项目水平衡图 现有项目污水水量较少，水质简单，满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质和处理余量的要求。营运期污水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后，能够达标排入尧塘河。处理达标的尾水对尧塘河影响较小，不会降低尧塘河水环境功能。 废气： 现有项目实际生产过程中会产生投料粉尘、注塑废气、挤出废气、粉碎粉尘。 （1）投料粉尘：现有项目投料过程中会产生极少量的粉尘，可忽略不计，且不易收集，本次仅作定性分析，不作定量核算。 （2）注塑废气：现有项目注塑工段共需使用PVC、PE的用量分别为8t/a、2t/a（合计10t/a）。原料在注塑机内部受热的情况下，载体中残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，形成各类混合烃类化合物，成分较为复杂，该工序设备熔融挤压成型口会产生有机废气非甲烷总烃。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”，有机废气产污系数为1.5kg/t-产品，现有项目塑料粒子总用量为10t/a，基本可全部加工为产品，故现有项目产品量按10t/a计，则废气产生量约为0.015t/a。产生的废气直接无组织排放。 另外，使用的PVC属于聚氯乙烯树脂，熔融过程中会产生少量的氯乙烯和氯化氢。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）：“环境影响评价应采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主”，因此，本次对非甲烷总烃进行定量核算，仅对氯乙烯和氯化氢作定性分析，不作定量核算。 （3）粉碎粉尘：现有项目设置1台粉碎机，对注塑的不合格品、废边角料进行粉碎，粉碎后的料为颗粒状料。使用半密闭式，进料口及出料口均设置挡帘，粉尘逸散量很小；且项目原料使用量较低，塑料边角料、不合格品产生量较少，粉碎机不连续运行，因此该工序产生粉尘可忽略不计，本次仅作定性分析，不作定量核算。 表2-9 现有项目废气产生情况表 种类; 污染物名称; 现有项目实际排放量t/a. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.015. 噪声： 现有项目噪声主要来源于切割机、注塑机、挤出机等设备产生的噪声，通过采取设备减振、厂房隔音等降噪措施，项目厂界噪声满足标准达标排放。 固废： 现有项目实际生产过程会产生废棉花料（含废纤维和不合格品）、废包装材料、废塑料、制超纯水废滤材和生活垃圾。 （1）废棉花料（含废纤维和不合格品）：项目棉花在梳理过程中会产生沉降到地面的梳理棉花絮，切割成卫生棉条、棉签、棉球、棉片或脱脂棉的过程中，会产生多余的棉条头部和尾部，根据建设单位提供的经验数据，产生量约为1t/a；项目棉花短纤维在开松、整理铺织和压缩切割的过程中会产生沉降到地面的纤维絮，根据建设单位提供的经验数据，产生量约为0.5t/a；人工在包装卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉和无纺布的过程中随机对产品进行抽查，根据建设单位提供的经验数据，不合格品的产生量约为1.5t/a。 综上，废棉花料（含废纤维和不合格品）的产生量为3t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 （2）废包装材料：项目原料拆包和产品装箱过程中将产生废包装材料（包装袋、扎带），根据建设单位提供的经验数据，产生量约0.02t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 （3）废塑料：注塑工段需使用模具，模具需定期清理，清理过程中会产生废塑料，注塑所用塑料粒子的用量为55t/a，塑料边角料的产生率约为用量的0.01%，则产生量约为0.0055t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 （4）制超纯水废滤材：本项目超纯水制备过程需定期更换滤材，产生的废滤材包括废活性炭滤芯、废RO膜，三个月更换一次；根据建设单位提供的经验数据，预计产生量为0.8t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 （5）生活垃圾：来源于职工日常生活，现有项目职工10人，年工作200天，生活垃圾产生量按照1kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为2t/a，统一收集后由环卫部门处理。 表2-10 固体废物分析结果汇总表 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 利用处理 方式. 废棉花料（含废纤维和不合格品）; 一般固废; 梳理、切割、开松、整理铺织、产品包装; 固态; 900-099-S17; 3; 一般固废单位处置. 废包装材料; 原辅料拆包、产品包装; 固态; 900-003-S17; 0.02. 废塑料; 模具清理; 固态; 900-099-S17; 0.0055. 制超纯水废滤材; 纯水制备; 固态; 900-009-S59; 0.8. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 900-099-S64; 2; 环卫清运. 4、现有项目污染物实际排放总量情况 现有项目污染物实际排放量见下表。 表2-11 现有项目污染物实际排放量汇总表 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.015; 0; 0.015. 生活废水; 水量; 160; 0; 160. COD; 0.064; 0; 0.064. SS; 0.032; 0; 0.032. NH3-N; 0.0048; 0; 0.0048. TP; 0.00048; 0; 0.00048. TN; 0.008; 0; 0.008. 固废; 生活垃圾; 2; 2; 0. 一般固废; 3.8255; 3.8255; 0. 5、现有项目环境问题 （1）环保手续履行情况 现有登记表《年产卫生棉条、棉签、棉球、棉片、脱脂棉、无纺布150吨，塑料制品30万件》已取得审批意见。 （2）环境管理情况 ①厂区已进行雨污分流，建设单位仅职工生活污水排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理； ②高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，各厂界噪声均可达标排放； ③现有项目实际生产过程中不产生危险废物，仅产生一般固废暂存于一般固废仓库，一般固废合同已签订处置协议，合同在有限期范围内，一般固废可得到妥善处置； ④现有项目运营期间未发生过厂群纠纷，没有扰民等环境问题存在，未发生环保方面投诉或环保事故。 目前，现有项目已全部停产，不使用的设备已全部拆除，故与其相关的废气、废水污染物全部削减。 - 问题及整改措施 问题1：2023年未开展例行监测。 整改措施1：本项目建成后，建设单位须严格按照环境监测计划执行，并完成安全三同时。 问题2：现有项目建设时期较早，产生的废气均以无组织形式排放。 整改措施2：本次环评要求，本项目建成后产生的废气须经废气处理设施处理后排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。 根据《2023年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见下表。 表3-1 大气环境质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 达标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 100; 不达标. 日平均质量浓度范围; 6~151; 75; 93.6. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 12~188; 150; 98.8. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 4~17; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 6~106; 80; 98.1. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 174; 160; 85.5; 不达标. 由上表可知，2023年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；SO2日均值以及一氧化碳日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5日均浓度值、PM10日均浓度值、NO2日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 项目大气污染因子主要为非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量现状调查与评价要求，本次调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 非甲烷总烃引用《常州轩瑜机械有限公司》中环境空气G1常州轩瑜机械有限公司所在地点位历史数据，检测报告编号为JCH20220219，检测时间为2022年4月30日-5月2日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。 监测数据引用的有效性分析： 本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2022年4月30日-5月2日，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目西南侧1700m，在评价范围内的侧风向，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. G1常州轩瑜机械有限公司所在地; 119.56018567; 31.76083958; 非甲烷总烃; 2022.4.30-2022.5.2; NW; 1700. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围/mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1常州轩瑜机械有限公司所在地; 119.56018567; 31.76083958; 非甲烷总烃; 1小时平均; 0.51-0.62; 31; 0; 达标. 由上表可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）大气污染防治行动方案 常州市目前尚未制定大气环境质量限期达标规划，为深入打好蓝天保卫战，持续改善全市环境空气质量，依据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》《关于打造长三角生态中轴建设人与自然和谐共生的现代化常州的实施意见》《常州市生态文明建设十大专项行动方案》以及省下达的《常州市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，常州市制定了《2023年常州市生态文明建设工作方案》。明确工作目标为全市PM2.5浓度不超过31微克/立方米，优良天数比率不低于80.0%，臭氧污染得到初步遏制。 重点任务如下： ①推进固定源深度治理 持续推进钢铁、水泥、电力企业超低排放改造，推进建材、有色金属等工业窑炉重点行业大气污染深度治理或清洁能源替代。完成金峰水泥、天山水泥SCR超低排放改造及清洁运输整治。完成国能发电、富春江环保热电、加怡热电、大唐热电4家电力企业和润恒能源1家垃圾焚烧企业的深度脱硝改造。完成中天钢铁、东方特钢全流程超低排放改造和评估监测工作。2023年6月底前，按照“淘汰取缔一批、清洁替代一批、超低改造一批”的要求完成对全市所有102台生物质锅炉开展集中排查，并对其中44台生物质锅炉完成提标改造或清洁原料替代，确保保留的生物质锅炉达到规定排放标准要求。 ②着力打好臭氧污染防治攻坚战 依托江苏省重点行业VOCs综合管理平台，加快完善VOCs清单。按《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》要求，对首批182家企业、9家钢结构企业和375家包装印刷企业源头替代情况再核查；进一步排查核实2家船舶修造、46家家具制造企业清单，建立并及时更新管理台账，完成清洁原料替代工作；培育10家以上源头替代示范型企业；其他行业，重点对使用溶剂型原辅材料、污染治理设施低效的企业强化清洁原料替代，完成共计48家清洁原料替代工作，对替代技术不成熟的，推动开展论证，并加强现场监管。完成150项VOCs综合治理项目、183项VOCs无组织排放治理项目；对188家挥发性有机物重点监35管企业“一企一策”整治方案和深度治理情况进行评估。完成新华昌国际集装箱有限公司等5家企业VOCs治理设施提标改造。对中石油和中石化的汽油储罐开展综合整治，实现全市挥发性有机物储罐整治全覆盖。制定《孟河镇汽配产业专项整治工作方案》，对133家企业实施分类整治，大幅削减现有VOCs实际排放量。常州滨江经济开发区新材料产业园、金坛新材料科技产业园等2个园区应成立LDAR检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查，定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查，实行统一的LDAR管理制度，统一评估企业L DAR实施情况，评估频次不低于1次/年。5月底前，对44个企业集群完成一次“回头看”。打造减排示范项目，2个以上有机储罐综合治理示范项目、1个以上大气“绿岛”示范项目。 推动活性炭核查整治全覆盖。对照VOCs源清单，实现全市4504家活性炭吸附处理工艺企业核查全覆盖，系统、准确、如实录入核查信息；完成621家以上涉活性炭使用企业的整改工作。2023年底前，完成所有活性炭问题企业的初步整治；在常州经开区先行开展试点，按照“绿链”建设要求，探索建立活性炭集中更换、统一运维、整体推进的工作体系，并逐步向全市推广。 ③实施扬尘污染精细化治理 加强扬尘污染防治，持续对全市63个镇（街道）园区实施降尘考核，全市降尘不得高于2.3吨/平方千米·月。加强工地、堆场、裸地扬尘污染控制。强化建筑工地扬尘管控，推进智慧工地建设，加大工地在线监控安装、联网的力度。按照省有关规定，完善天宁区施工扬尘环境保护税应税污染物排放量测算工作。规模以上干散货港口力争实现封闭式料仓和封闭式皮带廊道运输系统全覆盖。年内完成启凯德胜码头皮带机建设项目。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，并按要求采取防尘措施。落实工地、裸地和港口码头扬尘管控挂钩责任人制度。严格道路扬尘监管。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，推进城市建成区使用新型环保智能渣土车。开展“清洁城市行动”，完善保洁作业质量标准，提高机械化作业比率，城市建成区道路机械化率达到95%以上。加快智慧港口建设，干散货码头全部配备综合抑尘设施，从事易起尘货种装卸的港口码头实现在线监测覆盖率100%。加强柴油货车路查路检和非道36路移动机械污染防治，强化集中使用和停放地的入户抽测。生态环境会同公安交管等定期开展柴油车排放路查路检，全年抽测数量不少于3000辆·次，秋冬季监督抽测柴油车数量不低于保有量的80%，对定期排放检验或日常监督抽测发现的超标车、运营5年以上的老旧柴油车年度核查率达到90%以上；每月至少开展一次机动车入户监督抽测，全年抽测数量不少于800辆·次；加强对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械的监督检查，每月抽查率达到50%以上。禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。开展油气回收设施检查。加强对各类重点单位的入户监督抽测。全面实施汽车排放检测与维护(I/M)制度。 ④开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理 推动产生油烟或异味的餐饮服务单位安装油烟净化装置并定期维护，推行餐饮业服务经营者定期实施烟道清洗工作。推动重点管控区域内面积100平方米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）和烧烤店以及城市综合体、美食街等区域的餐饮经营单位安装在线监控，推动治理设施第三方运维管理及运行状态监控。组织开展2500家以上餐饮油烟整治项目“回头看”。至少打造3个餐饮油烟治理示范项目。 ⑤着力打好重污染天气消除攻坚战 加强遥感、视频监控、无人机等手段在秸秆禁烧管理中的应用，实施“定点、定时、定人、定责”管控，建立全覆盖网格化监管体系，在现有基础上新增不少于50个“蓝天卫士”视频监控。 强化烟花爆竹燃放管控，各地根据本行政区域的实际情况，确定限制或者禁止燃放烟花爆竹的时间、地点和种类。禁止违规燃放烟花爆竹。 采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 因此，通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水 根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于III类的比例为94.1%，无劣V类断面。 国、省考断面水质优Ⅲ比例分别为85%、94.1%，均超额完成省定目标；太湖湖心区、西部区总磷分别同比下降21.9%、16.9%，其中太湖湖心区断面首次达到Ⅲ类；长荡湖富营养化等级由中度富营养降至轻度富营养；滆湖水生态系统持续改善，水生动物物种类群显著增加；长江干流（常州段）水质连续6年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质达到省定考核目标。 本项目纳污水体为尧塘河，引用《江苏思研轴承制造有限公司》在尧塘河二污厂排污口上游500米处（W1）和下游2000米处（W2）pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮（以N计）、石油类的历史数据，采样时间为2024年05月31日-06月04日，检测报告编号“JCH20240264”，监测数据详见表3-4： 表3-4 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样日期; 2024.5.31; 2024.6.1; 2024.6.4; 执行标准; 是否达标. 采样点位W1; 常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m. 样品状态; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; /; /. 检测项目; 单位; 第一次（10：37）; 第二次（14：07）; 第一次（09：56）; 第二次（13：06）; 第一次（09：36）; 第二次（15：45）. pH值; 无量纲; 7.0; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1; 7.0; 6~9; 达标. 化学 需氧量; mg/L; 16; 17; 15; 16; 16; 15; 20; 达标. 氨氮; mg/L; 0.246; 0.262; 0.459; 0.536; 0.401; 0.346; 1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.16; 0.18; 0.19; 0.18; 0.16; 0.14; 0.2; 达标. 总氮（以N计）; mg/L; 0.91; 0.91; 0.91; 0.91; 0.95; 0.88; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.6; 3.6; 3.0; 3.3; 3.4; 3.4; 4; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 采样点位W2; 常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m. 样品状态; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; /; /. 检测项目; 单位; 第一次（11：19）; 第二次（14：53）; 第一次（10：43）; 第二次（13：59）; 第一次（10：12）; 第二次（16：24）. pH值; 无量纲; 7.1; 7.2; 7.0; 7.2; 7.2; 7.1; 6~9; 达标. 化学 需氧量; mg/L; 19; 18; 17; 17; 18; 18; 20; 达标. 氨氮; mg/L; 0.274; 0.294; 0.458; 0.480; 0.348; 0.328; 1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.13; 0.13; 0.12; 0.12; 0.19; 0.19; 0.2; 达标. 总氮（以N计）; mg/L; 0.92; 0.87; 0.93; 0.94; 0.92; 0.89; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.8; 3.9; 3.5; 3.6; 3.8; 3.7; 4; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。因此，项目地表水评价范围水环境水质良好，达III类功能区要求。 3、噪声 2023年，全市区域环境噪声昼间平均值为53.7dB(A)，较上年下降1.6dB(A)；全市区域环境噪声夜间平均值为44.8dB(A)。按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)，城市区域昼间和夜间环境噪声总体水平等级均为“二级”，属于“较好”水平。 根据江苏久诚检验检测有限公司于2024年7月19日对拟建项目厂界东侧居民敏感点（史巷）进行昼间声环境质量监测，监测报告编号：JCH20240392，监测期间项目敏感点昼间噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于江苏省常州市金坛区良常路216号，经实地勘查，项目周边500米范围内有7处居民点和2处学校，距离本项目最近的居民点为史巷（E，18m）、学校为金坛良常中学（SE，170m），确定建设项目主要环境保护目标见表3-5；另外，项目厂界外50米范围内存在声环境保护目标，为史巷，详见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护项目; 保护对象坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 相对产废车间最近距离/m. X; Y. 大气环境; 119.57866073; 31.76000946; 凤凰城; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区; S; 130; 255. 119.57873046; 31.75751448; 春风新村; S; 420; 540. 119.57895041; 31.76150779; 史巷; E; 18; 123. 119.57960218; 31.76260472; 联城村; E; 182; 225. 119.57721770; 31.76429684; 城塘村; NW; 202; 202. 119.57664907; 31.76386355; 陈家庄; NW; 190; 190. 119.57645595; 31.75719290; 周家棚; SW; 483; 603. 119.58002329; 31.76003226; 金坛良常中学; 学校; SE; 170; 309. 119.58130002; 31.75956703; 常州市金坛良常实验小学; SE; 300; 427. 地表水环境; 985.77; 2071; 尧塘河; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类区; NE; 1116; 1116. 生态环境; 119.56875801; 31.71217800; 钱资荡; 重要湿地; 《江苏省生态空间管控区域规划》; S; 5518; 5518. 119.58652496; 31.75876882; 丹金溧漕河; 河流; N; 2494; 2494. 地下水; 项目所在区域500m范围; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源. 表3-6 工业企业声环境保护目标调查表 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离; 相对厂址方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 史巷; 18; -124; 6; 18; E; 3类; 砖瓦结构、朝南、3层. *空间相对位置（0，0，0）为厂区右上角位置，保护对象坐标为项目距敏感点最近位置处坐标，相对距离为项目厂界距离敏感点最近距离。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 - 有组织废气： - 项目有组织废气为注塑工段和拉管挤出工段产生的有机废气非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5特别排放限值，氯乙烯、氯化氢有组织排放执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2。 厂界无组织废气： 厂界无组织排放的废气为未被收集的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯以及粉碎工段产生的颗粒物。厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9大气污染物特别排放限值，颗粒物、氯化氢、氯乙烯执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级。 厂区内无组织废气： - 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1特别排放限值。 具体执行标准详见下。 表3-7 项目废气有组织排放限值 单位：mg/m3 排放源; 污染物; 最高允许排放速率kg/h; 排放限值/最高允许排放浓度mg/m3; 适合的合成树脂类型（1）; 标准来源. DA001排气筒; 非甲烷总烃; /; 60; 所有合成树脂; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5特别排放限值. 氯乙烯; 0.54; 5; /; 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的限值. 氯化氢; 0.18; 10; /. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2. 注：（1）适合的合成树脂类型仅列出与项目相关的合成树脂类型。. 表3-8 项目废气厂界无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的限值. 氯乙烯; 0.15. 氯化氢; 0.05. 非甲烷总烃; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级. 表3-9 厂区内VOCS无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1特别排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、废水排放标准 本项目生活污水达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表3-10与表3-11。 表3-10 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染源; 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. 生活污水; pH; 6~9; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表3-11 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; SS; ≤10. 3; COD; ≤50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2标准. 4; 氨氮; ≤4（6）*. 5; TP; ≤0.5. 6; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 另外，项目冷却水循环使用不外排，回用水水质标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1“直流冷却水”标准，具体见表3-12。 表3-12 冷却水回用水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1“直流冷却水”标准. 2; 色度; ≤20. 3; COD; ≤50. 4; SS; /. 5; 石油类; 1.0. 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中3类标准。具体限值见表3-13。 表3-13 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 限值来源. 3; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体污染物控制标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）要求进行危废的暂存和处理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制建议指标 表3-14 总量控制建议值（t/a） 种类; 污染物名称; 现有项目实际排放量; 本项目; 全厂; 本项目需申请总量. 产生量; 削减量; 排放量; 以新带老削减量; 全厂排放总量; 排放增减量. 生活污水; 废水量; 160; 720; 0; 720; 160; 720; +560; 720. COD; 0.064; 0.288; 0; 0.288; 0.064; 0.288; +0.224; 0.288. SS; 0.032; 0.144; 0; 0.144; 0.032; 0.144; +0.112; 0.144. NH3-N; 0.0048; 0.0216; 0; 0.0216; 0.0048; 0.0216; +0.0168; 0.0216. TP; 0.00048; 0.00216; 0; 0.00216; 0.00048; 0.00216; +0.00168; 0.00216. TN; 0.008; 0.036; 0; 0.036; 0.008; 0.036; +0.028; 0.036. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0; 0.743; 0.6687; 0.0743; 0; 0.0743; +0.0743; 0.0743. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.015; 0.0825; 0; 0.0825; 0.015; 0.0825; +0.0675; 0.0825. 固废; 一般固废; 0; 7.853; 7.853; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 4.2807; 4.2807; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 4.5; 4.5; 0; 0; 0; 0; 0. 2、污染物总量平衡方案 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入常州金坛区第二污水处理有限公司排污总量中，在常州金坛区第二污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有空置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）正常工况 本项目运营期产生的废气主要为注塑和拉管工段产生的有机废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢）、投料工段产生的粉尘（颗粒物）和粉碎工段产生的的粉尘（颗粒物）。 项目有组织废气源强产生及排放情况详见表4-1，无组织废气源强产生及排放情况详见表4-2。 |

表4-1 有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 处理效率/%; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 注塑、挤出工段; 注塑机和拉管挤出机; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 12000; 25.833; 0.31; 0.743; 二级活性炭吸附; 90; 12000; 2.583; 0.031; 0.0743; 2400. 表4-2 无组织废气排放情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 工艺; 效率; 排放量; 排放速率kg/h. 注塑、挤出工段; 注塑机和拉管挤出机; 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0825; 0.0344; /; /; 0.0825; 0.0344; 2400.

| 运营期环境影响和保护措施 | 源强核算： ①注塑和拉管工段产生的废气（非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢） 本项目注塑和拉管工段共需使用PVC、PE的用量分别为500t/a、50t/a（合计550t/a）。原料在注塑机内部受热的情况下，载体中残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，形成各类混合烃类化合物，成分较为复杂，该工序设备熔融挤压成型口会产生有机废气非甲烷总烃。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”，有机废气产污系数为1.5kg/t-产品，本项目塑料粒子总用量为550t/a，基本可全部加工为产品，故本项目产品量按550t/a计，则废气产生量约为0.825t/a。产生的废气经半密闭集气罩收集（收集效率为90%）后经二级活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），处理后的废气经DA001排气筒（15m）排放，风量为12000m3/h。则非甲烷总烃有组织产生量为0.743t/a，产生速率为0.31kg/h，产生浓度25.833mg/m3，排放量为0.0743t/a，排放速率为0.031kg/h，排放浓度2.583mg/m3。未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.0825t/a，排放速率为0.0344kg/h。 另外，使用的PVC属于聚氯乙烯树脂，熔融过程中会产生少量的氯乙烯和氯化氢。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）：“环境影响评价应采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主”，因此，本次对非甲烷总烃进行定量核算，仅对氯乙烯和氯化氢作定性分析，不作定量核算。 ②粉碎工段产生的粉尘（颗粒物） 本项目拟设置粉碎机，对注塑的不合格品、废边角料进行粉碎，粉碎后的料为颗粒状料。本项目使用半密闭式，进料口及出料口均设置挡帘，粉尘逸散量很小；且项目原料使用量较低，塑料边角料、不合格品产生量较少，粉碎机不连续运行，因此该工序产生粉尘可忽略不计，本次仅作定性分析，不作定量核算。 ③投料工段产生的粉尘（颗粒物） 本项目投料过程中会产生极少量的粉尘，可忽略不计，且不易收集，本次仅作定性分析，不作定量核算。 （2）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气，本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-3。 表4-3 非正常工况有组织废气排放情况表 污染源名称; 排气量（m3/h）; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/min; 年发生频次/次. DA001排气筒; 12000; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.344; 30; 1次/a. 由上表可知，非正常工况下各污染因子排放量均有所增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录； ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产； ③定期对二级活性炭吸附装置进行更换及维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放； ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （3）废气排放源基本情况 表4-4 项目主要点源源强排放参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染因子; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; DA001; 119.57815647; 31.76259560; 15; 0.6; 14.72; 25; 2400; 连续; 非甲烷总烃; 0.031. 表4-5 项目无组织废气面源源强排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染因子; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 注塑车间; 119.57829058; 31.76259103; 31; 24; 0; 4; 2400; 连续; 非甲烷总烃; 0.0344. （4）污染治理措施可行性分析 - ①废气治理措施简述 本项目注塑和拉管工段产生的有机废气经设备上方半密闭集气罩收集后进入1套二级活性炭装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放；粉碎工段和投料工段产生的粉尘于车间内无组织排放。 项目废气处理工艺流程见图4-1。 图4-1 废气处理工艺流程图 - ②废气收集设计参数 1）根据《工业通风（第四版修订本）》（孙一坚，沈恒根主编）中外部集气罩排风量计算公式： L=K·P·H·Vx*3600 式中：L——集气罩排风量，m3/h， K——安全系数，通常取1.4； P——排风罩口敞口面的周长； H——罩点到污染物的距离； Vx——污染源气体流速，m/s，一般在0.5-1.5m/s。 ### 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，本次Vx取0.5m/s。 本项目废气收集相关设计参数如下表： 表4-6 本项目废气收集设计参数 废气来源; 收集参数; 各环节废气量（m3/h）; 废气量合计（m3/h）; 备注; 处理措施; 排放口编号. 注塑和拉管工段; 在各注塑机和拉管挤出机的脱模口上方分别设置1个集气罩，本项目拟设置7台注塑机和6台拉管挤出机，共需设13个300*300mm的方形集气罩，距离污染源约0.3m; 907.2; 11793.6; 考虑到在废气管道和处理装置中的风量损失，故本项目废气处理装置设计风量确定为12000m3/h; 1套二级活性炭吸附装置（TA001）; 1根15米高排气筒（DA001）. - ③技术可行性分析 1）废气处理装置运行原理 活性炭吸附原理：活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。 表4-7 活性炭技术参数 序号; 项目; 单位; 技术指标. 2; 填充物; —; 蜂窝式活性炭. 3; 活性炭碘值; mg/g; ≥650. 4; 活性炭密度; g/cm3; 0.4. 5; 过滤风速; m/s; ＜1.2. 6; 设备数量; 台; 1. 7; 填充量; t/a; 二级，每级450kg. 8; 填充层; 层; 2. 9; 更换周期; —; 90天更换1次. 10; 排气筒参数; - 高度; - 15. 11; - 直径; - 0.6m. 12; - 风量; - 12000m3/h. 根据《材料研究与应用》2010年12月第4卷第4期，余倩等人《活性炭吸附技术对VOCs净化处理的研究进展》一文，采用吸附法能够使VOCs的去除率高达90-95%，本项目非甲烷总烃去除率保守估计取90%。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办【2022】218号）相关要求，采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s，蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，进入吸附设备的废气温度应低于40℃，本项目设计活性炭过滤风速＜1.2m/s，碘吸附值≥650mg/g，活性炭设计三个月更换一次，项目有机废气经过风机管道等冷却后，进入活性炭箱的温度低于40℃，因此本项目有机废气经过二级活性炭处理满足要求。 2）收集可行性分析 项目注塑和拉管产生的有机废气经设备上方半密闭集气罩收集，本项目注塑机密闭设置，废气产生节点主要在脱模口处，因此本项目在注塑机脱模口处设置半密闭集气罩收集。本项目集气罩和管道尺寸和安装位置设计合理，可将各产污节点的废气收集。 3）废气处理设施技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表8，非甲烷总烃采用吸附法为可行技术。因此本项目有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理是可行的。 ④排气筒设置合理性分析 现从车间生产线布局和大气环境影响角度进行排气筒布置、排气筒高度确定及合理性论证，排气筒设置合理性分析如下： 1）排气筒高度规定 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单、《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，废气收集系统与处理装置应符合相关安全技术要求。排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。DA001排气筒高度设置为15m，并按要求设置采样平台及采样孔，排放的大气污染物对周围环境影响较小，可确保大气环境质量达标，排气筒高度设置合理，因此，项目排气筒高度设置是合理可行的。 2）排气筒数量可行性分析 建设单位在设计过程中综合考虑工艺要求、废气风量、对周围环境的影响等前提下，合理设置排气筒的数量，减少对周边环境的影响。通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置。因此本项目设置了1根排气筒，注塑和拉管工段产生的有机废气均为非甲烷总烃，可合并1根排气筒DA001排放。根据设计排气筒设计参数可知，项目注塑和拉管工段产生的有机废气收集风机风量为12000m3/h。因此，排气筒布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。 3）风量合理性分析 经计算，本项目DA001排气筒烟气排放速度为14.72m/s，在15m/s左右，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。 综上所述，建设项目排气筒设置是合理的。 （5）废气达标判定 表4-8 项目废气达标排放情况 排气筒 编号; 排气量 m3/h; 污染物名称; 排放浓度情况mg/m3; 执行标准mg/m3; 标准名称; 达标判定. DA001排气筒; 12000; 非甲烷总烃; 0.604; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5特别排放限值; 达标. 由上表可知，本项目注塑和拉管工段产生的有机废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5特别排放限值。 项目无组织废气经治理后排放量较低，企业应加强生产管理，增加员工意识，规范操作，定期检查集气设施的密闭情况，确保无组织排放废气厂界达标。 （6）污染物排放量核算 表4-9 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 2.583; 0.031; 0.0743. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.0743. 有组织排放. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0743. 表4-10 项目大气污染物无组织排放核算表 表4-11 项目大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. /; 注塑和拉管工段; 非甲烷总烃; 加强通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9大气污染物特别排放限值; 4.0; 0.0825. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0825. 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.157. （7）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，见下表。 表4-12 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 按照表4-2核算的建设项目废气无组织排放情况，结合表4-12计算系数计算得建设项目完成后全厂卫生防护距离见表4-13。 表4-13 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染源类型; 污染物; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 生产车间; 面源; 非甲烷总烃; 0.35; 50; 100. 颗粒物; /; 50. 臭气浓度; /; 20（无量纲）. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。按照上述规定要求确定全厂设置卫生防护距离为产废车间（1车间吸管生产车间）周边100米范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （8）异味环境影响分析 建设项目生产过程中会产生异味，主要为臭气浓度。其主要危害为： A异味危害主要有以下几个方面： ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，是呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止呼吸，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食，恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断收到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节失调。 B异味影响分析 在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见下表： 表4-13 臭气强度分级法 强度等级; 嗅觉判别标准; 臭气浓度（无量纲）. 0; 无气味; /. 1; 勉强能感觉到气味（感觉阈值）; /. 2; 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值）; /. 3; 很容易感觉到气味; 10-30. 4; 强烈的气味; /. 5; 无法忍受的极强气味; /. 本项目主要恶臭物质主要为臭气浓度。查询可知，臭气浓度暂无嗅觉阈值。因此，项目异味排放对环境影响较小。 （9）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废气例行监测计划详见表4-14。 表4-14 污染源监测要求 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、颗粒物、臭气浓度; 1次/年. 厂区内; 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年. 有组织废气监测; DA001排气筒; 二级活性炭设施进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. 氯乙烯、氯化氢、臭气浓度; 1次/年. （10）大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《2023年常州市生态文明建设工作方案》，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 本项目注塑和拉管产生的有机废气经设备上方半密闭集气罩收集后进入1套二级活性炭装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。废气收集效率较高，可最大限度的降低无组织排放。 企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以产废车间（1车间吸管生产车间）为边界设置100m卫生防护距离。 本项目污染物经合理处置后，排放量较低，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 项目废水仅为生活污水，排水量为720t/a，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。废水产生及排放情况见表4-15。 表4-15 建设项目废水产生和排放情况表 工序/生产线; 污染源; 废水量t/a; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物接管; 排放时间/h; 排放去向; 外排环境. 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 720; COD; 产污系数法; 400; 0.288; /; /; 产污系数法; 400; 0.288; 2400; 排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 50; 0.036. SS; 200; 0.144; 200; 0.144; 10; 0.0072. NH3-N; 30; 0.0216; 30; 0.0216; 4; 0.00288. TP; 3; 0.00216; 3; 0.00216; 0.5; 0.00036. TN; 50; 0.036; 50; 0.036; 12; 0.00864. （2）排放口基本情况 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放标准mg/L. 1; 生活污水; COD; 400; 间接排放; 排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 间断排放，流量不稳定; DW001; E119.63126957， N31.73338219; 是R 否□; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口; 500; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求. SS; 200; 250. 氨氮; 30; 35. TP; 3; 3. TN; 50; 50. （3）接管可行性分析 ①废水水质可行性分析 项目生活废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，接管浓度为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L、TN50mg/L，可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，目前项目所在地污水管网已经铺设到位。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 ②污水处理厂处理负荷可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为2.478m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.05%。因此，从水量分析，常州金坛区第二污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 ③污水处理厂处理工艺可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-3 常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中仅为生活污水，无生产废水外排，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 4）管网配套情况 常州金坛区第二污水处理有限公司位于常州市金坛区汇贤北路与新常金一级公路交汇，主要处理开发区内各企业生产废水、生活污水及镇区生活污水。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内，目前项目所在地的污水管网已经铺设到位，本项目废水可由市政污水管网接入，最终纳入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。 根据以上分析，综合考虑污水管网铺设情况、污水处理厂接纳能力及水质浓度达标情况等因素，本项目污水接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理是可行性的。 （4）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废水例行监测计划详见下表。 表4-17 污染源监测计划 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测计划; 废水监测; 污水; 厂区总排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 1次/年. （5）结论 综上所述，项目生活污水水质能够达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，常州金坛区第二污水处理有限公司尾水中SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准，COD、氨氮、TP和TN排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2标准，纳污水体尧塘河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目高噪声设备主要为拌料机、注塑机、粉碎机、开棉机、裁切机、风机等，单台设备噪声源强为75-90dB（A），项目噪声源强见表下表。 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#风机; 3; 25; 0; 90; 减振措施、距离衰减; 8:00-11:00，12:00-17:00. 注：空间相对位置原点为厂房西南角，Z轴以地面高度为0点。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 台数/台; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 单台; 合计; 东; 南; 西; 北. 1; 吸管生产车间; 拌料机; 5; 75; 82.0; 合理布局+消声+减振+厂房隔声; 1; 5; 0; 65; 5; 1; 19; 75.0; 8:00-11:00，12:00-17:00; 25; 44.0; 1; 1; 1; 1. 2; 注塑机（BS120-III）; 3; 80; 84.8; 8; 21; 0; 58; 21; 8; 3; 70.5; 25; 39.5; 1; 1; 1; 1. 3; 注塑机（震雄）; 3; 80; 84.8; 18; 21; 0; 48; 21; 18; 3; 75.3; 25; 44.3; 1; 1; 1; 1. 4; 注塑机（Bi130-M）; 1; 80; 80.0; 26; 21; 0; 40; 21; 26; 3; 70.5; 25; 39.5; 1; 1; 1; 1. 5; 粉碎机; 5; 85; 92.0; 1; 1; 0; 65; 1; 1; 23; 92.0; 25; 61.0; 1; 1; 1; 1. 6; 拉管挤出机; 6; 80; 87.8; 4; 2; 0; 62; 2; 4; 22; 74.0; 25; 43.0; 1; 1; 1; 1. 7; 切管机; 5; 85; 92.0; 18; 8; 0; 48; 8; 18; 16; 73.9; 25; 42.9; 1; 1; 1; 1. 8; 包装机; 1; 75; 75.0; 23; 1; 0; 43; 1; 23; 23; 75.0; 25; 44.0; 1; 1; 1; 1. 9; 牙科棉生产车间; 抓花机; 1; 80; 80.0; 51; 14; 0; 15; 144; 51; 10; 60.0; 25; 29.0; 1; 1; 1; 1. 10; 梳棉机; 9; 80; 89.5; 40; 20; 0; 26; 150; 40; 4; 68.0; 25; 37.0; 1; 1; 1; 1. 11; 开棉机; 1; 80; 80.0; 51; 10; 0; 15; 140; 51; 14; 57.1; 25; 26.1; 1; 1; 1; 1. 12; 混棉机; 1; 80; 80.0; 51; 5; 0; 15; 135; 51; 19; 56.5; 25; 25.5; 1; 1; 1; 1. 13; 成条机; 1; 80; 80.0; 48; 5; 0; 18; 135; 48; 19; 54.9; 25; 23.9; 1; 1; 1; 1. 14; 拔条机; 3; 80; 84.8; 46; -3; 0; 20; 127; 46; 27; 54.0; 25; 23.0; 1; 1; 1; 1. 15; 裁切机; 3; 85; 89.8; 46; -10; 0; 20; 120; 46; 34; 59.0; 25; 28.0; 1; 1; 1; 1. 16; 包装机; 2; 75; 78.0; 46; -20; 0; 20; 110; 46; 44; 49.0; 25; 18.0; 1; 1; 1; 1. 注：空间相对位置中以厂房西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. （2）噪声污染防治措施 ①企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。 ②对噪声污染大的设备，如风机、冷却塔等须配置减振装置，安装隔声罩或消声器。 ③在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 ④项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 ⑤加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。 （3）达标排放分析 项目区运营期噪声源主要为设备噪声，根据有关资料和类比调查，这些机械设备的单机噪声在75~85dB(A)之间。依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型，选用点声源噪声发散衰减模式预测项目厂界噪声的达标情况。预测模式如下： a.噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Laqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 b.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：LP(r)——预测点声压级，dB(A)； LP(r0)——噪声源声压级，dB(A)； r——预测点离噪声源的距离，m。 考虑到厂房、车间窗隔声约25dB(A)，因此本次预测按照降低后的声源强度进行。 c.噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。 d.计算结果 按上述预测模式，项目厂界噪声的达标情况见下表。 表4-20 噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 所在车间; 对厂区边界噪声贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 史巷. 拌料机; 吸管生产车间; 25.7; 48.0; 62.0; 36.4; 2.4. 注塑机（BS120-III）; 26.0; 43.5; 57.1; 50.3; 1.9. 注塑机（震雄）; 28.4; 36.3; 42.5; 53.2; 9.3. 注塑机（Bi130-M）; 27.8; 34.6; 35.3; 51.5; 19.2. 粉碎机; 31.4; 67.0; 67.0; 46.5; 2.7. 拉管挤出机; 32.2; 67.4; 67.1; 41.3; 0.8. 切管机; 34.3; 57.4; 51.3; 43.7; 5.1. 包装机; 33.5; 52.5; 41.9; 42.9; 17.8. 抓花机; 牙科棉生产车间; 31.6; 50.0; 24.9; 35.3; 23.9. 梳棉机; 37.5; 21.5; 32.8; 52.6; 40.1. 开棉机; 37.5; 21.5; 32.8; 52.5; 40.1. 混棉机; 34.5; 15.2; 23.9; 34.0; 48.1. 成条机; 33.8; 15.4; 24.1; 32.4; 46.4. 拔条机; 35.2; 18.8; 27.7; 33.4; 43.0. 裁切机; 39.9; 24.3; 32.7; 35.9; 41.2. 包装机; 39.0; 23.5; 31.8; 34.3; 40.4. 1#风机; 室外; 31.1; 37.1; 55.5; 65.0; 5.2. 叠加值; 40.7; 58.6; 53.6; 37.2; 54.0. 昼间标准限值; 65; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （4）声环境影响分析结论 建设项目高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，对东、南、西、北各边界和史巷的噪声叠加值分别为40.7dB(A)、58.6dB(A)、53.6dB(A)、37.2dB(A)、54.0dB(A)，可使厂界和史巷噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此本项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。 （5）噪声源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划详见表4-21。 表4-21 噪声日常监测计划要求 类型; 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 例行监测; 昼间; 噪声; 厂界四周、史巷; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物环境影响分析 （1）固废产生源强 本项目新增固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 一般工业固体废物： - ①废包装材料：项目原料拆包和产品装箱过程中将产生废包装材料（包装袋、扎带），产生量约0.05t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 - ②废塑料：项目吸管的管身生产过程中会产生废塑料管身和废机头料，无法回用，故作废塑料处置，类比同类企业的生产数据，产生量约为1t/a；另外，注塑工段需使用模具，模具需定期清理，清理过程中会产生塑料边角料，注塑所用塑料粒子和色母的用量为30t/a，塑料边角料的产生率约为用量的0.01%，则产生量约为0.003t/a；另外，吸管入库后需定期进行抽检，该过程中会产生不合格品，类比同类企业的生产数据，不合格品产生量约为1t；故废塑料的产生量总计为2.003t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 - ③废棉花料：项目棉花在梳棉和开棉过程中会产生沉降到地面的梳棉棉花絮，类比同类企业的生产数据，产生量约为0.5t/a；另外，项目牙科棉生产过程中人工每隔2h进行一次拆箱抽检，抽检会产生沾到无法剔除脏物的牙科棉，无法回用，故作废棉花料处置，棉花的用量为300t/a，废棉花料的产生率约为用量的1.5%，则产生量约为4.5t/a；故废棉花料的产生量总计为5t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 - ④制超纯水废滤材：本项目超纯水制备过程需定期更换滤材，产生的废滤材包括废活性炭滤芯、废RO膜，三个月更换一次；根据建设单位提供的经验数据，预计产生量为0.8t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。 - 危险废物： ①废活性炭：项目采用“二级活性炭装置”对注塑和拉管工段产生的废气进行处理，根据废气源强核算，活性炭吸附有机废气量为0.6687t/a。根据“《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。因此，本项目活性炭最低用量取废气吸附量的5倍计算，即活性炭最低用量为3.344t/a。考虑到实际情况，活性炭每3个月更换一次，则年更换4次，单个活性炭箱填装量为0.45t，因此每次更换的活性炭量为0.9t。则废活性炭产生量约为4.2687t/a（含吸附的有机废气0.6687t/a），委托有资质单位处置。 - ②废润滑油桶：润滑油包装会产生废润滑油桶，润滑油包装规格为25kg/桶，单个桶重量约为1kg，年产生2个废油桶；则废润滑油桶产生量为0.002t/a，作为危废委托有资质单位处置。 ③含油废抹布手套：项目设备维护过程中会产生含油废抹布手套，产生量约为0.01t/a。 生活垃圾： 生活垃圾：项目劳动定员30人，厂区不提供住宿。职工生活垃圾以0.5kg/d•人计，年工作300天，则职工生活垃圾产生量为4.5t/a，属于一般固废，经收集后由环卫部门清运处置。 （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定结果详见下表。 表4-22 本次项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装材料; 原料拆包、产品装箱; 固态; 包装袋、扎带; 0.05; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废塑料; 检验、模具清理、抽检; 固态; 塑料管身、废机头料、塑料边角料、不合格品; 2.003; √; /. 3; 废棉花料; 梳棉、检验; 固态; 棉花絮、牙科棉; 5; √; /. 4; 制超纯水废滤材; 纯水制备; 固态; 废活性炭滤芯、废RO膜; 0.8; √; /. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、活性炭; 4.2687; √; /. 6; 废润滑油桶; 设备维护; 固态; 润滑油、油桶; 0.002; √; /. 7; 含油废抹布手套; 固态; 润滑油、抹布手套; 0.01; √; /. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑等; 4.5; √; /. 根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。项目固体废物产生源强汇总见下表。 表4-23 本项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装材料; 一般工业固废; 原料拆包、产品装箱; 固态; 包装袋、扎带; /; SW17; 900-003-S17; 0.05. 2; 废塑料; 检验、模具清理、抽检; 固态; 塑料管身、废机头料、塑料边角料、不合格品; /; SW17; 900-099-S17; 2.003. 3; 废棉花料; 梳棉、检验; 固态; 棉花絮、牙科棉; /; SW17; 900-099-S17; 5. 4; 制超纯水废滤材; 纯水制备; 固态; 废活性炭滤芯、废RO膜; /; SW59; 900-009-S59; 0.8. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 4.2687. 6; 废润滑油桶; 设备维护; 固态; 润滑油、油桶; T,I; HW08; 900-249-08; 0.002. 7; 含油废抹布手套; 固态; 润滑油、抹布手套; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01. 8; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑等; /; SW64; 900-099-S64; 4.5. - （3）固体废物处置方式 表4-24 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 固废属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 废包装材料; 原料拆包、产品装箱; 一般工业固废; 900-003-S17; 0.05; 委托一般固废单位处置; 委托一般固废单位处置. 2; 废塑料; 检验、模具清理、抽检; 900-099-S17; 2.003. 3; 废棉花料; 梳棉、检验; 900-099-S17; 5. 4; 制超纯水废滤材; 纯水制备; 900-009-S59; 0.8. 5; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 4.2687; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 6; 废润滑油桶; 设备维护; 900-249-08; 0.002. 7; 含油废抹布手套; 900-041-49; 0.01. 8; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 900-099-S64; 4.5; 环卫清运; 环卫部门. （4）固体废物防治措施 本项目产生的一般工业固体废物为废包装材料、废塑料、废棉花料、制超纯水废滤材，收集后委托一般固废单位处置；产生的危险废物为废活性炭、废润滑油桶、含油废抹布手套，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 ①危险废物防治措施 1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物贮存场所基本情况详见表4-25。 表4-25 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 暂存量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 废活性炭; 危废仓库; HW49; 900-039-49; 4.2687; 1.067175; 4; 袋装; 4; 3个月. 2; 含油废抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.0025; 1; 1. 3; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.002; 0.001; 1; 堆放; 1. 本项目危险废物委托处理前，贮存于危废仓库，项目拟新建一座10m2危废仓库。本项目危废贮存合计共需暂存面积约为6m2，因此拟新建10m2危废仓库可以满足本项目危险废物贮存的要求。 危废仓库设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现收集贮存，对环境的影响具有可控性。 2）危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废仓库应做到以下要求： A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 3）危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄露，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄露进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。项目需按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。 4）危险废物管理要求 A、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中相关规定； B、危废的暂存防范措施： a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志； b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断； c、危险废物暂存设施为封闭砖混构筑物，室内四周设置围堰、导流沟，具有防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗措施等。室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； d、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存； e、建设单位危废进行暂存的时间不得超过一年； f、建立定期巡查、维护制度。 ②一般固体废物污染防治措施 1）严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； 2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； 3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点； 4）固体废物及时清运，避免产生二次污染； 5）固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄露，减少污染。 ③生活垃圾污染防治措施 厂内设置垃圾桶若干，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （5）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄露，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水环境影响分析 （1）影响途径 本项目生产车间位于1层，可能影响的途径为润滑油的泄露对土壤和地下水的影响，润滑油暂存量很小，且使用密封桶包装，因此对土壤和地下水污染影响较小。 （2）防渗要求 为了更有效预防对地下水及土壤的污染，项目将全厂按物料或者污染物泄露的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危废仓库）、一般防渗区（生产车间内其余生产区域）、简单防渗区（办公室等）。各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表： 表4-26 项目污染防治分区划分及防渗要求 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 危废仓库; 重点防渗; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产车间内其余生产区域; 一般防渗; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 办公室等; 简单防渗区; 一般地面硬化. （3）地下水、土壤环境影响分析结论 为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，定期对污染区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。 本项目将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险源调查及识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，全厂涉及的危险物质数量及分布情况见下表。 表4-27 全厂涉及的危险物质数量及分布情况表 名称; 最大存储量/t; 储存方式; 储存位置. 润滑油; 0.05; 桶装; 原料仓库. 废活性炭; 1.067175; 袋装; 危废仓库. 废润滑油桶; 0.0025; 堆放. 含油废抹布手套; 0.001; 袋装. ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+q3Q3+...qnQn 式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据全厂危险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。 表4-28 危险物质使用量及临界量 名称; 最大存储量/t; 临界量/t; Q值; 储存方式; 储存位置. 润滑油; 0.05; 2500; 0.00002; 桶装; 原料仓库. 废活性炭; 1.067175; 50; 0.0213435; 袋装; 危废仓库. 废润滑油桶; 0.0025; 50; 0.00005; 堆放. 含油废抹布手套; 0.001; 50; 0.00002; 袋装. ∑Q值; 0.0214335; /. 由上表可知Q＜1，本项目建成后全厂环境风险潜势为Ⅰ。 ④评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 表4-29 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. - ⑤突发环境事件情景源强分析 1）物料泄露事故源强 本项目润滑油暂存量很小且使用密封桶包装，因此发生泄露的概率较低。 2）火灾爆炸事故源强 火灾、爆炸会产生次生或次生灾害，本次评估主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。 A、火灾爆炸伴生/次生的废气污染物 建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是塑料粒子、棉花、纸箱等遇到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。项目塑料粒子、棉花、纸箱等暂存于原料仓库，并严禁烟火，加强日常监控及管理，因此发生火灾爆炸的概率较低。 （2）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 1）泄露事故风险防范措施 本项目塑料粒子、棉花、纸箱等暂存量很小，因此发生泄露的概率较低。为了最大限度防止地下水和土壤污染，项目对生产车间实行分区防渗措施，对危废仓库实行重点防渗。 2）火灾爆炸事故风险防范措施 本项目塑料粒子、棉花、纸箱等具备可燃性。因此建设单位应当做好防范措施。为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 建设单位需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 3）危废仓库风险防范措施 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 4）废气处理装置设备事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 C、二级活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对二级活性炭进行更换，以便于废气的有效处理。 D、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 E、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、二级活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 F、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 ②环境风险应急措施 1）火灾和爆炸事故应急措施 现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火，不得使用水灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。 火灾爆炸衍生的消防尾水： 本次评估依据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（Q/SY08190-2019）计算事故排水量，包括事故时最大泄露量、消防水量、生产废水量。事故水池容积确定拟参照Q/SY08190-2019确定，计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消×t消 V5=10qf q=qa/n 式中V总—事故缓冲设施总有效容积，单位为立方米（m3）； V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，项目无储罐或装置，因此V1=0m3； V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为立方米（m3）； Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时（m3/h）； t消—消防设施对应的设计消防历时，单位为小时（h）； 企业消防水量按20L/s考虑，根据规范要求，消防尾水池储水量要满足延续30分钟的用水需要，则最大消防用水量为36m3，因此V2=36m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米（m3）； 企业无其他储存或处理设施，故V3=0m3。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方（m3）； 本项目无生产废水外排，V4=0m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米（m3）； q—降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）； qa—年平均降雨量，单位为毫米（mm）； n—年平均降雨日数，单位为天（d）； f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）； 企业无露天生产装置，无露天储罐，故初期雨水不需要收集进入事故池。V5=0m3。 计算过程： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0＋36－0）＋0＋0=36m3 经计算，企业应急事故废水最大量为36m3，企业需设置40m3事故应急池，近期企业设置应急储罐及切换阀门用于暂存事故废水，远期将按照要求建设40m3事故应急池和切换阀门用于事故状态下事故废水的收集，紧急情况下手动关闭雨水切换阀门，开启通往事故池阀门，将事故废水收集于事故池暂存。通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证生产车间、仓库以及危废仓库发生火灾事故时，消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周边环境造成影响。 2）废气处理装置事故应急措施 现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。 ③突发事故对策和应急预案 建议建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，完善现有的管理规程、作业规章和应急计划，预警和应急裝置，在出现预警情况时能及时处理，消除事故隐患，发生事故时有相应的安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。通过上述风险控制对策，本项目可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。 （3）环境风险结论 综上所述，本厂区应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 7、炭排放评价 （1）建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-30 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电生产设备; 各种用电设备; √. （2）碳排放现状调查与评价 ①行业碳排放情况调查 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。 ②现有项目碳排放现状调查 本项目为新建项目，因此无现有项目碳排放现状。 （3）碳排放预测与评价 ①营运期碳排放预测 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力 （1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e） 1）根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃 （2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EF＇i燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EFi燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料） （4） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） 2）本项目不涉及工业生产过程排放量（AE工业生产过程） 3）净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力 （5） 式中： AE净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e） AE净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（6） AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力 （6） 式中： AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）； EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5703tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7）： AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力 （7） 式中： AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj） EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj），为0.11tCO2e/Gj。 表4-31 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 660MWh. 本项目碳排放总量如下： AE电燃=0 AE工业生产过程=0 AE工燃=0 AE净调入电力=660MWh*0.5703tCO2e/MWh=376.398tCO2e AE净调入热力=0 AE总=376.398tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=376.398/5000=0.0753tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=376.398/1500=0.251tCO2e/万元 表4-32 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力和热力; 376.398tCO2e. ②碳排放评价 综上可知，本项目碳排放量为376.398tCO2e，单位用地碳排放强度0.0753tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.251tCO2e/万元。 （4）碳减排潜力分析及建议 根据上述分析，本项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。 ①加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加； ②建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备； ③公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15m排气筒，设计风量12000m3/h | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5特别排放限值 |
|  |  | 氯乙烯、氯化氢 |  | 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 |
|  | 吸管生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风，车间无组织排放 | 厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9大气污染物特别排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1特别排放限值 |
|  |  | 颗粒物、氯化氢、氯乙烯 |  | 执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司 | 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、废塑料、废棉花料、制超纯水废滤材，收集后委托一般固废单位处置；产生的危险废物主要为废活性炭、含油废抹布手套、废润滑油桶，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 项目拟新建一座危废仓库（10m2）和一座一般固废暂存区（14m2）。危废仓库需严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等； 2、分区防渗，对危废仓库等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区分区防渗； 2、做好厂区环境风险管理、风险应急物质配备； 3、按照应急预案要求定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、以产废车间（1车间吸管生产车间）为边界外扩100米设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议； 3、落实危险固废台账等要求；落实危险固废仓库、废气排放口等标识牌； 4、落实本报告的例行监测要求。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家和地方相关环保政策，用地为工业用地；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。 综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0743 | 0 | 0.0743 | +0.0743 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.015 | / | / | 0.0825 | 0.015 | 0.0825 | +0.0675 |
| 废水 | 生活废水 | 废水量 | 160 | / | / | 720 | 160 | 720 | +560 |
|  |  | COD | 0.064 | / | / | 0.288 | 0.064 | 0.288 | +0.224 |
|  |  | SS | 0.032 | / | / | 0.144 | 0.032 | 0.144 | +0.112 |
|  |  | 氨氮 | 0.0048 | / | / | 0.0216 | 0.0048 | 0.0216 | +0.0168 |
|  |  | TP | 0.00048 | / | / | 0.00216 | 0.00048 | 0.00216 | +0.00168 |
|  |  | TN | 0.008 | / | / | 0.036 | 0.008 | 0.036 | +0.028 |
| 一般工业固体废物 |  | 废包装材料 | 0.02 | / | / | 0.05 | 0.02 | 0.05 | +0.03 |
|  |  | 废塑料 | 0.0055 | / | / | 2.003 | 0.0055 | 2.003 | +1.9975 |
|  |  | 废棉花料 | 3 | / | / | 5 | 3 | 5 | +2 |
|  |  | 制超纯水废滤材 | 0.8 | / | / | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 危险废物 |  | 废活性炭 | / | / | / | 4.2687 | 0 | 4.2687 | +4.2687 |
|  |  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 含油废抹布手套 | / | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 2 | / | / | 4.5 | 2 | 4.5 | +2.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①