- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：   新建年产300万平方米砂布项目

建设单位（盖章）：春晖新材料科技（江苏）有限公司

编  制  日  期：         2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	99

六、结论	103

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新建年产300万平方米砂布项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-320413-04-01-593401 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周熙扬 | 联系方式 | 18261178085 |
| 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号 本项目距离最近的国控点（常州市金坛区市民中心）约13.1km，不在国控点3km范围内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度30分25.675秒，31度38分3.409秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 常州市金坛发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 坛发改备（2024)171号 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 本项目对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目存储的有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 1、规划名称：《江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）建设发展规划（2021-2025年）》 2、规划名称：《江苏省金坛经济产业园指前现代产业园/常州市金坛区指前产业新镇总体规划（2016-2030）》 审批机关：常州市金坛区人民政府 审批文件名称及文号：坛政复〔2017〕85号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划名称：《江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）规划环境影响评价报告书》 审批机关：常州市生态环境局 审批文件名称及文号：《市生态环境局关于江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）规划环境影响评价报告书的审查意见》，常金环审[2021]100号 2、规划名称：《常州市金坛区指前现代产业园发展规划环境影响报告书》 审批机关：常州市生态环境局 审批文件名称及文号：《市生态环境局关于常州市金坛区指前现代产业园发展规划环境影响评价报告书的审查意见》，常金环审[2021]184号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、农业高新技术产业示范区（核心区）用地规划 规划范围：核心区主要分布在指前镇，依托丹金溧漕河进行布局，规划面积3.96平方公里。核心区四至范围：东至长荡湖西路；南至兴达路；西至建社路；北至沿村北侧。 规划定位：深入实施创新驱动发展战略，突出“绿色智能农业”主题，以提升发展智能高效水产、创新发展精品高智水稻产业为主导产业，加快培育高新技术企业、农业龙头企业和科技型企业，探索农业农村现代化改革发展的新模式，推动农业高新技术产业加快聚集，汇聚农业科教创新资源和平台载体，提升长荡湖科技园的品牌影响力，实现一二三产融合，示范带动太湖流域绿色智能农业高质量发展，打造科技振兴乡村的常州样板和金坛标杆。 产业结构：以水产养殖和水稻种植农业优势产业为基础，发展以精特农副产品加工为主导的产业集群，培育精特加工类农业高新技术企业和科技型企业。积极推进智能工厂和数字车间建设，开展农机装备行业智能制造试点示范，推动制造业企业向服务化转型重点发展水产智能化机械装备、物联网设备研发生产与应用，循环水产养殖、 工厂化等绿色生态技术研发与应用等相关产业。 禁止引入类别：农机制造：纯电镀项目；其他：（1）不得新建钢铁、煤电、化工、印染项目；（2）未开展环境影响评价、未经环境保护行政主管部门批准的企业项目禁止建设；（3）不得建设《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止类项目，排放含氮磷等污染物的项目（《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外）；（4）《环境保护综合名录（2017年版）》“高污染、高环境风险”产品；（5）禁止引进其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺；（6）不得建设《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类项目。 本项目位于指前镇通港大道8号，属于农业高新技术产业示范区（核心区）范围内，根据《江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）土地利用规划图》，本项目所在地规划为二类工业用地；根据出租方不动产权证【苏（2019）金坛区不动产权第0046541号】，土地类型为工业用地，与园区规划用地相符。项目产品为砂布，属于磨具材料，不属于江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）禁止引入类别，不新增废水产排，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求，不属于“高污染、高环境风险”产品，不属于相关产业政策和负面清单中淘汰类或禁止类项目不违背其产业定位。 根据《江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）规划环境影响评价报告书》，江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）包括部分的指前现代产业园，经对照，本项目所在地也在指前现代产业园规划范围内，故同时对本项目与指前现代产业园产业定位及用地规划相符性进行对照。 2、指前现代产业园用地规划 根据《常州市金坛区指前现代产业园发展规划环境影响报告书》，园区规划范围：指前现代产业园规划总面积3.25平方公里。其中，指前园面积为2.3平方公里，具体范围为东至芦家中河、南至白石港、西至丹金溧漕河、北至大浦港。洮西园面积为0.95平方公里，具体范围为东至G233国道、南至新河北路、西至洮新线西侧企业厂区边界、北至水洮路。 产业定位：电子通讯、机械装备、纺织服装、建筑新材料等。 项目产品为砂布，属于磨具材料，配套机械装备产业，与园区发展定位相符；根据《江苏省金坛经济开发区指前现代产业园常州市金坛区指前产业新镇控制性详细规划（修编）》，本项目所在地规划为工业用地；根据出租方不动产权证【苏（2019）金坛区不动产权第0046541号】，土地类型为工业用地，与园区规划用地相符。 2、规划环境影响评价符合性分析 本项目与《市生态环境局关于江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）规划环境影响评价报告书的审查意见》（常金环审[2021]100号）、《市生态环境局关于常州市金坛区指前现代产业园发展规划环境影响评价报告书的审查意见》（常金环审[2021]184号）的对照分析情况见下表。 表1.1-1与常金环审[2021]100号对照分析情况 区域环评审查意见; 本项目; 相符性. 规划范围：核心区主要分布在指前镇，依托丹金溧漕河进行布局，规划面积3.96平方公里。核心区四至范围：东至长荡湖西路；南至兴达路；西至建社路；北至沿村北侧。; 本项目位于指前镇通港大道8号，属于农业高新技术产业示范区（核心区）范围内，用地性质与规划相符，选址合理。; 相符. 环保基础设施：1）给水。按金坛区域供水的统一部署，指前集镇维持由指前水厂转输区域供水的模式；社头水厂应加快区域供水水源切换，尽早实现区域供水的全面覆盖。2）排水。镇区远期指前污水厂将扩建至1.0万m3/d。洮西中心村纳入金坛城区污水收集处理系统。3)电力。镇区现有35kv 以上线路均予以保留，对于穿越集镇区与规划建设用地有矛盾的，进行局部迁移改造。4)燃气。指前镇近期建设中压管网13.28公里，满足镇区民用及公建用气需求，同步发展工业用户，远期建设中压管网0.33公里。5)环卫。区内产生的一般工业固废将外售或回用，综合利用率达100%。园区内企业产生的危险废物必须按照规范委托具有资质的单位收集、贮存、利用或处置。; 本项目无废水产排，原有生活污水接入指前污水处理厂集中处理；项目各类固体废物无害化处置，危险废物委托有资质单位安全处置。; 相符. 对《规划》优化调整和实施过程中的意见：（1）《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，从保护区域环境质量和生态功能的角度，进一步优化《规划》的产业定位、用地布局，加强与相关上位规划的协调和衔接，落实“三线一单”的要求。（2）严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。（3）完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。（4）完善环境基础设施建设。（5）加强污染源监控。（6）切实加强环境管理。（7）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，分析评价规划实施过程中环境保护措施的有效性。; 本项目建设类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划，本项目采取污染防治措施处理后不突破环境容量和环境承载力，本项目符合“三线一单”要求，符合生态环境准入要求；本项目已制定环境监测计划，待本项目取得环评批复后将及时更新突发环境事件应急预案，进一步提升环境风险应急能力，切实加强环境管理; 相符. 表1.1-2与常金环审[2021]184号对照分析情况 区域环评审查意见; 本项目; 相符性. 园区规划范围：指前现代产业园规划总面积3.25平方公里。其中，指前园面积为2.3平方公里，具体范围为东至芦家中河、南至白石港、西至丹金溧漕河、北至大浦港。洮河园面积为0.95平方公里，具体范围为东至G233国道、南至新河北路、西至洮新线西侧企业厂区边界、北至水洮路。; 本项目位于指前镇通港大道8号，属于指前现代产业园范围内，用地性质与规划相符，选址合理。; 相符. 产业定位：电子通讯、机械装备、纺织服装、建筑新材料等。; 项目产品为砂布，属于磨具材料，配套机械装备产业，符合园区产业定位。; 相符. 环保基础设施：园区给水依托指前水厂，由指前水厂传输区域供水的模式。规划在233国道以西的工业园区内，丹金溧漕河畔新建污水处理厂，近期规模为0.5万m3/d，远期规模1万m3/d。采用雨污分流为主，截流为辅的排水体制。规划雨水管网沿道路分布，雨水采用分散就近排放的原则，高地自排，低地机排。新建110kV指前变，主变容量2*50MVA；保留220kV洮湖变，远期扩容至2*240MVA。天然气规划同时为工业提供用气，天然气高压管拟沿233国道自北向南引入，于洮西片新港河以南设高中压调压站一座，控制用地1000平方米，调压站引出中压管沿233国道引至镇区。垃圾压缩后由市环卫处转运和集中处置。; 本项目无废水产排，原有生活污水接入指前污水处理厂集中处理；项目各类固体废物无害化处置，危险废物委托有资质单位安全处置。; 相符. 环境管理：入园企业必须配备专职或者兼职环保管理人员，园区内企业严格执行环保“三同时”制度。; 本项目将严格落实环境管理要求，配备环保管理人员，严格执行环保“三同时”制度。; 相符. 对《规划》优化调整和实施过程中的意见：（1）《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，从保护区域环境质量和生态功能的角度，进一步优化《规划》的产业定位、用地布局，加强与相关上位规划的协调和衔接，落实“三线一单”的要求。（2）严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。（3）完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。（4）完善环境基础设施建设。（5）切实加强环境管理。（6）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，分析评价规划实施过程中环境保护措施的有效性。; 本项目建设类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划，本项目采取污染防治措施处理后不突破环境容量和环境承载力，本项目符合“三线一单”要求，符合生态环境准入要求；本项目已制定环境监测计划，待本项目取得环评批复后将及时更新突发环境事件应急预案，进一步提升环境风险应急能力，切实加强环境管理; 相符. 表1.1-3 与市生态环境局关于常州市金坛区指前现代产业园生态环境准入清单相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）禁止新增、改扩建有印染工艺的纺织项目；（2）禁止新增铸造产能项目；（3）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；（4）新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代；（5）企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换；（6）禁止新（扩）建燃烧原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料的设施和装置；（7）洮西园禁止新增工业废水直接排放项目；（8）禁止新建周边用地200m范围内有永久基本农田、耕地的排放重金属废气污染项目；（9）禁止引入不能满足现行环境管理要求的露天和敞开式喷涂、刷漆生产工艺的项目；（10）汽车及零部件制造、包装印刷、工程机械制造、集装箱制造、金属制品、家用电器、电子元件制造等行业全面推广使用低VOCs含量的原辅材料；禁止引入需自行处理处置直排周边水体的项目; 本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不涉及印染纺织、铸造、化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物；不涉及新（扩）建燃烧原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料的设施和装置；本项目不新增废水排放；不涉及重金属废气排放；不涉及喷涂、刷漆等工艺。; 相符. 污染物排放管控; （1）对涉及新增大气污染物排放量的新建、改扩建项目，应提出区域倍量削减要求；（2）大气主要污染物排放强度控制要求：规划期末SO240.326t/a，氮氧化物103.3723t/a，烟粉尘67.9625t/a，VOCs25.7418t/a。（3）区域水污染物排放总量：规划期末废水总量132.22万t/a，COD总量66.11t/a，氨氮5.2888t/a，总磷0.6611t/a。; 本项目不新增废水排放，无需进行总量平衡；新增废气污染物总量在金坛区内进行平衡。; 相符. 环境风险防控; （1）禁止引入危险货物道路运输及危险化学品仓储项目。（2）完善园区环境风险应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。（3）限制生产和使用高环境风险化学品，依法淘汰高毒、难降解、高环境危害的化学品：。（4）禁止引入涉POPs等有毒有害污染物的项目；（5）禁止引入危险货物道路运输及危险化学品仓储项目。（6）生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 待本项目取得环评批复后，将及时更新突发环境事件应急预案，建立完善环境风险防控体系，最大限度减轻风险事故造成的损失; 相符. 资源利用效率要求; （1）根禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施；（2）不得突破区域建设用地总量；（3）根据地方水资源管理，落实每年分配的水资源总量要求。; 本项目使用清洁能源电能，用水量较少; 相符. - 3、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 - 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函（2023）69号），文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。本项目位于江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |

| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”相符性分析 1、生态红线相符性 本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的国家级生态保护红线区域和江苏省生态空间管控区域见表1.1-4。 表1.1-4 距离本项目最近的生态空间保护区域 名称; 主导生态功能; 范围; 面积（km2）; 与本项目方位及最近距离（km）. 国家级生态 保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 长荡湖重要渔业水域; 渔业资源保护; /; 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘街道; /; 87.24; E，1. 由上表可知，项目选址不在国家级生态保护红线区域和江苏省生态空间管控区域内。因此，本项目符合生态红线相关要求。 2、环境质量底线相符性 环境空气：根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年度常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O3的日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度超标；金坛区环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O3的日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度超标。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，故常州市和金坛目前均属于环境空气质量不达标区。根据《2024年度全面推进美丽常州建设工作方案》中提出的相关削减措施：推进固定源深度治理、着力打好臭氧污染防治攻坚战、实施扬尘污染精细化治理、开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理、着力打好重污染天气消除攻坚战，采取上述措施后，常州市大气环境质量将得到改善。据特征污染物引用现状监测数据可知，项目现状监测点位非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准。 本项目建成后，产生的废气得到有效收集和处理后可达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小，总体来说，本项目建成后不会加剧大气环境质量状况的恶化。因此，本项目的建设符合大气环境质量底线的要求。 水环境：根据引用的《常州惠民机械有限公司新建年产支架5000套、电机DE端盖1000套、电机端盖6000套、电机DE外延件15000套、6孔偏梁10000件、5孔偏梁8000件项目》中的水环境现状监测数据，丹金溧漕河各监测断面中pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。本项目无新增废水，因此，本项目的建设符合地表水环境质量底线的要求。 声环境：根据引用的江苏启辰检测科技有限公司对本项目全厂厂界噪声的检测报告中数据（报告编号C2208170706A1），对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求，本项目所在地东、南、西、北厂界昼夜间噪声监测结果符合3类区限值；本项目采取隔声、减振等措施后，东、南、西、北厂界昼夜间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境影响较小。因此，本项目的建设符合声环境质量底线的要求。 综上，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 3、资源利用上线相符性 本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，项目所在地不属于资源匮乏地区。本项目不属于“两高一资”类别，项目用水量为462t/a，用水取自当地自来水管网，水量充足，不会达到资源利用上限；本项目用电量为90万kW·h/a，由市政电网提供，不会达到供电量使用上限。 4、环境准入负面清单相符性 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类项目，具体见表1.1-5。 表1.1-5 建设项目市场准入负面清单中禁止准入类管理表 序号; 相关条例; 是否属于. 1; 法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不属于. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 不属于. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 不属于. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动; 不属于. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不属于. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不属于. 由上表可知，本项目不属于市场准入负面清单中禁止准入类的项目。 对照《关于印发＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则＞的通知》（苏长江办发〔2022〕55号），本项目不属于负面清单中的项目，具体见表1.1-6。 表1.1-6 与苏长江办发〔2022〕55号文相符性分析 序号; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 一、河段利用与岸线开发. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目；; 本项目不属于码头及过长江通道项目; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任；; 本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，不在自然保护区核心区、缓冲区岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区岸线和河段范围内; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任；; 本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任；; 本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目；; 本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，不利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口；; 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口; 相符. 二、区域活动. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞；; 本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围内; 相符. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行; 不属于; 相符. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设; 相符. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；; 不属于; 相符. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；; 本项目不属于燃煤发电项目; 相符. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版） 〉江苏省实施细则合规园区名录》执行；; 不属于; 相符. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目；; 不属于; 相符. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目；; 不属于; 相符. 三、产业发展. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目；; 不属于; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目；; 不属于; 相符. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目；; 不属于; 相符. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目；; 不属于; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目；; 不属于; 相符. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定；; /; /. 由上表可知，本项目与苏长江办发〔2022〕55号文中的相关要求相符。 （2）产业政策相符性 本项目产业政策相符性分析具体见表1.1-7。 表1.1-7 本项目与产业政策相符性对照分析 序号; 相关条例; 本项目情况; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 本项目行业类别为C3099 其他非金属矿物制品制造，本项目不属于其限制类和淘汰类; 相符. 2; 《限制用地项目目录》（2012年本）; 本项目不在文件中限制、禁止类项目目录中; 相符. 3; 《禁止用地项目目录》（2012年本）; 相符. 4; 《关于发布实施〈江苏省限制用地项目目录（2013年本）〉和〈江苏省禁止用地项目目录（2013年本）〉的通知》（苏国土资发〔2013〕323号）; 相符. 5; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 本项目不在其限制、淘汰、禁止类项目目录中。; 相符. 6; 本项目已于2024年4月19日取得了常州市金坛区发展和改革局出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：坛发改备〔2024〕171号）. 由上表可知，本项目与相关产业政策相符。 （3）生态环境保护法规政策相符性分析 1、与《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》相符性对照分析 经查“江苏省生态环境分区管控综合服务”平台，本项目所在生态环境管控单元为江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）（查询报告见附件），属于重点管控单元，本项目与其生态环境准入清单相符性分析如下： 表1.1-8 与江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区）生态环境准入清单相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 名称：江苏省常州农业高新技术产业示范区（核心区） 类型：园区. 空间布局约束; 禁止引入类别：农机制造：纯电镀项目；其他：（1）不得新建钢铁、煤电、化工、印染项目；（2）未开展环境影响评价、未经环境保护行政主管部门批准的企业项目禁止建设；（3）不得建设《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止类项目，排放含氮磷等污染物的项目（《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外）；（4）《环境保护综合名录（2017年版）》“高污染、高环境风险”产品；（5）禁止引进其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺；（6）不得建设《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类项目。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不涉及电镀工艺，不属于钢铁、煤电、化工、印染项目，正在开展环境影响评价，待取得环评批复后方可建设，不新增废水产排，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求，不属于“高污染、高环境风险”产品，不属于相关产业政策和负面清单中淘汰类或禁止类项目，符合空间布局约束要求。; 相符. 污染物排放管控; 积极落实国家、省总量控制要求，对排放二氧化硫、氮氧化物、工业粉尘和挥发性有机物的项目实施区域内现役源2倍削减替代或关闭类项目1.5倍削减替代。; 本项目不新增废水排放，无需进行总量平衡；新增颗粒物废气污染物总量在金坛区内进行平衡，新增非甲烷总烃在厂内平衡。; 相符. 环境风险防控; （1）核心区应建立完善环境风险防控体系； （2）建立有效的安全防范体系，制定风险应急救援措施，一旦发生事故确保各项应急救援快速高效有序启动，减缓事故蔓延范围，最大限度减轻风险事故造成的损失。; 待本项目取得环评批复后，将及时更新突发环境事件应急预案，建立完善环境风险防控体系，最大限度减轻风险事故造成的损失; 相符. 资源利用效率要求; 1）大力倡导使用清洁能源； （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率； （3）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。; 本项目使用清洁能源电能，用水量较少，不使用前述“Ⅲ类”燃料。; 相符. 由上表可知，本项目与《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》中的相关要求相符。 2、与《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）相符性对照分析 表1.1-9 与国务院令第604号相符性对照分析 类别; 通知内容; 本项目情况; 相符性. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、乙醇、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭；; 1、本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，不在第二十九条、三十条提及范围内； 2、本项目主要从事砂布生产，不属于造纸、制革、乙醇、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。 3、项目建成后将按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，并悬挂标志牌; 相符. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口l万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 新建、扩建化工、医药生产项目； - 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模；. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至l万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； - 设置水上餐饮经营设施； - 新建、扩建高尔夫球场； - 新建、扩建畜禽养殖场； - 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为；. 由上表可知，本项目与《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中的相关要求相符。 3、与《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日第四次修正）相符性对照分析 经对照《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目所在地位于太湖流域三级保护区； 本项目与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性分析如下： 表1.1-10 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性对照分析 类别; 通知内容; 本项目情况; 相符性. 第二十二条; 太湖流域实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 本项目建成后将按要求填报排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物; 相符. 第二十三条; 直接或者间接向水体排放污染物，不得超过国家和地方规定的水污染物排放标准，不得超过总量控制指标。; 本项目不新增废水，不涉及含氮磷废水排放，也不属于太湖流域三级保护区禁止的其他行为; 相符. 第二十四条; 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。排污单位应当在厂界内和厂界外分别设置便于检查、采样的规范化排污口，并悬挂标注单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量要求等内容的标志牌。排入城镇污水集中处理设施的，应当在厂界接管处设置采样口。以间歇性排放方式排放水污染物的，应当设置水污染物暂存设施，排放时间应当向当地环境保护主管部门申报，并按照申报时间排放。; 相符. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： - （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； - （二）销售、使用含磷洗涤用品； - （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； - （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； - （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； - （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； - （七）围湖造地； - （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； - （九）法律、法规禁止的其他行为。; 相符. 第四十六条; - 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代；其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代。; 相符. 由上表可知，本项目与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日第四次修正）文中的相关要求相符。 6、与《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》相符性对照分析 表1.1-11 与《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部分对其环评文本应实施质量评估; 本项目位于江苏省江苏省常州市金坛（区）指前镇通港大道8号，距离本项目最近的国控站点为常州市金坛区市民中心13.1km，不在大气质量国控站点周边3公里范围内。本项目国民经济行业类别为C3099 其他非金属矿物制品制造，不属于高耗能建设项目。; 相符. 推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件; 相符. 由上表可知，本项目与《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》中的相关要求相符。 7、与《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版） 》（苏发改规发〔2024〕4号）相符性分析 表1.1-12 与苏发改规发〔2024〕4号文相符性分析 文件要求; 本项目情况. “两高”项目范围; 两高项目范围包括石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等六个行业; 本项目主要从事砂布的生产，国民经济行业类别为C3099 其他非金属矿物制品制造，不属于前述行业。. 由上表可知，本项目与苏发改规发〔2024〕4号文中的相关要求相符。 8、与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的相符性分析 表1.1-13 与苏环办〔2020〕101号文相符性分析 文件内容; 本项目情况; 相符性. 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。; 本项目建成后，企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，并制定危险废物管理计划，按规定提供相关报告或材料并报属地生态环境部门备案。; 相符. 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目建成后，企业要对相关环境治理设施开展安全风险辨识管控，建立污染防治设施稳定运行和管理责任制度，依据标准规范建设环境治理设施，能够确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。. 因此，本项目符合苏环办〔2020〕101号文中的相关要求。 9、与《江苏省挥发性有机物污染物防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性对照分析 表1.1-14 与江苏省人民政府令第119号文相符性对照分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 第十五条; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目植砂工段废气与涂胶、固化工段产生的废气一同进入“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后通过1根15米排气筒（P5）排放。危废仓库废气经活性炭处理后排放。未收集的非甲烷总烃车间无组织排放。; 相符. 二十一条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 相符. 10、与《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号）相符性对照分析 表1.1-15 与苏环办[2014]128号文相符性对照分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 总体要求; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物的排放。; 本项目不涉及油墨、涂料、清洗剂使用，使用的胶粘剂符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量限值要求。本项目植砂工段废气与涂胶、固化工段产生的废气一同进入“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后通过1根15米排气筒（P5）排放。危废仓库废气经活性炭处理后排放。未收集的非甲烷总烃车间无组织排放。本项目建成后将制定活性炭购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报生态环境主管部门备案，相关记录至少保存三年; 相符. 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。; 相符. 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 相符. 企业应提出针对VOCs的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 相符. 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 相符. 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存三年。; 相符. 11、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）相符性对照分析 表1.1-16 与环大气[2019]53号文相符性对照分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及油墨、涂料、清洗剂使用，使用的胶粘剂符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量限值要求。本项目植砂工段废气与涂胶、固化工段产生的废气一同进入“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理后通过1根15米排气筒（P5）排放。危废仓库废气经活性炭处理后排放。未收集的非甲烷总烃车间无组织排放。本项目建成后将定期更换活性炭，废活性炭委托有资质单位处置。; 相符. 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 相符. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。. 推进建设适宜高效的治污设施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 相符. 12、与《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知>》（苏大气办[2021]2号）、《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办[2021]32号）相符性分析 - 表1.1-16与苏大气办[2021]2号、常污防攻坚指办[2021]32号文相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 明确替代要求。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 企业不在《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办[2021]32号）中的VOCs源头替代企业清单中。根据企业提供的水性丙烯酸树脂VOC检测报告（报告编号：SHAPH24008913201），VOC含量为10g/L，满足《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中VOCs含量的限量值要求，本项目不使用涂料、清洗剂和油墨。; 相符. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省（全市）工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。全省（全市）市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 相符. 13、与《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的相符性分析 本项目与《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2-水基型胶粘剂VOC含量限值要求对照如下: - 表1.1-17 VOC含量的要求（节选） 应用领域; 限值（丙烯酸酯类）VOC含量/（g/L）; 本项目VOC含量/（g/L）（报告编号SHAPH24008913201）; 相符性. 其他; 50; 10; 相符. - 本章小结： - 本项目符合国家和地方有关生态环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求，符合区域“三线一单”相关要求，选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

1.项目概况 春晖新材料科技（江苏）有限公司（以下简称“春晖科技”）成立于2021年3月1日，位于常州市金坛区通港大道8号，目前租用常州凯丽纺织科技有限公司（以下简称“凯丽纺织”）厂房共15000m2 ，主要产品为涤纶丝、工业用圈绒布及服装面料，具有一定的经济效益和社会效益。 春晖科技于2021年9月申报了“年产16000吨涤纶丝、10000吨工业用圈绒布、50万米服装面料植绒项目”，该项目于2021年10月通过常州市生态环境局审批（常金环审[2021]155号），2022年6月6日“1#POY涤纶丝（5000t/a）和服装面料植绒（50万米/年）项目”通过自主验收；2022年11月28日“年产10000吨工业用圈绒布项目”通过自主验收；目前因企业市场方向改变，企业不再生产涤纶丝产品，相关原辅料及设备也不再建设。 现因公司发展需要，春晖科技拟投资3000万元，另租用常州凯丽纺织科技有限公司厂房5000m2，新建年产300万平方米砂布项目。该项目于2024年4月19日取得常州市金坛区发展和改革局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：坛发改备(2024)171号，项目代码：2404-320413-04-01-593401）。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他”，本项目应编制环境影响报告表，为此，春晖科技委托常州赛蓝环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。环评公司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 - 2.主要产品及产能 全厂产品方案见表2.1-1，本项目产品示意图见图2.1-1。 表2.1-1 全厂产品方案 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 涤纶丝; 16000t/a; 0t/a; -16000t/a; 7200h. 2; 工业用圈绒布; 10000t/a; 10000t/a; 0. 3; 服装面料; 50万米/年; 50万米/年; 0. 4; 砂布; 0; 300万米/年; +300万米/年; 2400h. 图2.1-1 产品（砂布）示意图 3.主体工程及公用、辅助、环保、储运工程概况 表2.1-2 全厂公用及辅助工程一览表 类型; 建筑名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后全厂; 增减量. 贮运工程; 储油区; 8m2; 8m2; 0; 本项目不涉及. 胶水库; 8m2; 8m2; 0; 存放水性胶水和增稠剂，本项目不涉及. 原料仓库; 1000m2; 1200m2; +200m2; 本项目新增200m2. 成品仓库; 900m2; 1000m2; +100m2; 本项目新增100m2. 公用工程; 供电系统; 80万kW·h/a; 170万kW·h/a; +90万kW·h/a; 依托出租方电网. 给水系统; 6759.72t/a; 7221.72t/a; +462t/a; 依托出租方给水管网. 供汽; 7200m3; 12200m3; +5000m3; 蒸汽来源常州凯丽热能有限公司. 排水系统; 2040t/a; 2040t/a; 0; 依托出租方污水管网，不新增废水产排，原有生活污水接管进指前污水厂，尾水排入丹金溧漕河. 环保 工程; 废气; 纺丝、上油、真空煅烧废气; 静电油雾净化装置+15m高排气筒（P1）; /; /; 停产. 熔融挤出、纺丝、上油、真空煅烧、牵伸、热定型废气; “油雾净化+两级活性炭”装置+15m高排气筒（P2）; /; /; 停产. 天然气燃烧废气; “水喷淋+静电油雾净化”装置+25m排气筒（P3）; “水喷淋+静电油雾净化”装置+25m排气筒（P3）; /; 本项目不涉及. 定型废气. 搅拌、植绒、涂胶、烘干废气; 静电油雾净化装置+15m高排气筒（P4）; 静电油雾净化装置+15m高排气筒（P4）; /; 本项目不涉及. 除浮毛、抓毛废气; 布袋除尘器; 布袋除尘器; /; 本项目不涉及. 涂胶、烘干废气; /; 水喷淋+除雾器+两级活性炭装置+15m高排气筒（P5）; 新增. 植砂废气; /. 固废; 一般固 废堆场; 100m2; 100m2; 0; 依托原有. 危废仓库; 50m2; 50m2; 0; 依托原有. 风险防范措施; 事故应急池; 110m2; 110m2; 0; 依托原有，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施，满足应急需求. 4.主要生产设施及设施参数 全厂主要生产设备见表2.1-4。 表2.1-4 主要生产设备一览表 名称; 规格型号; 原环评扩建前（台/套）; 本项目扩建后（台/套）; 增减量; 备注. 圈绒布生产线; 整经机; SJ33OD; 8; 8; 0; 原有项目，本项目不涉及. 经编机; TM2，180英寸28E; 10; 10; 0. TM3，180英寸28E; 6; 6; 0. HKS3，290英寸28E; 20; 20; 0. SJ33OD; 8; 8; 0. 起圈机; MB331H7036; 7; 7; 0. MB331E-36; 3; 3; 0. MT36; 1; 1; 0. 打卷机; 200; 2; 2; 0. 220; 2; 2; 0. 定型机; ST-3000; 1; 1; 0. LMA6188; 1; 1; 0. T9240; 1; 1; 0. 植绒生产线; 打浆机; FL250; 1; 1; 0. 卷不机; 斯群特2000型; 1; 1; 0. 涂胶机; /; 1; 1; 0. 植绒机; /; 1; 1; 0. 烘房; 18m×2m×1.5m; 2; 2; 0. 除毛机; /; 1; 1; 0. 涤纶丝生产线; 结晶床; XL-3000; 3; 0; -3; 停产. 干燥塔; Y16-610; 2; 0; -2. 螺杆挤出机; D135/25; 2; 0; -2. 150型; 1; 0; -1. 压缩空气干燥机; HD-180-AH; 4; 0; -4. 纺丝箱体; SHPOY1804126; 2; 0; -2. JWFDY20180627; 1; 0; -1. 全自动卷 绕机; SH812; 63; 0; -63. 螺旋空气压缩机; BG220A; 6; 0; -6. 水冷螺杆式冷热机组; TWSF0115; 2; 0; -2. 空调机组; RQZK-80CC; 1; 0; -1. 冷却塔; 150m3/h; 2; 0; -2. 循环水泵; /; 2; 0; -2. 真空炉; WP-168; 2; 0; -2. 超声波清洗机; /; 2; 0; -2. 除尘干燥机; 2.5/h; 1; 0; -1. 牵伸平台; 非标; 1; 0; -1. 砂布生产线; 植砂机; 定制; 0; 2; +2; 本项目 新增. 涂胶房; 定制; 0; 4; +4. 烘房; 定制; 0; 4; +4. 分切机; 定制; 0; 2; +2. 5.主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目建成后全厂主要原辅材料见表2.1-5。 表2.1-5 主要原辅材料及消耗情况 类别; 原辅料名称; 规格组分; 年使用量（t/a）; 最大存储量（t）; 包装及储存规格; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 增减量. 原有项目. 1; PET; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 14880; 0; -14880; 400; 750kg/袋; 外购，汽运. 2; 色母粒; 聚对苯二甲酸乙二醇酯80%、硬脂酸盐5%、防老化剂5%、颜料10%; 280; 0; -280; 10; 100kg/袋. 3; 纺丝油剂; 合成平滑剂40%、非/阴离子表面活性剂35%、抗静电剂25%; 160; 0; -160; 3; 3m3储罐. 4; 纯水; /; 1440; 0; -1440; 9; 吨桶. 5; 涤纶丝; 75dtex~120dtex/24; 6100; 6100; 0; 140; 堆放. 6; 锦纶丝; 75dtex~120dtex/24; 4060; 4060; 0; 95; 堆放. 7; 底布; /; 50万米; 50万米; 0; 1.5万米; 堆放. 8; 锦纶绒毛; 1.2D×0.7m; 20; 20; 0; 0.4; 20kg/袋. 9; 水性胶水; 水性丙烯酸树脂36%、单体（丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯）2%、乳化剂2%、水60%; 100; 100; 0; 2; 吨桶. 10; 增稠剂; 羟乙基纤维素; 1; 1; 0; 0.3; 100kg/捅. 11; 天然气; 甲烷; 100万m3/a; 100万m3/a; 0; /; 在线量1000m3/a. 本项目. 1; 基布; 涤纶布; 0; 2000; +2000; 50; 堆放; 外购，汽运. 2; 水性丙烯酸树脂胶粘剂; 丙烯酸树脂43~47%、水50~54%、乳化剂0~3%; 0; 1040; 1040; 30; 100kg/捅. 3; 磨砂; 金刚砂，40~400 目，比重1.4～1.8g/cm3; 0; 500; +500; 40; 吨袋. 表2.1-6项目所用原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 水性丙烯酸树脂胶粘剂; 物质状态：液体，形状：粘稠液体，颜色：乳白色，气味：略带氨水味，pH值：7-9，沸点/沸点范围：100℃，分解温度：＞150℃，溶解度：水中溶解度100%，密度（水=1）：1.03~1.05; 可燃; 急性毒性：无资料. 6.劳动定员及工作制度 全厂员工100人，本次不新增员工，在原有员工中进行调配。本项目年工作日300天，一班制，每班8小时，年生产2400小时。厂内不设食堂、浴室、宿舍等生活区。 7.项目周边概况和厂区平面布置情况 （1）项目周边概况 本项目位于常州市金坛区指前镇通港大道8号，租用常州凯丽纺织科技有限公司厂房进行生产。项目所在厂区东侧为233国道；南侧为指前客运站；西侧为兴旺路，隔路为江苏欣越制衣有限公司；北侧为园区大道，隔路为江苏科奥新材料科技有限公司、江苏双隆铝业有限公司。本项目车间边界500m范围内最近环境敏感点为东侧165米处的芦家村。项目周围500米环境概况详见附图2。 （2）厂区平面布局 本项目车间位于厂区的东侧，主要为切割、检验、涂胶、植砂、烘干等区域，一般固废堆场、危废仓库位于厂区西北侧的车间一层，事故应急池位于厂区西南侧，详见附图3。 - 水平衡 - 本项目水平衡见图2.1-2，全厂水平衡图见图2.1-3。 - 图2.1-2 本项目水平衡图（单位：m3/a） - 图2.1-3 本项目建成后全厂水平衡图（单位：m3/a） - 蒸汽平衡 - 本项目烘干过程中采用蒸汽进行间接加热，项目使用的蒸汽来源于常州凯丽热能有限公司，产生的蒸汽冷凝水经管网直接收集至常州凯丽热能有限公司，循环使用。蒸汽平衡图见图2.1-3。 - 图2.1-4 本项目蒸汽平衡图（单位：m3/a） - 有机废气平衡 - 本项目有机废气平衡见图2.1-5。 - 图2.1-5 本项目有机废气平衡图（单位：t/a） 项目物料平衡表见下表。 表2.1-7 物料平衡分析表 入方; 出方. 物料名称; 输入量（t/a）; 去向; 物料名称; 输出量（t/a）. 基布; 2000; 进入固废; 废胶水; 2. 水性丙烯酸树脂胶粘剂; 1040; 边角料; 10. 磨砂; 500; 次品; 10. 进入产品的量; 3507.435. 产生的废气量; 10.565. 合计; 3540; 合计; 3540.

工艺流程简述及产污环节分析： 本项目砂布生产为自动流水化生产作业，具体生产工艺见图2.1-7。 图2.1-7 生产工艺流程图 工艺流程简述： 第一次涂胶：将水性丙烯酸树脂胶粘剂放入涂胶机中进行一次上胶，通过涂胶机上配套的滚筒均匀的将上胶槽中的胶水涂到基布上，涂胶机自带收集盘，涂胶过程中多余胶水经收集后回用，少量不能回用的经收集后作为危废处置。该过程产生非甲烷总烃（G1）和废胶水（S1）。 植砂：项目植砂工序是将金刚砂通过植砂机均匀固定在砂纸/砂布上，采用静电植砂，其主要是利用静电磁场电力把磨料吸引到胶层。本项目使用的金刚砂不含杂质；植砂过程在密闭植砂机内进行，金刚砂从出料口均匀散落在传送带上的涂胶砂纸上，被胶粘剂固定，植砂工段因磨料粒径、大小不同的原因，磨料会不间断的脱离电场，磨料在投料和出料过程中会产生少量粉尘G2,水性丙烯酸树脂胶粘剂也会产生少量废气G3。 图2.1-8 静电植砂原理图 第一次烘干：将植砂后的砂布传送到烘房内进行干燥，干燥箱内温度约100℃，烘干时间约1~2h，烘房采用蒸汽进行间接加热，蒸汽来源于常州凯丽热能有限公司，产生的蒸汽冷凝水经管网直接收集至常州凯丽热能有限公司，循环使用。该过程产生非甲烷总烃（G4）。 第二次涂胶：将水性丙烯酸树脂胶粘剂放入涂胶机中进行二次上胶，与第一次涂胶类似，不再赘述。该过程产生非甲烷总烃（G5）和废胶水（S2）。 第二次烘干：将二次涂胶后的砂布传送到烘房内进行第二次干燥，干燥箱内温度约100℃，烘干时间约1~2h，与第一次烘干类似，不再赘述。该过程产生非甲烷总烃（G6）。 切割：根据客户的需求，利用分切机，将烘干好的成品按照不同的形状进行裁切。该过程会产生废边角料（S3）。 检验：对裁切好的砂布进行人工检验，产品合格即包装入库。该过程产生次品（S4）。 4、其他产污环节分析 （1）基布、磨砂等原料在使用过程中会产生废包装材料S5。 （2）本项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，更换活性炭后会产生废活性炭S6。 （3）本项目水性丙烯酸树脂胶粘剂采用吨桶储存，会产生废胶水桶S7。 （4）本项目废气设施中配置1套水喷淋装置，喷淋水循环使用，定期排放，产生喷淋废液S8。 （5）本项目危险废物暂存于危废仓库，危废采用包装袋储存，内衬防漏袋包装、袋口扎紧。在危废转移时，危废包装袋可能有打开行为，此时会有少量废气逸散，产生危废仓库废气G9。 本项目生产过程中产污环节及污染因子见下表。 表2.1-8 本项目生产过程中产污环节及污染因子 污染类型; 产污编号; 产污环节; 主要污染因子. 废气; G1 G3 G4 G5 G6; 涂胶、植砂、烘干; 非甲烷总烃. G2; 植砂; 颗粒物. G6; 危废仓库废气; 非甲烷总烃. 噪声; /; 生产、环保设备、公辅工程; 噪声. 固废; S1; 涂胶; 废胶水. S2; 涂胶; 废胶水. S3; 分切; 边角料. S4; 检验; 次品. S5; 原料拆解; 废包装材料. S6; 废气设施; 废活性炭. S7; 原料拆解; 废胶水桶. S8; 废气设施; 喷淋废液.

2.2 与项目有关的原有环境污染问题 - 1、原有项目概况 - 原有项目环保手续情况见表2.2-1，原有项目生产规模及产品方案见表2.2-2。 表2.2-1 原有项目环保手续执行情况 项目名称; 环评情况; 验收情况; 建设情况. 春晖新材料科技（江苏）有限公司年产16000吨涤纶丝、10000吨工业用圈绒布、50万米服装面料植绒项目环境影响报告书; 2021年10月通过常州市生态环境局审批（常金环审[2021]155号）; 2022年6月6日“1#POY涤纶丝（5000t/a）和服装面料植绒（50万米/年）项目”通过自主验收； 2022年11月28日，“年产10000吨工业用圈绒布项目”通过自主验收；; 验收部分正常生产；本次涤纶丝整体有关项目停产. 表2.2-2 原有项目产品方案 序号; 产品名称; 规格型号; 环评设计能力; 实际生产能力; 年工作时数. 1; 涤纶丝; POY; 75dtex~120dtex/24; 10000t/a; 0; 7200h. FDY; 6000t/a; 0. 2; 工业用圈绒布; 宽2m; 10000t/a; 10000t/a. 3; 服装面料; 宽1.62m; 50万米/年; 50万米/年. - 2、原有项目污染物产生、治理及排放情况 - 根据原有项目环评报告、验收及实际运行情况，原有项目产排污情况如下： ⑴废气 原有项目废气污染防治措施见表2.2-3。 表2.2-3 原有项目废气污染防治措施 - 污染源; - 污染物; - 防治措施; - 排放去向; - 备注. - 纺丝、上油、真空煅烧; - 非甲烷总烃; - 静电油雾净化; - 15m排气筒（P1）; - 停产. - 熔融挤出、纺丝、上油、真空煅烧、牵伸、热定型; - 非甲烷总烃; - 油雾净化+两级活性炭; - 15m排气筒（P2）; - 停产. - 天然气燃烧、定型废气; - 非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOx; - 水喷淋+静电油雾净化; - 25m排气筒（P3）; - 已建. - 搅拌、植绒、涂胶、烘干; - 非甲烷总烃; - 静电油雾净化; - 15m排气筒（P4）; - 已建. - 根据例行检测报告，原有项目废气排放情况见表2.2-4、表2.2-5。 - 表2.2-4 原有项目废气排放情况（有组织） - 检测 - 日期; - 检测单位; - 检测 - 点位; - 污染物名称; - 检测值（mg/l）; - 标准值（mg/l）. - 2023.9.27; - 检测单位：特斯特(江苏)检测科技有限公司 - 报告编号：T202310027; - P3排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 36379; - /. - 烟尘; - 排放浓度（mg/m3）; - 1.6; - 20. - 排放速率（kg/h）; - 5.33×10-2; - /. - SO2; - 排放浓度（mg/m3）; - ND; - 80. - 排放速率（kg/h）; - /; - /. - NOx; - 排放浓度（mg/m3）; - ND; - 180. - 排放速率（kg/h）; - /; - /. - 2024.4.17; - 检测单位：特斯特(江苏)检测科技有限公司 - 报告编号：TST202405018; - P4排气筒出口; - 风量（m3/h）; - 9077; - /. - 非甲烷 - 总烃; - 排放浓度（mg/m3）; - 1.11; - 60. - 排放速率（kg/h）; - 9.95×10-2; - 3. 注：“ND表示未检出”，二氧化硫、氮氧化物检出限3mg/m3； 由上表可知，服装面料植绒生产过程产生的非甲烷总烃排放浓度及排放速率限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），P3排气筒天然气燃烧废气满足江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）。 - 表2.2-5 原有项目废气排放情况（无组织） - 检测日期; - 检测单位; - 检测点位; - 污染物名称; - 检测值（mg/m3）; - 标准值（mg/m3）. - 2023.12.21; - 检测单位：特斯特(江苏)检测科技有限公司 - 报告编号：TST202312102; - 厂界; - 颗粒物; - 0.14~0.21; - 0.5. - 非甲烷总烃; - 0.35~0.58; - 4. - 车间外，厂界内; - 非甲烷总烃; - 0.74~0.78; - 20. - 0.76; - 6. 由上表可知，厂界废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，车间外非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 ⑵废水 出租方已实行“雨污分流”，原有项目生产过程中无生产废水产排，生活污水接管进指前镇污水处理厂处理。根据例行检测报告，原有项目废水排放情况见表2.2-6。 - 表2.2-6 原有项目废水排放情况 - 检测 - 日期; - 检测单位; - 检测点位; - 污染物名称; - 检测值（mg/l）; - 标准值（mg/l）. - 2023.9.27; - 检测单位：特斯特(江苏)检测科技有限公司 - 报告编号：T202310027; - 污水总 - 排放口; - COD; - 232~237; - 500. - SS; - 81~90; - 400. - 氨氮; - 25.7~26.2; - 45. - TP; - 6.68~6.91; - 8. - pH（无量纲）; - 6.8~6.9; - 6.5~9.5. - 2023.10.5; - 五日生化需氧量; - 75.0~80.5; - 350. 由上表可知，原有项目排放废水水质能达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 ⑶噪声 原有项目主要噪声源来自各类生产设备及配套设备运行时产生的噪声，主要集中在生产区域，采取的噪声防治措施主要为：生产设备采取合理布局、隔声减震、距离衰减等措施达标排放。根据例行检测，厂界噪声排放情况见表2.2-7。 - 表2.2-7 原有项目厂界噪声排放情况 - 检测日期; - 检测单位; - 检测点位; - 检测值（dB（A））; - 标准值 - （dB（A））. - 昼间; - 夜间. - 2023.3.14; - 检测单位：江苏启辰检测科技有限公司 - 报告编号：C2208170706A1; - 东厂界; - 57; - 47; - 昼间：≤65 - 夜间：≤55. - 南厂界; - 55; - 46. - 西厂界; - 56; - 45. - 北厂界; - 57; - 46. - 由上表可知，各厂界昼夜噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ⑷固废 - 原有项目厂已设置1个危废堆场（面积约50m2），已基本根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的意见》（苏环办〔2024〕16号）及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中要求进行设置，本次拟采取“以新带老”措施，针对危废仓库废气设置收集及净化设施，进一步满足GB18597-2023等标准及文件的相关要求。 - 已设置1个一般固废堆场（面积约100m2），贮存过程可满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 原有项目固废产生情况见表2.2-8。 表2.2-8 原有项目固废污染防治措施及产生情况 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量(t/a). 1; 废毛; 一般固废; 去浮毛; 固态; /; /; /; 0.01. 2; 废包装袋; 原料使用; 固态; /; /; /; 3. 3; 除尘器 收尘; 废气处理; 固态; /; /; /; 0.85. 4; 废纱线; 整经、织造; 固态; /; /; /; 35.56. 5; 废布; 检验; 固态; /; /; /; 82.784. 6; 废胶水; 危险废物; 涂胶; 半固态; T; HW13; 900-014-13; 0.41. 7; 废包装桶; 原料使用; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 8; 废油脂; 废气处理; 液态; T/I; HW08; 900-249-08; 38. 9; 废劳保用品; 保养; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.15. 10; 清洗废液; 清洗; 液态; T; HW09; 900-007-09; 1.09. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; T/In; HW49; 900-039-49; 19.162. 12; 生活垃圾; /; 生活办公; 固态; /; /; /; 7.5. - ⑸污染物排放总量 - 原有项目污染物排放总量见表2.2-9。 - 表2.2-9 原有项目污染物排放总量 类别; 污染物名称; 环评批复量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.202; 0.128. 二氧化硫; 0.259; /. 氮氧化物; 1.014; /. 非甲烷总烃; 5.225; 1.62. 无组织; 颗粒物; 0.071; /. 非甲烷总烃; 1.629; /. 废水; 污水量 （m3/a）; 2040; 480. COD; 0.816; 0.0365. SS; 0.612; 0.044. 氨氮; 0.051; 0.0023. 总磷; 0.01; 0.0006. TN; 0.082; 0.008. 固废; 一般工业固废; 0; 0. 危险固废; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. - 注：（1）无组织排放量来源于原环评，实际排放量为验收数据。 - ⑹原有项目环境问题及以新带老措施 表2-15 原有项目环境问题及“以新带老”措施一览表 序号; 原有项目环境问题; “以新带老”措施. 1; 企业危废仓库未设置废气导排设施; 本项目建成后，针对企业危废仓库设置废气收集净化设施. 2; 原有项目涤纶丝生产线停产; 停产后，原有项目涤纶丝生产线不再产生非甲烷总烃，根据原有环评及批复，原有项目涤纶丝生产线排放的非甲烷总烃量为1.498t/a. 3; 原有项目P4废气处理装置为“静电油雾净化”废气处理不稳定，不符合现今环保要求; 废气处理装置增加为静电油雾净化器+两级活性炭吸附： 1、废气处理效率提高至90%，原有项目的有组织非甲烷总烃排放量重新估算，根据原环评该工段产生非甲烷总烃量为1.8t/a，经“静电油雾净化器+两级活性炭吸附”处理后，非甲烷总烃的排放量为0.18t/a，原有项目排放量为0.36t/a。 2、废活性炭量重新估算；根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中的相关要求，重新计算后原有项目活性炭更换频率为22天/年，活性炭装填量为0.9t/a，有机废气吸收量为1.62t/a，则废活性炭量为14.22t/a。. 以新带老前后原有项目非甲烷总烃废气排放量. 1; P4有组织; 非甲烷烷总烃; 以新带老前排放量t/a; 以新带老后排放量t/a; 以新带老削减量t/a. 0.36; 0.18; 0.18. 2; P1 P2有组织; 0.882; 0; 0.882. 3; P1 P2无组织; 0.616; 0; 0.616. 总计; 1.858; 0.18; 1.678. - 3、现有厂房与本项目依托关系 - ⑴出租方环保手续 - 凯丽纺织科技成立于2014年5月15日，位于常州市金坛区指前镇兴标南路27号，主要产品为涤纶丝、工业用圈绒布及服装面料。凯丽纺织“年产100万米高档织造面料项目”于2015年9月16日取得了常州市金坛区环境保护局的批复（坛环审（2015）92号）于2018年7月15日通过了自主验收（废气、废水部分），2018年8月24日通过了常州市金坛区指前镇环境保护办公室噪声、固体废物污染防治设施的验收。凯丽纺织于2019年1月18日收购江苏苏标纺织有限公司（以下简称“苏标纺织”），该公司紧邻凯丽纺织南侧，主要从事高档面料染整。苏标纺织“年产4000顿高档织造面料、100万件服装”环境影响登记表于2006年12月15日取得金坛市环境保护局批复，其中“年产4000吨高档织造面料”于2009年9月通过金坛市环境保护局竣工验收，该项目目前已全部停产，且今后不再生产；“迁建年处理200万米高档织物面料染整项目”于2013年1月17日取得金坛市环境保护局批复（坛环服（2013）1号），该项目修编报告于2014年5月9日取得金坛市环境保护局备案（坛环服（2014）6号），并于2015年4月28日通过金坛市环境保护局竣工验收（坛环验（2015）11号）。 ⑵本项目与出租方依托关系 1）公用及辅助工程依托情况 ①供电：本项目利用出租方厂区现有供电、配电系统，不改变现有供配电系统。 ②给水：本项目利用出租方厂区现有给水系统，现有供水系统可满足于本项目用水需求。 ③排水：本项目不新增废水排放，原有生活污水依托出租方厂区现有污水接管口接管进指前污水处理厂集中处理。厂区内已按照“雨污分流、清污分流”的原则建设雨、污水管网。 2）环保工程依托及环保责任划分情况 ①雨、污水管网及排放口：出租方厂区已按雨污水分流、清污分流原则建设管网。本项目不新增废水排放，原有生活污水依托出租方厂区已有污水管网及污水接管口，接入指前污水处理厂集中处理，厂区雨水依托园区已有雨水管网及雨水排放口排入附近河道，不单独自建雨污水管网和排放口。本项目不新增废水排放，原有生活污水在接入出租方现有污水管网前单独设置采样井和流量计，如遇废水超标可明确责任主体。出租方厂区内企业均为关联企业（包括本项目），全厂区实际是一套管理班子，因此不会出现环保责任相互推脱的现象。 ②本项目自建废气处理设施，危废仓库，自建设备隔声、减振等降噪措施，依托出租方事故应急池1座并配套其他突发环境事故应急响应措施。废气处理装置、固废堆场及生产设备的维护和管理均由春晖科技负责。

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

- 地表水环境质量现状 （1）区域达标判定 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号文），丹金溧漕河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准。具体标准见表3.1-1。 表3.1-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 丹金溧 漕河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 III类; pH; －; 6～9. COD; mg/L; 20. 氨氮; mg/L; 1.0. 总磷; mg/L; 0.2. 2）区域水环境状况 根据《2023年常州市生态环境质量状况公报》中相关内容，2023年常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%（年度考核目标80%），无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%（年度考核目标92.2%），无劣Ⅴ类断面。 3）纳污水体环境质量现状 本项目地表水环境质量现状评价引用《常州惠民机械有限公司新建年产支架5000套、电机DE端盖1000套、电机端盖6000套、电机DE外延件15000套、6孔偏梁10000件、5孔偏梁8000件项目》中江苏佳蓝检验检测有限公司于2023年2月6日～2月8日对指前镇污水处理厂排污口、排污口上游500米和排污口下游500米处的历史监测数据，引用报告编号为JSJLH2302003。具体位置详见表3.1-2。监测/引用结果汇总表见表3.1-3。 表3.1-2 地表水环境质量引用断面 河流名称; 监测断面; 引用项目; 引用频次; 功能类别. 丹金溧漕河; W1常州金坛区指前镇污水处理厂排污口; pH、化学需氧量、氨氮、总磷; 连续监测3天，每天监测2次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准. W2常州金坛区指前镇污水处理厂排污口上游500米. W3常州金坛区指前镇污水处理厂排污口下游500米. 表3.1-3 地表水质量引用结果汇总表（mg/L） 断面编号; 项目; pH; COD; NH3-N; TP. W1; 浓度范围; 7.0; 10-14; 0.188-0.388; 0.11-0.14. W2; 浓度范围; 7.0; 12-17; 0.129-0.232; 0.12-0.14. W3; 浓度范围; 7.0; 14-18; 0.186-0.279; 0.11-0.14. 标准限值; 6~9; 20; 1.0; 0.2. 由表3.1-3可知，丹金溧漕河各监测断面中pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，说明区域水环境质量较好。 地表水环境质量现状引用数据有效性分析： ①本项目引用的是2023年2月6日～2月8日的实测数据，引用时间不超过3年，地表水引用时间有效； ②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3年内地表水监测数据； ③引用断面在本项目地表水评价范围内。因此，地表水引用质量监测真实、可靠、有效。 2、环境空气质量现状 1）大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发〔2017〕160号），本项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》选用标准。 表3.1-4 环境空气质量标准 序号; 污染物; 浓度限值; 单位; 执行标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 1; SO2; 60; 150; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单中二级标准. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 70; 150; /. 4; PM2.5; 35; 75; /. 5; O3; /; 160（8h平均）; 200. 6; CO; /; 4; 10; mg/m3. 7; 非甲烷总烃; 2; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》选用标准. 2）区域达标判定 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年常州市生态环境质量状况公报》，项目所在区域常州市和金坛区各评价因子数据见表3.1-5。 表3.1-5 大气基本污染物环境质量现状 区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 常州市; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. 24小时平均第98百分位数; /; 150; /; /. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. 24小时平均第98百分位数; /; 80; /; /. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81; 达标. 24小时平均第95百分位数; /; 150; /; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97; 达标. 24小时平均第95百分位数; /; 75; /; /. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 174; 160; 109; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 28; 达标. 金坛区; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. 24小时平均第98百分位数; /; 150; /; /. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. 24小时平均第98百分位数; /; 80; /; /. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 76; 达标. 24小时平均第95百分位数; /; 150; /; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94; 达标. 日均值浓度范围; /; 75; /; /. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 180; 160; 113; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 由上表可知，2023年度常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O3的日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度超标；金坛区环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O3的日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度超标。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，故常州市和金坛目前均属于环境空气质量不达标区。 区域大气污染物削减方案及措施： 根据常州市生态文明建设委员会关于印发《2024年度全面推进美丽常州建设工作方案》的通知，主要举措如下：开展火电煤堆场专项整治行动。年内完成国能常州发电有限公司、常州经开区亚太热电2家火电“一企一策”综合整治，年底前完成广达热电关闭退出工作。抓好钢铁、水泥、铸造、垃圾焚烧、汽修“五大行业”整治。完成宝润钢铁全流程超低排放改造；完成江苏常宝钢管股份有限公司2台工业炉窑烟气脱硝或低氮改造；完成光大常高新垃圾焚烧提标改造。推进燃烧法工艺（RTO、RCO、TO）治污设施建设，力争4月底前完成50%以上的年度VOCs治理重点工程项目。9月底前完成154家汽修行业企业全面排查和系统治理。强化挥发性有机物全过程全环节综合治理，实施源头替代工程，年内木质家具制造、工程机械替代比例力争达到80%，汽车零部件及配件制造、钢结构（防腐级别C4及以上的除外）替代比例力争达到60%。开展虚假“油改水”专项清理。常州滨江经济开发区新材料产园、金坛新材料科技产业园制定化工园区综合整治方案，建立统一的泄露检测与修复信息管理平台。对挥发性有机液体储罐开展排查，4月底前符合要求的力争实现全更换。中石油、中石化两个油库完成储罐浮盘高效密封改造。持续加强原油成品油码头和油船挥发性有机物治理。开展55家水泥行业企业和43家玻璃行企业排查整治，对733家铸造企业“回头看”，培育环保绩效AB级水平标杆企业37家以上。鼓励开展清洁生产审核的铸造企业，主动提升清洁生产先进水平。强化施工工地、道路、园林绿化、裸地以及港口码头等扬尘治理，严格执行《常州市扬尘污染防治管理办法》要求，施工工地严格执行“六个百分百”要求，“两区三厂”范围内无大面积未覆盖裸土。推进规模以上工地安装扬尘在线监测和视频监控设备，鼓励实施监测超标预警和喷淋、雾炮等设施的远程控制与自动降尘有效联动。持续对全市63个镇（街道）、园区实施降尘考核，全市降尘不得高于2.2吨/平方千米·月。开展餐饮油烟专项治理，推动产生油烟或异味的餐饮服务单位安装油烟净化装置并定期维护，每季度清洗一次烟道。推进建设钟楼吾悦国际综合体为主要集中治理区域的餐饮油烟治理示范街区。严格落实《江苏省重污染天气应急预案》有关要求，9月底前完成绩效分级、应急减排清单和豁免企业清单修订工作。加强秸秆禁烧，全面提升秸秆收、运、贮、用等方面能力。加强春节、中秋、国庆等重点时段的烟花爆竹燃放管控工作，严防禁放区内发生聚集性违规燃放。溧阳高新区开展减污降碳协同创新试点，制定形成试点任务清单。采取上述措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。 3）其他污染物环境质量现状 引用数据有效性分析 本项目特征污染物还包括非甲烷总烃，为进一步判断非甲烷总烃的环境质量现状，引用《常州惠民机械有限公司新建年产支架5000套、电机DE端盖1000套、电机端盖6000套、电机DE外延件15000套、6孔偏梁10000件、5孔偏梁8000件项目》的检测报告﹝报告编号：JSJLH2302003﹞中的大气环境现状监测数据，监测因子：非甲烷总烃；监测地点：常州惠民机械有限公司（位于本项目厂界SW方向420m处）；监测时间：2023年2月4日~6日。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，引用点位均位于建设项目周边5km范围内；引用数据监测时间均在3年之内，故引用数据有效。 监测点位信息见下表。 表3.1-6 其他污染物引用点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标（m）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对本项目车间厂界距离（m）. X; Y. 常州惠民机械有限公司; -220; -510; 非甲烷总烃; 2023年2月4日~6日; SW; 420. 注：①以厂区中心为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。 监测结果见下表。 表3.1-7 引用数据统计及监测结果表 监测点名称; 监测点坐标（m）; 污染物名称; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率; 超标率（%）; 达标 情况. X; Y. 常州惠民机械有限公司; -220; -510; 非甲烷总烃; 1h; 2; 0.64-0.89; 44.5; 0; 达标. 注：①以厂区中心为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。 根据上表引用数据结果可知，评价范围内引用因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准，未出现超标现象。 3、声环境质量现状 1）声环境质量标准 本项目所在区域环境噪声适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区。详见表3.1-6。 表3.1-8 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. 2）声环境现状评价 本次引用企业例行检测数据（监测至今企业及周边无新投产项目）厂界噪声排放情况见下表。 - 表3.1-9 原有项目厂界噪声排放情况 - 检测日期; - 检测单位; - 检测点位; - 检测值（dB（A））; - 标准值 - （dB（A））. - 昼间; - 夜间. - 2023.3.14; - 检测单位：江苏启辰检测科技有限公司 - 报告编号：C2208170706A1; - 东厂界; - 57; - 47; - 昼间：≤65 - 夜间：≤55. - 南厂界; - 55; - 46. - 西厂界; - 56; - 45. - 北厂界; - 57; - 46. 4、土壤、地下水环境质量现状 （1）厂区已实行“雨污分流”，本项目不新增废水排放，原有生活污水依托出租方厂区已有污水管网及污水接管口，接入指前污水处理厂集中处理。本项目厂区内道路已进行硬化处理，基本无污染土壤、地下水的途径，因此废水泄漏导致土壤污染的可能性很小。 （2）本项目废气排放浓度较低，对土壤污染的可能性很小。 （3）本项目危废仓库用于暂存本项目危废，按照“防风、防雨、防晒、防渗漏”等措施建设，确保不会有污染物下渗对土壤造成污染影响，由于事故发生概率较小，且能够及时发现并截断污染源，土壤污染的范围和程度都较小，不会对厂内土壤环境质量造成大的影响，对厂外土壤环境无直接影响。 因此，本项目建设基本不存在土壤、地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关要求，故未开展环境质量现状调查。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态环境现状调查。 6、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目不属于电磁辐射类项目，可不进行电磁辐射现状监测与评价。

- 大气环境保护目标 表3.2-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象名称; 坐标（m）; 方位; 距本项目车间最近距离（m）; 距出租方厂界距离（m）; 环境功能. X; Y. 大气环境; 芦家村; +165; 0; E; 165; 100; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气二类功能区. 湖口村; +130; -480; SE; 470; 365. 北官圩; -750; 0; W; 750; 450. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目厂界外500米范围不涉及地下水保护目标. 生态环境; 本项目用地范围内不含生态环境保护目标. 注：以本项目车间中心为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。

1、水污染排放标准 本项目不新增废水排放。 2、大气污染物排放标准 本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），具体见下表： 表3.3-2 大气污染物有组织排放标准 排气筒; 工段; 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. P5; 涂胶、烘干、植砂; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1; 60; 3. 植砂; 颗粒物; 20; 1. 表3.3-3 大气污染物无组织排放标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3; 边界外浓度最高点; 0.5. 非甲烷总烃; 边界外浓度最高点; 4. 厂区内非甲烷总烃排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准。废气排放标准具体见表3.3-4。 表3.3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 3、噪声排放标准 污染物; 排放限值; 限值含义; 检测位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区域标准，具体标准值见下表。 表3.3-5 项目厂界噪声标准值（dB（A）） 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目东、南、西、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的意见》（苏环办〔2024〕16号）。 3.4 总量控制指标 根据《常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》（常政发办〔2015〕104号）和《常州市水生态环境保护条例》（2022年制定），项目总量控制指标建议见下表。 1、总量控制指标 表3.4-1 本项目污染物控制指标一览表（单位：t/a） 注：挥发性有机物总量以VOCs表示。 种类; 污染物名称; 原有项目批复量; 原有项目实际排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放增减量; 本次申请量. 产生量; 削减量; 排放量. 生活污水; 污水量 （m3/a）; 2040; 480; 0; 0; 0; 0; 2040; 0; 0. COD; 0.816; 0.0365; 0; 0; 0; 0; 0.816; 0; 0. SS; 0.612; 0.044; 0; 0; 0; 0; 0.612; 0; 0. 氨氮; 0.051; 0.0023; 0; 0; 0; 0; 0.051; 0; 0. 总磷; 0.01; 0.0006; 0; 0; 0; 0; 0.01; 0; 0. TN; 0.082; 0.008; 0; 0; 0; 0; 0.082; 0; 0. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.202; 0.128; 0.509; 0.458; 0.051; 0; 0.253; +0.051; 0.051. 二氧化硫; 0.259; /; 0; 0; 0; 0; 0.259; 0; 0. 氮氧化物; 1.014; /; 0; 0; 0; 0; 1.014; 0; 0. VOCs; 5.225; 1.62; 9.35; 8.415; 0.935; 1.062; 6.16; -0.127; /. 无组织; 颗粒物; 0.071; /; 0.056; 0; 0.056; 0; 0.127; +0.056; 0.056. VOCs; 1.629; /; 0.65; 0; 0.65; 0.616; 2.279; +0.034; /. 合计; 颗粒物; 0.273; 0.128; 0.565; 0.458; 0.107; 0; 0.380; +0.107; 0.107. VOCs; 6.854; 1.62; 10; 8.415; 1.585; 1.678; 8.439; -0.093; 0. 二氧化硫; 0.259; /; 0; 0; 0; 0; 0.259; 0; 0. 氮氧化物; 1.014; /; 0; 0; 0; 0; 1.014; 0; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2.总量平衡方案 （1）本项目不新增废水排放。 （2）本项目排放颗粒物0.107t/a（有组织排放0.051t/a、无组织排放0.056t/a），非甲烷总烃1.585t/a（有组织排放0.935t/a、无组织排放0.65t/a）,以新带老非甲烷总烃削减量为1.678t/a，因此非甲烷总烃在厂内平衡，无需申请总量。根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）中的规定：“细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代”，本项目颗粒物总量在金坛区区域内平衡。 - （3）本项目固废均得到有效处置，不直接向外环境排放，故企业不单独申请核定总量指标。

- 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施：本项目租用已建成闲置用房，施工期主要为房屋内装修和设备安装等，不涉及土建工程，对周围环境影响较小，故本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 一、运营期水环境影响和保护措施 1、水污染物产生及排放情况 本项目不新增废水排放。 喷淋用水：本项目共设置1座水喷淋塔，喷淋塔液气比按1.2L/m3计，风量约15000m3/h，运行时间约2400h/a，则喷淋塔中循环水量为43200t/a。根据企业提供资料喷淋塔循环水损耗量约为432t/a，喷淋塔水箱定期更换喷淋水，产生的喷淋废液作为危废处置。 表4.1-1 全厂水污染物产生及排放量一览表 废水来源; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物排放量; 排放 去向. 浓度（mg/l）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/l）; 排放量（t/a）. 生活 污水; 2040; COD; 400; 0.816; /; 2040; COD; 400; 0.816; 指前污水处理厂. SS; 300; 0.612; SS; 300; 0.612. NH3-N; 25; 0.051; NH3-N; 25; 0.051. TN; 40; 0.082; TN; 40; 0.082. TP; 5; 0.010; TP; 5; 0.010. 2、废水监测计划 监测频次：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定。废水监测计划及记录信息详见下表。 表4.1-2 全厂运营期废水监测计划表 时段; 类别; 监测 位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 备注. 营运期; 废水总排放口; WS001; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; 指前污水处理厂接管标准; 委托第三方检测单位实施监测. 二、运营期大气环境影响和保护措施 1、废气产生及排放情况 （1）有组织废气 ①植砂粉尘：本项目静电植砂机对砂纸进行植砂处理时，会产生颗粒物，静电制砂机工作过程设备密闭，只在砂纸进出过程打开。经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”，本项目植砂粉尘产生系数参照筛分工序取值1.13kg/t，项目年使用磨料量为500t，产生的颗粒物为0.565t/a，经集气罩（收集率90%）收集后通过“水喷淋+除雾器+两级活性炭”（处理效率为90%）后由1根15m排气筒（P5）排放，未收集的粉尘车间无组织排放。 ②涂胶、烘干、植砂废气：本项目在涂胶、固化、植砂过程中，会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据企业提供的水性丙烯酸树脂胶粘剂检测报告，水性丙烯酸树脂胶粘剂中挥发性有机物含量约10g/L。水性丙烯酸树脂胶粘剂年用量1000L（密度为1.04g/mL），非甲烷总烃产生量为10t/a（按最不利情况算，有机物100%挥发。项目在植砂工段设置集气罩（收集率90%）与涂胶工段产生的废气（集气罩收集收集率90%），固化产生的废气（通过密闭烟道收集率95%）一同进入“水喷淋（处理效率50%）+除雾器+活性炭（处理效率80%）”（综合处理效率为90%）吸附处理通过1根15米排气筒（P5）排放，未收集的非甲烷总烃车间无组织排放。 ③危废仓库废气：本项目危险废物暂存于厂内现有的危废仓库，危废均采用桶或袋储存，平时桶加盖密闭，内衬防漏袋包装、袋口扎紧。只有在危废转移时，危废包装桶或包装袋可能有打开行为，此时会有少量废气逸散，该操作发生频率低、持续时间短，因此废气产生量极少，不进行定量分析，本次保守考虑，在危废仓库内设置集 气口，收集的废气经1套“活性炭吸附”装置处理后排放。

表4.2-1 本项目有组织废气产生及排放量一览表 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 方式. 名称; 工段; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. P5; 涂胶、烘干; 15000; 非甲烷总烃; 234.7; 3.521; 8.45; 水喷淋+除雾器+两级活性炭; 90; 26; 0.390; 0.935; 60; 3; 15; 0.6; 25; 间歇2400h. 静电 植砂; 非甲烷总烃; 25; 0.375; 0.9. 颗粒物; 42.4; 0.212; 0.509; 90; 2; 0.010; 0.051; 20; 1. 表4.2-2 本项目无组织废气产生及排放量一览表 污染源位置; 工段; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 车间; 涂胶、烘干、静电植砂; 非甲烷总烃; 0.65; 0.271; 5000; 5. 静电植砂; 颗粒物; 0.056; 0.023. 表4.2-3 本项目建成后全厂有组织废气产生量一览表 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 方式. 名称; 工段; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. P3; 天然气燃烧; 5000; 烟尘; 5.611; 0.028; 0.202; 水喷淋+静电油雾净化; /; 5.611; 0.028; 0.202; 20; /; 25; 0.9; 25; 连续7200h. SO2; 7.194; 0.036; 0.259; /; 7.194; 0.036; 0.259; 80; /. NOx; 70.389; 0.352; 2.534; 60; 28.156; 0.141; 1.014; 50; /. 定型; 20000; 非甲烷总烃; 276.578; 5.532; 39.827; 90; 27.658; 0.553; 3.983; 60; 3. P4; 搅拌; 10000; 非甲烷总烃; 10.0; 0.1; 0.09; 静电油雾净化+两级活性炭; 90; 3.8; 0.038; 0.18; 60; 1.5; 15; 0.5; 25; 间歇4800h. 涂胶; 15.0; 0.15; 0.36; 90. 植绒; 3.75; 0.038; 0.09; 90. 烘干; 26.25; 0.263; 1.26; 90. P5; 涂胶、烘干; 15000; 非甲烷总烃; 234.7; 3.521; 8.45; 水喷淋+除雾器+两级活性炭; 90; 26; 0.390; 0.935; 60; 3; 15; 0.6; 25; 间歇2400h. 静电 植砂; 非甲烷总烃; 25; 0.375; 0.9. 颗粒物; 42.4; 0.212; 0.509; 90; 2; 0.010; 0.051; 20; 1. 表4.2-4 本项目建成后全厂无组织废气产生及排放量一览表 污染源位置; 工段; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 圈绒布车间; 抓毛; 颗粒物; 0.07; 3876; 5. 定型; 非甲烷总烃; 0.813. 植绒车间; 搅拌、植绒、涂胶、烘干; 非甲烷总烃; 0.2; 1000; 5. 除毛; 颗粒物; 0.001. 坯布车间; 涂胶、烘干、静电植砂; 非甲烷总烃; 0.65; 5000; 5. 静电植砂; 颗粒物; 0.056.

（4）非正常工况废气产生及排放情况 非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治（防控）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治设施非正常工况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 项目在车间开工时，首先运行配套的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中产生的废气都能及时得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。这样，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。废气处理系统和排风机均设有保安电源。各种状态下均能保证正常运行。 本工程排风系统均设有安全保护电源和报警系统，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即赶到现场进行维修。 废气处理系统出现故障，一般几种情况：停电、废气处理装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施： ①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生； ②风机出现故障时，备用风机立即启动； ③当喷淋装置、活性炭吸附装置发生故障时，停止生产； 根据项目特点，本项目非正常工况按废气防治措施达不到应有治理效率的情况计：废气处理装置老旧或发生故障，造成废气处理效率降低，发生故障时有机废气去除效率按零计。废气非正常排放污染源强详见下表。 表4.2-5 本项目有组织废气非正常（事故）工况下产生及排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. P5; 涂胶、烘干; 设备非正常运转; 非甲烷总烃; 234.7; 3.521; ≤1; ≤1; 平时加强维护、选用可靠设备、废气日常监测与记录，加强管理，若设备发生故障，则立即停产，经检修无问题后再次开启. 静电 植砂; 非甲烷总烃; 25; 0.375. 颗粒物; 42.4; 0.212. - 非正常工况防范措施： - 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，建议采取如下措施： - ①由公司委派专人负责每日巡检各废气处理装置，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产并通报环保设备厂商对设备进行故障排查； - ②建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录； ③定期更换活性炭、喷淋用水。 2、废气治理措施可行性分析 （1）废气治理措施 本项目在植砂工段的废气与在涂胶工段产生的废气，固化产生的废气一同进入“水喷淋+除雾器+两级活性炭”吸附处理通过1根15米排气筒（P5）排放。危废仓库废气经活性炭处理后排放。 废气捕集系统未能捕集的少量废气将以无组织形式排放至大气环境中。企业通过采取提高废气捕集效率，定期检查风管气密性等措施，减少废气无组织排放。 全厂废气治理措施示意图见图4.2-1。 图4.2-1 扩建项目建成后全厂废气治理措施示意图 - 1）废气收集措施 本项目废气部分采用集气罩进行收集。集气罩集气效率的高低取决于集气罩至污染源的距离及集气罩吸风在污染物发生点产生的控制风速。本项目在主要废气产生区域上方设置负压集气罩，形式为上部伞形集气罩，上吸式废气集气罩设计相关技术要求如下： 为避免横向气流影响，要求H尽可能小于或等于0.3a（a－罩口长边尺寸）。 排风量计算公式如下： L=K×P×H×Vx 式中：L——罩口排风量，m3/s； K——考虑沿高度流速不均匀的安全系数，通常取K=1.4； P——罩口敞开面的周长，m； H——罩口至有害物源的距离，m； Vx——边缘的控制风速，m/s。 本项目烘干工段为密闭作业，风量计算依据：风量=缝隙面积（m2）×密闭管道数量×缝隙风速（m/s）×3600； 危废仓库为密闭负压收集，风量计算依据：风量=体积（m3）×换气次数。 项目废气处理风量情况见下表： 表4-2-6 废气处理风量情况表 产污源名称; 处理对象; 计算过程; Q（m3/h）; 设计处理风量（m3/h）; 是否满足. 涂胶; 非甲烷总烃; 采用矩形集气罩收集，周长P为3，H取0.3、V取0.3，共4个; 5443; 15000; 是. 烘干; 缝隙面积0.09×密闭管道数量4×缝隙风速3×3600; 3888. 静电植砂; 粉尘、非甲烷总烃; 采用矩形集气罩收集，周长P为2，H取0.3、V取0.3，共4个; 3628. 危废仓库; 密闭负压收集，体积为50×2m3，换气次数为10次; 1000; 1000. 根据上表，本项目风量均满足废气收集的风量要求。 2）废气治理措施技术可行性分析 A.活性炭 - 活性炭是一种多孔性质的含炭物质，它具有高度发达的孔隙结构，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附功能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的，就像磁力一样，所有的分子间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 根据《材料研究与应用》2010年12月第4卷第4期，余倩等人《活性炭吸附技术对VOCs 净化处理的研究进展》一文，采用吸附法能够使VOCs的去除率高达90%以上，因此本项目活性炭处理效率保守取值80%。 本项目活性炭技术参数： 表4.2-7 本项目活性炭装置参数一览表 序号; 项目; 危废仓库工段; 涂胶、烘干工段. 1; 处理风量（m3/h）; 1000; 15000. 2; 单个设备尺寸（长×宽×高，mm）; 1800*900*900; 3600*2000*2000. 3; 活性炭类型; 颗粒状; 颗粒状. 4; 活性炭碘吸附值（mg/g）; ≥800; ≥800. 5; 停留时间（s）; 0.35~0.5s; 0.35~0.5s. 6; 设计截面风速（m/s）; ≤0.6; ≤0.6. 7; 活性炭密度（g/cm3）; 0.45; 0.45. 8; 活性炭填充量（t）; 0.05; 0.9. 9; 更换频次（天）; 90; 44. 根据环大气〔2019〕53号要求，采用活性炭吸附技术的，应定期更换，再生或处理处置，故本项目吸附饱和的活性炭及时进行更换，可保证活性炭的吸附效果。 本项目活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）相符性分析见下表 表4.2-8 活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》相符性 序号; 文件要求; 相符性分析; 相符性. 1; 污染物与污染负荷; 进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3; 本项目颗粒物先经水喷淋装置处理后，再进入活性炭吸附装置，颗粒物含量低于1mg/m3; 相符. 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃; 本项目废气先经水喷淋处理降温后，再进入活性炭吸附装置的废气温度可低于40℃; 相符. 2; 工艺设计一般规定; 在进行工艺路线选择之前，根据废气中有机物的回收价值和处理费用进行经济核算，优先选择回收工艺; 本项目废气产生量和排放量较低，回收难度较大，且回收价值不高，故不选择回收工艺; 相符. 治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量应按照最大废气排放量的120%进行设计; 本项目设计风量已按照最大废气排放量的120%进行设计; 相符. 吸附装置的净化效率不得低于90%; 本项目废气经“水喷淋+除（吸附处理（整体处理效率90%）; 相符. 排气筒的设计应满足GB 50051的规定; 本项目排气筒的设计满足GB50051的规定; 相符. 3; 工艺设计废气收集; 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 本项目涂料、静电植砂采用集气罩收集的工段集气罩设置于工位上方或侧方和房间整体负压密闭收集，不影响工艺操作，结构简单，便于安装和维护管理；集气罩、管道等均为微负压状态，且罩内、管道等负压均匀，吸气方向与污染气流运动方向一致; 相符. 确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀; 相符. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流对吸气气流的影响; 相符. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目废气产生点单一且距离较近，无需分设多套收集系统; 相符. 4; 吸附剂; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s; 本项目活性炭类型为颗粒状，气体流速低于0.6m/s; 相符. 5; 二次污染物控制; 更换后的过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定; 废活性炭委托有资质单位处置; 相符. 企业应根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）采取以下安全措施： - ①治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。 - ②治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器（防火阀），阻火器性能应符合GB13347的规定。 - ③风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级。当吸附剂采用降压解吸方式再生且解吸后的高浓度有机气体采用液体吸收工艺进行回收时，风机、真空解吸泵和电气系统均应采用符合GB3836.4要求的本安型防爆器件。 - ④在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置。 - ⑤治理装置安装区域应按规定设置消防设施。 - ⑥治理设备应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于40Ω。 ⑦室外治理设备应安装符合GB50057规定的避雷装置。 B.水喷淋 因本项目采用的水性丙烯酸树脂胶粘剂中的有机溶剂在水中具有一定的溶解性，故将有机废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与水进行气液两相充分接触吸收中和反应，有机废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。根据同类企业实际运行效果，废气处理效率可达70%以上。本项目“水喷淋”处理有机废气效率保守估计取50%。 图4.2-2 喷淋塔结构示意图 表4.2-9 本项目水喷淋塔参数一览表 序号; 项目; 水喷淋塔. 1; 处理风量（m3/h）; 15000. 2; 设备尺寸（mm）; 1800*4000. 3; 风机电机功率（kw）; 22. 4; 水泵电机功率（kw）; 5.5. 5; 水箱容积（m3）; 2. 6; 液气比（L/m3）; 1.2. 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）废气防治可行技术参考表，具体介绍如下： 表4.2-10 废气污染防治可行技术参照表 生产单元; 大气污染物; 采取的污染防治措施; 可行技术; 是否属于排污许可技术规范中可行性技术. 静电植砂; 颗粒物 非甲烷总烃; 水喷淋+除雾器+两级活性炭; 袋式除尘法、其他、吸收、吸附; 是. 涂胶、烘干; 非甲烷总烃; 水喷淋+除雾器+两级活性炭; 吸收、吸附; 是. 3）排气筒设置 （1）排气筒设置合理性 本项目正常排放工况下排放的各类污染物对项目所在地周边的环境空气的贡献值较小，不会降低区域环境空气质量现状功能类别。项目在设计过程中综合考虑了产品质量和工艺要求、废气排放筒的距离、废气排放是否存在互相影响、废气风量、对周围环境的影响等因素，合理设置了排气筒的数量，以减少对周边环境的影响。 ①高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，“排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。新建污染源的排气筒必须低于15m时，其最高允许排放速率按表1所列排放速率限值的50%执行”。本项目新增的1根排气筒高度为15m，因此排气筒高度设置是合理的。 ②数量合理性分析 本项目新增1根排气筒，根据“分类收集处理，统一排放”的原则，严格按照工段分布来布置，尽可能减少排气筒数量。各排气布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素，因此项目排气筒的数量设置是合理的。 综上，本项目排气管位置、个数以及高度布置基本合理，最大限度地减少了对项目选址地块的环境影响。 （2）排气筒采样规范化要求 本项目应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2～1.3m。 综上所述，本项目采用的废气处理工艺成熟、技术可靠、运行稳定，废气治理措施工艺、技术可行。 3、监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气监测要求见下表。 表4.2-11 监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; P5排气筒出口; 非甲烷总烃、颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无组织; 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m; 非甲烷总烃; 一年一次. 厂界/周界外浓度最高点; 颗粒物、非甲烷总烃. 4、废气达标排放分析 ①有组织废气 本项目在植砂工段的废气与在涂胶工段产生的废气，固化产生的废气一同进入“水喷淋+除雾器+两级活性炭”吸附处理通过1根15米排气筒（P5）排放。 非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度和速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准。 ②无组织废气 未被收集的颗粒物、非甲烷总烃废气生产车间内无组织排放，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： ——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推倒技术导则》（GB/T39499-2020）表1中查取； ——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； 卫生防护距离所用参数和计算结果见表4.2-12。 表4.2-12卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 表4.2-13 本项目卫生防护距离计算结果表 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 坯布车间; 颗粒物; 0.023; 5000; 5.08; 100. 非甲烷总烃; 0.271; 0.74. 由上表可知，本项目生产车间产生的各种污染物的卫生防护距离计算结果均小于50米。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。6.1.2卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。6.2多种特征大气有害物质终值的确定当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。故本项目建成后以坯布车间边界设置100m卫生防护距离。结合原有项目，全厂卫生防护距离为纺丝车间1、纺丝车间2边界各外扩50m、圈绒布车间、植绒车间边界各外扩100m、坯布车间边界外扩100米形成的区域包络线。从项目周边环境状况图中可以看出，本项目卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 三、噪声 1、噪声源强 项目噪声源主要为生产设备的作业噪声，类比同类加工项目，本项目噪声源情况见下表。采取的主要噪声治理措施：主要噪声设备安装减震垫，合理布局，厂房隔声等，综合降噪能力不低于25dB(A)。 表4.3-1 建设项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序 号; 建筑物名称; 声源 名称; 型 号; 声源源强; 声源 控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/(dB(A)/m); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 坯布车间; 静电植砂机; /; 82/1; 减振、 厂房 隔音; 30; 10; 1; 10; 62; 8h; 25; 37; 1m. 2; 分切机; /; 72/1; 10; 10; 1; 10; 52; 8h; 25; 27; 1m. 注：①以本项目厂区中心为原点。 表4.3-2 建设项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/(dB(A)/m). 1; 1#风机; /; 30; 0; 1; 87/1; 减振、消音、距离衰减; 昼夜. 2; 2#风机; /; -120; +78; 1; 80/1; 昼夜. 注：①以本项目厂区中心为原点。 2、噪声防治措施 应按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局： ①在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅，车间隔声能力应按25dB（A）设计，并能充分利用建筑物的隔声及距离的衰减。 ②有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。 ③设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。 ④选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 ⑤保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。 ⑥结合绿化措施，在厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 3、预测 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）按下式计算： Lp(r)=Lw－Dc－( Adiv+ Aatm + Agr + Abar + Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB，公式：Adiv=20lg（r/r0）； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB，公式：，其中α为大气吸收衰减系数； Agr——地面效应引起的衰减，dB，公式：，其中hm为传播路径的平均离地高度（m）； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB，在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB(A)；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB(A)； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： LA(r)=Law－Dc－A或LA(r)= LA(r0)-A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4.3-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A1）近似求出： Lp2= Lp1－(TL+6) （A1） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（A2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （A2） 式中： Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sα/(1－α)，S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （A3） 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）= Lp1i（T）－(TLi+6) （A4） 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw（T）= L p2（T）+10lg S （A5） 噪声源对厂界及敏感点噪声的影响预测结果见表4.3-3。 噪声预测情况及监测要求见下表。 表4.3-3 各厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预 测 点; 噪声源; 数量/台套; 单台声源源强dB(A; 综合噪声源强dB(A); 降噪量dB(A); 采取措施后等效源强dB(A); 主要噪声源离出租方厂界距离(m); 距离衰减值dB(A); 采取降噪措施并经距离衰减后厂界影响值dB(A); 出租方厂界贡献值dB(A). 东 厂 界; 静电植砂机; 2; 82; 85; 25; 60; 48; 34; 26; 28. 分切机; 2; 72; 75; 50; 82; 38; 12. 1#风机; 1; 87; 87; 62; 94; 41; 21. 2#风机; 1; 80; 80; 55; 110; 41; 14. 南 厂 界; 静电植砂机; 2; 82; 85; 25; 60; 130; 42; 18; 22. 分切机; 2; 72; 75; 50; 140; 43; 7. 1#风机; 1; 87; 87; 62; 150; 45; 17. 2#风机; 1; 80; 80; 55; 210; 47; 8. 西 厂 界; 静电植砂机; 2; 82; 85; 25; 60; 265; 48; 12; 21. 分切机; 2; 72; 75; 50; 265; 48; 2. 1#风机; 1; 87; 87; 62; 275; 51; 11. 2#风机; 1; 80; 80; 55; 60; 36; 19. 北 厂 界; 静电植砂机; 2; 82; 85; 25; 60; 172; 45; 15; 23. 分切机; 2; 72; 75; 50; 182; 45; 5. 1#风机; 1; 87; 87; 62; 172; 42; 20. 2#风机; 1; 80; 80; 55; 70; 37; 18. 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）8.5.2，以厂界噪声贡献值评价其超标和达标情况，则对照上表，在采取有效的降噪措施之后，东、南、西、北厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准的要求。 4、监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中要求，1次/季度； 监测因子：厂界噪声昼间、夜间等效连续A声级Leq(A)。 噪声监测位置、监测因子、频率等详见表4.3-4。 表4.3-4 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 四、固体废物 1、产生及排放情况 本项目不新增员工，不新增生活垃圾。本项目产生的固废主要为一般固废和危险废物。 - （1）边角料：砂布在裁切过程中会产生废边角料，根据企业提供资料，产生量约为10t/a。 - （2）次品：产品在检验过程中会产生次品，根据企业提供资料，产生次品量约为10t/a。 - （3）废包装材料：基布、磨砂等原料在使用过程中会产生废包装材料，根据原料用量及包装规格，废包装材料产生量约0.5t/a。 （4）废活性炭 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中的相关要求，本项目活性炭更换周期如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d； 表4.4-1 项目活性炭更换周期计算一览表 类型; T-更换周期（天）; m-活性炭用量（kg）; s-动态吸附量（%）; c-活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; Q-风量（m3/h）; t-运行时间（h/d）. 废气设施活性炭装置; 44; 900; 10; 16.96; 15000; 8. 因《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办2022[218]号文）中要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，故企业需定期委托活性炭供应商对废气处理装置中的活性炭吸附量进行检测，根据实际吸附情况与生产时长，可适当缩短或延长更换周期。根据表4.4-1计算，本项目涂胶废气设施中活性炭更换周期约44天，废活性炭量为6.3t/a，危废仓库的活性炭更换周期约90天，废活性炭量为0.2t/a，则产生废活性炭（含有机废气吸附量）10.24t/a。 （5）废胶水：静电植砂过程中多余胶水收集后回用，会产生少量不能回用的，根据企业提供信息，产生量约2t/a。 （6）废胶水桶：水性丙烯酸树脂胶粘剂采用吨桶储存，吨桶由供应商回收，用于周转，无废胶水桶产生。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”可以不作为固体废物管理。因此本项目废包装桶不作为固废管理。建设单位废包装桶应做好厂区内的暂存措施，其暂存要求参照危废暂存管理。 （7）喷淋废液：本项目废气设施中配置1套水喷淋装置，水箱有效容积约2m3，喷淋水循环使用，一年更换约15次，产生喷淋废液约30m3。

表4.4-2 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 分切; 固态; 布; 《固体废物分类与代码名录》（生态环境部办公厅2024年1月22日印发）; /; SW17; 900-007-S17; 10. 2; 次品; 检验; 固态; 布; /; SW17; 900-007-S17; 10. 3; 废包装材料; 原料拆解; 固态; 纤维; /; SW59; 900-099-S59; 0.5. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气设施; 固态; 碳、有机物; 《国家危险废物名录》（2025年版）; T; HW49; 900-039-49; 10.24. 5; 废胶水; 涂胶; 液态; 丙烯酸; T; HW13; 900-014-13; 2. 6; 喷淋废液; 废气设施; 液态; 丙烯酸、油; T; HW09; 900-007-09; 30. 表4.4-3 项目建成后全厂固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 废毛; 一般固废; 去浮毛; 固态; 涤纶绒毛; 《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198 -2020）; /; SW59; 900-099-S59; 0.01. 2; 废包装袋; 原料使用; 固态; 尼龙、纤维; /; SW59; 900-099-S59; 3.5. 3; 除尘器收尘; 废气处理; 固态; 化纤丝、金刚砂; /; SW59; 900-099-S59; 0.85. 4; 废纱线; 整经、织造; 固态; 纱线; /; SW59; 900-099-S59; 35.56. 5; 废布; 检验; 固态; 化纤布; /; SW17; 900-007-S17; 82.784. 6; 边角料; 分切; 固态; 布; /; SW17; 900-007-S17; 10. 7; 次品; 检验; 固态; 布; /; SW17; 900-007-S17; 10. 8; 废胶水; 危险废物; 涂胶; 半固态; 丙烯酸; 《国家危险废物名录》（2025年版）; T; HW13; 900-014-13; 2.41. 9; 废包装桶; 原料使用; 固态; PP; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 10; 废油脂; 废气处理; 液态; 油; T/I; HW08; 900-249-08; 38. 11; 废劳保用品; 保养; 固态; 油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.15. 12; 清洗废液; 清洗; 液态; 有机物; T; HW09; 900-007-09; 1.09. 13; 废活性炭; 废气处理; 固态; 碳、有机物; T; HW49; 900-039-49; 24.46. 16; 喷淋废液; 废气设施; 液态; 丙烯酸、油; T; HW09; 900-007-09; 30.885. 17; 生活垃圾; /; /; 固态; 纸、果壳等; /; /; /; /; 15. 表4.4-4 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10.24; 废气设施; 固态; 碳、有机物; 碳、有机物; 28天; T; 桶装密封后暂存在危废库房，定期委托有资质单位处理. 2; 废胶水; HW13; 900-014-13; 2; 涂胶; 液态; 丙烯酸; 丙烯酸; 30天; T. 3; 喷淋废液; HW09; 900-007-09; 30; 废气设施; 液态; 丙烯酸、油; 丙烯酸、油; 60天; T. 表4.4-5 建设危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 纺丝车间2东边; 6; 袋装; 6; 44天. 2; 废胶水; HW13; 900-014-13; 1; 桶装; 1; 3个月. 3; 喷淋废液; HW09; 900-007-09; 6; 桶装; 7; 3个月.

2、固体废物防治措施 本项目依托原有一般固废库房（面积100m2），危废仓库（面积50m2），各类固体废物分类收集、分类存放。一般固废库房按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求做好防雨、防风、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染，定期外售处置。危废堆场执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 （1）危险废物贮存污染控制要求 ①总体要求 1）产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 2）贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 3）贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 4）贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 5）危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 6）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 7）HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 8）贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 9）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 10）危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 ②贮存设施选址要求 1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 ③贮存设施污染控制要求 1）一般规定 Ⅰ贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 Ⅱ贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 Ⅲ贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 Ⅳ贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 Ⅴ同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 Ⅵ贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）贮存库 Ⅰ贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 Ⅱ在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤波的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 Ⅲ贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾，有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物储存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 ④容器和包装物污染控制要求 1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 6）容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑤贮存过程污染控制要求 1）一般规定 Ⅰ在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 Ⅱ液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 Ⅲ半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 Ⅳ具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 Ⅴ易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 Ⅵ危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 2）贮存设施运行环境管理要求 Ⅰ危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 Ⅱ应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 Ⅲ作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 Ⅳ贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 Ⅴ贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 Ⅵ贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 Ⅶ贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 3）贮存点环境管理要求 Ⅰ贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 Ⅱ贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 Ⅲ贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 Ⅳ贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 Ⅴ贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑥环境应急要求 1）贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 2）贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 3）相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 ⑦其他相关要求 根据《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）以及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单和《危险废物识别标识设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 3、固体废弃物影响分析 本项目生产中产生的一般固废：边角料、废包装材料、次品经收集后外售综合利用；危险废物：废活性炭、废胶水、喷淋废液经收集后委托有资质单位集中处理。 固体废物经处理和处置后，无固体废物直接排向外环境。 本项目固体废弃物全部“零”排放，固废控制率达到100%，不会产生二次污染。 表4.4-6 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置利用方式; 处置利用单位. 1; 边角料; 一般固废; 分切; 900-007-S17; 10; 外售综合利用; /. 2; 次品; 检验; 900-007-S17; 10. 3; 废包装材料; 原料拆解; 900-099-S59; 0.5. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气设施; 900-039-49; 10.24; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 5; 废胶水; 涂胶; 900-014-13; 2. 6; 喷淋废液; 废气设施; 900-007-09; 30. - 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①贮存能力分析 危险废物采用吨袋、吨桶或200L/桶的包装桶存放，置于托盘上，每个托盘尺寸为1m*1m，占地面积1m2。根据本项目危废种类以及最大储量进行估算，则共需14个托盘（占地面积为14m2）。因此，本项目危险废物所需贮存面积为14m2。企业已有危废堆场占地面积为50m2，考虑分类堆放的危废之间设置一定间距，另外危废仓库内需设置一定通道，经核算危废仓库实际危废堆放有效面积约40m2，根据企业提供资料，原有项目已占用20m2，剩余面积为20m2，可满足本项目危废的暂存要求。。同时，本项目危废堆场由专业人员操作、单独收集、贮运，严格执行《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理相关手续。 ②对环境及敏感目标影响 本项目危险固废暂存桶贮存区的安全防护： a危险废物暂存桶贮存设施都必须按规定设置警示标志。 b危险废物暂存桶贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 c危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。据调查，项目场地及周边不存在集中式供水水源地，且地下水环境为非敏感区，贮存过程不会对环境空气和地表水产生影响；危险废物暂存场所防腐防渗处理，泄漏物料不会对地下水和土壤造成污染。 - 运输过程的环境影响分析 在危险废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出。 - 利用或处置的环境影响分析 常州市和润环保科技有限公司位于常州市金坛区金科园华洲路5号，危废经营许可证编号：JS0482OOI578-1，有效期为2020.10~2025.9，核准经营范围：焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16，仅限266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、废酸（HW34，仅限251-014-34）、废碱（HW35，仅限251-015-35、261-059-35、900-399-35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）共计25000吨/年。本项目产生的危废在其处置范围内。 常州赛蓝再生资源有限公司位于常州市新北区汉江西路863号，危险废物经营许可证编号：JSCZ0411OOD091-1，核准经营：处置、利用污泥（HW17，336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17）、（HW21，314-001-21、314-002-21、336-100-21、398-002-21）、（HW22，304-001-22、398-005-22、398-051-22）、（HW23，900-021-23）、（HW46，384-005-46）10000吨/年，焚烧残渣（HW18，772-003-18、772-004-18）8000吨/年，废活性炭（HW02，272-003-02、275-005-02、276-003-02、276-004-02）、（HW49，900-039-49）4000吨/年，废液（HW17，336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17）、（HW22，304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）、（HW49，900-047-49）4000吨/年，废酸（HW32，900-026-32）、（HW34，313-001-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34）4000吨/年；合计30000吨/年。目前常州赛蓝再生资源有限公司尚有较大的处置余量。本项目废活性炭产生量远小于其处置能力，故可以满足以上危废的处置能力。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善地处置，固废控制率达到100%，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 （4）固体废物分类收集、包装、暂存： ①本项目产生的不同性质、不同种类的危险废物应分类收集、贮存； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物放置在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶带等盛装； ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。 ⑤应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 ⑥危险废物库房需有防雨淋、防风、防扬散、地面防腐、防渗、防盗、防火等措施。 （5）危险废物管理要求 《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）明确提出“五个严格、七个严禁”的要求，压紧压实产废单位主体责任，严防第三方中介机构为谋取不当利益违法处置危废，全面推行危废转移二维码扫描、电子联单等信息化监管，从产生到处置全过程留痕可追溯，切实防控环境风险。具体要求见下表。 - 表4.4-7 企业环境管理要求 类别; 管理要求. 严格落实产废单位危险废物污染环境防治主体责任; 产废单位必须将危险废物提供或者委托给有资质单位从事收集、贮存、利用处置活动，并有危险废物利用处置合同、资金往来、废物交接等相关证明材料。严禁产废单位委托第三方中介机构运输和利用处置危险废物；严禁将危险废物提供或者委托给无资质单位进行收集、贮存和利用处置。违反上述要求的，各地生态环境部门按照《固体废物污染环境防治法》“第一百一十二条”“第一百一十四条”规定，追究产废单位和第三方中介机构法律责任。. 严格危险废物产生贮存环境监管; 通过“江苏环保脸谱”，全面推行产生和贮存现场实时申报，自动生成二维码包装标识，实现危险废物从产生到贮存信息化监管。严禁任何企业、供应商、经销商等以生态环境部门名义向产废单位、收集单位、利用处置单位推销购买任何与全生命周期监控系统相关的智能设备；严禁任何第三方在全生命周期监控系统推广使用、宣传、培训过程中以夸大、捆绑、谎称、垄断等方式借机推销相关设备和软件系统。. 严格危险废物转移环境监管; 全面推行危险废物转移电子联单，自2021年7月10日起，危险废物通过全生命周期监控系统扫描二维码转移，严禁无二维码转移行为（槽罐车、管道等除外）。各地要加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。严禁生态环境系统人员直接或间接为产废单位指定或介绍收集、转运、利用处置单位。违反，上述要求的，各地生态环境部门可关闭相关企业危险废物转移系统功能，禁止其危险废物转移，并追究相关责任人责任。. 2、危废贮存场所管理要求 根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。危废贮存场所视频监控设施布设基本要求见下表。 - 表4.4-8 危废贮存场所管理要求 设置位置; 监控范围; 监控系统要求. 设置标准; 监控质量要求; 存储传输. 贮存设施; 全封闭式仓库出入口; 全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。; - 监控系统须满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准； - 2、所有摄像机须支持0NVIF、GB/T28181-2016标准协议。; 1、须连续记录危险废物出入库情况和物流情况，包含录制日期及时间显示，不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑，保证影像连贯； 2、摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚辨识贮存、处理等关键环节； 3、监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识。无法保证24小时足够光源的区域，应安装全景红外夜视高清视频监控； 4、视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。; 1、包含储罐、贮槽液位计在内的视频监控系统应与中控室联网，并存储于中控系统。没有配备中控系统的，应采用硬盘或其他安全的方式存储，鼓励使用云存储方式，将视频记录传输至网络云端按相关规定存储； 2、企业应当做好备用电源、视频双备份等保障措施，确保视频监控全天24小时不间断录像，监控视频保存时间至少为3个月。. 全封闭式仓库内部; 全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。. 围墙、防护栅栏隔离区域; 全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。. 装卸区域; 全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。; 同上; 同上; 同上. 危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）; - 全景视频监控，清晰记录车辆出入情况； - 2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车牌号码功能。; 同上; 同上; 同上. 根据《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）的要求，贮存、利用、处置设施和贮存点标志牌样式见下表。 - 表4.4-9 贮存、利用、处置设施和贮存点标志牌样式 危险废物标识; 图案样式; 设置说明. 贮存设施警示标志牌（横版）; 1、危险废物贮存、利用、处置设施和贮存点标志是设置在危险废物相关设施、场所的标志，其标志牌字体、颜色、尺寸、材质、印刷、外观质量要求等应符合《规范》要求。 2、危险废物贮存、利用、处置设施和贮存点所在单位在江苏省危险废物全生命周期监控系统“基本信息-设施清单”中填报设施、场所危险废物相关信息。设施编码填写格式：TSXXX（NIN2〔N3〕M1M2M3M4），其中TSXXX为排污许可证副本中载明的对应设施编码，若无编码，则根据HJ608进行编码TSXXX。NIN2〔N3〕M1M2M3M4为系统原设施编码，TSXXX（N1N2〔N3〕M1M2M3M4）中M1M2M3M4与标志牌“第X-X号”中第一个X一致，括号为中文符号。贮存设施、贮存点、集中利用设施、自行利用设施、集中处置设施、自行处置设施类型代码分别为SF、SL、RF、SRF、DF、SDF，贮存点其他格式参照贮存设施编码要求设置。填报完成后导出附带二维码的贮存、利用、处置设施和贮存点标志牌样式，供设施标志牌制作使用。 3、相较于《规范》增加了贮存点标志牌，贮存、利用、处置等设施样式增加了设施编号，编号用“（第X-X号）”表示，第一个“X"指本贮存、利用或处置设施顺序号，第二个“X”指企业贮存设施总数、利用设施总数、处置设施总数（如某企业分别有2个贮存设施、2个利用设施、3个处置设施，那第一个贮存、利用、处置设施编号分别应为第1-2号、第1-2号、第1-3号）。新增加的贮存点标志牌除名称外，其他参照危险废物贮存设施标志牌设置。 4、危险废物设施标志可按照《规范》要求采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式。. 贮存设施警示标志牌（竖版）. 3、活性炭的排污单位管理要求 根据《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），使用活性炭的排污单位管理要求见下表。 - 表4.4-10 使用活性炭的排污单位管理要求 序号; 管理要求. 1; 产生危险废物的单位，应当按国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。对照《国家危险废物名录》（2025年版），烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭为危险废物，废物类别为HW49。. 2; 排污许可证是对排污单位进行生态环境监管的主要依据。排污单位使用吸附法治理挥发性有机物废物的，应在申请、变更排污许可证时，按《排污许可管理条例》第十一条第三项规定，提供相应的设计方案或验收文件，确认所选的废气治理工程可以达到许可排放浓度要求或者符合污染防治可行技术。详细填报污染防治设施情况，明确活性炭更换频率、废活性炭处置去向等，废活性炭更换周期参照附件公式进行计算。. 3; 排污单位应当按《排污许可管理条例》第二十一条规定，建立环境管理台账记录制度，按排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录废气治理设施运行情况、活性炭更换情况、废活性炭处置情况等。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。. 4.5 土壤、地下水环境影响和保护措施 - （1）污染源及污染途径 1、土壤 ①地表漫流：厂区内部除绿化带外地面均已进行了水泥硬化处理，建有完善的雨污水管网、防泄漏设施。发生泄漏事故时，也能通过吸附棉、黄沙等应急物资将泄漏物质及时清理收集，可有效避免地面漫流对土壤环境产生影响。 ②垂直入渗：厂区内生产车间、危废仓库若没有适当的防漏措施，其中的有害组分渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，破坏微生物、植被等与周围环境构成系统的平衡。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。危险仓库已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计和运行管理；贮存场所地面采取防渗、防漏措施，并采用水泥硬化抹面，防止固废贮存过程发生溢漏。厂区内生产车间均已经设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施，可以将全厂对土壤的影响降至最低。 ③大气沉降：本项目运营期废气排放污染物为颗粒物、非甲烷总烃，废气的产生量和排放量很少，且车间已经做好硬化和防腐处理，对土壤环境产生影响很小。项目正常运行过程中对土壤环境影响较小，不会改变区域土壤环境质量。 - 2、地下水 本项目生产车间为标准化工业车间，地面已经做好防渗措施；地面及墙面均做好防渗防腐措施，可有效阻断地下水污染途径。在正常工况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，不会发生污染物渗入污染地下水的情况。因此，正常工况下，本项目生产废水、危废不会对区内地下水水质产生影响，故全厂不会对地下水环境造成影响。 - （2）地下水、土壤防控措施 - 1、分区防渗措施 项目车间划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《石油化工防渗工程技术规范》（GBT50934-2013）及《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行防渗。 表4.5-1 厂区污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 生产车间、危废仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。. 一般防渗区; 一般固废暂存间、雨污管网、废气设施区等; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。. 简单防渗区; 办公区; 无须设置防渗等级. 表4.5-2 厂区采取的防渗处理措施一览表 序号; 场所; 防渗处理措施. 1; 生产车间、危废仓库; 采用2mm厚环氧树脂. 2; 一般固废暂存间、雨污管网、废气设施区等; 采用抗渗混凝土. 3; 办公区; 一般地面硬化. 一般防渗区自上而下采用人工大理石或水泥防渗结构，车间地面全部进行黏土夯实、混凝硬化。如采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。 全厂重点污染区的防渗设计应参照《危险废物填埋污染控制标准》要求，采取三层叠加防渗层的防渗措施。具体为：底层铺设10cm—50cm厚成品水泥混凝土，中层铺设1cm—5cm厚的成品普通防腐水泥，上层铺设≥0.1mm—0.2mm厚的环氧树脂涂层。防渗剖面见下图。 图4.5-1 重点区域防渗层剖面图 2、源头控制措施 本项目可能产生地下水污染区域主要为生产区域、危废仓库等。建设单位拟采取以下源头控制措施： ①实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径； ②可能产生地下水污染区域做好防腐防渗措施，防止洒落地面的污染物渗入地下； ③定期进行管道、设备等检修，将危险物质泄漏风险事故降到最低程度。 3、应急响应措施 建设单位制定地下水污染应急预案，在发现厂区地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括下列要点： ①如发现地下水污染事故，应立即向公司主管部门报告，调查并确认污染源位置； ②采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致地下水污染范围扩大； ③立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，防止污染物在地下继续扩散； ④开展地下水环境应急监测，确定地下水水质是否受到影响。 4、监测管理措施 为了准确及时掌握项目周围地下水环境质量状况和地下水中污染物动态变化情况，应建立区域地下水监控体系。 综上所述，本项目对可能产生地下水和土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项措施得以落实，并加强厂区环境管理的前提下，可有效控制污染物泄漏、入渗现象，避免污染地下水。 （3）管理措施及技术措施 ①管理措施 ◎防止地下水及土壤受到污染是环境保护管理部门的主要职责之一。公司应设立专门的环境保护管理部门，由专人负责防止地下水及土壤污染管理工作。 ◎公司环境保护管理部门应委托具有地下水及土壤监测资质的单位负责地下水及土壤监测工作，并按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ◎建立地下水及土壤监测数据数据库，与全厂区环境管理系统相联系。 ◎根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 ②技术措施 ◎按照监测技术规范要求，及时上报监测数据和有关表格。 ◎在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通报厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。 ◎定期编写地下水及土壤动态监测报告。 ◎定期对污染区的生产装置、阀门、管道等进行检查。 （4）环境影响分析 项目将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，全厂的项目对土壤及地下水基本不会造成影响。 五、环境风险评价 风险源调查：参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中的内容，并根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点分析，本项目危险物质详见下表。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中： q1，q2，...，qn-每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn-每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定表见下表。 表4.6-1 Q值计算结果一览表 类别; 危化品名称; CAS号; 项目最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 原辅料; 水性丙烯酸树脂胶粘剂; /; 30; 100; 0.3. 危废; 废胶水; /; 0.60; 50; 0.012. 废包装桶; /; 0.03; 50; 0.0006. 废油脂; /; 9.50; 50; 0.19. 废劳保用品; /; 0.04; 50; 0.0008. 清洗废液; /; 0.27; 50; 0.0054. 废活性炭; /; 2.75; 50; 0.055. 喷淋废液; /; 7.5; 50; 0.15. Q; 0.7138. 经核实，Q=0.7138<1。 2、环境风险识别及环境风险分析 本项目风险源分布情况及影响途径见下表。 表4.6-2 本项目风险源分布情况及影响途径一览表 风险类型; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 备注. 泄露; 生产车间; 水性丙烯酸树脂胶粘剂; 原辅料泄露; 地表水、土壤、地下水; /. 仓库; 水性丙烯酸树脂胶粘剂; 地表水、土壤、地下水; /. 危废仓库; 喷淋废液、废活性炭、废胶水等; 危废泄露; 地表水、土壤、地下水; /. 废气处理设施; 非甲烷总烃、颗粒物; 废气处理装置失效; 大气; /. 火灾、爆炸; 生产车间、原料仓库、危废仓库; 可燃物质; 火灾、爆炸; 大气、地表水、土壤、地下水; 伴生/次生污染物. 3、环境风险识别及分析 ①废气治理设施运行故障：项目废气处理设施正常运行时，可以保证废气达标排放。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误、催化系统故障等。 ②物料泄露及废水处理系统故障：本项目各类危险物质在储存过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而排入周围环境。氧化性物质接触附近建筑物，会腐蚀建筑物；会使水中pH值等严重超标，影响水体的水质和人们的正常生产、生活，并对水生物的生长繁殖造成影响。虽然这些事故发生概率很低，但万一发生，将对环境造成严重影响。废水处理系统：若污水溢出或污水池管道破裂、污水池体破裂导致废水泄露，可能造成未经处理的废水经雨水管网或其他途径泄漏到外环境，对周边水环境造成影响，厂内设有污水站，若污水管道及接口处破裂，可能造成未经处理的废水经雨水管网排到外环境，对周边水环境造成影响，或发生渗漏，污染土壤和地下水环境 ③火灾：项目使用的各类危险物质可能发生包装物破裂，操作中过程中也可能发生泄露，导致危险物质在地面扩散，部分可燃/易燃物质可能发生火灾，导致次生环境污染事故。 4、环境风险后果分析 （1）泄漏事故环境影响分析 ①泄漏事故对大气环域危害分析 本项目各类危险物质在储存及生产时可能发生泄漏风险，其中易挥发的风险物质挥发至大气环境，对外环境的影响程度主要取决于泄漏量、对事故发生采取的应急措施效果和事故后处理的效果。 泄漏物在风力蒸发作用下，会挥发至大气中，产生大气环境影响。若发生泄漏事故后，未能及时启动紧急切断装置或采取堵漏措施，以防止泄漏物在大气中持续扩散，可能会对周边环境敏感点产生不良影响。 ②泄漏事故对土壤、地下水环境危害分析 若储存区及工作区设置的地面防渗层或防流散措施存在裂隙，企业未能及时启动紧急切断装置或采取有效堵漏措施，导致泄漏物渗透进入地下，会对厂区周边地下水环境造成污染。 ③泄漏事故对地表水环境危害分析 泄漏事故可能造成伴生、次生的污水会直接进入厂内雨水管网，污染周边水环境。 （2）火灾、爆炸事故环境影响分析 ①火灾、爆炸事故对大气环境危害分析 公司生产中使用的各类可燃/易燃危险物质，一旦发生火灾、爆炸事故，不完全燃烧生成的大量CO等次生火灾污染物；废气处理设施故障，将对大气环境造成影响。 ②火灾、爆炸事故对土壤、地下水环境危害分析 火灾、爆炸事故中，大多数物料、废水处理系统中废水随消防水经各雨、污管道进入雨水系统。若厂区地面、管道防渗措施出现裂隙，将导致污水下渗对地下水形成污染。 ③火灾、爆炸事故对地表水环境危害分析 火灾、爆炸事故可能造成伴生、次生的污水及废水处理系统中废水会直接进入厂内雨水管网，污染周边水环境。 3、风险防范措施 ①风险源监控 公司对重点风险源进行辨识，制订管理方案，组织制定有针对性的控制措施，认真做好措施落实工作，建立日常监视和监测制度并予以实施，使风险源始终处于受控状态。 公司相关风险源监控措施如下： 公司配备灭火器，消防栓等消防设备。厂区配备员工24小时巡查，一旦发生事故能够及时发现、处理。 对于其他风险源（如生产车间、原料仓库、危废仓库、污水管线等）的监控由各责任单位进行日常的检查，强化制度执行，利用各种形式、各种途径开展员工安全教育培训，提高员工作业风险意识。 ②选址、总图布置和建筑安全防范措施 企业四周为其它企业和道路，且项目生产设施区离厂界及厂界外的交通干道均有一定的距离，可以起到一定的安全防护和防火作用。厂区总平面布置基本符合防范事故的要求，并有应急救援设施及救援通道。 ③物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防： 生产车间、仓库、危废仓库采用防渗地面，避免物料泄漏污染土壤和地下水。 固废堆场做好“四防”措施，日常对危险固废进行定期检测、评估，加强监管，确保在线监控设施正常运转；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记。固体废物清运过程中，应严格按生产工艺操作，严禁“跑、冒、滴、漏”，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。 另外，建设方应做好以下管理工作：严格执行安全和消防规范。厂区内设置环形道路，以利于消防和疏散。采用露天或敞开框架布置以利通风，避免死角造成有害物质的聚集。所有排液均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散。应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查，操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有防毒面具、防护眼镜及必要的耐酸服、手套和靴子，并定期检查维修，保证使用效果。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 火灾和爆炸事故的防范措施主要是提高企业运行管理水平和装置性能，以及采取有效的防火防爆措施。本项目采取措施如下：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置水消防系统和灭火器等。 ⑤固废风险防范措施 固废仓库按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单中的要求设置环境保护图形标志；加强危废仓库风险防范措施，严格做到防火、防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏。为防止雨水径流进入贮存、处置场内、避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边需设置导流槽。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，本项目危险固废中含有易燃、有毒性物质，必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易燃、易爆危险品贮存；必须将危险废物装入容器内；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合符合标准的标签。本项目危废仓库内部设置视频监控设施以及各类消防应急设施；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记。固体废物清运过程中，应严格按规范操作，严禁“跑、冒、滴、漏”，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。 ⑥废气事故排放防范措施 1）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝吸烟、点明火等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 3）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 - 4）活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对活性炭进行更换，以便于废气的有效处理；喷淋装置中的喷淋废水也定期更换。 - 5）处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 - 6）活性炭吸附装置产生的废活性炭应在危废仓库内妥善保存，避免活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 7）加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 事故应急池 参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《水体环境风险防控要点》（中国石化安环〔2006〕10号）中相关规定来确定企业所需事故应急池的容积，具体计算公式如下： V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 式中： V总：事故应急池容积，m3； V1：收集系统范围内发生事故的物料量，为m3； V2：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3； V3：发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3； V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； ①V1：收集系统范围内发生事故的物料量。本公司纺丝油剂储罐规格为3m3，V1=3m3。 ②V2：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订），室外消防水量15L/S，室内消防水量10L/S，假设火灾持续时间为1h，则发生一次火灾时消防用水量为：V2=25×1×3600×10-3=90m3。 ③V3：事故时厂区雨水管网可储存事故废水；根据建设单位提供材料，本项目周边采用φ700mm的雨水管网，长度约270m，有效容积以80%计，则雨水管网可储存事故废水83m3，V3=83m3。 ④V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量为0m3，V4=0m3； ⑤V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；（常州平均降雨量1074mm；多年降平均雨天数126天，平均日降雨量q＝8.52mm，事故状态下有效汇水全厂面积约1ha，通过计算V5＝85.2m3。 ⑥V总=(V1+V2-V3)+V4+V5=（3+90-83）+0+85.2=95.2m3 因此，本项目需设置一处容积至少为95.2m3的事故应急池（本次依托原有110m3事故池，可满足本项目需要），并按规范配套水泵、收集管网和截流阀。发生泄漏、火灾或爆炸事故时，泄漏物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统内，整个雨水收集系统不能容纳伴生、次生废水时，伴生、次生废水泵入厂区事故应急池。事故消除后，消防废水委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式进入污水管网和附近地表水体。 （5）环境风险应急要求 对可能发生的事故，制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与当地政府的应急预案衔接，统一采取救援行动。 ①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大， 根据事故类型、大小启动相应的应急预案； ②发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理； ③事故发生后应立即通知当地环境保护局、医院、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。 （6）事故应急预案 企业根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）要求，并参考《常州市突发环境事件应急预案（2023年版）》，对企业应急救援预案进行编制，统一组织，统一实施，统一指挥，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动，同时根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）中的要求，在项目环保验收之前开展污染防治设施安全论证并报应急管理部门，与其做好应急联动，本项目建成后对应急预案进行更新。 （7）应急监测计划 1、大气环境监测 ①监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、CO等。 ②监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 ③监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 表4.7-3 大气环境应急监测表 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 厂界监控点; 颗粒物、非甲烷总烃、CO; 1次/小时. 事故发生时的主导风向的下风向1个监测点. 2、水环境监测 ①监测因子：pH、COD、氨氮、总磷、SS、总氮、其他泄漏的相应化学品。 ②监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 ③监测布点：雨水汇入的河道设2个监测点。 表4.7-4 地表水应急监测断面布设 河流名称; 断面位置; 监测项目; 监测频率. 雨水汇入河道; 事故废水排放口下游100米、200米; pH、COD、氨氮、总磷、SS、总氮、其他泄漏的相应化学品; 1次/小时.

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 P5排气筒 |  | 涂胶、烘干 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+除雾器+两级活性炭 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | 静电 植砂 | 非甲烷总烃颗粒物 |  |  |
|  | 无组织 |  | 车间外、厂界内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风，规范生产管理和生产操作 |  |
|  |  |  | 厂界/周界外浓度最高点 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 本项目不产生生产废水，不新增员工，不新增生活污水。 |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 生产/公辅设备 |  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，距离衰减、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | ⑴一般固废 本项目一般固废场依托原有，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，项目产生的固废分类收集、分类贮存，并张贴相应标签储存在专门的场所内。一般固废、生活垃圾分开存放，不得混放。一般固废经收集后外售综合利用；生垃圾收集后委托环卫清运。 ⑵危险固废 本项目危废仓库依托原有，按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）及省生态环境厅关于印发省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）中的相关要求建设，项目产生的固废分类收集、分类贮存，并张贴相应标签储存在专门的场所内，均委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 运营过程中加强管理，防止“跑、冒、滴、漏”情况的发生。项目按重点污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。 危废贮存间应满足“四防”要求建设。应按照“四防”（防雨、防雨、防晒、防渗漏）建设，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的意见》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中的要求进行设置，并对地面作防渗防腐处理，设置导流沟、导流槽和废气导出净化装置。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾等一系列重大事故。经验证明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真地管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目主要采取以下泄漏事故的预防： ①本项目生产装置、储存区涉及的物料具有一定危险性，通过加强管理，增强员工的安全意识，可降低发生泄漏的概率； ②定期检查设备，若查出存在安全隐患，应及时检修。 （2）贮运工程风险防范措施 原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风房间，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。在原料仓库设环形沟，并进行地面防渗；发生大量泄漏，引流入环形沟收容，用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其他惰性材料吸收。合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 （3）废气事故排放防范措施 1）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝吸烟、点明火等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 3）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 - 4）废气处理装置对废气进行处理后，应定期对活性炭、喷淋液进行更换，以便于废气的有效处理。 - 5）废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 - 6）活性炭吸附装置产生的废活性炭应在危废仓库内妥善保存，避免活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 7）加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 （4）废水事故排放防范措施 事故废水收集：在厂区发生事故时，消防废水会流进雨水排水系统，为防止消防废水通过雨水排口污染外环境，事故状态下需将雨水排口闸阀切断，同时使用水泵及应急水管将消防废水从雨水井排入最近的污水井，消防废水经污水管网，通过闸阀调节最终进入厂区事故应急池，消防废水经厂区污水处理站处理达标后，再排入污水处理厂集中处理。 （4）危险废物贮存风险防范措施 危废仓库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，做好防腐防渗措施，在设置围堰、导流沟、集液池对泄漏的危险废物进行收集。各类危废分类堆存，不得混放，并严格张贴标识，实行严格的转移联单制度，同时应配备灭火器、消防沙等灭火设施及物资。 （5）火灾事故的防范措施 火灾事故的防范措施主要是提高企业运行管理水平和装置性能及采取有效的防火防爆措施。本项目采取措施如下：设备的安全管理；定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置水消防系统和灭火器等。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | - （1）环境管理制度 - 公司在运行过程中，应依据当前环境保护管理要求，分别制定公司内部的环境管理制度： - ①环境影响评价制度。公司在新建、改建、扩建相关工程时，应按《中华人民共和国环境影响评价法》要求，委托技术单位开展环境影响评价工作。 - ②“三同时”制度。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - ③排污许可制度。公司应按《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）要求，在实施时限内，向所在地设区的市级环境保护主管部门更新排污许可证。 - ④环境保护税制度。根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日实施）：“在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。”企业应按《环境保护税法》要求实施环境保护税制度。 - ⑤奖惩制度。公司应设置环境保护奖惩制度，明确相关责任人和职责与权利，并落实《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》相关要求。 - ⑥监测制度。按照环评报告、《排污单位自行监测技术指南 总则》、排污许可证要求定期对污染源和环境质量进行监测，并存档保留3年内监测记录。 根据关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发〔2015〕162号）企业应建立建设单位环评信息公开机制； - 全面推进建设单位环评信息全过程公开； - 公开环境影响报告书（表）全本； - 公开建设项目开工前的信息； - 公开建设项目施工过程中的信息； - 公开建设项目建成后的信息。 - 根据《企业环境信息依法披露管理办法》中第七条下列企业应当按照本办法的规定披露环境信息：（一）重点排污单位；（二）实施强制性清洁生产审核的企业；（三）符合本办法第八条规定的上市公司及合并报表范围内的各级子公司（以下简称上市公司）；（四）符合本办法第八条规定的发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具的企业（以下简称发债企业）；（五）法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。 - 环境管理内容 - ①废气处理设施 - 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）要求，建设单位应对项目废气处理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。落实专人负责制度，废气处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行。废气处理装置安全措施执行《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中的要求。 - ②固废规范管理台账 - 公司应通过江苏省固体废物管理信息系统进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入运行记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 - ③本项目依托厂区内已建雨水排放口和污水排放口，各排放口设置符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管〔1997〕122号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）等文件要求。 - ④危险废物自控要求 - 按照固体废物进厂要求、处置类别、处置范围及规模回收危险废物，禁止回收负面清单中固体废物，保留进厂检测记录备查。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据本报告的分析，本项目符合国家和地方有关生态环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求，符合区域“三线一单”相关要求 ，选址合理；项目拟采用的各项污染防治措施技术可行，能保证各类污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，不会造成区域环境质量下降；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控；污染物排放总量可在区域内平衡。 因此，在落实本报告中的各项生态环境保护措施以及生态环境保护主管部门管理要求，严格执行环保三同时的前提下，从生态环境保护角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量） | 现有工程 许可排放量 | 在建工程 排放量（固体废物产生量） | 本项目 排放量（固体废物产生量） | 以新带老削减量 （新建项目不填） | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量） | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.202 | / | / | 0.051 | / | +0.051 | +0.051 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.259 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.014 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5.225 | / | / | 0.935 | 1.062 | -0.127 | -0.127 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.071 | / | / | 0.056 | / | 0.056 | +0.056 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.629 | / | / | 0.65 | 0.616 | +0.034 | +0.034 |
| 废水 | 生活 污水 | 废水量 | 2040 | / | / | 0 | / | 2040 | 0 |
|  |  | COD | 0.816 | / | / | 0 | / | 0.816 | 0 |
|  |  | SS | 0.612 | / | / | 0 | / | 0.612 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.051 | / | / | 0 | / | 0.051 | 0 |
|  |  | TP | 0.01 | / | / | 0 | / | 0.01 | 0 |
|  |  | TN | 0.082 | / | / | 0 | / | 0.082 | 0 |
| 一般固体 |  | 废丝 | 20 | / | / | 0 | / | / | -20 |
|  |  | 废毛 | 0.01 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 废包装袋 | 3 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 除尘器 收尘 | 0.85 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 废纱线 | 35.56 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 废布 | 82.784 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 边角料 | 0 | / | / | 10 | / | / | +10 |
|  |  | 次品 | 0 | / | / | 10 | / | / | +10 |
|  |  | 废包装材料 | 0 | / | / | 0.5 | / | / | +0.5 |
| 危险废物 |  | 废胶水 | 0.41 | / | / | 2 | / | / | 2 |
|  |  | 废包装桶 | 0.1 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 废油脂 | 38 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 废过滤网 | 0.75 | / | / | 0 | / | / | -0.75 |
|  |  | 废劳保用品 | 0.15 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 清洗废液 | 1.09 | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  |  | 喷淋废液 | 0.885 | / | / | 30 | / | / | +30 |
|  |  | 废活性炭 | 14.22 | / | / | 10.24 | / | / | +10.24 |

本报告表附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 500m范围关系图 附图3 厂区平面布置图 附图4 车间平面图 附图5项目区域生态红线图 附图6 用地规划图 附图7 周边水系图 附图8 常州市环境管控单元图 附件 附件1 江苏省投资项目备案证； 附件2 环评合同； 附件3 不动产权证、租赁协议； 附件4 污水处理协议； 附件5 建设单位报批前承诺表； 附件6 危废承诺表； 附件7 工程师照片； 附件8 公示截图； 附件9 工程师照片； 附件10 丙烯酸树脂检测报告及MSDS； 附件11 原危废合同； 附件12 检测报告； 附件13 营业执照、法人身份证复印件； 附件14 原有环保手续； 附件15 相关规划；