常州市金坛区水库管理实施细则

（征求意见稿）

第一章   总则

第一条  为了加强我区水库管理与保护，保障人民生命财产安全和水资源有效供给，维护水库生态环境，规范水库的开发利用，发挥水库综合效益，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《江苏省水库管理条例》等相关法律、法规以及《江苏省水库技术管理办法》《江苏省水利厅关于印发<进一步加强水库运行管理的监督指导意见（试行）>的通知》等规范性文件，结合本区水库 管理实际，制定本实施细则。

第二条  本区域内所有十万方以上在册水库（含重点塘坝）的管理与保护适用本细则。

第三条  茅东、新浮、海底水库由区水旱灾害防御调度指挥中心管理，区水利局为其主管单位；其余22座小型水库和9座重点塘坝由薛埠镇政府指定相关单位管理，薛埠镇政府为其主管单位。

第四条  水库管理单位的主要职责为建立健全各项管理制度，按照国家和省有关技术标准，做好水库安全监测与检查、养护与维修、控制运用与资料整编等工作；做好水库防汛抗旱调度工作；加强日常巡查，及时劝阻、制止、报告违反水库管理法律、法规的行为。

水库主管单位对水库的运行管理和安全负责。其主要职责为对其管辖的水库定期组织安全检查、稽查与评价，建立技术档案，加强水利管理的指导与监督，组织开展水库管理考核，推进水利管理规范化、精细化、信息化建设，督促水库管理单位依法履职。

区水行政主管部门对本行政区域内水库的建设维护、安全运行、开发利用和水资源保护等实施监督管理。其他有关部门应当按照各自职责，做好与水库有关的监督管理工作。

第五条  茅东、新浮、海底水库的运行管理、维修养护、人员基本费用、除险加固等经费，由区政府纳入本级财政预算。水库的非税收入应当纳入财政预算管理。其他小型水库由薛埠镇政府安排运行管理、维修养护、人员基本费用、除险加固等经费，区政府每年补助5万元/座，不足部分由薛埠镇政府解决。

第六条  任何单位和个人都有保护水库安全的义务。对在水库管理和保护工作中做出显著成绩的单位和个人，按照国家和省有关规定给予表彰、奖励。

第二章   工程管理

第七条  水库的管理范围为：

（一）中型水库大坝及其两端各五十至八十米、大坝背水坡坝脚外一百至一百五十米；小（1）型水库大坝及其两端各三十至五十米、大坝背水坡坝脚外五十至一百米；小（2）型水库大坝及其两端各十至三十米、大坝背水坡坝脚外十至五十米；

（二）库区水域、岛屿和水库征地线以内的区域；已建水库库区未征地或者征地线未达到正常蓄水位线的，按照不低于正常蓄水位线的标准划定；

（三）水库其他工程设施的管理范围按照《江苏省水利工程管理条例》的规定确定。

第八条  水库工程管理范围内，属于国家所有的土地，由水库管理单位进行管理和使用，任何单位和个人不得任意占用；属于集体所有的土地，其所有权和使用权不变。所有在水库管理范围内从事生产经营的单位和个人，必须服从水库管理单位的安全监督，不得进行损害水库工程和设施的任何活动。

第九条  在水库管理范围内禁止从事下列活动：

（一）围垦、填库、圈圩；

（二）建设宾馆、饭店、酒店、度假村、疗养院或者进行房地产开发；

（三）在坝体上修建码头、渠道，擅自埋设杆（管）线

（四）在坝体上植树、垦种、放牧、堆放物料、晾晒粮草、烧烤

（五）在水库水域内炸鱼、毒鱼、电鱼，以及向水库水域排放污水和弃置废弃物；

（六）擅自在水库水域内游泳、游玩、垂钓；

（七）法律、法规禁止的其他减少水库库容、危害水库安全、破坏水库生态环境以及侵占、损毁水库工程设施的活动。

禁止在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采砂（包括取土、采石，下同）、采矿、修坟、挖掘等危害大坝安全的活动。

在入库河道、出库口门、溢洪河道内，不得设置影响行水的建筑物、构筑物、障碍物或者终止阻碍行洪的林木、高杆作物。

第十条  水库实行注册登记制度，符合水库注册登记条件的重点塘坝应及时进行注册登记。区水行政主管部门负责本行政区域内水库的注册登记工作。

第十一条  水库大坝实行定期安全鉴定制度。有下列情形之一的，应当对水库大坝进行安全鉴定：

（一）新建以及除险加固水库正式蓄水前；

（二）正常运行的水库，距前次安全鉴定中型水库已达六年、小型水库已达八年；

（三）水库扩建、改建立项前；

（四）水库遭遇特大洪水、强烈地震等破坏性自然灾害，或者发生重大工程事故以及其他危及大坝安全的事件后三个月内。

水库主管单位负责组织对所管辖水库大坝的安全鉴定工作，委托具有相应资质的单位按照国家和省有关规定进行检测分析评价后提出水库大坝安全鉴定报告。水库管理单位协助鉴定组织单位做好安全鉴定的有关工作。

中型水库由省水行政主管部门负责审定；小（1）型水库大坝安全鉴定报告由设区市水行政主管部门负责审定；小（2）型水库大坝安全鉴定报告由区级水行政主管部门负责审定。

对被鉴定为病险水库的，区、镇级人民政府应当及时采取除险加固等措施，确保水库安全运行。

第十二条  水库降低等别或者报废应当进行科学论证，按照国家和省有关规定履行审批手续。水库降低等别与报废的组织实施由水库主管单位负责。

第三章   安全运行

第十三条  水库安全运行实行政府、主管单位和管理单位三级责任制。

区政府对本行政区域内水库的安全运行负领导责任；水库主管单位对所管辖水库的安全运行负主管责任；水库管理单位对所管理水库的安全运行负直接责任。

第十四条  水行政主管部门对本行政区域内水库的安全运行实施监督检查，发现安全隐患的，应当向水库主管单位提出整改意见。水库主管单位应当及时组织整改，并将整改情况向水行政主管部门通报。

第十五条  水库的运行调度方案应当按照兴利服从防洪、保障水库安全、充分发挥效益的原则编制。

中型水库应编制调度规程，小（1）型水库宜编制调度规程，小（2）型水库应编制调度运用方案。调度规程（小型水库调度运用方案）由水库主管单位或管理单位自行编制或委托有相应资质的单位编制，并报有管辖权的水行政主管部门审批，中型水库调度规程报省水行政主管部门审批。非汛期运行调度由水库主管单位按照批准的运行调度方案实施。水库调度应严格执行汛限水位规定，管理单位不得擅自超汛限水位蓄水。

第十六条  区、镇两级人民政府、防汛抗旱指挥机构应当采取有效措施，保障水库防汛安全。水库主管单位和管理单位应当做好汛前检查和其他各项防汛工作，并及时向区防汛抗旱指挥机构报告。

水库主管单位和管理单位应当对所管辖水库可能出现的溃坝特征、淹没范围和灾情损失等作出预估，制定水库安全管理应急预案，报区政府批准后执行。

第十七条  病险水库在除险加固前，区、镇两级人民政府、水库主管单位和水库管理单位应当控制运用，并采取有效措施，保障水库安全。

对存在安全隐患的水库大坝、泄洪与灌溉控制建筑物以及有关设施，水库管理单位应当设立警示标志，并采取相应的防护措施。

第四章   日常管护与巡检

第十八条  区级人民政府和水库主管单位负责落实水库管护人员和管护经费。

茅东、新浮、海底水库巡查责任人和汛期值守人员原则上由编制内人员承担；其余小型水库可以聘用社会人员，也可以通过政府购买服务方式，委托有专业能力的第三方进行日常管护，并签订合同，巡查值守人员应当身体健康，年龄不超70周岁，具有初中以上文化程度。

第十九条  区水行政主管部门和水库主管单位要切实担负起监管责任，压实水库管理单位的日常管理责任。水库主管单位应为汛期24小时值班值守配备值班用房，提供必备生活条件。

水库管理单位要安排专人汛期24小时值班值守，巡查值守人员应当具备巡查值守的基本业务能力。非汛期大坝巡查每日不少于1次，库区巡查每周不少于1次；汛期大坝巡查每日不少于3次，超汛限水位运行、泄洪时应增加巡查频次。

第二十条  水库管理单位应当把防溺水工作列入水库巡查责任人的巡查任务清单，巡查过程中发现钓鱼、游泳或涉水游玩等易于发生溺水的行为，应当及时劝阻，因地制宜落实防溺水“四个一”（一个警示牌、一个救生圈、一根救生绳、一根救生杆）。

第二十一条  小型水库管护工作实行绩效考核制。由水库主管单位组织对水库管护工作按月进行考核，区水行政主管部门不定时进行抽查，考核结果与年度管护经费和工资奖励挂钩。

第五章  工程维修养护

第二十二条  水库工程维修养护应遵循“经常养护、及时维修、养修并重”的原则。

第二十三条  水库工程的养护应做到：

（一）坝顶路面应经常养护，出现坑洼等损坏时应及时修复，杂草、弃物应及时清除；

（二）坝坡养护应达到坡面平整，无雨淋沟，无荆棘杂草；护坡砌块应完好，砌缝紧密，填料密实，无松动、塌陷、脱落、架空等现象；排水系统应完好无淤堵；

（三）设置在坝区内的排水系统、监测设施、交通设施和绿化等，应保持完整、美观，无损坏现象；

（四）保持溢洪道和输水涵洞通畅，及时清理进出水段淤泥和杂草杂物，保持启闭机设备开关灵活可靠，各连接件完好无损，做好机件润滑和除锈防锈工作；

（五）保持办公设施、生产设施、消防设施、生活及标识标牌等设施完好，办公区、生活区及工程管理范围内应整洁、卫生，绿化经常养护。

第二十四条  水库管理单位制定维修养护项目计划，每年10月20日前报水库主管单位审核，由区水行政主管部门组织申报立项工作。

第二十五条  使用省级以上资金的维修养护项目实行项目管理卡制度，其他养护项目宜实行项目管理卡制度。项目完工后，应及时组织竣工验收。

第六章  开发利用管理

第二十六条  在水库管理范围内从事开发利用活动，应当符合水库管理和保护规划，服从水污染防治、防洪安全和水资源保护的总体要求。各类建设项目不得随意占用水库管理范围。

第二十七条  在大坝管理和保护范围外的水库管理范围内建设码头、桥梁、管道、缆线、取水、排水等工程设施，采砂、堆放物料，以及在水库管理范围内取水的，应当依照有关法律、法规的规定，经有管辖权的水行政主管部门审查同意，并办理其他相关审批手续。

从事前款规定的开发利用活动，应当保持大坝安全距离，不得损坏水库防渗铺盖层，并接受水行政主管部门和水库主管单位的监督管理。

确需利用水库大坝坝顶兼做公路的，应当进行科学论证，经设区的市水行政主管部门批准。公路管理部门负责公路路面的维修养护，并采取相应的安全维护措施。

第二十八条  水库管理范围原则上由水库管理单位自行管理使用。确需出租的，要严格履行承包经营出租程序，茅东、海底、新浮水库的承包经营需报区水利局批准。其余水库的承包经营需报薛埠镇政府批准。

承包水库水域从事水产养殖的，应当与水库管理单位签订协议，实行有偿使用。水库管理权和所有权分离的，应签订水库管理单位、水库产权单位、承包方三方合同。水库管理单位应当将合同报水库主管单位和区水行政主管部门备案。承包期限一般不超过五年。

承包合同应当明确水产养殖服从水库蓄洪、泄洪和抗旱调水的要求以及安全生产要求。承包合同应设置终止条款，明确承包方出现不服从水库调度、不落实安全生产措施、不配合安全生产监管、破坏工程及管理设施、在水库管理范围内擅自搭建生产、生活设施等行为时，发包方有权终止合同。

第二十九条  水行政主管部门应当科学制定水库水量配置方案、调度和供水安全应急预案，优先保障居民生活用水，兼顾农业和工业生产用水、生态环境用水。

使用水库供水或者利用水库水体作为循环水的，除依法缴纳水资源费外，应当按照国家和省有关规定向水库管理单位缴纳水费。

第三十条  水库管理单位应当根据有关法律、法规和水价政策，与用水户签订共用水合同，实行计量收费。农业用水逐步实行计量收费，在计量设施安装前，按照价格主管部门核定的标准实行按亩计收水费。

第七章  水域与水资源保护

第三十一条  区、镇级人民政府及相关单位应当对水库集水区域内的产业结构进行优化调整，建设水源涵养林、水土保持林和生态保护带、隔离带，增强涵养水源功能，防治水土流失。

区、镇级人民政府应当加强水库集水区域环境保护基础设施建设，逐步扩大集水区域截污管网覆盖面，实现雨水、污水分流，配备生活污水、垃圾收集设施，并进行集中处理。

第三十二条  水库集水区域内，区政府应当推广测土配方施肥、病虫害综合防治等先进的农业生产技术，减少化肥和农药使用量。

水库集水区域内的养殖场所应当依法配套建设废弃物综合利用和无害化处理设施，对养殖产生的废弃物进行综合利用。

第三十三条  在水库集水区域内，禁止建设化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的项目，其他各类建设项目和生产活动不得影响水库汇入水量，不得污染水体。

水库集水区域内的城镇、旅游度假区、宾馆、饭店、房地产开发、居民小区以及其他设施排放的生活污水，应当处理达标后排放。

第三十四条  区政府应当在水库集水区域内设立生态保护带，生态保护带范围为：

（一）水库管理范围及其至校核洪水位线以内的区域；

（二）入库河道河口上溯五千米、两侧各一千米；

（三）水库校核洪水位线以外一千米。

在水库管理范围以外的生态保护带内兴建工程设施的，有关部门在审批、核准时应当征求区水行政主管部门意见；在校核水位线内兴建工程设施的，应按规定开展防洪影响评价，对占用的水库库容、面积进行补偿。

第三十五条  禁止在水库生态保护带内从事下列活动：

（一）设置除生活污水集中处理设施以外的其他排污口；

（二）设置废物回收场、有毒有害物品仓库（堆栈）或者垃圾填埋场；

（三）设置高尔夫球场或者从事水上餐饮经营；

（四）设置畜禽养殖场；

（五）设置剧毒物质或者危险化学品贮存、运输设施；

（六）新建、扩建对水体污染严重的其他建设项目，或者从事法律、法规禁止的其他活动。

第三十六条  区水行政主管部门应当维持水库的合理水位，维护水体的自然净化能力。当水库水位低于死水位时，除居民生活用水外，不得向库外调水。

第三十七条  在水库水域从事水产养殖，应当符合水功能区划、水库管理和保护规划、渔业养殖规划、水质保护目标和水库安全运行要求，依法领取养殖证。水库水产养殖应当在确定的水域内进行，采取人放天养模式，不得进行投喂养殖。

第三十八条  水行政主管部门应当加强水库水量、水质监测，发现水质达不到规定保护目标的，应当及时报告有关地方人民政府，并向生态环境主管部门通报。有关地方人民政府应当组织有关部门采取治理措施，保证水质安全。

水库集水区域已划定生态保护红线的，生态保护红线范围内的区域还应当执行国家和省有关生态保护红线管理的规定。

第八章  法律责任

第三十九条  违反本实施细则相关规定的，参照《江苏省水库管理条例》相关处罚条款执行。

第四十条  本区出台的其他规范性文件中涉及水库管理与本细则不一致的，以本细则为准。

第四十一条  本细则自发布之日起施行。