目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	66

附表	67

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 项目厂区平面布置图

附图4 项目车间平面布置图

附图5 项目周边水系图

附图6 土地利用规划图

附图7 生态空间保护区域分布图

附图8 金坛区声功能区划图

附图9 环境管控单元图

附图10 污水管网分布图

附图11 市域国土空间控制线规划图

附图12 市辖区国土空间规划分区图

附件

附件1 规划环评审查意见

附件2 备案通知书

附件3 营业执照

附件4 法人身份证

附件5 不动产权证

附件6 厂房租赁合同

附件7 投资合作协议

附件8 工程师勘查照片

附件9 现状检测报告

附件10 引用说明

附件11 环评报告公示

附件12 污水接管证明

附件13 委托书

附件14 建设单位承诺函

附件15 建设单位环评单位承诺函

附件16 声明确认单

附件17 危废承诺书

附件18厂房出租承诺书

附件19 环评技术合同

附件20 原辅料msds报告及检测报告

附件21 房东环评手续

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000万平方米压敏胶带项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-320458-89-01-963811 |  |  |
| 建设单位联系人 | 范贵旺 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏常州市金坛区金胜东路218号 |  |  |
| 地理坐标 | （119度38分24.573秒，31度44分55.431秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业-塑料制品业-292-其他 |
| 建设性质 | þ新建 ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 江苏金坛经济开发区经济发展局 | 项目备案文号 | 坛开经发备字[2024]260号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 3% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地面积（m2） | 2900 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目废气为非甲烷总烃，不属于有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，无生产废水外排，因此无需设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1，因此无需设置环境风险专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 规划名称：《金坛经济开发区发展规划》 审查机关：江苏省人民政府 审查文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》（苏政复[1993]60号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：原江苏省环境保护厅 审查文件：《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》 审查文号：苏环审[2015]52号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表 序号; 规划情况; 本项目情况; 相符性. 1; 规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。 传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。 创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。; 项目建设地点位于江苏常州市金坛区金胜东路218号，位于传统产业园区内；行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位。; 符合. 2; 用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55hm2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。; 项目建设用地属于工业用地。; 符合. 3; 环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入金坛第二污水处理厂集中处理。; 项目所在地已采用雨污分流制；项目不排放生产废水，生活污水经市政管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 符合. 4; 环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。; 项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置。; 符合. 项目建设地点位于江苏常州市金坛区金胜东路218号，位于传统产业园区内；行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位；项目选址用地性质为工业用地，且在金坛经济开发区规划的工业用地范围内；项目所在地区已采用雨污分流制，项目无生产废水排放，生活污水经已建规范化接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。 2、规划环境影响评价相符性分析 项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与金坛经济开发区发展规划环境影响报告书及审查意见 相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或污染程度低的项目。; 项目主要从事胶带生产，无生产废水排放，生产工序中产生的废气处理后排放量较低，污染程度较低。; 符合. 2; 在园区大气中HCl稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。; 项目不排放HCl废气。; 符合. 3; 与钱资荡生态红线区边界相邻2000米内用地布置为污染程度低的工业项目。; 项目距钱资荡生态红线区最近直线距离约5.57km；且项目无生产废水排放，产生的废气经处理后达标排放，污染程度较低。; 符合. 4; 加快环保基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，建设完善区内污水管网。; 项目所在地区已实施雨污分流，生活污水经污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 符合. 5; 加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。; 项目拟建设一般固废仓库及危险废物仓库用于收集、贮存固体废物，危险废物均交由有资质单位处置。; 符合. 6; 加强区域大气环境保护，严格落实HCl等大气特征污染物防治措施，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量。; 本项目不排放HCl，本项目混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根15米排气筒（DA001）达标排放。项目采用有效措施严格控制大气污染物排放总量。; 符合. 7; 落实《江苏省太湖污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。; 项目无生产废水排放，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，满足《江苏省太湖污染防治条例》要求。; 符合. 8; 严格控制园区人口规模和用水定额，减少工业企业用水量和污水排放量，严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。; 项目无生产废水排放，仅有生活污水排放，废水污染物排放总量较低。; 符合. 项目从事胶带的生产，项目无HCl废气产生及排放，本项目混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根15米排气筒（DA001）达标排放；项目生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；建立一般固废仓库、危险废物仓库，满足固体废物分类收集、贮存的要求，危险废物委托有资质单位安全处置，项目污染程度较低，满足《江苏省太湖水污染防治条例》要求；距钱资荡生态红线区最近距离为5.57km，不会导致其生态红线区域服务功能下降。 因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》中相关要求。 3、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 金坛区“三区三线”划定成果已正式启用，共划定耕地保护目标图斑31.3788万亩，永久基本农田28.264万亩，生态保护红线98.67平方公里，城镇开发边界115.67平方公里，同时根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“市域国土空间控制线规划图”和“市辖区国土空间规划分区图”可知，本项目位于工业发展区，在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线。因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 项目主要从事胶带的生产，行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录》（2024年本），项目不属于其禁止和限制的产业产品目录；不属于《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）附件3中“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”；不属于《江苏省“两高”项目管理目录》（2024年版）中“两高”项目；也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的项目，符合国家和地方产业政策。 与《江苏省“两高”项目管理目录》（2024年版）符合性分析如下： 表1-3 与“两高”项目管理目录对照分析 行业; 行业代码; 国民经济行业分类; 对照分析. 煤电; 4411; 火力发电; 本项目国民经济行业类别属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于江苏省“两高”项目。. 4412; 热力联产. 4417; 掺烧化石燃料燃烧的生物质能发电. 石化; 251; 精炼石油产品制造. 252; 煤炭加工. 化工; 261; 基础化学原料制造. 262; 肥料制造. 263; 农药制造. 264; 涂料、油墨、颜料及类似产品制造. 265; 合成材料制造. 266; 专用化学品制造. 钢铁; 311; 炼铁. 312; 炼钢. 有色金属冶炼; 321; 常用有色金属冶炼. 322; 贵金属冶炼. 323; 稀有稀土金属冶炼. 建材; 3011; 水泥制造. 3012; 石灰和石膏制造. 3031; 粘土砖瓦及建筑砌块制造. 3041; 平板玻璃制造. 3061; 玻璃纤维及制品制造. 3071; 建筑陶瓷制品制造. 3089; 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造. 造纸; 2211; 木竹浆制造. 2212; 非木竹浆制造. 2221; 机制纸及纸板制造. 纺织印染; 1713; 棉印染精加工. 1723; 毛染整精加工. 1733; 麻染整精加工. 1743; 丝印染精加工. 1752; 化纤织物染整精加工. 2、规划选址合理性分析 项目建设地点位于江苏常州市金坛区金胜东路218号，对照《金坛经济开发区控制性详细规划》土地利用规划图和“苏（2017）金坛区不动产权第0026836号”产权证，本项目用地地块规划为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施，能够达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 3、三线一单相符性 （1）生态管控红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《2023年常州市生态环境状况公报》，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为34微克/立方米、57微克/立方米、8微克/立方米、30微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.1毫克/立方米和175微克/立方米。与2022年相比PM2.5、PM10、SO2、NO2和CO浓度分别上升3.0%、3.6%、14.3%、7.1%和10%，O3浓度降低0.06%。 2023年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；SO2、NO2和PM10日均值以及CO日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此项目所在区域2023年环境空气质量不达标。 根据引用《湖畔光电科技（江苏）有限公司》中环境空气G1珑庭花园处非甲烷总烃的历史数据，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值要求。 根据《常州市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；本项目混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根15米排气筒（DA001）达标排放，污染物排放量较低，对大气环境影响较小；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （3）资源利用上线 本项目主要从事胶带的生产，运营过程中用水主要为冷却用水和生活用水，由当地市政管网供给；用电由当地市政供电统一供应；项目用地为工业用地，租赁现有已建厂房进行建设，不新增用地，不占用新的土地资源；因此项目建设不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）等文件分析，详见表1-4、表1-5及表1-6。 表1-4 市场准入负面清单 序号; 禁止准入类; 是否属于. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不属于. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为（《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建；禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项）; 不属于. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动（地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项）; 不属于. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动（非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中不得使用“银行”“保险（保险公司、保险资产管理公司、保险集团公司、自保公司、相互保险组织）”“证券公司”“基金管理公司）; 不属于. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不属于. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不属于. 表1-5 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版） 序号; 文件要求; 是否属于. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不属于. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不属于. 表1-6 长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则 序号; 文件要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目位于江苏常州市金坛区金胜东路218号，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围及重要支流岸线一公里范围内，不在太湖流域一、二、三级保护区内; 相符. 2; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 3; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 4; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目不属于燃煤发电项目; 相符. 5; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 项目建设地点位于江苏省金坛经济开发区内，项目类别不属于以上高污染项目; 相符. 6; 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目不属于化工项目，项目周边无化工企业; 相符. 7; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动。. 8; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于以上不符合国家和省产业政策的项目，不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业及高耗能项目; 相符. 9; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 11; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 12; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 13; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的要求。 4、技术政策相符性 （1）与地方文件相符性 本项目建设与地方文件相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与地方文件相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 《江苏省大气污染物防治条例》; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 本项目混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根15米排气筒（DA001）达标排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A.2，废气污染防治可行性技术中：吸附为有机废气污染防治可行性技术。因此本项目采用的废气处理设施为可行技术。废气经处理后可进一步降低; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 项目混合、涂布复合工序在密闭设备中进行，并设置二级活性炭装置对有机废气进行处理，并保持二级活性炭装置正常运行; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除效率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 项目混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集（收集效率90%）后通过1套二级活性炭装置处理（处理效率90%），满足不低于75%要求; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 项目采用密闭、连续自动化生产设备，混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集（收集效率90%），有效减少了无组织废气的排放; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》; 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 根据热熔压敏胶挥发性有机物检测报告可知，其挥发性有机物含量为未检出（检出限为1g/kg），满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2中“其他领域-其他类树脂-限值50g/L”的要求; 相符. 建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗 剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、 清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。; 相符. 建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗 剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执 法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各辖市区分别打造不少于3家以上源头替代示范性企业。; 相符. 《太湖流域管理条例》; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目从事胶带的生产，不属于禁止类项目，无生产废水排放; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 项目为新建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 本次环评要求建设单位严格执行“三同时制度”; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 项目生活污水依托现有已建排污口，建设单位不私设排污口; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 项目无污水处理设施，无污泥产生; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）本项目不属于禁止类项目； （二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目不产生及排放生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物; 相符. 常州市金坛区人民政府关于印发《2022年常州市金 坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。; 根据热熔压敏胶挥发性有机物检测报告可知，其挥发性有机物含量为未检出（检出限为1g/kg），满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2中“其他领域-其他类树脂-限值50g/L”的要求。混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根15米排气筒（DA001）达标排放; 相符. 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338）号; - 建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 - 1、建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 - 2、科学判定环境风险评价工作等级和评价范围，系统识别环境风险。合理分析代表性风险事故情形，预测其影响范围与程度； 3、明确环境风险防范措施的建设任务。大气环境风险防范应结合风险源实际状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，特别是有毒有害气体厂界监控预警措施，并提供事故状态下区域人员疏散通道和安置场所位置图。事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，结合环境风险事故情形和预测结果，提出必要的应急设施（包括围堰、防火堤、应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施等)建设要求，并明确事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。要提供雨污水、事故废水收集排放管网示意图、环境应急设施分布图等防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图。明确企业与所在园区/区域的环境风险防控体系、设施的衔接和配套。 3、明确环境应急管理制度内容。包括：①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求;②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力；③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求；④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次；⑤明确环境应急培训和演练内容、方式、频次和台账记录要求；⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求。 4、环境风险防范措施“三同时”要求。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。 5、明确环境风险评价结论。根据项目危险因素、环境敏感性及风险事故分析结果，结合环境风险防范措施和应急管理建设内容，明确给出建设项目环境风险是否可防控的结论。; 本项目为环境影响报告表，无需设置风险专项内容，本环评仅对环境风险及应急内容提出简要要求，要求建设单位将环境风险防范措施纳入环保投资和建设项目竣工环保验收中。明确给出建设项目环境风险是可防控的结论。项目详细的应急预案编制要点要求、环境风险防范措施等将纳入突发环境事件应急预案中; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）; 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 企业需按照要求对二级活性炭装置开展安全风险辨识，确保其安全、稳定、有效运行; 相符. 《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》苏政发[2024]53号; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。研究制定“两高”项目管理目录。严禁核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目。到2025年，短流程炼钢产量占比力争达20%以上。加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 本项目不属于所列行业目录; 相符. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。; 根据热熔压敏胶挥发性有机物检测报告可知，其挥发性有机物含量为未检出（检出限为1g/kg），满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2中“其他领域-其他类树脂-限值50g/L”的要求，不属于高VOCs含量胶黏剂; 相符. （3）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》及《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果》相符性 对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》及《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果》，相符性分析见表1-8及表1-9。 表1-8 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 1．按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕 69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。; 本项目不在生态保护红线范围内，项目实施后，不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质。; 相符. 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。; 本项目不在重点保护的岸线、河段、区域范围内，不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。; 相符. 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。; 本项目不在长江干支流两侧1公里范围内。; 相符. 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。; 本项目不属于钢铁行业。; 相符. 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目不涉及生态保护红线、相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目应按要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 项目不属于高能耗行业，不涉及氮氧化物排放；VOCs经收集处理后排放，排放量较小。; 相符. 3; 环境风险防控; 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。; 本项目不运输剧毒物质和危险化学品；本项目产生的危险废物交由有资质单位处置，零排放。; 相符. 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。; 项目实施后，按要求配备环境应急装备、储备应急物资。; 相符. 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目实施后，按要求编制突发环境事件应急预案、落实预案中的相关风险防范措施并报相关部门备案。; 相符. 4; 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。; 本项目GDP水耗为0.138m3/万元，参考《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中的设计值（参考2030年），即单位GDP水耗为8.1m3/万元，本项目水耗较低。; 相符. 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。; 本项目不新增工业用地。; 相符. 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用电作为清洁能源。; 相符. 表1-9 与《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果》相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; （3）本项目不属于以上禁止类、淘汰类的产业。（4）本项目不属于以上禁止项目; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 （2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; （1）建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。（2）本项目废气收集处理后排放，实行总量控制，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，固废收集处理不外排。; 相符. 3; 环境风险防控; （2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; （2）本项目不在长江1公里范围内。（4）项目实施后，按要求建立环境应急体系、编制突发环境事件应急预案，落实预案中的相关要求，并报环保部门备案。本项目产生的危险废物交由有资质单位处置，零排放。; 相符. 4; 资源利用效率要求; （3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; （4）本项目不使用以上禁止燃用的燃料；使用清洁能源电；不建设燃煤设施。; 相符. （4）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否符合. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）项目选址位于江苏省金坛经济开发区内，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。; 符合. 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目需按要求取得总量指标。; 符合. 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目产生的危险废物均收集后委托有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 一、项目由来 常州博观胶粘科技有限公司成立于2024年9月6日，统一社会信用代码为91320413MADY2N8R7U，主要经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品销售；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 根据企业自身发展需求，建设单位拟投资2000万元新建年产5000万平方米压敏胶带项目，项目位于江苏常州市金坛区金胜东路218号，租赁江苏缔成特材科技有限公司现有空置厂房2900平方米进行生产，配备热熔胶涂布机、复卷机、分切机等设备，项目建成后可形成年产单面胶带3000万平方米，双面胶带2000万平方米的生产能力。本项目于2024年12月4日取得江苏金坛经济开发区经济发展局关于《年产5000万平方米压敏胶带项目》的备案证（坛开经发备字[2024]260号），项目编号为2412-320458-89-01-963811。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-塑料制品业-292-其他类”，因此本项目应编制环境影响报告表。 常州博观胶粘科技有限公司委托我单位对该项目进行环境影响报告表编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘，搜集相关资料的基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成本环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、建设内容 1、项目产品方案 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 产品规格; 设计能力（a）; 年运行时数（h）. 1; 胶带生产线; 单面胶带; 3mm-1500mm宽幅; 3000万平方米; 2400. 2; 双面胶带; 3mm-1500mm宽幅; 2000万平方米; 2400. 2、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工作300天，实行1班制，每班8小时，年运行2400小时。本项目不设食堂和宿舍。 3、项目主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 涂布区; 布设热熔胶涂布机2台、电晕机2台; 建筑面积100m2; 年产5000万平方米压敏胶带; 依托现有主体厂房，新建设备. 混合区; 布设混合机2台; 建筑面积30m2. 复卷区; 布设复卷机1台; 建筑面积15m2. 分切区; 布设分切机2台; 建筑面积20m2. 收发货区; 布设打包机1台; 建筑面积35m2. 辅助工程; 办公区; 员工办公、休息用途; 建筑面积20m2; 依托现有. 测试区; 布设测厚规等测试仪器6台; 建筑面积8m2; 依托现有厂房，新建设备. 储运工程; 原料暂存区; 隔离纸、玻璃纤维纱、玻璃纤维网格等原辅材料暂存; 建筑面积550m2; 依托现有厂房新建. 成品暂存区; 成品暂存; 建筑面积250m2; 依托现有厂房新建. 压敏胶料暂存区; A料、B料和C料暂存; 建筑面积250m2; 依托现有厂房新建. 运输; 汽运、叉车; /; /. 公用工程; 给水; 市政给水管网; 本项目用水为冷却用水和生活用水，总用水量为690t/a; 依托现有已建管网. 排水; 雨污分流，雨水接入市政雨水管网，生活污水接入市政污水管网，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司; 本项目排放的废水为生活污水，排放量为480t/a; 依托现有已建管网及排口. 供电; 园区电网提供; 100万kWh/a; 依托现有已建电网. 环保工程; 废气; 混合、涂布复合废气; 1套二级活性炭装置+15m排气筒，设计风量15000m3/h; 收集效率90%，处理效率90%，1套; 新建. 废水; 生活污水; 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司; 生活污水排放量480t/a; 依托现有已建管网及排口. 固废; 一般固废暂存区; 一般固废暂存; 建筑面积15m2; 依托现有主体厂房. 危废仓库; 危废暂存; 建筑面积10m2; 依托现有主体厂房，新建. 噪声; 隔声、减振、消音措施; 降噪≥25dB(A); 新建. 依托工程; 依托现有已建主体厂房、污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施. 公用工程依托可行性分析： 本项目给水依托现有江苏缔成特材科技有限公司供水管网，排水依托江苏缔成特材科技有限公司现有雨、污水管网和江苏金坛经济开发区雨、污水管网，供电依托现有供电管网，项目所在地供水管网、雨污水管网以及供电管网均铺设到位，满足本项目使用需求。 4、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 建设项目主要设备表 序号; 生产单元; 工序; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 胶带生产线; 混合; 混合机; BG-1200; 2. 2; 涂布复合、收卷; 热熔胶涂布机; BG-1300; 2. 3; 复卷; 复卷机; BRF-1300; 1. 4; 分切; 分切机; BR-1300; 2. 5; 打包; 打包机; /; 1. 6; 电晕; 电晕机; BDC-8K; 2. 7; 测试; 测厚规; /; 1. 8; 电子天平; 精度0.001g; 1. 9; 恒温胶带持粘性测试仪; /; 1. 10; 胶带测试常温保持力仪; /; 1. 11; 电脑式桌上型拉力试验机; /; 1. 12; 胶带测试滚球初粘仪; /; 1. 13; 公辅设备; 设备冷却; 冷冻机; BG-20P; 2. 14; /; 空压机; /; 1. 15; 环保设备; 废气处理; 二级活性炭设备; /; 1. 16; 风机; /; 1. 5、原辅材料及相关理化性质 建设项目主要原辅材料及用量见表2-4，主要原辅材料理化企业性质详见表2-5。 表2-4 建设项目主要原辅材料表 序号; 类别; 名称; 组份; 用量（t/a）; 最大贮存量/t; 物质形态; 包装规格. 1; 主料（胶带母卷）; A料（环烷基矿物油）; 加氢处理环烷基馏分＞99.9%、添加剂小于0.1%; 100t/a; 5.4; 液态; 900kg/桶. 2; B料（苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物）; 苯乙烯与2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物99.25%、3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸十八烷基酯0.25%、亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯)酯0.25%、硬脂酸钙0.25%; 400t/a; 20; 固态颗粒，粒径约为5mm; 20kg/袋. 3; C料（烃树脂）; 烃树脂100%; 500t/a; 25; 固态圆片状，粒径约为5mm; 25kg/袋. 4; 隔离纸; /; 2000t/a; 100; 固态; 散装. 5; 玻璃纤维纱; /; 800t/a; 40; 固态; 散装. 6; 玻璃纤维网格; /; 400t/a; 20; 固态; 散装. 7; PET膜; /; 750t/a; 40; 固态; 散装. 8; 棉纸; /; 20t/a; 1; 固态; 散装. 9; 辅料; 纸箱; /; 30t/a; 2; 固态; 捆扎. 10; 纸管; /; 30t/a; 2; 固态; 捆扎. 11; 打包带; /; 5t/a; 0.5; 固态; 散装. 12; 缠绕膜; /; 5t/a; 0.5; 固态; 散装. 表2-5 主要原辅料及成分理化特性、毒性毒理 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 苯乙烯与2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物; 英文名SIS，热塑性弹性体，它的模量低，溶液黏度和熔融黏度小，加工性能好，由于SIS中间嵌段异戊二烯，结构上具有侧链甲基，使它具有很好的内聚力和优良的粘附性能以及与其他添加物良好的相容性。SIS无毒性，无色或白色固体，无味，不溶于水，密度为0.88-0.95g/cm3，闪点280左右℃，室温下稳定，温度较高时易发生氧化，热分解温度大于499K（226摄氏度）。可作节能型黏合剂和无污染、低能耗、热熔型压敏胶，也广泛用于医疗、电气、包装、复合膜等行业; 无资料; 无毒. 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸十八烷基酯; 别名抗氧剂，溶于苯、丙酮、酯，不溶于水，白色结晶粉末，熔点50-52℃，闪点113℃; 无资料; LD50＞5000mg/kg(大鼠经口)；LD50＞2000mg/kg(兔子经皮). 亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯)酯; 晶体粉末，白色或类白色，熔点187℃，不溶于水和甲醇，溶于甲苯，一般情况下稳定; 无资料; LD50＞6000mg/kg(大鼠经口)；LD50＞2000mg/kg(兔子经皮). 环烷基矿物油; 粘稠液体，无味，密度（20℃）900kg/m3，闪点（开口）210℃，不溶于水，可溶于有机溶剂，粘度（40℃）180mm2/s，在正常状况下本产品是稳定的; 本产品闪点大于210℃，遇明火、高热或与氧化剂接触可能引起燃烧; 没有已知的重大影响或者重大危害. 苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物; 固体，白色至淡黄色，密度0.92g/cm3，本产品在正常使用、储存与运输条件下不具反应性; 不易燃; LD50＞5000mg/kg(大鼠经口)；LD50＞2000mg/kg(兔子经皮). 烃树脂; 微黄色或琥珀色，固态，熔点105-115℃，闪点大于270℃，相对密度（25℃）1.02; 无资料; 无资料. - 6、项目水平衡分析 （1）给水 本项目用水为员工生活用水和冷却循环用水。 1）员工生活用水：项目劳动定员20人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014修订），员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为600t/a。 2）冷却循环用水：项目涂布过程使用冷却水间接冷却设备，冷却水由冷冻机进行冷却，冷冻机与涂布机之间的水通过密闭管道输送，循环使用，损耗后定期添加，不外排。根据建设单位提供资料，循环量为2.5m3/h（即9000t/a），损耗量按照循环量的1%计算，则添加量为90t/a。 （2）排水 本项目排放的废水为生活污水，生活污水排放系数按0.8计，则排放量为480t/a，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。 项目水平衡见图2-1。 Error: Reference source not found 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） - 7、厂区平面布置 本项目位于江苏常州市金坛区金胜东路218号，租赁江苏缔成特材科技有限公司现有空置厂房进行生产，厂区主出入口位于厂区东北侧，项目厂区内共有2栋生产车间（车间一和车间二）和一栋办公楼以及门卫等辅房，厂区由北至南依次为办公区/门卫→车间一→车间二。本项目租赁车间二南侧区域进行生产，车间二北侧区域目前为空置状态；车间一北侧区域为江苏缔成特材科技有限公司生产所用，车间一南侧区域租赁给缔壹电工科技（江苏）有限公司生产所用。 本项目主要位于车间二南侧区域，由西至东、由北至南依次为压敏胶料暂存区-原料暂存区-一般固废暂存区-复卷区-分切区-混合区-涂布区-危废仓库-测试区-办公区-收发货区-压敏胶料暂存区-成品暂存区-原料暂存区。 项目厂区平面布置图详见附图3，项目车间平面布置图详见附图4。 - 8、周边环境概况 本项目位于江苏常州市金坛区金胜东路218号，项目厂区东侧为常州利腾机械有限公司，南侧为常州创盛智能装备股份有限公司，西侧为常州菲麦斯纺织有限公司和普嘉电子公司，北侧隔金胜东路为金坛技鼎精密机械有限公司和江苏世丰新材料有限公司，项目周边500米范围内无环境敏感点，项目周边环境概况见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目产品为单面胶带和双面胶带，胶带产品工艺基本一致，仅单面涂胶和双面涂胶的区别，项目营运期工艺流程及产污环节如下图所示。 工艺流程简述及产污情况说明： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ### 电晕：根据产品要求对原材料中PET膜进行电晕处理，主要为了提高胶带母卷的表面张力，提高胶带母卷与热熔压敏胶的粘结强度，此工序会产生噪声N，另外电晕处理过程会使空气电离形成臭氧，臭氧收集后通过1根排气筒排出窗外。 - 混合：人工将A料、B料和C料投入到混合机进行物理混合均匀，混合均匀及得到热熔压敏胶，A料、B料和C料的投加比例为1:4:5，混合机采用电加热，加热温度为110-190摄氏度，加热过程中热熔压敏胶会有少量有机废气G1产生，另外会产生噪声N。 - 涂布复合、收卷：根据产品种类要求，将不同材质的胶带母卷（隔离纸、PET膜、玻璃纤维纱、玻璃纤维网格、棉纸）放置于热熔胶涂布机的一端，经涂布机的滚轴牵引至另一端，移动过程中，混合后的热熔压敏胶均匀涂布于胶带母卷上，涂布过程中随着温度的降低，热熔压敏胶自然冷却固化，然后自动收卷。此过程热熔压敏胶会挥发出有机废气G2以及噪声N。 - 检验：涂布完成的胶带需要进行抽检，平均每天抽取一次，样品尺寸为200mm*200mm，主要对胶带的厚度、胶粘性、剥离力，保持力等进行检验，均在常温下进行，检验后的合格品进入下一道收卷工序，不合格品返回涂布工序，检验过程中会产生抽检的检验废料S1。 - 复卷：根据订单上胶带长度的要求，利用复卷机将胶带收卷到纸管上，大卷分成小卷，此过程会产生噪声N。 - 分切：根据订单上胶带宽度的要求，利用分切机将胶带分切成符合要求的宽度，分切后即得到成品胶带。分切过程会产生少量的边角料S2以及噪声N。 ### 包装入库：利用打包机用缠绕膜缠绕产品，将产品打包入库，此过程会产生噪声N。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏缔成特材科技有限公司成立于2015年8月5日，位于常州市金坛区金胜东路218号。江苏缔成特材科技有限公司投资6000万元在金胜东路新建功能性材料生产项目，并于2015年11月17日取得常州市金坛区环境保护局的环评批复，批复编号为坛环开审[2015]117号。项目建设2座主体厂房和1座办公楼，批复生产规模：年产防伪材料180万平方米、PET材料120万平方米。该项目于2019年已进行阶段性验收，验收的产能为：年产防伪材料90万平方米、年产PET材料60万平方米。 目前车间一北侧区域为江苏缔成特材科技有限公司生产所用，车间一南侧区域租赁给缔壹电工科技（江苏）有限公司生产所用。本项目主要位于车间二南侧区域，车间二原为江苏缔成特材科技有限公司作为一般性仓库所用，江苏缔成特材科技有限公司已于2024年9月底全部搬离。因此，项目用地不存在原有污染源和遗留环境问题。 本项目依托江苏缔成特材科技有限公司内已建的供水管网、供电线路、雨水管网及雨水排口（1个）、污水管网及污水排口（1个）。若雨水排放口及污水排放口出现超标排放情况，由江苏缔成特材科技有限公司承担相应的环保责任。常州博观胶粘科技有限公司不得向污水管网、雨水管网内排放生产废水、废液等。 常州博观胶粘科技有限公司自建废气处理设备、固废仓库等环保设施，若废气、噪声等出现超标排放或者固体废物未按照要求暂存处置，由常州博观胶粘科技有限公司承担相应的环保责任。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 达标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 100; 不达标. 日平均质量浓度范围; 6-151; 75; 93.6. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 12-188; 150; 98.8. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 4-17; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 6-106; 80; 98.1. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 400-1500. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 174; 160; 85.5; 不达标. 日平均质量浓度范围; 11-246. 由上表可知，2023年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；SO2、NO2和PM10日均值以及CO日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此判定为非达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 项目大气污染因子主要为非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量现状调查与评价要求，本次调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 非甲烷总烃引用《湖畔光电科技（江苏）有限公司》中环境空气G1珑庭花园处非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号JCH20220110，检测时间为2022年3月7日-2022年3月9日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。 监测数据引用的有效性分析： 本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2022年3月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目西南侧710m，在评价范围内的侧风向，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. G1珑庭花园; 119.639248; 31.756557; 非甲烷总烃; 2022.3.7-2022.3.9; NW; 710. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1珑庭花园; 119.639248; 31.756557; 非甲烷总烃; 1小时平均; 580-640; 32; 0; 达标. 由上表可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）大气环境质量改善方案 常州市目前尚未制定大气环境质量限期达标规划，为深入打好蓝天保卫战，持续改善全市环境空气质量，依据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《关于打造长三角生态中轴建设人与自然和谐共生的现代化常州的实施意见》、《常州市生态文明建设十大专项行动方案》以及省下达的《常州市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，常州市制定了《2023年常州市生态文明建设工作方案》。明确工作目标为全市PM2.5浓度不超过31微克/立方米，优良天数比率不低于80.0%，臭氧污染得到初步遏制。 重点任务如下： ①推进固定源深度治理 持续推进钢铁、水泥、电力企业超低排放改造，推进建材、有色金属等工业窑炉重点行业大气污染深度治理或清洁能源替代。完成金峰水泥、天山水泥SCR超低排放改造及清洁运输整治。完成国能发电、富春江环保热电、加怡热电、大唐热电4家电力企业和润恒能源1家垃圾焚烧企业的深度脱硝改造。完成中天钢铁、东方特钢全流程超低排放改造和评估监测工作。2023年6月底前，按照“淘汰取缔一批、清洁替代一批、超低改造一批”的要求完成对全市所有102台生物质锅炉开展集中排查，并对其中44台生物质锅炉完成提标改造或清洁原料替代，确保保留的生物质锅炉达到规定排放标准要求。 ②着力打好臭氧污染防治攻坚战 依托江苏省重点行业VOCs综合管理平台，加快完善VOCs清单。按《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》要求，对首批182家企业、9家钢结构企业和375家包装印刷企业源头替代情况再核查；进一步排查核实2家船舶修造、46家家具制造企业清单，建立并及时更新管理台账，完成清洁原料替代工作；培育10家以上源头替代示范型企业；其他行业，重点对使用溶剂型原辅材料、污染治理设施低效的企业强化清洁原料替代，完成共计48家清洁原料替代工作，对替代技术不成熟的，推动开展论证，并加强现场监管。完成150项VOCs综合治理项目、183项VOCs无组织排放治理项目；对188家挥发性有机物重点监35管企业“一企一策”整治方案和深度治理情况进行评估。完成新华昌国际集装箱有限公司等5家企业VOCs治理设施提标改造。对中石油和中石化的汽油储罐开展综合整治，实现全市挥发性有机物储罐整治全覆盖。制定《孟河镇汽配产业专项整治工作方案》，对133家企业实施分类整治，大幅削减现有VOCs实际排放量。常州滨江经济开发区新材料产业园、金坛新材料科技产业园等2个园区应成立LDAR检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查，定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查，实行统一的LDAR管理制度，统一评估企业LDAR实施情况，评估频次不低于1次/年。5月底前，对44个企业集群完成一次“回头看”。打造减排示范项目，2个以上有机储罐综合治理示范项目、1个以上大气“绿岛”示范项目。 推动活性炭核查整治全覆盖。对照VOCs源清单，实现全市4504家活性炭吸附处理工艺企业核查全覆盖，系统、准确、如实录入核查信息；完成621家以上涉活性炭使用企业的整改工作。2023年底前，完成所有活性炭问题企业的初步整治；在常州经开区先行开展试点，按照“绿链”建设要求，探索建立活性炭集中更换、统一运维、整体推进的工作体系，并逐步向全市推广。 ③实施扬尘污染精细化治理 加强扬尘污染防治，持续对全市63个镇（街道）园区实施降尘考核，全市降尘不得高于2.3吨/平方千米·月。加强工地、堆场、裸地扬尘污染控制。强化建筑工地扬尘管控，推进智慧工地建设，加大工地在线监控安装、联网的力度。按照省有关规定，完善天宁区施工扬尘环境保护税应税污染物排放量测算工作。规模以上干散货港口力争实现封闭式料仓和封闭式皮带廊道运输系统全覆盖。年内完成启凯德胜码头皮带机建设项目。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，并按要求采取防尘措施。落实工地、裸地和港口码头扬尘管控挂钩责任人制度。严格道路扬尘监管。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，推进城市建成区使用新型环保智能渣土车。开展“清洁城市行动”，完善保洁作业质量标准，提高机械化作业比率，城市建成区道路机械化率达到95%以上。加快智慧港口建设，干散货码头全部配备综合抑尘设施，从事易起尘货种装卸的港口码头实现在线监测覆盖率100%。加强柴油货车路查路检和非道36路移动机械污染防治，强化集中使用和停放地的入户抽测。生态环境会同公安交管等定期开展柴油车排放路查路检，全年抽测数量不少于3000辆·次，秋冬季监督抽测柴油车数量不低于保有量的80%，对定期排放检验或日常监督抽测发现的超标车、运营5年以上的老旧柴油车年度核查率达到90%以上；每月至少开展一次机动车入户监督抽测，全年抽测数量不少于800辆·次；加强对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械的监督检查，每月抽查率达到50%以上。禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。开展油气回收设施检查。加强对各类重点单位的入户监督抽测。全面实施汽车排放检测与维护(I/M)制度。 ④开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理 推动产生油烟或异味的餐饮服务单位安装油烟净化装置并定期维护，推行餐饮业服务经营者定期实施烟道清洗工作。推动重点管控区域内面积100平方米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）和烧烤店以及城市综合体、美食街等区域的餐饮经营单位安装在线监控，推动治理设施第三方运维管理及运行状态监控。组织开展2500家以上餐饮油烟整治项目“回头看”。至少打造3个餐饮油烟治理示范项目。 ⑤着力打好重污染天气消除攻坚战 加强遥感、视频监控、无人机等手段在秸秆禁烧管理中的应用，实施“定点、定时、定人、定责”管控，建立全覆盖网格化监管体系，在现有基础上新增不少于50个“蓝天卫士”视频监控。 强化烟花爆竹燃放管控，各地根据本行政区域的实际情况，确定限制或者禁止燃放烟花爆竹的时间、地点和种类。禁止违规燃放烟花爆竹。 采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水 根据《2023年常州市生态环境状况公报》，2023年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于III类的比例为94.1%，无劣V类断面。 2023年，我市太湖湖心区断面自太湖治理以来首次达到地表水湖库III类标准，其中总磷0.05MG/L，同比下降21.9%，高锰酸盐指数和氨氮分别达到II类和I类标准。太湖西部区断面总磷0.074MG/L，同比下降16.9%，高锰酸盐指数和氨氮分别达到Ⅱ类和I类标准。武进港、漕桥河、太滆运河等3条主要入湖河道氮磷达到省定约束性考核目标。 2023年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续六年达到Ⅱ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于III类。 2023年，京杭大运河（常州段）沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等3个国省考断面年均水质均达到或好于III类。 本项目纳污水体为尧塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。本项目引用《江苏思研轴承制造有限公司》在常州金坛区第二污水处理有限公司排污口上游500米处和下游2000米处pH、COD、NH3-N、TP、TN、五日生化需氧量、悬浮物、石油类的历史数据，采样时间为2024年05月31日~06月04日，检测报告编号“JCH20240264”，监测数据详见表3-4。 表3-4 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果（mg/L）; 执行标准; 是否达标. 采样日期 2024年5月31日; 采样日期 2024年6月1日; 采样日期 2024年6月4日. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 尧塘河W1常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m; 样品状态; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; /; 达标. pH值（无量纲）; 7.0; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1; 7.0; 6~9; 达标. 化学需氧量; 16; 17; 15; 16; 16; 15; 20; 达标. 氨氮; 0.246; 0.262; 0.459; 0.536; 0.401; 0.346; 1.0; 达标. 总磷; 0.16; 0.18; 0.19; 0.18; 0.16; 0.14; 0.2; 达标. 总氮（以N计）; 0.91; 0.91; 0.91; 0.91; 0.95; 0.88; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.6; 3.6; 3.0; 3.3; 3.4; 3.4; 4; 达标. 悬浮物; 14; 12; 18; 17; 17; 16; /; 达标. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 尧塘河W2常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m; 样品状态; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; /; 达标. pH值（无量纲）; 7.1; 7.2; 7.0; 7.2; 7.2; 7.1; 6~9; 达标. 化学需氧量; 19; 18; 17; 17; 18; 18; 20; 达标. 氨氮; 0.274; 0.294; 0.458; 0.480; 0.348; 0.328; 1.0; 达标. 总磷; 0.13; 0.13; 0.12; 0.12; 0.19; 0.19; 0.2; 达标. 总氮（以N计）; 0.92; 0.87; 0.93; 0.94; 0.92; 0.89; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.8; 3.9; 3.5; 3.6; 3.8; 3.7; 4; 达标. 悬浮物; 14; 17; 13; 15; 18; 14; /; 达标. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目地表水评价范围水环境质量良好。 3、噪声 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此可不进行厂界噪声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于江苏常州市金坛区金胜东路218号，经实地勘查，项目周边500米范围内无环境保护目标，建设项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护项目; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准; /; /. 地表水环境; 119.641538; 31.754044; 尧塘河; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; N; 565. 声环境; /; /; 厂界; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准; /; /. 生态环境; 119.553520; 31.787550; 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; 《江苏省生态空间管控区域规划》; NW; 6750. 119.604058; 31.707570; 钱资荡湿地; 湿地生态系统保护; SW; 5570. 119.713030; 31.706529; 新孟河清水通道维护区; 水源水质保护; SE; 7050. 地下水; 项目所在区域500m范围; /. 土壤; 项目所在地土壤; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）基本项目第二类用地筛选值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 - 有组织废气： - 项目有组织废气为混合、涂布复合工序热熔压敏胶挥发的有机废气，以非甲烷总烃计，经设备上方半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根15米排气筒（DA001）排放，有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准限值。 厂界无组织废气： 厂界无组织排放的废气为混合、涂布复合工序未被收集的非甲烷总烃，厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值。 厂区内无组织废气： - 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中标准限值。 具体执行标准详见下。 表3-6 项目废气有组织排放限值 单位：mg/m3 排放源; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 速率. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1中标准. 表3-7 项目废气厂界无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. NMHC; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值. 表3-8 厂区内有机废气无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. NMHC; 监控点处1h平均浓度值; 6; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中标准限值. 监控点处任意一次浓度值; 20. - 2、废水排放标准 项目生活污水达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表3-9与表3-10。 表3-9 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6~9; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表3-10 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; SS; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 5; 氨氮; ≤4（6）*. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准，具体限值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 限值来源. 2; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体污染物控制标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）要求进行危废的暂存和处理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量控制指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 废气：总量控制因子：非甲烷总烃； 固废：工业固体废物排放量。 表3-12 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量. 接管量（t/a）; 排入外环境量（t/a）. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.9; 0.81; /; 0.09. 无组织; 非甲烷总烃; 0.1; 0; /; 0.1. 废水; 废水量; 480; /; 480; 480. COD; 0.192; 0; 0.192; 0.024. SS; 0.096; 0; 0.096; 0.0048. 氨氮; 0.0144; 0; 0.0144; 0.00192. 总磷; 0.0014; 0; 0.0014; 0.00024. 总氮; 0.024; 0; 0.024; 0.00576. 固废; 生活垃圾; 3; 3; /; 0. 一般固废; 12.01; 12.01; /; 0. 危险废物; 11.73; 11.73; /; 0. 2、污染物总量平衡方案 1、废水 水污染物总量平衡途径：本项目新增生活污水排放量为480t/a，经污水管网接入市政污水管网，进常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，废水中各污染物总量在污水厂内实现平衡。 2、废气 本项目建成后新增大气污染物排放总量为：非甲烷总烃0.19t/a（其中有组织0.09t/a，无组织0.1t/a），需由企业向常州市金坛生态环境局申请核定总量，在金坛区内平衡。 根据《关于加强建设项目烟颗粒物、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）以及《常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》（常政办发〔2015〕104号）的要求，进行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。本项目建成后新增非甲烷总烃0.19t/a（其中有组织0.09t/a，无组织0.1t/a），总量需落实减量替代。 3、固废 本项目所有固废均进行合理处理处置，实现固废零排放，不需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有空置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）正常工况 本项目营运期废气主要为混合、涂布复合工序热熔胶挥发的有机废气（G1、G2）。有组织废气源强产生及排放详见表4-1，无组织废气源强产生及排放详见表4-2。 |

表4-1 有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 混合、涂布复合; 混合机、热熔胶涂布机; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 产污系数法; 15000; 25; 0.375; 二级活性炭装置; 90; 产污系数法; 15000; 2.5; 0.038; 2400. 表4-2 无组织废气排放情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 核算方法; 产生量kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 排放量kg/h. 混合、涂布复合; 混合机、热熔胶涂布机; 车间二; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.042; /; /; 产污系数法; 0.042; 2400.

| 运营期环境影响和保护措施 |  | 源强核算： ①混合、涂布复合有机废气（G1、G2） 本项目混合、涂布复合过程需要进行加热，热熔压敏胶在加热过程中会挥发出少量的有机废气，本项目加热最高温度为150℃，根据热熔压敏胶中“苯乙烯与2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物”理化性质可知，该分解温度大于226摄氏度，因此“苯乙烯与2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物”不会分解，产生的有机废气主要为残存的未聚合的游离单体的挥发，以非甲烷总烃计。项目A料、B料和C料总使用量为1000t/a，根据挥发性有机物检测报告可知，挥发性有机化合物含量为ND（检出限为1g/kg），本次挥发性有机物含量按照最不利情况检出限1g/kg计算，则挥发性有机化合物（以非甲烷总烃计）总含量为1t/a。废气经设备上方半密闭集气罩收集后经1套二级活性炭装置处理后通过1根15米排气筒DA001排放，集气罩收集效率按90%计，二级活性炭处理效率按90%计，风机风量为15000m3/h，则有机废气有组织排放量为0.09t/a，有机废气无组织排放量为0.1t/a。 （2）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按10分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-3。 表4-3 非正常工况有组织废气排放情况表 污染源名称; 排气量（m3/h）; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/min; 年发生频次/次. DA001排气筒; 15000; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.375; 10; 1次/a. 由上表可知，非正常工况下各污染因子排放量均有所增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录； ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产； ③定期对“二级活性炭装置”等电路、旋转阀门进行维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放； ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （3）废气排放源基本情况 表4-4 项目主要点源源强排放参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; DA001排气筒; 119.639817; 31.748558; 15; 0.6; 14.74; 25; 2400; 连续; 0.038. 表4-5 项目无组织废气面源源强排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 厂房1层; 119.639594; 31.748585; 108; 54; 3; 8; 2400; 连续; 0.042. （4）污染治理措施可行性分析 - ①废气治理措施简述 本项目产生的废气主要为混合、涂布复合工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。经设备上方半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根15米排气筒（DA001）排放。 项目废气处理工艺流程见图4-1。 图4-1 废气处理工艺流程图 - ②废气收集设计参数 根据《工业通风（第四版修订本）》（孙一坚，沈恒根主编）中外部集气罩排风量计算公式： L=K·P·H·Vx*3600 式中：L——集气罩排风量，m3/h， K——安全系数，通常取1.4， P——排风罩口敞口面的周长， H——罩点到污染物的距离，0.4m， Vx——污染源气体流速，m/s，一般在0.2-2.0m/s。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，本次Vx取0.3m/s。 表4-6 本项目废气收集设计参数 废气来源; 收集参数; 各环节废气量（m3/h）; 废气量合计（m3/h）; 处理措施; 备注; 排放口编号. 混合工序; 本项目设置2台混合机，每台混合机上方设置1个半密闭集气罩，为圆形，尺寸为600mm*600mm; 1139.4; 2278.8; 1套二级活性炭装置（TA001）; 考虑到在废气管道和处理装置中的风量损失，故本项目废气处理装置设计风量确定为15000m3/h; 1根15米高排气筒（DA001）. 涂布复合工序; 本项目设置2台热熔胶涂布机，每台热熔胶涂布机上方设置2个半密闭集气罩（2个涂布头），为方形，尺寸为1000mm*800mm; 2177.3; 8709.2. - ③技术可行性分析 1）二级活性炭吸附装置参数 表4-7 活性炭技术参数 序号; 项目; 单位; 技术指标（TA001）. 1; 单级活性炭吸附箱尺寸; m; 2m*2m*1m. 2; 填充物; —; 蜂窝式活性炭. 3; 活性炭碘值; mg/g; 650. 4; 活性炭密度; g/cm3; 0.4. 5; 过滤风速; m/s; 1.04. 6; 设备数量; 台; 1. 7; 填充量; kg; 二级，每级570. 8; 填充层; 层; 2. 9; 更换周期; —; 3个月更换一次. 10; 排气筒参数; 高度; m; 15. 11; 直径; m; 0.6. 12; 风量; m3/h; 15000. 根据《材料研究与应用》2010年12月第4卷第4期，余倩等人《活性炭吸附技术对VOCs净化处理的研究进展》一文，采用吸附法能够使VOCs的去除率高达90-95%，本项目非甲烷总烃去除率保守估计取90%。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办【2022】218号）相关要求，采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s，蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，进入吸附设备的废气温度应低于40℃，本项目设计活性炭过滤风速为1.04m/s，碘吸附值为650mg/g，活性炭设计3个月更换一次，项目有机废气经过风机管道等冷却后，进入活性炭箱的温度低于40℃，因此本项目有机废气经过二级活性炭处理满足要求。 2）收集可行性分析 项目混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集，本项目集气罩、管道尺寸和安装位置设计合理，可将产污节点的废气收集。 3）废气处理设施技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A.2，废气污染防治可行性技术中：吸附为有机废气污染防治可行性技术。因此本项目采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气是可行的。 ④排气筒设置合理性分析 现从车间生产线布局和大气环境影响角度进行排气筒布置、排气筒高度确定及合理性论证，排气筒设置合理性分析如下： 1）排气筒高度规定 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，排气筒的高度应遵守排放速率标准值，建设项目设置排气筒高度均能满足排放速率标准要求；新建污染物的排气筒一般不能低于15m，建设项目设置的排气筒位于楼顶，高度约为15m，并设置了采样平台及采样孔。因此，项目排气筒高度设置是合理可行的。 2）风量合理性分析 经计算，本项目DA001排气筒烟气排放速度为14.74m/s，在15m/s左右，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。 综上所述，建设项目排气筒设置是合理的。 （5）废气达标判定 表4-8 项目废气达标排放情况 排气筒 编号; 排气量 m3/h; 污染物名称; 排放浓度情况; 执行标准; 标准名称; 达标判定. DA001排气筒; 15000; 非甲烷总烃; 2.5mg/m3; 60mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1中标准; 达标. 项目无组织废气经治理后排放量较低，企业应加强生产管理，增加员工意识，规范操作，定期检查集气设施的密闭情况，确保无组织排放废气厂界达标。 （6）污染物排放量核算 表4-9 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 2.5; 0.038; 0.09. 一般排放口合计（有组织排放总计）; 非甲烷总烃; 0.09. 表4-10 项目大气污染物无组织排放核算表 表4-11 项目大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 厂房1层; 混合、涂布复合工序; 非甲烷总烃; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0; 0.1. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1. 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.19. （7）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，见下表。 表4-12 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 按照表4-2核算的建设项目废气无组织排放情况，结合表4-12计算系数计算得建设项目完成后全厂卫生防护距离见表4-13。 表4-13 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染源类型; 污染物; 产生速率kg/h; 标准限制（mg/m3）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 车间二; 面源; 非甲烷总烃; 0.042; 2.0; 0.395; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。经计算得项目卫生防护距离为50m，因此确定项目设置卫生防护距离为车间二周边50米范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （8）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中相关要求，建设单位废气例行监测计划详见表4-14。 表4-14 污染源监测要求 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 监测计划; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年. 有组织废气监测; DA001排气筒; 二级活性炭进、出口; 非甲烷总烃; 1次/半年. （9）大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《常州市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 项目混合、涂布复合工序有机废气经设备上方半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根15米排气筒（DA001）排放。 企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以车间二为边界设置50m卫生防护距离。 本项目污染物经合理处置后，排放量较低，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 项目排放的废水仅为生活污水，排水量为480t/a，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。废水产生及排放情况见表4-15。 表4-15 建设项目废水产生和排放情况表 pH为无量纲 工序/生产线; 污染源; 废水量t/a; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物接管; 排放时间/h; 排放去向; 外排环境. 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 480; COD; 产污系数法; 400; 0.192; /; /; 产污系数法; 400; 0.192; 2400; 排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 50; 0.024. SS; 200; 0.096; 200; 0.096; 10; 0.0048. NH3-N; 30; 0.0144; 30; 0.0144; 4; 0.00192. TP; 3; 0.0014; 3; 0.0014; 0.5; 0.00024. TN; 50; 0.024; 50; 0.024; 12; 0.00576. （2）排放口基本情况 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放标准mg/L. 1; 生活污水; COD; 400; 间接排放; 排放至常州金坛区第二污水处理有限公司; 间断排放，流量不稳定; DW001; E119.639261 N31.750102; 是R 否□; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口; 500; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求. SS; 200; 250. 氨氮; 30; 35. TP; 3; 3. TN; 50; 50. （3）接管可行性分析 ①废水水质可行性分析 项目废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，接管浓度为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L、TN50mg/L，均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，目前项目所在地污水管网已经铺设到位。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 ②污水处理厂处理负荷可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复，并于2016年正式投入运营，12月完成竣工环境保护验收工作，2017年1月3日取得常州市金坛区环境保护局验收意见（坛环开验[2017]1号）。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为1.6m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.032%。因此，从水量分析，常州金坛区第二污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 ③污水处理厂处理工艺可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-2 常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中不含生产废水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 本项目生活污水经第二污水处理厂处理后排放至尧塘河。引用常州金坛区第二污水处理有限公司的环评结论，废水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后对尧塘河的影响较小。 （4）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中相关要求，建设单位废水例行监测计划详见下表。 表4-17 污染源监测计划 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 废水监测; 污水排放口; 1; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 1次/年. （5）结论 综上所述，项目生活污水水质能够达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，常州金坛区第二污水处理有限公司尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河，纳污水体尧塘河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目新增高噪声设备主要为混合机、热熔胶涂布机、风机等设备的运行噪声，单台设备噪声源强为75-85dB（A），项目噪声源强调查清单见表4-18和4-19。 表4-18 项目主要噪声源强调查一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 41; -1; 0; 85; 减振措施、距离衰减; 8:00~20:00. 注：空间相对位置原点为车间2西南角，Z轴以地面高度为0点。 表4-19 项目主要噪声源强调查一览表（室内源强） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 车间二; 混合机; 80; 合理布局+消声+减振+厂房隔声; 45; 13; 0; 53; 13; 45; 22; 57.72; 08:00- 20:00; 25; 32.72; 10. 2; 热熔胶涂布机; 75; 33; 10; 0; 42; 10; 33; 24; 55.00; 25; 30.00. 3; 复卷机; 75; 33; 1; 0; 72; 1; 33; 33; 75.00; 25; 50.00. 4; 分切机; 80; 36; 1; 0; 67; 1; 36; 33; 80.00; 25; 55.00. 5; 打包机; 75; 100; 21; 0; 3; 21; 100; 12; 48.56; 25; 23.56. 6; 电晕机; 75; 36; 10; 0; 56; 10; 36; 24; 55.00; 25; 30.00. 7; 空压机; 85; 37; 2; 0; 68; 2; 37; 31; 78.98; 25; 53.98. 注：空间相对位置以车间二西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. （2）噪声污染防治措施 ①企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。 ②对噪声污染大的设备，如风机等须配置减振装置，安装隔声罩或消声器。 ③在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 ④项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 ⑤加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。 （3）达标排放分析 项目区运营期噪声源主要为设备噪声，根据有关资料和类比调查，这些机械设备的单机噪声在75~85dB(A)之间。依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型，选用点声源噪声发散衰减模式预测项目厂界噪声的达标情况。预测模式如下： a.噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Laqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 b.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：LP(r)——预测点声压级，dB(A)； LP(r0)——噪声源声压级，dB(A)； r——预测点离噪声源的距离，m。 考虑到厂房、车间窗隔声约25dB(A)，因此本次预测按照降低后的声源强度进行。 c.噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。 d.计算结果 按上述预测模式，项目厂界噪声的达标情况见下表。 表4-20 噪声预测结果 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值(dB(A)); 25.09; 42.70; 15.90; 19.38. 执行标准; 昼间：≤60dB(A). （4）声环境影响分析结论 建设项目高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，对东、南、西、北各边界的噪声贡献值分别为25.09dB(A)、42.70dB(A)、15.90dB(A)、19.38dB(A)，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此本项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。 （5）噪声源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划详见表4-21。 表4-21 噪声日常监测计划要求 类型; 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 例行监测; 昼间; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物环境影响分析 （1）固废产生源强 本项目新增固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 生活垃圾： 本项目劳动定员20人，人均产生生活垃圾以0.5kg/d计，本项目生活垃圾产生量为3t/a，委托环卫部门定期清运处理。 一般工业固废： - 1）边角料：本项目分切工序会产生少量的边角料，产生量约占原料用量的0.2%，约10t/a，外售处置。 2）一般废包装物：项目原辅材料外包装会产生一般废包装物，如包装袋、打包带等，产生量约为2t/a，外售处置。 3）检验废料：根据建设单位提供，项目检验过程会裁剪25mm*25mm样品进行检验，因此检验过程会产生少量检验废料，产生量约为0.01t/a，作为一般固废委托处置。 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险废物： 废活性炭：项目采用“二级活性炭装置”对混合和涂布复合工序有机废气进行处理，根据废气源强核算，有机废气产生量为0.9t/a，活性炭吸附有机废气量为0.81t/a。根据“《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。因此，本项目活性炭最低用量取废气产生量的5倍计算，即活性炭最低用量为4.5t/a。 考虑到实际情况，活性炭每3个月更换一次，则年更换4次，单个活性炭箱填装量为0.57t，因此每次更换的活性炭量为1.14t。则废活性炭产生量约为5.37t/a（含有机废气吸附量0.81t/a），委托有资质单位处置。 废油桶：项目A料（环烷基矿物油）采用桶装，使用完会产生废包装桶，A料（环烷基矿物油）包装规格为900kg/桶，单个桶重量为30kg，年产生112个，则废油桶产生量为3.36t/a。作为危废委托有资质单位处置。 （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定结果详见表4-22。 表4-22 项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; 3; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 边角料; 分切工序; 固态; 隔离纸等; 10; √; /. 3; 检验废料; 检验; 固态; 胶带; 0.01; √; /. 4; 一般废包装物; 原料包装; 固态; 包装袋; 2; √; /. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 5.37; √; /. 6; 废油桶; 原料包装; 固态; 矿物油; 3.36; √; /. 根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目产生的固体废物是否属于危险废物。本项目固体废物产生源强汇总见表4-23。 表4-23 项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; --; 员工生活; 固态; 纸屑等; /; /; /; 3. 2; 边角料; 一般固废; 分切工序; 固态; 隔离纸等; /; 99; 900-999-99; 10. 3; 检验废料; 检验; 固态; 胶带; /; 99; 900-999-99; 0.01. 4; 一般废包装物; 原料包装; 固态; 包装纸箱; /; 99; 900-999-99; 2. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; T; HW49; 900-039-49; 5.37. 6; 废油桶; 原料包装; 固态; 矿物油; T/In; HW08; 900-249-08; 3.36. - （3）固体废物处置方式 表4-24 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 3; 环卫清运; 环卫部门. 2; 边角料; 分切工序; 一般固废; 900-999-99; 10; 外售处置; 物资公司. 3; 检验废料; 检验; 900-999-99; 0.01; 委托处置; 固废单位. 4; 一般废包装物; 原料包装; 900-999-99; 2; 外售处置; 物资公司. 5; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 5.37; 委托处置; 有资质单位. 6; 废油桶; 原料包装; 900-249-08; 3.36. （4）固体废物防治措施 本项目产生的一般工业固体废物主要为边角料、一般废包装物以及检验废料，边角料和一般废包装物外售利用，检验废料作为一般固废委托处置；产生的危险废物主要是废活性炭和废油桶，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 ①危险废物防治措施 1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物贮存场所基本情况详见表4-25。 表4-25 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 暂存量（t）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 废活性炭; 危废仓库; HW49; 900-039-49; 5.37; 1.35; 2.7; 袋装; 3; 三个月. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 3.36; 1.68; 5.04; 堆放; 6; 半年. 本项目危险废物委托处理前，贮存于危废仓库，项目拟新建一座10m2危废仓库。本项目危废贮存合计共需暂存面积约为7.74m2，因此拟新建10m2危废仓库可以满足本项目危险废物贮存的要求。 危废仓库设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现收集贮存，对环境的影响具有可控性。 2）危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废仓库应做到以下要求： A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 3）危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。项目需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。 4）危险废物管理要求 A、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中相关规定。 B、危险废物贮存设施环境管理要求： a、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 d、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排査制度，并定期开展隐患排査；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ②一般固体废物污染防治措施 1）严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； 2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； 3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点； 4）固体废物及时清运，避免产生二次污染； 5）固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄漏，减少污染。 ③生活垃圾污染防治措施 厂内设置垃圾桶若干，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （5）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 固体废物管理要求汇总表如下表所示。 表4-26 固体废物管理要求汇总表 文件来源; 文件要求; 本项目危废仓库情况; 是否相符. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 企业拟建一座10m2的危废仓库；根据工程分析，本项目生产经营过程产生的危废分区分类贮存，危废仓库大小满足需求。危废仓库设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。; 是. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 企业将按照要求对危险废物进行分类贮存，避免不相容的危险废物接触、混合。; 是. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 企业将按照要求建设危废仓库，墙面、裙角、隔板等材料将按照要求建造。; 是. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 企业将按照要求对危废仓库进行防渗漏建设，满足相关标准要求。; 是. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 企业将按照要求采用防渗、防腐工艺，建设贮存分区。; 是. 贮存设施应采取技术和管理措施，防止无关人员进入。; 要求加强管理，严禁无关人员进入。; 是. 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 企业将按照要求设置各类标志。; 是. 省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）; 规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)鉴别属于产品(符合国家、地方或行业标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。; 本次环评已明确固体废物的种类、数量、来源和属性，已论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，并提出切实可行的污染防治对策措施。; 是. 落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 本项目将按照要求落实排污许可制度。; 是. 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准：不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办(2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目新建一座危废仓库（10m2）用于暂存危险废物，项目不设置贮存点; 是. 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 本项目将按照要求落实转移联单制度，依法核实经营单位主体资格和技术能力并签订委托合同。; 是. 规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。; 本项目新建一座一般固废暂存区（15m2）用于暂存一般固废废物，建设单位将按照要求建立一般工业固废台账，本项目无污泥、矿渣等固废产生。; 是. 综上，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水环境影响分析 （1）影响途径 本项目可能造成土壤和地下水污染影响的区域主要为压敏胶料暂存区。可能污染的途径为A料（环烷基矿物油）在储存、运输过程中泄漏，污染土壤地面及地下水。 （2）防渗要求 根据生产特征以及压敏胶料暂存区等可能产生的污染源，如果不采取合理的防治措施，A料（环烷基矿物油）有可能渗入地下水或土壤，从而影响地下水及土壤环境。因此，必须制定相应的地下水环境保护措施，进行综合环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 工程生产运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水或土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 ①源头控制措施 项目选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的渗漏液进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水及土壤污染。 ②末端控制措施 末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 ③分区管理和控制措施 分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 为了预防对地下水及土壤的污染，项目将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危废仓库、压敏胶料暂存区）、一般防渗区（生产车间内其余生产区域）、简单防渗区（办公室）。各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表： 表4-27 项目污染防治分区划分及防渗要求 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 危废仓库、压敏胶料暂存区; 重点防渗; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产车间内其余生产区域; 一般防渗; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 办公室; 简单防渗区; 一般地面硬化. （3）预防措施 为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，定期对污染区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。 本项目将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险源调查及识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，全厂涉及的危险物质数量及分布情况见下表。 表4-28 全厂涉及的危险物质数量及分布情况表 名称; 最大存储量/t; 储存方式; 储存位置. A料（环烷基矿物油）; 5.4; 桶装; 压敏胶料暂存区. B料（苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物）; 20; 袋装. 危险废物; 3.03; 堆放、袋装等; 危废仓库. ②生产系统危险性识别 项目生产工艺为混料、涂布复合等。 表4-29 生产系统危险性识别 评估依据; 本企业情况. 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 不涉及. 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a; 不涉及. 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b; 不属于淘汰行业，无淘汰设备. 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备; /. 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 ③风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+q3Q3+...qnQn 式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据全厂危险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。 表4-30 危险物质使用量及临界量 名称; 最大存储量/t; 临界量/t; Q值; 储存方式; 储存位置. A料（环烷基矿物油）; 5.4; 2500; 0.0022; 桶装; 压敏胶料暂存区. B料（苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物）; 20; 100; 0.2; 袋装. 危险废物; 3.03; 100; 0.0303; 堆放、袋装等; 危废仓库. ∑Q值; 0.2325; /. 由上表可知Q＜1，本项目建成后全厂环境风险潜势为Ⅰ。 ④评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 表4-31 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. - ⑤突发环境事件情景源强分析 1）物料泄漏事故源强 生产过程中涉及到的A料（环烷基矿物油）发生泄漏对附近地表水环境有一定的影响。 本项目A料（环烷基矿物油）暂存于压敏胶料暂存区，采用桶装，桶底部设有托盘，物料一旦泄漏，可收集于托盘中，不会扩散至厂区或厂外环境。 2）火灾爆炸事故源强 A、火灾爆炸伴生/次生的废气污染物 火灾、爆炸会产生次生或次生灾害，本次评估主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。 建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是A料（环烷基矿物油）遇到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。项目A料（环烷基矿物油）暂存于压敏胶料暂存区，与其他功能区之间相互隔断，并严禁烟火，加强日常监控及管理，因此发生火灾爆炸的概率较低。 （2）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 1）泄漏事故风险防范措施 本项目A料（环烷基矿物油）暂存于压敏胶料暂存区，采用桶装，桶底部设有托盘， 物料一旦泄漏，可收集于托盘中。同时加强车间巡检，关注各包装桶破损泄漏情况，及时更换破损包装桶，减少泄漏事故的发生。 2）火灾爆炸事故风险防范措施 本项目A料（环烷基矿物油）可燃，暂存于压敏胶料暂存区，与其他功能单元均隔断设置，建设单位需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 3）危废仓库风险防范措施 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 4）废气处理装置设备事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 C、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 D、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 ②环境风险应急措施 1）火灾和爆炸事故应急措施 现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火，不得使用水灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。 火灾爆炸衍生的消防尾水： 本项目租赁江苏缔成特材科技有限公司现有已建厂房进行生产，目前江苏缔成特材科技有限公司已建设1座100立方米的事故池和切换阀门用于事故状态下事故废水的收集，本项目将依托江苏缔成特材科技有限公司事故池，紧急情况下手动关闭雨水切换阀门，开启通往事故池阀门，将事故废水收集于事故池暂存。通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证生产车间、仓库以及危废仓库发生火灾事故时，消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周围农田和河流造成影响。 2）泄漏事故应急措施 本项目A料（环烷基矿物油）暂存于压敏胶料暂存区，采用桶装，桶底部设有托盘，物料一旦泄漏，可收集于托盘中，不会扩散至厂区或厂外环境。 3）废气处理装置事故应急措施 现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。 ③突发事故对策和应急预案 建议建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，完善现有的管理规程、作业规章和应急计划，预警和应急裝置，在出现预警情况时能及时处理，消除事故隐患，发生事故时有相应的安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。通过上述风险控制对策，本项目可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。 （3）环境风险结论 综上所述，本厂区应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，因此本项目环境风险是可控的。 7、炭排放评价 （1）建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-32 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电生产设备; 各种用电设备; √. （2）碳排放现状调查与评价 ①行业碳排放情况调查 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。 ②现有项目碳排放现状调查 本项目为新建项目，因此无现有项目碳排放现状。 （3）碳排放预测与评价 ①营运期碳排放预测 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力 （1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e） 1）根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃 （2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EF＇i燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EFi燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料） （4） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） 2）本项目不涉及工业生产过程排放量（AE工业生产过程） 3）净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力 （5） 式中： AE净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e） AE净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（6） AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力 （6） 式中： AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）； EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5568tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7）： AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力 （7） 式中： AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj） EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj），为0.11tCO2e/Gj。 表4-33 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 1000MWh. 本项目碳排放总量如下： AE电燃=0 AE工业生产过程=0 AE工燃=0 AE净调入电力=1000MWh*0.5568tCO2e/MWh=556.8tCO2e AE净调入热力=0 AE总=556.8tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=556.8/2900=0.192tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=556.8/5000=0.278tCO2e/万元 表4-33 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力和热力; 556.8tCO2e. ②碳排放评价 综上可知，本项目碳排放量为556.8tCO2e，单位用地碳排放强度0.192tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.278tCO2e/万元。 （4）碳减排潜力分析及建议 根据上述分析，本项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。 ①加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加； ②建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备； ③公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策。 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（混合、涂布复合有机废气） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭装置 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准 |
|  | 无组织（车间二） | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司 | 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 车间二 | 噪声 | 厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为边角料、一般废包装物以及检验废料，边角料和一般废包装物外售利用，检验废料作为一般固废委托处置；产生的危险废物主要是废活性炭和废油桶，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 项目拟新建一座危废仓库（10m2）和一座一般固废暂存区（15m2）。危废仓库需严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等； 2、分区防渗，对危废仓库、压敏胶料暂存区区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区分区防渗； 2、做好厂区环境风险管理、风险应急物质配备； 3、按照应急预案要求定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、以车间二为边界外扩50米设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议； 3、落实危险固废台账等要求；落实危险固废仓库、废气排放口等标识牌； 4、落实本报告的例行监测要求。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家和地方相关环保政策，用地为工业用地；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。 综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.09 | 0 | 0.09 | +0.09 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 废水 |  | 废水量 | / | / | / | 480 | 0 | 480 | +480 |
|  |  | COD | / | / | / | 0.192 | 0 | 0.192 | +0.192 |
|  |  | SS | / | / | / | 0.096 | 0 | 0.096 | +0.096 |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.0144 | 0 | 0.0144 | +0.0144 |
|  |  | TP | / | / | / | 0.0014 | 0 | 0.0014 | +0.0014 |
|  |  | TN | / | / | / | 0.024 | 0 | 0.024 | +0.024 |
| 一般工业 固体废物 |  | 边角料 | / | / | / | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  |  | 检验废料 | / | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  |  | 一般废包装物 | / | / | / | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 危险废物 |  | 废活性炭 | / | / | / | 5.37 | 0 | 5.37 | +5.37 |
|  |  | 废油桶 | / | / | / | 3.36 | 0 | 3.36 | +3.36 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | 0 | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①