目 录

1概述	1

1.1任务由来	1

1.2建设项目特点	2

1.3评价工作程序	2

1.4分析判定相关情况	4

1.5关注的主要环境问题及环境影响	9

1.6主要结论	10

2总则	11

2.1编制依据	11

2.2评价目的及工作原则	18

2.3评价因子与评价标准	19

2.4评价工作等级和评价重点	30

2.5评价范围和环境保护目标	36

2.6项目所在地相关规划及环境功能区划	43

2.7产业政策相符性和选址可行性分析	52

3建设项目工程分析	106

3.1项目概况	106

3.2影响因素分析	132

3.3风险因素识别	169

3.4污染源源强核算	175

3.5清洁生产分析	190

4环境现状调查与评价	203

4.1自然环境现状调查概况	203

4.2环境现状调查与评价	208

4.3区域污染源调查与评价	226

5环境影响预测与评价	234

5.1施工期环境影响评述	234

5.2运营期环境影响预测	235

5.3环境风险评价	318

6环境保护措施及其可行性论证	365

6.1大气环境保护措施及其经济、技术论证	365

6.2地表水环境保护措施及其经济、技术论证	378

6.3固体废弃物污染防治措施评述	383

6.3噪声污染防治措施评述	399

6.4土壤、地下水污染防治措施及可行性分析	400

6.5环境风险防控措施及应急要求	405

6.6环保措施汇总	450

7环境影响经济损益分析	452

7.1经济效益分析	452

7.2环境效益分析	452

7.3社会效益分析	454

8环境管理与监测计划	455

8.1环境管理	455

8.2污染物排放清单	464

8.3监测计划	468

8.4信息公开	470

8.5排污口规范化整治	471

8.6“三同时”验收一览表	473

9环境影响评价结论	475

9.1建设概况	475

9.2环境质量现状	475

9.3污染物排放情况	476

9.4主要环境影响	477

9.5公众意见采纳情况	477

9.6环境保护措施	478

9.7环境经济损益分析	479

9.8环境管理与监测计划	479

9.9总结论	479

附件：

1、营业执照

2、《江苏省投资项目备案证》（备案证号：坛发改备[2024]481号）；

3、《不动产权证》（苏（2023）金坛区不动产权第0070736号）；

4、污水接管协议；

5、江苏新莱亿智能科技有限公司不可替代说明及专家意见；

6、现状监测报告；

7、原辅料MSDS及VOCs含量检测报告

8、《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》其审查意见（常金环审[2020]127号）

9、污水处理厂环评批复。

附图：

图1.1-1：项目地理位置示意图

图2.5-1：项目环境保护目标示意图

图2.6-1：常州市生态空间保护区域分布图

图2.6-2：常州市“三线一单”生态环境分区管控图

图2.6-3：常州市“三区三线”划定成果图

图2.6-4：金坛经济开发区朱林现代产业园规划图

图3.1-4：厂区平面布置图

图3.1-5：厂区周围500米土地利用现状图

图3.1-6、3.1-7：车间平面布置图

图4.1-1：项目所在地区域水系图（附地表水监测断面）

图5.3-1：风险评价范围示意图

图6.5-1：厂区分区防渗图

图6.5-2：应急疏散图

1概述

- 1.1任务由来

江苏新莱亿智能科技有限公司成立于2023年5月16日，注册地位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，经营范围包括机械设备销售，机械设备研发，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，普通机械设备安装服务等。

为满足市场需求和公司壮大需要，江苏新莱亿智能科技有限公司投资30000万元于上述地址，利用现有厂房16557.02平方米，购置雕刻机、冲床、表面处理线、涂装线等设备进行生产，项目建成后可达到年产新能源汽车铝单板80万平方米的生产能力。

本项目地理位置见图1.1-1。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十三、汽车制造业、71汽车零部件及配件制造，年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，须编制环境影响报告书。

受江苏新莱亿智能科技有限公司委托，江苏龙环环境科技有限公司（证书编号：国环评证乙字第1910号）承担本项目环境影响报告书的编制工作。在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等所规定的原则、方法、内容及要求，编制了《新建年产新能源汽车铝单板80万平方米项目环境影响报告书》。

- 1.2建设项目特点

本项目为汽车铝制板制造项目，涉及的工艺主要有机加工、清洗、喷粉、喷漆、固化等，该工艺技术已相当成熟，生产设备主要采用密闭化生产设备，废气经处理后有组织排放，生产废水均经厂区污水处理站处理后与生活污水一同接入市政污水管网进金坛区直溪污水处理厂集中处理。一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集。

- 1.3评价工作程序

图1.3-1 环境影响评价工作程序图

- 1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策和环保政策预判分析

本项目产业政策和环保政策预判情况见下表。

表1.4-1本项目产业政策和环保政策预判情况

| 序号 | 判断类型 | 对照简析 | 本项目是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业政策 | 本项目已于2024年10月11日获得常州市金坛区发展和改革局出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：坛发改备〔2024〕481号）。 | 是 |
|  |  | 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目。 | 是 |
|  |  | 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）和《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的限制类和淘汰类。 | 是 |
|  |  | 本项目不属于《省经济和信息化委省发展和改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类目录中的项目，不涉及淘汰类目录中的落后工艺装备和产品。 | 是 |
|  |  | 本项目不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中的限制类及禁止类项目。 | 是 |
|  |  | 经查《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 | 是 |
|  |  | 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）中的禁止类项目。 | 是 |
|  |  | 本项目行业类别为“C3670 汽车零部件及其配件制造”不属于《江苏省两高项目管理目录（2024年版）》（苏发改规发[2024]4号）中的“两高”项目。 | 是 |
|  |  | 本项目不属于《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止类项目。 | 是 |
| 2 | 环保政策 | 根据《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)，第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：①新建、扩建化工、医药生产项目；②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；③扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；②设置水上餐饮经营设施；③新建、扩建高尔夫球场；④新建、扩建畜禽养殖场；⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；⑥本条例第二十九条规定的行为。 对照分析：本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不排放含氮磷的生产废水，均不在该条例第二十九条、第三十条规定的禁止建设范围内。因此本项目符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关规定。 | 是 |
|  |  | 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。本项目位于太湖流域三级保护区内，不排放含氮、磷的生产废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 | 是 |
|  |  | 对照《关于印发开展挥发性有机物污染防治工作指导意见的通知》（苏大气办〔2012〕2号）、《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）、《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案>的通知》（苏环办[2015]19号），本项目废气均采取的收集及处理措施是有效、可行、可靠的，处理后的废气有组织排放，符合文件要求。 | 是 |
|  |  | 对照《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办[2020]2号）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”（环大气〔2019〕53号），本项目喷粉、固化、调漆、氟碳面漆及底漆调漆、喷漆、流平、烘干过程均在密闭空间内操作，废气均通过整体换风收集后，配备有效的废气处理措施处理，VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，因此符合该环保政策。因此符合该环保政策。 | 是 |
|  |  | 本项目涂料中氟碳底漆、氟碳面漆施工状态下VOCs含量均符合《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中相关要求限值。 | 是 |
|  |  | 对照《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办[2021]32号），本项目使用的油漆已取得不可替代性论证。 | 是 |
|  |  | 对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》（生态环境部部令第28号），本项目使用的原辅料中不含有其中规定的新污染物。 | 是 |

1.4.2规划相符性预判分析

本项目规划相符性预判情况见下表。

表1.4-2  本项目规划相符性预判情况

| 序号 | 判断类型 | 对照简析 | 本项目是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地类型 | 本项目在常州市金坛区朱林镇永兴路68号利用现有厂房建设，根据不动产权证苏（2024）金坛区不动产权第0139217号，土地用地性质为工业用地。 | 是 |
| 2 | 区域规划环评 | 根据《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》及其环评批复，服务功能。产业定位：以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、食品加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。 禁止引入类项目：（1）禁止审批列入国家、省产业政策淘汰、限制类项目；不符合规划环评结论及审查意见的项目；属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目；无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。（2）严禁引进排放“三致”（致癌、致畸、致突变）且严重影响人身健康和环境质量的项目。（3）禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。（4）禁止新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业准入条件的项目。（5）禁止引入不符合现行《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目。 本项目的产品为汽车铝单板，国民经济行业类别为“C3670 汽车零部件及其配件制造”,不属于园区禁止引入类项目，本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，所在用地为工业用地，用地性质符合要求。 | 是 |
| 3 | 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》 | 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）中规定的常州市生态空间保护区域名录，本项目所在地不在该区域内。 | 是 |
| 4 | 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》 | 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）中规定的生态保护红线范围，项目所在地不在规定的范围内。因此，本项目选址与生态红线区域保护规划相符。 | 是 |
| 5 | 《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕3号） | 本项目不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的生态空间保护区域内，不存在《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕3号）中禁止的行为，污染物均达标排放，与文件相符。 | 是 |

1.4.3“三线一单”控制要求相符性预判分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），对本项目建设进行“三线一单”符合性分析情况见下表。

表1.4-3  本项目“三线一单”控制要求相符性预判情况

| 序号 | 判断 类型 | 对照简析 | 本项目是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态红线 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不在《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（苏政发〔2020〕49号）》、《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（常环〔2020〕95号）》及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目不在生态空间保护区域范围内规定的一级、二级管控区范围内。因此，本项目选址与江苏省国家级生态保护红线规划相符。 对照《江苏省国家级生态保护红线划定方案》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在生态保护红线范围内。 本项目从事汽车铝制板生产，不存在《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕3号）中禁止的行为，同时各污染物均经有效措施治理后达标排放，与文件相符。 | 是 |
| 2 | 环境质量底线 | 根据《2023年常州市生态环境状况公报》可知，项目所在地区域环境空气质量为不达标区。本项目废气经合理收集处理后达标排放，通过预测分析，本项目废气因子排放对周围保护目标影响较小，均未超过各因子的环境质量标准。因此，项目排放的大气污染物对周围空气环境影响较小。本项目防治措施可行，新增污染物排放在区域内减量替代，在实施区域削减方案后，大气环境质量状况可以得到整体改善。根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声、土壤环境质量能够满足相应功能区划要求，地下水环境质量符合对应质量标准。本项目无含氮磷生产废水排放，生产废水经厂内污水站处理后与生活污水接管进直溪污水处理厂处理，对地表水无直接影响。本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。 | 满足 |
| 3 | 资源利用上线 | 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电和天然气。本项目所在地水资源丰富，节约自来水使用量，此外，企业将采取有效的节电节水措施，符合资源利用上线相关要求。 | 是 |
| 4 | 环境准入负面清单 | 本项目符合现行国家产业、行业政策。本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）、不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则的通知》（苏长江办发[2022]55号）中禁止类项目。因此，本项目符合环境准入负面清单相关要求。 | 是 |

1.4.4环境相容性分析

项目所在地位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，周围都是其它生产企业和园区规划用地。本项目建成后全厂卫生防护距离范围内没有居民点等环境敏感目标。

本项目废气通过采取有效的治理措施后能够达标排放，根据大气环境影响分析，各环境保护目标各废气浓度均达到相应的质量标准，无组织废气厂界达标；生产废水经厂区污水处理站处理后与生活污水一同接入市政污水管网进金坛区直溪污水处理厂集中处理，对地表水无直接影响。本项目噪声经过预测，各厂界昼、夜间噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；本项目固废分类收集处置，不会对周围环境产生二次污染。

1.4.6初筛结果

本项目符合产业政策、符合相关规划要求，项目产生的废水、废气、噪声采取相应环保措施后可达标排放，经预测对周围居民影响较小，本项目建设具备环境可行性。同时企业需加强管理，确保污染物达标排放。

- 1.5关注的主要环境问题及环境影响

本项目重点关注的主要环境问题是：

（1）生产过程产生的废气经收集处理后，达标排放的可行性及对周边大气环境及敏感点的环境影响；

（2）工艺废水经厂内污水站预处理后排放的可行性；

（3）火灾、爆炸或物料的溢出泄漏的事故风险及对周围环境（环境空气和地表水）的影响；

（4）确保各类固体废物零排放，不会对周围环境产生二次污染。

- 1.6主要结论

本项目符合现行国家和地方产业政策，选址符合相关规划，项目拟使用的生产设备和采取的生产工艺具有较高的清洁生产水平，采取各项污染防治措施后，可实现各类污染物达标排放，经预测，投运后不会引起周边环境质量下降；项目污染物总量排放指标可在金坛区内平衡；建立风险防范措施，并制定切实可行的应急预案后，本项目的环境风险是可防控的。在落实本报告书提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

2总则

  - 2.1编制依据

2.1.1国家现行的环境保护法律、法规、规章及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

（3）《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》，由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，自2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过对《中华人民共和国环境噪声污染防治法》作出修改，自2022年6月5日起实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，自2020年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，自2019年1月1日起实施；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正），自2016年7月2日起施行；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》第三次修正），自2019年8月26日起施行；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012）》，第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2012年2月29日修订通过，2012年7月1日起实施；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年7月16日颁布，自2017年10月1日起施行；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2020年11月5日生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行；

（13）《国家危险废物名录 2021年版》，于2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行；

（14）《危险废物转移管理办法》，生态环境部、公安部、交通运输部令第23号；

（15）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号），2013年12月7日修订并实施；

（16）《关于启用<建设项目环境影响报告书审批基础信息表>的通知》（环办环评函〔2020〕711号）；

（17）《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号），自2011年11月1日起实施；

（19）《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉的通知》（环办〔2013〕103号）；

（20）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）；

（21）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（中华人民共和国环境保护部公告2013年第31号），2013年5月24日起实施；

（23）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），2019年6月29日；

（24）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），自2015年6月5日起施行；

（25）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），2021年7月1日实施；

（26）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（27）关于发布《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告（公告 2019年第4号）；

（28）《排污许可管理办法》（试行）（2019年修改）；

（29）《关于做好环境影响评价与排污许可制衔接相干工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（30）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

（31）《地下水管理条例》（国令第748号）；

（32）《关于启用〈建设项目环境影响报告书审批基础信息表〉的通知》（环办环评函〔2020〕711号）；

（33）《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号）；

（34）《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）；

（35）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（36）《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区〔2022〕959号）；

（37）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；

2.1.2产业政策与行业管理规定

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日）；

（2）《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发〔2012〕98号）；

（3）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

（4）《关于印发<环境保护综合名录（2021年版）>的通知》（环办综合函〔2021〕495号）；

（5）《市场准入负面清单（2022年版）》；

（7）《关于发布<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）；

（8）《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》。

2.1.3地方法规、规章及规范性文件

（1）《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订版）；

（2）《江苏省大气污染防治条例》（2018年11月23日修正）；

（3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日修正）；

（5）《江苏省水污染防治条例》（2021年5月1日起施行）；

（6）《江苏省土壤污染防治条例》（2022年3月31日省十三届人大常委会第二十九次会议通过；

（7）《江苏省长江水污染防治条例》（2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订通过），自2018年5月1日起施行；

（8）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）；

（9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）；

（10）《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号）；

（11）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（12）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》苏政发〔2018〕74号）；

（13）《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）；

（14）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）；

（15）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）；

（16）《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕40号）；

（17）《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号），江苏省生态环境厅，2020年1月10日；

（18）《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）；

（19）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）；

（20）《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕3号）；

（21）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）；

（22）《关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）

（23）《关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2号）；

（24）《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》（苏环办（2022）338号），江苏省生态环境厅发布，自2022年12月5日起实施；

（25）区政府办公室关于印发《常州市金坛区“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》的通知，常州市人民政府办公室，2022年12月7日；

（26）关于印发《江苏省生态环境保护公众参与办法》的通知（苏环规〔2023〕2号）；

（27）《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号），自2023年5月15日起实施；

（28）《关于印发<江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案>的通知》（苏环办〔2023〕144号），自2023年5月18日起实施。

（29）《省政府办公厅关于印发推进新一轮太湖综合治理行动方案的通知》（苏办发[2023]17号），2023年6月26日；

（30）《江苏省污染源自动监测监控管理办法》（苏环发〔2022〕5号）；

（31）《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办[2024]16号)；

（32）市政府关于印发《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（常政发〔2024〕51号）；

（33）《省生态环境厅关于进一步加强工业园区水污染防治工作的通知》（苏环办[2024]179号）

（34）《常州市扬尘污染防治管理办法》；

（35）《常州市“十四五”生态环境保护规划》；

（36）《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）；

（37）《市政府关于印发<常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）>的通知》（常政发〔2017〕160号）；

（38）《常州市市区声环境功能区划2017》（常政发〔2017〕161号）；

（39）《常州市水生态环境保护条例》；

（40）《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号）；

（41）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2024年12月6日修正）；

2.1.4有关技术导则

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2016年12月6日发布，2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），2021年12月24日发布，2022年7月1日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），2016年1月7日实施；

（6）《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018），2018年10月14日发布，2019年3月1日；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），2022年1月15日发布，2022年7月1日实施；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日实施；

（9）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》〔HJ 942-2018〕；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》〔HJ819- 2017〕。

2.1.5与建设项目有关的技术文件

（1）《常州市国土空间总体规划(2020-2035年)》，常州市人民政府；

（2）《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇总体规划（2016-2030）（修编）》；

（3）《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》；

（4）《市生态环境局关于金坛区直溪污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告书的批复》，常金环审[2022]103号；

（5）备案证；

（6）不可替代论证；

（7）msds报告；

（8）针对本项目进行的环境质量现状监测报告。

## 2.2评价目的及工作原则

### 2.2.1评价的目的

本次评价工作主要目的是论证项目建设的必要性，分析其是否符合国家产业政策，根据工程分析及污染防治措施评述，预测分析环境影响，评价其是否能作到达标排放，达到保护环境的目的。

### 2.2.2评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价因子与评价标准

### 2.3.1评价因子

#### 2.3.1.1环境影响因素识别

本项目环境影响因素识别见表2.3-1。

2.3-1 环境影响因素识别一览表

| 时段 | 污染源 | 环境要素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 声 | 地下水 | 土壤 | 生态 |
| 施工期 | 废气 | -SRDF |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  | -SRDF |  | I | I |  |
|  | 噪声 |  |  | -SRDF |  |  |  |
|  | 固废 | -SRDF |  |  |  |  | -SRDF |
| 运营期 | 废气 | -LRDF |  |  |  | -LRIC |  |
|  | 废水 |  | -LRIF |  | I |  |  |
|  | 噪声 |  |  | -LRDF |  |  |  |
|  | 固废 | -LRDF |  |  |  |  | -LRDF |
|  | 风险 | -SRDF | -SRDF |  | -SRDF | -SRDF | -SRDF |

注：上表中，“+”表示有利影响，“-”表示不利影响；“S”表示短期影响，“L”表示长期影响；“R” 表示可逆影响，“N”表示不可逆影响；“D” 表示直接影响，“I”表示间接影响；“C” 表示累计影响，“F”表示非累积影响。

#### 2.3.1.2环境影响评价因子

本项目各环境影响评价因子见下表：

2.3-2 环境影响评价因子一览表

| 类型 | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤 | 固体废物 | 风险评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、二甲苯、氮氧化物 | pH、COD、NH3-N、TP、TN、水温 | pH值、氨氮、硝酸根、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性固体总量、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、菌落总数、钾、钠、钙、镁、碱度、氯化物、硫酸盐、二甲苯、石油类 | 等效连续A声级 | pH值、石油烃（C10-C40)、总汞、总砷、六价铬、镉、铅、铜、镍、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并（a）蒽、䓛、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茆并（1,2,3-cd）芘、二苯并（ah）蒽、苯胺、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯 | / | / |
| 影响评价因子 | 非甲烷总烃、TVOC、二甲苯、SO2、NOx、颗粒物 | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、石油类 | CODMn | 等效连续A声级 | 二甲苯 | / | 二甲苯、硫酸、CO |
| 总量控制因子 | 颗粒物、VOCs、SO2、NOx | COD、NH3-N | / | / | / | 生活垃圾、一般固废、危险废物 | / |

### 2.3.2环境标准

（1）环境空气质量标准

环境空气质量标准见表2.3-2。

表2.3-2  环境空气质量评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOX | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》选用标准 |
| TVOC | 8小时平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 200 |  |

（2）地表水环境质量标准

通济河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中Ⅳ类标准。具体标准值见表2.3-3。

表2.3-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 污染物名称 | III类标准值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 |
| COD | ≤30 |  |
| NH3-N | ≤1.5 |  |
| TN | ≤1.5（湖、库，以N计） |  |
| TP | ≤0.3 |  |
| 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃ |  |

注：pH无量纲。

（3）地下水环境质量标准

地下水环境质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体见表2.3-4。

表2.3-4  地下水质量标准   单位：mg/L

| 项目 | 单位 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5≤PH≤8.5 |  |  | 5.5≤PH<6.5 8.5<PH≤9.0 | ＜5.5或 ＞9.0 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 氯化物 | mg/L | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 铁 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 锰 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | >1.50 |
| 挥发性酚类 （以苯酚计） | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50 |
| 总大肠杆菌群 | MPNb/100mL或CFU/100mL | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 汞 | mg/L | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 砷 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 镉 | mg/L | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 铬（六价） | mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10 |
| 铅 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10 |
| 钠 | mg/L | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |
| 二甲苯（μg/L） | μg/L | ≤0.5 | ≤100 | ≤500 | ≤1000 | >1000 |

注：pH无量纲。

（4）土壤环境质量标准

土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类和第二类用地筛选值，具体标准值见表2.3-5。

表2.3-5  建设用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蔥 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蔥 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蔥 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |
| 46 | 石油烃 | 4500 |

（4）环境噪声标准

根据项目所处功能区域，项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

### 2.3.3排放标准

（1）废气

①本项目调漆、喷漆、流平、烘干工序产生的有组织非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、苯系物、TVOC，喷枪清洗工序产生的有组织非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值。

②本项目钝化工段产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表1相关限值，固化工段产生的非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值。由于钝化工段废气和喷漆、流平工段合并后经2#排气筒排放，固化工段废气和烘干工段废气合并后经4#排气筒排放，因此2#、4#排气筒中非甲烷总烃排放标准取严，执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值。

③本项目氟碳漆烘干及喷粉固化工序使用天然气，产生的天然气燃烧废气中二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1相关限值，颗粒物（烟尘）从严执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值。

④本项目打磨工序产生的颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表1相关限值。

⑤本项目喷粉工序产生的颗粒物执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值。

本项目有组织标准限值详见下列各表。

实测的工业炉窑排气筒中大气污染物排放浓度，应按以下公式换算为基准氧含量下的排放浓度，并以此浓度作为判定排放是否达标的依据，本项目中干烟气基准氧含量为9%。

式中：ρ基——大气污染物基准排放质量浓度，mg/m3；

ρ实——实测大气污染物排放质量浓度，mg/m3；

O基——干烟气基准含氧量，%；

O实——实测的干烟气含氧量，%。

表2.3-6  大气污染物有组织排放限值

| 污染源 | 工段 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 打磨 | 颗粒物 | 20 | 1 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1相关限值 |
| 2# | 钝化、喷漆、流平 | 非甲烷总烃 | 40 | 1.8 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值 |
|  |  | 二甲苯与甲苯 | 15 | 0.8 |  |
|  |  | 苯系物 | 20 | 1.0 |  |
|  |  | 颗粒物 | 10 | 0.6 |  |
|  |  | TVOC | 60 | 2.0 |  |
|  |  | SO2 | 80 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1相关限值 |
|  |  | NOx | 180 | / |  |
| 3# | 调漆、流平、喷枪清洗 | 非甲烷总烃 | 40 | 1.8 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值 |
|  |  | TVOC | 60 | 2.0 |  |
|  |  | 二甲苯与甲苯 | 15 | 0.8 |  |
|  |  | 苯系物 | 20 | 1.0 |  |
|  |  | 颗粒物 | 10 | 0.6 |  |
| 4# | 固化、烘干 | 非甲烷总烃 | 40 | 1.8 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值 |
|  |  | 二甲苯与甲苯 | 15 | 0.8 |  |
|  |  | 苯系物 | 20 | 1.0 |  |
|  |  | 颗粒物 | 10 | 0.6 |  |
|  |  | TVOC | 60 | 2.0 |  |
|  |  | SO2 | 80 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1 相关限值 |
|  |  | NOx | 180 | / |  |
| 5# | 喷粉 | 颗粒物 | 10 | 0.6 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值 |

本项目非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、苯系物厂界无组织排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3相关限值，具体见表2.3-7。

非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表2标准限值；颗粒物厂区内无组织排放限值执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020），具体见表2.3-8。

表2.3-7  企业边界大气污染物浓度限值

| 污染物名称 | 监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3相关限值 |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 二甲苯 | 0.2 |  |
| 苯系物 | 0.4 |  |

表2.3-8  厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物名称 | 特别排放限值mg/m3 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表2相关限值 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

表2.3-9  厂区内总悬浮颗粒物无组织排放限值

| 污染物名称 | 工业炉窑安装位置 | 工业炉窑类别 | 浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | 有厂房车间 | 其他炉窑 | 5.0 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表3相关限值 |

（2）废水

本项目混合污水接管进常州市金坛区直溪污水处理厂，执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准，具体见表2.3-10，直溪污水处理厂尾水中COD、总氮、氨氮、总磷排放浓度执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中排放限值，SS、动植物油、石油类执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，执行标准见表2.3-11。自2026年3月28日起，直溪污水处理厂尾水中COD、总氮、氨氮、总磷、SS、动植物油、石油类排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，执行标准见表2.3-12。

表2.3-10  本项目污水接管标准 单位：mg/L

| 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| COD | 500 |  |
| SS | 400 |  |
| TN | 70 |  |
| NH3-N | 45 |  |
| TP | 8 |  |
| 动植物油 | 100 |  |
| 石油类 | 15 |  |

表2.3-11 常州市金坛区直溪污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L

| 污染物 | 标准 | 污染物排放标准 |
| --- | --- | --- |
| COD | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） | 50 |
| NH3-N |  | 4（6） |
| TN |  | 12（15） |
| TP |  | 0.5 |
| SS | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） | 10 |
| 石油类 |  | 1 |
| 动植物油 |  | 1 |

表2.3-12  常州市金坛区直溪污水处理厂尾水排放标准（2026年3月28日起）  单位：mg/L

| 污染物 | 标准 | 污染物排放标准 |
| --- | --- | --- |
| COD | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准 | 50 |
| SS |  | 10 |
| NH3-N |  | 4（6）* |
| TP |  | 0.5 |
| TN |  | 12（15）* |
| pH值（无量纲） |  | 6-9 |
| 动植物油 |  | 1 |
| 石油类 |  | 1 |

注：*每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

（3）噪声

本项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表2.3-13。

表2.3-13  厂界噪声排放标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | ≤65dB（A） | ≤55dB（A） |

（4）固废

①一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（5）风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目评价标准见下表。

表2.3-14  本项目重点关注的危险物质毒性终点浓度值选取

| 序号 | 危险物质 | 指标 | 浓度值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 大气毒性终点浓度-1 | 11000 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 4000 |
| 2 | CO | 大气毒性终点浓度-1 | 380 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 |
| 3 | 硫酸 | 大气毒性终点浓度-1 | 160 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 8.7 |

- 2.4评价工作等级和评价重点

2.4.1评价工作等级

（1）地表水评价等级

本项目排放的废水接管进金坛区直溪污水处理厂，尾水达标排入通济河，通济河水质为Ⅳ类水质，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）相关规定，本项目评价工作等级参照三级B进行。

（2）大气评价等级

本项目废气主要为生产工艺废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等污染物，分别计算每种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i种污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρoi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；

评价工作等级按表2.4-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率按上式进行计算，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。

表2.4-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax≤10% |
| 三级 | Pmax≤1% |

本项目大气污染物最大占标率计算结果见表2.4-2。

表2.4-2  大气污染物最大占标率计算表

| 废气 | 排气筒 | 污染物名称 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg /m3) | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1# | 颗粒物 | 450 | 1.71 | 0.38 |
|  | 2# | 颗粒物 | 450 | 0.667 | 0.15 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 3.16 | 0.16 |
|  |  | TVOC | 1200 | 3.16 | 0.26 |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 2.28 | 1.14 |
|  |  | 二氧化硫 | 500 | 0.0175 | 0.00 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 | 0.8 | 0.4 |
|  | 3# | 颗粒物 | 450 | 11.91 | 2.65 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 45.11 | 2.25 |
|  |  | TVOC | 1200 | 45.11 | 3.75 |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 9.49 | 4.74 |
|  | 4# | 颗粒物 | 450 | 0.554 | 0.12 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 7.92 | 0.40 |
|  |  | TVOC | 1200 | 7.92 | 0.66 |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 1.98 | 0.99 |
|  |  | 二氧化硫 | 500 | 0.0792 | 0.02 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 | 1.98 | 0.79 |
|  | 5# | 氮氧化物 | 200 | 3.96 | 1.98 |
| 无组织废气 | 1号钣金车间 | 颗粒物 | 450 | 0.53 | 0.118 |
|  | 2号钣金车间 | 颗粒物 | 450 | 0.79 | 0.18 |
|  | 3号喷涂车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 160 | 8 |
|  |  | 颗粒物 | 450 | 23 | 5.11 |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 17 | 8.5 |
|  | 4号钣金车间 | 颗粒物 | 450 | 0.79 | 0.17 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为3#排气筒排放的二甲苯，Pmax值为4.74%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（3）噪声评价等级

本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的3类地区，对照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区……按三级评价”。本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，评价范围内无声环境保护目标。根据噪声环境影响评价导则与方法中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响等级为三级。

（4）地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 附录A 确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。

表2.4-3   附录A  地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| K 机械、电子 |  |  |  |  |
| 73、汽车、摩托车制造 | 整车制造；发动机生产；有电镀或喷漆工艺的零部件生产 | 其他 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-4。

表2.4-4    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目所在地无上述环境敏感区，属于不敏感地区。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-5。

表2.4-5    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目地下水影响评价等级为三级。

（5）风险评价等级

根根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的大气环境风险潜势等级为Ⅲ，应进行二级评价；地表水环境风险潜势等级为Ⅱ，应进行三级评价；地下水环境风险潜势等级为Ⅰ，应进行简单分析。因此本项目风险评价等级为二级。

（6）土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中要求根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。根据附录A表A.1，本项目属于I类项目；占地面积为26613m2，为小型（＜5hm2）；本项目北侧五联路，隔路为常州思泉汽车科技有限公司，东侧为永兴路，隔路为江苏中电线缆研究院有限公司，西侧和南侧为空地，周边200m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，以及其他未列明土壤环境敏感目标，生产废水均经厂区污水处理站处理后与生活污水一同接入市政污水管网进金坛区直溪污水处理厂集中处理，不涉及地表径流，最近保护目标唐巷村距离本项目850米，根据下表敏感程度分级表，为“不敏感”。因此根据导则中表4评价等级为二级评价。

本项目土壤各要素具体判定依据详见表2.4-6至2.4-8。

表2.4-6  土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 土壤环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.4-7  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| 设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造 | 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 | 有化学处理工艺的 | 其他 |  |

表2.4-8  土壤评价工作等级分级表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（7）生态评价等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目属于污染影响类项目，位于金坛区朱林镇工业园区，符合规划环评要求、不涉及生态敏感区，直接进行生态影响简单分析。

2.4.2评价重点

根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

（1）工程分析

突出工程分析，分析原有项目在生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量，重点关注项目的涂装生产线，使用油性氟碳底漆、氟碳面漆在生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为搞好污染防治提供依据。同时还要搞好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。

（2）污染防治措施评价及对策建议

从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价，重点评价本次项目对废气处理措施的提升改造，重点从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价，在此基础上，提出进一步的对策建议。

（3）环境影响评价

在工程分析的基础上，重点预测评价该工程对环境空气的影响，保证预测结果的可靠性。

（4）环境影响经济损益分析

从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果进行评估分析。

（5）环境管理与监测计划

按建设项目建设阶段、生产运行等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。另外，根据项目特点并结合周围环境概况，制定环境监测计划，包括污染源监测计划和环境质量监测计划。

- 2.5评价范围和环境保护目标

2.5.1评价范围

（1）地表水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，结合本项目特点，三级B评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域，故本项目地表水评价范围涉及通济河、砂石河。

（2）大气评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目为二级评价项目，评价范围边长取5km，因此，本项目大气评价范围确定为以厂区边界外延边长5km的矩形区域。

（3）噪声影响评价范围

根据噪声环境影响评价技术原则与方法中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响评价等级为三级，评价范围厂界外200米以内。

（4）地下水评价范围

按评价导则的规定，本项目地下水影响评价等级为三级，确定本次地下水评价范围为周边6km2。

（5）风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目风险评价等级为二级，评价范围参照三级取距离风险源5km范围。

（6）土壤评价范围

根据评价等级，结合项目实际情况，确定土壤评价范围为建设项目边界外扩0.2km范围以内。

（7）生态评价范围

本项目生态影响简单分析，不涉及生态评价范围。

2.5.2环境保护目标

主要环境保护目标见表2.5-1，附图见2.5-1。

表2.5-1  主要环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保护对象名称 | 坐标（°） |  | 离本项目最近距离（m） |  | 方位 |  | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 空气环境及环境风险 | 塘大圩 | 119.46236 | 31.73057 | 约2570 |  | E |  | 约240 | 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 红旗圩村 | 119.46266 | 31.73545 | 约2750 |  | E |  | 约240 |  |
|  | 丁东 | 119.46534 | 31.72382 | 约2900 |  | E |  | 约276 |  |
|  | 王家村 | 119.46951 | 31.72437 | 约3250 |  | E |  | 约120 |  |
|  | 袁家村 | 119.47294 | 31.73454 | 约3650 |  | E |  | 约300 |  |
|  | 马口村 | 119.47386 | 31.72950 | 约3650 |  | E |  | 约180 |  |
|  | 方家圩 | 119.47422 | 31.72779 | 约3700 |  | E |  | 约216 |  |
|  | 下圩村 | 119.47781 | 31.72993 | 约4050 |  | E |  | 约180 |  |
|  | 张家村 | 119.47758 | 31.72356 | 约4050 |  | E |  | 约216 |  |
|  | 倒坛村 | 119.47861 | 31.73737 | 约4250 |  | E |  | 约216 |  |
|  | 庄基村 | 119.43914 | 31.71541 | 约1400 |  | SE |  | 约540 |  |
|  | 西贺家村 | 119.45272 | 31.71240 | 约2400 |  | SE |  | 约180 |  |
|  | 沈店 | 119.44019 | 31.70603 | 约2400 |  | SE |  | 约180 |  |
|  | 新丰村 | 119.45796 | 31.71208 | 约2750 |  | SE |  | 约240 |  |
|  | 沈家桥 | 119.44215 | 31.70153 | 约2950 |  | SE |  | 约240 |  |
|  | 东贺家村 | 119.45855 | 31.70944 | 约3000 |  | SE |  | 约216 |  |
|  | 强家坝 | 119.45955 | 31.70775 | 约3200 |  | SE |  | 约360 |  |
|  | 东坝头 | 119.45591 | 31.70406 | 约3200 |  | SE |  | 约360 |  |
|  | 刘家村 | 119.46695 | 31.71652 | 约3250 |  | SE |  | 约360 |  |
|  | 北庄 | 119.44285 | 31.69733 | 约3400 |  | SE |  | 约600 |  |
|  | 江北村 | 119.47152 | 31.71759 | 约3600 |  | SE |  | 约240 |  |
|  | 范家村 | 119.46465 | 31.70659 | 约3650 |  | SE |  | 约384 |  |
|  | 南河村 | 119.46319 | 31.69777 | 约4250 |  | SE |  | 约480 |  |
|  | 中河村 | 119.46617 | 31.69876 | 约4350 |  | SE |  | 约360 |  |
|  | 范家圩 | 119.47430 | 31.70577 | 约4450 |  | SE |  | 约312 |  |
|  | 土山村 | 119.45087 | 31.68989 | 约4450 |  | SE |  | 约660 |  |
|  | 火烧圩 | 119.48098 | 31.71368 | 约4550 |  | SE |  | 约312 |  |
|  | 张家棚 | 119.47798 | 31.70413 | 约4800 |  | SE |  | 约480 |  |
|  | 金坛区西岗小学 | 119.47370 | 31.69883 | 约4800 |  | SE |  | 约720 |  |
|  | 李家村 | 119.46680 | 31.69328 | 约4800 |  | SE |  | 约384 |  |
|  | 前朱 | 119.44728 | 31.68511 | 约4800 |  | SE |  | 约720 |  |
|  | 六房庄 | 119.43328 | 31.71872 | 约1000 |  | S |  | 约480 |  |
|  | 汤家墩 | 119.42115 | 31.61241 | 约2300 |  | S |  | 约220 |  |
|  | 溪北 | 119.42949 | 31.69278 | 约3900 |  | S |  | 约720 |  |
|  | 下庄 | 119.42323 | 31.69263 | 约4050 |  | S |  | 约384 |  |
|  | 单桥村 | 119.43722 | 31.69018 | 约4100 |  | S |  | 约540 |  |
|  | 马场村 | 119.44130 | 31.68963 | 约4200 |  | S |  | 约480 |  |
|  | 西街 | 119.42613 | 31.68927 | 约4300 |  | S |  | 约432 |  |
|  | 金坛村唐王小学 | 119.43168 | 31.68829 | 约4350 |  | S |  | 约720 |  |
|  | 西庄 | 119.42216 | 31.68893 | 约4450 |  | S |  | 约264 |  |
|  | 唐埠 | 119.42629 | 31.68199 | 约5050 |  | S |  | 约276 |  |
|  | 唐巷村 | 119.43055 | 31.72101 | 约850 |  | SW |  | 约456 |  |
|  | 西庄背 | 119.41125 | 31.71623 | 约2100 |  | SW |  | 约200 |  |
|  | 蒋巷圩 | 119.42104 | 31.70827 | 约2500 |  | SW |  | 约396 |  |
|  | 屯山村 | 119.41387 | 31.71508 | 约2500 |  | SW |  | 约360 |  |
|  | 王家墩 | 119.41957 | 31.70154 | 约3200 |  | SW |  | 约240 |  |
|  | 高家圩 | 119.41230 | 31.70652 | 约3250 |  | SW |  | 约336 |  |
|  | 南圩桥 | 119.41520 | 31.69807 | 约3800 |  | SW |  | 约252 |  |
|  | 杨家墩 | 119.40767 | 31.70307 | 约3800 |  | SW |  | 约420 |  |
|  | 虞家村 | 119.40097 | 31.70378 | 约4200 |  | SW |  | 约396 |  |
|  | 窑墩头 | 119.40256 | 31.69944 | 约4400 |  | SW |  | 约384 |  |
|  | 登科 | 119.41460 | 31.69146 | 约4500 |  | SW |  | 约504 |  |
|  | 下元头村 | 119.40580 | 31.69575 | 约4500 |  | SW |  | 约600 |  |
|  | 杨家棚 | 119.41471 | 31.72862 | 约1950 |  | W |  | 约158 |  |
|  | 裕巷村 | 119.41480 | 31.72370 | 约2000 |  | W |  | 约360 |  |
|  | 三官堂 | 119.41310 | 31.73073 | 约2150 |  | W |  | 约204 |  |
|  | 柳庄 | 119.40699 | 31.72389 | 约2750 |  | W |  | 约840 |  |
|  | 花山村 | 119.40148 | 31.73395 | 约3300 |  | W |  | 约360 |  |
|  | 西山脚 | 119.39347 | 31.73573 | 约4050 |  | W |  | 约180 |  |
|  | 夏霄 | 119.38847 | 31.72534 | 约4450 |  | W |  | 约960 |  |
|  | 花山村 | 119.41047 | 31.74995 | 约2400 |  | NW |  | 约480 |  |
|  | 后咀头 | 119.42618 | 31.74777 | 约2400 |  | NW |  | 约276 |  |
|  | 马路山 | 119.41317 | 31.74031 | 约2500 |  | NW |  | 约144 |  |
|  | 南庄村 | 119.41892 | 31.75278 | 约3150 |  | NW |  | 约720 |  |
|  | 大坝头 | 119.40991 | 31.75166 | 约3600 |  | NW |  | 约360 |  |
|  | 金坛区花山小学 | 119.41379 | 31.75559 | 约3700 |  | NW |  | 约720 |  |
|  | 中央庙村 | 119.41675 | 31.75709 | 约3700 |  | NW |  | 约384 |  |
|  | 东窑村 | 119.42308 | 31.75902 | 约3700 |  | NW |  | 约780 |  |
|  | 河巷 | 119.41454 | 31.75742 | 约3850 |  | NW |  | 约504 |  |
|  | 下山头 | 119.40287 | 31.74952 | 约3900 |  | NW |  | 约312 |  |
|  | 杨桥 | 119.43038 | 31.74293 | 约1750 |  | N |  | 约480 |  |
|  | 大姆墩 | 119.43364 | 31.74336 | 约1800 |  | N |  | 约552 |  |
|  | 咀头村 | 119.43293 | 31.74858 | 约2350 |  | N |  | 约672 |  |
|  | 安家墩 | 119.44405 | 31.75148 | 约2800 |  | N |  | 约240 |  |
|  | 迎丰桥村 | 119.45264 | 31.74850 | 约2850 |  | N |  | 约456 |  |
|  | 郑家凹 | 119.44287 | 31.75489 | 约3150 |  | N |  | 约216 |  |
|  | 头渡 | 119.43515 | 31.75735 | 约3300 |  | N |  | 约432 |  |
|  | 管山村 | 119.44910 | 31.76049 | 约3850 |  | N |  | 约180 |  |
|  | 万家棚 | 119.44713 | 31.77178 | 约5000 |  | N |  | 约120 |  |
|  | 龙溪新村 | 119.43521 | 31.74132 | 约1400 |  | NE |  | 约1000 |  |
|  | 王家墩 | 119.44223 | 31.73224 | 约1500 |  | NE |  | 约600 |  |
|  | 龙溪二村 | 119.44953 | 31.73814 | 约1800 |  | NE |  | 约1200 |  |
|  | 南街 | 119.45264 | 31.73834 | 约2050 |  | NE |  | 约1080 |  |
|  | 金坛区朱林中心小学 | 119.45631 | 31.73805 | 约2300 |  | NE |  | 约720 |  |
|  | 英凤桥 | 119.44623 | 31.73321 | 约2740 |  | NE |  | 约1200 |  |
|  | 水岸风华园 | 119.46090 | 31.74167 | 约2850 |  | NE |  | 约696 |  |
|  | 后塘 | 119.47191 | 31.72241 | 约2900 |  | NE |  | 约1000 |  |
|  | 朱林镇长兴社区卫生室 | 119.47449 | 31.74108 | 约4050 |  | NE |  | 约600 |  |
|  | 大竹棵村 | 119.47168 | 31.74804 | 约4150 |  | NE |  | 约200 |  |
|  | 张家圩 | 119.45784 | 31.76038 | 约4250 |  | NE |  | 约240 |  |
|  | 荷花滩 | 119.46803 | 31.75280 | 约4250 |  | NE |  | 约324 |  |
|  | 钱家村 | 119.45456 | 31.76361 | 约4450 |  | NE |  | 约360 |  |
|  | 上马滩 | 119.46839 | 31.76003 | 约4800 |  | NE |  | 约216 |  |
|  | 杨家村 | 119.48050 | 31.74909 | 约4950 |  | NE |  | 约480 |  |
|  | 型坞 | 119.46110 | 31.76701 | 约5000 |  | NE |  | 约672 |  |
|  | 曹家村 | 119.47442 | 31.75825 | 约5050 |  | NE |  | 约336 |  |
| 地表水环境 | 通济河 | / | / | 约1400 |  | S |  | / | 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准 |
|  | 砂石河 | / | / | 约36 |  | W |  | / |  |
| 地下水 环境 | 地下水评价范围内无地下水环境敏感保护目标，无居民水井以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》所界定的涉及地下水环境敏感区 |  |  |  |  |  |  |  | 执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)相应标准 |
| 声环境 | 厂界外扩200米以内的范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 土壤环境 | 项目厂界内以及厂界外扩200米的范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地以及居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 生态环境 | 天荒湖重要渔业水域 | / |  |  | 约9300 | NE | / |  | 《常州市生态红线区域名录》渔业资源保护 |
|  | 钱资荡重要湿地 | / |  |  | 约11400 | SE | / |  |  |

- 2.6项目所在地相关规划及环境功能区划

2.6.1生态保护规划

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《常州市生态空间保护区域名录》，本项目所在地金坛区生态空间保护区如下。

表2.6-1  金坛区生态红线区域保护规划

| 地区 | 红线区域 名称 | 主导生态 功能 | 红线区域范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |
| 金坛区 | 新孟河（金坛区）清水通道维护区 | 水源水质保护 | / | 新孟河及河道两侧1公里范围 |
|  | 天荒湖重要渔业水域 | 渔业资源保护 | / | 中天荒、北天荒、养殖场、东至北于、西至建昌村、南至茅山河一线范围，包括南天荒全部水面区域 |
|  | 向阳水库水源涵养区 | 水源涵养 | / | 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇），南以市界为界，西以市界为界，北以X304县道、方山（金坛）森林公园为界，包括向阳水库湖面区域 |
|  | 长荡湖重要渔业水域 | 渔业资源保护 | / | 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘街道 |
|  | 长荡湖国家级水产种质资源保护区 | 渔业资源保护 | 水产种质资源保护区的核心区，核心区拐点坐标分别为（119°32′39"E，31°38' 06"N；119°34′03"E，31°37′26"N；119°32′00"E，31°935'17"N；119°31'11"E，31°35′31"N） | 水产种质资源保护区范围 |
|  | 长荡湖（金坛区）重要湿地 | 湿地生态系统保护 | 长荡湖湖体水域 | / |
|  | 钱资荡重要湿地 | 湿地生态系统保护 | / | 钱资荡湖面区域 |
|  | 四棚洼生态公益林 | 水土保持 | / | 地处茅山东麓 |
|  | 方山（金坛区）森林公园 | 自然与人文景观保护 | / | 方山森林公园范围，以方山为主体:西至市界，北至常溧公路，东至顺水桥、中竹棵、唐家棚、种猪场和方麓茶场一线，南至唐王到竹箦矿公路和市界 |
|  | 金坛长荡湖国家湿地公园（试点） | 湿地生态系统保护 | 金坛长荡湖国家湿地公园（试点）总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢有重建区等） | / |
|  | 茅东山地水源涵养区 | 水源涵养 | / | 北至丹徒县界，东以海底水库坝址至乾元观公路和仙姑至南山门公路为界，再沿常溧公路南侧，南行包括茅东水库沿岸，西以市界为界 |
|  | 茅东省级森林公园 | 自然与人文景观保护 | 茅东省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等） | / |
|  | 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | / | 新、老丹金溧漕河（除老丹金溧漕河市区段）两岸河堤之间的范围 |
|  | 茅山省级风景名胜区（金坛区） | 自然与人文景观保护 | 茅山省级风景名胜区总体规划中的确定的范围（包括核心景区等） | / |

本项目距离最近的红线区域为天荒湖重要渔业水域，直线距离约9.3km，常州市生态空间管控区域分布图见图2.6-1，常州市“三线一单”生态环境分区管控图见图2.6-2。

2.6.2常州市国土空间总体规划（2021-2035年）

常州市域：常州市行政管辖范围，面积约4372平方公里。市辖区：包括金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区和常州经济开发区，面积约2838平方公里。中心城区：市辖区内规划的集中建设连绵区，面积约724平方公里。

（1）市域城镇空间结构

一主：常州城市主中心。由老城厢、市行政文化中心、湖塘、天宁新城、钟楼新城等构成的组合中心，是承担城市综合服务职能的主要地区和面向区域的窗口地区。进一步强化区域功能能级，提升公共服务水平和城市空间品质，加强精细化管理，创建一流人居环境，优化空间布局，推进城市有机更新，加强历史文化保护。

一极：溧阳发展极。打造长三角休闲康旅目的城市，宁杭科创资源外溢和京深沪先进制造产业拓展承载地，苏浙皖省际边界地区生态创新合作的示范城市。

三轴：长三角中轴（南北发展轴）、东西城镇轴、科技创新轴。长三角中轴（南北发展轴）向北推动跨江融合，辐射苏中苏北，向南衔接杭州、浙北，重点打通交通短板，构建枢纽城市，提升城市能级，培育区域高等级城市功能区和特色功能节点。东西城镇轴是衔接沪宁城镇带的主要空间，向东融入上海大都市圈，向西接轨南京都市圈，重点提升、完善城市功能，整合东部、西部发展空间。科技创新轴是高品质生态空间集聚地区和重要的创新发展走廊，重点推进常溧融合，衔接皖南，引导科创空间布局，探索生态创新模式。

（2）生态空间结构

构建“一江带三湖，九脉串城池，青山护绿城，河网绕圩田”的市域生态保护格局。

“一江带三湖”：长江、太湖、滆湖、长荡湖为主体的生态空间；

“九脉”：“四横五纵”的九条生态廊道。包括京杭大运河（含京杭运河老线段、关河）、通济河-夏溪河-武南河、通济河-北干河-太滆运河、芜申运河-南河、丹金溧漕河、新孟河、德胜河-武宜运河、澡港河-东支河-横塘河-丁塘港-采菱港-永安河、新沟河等主要水系形成的生态廊道；“青山”：茅山、南山、小黄山、横山、竺山等山体为主体的生态空间。

（3）农业空间结构

优化农业生产空间格局，形成集中连片、特色鲜明的农业空间布局。在金坛和溧阳平原圩区、武进南部、新北西部建设粮食主产区。打造特色农业产业集聚空间，包括环天目湖茶果片区、茅山花木茶果片区、城区周边蔬菜花木片区等。发展长荡湖、天荒湖、滆湖、天目湖、太湖等渔业区。建设依江、依山、依湖休闲农业集聚区，形成现代农业和旅游业特色融合发展区。

重点开发新北德胜河以西标准化和设施化常年蔬菜基地，发展壮大武进东南部组合式蔬菜和瓜果生产基地，提升发展金坛东部和武进西部花卉苗木园艺生产基地，稳定武进南部优质稻米生产基地；适度增辟溧阳和金坛城郊的常年菜地。

（4）生态保护红线

常州市域范围内划定生态保护红线15处，总规模为346.11平方公里（2021年2月版）。包括长江魏村饮用水水源保护区、小黄山生态公益林；滆湖重要湿地、太湖重要湿地、武进滆湖（西太湖）湿地自然公园、江苏常州金坛茅东省级森林公园、江苏金坛长荡湖国家湿地公园、江苏溧阳长荡湖国家湿地公园、江苏溧阳天目湖国家森林公园、江苏溧阳天目湖国家湿地公园、吕庄水库、江苏常州溧阳瓦屋山省级森林公园、太湖风景名胜区阳羡景区（溧阳市）、江苏常州溧阳上黄水母山省级地质公园、长荡湖重要湿地。

（5）永久基本农田

按照耕地数量不减少、质量有提高、生态有改善、布局有优化的要求，全市共划定永久基本农田1278.83平方公里。其中，溧阳市548.51平方公里、金坛区357.07平方公里、武进区220.34平方公里、新北区79.63平方公里、天宁区32.28平方公里、钟楼区22.51平方公里、常州经开区18.48平方公里。

（6）城镇开发边界

常州市辖区城镇开发边界范围内总面积1045.02平方公里。其中，城镇集中建设区面积约795.31平方公里；城镇弹性发展区面积约133.60平方公里，与城镇集中建设区面积的比例16.80%；特别用途区面积约116.11平方公里。

溧阳市城镇开发边界在其国土空间总体规划中单独划定。

对照分析：本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，项目所在地已规划为工业用地，属于国土空间规划中城镇发展区，距离本项目最近的生态保护红线为天荒湖重要渔业水域，位于本项目东北侧9.3km，不在生态保护红线范围内，本项目所在地不涉及永久基本农田。综上所述，本项目符合常州市国土空间规划。

2.6.3常州市“三区三线”划定成果

内容要点：

“三区三线”：根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。

永久基本农田：常州市永久基本农田保护任务为114.9600万亩，市域划定永久基本农田112.9589万亩，占市域面积的17.22%。

生态保护红线：市域划定生态保护红线346.10平方公里，占市域面积的7.92%。

城镇开发边界：市域划定城镇开发边界925.05平方公里，占市域面积的21.16%。其中，城镇集中建设区911.38平方公里，城镇弹性发展区13.67平方公里。

对照分析：本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，项目所在地为工业用地，属于国土空间规划中城镇发展区，不属于农业空间区域，不在生态保护红线范围内，不涉及永久基本农田。常州市“三区三线”划定成果见附图2.6-3。

2.6.4金坛区概况

金坛历史悠久，早在石器时代即有先民栖息、生存。春秋时期，金坛属吴地，战国时期为越、楚所割，秦汉归曲阿县，晋系延陵县金山乡。隋末农民起义中乡人自立金山县。武周垂拱四年（688年）改为金坛县。县名一直未变，但境域和隶属关系多有变动。1949年4月24日，金坛解放，属苏南行政公署武进行政分区，11月改属常州专区。1953年1月，撤常州专区，属镇江专区。1958年8月撤镇江专区，属常州专区。1959年9月，撤常州专区，属镇江专区。1983年3月，实行市管县体制，金坛县属常州市。1993年11月10日，经国务院批准，撤销金坛县，设立金坛市（县级），以原县行政区域为市行政区域，金坛市由江苏省直辖。2015年4月，经国务院批准，撤销县级金坛市，设立常州市金坛区。

常州市金坛区地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东经119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）地理中心。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒长荡湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全区总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。

金坛的水陆空交通非常方便。京沪铁路、沪宁高速公路、常州港、镇江港、常州机场临近我区北侧，距离均在50公里之内。到上海港和张家港分别为2.5小时和1.5个小时的车程。距国际空港南京禄口机场、上海浦东机场分别为60公里、250公里。丹金漕河和通济河组成的水运体系与长江和太湖相连通，可长年航行500－1000吨级的货船。

2022年金坛区实现地区生产总值（GDP）1216.40亿元，按可比价计算，同比增长6.8%。其中，第一产业增加值43.49亿元，增长5.5%；第二产业增加值669.20亿元，增长11.7%；第三产业增加值503.71亿元，增长1.4%。三次产业增加值比例为3.6:55.0:41.4。金坛区2022年实现一般公共预算收入51.27亿元，扣除留抵退税后增长5.0%。税收收入41.03亿元，占一般公共预算收入的比重为80.0%，其中，个人所得税4.87亿元，同比增长55.8%；企业所得税7.43亿元，同比增长10.4%；增值税5.54亿元，同比下降62.2%。

2.6.5朱林产业新镇总体规划

根据《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇总体规划(2016-2030)》，朱林城镇发展的总目标是，坚持产镇融合和城乡发展一体化，推动城镇发展模式转型，将朱林建设成为社会经济繁荣、人民幸福和谐、生态环境优美的产业新镇和宜居家园。

产业定位：以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、食品加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。

产业布局：通过构建良好的低碳、生态环境，安排因地制宜的开发强度继续落实上位规划提出的总体布局结构，可以概括为 “一心一点、双轴两片多廊”的空间结构。

一心：城镇综合服务核心；

一点：金坛经济开发区朱林现代产业园邻里服务中心；

双轴：朱林大道城镇功能联系轴；龙溪大道产镇融合发展轴；

两片：镇区生活区版块；工业版块；

多廊：沿常溧公路、扬溧高速公路、常合高速公路、茅山旅游大道-马口桥河-河口河等形成的多条景观廊道。

规划范围：规划区范围为朱林镇域行政区范围，总面积77.5平方公里。其中，镇区规划范围为东至华林路—朱林北河—河口河，北至常溧公路（S340），西至扬溧高速公路，南至常合高速公路—茅山旅游大道围合的区域，总面积7.80平方公里。

规划期限：规划期限为2016-2030年。

本次项目建设地点为常州市金坛区朱林镇永兴路68号，属于工业板块，厂区已取得不动产权证（证书编号：苏（2024）金坛区不动产权第0139217号），用地性质为工业用地，本次建设项目利用现有厂房，不新增用地。本项目的产品为汽车铝单板，国民经济行业类别为“C3670 汽车零部件及其配件制造”，建设内容符合朱林镇总体规划要求。

江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇总体规划见图2.6-4。

基础设施规划

（1）给水

①供水方式

从金坛全域统筹出发，依据《金坛市城乡统筹市政设施总体规划》，朱林镇纳入金坛区域供水系统，由金坛长荡湖水厂供水，区域供水沿常溧公路、建西路敷设DN800、DN600输水管，向朱林镇供水。

②给水管网

1、依据金坛全域市政设施统筹规划，健全输水干管网络，提高供水安全性。

2、镇区管网考虑供水的安全延续性，管网以环状布置，保留现状干管，支管采用DN300-DN200。给水管一般沿镇区道路西、北侧埋设。

3、农村管网以支状布置，管径DN200-DN100，沿镇村道路西、北侧埋设。

4、改造乡镇管网中落后陈旧管道，重点对年代久远的管道及材质差、经常爆管、积垢淤塞的管道进行改造并合理选用经济实用的管材。

5、朱林镇西规划区域性给水增压站一座（2万m3/天），上游来水增压后向西部山区转输。

（2）排水

采用雨污分流的排水体制。规划区内污水分片收集后，经泵站提升进直溪污水处理厂处理。

污水收集处理系统：

1、工业板块：沿菜园路、朱林大街、朱林大道（朱林大街以北）敷设DN600至D1000污水干管收集朱林大道以西工业区污水，保留工业区现有污水管道系统，沿龙溪路、创业路敷设DN300污水压力管直接将砂石河污水泵站、砚塘污水泵站的污水提升至菜园路污水干管。

2、生活板块：规划沿朱林大街（朱林大道——华林路）新建d800污水管接入朱林大道规划d1000污水干管，沿其余新建道路敷设DN400~DN600污水收集管。规划废除华林路、340省道、朱林大道（朱林大街——340省道）上的现状DN300~DN400污水管，沿华林路、晨风路新建DN400污水管道接入朱林大道污水系统。

3、移建朱林污水泵站，规模适当放大按2万m3/d设计，规划泵站位于朱林大道与河口河相交处，河口河南侧，控制用地0.15公顷。保留工业园现状2提升泵站，预留扩建用地，保留镇政府南侧现状后北河污水泵站。马口河桥以南设置文化路污水泵站一座，将马口河桥以南地块污水提升至文化路污水主管。

根据《金坛区直溪污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告书》，直溪污水处理厂总处理规模为2万m3/d，此项目目前已通过验收，本项目实施后，全厂拟接管水量约为14.48m3/d，占直溪污水处理厂处理余量的比例较小，因此，从水量分析，直溪污水处理厂有容量接纳本公司的接管污水。

（3）燃气

规划区以西气东输和川气东送作为气源。天然气除充分满足居民、公建用气外，还适量为工业提供用气。沿镇区主干道逐步构建中压网络，结合大型社区及公建设置中低压调压站。

（4）供电

扩建110kV五联变，规划主变容量达到2×80MVA（占地0.53公顷）；35kV朱林变移位扩建为110kV，主变容量至2×50MVA。

2.6.6环境功能区划

（1）地表水

本项目污水接管进金坛区直溪污水处理厂，污水经处理后尾水排入通济河，《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，通济河属于Ⅳ类地表水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准。

（2）环境空气

根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常州市人民政府办公室，常政发[2017]160号），本项目所在地位于二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

（3）环境噪声

本项目所在地为工业用地，厂界四周执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

（4）地下水

本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中标准。

（5）土壤

本项目所在地土壤为第二类用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》中第二类用地筛选值。

- 2.7产业政策相符性和选址可行性分析

2.7.1产业政策相符性

（1）本项目生产工艺、生产设备和产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日）中的限制和淘汰类项目。

（2）本项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中的限制、淘汰及禁止类项目。

（3）本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制类及禁止类项目。

（4）本项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目（2013年本）》中的限制类及禁止类项目。

（5）本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止类条款，符合实施细则管控要求。

（6）本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和限制准入类项目。

（7）对照《关于印发环境保护综合名录（2021年版）的通知》（环办综合函〔2021〕495号），本项目的产品为汽车铝单板，不在“高污染、高环境风险”产品名录中。

（8）本项目的产品为汽车铝单板，国民经济行业类别为“C3670 汽车零部件及其配件制造”，不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发〔2024〕3号）中限制、淘汰及禁止类项目。

（9）本项目的产品为汽车铝单板，国民经济行业类别为“C3670 汽车零部件及其配件制造”，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》（苏发改规发[2024]4号）中的“两高”项目。

（10）本项目已于2024年10月11日获得常州市金坛区发展和改革局出具的《江苏省投资项目备案证》（坛发改备[2024]481号）。

（11）对照国家污染防治技术指导目录(2024年，限制类和淘汰类)分析湿式除尘装置豁免范围为：(1)易燃易爆粉尘气体洗涤净化;(2)高温高湿、易结露，黏性，含油，水溶性粉尘气体除尘;(3)预除尘。本项目涉及的粉尘主要为铝粉尘，为易爆粉尘，本项目使用湿式除尘器处理铝粉尘，因此属于豁免范围，不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》中限制、淘汰及禁止类项目。

2.7.2相关环保政策相符性

1、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析

“第四十三条  太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：

新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；……”

“第四十六条  太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。”

本项目为汽车零部件及其配件制造业，不属于条例中禁止的项目，本项目新增脱脂清洗废水、水洗槽废水经厂内污水处理站处理后与生活污水一同接管进直溪污水处理厂处理，生产废水不含氮、磷污染物，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。

2、与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析

第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

①新建、扩建化工、医药生产项目；

②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

③扩大水产养殖规模。

第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；

②设置水上餐饮经营设施；

③新建、扩建高尔夫球场；

④新建、扩建畜禽养殖场；

⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

⑥本条例第二十九条规定的行为。

本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，项目的产品为汽车铝单板，国民经济行业类别属于“C3670 汽车零部件及其配件制造”，均不位于该条例第二十八条、第二十九条、第三十条规定的禁止建设范围内。项目产生的污水通过厂区污水管网接入市政污水管网，最终排入直溪污水处理厂集中处理，达标后尾水排入通济河。因此本项目符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关规定。

3、与《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办〔2014〕128号）相符性分析

表2.7-1  本项目与苏环办〔2014〕128号相符性

| 序号 | 判断类型 | 对照内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、总体要求 | （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 | 本项目VOCs主要来源于调漆、喷漆、流平及烘干工段，各工段均从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 | 相符 |
| 2 |  | （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下：1、对于5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。2、对于1000ppm～5000ppm的中等浓度VOCs废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用。3、对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。4、含恶臭类的气体可采用微生物净化技术、低温等离子技术、吸附或吸收技术、热力焚烧技术等净化后达标排放，同时不对周边敏感保护目标产生影响。5、对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。6、对于高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。 | 本项目钝化、氟碳底漆喷漆、流平工段产生的废气经1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（2#）排放，风机风量26000m3/h；氟碳面漆及底漆调漆、氟碳面漆喷漆、氟碳面漆流平、喷枪清洗工段产生的废气经2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（3#）排放，风机风量28000m3/h；固化工段、氟碳面漆烘干、氟碳底漆烘干工段产生的废气经3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（4#）排放，风机风量21000m3/h | 相符 |
| 3 |  | （三）含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。 | 本项目不涉及。 | 相符 |
| 4 |  | （四）企业应提出针对VOCs的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。管理方案和监控方案应满足以下基本要求：1、采用焚烧（含热氧化）、吸附、吸收、微生物、低温等离子等方式处理的必须建设中控系统。2、采用焚烧（含热氧化）方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据。3、采用非焚烧方式处理的重点监控企业，可安装TVOCs浓度在线连续检测装置（包括光离子检测器（PID）、火焰离子检测器（FID）等，并设置废气采样设施。 | 本项目废气装置应配套中控系统。 | 相符 |
| 5 |  | （五）企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。 | 本项目建成后，企业在验收时应监测VOCs污染防治设施的净化效率，并记录检测装置等测得的有机物排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。 | 相符 |
| 6 |  | （六）企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存3年。 | 企业安排专门人员负责VOCs污染控制的相关工作进行详细的购买及更换台账记录并定期报备，保存3年记录。 | 相符 |
| 室和烘干室应设7 | 二、行业VOCs排放控制指南 | （二）表面涂装行业1、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。2、推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下。3、喷漆室、流平置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附-催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。6、使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施。7、溶剂储存可参考《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》相关要求。 | 本项目VOCs主要来源于调漆、喷漆、流平及烘干工段，本次项目涂装工序使用油性涂料，根据涂料的VOCs检测报告，涂料符合相关标准和政策要求。从漆膜厚度、表面附着力、耐腐蚀及耐冲击、绝缘等方面考察，油性涂料总体性能优于水性涂料。同时由于产品使用环境的限制、油漆防护要求的限制、工艺及硬件的限制等，本项目使用油性涂料具有必要性，必要性论证详见不可替代性论证报告。 | 相符 |

4、与省大气办关于印发《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析

表2.7-2 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）对照情况

| 类别 | 判断类型 | 对照内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 5.1基本要求 | 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 5.1.4VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 | 本项目VOCs物料均储存于密闭的容器、包装内，并分类放置于对应仓库中，非取用状态时加盖、封口保持密闭。 | 相符 |
| 7 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 7.1涉VOCs物料的化工生产过程 | / | 本项目不涉及化工生产过程。 | 相符 |
|  | 7.2含VOCs产品的使用过程 | 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a)调配（混合、搅拌等）；b)涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c)印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d)粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e)印染（染色、印花、定型等）；f)干燥（烘干、风干、晾干等）；g)清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目含VOCs产品均采用密闭设备或在密闭空间内操作，其中油漆喷涂及对应流平烘干工段采取气体收集措施后排至VOCs废气收集处理系统后有组织排放。 | 相符 |
|  | 7.3其他要求 | 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 7.3.3载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 | 公司配套含VOCs原辅材料和含VOCs产品的VOCs全流程台账且保存期限不少于3年；公司履行安评及职业卫生评价等手续，厂房内进行通风；开停工（车）、检维修和清洗时VOCs物料退净，并用密闭容器盛装，过程废气排至VOCs废气收集处理系统。 | 相符 |
| 8 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求 | 8.1管控范围等 | 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括： a)泵；b)压缩机；c)搅拌器（机）；d)阀门；e)开口阀或开口管线；f)法兰及其他连接件；g)泄压设备；h)取样连接系统；i)其他密封设备。 | 企业运行中如载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。 | 相符 |
| 9 敞开液面VOCs无组织排放控制要求 | 9.1废水液面控制要求 | 9.1.1废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≥200 μmo/mol,应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 9.1.2废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmo/mol，应符合下列规定之一： a)采用浮动顶盖；b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统；c)其他等效措施。 | 本项目不排放含VOCs废水。 | 相符 |
|  | 9.2废水液面特别控制要求 | 9.2.1废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≥100 μmolmol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 9.2.2废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应符合下列规定之一： a)采用浮动顶盖；b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统；c)其他等效措施。 |  |  |
|  | 9.3循环冷却水系统要求 | 对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄漏，应按照8.4条、8.5条规定进行泄漏源修复与记录。 |  |  |
| 10 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 | 10.1基本要求 | 10.1.1针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用:生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 本项目VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。 | 相符 |
|  | 10.2废气收集系统要求 | 10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 | 本项目废气收集系统排风罩（集气罩）按照GB/T16758的规定进行设置。 | 相符 |
|  | 10.3VOCs排放控制要求 | 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 10.3.3进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式(1)换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。 吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 10.3.4排气筒 高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 10.3.5当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 | 本项目钝化、氟碳底漆喷漆、流平工段产生的废气经1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（2#）排放，风机风量26000m3/h；氟碳面漆及底漆调漆、氟碳面漆喷漆、氟碳面漆流平、喷枪清洗工段产生的废气经2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（3#）排放，风机风量28000m3/h；固化工段、氟碳面漆烘干、氟碳底漆烘干工段产生的废气经3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（4#）排放，风机风量21000m3/h | 相符 |
|  | 10.4记录要求 | 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 | 企业建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。 | 相符 |

5、与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）相符性分析

表2.7-3  本项目与省政府令第119号文件相符性分析

| 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 第三条 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。 | 本项目采取源头控制方式，选用低有机物含量的油漆等原料，并对生产过程中产生的废气收集处理后有组织排放。 | 相符 |
| 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 | 本项目依法履行环境影响评价手续。新增挥发性有机物排放总量将申请排放总量，建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 | 相符 |
| 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 | 生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理。 | 相符 |
| 第二十七条 喷涂、烘干作业应当在装有废气处理或者收集装置的密闭车间内进行；禁止露天喷涂、烘干作业。 | 本项目使用的含挥发性有机物的物料均暂存于密闭仓库内，本项目产生挥发性有机物的工段为涂装线，本项目调漆、喷漆等涂装线作业在密闭车间内进行且配备废气收集装置后有组织排放。综上，本项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》要求相符。 | 相符 |

6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析

表2.7-4  与重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析

| 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 | 本项目国民经济行业类别属于“C3670 汽车零部件及其配件制造”，涉及VOCs的物料通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放，废气均配备有效的废气收集系统。 | 相符 |
| 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 |  | 相符 |
| 推进建设适宜高效的治污设施。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。 | 本项目钝化、氟碳底漆喷漆、流平工段产生的废气经1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（2#）排放，风机风量26000m3/h；氟碳面漆及底漆调漆、氟碳面漆喷漆、氟碳面漆流平、喷枪清洗工段产生的废气经2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（3#）排放，风机风量28000m3/h；固化工段、氟碳面漆烘干、氟碳底漆烘干工段产生的废气经3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后由1根15米高排气筒（4#）排放，风机风量21000m3/h | 相符 |

7、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）的对照分析

表2.7-5  与苏环办[2019]36号文有关内容对照

| 类别 | 文件要求 | 对照分析 |
| --- | --- | --- |
| 《建设项目环境保护管理条例》 | 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。 | （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）本项目所在地为不达标区，在实施区域削减方案后，本项目建成后大气环境质量能够得到改善；（3）建设项目采取的污染防治措施可确保各项污染物排放达到国家和地方排放标准。因此，符合文件要求。 |
| 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号） | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。 | 本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，建设地点位于朱林镇永兴路68号，项目所在地用地性质是工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域，符合文件要求。 |
| 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号） | 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 | 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。 |
| 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） | （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 | （1）本项目所在地位于朱林镇永兴路68号，项目类型不在负面清单内，故符合区域环评中的用地性质要求及产业定位，与区域环评及跟踪评价相符。（2）本项目所在地为不达标区，在实施区域削减方案后，本项目建成后大气环境质量能够得到改善。因此，符合文件要求。 |
| 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号） | 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。 | 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，不属于化工项目。因此，符合文件要求。 |
| 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号） | 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 本项目不在江苏省及国家生态保护红线规划中规定的一级、二级管控区内，符合文件要求。 |
| 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号） | 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 | 本项目产生的危险废物拟委托有资质单位处置。 |

由上表可知，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）要求。

8、与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）的对照分析

表2.7-6  与苏环办[2020]225号对照分析

| 类别 | 文件要求 | 对照分析 |
| --- | --- | --- |
| 严守生态环境质量底线 | 坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。 | ①项目所在地为大气污染物O3和PM2.5环境质量不达标区，通过预测分析，本项目各废气因子排放量较小，对周围保护目标影响均较小，均未超过各因子的环境质量标准。②本项目建设内容及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划内容。③本项目废气和生活污水排放的污染物不突破环境容量和环境承载力。④本项目符合“三线一单”相关要求 |
| 规范项目环评审批程序 | 严格落实法律法规规定，进一步规范完善建设项目环评审批程序，规范环评审批行为。 （十五）严格执行建设项目环评分级审批管理规定，严禁超越权限审批、违反法定程序或法定条件审批。 （十六）建立建设项目环保和安全审批联动机制，互通项目环保和安全信息，特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可会商审查和联合审批，形成监管合力。 （十七）在产业园区（市级及以上）规划环评未通过审查、项目主要污染物排放指标未落实、重大环境风险隐患未消除的情况下，原则上不可先行审批项目环评。 （十八）认真落实环评公众参与有关规定，依规公示项目环评受理、审查、审批等信息，保障公众参与的有效性和真实性 | 本项目编制类别为环境影响报告书，审批部门为区级生态环境管理部门； 本项目位于朱林镇永兴路68号，符合朱林镇发展规划；本项目将认真落实环评公众参与有关规定，依规公示项目环评受理、审查、审批等信息，保障公众参与的有效性和真实性 |

由上表可知，本项目符合《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）的相关要求。

10、与《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）的相符性分析

本项目行业类别属于C3670汽车零部件及配件制造，由于产品使用环境及性能要求的限制、从漆膜厚度、表面附着力、耐腐蚀及耐冲击、耐磨性等几个方面考察，水性涂料无法满足供应商对产品性能的要求，部分工件喷涂工艺采用溶剂型氟碳底漆、氟碳面漆。

对照《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）中的表2车辆涂料挥发性有机物含量限值、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）表2中车辆用零部件涂料，以及《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）表2中型材涂料。

由下表可知，本项目涂料中氟碳底漆、氟碳面漆、水性烤瓷涂料施工状态下VOCs含量均符合《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中相关要求限值。

表2.7-7 与《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）等的相符性分析

| 产品 | 原料 | 原料用量（t/a） | 组分 | 占比 | 密度（g/L） | 施工状态下理论计算VOCs含量（g/L） | 施工状态下检测VOCs含量（g/L） | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 挥发分含量（g/L） |  |
| 汽车铝制板 | 氟碳底漆 | 22.875 | 丙烯酸树脂 | 15% | 1004 | 662.64 | 627 | 670 | GB24409-2020中车辆用零部件涂料中金属件用涂料底漆标准 |
|  |  |  | 二氧化钛 | 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重晶石粉 | 15% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVDF树脂 | 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二价酸酯 | 10% |  |  |  | 690 | GB32/T3500-2019中整车涂料中底漆标准 |
|  |  |  | 助剂 | 3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二甲酯 | 6% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 31% |  |  |  |  |  |
|  | 稀释剂 | 13.725 | 乙醇 | 10% |  |  |  | 780 | GB 30981-2020中氟树脂涂料标准 |
|  |  |  | 环己酮 | 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 醋酸乙酯 | 40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 醋酸丁酯 | 40% |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆 | 38.2 | 丙烯酸树脂 | 12.5% | 964.7 | 606.8 | 657 | 680 | GB24409-2020中车辆用零部件涂料中金属件用涂料色漆标准 |
|  |  |  | PVDF树脂 | 30% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化钛 | 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二价酸酯 | 15% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二甲酯 | 5% |  |  |  | 690 | GB32/T3500-2019中整车涂料中面漆标准 |
|  |  |  | 二甲苯 | 24.5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 助剂 | 3 % |  |  |  |  |  |
|  | 稀释剂 | 19.1 | 乙醇 | 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环己酮 | 10% |  |  |  | 780 | GB 30981-2020中氟树脂涂料标准 |
|  |  |  | 醋酸乙酯 | 40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 醋酸丁酯 | 40% |  |  |  |  |  |

11、与《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》（苏大气办[2021]2号）的相符性分析

表2.7-8  与苏大气办[2021]2号相符性分析

| 类别 | 文件要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 重点任务 | （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs 含量的限值要求。 | 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，涉VOCs的原辅料主要包括油漆、稀释剂。 本项目由于产品质量要求，需使用溶剂型氟碳底漆、氟碳面漆进行喷涂，根据专家论证（详见附件），暂无替代方案。 本项目使用的溶剂型涂料施工状态下VOCs含量满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中相关要求限值。 本项目所使用的清洗剂中挥发性成分主要为硫酸，非挥发性有机物。 |
|  | （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 |  |
|  | （三）强化排查整治。各地在推动182 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs 重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs 排放控制标准要求。 | 企业建立了涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况，加强现场监管，确保VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）要求。 |
| 保障措施 | （一）加强组织领导。各辖市区要组织发改、工信、市场监管、生态环境等部门开展联合行动，负责 VOCs 清洁原料推广替代工作的具体组织、协调、调度工作。工信部门要牵头指导、督促企业开展清洁原料替代技术改造；发改、工信部门要将清洁原料替代纳入新建及技改项目审批要求，对不符合要求的，不予立项或备案；市场监管部门要牵头对涂料、油墨、胶黏剂等产品的生产、销售、流通等环节的执法检查；生态环境部门要牵头指导、督促企业依法对 VOCs 废气进行收集和治理，同时对相关部门移交的问题企业依法处置。各辖市区请于每月 10 日将本地区清洁原料替代台账及汇总表报送至市大气办。 | 本项目建成后将严格落实以上保障措施。 |
|  | （二）强化执法监管。把低（无）VOCs 含量清洁原料替代工作纳入各地专项督查和执法检查的重点内容。对列入正面清单的企业无事不扰；对替代进度慢，末端治理仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等技术或存在敞开式作业的企业，加大联合执法检查力度，问题突出的依法责令停产整治。 |  |
|  | （三）加大宣传引导。对已经完成低（无）VOCs 含量清洁原料替代或工艺改造的企业，要及时总结经验成果，通过召开行业现场观摩会，推广绿色产品使用理念，增强企业环保意识，推进清洁原料替代工作落实。通过电视、报纸、公众号等渠道向公众宣传推广使用水性涂料等清洁原料的重要性、迫切性，鼓励公众购买水性涂料等低挥发性有机物含量产品，倡导绿色消费理念。 |  |
| 附件1：省大气办关于源头替代具体要求 | 其他行业企业涉VOCs 相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中VOCs 含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。 | 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，涉VOCs的原辅料主要包括涂料（含油漆、稀释剂）、清洗剂。 本项目由于产品质量要求，需使用溶剂型氟碳底漆、氟碳面漆进行喷涂，根据专家论证，暂无替代方案。 本项目使用的溶剂型涂料施工状态下VOCs含量满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中相关要求限值。 |

12、与《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）的相符性分析

表2.7-9  与常污防攻坚指办〔2021〕32号相符性分析

| 类别 | 文件要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 重点任务 | （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs 含量的限值要求。 | 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，涉VOCs的原辅料主要包括涂料（含油漆、稀释剂）、清洗剂和聚氨酯胶。 本项目由于产品质量要求，需使用溶剂型氟碳底漆、氟碳面漆进行喷涂，根据专家论证，暂无替代方案。 本项目使用的溶剂型涂料施工状态下VOCs含量满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中相关要求限值。 |
|  | （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 |  |
|  | （三）强化排查整治。各地在推动182 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs 重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs 排放控制标准要求。 | 企业建立了涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况，加强现场监管，确保VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）要求。 |
| 保障措施 | （一）加强组织领导。各辖市区要组织发改、工信、市场监管、生态环境等部门开展联合行动，负责 VOCs 清洁原料推广替代工作的具体组织、协调、调度工作。工信部门要牵头指导、督促企业开展清洁原料替代技术改造；发改、工信部门要将清洁原料替代纳入新建及技改项目审批要求，对不符合要求的，不予立项或备案；市场监管部门要牵头对涂料、油墨、胶黏剂等产品的生产、销售、流通等环节的执法检查；生态环境部门要牵头指导、督促企业依法对 VOCs 废气进行收集和治理，同时对相关部门移交的问题企业依法处置。各辖市区请于每月 10 日将本地区清洁原料替代台账及汇总表报送至市大气办。 | 本项目建成后将严格落实以上保障措施 |
|  | （二）强化执法监管。把低（无）VOCs 含量清洁原料替代工作纳入各地专项督查和执法检查的重点内容。对列入正面清单的企业无事不扰；对替代进度慢，末端治理仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等技术或存在敞开式作业的企业，加大联合执法检查力度，问题突出的依法责令停产整治。 |  |
|  | （三）加大宣传引导。对已经完成低（无）VOCs 含量清洁原料替代或工艺改造的企业，要及时总结经验成果，通过召开行业现场观摩会，推广绿色产品使用理念，增强企业环保意识，推进清洁原料替代工作落实。通过电视、报纸、公众号等渠道向公众宣传推广使用水性涂料等清洁原料的重要性、迫切性，鼓励公众购买水性涂料等低挥发性有机物含量产品，倡导绿色消费理念。 |  |
| 附件1：省大气办关于源头替代具体要求 | 其他行业企业涉VOCs 相关工序，要使用符合《低挥发性有:机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中VOCs 含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。 | 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，涉VOCs的原辅料主要包括涂料、清洗剂和聚氨酯胶。 本项目由于产品质量要求，需使用溶剂型氟碳底漆、氟碳面漆进行喷涂，根据专家论证，暂无替代方案。 本项目使用的溶剂型涂料施工状态下VOCs含量满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中相关要求限值。 |

13、与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）相符性分析

表2.7-10 与苏环办[2020]101号对照分析

| 类别 | 文件要求 | 对照分析 |
| --- | --- | --- |
| 建立危险废物监管联动机制 | 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。 | 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。 |
|  | 企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 | 本项目将严格按照该要求规定进行执行。 |
| 建立环境治理设施监管联动机制 | 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 | 本项目涉及污水处理、粉尘治理等环节治理设施，将严格按照该要求规定进行执行。 |

14、与《关于印发<江苏省地表水氟化物污染治理工作方案（2023—2025年）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕2号）相符性分析

表2.7-11 与苏污防攻坚指办〔2023〕2号对照分析

| 类别 | 文件要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 基本原则 | （一）坚持源头治理。考虑涉氟企业及园区现状分布,结合碳达峰、碳中和背景下光伏产业将快速发展的预期，未雨绸缪，提前筹划涉氟产业布局和项目准入要求。 | 本项目使用涂料中含氟，含氟废水作为危废委托有资质单位处理，不外排。 |
|  | （二）坚持系统观念。从原料、工艺、产品、污染控制及资源化利用等可能造成氟化物污染的全生命周期出发，以生态环境质量目标为导向，系统谋划、整体推进，强化各环节协同控制和治理。 |  |
|  | （三）坚持问题导向。围绕国、省考断面氟化物超标的突出问题，聚焦重点区域、重点行业，坚持精准治污、科学治污、依法治污，进一步提升治理的针对性和有效性。 |  |
|  | （四）强化管理支撑。围绕氟化物污染治理目标，建立健全氟化物污染物排放及在线监测监控标准体系，加强氟化物治理关键技术研究，进一步提升治理的能力和水平。 |  |
| 总体目标 | （一）治理能力现代化。有序推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理，完善含氟废水收集处理体系建设，新建企业含氟废水不得接入城镇污水处理厂，已接管的企业开展全面排查评估。到2025年，氟化物污染治理能力能够与地表水环境质量要求相匹配。 | 本项目使用涂料中含氟，含氟废水作为危废委托有资质单位处理，不外排。 |
|  | （二）监控能力现代化。积极推进氟化物污染物排放及水环境质量的监测监控，到2024年，涉氟污水处理厂及重点涉氟企业雨水污水排放口、部分重点国省考断面安装氟化物自动监控系统，并与省、市生态环境大数据平台联网。逐步实行氟化物排放浓度和总量“双控”，完善排污许可核发规范。 |  |
|  | （三）管理能力现代化。到2025年， 全省氟化物非现场监管能力初步形成，围绕超标企业、超标园区、超标断面，建立数据归集、风险预警、信息推送、督办反馈工作机制，运用科学的污染溯源思维、方法和手段，实现污染源精细管理，确保氟化物超标问题能够立查立改，氟化物系统治理工作取得明显成效。 |  |
| 重点任务 | (一)科学规划布局，严格项目准入 1、加强规划引领。各地应立足土地、生态、能源等资源禀赋，结合区域氟化物背景值、国省考断面分布等实际，科学规划涉氟产业发展，合理确定优先保护区域和优先发展区域，并与国 土空间规划、“十四五”工业绿色发展规划、“十四五”化工产业高端发展规划、“十四五”生态环境保护规划等相衔接。 2、优化产业布局。统筹有序设立光伏、电子、硅材料等涉氟产业园，引导涉氟产业向重点园区集聚，打造江苏高科技氟化学工业园、苏州高新区光伏产业园等示范性园区。积极推动和引 导涉氟企业入园进区，对现有区外企业依法依规实施环保整治提升，保障区域经济、生态环境协同高质量发展。 3、严格项目准入。强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制，新建涉氟企业原则上不得设置入河入海排污口，应进入具备产业定位的工业园区。存在国省考断面氟化物超标的区域，要针对性提出相应的氟化物区域削减措施，新、改、扩建项目应严格遵守“增产不增污”原则。优先选择涉氟重点区域开展氟化物排放总量控制试点工作。 4、加强清洁审核。发展改革、工信、生态环境等相关主管部门应将氟化物削减和控制作为清洁生产的重要内容,完善清洁生产标准体系，全面推行清洁生产审核,鼓励氢氟酸清洗原料替代及含氟，废酸资源化利用等有利于氟化物削减和控制的工艺技术和防控措施。属地生态环境部门应综合考虑区域环境质量、涉氟重点行业发展规划及现状,提出涉氟重点企业强制性清洁生产审核名单并报省生态环境厅核定。各级生态环境部门要加强监督检查，对不实施强制性清洁生产审核、在清洁生产审核中弄虚作假、不报告或者不如实报告清洁生产审核结果的企业，责令限期改正，对拒不改正的企业加大处罚力度。 | 企业位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，使用含氟涂料，含氟废水作为危废委托有资质单位处理，不外排。 |
|  | (三)加强能力建设，夯实治理基础 8、完善基础设施。涉氟企业应做到“雨污分流、清污分流”，鼓励企业采用“一企一管，明管(专管)输送”的收集方式。加快推进含氟废水与生活污水分类收集、分质处理。新建企业含氟 废水不得接入城镇污水处理设施,现有企业已接管城镇污水集中收集处理设施的须组织排查评估，认定不能接入的限期退出，认定可以接入的须经预处理达标后方可接入。 9、强化排污许可。完善申报及核发要求，将氟化物纳入总量许可范围。结合排污许可管理有关要求，督促企业依法申领排污许可证或填写排污登记表,并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。 10、加强监测监控。结合工业园区限值限量管理，逐步实行氟化物排放浓度和总量“双控”。积极推进涉氟污水处理厂及涉氟企业雨水污水排放口、部分重点国省考断面安装氟化物自动监控系统，并与省、市生态环境大数据平台联网，实时监控。强化对重点时期、重点区域、重点断面的加密监测，一旦发现异常，及时调查处置。到2023年底，涉氟污水处理厂和部分重点国省考断面试点安装氟化物在线监控装置并联网;到2024年底，涉氟重点企业全面安装氟化物在线监控装置并联网。 11、建立水质“指纹库”。在重点区域、重点断面周边收集涉氟企业原料、产品、设备及污染源特征等相关资料,建立污染源排污精细化动态监管系统，为“企业雨污水排口-园区雨污水 泵站-污水厂进出水-园区入河排口-水体重点断面”全流程监管提供新型高效抓手，实现对区域污染源排污行为的动态监管，提高污染源排污精细化监管水平。到2025年底，涉氟重点园区试点完成水质“指纹库”的建设。 12、推动“绿岛”建设。因地制宜，坚持“集约建设，共享治污”的思路，鼓励各地依据涉氟企业分布情况，针对电子、光伏、硅产业等涉氟中小微企业，建设含氟工业废水处理的“工业绿岛”项目，提升集中治污能力，降低废水治理成本，减轻企业负担。 | 本项目使用涂料中含氟，含氟废水作为危废委托有资质单位处理，不外排。 |

15、与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析

表2.7-12 本项目与苏长江办发〔2022〕55号对照情况

| 类别 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河段利用与岸线开发 | 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目所在地不涉及饮用水水源一级保护区及二级保护区的岸线和河段范围、不涉及利用占用长江流域河湖岸线等负面清单范围。 | 相符 |
| 区域活动 | 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 | 本项目位于太湖流域三级保护区，不在《太湖流域管理条例》第二十九条、第三十条规定的禁止建设范围内，符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关规定。 | 相符 |
| 产业发展 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 相符 |
|  | 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，不属于国家《产业结构调整指导目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 相符 |

16、与《江苏省污染源自动监控管理办法》(2022年修订)相符性分析

表2.7-13 与苏环发〔2021〕3号对照分析

| 类别 | 文件要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 自动监测设备安装要求 | 符合以下情形之一的排污单位应当安装自动监测设备: （一）纳入水环境重点排污单位名录或大气环境重点排污单位名录的； （二）排污许可证申请与核发技术规范或排污单位自行监测 指南中要求自动监测的 （三）环评报告书（表）、环评报告书（表）批复意见中要求实施自动监测的； （四）设区市及以上生态环境主管部门相关文件要求实施自 动监测的； （五）其他应开展自动监测的。 | 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，企业不在《2022年常州市重点排污单位名录》中，对照排污许可管理名录属于简化管理。单排气筒风量均小于3万m3/h，无需安装VOCs自动监测设备。 |
|  | 有下列情形之一的，排污单位可以暂不安装自动监测监控设备及其配套设施: （一）停产一年以上或已经关闭、拆除、搬迁的； （二）监测因子排放浓度长期低于可用仪器检出限的； （三）国家规定的其他可以暂不安装的情形。 |  |
|  | 排污单位的污染物自动监测因子应当按照排污许可证申请与核发技术规范和排污单位自行监测指南以及生态环境部相关要求执行，并应符合下列规定: (一)排污单位排气筒高度超过45米的高架源监测因子至少包含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。其中，燃料为天然气的可以不监控二氧化硫、颗粒物； (二)单排放口设计小时废气排放量6万立方米及以上的钢铁、石化、化工行业及其他工业炉窑等废气排放口，监测因子至少包含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。其中，燃料为天然气的可以不监控二氧化硫、颗粒物； (三)危险废物焚烧企业、生活垃圾焚烧企业，监测因子至少包含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢、炉膛温度等参数； (四)单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备； (五)污水处理厂进、出口安装COD、氨氮、总磷、总氮、pH、温度自动监测仪； (六)日均排放废水量100吨以上或COD30千克以上的安装COD自动监测仪；日均排放氨氮10千克以上的安装氨氮自动监测仪； (七)按上述规定安装自动监测监控设备的各排污单位应当配套安装流量(速)计、数采仪，同时应当在监控站房、排放口、治污设施关键位置安装视频监控设备并与省、市生态环境主管部门联网。废水类应当安装温度计、水质自动采样设备，废气类应当安装温度、压力、湿度、氧量等辅助参数设备;纳入重污染天气应急管控清单的排污单位应当在生产设施、治污设施安装用电监控设备并与省、市生态环境主管部门联网;其他依据排污许可证、建设项目环境影响评价文件、国家和省生态环境主管部门要求安装的监测因子从其规定。 |  |

17、与《省政府办公厅关于印发推进新一轮太湖综合治理行动方案的通知》（苏办发[2023]17号）相符性分析

表2.7-14 与（苏办发[2023]17号）相符性分析

| 类别 | 文件要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 强力推进工业污染治理 | 1、依法加强环境准入管理。严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》，加快形成有利于减污降碳的产业结构。加强对产业升级的指导与引导……2025年底前完成一级保护区内工业企业关闭搬迁、改造提升任务。 2、全面系统开展涉磷企业专项排查整治。建立涉磷企业清单化动态管理制度，对所有涉磷企业建立“磷账本”……逾期未完成整改的，其整改方案不纳入涉磷企业管理依据。 3、持续深化重点传统产业升级改造。更大力度推动印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品等传统产业升级……支持无锡、苏州印染、化工等传统行业转型升级，常州“危污乱散低”综合治理和镇江“散乱污”企业整治。 4、稳妥推进废水分类收集处理。加快建设工业废水处理系统，推进工业废水与生活污水分类收集……大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等行业直排企业废水深度处理。 5、着力提高水资源利用效率。严格用水定额管理制度:推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整……支持有条件的园区、企业开展雨水等非常规水源集蓄利用。 | 企业位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》中限制、淘汰及禁止类项目，本项目新增脱脂清洗废水、水洗槽废水经厂内污水处理站处理后与生活污水一同接管进直溪污水处理厂处理，生产废水不含氮、磷污染物。 |

18、与《关于印发<江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案>的通知》（苏环办〔2023〕144号）的相符性分析：

根据苏环办〔2023〕144号文件要求，本项目工业废水纳入城镇污水处理厂处理需满足以下该文件附件1中准入条件及评估原则，具体如下：

表2.7-15 与（苏环办〔2023〕144号）相符性分析

| 评估原则 | 原则解释 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 可生化优先原则 | 以下制造业工业企业，生产废水可生化性较好，有利于城镇污水处理厂提高处理效能，与城镇污水处理厂约定纳管标准限值、签订书面合同、变更排污及排水许可证内容、完成备案手续后可优先接入城镇污水处理厂：①发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖工业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商）；②淀粉、酵母、柠檬酸工业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商）；③肉类加工工业（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg/L，CODCr浓度可放宽至 1000mg/L）除发酵酒精、白酒、啤酒外的酒和饮料制造工业；除柠檬酸、酵母、味精外的调味品和发酵制品制造工业；乳制品制造工业；方便食品、食品及饲料添加剂制造工业；饲料加工、植物油加工工业；水产品加工工业等执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）的三级排放限值，待国家有关行业排放标准发布后，污染物许可排放浓度从其规定。 | 本项目不属于上述行业，不适用可生化优先原则。 |
| 纳管浓度达标原则 | 纳管工业废水常规污染物和特征污染物需达到相应的纳管标准和协议要求，其中1）冶金（再生铜、铝、铅、锌工业）；2）电镀（有电镀、化学镀、转化处理等生产工序的）；3）石油化学工业、石油炼制工业、化学工业；4）生物制药工业（提取、制剂、发酵、生物工程、生物医药研发机构）部分行业污染物须达到行业直接排放限值，方可接入；其他工业废水需达到相应排放限值方可接入。 | 本项目废水属于其他工业废水，污水接管口各污染物浓度能达到直溪污水处理厂接管标准，符合纳管浓度达标原则。 |
| 总量达标双控原则 | 接入城镇污水厂处理的工业企业，其排放的废水和污染物总量不得高于环评报告及其批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值，同时，城镇污水处理厂排放的某项特征污染物的总量不得高于所有纳管工业企业按照相应行业标准直接排放限值核算的该项特征污染物排放总量之和。 | 本项目混合污水接管至直溪污水处理厂，直溪污水处理厂为城镇污水处理厂，本项目将严格按照环评报告及其批复排放废水和污染物。同时根据直溪污水处理厂的验收报告，目前直溪污水处理厂排放的特征污染物（COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、氟化物、石油类、阴离子表面活性剂）的总量不高于所有纳管工业企业排放总量之和，且仍有处理余量，可满足本项目新增废水纳管需求。 |
| 工业废水限量纳管原则 | 工业废水总量超过1万吨/日的省级以上工业园区，或者工业废水纳管量占比超过40%的城镇污水处理厂所在区域，原则上应配套专业的工业废水处理厂。 | 本项目废水接管进入直溪污水处理厂，根据直溪污水处理厂的验收报告，直溪污水处理厂工业废水主要为东方日升、富联升辉两公司的工业废水，目前污水厂工业废水纳管量占比未超过40%，原则上所在区域无需配套专业的工业废水处理厂。 |
| 污水处理厂稳定运行原则 | 纳管的工业企业废水不得影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放。 | 本项目接管废水水质相对比较简单，废水中主要污染物浓度均能达到直溪污水处理厂接管标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，以污水处理厂现有工艺和实际运行情况，完全能够对本项目接管废水进行处理并达标排放，对污水处理厂的正常运行不会造成影响。 |
| 环境质量达标原则 | 区域内主要水体（特别是国省考断面、水源地等）不得出现氟化物、挥发酚等特征污染物检出超标情况。 | 本项目所在区域内主要水体未出现上述情况。 |
| 污水处理厂出水负责原则 | 城镇污水处理厂及其运营单位，对城镇污水集中处理设施的出水水质负责，应积极参与纳管企业水质水量对污水处理设施正常运行影响的评估工作，认为其生产废水含有污染物不能被污水处理设施有效处理或者可能影响污水处理设施出水稳定达标的，应及时报城镇排水主管部门和生态环境部门。 | 本项目废水接管进入直溪污水处理厂，该污水厂及其运营单位，对出水水质负责，将积极参与纳管企业水质水量对污水处理设施正常运行影响的评估工作。 |

19、与关于印发《常州市铝镁金属粉尘企业安全生产专项治理行动方案》（常安办〔2024〕20号）的通知相符性分析

表2.7-16 与（常安办〔2024〕20号）相符性分析

| 类别 | 文件要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 治理重点 | （一）除尘工艺“应湿尽湿” 1.打磨抛光工序能使用湿式打磨的必须使用湿式。打磨抛光除尘系统除采用可靠惰化措施外必须采用湿式除尘方式。抛丸工序采用干式除尘方式的，需采取可靠的控爆措施，并经省级专家评估论证。 2.严禁湿式打磨、湿式除尘干式或缺水运行，供水系统必须安装水液位、流速监测报警装置，并与主体设备连锁，确保缺水停机。 | 本项目打磨工序为人工手持打磨机于打磨房内进行，本项目打磨旨在打磨处理平坦表面和弯曲度小的焊接区域，不需进行湿式打磨，由于打磨房产生的铝粉尘采用密闭收集后进湿式除尘器处理后排放，湿式除尘器设置在厂房外部，与厂房之间采用实体墙进行隔离 |
|  | （二）互联互通管道“应拆尽拆” 打磨抛光工位原则上不得通过收集管道相互连通 推进除尘设备单机化，使用单机除尘和设备本体除尘的:不得再通过管道相互连通 |  |
|  | (三)危险场所和设备“应清尽清” 5.严禁铝镁金属粉尘企业违规设置在非框架结构的多层厂房内。 6.集中除尘器应布置在厂房外部，与厂房之间采用实体墙进行隔离。 |  |

20、与与《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环 境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）相符性分析

表2.7-17 与（苏环办〔2023〕314号）相符性分析

| 类别 | 文件要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 落实《重点管控新污染物清单》环境风险管控措施 | 按照《重点管控新污染物清单（2023年版）》要求，对列入清单的重点管控新污染物，采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查……依法严厉打击已淘汰持久性有机污染物等管控物质的非法生产和加工使用行为。 | 本项目建成后编制应急预案与风险评估报告并备案，落实环境风险管控措施；本项目不涉及已淘汰有机污染物的生产和使用。 |
| 落实《优先控制化学品名录》环境风险管控措施 | 对列入《优先控制化学品名录》的化学品，针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，……会同有关部门每年至少组织开展一次跨部门联合检查。 | 本项目已建成后按规定申请排污许可；企业清洁生产可达到国内清洁生产先进水平。 |
| 落实《有毒有害水污染物名录》《有毒有害大气污染物名录》要求。 | 建立排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者清单。依据《中华人民共和国水污染防治法》，……每年组织开展企业环境监测情 况及企业有毒有害水、大气污染物信息公开情况检 查。 | 本项目不涉及含有毒有害水污染物的废水排放，对于有毒有害大气污染物的排放做到总量控制、定期监测。 |
| 加强新化学物质环境管理 | 依据《新化学物质环境管理登记办法》，监督相关企业事业单位落实相关要求，……每年组织新化学物质环境管理登记执法检查活动并形成报告。 | 企业不涉及新化学物质的使用。 |
| 加强相关企业清洁生产 | 组织行政区域内生产、使用或排放《重点管控新污染 物清单》《优先控制化学品名录》所列化学物质的企业按要求实施强制性清洁生产审核，……废农药以及抗生素生产过程中产 生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。 | 企业清洁生产可达到国内先进水平，本项目建成后进行清洁生产审核。企业生产过程中产生的废品均作为危废进行处置。 |

2.7.3项目选址可行性

2.7.3.1三线一单”控制要求的相符性分析

（1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），对本项目建设进行“三线一单”符合性分析。

表2.7-18  本项目“三线一单”符合性分析

| 序号 | 判断类型 | 对照简析 | 本项目是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线 | 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，距天荒湖重要渔业水域直线距离约9.3km，不在《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》中规定的生态空间保护区域内。因此，本项目选址与生态空间管控区域规划相符。 | 满足 |
| 2 | 环境质量底线 | 根据《常州市生态环境状况公报（2023年）》中环境空气质量数据及现状监测结果可知，项目所在区域地表水、声环境质量能够满足相应功能区划要求，项目所在地大气环境O3、PM2.5超标，为不达标区。 本项目位于工业园区内，本项目废气经合理收集处理后达标排放，通过预测分析，本项目废气因子排放对周围保护目标影响较小，均未超过各因子的环境质量标准。因此，项目排放的大气污染物对周围空气环境影响较小。本项目防治措施可行，新增污染物排放在区域内减量替代，在实施区域削减方案后，大气环境质量状况可以得到整体改善。根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声、土壤环境质量能够满足相应功能区划要求，地下水环境质量符合对应质量标准。本项目无含氮磷生产废水排放，生产废水均经厂区污水处理站处理后与生活污水一同接入市政污水管网进金坛区直溪污水处理厂集中处理，对地表水无直接影响。本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。 | 满足 |
| 3 | 资源利用上线 | 本项目国民经济行业类别属于“C3670汽车零部件及配件制造”，不属于“两高一资”型企业，项目所在地不属于资源、能源紧缺区域；营运过程中所使用的资源能源主要为水、电、天然气。本项目所在地水资源丰富，可满足项目用水需求；电力资源由当地电网公司输送，区域供电能力及现有厂内电器设施可以满足本项目用电需求，天然气由当地天然气公司输送，符合资源利用上线相关要求。 | 满足 |
| 4 | 环境准入负面清单 | 本项目符合现行国家产业、行业政策。本项目不属于《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）、《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止类条款，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》其禁止准入类和限准入类，不在《《江苏省两高项目管理目录（2024年版）》（苏发改规发[2024]4号）项目管理目录中，此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 | 满足 |

（2）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（环办环评函﹝2023﹞81号）及《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）符合性分析

本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表。

表2.7-19  江苏省重点区域（长江流域）生态环境分区管控要求对照分析

| 管控 类别 | 重点管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1）始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 （2）加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 （3）禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 （4）强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 （5）禁止新建独立焦化项目。 | 本项目的产品为汽车铝单板，国民经济行业类别属于“C3670汽车零部件及配件制造”，位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不在长江沿江1公里范围内，不涉及基本农田占用问题，不涉及新建港口及过江干线项目，不属于焦化项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （1）根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 （2）全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 | 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （1）防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 （2）加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。 | 本项目的产品为汽车灯具，国民经济行业类别属于“C3670汽车零部件及配件制造”，位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不在长江沿江1公里范围内，企业在生产过程中将制定企业突发环境风险事故应急预案，加强日常应急演练。 | 符合 |
| 资源利用效率要求 | 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。 | 本项目不涉及缩减长江干支流自然岸线。 | 符合 |

表2.7-20  江苏省重点区域（太湖流域）生态环境分区管控要求对照分析

| 管控 类别 | 重点管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1）在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （2）在太湖流城一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 （3）在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。 | 本项目位于太湖流域三级保护区，运营期不排放含氮、磷等污染物的生产废水。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理排放管控厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。 | 本项目废水接管进入直溪污水处理厂，其执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1基本控制项目（常规污染物）日均排放限值。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （1）运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 （2）禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 （3）加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。 | 本项目原辅料均为陆域运输，废水接管至常州市直溪污水处理厂，危废委托有资质单位处置。 | 符合 |
| 资源利用效率要求 | （1）太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 （2）2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。 | 本项目用水来源于城市自来水厂，可满足本项目供水需求。 | 符合 |

表2.7-21  与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析

| 环境管控单元 | 类别 | 要求 | 对照情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省省域生态环境管控要求 | 空间布局约束 | 1．按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 | 1.本项目不在江苏省生态空间管控区域规划中规定的生态空间保护区域内、不在江苏省国家级生态保护红线规划内、不在常州市生态空间管控区域名录内，本项目选址与国土空间规划相符； 2.本项目不属于高耗能项目、亦不属于排放量大、产能过剩的产业； 3.本项目不在长江1km管理范围等敏感管控区内，本项目不属于化工项目； 4.本项目不属于钢铁行业； 5.本项目不属于重大民生项目、基础设施项目。 | 符合 |
|  | 污染物 排放管控 | 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。 | 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 | 1.本项目不涉及饮用水水源保护区； 2.本项目不属于化工行业； 3.本厂区定期修编应急预案并按照要求进行演练； 4.区域设置突发环境风险预警联防联控机制。 | 符合 |
|  | 资源利用效率要求 | 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 本项目用地性质为工业用地，不涉及基本农田；本项目不涉及高污染燃料的使用，本项目使用水、电等清洁能源 | 符合 |
| 一、长江流域 | 空间布局 | l.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，现科学发展、有序发展、高质量发展2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范圆内，投资建设除国家重大战略资源勒项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民项目以外的项目。3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工基础有机无机化工、煤化工项目; 禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干通道项目。5.禁止新建独立售化项目 | 本项目不在长江沿江1公里范围内。不涉及基本农田占用问题，不涉及新建港口及过江干线项目，不属于焦化项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江》河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 | 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。 | 本项目不在长江沿江1公里范围内。在生产过程中将制定企业突发环境风险事故应急预案，加强日常应急演练。 | 符合 |
|  | 资源利用效率要求 | 禁止在长江千支流岸线管控范圆内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不在长江千支流岸线管控范圆内，不在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内。 | 符合 |
| 太湖流域 | 空间布局约束 | 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。 | 本项目位于太湖流域三级保护区内，不在左述限制和禁止行业范围内，符合国家产业政策；本项目不排放含氮磷生产废水。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。 | 本项目不属于左述行业。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力 | 本项目使用原辅料均在专门区域妥善贮存，本项目雨污分流，生产废水经厂区污水处理站处理后与生活污水一同接入市政污水管网进金坛区直溪污水处理厂集中处理；雨水接入市政雨水管网。 | 符合 |
|  | 资源利用效率要求 | 1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。 | 本项目严格用水定额管理制度。 | 符合 |

表2.7-22  与常州市生态环境管控总体要求符合性预判情况分析

| 管控 类别 | 重点管控要求 | 对照分析 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 （2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。 （3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，国民经济行业类别属于““C3670汽车零部件及配件制造”，不在长江干支流1公里范围内，符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）；本项目各废气均收集后经有效、可行、可靠的污染物控制措施治理后达标排放；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）（修正）》中“鼓励类”项目，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业，不属于禁止引进的项目。 | 是 |
| 污染物排放管控 | （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 （2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。 | 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。 | 是 |
| 环境风险防控 | （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 （2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。 （4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。 | 本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号）要求，本项目产生的危险废物，暂存在厂区内的危废仓库内，产生的危险废物委托有资质单位处置；本项目按要求建立并完善隐患排查管理机构，建立健全隐患排查治理制度。 | 是 |
| 资源利用效率要求 | （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。 （2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。 （3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。 | 本项目所在地规划用地性质为工业用地，不占用耕地，本项目使用电、天然气等清洁能源，不涉及燃用高污染燃料的项目和设施。 | 是 |

（3）根据《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》附件3中常州市环境管控单元名录，本项目位于金坛区朱林现代产业园，属于“重点管控单元”。

表2.7-23  与朱林现代产业园生态环境准入清单符合性预判情况

| 名称 | 生态环境准入清单 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1）禁止审批列入国家、省产业政策淘汰、限制类项目;不符合规划环评结论及审查意见的项目;属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目;无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。 （2）禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。 （3）禁止新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业准入条件的项目。 （4）禁止引入不符合现行《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目。 | （1）本项目国民经济行业类别属于“C3670汽车零部件及配件制造”，不属于国家、省产业政策淘汰、限制类项目；根据《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》及其环评批复，本项目本项目的产品为汽车铝单板,不属于园区禁止引入类项目，本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，本项目建成后危险废物委托有资质单位进行处理，可落实危险废物合理利用、处置途径；（2）根据3.6章节可知，本项目安全风险较低、工艺设施较先进、安全水平较高；（3）根据3.6章节可知，本项目技术装备、污染排放、能耗均达到相关行业准入条件；（4）本项目位于太湖流域三级保护区内，不排放含氮、磷的生产废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 | 符合要求 |
| 污染物排放管控 | - 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 - 园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。 | 本项目产生的废气采取相应的污染防治措施进行处理后达标排放，厂区废水达标接管入直溪污水处理厂。目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。 | 符合要求 |
| 环境风险防控 | （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 | 本项目在生产过程中建立事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。本项目建成后将落实污染物自行监测计划，加强环境影响监测。 | 符合要求 |
| 资源开发效率要求 | （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）严禁自建燃煤设施 | 本项目使用电、天然气作为能源，厂区废水达标接管入直溪污水处理厂，无燃煤设施。 | 符合要求 |

（4）与《市场准入负面清单（2022年版）》对照分析

《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改〔2022〕397号）于2022年3月12日由国家发展改革委和商务部印发。

经对照分析，本项目不属于“禁止准入类”事项（见下表）。

表2.7-24  本项目与《市场准入负面清单（2022年版）》环境准入要求对照表

| 市场准入负面清单内容 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止或许可事项 | 禁止或许可准入措施描述 |  |  |
| 一、禁止准入类 |  |  |  |
| 1、法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。 | 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定 | 本项目不涉及与市场准入相关的禁止性规定，不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目、限制类项目，符合主体功能区建设要求。 | 符合 |
| 2、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 | 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项 |  |  |
| 3、不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。 | 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列事项。 |  |  |
| 二、许可准入类 |  |  |  |
| 39、未取得许可，不得从事建筑业及房屋、土木工程、涉河项目、海洋工程等相关项目建设 | 一般建设项目环境影响评价审批（按备案管理的除外） | 本项目不属于建筑业、土木工程等相关项目建设 | 符合 |

（5）与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）对照分析

表2.7-25  与《长江经济带发展负面清单指南》对照分析

| 负面清单管控条款 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目且不属于过长江通道项目。 | 不属于负面清单 |
| 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 | 不属于负面清单 |
| 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 不属于负面清单 |
| 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 不属于负面清单 |
| 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，且本项目不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 不属于负面清单 |
| 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不属于长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 不属于负面清单 |
| 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目为汽车铝单板造项目，不会在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 不属于负面清单 |
| 8. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，本项目不属于化工项目，不会在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 不属于负面清单 |
| 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目在工业园区内，本项目不属于高污染项目。 | 不属于负面清单 |
| 10. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目在工业园区内，本项目为汽车铝单板生产项目，不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不属于负面清单 |
| 11. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。也不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。不属于不符合要求的高耗能高排放项目。 | 不属于负面清单 |

综上，本项目不属于《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》所列的禁止类项目，项目建设符合《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）的要求。

因此，本项目符合环境准入负面清单相关要求，符合主体功能区建设要求。

2.7.3.2与规划的相容性

- 与常州市国土空间总体规划及批复相符性分析

根据2.6.2章节，本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，项目所在地已规划为工业用地，属于国土空间规划中城镇发展区，距离本项目最近的生态保护红线为天荒湖重要渔业水域，位于本项目东北侧9.3km，不在生态保护红线范围内，本项目所在地不涉及永久基本农田。综上所述，本项目符合常州市国土空间规划。

根据国务院关于《常州市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（国函〔2025〕9号），批复中要求如下：

表2.7-26  园区产业发展负面清单

| 类别 | 对照内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、系统优化国土空间开发保护格局。 | 加快构建区域协调、城乡融合的城镇体系，提升中心城区服务能级……保护好历史城区和历史文化街区，构建文化资源、自然资源、景观资源整体保护的空间体系。 | 本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，项目所在地已规划为工业用地，属于国土空间规划中城镇发展区，不在《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》中规定的生态空间保护区域内。 | 相符 |

二、与区域环评及批复相符性分析

本项目对照《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》及其审查意见（常金环审[2020]127号），产业定位：以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、食品加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。

依据本项目《江苏省投资项目备案证》，并对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于“C3670汽车零部件及配件制造”，属于鼓励类中交通工具及配件、零件制造，不属于三类工业，营运期不排放含氮、磷生产废水，废气、噪声、固废均配套相应污染防治措施，符合园区产业定位符合园区规划环评相关控制要求。

根据园区规划环评报告书批复，园区产业发展负面清单如下表所示。

表2.7-27  园区产业发展负面清单

| 类别 | 负面清单 |
| --- | --- |
| 禁止引入类项目 | 禁止审批列入国家、省产业政策淘汰、限制类项目；不符合规划环评结论及审查意见的项目；属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目；无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。 |
|  | 严禁引进排放“三致”（致癌、致畸、致突变）且严重影响人身健康和环境质量的项目。 |
|  | 禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。 |
|  | 禁止新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业准入条件的项目。 |
|  | 禁止引入不符合现行《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目。 |
| 限制引入类项目 | 工业园应严格限制氮氧化物、颗粒物排放量大的企业入区，并实行总量控制。 |
| 空间管制要求 | 不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目。 |
| 污染物排放总量控制 | 大气污染物：二氧化硫53.1吨/年、烟（粉）尘36.494吨/年、氮氧化物43.38吨/年、挥发性有机物27.885吨/年。 废水污染物（排入外环境量）：废水排放量417.38万立方米/年，COD208.69吨/年、氨氮16.7吨/年、总磷2.09吨/年。 |

对照分析：本项目国民经济行业类别属于“C3670汽车零部件及配件制造”，主要从事汽车铝单板的制造，符合园区产业定位，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）中“限制类”、“禁止类”及“淘汰类”项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类、限制类项目；本项目运营期不排放“三致”类污染物。本项目建设时安全防范措施一并进行建设，安全水平较高。根据3.5章节，本项目技术装备、污染排放、能耗能达到行业准入条件。本项目为汽车零部件及其配件制造业，本项目新增脱脂清洗废水、水洗槽废水经厂内污水处理站处理后与生活污水一同接管进直溪污水处理厂处理，生产废水不含氮、磷污染物，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。本项目生产工艺成熟，使用的涂料中VOCs含量均符合《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产技术要求》（GB/T38597-2020）中相关要求限值。本项目使用的溶剂型涂料已完成不可替代论证并取得专家意见。本项目的卫生防护距离为1号、2号、4号钣金车间边界外扩50米范围、3号喷涂车间外扩100米范围形成的最大包络线区域。在此范围内无居民点等环境敏感目标。

三、与园区环保设施的相容性

园区生活用水和工业用水由金坛长荡湖水厂供水，可以满足本项目供水需求。

本项目实施雨污分流制，雨水依托厂区北侧五联路上的雨水排口，接入市政雨水管网。混合污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B 等级标准后进入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染排放限值》（DB32/T1072-2018）后排入通济河。

根据《金坛区直溪污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告书》及环评批复（常金环审（2022）103号），金坛区直溪污水处理厂扩建后总处理规模为2.0万m3/d，目前扩建项目已通过验收。现污水处理为2万m3/d，本项目建成后接入污水总量约为14.48m3/d，故常州市金坛区直溪污水处理厂有能力接纳本项目产生的废水。本项目废水水质比较简单，接入常州市金坛区直溪污水处理厂不会对其运行产生显著影响，符合接管要求。

三、规划及土地手续落实情况

江苏新莱亿智能科技有限公司于2024年8月29日取得常州市金坛区朱林镇永兴路68号的不动产[不动产权证号：苏（2024）金坛区不动产权第0139217号]。项目建设地点为常州市金坛区朱林镇永兴路68号，厂区用地性质为工业用地，本次建设项目利用现有厂房，不新增用地。与规划相符。

2.7.3.3环境可行性分析

从工程分析结果可知，项目对周围环境主要的影响为废气，本项目废气通过采取有效的治理措施后能够达标排放，根据大气环境影响分析，项目排放的大气污染物对周边保护目标影响较小。本项目产生的生产废水经厂区污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂处理，对地表水无直接影响。项目产生的噪声采取严格的消音、隔声等降噪措施后，根据噪声环境影响分析，厂界和周边保护目标噪声基本维持现状，生产噪声对厂界和敏感点的影响较小。本项目产生的危险废物委托有资质单位收集处置。

因此，落实本报告提出的各项污染防治措施，从项目对周围敏感点的影响方面来看，本项目的选址基本合理。

2.7.3.4厂区平面布置合理性分析

本项目平面布置设计按《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）执行，厂内建筑设施之间间距以及与周边企业的安全间距都能达到规定，符合安全要求。从厂区平面布置图来看，本项目位于将所有生产工序均设置在生产车间内，减轻了噪声扰民的风险。

从周边500米范围图可以看出：本项目北侧为五联路，隔路为常州思泉汽车科技有限公司，东侧为永兴路，隔路为江苏中电线缆研究院有限公司，西侧和南侧为空地，周边200m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。

下面从大气环境影响、噪声影响、事故风险影响方面进行厂区平面布局合理性分析。

大气环境影响：根据预测结果，本项目有组织排放的废气对周围环境空气影响较小，不会引起本项目地块环境功能下降。本项目各测点均无超标点，不设大气环境防护距离；本项目的卫生防护距离为1号、2号、4号钣金车间边界外扩50米范围、3号喷涂车间外扩100米范围形成的最大包络线区域。在此范围内无居民点等环境敏感目标，经调查，本项目卫生防护距离内无居民等敏感点，不涉及居民拆迁。

噪声环境影响：项目建成后，在采取噪声防治措施的前提下，本项目东、南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

事故风险影响:依据物质危险性、重大危险源、环境风险敏感地区的辨识结果，本项目建成后全厂未构成重大危险源，本项目发生大的泄漏事故概率较小，工艺废气事故排放时对周围保护目标（居民居住地）影响较小。

事故风险影响:依据物质危险性、重大危险源、环境风险敏感地区的辨识结果，本项目建成后全厂未构成重大危险源，本项目发生大的泄漏事故概率较小，工艺废气事故排放时对周围保护目标（居民居住地）影响较小。

但企业仍应该认真做好各项风险防范措施，完善现有的生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保部门，与区域应急预案衔接，在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。

综上所述，本项目平面布置较为合理，能够较大程度的减轻对厂界外的环境影响。

2.7.3.5结论

综上所述，本项目与区域规划、规划环评相符，基础设施完备，选址规划部门的同意，且项目正常排放的废气、废水、噪声、固废对周围环境及敏感点的影响均较小。同时建设单位必须加强管理，确保各污染物稳定达标排放，防止各类污染事故的发生，同时作好应急措施。因此，本项目选址合理。

3建设项目工程分析

- 3.1项目概况

3.1.1项目名称、项目性质及建设地点

（1）项目名称：新建年产新能源汽车铝单板80万平方米项目

（2）建设单位：江苏新莱亿智能科技有限公司

（3）建设地点：常州市金坛区朱林镇永兴路68号

（4）占地面积：26613m2（利用现有厂房，不新增用地）

（5）项目性质：新建

（6）行业类别：C3670汽车零部件及配件制造

（7）投资总额：30000万元

（8）员工人数：全厂定员50人

（9）生产班制：两班制（8小时/班），年工作300天

（10）预计投产日期：2025年2月

（11）建设规模：年产新能源汽车铝单板80万平方米

3.1.2厂址原企业建设内容

常州市金坛区朱林镇永兴路68号原有企业为江苏法勒卫浴有限公司，经营范围为“卫生洁具、人造石台盆、浴室柜制造、加工、销售；水暖器材、五金制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。企业于2018年报批了《新建年产40000台高档整体浴室柜项目》，并于同年取得批复。建设内容为，新建生产车间一、生产车间二、生产车间三、生产车间四、生产车间五、门卫及消防泵房等厂房设施，并购置胶衣喷房、底漆喷房、面漆喷房、自动浇注机、切边机、打磨机、抛光机、空气压缩机等生产及辅助设备，从事高档整体浴室柜的生产。

此项目胶衣喷房废气经吸风装置收集后，送入1套水帘柜+水喷淋净化塔+高效干式过滤器+光氧催化净化装置+活性炭吸附装置净化处理后达标排放；制模间、胶衣晾干烘房及台盆浇注烘干房废气分别经吸风装置收集后，一起送入1套过滤棉吸附装置+光氧催化净化装置+活性炭吸附装置净化处理后达标排放；底漆待干房及批灰晾干房废气分别经吸风装置收集后，与经吸风装置收集并采用水帘柜处理后的底漆喷房废气一起送入1套水喷淋净化塔+高效干式过滤器+光氧催化净化装置+活性炭吸附装置净化处理后达标排放；5个面漆待干房吸风装置收集的面漆晾干废气与5个面漆喷房吸风装置收集并采用水帘柜处理后的面漆喷房废气分别送入5套水喷淋净化塔+高效干式过滤器+光氧催化净化装置+活性炭吸附装置净化处理后达标排放；PVC板下料、封边、排孔、立铣粉尘经风管收集后，送入1套中央除尘系统收集处理后达标排放；密度板下料粉尘、免漆板下料、封边、排孔、立铣粉尘经风管收集后，通过9台布袋除尘器进行处理后达标排放；模具开发一次打磨、二次打磨及浴室柜生产批灰及喷底漆后道打磨工序产生的粉尘通过19台侧吸风滤芯除尘器进行收集处理后达标排放；模具开发打磨、切边、抛光及台盆生产切边、打孔、打磨、抛光粉尘通过14台侧吸风湿式除尘器进行收集处理后达标排放。项目产生挥发性有机物废气、颗粒物的工序均采取了有效的防治措施,以减少废气排放量。此项目喷枪清洗废水及湿式除尘设备更换废水经压滤机处理后全部用作各喷房配套水帘柜及水喷淋净化塔补充用水不外排；职工生活污水8100t/经化粪池预处理达接管要求后，排入当地市政污水管网，最终排入常州市金坛区直溪污水处理厂集中处理。此项目产生的噪声经消声、减震及厂房隔声等措施处理后达标排放。此项目产生的一般固废外售综合利用，危废委托有资质单位处置。

目前企业已搬迁，原有污染情况已消除，无遗留环境问题。

3.1.3建设内容

为满足市场需求和公司壮大需要，江苏新莱亿智能科技有限公司投资30000万元于上述地址，利用现有厂房16557.02平方米，购置剪板机、雕刻机、喷涂线、表面处理线等设备，本项目建成后全厂形成年产80万平方米新能源汽车铝制板的生产能力。本项目产品主要应用于新能源汽车车门、顶板以及汽车前后翼子板等部位。

3.1.4项目建设必要性

目前新能源汽车轻量化是行业发展的主要方向，而在汽车轻量化材料中,铝合金材料综合性价比高于钢、镁、塑料和复合材料，无论应用技术还是运行安全性及循环再生利用都具有比较大的优势。铝材的密度只有钢材的1/3，其减重和节能效果明显，且在保证安全的前提下能更好的提升乘坐舒适性。同时，铝材更加易于回收循环利用。铝材的综合性价比优势，决定了其成为汽车轻量化应用的最佳选择，目前铝材已成为汽车制造业中最为广泛使用的轻量化材料。同时，由于铝材与钢材相比，更容易收到碰撞或刮擦而损坏，新能源汽车车身喷漆主要目的是起到防锈、防腐蚀、耐磨耐刮等防护目的，在日常使用中容易受各种雨天、雪天、暴晒等极热极寒天气影响，对产品油漆防护的要求如：附着力、耐磨性、耐腐蚀性及耐受日常的极寒极热天气等性能要求较高，因此采用水性涂料不能满足供应商对产品性能的要求。

本次产品为汽车铝制板，主要应用于新能源汽车行业，综合工装比较复杂，且产品应用环境主要为户外，且环境较为多变、复杂，对于涂料的附着力、耐磨性、耐腐蚀性及耐受日常的各种雨天、雪天、暴晒等极热极寒天气的性能要求较高。考虑到本项目产品使用环境及性能要求的限制、从漆膜厚度、表面附着力、耐腐蚀及耐冲击、耐磨性等几个方面考察，油性氟碳漆总体性能优于以水性漆进行喷涂加工的工件，使用水性漆喷涂的产品无法满足供应商对产品性能的要求，部分产品需采用油性漆进行喷涂。本项目产能为年产80万平方米新能源汽车铝制板，根据供应商对产品性能的要求，其中有30万平方米产品需要使用油性漆进行喷涂。下面将从三个方面介绍本项目的建设必要性。

1、工艺需求

工业生产中的表面喷涂加工主要作用是：①保护作用。涂料干结后能形成一层连续的膜，牢固的附着在被涂物的表面上，保护物体不直接受到周围环境的影响。例如在降雨过程中，雨水中含有各类污染物质，会对汽车零部件有腐蚀作用。如果在其表面上涂上一层油漆，使之与大气和其它介质隔离起来，起到一种“屏蔽”作用，导致汽车零部件的使用寿命就会大大延长。②装饰作用。喷涂过程可以选择各种彩色的涂料，不仅可以起到保护作用，而且可以美化外观，给人们以美的享受，达到装饰美的目的。③其他特殊作用。④一些特种涂料还具有防锈、防污、防垢、防滑、防腐蚀、防辐射、放火、防霉、导电、导磁、示温、隔音、绝缘等作用。

工业涂装中无论使用水性漆还是油性漆，喷漆后都会在工件表面形成涂层，涂层中有机溶剂或者水均需要从涂层中挥发出来，以达到涂层的性能质量要求。水与有机溶剂作为涂料的稀释剂主要差别如下：

表3.1-1  水与有机溶剂作为涂料的稀释剂主要差别表

| 溶剂 | 沸点 ℃ | 蒸发潜热 cal/g | 挥发速率 g/h | 表面张力 dyn/ cm2 | 电导率25℃ us/cm | 熔点 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 100 | 540 | 36 | 73 | 78 | 0 |
| 甲苯 | 110 | 86 | 195 | 29 | 2.4 | -95 |
| 二甲苯 | 144 | 83 | 68 | 30 | 2.6 | -25 |
| 其它有机溶剂 | / | 100以下 | / | 29 | 不导电 2.37～5.10 | / |

上表中水与有机溶剂有明显差异的五个特性：蒸发潜热、挥发速率、表面张力、电导率、熔点，这些特性差异决定了水性漆在工艺方面与油性漆的差异，具体如下：

表3.1-2  水性漆与油性漆对比情况一览表

| 类别 | 油性漆 | 水性漆 |
| --- | --- | --- |
| 蒸发潜热及挥发速率 | 喷涂后有机溶剂可以在常温下快速挥发，不需要辅助加热，可以自然表干、流平 | 喷涂后水在常温下自然挥发很慢，容易形成流挂、起泡无法达到生产质量要求，必须辅助加热，加快涂层中的水分挥发 |
| 表面 张力 | 与底层润湿性好，涂层易流平，涂层外观质量容易控制，在工件表面附着性能好 | 与底层润湿性差，涂层流平性差，很容易形成缩孔、橘皮等缺陷，涂层外观质量不易控制 |
| 电导率 | 不导电，可以直接使用静电涂装工艺 | 水易导电，如果使用静电涂装工艺，供漆系统与静电涂装喷涂的涂料直接必须绝缘 |
| 熔点 | 储存运输、储存条件没有严格要求，正常室温下都可以满足 | 水性的运输、储存需要保温措施，尤其是冬季气温较低的情况下，水如果结冰涂料就报废 |
| 其他 | 具有防腐、防水、防油、耐光、耐温等优势。在工件表面涂以油性涂料，形成一层保护膜，能够阻止或延迟这些破坏现象的发生和发展，使各种材料的使用寿命延长。 | 水性涂料存在涂膜耐水性差的问题，使涂料的稳定性差。 |

本次产品为汽车铝制板，主要应用于新能源汽车行业，综合工装比较复杂，且产品应用环境主要为户外，且环境较为多变、复杂，对于涂料的附着力、耐磨性、耐腐蚀性及耐受日常的各种雨天、雪天、暴晒等极热极寒天气的性能要求较高。考虑到本项目产品使用环境及性能要求的限制、从漆膜厚度、表面附着力、耐腐蚀及耐冲击、耐磨性等几个方面考察，油性氟碳漆总体性能优于以水性漆进行喷涂加工的工件，使用水性漆喷涂的产品无法满足供应商对产品性能的要求，部分产品需采用油性漆进行喷涂。本项目产能为年产80万平方米新能源汽车铝制板，根据供应商对产品性能的要求，其中有30万平方米产品需要使用油性漆进行喷涂。

2、满足市场需求

常州市一直以来被称为“制造之都”，全市拥有37个工业大类、工业企业超6万家，产业覆盖度全国领先，在全国先进制造业城市中列第16位。以新能源汽车及汽车核心零部件、高端装备、新材料为核心的十大先进制造业集群已成为“常州智造”产业名片。近年来，常州在新能源领域具有较强的产业基础和技术实力，已经形成了以动力电池、新能源汽车、光伏等为代表的一批行业领军企业。同时，常州还在不断加大对新能源产业的投入和扶持力度，推动新能源产业链的完善和发展。

本项目产品主要应用于新能源汽车行业，随着常州市新能源产业发展，市场需求将逐年增大。

3、产品先进性分析

为减缓全球气候变暖进程，减少温室气体排放，汽车作为碳排放的主要载体之一，加速推动汽车电气化进程有助于实现低碳经济，在此背景下，新能源汽车产业驶入高速发展车道，汽车低碳化发展是大势所趋，“里程焦虑”是制约新能源汽车发展的重要因素之一，而汽车轻量化是快速提升汽车续航能力的最有效途径。

汽车轻量化是目前汽车行业的发展方向，而铝材比重仅为钢材的三分之一，出于降低能耗、增加续航的考虑，铝合金已经成为了一种比较理想的轻量化材料，铝合金还可以按照添加合金的不同和比例的不同以及制造工艺的区别，应用在汽车车门、汽车引擎盖、以及汽车前后翼子板等部位。汽车用铝板具有质量轻，强度高，拉伸性能好，抗腐蚀，节油、减排、安全、提升性能等优点，将铝板应用在汽车轻量化中有如下优势：

（1）减重和节能效果较明显：铝其密度低，质量轻，具有较好的导热性能和机加工性能；

（2）耐腐蚀性能优良：铝具有较好的耐腐蚀性能，经久耐用，耐久性能好；

（3）安全及舒适性能好：铝质轻，能更好减轻汽车自重，其行驶更加稳定、舒适；

（5）可回收再利用率高：铝是一种可持续发展的材料，其回收率非常高，具有良好的可回收性，促进可再生金属反复循环利用。

本项目产品为新能源汽车铝制板，主要应用于新能源汽车车门、顶板以及汽车前后翼子板等部位，具有质量轻、耐腐蚀性高、强度高、性能稳定的特点，可更好减轻汽车自重，使行驶更加稳定、舒适、安全。

基于上述背景，企业拟投资30000万元建设“年产新能源汽车铝单板80万平方米项目”，利用现有厂房16557.02平方米，购置剪板机、雕刻机、喷涂线、表面处理线等设备，本项目建成后全厂形成年产80万平方米新能源汽车铝制板的生产能力。

本项目已取得常州市金坛区发展和改革局的备案（坛发改备[2024]481号）。

综上所述，本项目建设并投入运行后可以满足新能源汽车行业市场需求，具有较好的节能性，同时可实现较好的经济效益，其建设非常必要。

3.1.5产品方案

本项目产品方案见表3.1-3。

表3.1-3  本项目产品方案表

| 工程名称 | 产品名称及规格 |  | 设计能力（万平方米/年） |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新能源汽车铝制板生产线 | 新能源汽车铝制板 | 喷漆 | 30 | 80 | 4800h |
|  |  | 喷粉 | 50 |  |  |

本项目板材根据厚度分为不同规格，根据企业提供资料，单位面积产品平均重量约为6.25kg，则80万m2铝制板产品核算重量为5000t。本项目产品双面喷涂。

本项目产品为新能源汽车铝制板，主要应用于新能源汽车行业，作为汽车配件。本项目产品主要应用于新能源汽车车门、顶板以及汽车前后翼子板等部位，铝板具有质量轻、耐腐蚀性高、强度高、性能稳定的特点，可更好减轻汽车自重，使行驶更加稳定、舒适、安全。

| 图3.1-1 本项目产品示意图 （汽车门板 平均规格958*1350mm） | 图3.1-2 本项目产品示意图 （汽车顶板 平均规格1200*1450mm） |
| --- | --- |

本项目典型产品涂装参数如下：

表3.1-4  喷漆产能汇总表

| 产品名称 | 涂装面积（m2） | 涂装厚度（μm） | 年产量（万套） | 氟碳底漆用量（t） | 氟碳面漆用量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车门板 | 1.6（双面喷涂） | 底漆：78 | 12.5 | 11.9 | 17.9 |
|  |  | 面漆：124 |  |  |  |
| 汽车顶板 | 1（双面喷涂） | 底漆：81 | 40 | 24.7 | 39.4 |
|  |  | 面漆：136 |  |  |  |

表3.1-5  喷粉产能汇总表

| 产品名称 | 涂装面积（m2） | 涂装厚度（μm） | 年产量（万套） | 塑粉用量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车门板 | 1 | 50 | 25 | 22 |
| 汽车顶板 | 1 | 54 | 25 | 23 |

本项目喷漆参数如下：

表3.1-6  涂装面积、厚度汇总表

| 涂料名称 | 涂装面积（万m2） | 涂装厚度（μm） | 密度（g/L） | 附着率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟碳底漆 | 30 | 70-90 （平均80） | 1030 | 70 |
| 氟碳面漆 | 30 | 120-144 （平均132） | 976.7 | 70 |
| 塑粉 | 50 | 48-80 （平均64） | 1200 | 68 |

根据喷涂面积、喷涂厚度及着漆率核算本项目涂料用量，核算结果如下：

表3.1-7  本项目涂料使用量核算一览表

| 涂料名称 | 涂装面积（万m2） | 涂装厚度（μm） | 密度（g/L） | 成品率（%） | 附着率（%） | 成品用量（t） | 实际用量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟碳底漆（含稀释剂） | 30 | 平均80 | 1030 | 96.5 | 70 | 24.72 | 36.6 |
| 氟碳面漆（含稀释剂） | 30 | 平均132 | 976.7 |  | 70 | 38.68 | 57.3 |

注：损耗率中3%进入不合格品，0.5%进入危废。

3.1.6主要原辅材料消耗及理化性质汇总

3.1.6.1原辅料消耗情况

本项目主要原辅材料消耗见表3.1-8。

表3.1-8  本项目原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 组分 | 年用量 | 单位 | 形态 | 最大存储量（t） | 包装规格 | 贮存位置 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板 | 铝合金 | 5000 | t/a | 固态 | 350 | / | 原料堆放区 | 汽车 |
| 2 | 焊材 | 金属锡99.3%、银0.1%、铜0.6% | 5 | t/a | 固态 | 0.5 | / | 原料堆放区 | 汽车 |
| 3 | 脱脂剂 | 草酸3%、硫酸20%、α-异十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)20%、水57% | 25 | t/a | 液态 | 3 | 吨桶装 | 仓库 | 汽车 |
| 4 | 钝化剂 | 3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷26%、丙烯酸树脂4%、乙醇35%、水35% | 25 | t/a | 液态 | 3 | 吨桶装 | 仓库 | 汽车 |
| 4 | 氟碳底漆 | 丙烯酸树脂15%、二氧化钛10%、重晶石粉15%、PVDF树脂10%、高分子化合物3%、二价酸酯10%、邻苯二甲酸二甲酯6%、二甲苯31% | 22.875 | t/a | 液态 | 4.8 | 24kg/桶装 | 油漆仓库 | 汽车 |
| 5 | 氟碳面漆 | 丙烯酸树脂12.5%、二氧化钛10%、PVDF树脂30%、高分子化合物3%、邻苯二甲酸二甲酯5%、二价酸酯15%、二甲苯24.5% | 38.2 | t/a | 液态 | 4.8 | 24kg/桶装 | 油漆仓库 | 汽车 |
| 6 | 稀释剂 | 乙醇10%、环己酮10%、醋酸乙酯40%、醋酸丁酯40% | 37.825 | t/a | 液态 | 4 | 200kg/桶装 | 油漆仓库 | 汽车 |
| 9 | 塑粉 | 聚酯树脂55-65%、固化剂2-5%、颜料30-40%、助剂5-10% | 45 | t/a | 固态 | 1.5 | 25kg/袋装 | 粉仓库 | 汽车 |
| 10 | 润滑油 | 矿物油 | 3 | t/a | 液态 | 0.4 | 200kg/桶装 | 仓库 | 汽车 |
| 11 | 金刚砂 | 碳化硅 | 5 | t/a | 固态 | 0.5 | 25kg/袋 | 粉仓库 | 汽车 |
| 12 | 片碱 | NaOH | 1.6 | t/a | 固态 | 0.8 | 20kg/袋 | 污水站药剂存放间 | 汽车 |
| 13 | PAC | 聚合氯化铝 | 1 | t/a | 固态 | 0.4 | 20kg/袋 | 污水站药剂存放间 | 汽车 |
| 14 | PAM | 聚丙烯酰胺 | 0.5 | t/a | 固态 | 0.01 | 5kg/袋 | 污水站药剂存放间 | 汽车 |

表3.1-9   涂料物质组分汇总表

| 种类 | 组分名称 | 配比（%） | VOCs占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟碳底漆 | 丙烯酸树脂 | 15 | 47% |
|  | 二氧化钛 | 10 |  |
|  | 重晶石粉 | 15 |  |
|  | PVDF树脂 | 10 |  |
|  | 助剂 | 3 |  |
|  | 二价酸酯 | 10 |  |
|  | 邻苯二甲酸二甲酯 | 6 |  |
|  | 二甲苯 | 31 |  |
| 氟碳面漆 | 丙烯酸树脂 | 12.5 | 44.5% |
|  | 二氧化钛 | 10 |  |
|  | PVDF树脂 | 30 |  |
|  | 助剂 | 3 |  |
|  | 二价酸酯 | 15 |  |
|  | 邻苯二甲酸二甲酯 | 5 |  |
|  | 二甲苯 | 24.5 |  |
| 稀释剂 | 乙醇 | 10 | 100% |
|  | 环己酮 | 10 |  |
|  | 醋酸乙酯 | 40 |  |
|  | 醋酸丁酯 | 40 |  |

本项目施工状态下涂料成分分析见下表。

表3.1-10  施工状态下涂料成分分析

| 油漆 |  |  |  |  |  | 挥发性有机物含量（%） |  |  | 成膜物质含量（%） | 成分分析 |  |  |  | 施工状态下检测VOCs含量（g/L） | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装工序 | 油漆种类 |  | 质量配比 | 用量(t/a) | 密度(g/L) | 二价酸脂 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 二甲苯 |  | 挥发份（t/a） | 挥发份占比（%） | 混合后密度(g/L) | 挥发分含量（g/L） |  | 挥发分含量（g/L） |  |
|  | 氟碳底漆 | 底漆 | 5 | 22.875 | 1150 | 10 | 6 | 31 | 53 | 10.75 | 66 | 1004 | 662.64 | 627 | 670 | GB24409-2020中车辆用零部件涂料中金属件用涂料底漆标准 |
|  |  | 稀释剂 | 3 | 13.725 | 830 | 100 |  |  | 0 | 13.725 |  |  |  |  | 690 | GB32/T3500-2019中整车涂料中底漆标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | GB 30981-2020中氟树脂涂料标准 |
|  | 氟碳面漆 | 面漆 | 2 | 38.2 | 1050 | 15 | 5 | 24.5 | 55.5 | 21.2 | 62.9 | 964.7 | 606.8 | 657 | 680 | GB24409-2020中车辆用零部件涂料中金属件用涂料色漆标准 |
|  |  | 稀释剂 | 1 | 19.1 | 830 | 100 |  |  | 0 | 19.1 |  |  |  |  | 690 | GB32/T3500-2019中整车涂料中面漆标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | GB 30981-2020中氟树脂涂料标准 |

本项目使用的溶剂型氟碳底漆、氟碳面漆中VOCs含量均符合《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中相关要求限值，并且已取得不可替代论证专家意见。

3.1.6.2原辅料理化性质

原辅材料理化性质、毒性毒理、燃烧爆炸性见表3.1-11。

表3.1-11  原辅材料理化性质、毒性毒理、燃烧爆炸性一览表

| 名称及标识 | 理化特性 | 毒性毒理 | 燃烧爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称：丙烯酸树脂 分子式：(C3H4O2)n CAS号：9003-01-4 危规号：/ | 性状：无色黏性液体 分子量：/ 熔点（℃）：106 沸点（℃）：116 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：1.09 相对密度（空气=1）：/ 溶解性：易溶于水 嗅阈值：/ | LD50：2500mg/kg(大鼠经口) | 可燃 |
| 名称：二氧化钛 分子式：TiO2 CAS号：13463-67-7 危规号：/ | 性状：白色固体或粉末状的两性氧化物 分子量：79.86 熔点（℃）：1840 沸点（℃）：2900 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：4.26 相对密度（空气=1）：/ 溶解性：缓慢溶于氢氟酸和浓硫酸，不溶于水、盐酸、稀硫酸和乙醇等有机溶剂 嗅阈值：/ | LC50：12000mg/kg(小鼠经口) | 不燃 |
| 名称：PVDF树脂 分子式：（C2H2F2）n CAS号：24937-79-9 危规号：/ | 性状：白色固体或粉末 分子量：/ 熔点（℃）：166 沸点（℃）：-85.7 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：1.0 相对密度（空气=1）：/ 溶解性：/ 嗅阈值：/ | / | / |
| 名称：邻苯二甲酸二甲酯 分子式：C10H10F4 CAS号：131-11-3 危规号：/ | 性状：透明油性液体 分子量：194.184 熔点（℃）：5.5 沸点（℃）：282.7 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：1.2 相对密度（空气=1）：/ 溶解性：微溶于水和矿物油，与乙醇、乙醚、氯仿混溶，溶于苯、丙酮等多种有机溶剂 嗅阈值：/ | LD50：6900mg/kg(大鼠经口) | 爆炸上限[%(V/V)]：0.94 爆炸下限[%(V/V)]：8.03 闪点（℃）：146 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险 |
| 名称：草酸 分子式：C2H6O6 CAS号：6153-56-6 危规号：/ | 性状：白色晶体 分子量：126.06 熔点（℃）：104 沸点（℃）：108 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：1.65 相对密度（空气=1）：/ 溶解性：可溶于水、乙醇和乙醚中，不溶于苯、三氯甲烷 嗅阈值：/ | LD50：1080mg/kg(大鼠经口) | 闪点（℃）：157 |
| 名称：硫酸 分子式：H2SO4 CAS号：7664-93-9 危规号：/ | 性状：无色油状液体 分子量：98.07 熔点（℃）：10 沸点（℃）：-290 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：1.84 相对密度（空气=1）：/ 溶解性：可溶于水、乙醇 嗅阈值：/ | LD50：80mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3(小鼠吸入，2h) | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等) 接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。 |
| 名称：PAC 分子式：AlClH2O CAS号：1327-41-9 危规号：/ | 性状：黄色至棕色固体 分子量：80.44 熔点（℃）：/ 沸点（℃）：/ 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：/ 相对密度（空气=1）：/ 溶解性：易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油 嗅阈值：/ | / | / |
| 名称：PAM 分子式：C8H15NO3 CAS号：25085-02-3 危规号：/ | 性状：黄色至棕色固体 分子量：173.21 熔点（℃）：/ 沸点（℃）：395 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：1.1 相对密度（空气=1）：/ 溶解性：/ 嗅阈值：/ | / | 闪点（℃）：192.7 |
| 名称：二甲苯 分子式：C8H10 CAS号：1330-20-7 危规号：1307 | 性状：无色透明可燃易挥发的液体，有芳香气味 分子量：106.105 熔点（℃）：-34 沸点（℃）：145.9 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：0.9 相对密度（空气=1）：3.7 溶解性：能与乙醇、乙醚、三氯甲烷等多种有机溶剂相混溶，不溶于水 嗅阈值：/ | LD50：4300mg/kg(大鼠经口) | 爆炸上限[%(V/V)]：7 爆炸下限[%(V/V)]：1.1 闪点（℃）：32.2 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸 |
| 名称：乙醇 分子式：C2H6O CAS号：64-17-5 危规号：32061 | 性状：无色液体，有酒香 分子量：106.105 熔点（℃）：-114.1 沸点（℃）：78.3 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：0.8 相对密度（空气=1）：1.59 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂 嗅阈值：/ | LD50：7060mg/kg(兔经口) LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入) | 爆炸上限[%(V/V)]：19 爆炸下限[%(V/V)]：3.3 闪点（℃）：8.9 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸 |
| 名称：环己酮 分子式：C6H10O CAS号：108-94-1 危规号：3272 | 性状：无色或浅黄色透明油状液体，有强烈的刺激性臭味 分子量：98.143 熔点（℃）：-47 沸点（℃）：155.7 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：1.0 相对密度（空气=1）：3.4 溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂 嗅阈值：/ | LD50：1535mg/kg(大鼠经口) | 爆炸上限[%(V/V)]：9.4 爆炸下限[%(V/V)]：1.1 闪点（℃）：46.7 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 名称：醋酸乙酯 分子式：C4H8O2 CAS号：141-78-6 危规号：32127 | 性状：无色液体 分子量：88.105 熔点（℃）：-84 沸点（℃）：73.9 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：1.0 相对密度（空气=1）：3.4 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂 嗅阈值：/ | LD50：5620mg/kg(大鼠经口) LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入) | 爆炸上限[%(V/V)]：11.5 爆炸下限[%(V/V)]：2.2 闪点（℃）：-3.3 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 名称：醋酸丁酯 分子式：C6H12O2 CAS号：123-86-4 危规号：32130 | 性状：无色液体 分子量：116.15 熔点（℃）：-78 沸点（℃）：126.6 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：0.88 相对密度（空气=1）：4.1 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、烃类等多数有机溶剂 嗅阈值：/ | LD50：13100mg/kg(大鼠经口) LC50：9480mg/kg(大鼠经口) | 爆炸上限[%(V/V)]：7.6 爆炸下限[%(V/V)]：1.2 闪点（℃）：22.2 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 名称：氢氧化钠 分子式：NaOH CAS号：1310-73-2 危规号：82001 | 性状：无臭白色固体 分子量：39.99 熔点（℃）：318 沸点（℃）：1390 饱和蒸气压（kPa）：/ 相对密度（水=1）：2.13 相对密度（空气=1）：4.1 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。 嗅阈值：/ | LD50：40mg/kg(小鼠腹腔) | / |

3.1.7主要生产设备汇总

本项目主要设备清单见下表3.1-12。

表3.1-12  本项目主要设备清单表

| 序号 | 设备/材料名称 |  | 型号、规格 | 工序 | 数量（台/套） | 所在车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雕刻机 |  | FRODER-2045 | 切割 | 6 | 1号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 6 | 2号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 6 | 4号钣金车间 |
| 2 | 数控转塔冲 |  | HPC-3078-38LA2 | 冲孔、冲角 | 4 | 2号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 2 | 4号钣金车间 |
| 3 | 剪板机 |  | QC12Y-4X4000 | 剪板 | 2 | 1号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 2 | 4号钣金车间 |
| 4 | 折弯机 |  | PBB-100/4100 | 成型 | 6 | 1号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 4 | 2号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 6 | 4号钣金车间 |
| 5 | 开槽机 |  | / | 开槽 | 2 | 1号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 2 | 4号钣金车间 |
| 6 | 冲压机 |  | 公称压力：160KN | 冲孔、冲角 | 8 | 1号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 6 | 2号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 8 | 4号钣金车间 |
| 7 | 氩弧焊机 |  | WSE-315B | 焊接 | 6 | 1号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 4 | 2号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 6 | 4号钣金车间 |
| 8 | 激光焊机 |  | / | 焊接 | 2 | 1号钣金车间 |
|  |  |  |  |  | 2 | 4号钣金车间 |
| 9 | 手动磨光机 |  | / | 打磨 | 16 | 2号钣金车间 |
| 10 | 表面处理线 | 脱脂槽 | L2800×W2800×H970mm | 脱脂 | 1 | 3号喷涂车间 |
| 11 |  | 1#水洗槽 | L2800×W1000×H970mm | 水洗1 | 1 |  |
| 12 |  | 2#水洗槽 | L2800×W1000×H970mm | 水洗2 | 1 |  |
| 13 |  | 钝化槽 | L2800×W1220×H970mm | 钝化 | 1 |  |
| 14 |  | 3#水洗槽 | L2800×W1000×H970mm | 水洗3 | 1 |  |
| 15 |  | 烘干房 | L27600×W1620×H4250mm | 烘干 | 1 |  |
| 16 | 涂装线 | 喷粉房 | L13650×W8200×H6500mm | 喷粉 | 1 |  |
| 17 |  | 调漆间 | L5000×W8000×H5630mm | 调漆 | 1 |  |
| 18 |  | 底漆正面喷房1# | L5500×W5200×H5630mm | 喷漆 | 1 |  |
| 19 |  | 底漆反面喷房2# | L4500×W5200×H5630mm |  | 1 |  |
| 20 |  | 底漆流平室 | L6400×W3000×4500mm | 流平 | 1 |  |
| 21 |  | 面漆正面喷房1# | L6500×W5200×H5630mm | 喷漆 | 1 |  |
| 22 |  | 面漆反面喷房2# | L5000×W5200×H5630mm |  | 1 |  |
| 23 |  | 面漆流平室 | L6100×W3000×4500mm | 流平 | 1 |  |
| 24 |  | 固化炉 | L55740×W1720×H4400mm | 烘干 | 1 |  |
| 25 | 空压机 |  | / |  | 1 | / |
| 26 | 湿式除尘器 |  | 设计风量20000m3/h | 废气处理 | 1 | 2号钣金车间外 |
| 27 | 水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧 |  | 1号设计风量26000m3/h、2号设计风量28000m3/h、3号设计风量21000m3/h | 废气处理 | 3 | 3号喷涂车间外 |
| 28 | 滤筒除尘器 |  | 设计风量20000m3/h | 废气处理 | 1 |  |
| 29 | 污水处理站 |  | 处理能力15t/d | 废水处理 | 1 |  |

本项目共设2条涂装线，涂装线主要为喷粉系统、喷油性氟碳漆系统，喷粉与喷油性漆共用1个固化炉，根据工作时间不同切换使用，其中喷粉工作时间为5h/d，喷油性氟碳底漆、面漆工作时间均为5h/d。本项目喷漆工序产能匹配性分析见下表3.1-13。

表3.1-13 喷漆产能匹配性分析

| 产品 |  | 喷涂时间（h/d） | 喷涂工件量（m2/h） | 工作时间（d） | 核算最大产量（万m2/a） | 设计能力（万m2/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车铝板 | 喷粉 | 5 | 350 | 300 | 52.5 | 50 |
|  | 氟碳底漆 | 5 | 240 | 300 | 36 | 30 |
|  | 氟碳面漆 | 5 | 240 | 300 | 36 | 30 |

根据上表可知，本项目涂装线喷涂能力可满足喷漆产能需要。

3.1.8公用及辅助工程

3.1.8.1给排水系统

（1）给水

本项目新鲜用水量约3590t/a，由城市自来水厂供应，依托厂区供水管网。

（2）排水

本项目生产废水主要包括表面处理线的清洗废水、水洗废水，生产废水通过厂区污水处理站处理后接管进直溪污水处理厂；生活污水产生量1275t/a，经污水管网接管进市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂集中处理，本项目水平衡见图3.1-1。

图3.1-1  本项目水平衡图  (t/a)

3.1.8.2供电系统

本项目用电依托原有供电电网，年耗电量200万kwh/a。

3.1.8.3供气系统

本项目依托原有供气管道，年耗量为天然气60万m3/a，其中喷粉固化天然气用量为24万Nm3/a、水洗烘干天然气用量为12万Nm3/a、喷漆烘干天然气用量为24万Nm3/a。

3.1.8.4公用及辅助工程汇总

本项目公用工程及辅助工程汇总见表3.1-14。

表3.1-14   本项目公用及辅助工程汇总表

| 工程类别 | 建设名称 |  |  | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 原料堆放区 |  |  | 300m2 | 位于4号钣金车间东侧，存放铝板、焊材 |
|  | 油漆仓库 |  |  | 40m2 | 位于3号喷涂车间东侧，存放氟碳底漆、氟碳面漆、稀释剂等原料 |
|  | 粉仓库 |  |  | 40m2 | 位于3号喷涂车间东侧，存放塑粉、金刚砂等原料 |
|  | 仓库 |  |  | 40m2 | 位于3号喷涂车间东侧，存放脱脂剂、钝化剂、润滑油等原料 |
|  | 成品堆放区 |  |  | 300m2 | 位于4号钣金车间西侧 |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 3590t/a | 城市自来水厂供应 |
|  | 排水 |  |  | 2067.4t/a | 依托原有污水管网 |
|  | 供电 |  |  | 200万kwh/a | 依托区域供电管网，由市政管网供给 |
|  | 供气 |  |  | 60万m3/a | 依托区域供气管网，由市政燃气管网供给 |
|  | 空压系统 |  |  | 本项目有1套空压机组，位于空压机房。 | 空压系统 |
| 环保工程 | 废水 |  |  | 设计处理能力15t/d | 新建，污水处理站处理工艺为“pH调节+混凝+絮凝+沉淀+过滤装置” |
|  | 废气 |  | 机加工粉尘G2 | 打磨产生的粉尘在密闭的抛丸室内收集后送入1套“湿式除尘装置处理”后，通过1根15m高排气筒1#排放，风机风量20000m3/h | 新建 |
|  |  |  | 钝化废气G4、氟碳底漆喷漆废气G10、氟碳底漆流平废气G11、天然气燃烧废气G5 | 钝化废气、氟碳底漆喷漆废气、氟碳底漆喷漆漆雾、氟碳底漆流平废气经密闭空间整体换风收集后送入1套“1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧”处理后与天然气燃烧产生的废气合并通过1根15m高排气筒2#排放 | 新建 |
|  |  |  | 氟碳面漆、底漆调漆废气G9、氟碳面漆喷漆废气G14、氟碳面漆流平废气G15、喷枪清洗废气G18、危废仓库废气 | 氟碳面漆、底漆调漆废气、氟碳面漆喷漆废气、氟碳面漆喷漆漆雾、氟碳面漆流平废气、喷枪清洗废气经密闭空间整体换风收集后通过1套“2水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧”后，通过1根15m高排气筒3#排放 | 新建 |
|  |  |  | 固化废气G7、氟碳面漆烘干废气G12、氟碳底漆烘干废气G16、天然气燃烧废气G8、G13、G17 | 固化废气、氟碳面漆烘干废气、氟碳底漆烘干废气经密闭空间整体换风收集后通过1套“3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧”处理后与天然气燃烧产生的废气合并通过1根15m高排气筒4#排放 | 新建 |
|  |  |  | 喷塑粉尘G6 | 喷塑粉尘通过集气罩收集后送入1套“滤筒过滤除尘器”处置，最终通过1根15m高排气筒5#排放 | 新建 |
|  | 噪声 |  |  | 使用的生产设备、辅助设备采取隔声、减振等措施进行降噪 |  |
|  | 固废 | 一般固废仓库 |  | 40m2 | 新建，位于3号喷涂车间东侧 |
|  |  | 危险废物仓库 |  | 80m2 | 新建，位于3号喷涂车间东侧 |
| 应急工程 | 事故应急池 |  |  | 100m3 | 位于厂区东侧 |
|  | 消防水池 |  |  | 100m3 | 位于厂区东侧 |

表3.1-15   本项目资源能源消耗表

| 序号 | 能源、资源名称 | 消耗量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 6590 | t/a |
| 2 | 电 | 200 | 万kwh/a |
| 3 | 天然气 | 60 | 万m3/a |

3.1.9总图布置

3.1.9.1总平面布置原则

（1）总图布置应结合场地自然条件进行。要充分考虑各种装置的生产特性和流程，使流程顺畅，避免生产流程的交叉和迂回往返，使各种物料的输送距离达到最短。

（2）充分考虑生产设施及建、构筑物相互协调，道路通畅及径直短捷。

（3）考虑人流和物流的分离。物料运输线路顺畅，物料运输车辆经由出货专用门进出与厂外道路连接。

（4）力求布置紧凑，节约用地，合理规划并考虑发展用地，提高土地利用率。

（5）按照生产性质合理分区布置，使生产区尽可能集中。

（6）厂区绿化布置是做好环境保护、净化空气、美化环境和改善生产条件的重要手段，厂内所用的绿地面积应符合国家和地方的要求。

（7）总图布置要有利于降低能耗、节省投资。

3.1.9.2总平面布置方案

本项目位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，厂区占地面积为26613m2，已取得不动产权证（苏（2023）金坛区不动产权第0070736号）。

从总平布置中可见：本项目厂区共设1个出口，出入口位于厂区东侧，与永兴路相邻。厂区内北侧1号、2号及4号钣金车间主要进行机加工等，3号喷涂车间设置涂装区、表面处理线区域。

本项目依托原有雨、污水排口，污水接管至金坛区直溪污水处理厂集中处理，雨水依托厂区北侧五联路上的雨水排口，接入市政雨水管网。

本总平面方案在满足规范的前提下，所有建筑物、设施的平面布置比较合理，物流路线顺畅，工艺管线相对较短，厂区道路形成环形消防通道。

表3.1-16  全厂主体建筑一览表

| 序号 | 建筑名称 | 规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（m2） | 高度（m） |  |
| 1 | 1号钣金车间 | 1 | 3257.83 | 10 | 依托现有 |
| 2 | 2号钣金车间 | 1 | 3257.83 | 10 | 依托现有 |
| 3 | 3号喷涂车间 | 1 | 3257.83 | 10 | 依托现有 |
| 4 | 4号钣金车间 | 1 | 4826.84 | 10 | 依托现有 |
| 5 | 办公楼 | 3 | 1956.69 | 10 | 依托现有 |
| 6 | 合计 | / | 16557.02 | / | / |

3.1.9.3厂区周围环境情况

本项目北侧五联路，隔路为常州思泉汽车科技有限公司，东侧为永兴路，隔路为江苏中电线缆研究院有限公司，西侧和南侧为空地。

本项目厂区平面布置图见图3.1-4，厂界外500米的土地利用现状见图3.1-5，车间平面布置图见图3.1-6、3.1-7。

·

- 3.2影响因素分析

3.2.1工艺流程

3.2.1.1生产工艺流程

本项目产能为年产80万平方米新能源汽车铝单板，总生产工艺为机加工、表面处理、喷漆、喷粉等，其中30万平方米为喷涂油性氟碳漆加工、50万平方米为喷粉加工。具体过程如下：

一、总生产工艺

1、总生产工艺流程图

（1）工艺流程图

图3.2-1  总工艺流程图

（2）生产工艺流程简述

本项目外购铝板首先全部进行机加工工序及表面处理工序，然后其中30万m2进行油性氟碳漆喷涂加工，50万m2进行喷粉加工。

2、机加工工艺流程

（1）工艺流程图

图3.2-2  机加工工艺流程图

（2）生产工艺流程简述

剪板、切割：根据产品要求，利用剪板机将铝板进行进一步的裁剪，然后利用雕刻机将裁剪好的铝板按不同要求进行切割。此工序有边角料S1、噪声N1产生。

开槽：利用开槽机在铝板表面刨一条条小槽，此工序产生边角料S2、噪声N2。

冲孔、冲角：按照产品要求，利用转塔冲、冲压机等设备在铝板表面冲一个个小孔，同时对铝板4个角进行冲切。此工序产生边角料S3、噪声N3。

成型：利用折弯机等设备将铝板制成不同的形状，产生噪声N4。

焊接：由于激光焊的光束小，可实现精密机件的焊接，因此直接在铝板表面进行焊接时采用激光焊；而氩弧焊受热面积大，适用于焊接厚的铝板和局部焊接，因此使用氩弧焊进行点焊。此工序产生焊接烟尘G1、焊渣S4和噪声N5。

打磨抛光：部分成型后工件因表面可能氧化而“泛黄”，部分焊接后的半成品焊接处不平整，因此需要进行打磨抛光。打磨抛光是利用手持抛光机通过高速旋转的轮盘对工件抛光加工，以提高工件的表面质量和精度。此工序产生粉尘G2、边角料S5及噪声N6。

检验：对加工好的产品进行厚度、表面平整度等物理检验，合格的即为成品，进行后续加工。此工序产生不合格品S6。

2、表面水处理加工工艺

本项目共设1条表面处理线，进行喷粉及喷漆前所有工件都需进行表面处理。

（1）工艺流程图

图3.2-3  表面处理工艺流程图

（2）生产工艺流程简述

脱脂清洗：在水槽中加入一定比例的脱脂剂（脱脂剂与水的配比为3：97），根据需求采用沉浸的方式，去除铝板表面的油污，常温清洗，清洗时间约2.5min。脱脂剂中的α-异十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)是一种表面活性剂，可将将脱落的油脂从金属表面剥离，在溶液中不乳化、不皂化，只是漂浮在溶液表面，保持槽液的清澈与持续的除油能力；本项目使用的脱脂剂中含有硫酸，油脂在酸性溶液中会发生水解反应从而进行脱脂。本过程产生G3酸雾、噪声N7，清洗池定期清槽，有W1清洗废水产生。

水洗1、水洗2：根据工件后续工艺需求采用沉浸水洗的方式。沉浸处理线在水洗槽中用循环自来水进行逆流漂洗，主要目的为进一步去除铝板表面残留的油污、杂质。沉浸处理线水洗过程均为常温，水洗时间均为1.5min。沉浸处理线需定期清槽换水，换水方式为用泵将水洗2槽内所有污水排入水洗1槽中继续使用，然后用自来水对水洗2槽进行清洗并换水，换水后再将新鲜水补充入水槽内，本工段产生水洗废水W2、噪声N8。

无铬钝化：将水洗完成的铝板放入钝化槽中，在钝化槽中添加钝化液（钝化剂与水的配比为3:97），钝化液中的3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷分子结构中含有甘油醚作为缩合反应的原料，通过缩水反应脱除水分，产生了缩水甘油醚结构，再与其中丙烯树脂的双键结合，从而实现交联反应，并能使3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷在材料中的分散性增强，而其具有强烈的亲水性和黏附性，可以提高产品的磨损性能和抗划伤性能，提高产品的使用寿命，该过程需要定期添加钝化剂，由于钝化液中含有乙醇等，因此该过程产生钝化废气G4、钝化废水S7及噪声N9。

水洗3：将无铬钝化后的铝板放入水洗槽中进行清洗漂洗，沉浸处理线水洗过程均为常温，水洗时间均为1.5min。水槽中的水两个月更换一次，产生水洗废水S8。

烘干：将铝板送入烘干房，烘干房采用天然气直接加热（温度约100℃），烘干铝板表面残留的水分，烘干时间夏季约3~5min、冬季约10min，此过程产生天然气燃烧废气G5。

3、喷粉工艺

（1）喷粉工艺流程图

图3.2-4  喷粉工艺流程图

（2）生产工艺流程简述

喷粉：根据产品工艺需求，采用塑粉作为原料，对表面处理后的铝板进行喷粉，本项目喷粉利用静电喷粉，原理为喷粉枪接负极，工件接地（正极），粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。此工序产生喷塑粉尘G6、废塑粉S9及噪声N12。

固化：固化炉采用燃烧天然气方式加热，固化温度约150℃，加热时间约4~6min，使工件上的粉末熔融、流平、固化，在此过程中，塑粉会熔化并与铝型材表面反应，形成坚固的化学键，增强涂层的附着力和耐用性。此工序产生固化废气G7、天然气燃烧废气G8及噪声N13。

4、喷氟碳漆工艺

图3.2-5  喷氟碳漆工艺流程图

（2）生产工艺流程简述

调漆：本项目设1间调漆间，油漆及稀释剂由人工搬运至调漆间后再进行开盖，调漆间中设置自动供漆系统，由机器抽取油漆和稀释剂后进行自动混合调配。其中氟碳底漆和稀释剂的调配比例为5：3，氟碳面漆和稀释剂的调配比例为2：1。调漆过程有废气G9及噪声N14产生。调配完成的漆通过电子计量泵输送至喷漆间内的喷枪进行喷涂。

喷底漆：工件挂在轨道架流水线上进入密闭喷漆房，工件两面均采用自动喷涂的方式对工件表面进行喷底漆。喷漆着漆率约70%。喷漆过程产生的喷雾经喷房内水帘漆雾净化装置预处理，因此喷漆过程有喷漆废气G10、水帘废水S10、漆渣S11及噪声N15产生。

流平：流平指涂料在涂覆后，尚未干燥成膜之前，由于表面张力的作用，逐渐收缩成最小面积的过程。工件挂在轨道架流水线上移动行走进入流平室，流水线及流平室均为密闭状态，在流平室内停留约10min，过程为常温。此工序产生有机废气G11。

烘干：工件挂在轨道架流水线上移动行走进入固化炉烘干，烘干温度约200℃，烘干过程为密闭状态，固化炉采用天然气燃烧加热，时间约10~15分钟。此过程中产生烘干废气G12、天然气燃烧废气G13及噪声N16。

喷面漆：工件通过轨道架流水线进入面漆室，两面均采用自动喷涂的方式对工件表面进行喷底漆，喷漆着漆率约70%。喷漆过程有喷漆废气G14、水帘废水S12、漆渣S13及噪声N17产生。

流平：面漆喷完后，工件通过轨道架流水线进入流平室，为了保证了漆膜的平整度和光泽度，在流平室内停留约10min，过程为常温。此工序产生有机废气G15。

烘干：工件挂在轨道架流水线上移动行走进入烘干室，烘干温度约100~200℃，烘干炉采用天然气燃烧加热，时间约10~15分钟。此过程中产生烘干废气G16、天然气燃烧废气G17及噪声N18。

喷枪清洗：本项目喷枪半个月清洗一次，以防油漆堵塞枪嘴，油性氟碳底漆、氟碳面漆采用稀释剂进行清洗，清洗方式为关闭喷头，工作前通过电子计量泵将调漆间内的清洗剂输送至喷枪，随后经喷枪内回料管路回到稀释剂罐，如此反复循环直至洗净，稀释剂罐内放置单次喷漆需要的量，喷出的废液收集于回收桶内，作为废清洗液委S14托有资质单位处置。喷枪清洗在喷漆房内进行，清洗过程产生清洗废气G18。

挂具清理：本项目喷漆过程采用挂具将工件挂起，随流水线进入喷漆室进行喷漆，喷漆过程中挂具表面沾染漆料，经过多次喷漆后，挂具上的漆膜铸件变厚，需定期清理。本项目挂具每月清理一次，采用人工使用钢挫、榔头等工具清理的方式，此过程有漆渣S15产生。

3.2.1.2VOCs平衡表

本项目喷涂线VOCs平衡情况见表3.2-1，有机溶剂平衡图见图3.2-6。

表3.2-1  喷漆线二甲苯平衡表  单位：t/a

| 来源 | 投入 |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用量 | 含量(%) | 含量 | 去向 | 含量 |  |  |
| 氟碳底漆 | 22.875 | 31 | 7.09 | 废气 | 16.36 | 无组织排放 | 0.088 |
|  |  |  |  |  |  | 有组织排放 | 0.81 |
| 氟碳面漆 | 38.2 | 24.5 | 9.36 |  |  | 废气处理装置处理量 | 15.462 |
|  |  |  |  | 固废 | 0.09 | 废有机溶剂 | 0.09 |

表3.2-2  喷漆线VOCs平衡表  单位：t/a

| 来源 | 投入 |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用量 | 含量(%) | 含量 | 去向 | 含量 |  |  |
| 氟碳底漆 | 22.875 | 47 | 10.75 | 废气 | 64.952 | 无组织排放 | 0.328 |
|  |  |  |  |  |  | 有组织排放 | 3.22 |
| 稀释剂（底漆调配） | 13.725 | 100 | 13.725 |  |  |  |  |
| 氟碳面漆 | 38.2 | 55.5 | 21.2 |  |  | 废气处理装置处理量 | 61.404 |
| 稀释剂（面漆调配） | 19.1 | 100 | 19.1 |  |  |  |  |
| 稀释剂（喷枪清洗） | 5 | 100 | 5 | 固废 | 4.823 | 废有机溶剂 | 4.823 |

3.2.1.3VOCs平衡图

（1）本项目喷漆线VOCs（非甲烷总烃）平衡见下图。

图3.2-6  VOCs平衡图（单位：t/a）

（2）特征因子平衡

二甲苯平衡：

图3.2-7  二甲苯平衡图（单位：t/a）

3.2.2工艺产污分析

3.2.2.1废水污染物源强

本项目营运期产生的废水主要为表面处理线的脱脂清洗废水、水洗废水、生活污水。

1、脱脂清洗废水W1：

本项目沉浸式处理线脱脂清洗池尺寸为L2800×W2800×H970mm，有效容积为7.6m3，随着脱脂剂的消耗，清洗池需不断补充新液，根据企业提供资料，脱脂剂与水的调配比例为3：97，脱脂剂年用量为25t，则需要清水808t/a，脱脂槽的水约3天更换一次，单次更换7.6m3，则废水产生量约760t/a，废水中主要污染物为COD、SS、石油类。类比同类型项目，废水中污染物种类及浓度为COD 3000mg/L、SS1000mg/L、石油类1000mg/L。

2、清洗废水W2

本项目沉浸式处理线1#水洗槽、2#水洗槽尺寸均为：L2800×W1000×H970mm，有效容积均为2.7m3，采用逆流方式清洗，类比同类型项目，水洗池用水需每个月更换一次，换水方式为用泵将2#水洗池内污水打到1#水洗池中继续使用，然后对2#水洗池进行清槽换水，则沉浸式处理线水洗废水产生量为32.4t/a，1#水洗池、2#水洗池废水中污染物种类及浓度为COD1000mg/L、SS 200mg/L、石油类100mg/L。

3、生活污水：本项目设置员工50人，年工作300天，根据《常州市工业和城市生活用水定额》，生活用水按每人每天约100L计，则用水量约为1500t/a，生活污水量按用水量85%计，则本项目生活污水产生量约1275t/a。生活污水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油，污染物浓度分别为300mg/L、200mg/L、20mg/L、30mg/L、3mg/L、60mg/L。

本项目污水产生情况见下表：

表3.2-4  本项目废水源强表

| 废水来源 | 废水量t/a | 污染物名称 | 污染物产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |
| 脱脂清洗废水W1 | 760 | COD | 3000 | 2.28 |
|  |  | SS | 1000 | 0.76 |
|  |  | 石油类 | 1000 | 0.76 |
| 清洗废水W2 | 32.4 | COD | 1000 | 0.032 |
|  |  | SS | 200 | 0.006 |
|  |  | 石油类 | 100 | 0.003 |
| 生活污水 | 1275 | COD | 300 | 0.38 |
|  |  | SS | 200 | 0.26 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.03 |
|  |  | TN | 30 | 0.04 |
|  |  | TP | 3 | 0.004 |
|  |  | 动植物油 | 60 | 0.08 |

3.2.2.2废气污染物源强

1、正常工况下废气源强

本项目产生有组织废气：

（1）机加工粉尘G2

为了使铝板表面光滑、光亮，企业会对表面氧化程度高的铝板、及铝板焊接处对工件进行打磨抛光。根据企业提供资料，5%的工件需进行打磨抛光，加工量为250t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37,431-434机械行业系数手册》中干式预处理-打磨工段颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料，则粉尘产生量为0.5t/a。本项目打磨在密闭的打磨房内进行，粉尘经整体换风收集，收集效率以99%计，则有组织产生量为0.49t/a。

（2）酸雾G3

本项目脱脂清洗剂与自来水调配使用，调配后清洗剂比例为3%，根据清洗剂MSDS，清洗剂中含硫酸20%，与自来水调配后硫酸含量为0.6%。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中附录B.1，本项目清洗液中硫酸的含量极低，且清洗工段在常温下进行，酸雾的产生量极小，可忽略不计，本项目不进行定量分析。

（3）钝化废气G4

本项目钝化过程使用无铬钝化剂，无铬钝化中乙醇含量为35%，按照全挥发计算，钝化剂全年用量为25t，则产生钝化废气8.75t/a，在钝化槽上方设置集气罩，废气捕集率可达90%，则钝化过程有组织废气产生量为非甲烷总烃7.88t/a。

（4）水洗烘干天然气燃烧废气G5、喷粉固化天然气燃烧废气G8、喷漆烘干天然气燃烧废气G13、G17

水洗烘干、喷粉固化、喷漆烘干采用燃烧天然气直接加热的方式，产生燃烧废气。根据厂方提供资料，涂装线天然气年用量共60万Nm3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37机械行业系数手册》(生态环境部公告2021年第24号)中14涂装行业，天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx参照中相关产污系数，其污染物具体排放系数见下表。

表3.2-5 天然气燃烧废气主要污染物的产生情况一览表

| 工段 | 天然气使用量(万立方米) | 污染物 | 颗粒物 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产污系数(千克/万立方米-燃料) | 2.86 | 0.02S* | 18.7 |
| 水洗烘干G5 | 12 | 产生量(t/a) | 0.034 | 0.005 | 0.224 |
| 喷粉固化G8 | 24 | 产生量(t/a) | 0.068 | 0.01 | 0.448 |
| 喷漆烘干G13、G17 | 24 | 产生量(t/a) | 0.068 | 0.01 | 0.448 |

*产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目天然气中含硫量（S）取20毫克/立方米，则S=20。

（5）喷塑粉尘G6

本项目喷粉采用静电喷粉技术，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37,431-434机械行业系数手册》中喷塑颗粒物产生系数为300kg-t原料，本项目塑粉用量约45t/a，则喷粉粉尘约13.5t/a，本项目喷粉在密闭的喷粉房内进行，喷粉粉尘经整体换风收集，收集效率以99%计，则有组织产生量为13.37t/a。

（6）喷粉固化废气G7

本项目喷粉固化在密闭的固化室内进行，喷粉采用塑粉作为原料，烘干过程粉末涂料受热挥发产生烃类有机废气，根据《33-37,431-434机械行业系数手册》中涂装-喷塑后烘干工序非甲烷总烃产生系数为1.2kg/t-原料，本项目塑粉用量约45t/a，则固化废气非甲烷总烃产生量为0.054t/a，固化废气经整体换风收集，收集效率以99%计，则有组织产生量为0.053t/a。

（6）氟碳漆调漆废气G9

参考《江苏东展建筑材料有限公司年产100万平方米新能源汽车铝制顶板项目环境影响报告书》，其中喷涂环节各部分废气比例为供漆挥发2%，喷涂挥发28%，流平挥发10%，固化挥发60%，同时喷涂线除进、出口外整体密闭，废气收集方式为整体换风，即在设备进出口、顶部设置吸风装置，废气捕集率可达99.5%。本次喷涂工艺中挥发99.5%，剩余0.5%进入危险废物中。

根据上述参数对喷涂过程废气产生情况进行计算,具体计算过程如下:

本项目氟碳底漆用量为22.875t/a（其中挥发性成分占47%），稀释剂用量为13.725t/a（其中挥发性成分占100%），则其VOCs含量为24.475t/a。本项目氟碳面漆用量为38.2t/a（其中挥发性成分占55.5%），稀释剂用量为19.1t/a（其中挥发性成分占100%），则其VOCs含量为40.3t/a。则喷漆工段VOCs总量为64.775t/a，其中0.5%（0.323t/a）进入危废中，剩余64.452t/a进入生产工序。根据物料平衡法计算，调漆工序（2%）非甲烷总烃产生量为1.29t/a（其中二甲苯0.33t/a），其中氟碳底漆产生量为0.49t/a（其中二甲苯0.14t/a），氟碳面漆产生量为0.8t/a（其中二甲苯0.19t/a）。

（7）喷氟碳底漆废气G10、喷氟碳面漆废气G14

根据物料平衡法计算，喷漆工序（28%）非甲烷总烃产生量为18.05t/a（其中二甲苯4.58t/a），其中氟碳底漆废气产生量为6.82t/a（其中二甲苯1.97t/a），氟碳面漆废气产生量为11.23t/a（其中二甲苯2.61t/a）。

根据本项目氟碳底漆、面漆及稀释剂MSDS材料，混合后油漆中除挥发分皆为固分，则固分含量为29.125t/a，其中0.5%（0.145t/a）进入危废中，剩余28.98t/a进入生产工序，其中氟碳底漆为12.06t/a，氟碳面漆为16.92t/a。喷涂过程附着率为70%，剩余30%在喷涂过程全部释放，则喷氟碳底漆漆雾产生量为3.62t/a，喷氟碳面漆漆雾产生量为5.07t/a。

（10）氟碳底漆流平废气G11、氟碳面漆流平废气G15

根据物料平衡法计算，流平工序（10%）非甲烷总烃6.442t/a（其中二甲苯1.64t/a），其中氟碳底漆废气G11产生量为2.432t/a（其中二甲苯0.71t/a），氟碳面漆废气G15产生量为4.01t/a（其中二甲苯0.93t/a）。

（11）氟碳底漆烘干废气G12、氟碳面漆烘干废气G16

根据物料平衡法计算，烘干工序（28%）非甲烷总烃38.67t/a（其中二甲苯9.81t/a），其中氟碳底漆废气G12产生量为14.61t/a（其中二甲苯4.23t/a），氟碳面漆废气G16产生量为24.06t/a（其中二甲苯5.58t/a）。

根据《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）中涉及TVOC、苯系物排放浓度及速率，本次一并考虑TVOC、苯系物产生情况。

上述调漆废气、喷漆废气、流平废气及烘干废气通过密闭室整体换风收集，废气捕集率以99.5%计。

表3.2-6 喷涂线废气源强核算表

| 喷涂线 | 产污工序 | 废气种类 | 污染物名称 | 产生量t/a | 收集率 | 产生情况（t/a） |  | 工作时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 有组织 | 无组织 |  |
| 铝板喷涂线 | 调漆工序 | 氟碳底漆调漆废气G9-1 | 非甲烷总烃 | 0.49 | 99.5% | 0.488 | 0.002 | 4800 |
|  |  |  | TVOC | 0.49 |  | 0.488 | 0.002 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.14 |  | 0.139 | 0.001 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 0.14 |  | 0.139 | 0.001 |  |
|  |  | 氟碳面漆调漆废气G9-2 | 非甲烷总烃 | 0.8 | 99.5% | 0.796 | 0.004 |  |
|  |  |  | TVOC | 0.8 |  | 0.796 | 0.004 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.19 |  | 0.188 | 0.002 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 0.19 |  | 0.188 | 0.002 |  |
|  | 喷涂工序 | 氟碳底漆喷漆废气G10 | 非甲烷总烃 | 6.82 | 99.5% | 6.79 | 0.03 | 4800 |
|  |  |  | TVOC | 6.82 |  | 6.79 | 0.03 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 1.97 |  | 1.96 | 0.01 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 1.97 |  | 1.96 | 0.01 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 3.62 |  | 3.6 | 0.02 |  |
|  |  | 氟碳面漆喷漆废气G14 | 非甲烷总烃 | 11.23 | 99.5% | 11.17 | 0.06 |  |
|  |  |  | TVOC | 11.23 |  | 11.17 | 0.06 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 2.61 |  | 2.6 | 0.01 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 2.61 |  | 2.6 | 0.01 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 5.07 |  | 5.04 | 0.03 |  |
|  | 流平工序 | 氟碳底漆流平废气G11 | 非甲烷总烃 | 2.432 | 99.5% | 2.42 | 0.012 | 4800 |
|  |  |  | TVOC | 2.432 |  | 2.42 | 0.012 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.71 |  | 0.7 | 0.01 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 0.71 |  | 0.7 | 0.01 |  |
|  |  | 氟碳面漆流平废气G15 | 非甲烷总烃 | 4.01 | 99.5% | 4.0 | 0.01 |  |
|  |  |  | TVOC | 4.01 |  | 4.0 | 0.01 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.93 |  | 0.925 | 0.005 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 0.93 |  | 0.925 | 0.005 |  |
|  | 固化工序 | 氟碳底漆烘干废气G12 | 非甲烷总烃 | 14.61 | 99.5% | 14.53 | 0.08 | 4800 |
|  |  |  | TVOC | 14.61 |  | 14.53 | 0.08 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 4.23 |  | 4.21 | 0.02 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 4.23 |  | 4.21 | 0.02 |  |
|  |  | 氟碳面漆烘干废气G16 | 非甲烷总烃 | 24.06 | 99.5% | 23.94 | 0.12 |  |
|  |  |  | TVOC | 24.06 |  | 23.94 | 0.12 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 5.58 |  | 5.55 | 0.03 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 5.58 |  | 5.55 | 0.03 |  |

（12）喷枪清洗废气G18

本项目喷枪需定期清洗，以防油漆堵塞枪嘴，油性氟碳底漆、氟碳面漆采用稀释剂进行清洗，根据企业提供资料，本项目氟碳底漆、面漆喷枪清洗需使用稀释剂5t/a，清洗过程约10%挥发形成有机废气，则面漆室喷枪清洗废气为0.5t/a。

喷枪清洗在密闭的面漆室内进行，废气捕集率以99.5%计，则有组织产生量为非甲烷总烃0.49t/a。

（13）危废仓库贮存废气

危废仓库内储存的含VOCs危险废物包括沾染油漆废手套、废活性炭、废包装桶等，通过加盖密闭储存，储存过程会有少量有机废气产生，本环评不做定量估算。

本项目产生无组织废气情况如下：

（1）焊接烟尘G1

本项目焊接时产生烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号)中33-37机械行业系数手册，使用实芯焊丝时，颗粒物产生系数为9.19kg/t原料，因此焊接烟尘G1为0.05t/a。焊接烟尘采用移动式除尘器处理后于车间内无组织排放，移动式除尘器收集效率为60%，处理效率为80%，则无组织排放量为0.026t/a。1号钣金车间共有氩弧焊机6台，2号钣金车间共有焊机4台，4号钣金车间共有焊机6台，则1号钣金车间烟尘无组织排放量0.01t/a，2号钣金车间烟尘无组织排放量0.006t/a，则4号钣金车间烟尘无组织排放量0.01t/a，其中锡及其化合物产生量小，不进行定量分析。

（2）未捕集到的机加工粉尘G2

本项目打磨粉尘通过密闭管道收集，收集效率为98%，则无组织粉尘产生量为0.148t/a。

（3）未捕集到的钝化废气G4

本项目钝化废气经集气罩收集，收集效率为90%，则无组织产生量为0.07t/a。

（4）未捕集到的喷粉粉尘G6

本项目喷粉在密闭的喷粉房内进行，废气均通过密闭空间整体换风收集，收集效率为99%，未收集到的废气无组织排放，则无组织产生量为颗粒物0.13t/a。

（5）未捕集到的喷粉固化废气G7

本项目固化在密闭的固化室内进行，废气均通过密闭空间整体换风收集，收集效率为99%，未收集到的废气无组织排放，则无组织产生量为非甲烷总烃0.001t/a。

（6）未捕集到的氟碳漆调漆废气G9

本项目氟碳面漆、底漆调漆在密闭的调漆间内进行，废气均通过密闭空间整体换风收集，收集效率为99.5%，则未捕集的氟碳底漆调漆废气为非甲烷总烃0.002t/a（其中二甲苯0.001t/a），未捕集的氟碳面漆调漆废气为非甲烷总烃0.004t/a（其中二甲苯0.002t/a）。

（7）未捕集到的喷氟碳底漆喷漆废气G10；未捕集到的喷氟碳面漆喷漆废气G14

喷漆在密闭的喷漆间内进行，未捕集到的废气通过喷漆间整体换气排出车间，废气捕集率以99.5%计，则无组织产生的氟碳底漆喷漆废气为非甲烷总烃0.03t/a（其中二甲苯0.01t/a），无组织漆雾为0.02t/a；无组织产生的氟碳面漆喷漆废气为非甲烷总烃0.06t/a（其中二甲苯0.01t/a），无组织漆雾为0.03t/a。

（8）未捕集到的氟碳底漆流平废气G11、氟碳面漆流平废气G15

流平过程在密闭的流平室内进行，废气均通过密闭空间整体换风收集，收集效率为99.5%，未收集到的废气无组织排放，则氟碳底漆流平过程无组织产生量为非甲烷总烃0.012t/a（其中二甲苯0.01t/a）,氟碳面漆流平过程无组织产生量为非甲烷总烃0.01t/a（其中二甲苯0.005t/a）。

（9）未捕集到的氟碳底漆烘干废气G12、氟碳面漆烘干废气G16

氟碳底漆、面漆烘干过程在密闭的烘干室内进行，废气均通过密闭空间整体换风收集，收集效率为99.5%，未收集到的废气无组织排放，则氟碳底漆烘干过程无组织产生量为非甲烷总烃0.08t/a（其中二甲苯0.02t/a）；氟碳面漆烘干过程无组织产生量为非甲烷总烃0.12t/a（其中二甲苯0.03t/a）。

（10）未捕集到的喷枪清洗废气G18

喷枪清洗在密闭的喷漆室内进行，废气通过密闭空间整体换风收集，收集效率为99.5%，未收集到的废气无组织排放，则无组织产生量为非甲烷总烃0.01t/a。

表3.2-7  本项目有组织废气产生情况汇总

| 排气筒编号 | 污染源及编号 | 排气量 (m3/h) | 污染物 名称 | 核算方法 | 产生状况 |  |  | 拟采取的 措施 | 排放源参数 |  |  | 运行 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 排放 高度(m) | 直径 (m) | 烟气出口温度(℃) |  |
| 1# | 抛光粉尘G2 | 20000 | 颗粒物 | 系数法 | 5 | 0.1 | 0.49 | 湿式除尘 | 15 | 0.8 | 25 | 连续4800h |
| 2# | 钝化废气G4 | 26000 | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | 63.07 | 1.64 | 7.88 | 1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 15 | 0.9 | 50 | 连续4800h |
|  |  |  | TVOC |  | 63.07 | 1.64 | 7.88 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳底漆喷漆废气G10 |  | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | 54.23 | 1.41 | 6.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC |  | 54.23 | 1.41 | 6.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 15.76 | 0.41 | 1.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 15.76 | 0.41 | 1.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 28.84 | 0.75 | 3.6 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳底漆流平废气G11 |  | 非甲烷总烃 |  | 19.23 | 0.5 | 2.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC |  | 19.23 | 0.5 | 2.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 5.77 | 0.15 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 5.77 | 0.15 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 天然气燃烧废气G5 |  | SO2 | 系数法 | 0.04 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 1.76 | 0.046 | 0.224 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.27 | 0.007 | 0.034 |  |  |  |  |  |
| 3# | 氟碳面漆、底漆调漆废气G9 | 28000 | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | 9.28 | 0.26 | 1.284 | 2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 15 | 0.9 | 50 | 连续4800h |
|  |  |  | TVOC |  | 9.28 | 0.26 | 1.284 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 2.5 | 0.07 | 0.327 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 2.5 | 0.07 | 0.327 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆喷漆废气G14 |  | 非甲烷总烃 |  | 83.21 | 2.33 | 11.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC |  | 83.21 | 2.33 | 11.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 19.29 | 0.54 | 2.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 19.29 | 0.54 | 2.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 37.5 | 1.05 | 5.04 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆流平废气G15 |  | 非甲烷总烃 |  | 29.64 | 0.83 | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC |  | 29.64 | 0.83 | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 6.78 | 0.19 | 0.925 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 6.78 | 0.19 | 0.925 |  |  |  |  |  |
|  | 喷枪清洗废气G18 |  | 非甲烷总烃 |  | 3.57 | 0.1 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC |  | 3.57 | 0.1 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  | 危废仓库废气 |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 4# | 固化废气G7 | 21000 | 非甲烷总烃 | 系数法 | 0.52 | 0.011 | 0.053 | 3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 15 | 0.8 | 50 | 连续4800h |
|  |  |  | TVOC |  | 0.52 | 0.011 | 0.053 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳底漆烘干废气G12 |  | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | 143.8 | 3.02 | 14.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC |  | 143.8 | 3.02 | 14.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 41.42 | 0.87 | 4.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 41.42 | 0.87 | 4.21 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆烘干废气G16 |  | 非甲烷总烃 |  | 237.14 | 4.98 | 23.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC |  | 237.14 | 4.98 | 23.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 54.76 | 1.15 | 5.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 54.76 | 1.15 | 5.55 |  |  |  |  |  |
|  | 天然气燃烧废气G8 |  | SO2 | 系数法 | 0.1 | 0.002 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 4.8 | 0.1 | 0.448 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.67 | 0.014 | 0.068 |  |  |  |  |  |
|  | 天然气燃烧废气G13、G17 |  | SO2 |  | 0.1 | 0.002 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 4.8 | 0.1 | 0.448 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.67 | 0.014 | 0.068 |  |  |  |  |  |
| 5# | 喷塑粉尘G6 | 20000 | 颗粒物 | 系数法 | 139.5 | 2.79 | 13.37 | 滤筒除尘器 | 15 | 0.5 | 25 | 连续4800h |

表3.2-8  本项目无组织废气产生源强表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物种类 | 污染物产生量(t/a) | 污染物排放量（t/a） | 面源面积(m2) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号钣金车间 | 焊接烟尘G1-1 | 颗粒物 | 0.018 | 0.01 | 3257.83 | 10 |
| 2号钣金车间 | 焊接烟尘G1-2 | 颗粒物 | 0.014 | 0.006 | 3257.83 | 10 |
|  | 未收集的抛光粉尘G2 | 颗粒物 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 4号钣金车间 | 焊接烟尘G1-3 | 颗粒物 | 0.018 | 0.01 | 4826.84 | 10 |
| 3号喷涂车间 | 未收集的钝化废气G4 | 非甲烷总烃 | 0.87 | 0.87 | 3257.83 | 10 |
|  | 未收集的喷粉粉尘G6 | 颗粒物 | 0.13 | 0.13 |  |  |
|  | 未收集的固化废气G7 | 非甲烷总烃 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | 未收集的调漆废气G9 | 非甲烷总烃 | 0.006 | 0.006 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.003 | 0.003 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.003 | 0.003 |  |  |
|  | 未收集到的喷氟碳底漆喷漆废气G10 | 非甲烷总烃 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  | 未收集到的喷氟碳面漆喷漆废气G14 | 非甲烷总烃 | 0.06 | 0.06 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 未收集到的氟碳底漆流平废气G11 | 非甲烷总烃 | 0.012 | 0.012 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | 未收集到的氟碳面漆流平废气G15 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.005 | 0.005 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.005 | 0.005 |  |  |
|  | 未收集到的氟碳底漆烘干废气G12 | 非甲烷总烃 | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  | 未收集到的氟碳面漆烘干废气G16 | 非甲烷总烃 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 未收集到的喷枪清洗废气G18 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | 合计 | 非甲烷总烃 | 1.199 | 1.199 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.088 | 0.088 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.088 | 0.088 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.18 | 0.18 |  |  |

2、非正常工况下废气源强

非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械设备故障、设备管道不正常泄漏及设备检修时的物料流失等因素所排放的废水、废气对环境造成的影响。建设项目涉及的非正常生产状况为废气处理装置系统故障，导致废气未经处理直接排放。处理事故时间以15分钟计，在此期间废气处理装置处理效率为0。

本项目非正常工况时废气源强表3.2-7所示。

表3.2-9  本项目非正常工况时废气源强表

| 排气筒编号 | 污染源及编号 | 排气量 (m3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 拟采取的 措施 | 排放源参数 |  |  | 运行 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大浓度 (mg/m3) | 最大速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 排放 高度(m) | 直径 (m) | 烟气出口温度(℃) |  |
| 1# | 抛光粉尘G2 | 20000 | 颗粒物 | 5 | 0.1 | 0.49 | 湿式除尘 | 15 | 0.8 | 25 | 连续4800h |
| 2# | 钝化废气G4 | 26000 | 非甲烷总烃 | 63.07 | 1.64 | 7.88 | 1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 15 | 0.9 | 50 | 连续4800h |
|  |  |  | TVOC | 63.07 | 1.64 | 7.88 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳底漆喷漆废气G10 |  | 非甲烷总烃 | 54.23 | 1.41 | 6.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC | 54.23 | 1.41 | 6.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 15.76 | 0.41 | 1.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 15.76 | 0.41 | 1.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 28.84 | 0.75 | 3.6 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳底漆流平废气G11 |  | 非甲烷总烃 | 19.23 | 0.5 | 2.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC | 19.23 | 0.5 | 2.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 5.77 | 0.15 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 5.77 | 0.15 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 天然气燃烧废气G5 |  | SO2 | 0.04 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 1.76 | 0.046 | 0.224 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.27 | 0.007 | 0.034 |  |  |  |  |  |
| 3# | 氟碳面漆、底漆调漆废气G9 | 28000 | 非甲烷总烃 | 9.28 | 0.26 | 1.284 | 2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 15 | 0.9 | 50 | 连续4800h |
|  |  |  | TVOC | 9.28 | 0.26 | 1.284 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 2.5 | 0.07 | 0.327 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 2.5 | 0.07 | 0.327 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆喷漆废气G14 |  | 非甲烷总烃 | 83.21 | 2.33 | 11.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC | 83.21 | 2.33 | 11.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 19.29 | 0.54 | 2.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 19.29 | 0.54 | 2.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 37.5 | 1.05 | 5.04 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆流平废气G15 |  | 非甲烷总烃 | 29.64 | 0.83 | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC | 29.64 | 0.83 | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 6.78 | 0.19 | 0.925 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 6.78 | 0.19 | 0.925 |  |  |  |  |  |
|  | 喷枪清洗废气G18 |  | 非甲烷总烃 | 3.57 | 0.1 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC | 3.57 | 0.1 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  | 危废仓库废气 |  | 非甲烷总烃 | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 4# | 固化废气G7 | 21000 | 非甲烷总烃 | 0.52 | 0.011 | 0.053 | 3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 15 | 0.8 | 50 | 连续4800h |
|  |  |  | TVOC | 0.52 | 0.011 | 0.053 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳面漆烘干废气G12 |  | 非甲烷总烃 | 143.8 | 3.02 | 14.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC | 143.8 | 3.02 | 14.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 41.42 | 0.87 | 4.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 41.42 | 0.87 | 4.21 |  |  |  |  |  |
|  | 氟碳底漆烘干废气G16 |  | 非甲烷总烃 | 237.14 | 4.98 | 23.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVOC | 237.14 | 4.98 | 23.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 54.76 | 1.15 | 5.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 54.76 | 1.15 | 5.55 |  |  |  |  |  |
|  | 天然气燃烧废气G8 |  | SO2 | 0.1 | 0.002 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 4.8 | 0.1 | 0.448 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.67 | 0.014 | 0.068 |  |  |  |  |  |
|  | 天然气燃烧废气G13、G17 |  | SO2 | 0.1 | 0.002 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 4.8 | 0.1 | 0.448 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.67 | 0.014 | 0.068 |  |  |  |  |  |
| 5# | 喷塑粉尘G6 | 8000 | 颗粒物 | 139.5 | 2.79 | 13.37 | 滤筒除尘器 | 15 | 0.5 | 25 | 连续4800h |

3.2.2.3噪声污染物源强

厂区主要噪声设备为雕刻机、剪板机、冲床以及风机和空压机等，其噪声源强见表3.2-10和3.2-11。

表3.2-10   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功率级/dB(A) | 同类设备叠加声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 数量（台/套） | 空间相对位置/m |  |  | 源强降噪效果/dB(A) | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |
| 1 | 1号钣金车间 | 雕刻机 | 75 | 82 | 基础减震、选用低噪声设备，生产时关闭门窗 | 6 | 179.5 | 42.22 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 2 |  | 剪板机 | 70 | 73 |  | 2 | 181.68 | 29.47 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 3 |  | 折弯机 | 70 | 77 |  | 6 | 163.65 | 28.23 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 4 |  | 开槽机 | 70 | 73 |  | 2 | 162.72 | 22.32 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 5 |  | 冲压机 | 75 | 84 |  | 8 | 176.4 | 21.08 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 6 |  | 氩弧焊机 | 70 | 77 |  | 6 | 183.24 | 10.87 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 7 |  | 激光焊机 | 70 | 73 |  | 2 | 170.18 | -8.46 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 8 | 2号钣金车间 | 雕刻机 | 75 | 82 |  | 6 | 130.07 | 36 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 9 |  | 数控转塔冲 | 80 | 86 |  | 4 | 114.21 | 30.41 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 10 |  | 折弯机 | 70 | 76 |  | 4 | 130.38 | 19.83 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 11 |  | 冲压机 | 75 | 82 |  | 6 | 128.82 | 11.13 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 12 |  | 氩弧焊机 | 70 | 76 |  | 4 | 116.39 | 10.51 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 13 |  | 手动磨光机 | 60 | 72 |  | 16 | 129.45 | 13.62 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 16 | 3号喷涂车间 | 脱脂槽 | 60 | 60 |  | 1 | 70.33 | 30.91 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 17 |  | 水洗槽 | 60 | 64 |  | 3 | 76.9 | 14.33 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 18 |  | 钝化槽 | 60 | 60 |  | 1 | 62.2 | 20.59 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 19 |  | 喷粉房 | 65 | 65 |  | 1 | 62.51 | 14.64 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 20 |  | 底漆喷房 | 65 | 68 |  | 2 | 63.14 | 19.02 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 21 |  | 面漆喷房 | 65 | 68 |  | 2 | 63.76 | 1.51 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 22 | 4号钣金车间 | 雕刻机 | 75 | 82 |  | 6 | 93.47 | 80.74 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 23 |  | 数控转塔冲 | 80 | 83 |  | 2 | 81.33 | 90.79 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 24 |  | 剪板机 | 70 | 73 |  | 2 | 59.83 | 79.7 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 25 |  | 折弯机 | 70 | 77 |  | 6 | 81.33 | 81.43 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 26 |  | 开槽机 | 70 | 73 |  | 2 | 93.47 | 80.74 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 27 |  | 冲压机 | 75 | 84 |  | 8 | 120.86 | 83.16 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 28 |  | 氩弧焊机 | 70 | 77 |  | 6 | 141.32 | 83.16 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 29 |  | 激光焊机 | 70 | 73 |  | 2 | 93.47 | 80.74 | 0 | 35 | 间歇运行 |

注：表中坐标以厂界中心（119.43546，31.72717）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表3.2-11   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 数量（台/套） | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 1 | 52.5 | -21.01 | 0 | 80 | 设置消音器、安装减震垫 | 间歇运行 |
| 2 | 湿式除尘器风机 | 1 | 130.7 | -24.7 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 3 | 1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 47.81 | 32.85 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 4 | 2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 48.75 | 14.96 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 5 | 3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 50.31 | -9.75 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 6 | 滤筒除尘器风机 | 1 | 89.72 | -2.56 | 0 | 80 |  | 连续运行 |

3.2.2.4固体废物源强

本项目固废产生情况：

（1）生活垃圾

本项目员工定员50人，年工作日300天，人均生活垃圾产生量以1.5kg/d计，生活垃圾产生量为22.5t/a，由环卫部门清运处置。

（2）废边角料S1、S2、S3、S5

本项目切割、剪板、雕刻等机加工工序产生废边角料，根据企业提供资料，产生量为原料用量的0.5%，则废边角料产生量为25t/a，作为一般固废，统一收集后外售综合利用。

（3）焊渣S4

铝板焊接过程有一定量的焊渣产生，类比同类项目，焊渣产生量约为0.1t/a，作为一般固废，统一收集后外售综合利用。

（4）不合格品S6

本项目检验过程中产生不合格品，根据企业提供资料，项目合格率约99.9%，则不合格品产生量约为5t/a，作为一般固废，统一收集后外售综合利用。

（5）钝化废水S7

本项目钝化槽尺寸为L2800×W1220×H970mm，部分原料与钝化液反应产生钝化废水，根据企业提供的资料，钝化废水需每四个月更换一次，因此产生钝化废水9.9t/a。

（6）水洗废水S8

本项目3#水洗槽尺寸为L2800×W1000×H970mm，有效容积为2.7m3，水洗池用水需每两个月更换一次，因此产生水洗废水16.2t/a。

（7）废塑粉S9

本项目喷粉过程会产生废塑粉，部分塑粉经回收后可继续用于生产，回收率为72%，则废塑粉产生量为8.2t/a。

（8）水帘废水S10、S12

本项目采用3套水帘式循环过滤系统对喷漆线废气进行处理，水帘循环系统循环水量为2.5t，水帘中的水每隔3个月整体排空进行更换，则3套设备产生废水量为30t/a。

（9）漆渣S11、S13

本项目漆雾经水帘及水喷淋塔处理产生漆渣，根据物料平衡，处理的氟碳底漆漆渣中固体量为3.421t/a，氟碳面漆漆渣中固体量为4.79t/a，含水率约60%，则漆渣产生量为20.52t/a，委托有资质单位收集处理。

（10）废清洗液S14

本项目喷枪需定期清洗，以防油漆堵塞枪嘴，根据企业提供资料，油性漆清洗喷枪采用稀释剂，使用量约5t/a，约10%挥发成为有机废气，90%产生废有机溶剂，则油性漆清洗喷枪产生废清洗液4.5t/a。

（11）挂具漆渣S15

本项目挂具清理产生漆渣，根据物料平衡，漆渣产生量为1.015t/a，委托有资质单位收集处理。

（12）废一般包装S16

本项目使用铝板、焊丝、氟碳粉等原辅料时产生，根据企业提供资料，产生量约0.5t/a，作为一般固废，统一收集后外售综合利用。

（13）废滤筒S17

本项目废气处理设施“滤筒过滤装置”中，滤筒需每年更换，根据废气处理量及同类型项目，更换量为2t/a，统一收集后外售综合利用。

（14）收集尘S18

本项目焊接烟尘通过1套移动式除尘器处理，根据前述工程分析，收集粉尘量为0.024t/a，作为一般固废，统一收集后外售综合利用。

（15）湿渣S19

本项目抛光粉尘通过1套“湿式除尘器”处理，根据废气处理量收集湿渣量为0.39t/a，作为一般固废，统一收集后外售综合利用。

（16）废包装桶S20

本项目氟碳面漆、氟碳底漆、稀释剂等原料为桶装。结合物料消耗及包装桶规格核算废包装容器产生情况，合计产生量约12.46t/a，具体计算过程如下。废包装桶属于危险废物，统一收集后拟交由有资质的单位合理处置。

表3.2-12  废包装容器产生情况核算过程

| 原辅材料 | 消耗量t | 包装规格 | 单只重量kg | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桶/a | kg/a |
| 脱脂清洗剂 | 25 | 1t/桶 | 50 | 25 | 1250 |
| 钝化剂 | 25 | 1t/桶 | 50 | 25 | 1250 |
| 氟碳底漆 | 22.875 | 24kg/桶 | 2.5 | 953 | 2382.5 |
| 氟碳面漆 | 38.2 | 24kg/桶 | 2.5 | 1592 | 3980 |
| 稀释剂 | 32.825 | 200kg/桶 | 20 | 165 | 3300 |
| 润滑油 | 3 | 200kg/桶 | 20 | 15 | 300 |
| 合计 |  |  |  |  | 12.46t/a |

（17）含油废抹布手套、喷涂废手套S21

本项目废手套在机加工、喷涂及设备维修过程中产生，根据企业提供资料，废手套产生量为0.5t/a。

（18）废机油S22

项目设备保养添加机油，机油循环使用，定期更换产生废机油，根据企业提供资料，更换频率为每年一次，单次更换量为2t/a，则废机油产生量为2t/a。

（19）废催化剂S23

本项目设置3套“催化燃烧装置”，该装置中使用贵金属催化剂，根据废气处理设计单位提供的更换周期约1年半更换，单次更换量为0.1t，则其产生的废催化剂为0.6t/3a。

（20）废活性炭S24

本项目1号、2号及3号有机废气处理装置皆为三级活性炭吸附，1号、2号废气装置填充量为3t，3号废气装置填充量为2.2t，为保证废气处理效果，活性炭吸附床按照下表中的频次进行吸附，且吸附床中的活性炭更换频次为两年，则本项目新增产生的活性炭为8.2t/a。

根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（江苏省生态环境厅，2021年7月19日）中活性炭产生量计算公式及《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）中活性炭填充量的要求：

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%，本项目取值10%；

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，m3/h；

t—运行时间，h/d。

表3.2-13  本项目废活性炭产生量估算表

| 对应废气处理设施 | 脱附周期T | 活性炭的用量m | 动态吸附量s | 污染物削减量(=c×10-6×Q×t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天 | kg | % | kg/d |
| 2# | 6 | 3000 | 20 | 53.92 |
| 3# | 6 | 3000 | 20 | 53.28 |
| 4# | 2 | 2200 | 20 | 121.37 |

（21）污泥S25

本项目污水处理站沉淀池中经污泥经板框压滤机处理后委托有资质单位处理，根据废水单位提供的资料，废污泥的产生量为10t/a。

（22）废过滤棉S26

本项目3套干式过滤器中需要定期更换过滤棉，根据企业提供的资料，产生量为3t/a。

（23）废过滤介质S27

本项目污水处理站中过滤单元定期更换过滤介质产生，根据企业提供资料，更换频次约三年一次，单次更换量分别为0.3t，则废过滤介质产生量为0.3t/3a。

表3.2-14  本项目固废产生情况

| 序号 | 废物名称 | 性质 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | SW60 | 900-001-S60 | 22.5 | / | 固态 | / | / | 1天 | / | 由环卫部门清运处置 |
| 2 | 废边角料 |  | SW17 | 900-001-S17 | 25 | 切割、剪板、雕刻 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / | 外售相关单位综合利用 |
| 3 | 焊渣 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.1 | 焊接 | 固态 | 焊渣 | / | 1天 | / |  |
| 4 | 不合格品 |  | SW17 | 900-001-S17 | 5 | 检验 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 5 | 废塑粉 |  | SW17 | 900-003-S17 | 8.2 | 喷塑 | 固态 | 塑粉 | / | 1天 | / |  |
| 6 | 废一般包装 |  | SW17 | 900-003-S17 | 0.5 | 原料使用 | 固态 | 塑料等 | / | 1天 | / |  |
| 7 | 废滤筒 |  | SW59 | 900-009-S59 | 2 | 废气处置 | 固态 | 滤筒 | / | 1年 | / |  |
| 8 | 收集尘 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.024 | 废气处置 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 9 | 湿渣 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.39 | 废气处置 | 固液混合 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 10 | 钝化废水 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 9.9 | 钝化 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 4个月 | T/C | 贮存于危废仓库，委托有资质单位处置 |
| 11 | 水洗废水 |  | HW09 | 900-007-09 | 16.2 | 清洗 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 2个月 | T |  |
| 12 | 水帘废水 |  | HW09 | 900-007-09 | 30 | 废气处理 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 3个月 | T |  |
| 13 | 漆渣 |  | HW12 | 900-252-12 | 20.52 | 喷漆 | 固液混合 | 水、有机物 | 有机物 | 1天 | T，I |  |
| 14 | 挂具漆渣 |  | HW12 | 900-252-12 | 1.015 | 喷漆 | 固态 | 树脂、石粉 | 树脂、石粉 | 1天 | T，I |  |
| 15 | 废清洗液 |  | HW12 | 900-256-12 | 4.5 | 喷枪清洗 | 液态 | 稀释剂、杂质 | 稀释剂 | 1个月 | T,I,C |  |
| 16 | 废包装桶 |  | HW49 | 900-041-49 | 12.46 | 原料使用 | 固态 | 铁、有机物 | 有机物 | 1天 | T/In |  |
| 17 | 废手套 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 机加工 | 固态 | 棉、矿物油 | 矿物油 | 1天 | T/In |  |
| 18 | 废机油 |  | HW08 | 900-249-08 | 2 | 设备维修 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 1年 | T,I |  |
| 19 | 废催化剂 |  | HW50 | 772-007-50 | 0.6t/3a | 废气处置 | 固态 | 催化剂、有机物 | 有机物 | 2年 | T |  |
| 20 | 废活性炭 |  | HW49 | 900-039-49 | 8.2 | 废气处置 | 固态 | 活性炭、有机物 | 有机物 | 2年 | T/In |  |
| 21 | 污泥 |  | HW08 | 900-210-08 | 10 | 废水处理 | 半固态 | 矿物油、杂质 | 矿物油 | 1天 | T,I |  |
| 22 | 废过滤棉 |  | HW49 | 900-041-49 | 3 | 废气处置 | 固态 | 棉花、有机物 | 有机物 | 1年 | T/In |  |
| 23 | 废过滤介质 |  | HW13 | 900-015-13 | 0.3t/3a | 废水处理 | 固态 | 有机物等 | 有机物 | 3年 | T |  |

- 3.3风险因素识别

3.3.1物质危险性识别

根据本项目涉及的原辅材料理化性质、毒性、燃烧爆炸性数据判断物质危险性，其中重点关注《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中的危险物质；其他物质危险性判定：①健康危害急性毒性物质分类依据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013），见下表，②危害水环境物质分类依据《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB 30000.28-2013）。

表3.3-1  急性毒性危害分类及急性毒性估计值（ATE）

| 接触途径 | 单位 | 类别1 | 类别2 | 类别3 | 类别4 | 类别5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经口 | mg/kg | 5 | 50 | 300 | 2000 | 5000 |
| 经皮肤 | mg/kg | 50 | 200 | 1000 | 20000 |  |
| 气体 | mg/L | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 5 |  |
| 蒸汽 | mg/L | 0.5 | 2.0 | 10 | 20 |  |
| 粉尘和烟雾 | mg/L | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 5 |  |

注：毒性物质是危险性属于GB12268-2012中6.1项（经口LD50≤5mg/kg，经皮肤LC50≤50mg/kg，吸入LC50≤100×10-6mg/kg（体积分数）（气体），吸入LC50≤0.5mg/L（蒸汽），吸入LC50≤0.5mg/L（粉尘、烟雾））且急性毒性类别属于表中类别1，类别2的物质。

本项目涉及的危险物质危险性识别情况分别见下表。

表3.3-2 主要化学品危险性判别

| 序号 | 物质名称 | 危规号 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 熔点（℃） | LD50 （经口，mg/kg） | LD50 （经皮，mg/kg） | LC50 （吸入，mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸树脂 | / | / | 116 | 106 | 2500 | / | / |
| 2 | 邻苯二甲酸二甲酯 | / | 146 | 282.7 | 5.5 | 6900 | / | / |
| 3 | 二甲苯 | 1307 | 32.2 | 145.9 | -34 | 4300 | / | / |
| 4 | 乙醇 | 32061 | 8.9 | 78.3 | -114.4 | 7060 | / | 37620 |
| 5 | 环己酮 | 3272 | 46.7 | 155.7 | -47 | 1535 | / | / |
| 6 | 醋酸乙酯 | 32127 | -3.3 | 73.9 | -84 | 5620 | 5760 | / |
| 7 | 醋酸丁酯 | 32130 | 22.2 | 126.6 | -78 | 13100 | / | / |

表3.3-3  主要化学品危险性判别表

| 物质 | 毒性 | 燃烧性 | 爆炸性 | 腐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | / | 可燃 | 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险 | / |
| 二甲苯 | 低毒 | 易燃 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸 | / |
| 乙醇 | 低毒 | 易燃 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | / |
| 环己酮 | / | 易燃 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | / |
| 醋酸乙酯 | / | 易燃 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 | / |
| 醋酸丁酯 | / | 易燃 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 | / |
| 液压油 | / | 可燃 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | / |

3.3.2生产系统危险性识别

3.3.2.1生产工艺风险识别

有毒有害化学品在正常使用过程中经过一定的化学反应和处理后排放，一般对周围环境和人体造成的影响可以控制在允许范围内；但是如果发生泄漏，就可能产生意想不到的事故——腐蚀性化学品泄漏会对周围环境和人员造成腐蚀污染，同时会影响周围环境空气质量，严重时会危及人们生命；易燃气体或液体泄漏可能造成火灾或爆炸；有毒气体泄漏会直接影响到周围地区人群的健康直至生命安全；毒害品管理不严可能会直接威胁人们的生命以及社会的稳定等。因此，当生产的控制系统发生故障时，系统中的易燃物和有毒物所引起的爆炸、火灾或超常量排放，都可能造成环境污染事故。本项目生产过程由铝粉尘产生，若操作不当或设备运行异常，可能造成火灾或爆炸事故。

针对本项目的生产特点，对可能发生的事故风险进行环境影响分析很有必要，以便提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。

3.3.2.2设备装置风险识别

（1）材质不当：在设备的选用上，如果设计选用材质方面存在问题，会因腐蚀作用严重影响设备使用寿命，从而引发事故。

（2）焊接缺陷：当设备焊接存在脱焊、虚焊情况下运行时，会引发物料泄漏等事故的发生。

（3）制造问题：如果设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，生产的设备存在质量隐患，设备质量不合格，会引发事故。

（4）安全附件不全：如果设备的安全附件如防护罩、防护栏不全，会对设备的安全使用构成隐患。

（5）安装不规范：设备因安装不规范而使该设备存在隐患。

（6）超期使用：设备在使用期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。

（7）维修保养不当：设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。

3.3.2.3储运过程风险识别

（1）原料仓库

储运过程中最主要的危险有害因素是储运物料的泄漏而发生的火灾、爆炸、中毒事故。当泄漏物料与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。点火源可能是明火(包括违章动火)、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。

（2）固废堆场

固废堆放场所的废料意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。

3.3.2.4公用工程风险识别

（1）给排水

①供水

a.消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，可造成火灾的蔓延、扩大。

b.当物料喷溅于人体上，如人体部位受到腐蚀品、毒物玷污，应以大量清水立即冲洗，在没有冲洗水情况下，将延误现场急救时机。

②排水

洪涝：一旦发生洪涝灾害，将构成严重的安全威胁。企业储存一定有毒有害化学品，这些化学品存在燃爆危险性、腐蚀性及毒物危害性。当这些化学品的包装物浸泡在水体中，不可避免地将发生泄漏。而腐蚀性化学品大量进入水体中，其危害成果更是无法估量。

（2）供电系统：主要危险有害因素是人员的触电，导致触电的原因可能由于操作人员的失误、设备的漏电、防护距离的不足等；电缆线路遭遇腐蚀老化会发生短路引起火灾事故；停电会导致用电设备无法运行，引起一系列事故。

3.3.2.5环保设施风险识别

（1）本项目污水经厂内污水处理站处理后与生活污水一同接入市政污水管网进直溪污水处理厂处理，厂内污水收集管道发生破裂或者泄漏会引起污水事故排放，污染厂内土壤和周边水体。

（2）厂内有机废气分别收集经废气处理设施处理后，通过排气筒外排。动力设备发生故障，如风机等引风装置，以及处理系统失效、风管、阀门漏风等均可能引起废气不经处理直接排放入大气，造成对周边环境空气的污染、破坏环境。

（3）铝粉属于爆炸性粉尘。除尘设施若选型不当，或除尘风机防爆等级不符合规范，管路设计不合理、容易积尘、不易清理，若没有定期清理，粉尘浓度容易达到爆炸极限；除尘设备未进行静电接地、未及时清理风管内积尘导致积尘在设备内产生静电而无法及时导除，累积到一定程度时产生放电火花而导致粉尘爆炸；若除尘系统内未设置泄爆口不能及时泄爆，发生爆炸时会产生较大的压力。且在密闭设备里，密闭性越好，爆炸产生的压力也越大。

（4）粉尘爆炸易产生二次爆炸，第一次爆炸气浪把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来，在爆炸后的短时间内爆炸中心区会形成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，形成所谓的“返回风”，与扬起的粉尘混合，在第一次爆炸的余火引燃下引起第二次爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多，故二次爆炸威力比第一次要大得多。例如，某硫磺粉厂，磨碎机内部发生爆炸，爆炸波沿气体管道从磨碎机扩散到旋风分离器，在旋风分离器发生了二次爆炸，爆炸波通过爆炸后在旋风分离器上生的裂口传播到车间中，扬起了沉降在建筑物和工艺设备上的硫磺粉尘，又发生了爆炸。

（5）若固废堆放场所的危废意外泄漏，若未及时收集处理，有可能会污染周边环境。

3.3.2.6可能存在的伴生、次生风险识别

（1）企业厂区雨水排口设置截流阀，发生事故时，事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统，应由抢险救援组负责紧急关闭截流阀，同时打开应急阀，将泄漏物、消防水引流入事故应急池内，待事故风险解除后，则通过临时架设的提升泵，将伴生、次生污水收集送有资质单位处置，不会使得污染水进入附近河流。

（2）危废在运送至回收场过程中若发生泄漏，立即采用防渗、密封的容器收集，并对受到污染的水体、土壤进行收集，收集后应作为危险废物委托有资质单位处置，并对现场进行洗消处理。

3.3.3风险识别结果

综上所述，本项目的环境风险主要为存储区和装置区的泄漏事故和火灾、爆炸事故。

表 3.3-4 本项目风险识别表

| 序号 | 风险单元 | 主要危险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 喷漆、固化等工序 | 原料中含有的有机物等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、土壤、地表水与地下水 | 周边居住区及河流，周边分散式水井 |
| 2 | 生产过程 | 打磨 | 铝粉尘 | 爆炸 | 大气 | 周边居住区及村庄 |
| 3 | 贮存区 域 | 油漆仓库 | 原料中含有的有机物等 | 泄漏，火灾、爆炸 | 大气、土壤、地表水与地下水 | 周边居住区及河流，周边分散式水井 |
| 4 | 环保设 施 | 废气处理设施 | VOC等 | 非正常排放、火灾 | 大气 | 周边居住区及村庄 |
|  |  |  | 铝粉尘 | 爆炸 | 大气 | 周边居住区及村庄 |
|  |  | 废水处理设施 | COD、SS等 | 非正常排放 | 地表水、地下水 | 周边居住区及周边分散式水井 |
|  |  | 危险废物暂存间 | 危险废物 | 渗漏、污染土壤与地下水 | 土壤、地下水 | 周边居住区及周边分散式水井 |

- 3.4施工期污染源强分析

本项目利用现有标准厂房进行生产，地面硬化已全部完成仅涉及少量设备安装，不对施工期进行进一步评价。

- 3.5营运期污染源源强核算

3.5.1废水污染物源强及排放情况

本项目营运期产生的废水主要为表面处理线的清洗废水、水洗槽废水、生活污水。其中生产废水（包括脱脂清洗废水、水洗槽废水）进入厂区污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂处理。

本项目水污染物源强及排放状况见表3.5-1。

表3.5-1  本项目废水源强及排放情况表

| 废水 来源 | 废水量 m3/a | 污染物产生量 |  |  | 拟采取的 防治措施 | 污染物排放量 |  |  | 排放方式 与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 污染物 名称 | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 清洗废水W1 | 760 | COD | 3000 | 2.28 | 污水处理站处理 | COD | 350 | 0.28 | 经厂内污水处理站处理后接管金坛区直溪污水处理厂 |
|  |  | SS | 1000 | 0.76 |  | SS | 30 | 0.024 |  |
|  |  | 石油类 | 1000 | 0.76 |  | 石油类 | 2 | 0.002 |  |
| 清洗废水W2 | 32.4 | COD | 1000 | 0.032 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 200 | 0.006 |  | / | / | / |  |
|  |  | 石油类 | 100 | 0.003 |  | / | / | / |  |
| 生活污水 | 1275 | COD | 300 | 0.38 | 依托厂区污水管网接入政污水管网 | COD | 300 | 0.38 | 接管金坛区直溪污水处理厂 |
|  |  | SS | 200 | 0.26 |  | SS | 200 | 0.26 |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.03 |  | NH3-N | 20 | 0.03 |  |
|  |  | TN | 30 | 0.04 |  | TN | 30 | 0.04 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.004 |  | TP | 3 | 0.004 |  |
|  |  | 动植物油 | 60 | 0.08 |  | 动植物油 | 60 | 0.08 |  |

3.5.2废气污染物源强及排放情况

（1）有组织废气

本项目建成后全厂有组织排放大气污染物源强及排放情况见表3.5-2。

表3.5-2  本项目废气源强及排放情况

| 排气筒编号 | 污染源及编号 | 排气量 (m3/h) | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 污染防治措施 | 去除率% | 污染物名称 | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生速率 | 产生量 |  |  |  | 排放浓度 | 基准浓度* | 排放速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 |
|  |  |  |  | (mg/m3) | (kg/h) | (t/a) |  |  |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (kg/h) | (t/a) | (mg/m3) | (kg/h) |
| 1# | 抛光粉尘G2 | 20000 | 颗粒物 | 5 | 0.1 | 0.49 | 湿式除尘 | 80 | 颗粒物 | 1 |  | 0.02 | 0.1 | 20 | 1 |
| 2# | 钝化废气G4 | 26000 | 非甲烷总烃 | 63.07 | 1.64 | 7.88 | 1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 95 | 非甲烷总烃 | 6.92 |  | 0.18 | 0.85 | 40 | 1.8 |
|  |  |  | TVOC | 63.07 | 1.64 | 7.88 |  |  | TVOC | 6.92 |  | 0.18 | 0.85 | 60 | 2.0 |
|  | 氟碳底漆喷漆废气G10 |  | 非甲烷总烃 | 54.23 | 1.41 | 6.79 |  |  | 二甲苯 | 1.15 |  | 0.03 | 0.13 | 15 | 0.8 |
|  |  |  | TVOC | 54.23 | 1.41 | 6.79 |  |  | 苯系物 | 1.15 |  | 0.03 | 0.13 | 20 | 1.0 |
|  |  |  | 二甲苯 | 15.76 | 0.41 | 1.96 |  |  | 颗粒物 | 1.54 |  | 0.04 | 0.213 | 10 | 0.6 |
|  |  |  | 苯系物 | 15.76 | 0.41 | 1.96 |  |  | SO2 | 0.04 | 0.044 | 0.001 | 0.005 | 80 | / |
|  |  |  | 颗粒物 | 28.84 | 0.75 | 3.6 |  |  | NOX | 1.76 | 1.92 | 0.046 | 0.224 | 180 | / |
|  | 氟碳底漆流平废气G11 |  | 非甲烷总烃 | 19.23 | 0.5 | 2.42 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | TVOC | 19.23 | 0.5 | 2.42 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 二甲苯 | 5.77 | 0.15 | 0.7 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 苯系物 | 5.77 | 0.15 | 0.7 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 天然气燃烧废气G5 |  | SO2 | 0.04 | 0.001 | 0.005 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | NOX | 1.76 | 0.046 | 0.224 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.27 | 0.007 | 0.034 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 3# | 氟碳面漆、底漆调漆废气G9 | 28000 | 非甲烷总烃 | 9.28 | 0.26 | 1.284 | 2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 95 | 非甲烷总烃 | 6.43 |  | 0.18 | 0.84 | 40 | 1.8 |
|  |  |  | TVOC | 9.28 | 0.26 | 1.284 |  |  | TVOC | 6.43 |  | 0.18 | 0.84 | 60 | 2.0 |
|  |  |  | 二甲苯 | 2.5 | 0.07 | 0.327 |  |  | 二甲苯 | 1.43 |  | 0.04 | 0.19 | 15 | 0.8 |
|  |  |  | 苯系物 | 2.5 | 0.07 | 0.327 |  |  | 苯系物 | 1.43 |  | 0.04 | 0.19 | 20 | 1.0 |
|  | 氟碳面漆喷漆废气G14 |  | 非甲烷总烃 | 83.21 | 2.33 | 11.17 |  |  | 颗粒物 | 1.79 |  | 0.05 | 0.25 | 10 | 0.6 |
|  |  |  | TVOC | 83.21 | 2.33 | 11.17 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 二甲苯 | 19.29 | 0.54 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 19.29 | 0.54 | 2.6 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 颗粒物 | 37.5 | 1.05 | 5.04 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氟碳面漆流平废气G15 |  | 非甲烷总烃 | 29.64 | 0.83 | 4.0 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | TVOC | 29.64 | 0.83 | 4.0 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 二甲苯 | 6.78 | 0.19 | 0.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 6.78 | 0.19 | 0.925 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 喷枪清洗废气G18 |  | 非甲烷总烃 | 3.57 | 0.1 | 0.49 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | TVOC | 3.57 | 0.1 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危废仓库废气 |  | 非甲烷总烃 | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 4# | 固化废气G7 | 21000 | 非甲烷总烃 | 0.52 | 0.011 | 0.053 | 3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 95 | 非甲烷总烃 | 19.05 |  | 0.4 | 1.92 | 40 | 1.8 |
|  |  |  | TVOC | 0.52 | 0.011 | 0.053 |  |  | TVOC | 19.05 |  | 0.4 | 1.92 | 60 | 2.0 |
|  | 氟碳面漆烘干废气G12 |  | 非甲烷总烃 | 143.8 | 3.02 | 14.53 |  |  | 二甲苯 | 4.76 |  | 0.1 | 0.49 | 15 | 0.8 |
|  |  |  | TVOC | 143.8 | 3.02 | 14.53 |  |  | 苯系物 | 4.76 |  | 0.1 | 0.49 | 20 | 1.0 |
|  |  |  | 二甲苯 | 41.42 | 0.87 | 4.21 |  |  | 颗粒物 | 1.34 |  | 0.028 | 0.136 | 10 | 0.6 |
|  |  |  | 苯系物 | 41.42 | 0.87 | 4.21 |  |  | NOX | 9.5 | 10.35 | 0.2 | 0.896 | 180 | / |
|  | 氟碳底漆烘干废气G16 |  | 非甲烷总烃 | 237.14 | 4.98 | 23.94 |  |  | SO2 | 0.2 | 0.22 | 0.004 | 0.02 | 80 | / |
|  |  |  | TVOC | 237.14 | 4.98 | 23.94 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 二甲苯 | 54.76 | 1.15 | 5.55 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 苯系物 | 54.76 | 1.15 | 5.55 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 天然气燃烧废气G8 |  | SO2 | 0.1 | 0.002 | 0.01 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | NOX | 4.8 | 0.1 | 0.448 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.67 | 0.014 | 0.068 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 天然气燃烧废气G13、G17 |  | SO2 | 0.1 | 0.002 | 0.01 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | NOX | 4.8 | 0.1 | 0.448 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.67 | 0.014 | 0.068 |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 5# | 喷塑粉尘G6 | 20000 | 颗粒物 | 139.5 | 2.79 | 13.37 | 滤筒除尘器 | 95 | 颗粒物 | 7 |  | 0.14 | 0.67 | 10 | 0.6 |

注：根据废气装置设计单位提供资料，实测干烟气含氧量为10%

（2）无组织废气

表3.5-3  本项目无组织废气排放源强表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物种类 | 污染物产生量(t/a) | 污染物排放量（t/a） | 面源面积(m2) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号钣金车间 | 焊接烟尘G1-1 | 颗粒物 | 0.018 | 0.01 | 3257.83 | 10 |
| 2号钣金车间 | 焊接烟尘G1-2 | 颗粒物 | 0.014 | 0.006 | 3257.83 | 10 |
|  | 未收集的抛光粉尘G2 | 颗粒物 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 4号钣金车间 | 焊接烟尘G1-3 | 颗粒物 | 0.018 | 0.01 | 4826.84 | 10 |
| 3号喷涂车间 | 未收集的钝化废气G4 | 非甲烷总烃 | 0.87 | 0.87 | 3257.83 | 10 |
|  | 未收集的喷粉粉尘G6 | 颗粒物 | 0.13 | 0.13 |  |  |
|  | 未收集的固化废气G7 | 非甲烷总烃 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | 未收集的调漆废气G9 | 非甲烷总烃 | 0.006 | 0.006 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.003 | 0.003 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.003 | 0.003 |  |  |
|  | 未收集到的喷氟碳底漆喷漆废气G10 | 非甲烷总烃 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  | 未收集到的喷氟碳面漆喷漆废气G14 | 非甲烷总烃 | 0.06 | 0.06 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 未收集到的氟碳底漆流平废气G11 | 非甲烷总烃 | 0.012 | 0.012 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  | 未收集到的氟碳面漆流平废气G15 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.01 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.005 | 0.005 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.005 | 0.005 |  |  |
|  | 未收集到的氟碳底漆烘干废气G12 | 非甲烷总烃 | 0.08 | 0.08 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.02 | 0.02 |  |  |
|  | 未收集到的氟碳面漆烘干废气G16 | 非甲烷总烃 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 未收集到的喷枪清洗废气G18 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.01 |  |  |

3.5.3噪声污染物源强及排放情况

本项目噪声产生及排放情况见下表。

表3.5-4  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功率级/dB(A) | 同类设备叠加声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 数量（台/套） | 空间相对位置/m |  |  | 源强降噪效果/dB(A) | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |
| 1 | 1号钣金车间 | 雕刻机 | 75 | 82 | 基础减震、选用低噪声设备，生产时关闭门窗 | 6 | 179.5 | 42.22 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 2 |  | 剪板机 | 70 | 73 |  | 2 | 181.68 | 29.47 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 3 |  | 折弯机 | 70 | 77 |  | 6 | 163.65 | 28.23 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 4 |  | 开槽机 | 70 | 73 |  | 2 | 162.72 | 22.32 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 5 |  | 冲压机 | 75 | 84 |  | 8 | 176.4 | 21.08 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 6 |  | 氩弧焊机 | 70 | 77 |  | 6 | 183.24 | 10.87 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 7 |  | 激光焊机 | 70 | 73 |  | 2 | 170.18 | -8.46 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 8 | 2号钣金车间 | 雕刻机 | 75 | 82 |  | 6 | 130.07 | 36 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 9 |  | 数控转塔冲 | 80 | 86 |  | 4 | 114.21 | 30.41 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 10 |  | 折弯机 | 70 | 76 |  | 4 | 130.38 | 19.83 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 11 |  | 冲压机 | 75 | 82 |  | 6 | 128.82 | 11.13 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 12 |  | 氩弧焊机 | 70 | 76 |  | 4 | 116.39 | 10.51 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 13 |  | 手动磨光机 | 60 | 72 |  | 16 | 129.45 | 13.62 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 16 | 3号喷涂车间 | 脱脂槽 | 60 | 60 |  | 1 | 70.33 | 30.91 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 17 |  | 水洗槽 | 60 | 64 |  | 3 | 76.9 | 14.33 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 18 |  | 钝化槽 | 60 | 60 |  | 1 | 62.2 | 20.59 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 19 |  | 喷粉房 | 65 | 65 |  | 1 | 62.51 | 14.64 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 20 |  | 底漆喷房 | 65 | 68 |  | 2 | 63.14 | 19.02 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 21 |  | 面漆喷房 | 65 | 68 |  | 2 | 63.76 | 1.51 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 22 | 4号钣金车间 | 雕刻机 | 75 | 82 |  | 6 | 93.47 | 80.74 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 23 |  | 数控转塔冲 | 80 | 83 |  | 2 | 81.33 | 90.79 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 24 |  | 剪板机 | 70 | 73 |  | 2 | 59.83 | 79.7 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 25 |  | 折弯机 | 70 | 77 |  | 6 | 81.33 | 81.43 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 26 |  | 开槽机 | 70 | 73 |  | 2 | 93.47 | 80.74 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 27 |  | 冲压机 | 75 | 84 |  | 8 | 120.86 | 83.16 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 28 |  | 氩弧焊机 | 70 | 77 |  | 6 | 141.32 | 83.16 | 0 | 35 | 间歇运行 |
| 29 |  | 激光焊机 | 70 | 73 |  | 2 | 93.47 | 80.74 | 0 | 35 | 间歇运行 |

表3.5-5   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 数量（台/套） | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 1 | 52.5 | -21.01 | 0 | 80 | 设置消音器、安装减震垫 | 间歇运行 |
| 2 | 湿式除尘器风机 | 1 | 130.7 | -24.7 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 3 | 1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 47.81 | 32.85 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 4 | 2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 48.75 | 14.96 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 5 | 3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 50.31 | -9.75 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 6 | 滤筒除尘器风机 | 1 | 89.72 | -2.56 | 0 | 80 |  | 连续运行 |

3.5.4固废污染物源强及排放情况

本项目产生的废边角料、废塑粉、不合格品、焊渣、废一般包装、不合格品、废滤筒、收集尘、湿渣均外售综合利用；钝化废水、水洗废水、水帘废水、废清洗液、漆渣、废包装桶、废机油、废催化剂、污泥、废过滤介质、废过滤棉、废有机溶剂、废手套均委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运，具体见表3.5-6。

本项目固废产生及排放情况见下表。

表3.5-6  本项目固废产生及排放情况

| 序号 | 废物名称 | 性质 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | SW60 | 900-001-S60 | 22.5 | / | 固态 | / | / | 1天 | / | 由环卫部门清运处置 |
| 2 | 废边角料 |  | SW17 | 900-001-S17 | 25 | 切割、剪板、雕刻 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / | 外售相关单位综合利用 |
| 3 | 焊渣 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.1 | 焊接 | 固态 | 焊渣 | / | 1天 | / |  |
| 4 | 不合格品 |  | SW17 | 900-001-S17 | 5 | 检验 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 5 | 废塑粉 |  | SW17 | 900-003-S17 | 8.2 | 喷塑 | 固态 | 塑粉 | / | 1天 | / |  |
| 6 | 废一般包装 |  | SW17 | 900-003-S17 | 0.5 | 原料使用 | 固态 | 塑料等 | / | 1天 | / |  |
| 7 | 废滤筒 |  | SW59 | 900-009-S59 | 2 | 废气处置 | 固态 | 滤筒 | / | 1年 | / |  |
| 8 | 收集尘 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.024 | 废气处置 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 9 | 湿渣 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.39 | 废气处置 | 固液混合 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 10 | 钝化废水 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 9.9 | 钝化 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 4个月 | T/C | 贮存于危废仓库，委托有资质单位处置 |
| 11 | 水洗废水 |  | HW09 | 900-007-09 | 16.2 | 清洗 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 2个月 | T |  |
| 12 | 水帘废水 |  | HW09 | 900-007-09 | 30 | 废气处理 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 3个月 | T |  |
| 13 | 漆渣 |  | HW12 | 900-252-12 | 20.52 | 喷漆 | 固液混合 | 水、有机物 | 有机物 | 1天 | T，I |  |
| 14 | 挂具漆渣 |  | HW12 | 900-252-12 | 1.015 | 喷漆 | 固态 | 树脂、石粉 | 树脂、石粉 | 1天 | T，I |  |
| 15 | 废清洗液 |  | HW12 | 900-256-12 | 4.5 | 喷枪清洗 | 液态 | 稀释剂、杂质 | 稀释剂 | 1个月 | T,I,C |  |
| 16 | 废包装桶 |  | HW49 | 900-041-49 | 12.46 | 原料使用 | 固态 | 铁、有机物 | 有机物 | 1天 | T/In |  |
| 17 | 废手套 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 机加工 | 固态 | 棉、矿物油 | 矿物油 | 1天 | T/In |  |
| 18 | 废机油 |  | HW08 | 900-249-08 | 2 | 设备维修 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 1年 | T,I |  |
| 19 | 废催化剂 |  | HW50 | 772-007-50 | 0.6t/3a | 废气处置 | 固态 | 催化剂、有机物 | 有机物 | 2年 | T |  |
| 20 | 废活性炭 |  | HW49 | 900-039-49 | 8.2 | 废气处置 | 固态 | 活性炭、有机物 | 有机物 | 2年 | T/In |  |
| 21 | 污泥 |  | HW08 | 900-210-08 | 10 | 废水处理 | 半固态 | 矿物油、杂质 | 矿物油 | 1天 | T,I |  |
| 22 | 废过滤棉 |  | HW49 | 900-041-49 | 3 | 废气处置 | 固态 | 棉花、有机物 | 有机物 | 1年 | T/In |  |
| 23 | 废过滤介质 |  | HW13 | 900-015-13 | 0.3t/3a | 废水处理 | 固态 | 有机物等 | 有机物 | 3年 | T |  |

3.5.5污染物排放量汇总

本项目污染物排放量汇总见下表。

表3.5-7  全厂污染物总量控制指标（t/a）

| 污染物名称 |  |  |  | 本项目 |  |  | 增减量 | 最终外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |
| 废气 | 有组织 | 二甲苯 |  | 16.272 | 15.462 | 0.81 | +0.81 | +0.81 |
|  |  | 苯系物 |  | 16.272 | 15.462 | 0.81 | +0.81 | +0.81 |
|  |  | TVOC |  | 72.557 | 68.947 | 3.61 | +3.61 | +3.61 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  | 72.557 | 68.947 | 3.61 | +3.61 | +3.61 |
|  |  | 颗粒物 |  | 22.67 | 21.301 | 1.369 | +1.369 | +1.369 |
|  |  | SO2 |  | 0.025 | 0 | 0.025 | +0.025 | +0.025 |
|  |  | NOX |  | 1.12 | 0 | 1.12 | +1.12 | +1.12 |
|  | 无组织 | 二甲苯 |  | 0.088 | 0 | 0.088 | +0.088 | +0.088 |
|  |  | 苯系物 |  | 0.088 | 0 | 0.088 | +0.088 | +0.088 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  | 1.199 | 0 | 1.199 | +1.199 | +1.199 |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.24 | 0.024 | 0.216 | +0.216 | +0.216 |
| 废水 |  | 生产污水 | 水量 | 792.4 | 0 | 792.4 | +792.4 | 792.4 |
|  |  |  | COD | 2.312 | 2.032 | 0.28 | +0.28 | 0.04 |
|  |  |  | SS | 0.766 | 0.742 | 0.024 | +0.024 | 0.008 |
|  |  |  | 石油类 | 0.763 | 0.761 | 0.002 | +0.002 | 0.0008 |
|  |  | 生活废水 | 水量 | 1275 | 0 | 1275 | +1275 | 1275 |
|  |  |  | COD | 0.38 | 0 | 0.38 | +0.38 | 0.06 |
|  |  |  | SS | 0.26 | 0 | 0.26 | +0.26 | 0.01 |
|  |  |  | NH3-N | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 | 0.005 |
|  |  |  | TN | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 | 0.02 |
|  |  |  | TP | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 | 0.0006 |
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 | 0.001 |
| 固废 |  | 生活垃圾 |  | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 一般固废 |  | 41.214 | 41.214 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 危险废物 |  | 118.595 | 118.595 | 0 | 0 | 0 |

## 3.6清洁生产分析

### 3.6.1生产工艺、设备先进性分析

本项目工艺为机加工、喷涂加工等常用工艺。项目在满足生产工艺前提下，优先选用技术先进、能耗低、性能高的设备，有关工序设备作到选型、配套合理；选型依据安全、可靠、节能、故障率低、易检修、通用性、寿命长的原则，在选型时通过选用新型专用设备配合先进的节能工艺，使其达到最佳的工艺效果。加强设备维修，加强岗位责任制，对设备上有关阀门和管路加强维护，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。突出体现了技术成熟、实用耐用、噪声小、自动化程度高、便于维护管理的设备。项目建成后能够保持最佳生产状态，确保产品保持高标准、高质量。

生产工艺与设备的先进性的体现：

①在设备平面布置时，依据工艺流程、生产特点、火灾危险性和毒性分类，并结合地形、风向等自然条件，将易燃的设备及原料按有关规范和安全规定集中布置，并留有足够的防火间距和消防通道。

②提高设备的自动化水平，最大限度的避免人与有害物质的接触，改善操作人员的劳动条件。

③为了保障供电的可靠性，建设项目采用备用的电源供电。

④生产过程中凡需经常操作和检查的有危险的设备和部位，均设置操作平台、梯子和保护栏杆。

⑤本项目使用的喷涂线均为高效率设备，从而能节约能源，降低能耗。

通过上述措施，有效的体现了“预防为主”的方针，符合国家清洁生产指标中对设备先进性的要求。

### 3.6.2清洁原料

本项目涂料中氟碳底漆、氟碳面漆中VOCs含量均符合《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中相关要求限值；采用的聚氨酯胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物含量限值》（GB33372-2020）中相关要求限值。

本项目采用优质的原辅材料，即可减少产生过程中引起的质量问题，提高产品的合格率，又可减少污染物的排放。加强物料库存控制，严格控制投料比，从源头上减少污染物的产生量，符合清洁生产的原则。

②清洁能源

本项目采用的能源为电能、天然气，属于清洁能源。

电是二次清洁能源，使用中无污染产生，同时能够根据自身生产需要，自我调节用电量，避免能源在使用过程中的浪费，且单位产品能耗相对较低，对节约能源和改善大气环境质量效果明显。

天然气属于一次清洁能源，作为清洁能源，天然气燃烧时产生的二氧化碳比其他化石燃料少，它可以减少近100%的二氧化硫和粉尘排放、60%的二氧化碳排放和50%的氮氧化物排放，有助于减少酸雨的形成，减缓地球的温室效应，从根本上改善环境质量。

可见，本项目选用清洁能源，符合清洁生产要求，使用的原辅材料无毒或毒性较低，符合清洁生产要求。

### 3.6.3污染控制措施

本项目产品喷涂线采用自动化生产线，配置密闭化的喷漆室、烘干室等，各类废气通过合理化收集处置后，达标排放；本项目生产废水均收集通过厂区污水处理站处理后，全部回用，不外排，生活污水排入市政污水管网，接入金坛直溪污水处理厂集中处理。本项目各类固废均合理化处置，其中一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位进行处置，生活垃圾由区域环卫负责清运，固废达到零排放。

### 3.6.4生产管理

本项目投产后，企业拟针对本项目拟定有利于清洁生产的管理条例，制定岗位操作规程，规范文明操作。同时整个生产过程中应该设置完整的生产记录；企业应不断提升工艺，完善各项管理制度；同时企业厂区内实行有效的奖惩制度。在此前提下，基本符合清洁生产要求。

### 3.6.5企业清洁生产等级

考虑到本项目涉及喷涂工序，参考《涂装行业清洁生产评价指标体系》（2016年版）计算各类指标的清洁生产级别。《涂装行业清洁生产评价指标体系》（2016年版）中明确：本指标体系适用于汽车及其零部件、机电、家具（铁制）、工程机械等行业的有序涂装生产，当建筑、木器、卷材等行业组织有序涂装生产时，可参考本指标体系执行。本项目产品为汽车铝板，因此可参考该指标执行。

根据《涂装行业清洁生产评价指标体系》（2016年版），不同等级清洁生产企业综合评价指数见下表。

表3.6-1不同等级清洁生产企业综合评价指数表

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： ——YⅠ≥85； 限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： ——YⅡ≥85； 限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 同时满足： ——YⅢ=100 |

本项目同时满足YⅡ≥85及限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求，属于国内清洁生产先进水平，具体分析过程如下。

：

表3.6-1  喷漆评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级 指标 权重 | 二级指标 |  |  | 单位 | 二级 指标 权重 | I 级基准值 | II级基准值 | III级基准值 | 本厂情况 | 本项目所属等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺 及设备要 求 | 0.6 | 底漆 | 电泳漆 自泳漆 喷漆（涂覆） |  | - | 0.12 | 应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末涂料 | 节水b、技术应用 |  | 企业涂装线的涂料包括油性氟碳漆以及塑粉等粉末涂料 | II级 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 节能技术应用c；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理 | 节能技术应用c；喷漆设置漆雾处理 |  | 企业使用变频电机，可按需调节；企业涂装线中喷漆室均设置水帘漆雾处理装置，有机废气均收集后通过“水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后有组织排放 | II级 |
| 3 |  |  |  | 烘干 |  | - | 0.04 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 企业喷漆、喷粉后烘干均采用天然气 | II级 |
| 4 |  |  | 中涂、面漆 | 漆雾处理 |  | - | 0.09 | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥80% | 企业喷涂氟碳漆，喷漆室均设置水帘漆雾处理装置，有机废气均收集后通过“水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理，处理效率95% | II级 |
| 5 |  |  |  | 喷漆（涂覆）（包括流平） |  |  | 0.15 | 应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 | 节水b、节能c技术应用 |  | 企业涂装线的涂料包括油性氟碳漆以及塑粉等粉末涂料 | II级 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 废溶剂收集、处理 e |  |  | 企业喷枪清洗使用稀释剂，产生的废有机溶剂收集后委托有资质单位处置。 | I级 |
| 6 |  |  |  | 烘干室 |  |  | 0.04 | 节能技术应用c ；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 企业喷漆、喷粉后烘干均采用天然气 | II级 |
| 7 |  |  | 废气处理设施 | 喷漆废气 |  | - | 0.11 | 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有 VOCs 处理设备运行监控装置 |  | 溶剂型喷漆有VOCs 处理设施，处理效率≥75%；有 VOCs处理设备运行监控装置 | 企业使用溶剂型氟碳漆，喷漆废气经“水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理，处理效率95%，有配套的运行监控装置 | II级 |
| 8 |  |  |  | 涂层烘干废气 |  |  | 0.11 | 有VOCs处理设施，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有 VOCs 处理设施，处理效率≥95%；有VOCs 处理设备运行监控装置 | 有 VOCs 处理设施，处理效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 企业烘干废气与喷漆废气一并收集处理后排放，去除率为95% | II级 |
| 9 |  |  | 原辅材料 | 底漆 |  | - | 0.05 | VOCs≤30% | VOCs≤35% | VOCs≤45% | 根据企业提供资料，工作状态下氟碳底漆VOCs含量为66%。 | / |
| 10 |  |  |  | 中涂 |  | - | 0.05 | VOCs≤30% | VOCs≤40% | VOCs≤55% | 企业不涉及中涂，默认满足I级基准值 | I级 |
| 11 |  |  |  | 面漆 |  | - | 0.05 | VOCs≤50% | VOCs≤60% | VOCs≤70% | 根据企业提供资料，工作状态下氟碳面漆VOCs含量为62.9%。 | / |
| 12 |  |  |  | 喷枪清洗液 | 水性 漆 | - | 0.02 | VOCs含量≤5% | VOCs含量≤20% | VOCs含量≤30% | 企业喷枪清洗使用稀释剂，VOCs含量大于30%。 | / |
| 13 | 资源和能源消耗指标 | 0.1 | 单位面积取水量* |  |  | l/m2 | 0.3 | ≤2.5 | ≤3.2 | ≤5 | 0.004① | I级 |
|  |  |  | 单位面积综合耗能* |  |  | kgce/m2 | 0.7 | ≤1.26 | ≤1.32 | ≤1.43 | 0.72② | I级 |
|  |  |  | 单位重量综合耗能* |  |  | kgce/kg |  | ≤0.23 | ≤0.26 | ≤0.31 | / | / |
| 14 | 污染物产生指标 | 0.3 | 单位面积VOCs产生量* | 客车、大型机械 |  | g/m2 | 0.35 | ≤150 | ≤210 | ≤280 | / | / |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  | ≤60 | ≤80 | ≤100 | 12.03③ | I级 |
| 15 |  |  | 单位面积CODcr产生量* |  |  | g/m2 | 0.35 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3.5 | 0.93④ | I级 |
| 16 |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  |  | g/m2 | 0.30 | ≤90 | ≤110 | ≤160 | 26.8⑤ | I级 |
| 注1：单位面积的污染物产生量按照实际喷涂面积计算，单位产品综合耗能按照实际总面积计算。 注2：VOCs 处理设施是作为工艺设备之一，单位面积 VOCs 产生量是指处理设施处理后出口的含量。 注3：底漆、中涂、面漆 VOCs 含量指的是涂料包装物的 VOCs 重量百分比，固体份含量指的是包装物的固体份重量百分比； 喷枪清洗液 VOCs 含量指的是施工状 态的喷枪清洗液 VOCs 含量。 注4：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注5：漆雾捕集效率，新一代文丘里漆雾捕集装置，干式漆雾捕集装置（石灰石法、静电法）的漆雾捕集效率均≥95%，普通文丘里、水旋漆雾捕集装置的漆雾捕 集效率≥90%，新一代水帘漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |
| b 节水技术应用包括：湿式喷漆室有循环系统、除渣措施，干式喷漆室为节水型设备或其他节水的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 c 节能技术应用包括： 余热利用； 应用变频电机等节能措施，可按需调节水量、风量、能耗； 喷漆室应用循环风技术； 烘干室采用桥式、风幕等防止热气外溢的节能措施；厚壁产品、大型（重量大） 产品涂层应用辐射等节能加热方式； 排气能源回收利用； 应用简洁、节能的工艺；应用中低温固化的涂料； 具有良好的保温措施； 或其他节约能耗的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 e 废溶剂收集、处理：换色、洗枪、管道清洗产生的废溶剂需要全部收集，废溶剂处理可委外处理，此废溶剂不计入单位面积的 CODcr 产生量。 j 加热装置多级调节：燃油、燃气为比例调节；电加热为调功器调节；蒸气为流量、压力调节阀；包括温度可调。*为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |

表3.6-2清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标 权重 | I 级基准值 | II 级基准值 | III 级基准值 |  | 本厂情况 | 本项目所属等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理指标 | 1 | 环境管理 | 0.05 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 |  |  |  | 企业各类污染物排放均能满足国家和地方排放标准，企业项目建设前按要求获得环评批复、验收意见及排污许可，环保手续齐全 | I级 |
| 2 |  |  |  | 0.05 | 一般工业固体废物贮存按照 GB 18599 相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照 GB 18597 相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 |  |  |  | 企业一般工业固体废物贮存按照 GB 18599 相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照 GB 18597 相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 | I级 |
| 3 |  |  |  | 0.05 | 符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 |  |  |  | 本项目符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，本项目设备均不属于“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的设备，本项目涂料符合国家或地方有关有害物质限制标准 | I级 |
| 4 |  |  |  | 0.05 | 禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油 |  |  |  | 企业前处理工艺不使用苯、甲苯、二甲苯及汽油 | I级 |
| 5 |  |  |  | 0.05 | 限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液 |  |  |  | 未使用含二氯乙烷的清洗液；未使用含铬酸盐的清洗液 | I级 |
| 6 |  |  |  | 0.05 | 已建立并有效运行环境管理体系，符合标准 GB/T 24001 |  |  |  | / | / |
| 7 |  |  |  | 0.05 | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装 VOCs 处理设备运行监控装置 |  |  |  | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装，本项目无需设置废水在线监测仪，本项目安装 VOCs 处理设备运行监控装置 | I级 |
| 8 |  |  |  | 0.05 | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 |  |  |  | 公司已按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 | I级 |
| 9 |  |  |  | 0.05 | 建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 |  |  |  | 公司已建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 | I级 |
| 10 |  |  |  | 0.05 | 企业建设项目环境保护“三同时”执行情况 |  |  |  | 企业正在进行环评手续办理阶段，按要求执行环保“三同时” | I级 |
| 11 |  |  | 组织机构 | 0.10 | 设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位， 实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 |  | 设置环境管理组织机构 | 公司拟设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | I级 |
| 12 |  |  | 生产过程 | 0.10 | 磷化废水应当设施排放口进行废水单独收集， 第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 |  |  |  | 企业不涉及磷化废水及第一类污染物；公司已按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、涂装的设备和管道 | I级 |
| 13 |  |  | 环境应急预案 | 0.10 | 制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 |  |  |  | 公司按要求制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 | I级 |
| 14 |  |  | 能源管理 | 0.10 | 能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合 GB 17167 配备要求 |  |  |  | 公司已实现二级计量，符合 GB 17167 配备要求 | I级 |
| 15 |  |  | 节水管理 | 0.10 | 进出用能单位配备能源计量器具，并符合 GB 24789 配备要求 |  |  |  | 公司已实现二级计量，符合 GB 17167 配备 | I级 |

评价结果：

（1）组合计算方法

①指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

式中Xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标，gk表示二级指标基准值，其中gⅠ为Ⅰ级水平，gⅡ为Ⅱ级水平，gⅢ为Ⅲ级水平；Xgk（Xij）为二级指标相对于级别gk的函数，若Xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

（2）单项评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Xgk，见下式。

式中，wi为第i一级指标的权重，ij为第i一级指标下的第j个二级指标的权重。

（3）综合评价指数计算

通过加权求和，见下式。

式中，Xgk为各单项评价指数，wi为各单项评价指数对应的权重。另外，Yg1等同于YⅠ，Yg2等同于YⅡ，Yg3等同于YⅢ。

（2）组合计算方法

第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YI，当综合指数得分YI≥85分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分YI＜85分时，则进入第2步计算。

第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分，当综合指数得分YII≥85分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分YII＜85分时，则进入第3步计算。新建企业或新建项目不再参与第3步计算。

第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分YIII，当综合指数得分YIII=100分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分YIII＜100分时，表明企业未达到清洁生产要求。

根据前节数据核算，本项目各类限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上，同时YII≥85，因此本项目清洁生产水平为Ⅱ级，属于国内清洁生产先进水平。

4环境现状调查与评价

  - 4.1自然环境现状调查概况

4.1.1地形、地貌

常州，地处江苏省南部、长江三角洲、太湖平原西北部，北纬31°09′~32°04′，东经119°08′~120°12′之间，东与无锡市为邻，西与镇江句容、南京溧水、南京高淳接壤，西北与丹徒、丹阳毗邻，南与宜兴、安徽省广德、郎溪交界，北襟江阴，隔长江与扬中、泰兴、靖江相望。辖1市5区，面积4385平方公里。

本项目所在地金坛区境内自西向东呈倾斜状态，依次分为茅山低山丘陵，西部黄土缓岗，中部冲积平原和东部高亢平原四种地貌。金坛区地层分为古生界志留系、泥盆系、石炭系、二迭系，中生界三迭系、侏罗系，新生界第三系、第四系，形成于距今4.4亿至250万年间。构造属扬子古陆东端的下扬子台带。由于受中生代燕山期构造运动中的断裂作用的破坏，西部抬升为今所见的茅山山脉及其低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲积湖积平原区。地下水位一般在地面下1～3m。第一承压含水层水位约在地面下30～50m，第二承压含水层约在地面下70～100m，第三承压含水层在130m以下，由于地下水严重超采，该区域地面沉降严重。

4.1.2气象气候

常州地处北亚热带季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明，雨量充沛。夏季受来自海洋季风控制，炎热多雨；冬季受北高原南来的季风影响，寒冷少雨，春秋两季处南北季风交替时期，形成了冷暖多变，晴雨无常的气候特征。据气象台历年观测资料统计：项目所在地区平均气温15.4℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-12.5℃。历年平均无霜期220天，平均气压1016.2百帕，相对湿度79%，年平均降水量1106.7mm，年最大降水量1630.7mm，年最小降水量552.9mm。年均日照时数为2019.4小时。年主导风向为ESE，风频11.1%；次导风向SE，风频9.6%，年静风频率12.8%。冬季以WNW为主导风向，风频12.8%；夏季以ESE为主导风向，频率达14.8%。项目所在地区全年以D类（中性）稳定度天气为主。项目所在地近5年平均风速为2.6m/s。各月平均风速变化幅度在2.2-2.8m/s（10m处）。风速昼夜变化不大，下午1-2点风速最大，可达3.1m/s；夜间风速平衡，一般在1.7-1.9m/s。

金坛区位于亚热带，属于季风副热带海洋性气候。全年四季分明，春夏温暖潮湿，雨水充足；秋季凉爽；冬季较寒冷，有霜冻和降雪。年平均气温为15.7℃，以7、8月份最高（30℃左右），历年最高气温39.4（1978年），1月份温度最低（2℃左右），历年最低气温-15.5℃（1955年）。全年平均日照1908h，年日照时间长，对农作物生长极为有利。全年12个月中，月平均日照以9月为最多（200小时左右），以2月最少（120小时左右）。常年风向为东南风，在春、夏两季居多，秋季多东北风，冬季多西北风，常年风力一般3-4级或5~6级，偶有7~8级大风。

近20年资料分析的风向玫瑰图如图3.2-1所示，金坛气象站主要风向为ESE和SE、E、ENE，占38.9％，其中以ESE为主风向，占到全年11.8%左右。

表4.1-1  金坛气象站年风向频率统计（单位：%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 5.8 | 7.4 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 11.8 | 10.1 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 3.4 |

图4.1-1  金坛风向玫瑰图（静风频率3.4%）

4.1.3水文特征

全市属长江流域的太湖湖区、南溪两大水系，京杭大运河自西北向东南经市区穿越过境，由诸多北支和南支沟通长江以及洮湖、滆湖、太湖等主要湖泊，构成纵横交错的水网地区。

金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99%；湖泊12.6万亩，占34.38%；水库0.67万亩，占1.82%；塘坝7.95万亩，占21.78%；渔塘7.68万亩，占2l.03%。金坛市区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。

通济河又名直溪、直里河，自丹徒丁角开始至三岔河入金坛境，经直溪、舍田桥至三里桥与丹金溧漕河相会，金坛区地段全长25.88公里，通济河南北向穿镇域而过，是直溪镇的骨干河道。通济河水面平均宽50米，平均水深1.3米，平均流速0.062m/s，平均流量4.02m3/s。

本项目周边水系概化示意图详见图4.1-1所示。

4.1.4生态环境

（1）土壤

常州耕地土壤类型单一，市郊土壤可分为水稻土和黄棕壤2个土类以及5个亚类、5个土属、16个土种和1个变种。其中，水稻土类占99.89%。耕作层土壤质地各级所占比重：重壤土82.26%、轻粘壤土14.52%、中壤土2.42%、其他0.8%；土壤阳离子代换量：平均每百克21.57毫克当量；土壤所含养份：有机质、氮素中等，磷素中等偏上，钾素不足；土壤酸碱度：pH平均值为6.19，强酸性、酸性和微酸性的三酸土占耕地面积59.85%，耕地趋向酸化，土壤酸化程度菜田大于粮田，弱碱性和碱性土占耕地面积18.33%。

（2）森林生态

根据2008年公布的《常州市森林资源规划设计调查成果报告》，常州市林地面积756.35km2，占17.29%；四旁树占地面积96.55km2，占2.21%。林地面积中，有林地面积502.93km2，占66.49%；疏林地面积0.56km2，占0.07%；灌木林地面积164.05km2，占21.69%；未成林地面积18.53km2，占2.45%；苗圃地面积57.22km2，占7.56%；无立木林地面积0.85km2，占0.11%；宜林地面积10.36km2，占1.37%；辅助生产林地面积1.84km2，占0.24%。四旁树总株数10635465株，总蓄积6.91×105m3，占全市活立木总蓄积的30.29%。

（3）生物生态

常州地处北亚热带季风气候区，市内植被具有明显的从暖温带向亚热带过渡特征，属北亚热带常绿阔叶和落叶阔叶混交林，以落叶阔叶树种为主，此外尚有常绿针叶林、次生山地灌木丛等。根据《常州市生物多样性保护规划》，常州地区植物种类丰富，共有维管植物种1537（含种以下等级），隶属181科，656属。其中被子植物142科，580属，1403种，占绝对优势。主要动物类群组成中，有昆虫782种，隶属12目135科；鱼类85种，隶属于9目18科；陆栖野生脊椎动物433种，隶属于30目89科，包括两栖类2目5科11种、爬行类2目7科23种、鸟类18目56科275种、兽类8目21科39种。在所有动物种类中，国家Ⅱ级野生保护动物43种；江苏省重点保护动物132种；“三有”保护动物283种；其他濒危动物30种。

本地区长江段有经济鱼类50多种，总鱼类组成有120多种，渔业资源丰富，具有丰富的水生生物资源。本江段属国家保护动物有6种，其中属于国家一级保护的珍稀动物有白鳍豚、中华鲟、白鲟；属于二级保护的种类有江豚、胭脂鱼和花鳗鲡。

- 4.2环境现状调查与评价

4.2.1大气环境质量现状监测与评价

4.2.1.1空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，调查内容包括：调查项目所在区域环境质量达标情况。调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。

4.2.1.2基本污染物环境质量现状

根据《2023年常州市生态环境状况公报》中的数据，基本污染物环境质量现状评价结果见下表。

表4.2-1  基本污染物环境质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 达标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | / | 达标 |
|  | 日均值范围 | 4-17 | 150 | 100 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | / | 达标 |
|  | 日均值范围 | 6-106 | 80 | 98.1 |  |
| CO | 24小时平均第95百分位数质量浓度 | 1100 | 4000 | / | 达标 |
|  | 日均值范围 | 400-1500 | 4000 | 100 |  |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90位百分位数质量浓度 | 174 | 160 | / | 不达标 |
|  | 日均值范围 | 11-246 | 160 | 85.5% |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 57 | 70 | / | 达标 |
|  | 日均值范围 | 12-188 | 150 | 98.8 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 34 | 35 | / | 不达标 |
|  | 日均值范围 | 6-151 | 75 | 93.6 |  |

由上表可知，项目所在区域内NO2年均值、SO2年均值、CO 24小时平均第95百分位数以及PM10年均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3、PM2.5两项评价指标均不达标，因此，区域环境空气质量目前不达标。总体而言，本项目所在地为不达标区。

为改善区域空气质量环境，常州市生态文明建设委员会关于印发《2024年度全面推进美丽常州建设工作方案》的通知，主要举措如下：

开展火电煤堆场专项整治行动。年内完成国能常州发电有限公司、常州经开区亚太热电2家火电“一企一策”综合整治，年底前完成广达热电关闭退出工作。

抓好钢铁、水泥、铸造、垃圾焚烧、汽修“五大行业”整治。完成宝润钢铁全流程超低排放改造；完成江苏常宝钢管股份有限公司2台工业炉窑烟气脱硝或低氮改造；完成光大常高新垃圾焚烧提标改造。推进燃烧法工艺（RTO、RCO、TO）治污设施建设，力争4月底前完成50%以上的年度VOCs治理重点工程项目。9月底前完成154家汽修行业企业全面排查和系统治理。

强化挥发性有机物全过程全环节综合治理，实施源头替代工程，年内木质家具制造、工程机械替代比例力争达到80%，汽车零部件及配件制造、钢结构（防腐级别C4及以上的除外）替代比例力争达到60%。开展虚假“油改水”专项清理。

常州滨江经济开发区新材料产园、金坛新材料科技产业园制定化工园区综合整治方案，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。对挥发性有机液体储罐开展排查，4月底前符合要求的力争实现全更换。中石油、中石化两个油库完成储罐浮盘高效密封改造。持续加强原油成品油码头和油船挥发性有机物治理。

开展55家水泥行业企业和43家玻璃行企业排查整治，对733家铸造企业“回头看”，培育环保绩效AB级水平标杆企业37家以上。鼓励开展清洁生产审核的铸造企业，主动提升清洁生产先进水平。

强化施工工地、道路、园林绿化、裸地以及港口码头等扬尘治理，严格执行《常州市扬尘污染防治管理办法》要求，施工工地严格执行“六个百分百”要求，“两区三厂”范围内无大面积未覆盖裸土。推进规模以上工地安装扬尘在线监测和视频监控设备，鼓励实施监测超标预警和喷淋、雾炮等设施的远程控制与自动降尘有效联动。持续对全市63个镇（街道）、园区实施降尘考核,全市降尘不得高于2.2吨/平方千米·月。

开展餐饮油烟专项治理，推动产生油烟或异味的餐饮服务单位安装油烟净化装置并定期维护，每季度清洗一次烟道。推进建设钟楼吾悦国际综合体为主要集中治理区域的餐饮油烟治理示范街区。

严格落实《江苏省重污染天气应急预案》有关要求，9月底前完成绩效分级、应急减排清单和豁免企业清单修订工作。

加强秸秆禁烧，全面提升秸秆收、运、贮、用等方面能力。

加强春节、中秋、国庆等重点时段的烟花爆竹燃放管控工作，严防禁放区内发生聚集性违规燃放。

采取上述措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。

4.2.1.3其他污染物环境质量现状

本次环评采取了现场实测的方式进行评价。常州苏测环境检测有限公司于2024年10月8日至2024年10月14日对项目所在地及杨桥村进行大气实测（检测报告编号：E2410043-2），其中非甲烷总烃、二甲苯、氮氧化物连续监测7天，每天4次，每次采样时间不少于45min，并按规范进行了分析；

（1）监测点的设置

本项目于项目所在地及杨桥村共布设2个大气监测点，监测时间：2024年10月8日至2024年10月14日，监测点位置见图4.2-1。

本项目大气评价等级为二级，现状监测期间，监测点位于厂址及主导风向下风向5km范围内，监测数据时效为3年内，监测方法符合环境影响评价大气导则要求。本项目大气监测数据有效。

表4.2-2   大气监测点位表

| 编号 | 位置 | 监测因子 | 监测时间及数据来源 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | 非甲烷总烃 | 实测报告：常州苏测环境检测有限公司，2024.10.8~2024.10.14 | / | / | 连续监测7天，每天4次，每次采样时间不少于45min |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| G2 | 杨桥村 | 非甲烷总烃 |  | 北 | 1750 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |

（2）监测频次

非甲烷总烃、二甲苯、氮氧化物连续监测7天，每天4次，每次采样时间不少于45min。

（3）采样及分析方法

采样和分析方法按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》的有关规定和要求进行。

（4）监测结果

监测结果见表4.2-3。

表4.2-3  评价区域大气环境质量现状监测结果  mg/m3

| 监测点位 | 项目 | 评价标准 （mg/m3） | 小时平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 | 最大超标倍数 | 超标率% |
| G1 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.14-1.10 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.2 | ND-0.0159 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.25 | ND-0.039 | 0 | 0 |
| G2 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.18-0.66 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.2 | ND | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.25 | 0.005-0.038 | 0 | 0 |

注：二甲苯（mg/m3）检出限0.0005mg/m3

从大气环境监测结果来看，氮氧化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃一次浓度满足《大气污染物综合排放标准》详解中推荐值，二甲苯浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。

4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

（1）监测断面的布设

本项目达标尾水排入通济河，涉及水体为通济河、熊家河，根据评价区域内水文特征、排污口的分布，共布设4个断面，分别位于直溪大桥断面（W1）、亚细路与直溪大道交汇处断面（W2）、鹤科桥断面（W3）、熊家河与通济河交汇处下游2000m处断面（W4）（具体布点见水系图），本次地表水环境质量现状引用江苏久诚检验检测有限公司于2022年5月30日至6月1日对通济河、熊家河4个断面进行监测的地表水监测数据。

引用数据有效性分析：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可知，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本项目地表水评价等级为Ⅳ级，监测点位覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域，引用监测数据时效为3年内，监测方法符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关要求，本项目饮用水数据有效。

监测断面和监测因子具体见下表，监测断面位置见图4.2-4。

表4.2-4   地表水环境监测断面具体位置一览表

| 断面编号 | 水系名称 | 断面布设位置 | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wl | 通济河 | 直溪大桥断面 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准 |
| W2 | 熊家河 | 亚细路与直溪大道交汇处断面 |  |
| W3 | 通济河 | 鹤科桥断面 |  |
| W4 |  | 熊家河与通济河交汇处下游2000m处断面 |  |

（2）监测项目

通济河、熊家河监测因子见下表。

表4.2-5  地表水环境监测因子一览表

| 断面编号 | 水系名称 | 断面布设位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wl | 通济河 | 直溪大桥断面 | pH、COD、TP、NH3-N、TN、水温 |
| W2 | 熊家河 | 亚细路与直溪大道交汇处断面 |  |
| W3 | 通济河 | 鹤科桥断面 |  |
| W4 |  | 熊家河与通济河交汇处下游2000m处断面 |  |

（3）监测频次

通济河、熊家河监测因子频次：连续3天，每天2次。

（4）采样及分析方法

采样分析方法根据《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》、《环境影响评价导则地表水环境》（HJ2.3-2018）和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

（5）水质监测结果

监测结果见下表。

表4.2-6    地表水监测结果汇总一览表（单位：mg/L）

| 监测因子 | W1 |  |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  |  | 检出限 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022.5.30 |  | 2022.5.31 |  | 2022.6.1 |  | 2022.5.30 |  | 2022.5.31 |  | 2022.6.1 |  |  | Ⅳ类 |
| 水温（℃） | 25.6 | 25.8 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 25.4 | 25.6 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | / | / |
| pH（无量纲） | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | / | 6~9 |
| 化学需氧量（mg/L） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 4 | 30 |
| 氨氮（mg/L） | 0.528 | 0.533 | 0.53 | 0.536 | 0.539 | 0.536 | 0.667 | 0.672 | 0.661 | 0.678 | 0.655 | 0.658 | 0.025 | 1.5 |
| 总磷（mg/L） | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.3 |
| 总氮（mg/L） | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.34 | 1.3 | 1.32 | 1.4 | 1.39 | 1.44 | 0.05 | / |
| 监测因子 | W3 |  |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  |  | 检出限 | 标准 |
|  | 2022.5.30 |  | 2022.5.31 |  | 2022.6.1 |  | 2022.5.30 |  | 2022.5.31 |  | 2022.6.1 |  |  | Ⅳ类 |
| 水温（℃） | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 25.8 | / | / |
| pH（无量纲） | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | / | 6~9 |
| 化学需氧量（mg/L） | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 30 |
| 氨氮（mg/L） | 0.584 | 0.579 | 0.596 | 0.587 | 0.593 | 0.587 | 0.576 | 0.569 | 0.57 | 0.579 | 0.57 | 0.582 | 0.025 | 1.5 |
| 总磷（mg/L） | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.01 | 0.3 |
| 总氮（mg/L） | 1.2 | 1.16 | 1.26 | 1.23 | 1.37 | 1.35 | 1.2 | 1.24 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | 1.29 | 0.05 | / |

由上表分析可知，通济河、熊家河各监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。

4.2.3声环境质量现状监测与评价

4.2.3.1声环境现状监测

（1）监测点位

在项目所在地东、南、西、北厂界布设4个噪声监测点。

（2）监测时间、频次

监测时间为2024年10月11日～10月12日；

昼、夜间各监测一次。

（3）监测项目和监测方法

测定等效连续A声级；

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定进行。

4.2.3.2声环境现状评价

（1）评价标准和评价方法

项目所在地按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准执行。采用与评价标准对比的方法进行评价。

（2）监测结果及评价

本项目委托常州苏测环境检测有限公司对环境噪声进行监测，并出具《检测报告》（报告编号：E2410043-4），噪声监测结果表4.2-7。

表4.2-7   噪声监测结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 2024年10月11日 |  | 2024年10月12日 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界(N1) | 56 | 47 | 54 | 47 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界(N2) | 54 | 54 | 50 | 51 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 西厂界(N3) | 54 | 51 | 52 | 51 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 北厂界(N4) | 60 | 55 | 60 | 50 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

由上表可知，项目所在地东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准。

4.2.4地下水环境质量监测与评价

4.2.4.1地下水环境现状监测

（1）监测点位

本项目地下水布设3个地下水水质监测点（项目所在地、杨桥、庄基村）和6个地下水水位监测点（项目所在地（D1）、杨桥(D2)、庄基村(D3)、龙溪新村(D4)、东龙背(D5)、西龙背(D6))，地下水监测点位布置满足《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ 610-2016）对三级评价项目“建设项目场地上游水质监测点不得少于1个点/层，建设项目场地及其下游影响区的地下水质监测点不得少于2个点/层”的要求。地下水环境现状监测点位详见地理位置示意图1.1-1。

（2）监测时间、频次

表4.2-8  地下水监测因子及监测时间一览表

| 编号 | 位置 | 监测项目 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以CaCO3计）、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、二甲苯 | 2024年10月9日，实测 |
| D2 | 杨桥 |  |  |
| D3 | 庄基村 |  |  |

监测1天，每天1次，监测时间、监测手段符合环境影响评价地下水导则要求。

（3）监测项目和监测方法

监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、二甲苯。

监测方法按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关规定进行。

（4）监测结果

地下水监测结果表4.2-9、4.2-10。

表4.2-9  地下水水质监测结果

| 项目 | 项目所在地D1 |  | 杨桥D2 |  | 庄基村D3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 水质类别 | 监测值 | 水质类别 | 监测值 | 水质类别 |
| pH值 | 7.0 | Ⅰ | 7.3 | Ⅰ | 7.1 | Ⅰ |
| 氨氮（mg/L） | 0.044 | Ⅱ | ND | Ⅰ | 0.036 | Ⅱ |
| 硝酸根（mg/L） | 54.6 | V | 48 | V | 18.8 | Ⅲ |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.006 | Ⅰ | 0.006 | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0032 | Ⅳ | 0.0062 | Ⅳ | 0.0083 | Ⅳ |
| 氰化物（mg/L） | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 砷（mg/L） | 7.2*10-4 | Ⅰ | 3.49*10-3 | Ⅲ | 1.8*10-3 | Ⅲ |
| 汞（mg/L） | ND | Ⅰ | 4*10-5 | Ⅰ | 6*10-5 | Ⅰ |
| 六价铬（mg/L） | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 总硬度（mg/L） | 201 | Ⅱ | 182 | Ⅱ | 236 | Ⅱ |
| 铅（mg/L） | 1.18*10-3 | Ⅰ | 1.26*10-3 | Ⅰ | 5.29*10-3 | Ⅲ |
| 氟化物（mg/L） | 0.5 | Ⅰ | 0.71 | Ⅰ | 0.549 | Ⅰ |
| 镉（mg/L） | 9*10-5 | Ⅰ | ND | Ⅰ | 9*10-5 | Ⅰ |
| 铁（mg/L） | 0.02 | Ⅰ | 0.02 | Ⅰ | 0.11 | Ⅱ |
| 锰（mg/L） | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.07 | Ⅰ |
| 溶解性固体总量（mg/L） | 380 | Ⅱ | 362 | Ⅱ | 407 | Ⅱ |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.4 | Ⅱ | 1.2 | Ⅱ | 1.1 | Ⅱ |
| 硫酸盐（mg/L） | 62 | Ⅱ | 68 | Ⅱ | 63 | Ⅱ |
| 氯化物（mg/L） | 40 | Ⅰ | 40 | Ⅰ | 68 | Ⅱ |
| 总大肠杆菌（MPN/100mL） | 920 | V | 1.6*103 | V | 540 | V |
| 菌落总数（CFU/mL） | 99 | Ⅰ | 2.0*102 | Ⅳ | 80 | Ⅰ |
| 钾（mg/L） | 7.46 | / | 4.64 | / | 4.56 | / |
| 钠（mg/L） | 37 | Ⅰ | 60.0 | Ⅰ | 43.5 | Ⅰ |
| 钙（mg/L） | 60 | / | 50.8 | / | 66.5 | / |
| 镁（mg/L） | 15.2 | / | 14.4 | / | 16.9 | / |
| 碱度（碳酸盐）（mol/L） | ND | / | ND | / | ND | / |
| 碱度（重碳酸盐）（mol/L） | 141 | / | 175 | / | 185 | / |
| 氯化物（mg/L） | 41.6 | Ⅰ | 38.6 | Ⅰ | 68.1 | Ⅱ |
| 硫酸盐（SO42-）（mg/L） | 63.3 | Ⅱ | 62.1 | Ⅱ | 57.5 | Ⅱ |
| 二甲苯（mg/L） | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 石油类（mg/L） | ND | / | ND | / | ND | / |

注：1、氰化物检出限0.004mg/L；2、汞检出限0.00004mg/L；3、六价铬检出限0.004mg/L；4、镉检出限0.00005mg/L；5、锰检出限0.01mg/L；6、汞检出限0.04μg/L；7、碱度（碳酸盐）检出限1mg/L；8、石油类检出限0.011mg/L

表4.2-10  地下水水位监测结果

| 监测点位 | 项目所在地D1 | 杨桥D2 | 庄基村D3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位（m） | 0.84 | 0.63 | 0.52 |
| 监测点位 | 龙溪新村D4 | 东龙背D5 | 西龙背D6 |
| 水位（m） | 0.71 | 0.68 | 0.6 |

从监测评价结果可知，目前该区域地下水中除DI、D2点硝酸根、D1、D2、D3点总大肠杆菌符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅴ类标准，其余因子均符合Ⅳ类及以上标准。

4.2.5土壤环境质量现状监测与评价

1、土壤理化性质调查

共设置6个点位。在拟建项目所在地布设4个点，其中3个柱状样点（T1-T3）以及1个表层样点（T4）；在拟建项目所在地外，布设2个表层样点（T5-T6），表层样在0.1m取样；柱状样通常在0.5m，1.5m，3m，6m分别取样。

本项目委托常州苏测环境检测有限公司对T1点位进行土壤理化特性调查，根据《检测报告》（报告编号：E2410043-3），结果具体如下。

表4.2-11  土壤理化特性调查表

| 点号 |  |  | T1 |  | 时间 |  | 2024年10月17日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  |  | E：119.440380° |  | 纬度 |  | N：31.725701° |  |  |
| 采样深度 |  |  | 0.1m | 0.5m |  | 1.5m |  | 3.0m | 6.0m |
| 现场记录 | 颜色 |  | 棕色 | 棕色 |  | 暗棕色 |  | 暗棕色 | 暗灰色 |
|  | 结构 |  | 块状 | 块状 |  | 块状 |  | 块状 | 块状 |
|  | 氧化还原电位（mV） |  | 411 | 462 |  | 496 |  | 474 | 483 |
|  | 其他异物 |  | 无异物 | 无异物 |  | 无异物 |  | 无异物 | 无异物 |
| 实验室测定 | pH |  | 8.11 | 8.38 |  | 8.11 |  | 8.36 | 8.38 |
|  | 阳离子交换量（mol/L） |  | 20.1 | 17.2 |  | 12.3 |  | 8.86 | 8.86 |
|  | 质地 |  | 粉（砂）壤土 | 粘壤土 |  | 粘壤土 |  | 粘壤土 | 粘壤土 |
|  | 渗滤率（mm/min） |  | 0.92 | 0.78 |  | 0.64 |  | 0.92 | 0.65 |
|  | 土壤容重（g/cm3） |  | 1.42 | 1.27 |  | 1.47 |  | 1.35 | 1.36 |
|  | 总孔隙（%） |  | 38.2 | 49.6 |  | 35.2 |  | 53.9 | 49.9 |
|  | 机械组成（g/kg） | 砂粒 （2.0-0.05） | 166 | 295 |  | 139 |  | 187 | 169 |
|  |  | 粉（砂）粒 （0.05-0.002） | 571 | 449 |  | 571 |  | 457 | 446 |
|  |  | 粘粒 （0.002） | 264 | 256 |  | 289 |  | 355 | 386 |

2、土壤环境质量现状监测

（1）监测点的设置

本项目共设置6个点位。在拟建项目所在地布设4个点，其中3个柱状样点（T1-T3）以及1个表层样点（T4）；在拟建项目所在地外布设2个表层样点（T5-T6），表层样在0.1m取样；柱状样通常在0.5m，1.5m，3m，6m分别取样。

本项目土壤评价等级为二级，监测因子包括基本因子和特征因子，基本因子为GB15618、GB36600中规定的45个基本项目，特征因子为项目产生的特有因子，本项目主要为二甲苯和石油烃，符合环境影响评价土壤导则要求。

监测点位见下图。

图0-1  土壤监测点位图（T1-T6）

（2）监测点位、监测因子

表4.2-12   土壤监测点位、监测因子及监测时间、频次

| 点位类型 | 点位编号及位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 厂内柱状样 | 喷涂车间T1 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、二甲苯 |
|  |  | pH值、石油烃（C10-C40）、二甲苯 |
|  | 喷涂车间T2 | pH值、石油烃（C10-C40）、二甲苯 |
|  | 4号钣金车间T3 | pH值、石油烃（C10-C40）、二甲苯 |
| 厂内表层样 | 1号钣金车间东侧T4 | pH值、石油烃（C10-C40）、二甲苯 |
| 厂外表层样 | 厂区外南侧空地T5 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、二甲苯 |
|  | 厂区外西北侧空地T6 | pH值、石油烃（C10-C40）、二甲苯 |

（3）监测时间和频率

监测时间：2024年10月17日（T1-T6）；监测1次。

（4）监测方法

按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中监测方法。

（5）监测结果

本项目委托江苏科发检测技术有限公司对土壤现状进行监测，根据《检测报告》（报告编号：E2410043-3），具体监测结果如下：

表4.2-13  土壤监测结果统计表  单位：mg/kg

| 监测因子 | 检出限 | T1 |  |  |  | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  | T4 | T5 | T6 | 第二类用地筛选值标准(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m | 0-0.1m | 0-0.1m | 0-0.1m |  |
| pH | / | 8.38 | 8.11 | 8.36 | 8.38 | 8.35 | 7.65 | 8.24 | 8.28 | 8.46 | 7.47 | 8.17 | 8.28 | 8.23 | 8.27 | 8.26 | / |
| 总砷 | 0.01 mg/kg | 5.71 | 6.22 | 4.03 | 4.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.68 | / | 60 |
| 镉 | 0.01 mg/kg | 0.078 | 0.075 | 0.109 | 0.109 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.077 | / | 65 |
| 六价铬 | 0.5 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 5.7 |
| 铜 | 1 mg/kg | 17 | 23 | 19 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19 | / | 18000 |
| 铅 | 0.1 mg/kg | 10.5 | 15.7 | 7.67 | 6.42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.8 | / | 800 |
| 总汞 | 0.002mg/kg | 0.054 | 0.096 | 0.065 | 0.072 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.181 | / | 38 |
| 镍 | 3 mg/kg | 34 | 38 | 34 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 38 | / | 900 |
| 苯胺 | 0.06 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 260 |
| 石油烃（C10-C40） | 6 mg/kg | 28 | 16 | 25 | 27 | 20 | 55 | 21 | 32 | 27 | 40 | 22 | 26 | 13 | 28 | 18 | 4500 |
| 氯甲烷 | 1.0 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 37 |
| 氯乙烯 | 1.0 μg/kg | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3.1 | / | 0.43 |
| 1,1-二氯乙烯 | 1.0 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 66 |
| 二氯甲烷 | 1.5 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 616 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.4 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 54 |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.0 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 9 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 1.3 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 596 |
| 氯仿 | 1.1 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 0.9 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 840 |
| 四氯化碳 | 1.3 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 2.8 |
| 苯 | 1.9 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 4 |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 5 |
| 三氯乙烯 | 1.2 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 2.8 |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.1 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 5 |
| 甲苯 | 1.3 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 2.8 |
| 四氯乙烯 | 1.4 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 53 |
| 氯苯 | 1.2 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 270 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.5 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 10 |
| 乙苯 | 1.2 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 28 |
| 间，对-二甲苯 | 1.2 μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 |
| 邻二甲苯 | 1.2 μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 |
| 苯乙烯 | 1.1 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 1290 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 6.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 0.5 |
| 1,4-二氯苯 | 1.5 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 20 |
| 1.2-二氯苯 | 1.5 μg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 560 |
| 2-氯苯酚 | 0.06 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 2256 |
| 硝基苯 | 0.09 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 76 |
| 萘 | 0.09 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 70 |
| 苯并[a]蔥 | 0.1 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 15 |
| 䓛 | 0.1 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 1293 |
| 苯并[b]荧蔥 | 0.2 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 15 |
| 苯并[k]荧蔥 | 0.1 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 151 |
| 苯并[a]芘 | 0.1 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 15 |
| 二苯并[a,h]蔥 | 0.1 mg/kg | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | / | 1.5 |

由上表可见，所测各项土壤指标均低于国家《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。

- 4.3区域污染源调查与评价

根据现场踏勘和资料调查，项目周围主要污染源为废水和废气，根据企业排污申报资料，结合实际调查，对该评价区内已建、在建和拟建项目的各污染源、污染因子、排放量进行核实和汇总，筛选出评价区域内的废气主要污染源和污染因子。

4.3.1大气污染物现状调查与评价

根据现状调查，项目周围废气污染物排放状况见表4.3-1。

表4.3-1评价区域废气污染物排放现状一览表 单位：t/a

| 序号 | 企业名称 | 粉尘 | SO2 | NOX | vocs（非甲烷总烃） | 其他特征污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凡登（常州）新型金属材料技术有限公司 | 1.908 | 0.7 | 13.1 | / | HCl:0.535 NH3:0.455 |
| 2 | 常州京洋半导体材料科技有限公司 | 0.63 | / | / | 0.09 | / |
| 3 | 常州盈美新材料科技有限公司 | / | / | / | 0.0245 | 苯乙烯：0.118 |
| 4 | 江苏常链传动机械有限公司 | 0.214 | / | / | 0.0024 | / |
| 5 | 江苏远能电力设备有限公司 | 0.007 | / | / | / | / |
| 6 | 常州市和顺玻璃制品有限公司 | 14.47 | 47 | 4.52 | / | / |
| 7 | 常州瑞峰新能源有限公司 | / | / | / | 0.041 | / |
| 8 | 江苏博海橡塑科技有限公司 | / | / | / | 0.089 | 苯乙烯：0.018 HCl:0.014 氟化氢：0.004 |
| 9 | 江苏亮舟防爆电气有限公司 | 0.063 | / | / | 0.202 | HCl:0.025 |
| 10 | 常州市丛禾电梯配件有限公司 | 0.0002 | / | / | 0.076 | 苯乙烯：0.041 |
| 11 | 常州市米邦新材料有限公司 | 0.013 | / | / | 0.079 | / |
| 12 | 江苏三德利食品有限公司 | 0.0024 | 0.0057 | 0.0187 | / | 氨：0.355 硫化氢：0.048 |
| 13 | 江苏东方洁妮儿新材料有限公司 | 0.28 | 0.4 | 3.742 | 0.228 | / |
| 14 | 江苏科菱库精工科技有限公司 | 0.019 | 0.008 | 0.049 | / | / |
| 15 | 常州思必达新能源设备有限公司 | / | / | / | 0.178 | / |
| 16 | 常州银丰电力装备有限公司 | 0.58 | 0.746 | 7.29 | / | 锌尘：0.016 HCl:0.183 氨：0.19 |
| 17 | 江苏鹏德保温包装材料有限公司 | / | / | / | 0.006 | / |
| 18 | 常州日新模塑科技有限公司 | 0.046 | / | / | / | / |
| 19 | 江苏立华食品有限公司 | 0.095 | 0.04 | 0.249 | / | 氨：0.322 硫化氢：0.056 |
| 20 | 常州市金坛建明机械制造厂（普通合伙） | 6.983 | / | / | / | / |
| 21 | 常州新瑞卫生用品有限公司 | / | / | / | 0.037 | / |
| 22 | 江苏天潭科技材料有限公司 | / | / | / | 0.5 | / |
| 23 | 常州洮湖机械有限公司 | 0.013 | 0.02 | 0.168 | / | / |
| 24 | 江苏巨晶新材料科技有限公司 | / | / | / | 0.0004 | / |
| 25 | 江苏应天光电科技有限公司 | / | / | / | 0.019 | / |
| 26 | 常州品禾金属制品有限公司 | 0.488 | / | / | / | / |
| 27 | 天成涂装系统（常州）有限公司 | 0.769 | 0.008 | 0.336 | 0.735 | / |
| 28 | 江苏健裕健康医疗器械有限公司 | / | / | / | 0.315 | / |
| 29 | 江苏法勒卫浴有限公司 | 0.741 | / | / | 0.939 | / |
| 总计 |  | 27.323 | 48.928 | 137.833 | 3.561 | HCl：0.757；氨：1.322；苯乙烯：0.177；硫化氢：0.104；氟化氢：0.004 |

表4.3-2区内主要企业废气等标污染负荷

| 序号 | 企业名称 | P粉尘 | PSO2 | PNOx | Pvocs | PHCl | PNH3 | P苯乙烯 | PH2S | Pi | Ki (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凡登（常州）新型金属材料技术有限公司 | 12.72 | 1.4 | 65.5 | / | 10.7 | 2.265 | / | / | 92.585 | 19.33% |
| 2 | 常州京洋半导体材料科技有限公司 | 4.2 | / | / | 0.045 | / | / | / | / | 4.245 | 0.89% |
| 3 | 常州盈美新材料科技有限公司 | / | / | / | 0.01225 | / | / | 11.8 | / | 11.81225 | 2.47% |
| 4 | 江苏常链传动机械有限公司 | 1.426667 | / | / | 0.0012 | / | / | / | / | 1.427867 | 0.30% |
| 5 | 江苏远能电力设备有限公司 | 0.046667 | / | / | / | / | / | / | / | 0.046667 | 0.01% |
| 6 | 常州市和顺玻璃制品有限公司 | 96.46667 | 94 | 22.58 | / | / | / | / | / | 213.0417 | 44.48% |
| 7 | 常州瑞峰新能源有限公司 | / | / | / | 0.0205 | / | / | / | / | 0.0205 | 0.00% |
| 8 | 江苏博海橡塑科技有限公司 | / | / | / | 0.0445 | 0.28 | / | 1.8 | / | 2.1245 | 0.44% |
| 9 | 江苏亮舟防爆电气有限公司 | 0.42 | / | / | 0.101 | 0.5 | / | / | / | 1.021 | 0.21% |
| 10 | 常州市丛禾电梯配件有限公司 | 0.001333 | / | / | 0.038 | / | / | 4.1 | / | 4.139333 | 0.86% |
| 11 | 常州市米邦新材料有限公司 | 0.086667 | / | / | 0.0395 | / | / | / | / | 0.126167 | 0.03% |
| 12 | 江苏三德利食品有限公司 | 0.016 | 0.0114 | 0.0935 | / | / | 1.775 | / | 4.8 | 6.6959 | 1.4% |
| 13 | 江苏东方洁妮儿新材料有限公司 | 1.866667 | 0.8 | 18.71 | 0.114 | / | / | / | / | 21.49067 | 4.49% |
| 14 | 江苏科菱库精工科技有限公司 | 0.126667 | 0.016 | 0.245 | / | / | / | / | / | 0.387667 | 0.08% |
| 15 | 常州思必达新能源设备有限公司 | / | / | / | 0.089 | / | / | / | / | 0.089 | 0.02% |
| 16 | 常州银丰电力装备有限公司 | 3.866667 | 1.492 | 36.45 | / | 3.66 | 0.95 | / | / | 46.41867 | 9.69% |
| 17 | 江苏鹏德保温包装材料有限公司 | / | / | / | 0.003 | / | / | / | / | 0.003 | 0.00% |
| 18 | 常州日新模塑科技有限公司 | 0.306667 | / | / | / | / | / | / | / | 0.306667 | 0.06% |
| 19 | 江苏立华食品有限公司 | 0.633333 | 0.08 | 1.245 | / | / | 1.61 | / | 5.6 | 9.168333 | 1.91% |
| 20 | 常州市金坛建明机械制造厂（普通合伙） | 46.55333 | / | / | / | / | / | / | / | 46.55333 | 9.72% |
| 21 | 常州新瑞卫生用品有限公司 | / | / | / | 0.0185 | / | / | / | / | 0.0185 | 0.00% |
| 22 | 江苏天潭科技材料有限公司 | / | / | / | 0.25 | / | / | / | / | 0.25 | 0.05% |
| 23 | 常州洮湖机械有限公司 | 0.086667 | 0.04 | 0.84 | / | / | / | / | / | 0.966667 | 0.20% |
| 24 | 江苏巨晶新材料科技有限公司 | / | / | / | 0.0002 | / | / | / | / | 0.0002 | 0.00% |
| 25 | 江苏应天光电科技有限公司 | / | / | / | 0.0095 | / | / | / | / | 0.0095 | 0.00% |
| 26 | 常州品禾金属制品有限公司 | 3.253333 | / | / | / | / | / | / | / | 3.253333 | 0.68% |
| 27 | 天成涂装系统（常州）有限公司 | 5.126667 | 0.016 | 1.68 | 0.3675 | / | / | / | / | 7.190167 | 1.50% |
| 28 | 江苏健裕健康医疗器械有限公司 | / | / | / | 0.1575 | / | / | / | / | 0.1575 | 0.03% |
| 29 | 江苏法勒卫浴有限公司 | 4.94 | / | / | 0.4695 | / | / | / | / | 5.4095 | 1.13% |
| Pi合计 |  | 182.144 | 97.855 | 147.339 | 1.781 | 15.14 | 6.6 | 17.7 | 10.4 | 478.959 | 100% |
| Kn（%） |  | 38.03% | 20.43% | 30.76% | 0.37% | 3.16% | 1.38% | 3.70% | 2.17% | / | / |
| 排序 |  | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | / | / |

由上表知：评价区域内主要大气污染物为粉尘，污染物等标负荷为38.03%，主要废气污染源为常州市和顺玻璃制品有限公司，其等标污染负荷为44.48%。

4.3.2水污染物现状调查与评价

根据现状调查，区域废水污染物排放状况见表4.3-3。

表4.3-3   评价区域废水污染物排放现状一览表 单位：t/a

| 序号 | 企业名称 | 排放总量 | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凡登（常州）新型金属材料技术有限公司 | 133980 | 43.962 | 14.386 | 1.593 | / | 0.212 |
| 2 | 常州京洋半导体材料科技有限公司 | 1630 | 0.653 | 0.322 | 0.032 | / | 0.005 |
| 3 | 常州盈美新材料科技有限公司 | 864 | 0.346 | 0.108 | 0.026 | / | 0.003 |
| 4 | 常州市天顺能源科技有限公司 | 2400 | 0.72 | / | 0.06 | / | 0.012 |
| 5 | 江苏常链传动机械有限公司 | 1700 | 0.255 | / | 0.068 | / | 0.003 |
| 6 | 江苏天鑫机械科技有限公司 | 1340 | 0.538 | / | 0.034 | / | 0.004 |
| 7 | 江苏远能电力设备有限公司 | 450 | 0.18 | 0.14 | 0.014 | / | 0.0014 |
| 8 | 常州市和顺玻璃制品有限公司 | 1730 | 0.691 | / | 0.043 | / | 0.005 |
| 9 | 常州瑞峰新能源有限公司 | 2400 | 0.96 | 0.72 | 0.06 | / | 0.012 |
| 10 | 江苏博海橡塑科技有限公司 | 960 | 0.255 | 0.122 | 0.026 | 0.031 | 0.001 |
| 11 | 江苏亮舟防爆电气有限公司 | 2540 | 0.756 | / | 0.061 | / | 0.007 |
| 12 | 常州市丛禾电梯配件有限公司 | 720 | 0.18 | / | 0.018 | / | 0.004 |
| 13 | 常州市米邦新材料有限公司 | 280 | 0.098 | / | 0.007 | / | 0.001 |
| 14 | 江苏三德利食品有限公司 | 41486 | 2.9 | 2.49 | 0.62 | / | 0.021 |
| 15 | 江苏东方洁妮儿新材料有限公司 | 1200 | 0.48 | 0.36 | 0.048 | / | 0.006 |
| 16 | 江苏科菱库精工科技有限公司 | 8468 | 0.854 | 0.714 | 0.025 | / | 0.0035 |
| 17 | 常州卓美家纺有限公司 | 360 | 1.08 | / | 0.09 | / | 0.011 |
| 18 | 常州思必达新能源设备有限公司 | 506 | 0.202 | 0.127 | 0.015 | / | 0.003 |
| 19 | 常州银丰电力装备有限公司 | 5700 | 2.87 | 0.057 | 0.14 | 0.086 | 0.03 |
| 20 | 常州科林线缆有限公司 | 840 | 0.252 | / | 0.017 | / | 0.0025 |
| 21 | 江苏鹏德保温包装材料有限公司 | 720 | 0.288 | 0.216 | 0.0288 | / | 0.0036 |
| 22 | 常州日新模塑科技有限公司 | 1680 | 0.67 | 0.42 | 0.05 | / | 0.005 |
| 23 | 江苏立华食品有限公司 | 48376 | 5.12 | 3.46 | 0.552 | / | 0.055 |
| 24 | 常州苏昊服装有限公司 | 1500 | 0.45 | / | 0.038 | / | 0.0045 |
| 25 | 常州市金坛建明机械制造厂（普通合伙） | 2600 | 1.04 | / | 0.065 | / | 0.013 |
| 26 | 常州辉友金属材料有限公司 | 714 | 0.25 | 0.008 | 0.018 | / | 0.002 |
| 27 | 常州新瑞卫生用品有限公司 | 1200 | 0.3 | / | 0.03 | / | 0.0036 |
| 28 | 江苏天潭科技材料有限公司 | 720 | 0.23 | 0.14 | 0.014 | / | 0.002 |
| 29 | 常州洮湖机械有限公司 | 240 | 0.096 | 0.07 | 0.0096 | / | 0.0012 |
| 30 | 江苏巨晶新材料科技有限公司 | 607.12 | 0.24 | / | 0.02 | / | 0.003 |
| 31 | 江苏应天光电科技有限公司 | 960 | 0.336 | 0.24 | 0.034 | / | 0.005 |
| 32 | 常州品禾金属制品有限公司 | 1620 | 0.648 | 0.405 | 0.0486 | / | 0.0081 |
| 33 | 天成涂装系统（常州）有限公司 | 12150 | 4.86 | 3.04 | 0.36 | / | 0.06 |
| 34 | 江苏健裕健康医疗器械有限公司 | 8320 | 2.91 | 1.66 | 0.298 | 0.25 | 0.017 |
| 35 | 江苏法勒卫浴有限公司 | 8100 | 3.24 | 1.62 | 0.2 | 0.32 | 0.02 |
| 总计 |  | 168443.1 | 37.496 | / | 3.88 | / | 0.3578 |

表4.3-4区内主要企业废气等标污染负荷

| 序号 | 企业名称 | PCOD | P氨氮 | PTP | Pn | Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凡登（常州）新型金属材料技术有限公司 | 1.4654 | 1.0620 | 0.7067 | 3.2341 | 42.33% |
| 2 | 常州京洋半导体材料科技有限公司 | 0.0218 | 0.0213 | 0.0167 | 0.0598 | 0.78% |
| 3 | 常州盈美新材料科技有限公司 | 0.0115 | 0.0173 | 0.0100 | 0.0389 | 0.51% |
| 4 | 常州市天顺能源科技有限公司 | 0.0240 | 0.0400 | 0.0400 | 0.1040 | 1.36% |
| 5 | 江苏常链传动机械有限公司 | 0.0085 | 0.0453 | 0.0100 | 0.0638 | 0.84% |
| 6 | 江苏天鑫机械科技有限公司 | 0.0179 | 0.0227 | 0.0133 | 0.0539 | 0.71% |
| 7 | 江苏远能电力设备有限公司 | 0.0060 | 0.0093 | 0.0047 | 0.0200 | 0.26% |
| 8 | 常州市和顺玻璃制品有限公司 | 0.0230 | 0.0287 | 0.0167 | 0.0684 | 0.89% |
| 9 | 常州瑞峰新能源有限公司 | 0.0320 | 0.0400 | 0.0400 | 0.1120 | 1.47% |
| 10 | 江苏博海橡塑科技有限公司 | 0.0085 | 0.0173 | 0.0033 | 0.0292 | 0.38% |
| 11 | 江苏亮舟防爆电气有限公司 | 0.0252 | 0.0407 | 0.0233 | 0.0892 | 1.17% |
| 12 | 常州市丛禾电梯配件有限公司 | 0.0060 | 0.0120 | 0.0133 | 0.0313 | 0.41% |
| 13 | 常州市米邦新材料有限公司 | 0.0033 | 0.0047 | 0.0033 | 0.0113 | 0.15% |
| 14 | 江苏三德利食品有限公司 | 0.0967 | 0.4133 | 0.0700 | 0.5800 | 7.59% |
| 15 | 江苏东方洁妮儿新材料有限公司 | 0.0160 | 0.0320 | 0.0200 | 0.0680 | 0.89% |
| 16 | 江苏科菱库精工科技有限公司 | 0.0285 | 0.0167 | 0.0117 | 0.0568 | 0.74% |
| 17 | 常州卓美家纺有限公司 | 0.0360 | 0.0600 | 0.0367 | 0.1327 | 1.74% |
| 18 | 常州思必达新能源设备有限公司 | 0.0067 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0267 | 0.35% |
| 19 | 常州银丰电力装备有限公司 | 0.0957 | 0.0933 | 0.1000 | 0.2890 | 3.78% |
| 20 | 常州科林线缆有限公司 | 0.0084 | 0.0113 | 0.0083 | 0.0281 | 0.37% |
| 21 | 江苏鹏德保温包装材料有限公司 | 0.0096 | 0.0192 | 0.0120 | 0.0408 | 0.53% |
| 22 | 常州日新模塑科技有限公司 | 0.0223 | 0.0333 | 0.0167 | 0.0723 | 0.95% |
| 23 | 江苏立华食品有限公司 | 0.1707 | 0.3680 | 0.1833 | 0.7220 | 9.45% |
| 24 | 常州苏昊服装有限公司 | 0.0150 | 0.0253 | 0.0150 | 0.0553 | 0.72% |
| 25 | 常州市金坛建明机械制造厂（普通合伙） | 0.0347 | 0.0433 | 0.0433 | 0.1213 | 1.59% |
| 26 | 常州辉友金属材料有限公司 | 0.0083 | 0.0120 | 0.0067 | 0.0270 | 0.35% |
| 27 | 常州新瑞卫生用品有限公司 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0120 | 0.0420 | 0.55% |
| 28 | 江苏天潭科技材料有限公司 | 0.0077 | 0.0093 | 0.0067 | 0.0237 | 0.31% |
| 29 | 常州洮湖机械有限公司 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0040 | 0.0136 | 0.18% |
| 30 | 江苏巨晶新材料科技有限公司 | 0.0080 | 0.0133 | 0.0100 | 0.0313 | 0.41% |
| 31 | 江苏应天光电科技有限公司 | 0.0112 | 0.0227 | 0.0167 | 0.0505 | 0.66% |
| 32 | 常州品禾金属制品有限公司 | 0.0216 | 0.0324 | 0.0270 | 0.0810 | 1.06% |
| 33 | 天成涂装系统（常州）有限公司 | 0.1620 | 0.2400 | 0.2000 | 0.6020 | 7.88% |
| 34 | 江苏健裕健康医疗器械有限公司 | 0.0970 | 0.1987 | 0.0567 | 0.3523 | 4.61% |
| 35 | 江苏法勒卫浴有限公司 | 0.1080 | 0.1333 | 0.0667 | 0.3080 | 4.03% |
| Pi合计 |  | 2.6303 | 3.1753 | 1.8347 | 7.6403 | / |
| Ki（%） |  | 34.43% | 41.56% | 24.01% | / | / |
| 排序 |  | 1 | 2 | 3 | / | / |

由上表可知：评价区域内主要水污染物为氨氮，污染物等标负荷为41.56%，氨氮主要排放企业为凡登（常州）新型金属材料技术有限公司。

5环境影响预测与评价

- 5.1施工期环境影响评述

本项目利用厂区现有已建成厂房生产，不需要新增厂房，施工期主要为厂房装修、设备安装等，主要环境影响包括噪声和固废：

1、噪声

噪声是施工期主要的污染因子，施工噪声对周围地区噪声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，施工安装过程中场界环境噪声不得超过表5.1-1规定的排放限值。

表5.1-1 建筑施工场界环境噪声排放限值

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值（dB（A）） | 70 | 55 |

施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型选用：

L2=L1-20lgr2/r1

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL：

ΔL=L1-L2=20lgr2/r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表5.1-2。

表5.1-2 噪声值随距离的衰减关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔL dB（A） | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 | 52 | 57 |

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工安装作业。

（2）施工安装设备应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

2、固废

施工期产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾，该部分生活垃圾纳入公司员工日常生活产生的生活垃圾一并处理，即由公司内部保洁人员统一收集后，交由环卫部门定期清运处理，因此对周围的环境影响较小。

- 5.2运营期环境影响预测

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1高空及常规气象资料分析

1）气象概况

本项目采用的是常州气象站（58343）资料，气象站位于江苏省，地理坐标为东经119.9781度，北纬31.8666度，海拔高度4.4米。气象站始建于1952年，1952 年正式进行气象观测。

常州气象站距本项目12.4km（<50km），是与本项目气象特征基本一致的国家气象站，拥有长期的气象观测资料。因此，本次预测采用的气象资料满足HJ 2.2-2018技术导则中相关要求。以下资料根据2002-2021年气象数据统计分析。

常州气象站气象资料整编表如表5.2-1所示。

表5.2-1  常州气象站常规气象项目统计（2002-2021年）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 16.9 | —— | —— |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.3 | 2017-07-23 | 40.6 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -5.7 | 2016-01-24 | -9.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1015.9 | —— | —— |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 16.0 | —— | —— |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 73.4 | —— | —— |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 1246.7 | 2015-06-27 | 243.6 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 | —— | —— |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 26.8 | —— | —— |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.3 | —— | —— |
|  | 多年平均大风日数（d） | 3.5 | —— | —— |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 20.3 | 2003-07-21 | 27.5 SSW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.4 | —— | —— |
| 多年主导风向、风向频率 |  | ESE 11.7% | —— | —— |
| 多年静风频率（风速≤0.2m/s）(%) |  | 4.2 | —— | —— |

2）气象站风观测数据统计

（1）月平均风速

常州气象站月平均风速如表5.2-2，03月平均风速最大（2.8米/秒），10月风最小（2.1米/秒）。

表5.2-2  常州气象站月平均风速统计（单位：m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |

（2）风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图5.2-1所示，常州气象站主要风向为ESE和NNE、ENE、E，占35.4％，其中以ESE为主风向，占到全年11.7％左右。

表5.2-3  常州气象站年风向频率统计（单位：%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 5.9 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.7 | 7.7 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | 4.2 |

图5.2-1  常州风向玫瑰图（静风频率4.2%）

各月风向频率如下：

表5.2-4  常州气象站月风向频率统计（单位：%）

| 风向频率 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 8.1 | 12.1 | 8.5 | 6.3 | 5.6 | 7.6 | 4.3 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 4.1 | 8.5 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.9 |
| 02 | 6.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 11.3 | 6.0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 6.0 | 5.7 | 4.6 | 6.2 | 4.6 |
| 03 | 5.5 | 8.1 | 7.6 | 8.7 | 8.4 | 11.9 | 9.6 | 6.6 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.0 | 4.7 | 3.5 |
| 04 | 4.8 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 13.5 | 11.3 | 10.4 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 2.5 |
| 05 | 3.3 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 9.2 | 16.1 | 11.6 | 9.9 | 5.0 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 2.5 |
| 06 | 2.4 | 4.7 | 5.5 | 7.8 | 11.0 | 17.9 | 12.1 | 10.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 1.9 |
| 07 | 2.6 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 10.9 | 9.2 | 10.9 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 6.1 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 4.4 |
| 08 | 4.9 | 8.6 | 8.1 | 9.3 | 9.0 | 13.9 | 8.8 | 6.0 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 4.3 | 2.7 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| 09 | 7.3 | 13.7 | 12.1 | 13.8 | 8.8 | 10.8 | 4.7 | 3.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 7.8 | 3.4 |
| 10 | 8.9 | 11.5 | 10.7 | 9.1 | 7.5 | 10.3 | 5.8 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 5.3 | 7.8 | 6.0 |
| 11 | 8.2 | 9.3 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 9.3 | 5.2 | 4.3 | 2.8 | 2.0 | 2.7 | 4.8 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 6.0 |
| 12 | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 3.8 | 3.0 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | 7.7 | 9.1 | 6.3 |

1月静风5.9%                       2月静风4.6%

3月静风3.5%                       4月静风2.5%

5月静风2.5%                            6月静风1.9%

7月静风4.4%                                8月静风3.5%

9月静风3.9%                                10月静风5.1%

11月静风6.8%                            12月静风7.1%

图5.2-2  常州月风向玫瑰图

（3）风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，常州气象站风速呈现下降趋势,每年下降0.05%，2002年年平均风速最大（3.2米/秒），2020年年平均风速最小（2.0米/秒），无明显周期。

图5.2-3  常州（2002-2021年）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

3）气象站温度分析

（1）月平均气温与极端气温

常州气象站07 月气温最高（28.8℃），01 月气温最低（3.7℃），近20年极端最高气温出现在2017-07-23（40.6℃），近20 年极端最低气温出现在2016-01-24（-9.2℃）。

图5.2-4  常州月平均气温（单位：℃）

（2）温度年际变化趋势与周期分析

常州气象站近20 年气温呈现上升趋势,每年上升0.05%，2021 年年平均气温最高（17.9℃），2003年年平均气温最低（16.2℃），周期为10 年。

图5.2-5  常州（2002-2021年）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

4）气象站降水分析

（1）月平均降水与极端降水

常州气象站07月降水量最大（250.1毫米），12 月降水量最小（41.7 毫米），近20年极端最大日降水出现在2015-06-27（243.6 毫米）。

图5.2-6  常州月平均降水量（单位：毫米）

（2）降水年际变化趋势与周期分析

常州气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2016年年总降水量最大（2165.1毫米），2013年年总降水量最小（868.0毫米），周期为10年。

图5.2-7  常州（2002-2021）年总降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）

5）气象站日照分析

（1）月日照时数

常州气象站08月日照最长（208.3 小时），02 月日照最短（120.0 小时）。

图5.2-8  常州月日照时数（单位：小时）

（2）日照时数年际变化趋势与周期分析

常州气象站近20 年年日照时数呈现下降趋势,每年下降18.29%，2013 年年日照时数最长（2309.2 小时），2020 年年日照时数最短（1591.5 小时），周期为6-7 年。

图5.2-9  常州（2002-2021）年日照时长（单位：小时，虚线为趋势线）

6）气象站相对湿度分析

（1）月相对湿度分析

常州气象站09 月平均相对湿度最大（78.1%），04 月平均相对湿度最小（67.7%）。

图5.2-10  常州月平均相对湿度（纵轴为百分比）

（2）相对湿度年际变化趋势与周期分析

常州气象站近20 年年平均相对湿度无明显变化趋势，2006 年年平均相对湿度最大（78.0%），2013 年年平均相对湿度最小（69.0%），无明显周期。

图5.2-11  常州（2002-2021）年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

5.2.1.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目评价等级定为二级评价，因此，本项目预测模式选用估算模式AERSCREEN进行，估算模式是一种单源预测模式，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在该地区可能发生也可能不发生。经估算模式计算的最大地面浓度大于进一步模式预测的结果。对于小于1小时的短期非正常排放可以采用估算模式进行预测。

5.2.1.3预测方案

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“8.1.2二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。

5.2.1.4污染源参数

①正常工况

根据工程分析，本项目正常工况有组织排放大气污染物预测参数、正常工况下无组织排放大气污染物源强预测参数分别见下表。

表5.2-6  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 1 | 119.43484 | 31.72774 | 7 | 15 | 0.8 | 25 | 11.06 | 颗粒物 | 0.02 | kg/h |
| 2 | 119.434723 | 31.72741 | 7 | 15 | 0.9 | 50 | 11.36 | 非甲烷总烃 | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 0.046 |  |
| 3 | 119.43508 | 31.72715 | 7 | 15 | 0.9 | 25 | 12.23 | 非甲烷总烃 | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.05 |  |
| 4 | 119.43477 | 31.72691 | 7 | 15 | 0.8 | 50 | 11.61 | 非甲烷总烃 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.028 |  |
| 5 | 119.435818 | 31.72767 | 7 | 15 | 0.5 | 25 | 11.32 | 颗粒物 | 0.14 |  |

表5.2-7  主要废气污染源参数一览表(面源)

| 污染源名称 | 面源中心点坐标(o) |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 面积 | 有效高度 |  |  |  |
| 3号喷涂生产车间 | 119.43493 | 31.72715 | 7 | 3257.83 | 10 | 颗粒物 | 0.037 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.018 |  |
| 1号钣金车间 | 119.43604 | 31.72722 | 7 | 3257.83 | 10 | 颗粒物 | 0.002 |  |
| 2号钣金车间 | 119.43548 | 31.72713 | 7 | 3257.83 | 10 | 颗粒物 | 0.003 |  |
| 4号钣金车间 | 119.43531 | 31.72782 | 7 | 4826.84 | 10 | 颗粒物 | 0.002 |  |

②项目参数

估算模式所用参数见表。

表5.2-8  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 140万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为srtm60-06。

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-9  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》国家环境保护局科技标准司中推荐值 |
| 颗粒物 | 1小时平均 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| SO2 | 1小时平均 | 500 |  |
| NOX | 1小时平均 | 250 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 200 |  |

注：有组织排放烟颗粒物以PM10为评价因子，其中PM10的二级标准的日均值为150ug/m3，小时浓度取日均值的三倍，即为450ug/m3。有组织排放TVOC的8小时平均浓度值为600ug/m3，小时浓度取平均值的两倍，即为1200ug/m3。

5.2.1.5预测结果

采用导则中估算模型预测，距污染源中心下风向预测浓度及浓度占标率见下表。

表5.2-10  1#排气筒估算模型计算结果表

| 距离(m) | 1#排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 0.37 | 0.082 |
| 100 | 1.17 | 0.26 |
| 167 | 1.71 | 0.38 |
| 200 | 1.65 | 0.36 |
| 300 | 1.30 | 0.29 |
| 400 | 1.13 | 0.25 |
| 500 | 0.98 | 0.21 |
| 600 | 0.85 | 0.18 |
| 700 | 0.74 | 0.16 |
| 800 | 0.65 | 0.14 |
| 900 | 0.60 | 0.13 |
| 1000 | 0.54 | 0.12 |
| 1200 | 0.46 | 0.10 |
| 1400 | 0.41 | 0.092 |
| 1600 | 0.37 | 0.084 |
| 1800 | 0.34 | 0.076 |
| 2000 | 0.32 | 0.071 |
| 2500 | 0.27 | 0.06 |
| 下风向最大浓度 | 1.71 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 167 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |

表5.2- 11  2#排气筒估算模型计算结果表

| 距离(m) | 2#排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | TVOC |  | PM10 |  | 二甲苯 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 2.42 | 0.12 | 2.42 | 0.20 | 0.512 | 0.11 | 1.75 | 0.88 | 0.0135 | 0.00 | 0.62 | 0.31 |
| 100 | 3.15 | 0.16 | 3.15 | 0.26 | 0.665 | 0.15 | 2.27 | 1.14 | 0.0175 | 0.00 | 0.80 | 0.40 |
| 104 | 3.16 | 0.16 | 3.16 | 0.26 | 0.667 | 0.15 | 2.28 | 1.14 | 0.0175 | 0.00 | 0.80 | 0.40 |
| 200 | 3.13 | 0.16 | 3.13 | 0.26 | 0.661 | 0.15 | 2.26 | 1.13 | 0.0174 | 0.00 | 0.8 | 0.4 |
| 300 | 2.92 | 0.15 | 2.92 | 0.24 | 0.616 | 0.14 | 2.11 | 1.05 | 0.0162 | 0.00 | 0.74 | 0.37 |
| 400 | 3.01 | 0.15 | 3.01 | 0.25 | 0.636 | 0.14 | 2.17 | 1.09 | 0.0167 | 0.00 | 0.77 | 0.38 |
| 500 | 2.91 | 0.15 | 2.91 | 0.24 | 0.614 | 0.14 | 2.10 | 1.05 | 0.0162 | 0.00 | 0.74 | 0.37 |
| 600 | 2.74 | 0.14 | 2.74 | 0.22 | 0.579 | 0.13 | 1.98 | 0.99 | 0.0152 | 0.00 | 0.7 | 0.35 |
| 700 | 2.57 | 0.13 | 2.57 | 0.21 | 0.542 | 0.12 | 1.85 | 0.93 | 0.0143 | 0.00 | 0.65 | 0.32 |
| 800 | 2.40 | 0.12 | 2.40 | 0.2 | 0.507 | 0.11 | 1.73 | 0.87 | 0.0133 | 0.00 | 0.61 | 0.30 |
| 900 | 2.25 | 0.11 | 2.25 | 0.18 | 0.475 | 0.11 | 1.62 | 0.81 | 0.0125 | 0.00 | 0.57 | 0.28 |
| 1000 | 2.11 | 0.11 | 2.11 | 0.17 | 0.446 | 0.10 | 1.53 | 0.76 | 0.0117 | 0.00 | 0.54 | 0.27 |
| 1200 | 1.89 | 0.09 | 1.89 | 0.15 | 0.398 | 0.09 | 1.36 | 0.68 | 0.0105 | 0.00 | 0.48 | 0.24 |
| 1400 | 1.70 | 0.09 | 1.70 | 0.14 | 0.36 | 0.08 | 1.23 | 0.62 | 0.00947 | 0.00 | 0.43 | 0.21 |
| 1600 | 1.56 | 0.08 | 1.56 | 0.13 | 0.328 | 0.07 | 1.12 | 0.56 | 0.00864 | 0.00 | 0.39 | 0.19 |
| 1800 | 1.46 | 0.07 | 1.46 | 0.12 | 0.308 | 0.07 | 1.05 | 0.53 | 0.00809 | 0.00 | 0.37 | 0.18 |
| 2000 | 1.39 | 0.07 | 1.39 | 0.11 | 0.293 | 0.07 | 1.00 | 0.50 | 0.00772 | 0.00 | 0.35 | 0.17 |
| 2500 | 1.23 | 0.06 | 1.23 | 0.10 | 0.259 | 0.06 | 0.885 | 0.44 | 0.00681 | 0.00 | 0.31 | 0.15 |
| 下风向最大浓度 | 3.16 |  | 3.16 |  | 0.667 |  | 2.28 |  | 0.0175 |  | 0.80 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 104 |  | 104 |  | 104 |  | 104 |  | 104 |  | 104 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

表5.2- 12  3#排气筒估算模型计算结果表

| 距离(m) | 3#排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | TVOC |  | PM10 |  | 二甲苯 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 12.3 | 0.60 | 12.3 | 1.0 | 3.25 | 0.72 | 2.60 | 1.3 |
| 100 | 44.7 | 2.23 | 44.7 | 3.7 | 11.81 | 2.62 | 9.42 | 4.71 |
| 107 | 45.11 | 2.25 | 45.11 | 3.75 | 11.91 | 2.65 | 9.49 | 4.74 |
| 200 | 29.1 | 1.45 | 29.1 | 2.42 | 7.67 | 1.71 | 6.13 | 3.06 |
| 300 | 20.0 | 1.00 | 20.0 | 1.66 | 5.27 | 1.17 | 4.21 | 2.11 |
| 400 | 17.4 | 0.87 | 17.4 | 1.45 | 4.57 | 1.01 | 3.65 | 1.83 |
| 500 | 15.1 | 0.75 | 15.1 | 1.25 | 3.96 | 0.88 | 3.17 | 1.59 |
| 600 | 13.0 | 0.65 | 13.0 | 1.08 | 3.43 | 0.76 | 2.74 | 1.37 |
| 700 | 11.3 | 0.565 | 11.3 | 0.94 | 2.99 | 0.66 | 2.39 | 1.19 |
| 800 | 9.98 | 0.49 | 9.98 | 0.83 | 2.63 | 0.58 | 2.10 | 1.05 |
| 900 | 8.99 | 0.44 | 8.99 | 0.74 | 2.37 | 0.52 | 1.89 | 0.94 |
| 1000 | 8.31 | 0.41 | 8.31 | 0.69 | 2.19 | 0.48 | 1.75 | 0.87 |
| 1200 | 7.16 | 0.35 | 7.16 | 0.59 | 1.88 | 0.42 | 1.51 | 0.75 |
| 1400 | 6.32 | 0.31 | 6.32 | 0.52 | 1.66 | 0.36 | 1.33 | 0.66 |
| 1600 | 5.74 | 0.28 | 5.74 | 0.47 | 1.51 | 0.33 | 1.21 | 0.61 |
| 1800 | 5.28 | 0.26 | 5.28 | 0.44 | 1.39 | 0.31 | 1.11 | 0.55 |
| 2000 | 4.89 | 0.24 | 4.89 | 0.40 | 1.29 | 0.28 | 1.03 | 0.51 |
| 2500 | 4.16 | 0.21 | 4.16 | 0.34 | 1.09 | 0.24 | 0.88 | 0.43 |
| 下风向最大浓度 | 45.11 |  | 45.11 |  | 11.91 |  | 9.49 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  | / |  | / |  |

表5.2- 13  4#排气筒估算模型计算结果表

| 距离(m) | 4#排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | TVOC |  | PM10 |  | 二甲苯 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 5.87 | 0.29 | 5.87 | 0.48 | 0.411 | 0.09 | 1.47 | 0.73 | 0.0587 | 0.01 | 2.94 | 1.47 |
| 100 | 7.92 | 0.40 | 7.92 | 0.66 | 0.554 | 0.12 | 1.98 | 0.99 | 0.0792 | 0.02 | 3.96 | 1.98 |
| 200 | 7.43 | 0.37 | 7.43 | 0.61 | 0.52 | 0.12 | 1.86 | 0.93 | 0.0743 | 0.01 | 3.72 | 1.86 |
| 300 | 7.22 | 0.36 | 7.22 | 0.60 | 0.505 | 0.11 | 1.80 | 0.90 | 0.0722 | 0.01 | 3.6 | 1.8 |
| 400 | 7.25 | 0.36 | 7.25 | 0.60 | 0.508 | 0.11 | 1.81 | 0.91 | 0.0725 | 0.01 | 3.62 | 1.81 |
| 500 | 6.91 | 0.35 | 6.91 | 0.57 | 0.484 | 0.11 | 1.73 | 0.86 | 0.0691 | 0.01 | 3.46 | 1.73 |
| 600 | 6.47 | 0.32 | 6.47 | 0.53 | 0.453 | 0.10 | 1.62 | 0.81 | 0.0647 | 0.01 | 3.24 | 1.62 |
| 700 | 6.03 | 0.30 | 6.03 | 0.50 | 0.422 | 0.09 | 1.51 | 0.75 | 0.0603 | 0.01 | 3.02 | 1.51 |
| 800 | 5.62 | 0.28 | 5.62 | 0.46 | 0.394 | 0.09 | 1.41 | 0.70 | 0.0562 | 0.01 | 2.82 | 1.41 |
| 900 | 5.26 | 0.26 | 5.26 | 0.43 | 0.368 | 0.08 | 1.32 | 0.66 | 0.0526 | 0.01 | 2.64 | 1.32 |
| 1000 | 4.94 | 0.25 | 4.94 | 0.41 | 0.346 | 0.08 | 1.24 | 0.62 | 0.0494 | 0.01 | 2.48 | 1.24 |
| 1200 | 4.41 | 0.22 | 4.41 | 0.36 | 0.308 | 0.07 | 1.10 | 0.55 | 0.0441 | 0.01 | 2.2 | 1.1 |
| 1400 | 3.98 | 0.20 | 3.98 | 0.33 | 0.279 | 0.06 | 0.995 | 0.50 | 0.0398 | 0.01 | 1.99 | 0.99 |
| 1600 | 3.70 | 0.19 | 3.70 | 0.30 | 0.259 | 0.06 | 0.925 | 0.46 | 0.037 | 0.01 | 1.85 | 0.92 |
| 1800 | 3.52 | 0.18 | 3.52 | 0.29 | 0.247 | 0.05 | 0.881 | 0.44 | 0.0352 | 0.01 | 1.76 | 0.88 |
| 2000 | 3.34 | 0.17 | 3.34 | 0.27 | 0.234 | 0.05 | 0.836 | 0.42 | 0.0334 | 0.01 | 1.67 | 0.83 |
| 2500 | 2.92 | 0.15 | 2.92 | 0.24 | 0.204 | 0.05 | 0.73 | 0.37 | 0.0292 | 0.01 | 1.46 | 0.73 |
| 下风向最大浓度 | 7.92 |  | 7.92 |  | 0.554 |  | 1.98 |  | 0.0792 |  | 3.96 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

表5.2- 14  5#排气筒估算模型计算结果表

| 距离(m) | 5#排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 13.4 | 2.98 |
| 100 | 13.2 | 2.93 |
| 167 | 19.3 | 4.28 |
| 200 | 18.6 | 4.14 |
| 300 | 14.7 | 3.28 |
| 400 | 12.8 | 2.84 |
| 500 | 11.1 | 2.47 |
| 600 | 9.6 | 2.13 |
| 700 | 8.36 | 1.86 |
| 800 | 7.35 | 1.63 |
| 900 | 6.63 | 1.47 |
| 1000 | 6.12 | 1.36 |
| 1200 | 5.28 | 1.17 |
| 1400 | 4.72 | 1.05 |
| 1600 | 4.28 | 0.95 |
| 1800 | 3.93 | 0.87 |
| 2000 | 3.64 | 0.81 |
| 2500 | 3.09 | 0.69 |
| 下风向最大浓度 | 19.3 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 167 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |

表5.2-15  1号钣金车间估算模型计算结果表

| 距离(m) | 1号钣金车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 0.11 | 0.025 |
| 100 | 0.36 | 0.081 |
| 160 | 0.53 | 0.118 |
| 200 | 0.51 | 0.114 |
| 300 | 0.41 | 0.09 |
| 400 | 0.35 | 0.078 |
| 500 | 0.31 | 0.068 |
| 600 | 0.27 | 0.058 |
| 700 | 0.23 | 0.051 |
| 800 | 0.20 | 0.045 |
| 900 | 0.18 | 0.041 |
| 1000 | 0.17 | 0.037 |
| 1200 | 0.15 | 0.032 |
| 1400 | 0.13 | 0.028 |
| 1600 | 0.12 | 0.026 |
| 1800 | 0.11 | 0.023 |
| 2000 | 0.10 | 0.022 |
| 2500 | 0.08 | 0.018 |
| 下风向最大浓度 | 0.53 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 160 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |

表5.2-16  2号钣金车间估算模型计算结果表

| 距离(m) | 2号钣金车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 0.16 | 0.036 |
| 100 | 0.54 | 0.12 |
| 160 | 0.79 | 0.18 |
| 200 | 0.76 | 0.17 |
| 300 | 0.61 | 0.13 |
| 400 | 0.52 | 0.11 |
| 500 | 0.46 | 0.10 |
| 600 | 0.40 | 0.09 |
| 700 | 0.34 | 0.076 |
| 800 | 0.3 | 0.066 |
| 900 | 0.27 | 0.06 |
| 1000 | 0.25 | 0.056 |
| 1200 | 0.22 | 0.05 |
| 1400 | 0.19 | 0.043 |
| 1600 | 0.18 | 0.04 |
| 1800 | 0.16 | 0.036 |
| 2000 | 0.15 | 0.033 |
| 2500 | 0.12 | 0.026 |
| 下风向最大浓度 | 0.79 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 160 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |

表5.2-17  3号喷涂车间估算模型计算结果表

| 距离(m) | 3号喷涂车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | PM10 |  | 二甲苯 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 140 | 7 | 20.2 | 4.49 | 14.9 | 7.45 |
| 89 | 160 | 8 | 23 | 5.11 | 17 | 8.5 |
| 100 | 158 | 7.9 | 22.7 | 5.04 | 16.8 | 8.4 |
| 200 | 104 | 5.2 | 14.9 | 3.31 | 11 | 5.5 |
| 300 | 78.7 | 3.94 | 11.3 | 2.51 | 8.36 | 4.18 |
| 400 | 64.1 | 3.21 | 9.21 | 2.05 | 6.81 | 3.41 |
| 500 | 54.7 | 2.74 | 7.86 | 1.75 | 5.81 | 2.91 |
| 600 | 48 | 2.4 | 6.91 | 1.54 | 5.10 | 2.55 |
| 700 | 43.1 | 2.16 | 6.19 | 1.38 | 4.58 | 2.29 |
| 800 | 39.2 | 1.96 | 5.63 | 1.25 | 4.16 | 2.08 |
| 900 | 36.1 | 1.81 | 5.19 | 1.15 | 3.83 | 1.92 |
| 1000 | 33.5 | 1.66 | 4.81 | 1.07 | 3.56 | 1.78 |
| 1200 | 29.4 | 1.47 | 4.23 | 0.94 | 3.13 | 1.57 |
| 1400 | 26.4 | 1.32 | 3.80 | 0.84 | 2.81 | 1.41 |
| 1600 | 24.1 | 1.21 | 3.46 | 0.77 | 2.56 | 1.28 |
| 1800 | 22.1 | 1.11 | 3.18 | 0.71 | 2.35 | 1.18 |
| 2000 | 20.6 | 1.03 | 2.96 | 0.66 | 2.18 | 1.09 |
| 2500 | 19.4 | 0.97 | 2.79 | 0.62 | 2.06 | 1.03 |
| 下风向最大浓度 | 160 |  | 23 |  | 17 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 89 |  | 89 |  | 89 |  |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / | / | / |

表5.2-18  4号钣金车间估算模型计算结果表

| 距离(m) | 4号钣金车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 0.17 | 0.038 |
| 100 | 0.54 | 0.12 |
| 154 | 0.79 | 0.17 |
| 200 | 0.76 | 0.16 |
| 300 | 0.60 | 0.13 |
| 400 | 0.52 | 0.11 |
| 500 | 0.458 | 0.10 |
| 600 | 0.39 | 0.08 |
| 700 | 0.34 | 0.07 |
| 800 | 0.30 | 0.066 |
| 900 | 0.28 | 0.061 |
| 1000 | 0.25 | 0.05 |
| 1200 | 0.21 | 0.048 |
| 1400 | 0.19 | 0.042 |
| 1600 | 0.17 | 0.038 |
| 1800 | 0.15 | 0.035 |
| 2000 | 0.14 | 0.032 |
| 2500 | 0.12 | 0.028 |
| 下风向最大浓度 | 0.79 |  |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 154 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |

表5.2-19  正常排放时废气主要污染物的占标率评价表

| 废气 | 排气筒 | 污染物名称 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg /m3) | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1# | 颗粒物 | 450 | 1.71 | 0.38 |
|  | 2# | 颗粒物 | 450 | 0.667 | 0.15 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 3.16 | 0.16 |
|  |  | TVOC | 1200 | 3.16 | 0.26 |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 2.28 | 1.14 |
|  |  | 二氧化硫 | 500 | 0.0175 | 0.00 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 | 0.8 | 0.4 |
|  | 3# | 颗粒物 | 450 | 11.91 | 2.65 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 45.11 | 2.25 |
|  |  | TVOC | 1200 | 45.11 | 3.75 |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 9.49 | 4.74 |
|  | 4# | 颗粒物 | 450 | 0.554 | 0.12 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2000 | 7.92 | 0.40 |
|  |  | TVOC | 1200 | 7.92 | 0.66 |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 1.98 | 0.99 |
|  |  | 二氧化硫 | 500 | 0.0792 | 0.02 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 | 3.96 | 1.98 |
|  | 5# | 颗粒物 | 450 | 19.3 | 4.28 |
| 无组织废气 | 1号钣金车间 | 颗粒物 | 450 | 0.53 | 0.118 |
|  | 2号钣金车间 | 颗粒物 | 450 | 0.79 | 0.18 |
|  | 3号喷涂车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 160 | 8 |
|  |  | 颗粒物 | 450 | 23 | 5.11 |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 17 | 8.5 |
|  | 4号钣金车间 | 颗粒物 | 450 | 0.79 | 0.17 |

5.2.1.6污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

表5.2-20  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 mg/m3 | 核算排放速率 kg/h | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 1 | 0.02 | 0.1 |
| 2 | 2# | 非甲烷总烃 | 6.92 | 0.18 | 0.85 |
|  |  | TVOC | 6.92 | 0.18 | 0.85 |
|  |  | 二甲苯 | 1.15 | 0.03 | 0.13 |
|  |  | 苯系物 | 1.15 | 0.03 | 0.13 |
|  |  | 颗粒物 | 1.54 | 0.04 | 0.213 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.04 | 0.001 | 0.005 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.76 | 0.046 | 0.224 |
| 3 | 3# | 非甲烷总烃 | 6.43 | 0.18 | 0.84 |
|  |  | TVOC | 6.43 | 0.18 | 0.84 |
|  |  | 二甲苯 | 1.43 | 0.04 | 0.19 |
|  |  | 苯系物 | 1.43 | 0.04 | 0.19 |
|  |  | 颗粒物 | 1.79 | 0.05 | 0.25 |
| 4 | 4# | 非甲烷总烃 | 19.05 | 0.4 | 1.92 |
|  |  | TVOC | 19.05 | 0.4 | 1.92 |
|  |  | 二甲苯 | 4.76 | 0.1 | 0.49 |
|  |  | 苯系物 | 4.76 | 0.1 | 0.49 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.2 | 0.004 | 0.02 |
|  |  | 氮氧化物 | 9.5 | 0.2 | 0.896 |
|  |  | 颗粒物 | 1.34 | 0.028 | 0.136 |
| 5 | 5# | 颗粒物 | 7 | 0.14 | 0.67 |
| 主要排放口合计 |  | 二甲苯 |  |  | 0.81 |
|  |  | 苯系物 |  |  | 0.81 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.61 |
|  |  | TVOC |  |  | 3.61 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.369 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.025 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 1.12 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 二甲苯 |  |  | 0.81 |
|  |  | 苯系物 |  |  | 0.81 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.61 |
|  |  | TVOC |  |  | 3.61 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.369 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.025 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 1.12 |

（2）无组织排放量核算

表5.2-21  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 面源名称 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度名称 mg/m3 |  |
| 1 | 1号钣金车间 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3 | 0.5 | 0.01 |
| 2 | 2号钣金车间 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 |  | 0.5 | 0.016 |
| 3 | 3号喷涂车间 | 非甲烷总烃 | / |  | 4.0 | 1.199 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.2 | 0.088 |
|  |  | 苯系物 |  |  | 0.4 | 0.088 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.5 | 0.18 |
| 4 | 4号钣金车间 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 |  | 0.5 | 0.01 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 二甲苯 |  |  | 0.163 |
|  |  |  | 苯系物 |  |  | 0.163 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.216 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.199 |

（3）项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物有组织+无组织年排放量如下表所示。

表5.2-22  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.585 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 4.809 |
| 3 | 二甲苯 | 0.088 |
| 4 | 二氧化硫 | 0.025 |
| 5 | 氮氧化物 | 1.12 |

5.2.1.7异味影响分析

1、产生环节及主要异味物质

本项目排放的废气中二甲苯含异味污染物（恶臭污染物），同时污水处理站生化单元也可能散发异味。

2、异味危害

（1）危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

（2）危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如乙酸丁酯刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。

（3）危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

（4）危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

（5）危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

（6）对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

3、异味控制措施及影响分析

本项目异味控制主要采取的防治措施有：设置密闭喷漆室、固化室等，采取负压吸风的方式对废气进行捕集，通过活性炭吸附脱附+CO装置处理后有组织排放。同时，厂区污水处理站沉淀池、污泥压滤单元等均加盖密闭，并加强车间管理，原料堆放等日常管理。

经项目设置的异味控制措施处理后，项目恶臭污染物排放量较小，类比同类企业情况，项目厂界臭气浓度可小于20，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准中厂界标准限值要求。

根据恶臭污染物现场嗅辨技术规范（DB32/T 4869-2024），通过人的嗅觉将臭气的污染程度分为无污染、轻度污染、中等污染、重度污染和严重污染共5个级别，详见标准见下表：

表5.2-22  恶臭强度分级法

| 强度 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 气味似有似无 |
| 2 | 微弱的气味,但能确定什么样的气味 |
| 3 | 能够明显的感觉到气味 |
| 4 | 感觉到比较强烈气味 |
| 5 | 非常强烈难以忍受的气味 |

类比同类型企业，本项目最大臭气强度等级为2级，污染程度为中等污染，污染范围的半径＜200m，其中达到2级的半径＜50m。因此，本项目产生的恶臭污染物对周边环境影响在能接受范围之内。为使恶臭对周围环境影响减至最低，建设单位在项目运行中应进一步做好恶臭污染防治措施：

控制好生产过程的工艺参数，减少恶臭污染物的产生量；做好废气的收集，尽可能提高收集效率；加强废气处理设施的运行管理，确保稳定运行，达标排放。厂区内应充分利用设施、建筑物间空地，在道路两旁和车间四周多中值阔叶常绿树种，以减轻异味影响，改善厂区环境空气质量。

5.2.1.8大气防护距离

采用推荐模式中大气环境防护距离模式计算，大气环境防护距离为无超标点，因此本项目无需设大气环境防护距离。因此，本项目无组织废气对周边大气环境影响较小。

5.2.1.9卫生防护距离计算

（1）正常工况

主要预测整个厂区内无组织废气对环境的影响，并提出卫生防护距离，生产车间与居住区之间的卫生防护距离L按下式计算：

式中：

Cm——标准浓度限值(mg/m3)；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；

L——工业企业所需的卫生防护距离(m)；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。

表5.2-23 卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 5年平均风速(m/s) | 卫生防护距离L(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 |  | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 |  | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；初值大于或等于10000m时，级差为200m。当企业某生产单元的无组织排放存在多种特种大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。

本项目卫生防护距离预测汇总见下表。

表5.2-24 卫生防护距离计算

| 废气来源 | 污染物名称 | 排放速率(kg/h) | 面源排放源参数（m） |  |  | 卫生防护距离(计) | 卫生防护距离(定) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |
| 1号钣金车间 | 颗粒物 | 0.002 | 80 | 40.72 | 10 | 1.19 | 50 |
| 2号钣金车间 | 颗粒物 | 0.02 | 80 | 40.72 | 10 | 11.9 | 50 |
| 3号喷涂车间 | 颗粒物 | 0.037 | 80 | 40.72 | 10 | 0.87 | 100 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.25 |  |  |  | 0.33 |  |
|  | 二甲苯 | 0.018 |  |  |  | 0.01 |  |
| 4号钣金车间 | 颗粒物 | 0.002 | 120 | 40.22 | 10 | 1.02 | 50 |

本项目的卫生防护距离为1号、2号、4号钣金车间边界外扩50米范围、3号喷涂车间外扩100米范围形成的最大包络线区域。在此范围内无居民点等环境敏感目标。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。

5.2.1.10大气环境影响评价结论

1、项目选址及总图布置从大气环境影响角度具有合理性和可行性范围内均未出现超标情况。不会对周边环境造成较大影响，不会改变当地的环境现状。

2、本项目所在区域环境空气质量目前暂不达标，应尽快落实整治规划。本项目正常排放下的非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物最大地面浓度占标率均＜10%，对周围大气环境影响较小。因此，应经常对项目废气设施进行维修和检查，确保设备运行过程中能够正常运行，严防事故发生。

3、大气环境影响评价结论

本项目正常排放下的非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物最大地面浓度占标率均＜10%，对周围大气环境影响较小。根据计算，全厂需以1号、2号、4号钣金车间边界外扩50米范围、3号喷涂车间外扩100米范围形成的最大包络线区域设置卫生防护距离。

综上所述，本项目大气环境影响可以接受，项目选址及总图布置从大气影响角度具有合理性和可行。项目完成后颗粒物、非甲烷总烃新增有组织+无组织排入外环境量分别为3.335t/a、5.143t/a，企业应当向当地环保部门申请核定总量，在区域内平衡，在落实区域减量替代方案后，污染物排放总量控制指标可以满足环境管理要求。

大气环境影响评价自查表见表5.2-25。

表5.2-25  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级√ |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km√ |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  | ＜500t/a√ |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、二甲苯） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D√ |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  | 现状补充监测√ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源√ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMD/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网络模型□ |  | 其他□ |  |
|  | 预测范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km☑ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（≤1）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、非甲烷总烃、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、二甲苯、PM10） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.025）t/a |  |  | NOX：（1.12）t/a |  |  | 颗粒物：（1.585）t/a |  |  | VOCs：（4.809）t/a |  |  |
| 注：“□”为打勾项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2地表水环境影响分析

厂区实行雨污分流原则；本项目实施雨污分流制，雨水依托厂区北侧五联路上的雨水排口，接入市政雨水管网。本项目生产废水进入厂区污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂处理，故本项目所排放污水对项目附近地表水水体无直接影响。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“10.2 需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表。”具体信息见下表：

表5.2-26 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类型 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | COD、SS、石油类 | 污水处理站 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 污水处理站 | pH调节+絮凝沉淀+过滤 | DW01 | √是 否 | √企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 √车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 混合污水 | COD、SS、TN、NH3-N、TP、动植物油、石油类 | 城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | / | / | DW02 | √是 否 | √企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 |

表5.2-27 本项目废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准标准浓度限值（mg/L） |  |
| 1 | DW02 | 119.38428 | 31.71179 | 0.206 | 城镇污水处理厂 | 一年300天，每天16小时 | / | 金坛区直溪污水处理厂 | COD、SS、TN、NH3-N、TP、动植物油、石油类 | COD | 50 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 12 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 4 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |

表5.2-28 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方排放标准及其他按规定商议的排放协议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |  |
| 1 | DW02 | COD、SS、TN、NH3-N、TP、动植物油、石油类 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 | COD | 500 |
|  |  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  |  | TN | 70 |
|  |  |  |  | NH3-N | 45 |
|  |  |  |  | TP | 8 |
|  |  |  |  | 石油类 | 15 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 100 |

表5.2-29 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全厂日排放量（kg/d） | 全厂年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW02 | COD | 319.24 | 2.2 | 0.66 |
| 2 |  | SS | 137.37 | 0.95 | 0.284 |
| 3 |  | TN | 19.34 | 0.13 | 0.04 |
| 4 |  | NH3-N | 14.51 | 0.1 | 0.03 |
| 5 |  | TP | 1.93 | 0.013 | 0.004 |
| 6 |  | 石油类 | 0.96 | 0.006 | 0.002 |
| 7 |  | 动植物油 | 38.69 | 0.26 | 0.08 |
| 全厂排放合计 |  | COD |  |  | 0.66 |
|  |  | SS |  |  | 0.284 |
|  |  | TN |  |  | 0.04 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.03 |
|  |  | TP |  |  | 0.004 |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.002 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.08 |

表5.2-30 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口√；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B √ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建√；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测√；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他√ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他√ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | pH、COD、NH3-N、TP |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（10）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准：（《地表水环境质量标准》） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标√；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 涉及水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□：生产运行期□；服务器满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求：重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD、SS、TN、NH3-N、TP、动植物油、石油类） |  |  | （COD0.66t/a、SS0.284t/a、TN0.04t/a、NH3-N0.03t/a、TP 0.004、动植物油0.08t/a、石油类0.002t/a） |  |  |  | （COD 319.24mg/L、SS 137.37mg/L、TN19.34mg/L、NH3-N 14.51mg/L、TP 1.93mg/L、动植物油 38.69mg/L、石油类0.96 mg/L） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□； 区域削减□；依托其他工程措施√；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测√ |  |  |  | 手动√；自动□；无监测□ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  | （废水排放口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  | （COD、SS、TN、NH3-N、TP、动植物油） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“口”为勾选项，填“√”； “（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3声环境影响预测与评价

#### 5.2.3.1预测内容

预测范围为厂界，预测时段为正常生产运营期，最终的厂界噪声预测值是本项目的噪声设备的噪声影响值与环境噪声背景值的叠加结果。

#### 5.2.3.2预测模式

根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据情况作必要简化。

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

- 室内声源在预测点的声压级计算

ⅰ、首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中: Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

ⅱ、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lpli (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

ⅲ、在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按式下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中: Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中建设项目声环境影响评价表格要求：工业企业噪声源强调查清单（室内声源）如下表所示：

表5.2-31   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 1号钣金车间 | 雕刻机 | 82 | 建筑物隔声，距离衰减 | 179.5 | 42.22 | 0 | 东：20.5 南：65.1 西：19.2 北：14.3 | 东：68.3 南：68.3 西：68.3 北：68.3 | 间歇运行 | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 2 |  | 剪板机 | 73 |  | 181.68 | 29.47 | 0 | 东：18.1 南：54.5 西：22.3 北：26.5 | 东：49.3 南：49.3 西：49.3 北：49.3 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 3 |  | 折弯机 | 77 |  | 163.65 | 28.23 | 0 | 东：16.4 南：46.8 西：27.2 北：32.3 | 东：49.3 南：49.3 西：49.3 北：49.3 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 4 |  | 开槽机 | 73 |  | 162.72 | 22.32 | 0 | 东：25.2 南：46.4 西：16.4 北：20.2 | 东：49.3 南：49.3 西：49.3 北：49.3 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 5 |  | 冲压机 | 84 |  | 176.4 | 21.08 | 0 | 东：16.4 南：38.4 西：25.1 北：39.1 | 东：49.3 南：49.3 西：49.3 北：49.3 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 6 |  | 氩弧焊机 | 77 |  | 183.24 | 10.87 | 0 | 东：15.1 南：24.4 西：28.2 北：52.3 | 东：49.3 南：49.3 西：49.3 北：49.3 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 7 |  | 激光焊机 | 73 |  | 170.18 | -8.46 | 0 | 东：22.1 南：23.8 西：18.2 北：53.1 | 东：49.3 南：49.3 西：49.3 北：49.3 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 8 | 2号钣金车间 | 雕刻机 | 82 |  | 130.07 | 36 | 0 | 东：23.3 南：59.3 西：21.9 北：23.1 | 东：55.7 南：55.7 西：55.7 北：55.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 9 |  | 数控转塔冲 | 86 |  | 114.21 | 30.41 | 0 | 东：17.3 南：49.3 西：22.9 北：27.1 | 东：55.7 南：55.7 西：55.7 北：55.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 10 |  | 折弯机 | 76 |  | 130.38 | 19.83 | 0 | 东：16.3 南：40.3 西：24.9 北：36.1 | 东：55.7 南：55.7 西：55.7 北：55.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 11 |  | 冲压机 | 82 |  | 128.82 | 11.13 | 0 | 东：18.3 南：39.3 西：25.9 北：41.1 | 东：55.7 南：55.7 西：55.7 北：55.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 12 |  | 氩弧焊机 | 76 |  | 116.39 | 10.51 | 0 | 东：18.3 南：29.3 西：23.9 北：50.1 | 东：55.7 南：55.7 西：55.7 北：55.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 13 |  | 手动磨光机 | 72 |  | 128.2 | -15.3 | 0 | 东：17.3 南：15.3 西：22.9 北：65.1 | 东：55.7 南：55.7 西：55.7 北：55.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 14 | 3号喷涂车间 | 脱脂槽 | 60 |  | 70.33 | 30.91 | 0 | 东：16.3 南：55.3 西：26.9 北：23.1 | 东：68.7 南：68.7 西：68.7 北：68.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 15 |  | 水洗槽 | 64 |  | 76.9 | 14.33 | 0 | 东：17.3 南：43.3 西：22.9 北：35.1 | 东：68.7 南：68.7 西：68.7 北：68.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 16 |  | 钝化槽 | 60 |  | 62.2 | 20.59 | 0 | 东：17.3 南：38.3 西：25.9 北：41.1 | 东：68.7 南：68.7 西：68.7 北：68.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 17 |  | 喷粉房 | 65 |  | 62.51 | 14.64 | 0 | 东：20.3 南：30.3 西：22.9 北：50.1 | 东：68.7 南：68.7 西：68.7 北：68.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 18 |  | 底漆喷房 | 68 |  | 63.14 | 19.02 | 0 | 东：24.3 南：40.3 西：15.9 北：37.1 | 东：68.7 南：68.7 西：68.7 北：68.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 19 |  | 面漆喷房 | 68 |  | 63.76 | 1.51 | 0 | 东：25.3 南：55.3 西：15.9 北：24.1 | 东：68.7 南：68.7 西：68.7 北：68.7 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 20 | 4号钣金车间 | 雕刻机 | 82 |  | 93.47 | 80.74 | 0 | 东：84.3 南：25.3 西：35.9 北：15.1 | 东：66.4 南：66.4 西：66.4 北：66.4 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 21 |  | 数控转塔冲 | 83 |  | 81.33 | 90.79 | 0 | 东：44.3 南：28.3 西：73.9 北：11.1 | 东：66.4 南：66.4 西：66.4 北：66.4 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 22 |  | 剪板机 | 73 |  | 59.83 | 79.7 | 0 | 东：75.3 南：16.3 西：41.9 北：24.1 | 东：66.4 南：66.4 西：66.4 北：66.4 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 23 |  | 折弯机 | 77 |  | 81.33 | 81.43 | 0 | 东：64.3 南：15.3 西：54.9 北：24.1 | 东：66.4 南：66.4 西：66.4 北：66.4 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 24 |  | 开槽机 | 73 |  | 93.47 | 80.74 | 0 | 东：44.3 南：17.3 西：75.9 北：22.1 | 东：66.4 南：66.4 西：66.4 北：66.4 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 25 |  | 冲压机 | 84 |  | 120.86 | 83.16 | 0 | 东：68.3 南：18.3 西：51.9 北：24.1 | 东：66.4 南：66.4 西：66.4 北：66.4 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 26 |  | 氩弧焊机 | 77 |  | 141.32 | 83.16 | 0 | 东：56.3 南：18.3 西：62.9 北：23.1 | 东：66.4 南：66.4 西：66.4 北：66.4 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |
| 27 |  | 激光焊机 | 73 |  | 93.47 | 80.74 | 0 | 东：25.3 南：55.3 西：15.9 北：24.1 | 东：66.4 南：66.4 西：66.4 北：66.4 |  | 东：41.0 南：41.0 西：41.0 北：41.0 | 东：12.51 南：12.50 西：12.46 北：12.50 | 1 |

注：表中坐标以厂界中心（119.43546，31.72717）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

②户外声传播衰减计算

根据声源功率级或靠近声源某一参考位置出的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带声压级和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式：

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中建设项目声环境影响评价表格要求：工业企业噪声源强调查清单（室外声源）如下表所示：

表5.2-32   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 数量（台/套） | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 1 | 52.5 | -21.01 | 0 | 80 | 设置消音器、安装减震垫 | 间歇运行 |
| 2 | 湿式除尘器风机 | 1 | 130.7 | -24.7 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 3 | 1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 47.81 | 32.85 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 4 | 2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 48.75 | 14.96 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 5 | 3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧风机 | 1 | 50.31 | -9.75 | 0 | 80 |  | 连续运行 |
| 6 | 滤筒除尘器风机 | 1 | 89.72 | -2.56 | 0 | 80 |  | 连续运行 |

③总声压级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

t i——在T时间内i声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

t j——在T 时间内j声源工作时间，s。

④预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。预测点的预测等效声级（Leqg）计算公式：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。

#### 5.2.3.3预测范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)要求：一级评价范围以建设项目边界向外200m为评价范围，二、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小，本项目声评价等级为三级评价，选取建设项目边界向外200m作为评价范围。根据现场踏勘及周边500m范围图可看出，200m范围内无噪声敏感点。

#### 5.2.3.4预测结果及分析

根据以上预测模式计算出本项目噪声源对厂界噪声的贡献值，同时以项目实测噪声值作为本底值，从而计算各厂界的预测值。厂界环境噪声预测结果见下表：

表5.2-33  噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 序号 | 关心点 | 噪声背景值 |  | 噪声现状值 |  | 噪声标准 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 较现状增量 |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界 | 55 | 47 | 55 | 47 | 65 | 55 | 26.7 | 26.7 | 55 | 47 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 52 | 52 | 52 | 52 | 65 | 55 | 29.2 | 29.2 | 52.1 | 52.1 | 0.1 | 0.1 | 达标 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 53 | 51 | 53 | 51 | 65 | 55 | 29.3 | 29.3 | 53.1 | 51.1 | 0.1 | 0.1 | 达标 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 60 | 52 | 60 | 52 | 65 | 55 | 27.4 | 27.4 | 60 | 52 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目噪声源经隔声、减振等措施后，各噪声设备对厂界噪声的贡献值较小，与本底值叠加后，厂界噪声值增加量不大，基本维持现状，东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

#### 5.2.3.5噪声影响预测评价

从预测结果可看出，本项目昼、夜间各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目建成后对周边声环境影响较小。

使厂界噪声能稳定达标，确保项目投产后减轻对周围环境的噪声污染，必须重视对噪声的治理，采取切实有效的降噪措施：

按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产车间内主要噪声源合理布局。

选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂房边界。

加强生产管理，对主要噪声源采取相应的治理措施。

在运行管理人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使员工工作环境达到允许噪声标准；值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等。

对室外噪声源如空压机、风机、水泵等采取以下措施：

（1）空压机、风机噪声采用安装消声器、设置隔声罩以及尽量选用螺杆式空压机以消除脉冲噪声。

（2）对于水泵进行减振，在水泵底座安装隔振器或弹性衬垫材料；

（3）厂界周围种植高大树木，增加立体防噪效果，既美化环境又达到降尘和降噪的双重作用。

此外，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

5.2.4固体废物环境影响评价

5.2.4.1固废产生情况汇总

本项目固体废物利用处置方式见下表。

表5.2-34   本项目固体废物利用处置方式  单位：t/a

| 序号 | 废物名称 | 性质 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | SW60 | 900-001-S60 | 22.5 | / | 固态 | / | / | 1天 | / | 由环卫部门清运处置 |
| 2 | 废边角料 |  | SW17 | 900-001-S17 | 25 | 切割、剪板、雕刻 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / | 外售相关单位综合利用 |
| 3 | 焊渣 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.1 | 焊接 | 固态 | 焊渣 | / | 1天 | / |  |
| 4 | 不合格品 |  | SW17 | 900-001-S17 | 5 | 检验 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 5 | 废塑粉 |  | SW17 | 900-003-S17 | 8.2 | 喷塑 | 固态 | 塑粉 | / | 1天 | / |  |
| 6 | 废一般包装 |  | SW17 | 900-003-S17 | 0.5 | 原料使用 | 固态 | 塑料等 | / | 1天 | / |  |
| 7 | 废滤筒 |  | SW59 | 900-009-S59 | 2 | 废气处置 | 固态 | 滤筒 | / | 1年 | / |  |
| 8 | 收集尘 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.024 | 废气处置 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 9 | 湿渣 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.39 | 废气处置 | 固液混合 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 10 | 水洗废水 | 危险废物 | HW09 | 900-007-09 | 16.2 | 清洗 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 2个月 | T | 贮存于危废仓库，委托有资质单位处置 |
| 11 | 水帘废水 |  | HW09 | 900-007-09 | 30 | 废气处理 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 3个月 | T |  |
| 12 | 漆渣 |  | HW12 | 900-252-12 | 20.52 | 喷漆 | 固液混合 | 水、有机物 | 有机物 | 1天 | T，I |  |
| 13 | 挂具漆渣 |  | HW12 | 900-252-12 | 1.015 | 喷漆 | 固态 | 树脂、石粉 | 树脂、石粉 | 1天 | T，I |  |
| 14 | 废清洗液 |  | HW12 | 900-256-12 | 4.5 | 喷枪清洗 | 液态 | 稀释剂、杂质 | 稀释剂 | 1个月 | T,I,C |  |
| 15 | 废包装桶 |  | HW49 | 900-041-49 | 12.46 | 原料使用 | 固态 | 铁、有机物 | 有机物 | 1天 | T/In |  |
| 16 | 废手套 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 机加工 | 固态 | 棉、矿物油 | 矿物油 | 1天 | T/In |  |
| 17 | 废机油 |  | HW08 | 900-249-08 | 2 | 设备维修 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 1年 | T,I |  |
| 18 | 废催化剂 |  | HW50 | 772-007-50 | 0.6t/3a | 废气处置 | 固态 | 催化剂、有机物 | 有机物 | 2年 | T |  |
| 19 | 废活性炭 |  | HW49 | 900-039-49 | 8.2 | 废气处置 | 固态 | 活性炭、有机物 | 有机物 | 2年 | T/In |  |
| 20 | 污泥 |  | HW08 | 900-210-08 | 10 | 废水处理 | 半固态 | 矿物油、杂质 | 矿物油 | 1天 | T,I |  |
| 21 | 废过滤棉 |  | HW49 | 900-041-49 | 3 | 废气处置 | 固态 | 棉花、有机物 | 有机物 | 1年 | T/In |  |
| 22 | 废过滤介质 |  | HW13 | 900-015-13 | 0.3t/3a | 废水处理 | 固态 | 有机物等 | 有机物 | 3年 | T |  |

5.2.4.2固废环境影响分析

1、本项目固废环境影响分析

本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响，固废管理过程可能造成的环境影响如下：

①固体废物的分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放对环境的影响

本项目危险废物中含有有毒、易燃性物质，若与一般工业固体废物或生活垃圾混放，会对其造成污染，受污染的固体废物若按照原有的处置方式进行处理（回收、填埋、堆肥、焚烧），可能会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；若误将危险废物当做一般工业固体废物或生活垃圾进行处理，会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；此外，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会加大发生火灾事故的风险，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。

② 包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响

本项目危险废物在包装、运输过程中发生散落、泄漏时，若接触土壤或进入水体，则会对泄漏处的水环境和土壤造成污染；本项目危险废物中含有有毒、易燃性物质，散落、泄漏事故发生后，若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染。

③ 堆放、贮存场所的环境影响

本项目危险废物呈固态、半固态以及液态，其中含有有毒、易燃性物质。若是堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内的危险废物未得到及时清运，可能会造成泄漏、火灾等环境事故，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。

④综合利用、处理、处置的环境影响

本项目危险废物均委托有资质单位处置，各种危险废物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、土壤和水环境造成二次污染。

3、危废贮存场所可行性

（1）选址可行性

本项目危废仓库位于3号喷涂车间东侧，项目所在地已规划为工业用地，选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不涉及永久基本农田及其他需特别保护的区域内，项目所在地不属于易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；危废仓库选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

综上所述，本项目危废仓库选址可行。

（2）贮存面积可行性

本项目共设1个危废仓库，占地面积80m2，考虑分类堆放的危废之间设置间距以及过道面积，危废储存区有效面积占总面积的80%。

经核算本项目危废储存区实际危废堆放有效面积共64m2，每平方储存危废量约1t，因此，危废堆场有效面积内一次性可以储存固废约64吨，本项目建成后全厂危险废物产生量约118.595t/a，危废最大贮存周期为90天，可以满足企业危废暂存需要。

（2）委托处置可行性

本项目各危废废物类别均在危废处置单位的处置资质范围和处置能力范围内，且均有余量处置，因此，本项目各固废均得到相应的合理处理、处置或综合利用，处理、处置或综合利用率100%，不直接排向外环境，因此对周围环境无直接影响。

5.2.5地下水环境影响分析

5.2.5.1区域水文地质条件

常州市位于扬子准地台下扬子台褶带东端。印支运动(距今约2.3亿年)使该地区褶皱上升成陆。燕山运动发生，使地壳进一步褶皱断裂，并伴之强烈的岩浆侵入和火山喷发。白垩纪晚世，渐趋宁静，该地区构造架基本定型。进入新生代，平原区缓慢升降，并时有短暂海侵。

常州市地层隶属江南地层区。第四系厚度一般超过100米。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A，常州市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第一组。

据区域地质资料，本区所处大地构造位置位于扬子板块下扬子印支期前陆褶皱冲断带。区域地层属于下扬子地区江南地层小区，基岩上覆盖着160~220米厚的第四系冲积层。

影响本区的断裂构造主要有距常州市区70km的茅东断裂，该断裂位于茅山东侧，向西南延伸至安徽省宣城敬亭山东麓，向北延伸过镇江市东侧，断续北延，长度大于134km，总体走向NNE，倾向SE，平面呈“S”形展布，断裂具张开性特征，深达上地幔，为岩石圈断裂。该断裂在第四纪晚期有明显活动，上世纪七十年代溧阳上沛地区相继发生5.5级和6.0级地震，皆由该断裂活动引发，是我省近期破坏力最大的地震。

拟建场地位于常州市金坛区朱林镇内，本场地环境良好，交通便利，场地为山地丘陵。

地下水补给、径流与排泄

⑴松散岩类孔隙水

常州市属于北亚热带湿润气候区，雨量充沛，地形平坦，有利于大气降水入渗补给。此外，地面河网密布，地表水与地下水关系密切，两者呈互补关系。

潜水主要接受大气降水和灌溉水的入渗补给。在天然状态下与地表水体之间存在互补关系。即枯水期浅层地下水补给地表水，而丰水期则是地表水补给浅层地下水。其迳流主要受地形地貌条件控制，总体而言水平迳流缓慢，主要通过蒸发和蒸腾、排向地表水体、民井开采、越流补给深层水等几种方式排泄。

孔隙承压水的补给来源主要有上部含水层的越流补给、长江水侧向补给以及含水层顶板粘性土的压密释水，在天然状态下，水力坡度小，该层地下水的迳流运动比较缓慢。在开采条件下，主要表现为由周边向水位降落漏斗中心迳流，人工开采是深层孔隙承压水的主要排泄途径，其次是区域水位落差造成压力水头差，以越流的方式补给相邻的含水层。

⑵基岩裂隙水

基岩的埋藏条件不同，其补迳排条件也不相同。裸露区基岩主要接受大气降水补给，以人工开采或泉的形式排泄。在横林隐伏型灰岩溶洞裂隙水区，除侧向迳流补给外，还接受第Ⅱ孔隙承压水的补给。

5.2.5.2项目所在地水文地质条件

一、地层的展布规律及其特性

项目所在地地层属第四系全新统(Q4)及上更新统(Q3)长江下游三角洲冲积层，自上而下可分为8个工程地质单元层，15个亚层，具体见表5.2-35。

表5.2-35   土层特性简表

| 时代 成因 | 土层 编号 | 土名 | 层底标高(m) 范围值(平均值) | 层厚(m) 范围值(平均值) | 颜色 | 状态或密实度 | 其他描述 | 静探指标平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锥尖阻力qc(MPa) | 侧壁摩阻力fs(kPa) |
| Q4ml |  | 填土 | -0.16~5.12 (3.74) | 0.2~5.2 (1.34) | 杂色 | 松散 | 主要软塑状粘性土为主，含少量细砂、淤泥及碎石子等，其中顶部夹植物根茎 | 1.03 | 33 |
| Q4al | ②1 | 淤泥质粉质粘土 | -4.90~3.71 (1.15) | 0.6~7.2 (2.07) | 灰色 | 流塑 | 含少量腐殖质、云母碎屑，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，局部夹薄层粉土，呈互层状，属高压缩性土，场地大部缺失，仅中部局部存在 | 0.46 | 13 |
|  | ②2 | 粉质粘土 | -10.10~3.06 (-1.75) | 0.7~8.7 (3.43) | 灰~黄灰色 | 可塑 | 含少量腐殖质，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，属中压缩性土，场地大部缺失，仅中部局部存在 | 1.37 | 42 |
| Q3al | ③1 | 粉质粘土 | -1.75~1.04 (-0.34) | 0.8~5.4 (4.02) | 黄褐色 | 可塑 | 含少量铁锰质氧化物斑点，夹灰色高岭土条纹，切面较光滑，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，在暗塘区缺失，属中压缩性土 | 0.71 | 71 |
|  | ③2 | 粉质粘土 | -3.15~-1.26 (-2.14) | 0.8~3.0 (1.79) | 褐黄色 | 可~硬塑 | 含少量铁锰质结核，直径1~3mm，夹少量高岭土条纹，切面较光滑，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，在暗塘区局部缺失，属中压缩性土 | 2.16 | 105 |
|  | ④ | 粉质粘土夹粉土 | -5.29~-2.34 (-3.59) | 0.6~2.8 (1.44) | 灰黄色 | 可塑 | 稍有光泽，韧性中等，干强度中等，此层上部以粉质粘土为主，夹少量粉土，底部局部以粉土为主，夹粉质粘土，属中压缩性土 | 2.12 | 79 |
|  | ⑤1 | 粉砂夹粉土 | -23.73~-4.21 (-7.36) | 0.3~19.2 (3.68) | 灰黄色 | 可塑 | 饱和，主要矿物成分为石英、长石，含云母碎屑，颗粒级配差，夹粉土，属中压缩性土。此层场地厚度变化较大，北部薄，向南部变厚，夹粉土较多 | 7.63 | 102 |
|  | ⑤2 | 粉砂 | -23.82~-20.10 (-23.25) | 1.0~13.6 (8.29) | 灰黄色 | 密实 | 主要矿物成分为石英、长石，含云母碎片，偶见姜结石，此层在场地中南侧分布，北部缺失，属中缩性土 | 15.34 | 163 |
| Q3al | ⑥1 | 粉质粘土 | -13.35~-11.22 (-12.16) | 5.8~8.2 (7.12) | 灰~绿灰色 | 可塑 | 稍有光泽，韧性中等，干强度中等，局部夹粉土，局部为软塑状粉质粘土，含少量有机物，属中压缩性土 | 1.59 | 42 |
|  | ⑥2 | 粉土夹粉质粘土 | -19.74~-16.77 (-18.27) | 4.6~7.4 (6.1) | 灰~黄灰色 | 稍密 | 粉土，很湿，韧性低，干强度低，粉质粘土，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，具水平层理，粉土厚15~35mm,粉质粘土厚5~10mm,局部为粉砂夹粉质粘土，属中等压缩性土 | 5.16 | 109 |
|  | ⑥3 | 粉质粘土夹粉土 | -23.68~-21.88 (-22.66) | 1.2~5.8 (4.37) | 灰色 | 软~可塑 | 粉质粘土，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，具水平层理，粉质粘土厚15~35mm,粉土厚5~8mm,属中等压缩性土 | 2.99 | 77 |
|  | ⑦1 | 粉质粘土 | -32.85~-28.72 (-29.74) | 5.4~9.9 (7.09) | 灰色 | 可塑 | 稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，夹粉土，底部夹粉土较多，属中压缩性土，此层在场地中南侧分布，北部缺失 | 2.17 | 39 |
|  | ⑦2 | 粉质粘土 | -33.47~-29.44 (-30.88) | 1.9~10.3 (7.18) | 灰黄色 | 可~硬塑 | 稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应，局部呈硬塑，属中压缩性土。此层在场地中北侧分布，南部缺失 | 3.33 | 93 |
|  | ⑧1 | 粉砂夹粉土 | -40.11~-37.17 (-38.10) | 6.2~9.5 (8.24) | 灰~黄灰色 | 密实 | 饱和，主要矿物成分为石英、长石，含云母碎屑，颗粒级配差，场地中部夹粉土较多，局部粉砂粉土互层状，偶夹粉质粘土，此层下部局部偶夹细砂，夹姜石，直径1~6cm，属中压缩性土 | 14.06 | 177 |
|  | ⑧2 | 细砂 | 未钻穿 | / | 灰黄~青灰色 | 密实 | 饱和，主要矿物成分为石英、长石，含少量云母碎屑，颗粒级配差，夹姜石，直径1~7cm，局部富集。属中偏低压缩性土 | 16.39 | 224 |

二、地下水类型及补径排关系

拟建场地地下水按其埋藏条件可分为潜水和承压水。

潜水埋藏于①层填土、②1层淤泥质粉质粘土中，其主要补给源为大气降水、人工用水、地表迳流，主要以蒸腾作用排泄，本次测得潜水水位埋深为0.40~1.20m，黄海高程3.9~4.4m平均标高为黄海标高4.2m，潜水水位年变化幅度约为+0.8m。

承压水埋藏于⑤1层粉砂夹粉土、⑤2层粉砂、⑥2层粉土夹粉质粘土、⑧1层粉砂夹粉土和⑧2层细砂中，其主要补给源为京杭大运河和长江水的侧向补给，排泄途径亦相同，水量较丰富。本次勘察期间测得其埋深为地面下7.7~8.4m,稳定水头标高平均为黄海高程-2.2m，承压水年变化幅度约+0.5m。

常州地区历史最高洪水位为1931年黄海标高3.70m，1991年为3.63m，本场地位于常州市防洪Ⅱ类区，抗洪水位取黄海高程3.90m。

但从整体来看，研究区含水层主要为孔隙潜水，研究区的污染物主要在包气带和潜水含水层中迁移。

区域潜水含水层补给来源为大气降水和地表水侧向补给，排泄主要为蒸发和侧向补给河流，区域地下水和周边地表水(长江)联系较为紧密。

依据调查期间测得的地下水位标高，对本场地浅层承压层地下水流向进行了推断：本项目建于山上，地下水从山脊向两侧流，根据地下水标高，本项目所在地地下水流向主要是从西向东流动。

5.2.5.3地下水的开采现状

评价区内无地下水生活用水供水水源地，没有分散式居民水井。居民生活用水取自自来水管网统一供给。地下水主要用于居民洗涤或生活辅助性用水。地下水开发利用程度较低。

5.2.5.4地下水保护目标

项目所在地不在水源保护区水域内，评价区潜水不是具有供水意义的含水层，但浅层地下水和周边河流存在一定的补给和排泄关系，项目运营期产生的污染物存在迁移至场地周边河流的可能，因此本项目确定地下水潜水含水层和项目所在地周边河流（通济河）为地下水保护目标。

5.2.5.5地下水环境影响评价

可能受本项目影响且具有饮用水开发利用价值的敏感含水层为孔隙潜水及承压含水层，因此作为本次影响预测的地下水保护目标。

一、工况分析

本项目可能对地下水产生影响的环节为生产过程中原辅料和废水(液)的跑、冒、滴、漏，主要在危废储存仓库、生产车间、事故应急池、固废堆场等，项目所在地工程设计阶段对厂区内的一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产时车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小，时间一般不超过1小时。且本项目用地现状为工业用地，确保确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染极小。

非正常工况下，若出现设施故障、管道破裂、危废储存仓库及生产车间防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。

二、预测因子

非正常状况以危废仓库地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求来预测对地下水的影响。本次选取预测因子CODMn作为地下水预测因子。采用模拟预测时喷淋塔废水CODMn泄漏浓度为2000mg/L(多年数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%-50%)。

三、预测模型

根据勘查结果，所在场地内各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，总体各土层均匀性较好。厂区周边的潜水区与承压水区的水文地质条件较简单，可通过解析法预测地下水环境影响。正常情况下，厂区基本不产生地下水污染。主要预测非正常工况下，排污设备出现故障或处理池发生开裂等非正常工况时，废水将会发生渗漏，最坏情况是废水保持进水浓度持续排出，从而污染地下水。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的CODMn进行正向推算。分别计算100天、1000天、10年后的污染物达标扩散距离（最大迁移距离）。

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模式。其解析解为：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余误差函数。

地下水实际流速和弥散系数的确定方法：

u=K×I/n；DL=aL×Um；DT=aT×Um

式中：

u—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

m—指数；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

aL—纵向弥散度；

aT—横向弥散度。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B经验值表确定渗透系数，经类比同类地质勘查结果、查阅资料结合室内土工试验，可以确定孔隙度和弥散度，最终经计算得到实际水流速度u和纵向弥散系数DL。

四、模型参数

①渗透系数、水力坡度、给水度

本项目建设区含水层渗透系数根据地勘调查报告潜水层土质分析，取0.5m/d；水力坡度取2.5‰；粘土给水度取0.02~0.035。

②弥散系数

根据相关文献及经验取值，考虑评价区含水层岩性，项目建设区含水层纵向弥散系数取值为0.05m2/d。横向y方向的弥散系数DT，根据经验一般DT/DL=0.1，因此DT取0.005m2/d。

③地下水实际流速

根据地勘资料提供的孔隙比数据，计算得出该区域的土壤孔隙度n取得平均值为0.505，有效孔隙度按0.27计。

地下水实际流速的确定按下列方法取得：

U＝K×I/n

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

计算得出项目建设区含水层地下水实际流速U=4.6×10-3m/d。

五、评价标准

根据水文地质参数及污染源强，利用相应的地下水污染模型进行模拟，主要模拟在非正常状况下预测因子对地下水的影响状况，根据该地区地下水质量及现状，确定以各预测因子的地下水质量标准（GB/T14848-2017）中的I类标准为超标限值；以各预测因子的检测方法检出限作为影响限值；以预测因子的现状监测值作为背景值，在预测中进行叠加计算并预测影响。

表5.2-36  超标及影响范围限值  mg/L

| 序号 | 污染因子 | 影响限值 | 超标限值 | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数 | 0.5 | 3.0 | 1.4 |

六、预测结果

排污设备出现故障或处理池发生开裂等非正常工况时，污染物的迁移主要考虑了CODMn污染物作为预测因子。非正常情况下污染物位移范围计算见表5.2-37。

表5.2-37  污染物运移范围预测结果表  (mg/L)

| 扩散距离(m) | 持续泄漏影响 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CODMn |  |  |
|  | 100天 | 1000天 | 10年 |
| 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1 | 1510.557 | 1849.026 | 1925.045 |
| 2 | 1063.879 | 1698.254 | 1849.627 |
| 3 | 695.0524 | 1549.248 | 1773.971 |
| 4 | 419.4271 | 1403.512 | 1698.303 |
| 5 | 232.9736 | 1262.436 | 1622.849 |
| 6 | 118.7838 | 1127.272 | 1547.828 |
| 7 | 55.46656 | 999.0897 | 1473.458 |
| 8 | 23.67762 | 878.7655 | 1399.947 |
| 9 | 9.226443 | 766.962 | 1327.497 |
| 10 | 3.277887 | 664.1264 | 1256.299 |
| 11 | 1.060678 | 570.4937 | 1186.533 |
| 12 | 0.312351 | 486.0994 | 1118.365 |
| 13 | 0.083651 | 410.7971 | 1051.95 |
| 14 | 0.020362 | 344.2824 | 987.4271 |
| 15 | 0.004503 | 286.1194 | 924.9206 |
| 16 | 0.000904 | 235.7693 | 864.5392 |
| 17 | 0.000165 | 192.6193 | 806.3757 |
| 18 | 0 | 156.0099 | 750.5067 |
| 19 | 0 | 125.2604 | 696.9929 |
| 20 | 0 | 99.69102 | 645.8792 |
| 21 | 0 | 78.64161 | 597.195 |
| 22 | 0 | 61.48622 | 550.9546 |
| 23 | 0 | 47.64406 | 507.1585 |
| 24 | 0 | 36.58672 | 465.7933 |
| 25 | 0 | 27.84206 | 426.8331 |
| 26 | 0 | 20.99535 | 390.2404 |
| 27 | 0 | 15.68811 | 355.9671 |
| 28 | 0 | 11.61521 | 323.9555 |
| 29 | 0 | 8.520719 | 294.1394 |
| 30 | 0 | 6.193033 | 266.4453 |
| 31 | 0 | 4.459583 | 240.7937 |
| 32 | 0 | 3.181527 | 217.0998 |
| 33 | 0 | 2.248615 | 195.2747 |
| 34 | 0 | 1.57442 | 175.2268 |
| 35 | 0 | 1.092046 | 156.8623 |
| 36 | 0 | 0.750354 | 140.0864 |
| 37 | 0 | 0.510723 | 124.804 |
| 38 | 0 | 0.344342 | 110.9207 |
| 39 | 0 | 0.22997 | 98.34306 |
| 40 | 0 | 0.152132 | 86.97986 |
| 41 | 0 | 0.099685 | 76.74213 |
| 42 | 0 | 0.064698 | 67.54385 |
| 43 | 0 | 0.041591 | 59.30225 |
| 44 | 0 | 0.026481 | 51.93818 |
| 45 | 0 | 0.0167 | 45.37633 |
| 46 | 0 | 0.010431 | 39.54542 |
| 47 | 0 | 0.006453 | 34.37829 |
| 48 | 0 | 0.003953 | 29.81197 |
| 49 | 0 | 0.002399 | 25.78772 |
| 50 | 0 | 0.001442 | 22.25093 |
| 51 | 0 | 0.000858 | 19.15111 |
| 52 | 0 | 0.000506 | 16.44175 |
| 53 | 0 | 0.000295 | 14.08016 |
| 54 | 0 | 0.000171 | 12.02737 |
| 55 | 0 | 0 | 10.2479 |
| 56 | 0 | 0 | 8.709603 |
| 57 | 0 | 0 | 7.383439 |
| 58 | 0 | 0 | 6.243297 |
| 59 | 0 | 0 | 5.265775 |
| 60 | 0 | 0 | 4.429979 |
| 61 | 0 | 0 | 3.717323 |
| 62 | 0 | 0 | 3.111332 |
| 63 | 0 | 0 | 2.597456 |
| 64 | 0 | 0 | 2.162889 |
| 65 | 0 | 0 | 1.796398 |
| 66 | 0 | 0 | 1.488167 |
| 67 | 0 | 0 | 1.229647 |
| 68 | 0 | 0 | 1.013414 |
| 69 | 0 | 0 | 0.833047 |
| 70 | 0 | 0 | 0.68301 |
| 71 | 0 | 0 | 0.558546 |
| 72 | 0 | 0 | 0.455578 |
| 73 | 0 | 0 | 0.370627 |
| 74 | 0 | 0 | 0.300734 |
| 75 | 0 | 0 | 0.243386 |
| 76 | 0 | 0 | 0.196461 |
| 77 | 0 | 0 | 0.15817 |
| 78 | 0 | 0 | 0.127009 |
| 79 | 0 | 0 | 0.101721 |
| 80 | 0 | 0 | 0.081255 |
| 81 | 0 | 0 | 0.064737 |
| 82 | 0 | 0 | 0.051441 |
| 83 | 0 | 0 | 0.040769 |
| 84 | 0 | 0 | 0.032227 |
| 85 | 0 | 0 | 0.025407 |
| 86 | 0 | 0 | 0.019978 |
| 87 | 0 | 0 | 0.015668 |
| 88 | 0 | 0 | 0.012255 |
| 89 | 0 | 0 | 0.00956 |
| 90 | 0 | 0 | 0.007439 |
| 91 | 0 | 0 | 0.005773 |
| 92 | 0 | 0 | 0.004468 |
| 93 | 0 | 0 | 0.003449 |
| 94 | 0 | 0 | 0.002655 |
| 95 | 0 | 0 | 0.002039 |
| 96 | 0 | 0 | 0.001561 |
| 97 | 0 | 0 | 0.001193 |
| 98 | 0 | 0 | 0.000908 |
| 99 | 0 | 0 | 0.00069 |
| 100 | 0 | 0 | 0.000523 |

表5.2-38  超标及影响范围限值(mg/L)

| 序号 | 污染因子 | 受影响范围边界值 | 超标范围边界值 | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数 | 0.5 | 3.0 | 1.4 |

从预测结果可以看出，在叠加本底值后，喷淋塔持续泄漏时，泄漏第100天时，超标距离最远为10m；泄漏第1000天时，超标距离最远为32m；泄漏10年后，超标距离最远为63m。

七、评价结论

（1）在建设项目施工质量保证较好、运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效情况下（正常工况下），建设项目对区域地下水质不产生影响。在非正常工况下，会在场区及周边较小范围内污染地下水。污染物（高锰酸盐指数）模拟预测结果显示：10年后项目所在地泄漏的污染物在水平方向最大迁移距离约63m。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目场地污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小，高浓度的污染物主要出现在项目所在地的危废贮存库渗漏的地下水中，而不会影响到区域地下水和周边水井水质。

（2）污染物扩散范围主要与地层结构及其渗透性、水文地质条件、废水下渗量以及某种污染物浓度的背景值等因素有关。其中地层结构及其渗透性、水文地质条件为主要因素，从水文地质单元来看，项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移；研究区地层以风化基岩为主，透水性较小，污染物在其中迁移距离较小。

（3）项目所在地周边无地下水饮用水源，环境保护目标在污染物最大迁移距离之外，不会受本项目的影响。结合有效监测、防治措施的运行，项目所在地废水对地下水环境的影响基本可控。

5.2.6土壤环境影响评价

5.2.6.1区域土壤概况

江苏省地处三个土壤生物气候带，分布着不同的地带性土类，即地处暖温带南部的徐淮地区，分布着棕壤和褐土；地处北亚热带的里下河地区、沿江地区和苏南地区，分布着黄棕和黄褐土；地处中亚热带北缘的宜兴一带，分布着红壤土类的棕红壤，如下图。

图5.2-12  江苏地带性土类的分布概图

上述地带性土类主要分布于山地、丘陵和岗地，海拔高度通常在20米以上，其成土作用一般不受地下水的影响，而海拔高度20米以下的平原，则主要分布着不同类型的潮土和水稻土，其次为砂姜黑土和滨海盐土。

潮土因亚类不同而分布于不同平原区。黄泛平原分布着由黄泛母质发育的黄潮土，强石灰性，呈碱性反应。在排水不畅的轻质黄潮土地区，常有盐化潮土和碱化潮土分布。沂沭河平原分布着沂沭河冲积物发育的棕潮土，一般无石灰性，呈中性反应，无盐化潮土和碱化潮土分布。沿江平原分布着由长江冲积物发育的灰潮土，弱石灰性，呈中性或碱性反应，无盐化潮土和碱化潮土分布。在滨海平原的内侧有脱盐潮土分布，地下水的矿化度仍较高。

在人类长期耕垦活动的影响下，形成大面积水稻土。江北里下河和江南太湖地区有大面积连片水稻土分布。在丘陵、沿江、沿海地区，水稻土分布亦甚广泛。按其亚类来说，淹育型水稻土以丘陵地区为多，渗育型水稻土以沿江平原为多，漂白型水稻土以太湖平原为多，脱潜型和潜育型水稻土以里下河浅洼平原和太湖平原为多，而潴育型水稻土则各地均有较大面积分布。

图5.2-13  江苏水稻土、主要潮土亚类及滨海盐土的分布

图5.2-14 江苏省土壤类型分布图

由上图可以看出，常州地区主要土壤类型为水稻土和粗骨土，其剖面构型、主要性状、典型剖面物理、化学性质见下表。

表5.2-39  常州典型土壤类型剖面构型、主要性状一览表

| 土类名称 | 亚类 名称 | 土种 名称 | 分布和地形地貌 | 母质 | 剖面构型 | 主要性状 | 土地利用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗骨土 | 酸性粗骨土 | 黄石土 | 苏州、无锡、常州、南京、镇江、扬州等地石英砂岩丘陵地顶部或陡坡处。 | 石英砂岩风化物 | A—C | 坡度较大，侵蚀严重，土体无发育，结持松散，土体较薄，具A—C型，土体中砾石含量较高，达50—70%，下层高于上层 ，为砾石砂壤土。养分含量较丰富，有机质为3.42%，全氮0.124%；但速效养分低，速效磷4ppm，速效钾92ppm，有效阳离子交换量7.39me/100g土(n=6)，保水保肥性能差，土壤呈微酸性反应，pH6.0左右。 | 林地 |
| 水稻土 | 潴育水稻土 | 马肝土 | 江苏宁、镇、扬以及宜溧丘岗地区的冲田中下部，遍布南京、镇江、扬州、常州和无锡，以六合、江宁 、溧水、句容、丹徒和仪征等地，面积较大。 | 下蜀黄土 | Aa—Ap—P—W—C | 土壤质地偏粘，据134个剖面样分析，1m土体的砂粒含量25.4—27.1%，粉砂37.7—41.7%， 粘粒32.6—36.9%，壤质粘土。剖面中自上而下，粘粒含量渐增。潴育层的粘粒含量比耕层高4.3%。土壤pH6.4—7.2，上部偏酸，下部中性，通体无石灰反应，土体深厚，潴水淀积现象显著。潴育层发育良好，渗育层、潴育层棱柱状结构，结构体表面形成大量胶膜。铁的淋溶淀积现象显著。剖面从上向下各发生层晶胶率逐步增高，潴育层中有较多铁锰斑点。土壤养分含量中等偏上。 | 水田 |
|  | 潴育水稻土 | 铁质黄泥土 | 江苏省太湖地区河道两岸的高平田、平田，以无锡、常州和金坛等地面积最大 | 黄土状母质 | Aa—Ap—W—Cs | 土体中淋溶淀积现象十分显著，犁底层向下铁锰结核较少，潴育层渐多，受母土影响，形成明显的铁质层，亦有形似铁粉，干后僵硬，色姜黄、桔黄或褐黄色，有的铁锰结核多与粘粒胶结在一起，形成坚硬的铁质层。据28个剖面样分析，通体为壤质粘土，粘粒含量29.2—33.9% ，铁的分异明显，犁底层的晶胶率为耕的1.57倍，潴育层为耕的4.77倍。 | 水田 |
|  | 潴育水稻土 | 黄泥土 | 江苏省太湖平原，遍及苏州、无锡、常州、镇江等市， 以吴江、昆山、无锡、宜兴、江阴、武进等地面积最大 | 黄土状的湖积母质 | Aa—Ap—P—W | 通体质地均匀，壤质粘土。耕层有鳝血斑，自犁底层开始结构体表面有黄灰色胶膜及铁锰锈斑。 潴育层呈棱块状结构，垂直节理，有较厚的灰色胶膜和铁锰结核。氧化铁的晶胶率犁底层 为耕层的1.5倍(n=11)，渗育层为耕层的6.82倍，潴育层为耕层的10.08倍。 | 水田 |
|  | 漂洗水稻土 | 黄泥白土 | 江苏省苏州、无锡、常州三市，处于黄泥土与白土过渡地段，以无锡县和吴县的面积最大 | 黄土母质 | Aa—Ap—P—E—W | 通体为壤质粘土，pH值从上到下呈递增趋势，为6.3—7.2。渗育层段开始即具有发育好的棱柱状结构，结构面具体灰色胶膜，锈纹、锈斑明显，潴育层有较多铁锰结核。在土体40cm左右以下出现一层白土层(E层)，潴育层(或Cb层)晶胶率7.24，分别为耕层的4.76倍，为犁底层的4.04倍，为白土层的1.87倍。 | 水田 |

表5.2-40  常州典型土壤类型剖面物理、化学性质一览表

| 类别 |  | 黄石土 |  |  | 马肝土 |  |  |  |  | 铁质黄泥土 |  |  |  | 黄泥土 |  |  |  | 黄泥白土 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型剖面发生层 | 发生层名称 | A | AC | C | Aa | Ap | P | W1 | W2 | Aa | Ap | W | W2 | Aa | Ap | P | W | Aa | Ap | P | E |
|  | 发生层序号 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 发生层厚度cm | 16 | 21 | 40 | 15 | 10 | 25 | 24 | 26 | 13 | 9 | 22 | 58 | 12 | 10 | 40 | 56 | 13 | 11 | 20 | 15 |
|  | 发生层最上深度（cm） | 0 | 16 | 37 | 0 | 15 | 25 | 50 | 74 | 0 | 13 | 22 | 42 | 0 | 12 | 22 | 44 | 0 | 13 | 24 | 44 |
|  | 发生层最下深度（cm） | 16 | 37 | 77 | 15 | 25 | 50 | 74 | 100 | 13 | 22 | 44 | 100 | 12 | 22 | 62 | 100 | 13 | 24 | 44 | 59 |
|  | 发生层颜色 | 淡灰色 | 浅黄色 | 黄棕色 | 灰棕色 | 棕灰色 | 灰棕色 | 浊棕色 | 浅灰黄色 | 亮黄棕色 | 灰黄色 | 暗黄色 | 暗灰黄色 | 灰棕色 | 灰棕色 | 棕灰色 | 黄橙色 | 棕灰色 | 棕灰色 | 黄灰色 | 灰橄榄色 |
|  | 发生层质地 | 砾石砂壤土 | 砾石砂壤土 | 砾石砂壤土 | 粘壤土 | 粉砂质粘壤土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 粘土 | 粉砂质粘土 | 粉砂质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 | 壤质粘土 |
|  | 发生层结构 | 单粒状结构 | 单粒状结构 | 单粒状结构 | 小块状结构 | 小块状结构 | 小棱柱状结构 | 棱柱状结构 | 棱块状结构 | 粒状结构 | 块状结构 | 棱块状结构 | 块状结构 | 小块状结构 | 块状结构 | 大块状结构 | 块状结构 | 屑粒状结构 | 小块状结构 | 棱块状结构 | 结构不明显 |
|  | 发生层松紧度 | 较多砖块 | 较多砖块 | 较少砖块 | / | / | / | / | 松 | 较松 | 紧实 | 较紧实 | / | / | / | / | 紧实 | 紧实 | 紧实 | 紧实 | 紧实 |
|  | 发生层根系和其他 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 细根多 | 细根少 | / | / | / | / | / |
| 典型剖面物理性质 | 颗粒组成大于2mm石砾 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒组成2-0.02mm | / | / | / | 31.5 | 34.7 | 26 | 25.9 | 17.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒组成2-0. 2mm | 34.4 | 29.9 | 41.7 | / | / | / | / | / | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
|  | 颗粒组成0.02-0.002mm | 14.8 | 29.3 | 14.9 | 44 | 47.8 | 41.8 | 37 | 38 | 40.8 | 40.2 | 42.5 | 44.6 | 59.2 | 53 | 27.2 | 28.6 | 40.5 | 43.1 | 18.4 | 33.5 |
|  | 颗粒组成0.2-0.02mm | 38.2 | 27.3 | 35.7 | / | / | / | / | / | 27.2 | 26.9 | 29.7 | 22.9 | 10.1 | 11 | 39.1 | 33.1 | 26.3 | 24.9 | 49.8 | 39 |
|  | 颗粒组成小于0.002mm | 12.7 | 13.6 | 7.7 | 24.5 | 17.5 | 32.2 | 37.1 | 44.1 | 30.2 | 30.9 | 27.6 | 30.6 | 29.9 | 35.3 | 33.6 | 37.7 | 32 | 30.7 | 31.1 | 26.2 |
|  | 质地 | SL | SL | SL | CL | SiCL | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | SiC | SiC | LC | LC | LC | LC | LC | LC |
| 典型剖面化学性质 | 交换性氢(cmol/kg(+)) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 交换性铝(cmol/kg(+)) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 交换性酸(cmol/kg(+)) | 1.74 | 1.74 | 1.74 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 交换性钙(cmol/kg(+)) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13.9 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 交换性镁(cmol/kg(+)) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.81 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 交换性钾(cmol/kg(+)) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 交换性纳(cmol/kg(+)) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 交换性盐基总量(cmol/kg(+)) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 21.98 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 阳离子交换量cmol/kg(+)) | / | / | / | 12.35 | / | / | / | / | 19.2 | / | / | / | / | / | / | / | 20.6 | / | / | / |
|  | 碳酸钙(g/kg) | / | / | / |  | / | / | / | / | 19.8 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 典型剖面养分 | 有机质(g.kg-1) | 34.2 | / | / | 20.8 | / | / | / | / | 1.39 | / | / | / | 37.1 | / | / | / | 37.8 | / | / | / |
|  | 全氮(g/kg) | 1.24 | / | / | 1.45 | / | / | / | / | 0.69 | / | / | / | 2.23 | / | / | / | 1.89 | / | / | / |
|  | 全磷(g/kg) | / | / | / | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.17 | / | / | / | 0.78 | / | / | / |
|  | 全钾(g/kg) | / | / | / | 22.12 | / | / | / | / | 7 | / | / | / | 16.93 | / | / | / |  | / | / | / |
|  | 水提pH值 | 5.4 | / | / | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.9 | / | / | / | 6.6 | / | / | / |

5.2.6.2土壤环境影响识别

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染影响型分为大气沉降型、地面漫流型及垂直入渗型。

本项目废水处理设施建设有调节池、沉淀池、絮凝池、混凝池等，若污水处理措施防渗措施不当，废水发生泄漏，可能会通过垂直入渗的形式渗入土壤。

因此，项目运营期，该项目主要土壤影响类型为垂直入渗型。

表5.2-41  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 | √ |  | √ |  |

表5.2-42 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产项目 | 大气沉降 | 非甲烷总烃 | 无 |
|  | 地面漫流 | / | / |
|  | 垂直入渗 | COD、氨氮、TN、TP | / |
|  | 其他 | / | / |

5.2.6.3基础信息

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本项目土壤环境影响评价范围为项目厂界内以及厂界外扩0.2km的范围。

①评价范围内土地使用历史回顾

评价范围内土地利用类型主要以工业用地为主。根据本地块的土壤检测报告：地块土壤样品检出因子浓度符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。土地利用历史影像见下图。

图5.2-15  本项目土地历史影像图

5.2.6.4土壤环境影响评价

一、预测范围

土壤环境影响预测范围与现状调查评价范围一致，厂区范围内及周边0.2km范围。

二、预测时段

预测时段设定为大气沉降发生后的10年、20年、30年。

三、预测情景

本次评价的土壤污染事故情景确定为：大气污染物持续排放，大气沉降对土壤的影响。

四、预测因子

大气污染物持续排放，大气沉降对土壤有富集的影响，考虑到本项目主要的大气污染物中为二甲苯含量较大，因此本项目预测因子选取二甲苯。

五、预测模型

本次评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）推荐的方法一进行计算。

（1）单位质量土壤中某中物质的增量可用下式计算。

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g;

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g;

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g;

——表层土壤容重，kg/m3;

A——预测评价范围，m2;

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整;

n——持续年份，a。

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算。

式中，Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg.

六、预测参数

1、污染源强IS计算如下：

IS=C*V*T*A

C——污染物浓度，mg/m3；偏安全考虑，本项目取非甲烷总烃日平均最大落地浓度贡献值0.00949mg/m3。

V——污染物沉降速率，m/s；沉降速率取0.001m/s；

T——年内污染物沉降时间，s。取全年300天连续排放沉降；

A——预测评价面积，A=3040m2（喷涂车间）。

综上，算出污染源强二甲苯输入量IS=499g。

2、由于石油烃为持久性物质，因此本次评价淋溶排出量LS=0。

3、由于石油烃为持久性物质，因此本次评价径流排出量RS=0。

4、根据土壤理化特性调查，表层土壤容重平均值为1.37g/cm3。

5、预测评价面积A=3040m2。

6、表层土壤深度D=0.1m。

7、持续年份n=10年、20年、30年。

七、评价标准

预测结果中的二甲苯含量参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准中邻二甲苯污染风险筛选值执行，邻二甲苯筛选值标准为640mg/kg。

根据土壤现状质量监测结果，本次评价采用各监测点位中邻二甲苯含量的最大值作为背景值，邻二甲苯未检测出则以检出限为背景值，即邻二甲苯含量背景值为1.2*10-3mg/kg。

八、预测结果

预测结果如下：

表5.2-43  石油烃对土壤累积影响预测

| 污染物 | 年输入量IS (g) | 10年累计量S10（mg/kg） | 20年累计量S20（mg/kg） | 30年累计量S30（mg/kg） | 现状值Sb（mg/kg） | 评价标准（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 499 | 11.96 | 23.93 | 35.91 | 1.2*10-3 | 640 |

通过计算，本项目运行10至30年后，石油烃在土壤中的累积量远小于建设用地土壤污染风险筛选值，石油烃对土壤累积影响很小，不会对周边土壤产生明显影响。

#### 5.2.6.5土壤环境影响评价结论

本次土壤环境影响评价完成后，对土壤环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。

表5.2-44  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （2.6249）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 见前文表2.5-1 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类√；II类□；III类□；IV类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较感敏□；不敏感√ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级√；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表4.2-8 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 |
|  |  | 表层样点位 | 1个 |  | 2个 |  | 0-0.2m |
|  |  | 柱状样点位 | 3个 |  | 0个 |  | 0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m、3-6m |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各项土壤指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（石油烃对土壤影响很小，石油烃在土壤中的累积量远小于建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点位 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 生产车间及耕地 |  | pH、石油烃等特征因子 |  | 次/3年 |  |
|  | 信息公开指标 | 特征因子的监测结果 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目不会对土壤环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为打勾项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3环境风险评价

根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）文件的有关规定，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》（苏环办（2022）338 号）的要求，本次环境影响评价对江苏新莱亿智能科技有限公司厂区进行风险评价。

5.3.1评价依据

5.3.1.1风险调查

一、物质危险性分析

根据企业生产工程中涉及的原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物的理化性质、毒性、燃烧爆炸性等数据判断物质危险性。

本项目原辅材料理化性质表见前述表3.2-7，主要化学品危险性判定表如下。

表5.3-1主要化学品危险性判别表

| 物质 | 毒性 | 燃烧性 | 爆炸性 | 腐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | / | 可燃 | 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险 | / |
| 二甲苯 | 低毒 | 易燃 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸 | / |
| 乙醇 | 低毒 | 易燃 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | / |
| 环己酮 | / | 易燃 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | / |
| 醋酸乙酯 | / | 易燃 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 | / |
| 醋酸丁酯 | / | 易燃 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 | / |
| 液压油 | / | 可燃 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | / |

二、危险物质及工艺系统危险性（P）

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的附录A、《建设项目环境风险评价技术导则》（H	J 169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

本项目建成后厂内所有物质与附录B对照情况见表5.3-2。

表5.3-2 企业环境风险物质成分表

| 序号 | 物质名称 | 最大存在量（t） | 主要物质 | 含量 | CAS号 | 最大存在量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗剂 | 3.5 | 硫酸 | 20% | 7664-93-9 | 0.7 |
| 2 | 氟碳底漆 | 4 | 二甲苯 | 31% | 1330-20-7 | 1.24 |
| 3 | 氟碳面漆 | 4 | 二甲苯 | 24.5% | 1330-20-7 | 0.98 |
| 4 | 稀释剂 | 4 | 环己酮 | 10% | 108-94-1 | 0.4 |
|  |  |  | 醋酸乙酯 | 40% | 141-78-6 | 1.6 |
| 5 | 机油 | 0.4 | 矿物油 | / | / | 0.4 |

表5.3-3  Q值计算结果一览表

| 序号 | 贮存区域 | 化学品名称 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量 （折纯）qn/t | 临界量 Qn/t | 该种危险物质 Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 氟碳底漆 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 0.5 | 10 | 0.05 |
|  |  | 氟碳面漆 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 0.4 | 10 | 0.04 |
|  |  | 清洗剂 | 硫酸 | 7664-93-9 | 0.28 | 10 | 0.028 |
|  |  | 稀释剂 | 环己酮 | 108-94-1 | 0.16 | 10 | 0.016 |
|  |  |  | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 0.64 | 10 | 0.064 |
| 2 | 油漆仓库 | 氟碳底漆 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 0.74 | 10 | 0.074 |
|  |  | 氟碳面漆 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 0.58 | 10 | 0.058 |
|  |  | 清洗剂 | 硫酸 | 7664-93-9 | 0.42 | 10 | 0.042 |
|  |  | 稀释剂 | 环己酮 | 108-94-1 | 0.24 | 10 | 0.024 |
|  |  |  | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 0.96 | 10 | 0.096 |
| 3 | 辅料库 | 机油 | 矿物油 | / | 0.4 | 2500 | 0.00016 |
| 4 | 污水站 | 废水 | 有机物 | / | 20 | 100 | 0.2 |
| 5 | 危废仓库 | 漆渣等危险废物 | 漆渣等危险废物 | / | 5.36 | 50 | 0.1072 |
|  |  | 水洗废水 | 有机物 | / | 4.05 | 50 | 0.081 |
|  |  | 水帘废水 | 有机物 | / | 7.5 | 50 | 0.15 |
|  |  | 废机油 | 矿物油 | / | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
|  |  | 废活性炭 | 有机物、活性炭 | / | 2.05 | 50 | 0.04 |
|  |  | 废催化剂 | 有机物 | / | 0.05 | 50 | 0.001 |
|  |  | 污泥 | 有机物 | / | 2.5 | 50 | 0.05 |
|  |  | 废清洗液 | 稀释剂 | / | 1.125 | 50 | 0.0225 |
| Q值 |  |  |  |  |  |  | 1.14406 |

由上表可知，Q值为1.14406（1≤Q<10），以Q1表示。

（2）行业及生产工艺（M）

表5.3-4  行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程①、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 ②（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |

①高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；②长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.3-5  企业生产工艺评估结果表

| 序号 | 行业 | 生产工艺 | 数量/套（罐区） | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 项目 M值 Σ |  |  |  | 5 |

由上表可知，M值为5，以M4表示。

表5.3-6  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上，企业危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

5.3.1.2各要素环境敏感程度

1、判定依据

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-7。

表5.3-7大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边 200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

由上表可知，本项目所在区域大气环境敏感程度为E1级。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-8。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.3-9和表5.3-10。

表5.3-8地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.3-9 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.3-10 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

由上表可知，本项目距离通济河1400米，地表水功能敏感性为F2，环境敏感目标分级为S2，所以本项目地表水环境敏感程度为E2级。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-11。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.3-12和表5.3-13。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.3-11  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.3-12  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级 的环境敏感区* |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

*注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表5.3-13 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

注：Mb为岩土层单层厚度。K为渗透系数。

由上表可知，本项目所在区域地下水功能敏感性为G3，包气带防污性能分级为D2，所以本项目地下水环境敏感程度为E3级。

2、对照分析

依据上述判定依据，建设项目环境敏感特征对照分析结果见表5.3-14。

表5.3-14  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 |  | 距离（m） |  | 属性 | 人口数（人） |
|  | 1 | 塘大圩 | E |  | 约2570 |  | 居住区 | 约240 |
|  | 2 | 红旗圩村 | E |  | 约2750 |  | 居住区 | 约240 |
|  | 3 | 丁东 | E |  | 约2900 |  | 居住区 | 约276 |
|  | 4 | 王家村 | E |  | 约3250 |  | 居住区 | 约120 |
|  | 5 | 袁家村 | E |  | 约3650 |  | 居住区 | 约300 |
|  | 6 | 马口村 | E |  | 约3650 |  | 居住区 | 约180 |
|  | 7 | 方家圩 | E |  | 约3700 |  | 居住区 | 约216 |
|  | 8 | 下圩村 | E |  | 约4050 |  | 居住区 | 约180 |
|  | 9 | 张家村 | E |  | 约4050 |  | 居住区 | 约216 |
|  | 10 | 倒坛村 | E |  | 约4250 |  | 居住区 | 约216 |
|  | 11 | 庄基村 | SE |  | 约1400 |  | 居住区 | 约540 |
|  | 12 | 西贺家村 | SE |  | 约2400 |  | 居住区 | 约180 |
|  | 13 | 沈店 | SE |  | 约2400 |  | 居住区 | 约180 |
|  | 14 | 新丰村 | SE |  | 约2750 |  | 居住区 | 约240 |
|  | 15 | 沈家桥 | SE |  | 约2950 |  | 居住区 | 约240 |
|  | 16 | 东贺家村 | SE |  | 约3000 |  | 居住区 | 约216 |
|  | 17 | 强家坝 | SE |  | 约3200 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 18 | 东坝头 | SE |  | 约3200 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 19 | 刘家村 | SE |  | 约3250 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 20 | 北庄 | SE |  | 约3400 |  | 居住区 | 约600 |
|  | 21 | 江北村 | SE |  | 约3600 |  | 学校 | 约240 |
|  | 22 | 范家村 | SE |  | 约3650 |  | 居住区 | 约384 |
|  | 23 | 南河村 | SE |  | 约4250 |  | 居住区 | 约480 |
|  | 24 | 中河村 | SE |  | 约4350 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 25 | 范家圩 | SE |  | 约4450 |  | 居住区 | 约312 |
|  | 26 | 土山村 | SE |  | 约4450 |  | 居住区 | 约660 |
|  | 27 | 火烧圩 | SE |  | 约4550 |  | 居住区 | 约312 |
|  | 28 | 张家棚 | SE |  | 约4800 |  | 居住区 | 约480 |
|  | 29 | 金坛区西岗小学 | SE |  | 约4800 |  | 学校 | 约720 |
|  | 30 | 李家村 | SE |  | 约4800 |  | 居住区 | 约384 |
|  | 31 | 前朱 | SE |  | 约4800 |  | 居住区 | 约720 |
|  | 32 | 六房庄 | S |  | 约1000 |  | 居住区 | 约480 |
|  | 33 | 汤家墩 | S |  | 约2300 |  | 居住区 | 约220 |
|  | 34 | 溪北 | S |  | 约3900 |  | 居住区 | 约720 |
|  | 35 | 下庄 | S |  | 约4050 |  | 居住区 | 约384 |
|  | 36 | 单桥村 | S |  | 约4100 |  | 居住区 | 约540 |
|  | 37 | 马场村 | S |  | 约4200 |  | 居住区 | 约480 |
|  | 38 | 西街 | S |  | 约4300 |  | 居住区 | 约432 |
|  | 39 | 金坛村唐王小学 | S |  | 约4350 |  | 学校 | 约720 |
|  | 40 | 西庄 | S |  | 约4450 |  | 居住区 | 约264 |
|  | 41 | 唐埠 | S |  | 约5050 |  | 居住区 | 约276 |
|  | 42 | 唐巷村 | SW |  | 约850 |  | 居住区 | 约456 |
|  | 43 | 西庄背 | SW |  | 约2100 |  | 居住区 | 约200 |
|  | 44 | 蒋巷圩 | SW |  | 约2500 |  | 居住区 | 约396 |
|  | 45 | 屯山村 | SW |  | 约2500 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 46 | 王家墩 | SW |  | 约3200 |  | 居住区 | 约240 |
|  | 47 | 高家圩 | SW |  | 约3250 |  | 居住区 | 约336 |
|  | 48 | 南圩桥 | SW |  | 约3800 |  | 居住区 | 约252 |
|  | 49 | 杨家墩 | SW |  | 约3800 |  | 居住区 | 约420 |
|  | 50 | 虞家村 | SW |  | 约4200 |  | 居住区 | 约396 |
|  | 51 | 窑墩头 | SW |  | 约4400 |  | 居住区 | 约384 |
|  | 52 | 登科 | SW |  | 约4500 |  | 居住区 | 约504 |
|  | 53 | 下元头村 | SW |  | 约4500 |  | 居住区 | 约600 |
|  | 54 | 杨家棚 | W |  | 约1950 |  | 居住区 | 约158 |
|  | 55 | 裕巷村 | W |  | 约2000 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 56 | 三官堂 | W |  | 约2150 |  | 居住区 | 约204 |
|  | 57 | 柳庄 | W |  | 约2750 |  | 居住区 | 约840 |
|  | 58 | 花山村 | W |  | 约3300 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 59 | 西山脚 | W |  | 约4050 |  | 居住区 | 约180 |
|  | 60 | 夏霄 | W |  | 约4450 |  | 居住区 | 约960 |
|  | 61 | 花山村 | NW |  | 约2400 |  | 居住区 | 约480 |
|  | 62 | 后咀头 | NW |  | 约2400 |  | 居住区 | 约276 |
|  | 63 | 马路山 | NW |  | 约2500 |  | 居住区 | 约144 |
|  | 64 | 南庄村 | NW |  | 约3150 |  | 居住区 | 约720 |
|  | 65 | 大坝头 | NW |  | 约3600 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 66 | 金坛区花山小学 | NW |  | 约3700 |  | 学校 | 约720 |
|  | 67 | 中央庙村 | NW |  | 约3700 |  | 居住区 | 约384 |
|  | 68 | 东窑村 | NW |  | 约3700 |  | 居住区 | 约780 |
|  | 69 | 河巷 | NW |  | 约3850 |  | 居住区 | 约504 |
|  | 70 | 下山头 | NW |  | 约3900 |  | 居住区 | 约312 |
|  | 71 | 杨桥 | N |  | 约1750 |  | 居住区 | 约480 |
|  | 72 | 大姆墩 | N |  | 约1800 |  | 居住区 | 约552 |
|  | 73 | 咀头村 | N |  | 约2350 |  | 居住区 | 约672 |
|  | 74 | 安家墩 | N |  | 约2800 |  | 居住区 | 约240 |
|  | 75 | 迎丰桥村 | N |  | 约2850 |  | 居住区 | 约456 |
|  | 76 | 郑家凹 | N |  | 约3150 |  | 居住区 | 约216 |
|  | 77 | 头渡 | N |  | 约3300 |  | 居住区 | 约432 |
|  | 78 | 管山村 | N |  | 约3850 |  | 居住区 | 约180 |
|  | 79 | 万家棚 | N |  | 约5000 |  | 居住区 | 约120 |
|  | 80 | 龙溪新村 | NE |  | 约1400 |  | 居住区 | 约1000 |
|  | 81 | 王家墩 | NE |  | 约1500 |  | 居住区 | 约600 |
|  | 82 | 龙溪二村 | NE |  | 约1800 |  | 居住区 | 约1200 |
|  | 83 | 南街 | NE |  | 约2050 |  | 居住区 | 约1080 |
|  | 84 | 金坛区朱林中心小学 | NE |  | 约2300 |  | 学校 | 约720 |
|  | 85 | 英凤桥 | NE |  | 约2740 |  | 居住区 | 约1200 |
|  | 86 | 水岸风华园 | NE |  | 约2850 |  | 居住区 | 约696 |
|  | 87 | 后塘 | NE |  | 约2900 |  | 居住区 | 约1000 |
|  | 88 | 朱林镇长兴社区卫生室 | NE |  | 约4050 |  | 居住区 | 约600 |
|  | 89 | 大竹棵村 | NE |  | 约4150 |  | 居住区 | 约200 |
|  | 90 | 张家圩 | NE |  | 约4250 |  | 居住区 | 约240 |
|  | 91 | 荷花滩 | NE |  | 约4250 |  | 居住区 | 约324 |
|  | 92 | 钱家村 | NE |  | 约4450 |  | 居住区 | 约360 |
|  | 93 | 上马滩 | NE |  | 约4800 |  | 居住区 | 约216 |
|  | 94 | 杨家村 | NE |  | 约4950 |  | 居住区 | 约480 |
|  | 95 | 型坞 | NE |  | 约5000 |  | 居住区 | 约672 |
|  | 96 | 曹家村 | NE |  | 约5050 |  | 居住区 | 约336 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 约0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 约41586 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  |  |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 通济河 |  |  |  | / |  | / |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | 通济河 | / | Ⅳ |  | 1400 |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离 （m） |
|  | 1 | 周边10km2范围内潜水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层 | 不敏感 | / |  | 中 |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |

5.3.1.3环境风险潜势划分

企业环境风险评价工作级别判定见下表。

表5.3-15  环境风险评价工作级别判定标准表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |

注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，企业环境风险潜势确定情况见下表。

表5.3-16 企业环境风险潜势情况表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害 （P1） | 高度危害 （P2） | 中度危害 （P3） | 轻度危害 （P4） |
| 一、大气 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 二、地表水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 三、地下水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

5.3.1.4环境风险评价工作等级确定

根据上述分析，该项目的大气环境风险潜势等级为Ⅲ，应进行二级评价；地表水环境风险潜势等级为Ⅱ，应进行三级评价；地下水环境风险潜势等级为Ⅰ，应进行简单分析。

表5.3-17 各要素环境风险评价工作等级及评价内容

| 环境要素 | 评价工作等级 | 评价工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二 | 需选取最不利气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度 |
| 地表水 | 三 | 本项目发生泄漏、火灾或爆炸事故时，关闭排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水或污水收集系统内以待进一步处理，收集系统不能容纳泄漏物或伴生/次生污染物时，用提升泵将其打入事故应急池暂存，可防止事故伴生/次生的泄漏物、污水、消防水直接流入园区污水管网和雨水管网，进而进入周边地表体。因此，本次环评不进行地表水风险预测评价 |
| 地下水 | 简单分析 | 从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面分析应采取的风险防范措施和应急措施。 |

5.3.1.5评价范围

根据《评价技术导则建设项目环境风险》（HJ169-2018），本项目各要素环境风险评价范围见表5.3-18。

表5.3-18 各要素环境风险评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 距建设项目边界5km |
| 地表水 | ①覆盖建设项目污染影响所及水域；②覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求 |
| 地下水 | 周边10km2范围内潜水层 |

本项目风险评价范围示意图见附图5.3-1。

5.3.2风险事故情形及最大可信事故

5.3.2.1评价范围

本公司从事汽车零部件的生产，从事故的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏；从事故的严重性和损失后果可分为重大事故和一般性事故。国际化工界将重大事故定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事故。火灾或爆炸事故常常属于此类事故。而一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事故常常属于一般性的事故。

（1）物料泄漏事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录E，常见物料泄漏事故类型及频率统计分析见下表。

表5.3-19  物料泄漏事故类型及频率统计表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |

物料泄漏主要原因包括垫圈破损、仪表失灵、连接密封不良等，具体见下表。

表5.3-20  物料泄漏事故原因统计表

| 序号 | 事故原因 | 发生概率（次/年） | 占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫圈破损 | 2.510-2 | 46.1 |
| 2 | 仪表失灵 | 8.310-3 | 15.4 |
| 3 | 连接密封不良 | 8.310-3 | 15.4 |
| 4 | 泵故障 | 4.210-3 | 7.7 |
| 5 | 人为事故 | 8.310-3 | 15.4 |
| 合计 |  | 5.4110-2 | 100 |

参照国际上和国内先进企业泄漏事故概率统计调查分析，此类事故发生概率国外先进的化工企业为0.0541次/年，而国内较先进的企业约为0.2~0.4次/年。

（2）火灾或爆炸事故

发生火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。火灾和爆炸事故的主要原因见下表。

表5.3-21  火灾和爆炸事故原因分析表

| 序号 | 事故原因 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明火 | 生产过程中的焊接和切割动火作业、现场吸烟、激动车辆喷烟排火等。为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因 |
| 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上 |
| 3 | 设备、设施质量缺陷或故障 | ①电气设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷；②储运设备设施：储设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起泄漏，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏 |
| 4 | 工程技术和设计缺陷 | ①建筑物布局不合理，防火间距不够；②建筑物的防火等级达不到要求；③消防设施不配套；④装卸工艺及流程不合理 |
| 5 | 静电、放电 | 油品在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电 |
| 6 | 雷击及杂散电流 | ①建筑物、储罐的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足；②杂散电流窜入危险作业场所 |
| 7 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等 |

发生火灾、爆炸事故时，火灾热辐射和爆炸冲击波会导致人员伤害和财产损失，同时火灾、爆炸事故中未完全燃烧的危险物质以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物将会对环境产生影响，而前者属于安全评价分析的范畴。因此，环境风险评价主要关注火灾、爆炸事故中未完全燃烧的危险物质以及燃烧过程中的伴生/次生污染物对环境的影响。

（3）比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5类污染事故的排列次数见下表。火灾事故排出的烟雾和炭粒会直接影响周围居住区及植物，其可能性排列在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆炸震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。

表5.3-22  污染事故可能性、严重性排序表

| 序号 | 污染事故类型 | 可能性排序 | 严重性排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着火燃烧后烟雾影响环境 | 1 | 5 |
| 2 | 爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失 | 4 | 4 |
| 3 | 有毒气体外逸污染环境 | 5 | 3 |
| 4 | 燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染 | 2 | 2 |
| 5 | 爆炸震动波及界外环境造成损失 | 3 | 1 |

5.3.3最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最大可信事故的定义为基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

从事故发生的概率来分析，因泄漏后扩散引起大气环境污染的事故比因泄漏后发生火灾、爆炸的事故要多10～100倍，而且火灾、爆炸事故造成的危害通常情况下集中在项目地块内，其危害评价一般属于安全评价范围。因此，本项目最大可信事故为原料存储区容器泄漏导致的物料泄漏事故，以及发生火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物（如未燃烧完全的泄漏物、次生污染物CO、消防废水）对周围环境的影响。

5.3.4环境风险识别

本项目环境风险事故的受威胁对象为：人身安全、财产和环境。

环境风险类型及危害：

人员伤亡：化学品泄漏造成的火灾或爆炸，都有可能危及操作人员及周围人员的人身安全，出现人员伤亡。

财产损失：化学品的泄漏，将造成的财务损失金额不等，泄漏的量越大，则造成的财务损失越大。

环境污染：有毒有害化学品泄漏后成为大气污染物，造成环境污染，在下风向形成浓度超标排放，并持续一段时间，对人体及各种生物将产生危害；泄漏出的化学物质对流经的土壤产生的污染，流入地面水域也将污染地表水质；事故排放的高浓度废水将对纳污水体造成污染影响。

环境风险识别见下表：

表 5.3-23 本项目及环保设施风险识别表

| 序号 | 风险单元 | 主要危险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 喷漆、固化等工序 | 原料中含有的有机物等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、土壤、地表水与地下水 | 周边居住区及河流，周边分散式水井 |
| 2 | 生产过程 | 打磨 | 铝粉尘 | 爆炸 | 大气 | 周边居住区及村庄 |
| 3 | 贮存区 域 | 油漆仓库 | 原料中含有的有机物等 | 泄漏，火灾、爆炸 | 大气、土壤、地表水与地下水 | 周边居住区及河流，周边分散式水井 |
| 4 |  | 粉仓库 | 塑粉 | 爆炸 | 大气 | 周边居住区及村庄 |
| 5 | 环保设 施 | 废气处理设施 | VOCs等 | 非正常排放、火灾 | 大气 | 周边居住区及村庄 |
|  |  |  | 铝粉尘、塑粉 | 爆炸 | 大气 | 周边居住区及村庄 |
|  |  | 废水处理设施 | COD、SS等 | 非正常排放 | 地表水、地下水 | 周边居住区及周边分散式水井 |
|  |  | 危险废物暂存间 | 危险废物 | 渗漏、污染土壤与地下水 | 土壤、地下水 | 周边居住区及周边分散式水井 |

5.3.4.1物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（资料性附录），项目所涉及的有毒、易燃物质为涂料、稀释剂、机油和危废等，主要分布在油漆仓库和危废仓库。

此外，企业危废仓库贮存有液态危废，包括废机油、废漆渣、废稀释剂等，一旦发生泄漏，可能污染周边地下水和土壤。

5.3.4.2生产过程潜在危险性识别

有毒有害化学品在正常使用过程中经过一定的化学反应和处理后排放，一般对周围环境和人体造成的影响可以控制在允许范围内；但是如果发生泄漏，就可能产生意想不到的事故——腐蚀性化学品泄漏会对周围环境和人员造成腐蚀污染，同时会影响周围环境空气质量，严重时会危及人们生命；易燃气体或液体泄漏可能造成火灾或爆炸；有毒气体泄漏会直接影响到周围地区人群的健康直至生命安全；毒害品管理不严可能会直接威胁人们的生命以及社会的稳定等。因此，当生产的控制系统发生故障时，系统中的易燃物和有毒物所引起的爆炸、火灾或超常量排放，都可能造成环境污染事故。

针对本项目的生产特点，对可能发生的事故风险进行环境影响分析很有必要，以便提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。

5.3.4.3储运设施风险识别

（1）易燃原料存储区

本项目涂料、稀释剂储存在油漆仓库。储运过程中最主要的危险有害因素是储运物料的泄漏事故。泄漏可能发生在使用及装卸过程中。泄漏的物质对于人员、土壤、水体造成危害。本项目存在大量的塑料原料及塑料件产品，存储区可能发生火灾事件，于人员、大气环境造成危害。

（2）固废堆场

一般固废堆放场所和危险废物堆放场所的废料意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。

5.3.4.4公用工程及辅助设施危险性识别

（1）变配电站火灾危险性

发电机、变压器及电气设备的火灾、爆炸：

发电、变电、输电、配电、用电的电气设备如发电机、变压器、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。尤其是充油设备，火灾危险更大，如变压器中的变压器油为可燃液体，其蒸气和空气混合物形成爆炸性气体，遇明火就可以发生爆炸。变压器等电气设备中的绝缘材料大多为可燃性物质，容易发生火灾危险。

（2）给排水

①供水

a.消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，可造成火灾的蔓延、扩大。

b.当物料喷溅于人体上，如人体部位受到毒物玷污，应以大量清水立即冲洗，在没有冲洗水情况下，将延误现场急救时机。

②排水

洪涝：一旦发生洪涝灾害，将构成严重的安全威胁。企业储存一定有毒有害化学品，这些化学品存在燃爆危险性及毒物危害性。当这些化学品的包装物浸泡在水体中，不可避免地将发生泄漏。而有毒化学品大量进入水体中，其危害成果更是无法估量。

5.3.4.5环保设施危险性识别

（1）废气处理系统出现故障可能导致废气的事故排放。

（2）本项目污水经厂内污水处理站处理后接管进直溪污水处理厂，厂内污水收集管道发生破裂或者泄漏会引起污水事故排放，污染厂内土壤和周边水体。

（3）厂区突发性泄漏、火灾、爆炸事故、次生消防废水可能直接进入公司内雨水管网，若阀门未能及时关闭，可能导致事故废水排入附近河流。本项目设置专人管理雨水、污水排口、事故应急池，若发生事故时立即关闭雨水总排口的截留阀，将污水截流在雨水收集系统。事故后将雨水管网中截流的事故污水通过提升泵打入污水处理系统处理，污水系统不能处理的委托有资质单位处置。

（4）本项目铝粉属于爆炸性粉尘。除尘风机防爆等级应符合规范，管路设计合理、定期清理积尘，防止粉尘浓度达到爆炸极限；除尘设备静电接地、及时清理风管内积尘，除尘系统内设置泄爆口及时泄爆。

（5）粉尘爆炸易产生二次爆炸，第一次爆炸气浪把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来，在爆炸后的短时间内爆炸中心区会形成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，形成所谓的“返回风”，与扬起的粉尘混合，在第一次爆炸的余火引燃下引起第二次爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多，故二次爆炸威力比第一次要大得多。例如，某硫磺粉厂，磨碎机内部发生爆炸，爆炸波沿气体管道从磨碎机扩散到旋风分离器，在旋风分离器发生了二次爆炸，爆炸波通过爆炸后在旋风分离器上生的裂口传播到车间中，扬起了沉降在建筑物和工艺设备上的硫磺粉尘，又发生了爆炸。

（6）若固废堆放场所的危废意外泄漏，若未及时收集处理，有可能会污染周边环境。

5.3.4.6可能存在的伴生、次生风险识别

（1）企业厂区雨水排口设置截流阀，发生事故时，事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统，应由抢险救援组负责紧急关闭截流阀，同时打开应急阀，将泄漏物、消防水引流入事故应急池内，待事故风险解除后，则通过临时架设的提升泵，将伴生、次生污水收集送有资质单位处置，不会使得污染水进入附近河流。

（2）危废在运送至回收场过程中若发生泄漏，立即采用防渗、密封的容器收集，并对受到污染的水体、土壤进行收集，收集后应作为危险废物委托有资质单位处置，并对现场进行洗消处理。

5.3.5环境风险分析

5.3.5.1泄漏事故环境影响分析

全厂主要存在易燃液体物质的泄漏。本次评价根据原辅料用量及物料的毒理物性，选择二甲苯、硫酸作为代表，估算泄漏事故源强。

企业氟碳底漆及面漆均储存于24kg的包装桶中（体积为25L），清洗剂储存于吨桶中。根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录F，泄漏事故源强核算主要包括泄漏口的尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。假设发生泄漏事故后，可立即启动紧急切断装置，防止继续泄漏，有效控制地面扩散，且在10分钟内物质泄漏得到控制，裂口直径为50mm。

泄出液体的泄漏速度可用流体力学的伯努利方程计算，即：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——泄漏系数，常用0.6～0.64，取0.62；；

A——裂口面积，m2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

表5.3-24 液体泄漏计算参数及结果一览表

| 符号 | 含义 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.62 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.002 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 二甲苯880 |
|  |  |  | 硫酸1840 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| H | 裂口之上液位高度 | m | 0.5 |
| T | 泄漏时间 | s | 600 |
| 计算结果 |  |  |  |
| QL | 液体泄漏速度 | kg/s | 二甲苯3.42 |
|  |  |  | 硫酸7.14 |

泄漏液体蒸发速率计算方法如下：

（1）闪蒸蒸发估算

液体中闪蒸部分：

过热液体闪蒸蒸发速率可按下式估算：

式中：FV—泄漏液体的闪蒸比例；

TT—储存温度，K；

Tb—泄漏液体的沸点，K；

Hv—泄漏液体的蒸发热，J/kg；

Cp—泄漏液体的定压比热容，J/（kg·K）；

Q1—过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；

QL—物质泄漏速率，kg/s；

（2）热量蒸发估算

式中：Q2—热量蒸发速率，kg/s；

T0—环境温度，K；

Tb—泄漏液体的沸点，K；

H—液体的汽化热，J/kg；

t—蒸发时间，s；

λ—表面热导系数，W/（m·K）；

S—液池面积，m2；

α—表面热扩散系数，m2/s；

（3）质量蒸发估算

式中：Q3—质量蒸发速率，kg/s；

p—液体表面蒸气压，Pa；

R—气体常数，J/（mol·K）；

T0—环境温度，K；

M—物质的摩尔质量，kg/mol；

u—风速，m/s；

r—液池半径，m；

α，n—大气稳定系数；

液体蒸发总量按下式计算：

式中：Wp—液体蒸发总量，kg；

Q1—过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；

Q2—热量蒸发速率，kg/s；

Q3—质量蒸发速率，kg/s；

t1—闪蒸蒸发时间，s；

t2—热量蒸发时间，s；

t3—从液体泄漏到完全清理完毕的时间，s。

二甲苯泄漏后蒸发不考虑闪蒸，仅考虑热量蒸发和质量蒸发，在年平均风速（2.5m/s）情况下，污染物的挥发量计算结果见下表。

表5.3-25  事故污染源参数表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险 物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率 （kg/s） | 释放或泄漏时间 （min） | 最大释放或泄漏量 （kg） | 泄漏液体蒸发速率 （kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟碳底漆、面漆容器泄漏 | 油漆仓库 | 二甲苯 | 大气、地表水、土壤、地下水 | 3.42 | 10 | 7.44 | 0.38 |
| 2 | 脱脂剂容器泄漏 | 仓库 | 硫酸 |  | 7.14 | 10 | 4.8 | 0.45 |

5.3.5.2火灾事故环境影响分析

二甲苯发生泄漏，遇火源发生火灾事故后，燃烧后会伴随大量的CO、CO2等污染物，在短时间内对周围环境造成不利影响，不完全燃烧的CO毒性较大，对人体造成的危害较大，因此对燃烧过程中产生的CO在空气中的扩散进行预测。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量计算方法为：

GCO=2330qCQ

式中：GCO—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的质量百分比含量，%，本次评价取90.6%；

q—化学不完全燃烧值，%，取1.5%~6.0%，本次评价取2%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。火灾持续时间以2h计，经计算Q为1.673/（2*3600）=0.000232t/s。

则泄漏发生火灾次生CO释放速率为0.009kg/s。

5.3.6风险预测与评价

5.3.6.1有毒有害物质在大气中的扩散

一、预测模型

根据理查德森数（Ri）作为标准判断选择SLAB模型或AFTOX模型进行预测。根据连续排放或瞬时排放的判定，本项目为连续排放，二甲苯、CO的Ri均小于1/6，所以本项目选用AFTOX模型进行预测。

二、预测范围与计算点

（1）预测范围

由预测模型计算获取，但不超过10km。

（2）计算点

包括特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点（具体见下表），一般计算点指下风向不同距离点，步长取50m。

表5.3-26  大气环境敏感目标

| 环境要素 | 保护对象 | 规模（人） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 唐巷村 | 456 | 大气环境质量达到①《大气污染物综合排放标准详解》选用标准②《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准 | SW | 850 |
|  | 六房庄 | 480 |  | S | 1000 |
|  | 庄基村 | 540 |  | SE | 1400 |
|  | 杨家棚 | 158 |  | W | 1950 |
|  | 沈店 | 180 |  | SE | 2400 |
|  | 丁东 | 276 |  | E | 2900 |
|  | 大坝头 | 360 |  | NW | 3600 |
|  | 金坛村唐王小学 | 720 |  | S | 4350 |
|  | 土山村 | 660 |  | SE | 4450 |
|  | 曹家村 | 336 |  | NE | 5000 |

注：特殊计算点选取原则为本项目厂区周围各个方向及距离大致平均分布。

三、事故源参数

本项目大气事故源参数汇总情况见下表。

表5.3-27  事故源参数汇总表

| 类别 |  | 危险物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二甲苯 | CO | 硫酸 |
| 泄漏设备类型及尺寸 |  | 24kg桶装 | / | 吨桶装 |
| 操作参数 | 压力 | 常压 | / | 常压 |
|  | 温度 | 常温 | / | 常温 |
| 泄漏物质理化特性 | 摩尔质量（g/mol） | 106.17 | 28 | 98 |
|  | 沸点（K） | 411.55 | -191.15 | 611.15 |
|  | 临界温度（K） | 616.2 | -140.2 | / |
|  | 临界压力（atm） | 34.65 | 34.5 | / |
|  | 比热容比 | / | / | / |
|  | 气体定压比热容（J/Kg·K） | / | / | / |
|  | 液体定压比热容（J/Kg·K） | / | / | / |
|  | 液体密度（kg/m3） | 880 | 789 | 1840 |
|  | 汽化热（J/Kg） | / | / | / |

四、气象参数

本项目气象参数见下表。

表5.3-28  气象参数汇总表

| 类别 | 选项 | 气象条件类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最不利气象 | 最常见气象 |
| 气象参数 | 风速（m/s） | 1.5 | 2.6 |
|  | 环境温度（℃） | 25 | 25 |
|  | 相对湿度（%） | 50 | 35 |
|  | 稳定度 | F | D |

五、大气毒性终点浓度值

本项目大气毒性终点浓度值见下表。

表5.3-29  大气毒性终点浓度值汇总表

| 序号 | 危险物质 | 指标 | 浓度值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 大气毒性终点浓度-1 | 11000 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 4000 |
| 2 | CO | 大气毒性终点浓度-1 | 380 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 |
| 3 | 硫酸 | 大气毒性终点浓度-1 | 160 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 8.7 |

六、预测结果

事故排放预测选取了最不利气象条件、最常见气象条件，预测在不同条件下二甲苯泄漏和事故状态下伴生、次生CO下风向的轴线浓度，预测结果见下列各表。

表5.3-30  二甲苯泄漏下风向轴线浓度预测结果

| 稳定度 | 最不利气象 |  |
| --- | --- | --- |
|  | F |  |
| 距离(m) | 浓度出现时间 （min） | 高峰浓度 （mg/m3） |
| 10 | 0.054 | 7825.95 |
| 60 | 0.11 | 2518.65 |
| 110 | 0.22 | 920.79 |
| 160 | 0.33 | 553.92 |
| 210 | 0.44 | 376.96 |
| 310 | 0.55 | 273.67 |
| 410 | 1.11 | 92.07 |
| 510 | 1.66 | 46.8 |
| 610 | 2.22 | 28.70 |
| 710 | 2.78 | 19.58 |
| 810 | 3.33 | 14.31 |
| 910 | 3.88 | 10.96 |
| 1010 | 4.44 | 8.70 |
| 1110 | 5.00 | 7.10 |
| 1210 | 5.55 | 5.91 |
| 1310 | 6.66 | 4.37 |
| 1410 | 7.77 | 3.48 |
| 1510 | 8.89 | 2.86 |
| 1610 | 9.99 | 2.40 |
| 1710 | 11.11 | 2.05 |
| 1810 | 13.33 | 1.56 |
| 1910 | 15.55 | 1.25 |
| 2010 | 17.77 | 1.02 |
| 3010 | 19.99 | 0.86 |
| 4010 | 22.22 | 0.73 |
| 4910 | 25.00 | 0.62 |
| 5000 | 34.97 | 0.53 |
| 标准限值：二甲苯大气毒性终点浓度-1—11000mg/m3，大气毒性终点浓度-2—4000mg/m3 |  |  |

表5.3-31  硫酸泄漏下风向轴线浓度预测结果

| 稳定度 | 最不利气象 |  |
| --- | --- | --- |
|  | F |  |
| 距离(m) | 浓度出现时间 （min） | 高峰浓度 （mg/m3） |
| 10 | 1.44 | 13.77 |
| 60 | 2.16 | 7.10 |
| 110 | 2.89 | 4.39 |
| 160 | 3.61 | 3.01 |
| 210 | 4.34 | 2.21 |
| 310 | 5.06 | 1.69 |
| 410 | 5.78 | 1.35 |
| 510 | 7.23 | 0.91 |
| 610 | 8.68 | 0.67 |
| 710 | 10.13 | 0.51 |
| 810 | 9.72 | 0.45 |
| 910 | 11.02 | 0.36 |
| 1010 | 12.33 | 0.30 |
| 1110 | 13.40 | 0.25 |
| 1210 | 14.24 | 0.21 |
| 1310 | 15.09 | 0.18 |
| 1410 | 15.93 | 0.16 |
| 1510 | 17.21 | 0.13 |
| 1610 | 18.06 | 0.12 |
| 1710 | 18.90 | 0.11 |
| 1810 | 19.75 | 0.10 |
| 1910 | 20.60 | 0.091 |
| 2010 | 21.44 | 0.083 |
| 3010 | 29.92 | 0.040 |
| 4010 | 38.40 | 0.023 |
| 4910 | 46.44 | 0.014 |
| 5000 | 46.88 | 0.014 |
| 标准限值：硫酸大气毒性终点浓度-1—160mg/m3，大气毒性终点浓度-2—8.7mg/m3 |  |  |

表5.3-32  CO泄漏下风向轴线浓度预测结果

| 稳定度 | 最不利气象 |  |
| --- | --- | --- |
|  | F |  |
| 距离(m) | 浓度出现时间 （min） | 高峰浓度 （mg/m3） |
| 10 | 0.06 | 401.63 |
| 60 | 0.12 | 129.26 |
| 110 | 0.25 | 47.26 |
| 160 | 0.37 | 28.43 |
| 210 | 0.49 | 19.35 |
| 310 | 0.62 | 14.05 |
| 410 | 1.23 | 4.73 |
| 510 | 1.85 | 2.40 |
| 610 | 2.47 | 1.47 |
| 710 | 3.09 | 1.00 |
| 810 | 3.70 | 0.73 |
| 910 | 4.32 | 0.56 |
| 1010 | 4.94 | 0.45 |
| 1110 | 5.56 | 0.36 |
| 1210 | 6.17 | 0.30 |
| 1310 | 7.41 | 0.22 |
| 1410 | 8.64 | 0.18 |
| 1510 | 9.88 | 0.15 |
| 1610 | 11.11 | 0.12 |
| 1710 | 12.35 | 0.11 |
| 1810 | 14.83 | 0.08 |
| 1910 | 17.28 | 0.06 |
| 2010 | 19.75 | 0.05 |
| 3010 | 22.22 | 0.04 |
| 4010 | 24.69 | 0.04 |
| 4910 | 29.12 | 0.03 |
| 5000 | 38.86 | 0.03 |
| 标准限值：CO大气毒性终点浓度-1—380mg/m3，大气毒性终点浓度-2—95mg/m3 |  |  |

综上，最不利气象条件下大气环境风险评价结果见下表。

表5.3-33  最不利气象条件下风险预测后果汇总表

| 危险物质 | 指标 |  | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离（m） | 到达时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 大气毒性终点浓度-1 |  | 11000 | / | / |
|  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 4000 | 45 | 0.312 |
|  | 敏感目标名称 | 距离（m） | 超标时间（min） | 超标持续时间（min） | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 唐巷村 | 850 | / | / | 14.31 |
|  | 六房庄 | 1000 | / | / | 8.70 |
|  | 庄基村 | 1400 | / | / | 3.48 |
|  | 杨家棚 | 1950 | / | / | 1.02 |
|  | 沈店 | 2400 | / | / | 0.91 |
|  | 丁东 | 2900 | / | / | 0.86 |
|  | 大坝头 | 3600 | / | / | 0.79 |
|  | 金坛村唐王小学 | 4350 | / | / | 0.72 |
|  | 土山村 | 4450 | / | / | 0.61 |
|  | 曹家村 | 5000 | / | / | 0.53 |
| 硫酸 | 大气毒性终点浓度-1 |  | 160 | / | / |
|  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 8.7 | / | / |
|  | 敏感目标名称 | 距离（m） | 超标时间（min） | 超标持续时间（min） | 最大浓度 （mg/m3） |
|  | 唐巷村 | 850 | / | / | 0.45 |
|  | 六房庄 | 1000 | / | / | 0.30 |
|  | 庄基村 | 1400 | / | / | 0.16 |
|  | 杨家棚 | 1950 | / | / | 0.091 |
|  | 沈店 | 2400 | / | / | 0.062 |
|  | 丁东 | 2900 | / | / | 0.04 |
|  | 大坝头 | 3600 | / | / | 0.032 |
|  | 金坛村唐王小学 | 4350 | / | / | 0.028 |
|  | 土山村 | 4450 | / | / | 0.019 |
|  | 曹家村 | 5000 | / | / | 0.014 |
| CO （火灾伴生/次生） | 大气毒性终点浓度-1 |  | 380 | 0.03 | 401.63 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 95 | / | / |
|  | 敏感目标名称 | 距离（m） | 超标时间（min） | 超标持续时间（min） | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 唐巷村 | 850 | / | / | 0.73 |
|  | 六房庄 | 1000 | / | / | 0.45 |
|  | 庄基村 | 1400 | / | / | 0.18 |
|  | 杨家棚 | 1950 | / | / | 0.06 |
|  | 沈店 | 2400 | / | / | 0.04 |
|  | 丁东 | 2900 | / | / | 0.04 |
|  | 大坝头 | 3600 | / | / | 0.04 |
|  | 金坛村唐王小学 | 4350 | / | / | 0.04 |
|  | 土山村 | 4450 | / | / | 0.03 |
|  | 曹家村 | 5000 | / | / | 0.03 |

由上表可知，最不利气象条件下评价范围内各敏感目标处二甲苯、硫酸、CO浓度均不超过大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2。

5.3.6.2有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散

1、有毒有害物质进入水环境的方式

有毒有害物质进入水环境包括事故直接导致和事故处理处置过程间接导致的情况，一般为瞬时排放源和有限时段内排放的源。

2、预测模型

（1）地表水

地表水污染情景分析：厂区落实雨污分流排水体制，设置了雨水、污水收集排放系统，雨水排放口、污水排放口均设置截流阀。发生泄漏、火灾或爆炸事故时，关闭排放口的截流阀，将事故废水截留事故应急池内（一座100m3的事故应急池），可防止事故伴生/次生的泄漏物、事故废水直接流入厂区污水管网和雨水管网，进而进入周边地表水环境。

（2）地下水

可能受本项目影响且具有饮用水开发利用价值的敏感含水层为孔隙潜水及承压含水层，因此作为本次影响预测的地下水保护目标。

①地下水污染源分析

本项目可能对地下水产生影响的环节为生产过程中原辅料和废水(液)的跑、冒、滴、漏，主要在危废储存仓库、生产车间、事故应急池、固废堆场等，项目所在地工程设计阶段对厂区内的一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产时车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小，时间一般不超过1小时。且本项目用地现状为工业用地，确保确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染极小。

加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染较小。

②地下水污染情景分析

非正常状况以危废仓库地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求来预测对地下水的影响。本次选取预测因子CODMn作为地下水预测因子。采用模拟预测时喷淋塔废水CODMn泄漏浓度为2000mg/L(多年数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%-50%)。

③溶质运移解析模型

根据勘查结果，所在场地内各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，总体各土层均匀性较好。厂区周边的潜水区与承压水区的水文地质条件较简单，可通过解析法预测地下水环境影响。正常情况下，厂区基本不产生地下水污染。主要预测非正常工况下，排污设备出现故障或处理池发生开裂等非正常工况时，废水将会发生渗漏，最坏情况是废水保持进水浓度持续排出，从而污染地下水。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的CODMn进行正向推算。分别计算100天、1000天、10年后的污染物达标扩散距离（最大迁移距离）。对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐模式。

3、终点浓度值

根据水文地质参数及污染源强，利用相应的地下水污染模型进行模拟，主要模拟在非正常状况下预测因子对地下水的影响状况，根据该地区地下水质量及现状，确定以各预测因子的地下水质量标准（GB/T14848-2017）中的I类标准为超标限值；以各预测因子的检测方法检出限作为影响限值；以预测因子的现状监测值作为背景值，在预测中进行叠加计算并预测影响。

表5.3-34 超标及影响范围限值  单位：mg/L

| 序号 | 污染因子 | 受影响范围边界值 | 超标范围边界值 | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数 | 0.5 | 3.0 | 2.46 |

4、预测结果

在叠加本底值后，废清洗液持续泄漏时，泄漏第100天时，超标距离最远为10m；泄漏第1000天时，超标距离最远为32m；泄漏10年后，超标距离最远为63m。

5.3.6.3对大气环境的影响

对大气环境的影响主要为危险物质泄漏、火灾事故等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境造成影响。

本项目涉及的涂料、清洗剂等有毒有害物质泄漏后挥发至大气环境中，或泄漏后遇明火等发生火灾事故，引起未燃烧完全或次生的CO排放至大气环境中，对大气环境造成影响，从而造成对厂外环境敏感点和人群的影响。

5.3.6.4对地表水环境的影响

公司落实雨污分流排水体制，设置了雨水、污水收集排放系统，雨水排放口设置截流阀。发生泄漏、火灾事故时，关闭排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水收集系统内以待进一步处理，收集系统不能容纳泄漏物或伴生/次生污染物时，用提升泵将其打入厂区内事故应急池暂存，可防止事故伴生/次生的泄漏物、污水、消防水直接流入园区污水管网和雨水管网，进而进入周边地表水环境。

5.3.6.5对地下水环境的影响

事故情况下，若出现设施故障、危废堆场防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。本项目风险潜势为Ⅰ，事故泄漏量较小，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，对地下水影响较小。

5.3.6.6火灾爆炸事故危害分析

发生火灾、爆炸也必须具备如下三个条件：一是爆炸性气体、液体蒸汽和空气混合后达到爆炸极限范围；二是场所内有足以激发混合物爆炸的能量；三是要有足够的助燃物。

火灾爆炸事故发生有如下几种类型：

（1）立即起火：如果泄漏点处存在引火源，易燃气体从容器中往外泄出时即被点燃，发生扩散燃烧，产生喷射性火焰或形成火球，它能迅速地危及泄漏现场，但很少会影响到厂区的外部。

（2）滞后起火：如果泄漏点处无引火源，易燃气体泄出后与空气混合形成可燃蒸气云团，并随风飘移，遇火源发生爆炸或爆轰，能引起较大范围的破坏。

（3）常温常压下液体泄漏后聚集在防护堤内或地势低洼处形成液池，液体由于池表面风的对流而缓慢蒸发，若遇引火源就会发生池火灾。

本项目中有可能存在的点火源为：

（1）明火：如违章使用的明火、吸烟、打火机火种等；

（2）电气火花：非防爆型设备、仪表、照明、电气线路、开关、通风设备或其故障产生的火花；电气设备绝缘不良、安装不符合规程要求，发生短路、超负荷，接触电阻过大等产生的电气火花（甚至电气火灾）等；

（3）静电火花；

（4）车辆火花：由于机动车辆未安装防火罩产生的火花；

（5）工具火花：工具为易产生火花型，由于敲击而产生的火花；

（6）雷击；

（7）外部散发进入的火种（如烟花爆竹、锅炉飞灰火星等）；

本项目有潜在易燃物料（如油漆、二甲苯）泄漏的可能，如果点火源与物料泄漏同时存在，就势必会发生火灾爆炸事故的发生。本项目塑粉易燃，因此，本项目必须采取各种管理、技术、安全防范措施，禁止一切火种产生，防止生产过程中易燃物料的泄漏，以防止火灾爆炸发生必要条件的产生。

5.3.6.7事故应急池容积计算

根据突发环境事件应急预案结论，事故应急池总有效容积计算公式如下：

V总=(V1+V2-V3)+V4+V5

V1：事故一个罐或一个物料装置

V2：事故的储罐或消防水量

V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量

V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量

事故应急池具体容积大小计算如下：

V1：厂区内脱脂剂用吨桶进行存储，则V1=1m3。

V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），项目同一时间内的火灾起数按1起计，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室内消防用水量为20L/S，火灾持续时间为0.5h，则室内消防用水量为36m3；室外消防用水量为30L/S，火灾持续时间为0.5h，则室内消防用水量为54m3，故最大消防水量V2=90m3。

V3：事故时可以转输到其它储存或者处理设施的物料量，m3；雨水管网可以容纳一部分废水，雨水管网总容积：V3=48m3（π*0.12*550*80%+π*0.22*350*80%）。

V4：发生事故时无生产废水量进入该系统，故V4=0m3。

V5：常州平均降雨量1246.7mm；多年平均降雨天数126天，平均日降雨量q＝8.52mm，事故状态下全厂汇水面积约1500m2，通过下式计算V5＝12.78m3。

V5＝10qF

q——降雨强度，mm；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

事故池容量

V总=(V1+V2-V3)+V4+V5=(1+90-48)+12.78=55.78m3

江苏新莱亿智能科技有限公司于厂内设有1座100m3的事故应急池，用于满足事故废水收集需求，可确保本公司风险防范能力满足相关要求。

5.3.7环境风险防范措施及应急要求

防范措施

①工程控制措施

在储存化学品时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计各仓库及建筑物，各建筑物应同时满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。

根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

（1）危险品仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

（2）原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

（3）库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。

（4）使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

（5）危险品仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。

（6）应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

（7）企业需存储一定量的吸附材料泄漏事故发生时的应急处置。

（8）企业涉及存放液体、半固体危化品的区域需设置围堰，防止危化品泄漏。

对于油漆、稀释剂等泄漏：1、发生泄漏时应立即用沙子对泄漏出来的区域进行围堵，防止物料四处流淌。2、立即将油漆、稀释剂转移至专用的包装桶中。3、泄漏出来的区域控制明火源，一般不易引起火灾，但需对泄漏的物料尽快收集处置。4因泄露的油漆、稀释剂可能导致火灾事故的发生，需对因此引起的明火采用干粉灭火器进行灭火，泄漏的油漆、稀释剂用沙子或其他吸附材料进行覆盖与收集。

②废气处理系统事故防治措施

（1）由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

（2）加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。

（3）主要的生产设备要有备用件。例如风机、水泵等动力设备均应当做到一用一备。

（4）引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（5）对于湿式除尘器，为防止管道系统中可燃物浓度达到爆炸浓度，应设置必要的检测仪器，定期监测系统的工作状态，实现自动报警。

③火灾和爆炸事故的防范措施

（1）生产厂房已按照《建筑设计防火规范》等标准的要求建设，设置防火间距、平面布置等。

（2）在装液体物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；有防雷装置，特别防止雷击；车间定期洒水。

（3）应加强火源的管理，严禁烟火带入，且设置明显的显示标志，建立奖惩制度。对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

（4）设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（5）要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位存储区设备应设置消防系统、消火栓和干粉灭火器等。

（6）原辅料及产品容易发生火灾事故，要注意消防设施的配置，提高工作人员的安全意识，设置火灾报警系统。

（7）在打磨房内，使用防爆电机、防爆电灯和防爆开关，严格控制作业场所中的火源，禁止明火操作，定期检查和维护电气及消防设备，在粉尘处理设备和管道中使用导电材料，减少静电积聚，并在合适距离设置火花探测装置。作业场所的工作人员要穿戴防静电工作服和鞋。

④固废及危废堆场防范措施

（1）应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

（2）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

（3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

（4）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

（5）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》附录A所示的标签。

（6）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

（7）固废应分类收集、性质相悖的固废严禁接触；

（8）固废收集后应及时送固废堆场暂存，并做好台帐；固废堆场应按照防扬散、防雨、防渗、防漏、防盗的要求设置。

（9）定期对堆场内固废进行处理，危险废物应委托有资质单位处置，一般固废按照环评文件规定进行合理处置，危险废物做好转移联单手续；

（10）定期检查固废堆场，及时发现物质的泄漏、挥发，堆场内应配备空容器和泄漏吸附、吸收物及时对泄漏物进行吸附、吸收和收集；危险废物堆场内应设置泄漏收集槽，方便对泄漏物料的收集。

（11）危险废物在运输、装车、转移过程中，应轻拿轻放。

（12）加强管理，固废堆场附近严禁烟火、易燃易爆的固体废物应做好防静电措施。

应急措施

①泄漏事故的应急处理

油漆、清洗剂发生泄漏时，车间岗位要查明泄漏部位（装置）和原因，凡能切断物料或倒槽处理等措施消除事故的则以自救为主，如泄漏部位无法控制的，调度应果断下达急救处置的命令，同时发出报警。

泄漏时应切断电源。应急处理人员带好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后作为危险废物送有资质单位处理。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

对皮肤接触人员应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触人员应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。

②事故废水防控体系

为防止事故废水对地表水体造成污染，本项目建立了事故水防控体系，针对事故情况下的泄漏液体物料及火灾扑救中的消防废水、污染雨水等事故废水采取了以下控制、收集及储存措施：

（1）雨污水排口均设置隔断，出现事故时对雨污水排口隔断，雨水排口平时处于常关状态。

（2）生产、使用水体环境危害物质的工艺装置界区周围设有地沟围堰，以确保事故本身及处置过程中受污染排水的收集。

（3）收集的事故水可经本厂区污水处理站处理达标后排放，如无法处置可交由其它有资质单位处置。

③火灾、爆炸事故的处理

初期火灾的处理

火灾初期的3-5分钟是火灾自救的关键时机，迅速、正确地扑灭初期火灾可防止火灾蔓延扩大，减少事故损失。因此，火灾现场人员应迅速利用周边消防设施、灭火器材迅速扑灭初期火灾。

初期火灾扑救时，应熟悉掌握各种消防设施、灭火器材的性能，不可用错。

本项目原辅料中氟碳底漆、面漆均含油氟碳树脂，灭火时应采用泡沫灭火器、砂土等灭火器材。

发生初期火灾或扑灭初期火灾后，应及时向应急救援组组长报告，调查分析火灾起因并作出处理。

发生火灾、爆炸事故后的处理措施

应急救援组接到报警后，迅速通知有关人员，同时发出警报，应急救援人员应迅速赶往事故现场。

切断电源。火灾、爆炸事故现场情况，拨打119、120及相关部门报警求援电话，详细说明火警发生的地址、处所、建筑物状况、人员伤亡情况等，同时派出人员接应消防队、救护车和清除交通通道障碍。

迅速组织抢救伤员，引导、疏散员工、周围群众撤离事故现场；在事故现场设置警戒线，防止无关人员进入。

视火灾、爆炸事故现场情况，开展火灾自救、配合消防队开展扑救。

对火灾、爆炸现场以外区域采取隔离、隔绝等措施，防止火势扩大蔓延。

将现场内及附近的危险物质迅速转移至安全地带。

事故救援中，应注意穿戴好各种防护用品（具），防止救援人员伤害。

事故发生后，应保护好事故现场，以便事后开展事故调查。

④风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

（1）设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。

（2）制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。

（3）明确职责，并落实到单位和有关人员。

（4）制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。

（5）对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。

（6）为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

⑤消防及火灾报警系统

本项目全厂区配备必要的消防设施，包括消火栓、灭火器等。

室外消防给水管网按环状布置，管网上设置室内消火栓，消火栓旁放置干粉灭火器。

雨水排口设置截流阀，发生泄漏、火灾或爆炸事故时，泄漏物事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统内，若厂内污水处理装置不能处理泄漏物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式进入园区的污水管网和雨水管网。确保无任何事故废水流入长江，不对周边环境产生影响。

与园区环境风险防控体系的衔接

1）应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，企业通讯联络小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

2）预案分级响应的衔接

①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥部研究确定后，向朱林现代产业园应急管理局报告处理结果。

②较大或严重污染事故：应急指挥部在接到事故报警后，及时向朱林现代产业园应急管理局报告，并请求支援；产业园进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥区内成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从开发区现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向朱林现代产业园应急管理局汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

3）外部应急救援保障的衔接

①单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

②公共援助力量：本单位还可以联系常州市金坛生态环境局及金坛区消防队、医院、公安、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：本单位建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

4）应急培训计划的衔接

本单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合朱林现代产业园应急管理局开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与常州市金坛区应急组织取得联系。

5）公众教育的衔接

本单位对附近周边企业职工、公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

5.3.8小结

江苏新莱亿智能科技有限公司厂区内主要危险物质为油漆、稀释剂、危险废物等，位于车间或危废仓库内。泄漏、发生火灾、爆炸事故时会对周围环境造成一定影响，通过优化平面布局、加强设备维护与日常监管将风险降到最低，本项目的大气环境风险潜势等级为Ⅲ，应进行二级评价；地表水环境风险潜势等级为Ⅱ，应进行三级评价；地下水环境风险潜势等级为Ⅰ，应进行简单分析。江苏新莱亿智能科技有限公司厂区危险物质存在一定危险性，虽然在企业卫生防护距离内无环境敏感点，但一旦发生泄漏和火灾、爆炸事故仍会对周围环境产生影响。增加灭火器、消防栓以及黄沙等风险应急物资增强风险应急控制能力，与有资质的监测单位签订协议，事故发生时及时进行环境监测。因此，企业应加强管理、严格规范操作，做好各项风险防范措施，确保全厂环境风险在可接受范围内。

厂区危险物质及工艺系统具有一定的危险性，在做好各项风险防范及应急措施的前提下环境风险可控。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对环境风险影响评价主要内容与结论进行自查，自查表如下。

表5.3-35  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 清洗剂 | 氟碳底漆 |  | 氟碳面漆 |  | 稀释剂 |  | 机油 |  |  | 废水 |  | 漆渣等危险废物 | 废机油 | 废活性炭 |  | 废催化剂 | 污泥 | 废清洗液 |
|  |  | 存在总量/t | 3.5 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0.4 |  |  | 20 |  | 5.36 | 0.5 | 0.89 |  | 0.05 | 2.5 | 1.125 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数37366人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1□ |  |  |  |  |  | F2√ |  |  | F3□ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1□ |  |  |  |  |  | S2√ |  |  | S3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1□ |  |  |  |  |  | G2□ |  |  | G3√ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1□ |  |  |  |  |  | D2√ |  |  | D3□ |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10√ |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100Q□ |  |  | Q＞100□ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  |  | M2□ |  |  |  |  |  | M3□ |  |  | M4√ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  |  | P2□ |  |  |  |  |  | P3□ |  |  | P4□ |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1√ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2√ |  |  |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  |  |  | E3√ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  |  |  |  |  | Ⅲ√ |  |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  | Ⅰ□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析√ |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，达到时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 加强风险培训，相关防护设施落实到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 风险可防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6环境保护措施及其可行性论证

- 6.1大气环境保护措施及其经济、技术论证

6.1.1有组织废气污染防治措施

#### 6.1.1.1有组织废气处理方案

1、机加工产生的粉尘在密闭的打磨室内收集后送入1套“湿式除尘装置处理”后，通过1根15m高排气筒1#排放。

2、钝化废气采用集气罩收集（集气罩设置在槽体上方）、氟碳底漆喷漆废气、氟碳底漆喷漆漆雾、氟碳底漆流平废气经密闭空间整体换风收集后送入1套“1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧装置”处理后与天然气燃烧产生的废气合并通过1根15m高排气筒2#排放。

3、氟碳面漆、底漆调漆废气、氟碳面漆喷漆废气、氟碳面漆喷漆漆雾、氟碳面漆流平废气、喷枪清洗废气经密闭空间整体换风收集后通过1套“2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧装置”后，通过1根15m高排气筒3#排放。

4、固化废气、氟碳面漆烘干废气、氟碳底漆烘干废气经密闭空间整体换风收集后通过1套“3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧装置”处理后与天然气燃烧产生的废气合并通过1根15m高排气筒4#排放。

5、喷塑粉尘通过集气罩收集后送入1套“滤筒过滤除尘器”处置，最终通过1根15m高排气筒5#排放。

图6.1-1   废气收集处理系统示意图

#### 6.1.1.2技术可行性分析

（1）水帘+水喷淋塔

本项目喷漆废气首先通过喷漆室内水帘式循环过滤系统，去除部分喷漆废气中颗粒物，处理后的气体进入水喷淋塔装置，进一步去除颗粒物，最后通过除雾器去除废气中水汽后进入后续处理装置。

水帘装置：含有颗粒物的空气经过前面水帘后进行第一次的拦截，随即进入“沸腾搅拌通道”，气流掠经通道下方的水面时由于高速作用将水带起进入通道内，气流到达通道的上方后由于流速的降低，被带起的水因为重力的作用会有一部分水落回致通道口下方，这样就会与继续带起的水产生撞击从而形成沸腾状，呈沸腾状的水珠与气流充分混合搅拌后，颗粒物将被彻底清洗到水中，从而达到对颗粒物颗粒清洗净化。

水喷淋装置：含尘气流向上运动，液滴由喷嘴喷出向下运动，粉尘颗粒与液滴之间通过惯性碰撞、接触阻留、粉尘因加湿而凝聚等作用机制，使较大的尘粒被液滴捕集。当气体流速较小时，夹带了颗粒的液滴因重力作用而沉于塔底。净化后的气体通过净水器去除夹带的细小液滴从顶部排出。

（2）活性炭吸附脱附+催化燃烧装置

本项目有机废气由吸附风机送入活性炭吸附床对废气进行吸附浓缩处理，保证进入活性炭吸附装置的废气温度＜40℃，净化后的废气有组织排放，脱附后的高浓度气体采用CO工艺进一步处理，脱附废气在高温催化剂的作用下，气体中的有机物分解成CO2、H2O等物质，同时放出热量，使气体温度进一步提升，该高温气体经二级换热器换热，回收部分热量后排出，排出的气体用于脱附加热使用，以节省能耗。

①活性炭吸附装置

经除雾器去除水汽后的废气由吸附风机送入活性炭吸附浓缩箱经过二次净化，净化后的气体进入烟囱，高空排放。活性炭吸附装置吸附一定时间后会饱和，吸附剂需要再生后才能重新使用。再生时，关闭需要再生的吸附单元进出口管路阀门，开启吸附单元上脱附管路阀门，启动脱附风机和催化床内的电加热器，把热风送至需要再生的吸附单元内，对吸附剂加热，吹脱吸附在吸附剂上的有机物，脱附物随脱附气流送入催化燃烧设备内焚烧处理。

②催化燃烧装置

催化床采用不锈钢管电加热，在高温催化剂的作用下，气体中的有机物分解成CO2、H2O等物质，同时放出热量，使气体温度进一步提升，该高温气体经二级换热器换热，回收部分热量后排出，排出的气体用于脱附加热使用。在脱附过程中控制气体的脱附温度，可控制脱附气体中的有机物浓度，达到充分燃烧分解的效果，并利用燃烧放热的热量来达到催化燃烧、脱附需要的热平衡，以维持系统的运行，可很好地节约运行费用。

催化燃烧实际上为完全的催化氧化，利用贵金属催化剂降低废气中有机物的活化能，使有机物在较低的温度（一般在250～300℃左右，不同成分的有机物，其催化燃烧温度不一样）下发生无火焰燃烧。其原理是废气经过催化剂时，先被吸附至催化剂表面，然后在一定的温度下发生催化燃烧，达到净化的目的。本项目使用陶瓷蜂窝体的贵金属催化剂，使气体中的有害可燃组分完全氧化为CO2和H2O（原理见下公式），催化剂活性好、寿命厂、使用稳定；净化装置和生产装置紧密结合在一起，既有很高的净化效率，又可充分利用能量、节约电力；气体流畅、阻力小，燃烧余热可利用。

本项目催化燃烧装置主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构，阻火除尘器位于进气管道上，防爆装置设在主机的顶部。

a.工作原理及构造

催化燃烧炉内设加热室，采用电加热的方式，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物进入催化室进行催化分解成CO2和H2O并排放，同时释放出能量，利用释放出的能量再氧化后来的有机废气，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，燃烧后高温尾气返回烘箱，余热利用，循环进行。

其构造图如下：

图6.1-2 催化燃烧炉构造图

b.催化原理

催化剂定义：催化剂是一种能提高化学反应速率，控制反应方向，在反应前后本身的化学性质不发生改变的物质。

c.催化燃烧床的工艺组成

本装置的主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构，阻火除尘器位于进气管道上，防爆装置设在主机的顶部，其工艺流程示意图如下：

图6.1-3 催化燃烧工艺流程

阻火器：由特制的多层金属网组成，可阻止火焰通过，过滤掉气体中较大的颗粒（污物），是本净化装置的安全装置之一。

换热器：板式换热结构，它的作用是利用催化反应放出的热量，加热进口废气，提高热能利用率，减少加热电能。

预热室：由加热器加热交换器预热后的废气，提高进气温度达到催化反应条件。

热电偶：采用不锈钢保护管测量进气加热温度及净化温度。

催化床：由多层蜂窝状催化剂组成，为本装置的核心。

防爆器：为膜片泄压方式，当设备运行出现异常时，可及时裂开泄压，防止意外事故发生。

本项目废气污染防治措施参数如下：

表6.1-1 活性炭吸附脱附装置参数

| 序号 | 类别 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | 卧式 | 1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 |
|  | 规格 | 三级碳箱 |  |
|  | 活性炭碘含量 | 800mg/g |  |
|  | 活性炭类型 | 蜂窝碳 |  |
|  | 活性炭更换周期 | 1次/年 |  |
|  | 活性炭装填量 | 3t |  |
|  | 脱附周期 | 6天 |  |
|  | 处理风量 | 26000m3/h |  |
| 2 | 型式 | 卧式 | 2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 |
|  | 规格 | 三级碳箱 |  |
|  | 活性炭碘含量 | 800mg/g |  |
|  | 活性炭类型 | 蜂窝碳 |  |
|  | 活性炭更换周期 | 1次/年 |  |
|  | 活性炭装填量 | 3t |  |
|  | 脱附周期 | 6天 |  |
|  | 处理风量 | 28000m3/h |  |
| 3 | 型式 | 卧式 | 3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧 |
|  | 规格 | 三级碳箱 |  |
|  | 活性炭碘含量 | 800mg/g |  |
|  | 活性炭类型 | 蜂窝碳 |  |
|  | 活性炭更换周期 | 1次/年 |  |
|  | 活性炭装填量 | 2.2t |  |
|  | 脱附周期 | 2天 |  |
|  | 处理风量 | 21000m3/h |  |

（3）干式过滤装置

喷漆设备的排风系统中一般都已经配置有漆雾过滤系统，但由于漆雾、粉尘、水分的存在会影响活性炭的使用寿命，因此本方案在活性炭吸附床之前增加了一套干式过滤器，用于对有机废气中的漆雾、粉尘、水分进行进一步的过滤，漆雾过滤器由初效、中、高效三级过滤材料组成。

技术可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》(HJ971-2018）中“表25汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”-涂装-喷漆-挥发性有机物可行技术为“吸附+热力焚烧/催化燃烧等”，因此，本项目采用的废气污染防治措施“水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧装置”为可行技术。

同时，参考“江苏常柴机械有限公司轻型发动机及铸造搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表”，该项目表面涂装过程产生的有机废气通过“活性炭吸附装置+CO装置”处理，根据该项目验收监测报告，相关监测数据结果如下。

表6.1-2  有机废气治理设施实测净化效果案例分析

| 监测点位 | 检测项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理装置进口 | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 0.150 | 0.955 | 0.768 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.04×10-3 | 2.61×10-2 | 2.12×10-2 |
| 废气装置出口 |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.007 | 0.001 | 0.003 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.34×10-4 | 3.39×10-5 | 9.48×10-5 |
|  |  | 处理效率（%） | 95.3 | 99.9 | 99.6 |

根据上表计算可知，该套废气治理设施对非甲烷总烃平均去除效率达95%以上。

本次项目使用活性炭对有机物进行吸附，主要净化机理是活性炭对有机废气的物理吸附性能，活性炭比表面积大，达到700~1600m2/g，空隙容积达到0.7~1.0cm3/g，活性炭过滤采用气相型吸附活性炭作为吸附材料，被广泛用于处理含有甲苯、二甲苯、酚类、酯类、醇类、醛类等有机气体及恶臭气体和含有微量重金属的低浓度、大风量的各类气体。参考《北汽（广州）汽车有限公司自主品牌乘用车技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目总装车间补漆室采用活性炭吸附对补漆废气进行处理，根据监测结果，VOCs排放浓度最高为2.89mg/m3，远小于标准限值。本项目与该项目废气处理工艺相似，经处理后的喷涂间废气中各污染物排放浓度能满足《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值要求，因此技术上是可行的。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中36、汽车制造业中涂装工序采用吸附法处理有机废气的处理效率为77%，因此三级活性炭吸附有机废气的处理效率可达到98%，本项目废气处置装置效率见下表。

表6.1-3   本项目废气处置装置效率表

| 废气类型 | 三级活性炭吸附 | 脱附 | 催化燃烧 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 去除率% | 去除率% | 对吸附脱附废气的去除率% | 去除率% |
| VOCs | 98% | / | 97% | 95.06% |

根据上述，企业废气处理设施“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”对有机废气的处理效率在95%以上，故本环评对废气处理效率保守取值95%是可行的。

（3）滤筒除尘器

滤筒除尘器：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤筒采用聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面。滤筒除尘器一般除尘效率可达90以上。

本项目喷粉过程产生的颗粒物采用“滤筒除尘器”组合两级除尘工艺处理，对粉尘的效率保守取90%可行。

（4）湿式除尘

对照国家污染防治技术指导目录(2024年，限制类和淘汰类)分析湿式除尘装置豁免范围为：(1)易燃易爆粉尘气体洗涤净化;(2)高温高湿、易结露，黏性，含油，水溶性粉尘气体除尘;(3)预除尘。本项目涉及的粉尘主要为铝粉尘，为易爆粉尘，因此属于豁免范围。

湿式除尘器：湿式除尘器利用高效湿式原理设计，携带粉尘的气流在切向进入除尘器前，需通过设有洗涤液体喷淋的湿式喉口。气流在湿式喉口急剧加速，液体气化。气流和液体的相对运动使得充分混合，粉尘或污染物与液滴集聚。在加速离心液滴分离器中，带有颗粒物的液滴从气流中被分离出来。而净化的空气经消旋器有效消旋排出到设于净气侧的风机。分离出来的污染物根据其特点通过相应方式收集。滤筒除尘器一般除尘效率可达80%以上。

（5）废气收集风量计算可行性

结合生产工艺、设备配置情况，本项目废气收集方式主要采用上吸风罩收集及空间密闭换风收集两种方式。采用的计算公式如下：

①上吸风罩排风量Q（m3/s）的计算公式为：

Q=0.75(10X2+A)Vx

式中：Q——罩口排风量，m3/h

X——排罩口至有害物源的距离，m；

A——罩口敞开的面积，m2；

Vx——边缘控制点的控制风速，m/s；

②密闭空间换风收集排风量L（m3/h）的计算公式为：

L=n Vf

式中：L——全面换风量，m3/h；

n——换气次数，1/h；

Vf——通风房间体积，m3。

根据以上内容，计算各废气处理系统处理风量结果如下表所示：

表6.1-4 废气收集系统风量核算表

| 序号 | 装置 | 废气来源 | 收集方式 | 集气罩尺寸（m） |  |  | 集气罩个数（个） | 密闭区域参数（m3） | 设计风量(m3/h) | 集气罩与控制点距离（m） | 风量m3/h | 控制点风速(m/s) | 换风次数（次/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直径 | 长 | 宽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打磨房 | 抛光 | 区域密闭 | / | / | / | / | 500 | 20000 | / | 15000 | / | 30 |
| 2 | 钝化槽 | 钝化 | 集气罩 | / | 2.8 | 1.22 | 1 | / | 26000 | 0.3 | 3450 | 0.3 | / |
|  | 喷漆室（氟碳底漆） | 喷漆 | 区域密闭 | / | / | / | / | 292 |  | / | 11680 | / | 40 |
|  | 流平室（氟碳底漆） | 流平 | 区域密闭 | / | / | / | / | 86.4 |  | / | 3456 | / | 40 |
| 3 | 调漆间 | 调漆 | 区域密闭 | / | / | / | / | 225 | 28000 | / | 6750 | / | 30 |
|  | 喷漆室（氟碳面漆） | 喷漆 | 区域密闭 | / | / | / | / | 336 |  | / | 13440 | / | 40 |
|  | 流平室（氟碳面漆） | 流平 | 区域密闭 | / | / | / | / | 82 |  | / | 3280 | / | 40 |
| 4 | 固化间 | 固化、烘干 | 区域密闭 | / | / | / | / | 421 | 21000 | / | 11088 | / | 30 |
| 5 | 喷塑间 | 喷塑 | 区域密闭 | / | / | / | / | 60 | 20000 | / | 3600 | / | 60 |

根据上表可知，本项目废气污染防治措施设计风量均可以满足废气收集要求。

#### 6.1.1.3达标可行性分析

本项目1#排气筒排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1相关限值；2#、4#排气筒排放的非甲烷总烃、TVOC、二甲苯、苯系物、颗粒物满足《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值，SO2、NOX满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1相关限值；3#排气筒排放的非甲烷总烃、TVOC、二甲苯、苯系物、颗粒物满足《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1相关限值；5#排气筒排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1相关限值。

综上所述，本项目采取的废气污染防治措施可行。

#### 6.1.1.4废气处理经济可行性分析

本项目设置3套“水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧”、1套“湿除尘器”、1套“滤筒除尘”，年运行、维护、更换费用总共约280元。项目投产后可获取年净利润约2000万元，废气治理费用总计280万元，占利润额的14%，公司完全有能力保证设施正常运转。

#### 6.1.1.5废气处理设施长期、稳定运行建议

1、本项目废气分类收集、分质处理后通过排气筒排放。公司应配备专职环保人员对环保设施定期监测、维护，确保有组织废气长期、稳定达标排放。

#### 6.1.1.6排气筒设置合理性分析

（1）排气筒流速合理性分析

本项目按照工艺的严格要求，尽可能将产生废气的工段进行废气有组织收集，再通过设施处理后达标排放。本项目本着同种废气合并排放、不同种类工艺废气分别收集处理的原则，同时兼顾合理布局的原则，因此，本项目共设5根排气筒，并合理地安排了排气筒的位置，排气筒的高度符合相关规定。参照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口流速宜取15m/s左右，本项目设置的排气筒均符合要求，本项目工艺设计时已考虑到自身的特点，排放同类污染物的排气筒已尽量合并。同时结合预测结果，本项目废气排放对周围保护目标影响较小。因此本项目排气筒设置合理。

（2）排气筒排放高度合理性分析

在满足达标排放条件下，排放的污染物在评价区域内（最大落地浓度）的预测值（贡献值+现状值）仍要满足环境质量标准。同时根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）的要求，排气筒高度不低于15米，且应高于周围200m半径范围内最高建筑5m，本项目排气筒高度设置合理。

综上所述，本项目排气筒设置合理。

6.1.2无组织废气污染防治措施评述

本项目无组织废气主要为打磨粉尘、焊接烟尘以及未捕集的其他废气，为进一步减少无组织废气的排放，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求，采取如下措施：

（1）焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放。

（2）密闭生产空间严格按照操作规范进行，同时确保密闭房间及废气收集装置的气密性，定期检查排气筒和密闭生产空间的负压值，如有异常，需立即采取措施。

（3）合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。

（4）油漆存放于油漆仓库内，容器应加盖封口，保持密闭。本项目使用的稀释剂、油性漆等含VOCs物料采用密闭包装方式，临时储存于密闭的油漆仓库中，在非取用状态时全部加盖保持密闭。液态VOCs原料从油漆仓库转移至车间过程均不打开包装容器。

（6）用过的原料桶应立即加盖储存，并立即暂存在危废库内。

（7）加强厂区和厂界的绿化工作，减少无组织废气对周围环境的影响。

（8）无组织排放废气均通过车间强制通风，降低生产厂房内污染物浓度。

  - 6.2地表水环境保护措施及其经济、技术论证

6.2.1厂区排污系统设置

（1）厂区实行雨、污分流和清、浊分流原则；雨水依托厂区北侧五联路上的雨水排口，接入市政雨水管网。

（2）本项目建成后厂内产生的生产废水（包括脱脂清洗废水、水洗废水）均进入厂区污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂处理。

6.2.2厂内废水处理设施污水处理可行性分析

本项目污水站间歇运行，污水站设计处理能力为15t/d，年处理规模为4500t/a。根据上文水平衡图，进站生产废水水量共计792.4t/a，因此本项目配套的污水站可满足处理需求。

图6.2-1   污水处理工艺流程图

污水工艺流程简述：

（1）车间生产产生的废水排放进入收集池；

（2）收集池原水经过提升泵，提升至反应池通过pH监测仪，控制碱加药量投，反应区机械搅拌是原水与药剂充分反应。

（3）PH调节池废水经反应后溢流至混凝絮凝区。投加混凝剂、助凝剂，废水中的悬浮物抱团形成矾花；溢流至斜管沉淀池。

（4）上清水自流进入一体化气浮池的，通过气浮机的曝气，把悬浮的小颗粒浮至表面，同刮渣机刮至污泥池，清夜排放至中间水池。

（5）中间水池的水经多效过滤器，过滤后可回用或接管排放。

（6）气动隔膜泵抽取污泥池内的泥水至厢式压滤机压滤，干泥外运，滤液排放至隔油调节池。

（1）废水处理能力分析

厂内建有污水处理设施一套，设计预处理能力为15t/d，年处理能力4500t/a，本项目建成后全厂进入污水处理站的混合废水合计792.4t/a，因此，从处理量方面考虑可行。

（2）废水处理效果分析

根据设计单位提供，以及参考同类项目《江苏新丽源南亚新材料有限公司监测报告》（报告编号：SE2402003），本项目废水处理站处理效果分析情况见下表。

表6.2-1   江苏新丽源南亚新材料有限公司监测报告  单位:mg/L

| 污染因子 | pH | COD | SS | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水浓度 | 4.4 | 650 | 284 | 3.4 | 8.4 | 2.73 |
| 出水浓度 | 7.3 | 304 | 25 | 2.12 | 2.93 | 1.24 |
| 废水接管标准 | 6~9 | 500 | 400 | 45 | 8 | 15 |
| 达标评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表6.2-2   本项目污水处理站处理效果分析  单位:mg/L

| 处理设施 | COD |  |  | SS |  |  | 石油类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理前 | 处理后 | 去除率 | 处理前 | 处理后 | 去除率 | 处理前 | 处理后 | 去除率 |
| 调节池+混凝+絮凝 | 3000 | 900 | 80% | 1000 | 200 | 80% | 1000 | 50 | 95% |
| 中间水池+过滤 | 900 | 350 | 61% | 200 | 30 | 85% | 50 | 2 | 96% |

综上可知，在本项目厂区污水处理站正常运行的情况下，该废水处理措施工艺、技术方面可行、可靠。本项目生产废水经厂区污水处理站处理后接管直溪污水处理厂可行。

（3）同类项目案例分析

根据《芜湖天佑汽车技术有限公司涂装线改建项目竣工环境保护验收监测报告》，建设项目位于安徽省芜湖经济技术开发区，项目行业类别为汽车零部件及配件制造，该项目于2017年7月31日获得芜湖市环境保护局行政审批（环行审[2017]40号），项目验收内容为年产汽车配件200万只，主要工艺为表面处理、涂装，其中表面处理工艺为脱脂→水洗→烘干，涂装工艺为调漆→喷底漆→流平→烘干→喷面漆→流平→烘干。企业生产废水主要为员工日常生活产生的生活污水、脱脂槽更换和清洗废水、水洗废水、车间冲洗废水等。生产废水经过厂区内的污水处理设施处理后接入园区管网，与经过生活污水一起接入园区污水管网，最终排入污水处理厂处理。

2018年5月7日~8日对本项目厂区废水处理站进口、出口及厂区总排口进行监测，该项目竣工环境保护验收监测报告结论：企业该项目按照设计要求做好环保设施建设，该项目正常运行时，废水总排口各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，环境保护设施运行正常、治理效果较好，符合建设项目竣工环境保护验收的要求。

6.2.3混合污水接管可行性论证

本项目混合污水经厂区污水管网排入市政污水管网，接管金坛区直溪污水处理厂集中处理。

（1）现有处理能力

直溪污水处理厂坐落在直溪镇工业园内，占地面积1.3万m2，一期工程投资2450万元，日处理能力5000吨。现一期工程日处理能力5000吨已于2008年底建成投运。改扩建工程项目新增处理能力为5000t/d，现状日处理能力为10000t/d，污水处理工艺为“粗格栅及进水泵房→细格栅及旋流沉砂池→调节池→水解酸化池→A2/O池→二沉池→深床滤池→紫外线消毒渠”，项目已通过验收。直溪污水处理厂于2022年9月申报改扩建项目（新增日处理能力1.0万m3/d）,扩建后全厂污水处理规模达到2.0万m3/d,目前本项目已通过验收。污水处理厂除处理直溪镇污水外，还接通管网，收集、处理邻近的镇村生活污水和工业废水，尾水排放标准达到国家一级A标准。

（2）服务范围

常州市金坛区直溪污水处理厂建成后的服务范围为：近期服务范围为直溪镇区、朱林镇区，远期服务范围增加西阳、茅簏、登冠、建昌。

（3）污水处理规模

本项目混合污水接入常州市金坛区直溪污水处理厂处理，一期工程采用“预处理+改良AAO反应池+深床滤池+次氯酸钠消毒”，处理能力0.5万t/d，项目于2007年7月3日获金坛市环境保护局批复；直溪污水处理厂提标改造项目于2010年9月16日获金坛市环境保护局批复（坛环审 100178号），于2012年3月3日获得金坛市环境保护局验收批文（坛环验（2012）6号）；二期改扩建项目于2018 年6月11日获常州市环境保护局批复（常金环审[2018]1号），于2020年4月完成自主验收，处理能力为1万t/d，工业污水占比不超过0.3万m3/d；三期提标改造项目于2020年7月16日取得常州市生态环境局的环评批复（常坛环审[2020]98号），于2021年5月24日完成自主验收，处理能力为1万t/d，工业污水占比不超过0.6万m3/d，四期改扩建项目于2022年11月3日取得常州市生态环境局的环评批复（常金环审[2022]103号），扩建后全厂污水处理规模达到2.0万m3/d，此项目目前已通过验收。

（4）接管水量水质可行性

①水量方面

直溪污水处理厂现状总的污水处理能力是2万m3/d。根据直溪污水处理厂提供的统计资料，目前，直溪污水处理厂实际接管水量约为1.2万m3/d，而本项目建成后全厂接管排放污水总量为14.48m3/d。因此，直溪污水处理厂有能力接纳本项目产生的生活污水。

②水质方面

本项目建成后，混合废水接管至直溪污水处理厂，其水质情况见下表。由于本项目原辅材料不涉及氮、磷，因此生产废水中氮、磷浓度与用水中的氮、磷浓度相比，不得有较大波动变化。

表6.2-3  本项目接管进直溪污水处理厂水质情况表  (单位：mg/L)

| 污染物 | 本项目废水接管进市政污水管网浓度 | 直溪污水处理厂接管标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7 | 6.5-9.5 |
| COD | 319.24 | ≤500 |
| SS | 137.37 | ≤400 |
| NH3-N | 19.34 | ≤45 |
| TN | 14.51 | ≤70 |
| TP | 1.93 | ≤8 |
| 石油类 | 0.96 | ≤15 |
| 动植物油 | 38.69 | ≤100 |

由上表可以看出，本项目排放的废水水质相对比较简单，废水中主要污染物浓度均能达到直溪污水处理厂接管标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，因此，从处理工艺上，本项目混合污水接入直溪污水处理厂是可行的。

（5）小结

综上所述，不论从接管时间、服务范围以及水量水质来看，本项目生活污水达标接管直溪污水处理厂处理是可行的。

- 6.3固体废弃物污染防治措施评述

6.3.1固废产生及处置措施

本项目固废产生及处置措施汇总情况见表 6.3-1。

表 6.3-1  本项目固废产生及处置措施汇总情况

| 序号 | 废物名称 | 性质 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | SW60 | 900-001-S60 | 22.5 | / | 固态 | / | / | 1天 | / | 由环卫部门清运处置 |
| 2 | 废边角料 |  | SW17 | 900-001-S17 | 25 | 切割、剪板、雕刻 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / | 外售相关单位综合利用 |
| 3 | 焊渣 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.1 | 焊接 | 固态 | 焊渣 | / | 1天 | / |  |
| 4 | 不合格品 |  | SW17 | 900-001-S17 | 5 | 检验 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 5 | 废塑粉 |  | SW17 | 900-003-S17 | 8.2 | 喷塑 | 固态 | 塑粉 | / | 1天 | / |  |
| 6 | 废一般包装 |  | SW17 | 900-003-S17 | 0.5 | 原料使用 | 固态 | 塑料等 | / | 1天 | / |  |
| 7 | 废滤筒 |  | SW59 | 900-009-S59 | 2 | 废气处置 | 固态 | 滤筒 | / | 1年 | / |  |
| 8 | 收集尘 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.024 | 废气处置 | 固态 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 9 | 湿渣 |  | SW59 | 900-099-S59 | 0.39 | 废气处置 | 固液混合 | 铝 | / | 1天 | / |  |
| 10 | 钝化废水 | 危险废物 | HW17 | 336-064-17 | 9.9 | 钝化 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 4个月 | T/C | 贮存于危废仓库，委托有资质单位处置 |
| 11 | 水洗废水 |  | HW09 | 900-007-09 | 16.2 | 清洗 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 2个月 | T |  |
| 12 | 水帘废水 |  | HW09 | 900-007-09 | 30 | 废气处理 | 液态 | 水、有机物 | 有机物 | 3个月 | T |  |
| 13 | 漆渣 |  | HW12 | 900-252-12 | 20.52 | 喷漆 | 固液混合 | 水、有机物 | 有机物 | 1天 | T，I |  |
| 14 | 挂具漆渣 |  | HW12 | 900-252-12 | 1.015 | 喷漆 | 固态 | 树脂、石粉 | 树脂、石粉 | 1天 | T，I |  |
| 15 | 废清洗液 |  | HW12 | 900-256-12 | 4.5 | 喷枪清洗 | 液态 | 稀释剂、杂质 | 稀释剂 | 1个月 | T,I,C |  |
| 16 | 废包装桶 |  | HW49 | 900-041-49 | 12.46 | 原料使用 | 固态 | 铁、有机物 | 有机物 | 1天 | T/In |  |
| 17 | 废手套 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 机加工 | 固态 | 棉、矿物油 | 矿物油 | 1天 | T/In |  |
| 18 | 废机油 |  | HW08 | 900-249-08 | 2 | 设备维修 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 1年 | T,I |  |
| 19 | 废催化剂 |  | HW50 | 772-007-50 | 0.6t/3a | 废气处置 | 固态 | 催化剂、有机物 | 有机物 | 2年 | T |  |
| 20 | 废活性炭 |  | HW49 | 900-039-49 | 8.2 | 废气处置 | 固态 | 活性炭、有机物 | 有机物 | 2年 | T/In |  |
| 21 | 污泥 |  | HW08 | 900-210-08 | 10 | 废水处理 | 半固态 | 矿物油、杂质 | 矿物油 | 1天 | T,I |  |
| 22 | 废过滤棉 |  | HW49 | 900-041-49 | 3 | 废气处置 | 固态 | 棉花、有机物 | 有机物 | 1年 | T/In |  |
| 23 | 废过滤介质 |  | HW13 | 900-015-13 | 0.3t/3a | 废水处理 | 固态 | 有机物等 | 有机物 | 3年 | T |  |

### 6.3.2危险废物处置可行性

（1）处理能力可行性分析

1、江苏盈天环保科技有限公司

江苏盈天环保科技有限公司持有危废经营许可证，许可证编码为JS0411OOI580-2，经营范围包括：焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）共计27000吨/年。

2、江苏开拓者环保材料有限公司

江苏开拓者环保材料有限公司持有危废经营许可证，许可证编码为JSTZ1283OOD035-6，经营范围包括处置、利用涂料类废物（HW12）20000吨/年；含磷污泥渣（HW17）30000吨/年；废酸（HW34）4000吨/年；废碱（HW35）1000吨/年；含盐废物（HW02、HW04、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW18、HW39、HW40、HW48、HW49)40000吨/年，合计95000吨/年 。

3、常州富创再生资源有限公司

常州富创再生资源有限公司持有危废经营许可证，许可证编码为JSCZ0413OOD045-5，经营范围为利用废活性炭（HW05，266-001-05）、(HW06，900-405-06) （不包括900-401-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭）、（HW39，261-071-39）、（HW49，900-039-49、900-041-49）5000吨/年。

4、常州普达环保清洗有限公司

常州普达环保清洗有限公司持有危废经营许可证，许可证号为JSCZ0413OOD027-4，经营范围包括清洗处置含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含醚废物（HW40）]废包装桶[（HW49，900-041-49）（HW08，900-249-08）]49万只/年[其中200L包装桶46万只/年、1000L包装桶（IBC吨桶）3万只/年]；处置、利用含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）]的200L废铁桶（HW08，900-249-08）、（HW49，900-041-49）2000吨/年，含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）]的200L以下废铁桶（HW08，900-249-08）、（HW49，900-041-49）5000吨/年，含[油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废碱（HW35）]的200L以下废塑料桶（HW49，900-041-49）1000吨/年，含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、有机树脂类废物（HW13）、有机卤化物废物（HW45）]的废机油滤芯、滤网等金属过滤器材（HW49，900-041-49）3000吨/年，含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废酸（HW34）、其他废物（HW49）的废玻璃瓶、器具（HW49，900-041-49、900-047-49）2000吨/年，含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、其他废物（HW49）]的废塑料滤芯、滤布（HW49，900-041-49）1000吨/年，含[废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、其他废物（HW49）]的废包装袋、废塑料管、塑料板、塑料缠绕膜（HW49，900-041-49）1500吨/年，合计15500吨/年。

5、常州坤坛环保有限公司

常州坤坛环保有限公司持有危废经营许可证，许可证号为JSCZ0413CSO060-2，经营范围包括收集医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23）、含汞废物（HW29）、含铅废物（HW31）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、石棉废物（HW36）、含醚废物（HW40）、含镍废物（HW46）、有色金属冶炼废物（HW48）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50），合计3000吨/年（收集范围限常州市, 收集对象限市内年产生量在10吨以下的企事业单位产生的危险废物，科研所、高等学校、各类检测机构等产生的实验室废物（医疗废物除外），机动车维修机构、加油站等产生的危险废物）。

本项目水洗废水（HW09）、水帘废水（HW09）、废机油（HW08）、废清洗液（HW12）、废过滤棉（HW49）、过滤介质（HW13）、含漆废抹布手套（HW49）、污泥（HW12）、钝化废水（HW17）委托江苏盈天环保科技有限公司处置；废漆渣（HW12）委托江苏开拓者环保材料有限公司处置；废活性炭（HW49）委托常州富创再生资源有限公司处置；废油漆桶（HW49）委托常州普达环保清洗有限公司处置；本项目废催化剂（HW50）委托常州坤坛环保有限公司处置。

本项目危险废物均在上述公司核准经营危险废物类别之内。待本项目投产后，将本项目产生的危废可一并交予上述有资质单位进行专业处置，上述有资质单位有条件且有能力处理处置本项目产生的危险废物。

### 6.3.3经济可行性分析

本项目产生危废118.595t/a，平均每吨处理费用约5000元，处置费用约为59.25万元/年，厂方完全有能力承担该费用。因此，企业处置本项目固废从经济方面论证可行的。

### 6.3.4一般固废贮运要求

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），一般工业固体废物贮存、处置场运行管理要求如下：

（1）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

（2）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

### 6.3.5危险废物管理要求

根据《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）、《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知（苏环办〔2023〕154号）》《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）对企业产生危废要求如下：

①强化危废申报登记。应按规定申报危废产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。应结合自身实际，建立危废台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处理等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。

②落实信息公开制度。按照要求在厂门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；有官方网站的，在官网同时公开相关信息。

③加强危险废物贮存污染防治。危险废物贮存设施(含贮存点)应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》 (苏环办〔2020〕401号)等文件要求设置视频监控，并与中控室联网，视频监控应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

④做好危险废物识别标志更换。危险废物识别标志样式可由江苏省危险废物全生命周期监控系统自动生成，原贮存、利用处置设施标志牌上贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施环境应急物资和设备、贮存危险废物清单、利用处置方式、利用处置能力、可利用处置危废、产生危废等信息纳入识别标志二维码管理，危险废物标签备注栏需显示容器容量材质等信息。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，危险废物贮存设施需采取以下措施：

一、危废堆场选址与设计原则

（1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

（2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

（3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

（4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

二、贮存设施污染控制要求

（1）一般规定

1. 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

2. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

3. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

4. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

5. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（2）贮存库

1.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

2.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10 (二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

3.贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

（3）贮存场

1.贮存场应设置径流疏导系统，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存区域，并采取措施防止雨水冲淋危险废物，避免增加渗滤液量。

2.贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。

3.贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。

三、容器和包装物污染控制要求

1.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

2.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

3.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

4.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

5.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

6.容器和包装物外表面应保持清洁。

四、贮存过程污染控制要求

（1）一般规定

1.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

2.液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

3.半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

4.具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

5.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

6.危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

（2）贮存设施运行环境管理要求

1.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

2.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

3.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

5.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（3）贮存点环境管理要求

1.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

2.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

3.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

4.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

5.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

五、污染物排放控制要求

1.贮存设施产生的废水(包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等)应进行收集处理，废水排放应符合GB 8978规定的要求。

2.贮存设施产生的废气(含无组织废气)的排放应符合GB 16297和GB 37822规定的要求。

3.贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB 14554规定的要求。

4.贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。

5.贮存设施排放的环境噪声应符合GB 12348规定的要求。

六、环境监测要求

1.贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。

2.贮存设施所有者或运营者应依据《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ 819、HJ 1250等规定制定监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

3.贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。

4.HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合HJ164要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照GB/T 14848执行。

5.配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732的规定执行。

6.贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T 55的规定执行，VOCs的无组织排放监测还应符合GB 37822的规定。

7.贮存设施恶臭气体的排放监测应符合GB14554、HJ905的规定。

七、环境应急要求

1.贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

2.贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

3.相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

此外明确，本项目建成后，还应满足以下要求：

（1）危险废物储存及储存场所防治措施

根据《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号文，对危险废物的贮存要求如下：

①对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位需建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并建立危险废物标志，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理；

②危险废物的贮存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有防风、防晒、防雨设施；

③基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒；

④用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；

⑤不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。

此外，对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中排查内容及整治要求：

本项目需在明显位置按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网；按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息；对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存；贮存废弃剧毒化学品的，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容；产生废弃危险化学品的单位根据《关于废弃危险化学品纳入危险废物管理的条件和程序的复函》（环办土壤函﹝2018﹞245号）要求，将拟抛弃或者放弃的危险化学品种类、数量等信息纳入危险废物管理计划，向属地生态环境部门申报，经生态环境部门备案后，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。

定期检查易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物的规范贮存情况，形成危险废物贮存设施清单。清单内容包括危险废物贮存设施的名称、编号、位置、面积和贮存危险废物种类、危险特性、贮存方式、贮存容积、周转周期等，清单应张贴在厂区醒目位置。

### 6.3.6危废仓库面积合理性分析

一、全厂危废暂存设施拟设置情况

本项目共设1个危废仓库，危废仓库占地面积为80m2。考虑分类堆放的危废之间设置间距以及过道面积，危废储存区有效面积占总面积的80%。

经核算本项目危废储存区实际危废堆放有效面积共64m2，每平方储存危废量约1t，因此，危废堆场有效面积内一次性可以储存固废约64吨，本项目建成后全厂危险废物产生量约118.595t/a，危废最大贮存周期为90天，可以满足企业危废暂存需要。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

表6.3-2  本项目危险废物贮存场所基本情况

| 序号 | 贮存场所名称 | 危废名称 | 产生量（t/a） | 危废废物类别 | 危险废物代码 | 产生工序 | 贮存周期 | 贮存能力（90d计） | 占地面积m2 | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 钝化废水 | 9.9 | HW17 | 336-064-17 | 钝化 | 90d | 2.5 | 5 | 桶装 |
| 2 |  | 水洗废水 | 16.2 | HW09 | 900-007-09 | 清洗 | 90d | 4.05 | 10 | 桶装 |
| 3 |  | 水帘废水 | 30 | HW09 | 900-007-09 | 废气处理 | 90d | 7.5 | 10 | 桶装 |
| 4 |  | 漆渣 | 21.44 | HW12 | 900-252-12 | 喷漆 | 90d | 5.36 | 10 | 袋装 |
| 5 |  | 废清洗液 | 4.5 | HW12 | 900-256-12 | 喷枪清洗 | 90d | 1.125 | 5 | 桶装 |
| 6 |  | 废包装桶 | 12.46 | HW49 | 900-041-49 | 原料使用 | 90d | 3.115 | 5 | 桶装 |
| 7 |  | 废手套 | 0.5 | HW49 | 900-041-49 | 机加工 | 90d | 0.125 | 1 | 袋装 |
| 8 |  | 废机油 | 2 | HW08 | 900-249-08 | 设备维修 | 90d | 0.5 | 2 | 桶装 |
| 9 |  | 废催化剂 | 0.6t/3a | HW50 | 772-007-50 | 废气处置 | 90d | 0.05 | 1 | 袋装 |
| 10 |  | 废活性炭 | 8.2 | HW49 | 900-039-49 | 废气处置 | 90d | 2.05 | 3 | 袋装 |
| 11 |  | 污泥 | 10 | HW08 | 900-210-08 | 废水处理 | 90d | 2.5 | 5 | 袋装 |
| 12 |  | 废过滤棉 | 3 | HW49 | 900-041-49 | 废气处置 | 90d | 0.75 | 1 | 袋装 |
| 13 |  | 废过滤介质 | 0.3t/3a | HW13 | 900-015-13 | 废水处理 | 90d | 0.025 | 1 | 袋装 |

综上所述，在采取以上污染防治措施的基础上，本项目建成后全厂危废仓库设置是合理的。

### 6.3.7危废外运防治措施

固体废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此须采取以下措施：

运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散；对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告；禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

- 6.3噪声污染防治措施评述

本项目按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产车间内主要噪声源合理布局：

（1）高噪声与低噪声设备分开布置。

（2）在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在车间的一隅。

（3）有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。

（4）设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。

（5）选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

（6）主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂房边界。

（7）加强生产管理，对主要噪声源采取相应的治理措施。

在运行管理人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使员工工作环境达到允许噪声标准；值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等。

对室外噪声源如空压机、风机、水泵等采取以下措施：

（1）空压机、风机噪声采用安装消声器、设置隔声罩以及尽量选用螺杆式空压机以消除脉冲噪声。

（2）对于水泵进行减振，在水泵底座安装隔振器或弹性衬垫材料；

（3）厂界周围种植高大树木，增加立体防噪效果，既美化环境又达到降尘和降噪的双重作用。

此外，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

  - 6.4土壤、地下水污染防治措施及可行性分析

本项目在已建成的车间内进行生产，涉及对土壤、地下水的可能影响主要为涂装及表面处理区域、原材料库、调漆间、危废仓库、污水处理站、事故应急池等。

6.4.1源头控制措施

为保护地下水环境，采取防控措施从源头控制对地下水的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。

6.4.2分区防控措施

防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求：一般防渗区和重点防渗区。污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；重点防渗区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)要求。厂区防渗分区划分及防渗等级见表6.3-3，设计采取的各项防渗措施具体见表6.3-4，厂区地下水防渗分区图见图6.5-1。

厂区严格按照不同分区要求建设，重点防渗区包括涂装及表面处理区域、油漆仓库、调漆间、危废仓库、污水处理站、事故应急池等；一般防渗区包括办公室、车间内其他区域。

具体要求如下：

（1）重点防渗区：本项目涂装及表面处理区域、油漆仓库、调漆间、危废仓库、污水处理站、事故应急池将采取有效的防渗措施，基础底层拟采用的防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚的高密度聚乙烯，或至少采用渗透系数≤10-10厘米/秒的2毫米厚的其他人工材料。

重点污染区的防渗设计参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日）要求。生产车间、危废仓库等防渗措施设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察；严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土；地坪做严格的防渗措施；事故应急池的各环节（包括各集水池、管线）要进行特殊防渗处理。参照国家GB18597-2023中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施；污水处理站、消防水池等池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗波设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁作防渗处理；严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。

（2）一般防渗区

一般防渗区采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。

采取以上措施后能有效地防止废水或废液下渗污染地下水及土壤。不同防渗分区防渗层示意图见下表。

6.3-3 不同防渗分区防渗层示意图

| 防渗区 | 防渗层示意图 |
| --- | --- |
| 重点防渗区 |  |
| 一般防渗区 |  |

本项目除重点需关注重点防渗区防渗外，还需重点关注废水等输送管道、阀门的防渗措施。

6.3-4 厂区污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 |  | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染区 | 一般防渗区 | 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区 | 办公楼、车间内机加工等区域 | 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）：采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能 |
|  | 重点防渗区 | 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、 | 涂装及表面处理区域、油漆仓库、调漆间、危废仓库、污水处理站、事故应急池 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）；或2mm厚高密度聚乙烯；或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s |

表6.3-5 厂区设计采取的防渗防腐处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库、涂装及表面处理区域、油漆仓库、调漆间、污水处理站 | ①按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；②地面采用环氧+玻纤防渗处理。 |
| 2 | 事故应急池 | ①设置在地下，按照建筑防渗设计规范设计，采用高标号的防水混凝土；②池内部按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)进行要求设计，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数 |
| 3 | 烟气处理废水等输送管道、阀门 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池；④厂区内各集水池、循环水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用做好防渗措施。 |

6.4.3地下水环境监测与管理、信息公开计划

建立厂区地下水环境监控体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题、采取措施。

建议在本项目场地、上、下游共设置3个监测点，每年监测一次。监测层位：潜水含水层和微承压含水层；采样深度：水位以下1.0米之内；监测因子：水位、pH、耗氧量、氨氮等。并定期向外界公开地下水环境监测结果。

6.4.4应急响应措施

（1）应急措施一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当发生异常情况时，按照项目制定的环境事故应急预案，启动应急预案采取减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大；

②组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响；

③如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助，在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案；

④对事故现场进行调查、监测、跟踪处理，密切关注地下水水质变化情况；

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

①在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物如油类等，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。

（2）应急预案

①地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调，地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调。

②应急预案应包括以下内容：应急预案的制定机构：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的

职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目正常运行不会对区域地下水环境产生明显影响。

针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。综上，采取以上措施能有效防止项目废水或废液下渗污染地下水及土壤。

6.4.5结论

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

  - 6.5环境风险防控措施及应急要求

工程有害物质危害防治主要从两方面考虑，首先在工艺上控制源头，采用先进的生产工艺和设备，尽可能不排或少排，以达到降低工作场所有害物质的目的；其次对不可避免排出的有害物质采取国内外相应高效的治理措施，并对操作人员采取相应的防护性措施，尽可能减轻对操作人员的危害。

为了防范事故和减少灾害，必须制定风险事故防范措施和应急预案。

### 6.5.1建立管理制度

（1）制定各级安全生产责任制、各项安全管理制度、工艺操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度，加强生产现场管理，狠抓劳动纪律，同时经常对职工进行思想教育、工艺操作、设备操作训练，使职工能熟练掌握所在岗位和所在环境中的各个要素，了解一些常见的扑火、中毒的自救能力，互相救助的一些常识。

（2）建立巡回检查制度，这个检查不是浮于形式，而是实实在在的检查，查隐患，发现问题及时上报并且责令负责部门限期整改到位，复查合格，记录在案。

（3）对油漆仓库不同原料按储存要求进行隔离或离开存放，有专人保管，配备消防器材、洗手器和冲眼器等。同时有“仓库重地，闲人莫入”、“严禁烟火”、“严禁火料”、“严禁吸烟”等醒目警示标志。

（4）加强对职工的劳动保护用品的使用和发放，同时针对危险化学品的特殊性，为职工配备所需用的防护用品和急救用品，如防毒面具、眼镜、过敏药等。

（5）工厂要在醒目位置设立警示牌和安全标语，做到人人皆知，注意防范。

### 6.5.2风险防范措施

本项目为新建项目，根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》(环发【2015】4号)中的相关要求，企业在项目验收前应编制应急预案，在落实应急预案中的风险防范措施情况下，使本项目的风险得到有效控制；同时应对污水处理、粉尘治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

#### 6.5.2.1风险源监控

公司对重点风险源进行辨识，制订管理方案，组织制定有针对性的控制措施，认真做好措施落实工作，建立日常监视和监测制度并予以实施，使风险源始终处于受控状态。

公司相关风险源监控措施如下：

公司仓库中存放有易燃物料，库内需装有可燃气体报警仪、视频监控设施，并配备灭火器，消防栓等消防设备。厂区配备员工24小时巡查，一旦发生事故能够及时发现、处理。

对于其他风险源（如生产车间、污水处理站）的监控由各责任单位进行日常的检查，强化制度执行，利用各种形式、各种途径开展员工安全教育培训，提高员工作业风险意识。

#### 6.5.2.2物料泄漏事故的防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防：在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探察仪，以便及早发现泄漏、及早处理；

另外，建设方应做好以下管理工作：

①严格执行安全和消防规范。厂区内设置环形道路，以利于消防和疏散。

②采用露天或敞开框架布置以利通风，避免死角造成有害物质的聚集。

③所有排液、排气均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散。

④应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。

⑤设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中到泄漏物料事故收集池，以便集中处理。

⑥对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有防毒面具、防护眼镜及必要的耐酸服、手套和靴子，并定期检查维修，保证使用效果。

#### 6.5.2.3火灾和爆炸事故的防范措施

火灾和爆炸事故的防范措施主要是提高企业运行管理水平和装置性能，以及采取有效的防火防爆措施。本项目采取措施如下：

①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。

③在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装液体化工物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。

④应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

⑤要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和灭火器等。在必要的地方分别安装火灾报警仪、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查。

⑥本项目铝粉属于爆炸性粉尘。除尘风机防爆等级应符合规范，管路设计合理、定期清理积尘，防止粉尘浓度达到爆炸极限；除尘设备静电接地、及时清理风管内积尘，除尘系统内设置泄爆口及时泄爆。

#### 6.5.2.4固废风险防范措施

①固废仓库按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中的要求设置环境保护图形标志；

②加强危废暂存场防雨、防渗漏等风险防范措施，严格做到防火、防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏。

③为防止雨水径流进入贮存、处置场内、避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边需设置导流槽。

④根据《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，本项目危险废物中含有易燃、有毒性物质，必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易燃、易爆危险品贮存；必须将危险废物装入容器内；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合符合标准的标签。

⑤本项目危废暂存场所内部需增设视频监控设施以及各类消防应急设施；按危险废物的管理规定进行建档、转移登记。固体废物清运过程中，应严格按规范操作，严禁跑、冒、滴、漏，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。

#### 6.5.2.5事故废水风险防范措施

根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY 08190-2019），本项目针对废水排放采取“单元-厂区-园区/区域”的三级防控措施来杜绝环境风险事故对环境的造成污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在厂区内，环境风险事故排水及污染物控制在排水系统事故池内。

（1）一级防控措施

第一级防控措施是设置在装置区、油漆间、危废储存区，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料转移到容器或隋性吸附物料中，将泄漏物料控制在生产车间、油漆仓库、危废仓库内部，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

具体措施如下：

生产车间地面铺设不发火地坪，配备围档物、吸附材料、灭火器材等应急物资，若发生少量物料泄漏，采用吸附棉或其它惰性吸附材料进行吸附，及时转移进废弃物容器内；若发生大量物料泄漏，采用档板、沙土或砂包进行围档，用应急泵泵入废弃物容器内，并采用吸附材料清理地面。收集的泄漏物及沾染了泄漏物的吸附材料均作为危险废物，委托有资质单位处置。

油漆间、危废仓库地面防腐防渗，并铺设不发火地坪，门口设置防溢流坡，库内配备围档物、吸附材料、灭火器材等应急物资。若发生少量危废泄漏，采用吸附棉或其它惰性吸附材料进行吸附，及时转移进废弃物容器内；若发生大量危废泄漏，采用档板、沙土或砂包进行围档，用应急泵泵入废弃物容器内，并采用吸附材料清理地面。收集的泄漏物及沾染了泄漏物的吸附材料均作为危险废物，委托有资质单位处置。

（2）二级防控措施

第二级防控措施是在厂区设置事故水暂存容器，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂内，防止较大事故泄漏物料和消防废水造成环境污染。

具体措施如下：

厂内设置1座100m3事故应急池，事故应急池可满足事故时消防废水及泄漏物料的存储。事故状态下和下雨初期，关闭雨水排放口的截流阀，打开通往事故池阀门，收集的事故消防水排入厂内事故池，待事故风险解除后，使用临时泵将事故废水输送到厂内污水处理站处理。

（3）三级防控措施

第三级防控措施是在进入附近水体的总排放口前设置切断截流措施，将污染物控制在一个区域内，防止重大事故泄漏物料和受污染的消防废水造成地表水污染。

具体措施如下：

启动Ⅰ级应急响应，第一时间关闭雨水排口阀门、污水排放口阀门，将管网收集的事故废水泵入事故应急池，防止造成环境污染。

若未及时收集，消防废水或泄漏物料通过雨水管网流到厂外，应上报企业应急管理办公室，同时上报金坛区政府、金坛生态环境局；企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置，寻求消防、周边企业援助；企业应迅速用堵漏工具对厂区雨水排口进行封堵，构筑围堤、造坑导流、挖坑收容，避免事故废水进入市政雨水管网；就地投加药剂处置，降低危险性；启动应急泵，收集事故废水，利用企业及周边企业事故应急池、槽车或专用收集池等进行暂存。

若事故废水不慎进入河流，在污染区上、下游迅速用拦污锁或筑坝拦截污染物，投加活性炭等吸附材料，就地投加药剂处置，或将污染水抽至安全地方处置。

#### 6.5.2.6地下水风险防范措施

1、源头控制

为保护地下水环境，采取防控措施从源头控制对地下水的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。

主要包括工艺、管道、设备等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（1）设备、设施的防泄漏措施

将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域进行必要的分隔。

对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集。

对于机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至排放系统。

装有毒有害介质设备的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。所有设备的液面计及视镜加设保护设施。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放，搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。

（2）给水、排水的防渗漏措施

完善地表污水和雨水的收集系统，使用过的消防水收集进入事故应急池，事故应急池内收集的废水应分批少量通过泵提升送污水处理厂处理。

2、分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》中表7“地下水污染防渗分区参照表”，将厂区划分为重点防渗区和一般防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求，详见6.5章节。厂区分区防渗图见附图6.5-1。

#### 6.5.2.7 土壤风险防范措施

一旦发生土壤环境污染事件，企业必须在2小时内将污染情况上报常州市金坛生态环境局，常州市金坛生态环境局组织相关部门进行会商并将会商结果咨询专家咨询组意见，在专家咨询组确认土壤环境污染程度和污染潜势已经达到预案启动条件时，由常州市金坛生态环境局决定预案是否启动。

应急响应启动后，环保、农业、畜牧、国土、林业部门要加强土壤环境质量监测，监测结果及时报告市应急指挥部办公室。

土壤环境污染事件发生地人民政府应当及时通过广播、电视、网络、报刊等媒体向社会及时、准确、全面发布土壤环境污染事件情况和采取应急措施的有关信息，确保发布信息的准确性和权威性。要正确引导舆论，注重社会效果，防止产生负面影响。

经专家分析评估，土壤环境污染事件相关影响和危害得到控制、消除后，由土壤环境污染事件应急指挥部宣布应急终止。各相关单位根据实际情况终止应急行动，完成应急处理情况的上报与发布，并继续进行跟踪监测。

土壤环境污染事件应急指挥部要加大应急行动期间各类应急行动措施执行力度，加大巡查，确保措施有效落实，对未落实措施要求或措施执行不力的，由监察部门予以追究问责。

#### 6.5.2.8环境应急监测

根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），公司发生事故时由企业应急指挥部指挥，并委托监测单位进行监测。

发生事故以后，立即通知有关环境监测部门。环保监测人员到达现场后，查明液体泄漏后产生的挥发气体浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向、速度，并对挥发气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向领导小组报告。必要时根据领导小组决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指导采取简易有效的保护措施。

针对项目的具体特点，按不同事故类型，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

1、初步确定应急监测项目：废气事故排放、物料泄漏事故、火灾事故。

2、确定应急监测对象：监测对象为污染发生区域及扩散区域内的水源。

3、选定监测分析方法：直接检测管法、便携式气相色谱法。

4、确定相应的监测仪器和采样设备。

监测仪器和采样设备应由应急监测部门提供，如监测条件不足指挥领导小组应组织协调。

5、应急防护范围的划定：监测主要是针对废气处理设施的实效及厂区火灾，在厂界四周布点。

6、采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。气体检测管直接测定频次为每半小时一次。

7、监测报告

一般要求在到达现场后及时出具第一份监测报告，然后按照污染跟踪监测数据、预测污染迁移强度、速度和影响范围以及主管部门的意见定时编制报告，并报告应急处置小组作为事故处理的技术依据，直至环境污染状况消除。

应急监测工作结束后，编写应急监测工作总结并建档，对整个事件发生过程中形成的监测报告进行汇总分析，及时向应急处置小组、相关部门报告，为以后环境污染事故的预警、监测、处理积累经验。

8、监测人员的防护和监护措施

（1）危险化学品事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。

（2）监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，须2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

事故得到控制，紧急情况解除后，污染事故应急处理人员立即进入现场，配合消防、卫生等部门指导相关人员清除泄漏现场遗留危险物质，消除泄漏对环境产生的影响，同时检测核实没有隐患、空气环境质量达标后，通知被疏散群众返回，恢复正常生产和生活。

表6.6-1 各环境要素监测频次表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 江、河事件发生地上游的对照点（对照断面） | pH、化学需氧量、石油类 | 1次/应急期间 |
|  | 江、河在事件发生地、事件发生地下游的混合处（控制断面） |  | 初始加密监测，视污染物浓度递减 |
|  | 江、河在事件发生地、事件发生地下游污染物浓度显著下降处（削减断面） |  | 初始加密监测，视污染物浓度递减 |
| 地下水 | 地下水流向上游边界处（对照断面） | pH、高锰酸盐指数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、二甲苯 | 1次/应急期间 |
|  | 垂直地下水流向点位（控制断面） |  | 初始加密监测，视污染物浓度递减 |
|  | 地下水下游点位（削减断面） |  | 初始加密监测，视污染物浓度递减 |
| 大气 | 事件发生地上风向对照点 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 2次/应急期间 |
|  | 事件发生地污染物浓度的最大处 |  | 初始加密监测，视污染物浓度递减 |
|  | 事件发生地最近的居民居住区或其他敏感区 |  | 初始加密监测，视污染物浓度递减 |
| 土壤 | 事件发生地受污染的区域（不少于5个） | pH、石油烃（C10-C40）、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 1次/应急期间 |
|  | 对照点（2-3个） |  | 1次/应急期间 |

#### 6.5.2.9标识牌及疏散路线

本项目建成后企业应当设置应急处置卡及相应标识标牌。应急疏散路线图见附图6.5-2。

#### 6.5.2.10环境应急设施

厂区内生产装置区等各功能区之间按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和灭火器等，并且对消防器材作定期检查，确保消防设施及器材均在有效期内。

本项目依托厂区内已建设的1座容积为100m3的事故应急池，事故应急池设置在地下，已按照建筑防渗设计规范建设，内部按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)设置防渗层。事故应急池已设置切断装置，并与雨水管网相连，根据5.3.6.7章节计算，事故应急池容积可满足本项目事故废水收集需求。

本项目原料存放区域、生产装置均位于生产车间内，污水处理站不露天建设，且本项目不属于化工、电镀、原料药制造、冶炼、印染重点行业，无初期雨水收集要求。

本项目雨水通过雨水排口排放，厂区设置雨水排放口1个，雨水接管口按要求设置标志牌，符合“一明显，二合理，三便于”的要求，设置合理，便于采取水样。

#### 6.5.2.11全厂主要风险防范措施

本项目主要风险防范及应急措施汇总情况见下表。

表6.6-2  本项目主要风险防范及应急措施表

| 类别 | 环境风险单元 | 风险事故 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产系统 | 生产车间 | 物料泄漏、火灾、爆炸 | 设灭火器、消防栓，涂装线设置有可燃气体报警系统等 |
| 存储系统 | 油漆仓库、仓库、成品库 | 物料泄漏、火灾、爆炸 | 设灭火器、消防栓、消防黄沙、可燃气体报警系统 |
| 应急工程 | 事故应急池 | 火灾、爆炸 | 厂区设置1座容积为100m3的事故应急池，配备应急泵，事故应急池可满足事故时消防废水及泄漏物料的存储。事故状态下和下雨初期，关闭雨水排放口的截流阀，打开通往事故池阀门，收集的事故消防水排入厂内事故池，待事故风险解除后，使用临时泵将事故废水输送到厂内污水处理站处理。 |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 废气超标排放 | ①生产工艺废气收集、并进行有效处理； ②专人负责对设备的维护保养，挂牌明示，并应建立健全设备台帐，制定设备检修计划； ③各类设备、泵、风机、管线、阀门、电气控制部位均应按规范设置位号、色标、流向、开关等标志标识及安全警示标识； ④专人管理，视频监控装置。 ⑤按要求定期监测废气排放情况。 ⑥具备自动报警功能，自动停机保护功能。 ⑦整体系统（风机，电控柜，电加热等用电设备）都有接地保护和短路保护，并满足要求。 ⑧在活性炭吸附单元的进口设置了阻火除尘装置，将生产线和处理设备之间的任何危险断开，同时处理废气源中的灰尘，保证废气的洁净度，阻火器应能有效地防止火焰通过。同时催化反应室设置了泄压阀，设备内部压力达到到30-80Kpa 之间时自动泄压。 |
|  | 废水处理站 | 废水超标排放 | ①专人负责对设备的维护保养，挂牌明示，并应建立健全设备台帐，制定设备检修计划；②各类设备、泵、管线、阀门、电气控制部位均应按规范设置位号、色标、流向、开关等标志标识及安全警示标识；③专人管理，视频监控装置；④加强对于日常运行情况、水质等详细记录，定期检查、维护。 |
|  | 危废仓库 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①危废仓库采取防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施； ②设置视频监控，标识标牌，发现被盗，立即报告上级主管部门； ③分类收集，用密闭、防渗、防漏容器包装，分区暂存； ④公司委派专人管理，做好危险废物名称、来源、数量、入库时间、出库时间、接受单位等记录，危险废物转移时，必须按照规定办理相关转移手续。 ⑤设置灭火器、可燃气体报警器。 |

#### 6.5.2.12突发环境事件隐患排查工作要求

根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等文件要求，企业将开展突发环境事件隐患排查工作，具体要求如下：

1、建立完善隐患排查治理管理机构

本项目建成后，企业将建立并完善隐患排查管理机构，配备相应的管理和技术人员。

2、建立隐患排查治理制度

企业应当按照下列要求建立健全隐患排查治理制度：

（1）建立隐患排查治理责任制。企业应当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。

（2）制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。

（3）建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。

（4）如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。

（5）及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。

（6）定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。

（7）有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。

3、明确隐患排查方式和频次

（1）综合考虑企业自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，企业将明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。

（2）根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。企业应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。

4、隐患排查治理的组织实施

（1）自查

企业根据自身实际制定隐患排查表，包括所有突发环境事件风险防控设施及其具体位置、排查时间、现场排查负责人（签字）、排查项目现状、是否为隐患、可能导致的危害、隐患级别、完成时间等内容。

（2）自报

企业的非管理人员发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

（3）自改

一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由企业相关负责人签字确认，予以销号。

重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。

企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

（4）自验

重大隐患治理结束后企业组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认，予以销号。

5、加强宣传培训和演练

企业将定期针对突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。

6、建立档案

及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

#### 6.5.2.13事故应急预案

一、应急预案的编制及修订

建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，开展环境风险评估，编制应急预案，并报送生态环境主管部门备案。应急预案编制内容包括总则、组织机构及职责、监控预警、信息报告、环境应急监测、环境应急响应、应急终止、事后恢复、保障措施、预案管理等内容。

环境应急预案至少每三年修订一次；有下列情形之一的，企事业单位应当及时更新应急预案，进行评审、发布并及时备案。

①面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

②应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

③环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。

二、应急培训和演练

1、培训内容、方式和频次

（1）应急救援人员的培训

由事故应急救援指挥部组织应急救援组成员、各部门、车间有关人员每年进行二次应急救援培训，分别安排在每年的五月份和十月份。

每年需开展一次事故应急救援演练并作记录。

应急救援演练后进行评审，对不符合项进行整改，并对预案进行修订完善。

应急救援演练后应及时对应急设备、设施、器材进行添置、更换、维护保养，保持充足、完好有效。

（2）员工应急响应培训

每年一次对本厂全体人员进行应急预案内容培训，组织员工进行应急救援演练或观摩。

所有员工必须进行消防器材使用训练，使之能熟练使用现场的各种灭火器材。

所有员工必须进行现场防护器材（防毒面具、长管呼吸器或空气呼吸器）使用训练，使之能熟练使用各种器材。

（3）应急计划区

生产车间、油漆存储间、环境保护目标（办公楼、500m 内其它企业单位等）锁定为危险目标，并于平面图标出危险目标位置，便于事故发生时总体指挥协调。

（4）应急组织机构、职责及分工

应急组织机构包括工厂组织机构和上级组织机构（救援队伍）。

①工厂组织机构

工厂成立事故应急救援“指挥领导小组”，由厂长、有关副厂长及生产、安全、设备、保卫、卫生、环保等部门领导组成，下设应急救援办公室（设在安全防火处），日常工作由安全防火处兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，即事故应急救援指挥部，厂长任总指挥，有关副厂长任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在生产调度室。若厂长和副厂长不在工厂时，由总调度长和安全防火处处长为临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。

②职责及分工

a.指挥机构职责

指挥领导小组：负责本单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部：发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

b.指挥部人员分工

依据事故危害程度的级别设置分级应急救援组织机构，以岗定人，由各部门领导组成，下设应急救援办公室、日常工作由生产部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部，刘树廷（安全副总）任总指挥，蒋文勇（部长）任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，总指挥不在企业时，可由副总指挥临时任总指挥。

各主管单位在接到事故报警后，应迅速组织一个应急救援专业队伍，各救援队伍在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，并将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散，做好危险化学品的清除工作。应急救援队伍组成及主要职责见表6.6-3。

表6.6-3  应急救援队伍组成及主要职责表

| 序号 | 组成 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抢险抢救组 | ①负责紧急状态下的现场抢救作业； ②泄漏控制、泄漏物处理； ③设备抢修作业； ④恢复生产的检修作业。 |
| 2 | 疏散警戒组 | ①布置安全警戒，保证现场井然有序； ②实行交通管制，保证现场及厂区道路通畅； ③加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行。 |
| 3 | 通信联络组 | 负责现场周围人员和器材物资的抢救、疏散工作 |
| 4 | 救护安置组 | ①组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点； ②组织现场抢救伤员； ③进行防化防毒处理。 |
| 5 | 后勤保障组 | ①通知有关库房准备好沙袋、锨镐、泡沫、水泥等消防物资及劳保用品； ②备好车辆，将所需物资供应到现场。 |

（5）预案分级响应条件

当事故发生后，为了迅速、准确做好事故等级预报，减少伤害和损失，首先应确定应急状态类别及报警响应程序。当事故发生后，车间领导小组在积极组织人员进行事故应急处理同时，应立即上报上级指挥中心。由指挥中心根据事故等级确定报警范围。

根据事故险情等级可采用三级警报，警报级别视事故伤害影响波及范围而定。

一级报警——如果存放有毒物料容器发生少量的泄漏，且影响扩散范围只限于厂区内，通过抢修或系统临时紧急措施就能很快控制住事故发展及蔓延。

报警范围：主要由车间领导小组负责处理，但首先应向厂级指挥中心汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受影响部门及时联系，做好预防措施，并派专人到受影响区域进行观察和组织疏导临时撤离。

二级报警——当物料容器局部泄漏，且抢修无效，短时间内不能制止时，并根据泄漏点大小预测，仅对厂内及厂界外下风向距离500m内范围产生危害影响，此时可发出二级报警。

报警功能范围：由厂级指挥中心全面指挥，及时通知园区有关部门，迅速通知厂外临近的企业单位，并派出专人深入现场指挥，组织疏散、撤离和防救工作。若发生了人员中毒事故后，指挥中心应该立即与上级主管部门和地方政府联络，请求批示和援助。

三级报警——当物料容器泄漏量比较大，对周围环境影响纵深较广（大于500m半径范围）。

报警范围及方式：全面报警，指挥中心发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效地投入抢修抢救工作，首先保证最大限度地减少人员伤亡。并迅速向园区以至市政府有关部门报告，迅速向周边地区各单位发出警报，向各级主管部门直接请求支援。

（6）应急救援保障

为保证应急救援工作及时有效，事先必须配备应急和救援的装备器材，并对信号等做出规定。

①企业必须针对危险目标并根据需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

②信号规定：对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定：报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。

（7）报警、通讯联络方式

报警通讯方式：厂内救援信号主要使用电话报警。市报警电话：110、市消防：119、市急救：120，报警电话必须显示在厂内明显之处。

报警通知方式：事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性危险化学品泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。报警内容应包括事故时间、地点及单位；化学品名称和泄漏量；事故性质（外溢、爆炸、火灾）；危险程度及有无人员伤亡；报警人姓名及联系电话。

图6.5-1  现场报警与反应系统

交通保障、管制：根据交通情况，建立警戒区域，危险区边界警戒线，为黄黑带，警戒哨佩戴臂章，救护车鸣灯。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，警戒区一般设定以事故源为中心，半径由具体泄漏物和泄漏量而定。并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。同时注意以下几点：

①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

②除消防及应急处理人员外，其它人员禁止进入警戒区；

③泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

（8）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由应急指挥中心的应急救援办公室负责，现场指挥部协助其工作，应急救援办公室组织事故调查员核专业队伍对事故现场进行侦察监测，当地环保部门负责对大气（监测因子颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等）、水体（监测因子pH、COD、SS等）、土壤等进行环境及时监测，确定危险区域范围（大气监测点主要布置在事故点下风向居民点，同时在上风向设置一个监测点；在受影响的水体下游500m处设置监测点，如果有敏感水体，加密监测）和危险物质的成分及浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。指挥中心根据事故现场情况，判断事故级别，采取相应抢险、救援及控制措施。

表6.6-4  事故状态时污染物应急监测方法

| 污染物 | 应急监测方法 |
| --- | --- |
| 二甲苯 | 便携式气相色谱法；气体检测管法；气体速测管 |
| 非甲烷总烃 | 便携式气相色谱法；气体检测管法；气体速测管 |
| CO | 便携式气体检测仪器：一氧化碳库仑检测仪、红外线一氧化碳检测仪 常用快速化学分析方法：五氧化二碘比长式检测管法、硫酸钯-钼酸铵比色式检测管法；气体速测管 |

①毒害品、腐蚀品泄漏应急处理

毒害品、腐蚀品发生泄漏事故时，一般可采取的应急措施为：

a.迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；

b.切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间；

c.应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服；

d.酸性腐蚀品小量泄漏将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗；

e.酸性腐蚀品大量泄漏采用喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物；

f.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置；

g.对皮肤接触人员应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触人员应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。

②火灾事故应急处理

一旦发生火灾时，做到报警早，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。一般要求如下：

a.现场发生火灾时，全体职工务必保持镇定，大声报告，立刻报警，并迅速担负起抢救工作，不可袖手旁观等待消防人员前来抢救而延误时机；

b.迅速切断连接到目标的所有管道阀门；

c.应急救援办公室迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到车间着火区域上风口集合了解分析情况；

d.扑救时人站在上风位置，顺序前进；

e.当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行；

f.如情况严重，必要时由总指挥下令公司全部停产，切断所有危险源连接管道，由安全办公室人员带领，各车间、部门负责人负责将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带；

g.由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案并确定方案；

h.由安全办公室带领厂内消防队人员，根据方案确定人员应站的最佳灭火点，利用已配备的消防水、泡沫灭火系统积极投入到灭火抢险救援工作中，对火源设备进行冷却控制，并将事故现场保护好，以便有关部门对事故原因进行合理的取证和分析；

i.如人员力量不足，由总指挥决定通知外援，直至火灭；

j.由副指挥组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由安全办公室对事故经过进行记录，对事故进行调查报安全生产管理委员会。

（7）应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故发生时，本项目现场指挥部应主动负责地对事故现场、邻近区域、防火区域采取紧急措施，防止事故扩大。小量泄漏应及时堵塞或阻止，并用砂土或其它不燃材料吸附或吸收已泄漏物。大量泄漏尽量设法阻止泄漏，并构筑围堤或挖坑收容。对损害区果断采取措施，要力争切断、堵塞、消灭泄漏源，动用备用的防毒设备、器材、药品，降低风险；对事故区伤亡人员进行抢救。

（8）人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

在发生重大化学事故，可能对厂内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外人员安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导人员迅速撤离到安全地点。

紧急疏散时应注意：

①如事故物质有毒时，需佩戴个体防护用品，并有相应的监护措施；

②应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离路线上设立哨位，指明方向；

③不要在低洼处滞留；

④要查清是否有人留在污染区与着火区。

（9）事故应急救援关闭程序与恢复措施

火灾爆炸事故或泄漏事故得以消除，确定事故现场不会有二次事故发生，经检测事故现场和邻近地区环境满足环境功能区要求，不会对人群身体健康造成伤害，事故现场警戒解除，现场应急救援结束，规定应急状态终止。通知邻近区域解除事故警戒，撤离和疏散人员可返回。事故现场进行善后处理，抢修，恢复生产。

（10）应急培训计划

由应急指挥中心负责，应急救援保障部门组织，安排人员对应急计划定期培训，每两年演练一次，预案两年修订一次，必要时及时修改。本项目相关人员应积极参加该培训及演练。

（11）公众教育和信息

根据预案内容，由应急指挥中心对工厂临近区域开展卫生宣教，普及防火防毒知识，使人人懂得预防方法。同时与周围民众保持通讯联络渠道的畅通，一旦事故发生时，可及时做好防范措施准备。

2、培训考核和记录

对每个员工进行安全知识和消防知识教育后，应进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止。

3、演练

制定每年进行安全教育和培训的计划、应急预案演练的计划付于实施，并建立档案。

每年的应急预案演练计划分为火灾事故、毒物泄漏演练计划等。

（1）演练方式分类：

①组织指挥演练：由指挥部的领导和各专业队负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练。

②单项演练：由各专业队各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练。

③综合演练：由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展的全面演练。

（2）演练内容：

①装置、设备泄漏的应急处置抢险；

②通信及报警信号的联络；

③急救及医疗；

④消毒及洗消处理；

⑤染毒空气监测与化验；

⑥防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

⑦各种标志、设置警戒范围及人员控制；

⑧厂内交通控制及管理；

⑨泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

⑩向上级报告情况及向友邻单位通报情况、事故的善后工作。

（3）演练范围与频次：

①组织指挥演练由指挥领导小组副组长每半年组织一次；

②单项演练由安保部每季组织一次；

③综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。

### 6.5.3环境应急管理制度内容

#### 6.5.3.1环境应急管理制度

1、突发环境事件应急预案编制、修订和备案要求

事故应急指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。

该公司项目生产过程中可能出现的事故类型为物料泄漏事故、火灾及爆炸事故，企业应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《关于深入推进环境应急预案规范化管理工作的通知》（苏环办〔2012〕221号）等要求编制环境事故应急预案，并根据企业的实际情况，定期对应急预案进行修订，制定火灾、爆炸和物料泄漏时的应急措施，应急预案应根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》相关要求编制，且应报环保主管部门备案。

2、事故状态下的特征污染因子和应急监测能力

本企业最大可信事故为原料储存区容器泄漏导致的二甲苯、氢氟酸泄漏事故，以及火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物（如未燃烧完全的泄漏物、次生污染物CO、消防废水）对周围环境的影响。

事故状态下立即启动应急监测方案，现场调查组应以最快的速度赶赴现场，初步判定污染物的种类、性质、危害程度及受影响的范围；以最快方式赶赴现场采样监测，负责鉴定、识别污染物的种类、性质、危害程度及受影响的范围;对短期内不能消除降解的污染物进行持续跟踪监测；数据采集分析完毕后进行监测结果数据汇总,审核数据的有效性，制定并上报应急监测报告；若发生大规模泄漏，则应迅速分析应急监测样品，及时向上级承报分析结果。

3、突发环境事件隐患排查治理制度

（1）隐患排查内容

为深入践行习近平生态文明思想和总体国家安全观的重要论述，按照《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）、《省生态环境厅关于加强全省环境应急工作的意见》（苏环发〔2021〕5号）《江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案》（苏环办〔2022〕68号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）及2022年全市生态环境保护工作会议要求，企业需从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。

（2）突发环境事件隐患排查基本要求

①建立完善隐患排查治理管理机构

企业应当建立并完善隐患排查管理机构，配备相应的管理和技术人员。

②建立隐患排查治理制度

企业应当按照下列要求建立健全隐患排查治理制度：

a.建立隐患排查治理责任制。企业应当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照仓库、危废仓库、装置区划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。

b.制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。

c.建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。

d.如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。

e.及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。

f.定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。

g.有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。

③明确隐患排查方式和频次

企业应当综合考虑企业自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。

根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。企业应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。

综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。

日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。

专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。

企业可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。

在完成年度计划的基础上，当出现下列情况时，应当及时组织隐患排查：出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的；企业有新建、改建、扩建项目的；企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的；企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的；企业生产废水系统、雨水系统系统、事故排水系统发生变化的；企业废水总排口、雨水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的；企业周边大气和水环境风险受体发生变化的；季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；敏感时期、重大节假日或重大活动前；突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的；发生生产安全事故或自然灾害的；企业停产后恢复生产前。

④隐患排查治理的组织实施

a.自查。企业根据自身实际制定隐患排查表，包括所有突发环境事件风险防控设施及其具体位置、排查时间、现场排查负责人（签字）、排查项目现状、是否为隐患、可能导致的危害、隐患级别、完成时间等内容。

b.自报。企业的非管理人员发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

c.自改。一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由企业相关负责人签字确认，予以销号。

重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。

企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

d.自验。重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认，予以销号。

⑤加强宣传培训和演练

企业应当定期就企业突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。

⑥建立档案

及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

（3）隐患排查方式

①定期安全生产检查：经过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据企业实际情景，确定每月至少进行一次综合安全大检查。

②经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。企业领导、安全员、班组安全员等不定期下车间检查，并构成记录。

③专项区域安全生产检查：对危险较大的在用设备、设施及作业场所环境条件进行日常不定期检查，如危废仓库等。经过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。本企业每半年应做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。

4、应急培训及演练

（1）培训

工厂员工应进行相关的持续性培训，使员工认识紧急事故的情况下如何阻止这种状况的发生。培训要求每年一次。

（2）培训要求

充分了解自己的工厂紧急事故反应和执行预案和撤离预案中的位置；充分了解现在工厂的危险性的现状；充分了解正确的应急事故预案的通知程序和工作所需的详细操作程序；了解基本危险评估技能；了解基本鉴别和运用的个人保护装备；充分了解正确选择和使用控制和围堵设备的技巧；了解基本排污技能；了解对偶然性化学品事故采取有效措施的方法，尤其是在需要使用呼吸器时的暴露情况下如何处理；了解对非偶然性化学品事故采取有效措施的方法，尤其是在需要使用呼吸器时的暴露情况下如何处理；了解如何使用个人防护设备；了解如何使用灭火器。

（3）人员培训时间和内容

①应急救援人员的培训

由事故应急救援指挥部组织应急救援组成员、各部门有关人员每年进行二次应急救援培训，分别安排在每年的五月份和十月份。

每年需开展一次事故应急救援演练并作记录。

应急救援演练后进行评审，对不符合项进行整改，并对预案进行修订完善。

应急救援演练后应及时对应急设备、设施、器材进行添置、更换、维护保养，保持充足、完好有效。

②员工应急响应培训

每年一次对本厂全体人员进行应急预案内容培训，组织员工进行应急救援演练或观摩。

所有员工必须熟悉各种危化品的理化特性知识及现场自救知识，每季度组织培训和考核一次。

所有员工必须进行消防器材使用训练，使之能熟练使用现场的各种灭火器材。

所有员工必须进行现场防护器材（防毒面具、长管呼吸器或空气呼吸器）使用训练，使之能熟练使用各种器材。

5、环境风险防范措施及应急要求

（1）设计中采用的安全防范措施

设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

①完善备用电系统。为了防止因停电而造成事故性排放的发生，必须配套完善备用电系统，采用双电路供电，瞬时切换，以保证对生产的正常运行。

②对主要生产工段的装置采用集散控制系统，设置检测点、报警和联锁系统，提高控制水平，减少因手工操作带来的失误，确保生产安全进行。

（2）生产过程中的风险防范措施

①建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产检查制度、禁火管理制度、危险化学品的安全管理规定、仓库安全管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力。员工实行持证上岗。

②易燃生产装置区、管道等危险区域设置永久性《严禁烟火》标志，按照《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定对化工装置刷色和作符号，并涂标志色。

③严格执行有关防雷、防静电、防火、防爆、防潮的规定、规程和标准，维修人员经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施、管道、阀门、法兰等定期检查，及时发现隐患，维护维修，同时，关键设备实行定期大修制度。避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。

④涉及易挥发有害物质的生产车间和现场原料储存区安装自动报警设备，对具有高危害设备、关键设备设置保险措施，并按规定配备齐全应急救援设施。

（3）贮存过程中的风险防范措施

①易燃危险化学品应储存在阴凉、通风区域内；远离火种、热源和避免阳光直射；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”、“防潮”等警示标志。

②各种物料应按其相应堆存规范堆置，禁止堆栈过高，防止滚动。

③仓库和危险废物暂存场所存放危险物质，为防止泄漏造成污染，应在仓库内采用混凝土防渗；危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置。

（4）物料泄漏事故的防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下措施：

①严格执行安全和消防规范。

②应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。

③对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有防护用品，并定期检查维修，保证使用效果。

（5）火灾和爆炸事故的防范措施

①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。

③在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；要有防雷装置，特别防止雷击。

④应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。

（6）事故应急对策措施

为了加强企业的环境风险防控和应急管理工作，提高应急救援能力，保护企业员工的生命安全，减少财产损失，使环境事故发生后能快速、有效、有序地实施应急救援，减少对周边环境的影响，须组织相关部门和机构编制突发环境事件应急预案。预案须根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求和其他相关文件要求，并结合企业的实际情况编制，是企业实施应急救援的规范性文件，用于指导企业突发环境事件的应急救援行动。

（7）企业划拨资金设立应急专项经费，用于应急救援专（兼）职人员的培训以及定期演练等。对经费实施监督管理，除应急工作使用外不得转为它用，保障公司处于应急状态时，应急经费充足并及时到位。

（8）应急物资装备保障

①建立应急救援设施、设备等储备制度，储备必要的应急物资和装备。

②加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，各类应急物资不得随意挪用。

6、应急处置卡

表6.5-1  公司应急处置卡信息一览表

| 序号 | 类别 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 一、常见人员应急处置卡 |  |  |
| 1 | 应急管理负责人 | ①接到现场报警后，如造成人员伤亡，在一小时将事故情况内上报所在地县级以上安监部门；②当需要启动应急预案后，第一时间下令启动预案，到达现场成立应急指挥部，担任总指挥，通过应急指挥部办公室通知应急指挥部各成员；③根据事故情况，结合各应急指挥部成员意见，指挥应急救援工作；④如判断企业无法独立完成救援工作，立即通过指挥部办公室向上级部门请求外部支援；⑤在上级部门应急指挥部成立后，向其移交指挥权，介绍事故情况，做好后勤保障工作，配合开展救援；⑥组织事故调查处理，抚恤伤亡人员，总结应急工作经验，落实整改措施。 |
| 2 | 应急救援负责人 | ①接到指挥部办公室通知后，第一时间到达现场参加指挥部，接受总指挥指挥；②电话通知抢险救灾组成员和应急队伍队员到达现场或做好应急准备；③协助总指挥制定事故抢险方案；④在总指挥的指挥下，组织抢险救灾组成员和应急队伍按照应急预案开展事故抢险救援工作；⑤当判断企业层面无法进行救援时，向总指挥提议请求外界支援，并组织人员采取防止事故扩大的冷却、隔离、转移重要物资等先期处置工作；⑥当外界支援力量到达后，组织人员协助其开展事故救援，并做好后勤保障工作；⑦事故救援工作结束后，配合开展善后处理和事故调查工作。 |
| 二、火灾事故应急处置卡 |  |  |
| 3 | 火灾事故 | ①现场人员发现火灾应立即向上级及周围人报警；②现场管理人员立即通知全部人员展开自救，并安排切断生产电源；③若火势不大，可组织现场人员用水、砂子、干粉、化学灭火器和直接挖去火源等方法灭火。若火灾范围较大或火势太猛，现场人员无力抢救、自身安全受到威胁时，应迅速自救撤离灾区；④灭火时要有充分的水量，应先从火源外围逐渐向火源中心喷射水流，避免高温火源使水分解成氢气和氧气引起爆炸事故，同时防止大量蒸汽伤人；⑤灭火人员应在火源的上风侧灭火，要防止烟气伤人；⑥电气设备着火时，应首先切断电源，在电源切断前，只能使用不导电的灭火器材（如沙子、灭火毯、干粉灭火器）进行灭火。油类火灾禁止用水直接灭火；⑦撤退途中，要关闭身后防火门。通过情况不明门窗时，要注意门后情况，避免大火突然涌入；⑧如遇烟雾大、视线不清或温度高时，则应尽量贴着地板爬行撤退。在高温浓烟的空间撤退还应利用能得到的水，浸湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法进行降温，或是利用随身物件等遮挡头部，以防高温烟气侵害；⑨达到安全区域后，现场人员应及时向上级汇报火势情况及殃及区域并清点人数，对伤员进行简单医疗救护，等待救援。 |
| 三、常见伤害事故应急处置卡 |  |  |
| 4 | 轻微损伤 | ①立即用消毒剂清洗伤口周围，但要小心勿触及伤口； ②如无消毒药水，可以用清水洗涤伤口，并用消毒纱布遮盖伤口； ③提醒伤者，若伤口发生红肿或刺痛时，应看医生。 |
| 5 | 眼睛受伤 | ①化学品入眼，立即用大量清水冲洗眼睛； ②冲洗时必须将眼睛张开，使水能流过眼球，最少应冲洗30分钟； ③外物入眼或眼睛被碰伤，用纱布将眼睛轻轻盖着，送伤者到医院。 |
| 6 | 流血 | ①若伤口没有异物，用消毒纱布包扎伤口，并用手紧压该处； ②若伤口有异物，在伤口旁施压，包扎前放上敷垫来遮盖伤口包扎，提高支持受伤部位； ③如严重出血，马上送往就近的医院。 |
| 7 | 骨折 | ①稳定支持受伤部位，不要轻易移动伤者； ②用木棍和绳索进行固定，用护垫保护伤者； ③将伤者送往医院。 |
| 8 | 休克 | ①使伤者平躺着，将他的头部靠低，尽量提高并支持他的足踝； ②松开伤者的衣领及皮带。 ③切勿给伤者食物、饮料、吸烟，随便移动伤者； ④马上送往就近的医院。 |
| 9 | 处理昏迷的伤者 | ①评估伤者反应，轻摇伤者肩膀，大声清楚向伤者发问，观察反应程度； ②发现伤者无反应，清除伤者鼻咽部位分泌物或异物，保持呼吸道通畅； ③检查伤者，如出血要马上止血； ④使伤者侧卧位躺下，马上送往就近的医院。 |
| 10 | 烧伤 | ①烧伤，在伤处浇水10分钟，后用消毒纱布遮盖伤处； ②严重烧伤，应立即送伤者到医院。 ③如无法送其去医院，应让其躺下，解开紧束衣服，拨打急救电话。 |
| 四、泄漏事故应急处置卡 |  |  |
| 11 | 泄漏事故 | ①一旦发生泄漏环境风险事故，企业应及时报告主管部门，并实施泄漏应急计划，及时进行控制、防护，使事故产生的影响减至最小，最大程度减少对水环境保护目标的影响。 ②相关部门接到污染事故报告后，应根据事故性质、污染程度和救助要求，迅速组织评估应急反应等级，并同时组织力量，调用清污设备实施救援，拟建工程业主应协助有关部门清除污染。 ③企业应同时派出环境专业人员和监测人员到场工作，对水体污染带进行监测和分析，并视情况采取必要的公告、化学处理等措施。 |

#### 6.5.3.2风险防范措施联动

依据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办〔2020〕101号文、《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）：

企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。

企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，企业要对本项目的废气处理设施、废水处理设施、危废仓库等环保设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

加强生态环境、应急管理部门的联动。

#### 6.5.3.3与园区应急预案的联动

1、分级响应

根据企业突发环境污染事件的严重性可分为Ⅰ级（重大）、Ⅱ级（较大）和Ⅲ级（一般）环境事件，依次用红色、橙色和黄色表示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

Ⅱ级及以下环境事件由企业相关部门自行处置，Ⅰ级事件由企业及金坛相关部门负责处理。事件超出本级应急处置能力时，请求上一级应急救援指挥机构处理。

2、分级响应程序

（1）车间级救援响应

当厂内涂装及表面处理区域、油漆仓库、危废仓库物料发生少量泄漏或废水、废渣因意外泄漏时，岗位操作人员应立即采取相应措施，予以处理。事故得到控制后，向生产主管、值班长、厂部值班人员进行汇报。

（2）厂级救援响应

当厂内涂装及表面处理区域、油漆仓库、危废仓库等物料发生大量泄漏而未起火或车间发生小范围火灾时，岗位操作人员应立即向生产主管、值班长、厂部值班人员汇报并采取相应措施，厂内安全相关人员应立即赶到现场，参与处置行动，防止事故扩大。

（3）请求外部救援响应

当厂内涂装及表面处理区域、油漆仓库、危废仓库等物料发生火灾、爆炸时，立即通知公司应急救援领导小组成员到达现场，启动公司突发环境事件应急预案，迅速成立应急指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。指挥部成员通知各自所在部门，迅速向当地园区环安局等上级领导机关报告事故情况。具体应急响应流程见下图。

图6.6-2 突发环境事件应急响应流程图

3、应急防范措施的衔接

（1）应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，企业通讯联络小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）预案分级响应的衔接

①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥部研究确定后，向朱林现代产业园区办公室报告处理结果。

园区预防工作：预警电话24小时保护畅通。

园区报告与处理：1）突发环境事件责任单位和责任人应在10分钟内向园区应急指挥中心报告，并立即组织人员进行现场救援；2）应急指挥中心确认环境事件后，在半小时内报告环境应急救援指挥部和环境污染事故应急处理领导小组，并视情况向市政府报告。

园区预警及措施：有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，环境污染事故应急处理领导小组着手以下工作：1）立即启动相关应急预案；2）发布预警公告；3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

②较大或严重污染事故：应急指挥部在接到事故报警后，及时向朱林镇生态环境局报告，并请求支援；朱林镇生态环境局进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥区内成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向常州市生态环境局汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

园区应针对各重大危险源的风险事故进行模拟试验，并要求各企业组织或参与相关实际演习，掌握实战经验的同时，建立事故安全教育；企业内全体人员应了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，一旦出现事故，各就各位处理，控制事故影响。

加强对各企业负责专员的培训，专员应熟悉企业危险污染源，了解企业和园区应急预案流程，具备应对各类突发污染事故的指挥和调控能力。

定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各企业必须建有围堰、地沟、事故池等一系列事故应急设施。

（3）外部应急救援保障的衔接

①单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

②公共援助力量：本单位还可以联系朱林镇生态环境局、空港产业园办公室、新北区消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：本单位建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（4）应急培训计划的衔接

本单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合朱林镇生态环境局开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与朱林镇应急组织取得联系。

（5）公众教育的衔接本单位对附近周边企业职工、公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

#### 6.5.3.4与园区风险防范措施的衔接

1、园区预防和预警管理措施

预防工作：预警电话24小时保护畅通。

报告与处理：①突发环境事件责任单位和责任人应在10分钟内向园区管委会报告，并立即组织人员进行现场救援；②朱林镇人民政府确认环境事件后，在半小时内报告环境应急救援指挥部和环境污染事故应急处理领导小组，并视情况向市政府报告。

预警及措施：有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，环境污染事故应急处理领导小组着手以下工作：①立即启动相关应急预案；②发布预警公告；③转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；④指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；⑤针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；⑥调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

2、环境污染事故应急处理

（1）环境污染事故应急处理领导小组

①提出现场应急行动原则要求；

②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

⑦及时向区政府报告应急行动的进展情况。

（2）应急监测组

①根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

②根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（3）现场监察组

接到报警，全体人员要以最快的速度赶赴现场，根据事故现场情况，划定事故现场警戒范围。确定事故现场排放物质类型，提出疏散附近地区人群、切断污染源、控制污染源等建议方案，并协同有关部门组织实施落实，及时展开事故发生原因调查。并根据领导指示，适时向社会、媒体发布事故发生的信息和简况。

（4）事故评估组

当事故发生后，全体人员根据局领导和上级领导的指示要求，参与对事故发生的原因定性等问题研究，配合相关部门对事故损失进行评估认定。

3、园区对事故后期处理的管理

园区环境污染事故处理领导小组组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

（1）指导有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（2）朱林镇相关部门负责编制重大环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（3）应急过程评价。由环保局组织有关专家，会同朱林镇各相关部门组织实施。

（4）根据实践经验，组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

根据朱林现代产业园规划环境影响评价报告书中的内容，目前园区安全防范措施如下：

①已制定安全生产责任制、各项操作规程、安全技术规程、设备维修技术规程和岗位操作法、设备台帐（包括安全阀、调节阀、压力表等计量器具），并严格执行。已制定和建立安全组织、安全检查、安全教育培训、安全检修、事故调查处理、安全隐患治理、承包商管理等管理制度和台帐，相关规章制度应得到认真贯彻实施。经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，对易燃易爆区、易发生泄漏的区域增设醒目的警示标志。

②对区域内现有企业进行全面分析，对潜在的危险性进行系统分析和评估。加强园区和企业环境风险的日常防范；建立园区危险物质动态数据库。

③园区内存在环境风险的单位应配备专兼职安全管理人员。

④加强从业人员安全教育和安全技术培训工作，增强职工自我保护意识。

⑤编制岗位、重要设备以及操作方法的安全检查表，并定期对照安全检查表进行安全检查，避免因人的不安全行为和物的不安全状态而造成事故。

⑥认真执行巡回检查制度，加大巡检频率和对违章的处罚力度，提高巡回检查的有效性，及时整改事故隐患。

### 6.5.4风险评价结论

企业厂区危险物质危险性较低，发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境影响较小，在完善生产管理制度，加强重点风险源监控的基础上，针对企业可能发生的各类事故情形（物料泄漏事故、火灾和爆炸事故）和存在的风险因素（固废、地下水、地表水）设置了相应的风险防范措施，并根据各类事故情形提出了应急预案的原则性要求，明确了企业应急预案和上级应急预案联动程序，确保一旦发生突发事故，企业能够快速有效的采取措施将污染事故的发生机率降低到最小。综上，企业在严格采取以上措施的情况下，本项目的环境风险可防控。

  - 6.6环保措施汇总

环保措施汇总情况见表6.6-1。

表6.6-1 环保措施汇总一览表

| 类别 |  | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 总投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 机加工线 | 颗粒物 | 湿式除尘器 | 20 |
|  |  | 喷涂线废气 | 非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、颗粒物 | 3套水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 250 |
|  |  | 喷塑线 | 颗粒物 | 滤筒除尘器 | 10 |
|  | 无组织 | 未捕集工艺废气、焊接烟尘 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间无组织排放 | / |
| 废水 |  | 生产废水 | pH、COD、SS、石油类 | 新增管线，新建污水站处理后接入市政污水管网，接管进直溪污水处理厂集中处理 | 100 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 |  |  |
| 固废 |  | 危险废物 | 新建1座80m2危废仓库，分类收集暂存，委托有资质单位处置 |  | 20 |
|  |  | 一般固废 | 新建1座40m2一般固废仓库，外售综合处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门收集 |  |  |
| 噪声 |  | 生产设备、废气处理设施风机等 | 等效连续A声级(Leq) | 选用低噪声设备、消音减振、厂房隔声等 | 15 |
| 地下水、土壤污染 |  | 新增喷涂区、表面处理区采取重点防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，危险品库、废水处理设施、危废仓库、事故应急池等新增防渗漏措施 |  |  | 10 |
|  |  | 机加工区采取一般防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，原辅料仓库、一般固废仓库等依托现有防渗漏措施 |  |  |  |
| 环境管理 |  | 制定环境管理制度，委托专业监测机构开展日常环境监测工作，检查监督环保设施的运行、维修和管理情况，开展职工的环保知识教育和组织培训 |  |  | 10 |
| 清污分流、排污口规范化设置 |  | 依托1个雨水排放口、1个污水接管口、1处危废仓库、1处一般固废仓库，新建5个废气排放口，按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求，对雨污水排口、废气排口、固定噪声污染源、固废堆场进行规范化设置 |  |  | 5 |
| 风险事故防范 |  | 按《环办应急[2019]17号》要求配套厂区应急物资及装备 |  |  | 7 |
|  |  | 依托原有事故应急池（合计100m3），尽可能以非动力自流方式收集事故废水，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水需要 |  |  | / |
|  |  | 投产前按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）等相关文件要求制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 |  |  | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 450 |

7环境影响经济损益分析

- 7.1经济效益分析

本项目总投资30000万元，年销售收入5000万元，投产后年均利润总额2000万元，年均税后利润1000万元，能为国家及地方增加相当数量的税收，经济效益显著。

- 7.2环境效益分析

7.2.1环保治理投资费用分析

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。

项目环保总投资约450万元，约占总投资额的1.5%，包括废气治理、噪声防治措施等相关内容，主要投资内容见表7.2-1。

表7.2-1  环保措施汇总一览表

| 污染类型 |  | 环保设施名称 | 预期效果 | 总投资 (万元) | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 污水预处理站 及配套管线 | 达标接管进直溪污水处理厂 | 95 | 与项目建设同时完工 |
| 废气 | 机加工线 | 湿式除尘器 | 达标排放 | 20 | 与项目建设同时完工 |
|  | 喷涂线废气 | 3套水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧 |  | 250 |  |
|  | 喷塑线 | 滤筒除尘器 |  | 10 |  |
| 固废 |  | 临时收集、存放场所，合理处置 | 固废场所做到三防“防风、防晒、防雨”，各类固废处置处理率100%，无排放 | 20 | 新增1座危废仓库、1座一般固废库 |
| 噪声 |  | 隔音、减振设施 | 厂界噪声达标 | 15 | 与项目建设同时完工 |
| 清污管网分流建设 |  | / | 做到清污分流、完全收集污水 | 5 | 与项目建设同时完工 |
| 应急、风险防范 |  | 应急消防措施 | 消防栓、灭火器等 | 10 | 与项目建设同时完工 |
|  |  | 事故应急池 | 1座100m3事故应急池 | 0 | 依托原有 |
| 排污口整治等 |  | 规范排污口，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌等 | 符合排污口规范 | 5 | 与项目建设同时完工 |
| 合计 |  |  |  | 450 |  |

7.2.2预期环境效益

根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废气、噪声等达标排放、污染物总量控制及清洁生产的要求，并可以保证企业有良好的生产环境。上述情况表明本项目环保投资可以满足环保设施要求。

- 7.3社会效益分析

本项目的建成投产将在以下几个方面产生社会效益：

由于本工程采用先进、合理、可靠的工艺技术和污染治理手段，大大削减了各类污染物的排放量。同时，本工程经济效益良好，除上交国家一定利税外，还能促进本地区相关企业发展，为地方经济发展做出贡献。随着该项目的建成投产，提供了更多工作岗位安排当地居民就业。同时也会增加一些间接就业机会，指该项目的实施推动当地相关行业生产发展，由此而带来的就业机会。它在一定程度上减轻了国家负担，维护了社会安定。

综上分析，本项目社会效益十分突出。

8环境管理与监测计划

- 8.1环境管理

8.1.1环境管理要求

本项目在营运期期将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强环境管理，有关管理要求见下表。

表8.1-1   运营期环境管理要求

| 项目 | 运营期环境管理要求及内容 |
| --- | --- |
| 环境管理措施 | ①设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理。 ②加强对厂内职工的环保宣传、教育工作，制定厂内生产环境管理规章制度要上墙张贴。③各项环保设施的管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员，确保运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料完善。 ④配备1-2名环境管理人员，负责运营期各项环保措施落实、运行情况。 |
| 废气控制措施 | ①按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，建设项目废气排放口，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 ②严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 ③废气净化装置排放口定期进行定期监测。 ④在废气产生工段及对应污染防治措施安装电力监控。 |
| 噪声控制措施 | ①固定噪声污染源对边界影响最大处，设置噪声监测点，同时设置标志牌。 ②合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，在主体建筑设计中，墙体要采取隔声、吸声效果好的建筑材料，采用隔声门窗；并充分利用距离衰减。 ③选用低噪声设备，在设备运行时，加强设备维修与日常保养，使之正常运转。 ④较大的噪声源在设备安装时，须对噪声源进行屏蔽、隔声、减振、消声，以控制厂界噪声的达标排放。 |
| 固废处理措施 | ①危险废物在厂区暂存，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 建设，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中的要求设置环境保护图形标志。 ②项目所有危险废物均委托有资质单位无害化处置，不得给环境带来二次污染；生活垃圾集中收集，及时运出。 |

8.1.2污染物排放管理

一、总量控制指标

根据本项目的排污特点和江苏省污染物排放总量控制要求，确定本项目污染物总量控制因子为：

水：COD、NH3-N

废气：VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

本项目建成后全厂污染物排放总量见下表。

表8.1-2  全厂污染物总量控制指标（t/a）

| 污染物名称 |  |  |  | 本项目 |  |  | 增减量 | 最终外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |
| 废气 | 有组织 | 二甲苯 |  | 16.272 | 15.462 | 0.81 | +0.81 | +0.81 |
|  |  | 苯系物 |  | 16.272 | 15.462 | 0.81 | +0.81 | +0.81 |
|  |  | TVOC |  | 72.557 | 68.947 | 3.61 | +3.61 | +3.61 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  | 72.557 | 68.947 | 3.61 | +3.61 | +3.61 |
|  |  | 颗粒物 |  | 22.67 | 21.301 | 1.369 | +1.369 | +1.369 |
|  |  | SO2 |  | 0.025 | 0 | 0.025 | +0.025 | +0.025 |
|  |  | NOX |  | 1.12 | 0 | 1.12 | +1.12 | +1.12 |
|  | 无组织 | 二甲苯 |  | 0.088 | 0 | 0.088 | +0.088 | +0.088 |
|  |  | 苯系物 |  | 0.088 | 0 | 0.088 | +0.088 | +0.088 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃） |  | 1.199 | 0 | 1.199 | +1.199 | +1.199 |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.24 | 0.024 | 0.216 | +0.216 | +0.216 |
| 废水 |  | 生产污水 | 水量 | 792.4 | 0 | 792.4 | +792.4 | 792.4 |
|  |  |  | COD | 2.312 | 2.032 | 0.28 | +0.28 | 0.04 |
|  |  |  | SS | 0.766 | 0.742 | 0.024 | +0.024 | 0.008 |
|  |  |  | 石油类 | 0.763 | 0.761 | 0.002 | +0.002 | 0.0008 |
|  |  | 生活废水 | 水量 | 1275 | 0 | 1275 | +1275 | 1275 |
|  |  |  | COD | 0.38 | 0 | 0.38 | +0.38 | 0.06 |
|  |  |  | SS | 0.26 | 0 | 0.26 | +0.26 | 0.01 |
|  |  |  | NH3-N | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 | 0.005 |
|  |  |  | TN | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 | 0.02 |
|  |  |  | TP | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 | 0.0006 |
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 | 0.001 |
| 固废 |  | 生活垃圾 |  | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 一般固废 |  | 41.214 | 41.214 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 危险废物 |  | 118.595 | 118.595 | 0 | 0 | 0 |

总量平衡途径及方案：

（1）水污染物

水污染物总量平衡途径：本项目新增混合污水排放量2067.4t/a，其中工业废水792.4t/a，新增COD0.04t/a，依托厂区管网接入市政污水管网，排入直溪污水处理厂处理，工业废水中各污染物总量在金坛区内平衡；混合污水各污染物在污水处理厂内平衡。

（2）大气污染物

根据《关于加强建设项目烟颗粒物、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号），本项目新增排放颗粒物1.585t/a（其中有组织1.369t/a，无组织0.216t/a），VOCs（以非甲烷总烃计）4.809t/a（其中有组织3.61t/a，无组织1.199t/a），SO20.025t/a、NOX1.12t/a需落实区域减量替代方案，在金坛区内平衡。

（3）固体废物

本项目固体废物均得到有效处置，实现“零排放”，故企业不单独申请总量指标。

本项目建成后应向社会公开的信息内容见表8.1-3。

表8.1-3  应向社会公开信息一览表

| 污染类型 |  | 污染物名称 | 环保设施名称 | 预期效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油 | 1座污水预处理站 及配套管线 | 经厂内污水处理站处理后接管金坛区直溪污水处理厂 | 新建 |
| 废气 | 机加工粉尘 | 颗粒物 | 1套湿式除尘，1根15米高排气筒1# | 达标排放 | 新建，与项目建设同时完工 |
|  | 钝化废气、氟碳底漆喷漆废气、氟碳底漆喷漆漆雾、氟碳底漆流平废气、天然气燃烧废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、二甲苯、苯系物、二氧化硫、氮氧化物 | 1套水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置，1根15米高排气筒2# |  |  |
|  | 氟碳面漆、底漆调漆废气、氟碳面漆喷漆废气、氟碳面漆喷漆漆雾、氟碳面漆流平废气、喷枪清洗废气、危废仓库废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、二甲苯、苯系物、 | 1套水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置，1根15米高排气筒3# |  |  |
|  | 固化废气、氟碳面漆烘干废气、氟碳底漆烘干废气、天然气燃烧废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、二甲苯、苯系物、二氧化硫、氮氧化物 | 1套水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置，1根15米高排气筒4# |  |  |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 1套滤筒除尘器，1根15米高排气筒5# |  |  |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 | 焊接粉尘通过1套移动式除尘器处理后无组织排放 |  | 新建，与项目建设同时完工 |
| 固废 |  | 废边角料、废塑粉、不合格品、焊渣、废一般包装、不合格品、废滤筒、收集尘、湿渣、钝化废水、水洗废水、水帘废水、废清洗液、漆渣、废包装桶、废机油、废催化剂、污泥、废过滤介质、废过滤棉、废有机溶剂、废手套、生活垃圾 | 临时收集、存放场所，合理处置 | 固废场所做到三防“防风、防晒、防雨”，各类固废处置处理率100%，无排放 | 新建1座危废仓库，同时新增1座一般固废仓库 |
| 噪声 |  | / | 隔音、减振设施 | 厂界噪声达标 | 与项目建设同时完工 |
| 绿化 |  | / | 加强厂区绿化，采用集中和分散相结合的方式进行，重点对污水站设绿化隔离带 | 抗污染、截尘和降噪的作用 | 依托原有 |
| 清污管网分流建设 |  | / | / | 做到清污分流、完全收集污水 | 依托原有 |
| 应急、风险防范 |  | / | 应急消防措施 | 消防栓、灭火器等 | 依托原有 |
|  |  | / | 事故应急池 | 1座100m3事故应急池 | 依托原有 |
| 排污口整治等 |  | / | 规范排污口，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌等 | 符合排污口规范 | 依托原有，规范设置标识牌 |

8.1.3环境管理制度

公司在运行过程，应依据当前环境保护管理要求，分别制定公司内部的环境管理制度：

（1）环境影响评价制度。公司在新建、改建、扩建相关工程时，应按《中华人民共和国环境影响评价法》要求，委托有资质环评单位开展环境影响评价工作。

（2）“三同时”制度。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入运行。待建设项目稳定运行后，建设单位应向审批该建设项目环评文件的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

（3）排污许可证制度。公司投运后，为了控制和减少污染物排放，规范排污许可行为，应按《排污许可证管理条例》规定申请领取排污许可证。

（4）排污收费制度。公司运行过程，应依据《排污费征收使用管理条例》等国家法律和有关规定按标准交纳费用；《排污费核定通知》规定，排污者必须于每年的1月15日前向环境监察部门办理排污申报登记手续。

（5）奖惩制度。公司应设置环境保护奖惩制度，明确相关责任人和职责与权利，并落实《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》相关要求。

8.1.4环境管理机构

为使本工程项目建设实现全过程“守法合规”，项目投产后，公司法人代表为公司环境行为的第一负责人，成立以负责生产的副总经理分管环保工作、公司EHS部为环境管理具体职能部门，并负责环保治理设施运行管理。

公司环境管理机构主要职能为：执行国家、地方环境保护法律、法规，落实环境保护行政主管部门管理要求并完成相关报表；负责公司环境保护方案的规划和管理，确保环境保护治理设施运行、维护及更新，确保公司各项污染物达标排放和对环境的最小影响。

8.1.5环境管理台账

（1）废气、废水处理设施

落实专人负责制度，废气、废水处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气、废水设施的日常运行记录，建立健全管理台帐，了解处理设施的动态信息，确保废气、废水处理设施的正常运行。

（2）固废规范管理台账

公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

- 8.2污染物排放清单

本项目污染物排放清单如下：

表8.2-1  本项目建成后污染物排放清单

| 种类 |  |  | 污染物名称 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放浓度 | 执行标准 |  |  | 排放量t/a |  | 总量控制t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 标准值 |  | 接管量 | 排入外环境量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 | 速率 |  |  | 控制总量 | 考核总量 |
| 废水 | 混合废水 |  | 排水量 | pH调节+混凝+絮凝+沉淀+过滤 | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） | / | / | 2067.4 | 2067.4 | / | / |
|  |  |  | COD |  | 319.24mg/L |  | 500mg/L | / | 0.66 | 0.1 | 0.1 | / |
|  |  |  | SS |  | 137.37mg/L |  | 400mg/L | / | 0.284 | 0.018 | / | 0.018 |
|  |  |  | NH3-N |  | 14.51mg/L |  | 45mg/L | / | 0.03 | 0.005 | 0.005 | / |
|  |  |  | TN |  | 19.34mg/L |  | 70mg/L | / | 0.04 | 0.02 | / | 0.02 |
|  |  |  | TP |  | 1.93mg/L |  | 8mg/L | / | 0.004 | 0.0006 | / | 0.0006 |
|  |  |  | 动植物油 |  | 38.69mg/L |  | 100mg/L | / | 0.08 | 0.001 | / | 0.001 |
|  |  |  | 石油类 |  | 0.96mg/L |  | 15mg/L | / | 0.002 | 0.0008 | / | 0.0008 |
| 废气 | 有组织废气 | 1# | 颗粒物 | 湿式除尘 | 2.5mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 20mg/m3 | 1kg/h | 0.1 |  | 0.1 | / |
|  |  | 2# | 非甲烷总烃 | 水帘喷漆房+洗气除雾塔+干式过滤+分子筛吸附脱附+催化燃烧装置 | 6.92mg/m3 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1 相关限值 | 40mg/m3 | 1.8kg/h | 0.85 |  | 0.85 | / |
|  |  |  | TVOC |  | 6.92mg/m3 |  | 60mg/m3 | 2kg/h | 0.85 |  | 0.85 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 1.15mg/m3 |  | 15mg/m3 | 0.8kg/h | 0.13 |  | 0.13 |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 1.15mg/m3 |  | 20mg/m3 | 1.0kg/h | 0.13 |  | 0.13 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1.54mg/m3 |  | 10mg/m3 | 0.6kg/h | 0.213 |  | 0.213 |  |
|  |  |  | SO2 |  | 0.04mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1相关限值 | 80mg/m3 | / | 0.005 |  | 0.005 |  |
|  |  |  | NOX |  | 1.76mg/m3 |  | 180mg/m3 | / | 0.224 |  | 0.224 |  |
|  |  | 3# | 非甲烷总烃 | 水帘喷漆房+洗气除雾塔+干式过滤+分子筛吸附脱附+催化燃烧装置 | 6.43mg/m3 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1 相关限值 | 40mg/m3 | 1.8kg/h | 0.84 |  | 0.84 | / |
|  |  |  | TVOC |  | 6.43mg/m3 |  | 60mg/m3 | 2kg/h | 0.84 |  | 0.84 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 1.43mg/m3 |  | 15mg/m3 | 0.8kg/h | 0.19 |  | 0.19 |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 1.43mg/m3 |  | 20mg/m3 | 1.0kg/h | 0.19 |  | 0.19 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1.79mg/m3 |  | 10mg/m3 | 0.6kg/h | 0.25 |  | 0.25 |  |
|  |  | 4# | 非甲烷总烃 | 水帘喷漆房+洗气除雾塔+干式过滤+分子筛吸附脱附+催化燃烧装置 | 19.05mg/m3 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1 相关限值 | 40mg/m3 | 1.8kg/h | 1.92 |  | 1.92 | / |
|  |  |  | TVOC |  | 19.05mg/m3 |  | 60mg/m3 | 2kg/h | 1.92 |  | 1.92 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 4.76mg/m3 |  | 15mg/m3 | 0.8kg/h | 0.49 |  | 0.49 |  |
|  |  |  | 苯系物 |  | 4.76mg/m3 |  | 20mg/m3 | 1.0kg/h | 0.49 |  | 0.49 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1.34 mg/m3 |  | 10mg/m3 | 0.6kg/h | 0.136 |  | 0.136 |  |
|  |  |  | SO2 |  | 0.2 mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1相关限值 | 80mg/m3 | / | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  |  |  | NOX |  | 9.5mg/m3 |  | 180mg/m3 | / | 0.896 |  | 0.896 |  |
|  |  | 5# | 颗粒物 | 滤筒除尘器 | 7mg/m | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1相关限值 | 10mg/m3 | 0.6kg/h | 0.67 |  | 0.67 | / |
|  | 无组织 废气 |  | 颗粒物 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表2相关限值 | 0.5mg/m3 | / | 0.216 |  | 0.216 | / |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 0.2mg/m3 | / | 0.163 |  | 0.163 |  |
|  |  |  | 苯系物 |  |  |  | 0.4mg/m3 | / | 0.163 |  | 0.163 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 4.0mg/m3（厂界） | / | 1.199 |  | 1.199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0mg/m3（厂内） | / |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  | LAeq | 常规隔声措施 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 东、南、西、北厂界：昼65dB（A）、夜55dB（A） |  | / |  | / | / |
| 固废 |  |  | 一般固废 | 一般固废贮存堆场 | 产生量41.214t/a | 防渗漏，零排放，不造成二次污染 |  |  | 0 |  | / | / |
|  |  |  | 危险固废 | 危废贮存堆场合理处理处置 | 产生量118.595t/a |  |  |  | 0 |  | / | / |

- 8.3监测计划

8.3.1验收监测

项目投运后，公司应按“三同时”验收程序委托环境监测机构开展建设项目环保“三同时”设施竣工验收监测，具体监测方案由监测机构根据《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发〔2000〕38号）确定，验收监测报告作为环保主管部门进行“三同时”验收的依据。

8.3.2污染源监测计划

本根据《江苏省排放水污染物许可证管理办法》（省人民政府令[2011]74号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819- 2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装（HJ 1086—2020）》等文件要求，排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，因此，除了环保主管部门的监督监测外，公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况。

营运期的污染源监测内容应符合实际生产现状，公司在制度监测计划应充分考虑各类污染物排放情况，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门。

本项目污染源监测计划见下表。

表8.3-1   污染源监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水接管总排口 | pH、COD、NH3-N、TP、TN、SS、动植物油 | 每季度监测一次 | 有资质的环境监测单位 |
|  | 污水处理站出口 | pH、COD、SS、石油类 | 每季度监测一次 |  |
|  | 污水总排口 | pH、COD、NH3-N、TP、TN、SS、动植物油、石油类 | 每半年监测一次 |  |
|  | 雨水排口 | pH、COD、SS | 每月监测一次 |  |
| 废气 | 厂界 | 非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、颗粒物 | 每半年监测一次 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 每半年监测一次 |  |
|  | 1#排气筒 | 颗粒物 | 每半年监测一次 |  |
|  | 2#排气筒 | 非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、二甲苯和甲苯、苯系物、SO2、NOX，其中SO2、NOX在进入催化燃烧装置之前进行采样 | 每半年监测一次 |  |
|  | 3#排气筒 | 非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、二甲苯、苯系物、 | 每半年监测一次 |  |
|  | 4#排气筒 | 非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、二甲苯和甲苯、苯系物、SO2、NOX，其中SO2、NOX在进入催化燃烧装置之前进行采样 | 每半年监测一次 |  |
|  | 5#排气筒 | 颗粒物 | 每半年监测一次 |  |
| 噪声 | 厂界 | 连续等效A声级 | 每季度监测一次 |  |

注：①雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测；②上表监测频次作为参考，待申领排污许可证后，优先执行排污许可技术规范监测频次。

- 8.4信息公开

对照《企业事业单位环境信息公开办法》的要求，企业应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息：

1、基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、突发环境事件应急预案；

6、其他应当公开的环境信息。

表8.4-1   本项目社会公开信息内容一览表

| 向社会信息公开要求 | 信息公开内容 |
| --- | --- |
| 根据《环境信息公开办法(试行)》要求向社会公开相关企业信息 | 1、项目名称：新建年产新能源汽车铝单板80万平方米项目 概要：为满足市场需求和公司壮大需要，江苏新莱亿智能科技有限公司投资30000万元于上述地址，利用现有厂房16557.02平方米，购置雕刻机、冲床、表面处理线、涂装线等设备，项目建成后可达到年产新能源汽车铝单板80万平方米的生产能力。 2、本项目工程及环境保护情况 （1）废气 a、打磨产生的粉尘在密闭的抛丸室内收集后送入1套“湿式除尘装置处理”后，通过1根15m高排气筒1#排放。 b、钝化废气、氟碳底漆喷漆废气、氟碳底漆喷漆漆雾、氟碳底漆流平废气经密闭空间整体换风收集后送入1套“1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧”处理后与天然气燃烧产生的废气合并通过1根15m高排气筒2#排放。 c、氟碳面漆、底漆调漆废气、氟碳面漆喷漆废气、氟碳面漆喷漆漆雾、氟碳面漆流平废气、喷枪清洗废气经密闭空间整体换风收集后通过1套“2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧”后，通过1根15m高排气筒3#排放。 d、固化废气、氟碳面漆烘干废气、氟碳底漆烘干废气经密闭空间整体换风收集后通过1套“3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+催化燃烧”处理后与天然气燃烧产生的废气合并通过1根15m高排气筒4#排放。 e、喷塑粉尘通过集气罩收集后送入1套“滤筒过滤除尘器”处置，最终通过1根15m高排气筒5#排放。 （2）废水 本项目建成后厂内产生的生产废水（包括脱脂清洗废水、水洗废水）均进入厂区污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂处理。 （3）噪声 东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 危险废物委托有资质单位处置；一般固废外售综合利用；生活垃圾由环卫部门收集。 |

- 8.5排污口规范化整治

按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，该建设项目废水排放口、废气烟囱、固定噪声源扰民处、固废堆放处必须进行规范化设置。

（1）规范废气排放设置。本项目共新增5根排气筒，应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，废气排放口处应设置醒目环境保护图形标志牌。

（2）规范废水排放口设置。本项目废水排放口排放处设置明显的标志牌、公示废水排污口的基本信息和监督管理单位信息。废水排污口设置单位应对规范化排污口、监测点、阀门、标志牌、计量和监控设备开展日常维护，保证有关设施的正常运行。

（3）规范各类固废厂内贮存。本项目所配套的用于储存危险废物的危废仓库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关环保要求设置。危废仓库应在醒目处设置标志牌，并进行防渗漏、防扬散、防流失处理。

厂内规范化排污口标识牌的设置要求：厂内规范化排污口必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定，设置提示性环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：标志牌上缘距离地面2米。环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色要总体协调。

另外，根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）中要求，建设单位应做好以下维护管理：

（1）工业企业雨水排口应纳入环评及排污许可管理。企业应在排污许可证上载明雨水排放口数量和位置、排放（回用）方式、监测计划等信息。

（2）工业企业应定期开展雨水收集系统日常检查与维护，及时清理淤泥和杂物，确保设施无堵塞、无渗漏、无破损，确保不发生污水与雨水管网错接、混接、乱接等现象，严禁将生活垃圾、固体废弃物、高浓度废液等暂存、蓄积或倾倒在雨水沟渠。

（3）工业企业应加强视频监控设备或水质在线监控设备的运维和联网管理，记录并妥善保存雨水监测、设施运营等台账资料，接受相关管理部门监督检查和非现场执法监管。

（4）工业企业雨水排水管网图，应纳入企业环境信息公开管理内容，主动接受社会公众监督。

（5）工业企业应建立明确的雨水排放口管理制度和操作规程，并张贴上墙，开展日常操作演练，避免人为误操作等引发环境污染事故。

（6）雨水排放口无雨时排水，或降雨时排水出现污染物浓度异常，甚至超过《污水综合排放标准》或行业水污染物排放标准，经检查核实，企业应依法承担超标排污责任，或涉嫌以不正当运行治理设施、利用雨水排放口排污等方式逃避监管相应的法律责任。

（7）企业发生水污染事故，未及时启动应急预案或采取相应的防范措施，造成污染物从雨水排放口排放的，应承担涉嫌过失或故意行为相应的法律责任。

## 8.6“三同时”验收一览表

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

项目建成后，“三同时”验收一览表如下表8.6-1所示。

表8.6-1   “三同时”验收一览表

| 污染类型 |  | 环保设施名称 | 预期效果 | 总投资 (万元) | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 污水预处理站 及配套管线 | 达标接管进直溪污水处理厂 | 95 | 与项目建设同时完工 |
| 废气 | 机加工线 | 湿式除尘器 | 达标排放 | 20 | 与项目建设同时完工 |
|  | 喷涂线废气 | 3套水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧 |  | 250 |  |
|  | 喷塑线 | 滤筒除尘器 |  | 10 |  |
| 固废 |  | 临时收集、存放场所，合理处置 | 固废场所做到三防“防风、防晒、防雨”，各类固废处置处理率100%，无排放 | 20 | 新增1座危废仓库、1座一般固废库 |
| 噪声 |  | 隔音、减振设施 | 厂界噪声达标 | 15 | 与项目建设同时完工 |
| 清污管网分流建设 |  | / | 做到清污分流、完全收集污水 | 5 | 与项目建设同时完工 |
| 应急、风险防范 |  | 应急消防措施 | 消防栓、灭火器等 | 10 | 与项目建设同时完工 |
|  |  | 事故应急池 | 1座100m3事故应急池 | 0 | 依托原有 |
| 排污口整治等 |  | 规范排污口，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌等 | 符合排污口规范 | 5 | 与项目建设同时完工 |
| 合计 |  |  |  | 450 | / |

9环境影响评价结论

- 9.1建设概况

江苏新莱亿智能科技有限公司成立于2023年5月16日，注册地位于常州市金坛区朱林镇永兴路68号，经营范围包括机械设备销售，机械设备研发，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，普通机械设备安装服务等。

为满足市场需求和公司壮大需要，江苏新莱亿智能科技有限公司投资30000万元于上述地址，利用现有厂房16557.02平方米，购置雕刻机、冲床、表面处理线、涂装线等设备，项目建成后可达到年产新能源汽车铝单板80万平方米的生产能力。

- 9.2环境质量现状

（1）大气环境质量现状

从环境质量报告书监测结果来看，项目所在地大气环境为不达标区，从现状监测结果来看，非甲烷总烃一次浓度满足《大气污染物综合排放标准》详解中推荐值，二甲苯浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。

（2）水环境质量现状

根据现状监测结果可知，通济河的各监测断面均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准。

（3）噪声环境质量现状

监测结果表明，各厂界昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）地下水环境质量现状

从地下水监测评价结果可知，目前该区域地下水中除DI、D2点硝酸根、D1、D2、D3点总大肠杆菌符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅴ类标准，其余因子均符合Ⅳ类及以上标准。

。

（5）土壤环境质量现状

根据监测结果，该区域所测各项土壤指标均低于国家《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。

- 9.3污染物排放情况

（1）废气

本项目废气通过采取有效的治理措施后能够达标排放，无组织废气厂界达标。全厂不设大气环境防护距离，本项目的卫生防护距离为1号、2号、4号钣金车间边界外扩50米范围、3号喷涂车间外扩100米范围形成的最大包络线区域。在此范围内无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类居民点和环境保护目标。

（2）废水

本项目生产废水（包括脱脂清洗废水、水洗槽废水）进入厂区污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂处理，尾水排入通济河。

（3）噪声

经采取报告中提出的各种噪声治理措施，同时对项目设备采取原环评中的噪声治理措施并保证设备正常运转的前提下，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）固体废物

本项目产生的废边角料、不合格品、焊渣、废塑粉、废一般包装、不合格品、废滤筒、收集尘、湿渣均外售综合利用；钝化废水、水洗废水、水帘废水、废清洗液、漆渣、废包装桶、废机油、废催化剂、污泥、废过滤介质、废过滤棉、废有机溶剂、废手套均委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

- 9.4主要环境影响

（1）大气环境影响分析

根据大气环境影响分析，项目有组织排放的大气污染物对周围环境的影响较小，周围环境基本能够维持现状，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《大气污染物综合排放标准详解》选用标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。

（2）地表水环境影响分析

本项目生产废水（包括脱脂清洗废水、水洗槽废水）进入厂区污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂处理，尾水排入通济河，本项目所排放污水对项目附近地表水水体无直接影响。

（3）噪声环境影响分析

本项目噪声经过预测，各厂界昼、夜间噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）固体废物环境影响分析

本项目产生的固废处理处置率100%，不会对周围环境产生二次影响。

- 9.5公众意见采纳情况

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，本次公众参与以公开公正为原则，公众参与的形式主要有网上公示、发放公众参与调查表。对于公众提出的“建设单位应按相关环保法律法规办理环保手续，做好环保工作；“三废”治理达标排放，减少对周围环境的污染，做到厂界无异味；严格执行环保“三同时”制度，接受公众的监督”等意见；建设方表示采纳。在今后项目实施过程中充分考虑“三废”的有效收集处理，加强日常管理确保污染物稳定达标排放，最大限度地降低对周围环境的影响。

- 9.6环境保护措施

（1）废气

1、打磨产生的粉尘在密闭的抛丸室内收集后送入1套“湿式除尘装置处理”后，通过1根15m高排气筒1#排放。

2、钝化废气、氟碳底漆喷漆废气、氟碳底漆喷漆漆雾、氟碳底漆流平废气经密闭空间整体换风收集后送入1套“1号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后与天然气燃烧产生的废气合并通过1根15m高排气筒2#排放。

3、氟碳面漆、底漆调漆废气、氟碳面漆喷漆废气、氟碳面漆喷漆漆雾、氟碳面漆流平废气、喷枪清洗废气经密闭空间整体换风收集后通过1套“2号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”后，通过1根15m高排气筒3#排放。

4、固化废气、氟碳面漆烘干废气、氟碳底漆烘干废气经密闭空间整体换风收集后通过1套“3号水帘式循环过滤系统+水喷淋+干式过滤器+三级活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后与天然气燃烧产生的废气合并通过1根15m高排气筒4#排放。

5、喷塑粉尘通过集气罩收集后送入1套“滤筒过滤除尘器”处置，最终通过1根15m高排气筒5#排放。

（2）废水

本项目建成后厂内产生的生产废水（包括脱脂清洗废水、水洗废水）均进入厂区污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网，进金坛区直溪污水处理厂处理，尾水排入通济河。

（3）噪声

本项目选用低噪声设备，通过采取隔声、减振、厂房屏蔽、距离衰减、绿化等措施有效降低噪声设备对厂界的影响，实现厂界噪声达标排放。

（4）固废

本项目产生的废边角料、不合格品、焊渣、废塑粉、废一般包装、不合格品、废滤筒、收集尘、湿渣均外售综合利用；钝化废水、水洗废水、水帘废水、废清洗液、漆渣、废包装桶、废机油、废催化剂、污泥、废过滤介质、废过滤棉、废有机溶剂、废手套均委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

- 9.7环境经济损益分析

本项目总投资30000万元，年销售收入5000万元，投产后年均利润总额2000万元，年均税后利润1000万元，本项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。根据分析，项目采取的废气、废气、噪声、固废等污染治理设施，可达到有效控制污染和保护环境的目的。因此，本项目的建设经济效益、环境效益较好。

- 9.8环境管理与监测计划

本项目拟严格按照本报告所列的监测管理与监测计划要求，将污染损害将至最低。

- 9.9总结论

本项目选址于金坛区朱林镇永兴路68号，符合区域评价中产业定位和土地使用原则。项目符合国家产业政策，项目采取各项污染防治措施后能做到各类污染物稳定达标排放，污染物排放不会改变周围环境功能类别，污染物排放总量可在金坛区内平衡解决。在加强监控、建立风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。

综上，在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。