建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称：           多奇妙室内儿童项目

建设单位(盖章)：常州新城多奇妙企业管理咨询有限

公司金坛分公司

编制日期:  2017年2月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 多奇妙室内儿童游乐项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州新城多奇妙企业管理咨询有限公司金坛分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 邱晓军 |  |  |  |  | 联系人 |  | 施天龙 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区南环二路1208号3楼3019号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13914305282 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 213162 |  |
| 建设地点 | 常州市金坛区南环二路1208号3楼3019号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  | 批准文号 |  | 坛开科经备字：20160116号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 技改 扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | R8919其他室内娱乐活动 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 1515（租用） |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2017年3月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 项目主要设备见表1-1。 表1-1 项目主要游乐设备一览表（台） 序号; 设备名称（游乐项目名称）; 数量; 备注. 1; 爬山车; 1. 2; 终结者; 1. 3; 梦幻飞车; 1. 4; 驾驶学校; 1. 5; 摇摆飞虎队; 1. 6; 冰纷乐园; 1. 7; 野生动物世界; 1. 8; 大巴士（快乐巴士）; 1. 9; 双人消防员; 1. 10; 丛林探险; 1. 11; 快乐跳跳岛; 1. 12; 水上游游乐; 1. 13; 雪地摩托; 1. 14; 巨兽浩劫; 1. 15; 猪猪侠海底捞; 1. 16; 快乐水战; 1. 17; 挖塘机; 1. 18; 海龟气垫球; 1. 19; 风行摩托; 2. 20; 挖宝机器人; 1. 21; 旋转娃娃机; 1. 22; 终极投篮; 3. 23; 孤岛骑冰; 1. 24; 超级大货车; 1. 25; 顽皮小猴投篮; 1. 26; 亲子乐园二代; 1. 27; 深海大冒险; 1. 28; 十万火急; 1. 29; 铲泥车; 1. 30; 豪华小转马; 1. 31; 奇趣火车; 1. 32; 梦幻自行车; 1. 33; 深海总动员; 1. 34; 射水小鸭; 1. 35; 萌萌哒; 1. 36; 敲击棒棒糖2代; 1. 37; 投影仪; 1; 游乐项目. 38; 接鸡蛋; 1. 39; 棉花糖; 1. 40; 神奇水龙头; 1. 41; 潜艇联盟; 1. 42; 海豚大冒险; 1. 43; 旋风小马; 2. 44; 疯狂娃娃plus; 6. 45; 疯狂七彩屋; 2. 46; 牛仔乐园; 1. 47; 疯狂剪刀; 1. 48; 决战索马里; 1. 49; 梦幻保龄; 2. 50; 潜水艇; 1. 51; 沙堡; 2. 52; 玩具博士4p娃娃机; 1. 53; 钓鱼池; 1. 54; 小丑大炮; 1. 55; 铁甲旋风; 1. 56; 魔法城堡3人; 1. 57; 淘气巴士; 1. |
| 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 3445.6; 燃油（吨/年）; /. 电（万度/年）; 50; 燃气（标立方米/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 其它; /. |
| 废水（工业废水□、生活废水√）排水量及排放去向 本项目仅产生生活废水2756.48t/a，生活废水接入东环二路污水管网，进入金坛第一污水处理厂集中处理达标后，尾水排入丹金溧漕河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 1、项目由来 常州新城多奇妙企业管理咨询有限公司金坛分公司成立于2016年，公司位于常州市金坛区南环二路1208号3楼3019号，批准经营范围为：企业管理咨询；商务信息咨询；小型室内儿童游乐服务；图文设计制作；文化艺术交流策划；展览展示服务；公关活动组织策划；企业营销策划；摄影服务；文化、音乐、歌曲、舞蹈、戏曲、曲艺的艺术创作；儿童娱乐产品设计；动漫设计；多媒体设计制作；设计、制作、代理各类广告；物业管理；预包装食品的批发与零售，兼散装食品的零售等。 常州新城多奇妙企业管理咨询有限公司金坛分公司是上海新城多奇妙企业管理咨询有限公司在金坛吾悦广场投资的一家室内儿童乐园，项目租用金坛吾悦广场3楼3019号1515平方米，目前已开始营业，属未批先建项目。由于吾悦广场土地手续还在办理，尚未获得土地证，但获得了金坛市规划局下发的建设用地规划许可证（地字第320482201500097号），用地性质为商业、住宅用地，本项目位于吾悦广场西南侧纯商业楼内，该商业楼共5楼全部用于商业项目。 建设项目名称：多奇妙室内儿童项目； 建设性质：新建； 总投资：500万元，其中环保投资：50万元，占总投资的比例为10％； 总占地面积：1515平方米； 工作制度：年工作365天，工作时间每天10小时（10:00-22:00），年工作3650小时，两班制。员工人数18人； 接待能力：每日接待约200人次。 本项目不设食堂、宿舍、浴室等生活设施，员工就餐外购解决。 本项目的消防按《建筑设计防火规范》（GB50016--2006）有关规定实施：设自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统、疏散指示标记、火灾事故应急照明系统、室内消火栓、灭火器、防火门。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及环境管理要求，该项目需编制环境影响报告表，并报环保部门审批。受常州新城多奇妙企业管理咨询有限公司金坛分公司委托，苏州科太环境技术有限公司负责该项目环境影响评价报告表的编制工作。公司在接受委托后立即成立项目组，研读有关资料和文献，深入现场勘察、调研，经统计分析、预测评价，完成本报告表的编制。 2、主体工程及产品方案 项目营运规模见表1-2，主体工程一览表1-3。 表1-2 项目产品方案 产品名称; 单位; 数量. 儿童娱乐服务; 人次/年; 73000. 表1-3 主体工程一览表 主体工程; 占地面积（m2）; 备注. 室内娱乐场所; 1515; /. 本项目周边状况为：本项目位于常州市金坛区南环二路1208号3楼3019，吾悦广场东侧为华阳南路，南侧为碧桂园小区，西侧为东环二路，北侧为南环二路；吾悦广场商业楼位于西北区，南侧东侧为吾悦广场住宅区，中部则为停车场，东侧为商业楼、住宅楼混合区；吾悦广场共5层，项目位于商业楼3层，1-3层主要为娱乐、服装、餐饮区，4楼为影院、KTV及健身房，5层为影院夹层；游乐园北侧为大玩家，西侧为餐厅及娱乐区；本项目距离最近的居民的为东侧吾悦广场住宅区约32m。 本项目主要包括1间厂房，租用金坛新城吾悦广场中央空调，厂房东北侧为梦幻飞车项目，东侧为驾驶学校项目，东南侧为服务台及大巴车项目，南侧为球池、沙池项目，西南侧为配电间，西侧为终结者、孤岛奇冰等娱乐项目，西北侧为160平方米爬山车，北侧为魔法城堡、铁甲旋风等娱乐项目，厂房中间主要为小项目列入小鸭戏水、梦幻自行车等娱乐项目。 与本项目有关的原有污染情况 本项目租用金坛新城万博房地产发展有限公司建设的金坛吾悦广场3楼经营室内儿童游乐等活动，所租地的规划用途为商业、住宅用地，在租用之前未进行过任何营业活动，不存在原有污染问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 常州市位于东经119°08’至120°12’、北纬31°09’至32°04’之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属于长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。 金坛区地处江苏省南部，茅山东麓，位于北纬31°33’42’’~31°53’22’’和东经119°17’45’’~119°44’59’’之间，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。东与常州市武进区相连；西接茅山，与句容市接壤；南濒洮胡，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积976.7km2，其中陆地面积781.27 km2，水域面积194.22 km2。 金坛区地理位置优越，交通便捷，直通长江的京杭大运河支流——丹金溧漕河贯穿南北，江苏省省道常宁一级公路公路直穿东西，宁常、扬溧告诉公路和规划建设中的沪宁城际高铁穿境而过。国内航站常州机场、上海虹桥机场分别距此30km、200km，国际空港南京禄口机场、上海浦东机场分别距此90km和240km；与航运常州港、镇江港、张家港、上海港距离分别为30km、50km、100km和220km。 建设项目位于常州市金坛区南环二路1208号3楼3019号，区位条件良好，交通便捷。项目具体位置见附图1。 2.地形、地质、地貌 金坛地质构造属扬子古陆东端的下扬子台褶带。金坛区域西部为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区。冲击湖积平原区中央微凹，东西两侧微凸，至西向东可进一步分为三个次一级地貌单元：西部的黄土缓岗、中部的冲击湖积圩田平原和动不得高亢平原。从总体上看，全市地势自西向东倾斜。境内沟河纵横，流域性干河有九条，丹金溧漕河曾是历史上漕运的主干河道。另外有长荡湖及钱资荡等湖泊水面，为市内灌溉主要水源。 金坛经济开发区为冲击湖积圩田平原，西部地势较高，东部较低，地势自西向东倾斜。 抗震设防：地震动峰值加速度圩0.1g（相当于七度设防区）。 地质构造处于茅山褶绉带范围内，上层地质为第四纪冲积层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂粒组成。 0-5m 上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09~0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒。 5-40m 平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。 40-190m由粘土、淤泥和砂粒组成，地下水位一般在地面下1-3m。第一承压含水层水位约在地面下30-50m，第二承压含水层约在地面下70-100m，第三承压含水层在130m以下。 3.气象 金坛区气候温和、干湿冷暖、四季分明、雨量充沛、日照充足、无霜期长，属北亚热带季风气候，季风环流是支配金坛区气候的主要因素。 - 气温季节差异较大 1975-1994年，日平均气温 15.2℃，年平均气温19.70℃，最低11.6℃；历年1约最冷，月平均2.4℃，七月最热，月平均27.8℃。极端最低温度出现在1955年1月7日，为-16℃；极端最高温度出现在1959年8月22日，为39.3℃。历年日最高温≥35℃的年平均12天，1994年达40天。历年日最低温度≤0℃，初终间天数平均528天。低温出现最早的是1968年11月10日，最迟结束的是1962年4月3日。冬春季寒潮平均每年出现3次。 - 降水 雨量丰沛，但时空分布不均匀。1975-1994年，年平均降水量1074毫米左右，有 80%的年份雨量在900毫米以上。全年降水时空分布不匀，有三个明显的多雨期：4 -5 月为春雨期，6-7月为梅雨期，9-10月为台风秋雨期。4-9月的降水量占全年的77.5%，7月雨量为最多月，一般150-200毫米；12月和1月为雨量最少月，平均30毫米左右。最大降水量为1835.8毫米（1991）年，最小年降水量为561.1毫米（1978年）。历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量519.6毫米。蒸降比为1.27。 - 风况 全年主导风向及频率：ESE向14% 夏季主导风向及频率：ESE向19% 冬季主导风向及频率：NNE向9% 多年平均风速：2.9m/s 实测最大风速：20.3m/s 大风日数（风力≥7 级）：平均6天/年、年最多19天 常州气象站各风向频率、风速资料统计见表2-1。 表2-1 常州气象站各风向频率、风速资料统计表 风要素 风向; 全年; 夏季; 冬季. 风频率 p%; 平均风速 m/s; 最大风速 m/s; 风频率 p%; 最大风速 m/s; 最大风速 m/s; 风频率 p%. N; 5; 3.1; 15.0; 2; 2.8; 6; 3.1. NNE; 6; 3.4; 15.8; 4; 3.1; 9; 3.4. NE; 7; 3.2; 12.7; 4; 3.0; 8; 3.2. ENE; 8; 3.1; 17.0; 6; 2.9; 7; 3.1. E; 11; 3.1; 17.2; 11; 3.1; 8; 2.9. ESE; 14; 3.3; 17.2; 19; 3.1; 8; 3.0. SE; 9; 3.2; 18.8; 12; 3.2; 5; 3.0. SSE; 5; 3.2; 13.0; 9; 3.2; 3; 2.9. S; 3; 2.3; 11.7; 4; 2.5; 2; 2.1. SSW; 2; 2.3; 10.3; 3; 2.5; 2; 1.9. SW; 3; 2.6; 10.0; 4; 2.9; 2; 2.0. WSW; 4; 3.3; 14.0; 5; 3.6; 4; 3.0. W; 4; 3.3; 16.7; 3; 3.2; 5; 3.4. WNW; 5; 3.5; 15.0; 3; 3.3; 7; 3.6. NW; 4; 3.1; 12.5; 2; 2.8; 7; 3.2. NNW; 4; 3.2; 14.0; 2; 2.9; 7; 3.3. 4.水文 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99％；湖泊12.6万亩，占34.38％；水库0.67万亩，占1.82％；塘坝7.95万亩，占21.78％；渔塘7.68万亩，占2l.03％。 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5公里，为金坛市第一污水处理厂的最终纳污河道。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000年汛期入境水量为6.992亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 丹金溧漕河已经被交通部、省政府分别纳入长江三角洲地区“两纵六横”骨干航道网和江苏省“两纵四横” 高等级航道规划网体系，航道改造直接由五级跳过四级升至三级，航道口宽达70m，通航船舶等级为1000吨。目前，丹金溧漕河（常州段）“五改三”升级改造工程已正式动工建设，工程竣工后，金坛城区段老航道将关闭航运功能，老航道将开发成市区景观河。 尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 钱资荡：位于市区南部3km，东西长5.3km，南北最阔有1.2km，现有水面1000万m3，冬季约为750万m3，该湖具有灌溉、养殖和少量航运功能。水质基本满足Ⅳ类水质标准。下塘桥和与钱资荡之间设有节制闸，下塘桥河与尧塘河一起向东最终流入武进滆湖。 此外，金坛区区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛区的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小(一)型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小(二)型水库共有20座。 5.生态环境 在开发的过程中，金坛区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；开发区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。新建居民小区、企事业单位以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、金坛区社会环境概况 金坛区总面积982km2，总人口55.69万人，下辖6个镇、3个街道、1个省级经济开发区、1个省级茅山旅游度假区和1个省级长荡湖生态旅游示范区。是中国经济发展较快的城市之一，近年来，先后被命名为“中国出口服装制造名城”、“中华绒螯蟹之乡”、“中国名茶（绿茶）之乡”和“中国食用菌之乡”，跨入中国农村综合实力百强县市、国家卫生城市、国家环保模范城市、江苏省文明城市、江苏省首批社会治安安全市等先进行列。 2015年6月，经国务院批准，撤销县级金坛区，设立常州市金坛区，区政府驻地西城街道华阳南路88号。 “十二五”末，金坛区地区生产总值308亿元，是“十五”末149亿元的2倍以上，年均增长达到15.6%，人均地区生产总值5.6万元；“十二五”末，地方财政一般预算收入18亿元，是“十五”末6.74亿元的2.7倍，年均增长21.7%。全社会固定资产投资累计完 成694亿元，其中工业投入558亿元，分别是“十一五”时期200亿元、136亿元的3.5倍 和4.1倍；五年累计实际到账注册外资12.2亿美元，是“十五”时期3.9亿美元的3.1倍。 金坛区全市总体上建成全面小康社会，并加快向基本现代化迈进，荣获了全国综合 实力百强县（市）、国家生态市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先 进县市、中国和谐名城、全国十佳节约型中小城市、全国绿化模范市、全国基本农田保护工作先进单位、全国文化先进单位、江苏省社会治安安全市等称号。 2、金坛区简介 （1）给水工程 总体目标为：水源水质及供水水质稳定达标，应急供水能力显著提高，城乡供水水量、水质、水压安全得到有效保障，供水管网漏损得到有效控制，实现节能减排和构建节约型社会的要求。 分项目标包括：区域供水管网覆盖率达到 100%；出厂水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，供水水质合格率达到 100%；供水水压符合国家《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）的规定，主、次管网末稍供水压力达到 0.28 兆帕；管网漏损率近期控制在 12%以下，远期控制在 8%以下；建立应急备用水源，城乡居民饮用水安全保障率达到 100%；建立供水专业 GIS 系统，实现供水管理的信息化。 （2）排水工程 总体目标为：加快金坛市城乡污水处理设施建设，提高城镇生活污水集中处理率，加强污泥处理处置设施建设，提高再生水利用率，强化污水处理设施运营的监管能力，改善城乡水环境质量，促进环境保护与经济社会协调发展。 分项目标为：中心城区污水处理率近、远期分别达到 85%和 95%以上；中心城区污水集中处理率近、远期分别达到 80%和 90%；镇区污水处理率近、远期分别达到 80%和 90%；镇区污水集中处理率近、远期分别达到 70%和 80%；农村污水处理率近、远期分别达到 40%和 80%；中心城区污水管道服务面积普及率近期不低于 90%、远期不低于 95%；镇区污水管道服务面积普及率近期不低于 65%、远期不低于 90%；污水处理厂运行负荷达到 80%以上；再生水回用率近、远期分别达到 20%和 30%以上；污泥安全处置率 100%。 （3）供电工程 规划 2030 年全市用电量 174 亿千瓦时，最高用电负荷 300 万千瓦。其中金坛中心城区最高用电负荷为 130 万千瓦，平均负荷密度为 2.5 万千瓦/平方公里。 （4）燃气工程 规划金坛市城镇人口天然气普及率为 100%。农村地区保留部分瓶装液化气用户。 规划全市天然气总用气量为 1.82 亿标米/年。 （5）供热工程 中心城区远期热负荷由工业热负荷和商业及民用热负荷组成，远期中心城区总热负荷为 695 吨/时。 （6）通信工程 金坛市域固定电话普及率为 40％，预测全市域固定电话用户为 49 万户。移动通信普及率为80%，预测全市域移动通信用户达到90万户左右。有线电视覆盖率达到100%，入户率达到 98%。 3、江苏省生态红线区域保护规划 本项目位于常州市金坛区南环二路1208号（3楼3019），根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照金坛区生态红线区域名录，项目地附近重要生态红线区域见表2-1。 表2-1 项目地附近重要生态红线区域 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 长荡湖重要渔业水域; 渔业繁殖种质资源保护、洪水调蓄; 湖心区和饮用水源地一级保护区范围。; 东接儒林镇、西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇。; 88.23; 35.85; 52.38. 钱资湖重要湿地; 水质保护、生物多样性保护; /; 钱资湖湖面区域。; 4.61; -; 4.61. 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 丹金溧漕河两岸河堤之间的范围; 2.42; /; 2.42. 本项目距离长荡湖重要渔业水域二级管控区7.1km，一级管控区10.8km；距离钱资湖重要湿地二级管控区2.3km；距离丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区二级管控区2.1km。 可见，本项目所在地不在金坛区生态红线区域范围内。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量 本次环境空气质量现状布设1个引用点位，G1点引用金坛监测站《金坛吾悦广场项目报告书》中的2015年5月14日到2015年5月20日中对项目所在地（吾悦广场）的监测数据。具体位置见表3-1，引用数据统计结果汇总见表3-2。 表3-1 大气环境质量引用点位、引用项目一览表 序号; 监测点位; 相对 方位; 直线距离（m）; 引用项目; 所在环境 功能区. G1; 项目所在地 （吾悦广场）; /; /; SO2、NO2、PM10; 二类. 表3-2 大气环境现状引用结果（mg/m3） 地点; 采样日期; SO2; NO2; PM10. G1 项目所在地（吾悦广场）; 2015.5.14; 0.016; 0.024; 0.091. 0.030; 0.026. ND（未检出）; 0.026. 0.028; 0.027. 2015.5.15; 0.016; 0.032; 0.078. 0.020; 0.022. 0.015; 0.025. ND（未检出）; 0.026. 2015.5.16; 0.030; 0.027; 0.105. 0.038; 0.025. 0.040; 0.025. 0.045; 0.028. 2015.5.17; 0.045; 0.023; 0.099. 0.044; 0.023. 0.034; 0.025. 0.036; 0.023. 2015.5.18; 0.040; 0.025; 0.112. 0.060; 0.022. 0.055; 0.022. 0.062; 0.022. 2015.5.19; 0.026; 0.026; 0.127. 0.016; 0.025. ND（未检出）; 0.025. 0.022; 0.023. 2015.5.20; 0.032; 0.022; 0.118. 0.016; 0.023. ND（未检出）; 0.023. 0.022; 0.025. 表3-3 引用数据统计结果汇总 (mg/m3) 项目; 小时平均浓度; 日均浓度. 浓度范围; 标准值; 超标率%; 浓度范围; 标准值; 超标率%. SO2; 0.022~0.032; 0.5; 0; /; /; /. NO2; 0.015~0.062; 0.2; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.078~0.127; 0.15; 0. 根据表3-2大气环境现状引用结果、表3-3引用数据统计结果汇总评价结果总汇可以看出，引用因子SO2、NO2、PM10均未出现超标现象，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量 本次环评地表水环境质量现状在丹金溧漕河共布设2个引用断面，引用常州市青山绿水监测有限公司《金坛市城市污水处理有限公司金坛市第一污水处理厂移址新建工程项目》于2016年11月14日到2016年11月16日中金坛一污厂移址新建项目排口处（新、老丹金溧漕河交叉口新丹金溧漕河上游800米）和金坛一污厂移址新建项目排口下游800米处（新、老丹金溧漕河交叉口）对丹金溧漕河的监测数据。具体位置见表3-4，引用结果汇总见表3-5。 表3-4 地表水引用断面 河流名称; 断面编号; 引用断面; 引用位置; 引用项目; 水环境功能. 丹金溧漕河; W1; 金坛一污厂移址新建项目排口处 （新、老丹金溧漕河交叉口新丹金溧漕河上游800米）; 河道中央; COD、NH3-N、TP; Ⅳ类水域. W2; 金坛一污厂移址新建项目排口下游800米处 （新、老丹金溧漕河交叉口）. 表3-5 水质引用结果汇总 （mg/L） 表3-4表明，丹金溧漕河W1、W2断面的各监测项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类地表水标准限值。 引用断面; 引用日期; COD; NH3-N; TP. W1; 2016.11.14; 16.9; 0.675; 0.055. 2016.11.15; 17.6; 0.665; 0.044. 2016.11.16; 16.4; 0.685; 0.051. W2; 2016.11.14; 18.0; 0.655; 0.036. 2016.11.15; 18.5; 0.645; 0.032. 2016.11.16; 18.1; 0.673; 0.032. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类; 30; 1.5; 0.3. 3、声环境质量 本项目仅昼间生产，常州市金坛区环境监测站于2017年2月3日至2017年2月3日对厂区边界进行了噪声监测，监测结果见表3-6。 表3-6 噪声监测结果汇总（LeqdB(A)） 监测点位及名称; 环境功能; 监测日期; 昼间; 达标状况; 标准值. N1东厂界; 2类; 2月3日; 58.9; 达标; 60. 2月4日; 58.4; 达标. N2南厂界; 2类; 2月3日; 59.4; 达标; 60. 2月4日; 59.6; 达标. N3西厂界; 4a类; 2月3日; 67.5; 达标; 70. 2月4日; 66.9; 达标. N4北厂界; 4a类; 2月3日; 68.7; 达标; 70. 2月4日; 68.3; 达标. 由上表可见，项目四周边界监测点昼间噪声在58.4~68.7dB(A)之间，东、南边界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；西、北边界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 方位; 距选址边界距离（m）; 规模; 环境功能. 空气 环境; 吾悦广场住宅区; E; 32; 1527户; 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准. 碧桂园; S; 160; 862户. 左邻右舍; NE; 160; 1215户. 徐塘新村; N; 190; 1325户. 景覃花园; N; 190; 1652户. 松庄; NW; 380; 1215户. 金坛区政府; SE; 380; -. 华达名都; E; 395; 1652户. 紫薇园; NW; 480; 823户. 东社村; W; 530; 389户. 金坛区第五中学; N; 585; 师生约3000人. 金河花园; NE; 660; 990户. 华城二村; N; 680; 1458户. 峨嵋村; NE; 680; 30户. 金城尚品; NW; 705; 823户. 金海湾; NW; 750; 1212户. 碧水华庭; NE; 800; 2348户. 新城东苑小区; E; 860; 1328户. 翠园新村; NW; 875; 721户. 汇景玫瑰园; NE; 880; 1850户. 峨嵋东苑; NE; 920; 1824户. 名仕家园; N; 945; 1320户. 金坛区第二人民医院; NW; 970; 床位约350张. 金坛区第三中学; NW; 980; 师生约4800人. 峨嵋新村; NE; 980; 110户. 市第一中学; NE; 990; 师生约2800人. 南戴村; W; 990; 836户. 牛场头; SE; 1000; 42户. 翠园; NW; 1050; 2131户. 虹桥新村; NW; 1080; 1021户. 虹桥新村; NW; 1080; 1021户. 北戴新村; NW; 1100; 536户. 华城书香苑; NE; 1100; 1500户. 金坛区河滨小学; NW; 1200; 师生约2000人. 河滨新村; NW; 1300; 635户. 华城一村; N; 1400; 1630户. 东城宜景苑; N; 1400; 1120户. 华城天赐园; N; 1400; 1235户. 虹亚美丽华公寓; NE; 1400; 542户. 金坛区技工学校; NE; 1400; 师生约3900人. 石桥村; SE; 1400; 56户. 金胜花园; NE; 1500; 1345户. 东园新村; N; 1550; 795户. 恒联国际社区; NE; 1600; 880户. 金坛区金沙高级中学; SW; 1600; 师生约2800人. 御湖豪庭滨河新城; NW; 1700; 358户. 金水湾; N; 1700; 1028户. 皇家华园; NE; 1700; 890户. 西坟村; S; 1700; 91户. 华城嘉园; N; 1750; 2100户. 南园新村; NW; 1800; 852户. 杨贺巷村; SE; 1800; 120户. 城开半岛花园; W; 1900; 986户. 华罗庚实验中学; NW; 1900; 师生约3300人. 金坛区人民医院; NW; 1900; 床位约400张. 万寺村; SW; 1900; 102户. 城市花园; NW; 1950; 839户. 华苑新村; N; 2000; 2105户. 华城百鑫家园; NE; 2000; 852户. 仓房小区; NW; 2150; 585户. 全彩花园; NW; 2200; 612户. 朱庄花苑; W; 2300; 1258户. 金源福地; NW; 2300; 702户. 北园新村; NW; 2350; 923户. 金桂园; NW; 2850; 1010户. 地表水; 丹金溧漕河; NW; 2100; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 下唐河; E; 1200; /. 噪声; 吾悦广场住宅区; E; 32; 1527户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 碧桂园; S; 160; 862户. 左邻右舍; NE; 160; 1215户. 徐塘新村; N; 190; 1325户. 景覃花园; N; 190; 1652户.

# 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》【常政办发（2003）77号】，丹金溧漕河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 丹金溧漕河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 2、环境空气质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定》【常政办发（1997）172号】，本项目所在地大气环境为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012），具体见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 表1 二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. 3、环境噪声质量标准 本项目位于常州市金坛区南环二路1208号3楼3019号，南、西、东边界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，北边界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 南、东边界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类标准; dB（A）; 60; 50. 西、北边界; 4a类标准; dB（A）; 70; 55. 排放标准 1、水污染物排放标准 本项目商业生活污水通过金坛吾悦广场外的东环二路排污管网至金坛第一污水处理成集中处理，接管废水中pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级接排放标准，NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）表1B等级；金坛第一污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2污水处理厂I类标准，具体见表4-5。 表4-5 废污水排放标准限值表(mg/L) 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 本项目厂排口; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 表4 三级; pH; 6～9. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）; 表1B等级; NH3-N; 20. TP; 3. 金坛第一污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A; pH; 6～9. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）; 表2 污水处理厂I类; COD; 50. NH3-N*; 5（8）. TP; 0.5. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目南、东边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准；西、北边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，详见表4-6。 表4-6 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 南、东边界; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; 2类; 60; 50. 西、北边界; 4类; 70; 55.

总量控制因子和排放指标： 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、省环保厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、省环保厅《关于加强建设项目烟尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号文）及《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 1、水污染物 废水排放总量控制因子：COD、NH3-N、TP；废水排放总量考核因子：SS。排放总量在污水厂已批总量内平衡。 2、大气污染物 本项目没有废气产生，不申请总量控制指标。 3、固体废弃物 本项目固体废物均得到有效处置，控制率达到100%，不会产生二次污染。 表4-8 项目总量控制指标汇总表t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 外环境. 废水 2756.48; COD; 0.827; 0; 0.827; 0.138. SS; 0.413; 0; 0.413; 0.028. NH3-N; 0.069; 0; 0.069; 0.014. TP; 0.008; 0; 0.008; 0.001. 固体废物; 生活垃圾; 10.22; 10.22; /; /.

# 五、建设项目工程分析

营运流程 运营期营业工艺流程和排污节点见下图： 顾客进入 办理会员 儿童游玩 清理游乐场 顾客离开 固废、噪声 固废 图5-1 运营期工艺流程图 该建设项目营运后主要从事儿童游玩等业务，具体的主要营运流程如下： 顾客进入儿童室内游乐场以后，父母先帮儿童办理会员卡消费，儿童开始在室内游乐场游玩项目；与此同时，大厅会播放少儿歌曲；期间可能会有如厕等过程。约定的消费时间结束后，客人离开室内游乐场，等所有客人均离开后服务人员清理固体废物、打扫厂房。 主要污染工序： - 废污水产生及排放情况 1.1员工生活污水 项目有员工18人，年工作365天，用水量以80 L/d·人计，则员工生活用水量为525.6 m3/a，产污率以0.80计，则生活污水产生量为420.48 m3/a。 1.2顾客生活污水 本项目日接待人数约为200人次，顾客用水量根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）所制定幼儿园、托儿所（无住宿）用水定额核算，平均用水量按40L/d·人计，则用水量为2920m3/a，产污率以0.80计，则顾客生活污水产生量为2336 m3/a。 综上，本项目共产生生活污水2756.48m3/a，生活污水通过东环二路污水管网排入金坛第一污水处理厂集中处理，达标后尾水排入丹金溧漕河。 本项目废水产生排放量见表5-1。 表5-1 本项目废水产生排放量一览表 废水 来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 2756.48; COD; 300; 0.827; 接管 处理; 300; 0.827; 排入金坛第一污水处理厂处理，尾水排入丹金溧漕河. SS; 150; 0.413; 150; 0.413. NH3-N; 25; 0.069; 25; 0.069. TP; 3; 0.008; 3; 0.008. - 废气产生及排放情况 本项目无大气污染物产生。 3. 噪声产生及排放情况 本次环评将所有游乐设备视为一个整体声源；中央空调租用金坛新城吾悦广场，空调外机不设于厂房四周。 本项目主要噪声源主要为游乐项目、大厅音乐播放以及人群进出场时产生的噪声等，详见下表5-4。 表5-4 本项目噪声源一览表 编号; 设备名称; 数量(台); 源强dB(A); 距最近厂界位置m（方向）; 治理措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 游乐设备; 1; 60~100; 5，N; 隔声、消声、吸声、减震; 65. 2; 大厅音乐播放; 1; 60~80; 20，N; 隔声、吸声、减震; 60. 3; 人群交谈; /; 60; /; 隔声; 60. 4固体废弃物产生及排放情况 本项目营运过程中产生的固废包括员工生活垃圾以及顾客生活垃圾。生活垃圾主要为员工日常生活所产生的垃圾以及顾客游玩过程中产生的垃圾。 4.1员工生活垃圾 项目员工约18人，每年营业时间365天计，员工的生活垃圾按1kg/人.d计，则项目营运期办公人员生活垃圾产生量约6.57 t/a。 4.2顾客生活垃圾 项目日均客流量约200人次，顾客的生活垃圾按0.05kg/人.d计，则项目营运期顾客人员生活垃圾产生量约3.65 t/a。 生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不对外排放。 本项目生产中产生的副产物情况见表5-5；项目营运期固体废物利用处置方式表详见表5-6。 表5-5 本项目副产物产生情况汇总表（t/a） 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 垃圾; —; —; —; —; 10.22. 表5-6 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 日常生活; 生活 垃圾; —; 10.22; 环卫部门处理; 环卫部门. 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度 mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水接管口 2756.48t/a |  | COD | 300 | 0.827 |  |  | 300 |  | 0.827 |  | 经化粪池处理后接管至金坛第一污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 150 | 0.413 |  |  | 150 |  | 0.413 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.069 |  |  | 25 |  | 0.069 |  |  |
|  |  |  | TP | 3 | 0.008 |  |  | 3 |  | 0.008 |  |  |
|  | 金坛第一污水处理厂排口 2756.48t/a |  | COD | 300 | 0.827 |  |  | 50 |  | 0.138 |  | 丹金溧漕河 |
|  |  |  | SS | 150 | 0.413 |  |  | 10 |  | 0.028 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.069 |  |  | 5 |  | 0.014 |  |  |
|  |  |  | TP | 3 | 0.008 |  |  | 0.5 |  | 0.001 |  |  |
| 废气 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 分类 | 名称 |  | 产生量 t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  | 10.22 |  | 10.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 噪声 | 分类 | 名称 |  | 噪声源强dB(A) |  |  | 厂界声级dB(A) |  |  |  | 达标情况 |  |
|  | 生产 设备 | 游乐设备 |  | 60~100 |  |  | 65 |  |  |  | 达标 |  |
|  | 其他 | 大厅音乐播放 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 达标 |  |
|  |  | 人群交谈 |  | 60~80 |  |  | 60 |  |  |  | 达标 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 该项目租赁金坛吾悦广场空置商业厂房，施工期主要进行装修作业，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目属于新建项目，租赁已建房屋1515m2。租用吾悦广场商业用地，不需新建厂房，故本报告不对施工期环境进行分析。

营运期环境影响分析： 本项目位于金坛吾悦广场内，金坛吾悦广场已取得金坛区环保局《关于金坛吾悦广场项目环境影响报告书的批复》（坛环开审[2015]43号）。 《金坛吾悦广场项目报告书》中对配套建设的娱乐项目提出要求：项目建成后，如引进餐饮、娱乐等对环境有影响的污染类项目，应根据引进的项目类型和具体情况，必须依法另行进行环境影响评价，并在建设前向环保审批部门申请环境影响评价审批。本项目属于娱乐项目，根据要求需编制环境影响评价报告。 环境空气响分析 本项目无营业性废气产生。 水环境影响分析 本项目生活污水产生量：2756.48m3/a，生活污水可以达到《污水综合排放标准》 GB8978-1996表4三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）表1B中排放污染物限值规定后，经吾悦广场配套的化粪池处理后接入东环二路污水管网，经金坛第一污水处理厂集中处理达标后排入丹金溧漕河。 为了确保污水处理厂废水能稳定达标，污水厂给出了接管标准，从工程分析中可知本项目废水在排口可以达到接管要求，生活废水水量较小，水质简单，对污水处理厂的冲击负荷小，因此本项目生活废水接入金坛第一污水处理厂进行集中处理方案可行。 声环境影响分析 根据本项目的特性，噪声为本项目的特征污染物，项目营运期主要声源为游乐设备、人群交谈以及大厅音乐播放。其噪声源强在60dB-100dB(A)之间。防治措施 1、控制和消除噪声、振动源 通过采取可靠的隔音、隔声、减振措施，如在音箱下面加设弹性材料，安装隔音窗等，可降低本项目噪声及振动对外环境的影响。空调机加设减振垫，并保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。控制和消除噪声源是防止噪声危害的根本措施。由于噪声源的多样性与生产条件的密切性应根据具体情况采取各种不同的方式解决。此外还包括加强维修，降低由不必要的或松动的附件撞击的噪声，用弹性材料代替钢件等。 2、控制噪声传播和反射的技术措施 吸声：用多孔材料贴敷在儿童乐园的墙壁或制成吸声尖劈、吸声板装设在墙壁或悬挂于屋顶，以吸收辐射或反射出的声能，达到降低噪声的目的，常用的吸声材料有玻璃棉、矿渣棉、泡沫塑料、毛毡、棉絮等；或利用共振原理制成多孔板停为吸声的墙壁结构，均能取得较好的吸声效果。有关声学专家和高分子材料专家已经联合研发成功一种隔声材料——隔声毡，在控制低频声音方面表现突出。有关部门鉴定结果表明，隔声毡在用途、性能等方面已经达到当前的国际先进水平。 消声：消声是防止空气动力性噪声的主要措施，用于本项目风道、排气管，利用滤波的原理使声波在传播途中改变方向或形态，或在消声器内装设吸声材料达到消耗声能降低噪声的目的。常用的有阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合消声器。 隔声：用某些材料、结构和装置将声源封闭，以达到控制噪声传播的目的。首先，影院内部应用玻璃幕墙进行全封闭，以减少噪声的向外传播。最后对儿童乐园的其它产生噪声的设备也要采用相应的隔声措施，常用的有隔声罩、隔声室、隔声罩等。隔声结构应严密且有一定的质量以防引起共振。 隔振：为了防止通过固体传播的振动性噪声，应在音箱或其它振动体的基础和地板、墙壁联接处设隔振或减振装置或防振结构。 噪声影响预测 本环评采用整体声源评价法对项目集中声源——室内游乐园进行预测评价。整体声源法的基本思路是：将整个连续噪声区看作一个特大声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。预测模式如下： ⑴ 预测条件及模式 受声点的预测声级按下式计算： Lp=Lw—∑Ai 式中：Lp为受声点的预测声级； Lw为整体声源的声功率级； ∑Ai为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。 ①整体声源声功率级的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。本评价按简化的Stueber公式计算： Lw=Lpi+10lg(2S) 式中：Lw——整体声源的声级功率级； Lpi——整体声源周界的声级平均值； S——整体声源所围成的面积； ②∑Ai的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 A.距离衰减Ad Ad=10lg2πr2 其中r为受声点到整体声源中心的距离。 B.屏障衰减Ab Ad=20lg2πNtanh2πN+5 其中N为菲涅尔系数。 N=±2[(a+b)−(d+c)]λ 其中（a+b）是同声源上端达到受声点的最短距离，（d+c）是声源和受声点的实际距离。 C.空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。一般空气吸收衰减忽略不计。 ③最终预测结果 将整体声源的影响与监测点的背景值叠加，即得最终预测结果。声压级的叠加按下式计算： LA总=10lg（i=1n100.1LAi) 式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)； ⑵ 其它输入参数 预测计算消声、基础减振、墙体及其他屏障衰减声级值取60dB(A)。 ⑶ 预测结果与评价 预测按照采取环评治理措施后的影响进行计算；本次预测按照最不利情况考虑，即所有噪声源同时运行的情况进行预测，预测场界及敏感点的噪声达标情况。 预测结果见表7-1。 表7-1噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 超标情况. 昼; 昼; 昼. 场界噪声; 东场界; 47.1; 58.7; 59.0; 60; 达标. 南场界; 42.4; 59.5; 59.6; 达标. 西场界; 44.3; 67.2; 67.2; 70; 达标. 北场界; 45.1; 58.5; 58.7; 达标. 根据表7-1预测结果，项目在采取必要隔声和消声降噪治理措施下，项目的噪声对本项目边界的贡献不大。东、南场界昼间噪声均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中的2类标准；西、北场界昼间噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中的4类标准；因此在完善本次环评中提出的各项降噪措施后，项目所产生的噪声对周围环境影响较小。 固体废物环境影响分析 生活垃圾由当地环卫部门及时收集和清运，进入城市垃圾处理系统统一处置。项目营运期产生的固体废弃物均得到了有效的处理处置，固废控制率达到100%，不会对外环境造成二次污染。

# 八、建设项目拟采取有效防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 |  |  |  | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污染 气物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD |  | 生活污水接入东环二路污水管网，经金坛第一污水处理厂集中处理达标后排放。 |  |  |  | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫部门统一清运 |  | 不产生二次污染 |  |
| 噪声 | 生产设备 |  | 游乐设备 |  |  | 隔声、消声、吸声、减震 |  |  |
|  | 其他 |  | 大厅音乐播放 |  |  | 隔声、吸声、减震 |  |  |
|  |  |  | 人群交谈 |  |  | 消声 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 九、“三同时”验收监测计划表

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位请环境监测单位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 （2）建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收。 项目建成后，“三同时”验收一览表如下表。 表9-1 建设项目环保“三同时”检查一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果 执行标准; 环保 投资 （万元）; 完成 时间. 废水; 生活污水; COD、SS、TP、NH3-N; 接入金坛第一污水处理厂; 达标 排放; 10. 噪声; 生产及 公辅 工程; 噪声; 软包装吸音材料，地面铺防振吸音垫、门窗密闭等。; 达标 排放; 30. 固废; 生活垃圾; 环卫统一回收处理。; 不产生二次污染; 5. 绿化; 购置花卉盆栽等; 5. 总量平衡具体方案; 水污染物排放总量在金坛区第一污水处理厂已批总量内进行平衡; /. 总计; —; 50.

# 十、结论与建议

- 项目概况 常州新城多奇妙企业管理咨询有限公司金坛分公司成立于2016年，公司位于常州市金坛区南环二路1208号3楼3019号，批准经营范围为：企业管理咨询；商务信息咨询；小型室内儿童游乐服务；图文设计制作；文化艺术交流策划；展览展示服务；公关活动组织策划；企业营销策划；摄影服务；文化、音乐、歌曲、舞蹈、戏曲、曲艺的艺术创作；儿童娱乐产品设计；动漫设计；多媒体设计制作；设计、制作、代理各类广告；物业管理；预包装食品的批发与零售，兼散装食品的零售等。公司租赁金坛吾悦广场3楼3019号用于室内儿童项目，目前吾悦广场土地证还在办理当中。 项目总投资500万元，其中环保投资50万元，配备员工18人，年工作日365天，年工作时间3650小时，目前已开始营业，属于未批先建项目。 2、项目建设符合产业政策 拟建项目属于休闲、娱乐服务行业，符合国发[2007]7号文《国务院关于加快发展服务业的若干意见》第九条〈不断优化服务业发展环境〉中“倡导职工利用休假进行健康有益的服务消费”，“引导城乡居民对信息、旅游、教育、文化等采取灵活多样的信息消费方式”，“拓宽消费领域”等要求。 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》禁止类、限制类、鼓励类，为国家允许类产业，与国家产业政策不违背。项目营业时间为10:00~22:00，凌晨2时至8时不营业，符合国家《娱乐场所管理条例》。 本项目不属于《常州市产业发展导向目录（2007年本）》中鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类的项目，为地方允许类产业，与地方产业政策不违背。 根据《江苏省环境噪声污染防治条例》（2006年3月1日起执行）第十五条规定：“在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于三十米。” 本项目不在居住小区内，位于独立的商业用房。项目边界距离东侧吾悦广场住宅区最近距离为32m，本项目噪声源距离居住区的距离均大于30m，能满足条例的该规定的要求。 3、项目选址合理性 根据出租方建设用地规划许可证，项目地块为商业、住宅用地。因此项目选址与周边环境相协调，与地方规划相容。 根据《娱乐场所管理条例》的规定：“新批准的娱乐场所不得设立在居民住宅楼内（含商住两用楼），不得设立在博物馆、图书馆内和被核定为文物保护单位的建筑物内，不得设立在居民住宅区内，不得设立在车站、机场等人群密集的场所内，不得设立在建筑物地下一层以下（不含地下一层），不得设立在学校、医院、机关内部及其周围”。满足项目建设符合城市总体规划和建设用地要求，符合文化部“关于《娱乐场所管理条例》贯彻执行中若干问题的意见”（文市发[2006]31号文）的规定。本项目位于吾悦广场商业楼内，符合上述条例中所提出的规定，因此，项目选址可行。 4、项目可以实现污染物的达标排放 1、营运期 废气：本项目无营业性废气产生。 废水： 项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及CJ343-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中表1中B等级标准后进入金坛第一污水处理厂进一步处理后排入丹金溧漕河。 - 噪声 噪声为本项目的特征污染物，项目营运期主要声源为游乐设备、大厅音乐播放以及人群交谈噪声。通过采取有效的隔音、减振等措施，项目正常运行时昼间的噪声声压级基本满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2 类标准要求。 - 固废 项目生产过程中产生的各类固体废弃物均得到了有效的处理处置，控制率达到100%，不会产生二次污染。 本项目污染物排放“三本帐”见表10-2。 表10-2 项目污染物排放“三本帐”汇总表 （t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 外环境. 生活污水 2756.48t/a; COD; 0.827; 0; 0.827; 0.138. SS; 0.413; 0; 0.413; 0.028. NH3-N; 0.069; 0; 0.069; 0.014. TP; 0.008; 0; 0.008; 0.001. 固体废物; 生活垃圾; 10.22; 10.22; 0; 0. 6、环境影响分析 本项目生活污水接入市政污水管网进金坛第一污水处理厂处理，尾水排入丹金溧漕河，对纳污河道影响较小，不会改变水环境功能现状。 项目的噪声源在落实隔声、减振措施后，项目边界噪声可以达标，不会产生扰民现象。 本项目产生的各类固废控制率达到100%，不会造成二次污染。 7、项目污染物总量控制方案 水污染物总量控制因子为： COD、NH3-N、TP；考核因子：SS。生活污水污染物排放总量为2756.48t/a，在金坛第一污水处理厂已批总量内平衡。 项目总量控制一览表见表10-3。 表10-3 本项目总量控制一览表 单位t/a 污染物名称; COD; NH3-N; TP; SS. 总量控制指标; 0.827 /0.138; 0.069 /0.014; 0.008 /0.001; /. 考核指标; /; /; /; 0.413 /0.028. 注：接管申请量/排放外环境的量。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，只要建设方认真落实本评价所提出的污染防治措施和风险防范措施后，在营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）项目地理位置图； （2）项目周边环境状况示意图； （3）项目所在楼层示意图； （4）项目3F平面布置图 （6）吾悦广场平面布置图 附件 - 环评委托书 （2） 企业投资项目备案通知书 （3） 企业法人营业执照 （4） 建设用地规划许可证 （5） 租赁合同 （6） 情况说明 （7） 污水接管意向书 （8） 金坛吾悦广场批复 （9） 环境现状监测报告 （10）建设单位承诺书 （11）建设项目环保审批登记表 |  |