建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称： 年产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框架项目

建设单位（盖章）：    常州金宸圆机械有限公司

编  制  日  期：       2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	56

附表	57

附图：

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边概况

附图三   项目厂区平面布置图

附图四   项目厂区平面布置及雨污管网图

附图五   生态红线区域保护图

附图六   土地利用规划图

附图七   水系图

附图八   声环境功能区规划图

附图九   常州市国土空间规划分区图

附图十   常州市国土空间控制线规划图

附件：

附件一   金城区工业园（南区）规划环评审查意见

附件二   项目备案文件

附件三   营业执照

附件四   房产证

附件五   法人身份证

附件六   环评委托合同

附件七   现状检测报告及引用说明

附件八   环评公示截图

附件九   建设单位承诺书

附件十   建设单位、环评单位承诺书

附件十一 环评委托书

附件十二 危废处置承诺书

附件十三 声明确认单

附件十四 工程师现场照

附件十五 清洗剂MSDS

附件十六 租赁合同

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框架项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2406-320413-04-01-140253 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱敏 | 联系方式 | 15251989526 |
| 建设地点 |  | 常州市金坛区金城镇丹凤西路39号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度119°32′42.903″，纬度31°45′29.282″）‬ |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3311金属结构制造 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业33-66结构性金属制品制造331-其他； |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 |  | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目审批备案文号 | 坛发改备[2024]331号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本项目无需设置专项评价，本项目专项设置对照情况见下表： 表1-1 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放有毒有害废气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准 的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 产业园区规划名称：《金城镇工业园区（南区）发展规划（2020-2030）》 审批机关：金城镇人民政府 审批文号：（镇政发[2020]21号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江苏省金坛区金城工业园（南区）发展规划环境影响报告书》 审查机关：常州市生态环境局 审查文件名称及文号：《市生态环境局关于江苏省金坛区金城工业园（南区）发展规划环境影响报告书的审查意见》常金环审【2022】25号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 1、本项目与《金城镇工业园区（南区）发展规划（2020-2030）》相符性分析见下表。 表1-2 项目与金城镇工业园区（南区）发展规划（2020-2030）相符性分析一览表 序号; 规划情况; 本项目情况; 相符性. 1; 园区规划范围：东至丹阳门北路，南至北环西路-西环二路-文翠路，西至新丹金溧漕河，北至良常路，规划面积约5.28平方公里，其中规划建设用地面积为4.18平方公里。; 项目建设地位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号，属于金城镇工业园（南区）区的范围内。; 符合. 2; 产业定位：工业类型以新材料产业、纺织服装业和机械制造产业为主。规划提出以新材料业、高端装备制造业和纺织服装业为主导，重点培育生物医药产业和节能环保产业。; 本项目从事不锈钢包装设备的生产，行业类别为[C3311]金属结构制造。属于机械制造产业，符合区域行业规划。; 符合. 3; 环保基础设施：给水由金坛市政管网直供，依据金坛总体规划，以长荡湖引水为水源，由长荡湖水厂供水。园区新建地区均已采用雨污分流的排水体制。污水管网覆盖率较高。园区污水主要为生活污废水，各单位处理达标后接 入市政管网，进一污厂处理。; 项目所在地已采用雨污分流制，供水由区域供水，项目不排放生产废水，生活污水接管至常州金坛区第一污水处理有限公司集中处理。; 符合. 项目建设地为常州市金坛区金城镇丹凤西路39号，属于金城镇工业园（南区）区的范围内；行业类别分为[C3311]金属结构制造，属于机械制造产业，符合区域行业规划。项目选址用地性质为城镇工业园（南区）的工业用地，符合用地规划要求。项目所在地区已采用雨污分流制，项目无生产废水排放，生活污水经已建规范化排放口接管至常州金坛区第一污水处理有限公司处理。因此项目建设符合《金城镇工业园区（南区）发展规划》中相关要求。 二、与“金坛区金城工业园（南区）”规划环评相符性分析 本项目与《关于江苏省金坛区金城工业园（南区）发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见下表。 表1-3 本项目与江苏省金坛区金城工业园（南区）发展规划环境影响评价审查意见相符性分析一览表 序号; 审查意见要求; 本项目; 相符性. 1; 《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，从保护区域环境质量和生态功能的角度，进一步优化《规划》的产业定位、用地布局，加强与相关上位规划的协调和衔接，落实“三线一单”要求。强化空间管控，严格保护防护绿地、水域等生态空间，避免产业发展对生态环境、人居环境安全等造成不良影响。; 本项目从事不锈钢包装设备的生产，行业类别为[C3311]金属结构制造，不属于园区环境准入负面清单中限制类/禁止引入项目，符合区域行业规划；本项目符合“三线一单”要求，建成后不会对生态环境、人居环境安全等造成不良影响。; 相符. 2; 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。根据国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，明确园区环境质量改善阶段目标，制定园区污染物减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施控制主要污染物和特征污染物数量，严格控制危险废物增量，实现区域环境质量持续改善，实现产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。强化生态环境准入要求，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同类行业先进水平。大力推进产业结构优化升级，全面提升现有产业的技术水平。按照《报告书》建议的措施要求，列出工业企业整治提升计划，按时完成规范化整治和关闭清退工作；列出居民搬迁计划并落实。; 本项目不属于环境准入负面清单，项目激光下料产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；打磨粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放，对大气环境影响较小；生活污水接管至常州金坛区第一污水处理有限公司集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置并根据相关规定实行台账制度；上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。根据建设单位提供的资料，本项目投产后年产值约2000万元。经计算，本项目GDP水耗为0.46m3/万元，GDP能耗为0.04吨标准煤/万元，均低于包装专业设备制造的能耗值。; 相符. 3; 完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立环境要素的监控体系，每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限等，重点关注居住区大气环境质量变化情况。加快推进园区环境质量监测系统、视频监控系统、环境应急管理系统建设，完善环境管理电子台账。根据监测结果并结合环境影响、区域污染物控制措施实施的进度和效果，适时优化调整规划实施。加强园区环境风险防范应急体系建设，完善园区应急预案，强化环境应急队伍建设和物资储备，加强应急演练；严格环境风险源头防控，强化重点企业和区域环境风险评估；完善应急响应联动机制，切实保障区域生态安全。; 项目建成后按环评报告要求落实监测计划，并按要求建立环境应急体系、编制突发环境事件应急预案，定期开展环境应急演练，落实预案中的相关要求，并报环保部门备案。; 相符. 4; 完善环境基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，企业废水须分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。加快推进区内天然气管网和雨污管网建设。; 项目所在地已采用雨污分流制；项目排放的废水仅为生活污水，水质简单，满足金坛区第一污水处理有限公司接管标准；本项目不使用天然气，产生的一般固废均外售综合利用，产生的危险废物均委托有资质单位处置。; 相符. 5; 切实加强环境管理。健全园区环境管理机构，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。提高园区信息化管理水平，制定并实施园区日常环境监测计划，按要求公开区域环境质量情况。妥善做好环境信访工作，及时响应群众环境保护诉求。; 项目实施后，按要求建立环境风险防范、环境管理制度，并按要求落实监测计划。建设单位将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 三、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》附件2常州市生态环境管控单元更新情况-附表1常州市优先保护单元更新情况，本项目不在金坛区的11个优先保护单元(2023年版)范围内。距离本项目最近的优先保护单元-丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区为1.1km。 根据三条控制线图(附图9、附图10)可知，本项目在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性 本项目与产业政策相符性具体见下表。 表1-4 产业政策相符性判定分析 判断类型; 对照分析; 相符性. 产业政策; 本项目从事不锈钢包装设备的生产，行业类别为[C3311]金属结构制造，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目。; 相符. 本项目从事不锈钢包装设备的生产，行业类别为[C3311]金属结构制造，采用的生产工艺、设备等均不属于《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）中的附件（江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录）中限制类和淘汰类项目。; 相符. 本项目从事不锈钢包装设备的生产，行业类别为[C3311]金属结构制造，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《江苏省太湖流域禁止和限值的产业产品目录（2024年本）》中限制类、淘汰类和禁止类项目。; 相符. 本项目已于2024年06月26日取得常州市金坛区发展和改革局关于《年产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框架项目》备案（坛发改备[2024]331号），项目代码为2406-320413-04-01-140253。; 相符. 综上，本项目的建设符合相关产业政策要求。 二、选址相符性 本项目位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号，租赁江苏金旺智能科技有限公司厂房进行生产，根据本项目所在地土地利用规划图和厂房房产证，本项目用地性质为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 三、“三线一单”相符性分析 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 2、环境质量底线相符性 环境空气：根据《2023年常州市生态环境状况公报》，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为34微克/立方米、57微克/立方米、8微克/立方米、30微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.1毫克/立方米和175微克/立方米。与2022年相比PM2.5、PM10、SO2、NO2和CO浓度分别上升3.0%、3.6%、14.3%、7.1%和10%，O3浓度降低0.06%。 2023年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；SO2、NO2和PM10日均值以及CO日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此项目所在区域2023年环境空气质量不达标。 根据《2023年常州市生态环境状况公报》可知，项目所在区域空气环境中PM10达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，根据《常州市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 水环境：本项目污水受纳水体丹金溧漕河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求。 声环境：建设项目所在地各厂界处昼间声环境质量监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区限值要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；本项目激光下料产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，打磨粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放。建设单位拟通过加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保废气无组织排放厂界达标，对大气环境影响较小；生活污水接管至常州金坛区第一污水处理有限公司集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 3、资源利用上线相符性 本项目从事不锈钢包装设备的生产，运营过程中用水主要为生活用水及清洗用水，由当地市政管网供给，用电由当地市政供电统一供应，项目用地为工业用地，租赁现有厂房进行建设，不新增用地，项目所需的原材料均可就近购买，因此建设项目与资源利用上线相符。 4、环境准入负面清单相符性分析 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，因此本次对照国家、地方相关产业政策分析。详见下表： 表1-5 环境准入负面清单对照 类别; 准入指标; 相符性. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。; 相符. 2; 本项目从事不锈钢包装设备的生产，产品及采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目。; 相符. 3; 本项目从事不锈钢包装设备的生产，不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类项目。; 相符. 4; 本项目从事不锈钢包装设备的生产，项目地位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号，属金城镇工业园区（南区）的范围内，产品及采用的生产工艺、设备等未列入长江经济带发展负面清单，不属于《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》中禁止入驻的项目，故符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则管控条款（试行）”的相关规定。; 相符. 表1-6 与《<长江经济带发展负面清单指南（试行、2022年版）>江苏省实施细则》 相符性分析 序号; 长江经济带发展负面清单; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目从事不锈钢包装设备的生产，位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号。不在生态空间保护区域内。本项目不涉及港口建设，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色化工原料等高污染行业及严重过剩产能行业，因此符合相关要求。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工厂区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9; 禁止在合规厂区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 5、与《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求》、《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求》相符性分析 （1）本项目属于太湖流域，对照《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求》相符性分别见下表。 表1-7 江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目属于太湖流域三级保护区，不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等工艺，且不排放生产废水。; 相符. 2; 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不属于上述工业，项目生活污水接管至常州金坛区第一污水处理有限公司处理，尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 相符. 3; 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不运输剧毒物质和危险化学品；产生的危险废物交由有资质单位处置，一般固废零排放。本项目不以任何形式向太湖排放废液、废弃物等。; 相符. 4; 资源利用效率要求; 1、严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。2、推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 项目用水为清洗用水以及员工生活用水，不属于高耗水行业。; 相符. （2）本项目属于重点管控单元，对照《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求》，相符性见下表。 表1-8 与常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。（2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。（3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。（4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目严格执行（苏政发〔2020〕49号）、（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）、常政发〔2023〕23号）等文件要求。本项目从事不锈钢包装设备的生产，行业类别为[C3311]金属结构制造，不属于淘汰及限制类项目，不属于以上禁止类项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。（2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; （1）项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，排放量较低，不会突破生态环境承载力。（2）建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 3; 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。（2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。（4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; （1）项目严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求；（2）项目不属于化工行业；（3）本项目给水依托现有供水管网以及区域供水（4）项目安排安环专员负责相关具体工作，项目无涉爆粉尘且产生的危废均暂存危废仓库后委托有资质单位处置，实现固废零排放；项目不属于大宗危化品使用企业；项目根据相关规定实行危废台账制度，且不以任何形式非法转移、处置和倾倒危废。; 相符. 4; 资源利用效率要求; （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。（2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。（3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。; （1）本项目用水为员工的生活用水和清洗用水，用水量较少； （2）本项目不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线；（3）项目无需供热（4）本项目GDP水耗为0.46m3/万元，GDP能耗为0.04吨标准煤/万元，不属于高能耗项目。; 相符. 综上所述，本项目符合生态环境分区管控的相关要求。本项目的建设均符合上述管理要求，项目符合国家及地方的产业政策要求。 四、与其他相关文件相符性分析 表1-9 本项目与相关文件的相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否 相符. 《江苏省大气污染物防治条例》; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备。; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 本项目激光下料产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；打磨粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放，对大气环境影响较小，不会对区域大气环境质量造成明显。; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 本项目激光下料产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；打磨粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放，对大气环境影响较小，不会对区域大气环境质量造成明显。; 相符. 《关于印发＜江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南＞的通知》（苏环办[2014]128号文）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目不产生有机废气; 相符. 鼓励对排放的非甲烷总烃进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保非甲烷总烃总去除率满足管要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCS总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目不产生有机废气; 相符. 《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号）; 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目为包装专业设备制造项目，不属于重点行业且不产生有机废气; 相符. 推进建设适宜高效的治污设施; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 相符. 深入实施精细化管控; 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 相符. 《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》; 推广实施《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），完成低挥发性有机物等原辅料源头替代项目50个以上。; 项目建设不使用涂料等含VOCs原料。; 相符. 工业厂区和重点行业企业污水稳定达标排放，实现雨污分流、清污分流。; 项目所在厂区已实施雨污分流。; 相符. 深入打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，建立问题清单，实行销号管理。; 项目产生的危险废物收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 项目建设不使用涂料、油墨、清洗剂等含VOCs原料。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 企业要使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶黏剂产品。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《太湖流域管理条例》; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物。; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印; 染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 项目从事不锈钢包装设备的生产，行业类别为[C3311]金属结构制造，不属于禁止类项目，无生产废水排放。; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，; 应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 项目将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备。; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价。; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 本次环评要求建设单位严格执行“三同时制度”。; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 本项目生活污水排放依托厂区排污口，不另设排污口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 本项目无污泥产生。; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）本项目不属于禁止类项目；（二）本项目清洗工序产生的清洗废水均委托有资质单位处置，无生产废水排放；（三）项目不排放生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物。; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环[2020]101号）; 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施。确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目实施后，按要求编制环保设施安全风险辨识评估报告。; 相符. 五、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 本项目与“苏环办[2019]36号”相符性分析具体见下表。 表1-10 与“苏环办[2019]36号”相符性分析 类别; 文件要求（建设项目环评审批要点）; 符合性分析; 符合情况. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）本项目位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号，利用租赁厂房从事不锈钢包装设备的生产。根据金城镇工业园区（南区）发展规划，项目所在地块为工业用地，与规划相符；（2）本项目所在区域属于环境空气不达标区，根据大气环境质量改善方案，大气环境质量状况可以得到进一步改善；根据现状监测结果可知，项目所在地地表水、噪声检测结果满足相应质量标准，且建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境污染；（5）本项目基础资料由建设单位进行认真核实，并对提供资料的真实性进行承诺，基础数据真实有效，评价结论合理可信。; 相符. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目从事不锈钢包装设备的生产，项目用地性质为工业用地。; 相符. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通; 》（环发[2014]197号） 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 相符. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）本项目位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号，符合项目所在地规划环评结论及审查意见。（2）本项目所在区域属于环境空气不达标区，根据大气环境质量改善方案，大气环境质量状况可以得到进一步改善。本项目产生的污染物经采取相应污染物防治措施后均能达标排放，对周边环境影响较小。; 相符. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工厂区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号，不属于化工企业，不从事化工项目，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 相符. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线内。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 常州金宸圆机械有限公司成立于2020年12月10日，注册地址：常州市金坛区金城镇丹凤西路39号。经营范围：包含：一般项目：机械零件、零部件加工；铸造机械制造；铸造机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；金属材料制造；金属材料销售；金属加工机械制造；有色金属压延加工；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属工具销售；金属制品修理；金属制品销售；金属制日用品制造；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 建设单位拟投资1000万元租赁江苏金旺智能科技有限公司厂房年产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框架项目。本项目已于2024年06月26日取得常州市金坛区发展和改革局关于《年产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框架项目》备案（坛发改备[2024]331号），项目代码为2406-320413-04-01-140253。项目建筑面积共6000m2，购置激光切割机、折弯机、焊机、打磨机等设备，项目建成后可形成产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关要求，本项目属于“三十、金属制品业33-66结构性金属制品制造331-其他”项目，需要编制环境影响报告表。因此，常州金宸圆机械有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过现场踏勘、研究有关文件资料，编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程内容及生产规模 1、本项目产品方案见下表 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品图片; 设计能力（/a）; 年运行时数. 1; 旋盖机不锈钢框架; 50台; 2400h. 2; 灌装机不锈钢框架; 150台; 2400h. 3; 理瓶机不锈钢框架; 120台; 2400h. 2、劳动定员及工作制度 本项目新增员工人数：60人； 生产制度：本项目年工作300天，1班制，8小时/班，本项目不设食堂、不设浴室、宿舍。 3、项目主要建设内容 本项目主要工程内容详见下表。 表2-2 项目主要工程建设内容 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 4#厂房; 生产车间; 建设单位租赁厂房进行生产，配置激光切光机、折弯机、焊机、打磨机、焊道清洗枪等设备，年产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框。建筑面积约为4200m2。; 租赁江苏金旺智能科技有限公司所属的标准厂房. 贮运 工程; 6#厂房; 半成品仓库; 用于暂存半成品，位于厂区西北侧、建筑面积约为530m2. 原料仓库; 用于原料堆存，位于生产车间，建筑面积300m2. 装配成品仓库; 用于暂存成品，位于生产车间，建筑面积300m2. 公用 工程; 5#厂房; 办公室; 位于厂区东北侧、建筑面积650m2. 给水; 自来水; 生活用水1800t/a、清洗用水15t/a; 依托租赁厂区现有供水设施. 排水; 生活污水; 厂区已实现雨污分流，本项目废水仅为生活污水。生活污水经厂区污水管网接管至常州金坛区第一污水处理有限公司处理，排水量为1440t/a；雨水经现有雨水管网接管至市政雨水管网; 依托租赁厂区现有雨污管网. 雨水. 供电; 10万kWh/a; 市政电网. 环保 工程; 废气; 激光下料（颗粒物）; 激光下料工段产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放; 新建. 焊接烟尘（颗粒物）; 项目焊接烟尘经移动式烟尘净化装置处理后无组织排放; 新建. 打磨废气（颗粒物）; 打磨工段产生的粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放; 新建. 废水; 生活污水; 接管至常州金坛区第一污水处理有限公司处理，排水量为1440t/a; 依托租赁厂区现有. 噪声; 噪声; 厂房隔声、消声、减振; 依托租赁厂区现有. 固体废物; 一般固废; 新建一座一般固废仓库，位于6#厂房内，建筑面积15m2。一般固废经暂存后外售物资回收单位; 新建. 危险固废; 新建一座危废仓库，位于6#厂房内，建筑面积5m2。危险固废经安全暂存后委托有资质单位处置; 新建. 生活垃圾; 垃圾收集桶若干，生活垃圾委托环卫部门清运; 新建. 依托 工程; 依托厂内污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施. 依托可行性分析： 本项目租赁江苏金旺智能科技有限公司4#-6#厂房进行建设，建筑面积共6000m2，现4#-6#厂房目前均处于空置状态，建筑面积可满足本项目生产所需。本项目给水依托租赁厂区供水管网，排水依托厂区现有雨污管网和市政雨污管网，供电依托厂区供电管网，厂区已雨污分流，厂区供电管网已设置，满足本项目使用需求。 4、生产设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 工序; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 生产设备; 激光切割机; 激光下料; 6150B; 3. 2; 折弯机; 折弯; 150/3100; 2. 3; 焊机; 焊接; WS300S; 10. 4; 打磨机; 打磨; 720-100; 5. 5; 焊道清洗枪; 清洗; TMD-7001; 2. 5、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表2-4。原辅材料理化性质见表2-5。 表2-4 主要原辅材料表 序号; 名称; 组份、规格; 用量t/a; 最大贮存量t; 物质形态. 1; 不锈钢板材; /; 300; 30; 固态. 2; 不锈钢管材; /; 200; 20; 固态. 3; 润滑油; 200L/桶; 0.4; 0.4; 液态. 4; 切削液; 5L/桶; 0.01; 0.01; 液态. 5; 清洗剂; 73%磷酸，1L/桶; 0.15; 0.05; 液态. 6; 焊丝; 无铅焊丝; 0.05; 0.05; 固态. 表2-5 主要原辅料理化性质表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性. 润滑油; 淡黄色粘稠液体。无气味或略带异味。溶解性：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂，遇明火、高热可燃; 可燃; 低毒. 切削液; 淡黄色粘稠液体，无气味或略带异味。可燃闪点（℃）:120-340。引燃温度（℃）300-350，沸点温度（℃）-252.8; 可燃; 属微毒类. 磷酸; 无色透明或略带浅色稠状液体; 不易燃; 口服-大鼠LD50:15300mg/ kg. 6、项目水平衡分析 ①给水：本项目用水为员工的生活用水和清洗用水。 生活用水：本项目员工60人，年工作300天，员工用水量按100L/人·d计，可知员工年用水量为1800t/a。 清洗用水：本项目利用焊道清洗枪对工件焊接处进行清洗，根据企业提供资料，每天用水量为0.05t/a，则年用水量为15t/a。 ②排水： 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为1440m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，经市政管网排入常州金坛区第一污水处理有限公司。 清洗废液：项目设置1座清洗水槽，清洗过程均在清洗水槽上完成，工件清洗用水量为15t/a，根据建设单位提供资料，产品清洗过程中，损耗率为0.8，则清洗废液产生量为为为12t/a，产生的清洗废液均委托有资质单位处置。 本项目水平衡图如下图所示。 图2-1 本项目用水平衡图（m3/a） 7、项目平面布置概况 本项目位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号。项目租赁金江苏金旺智能科技有限公司4#-6#厂房进行建设。其中4#厂房为本项目生产车间，共分为三块，其中①南侧从西至东为装配成品仓库-打磨区-焊道清洗区；②中部从西至东为折弯区、焊接区；③北侧从西至东为切割区-原料仓库-切割区。5#厂房为本项目办公楼。6#厂房为本项目半成品仓库，一般固废仓库、危废仓库均位于6#厂房内。 8、项目周边环境概况： 本项目位于常州市金坛区金城镇丹凤西路39号，项目南侧为江苏金旺智能科技有限公司其他租赁企业-常州金硕智能机械有限公司，西侧为江苏登冠医疗器械有限公司，东南侧为常州市金坛区璟韵乳业食品有限公司，东侧为常州市苏乐包装科技有限公司，北侧为空地。环境空气保护目标庙西村距离本项目174米，马干村距离本项目286米，冯庄村委会距离本项目274米，冯庄村距离本项目300米，周边概况图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、生产工艺及产污环节如下图所示： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 激光下料：人工将不锈钢板材或不锈钢管材通过激光切割机下料成所需的尺寸，激光切割通过激光对不锈钢材进行切割，切割部位局部产生高温，高温溶解金属，以达到切割作用。该工序会产生激光下料烟尘G1、废边角料S1、噪声N。 折弯：利用折弯机将切割后的产品按照设计要求进行折弯，折弯机工作原理是通过折弯机的上模或下模的压力作用下发生变形，此过程会产生噪声N。 焊接：将加工好后的工件采用焊机焊接（气保焊机、激光焊机等）成设计要求的形状。该工序会产生烟尘G2、噪声N。 打磨：利用手持打磨机将工件焊接处进行打磨平整，该工序会产生粉尘G3、噪声N。 清洗：工件焊接处打磨后，焊接处表面仍残留些部分污渍，需使用清洗剂清洗。人工将工件放置在清洗水槽后，并将沾上清洗剂的毛刷涂抹至焊接打磨处，利用焊道清洗枪清洗。清洗的作用主要是为了除去焊斑，改善不锈钢的颜色。此工序使用清洗剂时会产生少量的清洗废气G4（磷酸雾）产生，磷酸不易挥发且清洗剂使用量较少，本次不定量分析。该过程会产生清洗废液S2，清洗后的废水直接作为危险废物处置。（注：项目清洗过程，使用毛刷将清洗剂涂抹至焊接打磨处后直接冲洗干净即可，该过程无需配比磷酸清洗剂。） 装配：人工将清洗后的工件按照设计要求进行装配。 包装入库：装配后的成品进行包装，包装完成后存入成品区。 表2-6 产污环节一览表 种类; 编号; 污染物名称; 产污工段. 废气; G1; 烟尘; 激光下料. G2; 烟尘; 焊接. G3; 粉尘; 打磨. G4; 清洗废气（磷酸雾）; 清洗. 固废; S1; 废边角料; 激光下料. S2; 清洗废液; 清洗. 噪声; N; 噪声; 激光下料、折弯、焊接、打磨. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 常州金宸圆机械有限公司租赁江苏金旺智能科技有限公司内4#-6#厂房建设年产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框架项目。江苏金旺智能科技有限公司于2008年编制了《其他印刷品印刷纸箱、不干胶、丝网、商标印刷、包装机械及其配件的制造加工和销售登记表》，2008年1月23日该项目通过审批。项目建成后年产包装机械及其配件100台，商标印刷、不干胶1500万张。 江苏金旺智能科技有限公司为该项目建设7栋厂房。由于市场经济原因该项目已不再生产，厂房均空置后租赁给其他建设项目使用。其中1-3#厂房外租于常州金硕智能机械有限公司使用。根据现场勘察，江苏金旺智能科技有限公司原4#厂房作为组装车间，5#厂房作为技术部门办公使用，6#车间作为原料库使用，未引起环境污染事故及污染纠纷。项目用地不存在原有污染源和遗留环境问题。现4-6#厂房无建设项目，因此出租给常州金宸圆机械有限公司建设项目使用；厂区内已实现“雨污分流”，废水接管至常州金坛区第一污水处理有限公司集中处理，目前项目所在地无环境问题。 二、本项目与江苏金旺智能科技有限公司依托关系： 本项目江苏金旺智能科技有限公司现有4#-6#空置厂房进行建设，江苏金旺智能科技有限公司内已按照“雨污分流”的原则进行建设，设置1个污水接管口和1个雨水排口。 经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下：本项目废水依托江苏金旺智能科技有限公司内现有污水管网和排污口接入区域污水管网，进常州金坛区第一污水处理有限公司处理。全厂区设1个污水接管口、1个雨水排口，本项目依托江苏金旺智能科技有限公司南侧位置的污水接管口和江苏金旺智能科技有限公司北侧的雨水接管口，见附图4。 1、常州金宸圆机械有限公司应确保本项目仅排放员工的生活污水，严禁向排污口倾倒其他废水、废液等。 2、常州金宸圆机械有限公司在接入江苏金旺智能科技有限公司的接管口前单独设置采样井及环境保护提示牌。 3、本项目供水、供电等基础设施均依托江苏金旺智能科技有限公司。 二、责任主体 江苏金旺智能科技有限公司应加强管理，确保园区内废水总排污口各因子可达常州金坛区第一污水处理有限公司接管标准要求。若厂区接管口的采样井出现超标排放，由江苏金旺智能科技有限公司承担相关责任。若常州金宸圆机械有限公司设置的单独接管口的采样井出现超标排放，废气排放口出现超标排放，固废未按要求收集及处理，厂界噪声出现超标排放等，由常州金宸圆机械有限公司承担相关责任。 . |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境质量现状 1、项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目引用《2023年常州市生态环境状况公报》中环境空气质量数据。本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《2023年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年平均指标; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 达标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 100; 不达标. 日平均浓度; 6-151; 75; 93.6. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 100; 达标. 日平均浓度; 12-188; 150; 98.8. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均浓度; 4-17; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 100; 达标. 日平均浓度; 6-106; 80; 98.1. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 174; 160; 85.5; 不达标. 由上表可知，2023年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和一氧化碳24小时平均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此判定为非达标区。 2、大气环境质量改善方案 常州市目前尚未制定大气环境质量限期达标规划，为深入打好蓝天保卫战，持续改善全市环境空气质量，依据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《关于打造长三角生态中轴建设人与自然和谐共生的现代化常州的实施意见》、《常州市生态文明建设十大专项行动方案》以及省下达的《常州市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，常州市制定了《2023年常州市生态文明建设工作方案》。明确工作目标为全市PM2.5浓度不超过31微克/立方米，优良天数比率不低于80.0%，臭氧污染得到初步遏制。 重点任务如下： ①推进固定源深度治理 持续推进钢铁、水泥、电力企业超低排放改造，推进建材、有色金属等工业窑炉重点行业大气污染深度治理或清洁能源替代。完成金峰水泥、天山水泥SCR超低排放改造及清洁运输整治。完成国能发电、富春江环保热电、加怡热电、大唐热电4家电力企业和润恒能源1家垃圾焚烧企业的深度脱硝改造。完成中天钢铁、东方特钢全流程超低排放改造和评估监测工作。2023年6月底前，按照“淘汰取缔一批、清洁替代一批、超低改造一批”的要求完成对全市所有102台生物质锅炉开展集中排查，并对其中44台生物质锅炉完成提标改造或清洁原料替代，确保保留的生物质锅炉达到规定排放标准要求。 ②着力打好臭氧污染防治攻坚战 依托江苏省重点行业VOCs综合管理平台，加快完善VOCs清单。按《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》要求，对首批182家企业、9家钢结构企业和375家包装印刷企业源头替代情况再核查；进一步排查核实2家船舶修造、46家家具制造企业清单，建立并及时更新管理台账，完成清洁原料替代工作；培育10家以上源头替代示范型企业；其他行业，重点对使用溶剂型原辅材料、污染治理设施低效的企业强化清洁原料替代，完成共计48家清洁原料替代工作，对替代技术不成熟的，推动开展论证，并加强现场监管。完成150项VOCs综合治理项目、183项VOCs无组织排放治理项目；对188家挥发性有机物重点监35管企业“一企一策”整治方案和深度治理情况进行评估。完成新华昌国际集装箱有限公司等5家企业VOCs治理设施提标改造。对中石油和中石化的汽油储罐开展综合整治，实现全市挥发性有机物储罐整治全覆盖。制定《孟河镇汽配产业专项整治工作方案》，对133家企业实施分类整治，大幅削减现有VOCs实际排放量。常州滨江经济开发区新材料产业园、金坛新材料科技产业园等2个园区应成立LDAR检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查，定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查，实行统一的LDAR管理制度，统一评估企业LDAR实施情况，评估频次不低于1次/年。5月底前，对44个企业集群完成一次“回头看”。打造减排示范项目，2个以上有机储罐综合治理示范项目、1个以上大气“绿岛”示范项目。 推动活性炭核查整治全覆盖。对照VOCs源清单，实现全市4504家活性炭吸附处理工艺企业核查全覆盖，系统、准确、如实录入核查信息；完成621家以上涉活性炭使用企业的整改工作。2023年底前，完成所有活性炭问题企业的初步整治；在常州经开区先行开展试点，按照“绿链”建设要求，探索建立活性炭集中更换、统一运维、整体推进的工作体系，并逐步向全市推广。 ③实施扬尘污染精细化治理 加强扬尘污染防治，持续对全市63个镇（街道）园区实施降尘考核，全市降尘不得高于2.3吨/平方千米·月。加强工地、堆场、裸地扬尘污染控制。强化建筑工地扬尘管控，推进智慧工地建设，加大工地在线监控安装、联网的力度。按照省有关规定，完善天宁区施工扬尘环境保护税应税污染物排放量测算工作。规模以上干散货港口力争实现封闭式料仓和封闭式皮带廊道运输系统全覆盖。年内完成启凯德胜码头皮带机建设项目。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，并按要求采取防尘措施。落实工地、裸地和港口码头扬尘管控挂钩责任人制度。严格道路扬尘监管。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，推进城市建成区使用新型环保智能渣土车。开展“清洁城市行动”，完善保洁作业质量标准，提高机械化作业比率，城市建成区道路机械化率达到95%以上。加快智慧港口建设，干散货码头全部配备综合抑尘设施，从事易起尘货种装卸的港口码头实现在线监测覆盖率100%。加强柴油货车路查路检和非道36路移动机械污染防治，强化集中使用和停放地的入户抽测。生态环境会同公安交管等定期开展柴油车排放路查路检，全年抽测数量不少于3000辆·次，秋冬季监督抽测柴油车数量不低于保有量的80%，对定期排放检验或日常监督抽测发现的超标车、运营5年以上的老旧柴油车年度核查率达到90%以上；每月至少开展一次机动车入户监督抽测，全年抽测数量不少于800辆·次；加强对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械的监督检查，每月抽查率达到50%以上。禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。开展油气回收设施检查。加强对各类重点单位的入户监督抽测。全面实施汽车排放检测与维护（I/M）制度。 ④开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理 推动产生油烟或异味的餐饮服务单位安装油烟净化装置并定期维护，推行餐饮业服务经营者定期实施烟道清洗工作。推动重点管控区域内面积100平方米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）和烧烤店以及城市综合体、美食街等区域的餐饮经营单位安装在线监控，推动治理设施第三方运维管理及运行状态监控。组织开展2500家以上餐饮油烟整治项目“回头看”。至少打造3个餐饮油烟治理示范项目。 ⑤着力打好重污染天气消除攻坚战 加强遥感、视频监控、无人机等手段在秸秆禁烧管理中的应用，实施“定点、定时、定人、定责”管控，建立全覆盖网格化监管体系，在现有基础上新增不少于50个“蓝天卫士”视频监控。 强化烟花爆竹燃放管控，各地根据本行政区域的实际情况，确定限制或者禁止燃放烟花爆竹的时间、地点和种类。禁止违规燃放烟花爆竹。 采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 二、地表水环境质量现状 1、区域水环境状况 根据《2023年常州市生态环境状况公报》，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定考核要求，太湖常州水域连续16年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续6年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质达到省定考核目标。 饮用水水源地水质：常州市城市饮用水以集中供水为主，根据《江苏省2023年水生态环境保护工作计划》(苏水治办(202311号)，2023年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地(含备用)，取水总量为5.11亿吨,全年各次监测均达标。 国省考断面：2023年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。 太湖及入太河流：2023年，我市太湖湖心区断面自太湖治理以来首次达到地表水湖库Ⅲ类标准，其中总磷0.05MG/L，同比下降21.9%，高锰酸盐指数和氨氮分别达到Ⅱ类和Ⅰ类标准。太湖西部区断面总磷0.074MG/L，同比下降16.9%，高锰酸盐指数和氨氮分别达到Ⅱ类和Ⅰ类标准。武进港、漕桥河、太滆运河等3条主要入湖河道氮磷达到省定约束性考核目标。 长江干流(常州段)及主要通江支流：2023年，长江干流魏村(右岸)断面水质连续六年达到Ⅲ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。 2、地表水环境质量现状引用结果及评价 本项目纳污水体为丹金溧漕河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，丹金溧漕河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 江苏久诚检验检测有限公司在丹金溧漕河常州金坛区第一污水处理有限公司排污口上游500米处和下游1500米处pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮（以N计）进行检测，采样时间为2022年6月13日~6月15日，检测报告编号“JCH20220399”，监测数据详见表3-2。 表3-2 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果; 执行标准; 是否达标. 2022年6月13日; 2022年6月14日; 2022年6月15日. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 丹金溧漕河W1常州金坛区第一污水处理有限公司排口上游500m; pH值; 7.4; 7.3; 7.4; 7.3; 7.3; 7.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; 14; 14; 13; 12; 13; 13; 30; 达标. 氨氮; 0.650; 0.638; 0.647; 0.650; 0.652; 0.655; 1.5; 达标. 总磷; 0.13; 0.14; 0.14; 0.15; 0.14; 0.15; 0.3; 达标. 总氮（以N计）; 0.82; 0.85; 0.79; 0.78; 0.82; 0.82; 1.5; 达标. 丹金溧漕河W2常州金坛区第一污水处理有限公司排口下游1500m; pH值; 7.3; 7.4; 7.3; 7.3; 7.3; 7.3; 6~9; 达标. 化学需氧量; 16; 16; 18; 18; 18; 17; 30; 达标. 氨氮; 0.599; 0.607; 0.596; 0.601; 0.593; 0.596; 1.5; 达标. 总磷; 0.14; 0.15; 0.14; 0.14; 0.14; 0.14; 0.3; 达标. 总氮（以N计）; 0.86; 0.95; 0.94; 0.95; 0.96; 0.97; 1.5; 达标. 监测数据表明，丹金溧漕河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，项目地表水评价范围水环境水质良好。 三、噪声环境质量现状 江苏久诚检验检测有限公司于2024年08月27日对厂界昼间噪声进行监测，项目厂界噪声监测结果见表3-3。 表3-3噪声现状监测结果单位：dB（A） 监测点位; 2024年08月27日; 执行标准; 是否达标. 昼间; 昼间. N1（东厂界）; 58; 65; 是. N2（南厂界）; 53; 是. N3（西厂界）; 58; 是. N4（北厂界）; 60; 是. 监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 距离本项目最近的环境空气保护目标是庙西村（NE，174m），500米范围之内的环境空气保护目标见表3-4，建设项目其他环境保护目标见表3-5。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 庙西村; 119.545832; 31.761142; 居民; 100人; 二类区; NE; 174. 马干村; 119.549308; 31.759940; 居民; 150人; 二类区; SW; 286. 冯庄村; 119.545371; 31.754952; 居民; 500人; 二类区; E; 300. 冯庄村委会; 119.548874; 31.759174; 居民; 25人; 二类区; E; 274. 表3-5 其他环境要素保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 地表水环境; 丹金溧漕河; W; 1.1km; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 生态环境; 长荡湖重要渔业水域; SW; 10.4km; /; 渔业资源保护. 钱资湖湿地; SW; 5.2km; /; 湿地生态系统保护. 丹金溧漕河（金坛区）; W; 1.1km; /; 洪水调蓄区. 声环境; 厂界50米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源. 土壤环境; 项目所在地土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）基本项目第二类用地筛选值. |
| 污染物排放控制标准 | 一、废气排放标准 项目排放废气主要为激光下料废气（颗粒物）、焊接废气（颗粒物）、打磨废气（颗粒物）以及清洗废气（磷酸雾）。激光下料废气经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；焊接废气经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；打磨粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放。磷酸雾产生量极低，车间内无组织排放。 1、无组织废气排放标准： 颗粒物无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。国家尚未规定磷酸雾无组织排放标准，待国家公布相应的排放标准后，建设单位应当参考最新的标准执行。 表3-6 大气污染物厂界无组织排放标准 单位：mg/m3 污染源; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 颗粒物; 厂界; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 二、废水排放标准 本项目生活污水达到常州金坛区第一污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入常州金坛区第一污水处理有限公司处理达标后排放，接管要求见下表。 表3-7 污水接管限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管限值浓度限值; 来源. pH; 6～9; 常州金坛区第一污水处理有限公司接管限值要求. COD; 350. SS; 200. 氨氮; 40. TP; 3. TN; 45. 常州金坛区第一污水处理有限公司尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见下表。 表3-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; SS; ≤10. 3; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 4; 氨氮; ≤4（6）*. 5; TP; ≤0.5. 6; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 三、噪声排放标准 本项目运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类限值，具体限值见下表。 表3-9 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 标准来源. 3类; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 注：夜间不生产. 四、固体废弃物 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）要求进行危废的暂存和处理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
|  | 一、项目污染物总量排放情况 根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子：颗粒物； 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 固体废物：工业固体废物排放量。 二、污染物总量平衡方案 本项目新增污染物排放量总量详见下表： 表3-10 本项目污染物总量排放一览表（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 接管量; 外排量. 废气; 颗粒物; 无组织; 0.55; 0.47; 0.08; /; 0.08. 废水; 废水量; 1440; 0; 1440; 1440; 1440. COD; 0.432; 0; 0.432; 0.432; 0.072. SS; 0.288; 0; 0.288; 0.288; 0.0144. 氨氮; 0.0432; 0; 0.0432; 0.0432; 0.0058. TN; 0.0576; 0; 0.0576; 0.0576; 0.0173. TP; 0.0043; 0; 0.0043; 0.0043; 0.0007. 固废; 一般固废; 28.47; 28.47; 0; 0; 0. 危险固废; 12.414; 12.414; 0; 0; 0. 生活垃圾; 9; 9; 0; 0; 0. 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入常州金坛区第一污水处理有限公司排污总量中，可以在常州金坛区第一污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁厂区现有闲置4#-6#厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、污染源强分析 本项目废气主要为清洗废气、激光下料废气、焊接烟尘、打磨废气。 （1）清洗废气（磷酸雾） 本项目清洗剂在清洗过程中会产生少量磷酸雾，项目清洗剂使用量为0.15t/a，其中含有73%的磷酸。磷酸不易挥发，磷酸雾挥发量按含磷酸量的1%计，则磷酸雾产生量为0.0011t/a，废气产生量很小，本项目不作定量分析。 （2）激光下料废气（颗粒物） 本项目不锈钢在激光下料过程中会产生烟尘，切割污染源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》中下料—等离子切割中系数，颗粒物产生系数分别为1.10kg/t-原料，根据企业提供信息，本项目激光切割不锈钢量500t/a，则切割过程中烟尘产生量为0.55t/a，产生的颗粒物经移动式烟尘净化器处理（收集效率90%、处理效率为95%）后无组织排放，则颗粒物无组织排放量为0.08t/a，排放速率为0.033kg/h。 （3）焊接烟尘（颗粒物） 本项目在焊接过程产生一定量的烟尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中焊接工序（使用焊丝）颗粒物的产污系数9.19kg/t（原料），本项目焊接使用的焊丝量为0.05t/a，则焊接烟尘产生量为0.0005t/a，废气产生量很小，本项目不作定量分析。焊接烟尘经移动式烟尘净化器收集处理后于车间无组织排放，对周边大气环境影响较小。 （4）打磨废气（颗粒物） 本项目打磨工段会有粉尘产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》中预处理—抛丸、喷砂、打磨、滚筒系数，颗粒物产生系数为2.19kg/t原料。根据建设单位提供资料，项目工件仅焊接处需要打磨，焊接使用的焊丝量为0.05t/a，则粉尘产生量约为0.0001t/a，废气产生量很小，本项目不作定量分析，打磨粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放，对周边大气环境影响较小。 本项目无组织废气产生源强见表4-1。 表4-1 本项目无组织废气污染物产生源强表 面源名称; 产污环节; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 4#生产车间; 激光下料废气; 颗粒物; 0.55; 0.229; 4800; 10. 2、污染治理措施可行性分析 1）废气治理措施简述 项目激光下料产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，焊接烟尘经移动式烟尘净化装置处理后无组织排放，打磨粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放。 图4-1 本项目废气收集及处理工艺示意图 表4-2 本项目废气收集、处置方案一览表 产生环节; 污染物; 收集方式; 收集效率; 治理措施; 处理效率; 排放方式. 激光下料; 颗粒物; 集气罩; 90%; 移动式烟尘净化器; 95%; 无组织排放. 焊接; 颗粒物; 集气罩; /; 移动式烟尘净化装置; /; 无组织排放. 打磨; 颗粒物; 管道; /; 移动式袋式除尘器; /; 无组织排放. 2）废气处理设施技术可行性分析 表4-3 本项目废气处理措施评价表 工序; 污染物; 处理措施; 是否为可行技术; 依据. 激光下料; 颗粒物; 移动式烟尘净化装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ1124-2020）》. 焊接; 颗粒物; 移动式烟尘净化装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ1124-2020）》. 打磨; 颗粒物; 移动式袋式除尘器; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ1124-2020）》. 综上所述，本项目废气污染防治措施设置可行。 5）达标排放分析 ①无组织废气 本项目无组织废气通过以下措施进行控制： A加强生产管理，增加员工意识，规范操作，减少废气的产生； 本项目无组织废气产生、排放情况见表4-4，无组织面源参数见表4-5。 表4-4 本项目无组织废气产生及排放情况表 面源名称; 污染物产生环节; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 去除效率; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积（m2）. 4#生产车间; 激光下料; 颗粒物; 0.55; 0.229; 移动式烟尘净化器; 95%; 0.08; 0.033; 4800. 表4-5 本项目无组织面源参数 名称; 面源坐标（°）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角(°); 年排放小时数（h）; 排放工况; 排放速率（kg/h）. E; N. 4#生产车间; 119.545156; 31.758763; 89; 53.9; 0; 2400; 正常，连续; 颗粒物; 0.033. 3、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； 各参数取值见下表。 表4-6 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-7 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物; 产生量kg/h; 面源面积m2; 计算参数; 卫生防护距离. Cm mg/m3; A; B; C; D; L计m; L卫m. 4#生产车间; 颗粒物; 0.033; 4800; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.861; 50. 项目磷酸雾产生量极低，不定量分析。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。 本项目卫生防护距离为以生产车间边界外扩100米，作最大包络线的范围（具体见附图二），该范围内目前为江苏登冠医疗器械有限公司、常州市金坛区璟韵乳业食品有限公司、江苏金旺智能科技有限公司其他租赁企业-常州金硕智能机械有限公司、常州市苏乐包装科技有限公司、常州市金坛鸿宇织造厂、常州市剑德盘式电机有限公司、常州市金坛鸿羽织造厂、世嘉广告、常州市金坛区金城金马彩印厂、金坛区天柱全屋定制、金坛区金城宇翔模具厂，无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。（注：本项目无生产废水产生且不排放有毒有害废气，项目产生的颗粒物、磷酸雾排放量较低，对周边大气环境影响较小，基本不会对常州市金坛区璟韵乳业食品有限公司中经营的食品造成影响） 5、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中“5.2废气排放监测”相关要求和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关要求，建设单位废气例行监测和验收监测计划及方案详见表4-8。 表4-8 污染源监测要求 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 验收监测; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 例行监测; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 颗粒物; 1次/年. 注：国家尚未规定磷酸雾无组织排放标准，待国家公布相应的排放标准后，建设单位应当参考最新的标准监测磷酸雾。. 6、大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《2023年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 本项目激光下料工段产生的烟尘经移动式烟尘净化装置处理后无组织排放，焊接烟尘经移动式烟尘净化装置处理后无组织排放，打磨工段产生的颗粒物经移动式袋式除尘器处理后无组织排放。 企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以生产车间为边界设置100m卫生防护距离。 本项目污染物经合理处置后，排放量较低，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 1、废水源强 本项目排水为员工生活污水。 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为1440m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，经市政管网排入常州金坛区第一污水处理有限公司。 表4-9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水来源; 废水量m3/a; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物接管; 治理措施; 外环境排放. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 1440; 生活污水; COD; 300; 0.432; /; 300; 0.432; 排入常州金坛区第一污水处理有限公司处理; 50; 0.072. SS; 200; 0.288; 200; 0.288; 10; 0.0144. NH3-N; 30; 0.0432; 30; 0.0432; 4; 0.0058. TN; 40; 0.0576; 40; 0.0576; 12; 0.0173. TP; 3; 0.0043; 3; 0.0043; 0.5; 0.0007. 2、排放口基本情况 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 接管标准mg/L. 1; 生活废水; COD; 300; 间接排放; 排放至常州金坛区第一污水处理有限公司; 连续排放，流量不稳定; DW001; 119.545344，31.759259; 是√ 否□; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口; 350. SS; 200; 200. 氨氮; 30; 40. TN; 40; 45. TP; 3; 3. 3、接管可行性分析 厂内污水接管可行性分析 本项目生活污水经市政管网排入常州金坛区第一污水处理有限公司处理；本项目接管排放的污水量共计1440t/a，接管水质为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，可达到常州金坛区第一污水处理有限公司接管要求。即：COD≤350mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤40mg/L、TP≤3mg/L、TN≤45mg/L。 污水处理厂处理负荷可行性分析： 常州金坛区第一污水处理有限公司位于新、老丹金溧漕河交叉口东北角，常州金坛区第一污水处理有限公司的服务范围为金城镇东环二路以西市区范围区域，包括金城镇工业园区（北区）和滨湖新城。西部和北部至新丹金溧漕河、东至东环二路，南至常合高速，总面积约68km2。近期服务人口24万人，远期服务人口28.5万人，远景服务人口40.5万人。目前，常州金坛区第一污水处理有限公司已建成的4.5万m3/d，远期规模6万m3/d。 本项目建成后污水排放量为4.8m3/d，占常州金坛区第一污水处理有限公司处理余量的比例较小。因此，从水量分析，常州金坛区第一污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 污水处理厂处理工艺可行性分析： 常州金坛区第一污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入丹金溧漕河。具体工艺流程见下图。 图4-2 常州金坛区第一污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入丹金溧漕河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第一污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。 本项目污水经常州金坛区第一污水处理有限公司处理后排放至丹金溧漕河。引用常州金坛区第一污水处理有限公司的环评结论，废水经常州金坛区第一污水处理有限公司处理后对丹金溧漕河的影响较小。 4、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期废水监测计划见下表。 表4-11 本项目营运期废水监测计划表 时段; 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 监测单位. 验收监测; 生活污水; 污水排口DW001; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 4次/天，连续2天; 常州金坛区第一污水处理有限公司接管标准; 有资质的环境监测机构. 日常监测; 1次/年. 5、地表水环境影响分析结论 综上，项目纳污河流满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，生活污水水质满足常州金坛区第一污水处理有限公司接管限值。引用常州金坛区第一污水处理有限公司环评结论可知，废水经常州金坛区第一污水处理有限公司达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 三、声环境影响分析 1、噪声源 本项目新增高噪声设备主要为生产、辅助设备，主要高噪声设备见下表。 表4-12 项目主要噪声源强调查一览表（室内源强） 序号; 生产单元; 声源名称; 数量; 噪声 值dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内 边界 声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失dB( A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级dB(A); 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 激光切割机; 3; 80; 减振、隔声、距离衰减; 87; 52; 0; 2; 52; 87; 1; 80; 8h; 25; 55; 56; 6; 5; 26. 2; 折弯机; 2; 80; 3; 50; 0; 86; 50; 3; 10; 80; 25; 55; 56; 6; 5; 26. 3; 焊机; 10; 80; 10; 20; 0; 5; 20; 10; 33; 80; 25; 55; 56; 6; 5; 26. 4; 打磨机; 5; 80; 40; 3; 0; 39; 3; 40; 48; 80; 25; 55; 56; 6; 5; 26. 注：空间相对位置中以厂房西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. 2、噪声污染防治措施 建设单位拟采取的降噪措施如下： （1）室内声源 ①设备减振 在高噪声设备与地基之间进行减振处理，噪声源强较高的安装减振底座。 ②加强建筑物隔声措施 项目各高噪声设备有效利用了建筑隔声，并对墙体加装隔声、吸声材料等，防止噪声的扩散和传播。 ③强化生产管理 提高职工环保意识，规范职工操作；确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 室内高噪声设备经采取以上降噪措施并经过距离衰减后，预计降噪效果可达到25dB（A）左右。 （2）室外声源 通过选用质量好、噪声低、振动低的设备，并采取隔声、减震、安装隔声垫、消声器等降噪措施进行降噪。预计降噪效果可达到20dB（A）左右。 3、噪声预测达标分析 选择项目东、南、西、北四个厂界作为预测点进行噪声影响预测，预测结果见下表。 表4-13 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 噪声值; 厂界. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 33.06; 52.45; 53.22; 38.9. 标准值; 昼间60dB(A)，（本项目夜间不生产）. 由预测结果可见，本项目高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，东、南、西、北四个厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）（本项目夜间不生产），对周围环境影响较小。 4、噪声监测计划 表4-14 噪声污染源监测计划 时段; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 验收监测; 东、南、西、北厂界外1m处; 等效连续A声级; 连续2天（昼间一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 日常监测; 东、南、西、北厂界外1m处; 等效连续A声级; 一次/季度（昼间一次）. 四、固废影响分析 1、固废产生源强 本项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾 本项目劳动定员60人，人均产生生活垃圾以0.5kg/d计，本项目生活垃圾产生量为9t/a，委托环卫部门定期清运处理。 ②一般工业固废 废包装材料：项目原料不锈钢包装将产生废包装材料，产生量约3t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 边角料：项目激光下料工序会产生少量的边角量，产生量约占原料用量的5%，即废边角料产生量为25t/a。 除尘灰：袋式除尘过程中会产生除尘灰，项目粉尘产生量共0.55t/a，排放量为0.08t/a，则吸附量为0.47t/a，则除尘灰产生量0.47t/a。 ③危险废物 废润滑油：本项目维修设备需使用润滑油进行维护保养，润滑油循环使用，定期补充、更换。润滑油使用量为0.4t/a，损耗量较小忽略不计，则废润滑油的产生量为0.4t/a。 废切削液：机加工需使用切削液进行润滑、维护，切削液循环使用，定期补充、更换。切削液使用量为0.01t/a，损耗量较小忽略不计，则废润滑油的产生量为0.01t/a。 废油桶：本项目润滑油、切削液使用过程中有废油桶产生，润滑油使用量为0.4t/a，包装规格为200L/桶，则废包装桶年产生量2个，每个包装桶重量以1.5kg计；切削液使用量为0.01t/a，包装规格为5L/桶，则废包装桶年产生量2个，每个包装桶重量以0.5kg计。则废油桶产生量为0.004t/a。 清洗废液：产品清洗过程中会产生清洗废液，根据水平衡图2-1可知，项目清洗废液产生量为12t/a。 2、固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）和《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18号）的规定，判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。 表4-15 本项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固; 纸屑等; 9; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330 -2017）. 2; 废包装材料; 原料包装; 固; 包装袋; 3; √; /. 3; 边角料; 激光下料; 固; 不锈钢; 25; √; /. 4; 除尘灰; 废气处理; 固; 不锈钢; 0.47; √; /. 5; 废润滑油; 设备维护; 液; 矿物油; 0.4; √; /. 6; 废切削液; 设备维护; 液; 矿物油; 0.01; √; /. 7; 废油桶; 原料包装; 固; 包装桶; 0.004; √; /. 8; 清洗废液; 产品清洗; 液; 磷酸、水; 12; √; /. 3、固废属性判定以及产生量核算 根据副产物产生情况分析和副产物应按照《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判属性判定，并采用物料衡算法、类比法、产排污系数法等相结合的方法核算建设项目固体废物的产生量，详情见下表。 表4-16 本项目固体废弃物源强及排放情况 序号; 名称; 属性; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 处置或处置方式; 估算产生量 （t/年）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）; —; 99; 900-999-99; 环卫清运; 9. 2; 废包装材料; —; 99; 900-999-99; 外售综合利用; 3. 3; 边角料; —; 09; 213-001-10; 25. 4; 除尘灰; —; 09; 213-001-10; 0.47. 5; 废润滑油; 危险废物; T/In; HW08; 900-217-08; 有资质单位处置; 0.4. 6; 废切削液; T; HW09; 900-006-09; 0.01. 7; 废油桶; T，I; HW08; 900-249-08; 0.004. 8; 清洗废液; C，T; HW34; 900-300-34; 12. 表4-17 本项目工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.4; 设备维护; 液; 矿物油; 有机物; 间歇，半年一次; T/In; 贮存于危废仓库，委托有资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.01; 设备维护; 液; 矿物油; 矿物油; 间歇，半年一次; T. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.004; 原料包装; 固; 包装桶、矿物油; 矿物油; 间歇，半年一次; T，I. 4; 清洗废液; HW34; 900-300-34; 12; 产品清洗; 液; 磷酸、水; 磷酸; 间歇，2个月一次; C，T. 4、固体废物防治措施 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、边角料以及除尘灰，均收集后外售物资公司综合利用；产生的危险废物主要为废润滑油、废切削液、废油桶、清洗废液，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 ①危险废物防治措施 1）危险废物贮存场所环境影响分析 表4-18 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 暂存量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 废润滑油; 危废仓库; HW08; 900-217-08; 0.4; 0.2; 0.4; 桶装; 0.5; 半年. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.01; 0.01; 0.4; 桶装; 0.1; 1年. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.004; 0.004; 0.5; 袋装; 0.1; 1年. 4; 清洗废液; HW34; 900-300-34; 12; 1; 2; 桶装; 2; 每1个月. 本项目危险废物委托处理前，贮存于危废仓库，项目拟新建一座5m2危废仓库。本项目危废贮存合计共需暂存面积约为3.3m2，因此拟新建5m2危废仓库可以满足本项目危险废物贮存的要求。 危废仓库设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现收集贮存，对环境的影响具有可控性。 2）危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废仓库应做到以下要求： A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 3）危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。项目需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。 4）危险废物管理要求 A、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中相关规定。 B、危险废物贮存设施环境管理要求： a、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 d、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排査制度，并定期开展隐患排査；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ②一般固体废物污染防治措施 ①严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； ②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 ④固体废物及时清运，避免产生二次污染； ⑤固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄漏，减少污染。 ③生活垃圾污染防治措施 本项目职工生活垃圾9t/a由环卫部门负责定期清运，可得到有效处置。 综上所述，本项目固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 5）固体废物环境管理要求 建设单位为固体废物污染防治的责任主体，建设单位应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 五、地下水及土壤污染防治措施 1、影响途径 项目可能造成土壤和地下水污染影响的区域有：危废仓库、润滑油暂存区、切削液暂存区、清洗剂暂存区、产品清洗区。可能的污染途径为：液态危险物质在装卸、贮存、使用、输送过程中发生倾覆或者包装容器、输送管道、槽体破损，由此导致危险物质发生泄漏，泄漏后渗入到泄漏区附近的土壤和地下水中，从而发生污染事故。若不加强本项目危废仓库、润滑油暂存区、切削液暂存区、清洗剂暂存区、产品清洗区等区域的防渗处理和及时处置，存在污染土壤、地下水的可能。 2、防渗原则 根据生产特征以及危废仓库、润滑油暂存区、切削液暂存区、清洗剂暂存区、产品清洗区等可能产生的污染源，如果不采取合理的防治措施，液态危险物质在有可能渗入地下水或土壤，从而影响地下水及土壤环境。因此，必须制定相应的地下水环境保护措施，进行综合环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 工程生产运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水或土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 （1）源头控制措施 项目选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的渗漏物料进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水及土壤污染。 （2）末端控制措施原则 末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 （3）分区管理和控制原则 分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 为了预防对地下水及土壤的污染，项目将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危废仓库、润滑油暂存区、切削液暂存区、清洗剂暂存区、产品清洗区）、一般防渗区（生产车间内其余生产区域）、简单防渗区（办公室、不锈钢材暂存区、一般固废仓库等）。各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表： 表4-19 项目污染防治分区划分及防渗要求 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 危废仓库、润滑油暂存区、切削液暂存区、清洗剂暂存区、产品清洗区; 重点防渗; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产车间内其余生产区域; 一般防渗; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 办公室、不锈钢材暂存区、一般固废仓库; 简单防渗区; 一般地面硬化. 3、土壤及地下水污染防治措施 为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，定期对危废仓库、润滑油暂存区、切削液暂存区、清洗剂暂存区、产品清洗区进行检查。 本项目将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。 六、环境风险评价 1、风险源调查及识别 （1）物质危险性识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目涉及风险物质为润滑油、切削液、清洗剂、废润滑油、废切削液、废油桶、清洗废液。 表4-20 全厂涉及的风险物质数量及分布情况表 序号; 原料名称; 最大储存量（t）; 存储位置. 1; 润滑油; 0.4; 原料仓库. 2; 切削液; 0.01. 3; 清洗剂（磷酸73%）; 0.05（磷酸0.0365）. 4; 废润滑油; 0.2; 危废仓库. 5; 废切削液; 0.01. 6; 废油桶; 0.004. 7; 清洗废液; 1. （2）生产系统危险性识别 旋盖机不锈钢框架、灌装机不锈钢框架、理瓶机不锈钢框架生产工艺包括激光下料、折弯、焊接、打磨、清洗、装配。 表4-21 生产系统危险性识别 评估依据; 本企业情况. 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 不涉及上述工艺. 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a; 不涉及上述工艺. 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b; 不属于淘汰行业，无淘汰设备. 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备; /. 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+q3Q3+...qnQn 式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据全厂风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。 表4-22 风险物质最大存在总量及临界量 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; 0.4; 2500; 0.00016. 2; 切削液; 0.01; 2500; 0.000004. 3; 清洗剂（磷酸73%）; 0.0365; 10; 0.00365. 4; 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 5; 废切削液; 0.01; 2500; 0.000004. 6; 废油桶; 0.004; 100; 0.00004. 7; 清洗废液; 1; 100; 0.01. 项目Q值∑; 0.013938. 由上表可知Q＜1，本项目建成后全厂环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 表4-23 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 5）突发环境事件情景源强分析 ①物料泄漏事故源强 生产过程中涉及到的润滑油、切削液、清洗剂、清洗废液、废润滑油、废切削液发生泄漏对附近地表水环境有一定的影响。 建设单位润滑油、切削液、清洗剂存储于原料仓库，清洗废液、废润滑油、废切削液储存于危废仓库中，危废仓库及原料仓库地面均作防渗处理；危险液态物质底部设置能盛装泄漏的托盘，若小量泄漏，不会流出储存库，若发生大量泄漏，则用应急桶进行收集，不会扩散至厂区或厂外环境。 ②火灾爆炸事故源强 火灾、爆炸会产生次生或次生灾害，本次评估主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。 A、火灾爆炸伴生/次生的废气污染物 建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是润滑油、切削液、废润滑油、废切削液遇到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。项目润滑油、切削液存于原料仓库中、废润滑油、废切削液存于危废仓库中，与其他功能区隔断，并严禁烟火，加强日常监控及管理，因此发生火灾爆炸的概率较低。 2、环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①泄漏事故风险防范措施 本项目润滑油、切削液、清洗剂存储于原料仓库，均采用桶装，桶底部设有托盘，清洗废液、废润滑油、废切削液储存于危废仓库中，均采用桶装，底部设有托盘，且危废仓库地面作防渗处理，同时加强车间巡检，关注各包装桶破损泄漏情况，及时更换破损包装桶，减少泄漏事故的发生。 ②火灾爆炸事故风险防范措施 本项目原料中润滑油、切削液、废润滑油、废切削液具备可燃性。因此建设单位应当做好防范措施。为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ③危废仓库风险防范措施 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ④废气处理装置设备事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 C、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 D、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 2）环境风险应急措施 ①火灾和爆炸事故应急措施 现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火，不得使用水灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。发生粉尘爆炸时，首先组织人员撤离到安全地带，消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在确保消防人员安全的前提下用雾状水喷射，降低粉尘浓度。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。 ②泄漏事故应急措施 本项目润滑油、切削液、清洗剂存储于原料仓库，均采用桶装，桶底部设有托盘。清洗废液、废润滑油、废切削液储存于危废仓库中，底部设置托盘，且危废仓库地面作防渗处理，即便发生泄漏，也可全部收集于托盘中，不会扩散至厂区或厂外环境。 ③废气处理装置事故应急措施 现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。 3、突发环境事故对策和应急预案 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办【2020】101号，建设单位应建立危险废物监管联动机制及建立环境治理设施监管联动机制，各生态部门建立联合执法机制及建立联合会商机制。 当发生泄露、火灾等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 本项目厂区内储存运输危险废物等，属于《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）“（一）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（二）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（三）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（四）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（五）其他应当纳入适用范围的企业。”中（二）、（三），因此，企业需制定企业事业单位突发环境事件应急预案并提交环保部门备案。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。 4、结论 建设项目经采取有效的事故防范、减缓措施，加强风险防范和应急预案，环境风险可控。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产50台旋盖机不锈钢框架、150台灌装机不锈钢框架和120台理瓶机不锈钢框架项目. 建设地点; 江苏省; 常州市; 金坛区; 常州市金坛区金城镇丹凤西路39号. 地理坐标; 经度; 119.545290; 纬度; 31.758758. 主要危险物质及分布; 主要危险物质; 分布. 清洗废液、废切削液、废润滑油、废油桶; 危废仓库. 润滑油、切削液、清洗剂; 原料仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目危险物质主要分布于原料仓库、危废仓库等，对环境影响途径为危险物质引发的火灾事故，火灾过程中会产生CO、SO2等有害气体，对整个周围地区大气环境造成影响，救火时，消防废水进入雨水管网向外环境扩散，造成整个周围地区水环境的污染。. 风险防范措施要求; ①物料储运安全防范措施 包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行《危险货物包装标志》（GB190-2009）和《危险货物运输图示标志》（GB191-2008）。运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12465-2009）和各种运输方式的《危险货物运输规则》。装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。 ②物料储存、泄漏事故的防范措施 仓库设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及收集系统，严禁吸烟，并按规定设置安全警示标志。原料包装必须严密，保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措施。装卸、搬运时应做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。操作人员应根据物品危险性，穿戴相应的防护用品。作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。装卸作业结束后，应当对库区进行检查，确认安全后，方可离开。通过加强管理，提高员工的安全意识，可降低发生泄漏的概率。 ③火灾爆炸事故的防范措施 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等标准的要求建设生产厂房，设置防火间距、平面布置等。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。设备检修过程中，要严格按照操作规程进行，防止火灾事故的发生。加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火装置。要有完善的安全消防措施。各重点部位需设置灭火器，并且对其作定期检查。 ④危废仓库风险防范措施 危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废仓库要做到“六防”，即：防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本表根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中“简单分析”工作等级在危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目通过审批后，建设单位进行编制环境应急预案，并提交环保部门备案。 七、碳排放 1、建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-25 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电力和热力; 各种用电生产设备; √. 2、碳排放预测与评价 营运期碳排放： 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力（1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e）） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e）） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e）） 根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃（2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e）） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e）） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）） EFi燃料——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）） EF＇i燃料——i燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） GWPN2O——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）EFi燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料）（4） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）），0kNm3 EFi燃料——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3），0tCO2e/kNm3 AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料）=0tCO2e 净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力（5） 式中： AE净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e）） AE净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e）） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（6）） AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力（6） 式中： AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh） EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh））为0.5703tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7） AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力（7） 式中： AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj）） EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj））为0.11tCO2e/Gj。 表4-26 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 100MWh. 本项目碳排放总量如下： AE电燃=0 AE工燃=0 AE净调入电力=100MWh*0.5703tCO2e/MWh=57.03tCO2e AE净调入热力=0 AE 总=57.03tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=57.03/4800=0.012tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=57.03/2000=0.029CO2e/万元 表4-27 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力; 57.03tCO2e. （3）碳排放评价 本项目营运期单位用地的碳排放量为57.03tCO2e，单位用地碳排放强度0.012tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.029tCO2e/万元。 为减少碳排放，建设单位可采取如下措施： ①采用更加节能的生产设备、环保设备、辅助设备、生活用电设施等； ②公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策； ③厂区内栽种植物，扩大绿化面积，优选固碳效果好的植物。 八、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）环境管理目的：为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决本项目环境影响的同时，必须制定全面的环境管理计划，以保证建设单位的环境保护制度化和系统化，保证建设单位环保工作持久开展，保证建设单位能够持续发展生产。 （2）环境管理机构：项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 （3）环境管理内容：项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案。 2、环境管理制度的建立 （1）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入建设单位的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）奖惩制度 建设单位应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （3）排污许可制度 建设单位正在进行环境影响评价，本次环评要求建设单位及时完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发。 3、排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，该建设项目废水、废气排放口、固定噪声源扰民处、固废堆放处必须进行规范化设置。 （1）废水排放口规范化设置 本项目利用厂区现有1个雨水排放口、1个污水接管口，不另行设置。雨、污排放口已按江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中相关规定进行规范化设置。 （2）固废堆放规范化整治 本项目设置1个危废仓库、1个一般固废仓库，应设置环境保护图形标志牌，将工业固废等分开堆放，做到防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-28，环境保护图形符号见表4-29，危险废物识别标识见表4-30。 表4-28 环境保护图形标志的形状及颜色表 序号; 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 1; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 2; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-29 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表4-30 危险废物识别标识 警告图形符号; 名称; 公开内容. 危险废物贮存、利用、处置设施标志; 包括单位名称、设施编码、负责人及联系方式等信息。. 危险废物贮存分区标志; 包括贮存分区、收集池、应急物资、出入口当前所处位置等。. 包装识别 标签; 废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分等. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 |
|  |  | 颗粒物 | 移动式烟尘净化装置 |  |
|  |  | 颗粒物 | 移动式袋式除尘器 |  |
|  |  | 磷酸雾 | / | 国家尚未规定磷酸雾无组织排放标准，待国家公布相应的排放标准后，建设单位应当参考最新的标准执行 |
| 地表水环境 | 污水排放口 | COD | 接管至常州金坛区第一污水处理有限公司处理。 | 常州金坛区第一污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 车间 | 噪声 | 厂房隔声、减震等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。（GB12348-2008）表1中3类限值。 |
| 固体废物 | 本项目一般固废收集后外售综合利用，危险废物收集后交由有资质单位处理，生活垃圾交由环卫处理。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制、分区防控、加强管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境管理 | 建设单位应定期清理车间，保持车间整洁；定期检查机械设备，以防设备老化，建设单位应定期对各厂界进行噪声检测，一旦发现噪声超标，建设单位应立即停产整改，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况，每年对各废气（颗粒物）、废水、各厂界噪声、接管口各污染物浓度进行检测。 |  |  |  |
| 总量平衡途径 | ①污水：本项目生活污水接管污水处理厂集中处理，污染物排放指标在常州金坛区第一污水处理有限公司内平衡。 ②大气：本项目颗粒物需申请总量，在金坛区域内进行平衡。 ③固废：固废均得到妥善处置，处置率100%，不排放，无需申请总量指标。 |  |  |  |
| 区域解决问题 | — |  |  |  |
| 大气防护距离设置 | 无需设大气环境防护距离 |  |  |  |
| 卫生防护距离设置 | 生产车间外100m形成的包络线设置卫生防护距离 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况发生重大变动，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
| 废水 | 废水量 |  | / | / | / | 1440 | / | 1440 | +1440 |
|  | COD |  | / | / | / | 0.432 | / | 0.432 | +0.432 |
|  | SS |  | / | / | / | 0.288 | / | 0.288 | +0.288 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.0432 | / | 0.0432 | +0.0432 |
|  | TN |  | / | / | / | 0.0576 | / | 0.0576 | +0.0576 |
|  | TP |  | / | / | / | 0.0043 | / | 0.0043 | +0.0043 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 边角料 |  | / | / | / | 25 | / | 25 | +25 |
|  | 除尘灰 |  | / | / | / | 0.47 | / | 0.47 | +0.47 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废切削液 |  | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废油桶 |  | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 清洗废液 |  |  |  |  | 12 |  | 12 | +12 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 9 | / | 9 | +9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①