建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：       新建匹克球生产项目

建设单位（盖章）：    常州罗仕达科技有限公司

编  制  日  期：        2025年05月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	62

六、结论	64

附表	65

附图：

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周边概况

附图三   项目厂区平面布置图

附图四   项目平面布置图

附图五   生态红线区域保护图

附图六   土地利用规划图

附图七   水系图

附图八   声环境功能区规划图

附图九   常州市国土空间规划分区图

附图十   常州市国土空间控制线规划图

附件：

附件一   开发区规划环评审查意见

附件二   金坛国际工业城批复

附件三   项目备案文件

附件四   营业执照

附件五   场所使用证明

附件六   法人身份证

附件七   环评委托合同

附件八   现状检测报告及引用说明

附件九   环评公示截图

附件十   建设单位承诺书

附件十一 建设单位、环评单位承诺书

附件十二 环评委托书

附件十三 危废处置承诺书

附件十四 声明确认单

附件十五 工程师现场照

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新建匹克球生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-320458-89-01-115277 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张锦慧 | 联系方式 | 18752073389 |
| 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度119°38′58.416″，纬度31°44′49.127″）‬ |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C2441球类制造 | 建设项目行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24-40体育用品制造244 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 |  | 江苏金坛经济开发区经济发展局 | 项目审批备案文号 | 坛开经发备字[2025]117号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本项目无需设置专项评价，本项目专项设置对照情况见下表： 表1-1 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不排放有毒有害废气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准 的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 产业园区规划名称：《金坛经济开发区发展规划》 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》苏政复[1993]60号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》 审查机关：原江苏省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》苏环审【2015】52号；最新的《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2023-2035）环境影响评价报告书》委托江苏龙环环境科技有限公司更新编制中。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表 序号; 规划情况; 本项目情况; 相符性. 1; 规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。 传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。 创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。; 项目建设地位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，位于传统产业园区内；行业类别为[C2441]球类制造，属于综合制造，符合传统产业园区产业定位。; 符合. 2; 用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55hm2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。; 项目建设地属于工业用地。; 符合. 3; 环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入金坛第二污水处理有限公司集中处理。; 项目所在地已采用雨污分流制；项目无生产废水排放，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 符合. 4; 环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。; 项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置。; 符合. 项目建设地为江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，位于传统产业园区内；行业类别为[C2441]球类制造，属于综合制造行业，符合传统产业园区产业定位。项目选址用地性质为金坛经济开发区规划的工业用地范围内，符合用地规划要求。项目所在地区已采用雨污分流制，项目无生产废水排放，生活污水经已建规范化排放口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。 二、与“金坛经济开发区”规划环评相符性分析 2014年，金坛经济开发区管理委员会委托江苏常环环境科技有限公司编制完成《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》并于2015年5月25日取得了原江苏省环境保护厅审查意见，文号为“苏环审【2015】52号”。本项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见下表。 表1-3 本项目与金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见相符性分析一览表 序号; 审查意见要求; 本项目; 相符性. 1; 规划期：2013-2030年，其中，近期为2013-2018年，远期为2019-2030年，远景为2030年以后。; 本项目在规划期远期内。; 相符. 2; 空间布局：规划形成两条轴线、两个片区（新镇）中心和四大功能区的规划结构，其中四大功能区为华罗康科技园区、生态居住区、传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。产业定位：纺织服装、机械电子、高端装备制造、盐化工、新能源、新材料、节能环保、新医药、研发服务。盐化工区产业定位为盐化工及其延伸产品、化工新材料。; 项目建设地位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，位于传统产业园区内；行业类别为[C2441]球类制造，属于综合制造，符合传统产业园区产业定位。; 相符. 3; 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或程度低的项目，其生产工艺、装备水平污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均须达到同行业国际先进水平，至少是国内先进水平。; 本项目为新建匹克球生产项目，项目废气可达标排放，污染物经处理后达标排放，污染物排放量较低。根据建设单位提供的资料，本项目投产后年产值约5000万元。经计算，本项目GDP水耗为0.08m3/万元，GDP能耗为0.22吨标准煤/万元，均低于《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》中的设计值（参考2030年），即单位GDP水耗为6m3/万元，单位GDP能耗≤0.25吨标准煤/万元，满足开发区的资源指标要求。项目单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均可到同行业国内先进水平。; 相符. 4; 机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目。在园区大气中HCI稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。; 本项目不属于以上禁止行业及禁止项目。项目不排放HCl废气。; 相符. 5; 加强区域大气环境保护，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。; 项目滚塑成型废气、激光打印废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧装置处理后通过15m高DA002排气筒排放。项目采用有效措施严格控制大气污染物排放总量并按要求向常州市金坛生态环境局申请。废气经处理后均可达标排放，对大气环境影响较小，不会对区域大气环境质量造成明显影响。; 相符. 6; 与钱资荡生态红线区边界邻近2000米内布置为污染程度低的工业项目。; 本项目距离钱资荡生态红线区边界6.2km，且废气可达标排放，属于“污染程度低的工业项目”。; 相符. 7; 加快环保基础设施建设。园区实现雨污分流、清污分流和污水集中处理。加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。; 本项目所在厂区已实现雨污分流，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。本项目产生的危险废物定期交由有资质单位处置。; 相符. 8; 落实《江苏省太湖水污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。; 本项目无生产废水排放，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 相符. 9; 严格控制园区人口规模和用水定额，减少工业企业用水量和污水排放量，严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。; 项目人口规模较小，仅生活用水和冷却用水。项目无生产废水，产生的生活污水 接入市政污水管网，生活污水成分简单，污染物浓度较低，进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，本项目水污染物排放总量应按要求向常州市金坛生态环境局申请。; 相符. 三、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障，本项目在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》附件2常州市生态环境管控单元更新情况-附表1常州市优先保护单元更新情况，本项目不在金坛区的11个优先保护单元(2023年版)范围内。距离本项目最近的优先保护单元-钱资湖湿地为6.2km。 根据三条控制线图（附图9、附图10）可知，本项目在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性 本项目为新建匹克球生产项目，行业类别为“[C2441]球类制造”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；不属于《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）附件3中“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”；不属于《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》中“两高”项目；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中限制类、淘汰类或禁止类项目；不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中：（一）“高污染”产品名录、（二）“高环境风险”产品名录、（三）“高污染、高环境风险”产品名录。 与《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》符合性分析如下： 表1-4 与《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》对照分析 行业; 国民经济行业分类及代码; 内容; 对照分析. 石油、煤炭及其他燃料加工业; 原油加工及石油制品制造（2511）; --; 本项目国民经济行业类别属于C2441，不属于江苏省“两高”项目。. 炼焦（2521）; 焦化企业废气综合利用除外。. 煤制合成气生产（2522）; --. 煤制液体燃料生产（2523）; --. 其他煤炭加工（2529）; 活性炭制造。. 化学原料和化学制品制造业; 无机酸制造（2611）; 硫酸、硝酸、盐酸、萤石法氟化氢制造。. 无机碱制造（2612）; 烧碱、纯碱制造（采用井下循环制碱工艺的除外）。. 无机盐制造（2613）; 电石制造。. 有机化学原料制造（2614）; 乙烯、丙烯、苯乙烯、电石法氯乙烯、对二甲苯（PX）、醋酸、甲醇、粮食法丁醇、丁二醇、粮食法丙酮、氯醇法环氧丙烷、氯醇法环氧氯丙烷、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯制造。. 其他基础化学原料制造（2619）; 黄磷制造。. 氮肥制造（2621）; --. 磷肥制造（2622）; --. 钾肥制造（2623）; --. 工业颜料制造（2643）; 立德粉、钛白粉、铅铬黄、氧化铁系颜料制造。. 初级形态塑料及合成树脂制造（2651）; 电石法聚氯乙烯制造。. 合成橡胶制造（2652）; 四氯化碳溶剂法氯化橡胶制造。. 合成纤维单（聚合）体制造（2653）; 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇制造。. 化学试剂和助剂制造（2661）; 炭黑制造。. 非金属矿物制品业; 水泥制造（3011）; 水泥熟料制造。. 石灰和石膏制造（3012）; 石灰、建筑石膏制造。. 粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）; 烧结砖瓦制造。. 隔热和隔音材料制造（3034）; 烧结墙体材料、泡沫玻璃制造。. 平板玻璃制造（3041）; 仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外。. 玻璃纤维及制品制造（3061）; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类池窑拉丝、高性能及特种玻璃纤维制造除外；玻璃纤维制品制造除外。. 建筑陶瓷制品制造（3071）; 未经高温烧结的发泡陶瓷板制造除外。. 卫生陶瓷制品制造（3072）; 卫生陶瓷制造。. 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）; 烧结粘土砖、烧结镁质砖、烧结高铝砖、烧结硅砖制造。. 石墨及碳素制品制造（3091）; 碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素制造。. 黑色金属冶炼和压延加工业; 炼铁（3110）; 带式焙烧等高效球团矿生产及高炉高比例球团冶炼除外；气基直接还原低碳炼铁（不含煤制气）、高炉富氢喷吹冶炼除外；4N级以上高纯铁制造除外。. 炼钢（3120）; 短流程炼钢、长流程炼钢改短流程炼钢，以及短流程炼钢技改提升的除外；航空轴承用钢、航空航天用超高强度钢、高温合金、精密合金制造除外；不增加炼钢产能精炼项目（使用LF、RH、VD、VOD等精炼设备）除外。. 钢压延加工（3130）; 列入《战略性新兴产业分类（2018）重点产品和服务目录的先进钢铁材料制造除外；近终形铸轧一体化除外；采用加热炉高效燃烧（包括全氧、富氧、低氮燃烧）的除外。. 铁合金冶炼（3140）; 铁基合金粉末（航空领域）冶炼除外。. 有色金属冶炼和压延加工业; 铜冶炼（3211）; 再生资源冶炼除外。. 铅锌冶炼（3212）. 镍钴冶炼（3213）. 锡冶炼（3214）. 锑冶炼（3215）. 铝冶炼（3216）. 镁冶炼（3217）. 硅冶炼（3218）. 其他常用有色金属冶炼（3219）. 金冶炼（3221）. 银冶炼（3222）. 其他贵金属冶炼（3229）. 电力、热力生产和供应业; 火力发电（4411）; 燃煤发电。. 热电联产（4412）; 燃煤热电联产。. 综上，本项目的建设符合相关产业政策要求。 二、选址相符性 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，对照《金坛经济开发区控制性详细规划》土地利用规划图，项目用地地块规划为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 三、“三线一单”相符性分析 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 2、环境质量底线相符性 环境空气：根据《2024年常州市生态环境状况公报》，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为32微克/立方米、52微克/立方米、8微克/立方米、26微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.1毫克/立方米和168微克/立方米。其中，市区细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、臭氧和一氧化碳浓度均同比下降，降幅依次为2.9%、10.2%、12.9%、4.5%和9.1%。。 PM2.5日均值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数及日平均值浓度范围超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域2024年环境空气质量不达标。 根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），通过调整优化产业结构、推进能源高效利用、加强面源污染治理、强化协同减排、健全大气环境管理体系等污染防治措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 声环境：建设项目所在区声环境质量现状划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目声环境现状良好。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；项目滚塑成型废气、激光打印废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧装置处理后通过15m高DA002排气筒排放。建设单位拟通过加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保废气无组织排放厂界达标，对大气环境影响较小；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 3、资源利用上线相符性 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，运营过程中用水主要为员工生活用水及冷却用水，由当地市政管网供给，用电由当地市政供电统一供应，项目用地为工业用地，利用现有厂房进行建设，不新增用地，项目所需的原材料均可就近购买，因此建设项目与资源利用上线相符。 4、环境准入负面清单相符性分析 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，因此本次对照国家、地方相关产业政策分析。详见下表： 表1-5 环境准入负面清单对照 类别; 准入指标; 相符性. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。; 相符. 2; 本项目属于[C2441]球类制造，产品及采用工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目。; 相符. 3; 本项目属于[C2441]球类制造，不属于《市场准入负面清单》（2025年版）发改体改规〔2025〕466号中禁止准入类项目。; 相符. 4; 本项目属于[C2441]球类制造，项目地位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，属于金坛经济开发区的范围内，产品及采用的生产工艺、设备等未列入长江经济带发展负面清单，不属于《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》中禁止入驻的项目，故符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则管控条款（试行）”的相关规定。; 相符. 表1-6 与《<长江经济带发展负面清单指南（试行、2022年版）>江苏省实施细则》 相符性分析 序号; 长江经济带发展负面清单; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于[C2441]球类制造，位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼。不在生态空间保护区域内。本项目不涉及港口建设，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色化工原料等高污染行业及严重过剩产能行业，因此符合相关要求。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工厂区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9; 禁止在合规厂区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 5、与《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求》、《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求》相符性分析 （1）本项目属于太湖流域，对照《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求》相符性分别见下表。 表1-7 江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目属于太湖流域三级保护区，不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等工艺，且项目无生产废水排放。; 相符. 2; 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不属于上述工业，项目生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 相符. 3; 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不运输剧毒物质和危险化学品；产生的危险废物交由有资质单位处置，一般固废零排放。本项目不以任何形式向太湖排放废液、废弃物等。; 相符. 4; 资源利用效率要求; 1、严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。2、推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 项目用水为员工生活用水以及冷却用水，均不属于高耗水行业。; 相符. （2）本项目属于重点管控单元，对照《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求》，相符性见下表。 表1-8 与常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。（2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。（3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。（4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目严格执行（苏政发〔2020〕49号）、（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）、常政发〔2023〕23号）等文件要求。本项目属于[C2441]球类制造，不属于淘汰及限制类项目，不属于以上禁止类项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。（2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; （1）项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，排放量较低，不会突破生态环境承载力。（2）建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 3; 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。（2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。（4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; （1）项目严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求；（2）项目不属于化工行业；（3）本项目给水依托现有供水管网以及区域供水（4）项目安排安环专员负责相关具体工作，项目无涉爆粉尘且产生的危废均暂存危废仓库后委托有资质单位处置，实现固废零排放；项目不属于大宗危化品使用企业；项目根据相关规定实行危废台账制度，且不以任何形式非法转移、处置和倾倒危废。; 相符. 4; 资源利用效率要求; （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。（2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。（3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。; （1）本项目用水为员工生活用水以及冷却用水，用水量较少； （2）本项目不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线；（3）项目使用天然气供热；（4）本项目GDP水耗为0.14m3/万元，GDP能耗为0.22吨标准煤/万元，不属于高能耗项目。; 相符. 综上所述，本项目符合生态环境分区管控的相关要求。本项目的建设均符合上述管理要求，项目符合国家及地方的产业政策要求。 四、与其他相关文件相符性分析 表1-9 本项目与相关文件的相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否 相符. 《江苏省大气污染物防治条例》; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备。; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 项目滚塑成型废气、激光打印废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧装置处理后通过15m高DA002排气筒排放。项目废气可达标排放，对大气环境影响较小，不会对区域大气环境质量造成明显。; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 本项目使用环保型原辅料、生产工艺和装备，本项目滚塑成型、激光打印工段产生的有机废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放。; 相符. 《关于印发＜江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南＞的通知》（苏环办[2014]128号文）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 相符. 鼓励对排放的非甲烷总烃进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保非甲烷总烃总去除率满足管要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCS总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目滚塑成型、激光打印工段产生的有机废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放。有机废气捕集效率可达90%，净化处理率可达90%。; 相符. 《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号）; 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目滚塑成型、激光打印工段产生的有机废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放。有机废气捕集效率可达90%，净化处理率可达90%。; 相符. 推进建设适宜高效的治污设施; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目不属于重点行业，项目区域为大气重点控制区，本项目为球类制造。本项目滚塑成型、激光打印工段产生的有机废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放。有机废气捕集效率可达90%，净化处理率可达90%。; 相符. 深入实施精细化管控; 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 本项目产生非甲烷总烃废气，项目安排环保专员负责相关具体工作，并根据相关规定实行台账制度。; 相符. 《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》; 工业厂区和重点行业企业污水稳定达标排放，实现雨污分流、清污分流。; 项目所在厂区已实施雨污分流。; 相符. 深入打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，建立问题清单，实行销号管理。; 项目产生的危险废物收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 推广实施《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），完成低挥发性有机物等原辅料源头替代项目50个以上。; 项目不使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等含VOCs原料。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 企业要使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶黏剂产品。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《太湖流域管理条例》; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物。; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印; 染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目属于[C2441]球类制造，不属于禁止类项目，无生产废水排放。; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，; 应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 项目将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备。; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价。; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 本次环评要求建设单位严格执行“三同时制度”。; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 本项目生活污水排放依托园区排污口，不另设排污口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 本项目无污泥产生。; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）本项目不属于禁止类项目；（二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品；（三）项目不排放生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物。; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环[2020]101号）; 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施。确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目实施后，按要求编制环保设施安全风险辨识评估报告。; 相符. 五、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 本项目与“苏环办[2019]36号”相符性分析具体见下表1-10。 表1-10 与“苏环办[2019]36号”相符性分析 类别; 文件要求（建设项目环评审批要点）; 符合性分析; 符合情况. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; - 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，租赁园区已建厂房，从事匹克球的生产。 - 根据金坛经济开发区发展规划，项目所在地块为工业用地，与规划相符；（3）本项目所在区域属于环境空气不达标区，根据大气环境质量改善方案，大气环境质量状况可以得到进一步改善；根据现状监测结果可知，项目所在地的大气、地表水检测结果均满足相应质量标准；根据声环境功能区规划图可知，项目声环境为2类标准；本项目拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境污染；（5）本项目基础资料由建设单位进行认真核实，并对提供资料的真实性进行承诺，基础数据真实有效，评价结论合理可信。; 相符. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目属于[C2441]球类制造，项目用地性质为工业用地。; 相符. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通; 》（环发[2014]197号） 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 相符. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，符合项目所在地规划环评结论及审查意见。（2）本项目所在区域属于环境空气不达标区，根据大气环境质量改善方案，大气环境质量状况可以得到进一步改善。本项目产生的污染物经采取相应污染物防治措施后均能达标排放，对周边环境影响较小。; 相符. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工厂区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，不属于化工企业，不从事化工项目，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 相符. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线内。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 常州罗仕达科技有限公司成立于2025年03月18日，注册地址：江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 建设单位拟投资500万元租赁金坛国际工业城3号楼1F新建匹克球生产项目。本项目已于2025年05月06日取得江苏金坛经济开发区经济发展局关于《新建匹克球生产项目》备案（坛开经发备字[2025]117号），项目代码为2505-320458-89-01-115277。项目使用厂房建筑面积为500m2，购置滚塑机、自动化打孔机、激光打印机等设备，项目建成后可形成年产800万个匹克球的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关要求，本项目属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24-40体育用品制造244”项目，需要编制环境影响报告表。因此，常州罗仕达科技有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过现场踏勘、研究有关文件资料，编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程内容及生产规模 1、本项目产品方案见下表 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 产品图片; 设计能力（/a）; 年运行时数. 1; 匹克球生产线; 匹克球; 800万个; 7200h. 2、劳动定员及工作制度 本项目新增员工人数：10人； 生产制度：本项目年工作300天，2班制，12小时/班，本项目不设食堂、不设浴室、宿舍 3、项目主要建设内容 本项目主要工程内容详见下表。 表2-2 项目主要工程建设内容 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 匹克球生产线; 建设单位租赁厂房进行生产，配置滚塑机、自动化打孔机、激光打印机等设备，年生产匹克球800万个，建筑面积约为390m2; 依托现有厂房新建. 储运 工程; 原料仓库; 用于原料堆存，位于厂区中北侧，建筑面积50m2; 依托现有厂房新建. 成品仓库; 用于暂存成品，位于厂区中南侧，建筑面积50m2; 依托现有厂房新建. 运输; 汽运; /. 公用 工程; 给水; 自来水; 生活用水300t/a、冷却用水18t/a; 依托园区现有供水设施. 供电; 54万kWh/a; 依托现有厂区内供电系统. 排水; 园区已实现雨污分流，本项目废水仅为生活污水。生活污水经园区污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，排水量为240t/a；雨水经现有雨水管网接管至市政雨水管网; 依托园区现有雨污管网. 供气; 18万m3/a; 依托园区已建供气系统. 环保 工程; 废气; ### 项目滚塑成型废气、激光打印废气经半密闭集气罩收集后一起通过二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放; 新建. 天然气燃烧废气经低氮燃烧装置处理后通过处理后通过15m高DA002排气筒排放; 新建. 废水; 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，排水量为240t/a; 依托园区现有. 噪声; 厂房隔声、消声、减振; 依托园区现有. 固体废物; 一般固废; 新建一座一般固废仓库，位于厂区东北侧，建筑面积5m2。一般固废经暂存后外售物资回收单位; 新建. 危险固废; 新建一座危废仓库，位于厂区东北侧，建筑面积5m2。危险固废经安全暂存后委托有资质单位处置; 新建. 生活垃圾; 垃圾收集桶若干，生活垃圾委托环卫部门清运; 新建. 依托 工程; 依托金坛国际工业城园区内现有已建厂房，污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施. 依托可行性分析： 本项目生产车间、原料仓库、成品仓库租赁金坛国际工业城3号楼1F已建厂房，建筑面积共500m2，建筑面积可满足本项目生产所需；金坛国际工业城内已实施雨污分流，已建设污水管网及排口、雨水管网及排口、供电线路及供水管网。供水由市政给水管网提供，依托园区已建管网；排水依托园区现有雨污管网，供电依托园区供电管网，满足本项目使用需求。 4、生产设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 工序; 规格/型号; 数量（台）. 1; 生产设备; 滚塑机（自带烘箱）; 滚塑成型; T3-1600; 3. 2; 自动化打孔机; 打孔; /; 3. 3; 激光打印机; 激光打印; /; 3. 5、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表2-4。原辅材料理化性质见表2-5。 表2-4 主要原辅材料表 序号; 名称; 规格; 用量t/a; 最大贮存量t; 物质形态. 1; LLDPE; 新料，粒径2-5mm; 240; 20; 固态. 表2-5 主要原辅料理化性质表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性. LLDPE; 线性低密度聚乙烯是乙烯与少量α-烯烃共聚形成在线性乙烯的主链上，带有非常短小的共聚单体支链的分子结构。为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm3，它与LDPE相比，具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域; 可燃; 无毒. 6、项目水平衡分析 ①给水：本项目用水为员工生活用水以及冷却用水。 员工生活用水：本项目员工10人，年工作300天，员工用水量按100L/人·d计，可知员工年用水量为300t/a。 冷却用水：根据建设单位提供资料，本项目冷却用水量为1.5t/月，则年用水量为18t/a。自来水经管道输送至雾化头雾化，高速冷水喷雾对成型产品进行快速冷却。水雾冷却是将微细的水雾与加热后的模具进行表面接触，该过程会带走热量并使塑料表面温度下降，水雾全部挥发，无废水产生。 ②排水： 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为240m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD 400mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L，经市政管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司。 本项目水平衡图如下图所示。 图2-1 本项目用水平衡图（m3/a） 7、项目平面布置概况 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼。项目平面布局分为两块区域，项目西侧为生产区域，东侧为仓库区域。生产区从南至北为滚塑区、激光打印区、自动化打孔区。仓库区从南至北为原料仓库、成品仓库、一般固废仓库、危废仓库。项目平面布置图详见附图4。 8、项目周边环境概况： 本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区华城路1668号3号楼，利用租赁厂房进行生产，本项目东侧为国际工业城其他租赁企业；西侧为国际工业城其他租赁企业；南侧为华城路，西侧为国际工业城其他租赁企业。本项目500米范围内无环境空气保护目标。周边概况图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 匹克球生产工艺及产污环节如下图所示： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 投料合模：将外购的LLDPE粒子投料至模具内，用螺丝或者夹具合并模具。塑料粒子粒径为2-5mm，粒径较大，投料过程中无粉尘产生。 滚塑成型：加热模具并使之在烘箱内沿两个垂直轴进行持续旋转，在重力和热能共同影响下，模具内的塑料逐渐均匀地覆盖并熔融粘附在模腔的各个表面上，从而形成所需的形状。该工序采用天然气间接加热方式，温度控制在180-230℃。该工序会产生天然气燃烧废气（G1）、滚塑废气（G2）以及设备运行噪声（N）产生。 冷却脱模：加热完成后，转臂移动到烘箱外开始冷却工作，该工序采用风冷或水雾冷却。风冷是通过模具在旋转状态下保持三维运动，通过空气的自然对流进行冷却。水雾冷却是通过将微细的水雾喷洒在模具表面来降低温度，此过程中水全部雾化挥发，无废水产生。冷却完成后，将成型的产品从模具中取出。 打孔：利用自动化打孔机将脱模后的产品进行打孔，设备通过‌摄像头扫描和图像处理系统捕捉球体靶心，经处理器分析后控制钻头或刀片在三维轴向移动，完成对称打孔，基本无粉尘产生。该工序会产生少量的废边角料（S1）以及设备运行噪声（N）产生。 激光打印：打孔后的产品需利用激光打印机进行激光印字，激光打印利用高能量密度的激光束对塑料材料进行加工，‌通过对塑料表面进行烧蚀或融化，‌实现对塑料材料的打印，激光打印过程工件表层材料会产生有机废气（G3）及极少量烟尘（G4），另外会产生噪声N。 检验：人工对成品外观、是否有残缺裂痕等进行检验，部分检验合格的即为产品，该工序会产生不合格品（S2）。 包装入库：合格的产品进行包装，包装完成后存入成品区代售。 表2-6 本项目产污环节一览表 种类; 编号; 污染物名称; 产污工段. 废气; G1; 天然气燃烧废气; 滚塑成型. G2; 有机废气（非甲烷总烃）; 滚塑成型. G3; 有机废气（非甲烷总烃）; 激光打印. G4; 烟尘（颗粒物）. 固废; S1; 废边角料; 打孔. S2; 不合格品; 边角料. 噪声; N; 噪声; 打孔等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 常州罗仕达科技有限公司租赁金坛国际工业城空置厂房500m2进行生产，且经现场勘查，厂房内未进行项目建设，近两年内未引起环境污染事故及污染纠纷，园区内已实现“雨污分流”，废水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，目前项目所在地无环境问题。 二、本项目与金坛控股中南高科创新园依托关系： 本项目租用金坛国际工业城内的现有空置车间进行生产，国际工业城内已按照“雨污分流”的原则进行建设，设置2个污水接管口和2个雨水排口。 经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下：本项目废水依托金坛国际工业城内现有污水管网和排污口接入区域污水管网，进常州金坛区第二污水处理有限公司处理。全园区设2个污水接管口、2个雨水排口，本项目依托金坛国际工业城东南侧位置的1#污水接管口和国际工业城东北侧的1#雨水接管口，见附图3。 1、常州罗仕达科技有限公司应确保本项目排放员工的生活污水，严禁向排污口倾倒其他废水、废液等。 2、常州罗仕达科技有限公司在接入国际工业城的接管口前单独设置采样井及环境保护提示牌。 3、本项目供水、供电等基础设施均依托国际工业城。 二、责任主体 金坛国际工业城应加强管理，确保园区内废水总排污口各因子可达常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准要求。若园区接管口的采样井出现超标排放，由金坛国际工业城承担相关责任。若常州罗仕达科技有限公司设置的单独接管口的采样井出现超标排放，废气排放口出现超标排放，固废未按要求收集及处理，厂界噪声出现超标排放等，由常州罗仕达科技有限公司承担相关责任。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境质量现状 1、项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目引用《2024年常州市生态环境状况公报》中环境空气质量数据。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年平均指标; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 达标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 100; 不达标. 日平均浓度; 5-157; 75; 93.2. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 100; 达标. 日平均浓度; 9-206; 150; 98.3. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均浓度; 5-15; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 100; 达标. 日平均浓度; 5-92; 80; 99.2. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 400-1500; 4000; 100. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 168; 160; 95.2; 不达标. 日平均质量浓度范围; 17-253; 160; 86.3. 2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均值及SO2日平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、PM10日平均值浓度达标率满足评价要求；CO的日均值的第95百分位数及日平均值浓度范围满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5日均值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数及日平均值浓度范围超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。 2、特征污染物环境质量现状 项目大气污染物因子主要为非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量现状调查与评价要求，本次调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 根据江苏云居检测技术有限公司提供的检测报告（YJH25052802），非甲烷总烃数据引用《江苏万泉金属制品有限公司》中环境空气G1珑庭花园处非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号YJH25010301，检测时间为2025年01月7日～9日连续3天检测数据。具体统计结果见下表。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 引用点位数据可行性分析：大气补充监测点位珑庭花园与本项目直线距离为1200m（位于本项目西北方向），特征因子非甲烷总烃的引用数据时间为2025年1月，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此，本项目引用的非甲烷总烃历史监测数据可行。 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 监测时段; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况; 数据来源. N°; E°. 珑庭花园; 119.638466; 31.756733; 非甲烷总烃; 2025.1.7～9; 小时值; 2.0; 0.73-0.90; 45; 0; 达标; 引用. 从上表数据可以得出，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃检测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》标准。 3、大气环境质量改善方案 为贯彻落实《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）和《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）要求，持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以高水平保护支撑高质量发展，常州市人民政府制定《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），方案重点任务如下： ①调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展：坚决遏制“两高”项目盲目发展；加快退出重点行业落后产能；中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡；严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 ②推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型：大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。 ③加强面源污染治理，提高精细化管理水平：实施扬尘精细化治理，积极实施“清洁城市行动”；推进矿山生态环境综合整治；加强秸秆禁烧和综合利用，禁止露天焚烧秸秆，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。 ④强化协同减排，切实降低污染物排放强度：强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。 实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，实施重点行业绩效等级提升行动。 推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 推动大气氨污染防控，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 ⑤完善工作机制，健全大气环境管理体系：开展区域联防联控和城市空气质量达标管理，积极推进大气污染联防联控机制建设，空气质量未达标的地区编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。 提升重污染天气应对能力，结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。按照区域预警提示信息，依法依规与同一区域内的城市同步采取应急响应措施。 ⑥加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平：强化大气监测和执法监管，加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测；加强决策科技支撑，持续开展PM2.5和臭氧协同控制科技攻关，推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。 ⑦健全标准规范体系，完善生态环境经济政策：强化标准引领，推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案；完善生态环境资金投入机制，综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出。 ⑧落实各方责任，构建全民行动格局：加强组织领导，各级政府对本行政区域内空气质量负总责，组织制定本地实施方案；严格监督考核，将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容；推进全民行动，落实《江苏省生态文明教育促进办法》，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识，政府带头开展绿色采购，推进使用新能源车辆，全面使用低（无）VOCs含量产品，强化公民环境意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，共同改善空气质量。 通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 二、地表水环境质量现状 1、区域水环境状况 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达、重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。 饮用水水源地：常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。 国省考断面：2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。 太湖及入太河流：2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达川、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。 长江干流(常州段)及主要通江支流：2024年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到川类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于类。 2、地表水环境质量现状引用结果及评价 本项目纳污水体为尧塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。 江苏云居检测技术有限公司在尧塘河常州金坛区第二污水处理有限公司排污口上游500米处和下游2000米处pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮进行检测，采样时间为2025年1月7日~7月9日，检测报告编号“YJH25010301”，监测数据详见表3-3。 表3-3 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果; 执行标准; 是否达标. 2025年1月7日; 2025年1月8日; 2025年1月9日. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 尧塘河W1常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m; pH值; 8.0; 8.2; 7.8; 7.7; 7.8; 7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 18; 17; 17; 16; 18; 17; 20; 达标. 氨氮; 0.378; 0.355; 0.342; 0.349; 0.263; 0.447; 1.0; 达标. 总磷; 0.11; 0.13; 0.07; 0.07; 0.09; 0.12; 0.2; 达标. 总氮; 0.723; 0.883; 0.803; 0.843; 0.888; 0.813; 1.0; 达标. 尧塘河W2常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m; pH值; 7.9; 7.7; 7.2; 7.7; 7.7; 7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 18; 18; 19; 18; 19; 18; 20; 达标. 氨氮; 0.395; 0.356; 0.368; 0.386; 0.368; 0.372; 1.0; 达标. 总磷; 0.09; 0.09; 0.06; 0.07; 0.12; 0.09; 0.2; 达标. 总氮; 0.813; 0.913; 0.923; 0.783; 0.783; 0.953; 1.0; 达标. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目地表水评价范围水环境水质良好。 三、噪声环境质量现状 本项目周边50m范围内无敏感点，无需对厂界进行监测，根据声环境功能区规划图可知，本项目所在区域声环境质量现状划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目声环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目500米范围之内无环境空气保护目标，建设项目其他环境保护目标见表3-4。 表3-4 其他环境要素保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 地表水环境; 尧塘河; SW; 661m; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类. 生态环境; 长荡湖重要渔业水域; SW; 9.8km; /; 渔业资源保护. 钱资湖湿地; SW; 6.2km; /; 湿地生态系统保护. 丹金溧漕河（金坛区）; NW; 7.6km; /; 洪水调蓄区. 声环境; 厂界50米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源. 土壤环境; 项目所在地土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）基本项目第二类用地筛选值. |
| 污染物排放控制标准 | 一、废气排放标准 项目排放废气主要为滚塑成型产生的非甲烷总烃、激光打印工序产生的非甲烷总烃、颗粒物，天然气燃烧产生的颗粒物、氮氧化物、SO2。项目滚塑成型废气、激光打印废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过15米高DA001排气筒排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧装置处理后通过15m高DA002排气筒排放。 1、有组织废气排放标准： 项目非甲烷总烃及激光打印工段产生的颗粒物有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准，有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准。（注：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准未规定最高允许排放速率，因此，本次有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准）天然气燃烧产生的颗粒物、SO2有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，氮氧化物有组织排放执行《常州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（常政办发[2018]172号）的通知。项目有组织排放标准具体标准值详见下表： 表3-5 大气污染物有组织排放标准 单位：mg/m3 污染源; 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 标准来源. 排气筒（m）; 速率（kg/h）. 排气筒（DA001); 非甲烷总烃; 60; 15; 3; 排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物; 20; 15; 1. 排气筒（DA002); 颗粒物; 20; 15; /; 工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020)表1中大气污染物排放限值. SO2; 80; 15; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; 15; /. 氮氧化物; 50*; 15; /; 《常州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（常政办发[2018]172号）的通知. 注:*《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB3213728-2020)表1中氮氧化物排放标准为180mg/m3，但根据常州市政府办公室关于印发《常州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（常政办发[2018]172号）的通知中第八条规定“开展燃气锅炉低氮改造，2019年底前完成改造任务，氮氧化物放浓度限值不高于50毫克/立方米。”因此，氮氧化物排放标准限值为50mg/m3。. 本项目天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物应按《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）中5.5要求折算为基准氧含量下的排放浓度，并以此浓度作为是否达标的标准。 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）中表5，本项目燃烧炉属于其他工业炉窑，干烟气基准氧含量（O基）为9%。 - 表3-6 基准氧含量对照表 序号; 工业炉窑类别; 烟气基准氧含量（O基）/%. 1; 冲天炉; 冷风炉（鼓风温度≤400℃）; 15. 2; 热风炉（鼓风温度＞400℃）; 12. 3; 熔炼炉、以电能等转换产生热量的工业炉窑; 按实测浓度计. 4; 其他工业炉窑; 9. 2、无组织废气排放标准： 非甲烷总烃厂界无组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准、颗粒物烃厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。具体标准值详见下表3-7、表3-8。 表3-7 大气污染物厂界无组织排放标准 单位：mg/m3 污染源; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 非甲烷总烃; 边界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）. 颗粒物; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3-8 厂区内NMHC无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 二、废水排放标准 本项目生活污水达到常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理达标后排放，接管要求见下表。 表3-9 污水接管限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管限值浓度限值; 来源. pH; 6~9; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 常州金坛区第二污水处理有限公司尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见下表。 表3-10 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; SS; ≤10. 3; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 4; 氨氮; ≤4（6）*. 5; TP; ≤0.5. 6; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 三、噪声排放标准 本项目运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类限值，具体限值见下表。 表3-11 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、固体废弃物 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）要求进行危废的暂存和处理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
|  | 一、项目污染物总量排放情况 根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子：非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 固体废物：工业固体废物排放量。 二、污染物总量平衡方案 本项目新增污染物排放量总量详见下表： 表3-12 本项目污染物总量排放一览表（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 接管量; 外排量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.3272; 0.02945; 0.0327; /; 0.0327. 颗粒物; 0.020; 0; 0.020; /; 0.020. 二氧化硫; 0.026; 0; 0.026; /; 0.026. 氮氧化物; 0.054; 0; 0.054; /; 0.054. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0364; 0; 0.0364; /; 0.0364. 废水; 废水量; 240; 0; 240; 240; 240. COD; 0.096; 0; 0.096; 0.096; 0.012. SS; 0.048; 0; 0.048; 0.048; 0.0024. 氨氮; 0.0072; 0; 0.0072; 0.0072; 0.00096. TN; 0.0096; 0; 0.0096; 0.0096; 0.00288. TP; 0.00072; 0; 0.00072; 0.00072; 0.00012. 固废; 一般固废; 24.29; 24.29; 0; 0; 0. 危险固废; 1.895; 1.895; 0; 0; 0. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0; 0; 0. 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入常州金坛区第二污水处理有限公司排污总量中，在常州金坛区第二污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用金坛国际工业城3号楼现有空置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、污染源强分析 一、废气 1、污染源强分析 本项目废气主要为滚塑成型废气、激光打印废气、天然气燃烧废气。 - 滚塑成型（非甲烷总烃） 项目滚塑成型中塑料粒子在高温下熔融，塑料粒子在受热情况下，由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中有少量的游离单体释放，绝大部分为非甲烷总烃类。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”，有机废气产污系数为1.5kg/t-产品，本项目塑料粒子总用量为240t/a，则废气产生量约为0.36t/a。产生的废气经半密闭集气罩收集（收集效率为90%）后经二级活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），处理后的废气经DA001排气筒（15m）排放，则非甲烷有组织产生量0.324t/a，产生速率为0.045kg/h，排放量为0.0324t/a，排放速率为0.0045kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.036t/a，排放速率为0.005kg/h。 （2）激光打印（非甲烷总烃、颗粒物） 激光打标技术利用高能量密度的激光束照射塑料表面，通过光热效应使塑料汽化或发生颜色变化，从而实现标记。在这个过程中，塑料会燃烧或熔化，废气主要为有机废气，少部分为颗粒物。由于激光打标作业面积很小，颗粒物产生量极少，因此本次环评仅对激光烟尘定性评价，不再作定量分析。 项目塑料粒子总用量为240t/a，激光打印熔融量约为塑料粒子用量的1%，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”，有机废气产污系数为1.5kg/t-产品，则废气产生量约为0.0036t/a。产生的废气经半密闭集气罩收集（收集效率为90%）后经二级活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），处理后的废气经DA001排气筒（15m）排放，则非甲烷有组织产生量0.0032t/a，产生速率为0.00045kg/h，排放量为0.0003t/a，排放速率为0.00005kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.0004t/a，排放速率为0.00006kg/h。 （3）天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX） 本项目滚塑成型过程中需使用烘箱，烘箱采用天然气供热，天然气年消耗量为18万m3，工业废气量参照《33-37,431-434机械行业系数手册》进行核算，天然气产污系数参照《常州新欧新材料科技有限公司》（NJADT2403007501，2024.05.28~2024.05.29）检测报告中9#排气筒天然气燃烧气产排污系数进行核算（常州新欧新材料科技有限公司与本公司采用的天然气都是常州金坛港华燃气有限公司供应，天然气成分一致），具体见下表。 表4-1 天然气工业炉窑的废气产排污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 单位; 产污系数. 涂装件; 天然气; 天然气工业炉窑; 工业废气量; 立方米/立方米-原料; 13.6. 表4-2 废气进出口源强检测结果汇总表 采样日期 2024.05.28. 参数名称; 单位; 检出限; 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量; %; －; 17.7; 17.6; 17.7. 检测结果. 检测项目; 单位; 检出限; 第一次; 第二次; 第三次; 参考标准. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; 2.2; 2.1; 2.4; －. 颗粒物折算浓度; mg/m3; －; 8; 7.4; 8.7; 20. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3; ND; ND; ND; －. 二氧化硫折算浓度; mg/m3; －; －; －; －; 80. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 3; 6; 7; 5; －. 氮氧化物折算浓度; mg/m3; －; 21.8; 24.7; 18.2; 50. 采样日期 2024.05.29. 参数名称; 单位; 检出限; 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量; %; －; 17.7; 17.6; 17.8. 检测结果. 检测项目; 单位; 检出限; 第一次; 第二次; 第三次; 参考标准. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; 2.3; 2.5; 1.8; －. 颗粒物折算浓度; mg/m3; －; 8.4; 8.8; 6.5; 20. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3; ND; ND; ND; －. 二氧化硫折算浓度; mg/m3; －; －; －; －; 80. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 3; 7; 6; 6; －. 氮氧化物折算浓度; mg/m3; －; 25.5; 21.2; 21.8; 50. 根据检测数据，颗粒物折算浓度为8mg/m3；二氧化硫按检出限计算，折算浓度为10.8mg/m3；氮氧化物折算浓度为22.2mg/m3。则本次天然气燃烧废气中，工业废气风量340m3/h；二氧化硫产生量为0.026t/a，NOX产生量为0.054t/a，颗粒物产生量为0.020t/a；天然气燃烧废气密闭收集，废气捕集效率约为100%，DA002排气筒中二氧化硫排放量为0.026t/a，NOX排放量为0.054t/a，颗粒物排放量为0.020t/a。 本项目有组织、无组织废气产生源强见表4-3、4-4。 表4-3 本项目有组织废气产生源强表 产生; 产生环节; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放时间h. 生产车间; 滚塑成型; 非甲烷总烃; 0.324; 0.045; 7200. 激光打印; 非甲烷总烃; 0.0032; 0.00045; 7200. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.020; 0.0027; 7200. 二氧化硫; 0.026; 0.0037; 7200. 氮氧化物; 0.054; 0.0075; 7200. 表4-4 本项目无组织废气污染物产生源强表 面源名称; 产污环节; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 滚塑成型; 非甲烷总烃; 0.036; 0.005; 500; 5. 激光打印; 非甲烷总烃; 0.0004; 0.00006. 2、污染治理措施可行性分析 （1）废气治理措施简述 项目滚塑成型、激光打印工段产生的有机废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理后通过1根15米高DA001排气筒排放，未收集废气无组织排放；天然气燃烧废气通过低氮燃烧装置处理后通过1根15米高DA002排气筒排放。 图4-1 本项目废气收集及处理工艺示意图 表4-5 本项目废气收集、处置方案一览表 产生环节; 污染物; 收集方式; 收集效率; 治理措施; 处理效率; 排放方式. 滚塑成型废气; 非甲烷总烃; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 有组织排放. 激光打印废气; 非甲烷总烃; 集气罩; 90%; 二级活性炭; 90%; 有组织排放. 天然气废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 管道; 100%; 低氮燃烧装置; /; 有组织排放. （2）废气收集设计参数 ①根据《工业通风（第四版修订本）》（孙一坚，沈恒根主编）中外部集气罩排风量计算公式： L=K·P·H·Vx*3600 式中：L——集气罩排风量，m3/h； K——安全系数，通常取1.4； P——排风罩口敞口面的周长； H——罩点到污染物的距离； Vx——污染源气体流速，m/s，一般在0.5-1.5m/s； 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，本次Vx取0.5m/s。 本项目废气收集相关设计参数如下表： 表4-6 本项目废气收集设计参数 废气来源; 收集参数; 各环节废气量（m3/h）; 理论废气量合计（m3/h）; 本次设计废气量合计（m3/h）; 备注; 处理措施; 排放口编号. 滚塑成型; 滚塑成型机上方设1个集气罩，建设单位设置3台滚塑成型机，共设3个集气罩，为方形，长×宽2000×1500mm，距污染源距离为0.1m; 5292; 9072; 12000; 考虑到在废气管道和处理装置中的风量损失，故本项目废气处理装置设计风量确定为12000m3/h; 滚塑成型、激光打印工段产生的有机废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭装置处理; 通过1根15米高排气筒（DA001）. 激光打印; 激光打印机上方设1个集气罩，建设单位设置3台激光打印机，共设3个集气罩，为方形，长×宽1500×1000mm，距污染源距离为0.1m，; 3780. - （3）技术可行性分析 1）活性炭技术参数 表4-7 活性炭技术参数 序号; 项目; 单位; DA001技术指标. 1; 单级活性炭吸附箱尺寸; m; 2m*1.5m*2m. 2; 填充物; —; 蜂窝式活性炭. 3; 活性炭碘值; mg/g; 650. 4; 活性炭密度; g/cm3; 0.4. 5; 过滤风速; m/s; 0.56. 6; 设备数量; 台; 2. 7; 填充量; kg; 二级活性炭装填量共400kg. 8; 填充层; 层; 2. 9; 更换周期; —; 每3个月. 10; 排气筒参数; 高度; 15. 11; 直径; 0.5m. 12; 风量; 12000m3/h. 2）收集可行性分析 滚塑成型、激光打印废气经设备上方的半密闭集气罩收集，本项目集气罩尺寸和安装位置设计合理，可将各产污节点的废气收集。 3）废气处理设施技术可行性分析 表4-8 本项目废气处理措施评价表 工序; 污染物; 处理措施; 是否为可行技术; 依据. 滚塑成型; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》. 激光打印; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》. 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）. 综上所述，本项目废气污染防治措施设置可行。 4）排气筒设置合理性分析 本项目新增2根15米高排气筒，排气筒参数详见下表。 表4-9 本项目排气筒参数 排气筒名称; 污染源名称; 废气量(m3/h); 排气筒内径（m）; 烟气流速（m/s）. 15米排气筒（DA001）; 滚塑成型、激光打印废气; 12000; 0.5; 16.9. 15米排气筒（DA002）; 天然气废气; 340; 0.15; 5.3. 各排气筒的内径设置均保证废气流速在合适的范围内，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20～25m/s。根据上表本项目DA001烟气流速在合适的范围内，可满足废气治理的技术要求；根据HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》和GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，采样断面流速应≥5m/s，根据上表本项目DA002烟气流速在合适的范围内，可满足废气治理的技术要求；排气筒高度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求“排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m”。 建设单位在设计过程中综合考虑工艺要求、废气风量、对周围环境的影响等前提下，合理设置排气筒的数量，减少对周边环境的影响。通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置，建设单位设置2根排气筒。 5）达标排放分析 - ①本项目有组织废气产生、排放情况见表4-10。 表4-10 有组织废气产生及排放情况 污染源; 产生工序; 污染物; 废气量 m3/h; 产生情况; 去除效率%; 排放情况; 排放时间（h）. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 滚塑成型; 非甲烷总烃; 12000; 3.75; 0.045; 0.324; 90; 0.375; 0.0045; 0.0324; 7200. 激光打印; 非甲烷总烃; 0.0375; 0.00045; 0.0032; 0.0038; 0.00005; 0.0003. DA002; 天然气燃烧; 颗粒物; 340; 8; 0.0027; 0.020; /; 8; 0.0027; 0.020; 7200. 二氧化硫; 10.8; 0.0037; 0.026; /; 10.8; 0.0037; 0.026. 氮氧化物; 22.2; 0.0075; 0.054; /; 22.2; 0.0075; 0.054. 由上表可知，本项目排气筒（DA001）中非甲烷总烃的排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准，排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。排气筒（DA002）中颗粒物、SO2排放浓度均可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，氮氧化物排放浓度均可满足《常州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（常政办发[2018]172号）的要求。本项目需切实落实提出的废气治理措施，且定期维护。 表4-11 本项目排气筒参数 排气筒名称; 排气筒底部坐标; 排气筒参数; 排放口类型. 经度（°）; 纬度（°）; 高度（m）; 出口内径（m）; 温度（℃）; 烟气流速（m/s）. 15米排气筒（DA001）; 119.648922; 31.746929; 15; 0.5; 25; 16.9; 一般排放口. 15米排气筒（DA002）; 119.648946; 31.746840; 15; 0.15; 50; 5.3. ②无组织废气 本项目无组织废气通过以下措施进行控制： A加强生产管理，增加员工意识，规范操作，减少废气的产生； 本项目无组织废气产生、排放情况见表4-12，无组织面源参数见表4-13。 表4-12 本项目无组织废气产生及排放情况表 面源名称; 污染物产生环节; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 去除效率; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积（m2）. 生产车间; 未捕集的废气; 非甲烷总烃; 0.0364; 0.0051; /; /; 0.0364; 0.0051; 500. 表4-13 本项目无组织面源参数 名称; 面源坐标（°）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角(°); 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 排放速率（kg/h）. E; N. 生产车间; 119.648946; 31.746840; 26.3; 19; 0; 5; 7200; 正常，连续; 非甲烷总烃; 0.0051. ③非正常排放 建设项目非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。 本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障，在非正常工况下，污染物排放情况如表4-14所示。 表4-14 本项目非正常工况下废气产生排放情况汇总 排气筒; 产生环节; 非正常排放原因; 污染物种类; 去除 率%; 排气量m3/h; 排放情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 滚塑成型、激光打印; 废气处理设施故障，达不到规定效率; 非甲烷总烃; 0; 12000; 3.7875; 0.04545; ≤0.5; ≤1; 加强维护、选用可靠设备、废气日常监测与记录，加强管理. 由上表可知，非正常工况下各污染因子排放量均有所增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录； ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产； ③定期对二级活性炭吸附装置进行更换及维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放； ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 3、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； 各参数取值见下表。 表4-15 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-16 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物; 产生量kg/h; 面源面积m2; 计算参数; 卫生防护距离. Cm mg/m3; A; B; C; D; L计m; L卫m. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0051; 500; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.138; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。 本项目大气无组织排放物为非甲烷总烃、颗粒物，其中颗粒物不定量分析。因此本项目卫生防护距离为以生产车间边界外扩100米，作最大包络线的范围（具体见附图二），该范围内目前为金坛国际工业城内其他租赁企业，无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 4、环境监测 - 表4-17 项目环境监测计划表 时段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测 频率; 执行标准; 监测方法; 备注. 日常监测; 废气; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 采用国家规定最新监测方法与标准; 委托有资质的环境检测单位实施检测. 颗粒物. 排气筒（DA002）; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. 二氧化硫. 烟气黑度. 氮氧化物; 《常州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（常政办发[2018]172号）的通知. 厂界; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9标准. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3标准. 车间门窗外1m; 非甲烷总烃. 验收监测; 废气; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天; 排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物. 排气筒（DA002）; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. 二氧化硫. 烟气黑度. 氮氧化物; 《常州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（常政办发[2018]172号）的通知. 厂界; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9标准. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3标准. 车间门窗外1m; 非甲烷总烃. 5、大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），在落实调整优化产业结构、加快能源清洁低碳转型、加强面源污染治理、健全大气环境管理体系、完善生态环境经济政策等大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 本项目滚塑成型废气、激光打印废气采用二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高DA001排气筒排放；天然气燃烧废气采用低氮燃烧装置处理后通过1根15米高DA002排气筒排放。建设单位拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以生产车间为边界设置100m卫生防护距离。本项目污染物经合理处置后，排放量较低，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目排水为员工生活污水。 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为240m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD 400mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，经市政管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司。 表4-18 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水来源; 废水量m3/a; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物接管; 治理措施; 外环境排放. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 240; 生活污水; COD; 400; 0.096; /; 400; 0.096; 排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 50; 0.012. SS; 200; 0.048; 200; 0.048; 10; 0.0024. NH3-N; 30; 0.0072; 30; 0.0072; 4; 0.00096. TN; 40; 0.0096; 40; 0.0096; 12; 0.00288. TP; 3; 0.00072; 3; 0.00072; 0.5; 0.00012. 2、排放口基本情况 表4-19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 接管标准mg/L. 1; 生活废水; COD; 400; 间接排放; 排放至常州金坛区第二污水处理有限公司; 连续排放，流量不稳定; DW001; 119.650512，31.746129; 是√ 否□; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口; 500. SS; 200; 250. 氨氮; 30; 35. TN; 40; 50. TP; 3; 3. 3、接管可行性分析 厂内污水接管可行性分析 本项目生活污水经市政管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理；本项目接管排放的污水量共计240t/a，接管水质为COD 400mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，可达到常州金坛区污水处理有限公司接管要求。即：COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、TP≤3mg/L、TN≤50mg/L。 污水处理厂处理负荷可行性分析： 常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为0.8m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.016%。因此，从水量分析，常州金坛区第二污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 污水处理厂处理工艺可行性分析： 常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-2 常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。 本项目污水经常州金坛区第二污水处理有限公司厂处理后排放至尧塘河。引用常州金坛区第二污水处理有限公司的环评结论，废水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后对尧塘河的影响较小。 4、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期废水监测计划见下表。 表4-20 本项目营运期废水监测计划表 时段; 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 监测单位. 验收监测; 生活污水; 污水排口DW001; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 4次/天，连续2天; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准; 有资质的环境监测机构. 日常监测; 1次/年. 5、地表水环境影响分析结论 综上，项目纳污河流满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，生活污水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值。引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经常州金坛区第二污水处理有限公司达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 三、声环境影响分析 1、噪声源 本项目新增高噪声设备主要为生产、辅助设备，主要高噪声设备见下表。 表4-21 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量/台; 空间相对位置/m; 声源源强声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 1; -1; 10; 0; 80; 减振、距离衰减; 8h. 注：空间相对位置中以车间西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. 表4-22 项目主要噪声源强调查一览表（室内源强） 序号; 生产单元; 声源名称; 数量; 噪声 值dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内 边界 声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失dB( A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级dB(A); 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 滚塑机; 4; 80; 减振、隔声、距离衰减; 1; 1; 0; 15; 1; 1; 1; 80; 24h; 25; 55; 292; 50; 302; 296. 2; 自动化打孔机; 1; 80; 10; 1; 0; 9; 1; 10; 2; 80; 25; 55; 292; 50; 302; 296. 3; 激光打印机; 1; 75; 18; 1; 0; 2; 1; 18; 3; 75; 25; 50; 292; 50; 302; 296. 注：空间相对位置中以生产车间西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. 2、噪声污染防治措施 建设单位拟采取的降噪措施如下： （1）室内声源 ①设备减振 在高噪声设备与地基之间进行减振处理，噪声源强较高的安装减振底座。 ②加强建筑物隔声措施 项目各高噪声设备有效利用了建筑隔声，并对墙体加装隔声、吸声材料等，防止噪声的扩散和传播。 ③强化生产管理 提高职工环保意识，规范职工操作；确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 室内高噪声设备经采取以上降噪措施并经过距离衰减后，预计降噪效果可达到25dB（A）左右。 （2）室外声源 通过选用质量好、噪声低、振动低的设备，并采取隔声、减震、安装隔声垫、消声器等降噪措施进行降噪。预计降噪效果可达到20dB（A）左右。 3、噪声预测达标分析 选择项目东、南、西、北四个厂界作为预测点进行噪声影响预测，预测结果见下表。 表4-23 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 噪声值; 厂界. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 30.75; 46.05; 30.46; 30.63. 标准值; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 由预测结果可见，本项目高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，东、南、西、北四个厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤60dB（A）、夜间噪声值≤50dB（A）、对周围环境影响较小。 4、噪声监测计划 表4-24 噪声污染源监测计划 时段; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 日常监测; 东、南、西、北厂界外1m处; 等效连续A声级; 一次/季度（昼、夜间各一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 验收监测; 东、南、西、北厂界外1m处; 等效连续A声级; 连续2天（昼、夜间一次）. 四、固废影响分析 1、固废产生源强 本项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾 本项目劳动定员10人，人均产生生活垃圾以0.5kg/d计，本项目生活垃圾产生量为1.5t/a，委托环卫部门定期清运处理。 ②一般工业固废 废包装材料：项目使用LLDPE粒子将产生废包装材料，产生量约0.05t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 废边角料：本项目打孔工序会产生废边角料，产生量约按原料10%计，则废边角料产生量为24t/a。 不合格品：本项目检验工序会产生不合格品，产生量约按原料1‰计，则不合格品产生量为0.24t/a。 ③危险废物 废活性炭：项目采用“二级活性炭装置”对有机废气进行处理，根据废气源强核算，活性炭吸附有机废气量为0.295t/a。根据“《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。因此，本项目活性炭最低用量取废气吸附量的5倍计算，即活性炭最低用量为1.475t/a。考虑到实际情况，活性炭每3个月更换一次，则年更换4次，二级活性炭箱填装量为0.4t，则活性炭使用量为1.6t/a，则废活性炭产生量为1.6+0.295=1.895t/a。 2、固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）和《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18号）的规定，判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。 表4-25 本项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固; 纸屑等; 1.5; √; /. 2; 废包装材料; 原料包装; 固; 塑料; 0.05; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330 -2017）. 3; 废边角料; 打孔; 固; 塑料; 24; √; /. 4; 不合格品; 检验; 固; 塑料; 0.24; √; /. 5; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 1.895; √; /. 3、固废属性判定以及产生量核算 根据副产物产生情况分析和副产物应按照《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判属性判定，并采用物料衡算法、类比法、产排污系数法等相结合的方法核算建设项目固体废物的产生量，详情见下表。 表4-26 本项目固体废弃物源强及排放情况 序号; 名称; 属性; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 处置或处置方式; 估算产生量 （t/年）. 1; 生活垃圾; --; 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）; —; SW64; 900-099-S64; 环卫清运; 1.5. 2; 废包装材料; 一般固废; —; SW17; 900-003-S17; 外售综合利用; 0.05. 3; 废边角料; —; SW17; 900-003-S17; 24. 4; 不合格品; —; SW17; 900-003-S17; 0.24. 5; 废活性炭; 危险固废; T/In; HW49; 900-039-49; 有资质单位处置; 1.895. 4、固体废物防治措施： 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、废边角料、不合格品，均外售物资单位回收利用；产生的危险废物主要废活性炭，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 （1）危险固体废物 1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-27 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 暂存量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 废活性炭; 危废仓库; HW49; 900-039-49; 1.895; 1.895; 4; 桶装; 2; 半年. 本项目危险废物委托处理前，贮存于危废仓库，项目拟新建一座5m2危废仓库。本项目危废贮存合计共需暂存面积约为4m2，考虑到运输通道，因此拟新建5m2危废仓库，可以满足本项目危险废物贮存的要求。 危废仓库设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现收集贮存，对环境的影响具有可控性。 - 危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废仓库已做到以下要求： A、贮存设施已根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。 B、贮存设施已根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等已采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚已采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，已进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料已覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺已分别建设贮存分区。 F、贮存设施已采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G、贮存设施或场所、容器和包装物已按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 3）危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。项目需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 4）危险废物管理要求 A、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中相关规定。 B、危废的暂存防范措施： a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志； b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断； c、危险废物暂存设施为封闭砖混构筑物，室内四周设置围堰、导流沟，具有防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗措施等。室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； d、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存； e、建设单位危废进行暂存的时间不得超过一年； f、建立定期巡查、维护制度。 （2）一般固体废物污染防治措施 ①严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； ②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 ④固体废物及时清运，避免产生二次污染； ⑤固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄漏，减少污染。 （3）生活垃圾 厂内设置垃圾桶若干，全厂员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （4）固体废物环境管理要求 建设单位为固体废物污染防治的责任主体，建设单位应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 五、地下水及土壤污染防治措施 1、影响途径 项目租赁车间位于1楼，不使用液态原料、不产生液态废物。可能造成土壤和地下水污染影响的区域为危险废物仓库，可能污染的途径为危险废物在储存、运输过程中散落，污染土壤地面。因此，项目应加强危险废物仓库的防渗处理应定期检查，防止造成土壤和地下水污染。 2、防渗原则 针对本项目可能发生的土壤和地下水污染，土壤及地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、分区管理和控制”相结合的原则，建设单位危废仓库等处均需要进行防腐、防渗设计。为减少对土壤及地下水的影响，本项目应从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制措施 源头控制主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）末端控制措施原则 末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 （3）分区管理和控制原则 分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 为了预防对地下水及土壤的污染，项目将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危废仓库）、一般防渗区（生产车间内其余生产区域）、简单防渗区（除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域）。各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表： 表4-28 项目污染防治分区划分及防渗要求 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 危废仓库; 重点防渗; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产车间内其余生产区域; 一般防渗; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 3、土壤及地下水污染防治措施 为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，污染区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。 本项目将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。 六、环境风险评价 1、风险源调查及识别 （1）物质危险性识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目涉及风险物质为危险废物。 表4-29 全厂涉及的风险物质数量及分布情况表 序号; 原料名称; 最大储存量（t）; 存储位置. 1; 危险废物; 1.895; 危废仓库. （2）生产系统危险性识别 本次新建项目生产工艺为投料合模、滚塑成型、冷却脱模、激光打印、打印等。 表4-30 生产系统危险性识别 评估依据; 本企业情况. 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 不涉及上述工艺. 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a; 不涉及上述工艺. 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b; 不属于淘汰行业，无淘汰设备. 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备; /. 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+q3Q3+...qnQn 式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据全厂风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。 表4-31 风险物质最大存在总量及临界量 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 危废仓库; 1.895; 100; 0.01895. 项目Q值∑; 0.01895. 由上表可知Q＜1，本项目建成后全厂环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 表4-32 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 5）突发环境事件情景源强分析 2、环境风险防范措施及应急要求 1）突发环境事件情景源强分析 ①物料泄漏事故源强 项目租赁车间位于1楼，不使用液态原料、不产生液态废物，本次评估主要考虑火灾爆炸后衍生的消防尾水的环境影响。 ②火灾爆炸事故源强 火灾、爆炸会产生次生或次生灾害，本次评估主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物的环境影响。 A、火灾爆炸伴生/次生的废气污染物 建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是塑料粒子遇到到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。原辅材料区与其他功能区隔断，并严禁烟火，加强日常监控及管理，因此发生火灾爆炸的概率较低。 2）环境风险防范措施 ①泄漏事故风险防范措施 本项目位于金坛国际工业城内，若发生火灾事故后产生的消防尾水将通过自流流入地表后漫延至雨水管网。金坛国际工业城拟设置雨水阀门，通过雨水管网收集并关闭雨水阀门进行堵截。 ②火灾爆炸事故风险防范措施 项目为减少火灾事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ③危险废物风险防范措施 A、加强对危险废物的管理，对危险废物物料存储场所进行安全检查。 B、暂存区应符合储存危险废物的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；在暂存区设置明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通。同时，危险废物储存区应严格按照规定管道、设备材质、阀门及配件，加强现场管理，消除跑、冒、滴、漏；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态。 C、运输危险废物的车、应悬挂危险废物标识不得在人口稠密地停留；危险废物的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 D、危险废物存放区必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨。 ④危废仓库风险防范措施 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 2）环境风险应急措施 ①火灾和爆炸事故的防范措施 I）对老化的电线、电缆及有可能发生火灾、爆炸的机械按时进行检查，及时对要更换的设备进行更换，易燃物质远离电缆处存放。 II）在易燃物品储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 III）应加强火源的管理，应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 IV）企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置、厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 V）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②废气处理装置事故 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 I）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 II）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 III）二级活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对二级活性炭进行更换，并设置备用的二级活性炭吸附装置，以便于废气的有效处理。 IV）废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 V）二级活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、二级活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 VI）每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 3、突发环境事故对策和应急预案 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办【2020】101号，建设单位应建立危险废物监管联动机制及建立环境治理设施监管联动机制，各生态部门建立联合执法机制及建立联合会商机制。 当发生泄漏、火灾等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 本项目厂区内储存运输危险废物等，属于《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）“（一）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（二）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（三）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（四）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（五）其他应当纳入适用范围的企业。”中（二）、（三），因此，企业需制定企业事业单位突发环境事件应急预案并提交环保部门备案。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。 4、结论 建设项目经采取有效的事故防范、减缓措施，加强风险防范和应急预案，环境风险可控。 表4-33 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新建匹克球生产项目. 建设地点; 江苏省; 常州市; 金坛区; 金坛经济开发区华城路1668号3号楼. 地理坐标; 经度; 119.648946; 纬度; 31.746840. 主要危险物质及分布; 主要危险物质; 分布. 危险废物; 危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目危险物质主要分布危废仓库等，对环境影响途径为危险物质引发的火灾事故，火灾过程中会产生CO、SO2等有害气体，对整个周围地区大气环境造成影响，救火时，消防废水进入雨水管网向外环境扩散，造成整个周围地区水环境的污染。. 风险防范措施要求; ①物料储运安全防范措施 包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行《危险货物包装标志》（GB190-2009）和《危险货物运输图示标志》（GB191-2008）。运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12465-2009）和各种运输方式的《危险货物运输规则》。装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。 ②物料储存、泄漏事故的防范措施 仓库设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及收集系统，严禁吸烟，并按规定设置安全警示标志。原料包装必须严密，保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措施。装卸、搬运时应做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。操作人员应根据物品危险性，穿戴相应的防护用品。作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。装卸作业结束后，应当对库区进行检查，确认安全后，方可离开。通过加强管理，提高员工的安全意识，可降低发生泄漏的概率。 ③火灾爆炸事故的防范措施 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等标准的要求建设生产厂房，设置防火间距、平面布置等。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。设备检修过程中，要严格按照操作规程进行，防止火灾事故的发生。加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火装置。要有完善的安全消防措施。各重点部位需设置灭火器，并且对其作定期检查。 ④危废仓库风险防范措施 危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废仓库要做到“六防”，即：防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本表根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中“简单分析”工作等级在危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目通过审批后，建设单位进行编制环境应急预案，并提交环保部门备案。 七、碳排放 1、建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-34 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电力和热力; 各种用电生产设备; √. 2、碳排放预测与评价 营运期碳排放： 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力（1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e）） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e）） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e）） 根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃（2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e）） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e）） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）） EFi燃料——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）） EF＇i燃料——i燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） GWPN2O——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）EFi燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料）（4） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）），天然气消耗量为18*10kNm3 EFi燃料——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3），天然气2.16tCO2e/kNm3 AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料）=18*10*2.16=388.8tCO2e 净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力（5） 式中： AE净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e）） AE净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e）） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（6）） AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力（6） 式中： AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh） EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh））为0.5703tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7） AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力（7） 式中： AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj）） EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj））为0.11tCO2e/Gj。 表4-35 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 540MWh. 天然气使用量; 18万立方米. 本项目碳排放总量如下： AE电燃=0 AE工燃=388.8tCO2e AE净调入电力=540MWh*0.5703tCO2e/MWh=307.962tCO2e AE净调入热力=0 AE 总=696.762tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=696.762/500=1.3935tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=696.762/5000=0.13935CO2e/万元 表4-36 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力; 696.762tCO2e. （3）碳排放评价 本项目营运期单位用地的碳排放量为696.762tCO2e，单位用地碳排放强度1.3935tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.13935tCO2e/万元。 为减少碳排放，建设单位可采取如下措施： ①采用更加节能的生产设备、环保设备、辅助设备、生活用电设施等； ②公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策； ③厂区内栽种植物，扩大绿化面积，优选固碳效果好的植物。 八、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）环境管理目的：为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决本项目环境影响的同时，必须制定全面的环境管理计划，以保证建设单位的环境保护制度化和系统化，保证建设单位环保工作持久开展，保证建设单位能够持续发展生产。 （2）环境管理机构：项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 （3）环境管理内容：项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案。 2、环境管理制度的建立 （1）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入建设单位的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）奖惩制度 建设单位应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （3）排污许可制度 建设单位正在进行环境影响评价，本次环评要求建设单位及时完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发。 3、排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，该建设项目废水、废气排放口、固定噪声源扰民处、固废堆放处必须进行规范化设置。 （1）废水排放口规范化设置 本项目利用金坛国际工业城东南侧位置的1个污水接管口和国际工业城东北侧的1个雨水接管口，不另行设置。雨、污排放口已按江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中相关规定进行规范化设置。 （2）固废堆放规范化整治 本项目设置1个危废仓库、1个一般固废仓库，应设置环境保护图形标志牌，将工业固废等分开堆放，做到防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-37，环境保护图形符号见表4-38，危险废物识别标识见表4-39。 表4-37 环境保护图形标志的形状及颜色表 序号; 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 1; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 2; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-38 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表4-39 危险废物识别标识 警告图形符号; 名称; 公开内容. 危险废物贮存、利用、处置设施标志; 包括单位名称、设施编码、负责人及联系方式等信息。. 危险废物贮存分区标志; 包括贮存分区、收集池、应急物资、出入口当前所处位置等。. 包装识别 标签; 废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分等. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 滚塑成型 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭装置处理 | 排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 激光打印 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |  |
|  | 2#排气筒 | 天然气燃烧 | 颗粒物、烟气黑度、SO2 | 低氮燃烧装置 | 工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020) |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 《常州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（常政办发[2018]172号）的通知 |
|  | 生产车间 |  | 非甲烷总烃 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单） |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理。 | 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 |
| 声环境 | 生产车间 |  | 噪声 | 厂房隔声、减震等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类限值。 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、废边角料、不合格品，均收集后外售处置；产生的危险废物主要为废活性炭，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。项目拟建设一座危废仓库（5m2）和一座一般固废仓库（5m2）。危废仓库需严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分一般防渗区、简单防渗区、重点防渗区，本项目将危废仓库设为重点防渗区，车间、仓库地面设为一般防渗区，办公区为简单防渗区。建设单位应确保做好危废仓库等容易渗漏引起土壤、地下水污染的区域的管理，做好防渗、防雨、防风、防淋等措施，定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施，确保不会对厂区地下水造成大的影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |  |
| 环境管理 | 建设单位应定期清理车间，保持车间整洁；定期检查机械设备，以防设备老化，建设单位应定期对各厂界进行噪声检测，一旦发现噪声超标，建设单位应立即停产整改，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。做好厂区环境风险管理、风险应急物质配备。按照应急预案要求定期进行应急演练。 |  |  |  |  |
| 总量平衡途径 | ①污水：本项目生活污水接管污水处理厂集中处理，污染物排放指标在常州金坛区第二污水处理有限公司内平衡。 ②大气：本项目颗粒物、SO2、氮氧化物、非甲烷总烃需申请总量，在金坛区域内进行平衡。 ③固废：固废均得到妥善处置，处置率100%，不排放，无需申请总量指标。 |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | — |  |  |  |  |
| 大气防护距离设置 | 无需设大气环境防护距离 |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置 | 生产车间外100m形成的包络线设置卫生防护距离 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况发生重大变动，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0327 | / | 0.0327 | +0.0327 |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.020 | / | 0.020 | +0.020 |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.054 | / | 0.054 | +0.054 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0364 | / | 0.0364 | +0.0364 |
| 废水 | 废水量 |  | / | / | / | 240 | / | 240 | +240 |
|  | COD |  | / | / | / | 0.096 | / | 0.096 | +0.096 |
|  | SS |  | / | / | / | 0.048 | / | 0.048 | +0.048 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.0072 | / | 0.0072 | +0.0072 |
|  | TN |  | / | / | / | 0.0096 | / | 0.0096 | +0.0096 |
|  | TP |  | / | / | / | 0.00072 | / | 0.00072 | +0.00072 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废边角料 |  | / | / | / | 24 | / | 24 | +24 |
|  | 不合格品 |  | / | / | / | 0.24 | / | 0.24 | +0.24 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | / | / | / | 1.895 | / | 1.895 | +1.895 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①