建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目 名 称：新建年产25000吨热砂芯和10000吨冷砂芯项目

建设单位（盖章）：常州奎克汽车配件制造有限公司

编  制 日 期：      2025年07月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	95

六、结论	97

附表	98

附图：

附图一   项目所在地

附图二   周边500米概况

附图三   厂区平面布置及厂区雨污管网图

附图四   项目平面布置图

附图五   项目5公里范围环境敏感目标图

附图六   生态红线区域保护图

附图七   水系图

附图八   土地利用规划图

附图九   常州市国土空间规划分区图

附图十   常州市国土空间控制线规划图

附图11  金坛区国土空间总体格局规划图

附图12  指前现代产业园边界图

附图13  厂区分区防渗图

附件：

附件一    指前现代产业园审查意见

附件二    项目备案文件

附件三    营业执照

附件四    房产证

附件五    租赁协议

附件六    建设工程规划许可证

附件七    环评委托合同

附件八    现状检测报告及引用说明

附件九    法人身份证

附件十    建设单位承诺书

附件十一  建设单位、环评单位承诺书

附件十二  环评委托书

附件十三  危废处置承诺书

附件十四  声明确认单

附件十五  工程师现场照

附件十六  环评公示截图

附件十七  冷芯盒树脂I组MSDS

附件十八  冷芯盒树脂Ⅱ组MSDS

附件十九  冷芯盒脱模剂MSDS

附件二十  三乙胺MSDS

附件二十一 热芯盒脱模剂MSDS

附件二十二 水机涂料MSDS

附件二十三 承诺书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新建年产25000吨热砂芯和10000吨冷砂芯项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-320413-04-01-323676 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 牛建标 | 联系方式 | 13773113506 |
| 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度119°29′27.488″，纬度31°37′28.343″）‬ |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3525模具制造 | 建设项目行业类别 | 三十二、专用设备制造35-70化工、木材、非金属加工专用设备制造352-其他 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 |  | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目审批备案文号 | 坛发改备[2025]833号 |
| 总投资（万元） |  | 2000万 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 2855.43 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本项目需设置专项评价，本项目专项设置对照情况见下表： 表1-1 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放有毒有害废气甲醛且周边500米范围内有环境空气保护目标; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准 的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 产业园区规划名称：《江苏省金坛经济产业园指前现代产业园/常州市金坛区指前产业新镇总体规划（2016-2030）》 审批机关：常州市金坛区人民政府 审批文件文号：坛政复[2017]85号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《常州市金坛区指前现代产业园发展规划环境影响报告书》 审查机关：常州市生态环境局 审查文件名称及文号：《市生态环境局关于常州市金坛区指前现代产业园发展规划环境影响评价报告书的审查意见》常金环审[2021]184号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 1、指前现代产业园用地规划 指前镇人民政府整合指前和洮西两个工业集中区，以一区多园形式开展。整合后园区名称仍为常州市金坛区指前现代产业园，两个工业区名称简化为指前园（原旧指前现代产业园）和洮西园（原洮西工业集中区）。 园区规划范围：指前现代产业园规划总面积3.25平方公里。其中，指前园面积为2.3平方公里，具体范围为东至芦家中河、南至白石港、西至丹金溧漕河、北至大浦港。洮西园面积为0.95平方公里，具体范围为东至G233国道、南至新河北路、西至洮新线西侧企业厂区边界、北至水洮路。 产业定位：本规划产业园产业定位为电子通讯、机械装备、纺织服装以及建筑新材料。 电子通讯：是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业。由广播电视设备、通信导航设备、雷达设备、电子计算机、电子元器件、电子仪器仪表和其他电子专用设备等生产行业组成。其中电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。包括：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶（带）制品、电子化学材料及部品等。 机械装备：区内已形成一定规模的机械加工和装备制造的规模企业，同时加快区内机床、汽车零部件、机械设备等装备产业的升级换代，依托群达机械、望胜合金等龙头企业，积极培育发展高端装备制造业以及上下游延伸，促进装备制造业由大变强，提高产品附加值。 产业园现有机械装备产业包括机械加工、金属制品、设备制造，配套塑料配件制品、资源回收利用为主导产业上下游配套，属于主导产业范畴。 纺织服装：依托现有的纺织服装工业基础。有天然纤维产业、化学纤维产业和纺织产业。从原材料天然纤维、化学纤维-纱线-织造坯布-服装成品、家纺、工业纺织品。纺织服装不包含印染。 建筑新材料：新材料产业是常州金坛区重点培育的战略性新兴产业之一，发展绿色建材生产，主要产品是防火、防水、保温材料，硅酸钙板、水泥纤维板、装饰板及装配式住宅新型建材。 本项目从事砂芯的生产，行业类别为[C3525]模具制造，为专用设备制造，属于机械装备，与园区发展定位相符；砂芯是铸造工艺的核心部件，直接影响模具、机床底座、汽车零部件等产品的成型精度，属于机械装备产业链的关键配套环节。砂芯技术升级（本项目使用冷芯盒等先进工艺）可推动园区装备制造业向精密铸造转型，符合“高端装备升级换代”的规划要求。 根据《江苏省金坛经济产业园指前现代产业园/常州市金坛区指前产业新镇总体规划（2016-2030）》，本项目为规划二类工业用地，土地利用规划图见附图。 二、规划环境影响评价符合性分析 表1-2 与常金环审[2021]184号对照分析情况 区域环评审查意见; 本项目; 相符性. 园区规划范围：指前现代产业园规划总面积3.25平方公里。其中，指前园面积为2.3平方公里，具体范围为东至芦家中河、南至白石港、西至丹金溧漕河、北至大浦港。洮河园面积为0.95平方公里，具体范围为东至G233国道、南至新河北路、西至洮新线西侧企业厂区边界、北至水洮路。; 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号，属于指前现代产业园范围内，用地性质与规划相符，选址合理。; 相符. 产业定位：电子通讯、机械装备、纺织服装、建筑新材料等。; 本项目行业类别为[C3525]模具制造，为专用设备制造，属于机械装备，符合园区产业定位。; 相符. 环保基础设施：园区给水依托指前水厂，由指前水厂传输区域供水的模式。规划在233国道以西的工业园区内，丹金溧漕河畔新建污水处理厂，近期规模为0.5万m3/d，远期规模1万m3/d。采用雨污分流为主，截流为辅的排水体制。规划雨水管网沿道路分布，雨水采用分散就近排放的原则，高地自排，低地机排。新建110kV指前变，主变容量2*50MVA；保留220kV洮湖变，远期扩容至2*240MVA。天然气规划同时为工业提供用气，天然气高压管拟沿233国道自北向南引入，于洮西片新港河以南设高中压调压站一座，控制用地1000平方米，调压站引出中压管沿233国道引至镇区。垃圾压缩后由市环卫处转运和集中处置。; 园区水源由指前水厂统一供给，指前水厂至园区的供水主干管及配套支线管网均已按规划铺设完成，园区已建设一座污水处理厂，现规模为1.0万m3/d。园区已实现雨污分流，雨污管网基本已铺设到位。园区天然气高压管网及调压站已基本完工。本项目由指前水供给，厂区已建成市政供水管网且已雨污分流。项目生活污水与空压机排水一起经市政管网接入该污水处理厂（常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部）集中处理，本项目无需使用天然气供热; 相符. 环境管理：入园企业必须配备专职或者兼职环保管理人员，园区内企业严格执行环保“三同时”制度。; 本项目将严格落实环境管理要求，配备环保管理人员，严格执行环保“三同时”制度。; 相符. 表1-3 与产业园生态环境准入清单相符性分析情况 内容要求; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; 1、不得占用生态红线，禁止建设与生态红线保护相违背的设施； 2、园区范围内规划“蓝线”按要求控制； 3、指前园工业用地与居住用地预留一定宽度的绿化带；; 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号，不占用生态红线。; 是. 产业布局约数; 1、禁止新增、改扩建有印染工艺的纺织项目； 2、禁止新增铸造产能项目； 3、禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； 4、新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代； 5、企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换； 6、禁止新（扩）建燃烧原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料的设施和装置； 7、洮西园禁止新增工业废水直接排放项目； 8、禁止新建周边用地200m范围内有永久基本农田、耕地的排放重金属废气污染项目； 9、禁止引入不能满足现行环境管理要求的露天和敞开式喷涂、刷漆生产工艺的项目； 10、汽车及零部件制造、包装印刷、工程机械制造、集装箱制造、金属制品、家用电器、电子元件制造等行业全面推广使用低VOCs含量的原辅材料； 11、禁止引入需自行处理处置直排周边水体的项目。; 本项目使用水机涂料，根据水基涂料MSDS报告可知，主要成分为水中悬浮的复合铝硅酸盐、氧化铁/石墨，即水机涂料的所有成分均为无机或水介质，无有机溶剂或挥发性有机成分，故项目使用水机涂料过程中无废气产生，不会对大气环境造成污染，完全满足现行环境管理要求中的“废气控制”要求，本项目行业类别为[C3525]模具制造，为专用设备制造，不属于上述禁止类项目。; 是. 污染物排放管控; 1、对涉及新增大气污染物排放量的新建、改扩建项目，应提出区域倍量削减要求； 2、大气主要污染物排放强度控制要求：规划期末SO240.326t/a，氮氧化物103.3723t/a，烟粉尘67.9625t/a，VOCs25.7418t/a。 3、区域水污染物排放总量：规划期末废水总量132.22万t/a，COD总量66.11t/a，氨氮5.2888t/a，总磷0.6611t/a。; 本项目无生产废水排放，生活污水与空压机排水一起经市政接管排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部，新增大气污染物排放量在金坛区内2倍削减平衡。符合污染物排放总量控制要求，固废全部合规处置，不排放。; 是. 环境风险管控; 1、禁止引入危险货物道路运输及危险化学品仓储项目。 2、完善园区环境风险应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。 3、限制生产和使用高环境风险化学品，依法淘汰高毒、难降解、高环境危害的化学品。 4、禁止引入涉POPs等有毒有害污染物的项目； 5、禁止引入危险货物道路运输及危险化学品仓储项目。 6、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 本项目不属于上述禁止引入项目，在生产过程中建立事故应急救援体系，定期开展演练，加强应急物资装备储备。; 是. 资源开发效率要求; 1、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施； 2、不得突破区域建设用地总量； 3、根据地方水资源管理需要，落实每年分配的水资源总量要求。; 本项目采用水、电等清洁能源，各能耗指标可达到市定目标，不涉及高污染燃料，满足管控要求。; 是. 三、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障，本项目在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。根据《常州市金坛区国土空间分区规划（2021-2035年）》苏政复〔2025〕6号，文件提出金坛区耕地保有量不低于31.3770万亩（永久基本农田保护面积不低于28.8140万亩，含委托易地代保任务0.5500万亩），生态保护红线面积不低于98.6663平方千米，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3636倍。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》附件2常州市生态环境管控单元更新情况-附表1常州市优先保护单元更新情况，本项目不在金坛区的11个优先保护单元(2023年版)范围内。距离本项目最近的优先保护单元-丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区为179m。 根据常州市国土空间总体规划以及常州市金坛区国土空间总体规划中国土空间控制线规划图（附图9、附图10、附图11）可知，本项目在城镇开发边界内，不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性 本项目从事热砂芯和冷砂芯的生产，行业类别为“[C3525]模具制造”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；不属于《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）附件3中“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”；不属于《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》中“两高”项目；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中限制类、淘汰类或禁止类项目；不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中：（一）“高污染”产品名录、（二）“高环境风险”产品名录、（三）“高污染、高环境风险”产品名录。 与《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》符合性分析如下： 表1-4 与《江苏省“两高”项目管理名录（2024年版）》对照分析 行业; 国民经济行业分类及代码; 内容; 对照分析. 石油、煤炭及其他燃料加工业; 原油加工及石油制品制造（2511）; --; 本项目国民经济行业类别属于[C3525]模具制造，不属于江苏省“两高”项目。. 炼焦（2521）; 焦化企业废气综合利用除外。. 煤制合成气生产（2522）; --. 煤制液体燃料生产（2523）; --. 其他煤炭加工（2529）; 活性炭制造。. 化学原料和化学制品制造业; 无机酸制造（2611）; 硫酸、硝酸、盐酸、萤石法氟化氢制造。. 无机碱制造（2612）; 烧碱、纯碱制造（采用井下循环制碱工艺的除外）。. 无机盐制造（2613）; 电石制造。. 有机化学原料制造（2614）; 乙烯、丙烯、苯乙烯、电石法氯乙烯、对二甲苯（PX）、醋酸、甲醇、粮食法丁醇、丁二醇、粮食法丙酮、氯醇法环氧丙烷、氯醇法环氧氯丙烷、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯制造。. 其他基础化学原料制造（2619）; 黄磷制造。. 氮肥制造（2621）; --. 磷肥制造（2622）; --. 钾肥制造（2623）; --. 工业颜料制造（2643）; 立德粉、钛白粉、铅铬黄、氧化铁系颜料制造。. 初级形态塑料及合成树脂制造（2651）; 电石法聚氯乙烯制造。. 合成橡胶制造（2652）; 四氯化碳溶剂法氯化橡胶制造。. 合成纤维单（聚合）体制造（2653）; 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇制造。. 化学试剂和助剂制造（2661）; 炭黑制造。. 非金属矿物制品业; 水泥制造（3011）; 水泥熟料制造。. 石灰和石膏制造（3012）; 石灰、建筑石膏制造。. 粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）; 烧结砖瓦制造。. 隔热和隔音材料制造（3034）; 烧结墙体材料、泡沫玻璃制造。. 平板玻璃制造（3041）; 仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外。. 玻璃纤维及制品制造（3061）; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类池窑拉丝、高性能及特种玻璃纤维制造除外；玻璃纤维制品制造除外。. 建筑陶瓷制品制造（3071）; 未经高温烧结的发泡陶瓷板制造除外。. 卫生陶瓷制品制造（3072）; 卫生陶瓷制造。. 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）; 烧结粘土砖、烧结镁质砖、烧结高铝砖、烧结硅砖制造。. 石墨及碳素制品制造（3091）; 碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素制造。. 黑色金属冶炼和压延加工业; 炼铁（3110）; 带式焙烧等高效球团矿生产及高炉高比例球团冶炼除外；气基直接还原低碳炼铁（不含煤制气）、高炉富氢喷吹冶炼除外；4N级以上高纯铁制造除外。. 炼钢（3120）; 短流程炼钢、长流程炼钢改短流程炼钢，以及短流程炼钢技改提升的除外；航空轴承用钢、航空航天用超高强度钢、高温合金、精密合金制造除外；不增加炼钢产能精炼项目（使用LF、RH、VD、VOD等精炼设备）除外。. 钢压延加工（3130）; 列入《战略性新兴产业分类（2018）重点产品和服务目录的先进钢铁材料制造除外；近终形铸轧一体化除外；采用加热炉高效燃烧（包括全氧、富氧、低氮燃烧）的除外。. 铁合金冶炼（3140）; 铁基合金粉末（航空领域）冶炼除外。. 有色金属冶炼和压延加工业; 铜冶炼（3211）; 再生资源冶炼除外。. 铅锌冶炼（3212）. 镍钴冶炼（3213）. 锡冶炼（3214）. 锑冶炼（3215）. 铝冶炼（3216）. 镁冶炼（3217）. 硅冶炼（3218）. 其他常用有色金属冶炼（3219）. 金冶炼（3221）. 银冶炼（3222）. 其他贵金属冶炼（3229）. 电力、热力生产和供应业; 火力发电（4411）; 燃煤发电。. 热电联产（4412）; 燃煤热电联产。. 综上，本项目的建设符合相关产业政策要求。 二、选址相符性 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号，对照《江苏省金坛经济产业园指前现代产业园/常州市金坛区指前产业新镇总体规划（2016-2030）》土地利用规划图，项目用地地块规划为工业用地。项目不属于《《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 三、“三线一单”相符性分析 1、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 2、环境质量底线相符性 环境空气：根据《2024年常州市生态环境状况公报》，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为32微克/立方米、52微克/立方米、8微克/立方米、26微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.1毫克/立方米和168微克/立方米。其中，市区细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、臭氧和一氧化碳浓度均同比下降，降幅依次为2.9%、10.2%、12.9%、4.5%和9.1%。 PM2.5日均值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数及日平均值浓度范围超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域2024年环境空气质量不达标。 根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），通过调整优化产业结构、推进能源高效利用、加强面源污染治理、强化协同减排、健全大气环境管理体系等污染防治措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境：本项目污水受纳水体丹金溧漕河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；项目热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放。冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。建设单位拟通过加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保废气无组织排放厂界达标，对大气环境影响较小；生活污水与空压机排水一起经市政接管至常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 3、资源利用上线相符性 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号，用水由当地市政管网供给；用电由当地市政供电统一供应。项目使用的水电量均较小，指前镇自来水厂、供电管网均可满足本项目的使用要求。项目用地为工业用地，租赁现有已建厂房进行建设，不新增用地，项目所需的原材料均可就近购买，因此建设项目与资源利用上线相符。 4、环境准入负面清单相符性分析 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，因此本次对照国家、地方相关产业政策分析。详见下表： 表1-5 环境准入负面清单对照 类别; 准入指标; 相符性. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。; 相符. 2; 本项目属于[C3525]模具制造，产品及采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目。; 相符. 3; 本项目属于[C3525]模具制造，不属于《市场准入负面清单》（2025年版）发改体改规〔2025〕466号中禁止准入类项目。; 相符. 4; 本项目属于[C3525]模具制造，项目地位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号，属于指前镇范围内，产品及采用的生产工艺、设备等未列入长江经济带发展负面清单，不属于《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》中禁止入驻的项目，故符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则管控条款（试行）”的相关规定。; 相符. 5; 本项目属于[C3525]模具制造，不属于江苏省金坛经济产业园指前现代产业园产业发展负面清单。; 相符. 6; 本项目属于[C3525]模具制造，不属于关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见（环环评[2025]28号）附表中不予审批环评的项目类别; 相符. 表1-6 与《<长江经济带发展负面清单指南（试行、2022年版）>江苏省实施细则》 相符性分析 序号; 长江经济带发展负面清单; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于[C3525]模具制造，位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号。不在生态空间保护区域内。本项目不涉及港口建设，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色化工原料等高污染行业及严重过剩产能行业，因此符合相关要求。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工厂区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9; 禁止在合规厂区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 5、与《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》、《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 （1）本项目属于太湖流域，对照《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求》相符性分别见下表。 表1-7 江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目属于太湖流域三级保护区，不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等工艺，且项目无生产废水排放。; 相符. 2; 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不属于上述工业，项目生活污水与空压机排水一起经市政接管排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部，尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 相符. 3; 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不运输剧毒物质和危险化学品；产生的危险废物交由有资质单位处置，一般固废零排放。本项目不以任何形式向太湖排放废液、废弃物等。; 相符. 4; 资源利用效率要求; 1、严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。2、推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 项目用水为员工生活用水以及废气处理装置用水，均不属于高耗水行业。; 相符. （2）本项目属于重点管控单元，对照《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求》，相符性见下表。 表1-8 与常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。（2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。（3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。（4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目严格执行（苏政发〔2020〕49号）、（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）、常政发〔2023〕23号）等文件要求。本项目属于[C3525]模具制造，不属于淘汰及限制类项目，不属于以上禁止类项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。（2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; （1）项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，排放量较低，不会突破生态环境承载力。（2）建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 3; 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。（2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。（4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; （1）项目严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求；（2）项目不属于化工行业；（3）本项目给水依托现有供水管网以及区域供水（4）项目实施后，按要求建立环境应急体系、编制突发环境事件应急预案，落实预案中的相关要求，并报环保部门备案。本项目产生的危险废物交由有资质单位处置，固废零排放。; 相符. 4; 资源利用效率要求; （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。（2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。（3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。; （1）本项目用水为员工生活用水、废气处理装置用水以及水机涂料配比用水，用水量较少；（2）本项目不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线；（3）项目不使用天然气；（4）本项目使用清洁能源电，不建设燃煤设施。; 相符. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。本项目的建设均符合上述管理要求，项目符合国家及地方的产业政策要求。 四、与其他相关文件相符性分析 表1-9 本项目与相关文件的相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否 相符. 《江苏省大气污染物防治条例》; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备。; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 项目热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放。冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。对大气环境影响较小，不会对区域大气环境质量造成明显影响。; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 本项目热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放。冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。; 相符. 《关于印发＜江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南＞的通知》（苏环办[2014]128号文）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 相符. 鼓励对排放的非甲烷总烃进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保非甲烷总烃总去除率满足管要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和散热模组(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCS总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放。冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。有机废气捕集效率可达90%，净化处理率不低于90%。; 相符. 《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号）; 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放。冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。有机废气捕集效率可达90%，净化处理率不低于90%。; 相符. 推进建设适宜高效的治污设施; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目不属于重点行业，项目区域为大气重点控制区，本项目为[C3525]模具制造。本项目热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放。冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。有机废气捕集效率可达90%，净化处理率不低于90%; 相符. 深入实施精细化管控; 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 本项目产生非甲烷总烃等废气，项目安排环保专员负责相关具体工作，并根据相关规定实行台账制度。; 相符. 《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》; 推广实施《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），完成低挥发性有机物等原辅料源头替代项目50个以上。; 本项目使用水机涂料，根据水基涂料MSDS报告，无挥发组分，故项目使用水机涂料过程中无废气产生。; 相符. 工业厂区和重点行业企业污水稳定达标排放，实现雨污分流、清污分流。; 项目所在厂区已实施雨污分流。; 相符. 深入打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，建立问题清单，实行销号管理。; 项目产生的危险废物收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》; 企业使用涂料、油墨、清洗剂、胶黏剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 项目建设不使用油墨、清洗剂、胶黏剂等含VOCs原料。本项目使用水机涂料，根据水基涂料MSDS报告，主要成分为水中悬浮的复合铝硅酸盐、氧化铁/石墨，即水机涂料的所有成分均为无机或水介质，无有机溶剂或挥发性有机成分，故项目使用水机涂料过程中无废气产生。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 企业要使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶黏剂产品。; 相符. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 相符. 《环境标志产品技术要求水性涂料》（HJ2537-2014）; 水性涂料的VOCs含量限值为≤50g/L; - 项目水基涂料的成分为无机矿物+水，无有机溶剂，属于“无VOCs原料”，即本项目水机涂料不存在挥发性有机化合物; 相符. 《太湖流域管理条例》; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物。; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印; 染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目属于[C3525]模具制造，，不属于禁止类项目，无生产废水排放。; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，; 应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 项目将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备。; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价。; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 本次环评要求建设单位严格执行“三同时制度”。; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 本项目综合废水排放依托厂区排污口，不另设排污口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 本项目无污泥产生。; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）本项目不属于禁止类项目；（二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品；（三）项目不排放生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物。; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环[2020]101号）; 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施。确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目实施后，按要求编制环保设施安全风险辨识评估报告。; 相符. 五、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 本项目与“苏环办[2019]36号”相符性分析具体见下表1-10。 表1-10 与“苏环办[2019]36号”相符性分析 类别; 文件要求（建设项目环评审批要点）; 符合性分析; 符合情况. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号，租赁厂区已建厂房，从事热砂芯、冷砂芯的生产。根据指前镇的发展规划，项目所在地块为工业用地，与规划相符；（2）本项目所在区域属于环境空气不达标区，根据大气环境质量改善方案，大气环境质量状况可以得到进一步改善；根据现状监测结果可知，项目所在地的大气、地表水检测结果均满足相应质量标准；本项目拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境污染；（5）本项目基础资料由建设单位进行认真核实，并对提供资料的真实性进行承诺，基础数据真实有效，评价结论合理可信。; 相符. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目属于[C3525]模具制造，项目用地性质为工业用地。; 相符. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通; 》（环发[2014]197号） 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 相符. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号 ，符合项目所在地规划环评结论及审查意见。（2）本项目所在区域属于环境空气不达标区，根据大气环境质量改善方案，大气环境质量状况可以得到进一步改善。本项目产生的污染物经采取相应污染物防治措施后均能达标排放，对周边环境影响较小。; 相符. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工厂区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号 ，不属于化工企业，不从事化工项目，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 相符. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线内。; 相符. ### 六、与《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办【2023】314号）相符性 表1-11 与《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办【2023】314号）相符性分析 ### 类别; ### 内容; ### 本项目情况; ### 相符性. ### 突出落实重点; ### 落实《重点管控新污染物清单》环境风险管控措施。按照《重点管控新污染物清单（2023年版）》要求，对列入清单的重点管控新污染物，采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查、环境风险评估等环境风险管控措施。涉重点管控新污染物的企业依照《环境监管重点单位名录管理办法》纳入环境监管重点单位。针对重点管控新污染物清单中环境风险管控措施的落实情况，会同有关部门每年至少组织开展一次联合执法或联合检查，依法严厉打击已淘汰持久性有机污染物等管控物质的非法生产和加工使用行为。; 对照《重点管控新污染物清单》中内容，本项目不涉及重点管控新污染物及持久性有机污染物; ### 相符. ### 落实《优先控制化学品名录》环境风险管控措施。对列入《优先控制化学品名录》的化学品，针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取纳入排污许可制度管理、实行限制措施（限制使用、鼓励替代）、实施清洁生产审核及信息公开等一种或几种风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响。针对《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》中化学品环境风险管控措施的落实情况，会同有关部门每年至少组织开展一次跨部门联合检查。; 对照《优先控制化学品名录》中内容，本项目不涉及优先控制化学品; ### 相符. ### 落实《有毒有害水污染物名录》《有毒有害大气污染物名录》要求。建立排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者清单。依据《中华人民共和国水污染防治法》，涉及排放名录中所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，要对排污口和周边环境进 行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。依据《中华人民共和国大气污染防治法》，涉及排放名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，要按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。每年组织开展企业环境监测情况及企业有毒有害水、大气污染物信息公开情况检查。; 本项目仅排放生活污水及空压机排水，不涉及有毒有害水污染物。本项目废气排放中包含甲醛，属于有毒有害污染物，本项目建成后依照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口（DA001、DA002）及厂界周边大气环境进行定期监测，按要求编制突发环境事件应急预案、环境风险评估报告；并定期检查废气收集效率、治理设施运行状态、应急物资储备等情况，若发现隐患立即整改，记录台账并留存影像资料。每年组织开展企业环境监测情况并公开甲醛相关信息，通过上述措施，可有效管控甲醛排放的环境风险，确保符合法规要求; ### 相符. ### 加强管理内容; ### 加强新化学物质环境管理。依据《新化学物质环境管理登记办法》，监督相关企业事业单位落实相关要求，组织企业开展生产、进口和加工使用新化学物质自查。按照“双随机、一公开”原则，将新化学物质环境管理事项纳入环境执法年度工作计划，每年组织新化学物质环境管理登记执法检查活动并形成报告。; ### 本项目不涉及新化学物质; ### 相符. ### 加强相关企业清洁生产。组织行政区域内生产、使用或排放《重点管控新污染物清单》《优先控制化学品名录》所列化学物质的企业按要求实施强制性清洁生产审核，全面推进清洁生产改造，并采取便于公众知晓的方式公布相关信息。督促企业落 实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应 基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; ### 本项目采用水、电等清洁能源，且不涉及重点管控新污染物清单及优先控制化学品名录; ### 相符. ### 七、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）及其附表《不予审批环评的项目类别》相符性 表1-12 与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）相符性分析 ### 类别; ### 内容; ### 本项目情况; ### 相符性. ### 突出管理重点; ### 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。; 本项目属于[C3525]模具制造，项目制芯、烘干等工艺会排放甲醛，对照《有毒有害污染物名录》甲醛属于有毒有害污染物。产生的甲醛经二级活性炭装置处理后排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。项目建成后对排放口（DA001、DA002）及厂界周边大气环境进行定期监测。本项目不涉及重点管控新污染物，不涉及优先控制化学品及持久性有机污染物，本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目; ### 相符. ### 禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目; ### 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。; 本项目排放污染物为非甲烷总烃、甲醛、三乙胺、苯酚、颗粒物，不属于重点管控新污染物清单中污染物，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类或淘汰类项目，不属于《斯德哥尔摩公约》中持久性有机污染物，满足生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求，对照《不予审批环评的项目类别》中内容，本项目不涉及不予审批环评的项目类别; ### 相符. 表1-13 与《重点管控新污染物清单（2023年版）》相符性分析 编号; 新污染物名称; 对照分析. 一; 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）; 本项目属于本项目属于[C3525]模具制造，主要使用覆膜砂、原砂等作为原辅料，不涉及重点管控新污染物. 二; 全氟辛酸及其盐类和相关化合物1（PFOA类）. 三; 十溴二苯醚. 四; 短链氯化石蜡2. 五; 六氯丁二烯. 六; 五氯苯酚及其盐类和酯类. 七; 三氯杀螨醇. 八; 全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物3（PFHxS类）. 九; 得克隆及其顺式异构体和反式异构体. 十; 二氯甲烷. 十一; 三氯甲烷. 十二; 壬基酚. 十三; 抗生素. 十四; 已淘汰类（六溴环十二烷、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、滴滴涕、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹、硫丹原药及其相关异构体、多氯联苯）. 注：1.PFOA类是指：(i)全氟辛酸（335-67-1)，包括其任何支链异构体；(ii)全氟辛酸盐类；(iii)全氟辛酸相关化合物，即会降解为全氟辛酸的任何物质，包括含有直链或支链全氟基团且以其中(C7F15)C部分作为结构要素之一的任何物质（包括盐类和聚合物）。下列化合物不列为全氟辛酸相关化合物：(i)C8F17-X，其中X=F,Cl,Br；(ii)CF3[CF2]n-R’涵盖的含氟聚合物，其中R’=任何基团，n>16；(iii)具有≥8个全氟化碳原子的全氟烷基羧酸和膦酸（包括其盐类、脂类、卤化物和酸酐）；(iv)具有≥9个全氟化碳原子的全氟烷烃磺酸（包括其盐类、脂类、卤化物和酸酐）；(v)全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟。 2.短链氯化石蜡是指链长C10至C13的直链氯化碳氢化合物，且氯含量按重量计超过48%，其在混合物中的浓度按重量计大于或等于1%。3.PFHxS类是指：(i)全氟己基磺酸（355-46-4），包括支链异构体；(ii)全氟己基磺酸盐类；(iii)全氟己基磺酸相关化合物，是结构成分中含有C6F13SO2-且可能降解为全氟己基磺酸的任何物质。 4.已淘汰类新污染物的定义范围与《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中相应化学物质的定义范围一致。 5.CAS号，即化学文摘社（ChemicalAbstractsService，缩写为CAS）登记号。 6.用于实验室规模的研究或用作参照标准的化学物质不适用于上述有关禁止或限制生产、加工使用或进出口的要求。除非另有规定，在产品和物品中作为无意痕量污染物出现的化学物质不适用于本清单。 7.未标注期限的条目为国家已明令执行或立即执行。上述主要环境风险管控措施中未作规定、但国家另有其他要求的，从其规定。 8.加工使用是指利用化学物质进行的生产经营等活动，不包括贸易、仓储、运输等活动和使用含化学物质的物品的活动。. ### 表1-14 与《不予审批环评的项目类别》相符性分析 编号; 不予审批环评的项目类别; 对照分析. 1; - 1.以全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）为产品的新改扩建设项目 - 2.以全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）为原辅材料的新改扩建项目; 本项目属于本项目属于[C3525]模具制造，主要使用覆膜砂、原砂等作为原辅料，不涉及不予审批环评的项目类别. 2; - 1.新建全氟辛酸生产装置的建设项目 - 2.以全氟辛酸及其盐类和相关化合物（PFOA类）为原辅材料或产品的新改扩建项目（满足豁免条件1的除外）. 3; 以十溴二苯醚为原辅材料或产品的新改扩建项目. 4; 以短链氯化石蜡2为原辅材料或产品的新改扩建项目. 5; 以六氯丁二烯为原辅材料或产品的新改扩建项目. 6; 以五氯苯酚及其盐类和酯类为原辅材料或产品的新改扩建项目. 7; 以三氯杀螨醇为原辅材料或产品的新改扩建项目. 8; 以全氟己基磺酸及其盐类和相关化合物（PFHxS类）为原辅材料或产品的新改扩建项目. 9; 以得克隆及其顺式异构体和反式异构体为原辅材料或产品的新改扩建项目. 10; - 1.以含有二氯甲烷的脱漆剂为产品的新改扩建项目 - 2.以含有二氯甲烷组分的化妆品为产品的生产项目. 11; 以含有三氯甲烷的脱漆剂为产品的新改扩建项目. 12; 1.以壬基酚为助剂的新改扩建农药生产项目 2.以壬基酚为原料生产壬基酚聚氧乙烯醚的新改扩建项目 3.以含有壬基酚组分的化妆品为产品的新改扩建项目. 13; 以六溴环十二烷、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、滴滴涕、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹、硫丹原药及其相关异构体、多氯联苯为原辅材料或产品的新改扩建项目. 注1：PFOA类豁免项目包括： （1）半导体制造中的光刻或蚀刻工艺； （2）用于胶卷的摄影涂料； （3）保护工人免受危险液体造成的健康和安全风险影响的拒油拒水纺织品； （4）侵入性和可植入的医疗装置； （5）使用全氟碘辛烷生产全氟溴辛烷，用于药品生产目的； （6）为生产高性能耐腐蚀气体过滤膜、水过滤膜和医疗用布膜，工业废热交换器设备，以及能防止挥发性有机化合物和PM2.5颗粒泄露的工业密封剂等产品而制造聚四氟乙烯（PTFE）和聚偏氟乙烯（PVDF）； （7）制造用于生产输电用高压电线电缆的聚全氟乙丙烯（FEP）。 注2：短链氯化石蜡是指链长C10至C13的直链氯化碳氢化合物，且氯含量按重量计超过48%，其在混合物中的浓度按重量计大于或等于1%。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 常州奎克汽车配件制造有限公司成立于2025年05月22日，注册地址：江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号。经营范围包含：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新兴能源技术研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；铸造机械制造；铸造用造型材料生产；机床功能部件及附件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；铸造用造型材料销售；铸造机械销售；机床功能部件及附件销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；黑色金属铸造；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 建设单位拟投资3000万元租赁常州市咏捷精密五金科技发展有限公司厂房从事热砂芯和冷砂芯的生产。本项目已于2025年05月30日取得常州市金坛区发展和改革局关于《新建年产25000吨热砂芯和10000吨冷砂芯项目》备案（坛发改备[2025]833号），项目代码为2505-320413-04-01-323676。 本项目取得备案后，受市场等因素的影响，常州奎克汽车配件制造有限公司决定分期建设，即一期建设为年产10000吨热砂芯、1500吨冷砂芯，二期建设年产15000吨热砂芯、8500吨冷砂芯，本次环评仅对一期建设进行环境影响评价。（建设单位承诺二期建设开工前，将根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规重新进行环境影响评价工作）。 建设单位拟投资2000万元进行一期建设，建筑面积2855.43m2，购置射芯机、治具、浸泡机等设备，一期建设建成后可形成年产年产10000吨热砂芯、1500吨冷砂芯的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关要求，本项目一期建设内容属于“三十二、专用设备制造35-70化工、木材、非金属加工专用设备制造352-其他”项目，需要编制环境影响报告表。因此，常州奎克汽车配件制造有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过现场踏勘、研究有关文件资料，编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程内容及生产规模 1、本项目产品方案见下表 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 产品图片; 设计能力（/a）; 年运行时数. 1; 热砂芯生产线; 浸涂热砂芯; /; 5000吨; 7200h. 2; 不浸涂热砂芯; 5000吨; 7200h. 3; 冷砂芯生产线; 浸涂冷砂芯; /; 750吨; 7200h. 4; 不浸涂冷砂芯; 750吨; 7200h. 2、劳动定员及工作制度 本项目新增员工人数：99人； 生产制度：本项目年工作300天，2班制，12小时/班，本项目不设食堂、不设浴室、宿舍。 3、项目主要建设内容 表2-2 项目主要工程建设内容 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 热砂芯生产线; 建设单位租赁厂房进行生产，配置射芯机、浸泡机、烤箱等设备，年产10000吨热砂芯。建筑面积约1355.43m2; 依托厂区现有厂房新建. 冷砂芯生产线; 建设单位租赁厂房进行生产，配置冷芯机、混砂机、浸泡机、烤箱等设备，年产1500吨冷砂芯。建筑面积约800m2; 依托厂区现有厂房新建. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间、建筑面积80m2; 依托厂区现有厂房新建. 贮运 工程; 原料仓库; 用于原料堆存，位于生产车间，建筑面积350m2; 依托厂区现有厂房新建. 备品仓库; 用于模具、维修工件等堆存，位于生产车间，建筑面积50m2; 依托厂区现有厂房新建. 成品仓库; 用于暂存成品，位于生产车间，建筑面积200m2; 依托厂区现有厂房新建. 公用 工程; 给水; 自来水; 生活用水2970t/a，三乙胺净化装置用水4t/a，水机涂料用水601.8t/a; 依托厂区现有供水设施. 排水; 生活污水及空压机排水; 厂区已实现雨污分流，本项目废水为生活污水以及空压机排水，经厂区污水管网接管至常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理，排水量为2379t/a；雨水经现有雨水管网接管至市政雨水管网，排入丹金溧漕河; 依托厂区现有雨污管网. 雨水. 供电; 100万kWh/a; 依托现有厂区内供电系统. 环保 工程; 废气; 热砂芯生产线; 热砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放; 新建. 冷砂芯生产线; 冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放. 废水; 综合废水（生活污水及空压机排水）; 接管至常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理，排水量为2379t/a。; 依托厂区现有. 噪声; 噪声; 厂房隔声、消声、减振; 依托厂区现有. 固体废物; 一般固废; 新建一座一般固废仓库，位于生产车间内，建筑面积10m2。一般固废经暂存后外售物资回收单位。; 新建. 危废仓库; 新建一座危废仓库，位于生产车间内，建筑面积10m2。危险固废经安全暂存后委托有资质单位处置。; 新建. 生活垃圾; 垃圾收集桶若干，生活垃圾委托环卫部门清运; 新建. 依托 工程; 厂区已雨污分流，雨污管网均已建设，本项目依托厂区污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施。. 依托可行性分析： 本项目租赁常州市咏捷精密五金科技发展有限公司新建厂房进行建设，建筑面积共2855.43m2，建筑面积可满足本项目生产所需。本项目给水依托租赁厂区供水管网，排水依托厂区现有雨污管网和市政雨污管网，供电依托厂区供电管网，厂区已雨污分流，厂区供电管网已设置，满足本项目使用需求。 4、生产设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备表 序号; 主要生产单元; 设备名称; 工序; 规格/型号; 数量（台）. 1; 热砂芯生产线; 射芯机; 射芯; 非标; 40. 2; 浸泡机; 浸涂; /; 2. 3; 烤箱; 烘烤; /; 2. 4; 公用; 治具; 修芯; /; 50. 5; 冷砂芯生产线; 冷芯机（自带混砂设备）; 制芯、固化; 非标; 4. 6; 混砂机; 混砂; 非标; 2. 7; 烘箱; 烘烤; /; 2. 8; 浸泡机; 浸涂; /; 2. 9; 辅助设备; 空压机; /; /; 3. 10; 气动搅拌机; 搅拌水机涂料; /; 2. 11; 叉车; /; /; 2. 12; 环保设施; 布袋除尘器; 投料、制芯; /; 2. 13; 二级活性炭吸附装置; 投料、制芯、烘干; /; 2. 14; 油雾净化装置; 制热芯; /; 1. 15; 三乙胺净化装置; 制冷芯; /; 1. 备注：由于旺季期间，项目订单较多，为解决该期间供求所需，项目另配2台混砂机。. 5、产能匹配性分析： ①热砂芯生产线产能匹配性分析 本项目年产热砂芯10000吨，其中需浸涂热砂芯年产量为5000吨，无需浸涂热砂芯年产量为5000吨。根据建设单位提供资料，射芯机年工作时间为6000h，每台射芯机可年产250吨成型砂芯，企业拟设置40台射芯机，满足本项目产品方案。浸涂机年工作时间为6000h，每台浸涂机可年浸涂2500吨，企业拟设置2台浸涂机，满足本项目产品方案。浸涂后的成型砂需要烘烤，烘烤时间为6000h，每台烤箱机可年烘烤2500吨，企业拟设置2台烤箱，满足本项目产品方案。 ②冷砂芯生产线产能匹配性分析 本项目年产冷砂芯1500吨，其中需浸涂热砂芯年产量为750吨，无需浸涂热砂芯年产量为750吨。根据建设单位提供资料，冷芯机年工作时间为7200h，每台冷芯机可年产375吨成型砂芯，企业拟设置4台射芯机，满足本项目产品方案。浸涂机年工作时间为1800h，每台浸涂机可年浸涂375吨，企业拟设置2台浸涂机，满足本项目产品方案。浸涂后的成型砂需要烘烤，烘烤时间为1800h，每台烘箱机可年烘烤375吨，企业拟设置2台烤箱，满足本项目产品方案。 6、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表2-4。原辅材料理化性质见表2-5。 表2-4 主要原辅材料表 序号; 产品; 名称; 成分; 年用量t/a; 最大贮存量t/a; 包装规格; 物质形态; 来源. 1; 热砂芯; 覆膜砂; 基础砂96~98%，、酚醛树脂0.5~1.5%、固化剂0.05%~0.2%，润滑剂0.1~0.5%，添加剂0.5~2%; 9920; 275; 堆放（吨袋存放）; 固态; 外购. 2; 热芯盒脱模剂; 聚二甲基硅氧烷水乳液; 1.6; 0.2; 50kg/桶; 液态; 外购. 3; 公用; 水机涂料; 水中悬浮的复合铝硅酸盐、氧化铁/石墨; 200.6; 8; 25kg/桶; 液态; 外购. 4; 冷砂芯; 原砂; 石英砂; 1476; 140; 堆放（吨袋存放）; 固态; 外购. 5; 冷芯盒树脂I组; 酚醛树脂40.0~60.0%，二价酸酯8.0~20.0%，芳烃溶剂8.0~36.0%，苯酚1.0~14.0%，甲醛0.1~1.0%; 2.02; 0.4; 200kg/桶; 液态; 外购. 6; 冷芯盒树脂Ⅱ组; MDI70.0~90.0%，芳烃溶剂10.0~30.0%; 1.66; 0.4; 200kg/桶; 液态; 外购. 7; 三乙胺; 三乙胺≥96%; 0.075; 0.025; 25kg/桶; 液态; 外购. 8; 氧化铁粉; /; 0.02; 0.01; 包装袋; 粉状; 外购. 9; 冷芯脱模剂; 烷烃90.0~100%; 0.6; 0.05; 50kg/桶; 液态; 外购. 10; 废气处理物料; 稀磷酸水溶液; 2~4%的稀磷酸水溶液; 4; 1; 50kg/桶; 液态; 外购. 11; 活性炭; 活性炭; 5.4; 1.35; 25kg/箱; 固态; 外购. 12; 布袋; 纤维等; 0.024; 0.024; 10kg/袋; 固态; 外购. 注：①热砂芯水机涂料用量为160t/a，冷砂芯涂料用量为40.6t/a。 ②本项目不涉及回用砂，生产过程产生的废砂、不合格均由厂家回收，本项目产品出售后，均由购买方自行处置。 ③本项目覆膜砂、原砂到达厂区后由叉车运至原料仓库堆存；使用过程中，先由叉车运输至射芯机投料口或制芯机混砂处进行上料。覆膜砂、原纱均采用吨袋进行包装，转运过程无粉尘产生，仅在投料过程时产生少量粉尘。 ④本项目原料均储存于原料仓库中。. 表2-5 主要原辅料理化性质表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性. 酚醛树脂; 固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定; 易燃; 口服-大鼠LD50：317毫克/公斤；口服-小鼠LD50：270毫克/公斤. 热芯盒脱模剂; 白色液体，PH值为7; 不燃; 吞食：可能刺激口腔、食道、胃。呕吐有可能使油品进入肺部引发肺炎. 聚二甲基硅氧烷水乳液; 聚二甲基硅氧烷水乳液的化学成分主要是聚二甲基硅氧烷，其化学式为（C2H6OSi）n。这种物质是一种高分子聚合物，具有良好的化学稳定性、热稳定性和透明性‌12。此外，聚二甲基硅氧烷水乳液通常呈现为乳白色液体，活性物含量为60%，pH值在6.5到9.5之间，乳化剂类型为非离子，稀释剂为水‌。‌聚二甲基硅氧烷水乳液的物理状态和稳定性‌方面，其外观为乳白色液体。它具有优异的耐热性、耐寒性和耐化学腐蚀性，能够在-50℃至200℃的宽温范围内保持稳定‌; 不燃; 对眼睛有一定的刺激性，可能会引起眼部不适. 铝硅酸盐; 铝硅酸盐是一类无机物，外观为无色晶体，氧化铝和氧化硅的比例不恒定; 不燃; 无毒. 冷芯盒树脂I组; 浅黄色液体，稍有气味，初始沸点133.2℃，不混溶于水，相对密度1.10×103kg/m3，常温常压下稳定; 可燃; 芳烃溶剂：大鼠口服毒性LD50：2551mg/kg；苯酚：大鼠口服毒性LD50：317mg/kg. 冷芯盒树脂Ⅱ组; 褐色液体，稍有气味，闪点≥80℃，不混溶于水，相对密度1.14×103kg/m3，常温常压下稳定; 可燃; 多亚甲基多苯基多异氰酸酯：兔子皮肤毒性 LD50：>9400mg/kg；芳烃溶剂：兔子皮肤毒性LD50：>9400mg/kg. 苯酚; 熔点40-42℃，沸点182℃，密度1.071g/ml，无色针状结晶或白色结晶熔块。有特殊的臭味和燃烧味，极稀的溶液具有甜味。 易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、固定油、强碱水溶液。几乎不溶于石油醚。; 遇明火、高温、强氧化剂可燃; 口服-大鼠LD50：317毫克/公斤；口服-小鼠 LD50：270毫克/公斤. 甲醛; 熔点-15℃，沸点-19.5℃，密度1.09g/ml，无色可燃气体，具有强烈的刺激性、窒息性气味，对人的眼、鼻等有刺激作用。; 可燃; 口服-大鼠LD50：100 毫克/公斤；口服-小鼠 LD50：42毫克/公斤. 二苯基甲烷二异氰酸酯; 简称：MDI，是一种无色或浅黄色固体，具有刺激性气味，可溶于氯化烃、芳烃等有机溶剂。熔点36-39℃，密度1.19g/ml，沸点392℃; 可燃，燃烧时会释放含氰化物的有毒烟气; 口服-大鼠LD50：9200毫克/公斤；口服-小鼠 LD50:2200毫克/公斤. 三乙胺; 无色液体，稍有气味，初始沸点98℃，挥发点98℃，不混溶于水，常温常压下稳定; 易燃; LD50:222mg/kg（小鼠静脉），LD50:75000mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 氧化铁粉; 无机化合物，化学式为Fe2O3，分子量为159.69g/mol，红棕色粉末，无臭，是铁氧化物的一种形式，不溶于水、有机酸和有机溶剂，溶于盐酸、硫酸，微溶于硝酸; 可燃; 吸入和摄入铁化合物会对人体肺部和胃肠道造成刺激. 7、项目水平衡分析 ①给水：本项目用水为员工的生活用水、三乙胺净化装置用水及水机涂料用水。 生活用水：本项目员工99人，年工作300天，根据《室外给水设计标准》（GB 50013-208）中‘平均日居民生活用水定额一区中等城市’的用水量标准（100~180L/人·d），且参照同类企业《吉林省中实环保工程开发有限公司一汽铸造有限公司铸造一厂缸盖改造项目环境影响报告表》员工生活用水定额按100L/人·d，即本项目员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为2970t/a。 三乙胺净化装置用水：三乙胺尾气处理装置主要为配置2~4%的稀磷酸水溶液来吸收三乙胺废气。三乙胺尾气处理装置中喷淋液循环使用，定期更换。根据企业提供，新鲜水初次配置为1t，每三个月更换一次，则年补充水量为4t。 水机涂料配比用水：本项目使用水机涂料浸涂时需兑水，兑水比例为1:3。项目水机涂料用量为200.6t，则用水量为601.8t/a，稀释后的水机涂料循环使用，损耗后定期添加。 ②排水： 本项目三乙胺净化装置用水量为4t/a，损耗量为20%，则喷淋废液产生量为3.2t/a。 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为2376t/a，生活污水水质较为简单，其中COD 400mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L，经市政管网排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部。 空压机排水：根据建设单位提供资料，空压机运行过程，空气中水蒸气在压缩和冷却过程中发生相变，由气态凝结为液态水，空压机冷凝水产生量约为1kg/h，空压机年工作时间为3000h，则空压机排水量为3t/a，经空桶收集后排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部，尾水排入丹金溧漕河。 本项目水平衡图如下图所示。 图2-1 本项目用水平衡图（m3/a） 8、项目平面布置概况 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号。项目租用常州市咏捷精密五金科技发展有限公司新建5#厂房进行建设。项目分为三块区域，热砂芯生产线位于厂区西北侧，冷砂芯生产线位于东北侧，成品仓库、备品仓库、原料仓库、空压机存放区及办公室位于南侧。一般固废仓库，危废仓库位于西南侧。项目平面布置图详见附图4。 9、租赁方厂区情况介绍 常州市咏捷精密五金科技发展有限公司共建设1-5#厂房，其中1#厂房位于厂区北侧外租于常州市金坛区顺强水稳有限公司使用，2#厂房位于厂区中部东侧为本公司使用，3#厂房位于厂区南侧外租于常州恒阳建材科技有限公司使用，4#厂房位于东南侧外租于慧弢（常州）建筑科技有限公司使用，5#厂房位于厂区中部西侧外租于常州市咏捷精密五金科技发展有限公司使用（为本项目使用），厂区平面布置图，详见附图3。厂区已按雨污分流的原则，建成雨污管网，厂区已设置硬化地面并在雨水排口处设置雨水阀门，并设置一座60m3应急池。 10、项目周边环境概况： 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇兴旺路1号。项目北侧为常州市咏捷精密五金科技发展有限公司其他租赁企业-常州市金坛区顺强水稳有限公司，南侧为常州市咏捷精密五金科技发展有限公司其他租赁企业（-常州恒阳建材科技有限公司，东侧为常州市咏捷精密五金科技发展有限公司，西侧为兴旺路。距离本项目厂界最近敏感点为南侧208米的指前村沈家村。周边概况图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 项目营运期工艺流程及产污环节如下图所示。 - （1）热砂芯生产工艺流程及产污环节 ### 根据客户需求，约50%覆膜砂成型后无需使用水机涂料涂色。约50%覆膜砂成型后需进入水机涂料上色后进入烘干工序。 ### ①无需浸涂的热砂芯生产工艺及产污环节 图2-2 无需浸涂热砂芯生产工艺流程及产污环节图 投料：覆膜砂经人工投加至上料机，原料落入料斗，由于砂粒间的碰撞、摩擦及空气扰动，该工序会产生颗粒物G1-1。 制热芯：利用压缩空气将覆膜砂均匀射入射芯机模具紧实，由于覆膜砂表面含有酚醛树脂，通过热传导作用，使覆膜砂表面酚醛树脂膜软化、熔融，然后凝固、硬化。射芯机采用电加热，加热温度为220℃-280℃左右。在射芯机制芯前，操作人员需手持手动压力喷壶，通过手动挤压泵产生气压差，将脱模剂以雾化形式喷射至覆膜砂表面，便于后续砂芯与芯盒脱离，该工序会产生的颗粒物G1-2、有机废气G1-3，以及少量的油雾G1-4。 脱模：制芯完成后，将产品脱模取出，此工段会产生未成型的废砂S1-1。 检验、修芯：将脱模后的产品边缘披锋、毛刺等进行修整并对成品外观、是否有残缺裂痕等进行检验。此工序会产生废砂S1-2、不合格品S1-3。（注：成型后的型砂表面紧实、强度高，锉削时砂粒不易碎解为细小粉尘，而是以较大颗粒脱落。本项目选择粗锉或中锉进行修芯，粗锉或中锉的齿距大，锉削时去除的是较大的毛刺块，且制芯的精度高，毛刺较少，则锉削量较小。因此，该工序基本无粉尘产生，仅产生少量的废砂。） - 包装入库：部分修芯后的产品直接打包入库。 图2-3 需浸涂热砂芯生产工艺流程及产污环节图 成型覆膜砂的生产：未浸涂前成型覆膜砂工艺一致，详见无需浸涂热砂芯生产工艺。 浸涂料：将水基涂料与水倒入气动搅拌机内均匀搅拌，水机涂料与水的配比为1:3，搅拌完成后将成型覆膜砂全部浸入搅拌好的涂料中，浸涂时间为20-40s。根据水基涂料MSDS报告，无挥发组分，故浸涂料过程中无废气产生。 烘干：涂料后的成品芯由行车/人工吊起后在气动搅拌机停留30-50秒后，在通过网带运输送至烤箱进行烘干（目的烘干水机涂料水分），烘干采用电加热，加热温度为140℃-170℃，时间为20-30min，该过程会使覆膜砂中残留的有机物挥发，该工序会产生少量的有机废气G1-5。（注：成型砂浸涂后由行车/人工吊起后在气动搅拌机停留30-50秒后，由于重力作用，成型砂中携带液态水机涂料基本可滴落至气动搅拌机内，之后通过网带运输送至烤箱进行烘干，网带底部设置接液盘，成品砂中携带水机涂料可通过网带孔隙滴落至接液盘回用于浸涂料工序，因此，基本不存在跑冒滴漏情况。） - 包装入库：烘干后的产品直接打包入库。 ### 冷砂芯生产工艺流程及产污环节 ### 根据客户需求，约50%原砂成型后无需使用水机涂料涂色，约50%原砂成型后需使用水机涂料涂色。 ### ①无需浸涂的冷砂芯生产工艺及产污环节 图2-4 无需浸涂冷砂芯生产工艺流程及产污环节图 混料：将原砂、冷芯盒树脂I组、冷芯盒树脂Ⅱ组、氧化铁粉投料至混砂机后进行搅拌混合，混砂过程在全密闭混砂机内进行搅拌，该工序会产生颗粒物G2-1以及冷芯盒树脂I组、冷芯盒树脂Ⅱ组挥发的有机废气G2-2、噪声N。 制芯、固化：混合后的原料通过管道流入冷芯制芯机内，同时吹入雾化后的三乙胺加快两种树脂的聚合反应速度，5-30秒内即可完成反应。‌酚醛树脂‌（含羟基）与‌聚异氰酸酯‌（含异氰酸根）在三乙胺催化下生成‌聚氨基甲酸酯‌，实现芯砂粘结。酚醛树脂和异氰酸酯反应通常在20℃-60℃范围内进行反应，温度过低会导致反应速率变慢，温度过高会导致反应失控。三乙胺气体由冷芯机配套气化装置电加热气化而得，加热温度为90℃-100℃左右，通过换热器降温至40-50℃吹入芯盒。在冷芯机制芯前，操作人员需手持手动压力喷壶，通过手动挤压泵产生气压差，将脱模剂以雾化形式喷射至覆膜砂表面，便于后续砂芯与芯盒脱离，该工序会产生颗粒物G2-3、有机废气G2-4、噪声N。 根据冷芯盒树脂I组及冷芯盒树脂Ⅱ组MSDS可知，冷芯盒树脂I组成分含酚醛树脂、二价酸酯、芳烃溶剂、苯酚、甲醛，冷芯盒树脂Ⅱ组含MDI、芳烃溶剂。制芯工序，三乙胺作为催化剂加快MDI与酚醛树脂反应。二价酸酯沸点约250–300℃，芳烃溶剂（如二甲苯，沸点140–150℃），苯酚沸点为182℃，甲醛沸点为-19.5℃，其中，苯酚参与酚醛树脂交联反应形成稳定网络（不可逆），甲醛参与化学键合（羟甲基化及交联反应），制芯温度控制在20℃-60℃范围，因此该工序会少量有机废气产生（非甲烷总烃、甲醛、苯酚、三乙胺）。 脱模：制芯完成后，将产品脱模取出，此工段会产生未成型的废砂S2-1。 修芯：将脱模后的产品边缘披锋、毛刺等进行修整并对成品外观、是否有残缺裂痕等进行检验。此工序会产生废砂S2-2、不合格品S2-3。（注：成型后的型砂表面紧实、强度高，锉削时砂粒不易碎解为细小粉尘，而是以较大颗粒脱落。本项目选择粗锉或中锉进行修芯，粗锉或中锉的齿距大，锉削时去除的是较大的毛刺块，且制芯的精度高，毛刺较少，则锉削量较小。因此，该工序基本无粉尘产生，仅产生少量的废砂。） - 包装入库：部分修芯后的产品直接打包入库。 - ②需浸涂冷砂芯生产工艺流程及产污环节 图2-5 需浸涂冷砂芯生产工艺流程及产污环节图 成型原砂的生产：未浸涂前成型原砂工艺一致，详见无需浸涂原砂芯生产工艺。 浸涂料：将水基涂料与水倒入气动搅拌机内均匀搅拌，水机涂料与水的配比为1:3，搅拌完成后将成型原砂完全浸入搅拌好的涂料中，浸涂时间为20-40s。根据水基涂料MSDS报告，无挥发组分，故浸涂料过程中无废气产生。 烘干：将涂料后的成品芯通过网带运输送至烤箱进行烘干（目的烘干水机涂料水分），烘干采用电加热，加热温度为140℃-170℃，时间为20-30min，该过程会产生少量的有机废气G2-5。（注：成型砂浸涂后由行车/人工吊起后在气动搅拌机停留30-50秒后，由于重力作用，成型砂中携带液态水机涂料基本可滴落至气动搅拌机内，之后通过网带运输送至烤箱进行烘干，网带底部设置接液盘，成品砂中携带水机涂料可通过网带孔隙滴落至接液盘回用于浸涂料工序，因此，基本不存在跑冒滴漏情况。） - 包装入库：烘干后的产品直接打包入库。 表2-6 产污环节一览表 种类; 编号; 污染物名称; 产污工段. 热砂芯生产线废气; G1-1; 颗粒物; 投料. G1-2; 颗粒物; 制热芯. G1-3; 有机废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃）. G1-4; 油雾. G2-1; 颗粒物; 投料. G2-2; 颗粒物; 制热芯. G2-3; 有机废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃）. G2-4; 油雾. G2-5; 有机废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃）; 烘干. 冷砂芯生产线废气; G3-1; 颗粒物; 混料. G3-2; 有机废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃）. G3-3; 颗粒物; 制芯、固化. G3-4; 有机废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃、三乙胺）. G4-1; 颗粒物; 混料. G4-2; 有机废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃）. G4-3; 颗粒物; 制芯、固化. G4-4; 有机废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃、三乙胺）. G4-5; 有机废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃、三乙胺）; 烘干. 固废; S1-1; 废砂; 脱模. S1-2; 废砂; 修芯. S1-3; 不合格品; 检验. S2-1; 废砂; 脱模. S2-2; 废砂; 修芯. S2-3; 不合格品; 检验. S3-1; 废砂; 脱模. S3-2; 废砂; 修芯. S3-3; 不合格品; 检验. S4-1; 废砂; 脱模. S4-2; 废砂; 修芯. S4-3; 不合格品; 检验. 噪声; N; 噪声; 投料、制热芯、烘干等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 常州奎克汽车配件制造有限公司租赁常州市咏捷精密五金科技发展有限公司新建5#厂房进行生产，建筑面积2855.43m2，该厂房为新建厂房，本项目为首次使用，因此，项目用地不存在原有污染源和遗留问题。 二、本项目与常州市咏捷精密五金科技发展有限公司依托关系： 本项目租赁常州市咏捷精密五金科技发展有限公司5#厂房进行生产，常州市咏捷精密五金科技发展有限公司已按照“雨污分流”的原则进行建设。经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下： 1、本项目废水依托厂区内现有污水管网和排污口接入区域污水管网，进常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理。 2、常州奎克汽车配件制造有限公司应确保本项目仅排放员工的生活污水，严禁向排污口倾倒其他废水、废液等。 3、常州奎克汽车配件制造有限公司在接入厂区的接管口前单独设置采样井及环境保护提示牌。 4、本项目供水管网、供电管网、雨水管网及雨水排口等基础设施均依托常州市咏捷精密五金科技发展有限公司。 二、责任主体 常州市咏捷精密五金科技发展有限公司应加强管理，确保厂区内废水总排污口各因子可达常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部接管标准要求。若厂区接管口的采样井出现超标排放，由常州市咏捷精密五金科技发展有限公司承担相关责任。若常州奎克汽车配件制造有限公司设置的单独接管口的采样井出现超标排放，废气排放口出现超标排放，固废未按要求收集及处理等，由常州奎克汽车配件制造有限公司承担相关责任。厂界噪声出现超标排放时，相关监管部门关停厂区区其他厂并进行厂界噪声监测，若检测数据超标，由常州奎克汽车配件制造有限公司承担相关责任。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境质量现状 1、项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目引用《2024年常州市生态环境状况公报》中环境空气质量数据。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年平均指标; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 达标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 100; 不达标. 日平均浓度; 5-157; 75; 93.2. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 100; 达标. 日平均浓度; 9-206; 150; 98.3. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均浓度; 5-15; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 100; 达标. 日平均浓度; 5-92; 80; 99.2. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 400-1500; 4000; 100. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 168; 160; 95.2; 不达标. 日平均质量浓度范围; 17-253; 160; 86.3. 2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均值及SO2日平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、PM10日平均值浓度达标率满足评价要求；CO的日均值的第95百分位数及日平均值浓度范围满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5日均值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数及日平均值浓度范围超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。 2、特征污染物环境质量现状 本项目产生大气污染物因子主要为非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚、三乙胺、油雾等，颗粒物以PM10表征为基本污染物，已引用《2024年常州市生态环境状况公报》中环境空气质量数据，甲醛、苯酚、三乙胺、油雾无环境质量标准，因此根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)环境空气质量现状调查与评价要求，本次调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 根据江苏佳蓝检验检测有限公司提供的检测报告（YSJLHY2506009），非甲烷总烃数据引用《常州华德机械有限公司》中环境空气G1项目所在地非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号JSJLH2401005，检测时间为2024.01.26-2024.02.01连续7天检测数据。具体统计结果见下表。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 引用点位数据可行性分析：大气补充监测点位常州华德机械有限公司与本项目直线距离为2100m（位于本项目西南方向），特征因子非甲烷总烃的引用数据时间为2024年1月，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此，本项目引用的非甲烷总烃历史监测数据可行。 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 监测时段; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况; 数据来源. N°; E°. 常州华德机械有限公司; 119.486659; 31.604688; 非甲烷总烃; 2024.1.26～2.01; 小时值; 2.0; 0.66-0.96; 48; 0; 达标; 引用. 从上表数据可以得出，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃检测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》标准。 3、大气环境质量改善方案 为贯彻落实《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）和《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）要求，持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以高水平保护支撑高质量发展，常州市人民政府制定《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），方案重点任务如下： ①调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展：坚决遏制“两高”项目盲目发展；加快退出重点行业落后产能；中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡；严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 ②推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型：大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。 ③加强面源污染治理，提高精细化管理水平：实施扬尘精细化治理，积极实施“清洁城市行动”；推进矿山生态环境综合整治；加强秸秆禁烧和综合利用，禁止露天焚烧秸秆，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。 ④强化协同减排，切实降低污染物排放强度：强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。 实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，实施重点行业绩效等级提升行动。 推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 推动大气氨污染防控，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 ⑤完善工作机制，健全大气环境管理体系：开展区域联防联控和城市空气质量达标管理，积极推进大气污染联防联控机制建设，空气质量未达标的地区编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。 提升重污染天气应对能力，结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。按照区域预警提示信息，依法依规与同一区域内的城市同步采取应急响应措施。 ⑥加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平：强化大气监测和执法监管，加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测；加强决策科技支撑，持续开展PM2.5和臭氧协同控制科技攻关，推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。 ⑦健全标准规范体系，完善生态环境经济政策：强化标准引领，推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案；完善生态环境资金投入机制，综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出。 ⑧落实各方责任，构建全民行动格局：加强组织领导，各级政府对本行政区域内空气质量负总责，组织制定本地实施方案；严格监督考核，将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容；推进全民行动，落实《江苏省生态文明教育促进办法》，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识，政府带头开展绿色采购，推进使用新能源车辆，全面使用低（无）VOCs含量产品，强化公民环境意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，共同改善空气质量。 通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 二、地表水环境质量现状 1、区域水环境状况 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达、重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。 饮用水水源地：常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。 国省考断面：2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。 太湖及入太河流：2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达川、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。 长江干流(常州段)及主要通江支流：2024年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到川类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于类。 2、地表水环境质量现状引用结果及评价 本项目纳污水体为丹金溧漕河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，丹金溧漕河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 根据江苏佳蓝检验检测有限公司在丹金溧漕河常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部排污口上游500米处、丹金溧漕河常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部排污口（南埂河汇入丹金溧漕河断面处）和丹金溧漕河常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部排污口下游1500米处pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等进行检测，采样时间为2024.09.22~2024.09.24，检测报告编号“JSJLH2409001-1”，监测数据详见表3-3。 表3-3 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果; 执行标准; 是否达标. 2024.09.22; 2024.09.23; 2024.09.24. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 丹金溧漕河W1常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部排口上游500m; pH值; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 7.3; 6~9; 达标. 悬浮物; 10; 12; 13; 14; 10; 12; /; 达标. 总磷; 0.14; 0.17; 0.13; 0.14; 0.14; 0.14; 0.3; 达标. 化学需氧量; 12; 15; 15; 13; 14; 15; 30; 达标. 总氮; 0.83; 0.88; 0.69; 0.78; 0.91; 0.78; 1.5; 达标. 氨氮; 0.484; 0.418; 0.531; 0.496; 0.537; 0.484; 1.5; 达标. 丹金溧漕河W2常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部排口（南埂河汇入丹金溧漕河断面处）; pH值; 7.2; 7.2; 7.3; 7.3; 7.3; 7.2; 6~9; 达标. 悬浮物; 13; 19; 11; 20; 13; 22; /; 达标. 总磷; 0.18; 0.19; 0.15; 0.16; 0.14; 0.17; 0.3; 达标. 化学需氧量; 13; 14; 18; 15; 11; 14; 30; 达标. 总氮; 0.85; 0.94; 0.83; 0.72; 0.71; 0.93; 1.5; 达标. 氨氮; 0.424; 0.460; 0.388; 0.424; 0.436; 0.460; 1.5; 达标. 丹金溧漕河W3常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部排口下游1500m; pH值; 7.2; 7.3; 7.3; 7.3; 7.3; 7.3; 6~9; 达标. 悬浮物; 16; 17; 17; 19; 17; 19; /; 达标. 总磷; 0.17; 0.18; 0.17; 0.18; 0.14; 0.16; 0.3; 达标. 化学需氧量; 17; 17; 9; 10; 16; 18; 30; 达标. 总氮; 0.75; 0.82; 0.85; 0.82; 0.74; 0.8; 1.5; 达标. 氨氮; 0.421; 0.397; 0.415; 0.448; 0.430; 0.397; 1.5; 达标. 监测数据表明，丹金溧漕河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，项目地表水评价范围水环境水质良好。 三、噪声环境质量现状 本项目周边50m范围内无环境敏感点，无需对厂界进行监测，根据声环境功能区规划图可知，本项目所在区域声环境质量现状划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 距离本项目厂界最近大气环境保护目标为南侧的指前村沈家村，大气保护目标见表3-4，建设项目其他环境保护目标见表3-5。 表3-4 大气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 建春村南闸口北; 119.469640; 31.646697; 居民; 约15人; 二类区; NW; 3110. 2; 西大埂村; 119.476174; 31.646268; 居民; 约40人; 二类区; NW; 2522. 3; 许家村北; 119.479253; 31.644229; 居民; 约40人; 二类区; NW; 2430. 4; 李家庄; 119.491613; 31.646547; 居民; 约8人; 二类区; N; 2432. 5; 东闸; 119.499037; 31.646654; 居民; 约8人; 二类区; NE; 2554. 6; 西闸; 119.486077; 31.643076; 居民; 约16人; 二类区; NW; 2088. 7; 北仟; 119.489703; 31.643687; 居民; 约70人; 二类区; N; 2095. 8; 周渡桥; 119.495797; 31.643934; 居民; 约100人; 二类区; NE; 2140. 9; 北埂; 119.466647; 31.643108; 居民; 约200人; 二类区; NW; 3026. 10; 封岸村; 119.477934; 31.640962; 居民; 约70人; 二类区; NW; 2172. 11; 尖岸村; 119.482890; 31.641863; 居民; 约40人; 二类区; NW; 2053. 12; 南仟; 119.490240; 31.642250; 居民; 约130人; 二类区; N; 1940. 13; 马家滩; 119.495261; 31.642550; 居民; 约180人; 二类区; NE; 2022. 14; 北埂村; 119.476035; 31.639610; 居民; 约40人; 二类区; NW; 2095. 15; 孙家棚; 119.485176; 31.69353; 居民; 约160人; 二类区; NW; 1660. 16; 小坝里; 119.474275; 31.635147; 居民; 约25人; 二类区; NW; 1997. 17; 社头养殖场; 119.465413; 31.637679; 居民; 约40人; 二类区; NW; 2804. 18; 坝里; 119.467108; 31.634396; 居民; 约100人; 二类区; NW; 2408. 19; 旭明村; 119.473653; 31.635362; 居民; 约340人; 二类区; NW; 1867. 20; 吉家庄; 119.482300; 31.635984; 居民; 约40人; 二类区; NW; 1444. 21; 斗里村; 119.468525; 31.629890; 居民; 约100人; 二类区; NW; 2108. 22; 灵官桥; 119.476850; 31.631800; 居民; 约150人; 二类区; NW; 1561. 23; 大武山; 119.480326; 31.630705; 居民; 约40人; 二类区; NW; 1121. 24; 高墩上; 119.485734; 31.631521; 居民; 约50人; 二类区; NW; 901. 25; 北官圩; 119.482515; 31.629890; 居民; 约300人; 二类区; NW; 899. 26; 风车村; 119.486839; 31.626918; 居民; 约35人; 二类区; NW; 401. 27; 南官圩; 119.483953; 31.623464; 居民; 约80人; 二类区; SW; 612. 28; 渔民新村; 119.469125; 31.623678; 居民; 约180人; 二类区; SW; 1873. 29; 岳阳村; 119.486227; 31.619859; 居民; 约70人; 二类区; SW; 461. 30; 庙圩; 119.483405; 31.616844; 居民; 约620人; 二类区; SW; 997. 31; 许家村南; 119.475080; 31.615320; 居民; 约80人; 二类区; SW; 1747. 32; 史家村; 119.470402; 31.611394; 居民; 约120人; 二类区; SW; 2368. 33; 闸口村; 119.475037; 31.609977; 居民; 约140人; 二类区; SW; 2134. 34; 西周圩; 119.480337; 31.610278; 居民; 约70人; 二类区; SW; 1794. 35; 俞家墩; 119.467913; 31.609398; 居民; 约50人; 二类区; SW; 2706. 36; 钟家墩; 119.469072; 31.607660; 居民; 约60人; 二类区; SW; 2685. 37; 钟段村; 119.475209; 31.604892; 居民; 约150人; 二类区; SW; 2527. 38; 吴家村; 119.476013; 31.604752; 居民; 约70人; 二类区; SW; 2549. 39; 桃园村; 119.480112; 31.602017; 居民; 约80人; 二类区; SW; 2664. 40; 大坟湾村; 119.504402; 31.646616; 居民; 约200人; 二类区; NE; 2706. 41; 万家桥村; 119.506869; 31.646741; 居民; 约260人; 二类区; NE; 2840. 42; 溯溪村村委会; 119.505882; 31.645812; 居民; 约15人; 二类区; NE; 2725. 43; 古墩村; 119.504080; 31.645189; 居民; 约170人; 二类区; NE; 2559. 44; 沿村; 119.504595; 31.644503; 居民; 约250人; 二类区; NE; 2478. 45; 居民点7; 119.504573; 31.644331; 居民; 约50人; 二类区; NE; 2565. 46; 仇家棚; 119.505346; 31.641885; 居民; 约80人; 二类区; NE; 2231. 47; 芦家场; 119.498705; 31.628528; 居民; 约800人; 二类区; NE; 6959. 48; 常州市公安局交通警察大队指前中队; 119.494928; 31.627852; 居民; 约20人; 二类区; NE; 421. 49; 湖口村; 119.496945; 31.623217; 居民; 约700人; 二类区; E; 520. 50; 居民点2; 119.492249; 31.620626; 居民; 约20人; 二类区; SE; 383. 51; 居民点3; 119.492646; 31.622267; 居民; 约30人; 二类区; SE; 250. 52; 指前村沈家村; 119.490068; 31.621790; 居民; 约200人; 二类区; S; 208. 53; 居民点1; 119.489062; 31.620679; 居民; 约130人; 二类区; SW; 411. 54; 指前村; 119.488815; 31.618040; 居民; 约5000人; 二类区; S; 591. 55; 万香苑; 119.489049; 31.616994; 居民; 约1200人; 二类区; SW; 801. 56; 居民点4; 119.491172; 31.618759; 居民; 约20人; 二类区; S; 595. 57; 居民点5; 119.487088; 31.616248; 居民; 约130人; 二类区; SW; 928. 58; 滨湖小区; 119.490605; 31.615245; 居民; 约200人; 二类区; S; 944. 59; 马家新苑; 119.486624; 31.611833; 居民; 约1000人; 二类区; SW; 1387. 60; 居民点6; 119.489234; 31.610498; 居民; 约50人; 二类区; SW; 1547. 61; 基督教堂; 119.489113; 31.609495; 文物保护单位; 约10人; 二类区; SW; 1656. 62; 于家棚; 119.485616; 31.609859; 居民; 约70人; 二类区; SW; 1684. 63; 指前卫生院; 119.491570; 31.614988; 居民; 约35人; 二类区; S; 998. 64; 紫云湖小区; 119.491956; 31.613239; 居民; 约2500人; 二类区; SW; 1043. 65; 西湖馨宁; 119.494317; 31.613046; 居民; 约2500人; 二类区; SW; 1089. 66; 指前实验学校; 119.491119; 31.610964; 居民; 约2000人; 二类区; S; 1421. 67; 东埂村; 119.493823; 31.609934; 居民; 约150人; 二类区; SE; 1549. 68; 下田圩; 119.492085; 31.609098; 居民; 约300人; 二类区; SE; 1681. 69; 李家背; 119.494875; 31.607875; 居民; 约600人; 二类区; SE; 1728. 70; 王家庄; 119.493523; 31.604828; 居民; 约120人; 二类区; SE; 2107. 71; 湖荡圩; 119.492557; 31.602124; 居民; 约120人; 二类区; SE; 2449. 表3-5 其他环境要素保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 地表水环境（雨水排放水体）; 丹金溧漕河; W; 179m; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 生态环境; 长荡湖重要渔业水域; E; 1.4km; /; 渔业资源保护. 钱资荡重要湿地; NE; 10.7km; /; 湿地生态系统保护. 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; W; 179m; /; 洪水调蓄. 声环境; 厂界50米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源. 土壤环境; 项目所在地土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）基本项目第二类用地筛选值. |
| 污染物排放控制标准 | 一、废气排放标准 本项目废气包括热砂芯生产线①投料废气（颗粒物），②制热芯废气（颗粒物、油雾、非甲烷总烃、甲醛、苯酚），③烘干废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃）。冷砂芯生产线①投料废气（非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚），②冷芯、固化（非甲烷总烃、三乙胺、颗粒物、甲醛、苯酚），③烘干废气（甲醛、苯酚、非甲烷总烃）。 1、有组织废气排放标准： 项目颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚有组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，三乙胺有组织排放执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。（注：①根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996第7.1条，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准外，还应高出周边200米半径范围建筑5米以上，经现场调查，排气筒周边200米范围内主要为工业厂房（高度8-19m），本次环评排气筒高度取25米，②本项目产生的油雾有组织排放标准参照颗粒物排放标准） 表3-6 大气污染物有组织排放标准 单位：mg/m3 排放源; 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 标准来源. 排气筒（m）; 速率（kg/h）. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 20; 25; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 60; 25; 3. 甲醛; 5; 25; 0.1. 酚类; 20; 25; 0.072. 排气筒（DA002）; 颗粒物; 20; 25; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 60; 25; 3. 甲醛; 5; 25; 0.1. 酚类; 20; 25; 0.072. 三乙胺; 10h; 25; /; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 25; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. h适用于三乙胺制芯，待国家污染物监测方法标准发布后实施。. 2、无组织废气排放标准： 未被收集的颗粒物（含油雾）、非甲烷总烃、甲醛、苯酚无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，三乙胺尚未规定无组织排放标准，具体标准值详见下表3-7、表3-8。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。（注：本项目产生的油雾无组织排放标准参照颗粒物排放标准） 表3-7 大气污染物厂界无组织排放标准 单位：mg/m3 污染源; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 颗粒物; 边界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 4. 甲醛; 0.05. 酚类; 0.02. 臭气浓度; 厂界; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表3-8 厂区内NMHC无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 二、废水排放标准 本项目生活污水达到常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理达标后排放，接管要求见下表。 表3-9 污水接管限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管限值浓度限值; 来源. pH; 6~9; 《金坛市城市污水处理有限公司金坛市指前镇污水处理厂建设工程项目环境影响报告书》批复（坛环审（2015）141号）中规定常州市金坛区指前污水处理厂接管限值要求. COD; 450. SS; 350. 氨氮; 40. TN; 60. TP; 8. 常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见下表。 表3-10 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; SS; ≤10. 3; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 4; 氨氮; ≤4（6）*. 5; TP; ≤0.5. 6; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 三、噪声排放标准 本项目运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类限值，具体限值见下表。 表3-11 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、固体废弃物 项目产生的一般工业固体废物贮存按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.269修订）要求执行，并参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘环境保护要求。 危险废物贮存按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.269修订）中有关危险废物的管理条款、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）要求进行危废的暂存和处理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
|  | 一、项目污染物总量排放情况 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子：非甲烷总烃、颗粒物；特征考核因子：甲醛、苯酚、三乙胺、油雾； 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 固体废物：工业固体废物排放量。 二、污染物总量平衡方案 本项目新增污染物排放量总量详见下表： 表3-12 本项目污染物总量排放一览表（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 接管量; 外排量. 废气; 有组织; 颗粒物（含油雾）; 3.336; 3.1648; 0.1712; /; 0.1712. 油雾; 0.072; 0.0648; 0.0072; /; 0.0072. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 1.1261; 1.0465; 0.0796; /; 0.0796. 甲醛; 0.02284; 0.02034; 0.0025; /; 0.0025. 苯酚; 0.10184; 0.09184; 0.0100; /; 0.0100. 三乙胺; 0.0657; 0.0624; 0.0033; /; 0.0033. 无组织; 颗粒物; 0.1169; 0; 0.1169; /; 0.1169. 油雾; 0.008; 0; 0.008; /; 0.008. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.1245; 0; 0.1245; /; 0.1245. 甲醛; 0.0025; 0; 0.0025; /; 0.0025. 苯酚; 0.0113; 0; 0.0113; /; 0.0113. 三乙胺; 0.0073; 0; 0.0073; /; 0.0073. 废水; 废水量; 2379; 0; 2379; 2379; 2379. COD; 0.952; 0; 0.952; 0.952; 0.119. SS; 0.476; 0; 0.476; 0.476; 0.024. 氨氮; 0.071; 0; 0.071; 0.071; 0.010. TN; 0.095; 0; 0.095; 0.095; 0.029. TP; 0.007; 0; 0.007; 0.007; 0.001. 固废; 一般固废; 14.1658; 14.1658; 0; 0; 0. 危险固废; 17.7375; 17.7375; 0; 0; 0. 生活垃圾; 14.85; 14.85; 0; 0; 0. 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部排污总量中，可以在常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁常州市咏捷精密五金科技发展有限公司新建5#厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、污染源强分析 本项目热砂芯生产线废气包括投料粉尘（颗粒物）、制热芯废气（颗粒物、油雾、非甲烷总烃、甲醛、苯酚）、烘干废气（非甲烷总烃、甲醛、苯酚）。冷砂芯生产线废气包括混料（颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚）、制芯、固化废气（颗粒物、甲醛、苯酚、非甲烷总烃、三乙胺）、烘干废气（非甲烷总烃、甲醛、苯酚、三乙胺）。 A、热砂芯生产线废气 （1）投料、制热芯粉尘（颗粒物） - 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的机械行业系数手册-01-铸造，制芯（热芯盒：覆膜砂）工艺产生颗粒物系数为0.33kg/t-产品，本项目年产热砂芯10000t，因此，颗粒物的产生量为3.3t/a（该产污系数涵盖从覆膜砂投料、加热固化到成型全过程的颗粒物排放），产生的粉尘经集气罩收集（收集率为90%）后配套“油雾净化装置+布袋除尘器（处理效率95%）+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放，则颗粒物有组织产生量2.97t/a，投料时间6000h，产生速率为0.495kg/h，排放量为0.149t/a，排放速率为0.0248kg/h。由于覆膜砂自身密度较大且沉降性能良好，未被收集粉尘部分可依靠自重沉降后收集处理，沉降量约70%，部分在车间内逸散无组织排放，则无组织排放量为0.099t/a，排放速率为0.017kg/h。 （2）制热芯油雾（含非甲烷总烃、颗粒物） 项目制热芯前使用热芯盒脱模剂脱模时，脱模剂雾化喷射瞬间会产生水及少量的油雾，根据热芯盒脱模剂MSDS可知，热芯盒脱模剂成分为聚二甲基硅氧烷水乳液，不易挥发，本次油雾挥发量按5%计（注：根据热芯盒脱模剂不易挥发性质可知，热芯盒脱模剂使用过程仅产生极少量有机废气，本次环评仅定性分析。本次油雾排放量以颗粒物计），脱模剂年用量为1.6t/a，则油雾产生量为0.08t/a。产生的油雾经集气罩收集（收集率为90%）后配套“油雾净化装置（处理效率为90%）+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放。则油雾有组织产生量为0.072t/a，制热芯时间6000h，产生速率为0.012kg/h，排放量为0.0072t/a，排放速率为0.0012kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.008t/a，排放速率为0.013kg/h。 （3）制热芯有机废气（非甲烷总烃、甲醛、苯酚） - I、覆膜砂中的树脂粘接剂在高温固化过程中会产生挥发性有机废气，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的机械行业系数手册-01-铸造，制芯（热芯盒：覆膜砂）工艺产生挥发性有机物系数为0.05kg/t-产品。本项目年产热砂芯10000t，则非甲烷总烃产生量为0.5t/a。 - （注：制热芯工序核算的非甲烷总烃产生量为0.5t/a，包含甲醛、苯酚的产生量。根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）第十三条排污许可应当记载下列信息（五）污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等：该条例明确要求排污许可证需按污染物种类分项载明许可排放浓度和排放量，特征污染物（如甲醛、苯酚）作为法定管控污染物必须单独列示，因此，本次环评分别单独核算甲醛、苯酚排放量） III、本项目覆膜砂年用量为9920t/a，根据企业提供资料，覆膜砂中含酚醛树脂0.5~1.5%，本次环评取中间值，根据《自硬树脂砂工艺原理及应用》（机械工业出版社）中表2-52国产碱性酚醛树脂的性能指标，游离醛<0.2%，游离酚<1%。即游离甲醛产生量为0.198t/a，游离苯酚产生量为0.992t/a。通过类比同类项目《盐城大丰品信机械有限公司抛丸机设备年产量500套项目》，甲醛在制芯过程按10%挥发，酚类在制芯过程按10%挥发，则制芯工序甲醛产生量为0.02t/a，苯酚产生量为0.1t/a。砂芯中残留未分解的甲醛、苯酚，该部分物质随砂芯作为半成品外售，其后续释放风险转移至下游使用单位，不纳入本项目总量控制指标。 制芯工序产生的废气经半密闭集气罩收集（收集率为90%）后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理（有机废气处理效率90%）后通过1根25米高DA001排气筒排放，则： - a、非甲烷总烃有组织产生量0.45t/a，制热芯时间为6000h，产生速率为0.075kg/h，排放量为0.045t/a，排放速率为0.0075kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.05t/a，排放速率为0.008kg/h。 b、甲醛有组织产生量0.018t/a，制热芯时间为6000h，产生速率为0.003kg/h，排放量为0.002t/a，排放速率为0.0003kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.002t/a，排放速率为0.0003kg/h。 c、苯酚有组织产生量0.09t/a，制热芯时间为6000h，产生速率为0.015kg/h，排放量为0.009t/a，排放速率为0.0015kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.01t/a，排放速率为0.0017kg/h。 （4）烘干废气（非甲烷总烃、甲醛、苯酚） 根据建设单位提供的资料，50%热砂芯经浸芯后进入烘干阶段，（注：根据水基涂料MSDS报告，主要成分为水中悬浮的复合铝硅酸盐、氧化铁/石墨，即水机涂料的所有成分均为无机或水介质，无有机溶剂或挥发性有机成分，故项目使用水机涂料及烘干过程均无过水机涂料的挥发）覆膜砂射芯温度为220-280℃，烘干温度为140-170℃，烘干温度低于射芯温度，仅少部分残留有机物在烘干部分挥发。（由于甲醛在制热芯过程按10%挥发，本次烘干温度小于射芯温度，因此本次环评甲醛烘干过程按5%挥发。苯酚在制热芯过程按10%，本次烘干温度小于射芯温度，且苯酚沸点较高为182℃，则本次环评苯酚烘干过程按2%挥发）甲醛在烘干过程按5%挥发，酚类在烘干过程按2%挥发，则甲醛产生量为0.005t/a，苯酚产生量为0.01t/a。则非甲烷总烃产生量为0.015t/a。烘干工序产生的废气经半密闭集气罩收集（收集率为90%）后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理（有机废气处理效率90%）后通过1根25米高DA001排气筒排放，则： - a、非甲烷总烃有组织产生量0.0135t/a，烘干时间为6000h，产生速率为0.0023kg/h，排放量为0.0014t/a，排放速率为0.0002kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.0015t/a，排放速率为0.0003kg/h。 b、甲醛有组织产生量0.0045t/a，烘干时间为6000h，产生速率为0.0008kg/h，排放量为0.0005t/a，排放速率为0.00008kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.0005t/a，排放速率为0.00008kg/h。 c、苯酚有组织产生量0.009t/a，烘干时间为6000h，产生速率为0.0015kg/h，排放量为0.0009t/a，排放速率为0.00015kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.001t/a，排放速率为0.00017kg/h。 B、冷砂芯生产线废气 （1）混料有机废气（非甲烷总烃、甲醛、苯酚） 冷芯盒树脂I组、冷芯盒树脂Ⅱ组含挥发性有机物，常温下会有少量挥发性气体产生。根据《污染源源强核算技术指南准则》，本项目工艺废气源强采用排污系数法进行核算，根据《工业污产排污核算方法和系数手册》中33-37、机械行业系数手册中铸造，制芯（冷芯盒、三乙胺）工艺中产生挥发性有机物系数为0.0783kg/t-产品（该产污系数涵盖从原辅料投料、加热固化到成型全过程的有机废气排放），本项目年产热砂芯1500t，因此，非甲烷总烃产生量为0.117t/a（含甲醛、苯酚）。混料中挥发量以30%计，制冷芯挥发量按70%计。则混料过程非甲烷总烃产生量为0.0351t/a。冷芯工序非甲烷总烃产生量为0.0819t/a。 （注：根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）第十三条排污许可应当记载下列信息（五）污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。该条例明确要求排污许可证需按污染物种类分项载明许可排放浓度和排放量，特征污染物作为法定管控污染物必须单独列示，本次环评分别单独核算甲醛、苯酚、三乙胺排放量） 根据冷芯盒树脂I组MSDS可知，其中苯酚1.0~14.0%，甲醛为0.1~1.0%，本次均取平均值，则苯酚含量为7.5%，甲醛取0.55%。冷芯盒树脂I组用量为2.02t/a。混料、制芯过程，约97%苯酚参与酚醛树脂交联反应形成稳定网络（不可逆），则含3%的游离酚。1%未参与反应的游离苯酚在混料、制冷芯挥发，其中混料挥发量为30%计，制冷芯挥发量按70%计。2%吸附于砂粒或树脂间隙的游离苯酚在烘干阶段挥发。约95%的甲醛参与化学键合（羟甲基化及交联反应），转化为稳定树脂网络，则含5%的游离醛，2%未参与反应的游离甲醛在混料、制冷芯挥发，其中混料挥发量为30%计，制冷芯挥发量按70%计。3%吸附于砂粒或树脂间隙的游离甲醛在烘干阶段挥发。（注：根据建设单位实际情况，50%冷砂芯进入烘干工序，50%冷砂芯中残留未分解的甲醛、苯酚，该部分物质随砂芯作为半成品外售，其后续释放风险转移至下游使用单位，不纳入本项目总量控制指标。）则混砂、投料过程，甲醛产生量为0.00007t/a，苯酚产生量为0.0005t/a。制冷芯过程，甲醛产生量为0.00016t/a，苯酚产生量为0.0011t/a。烘干阶段，甲醛产生量为0.00015t/a，苯酚产生量为0.0015t/a。 产生的废气经半密闭集气罩收集（收集率为90%）后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”（处理效率95%）处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。则投料混砂过程中： - a、非甲烷总烃有组织产生量0.0316t/a，混料时间7200h，产生速率为0.0044kg/h，排放量为0.0016t/a，排放速率为0.0002kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.0035t/a，排放速率为0.0005kg/h。 b、甲醛有组织产生量0.00006t/a，混料时间7200h，产生速率为0.000008kg/h，排放量为0.000003t/a，排放速率为0.0000004kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.00001t/a，排放速率为0.000001kg/h。 c、苯酚有组织产生量0.00045t/a，混料时间7200h，产生速率为0.00006kg/h，排放量为0.00002t/a，排放速率为0.000003kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.00005t/a，排放速率为0.000007kg/h。 （2）混料及制冷芯、固化粉尘（颗粒物） - 根据《污染源源强核算技术指南准则》，本项目工艺废气源强采用排污系数法进行核算，根据《工业污产排污核算方法和系数手册》中33-37、机械行业系数手册中铸造，制芯（冷芯盒、三乙胺）工艺中，颗粒物产污系数为0.218kg/t·产品（该产污系数涵盖从原辅料投料、加热固化到成型全过程的颗粒物排放），则颗粒物产生量为0.327t/a，产生的废气经半密闭集气罩收集（收集率为90%）后配套“布袋除尘器（处理效率95%）+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放，则颗粒物有组织产生量0.294t/a，产生速率为0.041kg/h，排放量为0.015t/a，排放速率为0.0021kg/h。由于原砂具备一定比重和沉降性，未被收集粉尘部分可依靠自重沉降后收集处理，沉降量约70%，部分在车间内逸散无组织排放，则无组织排放量为0.0099t/a，排放速率为0.0014kg/h。 （3）制芯、固化有机废气（非甲烷总烃、甲醛、苯酚、三乙胺） I、项目使用冷芯脱模剂脱模时，会产生脱模废气，根据冷芯脱模剂MSDS可知，烷烃成分为90.0~100%，本项目烷烃成分按最大值计。冷芯脱模剂使用量为0.6t/a，以全部分解挥发计算，则非甲烷总烃产生量为0.6t/a。 II、根据《污染源源强核算技术指南准则》，本项目工艺废气源强采用排污系数法进行核算，根据《工业污产排污核算方法和系数手册》中33-37、机械行业系数手册中铸造，制芯（冷芯盒、三乙胺）工艺中产生挥发性有机物系数为0.0783kg/t-产品，制冷芯挥发量按70%计，则冷芯工序非甲烷总烃产生量为0.0819t/a。非甲烷总烃产生量为0.0819t/a（含甲醛、苯酚、三乙胺）。根据混料废气源强分析可知，制芯过程，甲醛产生量为0.00016t/a，苯酚产生量为0.0011t/a。 III、制冷芯过程三乙胺作为催化剂，三乙胺年用量为0.075t，约95%在制冷芯工序全部挥发，则制芯工序三乙胺产生量为0.071t/a。约5%通过范德华力吸附在砂粒表面或孔隙内部残留至砂芯中在烘干阶段挥发，则烘干工序三乙胺产生量为0.002t/a。（注：根据建设单位实际情况，50%冷砂芯进入烘干工序，50%冷砂芯中含残留三乙胺。根据三乙胺特性，含残留三乙胺的冷砂芯在堆放过程，会极少量挥发，本次环评仅定性分析，未挥发的三乙胺随砂芯作为半成品外售，其后续释放风险转移至下游使用单位，不纳入本项目总量控制指标。） 产生的有机废气经半密闭集气罩收集（收集率为90%）后配套“布袋除尘器（处理效率95%）+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”（颗粒物处理效率95%，有机废气处理效率95%）处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。则： a、非甲烷总烃有组织产生量0.614t/a，制冷芯时间7200h，产生速率为0.085kg/h，排放量为0.0307t/a，排放速率为0.004kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，非甲烷总烃排放量为0.0679t/a，排放速率为0.009kg/h。 b、甲醛有组织产生量0.00014t/a，制冷芯时间7200h，产生速率为0.00002kg/h，排放量为0.000007t/a，排放速率为0.000001kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.00002t/a，排放速率为0.000003kg/h。 c、苯酚有组织产生量0.00099t/a，制冷芯时间7200h，产生速率为0.00014kg/h，排放量为0.00005t/a，排放速率为0.00007kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，苯酚排放量为0.00011t/a，排放速率为0.00002kg/h。 d、三乙胺有组织产生量0.0639t/a，制冷芯时间7200h，产生速率为0.0089kg/h，排放量为0.0032t/a，排放速率为0.00044kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，三乙胺排放量为0.0071t/a，排放速率为0.001kg/h。 （4）烘干废气（非甲烷总烃、甲醛、苯酚、三乙胺） 根据建设单位提供资料，冷芯盒树脂I用量为2.02t/a，冷芯盒树脂Ⅱ用量为1.66t/a。冷芯盒树脂I挥发性有机物约为45%，冷芯盒树脂Ⅱ挥发性有机物约为20%。根据建设单位实际情况，50%冷砂芯进入烘干工序。 冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ中含挥发的有机废气基本在制芯工序挥发。制芯阶段，MDI与酚醛树脂发生反应；苯酚与酚醛树脂交联反应形成稳定网络（不可逆）；甲醛参与化学键合（羟甲基化及交联反应），转化为稳定树脂网络；二价酸酯沸点约250–300℃；芳烃溶剂（如二甲苯，沸点140–150℃）低于烘干温度，但芳烃溶剂分子（直径0.6–0.7nm）被包裹在交联网络的微孔（<2nm）中，扩散路径受阻，且芳烃溶剂与酚醛树脂极性相似，部分溶剂分子嵌入聚合物链段间隙，需接近树脂分解温度（220℃）才能完全脱附，综上所述，烘干阶段仅会产生极少量有机废气。烘干阶段挥发量按3%计，则非甲烷总烃产生量为0.0186t/a（含甲醛、苯酚）。根据混料废气源强分析可知，烘干阶段甲醛产生量为0.00015t/a，苯酚产生量为0.0015t/a。根据制芯、固化阶段可知，烘干阶段三乙胺产生量为0.002t/a。产生的废气经半密闭集气罩收集（收集率为90%）后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置（处理效率95%）”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。则： a、非甲烷总烃有组织产生量0.017t/a，烘干时间1800h，产生速率为0.0094kg/h，排放量为0.0009t/a，排放速率为0.0005kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，非甲烷总烃排放量为0.0016t/a，排放速率为0.0009kg/h。 b、甲醛有组织产生量0.00014t/a，烘干时间1800h，产生速率为0.00008kg/h，排放量为0.000007t/a，排放速率为0.000004kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.00001t/a，排放速率为0.000006kg/h。 c、苯酚有组织产生量0.0014t/a，烘干时间1800h，产生速率为0.0008kg/h，排放量为0.00007t/a，排放速率为0.00004kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，苯酚排放量为0.0001t/a，排放速率为0.00006kg/h。 d、三乙胺有组织产生量0.0018t/a，产生速率为0.001kg/h，排放量为0.0001t/a，排放速率为0.00006kg/h，未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，三乙胺排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0001kg/h。 本项目有组织、无组织废气产生源强见表4-1、4-2。 表4-1 本项目有组织废气产生源强表 生产线; 排气筒; 产生环节; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放时间h. 热砂芯生产线; DA001; 投料、制热芯; 颗粒物; 2.97; 0.495; 6000h. 制热芯; 油雾; 0.072; 0.012. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.45; 0.075. 甲醛; 0.018; 0.003. 苯酚; 0.09; 0.015. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.0135; 0.0023. 甲醛; 0.0045; 0.0008. 苯酚; 0.009; 0.0015. 冷砂芯生产线; DA002; 混料; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.0316; 0.0044; 7200h. 甲醛; 0.00006; 0.000008. 苯酚; 0.00045; 0.00006. 混料、制芯、固化; 颗粒物; 0.294; 0.041. 制芯、固化; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.614; 0.085. 甲醛; 0.00014; 0.00002. 苯酚; 0.00099; 0.00014. 三乙胺; 0.0639; 0.0089. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.017; 0.0094; 1800h. 甲醛; 0.00014; 0.00008. 苯酚; 0.0014; 0.0008. 三乙胺; 0.0018; 0.001. 表4-2 本项目无组织废气污染物产生源强表 面源名称; 产污环节; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 热砂芯生产线; 投料、制热芯; 颗粒物; 0.099; 0.017; 2855.43; 5. 制热芯; 油雾; 0.008; 0.013. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.05; 0.008. 甲醛; 0.002; 0.0003. 苯酚; 0.01; 0.0017. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.0015; 0.0003. 甲醛; 0.0005; 0.00008. 苯酚; 0.001; 0.00017. 冷砂芯生产线; 混料; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.0035; 0.0005. 甲醛; 0.00001; 0.000001. 苯酚; 0.00005; 0.000007. 混料、制芯、固化; 颗粒物; 0.0099; 0.0014. 制芯、固化; 非甲烷总烃含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.0679; 0.009. 甲醛; 0.00002; 0.000003. 苯酚; 0.00011; 0.00002. 三乙胺; 0.0071; 0.001. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.0016; 0.0009. 甲醛; 0.00001; 0.000006. 苯酚; 0.0001; 0.00006. 三乙胺; 0.0002; 0.0001. 2、污染治理措施可行性分析 （1）废气治理措施简述 本项目热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放。冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放。 图4-1 本项目废气收集及处理工艺示意图 表4-3 本项目废气收集、处置方案一览表 产生环节; 污染物; 收集方式; 收集效率; 治理措施; 处理效率; 排放方式. 热砂芯生产线; 投料; 颗粒物; 集气罩; 90%; 油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置; 95%; 有组织排放. 制热芯; 非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚、油雾; 集气罩; 90%. 烘干; 非甲烷总烃、甲醛、苯酚; 集气罩; 90%. 冷砂芯生产线; 混料; 非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚; 集气罩; 90%; 布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置; 95%; 有组织排放. 制芯、固化; 非甲烷总烃、三乙胺、颗粒物、甲醛、苯酚; 集气罩. 烘干; 非甲烷总烃、甲醛、苯酚、三乙胺; 集气罩. （2）废气收集设计参数 ①根据《工业通风（第四版修订本）》（孙一坚，沈恒根主编）中外部集气罩排风量计算公式： L=K·P·H·Vx*3600 式中：L——集气罩排风量，m3/h； K——安全系数，通常取1.4； P——排风罩口敞口面的周长； H——罩点到污染物的距离； Vx——污染源气体流速，m/s，一般在0.5-1.5m/s；（本次Vx取0.5m/s） 本项目废气收集相关设计参数如下表： 表4-4 本项目废气收集设计参数 废气来源; 收集参数; 各环节废气量（m3/h）; 理论废气量合计（m3/h）; 本次设计废气量合计（m3/h）; 备注; 处理措施; 排放口编号. 投料、制热芯; 射芯机上方设1个集气罩，建设单位设置40台射芯机，共设40个集气罩，为方形，长×宽0.5×0.5m，距污染源距离为0.1m; 20160; 24192; 26000; 考虑到在废气管道和处理装置中的风量损失，故本项目废气处理装置设计风量确定为26000m3/h; 热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理; 通过1根25米高排气筒DA001. 烘干; 烘干机上方设1个集气罩，建设单位设置2台烘干机，共设4个集气罩，为方形，长×宽1×1m，距污染源距离为0.1m; 4032. 混料; 混砂机上方设1个集气罩，建设单位设置2台混砂机，共设2个集气罩，为方形，长×宽1.5×1m，距污染源距离为0.3m; 7560; 16632; 18000; 考虑到在废气管道和处理装置中的风量损失，故本项目废气处理装置设计风量确定为18000m3/h; 冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理; 通过1根25米高排气筒DA002. 制芯、固化; 冷芯机上方设1个集气罩，建设单位设置4台冷芯机，共设4个集气罩，为方形，长×宽1.5×1m，距污染源距离为0.1m; 5040. 烘干; 烘干机上方设1个集气罩，建设单位设置2台烘干机，共设4个集气罩，为方形，长×宽1×1m，距污染源距离为0.1m; 4032. 注：①烘干废气主要产生于网带输送过程中的挥发性有机物（VOCs）释放，其逸散集中在烘箱进出口的高温暴露区。因此烘干工序集气罩设置在烘箱进出口处；②本项目拟根据砂芯生产线各配置一套废气处理设施，即热砂芯生产线废气经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理，冷砂芯生产线废气经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理. - （3）技术可行性分析 1）活性炭技术参数 表4-5 活性炭技术参数 序号; 项目; 单位; DA001技术指标; DA002技术指标. 1; 单级活性炭吸附箱尺寸; m; 2m*2m*2m; 2m*1.5m*2m. 2; 填充物; —; 蜂窝式活性炭; 蜂窝式活性炭. 3; 活性炭碘值; mg/g; 650; 650. 4; 活性炭密度; g/cm3; 0.4; 0.4. 5; 水分含量; %; 10; 10. 6; 抗压强度; MPa; 横向：0.3; 横向：0.3. 7; 纵向：0.8; 纵向：0.8. 8; 着火点; ℃; 400; 400. 9; 四氯化碳吸附率; %; 25; 25. 10; 过滤风速; m/s; 0.90; 0.83. 11; 设备数量; 台; 2; 2. 12; 填充量; t; 二级，共0.55t; 二级，共0.8t. 13; 填充层; 层; 2; 2. 14; 更换周期; —; 每3个月; 每3个月. 15; 排气筒参数; 高度; 25; 2. 16; 直径; 0.8m; 0.6m. 17; 风量; 26000m3/h; 18000m3/h. 2）活性炭技术参数与《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32/T5030-2025）中参数相符性分析 表4-6 活性炭技术参数与《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32/T5030-2025）中参数相符性分析 序号; 项目; 单位; 要求; DA001技术指标; 是否满足; DA002技术指标; 是否满足. 1; 水分含量; %; ≤10; 10; 是; 10; 是. 2; 抗压强度; MPa; ≥横向：0.3; 横向：0.3; 是; 横向：0.3; 是. ≥纵向：0.8; 纵向：0.8; 是; 纵向：0.8; 是. 3; 着火点; ℃; ≥400; 400; 是; 400; 是. 4; 活性炭碘值; mg/g; ≥650; 650; 是; 650; 是. 5; 四氯化碳吸附率; %; ≥25; 25; 是; 25; 是. 3）收集可行性分析 废气经设备上方的半密闭集气罩收集、集气罩尺寸和安装位置设计合理，可将各产污节点的废气收集。 4）废气处理设施技术可行性分析 表4-7 本项目废气处理措施评价表 工序; 污染物; 处理措施; 是否为可行技术; 依据. 投料; 颗粒物; 油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ 1115-2020）表2，产生的颗粒物，可利用袋式除尘处理. 制热芯; 非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）表5，对于烘干产生的挥发性有机物，可利用活性炭吸附法，产生的颗粒物，可利用袋式除尘. 制热芯; 油雾; 是; 《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）表2，对于脱模剂喷涂废气，可试用机械过滤技术/静电净化技术. 烘干; 非甲烷总烃; 是; 排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）表5，对于烘干产生的挥发性有机物，可利用活性炭吸附法. 混料; 颗粒物; 布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ 1115-2020）表2，产生的颗粒物，可利用袋式除尘处理. 制芯、固化; 非甲烷总烃三乙胺、颗粒物、甲醛、苯酚; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ 1115-2020）表2，对于制芯产生的三乙胺，可利用三乙胺净化设备，对于制芯产生的颗粒物，可利用布袋除尘器，产生的挥发性有机物，可利用活性炭吸附法. 烘干; 非甲烷总烃、甲醛、苯酚、三乙胺; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）表5，产生的挥发性有机物，可利用活性炭吸附法. 本项目购买的覆膜砂、原砂均为袋装，到达厂区后由叉车运至原料仓库堆存。使用过程中，先由叉车运输至射芯机投料口或制芯机混砂处进行上料。覆膜砂、原纱均采用吨袋进行包装，转运过程无粉尘产生，仅在投料过程时产生少量粉尘，且投料工序产生的粉尘均由布袋除尘器处理后通过排气筒排放。本项目成型后的型砂选择粗锉或中锉进行修芯，粗锉或中锉的齿距大，锉削时去除的是较大的毛刺块，且型砂表面紧实、强度高，锉削时砂粒不易碎解为细小粉尘，而是以较大颗粒脱落。因此，修芯工序基本无粉尘产生，仅产生少量的废砂。项目对修芯区定期清扫，收集的废砂收集至一般固废暂存。 综上所述，本项目废气污染防治措施设置可行。 5）三乙胺净化工艺原理分析 三乙胺净化设备采用磷酸溶液喷淋的方法吸收三乙胺尾气，磷酸喷淋吸收法是利用三乙胺呈碱性的特点，用磷酸与三乙胺发生中和反应生成三乙胺磷酸盐，从而将三乙胺从废气中去除，得到不含三乙胺的净化气体，其反应方程式为：（CH3CH2）3N+H3PO4→（CH3CH2）3N·H3PO4<三乙胺磷酸盐>，因三乙胺在磷酸中的溶解度大，经过充分的实践，选用2%-4%的喷淋状态下的稀磷酸溶液为中和吸收液，处理效果最佳。 - 三乙胺净化装置中磷酸液不可代替说明 - 三乙胺是一种中等强度的有机碱，需要酸性适中的酸来高效中和，磷酸的酸性强于乙酸，能完成质子化，形成水溶性盐（三乙胺磷酸盐），确保净化效率。乙酸的酸性较弱，无法完全中和三乙胺，尤其在低浓度或大流量条件下，导致净化不彻底。若使用盐酸（HCl）、硫酸（H₂SO₄）等强酸，虽然反应更快，但可能过度酸化，导致设备腐蚀加剧。磷酸的沸点为261°C，在常温下几乎不挥发，不会因自身挥发进入废气，造成二次污染，对比乙酸（沸点为118°C）或盐酸（HCl气体易挥发），磷酸的挥发性极低，更适合长期运行。磷酸不易燃、不易爆，而乙酸蒸气易燃（闪点≈39°C），盐酸易挥发且具有刺激性。且三乙胺磷酸盐溶解度较高，不易在管道或填料塔中结晶沉积。 综上所诉，本次三乙胺净化装置选择酸性适中、低挥发性、低腐蚀性的稀磷酸（2%-4%）来吸收三乙胺废气 7）与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的相符性分析 表4-8 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的相符性分析 序号; 内容要求; 相符性分析. 1; 经过治理后的污染物排放应符合国家或地方相关大气污染物排放标准的规定。; 本项目非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚的排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，三乙胺可满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准. 2; 吸附装置的净化效率不得低于90%; 本项目吸附装置的净化效率不低于90%. 3; 当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理; 本项目热芯砂生产线产生的颗粒物、冷砂芯生产线产生的颗粒物经处理后进入吸附装置的颗粒物含量低于1mg/m3. 4; 进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3. 5; 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃; 本项目建成后，吸附装置按要求安装事故自动报警装、降温装置及温度监控装置. 6; 治理系统应有事故自动报警装置. 7; 在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置. 8; 治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器（防火阀）; 本项目建成后，治理系统与主体生产装置之间的管道系统按要求安装阻火器. 8）排气筒设置合理性分析 本项目新增2根25米高排气筒，排气筒参数详见下表。 表4-9 本项目排气筒参数 排气筒名称; 污染源名称; 废气量(m3/h); 排气筒内径（m）; 烟气流速（m/s）. 25米排气筒（DA001）; 投料、制热芯、烘干废气; 26000; 0.8; 14.37. 25米排气筒（DA002）; 混料、制芯、固化、烘干废气; 18000; 0.6; 17.7. 各排气筒的内径设置均保证废气流速在合适的范围内，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20～25m/s。根据上表本项目烟气流速在合适的范围内，可满足废气治理的技术要求；排气筒高度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求“排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m”。 建设单位在设计过程中综合考虑工艺要求、废气风量、对周围环境的影响等前提下，合理设置排气筒的数量，减少对周边环境的影响。通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置，建设单位设置2根排气筒。 9）达标排放分析 - ①本项目有组织废气产生、排放情况见下表。 表4-10 本项目有组织废气排放源强表 污染源名称及编号; 废气量m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率％; 排放情况; 执行标准; 排气筒名称及编号; 排放 方式. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 投料、制热芯; 26000; 颗粒物; 2.97; 19.038; 0.495; 油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置; 95; 0.149; 0.952; 0.0248; 20; 1.0; 25米高排气筒（DA001）; 6000h 连续. 制热芯; 油雾; 0.072; 0.462; 0.012; 90; 0.0072; 0.046; 0.0012; 20; 1.0. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.45; 2.885; 0.075; 0.045; 0.288; 0.0075; 60; 3. 甲醛; 0.018; 0.115; 0.003; 0.002; 0.012; 0.0003; 5; 0.1. 苯酚; 0.09; 0.577; 0.015; 0.009; 0.058; 0.0015; 20; 0.072. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.0135; 0.088; 0.0023; 0.0014; 0.009; 0.0002; 60; 3. 甲醛; 0.0045; 0.031; 0.0008; 0.0005; 0.003; 0.00008; 5; 0.1. 苯酚; 0.009; 0.058; 0.0015; 0.0009; 0.006; 0.00015; 20; 0.072. 混料; 18000; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.0316; 0.244; 0.0044; 布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置; 95; 0.0016; 0.011; 0.0002; 60; 3; 25米高排气筒（DA002）; 7200h. 甲醛; 0.00006; 0.0004; 0.000008; 0.000003; 0.00002; 0.0000004; 5; 0.1. 苯酚; 0.00045; 0.003; 0.00006; 0.00002; 0.0039; 0.000003; 20; 0.072. 混料、制芯、固化; 颗粒物; 0.294; 2.278; 0.041; 0.015; 0.117; 0.0021; 20; 1.0. 制芯、固化; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.614; 4.722; 0.085; 0.0307; 0.222; 0.004; 60; 3. 甲醛; 0.00014; 0.001; 0.00002; 0.000007; 0.00006; 0.000001; 5; 0.1. 苯酚; 0.00099; 0.008; 0.00014; 0.00005; 0.004; 0.00007; 20; 0.072. 三乙胺; 0.0639; 0.494; 0.0089; 0.0032; 0.024; 0.00044; 10; /. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.017; 0.522; 0.0094; 0.0009; 0.028; 0.0005; 60; 3; 1800h. 甲醛; 0.00014; 0.004; 0.00008; 0.000007; 0.0002; 0.000004; 5; 0.1. 苯酚; 0.0014; 0.044; 0.0008; 0.00007; 0.0022; 0.00004; 20; 0.072. 三乙胺; 0.0018; 0.056; 0.001; 0.0001; 0.0033; 0.00006; 10; /. 由上表可知，本项目排气筒（DA001）中非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚的排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；本项目排气筒（DA002）中非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚的排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，三乙胺可满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准。本项目需切实落实提出的废气治理措施，且定期维护。 表4-11 本项目排气筒参数 排气筒名称; 排气筒底部坐标; 排气筒参数; 排放口类型. 经度（°）; 纬度（°）; 高度（m）; 出口内径（m）; 温度（℃）; 烟气流速（m/s）. DA001; 119.490808; 31.624999; 15; 0.8; 25; 14.37; 一般排放口. DA002; 119.491152; 31.624818; 15; 0.6; 25; 17.7. ②无组织废气 本项目无组织废气通过以下措施进行控制： A加强生产管理，增加员工意识，规范操作，减少废气的产生； 本项目无组织废气产生、排放情况见表4-12，无组织面源参数见表4-13。 表4-12 本项目无组织废气产生及排放情况表 面源名称; 污染物产生环节; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 去除效率; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积（m2）. 生产车间; 热砂芯生产线; 投料、制热芯; 颗粒物; 0.099; 0.017; /; /; 0.099; 0.017; 2855.43. 制热芯; 油雾; 0.008; 0.013; 0.008; 0.013. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.05; 0.008; /; /; 0.05; 0.008. 甲醛; 0.002; 0.0003; /; /; 0.002; 0.0003. 苯酚; 0.01; 0.0017; /; /; 0.01; 0.0017. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.0015; 0.0003; /; /; 0.0015; 0.0003. 甲醛; 0.0005; 0.00008; /; /; 0.0005; 0.00008. 苯酚; 0.001; 0.00017; /; /; 0.001; 0.00017. 混料; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.0035; 0.0005; /; /; 0.0035; 0.0005. 冷砂芯生产线; 甲醛; 0.00001; 0.000001; /; /; 0.00001; 0.000001. 苯酚; 0.00005; 0.000007; /; /; 0.00005; 0.000007. 混料、制芯、固化; 颗粒物; 0.0099; 0.0014; /; /; 0.0099; 0.0014. 制芯、固化; 非甲烷总烃含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.0679; 0.009; /; /; 0.0679; 0.009. 甲醛; 0.00002; 0.000003; /; /; 0.00002; 0.000003. 苯酚; 0.00011; 0.00002; /; /; 0.00011; 0.00002. 三乙胺; 0.0071; 0.001; /; /; 0.0071; 0.001. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.0016; 0.0009; /; /; 0.0016; 0.0009. 甲醛; 0.00001; 0.000006; /; /; 0.00001; 0.000006. 苯酚; 0.0001; 0.00006; /; /; 0.0001; 0.00006. 三乙胺; 0.0002; 0.0001; /; /; 0.0002; 0.0001. 表4-13 本项目无组织面源参数 名称; 面源坐标（°）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角(°); 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 排放速率（kg/h）. E; N. 生产车间; 119.490829; 31.624086; 80; 35.69; 0; 5; 7200; 正常，连续; 颗粒物（含油雾）; 0.0314. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.0187. 甲醛; 0.00039. 苯酚; 0.001957. ③非正常排放 建设项目非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。 本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障，在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-14 本项目非正常工况下废气产生排放情况汇总 排气筒; 产生环节; 非正常排放原因; 污染物种类; 去除 率%; 排气量m3/h; 排放情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 投料、制热芯; 废气处理设施故障，达不到规定效率; 颗粒物; 0; 26000; 19.038; 0.495; ≤0.5; ≤1; 加强维护、选用可靠设备、废气日常监测与记录，加强管理. 制热芯; 油雾; 0; 0.462; 0.012. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0; 2.885; 0.075. 甲醛; 0; 0.115; 0.003. 苯酚; 0; 0.577; 0.015. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0; 0.088; 0.0023. 甲醛; 0; 0.031; 0.0008. 苯酚; 0; 0.058; 0.0015. DA002; 混料; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0; 18000; 0.244; 0.0044. 甲醛; 0; 0.0004; 0.000008. 苯酚; 0; 0.003; 0.00006. 混料、制芯、固化; 颗粒物; 0; 2.278; 0.041. 制芯、固化; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0; 4.722; 0.085. 甲醛; 0; 0.001; 0.00002. 苯酚; 0; 0.008; 0.00014. 三乙胺; 0; 0.494; 0.0089. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0; 0.522; 0.0094. 甲醛; 0; 0.004; 0.00008. 苯酚; 0; 0.044; 0.0008. 三乙胺; 0; 0.056; 0.001. ④异味影响分析 根据《关于淮安市建设项目环境影响评价中增加嗅阈值评价内容的通知》，本项目产生的甲醛、苯酚、三乙胺属于含刺激性气味气体。 A、异味危害主要有以下几个方面： 1、危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，是呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止呼吸，妨碍正常呼吸功能。 2、危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。 3、危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食，恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 4、危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 5、危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断收到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节失调。 B、异味影响分析 本项目甲醛、苯酚、三乙胺经收集处理后排放，异味正常排放情况下对周围环境无明显影响，废气经收集处理后有组织排放，仅有少量未被收集废气在车间内无组织排放。 经预测，项目甲醛排放最大落地浓度为0.34μg/m3，苯酚排放最大落地浓度为1.69μg/m3，三乙胺最大落地浓度为1.383μg/m3（根据《关于淮安市建设项目环境影响评价中增加嗅阈值评价内容的通知》中甲醛的嗅阈值为0.50ppm即500μg/m3，苯酚的嗅阈值为0.0056ppm即5.6μg/m3，三乙胺的嗅阈值为0.0054ppm即5.4μg/m3，甲醛、苯酚、三乙胺最大落地浓度均小于嗅阈值，影响较小），甲醛最大占标率为0.54%，苯酚最大占标率为6.8%，最大浓度位于项目厂界51m范围处，该距离范围内无环境敏感点。 项目厂界500m范围内有指前村沈家村、风车村、庄阳村、常州市公安局交通警察大队指前中队、居民点1、居民点2、居民点3环境敏感点，为使异味对周围环境影响减至最低，建设项目可采取如下措施： 1、对厂区建筑物进行合理布局，加强周边绿化，实行立体绿化，建设绿化隔离，种植可吸收异味的植物； 2、加大车间机械通风风量；强化生产管理，严格操作，防止废气非正常排放； 3、厂区合理布局，将异味产生单元布置在远离敏感点位置。 经采取以上措施后，项目异味对周边环境及环境敏感点影响较小，异味污染是可以得到控制的。 ⑤污染物排放量核算 表4-15 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 0.952; 0.0248; 0.149. 2; 油雾; 0.046; 0.0012; 0.0072. 3; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; 0.297; 0.0077; 0.0464. 4; 甲醛; 0.015; 0.00038; 0.0025. 5; 苯酚; 0.064; 0.00165; 0.0099. 6; 2#排气筒; 颗粒物; 0.117; 0.0021; 0.015. 7; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.25; 0.0045; 0.0332. 8; 甲醛; 0.00026; 0.000005; 0.000017. 9; 苯酚; 0.0062; 0.00011; 0.00014. 10; 三乙胺; 0.0273; 0.0005; 0.0033. 一般排放口合计（有组织排放总计）; 颗粒物（含油雾）; 0.1712. 油雾; 0.0072. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.0796. 甲醛; 0.0025. 苯酚; 0.0100. 三乙胺; 0.0033. 表4-16 项目大气污染物无组织排放核算表 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 生产车间; 热砂芯生产线; 投料、制热芯; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.099. 制热芯; 油雾; /; 0.5; 0.008. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; /; 4; 0.05. 甲醛; /; 0.05; 0.002. 苯酚; /; 0.02; 0.01. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; /; 4; 0.0015. 甲醛; /; 0.05; 0.0005. 苯酚; /; 0.02; 0.001. 冷砂芯生产线; 混料; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; /; 4; 0.0035. 甲醛; /; 0.05; 0.00001. 苯酚; /; 0.02; 0.00005. 制芯、固化; 颗粒物; /; 0.5; 0.0099. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; /; 4; 0.0679. 甲醛; /; 0.05; 0.00002. 苯酚; /; 0.02; 0.00011. 三乙胺; /; /; /; 0.0071. 烘干; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚）; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4; 0.0016. 甲醛; /; 0.05; 0.00001. 苯酚; /; 0.02; 0.0001. 三乙胺; /; /; 0.0002. 无组织排放合计; 颗粒物（含油雾）; 0.1169. 油雾; 0.008. 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.1245. 甲醛; 0.0025. 苯酚; 0.0113. 三乙胺; 0.0073. 表4-17 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物（含油雾）; 0.2881. 2; 油雾; 0.0152. 3; 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺）; 0.2041. 4; 甲醛; 0.005. 5; 苯酚; 0.0213. 6; 三乙胺; 0.0106. 3、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； 各参数取值见下表。 表4-18 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-19 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物; 产生量kg/h; 面源面积m2; 计算参数; 卫生防护距离. Cm mg/m3; A; B; C; D; L计m; L卫m. 生产车间; 颗粒物; 0.0314; 2855.43; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.105; 50. 非甲烷总烃; 0.0187; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.230; 50. 甲醛; 0.00039; 0.05; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.186; 50. 苯酚; 0.001957; 0.02; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.771; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。 本项目卫生防护距离为以生产车间边界外扩100米，作最大包络线的范围（具体见附图二），该范围内目前为常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部、常州凯丽纺织有限公司、江苏常富门窗科技有限公司以及厂区其他租赁企业，无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 - 4、环境监测 - 根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251-2021）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、中相关要求，本项目废气例行监测计划详见下表。 表4-20 项目环境监测计划表 时段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准; 监测方法; 备注. 日常监测; 废气; 排气筒 （DA001）; 非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准; 采用国家规定最新监测方法与标准; 委托有资质的环境检测单位实施检测. 排气筒 （DA002）; 非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 三乙胺; 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值. 车间门窗外1m; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 5、大气环境影响分析结论 本项目位于环境空气质量非达标区，超标因子为PM2.5和O3。本项目卫生防护距离为以生产车间边界外扩100米，作最大包络线的范围，各大气污染物排放强度较低，对大气环境影响较小，周边大气环境可基本维持现状，但仍应加强污染控制管理，减少非正常排放情况的发生。 二、水环境影响分析 1、废水源强 本项目排水为员工生活污水以及空压机排水。 综合废水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为2376t/a，空压机排水为3t/a，则综合废水量为2379t/a，综合废水水水质较为简单，其中COD 400mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，经市政管网排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部。 表4-21 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水来源; 废水量m3/a; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物接管; 治理措施; 外环境排放. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水及空压机排水; 2379; 生活污水及空压机排水; COD; 400; 0.952; /; 400; 0.952; 排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理; 50; 0.119. SS; 200; 0.476; 200; 0.476; 10; 0.024. NH3-N; 30; 0.071; 30; 0.071; 4; 0.010. TN; 40; 0.095; 40; 0.095; 12; 0.029. TP; 3; 0.007; 3; 0.007; 0.5; 0.001. 2、排放口基本情况 表4-22 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 接管标准mg/L. 1; 生活废水; COD; 400; 间接排放; 排放至常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部; 连续排放，流量不稳定; DW001; 119.490790,31.624744; 是√ 否□; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口; 450. SS; 200; 350. 氨氮; 30; 40. TN; 40; 60. TP; 3; 8. 3、接管可行性分析 本项目生活污水及空压机排水经市政管网排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理；本项目接管排放的污水量共计2379t/a，接管水质为COD 400mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 3mg/L，可达到常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部接管要求。即：COD≤450mg/L、SS≤350mg/L、氨氮≤40mg/L、TP≤8mg/L、TN≤60mg/L。 （1）水量可行性分析 常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部规划总处理规模为1.0万m3/d，分两期建设（每期0.5万m3/d）。一期工程项目于2015年12月14日取得常州市金坛区环保局批复（坛环审[2015]141号），并于2018年建成投产，规模为0.5万m3/d，目前实际日处理污水量达4500m3/d，剩余能力500m3/d。 本项目建成后，新增废水量7.93m3/d，占污水厂剩余处理量1.59%，不会对污水处理厂的正常运行造成影响。因此，从废水量来看，常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部完全有能力接纳本项目废水。 （2）水质可行性分析 本项目生活污水水质简单，可达常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部接管要求，经规范化排污口接管排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部进行集中处理是可行的 （3）管网配套可行性分析 目前建设项目所在市政污水管网已铺设到位，因此产生的废水接管排入常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部进行处理是可行的。建设项目实施雨污分流制，依托现有污水接管口和雨水排放口，该排放口已根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 （4）污水处理厂工艺可行性分析 常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部主要采用水解酸化+A2/O+连续流砂过滤池处理工艺，目前已建成投入运行。该污水处理厂尾水中各污染因子达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，最终排入丹金溧漕河。 常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部污水处理工艺流程见下图。 图4-2 污水处理厂处理工艺流程图 本项目污水经常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理后排放至丹金溧漕河。引用常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部的环评结论，废水经常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理后对丹金溧漕河的影响较小。 4、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期废水监测计划见下表。 表4-23 本项目营运期废水监测计划表 时段; 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 监测单位. 日常监测; 生活污水及空压机排水; 污水排口DW001; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; 常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部接管标准; 有资质的环境监测机构. 5、地表水环境影响分析结论 综上，项目纳污河流满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，生活污水及空压机排水水质满足常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部接管限值。引用常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部环评结论可知，废水经常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 三、声环境影响分析 1、噪声源 本项目新增高噪声设备主要为生产、辅助设备，主要高噪声设备见下表。 表4-24 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量/台; 空间相对位置/m; 声源源强声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 1; 10; 81; 0; 90; 减振、距离衰减; 24h. 2; 风机; 1; 18; 81; 0; 90; 减振、距离衰减; 24h. 注：空间相对位置中以车间西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. 表4-25 项目主要噪声源强调查一览表（室内源强） 序号; 生产单元; 声源名称; 数量; 噪声 值dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内 边界 声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失dB( A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级dB(A); 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 射芯机; 40; 80; 减振、隔声、距离衰减; 1; 20; 0; 15; 20; 1; 2; 80; 10h; 25; 55; 86; 66; 15; 73. 2; 烤箱; 2; 75; 1; 70; 0; 15; 70; 1; 10; 75; 20h; 25; 50; 86; 66; 15; 73. 3; 冷芯机; 4; 75; 15; 60; 0; 1; 60; 15; 8; 75; 15h; 25; 50; 86; 66; 15; 73. 4; 混砂机; 2; 80; 14; 50; 0; 5; 50; 14; 45; 80; 15h; 25; 55; 86; 66; 15; 73. 5; 空压机; 3; 90; 32; 40; 0; 2; 40; 32; 38; 80; 24h; 25; 55; 86; 66; 15; 73. 6; 烘箱; 2; 75; 18; 60; 0; 1; 60; 18; 10; 75; 6h; 25; 55; 86; 66; 15; 73. 2、噪声污染防治措施 建设单位拟采取的降噪措施如下： （1）室内声源 1、空压机降噪措施 空压机可加装封闭式隔声罩，并安装减振底座，再通过建筑隔声，经过距离衰减后，预计降噪效果可达到25dB（A）左右。 2、其他设备降噪措施 ①设备减振 在高噪声设备与地基之间进行减振处理，噪声源强较高的安装减振底座。 ②加强建筑物隔声措施 项目各高噪声设备有效利用了建筑隔声，并对墙体加装隔声、吸声材料等，防止噪声的扩散和传播。 ③强化生产管理 提高职工环保意识，规范职工操作；确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 室内高噪声设备经采取以上降噪措施并经过距离衰减后，预计降噪效果可达到25dB（A）左右。 （2）室外声源 风机可选择封闭式隔声罩，配合阻抗复合式消声器处理进出风噪声；在减震方面，设备基础安装阻尼弹簧减振器等降噪措施进行降噪。通过选用质量好、噪声低、振动低的设备，并采取隔声、减震、安装隔声垫、消声器，预计降噪效果可达到20dB（A）左右。 3、噪声预测达标分析 选择项目东、南、西、北四个厂界作为预测点进行噪声影响预测，预测结果见下表。 表4-26 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 噪声值; 厂界. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 36.09; 38.37; 51.21; 37.50. 标准值; 昼间65dB(A)、夜间55dB(A). 由预测结果可见，本项目高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，东、南、西、北四个厂界噪声噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A），对周围环境影响较小。 4、噪声监测计划 表4-27 噪声污染源监测计划 时段; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 日常监测; 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级; 一次/季度（昼、夜间各一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固废影响分析 1、固废产生源强 本项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾 本项目劳动定员99人，人均产生生活垃圾以0.5kg/d计，本项目生活垃圾产生量为14.85t/a，委托环卫部门定期清运处理。 ②一般工业固废 废包装材料：原料包装过程产生废包装材料，产生量约3t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 不合格品：本项目检验过程中会产生不合格品，不合格品产生量为原料使用量的0.5‰，则不合格品产生量约5.698t/a，统一收集后由原厂家回收。 废砂：本项目脱模、修芯过程会产生废砂，废砂产生量为原料使用量的0.2‰，则废砂产生量为2.279t/a，统一收集后由原厂家回收。 废布袋：本项目布袋除尘过程，需定期更换布袋，布袋填充量为0.024t，一年更换一次，则废布袋产生量为0.024t/a 除尘粉尘：项目投料、射芯等工序产生的粉尘经布袋除尘器处理，该工序会产生除尘粉尘，项目粉尘产生量为3.36t/a，排放量为0.1712t/a，则除尘粉尘产生量为3.1648t/a。产生的粉尘由原厂家回收。 ③危险废物 废包装桶：项目使用热芯盒脱模剂过程产生32个包装桶、使用冷芯盒树脂I过程产生11个包装桶、使用冷芯盒树脂Ⅱ过程产生9个包装桶、使用三乙胺过程产生3个包装桶、使用冷芯脱模剂过程产生12个包装桶，使用水机涂料产生8024个包装桶，平均每个包装桶约1kg，则废包装桶年产生量约8.091t/a。 废活性炭：项目采用“二级活性炭装置”对有机废气进行处理，根据废气源强核算，TA001活性炭吸附有机废气量为0.4171t/a、TA002活性炭吸附有机废气量为0.6294t/a。根据“《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。因此，本项目活性炭最低用量取废气吸附量的5倍计算，即TA001活性炭最低用量为2.0855t/a、即TA002活性炭最低用量为3.147t/a。考虑到实际情况，活性炭每3个月更换一次，则年更换4次，TA001单个活性炭箱填装量为0.55t、TA002单个活性炭箱填装量为0.8t，因此TA001每年更换的活性炭量为2.6171t、TA002每年更换的活性炭量为3.8294t。则废活性炭产生量约为6.4465t/a，委托有资质单位处置。 三乙胺吸收废液：项目处理三乙胺废气时，会产生三乙胺吸收废液，根据水平衡可知，三乙胺吸收废液为3.2t/a。 2、固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）和《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18号）的规定，判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。 表4-28 本项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固; 纸屑等; 14.85; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330 -2017）. 2; 废包装材料; 原料包装; 固; 包装袋; 3; √; /. 3; 不合格品; 检验; 固; 覆膜砂、原砂; 5.698; √; /. 4; 废砂; 脱模、修芯; 固; 覆膜砂、原砂; 2.279; √; /. 5; 废布袋; 废气处理; 固; 纤维; 0.024; √; /. 6; 除尘粉尘; 废气处理; 固; 覆膜砂、原砂; 3.1648; √; /. 7; 废包装桶; 原料包装; 固; 包装桶、有机物; 8.091; √; /. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机废气、活性炭; 6.4465; √; /. 9; 三乙胺吸收废液; 废气处理; 液; 水、磷酸等; 3.2; √; /. 3、固废属性判定以及产生量核算 根据副产物产生情况分析和副产物应按照《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判属性判定，并采用物料衡算法、类比法、产排污系数法等相结合的方法核算建设项目固体废物的产生量，详情见下表。 表4-29 本项目固体废弃物源强及排放情况 序号; 名称; 属性; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 处置或处置方式; 估算产生量 （t/年）. 1; 生活垃圾; /; 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）; —; SW64; 900-099-S64; 环卫清运; 14.85. 2; 废包装材料; 一般固废; —; SW17; 900-003-S17; 外售综合利用; 3. 3; 不合格品; —; SW59; 900-001-S59; 厂家回收; 5.698. 4; 废砂; —; SW59; 900-001-S59; 2.279. 5; 废布袋; —; SW17; 900-011-S17; 外售综合利用; 0.024. 6; 除尘粉尘; —; SW59; 900-001-S59; 厂家回收; 3.1648. 7; 废包装桶; 危险固废; T/In; HW49; 900-041-49; 有资质单位处置; 8.091. 8; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 6.4465. 9; 三乙胺吸收废液; C，T; HW34; 900-303-34; 3.2. 4、固体废物防治措施： 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、不合格品、废砂、废布袋、除尘粉尘，均外售物资单位回收利用；产生的危险废物主要废活性炭、废包装桶、三乙胺吸收废液，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 （1）危险固体废物 1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-30 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 暂存量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 废包装桶; 危废仓库; HW49; 900-041-49; 8.091; 1.349; 3; /; 0.25; 二个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6.4465; 1.074; 2.5; 袋装; 2; 二个月. 3; 三乙胺吸收废液; HW34; 900-303-34; 3.2; 0.8; 2; 桶装; 1; 二个月. 本项目危险废物委托处理前，贮存于危废仓库，项目拟新建一座10m2危废仓库。本项目危废贮存合计共需暂存面积约为7.5m2，考虑到运输通道，因此拟新建10m2危废仓库，可以满足本项目危险废物贮存的要求。 危废仓库设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现收集贮存，对环境的影响具有可控性。 - 危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废仓库已做到以下要求： A、贮存设施已根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。 B、贮存设施已根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等已采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚已采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，已进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料已覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺已分别建设贮存分区。 F、贮存设施已采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G、贮存设施或场所、容器和包装物已按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 3）危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。项目需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 4）危险废物管理要求 A、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中相关规定。 B、危废的暂存防范措施： a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志； b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断； c、危险废物暂存设施为封闭砖混构筑物，室内四周设置围堰、导流沟，具有防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗措施等。室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； d、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存； e、建设单位危废进行暂存的时间不得超过一年； f、建立定期巡查、维护制度。 （2）一般固体废物污染防治措施 ①按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.269修订）要求执行，并参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘环境保护要求、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； ②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 ④固体废物及时清运，避免产生二次污染； ⑤固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄漏，减少污染。 （3）生活垃圾 厂内设置垃圾桶若干，全厂员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （4）固体废物环境管理要求 建设单位为固体废物污染防治的责任主体，建设单位应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 （5）“三废”、次生污染物的理化性质和毒理毒性 ①废气污染物分析。 表4-31 项目废气污染物分析 序号; 污染物; 理化性质; 毒理毒性. 1; 颗粒物; 固态悬浮物，无固定熔点，难溶于水，易随风扩散; 毒性取决于粒径和成分，PM10：进入上呼吸道，刺激黏膜（如鼻腔、咽喉），引起咳嗽、流涕，PM2.5：穿透肺泡进入血液循环，诱发慢性呼吸系统疾病（如肺气肿、哮喘）、心血管疾病（如心肌梗死、中风）. 2; 非甲烷总烃; 指除甲烷外的所有可挥发烃类，外观为无色气体，难溶于水，易溶于有机溶剂（乙醇、丙酮），具有强挥发性（易扩散至大气）和反应活性; 急性毒性较低，但长期接触或高浓度下危害显著，高浓度下麻醉中枢神经. 3; 甲醛; 熔点-15℃，沸点-19.5℃，密度1.09g/ml，无色可燃气体，具有强烈的刺激性、窒息性气味，对人的眼、鼻等有刺激作用; 口服-大鼠LD50：100毫克/公斤；口服-小鼠LD50：42毫克/公斤. 4; 苯酚; 熔点40-42℃，沸点182℃，密度1.071g/ml，无色针状结晶或白色结晶熔块。有特殊的臭味和燃烧味，极稀的溶液具有甜味。 易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、固定油、强碱水溶液。几乎不溶于石油醚; 口服-大鼠LD50：317毫克/公斤；口服-小鼠 LD50：270毫克/公斤. 5; 三乙胺; 无色液体，稍有气味，初始沸点98℃，挥发点98℃，不混溶于水，常温常压下稳定; LD50:222mg/kg（小鼠静脉），LD50:75000mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 6; 油雾; 液态颗粒气溶胶，含矿物油或合成酯类; 诱发脂质性肺炎，长期接触致慢性支气管炎. ②废水污染物分析。 本项目仅排放生活污水与空压机排水，主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN， 可能产生富营养化风险，项目产生的综合废水经市政管网接管至常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理。 ③固体废物分析 表4-32 项目固废污染物分析 序号; 污染物; 理化性质; 毒理毒性. 1; 废包装材料; 来自产品/原料包装（如塑料袋、纸箱、泡沫垫），材质为合成纤维（如聚乙烯、聚丙烯）或纸质; /. 2; 不合格品; 固化覆膜砂块/固化原砂块; /. 3; 废砂; 硅砂基质; 二氧化硅粉尘吸入后，会在肺泡内沉积，引起肺纤维化（矽肺），表现为咳嗽、呼吸困难、劳动能力下降. 4; 废布袋; 来自布袋除尘器的废滤袋，材质为聚酯、聚丙烯等合成纤维，外观为纤维状（灰白色/褐色）；表面吸附颗粒物; 废布袋表面的颗粒物会随风扩散，吸入引起呼吸道炎症. 5; 除尘粉尘; 来自除尘设备收集的粉尘，易随风扩散; 废气中的颗粒物类似，吸入引起咳嗽、气喘. 6; 废包装桶; 材质为为塑料，桶内残留少量有害物; 残留有害物释放. 7; 废活性炭; 来自吸附设备，外观为黑色颗粒；表面吸附大量有机污染物; 在高温、高湿条件下（如夏季露天堆放），吸附的甲醛、苯酚会挥发到空气中，增加大气VOCs浓度. 8; 三乙胺吸收废液; 含少量未吸收的三乙胺、溶剂（水）；外观为浅黄色液体，有轻微氨味，pH值较低（酸性）; 三乙胺盐酸盐具有刺激性，接触皮肤引起红肿. ④次生污染物分析 本项目产生的有机废气、甲醛与空气中的NOₓ在紫外线照射下，通过光化学反应会生成臭氧等污染物。产生的废活性炭、废包装桶，在高温、高湿条件下挥发到空气中形成VOCs会参与光化学反应，生成臭氧等次生污染物。本项目通过二级活性炭吸附装置高效处理有机废气及甲醛，危险废物存放在危废仓库内，全流程密闭管理，从源头削减了VOCs和甲醛的排放量，显著降低了光化学烟雾（臭氧）的生成风险。 五、地下水及土壤污染防治措施 1、影响途径 本项目可能造成地下水和土壤污染影响的区域有：危废仓库，原料储存区、浸涂区。可能的污染途径为：液态险物质在装卸、贮存、使用、输送过程中发生倾覆或者包装容器破损，由此导致危险物质发生泄漏，泄漏后渗入到泄漏区附近的土壤和地下水中，从而发生污染事故。若不加强本项目危废仓库，原料储存区等区域的防渗处理和及时处置，存在污染土壤、地下水的可能。 2、防渗原则 根据生产特征以及厂区内储存的液态原料等可能产生的污染源，如果不采取合理的防治措施，物料中的污染物有可能渗入地下水或土壤，从而影响地下水及土壤环境。因此，必须制定相应的地下水环境保护措施，进行综合环境管理。本项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 工程生产运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水或土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 （1）源头控制措施 实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理设备和物料运输线路上，防止和减少液态污染物的泄漏；建设完善的雨污管网系统，污水管道采用专用防渗管沟，保证污水能够顺畅排入市政管网合理布局，防止污水跑冒滴漏。 （2）末端控制措施原则 末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。原料仓库、危废仓库、浸涂区地面和墙壁应采用防渗漏、防腐耐腐材料形成防渗层，施工缝采用密封材料，防止物料通过地面或裂缝渗入地下；原料仓库内设置防渗漏托盘用于冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ等液态物料存放，危废仓库内设置防渗漏托盘用于三乙胺吸收废液等液态物料存放设置并配备吸附棉、砂土等应急物资用于泄漏液体吸收和处理；对原料仓库、危废仓库、浸涂区内地面、墙壁、设备进行定期检查，发现泄漏迹象及时进行维修，保持原料仓库、危废仓库内部清洁，定期清理地面，避免长期堆积造成泄漏。 （3）分区管理和控制原则 分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 （3）防治措施 ①为了防止各类污染物泄漏造成地下水污染，建设单位应从原料及产品储存、装卸、运输、生产过程等全过程控制各种原辅材料、固废泄漏，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。 ②根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 项目重点污染防治区主要为生产车间内危险废物仓库、原料仓库、浸涂区，一般污染防治区主要为生产车间内其余生产区域，非污染防治区为除重点防渗区和一般防渗区外的其他区。 各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表： 表4-33 项目污染防治分区划分及防渗要求 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 危废仓库、原料仓库、浸涂区; 重点防渗区; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产车间内其余生产区域; 一般防渗区; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. （4）地下水、土壤环境影响分析结论 项目不涉及重点管控重金属、持久难降解有机污染物排放，正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。入渗污染主要产生可能性来自事故排放。本项目土壤、地下水潜在污染源来自于危废储存设施等，针对厂区各工作区特点情况，项目将全厂划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。项目所在厂区厂房及道路地面均已做混凝土硬化；危险废物仓库拟铺设环氧地坪，地面无破损、开裂现象，企业通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。 六、环境风险评价 1、风险源调查及识别 （1）物质危险性识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目涉及风险物质为热芯盒脱模剂、冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺危废等。以及冷芯盒树脂Ⅱ燃烧产生的氰化物、氮氧化物，三乙胺燃烧产生氮氧化物以及其他可燃物质不完全燃烧产生的CO。 表4-34 全厂涉及的风险物质存在量及分布情况表 序号; 原料名称; 最大存在量; 来源. 1; 热芯盒脱模剂; 0.22t; 原料仓库及各工序在线使用量. 2; 冷芯盒树脂I; 0.42t. 3; 冷芯盒树脂Ⅱ; 0.42t. 4; 三乙胺; 0.030t. 5; 冷芯脱模剂; 0.06t. 6; 危险废物; 3.3t; 危废仓库及各工序产废在线量. 7; 颗粒物; 1.11kg/h; 废气处理装置及各工序产废在线量. 8; 非甲烷总烃; 0.33kg/h. 9; 甲醛; 0.009kg/h. 10; 苯酚; 0.035kg/h. 12; 氰化物; /; 燃烧产污. 13; 氮氧化物; /. 14; CO; /. 注：因燃烧工况复杂，产污浓度受多重因素影响，本次环评仅评价燃烧产污因子，不细化烧燃烧产污的排放量。. ②识别最大可信事故 根据本项目物质特性、燃烧影响，本项目最大可信事故为冷芯盒树脂Ⅱ（含MDI）燃烧时可能释放氰化氢（HCN）等有毒气体，同时伴随高温、烟雾和爆炸风险。因燃烧工况复杂，产污浓度受多重因素影响，本次评价基于最保守原则将氰化物释放作为风险主导因素，冷芯盒树脂Ⅱ（含MDI）储存于阴凉通风仓库，远离火源；配备防火防爆电气设备；库区禁止吸烟或动火作业。仓库需满足防爆要求，设置可燃/有毒气体检测报警仪，配备氰化物解毒剂（如亚硝酸钠、硫代硫酸钠）和正压式呼吸器，泄漏时用专用吸附剂处理，污染区需封闭并专业清理，通过以上设置，可系统性降低冷芯盒树脂Ⅱ（含MDI）燃烧事故风险。 （2）生产系统危险性识别 本项目生产工艺包括投料、制热芯、脱模、制冷芯等。 表4-35 生产系统危险性识别 评估依据; 本企业情况. 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 不涉及上述工艺. 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a; 不涉及上述工艺. 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b; 不属于淘汰行业，无淘汰设备. 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备; /. 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+q3Q3+...qnQn 式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据全厂风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。 表4-36 风险物质最大存在总量及临界量 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 热芯盒脱模剂; 0.22; 2500; 0.000088. 2; 冷芯盒树脂I（0.42t）; 苯酚7.5%; 0.0315; 5; 0.0063. 3; 甲醛0.55%; 0.00231; 0.5; 0.00462. 4; 芳烃溶剂22%; 0.0924; 50; 0.001848. 5; 二价酸酯14%; 0.0588; 100; 0.000588. 6; 冷芯盒树脂Ⅱ（0.42t）; MDI 80%; 0.336; 0.5; 0.672. 7; 芳烃溶剂20%; 0.084; 50; 0.00168. 8; 三乙胺; 0.03; 100; 0.0003. 9; 冷芯脱模剂; 0.06; 100; 0.0006. 10; 危险废物; 3.3; 100; 0.033. 11; 颗粒物; 0.0011; 100; 0.000011. 12; 非甲烷总烃; 0.0003; 10; 0.00003. 13; 甲醛; 0.00001; 0.5; 0.00002. 14; 苯酚; 0.000035; 5; 0.000007. 项目Q值∑; 0.721092. 由上表可知Q＜1，本项目建成后全厂环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 表4-37 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 5）突发环境事件情景源强分析 ①物料泄漏事故源强 生产过程中涉及到的冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、液态危险废物发生泄漏对附近地表水环境有一定的影响。 建设单位中性芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂存储于原料仓库，液态危险废物储存于危废仓库中，危废仓库及原料仓库地面均作防渗处理；芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂设置能盛装泄漏的托盘，若小量泄漏，不会流出储存库，若发生大量泄漏，则用应急桶进行收集，不会扩散至厂区或厂外环境。 ②火灾事故源强 火灾会产生次生或次生灾害，本次评估主要考虑火灾后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。 A、火灾伴生/次生的废气污染物 建设单位可能发生的火灾环境事件主要是冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、废活性炭遇到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。项目冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺存于原料仓库，废活性炭存于危废仓库中，与其他功能区隔断，并严禁烟火，加强日常监控及管理，因此发生火灾爆炸的概率较低。 2、环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①火灾事故风险防范措施 项目为减少火灾事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②危险物质风险防范措施 A、加强对冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、危险废物的管理，对以上物料存储场所进行安全检查。 B、暂存区应符合储存冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、危险废物的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；在暂存区设置明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通。同时，冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、危险废物储存区应严格按照规定管道、设备材质、阀门及配件，加强现场管理，消除跑、冒、滴、漏；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对使用冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态。 C、运输冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、危险废物的车、应悬挂冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、危险废物标识不得在人口稠密地停留；冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、危险废物的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 D、冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、危险废物存放区必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨。 E、冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、液态危险废物放底部设置能盛装泄漏液体的防渗漏托盘，当泄漏事故发生时，收集托盘内，均作为危险废物处理。 ③危废仓库风险防范措施 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ④废气处理装置设备事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 C、二级活性炭吸附装置、布袋除尘器、三乙胺净化装置对废气进行处理后，应定期对二级活性炭、布袋、三乙胺吸收液进行更换，以便于废气的有效处理。 D、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 E、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、二级活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 F、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 ⑤涉水风险防范措施 发现物料泄漏时现场人员应立即停止相关操作，将泄漏位置、泄漏物料种类、泄漏量上报负责人，并停止泄漏装置的运行，切断泄漏源。选择合适的堵漏工具对泄漏物料进行围堵、防止其扩散，可采用吸附、覆盖等方法控制泄漏物质扩散，将泄漏罐内的物料转移至备用容器中，减少泄漏量。泄漏处理完成后，对泄漏区域进行彻底清理，消除事故隐患，清理时需确保泄漏物不会进入水体或其他敏感区域。 项目所在厂区已在雨水排口处建设雨水阀门，厂区内已建设60m3事故应急池可用于收集事故状态下产生的废水，当发生物料泄漏或火灾事故产生消防废水后，将事故废水收集至事故应急池内暂存，防止泄漏物质或消防废水通过雨水管网排入外环境，事后将收集尾水委托处置。 2）环境风险应急措施 ①火灾事故应急措施 现场人员一旦发现火灾事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火，不得使用水灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。发生粉尘爆炸时，首先组织人员撤离到安全地带，消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在确保消防人员安全的前提下用雾状水喷射，降低粉尘浓度。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。 ②废气处理装置事故应急措施 现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。 3）应急事故池容积核算 项目租赁厂区单独设置事故废水收集管网，并已建设应急事故池用于突发环境事故时收集、储存污染废水、消防废水、泄漏物质等，避免事故废水进入外环境造成次生环境污染。 事故池容积根据以下公式（中石化集团公司与建设部编制的《水体污染防控紧急措施设计导则》）确定：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：（V1+V2-V3）max--对收集系统范围内不同装置区域分别计算V1+V2-V3而取出的最大值； V1--收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量，m3；泄漏量按最大存储量来计，本项目取值0.2m3。 V2--发生事故时的消防水量；V2=∑Q消×t消；Q消--发生事故的工艺装置同时使用的消防设施给水流量，包括室内外消火栓、消防炮、喷淋系统等等，各种设施的配置和流量根据保护对象的火灾危险程度，按相关消防规范确定；t消--各种消防设施对应的设计消防历时。 对于不同的消防设施，对于同一次火灾和同一个保护对象，历时不尽相同，可根据消防规范确定；参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中要求，消防用水量以20L/s计；以一次事故消防灭火所需时间为1h计，则V2取值72m3。 V3--发生事故时可以转输至其它储存或处理设施的物料量（m3），厂区雨水管网储水量约30m3。 V4--发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量（m3），事故废水量考虑从发现处理设施出现故障、出水达不到排放标准时开始计算，已进入处理设备、正在进行处理或已做好准备即将处理的，无法立即停止生产，需等到完成后方能停机。按最大生产周期计算，事故发生后4小时基本可以停止正常运行。项目无生产废水产生，因此V4取值0m3。 V5--发生事故时可能进入该收集池的降雨量，m3。V5=10qF，q=qn/n式中：q--平均日降雨量（mm）；qn--年平均降雨量（mm）；n--年平均降雨日数（天）；F--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（ha）；t--降雨持续时间（h）。 根据常州市金坛区多年气象资料，年平均降雨量为1128.9mm，平均降雨天数取124天，事故状态下全厂必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积约2855m2，则汇水面积为0.2855ha，则V5=2.6m3。 V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=44.8m3。 项目租赁厂区内已建设60m3的应急事故池，可满足事故排放蓄水或消防废水收集的要求。厂区雨水排口处已建设截流阀，事故发生时，厂区内应立即停止生产，并关闭雨水排放口前阀门，同时打开事故应急池前阀门，因此一旦发生事故时，雨水管网兼做应急事故废水管网，消防废水通过雨水管网进入事故应急池，实现对事故废水的有效收集。厂区的应急收集池容量设置合理，若发生泄漏和火灾、爆炸事故时，泄漏物料和消防废水直接排放的可能性极小，环境风险较小。 4）初期雨水收集 - 本项目原辅料储存、生产工艺均在室内完成，无露天堆场，且厂区地面已硬化，雨水径流不接触污染物，因此初期雨水无需单独收集处理，可直接排入市政雨水管网。 5）风险应急责任主体 常州奎克汽车配件制造有限公司租赁常州市咏捷精密五金科技发展有限公司新建5#厂房进行生产，若5#厂房发生突发环境事件事故应由常州奎克汽车配件制造有限公司负责，若厂区其他厂房发生突发环境事件事故应由使用该厂房的企业负责。厂区风险应急责任主体需遵循“谁运营、谁负责”的原则。 6）环保投资估算 本项目主要环保设施一次性投资费用见下表，由表可知，环保设施投资费用估计为30万元，占项目总投资2000万元的费用1.5%。 表4-38 项目环保投资一览表 序号; 污染防治措施; 环保运维投资估算（万元）. 1; 废气防治措施; 25. 2; 噪声防治措施; 1. 3; 固体废物贮存处置; 2. 4; 土壤、地下水防治; 1. 5; 风险事故应急池、应急物资等; 1. 3、突发环境事故对策和应急预案 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办【2020】101号，建设单位应建立危险废物监管联动机制及建立环境治理设施监管联动机制，各生态部门建立联合执法机制及建立联合会商机制。 当发生泄漏、火灾等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 由于本项目涉及到的冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂、液态危险废物发生泄漏对附近地表水环境有一定的影响，或冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、废活性炭遇到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）中相关要求，突发环境事件发生后至应急响应终止前，需对污染物、污染物浓度、污染范围及其动态变化进行的监测。①通过初步现场分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。②现场采样与监测，在满足环境应急处置需要的前提下，优先选择国家或行业标准规定的监测方法，同一应急阶段尽量统一监测方法③应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。 本项目厂区内储存运输危险废物等，属于《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）“（一）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（二）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（三）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（四）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（五）其他应当纳入适用范围的企业。”中（三），因此，企业需制定企业事业单位突发环境事件应急预案并提交环保部门备案。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。 4、结论 建设项目经采取有效的事故防范、减缓措施，加强风险防范和应急预案，环境风险可控。 表4-39 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 常州奎克汽车配件制造有限公司. 建设地点; 江苏省; 常州市; 金坛区; 指前镇兴旺路1号. 地理坐标; 经度; 119.491052; 纬度; 31.624540. 主要危险物质及分布; 主要危险物质; 分布. 废活性炭、危险废物包装桶、三乙胺吸收废液; 危废仓库. 冷芯盒树脂I、冷芯盒树脂Ⅱ、三乙胺、热芯盒脱模剂、冷芯脱模剂; 原料暂存区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目危险物质主要分布危废仓库、原料仓库等，对环境影响途径为危险物质引发的火灾事故，火灾过程中会产生CO、SO2等有害气体，对整个周围地区大气环境造成影响，救火时，消防废水进入雨水管网向外环境扩散，造成整个周围地区水环境的污染。. 风险防范措施要求; ①物料储运安全防范措施 包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行《危险货物包装标志》（GB190-2009）和《危险货物运输图示标志》（GB191-2008）。运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12465-2009）和各种运输方式的《危险货物运输规则》。装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种；通风和降温。 ②物料储存、泄漏事故的防范措施 仓库设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及收集系统，严禁吸烟，并按规定设置安全警示标志。原料包装必须严密，保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措施。装卸、搬运时应做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。操作人员应根据物品危险性，穿戴相应的防护用品。作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。装卸作业结束后，应当对库区进行检查，确认安全后，方可离开。通过加强管理，提高员工的安全意识，可降低发生泄漏的概率。 ③火灾爆炸事故的防范措施 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等标准的要求建设生产厂房，设置防火间距、平面布置等。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。设备检修过程中，要严格按照操作规程进行，防止火灾事故的发生。加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火装置。要有完善的安全消防措施。各重点部位需设置灭火器，并且对其作定期检查。 ④危废仓库风险防范措施 危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废仓库要做到“六防”，即：防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本表根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中“简单分析”工作等级在危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目通过审批后，建设单位进行编制环境应急预案，并提交环保部门备案。 七、碳排放 1、建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-40 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电力和热力; 各种用电生产设备; √. 2、碳排放预测与评价 营运期碳排放： 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力（1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e）） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e）） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e）） 根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃（2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e）） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e）） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）） EFi燃料——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）） EF＇i燃料——i燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） GWPN2O——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）EFi燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料）（4） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）），0kNm3 EFi燃料——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3），0tCO2e/kNm3 AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料）=0tCO2e 净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力（5） 式中： AE净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e）） AE净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e）） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（6）） AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力（6） 式中： AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh） EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh））为0.5703tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7） AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力（7） 式中： AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj）） EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj））为0.11tCO2e/Gj。 表4-41 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 1000MWh. 本项目碳排放总量如下： AE电燃=0 AE工燃=0 AE净调入电力=1000MWh*0.5703tCO2e/MWh=570.3tCO2e AE净调入热力=0 AE 总=570.3tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=570.3/2855.43=0.20tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=570.3/8000=0.071tCO2e/万元 表4-42 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力; 570.3tCO2e. （3）碳排放评价 本项目营运期单位用地的碳排放量为0.20tCO2e，单位工业总产值碳排放强度为0.071tCO2e/万元。 为减少碳排放，建设单位可采取如下措施： ①采用更加节能的生产设备、环保设备、辅助设备、生活用电设施等； ②公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策； ③厂区内栽种植物，扩大绿化面积，优选固碳效果好的植物。 八、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）环境管理目的：为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决本项目环境影响的同时，必须制定全面的环境管理计划，以保证建设单位的环境保护制度化和系统化，保证建设单位环保工作持久开展，保证建设单位能够持续发展生产。 （2）环境管理机构：项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 （3）环境管理内容：项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案。 2、环境管理制度的建立 （1）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入建设单位的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）奖惩制度 建设单位应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （3）排污许可制度 建设单位正在进行环境影响评价，本次环评要求建设单位及时完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发。 3、排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，该建设项目废水、废气排放口、固定噪声源扰民处、固废堆放处必须进行规范化设置。 （1）废水排放口规范化设置 本项目利用厂区现有1个雨水排放口、1个污水接管口，不另行设置。雨、污排放口已按江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中相关规定进行规范化设置。 （2）废气排气筒规范化 本项目废气排放口应按要求装好标志牌，有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，并设置永久采样孔。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置，废气排放口的环保图形标志应设在排气筒附过地面醒目处。 （3）固废堆放规范化整治 本项目设置1个危废仓库、1个一般固废仓库，应设置环境保护图形标志牌，将工业固废等分开堆放，做到防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。环境保护图形标志的形状及颜色、环境保护图形符号、危险废物识别标识见下表。 表4-43 环境保护图形标志的形状及颜色表 序号; 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 1; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 2; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-44 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表4-45 危险废物识别标识 警告图形符号; 名称; 公开内容. 危险废物贮存、利用、处置设施标志; 包括单位名称、设施编码、负责人及联系方式等信息。. 危险废物贮存分区标志; 包括贮存分区、收集池、应急物资、出入口当前所处位置等。. 包装识别 标签; 废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分等. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 投料、制热芯、烘干 | 颗粒物（含油雾） | 经集气罩收集后配套“油雾净化装置+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA001排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 甲醛 |  |  |
|  |  |  | 苯酚 |  |  |
|  | DA002 | 投料、制冷芯、烘干 | 颗粒物（含油雾） | 经半密闭集气罩收集后配套“布袋除尘器+三乙胺净化装置+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25米高DA002排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 甲醛 |  |  |
|  |  |  | 苯酚 |  |  |
|  |  |  | 三乙胺 |  | 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802.2-2020）表2标准 |
|  | 面源 | 未捕集废气 | 颗粒物（含油雾） | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 无组织排放 |  |
|  |  |  | 苯酚 | 无组织排放 |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 无组织排放 | / |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | 污水排放口 |  | COD | 接管至常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部处理。 | 常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 车间 |  | 噪声 | 厂房隔声、减震等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类限值。 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、废布袋、不合格品、废砂、除尘粉尘，其中产生的不合格品、废砂、除尘粉尘均由厂家回收，产生的废包装材料、废布袋均收集后外售处置；产生的危险废物主要为废活性炭、危险废物包装桶、三乙胺吸收废液，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。项目拟建设一座危废仓库（10m2）和一座一般固废仓库（10m2）。危废仓库需严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分一般防渗区、简单防渗区、重点防渗区，本项目将危废仓库设为重点防渗区，车间、仓库地面设为一般防渗区，办公区为简单防渗区。建设单位应确保做好危废仓库等容易渗漏引起土壤、地下水污染的区域的管理，做好防渗、防雨、防风、防淋等措施，定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施，确保不会对厂区地下水造成大的影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、厂房总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道等防护设施；建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距； 2、加强设备的安全管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。加强火源的管理，严禁烟火带入，坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况； 3、厂房内配备一定量的消防器材及应急物资，并确保其始终保持良好可用状态； 4、定期组织应急演练，检验应急预案的科学性和可操作性，提高员工的应急处置能力；一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。 |  |  |  |  |
| 环境管理 | 建设单位应定期清理车间，保持车间整洁；定期检查机械设备，以防设备老化，建设单位应定期对各厂界进行噪声检测，一旦发现噪声超标，建设单位应立即停产整改，待各厂界噪声检测数据恢复正常后即可恢复生产。公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况，每年对各废气（非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、苯酚、三乙胺）、废水、各厂界噪声、接管口各污染物浓度进行检测。 |  |  |  |  |
| 总量平衡途径 | ①污水：本项目生活污水接管污水处理厂集中处理，污染物排放指标在常州市金坛区城市污水处理有限公司指前部内平衡。②大气：本项目非甲烷总烃、颗粒物需申请总量，在金坛区域内进行平衡。③固废：固废均得到妥善处置，处置率100%，不排放，无需申请总量指标。 |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | — |  |  |  |  |
| 大气防护距离设置 | 无需设大气环境防护距离 |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置 | 生产车间外100m形成的包络线设置卫生防护距离 |  |  |  |  |

- 六、结论

一、结论 本项目符合当前国家产业政策，项目符合区域规划和相关环保规划要求，选址恰当，布局合理；项目符合“三线一单”要求，满足国家相关政策、法规的要求；项目采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放；项目建成后对环境的影响较小，区域环境质量维持现状，符合相应环境功能区要求；项目污染物排放总量能够在区域内实现平衡；项目的环境风险事故经减缓措施后，处于可接受的水平。 二、要求 1、上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况发生重大变动，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、项目应严格落实环评报告中提出的污染防治措施，确保本项目对周围环境影响降至最小。 三、建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③、建议企业应提高风险防范意识，加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低。 ④、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物（含油雾） | / | / | / | 0.1712 | / | 0.1712 | +0.1712 |
|  |  | 油雾 | / | / | / | 0.0072 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺） | / | / | / | 0.0796 | / | 0.0796 | +0.0796 |
|  |  | 甲醛 | / | / | / | 0.0025 | / | 0.0025 | +0.0025 |
|  |  | 苯酚 | / | / | / | 0.0100 | / | 0.0100 | +0.0100 |
|  |  | 三乙胺 | / | / | / | 0.0033 | / | 0.0033 | +0.0033 |
|  | 无组织 | 颗粒物（含油雾 | / | / | / | 0.1169 | / | 0.1169 | +0.1169 |
|  |  | 油雾 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
|  |  | 非甲烷总烃（含甲醛、苯酚、三乙胺） | / | / | / | 0.1245 | / | 0.1245 | +0.1245 |
|  |  | 甲醛 | / | / | / | 0.0025 | / | 0.0025 | +0.0025 |
|  |  | 苯酚 | / | / | / | 0.0113 | / | 0.0113 | +0.0113 |
|  |  | 三乙胺 | / | / | / | 0.0073 | / | 0.0073 | +0.0073 |
| 废水 | 废水量 |  | / | / | / | 2379 | / | 2379 | +2379 |
|  | COD |  | / | / | / | 0.952 | / | 0.952 | +0.952 |
|  | SS |  | / | / | / | 0.476 | / | 0.476 | +0.476 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.071 | / | 0.071 | +0.071 |
|  | TN |  | / | / | / | 0.095 | / | 0.095 | +0.095 |
|  | TP |  | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 不合格品 |  | / | / | / | 5.698 | / | 5.698 | +5.698 |
|  | 废砂 |  | / | / | / | 2.279 | / | 2.279 | +2.279 |
|  | 废布袋 |  | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  | 除尘粉尘 |  | / | / | / | 3.1648 | / | 3.2947 | +3.1648 |
| 危险废物 | 废包装桶 |  | / | / | / | 8.091 | / | 8.091 | +8.091 |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 6.4465 | / | 6.4465 | +6.4465 |
|  | 三乙胺吸收废液 |  | / | / | / | 3.2 | / | 3.2 | +3.2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 14.85 | / | 14.85 | +14.85 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①