- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产光伏配件12000吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-320413-04-01-422238 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 施小青 | 联系方式 | 13401629997 |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区金西工业园永兴南路22号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 26 分 2.475 秒， 31 度 44 分 6.721 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33-66 结构性金属制品制造 331 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 坛发改备[2025]454号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 500（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目对照情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇总体规划（2016-2030）》 规划审批机关：常州市金坛区人民政府 规划审批文号：《常州市金坛区人民政府关于同意江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇总体规划（2016-2030）的批复》（坛政复〔2017〕39号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《江苏省经济开发区朱林现代产业园规划环境影响报告书》 规划环评审查机关：常州市生态环境局 审查文件名称及文号：《市生态环境局关于江苏省经济开发区朱林现代产业园规划环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2020〕127号） |  |  |
| 注：距离本项目最近的国控/省控站点为金坛区国控站点“常州市金坛区市民中心”，相距直线距离约14.0km，不在3km范围内。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇总体规划(2016-2030)》 朱林城镇发展的总目标是，坚持产镇融合和城乡发展一体化，推动城镇发展模式转型，将朱林建设成为社会经济繁荣、人民幸福和谐、生态环境优美的产业新镇和宜居家园。 产业定位：以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、食品加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。 产业布局：通过构建良好的低碳、生态环境，安排因地制宜的开发强度继续落实上位规划提出的总体布局结构，可以概括为 “一心一点、双轴两片多廊”的空间结构。 一心：城镇综合服务核心； 一点：金坛经济开发区朱林现代产业园邻里服务中心； 双轴：朱林大道城镇功能联系轴；龙溪大道产镇融合发展轴； 两片：镇区生活区版块；工业版块； 多廊：沿常溧公路、扬溧高速公路、常合高速公路、茅山旅游大道-马口桥河-河口河等形成的多条景观廊道。 规划范围：规划区范围为朱林镇域行政区范围，总面积77.5平方公里。其中，镇区规划范围为东至华林路—朱林北河—河口河，北至常溧公路（S340），西至扬溧高速公路，南至常合高速公路—茅山旅游大道围合的区域，总面积7.80平方公里。 规划期限：规划期限为2016-2030年。 本次项目建设地点为常州市金坛区金西工业园永兴南路22号，根据江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园土地利用规划（附图7），本项目属于工业板块，厂区已取得不动产权证（证书编号：苏（2017）金坛区不动产权第00225167号），用地性质为工业用地，本次建设项目利用现有厂房，不新增用地。本项目的产品为光伏配件，国民经济行业类别为“C3311 金属结构制造”，属于产业定位中的“金属制品制造”，建设内容符合朱林镇总体规划要求。 2、《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》及其审查意见 根据《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》及其审查意见（常金环审[2020]127号），产业定位：以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、食品加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。 依据本项目《江苏省投资项目备案证》，并对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于“C3311 金属结构制造”，不属于三类工业，营运期不排放含氮、磷生产废水，废气、噪声、固废均配套相应污染防治措施，符合园区产业定位中的“金属制品制造”，符合园区规划环评相关控制要求。 根据园区规划环评报告书批复，园区产业发展负面清单如下表所示。 表1-2 朱林现代产业园产业发展负面清单 类别; 负面清单. 禁止引入项目; 禁止审批列入国家、省产业政策淘汰、限制类项目；不符合规划环评结论及审查意见的项目；属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目；无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。. 严禁引进排放“三致”（致癌、致畸、致突变）且严重影响人身健康和环境质量的项目。. 禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。. 禁止新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业准入条件的项目。. 禁止引入不符合现行《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目。. 限制引入类项目; 工业园应严格限制氮氧化物、颗粒物排放量大的企业入区，并实行总量控制。. 空间管制要求; 不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目。. 污染物排放总量控制; 大气污染物：二氧化硫53.1吨/年、烟（粉）尘36.494吨/年、氮氧化物43.38吨/年、挥发性有机物27.885吨/年。 废水污染物（排入外环境量）：废水排放量417.38万立方米/年，COD208.69吨/年、氨氮16.7吨/年、总磷2.09吨/年。. 本项目为金属结构制造项目，对照园区负面清单，不属于禁止类项目，符合园区产业定位，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）中“限制类”、“禁止类”及“淘汰类”项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》、《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类、限制类项目；本项目运营期不排放“三致”类污染物。本项目无生产废水排放，生活污水接管进常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）处理，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。本项目污染物总量在金坛区中平衡，符合总量控制要求。因此本项目符合园区生态环境准入清单要求。本项目的卫生防护距离为车间二边界外扩100米范围，在此范围内无居民点等环境敏感目标。 与《关于江苏省常州市金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书的审查意见》（常金环审〔2020〕127号）相符性分析见下表。 表1-3 与常金环审〔2020〕127号对照分析情况 区域环评批复; 本项目; 相符性. 园区规划用地面积7.8平方公里，规划四至范围为东至河口河-华林路，北至省道340，西至扬溧高速公路，南至茅山旅游大道。; 位于常州市金坛区朱林镇永兴南路22号，位于朱林现代产业园内。; 相符. 产业定位：以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、食品加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。; 本项目行业类别为C3311 金属结构制造，为金属制品制造，符合园区产业定位。; 符合. 环保基础设施规划：园区内生活污水、生产废水近期均接入直溪鑫鑫污水处理厂处理；园区不实行集中供热，由各企业使用清洁能源自行供热，园区内已无燃煤锅炉；园区产生的一般工业固体废物全部综合利用，危险废物委托有资质单位进行安全处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。; 项目无生产废水排放，生活污水接管进常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）处理。项目产生的一般固废外售综合利用，不产生危险废物，生活垃圾由环卫部门统一清运，符合园区要求。; 相符. 3、《常州市国土空间总体规划（2021—2035 年）》及批复（国函〔2025〕9号） 常州市域：常州市行政管辖范围，面积约4372平方公里。市辖区：包括金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区和常州经济开发区，面积约2838平方公里。中心城区：市辖区内规划的集中建设连绵区，面积约724平方公里。 （1）市域城镇空间结构 一主：常州城市主中心。由老城厢、市行政文化中心、湖塘、天宁新城、钟楼新城等构成的组合中心，是承担城市综合服务职能的主要地区和面向区域的窗口地区。进一步强化区域功能能级，提升公共服务水平和城市空间品质，加强精细化管理，创建一流人居环境，优化空间布局，推进城市有机更新，加强历史文化保护。 一极：溧阳发展极。打造长三角休闲康旅目的城市，宁杭科创资源外溢和京深沪先进制造产业拓展承载地，苏浙皖省际边界地区生态创新合作的示范城市。 三轴：长三角中轴（南北发展轴）、东西城镇轴、科技创新轴。长三角中轴（南北发展轴）向北推动跨江融合，辐射苏中苏北，向南衔接杭州、浙北，重点打通交通短板，构建枢纽城市，提升城市能级，培育区域高等级城市功能区和特色功能节点。东西城镇轴是衔接沪宁城镇带的主要空间，向东融入上海大都市圈，向西接轨南京都市圈，重点提升、完善城市功能，整合东部、西部发展空间。科技创新轴是高品质生态空间集聚地区和重要的创新发展走廊，重点推进常溧融合，衔接皖南，引导科创空间布局，探索生态创新模式。 （2）生态空间结构 构建“一江带三湖，九脉串城池，青山护绿城，河网绕圩田”的市域生态保护格局。 “一江带三湖”：以长江、太湖、滆湖、长荡湖为主体的生态空间； “九脉”：“四横五纵”的九条生态廊道。包括京杭大运河（含京杭运河老线段、关河）、通济河-夏溪河-武南河、薛埠河-北干河-太滆运河、芜申运河-南河、丹金溧漕河、新孟河、德胜河-武宜运河、澡港河-东支河-横塘河-丁塘港-采菱港-永安河、新沟河等主要水系形成的生态廊道；“青山”：以茅山、南山、小黄山、横山、竺山等山体为主体的生态空间。 （3）农业空间结构 优化农业生产空间格局，形成集中连片、特色鲜明的农业空间布局。在金坛和溧阳平原圩区、武进南部、新北西部建设粮食主产区。打造特色农业产业集聚空间，包括环天目湖茶果片区、茅山花木茶果片区、城区周边蔬菜花木片区等。发展长荡湖、天荒湖、滆湖、天目湖、太湖等渔业区。建设依江、依山、依湖休闲农业集聚区，形成现代农业和旅游业特色融合发展区。 重点开发新北德胜河以西标准化和设施化常年蔬菜基地，发展壮大武进东南部组合式蔬菜和瓜果生产基地，提升发展金坛东部和武进西部花卉苗木园艺生产基地，稳定武进南部优质稻米生产基地；适度增辟溧阳和金坛城郊的常年菜地。 （4）生态保护红线 常州市域范围内划定生态保护红线15处，总规模为346.11平方公里（2021年2月版）。包括长江魏村饮用水水源保护区、小黄山生态公益林；滆湖重要湿地、太湖重要湿地、武进滆湖（西太湖）湿地自然公园、江苏常州金坛茅东省级森林公园、江苏金坛长荡湖国家湿地公园、江苏溧阳长荡湖国家湿地公园、江苏溧阳天目湖国家森林公园、江苏溧阳天目湖国家湿地公园、吕庄水库、江苏常州溧阳瓦屋山省级森林公园、太湖风景名胜区阳羡景区（溧阳市）、江苏常州溧阳上黄水母山省级地质公园、长荡湖重要湿地。 （5）永久基本农田 按照耕地数量不减少、质量有提高、生态有改善、布局有优化的要求，全市共划定永久基本农田1278.83平方公里。其中，溧阳市548.51平方公里、金坛区357.07平方公里、武进区220.34平方公里、新北区79.63平方公里、天宁区32.28平方公里、钟楼区22.51平方公里、常州经开区18.48平方公里。 （6）城镇开发边界 常州市辖区城镇开发边界范围内总面积1045.02平方公里。其中，城镇集中建设区面积约795.31平方公里；城镇弹性发展区面积约133.60平方公里，与城镇集中建设区面积的比例16.80%；特别用途区面积约116.11平方公里。 本项目位于常州市金坛区金西工业园永兴南路22号，项目所在地已规划为工业用地，属于国土空间规划中城镇开发边界（附图10），本项目距离最近的生态空间保护区域为天荒湖重要渔业水域，相距9.2公里不在生态保护红线范围内，本项目所在地不涉及永久基本农田，符合常州市国土空间规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目与产业政策相符性分析具体见下表。 表1-3 产业政策对照分析 判断类型; 相关政策文件; 对照简析. 产业 政策; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目为金属结构制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类和限制类。. 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》; 本项目为金属结构制造项目，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》限制类、淘汰类和禁止类。. 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）; 本项目为金属结构制造项目，不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类，为许可准入类项目。. 《市场准入负面清单（2025年版）》. 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（〔2024〕273号）; 本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（〔2024〕273号）中的限制类及禁止类项目。. 《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》; 本项目不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中“两高”项目。. 本项目已于2025年4月11日取得常州市金坛区发展和改革局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案证号：坛发改备〔2025〕454号，项目代码：2409-320413-04-01-422238。综上，本项目符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），本项目与“三线一单”相符性分析见表1-4。 表1-4 本项目“三线一单”相符性分析表 内容; 相符性分析; 相符性. 生态保护红线; 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、常州市生态空间保护区域名录，本项目距离最近的生态空间保护区域为天荒湖重要渔业水域，相距9.2公里，本项目不在常州市生态空间管控区域内，亦不在江苏省国家级生态保护红线范围内。 根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》中省域管控要求，本项目位于江苏省常州市金坛区朱林镇永兴南路22号，不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的生态空间保护区域内，根据其流域管控要求，本项目位于长江流域以及太湖流域范围内，本项目不排放生产废水，生活污水接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）处理达标尾水排放至通济河，故本项目满足生态环境准入清单。; 相符. 环境质量底线; 根据《2024年常州市生态环境状况公报》可知，本项目所在区域大气环境质量不达标，应加快大气环境质量限期达标规划的实施与建设。根据环境质量现状地表水环境监测结果可知，地表水现状监测各断面、各监测因子可以满足相应水质标准要求。本项目建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 相符. 资源利用上线; 本项目营运过程中所用的资源主要为电、水。项目区域内已铺设自来水管网且水源充足，项目营运过程中用水主要为生活用水，新增用水量约为360m3/a，用水量较少；新增用电量为200万kW·h，依托当地电网供电管网，电力丰富，能够满足项目用电需求；所在地资源丰富，能够满足项目用电需求，故符合资源利用上线相关要求。; 相符. 环境准入负面清单; 本项目符合现行国家产业、行业政策。经查《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不在其禁止准入类中。且不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止类项目，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。; 相符. 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目位于朱林现代产业园，属于长江流域与太湖流域，管控单元分类为重点管控单元，本项目情况均满足相应的管控要求，具体管控要求如下： 表1-5 江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求 - 管控类别; - 重点管控要求; - 本项目情况; - 是否符合. - 太湖流域. - 空间布局约束; - 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 - 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 - 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; - 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于左述禁止建设的项目。本项目无生产废水排放，生活污水经市政污水管网接入常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）处理，尾水排入通济河，运营期不排放含氮、磷等污染物的生产废水。; - 是. - 污染物排放管控; - 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; - 本项目不属于左述行业。; - 是. - 环境风险防控; - 1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 - 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; - 本项目原辅料均为陆域运输，废水接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂），不涉及文件中相关内容。; - 是. - 资源利用效率; - 1．太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 - 2．2020年底，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; - 本项目用水来自区域自来水厂统一供应，电力由区域供给。; - 是. - 长江流域; - 本项目情况; - 是否符合. - 空间布局约束; - 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 - 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 - 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 - 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 - 5．禁止新建独立焦化项目。; 项目所在区域属于长江流域内，本项目选址不在生态保护红线和永久基本农田范围内，不属于左述禁止新建或扩建项目。; 是. - 污染物排放管控; - 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 - 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; - 本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制值指标和平衡方案，故符合文件要求。; 是. - 环境风险防控; - （1）防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 - （2）加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; - 本项目的产品为光伏配件，国民经济行业类别属于“C3311 金属结构制造”，位于常州市金坛区朱林镇永兴南路22号，不在长江沿江1公里范围内，企业在生产过程中将建立事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，定期开展演练。。; 是. - 资源利用效率要求; - 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; - 本项目不涉及缩减长江干支流自然岸线。; 是. 表1-6 与朱林现代产业园重点管控区要求相符性分析 类型; 要求; 对照情况; 相符性. 空间布局约束; （1）禁止审批列入国家、省产业政策淘汰、限制类项目;不符合规划环评结论及审查意见的项目;属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目;无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。 （2）禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。 （3）禁止新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业准入条件的项目。 - （4）禁止引入不符合现行《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目。; - （1）本项目国民经济行业类别属于“C3311 金属结构制造”，不属于国家、省产业政策淘汰、限制类项目；根据《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》及其环评批复，本项目的产品为光伏配件，不属于园区禁止引入类项目，本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，本项目建成后不产生危废；（2）本项目安全风险较低、工艺设施较先进、安全水平较高；（3）本项目技术装备、污染排放、能耗均达到相关行业准入条件；（4）本项目位于太湖流域三级保护区内，不排放含氮、磷的生产废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。; 相符. 污染物排放管控; - （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 - （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; - 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。; 相符. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目在生产过程中建立事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，定期开展演练。本项目建成后将落实污染物自行监测计划，加强环境影响监测。; 相符. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）严禁自建燃煤设施。; 本项目仅使用电、水等能源。严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 相符. 因此，本项目与“三线一单”管理机制相符。 |

| 其他符合性分析 | - 4、法律法规政策的相符性分析 表1-7 本项目环保政策相符性分析 文件名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 《太湖流域管理条例》（2011年）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）、《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）; 《条例》划分为太湖流域三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 《条例》要求： 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒铝灰渣废液、含放射性铝灰渣废液、含病原体污水、工业铝灰渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律法规禁止的其他行为。 《通知》中明确规定了太湖流域各级人民政府和省级有关部门应当全面贯彻科学发展观，认真落实中央关于大力推进生态文明建设的部署要求，坚持环保优先方针，做到先规划、后开发，先环评、后立项。按照预防为主、防治结合、统一规划、综合治理的原则，实行严格的环保标准，采取有效的治理措施，建立科学的监控体系，积极防治工业污染、生活污染和农业面源污染，控制和减轻太湖湖体富营养化。严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》关于太湖流域三级保护区的禁止和限制类条款，切实推进一级保护区环境综合整治和生态恢复，合理统筹二级保护区污染治理和经济发展，优化调整全流域产业结构，从根本上解决环境污染负荷与环境承载力之间的矛盾，促进太湖水质根本好转。 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的原有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，为C3311金属结构制造项目，不在限制和禁止行业范围内，符合国家产业政策；本项目不排放生产废水，生活污水接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）处理，达标尾水排放至通济河；各类固废合理处置，不外排。因此符合左述文件的要求。; 相符. 《省发展改革委 省工业和信息化厅 省生态环境厅关于印发〈江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）〉的通知》（苏发改规发〔2024〕3号）; 为推进新一轮太湖综合治理，引导我省太湖流域产业升级，根据《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定，现印发《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（以下简称《目录》），并就有关事项通知如下。 一、本《目录》以法律、法规和规范性文件为依据，适用于我省太湖流域固定资产投资项目管理。《产业结构调整指导目录》等法律、法规、规章以及国务院、省政府另有规定的，从其规定。 二、各相关部门要依法依规加强我省太湖流域固定资产投资项目管理。限制类，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级。淘汰类，禁止投资，并按照《工业和信息化部等部门关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30 号）、《省政府办公厅关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的实施意见》等文件要求，依法依规退出。禁止类，不得投资建设。战略性新兴产业项目按照《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定执行。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，为C3311金属结构制造项目，对照《目录》，本项目不在禁止和限制的产业产品范围内。; 相符. 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（省政府令第91号）; 第八条：大气污染防治分重点控制区和一般控制区，实施差异化管理和控制要求。沿江设区的市（南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州市）为重点控制区，其他设区的市（徐州、淮安、连云港、盐城、宿迁市）为一般控制区。 第九条：县级以上地方人民政府应当推进产业结构调整，淘汰落后生产工艺、设备，提高大气颗粒物污染防治和监督管理水平，削减工业烟尘、粉尘排放总量。重点控制区严格限制火电、钢铁、水泥等行业的高污染项目。 第十条：新建、扩建、改建向大气排放颗粒物的项目，应当遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，积极推行环境监理制度。鼓励、引导建设单位委托环境监理单位对大气颗粒物污染防治设施的设计、施工进行监理。 第十一条：向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放。 产生烟尘、粉尘的生产和物料运输等环节，应当采取密闭、吸尘、除尘等有效措施，将无组织排放转变为有组织达标排放。; 本项目位于重点控制区，遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，生产过程中产生颗粒物经滤筒除尘器处理后由20m高排气筒排放，大气颗粒物污染较小；因此本项目符合《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（省政府令第91号）要求。; 相符. 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2020〕225号）; 一、严守生态环境质量底线 坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 项目所在地为环境质量不达标区，本项目废气经过处理设施处理后排放，各废气因子排放量较小，对周围保护目标影响均较小，均未超过各因子的环境质量标准。 本项目建设内容及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划内容。 本项目废气和生活污水排放的污染物不突破环境容量和环境承载力。 本项目符合“三线一单”相关要求。; 相符. 《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》; 1、严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。 2、强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。 3、推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向市生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。; 目前，本项目处于环评编制阶段，不在重点区域内，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。 对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》的通知（苏发改规发[2024]14号），本项目不属于高能耗高排放的项目。; 相符. 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2022〕3号）; 主要目标：到2025年，全省生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续下降，实现生态环境质量创优目标；全省PM2.5浓度达到30微克/立方米左右，优良天数比率达到82%以上；地表水国考断面水质优Ⅲ比例达到90%以上；生态质量指数达到50以上；近岸海域水质优良（一、二类）比例达到65%以上；受污染耕地安全利用率达到93%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障；固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态环境风险防控体系更加完备，生态环境治理体系和治理能力显著提升，生态文明建设实现新进步。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，建成美丽中国示范省。 二、强化减污降碳协同增效，加快推动绿色高质量发展 3、加快能源绿色低碳转型：到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，电煤占煤炭消费比重提高到65%以上，非化石能源消费比重达到18%左右，天然气消费量占能源消费总量比重达到13.5%以上，可再生能源发电装机达到6500万千瓦以上。; 本项目切割、抛丸、喷砂过程中产生的废气经收集后，经滤筒除尘装置处理后通过1#20m排气筒排放。 本项目不排放生产废水，生活污水经市政污水管网接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）集中处理，达标尾水排入通济河。 本项目生产过程中主要使用水、电等资源能源，不使用煤炭。 本项目不新增用地，远离生态空间管控区域。; 相符. - 《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》; - 可燃性粉尘是指在空气中能燃烧或焖燃，在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮。; 对照《目录》，本项目粉尘主要为抛丸、喷砂、切割生产过程中产生粉尘，粉尘主要为铁、钢材颗粒物，不属于可燃性粉尘。; 相符. 5、生态环境保护规划的相符性分析 根据《关于印发〈江苏省生态空间管控区域规划〉的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），对照常州市生态红线区域名录，本项目不在江苏省生态红线管控区域范围内，因此本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 综上所述，本项目与规划相符，符合国家及地方产业政策，符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）管理机制的要求，符合相关法律法规政策要求。项目选址与生态红线区域保护规划相符。本项目不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的生态空间保护区域内，污染物均达标排放，与文件相符。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 常州市隆胜新能源装备有限公司成立于2025年02月24日，注册地位于江苏省常州市金坛区金西工业园永兴南路22号。经营范围包括一般项目：新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；电力设施器材制造；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 随着光伏市场规模快速增长，光伏配件的需求量将伴随光伏市场的持续扩张而快速提高。为填补新增光伏市场对于光伏配件的需求，常州市隆胜新能源装备有限公司计划投资500万元，租赁常州银丰电力装备有限公司标准厂房生产光伏配件，本项目已于2025年4月11日取得常州市金坛区发展和改革局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案证号：坛发改备〔2025〕454号，项目代码：2504-320413-04-01-7422238。建设项目内容为：项目位于常州市金坛区朱林镇金西工业园永兴南路22号，租用厂房500平方米，年产光伏配件12000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的有关要求，本项目应当进行环境影响评价工作，以论证该项目在环境保护方面的可行性。经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十、金属制品业33 结构性金属制品制造331”中的“其他”类，应编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托江苏佳鼎生态环境科技有限公司对本项目进行环境影响评价。在接受委托之后，经过现场勘查并查阅相关资料，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 - 产品方案及生产规模 表2-1 本项目产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 产品规格; 代表产品照片; 设计能力; 年运行时数. 1; 光伏配件（如光伏支架）; 长约50cm，宽约20cm，高约15cm，; 12000吨/年; 4800h/a. 3、主体、公用及辅助工程 项目主体工程见表2-2、公用及辅助工程见表2-3。 表2-2 项目主体工程 建筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 所在建筑层数; 高度（m）; 备注. 生产车间; 500; 500; 1F; 15; 包括激光切割工段、钻孔工段、抛丸工段、喷砂工段. 表2-3 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 储运工程; 原料堆场; 30m2; 位于生产车间西北侧. 成品堆场; 100m2; 位于生产车间东侧. 中转区; 100m2; 位于生产车间西北侧. 公用工程; 给水; 360m3/a; 由市政自来水管网供给. 生活污水; 288m3/a; 接管至生活污水接管进常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）处理集中处理，尾水排入通济河. 供电系统; 200万kW·h/a; 区域供电. 环保工程; 一般固废堆场; 20m2; 位于车间内北侧. 废气处理; 激光切割机自带滤筒除尘装置; 3000m3/h; 切割过程中产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理后，通过一根20米高排气筒（1#）有组织排放。. 抛丸机自带滤筒除尘装置; 3000m3/h; 抛丸过程中产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理后，通过一根20米高排气筒（1#）有组织排放。. 喷砂机自带滤筒除尘装置; 3000m3/h; 喷砂过程中产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理后，通过一根20米高排气筒（1#）有组织排放。. 废水处理; 雨水; 租赁厂区实施雨污分流，雨水和污水分开收集，雨水通过雨水系统排水管网汇集排放至市政雨水管网. 生活污水; 生活污水依托出租方已建污水管网，接管至鑫鑫污水处理厂集中处理，最终排入通济河. 噪声; 隔声、降噪、减震等措施. 4、主要生产设施 本项目主要生产设备及设施见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 类型; 名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 生产设备; 激光切割机; 定制; 1; 用于金属构件切割工序. 钻孔机; 定制; 1; 用于金属构件钻孔工序. 通过式抛丸机; QH-2010-8; 1; 用于金属构件抛丸工序. 通过式喷砂机; CR-DP-1504-20A; 1; 用于金属构件喷砂工序. 环保设备; 激光切割机自带滤筒除尘装置; 3000m3/h; 1; 切割过程中产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理后，通过一根20米高排气筒（1#）有组织排放。. 抛丸机自带滤筒除尘装置; 3000m3/h; 1; 抛丸过程中产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理后，通过一根20米高排气筒（1#）有组织排放。. 喷砂机自带滤筒除尘装置; 3000m3/h; 1; 喷砂过程中产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理后，通过一根20米高排气筒（1#）有组织排放。. 产能匹配性分析：本项目金属构件抛丸和喷砂的生产时间均为8分钟/批次，则生产批次数为120批次/天，年生产时间为300天，通过式抛丸机和通过式喷砂机的产量约200千克/批次，则抛丸的生产能力为7200吨/年，喷砂的生产能力为7200吨/年。因此，通过式抛丸机和通过式喷砂机的生产能力可以满足本项目的生产需求（抛丸的产能为6000吨/年、喷砂的产能为6000吨/年）。 5、主要原辅料、能源利用情况 表2-5 本项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 规格型号; 年耗量 （t/a）; 储存方式; 最大储量（t）; 备注. 1; 金属构件; 已加工成型的钢、铁制金属构件，钢含量≥99%或铁含量≥99%，不涉及合金; 12500; 堆放; 500; 外购、汽运. 2; 钢丸; 不锈钢丸; 50; 吨/包; 2. 3; 砂砾; 砂砾; 50; 吨/包; 2. 6、水平衡 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 7、劳动定员及工作制度 职工人数：本项目员工人数15人。 工作制度：项目年生产时间为300天，两班制，单班8小时，年工作时间4800小时。 8、建设项目厂区平面布置及厂界周围环境概况 （1）出租方厂区平面布置 本项目租用常州银丰电力装备股份有限公司空置厂房进行生产，银丰电力厂区自西向东、自北向南分别为食堂、空置厂房、污水处理设施、车间二（本项目）、成品堆放区、办公楼、仓库、化学品仓库、危废仓库、钢结构堆放区、车间一。本项目租赁银丰电力车间二内西北侧的空置车间，具体位置见附图3。 （2）车间平面布置图 - 本项目生产车间自西向东、自北向南分别为原料堆场、一般固废仓库、中转区、生产区（包括激光切割工段、钻孔工段、抛丸工段、喷砂工段）以及成品堆场。 - 本项目建成后能够保证工序的流畅性，车间平面布置图见附图4。 （3）周围环境概况 本项目位于江苏省常州市金坛区金西工业园永兴南路22号。本项目租用常州银丰电力装备股份有限公司空置厂房（500m2），厂区北侧为空地（工业用地）；厂区西侧为永顺路，隔路为常州瑞峰新能源有限公司；厂区南侧为江苏荣创物流设备有限公司；东侧为永兴南路，隔路为朱林邻里中心。项目租赁厂房周边500m内的敏感点有东侧200m处的朱林邻里中心，具体位置见附图2。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺见图2-2。 图2-2 工艺流程图 工艺流程及产污环节简述： 激光切割：根据客户要求，少量金属构件（钢、铁）采用激光切割机切割成需要的长度，切割过程中产生G1切割粉尘、S1废边角料，此外还会产生设备运行噪声。 钻孔：根据客户需求在已经加工成型的金属构件表面钻孔，首先将钻头靠近金属构件表面，根据孔径大小和材质控制好钻孔设备的速度和压力。钻孔结束后，将堆积在钻孔孔壁中和周围的金属碎屑清理干净。钻孔过程中产生S2废金属碎屑，此外还会产生设备运行噪声。钻孔工序操作时间较短，且接触面积较小，钻孔过程中产生以金属丝为主的碎屑，颗粒物极少，因此本次不进行定量分析。 抛丸：约50%钻孔后的金属构件、50%已加工成型的金属构件原料采用抛丸机进行表面抛丸处理。抛丸工序在密封的通过式抛丸机内进行，该机是利用高速旋转的叶轮将钢丸以60m/s的高速抛射至金属构件表面，利用钢丸的冲击和摩擦作用，达到清砂、除锈、去氧化皮和表面强化的目的。此工艺会产生G2抛丸粉尘、S3废钢丸和噪声。经抛丸后的金属构件即为成品。 喷砂：约50%钻孔后的金属构件、50%已加工成型的金属构件原料采用喷砂机进行表面处理。喷砂机以压缩空气为动力，通过气流的高速运动在喷枪内形成的负压，将砂砾通过输砂管吸入喷枪并经喷嘴射出，冲刷金属构件表面，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，达到改善金属构件表面质量的作用。此工艺会产生G3喷砂粉尘、S4废砂和噪声。经喷砂后的金属构件即为成品。 表2-6 本项目产污环节一览表 污染类型; 编码; 名称; 产生工序; 污染物. 废气; G1; 切割粉尘; 激光切割; 颗粒物. G2; 抛丸粉尘; 抛丸; 颗粒物. G3; 喷砂粉尘; 喷砂; 颗粒物. 固废; S1; 废边角料; 切割; 钢、铁. S2; 废金属碎屑; 钻孔; 钢、铁. S3; 废钢丸; 抛丸; 钢. S4; 废砂; 喷砂; 砂. /; 除尘器收尘; 废气处理; 钢、铁等. /; 废滤筒; 废气治理; 钢、铁等. /; 废包装材料; 包装; 塑料等. /; 废手套; 生产; 尼龙等. |
| --- | --- |

| 与项目有关的现有环境污染问题 | 常州银丰电力装备有限公司（原常州新盈丰电力装备有限公司）成立于2012年12月07日，注册地位于常州市金坛区金西工业园永兴南路22号。经营范围包括输变电铁塔、构架、钢管电力、电力钢结构及配件、其他金属配件的制造、加工；热镀锌钢结构加工；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：金属表面处理及热处理加工；喷涂加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 本项目租用常州银丰电力装备有限公司空置厂房进行生产，该车间租用前用于堆放金属构件，现已搬空，因此，该车间无遗留环境问题。 常州银丰电力装备有限公司涉及环保手续如下： “年产3万吨电力钢构件、30万吨钢构件镀锌加工新建项目”环境影响报告书于2013年9月11日取得了原金坛市环境保护局的批复（坛环审〔2013〕107号），并于2016年5月27日通过验收。 “年产3万吨电力钢构件、30万吨钢构件镀锌加工新建项目修编报告”环境影响报告书于2015年5月15日取得了原金坛市环境保护局的批复（坛环服函〔2015〕9号），并于2016年5月27日通过验收。 经核实，常州银丰电力装备有限公司内已实施了雨污分流改造。经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下： （1）出租方厂区内实行“雨污分流，清污分流”，整个厂区设一个雨水排放口、一个污水接管口。本项目不增设雨水管网及雨水排放口，不增设污水管网和污水排放口，依托厂区现有雨水管网、雨水排放口，污水管网和污水排放。 （2）本项目供水、供电等基础设施均依托常州银丰电力装备有限公司，车间单独设置水表，水费、电费自理。 （3）室外消防依托常州银丰电力装备有限公司消防设施，车间单独设置事故应急物资及应急设施。 （4）本项目与常州银丰电力装备有限公司内其他项目及其他厂房均无依托关系，本项目各项污染物达标排放及污染物治理措施建设、维护的环境保护责任主体均为常州市隆胜新能源装备有限公司。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气质量现状 （1）环境空气质量评价标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发〔2017〕160号），本项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，具体标准见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 序号; 污染物; 单位; 浓度限值; 标准来源. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 1; SO2; μg/m³; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级）. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 70; 150; —. 4; PM2.5; 35; 75; —. 5; CO; mg/m³; —; 4; 10. 6; O3; μg/m³; —; 160（8h平均）; 200. （2）区域环境质量达标情况分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-2 大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 5-15; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 5-92; 80; 99.2①. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100 （第95百分位数）; 4000; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 400-1500; 4000; 100. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 168 （第90百分位数）; 160; 86.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 9-206; 150; 98.3②. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 100; 达标. 百分位数日平均质量浓度范围; 5-157; 75; 93.2③; 不达标. 注：①NO2日平均第98百分位数达标；②PM10日平均第95百分位数达标；③PM2.5日平均第95百分位数超标。 由上表可知，2024年常州市NO2、PM10、SO2、CO污染物各评价指标均达标，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的污染物为PM2.5、O3，总体而言本项目所在地为环境空气质量不达标区。 为加快改善环境空气质量，常州市人民政府发布了《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），进一步提出如下大气污染防治工作计划： 主要目标是：到2025年，全市PM2.5浓度总体达标，PM2.5浓度比2020年下降10%，基本消除重度及以上污染天气，空气质量持续改善；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。 重点任务： （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。按照江苏省“两高”项目分类管理工作要求，严格执行国家、省有关钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业产业政策标准。（二）加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，依法依规逐步退出限制类涉气行业工艺和装备、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。（三）推进产业集群、园区绿色转型升级。（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。（五）大力发展新能源和清洁能源。（六）严格合理控制煤炭消费总量。（七）推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。（八）推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。（九）持续优化货物运输结构。（十）实施绿色车轮计划。（十一）强化非道路移动源综合治理。（十二）实施扬尘精细化治理。（十三）推进矿山生态环境综合整治。（十四）加强秸秆禁烧和综合利用。（十五）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。（十六）实施重点行业超低排放与深度治理。（十七）推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。（十八）推动大气氨污染防控。 采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。 - 地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划修编（2021-2030年）》，通济河2030年功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体标准限值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准限值 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 通济河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 30. 氨氮; mg/L; 1.5. 总磷; mg/L; 0.3. （2）纳污水体环境质量达标情况分析 本次地表水环境质量现状评价布设2个引用断面，W1、W2引用《江苏凯锐丰环境科技有限公司新建年产60万吨土壤固化改良材料项目》中江苏佳蓝检验检测有限公司在W1金坛区溪城污水处理有限公司排污口上游500m、W2金坛区溪城污水处理有限公司排污口下游500m处的历史监测数据，报告编号为JSJLH2503005。具体位置见表3-6，引用结果汇总表见表3-7。 引用数据有效性分析：①本项目pH、化学需氧量、氨氮、总磷引用的是2025年4月7日～4月9日的实测数据，引用时间不超过3年，地表水引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3年内地表水监测数据；③引用断面在本项目地表水评价范围内。因此，地表水引用质量监测真实、可靠、有效。 表3-4 地表水环境质量现状引用断面 河流名称; 引用断面; 引用断面名称; 引用项目; 地表水环境功能. 熊家河、通济河; W1; 金坛区溪城污水处理有限公司排污口上游500m; pH、化学需氧量、氨氮、总磷; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类. W2; 金坛区溪城污水处理有限公司排污口下游500m （熊家河、通济河交汇处）. 表3-5 地表水质量引用结果汇总表（单位：mg/L，pH无量纲） 断面编号; 项目; pH; 总磷; 化学需氧量; 氨氮. W1; 浓度范围; 7.4~7.5; 0.12~0.14; 12~18; 0.444~0.479. 污染指数; 0.2~0.25; 0.4~0.467; 0.4~0.6; 0.296~0.319. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.3~7.5; 0.07~0.09; 12~16; 0.258~0.295. 污染指数; 0.15~0.25; 0.233~0.3; 0.4~0.533; 0.172~0.197. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 标准限值; Ⅳ类; 6～9; 0.3; 30; 1.5. 由表3-5可知，熊家河、通济河地表水各监测断面中pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于常州市金坛区金西工业园永兴南路22号，本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，城市区域昼间和夜间环境噪声总体水平等级均为“二级”，属于“较好”水平。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需进行环境质量现状监测。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目按分区防渗的要求设置防渗措施，正常生产运营过程中无地下水、土壤污染途径，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目租赁已建厂房进行建设，无新增用地且占地范围内无生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据建设项目的周边情况，项目周边500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-6 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 空气 环境; 200; 0; 朱林邻里中心; 居民区; 约100人; 二类区; E; 200. 注：表中坐标以厂房中心点（119.439377394,31.733400180）作为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴方向。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租用常州银丰电力装备股份有限公司已建标准厂房进行生产建设，不新增用地，不会对项目所在地生态环境造成影响。 |
| --- | --- |

| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目切割、抛丸、喷砂产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准、切割产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准，具体标准值详见下表。 表3-7 大气污染物排放浓度限值 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、3标准; 20; 20; 1; 周界外浓度最高点; 0.5. 2、废水排放标准 本项目生活污水经市政污水管网接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司处理，污水接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级。常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）位于太湖流域三级保护区内，其处理后的尾水排入通济河，尾水排放标准COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类水标准，总氮参照执行《江苏省生态环境厅关于征求〈城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）〉意见的函》（2021年12月）中表1中一级标准；pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准。具体指标见表3-8。 表3-8 废水接管及排放标准 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 项目接管排口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1B等级; pH; 无量纲; 6.5~9.5. SS; mg/L; 400. COD; mg/L; 500. 总磷; mg/L; 8. 总氮; mg/L; 70. 氨氮; mg/L; 45. 常州市金坛区溪城污水处理有限公司排口; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅳ类; COD; mg/L; 30. 氨氮; mg/L; 1.5. 总磷; mg/L; 0.3. 《江苏省生态环境厅关于征求〈城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）〉意见的函》（2021年12月）; 表1一级标准; 总氮; mg/L; 10(12). 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级A; pH; 无量纲; 6～9. SS; mg/L; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - **每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 - 3、噪声排放标准 由于《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政发〔2017〕161）号未对项目所在区域声环境功能作具体划分，且项目处于工业区，据此确定区域环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值。 表3-9 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 本项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 表1 3类; dB(A); 65; 55. 4、固体废物标准 本项目一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等标准。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 1、各类污染物建议总量申请指标见下表 表3-10 本项目污染物总量申请表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 全厂排放量. 接管; 外环境. 生活污水; 废水量; 288; /; 288; 288; 288. COD; 0.115; /; 0.115; 0.115; 0.0144. SS; 0.086; /; 0.086; 0.086; 0.0029. NH3-N; 0.010; /; 0.010; 0.010; 0.0012. TP; 0.001; /; 0.001; 0.001; 0.0001. TN; 0.014; /; 0.014; 0.014; 0.0035. 废气; 有组织; 颗粒物; 28.366; 28.076; 0.29; 0.29. 无组织; 颗粒物; 0.11; /; 0.11; 0.11. 固废; 一般固废; 588.676; 588.676; 0; 0. 生活垃圾+废手套; - 5; - 5; 0; 0. 2、总量平衡方案 （1）废水 根据《省政府办公厅关于印发江苏省太湖流域建设项目重点水污染物排放总量指标减量替代管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2018〕44号）： “第五条本办法所指重点水污染物为总氮、总磷。 第十条新建、扩建项目所需替代的重点水污染物新增排放总量根据该项目环境影响报告书（报告表）核定。 第十一条新建、扩建建设项目新增排放总量原则上应在项目所在县（市、区）范围内减量替代，县（市、区）范围内无法减量替代的，可申请在设区市行政区域内减量替代。” 本项目产生生活污水288m3/a，COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放量分别0.115t/a、0.086t/a、0.010t/a、0.001t/a、0.014t/a，排放总量纳入常州市金坛区溪城污水处理有限公司排放总量中平衡解决。 （2）废气 根据江苏省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）文件的要求“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）”。本项目大气总量控制因子按照该文件的要求执行。 因此，本项目排放有组织颗粒物0.29t/a、无组织颗粒物0.11t/a，在金坛区区域内平衡。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物零排放，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用已建成的厂房进行生产。本次对厂房进行装修改造，主要是对水、电路进行改造，施工期主要为水管、电路布置及安装过程中产生的噪声，无土建装修等施工活动，主要是安装设备时噪声以及安装材料的外包装等固体废物，对周围环境的破坏和影响很小。以下就噪声及固废对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 （1）施工期噪声影响分析及防治 由于安装设备一般于白天作业，应加强对设备安装的管理和操作人员的环境意识教育，严格控制设备运输及安装过程中噪声，降低对周围环境的噪声影响。 （2）施工期固废影响分析及防治对策 设备安装期间产生的固废主要是设备包装材料以及废安装材料。安装设备过程中产生的废包装及废材料应及时集中收集处理，并及时清运，一般外卖至固废回收站，从而维护厂区的环境卫生，保证产品质量。装修期间及时清理现场的废弃物；同时加强对装修人员的教育，不随意乱丢废弃物，倡导文明和绿色施工。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1.1大气污染物产生环节及源强分析 1、有组织废气 ①切割粉尘：在切割工序会有少量的粉尘产生，本次评价激光切割工序污染源源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37，431-434机械行业系数手册》，以钢板、其他金属材料为原料，等离子切割工艺中颗粒物产污系数为1.1kg/t-原料。项目的原材料金属构件均为已加工成型的金属构件，仅少量需进行切割，约1000t/a，则切割粉尘的产生量为1.1t/a。粉尘经集气罩收集通过设备自带的滤筒除尘装置处理后有组织排放，集气罩捕集率为90%，滤筒除尘装置去除率为99%，则颗粒物有组织排放量为0.01t/a。 ②抛丸粉尘：抛丸过程中会有粉尘产生，污染源源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37，431-434机械行业系数手册》，以钢材（含板材、构件等）、其他金属材料为原料，抛丸、喷砂、打磨、滚筒工艺中颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料。项目年用金属构件约12500t，其中约50%进行抛丸，则抛丸粉尘的产生量为13.688t/a，抛丸过程设备密闭，颗粒物经管道收集通过设备自带的滤筒除尘装置处理，粉尘捕集率为100%，滤筒除尘装置去除率为99%，则颗粒物有组织排放量为0.14t/a。 ③喷砂粉尘：喷砂过程中会有粉尘产生，污染源源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37，431-434机械行业系数手册》，以钢材（含板材、构件等）、其他金属材料为原料，抛丸、喷砂、打磨、滚筒工艺中颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料。项目年用金属构件约12500t，其中约50%进行喷砂，则喷砂粉尘的产生量为13.688t/a，喷砂过程设备密闭，颗粒物经管道收集通过设备自带的滤筒除尘装置处理，粉尘捕集率为100%，滤筒除尘装置去除率为99%，则颗粒物有组织排放量为0.14t/a。 2、无组织废气 ①未捕集的切割粉尘 切割粉尘的产生量为1.1t/a，粉尘经集气罩收集，捕集率为90%，剩余10%未被捕集的切割粉尘在车间内无组织排放，则切割无组织废气产生量为0.11t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.2废气产生及排放情况 （1）正常工况废气产生及排放情况 - 本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气污染物产生及排放情况表4-2。 - 表4-1 本项目有组织废气产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排气量m3/h; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放时间h/a. 名称; 排气量m3/h; 产生工段; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 9000; 激光切割; 颗粒物; 45.89; 0.413; 0.99; 滤筒除尘设备; 99; 9000; 6.78; 0.061; 0.29; 20; 1; 20; 0.5; 25; 2400. 抛丸; 颗粒物; 316.89; 2.852; 13.688; 4800. 喷砂; 颗粒物; 316.89; 2.852; 13.688. 表4-2 本项目无组织排放废气产生及排放情况 污染源位置; 污染物名称; 工段; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 面源尺寸（m2）; 面源高度（m）. 生产厂房; 颗粒物; 激光切割; 0.11; /; 0.11; 500; 15. |
| --- | --- |

|  | （2）非正常工况废气产生及排放情况 在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要有2种情况：污染防治措施及装置出现故障和突发事故，两种情况都会导致废气直接排放，危害环境。 ①污染防治措施及装置出现故障 根据国内外同类项目的运营经验，当废气处理设施出现故障时，有可能造成污染物的事故性排放。当烟气处理设施出现故障时，即便采取紧急停炉措施，也需约半小时才能实现，这段时间烟气就会呈现非正常排放。 ②突发事故 突发性事故主要因管理不善以及设备检修等因素引起，具体表现为意外事故跳闸、仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可能因突然断电引起，最严重后果可能导致生产无法进行。 为预防上述情况发生，除确保废气设备质量先进、安装可靠外，平时还需加强环保管理，做好设备的日常维护和保养工作，定期检查环保设施的运行情况，同时严格按照操作规程生产，采取上述措施后，可减少非正常工况的发生概率。 本项目非正常工况下废气排放情况见下表。 表4-3 本项目有组织废气非正常（事故）工况下产生及排放情况一览表 序号; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1#排气筒; 开停车以及设备检修; 颗粒物; 679.67; 6.117; <1; 3~5; 关闭风机及阀门，停止生产. 注：①本项目非正常排放估算源强参数采用的是处理装置完全失效时污染物的产生源强。 - 1.3废气污染防治措施评述 废气收集及处理方式： 切割过程中产生的颗粒物经集气罩收集后进设备自带的滤筒除尘装置处理，抛丸、喷砂过程中产生的颗粒物经管道收集后进设备自带的滤筒除尘装置处理，合并后通过一根20米高排气筒（1#）有组织排放。本项目废气处理工艺流程见图4-1。 - 图4-1 废气处理工艺流程示意图 项目无组织废气主要为切割过程中未被捕集的粉尘，无组织废气主要通过生产过程中密闭操作，加强粉尘捕集，并在车间外种植高大树木、花草等绿化方式来减少无组织废气对周围环境的影响。 废气处理工艺可行性分析： - ①滤筒除尘 - 含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动力和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）表2中滤筒除尘器为处理清理（包括抛（喷）丸、打磨）、砂处理工序产生颗粒物的可行技术，本项目抛丸、切割、喷砂过程中产生颗粒物经滤筒除尘器处置为可行技术。 工程实例： 根据《百尔罗赫塑料添加剂（江苏）有限公司年产30000吨塑料添加剂项目》环境保护竣工验收监测报告，该项目粉尘经滤筒除尘装置处理后达标排放，且粉尘的平均去除效率≥99.6%，具体数据如下： 表4-4 滤筒除尘装置工程实例监测数据 监测结果; 污染物名称; 进口浓度（mg/m3）; 出口浓度（mg/m3）; 去除率（%）. 第一次; 粉尘; 987; ≤4; 99.4. 第二次; 1170; ≤4; 99.8. 第三次; 926; ≤4; 99.8. 平均; 1027.6; ≤4; 99.6. - 建设单位可通过以下措施加强无组织废气控制： - A.尽量保持废气产生车间和操作间（室）的密闭，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理。 - B.加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； - C.对收集废气的集气罩进行合理设计，尽可能提高废气的收集效率，减少无组织排放源；同时加强管理，降低工作时间密闭操作间开、关门频率，尽量减少废气的散逸。 - D.加强车间整体通风换气，屋顶设置气窗或无动力风帽，四周墙壁高位设置壁式轴流风机，使车间内的无组织废气高处排放。 1.4废气收集装置风量可行性分析 - 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，并结合本项目的生产规模和操作环境，拟在激光切割机上方设置集气罩，选在距排风罩开口面最远处的排放位置，控制风速不应低于0.3m/s，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关要求。 - 则按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量。 - ① 集气罩排风量计算公式如下： - Q=3600×0.75×（5X²+F）×Vx - 式中：Q—排气量，m³/h； - X—集气罩至污染源的距离； - F—集气罩罩口面积； - Vx—控制风速； ②风管内排风量计算公式如下： L=S⋅vm 式中：L——风管换风量，m3/s； S——风管截面积，m2； Vm——风管内空气流速，m/s。 表4-5 风量计算一览表 集气罩. 产污工段; 数量; X（m）; F（m2）; Vx（m/s）; Q（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 激光切割; 1; 0.4; 1; 0.5; 2430; 3000. 风管. 产污工段; 数量; S（m2）; Vm（m/s）; /; Q（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 抛丸; 1; 0.1; 8; /; 2880; 3000. 喷砂; 1; 0.1; 8; /; 2880; 3000. 合计; 8190; 9000. - 经计算，激光切割机、抛丸机、喷砂机的风量应不低于8190m³/h，本项目废气处理设施设计风量为9000m³/h，可以满足废气收集要求。 1.5排气筒设置合理性 本项目共设置1根排气筒，高度设置为20m，直径为0.5m，标况排风量为9000m3/h，主要污染物分别为颗粒物，风速为12.7m/s。排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15 m/s左右”的要求，因此排气筒设置合理。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.6环境空气影响分析 - （1）大气污染源强 - 本项目有组织废气排放源强见表4-6，本项目无组织废气排放源强见表4-7。 表4-6 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 出气筒出口内径/m; 烟气流速/m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N; 颗粒物. 1; 1#; 119.439386782; 31.733269009; 20; 0.5; 9000; 25; 4800; 正常; 0.061. 表4-7 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N; 颗粒物. 1; 生产车间; 119.43391500; 31.73508969; 25; 20; 95; 15; 4800; 正常; 0.023. - （2）污染物排放核算 表4-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1#; 颗粒物; 6.78; 0.061; 0.29. 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 核算排放速率; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 颗粒物; 加强捕集，设备密闭; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; 4; 0.11. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （3）工业企业卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），具体计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见下表。 表4-10 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/Nm3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 12.6; 0.023; 4.884. 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.3规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米，级差为200米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 由上表可知，本项目以车间二为界外扩50m设置卫生防护距离。本项目卫生防护距离内不存在环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 1.7监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017））等文件中相关规定，废气自行监测要求如下： 表4-11 建设项目运营期废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1#; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 二、运营期水环境影响和保护措施 2.1污染物产生情况 项目建成运营期间污水来源主要为生活污水，无生产废水排放。 ①生活污水：本项目设员工15人，本项目不设食堂、宿舍和浴室。根据《常州市工业和城市生活用水定额（2011年修订）》人均生活用水定额按80L/（人•天）计，年工作天数300天，则本项目用水量360t/a，产污率按80%计，排放量为288t/a。主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN，生活污水经厂内污水管网收集后接入常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂），达标尾水排入通济河。 表4-12 本项目水污染物产生及排放量一览表 废水 来源; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放 去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活 污水; 288; COD; 400; 0.115; 化粪池; 400; 0.115; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司. SS; 300; 0.086; 300; 0.086. NH3-N; 35; 0.010; 35; 0.010. TP; 5; 0.001; 5; 0.001. TN; 50; 0.014; 50; 0.014. 2.2污染物防治措施 本项目租赁常州银丰电力装备有限公司标准厂房进行生产，厂区实行雨污分流，雨水和污水分开收集，雨水收集后进入市政雨水管网，防止因雨污管网串管造成地表水污染。生活污水经厂内污水管网收集后接入常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂），达标尾水排入通济河。 2.3废水接管可行性分析 本项目生活污水经厂区污水管网排入市政污水管网，接管常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理。 （1）污水处理厂概况 常州市金坛区溪城污水处理有限公司位于金坛区直溪镇直溪工业区张地墩，该污水处理厂总处理规模为2万m3/d，工业污水量占比为55%。“新建5000m3/d污水处理厂项目”于2007年7月3日获金坛市环境保护局批复；“金坛市直溪鑫鑫污水处理厂提标改造工程”2010年9月16日获金坛市环境保护局批复（坛环审100178号），2012年3月3日获得金坛市环境保护局验收批文（坛环验〔2012〕6号）；“直溪鑫鑫污水处理厂改扩建工程项目”于2018年6月11日获常州市环境保护局批复（常金环审〔2018〕1号），2020年4月完成自主验收，处理能力为1万t/d。“直溪鑫鑫污水处理厂提标改造工程项目”于2020年取得环评批复，2021年5月完成自主验收，处理能力为1万t/d；“金坛区常州市金坛区溪城污水处理有限公司改扩建工程项目”于2022年11月3日获得常州市生态环境局批复（常金环审〔2022〕103号），扩建后全厂污水处理规模达到2.0万m3/d，此项目目前已通过验收。污水处理工艺为“粗格栅及进水泵房→细格栅及旋流沉砂池/深度除氟池→调节池→水解酸化池→A2/O池/生化池→二沉池→高密度沉淀池→转盘滤池→中间提升泵房→活性炭滤池→紫外消毒（次氯酸钠投加）”，出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准、《江苏省生态环境厅关于征求〈城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）〉意见的函》（2021年12月）表1一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中50%尾水排入熊家河内后汇入通济河，50%尾水回用至人工湿地。目前实际处理水量约1.2万m3/d，尚有约0.8万m3/d的富余能力。 （2）接管水量水质可行性 ①水量方面 本项目废水排放量约为0.96m3/d（288m3/a），仅占常州市金坛区溪城污水处理有限公司剩余总量（0.8万m3/d）的0.012%，对常州市金坛区溪城污水处理有限公司影响较小，因此项目废水排入常州市金坛区溪城污水处理有限公司处理从水量上分析安全可行。 ②水质方面 本项目生活污水依托出租方管道经化粪池处理后接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，废水排放浓度低、水量小、水质简单，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，本项目区域范围内市政污水管网已铺设完成。因此，项目废水排入常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂）处理从水质上分析安全可行。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.4污染物排放情况 本项目废水污染物排放情况见下表。 表4-13 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定; /; /; /; WS001; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放口 £清净下水排放口 £温排水排放口 £车间或车间处理设施排放口. 表4-14 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; WS001; 119.435886424; 31.735278789; 0.0288; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定; /; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司厂; COD; 30. 2; SS; 10. 3; NH3-N; 1.3. 4; TP; 0.5. 5; TN; 10(12). 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表4-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; WS001; COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级; 500. 2; SS; 400. 3; NH3-N; 45. 4; TP; 8. 5; TN; 70. 表4-16 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; WS001; COD; 0.383; 0.115. 2; SS; 0.287; 0.086. 3; NH3-N; 0.033; 0.010. 4; TP; 0.003; 0.001. 5; TN; 0.047; 0.014. - 2.5废水监测计划 - 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，生活污水接管排放的不要求开展自行监测。 - 三、运营期声环境影响和保护措施 - 3.1污染物产生情况 项目噪声源主要为生产设备以及环保设施风机的作业噪声，类比同类加工项目，本项目噪声源情况见下表。采取的主要噪声治理措施：主要噪声设备安装减振垫，合理布局，厂房隔声等。 表4-18 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 激光切割机; 85; 隔声 减振; -8.3; -3; 1.2; 22.4; 9.8; 4.8; 13.5; 58.0; 65.2; 71.4; 62.4; 8:00-24:00; 25; 44.43; 44.10; 44.02; 43.88; 1. 2; 钻孔机; 80; -11.2; -3; 1.2; 25.2; 10.2; 1.9; 13.2; 52.0; 59.8; 74.4; 57.6. 3; 喷砂机; 80; -6.2; -2.8; 1.2; 20.3; 9.8; 6.9; 13.5; 53.9; 60.2; 63.2; 57.4. 4; 抛丸机; 80; -3.6; -2.6; 1.2; 17.7; 9.7; 9.5; 13.5; 55.0; 60.3; 60.4; 57.4. 5; 风机，3台; 90（叠加后94.77）; -6.5; -0.3; 1.2; 20.2; 12.3; 6.8; 11.0; 68.7; 73.0; 78.1; 73.9. 注：表中坐标以厂界中心（119.434020947,31.735202346）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2治理措施 应按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局： ①项目各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过车间隔声可有效地减轻设备噪声影响。 ②对各类废气处理设备配套的风机可以在风机风口安装消声器，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放。 ③选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标：对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 ④保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。 ⑤结合绿化措施，在各生产装置、各功能区间以及厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 3.3噪声达标排放情况 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 本项目设备声源分为室外和室内两种声源，故分别选用不同的模式进行计算。 （1）室外声源 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）室内点声源 室内声源等效室外声源声功率级计算方法可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级。 （B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面 墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：Lp2i (T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （4）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2021。 噪声预测情况见下表。 表4-19 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值/dB(A); 标准限值/dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧厂界; 176.7; -16.3; 1.2; 昼间; 44.43; 65; 达标. 东侧; 176.7; -16.3; 1.2; 夜间; 44.43; 55; 达标. 南侧厂界; -15.8; -100.3; 1.2; 昼间; 44.10; 65; 达标. 南侧; -15.8; -100.3; 1.2; 夜间; 44.10; 55; 达标. 西侧厂界; -79; -11.2; 1.2; 昼间; 44.02; 65; 达标. 西侧; -79; -11.2; 1.2; 夜间; 44.02; 55; 达标. 北侧厂界; -5.6; 38.1; 1.2; 昼间; 43.88; 65; 达标. 北侧; -5.6; 38.1; 1.2; 夜间; 43.88; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（119.434020947,31.735202346）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由以上预测结果可知，在采取有效的降噪措施之后，东、南、西、北厂界昼、夜间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。 3.4噪声监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）每季度监测一次。 监测因子：厂界噪声昼、夜间等效连续A声级Leq(A)。 噪声监测位置、监测因子、频率等详见表4-20。 表4-20 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1固废产生情况 - 废边角料（S1）：切割过程中会产生金属边角料，全年产生量约400t/a，收集后外售综合利用。 - 废金属碎屑（S2）：钻孔过程中会产生金属碎屑，全年产生量约80t/a，收集后外售综合利用。 3、废钢丸（S3）：项目采用抛丸机抛丸，废钢丸产生量约为40t/a，收集后外售综合利用。 4、废砂（S4）：喷砂机使用过程中产生废砂，产生量约40t/a，收集后外售综合利用。 5、除尘器收尘：项目抛丸、激光切割、喷砂过程中产生的颗粒物分别经滤筒除尘装置处理，根据计算，收尘约28.076t/a，收集后外售综合利用。 6、废包装材料：项目使用原料砂砾、钢丸为袋装形式，年产生量约0.5t/a，收集后外售综合利用。 7、废滤筒：滤筒除尘装置中的滤筒定期更换，年产生量约0.1t/a，收集后外售综合利用。 8、废手套：本项目生产过程中会产生废手套，产生量约0.5t/a，混入生活垃圾委托环卫清运。 9、生活垃圾：企业共有员工15人，年工作300天，按人均日产垃圾量1kg计，则员工生活垃圾产生量约为4.5t/a，委托环卫清运。 - 4.2固体废物产生情况汇总 - 固体废物产生情况汇总见下表，根据《国家危险废物名录》（2025年版，2025年1月1日起实施）以及《固体废物分类与代码的通知》（生态环境部公告2024年第4号），判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表4-21 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 废边角料; 一般固废; 激光切割; 固态; 钢、铁; 根据《国家危险废物名录》 （2025版）进行 鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; SW17; 900-001-S17; 400. 2; 废金属碎屑; 钻孔; 固态; 钢、铁; /; SW17; 900-001-S17; 80. 3; 废砂; 喷砂; 固态; 砂; /; SW59; 900-099-S59; 40. 4; 废钢丸; 抛丸; 固态; 钢; /; SW59; 900-099-S59; 40. 5; 除尘器收尘; 废气处理; 固态; 钢、铁等; /; SW59; 900-099-S59; 28.076. 6; 废包装材料; 包装; 固态; 塑料; /; SW17; 900-003-S17; 0.5. 7; 废滤筒; 废气处理; 固态; 镍合金、砂等; /; SW59; 900-009-S59; 0.1. 8; 废手套; 生产; 固态; 钢、铁; /; SW59; 900-099-S59; 0.5. 9; 生活垃圾; /; /; 员工 生活; 半固; /; /; /; 4.5. 4.3固体废物治理措施 本项目产生的固废包括一般固废和生活垃圾。 一般固废包括：废边角料、废金属碎屑、废砂、废钢丸、除尘器收尘、废包装材料、废滤筒。 根据固废性质分类处理：废边角料、废金属碎屑、废砂、废钢丸、除尘器收尘、废包装材料、废滤筒外售综合利用；废手套连同生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目固废均可得到安全、妥善地处理和处置。 本项目在车间北侧设置1个20m2的一般固废堆场，贮存能力为1t/m2，则最大可贮存20吨的一般固废。本项目一般固废产生量为588.676t/a，年生产时间为300天，贮存周期为7天，则最大贮存量为13.74吨，因此，本项目一般固废堆场能满足全厂的固体废弃物的贮存能力。 4.4固体废物环境影响分析 本项目各类固体废物分类收集、分类堆放，临时存放于固定场所，废物堆放场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自2020年9月1日起施行）、《固体废物污染环境防治条例（2019年修正）》等文件要求以及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。 五、地下水、土壤 （一）污染途径 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环境主要包括：机油等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水、土壤产生影响；事故状态下事故废水外溢对地下水、土壤产生影响。 （二）防治措施 地下水、土壤保护应以预防为主，减少污染物进入地下水、土壤含水层的概率和途径，一旦发现地下水、土壤遭受污染，应及时采取补救措施。针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目拟采取的防治措施如下评述。 （1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，减少污染物的排放量。 ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，生产过程中加强巡检，定期检查废气收集与处理装置。 ③所有液态原辅料储存过程均密封储存，防止发生泄漏。 ④加强生产过程管理，防止发生液态物料跑冒滴漏。 （2）分区防治措施 本项目生产厂房为一般防渗区，对一般污染区防渗措施：一般防渗区地面用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。项目建设单位需确保一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 （三）监控措施 建立地区地下水、土壤环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施。 （四）地下水、土壤环境影响分析 本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下，可有效控制污染物泄漏、入渗现象，避免污染土壤环境。当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响，减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。对事故现场进行调查、监测、处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大，并制定防止类似事件发生的措施。如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 项目在认真落实本章所提措施后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内废水等污染物的下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生影响。 六、环境风险 6.1评价工作等级划分 （1）风险源调查 根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点分析，本项目不涉及危险物质。 （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ 169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（D.I）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2...qn——每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2...Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目无危险物质，则Q=0。 （3）环境风险评价等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6-1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表6-1 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目建成后厂内环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 6.2风险识别结果 ①生产过程潜在危险性识别 切割过程中参数控制不当、违反工艺、安全操作规程，可造成较为严重的事故，引起人员损伤。 ②环保设施风险识别 废气处理设施发生故障停止运行时，厂内的废气未经处理直接排放入大气中会影响周围环境空气质量。 对照《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》，本项目粉尘主要为抛丸、喷砂、切割生产过程中产生粉尘，主要成分为钢、铁，不属于可燃性粉尘。 6.3风险防范措施 （一）风险防范措施 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发〔2012〕77号文）》的要求：“提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效地防止二次污染的应急措施”，对发生概率小，但危害严重的事故采取安全措施，防患于未然。因此，建议本项目在设计、建设和营运过程中，应科学规划、合理布局。建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率，同时制定详细的应急救援预案。 ①管理、储存、使用、运输中的防范措施： 加强对原辅料和一般固废管理；按照国家有关规定，制定相应的安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对相关作业人员定期进行安全培训教育；对作业场所定期进行安全检查。原辅料和一般固废在厂区内转运时，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，运输人员应配置必要且质量合格的防护器材。 本项目涉及夜间作业，要求如下： 1、‌照明设施‌：确保在夜间作业区域、作业场所、道路、仓库、办公室等设置一般、局部照明或混合照明，以保障作业和生活安全。 2、‌安全防护措施‌：对电梯口、楼梯口加强安全防护措施。 3、‌监护和巡视‌：加强夜间巡查、检查，发现安全隐患及时处理。 4、‌噪音控制措施‌：夜间施工时要注意机械噪音对周围的影响，尽可能减少对周围居民的影响。 ②存放区风险防范措施： 项目使用的钢材、钢丸、砂砾等均贮存在原料堆场及各车间内。各物料平均面积储存量、单一储存区最大储量、墙距、通道宽度、与禁忌品距离应根据物料储存类别的不同（隔离储存、隔开储存、分离储存）相应确定。 原料堆场及车间应保持阴凉、通风，且防渗、防漏、防雨；车间内应设置一个收集桶，当事故发生时，可及时将废料收集至桶内暂存，最终作为危险废物处理；车间应配备灭火器等物资，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 ③火灾事故防范措施： 对电气设备定期检查，以观察电气设备的耗损和老化情况，并定期进行绝缘测试，以确保其安全可靠。保持电气设备周围环境的整洁，确保设备有良好的通风和散热条件，能有效预防电气火灾。规范操作，杜绝违章操作，同时，加强员工的安全意识教育。 ④废气事故排放防范措施： 发生事故的原因主要有以下几点： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标。 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放； d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 ⑤火灾爆炸事故风险防范措施： 建立健全的消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。工作人员定时在生产区、贮存场所进行检查巡逻。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的要求在生产车间、公用工程、原料存储区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。设置紧急防火通道和火灾疏散安全通道，在事故发生时可以井然有序地进行救灾疏散，减少火灾事故损失。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的要求。 发生火灾时立即关停所有生产设备，迅速切断电源和所有正在工作设备的管道阀门；及时将易燃品抢救出来，转移到安全广阔地，防止发生更大的连锁火灾事件；抢救时应用水保持火场冷却，并用水喷淋保护去抢救的人员。当发生火灾、爆炸事故时应采用干粉、二氧化碳灭火器、灭火毡进行灭火，也可以用砂土进行覆盖。 （二）应急措施 ①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，根据事故类型、大小启动相应的应急预案； ②发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理； - ③事故发生后应立即通知当地生态环境局、医院、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。 ④厂内需设置专门的应急物资仓库，并作明显的标识。仓库内配备一定数量的应急物资，包括应急防护器材、应急处置器材、应急处置物资，包括现场救援药品、灭火器材、隔离带、卫生防护用品、吸附材料、急救箱、消防器材等应急设施及物资。 本项目涉及的物质不构成重大危险源，项目所在地划定的卫生防护距离内无敏感居民点，建设单位在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，风险事故发生概率较小，风险可防控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 切割过程中产生的颗粒物经集气罩收集后进设备自带的滤筒除尘装置处理，抛丸、喷砂过程中产生的颗粒物经管道收集后进设备自带的滤筒除尘装置处理，合并后通过一根20米高排气筒（1#）有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、3标准 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 加强废气捕集，加强生产管理，规范生产操作 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水经厂内污水管网收集后接入常州市金坛区溪城污水处理有限公司（原金坛直溪鑫鑫污水处理厂），达标尾水排入通济河 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料、废金属碎屑、废砂、废钢丸、除尘器收尘、废包装材料、废滤筒外售综合利用；废手套连同生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目固废均可得到安全、妥善地处理和处置，不直接排放至外环境，符合要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施并加强管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 对照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在重要生态功能保护区区域内，不会对重要生态功能保护区造成影响。 本项目所使用的土地性质为工业用地。本项目建设不改变土地利用类型，对周边生态影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）车间内设置应急桶、消防砂等，对电气设备定期检查，以观察电气设备的耗损和老化情况，并定期进行绝缘测试，以确保其安全可靠。保持电气设备周围环境的整洁，确保设备有良好的通风和散热条件，能有效预防电气火灾。规范操作，杜绝违章操作，同时，加强员工的安全意识教育。 （2）设专人负责定期巡查废气处理装置，一旦出现故障，需停产直至废气处理装置整修完毕并重新启动。 （3）生产区附近严禁明火，且需设置干粉灭火器、消防砂；厂内采用电话报警，专人负责。 （4）定期检查厂内各类风险防范措施的完善情况，建立健全应急防范机制。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、三同时验收 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 2、环保管理 （1）建立公司专门的环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以便督促有关人员加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。 （2）建立污染源监测数据档案，定期编写环保通报，便于政府环保部门和公司管理部门及时了解污染动态，以便于采取相应的对策措施。 （3）制定环保奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员进行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。 3、自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测，可以委托其他有资质的监测机构代开展自行监测，包括污染物排放监测（废气污染物、废水污染物和噪声污染等）、周边环境质量影响监测（周边的空气、地表水等）、关键工艺参数监测（通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试）、污染治理设施处理效果监测。企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）等规定向社会公开监测结果。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家、地方性法规产业政策和“三线一单”要求；符合用地规划和生态红线规划，选址合理；项目产生的各项污染物采取合理有效的治理措施后均可得到有效处置，实现达标排放，对外环境的影响较小，不会造成区域环境质量下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，建设单位在重视环保工作，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | +0.29 |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | +0.11 |
| 废水 | 废水量 |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | +288 |
|  | COD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | +0.115 |
|  | SS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.086 | +0.086 |
|  | NH3-N |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0 | 0.010 | +0.010 |
|  | TP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | TN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | +0.014 |
| 固废 |  | 一般工业 固体废物 |  | 0 | 0 | 0 | 588.676 | 0 | 588.676 | +588.676 |
|  |  | 生活垃圾+废手套 |  | 0 | 0 | 0 | - 4.5+0.5 | 0 | - 4.5+0.5 | - +5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表附图、附件：

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境状况图

附图3  厂区平面布置图

附图4  车间平面布置图

附图5  常州市生态空间保护区域分布图

附图6  区域水系图

附图7  常州市朱林现代产业园用地规划图

附图8  常州市环境管控单元图

附图9  环境管控单元图（朱林现代产业园）

附图10 常州市国土空间总体规划图

附件

附件1  环评委托书

附件2  江苏省投资项目备案证

附件3  营业执照及法人身份证

附件4  街道预审表

附件5  土地手续、租赁协议

附件6  污水接管证明

附件7  环境质量检验报告

附件8  建设单位承诺书

附件9  编制主持人现场照片

附件10 全本公开证明材料