- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1200吨低温钎焊材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-320458-89-01-738777 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吴文婕 | 联系方式 | 17300668313 |
| 建设地点 |  | 江苏省常州市江苏省金坛经济开发区 鑫城大道南侧、龙湖路东侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经119度39分33.359秒，北纬31度43分59.043秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3399其他未列明金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十-68、铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 |  | R 新建（迁建） £ 改建 £ 扩建 £ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 江苏金坛经济开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 坛开经发备字〔2025〕235号 |
| 总投资（万元） |  | 17000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.6 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 |  | 否 | 用地（用海） 面积（m2） | 21984 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目对照情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及生产废水直排; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质最大储存量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B规定的临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《金坛经济开发区发展规划》 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名及文件号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》苏政复〔1993〕60号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省环境保护厅 审查文件名称及文号：关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见（苏环审〔2015〕52号） 注：金坛经济开发区管理委员会已经委托江苏龙环环境科技有限公司对金坛经济开发区规划环评进行跟踪评价，目前尚处于编制阶段。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表 序号; 规划情况; 本项目情况; 相符性. 1; 规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。 传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。 创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。; 项目建设地位于金坛经济开发区鑫城大道南侧、龙湖路东侧，位于传统产业园区内；本项目生产低温钎焊材料，行业类别为C3399其他未列明金属制品制造，属于新材料制造，符合传统产业园区产业定位。; 符合. 2; 用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55hm2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。; 项目建设地属于工业用地，用地规划图见附图6。; 符合. 3; 环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入金坛第二污水处理有限公司集中处理。; 项目所在地已采用雨污分流制；项目不排放生产废水，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 符合. 4; 环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。; 项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置。; 符合. 综上，项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。 二、与“金坛经济开发区”规划环评相符性分析 2014年，金坛经济开发区管理委员会委托江苏常环环境科技有限公司编制完成《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》并于2015年5月25日取得了原江苏省环境保护厅审查意见，文号为“苏环审〔2015〕52号”。本项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见下表。 表1-3 本项目与金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见相符性分析一览表 序号; 审查意见要求; 本项目; 相符性. 1; 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或程度低的项目，其生产工艺、装备水平、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均须达到同行业国际先进水平，至少是国内先进水平。; 本项目产品为低温钎焊材料，污染物均经处理后达标排放。生产工艺、装备水平污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均属于国内先进水平。; 相符. 2; 机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目。在园区大气中HCI稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。; 本项目不属于以上禁止行业及禁止项目。项目不排放HCl废气。; 相符. 3; 加强区域大气环境保护，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。; 本项目生产过程中产生的挥发性有机物、颗粒物等均经处理后达标排放，本项目排放的污染物总量在金坛区区域内平衡，不会对区域大气环境质量造成明显影响。; 相符. 4; 与钱资荡生态红线区边界邻近2000米内布置为污染程度低的工业项目。; 本项目距离钱资荡生态红线区边界5400米，且项目排放污染物均得到有效处置。; 相符. 5; 加快环保基础设施建设。园区实现雨污分流、清污分流和污水集中处理。加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。; 本项目所在厂区已实现雨污分流，污水接管至金坛第二污水处理厂，实现污水的集中处理。本项目产生的危险废物定期交由有资质单位处置。; 相符. 6; 落实《江苏省太湖水污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。; 本项目不排放含氮、磷的工业废水，项目生活污水接入污水管网，进入金坛第二污水处理厂集中处理。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目与产业政策相符性具体见下表。 表1-4 产业政策相符性判定分析 判断 类型; 相关政策文件; 对照简析; 是否相符. 产业 政策; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目生产低温钎焊材料，属于C3399其他未列明金属制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目。; 是. 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 本项目生产低温钎焊材料，属于C3399其他未列明金属制品制造，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》限制类、淘汰类和禁止类，不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》限制类、淘汰类和禁止类。; 是. 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》以及《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止建设项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类。; 是. 《市场准入负面清单（2025年版）》; 是. 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中的限制类及禁止类项目。; 是. 《关于印发<江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）>的通知》（苏发改规发〔2025〕4号）; 本项目不涉及《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中的相关行业及产品。. 本项目于2025年8月7日取得了江苏金坛经济开发区经济发展局的备案。备案证号为：坛开经发备字〔2025〕235号，项目代码为：2504-320458-89-01-738777。. 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 表1-5 本项目“三线一单”相符性分析表 判断类型; 对照分析; 是否满足要求. 生态保护红线; 本项目位于江苏省常州市江苏省金坛经济开发区鑫城大道南侧、龙湖路东侧，对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目距离最近的生态空间保护区域为钱资荡重要湿地，直线距离为5.4km，不在江苏省常州市生态空间保护区域范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。; 是. 环境质量底线; 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，项目所在地区域属于环境空气质量不达标区，为进一步改善常州市环境空气质量情况，常州市政府制定了相应的空气整治方案和计划，随着整治方案的不断推进，区域空气质量将会得到一定的改善。纳污河尧塘河能够满足相应功能区划要求。本项目产生的废气经处理后均能达标排放。本项目生活污水接入区域污水管网接管至金坛第二污水处理厂集中处理，项目建成后，运行过程中产生的噪声经采取隔声、减振等措施后可达标排放，产生的固体废物均合理处理、处置不外排，总体对周边环境影响较小。; 是. 资源利用上线; 本项目不属于“两高一资”型企业，所在地不属于资源、能源紧缺区域。本项目所在地用地规划为工业用地。用水由当地市政管网供给；用电为开发区供电管网。项目使用的水电量均较小，开发区自来水厂、供电管网均可满足本项目的使用要求。; 是. 环境准入负面清单; ①本项目生产低温钎焊材料，属于C3399其他未列明金属制品制造，建设项目采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类条目。本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中所列项目，不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》限制类、淘汰类和禁止类。可见，本项目符合国家产业政策导向。 ②本项目无含氮磷工业废水外排，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。 ③本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止准入类和限制准入类项目。 ④本项目产品不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中高污染、高风险产品。 ⑤本项目不属于两高项目符合《遏制“两高”项目盲目发展的通知》。; 是. 3、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 根据《常州市国土空间总体规划》（2021-2035年），本项目在城镇开发边界（工业发展区）内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 4、江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果对照分析 表1-6 江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求 - 管控类别; - 重点管控要求; - 本项目情况; - 是否符合. - 太湖流域. - 空间布局约束; - 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 - 2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 - 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; - 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止建设的项目。; - 是. - 污染物排放管控; - 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; - 本项目为C3399其他未列明金属制品制造，不属于上述行业。; 是. - 环境风险防控; - 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 - 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; - 本项目生活污水经区域管网接入金坛第二污水处理厂，不向太湖流域水体排放或者倾倒上述所列禁止类污水、废液或废渣。; 是. - 资源利用效率; - 1.严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 - 2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; - 本项目主要用水为员工生活用水以及原料配水等，来自区域自来水厂统一供应，不超过用水定额标准。; 是. 长江流域. - 空间布局约束; - 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展，有序发展、高质量发展。 - 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 - 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 - 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 - 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及; 是. - 污染物排放管控; - 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 - 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量; 本项目不涉及; 是. - 环境风险防控; - 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 - 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设; 本项目不涉及; 是. - 资源利用效率要求; - 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; /; 是. 5、常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）对照分析 表1-7 本项目与常州市“三线一单”相符性分析情况对照表 红线区名称; 判断类型; 生态环境准入清单; 本项目情况; 是否符合. 江苏金坛经济开发区; 空间布局约束; - 禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。 - 禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。 （3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。 （4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。 （5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。 （6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。; 本项目生产低温钎焊材料，行业类别为C3399其他未列明金属制品制造，不属于禁止引入的产业类别。; 是. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物总量在金坛区区域内平衡。项目建设符合污染物排放管控要求。; 是. 环境风险管控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目建成后编制完善全厂突发环境事件应急预案，生产过程中应急体系事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，与区域环境应急体系衔接。; 是. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）严禁自建燃煤设施。; 本项目使用的能源为电能，可以满足资源开发效率要求。; 是. |

7、其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划相符性分析 表1-9 其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划相符性对照表 文件名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 《太湖流域管理条例》（2011年）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）; 根据《太湖流域管理条例》（2011年）第四章第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）中第三章第四十三条：“太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；禁止向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾等”； 第三十条：“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。”。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，生产低温钎焊材料，行业类别为C3399其他未列明金属制品制造，不在上述限制和禁止行业范围内；本项目不排放含氮磷生产废水，不使用含磷洗涤用品。各类固废合理处置，不外排。且本项目不涉及《太湖流域管理条例》第二十八条、《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条和三十条中禁止的行为，因此符合上述文件的要求，因此符合上述文件的要求。; 相符. 《建设项目环境保护管理条例》; 第十一条 建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》中第十一条中规定的“不予批准”条款之列; 相符. 《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》; 1.严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。; 本项目距离最近的国控点（“金坛城区大气国控站点监测站（金坛区清风路1号，金坛区政府D座楼）”）约6.8km，不在重点区域内。; 相符. 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》 （苏环办〔2019〕36号）; 根据《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）中明确了严格环境准入，落实“五个不批”和“三挂钩”、国家和省生态红线管控要求、污染防治攻坚战意见等法律法规或相关文件要求；并根据《建设项目环评审批要点》等文件列出了“建设项目环评审批要点”。; 本项目不属于上述条款之列。; 相符. 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》; ①禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。②禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜牧养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。⑤禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。⑥禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。⑦禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。⑧禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。⑨禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。⑩禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。⑪禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。⑫法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目生产低温钎焊材料，行业类别为C3399其他未列明金属制品制造，位于金坛经济开发区鑫城大道南侧、龙湖路东侧，用地类型属于工业用地，不在上述禁止范围内。综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符。; 相符. 《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》; （二）现有企业 2、纳管深度达标原则：工业企业排放的常规和特征污染物浓度均需达到相应的纳管标准和协议要求，其中部分行业污染物按照行业排放标准要求须达到直接排放限值，方可接入城镇污水处理厂。 3.总量达标双控原则：纳管工业企业其排放的废水和污染物总量，不得高于环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值；城镇污水处理厂排放的某一项特征污染物的总量不得高于所有纳管工业企业按照相应标准直接排放限值核算的该项特征污染物排放总量之和。 5.污水处理厂稳定运行原则：纳管的工业企业废水不得影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放，污水处理厂出现受纳管工业废水冲击负荷影响导致排水超标或者进水可生化污染物浓度过低时，应强化纳管企业的退出管控力度。; 本项目不属于冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等项目，且不包括以上工序。本项目不排放生产废水，不涉及含氟废水、含重金属、难生化降解废水、高盐的生产废水，符合要求。; 相符. 《省生态环境厅关于推进生态环境保护与安全生产联动工作的通知》（苏环办〔2019〕406号） 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）; 建立危险废物监管联动机制：企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不稳定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。; 本项目企业法定代表人为危险废物安全环保全过程管理的第一责任人，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存于危废库房，委托有资质单位处置。制定危险废物管理计划，并报属地生态环境部门备案。; 相符. 建立环境治理设施监管联动机制：企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目需开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 相符. 与挥发性有机物污染防治工作的通知、方案; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）; 第十五条 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。; 本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，本项目位于排放的VOCs在金坛开发区关闭的企业内平衡。 本项目无需进行表面涂装，含VOCs原辅料（清洗剂）储存均完全密封；按照要求建立台账，记录含VOCs原辅料（清洗剂）的使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息；项目含VOCs物料采用密闭包装桶包装，装卸、转移和输送均采用密闭包装桶。本项目生产过程在密闭的隔间中进行，本项目清洗有机废气采用活性炭吸附脱附+RCO处理，收集、净化处理率均达到90%以上；相关原辅料都桶装存储在相对密闭的原料间，物料运输采用密闭泵送，符合相关要求。在非取用状态下包装桶密闭。与上述工作方案要求相符。. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）; （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并应用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 相符. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）; “VOCs占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排放至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至VOCs废气收集处理系统”。; 相符. 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33 号）; 与本项目相关的控制要求如下： 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目采用溶剂型清洗剂，编制了溶剂型清洗剂不可替代性论证报告并通过了相关行业专家的评审（见附件6）。根据物料检测报告，该项目使用的溶剂型清洗剂的VOC含量分别为759g/L、810 g/L、631g/L、782g/L，并且不含有特定挥发性有机物，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1中关于有机溶剂清洗剂的相关限值要求。满足相关文件要求。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32 号）; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 《清洗剂挥发性有机化合物含量限量》（GB 38508-2020）; 清洗剂VOC含量及特定挥发性有机物限值要求 项目; 限值. 有机溶剂清洗剂. VOC含量/（g/L） ≤; 900. 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和/% ≤; 20. 甲醛/（g/kg） ≤; —. 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/% ≤; 2. 注：标“—”的项目表示无要求.; 相符.

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 浦发成型焊片（常州）有限公司，成立于2012年7月，注册住所位于常州市金坛经济开发区东康路9号，主要业务包括有色金属合金的制造和销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。 浦发成型焊片（常州）有限公司拟建设年产1200吨低温钎焊材料项目，并于2025年4月7日取得了江苏金坛经济开发区经济发展局的备案，备案证号为：坛开经发备字〔2025〕71号。由于项目实际情况调整，企业拟分两期建设该项目，对相关备案信息进行了变更。一期计划投资10000万元，总用地33亩，新建厂房25401.95平方米，购置中频炉、连卷设备、轧机等设备，年产650吨低温钎焊材料；二期计划投资7000万元，购置冲床、载带包装机等设备，年产550吨低温钎焊材料。该项目于2025年8月7日取得了江苏金坛经济开发区经济发展局的备案，备案证号为：坛开经发备字〔2025〕235号，项目代码为：2504-320458-89-01-738777。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境影响评价分级审批规定》的规定，“三十-68、铸造及其他金属制品制造339”中，“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”编制报告表，故本项目需编制环境影响报告表。 本项目位于金坛经济开发区鑫城大道南侧、龙湖路东侧，东侧为莱克勤喷嘴系统（常州）有限公司；南侧为莱茵路，跨路为空地（用地规划为工业用地）；西侧为龙湖路，跨路为巍捷尔机床（中国）有限公司及空地（用地规划为工业用地）；北侧为鑫城大道，跨路为常州神驰轨道装备有限公司。厂区周边500米范围内无环境敏感目标。项目周边状况图见附图2。 本项目在西侧及南侧各设置1个出入口，厂区内南侧设置1#生产车间，北侧设置2#生产车间，2#生产车间东侧为甲类库。1#生产车间为本项目主要生产车间，车间内主要包括，检测区、成品库、生产区以及研发区；2#生产车间主要包括原料库以及危废仓库。 具体厂区平面示意图见附图3。 职工定员：本项目一期新增员工260人，二期新增200人，全厂合计员工460人，年生产318天，两班制，每班生产8小时，年运行5088小时，厂内不设食堂、宿舍及浴室。 项目产品方案见表2.1-1，产品流向见图2.1-1。 表2.1-1 本项目营运规模 序号; 产品名称; 规格; 年产量 （t/a）; 年运行时数. 一期; 二期; 全厂. 1; 低温钎焊材料; 按形状可分为带状焊料、片状焊料；按照成分可分为锡银型、锡银铜型、锡银铜铟型和锡锑型; 650; 550; 1200; 5088h. 厂内建筑均在一期建设，本项目主体工程见表2.1-2，公用及辅助工程见表2.1-3。 表2.1-2 本项目主体工程表 序号; 建筑物名称; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 层数; 高度 （m）; 备注. 1; 1#生产车间; 8031.58; 18011.49; 2F，局部3F; 13; 含地下建筑面积. 2; 2#生产车间; 3345.44; 7145.36; 2F，局部3F; 13; /. 3; 甲类库; 26.6*9.2; 245; 1F; 10; /. 表2.1-3 本项目相关公用及辅助工程一览表 类别; 设施名称; 本项目规模; 备注. 一期; 二期; 全厂. 贮运 工程; 甲类库 m2; 245; 0; 245; 用于储存原料清洗剂等. 成品库 m2; 258; 0; 258; 位于1#生产车间内，用于储存成品. 原料库 m2; 209; 0; 209; 位于2#生产车间内，用于储存原料. 公辅 工程; 给水 m3/a; 7854; 6046; 13900; 区域供水. 排水 m3/a; 6240; 4800; 11040; 排入金坛第二污水处理厂，尾水排入尧塘河. 供电 万kW·h/a; 380; 320; 700; 区域供电. 环保 工程; 废气; 静电除尘器; 1套; 1套; 2套; 风量12000m3/h、14000m3/h，用于处理熔化及浇铸成型烟尘，配套15米高排气筒1#、2#. 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧; 2套; 0; 2套; 风量28000m3/h、25000m3/h，用于处理清洗过程中产生的有机废气，配套15米高排气筒3#、4#. 二级活性炭吸附; 1套; 0; 1套; 风量1500m3/h，用于处理危废库房废气，配套15米高排气筒5#. 固废; 一般固废库; 20 m2; 0; 20 m2; 位于1#生产车间内. 危废库房; 20 m2; 0; 20 m2; 位于甲类库内. 风险; 应急事故池; 100m3; 0; 100m3; /. 本项目主要原辅材料一览表见表2.1-4，研发主要是进行原辅料的配比，相关原辅料包括在产品生产的原辅料用量内。主要辅材料理化毒理性质见表2.1-5；本项目主要设备一览表见表2.1-6。 表2.1-4 本项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 重要组分; 年耗量(t/a); 最大存储量及储存方式; 备注. 一期; 二期; 全厂. 原料; 锡; >99.99%，不含铅; 626; 529; 1155; 15t，真空包装; 国内汽运. 银; >99.99%，不含铅; 8; 7; 15; 0.33t，真空包装; 国内汽运. 铜; >99.95%，不含铅; 2; 1; 3; 0.17t，真空包装; 国内汽运. 锑; >99.99%，不含铅; 25; 22; 47; 0.33t，真空包装; 国内汽运. 铟; >99.99%，不含铅; 1; 1; 2; 0.2t，真空包装; 国内汽运. 辅料; 清洗剂HT-2A; 碳酸二甲酯10~20%、庚烷60~80%、稳定剂1~5%; 17.3; 14.7; 32; 5.2t，260kg/桶; 国内汽运. 清洗剂D60; 加氢处理重石脑油; 8.1; 6.9; 15; 2.34t，156kg/桶; 国内汽运. 清洗剂D40; 石蜡系烃; 5.4; 4.6; 10; 2.31t，154kg/桶; 国内汽运. 清洗剂乙醇; 无水乙醇; 0.3; 0.2; 0.5; 0.316t，158kg/桶; 国内汽运. 切削液; /; 0.2; 0.1; 0.3; 0.03t，15kg/桶; 国内汽运. 氩气; 99.999%; 92瓶/a; 78瓶/a; 170瓶/a; 2瓶，气瓶装; 国内汽运. 氮气; 99.999%; 515瓶/a; 435瓶/a; 950瓶/a; 11瓶，气瓶装; 国内汽运. 液压油; /; 0.1; 0.1; 0.2; 0.04，20kg/桶; 国内汽运. 表2.1-5 主要有毒有害原辅材料理化特性 名称; 理化性质; 毒性毒理; 燃烧爆炸性. 锡; 银白色有光泽金属，质软，有延展性；7.31 g/cm³（常温）；熔点：231.93℃；沸点：2602℃；不溶于水，溶于浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸等强氧化性酸；; 无资料; 常温下稳定，不易燃烧；粉末状锡在空气中遇明火可能燃烧，生成二氧化锡. 银; 银白色金属，有良好的导电性、导热性和延展性；密度：10.49 g/cm³（常温）；熔点：961.78℃；沸点：2162℃；不溶于水，溶于硝酸、浓硫酸，不溶于稀盐酸; 无资料; 稳定，不易燃烧；银粉在高温下与氧化剂（如硝酸钾）反应可能剧烈. 铜; 紫红色有光泽的金属，延展性好，导热、导电性能优良；密度：8.96 g/cm³（常温）；熔点：1083.4℃；沸点：2562℃；不溶于水，溶于硝酸、浓硫酸，缓慢溶于稀盐酸（需氧气参与）; 无资料; 不易燃烧，铜粉在高温下与强氧化剂反应可能放热. 锑; 银灰色金属，质脆，无延展性；密度：6.697 g/cm³（常温）；熔点：630.63℃；沸点：1587℃；不溶于水，溶于王水、浓硫酸（加热条件下）; 无资料; 锑粉在空气中遇明火可燃烧，生成三氧化二锑；与氧化剂混合可能加剧燃烧. 铟; 银白色略带淡蓝色的金属，质软，延展性好；密度：7.31 g/cm³（常温）；熔点：156.61℃；沸点：2072℃；不溶于水，溶于硝酸、浓硫酸; 无资料; 稳定，不易燃烧；铟粉在高温下可与氧化剂反应. 碳酸二甲酯; 无色透明液体，有微弱香味，沸点90℃；熔点2-4℃；闪点17℃；密度：1.069-1.073 g/ml；与大多数有机溶剂混溶，微溶于水。; 经口 大鼠LD50：13000mg/kg; 易燃. 庚烷; 无色透明液体，有类似汽油的气味，沸点98.4℃；熔点-90.6℃；闪点-4℃；密度：0.683 g/ml；不溶于水，与大多数有机溶剂混溶。; 经口 大鼠LD50：5000mg/kg; 易燃. 异构烷烃; 无色清澈液体，气味微弱，密度760kg/m3，沸点185℃~198℃，闪点61℃~66℃，蒸气压力0.38mmHg（20℃），不溶于水; 经口 大鼠LD50：>5000mg/kg 吸入 大鼠4小时LC50：>5000mg/L（蒸汽）; 可燃. 石蜡系烃; 无色透明液体，轻微气味，闪点55℃，密度0.734g/cm3，饱和蒸气压7.33kPa，不溶于水，溶于乙醇、乙醚，可混溶于多数有机溶剂; 无资料; 可燃. 乙醇; 无色透明液体，有酒香，熔点-114.1℃，沸点78.5℃，闪点12℃，密度0.789g/cm3，饱和蒸气压5.33kPa，与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; LD50：7060 mg/kg（兔经口）；7430 mg/kg（兔经皮） LC50：37620 mg/m3，10 小时(大鼠吸入); 易燃. 表2.1-6 项目主要设备一览表 类型; 生产工序; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 产地. 一期; 二期; 全厂. 生产设备; 配比; 中频炉; BF-50P; 5; 4; 9; 国内. 配比; 连卷设备; VCC3000; 5; 4; 9; 进口. 初轧; 初轧机; Φ350x300; 2; 2; 4; 国内. 初裁; 初裁机; ED-ZJ250; 1; 1; 2; 国内. 精轧; 精轧机; Φ130*200; 17; 15; 32; 国内. 精裁; 精裁机; ED-ZJ150; 7; 5; 12; 国内. 冲压; 冲床; HC-25T/TE-7F; 13; 11; 24; 国内. 试制; 激光切割; LM-3030; 1; 0; 1; 国内. 包装; 真空包装机; SC-700-2S; 5; 4; 9; 国内. 包装; 载带机; QL60HD86-04A; 5; 4; 9; 国内. 清洗; 焊带清洗机; 0D-2500D; 17; 15; 32; 国内. 清洗; 蒸馏机; KB-A90; 2; 2; 4; 国内. 清洗; 烘干机; WX881; 16; 14; 30; 国内. 模具; 辊面磨床; MGA1432A; 3; 0; 3; 国内. 模具; 液压平面磨床; KGS-250AH; 2; 0; 2; 国内. 检测设备; 检验室; 焊接炉; JFHK-HJL100; 4; 0; 4; 国内. 检验室; 光谱仪; SPECTRO MAXx10; 2; 0; 2; 国内. 检验室; 超声波扫描（SAM); UTScan 400; 1; 0; 1; 国内. 检验室; 金相显微镜; MHJ-3100; 1; 0; 1; 国内. 检验室; DSC差示扫描量热仪; DZ-DSC300; 1; 0; 1; 国内. 检验室; 扫描电子显微镜; KYKY-EM6900; 1; 0; 1; 国内. 公辅设备; 空压机; P52120; 2; 0; 2; 国内. 冷干机; 与空压机配套; 2; 0; 2; 国内. 制氮机; HBFD59-1.5/HBMAD-6; 1; 0; 1; 国内. 冷水机; WKS400-P; 4; 0; 4; 国内. 新风空调系统; H7620; 3; 0; 3; 国内. 环保设备; 静电除尘; 风量12000m3/h、14000m3/h; 1; 1; 2; 国内. 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧; 风量25000m3/h、28000m3/h; 2; 0; 2; 国内. 注：本项目熔化炉一次熔化原料约40~50kg，熔化时间约30~45分钟，则每台熔化炉一年可生产约150t产品。一期设置5台熔化炉可生产约750t/a，二期设置4台熔化炉可生产约600t/a。可满足厂内年产1200t产品的生产需求。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺简述： 本项目产品为低温钎焊材料。主要是将锡经割锯后与银、铜、铟、锑配比，经熔化、浇铸成块状材料后，轧制成薄片，再根据需求冲压成不同尺寸形状，最后经清洗、烘干、质检合格后包装入库。 工艺流程及产污环节图见图2.2-1。 图2-1 生产工艺流程及产污环节分析 工艺简述： 割锯：按照规格、尺寸要求，采用往复式电锯对原材料进行下料。此过程在操作台上进行，该工序将大体积原材料分割成小体积后，各种大小的物料以及产生的金属屑均可直接用于下一步工序，因此无边角料产生。此种电锯切割刀口较大，仅产生金属屑不产生粉尘。 配比：将上述割据完成后的原材料，在操作台上按照产品规格要求进行称重和计量的过程。不同规格无铅焊料配比不同，具体大致为： ①锡银型：锡96.5%、银3.5%； ②锡银铜型：锡96.5%、银3%、铜0.5%； ③锡银铜铟型：锡95.5%、银3%、铜0.5%、铟1.0%； ④锡锑型：锡95.5%、锑5.0%。 实际生产过程中配比比例可能会进行调整，但涉及的原料类别及年用量均不发生变化。 此工序仅为人工的配比与称重，锡规格13mm-25mm，银粒规格3mm*6mm，铜带宽约20cm，锑粒约3mm，铟条长10cm宽1.5cm厚2.1cm，因此不考虑粉尘等污染物的产生及排放。 熔化：将配比后的原材料加入电炉内通电熔化，每次添加约40~50kg，加热温度为300℃~450℃，且根据产品原料理化特性不同加热的时间也会有所变化，加热时间在30~45min。先加入金属锡，熔化成为液态后，再加入其他金属，其他金属从表面至内部逐渐形成锡类合金，最终渐渐融为一体。 此工序产生熔化废气（G1）（主要成分为颗粒物、锡及其化合物）以及炉渣（S1）产生。 浇铸成型：将熔化后的高温金属液浇入钢制模具中定型，然后采用循环水间接冷却后却模具剥离，循环冷却用水定期补充。此过程不使用脱模剂，产生有机废气主要成分为颗粒物、锡及其化合物。 浇铸过程中高温金属液与模接触时以及冷却过程中均会有少量废气（G2）产生，主要成分为颗粒物、锡及其化合物。 轧制：根据产品规格尺寸要求，将上述冷却成型的金属锭利用双辊轧机在常温下制轧制所需厚度的焊带，轧制分为初轧和精轧，其中精轧过程中由于金属挤压形变过程会造成工件温度升高，采用循环冷却水间接冷却保持常温，确保工件品质。初轧、精轧过程中为了避免焊片表面沾染灰尘、油污等杂质，需采用清洗剂对辊进行表面擦试。该过程采用清洗剂D60以及清洗剂乙醇。 此工序中产生少量轧制废气（G3）以及废抹布（S2)。 冲压：根据产品规格、尺寸要求，将焊带经高速冲床压成焊片，压力机内部液压单元需采用液压油润滑，液压油循环使用，定期补充更换。产品按照形状可分为带状和片状，片状产品又可分为大片状和小片状，小片状产品先冲压再进行清洗烘干工艺，大片状产品先清洗烘干再进行冲压，带状产品不需要进行冲压。此工序产生金属边角料，重新回用于生产。 冲压过程中的模具外购，平时在厂内进行基础维护，主要是通过磨床进行打磨，磨床使用过程中使用少量切削液进行冷却，切削液循环使用，定期更换产生废切削液。 此工序产生废液压油（S3）、废切削液（S4）。 清洗：由于焊料表面会沾有灰尘及指纹，因此需要清洗，将剪切后的焊料缓缓放入超声波清洗机（该清洗机包含清洗、烘干的功能）进行清洗。清洗过程在常温下进行，焊料在清洗槽中停留30秒左右。根据不同产品选用不同的清洗剂，包括清洗剂HT-2A以及清洗剂D40，清洗剂循环使用，定期更换补充。更换的清洗剂HT-2A经清洗剂蒸馏机处理后回用；清洗剂D40作为废清洗剂处置。 清洗剂HT-2A通过蒸馏机进行回收再生，利用蒸馏原理，在负压下将清洗下来的使用过的脏清洗剂中有用的清洗剂与杂质（油或其它固粉体）分离，蒸馏机采用电加热，工作温度约为60~90℃。分离后的清澈、透明的清洗剂不含杂质，循环使用。蒸馏过程中在负压环境中进行，不考虑清洁剂的挥发。在蒸馏机开盖倒入废清洗剂以及蒸馏结束开盖倒出干净的清洗剂过程中可能产生少量有机废气，在蒸馏间内进行整体抽风收集废气进入2#活性炭吸附脱附+RCO装置处理后，经15米高4#排气筒高空排放。该工序产生废清洗剂作为危废委托有资质单位处置。 清洗剂蒸馏机的工作原理如下图所示： 图2-2 蒸馏机工作原理示意图 此工序产生清洗有机废气（G4）、废清洗剂（S5）。 烘干：产品按照形状可分为带状和片状，由于产品不同的表面积，带状焊带仅用清洗机自带的烘干装置烘干，片状焊带清洗后直接转入烘箱中烘干，烘干温度在80℃，烘干时间约10min。 此工序产生烘干废气（G5）。 剪切：将烘干后的焊料利用精裁机进行整形及分切，同时由该设备上的自动收卷工段进行收卷。此工序产生金属边角料，重新回用于生产工艺。 质检：对冲压后的焊片进行尺寸、外观检验，并抽样进行成分检测、焊接测试，分别使用显微镜与闪测仪、光谱仪、焊接测试仪，其中焊接测试过程为将成品焊片放置于金属件表面，放入焊接测试仪中加热，观察熔化结果，仪器在此过程中加盖密闭，且焊接完毕后需等待5分钟后开盖，颗粒物已自然沉降，实验室废气经1#干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧装置处理，二级干式过滤对颗粒物的去除可达到99%以上，因此对实验室的颗粒物不进行定量分析。检验合格的焊片即进入下一道工序，不合格品则重新回用于生产工艺。 包装：将合格的焊片，采用真空包装机包装后即为本项目产品，存放至成品仓库等待出厂。 |
| --- | --- |

|  | 水平衡 生产车间地面采用吸尘清洁，无需用水清洗。本项目用水主要为生活用水以及循环冷却用水。 冷却用水：浇铸成型、轧制采用冷却水间接冷却，冷却水循环使用，定期添加，不外排。补充用水量约为100m3/a。 生活污水：本项目一期新增260人，用水量约7800m3/a，产生生活污水6240m3/a；二期新增200人，用水量约6000m3/a，产生生活污水4800m3/a。 本项目不排放生产废水，生活污水11040m3/a排入市政污水管网，接管至金坛第二污水处理厂，尾水排入尧塘河。 本项目水平衡图见图2-4~2-6。 图2-4 一期项目水平衡图（单位：m3/a） 图2-5 二期项目水平衡图（单位：m3/a） 图2-6 二期项目实施后全厂水平衡图（单位：t/a） 物料平衡： 一期项目VOCs平衡见表2.2-1，二期项目VOCs平衡见表2.2-2，二期项目实施后全厂VOCs平衡见表2.2-3。 表2.2-1 一期项目VOCs平衡表 序号; 入方; 出方. 用料; 用量; VOCs含量; 产污; VOCs含量. 1; 清洗剂HT-2A; 17.3; 17.3; 废气; 有组织; 0.519. 2; 清洗剂D60; 8.1; 8.1; 无组织; 0.292. 3; 清洗剂D40; 5.4; 5.4; 废清洗剂; 17.835. 4; 清洗剂乙醇; 0.3; 0.3; 废抹布; 7.905. /; /; /; /; 废活性炭; 0.104. /; /; /; /; 二氧化碳和水; 4.561. /; 合计; 31.1; 合计; 31.1. 表2.2-2 二期项目VOCs平衡表 序号; 入方; 出方. 用料; 用量; VOCs含量; 产污; VOCs含量. 1; 清洗剂HT-2A; 14.7; 14.7; 废气; 有组织; 0.440. 2; 清洗剂D60; 6.9; 6.9; 无组织; 0.247. 3; 清洗剂D40; 4.6; 4.6; 废清洗剂; 15.165. 4; 清洗剂乙醇; 0.2; 0.2; 废抹布; 6.597. /; /; /; /; 废活性炭; 0.088. /; /; /; /; 二氧化碳和水; 3.863. /; 合计; 26.4; 合计; 26.4. 表2.2-3 二期项目实施后全厂VOCs平衡表 序号; 入方; 出方. 用料; 用量; VOCs含量; 产污; VOCs含量. 1; 清洗剂HT-2A; 32; 32; 废气; 有组织; 0.959. 2; 清洗剂D60; 15; 15; 无组织; 0.539. 3; 清洗剂D40; 10; 10; 废清洗剂; 33.000. 4; 清洗剂乙醇; 0.5; 0.5; 废抹布; 14.386. /; /; /; /; 废活性炭; 0.192. /; /; /; /; 二氧化碳和水; 8.424. /; 合计; 57.5; 合计; 57.5. |
| --- | --- |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 |  | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 浦发成型焊片（常州）有限公司共有三个厂区，一厂位于金坛经济开发区东康路9号，二厂位于金坛金城镇盐港东路39号，三厂为本项目新建厂区，位于鑫城大道南侧、龙湖路东侧。本项目在三厂（龙湖路厂区）进行生产，公司三个厂区独立运营，无依托关系。 一厂新建年产无铅焊料60吨项目环境影响报告表于2013年3月4日取得了原金坛市环境保护局的批复，并于2014年3月27日通过了环保验收；二厂年产芯片焊接材料100吨项目环境影响报告表于2021年4月14日取得了常州市生态环境局的批复，且于2023年9月11日通过了自主验收。 本次环评不涉及原厂区生产，仅对新厂区项目进行评价，对原有项目不进行分析。 本项目为异地新建项目，该项目地块为待建工业用地，现状为空地，本项目开发建设前未进行过生产活动，没有环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 1）大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常州市人民政府，常政发〔2017〕160号），本项目大气环境功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准。非甲烷总烃、锡及其化合物参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。详见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 表1二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. CO; mg/ m3; /; 4; 10. O3; μg/m3; 160（日最大8小时平均）; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. PM2.5; μg/m3; 35; 75; /. NOx; μg/m3; 50; 100; 250. 大气污染物排放标准详解中关于非甲烷总烃小时质量标准的要求; 非甲烷总烃; mg/m3; 2（一次值）. 锡及其化合物; mg/m3; 0.06（一次值）. 2）区域环境现状 本次评价选取 2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境质量状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3.1-2。 表3.1-2 大气基本污染物环境质量现状 区域; 评价因子; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标率; 达标情况. 常州全市; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日均值浓度; 5-15; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 100; 达标. 日均值浓度; 5-92; 80; 99.2. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 100; 达标. 日均值浓度; 9-206; 150; 98.3. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 100; 不达标. 日均值浓度; 5-157; 75; 93.2. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. 日均值浓度; 400-1500; 4000; 100. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 168; 160; 86.3; 不达标. 2024年常州市环境空气中SO2、NO2、颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。SO2日均值达标率为100%，24小时平均第98百分位数达标；NO2日均值达标率为99.2%，24小时平均第98百分位数达标；PM10日均值达标率为98.3%，24小时平均第95百分位数达标；PM2.5日均值达标率为93.2%，24小时平均第95百分位数不达标；CO日均值达标率为100%，24小时平均第95百分位数达标；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数不达标，超标倍数为0.05倍。因此，所在区域PM2.524小时平均第95百分位数和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过环境空气质量二级标准，故本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）区域削减 根据《2024年常州市生态环境状况公报》 ①产业结构调整：建立健全空间准入、总量准入和项目准入“三位一体”的环境准入制度，落实“两高”项目、铸造项目等重点项目报备制度，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 ②挥发性有机物治理：开展VOCs全流程、全环节综合治理，累计完成306项VOCs治理工程、371个储罐高效呼吸阀更换，更换率全省第一。滨江化工园区VOCs年均值和最大小时浓度均值分别同比下降40.0%、50.8%，改善幅度全省领先。 ③重点集群专项提升：实施重点行业超低排放与深度治理，氮氧化物排放量同比下降3.09%，在沿江八市中下降幅度最大。高质量完成全市539家铸造行业企业的综合整治。实施重点行业集群专项提升，各重点集群共退出234家企业，整治提升645家企业。 ④扬尘全面管控：通过热点网格、走航车、激光雷达等排查出扬尘源问题1873处，均第一时间组织整改到位。完成弘博热电等3家码头的粉尘在线监测系统安装和华宇混凝土等5家码头的厂区扬尘提标改造。 ⑤移动源排气监管：全面实施机动车排放检测与维护（I/M）制度。有效抽检柴油货车3989辆（次），问题车辆均要求召回复检。对辖区内机动车排放检验机构实施全覆盖监督检查，依法依规严肃查处尾气检测弄虚作假行为。 采取上述措施，本区域的大气环境质量将得到进一步改善。 3）其他污染物环境质量现状评价 本次环境空气质量现状布设2个点位，G1引用江苏佳蓝检验检测有限公司对江苏顺丰铝业有限公司航天航空零部件生产线智能化技术改造项目的监测报告中江苏顺丰铝业有限公司厂界西北角的非甲烷总烃的监测数据（报告编号：JSJLH2408001）；G2引用劳施保施电磁科技（江苏）有限公司（江苏省常州市金坛区云湖路东侧，珠山路北侧，德创路以南，科业街以西）项目监测报告中的项目所在地的锡及其化合物监测数据（报告编号：JCH20230061），引用点位具体位置见表3-3及附图1。 引用数据有效性分析：①根据《环境影响评价导则 大气环境》可知，大气引用数据三年内有效，于2024年8月8日至8月10日以及2023年2月16日至18日监测空气质量现状，引用时间不超过3年，大气引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3年内大气监测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 监测点位见表3.1-3。 表3.1-3 大气环境质量监测项目一览表 序号; 引用点位; 相对方位; 直线距离（m）; 引用项目; 所在环境 功能区. G1; 江苏顺丰铝业有限公司厂界西北角; N; 1100; 非甲烷总烃; 二类区. G2; 劳施保施电磁科技（江苏）有限公司项目所在地; SE; 360; 锡及其化合物; 二类区. 表3.1-4 其他污染物环境质量现状引用/监测结果 单位：mg/m3 注：ND表示未检出，检出限为0.15μg/m3。 点位编号; 点位名称; 污染物名称; 小时浓度; 质量标准. 浓度范围; 超标率%; 最大超标倍数. G1; 江苏顺丰铝业有限公司厂界西北角; 非甲烷总烃; 0.85~0.99; 0; 0; 2. G2; 劳施保施电磁科技（江苏）有限公司项目所在地; 锡及其化合物; ND; 0; 0; 0.06. 根据上表其他污染物环境质量现状监测结果可以看出，特征因子非甲烷总烃、锡及其化合物满足大气污染物排放标准详解中关于非甲烷总烃、锡及其化合物小时质量标准的要求。 2.地表水环境 （1）区域达标判定 根据《2024年常州市生态环境质量状况公报》中相关内容： 常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。 2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。 2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百清港总磷同比下降17.6%。 长荡湖水质稳定达到IV类，水生植物覆盖度达38.4%，由“藻型湖”逐步向“草型湖”转变；滆湖常州水域水质首次达到IV类，总磷同比改善27.9%，营养状态从“中度”改善至“轻度”。长荡湖水质稳定达到IV类。 2024年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到Ⅱ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。 2024年，京杭大运河（常州段）沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等3个国省考断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。 （2）纳污水体环境质量现状 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）》（苏环办〔2022〕82号），尧塘河水域功能区水质目标（2030年）为Ⅲ类本项目地表水环境质量现状评价设立2个引用断面，W1、W2分别引用江苏上虹新材料有限公司年产木塑复合板50万平方米项目于2023年5月30日至6月1日对金坛第二污水处理厂排口上游500m、金坛第二污水处理厂排口下游1500m断面的历史监测数据，引用报告编号：JSJLH2304007。地表水环境质量现状引用断面见表3.1-5，现状引用结果见表3.1-6。 表3.1-5 地表水环境质量现状引用断面位置及引用项目 河流名称; 引用断面; 引用断面名称; 引用项目; 地表水环境功能. 尧塘河; W1; 金坛第二污水处理厂排口上游500m; pH、COD、NH3-N、TP; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类. W2; 金坛第二污水处理厂排口下游1500m. 引用数据有效性分析：①于2023年5月30日至6月1日监测地表水，引用时间不超过3年，地表水引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3年内地表水监测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用断面有效。 表3.1-6 地表水环境质量现状引用结果 mg/L 断面编号; 项目; pH; COD; NH3-N; TP. W1; 浓度范围; 7.0~7.2; 14~19; 0.270~0.347; 0.09~0.11. 污染指数; 0~0.10; 0.70~0.95; 0.270~0.347; 0.45~0.55. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.1~7.2; 12~16; 0.230~0.347; 0.09~0.14. 污染指数; 0.05~0.10; 0.60~0.80; 0.230~0.347; 0.45~0.70. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 标准限值; 6~9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 综上，W1、W2断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.声环境 1）声环境质量标准 本项目位于金坛经济开发区，根据金坛区中心城区声环境功能区划，项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表3.1-7。 表3.1-7 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼间. 项目厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类标准; dB（A）; 60. 2）声环境质量现状评价 本项目周边50米范围内无敏感点，因此无需开展噪声现状调查。 4、土壤环境、地下水 本项目位于金坛经济开发区内，用地性质为工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值以及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB32/T 4712-2024）中表1保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值中的第二类用地筛选值。 表3.1-8 土壤环境质量标准 区域名; 执行标准; 污染物项目; CAS编号; 第二类用地. 筛选值; 管制值. 厂址及 周边地区; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）; 重金属和无机物. 砷; 7440-38-2; 60; 140. 镉; 7440-43-9; 65; 172. 铬（六价）; 18540-29-9; 5.7; 78. 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 汞; 7439-97-6; 38; 82. 镍; 7440-02-0; 900; 2000. 挥发性有机物. 四氯化碳; 56-23-5; 2.8; 36. 氯仿; 67-66-3; 0.9; 10. 氯甲烷; 74-87-3; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 66; 200. 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 596; 2000. 反-1,2-二氯乙烯; 159-60-5; 54; 163. 二氯甲烷; 75-09-2; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8; 50. 四氯乙烯; 127-18-4; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8; 15. 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5; 5. 氯乙烯; 75-01-4; 4; 4.3. 苯; 71-43-2; 4; 40. 氯苯; 108-90-7; 270; 1000. 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560. 1,4-二氯苯; 106-46-7; 20; 200. 乙苯; 100-41-4; 28; 280. 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290. 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3，106-42-3; 570; 570. 邻二甲苯; 95-47-6; 640; 640. 半挥发性有机物. 硝基苯; 98-95-3; 76; 760. 苯胺; 62-93-3; 260; 663. 2-氯酚; 65-57-8; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15; 151. 苯并[a]芘; 50-32-8; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 151; 1500. 䓛; 218-01-9; 1293; 12900. 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 1.5; 15. 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 15; 151. 萘; 91-20-3; 70; 700. （其他项目）石油烃类. 石油烃（C10~C40）; -; 4500; 9000. （其他项目）重金属和无机物. 锑; 7440-36-0; 180; 360. 《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB32/T 4712-2024）; 重金属和无机物. 钼; 7439-98-7; 2130; /. 铊; 7440-28-0; 29; /. 总氟化物; 16987-48-8; 21700; /. 挥发性有机物. 1,2,3-三氯苯; 87-61-6; 141; /. 1,2,4-三氯苯; 120-82-1; 59; /. 1,2,4-三甲基苯; 95-63-6; 587; /. 1,3,5-三甲基苯; 108-67-8; 456; /. 二硫化碳; 75-15-0; 198; /. 氯乙烷; 75-00-3; 3570; /. 半挥发性有机物. 芴; 86-73-7; 10100; /. 菲; 85-01-8; 7190; /. 荧蒽; 206-44-0; 10100; /. 芘; 129-00-0; 7580; /. 苯并[g,h,i]苝; 191-24-2; 7190; /. a建设用地中污染物项目检出浓度高于筛选值，但是等于或低于土壤环境背景值水平的，可视作低于筛选值。. 本次评价共布设2个土壤点位，土壤监测点位见表3.1-9。 表3.1-9 土壤监测点位一览表 样点种类; 点位编号; 方位及距离; 点位名称; 采样深度; 监测因子. 2个表层样点; T1; /; 项目所在地; 0~0.2m，取一个样; 国标45项基本项目+地标14项保护人体健康项目，pH、锡、锑、银、石油烃. T2（对照点）; E，180米; 鑫城大道与云湖路交叉口; 0~0.2m，取一个样. （3）监测时间和频次 2025年4月25日监测1天，每天1次。 （4）采样依据 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）。 （5）土壤监测结果 土壤监测结果见表3.1-10。 表3.1-10 土壤环境现状评价结果 采样点位; T1; T2. 采样深度; 0-0.2m; 0-0.2m. 项目; 检出限; 单位; /; /. 外观; /; /; 灰色砂壤土; 暗棕色砂土. pH值; /; 无量纲; 7.69; 7.76. 六价铬; /; mg/kg; ND; ND. 氟化物; 125; mg/kg; 190; 161. 石油烃（C10~C40）; 6; mg/kg; 14; 52. 砷; 0.01; mg/kg; 3.49; 8.91. 铜; 1; mg/kg; 11; 14. 铅; 0.1; mg/kg; 17; 34. 银; 1; mg/kg; ND; ND. 锑; 0.01; mg/kg; ND; ND. 锡; 2; mg/kg; ND; ND. 镍; 3; mg/kg; 46; 34. 镉; 0.01; mg/kg; 0.24; 0.36. 汞; 0.002; mg/kg; 0.078; 0.078. 氯甲烷; 0.0010; mg/kg; ND; ND. 氯乙烯; 0.0010; mg/kg; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; 0.0010; mg/kg; ND; ND. 二氯甲烷; 0.0015; mg/kg; ND; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; 0.0014; mg/kg; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; 0.0013; mg/kg; ND; ND. 氯仿; 0.0011; mg/kg; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; 0.0013; mg/kg; ND; ND. 四氯化碳; 0.0013; mg/kg; ND; ND. 苯; 0.0019; mg/kg; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; 0.0013; mg/kg; ND; ND. 三氯乙烯; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; 0.0011; mg/kg; ND; ND. 甲苯; 0.0013; mg/kg; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 四氯乙烯; 0.0014; mg/kg; ND; ND. 氯苯; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 乙苯; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 间，对-二甲苯; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 邻二甲苯; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 苯乙烯; 0.0011; mg/kg; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; 0.0012; mg/kg; ND; ND. 1,4-二氯苯; 0.0015; mg/kg; ND; ND. 1,2-二氯苯; 0.0015; mg/kg; ND; ND. 苯胺; 0.1; mg/kg; ND; ND. 2-氯苯酚; 0.06; mg/kg; ND; ND. 硝基苯; 0.09; mg/kg; ND; ND. 萘; 0.09; mg/kg; ND; ND. 䓛; 0.1; mg/kg; ND; ND. 苯并[a]蒽; 0.1; mg/kg; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; 0.2; mg/kg; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; 0.1; mg/kg; ND; ND. 苯并[a]芘; 0.1; mg/kg; ND; ND. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1; mg/kg; ND; ND. 二苯并[a,h]蒽; 0.1; mg/kg; ND; ND. 钼; 2; mg/kg; ND; ND. 铊; 0.1; mg/kg; ND; ND. 1,2,3-三氯苯; 0.2; μg/kg; ND; ND. 1,2,4-三氯苯; 0.3; μg/kg; ND; ND. 1,2,4-三甲基苯; 1.3; μg/kg; ND; ND. 1,3,5-三甲基苯; 1.4; μg/kg; ND; ND. 二硫化碳; 1.0; μg/kg; 6.6; ND. 氯乙烷; 1.0; μg/kg; ND; ND. 芴; 0.08; mg/kg; ND; ND. 菲; 0.1; mg/kg; ND; ND. 荧蒽; 0.2; mg/kg; ND; ND. 芘; 0.1; mg/kg; ND; ND. 苯并[g,h,i]苝; 0.1; mg/kg; ND; ND. 注：ND表示未检出。 由上表可见，项目所在区域内各项土壤环境质量因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值以及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB32/T 4712-2024）中表1保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值中的第二类用地筛选值。 5、生态环境现状 本项目用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展生态环境现状调查。 6、辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。 |
| --- | --- |

| 环境 保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米内无噪声敏感目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目所在地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放标准 本项目不排放生产废水，生活污水接管至金坛第二污水处理厂集中处理，执行金坛第二污水处理厂接管标准。2026年3月28日之前，金坛第二污水处理厂尾水排放执行江苏地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440—2022）中表1A标准；2026年3月28日之后，金坛第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准。排放标准限值具体见表3.3-1。 表3.3-1 废污水排放标准限值表 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 项目接管排口; 金坛第二污水处理厂接管标准; pH; —; 6~9. COD; mg/L; 500. SS; 250. 氨氮; 35. 总氮; 50. 总磷; 3. 金坛第二污水处理厂排口; 2026年3月28日之前; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》 （DB32/1072-2018）; 表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要污染物排放限值; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. 总氮; 12（15）*. 总磷; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级A; pH; —; 6～9. SS; mg/L; 10. 2026年3月28日之后; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）; 表1 C标准; COD; mg/L; 50. pH; —; 6～9. SS; mg/L; 10. 氨氮; 4（6）**. 总氮; 12（15）**. 总磷; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 **每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 2、大气污染物排放标准 运营期： （1）有组织排放标准 本项目加热熔化有组织排放的颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1标准，浇铸成型有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，熔化、浇铸成型废气经1#排气筒一并排放，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1标准严于《大气污染物综合排放标准 》（DB32/4041-2021）表1标准，故熔化、浇铸成型废气中颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1标准。 清洗过程、危废库房产生的非甲烷总烃，熔化、浇铸成型过程中的锡及其化合物，检测过程中产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。具体见表3.3-3~3.3-4。 表3.3-3 大气污染物有组织排放标准 工序; 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h. 熔化、浇铸成型; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1; 10*; /. 锡及其化合物; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准; 5; 0.22. 清洗、危废库房; 非甲烷总烃; 60; 3. 实验室; 颗粒物; 20; 1. 注：*根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）4.3排气筒高度要求，本项目熔化工段排气筒（1#排气筒）不高于周围半径200m距离内建筑物3m以上，大气污染物最高允许排放浓度应按排放标准值的50%执行。 工业炉窑的大气污染物实测排放浓度应按下面公式换算为基准含氧量状态下的大气污染物基准排放浓度，并以此作为达标判定依据。电炉的基准含氧量按《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5执行，具体见下表。 QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： ρ基 ——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3； O基 ——干烟气基准氧含量，%； O实 ——实测的干烟气氧含量，%； ρ实 ——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3。 表3.3-4 基准含氧量 （2）无组织排放标准 炉窑类型; 基准含氧量%. 熔炼炉、以电能等转换产生热量的工业炉窑; 按实测浓度计. 厂界无组织颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准 》（DB32/4041-2021）表3标准。具体见表3.3-5。 表3.3-5 边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 边界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 锡及其化合物; 0.06. 非甲烷总烃; 4. 厂区内无组织颗粒物排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表3标准，厂区内无组织非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准 》（DB32/4041-2021）表2标准。具体见表3.3-6~3.3-7。 表3.3-6 厂区内VOC无组织排放限值 污染物项目; 监测点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3.3-7 工业炉窑无组织排放总悬浮颗粒物浓度限值 序号; 工业炉窑安装位置; 工业炉窑类别; 总悬浮颗粒物浓度限值（mg/m3）. 1; 有厂房生产车间; 其他炉窑; 5.0. 施工期：施工场地扬尘排放浓度执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准，详见表3.3-9。 表3.3-9 环境空气排放标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监控浓度限值. TSPa; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准; 500μg/m3. PM10b; 80μg/m3. 注：a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15 min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ 633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的的限值。 3、噪声排放标准 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3.3-10。 表3.3-10 噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表3.3-11。 厂界名; 执行标准; 表号 及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB(A); 60; 50. 表3.3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 4、固废污染控制标准 本项目所产生的一般工业废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 表3.4-1 拟建项目污染物排放总量控制指标表 t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 本次申请量. 废气; 烟（粉）尘; 4.705; 4.381; 0.324; 0.324. 锡及化合物; 4.447; 4.140; 0.307; 0.307. VOCs; 10.138; 8.616; 1.522; 1.522. 废水; 生活污水; 废水量; 11040; 0; 11040; 11040. COD; 5.520; 0; 5.520; 5.520. SS; 2.760; 0; 2.760; 2.760. NH3-N; 0.386; 0; 0.386; 0.386. TN; 0.552; 0; 0.552; 0.552. TP; 0.033; 0; 0.033; 0.033. 固废; 一般固废; 76.676; 76.676; 0; 0. 危险废物; 77.482+2t/5a; 77.482+2t/5a; 0; 0. 生活垃圾; 69; 69; 0; 0. 2、总量平衡方案 （1）大气污染物 本项目新增排放烟（粉）尘0.324t/a、VOCs1.522t/a在常州金坛区域内进行平衡，并实行现役源2倍削减量替代。 （2）水污染物 本项目新增排放生活污水11040m3/a接管至金坛第二污水处理厂集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。废水中各污染物总量在金坛第二污水处理厂内实现平衡。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | - 本项目为新建项目，新建生产车间、甲类库等，合计建筑面积25401.95平方米。施工期环境保护措施如下： #### 1、施工期废水防治措施 水污染物主要为施工期施工人员产生的生活污水和施工废水。 ①生活污水：本项目施工人员施工期间废水排放量约为20m3/d。施工期生活污水接管至金坛第二污水处理厂。生活污水产生量较小，污水处理厂有能力处理达标排放，故对水环境影响较小。 ②施工废水：施工用水大部分消耗掉，少量生产废水主要为打桩泥浆水、结构养护废水和施工机械、车辆清洗水，主要污染物为SS，还有少量石油类。该废水经隔油池隔油、沉淀池沉砂后回用于道路洒水和车辆清洗，不外排，对周边水体无影响。在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修应在专业厂家进行。 建设单位需采取以下措施以降低项目施工对水体的影响。 a.施工过程中，应加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏；严禁向沿线任何水体倾倒残余燃油和机油；严禁向沿线任何水体抛弃生活垃圾、建材废料和建筑垃圾。 b.施工营地必须设置相应的含油废水处理装置，含油废水必须经隔油池处理后回用或接管达标排放。 c.严禁将生活污水和含油废水排入附近湖泊、河流。 d.尽量远离沿线料堆场和各类施工现场遗留的建材废料和建筑垃圾要及时根据施工进度，组织或委托当地主管部门定期清运进行妥善处理。 e.物料堆场、生活垃圾堆场等四周必须开挖明沟和沉砂井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流引起水体污染。 f.加强对物料运输工具的安全运输管理和机械养护监督，杜绝事故隐患和燃油、机油的跑、冒、滴、漏。 2、施工期扬尘防治措施 项目在开挖场地、基础施工过程中为减少施工扬尘对周围环境敏感点的影响，应采取以下防治措施： （1）晴天或无降水时，对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路进行洒水降尘；对进出车辆限速，并在现场出口处修水池或冲洗车轮，以免带出泥沙污染市区；进出场路面进行硬化处理。 （2）加强粉状物料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，运输散装建材和施工垃圾等应用专用车辆，并进行覆盖。 （3）在施工现场四周应按规定修筑防护墙和安装遮挡设施，实行封闭式施工。 （4）施工现场禁止焚烧能产生有害有毒气体的废弃建材与原料，不得使用能耗大污染重的施工机械。 3、施工期噪声防治措施 施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声，因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施。建设项目施工期所用机械设备种类繁多，主要产生噪声的施工机械有挖掘机、推土机、装载机、液压桩机、移动式吊车、振捣机、运输车辆等。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 ③施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。 ④在高噪声设备周围设置掩蔽物。 ⑤混凝土需要连续浇注作业前，应做好各项准备工作，将搅拌振动设备运行时间压到最低限度。 ⑥加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 #### 4、施工期固体废物防治措施 施工期建筑垃圾主要是开挖土方、废弃建筑材料和施工人员生活垃圾。 开挖土方：施工过程中基坑开挖、土地平整过程中有土石方产生。开挖土石方用于回填绿化等生态景观建设，多余弃土运至指定地点，交由相关部门处理。项目外运弃土量较小，运输过程中采用密闭的厢式货车，防止洒落，且选择车况良好的车辆，选择对周围环境影响较小的运输路线，在运输过程中应遵守交通法规；合理确定运输量及运输时间，避让交通高峰时段。施工场地设置临时堆场堆存表土，且临时堆场边界应设置挡墙、排水沟、沉砂池等，防止水土流失。 建筑垃圾：建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修和污水处理站建设时产生的建筑垃圾等（包括水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物）。建设方应设置建筑废弃物临时堆场（竖立标识牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产废料应首先考虑回收利用，对于能回收利用的分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾应集中堆放，定时清运至指定的建筑垃圾场。施工单位应及时将建筑垃圾外运，在外运过程中，在施工场地出口设置防尘垫，运输车辆出场时必须封闭，避免运输过程中的抛洒现象；同时车辆运输时必须控制车速，按指定的路线行驶，减轻扬尘和噪声对区域环境的影响。 - 生活垃圾：施工期间施工人员生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 1.1废水产排情况 1、生活污水 本项目新增员工460人，根据《常州市工业、服务业和生活用水定额（2016年修订）》，居民住宅用水定额按150L/人·d计，厂区内不设食堂、宿舍、浴室，平均用水定额按100L/人·d计，年工作300天，产污系数按0.8计。本项目一期新增260人，用水量约7800m3/a，产生生活污水6240m3/a；二期新增200人，用水量约6000m3/a，产生生活污水4800m3/a。 2、生产废水 生产车间地面采用吸尘清洁，无需用水清洗。 循环冷却水循环使用，定期添加，不外排。 本项目生活污水接入市政污水管网，排入金坛第二污水处理厂，最终排入尧塘河。 1.2废水排放情况 （1）废水排放情况汇总 本项目废水污染物产生及排放情况见表4.1-1~4.1-3。 表4.1-1 一期项目废水产生排放量一览表 废水来源; 污染物 名称; 污染物产生量; 拟采取的处理方式; 污染物 名称; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; /; 6240; /; 水量; /; 6240; 接管至金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河. COD; 500; 3.120; COD; 500; 3.120. SS; 250; 1.560; SS; 250; 1.560. NH3-N; 35; 0.218; NH3-N; 35; 0.218. TN; 50; 0.312; TP; 50; 0.312. TP; 3; 0.019; TN; 3; 0.019. 表4.1-2 二期项目废水产生排放量一览表 废水来源; 污染物 名称; 污染物产生量; 拟采取的处理方式; 污染物 名称; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; /; 4800; /; 水量; /; 4800; 接管至金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河. COD; 500; 2.400; COD; 500; 2.400. SS; 250; 1.200; SS; 250; 1.200. NH3-N; 35; 0.168; NH3-N; 35; 0.168. TN; 50; 0.240; TP; 50; 0.240. TP; 3; 0.014; TN; 3; 0.014. 表4.1-3 二期项目实施后全厂废水产生排放量一览表 废水来源; 污染物 名称; 污染物产生量; 拟采取的处理方式; 污染物 名称; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; /; 11040; /; 水量; /; 11040; 接管至金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河. COD; 500; 5.520; COD; 500; 5.520. SS; 250; 2.760; SS; 250; 2.760. NH3-N; 35; 0.386; NH3-N; 35; 0.386. TN; 50; 0.552; TP; 50; 0.552. TP; 3; 0.033; TN; 3; 0.033. （2）排放口基本信息 表4.1-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; WS001; 119.658461E; 31.732994N; 1.104; 城市污水处理厂; 连续排放，排放期间流量稳定; /; 金坛第二污水处理厂; COD; 50. 2; 氨氮; 4(6). 3; 总磷; 0.5. 4; TN; 12(15). 5; SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 1.3接管可行性分析 1.3.2废水接管可行性分析 （1）污水处理厂概况 常州金坛区第二污水处理厂位于金坛经济开发区内，华城东路与新常金公路交汇处以北100m，主要收集服务区域内的工业废水和生活污水、尧塘镇工业园区企业、开发区河头部分企业工业废水及尧塘、汤庄、水北集镇镇区居民生活污水。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内。 2013年年平均处理水量约为3.1万m3/d（处理负荷为77.5%），接管工业废水约1.57万t/d，接管生活污水约1.53万t/d，二污厂现状工业废水与生活污水之比约为1:1。2014年4月8日《金坛市城市污水处理有限公司金坛市第二污水处理厂扩建工程项目环境影响报告书》通过金坛环境保护局审批，规划扩建工程规模为2.0万m3/d，远期规划规模达16万m3/d，该项目已于2017年1月3日通过常州市金坛区环境保护局验收，并正式投入运营。 常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4.1-1 污水处理厂工艺图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 （2）接纳项目废水处理可行性分析 ① 废水量的可行性分析 目前金坛区第二污水处理厂处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.8万m3/d，尚有0.2万m3/d的余量。本项目废水排放量约37m3/d，不超过金坛第二污水处理厂设计处理余量。 ② 水质的可行性分析 本项目污水中主要污染物COD、SS满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷。因此，从废水水质来看，该污水处理厂可以接收本项目废水。 ③管网建设情况 本项目在金坛第二污水处理厂收水范围内，厂区污水管网已经铺设到位，并已接通，因此，本项目排放的生产废水和生活污水可依托现有管网及排口接入金坛第二污水处理厂处理。 1.4 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），单独间接排放的生活污水可不开展自行监测。 2、废气 2.1污染源强 （1）熔化、浇铸成型废气（G1、G2） 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3240 有色金属合金制造行业系数表中锡锑合金（精锡+金属锑）的产污系数，颗粒物：3.85kg/t，本项目一期消耗原料662t/a，产生颗粒物2.549t/a，其中锡及化合物2.410t/a，二期消耗原料560t/a，产生颗粒物2.048t/a，其中锡及化合物2.037t/a。 各熔化炉及浇铸模具上方设置集气罩收集废气，其中，一期设置5台熔化炉及浇铸工位，经1#静电除尘处理后通过排气筒1#高空排放；二期设置4台熔化炉及浇铸工位，经2#静电除尘处理后通过排气筒2#高空排放。 废气捕集率为95%，静电除尘对颗粒物去除率取98%。 （2）轧制废气（G3）、清洗废气（G4）、烘干废气（G5） 本项目轧制、清洗、烘干过程中产生有机废气。厂内共使用4种清洗剂，其中清洗剂HT-2A经蒸馏后循环使用，定期更换，根据企业原有项目生产经验，产生约75%废清洗剂，其余25%以废气的形式排放；清洗剂D40循环使用，定期更换，产生废清洗剂约90%，其余10%以废气的形式排放；清洗剂D60挥发性小，擦拭后用抹布擦干，95%进入抹布中作为危废处置，其余5%以废气的形式排放；清洗剂乙醇擦拭后用抹布擦干，70%进入抹布中作为危废处置，其余30%以废气的形式排放。根据物料平衡，一期项目产生有机废气约5.360t/a，二期项目产生有机废气约4.540t/a。 初轧机、精轧机辊轴处设置集气罩抽风收集，厂内共设置3个清洗间（一期采用清洗间1#、2#，二期采用清洗间2#、3#）以及1个蒸馏间，负压抽风收集。轧制废气、清洗间1#废气经1#干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧处理后经15米排气筒3#排放；清洗间2#、3#以及蒸馏间废气经2#干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧处理后经15米排气筒4#排放。 轧制废气捕集率取90%，清洗间、蒸馏间废气捕集率为95%，活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧处理对有机废气去除率取90%。 （3）危废库房废气 本项目设置1间危废暂存库，面积为20m2。危废库房内含有机溶剂的危废均密封保存，在物料转运过程中可能会产生少量有机废气，产生量较少，按处置量的0.5%计，一期处置物料含有机溶剂约25.74t/a，产生废气0.129t/a；二期处置物料含有机溶剂约21.86t/a，产生废气0.109t/a。 危废库房整体抽风，废气收集至二级活性炭吸附处理装置处理后通过15m高排气筒5#排放，处理效率90%计，收集效率按90%计。 无组织废气 （1）未捕集的熔化、浇铸成型废气 5%未捕集的熔化、浇铸成型废气在1#生产车间内无组织排放。 （2）未捕集的有机废气 5%未捕集的清洗废气、10%未捕集的轧制废气在1#生产车间内无组织排放。 （3）未捕集的危废库房废气 10%未捕集的危废危房废气在危废库房间内无组织排放。 本项目有组织废气产生及排放情况见表4.2-1~4.2-3，无组织废气产生及排放情况见表4.2-4~4.2-6。 |

表4.2-1 一期项目有组织大气污染物排放状况 排气筒; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 时间. 工序; 排气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 熔化、浇铸成型; 14000; 颗粒物; 34.000; 0.476; 2.422; 静电除尘; 98; 0.643; 0.009; 0.048; 10; /; 15; 0.6; 35; 间歇5088h. 锡及其化合物; 32.143; 0.450; 2.290; 98; 0.643; 0.009; 0.046; 5; 0.22. 3#; 轧制、清洗; 28000; 非甲烷总烃; 23.179; 0.649; 3.301; 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧; 90; 2.321; 0.065; 0.330; 60; 3; 15; 1.0; 25; 间歇5088h. 4#; 清洗; 25000; 非甲烷总烃; 13.880; 0.347; 1.767; 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧; 90; 1.400; 0.035; 0.177; 60; 3; 15; 1.0; 25; 间歇5088h. 5#; 危废库房; 1500; 非甲烷总烃; 8.667; 0.013; 0.116; 二级活性炭吸附; 90; 0.667; 0.001; 0.012; 60; 3; 15; 0.2; 25; 连续8640h. 表4.2-2 二期项目有组织大气污染物排放状况 排气筒; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 时间. 工序; 排气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 2#; 熔化、浇铸成型; 12000; 颗粒物; 33.583; 0.403; 2.048; 静电除尘; 98; 0.667; 0.008; 0.041; 10; /; 15; 0.6; 35; 间歇5088h. 锡及其化合物; 31.667; 0.380; 1.935; 98; 0.667; 0.008; 0.039; 5; 0.22. 3#; 轧制、清洗; 28000; 非甲烷总烃; 2.571; 0.072; 0.365; 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧; 90; 0.250; 0.007; 0.037; 60; 3; 15; 1.0; 25; 间歇5088h. 4#; 清洗; 25000; 非甲烷总烃; 30.880; 0.772; 3.928; 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧; 90; 3.080; 0.077; 0.393; 60; 3; 15; 1.0; 25; 间歇5088h. 5#; 危废库房; 1500; 非甲烷总烃; 7.333; 0.011; 0.098; 二级活性炭吸附; 90; 0.667; 0.001; 0.010; 60; 3; 15; 0.2; 25; 连续8640h. 表4.2-3 二期实施后全厂有组织大气污染物排放状况 排气筒; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 时间. 工序; 排气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 熔化、浇铸成型; 14000; 颗粒物; 34.000; 0.476; 2.422; 静电除尘; 98; 0.643; 0.009; 0.048; 10; /; 15; 0.6; 35; 间歇5088h. 锡及其化合物; 32.143; 0.450; 2.290; 98; 0.643; 0.009; 0.046; 5; 0.22. 2#; 熔化、浇铸成型; 12000; 颗粒物; 33.583; 0.403; 2.048; 静电除尘; 98; 0.667; 0.008; 0.041; 60; 3; 15; 0.6; 35; 间歇5088h. 锡及其化合物; 31.667; 0.380; 1.935; 98; 0.667; 0.008; 0.039; 3; 0.072. 3#; 轧制、清洗; 28000; 非甲烷总烃; 25.750; 0.721; 3.666; 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧; 90; 2.571; 0.072; 0.367; 60; 3; 15; 1.0; 25; 间歇5088h. 4#; 清洗; 25000; 非甲烷总烃; 44.760; 1.119; 5.695; 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧; 90; 4.480; 0.112; 0.570; 60; 3; 15; 1.0; 25; 间歇5088h. 5#; 危废库房; 1500; 非甲烷总烃; 16.000; 0.025; 0.214; 二级活性炭吸附; 90; 1.334; 0.003; 0.022; 60; 3; 15; 0.2; 25; 连续8640h.

表4.2-4 一期项目无组织排放废气参数一览表 表4.2-5 二期项目无组织排放废气参数一览表 所在车间; 污染物; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 1#生产车间; 颗粒物; 0.127; 8031.58; 13. 锡及其化合物; 0.120. 非甲烷总烃; 0.298. 危废库房; 非甲烷总烃; 0.013; 20; 5. 表4.2-6 二期实施后全厂无组织排放废气参数一览表 所在车间; 污染物; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 1#生产车间; 颗粒物; 0.108; 8031.58; 13. 锡及其化合物; 0.102. 非甲烷总烃; 0.251. 危废库房; 非甲烷总烃; 0.011; 20; 5. （2）非正常工况废气产生及排放情况 所在车间; 污染物; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 1#生产车间; 颗粒物; 0.235; 8031.58; 13. 锡及其化合物; 0.222. 非甲烷总烃; 0.549. 危废库房; 非甲烷总烃; 0.024; 20; 5. 在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要有2种情况：污染防治措施及装置出现故障和突发事故，两种情况都会导致废气直接排放，危害环境。 ①污染防治措施及装置出现故障 根据国内外同类项目的运营经验，当废气处理设施出现故障时，有可能造成污染物的事故性排放。当烟气处理设施出现故障时，即便采取紧急停炉措施，也需约半小时才能实现，这段时间烟气就会呈现非正常排放。 ②突发事故 突发性事故主要因管理不善以及设备检修等因素引起，具体表现为意外事故跳闸、仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可能因突然断电引起，最严重后果可能导致生产无法进行。 为预防上述情况发生，除确保废气设备质量先进、安装可靠外，平时还需加强环保管理，做好设备的日常维护和保养工作，定期检查环保设施的运行情况，同时严格按照操作规程生产，采取上述措施后，可减少非正常工况的发生概率。 本项目非正常工况下废气排放情况见表4.2-7。 表4.2-7 本项目有组织废气非正常（事故）工况下产生及排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1#; 熔化、浇铸成型; 突发事故; 颗粒物; 34.000; 0.476; ＜1h; 1~2; 关闭风机及阀门，停止生产. 锡及化合物; 32.143; 0.450. 2#; 熔化、浇铸成型; 颗粒物; 33.583; 0.403. 锡及化合物; 31.667; 0.380. 3#; 轧制、清洗; 非甲烷总烃; 25.750; 0.721. 4#; 清洗; 非甲烷总烃; 44.760; 1.119. 5#; 危废库房; 非甲烷总烃; 16.000; 0.025. 注：①本项目非正常排放估算源强参数采用的是处理装置完全失效时污染物的产生源强。 2.2废气治理措施可行性分析 本项目主要废气处理措施示意图如下： 图4.2-1 本项目废气处理措施示意图 废气收集方式可行性分析： 根据《废气处理工程技术手册》第十七章中有边集气罩风量计算公式∶ Q=0.75(10x2+F) v 式中∶ Q—排风量，m³/s； x—污染源至罩口距离，m； F=Bh，h一集气罩罩口宽度，m； B一集气罩罩口长度，m； v—操作处空气吸入速度，m/s，取 0.3m/s。 本项目每台熔化炉、浇铸工序、初轧机、精轧机通过集气罩收集废气，清洗间、蒸馏间、危废库房采用整体抽风收集废气，集气罩收集率可达到90%以上。各参数及风量设置情况如下： - 表4.2-4 各生产线风量情况 序号; 工作单元名称; 风管抽风; 集气罩抽风; 合计（m3/h）. 体积（m3）; 数量（个）; 换风次数（次/h）; 所需风量（m3/h）; 集气罩面积（m2）; 个数（个）; 污染源至罩口中距离（m）; 所需风量（m3/h）. 1; 熔化炉; /; /; /; /; 0.4; 1; 0.3; 1053; 1053. 2; 浇铸; /; /; /; /; 0.6; 1; 0.3; 1215; 1215. 3; 初轧; /; /; /; /; 0.4; 1; 0.3; 1053; 1053. 4; 精轧; /; /; /; /; 0.1; 1; 0.2; 405; 405. 5; 清洗间1#; 240; 1; 30; 7200; /; /; /; /; 7200. 6; 清洗间2#; 240; 1; 30; 7200; /; /; /; /; 7200. 7; 清洗间3#; 200; 1; 30; 6000; /; /; /; /; 6000. 8; 清洗间4#; 120; 1; 30; 3600; /; /; /; /; 3600. 9; 蒸馏间; 120; 1; 30; 2400; /; /; /; /; 2400. 10; 危废库房; 50; 1; 20; 1000; /; /; /; /; 1000. - 表4.2-4 各排气筒风量情况 排气筒编号; 工作单元名称; 风量合计（m3/h）; 考虑20%风阻（m3/h）; 设计风量（m3/h）; 相符性. 1#; 熔化、浇铸 （5台/套）; 11340; 13608; 14000; 相符. 2#; 熔化、浇铸 （4台/套）; 9072; 10886; 12000; 相符. 3#; 清洗间1#、初轧机、精轧机; 22266; 26719; 28000; 相符. 4#; 清洗间2#、清洗间3#、清洗间4#、蒸馏间; 21600; 23040; 25000; 相符. 5#; 危废库房; 1000; 1200; 1500; 相符. 综上，本项目各生产线风机风量设置可行。 废气治理措施可行性分析： 一、采用静电除尘装置处理颗粒物 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A可行技术参考表，见下表： 表4.2-8 废气防治可行技术参考表 废气产生环节; 污染物项目; 可行技术. 熔化; 颗粒物; 袋式除尘；静电除尘；电袋复合除尘. 由上表可知，本项目采用静电除尘处理熔化、浇铸成型废气。 - 三、二级活性炭吸附装置 活性炭吸附工作原理：活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备，是目前国内废气治理措施中最为常用的设备。废气以高速状态经管道进入活性炭颗粒吸附装置进行吸附处理。活性炭表面由无数细孔群组成，强大的比表面积和疏水性，使其对非极性和极性较弱的有机废气具有良好的吸附效果。废气从吸附罐顶部通入，经过罐内活性炭吸附层，达标处理后的尾气经排气筒高空排放。活性炭孔隙率50%～75%、比表面积1000~1500m2/g、微孔容积0.6~0.8cm3/g。废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，建设单位可在安装活性炭吸附装置时，对管道进气口以及出气口处均预留采样平台，根据日常监测结果对活性炭的吸附能力进行监控，一旦发现活性炭的吸附量有所下降，即表明活性炭的吸附能力已趋饱和，定时进行更换。 表4.2-10 废气处理装置技术参数一览表 项目; 活性炭吸附装置. 危废库废5#排气筒. 处理风量（m3/h）; 1500. 设备材质; 碳钢. 活性炭碘吸附值（mg/g）; ≥800. 填装量; 100kg×2/个. 三、采用干式除尘+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置处理有机废气 本项目干式除尘+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置处理流程为： 有机废气经收集后进入二级干式过滤器（G4+F9）过滤，将废气进行高精度过滤。 经过过滤后的废气，进入后续设备的活性炭吸附床，吸附净化的洁净气体经排气筒高空排放，吸附在活性炭上的有机废气，利用高温气体（220~360℃）对其进行脱附。高温气体来源为催化燃烧炉里面的加热器。 活性炭高温脱附后的废气，经过高效换热器汲取热量后再经过电加热器加热达到催化温度，在催化炉中完成氧化分解，废气得到净化。净化后的高温气体经过换热器进行热量利用，换热后的气体温度仍然较高，一部分气体用于活性炭脱附加热，剩余部分经排气筒高空排放。 主要设计参数如下： - 表4.2-9 单套装置主要参数一览表 装置; 活性炭装置. 活性炭吸附器; 1600*1600*1600 mm 3台. 活性炭装填量; 4.5m3，约2.3t. 吸附床风速; 小于1.5m/s. 装置; 催化燃烧系统. 氧化原理; 高温分解废气. 进气温度; 60-80℃. 催化温度; 250-350℃. 催化剂比热; 0.9-1.1 kJ/kg·K. 堆积比重; 550-580 g/L. 催化剂单体规格; 100*100*50 mm. 催化剂空速; 12000 h-1. 催化床压降; 380 Pa. 根据生态环境部大气环境司所著的《挥发性有机物治理实用手册》表 3-1（P122）可知，活性炭+RCO组合技术的净化效率较高（≥90%），故本项目有机废气非甲烷总烃的处理效率取 90%可行。 2.3监测计划 1、监测点位： ①有组织废气：各排气筒设置采样平台； ② 无组织废气 监测点位：按无组织监测规定布点，监控点（于无组织源的下风向设置监控点，一般设于周界外10m范围内，距无组织排放源最近不应小于2m，高度1.5m至15m）最多可设4个，参照点（于无组织源的上风向设置参照点，以不受被测无组织源影响为原则，距无组织排放源最近不应小于2m）只设1个。 2、监测频次：根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）确定； 废气监测位置、监测因子、频率等详见表4.2-6。 表4.2-6 废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1#; 颗粒物、锡及其化合物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB 32/3728-2020）. 2#; 颗粒物、锡及其化合物; 1次/年. 3#; 非甲烷总烃; 1次/年. 4#; 非甲烷总烃; 1次/年. 5#; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织厂界内; 颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB 32/3728-2020）. 无组织厂界内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无组织厂界外; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无组织厂界外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2.5环境空气影响分析 本项目熔化浇铸废气采用静电除尘处理，清洗有机废气采用干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧处理，废气治理措施可行，废气排放浓度和速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）要求。 因此，本项目废气排放对区域大气环境的影响较小，对周边环境敏感目标影响小，不会改变当地大气环境质量现状。 2.6卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）卫生防护距离初值计算公式： 式中： ——大气有害物质的无组织排放量，kg/h。 ——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染物构成类别从表1中查取； 卫生防护距离所用参数和计算结果见表4.2-12。 表4.2-7 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： 工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放时，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表4.2-8。 表4.2-8 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm (mg/Nm3); r (m); Qc (kg/h); L (m). 1#生产车间; 颗粒物; 2.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 51; 0.098; 2.149. 锡及其化合物; 2.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.06; 0.093; 22.309. 非甲烷总烃; 2.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2; 0.229; 0.983. 危废库房; 非甲烷总烃; 2.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2; 2.5; 0.010; 0.913. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020） 6.1.1 卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。6.1.2卫生防护距离初值大于或等于50 m，但小于100 m时，级差为50 m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。6.2多种特征大气有害物质终值的确定当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。故本项目以1#生产车间为界设置100米卫生防护距离，以危废库房为界设置50米卫生防护距离，从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 三、噪声 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）按下式计算： Lp(r)=Lw－Dc－( Adiv+ Aatm + Agr + Abar + Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB，公式：Adiv=20lg（r/r0）； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB，公式：，其中α为大气吸收衰减系数； Agr——地面效应引起的衰减，dB，公式：，其中hm为传播路径的平均离地高度（m）； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB，在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB(A)；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB(A)； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： LA(r)=Law－Dc－A或LA(r)= LA(r0)-A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图5.5-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A1）近似求出： Lp2= Lp1－(TL+6) （A1） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（A2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （A2） 式中： Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sα/(1－α)，S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （A3） 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）= Lp1i（T）－(TLi+6) （A4） 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw（T）= L p2（T）+10lg S （A5） 3.1声源调查清单 本项目生产过程中主要噪声来自生产线以及风机等。本项目噪声源强调查清单见表4.3-1。

表5.2-17 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机5; /; 32.3; 50.3; 1.2; /; 80; 选用低噪声设备、基础减振; 昼/夜. 注：表中坐标以厂界中心（119.654319,31.735139）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表 4.3-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 1#生产车间; 初轧机; 4; 80; 选用低噪声设备、基础减振; 26.2; -33.3; 1.2; 24.7; 36.2; 75.6; 55.2; 62.2; 62.2; 62.1; 62.1; 昼/夜; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.2; 36.2; 36.1; 36.1; 1. 2; 精轧机; 32; 85; 5.3; -28.2; 1.2; 45.3; 42.4; 55.0; 49.0; 67.1; 67.1; 67.1; 67.1; 昼/夜; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.1; 41.1; 41.1; 41.1; 1. 3; 冲压机; 24; 85; -28.2; -30.2; 1.2; 78.9; 42.2; 21.4; 49.3; 67.1; 67.1; 67.2; 67.1; 昼/夜; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.1; 41.1; 41.2; 41.1; 1. 4; 空压机; 2; 80; -28.7; -14.5; 1.2; 78.6; 57.9; 21.8; 33.6; 62.1; 62.1; 62.2; 62.2; 昼/夜; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.1; 36.1; 36.2; 36.2; 1. 5; 风机1; 1; 80; 33.8; -38.9; 1.2; 17.4; 30.2; 82.8; 61.2; 62.2; 62.2; 62.1; 62.1; 昼/夜; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.2; 36.2; 36.1; 36.1; 1. 6; 风机2; 1; 80; 33.3; -21.1; 1.2; 17.0; 48.1; 83.3; 43.4; 62.2; 62.1; 62.1; 62.1; 昼/夜; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.2; 36.1; 36.1; 36.1; 1. 7; 风机3; 1; 80; -1.8; -39.4; 1.2; 53.0; 31.6; 47.2; 59.9; 62.1; 62.2; 62.1; 62.1; 昼/夜; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.1; 36.2; 36.1; 36.1; 1. 8; 风机4; 1; 80; -2.8; -20.6; 1.2; 53.0; 50.4; 47.3; 41.0; 62.1; 62.1; 62.1; 62.1; 昼/夜; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.1; 36.1; 36.1; 36.1; 1. 注：表中坐标以厂界中心（119.654319,31.735139）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

3.2噪声防治措施 （1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； （2）加强生产管理，尤其注意风机等动力设备的维护，防止其故障时噪声排放。 （3）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。 （4）通过实体墙隔声，墙体设计隔声量不小于30dB(A)，且在生产期间关闭车间门窗，尽可能减弱噪声，衰减振动。 （5）结合绿化措施，在厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 3.3预测结果 噪声源对厂界及敏感点噪声的影响预测结果见表4.3-2。 - 表4.3-2 厂界噪声预测结果与达标分析表 dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; 63.3; -26.4; 1.2; 44.9; 44.9; 60; 50; 达标; 达标. 南侧; 3.1; -86.9; 1.2; 43.8; 43.8; 60; 50; 达标; 达标. 西侧; -60.2; -33.6; 1.2; 45.5; 45.5; 60; 50; 达标; 达标. 北侧; -13.3; 85.8; 1.2; 41.4; 41.4; 60; 50; 达标; 达标. 注：以厂区中心（119.654319,31.735139）作为坐标（0，0）点。 上表可见，本项目噪声源设备在采取有效的减振降噪等措施之后，各厂界均未出现超标现象。 3.4监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，1次/季度； 监测因子：厂界噪声昼间夜间等效连续A声级Leq(A)。 噪声监测位置、监测因子、频率等详见表4.3-3。 表4.3-3 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 四、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目生产过程中产生的固废包括一般固废、危险废物以及生活垃圾。一般工业固废主要包括炉渣、一般废包装材料、收尘；危险废物主要包括废油、废活性炭、废催化剂、废抹布、废清洗剂、废切削液、废包装材料。 - 炉渣：根据企业生产经验，一期消耗原料662t/a，产生炉渣9.451t/a，二期消耗原料560t/a，产生炉渣7.844t/a，收集后作为一般固废外售综合利用。 （2）收尘：熔化、浇铸废气处理过程中产生收尘，一期产生收尘2.374t/a，二期产生收尘2.007t/a，收集后作为一般固废外售综合利用。 （3）废油：设备维修保养过程中液压油更换产生废油，一期产生废油约0.05t/a，二期产生废油约0.05t/a，属于HW08类危险废物，委托有资质单位处置。 （4）废清洗剂：清洗剂蒸馏过程中产生废清洗剂，一期产生废清洗剂约17.835t/a，二期产生废清洗剂15.165t/a，属于HW06类危险废物，委托有资质单位处置。 （5）废抹布：初轧机、精轧机用抹布沾取清洗剂进行清洗，产生废抹布。一期产生废抹布约20t/a，二期产生废抹布17t/a，属于HW49类危险废物，委托有资质单位处置。 （6）废切削液：磨床进行模具修复过程中产生废切削液。一期产生废切削液约1t/a，二期产生废切削液0.5t/a，属于HW09类危险废物，委托有资质单位处置。 （7）废活性炭：本项目设置2套活性炭吸附脱附+RCO处理有机废气，活性炭需每年更换产生废活性炭，产生废活性炭约4.6t/a。危废库房采用二级活性炭吸附处理有机废气。活性炭更换周期按以下公式进行计算： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，%；（根据《市生态环境局关于进一步强化涉气企业活性炭使用管理的通知》（常环气〔2024〕2号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量需5吨活性炭用于吸附，取值20%）； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，m3/h； t——运行时间，h/d。 表3.4-9 活性炭更换频次计算表 项目; 箱体盛装活性炭（kg）; 排气筒; 进口浓度 （mg/m3）; 出口浓度（mg/m3）; 去除量（mg）; 设计风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期. 一期; 200; 5#; 8.667; 0.667; 8.000; 1500; 24; 139天. 二期实施后全厂; 200; 5#; 16.000; 1.334; 14.666; 1500; 24; 76天. 经计算，一期危废库房废活性炭产生量共0.534t/a（含有机废气0.104t/a），二期危废库房废活性炭产生量共0.448t/a（含有机废气0.088t/a），二期实施后全厂危废库房废活性炭产生量共0.982t/a（含有机废气0.1928t/a）。 废活性炭属于HW49类危险废物，委托有资质单位处置。 （8）废催化剂：本项目采用RCO处理有机废气，催化剂5年更换一次，更换量约为2t，属于HW50类危险废物，委托有资质单位处置。 （9）一般废包装材料：原料及成品包装过程中产生废塑料袋、废纸箱、废海绵、废木托盘等，一期产生量约为30t/a，二期产生量约为25t/a，收集后作为一般固废外售综合利用。 （10）废包装材料：切削液采用15kg桶装，液压油采用20kg桶装，切削液、液压油使用后产生废包装桶；清洗剂采用156kg、260kg、154kg、158kg桶装，清洗剂桶由原厂家回收后用于原始用途，不作为固废处置。一期产生量约为0.2t/a，二期产生量约为0.1t/a，属于HW49类危险废物，委托有资质单位处置。 （11）生活垃圾 本项目生活垃圾的产生量按每人每天0.5kg计，年工作天数为300天，一期员工260人，产生生活垃圾39t/a，二期员工200人，产生生活垃圾30t/a。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 4.3固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 建设单位建设1个20m2的危险固废堆场。危险固废堆场要严格按照相关管理要求进行建设，危险废物暂存间为封闭空间，底部为混凝土结构并加铺环氧树脂进行防渗，入口设置混凝土围堰，严格落实 “三防”措施，即防淋、防渗、防流失措施；各类危险废物应分类堆存，危险废物暂存间还应保持通风；危险废物应及时运出厂区，不应在危险废物暂存间内长期堆存。 项目生产中产生的炉渣、一般废包装材料、收尘经收集后外售综合利用；废油、废活性炭、废催化剂、废抹布、废清洗剂、废切削液、废包装材料经收集后委托有资质单位集中处理。项目运营过程中产生的固体废物全部得到了妥善地处理处置，固废控制率为100%，不会造成二次污染。 本项目固体废物分析结果汇总见表4.4-1~4.4-3。全厂危险废物汇总见表4.4-4、表4.4-5。

表4.4-1 一期项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 炉渣; 一般固废; 熔化; 固态; 锡; 《国家危险废物名录》（2025年版）; /; SW03; 900-099-S03; 9.451. 2; 收尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 锡及其化合物; /; SW59; 900-099-S59; 2.374. 3; 一般废包装材料; 一般固废; 原料包装; 固态; 废包装袋; /; SW59; 900-099-S59; 30. 4; 废油; 危险废物; 设备维保; 液态; 液压油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.05. 5; 废切削液; 危险废物; 磨加工; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 1. 6; 废清洗剂; 危险废物; 清洗; 液态; 清洗剂; T，I，R; HW06; 900-404-06; 17.835. 7; 废抹布; 危险废物; 清洁; 固态; 沾染了清洗剂的抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 20. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 吸附了有机废气的活性炭; T; HW49; 900-039-49; 5.134. 9; 废催化剂; 危险废物; 废气处理; 固态; 催化剂; T; HW50; 772-007-50; 2t/5a. 10; 废包装材料; 危险废物; 原料包装; 固态; 废包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. 11; 生活垃圾; /; 员工日常生活; /; /; /; SW64; 900-099-S64; 39. 表4.4-2 二期项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 炉渣; 一般固废; 熔化; 固态; 锡; 《国家危险废物名录》（2025年版）; /; SW03; 900-099-S03; 7.844. 2; 收尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 锡及其化合物; /; SW59; 900-099-S59; 2.007. 3; 一般废包装材料; 一般固废; 原料包装; 固态; 废包装袋; /; SW59; 900-099-S59; 25. 4; 废油; 危险废物; 设备维保; 液态; 液压油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.05. 5; 废切削液; 危险废物; 磨加工; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 0.5. 6; 废清洗剂; 危险废物; 清洗; 液态; 清洗剂; T，I，R; HW06; 900-404-06; 15.165. 7; 废抹布; 危险废物; 清洁; 固态; 沾染了清洗剂的抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 17. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 吸附了有机废气的活性炭; T; HW49; 900-039-49; 0.448. 9; 废包装材料; 危险废物; 原料包装; 固态; 废包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 10; 生活垃圾; /; 员工日常生活; /; /; /; SW64; 900-099-S64; 30. 表4.4-2 二期项目实施后全厂固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 炉渣; 一般固废; 熔化; 固态; 锡; 《国家危险废物名录》（2025年版）; /; SW03; 900-099-S03; 17.295. 2; 收尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 锡及其化合物; /; SW59; 900-099-S59; 4.381. 3; 一般废包装材料; 一般固废; 原料包装; 固态; 废包装袋; /; SW59; 900-099-S59; 55. 4; 废油; 危险废物; 设备维保; 液态; 液压油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.1. 5; 废切削液; 危险废物; 磨加工; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 1.5. 6; 废清洗剂; 危险废物; 清洗; 液态; 清洗剂; T，I，R; HW06; 900-404-06; 33. 7; 废抹布; 危险废物; 清洁; 固态; 沾染了清洗剂的抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 37. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 吸附了有机废气的活性炭; T; HW49; 900-039-49; 5.582. 9; 废催化剂; 危险废物; 废气处理; 固态; 催化剂; T; HW50; 772-007-50; 2t/5a. 10; 废包装材料; 危险废物; 原料包装; 固态; 废包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.3. 11; 生活垃圾; /; 员工日常生活; /; /; /; SW64; 900-099-S64; 69. 表4.4-3 全厂危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维保; 液态; 液压油; 液压油; 每周; T，I; 桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.5; 磨加工; 液态; 切削液; 切削液; 每天; T; 桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 3; 废清洗剂; HW06; 900-404-06; 33; 清洗; 液态; 清洗剂; 清洗剂; 每天; T，I，R; 桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 4; 废抹布; HW49; 900-041-49; 37; 清洁; 固态; 沾染了清洗剂的抹布; 清洗剂; 每天; T/In; 袋/桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5.582; 废气处理; 固态; 吸附了有机废气的活性炭; 有机废气; 每年; T; 袋/桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 6; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 2t/5a; 废气处理; 固态; 催化剂; 催化剂; 每五年; T; 袋/桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 7; 废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.3; 原料包装; 固态; 废包装桶; 废包装桶; 每天; T/In; 袋/桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理. 表4.4-4 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力（吨）; 贮存 周期. 1; 危废库房; 废油; HW08; 900-249-08; 甲类库内; 20m2; 桶装密封; 0.1; 3月. 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装密封; 0.5; 3月. 废清洗剂; HW06; 900-404-06; 桶装密封; 3; 1月. 废抹布; HW49; 900-041-49; 桶/袋装密封; 3; 1月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶/袋装密封; 3; 3月. 废催化剂; HW50; 772-007-50; 桶/袋装密封; 2; 3月. 废包装材料; HW49; 900-041-49; 桶/袋装密封; 0.3; 3月.

4.2防治措施 项目各类固体废物分类收集、分类盛放，临时存放于固定场所，全厂设置一般固废和危险固废临时存放场所，面积分别为20m2和20m2。临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》以及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；液态危险废弃物应当由铁罐或塑料桶封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹，定期专车运送。 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》以及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，对企业产生危废要求如下： ①强化危废申报登记。应按规定申报危废产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。应结合自身实际，建立危废台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处理等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 ②落实信息公开制度。按照要求在厂门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；有官方网站的，在官网同时公开相关信息。 此外明确，本项目建成后，危险废物贮存设施需采取以下措施： （1）危险废物贮存及贮存场所防护措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危险废物的贮存要求如下： ①总体要求 1）产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 2）贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 3）贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 4）贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 5）危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 6）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 7）HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 8）贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 9）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 10）危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 ②贮存设施选址要求 1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 ③贮存设施污染控制要求 1）一般规定 Ⅰ贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 Ⅱ贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 Ⅲ贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 Ⅳ贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 Ⅴ同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 Ⅵ贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）贮存库 Ⅰ贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 Ⅱ在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤波的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 Ⅲ贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 ④容器和包装物污染控制要求 1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 6）容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑤贮存过程污染控制要求 1）一般规定 Ⅰ在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 Ⅱ液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 Ⅲ半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 Ⅳ具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 Ⅴ易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 Ⅵ危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 2）贮存设施运行环境管理要求 Ⅰ危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 Ⅱ应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 Ⅲ作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 Ⅳ贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 Ⅴ贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 Ⅵ贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 Ⅶ贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 3）贮存点环境管理要求 Ⅰ贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 Ⅱ贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 Ⅲ贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 Ⅳ贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 Ⅴ贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑥环境应急要求 1）贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 2）贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 3）相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 ⑦其他相关要求 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》以及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单和《危险废物识别标识设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 4.3固体废弃物影响分析： 本项目生产中产生的炉渣、一般废包装材料、收尘经收集后外售综合利用；废油、废活性炭、废催化剂、废抹布、废清洗剂、废切削液、废包装材料经收集后委托有资质单位集中处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。固体废物经处理和处置后，无固体废物直接排向外环境。 本项目固体废弃物全部“零”排放，固废控制率达到100%，不会产生二次污染。 表4.4-5 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 属性; 产生工序; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置 方式; 利用处置单位. 1; 炉渣; 一般固废; 熔化; 900-099-S03; 17.295; 收集后外售; 相关单位. 2; 收尘; 一般固废; 废气处理; 900-099-S59; 4.381; 收集后外售; 相关单位. 3; 一般废包装材料; 一般固废; 原料包装; 900-099-S59; 55; 收集后外售; 相关单位. 4; 废油; 危险废物; 设备维保; 900-249-08; 0.1; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 5; 废切削液; 危险废物; 磨加工; 900-006-09; 1.5; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 6; 废清洗剂; 危险废物; 清洗; 900-404-06; 33; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 7; 废抹布; 危险废物; 清洁; 900-041-49; 37; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 900-039-49; 5.582; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 9; 废催化剂; 危险废物; 废气处理; 772-007-50; 2t/5a; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 10; 废包装材料; 危险废物; 原料包装; 900-041-49; 0.3; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 11; 生活垃圾; /; 员工日常生活; 900-099-S64; 69; 环卫部门清运; 环卫部门. - 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①贮存能力分析 本项目废油、废清洗剂、废切削液等加盖密封，废活性炭、废包装材料、废催化剂、废抹布桶装/袋装后在库房内有序堆放。项目在厂区内设置了一个20m2的危险废物暂存仓库，最大可容纳废油0.1t、废清洗剂3t、废切削液0.5t、废活性炭3t、废包装材料0.3t、废催化剂2t，本项目实施后全厂产生废油0.1t/a、废切削液1.5t/a、废活性炭5t/a、废包装材料0.3t/a、废催化剂2t/5a、废抹布37t/a，至少三个月处置一次，废清洗剂11t/a、废抹布3t，至少每月处置一次，故危险废物储存面积具有一定的可行性。 ②对环境及敏感目标影响 本项目危险固废暂存桶贮存区的安全防护：a危险废物暂存桶贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。b危险废物暂存桶贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。c危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。据调查，项目场地及周边不存在集中式供水水源地，且地下水环境为非敏感区，贮存过程不会对环境空气和地表水产生影响；危险废物暂存场所防腐防渗处理，泄漏物料不会对地下水和土壤造成污染。 - 运输过程的环境影响分析 在危险废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出。 - 利用或处置的环境影响分析 宜兴市凌霞固废处置有限公司位于宜兴市官林镇工业集中区c区，危废经营许可证编号：JS0282OOI566-5，经核准，在2024年4月15日至2029年3月31日有效期内，焚烧处置HW02，HW03，HW04，HW05，HW06，HW08，HW09，HW11，HW12，HW13，HW14，HW16，HW19含金属羰基化合物废物，HW37有机磷化合物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，193-001-21（HW21含铬废物），193-002-21（HW21含铬废物），261-064-38（HW38有机氰化物废物），261-065-38（HW38有机氰化物废物），261-066-38（HW38有机氰化物废物），261-140-38（HW38有机氰化物废物），261-151-50（HW50废催化剂），261-183-50（HW50废催化剂），263-013-50（HW50废催化剂），275-009-50（HW50废催化剂），276-006-50（HW50废催化剂），309-001-49（HW49其他废物），336-050-17（HW17表面处理废物），336-051-17（HW17表面处理废物），336-052-17（HW17表面处理废物），336-053-17（HW17表面处理废物），336-054-17（HW17表面处理废物），336-055-17（HW17表面处理废物），336-056-17（HW17表面处理废物），336-057-17（HW17表面处理废物），336-058-17（HW17表面处理废物），336-059-17（HW17表面处理废物），336-060-17（HW17表面处理废物），336-061-17（HW17表面处理废物），336-062-17（HW17表面处理废物），336-063-17（HW17表面处理废物），336-064-17（HW17表面处理废物），336-066-17（HW17表面处理废物），336-067-17（HW17表面处理废物），336-068-17（HW17表面处理废物），336-069-17（HW17表面处理废物），336-100-21（HW21含铬废物），336-101-17（HW17表面处理废物），398-002-21（HW21含铬废物），900-039-49（HW49其他废物），900-041-49（HW49其他废物），900-042-49（HW49其他废物），900-046-49（HW49其他废物），900-047-49（HW49其他废物），900-048-50（HW50废催化剂），900-999-49（HW49其他废物）合计25000吨/年。 镇江新区固废处置股份有限公司位于镇江新区大港荞麦山路6号，危废经营许可证编号：JSZJXQ1100OOL022-1，经核准，在2025年5月1日至2030年4月30日有效期内，填埋处置热处理含氰废物（HW07）（不含336-005-07、336-049-07）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含金属羟基化合物废物（HW19）、含铍废物（HW20）、含铬废物（HW21）（不含261-137-21、261-138-21）、含铜废物（HW22）（不含321-101-22、321-102-22）、含锌废物（HW23）、含镉废物（HW26）、含汞废物（HW29）（含321-103-29）、含铅废物（HW31）、无机氟化物废物（HW32）、无机氰化物废物（HW33）（不含092-003-33）、废酸（HW34）（含251-014-34、264-013-34、261-057-34）、废碱（HW35）（含251-015-35、261-059-35）、石棉废物（HW36）、含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）、有色金属冶炼废物（HW48）（不含323-001-48）、其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-041-49、900-045-49）、废催化剂（HW50）（含261-XXX-50），填埋危险废物#40000#吨/年。 本项目产生的废油、废清洗剂、废切削液、废活性炭、废包装材料、废催化剂、废抹布可委托宜兴市凌霞固废处置有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司等有资质单位进行专业处置。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善地处置，固废控制率达到100%，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 五、环境风险评价工作等级 （1）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ 169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（D.I）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中： q1、q2...qn——每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2...Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目主要涉及的危险物质包括清洗剂、液压油以及危废仓库存放的危险废物。 本项目涉及的危险物质与附录B对照情况见表4.5-1。 表4.5-1 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量*Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 清洗剂HT-2A; 5.2; 50; 0.104. 2; 清洗剂乙醇; 0.316; 50; 0.00632. 3; 清洗剂D60; 2.34; 50; 0.0468. 4; 清洗剂D40; 2.31; 50; 0.0462. 5; 切削液; 0.03; 10; 0.003. 6; 液压油; 0.04; 2500; 0.000016. 5; 废气（银及其化合物）; 0.012; 0.25; 0.048. 6; 废气（锑及其化合物）; 0.003; 0.25; 0.012. 7; 废油; 0.1; 50; 0.002. 8; 废切削液; 0.5; 50; 0.01. 9; 废清洗剂; 3; 50; 0.06. 10; 废抹布; 3; 50; 0.06. 11; 废活性炭; 3; 50; 0.06. 12; 废催化剂; 2; 50; 0.04. 13; 废包装材料; 0.3; 50; 0.006. 合计; /; /; /; 0.504336. 注：清洗剂、危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”推荐临界量。 经计算，本项目使用的危险化学品Q=0.504336。 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，对本项目评价内容进行简单分析。 （2）风险评价 a评价依据：根据评价工作等级划分，本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级。 b环境敏感目标概况：项目环境敏感目标见第三章节主要环境保护目标。 c环境风险识别：清洗剂、液压油、切削液，危废仓库内的废油、废切削液、废清洗剂对水环境存在一定风险，原辅料清洗剂，危废仓库内存放的废清洗剂、废抹布、废活性炭、废包装材料等可能发生燃烧爆炸风险。 d环境风险分析： 若危废仓库中存放的废油、废切削液等泄漏进入雨水管网，会对周围水体造成影响；废气处理装置系统故障引起废气超标排放，污染周边大气环境；液体原料渗漏，可能进入雨水管网，会污染周围水体；发生火灾、爆炸事故时不完全燃烧，伴生/次生污染物为一氧化碳以及消防废水，泄漏过程采用沙袋、吸附毡进行封堵，产生的伴生/次生污染物废沙袋、吸附毡处置不妥当可能会污染地表水、土壤及地下水环境。 e环境风险防范措施及应急要求： 本次环评后应根据国家《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）要求，并参考《常州市环境污染事故应急预案》，编制企业应急救援预案，统一组织，统一实施，统一指挥，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动，一旦出现较大事故时，企业装置内的报警仪会立即报警，自动联锁装置立即启动，仪表室工作人员马上启动相应控制措施，在短时间内将启动厂内事故应急处理预案，同时厂应急指挥小组立即赶到现场监护进行指挥。若发生较大和重大环境事故时，公司及时向金坛区及常州市报告，启动上一级应急预案，实行分级响应和联动，将事故环境风险降到最低。 f 应急事故池 参考《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB50483-2019）《建筑设计防火通用规范》（GB50016-2022）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2019）要求，计算事故应急池，具体计算公式如下： V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 V2=∑Q消*t消 V5=10q*f q=qa/n 式中： V1：收集系统范围内发生事故的物料量，为m3；本项目最大储存为清洗剂HT-2A，故V1取0.26m3； V2：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；本单位发生火灾时，厂区最大设计消防供水量为72m3/h，消防灭火时间取1h，则总消防水量为72m3，则V2=72m3。 V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。全厂雨水管网事故时可容纳消防尾水量约为70.27m3（以雨水管网总容积的70%计），则V3＝70.27m3； V4：发生事故时无生产废水进入该系统，取0m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=10qF； q：降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa：年平均降雨量，常州市取1106.7mm； n：年平均降雨日数，取150天； F：必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积ha，厂区内汇水面积为12700m2，即1.27ha； 由此计算V5=10×（1106.7/150）×1.27=93.7m3。 综上所述，本项目厂区事故废水池容积为Va=（0.26+72-70.27）+0+93.75=96.28m3。 本项目需设置96.28m3的事故应急池，拟在厂区内建设100m3的事故应急池，并在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水收集系统内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入厂内污水管网和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击。 （3）环保设施安全风险辨识管控的要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号）、《常州市危险废物处置专项整治实施方案》及《常州市生态环境局危险废物处置专项整治具体实施方案》等文件要求，梳理重点如下： 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目涉及危险废物，企业需对其开展安全评估工作，并报属地应急管理部门。 本项目涉及的废气处理设施为二级低温催化降解装置， （4）本项目编制风险应急预案应遵循以下原则： a预案应针对可能造成本企业或本系统区域人员死亡或严重伤害、设备或环境受到严重破坏而又具有突发性的灾害，如泄漏中毒、火灾、爆炸等； b预案应以完善的安全技术措施为基础，作为对日常安全管理工作的必要补充，体现“安全第一、预防为主”的安全生产方针； c预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的，同时兼顾设备和环境的防护，尽量减少灾害的损失程度； d企业编制现场事故应急处理预案，应包括对紧急情况的处理程序和措施； e预案应结合实际，措施明确具体，具有很强的可操作性； f预案应确保符合国家法律、法规的规定，不应把预案作为重大危险设施维持安全运行状态的替代措施； g预案应经常检查修订，以保证先进和科学的防灾减灾设备和措施被采用。 （5）项目采取的环境风险防范措施主要包括： a根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015年版）》的规定，本项目不涉及涉爆粉尘。 b生产车间进行地面防渗，定期检查、维护生产中使用的设备、仓库。确保各设施、设备正常运行。生产车间、仓库、危废库内配备相应的应急物资。 c废气处理设施催化燃烧装置根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2027-2013）》进行设置，并配套水喷淋装置进行应急处置。 d生产区设置干粉灭火器、消防砂等应急物资；厂内采用电话报警，专人负责。 e一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用灭火装置灭火，并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 f加强车间的安全环保管理，对职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 g定期检查生产和原料库，杜绝事故隐患，降低事故发生效率。 H雨水排口设置收集池以及阀门。 因此，本项目环境风险在可控范围之内，不会对环境造成严重影响。 （5）突发环境事件三级防控体系 表4.5-2 突发环境事件三级防控体系表 第一级：车间; 第二级：厂区内; 第三级：厂区外. 前提：装置泄漏事故可控 应急处置要点： ★启动III级应急响应； ★上报生产主管； ★泄漏源控制，封堵泄漏点； ★隔离泄漏污染区； ★使用雾炮机及时降尘； ★泄漏物收集、转移并处理。; 前提：装置泄漏事故不可控，流出装置外；小规模火灾事故。 应急处置要点： ★启动Ⅱ级应急响应； ★上报企业应急管理办公室，上报金坛生态环境局； ★企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置； ★筑造临时围堰拦截泄漏物，避免泄漏物排出厂外；必要时进行疏散； ★泄漏物收集、转移并处理。; 前提：泄漏事故不可控，流出厂外，大规模火灾事故。 应急处置要点： ★启动I级应急响应； ★上报企业应急管理办公室； ★上报金坛区政府、金坛生态环境局； ★寻求消防、周边企业援助； ★企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置； ★迅速用堵漏工具对厂区雨水排口进行封堵，构筑围堤、造坑导流、挖坑收容；避免事故污染物进入水环境； ★就地投加药剂处置，降低危险性； ★若事故污染物不慎进入河流，在污染区上、下游迅速用拦污锁或筑坝拦截污染物，投加活性炭等吸附材料，就地投加药剂处置，或将污染水抽至安全地方处置；必要时进行疏散和应急监测； ★泄漏物收集、转移并处理。. 6、地下水及土壤 6.1污染途径 本项目对地下水及土壤的影响类型和途径见表4.6-1。 4.6-1 建设项目地下水及土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗. 建设期; —; —; —. 运营期; √; √; √. 服务期满后; —; —; —. 1、液体原料清洗剂、切削液、液压油以及危废贮存过程中发生泄漏时，污染物渗入土壤甚至地下水中造成一定影响。 2、本项目主要大气污染物颗粒物（主要为锡及其化合物）、非甲烷总烃，排放过程对周边土壤环境造成一定影响。 3、危废库房、生产车间防腐层破坏对土壤及地下水有影响。 6.2污染控制措施 1、源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 2、过程控制措施 从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。 （1）大气沉降污染途径治理措施及效果 本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下： 本项目熔化浇铸废气采用静电除尘处理，清洗有机废气采用干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧处理，废气治理措施可行，废气排放浓度和速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）要求。 （2）地面漫流污染途径治理措施及效果 涉及地面漫流途径须设置防控、地面硬化等措施。 对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。 （3）垂直入渗污染途径治理措施及效果 项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。其中： 重点防渗区——危废仓库、应急事故池、1#生产车间、甲类库，应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。另外，重点防渗区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中要求，即防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系统上K≤10-10cm/s； 一般污染防治区——2#生产车间，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s； 简单防渗区——办公区及厂区道路只需进行地面硬化处理。 企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。 危废库房应满足“三防”要求建设。厂内设置一个危废库房（44m2），位于联合厂房内，应按照“三防”（防雨、防晒、防渗漏）建设，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行设置，并对地面作防渗防腐处理，设置导流沟以及导流槽。 项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 排气筒 1# | 颗粒物、锡及其化合物 | 静电除尘器+15米高排气筒1#，风量为14000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020） |
|  |  | 排气筒 2# | 颗粒物、锡及其化合物 | 静电除尘器+15米高排气筒2#，风量为12000m3/h |  |
|  |  | 排气筒 3# | 非甲烷总烃 | 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧+15米高排气筒3#，风量为28000m3/h |  |
|  |  | 排气筒 4# | 非甲烷总烃 | 干式过滤+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧+15米高排气筒4#，风量为25000m3/h |  |
|  |  | 排气筒 5# | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15米高排气筒5#，风量为1500m3/h |  |
|  | 无组织废气 |  | 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生产污水 |  | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 接管至金坛第二污水处理厂 | 金坛第二污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产/公辅设备 |  | 等效声级 | 采取隔声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废炉渣、一般废包装材料、收尘，一般废包装材料经收集后外售综合利用；危险废物废油、废活性炭、废催化剂、废抹布、废清洗剂、废切削液、废包装材料经收集后委托有资质单位进行集中处理，生活垃圾由环卫部门统一处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区——危废仓库、应急事故池、1#生产车间、甲类库，应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。另外，重点防渗区还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中要求，即防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系统K≤10-7cm/s； 一般污染防治区——2#生产车间，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s； 简单防渗区——办公区，只需进行地面硬化处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 对照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在重要生态功能保护区区域内，不会对重要生态功能保护区造成影响。 本项目所使用的土地性质为工业用地。本项目建设不改变土地利用类型，对周边生态影响较小。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 液体原料单独设置仓库，并配套相应截流措施及收集装置；液体原料仓库设置烟感报警器及配备一定数量的灭火器等应急物资；设专人负责定期巡查废气处理装置，一旦出现故障，需停产直至废气处理装置整修完毕并重新启动。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、应急预案 在项目投入生产前须根据《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法》要求，并参考《常州市环境污染事故应急预案》，对企业应急救援预案进行修订，统一组织，统一实施，统一指挥，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动。同时按照国家应急预案备案办法备案。一旦发生重特大风险事故，应立即启动应急预案。 2、三同时验收 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关法律法规、产业政策和城市总体规划，符合现行环保法律法规、环保政策、生态环境保护规划、园区规划。项目在建设中和建成运行后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家标准和要求的允许范围以内，各项污染物能够满足国家和地方规定的污染物排放标准，不改变当地的环境质量功能属性。本项目在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，本项目的风险事故发生概率较小，环境风险在可接受范围内。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.324 | +0.324 |
|  | 锡及化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | +0.307 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 1.522 | +1.522 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 0 | 11040 | +11040 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 5.520 | 0 | 5.520 | +5.520 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 2.760 | 0 | 2.760 | +2.760 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.386 | +0.386 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0.552 | +0.552 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | +0.033 |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣 | 0 | 0 | 0 | 17.295 | 0 | 17.295 | +17.295 |
|  | 收尘 | 0 | 0 | 0 | 4.381 | 0 | 4.381 | +4.381 |
|  | 一般废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | +55 |
| 危险废物 | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 废清洗剂 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | +33 |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | +37 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 5.582 | +5.582 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 2t/5a | 0 | 2t/5a | +2t/5a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
| 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | +69 |

注：单位：t/a；⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境状况图

附图3 厂区平面布置图

附图4 常州市生态红线区域分布图

附图5 区域水系图

附图6 区域用地规划图

附图7 常州市环境管控单元图

附图8 金坛中心城区声环境功能区划图

附件

附件1  环评委托书

附件2  项目备案通知书

附件3  企业营业执照

附件4  红线图

附件5  污水拟接管意向书

附件6  不可替代说明及原料MSDS

附件7  金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见

附件8  危废处置承诺

附件9  环境质量监测报告

附件10  工程师现场照片

附件11 建设单位承诺书