建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称   新建年产纺织服装制品30万件、塑料制品（标牌）5万件和金属制品（标牌）5万件项目

建设单位（盖章）：  常州禾之艺数码技术有限公司

编 制 日 期：             2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	79

附表	80

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 项目厂区平面布置图

附图4 项目车间平面布置图

附图5 金城科技产业园土地利用规划图（5-1、5-2）

附图6 生态红线图

附图7 环境管控单元图

附图8 金坛区声功能区划图

附图9 项目周边水系图

附图10 金城科技产业园污水管网图

附图11 市域国土空间控制线规划图

附图12 市辖区国土空间规划分区图

附件

附件1 规划环评审查意见

附件2 备案通知书

附件3 营业执照

附件4 法人身份证

附件5 租赁合同

附件6 房产证

附件7 环评技术合同

附件8 工程师勘查照片

附件9 现状检测报告和引用说明

附件10 原辅料MSDS及检测报告

附件11 厂房出租承诺书

附件12 环评报告公示

附件13 委托书

附件14 建设单位承诺函

附件15 建设单位环评单位承诺函

附件16 声明确认单

附件17 危废承诺书

- 附件18 污水接管承诺书

- 附件19 污水清运合同

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产纺织服装制品30万件、塑料制品（标牌）5万件和金属制品（标牌）5万件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-320413-04-01-532178 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李建强 | 联系方式 | 15380095888 |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区红山路22号 |  |  |
| 地理坐标 | （119度33分23.727秒，31度46分1.948秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1819其他机织服装制造 | 建设项目 行业类别 | - 十五、纺织服装、服饰业18-机织服装制造181*-有喷墨印花或数码印花工艺的 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目备案文号 | 坛发改备[2024]662号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本项目无需设置专项评价，本项目专项设置对照情况见下表： 表1-1专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目废气为非甲烷总烃，不属于有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，无生产废水排放，因此无需设置地表水专项评价; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1，因此无需设置环境风险专项评价; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》 审查机关：金坛区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：常州市生态环境局 审查文件：《关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》 审查文号：常金环审[2024]40号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 本项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》相符性分析见下表。 表1-2 本项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》 相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 规划范围：东至老丹金溧漕河、南至良常路、西至新丹金溧漕河、北至新丹金溧漕河，规划面积11.8平方公里。; 项目建设地位于江苏省常州市金坛区红山路22号，位于金坛金城科技产业园内; 相符. 规划期限：2023~2035年。其中，近期为2023~2030年，远期为2031~2035年，基准年为2022年。; 本项目位于规划期近期内; 相符. 产业定位：基于现状产业基础，并立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流四大主导产业，构建“3+1”的产业体系。 高端装备制造：以装备制造业龙头企业为核心，促进产业链横向融合、纵向延伸、高端发展，引导企业集聚，形成专业化分工、上下游产品衔接配套的产业体系。根据扶持高端装备制造企业发展意见，引导装备制造企业做大做强，推动企业在自主创新、突破关键技术、提升核心竞争力、壮大产业规模等方面有新进展，促进装备制造业向高端转型升级。重点发展新能源汽车核心零部件、汽车零部件、高端装备部件、精密零部件制造等主导产业。聚焦新能源汽车产业链，重点发展电机制造，对外以电机系统制造，融入区域新能源汽车产业链，形成产业间联动，对内以电机系统内部上下游产业链为主体，结合周边智能制造产业，形成内部产业联动。 新能源新材料：积极引进和导入新能源新材料产业，打造新材料产业园，与周边直溪现代产业园、中德（常州）创新产业园、华罗庚高新技术产业开发区等形成产业联动。引导企业紧密跟踪新型材料技术的研究开发，重点发展光伏新能源以及新型金属合金材料、新型显示材料、核辐射改性材料、环保阻燃新型高分子功能材料、高性能密封材料、节能环保型材料、石墨稀材料、高性能锂电池、燃料电池关键材料等新材料产业。 智慧物流：强化港口运营，发展智慧物流体系。保留金坛港港口功能，初期以装卸、仓储、理货等港口基本服务为主，中后期配合周边产业需求，强化软硬件拓展延伸，硬件拓展聚焦物流装备研发、制造、检测、冻品消杀储备首仓建设，软件助力聚焦物流应用软件开发、系统研发、区域物流平台等。通过结合现状制造产业，引入物流装备研发、制造等相关产业，培育和壮大现代智慧物流产业。强化运用管理，近距离结合绿色绿色食品产业体系，发挥首仓存储、城市配送等服务；远距离提供大中型区域物流服务；同时提升物流金融、物流商贸等延伸服务。 生命健康：抢抓常州市推动合成生物和生物医药产业高质量发展机遇，积蓄发展新动能，抢占新一轮产业发展的制高点，重点支持创新药物、高端医疗器械与设备、生物类电子类医疗美容产品、高端化妆品、长寿及抗衰老产品等大健康领域，以及合成生物技术、基因与细胞诊疗技术、前沿生物技术、脑科学（类脑智能）和医疗大数据等新兴领域，打造生命健康产业高地。以培育产业为主线，搭建合成生物和生物医药科技创新中心，积极承接长三角生物技术及新医药产业外溢。生物医药产业规划采用生产拉动型为主要发展模式，以成熟产业引进为主，逐步建设孵化器、研发机构。首先引入医疗器械、合成生物、生物制造、生物制药企业的空间集聚与技术提升；进而从人的全生命周期视角入手，深化生物医药产业向生命健康产业的升级，带动城乡全面融合发展。在金城大道以南、西城北路以东、丹阳北路以西、良常路以北形成开放组团式产业中心，打开原有封闭大地块，围绕中心湖组团布局，分期建设，补足产业社区功能，打造产业高地。; 项目从事纺织服装制品和标牌的生产，不属于禁止产业类别; 相符. 给水：主要由金坛第三水厂、常州和武进区域供水工程联合供水。园区给水管网环状布置，确保生产、生活和消防等用水安全。 排水：园区采用雨污分流制。雨水采用就近排放原则，由敷设的雨水管分别汇集流入天然水体。生活污水及生产废水（含必要的预处理后）均纳入城市污水干管，汇入区域污水泵站，现状排入金坛第二污水厂，规划排入金坛第一污水厂集中处理。; 本项目用水依托园区给水管网，雨水依托雨水管网就近排放，项目排放的废水仅为生活污水，项目生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 相符. 综上，本项目符合《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》中规划要求。 2、规划环境影响评价相符性分析 项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中园区环境准入清单及《关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》相符性分析见表1-3、1-4。 表1-3 本项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中园区环境准入清单对照表 清单类型; 准入内容; 本项目情况; 相符性. 产业定位; 重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流为主导“3+1”产业体系。; 项目从事纺织服装制品和标牌的生产，不属于禁止产业类别; 相符. 优先引进; 排污负荷小、技术先进、生产规模大的项目。; 本项目污染物排放量较小，技术先进，规模适中; 相符. 禁止引入项目; （1）高端装备制造：禁止引入含冶炼、轧钢项目（先进高端铸造类项目除外）。 （2）新能源新材料：禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（具有不可替代性的原料除外）。 （3）生命健康：禁止引进化学合成原料药的中试及生产项目，禁止引进医药中间体的项目。 （4）禁止新建、扩建涉重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬和砷）排放的项目。 （5）禁止引入排放含磷氮等污染物的项目（《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外，即新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目）。 （6）禁止新建钢铁、煤电、化工、印染项目；禁止引入不符合《印染行业规范条件》的改建印染项目。 （7）《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品。 （8）禁止引进其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。（8）不得建设《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类项目。 （9）禁止引入危险化学品仓储企业。; 本项目不属于禁止引进项目; 相符. 空间管控要求; （1）水域及绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动； （2）丹金溧漕河、尧塘河沿岸河道范围内（两岸堤防背水坡堤脚外10m）禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物； （3）禁止引进不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目； （4）限制引进投资强度小、容积率低、土地产出率低的项目。; 本项目不在丹金溧漕河、尧塘河沿岸河道范围内（两岸堤防背水坡堤脚外10m），卫生防护距离满足要求，风险防控和应急措施可按照要求落实到位，不属于禁止类项目; 相符. 污染物排放管控; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs作为总量控制因子，根据省、市上级要求，进行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。 （1）废气污染物规划末期总量：SO2 8.912t/a、NOx 60.39t/a、颗粒物 91.643t/a、VOCs 61.56t/a。 （2）废水污染物规划末期总量：废水量331.36万t/a、COD165.69t/a、氨氮13.26t/a、总氮39.77t/a、总磷1.65t/a。; 本项目将按照要求申请废气和废水总量; 相符. 环境风险防控; （1）针对搬迁关闭的企业，应当在其土地出让或项目批准核准前完成场地环境调查和风险评估工作，以保障工业企业场地再开发利用的环境安全。 （2）禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。 （3）存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 （4）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 （5）禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。 （6）禁止建设不能满足环评测算出环境防护距离的项目。; 本项目为新建项目，工艺相对先进，安全风险较低，项目无大量生产废水产生，不储存危险化学品，产生的固体废物均妥善贮存、转移和处置，卫生防护距离满足要求; 相符. 资源开发利用效率; （1）大力倡导使用清洁能源； （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率； （3）禁止销售使用燃料为“II类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （4）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料； （5）资源利用上线：单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗≤8.0m3/万元；单位工业用地面积工业增加值≥9亿元/km2。; （1）根据水性油墨的MSDS报告可知，其中挥发性有机物含量为6%（按照最大比例计），满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）“表1中-水性油墨-网印油墨≤30%”的限值要求；根据感光胶挥发性有机物检测报告可知，其中挥发性有机化合物（VOC）检测结果为47g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中“其他-聚乙烯醇类-限量值50g/L”的要求，为清洁能源； （2）本项目无生产废水外排； （3）本项目不销售和使用燃料； （4）经计算，本项目单位工业增加值综合能耗为0.041吨标煤/万元，单位工业增加值新鲜水耗为1.208m3/万元，单位工业用地面积工业增加值为30亿元/km2，满足相应要求; 相符. 表1-4 项目与金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 环境管理：园区由金城镇综合行政执法局负责园区日常环境管理工作；金坛生态环境主管部门负责园区环境执法，并开展监督性监测。入区企业须配备环保专职或兼职人员，区内企业严格执行环保“三同时”制度。; 本项目将按照要求配备环保专职或兼职人员，严格执行环保“三同时”制度; 符合. 2; 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。根据国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，明确园区环境质量改善阶段目标，制定园区污染物减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施控制主要污染物和特征污染物数量，严格控制危险废物增量，实现区域环境质量持续改善，实现产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。提出碳达峰、碳中和目标，落实碳排放管控要求。强化生态环境准入要求，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同类行业先进水平。大力推进产业结构优化升级，全面提升现有产业的技术水平。; 项目从事纺织服装制品和标牌的生产，不属于禁止产业类别。本项目将按照要求落实污染物排放、总量控制、环境准入等要求，项目建设符合“三线一单”的要求。经计算，本项目单位工业增加值综合能耗为0.041吨标煤/万元，单位工业增加值新鲜水耗为1.208m3/万元，单位工业用地面积工业增加值为30亿元/km2，满足资源利用上限要求；本项目生产工艺上采用数码印花代替了传统的丝网印花，工艺和设备较为先进且自动化程度高，具有规模化生产、效率高、成本低等特点，单位生产能力中主要资源、能源的消耗量较低，达到节约资源、资源综合利用的要求，生产过程中采用水性油墨代替了传统的溶剂型油墨，污染物产生及排放量大大降低，因此项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同类行业先进水平; 符合. 3; 完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立环境要素的监控体系，每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限等，重点关注居住区大气环境质量变化情况。加快推进园区环境质量监测系统、视频监控系统、环境应急管理系统建设，完善环境管理电子台账。根据监测结果并结合环境影响、区域污染物控制措施实施的进度和效果，适时优化调整规划实施。加强园区环境风险防范应急体系建设，完善园区应急预案，强化环境应急队伍建设和物资储备，加强应急演练；严格环境风险源头防控，强化重点企业和区域环境风险评估；完善应急响应联动机制，切实保障区域生态安全。; 本项目将按照要求进行风险及应急防控建设，按照要求编制风险及应急预案，积极参与园区应急体系建设，并与园区应急预案联动; 符合. 4; 园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，企业废水须分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。; 本项目所在厂区已做到雨污分流，项目排放的废水仅为生活污水，生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，本项目固废均妥善处置，危废委托有资质单位处置; 符合. 5; 强化颗粒物、VOCs等污染物的控制与治理，最大限度减少无组织废气排放；按照《报告书》提出的总量控制要求严格控制园区重点污染物排放总量。; 项目数码印花浆料挥发有机废气和丝网印刷水性油墨挥发有机废气经半密闭集气罩收集后经一套二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒排放，感光胶挥发有机废气量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放，最大限度减少无组织排放；本项目将按照要求申请废水和废气总量; 符合. 6; 拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评提出的空间管制、污染物排放、 总量控制、环境准入等要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、环境影响评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 本项目将按照要求落实污染物排放、总量控制、环境准入等要求，本次环评已重点开展工程分析、环境影响评价和环保措施的可行性论证、强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 符合. 综上，本项目建设符合《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》及《关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》中相关要求。 3、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 金坛区“三区三线”划定成果已正式启用，共划定耕地保护目标图斑31.3788万亩，永久基本农田28.264万亩，生态保护红线98.67平方公里，城镇开发边界115.67平方公里，同时根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“市域国土空间控制线规划图”和“市辖区国土空间规划分区图”可知，本项目位于工业发展区，在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线。因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 项目主要从事纺织服装制品和标牌的生产，行业类别为C1819其他机织服装制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录》（2024年本），项目不属于其禁止和限制的产业产品目录；不属于《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）附件3中“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”；不属于《江苏省“两高”项目管理目录》（2025年版）中“两高”项目；也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的项目，符合国家和地方产业政策。 2、规划选址合理性分析 项目建设地点位于江苏省常州市金坛区红山路22号，对照《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》土地利用规划图，项目用地地块规划为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施，能够达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 3、三线一单相符性 （1）生态管控红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《2024年常州市生态环境状况公报》，常州市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）和臭氧（O3）浓度均同比下降，降幅依次为5.9%、8.8%、13.3%和3.4%，二氧化硫（SO2）和一氧化碳（CO）浓度同比持平；其中，市区细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、臭氧和一氧化碳浓度均同比下降，降幅依次为2.9%、10.2%、12.9%、4.5%和9.1%。 2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；SO2、NO2和PM10日均值以及CO日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此判定为非达标区。 本项目排放的废气为非甲烷总烃，根据引用《常州轩瑜机械有限公司》中环境空气G1项目所在地处非甲烷总烃的历史数据，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值要求，因此本项目不涉及超标因子。 根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号）等文件，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；本项目数码印花浆料挥发有机废气和丝网印刷水性油墨挥发有机废气经半密闭集气罩收集后经一套二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒排放，感光胶挥发有机废气量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放，污染物排放量较低，对大气环境影响较小；生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （3）资源利用上线 本项目主要从事纺织服装制品和标牌的生产，运营过程中用水主要为显影清洗用水、网版擦拭用水、生活用水，由当地市政管网供给；用电由当地市政供电统一供应；项目用地为工业用地，租赁现有已建厂房进行建设，不新增用地，不占用新的土地资源；因此项目建设不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2022]397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）等文件分析，详见表1-5、表1-6及表1-7。 表1-5 市场准入负面清单 序号; 禁止准入类; 是否属于. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不属于. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为（《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建；禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项）; 不属于. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动（地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项）; 不属于. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动（非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中不得使用“银行”“保险（保险公司、保险资产管理公司、保险集团公司、自保公司、相互保险组织）”“证券公司”“基金管理公司）; 不属于. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不属于. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不属于. 表1-6 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版） 序号; 文件要求; 是否属于. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不属于. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不属于. 8; 禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不属于. 表1-7 长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则 序号; 文件要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目位于江苏省常州市金坛区红山路22号，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围及重要支流岸线一公里范围内，不在太湖流域一、二、三级保护区内; 相符. 2; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 3; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 4; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目不属于燃煤发电项目; 相符. 5; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 项目建设地点位于金坛金城科技产业园内，项目类别不属于以上高污染项目; 相符. 6; 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 项目不属于化工项目，项目周边无化工企业; 相符. 7; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动。. 8; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目类别为C1819其他机织服装制造，不属于以上不符合国家和省产业政策的项目，不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业及高耗能项目; 相符. 9; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 11; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 12; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 13; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的要求。 4、技术政策相符性 （1）与地方文件相符性 本项目建设与地方文件相符性分析见表1-8。 表1-8 项目与地方文件相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 《江苏省大气污染物防治条例》; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 本项目数码印花浆料挥发有机废气和丝网印刷水性油墨挥发有机废气经半密闭集气罩收集后经一套二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒排放，感光胶挥发有机废气量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放。处理后的废气污染物排放量较少; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。; 本项目数码印花浆料挥发有机废气和丝网印刷水性油墨挥发有机废气经半密闭集气罩收集后经一套二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒排放，感光胶挥发有机废气量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放。项目在运行过程中确保废气处理装置正常使用; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除效率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目数码印花浆料挥发有机废气和丝网印刷水性油墨挥发有机废气经半密闭集气罩收集，收集效率为90%，收集后的有机废气进入1套二级活性炭装置处理（处理效率90%），满足不低于75%要求; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 本项目数码印花浆料挥发有机废气和丝网印刷水性油墨挥发有机废气经半密闭集气罩收集后经一套二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒排放，感光胶挥发有机废气量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放。能够有效减少废气无组织排放量; 相符. 省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021]2号）; 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 根据水性油墨的MSDS报告可知，其中挥发性有机物含量为6%（按照最大比例计），满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）“表1中-水性油墨-网印油墨≤30%”的限值要求；根据感光胶挥发性有机物检测报告可知，其中挥发性有机化合物（VOC）检测结果为47g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中“其他-聚乙烯醇类-限量值50g/L”的要求; 相符. 建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗 剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、 清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。; 相符. 建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗 剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执 法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各辖市区分别打造不少于3家以上源头替代示范性企业。; 相符. 《太湖流域管理条例》; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目从事纺织服装制品和标牌的生产，不属于禁止类项目; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 项目为新建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时; 施工、同时投产使用。 本次环评要求建设单位严格执行“三同时制度”; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 项目生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理；待满足接管条件后，依托常州市金坛凯逸服饰有限公司污水排放口，建设单位不私设排污口; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 项目无污水处理设施，无污泥产生; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）本项目不属于禁止类项目； （二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物; 相符. 常州市金坛区人民政府关于印发《2022年常州市金 坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。; 根据水性油墨的MSDS报告可知，其中挥发性有机物含量为6%（按照最大比例计），满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）“表1中-水性油墨-网印油墨≤30%”的限值要求；根据感光胶挥发性有机物检测报告可知，其中挥发性有机化合物（VOC）检测结果为47g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中“其他-聚乙烯醇类-限量值50g/L”的要求; 相符. 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338）号; - 建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 - 1、建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 - 2、科学判定环境风险评价工作等级和评价范围，系统识别环境风险。合理分析代表性风险事故情形，预测其影响范围与程度； 3、明确环境风险防范措施的建设任务。大气环境风险防范应结合风险源实际状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，特别是有毒有害气体厂界监控预警措施，并提供事故状态下区域人员疏散通道和安置场所位置图。事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，结合环境风险事故情形和预测结果，提出必要的应急设施（包括围堰、防火堤、应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施等)建设要求，并明确事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。要提供雨污水、事故废水收集排放管网示意图、环境应急设施分布图等防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图。明确企业与所在园区/区域的环境风险防控体系、设施的衔接和配套。 3、明确环境应急管理制度内容。包括：①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求;②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力；③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求；④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次；⑤明确环境应急培训和演练内容、方式、频次和台账记录要求；⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求。 4、环境风险防范措施“三同时”要求。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。 5、明确环境风险评价结论。根据项目危险因素、环境敏感性及风险事故分析结果，结合环境风险防范措施和应急管理建设内容，明确给出建设项目环境风险是否可防控的结论。; 本项目为环境影响报告表，无需设置风险专项内容，本环评仅对环境风险及应急内容提出简要要求，要求建设单位将环境风险防范措施纳入环保投资和建设项目竣工环保验收中。明确给出建设项目环境风险是可防控的结论。项目详细的应急预案编制要点要求、环境风险防范措施等将纳入突发环境事件应急预案中; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）; 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 企业需按照要求对二级活性炭设施开展安全风险辨识，确保二级活性炭设施安全、稳定、有效运行; 相符. 《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》苏政发[2024]53号; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。研究制定“两高”项目管理目录。严禁核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目。到2025年，短流程炼钢产量占比力争达20%以上。加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 本项目不属于所列行业目录; 相符. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。; 根据水性油墨的MSDS报告可知，其中挥发性有机物含量为6%（按照最大比例计），满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）“表1中-水性油墨-网印油墨≤30%”的限值要求；根据感光胶挥发性有机物检测报告可知，其中挥发性有机化合物（VOC）检测结果为47g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中“其他-聚乙烯醇类-限量值50g/L”的要求; 相符. （3）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》及《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果》相符性 对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》及《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果》，相符性分析见表1-9及表1-10。 表1-9 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 1．按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕 142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕 69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。; 本项目不在生态保护红线范围内，项目实施后，不会使生态功能不降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质。; 相符. 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。; 本项目不在重点保护的岸线、河段、区域范围内，不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。; 相符. 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。; 本项目不在长江干支流两侧1公里范围内。; 相符. 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。; 本项目不属于钢铁行业。; 相符. 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目不涉及生态保护红线、相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目应按要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 本项目不属于高能耗工业，本项目有机废气收集处理后排放，减少有机废气的排放。; 相符. 3; 环境风险防控; 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。; 本项目不运输剧毒物质和危险化学品；本项目产生的危险废物交由有资质单位处置，零排放。; 相符. 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。; 项目实施后，按要求配备环境应急装备、储备应急物资。; 相符. 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目实施后，按要求编制突发环境事件应急预案、落实预案中的相关风险防范措施并报相关部门备案。; 相符. 4; 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。; 本项目GDP水耗为1.208m3/万元，低于《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中的设计值（参考2030年），即单位GDP水耗为8.1m3/万元，满足金坛金城科技产业园的资源指标要求; 相符. 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。; 本项目不新增工业用地。; 相符. 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用电作为清洁能源。; 相符. 表1-10 与《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果》相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; （3）本项目不属于以上禁止类、淘汰类的产业。（4）本项目不属于以上禁止项目; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 （2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; （1）建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。（2）本项目废气均收集处理后排放，实行总量控制，生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，固废收集处理不外排。; 相符. 3; 环境风险防控; （2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; （2）本项目不在长江1公里范围内。（4）项目实施后，按要求建立环境应急体系、编制突发环境事件应急预案，落实预案中的相关要求，并报环保部门备案。本项目产生的危险废物交由有资质单位处置，零排放。; 相符. 4; 资源利用效率要求; （3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; （4）本项目不使用以上禁止燃用的燃料；使用清洁能源电；不建设燃煤设施。; 相符. （4）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-11。 表1-11 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否符合. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）项目选址位于金坛金城科技产业园内，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。; 符合. 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目需按要求取得总量指标。; 符合. 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目产生的危险废物均收集后委托有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 一、项目由来 常州禾之艺数码技术有限公司成立于2024年6月28日，统一社会信用代码为91320413MADQU1YP1E，主要经营范围为：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；投影扩印服务；服装制造；服装辅料制造；服装、服饰检验、推理服务；绣花加工；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；服饰研发；羽毛（绒）及制品销售；面料印染加工；面料纺织加工；图文设计制作；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售。 根据企业自身发展需求，建设单位拟投资50万元，配套数码印花机、压烫机等设备新建年产纺织服装制品30万件、塑料制品（标牌）5万件和金属制品（标牌）5万件项目，项目建成后可形成年产纺织服装制品30万件、塑料制品（标牌）5万件和金属制品（标牌）5万件的生产能力。项目位于江苏省常州市金坛区红山路22号，租赁常州市金坛凯逸服饰有限公司已建车间500平方米进行生产。本项目于2024年11月29日取得常州市金坛区发展和改革局关于《新建年产纺织服装制品30万件、塑料制品（标牌）5万件和金属制品（标牌）5万件项目》的备案证（坛发改备[2024]662号），项目编号为2411-320413-04-01-532178。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，本项目属于“十五、纺织服装、服饰业18-机织服装制造181*-有喷墨印花或数码印花工艺的”，因此本项目应编制环境影响报告表。 常州禾之艺数码技术有限公司委托我单位对该项目进行环境影响报告表编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘，搜集相关资料的基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成本环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、建设内容 1、项目产品方案 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（h）. 1; 服装制品生产线; 纺织服装制品; 30万件/a; 2400. 2; 标牌生产线; 塑料制品（标牌）; 5万件/a; 2400. 3; 金属制品（标牌）; 5万件/a; 2400. 2、劳动定员及工作制度 项目员工6人，年工作300天，实行1班制，每班工作8小时，年运行2400小时。项目不设食堂和宿舍。 3、项目主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 数码印花区; 布设数码印花机1台; 建筑面积50m2; 年产纺织服装制品30万件、塑料制品（标牌）5万件和金属制品（标牌）5万件; 依托现有厂房，新建设备. 丝网印刷区; 布设丝网机1台、烘干机1台; 建筑面积40m2. 压烫区; 布设压烫机3台; 建筑面积20m2. 缝制加工区; 布设平缝车1台、电脑拷边机1台、包缝车1台; 建筑面积75m2. 制版间; 布设绷网机1台、曝光机1台、吹风机2台; 建筑面积25m2. 手工操作区; 布设手工操作台2条; 建筑面积60m2. 辅助工程; 调配区; 浆料调配; 建筑面积10m2. 办公区; 员工办公、休息用途; 建筑面积15m2; 依托现有. 储运工程; 原料暂存区; 原料暂存; 建筑面积30m2; 依托现有厂房. 成品暂存区; 成品暂存; 建筑面积30m2; 依托现有厂房. 运输; 汽运; /; /. 公用工程; 给水; 市政给水管网; 本项目用水为显影清洗用水、网版擦拭用水、生活用水，总用水量为181.5t/a; 依托现有管网. 排水; 雨污分流，雨水接入市政雨水管网，生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 本项目排放的废水为生活污水，排放量为144t/a; 待满足接管条件后，依托常州市金坛凯逸服饰有限公司污水排放口. 供电; 园区电网提供; 5万kWh/a; 依托现有电网. 环保工程; 废气; 数码印花浆料挥发有机废气（非甲烷总烃）; 二级活性炭装置; 收集效率90%，处理效率90%，1套; 新建. 丝网印刷水性油墨挥发有机废气（非甲烷总烃）. 感光胶挥发有机废气; 移动式活性炭装置; 1套; 新建. 废水; 生活污水; 委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 生活污水排放量144t/a; 待满足接管条件后，依托常州市金坛凯逸服饰有限公司污水排放口. 固废; 一般固废暂存区; 一般固废暂存; 建筑面积10m2; 依托现有厂房. 危废仓库; 危废暂存; 建筑面积10m2; 依托现有厂房，新建. 噪声; 隔声、减振、消音措施; 降噪≥25dB(A); 依托现有. 依托工程; 依托常州市金坛凯逸服饰有限公司内已建厂房、污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施. 公用工程依托可行性分析： 本项目给水依托常州市金坛凯逸服饰有限公司供水管网；雨排水依托常州市金坛凯逸服饰有限公司现有雨水管网；污排水近期委托常州伟涛环卫有限公司清运，远期待满足接管条件后依托常州市金坛凯逸服饰有限公司污水排放口，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，满足本项目使用需求。因此本项目公用工程依托可行。 4、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 建设项目主要设备表 序号; 生产单元; 工序; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 服装制品生产线; 缝制加工; 平缝车; GT900S-514M2; 1台; 新建. 2; 电脑拷边机; GT-288CM; 1台; 新建. 3; 包缝车; GC6845H; 1台; 新建. 4; 手工操作台; /; 2条; 新建. 5; 数码印花、烘干; 数码印花机; /; 1台; 新建. 6; 压烫; 压烫机; /; 3台; 新建. 7; 标牌生产线; 制版; 绷网机; /; 1台; 新建. 8; 曝光机; /; 1台; 新建. 9; 吹风机; /; 2台; 新建. 10; 印刷; 丝印机; /; 1台; 新建. 11; 烘干; 烘干机; /; 1台; 新建. 12; 公辅设备; /; 风机; 15000m3/h; 1台; 新建. 13; 环保设备; 废气处理; 二级活性炭设备; /; 1套; 新建. 14; 废气处理; 移动式活性炭设备; /; 1套; 新建. 5、原辅材料及相关理化性质 建设项目主要原辅材料及用量见表2-4，主要原辅材料理化性质详见表2-5。 表2-4 建设项目主要原辅材料表 序号; 名称; 组份; 用量/a; 物料形态; 包装规格; 最大储存量; 储存位置. 1; 纺织面料; 棉纺、布料等; 30.5万件; 固态; 袋装; 2万件; 原料暂存区. 2; 塑料面板; PP、PE塑料; 5.1万件; 固态; 盒装; 0.5万件; 原料暂存区. 3; 金属面板; 钢、铁等; 5.1万件; 固态; 盒装; 0.5万件; 原料暂存区. 4; 浆料（服装印花用）; 透明浆; 聚丙烯酸酯树脂35%、丙二醇3%、固体石蜡6%、硅酸铝2%、二氧化硅3%、聚丙烯酸酯增稠剂2%、水49%; 4t; 膏状; 25kg/桶; 0.2t; 原料暂存区. 白胶浆; 聚丙烯酸酯树脂31%、钛白粉20%、丙二醇3%、固体石蜡6%、二氧化硅2%、碳酸钙8%、聚丙烯酸酯增稠剂2%、水28%; 3t; 膏状; 25kg/桶; 0.2t; 原料暂存区. 5; 色料; 永固黄25-35%/萘酚红30-40%/炭黑40-50%/酞菁蓝25-35%/颜料黄18-25%、丙二醇1-10%、表面活性剂8-16%、水45-65%; 0.15t; 液态; 5kg/桶; 0.1t; 原料暂存区. 6; 水性油墨（标牌印刷用）; 水性聚氨酯树脂50-75%、助剂4-6%、水18-30%; 3t; 液态; 5kg/桶; 0.2t; 原料暂存区. 7; 网丝; /; 2000米; 固态; 100米/卷; 200米; 原料暂存区. 8; 网框; /; 600套; 固态; /; 50套; 原料暂存区. 9; 感光胶; 聚乙烯醇5-20%、聚醋酸乙烯酯20-50%、添加剂1-2%、颜料＜0.5%、水50-70%; 48kg; 液态; 500g/罐; 3kg; 原料暂存区. 10; 菲林片; /; 15m; 固态; /; 2m; 原料暂存区. 11; 图案印纸; 印纸; 3kg; 固态; /; 0.3kg; 原料暂存区. 表2-5 主要原辅料及成分理化特性、毒性毒理 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 透明浆; 透明膏状体，轻微气味，pH值：8.3，熔点＜20℃，初沸点＞100℃，不燃物，分散于水，非爆炸物，无氧化性，在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。; 不燃; LD50（经口）＞2000mg/kg（大鼠）；LD50（经皮）＞20000mg/kg（兔子）；LC50（吸入，4h）＞2000mg/kg（大鼠）. 白胶浆; 白色膏状体，轻微气味，pH值：8.3，熔点＜20℃，初沸点＞100℃，不燃物，分散于水，非爆炸物，无氧化性，在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。; 不燃; LD50（经口）＞2000mg/kg（大鼠）；LD50（经皮）＞20000mg/kg（兔子）；LC50（吸入，4h）＞2000mg/kg（大鼠）. 聚丙烯酸酯树脂; 以丙烯酸酯类为单体的均聚物或共聚物。无色或微黄色透明粘稠液体，聚丙烯酸酯易溶于丙酮、乙酸乙酯、苯及二氯乙烷，而不溶于水。; 无资料; 无资料. 丙二醇; 无色、有苦味、略粘稠吸湿的液体，熔点（℃）：-59，相对密度（水=1）：1.04（25℃），沸点（℃）：187.2，相对蒸汽密度（空气=1）：2.62，分子式：C3H8O2，闪点（℃）：99，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、多数有机溶剂。; 可燃; LD50：21000~32200mg/kg（大鼠经口）；22000mg/kg（小鼠经口）. 二氧化硅; 俗名：白炭黑，透明无味的晶体或无定型粉末，熔点：1710℃，相对密度（水=1）：2.2（无定型），分子量：60.09，不溶于水、酸，溶于氢氟酸。; 不燃; LD50（经口）：22500mg/kg（大鼠）. 碳酸钙; 无臭、无味的白色粉末或无色结晶，熔点：825℃（分解），相对密度（水=1）：2.70-2.95，分子量：100.09，不溶于水，溶于酸; 不燃; LD50（经口）：6450mg/kg（大鼠）. 色料; 轻微气味，pH6~9，不燃物，分散于水，非爆炸物，无氧化性。; 不燃; LD50（经口）＞2000mg/kg（大鼠）；LD50（经皮）＞2000mg/kg（兔子）. 水性油墨; 浆状物质，各种颜色，与水互溶，pH值：7.0-8.0，熔点：100℃，沸点：100℃，密度：1.0，常温下稳定; 不易燃烧; 无资料. 水性聚氨酯树脂; 是聚氨基甲酸酯的简称，它是一种高分子材料，广泛用于涂料、粘合剂等，熔点为：170℃～190℃; 可燃; 无毒. 感光胶; 白色/蓝色/紫色粘稠液体，闪点＞100℃，可溶于水，与碱金属、钠、钙等活性金属接触发生反应而放出氢气。; 无资料; 无资料. 聚乙烯醇; 分子式：[C2H4O]n乳白色粉末，相对密度（水=1）1.31-1.34（结晶体），引燃温度410（粉云），爆炸下限125（g/m3），不溶于石油醚，溶于水，具刺激性; 可燃; 无资料. 聚醋酸乙烯酯; 醋酸乙烯酯经聚合生成的聚合物。是无定形聚合物，外观透明、溶于苯、丙酮和三氯甲烷等溶剂。无色黏稠液或淡黄色透明玻璃状颗粒，无臭，无味，有韧性和塑性。密度（g/mL，25/4℃）：1.191，熔点（ºC）：60。对光和热稳定，加热到250℃以上会分解出醋酸。; 无资料; 大鼠经口LD50：>25mg/kg 小鼠经口LD50：>25mg/kg. - 6、项目水平衡分析 （1）给水 本项目用水为显影清洗用水、网版擦拭用水和生活用水。 显影清洗用水：项目显影工序需要用压力水枪对未固化的网孔进行清洗，压力水枪的流量为50mL/s，单张丝网版清洗时间约为20s，本项目丝网版加工数量为600张/a，则显影清洗用水量为0.6t/a。其中10%损耗，剩余90%（约0.54t/a）作为废液委托有资质单位处置。 网版擦拭用水：项目网版印刷结束后需要进行擦拭清洗，项目采用抹布蘸取水进行擦拭清洗，平均每天擦拭清洗用水量约为3L，则网版擦拭用水量为0.9t/a，其中20%在使用中消耗，剩余80%（0.72t/a）作为废液委托有资质单位处置。 生活用水：项目劳动定员6人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额》（2019年修订），员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为180t/a。 （2）排水 本项目排放的废水仅为生活污水。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水量为144t/a，委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，处理后尾水排入尧塘河。 项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） - 7、厂区平面布置 本项目位于江苏省常州市金坛区红山路22号，租赁常州市金坛凯逸服饰有限公司内4#厂房2楼进行生产，该厂房共5层，一楼、三楼、四楼和五楼目前作为一般仓库用途。 常州市金坛凯逸服饰有限公司共建设4栋厂房（1#-4#厂房），其中1#厂房为1层结构，租赁给常州金坛大象包装机械有限公司使用；2#厂房为3层结构，租赁给常州英博管道工程有限公司使用；3#车间为1层结构，东侧租赁给常州市玛尔机械有限公司使用，西侧租赁给常州英博管道工程有限公司使用。 厂区主出入口位于厂区东侧，厂区由东至西、由北至南依次为门卫-1#厂房-2#厂房-4#厂房-3#厂房，项目厂区平面布置图详见附图3。 车间由北至南、由西至东依次为危废仓库、数码印花区、调配区、丝网印刷区、压烫区、办公区、卫生间、一般固废暂存区、原料暂存区、成品暂存区、手工操作区、缝制加工区、制版区。项目车间平面布置图详见附图4。 - 8、周边环境概况 本项目位于江苏省常州市金坛区红山路22号。项目车间东侧为常州英博管道工程有限公司、南侧为江苏瑞派家具有限公司、西侧为江苏正基仪器有限公司、北侧为常州兆业贸易有限公司。项目周边500米范围内有6处环境保护目标，分别为常州金坛逸仙颐养院（距离项目边界338m，方位W）、金城镇中心幼儿园（距离项目边界488m，方位SWW）、邮堂庙村（距离项目边界372m，方位SW）、邮堂庙新苑（距离项目边界478m，方位SW）、宋庄村（距离项目边界202m，方位E）、唐庄村（距离项目边界358m，方位NE），项目周边环境概况见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺分为服装制品生产工艺以及标牌生产工艺，其中塑料制品（标牌）和金属制品（标牌）生产工艺一致，营运期工艺流程及产污环节分别如下图所示。 1、服装制品生产工艺 图2-2 服装制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述及产污情况说明： 调配：根据产品性能及颜色等的要求，人工将透明浆、白胶浆和不同颜色的色料倒入调配桶内进行人工混合均匀待用，此过程会挥发出少量的有机废气（G1-1）。 数码印花：本项目采用数码印花工艺，在电脑上将图案设计完成，由电脑计算处理后利用数码打印机将设计好的图案通过调配好的浆料打印到布料上，因此该过程会产生浆料挥发的有机废气G1-2（以非甲烷总烃计）以及噪声N。 透明浆印在布料本身是透明的无任可遮盖力，因此只适用于浅色布料印花使用，其优点是由于本身树脂的含量高因此牢固度比白胶浆好，与白胶浆混合使用不但可以提高牢固度，还可以增加光泽和弹性，但是遮盖力差；而白胶浆本身是白色的可以用在白色印花之用，遮盖力强，白胶浆其本身钛白粉的含量高，因此牢固度较差；由此二者结合可以用于深色布料上彩色印花即彩印浆，用彩印浆即可以降低色浆的用量，又可以达到很好的色泽饱和度和彩色遮盖力。 烘干：印花完成的面料通过数码印花机内自带的电机热烘干设备烘干，烘干温度为50℃左右，烘干时间约为10s，此过程会产生有机废气G1-3。 检验：人工对印花图案的外观、瑕疵度等进行检验，此工程会产生少量不合格品S1-1。 缝制加工：利用包缝车、拷边机等对面料进行缝制加工形成服装制品，此工序有边角料（S1-2）和设备运行噪声（N）产生。 压烫：根据产品要求的不同，少量纺织面料上的图案需要利用压烫机完成。即客户提供设计好的图案印纸，人工将图案印纸和面料贴合在一起，通过压烫机在150℃的条件下压合，压合时间为5-12s，将图案印纸上的分类活性涂料在高温下升华并转移到织物上，完成热转印过程。图案印纸上的活性涂料在加热过程中会产生有机废气G1-4。 - 标牌生产工艺 - 本项目产品标牌为服装制品上的LOGO、名称、水洗标等标识牌，生产工艺流程如下。 图2-3 标牌生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述及产污情况说明： 印刷：本项目采用丝网印刷，即在塑料面板和金属面板上印刷出不同的图案和文字等，首先人工将丝网版安装在丝印机上，然后进行设备自动印刷生产，印刷工序使用水性油墨，水性油墨在使用中会挥发出少量的有机废气G2-1，另外会产生噪声N。 丝网印刷：原理为油墨透过网版的部分网孔后漏印在承印物上，网版其余部分网孔被堵塞，油墨透不过来。印刷时油墨倒在网版上，在无外力作用下油墨不会自行通过网孔漏到承印物上，而当刮板以一定的压力和倾斜角度刮动油墨时，它便透过网版转移到下面的承印物上从而实现图象的复制。 烘干：印刷后的工件由生产线上自动来回移动的烘干机进行烘干，烘干机采用电加热，加热温度为100℃，此工序会产生有机废气G2-2和噪声N。 检验：人工对成品外观、瑕疵度等进行检验，合格的作为产品入库，此工序会产生不合格品S2-1，作为一般固废委托处置。 3、项目标牌采用丝网印刷工艺，生产过程中需要使用到丝网版，丝网版由本项目自行制作后供本项目使用，不得外售，丝网版加工数量为600张/a，丝网版生产工艺流程及产污环境如下图所示。 图2-4 丝网版生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述及产污情况说明： 绷网：利用绷网机将网丝绷于网框上。 上胶：在暗房内，人工用刮刀将感光胶涂覆于丝网上，此过程感光胶会挥发出有机废气G3-1（以非甲烷总烃计）。 吹干：上胶后的丝网版需要利用吹风机将其中水分吹干，温度控制在35-45℃，时间控制在2-3min，吹干过程中感光胶仍会挥发出少量的有机废气G3-2（以非甲烷总烃计），另外会产生噪声N。本项目考虑感光胶内的剩余挥发性有机物在吹干过程中全部挥发完全。 曝光：利用曝光机将菲林底片上的图案曝光于涂有感光胶的丝网版上，采用激光定向精确对网版上拟用图形外的部分感光胶进行曝光固化，拟使用的图案上的感光胶未被曝光不会产生固化。 显影：感光胶在激光曝光后会固化，未被曝光的感光胶则进入显影工序，即采用压力水枪进行冲洗，使需要的图形部分网孔的感光胶脱落，从而形成图案。因此此工序会产生显影废液S3-1。 吹干：利用吹风机将网版上残留的水分吹干，温度控制在35-45℃，即可形成成品丝网版。此工序会产生噪声N。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 建设单位租赁常州市金坛凯逸服饰有限公司内已建空置厂房进行生产，该厂房原作为一般仓库用途，目前已全部搬空，因此，项目用地不存在原有污染源和遗留环境问题。 本项目给水依托常州市金坛凯逸服饰有限公司供水管网；雨排水依托常州市金坛凯逸服饰有限公司现有雨水管网；污排水近期委托常州伟涛环卫有限公司清运，远期待满足接管条件后依托常州市金坛凯逸服饰有限公司污水排放口，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理。若雨水排放口及污水排放口出现超标排放情况，由常州市金坛凯逸服饰有限公司承担相应的环保责任。常州禾之艺数码技术有限公司不得向污水管网、雨水管网内排放生产废水、废液等。 常州禾之艺数码技术有限公司自建废气处理设备、固废仓库等环保设施，若废气、噪声等出现超标排放或者固体废物未按照要求暂存处置，由常州禾之艺数码技术有限公司承担相应的环保责任。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 达标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 100; 不达标. 日平均质量浓度范围; 5-157; 75; 93.2. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 9-206; 150; 98.3. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 5-15; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 5-92; 80; 99.2. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. 日平均质量浓度范围; 400-1500. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 168; 160; 86.3; 不达标. 日平均质量浓度范围; 17-253. 由上表可知，2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；SO2、NO2和PM10日均值以及CO日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此判定为非达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 项目大气污染因子主要为非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量现状调查与评价要求，本次调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 非甲烷总烃引用《常州轩瑜机械有限公司》中环境空气G1常州轩瑜机械有限公司项目所在地处非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号JCH20220219，检测时间为2022年4月30日-2022年5月2日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。 监测数据引用的有效性分析： 本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2022年4-5月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目东南侧1648m，在评价范围内的侧风向，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. G1常州轩瑜机械有限公司项目所在地; 119.557250; 31.764581; 非甲烷总烃; 2022.4.30-2022.5.2; SE; 1648. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1常州轩瑜机械有限公司项目所在地; 119.557250; 31.764581; 非甲烷总烃; 1小时平均; 510~620; 31; 0; 达标. 由上表可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）大气环境质量改善方案 为贯彻落实《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）和《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）要求，持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以高水平保护支撑高质量发展，常州市人民政府制定《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），方案重点任务如下： ①调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展：坚决遏制“两高”项目盲目发展；加快退出重点行业落后产能；中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡；严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 ②推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型：大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。 ③加强面源污染治理，提高精细化管理水平：实施扬尘精细化治理，积极实施“清洁城市行动”；推进矿山生态环境综合整治；加强秸秆禁烧和综合利用，禁止露天焚烧秸秆，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。 ④强化协同减排，切实降低污染物排放强度：强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。 实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，实施重点行业绩效等级提升行动。 推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 推动大气氨污染防控，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 ⑤完善工作机制，健全大气环境管理体系：开展区域联防联控和城市空气质量达标管理，积极推进大气污染联防联控机制建设，空气质量未达标的地区编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。 提升重污染天气应对能力，结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。按照区域预警提示信息，依法依规与同一区域内的城市同步采取应急响应措施。 ⑥加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平：强化大气监测和执法监管，加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测；加强决策科技支撑，持续开展PM2.5和臭氧协同控制科技攻关，推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。 ⑦健全标准规范体系，完善生态环境经济政策：强化标准引领，推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案；完善生态环境资金投入机制，综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出。 ⑧落实各方责任，构建全民行动格局：加强组织领导，各级政府对本行政区域内空气质量负总责，组织制定本地实施方案；严格监督考核，将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容；推进全民行动，落实《江苏省生态文明教育促进办法》，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识，政府带头开展绿色采购，推进使用新能源车辆，全面使用低（无）VOCs含量产品，强化公民环境意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，共同改善空气质量。 采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准的断面比例为85%，无V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于III类的比例为94.1%，无劣V类断面。 2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达III、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到III类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。 长荡湖水质稳定达到Ⅳ类，水生植物覆盖度达38.4%，由“藻型湖”逐步向“草型湖”转变；滆湖常州水域水质首次达到Ⅳ类，总磷同比改善27.9%，营养状态从“中度”改善至“轻度”。长荡湖水质稳定达到Ⅳ类。 2024年，长江干流魏村(右岸)断面水质连续八年达到Ⅱ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于III类。 2024年，京杭大运河(常州段)沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等3个国省考断面年均水质均达到或好于III类。 本项目纳污水体为尧塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。本项目引用《江苏思研轴承制造有限公司》在常州金坛区第二污水处理有限公司排污口上游500米处和下游2000米处pH、COD、NH3-N、TP、TN、五日生化需氧量、悬浮物、石油类的历史数据，采样时间为2024年05月31日~06月04日，检测报告编号“JCH20240264”，监测数据详见表3-4。 表3-4 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果（mg/L）; 执行标准; 是否达标. 采样日期 2024年5月31日; 采样日期 2024年6月1日; 采样日期 2024年6月4日. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 尧塘河W1常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m; 样品状态; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; /; 达标. pH值（无量纲）; 7.0; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1; 7.0; 6~9; 达标. 化学需氧量; 16; 17; 15; 16; 16; 15; 20; 达标. 氨氮; 0.246; 0.262; 0.459; 0.536; 0.401; 0.346; 1.0; 达标. 总磷; 0.16; 0.18; 0.19; 0.18; 0.16; 0.14; 0.2; 达标. 总氮（以N计）; 0.91; 0.91; 0.91; 0.91; 0.95; 0.88; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.6; 3.6; 3.0; 3.3; 3.4; 3.4; 4; 达标. 悬浮物; 14; 12; 18; 17; 17; 16; /; 达标. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 尧塘河W2常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m; 样品状态; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; 无色、无沉淀; /; 达标. pH值（无量纲）; 7.1; 7.2; 7.0; 7.2; 7.2; 7.1; 6~9; 达标. 化学需氧量; 19; 18; 17; 17; 18; 18; 20; 达标. 氨氮; 0.274; 0.294; 0.458; 0.480; 0.348; 0.328; 1.0; 达标. 总磷; 0.13; 0.13; 0.12; 0.12; 0.19; 0.19; 0.2; 达标. 总氮（以N计）; 0.92; 0.87; 0.93; 0.94; 0.92; 0.89; 1.0; 达标. 五日生化需氧量; 3.8; 3.9; 3.5; 3.6; 3.8; 3.7; 4; 达标. 悬浮物; 14; 17; 13; 15; 18; 14; /; 达标. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目地表水评价范围水环境质量良好。 3、噪声 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此可不进行厂界噪声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 项目位于江苏省常州市金坛区红山路22号，经实地勘查，项目周边500米范围内有6处环境保护目标，分别为常州金坛逸仙颐养院（距离项目边界338m，方位W）、金城镇中心幼儿园（距离项目边界488m，方位SWW）、邮堂庙村（距离项目边界372m，方位SW）、邮堂庙新苑（距离项目边界478m，方位SW）、宋庄村（距离项目边界202m，方位E）、唐庄村（距离项目边界358m，方位NE）。根据项目周边情况，确定建设项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护项目; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 大气环境; 119.552490; 31.766732; 金坛逸仙颐养院; 养老院; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准; W; 338. 119.550875; 31.765986; 金城镇中心幼儿园; 学校; SSW; 488. 119.553177; 31.764103; 邮堂庙村; 居民区; SW; 372. 119.552383; 31.763266; 邮堂庙新苑; 居民区; SW; 478. 119.560489; 31.766791; 宋庄村; 居民区; E; 202. 119.559737; 31.770600; 唐庄村; 居民区; NE; 358. 地表水环境; 119.584972; 31.766362; 尧塘河; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; SE; 2651. 119.556508; 31.766120; 城西中心河; 小河; S; 79. 声环境; 厂界50m范围; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准; /; /. 生态环境; 119.553520; 31.787550; 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; 《江苏省生态空间管控区域规划》; N; 2170. 119.604058; 31.707570; 钱资荡湿地; 湿地生态系统保护; SE; 5810. 地下水; 项目所在区域500m范围; /. 土壤; 项目所在地土壤; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）基本项目第二类用地筛选值. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 - 有组织废气： - 项目有组织废气为数码印花浆料挥发的有机废气、丝网印刷水性油墨挥发的有机废气以及感光胶挥发的有机废气，均以非甲烷总烃计，分别经半密闭集气罩收集后通过1套二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒（DA001）排放，有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表1中标准限值。 厂界无组织废气： - 厂界无组织排放的废气为数码印花工序和丝网印刷工序挥发的未被收集的有机废气以及感光胶挥发的少量有机废气。感光胶挥发有机废气量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放。厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值。 厂区内无组织废气： - 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值。 具体执行标准详见下。 表3-6 项目废气有组织排放限值 单位：mg/m3 排放源; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 50; 1.8; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表1中标准限值. 表3-7 项目废气厂界无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. NMHC; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值. 表3-8 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、废水排放标准 项目生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表3-9与表3-10。 表3-9 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6~9; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表3-10 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; SS; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 5; 氨氮; ≤4（6）*. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中3类标准。具体限值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 限值来源. 3; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体污染物控制标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）要求进行危废的暂存和处理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量控制指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气总量控制因子：非甲烷总烃； 废水总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 固废：工业固体废物排放量。 本项目新增污染物排放量总量详见下表： 表3-12 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量. 接管量（t/a）; 排入外环境量（t/a）. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.365; 0.3285; /; 0.0365. 无组织; 非甲烷总烃; 0.042; 0.0016; /; 0.0404. 废水; 废水量; 144; /; 144; 144. COD; 0.0576; 0; 0.0576; 0.0072. SS; 0.0288; 0; 0.0288; 0.0014. 氨氮; 0.0043; 0; 0.0043; 0.0006. 总磷; 0.0004; 0; 0.0004; 0.00007. 总氮; 0.0072; 0; 0.0072; 0.0017. 固废; 生活垃圾; 0.9; 0.9; /; 0. 一般固废; 8.5; 8.5; /; 0. 危险废物; 5.5225; 5.5225; /; 0. 2、污染物总量平衡方案 1、废水 水污染物总量平衡途径：本项目新增生活污水排放量为144t/a，委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，废水中各污染物总量在污水厂内实现平衡。 2、废气 本项目建成后新增大气污染物排放总量为：非甲烷总烃0.0769t/a（其中有组织0.0365t/a，无组织0.0404t/a），需由企业向常州市金坛生态环境局申请核定总量，在金坛区内平衡。 3、固废 本项目所有固废均进行合理处理处置，实现固废零排放，不需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有空置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）正常工况 本项目运营期产生的废气主要为数码印花浆料挥发有机废气（G1-1、G1-2、G1-3）、丝网印刷水性油墨挥发有机废气（G2-1、G2-2）以及感光胶挥发有机废气（G3-1、G3-2）。 项目有组织废气源强产生及排放情况详见表4-1，无组织废气源强产生及排放情况详见表4-2。 |

表4-1 有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 调配、数码印花、烘干; 数码印花机; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 产污系数法; 15000; 11.278; 0.169; 二级活性炭吸附装置; 90; 产污系数法; 15000; 2.028; 0.0304; 1200. 丝网印刷、烘干; 丝印机、烘干机; 非甲烷总烃; 产污系数法; 9; 0.135; 90; 产污系数法. 表4-2 无组织废气排放情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 核算方法; 产生量kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 排放量kg/h. 调配、数码印花、烘干; 数码印花机; 生产车间; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.0183; /; /; 产污系数法; 0.0183; 1200. 丝网印刷、烘干; 丝印机、烘干机; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.015; /; /; 产污系数法; 0.015. 制版; /; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.0033; 移动式活性炭装置; 80%; 产污系数法; 0.0007; 600. 合计; 生产车间; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.0366; /; /; 产污系数法; 0.034; 1200.

| 运营期环境影响和保护措施 |  | 源强核算： ①数码印花浆料挥发有机废气（G1-1、G1-2、G1-3） 本项目数码印花浆料在调配、印花和烘干工段会挥发出少量的有机废气，浆料包括透明浆、白胶浆和色料，根据浆料MSDS报告可知，主要挥发组分为丙二醇，本次按照丙二醇全部挥发计，透明浆用量为4t/a（丙二醇占比3%），白胶浆用量为3t/a（丙二醇占比3%），色料用量为0.15t/a（丙二醇最大占比10%），则有机废气（以非甲烷总烃计）挥发量为0.35t/a。分别在调配工段上方和数码印花机上方设置半密闭集气罩收集，收集后通过二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒（DA001）排放，风机风量设计为15000m3/h，收集效率取90%，二级活性炭去除效率取90%，则非甲烷总烃有组织产生量为0.203t/a，有组织排放量为0.0203t/a，无组织排放量为0.022t/a。 ②压烫有机废气（G1-4） 本项目压烫工序仅为辅助工序，极少量的图案采用压烫形成，图案印纸年使用量仅为0.003t，因此挥发性有机物产生量极少，对周边大气环境影响不大，因此本项目不作定量评价。 ③丝网印刷水性油墨挥发有机废气（G2-1、G2-2） 本项目丝网印刷水性油墨在印刷和烘干工段会挥发出少量的有机废气（以非甲烷你总烃计），根据水性油墨MSDS报告可知，水性油墨组分为水性聚氨酯树脂50-75%、助剂4-6%、水18-30%，因此本项目考虑以助剂按照最大量6%全部挥发计，水性油墨用量为3t/a，则非甲烷总烃挥发量为0.18t/a。经半密闭集气罩收集后通过二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒（DA001）排放，风机风量设计为15000m3/h，收集效率取90%，二级活性炭去除效率取90%，则非甲烷总烃有组织产生量为0.162t/a，有组织排放量为0.0162t/a，无组织排放量为0.018t/a。 ④感光胶挥发有机废气（G3-1、G3-2） 本项目制版工段需要用到感光胶，感光胶在上胶和吹干工段会挥发出少量有机废气（以非甲烷你总烃计），根据感光胶挥发性有机物检测报告可知，其中挥发性有机化合物（VOC）检测结果为47g/L，密度以1kg/L计，感光胶年用量为48kg，则有机废气挥发量为0.002t/a，产生量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放，移动式活性炭装置综合收集处理效率按照80%计，则非甲烷总烃无组织排放量为0.0004t/a，上胶和吹干工段年工作时间按照600h计，则非甲烷总烃无组织排放速率为0.0007kg/h。 根据工程分析可知挥发性有机物平衡图如下图所示。 图4-1 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）物料平衡图 单位t/a ⑤异味分析 项目使用的浆料和感光胶等具有轻微异味，其主要危害为： ①异味危害主要有以下几个方面： A危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，是呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止呼吸，妨碍正常呼吸功能。 B危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 C危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食，恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 D危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 E危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断收到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节失调。 ②异味影响分析 项目浆料和感光胶等异味较为轻微，异味组分含量较小，企业通过加强车间通风等措施降低异味浓度，异味正常排放情况下对周围环境无明显影响，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 （2）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按10分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-3。 表4-3 非正常工况有组织废气排放情况表 污染源名称; 排气量（m3/h）; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/min; 年发生频次/次. DA001排气筒; 15000; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.304; 30; 1次/a. 由上表可知，非正常工况下各污染因子排放量均有所增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录； ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产； ③定期对二级活性炭吸附装置进行更换及维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放； ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （3）废气排放源基本情况 表4-4 项目主要点源源强排放参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; DA001; 119.556501; 31.767229; 23; 0.6; 14.74; 25; 1200; 连续; 0.0304. 表4-5 项目无组织废气面源源强排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 生产车间; 119.556516; 31.766986; 50; 10; 0; 7; 1200; 连续; 0.034. （4）污染治理措施可行性分析 - ①废气治理措施简述 本项目数码印花浆料挥发的有机废气和丝网印刷水性油墨挥发的有机废气经半密闭集气罩收集后经一套二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒排放，感光胶挥发有机废气量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放。 项目废气处理工艺流程见图4-2。 图4-2 废气处理工艺流程图 - ②废气收集设计参数 根据《工业通风（第四版修订本）》（孙一坚，沈恒根主编）中外部集气罩排风量计算公式： L=K·P·H·Vx*3600 式中：L——集气罩排风量，m3/h， K——安全系数，通常取1.4； P——排风罩口敞口面的周长； H——罩点到污染物的距离； Vx——污染源气体流速，m/s，一般在0.5-1.5m/s。 ### 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，本次Vx取0.5m/s。 本项目废气收集相关设计参数如下表： 表4-6 本项目废气收集设计参数 废气来源; 收集参数; 各环节废气量（m3/h）; 废气量合计（m3/h）; 处理措施; 备注; 排放口编号. 数码印; 在数码印花机上方设1个集气罩，调配工段上方设置1个集气罩，共设2个集气罩，为方形，长*宽为1.0m*0.7m，距污染源距离为0.4m; 6854.4; 13708.8; 1套二级活性炭吸附装置（TA001）; 考虑到在废气管道和处理装置中的风量损失，故本项目风机设计风量确定为15000m3/h; 1根23米高排气筒（DA001）. 丝网印刷; 在丝印机和烘干机上方分别设1个集气罩，共设2个集气罩，为方形，长*宽为1.0m*0.7m，距污染源距离为0.4m; 6854.4. - ③技术可行性分析 1）废气处理装置运行原理 活性炭吸附原理：活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。 表4-7 活性炭技术参数 序号; 项目; 单位; 技术指标. 1; 单级活性炭吸附箱尺寸; m; 2m*2m*1.5m. 2; 填充物; —; 蜂窝式活性炭. 3; 活性炭碘值; mg/g; 650. 4; 活性炭密度; g/cm3; 0.4. 5; 过滤风速; m/s; 1.04. 6; 设备数量; 台; 2. 7; 填充量; kg; 二级，每级300. 8; 填充层; 层; 2. 9; 更换周期; —; 每3个月更换1次. 10; 排气筒参数; - 高度; - m; - 23. 11; - 直径; - m; - 0.6. 12; - 风量; - m3/h; - 15000. 根据《材料研究与应用》2010年12月第4卷第4期，余倩等人《活性炭吸附技术对VOCs净化处理的研究进展》一文，采用吸附法能够使VOCs的去除率高达90-95%。同时根据“《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）”，“吸附装置的净化效率应不得低于90%”。工程实践中，活性炭吸附装置的吸附效率一般为70%，本次为保证废气吸附效果，采用“二级活性炭吸附装置”。二级活性炭吸附效率理论上最低可达90%以上，因此本次评价保守取90%。 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办【2022】218号）和《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中相关要求，采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s，蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，进入吸附设备的废气温度应低于40℃，本项目设计活性炭过滤风速为1.04m/s，碘吸附值为650mg/g，活性炭设计3个月更换一次，项目有机废气经过集气罩收集，温度基本与外界空气温度一致，同时通过风机管道等冷却后，进入活性炭箱的温度低于40℃，因此本项目有机废气经过二级活性炭处理满足要求。 2）收集可行性分析 项目数码印花浆料挥发有机废气和丝网印刷水性油墨挥发有机废气经半密闭集气罩收集，满足设计要求。本项目集气罩和管道尺寸和安装位置设计合理，可将各产污节点的废气收集。 3）废气处理设施技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中表A.1，有机废气采用活性炭吸附法为可行技术。 因此本项目有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理是可行的。 ④排气筒设置合理性分析 现从车间生产线布局和大气环境影响角度进行排气筒布置、排气筒高度确定及合理性论证，排气筒设置合理性分析如下： 1）排气筒高度规定 根据《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）要求，除因安全考虑或有特殊工艺要求的以外，排气筒高度不应低于15m，建设项目设置的排气筒高度为23米，并设置了采样平台及采样孔。因此，项目排气筒高度设置是合理可行的。 2）排气筒数量可行性分析 建设单位在设计过程中综合考虑工艺要求、废气风量、对周围环境的影响等前提下，合理设置排气筒的数量，减少对周边环境的影响。数码印花和丝网印刷工序均含有相同的废气污染物（非甲烷总烃），通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置。因此本项目设置了1根排气筒，有机废气合并1根排气筒DA001排放。根据设计排气筒设计参数可知，项目有机废气收集风机风量为15000m3/h，满足废气合并要求，因此，排气筒布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。 3）风量合理性分析 经计算，本项目DA001排气筒烟气排放速度为14.74m/s，在15m/s左右，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。 综上所述，建设项目排气筒设置是合理的。 （5）废气达标判定 表4-8 项目废气达标排放情况 排气筒 编号; 排气量 m3/h; 污染物名称; 排放情况; 执行标准; 标准名称; 达标判定. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. DA001; 15000; 非甲烷总烃; 2.028; 0.0304; 50; 1.8; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表1中标准限值; 达标. 项目无组织废气经治理后排放量较低，企业应加强生产管理，增加员工意识，规范操作，定期检查集气设施的密闭情况，确保无组织排放废气厂界达标。 （6）污染物排放量核算 表4-9 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 2.028; 0.0304; 0.0365. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.0365. 有组织排放. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0365. 表4-10 项目大气污染物无组织排放核算表 表4-11 项目大气污染物年排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值; 4.0; 0.0404. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0404. 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0769. （7）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，见下表。 表4-12 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 按照表4-5核算的建设项目废气无组织排放情况，结合表4-12计算系数计算得建设项目完成后全厂卫生防护距离见表4-13。 表4-13 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染源类型; 污染物; 产生速率kg/h; 标准限制（mg/m3）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 生产车间; 面源; 非甲烷总烃; 0.034; 2.0; 1.324; 50; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。按照上述规定要求确定车间设置卫生防护距离为生产车间周边50米范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （8）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246—2022）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废气例行监测计划详见表4-14。 表4-14 污染源监测要求 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年. 有组织废气监测; DA001排气筒; 二级活性炭设施进、出口处; 非甲烷总烃; 1次/半年. （9）大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《常州市2024年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》等文件，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 本项目数码印花浆料挥发有机废气和丝网印刷水性油墨挥发有机废气经半密闭集气罩收集后经一套二级活性炭装置处理后由1根23米排气筒排放，感光胶挥发有机废气量较小，经移动式活性炭装置处理后于车间无组织排放。废气收集效率较高，可最大限度的降低无组织排放。 企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。 本项目污染物经合理处置后，排放量较低，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 项目废水为生活污水，生活污水排水量为144t/a，委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，处理后尾水排入尧塘河。废水产生及排放情况见表4-15。 表4-15 建设项目废水产生和排放情况表 工序/生产线; 污染源; 废水量t/a; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物接管; 排放时间/h; 排放去向; 外排环境. 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 144; COD; 产污系数法; 400; 0.0576; /; /; 产污系数法; 400; 0.0576; 2400; 排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理; 50; 0.0072. SS; 200; 0.0288; 200; 0.0288; 10; 0.0014. NH3-N; 30; 0.0043; 30; 0.0043; 4; 0.0006. TP; 3; 0.0004; 3; 0.0004; 0.5; 0.00007. TN; 50; 0.0072; 50; 0.0072; 12; 0.0017. （2）排放口基本情况 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放标准mg/L. 1; 生活污水; COD; 400; 间接排放; 排放至常州金坛区第二污水处理有限公司; 间断排放，流量不稳定; DW001; E119.557821 N31.767370; 是R 否□; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口; 500; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求. SS; 200; 250. 氨氮; 30; 35. TP; 3; 3. TN; 50; 50. （3）接管可行性分析 ①废水水质可行性分析 项目生活污水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，接管浓度为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L、TN50mg/L，可生化性好，可达到接管标准，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，目前项目所在地污水管网尚未铺设到位，生活污水委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 ②污水处理厂处理负荷可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复，并于2016年正式投入运营，12月完成竣工环境保护验收工作，2017年1月3日取得常州市金坛区环境保护局验收意见（坛环开验[2017]1号）。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为0.48m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.0096%。因此，从水量分析，常州金坛区第二污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 ③污水处理厂处理工艺可行性分析 常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-3 常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水为生活污水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 综上，项目生活污水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后排放至尧塘河。引用常州金坛区第二污水处理有限公司的环评结论，废水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后对尧塘河的影响较小。 （4）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246—2022）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废水例行监测计划详见下表。 表4-17 污染源监测计划 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 废水监测; 污水排放口; 1; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 1次/年. （5）结论 综上所述，项目生活污水水质能够达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，常州金坛区第二污水处理有限公司尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河，纳污水体尧塘河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目新增高噪声设备主要为平缝车、电脑拷边机、包缝车、数码印花机、风机等设备的运行噪声，单台设备噪声源强为75-85dB（A），项目噪声源强调查清单见表4-18和4-19。 表4-18 项目主要噪声源强调查一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 26; 1; 17.5; 85; 减振措施、距离衰减; 8:00~18:00. 注：空间相对位置原点为厂房西南角，Z轴以地面高度为0点。 表4-19 项目主要噪声源强调查一览表（室内源强） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 平缝车; 80; 合理布局+消声+减振+厂房隔声; 6; 11; 3.5; 2; 11; 6; 37; 73.98; 08:00-18:00; 25; 48.98; 2. 2; 电脑拷边机; 80; 6; 15; 3.5; 3; 15; 6; 32; 70.46; 25; 45.46. 3; 包缝车; 80; 6; 21; 3.5; 2; 21; 6; 26; 73.98; 25; 48.98. 4; 数码印花机; 75; 2; 31; 3.5; 7; 31; 2; 5; 58.10; 25; 33.10. 5; 吹风机; 80; 6; 6; 3.5; 2; 6; 6; 42; 73.98; 25; 48.98. 6; 丝印机; 75; 2; 15; 3.5; 7; 15; 2; 24; 58.10; 25; 33.10. 7; 烘干机; 75; 2; 15; 3.5; 7; 15; 2; 24; 58.10; 25; 33.10. 注：空间相对位置以厂房西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。. （2）噪声污染防治措施 ①企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。 ②对噪声污染大的设备，如风机等须配置减振装置，安装隔声罩或消声器。 ③在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 ④项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 ⑤加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。 （3）达标排放分析 项目区运营期噪声源主要为设备噪声，根据有关资料和类比调查，这些机械设备的单机噪声在75~85dB(A)之间。依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型，选用点声源噪声发散衰减模式预测项目厂界噪声的达标情况。预测模式如下： a.噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Laqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 b.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：LP(r)——预测点声压级，dB(A)； LP(r0)——噪声源声压级，dB(A)； r——预测点离噪声源的距离，m。 考虑到厂房、车间窗隔声约25dB(A)，因此本次预测按照降低后的声源强度进行。 c.噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。 d.计算结果 按上述预测模式，项目厂界噪声的达标情况见下表。 表4-20 噪声预测结果 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值(dB(A)); 48.43; 35.60; 44.40; 31.41. 执行标准; 昼间：≤65dB(A). （4）声环境影响分析结论 建设项目高噪声设备通过合理布局、消声减振、厂房隔声、和距离衰减后，对东、南、西、北各边界的噪声贡献值分别为48.43dB(A)、35.60dB(A)、44.40dB(A)、31.41dB(A)，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此本项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。 （5）噪声源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246—2022）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划详见表4-21。 表4-21 噪声日常监测计划要求 类型; 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 例行监测; 昼间; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. |
| --- | --- | --- |
|  | 4、固体废物环境影响分析 （1）固废产生源强 本项目新增固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 一般工业固体废物: - ①不合格品：项目在成品检验过程中会产生不合格品，产生量约占原料用量的2%，则不合格品产生量为6t/a，收集后外售回收处置。 - ②废边角料：项目在缝制加工过程中会产生少量纺织面料边角料，产生量约为原料用量的1%，则废边角料产生量约为2t/a，收集后外售回收处置。 - ③废包装材料：项目原辅料包装会产生废包装物，如包装盒、包装袋等，产生量约为0.5t/a，收集后外售回收处置。 - 危险废物： - ①废活性炭：项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，根据废气源强核算，有机废气产生量为0.405t/a，二级活性炭吸附有机废气量约为0.3285t/a。根据“《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。因此，本项目活性炭最低用量取废气产生量的5倍计算，即活性炭最低用量为2.025t/a。 - 考虑到实际情况，活性炭每三个月更换一次，则年更换4次，单个活性炭箱填装量为260kg，因此每次更换的活性炭量为520kg（0.52t）。则废活性炭产生量为2.4085t/a（含吸附的有机废气0.3285t/a）。废活性炭委托有资质单位处置。 ②显影废液：根据水平衡可知，产生量为0.54t/a，作为危废委托有资质单位处置，危废代码为HW16 231-002-16。 ③网版擦拭废液：根据水平衡可知，产生量为0.72t/a，作为危废委托有资质单位处置，危废代码为HW12 900-253-12。 ④废包装桶/罐：项目生产过程中会产生浆料、水性油墨和感光胶的包装桶/罐，透明浆和白胶浆包装桶规格均为25kg/桶，单个桶重量约为2kg，共280个；色料和水性油墨包装桶规格均为5kg/桶，单个桶重量约为0.3kg，共630个；感光胶包装罐规格为500g/罐，单个罐重量约为50g，共96个。则项目废包装桶/罐产生量为0.754t/a，作为危废委托有资质单位处置。 ⑤废抹布及手套：项目在擦洗、上胶等过程中会产生废抹布和手套，产生量约为1.0t/a，作为危废委托有资质单位处置。 ⑥废网丝：项目丝网版使用完，网框经擦拭后继续回用生产，但网版上的网丝需要更换，更换量约为0.1t/a，作为危废委托有资质单位处置。 生活垃圾： 生活垃圾：项目劳动定员6人，厂区不提供住宿。职工生活垃圾以0.5kg/d•人计，年工作300天，则职工生活垃圾产生量为0.9t/a，属于一般固废，经收集后由环卫部门清运处置。 （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定结果详见表4-22。 表4-22 本次项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 不合格品; 检验; 固态; 纺织面料、面板等; 6; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 废边角料; 缝制加工; 固态; 纺织面料; 2; √; /. 3; 废包装材料; 原料包装; 固态; 包装盒、包装袋; 0.5; √; /. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 2.4085; √; /. 5; 显影废液; 显影清洗; 液态; 感光胶; 0.54; √; /. 6; 网版擦拭废液; 网版擦拭清洗; 液态; 水性油墨; 0.72; √; /. 7; 废包装桶/罐; 原料包装; 固态; 水性油墨、浆料、感光胶等; 0.754; √; /. 8; 废抹布及手套; 擦洗、上胶工序; 固态; 水性油墨浆料等; 1.0; √; /. 9; 废网丝; 印刷; 固态; 水性油墨浆料等; 0.1; √; /. 10; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑等; 0.9; √; /. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。项目固体废物产生源强汇总见表4-23。 表4-23 本项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 不合格品; 一般工业固废; 检验; 固态; 纺织面料、面板等; /; 99; 900-99-999; 6. 2; 废边角料; 缝制加工; 固态; 纺织面料; /; 99; 900-99-999; 2. 3; 废包装材料; 原料包装; 固态; 包装盒、包装袋; /; 99; 900-99-999; 0.5. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 2.4085. 5; 显影废液; 显影清洗; 液态; 感光胶; T、I; HW16; 231-002-16; 0.54. 6; 网版擦拭废液; 网版擦拭清洗; 液态; 水性油墨; T、I; HW12; 900-253-12; 0.72. 7; 废包装桶/罐; 原料包装; 固态; 水性油墨、浆料、感光胶等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.754. 8; 废抹布及手套; 擦洗、上胶工序; 固态; 水性油墨、浆料等; T/In; HW49; 900-041-49; 1.0. 9; 废网丝; 印刷; 固态; 水性油墨浆料等; T、I; HW12; 900-253-12; 0.1. 10; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑等; /; /; /; 0.9. - （3）固体废物处置方式 表4-24 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 固废属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 不合格品; 检验; 一般工业固废; 900-99-999; 6; 外售; 物资回收公司. 2; 废边角料; 缝制加工; 900-99-999; 2. 3; 废包装材料; 原料包装; 900-99-999; 0.5. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 2.4085; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 5; 显影废液; 显影清洗; 231-002-16; 0.54. 6; 网版擦拭废液; 网版擦拭清洗; 900-253-12; 0.72. 7; 废包装桶/罐; 原料包装; 900-041-49; 0.754. 8; 废抹布及手套; 擦洗、上胶工序; 900-041-49; 1.0. 9; 废网丝; 印刷; 900-253-12; 0.1. 10; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 0.9; 环卫清运; 环卫部门. （4）固体废物防治措施 本项目产生的一般工业固体废物主要为不合格品、废边角料、废包装材料，均收集后外售物资公司综合利用；产生的危险废物主要为废活性炭、显影废液、网版擦拭废液、废包装桶/罐、废抹布及手套、废网丝，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 ①危险废物防治措施 1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物贮存场所基本情况详见表4-25。 表4-25 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 暂存量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 废活性炭; 危废仓库; HW49; 900-039-49; 2.4085; 1.21; 2.42; 袋装; 2.42; 半年. 2; 显影废液; HW16; 231-002-16; 0.54; 0.54; 1.08; 桶装; 1.08; 1年. 3; 网版擦拭废液; HW12; 900-253-12; 0.72; 0.72; 1.5; 桶装; 1.5; 1年. 4; 废包装桶/罐; HW49; 900-041-49; 0.754; 0.38; 1.5; 堆放; 1.5; 半年. 5; 废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 1.0; 0.5; 1.0; 袋装; 1.0; 半年. 6; 废网丝; HW12; 900-253-12; 0.1; 0.1; 0.2; 袋装; 0.2; 1年. 本项目危险废物委托处理前，贮存于危废仓库，项目拟新建一座10m2危废仓库。本项目危废贮存合计共需暂存面积约为7.7m2，因此拟新建10m2危废仓库可以满足本项目危险废物贮存的要求。 危废仓库设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现收集贮存，对环境的影响具有可控性。 2）危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废仓库应做到以下要求： A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 3）危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。项目需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。 4）危险废物管理要求 A、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中相关规定。 B、危险废物贮存设施环境管理要求： a、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 d、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排査制度，并定期开展隐患排査；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ②一般固体废物污染防治措施 1）严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； 2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； 3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点； 4）固体废物及时清运，避免产生二次污染； 5）固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄漏，减少污染。 ③生活垃圾污染防治措施 厂内设置垃圾桶若干，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （5）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 根据省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号），项目还需要做到如下几点： ①规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)鉴别属于产品(符合国家、地方或行业标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。 ②落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 ③规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准：不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办(2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 ④强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。 ⑤规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。 固体废物管理要求汇总表如下表所示。 表4-26 固体废物管理要求汇总表 文件来源; 文件要求; 本项目危废仓库情况; 是否相符. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 企业拟建一座10m2的危废仓库；根据工程分析，本项目生产经营过程产生的危废分区分类贮存，危废仓库大小满足需求。危废仓库设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。; 是. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 企业将按照要求对危险废物进行分类贮存，避免不相容的危险废物接触、混合。; 是. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 企业将按照要求建设危废仓库，墙面、裙角、隔板等材料将按照要求建造。; 是. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 企业将按照要求对危废仓库进行防渗漏建设，满足相关标准要求。; 是. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 企业将按照要求采用防渗、防腐工艺，建设贮存分区。; 是. 贮存设施应采取技术和管理措施，防止无关人员进入。; 要求加强管理，严禁无关人员进入。; 是. 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 企业将按照要求设置各类标志。; 是. 省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）; 规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)鉴别属于产品(符合国家、地方或行业标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。; 本次环评已明确固体废物的种类、数量、来源和属性，已论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，并提出切实可行的污染防治对策措施。; 是. 落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 本项目将按照要求落实排污许可制度。; 是. 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准：不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办(2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目新建一座危废仓库（10m2）用于暂存危险废物，项目不设置贮存点。; 是. 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 本项目将按照要求落实转移联单制度，依法核实经营单位主体资格和技术能力并签订委托合同。; 是. 规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。; 本项目新建一座一般固废暂存区（10m2）用于暂存一般固废废物，建设单位将按照要求建立一般工业固废台账，本项目无污泥、矿渣等固废产生。; 是. 综上，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水环境影响分析 （1）影响途径 本项目可能造成土壤和地下水污染影响的区域主要为原料暂存区、危废仓库。可能污染的途径为浆料、水性油墨和危险废物在储存、运输过程中泄漏，污染土壤地面及地下水。 （2）防渗要求 根据生产特征以及原料暂存区、危废仓库等可能产生的污染源，如果不采取合理的防治措施，浆料、水性油墨、危废仓库等液态物质有可能渗入地下水或土壤，从而影响地下水及土壤环境。因此，必须制定相应的地下水环境保护措施，进行综合环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 工程生产运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水或土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 ①源头控制措施 项目选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的渗漏液进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水及土壤污染。 ②末端控制措施 末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 ③分区管理和控制措施 分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 为了预防对地下水及土壤的污染，项目将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（原料暂存区、危废仓库）、一般防渗区（生产车间内其余生产区域）、简单防渗区（办公室）。各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表： 表4-27 项目污染防治分区划分及防渗要求 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 原料暂存区、危废仓库; 重点防渗; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产车间内其余生产区域; 一般防渗; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 办公室; 简单防渗区; 一般地面硬化. （3）预防措施 为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，定期对污染区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。 本项目将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险源调查及识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，全厂涉及的危险物质数量及分布情况见下表。 表4-28 全厂涉及的危险物质数量及分布情况表 名称; 最大存储量/t; 储存方式; 储存位置. 浆料（含透明浆、白胶浆、色料）; 0.5; 桶装; 原料暂存区. 水性油墨; 0.2; 桶装. 感光胶; 0.003; 罐装. 危险废物; 3.45; 桶装、袋装等; 危废仓库. ②生产系统危险性识别 项目生产工艺为缝制加工、数码印花、制版、丝网印刷等。 表4-29 生产系统危险性识别 评估依据; 本企业情况. 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 不涉及上述工艺. 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a; 不涉及上述工艺. 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b; 不属于淘汰行业，无淘汰设备. 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备; /. 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 ③风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+q3Q3+...qnQn 式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据全厂危险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。 表4-30 危险物质使用量及临界量 名称; 最大存储量/t; 临界量/t; Q值; 储存方式; 储存位置. 浆料（含透明浆、白胶浆、色料）; 0.5; 200; 0.0025; 桶装; 原料暂存区. 水性油墨; 0.2; 200; 0.001; 桶装. 感光胶; 0.003; 200; 0.000015; 罐装. 危险废物; 3.45; 50; 0.069; 桶装、袋装等; 危废仓库. ∑Q值; 0.0725; /. 由上表可知Q＜1，本项目建成后全厂环境风险潜势为Ⅰ。 ④评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 表4-31 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. - ⑤突发环境事件情景源强分析 1）物料泄漏事故源强 生产过程中涉及到的浆料、水性油墨以及液态危险废物发生泄漏对附近地表水环境有一定的影响。 本项目、浆料和水性油墨暂存于原料暂存区，浆料和水性油墨采用桶装，桶底部设有托盘，包装规格最大为25kg/桶，液态危险废物暂存于危废仓库，采用桶装，桶底部设有托盘，暂存量较小，因此即便发生泄漏，也可全部收集于托盘中，不会扩散至厂区或厂外环境。 2）火灾爆炸事故源强 火灾、爆炸会产生次生或次生灾害，本次评估主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。 建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是纺织面料、塑料面板等遇到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。项目纺织面料、塑料面板暂存于原料暂存区，各功能区之间相互隔断，并严禁烟火，加强日常监控及管理，因此发生火灾爆炸的概率较低。 （2）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 1）泄漏事故风险防范措施 本项目浆料和水性油墨暂存于原料暂存区，均采用桶装，桶底部设有托盘，液态危险废物暂存于危废仓库，采用桶装，桶底部设有托盘，同时加强车间巡检，关注各包装桶破损泄漏情况，及时更换破损包装桶，减少泄漏事故的发生。 2）火灾爆炸事故风险防范措施 本项目纺织面料、塑料面板等具备可燃性。因此建设单位应当做好防范措施。为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 建设单位需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 3）原料暂存区风险防范措施 A、加强对浆料和水性油墨的管理，制定浆料和水性油墨安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事浆料和水性油墨作业人员定期进行安全培训教育，对浆料和水性油墨作业场所进行安全检查。 B、暂存区应符合储存浆料和水性油墨的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；在暂存区设置明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通。同时，浆料和水性油墨储存区应严格按照规定管道、设备材质、阀门及配件，加强现场管理，消除跑、冒、滴、漏；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对使用浆料和水性油墨的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用浆料和水性油墨的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用浆料和水性油墨的人员，都必须严格遵守《浆料和水性油墨管理制度》。 C、运输浆料和水性油墨的车、船应悬挂浆料和水性油墨标识不得在人口稠密地停留；浆料和水性油墨的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 D、浆料和水性油墨存放区必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防漏、防雨。 4）危废仓库风险防范措施 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 5）废气处理装置设备事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 C、二级活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对二级活性炭进行更换，以便于废气的有效处理。 D、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 E、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、二级活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 F、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 ②环境风险应急措施 1）火灾和爆炸事故应急措施 现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火，不得使用水灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。 火灾爆炸衍生的消防尾水： 本次评估依据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（Q/SY08190-2019）计算事故排水量，包括事故时最大泄漏量、消防水量、生产废水量。事故水池容积确定拟参照Q/SY08190-2019确定，计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消×t消 V5=10qf q=qa/n 式中V总—事故缓冲设施总有效容积，单位为立方米（m3）； V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，项目无储罐或装置，因此V1=0m3； V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为立方米（m3）； Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时（m3/h）； t消—消防设施对应的设计消防历时，单位为小时（h）； 企业消防水量按25L/s考虑，根据规范要求，消防尾水池储水量要满足延续60分钟的用水需要，则最大消防用水量为90m3，因此V2=90m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米（m3）； 项目所在地雨水管网内径取DN350，按550m管道计算，则V3=52.9m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方（m3）； 本项目无生产废水外排，V4=0m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米（m3）； q—降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）； qa—年平均降雨量，单位为毫米（mm）； n—年平均降雨日数，单位为天（d）； f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）； 企业无露天生产装置，无露天储罐，故初期雨水不需要收集进入事故池。V5=0m3。 计算过程： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0＋90－52.9）＋0＋0=37.1m3 经计算，企业应急事故废水最大量为37.1m3，企业需设置40m3事故应急池和切换阀门用于事故状态下事故废水的收集，紧急情况下手动关闭雨水切换阀门，开启通往事故池阀门，将事故废水收集于事故池暂存。通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证生产车间、仓库以及危废仓库发生火灾事故时，消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周围农田和河流造成影响。 2）泄漏事故应急措施 本项目浆料和水性油墨暂存于原料暂存区，均采用桶装，桶底部设有托盘，液态危险废物暂存于危废仓库，采用桶装，桶底部设有托盘，即便发生泄漏，也可全部收集于托盘中，收集的泄漏物作为危废委托有资质单位处置，不会扩散至厂区或厂外环境。 3）废气处理装置事故应急措施 现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。 - 事故伴生/次生污染应急处理措施 伴生/次生污染防治措施包括大气污染防范和水体污染防范。 大气污染防范：当装置发生火灾时，在灭火的同时，对临近的设备必须采用水幕进行冷却保护，防止类似的连锁效应，同时对其他临近的设备采取同样的冷却保护措施。 水体污染防范：为了防止毒物及其次生的污染物危害环境，在事故消防救火过程中，设置水幕并在消防水中加入消毒剂，减少次生危害。造成水体污染的事故，依靠专家系统启动地方应急方案，实施消除措施，减少事故影响范围。 事故发生后，首先通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移。再次，对流入雨水系统的事故污水进行隔断、封堵、分流、回收、贮存、处理等可能采取的一切措施，合理调度物料流向，使其受控转入储存设施中，杜绝污染物质流入外环境水体；最后根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。 现场应急指挥部根据事故控制和扩散的态势及应急监测的结果、现场气象、风向条件，确定进一步的控制处理方案和现场监测方案，调整警戒范围，确定疏散范围，并立即向上风向疏散界区内外影响范围内的职工、居民，防止人员中毒。 ③突发事故对策和应急预案 建议建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，完善现有的管理规程、作业规章和应急计划，预警和应急裝置，在出现预警情况时能及时处理，消除事故隐患，发生事故时有相应的安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。通过上述风险控制对策，本项目可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。 常州禾之艺数码技术有限公司突发环境事件应急预案与金坛金城科技产业园应急预案和金坛区应急预案相衔接。当常州禾之艺数码技术有限公司发生区域级突发环境事件，超出企业处理能力时，由金坛区政府启动应急预案，本项目采取前期应急处置，当金坛区政府应急组到达现场后，指挥权上交，公司应急小组积极配合协助区应急小组。发生区域级环境事件时常州禾之艺数码技术有限公司与周边企业需联动配合，应急人员、应急物资共享，争取在最短的时间内控制环境事故发展，减少事故影响。 （3）环境风险结论 综上所述，本厂区应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。因此本项目环境风险可控。 7、炭排放评价 （1）建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-32 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电生产设备; 各种用电设备; √. （2）碳排放现状调查与评价 ①行业碳排放情况调查 本项目属于C1819其他机织服装制造，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。 ②现有项目碳排放现状调查 本项目为新建项目，因此无现有项目碳排放现状。 （3）碳排放预测与评价 ①营运期碳排放预测 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力 （1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e） 1）根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃 （2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EF＇i燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EFi燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料） （4） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） 2）本项目不涉及工业生产过程排放量（AE工业生产过程） 3）净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力 （5） 式中： AE净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e） AE净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（6） AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力 （6） 式中： AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）； EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5568tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7）： AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力 （7） 式中： AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj） EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj），为0.11tCO2e/Gj。 表4-33 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 50MWh. 本项目碳排放总量如下： AE电燃=0 AE工业生产过程=0 AE工燃=0 AE净调入电力=50MWh*0.5568tCO2e/MWh=27.84tCO2e AE净调入热力=0 AE总=27.84tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=27.84/500=0.056tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=27.84/150=0.186tCO2e/万元 表4-34 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力和热力; 27.84tCO2e. ②碳排放评价 综上可知，本项目碳排放量为27.84tCO2e，单位用地碳排放强度0.056tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.186tCO2e/万元。 （4）碳减排潜力分析及建议 根据上述分析，本项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。 ①加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加； ②建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备； ③公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策。 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1套二级活性炭吸附装置+23m排气筒，设计风量15000m3/h | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表1中标准限值 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 1套移动式活性炭装置 | 厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 委托常州伟涛环卫有限公司清运，待满足接管条件后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理 | 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为不合格品、废边角料、废包装材料，均收集后外售物资公司综合利用；产生的危险废物主要为废活性炭、显影废液、网版擦拭废液、废包装桶/罐、废抹布及手套、废网丝，均收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 项目拟新建一座危废仓库（10m2）和一座一般固废暂存区（10m2）。危废仓库需严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等； 2、分区防渗，对危废仓库、原料暂存区等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区分区防渗； 2、做好厂区环境风险管理、风险应急物质配备； 3、按照应急预案要求定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、以生产车间为边界外扩50米设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议； 3、落实危险固废台账等要求；落实危险固废仓库、废气排放口等标识牌； 4、落实本报告的例行监测要求。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家和地方相关环保政策，用地为工业用地；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。 综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0365 | 0 | 0.0365 | +0.0365 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0404 | 0 | 0.0404 | +0.0404 |
| 废水 |  | 废水量 | / | / | / | 144 | 0 | 144 | +144 |
|  |  | COD | / | / | / | 0.0576 | 0 | 0.0576 | +0.0576 |
|  |  | SS | / | / | / | 0.0288 | 0 | 0.0288 | +0.0288 |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.0043 | 0 | 0.0043 | +0.0043 |
|  |  | TP | / | / | / | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
|  |  | TN | / | / | / | 0.0072 | 0 | 0.0072 | +0.0072 |
| 一般工业 固体废物 |  | 不合格品 | / | / | / | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  |  | 废边角料 | / | / | / | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  |  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 |  | 废活性炭 | / | / | / | 2.4085 | 0 | 2.4085 | +2.4085 |
|  |  | 显影废液 | / | / | / | 0.54 | 0 | 0.54 | +0.54 |
|  |  | 网版擦拭废液 | / | / | / | 0.72 | 0 | 0.72 | +0.72 |
|  |  | 废包装桶/罐 | / | / | / | 0.754 | 0 | 0.754 | +0.754 |
|  |  | 废抹布及手套 | / | / | / | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  |  | 废网丝 | / | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.9 | 0 | 0.9 | +0.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①