建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统20000套扩建   

项目                                 
建设单位（盖章）：  莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司        

编  制  日  期：          2025年8月                
中华人民共和国生态环境部制
[image: image1.png]e —

IFSEEHARK
© swER

IMEEESTHED: ZH32041320063
BESRER: TH2EEFRK
BESTAX: EREEST

h: BHb
R KRR AR
ARFHAE): 78.68

©) gsmmerne






目  录
一、建设项目基本情况
1
18

二、建设项目工程分析

51

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

60

四、主要环境影响和保护措施

87

五、环境保护措施监督检查清单

六、结论
89



附图

附图1  项目地理位置图

附图2  周边环境概况图

附图3  厂区平面布置及雨污管网图

附图4  国土空间规划图
附图5  土地利用规划图

附图6  生态红线图

附图7  项目所在区域声功能区划图

附图8  周边水系图

附件

附件1  金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见

附件2  备案证

附件3  营业执照

附件4  法人证件

附件5  不动产权证书

附件6  现有项目环保手续

附件7  排水合同

附图8  环评技术合同

附件9  工程师现场照片

附件10 环评报告公示

附件11 监测报告及引用说明

附件12 清洗剂MSDS报告及检测报告

附件13 委托书

附件14 建设单位承诺书
附件15 建设单位环评单位承诺书
附件16 声明确认单

附件17 危废承诺书

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统20000套扩建项目

	项目代码
	2508-320458-89-01-761822

	建设单位联系人
	蒋凯凤
	联系方式
	13776384312

	建设地点
	江苏省金坛经济开发区德城路99号

	地理坐标
	（119度39分20.777秒，31度44分5.786秒）

	国民经济

行业类别
	C3499 其他未列明通用设备制造业
	建设项目

行业类别
	三十一、通用设备制造业，其他通用设备制造业349-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	江苏金坛经济开发区经济发展局
	项目备案文号
	坛开经发备字〔2025〕252号

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	6.25%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	8948.69（建筑面积）

	专项评价设置情况
	专项评价的类别

设置原则

项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目排放废气为非甲烷总烃及颗粒物，不排放有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价

无
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目生活污水和试验废水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，未新增生产废水排放，因此无需设置地表水专项评价

无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q<1，因此无需设置环境风险专项评价

无

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无



	规划情况
	规划名称：《金坛经济开发区发展规划》

审查机关：江苏省人民政府

审查文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》（苏政复〔1993〕60号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》

召集审查机关：原江苏省环境保护厅

审查文件：《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》

审查文号：苏环审〔2015〕52号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	目前，金坛经济开发区管理委员会已经委托专业单位开展深化编制金坛经济开发区发展规划以及相应的规划环境影响评价编制工作，但尚未完成，因此本项目规划相符性对照《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》（2015年）分析。
（1）规划相符性

本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-1。

表1-1  项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表

序号

规划情况

本项目情况

相符性

1

规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。

传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。

创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。

项目建设地位于江苏省金坛经济开发区德城路99号，位于传统产业园区内的综合制造产业；行业类别为C3499其他未列明通用设备制造业，符合传统产业园区产业定位。
符合

2

用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55hm2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。
项目建设用地属于工业用地。

符合

3

环保基础设施规划：①采用雨污分流排水体制，现状道路下同步敷设雨水管道，雨水管就近、分散接入河道，雨水自排入附近水体；②开发区污水汇总后由金坛第二污水厂集中处理；③开发区由良常和金东2座高中压调压站供应天然气；④保留加怡热电厂、建设开发区燃气热电厂；④采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。

项目所在地已采用雨污分流制，雨水接入市政雨水管网；项目不排放生产废水，生活污水经市政管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；生产过程均采用电力能源，不采用燃气、不需供热；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

符合

本项目建设地位于江苏省金坛经济开发区德城路99号，位于传统产业园区内；行业类别为C3499其他未列明通用设备制造业，属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位；项目选址用地性质为金坛经济开发区规划的工业用地范围内；项目所在地区已采用雨污分流制，项目不产生工业废水及生活污水，不产生生活垃圾。因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。

（2）规划环境影响评价相符性分析

项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见表1-2。

表1-2  项目与金坛经济开发区发展规划环境影响报告书及审查意见相符性分析

序号

相关要求

本项目情况

相符性

1

开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或污染程度低的项目。

项目从事喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统生产，生产工艺污染程度低，不新增生产废水排放，生产工序中产生的颗粒物经处理后及非甲烷总烃排放量较低，污染程度较低。

符合

2

在园区大气中HCl稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。

项目不排放HCl废气。

符合

3

与钱资荡生态红线区边界相邻2000米内用地布置为污染程度低的工业项目。

项目距钱资荡生态红线区最近直线距离约为5.4km；且项目不新增生产废水排放，产生的颗粒物经处理后及非甲烷总烃达标排放，污染程度较低。

符合

4

加快环保基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，建设完善区内污水管网。

项目所在地区已实施雨污分流，生活污水经污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。

符合

5

加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。

项目依托现有已建一般固废仓库及危险废物仓库收集、贮存固体废物，危险废物均交由有资质单位处置。

符合

6

加强区域大气环境保护，严格落实HCl等大气特征污染物防治措施，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量。

本项目使用的超声波清洗剂为水性清洗剂，根据挥发性有机化合物检测报告可知，清洗剂的挥发性有机化合物检测值为未检出（检出限为2g/L），有机废气产生量极低，对周边环境影响不大
符合

7

落实《江苏省太湖污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。

项目未新增生产废水排放量，生活污水和试验废水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，试验废水污染因子为COD、SS，不含N、P，满足《江苏省太湖污染防治条例》要求。

符合

8

严格控制园区人口规模和用水定额，减少工业企业用水量和污水排放量，严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。

项目未新增生产废水排放量，排水仅为生活污水和试验废水，试验废水污染因子为COD、SS，不含N、P，废水污染物排放总量较低。

符合

因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》中相关要求。


禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印

	染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

	项目从事喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统生产，不属于禁止建设类项目，项目未新增生产废水排放量，生活污水和试验废水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，试验废水污染因子为COD、SS，不含N、P。

	相符

	

在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，

	应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。

	项目为扩建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备。

	相符

	
	《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）

	在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。

	项目目前正在进行环境影响评价。

	相符



建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时

	施工、同时投产使用。

	本次扩建项目未新增生产废水排放量，生活污水和试验废水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，试验废水污染因子为COD、SS，不含N、P，不建设水污染防治设施。

	相符

	
		直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。

	项目生活污水排放依托厂区已建排污口，建设单位不私设排污口。

	相符


		各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。

	项目未新增生产废水排放量，生活污水和试验废水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，试验废水污染因子为COD、SS，不含N、P，不建设污水处理设施，无污泥产生。

	相符


		太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。

	（一）项目不属于禁止类建设项目；

（二）项目不销售、使用含磷洗涤用品；

（三）项目未新增生产废水排放量，生活污水和试验废水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，试验废水污染因子为COD、SS，不含N、P，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物。

	相符


	《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）
	建立危险废物监管联动机制：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。
	企业应严格履行危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划。
	相符


		建立环境治理设施监管联动机制：企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
	扩建项目建成后应对粉尘治理装置等环境治理设施开展安全风险辨识管控，并建立管理责任制度，确保内部污染防治设施安全、稳定有效运行。
	相符



	（2）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性

项目选址位于江苏金坛经济开发区，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）环境管控单元图，涉及常州市环境管控单元为江苏金坛经济开发区，属于环境管控单元名录中重点管控单元（详见图1-1），项目与江苏省省域生态环境重点管控要求、常州市生态环境管控总体要求及江苏金坛经济开发区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-7、表1-8及表1-9。

表1-7  与江苏省生态环境分区管控实施方案相符性

序号

管控要求

本项目相关内容
相符性

1

空间布局约束

坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。

项目选址不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质。

相符

2

污染物排放管控

坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。

建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。

相符

3

2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。

项目不属于高能耗行业，不涉及氮氧化物排放；VOCs经收集处理后排放，排放量较小。

相符

4

环境风险防控

强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。

项目不涉及大宗危化品使用及贮存，危险废物均收集后委托有资质单位处置，不非法进行转移、处置和倾倒。

相符

5

强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。

企业应建立风险防范措施，并配备相应应急物资和装备。

相符

6

强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。

企业应建立环境风险预警应急响应机制。

相符

7

资源利用效率要求

禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

项目不销售、燃用高污染燃料，不建设燃用高污染燃料设施。
相符

表1-8  与常州市生态环境管控总体要求相符性

序号

管控要求

本项目相关内容
相符性

1

空间布局约束

禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。

项目不属于上述文件要求中限制类、淘汰类或禁止类项目。

相符

2

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。

项目建设地点不在长江干支流三公里范围内，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动，不属于燃煤发电项目，不属于钢铁、石化、化工等高污染项目。

相符

3
污染物排放管控

坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。

项目实施总量控制，将按要求申请总量。

相符

4

全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。

相符

5
环境风险防控

完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。

企业应建立分级管控和隐患排查治理责任体系、制度标准及工作机制，并需建立危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程监督体系，不非法转移、处置和倾倒危险废物。

相符

6
资源利用效率要求

常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。

项目不燃用高污染燃料、不建设高污染燃料的设施，不建设锅炉。

相符

表1-9  与江苏金坛经济开发区环境管控单元生态环境准入清单相符性

序号

管控要求

本项目相关内容
相符性

1

空间布局约束

禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。
项目不属于以上禁止建设项目。

相符

2

禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。
3

禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。
4
禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。
5
禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。
6
禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。
7
污染物排放管控

严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

项目将根据要求申请污染物总量，项目污染物经收集处理后排放量较低。

相符

8

园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。

项目污染物排放总量未突破总量控制要求。

相符

9

环境风险防控

园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。

厂区已按要求配备应急物资、编制突发环境事件应急预案并定期开展演练

相符

10

生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。

厂区已按要求制定风险防范措施并编制突发环境事件应急预案，通过加强日常管理等措施可有效防止发生环境污染事故

相符

11

加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。

现有项目已履行例行监测要求，扩建项目建成后将按要求履行例行监测计划。

相符

12

资源开发效率要求

大力倡导使用清洁能源。

项目生产过程中工艺设备采用电力能源，为清洁能源。

相符

13

提升废水资源化技术，提高水资源回用率。

项目未新增生产废水排放量。
相符

14

严禁自建燃煤设施。

项目不自建燃煤设施。

相符

[image: image12.jpg]ITENGRS: 1758023718000

Y ] AT A i fil] A R B DL R

MBS n3d17h

B ELR M W 2H 1 R R E R 41200008 2 H
310694 KRB B & e SR THUER]S; PR hE g

4151 E 5 ﬁ R W1 SRR BAURRE: A, ﬁ%fﬂﬂi Al

Hegr, AL, EESWEARIE; X HaREVmEE; B

$%ﬁ%ﬁ Al i A 5 i aE I

IER PR SO R RER

—. BREAMHER

BT ZFR () %E%%%ﬁ%(ﬁﬂ)ﬁmﬂi

F—r {5 A

j

giazuammnamrzn*

ERRARAN (BE)

iﬂ#*mgr ﬂ
{,{I-?L":'-j""ﬁ

PATRICK UVE NUFF at‘-“fﬁ
1l ~'f
|

EEATAN ()

HEATHNEBEAR (¥

w % Astl
\ o]

= AR
BArEFR (BRE)
e
Z—t & E AR glﬁguwﬁﬁlwgmgﬁe
S )
=. &b AR FFR ==
L il EFFA
i BB HHEREERS ER&S 7
R 20210503532000000004 BH050675 z e d Y
2 EEHH|AR
44 FERENAE EH%S XF
2R EEAFL, BRELES —_
B R b XEFRREIR,. HERPH BH019046 %%1&
bR S PR Af A A

R

EERREMARTIER. SRR

RN ERERS, 4ib it A





图1   项目所在地生态环境管控单元图

（3）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性

项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析见表1-10。

表1-10  与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析

与项目相关要求

本项目相符性分析

是否符合

有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

（1）项目选址位于江苏金坛经济开发区，符合相关法律法规及规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到关排放标准；（4）项目为扩建项目，原有项目未造成环境污染和生态破坏；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。

符合

排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

本项目需按要求取得总量指标。

符合

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。

本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。

符合

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

本项目选址不在生态保护红线范围内。

符合

禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。

本项目产生的危险废物收集后委托有资质单位处置。

符合

（4）与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）及其附表《不予审批环评的项目类别》相符性

与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）及其附表《不予审批环评的项目类别》相符性分析见表1-11和表1-12。

表1-11 与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）相符性分析

类别

内容

本项目情况

相符性

突出管理重点
重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。

本项目废气主要为颗粒物，不属于有毒有害污染物，切割烟尘收集进入移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，焊接工位产生的烟尘收集进入室外焊接烟尘过滤器处理后在厂区内无组织排放，其他焊接工序和激光打标产生的烟尘收集进入移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，喷砂粉尘通过喷砂机自带的管道收集进入自带的除尘系统处理后在车间内无组织排放。本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目。

相符

禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目
各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。
本项目排放污染物为颗粒物，不属于重点管控新污染物清单中污染物，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类或淘汰类项目，不属于《斯德哥尔摩公约》中持久性有机污染物，满足生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求，不属于不予审批环评的项目类别。

相符

表1-12   与《不予审批环评的项目类别》相符性分析

编号
不予审批环评的项目类别

对照分析

1

1.以全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）为产品的新改扩建设项目

2.以全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）为原辅材料的新改扩建项目

本项目属于C3499 其他未列明通用设备制造业，主要使用黄铜、碳钢等作为原辅料，不涉及不予审批环评的项目类别

2

1.新建全氟辛酸生产装置的建设项目

2.以全氟辛酸及其盐类和相关化合物（PFOA类）为原辅材料或产品的新改扩建项目（满足豁免条件1的除外）
3

以十溴二苯醚为原辅材料或产品的新改扩建项目
4

以短链氯化石蜡2为原辅材料或产品的新改扩建项目
5

以六氯丁二烯为原辅材料或产品的新改扩建项目
6

以五氯苯酚及其盐类和酯类为原辅材料或产品的新改扩建项目

7

以三氯杀螨醇为原辅材料或产品的新改扩建项目

8

以全氟己基磺酸及其盐类和相关化合物（PFHxS类）为原辅材料或产品的新改扩建项目

9

以得克隆及其顺式异构体和反式异构体为原辅材料或产品的新改扩建项目


	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来
莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司成立于2019年6月4日，统一社会信用代码为9960413MA1YGT3T20，公司注册地址为常州市金坛区德城路99号，主要经营范围为喷嘴、喷射系统、电气设备和机械产品的研发、生产和销售；电气设备和机械产品的进出口、维护、维修及相关咨询服务；佣金代理（拍卖除外）。

企业现有“莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目”及“精密喷嘴及喷嘴系统扩建项目”，均已完成竣工环境保护验收工作，现有产能为年产喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统60000套、造纸工业喷淋系统150套、液滴分离器50套、喷枪300套、喷头40套。

为了企业的可持续发展、响应市场需求，公司决定扩大喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统的产能，并对工艺进行升级，主要升级内容为：①按照客户需求，新增1台抛光机对部分系列产品进行抛光处理；②为保证产品洁净度，新增1台小型超声波清洗机，对所有产品进行粗洗；另外，利用现有超声波自动清洗机对粗洗后的产品进行精洗；③改造喷砂工序，根据实际操作过程中的经验，湿式喷砂缺点较多：a.效率较低、水缓冲降低冲击力，清理厚锈或硬涂层时速度较慢；b.后续处理较为复杂、工件需烘干或防锈处理，否则易生锈；固体喷砂优点：a.效率高、冲击力强，可以快速去除锈蚀、氧化层或厚涂层；b.表面粗糙度易控制、通过调整磨料类型和气压，可精确控制表面粗糙度；c.设备简单、成本较低，维护方便；对比湿式喷砂和干式喷砂的优缺点后，本次将湿式喷砂改造为固体喷砂。

莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司拟投资80万元，在现有厂房8948.69m2内利用现有生产设备建设喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统20000套扩建项目，并利用自有厂房内闲置区域约30m2新增抛光机、小型超声波清洗机等设备完成工艺升级；项目建成后，可形成年产喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统80000套、造纸工业喷淋系统150套、液滴分离器50套、喷枪300套、喷头40套的生产能力。

项目已于2025年8月22日取得江苏金坛经济开发区经济发展局关于《喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统20000套扩建项目的备案证》（坛开经发备字[2025]252号），项目代码为2508-320458-89-01-761822。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，项目属于“三十一、通用设备制造业，其他通用设备制造业349-其他”，因此项目需编制环境影响报告表。

莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司委托我单位对该项目进行环境影响报告表编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘、搜集相关资料、了解建设项目工程概况及排污特征等基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成项目环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。
二、建设内容

1、产品方案

扩建后项目主体工程及产品方案见表2-1。
表2-1  建设项目主体工程及产品方案一览表
序号

工程名称

产品名称

现有项目生产能力

全厂生产能力

增减量

年运行时数

1

喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统生产线

喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统

60000套/a

80000套/a

+20000套/a

7200h

2

造纸工业喷淋系统生产线

造纸工业喷淋系统

150套/a

150套/a

0

3

液滴分离器生产线

液滴分离器

50套/a

50套/a

0

4

喷枪生产线

喷枪

300套/a

300套/a

0

5

喷头生产线

喷头

40套/a

40套/a

0

2、劳动定员及工作制度

工作制度：

企业现有工作制度为：年工作240天，3班制，每班8h，年运行5760h，其中超声波清洗根据订单量进行，年均清洗120天，每天2h，年运行240h；

为扩大产品产能，本次扩建后，企业工作制度调整为：年工作300天，3班制，每班8h，年运行7200h。
项目人数：企业现有职工100人，扩建项目新增职工10人，则扩建后全厂职工110人；无宿舍，设置食堂仅供职工就餐用。

3、主要建设内容

扩建后全厂主要建设内容见表2-2。

表2-2  项目建设内容一览表

类别

单项工程名称

工程内容

工程规模

备注

主体工程

生产车间

布设车床、冲床、焊接机、超声波自动清洗机、生物循环清洗机等设备，位于厂房1F中部

建筑面积3850m2
年产喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统80000套、造纸工业喷淋系统150套、液滴分离器50套、喷枪300套

生产车间已建已验，本次依托现有生产车间

新增布设抛光机、小型超声波清洗机等，位于厂房1F中部

建筑面积30m2
生产车间已建已验，本次依托现有厂房生产车间内闲置区域，仅新增设备

辅助工程

办公区

员工办公、休息，位于1#厂房南侧，共3层

建筑面积2720m2
办公区已建已验，本次依托现有办公区
设备动力房

布设空压机，位于厂房东北侧

建筑面积200m2
设备动力房已建已验，本次依托现有设备动力房

储运工程

油品库

油类原辅料暂存，位于厂区西北侧

建筑面积10m2
油品库已建已验，本次依托现有油品库

包材库

包材暂存，位于厂区西北侧

建筑面积60m2
包材库已建已验，本次依托现有包材库

原辅料仓库

原辅料暂存，位于厂区西侧

建筑面积80m2
原辅料仓库已建已验，本次依托现有原辅料仓库

成品仓库

成品暂存，位于厂房北侧

建筑面积100m2
成品仓库已建已验，本次依托现有成品仓库

运输

汽运

/

/

公用工程

给水

市政给水管网

本次扩建项目用水为员工生活用水、检测台用水、切削液配制用水、乳化液配制用水、超声波清洗用水、抛光机用水、小型超声波清洗用水，总用水量为364.36t/a

依托现有已建给水管网

扩建后全厂用水为员工生活用水、检测台用水、切削液配制用水、乳化液配制用水、超声波清洗用水、抛光机用水、小型超声波清洗用水，总用水量为2327.04t/a
排水

雨污分流，雨水接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司

本次扩建项目排放的废水为生活污水和试验废水，排放量分别为240t/a和11.52t/a

依托现有已建排水管网及排水口；试验废水在现有项目许可排放量（18t/a）范围内，本次未新增排放量

扩建后全厂排放的废水为生活污水和试验废水，排放量分别为1776t/a和17.28t/a
供电

厂区电网提供

4.5万kWh/a

依托现有已建电网

环保工程

废气

切割烟尘（颗粒物）

移动式除尘器
综合处理效率80%，1套

新建

焊接工位烟尘（颗粒物）

室外焊接烟尘过滤器
收集效率90%、处理效率90%，3套

室外焊接烟尘过滤器已建已验，本次依托现有室外焊接烟尘过滤器
其他焊接工序烟尘（颗粒物）、打标烟尘（颗粒物）

移动式焊烟净化器
收集效率90%、处理效率90%，3套

喷砂

喷砂机自带的自带的除尘系统

收集效率100%、处理效率90%，2套

新建

打孔烟尘

产生量极少，直接在车间内无组织排放

废水

生活污水

经化粪池预处理后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司

本次扩建新增生活污水排放量1200t/a
依托现有已建污水管网及排水口

扩建后全厂生活污水排放量2736t/a
试验废水

接管至常州金坛区第二污水处理有限公司

本次扩建项目试验废水排放量为11.52t/a
依托现有已建管网及排口，在现有项目许可排放量（18t/a）范围内，本次未新增排放量

扩建后全厂试验废水排放量17.28t/a
固废

一般固废暂存区

一般固废暂存，位于厂区西侧

建筑面积15m2
一般固废暂存区已建已验，本次依托现有一般固废暂存区

危废暂存区

危险废物暂存，位于厂区西侧

建筑面积15m2
危废暂存区已建已验，本次依托现有危废暂存区

噪声

隔声、减振、消音措施

降噪≥25dB（A）

新建

依托工程

依托厂区内已建厂房、污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施

（1）公用工程依托可行性分析

莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司厂区内雨污水管网已铺设到位，并已建设事故应急池等应急设施。项目生活污水可依托厂区已建化粪池预处理，处理后的废水与试验废水经已建规范化污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，最终排入尧塘河；项目雨水依托厂区内已建雨水管网及雨水排口收集至市政雨水管网后排入附近水体；项目供水、供电等基础设施均依托厂区内已建管网。因此厂区已建工程能够满足本项目生产建设使用。
（2）固废仓库依托可行性分析

现有项目内已建一座15m2一般固废仓库及一座15m2危险废物仓库。

扩建后全厂一般固废产生类别为废金属屑、废边角料、不合格品、废包装材料及焊渣、焊丝，合计产生量共约12.9t/a，每季度清运处理一次，则最大暂存量约为3.225t，约占用面积5m2，已建一般固废仓库约15m2，故现有仓库可供本次扩建后全厂使用。

扩建后全厂危险废物产生类别为废切削液、废乳化液、废油桶、废机油、废润滑油、废液压油、含油废抹布和手套、清洗废液、废溶剂包装桶、抛光废液、废滤芯，合计产生量共为37.2342t/a，每个月委托处置一次，则最大暂存量约为3.5t，约占用面积12m2，已建危废仓库约15m2，故现有仓库可供本次扩建后全厂使用。在贮存过程中不会发生二次反应，通过采取分区贮存方式，不与其他类别危险废物接触，能够满足危险废物暂存要求。
4、主要生产设备情况

项目扩建后全厂主要生产设备见表2-3。
表2-3  扩建后全厂主要设备一览表
序号
生产线/工序

名称

数量（台）
备注

原环评设计

已建已验

实际
扩建后全厂
变化量（对比实际数量）
1

下料
切管机
1
1

2
2
0
对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“三十一、通用设备制造业，其他通用设备制造业349-其他”，因此较已建已验设备，实际增加的机械加工设备属于环评豁免设备；对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），以上变动不纳入环评管理，无需编制环境影响报告表（书）。

2

下料
光谱仪
0
0
1
1
0
3

机加工
卓勒对刀仪
0

0

1

1
0

4

打标
机械打标机
3
3

6
6
0
5

焊接

焊接辅助设备（氩弧焊机）
9
9
10
10
0

6

焊接

二氧化碳气保焊机
1
1
2
2
0
7

喷砂
固体喷砂机
0
0

1
1
0
8
下料
自动等离子切割机
1
1

1
1
0
本次扩建项目未新增

9
机加工
锯床
2

1

2

2

0
10

矫直

矫直机（原“校直机”）
1
1
1
1
0
11
机加工
车床
6

6
6
6
0

12
机加工
铣床
6

6

6

6

0
13
机加工
钻床
4

4

4

4

0
14
机加工
冲床
1

1

1

1

0
15
机加工
立式砂轮机
1
1
1
1
0
16
机加工
落地式砂轮机
2
2
2
2
0
17
机加工
钻头刃磨机
1
1
1
1
0
18
机加工
立式液压拉床
1
1
1
1
0
19
机加工
倒角机
1
1
1
1
0
20
机加工
电动磨圆弧口机
1
1
1
1
0
21
机加工
管子坡口机
1
1
1
1
0
22

机加工
万能工具磨床
1
1
1
1
0
23

机加工
线切割机床
1
1
1
1
0
24

超声波清洗
超声波自动清洗机
1
1
1
1
0
25

打标
激光打标机
1
1
1
1
0
26

生物清洗
生物循环清洗机
1
1
1
1
0
27

焊接
焊接设备（气保焊机）
1

1

1

1

0
28

焊接
自控远红外电焊条烘干机
1
1
1
1
0
29

钎焊
火焰钎焊机
1
1
1
1
0
30

焊接
室内焊接烟尘除尘机
3
3
3
3
0
31

质检
粗糙度测量仪
1
1
1
1
0
32

质检
测量装置
1
1
1
1
0
33

质检
螺纹环规
3
3
3
3
0
34

质检
电动试压泵
1
1
1
1
0
35

质检
测量头和环（优质、劣质）
5
5
5
5
0
36

装配
喷嘴底座
21
21
21
21
0
37

装配
模块设备
22
22
22
22
0
38

装配
气液增压压力机
1
1
1
1
0
39

装配
手扳压力机
2
2
2
2
0
40

装配
冷冻式干燥机
1
1
1
1
0
41

公辅

自动物料架
1

1

1

1

0
42

装配
印度压力机
0
0
0
1
+1

本次扩建项目新增

43

装配
稳流器打坑机
0
0
0
1
+1

44

装配
压销机
0
0
0
4
+4

45

质检
粗糙度测量仪
0

0
0
1
+1

46

质检
手持式分析仪
0

0
0
1
+1

47

清洗
小型超声波清洗机
0

0

0
1
+1

48

焊接
手持激光焊机
0

0
0
1
+1

49

焊接
自动焊机
0

0
0
2
+2

50

焊接
冷焊机
0
0
0
1
+1
51

焊接

电阻点焊机

0

0
0
1
+1

52

抛光
抛光机

0
0

0
1
+1
53

质检
喷嘴检测台（原“试验检测台”）
1

1
1
3
+2

本次扩建项目新增2台
54

公辅
空压机
3

2

2
2
0

对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），该变动不属于重大变动；已编制一般变动环境影响分析报告并纳入原有项目的环保验收
55

物流
电动叉车
2
4
4

4

0
56

物流
手动液压车（原“手动叉车”）
2
4
4

4

0
57

焊接
递变式脉冲弧焊机
5
6
6
6
0

58

喷砂
湿式喷砂机
2
2

0
0
0
因喷砂工段由湿式喷砂改为固体喷砂，故本次削减湿式喷砂机无影响
5、原辅材料使用情况及理化性质

项目扩建后全厂主要原辅材料使用情况见表2-4，主要原辅材料理化性质详见表2-5。

表2-4 扩建后全厂主要原辅材料表

序号

名称

组份、产品规格

扩建前/a

扩建后/a

增减量/a

物料形态

包装规格

最大储存量

1
黄铜

铜、管（H62Y、HPb59、H59 -H65）、杆（H62Y、HPb59、H59-H65）、块（H62Y、HPb59、H5 -H65）

25t

30t

+5t

固态
裸装、捆绑
1t

2
碳钢

钢、管（16Mn30、C27-C60）、棒（16Mn30、C27-C60）

30t

30t

0

固态

裸装、捆绑
0.5t

3
不锈钢

钢、管316L、棒316L、块316L
80t

180t

+100t

固态

裸装、捆绑
8t

4
不锈钢焊条
钢
1000kg

1035kg

+35kg

固态
15kg/箱
45kg

5
碳钢焊条
钢

1000kg

1030kg

+30kg

固态

10kg/箱
30kg

6
钎焊丝（实心）
银铜合金
25kg

55kg

+30kg

固态

5kg/箱

10kg

7
氩气
氩气

3000kg

3100kg

+100kg

气态

气体罐（20-50L）
15罐

8
丙烷
丙烷

2000kg

2000kg

0

气态

气体罐（20-50L）
5罐
9
二氧化碳
二氧化碳

500kg

550kg

+50kg

气态

气体罐（20-50L）
2罐
10
切削液
基础油
1500L

1750L
+250L

液态

250L/桶
250L

11
液压油
基础油
500L

750L
+250L

液态

250L/桶
250L
12
机油
基础油
250L

500L
+250L

液态

250L/桶
250L
13
乳化液
基础油
250L

350L
+100L

液态

250L/桶
250L
14
润滑油
基础油
25kg

30kg
+5kg

液态

5kg/桶
5kg
15
纸箱
纤维
12t

14t

+2t

固态

裸装、捆绑
1t

16
木箱
纤维
若干

27t

/

固态

定做（适航包装）
3t

17
吸塑盘
塑料
若干

1t

/

固态

裸装堆放
0.2t

18
外购件
钢、铁、塑料等
若干

25t

/

固态

/
2t

19
水性清洗剂（1）
添加剂≤57%，含链酰胺、长链多元醇、封端支链脂肪醇聚氧乙烯醚、EO/PO共聚物、烷基多元羧酸，长链羧酸；载体为水≥43%
100kg

700kg

+600kg

液态

25kg/桶

50kg

20
生物循环清洗液（2）
微生物
200L

200L

0

液态

20L/桶

20L

21

银钎焊溶剂

硼酸溶液33-37%、四氟硼酸钾21-25%、氟化钾40-44%

3kg

5kg

+2kg

固态

1kg/袋

1kg

22

玻璃丸

粒径250-600μm

5kg

5kg

0

固态

5kg/袋

5kg

23

液氮

液氮

0

150L

+150L

液态

30L/桶

60L
24

抛光蜡

/

0

50kg

+50kg

固态

5kg/盒

5kg

注：（1）本项目使用的清洗剂为水性清洗剂，根据挥发性有机化合物检测报告可知，清洗剂的挥发性有机化合物检测值为未检出（检出限为2g/L），满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1中水基清洗剂VOC含量限值（即VOC含量≤50g/L）要求。

（2）生物循环清洗液用于喷嘴及喷嘴组件的售后清洗，部分工艺提升后，产品表面光洁度有所提高，可有效减少产品油污残留量，售后清洗件相对减少，故扩建后全厂无需增加该清洗液的用量。

表2-5 主要原辅料及成分理化特性、毒性毒理

原料名称

理化特性

燃烧爆炸性

毒性毒理

水性清洗剂
无色透明液体，轻微气味，密度1.05g/cm3，沸点范围：>80℃，pH值：8.0~10.0，安全性为稳定
无资料
无资料
链酰胺

是一种尼龙纤维，尼龙分子中碳链长度在10以上即称为长碳链尼龙。

可燃

无毒

长链多元醇

即分子中含有二个或二个以上羟基的一大类醇类，其通式为CnH2n+2-x(OH)x(x≥2)。多元醇一般溶于水，大多数多元醇都是具有沸点高，对极性物质溶解能力强，毒性和挥发性小等特性的黏性液体或结晶状固体。其沸点、黏度、相对密度和熔点等随分子量增加而增加。

燃烧性较弱，需高温或明火点燃，不易自燃

毒性极低

封端支链脂肪醇聚氧乙烯醚

是非离子表面活性剂中发展最快、用量最大的品种，用以下通式表示：RO(CH2CH2O)nH，其中n是聚合度，熔点：41-45°C(lit.)，沸点：100°C(lit.)闪点：>230°F，无色透明液体白色膏状（25°C）

可燃

无资料
EO/PO共聚物

环氧乙烷环氧丙烷共聚物，是一种非离子表面活性剂，强度高、保型性好的片状塑料。

无资料

无资料
烷基多元羧酸

是一种表面活性剂

燃烧性较弱
无资料
长链羧酸

羧酸通式为R-COOH。长链，是说R基团为长链的烃基，主要指十二个碳以上的梭酸，最常见的长链羧酸是软脂酸，可作为表面活性剂

无资料
无毒
丙烷

无色无臭的易燃气体烷烃，熔点：-188°C（lit.），沸点-42.1°C（lit.），密度：0.564g/mL at 20℃（lit.）

闪点-104℃，可燃可爆

LC50：658000毫克/m3/4h（大鼠吸入）

硼酸

白色结晶性粉末或无色鳞片状晶体，无味，密度：1.435g/cm3，熔点：170.9℃，沸点：300℃以上

不可燃

LD50：2.66g/kg（大鼠口服）

四氟硼酸钾
白色无味结晶或粉末，密度：2.50g/cm3，熔点：530℃
不可燃

LD50：>2g/kg（大鼠口服：）

氟化钾

白色无味结晶或粉末，密度：2.48g/cm3，熔点：858℃，沸点：1505℃
不可燃

LD50：245mg/kg（大鼠口服：）

银钎焊溶剂
固体白色粉末，熔点：450℃
无资料

无资料

6、项目水平衡分析

本项目新增用水主要为员工生活用水、检测台用水、切削液配制用水、乳化液配制用水、超声波清洗用水、抛光机用水、小型超声波清洗用水。

生活用水：扩建项目新增劳动定员10人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）》，员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为300t/a。生活污水排放系数按0.8计，则排放量为240t/a，经厂区内已建污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，处理后尾水排入尧塘河。

检测台用水：扩建项目新增2个喷嘴检测台，每个检测台配套1个水槽；槽体规格为1.2*1.2*0.8m（即1.152m3），加水量约为槽体的2/3，即0.768t，则2个水槽的一次加水量合计为1.536t；测试产品沾带会导致槽内水有所损耗，损耗率约为25%，需定期加水，约30d一次，工作制度为300d/a，则加水频次为10次/a，则2个槽体的加水量为3.84t/a；2个槽内水的余量为1.152t，槽体内水需定期进行更换，约30d一次，则更换频次为10次/a，则更换的废水量为11.52t/a，废水污染因子为COD、SS，不含N、P；经厂区内已建污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，处理后尾水排入尧塘河。

切削液配制用水：项目各类车床、钻床、铣床、磨床工作时均需使用切削液进行降温保护，切削液兑水比例为1：20，扩建项目新增切削液原液250L，约0.25t，则用水量为7.5t/a。切削液溶液产生量为7.75t/a，主要作为工件冷却使用，冷却过程中工件粘带会损耗25%，损耗量为1.938t/a，则切削液溶液剩余量为5.812t/a，循环使用。考虑长时间使用会变质，需定期清理，使用过程中会有水蒸气蒸发，蒸发量按75%计，则废切削液产生量约为1.453t/a，统一收集后委托有资质单位处理。

乳化液配制用水：项目各类车床、钻床、铣床、磨床工作时均需使用乳化液进行降温保护，兑水比例为1：20，扩建项目新增乳化液原液100L，约0.1t，则用水量为2t/a。乳化液溶液产生量为2.1t/a，主要作为工件冷却使用，冷却过程中工件粘带会损耗25%，损耗量为0.525t/a，则乳化液溶液剩余量为1.575t/a，循环使用。考虑长时间使用会变质，需定期清理，使用过程中会有水蒸气蒸发，蒸发量按75%计，则废乳化液产生量约0.394t/a，统一收集后委托有资质单位处理。

超声波清洗用水：项目超声波自动清洗机含3道清洗；因客户对产品洁净度要求提高，现有项目与本项目清洗工段的时长同步增加，故超声波清洗用水按扩建后全厂进行评价。

1道清洗：扩建后全厂超声波自动清洗机所用清洗剂的用量为250kg/a，清洗剂与水的配比为1:24，则清洗水用量为6t/a。该工序添加清洗剂，1道清洗设置内外2个清洗槽，内层槽尺寸为0.3m*0.4m*0.5m，外层槽尺寸为0.5m*0.55m*0.4m，槽内设置液位仪控制水位，内层槽为满水位，即0.06t，外层槽为3/5水位，即0.066t；内层槽由于工件进入会溢流进入外层槽，再经过清洗机自带的水泵抽至内层槽内进行循环使用。根据建设单位提供数据，清洗水槽设置液位仪，损耗后自动添加水，每天添加量约为30L，则年损耗量为8.4t；项目每5d对1道水洗槽（含内外2层槽）进行彻底更换一次，工作制度为300d/a，更换频次约为60次/a，每次更换量为0.096t，则年更换的废水量为5.76t，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为危废委托处置。

2道清洗和3道清洗：购买桶装纯净水进行清洗，不添加清洗剂，主要是为了清洗工件表面残留的杂质和清洗剂。根据槽容可知，2道清洗和3道清洗分别设置1个清洗槽，槽尺寸为0.3m*0.4m*0.5m，水容量通过液位仪控制在3/4，根据建设单位提供数据，清洗水损耗后自动添加水，平均每个槽每天添加量约为15L，则合计损耗量为9t/a，其中大部分（按照80%计）在清洗工序损耗，则清洗工序损耗量为7.2t/a；剩余20%（1.8t/a）少量在风切工序吹落和损耗，则风切工序吹落损耗量（按照15%计）为0.27t/a，被吹落水量（80%计）为1.44t/a，吹落水收集在风切槽内；剩余（按照5%）在烘干工序损耗，则烘干工序损耗量为0.09t/a。项目每5d对2槽、3槽以及风切槽进行彻底更换一次，工作制度为300d/a，则更换频次约为60次/a，更换的废水量为6.84t/a，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为危废委托处置。

抛光机用水：扩建项目新增1台抛光机，抛光机设备内有1个抛光水槽，槽体尺寸为1.4*1.4*0.15m，即0.294m3，加水量约为槽体的2/3，即0.196t。根据建设单位提供数据，抛光过程中产品沾带会导致有所损耗，损耗率约为20%，损耗后每天添加水，添加量约为0.0392t，则年损耗量为11.76t；项目每5d对槽内水进行彻底更换一次，工作制度为300d/a，更换频次约为60次/a，每次更换量为0.157t，则年更换的废水量为9.42t，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为危废委托处置。
小型超声波清洗用水：扩建项目新增1台小型超声波清洗机，所用清洗剂的用量为450kg/a，清洗剂与水的配比为1:24，则清洗水用量为10.8t/a。该设备仅1个清洗槽，槽体尺寸为0.3m*0.4m*0.5m，即0.06m3，加水量约为槽体的2/3，即0.04t。根据建设单位提供数据，清洗过程中产品沾带会导致有所损耗，损耗率约为20%，损耗后每天添加水，添加量约为0.008t，则年损耗量为2.24t；项目每5d对槽内水进行彻底更换一次，工作制度为300d/a，更换频次为60次/a，每次更换量为0.032t，则年更换的废水量为1.92t，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为危废委托处置。
扩建项目水平衡见图2-1，扩建后全厂水平衡见图2-2。


[image: image2.emf]自来水

364.36

生活用水

接管至常州金

坛区第二污水

处理有限公司

集中处理

切削液配

制用水

超声波清

洗用水

抛光机用

水

损耗

11.76

21.18

小型超声

波用水

损耗

2.24

4.16

14.16

300

240

损耗

60

7.5

废切削液

清洗废液

5.76

1.453

损耗

6.297

15.36

试验台用水

11.52

损耗

3.84

化粪池

240

切削液

0.25

损耗

8.4

抛光废液

9.42

清洗废液

1.92

超声波

2

道和

3

道

清洗用水

损耗

7.2

5.4

外购纯水

14.4

风切

烘干

损耗

0.27

损耗

0.09

清洗废液

清洗废液

1.44

1.453

5.76

9.42

1.92

5.4

1.44

委托有

资质单

位处置

25.787

乳化液配

制用水

2

废乳化液

0.394

损耗

1.706

乳化液

0.1

0.394

1.8

0.09


图2-1  扩建项目水平衡图（t/a）


[image: image3.emf]自来水

2327.04

生活用水

接管至常州金

坛区第二污水

处理有限公司

集中处理

切削液配

制用水

超声波清

洗用水

抛光机用

水

损耗

11.76

21.18

小型超声

波用水

损耗

2.24

4.16

14.16

2220

1776

损耗

444

37.5

废切削液

清洗废液

5.76

7.353

损耗

31.897

23.04

试验台用水

17.28

损耗

5.76

化粪池

1776

切削液

1.75

损耗

8.4

抛光废液

9.42

清洗废液

1.92

超声波

2

道和

3

道

清洗用水

损耗

7.2

5.4

外购纯水

14.4

风切

烘干

损耗

0.27

损耗

0.09

清洗废液

清洗废液

1.44

7.353

5.76

9.42

1.92

5.4

1.44

委托有

资质单

位处置

32.667

乳化液配

制用水

7

废乳化液

1.374

损耗

5.976

乳化液

0.35

1.374

0.09

1.8


图2-2  扩建后全厂项目水平衡图（t/a）


	
	7、厂区平面布置
本次扩建项目利用莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司厂区内现有生产车间内闲置区域新增工序及设备。

厂区内由西至东、由北至南依次为大棚、一般固废仓库、危废仓库、油品库、备件库、包材库、原辅料库、电动车停车棚、消防泵房、消控室、门卫、物料堆放区、装卸区、气体汇流间、成品暂存区、叉车装卸区、生产车间、仓库（内设：叉车充电间、来料区、办公室、收货区、出货打包区、高位货架区、自动货柜机）、质量区（内设：静压测试区、来料检验区、测试区、测试房、实验室、化学品柜）、设备动力房。
生产车间内由西至东、由北至南依次为行车吊运区、货架区、管件堆放区、锯床操作区、机加工区、切管区、矫直区、喷淋管焊接区、货架、不锈钢焊接区、行车吊运区、装配区、抛光区、PT静压区、清洗区、打标区、装配区、化学品柜、货架区、刀具室、化学品柜、货架区、行车吊运区、碳钢焊接区、移动除尘器放置区、货架区、车间休息区、货架区、装配区、冷却梁行车吊运区、组装区、电阻焊区、自动焊区、行车吊运区、装配区、喷砂区、冷却梁清洗区、货架区、钎焊区。

项目厂区平面布置图和生产车间平面布置图见附图3及附图4。

8、周边环境概况
本项目位于江苏省金坛经济开发区德城路99号。项目东侧为云湖路，南侧为莱茵路；西侧为空地；北侧为鑫城大道。项目周边500米范围内无居民点等环境敏感目标。
项目周边环境概况见附图2。

	工艺流程和产排污环节


	工艺流程简介
本次扩建项目新增产品为喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统，喷嘴、喷嘴组件、喷嘴系统的生产工艺基本一致，生产工艺流程及产污环节见图2-3；生物清洗工艺流程及产污环节见图2-4。
（1）喷嘴、喷嘴组件、喷嘴系统工艺流程及产污环节：

[image: image4.emf]打标

焊接

包装入库

黄铜、不锈钢、

碳钢等原料

机加工

S

2-3

：废边角料、S

3

：废切削液、S

4

：

废乳化液、S

5-1、5-2

：废油桶、S

6

：废

机油、S

7

：废润滑油、S

8

：废液压油、

S

9

：含油废抹布和手套、N：噪声

组装加工件

喷砂（极少部分）

外购件

装配

检验

委外表面处理

G

5

：焊接烟尘、S

11

：焊渣、废焊

丝、S

12

：废银钎焊溶剂包装桶、

N：噪声

切削液、乳

化液、机

油、润滑

油、液压油

不锈钢焊条

碳钢焊条

钎焊丝

G

6

：喷砂粉尘、S

1-

6

：废金属屑、N：

噪声

N：噪声

S

14

：不合格品

W

1

：实验废水

清洗 水性清洗剂

S

11-2

：废清洗剂包装桶、

S

10-2

：清洗废液、G

3-2

：清

洗废气、N：噪声

风切

烘干

S

10-3

：清洗废液、

N：噪声

N：噪声

抛光（5M系列）

粗洗（部分） 水性清洗剂

S

10-4

：粗洗废液、

S

11-3

：废清洗剂包

装桶、G

3-3

：清洗

废气、N：噪声

精洗

S

10-5、10-6

：精洗废液、S

11-4

：废清洗

剂包装桶、G

3-4

：清洗废气、N：噪声

S

1-5

：废金

属屑（捞渣）

S

13

：抛光废液

N：噪声

下料

G

2

：打孔烟尘、

S

2-2

：废边角料、

S

1-2

：废金属屑、

N：噪声

打孔、矫直

（部分原料）

G

1

：切割烟尘、S

1-1

：

废金属屑、S

2-1

：废边

角料、N：噪声

粗洗（部分） 水性清洗剂

S

10-1

：粗洗废液、S

11-1

：

废清洗剂包装桶、G

3-1

：

清洗废气、N：噪声

精洗

G

4

：打标烟尘、S

1-3、1-4

：废

金属屑、N：噪声


图2-3  喷嘴、喷嘴组件、喷嘴系统生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

下料：外购黄铜、不锈钢等原料进厂后，人工采用光谱仪进行成分抽样检测，确保原料成分符合产品生产要求，不符合要求的则整批退回至供货商，符合要求的则可进入生产工段，检测用原料也可进入生产工段，故原料抽检过程中无废料产生；使用切管机、自动等离子切割机、锯床将抽检合格的原料切割成所需长度，切割过程中会产生切割烟尘（G1）、废金属屑（S1-1）和设备噪声（N），切割后的边角料也可利用至生产不同规格的产品，仅产生极少量废边角料（S2-1）。

打孔、矫直：根据部分客户要求，切割好的原料需进行打孔并使用矫直机通过矫直辊进行挤压改变直线度后再进入机加工工段，打孔过程中会产生打孔烟尘（G2）、废边角料（S2-2）、废金属屑（S1-2）和设备噪声（N）。

机加工：将切割好的材料或打孔、矫直后的材料放入车床、铣床、钻床、冲床、立式液压拉床、线切割机、磨床、砂轮机等一系列机加工设备内处理成为加工件，该过程中会产生废边角料（S2-3）和设备噪声（N）。

在锯切、车削、铣削过程中均需加入配比好的切削液（切削液与水的配比比例为1:20）或配比好的乳化液（乳化液与水的配比比例为1:20）作为润滑、冷却的加工液，会产生废切削液（S3）、废乳化液（S4）、废油桶（S5-1、废切削液桶、废乳化液桶）。

另外，设备均需使用机油、润滑油、液压油来进行保养和维护，起减磨、防锈、防蚀等作用；机油、润滑油和液压油定期更换会产生废油桶（S5-2、废机油桶、废润滑油桶、废液压油桶）废机油（S6）、废润滑油（S7）、废液压油（S8）、含油废抹布和手套（S9）。

粗洗：部分加工件由于表面较脏，为避免将大量杂质带入超声波清洗机内，需先将产品放入小型超声波清洗机内机进行粗洗，粗洗过程中需添加水性清洗剂，清洗剂与自来水的配比为1:24；机内清洗水会有损耗，需定期添加，为了保证加工件的干净度，每5天需对机内清洗水彻底更换一次，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为废液委托处置，因此该工序会产生粗洗废液（S10-1）、废清洗剂包装桶（S11-1）、粗洗废气（G3-1）和噪声N。
精洗：精洗工段使用超声波自动清洗机一体式机进行清洗，机内含3个清洗槽、1个风切槽、1个烘干槽，分别进行清洗、风切和烘干。

清洗：机加工后的工件和粗洗后的工件表面会残留杂质、油污等，利用超声波自动清洗机对工件进行清洗，项目超声波清洗机含3个清洗槽（分别为1#、2#、3#清洗槽），按照顺序在3个槽体内进行清洗。1#清洗槽内需添加水性清洗剂，清洗剂与自来水的配比为1:24，主要是为了清洗工件表面残留的杂质和油污等；2#清洗槽和3#清洗槽内使用外购桶装纯净水进行清洗且无需添加清洗剂，主要是为了清洗掉工件表面在1#清洗槽内沾带的清洗剂。

超声波清洗机自带电加热器，温度控制在30-60℃。槽内清洗水会有损耗，需定期添加，为了保证工件干净度，每5天需对槽内清洗水彻底更换一次，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为废液委托处置，因此该工序会产生清洗废液（S10-2）、废清洗剂包装桶（S11-2）、清洗废气（G3-2）和噪声N。

风切：利用设备自带的鼓风机将工件表面沾带的少量大颗粒清洗水珠吹落，以减少后续烘干时间，降低设备运行成本。此工序常温进行，会产生少量被吹落的水，风切时工件置于风切槽中，槽上加盖，吹落的少量水珠直接进入收集槽内，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为废液委托处置，因此此工序会产生清洗废液（S10-3）和噪声N。

烘干：风切后的设备再进入设备自带的烘干槽中进行烘干，烘干温度控制在50-90℃（电加热），烘干时间约为15分钟，主要是为了将工件表面残留的水分彻底烘干。此工序会产生噪声N。

打标：使用激光打标机、机械打标机给精洗后的加工件产品进行打标。激光打标机的工作原理为利用激光的高能量瞬间作用于加工件表面，使材料发生物理或化学变化，从而在加工件表面形成文字、图案或标识，故激光打标过程中会产生打标烟尘（G4）和废金属屑（S1-3）；机械打标机的工作原理为通过刀具或金刚石针直接雕刻加工件表面，在加工件表面形成较为深度的文字、图案或标识，故机械打标过程中仅会产生废金属屑（S1-4）。

组装加工件：人工将各类加工件和外购件进行组装，并使用压力机按照生产要求进行压紧；部分产品需进行冷装，将冷却后的液氮装入喷嘴使其冷却收缩，以便于提高喷嘴紧实度。

焊接：使用不同焊接工艺将组装好的工件进行焊接。部分气雾喷嘴类产品（黄铜件）使用火焰钎焊机进行钎焊，钎焊是一种通过加热使钎料熔化并填充到两个或多个固态金属件之间的间隙中从而实现连接的技术，变形小、接头光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件；使用火焰钎焊机将产品加热至高于钎焊丝的熔点但低于工件熔化的温度（温度约为700℃，加热时长150s），利用熔融后的液态钎料润湿工件，填充接头间隙并于工件相互扩散实现连接，钎焊过程中使用银钎焊溶剂，使其焊接效果更佳；其他产品焊接采用氩弧焊、二氧化碳保护焊等工艺；焊接过程中会产生焊接烟尘（G5）、焊渣、废焊丝（S11）、废银钎焊溶剂包装桶（S12）和噪声（N）。

抛光（5M系列）：根据客户要求，5M系列产品需进行抛光；抛光机采用湿式抛光，为了保证工件抛光亮度，需加入抛光蜡，原理为通过纤维砂轮盘摩擦和抛光蜡的作用实现材料表面的精细化处理；水循环池内的水每5天需彻底更换一次，通过抛光机底部排水管收集在吨桶中作为废液委托处置，因此该工序会产生捞渣废金属屑（S1-5）、抛光废液（S13）以及噪声N。抛光过程中不产生粉尘，该过程会产生设备噪声N。
喷砂（极少部分）：大部分客户对产品的喷砂质量要求较高，故基本都委托外部专业人员进行喷砂；仅极少部分小件喷嘴产品因外部喷砂未达产品要求的，公司内部进行二次喷砂；喷砂主要为了去除工件表面的氧化皮、微小毛刺等，使工件表面光滑。利用全密闭式固体喷砂机，采用压缩空气作为加速动力，压缩空气通过输气管进入喷枪，人工手动添加玻璃丸至喷枪内，玻璃丸经喷嘴射出，喷射到加工件表面。喷砂过程中会产生喷砂粉尘（G6）和废金属屑（S1-6），通过喷砂机主机箱上方的排气孔将粉尘外接一条波纹软管，软管连接至喷砂机除尘系统，粉尘通过除尘系统进行过滤收集。

粗洗（5M系列）：人工将抛光后的5M系列产品放入小型超声波清洗机中进行粗洗，与前文粗洗工艺相同，此处不再进行描述，仅识别产污：粗洗废液（S10-4）、废清洗剂包装桶（S11-3）、粗洗废气（G3-3）以及噪声（N）。

精洗：利用前文“超声波清洗”工段所述一体式超声波自动清洗机进行清洗，清洗、风切、烘干工艺相同，此处不再进行描述，仅识别产污：超声波清洗工段：清洗废液（S10-5）、废清洗剂包装桶（S11-4）、清洗废气（G3-4）、风切工段：清洗废液（S10-6）；噪声（N）。

装配：使用气液增压压力机、稳流器打坑机、压销机等设备将各零部件进行装配，部分不锈钢喷嘴芯子因密封要求较高，需冷装压入，使用液氮快速冷却芯子后立即压入喷嘴中。
检验：使用粗糙度测量仪等质检设备进行产品粗糙度检验等，部分产品需使用喷嘴检测台进行水压测试：向槽体中加入水，检测台自带的的泵将水槽内的水抽至管道内，并通过调节水的压力，测试不同压力下产品的喷射流量和喷射角度，合格品进入包装工段，不合格品（S14）即为固废，检测台槽体内水需定期进行更换，会产生试验废水W1；其他大型产品在测试房内进行测试。

委外表面处理：根据部分客户要求，产品检验合格后还需进行酸洗，为了高效去除金属表面的氧化皮和污垢、提高表面光洁度、改善金属表面的粗糙度，酸洗委外进行。

包装入库：人工使用纸箱、木箱、吸塑盒等将成品进行包装，送入成品区待售。

（2）生物清洗生产工艺流程及产污环节

[image: image5.emf]喷嘴及喷嘴

组售后件

生物清洗

生物循环

清洗液

S

15

：废滤芯、S

16：

废生物循环清洗液

包装桶

N：噪声

返还客户


图2-4 生物清洗工艺流程图
工艺流程简介：

生物清洗：根据客户企业喷嘴及喷嘴组件使用情况，需不定期安排售后清洗，主要是为了清洗长期使用过程中产品表面残留的油污等，建设单位购置生物循环清洗机对售后件进行清洗。
生物循环清洗机是一款结构紧凑的手动零部件清洗机。这款设备的使用方法非常简单，与生物循环清洗液配套使用就可以达到良好的清洗效果，甚至污染严重的零部件也能快速、安全、环保地清洗干净。生物循环清洗机稳固耐用，内部配过滤芯，配套使用的生物循环清洗液内含有活性微生物（日常通电即可保持微生物的活性）能有效的将油污等分解，不含易挥发性有机化合物，少量的杂质以及失去活性的微生物将被过滤芯过滤，过滤后的生物循环清洗液可以循环使用，从而可以达到长久的使用寿命，故无需更换。

此工序会产生废滤芯（S15）和废生物循环清洗液包装桶（S16）以及噪声N。
2、污染工序及污染因子

项目生产运行阶段的主要污染源及污染因子见表2-6。

表2-6 项目营运期污染工序及污染因子汇总

类别

编号

污染源

主要污染因子

治理措施和去向

废气

G1

切割

颗粒物
经移动式除尘器处理后，直接在车间内无组织排放

G2
打孔
颗粒物
产生量极少且粒径较大，基本在室内沉降，极少量车间内散逸无组织排放
G4

打标

颗粒物

经移动式焊烟净化器处理后，直接在车间内无组织排放

G5

其他焊接工序
颗粒物

焊接工位
焊接工位设置伸缩式收集管道进行收集，收集后经室外焊接烟尘过滤器处理后在厂区内无组织排放
G6

喷砂

颗粒物

经喷砂机自带的除尘系统处理后，在车间内无组织排放
G3-1、G3-2、G3-3、G3-4

清洗（粗洗、精洗）

非甲烷总烃

产生量极少，直接在车间内无组织排放

固废

S1-1、S1-2、S1-3、S1-4、S1-5、S1-6

废金属屑

黄铜、不锈钢、碳钢等

统一收集后外售物资公司综合利用
S2-1、S2-2、S2-3

废边角料

黄铜、不锈钢、碳钢等边角料
S11
焊渣、废焊丝

焊丝渣、焊丝
统一收集后委托一般固废单位处置
S14

不合格品

黄铜、不锈钢、碳钢

统一收集后外售物资公司综合利用
--

废包装材料

原辅料包材

S3
废切削液
切削液
委托有资质单位处置

S4
废乳化液
乳化液
S5-1、S5-2
废油桶
切削液、乳化液、机油、润滑油、液压油包装桶
S6
废机油
机油
S7
废润滑油
润滑油
S8
废液压油
液压油
S9
含油废抹布和手套
含油废抹布和手套
S10-1、S10-2、S10-3、S10-4、S10-5、S10-6
清洗废液（粗洗、精洗）
清洗剂、废液
S11-1、S11-2、S11-3、S11-4
废清洗剂包装桶
清洗剂、包装桶
S12
废银钎焊溶剂包装桶
银钎焊溶剂、包装桶
S13
抛光废液
抛光蜡、废液
S15
废滤芯
滤芯、清洗水
S16
废生物循环清洗液包装桶
生物循环清洗液、包装桶
--

生活垃圾

果皮纸屑等
环卫清运

噪声

N

设备噪声

机械噪声

设备减振、车间噪声屏蔽



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目环保手续履行情况及建设运行情况

2019年12月莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司投资新建精密喷嘴及喷嘴系统项目，该项目环境影响报告表于2020年3月6日取得常州市生态环境局的审批意见，审批文号：常坛环审〔2020〕21号，并于2021年11月组织召开竣工环境保护验收会通过竣工验收。

2023年7月莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司投资精密喷嘴及喷嘴系统扩建项目，该项目环境影响报告表于2023年8月8日取得常州市生态环境局审批意见，审批文号：常金环审〔2023〕90号，并于2023年9月组织召开竣工环境保护验收会通过竣工验收。

莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司于2023年8月26日取得固定污染源排污登记回执。

企业已编制《突发环境事件应急预案》，并于2022年3月7日取得备案，编号为320482-2022-041L；新一轮应急预案拟编制。

企业现有项目环保手续履行情况及产品方案见下表。

表2-7  现有项目环保手续履行情况及产品方案一览表

项目名称

审批情况

产品名称

环评批复产能

验收情况

验收产能

排污许可申报情况

应急预案情况
备注

莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目
常州市生态环境局（常坛环审〔2020〕21号，2020年3月6日）
喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统
60000套/a
2021年11月组织召开竣工环境保护验收会通过竣工验收

60000套/a
2023年8月26日取得固定污染源排污登记回执，编号：91320413MA1YGT3T20001X

2022年3月7日取得备案，编号为320482-2022-041L，新一轮拟编制

正常生产

造纸工业喷淋系统
150套/a
150套/a
液滴分离器
50套/a
50套/a
喷枪
300套/a
300套/a
喷头
40套/a
40套/a
莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目

常州市生态环境局（常金环审〔2023〕90号，2023年8月8日）
喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统
60000套/a
2023年9月组织召开竣工环境保护验收会通过竣工验收

60000套/a
正常生产，扩建未增加产品产能，仅增加清洗工序

造纸工业喷淋系统
150套/a
150套/a
液滴分离器
50套/a
50套/a
喷枪
300套/a
300套/a
喷头
40套/a
40套/a
二、现有项目生产工艺

现有项目产品为喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统、造纸工业喷淋系统、液滴分离器、喷枪、喷头，生产工艺流程见图2-5；生物清洗工艺见图2-6。
产品生产工艺流程及产污环节：

[image: image6.emf]打标

焊接

包装入库

机加工

S

2-2

：废边角料、S

3

：废切削液、S

4

：废乳

化液、S

5-1

、

5-2

：废油桶、S

6

：废机油、

S

7

：废润滑油、S

8

：废液压油、S

9

：含油废

抹布和手套

N：噪声

组装加工件

喷砂

外购件

装配、检验

委外酸洗

G

4

：焊接烟尘、S

12

：焊渣、

废焊丝、S

13

：废银钎焊溶剂

包装桶、N：噪声

切削液

机油

乳化液

润滑油

液压油

不锈钢焊条

碳钢焊条

钎焊丝

N：噪声

S

14

：不合格品

W

1

：实验废水

N：噪声

超声波清洗

水性清洗剂

S

10-1

：清洗废液、S

11

：废清洗剂

包装桶、G

2：

清洗废气、N：噪声

风切

烘干

S

10-2

：清洗废液

N：噪声

N：噪声

黄铜、不锈钢、

碳钢等原料

原料入厂

G

1

：切割烟尘

S

1-1

：废金属屑

S

2-1

：废边角料

N：噪声

矫直（部分）

G

3

：打标烟尘

S

1-2、1-3

：废金属屑

N：噪声

清洗


图2-5  现有项目产品生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

原料入厂：外购黄铜、不锈钢等原料进厂后，人工采用光谱仪进行成分抽样检测，确保原料成分符合产品生产要求，不符合要求的则整批退回至供货商，符合要求的则可进入生产工段，检测用原料也可进入生产工段，故原料抽检过程中无废料产生；使用切管机、自动等离子切割机、锯床将抽检合格的原料切割成所需长度，切割过程中会产生切割烟尘（G1）、废金属屑（S1-1）和设备噪声（N），切割后的边角料也可利用至生产不同规格的产品，仅产生极少量废边角料（S2-1）。

矫直：根据部分客户要求，切割好的原料需使用矫直机通过矫直辊进行挤压改变直线度后再进入机加工工段。
机加工：将切割好的材料或矫直后的材料放入车床、铣床、钻床、冲床、立式液压拉床、线切割机、磨床、砂轮机等一系列机加工设备内处理成为加工件，该过程中会产生废边角料（S2-2）和设备噪声（N）。

在锯切、车削、铣削过程中均需加入配比好的切削液（切削液与水的配比比例为1:20）或配比好的乳化液（乳化液与水的配比比例为1:20）作为润滑、冷却的加工液，会产生废切削液（S3）、废乳化液（S4）、废油桶（S5-1）。

另外，设备均需使用机油、润滑油、液压油来进行保养和维护，起减磨、防锈、防蚀等作用；机油、润滑油和液压油定期更换会产生废机油（S6）、废润滑油（S7）、废液压油（S8）、含油废抹布和手套（S9）和废油桶（S5-2）。

清洗：清洗工段使用超声波自动清洗机一体式机进行清洗，机内含3个清洗槽、1个风切槽、1个烘干槽，分别进行清洗、风切和烘干。

清洗：机加工后的工件表面会残留杂质、油污等，利用超声波自动清洗机对工件进行清洗，项目超声波清洗机含3个清洗槽（分别为1#、2#、3#清洗槽），按照顺序在3个槽体内进行清洗。1#清洗槽内需添加水性清洗剂，清洗剂与自来水的配比为1:24，主要是为了清洗工件表面残留的杂质和油污等；2#清洗槽和3#清洗槽内使用外购桶装纯净水进行清洗且无需添加清洗剂，主要是为了清洗掉工件表面在1#清洗槽内沾带的清洗剂。

超声波清洗机自带电加热器，温度控制在30-60℃。槽内清洗水会有损耗，需定期添加，为了保证工件干净度，每5天需对槽内清洗水彻底更换一次，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为废液委托处置，因此该工序会产生清洗废液（S10-1）、废清洗剂包装桶（S11）、清洗废气（G2）和噪声N。

风切：利用设备自带的鼓风机将工件表面沾带的少量大颗粒清洗水珠吹落，以减少后续烘干时间，降低设备运行成本。此工序常温进行，会产生少量被吹落的水，风切时工件置于风切槽中，槽上加盖，吹落的少量水珠直接进入收集槽内，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为废液委托处置，因此此工序会产生清洗废液（S10-2）和噪声N。

烘干：风切后的设备再进入设备自带的烘干槽中进行烘干，烘干温度控制在50-90℃（电加热），烘干时间约为15分钟，主要是为了将工件表面残留的水分彻底烘干。此工序会产生噪声N。

打标：使用激光打标机、机械打标机给清洗后的加工件产品进行打标。激光打标机的工作原理为利用激光的高能量瞬间作用于加工件表面，使材料发生物理或化学变化，从而在加工件表面形成文字、图案或标识，故激光打标过程中会产生打标烟尘（G3）和废金属屑（S1-2）；机械打标机的工作原理为通过刀具或金刚石针直接雕刻加工件表面，在加工件表面形成较为深度的文字、图案或标识，故机械打标过程中会产生废金属屑（S1-3）。
组装加工件：人工将各类加工件和外购件进行组装，并使用压力机按照生产要求进行压实。
焊接：使用不同焊接工艺将组装好的工件进行焊接。部分气雾喷嘴类产品（黄铜件）使用火焰钎焊机进行钎焊，钎焊是一种通过加热使钎料熔化并填充到两个或多个固态金属件之间的间隙中从而实现连接的技术，变形小、接头光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件；使用火焰钎焊机将产品加热至高于钎焊丝的熔点但低于工件熔化的温度（温度约为700℃，加热时长150s），利用熔融后的液态钎料润湿工件，填充接头间隙并于工件相互扩散实现连接，钎焊过程中使用银钎焊溶剂，使其焊接效果更佳；其他产品焊接采用氩弧焊、二氧化碳保护焊等工艺；焊接过程中会产生焊接烟尘（G4）、焊渣和废焊丝（S12）、废银钎焊溶剂包装桶（S13）和噪声（N）。
喷砂：喷砂采用液体喷砂机，以去除工件上的氧化皮、微小毛刺等，改变工件表面粗糙度。液体喷砂机是以磨液泵和压缩空气为动力，通过磨液泵将搅拌均匀的磨液（玻璃丸和水的混合液）输送到喷枪内。压缩空气作为磨液的加速动力，通过输气管进入喷枪，在喷枪内，压缩空气对进入喷枪的磨液加速，并经喷嘴射出，喷射到被加工表面达到预期的加工目的。在液体喷砂机中，磨液泵为供料动力，压缩空气为加速动力。项目为湿式喷砂，且管道出入口设置五层挡砂帘。喷砂使用磨料为喷砂用玻璃丸，玻璃丸为40#和60#，粒径为250-600um，粒径较大，不易起尘。在喷砂机主机箱上方有一个排气孔，通过次排气孔排出机箱中的水雾，为了起到更好的环境保护作用，防范压力过大时玻璃丸和水从排气孔中溅出，建设单位采取在排气孔位置外接一条波纹软管，并且把波纹软管的另一端引到一个装有水的容器中，确保玻璃丸不会飞溅，因此项目喷砂工序不产生粉尘。容器中的水仅为确保玻璃丸不会飞溅，无需更换，定期打捞玻璃丸。此工序将产生设备噪声N。
装配、检验：使用气液增压压力机等设备将各零部件进行装配；使用粗糙度测量仪等质检设备进行产品粗糙度检验等，部分产品需使用试验检测台进行水压测试：向槽体中加入水，检测台自带的的泵将水槽内的水抽至管道内，并通过调节水的压力，测试不同压力下产品的喷射流量和喷射角度，合格品进入包装工段，不合格品（S14）即为固废，检测台槽体内水需定期进行更换，会产生试验废水（W1）；其他大型产品在测试房内进行测试。
酸洗（委外）：成品管道上会附着一些杂质，委托天津金广达金属表面处理有限公司进行酸洗。
包装入库：将清洗后的产品使用纸箱、木箱、泡罩对成品进行包装，送入成品区待售。
（2）生物清洗生产工艺流程及产污环节

[image: image7.emf]喷嘴及喷嘴

组售后件

生物清洗

生物循环

清洗液

S

15

：废滤芯、S

16：

废生物循环清洗液

包装桶

N：噪声

返还客户


图2-6 生物清洗工艺流程图
工艺流程简介：

生物清洗：根据客户企业喷嘴及喷嘴组件使用情况，需不定期安排售后清洗，主要是为了清洗长期使用中残留的油污等，建设单位购置生物循环清洗机对售后件进行清洗。
生物循环清洗机是一款结构紧凑的手动零部件清洗机。这款设备的使用方法非常简单，而且与生物循环清洗液配套使用就可以达到良好的清洗效果，甚至污染严重的零部件也能快速、安全、环保地清洗干净。生物循环清洗机稳固耐用，内部配过滤芯，配套使用的生物循环清洗液内含有活性微生物（日常通电即可保持微生物的活性）能有效的将油污等分解，不含易挥发性有机化合物，少量的杂质以及失去活性的微生物将被过滤芯过滤，过滤后的生物循环清洗液可以循环使用，故无需更换。

此工序会产生废滤芯（S15）和废生物循环清洗液包装桶（S16）以及噪声N。
三、现有项目污染物治理措施及达标排放情况

1、污染物产生情况及防治措施

根据《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》内容以及实际生产情况，现有项目污染物产生情况及防治措施详见下表：

表2-8 现有项目污染物产生情况及防治措施一览表

序号

污染源

污染物名称

治理措施

1

废气

切割
颗粒物
经移动式除尘器处理后，直接在车间内无组织排放
打标
颗粒物
经移动式焊烟净化器处理后，直接在车间内无组织排放
其他焊接工序
颗粒物
焊接工位

焊接工位设置伸缩式收集管道进行收集，收集后经室外焊接烟尘过滤器处理后在厂区内无组织排放
清洗
非甲烷总烃
产生量极少，直接在车间内无组织排放

2

废水

生活污水

COD

化粪池预处理后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河
SS

NH3-N

TP

TN

试验废水

COD

试验废水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河
SS

3

固废

生产
废金属屑
委托处置
废边角料

焊渣、废焊丝
废包装材料
不合格品

废切削液
委托有资质单位处理

废乳化液

废油桶

废机油

废润滑油

废液压油

废清洗剂包装桶

清洗废液

废银钎焊溶剂包装桶

废滤芯

废生物循环清洗液包装桶

含油废抹布手套

员工生活

生活垃圾

环卫清运

2、现有项目实际排放总量

（1）废气

源强核算

现有项目实际生产过程中会产生切割烟尘和打标烟尘，现有项目环评报告中未识别，本次补充识别并进行计算。

1）切割烟尘

黄铜、不锈钢等原材料使用切管机、自动等离子切割机等切割过程中会产生颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37,431-434机械行业系数手册》中“04下料-钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料-等离子切割”，黄铜、不锈钢等原材料切割的产污系数均为1.1千克/吨-原料，黄铜、不锈钢等原料量为135t/a，则废气产生量为0.149t/a；经移动式除尘器处理后无组织排放，综合收集处理效率80%，则颗粒物无组织排放量为0.0297t/a，排放速率为0.00413kg/h。

2）打标烟尘
打标过程中会产生颗粒物，根据建设单位提供的数据，打标量约为原材料的0.4%，黄铜、不锈钢等原料量为135t/a，则打标量为0.54t/a；打标量较少，产生的烟尘可忽略不计，经移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，本次仅作定性分析，不作定量核算。

3）焊接烟尘
焊接工序产生的焊接废气主要污染物为颗粒物。现有项目使用的焊接方法为手工电弧焊、氩弧焊（氩气保护）、钎焊（丙烷保护）、二氧化碳保护焊（二氧化碳保护），现有项目使用不锈钢焊条1000kg（二氧化碳、氩弧焊）、碳钢焊条1000kg（电弧焊）、铅焊丝25kg（钎焊），根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》，建设项目各类焊接发尘量均按照最大情况计，电弧焊焊接材料发尘量以8g/kg计、氩弧焊、二氧化碳保护焊焊接材料发尘量以5g/kg计、钎焊焊接材料发尘量以8g/kg计，则焊接过程起尘量为13.2kg，现有项目设置3台移动式焊烟净化器，焊烟的收集效率以90%计，处理后无组织排放，排放量约为0.0013t/a。

（2）废水

①废水产生类别及处置方式

现有项目生产过程中实际用水为生活用水、检测台用水、切削液配制用水、乳化液配制用水、超声波清洗用水、喷砂机用水，废水为生活污水及试验废水。项目所在厂区已实施雨污分流排水体制，雨水经雨水管网收集后接入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后和试验废水经厂区已建污水接管口接管常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。

②废水产生、排放情况

1）生活用水：现有项目劳动定员100人，用水量约1920t/a，生活污水排放量为1536t/a，经厂区内已建污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，处理后尾水排入尧塘河。

2）检测台用水：现有1个喷嘴检测台配套1个水槽，槽体规格为1.8*1.8*1.4m（即4.5m3），加水量约为槽体的2/3，即3t；测试产品沾带会导致槽内水有所损耗，损耗率约为25%，需定期加水，约30d一次，加水频次为8次/a，则为6t/a；槽内水的余量为2.25t，槽体内水需定期进行更换，约30d一次，更换频次为8次/a，则更换的废水量为18t/a；经厂区内已建污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，处理后尾水排入尧塘河。

3）切削液配制用水：项目各类车床、钻床、铣床、磨床工作时均需使用切削液进行降温保护，切削液兑水比例为1：20，现有切削液原液年用量为1500L，约1.5t，则用水量为30t/a。。切削液溶液产生量为31.5t/a，主要作为工件冷却使用，冷却过程中工件粘带会损耗25%，损耗量为7.875t/a，则切削液溶液剩余量为23.625t/a，循环使用。考虑长时间使用会变质，需定期清理，使用过程中会有水蒸气蒸发，蒸发量按75%计，则废切削液产生量约为5.9t/a，统一收集后委托有资质单位处理。

4）乳化液配制用水：项目各类车床、钻床、铣床、磨床工作时均需使用乳化液进行降温保护，兑水比例为1：20，现有乳化液原液年用量为250L，约0.25t，则用水量为5t/a。乳化液溶液产生量为5.25t/a，主要作为工件冷却使用，冷却过程中工件粘带会损耗25%，损耗量为1.313t/a，则乳化液溶液剩余量为3.937t/a，循环使用。考虑长时间使用会变质，需定期清理，使用过程中会有水蒸气蒸发，蒸发量按75%计，则废乳化液产生量约为0.98t/a，统一收集后委托有资质单位处理。

5）超声波清洗用水：项目超声波清洗机含3道清洗。

1道清洗：项目清洗剂用量为100kg/a，清洗剂与水的配比为1:24，则清洗水用量为2.4t/a。该工序添加清洗剂，1道清洗设置内外2个清洗槽，内层槽尺寸为0.3m*0.4m*0.5m，外层槽尺寸为0.5m*0.55m*0.4m，槽内设置液位仪控制水位，内层槽为满水位，外层槽为3/5水位，内层槽由于工件进入会溢流进入外层槽，再经过清洗机自带的水泵抽至内层槽内进行循环使用。根据建设单位提供数据，清洗水槽设置液位仪，损耗后自动添加水，每天添加量约为15L，则年损耗量为1.8t；项目每2个月对1道水洗槽（含内外2层槽）进行彻底更换一次，每次更换量为0.1t，则年更换的废水量为0.6t，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为危废委托处置。

2道清洗和3道清洗：购买桶装纯净水进行清洗，不添加清洗剂，主要是为了清洗工件表面残留的杂质和清洗剂。根据槽容可知，2道清洗和3道清洗分别设置1个清洗槽，槽尺寸为0.3m*0.4m*0.5m，水容量通过液位仪控制在3/4，根据建设单位提供数据，清洗水损耗后自动添加水，平均每个槽每天添加量约为7L，则合计损耗量为1.68t/a，其中大部分（按照80%计）在清洗工序损耗，则清洗工序损耗量为1.34t/a；少量在风切工序（按照15%计）吹落和损耗，则风切工序损耗量（20%计）为0.05t/a，被吹落水量（80%计）为0.2t/a，吹落水收集在风切槽内；剩余（按照5%）在烘干工序损耗，则烘干工序损耗量为0.09t/a。项目每2个月对2槽、3槽以及风切槽进行彻底更换一次，则更换的废水量为0.74t/a，通过清洗机底部排水管收集在吨桶中作为危废委托处置。

6）喷砂机用水：现有项目设置1台湿式喷砂机，水和玻璃丸混合喷射，以达到清除产品表面污垢和氧化层的目的；根据建设单位提供的资料，喷砂机用水量约为0.05t/d，年用量为12t/a，喷砂机主机箱上方有一个排气孔，通过次排气孔排出机箱中的水雾，喷砂机水不外排，损耗后添加。

现有项目水平衡见图2-11。

[image: image8.emf]超声波 1道清洗用水

损耗 1.9

0.6

新鲜水

2.4

超声波 2道

和 3道清洗用水

损耗 1.34

0.54

外购纯净水

2.22

生活用水

损耗 384

1536

化粪池

1536

1920

常州金坛区第二污

水处理有限公司

喷砂机用水

损耗 12

12

检测台用水

损耗 8

26

切削液配比用水

损耗 25.6

30 5.9

18

1995.4

风切 烘干

损耗 0.05

损耗 0.09

0.2

0.74

0.34 0.09

1.5

废切削液

乳化液配比用水

损耗 4.27

5 0.98

0.25

废乳化液

0.1

清洗废液

清洗废液

委托有资

质处置

0.74

0.6

0.98

5.9

8.22


图2-7  现有项目水平衡图

（3）固体废弃物

现有项目生产环节产生的固废主要为废边角料、焊渣、废焊丝、废包装材料、含油抹布和手套、废切削液、废机油、废乳化液、废液压油、废包装桶、清洗废液、废滤芯和生活垃圾，废切削液、废机油、废乳化液、废液压油、废包装桶、清洗废液、废滤芯统一收集后委托有资质单位处置，废边角料、焊渣、废焊丝、废包装材料统一收集后委托处置；现有项目实际生产过程中还会产生废金属屑、不合格品、废润滑油，废金属屑、不合格品统一收集后委托处置，含油废金属屑、废润滑油统一收集后委托有资质单位处置；含油抹布和手套和生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

固废产生情况见下表：

表2-9 现有项目固废产生及处置情况汇总表

污染物名称

属性
产废周期/次
环评识别产生量（t/a）
上年度实际产生量（t/a）
上年度实际处置量（t/a）
治理措施

废金属屑
一般工业固废
每日

/

12

12
委托处置

废边角料

每日
1.3

1.3
1.3
焊渣
每日
1.5

1.5
1.5
废焊丝
每日
废包装材料
每日
0.1

0.1
0.1
不合格品

每日
/

4
4
废切削液
危险废物
每月
1

5.9
5.9
委托有资质单位处理

废乳化液

每周

0.008

0.98
0.98
废油桶

每周

0.3

0.3
0.3
废机油

每周
0.012

0.012
0.012
废润滑油

每月
/

0.02
0.02
废液压油

每年
0.19

0.19
0.19
废清洗剂包装桶

每周

0.01

0.01
0.01
清洗废液

每2个月

1.44

1.44
1.44
废银钎焊溶剂包装桶

每周

/

0.001
0.001
废滤芯

每3个月

0.02

0.02
0.02
废生物循环清洗液包装桶

每周

/

0.01
0.01
生活垃圾

日常办公
每周

3.6

3.6
3.6
环卫清运

含油废抹布手套
危险废物（全环节豁免）
每周

0.06

0.06
0.06
3、现有项目达标排放情况

（1）废气

颗粒物、非甲烷总烃分别使用《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目》、《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统扩建项目》验收监测数据，现有项目废气污染物监测结果见表2-10-1、表2-10-2、表2-10-3：

表2-10-1  现有项目颗粒物厂界无组织废气监测结果表

采样日期
检测项目
单位
检测频次

检测结果

厂界上风向1#监测点

厂界下风向2#监测点
厂界下风向3#监测点
厂界下风向4#监测点
2021.10.2
总悬浮颗粒物

mg/m3
第一次

0.109

0.237

0.291

0.309

第二次

0.165

0.275

0.349

0.386

第三次

0.130

0.260

0.334

0.371

2021.10.3

第一次

0.146

0.255

0.328

0.292

第二次

0.184

0.314

0.369

0.406

第三次

0.167

0.279

0.353

0.390

排放标准

颗粒物

mg/m3
0.5

达标情况
达标
表2-10-2  现有项目非甲烷总烃厂界无组织废气监测结果表
采样日期

检测项目

单位

检测

频次
检测结果
厂界上风向1#监测点
厂界下风向2#监测点
厂界下风向3#监测点
厂界下风向4#监测点
2023.8.21
非甲烷总烃
mg/m3
第一次
0.44

0.75

0.89

1.18

第二次
0.70

0.71

0.76

0.92

第三次

0.59

0.74

0.88

1.02

2023.8.22
第一次
0.41

0.81

0.89

1.10

第二次
0.49

0.78

0.82

0.97

第三次

0.74

0.80

0.89

1.17

排放标准

非甲烷总烃
mg/m3
4.0

达标情况

达标

表2-10-3  现有项目非甲烷总烃厂区内无组织废气监测结果表
采样日期

检测项目

单位

监测点位

检测结果

第一个

第二个

第三个

均值

2023.8.21
非甲烷总烃

mg/m3
门窗通风处5#监测点

1.24

1.60

1.24

1.36

2023.8.22
1.27

1.19

1.21

1.22

《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）
6

达标情况

达标

由以上监测结果可知，现有项目颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准限值。

废水

因《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统扩建项目》未新增废水排放，验收中未对废水进行监测，故本次使用《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目》验收监测数据，现有项目废水污染物监测结果见表2-11。
表2-11  污水排放口监测结果表

采样位置

采样日期

检测项目

检测结果（mg/L）

接管标准（mg/L）

达标情况

污水排放口

2021.10.2

pH值（无量纲）

7.6

7.6

7.5

7.6

6-9

达标

化学需氧量

121

132

111

122

500

达标

悬浮物

52

47

59

61

250

达标

氨氮

1.89

2.14

2.06

2.06

35

达标

总氮

3.44

3.41

3.32

3.50

50

达标

总磷

0.2

0.59

0.38

0.46

3

达标

2021.10.3

pH值（无量纲）

7.7

7.6

7.7

7.6

6-9
达标
化学需氧量

120

131

109

120

500
达标
悬浮物

48

50

55

60

250
达标
氨氮

2.16

1.82

1.96

1.97

35
达标
总氮

3.47

3.58

3.36

3.42

50
达标
总磷

0.25

0.67

0.44

0.56

3
达标
由以上监测结果可知，现有项目污水排放口各污染物浓度均能够满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准要求。

噪声

因《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统扩建项目》仅新增清洗工段（昼间生产）及其设备，验收中仅对昼间进行监测，故本次使用其昼间噪声监测数据；使用《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目》验收中夜间噪声监测数据；现有项目噪声监测结果见表2-12。
表2-12  噪声监测结果表
测点序号

等效声级（单位：dB(A)）

2023.8.21

2021.10.2

2023.8.22

2021.10.3

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界外东侧1米处Z1监测点

56.1

48.4

56.3

48.9

厂界外南侧1米处Z2监测点

54.5

45.7

56.2

46.3

厂界外西侧1米处Z3监测点

55.9

45.2

55.8

44.6

厂界外北侧1米处Z4监测点

54.9

46.6

56.0

46.7

2类标准

60

50

60

50

是否达标

达标

达标

达标

达标

由以上监测结果可知，现有项目厂界噪声昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

3、总量控制指标

（1）现有项目总量控制指标如下表2-13。
表2-13 现有项目污染物批复排放量汇总表（t/a）

污染物名称

环评批复量

废气

无组织

非甲烷总烃

/
颗粒物

0.0013
废水

废水量
1554
COD
0.5231
SS
0.2476
氨氮
0.0384
TP
0.0046
TN
0.0538
（2）现有项目污染物实际排放情况

根据前文“现有项目实际排放总量”计算可得现有项目污染物实际排放量（固废处置量），见表2-14。

表2-14 现有项目污染物实际排放量汇总表

分类

污染物

实际排放量（固废处置量）t/a

废水

废水量

1554
COD

0.5231
SS

0.2476
氨氮

0.0384
TP

0.0046
TN

0.0538
废气

无组织

非甲烷总烃
/
颗粒物

0.031
固废

生活垃圾

3.6
一般固废

4.4
危险固废

3.71
三、现有项目环境问题及“以新带老”措施
1、现有项目环境问题
（1）现有项目已按照环评批复建成且完成验收，各项环保手续完整，能够按要求履行例行监测计划；现有的应急预案已过期，应尽快完成新一轮应急预案的编制及备案。

（2）各类污染防治设施正常运行，各项污染因子能够稳定达标排放。

（3）厂区内已规范建设一般固废仓库及危险废物仓库，且已与固废处置单位签订处置协议，生产过程中产生的各类固体废物能够得到合理暂存、处置。

（4）厂区内已落实“雨污分流”要求；项目生活污水依托厂区已建化粪池预处理，处理后的废水与试验废水经已建规范化污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，最终排入尧塘河；项目雨水依托厂区内已建雨水管网及雨水排口收集至市政雨水管网后排入附近水体。

根据现有项目竣工验收监测报告及2025年例行监测报告可知，各股废气经收集处理后厂界无组织排放及厂区内无组织排放均可满足相关排放标准要求，废气处理装置对各污染因子处理效率能够满足污染物达标排放要求，且污染物排放总量未突破环评核定量。

企业已成立突发环境应急事件应急指挥部和专项应急小组，负责可能发生突发环境事件的应急处置工作；已建立隐患排查制度并定期进行巡检；已建立突发环境事件信息报告制度，落实各风险防控重点岗位责任人，并定期开展环境风险和环境应急管理宣传、培训和演练。
综上所述，现有项目环保手续齐全，运行过程中污染防治设施运行良好，污染物可持续达标排放，固废可分类暂存、分类处置。

2、“以新带老”措施

根据《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目环境影响报告书》及《莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目竣工环境保护验收监测报告》，现有项目中已建1台喷嘴检测台，试验废水排放量为18t/a。

本次扩建项目为减少喷嘴检测用水量以达到节水减排的目的、节省相关污水处理的负担及节省企业开支，现对喷嘴检测台槽体大小进行更新，更新后为1个喷嘴检测台配套1个水槽，槽体规格为1.2*1.2*0.8m（即1.152m3），加水量约为槽体的2/3，即0.768t；测试产品沾带会导致槽内水有所损耗，损耗率约为25%，需定期加水，约30d一次，加水频次为10次/a，则为1.92t/a；槽内水的余量为0.576t，槽体内水需定期进行更换，约30d一次，更换频次为10次/a，则更换的废水量为5.76t/a；

同时，因喷嘴类产品产能增加，为提高喷嘴检测效率，本次扩建拟新增2台槽体规格为1.2*1.2*0.8m（即1.152m3）的喷嘴检测台，故扩建后全厂拟设置3台喷嘴检测台，更换的废水量为17.28t/a，即扩建后全厂试验废水排放量为17.28t/a，在现有项目许可排放量（18t/a）范围内，未新增试验废水排放量。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）常规污染物环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见下表。

表3-1 大气环境质量现状

污染物

年平均指标

现状浓度

μg/m3
标准限值

μg/m3
达标率

%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

32

35

100
不达标

日平均质量浓度范围

5~158

75

93.2
PM10
年平均质量浓度

52

70

100
达标

日平均质量浓度范围

9~206

150

98.3
SO2
年平均质量浓度

8

60

100
达标

日平均质量浓度范围

5~15
150

100
NO2
年平均质量浓度

26

40

100
达标

日平均质量浓度范围
5~92
80

99.2
CO

日均值的第95百分位数

1100

4000

100
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

168

160

86.3
不达标

由上表可知，2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；SO2日均值以及一氧化碳日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5日均浓度值、PM10日均浓度值、NO2日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。
（2）特征污染物环境质量现状
项目大气污染因子主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃引用《江苏万泉金属制品有限公司》中环境空气G1珑庭花园非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号YJH25010301，检测时间为2025年1月7日及2025年1月9日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。

监测数据引用的有效性分析：
本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2025年1月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目西北侧2.72km，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。

表3-2  特征污染物补充监测点位基本信息
监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（km）

X

Y

G1珑庭花园

119.636708

31.754206

非甲烷总烃

2025.1.7-2025.1.9

NW
2.72

表3-3  特征污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点名称

监测点坐标

污染物

平均时间

监测浓度范围/mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

X

Y

G1珑庭花园

119.636708

31.754206

非甲烷总烃

1小时平均

0.73-0.90

45

0

达标

监测数据表明，项目所在地环境空气质量非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃选用的环境质量浓度要求，满足项目所在地区的环境功能区划要求。
（3）大气污染防治行动方案

为贯彻落实《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）和《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）要求，持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以高水平保护支撑高质量发展，常州市人民政府制定《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），方案重点任务如下：

①调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展：坚决遏制“两高”项目盲目发展；加快退出重点行业落后产能；中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡；严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。

②推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型：大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。

③加强面源污染治理，提高精细化管理水平：实施扬尘精细化治理，积极实施“清洁城市行动”；推进矿山生态环境综合整治；加强秸秆禁烧和综合利用，禁止露天焚烧秸秆，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。

④强化协同减排，切实降低污染物排放强度：强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。

实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，实施重点行业绩效等级提升行动。

推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。

推动大气氨污染防控，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。

⑤完善工作机制，健全大气环境管理体系：开展区域联防联控和城市空气质量达标管理，积极推进大气污染联防联控机制建设，空气质量未达标的地区编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。

提升重污染天气应对能力，结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。按照区域预警提示信息，依法依规与同一区域内的城市同步采取应急响应措施。

⑥加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平：强化大气监测和执法监管，加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测；加强决策科技支撑，持续开展PM2.5和臭氧协同控制科技攻关，推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。

⑦健全标准规范体系，完善生态环境经济政策：强化标准引领，推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案；完善生态环境资金投入机制，综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出。

⑧落实各方责任，构建全民行动格局：加强组织领导，各级政府对本行政区域内空气质量负总责，组织制定本地实施方案；严格监督考核，将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容；推进全民行动，落实《江苏省生态文明教育促进办法》，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识，政府带头开展绿色采购，推进使用新能源车辆，全面使用低（无）VOCs含量产品，强化公民环境意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，共同改善空气质量。

通过上述工作的积极推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。
2、地表水环境质量现状
（1）区域水环境状况

根据《2024年常州市生态环境状况公报》，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达、重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。

饮用水水源地：常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。

国省考断面：2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。

太湖及入太河流：2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达川、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。

长江干流（常州段）及主要通江支流：2024年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到川类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于类。
（2）纳污水体环境质量现状

本项目纳污水体为尧塘河，江苏云居检测技术有限公司于2025年1月7日~1月9日在尧塘河金坛第二污水处理厂排污口上游500米处和下游2000米处对pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物进行检测，检测报告编号“YJH25010301”，监测结果见表3-4。

表3-4  水质监测结果

采样点位

检测项目

检测结果（mg/L）

执行标准

是否达标

采样日期

2025年1月7日

采样日期

2025年1月8日

采样日期

2025年1月9日

第一次

第二次

第一次

第二次

第一次

第二次

尧塘河W1金坛第二污水处理厂排污口上游500m

样品状态

无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类

无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类

无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类

/

/

pH值（无量纲）

8.0

8.2

7.8

7.7

7.8

7.8

6~9

达标

化学需氧量

18

17

17

16

18

17

20

达标

氨氮

0.378

0.355

0.342

0.349

0.263

0.447

1.0

达标

总磷

0.11

0.13

0.07

0.07

0.09

0.12

0.2

达标

总氮

0.723

0.883

0.803

0.843

0.888

0.813

1.0

达标

悬浮物

37

35

29

24

29

29

/

/

尧塘河W2金坛第二污水处理厂排污口下游2000m

样品状态

无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类

无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类

无色、微浑、无异味、无浮油、无藻类

/

/

pH值（无量纲）

7.9

7.7

7.2

7.7

7.7

7.8

6~9

达标

化学需氧量

18

18

19

18

19

18

20

达标

氨氮

0.395

0.356

0.368

0.386

0.368

0.372

1.0

达标

总磷

0.09

0.09

0.06

0.07

0.12

0.09

0.2

达标

总氮

0.813

0.913

0.923

0.783

0.368

0.372

1.0

达标

悬浮物

33

38

26

25

20

20

/

/

以上监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目地表水评价范围水环境质量良好。

3、环境噪声质量现状

根据《2024年常州市生态环境状况公报》中相关内容，2024年，全市区域环境噪声昼间平均值为53.6dB（A），较上年下降0.1dB（A）；按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012），城市区域昼间环境噪声总体水平等级为“二级”，属于“较好”水平。

	环境保护目标
	项目建设地点位于江苏省金坛经济开发区德城路99号，根据项目周边情况，确定建设项目主要环境保护目标见表3-5。

表3-5  大气环境保护目标一览表

保护项目

坐标（经纬度）
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离/m

X

Y

大气环境

/

/

厂界周边
/

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二类功能区

/
/

地表水环境

119.603735

31.766289

尧塘河

小河

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）III类区

NE

925

119.724728

31.706962

西华桥

省控断面

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）III类区
SE

7175

声环境

/

/

厂界50m

/

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区
/

/

生态环境

119.601053

31.707517

钱资荡

重要湿地

《江苏省生态空间管控区域规划》

SW

5450

地下水

项目所在区域500m范围

/



	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
扩建后全厂产生的废气为切割、打孔、达标焊接产生的颗粒物和超声波清洗工序清洗剂挥发的极少量有机废气（以非甲烷总烃计），产生量极低，在车间无组织排放，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准限值，厂区内无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2标准限值。具体标准值见表3-6和3-7。
表3-6 厂界无组织排放标准

污染物名称

无组织排放监控浓度限值

标准来源

监控点

浓度（mg/m3）

NMHC
边界外浓度最高点

4

《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）

颗粒物

0.5

表3-7 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值  单位：mg/m3
污染物项目

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

标准来源

NMHC

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

20

监控点处任意一次浓度值

2、废水排放标准
扩建后全厂不新增试验废水排放量，仅新增生活污水排放量，生活污水经化粪池预处理后与试验废水达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。

自2026年3月28日起常州金坛区第二污水处理有限公司处理尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1及表2中C标准。具体标准见表3-8、表3-9、表3-10。

表3-8  污水接管要求限值
污染物

接管标准浓度限值（mg/L）
标准来源

pH

6-9（无量纲）

常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求

COD

500

SS

250

氨氮

35

TP

3

TN

50

表3-9  城镇污水处理厂污染物排放标准
时段
项目

浓度限值（mg/L）

标准来源

2026年3月28日前
pH

6-9（无量纲）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准
BOD5
≤10

SS

≤10

COD

≤50

《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准

氨氮

≤4（6）*

TP

≤0.5

TN

≤12（15）*

注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2026年3月28日起

pH
6-9（无量纲）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1标准
BOD5
≤10

SS
≤10

COD
≤50

氨氮
≤4（6）*

TP
≤0.5

TN
≤12（15）*

注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
表3-10  四项主要常规污染物一次监测排放限值

项目
排放限值（mg/L）

标准来源

COD

75
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表2标准

NH3-N

8（12）*
TN
15（20）*
TP
1
注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
3、噪声排放标准

运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表3-11。

表3-11  工业企业厂界环境噪声排放限值

类别

昼间（dB(A)）

夜间（dB(A)）

标准来源

2
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体污染物控制标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）等相关规定。




	总量控制指标
	1、项目污染物总量排放情况

根据项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS；

废气总量控制因子：颗粒物；

固废：工业固体废物排放量。

项目建成后全厂污染物排放量总量详见下表：

表3-12  项目全厂污染物排放总量表
种类
污染物名称
现有项目

扩建项目

以新带老削减量t/a
扩建后全厂排放量t/a
排放增减量t/a
申请总量t/a
现有实际排放量t/a
现有环评批复量t/a
已申请总量t/a
产生量t/a
削减量t/a
排放量t/a
废气

无组织
颗粒物

0.031
0.0013
0.0013
0.128

0.1036

0.0244

0

0.0257
+0.0244
0.0244
综合废水
废水量
1554
1554
1554
251.52

0

251.52
12.24
1793.28
+239.28
239.28
COD
0.5231
0.5231
0.5231
0.0966

0.0144
0.0822
0.0003
0.605
+0.0819
0.0819
SS
0.2476
0.2476
0.2476
0.0492

0.0144
0.0348
0.0314
0.251
+0.0034
0.0034
NH3-N
0.0384
0.0384
0.0384
0.006

0.00024
0.00576
0.00156
0.0426
+0.0042
0.0042
TP
0.0046
0.0046
0.0046
0.00072

0
0.00072
-0.00001
0.00533
+0.00073
0.00073
TN
0.0538
0.0538
0.0538
0.0084

0
0.0084
0
0.0622
+0.0084
0.0084
固废
一般固废
0

0

0

8.5

8.5
0

/

/

/

/

危险废物
0

0

0

27.0901

27.0901
0

/

/

/

/

生活垃圾
0

0

0

1.5

1.5

0

/

/

/

/

2、污染物总量平衡方案
本次大气污染物排放量部分在“莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目”及“精密喷嘴及喷嘴系统扩建项目”已批总量中进行平衡，部分需另外申请总量；生产废水排放总量全部在“莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目”已批总量中平衡；生活废水部分在“莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司精密喷嘴及喷嘴系统项目”已批总量中平衡，剩余部分在常州金坛区第二污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目利用莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司自有厂房内闲置区域进行生产，主要进行设备安装、调试，因此，本项目施工期对周围环境影响较小，故不进行施工期环境影响分析。

	运营期环境影响和保护措施
	1、大气环境影响分析

项目营运期产生废气主要为切割烟尘（G1）、打孔烟尘（G2）、打标烟尘（G4）焊接烟尘（G5）和清洗废气（G3-1、G3-2），主要污染因子为颗粒物和非甲烷总烃。

本次扩建项目无组织废气源强产生及排放情况见表4-1。
表4-1 项目无组织废气面源源强排放参数

工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间h/a
核算方法

产生量t/a

工艺

效率

核算方法

排放量t/a
切割

切管机、自动等离子切割机
生产车间

颗粒物
产污系数法

0.116

移动式除尘器

80%

产污系数法
0.0232

7200

焊接工位

递变式脉冲弧焊机、氩弧焊机等
0.000131

室外焊接烟尘过滤器
90%

0.0000131

其他焊接

0.000524

移动式焊烟净化器
90%
0.0000524

喷砂

0.011

喷砂机自带的自带的除尘系统
90%

0.0011




	运营期环境影响和保护措施
	（1）废气源强
①切割烟尘（G1）

黄铜、不锈钢等原材料使用切管机、自动等离子切割机切割过程中会产生颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37,431-434机械行业系数手册》中“04下料-钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料-等离子切割”，黄铜、不锈钢等原材料切割的产污系数均为1.1千克/吨-原料，本次扩建项目新增黄铜、不锈钢等原料量为105t/a，则废气产生量为0.116t/a；经移动式除尘器处理后无组织排放，综合收集处理效率80%，则颗粒物无组织排放量为0.0232t/a，排放速率为0.00322kg/h。

②打孔烟尘（G2）
打孔过程中会产生颗粒物，根据建设单位提供的数据，仅部分原材料需进行打孔，打孔量约为原材料的0.1%，本次扩建项目新增黄铜、不锈钢等原料量为105t/a，则打孔量为0.105t/a，由于打孔量较少，散逸的烟尘极少且粒径较大，基本在室内沉降，极少量车间内散逸无组织排放，本次环评仅定性评价，不再定量分析。

③打标烟尘（G4-1、G4-2）
打标过程中会产生颗粒物，根据建设单位提供的数据，打标量约为原材料的0.4%，本次扩建项目新增黄铜、不锈钢等原料量为105t/a，则打标量为0.42t/a，打标量较少，产生的烟尘可忽略不计，经移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，本次仅作定性分析，不作定量核算。

④焊接烟尘（G35）
钎焊丝（实心）、不锈钢焊条、碳钢焊条在焊接过程中会产生焊接烟尘，参照据《焊接车间环境污染及控制技术进展》，焊接方式污染物产生情况见表4-2。

表4-2 几种焊接方式污染物产生情况

焊接方法

焊接材料

施焊时发尘量    （mg/min）

焊接材料的发尘量（g/kg）

手工电弧焊

低氢型焊条（结507，直径4mm）

350～450

11～16

钛钙型焊条（结422，直径4mm）

200～280

6～8

自保护焊

药芯焊丝（直径3.2mm）

2000～3500

20～25

二氧化碳保护焊

实芯焊丝（直径1.6mm）

450～650

5～8

药芯焊丝（直径1.6mm）

700～900

7～10

氩弧焊

实芯焊丝（直径1.6mm）

100～200

2～5

埋弧焊

实芯焊丝（ф5）

10～40

0.1～0.3

氧-乙炔锯切

-

40～80

-

本次扩建项目使用的焊接方法为手工电弧焊、氩弧焊（氩气保护）、钎焊（丙烷保护）、二氧化碳保护焊（二氧化碳保护），本次扩建项目新增使用不锈钢焊条35kg（二氧化碳、氩弧焊）、碳钢焊条30kg（电弧焊）、钎焊丝30kg（钎焊）；根据上表，各类焊接发尘量均按照最大情况计，氩弧焊、二氧化碳保护焊焊接材料发尘量以5g/kg计、电弧焊焊接材料发尘量以8g/kg计、钎焊焊接材料发尘量以8g/kg计，则焊接过程起尘量分别为0.000175t/a、0.00024t/a、0.00024t/a，合计为0.000655t/a。

根据建设单位实际情况，焊接工位焊接用原料约占总原料的20%，其他焊接用原料约占总原料的80%，则焊接工位和其他焊接工序颗粒物的产生量分别为0.000131t/a、0.000524t/a；焊接工位设置伸缩式收集管道进行收集，收集后经室外焊接烟尘过滤器处理后在厂区内无组织排放，收集效率和处理效率均为90%，则颗粒物无组织排放量为0.0000131t/a，排放速率为0.00000182kg/h；其他焊接工序颗粒物经移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，收集效率和处理效率均为90%，则颗粒物无组织排放量为0.0000524t/a，排放速率为0.00000728kg/h；综上，焊接烟尘无组织排放量合计为0.0000655t/a。
⑤喷砂粉尘（G6）
本次扩建项目由湿式喷砂改为固体喷砂，固体喷砂过程中会产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37,431-434机械行业系数手册》中“06预处理-钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料-喷砂”，喷砂工段的颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料。根据建设单位提供的资料，大部分产品都委外喷砂，仅极少部分小件喷嘴产品在公司内部进行喷砂，本次扩建项目喷砂工段对小件喷嘴产品5t/a进行喷砂，则颗粒物产生量为0.011t/a；由喷砂机自带的密闭管道收集进入自带的除尘系统处理后无组织排放，收集效率100%，处理效率90%，则颗粒物无组织排放量为0.0011t/a，排放速率为0.000153kg/h。
⑥清洗废气（G3-1、G3-2）
本次扩建后全厂清洗剂的年用量为0.7t/a，水性清洗剂的密度为1.05g/cm3，即1.05kg/L，则水性清洗剂增加用量为根据挥发性有机化合物检测报告可知，清洗剂的挥发性有机化合物检测值为未检出（检出限为2g/L），根据检出限计算出有机物最大挥发量为1.333kg/a，最大挥发速率为0.000397kg/h。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“10.3节VOCS排放控制要求规定，对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCS处理设施，采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外”。扩建后全厂所用清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1中水基清洗剂VOC含量限值（即VOC含量≤50g/L）要求，采用的原辅料符合国家有关低VOCS含量产品规定，且最大挥发速率为0.000396kg/h，远低于2kg/h，因此清洗工序产生的有机废气于车间无组织排放，本次不作定量评价。

（2）非正常排放

建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气环境，本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-3。

表4-3  非正常工况有组织废气排放情况表

工序/生产线
排气量（m3/h）

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率kg/h

单次持续时间/min

年发生频次/次

切割
/
废气处理装置发生故障

颗粒物
0.0161
30

1次/a

焊接工位
/

颗粒物

0.0000182

其他焊接
/

颗粒物

0.0000728

喷砂

/

颗粒物

0.00153

由上表可知，非正常工况下各污染因子排放量均有所增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：

1）由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。并加强对操作人员的岗位培训，使其熟练掌握废气处理装置的操作规程和技术，发现问题及时检修，确保废气处理效率达设计要求，避免对周围环境造成污染。

2）当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止相关产废工段生产，待废气处理装置故障排除并可正常运行时方可恢复生产。

3）定期检查移动式焊烟净化器、除尘系统等废气处理装置的工作状态，以减少废气的非正常排放。

4）建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。加强企业的运行管理，通过规章制度约束工作人员按操作规程工作。

（3）废气治理措施简述
扩建后全厂切割烟尘收集进入移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，焊接工位产生的烟尘收集进入室外焊接烟尘过滤器处理后在厂区内无组织排放，其他焊接工序和打标工序产生的烟尘收集进入移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，喷砂粉尘通过喷砂机自带的管道收集进入自带的除尘系统处理后在车间内无组织排放。

扩建后全厂项目废气处理工艺流程见图4-1。

[image: image9.emf]切割烟尘

移动式除尘器 车间内无组织排放

焊接工位

烟尘

室外焊接烟尘

过滤器

厂区内无组织排放

喷砂粉尘

喷砂机自带的

除尘系统

车间内无组织排放

其他焊接

工序烟尘 、

打标烟尘

移动式焊烟

净化器

车间内无组织排放


图4-1 扩建后全厂废气处理工艺流程图

（4）污染物排放量核算

表4-4  扩建项目大气污染物无组织排放核算表

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

/

切割
颗粒物
移动式除尘器
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值

0.5

0.0232
/

焊接工位
颗粒物
室外焊接烟尘过滤器
0.0000131

/

其他焊接
颗粒物
移动式焊烟净化器
0.0000524

/
喷砂
颗粒物

喷砂机自带的自带的除尘系统
0.0011
无组织排放
无组织排放总计

颗粒物
0.0244
（5）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算：


[image: image10.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：

Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，见下表。
表4-5-1  卫生防护距离计算系数表

计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s)

卫生防护距离L/m

L≤1000

1000<L≤2000

L>2000

工业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2~4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

根据扩建后全厂废气无组织排放情况，及表4-5-1计算系数计算得建设项目完成后全厂卫生防护距离见表4-5-2。

表4-5-2  卫生防护距离计算结果表

污染源

污染源类型

污染物

计算值（m）

卫生防护距离（m）

提级后距离（m）

生产车间

面源

颗粒物

0.153

50

100

非甲烷总烃

/

50

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。按照上述规定要求确定全厂设置卫生防护距离为生产车间周边100m范围，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。

（6）环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，扩建项目废气污染源例行监测计划见表4-6。

表4-6  扩建项目污染源例行监测计划

类型

监测项目

监测位置

检测点位

监测因子

监测频率

例行监测

无组织废气监测

厂界

厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点

非甲烷总烃、颗粒物
1次/年

厂区内

厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置

非甲烷总烃

1次/年

（7）大气环境影响分析结论

项目所在区域为环境空气非达标区，根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），在落实调整优化产业结构、加快能源清洁低碳转型、加强面源污染治理、健全大气环境管理体系、完善生态环境经济政策等大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。
扩建后全厂切割烟尘收集进入移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，焊接工位产生的烟尘收集进入室外焊接烟尘过滤器处理后在厂区内无组织排放，其他焊接工序和打标工序产生的烟尘收集进入移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，喷砂粉尘通过喷砂机自带的管道收集进入自带的除尘系统处理后在车间内无组织排放。废气经以上措施收集处理后均可有效降低各股废气排放量，减少对大气环境影响。
企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标，全厂以生产车间为边界外扩100m范围设置卫生防护距离。

项目各污染物产生量较少，经合理收集及处置后排放量较低，因此本项目建成后对大气环境影响较小。
2、地表水环境影响分析
（1）废水源强

现有项目实际试验废水排放量为5.76t/a，扩建项目试验废水排放量为11.52t/a，扩建后全厂试验废水排放量为17.28t/a，在现有项目许可排放量（18t/a）范围内，未新增试验废水排放量；生活污水排放量，排放量为240t/a，经厂区已建污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，处理后尾水排入尧塘河。废水产生及排放情况见表4-7。
表4-7  建设项目废水产生和排放情况表
工序/生产线

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

核算方法

产生废水量t/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

效率/%

核算方法

排放废水量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

职工生活

生活污水

COD

产污系数法

240

400

0.096
化粪池
15

产污系数法

240
340

0.0816

SS

200

0.048
30

140

0.0336

NH3-N

25

0.006
3

24

0.00576

TP

3

0.00072
/

3

0.00072

TN

35

0.0084
/

35

0.0084

试验

试验废水

COD

11.52

50

0.000576

/

/

11.52
50

0.000576
SS

100

0.00115

/

100

0.00115
/

综合废水

COD

/

251.52

383

0.0966

/

/

/

251.52
326

0.0822

SS

195

0.0492

138

0.0348

NH3-N

25

0.006

24

0.00576

TP

3

0.00072

3

0.00072

TN

35

0.0084

35

0.0084

（2）排放口基本情况

表4-8  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别

污染物种类

排放浓度mg/L

排放方式

排放去向
排放规律

排放口编号

排放口坐标

排放口设置是否符合要求

排放口类型
排放标准mg/L

生活污水

COD

340
间接排放

排放至常州金坛区第二污水处理有限公司

间断排放，流量不稳定

DW001

E119.655709427

N31.734407344

是(
否□

(企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理系统排放口

500

常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求

SS

140
250

氨氮

24
35

TP

3
3

TN

35
50

试验废水

COD

50

500

SS

100

250

（3）接管可行性分析

项目所在区域污水管网已铺设到位，厂区生活污水和试验废水已满足接管要求，生活污水经化粪池预处理后和试验废水通过厂区已建污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。
①废水水质可行性分析

项目排放废水为生活污水和试验废水，生活污水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、TN等常规指标，接管浓度为COD 340mg/L、SS 140mg/L、NH3-N 24mg/L、TP 3mg/L、TN 35mg/L，试验废水中主要含有COD、SS，接管浓度为COD 50mg/L、SS 100mg/L，均可满足接管标准要求，可生化性好，污水处理厂对项目废水去除效果较好，能做到达标排放。因此，从排放废水水质分析，项目生活污水具备接管可行性。

②污水处理厂处理负荷可行性分析

常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期扩建2万m3/d的处理规模，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复，并于2016年正式投入运营，12月完成竣工环境保护验收工作，2017年1月取得常州市金坛区环境保护局验收意见（坛环开验〔2017〕1号）。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。

本项目建成后污水排放量为0.84m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.017%。因此，从水量分析，项目生活污水具备接管可行性。

③污水处理厂处理工艺可行性分析

常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。


[image: image11.emf]粗格栅 细格栅 沉砂池

A

2

/O

反应池 二沉池

回流污泥泵房

进水

污泥浓缩脱水车间

接触池

加氯间

泥饼外运

尾水排入

尧塘河

剩余污泥

污泥处

理废水


图4-2  常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图

污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。

项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求，即从处理工艺上接管可行。且项目外排废水中未新增生产废水排放量，满足《江苏省太湖水污染防治条例》中相关规定要求。

项目生活污水经化粪池预处理后和试验废水通过厂区已建污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理达标后排放至尧塘河。引用常州金坛区第二污水处理有限公司的环评结论，废水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后对尧塘河影响较小。

（4）环境监测

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位营运期废水例行监测计划见下表。

表4-9  废水污染源例行监测计划
类型

监测项目

监测位置

检测点位

监测因子

监测频率

例行监测

生活污水、试验废水

废水排放口

1

pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

1次/年

（5）结论

综上所述，项目排放生活污水和试验废水水质能够达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 B等级标准；常州金坛区第二污水处理有限公司尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入尧塘河；纳污水体尧塘河能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标后排放对地表水环境影响较小。因此本次评价认为扩建项目对地表水环境影响是可以接受的。
3、噪声环境影响分析

（1）噪声源

本次扩建项目新增高噪声设备主要为切管机、小型超声波清洗机、机械打标机机、手持激光焊机、自动焊机等，单台设备噪声源强为75-90dB（A），项目室内噪声源强调查清单见表4-10。



表4-10  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界最近距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB（A）
	总声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	生产车间
	切管机
	90
	90.0
	合理布局+消声减振+厂房隔声+距离衰减
	8
	42
	1
	8
	52.4
	0:00-24:00
	25
	27.4
	6

	2
	
	小型超声波清洗机
	75
	75.0
	
	45
	40
	1
	7
	41.9
	
	25
	16.9
	

	3
	
	机械打标机
	85
	89.8
	
	45
	30
	1
	17
	56.8
	
	25
	31.8
	

	4
	
	手持激光焊机
	80
	80.0
	
	30
	10
	1
	10
	57.7
	
	25
	32.7
	

	5
	
	自动焊机
	80
	83.0
	
	30
	20
	1
	20
	59.1
	
	25
	34.1
	

	6
	
	二氧化碳气保焊机
	80
	80.0
	
	32
	18
	1
	18
	59.6
	
	25
	34.6
	

	7
	
	氩弧焊机
	80
	80.0
	
	33
	20
	1
	20
	59.8
	
	25
	34.8
	

	8
	
	冷焊机
	80
	80.0
	
	28
	15
	1
	15
	60
	
	25
	35.0
	

	9
	
	电阻点焊机
	80
	80.0
	
	29
	20
	1
	20
	60.1
	
	25
	35.1
	

	10
	
	抛光机
	85
	85.0
	
	40
	37
	1
	10
	60.9
	
	25
	35.9
	

	11
	
	固体喷砂机
	85
	88.0
	
	75
	30
	1
	6
	61.9
	
	25
	36.9
	

	12
	
	稳流器打坑机
	80
	80.0
	
	70
	36
	1
	11
	62.0
	
	25
	37.0
	

	注：相对位置以生产车间西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。


	运营期环境影响和保护措施
	（2）达标排放

项目周边50m范围内不涉及声环境保护目标，因此项目运营期噪声影响选择各厂界作为关心点进行影响预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，厂界噪声预测结果见表4-11。
表4-11  噪声预测结果

预测点

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值(dB(A))

35.0

37.4

34.9

36.8

叠加背景值

昼间(dB(A))

56.0

52.1

51.1

50.2

夜间(dB(A))

48.8

46.7

45.3

47.1

执行标准

昼间：≤60dB(A)，夜间：≤50B(A)
（3）声环境影响分析结论

由上表可知，扩建项目新增高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此扩建后全厂噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。

（4）噪声源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，项目建成后全厂噪声例行监测计划方案详见表4-12。

表4-12  噪声例行监测计划要求

类型

监测时间

类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

例行监测

昼间、夜间

噪声

厂界四周

Leq（A）

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体废物环境影响分析
（1）固废产生源强
本次扩建项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。
1）生活垃圾

扩建项目新增劳动定员10人，厂区不提供住宿。职工生活垃圾以0.5kg/d•人计，年工作300天，则职工生活垃圾产生量为1.5t/a，经收集后由环卫部门清运处置。

2）一般工业固废

废金属屑：项目下料切割、打孔等工序会产生废金属屑，产生量约3t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。
废边角料：项目机加工等工序会产生废边角料，产生量约1.5t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。

焊渣、废焊丝：项目焊接工序会产生焊渣和废焊丝，产生量约0.5t/a，统一收集后委托固废处置单位处置。

不合格品：项目检验工序将产生不合格品，产品检验合格率约98%，则不合格品产生量为1t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。

废包装材料：外购件使用木材包装防撞，项目原辅料拆包过程中会产生废包装材料（含废木材），产生量约为4t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。

3）危险废物

废切削液：根据前文水平衡可知，废切削液产生量约为1.453t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
废乳化液：根据前文水平衡可知，废乳化液产生量约0.394t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
废油桶：本次扩建项目新增切削液、液压油、机油、乳化液采用铁桶包装贮存会产生4个废油桶，单个空桶重量约20kg，则废油桶产生量约0.08t/a；润滑油采用塑料桶包装贮存会产生1个废油桶，单个空桶重量约0.5kg，则废油桶产生量约0.0005t/a；废油桶合计产生量约为0.0805t/a，收集后定期委托有资质单位处置。

废机油：本次扩建项目设备定期使用机油进行维护保养将产生废机油，产生量约0.1t/a，收集后定期委托有资质单位处置。

废润滑油：本次扩建项目设备定期使用润滑油进行维护保养将产生废润滑油，产生量约0.01t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
废液压油：本次扩建项目设备定期使用润滑油进行维护保养将产生废润滑油，产生量约1t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
含油废抹布和手套：本次扩建项目配手套和抹布设备定期使用润滑油、液压油等进行维护保养将产生含油废抹布和手套，产生量约0.1t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
抛光清洗废液：根据前文水平衡可知，扩建后全厂抛光和清洗废液的产生量约23.94t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
废溶剂包装桶：本次扩建项目清洗剂、银钎焊溶剂采用不同规格的塑料桶包装贮存，分别会产生24个、2个不同规格的废溶剂包装桶，单个桶重分别约0.5kg、0.3kg，则废溶剂包装桶产生量约0.0126t/a，收集后定期委托有资质单位处置。

①固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中要求判断扩建项目固体废物属性，判定结果见表4-13。

表4-13  项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表

序号

固体废物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量t/a

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

生活垃圾

员工生活

固态

纸屑等

1.5

√

/

《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）
2

废金属屑
下料切割、抛光等

固态

黄铜、不锈钢、碳钢等

3

√

/

3

废边角料

下料切割等

固态

黄铜、不锈钢、碳钢等边角料

1.5

√

/

4
焊渣、废焊丝

焊接

固态

焊丝渣、焊丝

0.5

√

/
5
不合格品

检验

固态

黄铜、不锈钢、碳钢

1

√

/

6
废包装材料

原辅料拆包

固态

原辅料包材

4

√

/
7

废切削液

机加工

液态

切削液

1.453

√

/
8

废乳化液

设备维护

液态

乳化液

0.394

√

/

9

废油桶

油桶使用

固态
切削液、乳化液、机油、润滑油、液压油包装桶

0.0805

√
/

10

废机油

设备维护

固态
机油

0.1

√
/
11

废润滑油

设备维护

液态
润滑油

0.01

√
/
12

废液压油

设备维护

液态
液压油

1

√
/

13

含油废抹布和手套

设备维护

固态
含油废抹布和手套

0.1

√
/

14

抛光清洗废液

抛光、清洗

液态
清洗剂、抛光蜡、废液

23.94
√
/

15

废溶剂包装桶

溶剂桶使用

固态
清洗剂、银钎焊溶剂、生物循环清洗液、包装桶

0.0126

√
/

②固体废物性质判定
根据《国家危险废物名录》（2025年版）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5058.7-2019），判定扩建项目产生的固体废物是否属于危险废物，扩建后全厂固体废物产生源强汇总见表4-14。

表4-14  项目固体废物产生源强汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性

废物类别

废物代码

产生量（t/a）

1

生活垃圾

--

员工生活
固态
纸屑等
--

SW64
900-099-S64
1.5
2

废金属屑
一般固废

下料切割、抛光等
固态
黄铜、不锈钢、碳钢等
--

SW17

900-001-S17

3
3

废边角料
下料切割等
固态
黄铜、不锈钢、碳钢等边角料
--

SW17
900-001-S17
1.5
4
焊渣、废焊丝

焊接
固态
焊丝渣、焊丝
--

SW59

900-099-S59

0.5
5
不合格品
检验
固态
黄铜、不锈钢、碳钢
--

SW17
900-001-S17
1
6

废包装材料

原辅料拆包

固态
原辅料包材
--

SW17
900-003-S17
4
7
废切削液

危险废物

机加工
液态
切削液
T
HW09
900-006-09
1.453
8

废乳化液

设备维护
液态
乳化液
T
HW09
900-006-09
0.394
9

废油桶

油桶使用
固态
切削液、乳化液、机油、润滑油、液压油包装桶
T/I
HW08
900-249-08

0.0805

10

废机油

设备维护
固态
机油
T/I
HW08
900-214-08

0.1

11

废润滑油

设备维护
液态
润滑油
T/I
HW08
900-214-08

0.01

12

废液压油

设备维护
液态
液压油
T/I
HW08
900-218-08

1

13

含油废抹布和手套

设备维护
固态
含油废抹布和手套
T/In
HW49
900-041-49
0.1

14

抛光清洗废液

抛光、清洗
液态
洗剂、抛光蜡、废液
T/C
HW17
336-064-17
23.94
15

废溶剂包装桶

溶剂桶使用

固态
清洗剂、银钎焊溶剂、生物循环清洗液、包装桶
T/In
HW49
900-041-49
0.0126

③固体废物处置方式
表4-15  项目固体废物利用处置方式评价表

序号

固体废物名称

产生工序

属性

废物代码

产生量（t/a）

处理处置方式

利用处置单位

1

生活垃圾
员工生活
--
900-099-S64
1.5
环卫清运

环卫部门

2

废金属屑
下料切割、抛光等
一般固废
900-001-S17
3

外售利用

物资公司

3

废边角料
下料切割等
900-001-S17
1.5
4
焊渣、废焊丝

焊接

900-099-S59
0.5
委托处置
固废处置单位
5

不合格品

检验

900-001-S17
1
外售利用

物资公司

6
废包装材料
原辅料拆包
900-003-S17
4
7
废切削液

机加工

危险废物

900-006-09
1.453
委托处置
有资质单位
8

废乳化液

设备维护

900-006-09
0.394
9

废油桶

油桶使用

900-249-08

0.0805

10

废机油

设备维护
900-214-08

0.1

11

废润滑油

设备维护
900-214-08

0.01

12

废液压油

设备维护
900-218-08

1

13

含油废抹布和手套

设备维护
900-041-49
0.1

14

抛光清洗废液

抛光、清洗
336-064-17
23.94
15

废溶剂包装桶

溶剂桶使用

900-041-49
0.0126

（2）固体废物防治措施
本次扩建产生的一般工业固体废物主要为废金属屑、废边角料、不合格品、废包装材料及焊渣、焊丝，其中废金属屑、废边角料、不合格品、废包装材料收集后外售物资公司综合利用，焊渣、焊丝委托固废处置单位处置；产生的危险废物主要为废切削液、废乳化液、废油桶、废机油、废润滑油、废液压油、含油废抹布和手套、抛光清洗废液、废溶剂包装桶，均收集后定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。

1）危险废物防治措施

①危险废物贮存场所环境影响分析

项目危险废物贮存情况见表4-16。

表4-16  危险废物贮存场所基本情况表

序号

固体废物名称

贮存场所

危废类别

废物代码

产生量（t/a）

占地面积（m2）

贮存方式

贮存能力（t）

贮存周期

1

废切削液

危险废物仓库

HW09
900-006-09
0.12

0.5

桶装堆放

0.5
1个月

2

废乳化液

HW09
900-006-09
0.0328

0.5

桶装堆放

0.5
1个月
3

废油桶

HW08
900-249-08

0.02

0.5

托盘堆放

0.5
1个月
4
废机油

HW08
900-214-08

0.1

0.5

桶装堆放

0.5
1个月
5
废润滑油

HW08
900-214-08

0.01

0.5

桶装堆放

0.5
1个月
6
废液压油

HW08
900-218-08

1

1

桶装堆放

1
1个月
7
含油废抹布和手套

HW49
900-041-49
0.1

0.5

袋装堆放

0.5
1个月
8
废溶剂包装桶

HW49
900-041-49
0.0126

0.5

托盘堆放

0.5
1个月
10

抛光清洗废液

HW49
900-047-49
1.995

2.5

桶装堆放
2.5
1个月
本次扩建项目新增危险废物委托处理前，暂存于危险废物仓库，现有项目车间内已建设一座15m2危险废物仓库。本次扩建项目危废贮存合计共需暂存面积约为7m2，现有项目危废贮存共需暂存面积约为5m2，因此现有危险废物仓库剩余空间可以满足扩建危险废物贮存的要求。

项目产生危险废物中不含挥发性物质，且危险废物在贮存及转运过程中均能够保持密封，防止物料逸散、洒落。现有危险废物仓库内已设置相关危险废物识别标志，并建立危废管理档案、台账，能够合法、安全、规范处置危废。因此本次扩建项目所有固体废物均可实现安全收集贮存，对环境的影响具有可控性。
②危险废物贮存场所设计要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中相关规定，现有项目已建危险废物仓库已做到以下要求：

A.根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，危险废物仓库已采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，危险废物仓库为单独密闭区域，未露天堆放危险废物；

B.危险废物仓库内部已根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区，可有效避免不相容的危险废物接触、混合；

C.危险废物仓库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体均已采用坚固的材料建造，且表面无裂缝；

D.危险废物仓库内地面与裙脚已采取表面防渗措施；表面防渗材料采用环氧地坪，与所接触的物料或污染物相容，且具有高强度、耐磨损、防腐、表面无接缝等性能。厂区内贮存的危险废物不与地面直接接触，危险废物下方均已设置防渗漏托盘；

E.危险废物仓库内采用相同的防渗、防腐工艺及防渗、防腐结构和材料，防渗、防腐材料能够覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；

F.危险废物仓库已采取技术和管理措施，设置专人管理，禁止无关人员进入；

G.危险废物仓库内部及危险废物容器和包装物已按照相关标准要求设置危险废物贮存场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；

H.危险废物仓库内已按照要求规范配备照明设施及消防设施；在设施内部等关键位置已按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并已与中控室联网，视频监控装置的监控画面清晰，视频记录保存时间至少可保持3个月；

I.危险废物仓库已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置分区标志、贮存设施标志等标识牌。

③危险废物运输过程污染防治措施

危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点：

I）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

II）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（2023年修正）中相关规定执行；

III）运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照相关规定要求设置标志；

IV）危险废物公路运输时，运输车辆需按要求设置车辆标志；

V）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。

④危险废物管理要求

I）危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；

II）危险废物暂存防范措施：

a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志；项目产生废包装桶、废油桶、废活性炭等危险废物均密封贮存；

b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断；

c、危险废物仓库为封闭砖混构筑物，地面铺设环氧地坪，设置导流沟槽等，具有耐腐蚀性，且满足防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗要求等；

d、危险废物管理需建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等均详细记录在案并长期保存；

e、危险废物仓库内危险废物暂存时间不得超过一年；

f、危险废物仓库建立定期巡查、维护制度。

2）一般固体废物污染防治措施

①严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存；

②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准；

③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点；

④固体废物及时清运，避免产生二次污染；

⑤固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废的泄漏，减少污染。

（3）固体废物环境管理要求

企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。

（4）固体废物环境影响分析
依据固体废物产生种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析：

①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响；

②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小；

③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小；

④全厂的固废通过外售、委托处置等方式处置或利用，不在厂内自行建设施处理，不自行处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。

因此，项目产生的固体废物均可得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。
5、土壤和地下水环境影响分析

（1）影响途径

项目生产车间位于厂房一层，对土壤及地下水污染途径主要为地表漫流、垂直入渗，液态物料在储存、运输、使用过程中泄露溢流污染泄露区域附近土壤地面及地下水，可能造成土壤和地下水污染影响的区域为油品库、危险废物仓库。项目可能影响土壤、地下水环境的途径见下表：

表4-17  土壤、地下水环境污染途径
污染项目

污染源

污染物

污染途径

土壤
油品库、危险废物仓库
机油、液压油、乳化液、润滑油、清洗剂、危险废物等
地表漫流、垂直入渗

地下水

油品库、危险废物仓库

机油、液压油、乳化液、润滑油、清洗剂、危险废物等

（2）防渗要求
根据生产特征以及可能产生的污染源，如不采取合理的防治措施，危险废物仓库、油品库等区域中的液态物质有渗入地下水或土壤，从而影响地下水及土壤环境的风险。因此，必须制定相应的土壤及地下水环境保护措施，进行综合环境管理。项目土壤及地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

工程生产运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法，采取必要监测制度，一旦发现地下水或土壤遭受污染应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。
①源头控制措施

项目选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的渗漏液进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤、地下水污染。
②末端控制措施

末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。

③分区管理和控制措施

分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

为了预防对地下水及土壤的污染，需将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危险废物仓库、油品库等）、一般防渗区（原辅料仓库、生产车间）、简单防渗区（办公区、成品仓库、包材库）。各防治区域防渗要求见下表：
表4-18  项目污染防治分区划分及防渗要求

防渗区域

防渗类别

防渗要求

危险废物仓库、油品库等
重点防渗

地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。

原辅料仓库、生产车间
一般防渗

包括除重点防渗区外的其余部分地面，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。
办公区、成品仓库、包材库等
简单防渗区

一般地面硬化。

（3）预防措施

为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产情况，若出现异常情况应及时查清出现异常情况的装置、原因，定期对污染区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。

将全厂区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。项目所在厂区内各厂房、车间及道路地面均已做混凝土硬化；现有危险废物仓库已铺设环氧地坪，设置导流槽，地面无破损、开裂现象，企业通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。
6、环境风险影响分析

（1）风险源分析
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中名录，经过筛选、评估，项目扩建后全厂涉及风险物质为润滑油及危险废物。项目全厂风险物质与临界量比值见表4-19。
表4-19  风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

序号

物质名称

最大存在量qn（t）

临界量Qn（t）

qn/Qn

1

切削液
0.2

2500
0.00008

2

液压油
0.1

2500
0.00004

3

机油
0.2

2500
0.00008

4

乳化液
0.2

2500
0.00008

5

润滑油
0.005

2500
0.000002

6

水性清洗剂
0.05

200

0.00025

7

生物循环清洗液
0.02

200

0.0001

8

银钎焊溶剂
0.0001

200

0.0000005

9

废切削液
0.12

2500

0.000048

10

废乳化液
0.0328

2500

0.00001312

11

废油桶
0.3805

50

0.00761

12

废机油
0.112

2500

0.0000448

13

废润滑油
0.03

2500

0.000012

14

废液压油
1.19

2500

0.000476

15

含油废抹布和手套
0.16

50

0.0032

16

废溶剂包装桶
0.0147

50

0.000294

17

废滤芯
0.02

50

0.0004

18

抛光清洗废液
1.995

50

0.0399

合计（∑/Q）

0.05263042
由上表计算可知，项目建成后全厂风险物质最大储存量均未超出临界量，重大危险源辨识指标<1，未构成重大危险源；且Q值<1，风险潜势为I，仅需进行简单分析。

（2）环境风险防范措施及应急要求

1）环境风险防范措施

①可燃物料火灾事故防范措施

项目原料中机油、清洗剂、润滑油等各类原料及油类物质均具有可燃性，可燃性物料一旦接触火源易发生火灾事故，为减少事故发生概率建设单位应采取以下措施：

I）可燃性物质应储存于干燥、通风良好区域，避免直接接触阳光和热源，同时远离火源、静电和明火，避免火灾事故的发生；

II）储存容器需要标明可燃性物质的名称、规格、数量和危险性等级，在储存、搬运和使用过程中应采取相关安全防范措施，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作；

III）生产作业过程中加强火源管理，严禁烟火带入作业场所及储存仓库；严格按工艺规程进行操作，在易发生事故工序，应坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录；

IV）企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置；根据易燃物质的性质，准备相应的消防器材，并使其始终保持良好的状态；定期组织消防演练，使职工熟练使用各种消防器材；

V）需选用满足防火要求的电气设备设施，并定期检查其完好性，禁用存在质量缺陷、易老化、易腐蚀的设备设施；

VI）车间平面布局设计时应满足防火间距要求，车间内配套消防设施。

②废气处理装置事故防范措施

现有项目已建设多套废气处理装置、扩建项目拟新增废气处理装置，为减少废气非正常排放事故的发生和影响建设单位应采取以下措施：

I）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证各环境保护设施的正常运行；

II）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行；

III）定期检查移动式焊烟净化器、除尘系统等废气处理装置的工作状态，以减少废气的非正常排放；

IV）定期检查各废气处理装置气路系统、排灰系统工作情况，发生异常应及时排除；废气处理装置一旦出现故障，应立即停止相应产废工段生产，避免废气未经处理进入大气环境；

V）每年定期组织污染治理设施异常事故的应急措施落实情况和应急设备完好情况的检查，如有损坏或缺失需及时补充。

③物料泄漏事故防范措施

I）生产车间内生产装置区域、危险废物仓库等区域地面均采用抗渗混凝土浇制地面底板，液态物料采取密封、防潮等包装贮存，防止物料泄漏污染；
II）定期检查液态物料包装桶有无破损，需对破损包装桶及时更换，确保物料不发生泄漏；

III）配备泄露物料收集装置，对于发生的泄漏事件要及时采取消除、收集、限制范围等措施；对于可能发生严重泄漏的设备，要采取第一时间能切断泄漏源的技术手段和防护性措施；

IV）定期对设备进行检修维护，确保设备的正常运转，减少泄露可能性。
④危险废物仓库风险防范措施

项目危险废物仓库中含液态危险废物及可燃性危险废物，存在泄漏及火灾等环境风险，为避免环境风险事故发生应加强危险废物在储存、运送、处理或处置过程中安全监控；按照危险废物特性分区贮存危险废物，性质不相容而未经安全性处置的危险废物禁止混合贮存；危险废物的包装容器、包装物以及危险废物仓库均应当按照规定设置危险废物识别标志；危险废物仓库管理人员均须作好危险废物台账，台账须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；仓库内需做好防渗，铺设环氧地坪，液态废物暂存应设置防渗漏托盘。
2）环境风险应急措施

①火灾和爆炸事故应急措施

现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用消防器材进行灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。

②废气处理装置事故应急措施

现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止相应产废工段生产并上报负责人员，负责人员对故障废气处理装置进行抢修，如无法立即修复应采取临时封堵等措施，防止废气进一步逸散。待故障装置修复完成、可正常运行后再进行生产。
③物料泄漏事故应急措施

发现物料泄漏时现场人员应立即停止相关操作，将泄漏位置、泄露物料种类、泄漏量上报负责人，并关闭相关阀门、停止泄露装置的运行，切断泄漏源。选择合适的堵漏工具对泄露物料进行围堵、防止其扩散，可采用吸附、覆盖等方法控制泄露物质扩散，将泄漏罐内的物料转移至备用容器中，减少泄漏量。泄漏处理完成后，对泄漏区域进行彻底清理，消除事故隐患，清理时需确保泄漏物不会进入水体或其他敏感区域。

企业已建设一座500m3应急事故池，因此本次扩建项目依托现有事故池，现有事故池容量完全能满足本项目所需。建设单位已配套建设应急切换阀门，能有效避免对评价范围内的周围农田和河流造成影响。
④可燃风险物质应急措施

项目原料中机油、润滑油等各类原料及油类物质均具有可燃性，贮存场所应保持阴凉、通风、干燥，电气设备应切合防爆要求。在生产储存过程中发现着火时，在岗人员应立刻用消防器材灭火，并上报负责人员。事故发生初期，事故部门或现场人员应积极采取应急自救措施，防止事故扩大，警戒组成员迅速布置安全警戒，禁止无关人员或车辆进入危险区域；对易燃、易爆危险物质大量泄漏的救援，应使用防爆型器材和工具，应急救援人员不得穿带钉的鞋或化纤衣物，应穿戴防护服及安全防护面罩等。

3）突发环境事件情景源强分析

①物料泄漏事故源强

企业生产过程中涉及到的液态物料主要为机油、润滑油、清洗剂剂等原辅料及危险废物，若发生泄漏将对附近土壤和地下水环境有一定的影响。

建设单位已按照要求建设原料仓库及危险废物仓库，各区域地面均已做硬化防渗处理，且液态物料均采用密封无损包装桶进行储存，液态危险废物下方设置防渗漏托盘、危险废物仓库铺设环氧地坪且设置导流槽，并设置专人定期巡检，物料发生泄漏可能性较小。各区域内均配置吸附棉、收集容器等应急物资，物料一旦发生泄漏可采用吸附棉吸附地面蔓延的物料，再采用无火花收容工具收集，不会扩散至厂区或厂外环境，因此泄漏到外环境的概率较低。

②火灾爆炸事故源强

项目原料中机油、润滑油等各类原料及油类物质均具有可燃性，一旦接触火源易发生火灾事故，火灾、爆炸会产生伴生/次生灾害，本次主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。

I）火灾爆炸伴生/次生污染物

建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是生产过程中可燃物料遇到明火引发的火灾事故及次生的大气污染，燃烧产物为刺激性有毒气体，将造成大气环境污染并危害人体健康。项目原料均贮存于原料仓库内、危险废物暂存于危险废物仓库，生产作业过程中加强火源管理，严禁烟火，设置报警装置，发生火灾爆炸的概率较低。

II）火灾爆炸衍生的消防尾水

项目厂区内已建设500m3应急事故池，且已在雨水排口处建设雨水阀门，事故状态下通过关闭雨水阀门，将消防尾水收集至应急事故池内暂存，消防废水泄露至外环境的概率较低。

4）应急事故池容积核算

项目厂区单独设置事故废水收集管网，并已建设应急事故池用于突发环境事故时收集、储存污染废水、消防废水、泄露物质等，避免事故废水进入外环境造成次生环境污染。
事故池容积根据以下公式（中石化集团公司与建设部编制的《水体污染防控紧急措施设计导则》）确定：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：（V1+V2-V3）max--对收集系统范围内不同装置区域分别计算V1+V2-V3而取出的最大值；

V1--收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量，m3；泄漏量按最大存储量来计，本项目取值1m3。

V2--发生事故时的消防水量；V2=∑Q消×t消；Q消--发生事故的工艺装置同时使用的消防设施给水流量，包括室内外消火栓、消防炮、喷淋系统等等，各种设施的配置和流量根据保护对象的火灾危险程度，按相关消防规范确定；t消--各种消防设施对应的设计消防历时。

对于不同的消防设施，对于同一次火灾和同一个保护对象，历时不尽相同，可根据消防规范确定；参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中要求，消防用水量以25L/s计；以一次事故消防灭火所需时间为2h计，则V2取值180m3。

V3--发生事故时可以转输至其它储存或处理设施的物料量（m3），厂区雨水管网储水量约51.6m3。

V4--发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量（m3），事故废水量考虑从发现处理设施出现故障、出水达不到排放标准时开始计算，已进入处理设备、正在进行处理或已做好准备即将处理的，无法立即停止生产，需等到完成后方能停机。按最大生产周期计算，事故发生后4小时基本可以停止正常运行。项目不新增生产废水，因此V4取值0m3。
V5--发生事故时可能进入该收集池的降雨量，m3。V5=10qFt，q=qn/n式中：q--平均日降雨量（mm）；qn--年平均降雨量（mm）；n--年平均降雨日数（天）；F--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（ha）；t--降雨持续时间（h）。企业无露天生产装置，无露天储罐，故初期雨水不需要收集进入事故池，V5=0m3。
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=129.4m3。
项目厂区内已建设500m3的应急事故池，可满足事故排放蓄水或消防废水收集的要求。厂区雨水排口处已建设截流阀，事故发生时，厂区内应立即停止生产，并关闭雨水排放口前阀门，同时打开事故应急池前阀门，因此一旦发生事故时，雨水管网兼做应急事故废水管网，消防废水通过雨水管网进入事故应急池，实现对事故废水的有效收集。厂区的应急收集池容量设置合理，若发生泄漏和火灾、爆炸事故时，泄漏物料和消防废水直接排放的可能性极小，环境风险较小。

5）管控要求

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《省生态环境厅关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办〔2022〕111号）、《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）等文件要求：企业要对脱硫脱销、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。因此企业应按要求对粉尘等环境治理设施开展安全风险辨识管控，并严格履行“安全三同时”制度。
（3）环境风险分析结论

综上所述，项目厂区应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

企业环境风险简单分析见表4-20。

表4-20  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

莱克勒喷嘴系统（常州）有限公司喷嘴、喷嘴组件及喷嘴系统20000套扩建项目

建设地点

（江苏）省

（常州）市

（金坛）区

（/）县

（经济开发区）园区

地理坐标

119度39分20.777秒，31度44分5.786秒
主要危险物质及分布

机油、润滑油等原辅料位于油品库；危险废物位于危险废物仓库

环境影响途径及危害后果

在发生火灾的情况下可燃物质燃烧会产生有毒有害气体危害大气环境，泄漏情况下危害土壤、地下水环境

风险防范措施要求

定期检查液态原料包装是否完整、有无破损等情况；坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等行为，对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动以及可燃物质进行控制和管理；厂区内配备消防器材、防护设施等应急物资，并定期对其有效性进行检查

填表说明：扩建后全厂Q值<1，风险潜势为I，仅需进行简单分析。
（2）碳排放现状调查与评价

①行业碳排放情况调查

本项目属于C3499 其他未列明通用设备制造业，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。

②现有项目碳排放现状调查

本项目为扩建项目，现有项目碳排放现状为9.944tCO2e。

（3）碳排放预测与评价

①营运期碳排放预测

建设项目碳排放总量计算见公式（1）；

AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力（1）

式中：

AE总——碳排放总量（tCO2e）

AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e）

AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e）

AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e）

根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2）

AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃
（2）

式中：

AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e）

AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e）

建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3）

AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O）（3）

式中：

i——燃料种类；

ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3）

EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）

EF＇i 燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）

GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）

EFi 燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。

建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4）

AE工燃=∑（ADi 燃料*EFi 燃料）（4）

式中：

i——燃料种类；

ADi 燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3）

EFi 燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）

净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5）

AE 净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力（5）

式中：

AE 净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e）

AE 净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e）

其中，净调入电力消耗碳排放量（AE 净调入电力）计算方法见公式（6）

AE 净调入电力=AD 净调入电量*EF 电力（6）

式中：

AD 净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）；

EF 电力——电力排放因子（tCO2e /MWh），为0.5568kgCO2/kWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE 净调入热力）计算方法见公式（7）：

AE 净调入热力=AD 净调入热力消耗量*EF 热力（7）

式中：

AD 净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj）

EF 热力——热力排放因子（tCO2e / Gj）。
表4-21  营运期能耗表

类别

使用量

电力使用量

4.5万kWh

本项目碳排放总量如下：
AE 电燃=0

AE工业生产过程=0

AE 工燃=0
AE净调入电力=45000kWh*0.5568kgCO2/kWh=45.001tCO2e
AE 净调入热力=0
AE 总=45.001tCO2e
碳排放强度（单位用地碳排放量）=45.001/50=0.9tCO2e/m2
碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=45.001/1000=0.045tCO2e/万元
表4-22  碳排放汇总表

排放类型

碳排放量

营运期

间接排放

净调入电力

45.001tCO2e
②碳排放评价

综上可知，本项目碳排放量为45.001tCO2e，单位用地碳排放强度0.9tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.045tCO2e/万元。

（4）碳减排潜力分析及建议

根据上述分析，扩建项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。

1）加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加；

2）建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备；

3）公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产车间
	颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	非甲烷总烃
	/
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	经化粪池预处理后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司
	常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

	
	试验废水
	pH、COD、SS
	接管至常州金坛区第二污水处理有限公司
	

	声环境
	生产车间
	噪声
	厂墙隔声、合理布局、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	固体废物
	本次扩建项目产生的一般工业固体废物主要为废金属屑、废边角料、不合格品、废包装材料及焊渣、焊丝，其中废金属屑、废边角料、不合格品、废包装材料收集后外售物资公司综合利用，焊渣、焊丝委托固废处置单位处置；产生的危险废物主要为废切削液、废乳化液、废油桶、废机油、废润滑油、废液压油、含油废抹布和手套、清洗废液、废溶剂包装桶、抛光废液，均收集后定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。

依托现有项目已建危险废物仓库（15m2）及一般固体废物仓库（15m2）。危险废物仓库已严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。
3、分区管理和控制措施：对厂区可能泄露污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄露物质收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据项目特点，将厂区不同的区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危险废物仓库、油品库等）、一般防渗区（原辅料仓库、生产车间）、简单防渗区（办公区、成品仓库、包材库），根据防渗分区满足各区域防渗要求。

	生态保护措施
	根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域的保护区范围内，距项目厂界最近生态空间管控区域为钱资荡重要湿地，距项目最近距离为5400m。

	环境风险防范措施
	1、车间总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道等防护设施；建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距；

2、加强设备的安全管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。加强火源的管理，严禁烟火带入，坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况；

3、车间内配置一定量的消防器材及应急物资，并使其始终保持良好的状态；

4、制定突发环境事故对策和应急预案，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。

	其他环境管理要求
	1、以生产车间为边界外扩100m范围设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目；

2、项目依托厂区已建雨、污排口，需规范化建设废气排放口，设置与排污口相应的环保标识牌、设置采样口等；

3、根据相关技术规范按要求落实例行监测要求；

4、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议，并落实危险废物台账等要求。




六、结论

	项目建设符合国家和地方相关环保政策，选址与当地规划相符；项目所在区域环境质量现状良好；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，扩建项目建设具有环境可行性。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	无组织
	颗粒物
	0.031
	0.0013
	0
	0.0244
	0
	0.0257
	+0.0244

	废水
	废水量
	1554
	1554
	0
	251.52
	12.24
	1793.28
	+239.28

	
	COD
	0.5231
	0.5231
	0
	0.0822
	0.0003
	0.605
	+0.0819

	
	SS
	0.2476
	0.2476
	0
	0.0348
	0.0314
	0.251
	+0.0034

	
	NH3-N
	0.0384
	0.0384
	0
	0.00576
	0.00156
	0.0426
	+0.0042

	
	TP
	0.0046
	0.0046
	0
	0.00072
	-0.00001
	0.00533
	+0.00073

	
	TN
	0.0538
	0.0538
	0
	0.0084
	0
	0.0622
	+0.0084

	一般工业固体废物
	废金属屑
	12
	/
	0
	3
	0
	15
	+15

	
	废边角料
	1.3
	1.3
	0
	1.5
	0
	2.8
	+1.5

	
	焊渣、废焊丝
	1.5
	1.5
	0
	0.5
	0
	2
	+0.5

	
	不合格品
	4
	/
	0
	1
	0
	5
	+5

	
	废包装材料
	0.1
	0.1
	0
	4
	0
	4.1
	+4

	危险废物
	废切削液
	5.9
	1
	0
	1.453
	0
	7.353
	+6.353

	
	废乳化液
	0.98
	0.008
	0
	0.394
	0
	1.374
	+1.366

	
	废油桶
	0.3
	0.3
	0
	0.0805
	0
	0.3805
	+0.0805

	
	废机油
	0.012
	0.012
	0
	0.1
	0
	0.112
	+0.1

	
	废润滑油
	0.02
	0.02
	0
	0.01
	0
	0.03
	+0.01

	
	废液压油
	0.19
	0.19
	0
	1
	0
	1.19
	+1

	
	含油废抹布和手套
	0.06
	0.06
	0
	0.1
	0
	0.16
	+0.1

	
	抛光清洗废液
	1.44
	1.44
	0
	23.94
	1.44
	23.94
	+22.5

	
	废溶剂包装桶
	0.0021
	/
	0
	0.0126
	0
	0.0147
	+0.0147

	
	废滤芯
	0.02
	0.02
	0
	0
	0
	0.02
	0


PAGE  

_1234567893.vsd
喷嘴及喷嘴组售后件


生物清洗


返还客户


生物循环清洗液


S15：废滤芯、S16：废生物循环清洗液包装桶
N：噪声



_1234567895.vsd
喷嘴及喷嘴组售后件


生物清洗


返还客户


生物循环清洗液


S15：废滤芯、S16：废生物循环清洗液包装桶
N：噪声



_1234567897.vsd
切割烟尘



_1234567898.unknown

_1234567899.vsd
初期雨水


雨水系统


初期雨水池


消防废水


事故应急池


污水站调节池


泵


污水站
尾水达标


YES


NO


污水排口
排放


回调节池


清下水排口
排放



_1234567896.vsd
�

超声波1道清洗用水


损耗1.9


0.6


清洗废液


委托有资质处置


0.74


0.6


0.98


5.9


8.22


新鲜水


2.4


0.1


清洗废液


超声波2道
和3道清洗用水


损耗1.34


0.54


外购纯净水


2.22


生活用水


损耗384


1536


化粪池


1536


1920


常州金坛区第二污水处理有限公司


喷砂机用水


损耗12


12


检测台用水


损耗8


26


切削液配比用水


损耗25.6


30


5.9


废切削液


18


1995.4


1.5


乳化液配比用水


风切


烘干


损耗0.05


损耗4.27


损耗0.09


0.2


5


0.74


0.98


0.34


0.09


0.25


废乳化液



_1234567894.vsd
�

打标


焊接


包装入库


矫直（部分）


G3：打标烟尘
S1-2、1-3：废金属屑
N：噪声



_1234567891.vsd
�

自来水2327.04


生活用水


接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理



_1234567892.vsd
打标


焊接


包装入库


黄铜、不锈钢、碳钢等原料


机加工


S2-3：废边角料、S3：废切削液、S4：废乳化液、S5-1、5-2：废油桶、S6：废机油、S7：废润滑油、S8：废液压油、S9：含油废抹布和手套、N：噪声



_1234567890.vsd
�

自来水364.36


生活用水


接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理



