# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江苏光玥生物科技有限公司高端食品及新型膳食补充剂项目

建设单位（盖章）：江苏光玥生物科技有限公司

编制日期：        2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江苏光玥生物科技有限公司 高端食品及新型膳食补充剂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-320458-89-01-306102 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邵慧 | 联系方式 | 13806733129 |
| 建设地点 | 常州市金坛区金城镇西城路118号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经： 119 度 34 分 8.846 秒，北纬： 31 度 45 分 45.991 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1499其他未列明食品制造、C1492保健食品制造 | 建设项目 行业类别 | 14-149其他食品制造 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏金坛经济开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 坛开经发备字[2025]307号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 151 |
| 环保投资占比（%） | 3.02% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2398.48 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：常州市生态环境局 审查文件名称及文号：《市生态环境局关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2024〕40号） |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与规划相符性分析 根据《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》，本项目符合性分析如下： 1、规划范围 东至老丹金溧漕河、南至良常路、西至新丹金溧漕河、北至新丹金溧漕河，面积11.8km2，囊括原金城镇工业园区（北区）。 2、规划期限 2023~2035年 3、功能布局 金城科技产业园规划形成“四轴、四片”的规划空间结构。 四轴：金城大道产业联动轴、良常路区域发展轴、南北产业联动轴、金沙大道快速交通轴四条城市发展轴线。 四片：智能智造板块、智慧物流板块、生命健康板块、生态服务板块四个城市发展功能板块。 智能智造板块：错位联动发展，重点布局三新产业，补链强链，加快传统智造数智转型； 智慧物流板块：依托现有金坛港，借力良好的交通区位，优化港口布局，提升服务能级。 生命健康板块：从生命健康全周期的角度，将生命健康制造业、生命健康服务业、生命健康管理、田园健体休闲等产业与业态联动发展，深度串联“生命健康”为产业链条，引领一二三产融合互促。 生态服务板块：依托园区良好的水绿生态环境、以水为媒，强化产业园区内的生态环境建设及特色水绿空间塑造，打造生产+科普+绿色+休闲“四位一体”的现代化生态服务岛。 对照分析：本项目所在地土地性质为工业用地，规划为工业用地，故本项目用地规划与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》相符。金坛金城科技产业园基于现状产业基础，并立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、智慧物流、生命健康四大主导产业。本项目生产产品为食品用原料（γ-氨基丁酸），保健食品粉（二氢槲皮素），保健食品胶囊，属于园区重点发展的“生命健康”类产业。因此，本项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》中产业定位相符。 二、规划环评相符性分析 根据《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》，本项目符合性分析如下： 1、规划范围 东至老丹金溧漕河、南至良常路、西至新丹金溧漕河、北至新丹金溧漕河，面积11.8km2，囊括原金城镇工业园区（北区）。 2、规划期限 2023~2035年 3、功能布局 金城科技产业园规划形成“四轴、四片”的规划空间结构。 四轴：金城大道产业联动轴、良常路区域发展轴、南北产业联动轴、金沙大道快速交通轴四条城市发展轴线。 四片：智能智造板块、智慧物流板块、生命健康板块、生态服务板块四个城市发展功能板块。 智能智造板块：错位联动发展，重点布局三新产业，补链强链，加快传统智造数智转型； 智慧物流板块：依托现有金坛港，借力良好的交通区位，优化港口布局，提升服务能级。 生命健康板块：从生命健康全周期的角度，将生命健康制造业、生命健康服务业、生命健康管理、田园健体休闲等产业与业态联动发展，深度串联“生命健康”为产业链条，引领一二三产融合互促。 生态服务板块：依托园区良好的水绿生态环境、以水为媒，强化产业园区内的生态环境建设及特色水绿空间塑造，打造生产+科普+绿色+休闲“四位一体”的现代化生态服务岛。 4、产业定位 现阶段，金城科技产业园产业门类众多，其中通用设备制造、其他制造业以及化工产业为现状三大主导产业，基于现状产业基础，并立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流四大主导产业，构建“3+1”的产业体系。 高端装备制造：以装备制造业龙头企业为核心，促进产业链横向融合、纵向延伸、高端发展，引导企业集聚，形成专业化分工、上下游产品衔接配套的产业体系。根据扶持高端装备制造企业发展意见，引导装备制造企业做大做强，推动企业在自主创新、突破关键技术、提升核心竞争力、壮大产业规模等方面有新进展，促进装备制造业向高端转型升级。重点发展新能源汽车核心零部件、汽车零部件、高端装备部件、精密零部件制造等主导产业。聚焦新能源汽车产业链，重点发展电机制造，对外以电机系统制造，融入区域新能源汽车产业链，形成产业间联动，对内已电机系统内部上下游产业链为主体，结合周边智能制造产业，形成内部产业联动。 新能源新材料：积极引进和导入新能源新材料产业，打造新材料产业园，与周边直溪现代产业园、中德（常州）创新产业园、华罗庚高新技术产业开发区等形成产业联动。引导企业紧密跟踪新型材料技术的研究开发，重点发展光伏新能源以及新型金属合金材料、新型显示材料、核辐射改性材料、环保阻燃新型高分子功能材料、高性能密封材料、节能环保型材料、石墨稀材料、高性能锂电池、燃料电池关键材料等新材料产业。 智慧物流：强化港口运营，发展智慧物流体系。保留金坛港港口功能，初期以装卸、仓储、理货等港口基本服务为主，中后期配合周边产业需求，强化软硬件拓展延伸，硬件拓展聚焦物流装备研发、制造、检测、冻品消杀储备首仓建设，软件助力聚焦物流应用软件开发、系统研发、区域物流平台等。通过结合现状制造产业，引入物流装备研发、制造等相关产业，培育和壮大现代智慧物流产业。强化运用管理，近距离结合绿色绿色食品产业体系，发挥首仓存储、城市配送等服务；远距离提供大中型区域物流服务；同时提升物流金融、物流商贸等延伸服务。 生命健康：抢抓常州市推动合成生物和生物医药产业高质量发展机遇，积蓄发展新动能，抢占新一轮产业发展的制高点，重点支持创新药物、高端医疗器械与设备、生物类电子类医疗美容产品、高端化妆品、长寿及抗衰老产品等大健康领域，以及合成生物技术、基因与细胞诊疗技术、前沿生物技术、脑科学（类脑智能）和医疗大数据等新兴领域，打造生命健康产业高地。以培育产业为主线，搭建合成生物和生物医药科技创新中心，积极承接长三角生物技术及新医药产业外溢。生物医药产业规划采用生产拉动型为主要发展模式，以成熟产业引进为主，逐步建设孵化器、研发机构。首先引入医疗器械、合成生物、生物制造、生物制药企业的空间集聚与技术提升；进而从人的全生命周期视角入手，深化生物医药产业向生命健康产业的升级，带动城乡全面融合发展。在金城大道（盐港路）以南、西城北路以东、丹阳北路以西、良常路以北形成开放组团式产业中心，打开原有封闭大地块，围绕中心湖组团布局，分期建设，补足产业社区功能，打造产业高地。 5、环保基础设施 由长荡湖水厂供水，供水规模为30万吨m3/d，水源取自长荡湖，以常金供水、金武供水为应急；园区采用雨污分流的排水体制，污水分片收集后，经泵站提升进金坛第二污水处理厂集中处理，待金坛工业污水厂建成且相关管网敷设到位后，特殊产业及化工类污水由单独管道输送至金坛：工业污水厂处理。保留并充分利用现有污水主干管，新建金沙大道以西片区、红山路、西环二路（白塔路）、丹阳门北路污水管网，污水经邮堂庙泵站提升，邮堂庙泵站规模规划扩建至3万m3/d：以加怡热电作为热源点，保留现状热力管网，根据热用户分布、延伸、完善和新增热力管道，满足工业园新增热用户需求；保留现状高、中压燃气管道，完善园区中压干管网络规划沿金沙大道、金城大道（盐港路）、春风东路各敷设1根中压管（DN200），与现状中压管接通。 对照分析：本项目位于常州市金坛经济开发区西城路118号，位于金坛金城科技产业园内，本项目利用合成生物技术进行食品用原料（γ-氨基丁酸），保健食品粉（二氢槲皮素）和保健食品胶囊的生产，属于园区重点发展的“生命健康”类产业。因此本项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》相符。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 一、与“三线一单”相符性分析 1、根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单约束”。对本项目进行“三线一单”相符性分析。 （1）生态环境保护红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），常州市共有陆域生态红线区域面积905.71km2，其中一级管控区面积68.88km2，二级管控区面积836.83km2。本项目位于金城科技产业园内，对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内，距离丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区约为2.65km，距离天荒湖重要渔业水域3.1km，距离钱资荡重要湿地约为5.39km，距离金坛长荡湖国家湿地公园（试点）10.4km。。 因此，本项目选址符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 ①大气：根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年常州市SO2、CO、NO2、PM10污染物各评价指标均达标，O3、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，总体而言本项目所在地为环境空气质量不达标区。根据补充现状监测结果可知，评价区域内补充大气评价因子均满足相关标准要求。本项目废气通过采取有效的治理措施后能够达标排放，且本项目各废气因子排放量较小，对周围空气环境影响较小。因此，本项目的建设符合大气环境质量底线的要求。 ②地表水：根据监测结果分析可知，尧塘河各监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准。本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水达标接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。工艺废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、循环冷却系统排水、废气喷淋废水和质检区废水经污水站处理后回用至循环冷却水系统。废水不直接排入地表水环境，对地表水环境无直接影响。因此，本项目的建设符合地表水环境质量底线的要求。 ③声：据现状监测结果可知，项目所在地南厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类功能区环境噪声限值标准，东、西、北厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区环境噪声限值标准。 经预测，本项目在采取减振、隔声等降噪措施后，项目所在地东、西、北厂界噪声贡献值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，南厂界噪声贡献值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值。 ④固废：本项目产生的固体废物均能有效处置，处理处置率100%，对周边环境影响较小。 ⑤地下水：从地下水监测评价结果可知，各监测因子除部分监测点挥发酚、氨氮、总大肠菌群达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅴ类，其他监测因子均符合或优于Ⅳ类水质标准。本项目在施工质量保证较好、运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效情况下（正常工况下），建设项目对区域地下水质不产生影响。在非正常工况下，会在场区及周边较小范围内污染土壤和地下水。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目场地污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小，高浓度的污染物主要出现在项目所在地的废水排放处范围内的地下水中，而不会影响到区域地下水水质。因此，本项目的建设符合地下水环境质量底线的要求。 综上所述，本项目对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为水和电资源。本项目所在地水资源丰富，同时本项目采用了多项节水措施，本项目产生蒸汽冷凝水回用作循环冷却系统补水，工艺废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、循环冷却系统排水、废气喷淋废水和质检区废水经污水站处理后回用。企业将采取有效的节电节水措施，符合资源利用上线相关要求。 （4）环境准入负面清单 经对照，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2025]466号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）中禁止建设类项目。因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 2、与《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（常环[2020]95号）以及常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）相符性分析 根据《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，金坛金城科技产业园为重点管控单元。园区基于现状产业基础，并立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、智慧物流、生命健康四大主导产业，构建“3+1”的产业体系，产业定位及发展内容均无淘汰类产业。规划期限内，园区将会进一步落实《方案》中相关要求，严格控制入园企业类型，禁止引进其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺，禁止建设未开展环境影响评价、未经环境保护行政主管部门批准的企业项目以及不符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关太湖流域管理规定的项目。 金坛金城科技产业园生态环境准入清单如下： 表1-1 园区生态环境准入清单对照表 类别; 生态环境准入清单要求; 本项目情况. 产业定位; 重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流为主导“3+1”产业体系; 本项目属于金坛区金城科技产业园的生命健康板块，本项目为C1499其他未列明食品制造、C1492保健食品制造新建项目，产品食品用原料（γ-氨基丁酸），保健食品粉（二氢槲皮素）和保健食品胶囊应用于食品领域。符合园区产业定位。. 禁止引入项目; （1）高端装备制造：禁止引入含冶炼、轧钢项目（先进高端铸造类项目除外）。 （2）新能源新材料：禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（具有不可替代性的原料除外）。 （3）生命健康：禁止引进化学合成原料药的中试及生产项目，禁止引进医药中间体的项目。; 本项目属于C1499其他未列明食品制造、C1492保健食品制造，不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。本项目不属于园区禁止引入行业项目。. （4）禁止新建、扩建涉重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬和砷）排放的项目。 （5）禁止引入排放含磷氮等污染物的项目（《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外，即新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目）。 （6）禁止新建钢铁、煤电、化工、印染项目；禁止引入不符合《印染行业规范条件》的改建印染项目。 （7）《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品。 （8）禁止引进其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。（8）不得建设《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类项目。 （9）禁止引入危险化学品仓储企业。; 本项目不属于涉重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬和砷）排放的项目；本项目不排放含氮、磷的生产废水；本项目不属于钢铁、煤电、化工、印染项目；本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品，也不属于《江苏省“两高”项目管理目录(2024年版)》中的“两高”项目；本项目不属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺；本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类项目；本项目不属于新引入的危险化学品仓储企业。. 空间布局约束; （1）水域及绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动； （2）丹金溧漕河、尧塘河沿岸河道范围内（两岸堤防背水坡堤脚外10m）禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物； （3）禁止引进不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目。; ①本项目在现有厂区内实施，不涉及水域及绿地开发建设活动；不涉及丹金溧漕河、尧塘河沿岸河道范围内建设活动； ②本项目实施后，确定全厂卫生防护距离为厂房、污水站分别外扩100米形成的包络线范围，在此范围内无大气环境敏感保护目标。本项目实施后将严格落实各项环境事故风险防范和应急措施，并委托编制《突发环境事件应急预案》，以防止发生环境污染事故。符合园区空间布局约束。. 环境风险防控; （1）针对搬迁关闭的企业，应当在其土地出让或项目批准核准前完成场地环境调查和风险评估工作，以保障工业企业场地再开发利用的环境安全。 （2）禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。 （3）存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 （4）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 （5）禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。; ①本项目在现有厂区内实施，不属于搬迁关闭企业，不属于安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业，不属于存储危险化学品及产生大量废水的企业。 ②本项目危险废物委托有资质单位处置，一般固废委外处置。固废处置率100%。企业设置了1座10m2危废库、1座10m2一般固废库，并配套防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施。符合园区环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。; 本项目所用的资源主要为电、水、天然气等。本项目将蒸汽冷凝水和经污水站处理后的水回用于循环冷却系统补水，减少了新鲜水用量，提高水资源重复利用率。. 综上所述，本项目与《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》及审查意见中生态环境准入清单要求相符。 二、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 （1）对照与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性分析，本项目不属于限制和淘汰类项目。 （2）对照与《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发[2024]3号）相符性分析，本项目不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发[2024]3号）中限制、淘汰和禁止类项目。 （3）与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）的相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号），分析如下： 表1-2 与长江办发[2022]7号文对照分析 序号; 文件要求; 对照分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目及过长江通道项目。因此，符合文件要求。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于金坛金城科技产业园内，不在自然保护区核心区、缓冲区及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。因此，符合文件要求。. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、禽畜养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放的污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。因此，符合文件要求。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于围湖造田、围湖造地或围填海项目，也不属于挖沙、采砂项目。对照总体规划和区域规划环评，本项目建设符合总体规划及规划环评的产业发展定位要求。因此，符合文件要求。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不利用或占用长江流域河湖岸线，且本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。因此，符合文件要求。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口的情形，符合文件要求。. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。因此，符合文件要求。. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于金坛金城科技产业园内，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，不属于石化、现代煤化工项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，也不属于不符合要求的高耗能高排放项目。因此，符合文件要求。. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 由上表可知，本项目符合长江办[2022]7号文的相关要求。 （4）与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析 第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①新建、扩建化工、医药生产项目； ②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； ③扩大水产养殖规模。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； ②设置水上餐饮经营设施； ③新建、扩建高尔夫球场； ④新建、扩建畜禽养殖场； ⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； ⑥本条例第二十九条规定的行为。 对照分析：本项目位于金坛金坛金城科技产业园，不位于该条例中第二十九条、第三十条规定的禁止建设范围内。因此本项目符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关规定。 （5）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 “第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；……“ “第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。 对照分析：本项目位于金坛区金城科技产业园，本项目食品用原料（γ-氨基丁酸）和保健食品粉（二氢槲皮素）属于C1499其他未列明食品制造，保健食品胶囊属于C1492保健食品制造，位于太湖流域三级保护区内，不排放含氮磷的生产废水，因此，符合《江苏省太湖水污染防治条例》。 （6）与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 对照《中华人民共和国长江保护法》，分析如下： 表1-3 与《中华人民共和国长江保护法》对照分析 序号; 文件要求; 对照分析. 1; ①禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。②禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目；本项目不属于尾矿库项目。因此，符合文件要求。. 2; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目危险废物拟委托有资质单位处置，一般固废委外处置，生活垃圾由环卫部门统一清理，固废处置率100%。因此，符合文件要求。. 3; 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 本项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造项目。因此，符合文件要求。. 4; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 本项目不涉及在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。因此，符合文件要求。. （7）与《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16号）等相符性分析 本项目生产全过程参照《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16号）等相关技术规范及管理要求执行，分析如下： 表1-4 与苏环办[2020]16号对照分析 类别; 文件要求; 对照分析. 严把建设项目门槛; 严格落实《建设项目环境风险评价技术导则》要求，加强建设项目环境风险评价。对涉及危险工艺技术的项目，不符合产业政策和规划布局，达不到安全环保标准的，一律不予审批。; 本次环评已落实《建设项目环境风险评价技术导则》要求，加强本项目环境风险评价；本项目符合产业政策和规划布局，并按安全环保标准严格执行。因此，符合文件要求。. 聚焦重点领域专项整治; 督促企业落实环境污染防治措施项目立项、规划选址、住建、安全、消防、环境保护等相关手续。; 企业拟按要求办理相关手续。因此，符合文件要求。. 由上表可知，本项目符合苏环办[2020]16号文的相关要求。 （8）与《江苏省重点行业挥发性有机物(VOCs)污染控制指南》（苏环办[2014]128号）相符性分析 根据《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号）的文件内容：所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 对照分析：本项目属于C1499其他未列明食品制造、C1492保健食品制造，不属于有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业行业。 本项目采用“酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附”方式处理挥发性有机物；VOCs总处理效率不低于90%，故符合该文件相关要求。 （9）与《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办[2021]32号）的相符性分析 对照《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办[2021]32号），分析如下： 表1-5 与常污防攻坚指办[2021]32号文对照分析 类别; 文件要求; 对照分析. 明确替代要求; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs 含量的限值要求。; 本项目属于C1499其他未列明食品制造、C1492保健食品制造，不属于工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业。本项目清洗用水主要为纯水。因此，符合文件要求。. 严格准入条件; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。; 本项目不生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨及胶黏剂等。因此，符合文件要求。. 由上表可知，本项目符合常污防攻坚指办[2021]32号文的相关要求。 （10）与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府，2022年1月24日）相符性分析 对照《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府，2022年1月24日），分析如下： 表1-6 与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》对照分析 类别; 文件要求; 对照分析. 着力打好重污染天气消除攻坚战; 加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，严格落实重污染天气应急管控措施，基本消除重污染天气。; 本项目生产过程中充分考虑污染的控制及污染物的收集，生产过程中产生的废气经有效收集处理后通过排气筒达标排放，符合文件要求。. 强化危险废物全生命周期监管; 加强危险废物源头管控，严格项目准入，科学鉴定评价危险废物。; 本项目产生的各类危险废物均应有效收集、暂存后委托有资质单位处置；同时按照苏环办[2020]401号中相关要求落实危废全生命周期监管。. 由上表可知，本项目符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》的相关要求。 （11）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）的相符性分析 对照《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号），分析如下： 表1-7 与苏环办[2019]36号文有关内容对照 类别; 苏环办[2019]36号文要求; 本项目. 《建设项目环境保护管理条例》; 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; ①建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；②本项目所在地为不达标区，本项目各废气因子排放量较小，所排放的污染物在区域内进行总量平衡，对周围空气环境影响较小；③建设项目拟采取的污染防治措施确保污染物排放达到国家和地方排放标准。因此，符合文件要求。. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》(环境保护部 农业部令第46号); 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业,有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目用地性质是工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域，符合文件要求。. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号); 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目拟严格落实污染物排放总量控制制度，将于环境影响评价文件审批前取得主要污染物排放总量的控制指标和减量替代方案，符合文件要求。. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号); （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。; ①本项目符合区域规划环评结论及审查意见。②本项目所在地为不达标区，项目建设后所排放的污染物在区域内进行总量平衡，对周围空气环境影响较小。. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(苏发[2018]24号); 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不属于化工项目，总投资为5000万元；不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内；本项目不生产三类中间体产品。因此，符合文件要求。. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号); 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目位于金坛金城科技产业园内，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》规定的国家级生态保护红线区域范围内，不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围内，符合文件要求。. 由上表可知，本项目符合苏环办[2019]36号文的相关要求。 （12）与《江苏省“两高”项目管理名录（2025版）》（苏发改规发〔2025〕4号）相符性分析 相符性分析：对照《江苏省“两高”项目管理名录（2025版）》，本项目行业类别为C1499其他未列明食品制造、C1492保健食品制造，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中“两高”项目。 （13）结论 综上所述，本项目符合现行国家及地方产业、行业政策。 三、选址合理性 本项目位于金坛区金城科技产业园内，租用金坛区金城镇西城路118号的厂房进行“高端食品及新型膳食补充剂项目”的建设，已与出租方（江苏金坛经济开发区管理委员会）签署租赁协议。2020年江苏康泰生物医学技术有限公司取得金城镇西城路118号的不动产权证【不动产权证书：苏（2020）金坛区不动产权第0007571号】。目前，本项目出租方（江苏金坛经济开发区管理委员会）收回金坛区金城镇西城路118号的土地使用权，目前该地块收储在土地储备中心。本项目实际租赁建设面积与备案稍有差异，本项目实际租赁面积为2398.48m2。 本项目所在地土地性质为工业用地，规划为工业用地，故本项目用地规划与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》相符。金坛金城科技产业园基于现状产业基础，并立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、智慧物流、生命健康四大主导产业。本项目生产产品为食品用原料，保健食品粉和保健食品胶囊，属于园区重点发展的“生命健康”类产业。因此，本项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中产业定位相符。 四、结论 综上所述，本项目符合现行国家及地方法律法规、产业政策、行业政策，选址合理，符合“三线一单”的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、企业概况 江苏光玥生物科技有限公司成立于2024年3月，位于常州市金坛区金城镇西城路118号，主要从事经营食品用原料，保健食品粉，保健食品胶囊生产等。 二、项目概况 项目名称：江苏光玥生物科技有限公司高端食品及新型膳食补充剂项目 建设地点：常州市金坛区金城镇西城路118号 建设单位：江苏光玥生物科技有限公司 建设性质：新建 建设规模：租用用地约2398.48m2，新建生产车间、仓库。购灭菌设备、发酵罐、纯化设备、CIP清洗、冻干机、分析检测设备等主辅设备150台(套)，搭建规模化、自动化合成平台，年产食品用原料600公斤、保健食品粉500公斤、保健食品胶囊/片剂1250万粒。 企业于2025年11月6日取得江苏省投资项目备案证，备案证号：坛开经发备字【2025】307号，建设内容为“年产食品用原料600公斤、保健食品粉500公斤、保健食品胶囊/片剂1250万粒”。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本次申报项目食品用原料（γ-氨基丁酸），其根据《关于批准y-氨基丁酸、初乳碱性蛋白、共轭亚油酸、共轭亚油酸甘油酯、植物乳杆菌(菌株号ST-Ⅲ)、杜仲籽油为新资源食品的公告》（2009年第12号），其属于食品原料，具体见附件9；根据《关于β1 3α1 3葡聚糖等6种三新食品的公告》（2021年第5号），保健食品粉（二氢槲皮素）属于食品原料，具体见附件8；保健食品胶囊属于保健食品。食品用原料（γ-氨基丁酸）、保健食品粉（二氢槲皮素）和保健食品胶囊属于“十一、食品制造业 其他食品制造149”中“其他未列明食品制造”，需编制建设项目环境影响报告表。 项目地理位置示意图见附图1。 三、工程内容 1、产品方案 本项目产品方案如下： 表2-1 本项目产品方案一览表 生产线; 产品名称、规格; 产能; 批次产能; 批次数 (批次/年); 年运行小时数（小时/年）; 去向. 食品用原料、保健食品粉 生产线; 食品用原料（γ-氨基丁酸）; 600 kg/a; 7.5 kg/批; 80; 3600; 300kg（25kg/袋）用于出售，300kg（25kg/袋）用于γ-氨基丁酸保健食品胶囊的生产。. 保健食品粉（二氢槲皮素）; 500 kg/a; 6.25 kg/批; 80; 3600; 250kg（25kg/袋）用于出售，250kg（25kg/袋）用于二氢槲皮素保健食品胶囊的生产。. 保健食品胶囊生产线; 保健食品胶囊; γ-氨基丁酸; 1000万粒/a; 12.5万粒/批; 80; 2880; 出售. 二氢槲皮素; 250万粒/a; 12.5万粒/批; 20; 720; 出售. 2、产品质量技术指标 本项目食品用原料（γ-氨基丁酸）产品执行QB/T5633.7-2022；保健食品粉（二氢槲皮素）产品和保健食品胶囊产品执行上海光玥生物科技有限公司（母公司）产品内控标准，具体内容如下。 表2-2 γ-氨基丁酸产品质量技术指标 序号; 名称; 指标. γ-氨基丁酸. 1; 外观; 白色或淡黄色结晶性粉末. 2; 鉴别方法; 高效液相色谱. 3; 纯度; ≥98.5%. 4; 重金属及盐类限量; 铅（Pb）≤0.3 mg/kg，氯化物（以Cl-计）≤0.02%，硫酸盐（以SO42-计）≤0.04%，总砷（As）≤0.2 mg/kg，铵盐（以NH4+计）≤0.02%，铁盐（以Fe计）≤30mg/kg，其他杂质≤0.05%. 5; 微生物限量; 菌落总数≤1000 CFU/g；霉菌和酵母≤50 CFU/g；大肠菌群≤50 CFU/g. 表2-3 二氢槲皮素产品质量技术指标 序号; 名称; 指标. 二氢槲皮素. 1; 外观; 浅黄色粉末. 2; 鉴别方法; 高效液相色谱. 3; 纯度; ≥98.0%. 4; 重金属限量; 铅（Pb）≤0.5 ppm，镉（Cd）≤0.5 ppm，总汞（Hg）≤0.1 ppm，总砷（As）≤0.3 ppm. 5; 微生物限量; 菌落总数≤1000 CFU/g，大肠菌群≤3.0 MPN/g，霉菌≤100 CFU/g，酵母≤100 CFU/g，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌25g中不得检出. 表2-4 保健食品胶囊产品质量技术指标 序号; 项目; 指标. 膳食补充剂. 1; 外观; 均匀一致、无异味、无肉眼可见杂质. 2; 理化指标; 蛋白质≥4g/100g，水分≤7%，铅（Pb）≤0.4mg/kg，总砷（As）≤0.5mg/kg. 3; 微生物限量; 菌落总数≤10000 CFU/g，大肠菌群≤10MPN/g，霉菌≤100 CFU/g，沙门氏菌 0/25 g，金黄色葡萄球菌 ≤10 CFU/g. 3、产品用途 食品用原料（γ-氨基丁酸）具有改善睡眠、舒缓情绪、辅助稳定血压和促进生长激素分泌等作用。在食品、功能食品等行业有广泛应用。 保健食品粉（二氢槲皮素）具有抗菌、清除自由基和促进新陈代谢等功能。作为新食品原料之一，二氢槲皮素功能多样，在食品领域应用前景广阔。 保健食品胶囊可以改善消化健康，促进规律排便，帮助控制体重。 4、建设内容 本项目建设内容主要包括主体工程、贮存工程、公辅工程、风险防范及环保工程，具体如下： 表2-5 项目工程建设内容一览表 类别; 建设名称; 本项目情况. 主体工程; 生产区; 本项目生产主要在厂房一层发酵间、培养基制备间、纯化浓缩室、纯化超滤间及干燥间。厂房二层主要为质检区。. 储运工程; 仓库; 厂房一层，常温库面积48.43m2，阴凉库面积17.39 m2，成品冷库面积8m2。. 公辅工程; 给水; 自来水由市政管网供给，本项目实施后全厂用水量为3490.231m3/a。. 排水; 本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水达标接管至常州金坛第二污水处理有限公司处理。本项目新增污水管道接入出租方污水排口，依托出租方现有污水排放口排放。. 供电; 用电由市政电网提供，采用单回路供电，本项目年用电量约为39万KWh。. 供热; 本项目配置一套燃气蒸汽发生器系统LNS1000-0.8，用于厂内产蒸汽加热。本项目建成后天然气年用量4.34万m3，蒸汽年用量620t/a，蒸汽冷凝水用于循环冷却系统补水。. 循环冷却系统; 配置1套循环冷却系统，循环量为15m3/h，正常运行时负荷90%，全年总循环量为97200m3/a。. 纯水制备系统; 本项目纯水供应配置一套纯水制备系统，设计能力为1t/h，自来水先经多介质过滤、活性炭过滤、离子交换后制出软水，部分供本项目蒸汽制备，部分再经两级RO、EDI深度处理后制备出纯水供本项目生产使用，纯水制备出水率为60%，配置1个2t储罐。. 空压系统; 设置1套空压机系统，包括1台2.8m3/min的静音螺杆空压机。. 制冷系统; 成品冷库配备2台制冷机组（一用一备），每台制冷能力为6000大卡，制冷剂为R134a。供本项目成品冷库制冷使用。. 风险防范; 事故应急池; 依托出租方现有的两座事故应急池，有效容积各为400m3，总有效容积为800m3。. 消防系统; 本项目依托出租方现有消防水系统，设置2座地下消防水池及泵房，消防水池有效容积分别为498.69m3和1420.03m3，在出租方综合办公室（地块最高栋）屋面上设置容积为18m3的消防水箱及增压设备，满足室内消防初期10min的消防要求。. 环保工程; 废气; 本项目有组织废气按废气产生性质分类收集、处理，通过废气管线收集进入各自处理设施 ①食品用原料、保健食品粉生产过程中种子培养废气、发酵废气密闭管道收集后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ②食品用原料、保健食品粉包装废气，γ-氨基丁酸、二氢槲皮素保健食品胶囊混合废气、胶囊装载废气整体换风收集（捕集率90%）和沸腾干燥废气自带的布袋捕集器收集（捕集率99%）后，经布袋除尘处理后，通过15米高排气筒排放（1#排气筒）。 ③固体原辅料称量、投料、配制过程产生的废气在一楼称量间整体换风收集（捕集率90%），经布袋除尘处理后，通过15米高排气筒排放（1#排气筒）。 ④盐酸溶液配制废气在二楼质检区通风橱收集（捕集率90%）后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ⑤质检区废气采用吸风罩收集（捕集率90%）。废气收集后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ⑥危废库废气采用整体换风收集（捕集率90%）后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ⑦污水站废气采用整体换风收集（捕集率90%）后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ⑧燃气蒸汽发生器产生的废气通过15米高排气筒排放（3#排气筒）。. 危废仓库; 设置1座4m2危废库，设置1座10m2一般固废库. 地下水及土壤; 厂区地下水防腐、防渗措施. 废水; 本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水达标接管至常州金坛第二污水处理有限公司处理。本项目生产食品用原料、保健食品粉产生的离心废水、结晶废水、超滤废水、纳滤废液、脱色树脂再生废水、层析树脂再生废水、旋蒸废水，设备清洗废水，地面清洁废水，洗衣废水，循环冷却系统排水，废气喷淋废水，质检区废水进污水站处理后回用作循环冷却系统补水，不外排。. 噪声; 针对主要噪声源，采用减振、隔声等措施。. 注：本项目依托出租方现有污水排放口；依托出租方现有的两座事故应急池，有效容积各为400m3，总有效容积为800m3；依托出租方现有消防水系统；依托出租方现有化粪池。本项目出租方（金坛经济开发区管委会）对污水排放口、事故应急池、消防水系统和化粪池浮油有主要环保责任。 燃气蒸汽发生器的设置必要性 本项目位于常州市金坛经济开发区西城路118号，位于金坛金城科技产业园内，本项目利用合成生物技术进行食品用原料（γ-氨基丁酸），保健食品粉（二氢槲皮素）和保健食品胶囊的生产。在食品制造行业中，培养基组分普遍以夹套高温蒸汽的方式进行灭菌。又由于企业所租赁区域暂时不具备供热条件，所以企业配置一套燃气蒸汽发生器系统LNS1000-0.8，以此来满足自身的供热需求。 - 5、生产技术成熟度分析 江苏光玥生物科技有限公司作为上海光玥生物科技有限公司的子公司，其相关生产技术沿用于上海光玥生物（母公司）。上海光玥生物的核心研发团队在光合生物改造领域有超过十年的积累（开发了光驱动负碳技术）。公司构建了全球领先的光合细胞工厂库，并开发了诸如DeepMARS（代谢路径超速优化系统）等专有技术平台。 本项目食品用原料（γ-氨基丁酸）生产线利用生物发酵技术，生产γ-氨基丁酸。与化学合成技术相比，生物发酵技术生产成本低廉、产品安全可靠（无有害物质残留）。 本项目食品用原料（二氢槲皮素）生产线中工程菌株（LUMY-DHQ）来自于企业的“细胞工厂库”，其能够更加有效地降低生产成本，并能大幅缩短生产周期，为食品用原料（二氢槲皮素）提供更强大的市场竞争力。 6、劳动定员及运行时间 人员编制：本项目定员32人。 工作班制：三班制，每天工作8小时，年工作300天，即年工作7200小时。 7、厂区平面布置 本项目出租方厂区平面布置，见附图4，本项目车间平面布置示意图（一层、二层），见附图10-1和附图10-2。 表2-6 本项目建构筑物一览表 序号; 构筑物名称; 占地面积（m2）; 层数; 耐火等级; 备注. 1; 生产厂房; 2398.48; 2层; 一级; /. 8、周围土地利用现状 本项目租赁金坛区金城镇西城路118号的厂房。本项目出租方东侧为空地；南侧为良常路，隔路为元巷村；西侧为西城路，隔路为江苏德尔贝电气公司、澜瑞服饰、昊洋服饰和金军动力机械；北侧为空地。周边500米范围土地利用现状示意图见附图2。 四、生产设备及产能设备匹配性分析 本项目主要生产设备如下表所示。 表2-7 本项目主要生产设备汇总表 位置; 设备名称; 规格型号; 材质; 操作参数; 数量 （台/套）. 温度 （℃）; 压力 （MPa）. 厂房一层; 电子秤; /; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 负压称量罩; /; 不锈钢; 常温; -0.000025; 1. 种子罐; 10 L; 不锈钢; 常温; 常压; 2. 种子罐; 100L; 不锈钢; 常温; 常压; 2. 发酵罐; 1000L; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 补料罐; 100 L; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 酸碱平衡罐; 100 L; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 消泡灌; 100 L; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 奥斯陆结晶器; 20L/H; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 碟式离心机; DQB260; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 板式离心机; 200; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 旋转蒸发仪; EXRE-1050; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 膜过滤浓缩系统; 缓冲罐; 500L; 不锈钢、陶瓷膜等; 常温; 常压; 3. 清洗罐; 100L; 常温; 常压; 3. 暂存罐; 50L; 常温; 常压; 1. 陶瓷膜; 定制; 常温; 0.6; 1. 超滤膜; 常温; 2.5. 纳滤膜; 常温; 4. 冷冻干燥机; /; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 包装机; /; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 三维混合机; FZH-200; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 湿法制粒机; GHL-250; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 沸腾干燥机 （含布袋捕集器）; GFG100; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 胶囊充填机; NJP1000; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 胶囊抛光机; /; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 给袋式数粒装袋机; /; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 树脂吸附设备; LXB-AS LXB-400; 螯合树脂; 常温; 常压; 1. 离子交换层析系统; LXB-10 LXB-300; 离子交换树脂; 常温; 常压; 1. CIP设备; 500L; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 光照培养箱; MGC-450BP-5L MGC-250BP-5L; 不锈钢; 常温; 常压; 2. 厂房二层; 灭菌锅; MLS-830L; 不锈钢; 常温; 常压; 2. 烘箱; /; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 紫外分光光度计; 赛默飞世尔NANODROP ONEC; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 紫外可见分光光度计; UV-27001; 不锈钢; 常温; 常压; 1. -80保温冷藏箱; 海尔/DW-86L-726G; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 振荡培养箱; ZQZY-78CE; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 压力破碎仪; AH-NANO; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 振荡培养箱; ZQZY-AGS8E; 不锈钢; 常温; 常压; 3. 洁净工作台; SWCJ1FD、AIRTECH; 不锈钢; 常温; 常压; 2. 三槽基因扩增仪; Biometra TRIO 48; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 高速基因扩增仪; Biometra TAdvanced; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 高效液相色谱仪; 安捷伦 1260 II; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 超高效液相色谱仪; 安捷伦 1290 II; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 振荡培养箱; 知楚：ZQZY-78CES; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 恒温混匀仪; DHC-100; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 小破碎仪; FYT-1000; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 超声波清洗机; PS-25; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 离心机; Eppendorf 5910R; 不锈钢; 常温; 常压; 2. 蛋白电泳仪; 带电泳槽Tanon/EPS 300; 不锈钢; 常温; 常压; 1. 生物安全柜; 定制; 不锈钢; 常温; 常压; 2. 产能设备匹配性分析： 本项目食品用原料（γ-氨基丁酸）、保健食品粉（二氢槲皮素）生产线中，决定产品生产速率的主要设备为1000L发酵罐（γ-氨基丁酸、二氢槲皮素产品的共用设备）。1000L发酵罐单批次能够处理900kg物料，每批次平均处理时间为8-16h，年最大处理180批次，产能负荷率为76.5%。本项目保健食品胶囊生产线中，决定产品生产速率的主要设备为湿法制粒机。湿法制粒机单批次能够处理100kg物料，每批次平均处理时间为1-2h，年最大处理100批次，产能负荷率为72%，因此，本项目生产设备生产能力能够满足生产规模需求。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 五、原辅料及其理化性质 本项目原辅材料使用情况见下表。 表2-8 主要原辅材料消耗量汇总表 类别; 名称; 规格; 形态; 年用量 （t/a）; 最大存储量（t）; 包装规格; 来源及运输; 存储地点. 生产; 工程菌株 （LUMY-DHQ）; /; 液态; 0.04; 0.001; /; 国内，汽运; 菌种间. 鼠李糖乳杆菌SHBCC D25162; /; 液态; 0.05; 0.05; /. L-苯丙氨酸; 99%; 晶体; 0.2576; 0.025; 桶装，25 kg; 常温库. 柚皮素; 99%; 粉状; 0.636; 0.1; 桶装，25 kg. 蛋白胨; 99%; 粉状; 0.3376; 0.125; 桶装，25 kg. 酵母粉（主要成分：氨基酸、维生素、微量元素如Fe2+等）; 99%; 粉状; 0.3355; 0.125; 桶装，25 kg. 磷酸二氢钾; 99%; 晶体; 0.1932; 0.05; 桶装，25 kg. 磷酸氢二钾; 99%; 晶体; 0.4118; 0.05; 桶装，25 kg. 硫酸镁; 99%; 晶体; 0.1374; 0.025; 桶装，25 kg. 60%葡萄糖溶液; 60%; 液态; 4.2456; 0.4; 桶装，25 kg. 氢氧化钠; 99%; 粉状; 1.54128; 0.02; 桶装，10 kg. 消泡剂; 99%; 粉状; 0.0135; 0.015; 桶装，5 kg. 牛肉膏; 99%; 膏状; 0.23; 0.015; 桶装，25 kg. 乙酸钠; 99%; 晶体; 0.0504; 0.015; 桶装，25 kg. 柠檬酸二铵; 99%; 晶体; 0.152; 0.015; 桶装，25 kg. 微晶纤维素; 99%; 粉状; 0.21; 0.05; 桶装，25kg; 阴凉库. 低聚原花青素; 95%; 粉状; 1.3; 0.1; 桶装，25kg. 石榴提取物; 98%; 粉状; 1.3; 0.1; 桶装，25kg. 水飞蓟提取物; 99%; 粉状; 0.476; 0.1; 桶装，25kg. 植物胶囊壳; 食品级; 固状; 1.9125; 0.2; 箱装，25kg. 盐酸; 36%; 液态; 4.44; 0.1; 桶装，25kg; 二楼危化品储藏间. 废水处理; PAC （聚合氯化铝）; Al2O3含量20%-30%; 固体; 1.5; 0.5; 袋装，25kg; 国内，汽运; 常温库. PAM （聚丙烯酰胺）; 99%; 固体; 1.5; 0.5; 袋装，25kg. 本项目主要原辅材料理化性质见下表。 表2-9 本项目主要原辅材料理化性质汇总 名称; CAS号; 危规号; 理化特性; 毒性毒理; 致癌性; 危险性、燃烧性、爆炸性. 酵母粉 C6H5N5O2; 119-44-8; /; 外观与性状：浅黄至棕色固体； 分子量：179.14； 熔点：410℃ 沸点：311.64℃； 溶解性：溶于水。; /; /; 危险特性：可燃，不易爆。. 蛋白胨 C13H24O4; 73049-73-7; /; 外观与性状：淡黄至棕黄色粉剂； 分子量：244.33； 溶解性：溶于水及盐溶液中，不溶于乙醇、乙醚。; /; /; 危险特性：可燃，不易爆。. 氯化钠 NaCl; 7647-14-5; /; 外观与性状：白色晶体粉末或结晶体； 分子量：58.44； 溶解度：高度溶于水； 相对密度：2.17g/cm3（20℃）； 熔点：801℃；; /; /; 危险特性：不燃，无特殊燃烧爆炸性。火场产生有毒含氯化物、氧化钠烟雾。. 氢氧化钠 NaOH; 1310-73-2; 82001; 性状：白色不透明固体，易潮解； 分子量：40.01； 蒸汽压：0.13kPa/739℃； 熔点：318.4℃； 沸点：1390℃； 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮； 相对密度：（水=1）2.12。; /; /; 危险标记：20（碱性腐蚀品）； 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。. 微晶纤维素 (C6H10O5)n; 9004-34-6; /; 外观与性状：白色或类白色粉末；无臭、无味。 闪点：164℃； 密度：1.5g/cm3（20℃）； 溶解性：本品在乙醇、水、丙酮或甲苯中不溶。; /; /; 危险特性：易燃，粉尘与空气可形成爆炸性混合物，热分解产生辛辣刺激烟雾。. 低聚原花青素 C30H26O13; 4852-22-6; /; 外观与性状：无色至棕红色粉末； 溶解性：低聚原花青素易溶于水、醇、酮、冰醋酸、乙酸乙酷等极性溶剂，不溶于石油醚、氯仿、苯等弱极性溶剂中。; /; /; /. 石榴提取物; 84961-57-9; /; 石榴提取物以石榴的果皮、籽、汁为原料提取的活性物质，含有多酚、黄酮、生物碱、有机酸和类雌激素样成分等。具有抗氧化、清除自由基、预防心脑血管疾病、改善妇女更年期综合症等多种药理功能。; /; /; /. 植物胶囊壳; /; /; 主要成分为羟丙甲纤维素，无交联反应风险，无相互作用，稳定性高。; /; /; 危险特性：可燃. 水飞蓟提取物 C25H22O10; 84604-20-6; /; 水飞蓟提取物为浅黄色粉末或结晶，有特殊的气味，易溶于丙酮、乙酸乙酯、乙醇及甲醇、难溶于氯仿，几乎不溶于水，主要含有一种称为水飞蓟素(C25H22O10)的类黄酮联合体。; /; /; /. 60%葡萄糖溶液 C6H12O6; /; /; 外观与性状：无色溶液； 沸点：约100℃； 溶解性：易溶于水。; /; /; /. 磷酸二氢钾 KH2PO4; 7778-77-0; /; 外观与形状：白色结晶； 熔点：252.6℃； 相对密度（水=1）：2.34； 溶解度：溶于水，不溶于乙醇。; 急性毒性： LD50：4640mg/kg（兔经皮）。; /; 危险特性：不燃，不易爆，具有潮解性。. 磷酸氢二钾 K2HPO4; 7758-11-4; 外观与性状：白色晶体； 密度：2.44g/cm3； 熔点：340℃； 分子量：174.18； 溶解性：易溶于水，水溶液呈微碱性。微溶于醇。; 急性毒性： LD50：4000mg/Kg（大鼠经口）； LD50：4720mg/Kg（兔经皮）； LC50：9400mg/m3，2小时（小鼠吸入）。; /; 危险特性：受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解；火灾时可能产生有害的可燃气体或蒸气。. 牛肉膏; /; /; 外观与性状：一种棕褐色至棕色的膏状或粉状物质，具有浓郁的牛肉香气和风味，主要成分是氨基酸、糖、香辛料、水解植物蛋白、酵母抽提物，以及食用香精。; /; /; /. 柠檬酸二铵; 3012-65-5; /; 外观与性状：白色结晶颗粒； 分子量：226.19； 熔点：185℃； 相对密度（水=1）：1.48。 溶解性：溶于水，微溶于乙醇。; /; /; 危险特性：不燃，不易爆，在高温下会发生分解，产生有毒的氨气和氮氧化物。. 乙酸钠; 127-09-3; /; 外观与性状：白色粉末； 分子量：82.03； 熔点：＞300℃； 沸点：＞400℃； 闪点：＞250℃； 相对密度（水=1）：1.01。 溶解性：极易溶于水，微溶于乙醇。; 急性毒性： LD50：3530mg/Kg（大鼠经口）； LD50：6891mg/Kg（小鼠经口）；; /; 危险特性：不燃，不易爆，在高温下会发生分解，生成易燃的丙酮蒸汽。. 硫酸镁 MgSO4; 7487-88-9; /; 外观与性状：白色结晶粉末； 分子量：120.368； 熔点：1124℃； 相对密度（水=1）：2.66。 溶解性：溶于水、乙醇和甘油，不溶于丙酮; 急性毒性： LD50：2000mg／kg（大鼠经口）； LD50：645mg／kg（小鼠皮下）。 LC50：2000mg／m3（兔吸入）；; /; 危险特性：不燃，不易爆。. 消泡剂（主要成分：多羟基聚醚）; /; /; 外观与性状：乳白色水性液体； 相对密度：（水=1）：1.15； 沸点：100℃； 溶解性：易溶于水。; /; 危险特性：不燃。. L-苯丙氨酸 C9H11NO2; 63-91-2; /; 外观与性状：白色结晶粉末； 闪点：139.8±24.6°C； 熔点：270-275ºC； 分子量：165.189； 密度：1.2±0.1 g/cm3；; /; /; 危险特性：可燃，不易爆。. 柚皮素（4',5,7-三羟基黄烷酮） C15H12O5; 67604-48-2; /; 外观与性状：米色-棕色粉末； 分子量：272.25； 密度：1.5g/cm3； 沸点：577.5℃（760mmHg）； 闪点：247-250℃（lit.）； 熔点：247～250 ℃； 溶解度：溶于乙醇、乙醚和苯，几乎不溶于水。; /; /; 危险特性：稳定，不易爆。. 36%盐酸; 7647-01-0; 81013; 性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味； 分子量：36.46； 熔点：-30℃； 密度 1.189g/cm3； 沸点：61℃； 蒸汽压：30.66kPa(21℃)； 溶解性：与水混溶，溶于碱液。; /; /; 危险标记：20（酸性腐蚀品） 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。. PAC （聚合氯化铝）; 7446-70-0; /; 性状：淡黄色粉末； 相对密度（水=1）：2.44 熔点：190℃； 溶解性：易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。; /; /; 本品不燃。具强腐蚀性、强刺激性、可致人体灼烧。. PAM （聚丙烯酰胺）; 9003-05-8; /; 性状：白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭； 分子量：1200万； 闪点：2000℃； 相对密度（水=1）：0.7； 溶解性：易溶于水。; /; /; 本品稳定，火灾危险。. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、年产600kg食品用原料项目工程分析 （一）工艺流程 图2-1 食品用原料（γ-氨基丁酸）工艺流程图 生产工艺流程简述： 本项目利用微生物发酵的生物方法生产食品用原料γ-氨基丁酸，主体工艺包括发酵工段、提取工段。 工艺流程说明： （1）称量（计量）、投料、配制 固体原辅材料： 称量、投料、配制集中在一楼称量间内，固体原辅材料按需称量，称量后的固体原辅材料投入真空上料机转移至各密闭罐中配制溶液，该过程产生称量、投料、配制废气，称量间整体换风。由于工艺中各工段配制工段不同，具体描述见下文。由于固体原辅材料种类较多，固体原辅材料称量、投料、配制废气在公辅工程废气中统一核算，不计入下述物料平衡。 液态原辅材料： 36%盐酸溶液在二楼质检区的通风橱计量后，投入清洗罐中用纯水配制成4%盐酸溶液，该过程产生计量、投料、配制废气，通风橱收集废气。盐酸的计量、投料、配制废气在公辅工程废气中统一核算，不计入物料平衡。 （2）发酵工段 ①种子液制备 添加鼠李糖乳杆菌SHBCC D25162的培养基三角瓶置于37℃的恒温摇床中，100-150转/分钟的转速条件下培养8-12 h得到摇瓶培养的种子液。 ②种子培养1 将称量后的菌种培养基（组分包括酵母粉、蛋白胨、牛肉膏、硫酸镁、柠檬酸二铵、磷酸氢二钾、消泡剂）在10L种子罐中用纯水配制成溶液。对种子罐中培养基组分进行夹套121℃高温蒸汽灭菌，经循环冷却水冷却后将种子液、灭菌后的葡萄糖溶液接入种子罐，保持温度30℃，培养过程中滴加少量磷酸氢二钾调节pH，约6h后通过密闭管道移入100L种子罐中进行扩繁，种子培养过程产生种子培养废气G1-1。 ③种子培养2 将称量后的菌种培养基（组分包括酵母粉、蛋白胨、牛肉膏、硫酸镁、柠檬酸二铵、磷酸氢二钾、消泡剂）在100L种子罐中用纯水配制成溶液。对种子罐中培养基组分进行夹套121℃高温蒸汽灭菌，经循环冷却水冷却后将种子液、灭菌后的葡萄糖溶液接入种子罐，保持温度30℃，培养过程中滴加少量磷酸氢二钾调节pH，约6h后通过密闭管道移入1000L发酵罐中进行发酵，种子培养过程产生种子培养废气G1-2。 ④发酵培养 将称量后的菌种培养基（组分包括酵母粉、蛋白胨、牛肉膏、硫酸镁、柠檬酸二铵、磷酸氢二钾、消泡剂）在1000L发酵罐中用纯水配制发酵培养基。培养基组分经121℃夹套高温蒸汽灭菌、循环冷却水冷却后，转入种子罐中的种子培养液和灭菌后的葡萄糖溶液开始发酵培养，发酵过程保持温度28-32℃，培养过程中滴加少量磷酸氢二钾调节pH，约16h后结束发酵。发酵过程中产生发酵废气G1-3。 （2）提取工段 ①离心 发酵液通过密闭管道泵送至碟式离心机设备，收集发酵上清液，此工序会产生离心固体废物S1-1。 ②脱色 将计量后的36%盐酸溶液在清洗罐中用纯水先配制成4%盐酸溶液，待用。待脱色结束后清洗树脂。发酵上清液经过树脂吸附脱色。每批生产完后用4%盐酸和纯水对树脂进行清洗，产生脱色树脂再生废水W1-1。 ③离子交换层析 将计量后的36%盐酸溶液在清洗罐中用纯水先配制成4%盐酸溶液，待离子交换层析结束后清洗树脂。过流液依次通过离子交换层析柱，过流液中的Mg2+、SO42-离子等吸附在离子柱上，过柱液作为产品纯化液送入后道旋蒸工序。每批生产完后用4%盐酸、纯水和4%碱液对树脂进行清洗，产生脱色树脂再生废水W1-2。 ④浓缩结晶 脱色后溶液通过密闭管道转运至奥斯陆结晶器，在50-70℃下进行真空蒸发浓缩，浓缩液进入结晶罐，降温结晶，此过程会产生废水W1-3。 ⑤离心 浓缩结晶后的物料经管道打入板式离心机中进行固液分离，离心收集产品，过程中产生离心废水W1-4。 ⑥干燥 离心后的产品放入烘箱中，50-60℃烘干得到成品。干燥过程中产生水汽G1-4。 ⑦包装 成品经包装机初步包装入库（其中，300kg/a用于出售，300kg/a用于γ-氨基丁酸保健食品胶囊的生产）。此过程产生包装废气G1-5。 - （二）生物发酵法原理 鼠李糖乳杆菌在厌氧环境下生长时，会产生特有的酶催化系统。在整个体系中需要精确控制合适的pH、温度、碳源、氮源等营养物质，从而通过酶催化反应生成γ-氨基丁酸。 （三）设备清单 表2-10 食品用原料（γ-氨基丁酸）主要生产设备汇总表 序号; 设备名称; 规格型号; 材质; 数量 （台/套）; 备注; 设备 来源. 1; 种子罐; 10L; 不锈钢; 1; 与保健食品粉（二氢槲皮素）设备共用; 国内. 2; 种子罐; 100L; 不锈钢; 1. 3; 发酵罐; 1000L; 不锈钢; 1. 4; 补料罐; 200L; 不锈钢; 1. 5; 离子交换层析系统; LXB-10 LXB-300; 离子交换树脂; 1. 6; 树脂吸附设备; BNPC-400-SA; PP; 1. 7; 包装机; /; 不锈钢; 1. 8; 烘箱; 50 L; 不锈钢; 1; /. 9; 储罐; 1000L; 不锈钢; 1. 10; 储罐; 1000L; 不锈钢; 1. 11; 板式离心机; 200; 不锈钢; 1. 12; 碟式离心机; DQB260; 不锈钢; 1. 13; 奥斯陆结晶器; 20L/H; 不锈钢; 1. （三）物料平衡 1、年产600kg食品用原料物料平衡 ①原辅材料用量 表2-11 年产600kg食品用原料（γ-氨基丁酸）原辅材料用量情况表 序号; 名称; 规格; 形态; 单耗 (kg/kg产品); 年用量 (t/a); 包装方式及规格; 来源及 运输; 存储位置. 1; 鼠李糖乳杆菌SHBCC D25162; /; 液态; 0.084; 0.05; /; 国内，汽运; 菌种间. 2; 葡萄糖溶液; 60%; 液态; 4.2456; 2.1228; 桶装，25 kg; 常温库. 3; 酵母粉（主要成分：氨基酸、维生素、微量元素如Fe2+等）; 99%; 粉状; 0.25; 0.1519; 桶装，25 kg. 4; 蛋白胨; 99%; 粉状; 0.35; 0.2088; 桶装，25 kg. 5; 牛肉膏; 85%; 膏状; 0.17; 0.1048; 桶装，25 kg. 6; 乙酸钠; 99%; 晶体; 0.08; 0.0504; 桶装，25 kg. 7; 磷酸氢二钾; 99%; 晶体; 0.04; 0.0254; 桶装，25 kg. 8; 柠檬酸二铵; 99%; 晶体; 0.25; 0.152; 桶装，25 kg. 9; 硫酸镁; 99%; 晶体; 0.12; 0.073; 桶装，5 kg. 10; 氢氧化钠; 99%; 粉状; 1.28; 0.768; 桶装，10 kg. 11; 消泡剂; 99%; 液体; 0.01; 0.0073; 桶装，25 kg. 12; 盐酸; 36%; 液体; 2.22; 1.332; 桶装，25kg; 危化品储藏间. 13; 纯水; /; 液体; 205.9; 123.54; /; 自制; 纯水间. ②物料平衡 食品用原料（γ-氨基丁酸）生产物料平衡表见下表。 表2-12 本项目食品用原料（γ-氨基丁酸）生产物料平衡表（单位：kg/批次） 入方; 出方. 产品; 废气; 废水; 固废. 酵母粉 1.899 蛋白胨 2.61 牛肉膏 2.876 柠檬酸二铵 1.9 乙酸钠 0.63 硫酸镁 0.913 磷酸氢二钾 0.3171 氢氧化钠9.6 消泡剂 0.0914 种子液0.632 36%盐酸 16.65 灭菌空气 478.2804 60%葡萄糖溶液26.535 纯水 1534.65; 食品用原料γ-氨基丁酸; 7.5; G1-1 1.1909 G1-2 11.9119 G1-3 478.1679 G1-4 3.957 G1-5 0.076; W1-1 275.5297 W1-2 1067.6815 W1-3 201.3113 W1-4 26.243; S1-1 4.0147. 合计; 2077.5839; 小计; 7.5; 小计 495.3037; 小计 1570.7655; 小计 4.0147. 合计; 2077.5839. 注：1、种子液制备过程的原料消耗量极小，不计入物料平衡中。2、本项目盐酸计量、投料、配制过程产生的废气在公辅工程废气中统一核算不计入物料平衡。3、食品用原料的生产线物料平衡数据，均是以上海光玥生物科技有限公司（母公司）研发试验数据（小试）为基础，同时结合本项目的产品产能和相关主要设备参数而得出 图2-2 本项目食品用原料（γ-氨基丁酸）生产物料平衡图（kg/批次） ③污染物产生情况 （1）有组织废气产生情况见下表 表2-13 有组织废气产生情况表 编号; 污染源位置及名称; 污染物名称; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式; 排气筒编号; 排放高度. G1-1; 种子培养废气; CO2; 0.0024; 酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附; DA002; 15m. G1-2; 种子培养废气; CO2; 0.027. G1-3; 发酵废气; CO2; 0.7525. G1-4; 干燥; 水汽; 0.317; /. G1-5; 包装废气; 颗粒物; 0.0054; 布袋除尘; DA001. 注：（1）内包间整体换风，捕集率按90%计，颗粒物有组织按90%，无组织按10%；（2）本项目食品用原料（γ-氨基丁酸）采用生物发酵法制备，所以种子培养废气和发酵废气中主要为CO2。同时，在种子培养和发酵过程中可能产生异味，所以食品用原料生产过程中产生的种子培养废气和发酵废气正常收集，并经酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附处理后，通过DA002排放。 （2）无组织废气产生情况见下表。 表2-14 无组织废气产生情况表 车间; 编号; 污染源位置; 污染物产生情况; 拟采取的处理方式. 污染物名称; 产生量（t/a）. 内包间; G’1-5; 包装; 颗粒物; 0.0006; /. 注：内包间整体换风，捕集率按90%计，颗粒物有组织按90%，无组织按10%。 （3）废水产生情况见下表 表2-15 废水产生源强一览表 编号; 废水名称; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式及排放去向. W1-1; 脱色树脂再生废水; 21.76; COD; 229.8; 0.005; 污水站处理后回用至循环冷却系统. NH3-N; 3.2; 0.00007. TN; 4.6; 0.0001. 盐分; 22058.8; 0.48. W1-2; 层析树脂再生废水; 84.16; COD; 1936.8; 0.163. NH3-N; 142.6; 0.012. TN; 213.9; 0.018. TP; 47.5; 0.004. 盐分; 14852.7; 1.25. W1-3; 结晶废水; 16.06; COD; 311.3; 0.005. NH3-N; 4.4; 0.00007. TN; 6.2; 0.0001. TP; 6.2; 0.0001. 盐分; 29887.9; 0.48. W1-4; 离心废水; 2.08; COD; 1201.9; 0.0025. NH3-N; 14.4; 0.00003. TN; 24.0; 0.00005. （4）固废具体见下表。 表2-16 固废产生源强一览表 编号; 固废名称; 废物类别; 废物代码; 产生工序; 性状; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 产生量 (t/a); 污染防治措施. S1-1; 离心废渣; SW59; 900-099-S59; 离心; 固态; 水、杂质; /; 每批次; /; 0.36; 作为一般固废委外处置. 二、年产500kg保健食品粉项目工程分析 （一）工艺流程 图2-3 保健食品粉（二氢槲皮素）工艺流程图 生产工艺流程简述： 本项目利用微生物发酵的生物方法生产保健食品粉（二氢槲皮素），主体工艺包括发酵工段、提取工段。 （1）称量、投料、配制 与前文γ-氨基丁酸工艺流程描述一致，此处不再重复描述。 （2）发酵工段 ①种子液制备 本项目所用工程菌株均由上海光玥生物研发中心直接提供。取保存在冰箱中的工程菌株LUMY-DHQ接种到带有液体培养基的三角瓶内，置于37℃的恒温摇床中，100-150转/分钟的转速条件下培养8-12 h得到摇瓶培养的种子液。 ②葡萄糖溶液制备 将称量后的葡萄糖在补料罐中用纯水配制成葡萄糖溶液。对补料罐进行夹套105℃高温蒸汽灭菌，制备葡萄糖水溶液，经循环冷却水冷却后用于后续种子培养和发酵工段。 ③种子培养1 将称量后的菌种培养基（组分包括酵母粉、蛋白胨、L-苯丙氨酸、柚皮素、硫酸镁、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、消泡剂）在10L种子罐中用纯水配制成溶液。对种子罐1中培养基组分进行夹套121℃高温蒸汽灭菌，经循环冷却水冷却后将种子液、灭菌后的葡萄糖溶液接入种子罐1，保持温度37℃，培养过程中滴加少量1%碱液调节pH，约6 h后利用通过密闭管道移入100L种子罐中进行扩繁，种子培养过程产生种子培养废气G2-1。 ④种子培养2 将称量后的菌种培养基（组分包括酵母粉、蛋白胨、L-苯丙氨酸、柚皮素、硫酸镁、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、消泡剂）在100L种子罐中用纯水配制成溶液。对培养基进行夹套121℃高温蒸汽灭菌，经循环冷却水冷却后将种子液、灭菌后的葡萄糖溶液接入种子罐2，保持温度37℃，培养过程中滴加少量1%碱液调节pH，约6 h后通过密闭管道移入1000L发酵罐中进行发酵，种子培养过程产生种子培养废气G2-2。 ⑤发酵培养 将称量后的菌种培养基（组分包括酵母粉、蛋白胨、L-苯丙氨酸、柚皮素、硫酸镁、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、消泡剂）在1000 L发酵罐中用纯水配制成溶液。经121℃夹套高温蒸汽灭菌后移入种子罐2中的种子培养液和灭菌后的葡萄糖溶液开始发酵培养，发酵过程保持温度28-37℃，培养过程中滴加少量1%碱液调节pH，约10 h后结束发酵。发酵过程中产生发酵废气G2-3。 （2）提取工段 ①陶瓷膜过滤 发酵液和纯水通过密闭管道泵送至陶瓷膜过滤设备，过滤发酵液中大颗粒杂质，收集发酵产物，即发酵清液，经密闭管道泵进入超滤膜过滤工序。此工序会产生浓缩菌液S2-1。 ②超滤膜过滤 发酵清液和纯水通过超滤膜过滤，过滤发酵清夜中小颗粒悬浮物、胶体和大分子有机物等，截留得到富含产品的超滤液。该过程会产生超滤废水W2-1。 ③纳滤膜过滤 超滤浓缩液进一步通过纳滤膜过滤，进一步过滤超滤浓缩液中二价及多价离子、部分单价离子以及有机小分子等，过滤超滤浓缩液中不溶性物质和得到富含产品的纳滤浓缩液。该过程会产生纳滤废水W2-2。 ④脱色 将计量后的36%盐酸溶液在清洗罐中用纯水先配制成4%盐酸溶液，待脱色结束后清洗树脂。纳滤浓缩液经过树脂吸附脱色，收集树脂过流液。每批生产完后用4%盐酸和纯水对树脂进行清洗，该产生脱色树脂再生废水W2-3。 ⑤离子交换层析 将计量后的36%盐酸溶液在清洗罐中用纯水先配制成4%盐酸溶液，待离子交换层析结束后清洗树脂。过流液依次通过离子交换层析柱，过流液中的Mg2+、SO42-离子等吸附在离子柱上，过柱液作为产品纯化液送入后道旋蒸工序。每批生产完后用4%盐酸、纯水和4%碱液对树脂进行清洗，产生脱色树脂再生废水W2-4。 ⑥旋蒸浓缩 纳滤浓缩液通过密闭容器收集转运至旋蒸仪，在50-70℃下进行真空蒸发浓缩，得到浓缩液。此过程会产生废水W2-5。 ⑦冷冻干燥 浓缩液经冷冻干燥成粉末。冷冻干燥过程中产生水汽G2-4。 ⑧包装 成品经包装机初步包装入库（其中，250kg用于出售，250kg用于二氢槲皮素保健食品胶囊的生产）。此过程产生包装废气G2-5。 （二）生物合成原理 本项目利用生物合成法制备保健食品粉（二氢槲皮素）。项目所用工程菌株（LUMY-DHQ）能够产生二氢槲皮素合成需要的一系列酶（苯丙氨酸解氨酶、肉桂酸羟化酶等），在生物酶作用下分别转化成肉桂酸、对香豆酸、柚皮素查尔酮、柚皮素，最后形成目标产物—二氢槲皮素。 （1）首先在苯丙氨酸解氨酶（PAL）催化作用下，苯丙氨酸脱去１个氨基生成肉桂酸，同时生成副产物氨气。 （2）肉桂酸在肉桂酸羟化酶（C4H）的催化作用下生成对香豆酸。 （3）在４-香豆酰辅酶Ａ连接酶（4CL）的催化下，对香豆酸发生硫酯化反应生成对香豆酰辅酶Ａ。 （4）在查耳酮合成酶（CHS）催化下进行缩合生成柚皮素查尔酮。 （5）柚皮素查尔酮在查尔酮异构酶（CHI）的催化下生成柚皮素 （6）工程菌株LUMY-DHQ存在两种利用柚皮素生成二氢槲皮素的途径。 ①柚皮素在黄烷酮3-羟化酶（F3H）的催化下生成二氢山酚萘，二氢槲皮素可由二氢山酚萘经类黄烷酮3-羟化酶（F3′H）催化生成。 ②柚皮素先经F3′H催化生成圣草酚再经F3H催化生成二氢槲皮素。 （三）设备清单 表2-17 保健食品粉（二氢槲皮素）主要生产设备汇总表 序号; 设备名称; 规格型号; 材质; 数量 （台/套）; 备注; 设备 来源. 1; 种子罐; 10 L; 不锈钢; 1; 与食品用原料（γ-氨基丁酸）设备共用; 国内. 2; 种子罐; 100L; 不锈钢; 1. 3; 发酵罐; 1000L; 不锈钢; 1. 4; 补料罐; 100 L; 不锈钢; 1. 5; 树脂吸附设备; LXB-AS LXB-400; 螯合树脂; 1. 6; 离子交换层析系统; LXB-10 LXB-300; 离子交换树脂; 1. 7; 包装机; /; 不锈钢; 1. 8; 膜过滤浓缩系统; 缓冲罐; 500L; 不锈钢、陶瓷; 3; /. 清洗罐; 100L; 3. 暂存罐; 50L; 1. 陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜; 4040型; 1. 9; 冷冻干燥机; /; 不锈钢; 1. 10; 旋转蒸发仪; EXRE-1050; 不锈钢; 1. 11; 酸碱平衡罐; 100 L; 不锈钢; 1. 12; 消泡灌; 100 L; 不锈钢; 1. （四）物料平衡 1、年产500kg保健食品粉物料平衡 ①原辅材料用量 表2-18 年产500kg保健食品粉（二氢槲皮素）原辅材料用量情况表 序号; 名 称; 规格; 形态; 单耗 (kg/kg产品); 年耗量(t/a); 包装方式及规格; 来源、运输; 存储位置. 1; 工程菌株 （LUMY-DHQ）; /; 液态; 0.08; 0.04; /; 国内，汽运; 菌种间. 2; 氢氧化钠; 99%; 粉状; 1.54656; 0.77328; 桶装，10 kg; 常温库. 3; 60%葡萄糖溶液; 60%; 液态; 4.2456; 2.1228; 桶装，25 kg. 4; 酵母粉（主要成分：氨基酸、维生素、微量元素如Fe2+等）; 99%; 粉状; 0.3672; 0.1836; 桶装，25 kg. 5; 蛋白胨; 99%; 粉状; 0.2576; 0.1288; 桶装，25 kg. 6; L-苯丙氨酸; 99%; 晶体; 0.5152; 0.2576; 桶装，25 kg. 7; 柚皮素; 99%; 粉状; 1.272; 0.636; 桶装，25 kg. 8; 磷酸氢二钾; 99%; 晶体; 0.7728; 0.3864; 桶装，25 kg. 9; 磷酸二氢钾; 99%; 晶体; 0.3864; 0.1932; 桶装，25 kg. 10; 硫酸镁; 99%; 晶体; 0.1288; 0.0644; 桶装，5 kg. 11; 消泡剂; 99%; 粉状; 0.0124; 0.0062; 桶装，5 kg. 12; 盐酸; 36%; 液体; 6.216; 3.108; 瓶装，25kg; 危化品储藏间. 13; 纯水; /; 液体; 462.16; 231.084; /; 自制; 纯水间. ②物料平衡 保健食品粉（二氢槲皮素）生产物料平衡表见下表。 表2-19 本项目保健食品粉（二氢槲皮素）生产物料平衡表（单位：kg/批次） 入方; 出方. 产品; 废气; 废水; 固废. 60%葡萄糖溶液26.535 酵母粉2.295 蛋白胨1.61 L-苯丙氨酸3.22 柚皮素7.95 磷酸氢二钾4.83 种子液0.5 磷酸二氢钾2.404 硫酸镁0.805 36%盐酸38.85 氢氧化钠9.666 消泡剂0.0775 纯水2888.55 灭菌空气303.7257; 保健食品粉二氢槲皮素; 6.25; G2-1 1.1801 G2-2 11.794 G2-3 293.828 G2-4 2.88 G2-5 0.06; W2-1 148.4635 W2-2 1314.377 W2-3 350.001 W2-4 921.617 W2-5 104.66761; S2-1 135.9. 合计; 3291.0182; 小计; 6.25; 小计; 329.7421; 小计; 2839.1261; 小计; 135.9. 合计; 3291.0182. 备注：1、种子液制备过程的原料消耗量极小，不计入物料平衡中。2、本项目盐酸计量、投料、配制过程产生的废气在公辅工程废气中统一核算不计入物料平衡。3、保健食品粉生产线物料平衡数据，均是以上海光玥生物科技有限公司（母公司）研发试验数据（小试）为基础，同时结合本项目的产品产能和相关主要设备参数而得出 图2-4 本项目保健食品粉（二氢槲皮素）生产物料平衡图（kg/批次） ③污染物产生情况 （1）有组织废气产生情况见下表。 表2-20 有组织废气产生情况表 编号; 污染源位置及名称; 污染物名称; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式; 排气筒编号; 排放高度. G2-1; 种子培养废气; NH3; 0.0001; 酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附; DA002; 15m. H2S; 0.00003. CO2; 0.00136. 非甲烷总烃; 0.0003. G2-2; 种子培养废气; NH3; 0.0009. H2S; 0.0003. CO2; 0.0136. 非甲烷总烃; 0.0031. G2-3; 发酵废气; NH3; 0.0142. H2S; 0.0041. CO2; 0.3464. 非甲烷总烃; 0.049. G2-4; 水汽; 水汽; 0.23; /; /. G2-5; 包装废气; 颗粒物; 0.0043; 布袋除尘; DA001. 注：内包间整体换风，捕集率按90%计，颗粒物有组织按90%，无组织按10%。 （2）无组织废气产生情况见下表。 表2-21 无组织废气产生情况表 车间; 编号; 污染源位置; 污染物产生情况; 拟采取的处理方式. 污染物名称; 产生量（t/a）. 内包间; G’2-5; 包装; 颗粒物; 0.0005; /. 注：内包间整体换风，捕集率按90%计，颗粒物有组织按90%，无组织按10%。 （3）废水产生情况见下表 表2-22 废水产生源强一览表 编号; 废水名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式及排放去向. W2-1; 超滤废水; 11.28; COD; 77128; 0.87; 污水站处理后回用至循环冷却系统. NH3-N; 361; 0.0041. TN; 541; 0.0061. TP; 621; 0.007. 盐分; 1773; 0.02. W2-2; 纳滤废液; 104.596; COD; 860; 0.09. NH3-N; 6; 0.0007. TN; 10; 0.001. TP; 822; 0.086. 盐分; 4780; 0.5. W2-3; 脱色树脂再生废水; 27.52; COD; 73; 0.002. NH3-N; 2.4; 0.00007. TN; 3.6; 0.0001. 盐分; 17442; 0.48. W2-4; 层析树脂再生废水; 72.511; COD; 97; 0.007. NH3-N; 0.9; 0.00007. TN; 1.4; 0.0001. TP; 290; 0.021. 盐分; 16687; 1.21. W2-5; 旋蒸废水; 8.363; COD; 1913; 0.016. NH3-N; 8; 0.00007. TN; 12; 0.0001. （4）固废具体见下表。 表2-23 固废产生源强一览表 编号; 固废名称; 废物类别; 废物代码; 产生工序; 性状; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 产生量 (t/a); 污染防治措施. S2-1; 浓缩菌液; SW59; 900-099-S59; 陶瓷膜过滤; 液态; 水、菌体; /; 每批次; /; 10.87; 作为一般固废委外处置. 三、保健食品胶囊项目工程分析 （一）工艺流程 图2-5 本项目γ-氨基丁酸（二氢槲皮素）保健食品胶囊生产工艺流程图 生产工艺流程简述： ①称量、投料 固体原辅材料称量、投料集中在一楼称量间内，固体原辅材料按需称量，称量后的固体原辅材料投入真空上料机转移至各工段机器中，该过程产生称量、投料废气，称量间整体换风。由于固体原辅材料种类较多，固体原辅材料称量、投料、配制废气在公辅工程废气中统一核算，不计入下述物料平衡。 ②混合 物料经真空上料机抽入三维混合机充分混合均匀。混合过程中产生混合废气G3-1。 ③湿法制粒 混合后物料、微晶纤维素、水分别经密闭管道投入，经湿法制粒处理成颗粒。制粒过程在密闭空间和湿性条件下进行，不产生颗粒物。 ④沸腾干燥 颗粒经管道进入沸腾干燥机的干燥室，蒸汽由引风机从下部导入，在干燥室内形成流态化，水分快速蒸发后随着排气带走，干燥物料。干燥后的物料通过沸腾干燥机自带的布袋捕集器收集，收料效率为99%，收料过程产生沸腾干燥废气G3-2。干燥颗粒经过真空出料系统传送至密闭料斗中。 ⑤胶囊装载 干燥颗粒经管道传输至全自动胶囊充填机的料斗中，胶囊皮和定量的干燥颗粒在密闭空间内完成灌装和锁囊密封。这一工段会产生少量颗粒物G3-3和少量废胶囊S3-1。 ⑥包装 测试检验合格后成品经给袋式数粒装袋机包装入库。 （二）设备清单 本项目保健食品胶囊生产线的主要生产设备情况见下表。 表2-24 本项目主要生产设备汇总表 序号; 设备名称; 规格型号; 材质; 数量 （台/套）; 设备 来源. 1; 三维混合机; FZH-200; 不锈钢; 1; 国内. 2; 湿法制粒机; GHL-250; 不锈钢; 1. 3; 沸腾干燥机 （含布袋捕集器）; GFG100; 不锈钢; 1. 4; 胶囊充填机; NJP1000; 不锈钢; 1. 5; 给袋式数粒装袋机; /; 不锈钢; 1. 5; 电子秤; /; 不锈钢; 1. 6; 负压称量罩; /; 不锈钢; 1. （三）物料平衡 1、γ-氨基丁酸、二氢槲皮素保健食品胶囊物料平衡 ①原辅材料用量 表2-25 本项目γ-氨基丁酸保健食品胶囊原辅料用量情况 生产线; 物料名称; 规格; 形态; 单耗 (kg/t产品); 年用量(t/a); 包装 方式及规格; 来源及 运输; 存储地点. γ-氨基丁酸保健食品胶囊; 微晶纤维素; 99%; 粉状; 37.33; 0.168; 桶装，25kg; 国内，公路运输，桶装汽车运输; 阴凉库. 低聚原花青素; 95%; 粉状; 289.72; 1.3; 桶装，25kg. 石榴提取物; 98%; 粉状; 289.19; 1.3; 桶装，25kg. 植物胶囊壳; 食品级; 固体; 340; 1.53; 箱装，25kg. Kg; γ-氨基丁酸; 98.5%; 粉状; 66.67; 0.3; 袋装; 自制; 成品冷库. 纯水; /; 液体; 88.89; 0.4; /; 自制; 纯水间. 本项目二氢槲皮素保健食品胶囊生产主要原辅料消耗情况下表。 表2-26 二氢槲皮素保健食品胶囊原辅料用量情况 生产线; 物料名称; 规格; 形态; 单耗 (kg/t产品); 年用量(t/a); 包装 方式及规格; 来源及 运输; 存储地点. 二氢槲皮素保健食品胶囊; 微晶纤维素; 99%; 粉状; 37.33; 0.042; 桶装，25kg; 国内，公路运输，桶装汽车运输; 阴凉库. 水飞蓟提取物; 99%; 粉状; 423.36; 0.476; 桶装，25kg. 植物胶囊壳; 食品级; 固体; 340; 0.3825; 箱装，25kg. 二氢槲皮素; 98%; 粉状; 222.22; 0.25; 袋装; 自制; 成品冷库. 纯水; /; 液体; 88.89; 0.1; /; 自制; 纯水间. ②物料平衡 γ-氨基丁酸保健食品胶囊生产物料平衡表见下表。 表2-27 γ-氨基丁酸保健食品胶囊物料平衡表（单位：kg/批次） 入方; 出方. 原辅料; 产品; 废气; 废水; 固废. 微晶纤维素2.1 γ-氨基丁酸3.75 低聚原花青素16.297 石榴提取物16.267 植物胶囊壳19.125 纯水5; γ-氨基丁酸保健食品胶囊; 56.25; G3-1-1 0.35 G3-1-2 5.18 G3-1-3 0.376; /; S3-1-1 0.383. 合计; 62.539; 小计; 56.25; 小计; 5.906; 小计; 0; 小计; 0.383. 合计; 62.539. 备注：保健食品胶囊生产线物料平衡数据，均是以上海光玥生物科技有限公司（母公司）研发试验数据（小试）为基础，同时结合本项目的产品产能和相关主要设备参数而得出。 二氢槲皮素保健食品胶囊生产物料平衡表见下表。 表2-28 二氢槲皮素保健食品胶囊物料平衡表 单位：kg/批 入方; 出方. 原辅料; 产品; 废气; 废水; 固废. 微晶纤维素2.1 二氢槲皮素12.5 水飞蓟提取物23.814 植物胶囊壳19.125 纯水5; 二氢槲皮素保健食品胶囊; 56.25; G3-2-1 0.35 G3-2-2 5.18 G3-2-3 0.376; /; S3-2-1 0.383. 合计; 62.539; 小计; 56.25; 小计; 5.906; 小计; 0; 小计; 0.383. 合计; 62.539. 备注：保健食品胶囊生产线物料平衡数据，均是以上海光玥生物科技有限公司（母公司）研发试验数据（小试）为基础，同时结合本项目的产品产能和相关主要设备参数而得出。 本项目γ-氨基丁酸保健食品胶囊生产物料平衡图见下图 图2-6 γ-氨基丁酸保健食品胶囊生产物料平衡图（kg/批） 本项目二氢槲皮素保健食品胶囊生产物料平衡图见下图 图2-7 二氢槲皮素保健食品胶囊产物料平衡图（kg/批） ③污染物产生情况 （1）有组织废气产生情况见下表。 表2-29 有组织废气产生情况表 编号; 污染源位置及名称; 污染物名称; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式; 排气筒; 排放高度（m）. G3-1-1; 混合废气; 颗粒物; 0.025; 布袋除尘; DA001; 15. G3-1-2; 干燥废气; 颗粒物; 0.034. 水汽; 0.38. G3-1-3; 装载废气; 颗粒物; 0.03. G3-2-1; 混合废气; 颗粒物; 0.0063. G3-2-2; 干燥废气; 颗粒物; 0.0086. 水汽; 0.095. G3-2-3; 装载废气; 颗粒物; 0.008. 注：混合间整体换风，捕集率按90%计，颗粒物有组织按90%，无组织按10%。 （2）无组织废气产生情况见下表。 表2-30 无组织废气产生情况表 车间; 编号; 污染源位置及名称; 污染物名称; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式. 混合间; G’3-1-1; 混合废气; 颗粒物; 0.003; /. G’3-2-1; 混合废气; 颗粒物; 0.0007. （3）固废具体见下表。 表2-31 固废产生源强一览表 编号; 固废名称; 废物类别; 废物代码; 产生工序; 性状; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 产生量 (t/a); 污染防治措施. S3-1-1; 废胶囊; SW59; 900-099-S59; 胶囊装载; 固态; 废胶囊; /; 每批次; /; 0.031; 作为一般固废委外处置. S3-2-1; 废胶囊; SW59; 900-099-S59; 胶囊装载; 固态; 废胶囊; /; 每批次; /; 0.008. |
| --- | --- |

|  | 六、公用工程 1、废气 ①固体原辅料称量、投料、配制过程中产生的废气 本项目固体原辅料在一楼称量间称量、投料、配制。本项目固体原辅料年用量约为7.095t，称量、配制过程产生废气总量按原料的0.1%计，则此过程颗粒物年产生量为0.007t。称量间整体换风，废气捕集效率按90%计，固体原辅料投料、配制过程废气产生情况见下表。 表2-32 固体原辅料投料、配制过程废气产生情况表 类别; 废气来源; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 治理措施. 有组织; 投料; 颗粒物; 0.0063; 布袋除尘后经15米高排气筒（DA001）排放. 无组织; 颗粒物; 0.0007; /. ②盐酸溶液配制废气 本项目盐酸在二楼质检区通风橱配制，溶液配制时，原料的使用、转移过程会产生少量挥发气体。本项目36%盐酸年用量为4.44t，36%盐酸中盐酸含量约为1.6t。配制过程产生废气总量按盐酸含量的0.5%计，则此过程氯化氢年废气产生量约为0.008t。废气捕集效率按90%计，盐酸溶液配制废气产生情况见下表。 表2-33 盐酸溶液配制废气产生情况表 类别; 废气来源; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 治理措施. 有组织; 盐酸配制; 氯化氢; 0.007; 酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附处理后经15米高排气筒（DA002）排放. 无组织; 氯化氢; 0.001; /. ③质检区废气 本项目在厂房二层设质检区，对产品及原料进行检测，检测过程均在通风橱中进行。类比同类同规模的企业质检区，检测过程非甲烷总烃产生量约为0.11t/a，废气捕集效率为90%，质检区废气产生情况见下表。 表2-34 质检区废气产生情况表 类别; 废气来源; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 治理措施. 有组织; 质检; 非甲烷总烃; 0.1; 酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附处理后经15米高排气筒（DA002）排放. 无组织; 非甲烷总烃; 0.01; /. ④污水站废气 本项目本项目生产食品用原料γ-氨基丁酸、二氢槲皮素保健食品粉产生的离心废水、结晶废水、超滤废水、纳滤废液、脱色树脂再生废水、层析树脂再生废水、旋蒸废水，设备清洗废水，地面清洁废水，洗衣废水，循环冷却系统排水，废气喷淋废水，质检区废水进入污水站预处理。本项目污水站产生废气整体换风收集，废气捕集效率按90%计，参照同类同规模企业相同工艺的污水站运行情况，本项目污水站NH3和H2S废气产生量分别为0.11t/a和0.011t/a。污水站废气产生情况见下表。 表2-35 污水站废气产生情况表 类别; 废气来源; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 治理措施. 有组织; 污水站; NH3; 0.1; 酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附处理后经15米高排气筒（DA002）排放. H2S; 0.01. 无组织; NH3; 0.01; /. H2S; 0.001. ⑤危废仓库废气 考虑到危废库储存了部分有机废物，存储过程中存在挥发现象，根据危废库储存的有机废物量估算危废库产生废气0.011t/a。本项目危险废物暂存过程中产生的废气经整体换风收集，废气捕集效率按90%计，危废库废气产生情况见下表。 表2-36 危废库废气产生情况表 类别; 废气来源; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 治理措施. 有组织; 危废库; 非甲烷总烃; 0.01; 酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附处理后经15米高排气筒（DA002）排放. 无组织; 非甲烷总烃; 0.001; /. ⑥燃气蒸汽发生器废气 燃气蒸汽发生器运行过程中使用天然气作为燃料，其燃烧过程中产生的燃烧烟气（含NOX、SO2、颗粒物）直接通过1根15m高排气筒有组织排放。 参照《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》（环办综合函[2022]350号）和企业提供资料，天然气的年用量约为4.34万m3。燃气蒸汽发生器NOX产污系数参照《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中的燃气工业锅炉（低氮燃烧-国内领先）运行过程中的产污系数确定，国内领先和国际领先低氮燃烧NOX产污系数分别为6.97kg/万m3天然气和3.03kg/万m3天然气，本项目采用国际较领先低氮燃烧器，NOX产污系数保守以4.5kg/万m3天然气计。燃气蒸汽发生器产污系数参照《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中的燃气工业锅炉运行过程中的产污系数确定，企业所用天然气为一类天然气，根据《天然气》（GB17820-2018）中标准，一类天然气总硫（以硫计）≤20mg/m3，本次计算取天然气含硫量为20mg/m3，则SO2产污系数为0.4kg/万m3天然气。燃气蒸汽发生器颗粒物产污系数参照《环境保护实用数据手册》中的产污系数确定，颗粒物产污系数为0.8~2.4kg/万m3天然气，本次取值为0.8kg/万m3天然气。燃气蒸汽发生器废气产生情况见下表。 表2-37 燃气蒸汽发生器废气产生情况表 类别; 废气来源; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 治理措施. 有组织; 燃气蒸汽发生器; NOX; 0.02; 经15米高排气筒（DA003）排放. SO2; 0.002. 颗粒物; 0.004. 2、废水 ①生活污水 本项目员工32人，每个员工用水量以120L/d计。每年工作300天，则用水量为1152m3/a，本项目生活污水新增量约为1012m3/a。 表2-38 本项目生活污水产生情况表 废水名称; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生情况; 排放去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a). 生活污水; 1012; COD; 400; 0.4; 接管至金坛第二污水厂. SS; 200; 0.2. NH3-N; 30; 0.03. TN; 45; 0.05. TP; 2; 0.002. 盐分; 500; 0.51. ②纯水制备排水 项目建成后所需纯水量为637.124t/a。制水过程中会产生浓水，本项目纯水制备过程中产生浓水情况见下表。 表2-39 本项目纯水制备过程中浓水产生情况表 废水名称; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 产生情况; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）. 纯水制备过程中产生浓水; 425; COD; 50; 0.021; 接管至金坛第二污水厂. SS; 50; 0.021. 盐分; 1000; 0.425. ③设备、地面清洗废水 （1）设备清洗废水 企业设置一座在线清洗站（CIP），每批次生产结束后除部分包装工段外，其他设备和器具均需要进行清洗，采用离心泵输送清洗水在物料管道和设备内进行强制循环清洗，全自动清洗，清洗采用纯水。 根据企业提供资料，食品用原料，保健食品粉生产线中，设备清洗用水为1.2m3/批。保健食品胶囊生产线中，设备清洗用水为0.2m3/批。总用水量为224m3/a，损耗按10%计，本项目总清洗废水约为202m3/a。 （2）地面清洗废水 每班生产完毕需要用纯水对车间主要区域进行清洁，清洁方式主要为拖把清洗。地面清洁用水量约为25m3/a，损耗按20%计，产生地面清洁废水约20m3/a。 本项目地面和设备清洗废水产生情况见下表。 表2-40 本项目设备及地面清洗废水产生情况表 废水名称; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 产生情况; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）. 设备清洗废水; 202; COD; 2000; 0.4; 经污水站处理后回用至循环冷却系统. SS; 400; 0.08. NH3-N; 25; 0.005. TN; 50; 0.01. TP; 10; 0.002. 盐分; 1000; 0.2. 地面清洁废水; 20; COD; 1000; 0.02. SS; 200; 0.004. NH3-N; 20; 0.0004. TN; 40; 0.0008. TP; 5; 0.0001. 盐分; 500; 0.01. ④洗衣废水 车间内设置洗衣机，车间工人工作服等衣物放入车间内洗衣机内清洗，每次用水量约为200L，每两天清洗一次，年用水量为30m3/a，损耗按10%计，产生车间洗衣废水量约27m3/a。 表2-41 本项目洗衣废水产生情况表 废水名称; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 产生情况; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）. 洗衣废水; 27; COD; 200; 0.0054; 经污水站处理后回用至循环冷却系统. SS; 200; 0.0054. NH3-N; 10; 0.00027. TN; 12; 0.00041. TP; 2; 0.000054. 盐分; 500; 0.014. ⑤初期雨水 本项目生产过程均在室内进行。仓储间与生产车间位于同一厂房，搬运过程包装密闭，无淋雨风险。危险废物采用桶装或袋装，包装桶加盖密闭，包装袋扎紧密闭，避免跑冒滴漏现象发生，危险危废转运过程避免淋雨。考虑到本项目正常运行过程对厂区道路无污染途径，因此不考虑初期雨水。 ⑥循环冷却系统排水 本项目配置1套循环冷却系统，循环能力为15m3/h，全年总循环量按设计能力的90%考虑，即97200m3/a，由含氮磷回用水和自来水进行补水，循环冷却系统水箱水量为30m3。循环冷却系统每季度定期排水，一次排水量为30m3，全年排水量约为120m3/a。 表2-42本项目中循环冷却系统排水产生情况表 废水名称; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 产生情况; 拟采取的处理方式及排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）. 循环冷却系统排水; 120; COD; 100; 0.012; 经污水站处理后回用至循环冷却系统. SS; 100; 0.012. NH3-N; 10; 0.0012. TN; 15; 0.0018. TP; 2; 0.00024. 盐分; 2000; 0.24. ⑦废气喷淋废水 本项目废气采用“酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附”处理后有组织排放。每周更换一次喷淋水，每次更换3m3，本项目废气喷淋水量约为120m3/a。 表2-43本项目中废气喷淋水产生情况表 废水名称; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式及排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）. 废气喷淋废水; 120; COD; 500; 0.06; 经污水站处理后回用至循环冷却系统. SS; 200; 0.024. NH3-N; 392; 0.047. TN; 392; 0.047. 盐分; 700; 0.084. ⑧质检区废水 本项目在车间二层局部区域设置质检区，为产品生产质量控制服务，包括原辅料、包装材料的质量控制、产品出厂的质量控制等。质检区用纯水，类比同类同规模的企业质检区，本项目质检区废水产生量约为30t/a，具体产生情况见下表。 表2-44 质检区废水产生情况表 废水名称; 废水量(m3/a); 污染物名称; 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放去向. 质检区废水; 30; COD; 1000; 0.03; 经污水站处理后回用至循环冷却系统. SS; 200; 0.006. NH3-N; 15; 0.00045. TN; 30; 0.0009. TP; 5; 0.00015. 3、固废 ①生活垃圾 本项目员工32人。每人产生生活垃圾量以0.5kg/d计，全年工作300天，则本项目生活垃圾产生量4.8t/a，生活垃圾由环卫部门统一收集清运。 ②废包装材料 对照《国家危险废物名录（2025年版）》，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质属于危险废物。本项目产生的废包装材料分为一般固废和危险固废。 （1）一般固废 本项目产生的未沾染危险物质的废包装纸、袋、箱等情况见下表，含衬袋的原料包装桶重量包含包装桶和衬袋的重量。作为一般固废，委外处置。 表2-45 本项目一般固废产生情况表 原料名称; 年耗量(t/a); 包装方式; 包装桶产生量; 处置去向. 数量(只/a); 重量(t/a). L-苯丙氨酸; 0.2576; 桶装，25 kg; 11; 0.01; 作为一般固废委外处置. 柚皮素; 0.636; 桶装，25 kg; 26; 0.03. 蛋白胨; 0.3376; 桶装，1kg; 14; 0.02. 酵母粉（主要成分：氨基酸、维生素、微量元素如Fe2+等）; 0.3355; 桶装，0.5kg; 14; 0.02. 60%葡萄糖溶液; 4.2456; 桶装，25 kg; 170; 0.2. 牛肉膏; 0.1048; 桶装，25 kg; 5; 0.01. 微晶纤维素; 0.21; 桶装，25kg; 9; 0.01. 低聚原花青素; 1.3; 桶装，25kg; 52; 0.06. 石榴提取物; 1.3; 桶装，25kg; 52; 0.06. 水飞蓟提取物; 0.476; 桶装，25kg; 20; 0.02. 植物胶囊壳; 1.9125; 箱装，25kg; 77; 0.09. 合计; 0.53. （2）危险废物 经对照，本项目属于危险废物的包装材料如下表所示。项目原料用量不大，含衬袋的包装桶和衬袋做危险废物处置。 表2-46 本项目危险固废产生情况表 原料名称; 年耗量(t/a); 包装方式; 包装桶产生量; 处置去向. 数量(只/a); 重量(t/a). 氢氧化钠; 1.5484; 10kg桶装; 68; 0.08; 委托有资质单位处置. 磷酸二氢钾; 0.1932; 桶装，25 kg; 8; 0.01. 磷酸氢二钾; 0.4118; 桶装，25 kg; 17; 0.02. 硫酸镁; 0.1354; 桶装，25 kg; 6; 0.01. 氢氧化钠; 0.77328; 桶装，10 kg; 31; 0.04. 消泡剂; 0.0135; 桶装，5 kg; 1; 0.0001. 乙酸钠; 0.0504; 桶装，25 kg; 3; 0.0001. 柠檬酸二铵; 0.152; 桶装，25 kg; 7; 0.01. 盐酸; 4.44; 桶装，25kg; 249; 0.2. 合计; 0.3702. ③车间清洁废物 本项目车间清洁产生清洁废物，主要是废拖把、废抹布及废劳保用品等，产生量约为0.2t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ④废气处理产生固废 本项目废气处理过程中产生废活性炭，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办2021[218]号文）计算活性炭更换周期如下。 表2-47 本项目危险固废产生情况表 排气筒; 处理方式; 活性炭吸附VOCs量①（t/a）; 活性炭总装填量（t）; 更换频次; 废活性炭量（t）. DA002; 酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附; 0.2272; 0.26②; 15次/年; 3.9. 注：①VOCs是所有有机物之和。活性炭的吸附容量以10%计。②活性炭装填体积为0.52m3，年装填量为0.26t。 本项目一年产生废活性炭3.9t，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑤生产设备产生废物 （1）陶瓷膜 本项目二氢槲皮素提取工段设置了陶瓷过滤膜，需定期更换（3年更换一次），陶瓷膜产生量约为0.1t/3a，作为危险废物委托有资质单位处置。 （2）超滤膜 本项目二氢槲皮素提取工段设置了超滤膜过滤，需定期更换（1.5年更换一次），陶瓷膜产生量约为0.1t/1.5a，作为危险废物委托有资质单位处置。 （3）纳滤膜 本项目二氢槲皮素提取工段设置了纳滤膜过滤，需定期更换（1.5年更换一次），陶瓷膜产生量约为0.1t/1.5a，作为危险废物委托有资质单位处置。 （4）废树脂 本项目γ-氨基丁酸和二氢槲皮素提取工段设置脱色树脂脱色、离子层析树脂脱盐，所用树脂均需定期更换（3年更换一次），脱色树脂产生量约为0.12t/3a，离子层析树脂产生量约为0.25t/3a，均作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑥质检区废物 本项目在厂房二层设立质检区，主要用于对原料和产品进行质量控制、检验等。化验室样品、原料检测过程产生的废样品、废溶剂、检测废液、试剂瓶、实验用品等作为实验室废物委外处理。本项目质检区废物产生量约为0.5t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑦废矿物油 空压机等设备每年更换一次机油，更换一次产生量为0.1t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑧纯水制备系统 （1）纯水制备系统中的活性炭过滤器需定期更换活性炭，每年更换一次，更换一次产生废活性炭量为0.8t，作为一般固废委外处置。 （2）纯水制备系统中的多介质过滤器滤芯需定期更换，每年更换一次，产生废滤芯0.5t/a，作为一般固废委外处置。 （3）纯水制备系统两级RO中的滤膜需要定期更换，每年更换一次，更换一次产生量0.6t，作为一般固废委外处置。 （4）纯水制备系统中的离子交换树脂需定期更换，每两年更换一次，更换一次产生废离子交换树脂0.8t，作为一般固废委外处置。 ⑨污水站运行过程产生污泥，污泥产生量约为3t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 污水站运行过程产生蒸发残渣，产生量约为4.9t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 4、噪声 本项目在生产过程中的噪声源以机械性噪声及空气噪声为主，主要噪声源设备为空压机组、引风机、冷却塔和制冷机组等。本项目主要噪声污染源产生情况见下表。 表2-48 本项目噪声产生情况（室外） 序号; 声源名称; 型号; 设备 台数; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A); 声源 控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 引风机; 4000m3/h; 1; 40; 17; 0.5; 85; 减振、隔声; 全天. 2; 引风机; 4500m3/h; 1; 9; 15; 0.5; 85; 减振、隔声; 全天. 3; 引风机; 1000m3/h; 1; 6; 30; 0.5; 85; 减振、隔声; 全天. 4; 冷却塔; 15m3/h; 1; 10; 25; 0.5; 85; 减振、隔声; 全天. 5; 空压机组; 2.8m3/min; 1; 14; 25; 0.5; 80; 减振、隔声; 全天. 备注：*以车间西南角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。 表2-49 本项目噪声污染源产生概况（室内源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 设备 台数; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A); 声源 控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声; 运行 时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 成品冷库; 制冷机组; 3000m3/h; 1; 42; 18; 0.5; 80; 减振、隔声; 0.2; 80; 20; 26; 50m; 全天. 备注：*以车间西南角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。 |
| --- | --- |
|  | 七、特征因子平衡 1、N平衡 本项目N平衡见下表和下图。 表2-50 N平衡表（t/a） 入方; 出方. 产品; 废气; 废水; 固废. 酵母粉含氮0.0172 蛋白胨含氮0.0437 柠檬酸二铵含氮0.019 L-苯丙氨酸0.0218; /; G2-1 0.0001 G2-2 0.0007 G2-3 0.0117; W1-2 0.015 W1-3 0.004 W2-1 0.0061 W2-2 0.001 W2-3 0.0001 W2-4 0.0001 W2-5 0.0001; S1-1 0.035 S2-1 0.0278. 合计0.1017; /; 0.0125; 0.0264; 0.0628. 合计0.1017. 图2-8 N平衡图（t/a） 2、P平衡 本项目P平衡见下表和下图。 表2-51 P平衡表（t/a） 入方; 出方. 产品; 废气; 废水; 固废. 酵母粉含磷0.022 磷酸氢二钾含磷0.075 磷酸二氢钾含磷0.043; /; /; W1-2 0.003 W1-3 0.001 W2-1 0.007 W2-2 0.086 W2-4 0.021; S1-1 0.012 S2-1 0.01. 合计0.14; /; /; 0.118; 0.022. 合计0.14. 图2-9 P平衡图（t/a） 八、水平衡 本项目水平衡图见下图。 图2-10 本项目水平衡图（m3/a） 九、蒸汽平衡 图2-11 全厂蒸汽平衡（t/a） |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于金坛区金城科技产业园内，企业租赁的金坛区金城镇西城路118号厂房处于空置状态，历史上未进行生产，属于新建项目，不存在遗留环境问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境质量标准 1、环境空气 本项目环境空气质量标准见下表。 表3-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物; 环境质量标准（mg/m3）. 标准来源; 1h平均; 日平均; 年平均. SO2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. NOX; 0.25; 0.1; 0.05. CO; 10; 4; /. O3; 0.2; 0.16 （8h平均）; /. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. 氨; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; 0.2; /; /. 硫化氢; 0.01; /; /. 氯化氢; 0.05; 0.015; /. 非甲烷总烃; 参照《大气污染物综合排放标准详解》选用标准; 2; /; /. 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》（苏环办[2022]82号），尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。根据《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》，城西中心河参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准执行，具体标准值见下表。 表3-2 地表水环境质量评价标准表 单位：mg/L pH无量纲 序号; 污染物名称; III类标准; Ⅳ类标准; 标准来源. 1; 水温; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 2; pH; 6～9（无量纲）; 6～9（无量纲）. 3; 化学需氧量; ≤20; ≤30. 4; 高锰酸盐指数; ≤6; ≤10. 5; NH3-N; ≤1.0; ≤1.5. 6; TP; ≤0.2; ≤0.3. 7; 石油类; ≤0.05; ≤0.5. 3、环境噪声 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常州市人民政府，常政发[2017]161号），本项目所在地南厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区域标准，东、西、北厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准，具体见下表。 表3-3 环境噪声质量评价标准 单位：dB(A) 类别; 标准; 昼间; 夜间. 南厂界; 4a类标准; ≤70; ≤55. 东、西、北厂界; 3类标准; ≤65; ≤55. 4、地下水 本项目所在地地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中标准，具体见下表。 表3-4 地下水质量评价标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. pH; 6.5≤pH≤8.5; 5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0; pH＜5.5或pH＞9.0. 氨氮（以N计）; ≤0.02; ≤0.10; ≤0.50; ≤1.50; >1.50. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10.0; >10.0. 硝酸盐（以N计）; ≤2.0; ≤5.0; ≤20.0; ≤30.0; >30.0. 总硬度（以CaCO3计）; ≤150; ≤300; ≤450; ≤650; >650. 溶解性总固体; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; >2000. 铁; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.3; ≤2.0; >2.0. 锰; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.10; ≤1.50; >1.50. 硫酸盐; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 亚硝酸盐（以N计）; ≤0.01; ≤0.1; ≤1; ≤4.8; >4.8. 氯化物; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.01; >0.01. 铅; ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.1; >0.1. 汞; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; >0.002. 镉; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.01; >0.01. 铬（六价）; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 砷; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; >0.05. 氰化物; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 氟化物; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤2.0; >2.0. 钠; ≤100; ≤150; ≤200; ≤400; >400. 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤100; >100. 菌落总数（CFU/mL）; ≤100; ≤100; ≤100; ≤1000; >1000. 二、区域环境质量现状 1、大气环境质量现状 （1）区域达标判定 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域的达标情况，结果如下。 表3-5 2024年常州市空气环境现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率 (%); 达标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; /; 达标. 24小时平均质量浓度; 5~15; 150; /; 100; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; /; 达标. 24小时平均质量浓度; 4~92; 80; /; 99.2; 达标①. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; /; 达标. 24小时平均质量浓度; 10~208; 150; /; 98.3; 达标②. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; /; 达标. 24小时平均质量浓度; 5~157; 75; /; 93.2; 超标③. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数; 168; 160; 105; /; 超标. 注：①NO2 24小时平均第98百分位数达标；②PM10 24小时平均第95百分位数达标；③PM2.5 24小时平均第95百分位数超标。 由上表可知，2024年常州市SO2、CO、NO2、PM10污染物各评价指标均达标，O3、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，总体而言本项目所在地为环境空气质量不达标区 区域大气污染物削减方案及措施： 区域大气污染物削减方案及措施： 根据常州市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《2025年度全面推进美丽常州建设重点任务清单》的通知，主要举措如下： ①加快推动绿色低碳转型发展。煤炭消费量较2020年下降5%。规模以上企业单位工业增加值能耗比2020年下降17%。利用党政机关、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶建设分布式光伏项目，新增分布式光伏装机容量10兆瓦。开展营运船舶能耗和碳排放数据的监测分析，推动营运船舶节能减排，依法淘汰或更新高耗能高排放老旧营运船舶。 ②持续深入打好蓝天保卫战。完成60家企业VOCs治理设施提升改造、无组织整治工作，4月底前完成50%，年底重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。深化开展化工园区综合治理，持续推进挂钩帮扶，全面开展化工园区综合整治提升工作。开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式分类处置。发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。对全区火电煤堆场、建材行业、铸造行业、垃圾焚烧行业开展“扫尾工作”，全面完成整治任务。督促油品码头、油船依法依规安装、使用油气回收设施，开展储运销环节油气回收系统专项检查。强化各类扬尘治理，严格执行“六个百分百”要求，“两区三厂”范围内无大面积未覆盖裸土，推进规模以上工地安装在线监测和视频监控设备，并将相关数据推送至监管部门。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，城市建成区全面使用新型环保智能渣土车。在重点区域分别打造1条以上餐饮油烟示范街区（综合体），并探索建立餐饮绿岛。全面落实重污染天气应对移动源管控要求，实现动态管理。年内逐步淘汰国IV以下排放标准的柴油货车，11月1日起，市区域内实现国三柴油货车全面限行。强化非道路移动机械污染治理，基本完成第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械淘汰并逐步淘汰国二排放标准非道路移动机械，新增或更新的作业车辆和机械主要使用新能源车辆和机械。推动建立以集中充换电设施为主、企业自建充换电设施为补充的预拌混凝土专用车辆能源保障体系，通过落实“车电分离”，逐步实现预拌混凝土专用车辆的新能源化。加强秸秆禁烧，全面提升秸秆收、运、贮、用等方面能力。加强春节、中秋、国庆等重点时段的烟花爆竹燃放管控工作，严防禁放区内发生聚集性违规燃放。根据前期烟花爆竹燃放的实际情况，年内完成烟花爆竹禁放区的优化调整。 （2）基本污染物环境质量现状评价 根据2024年金坛城区站点的监测数据，基本污染物环境质量现状评价结果见下表。 表3-6 基本污染物环境质量现状 点位名称; 监测点坐标*/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准(μg/m3); 现状浓度(μg/m3); 最大浓度占标率 （%）; 超标 频率 （%）; 达标情况. X; Y. 金坛城区站; -2072; -4909; SO2; 24h平均第98百分位数; 150; 13; 8.67; 0; 达标. 年平均质量浓度; 60; 8; 13.33; /; 达标. NO2; 24h平均第98百分位数; 80; 53; 66.25; 0; 达标. 年平均质量浓度; 40; 21; 52.5; /; 达标. PM10; 24h平均第95百分位数; 150; 117; 78; 1.45; 达标. 年平均质量浓度; 70; 48; 68.57; /; 达标. PM2.5; 24h平均第95百分位数; 75; 90; 120; 6.29; 达标. 年平均质量浓度; 35; 32; 91.43; /; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1000; 25; 0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 176; 110; 17.31; 超标. 注：*以本项目所在地为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。 （3）其他污染物环境质量现状评价 其他污染物补充监测点位基本信息见下表。 表3-7 其他污染物补充监测点位基本信息表 编号; 监测点名称; 监测点坐标/m①; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对本项目厂界距离(m); 数据来源. X; Y. G1; 项目所在地; /; /; 臭气浓度、非甲烷总烃、NH3、H2S、HCl; 2024.8.26-2024.9.1、2024.10.8-2024.10.14; /; /; 实测. G2; 宋庄; -193; 423; 2024.8.26-2024.9.1、2024.10.8-2024.10.14; NW; 301. 表3-8 其他污染物环境质量现状表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准 (mg/m3); 监测浓度范围 (mg/m3); 最大浓度占标率(%); 超标频率(%); 达标 情况. 项目所在地G1; 臭气浓度; 小时值; 20; <10; <50; 0; 达标. 非甲烷总烃; 小时值; 2; 0.6~1.62; 81; 0. NH3; 小时值; 0.2; 0.02~0.19; 95; 0. HCl; 小时值; 0.05; 0.025~0.04; 80; 0. HCl; 日均值; 0.015; ND; <13.3; 0. H2S; 小时值; 0.01; ND; <10; 0. 宋庄; 臭气浓度; 小时值; 20; <10; <50; 0. 非甲烷总烃; 小时值; 2; 0.58~1.08; 54; 0. NH3; 小时值; 0.2; 0.02~0.18; 94; 0. HCl; 小时值; 0.05; 0.028~0.045; 90; 0. HCl; 日均值; 0.015; ND; <13.3; 0. H2S; 小时值; 0.01; ND; <10; 0. 由上表可知，其他污染因子臭气浓度、非甲烷总烃、NH3、H2S、HCl的最大浓度占标率均小于1，氨、硫化氢能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值，臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 2、地表水环境质量现状 （1）监测断面的布设 本次地表水环境质量现状引用《中策橡胶（金坛）有限公司高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目环境影响报告书》中监测数据。监测断面和监测因子具体见下表。 表3-9 地表水环境监测断面具体位置一览表 断面编号; 水系名称; 断面布设位置; 监测因子; 功能类别; 数据来源. Wl; 尧塘河; 常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m; pH、水温、COD、NH3-N、TP、高锰酸盐指数、叶绿素a、透明度; Ⅲ类; 引用. W2; 常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m. （2）监测时间及频率 监测时间为2024年8月27日至8月29日，水温每天监测4次，其他因子每天监测2次，连续监测3天。 （3）采样及分析方法 按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中有关规定和《水和废水监测分析方法》（第四版）的进行。 （4）水质监测结果 根据江苏科发检测技术有限公司出具监测报告（JSKF240697001），监测结果见下表。 表3-10 水环境质量监测结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 断面; 采样日期; pH（无量纲）; COD; NH3-N; TP. W1; 2024.8.27; 7.6; 6; 0.145; 0.13. 7.5; 7; 0.154; 0.13. 2024.8.28; 7.7; 12; 0.19; 0.12. 7.7; 13; 0.26; 0.13. 2024.8.29; 7.5; 10; 0.102; 0.1. 7.5; 11; 0.081; 0.1. W2; 2024.8.27; 7.9; 8; 0.084; 0.15. 7.9; 7; 0.191; 0.13. 2024.8.28; 7.7; 11; 0.095; 0.13. 7.7; 11; 0.136; 0.14. 2024.8.29; 7.8; 13; 0.119; 0.11. 7.8; 12; 0.17; 0.12. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 断面; 采样日期; 高锰酸盐指数; 叶绿素a（ug/L）; 透明度（cm）. W1; 2024.8.27; 4.32; 9; 42. 4.16; 9; 41. 2024.8.28; 4.62; 20; 44. 5.24; 20; 43. 2024.8.29; 3.96; 18; 40. 3.73; 18; 44. W2; 2024.8.27; 4.74; 9; 39. 4.42; 9; 38. 2024.8.28; 5.32; 19; 42. 5.66; 20; 41. 2024.8.29; 4.3; 17; 38. 4.54; 19; 37. Ⅲ类标准; ≤6; /; /. 备注：pH无量纲，叶绿素a单位为ug/L，透明度单位为cm。 表3-11 水温监测结果统计表 单位:℃ 断面; 监测频次; 监测日期. 2024.8.27; 2024.8.28; 2024.8.29. W1; 第一次; 29.8; 29.2; 26.4. 第二次; 30.6; 30.0; 30.4. 第三次; 30.4; 29.6; 29.2. 第四次; 30.0; 29.0; 27.2. W2; 第一次; 29.2; 29.0; 26.2. 第二次; 30.0; 29.8; 30.2. 第三次; 29.8; 29.6; 29.4. 第四次; 29.4; 28.8; 27.4. 3、声环境质量现状 根据江苏科发检测技术有限公司出具的监测报告（2024）科检（环）字第（C-118）号，监测结果见下表。 表3-12 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测阶段; 监测值; 标准值; 达标情况. 南厂界 （N1）; 昼间; 2024年8月27日; 62; 70; 达标. 2024年8月28日; 63; 达标. 夜间; 2024年8月27日; 50; 55; 达标. 2024年8月28日; 51; 达标. 西厂界 （N2）; 昼间; 2024年8月27日; 56; 65; 达标. 2024年8月28日; 57; 达标. 夜间; 2024年8月27日; 49; 55; 达标. 2024年8月28日; 48; 达标. 北厂界 （N3）; 昼间; 2024年8月27日; 56; 65; 达标. 2024年8月28日; 55; 达标. 夜间; 2024年8月27日; 48; 55; 达标. 2024年8月28日; 48; 达标. 东厂界 （N4）; 昼间; 2024年8月27日; 53; 65; 达标. 2024年8月28日; 53; 达标. 夜间; 2024年8月27日; 47; 55; 达标. 2024年8月28日; 47; 达标. 本项目已按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中现状监测要求在厂界进行现状监测，监测数据采集与处理分析方法符合导则要求。监测结果表明，项目所在地南厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类功能区环境噪声限值标准，东、西、北厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区环境噪声限值标准。元巷村（110米）、宋庄（301米）均不在厂界50米范围内，因此本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 经现场实地调查，本项目环境保护目标见下表。 表3-13 大气环境保护目标表 名称; 坐标/m①; 保护 对象; 保护 内容/人; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对本项目最近距 离/m. X; Y. 宋庄; -193; 423; 居民区; 880; 二类; NW; 301. 元巷村; 183; -232; 居民区; 400; 二类; S; 110. 备注：以本项目所在地西南角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。 表3-14 其他环境保护目标表 类别; 环境保护目标 名称; 相对出租方厂址方位; 相对出租方厂界距离/m; 环境保护内容. 地表水环境; 尧塘河; E; 1890; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类. 城西中心河; N; 250; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类. 生态环境; 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; N; 2650; 洪水调蓄. 天荒湖重要渔业水域; NW; 3100; 根据《江苏省生态空间管控区域保护规划》，主要生态功能为渔业资源保护. 钱资荡重要湿地; E; 5390; 根据《江苏省生态空间管控区域保护规划》，主要生态功能为湿地生态系统保护. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目大气污染物排放标准具体见下表。 表3-15 有组织废气排放标准 排气筒名称; 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 排放速率(kg/h); 标准来源. DA001; 颗粒物; 20; 15; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. DA002; 非甲烷总烃; 60; 15; 3. 氯化氢; 10; 0.18. H2S; /; 0.33; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). NH3; /; 4.9. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /. DA003; SO2; 35; 15; /; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）*. NOX; 50. 颗粒物; 10. 烟气黑度（林格曼）; 1（级）. 注：*《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）要求“实测的大气污染物排放浓度，应按照公式换算为基准氧含量条件下的排放浓度，并以此作为达标判定的依据。” 表3-16 厂界无组织大气污染物排放标准 序号; 污染物名称; 厂界监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 1; 非甲烷总烃; 4; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 2; HCl; 0.05. 3; 颗粒物; 0.5. 4; NH3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 5; H2S; 0.06. 6; 臭气浓度; 20（无量纲）. 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度要求见下表。 表3-17 厂内VOCs无组织排放限值 污染物名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021). 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 （1）接管排放废水 本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水达标接管至常州金坛第二污水处理有限公司处理，执行常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准。具体见下表。 表3-18 常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质标准（单位：mg/L） 序号; 污染物名称; 污染物接管标准; 标准来源. 1; pH; 6-9（无量纲）; 《常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质标准》. 2; COD; 500. 3; SS; 250. 4; NH3-N; 35. 5; TN; 50. 6; TP; 3. 常州金坛区第二污水处理有限公司处理后尾水中pH和SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB18918-2002）表1一级A标准，COD、氨氮、总氮、总磷执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中标准，尾水排入尧塘河。具体见下表。 表3-19 常州金坛区第二污水处理有限公司尾水排放标准 序号; 污染物指标; 污染物排放标准（mg/L）; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2. 2; 氨氮; 4（6）①. 3; 总氮; 12（15）①. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB18918-2002）表1一级A标准. 6; SS; 10. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）回用水 本项目生产食品用原料（γ-氨基丁酸），保健食品粉（二氢槲皮素）产生的离心废水、结晶废水、超滤废水、纳滤废液、脱色树脂再生废水、层析树脂再生废水、旋蒸废水，设备清洗废水，地面清洁废水，洗衣废水，循环冷却系统排水，废气喷淋废水，质检区废水进污水站处理后，产生的回用水作为循环冷却系统补水。本项目中水回用水执行《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）中间冷开式冷却水补充水标准要求，具体见下表。 表3-20 回用水水质标准 序号; 中水回用指标; 水质限值(mg/L); 执行标准. 间冷开式循环冷却水补充水. 1; pH; 6.5~9.0（无量纲）; 《城市污水再生利用工业用水水质 工业用水水质》(GB/T19923-2024). 2; COD; 50. 3; 氨氮; 5. 4; 总氮; 15. 5; 总磷; 0.5. 6; 盐分; 1000. 7; 锰; 0.1. 3、噪声 项目施工期间，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表。 表3-21 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 昼间; 夜间; 执行区域. 70; 55; 建筑施工场界. 项目营运期间，本项目所在地南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。元巷村（110米）、宋庄（301米）均不在厂界50米范围内，因此本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，无需进行声环境评价。 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 本项目建成后污染物排放量见下表。 表3-22 本项目建成后污染物排放量（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 外排放环境量（t/a）. 有组织废气; 颗粒物; 0.1319; 0.1269; /; 0.005. 非甲烷总烃; 0.2524; 0.2274; /; 0.025. NH3; 0.1152; 0.0576; /; 0.0576. H2S; 0.01443; 0.00843; /; 0.006. 氯化氢; 0.007; 0.0063; /; 0.0007. SO2; 0.002; 0; /; 0.002. NOx; 0.02; 0; /; 0.02. VOCs; 0.2524; 0.2274; /; 0.025. 无组织废气; 颗粒物; 0.0055; 0; /; 0.0055. 非甲烷总烃; 0.02; 0; /; 0.02. NH3; 0.01; 0; /; 0.01. H2S; 0.001; 0; /; 0.001. 氯化氢; 0.001; 0; /; 0.001. VOCs; 0.02; 0; /; 0.02. 接管废水; 接管废水量(m3/a); 1437; 0; 1437; 1437. COD; 0.421; 0; 0.421; 0.421. SS; 0.221; 0; 0.221; 0.221. NH3-N; 0.03; 0; 0.03; 0.03. TN; 0.05; 0; 0.05; 0.05. TP; 0.002; 0; 0.002; 0.002. 盐分; 0.935; 0; 0.935; 0.935. 固废; 沾染危险化学品的废包装材料; 0.3702; 0.3702; /; 0. 车间清洁废物; 0.2; 0.2; /; 0. 废矿物油; 0.1; 0.1; /; 0. 废树脂; 0.37; 0.37; /; 0. 废陶瓷膜; 0.1; 0.1; /; 0. 废超滤、纳滤膜; 0.2; 0.2; /; 0. 废活性炭; 3.9; 3.9; /; 0. 蒸发残渣; 4.9; 4.9; /; 0. 污泥; 3; 3; /; 0. 质检区废物; 0.5; 0.5; /; 0. 未沾染危险废物的废包装材料; 0.53; 0.53; /; 0. 浓缩菌液; 10.872; 10.872; /; 0. 废活性炭; 0.8; 0.8; /; 0. 滤膜; 0.6; 0.6; /; 0. 废滤芯; 0.5; 0.5; /; 0. 废离子交换树脂; 0.8; 0.8; /; 0. 废胶囊; 0.039; 0.039; /; 0. 离心废渣; 0.36; 0.36; /; 0. 生活垃圾; 4.8; 4.8; /; 0. （1）大气污染物 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）的要求：“严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标”。本项目建成后全厂新增VOCs（有组织及无组织）0.045t/a，新增颗粒物（有组织及无组织）0.0105t/a，新增SO2（有组织及无组织）0.002t/a，新增NOx（有组织及无组织）0.02t/a。 （2）水污染物 本项目建成后新增生活污水（1012m3/a）和纯水制备过程中产生浓水（425m3/a），混合废水排放量为1437m3/a，经厂区污水管网接入市政污水管网，排入常州金坛第二污水处理有限公司集中处理。其中，纯水制备过程中产生浓水为425m3/a，新增COD 0.021t/a。 （3）固体废物 本项目固体废物均得到有效处置，实现“零排放”，故企业不需申请总量指标。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期大气环境保护措施 本项目施工期主要工作内容为对租赁的厂房进行装修改造，本项目不涉及土建工程，仅涉及设备安装及厂房内装饰，施工期的环境影响较小，相应采取的防治措施如下。 （1）噪声 本项目施工期噪声源主要为运输车辆及各种施工机械。通过合理安排施工作业时间、加强施工管理、选用低噪声施工工具及隔声等措施控制施工期的噪声影响。 （2）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备和运输及施工车辆所排放的废气。通过设置施工围栏以缩小施工扬尘扩散范围、大风天气停止作业等措施控制施工期的大气影响。 （3）废水 1）施工废水：各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。 2）生活污水：施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。 上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。其污染防范措施主要有： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、污水种类较单一等特点，可采取相应措施，有效控制污水中污染物的产生量； ②施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放； ③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定防雨措施，及时清扫施工过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （4）固废 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的现场垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类，若处理不当会对地表水、大气和土壤产生环境影响。本项目施工期拟采取如下控制措施：①施工人员的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门定期清运。②对施工现场及时清理，施工垃圾及时清运、加以利用。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1、废气源强 （1）有组织废气 表4-2 本项目有组织废气产生情况 产品名称; 废气编号; 废气量（m3/h）; 年工作时间（h/a）; 产生工段; 污染物名称; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 污染防治措施; 排气筒参数. 高度m; 直径m; 温度 ℃. 二氢槲皮素保健食品粉; G2-1; 0.3; 480; 种子培养; NH3; 0.0002; 0.0001; 酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附处理后经排气筒（DA002）排放; 15; 0.3; 常温. H2S; 0.0001; 0.00003. 非甲烷总烃; 0.0006; 0.0003. G2-2; 3; 480; 种子培养; NH3; 0.0019; 0.0009. H2S; 0.0006; 0.0003. 非甲烷总烃; 0.0065; 0.0031. G2-3; 30; 1280; 发酵; NH3; 0.0111; 0.0142. H2S; 0.0032; 0.0041. 非甲烷总烃; 0.0383; 0.049. 质检区; /; 1200; 40; 盐酸溶液配制; 氯化氢; 0.175; 0.007. /; 2500; 5000; 质检; 非甲烷总烃; 0.0200; 0.1. 危废库; /; 420; 7200; 危废; 非甲烷总烃; 0.0139; 0.1. 污水站; /; 346.7; 7200; 污水站; NH3; 0.0139; 0.1. H2S; 0.0014; 0.01. 食品用原料γ-氨基丁酸; G1-5; 400; 160; 包装; 颗粒物; 0.0338; 0.0054; 布袋除尘后经排气筒（DA001）排放; 15; 0.3; 常温. 二氢槲皮素保健食品粉; G2-5; 400; 160; 包装; 颗粒物; 0.0269; 0.0043. γ-氨基丁酸保健食品胶囊; G3-1-1; 500; 40; 混合; 颗粒物; 0.7000; 0.028. G3-1-2; 2800; 1920; 沸腾干燥; 颗粒物; 0.0161; 0.031. G3-1-3; 100; 480; 胶囊装载; 颗粒物; 0.0625; 0.03. 二氢槲皮素保健食品胶囊; G3-2-1; 500; 10; 混合; 颗粒物; 0.7000; 0.007. G3-2-2; 2800; 480; 沸腾干燥; 颗粒物; 0.0160; 0.0077. G3-2-3; 100; 120; 胶囊装载; 颗粒物; 0.0667; 0.008. 称量间; /; 200; 80; 投料; 颗粒物; 0.079; 0.0063. 燃气蒸汽发生器; /; 1000; 6000; 燃气蒸汽发生器; 颗粒物; 0.0065; 0.004; 经排气筒（DA003）排放; 15; 0.3; 80. NOx; 0.0323; 0.02. SO2; 0.0032; 0.002. 注:（1）水汽不纳入污染因子考虑；（2）本项目食品用原料（γ-氨基丁酸）采用生物发酵法制备，生产过程中产生的种子培养废气和发酵废气主要为CO2，不再考虑特征污染物。同时，在种子培养和发酵过程中可能产生异味，所以食品用原料生产过程中产生的种子培养废气和发酵废气正常收集，并经酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附处理后，通过DA002排放。 本项目新建排气筒DA001、DA002、DA003，考虑不同生产组合条件下的最不利情况，本项目涉及的各污染因子的最大排放速率、最大排放浓度见下表。 表4-3 本项目有组织大气污染物产生状况表 排气筒编号; 排气量m3/h; 污染物; 污染物产生情况. 名称; 最大浓度mg/m3; 最大速率kg/h; 产生量t/a. DA001; 4000; 颗粒物; 175; 0.7; 0.1279. DA002; 4500; 非甲烷总烃; 8.51; 0.0383; 0.2524. NH3; 3.09; 0.0139; 0.1152. H2S; 0.71; 0.0032; 0.01443. 氯化氢; 38.89; 0.175; 0.007. DA003; 1000; SO2; 3.2; 0.0032; 0.002. NOX; 32.3; 0.0323; 0.02. 颗粒物; 6.5; 0.0065; 0.004. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022），本项目排气筒中污染物实测排放浓度须换算成基准含氧量为 3.5%的大气污染物基准排放浓度，并与排放限值比较判定排放是否达标。 大气污染物基准排放浓度按下式进行计算。 式中：ρ——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3。ρ'——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3。φ(O2)——基准氧含量，%。φ'(O2)——实测的氧含量，%。 本项目预计实际氧含量的确定：本项目燃气蒸汽发生器系统尾气中氧含量参照厂家提供的1t/h低氮冷凝蒸汽锅炉检测报告中氧含量，检测报告中尾气氧含量为6.2%-6.8%，本项目取氧含量为6.8%。 本项目燃气蒸汽发生器废气污染物根据氧含量折算后排放情况见下表。 表4-4 本项目大气污染物达标排放状况（依据氧含量核算） 排气筒编号; 污染物名称; 污染防治措施; 排放情况; 预计含氧量; 基准含氧量; 折算后基准排放浓度mg/m3; 排放标准. 最大浓度 mg/m3; 最大速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. DA003; SO2; /; 3.2; 0.0032; 0.002; 6.8%; 3.5%; 3.94; 35; /. NOx; 32.3; 0.0323; 0.02; 3.5%; 39.8; 50; /. 颗粒物; 6.5; 0.0065; 0.004; 3.5%; 8.01; 10; /. （2）无组织废气 无组织废气产生及排放情况具体如下。 表4-5 本项目建成后无组织废气排放情况 废气来源; 编号; 污染物名称; 产生速率 （kg/h）; 产生量（t/a）; 拟采取的处理措施; 年工作时间（h/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积 （m2）; 面源高度 （m）. 内包间; G’1-5; 颗粒物; 0.004; 0.0006; /; 160; 0.0006; 0.004; 26; 3. G’2-5; 颗粒物; 0.003; 0.0005; 160; 0.0005; 0.003; 26; 3. 混合间; G’3-1-1; 颗粒物; 0.075; 0.003; 40; 0.003; 0.075; 33; 3. G’3-2-1; 颗粒物; 0.07; 0.0007; 10; 0.0007; 0.07; 33; 3. 称量间; /; 颗粒物; 0.009; 0.0007; 80; 0.0007; 0.009; 15; 3. 质检区; /; 氯化氢; 0.01; 0.001; 40; 0.001; 0.01; 20; 3. /; 非甲烷总烃; 0.001; 0.01; 5000; 0.01; 0.001; 310; 3. 危废库; /; 非甲烷总烃; 0.001; 0.01; 7200; 0.01; 0.001; 20; 3. 污水站; /; NH3; 0.001; 0.01; 7200; 0.01; 0.001; 100; 6. H2S; 0.0001; 0.001; 7200; 0.001; 0.0001. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目各无组织废气排放源污染因子的最大排放速率、排放量见下表。 表4-6 本项目无组织废气排放情况表 产生源; 污染物名称; 最大排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 厂房; 颗粒物; 0.075; 0.0055; 2398.48; 6. 氯化氢; 0.01; 0.001. 非甲烷总烃; 0.001; 0.02. 污水站; NH3; 0.001; 0.01; 100; 6. H2S; 0.0001; 0.001. 2、废气污染防治措施 本项目有组织废气按废气性质分类收集、处理，通过废气管线收集进入各自处理设施，具体如下： ①食品用原料、保健食品粉生产过程中种子培养废气、发酵废气密闭管道收集后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ②食品用原料、保健食品粉包装废气，γ-氨基丁酸、二氢槲皮素保健食品胶囊混合废气、胶囊装载废气整体换风收集（捕集率90%）和沸腾干燥废气自带的布袋捕集器收集（捕集率99%）后，经布袋除尘处理后，通过15米高排气筒排放（1#排气筒）。 ③固体原辅料称量、投料、配制过程产生的废气在一楼称量间整体换风收集（捕集率90%），经布袋除尘处理后，通过15米高排气筒排放（1#排气筒）。 ④盐酸溶液配制废气在二楼质检区通风橱收集（捕集率90%）后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ⑤质检区废气采用吸风罩收集（捕集率90%）。废气收集后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ⑥危废库废气采用整体换风收集（捕集率90%）后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ⑦污水站废气采用整体换风收集（捕集率90%）后经“酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放（2#排气筒）。 ⑧燃气蒸汽发生器产生的废气通过15米高排气筒排放（3#排气筒）。 本项目有组织废气收集、处理方案见下图。 图4-1本项目有组织废气处理工艺流程图 本项目无组织废气防治方面采取以下措施： 1、生产车间 （1）本项目优先选用自动化密闭设备，本项目生产过程中物料的投加、反应、干燥等过程，均采用密闭设备内操作，废气经管道收集后输送至废气处理系统处理。选用高质量的反应器、容器以及管件，提高安装质量。 （2）加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，在此基础上还应针对上述无组织废气排放源，加强管道、阀门的密封检修，减少无组织废气逸散。 （3）中间物料均通过管道密闭转移，避免无组织废气的产生。 （4）加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染。 2、污水处理站恶臭无组织排放的防治措施 项目污水处理站废气经收集后经酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附处理，收集效率为90%，少量未收集的废气无组织排放企业应加强恶臭污染源管理，污泥及时脱水、及时清运，减少污泥堆放量，缩短污泥堆放周期。 3、其他 （1）对厂界废气污染物进行定期监测，控制厂界浓度达标。 （2）在全厂可能发生泄漏的区域（车间）安装可燃气体报警仪和有毒气体报警仪，以便及早发现泄漏、及早处理。 项目生产过程中加强管理，尽可能减少无组织废气产生。经严格执行以上措施后，本项目排放的非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），本项目排放的NH3、H2S《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界控制浓度要求。 3、废气处理措施可行性分析： ①污染防治措施工艺介绍 （1）布袋除尘 布袋除尘器的结构主要由上部、中部、下部、清灰系统和排灰机构等部分组成。其工作过程包括含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。这种设备对粉尘的特性不敏感，不受粉尘和电阻的影响，因此具有广泛的应用范围。布袋除尘的颗粒物效率取保守估计99%。 （2）酸吸收+碱吸收 喷淋吸收系统主要由填料、喷淋装置、除雾装置、喷淋液循环泵、吸收塔组成。 填料主要作为布风装置，布置于吸收塔喷淋区下部，烟气通过托盘后，被均匀分布到整个吸收塔截面。这本项目中填料选用球形填料。每台吸收塔再循环泵均对应一个喷淋层，喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。吸收塔除雾器布置于吸收塔顶部最后一个喷淋组件的上部。烟气穿过循环浆液喷淋层后，再连续流经除雾器时，液滴由于惯性作用，留在挡板上。吸收塔再循环泵安装在吸收塔旁，用于吸收塔内喷淋液的再循环。循环系统使用一段时间后，循环液废水最终排入废水处理池。吸收塔塔体采用PPH材质。 由于氨气为碱性气体，与酸反应，吸附效率取保守估计50%，H2S为酸性气体，与碱反应，吸附效率取保守估计60%。 （3）气液分离器 由于水吸收后的气体还含有一些不容易被水吸收的有机废气，本次方案采用活性炭吸附法对有机废气进一步处理，如果气体中水含量较大会严重影响活性炭的吸附效果，因此本次方案为了保护活性炭的吸附效果，在水吸收装置和活性炭吸附装置之间再加一道气液分离器用于分离烟气携带的液滴。烟气流经除雾器时，液滴由于惯性作用，留在挡板上。 （4）活性炭吸附装置 水吸收后的气体还含有一些不容易被水吸收的有机废气，本次方案采用两级活性炭吸附法对有机废气进一步处理，以确保废气稳定达标排放。 项目废气措施主要设计参数见下表。 表4-7 废气措施主要设计参数 处理系统; 设备名称; 规格参数; 数量; 备注. 袋式除尘; 脉冲式滤筒除尘器; 外形尺寸：1500*1200*2500 滤筒型号：Φ320*600， 滤筒材质：涤纶针刺毡，6筒， 机体材质：SUS304，厚度1.5mm 处理风量：4000m³/h, 设备风阻：≤1000Pa 含无焰式泄爆器、高温压差报警、消防喷淋、故障报警、自动锁气卸灰装置; 1; 不锈钢304. 风机; 材质：碳钢风机 风量：3500-6500m3/h 全压：2100-1300Pa 功率：5.5kw， 数量：1台; 1; /. 排气筒; 设计风量：4000m3/h 设计流速：13.27m/s 直径：0.3m 高度：15m 数量：1根 其他：设置规范的监测平台和采样孔等; 1; /. 酸吸收+碱吸收+除雾器+ +两级活性炭吸附; 吸收塔; 风量：Q=4500m3/h 空速：1.22m/s 塔径：D=1.0m 塔高：H=2.5m 填料高度：h=0.6m 填料材质：pp鲍尔环 空时：T=4.0s 单级压力损失：200Pa 其他：塔顶设除雾器等；配置液位连锁自动补水阀门; 2; 塔体材质10mmPPH板. 加药系统; 含加酸加碱泵和储酸罐; 2; /. 两活性炭吸附箱; 箱体1000×600×1000 两层200mm蜂窝状活性炭 活性碳装填料0.52m³ 过滤面积0.26m2; 2; /. 风机; 材质：玻璃钢风机 风量：3850-7200m3/h 全压：1500-2100Pa 功率：5.5kw，变频电机 数量：1台; 1; 4/68-4.5A/5.5kw. 排气筒; 设计风量：4500m3/h 设计流速：14.5m/s 直径：0.4m 高度：15m 数量：1根 其他：设置规范的监测平台和采样孔等; 1; 离地面15m. ②技术可行性分析 有组织废气治理工艺可行性和可靠性论证 一、工程实例 （1）根据《常州嘉展电子科技有限公司新建新材料生产项目环境保护竣工验收监测报告》，该项目非甲烷总烃经两级活性炭吸附装置处理后达标排放，且非甲烷总烃去除效率不低于90%，具体数据如下。 表4-8 两级活性炭装置工程实例检测数据 序号; 污染物名称; 进口平均浓度（kg/h）; 出口平均浓度（kg/h）; 去除率（%）. 1; 非甲烷总烃; 0.207; 0.013; 93.7. （2）根据《安徽东方佳信建材科技有限公司年产500万平方米高分子卷材、1000万平方米改性沥青防水卷材、5000吨建筑防水材料（非卷材）项目环境保护竣工验收监测报告》，该项目水材料投料工段废气中颗粒物经袋式除尘处理后达标排放，且颗粒物去除效率可达99%以上，具体数据如下。 表4-9 工程实例监测数据一览表 污染物名称; 进口平均浓度（mg/m3）; 出口平均浓度（mg/m3）; 去除率（%）. 颗粒物; 281.8; 2.8; 99%. 综上，本项目废气治理措施技术可行可靠。 有组织废气各污染物处理效率见下表。 表4-10 进入DA001的有组织废气去除效率分析 污染物名称; 布袋除尘去除率%; 保守估计去除率%. 颗粒物; 99; 99. 表4-11 进入DA002的有组织废气去除效率分析 污染物名称; 各单元去除效率%; 总去除率%; 保守估计去除率%. 酸吸收+碱吸收; 二级活性炭. 非甲烷总烃; 19; 90; 91.9; 90. NH3; 50; /; 50; 50. H2S; 60; /; 60; 60. 氯化氢; 90; /; 90; 90. 根据以上分析，采用上述废气污染物防治处理后，有组织排放废气污染物排放浓度、排放速率均符合相应排放标准要求；因此，本项目有组织废气污染防治措施可行。 ③经济可行性分析 本项目废气处理设施年运行费用约为10万元，根据企业提供的资料，本项目建成后可实现年净利润1200万元，因此本项目废气污染防治设施的运行费用均在企业可接受的范围内，在经济上可行。 ④达标排放可行性分析 本项目废气排放口（1#排气筒）排放的颗粒物污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)标准；废气排气口（2#排气筒）排放的非甲烷总烃、氯化氢污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)标准，NH3、H2S、臭气浓度污染物排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求；燃气蒸汽发生器废气排口（3#排气筒）排放的NOx、SO2、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）标准限值要求。 4、废气达标排放情况 本项目污染物产生及排放情况见下表。 表4-12 本项目有组织废气产生及排放情况汇总表 排气筒; 排气量m3/h; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 去除率（%）; 污染物排放情况; 排放标准. 最大浓度mg/m3; 最大速率kg/h; 产生量t/a; 最大浓度mg/m3; 最大速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 4000; 颗粒物; 175; 0.7; 0.1279; 布袋除尘; 99%; 1.75; 0.007; 0.001; 20; 1. DA002; 4500; 非甲烷总烃; 8.51; 0.0383; 0.2524; 酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭吸附; 90%; 0.89; 0.004; 0.025; 60; 2. NH3; 3.09; 0.0139; 0.1152; 50%; 1.56; 0.007; 0.0576; /; 4.9. H2S; 0.71; 0.0032; 0.01443; 60%; 0.29; 0.0013; 0.006; /; 0.33. 氯化氢; 38.89; 0.175; 0.007; 90%; 3.89; 0.0175; 0.0007; 10; 0.18. DA003; 1000; SO2; 3.2; 0.0032; 0.002; /; /; 3.2; 0.0032; 0.002; 35; /. NOX; 32.3; 0.0323; 0.02; 32.3; 0.0323; 0.02; 50; /. 颗粒物; 6.5; 0.0065; 0.004; 6.5; 0.0065; 0.004; 10; /. 由上表可知，本项目排放的污染物能满足相应标准排放限值。 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-13 本项目废气排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）. DA001; 1#排气筒; 15; 0.3; 1.11; 25; 7200. DA002; 2#排气筒; 15; 0.3; 1.25; 25; 7200. DA003; 3#排气筒; 15; 0.3; 1.11; 110; 6000. 本项目无组织废气排放情况见下表。 表4-14 本项目无组织废气排放情况表 废气来源; 编号; 污染物名称; 产生速率 （kg/h）; 产生量（t/a）; 面源面积 （m2）; 面源高度 （m）. 内包间; G’1-5; 颗粒物; 0.004; 0.0006; 26; 3. G’2-5; 颗粒物; 0.003; 0.0005; 26; 3. 混合间; G’3-1-1; 颗粒物; 0.075; 0.003; 33; 3. G’3-2-1; 颗粒物; 0.07; 0.0007; 33; 3. 称量间; /; 颗粒物; 0.009; 0.0007; 15; 3. 质检区; /; 氯化氢; 0.01; 0.001; 20; 3. /; 非甲烷总烃; 0.001; 0.01; 310; 3. 危废库; /; 非甲烷总烃; 0.001; 0.01; 20; 3. 污水站; /; NH3; 0.001; 0.01; 100; 6. H2S; 0.0001; 0.001. 4、非正常工况情况 非正常工况指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要为废气治理措施出现故障，如未起到应有的效果（袋式除尘器损坏、吸收液失效未及时更换、喷淋循环泵坏未检修），导致有组织废气排放速率和浓度仍远高于正常工况，将有可能造成废气超标排放。 本项目非正常工况时，如废气防治措施未起到应有的效果，导致有组织废气未经处理直接排放。厂区所有废气处理装置同时发生事故的几率较小，因此选择废气污染物产生量较大的处理装置（DA002排气筒）出现故障的状态作为本项目非正常工况。具体排放情况见下表。 表4-15 非正常工况下废气产生源强 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. DA002; 废气处理设施故障，污染物未经处理直接排放; 非甲烷总烃; 0.0383; ≤1; ≤1. NH3; 0.0139. H2S; 0.0032. 氯化氢; 0.175. 为预防此类工况发生，除确保生产设备和施工安装质量先进可靠外，还需加强管理，做好设备的日常维护、保养工作，定期检查环保设施的运行情况，同时严格按照操作规程生产，可减少此类非正常工况的发生。 5、卫生防护距离计算 根据无组织排放废气对环境的影响，并提出卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中相关要求，生产车间等与居住区之间的卫生防护距离初值采用GB/T 3840-1991中推荐的估算方案进行计算： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-16 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；卫生防护距离初值大于或等于1000m，级差为200m。当企业某生产单元无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在统一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-17 本项目卫生防护距离计算表 产生源; 污染物名称; 最大排放速率（kg/h）; 面源面积(m2); 卫生环境防护距离(m); 卫生防护距离(定)m. 厂房; 颗粒物; 0.129; 2398.48; ＜1; 100. 氯化氢; 0.01; ＜1. 非甲烷总烃; 0.002; ＜1. 污水站; NH3; 0.001; 100; 2; 100. H2S; 0.0001; 4. 由上表可知，本项目实施后，确定全厂卫生防护距离为厂房、污水站分别外扩100米形成的包络线范围。根据现场踏勘，全厂卫生防护距离范围内现无居民住宅等环境敏感目标，今后也不得新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。 6、排气筒设置合理性 本项目各类废气分类收集、分质处理，共设置3根15m高排气筒。 DA002排气筒中食品用原料（γ-氨基丁酸）、保健食品粉（二氢槲皮素）生产过程中种子培养废气、发酵废气、质检废气、盐酸溶液配制废气、危废库废气、污水站废气均能通过酸吸收+碱吸收+除雾器+二级活性炭吸附措施有效处理后达标排放，因此DA002排气筒废气合并排放合理。 排气筒污染物排放浓度或速率均能满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) 、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中相关标准。经预测计算，地面各污染物浓度贡献值较小。因此该项目排气筒设置是合理的。 8、环境影响分析 本项目所在地为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5、O3。企业卫生防护距离范围内不涉及居民点等大气环境敏感目标。本项目涉及废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、NH3、H2S、氯化氢等，经有效处理后有组织排放，最终污染物排放量较小，对周边大气环境的影响不大，周边大气环境可基本维持现状。 9、监测要求 本项目建成后，应在生产运行阶段开展污染源监测，针对有组织废气排放口、厂界、以及厂区内开展废气污染物监测，详细监测计划见下文（自行监测要求）。 二、废水环境影响和保护措施 1、产污环节 根据本项目工程分析内容可知，本项目废水污染物产生情况如下。 表4-18 本项目废水污染物产生源强表 编号; 废水名称; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式及排放去向. W1-1; 脱色树脂再生废水; 21.76; COD; 2230; 0.005; 污水站处理后回用至循环冷却系统. NH3-N; 3.2; 0.00007. TN; 4.6; 0.0001. 盐分; 22059; 0.48. W1-2; 层析树脂再生废水; 84.16; COD; 1936.8; 0.163. NH3-N; 142.6; 0.012. TN; 213.9; 0.018. TP; 47.5; 0.004. 盐分; 14852.7; 1.25. W1-3; 结晶废水; 16.06; COD; 311; 0.005. NH3-N; 4.4; 0.00007. TN; 6.2; 0.0001. TP; 6.2; 0.0001. 盐分; 29888; 0.48. W1-4; 离心废水; 2.08; COD; 1202; 0.0025. NH3-N; 14.4; 0.00003. TN; 24; 0.00005. W2-1; 超滤废水; 11.28; COD; 77128; 0.87. NH3-N; 361; 0.0041. TN; 541; 0.0061. TP; 621; 0.007. 盐分; 1773; 0.02. W2-2; 纳滤废液; 104.596; COD; 860; 0.09. NH3-N; 6; 0.0007. TN; 10; 0.001. TP; 822; 0.086. 盐分; 4780; 0.5. W2-3; 脱色树脂再生废水; 27.52; COD; 73; 0.002. NH3-N; 2.4; 0.00007. TN; 3.6; 0.0001. 盐分; 17442; 0.48. W2-4; 层析树脂再生废水; 72.511; COD; 97; 0.007. NH3-N; 0.9; 0.00007. TN; 1.4; 0.0001. TP; 290; 0.021. 盐分; 16687; 1.21. W2-5; 旋蒸废水; 8.363; COD; 1913; 0.016. NH3-N; 8; 0.00007. TN; 12; 0.0001. /; 设备清洗废水; 202; COD; 2000; 0.4. SS; 400; 0.08. NH3-N; 25; 0.005. TN; 50; 0.01. TP; 10; 0.002. 盐分; 1000; 0.2. 地面清洁废水; 20; COD; 1000; 0.02. SS; 200; 0.004. NH3-N; 20; 0.0004. TN; 40; 0.0008. TP; 5; 0.0001. 盐分; 500; 0.01. 洗衣废水; 27; COD; 200; 0.0054. SS; 200; 0.0054. NH3-N; 10; 0.00027. TN; 12; 0.00041. TP; 2; 0.000054. 盐分; 500; 0.014. 循环冷却系统排水; 120; COD; 100; 0.012. SS; 100; 0.012. NH3-N; 10; 0.0012. TN; 15; 0.0018. TP; 2; 0.00024. 盐分; 2000; 0.24. 废气喷淋废水; 120; COD; 500; 0.06. SS; 200; 0.024. NH3-N; 392; 0.047. TN; 392; 0.047. 盐分; 700; 0.084. 质检区废水; 30; COD; 1000; 0.03. SS; 200; 0.006. NH3-N; 15; 0.00045. TN; 30; 0.0009. TP; 5; 0.00015. 生活污水; 1012; COD; 400; 0.4; 接管至金坛第二污水厂. SS; 200; 0.2. NH3-N; 30; 0.03. TN; 45; 0.05. TP; 2; 0.002. 盐分; 500; 0.51. 纯水制备过程中产生浓水; 425; COD; 50; 0.021. SS; 50; 0.021. 盐分; 1000; 0.425. 表4-19 本项目废水污染物产生源强汇总表 废水量(m3/a); 污染物名称; 污染物产生情况; 治理方式. 浓度(mg/L); 产生量(t/a). 867.33; COD; 1946.09; 1.6879; 预处理+生化处理+双效蒸发. SS; 151.50; 0.1314. NH3-N; 82.44; 0.0715. TN; 99.80; 0.08656. TP; 139.10; 0.120644. 盐分; 5727.92; 4.968. 2、废水治理措施 厂区排水系统按照“清污分流、雨污分流”的原则设计。一为雨水系统，本项目不涉及初期雨水，雨水排水排入出租方雨水管网。二为污水系统，本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水达标接管至常州金坛第二污水处理有限公司处理。 本项目工艺废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、循环冷却系统排水、废气喷淋废水、质检区废水经污水站处理后回用至循环冷却水系统。 3、接管可行性分析 ①常州金坛区第二污水处理有限公司 （1）污水厂概况 常州金坛区第二污水处理有限公司位于常州市金坛区良常东路9号，主要收集服务区域内的工业废水和生活污水，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准后排入尧塘河。出水水质达到再生水标准，考虑污水再生利用，确定回用水量占污水厂总处理水量的30%以上。回用的中水作为金坛经济开发区工业企业冲洗系统补充水、间接冷却水，开发区内企业及市政道路的绿化灌溉用水、道路浇洒用水等。随着工业园内的企业的引入和发展，若园内企业的用水需求增多，可增加再生水的利用量。 常州金坛区第二污水处理有限公司主要收集服务区域内的工业废水和生活污水、尧塘镇工业园区企业、开发区河头部分企业工业废水及尧塘、汤庄、水北集镇镇区居民生活污水。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内。 （2）接管水质、水量可行性分析 ①水量方面 目前，常州金坛区第二污水处理有限公司废水处理能力为6万t/d，现有企业污水实际处理量达到5.4万t/d，尚有0.6万t/d余量，目前运行良好。目前污水管网已经铺设至项目南侧的环园路。远期规划规模16万立方米/日。本项目建成后，接管废水总量约为5m3/d，本项目实施后，常州金坛区第二污水处理有限公司完全有能力接纳本项目废水。因此，从处理规模上，本项目废水接入常州金坛区第二污水处理有限公司是可行的。 ②水质方面 本项目仅生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水接管至金坛区第二污水处理有限公司，水质简单，能够满足金坛区第二污水处理有限公司水质接管要求。 综上，本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水接管至金坛区第二污水处理有限公司集中处理是可行的。 4、废水回用可行性分析 根据《工业循环冷却水零排污技术规范》（GB/T 44325-2024）文件要要求，本项目生产食品用原料γ-氨基丁酸、保健食品粉二氢槲皮素产生的离心废水、结晶废水、超滤废水、纳滤废液、脱色树脂再生废水、层析树脂再生废水、旋蒸废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、循环冷却系统排水、废气喷淋废水和质检区废水进污水站处理后回用作循环冷却系统补水，不外排。 ①污水站工艺流程 本项目生产过程产生的废水中不存在生物活性成分，无需灭活。 本项目配置1座污水处理站，污水处理站污水处理工艺流程如下图所示。 图4-2 污水站处理工艺流程图 工艺流程描述： 项目处理采用“预处理+生化处理+深度处理”工艺。 （1）预处理 ①食品用原料（γ-氨基丁酸），保健食品粉（二氢槲皮素）产生的离心废水、结晶废水、超滤废水、纳滤废液、脱色树脂再生废水、层析树脂再生废水、旋蒸废水，设备清洗废水，地面清洁废水，洗衣废水，循环冷却系统排水，废气喷淋废水，质检区废水通过管道输送到收集废水收集池内，桶内设有曝气搅拌装置，所有生产废水一并均衡水量水质。 ②气浮 混匀后的废水通过计量泵进入气浮池，气浮池配置pH自控仪，机械搅拌下自动加碱调节废水pH值，并通过加混凝剂与絮凝剂将废水中的悬浮物絮凝沉淀进行固液分离，上清液进入中间池，底部污泥排入污泥浓缩池。 （2）生化处理系统 ①中间池+厌氧池 中间池用于暂存气浮池出水，以满足后级生化处理进水的要求。出水去向厌氧池，在厌氧池内利用异养型兼性细菌和厌氧菌将废水中难降解的大分子有机物转化为易降解的小分子有机物，将复杂的有机物转变成简单的有机物，将不溶性的有机物转化为溶解性的有机物，形成有机酸、醇类、醛类等，提高废水的可生化性，为后续的处理工艺创造有利条件。 ②一级两段A/O 出厌氧池废水流入缺氧池，在缺氧池中利用原水中的碳源进行反硝化除氮，将硝态氮及亚硝态氮转化为氮气排放；出缺氧池废水自流入好氧池中，在充分曝气的环境下，通过活性污泥的作用，充分降解有机物，同时将氨氮向硝态氮转化。 ③二沉池+清水池 生化处理后废水进入二沉池进行泥水分离，分离后上清液进入清水池收集。 （3）双效蒸发 清水池废水通过泵间歇输送至双效蒸发器。生化出水中基本都是含氮磷的大分子难降解有机物和无机盐。蒸发时蒸发器内pH值控制在6.5左右，大部分氨氮会以铵盐的形式存在，磷会以磷酸盐的形式存在。通过蒸发，将绝大部分大分子难降解有机物和无机盐浓缩，最终以蒸发残渣形式分离出来，作为危险废物处置。蒸发系统设计能力为0.15m3/h，蒸汽消耗量约为534吨/年。经过双效蒸发器产生的蒸汽冷凝水送回用水池回用至循环冷却水系统。 （4）污泥处理系统 气浮池产生的污泥、生化系统产生的剩余污泥进入污泥浓缩池，然后通过泵进入板框压滤机，压滤脱水得到污泥，污泥委托有资质的第三方专业单位处置。板框出水回流至废水调节池。 本项目污水站为地上一体化污水处理设施。污水站建构筑物参数见下表。 表4-20 污水站建构筑物参数表 工段; 名称; 尺寸; 数量（个）. 废水收集; 废水收集罐; ￠1.8×2.2m; 1. 气浮; 组合气浮; 2×4×1.7m; 1. 加药桶; /; 3. 中间池; 气浮出水收集罐; ￠1.6×2.0m; 1. 厌氧; 组合厌氧池体; Φ1.9×7.5m; 1. 一段A/O; 一段A/O钢制组合池体; 2.3×6×5.5m; 1. 二段A/O; 二段A/O钢制组合池体; 1.9×6×5.5m; 1. 清水池; 清水收集罐; ￠1.6×2.0m; 1. 双效蒸发; 双效蒸发器; 200公斤/时双效; 1. 回用水池; 冷凝水收集罐; 1.8×2.2m; 1. 污泥池; 污泥收集罐; ￠1.6×2.0m; 1. 板框压泥; 板框压泥机; /; 1. ②污水处理技术可行性分析 （1）处理能力可行性分析 污水站处理能力为3.6m3/d，项目建成后全厂废水量为824.06m3/a，满足项目所需。其中蒸发系统处理能力为0.15m3/h，满足项目所需。 （2）处理效果可行性分析 本项目采用的污水处理方案为同类企业生产废水处理后回用不外排而普遍采用的工艺，运行已经成熟，根据常州市瀚华环保科技有限公司的设计方案并类比同行业实际运行情况，污水站处理效果见下表。 表4-21 本项目污水站污水处理效果表（mg/L） 工段项目; 调节池+气浮; 中间池+厌氧池. 进水; 出水; 处理效率; 进水; 出水; 处理效率. COD; 1946.1; 1654.185; 15%; 1654.185; 661.674; 60%. SS; 151.5; 75.750; 50%; 75.750; 75.750; /. NH3-N; 82.4; 78.280; 5%; 78.280; 66.538; 15%. TN; 99.8; 94.810; 5%; 94.810; 80.589; 15%. TP; 139.1; 6.955; 95%; 6.955; 5.564; 20%. 盐分; 5727.9; 5727.900; /; 5727.900; 5727.900; /. 工段项目; 两段A/O; 二沉池. 进水; 出水; 处理效率; 进水; 出水; 处理效率. COD; 661.674; 33.084; 95%; 33.084; 33.084; /. SS; 75.750; 75.750; /; 75.750; 22.725; 70%. NH3-N; 66.538; 3.327; 95%; 3.327; 3.327; /. TN; 80.589; 4.029; 95%; 4.029; 4.029; /. TP; 5.564; 3.895; 30%; 3.895; 3.895; /. 盐分; 5727.900; 5727.900; /; 5727.900; 5727.900; /. 工段项目; 双效蒸发系统*. 进水; 出水; 处理效率. COD; 33.084; 26.5; 20%. SS; 22.725; 22.7; /. NH3-N; 3.327; 2.0; 40%. TN; 4.029; 2.4; 40%. TP; 3.895; 0.4; 90%. 盐分; 5727.900; 572.8; 90%. 注：*双效蒸发器pH值控制在6.5左右，大部分氨氮会以铵盐的形式存在，磷会以磷酸盐的形式存在。通过蒸发，将绝大部分大分子难降解有机物和无机盐浓缩，最终以蒸发残渣形式分离出来，作为危险废物处置。 回用水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水系统补充水标准要求，本项目回用水水质及达标情况见下表。 表4-22 全厂回用水系统水质及达标情况 单位：mg/L 废水名称; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污水站出水（mg/L）; 回用水标准限值（mg/L）. 回用水; 867.33; COD; 26.5; 50. SS; 22.7; /. NH3-N; 2.0; 5. TN; 2.4; 15. TP; 0.4; 0.5. 盐分; 572.8; 1000. 由上表可知，本项目生产废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、循环冷却系统排水、废气喷淋废水、质检区废水经污水站处理后，各污染物均能达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水系统补充水的水质标准要求，可以回用于循环冷却系统补水。 （3）回用水量可行性分析 本项目配置一套循环冷却系统，循环水量15m3/h，全年总循环量97200m3/a，全年需补充用水为1843.709m3/a。本项目生产废水经厂内废水处理设施处理后产生回用水量为824.06m3/a，蒸汽冷凝水为496t/年，共计1363.33m3/a（＜1843.709m3/a），故从水量上看，本项目生产废水均可在厂区内实现全部回用，不外排。 ③污水处理经济可行性分析 污水处理站费用包括废水处理设施建设投资费用及运行成本两部分。 （1）废水处理设施建设投资费用包括：材料购买、安装费，预计总价约76万元。 （2）运行成本 本次污水处理费用主要包括：能源消耗费、药剂费、人工费、污水站维修维护费用。本项目污水处理年运行成本估算约36万元。 本项目投产后年净利润总额1200万元人民币，企业有能力将产生的废水有效处理。 4、环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水达标接管至常州金坛第二污水处理有限公司处理。本项目工艺废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、循环冷却系统排水、废气喷淋废水、质检区废水经污水站处理后回用于循环冷却系统。 5、废水达标排放情况 本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水达标接管至常州金坛第二污水处理有限公司处理。 表4-23 本项目废水产生及排放情况表 废水量(m3/a); 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 方式; 污染物排放情况; 排放限值(mg/L); 排放 去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 接管废水1437; COD; 293; 0.421; /; 293; 0.421; 500; 接管至常州金坛第二污水处理有限公司处理. SS; 154; 0.221; 154; 0.221; 250. NH3-N; 21; 0.03; 21; 0.03; 35. TN; 35; 0.05; 35; 0.05; 50. TP; 1; 0.002; 1; 0.002; 3. 盐分; 651; 0.935; 651; 0.935; 2000. 本项目工艺废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、循环冷却系统排水、废气喷淋废水、质检区废水经污水站处理后回用于循环冷却系统。 表4-24 本项目回用水情况 废水量(m3/a); 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 方式; 污染物回用情况; 回用标准(mg/L); 去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度(mg/L); 回用量(t/a). 回用水867.33; COD; 1946.1; 1.6879; 预处理+生化处理+双效蒸发; 26.5; 0.0230; 50; 污水站处理后回用至循环冷却系统. SS; 151.5; 0.1314; 22.7; 0.0197; /. NH3-N; 82.4; 0.0715; 2.0; 0.0017; 5. TN; 99.8; 0.08656; 2.4; 0.0021; 15. TP; 139.1; 0.120644; 0.4; 0.0003; 0.5. 盐分; 5727.9; 4.968; 572.8; 0.4968; 1000. 三、固体环境影响和保护措施 1、产污环节及排放情况 根据本项目工程分析内容可知，本项目固废污染物产生情况如下。 表4-25 本项目固废污染物产生源强表 固废名称; 固废类别; 固废代码; 产生量(t/a); 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 沾染危险化学品的废包装材料; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.3702; 原料包装; 固态; 硫酸铵、氢氧化钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾等; 硫酸铵、氢氧化钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾等; 1d; T/In; 危废仓库中分类储存，定期送有资质单位处置. 车间清洁废物; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.2; 车间、设备清洁; 固态; 废拖把、废抹布、废手套等; 有害杂质; 7d; T/In. 废矿物油; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.1; 设备维修、保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 1d; T/In. 废树脂; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.37; 脱色、离子交换层析; 固态; 树脂; 树脂; 3a; T/In. 废陶瓷膜; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.1; 陶瓷膜过滤; 固态; 陶瓷膜; 沾染的物料; 3a; T/In. 废超滤、纳滤膜; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.2; 超滤、纳滤膜过滤; 固态; 超滤膜、纳滤膜; 沾染的物料; 1.5a; T/In. 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 3.9; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 1a; T/In. 蒸发残渣; 危险废物; HW49 900-042-49; 4.9; 废水处理; 固态; 污盐; 污盐; 1d; T/In. 污泥; 危险废物; HW49 900-042-49; 3; 废水处理; 固态; 污泥; 污泥; 1a; T. 质检区废物; 危险废物; HW49 900-047-49; 0.5; 质检; 固态/液态; 废样品、废溶剂、检测废液、试剂瓶、实验用品等; 沾染的物料; 1d; T/C/I/R. 未沾染危险废物的废包装材料; 一般固废; SW59 900-099-S59; 0.53; 原料包装; 固态; 包装桶、内衬袋; 酵母粉、L-组氨酸、蛋白胨等; 1d; /; 委外处置. 浓缩菌液; 一般固废; SW59 900-099-S59; 10.872; 陶瓷膜过滤; 液态; 细胞残渣等; 细胞残渣; 2d; /. 废活性炭; 一般固废; SW59 900-008-S59; 0.8; 纯水制备; 固态; 活性炭; /; 1a; /. 滤膜; 一般固废; SW59 900-009-S59; 0.6; 纯水制备; 固态; 滤膜; /; 1a; /. 废滤芯; 一般固废; SW59 900-009-S59; 0.5; 纯水制备; 固态; 微米滤芯; /; 1a; /. 废离子交换树脂; 一般固废; SW59 900-008-S59; 0.8; 纯水制备; 固态; 离子交换树脂; /; 1a; /. 废胶囊; 一般固废; SW59 900-099-S59; 0.039; 胶囊装载; 固态; 植物胶囊壳; 胶囊壳; 1d; /. 离心废渣; 一般固废; SW59 900-099-S59; 0.36; 离心; 液态; 细胞残渣等; 细胞残渣; 1a; /. 生活垃圾; 一般固废; /; 4.8; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; 1d; /; 环卫部门清运. 2、污染防治措施 （1）生活垃圾 生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 （2）危险固废 1）收集过程污染防治措施 本项目各环节产生的危险废物经桶装或袋装收集后，利用叉车或推车送至危废仓库。选择的包装容器材质满足强度要求，避免使用破损或强度不高的包装容器，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。包装容器上应贴上标签，包括危险废物名称、产生环节、产生量、危废编码等信息，方便入库统计。 2）贮存场所污染防治措施 ①危废仓库贮存能力分析 企业危废库占地面积为4m2，本项目考虑分类堆放的危废之间设置间距25cm，另外库房内需设置一定的人行通道，实际堆放有效面积约为3.2m2，类比同类行业危废仓库存储状况，仓库贮存容量约为5t/m2，则该危废库内最大存储量为16t。企业危废产生量约14.04t/a，因此，危废仓库能够满足全厂危废的贮存需求。企业应按照相关规范要求及时转运各类危废，控制危废在厂内贮存时间小于90天，即厂内危险废物每年至少转运4次。 ②危险废物贮存容器 本项目固态危废袋装，液态、半固态危废装桶后送危废仓库暂存，包装容器材质满足强度要求，包装好的危险废物分类堆放于场内。包装桶内留有较大空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，并粘贴符合要求的标签，并完整填写标签信息。 ③危险废物的堆放 按照危险废物的种类和特性进行分区分类堆放。贮存场所周边已设置径流疏导系统收集雨水；贮存场所内已做好“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。 ④危险废物的运行与管理 公司委派专职人员管理，作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关生态环境主管部门的批准；制定危险废物管理计划，内容齐全，详细描述危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式，并报环保部门备案；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换；企业应按照相关规范要求及时转运各类危废，控制危废在厂内贮存时间小于90天，即厂内危险固废每年至少转运4次。 ⑤贮存设施的安全防护与监测 本项目厂内危废暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）等相关要求落实相应的污染防治措施。危废仓库为密闭房式结构，已设置警示标志牌；在危废仓库内部和外部进行防腐处理，设置防止液体流散的盛漏设施、废气收集处理系统和消防、安全照明、报警监视系统等措施，并设有应急防护设施如黄沙、灭火器等；堆场内清理的泄漏物同样作为危废妥善处理。 3）运输过程污染防治措施 危险废物在运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险标识，以引起注意。 ③装载危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，事先需做好周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤加强对运输车司机的管理要求，不仅确保运输过程的安全，在车辆经过河流及市镇村庄时做到主动减速慢行，减少事故风险。 ⑥运输车辆严格按照指定的运输路线行驶。 ⑦装车完毕，再车辆启动前，逐个检查盛装废液容器是否有漏点，容器盖是否盖严等，杜绝容器泄漏造成的污染。 ⑧运输过程中，应严格控制车速，避免紧急制动、急加速等，防止因上述操作造成容器间发生碰撞引起的容器破损或容器盖失位等引起的废液泄漏。 4）委外处置污染防治措施 本项目产生的离心废渣、过滤残渣（含废滤袋）、过滤废液、废活性炭、包装袋/桶、捕集粉尘、废布袋、清洁废物、废矿物油、冷凝废液、拖把清洗废液等均作为危险废物委托有资质单位处置。 3、环境影响分析 本项目危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废处理处置率100%，不直接排入外环境，对周围环境无直接影响。 四、噪声 1、产污环节 本项目噪声源以机械性噪声及空气噪声为主，主要噪声源设备为引风机、冷却塔、空压机组和制冷机组。本项目主要噪声污染源产生及降噪措施情况见下表。 表4-26 本项目噪声产生情况（室外） 序号; 声源名称; 型号; 设备 台数; 空间相对位置*/m; 声源源强dB(A); 声源 控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 引风机; 4000m3/h; 1; 40; 17; 0.5; 85; 减振、隔声; 全天. 2; 引风机; 4500m3/h; 1; 9; 15; 0.5; 85; 减振、隔声; 全天. 3; 引风机; 1000m3/h; 1; 6; 30; 0.5; 85; 减振、隔声; 全天. 4; 冷却塔; 15m3/h; 1; 10; 25; 0.5; 85; 减振、隔声; 全天. 5; 空压机组; 2.8m3/min; 1; 14; 25; 0.5; 80; 减振、隔声; 全天. 备注：以车间西南角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。 表4-27 本项目噪声污染源产生概况（室内源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 设备 台数; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A); 声源 控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声; 运行 时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 成品冷库; 制冷机组; 3000m3/h; 1; 42; 18; 0.5; 80; 减振、隔声; 0.2; 80; 20; 26; 50m; 全天. 备注：*以车间西南角为原点建立模型坐标系，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。 2、污染防治措施 本项目在设备选择上优先考虑选择低噪声设备，对所用的高噪声设备安装减振基座，车间采用隔声材料。本项目主要噪声治理方案如下： （1）控制设备噪声 ①采购设备时对供应商提出噪音控制要求，尽可能选用低噪音设备； ②提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声等。 （2）采用降噪措施 ①对噪音较大的设备如泵等在加装消音器降噪； ②机座铺设防震、吸音材料，以减少噪声、振动； ③按时保养及维修设备； ④避免机械超负荷运转。 根据相关设施的噪声污染防治经验分析，以上措施结合使用可获得较好的降噪效果，投入运行后，可有效降低对周围声环境的影响，实现厂界噪声达标。 3、环境影响分析 本项目夜间不生产，项目建成后各厂界昼间噪声预测情况见下表。 表4-28 噪声现状监测结果表 单位dB(A) 预测点; 噪声贡献值; 噪声背景值; 噪声预测值; 噪声标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南厂界（N1）; 23; 23; 63; 51; 63; 51; 70; 55; 达标; 达标. 西厂界（N2）; 26; 26; 57; 49; 57; 49; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界（N3）; 20; 20; 56; 48; 56; 48; 65; 55; 达标; 达标. 东厂界（N4）; 17; 17; 53; 47; 53; 47; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可见，本项目在采取减振消噪和隔声等降噪措施后，本项目对出租方东、西、北厂界噪声贡献值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值限值，南厂界噪声贡献值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准值限值。 4、监测要求 本项目建成后，应在生产运行阶段开展污染源监测，针对厂界噪声达标情况进行监测，详细监测计划见下文（自行监测要求）。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤污染分析 本项目已按规范要求对地下水可能影响的区域等地面进行了相应的防腐、防渗处理，并制订了地下水环境监测与管理、信息公开计划，能有效控制厂区内的水污染物下渗现象，避免污染地下水。 （1）地下水污染源分析 本项目可能造成地下水污染影响的区域为厂房一楼生产区、污水处理站、事故应急池1（和本项目相关的）、事故应急池2（和本项目相关的）和初期雨水池（和本项目相关的）。根据项目特点分析，仓库内存放物料均存放在密闭包装袋或包装桶内，且仓库地面采取硬化、防腐、防渗处理，并设置有一定收集设施；车间地面采取硬化、防腐、防渗处理，因此正常情况下，本项目对地下水影响较小。事故情况下，储存物料包装容器或储罐发生破损导致物料的渗漏或泄漏，且地面防腐防渗层遭破坏时，可能导致污染物泄漏至土壤并进入地下水，由此造成对地下水环境的影响。此外，本项目发生火灾事故时，产生的消防废水有进入地下水的可能。 （2）土壤污染分析 本项目对土壤污染影响主要为运营期，土壤污染类型为污染影响型，对土壤的污染途径主要为大气沉降。 2、污染防控措施 （1）源头控制措施 为保护地下水，采取防控措施从源头控制对地下水的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径（本项目不存在地下设置化学品输送管线）。 （2）分区防控措施 项目根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出地下水分区防渗技术要求。 表4-29 天然包气带防污性能分级表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。. 表4-30 污染控制难易程度分级表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 包气带及地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。本项目建设过程中素填土将被挖开做基础，建设项目场地底下基础之下第一岩土层为粉质粘土夹粉土，平均厚度Mb为3.73m，平均渗透系数K为1.30×10-6cm/s，因此包气带防污性能为“中”。 本项目针对污染特点，将一楼生产区、污水处理站、事故应急池1（和本项目相关的，不与景观水体联通）、事故应急池2（和本项目相关的，不与景观水体联通）、初期雨水池（和本项目相关的，不与景观水体联通）和厂房二楼设置为地下水、土壤重点污染防渗区，一旦污染物泄漏能及时发现和处理。本项目地下水、土壤污染分区防渗技术要求见下表。 表4-31 地下水污染分区防渗技术要求一览表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 中-强; 易; 持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 难. 重点污染区的防渗设计参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取基础防渗层为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），并进行0.1m的混凝土浇筑，最上层为2.5mm的环氧树脂防腐防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。防渗措施设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察；严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土；地坪做严格的防渗措施。 （3）加强废气污染防治措施管理和维护，确保其正常运行，减少气态污染物沉降造成土壤及地下水污染。占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 3、环境影响分析 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目不会对土壤环境产生明显影响。 4、监测要求 本项目建成后，应在生产运行阶段开展土壤、地下水跟踪监测，详细监测计划见下文（自行监测要求）。 六、生态 本项目位于金坛金城科技产业园内，符合规划环评要求，不涉及生态敏感区，对生态环境无影响。 七、环境风险 本次新建项目新增的主要风险物质为36%盐酸、废矿物油、质检区废液。具体风险识别情况见下表。 表4-32 本项目主要原辅材料、中间体和产品主要性质一览表 物质; 危规号; 闪点（℃）; 沸点（℃）; 熔点（℃）; LD50(经口,mg/kg); LD50(经皮,mg/kg); LC50(吸入,mg/m3). 60%葡萄糖溶液; /; /; 约100; /; /; /; /. 酵母粉; /; /; 311.64; 410; /; /; /. 蛋白胨; /; /; /; /; /; /; /. 牛肉膏; /; /; /; /; /; /; /. 柠檬酸二铵; /; /; /; 185; /; /; /. 乙酸钠; /; ＞250; ＞400; ＞300; 3530 （大鼠） 6891 （小鼠）; /; /. 磷酸二氢钾; /; /; /; 252.6; /; 4640 （兔）; /. 硫酸镁; /; /; /; 1124; 2000 （大鼠）; 645 （小鼠）; 2000 （兔）. 消泡剂; /; /; /; /; /; /; /. L-苯丙氨酸; /; 263.1; /; 80; /; /; /. 柚皮素; /; 247; 577.5; 247; /; /; /. 氯化钠; /; 1413; 1465; 801; /; /; /. 磷酸氢二钾; /; /; /; 340; 4000 （大鼠）; 4720 （兔）; 9400 （小鼠）. 微晶纤维素; /; 164; /; 76; /; /; /. 低聚原花青素; /; /; /; /; /; /; /. 石榴提取物; /; /; /; /; /; /; /. 植物胶囊壳; /; /; /; /; /; /; /. 水飞蓟提取物; /; /; /; /; /; /; /. 氢氧化钠; 82001; /; 1390; 318.4; /; /; /. 36%盐酸; 81013; /; 108.6; -114.8; /; /; /. 表4-33 危险性物质判定结果表 名称; 毒性; 燃烧性; 爆炸性; 腐蚀性; 是否为风险物质. 60%葡萄糖溶液; /; /; /; /; 否. 酵母粉; /; /; /; /; 否. 蛋白胨; /; /; /; /; 否. 氯化钠; /; /; /; /; 否. 磷酸二氢钾; 微毒; /; /; /; 否. 牛肉膏; /; /; /; /; 否. 柠檬酸二铵; 低毒; /; /; /; 否. 乙酸钠; 低毒; /; /; /; 否. 硫酸镁; 低毒; /; /; /; 否. 消泡剂; /; /; /; /; 否. L-苯丙氨酸; /; 可燃; /; /; 否. 柚皮素; /; /; /; /; 否. 磷酸氢二钾; 微毒; 不燃; /; /; 否. 低聚原花青素; /; /; /; /; 否. 石榴提取物; /; /; /; /; 否. 植物胶囊壳; /; /; /; /; 否. 微晶纤维素; /; 可燃; /; /; 否. 水飞蓟提取物; /; /; /; /; 否. 氢氧化钠; /; 不燃; /; 碱性腐蚀品; 否. 36%盐酸; /; /; /; 酸性腐蚀品; 是. 1、评价等级判定 （1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 本项目厂区内主要风险物质与附录B、附录A对照情况见下表。 表4-34 Q值计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 盐酸; 7647-01-0; 0.097①; 7.5; 0.013. 2; 废矿物油; /; 0.05; 2500（油类物质）; 0.00002. 3; 质检区废液; /; 0.2; 10（CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液）; 0.02. 项目Q值∑; 0.03302. 由上表可知，由上表可知，本项目厂内涉及的危险物质数量与临界量比值Q为0.03302（Q<1）。 2、风险识别 本项目不涉及高危工艺，主要危险性具体分析为： - （1）生产工艺风险识别： - ①灭菌 - 生产过程中使用到高温蒸汽对种子培养罐、发酵罐等设备进行灭菌，若管道、设备的法兰、阀门等处密封不严，会有高温蒸汽泄漏，也会对人员造成烫伤。 - ②物料输送 - 在生产中使用的36%盐酸、氢氧化钠等均为腐蚀品，这些物料在装置、容器、管道、法兰、接头、泵、阀内流动或存放，将对上述装置的内表面产生腐蚀，特别是金属部分，这种腐蚀破坏作用不容易被察觉，一旦装置被腐蚀，可导致物料泄漏事故发生，进而引起火灾爆炸事故。 - ③高温烫伤 - 本项目生产过程中使用蒸汽加热，若管道、设备的法兰、阀门等处密封不严，会有高温蒸汽泄漏，也会对人员造成烫伤。 - ④旋转蒸发 - 本项目生产过程中使用旋转蒸发仪，来浓缩物料。若旋转蒸发仪操作不当如加液过快、蒸发瓶密封不严等，可能导致物料飞溅。这些飞溅的物料可能直接接触到实验人员的皮肤或眼睛，造成伤害。旋转蒸发仪在工作时会产生高温，若操作不当，如误触加热部位或未戴防护手套等，都可能导致高温烫伤。 - ⑤质检过程中使用的化学品包括有易燃液体、可燃液体、腐蚀性化学品等，若未正规存放在化学品柜、药品柜等场所，操作台随意放置，可能导致互为禁忌物料接触，进而导致火灾、爆炸、中毒等事故的发生。 - ⑥在操作有毒、刺激性、挥发的物质实验时，未在通风橱内进行作业，造成相关有毒、刺激性、挥发性物质在实验 - 室内部挥发，可能造成火灾、爆炸、中毒事故的发生。 - ⑦若实验室内未设置应急照明设施或应急照明设施失效，发生突发情况断电，可能导致无法及时疏散，进而导致事故的发生。 - （2）生产设施风险识别： - ①机械伤害：本项目使用的旋转、直线运动设备，如混合机、包装机等，如使用或防护不当，可能直接与人体接触，引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、剌等伤害。 - ②噪声危害：生产过程中的各类设备如空压机、风机、空气压缩机、泵等在运行时产生噪声，人员长期在噪声环境中作业会产生噪声危害。 - ③在设备检修、擦洗过程中，往往因检修设备的意外启动，或者在调试设备过程中无安全防护、或在设备未停止的状态下检修，极有可能造成机械伤害。 - ④在易燃易爆场所进行动火检修作业，若未办理动火作业审批，未落实安全措施，无人监护，有可能发生火灾爆炸事故。 - ⑤设备检修调试作业中如人员配合不当、停送电作业的安全防范不到位等易发生物体打击、触电等事故。 - （3）储运设施风险识别： - ①仓库储存 - 企业物料存储采用仓储方式，仓储中若违章将禁忌类物料混存、储存场所温度高、通风不良，不能符合物料相应的仓储条件，可引发火灾、爆炸事故。 - 1）物料储存配置 - a.禁忌物料的配置。仓储物料应根据其性能分区、分类、隔离储存，若禁忌类物料混合储存，则可能因物料的泄漏、挥发等原因发生物料间的化学反应而引起事故。 - b.物料储存量与储存安排。物料平均单位面积储存量、单一储存区最大储量、垛距、墙距、通道宽度、与禁忌品距离若不符合仓储要求，则事故发生的可能性和严重程度可增大。 - 2）物料的泄漏、变质 - a.在物料的搬运、堆码过程中若操作不当（摔、碰、撞、击、拖拉、滚动等），可能发生物料泄漏。 - b.物料的包装存在缺陷（破损、不严密、超装、渗漏等）发生泄漏。 - c.储运过程中最主要的危险有害因素是储运物料的泄漏而发生的火灾、爆炸、中毒事故。泄漏可能发生在装卸、运输过程中。当泄漏物料与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。点火源可能是明火（包括违章动火）、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。 - 3）仓储场所条件 - a.仓储温度。仓储温度应根据储存物料的理化特性相应确定。若超温（夏季高温、违章露天存放等），则可能引起储存物料容器超压爆破等事故。 - b.仓储积水、温度。若雨天库房进水、屋漏等造成的库房积水、库房湿度大、违章露天存放遇水等，仓储物料尤其是袋装固体物料可因遇水造成危害。 - c.仓储光照。库房应保持阴凉避免阳光直射，否则可引起仓储物料温度升高而造成事故。 - d.通风。物料储存中因泄漏、挥发，其蒸汽或粉尘可与空气形成爆炸性混合物或其毒性可对人体造成健康危害。若通风不良，混合物则可能处于爆炸极限范围之内对人体造成健康危害。 - ②厂内物料运输 - 1）厂区人流、物流管理不善，道路不畅通，货物车辆未按规定路线行驶，则可能因交通事故而引发安全事故。厂内道路设计、架空管线净高不符合规范要求，无安全警示及限速标志、无限制车辆通行或禁止车辆通行的路段标志，车辆超速行驶极易引起厂内道路交通事故。 - 危化品运输车辆发生碰撞、侧翻、泄漏，可因其内盛装物料的危险有害特性引起火灾爆炸、中毒、腐蚀等安全事故。 - 2）厂内机动车辆未经资质单位年检合格，装卸管理人员、驾驶及押运人员不具备从业资格，未经培训上岗作业或未定期复审等，可因车辆故障或违章操作引起安全事故。 - 3）危化品装卸无专人管理，装卸前未向作业人员详细交代清楚并进行监督检查，装卸过程中可能发生泄漏引发安全事故。 - 4）装卸车辆进入厂区未按规定路线、速度行驶，违章停放在非规定地点等均可能引发安全事故。装卸车辆进入厂区未按规定佩带阻火器等安全设施，装卸前车辆未熄火、未采取可靠的防滑溜措施，装卸时易引起安全事故。装卸未在专用装卸场地进行，装卸、搬运设备未定期检查维护等也可引起安全事故。 - 5）未委托有效资质单位承运危化品，车辆不符合安全要求，驾驶及押运人员无安全及应急处置知识，运输及装卸过程存在的风险极大。 - 6）装卸、搬运过程中因物料装车不稳固，可能发生物料的倾倒、翻落、撞击引起泄漏。另外，因原辅材料用量增加及产品运输量增加，运输车辆进出频次增加，在厂区运输中若管理不严或人为失误，易造成装卸、搬运人员伤亡事故。 - ③固废堆放场所 - 本项目产生的危废量相对较小，但在收集、贮存、运输过程中也存在风险。危险废物分类收集、贮存、运输过程中散落、泄漏的环境影响如下： - 1）固体废物的分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放 - 全厂危险废物中含有有毒、易燃性物质，若与一般工业固体废物或生活垃圾混放，会对其造成污染，受污染的固体废物若按照原有的处置方式进行处理，可能会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；若误将危险固废当做一般工业固体废物或生活垃圾进行处理，会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；此外，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会加大发生火灾事故的风险，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。 - 2）包装、运输过程中散落、泄漏 - 本项目危险废物在包装、运输过程中发生散落、泄漏时，若接触土壤或进入水体，则会对泄漏处的水环境和土壤造成污染；本项目危险固废中含有有毒、易燃性物质，散落、泄漏事故发生后，若未及时处置或在种种外力作用下发生火灾，会造成次生、伴生的环境污染。 - 3）堆放、贮存场所 - 本项目危险废物呈固态、半固态以及液态，其中含有有毒、易燃性物质。若是堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内的危险固废未得到及时清运，可能会造成泄漏、火灾等环境事故，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。 - 4）综合利用、处理、处置的环境影响 - 本项目危险废物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、土壤和水环境造成二次污染。 3、风险防控措施 （1）物料泄漏事故的防范措施 定期对仓库物料包装容器进行检查和维修。 （2）火灾和爆炸事故的防范措施 火灾和爆炸事故的防范措施主要是提高企业运行管理水平和装置性能，以及采取有效的防火防爆措施。本项目采取措施如下： ①应加强火源的管理，严禁烟火带入，对需进行维修焊接的工作，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ②本项目依托使用的危废仓库配置若干灭火器、消火栓等消防器材。 ③本项目依托使用的危废仓库应设置防火、防爆措施，并设置可燃气体报警等监控预警措施。 （3）固废风险防范措施 本项目产生危废依托使用的危废库房采取防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；设置导流沟和收集井；设置视频监控，标识标牌，配备灭火器材。公司委派专人管理，做好危险废物名称、来源、数量、入库时间、出库时间、接受单位等记录，危险废物转移时，需按照规定办理相关转移手续。 （4）应急物资储备 企业已配备应急物资以应对突发事件，本项目实施后出现突发状况下可依托已有应急物质进行处理。企业主要应急物资配置清单如下。 表4-35 本项目相关环境应急物资配置清单 类别; 项目; 应急物资名称; 数量（台/套）. 个人防护物资; 过滤式呼吸防护物资; 防尘口罩; 若干. 过滤式防毒面具; 若干. 防护服类物资; 阻燃防护服; 2. 眼面部防护物资; 护目镜; 若干. 手足头部防护物资; 防护手套; 若干. 安全帽; 若干. 其他个人防护物资; 手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳; 若干. 围堵物资; 沙土; 沙包沙袋; 1吨. 处理处置物资; 灭火剂; 干粉; 若干. 与金城科技产业园内应急物资衔接：企业发生突发环境事故时，应按照应急预案中应急响应流程进行信息上报，由园区应急救援小组调配应急物资赶赴现场。园区环境应急物资主要依托金坛区人民政府、常州市金坛生态环境局应急设施和物资，主要包括应急通信和指挥类、安全防护类、污染源切断、控制、收集及降解类等，应急设施及物资均由专人负责管理，应急设施及物资定期维护、更新，并及时按需新增。同时园区重点企业均备有应急物资，如遇较大事故，可调用区级应急物资库和园区重点企业应急物资。 （6）事故废水风险防范措施 本项目依事故废水托出租方现有的两座事故应急池，容积各为400m3，总容积为800m3。全厂排水系统需按照“雨污分流”原则设计，分别连通现有厂区雨水管网和污水管网。本项目所在地块事故废水和泄漏物可通过企业雨水管网送至事故应急池等设施暂存，防止进入污水系统或直接排入外环境。 参照《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标[2006]43号）和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2019），事故应急池总有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）+V4+V5 V1：事故一个罐或一个装置物料 V2：事故的储罐或消防水量 V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量 V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量 V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量 事故应急池具体溶积大小计算如下： V1：厂区内无储罐，原料包装均采取桶装方式，V1=0m3。 V2：厂区同一时间内火灾次数为一次，厂房消防水量45L/S火灾延续时间按2小时考虑，则发生一次火灾时消防用水量为：324m3。 V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，V3=0m3。 V4：发生事故时无生产废水量进入该系统，V4=0。 V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；（常州平均降雨量1226.2mm；多年平均降雨天数120天，平均日降雨量q＝10.22mm，事故状态下进入事故废水收集系统的雨水汇水面积约2398.48平方米，计算V5＝25m3） V5＝qF×10-3 q—降雨强度，mm； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，m2。 事故池容量： Va＝（V1+V2-V3）+V4+V5＝（0+324-0）+0+25=349m3 本项目依事故废水托出租方现有的两座事故应急池，有效容积各为400m3，总有效容积为800m3，并配套相应的应急管道，能够满足突发环境事件下应急需求。在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水收集系统内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入厂内污水管网和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击。 事故应急池依托可行性分析： 本项目所需事故应急池容积为349m3。本项目依托出租方现有的两座事故应急池（其不与景观水体联通），有效容积各为400m3，总有效容积为800m3，能够满足包含本企业和其他企业应急需求。出租方已建事故应急池按照要求与厂区雨水管网相连，并设置切换阀，当发生事故，第一时间切断雨水口装置，打开事故应急池的切换阀，确保消防废水经消收集系统进入事故池。经现场勘查，雨水口和事故应急池切换阀均可正常运行。企业已与江苏金坛经济开发区管理委签署协议，事故应急池环保责任主体为江苏金坛经济开发区管理委。 （7）应急预案编制及衔接要求 应急预案编制 按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）等文件要求建设单位应开展环境风险评估，编制应急预案，并报送生态环境主管部门备案。应急预案内容应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业环境应急预案每三年至少修订一次，此外，若生产工艺和技术发生变化时，需及时修订、备案。 应急预案衔接要求：当事件超出公司内部应急处置能力时，企业应迅速向园区、金坛区政府等上级领导机关报告并请求外部增援。当地政府及有关部门介入后，公司内部应急救援组织将服从外部救援队伍的指挥，并协助进行相应职责的应急救援工作。在处理环境影响事故时，当公司突发环境事件应急预案与上级应急预案相抵触时，以上级应急预案为准。 当企业发生突发环境事件时，相关应急部门情况具体如下： 表4-36 应急部门联系方式 外部资源; 报警电话. 消防大队; 119. 急救中心; 120. 化学事故抢救中心; 119. 公安局; 110. 金坛区人民医院; 0519-82821553. 金坛区应急管理局; 0519-82693110. 常州市金坛区生态环境局; 0519-82321120、12345. 常州市应急管理局; 0519-85683106. 常州市生态环境局; 0519-85682738. 常州市疾病预防控制中心; 0519-86686105（日） 0519-86687227（夜）. 金坛区疾病预防控制中心; 0519-82886809 0519-82821615. 金坛经济开发区管委会; 0519-82323232. 与园区应急预案联动 根据《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》，园区三级防控体系建设与完成情况如下： 第一级防控（出租方边界）是出租方切断污染物与外部的通道，将污染团截留在出租方边界内。 第二级防控（园区边界）是园区切断污染物与周边水体的通道，将污染团截留在园区范围内。 第三级防控（周边水体）是针对污染扩大到园区外周围水体时，结合周边水体监控设施，通过水体闸坝、排涝泵站，引流等设施将污染团进行截留。 （1）第一级防控（出租方边界） 在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或出租方设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在出租方边界内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。出租方均配备事故应急池（本项目依托出租方现有的两座事故应急池，有效容积各为400m3，总有效容积为800m3），可作为发生水污染事故状态下的储存与调控手段， （2）第二级防控（园区边界） 园区落实雨污分流排水体制，设置了雨水、污水收集排放系统，园区内临河企业后期雨水就近排入园区内河流（后关河、前关河、城西中心河等）；非临河企业后期雨水和公共区域雨水一同汇入公共区域雨水管网（含雨水明渠），再经雨水管网排入附近河道。同时园区内河流设有闸坝，当区内发生水污染事件的时候，可关闭突发环境事件点附近的雨水沟渠上的闸阀，将溢出事发企业厂界或在园区公共区域内的所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等废水控制在雨水收集系统或区内河流内。 表4-37 通往园区边界重要水体所设污水截留设施 序号; 名称; 所在河道. 1; 新潘庄站; 后关河. 2; 南墅站; 前关河. 3; 六吉1站; 城西中心河. 4; 荆溪站; 垃圾焚烧厂西南侧. 5; 野鸡圩2站; 垃圾焚烧厂东南侧. （3）第三级防控（周边水体） 目前，流出园区边界的主要水体有后关河、前关河、城西中心河，水体流出后进入新老丹金溧漕河。其中，上游新老丹金溧漕河交汇处设有小柘荡闸，老丹金溧漕河下游与尧塘河交汇处设有联诚站，若发生突发水污染事件时，可通过各河道上的闸坝设施进行截流控制，保证闸坝处于关闭的状态，仅在有排水需求且监测合格后才能开泵或开闸坝将水排出。 八、环境管理要求 1、运营期环境管理要求 本项目运营期将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强环境管理，运营期相关管理要求见下表。 表4-38 运营期环境管理要求 项目; 运营期环境管理要求及内容. 环境 管理 措施; ①设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理； ②加强对厂内职工的环保宣传、教育工作，制定厂内生产环境管理规章制度要上墙张贴； ③各项环保设施的管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员，确保运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料完善； ④配备1-2名环境管理人员，负责运营期各项环保措施落实、运行情况。. 废气 防治 措施; ①按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，建设项目废气排放口，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 ②严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。. 废水 防治 措施; ①严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 ②厂区排水系统按照“清污分流、雨污分流”的原则设计。一为雨水系统，本项目不涉及初期雨水，雨水排水排入出租方雨水管网。二为污水系统，本项目生活污水经化粪池处理后和纯水制备过程中产生浓水达标接管至常州金坛第二污水处理有限公司处理。本项目工艺废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、循环冷却系统排水、废气喷淋废水、质检区废水经污水站处理后回用至循环冷却水系统。. 固废 处理 措施; ①危险废物在厂区暂存，按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）中的要求设置环境保护图形标志。 ②项目所有危险废物均委托有资质单位无害化处置，不得给环境带来二次污染；生活垃圾集中收集，及时运出。. 噪声 控制 措施; ①固定噪声污染源对边界影响最大处，设置噪声监测点，同时设置标志牌； ②合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，在主体建筑设计中，墙体要采取隔声、吸声效果好的建筑材料，采用隔声门窗；并充分利用距离衰减； ③在生产中尽量采用低噪声设备，在设备运行时，加强设备维修与日常保养，使之正常运转； ④较大的噪声源在设备安装时，须对噪声源进行屏蔽、隔声、减振、消声，减小声能的辐射和传播，如对泵安装隔声罩隔声，在风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。. 2、“三同时”验收情况 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。具体实施计划为： （1）建设单位请有资质的第三方监测机构对正常生产情况下各排污口排放的污染物情况进行监测。 （2）建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。“三同时”验收内容见下表。 表4-39 本项目 “三同时”验收一览表 类别; 污染物名称; 环保设施名称; 治理措施; 进度; 预期效果. 废气; 工艺中未捕集废气、称量间废气; 颗粒物; 布袋除尘; 废气经布袋除尘处理后通过15米高1#排气筒排放。; 与本项目同步; 达标排放. 工艺废气、质检区废气、危废库废气、污水站废气; 非甲烷总烃; 酸喷淋+碱喷淋+除雾器+活性炭吸附; 废气经酸喷淋+碱喷淋+除雾器+活性炭吸附处理后通过15米高2#排气筒排放。; 与本项目同步. NH3. H2S. 臭气浓度. HCl. 燃气蒸汽发生器; SO2; /; 通过15米高3#排气筒排放。; 与本项目同步. NOX. 颗粒物. 废水; 生活污水和纯水制备过程中产生浓水; /; 达标接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理。; 与本项目同步; 达标排放. 工艺废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水、废气喷淋废水、质检区废水、循环冷却系统排水; 厂区污水站; 厂区污水站处理后回用至循环冷却系统补水，不外排。; 与本项目同步; 达标回用. 噪声; 引风机、冷却塔、空压机组和制冷机组等; /; 减振、隔声等装置。; 与本项目同步; 厂界噪声达标. 地下水、土壤; /; /; 防腐、防渗、防漏，监控系统等。; 与本项目同步; 源头控制地下水及土壤污染. 固废; 沾染危险化学品的废包装材料、车间清洁废物、废矿物油、废树脂、废陶瓷膜、废超滤、纳滤膜、废活性炭、污泥; 固废分类收集储存设施; 委托有资质单位处置。; 与本项目同步; 固废零排放. 为沾染危险化学品的实验室废物、浓缩菌液、废胶囊、纯水制备产生的废活性炭、滤膜、废滤芯、废离子交换树脂; 作为一般固废委外处置。. 生活垃圾; 环卫部门统一收集清运。. 排污口; /; 排污口设置; 规范化设置计量装置、采样口和截流阀。; 与本项目同步; 规范设置. 清污分流、管网建设; /; 清污分流管网; /; 与本项目同步; 按清污分流原则收集废水. 风险措施; /; 环境风险防范措施; 水环境风险防范措施; 依托出租方现有的两座事故应急池，容积各为400m3，总容积为800m3。; 依托出租方原有; 风险防控、应急. 消防水; 2座地下消防水池及泵房，消防水池有效容积分别为498.69m3和1420.03m3; 依托出租方原有. 环境应急管理; 突发环境事件应急预案; 突发环境事件应急预案备案，配备应急物资; 与本项目同步. 突发环境事件隐患排查; 建立隐患排查制度，开展隐患排查整治; 与本项目同步. 九、自行监测要求 根据《江苏省排放水污染物许可证管理办法》（省人民政府令[2011]74号）等文件要求，排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，因此，除了环保主管部门的监督监测外，公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况。营运期的污染源监测内容应符合实际生产现状，公司在制度监测计划应充分考虑各类污染物排放情况，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门。 本项目污染源监测计划见下表。 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目污染源及环境质量监测计划见下表。 表4-40 污染源及环境质量监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 执行排放标准; 监测频率; 监测单位. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）; 1次/半年; 自行监测①或委托有资质的环境监测机构监测. DA002; HCl; 1次/半年. 非甲烷总烃; 1次/半年. NH3、H2S、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 1次/季度. DA003; SO2; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）; 1次/年. NOX; 1次/月. 颗粒物; 1次/年. 烟气黑度（林格曼）; 1次/年. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021); 1次/季度. 厂界; H2S、NH3、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 1次/半年. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021); 1次/半年. 非甲烷总烃、HCl; 1次/半年. 废水; ③污水接管口; pH值、COD、NH3-N、流量; 《常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质标准》; 1次/半年. SS、TN、TP; 1次/半年. 盐分; 1次/半年. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1次/季度. 备注：①企业有自行监测能力的项目可由企业自行完成监测。②当取得排污许可证时，监测频次按排污许可证执行。③本项目污水接管口依托出租方，污水合并排放。本项目废水在接入接管口前监测。 土壤、地下水建议跟踪监测计划见下表。 表4-41 土壤、地下水建议跟踪计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 地下水; 临近河流1个点; K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、盐分、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌数、菌落总数; 1次/年; 委托有资质的环境监测机构. 土壤; 厂区范围内1个表层样; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘; 1次/年. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | “布袋除尘”通过15米高排气筒排放（1#排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | DA002排气筒 | 非甲烷总烃 | “酸吸收+碱吸收+除雾器+两级活性炭”吸附通过15米高排气筒排放（2#排气筒） |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | DA003排气筒 | SO2 | / | 参照《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）* |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 烟气黑度（林格曼） |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水、纯水制备产生的浓水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 接管至常州金坛区第二污水处理有限公司 | 接管标准 |
| 声环境 | 在采取噪声防治措施的前提下，本项目所在地东、西、北厂界噪声贡献值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，南厂界噪声贡献值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值。因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废包装材料、车间清洁废物、废矿物油、废树脂、废陶瓷膜、废超滤、纳滤膜、实验室废物、蒸发残渣、废活性炭、污泥等 | 委托有资质单位处置 | 固废“零排放” |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）采取防控措施从源头控制对土壤和地下水的污染。从设计、管理、物料运输上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。 （2）实行分区防控，将中水回用装置区设置为地下水、土壤重点污染防渗区，直接在地面设置防渗措施，一旦污染物泄漏能及时发现和处理。 （3）加强废气污染防治措施管理和维护，确保其正常运行，减少气态污染物沉降造成土壤污染。占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、本项目依托出租方现有的两座事故应急池，容积各为400m3，总容积为800m3。； 2、本项目依托出租方现有消防水系统，设置2座地下消防水池及泵房，消防水池有效容积分别为498.69m3和1420.03m3， 3、置若干灭火器、消火栓等消防器材。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上，本项目土地手续完备，项目类型及其选址、布局、规模符合相关产业政策、环境保护法律法规和相关法定规划要求；本项目采取各项污染防治措施后，不会造成区域环境质量下降；采取的污染防治措施合理、有效，项目排放的各类污染物能达到国家和地方排放标准。故本项目在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  |  | NH3 | / | / | / | 0.0576 | / | 0.0576 | +0.0576 |
|  |  | H2S | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0007 | / | 0.0007 | +0.0007 |
|  |  | SO2 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  |  | NOx | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  |  | VOCs | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0055 | / | 0.0055 | +0.0055 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  |  | NH3 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  |  | H2S | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  |  | VOCs | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 废水 |  | 接管废水量(m3/a) | / | / | / | 1437 | / | 1437 | +1437 |
|  |  | COD | / | / | / | 0.421 | / | 0.421 | +0.421 |
|  |  | SS | / | / | / | 0.221 | / | 0.221 | +0.221 |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  |  | TN | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  |  | TP | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 盐分 | / | / | / | 0.935 | / | 0.935 | +0.935 |
| 危险废物 |  | 沾染危险化学品的废包装材料 | / | / | / | 0.3702 | / | 0.3702 | +0.3702 |
|  |  | 车间清洁废物 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  |  | 废矿物油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 废树脂 | / | / | / | 0.37 | / | 0.37 | +0.37 |
|  |  | 废陶瓷膜 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 废超滤、纳滤膜 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  |  | 废活性炭 | / | / | / | 3.9 | / | 3.9 | +3.9 |
|  |  | 蒸发残渣 | / | / | / | 4.9 | / | 4.9 | +4.9 |
|  |  | 污泥 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  |  | 质检区废物 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  |  | 未沾染危险废物的废包装材料 | / | / | / | 0.53 | / | 0.53 | +0.53 |
|  |  | 浓缩菌液 | / | / | / | 10.872 | / | 10.872 | +10.872 |
|  |  | 废活性炭 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  |  | 滤膜 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
|  |  | 废滤芯 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  |  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  |  | 废胶囊 | / | / | / | 0.039 | / | 0.039 | +0.039 |
|  |  | 离心废渣 | / | / | / | 0.36 | / | 0.36 | +0.36 |
|  |  | 生活垃圾 | / | / | / | 4.8 | / | 4.8 | +4.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件

附件1  企业投资项目备案证

附件2  建设单位营业执照

附件3  不动产权证

附件4  租赁协议

附件5  事故应急池安全管理建设协议

附件6 环境质量现状监测报告

附件7 《市生态环境局关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2024〕40号）

附件8危废处置协议

附件9《关于B-1,3/a-1,3-葡聚糖等6种“三新食品”的公告》（2021年第5号）

附件10《关于批准y-氨基丁酸、初乳碱性蛋白、共轭亚油酸、共轭亚油酸甘油酯、植物乳杆菌(菌株号ST-Ⅲ)、杜仲籽油为新资源食品的公告》（2009年第12号）

附件11江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件12 专家评审意见及修改清单

附图

附图1  项目地理位置示意图；

附图2  项目周边500m范围土地利用现状示意图；

附图3  金坛科技产业园用地规划图；

附图4  本项目出租方厂区平面布置图；

附图5  项目周边水系概化示意图；

附图6  常州市生态空间管控区域分布图；

附图7  与常州市国土空间规划协调性分析图；

附图8  项目分区防渗示意图；

附图9  风险单元分布图、环境应急设施分布图;

附图10-1  车间一层平面布置示意图;

附图10-2  车间二层平面布置示意图