一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 新建年产300吨游艇护舷、400吨游艇甲板和300吨码头护舷项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-320413-04-01-367241 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 江苏 省 常州 市 金坛 区 儒林镇儒园路1号-金桂园1幢 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度39分45.655秒，31度37分32.304） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [C2929]塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 立项审批部门 |  | 常州市金坛区发展和改革局 | 批准文号 | 坛发改备〔2025〕988号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 建筑面积（m2） | 1200（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 本项目对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目无有毒有害废气排放，且厂界外500米范围内无环境空气保护目标的建设项目; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目未存储的有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园/常州市金坛区儒林产业新镇总体规划》 审批机关：金坛区人民政府 审批文件文号：坛政复〔2018〕22号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园发展规划环境影响报告书》 审批机关：常州市生态环境局 审批文件文号：常金环审〔2021〕92号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《金坛区儒林现代产业园发展规划（2020~2035）》相符性分析 （1）规划期限 本次规划基准年为2019年，规划期限为2020~2035年。 （2）规划范围 儒林现代产业园规划总面积7.16km2。其中，一期园区面积为3.35km2，具体范围为东至武进区湟里镇，南至北干河，西至S85溧阳支线，北至金坛区尧塘街道。二期园区面积为3.81km2，具体范围为东至宜兴市新建镇，南至儒林河和儒林大街，西至S85溧阳支线，北至北干河。 江苏省常州市金坛区儒林镇儒园路1号，属于金坛区儒林现代产业园规划范围内。根据园区土地利用规划，项目所在地为工业用地。因此本项目符合区域用地规划要求。 （3）产业定位 产业定位：以机械制造和新型材料为基础，重点发展绿色环保、智能装备制造、金属加工制造、汽车零部件以及新能源汽车及动力电池等产业。 本项目从事船舶配件的生产，属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，采用环保热稳定剂（钙锌热稳定剂）替代传统有毒稳定剂，减少环境风险；污染治理高效化：投料粉尘、挤出废气经“布袋除尘器+二级活性炭吸附”处理后达标排放，固废100%资源化或合规处置，符合园区“绿色环保”产业定位要求。产品属于船舶机械配套配件，依托园区“机械制造”基础产业，完善船舶装备产业链配套，与金属加工制造、汽车零部件等产业形成协同效应（如共享精密加工、表面处理等技术资源）。通过以上路径，企业产品可深度融入园区产业生态，符合园区产业定位要求。 （4）环保基础设施 （1）规划保留现有供水模式，生活和工业用水主要由长荡湖水厂供水，水源为长荡湖。长荡湖水厂现状规模为20万m3/d，规划末期长荡湖水厂供水能力将达到30万m3/d，以满足区域整体需求。 （2）排水制度为雨污分流制。金坛区儒林现代产业园污水主要送入常州金坛儒林污水处理厂处理，未来根据实际运行情况，合理调度园区污水去向。 （3）规划保留220kV水北变，110kV尧塘变、华科变，新建220kV南汤变、金东变，110kV镇南变等变电所。 （4）园区内现有产业项目对供热需求整体偏小，规划仍以采用现行的分散式供热为主，对有热能需求的企业推广天然气锅炉供热。远期如有大规模供热需求，将根据园区实际情况，进一步规划建设集中供热设施。 （5）生活垃圾收运模式采用集中转运方式，保留尧夏路北侧已建垃圾转运站，新建汤庄垃圾转运站、金东垃圾转运站，生活垃圾集中收集后进入区外的金坛垃圾焚烧厂处理。 2、与《江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园发展规划环境影响报告书》环境影响评价结论及审查意见的符合性 （1）与环评结论及审查意见相符性 表1-1 项目与规划环境影响报告书审查意见相符性分析一览表 区域环评审查意见; 本项目; 相符性. 规划范围：儒林现代产业园规划总面积7.16km2。其中，一期园区面积为3.35km2，具体范围为东至武进区湟里镇，南至北干河，西至S85溧阳支线，北至金坛区尧塘街道。二期园区面积为3.81km2，具体范围为东至宜兴市新建镇，南至儒林河和儒林大街，西至S85溧阳支线，北至北干河。; 项目位于江苏省常州市金坛区儒林镇儒园路1号，属于金坛区儒林现代产业园范围。; 相符. 产业定位：以机械制造和新型材料为基础，重点发展绿色环保、智能装备制造、金属加工制造、汽车零部件以及新能源汽车及动力电池等产业。在产业分布现状基础上，积极打造S239、S240和S85发展轴、提质增效区、重点开发区和储备开发区。; 本项目从事船舶配件的生产，属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，采用环保热稳定剂（钙锌热稳定剂）替代传统有毒稳定剂，减少环境风险；污染治理高效化：投料粉尘、挤出废气经“布袋除尘器+二级活性炭吸附”处理后达标排放，固废100%资源化或合规处置，符合园区“绿色环保”产业定位要求。产品属于船舶机械配套配件，依托园区“机械制造”基础产业，完善船舶装备产业链配套，与金属加工制造、汽车零部件等产业形成协同效应（如共享精密加工、表面处理等技术资源）。通过以上路径，企业产品可深度融入园区产业生态，符合园区产业定位要求。; 相符. 环保基础设施：按金坛区域供水的统一部署，儒林镇为区域供水系统辐射范围，计划在现有DN500输水管的基础上，从长荡湖水厂沿长荡湖旅游大道新建一根 DN800管，向儒林镇供水，形成两路供水。一期园区在长泰路、S240、秀水路和长丰路等现有道路沿线管网基础上，规划在S239、S240、儒林大道北段等道路沿线新建部分 DN200~DN300 给水管网;二期园区在沿线儒林大道及园区内规划道路沿线新建DN200~DN400给水管网。; 本项目位于金坛区儒林现代产业园，属于常州市金坛儒林污水处理厂收水范围内，且项目周边污水管网已铺设到位，项目产生的生活污水能够顺利接入常州市金坛儒林污水处理厂集中处理。; 相符. 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。根据国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，明确园区环境质量改善阶段目标，制定园区污染物减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施控制主要污染物和特征污染物数量，严格控制危险废物增量，实现区域环境质量持续改善，实现产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。提出碳达峰、碳中和目标，落实碳排放管控要求。强化生态环境准入要求，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同类行业先进水平。大力推进产业结构优化升级，全面提升现有产业的技术水平。按照《报告书》建议的措施要求，列出工业企业整治提升计划，按时完成规范化整治和关闭清退工作;列出居民搬迁计划并落实。; 本项目的建设符合国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果要求；项目产生的废气经废气处理设施处理后可达标排放；项目严格执行环保“三同时”制度，履行完环保审批手续后再开工建设。; 相符. 完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立环境要素的监控体系，每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限等，重点关注居住区大气环境质量变化情况。加快推进园区环境质量监测系统、视频监控系统、环境应急管理系统建设，完善环境管理电子台账。根据监测结果并结合环境影响、区域污染物控制措施实施的进度和效果，适时优化调整规划实施。加强园区环境风险防范应急体系建设，完善园区应急预案，强化环境应急队伍建设和物资储备，加强应急演练；严格环境风险源头防控，强化重点企业和区域环境风险评估；完善应急响应联动机制，切实保障区域生态安全。; 本项目建设过程制定风险防范措施，运营过程定期演练，编制完善突发环境事件应急预案。; 相符. 完善环境基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，企业废水须分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。加快推进区内天然气管网和雨污管网建设。针对园区目前存在的水环境问题制定整治方案，以点带面组织开展区域水环境综合整治逐步恢复水环境功能。; 项目实施雨污分流，雨水经园区雨水管网收集后排入附近的儒林河；生活污水接管至常州市金坛儒林污水处理厂处理；项目危废委托有资质的单位处置。; 相符. 加强污染源监控。强化颗粒物、VOCs等污染物的控制与治理，最大限度减少无组织废气排放；按照《报告书》提出的总量控制要求严格控制园区重点污染物排放总量。入园企业需按要求安装废水、废气在线监控设施，明确在线监测因子并与当地环保部门联网。; 本项目生产过程中产生颗粒物、非甲烷总烃等废气，经处理后达标排放，不会对区域大气环境质量造成明显影响。本项目无需安装废水、废气在线监控设施。; 相符. （2）环境准入 表1-2 项目与规划环评环境准入条件清单相符性分析一览表 清单类别; 准入内容; 本项目; 相符性. 禁止引入; (1)新材料:不得新建化工新材料项目; (2)智能装备制造:含电镀工序;禁止新建铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放且无法实现总量平衡的项目; (3)金属加工制造:含冶炼、铸造、电镀工艺的金属制品业项目; (4)汽车零部件制造:含电镀工序的项目;未达到《汽车产业发展政策》(国家发展改革委 2004年第8号令)规定的投资主体资格条件及项目准入标准的新建汽车产业投资项目; (5)其他:①禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染的企业和项目(城镇污水集中处理等环境基础设施项目和太湖条例第四十六条规定的情形除外):②禁止新建、扩建印染企业，改扩建印染项目:③禁止新建、改建、扩建电镀项目;④禁止新(扩)建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目;⑤其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。; （1）项目不涉及新建化工新材料项目； （2）本项目从事船舶配件的生产，属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造。但是本项目不含电镀工序，不涉及铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放； （3）项目不涉及含冶炼、铸造、电镀工艺的金属制品业项目； （4）本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染的企业和项目；不属于印染企业；不属于电镀项目；不属于《产业结构调整指导目录》中明确的淘汰类、禁止类项目。; 相符. 空间管控要求; - 水域及绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动; - 北干河沿岸河道范围内(两岸堤防背水坡堤脚外10m)禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物; (3)禁止引进不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目; (4)园区远期控制用地规模，将占用基本农田的用地保留不开发，或者基本农田的开发需满足《基本农田保护条例》要求，并具体地块的开发需与新一轮土地利用规划相一致; (5)限制引进投资强度小、容积率低、土地产出率低的项目。; （1）项目用地为工业用地，不涉及水域及绿地； （2）项目不在北干河沿岸河道范围内； （3）项目卫生防护距离内无环境保护目标。项目建成后将严格落实事故风险防范和应急措施。 （4）项目用地为工业用地。 （5）本项目占地面积小，土地资源配置效率高，能够推动园区经济质量发展。; 相符. 污染物排放管控; - 积极落实国家、省总量控制要求，对排放二氧化硫、氮氧化物、工业粉尘和挥发性有机物的项目实施区域内现役源2倍削减替代或关闭类项目1.5倍削减替代。 - (2)废气污染物总量:SO,9.262ta、NOx34.111ta、烟粉尘 46.477ta、VOCs 33.154ta甲苯 0.098ta、二甲苯1.282t/a、HS 0.157t/a; (3)废水污染物总量:废水量 47.94 万 t/a、COD 23.937t/a、SS 4.794ta、氨氮 1.198ta总磷 0.324ta、总氮 5.754ta。; 项目大气污染物颗粒物、非甲烷总烃进行污染物总量2倍减量替代；项目排放的颗粒物、非甲烷总烃废气总量及废水污染物总量不会突破园区污染物排放总量。; 相符. 环境风险防控; (1)园区应建立完善环境风险防控体系; (2)建立有效的安全防范体系，制定风险应急救援措施，一旦发生事故确保各项应急救援快速高效有序启动，减缓事故蔓延范围，最大限度减轻风险事故造成的损失。; 本项目建设过程制定风险防范措施，运营过程定期演练，编制完善突发环境事件应急预案。; 相符. 资源开发利用要求; (1)大力倡导使用清洁能源; (2)提升废水资源化技术，提高水资源回用率; (3)禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”(严格)，具体包括:①煤炭及其制品(包括原煤散煤煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等);②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油;③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料;④国家规定的其它高污染燃料; (4)资源利用上线:单位工业增加值综合能耗<0.07吨标煤/万元;单位工业增加值新鲜水耗<0.8m3/万元;单位工业用地面积工业增加值>15亿元/km2。; （1）项目使用清洁能源电力； （2）项目冷却用水循环使用； （3）项目不使用“Ⅲ类”类燃料； （4）项目单位工业增加值综合能耗约0.06吨标煤/万元；项目单位工业增加值新鲜水耗约0.25m3/万元；单位工业用地面积工业增加值约94亿元/km2。; 相符. 本项目从事船舶配件的生产，属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，不违背环境准入条件清单。 综上，本项目建设与《金坛区儒林现代产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书）》、规划环评结论及审查意见相符。 |

| 其他相符性分析 | 1、产业政策相符性分析 表1-3 与产业政策相符性分析 序号; 判断类型; 对照简析; 相符性. 1; 产业政策; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，采用的生产工艺、设备等均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目; 是. 2; 本项目属于“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，经对照不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制、淘汰和禁止类有关条款。; 是. 3; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》未列入长江经济带发展负面清单，也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类; 是. 4; 本项目产品不在《江苏省太湖流域禁止和限制的产品目录（2024年本）》（苏发改规发〔2024〕3号）中禁止和限制的产业产品目录范围; 是. 5; 本项目产品不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品名录范围; 是. 6; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《江苏省 “两高” 项目管理目录（2025年版）》中“两高” 项目范围; 是. 7; 本项目已于2025年6月25日在常州市金坛区发展和改革局进行了备案（坛发改备〔2025〕988号，见附件4），符合区域产业政策; 是. 2、用地性质相符性分析 （1）根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），结合项目地理位置和金坛区生态红线区域保护规划图，距离本项目最近的生态红线区域为东侧的新孟河（武进区）清水通道维护区，两者相距约0.19km，本项目南侧0.15km处为北干河，西南侧0.43km处为儒林河。距离本项目最近的太湖主要入湖河道为东侧的太滆运河，两者相距约21.1km，位置关系详见图1-1。本项目不涉及生态红线一级、二级管控区，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。 太滆运河 项目所在地 图1-1 本项目与太滆运河位置关系图 （2）本项目所在地已取得土地证（详见附件5），项目所在地为“工业用地”，本项目从事工业生产，用地性质符合要求。 （3）本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号。根据《金坛区儒林现代产业园发展规划环境影响报告书-土地利用规划图》（详见附图4），项目所在地规划为工业用地，其用地功能与规划用地性质相符。 （4）本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）规定的生态保护红线范围内；不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）规定的常州市生态红线管控区范围内。 （5）本项目卫生防护距离是以生产车间为边界外扩100米范围，项目卫生防护距离内无环境保护目标。 3、国土空间规划及“三区三线”相符性分析 根据国务院关于《江苏省国土空间规划（2021 —2035年）》的批复（国函〔2023〕69号）、国务院关于《常州市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（国函〔2025〕9号）、省政府关于溧阳市、金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区国土空间总体规划（2021－2035年）的批复（苏政复〔2025〕6号）。金坛区“三区三线”划定成果已正式启用，共划定耕地保护目标耕地31.3788万亩，永久基本农田28.264万亩，生态保护红线98.67平方公里，城镇开发边界115.67平方公里。 根据《常州市国土空间总体规划》（2021-2035年）、《常州市金坛区国土空间总体规划（2021—2035年）》，本项目位于城镇开发边界内，不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 - 4、“三线一单”相符性分析 - （1）生态红线相符性分析 - 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），结合项目地理位置和金坛区生态红线区域保护规划图，本项目与最近的生态红线区域新孟河（武进区）清水通道维护区相距约0.19km，不涉及生态红线一级、二级管控区，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。 - （2）与环境质量底线相符性分析 - 根据《2024年常州市生态环境质量状况公报》，大气污染防治取得历史性成效。全年环境空气质量综合指数为3.82，同比下降6.8%。全年PM2.5浓度32.6微克/立方米，PM2.5浓度同比改善5.0%，连续三年达到国家二级标准，绝对值历史最低；优良天数比率79.8%，同比改善2.3个百分点，达到近三年最优水平，也是全省唯一一个连续三年持续提升的城市；PM10浓度53微克/立方米，同比下降10.2%；二氧化氮浓度27微克/立方米，同比下降12.9%；臭氧浓度168微克/立方米，同比下降4.5%；5项环境空气质量主要指标全部取得改善。 - 水环境质量持续改善。20个国考断面中，17个水质达到Ⅲ类及以上，占比85%，51个省考断面中，48个水质达到Ⅲ类及以上，占比94.1%，均完成省定年度目标。全市河流断面水质持续全面达到Ⅲ类；太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，其中太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一；长荡湖水质稳定达到Ⅳ类，水生植物覆盖度达38.4%，由“藻型湖”逐步向“草型湖”转变；滆湖常州水域水质首次达到Ⅳ类，总磷同比改善27.9%，营养状态从“中度”改善至“轻度”。全市集中式饮用水源地水质总体状况良好，魏村、沙河水库、大溪水库等5个集中式饮用水源地水质均达到或优于Ⅲ类水标准。 - 土壤环境质量总体状况较稳定。2024年常州市对7个国家网土壤环境一般风险点位开展监测，总达标率为85.7%。 - 2024年，常州市声环境质量总体处于较好水平；电离辐射水平未有异常变化，空气及土壤中的放射性水平保持在天然本底范围内；全市农村环境空气质量日均值达标率80.3%，64条农村黑臭水体完成整治，基本消除农村较大面积黑臭水体。全市的生态环境状况指数为55.98，属于“二类”生态质量地区。 - 经多年引导培育，全市已经形成资源化利用优先、无害化处置托底的危险废物处置体系。截至2024年底，全市危险废物经营许可单位75家，经营范围涉及《国家危险废物名录》46大类中的39种，利用处置能力超250万吨/年，满足处置需求。 - 本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会使区域环境质量恶化。因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线相符性 - 本项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 表1-4 项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 内容; 相关性分析; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，采用的生产工艺、设备等均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目; 相符. 2; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目不属于其中限制类和禁止类项目; 相符. 3; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》中; 相符. 4; 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止入驻类项目。; 相符. 5; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 经查市场准入负面清单（2025年版），本项目不在其禁止准入类中; 相符. 6; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录》（2024年本）; 本项目不在《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中的限制、禁止、淘汰类中; 相符. 7; 规划及产业定位相符性分析; 本项目从事船舶配件的生产，属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，采用环保热稳定剂（钙锌热稳定剂）替代传统有毒稳定剂，减少环境风险；污染治理高效化：投料粉尘、挤出废气经“布袋除尘器+二级活性炭吸附”处理后达标排放，固废100%资源化或合规处置，符合园区“绿色环保”产业定位要求。产品属于船舶机械配套配件，依托园区“机械制造”基础产业，完善船舶装备产业链配套，与金属加工制造、汽车零部件等产业形成协同效应（如共享精密加工、表面处理等技术资源）。通过以上路径，企业产品可深度融入园区产业生态，符合园区产业定位要求。; 相符. - 5、与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）可知，项目属于金坛区儒林现代产业园，位于重点管控单元，其重点管控要求与本项目的相符性分析见下表。 表1-5 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1．按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。; 本项目不在生态保护红线范围内，项目实施后，不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质。; 相符. 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。; 本项目不在重点保护的岸线、河段、区域范围内，不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。; 相符. 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。; 本项目不在长江干支流两侧1公里范围内。; 相符. 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。; 本项目不属于钢铁行业。; 相符. 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目不涉及生态保护红线、相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目。; 相符. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目应按要求向常州市金坛生态环境局申请总量。; 相符. 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 本项目不属于高能耗工业，项目有机废气排放量较低，在金坛区内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。; 本项目不运输剧毒物质和危险化学品；本项目产生的危险废物交由有资质单位处置，零排放。; 相符. 2．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。; 项目实施后，按要求配备环境应急装备、储备应急物资。; 相符. 3．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目实施后，按要求编制突发环境事件应急预案并报相关部门备案。; 相符. 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。; 本项目GDP水耗约为0.25m3/万元，低于《金坛区儒林现代产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中的设计值，满足金坛区儒林现代产业园的资源指标要求; 相符. 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。; 本项目不新增工业用地。; 相符. 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用电等清洁能源。; 相符. 表1-6 项目与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，属于长江流域内，选址不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内；本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于上述禁止建设的项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目实施总量控制，不涉及长江入河排污口。; 相符. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目建设单位不属于环境风险防控重点企业。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目和尾矿库项目。; 相符. 太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，属于太湖流域三级保护区；本项目不属于禁止新建的行业，无含磷、氮生产废水排放。; 相符. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不属于上述行业。; 相符. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及文件中相关行为。; 相符. 资源利用效率要求; 1.严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2. 推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 当地自来水厂能够满足本项目用水需求。; 相符. 6、与《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 本项目位于金坛区儒林现代产业园，根据《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》附件3中常州市环境管控单元名录，属于“重点管控单元”。具体环境管控单元准入清单见下表。 表1-7 与《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 对照分析; 相符性. 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 （2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。 （3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （4）根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 1、本项目满足《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求； 2、本项目满足《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求； 3、本项目不属于管控要求中所列相关禁止类或淘汰类产业； 4、本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，不在长江干支流1公里范围内；不在长江干流岸线三公里范围内；在太湖流域三级保护区内。; 相符. 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 （2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; 1、本项目无生产废水，生活污水经接管至常州市常州市金坛儒林污水处理厂集中处理。本项目废气均达标排放，不属于禁止建设的产业，建设行为不突破生态环境承载力。 2、目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。; 相符. 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 （2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。 （4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; 1、本项目将严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 2、本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，不在长江沿江1公里范围内。 3、本项目周边无饮用水水源。 4、本项目危险废物暂存于危废仓库中，危废仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并委托有资质单位定期处理危废；危废的管理过程将在“江苏省危险废物全生命周期监控系统”中体现; 相符. 资源利用效率要求; （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。 （2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。 （3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“Ⅱ类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“Ⅲ类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。; 本项目使用的主要能源为电能; 相符. 7、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 表1-8 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 类别; 文件要求（建设项目环评审批要点）; 本项目; 相符性. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; ①本项目所在地规划符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标，区域已经制定限期达标规划，项目建设满足区域环境质量改善目标管理要求；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信。; 符合. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，用地性质为工业用地。; 符合. 《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）本项目建设内容符合所在区域定位，且不在生态保护红线范围内； （2）项目所在地为非达标区，本项目各废气因子排放量较小，对周围保护目标影响均较小，均未超过各因子的环境质量标准。因此，项目排放的大气污染物对周围空气环境影响较小。; 符合. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不属于化工企业。; 符合. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线内。; 符合. 推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。12，法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不属于禁止建设项目。; 符合. 8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 表1-9 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于码头项目、长江通道项目; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，不位于政策所述区域; 相符. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目江苏省常州市金坛区儒园路1号，不位于饮用水水源一级与二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，不位于政策所述区域; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，不位于政策所述区域; 相符. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 相符. 9、与《江苏省“十四五”长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号文）相符性分析 表1-10 与苏长江办发〔2022〕55号文相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于码头项目、过长江通道项目; 相符. 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，不位于政策所述区域; 相符. 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目江苏省常州市金坛区儒园路1号，不位于饮用水水源一级与二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，不位于政策所述区域; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，不位于政策所述区域; 相符. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 相符. 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 相符. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于燃煤发电项目; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《（长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述高污染项目; 相符. 禁止在取搅拌工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于化工项目; 相符. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于政策中所述禁止项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产船舶配件，不属于产能过剩、高能耗高排放项目; 相符. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 相符; 相符. 10、与“两高”项目相关政策相符性分析 建设项目主要进行船舶配件的生产，属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造。对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，项目不涉及使用高污染燃料且不属于江苏省“两高”项目管理名录。对照《关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》，项目不属于“两高”项目报送清单范围。 11、废气污染防治相关文件相符性分析 （1）与《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（省政府令第91号）相符性分析 表1-11 与《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（省政府令第91号）相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 第十一条：“向大气排放烟尘、粉尘的工业企业，应当采取有效的污染防治措施，确保污染物达标排放” 产生烟尘、粉尘的生产和物料运输等环节，应当采取密闭、吸尘、除尘等有效措施，将无组织排放转变为有组织达标排放。; 本项目颗粒物产生和运输环节采用密闭、吸尘、除尘等有效措施，确保污染物达标排放; 相符. （2）与《江苏省挥发性有机物污染物防治管理办法》（省政府令第119号）相符性分析 表1-12 与《江苏省挥发性有机物污染物防治管理办法》（省政府令第119号）相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 根据《江苏省挥发性有机物污染物防治管理办法》： 第十三条：新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目建设性质为新建，正在进行环境影响评价工作，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案。; 相符. 第二十一条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目生产过程中产生的投料粉尘、挤出废气经集气罩收集进入“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理”，最后通过18m高DA001排气筒排放。含有挥发性有机物的物料密闭储存、运输。; 相符. （3）与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）相符性分析 表1-13 与环大气〔2019〕53号相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目不生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂。; 相符. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目有机废气均通过有效收集后处理。; 相符. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目挤出废气经集气罩收集进入“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理”，最后通过18m高DA001排气筒排放。满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》。有机废气去除效率大于80%。活性炭定期更换，产生的废活性炭委托有资质单位处置。; 相符. （4）与《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）的对照分析 表1-14 与苏政发〔2024〕53号文相符性分析 要求; 本项目; 相符性. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。研究制定“两高”项目管理目录。严禁核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目。到2025年，短流程炼钢产量占比力争达20%以上。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“两高”项目。; 相符. （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。; 本项目不属于化工、涂装、医药、包装印刷等高VOCs排放建设项目，生产过程中产生的有机废气经“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后可达标排放。; 相符. - （十四）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。到2025年，重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。. （5）与《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号）符合性分析 表1-15 与《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号）的符合性分析 文件相关内容; 本项目; 相符性. 二、调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展 （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。按照江苏省“两高”项目分类管理工作要求，严格执行国家、省有关钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业产业政策标准。到2025年，短流程炼钢产能占比力争达20%以上。 （二）加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，依法依规逐步退出限制类涉气行业工艺和装备、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。 （三）推进产业集群、园区绿色转型升级。中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批，就地改造一批、做优做强一批。 （四）优化含 VOCs 原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于“两高”项目。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制、淘汰类工艺和装备。 本项目位于位于江苏省常州市金坛区儒园路1号，属于金坛区儒林现代产业园内。 本项目不使用含有VOCs的涂料和清洗剂。; 相符. 三、推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型 （五）大力发展新能源和清洁能源。加快推进光伏发电项目建设和公共机构光伏应用，提升全市公共机构光伏应用水平和示范表率功能，因地制宜发展风力发电，统筹发展生物质能，推广建设“光储充检换”一体化充电示范项目，通过光伏优先消纳、余量存入储能、充满之后上网以及储能夜充日放，实现存储就地消纳。到2025年，新能源发电装机规模达到430万千瓦，公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。 （六）严格合理控制煤炭消费总量。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，鼓励发电向高效、清洁机组倾斜，到2025年全市煤炭消费量较2020年下降5%左右。 （七）推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径 30 公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。到2025年，淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。 （八）推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。重点选择绿色产业园区、外贸出口相对集中的园区、“危污乱散低”综合治理“绿岛”园区、科创产业园区等园区类型和市级及以上绿色工厂，推进近零碳园区、近零碳工厂试点。以近零碳园区为主阵地，同步开展近零碳工厂培育和新型智能微电网、虚拟电厂等新能源应用场景推广试点。鼓励企业参与绿电、绿证交易，打造高比例可再生能源消纳示范区，推广综合能源服务，推进能源梯级利用、余热余压回收、绿色供冷供热，推动园区内源网荷储深度融合。; 本项目使用清洁能源电; 相符. 六、强化协同减排，切实降低污染物排放强度 （十五）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。到2025年，重点工业园区VOCs浓度力争比 2021年下降20%。 （十六）实施重点行业超低排放与深度治理。有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，力争2024年底前完成单机10万千瓦及以上煤电机组深度脱硝改造任务。到2025年底，全市水泥企业基本完成超低排放改造。实施重点行业绩效等级提升行动。 （十七）推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 （十八）推动大气氨污染防控。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术。到2025 年，全市主要农作物化肥施用量2020年削减3%，畜禽粪污综合利用率稳定在 95%左右。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理。强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。; 本项目有机废气、颗粒物收集处理后达标排放，经预测不会改变区域大气环境质量现状，对区域大气环境保护目标影响较小。. 12、水污染防治相关文件相符性分析 表1-16 与太湖相关条例相符性分析 文件相关内容; 项目建设; 相符性. 《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）; 本项目位于太湖三级保护区，严格贯彻落实《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》中的相关条例; 符合. 《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）; 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目冷却水循环使用，不外排，生活污水经市政污水管网接至常州市金坛儒林污水处理厂集中处理，环评中已根据本项目情况核算水污染物排放总量，实际运营过程中不会超过该核定量；本项目不属于上述禁止项目；项目建成后，将设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌，定期进行自行监测，监控废水排放达标情况；项目符合清洁生产要求。; 相符. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年版）; 第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止以下行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目从事船舶配件的生产，属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业；本项目无氮磷废水排放，冷却用水循环使用，生活污水达标接管至常州市金坛儒林污水处理厂集中处理，冷却水循环使用，不外排。本项目不属于太湖流域保护区的禁止行为，不在文件中规定的禁止建设项目之列。. - 13、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）符合性分析 表1-17 与环环评【2025】28号的符合性分析 类别; 文件要求; 本项目; 相符性. 禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目; 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。; 本项目不属于不予审批环评的项目类别。本项目不属于生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目。; 符合. 加强重点行业涉新污染物建设项目环评; （一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。; 本项目废气采用可行污染防治技术，减轻新污染物排放对环境的影响。; 符合. （二）核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。改建、扩建项目还应梳理现有工程新污染物排放情况，鼓励采用靶向及非靶向检测技术对废水、废气及废渣中的新污染物进行筛查。; 本项目不涉及列入重点管控新污染物。; 符合. （三）对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、抗生素菌渣、废反应基和废培养基、污泥等固体废物，应根据国家危险废物名录进行判定，未列入名录的固体废物应提出项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。; 本项目不涉及列入重点管控新污染物。项目建成后进行定期监测。本项目车间实施防腐蚀、防渗漏、防扬散等措施。; 符合. （四）对环境质量标准规定的新污染物做好环境质量现状和影响评价。建设项目现状评价因子和预测评价因子筛选应考虑涉及的新污染物，充分利用国家和地方新污染物环境监测试点成果，收集评价范围内和建设项目相关的新污染物环境质量历史监测资料（包括环境空气、周边地表水体及相应底泥/沉积物、土壤和地下水、周边海域海水及沉积物/生物体等），没有相关监测数据的，进行补充监测。对环境质量标准规定的新污染物，根据相关环境质量标准进行现状评价，环境质量标准未规定但已有环境监测方法标准的，应给出监测值。将相应已有环境质量标准的新污染物纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响。; 本项目不涉及列入重点管控新污染物。; 符合. （五）强化新污染物排放情况跟踪监测。应在涉及新污染物的建设项目环评文件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求；对既未发布污染物排放标准，也无污染防治技术，但已有环境监测方法标准的新污染物，应加强日常监控和监测，掌握新污染物排放情况。将周边环境的相应新污染物监测纳入环境监测计划，做好跟踪监测。; 本项目不涉及列入重点管控新污染物。; 符合. （六）提出新化学物质环境管理登记要求。对照《中国现有化学物质名录》，原辅材料或产品属于新化学物质的，或将实施新用途环境管理的现有化学物质，用于允许用途以外的其他工业用途的，应在环评文件中提出按相关规定办理新化学物质环境管理登记的要求。; 本项目原辅材料、产品不属于新化学物质。; 符合. 将新污染物管控要求依法纳入排污许可管理; 生态环境部门依法核发排污许可证时，石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业应按照排污许可证申请与核发技术规范，载明排放标准中规定的新污染物排放限值和自行监测要求；按照环评文件及批复，载明新污染物控制措施要求。生态环境部门应当按排污许可证规定，对新污染物管控要求落实情况开展执法监管。; 本项目按照按照排污许可证申请与核发技术规范，载明排放标准中规定的新污染物排放限值和自行监测要求，载明新污染物控制措施要求; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 斐洋船舶配件（常州）有限公司成立于2025年06月10日，注册地位于江苏省常州市金坛区儒林镇儒园路1号-金桂园1幢，法定代表人为朱尧。所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，经营范围包含：一般项目：船用配套设备制造；水上运输设备零配件制造；五金产品制造；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 企业于2025年租用洪帮新能源技术有限公司（即洪邦新能源产业园）现有厂房金桂园1幢，建筑面积1200平方米，项目建成后将形成年产300吨游艇护舷、400吨游艇甲板、300吨码头护舷的生产能力。 该项目已于2025年06月25日取得常州市金坛区发展和改革局的项目备案证明，备案证号：坛发改备〔2025〕988号，项目代码：2506-320413-04-01-367241。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）及《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国令第682号）的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）环境管理要求，该项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53、塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表。斐洋船舶配件（常州）有限公司委托常州爱森环保科技有限公司编制建设项目环境影响报告表，常州爱森环保科技有限公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了该项目环境影响评价报告表的编制。 2、项目产品方案 （1）项目产品方案 本项目实施达产后，新建年产300吨游艇护舷、400吨游艇甲板和300吨码头护舷，产品方案详见表2-1。 表2-1 项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 产品照片; 产品规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 新建年产300吨游艇护舷、400吨游艇甲板和300吨码头护舷项目; 游艇护舷; Φ0.1*5m; 300t/a; 2400h. 2; 游艇甲板; 0.2*0.25*0.005m; 400t/a. 3; 码头护舷; Φ0.1*5m; 300t/a. 3、主要原辅材料及理化性质 本项目主要原辅材料消耗详见表2-2，主要原辅料、理化特性、毒性毒理详见表2-3。 表2-2 主要原辅料消耗表 序号; 类别; 名称; 规格/组分; 年耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 包装及规格; 来源. 1; 原料; PVC; 聚氯乙烯糊树脂，粉料; 400; 50; 25kg/袋; 国内，外购，汽运. 2; 重质碳酸钙; CaCO3，粉料; 530; 50; 25kg/袋. 3; 环保热稳定剂; 钙锌热稳定剂，粉料; 10; 1; 25kg/袋. 4; ESO; 环氧大豆油，液体; 54; 3; 200kg/桶. 5; 色母; 助剂8%、色粉8%、钛白粉12%、碳酸钙17%、PE料55%，不含重金属，粉料; 10; 1; 25kg/袋. 6; 辅料; 齿轮油; 精炼基础油≥98.5%、添加剂≤1.5%，液体; 0.2; 0.2; 200kg/桶. 注：本项目使用的原料均为新料，不使用回收塑料。 表2-3 主要原辅料、理化特性、毒性毒理 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. PVC; PVC粒子为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。PVC为非结晶性的热敏性塑料，收缩率为0.2-0.6%。具有抗化学能力好(主要是能抗酸、碱、油)、自熄阻燃、耐磨、电绝缘性好、刚性好等优点。一般分为硬质和软质，其区别在于原料中加入增塑剂的多少，少于10%为硬质，多于30%为软质。我们常说的 PVC一般指硬 PVC(UPVC)。但它热稳定性差，容易分解。PVC 无明显的熔点，60℃变软，100℃-150℃粘弹态，140℃熔融，成型温度范围窄，170℃分解迅速(即使加入各种助剂改性，分解温度也很少超过200℃)，软化点接近于分解点，分解释放于HCL有毒气体，故对一般钢材有腐蚀的作用。PVC 熔体粘度高，流动性差，即使提高注射压力和熔体温度，流动性的变化也不大。温度时间均会导致分解。; 可燃; /. 重质碳酸钙; 重质碳酸钙为白色轻质粉末，无臭，无味，熔点为1339℃，粒径范围1.0~1.6μm。难溶于水和醇，遇水溶解生成碳酸氢钙。在空气中稳定，有轻微吸槽能力。主要用于塑料、橡胶的填充剂和补强剂之一，能使塑料易于加工成型。; 不可燃; LD50：6450mg/kg（大白鼠经口）. 环保热稳定剂; 主要成分为钙盐、锌盐、润滑剂和抗氧剂等，通过特殊复合工艺合成。不仅可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，还具备出色的热稳定性、光稳定性和透明性，以及良好的着色力。; 不可燃; /. ESO; 环氧大豆油(简称ESO)，是一类有机物，化学式为(RC2H2OR'COO)3C3H5，常温下为浅黄色黏稠油状液体。无毒。沸点150℃。溶于大多数有机溶剂和烃类，不溶于水。具有优良的耐热、耐光性及相溶性。常用于聚氯乙烯制品作增塑剂，尤其适用于聚氯乙烯透明制品、食品包装制品及其它无毒制品中。; 可燃; /. 色母; 外观与形态：为干燥、疏松的粉末。粒径与分布：平均粒径：通常非常细小，一般在几微米到几十微米之间。粒径越小，理论上着色力和遮盖力越好。流动性：指粉末在重力作用下流动的能力。流动性良好，对于自动化生产中的精确计量和下料至关重要。流动性差会导致下料不畅、架桥，造成色差。; 不燃; /. 齿轮油; 粘度：在40℃时运动粘度一般在201.9mm²/s左右，粘度指数较高，能在不同温度下保持较为稳定的粘度，确保良好的润滑性能。密度：密度通常在0.88-0.89kg/L左右，不同品牌和配方可能略有差异。闪点：开口闪点一般在224℃及以上，具有较高的闪点，意味着在高温环境下有较好的安全性，不易起火燃烧。倾点：倾点通常在-27℃左右，低温下流动性较好，能在较低温度环境中确保齿轮得到有效润滑。抗乳化性：具有良好的抗乳化性能，能快速实现油与水的分离，避免因水分混入而影响润滑效果。; 可燃; /. 4、设备清单 本项目设备清单详见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 搅拌机; 定制; 1; 混料. 2; 挤塑机; 90型; 4; 加热挤出. 3; 挤塑机; 45型; 2; 加热挤出. 4; 塑胶挤出机; 125型; 2; 加热挤出. 5; 冷却水箱; /; 8; 冷却. 6; 烘干机; 定制; 1; 烘干，电加热30kw. 7; 烘箱; 定制; 1; 烘干，电加热25kw. 8; 整平机; 定制; 3; 打磨. 9; 破碎机; PS110T; 1; 破碎. 10; 空压机; /; 2; 公辅设备. 本项目产能与关键设备匹配性分析： 表2-5 本项目产能与关键设备匹配性分析一览表 生产工序; 设备名称; 规格参数; 设备数量; 单台生产能力; 年工作天数; 生产能力; 申报产能及匹配性分析. 加热挤出; 挤塑机; 90型; 4台; 0.35t/d; 300d; 游艇甲板420t/a; ### 本项目预计产能为游艇甲板400t/a，占最大产能的95%，符合设备设计挤塑能力要求. 挤塑机; 45型; 2台; 0.55t/d; 300d; 游艇护舷330t/a; ### 本项目预计产能为游艇护舷300t/a，占最大产能的91%，符合设备设计挤塑能力要求. 塑胶挤出机; 125型; 2台; 0.55t/d; 300d; 码头护舷330t/a; ### 本项目预计产能为码头护舷300t/a，占最大产能的91%，符合设备设计挤塑能力要求. 5、公辅工程 本项目公用及辅助工程见表2-6。 表2-6 项目公辅工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 车间为单层结构，面积约1200m2，主要包括投料区、混料区、挤出冷却区、烘干区、整平区、破碎区、原辅料堆场、成品堆场、一般固废仓库、危废仓库，隔层为办公区; 依托现有空置厂房. 贮运工程; 成品堆场; 面积约100 m2，位于车间东南侧. 原辅料堆场; 面积约20 m2，位于车间南侧. 公辅工程; 给水系统; 252m3/a; 由城市给水管网供给. 排水系统; 生活污水; 216m3/a; 接管至常州金坛儒林污水处理厂集中处理，尾水排入儒林河. 雨水排放系统; /; 通过园区现有雨水管网排入市政雨水管网. 供电工程; 50万kWh/a; 由市政电力管网供电，依托园区现有. 废气; 有组织; 投料粉尘; 设计风量7000m3/h，经布袋除尘+二级活性炭吸附装置+18m高排气筒DA001排放; 新建. 挤出废气. 无组织; 破碎粉尘; 经设备自带的布袋除尘器处理. 整平粉尘; 经设备自带的布袋除尘器处理. 未捕集到的废气; 源头治理，加强管理. 噪声; 隔声、减震; 厂界达标. 固废; 一般固废暂存区; 20m2，位于车间西侧; 新建. 危废暂存间; 8m2，位于车间东侧; 新建. 应急; 事故应急桶20m3; 新建. 依托可行性分析：本项目供水由市政给水管网提供，依托园区已建管网；生活污水依托园区已建管网和排污口，接管至常州市金坛儒林污水处理厂；雨水依托园区现有雨水管网及雨水排口；供电由园区电网提供，依托园区已建电网及变压器。因此，本项目公用工程依托能够满足使用需求。 6、人员及班制 本项目劳动定员为8人，年工作300天，每天工作1班，每班工作8小时，年工作时间为2400小时。 7、物料及水平衡 （1）水平衡 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a （2）物料平衡 本项目物料平衡表详见表2-7。 表2-7 项目物料平衡一览表（单位：t/a） 进料; 出料. 1; 物料名称; 年用量; 1; 物料名称; 产生量. 2; PVC; 400; 2; 游艇护舷; 300. 3; 重质碳酸钙; 530; 3; 游艇甲板; 400. 4; 环保热稳定剂; 10; 4; 码头护舷; 300. 5; ESO; 54; 5; 投料粉尘; 0.95. 6; 色母; 10; 6; 挤出废气; 0.25. 7; 7; 整平粉尘; 0.01. 8; 8; 不合格品; 2.79. 合计; 1004; 合计; 1004. （3）VOCs平衡 本项目物料平衡表详见表2-8。 表2-8 物料VOCs产生一览表（单位：t/a） 入方; 出方. 生产工序; 原料名称; 原料用量（t/a）; 产污系数（kg/吨-产品）; VOCs产生量（t/a）; 去向; VOCs产生量（t）. 挤出; PVC; 400; 0.35kg/t原料; 0.14; 废气; 有组织; 0.03. 无组织; 0.02. 环氧大豆油; 54; 0.2%; 0.11; 危废：进入废活性炭; 0.20. 合计; /; 0.25; /; 0.25. 8、厂区平面布置 ①项目周边概况 建设项目选址位于江苏省常州市金坛区儒林镇儒园路1号-金桂园1幢，租用洪帮新能源技术有限公司（即洪邦新能源产业园）现有厂房，厂区所在园区东侧为长丰路，隔路为空地；南侧为儒园路，隔路为空地；西侧为S240辅路，隔路为江苏环宇弹簧有限公司；北侧为常瑞路，隔路为空地。本项目500m范围内无环境保护目标。项目周边概况图详见附图2。 建设项目所在生产车间建筑面积1200m²，生产车间南侧由西至东为投料区、混料区、原辅料堆场、成品堆场，生产车间北侧由西至东为一般固废仓库、挤出冷却区、烘干区、整平区、破碎区、危废仓库等。生产车间东侧上方隔层为办公区。项目厂区及车间平面布置图见附图3。 平面布置合理性分析：本项目厂区平面布置，严格执行国家有关标准和规范，储存区和装卸区和道路的布局满足防火间距和安全疏散的要求，满足消防车通行需要、满足防火、防爆等安全生产要求，满足实际需要，便于经营和检修的要求，从满足安全生产和生产经营需要的角度，厂区平面布置是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目位于常州市金坛区儒园路1号-金桂园1幢，租用洪帮新能源技术有限公司（即洪邦新能源产业园）现有厂房，建筑面积1200m2。本项目进行内部装修改造，施工量较小。施工期主要污染为噪声及施工废气，项目施工期较短，随着施工期结束，污染也随之消失，施工期对周围环境影响较小，故不做施工期环境影响分析。 2、运营期 2.1生产工艺流程及产污环节 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 投料、计量：人工将外购的PVC、重质碳酸钙、色母、环保热稳定剂按一定比例投入料仓，在物料拆包和从包装袋落入投料口的瞬间，会因为冲击和空气夹带产生粉尘。物料进入料仓后利用管链输送机、气力输送系统真空负压吸料送至计量系统，通过自动计量系统取料，再通过输送管输至搅拌机中，输送及计量系统是完全密闭的，物料转移不会暴露在环境中，不产生粉尘。ESO为液体原料，采用吨桶包装，通过自动计量系统直接取料。本项目智能配料称重控制系统为全自动配料，无需人工干预。PVC、重质碳酸钙、色母和环保热稳定剂投料时有少量粉尘散逸（含拆包产生的粉尘），此工序会产生投料粉尘G1。 混料：各种原料按比例输送至搅拌机中进行高速搅拌，使粉料和液态原料相互混合，常温下密闭进行，因此混料过程中无粉尘产生。 加热挤出：物料在挤出机内通过电加热受热软化（通过温控装置控制加热温度150 ℃左右），利用螺杆旋转加压方式，连续地将塑化好的成型物料从挤出机的机桶中挤出机头模具（不同种类护舷采用不同的模具），挤出过程为简单的物理熔融变化过程。因加热温度控制在213℃的裂解温度条件以下，故无裂解废气产生，仅有部分未聚合的HCl单体在加热过程中会释放出，在生产塑料制品的过程中，由于加入稳定剂，将HCl的产生速率抑制到极低的水平，其产生的影响极小。此工序会产生挤出废气G2。 冷却：产品利用冷却水进行降温冷却定型，通过喷淋的方式将冷却水均匀喷洒至产品表面。所用冷却水循环使用，定期更换，此工序会产生冷却废液S1。 烘干：产品直接冷却后会携带出水分，为去除其附带的微量水分，需对其进行电加热烘干处理。烘干温度设定为80℃，远低于PVC的裂解温度213℃，烘干时间约为10分钟，此过程仅使水分蒸发，不涉及废气产生。 检验：对产品进行外观检验。检验完的护舷类产品暂存于成品堆场待出货，检验完的甲板类产品进行下一道处理工序。此工序会产生不合格品S2。 破碎：不合格品放入粉碎机中破碎后重新进行投料，破碎工序在密闭式粉碎机内进行，此工序会产生破碎粉尘G3。 整平：若是生产甲板类产品，则继续对产品进行整平。将产品放入整平机内，通过机械打磨，消除材料的不平度。整平机几乎密闭，仅留有工件进出口。整平后的甲板类产品暂存于成品堆场待出货。此工序会产生整平粉尘G4。 2.2其他产污分析 （1）原辅料使用 PVC、重质碳酸钙、环保热稳定剂、色粉等原辅料使用完后有废包装袋S3产生。ESO、齿轮油使用完后有废包装桶S4产生。 （2）设备维护保养 设备定期进行维护、保养，有废齿轮油S5、废抹布手套S6产生。 （3）环保设施产污情况 ①投料工段产生的粉尘和加热挤出过程中产生的有机废气经收集后通过一套布袋除尘器+二级活性炭装置处理，运行过程中会产生废活性炭S7、沾染大豆油的废布袋S8、油泥S9。 ②破碎、整平等过程中产生的颗粒物经收集后通过布袋除尘器处理，运行过程中会产生废布袋S10、收集粉尘S11。 2.3本项目主要产污环节 本项目主要产污环节及排污特征详见表2-9。 表2-9 项目主要产污环节及排污特征一览表 废物类别; 污染源; 主要污染物; 措施及去向. 废气; 投料粉尘G1; 颗粒物; 经集气罩收集至“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后通过18m高DA001排气筒排放. 挤出废气G2; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯. 破碎粉尘G3; 颗粒物; 设备密闭收集后经自带的布袋除尘器处理后无组织排放. 整平粉尘G4; 颗粒物; 设备密闭收集后经自带的布袋除尘器处理后无组织排放. 危废仓库废气G5; 非甲烷总烃; 无组织排放. 废水; /; 生活污水; 接管至常州金坛儒林污水处理厂集中处理，处理后尾水排入儒林河. 固废; S1; 冷却废液; 收集后委托有资质单位处置. S2; 不合格品; 企业回收利用. S3; 废包装袋; 外售综合利用. S4; 废包装桶; 收集后委托有资质单位处置. S5; 废齿轮油; 收集后委托有资质单位处置. S6; 废抹布手套; 收集后委托有资质单位处置. S7; 废活性炭; 收集后委托有资质单位处置. S8; 沾染大豆油的废布袋; 收集后委托有资质单位处置. S9; 油泥; 收集后委托有资质单位处置. S10; 废布袋; 外售综合利用. S11; 收集粉尘; 企业回收利用. /; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 斐洋船舶配件（常州）有限公司租用洪帮新能源技术有限公司（即洪邦新能源产业园）现有厂房金桂园1幢，此前该厂房一直处于空置状态，因此不存在原有污染源和遗留环境问题。厂区供水、供电等基础设施均已到位，厂区内已按照“雨污分流、清污分流”的原则进行建设，依托园区已设置一个污水接管口和雨水排口，依托园区已设置事故应急池及雨水口切断阀。 二、本项目与洪帮新能源技术有限公司（即洪邦新能源产业园）依托关系 （1）雨污水管网及排放口：本项目依托园区现有雨污水管网及雨水排放口。 （2）供电：本项目依托园区供电、配电系统，不改变现有供配电系统。 （3）给水：本项目依托园区自来水给水系统。 （4）排水：本项目依托园区污水收集管网，在厂房管道排入厂区总污水管网前，设置采样口，本项目主要外排废水为员工日常生活污水，接管至金坛第二污水处理厂集中处理；雨水经厂内雨水管网收集后排入附近水体。 （5）应急：本项目依托园区雨水口切断阀，企业拟建设20m3事故应急桶。 本项目生产过程中保持独立，且设置独立的环保工程（主要为废气处理装置、一般固废仓库、危废暂存间），与园区无依托关系。斐洋船舶配件（常州）有限公司应落实废气、噪声、固废等污染防治措施，并严格执行环保“三同时”验收制度，确保达标排放。 综上，本项目排水体系与厂区的关联主要在于依托园区已设置好的供配电系统、给排水系统、污水、雨水管网及阀门。厂区目前污水管网、雨水管网、排放口均已建设完成，不会限制本项目运营生产。 三、责任主体 洪帮新能源技术有限公司（即洪邦新能源产业园）应加强管理，确保园区内废水总排污口各因子可达常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准要求。若园区接管口的采样井出现超标排放，由洪帮新能源技术有限公司（即洪邦新能源产业园）承担相关责任。若斐洋船舶配件（常州）有限公司设置的单独接管口的生活污水采样井出现超标排放，废气排放口出现超标排放，固废未按要求收集及处理等，由斐洋船舶配件（常州）有限公司承担相关责任。厂界噪声出现超标排放时，相关监管部门关停厂区其他厂并进行厂界噪声监测，若检测数据超标，由斐洋船舶配件（常州）有限公司承担相关责任。 |

三、区域环境质量状况、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状及评价标准 | 1、地表水环境 1.1地表水环境质量评价标准 根据《关于印发〈江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）〉的通知》（苏环办〔2022〕82号），常州市金坛儒林污水处理厂纳污水体儒林河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值。具体标准限值见表3-1。 表3-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 儒林河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1中Ⅲ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. TP; 0.2. TN; 1.0. 1.2地表水环境质量状况 （1）区域水环境状况 根据《2024年常州市生态环境质量状况公报》可知：国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。长荡湖水质稳定达到IV类，水生植物覆盖度达38.4%，由“藻型湖”逐步向“草型湖”转变；滆湖常州水域水质首次达到I类，总磷同比改善27.9%，营养状态从“中度”改善至“轻度”。长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到Ⅲ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。京杭大运河（常州段）沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等3个国省考断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。 持续打好长江保护修复攻坚战，到2025年长江干流水质稳定达到Ⅱ类；持续打好太湖流域综合整治攻坚战，坚决守住“确保饮用水安全，确保不发生大面积湖泛”底线；提升饮用水水源安全保障水平，完善集中式水源地保护区划分和长效管护机制，加强水源地预警监控能力建设；持续打好黑臭水体治理攻坚战，到2025年，苏南县级以上城市建成区80%以上面积，苏中、苏北县级以上城市建成区60%以上面积，建成“污水处理提质增效达标区”；着力打好海洋生态环境综合治理攻坚战，推进重点河口海湾综合治理，深入开展“美丽海湾”建设；强化陆域水域污染协同治理，到2025年，全面完成骨干河道和重点湖泊排污口排查整治。 （2）地表水环境质量现状引用 为了解常州金坛儒林污水处理厂排口上下游水质（尧塘河）现状，本次评价引用TST202505117在常州金坛儒林污水处理厂排口上游500米处和常州金坛儒林污水处理厂排口下游1000米处点位地表水对 pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮的检测数据。 引用数据有效性分析：①本项目地表水质量现状引用2025年5月26日、5月27日、5月28日监测数据，引用时间不超过3年，且项目所在区域内污染源未发生重大变化，地表水引用时间有效；②引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 监测数据统计结果见下表： 监测数据 单位：mg/L 水域名称; 采样断面; 项目; 检测结果. pH（无量纲）; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 儒林河; 常州金坛儒林污水处理厂尾水排口上游500米; 最大值; 8.1; 19; 0.077; 0.08; 0.86. 最小值; 7.4; 15; 0.053; 0.04; 0.44. 平均值; -; 17.5; 0.069; 0.055; 0.58. 超标率（%）; -; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数（%）; -; -; -; -; -. 常州金坛儒林污水处理厂尾水排口下游1000米; 最大值; 7.6; 16; 0.137; 0.02; 0.93. 最小值; 8.4; 12; 0.064; 0.06; 0.69. 平均值; -; 14; 0.100; 0.098; 0.79. 超标率（%）; -; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数（%）; -; -; -; -; -. 标准值; 6～9; 20; 1.0; 0.2; 1.0. 地表水水质现状监测及评价结果表明，尧塘河各引用断面中pH、COD、NH3-N、TP、TN均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，说明当地水环境质量良好，具有一定的环境承载力。 2、大气环境 2.1环境空气质量评价标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》，本项目所在区域为二类功能区，SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1中的二级标准，TSP、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表2中的二级标准，非甲烷总烃和氯乙烯小时值浓度均符合《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，氯化氢小时平均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中相应标准，具体标准值详见下表。 表3-3 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准; 备注. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1和表2中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. NOX; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 氯乙烯; 1小时平均; 150. 氯化氢; 1小时平均; 50; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）. 2.2环境空气质量状况 （1）基本污染物 项目所在区域基本污染物的环境质量达标情况采用《2024年常州市生态环境质量状况公报》中的数据进行分析评价，公报数据如下。 表3-4 区域空气质量现状评价表 区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率（%）; 达标情况; 超标率（%）. 常州全市; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标; /. 日均值浓度; 5~15; 150; 3.33~10. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65; 达标; /. 日均值浓度; 5~92; 80; 6.25~115; 达标①; 0.8. PM10; 年平均浓度; 52; 70; 74.29; 达标; /. 日均值浓度; 9~206; 150; 6~137.33; 达标②; 1.7. PM2.5; 年平均浓度; 32; 35; 91.43; 达标; /. 日均值浓度; 5~157; 75; 6.67~209.33; 超标③; 6.8. CO; 日平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标; /. 日均值浓度; 400~1500; 10~37.5. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 168; 160; 105; 超标; 13.7. 注：①NO2日平均第98百分位数达标；②PM10日平均第95百分位数达标；③PM2.5日平均第95百分位数超标。 根据上表可知，2024年常州市环境空气中SO2年平均质量浓度及日平均第98百分位数、NO2年平均质量浓度及日平均第98百分位数、颗粒物（PM10）年平均质量浓度及日平均第95百分位数、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、CO日平均第95百分位数及日均值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级浓度限值；细颗粒物（PM2.5）日平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级浓度限值。项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 （2）区域大气污染物整治方案 为加快改善环境空气质量，常州市人民政府发布了《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），进一步提出如下大气污染防治工作计划： 主要目标是：到2025年，全市PM2.5浓度总体达标，PM2.5浓度比2020年下降10%，基本消除重度及以上污染天气，空气质量持续改善；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。 重点任务： （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。按照江苏省“两高”项目分类管理工作要求，严格执行国家、省有关钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业产业政策标准。到2025年，短流程炼钢产能占比力争达20%以上。 （二）加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，依法依规逐步退出限制类涉气行业工艺和装备、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。 （三）推进产业集群、园区绿色转型升级。中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。 （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。 （五）大力发展新能源和清洁能源。加快推进光伏发电项目建设和公共机构光伏应用，提升全市公共机构光伏应用水平和示范表率功能，因地制宜发展风力发电，统筹发展生物质能，推广建设“光储充检换”一体化充电示范项目，通过光伏优先消纳、余量存入储能、充满之后上网以及储能夜充日放，实现存储就地消纳。到2025年，新能源发电装机规模达到430万千瓦，公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。 （六）严格合理控制煤炭消费总量。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，鼓励发电向高效、清洁机组倾斜，到2025年全市煤炭消费量较2020年下降5%左右。 （七）推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。到2025年，淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。 （八）推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。重点选择绿色产业园区、外贸出口相对集中的园区、“危污乱散低”综合治理“绿岛”园区、科创产业园区等园区类型和市级及以上绿色工厂，推进近零碳园区、近零碳工厂试点。以近零碳园区为主阵地，同步开展近零碳工厂培育和新型智能微电网、虚拟电厂等新能源应用场景推广试点。鼓励企业参与绿电、绿证交易，打造高比例可再生能源消纳示范区，推广综合能源服务，推进能源梯级利用、余热余压回收、绿色供冷供热，推动园区内源网荷储深度融合。 （九）持续优化货物运输结构。到2025年，水路、铁路货运量比2020年分别增长12%和10%左右，铁路集装箱多式联运量年均增长10%以上。全市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。 （十）实施绿色车轮计划。公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车或者清洁能源汽车比例不低于80%。加快提升新能源汽车配套基础设施服务保障能力，新建住宅小区停车位立足新能源汽车安全特性100%预留充换电设施接入条件，老旧小区改造应因地制宜同步进行充换电设施改造，积极探索私桩共享模式。制定新能源汽车停车收费优惠政策，落实住宅小区新能源汽车充电电价优惠政策，对新能源汽车实行停车、充电收费优惠。力争提前一年在2024年底前基本淘汰国三及以下排放标准柴油货车。 （十一）强化非道路移动源综合治理。到2025年，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械，鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化；民航机场桥电使用率达95%以上。大力提高岸电使用率，到2025年，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量较2020年翻一番。 （十二）实施扬尘精细化治理。积极实施“清洁城市行动”。全面取消全市范围内四级道路，进一步提升一、二级道路的比重，重点区域周边道路全部提升为一级道路作业标准。对于部分无法用大型车辆进行作业的区域，要配备一定数量的小型机械化冲洗车、洗扫车，实行人机结合的保洁模式，做到“机械保面、人工保点”。推进5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入监管平台。鼓励推广使用新能源渣土运输车辆。推广装配式施工，推进“全电工地”试点。 （十三）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设专用廊道或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭或停止生产。 （十四）加强秸秆禁烧和综合利用。到2025年，全市农作物秸秆综合利用率稳定达95%以上。禁止露天焚烧秸秆。综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。 （十五）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。到2025年，重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。 （十六）实施重点行业超低排放与深度治理。有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，力争2024年底前完成单机10万千瓦及以上煤电机组深度脱硝改造任务。到2025年底，全市水泥企业基本完成超低排放改造。实施重点行业绩效等级提升行动。 （十七）推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 （十八）推动大气氨污染防控。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术。到2025年，全市主要农作物化肥施用量较2020年削减3%，畜禽粪污综合利用率稳定在95%左右。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理。强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 （十九）开展区域联防联控和城市空气质量达标管理。积极推进大气污染联防联控机制建设。空气质量未达标的地区编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。 （二十）提升重污染天气应对能力。建立健全市、县两级重污染天气应急预案体系，进一步明确各级政府部门责任分工。结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。按照区域预警提示信息，依法依规与同一区域内的城市同步采取应急响应措施。 （二十一）强化大气监测和执法监管。加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测。依法拓展非现场监管手段应用，探索超标识别、取证和执法的数字化监管模式，强化执法效能评估。 （二十二）加强决策科技支撑。持续开展PM2.5和臭氧协同控制科技攻关。推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。到2025年，完成排放清单编制并实现逐年更新。推进“一地一策”驻点跟踪研究。 （二十三）强化标准引领。推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。进口非道路移动机械和发动机应达到我国现行新生产设备排放标准。 （二十四）完善生态环境资金投入机制。综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出。按照市场化方式加大传统产业及集群升级、工业污染治理、铁路专用线建设、新能源铁路装备推广等领域信贷融资支持力度。 （二十五）加强组织领导。坚持和加强党对大气污染防治工作的全面领导。各级政府对本行政区域内空气质量负总责，组织制定本地实施方案。市各有关部门要协同配合落实任务分工，出台政策时统筹考虑空气质量持续改善需求。 （二十六）严格监督考核。将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容。对超额完成目标的地区给予激励；对未完成目标的地区，从资金分配、项目审批、荣誉表彰、责任追究等方面实施惩戒；对问题突出的地区，视情组织开展约谈督查。 （二十七）推进全民行动。落实《江苏省生态文明教育促进办法》，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识。政府带头开展绿色采购，推进使用新能源车辆，全面使用低（无）VOCs含量产品。强化公民环境意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，共同改善空气质量。 通过上述工作的不断推进实施，本项目所在区域空气环境质量将得到持续改善。 （3）特征污染物 本项目特征因子非甲烷总烃环境质量现状监测数据引用TST202505120特斯特(江苏)检测科技有限公司于2025.05.25-2025.05.27对〇3项目所在地（儒林镇：洪邦新能源产业园）连续3天的检测数据，引用因子为非甲烷总烃。项目特征因子总悬浮颗粒物环境质量现状监测数据引用TST202512020特斯特(江苏)检测科技有限公司于2025.12.01-2025.12.04对G1项目所在地（金坛区儒林镇长湖路20号）连续3天的检测数据，引用因子为总悬浮颗粒物。 引用数据有效性：①引用2025.05.25-2025.05.27日非甲烷总烃连续3天历史监测数据，2025.12.01-2025.12.04日总悬浮颗粒物连续3天的历史检测数据，引用时间不超过3年，引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内大气的检测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 本项目环境空气质量现状具体引用位置见表3-5，大气环境现状引用结果见表3-6。 表3-5 大气环境质量引用点位一览表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 儒林镇：洪邦新能源产业园; 119.662149; 31.624938; 非甲烷总烃; 2025.05.25-2025.05.27; /; 毗邻. 金坛区儒林镇长湖路20号; 119.654188; 31.619340; 总悬浮颗粒物; 2025.12.01-2025.12.04; NW; 1000. 表3-6 大气环境现状引用结果（mg/m3） 序号; 点位名称; 污染物名称; 小时浓度（mg/m3）. 实测值; 标准; 超标率; 最大超标倍数. O3; 儒林镇：洪邦新能源产业园; 非甲烷总烃; 0.10~0.92; 2; 0%; 0. G1; 金坛区儒林镇长湖路20号; 总悬浮颗粒物; 0.105~0.178; 0.3; 0%; 0. 由上表可知，项目所在地附近周围环境空气中非甲烷总烃未出现超标现象，均满足项目所在地区的环境功能区划要求。 3、声环境 3.1声环境质量评价标准 本项目周边50m范围内无敏感点，无需对厂界进行监测，根据声环境功能区规划图可知，根据《江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园发展规划环境影响评价报告书》，工业区执行3类标准，本项目所在区域为工业区（详见附图10），因此声环境质量现状划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 3.2声环境质量状况 本项目周边50米范围内无敏感点，因此无需开展噪声现状调查。 4、生态环境 本项目位于金坛区儒林现代产业园，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目主要从事[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，不属于电磁辐射类项目，本次不进行辐射评价。 6、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中相关要求，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。 本项目建设地点位于金坛区儒林现代产业园，用地性质为工业用地，项目500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目主要的地下水污染途径为液态原辅料和危险废物的渗漏，主要涉及到的污染物为原辅料（ESO、齿轮油等）、危险废物（冷却废液、废包装桶、废齿轮油、废抹布手套、废活性炭、沾染大豆油的废布袋、油泥等）；生产辅料储存于原辅料区内，地面做好防渗漏措施，加强使用过程中对人员和取用流程的管控，能有效防止其渗漏；危险废物暂存于危废暂存间内，危废暂存间拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求采取防渗防漏措施，能有效防止地下水污染；采取了辅料和危险废物渗漏防治措施后本项目对于周边的保护目标基本无影响。 7、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中相关要求，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目建设地点位于金坛区儒林现代产业园，用地性质为工业用地，本项目主要的土壤污染途径为液态原辅料和危险废物的渗漏，主要涉及到的污染物为原辅料（ESO、齿轮油等）、危险废物（冷却废液、废包装桶、废齿轮油、废抹布手套、废活性炭、沾染大豆油的废布袋、油泥等）；生产辅料储存于原辅料区内，地面做好防渗漏措施，加强使用过程中对人员和取用流程的管控，能有效防止其渗漏；危险废物暂存于危废暂存间内，危废暂存间拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求采取防渗防漏措施，能有效防止土壤污染。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标 | 根据现场勘查，项目周边500米内无大气保护目标，项目周边环境保护目标见下表。 表3-7 项目周边其他环境保护目标一览表 保护项目; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 地表水环境; /; /; 北干河; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类区; S; 1500. /; /; 儒林河; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类区; SW; 4300. /; /; 新孟河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类区; E; 1900. 声环境; 本项目50米范围内; 厂界外50米范围无敏感保护目标. 生态环境; 119.579758; 31.708136; 钱资荡重要湿地; 湿地生态系统保护; 《江苏省生态空间管控区域规划》; NW; 9600. 119.676752; 31.625527; 新孟河（武进区）清水通道维护区; 水源水质保护; E; 910. 119.527473; 31.791462; 长荡湖重要渔业水域; 渔业资源保护; W; 5000. 地下水; 项目所在区域500m范围; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源. 注：项目距离国控站点（金坛城区）直线距离约12.8km，距离省控站点（金坛监测站）15.6km，距离最近的国,省控断面（S239省道桥）直线距离约2.0km。. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 （1）有组织废气 本项目投料工段产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值；挤出工段产生的非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准限值。 （2）无组织废气 项目厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值。厂区内厂房外非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。 表3-8 有组织废气排放标准 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h; 标准. DA001; 颗粒物; 15; 0.51; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 60; 3. 氯乙烯; 5; 0.54. 氯化氢; 10; 0.18. 注：本项目排放的颗粒物包含投料色母时产生的粉尘，根据色母的成分特性，将其定性为染料尘，并据此从严执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中染料尘的排放限值。 表3-9 无组织废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 监控位置; 标准. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 4. 氯乙烯; 0.05. 氯化氢; 0.15. 表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2.2废水排放标准 本项目冷却水回用，定期更换不外排，外排废水主要为生活污水，经市政污水管网接至常州市常州市金坛儒林污水处理厂，接管废水执行常州市金坛儒林污水处理厂接管标准，常州市常州市金坛儒林污水处理厂处理达标后尾水排入儒林河，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）中表2城镇污水处理标准，标准值参见下表。 表3-11 废水排放标准限值表 类别; 执行标准; 标准 级别; 指标; 标准限值（mg/L）. 接管标准; 常州市金坛儒林污水处理厂接管标准; /; pH（无量纲）; 6~9. COD; 360. SS; 200. NH3-N; 35. TP; 4. TN; 45. 常州市常州市金坛儒林污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）; 一级A; pH; 6~9. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）; 表2; COD; 50. 氨氮; 4(6)①. TP; 0.5. TN; 12(15)①. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） （2026年3月28日起施行）; 表1C标准; pH; 6~9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 4(6)②. TP; 0.5. TN; 12(15)②. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ②每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 本项目冷却水回用，定期更换不外排，回用水执行《城市污水再生利用利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1“直流冷却水”标准，限值要求见下表。 表3-12 冷却水回用标准 （单位：mg/L） 污染物; 浓度限值; 标准来源. pH; 6.0~9.0（无量纲）; 《城市污水再生利用利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）. SS; -. COD; 50. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 2.3噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准具体限值见下表。 表3-13 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008); 表1中3类; dB(A); 65; /. 2.4固废污染控制标准 本项目运营期产生的一般工业固废暂存场所的设置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。项目产生的危险废物在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定要求，进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：颗粒物、非甲烷总烃。 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TN、TP；考核因子：SS。 2、总量控制指标 表3-14 本项目污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目产生量; 本项目排放量; 申请量; 最终排入外环境量. 控制因子; 考核因子. 生活污水、生产废水; 水量; 216; 216; 216; /; 216. COD; 0.0648; 0.0648; 0.0648; /; 0.0108. SS; 0.0324; 0.0324; /; 0.0324; 0.0021. NH3-N; 0.0054; 0.0054; 0.0054; /; 0.0009. TN; 0.0076; 0.0076; 0.0076; /; 0.0026. TP; 0.0005; 0.0005; 0.0005; /; 0.00001. 大气污染物; 有组织; 非甲烷总烃; 0.25; 0.03; 0.03; /; +0.03. 颗粒物; 0.86; 0.04; 0.04; /; +0.04. 无组织; 非甲烷总烃; 0.02; 0.02; 0.02; /; +0.02. 颗粒物; 0.06; 0.06; 0.06; /; +0.06. 固废; 危险固废; 9.5; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 11.22; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 1.2; 0; 0; 0; 0. 3、总量平衡方案 （1）大气污染物 废气：根据《常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》（常政办发〔2015〕104号）规定：“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”。 大气污染物排放总量控制指标为：非甲烷总烃：0.04t/a（其中，有组织排放0.03t/a、无组织排放0.02t/a），颗粒物：0.10t/a（其中，有组织排放0.04t/a、无组织排放0.06t/a），故本项目需申请总量为：非甲烷总烃：0.05t/a、颗粒物：0.10t/a，拟在金坛区内进行平衡。 （2）水污染物 本项目生活污水接至儒林污水厂集中处理。项目建成后全厂废水排放总量为216t/a，水污染物排放总量在常州金坛儒林污水处理厂内平衡。 （3）固体废弃物 本项目固体废弃物全部“零”排放，不会产生二次污染，故不申请总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响简要分析： 斐洋船舶配件（常州）有限公司租赁现有空置厂房进行生产，施工期主要是在现有的生产车间内进行设备的安装和调试，不涉及厂房施工建设，所以无施工粉尘、噪声以及建筑垃圾产生。本项目施工期主要是运输设备的汽车进出产生少量的汽车尾气，不予考虑；管道敷设和设备安装产生的噪声，由于这些施工是在现有的生产车间内进行的，经过厂房的隔声后不会对附近产生噪声影响。 所以本项目的施工期过程简单，对周边环境影响较小。 以下就噪声及固废对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 （1）施工期噪声影响分析及防治 由于安装设备一般于白天作业，应加强对设备安装的管理和操作人员的环境意识教育，严格控制设备运输及安装过程中噪声，降低对周围环境的噪声影响。 （2）施工期固废影响分析及防治对策 设备安装期间产生的固废主要是设备包装材料以及废安装材料。安装设备过程中产生的废包装及废材料应及时集中收集处理，并及时清运，一般外卖至固废回收站，从而维护厂区的环境卫生，保证产品质量。装修期间及时清理现场的废弃物；同时加强对装修人员的教育，不随意乱丢废弃物，倡导文明和绿色施工。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废污水 1.1废污水源强核算 1.1.1源强核算过程 本项目用水排水环节包括办公生活、冷却。 （1）生活用水及排水 本项目劳动定员8人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水定额按100L/（人·日），日常生活用水量为240m3/a。生活污水产生量按用水量的90%计，生活污水量为216m3/a。主要污染物为COD、SS、氨氮、TN、TP，产生浓度分别为300mg/L、150mg/L、25mg/L、35mg/L、2.5mg/L。 - （2）冷却用水 本项目产品冷却工段物料需通过冷却水喷淋直接冷却，冷却机的设计能力0.25m3/h，冷却水在循环使用，蒸发损耗水定期添加，不外排，更换产生的冷却废液作为危废委托有资质单位处置。根据企业提供资料，预计本项目冷却用水12t/a，产生冷却废液2t/a，作为危废委托有资质单位处置。 生产过程中，地面基本保持清洁，仅进行定期的扫地，不需地面清洗，不产生清洗废水。企业物料运输及生产过程中均在厂房内进行，不涉及污染物跑冒滴漏现象，不需收集初期雨水。雨水排放口设置切断阀。 1.1.2废水产生情况汇总 表4.1-1 本项目废水产生及治理情况一览表 来源; 水量（m3/a）; 污染 因子; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 接管标准浓度限值（mg/L）; 排放 去向. 浓度 (mg/L); 产生量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 216; COD; 300; 0.0648; /; 300; 0.0648; 360; 常州市金坛儒林污水处理厂. SS; 150; 0.0324; 150; 0.0324; 200. 氨氮; 25; 0.0054; 25; 0.0054; 35. TN; 35; 0.0076; 35; 0.0076; 45. TP; 2.5; 0.0005; 2.5; 0.0005; 4. 1.1.3废水治理设施及可行性分析 （1）废水治理设施及工艺介绍 厂区实行雨、污分流原则；雨水由厂区内雨水管道系统收集后排入雨水管网；员工生活污水通过市政污水管网进入常州市金坛儒林污水处理厂，尾水排入儒林河。 1.2废水排放情况 表4.1-2 废水排放及排放口基本情况一览表 排放口基本情况; 排放去向; 排放规律; 污染物排放; 接管标准. 编号; 名称; 排放口类型; 地理坐标; 污染物种类; 浓度mg/L; 排放量t/a; 名称; 浓度mg/L. DW001; 污水排放口; ■企业总排口 雨水排放口 清静下水排放口温排水排放口 车间或车间 处理设施排放口; 119.662743，31.624858; 常州市金坛儒林污水处理厂; 间接排放; 水量; /; 216; 常州市金坛儒林污水处理厂接管标准; /. COD; 300; 0.0648; 360. SS; 150; 0.0324; 200. 氨氮; 25; 0.0054; 35. TN; 35; 0.0076; 45. TP; 2.5; 0.0005; 4. 表4.1-3 废水产生及排放情况一览表 来源; 水量（m3/a）; 污染 因子; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 接管标准浓度限值（mg/L）; 排放 去向. 浓度 (mg/L); 产生量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 216; COD; 300; 0.0648; /; 300; 0.0648; 360; 常州市金坛儒林污水处理厂. SS; 150; 0.0324; 150; 0.0324; 200. 氨氮; 25; 0.0054; 25; 0.0054; 35. TN; 35; 0.0076; 35; 0.0076; 45. TP; 2.5; 0.0005; 2.5; 0.0005; 4. 1.3废污水接管措施及可行性 1.3.1废水接管情况 本项目无其他生产废水排放，生活污水接管进常州市金坛儒林污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入儒林河。 1.3.2接管可行性分析 （1）管网建设情况 常州金坛儒林污水处理厂位于儒林镇S239与儒林河相交处以东，主要收纳金坛区儒林工业园生活污水和少量工业废水。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内，目前项目所在地的污水管网已经铺设到位，本项目废水可由市政污水管网接入，最终纳入常州金坛儒林污水处理厂集中处理。 （2）污水处理厂处理工艺可行性分析 污水处理采用“预处理+改良A/A/0+A/0（生化池）+二沉池+高效沉淀池+深床反硝化滤池+次酸钠消毒”工艺，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入儒林河。 （3）接管水量可行性 常州金坛儒林污水处理厂目前实际处理量约0.5万吨/日，还有余量0.1万吨/日。本项目废水排放总量约为216t/a（0.72t/d），占常州金坛儒林污水处理厂日处理余量的比例极小，常州金坛儒林污水处理厂完全有能力接纳本项目污水。 （4）接管水质可行性 本项目建成后接管废水为生活污水，废水排放浓度低、水量小、水质简单，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，不影响污水处理厂出水水质。 综上所述，本项目污水管网均已铺设完毕，从接管时间、服务范围、处理工艺以及水量水质来看，本项目运营后污水接入常州金坛儒林污水处理厂处理是可行的。 1.4排污口规范化设置 本项目依托园区现有雨水和污水排放口，不改变现有排水系统。目前项目所在地内已实施“雨污分流”，并设置规范化雨水排放口。 1.5环境影响分析小结 本项目生活污水接管至常州市金坛儒林污水处理厂集中处理，尾水排入儒林河。本项目废水排放对地表水环境影响很小，是可以接受的。 2、废气 2.1废气产生情况 2.1.1源强核算过程 1、有组织废气 （1）投料粉尘G1 - 项目投料过程中会产生粉尘（含拆包产生的粉尘）；根据企业提供的材料，投料工序中所投加的粉末状原料量约为950t/a（包括PVC、重质碳酸钙、环保热稳定剂、色母），参照《工业粉体下落过程粉尘排放特性的实验研究》（张桂芹等，2006），粉尘废气产尘系数约为1kg/t干物料量。该工序污染物废气产生源强核算详见表4.2-2。废气由集气罩收集，收集效率以90%计，处理效率以95%计，收集后经一套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过18m高排气筒DA001排放。 - （2）挤出废气G2 - 根据生产工艺分析，本项目挤出工序产生有机废气（以非甲烷总烃计），污染源强参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工废气排放系数，有机废气排放系数为0.35kg/t原料。根据企业资料，本项目PVC粒子用量为400t/a，该工序污染物废气产生源强核算详见表4.2-2。 - 本项目挤出工段最大加热温度为150℃左右，远达不到213℃的PVC分解温度。由于PVC塑料有部分未聚合的HCl单体在加热过程中会释放出来。根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（林华影，林瑶，张伟中国卫生检验杂志，2008（4））中的实验结果，在150℃温度下，氯化氢产生量为6.77ppb-原料，氯乙烯产生量为8.26ppb-原料。本项目PVC用量为400t/a，氯化氢和氯乙烯产生量极少，且由于加入稳定剂，将HCl的产生速率抑制到极低的水平，其产生的影响极小，加强废气收集和厂界措施，对周围环境影响较小。 - 查阅文献《环氧大豆油作为PVC增塑剂的热分解动力学与裂解机理研究》(冯国东等，2017.2(5)，林业工程学报)，环氧大豆油于260℃左右分解，本项目加热温度最高为150℃，不会导致环氧大豆油分解。在熔融挤出过程因温度较高会产生挥发，以非甲烷总烃来表征，根据《增塑剂环氧大豆油》（HG/T4386-2012）中的加热减量0.2%，环氧大豆油在加热过程的挥发系数按0.2%计算。污染物废气产生源强核算详见表4.2-2。 - 企业拟在挤出工序的上方安装集气罩，收集效率以90%计，处理效率以90%计，收集后经一套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过18米高排气筒DA001排放。 - 2、无组织废气 - （1）未捕集的投料粉尘G1′ - 本项目投料工序未捕集到的粉尘在车间无组织排放，因收集效率为90%，则颗粒物无组织产生量为0.095t/a。40%的颗粒物由于重力作用在投料区自然沉降，投料口周边设置了防逸散围堰，粉尘在围堰内主要依靠重力实现自然沉降，对于沉降下来的粉尘，通过集中清扫后回用于生产，剩余60%则悬浮在空气中，随气流扩散至车间。则颗粒物无组织排放量为0.06t/a。 - （2）未捕集的挤出废气G2′ - 本项目挤出工序未捕集到的有机废气在车间无组织排放，挤出废气中非甲烷总烃的无组织排放量为0.02t/a。 （3）破碎粉尘G3 - 生产过程中产生的不合格品经收集后通过破碎机进行粉碎，粉碎后回用，破碎过程中会产生少量的破碎粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—42 废弃资源综合利用行业系数手册，干法粉碎颗粒物产生量为450g/t-原料，本项目产生的不合格品有2.79t/a，因此颗粒物产生量为0.0013t/a，产生量极少。破碎机配备有盖，仅在加工完成后才会开启，因此基本不会产生废气。此外，破碎机本身自带布袋除尘器，使得破碎工段排放的粉尘量极少。因此本项目不再对破碎粉尘进行进一步分析。 - （4）整平粉尘G4 - 将甲板放入整平机内，通过机械打磨，消除材料的不平度。本项目需要整平的甲板占甲板生产量的5%，即20t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》一书中，其打磨粉尘产生量为0.5kg/t原料，则整平颗粒物产生量为0.01t/a。整平机几乎密闭，仅留有工件进出口，基本不会产生废气。且每台整平机自带一台布袋除尘器，使得整平工段排放的粉尘量极少。因此本项目不再对整平粉尘进行进一步分析。 - （5）危废仓库废气G5 - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中6.2.3要求：贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。全厂危险废物为冷却废液、废包装桶、废齿轮油、废抹布手套、废活性炭、沾染大豆油的废布袋、油泥等，贮存过程中会产生少量的有机废气，本项目固态危险废物产生后由现场立即用塑料缠绕膜进行缠绕打包称量，并采用桶/袋密封后贮存至危废仓库内，液态危废装入桶内密封后贮存至危废仓库内，因此贮存过程中有机废气产生量极少，不定量分析。危废仓库产生的少量废气进行无组织排放。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目废气产生源强核算情况详见表4.2-2。 表4.2-2 本项目废气产生源强核算表 排放源; 污染物; 产品或原料名称; 核算方法; 产品或原料使用量（t/a）; 产污系数; 产生量（t/a）; 收集方式; 收集效率; 有组织产生量（t/a）; 无组织产生量（t/a）. 投料粉尘G1; 颗粒物; PVC、重质碳酸钙、环保热稳定剂、色母; 系数法; 950; 1kg/t原料; 0.95; 集气罩收集; 90%; 0.86; 0.09. 挤出废气G2; 非甲烷总烃; PVC; 系数法; 400; 0.35kg/t原料; 0.14; 集气罩收集; 90%; 0.13; 0.01. 环氧大豆油; 物料平衡; 54; 0.2%; 0.11; 集气罩收集; 90%; 0.10; 0.01. 氯化氢、氯乙烯; PVC; 定性分析; /; /; /; /; /; /; /. 破碎粉尘G3; 颗粒物; 不合格品; 定性分析; /; /; /; /; /; /; /. 整平粉尘G4; 颗粒物; 游艇甲板; 物料平衡; /; /; /; /; /; /; /. 危废仓库废气G5; 非甲烷总烃; 危废; 定性分析; /; /; /; /; /; /; /. 合计; 非甲烷总烃; /; /; /; /; 0.25; /; /; 0.23; 0.02. 颗粒物; /; /; /; /; 0.95; /; /; 0.86; 0.09. 2.1.3废气产生及排放情况汇总 本项目有组织废气产生及排放情况详见表4.2-3，无组织废气排放情况详见表4.2-4。 表4.2-3 项目废气有组织产生及排放情况一览表 编号; 废气量 m3/h; 废气名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 执行标准; 排气筒参数; 排气方式. 污染物名称; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 治理工艺; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度m; 直径m; 温度 ℃; 排放口类型. DA001; 7000; 投料粉尘G1; 颗粒物; 51.19; 0.36; 0.86; 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置; 95; 是; 2.56; 0.02; 0.04; 15; 0.51; 18; 0.40; 25; 一般排放口; 2400h/a. 挤出废气G2; 非甲烷总烃; 14.88; 0.10; 0.25; 90; 是; 1.49; 0.01; 0.03; 60; 3. 表4.2-4 项目废气无组织排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 排放情况; 排放车间基本情况. 速率kg/h; 排放量t/a; 长度m; 宽度m; 有效高度m; 地理坐标. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.01; 0.02; 44; 24; 15; 119.662557，31.625445. 颗粒物; 0.03; 0.06. 备注：无组织源强按照全厂工作时间计，2400h/a。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.2废气治理措施及可行性分析 2.2.1有组织废气治理措施 本项目投料粉尘、挤出废气经集气罩收集后由一套布袋除尘器+二级活性炭吸附设施处理后通过18m高排气筒DA001排放。 本项目有组织废气收集处理系统见下图： 图4.2-1 有组织废气收集处理系统示意图 2.2.1.1废气收集系统评述 - 本项目依据企业设备分布情况、设备规格尺寸、 企业提供的废气处理设施设计方案、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求及《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》设置废气收集系统。 投料粉尘、挤出废气由集气罩收集，可有效收集废气，参考《废气处理工程技术手册》（王纯张殿印主编）“上部伞形罩冷态”排气量计算公式计算单个集气罩排气量，过程如下： Q=K×P×H×Vx ，其中： - -设计安全系数，一般取1.1-1.5，本次取1.3； P--排风罩敞开面的周长，m； H--污染源至罩口距离，m； Vx--操作口空气速度，建议取值 0.25~2.5m/s，本项目取0.3m/s。 本项目废气收集系统情况如下表所示： 表4.2-5 本项目废气收集系统情况 废气种类; 产污设备数量（台/套）; 收集方式; 处理对象; 计算过程; 核算风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 投料粉尘; 1; 集气罩收集; 颗粒物; Q=1.3*1.5*0.5*0.3*1*3600; 1053; 7000. 挤出废气; 8; 集气罩收集; 非甲烷总烃; Q=1.3*1.5*0.3*0.3*8*3600; 5054.4. 由上表可知，计算得出的风量为6107.4m³/h，考虑到风管压损，本项目设计风量为7000m³/h，能够满足该吸风要求。该废气收集系统符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》对控制风速的要求（≥0.3m/s），风量设计合理。 2.2.1.2废气治理措施 本项目废气的净化措施主要为布袋除尘器、二级活性炭吸附装置。 车间的废气产生点均配备了有效的收集措施，主要是集气罩。通过类比同类工程可知，在采取同样的捕集措施时，捕集效率较为理想。企业在投料口周边设置了防逸散围堰，这使得粉尘能够被集气罩最大程度地捕集。挤出工段产生废气的开口极小，且集气罩与产生源的距离较近，能够有效捕集废气。经上述分析，拟建工程在各个废气产生点的捕集效率均大于或等于90%，无组织废气也均能达标排放。由此可见，拟建工程所采取的捕集措施是可行的。 1、布袋除尘器 （1）处理工艺 袋式除尘器原理：含尘气体进入挂有一定数量滤袋的袋室后，被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内部；一部分覆盖在滤袋表面形成一层粉尘层。此时，含尘气体的过滤主要依靠粉尘层进行。其除尘机理为含尘气体通过粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、粘附、扩散与静电等作用，使粉尘得到捕集。当粉尘层加厚，压力损失达到一定程度时，需要进行清灰。清灰后压力降低，但仍有一部分粉尘残留在滤袋上，在下一个过滤周期开始时，起良好的捕尘作用。袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤分离。当含尘气体进入袋式除尘器后，粒径大、比重大的粉尘在重力作用下沉降，落入灰斗；携带烟尘的气体通过滤料时，细小粉尘被阻留在滤料上，气体通过滤料，从而尘气分离，使含尘气体得到净化。 袋式除尘器属高效除尘设备，广泛应用于粉尘的净化过程。袋式除尘器对粉尘比电阻变化适应性强，适用于温度和水分不高且波动不大的含尘废气的净化。粉尘和烟气成分不同时，袋式除尘器可能需要采用不同的滤料。滤袋破损时需要更换，运行维护工作量较大，对制造、安装、运行、维护都有较高要求。 拟建工程含尘废气主要采用脉冲袋式除尘器净化处理，不同污染源需满足不同的排放限值。滤袋的材质包括天然纤维和化学纤维，目前应用较为广泛的是化学纤维，包括有涤纶机织布和涤纶、腈纶、丙纶针刺毡等。为了克服普通滤料初期低效率、后期高耗能、滤料更换周期高等缺点，目前普遍采用覆膜滤料，即在普通滤料表面复合一层薄膜而形成的一种新型滤料，这层薄膜相当于起到了“一次粉尘层”的作用，物料交换是在膜表面进行的，使用之初就能进行有效的过滤；薄膜特有的立体网状结构，使粉尘无法穿过，无孔隙堵塞危害；过滤膜通常是由高分子聚合物制成的，厚度一般为100～150µm，微孔滤膜孔径小，捕集率很高，即使对不同粒径的微细粒子也有较高的捕集率，并可防止进入滤料深处，不需要形成普通滤料具有的粉尘初层，清灰容易。这一特性为袋式除尘器在潮湿条件下工作防止因结露造成滤袋结垢而失效创造了一定的条件，同时防止滤料的堵塞和结垢，降低滤料的阻力，因而有利于降低除尘器系统运行的能耗。 为保证对不同粒径颗粒物的过滤去除效果，选取的覆膜滤料孔径需要小于3.0µm，以保证对粒径大于2.6µm颗粒物的过滤净化效果。为此，拟建工程含尘废气净化措施采用袋式除尘器，选用覆膜涤纶针刺毡，滤料滤膜孔径选择在0.3～3µm，可保证排放废气中颗粒物浓度小于15mg/m3，并满足对应排放标准要求，本工程袋式除尘器设计满足《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）相关要求。 图4.2-2 布袋除尘器工作原理示意图 （2）处理可行性及达标分析 本项目投料污染源产生的粉尘采取布袋除尘器处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）里推荐的可行技术。 布袋除尘器属于技术成熟的干式高效除尘设备，根据《袋式除尘器的除尘效率研究》（西南交通大学，周军）中对于国内外工业企业布袋除尘器除尘效率的研究，普通布袋除尘器对1μm以上的尘粒，其稳态过滤效率可达99%以上，对0.4μm~1μm的微细粉尘的稳态过滤效率可达98%以上。本项目布袋除尘器处理效率保守取95%可行。 （3）除尘器装置安全设置要求： 按照《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）、《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273-2016）、《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB15607-2008）、《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB17919-2008）安全设置规定，本项目对除尘器装置提出以下要求： ①粉尘爆炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体、高温气体或其他工业气体的风管及设备连通。 ②应按工艺分片（分区域）设置相对独立的除尘系统。 ③除尘器宜布置在厂房建筑物外部。如干式除尘器安装在厂房内，应安装在厂房内的建筑物外墙处的单独房间内。 ④干式除尘器应设置锁气卸灰装置，及时清卸灰仓内的积灰，设置卸灰装置运行异常及故障停机的监控装置，出现异常及故障停机状况时应发出声光报警信号。 ⑤干式除尘系统采取预防和控制粉尘爆炸的措施，选用一种或多种防爆装置：泄爆装 置、惰化装置、隔爆装置、 抑爆装置。 ⑥除尘器应设置进、出口风压差监测报警装置，除尘器安装或滤袋更换在不超过8h的使用期内应记录除尘器的进、出口风压的监测数值，当进、出口风压力变化大于允许值的20%时，监测装置应发出声光报警信号。 ⑦袋式外滤除尘器设置清灰压力监测报警装置，当清灰压力低于设定值时应发出声光报警信号。 ⑧风机后串联二级袋式除尘器，而且为自动喷涂，则机应选择防爆型。 ⑨与喷粉室相连的粉末回收装置以及高效过滤器应设置能将爆炸压力引向安全位置的泄压装置；连续自动喷粉作业的回收系统应配备风量监测器，当风量低于安全值时，喷粉装置能自动停止喷粉。 ⑩在回收、净化装置的卸料口及卸料过程中，应有防止粉尘飞逸的措施。 ⑪收尘器如安装于室内，其泄爆管应直通室外，且长度小于3m，并根据粉尘属性确定是否设立隔（阻）爆装置；在收尘器进、出风口处宜设置隔离阀，并安装温度监控装置；滤料应具备阻燃性能。 - ⑫收尘器的下列参数进行监测：进、出口风压差；进、出风口和灰斗的温度；出现下列故障时应予报警：进、出风口压差过高；温度异常升高。 - 2、二级活性炭吸附装置 （1）处理工艺 活性炭是一种黑色粉状，粒状或丸状或无定形具有多孔的碳。主要成分为碳，还含少量氧、氢、硫、氮、氯。其主要有木材、果壳、煤等经过高温活化而成。碳元素是自然界最稳定的元素，活性炭亦有这一特点。活性炭内孔隙结构发达，具有较大的表面积（500～1000m2/g），甚至更高，有很强的物理吸附性能，能吸附气体、液体或胶态固体。在吸附过程中，当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力（或静电引力）时称为物理吸附；当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关，与活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱，对污染物分子的结构影响不大，这种力与分子间内聚力一样，故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。 当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附塔是一种干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。活性炭吸附塔主要用于大风量低浓度的有机废气处理；活性炭吸附剂可处理净化多种有机和无机污染物：苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气，单级活性炭吸附效率达到70%，二级活性炭吸附效率可达到90%。 二级活性炭吸附装置设计参数详见表4.2-6。 表4.2-6 设计理论参数 序号; 名 称; 技术参数; HJ2026-2013及DB32/T5030-2025要求. 1; 废气净化方式; 活性炭吸附处理; /. 2; 风量; 7000m3/h; /. 3; 废气温度; ≤40℃; /. 4; 活性炭安装方式; 抽屉式，由活性炭、活性炭托盘、箱体组成; /. 5; 箱体规格（长度×宽度×高度）; 1.0m×2m×2.4m; /. 6; 活性炭类型; 颗粒状活性炭; /. 7; 比表面积（m2/g）; 900~1600; ≥850. 8; 孔体积（cm3/g）; 0.63; /. 9; 活性炭密度（g/cm3）; 0.45; /. 10; 碘吸附值（mg/g）; 800; ≥800. 11; 停留时间（s）; 4.3; /. 12; 气流速度（m/s）; 0.58; ≤0.60. 13; 填充量; 0.2t*2; /. 14; 更换周期; 53天; /. 15; 更换频次; 6次/年; /. 16; 活性炭风阻力; 500pa; /. 17; 设计处理效率; ≥90%; /. 18; 水分含量（%）; 8; ≤10. 19; 耐磨强度（%）; 90; /. 20; 断裂强力（N）; 5; /. 21; 着火点; 450; ≥400. 22; 四氯化碳吸附率（%）; 49; ≥40. 根据江苏省生态环境厅发布的《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》附件中的公式计算活性炭更换周期： 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，%； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 表4.2-7活性炭更换周期一览表 装置名称; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs的浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）. 二级活性炭吸附装置; 400; 10%; 13.39; 7000; 8; T=400*10%/（13.39*7000*8/1000000）≈53. 根据计算所得，本项目废气处理设施活性炭更换周期为53个工作日，根据苏环办﹝2022﹞218号文，针对活性炭充填量的要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，因此活性炭更换周期为53天，更换次数约6次/a，符合要求。 （2）处理可行性及达标分析 本项目挤出污染源产生的有机废气采取二级活性炭吸附装置处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）里推荐的可行技术。 本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，进入处理装置的废气温度低于40°C，风机、电机和现场的电气仪表应不低于现场的防爆等级。 根据《活性炭吸附操作》（柳柱材编，石油工业出版社，1960年第1版），一级活性炭对烃类气体的吸附能力为70%~80%，在合理控制废气流量、及时更换吸附饱和的活性炭的前提下，有机废气中的污染物均可以得到有效去除；同时，根据2014年国家科技部和环保部发布的《大气污染防治先进技术汇编》，活性炭吸附处理低浓度有机废气，净化效率可达到90%以上。本项目采用“二级活性炭吸附装置”吸附有机废气，故有机废气处理效率保守取90%，具有可行性。 （3）活性炭吸附装置安全设置要求： 按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）、《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386-2007）安全设置规定，本项目对活性炭吸附装置提出以下要求： ①治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。 ②治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器（防火阀），阻火器性能应符合GB 13347的规定。 ③风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级。当吸附剂采用降压解吸方式再生且解吸后的高浓度有机气体采用液体吸收工艺进行回收时，风机、真空解吸泵和电气系统均应采用符合GB 3836.4要求的本安型防爆器件。 ④在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置。 ⑤采用热空气吹扫方式进行吸附剂再生时，当吸附装置内的温度超过120℃时，应能自动报警并立即中止再生操作、启动降温措施。 ⑥治理装置安装区域应按规定设置消防设施。 ⑦治理设备应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于4Ω。 ⑧室外治理设备应安装符合GB 50057规定的避雷装置。 2.2.1.3排气筒设置合理性分析 本项目排气筒设置情况详见下表。 表4.2-8 项目排气筒设置情况一览表 排气筒编号; 污染防治措施; 地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒直径（m）; 烟气流速(m/s). DA001; 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置; 119.662913，31.625702; 18; 0.40; 15. 结合工程设计和《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中要求，排气筒高度不应低于15米。排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。本项目排气筒高度满足要求，且高于周围15m高建筑物，本项目排气筒废气排放流速约15m/s，因此排气筒设置是合理的。 2.2.2无组织废气控制措施 本项目无散装物料，PVC、重质碳酸钙、环保热稳定剂、ESO、色母、齿轮油等采购的原辅材料全部均密闭包装于相应包装物内，能够有效避免有机废气运输过程中无组织排放。园区道路均进行了绿化并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。园区及厂区安装有高清视频监控设施，主要生产设施和污染治理设施进行分表计电，建设有门禁系统和视频监控系统，监控运输车辆的进出厂区情况，视频监控数据保存三个月以上。 根据不同废气来源，车间废气产生点均配备有效的收集措施，主要包括集气罩、设备密闭、车间密闭等，类比同类工程，在采取上述同样捕集措施的情况下，捕集效率较好。经分析可知，拟建工程在各个废气产生点捕集效率均大于等于90%，且无组织废气均能达标排放，因此拟建工程采取的捕集措施可行。 严格执行以上措施后，本项目无组织污染物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、3浓度限值要求。 2.3非正常工况污染源强分析 非正常工况包括开停机、设备故障和检修、生产装置达不到设计参数、政策影响因素等情况下的排污，不包括恶性事故排放。 （1）开、停机污染源强分析 对于开、停机，企业需做到： ①车间开工时，首先运行对应的废气处理装置，然后再进行人工或机械操作。 ②车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待产生的废气排出之后才逐台关闭。 车间在开、停机时排出污染物均得到有效处理，经排放口排出的污染物浓度比正常生产时小。 （2）生产设备故障和检修 设备故障时则立即停止作业，环保设施继续运行，经污染物得到充分处理后再关闭环保设施，可以确保废气排放情况达标排放。 设备检修时停止作业，不会有额外污染物产生。 （3）环保设施出现故障 在开工前要求先运行对应的废气处理装置，检查风机以及处理设施是否正常，在确保废气处理设施正常情况下再进行作业。 本项目以废气处理设施的处理效率为0为例，计算废气非正常排放量。拟建项目投料粉尘、挤出废气处理设施采用一套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理，风量为7000m3/h，经过滤吸附后，外排废气颗粒物浓度为2.56mg/m3，非甲烷总烃浓度为1.31mg/m3；当活性炭使用时间长或受潮而未及时更换时，其处理效率会有所下降，但企业日常生产中都会定期对废气处理设施进行检查、维护和更换，假设活性炭使用时间长或受潮，处理效率为0，导致外排废气非甲烷总烃浓度达到13.10mg/m3，则挤出废气中非甲烷总烃非正常工况排放量为0.09kg/h。当除尘器布袋使用时间长或发生破损而未及时更换时，其除尘效率会有所下降，但企业日常生产中都会定期对除尘设施进行检查、维护和更换，假设除尘器发生破损，除尘效率降低50%，导致外排废气含颗粒物浓度达到25.60mg/m3，则投料粉尘中颗粒物非正常工况排放量为0.18kg/h，预计发现非正常情况后立即停产，10min内实现主体装置停工。 根据上述非正常情景分析，拟建工程非正常排放时的源强见下表。 表4.2-9 非正常工况排气筒污染物情况表 项目; 持续时间（min）; 发生频次; 放散量; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 活性炭使用时间长或受潮; 30; 1次/年; 7000m3/h; 非甲烷总烃; 13.10; 0.09. 布袋使用时间长或破损; 30; 1次/年; 7000m3/h; 颗粒物; 25.60; 0.18. 根据上述分析，废气处理设施的活性炭使用时间长或受潮情况下，非甲烷总烃排放量变大；布袋使用时间长或破损情况下，颗粒物排放量变大。 在生产过程中采取以下措施以有效防控环保措施失效，避免非正常工况。 （1）根据同类企业的生产运行经验，企业对环保设备进行每周一次和每月一次的例行检查。 （2）布袋除尘器、二级活性炭吸附装置定期维护。 2.4正常工况废气达标分析 根据废气产生及排放情况分析，本项目颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢有组织排放复符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值。厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值。厂区内厂房外非甲烷总烃无组织排放监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。 2.4.1排气筒排放废气达标分析 本项目有组织废气排放达标情况详见表4.2-10。 表4.2-10 排气筒排放废气达标排放情况 污染源; 废气量m3/h; 污染物 名称; 治理措施; 去除率％; 排放情况; 执行标准; 排气筒名称及编号; 排放 方式. 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 投料粉尘G1; 7000; 颗粒物; 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置; 95; 2.56; 0.02; 0.04; 15; 0.51; 18m高排气筒DA001; 2400h. 挤出废气G2; 非甲烷总烃; 90; 1.31; 0.01; 0.02; 60; 3. ## 2.4.2厂界废气达标分析 - 本项目无组织废气排放情况见下表。 表4.2-11 无组织废气排放情况一览表（面源） 面源名称; 污染物产生环节; 污染物 名称; 污染物产生量t/a; 治理措施; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 未被捕集的投料粉尘; 颗粒物; 0.06; 源头治理，加强管理; 0.06; 0.025; 1056; 15. 未被捕集的挤出废气; 非甲烷总烃; 0.02; 0.02; 0.008. 破碎粉尘; 颗粒物; /; 设备自带的布袋除尘器; /; /. 整平粉尘; 颗粒物; /; 设备自带的布袋除尘器; /; /. 合计; /; 颗粒物; 0.06; /; 0.06; 0.025. /; 非甲烷总烃; 0.02; /; 0.02; 0.008. 2.5卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定中制定的卫生防护距离制定方法，计算本项目卫生防护距离。卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L—工业企业所需的防护距离（m）； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r=（S/Π）0.5。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 表4.2-12 卫生防护距离初值计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于规准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T39449-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m时，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见表4.2-13。 表4.2-13 卫生防护距离计算结果表 面源 名称; 污染物; Qc （kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护距离. Cm（mg/m3）; A; B; C; D; L计（m）; L卫（m）; L总（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.01; 1056; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.20; 50; 100. 颗粒物; 0.03; 1056; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 4.31; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），确定本项目卫生防护距离是以生产车间为边界外扩100米范围，经实地勘察，项目卫生防护距离内目前无居住、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点，以避免环境纠纷。 2.6异味影响分析 本项目产生氯化氢，属于刺激性气味气体，其主要危害为： ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，是呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止呼吸，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。 ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食，恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节失调。 为了减小异味对周边环境的影响，本项目需加强厂房排气，增加空气流通，并且通过厂区周边绿化树木的吸收，确保异味对周边环境的影响较小。 2.7环境影响结论 本项目位于环境空气质量非达标区，企业卫生防护距离范围内不涉及居民、学校等环境敏感保护目标。本项目产生的各类大气污染物经采取有效的污染防治措施治理后排放，各大气污染物排放强度较低，对大气环境影响较小，周边大气环境可基本维持现状，但仍要加强污染控制管理，减少非正常排放情况的发生。 3、噪声 3.1噪声产生环节及源强 项目噪声主要来源于各生产、公辅设备的工作噪声，根据类比，主要噪声强源在75~85dB（A）之间，主要噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.3-1 本项目主要噪声源强一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 车间; 挤塑机; 90; 4; 75; 减振、厂房隔音; 5; 15; 1; 5; 67.0; 8h; 20.0; 47; 1m. 2; 挤塑机; 45; 2; 75; 6; 15; 1; 6; 62.4; 8h; 20.0; 42.4; 1m. 3; 搅拌机; 定制; 1; 75; 5; 6; 1; 5; 61.0; 8h; 20.0; 41; 1m. 4; 破碎机; /; 1; 80; 36; 15; 1; 8; 61.9; 8h; 20.0; 41.9; 1m. 5; 塑胶挤出机; 125; 2; 75; 10; 15; 1; 9; 58.9; 8h; 20.0; 38.9; 1m. 6; 烘干机; 定制; 1; 75; 12; 15; 1; 9; 55.9; 8h; 20.0; 35.9; 1m. 7; 整平机; 定制; 3; 80; 27; 15; 1; 9; 65.7; 8h; 20.0; 45.7; 1m. 8; 烘箱; 定制; 1; 75; 13; 15; 1; 9; 55.9; 8h; 20.0; 35.9; 1m. 9; 冷却水箱; /; 8; 75; 9; 15; 1; 9; 61.9; 8h; 20.0; 41.9; 1m. 表4.3-2 本项目主要噪声源强一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 单台声功率级dB（A）; 声源控制 措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 1; 45; 3; 1; 85; 减振措施、距离衰减; 工作时. 2; 空压机; 2; 45; 5; 1; 85; 减振措施、距离衰减; 工作时. 备注：厂区西南角为原点。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2噪声污染防治措施可行性分析 为了进一步减少项目产生的噪声对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： ①合理布局车间，高噪声设备尽量远离厂界，并合理利用厂区建筑物的隔声作用； ②在满足生产工艺的前提下，尽量选用加工精度高、装配质量好、低噪声的设备，并在安装过程中采取隔声、减振措施； ③平时加强对设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度； ④对废气处理设备、冷却塔等设备设置隔声、减震措施。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.3声环境影响预测与评价 （1）主要噪声源与预测内容 主要噪声源：以生产、公辅设备为主，均以固定的点源形式分布在联合厂房内，运行噪声均在75~85dB(A）之间； 预测内容：厂界噪声贡献值。 （2）噪声预测模式 当所有设备同时运转时，项目厂界噪声按照以下公式进行计算： A：室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lpl——靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB； LW——声源功率级，dB； Q——声源之指向性系数，2； R——房间常数，，取0.05（按照水泥墙进行取值） B：室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)= Lp1i(T)—(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL——建筑物隔声量。 C：中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级： Lw= Lp2 (T)+10lg S 式中：Lw—声源功率级，dB； Lp2 (T)—靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB； S—透声面积，m2。 D：预测点位置的倍频带声压级： Lp (r)= Lw+Dc—A 式中：Lp (r)—预测点位置的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB。 E：噪声源叠加公式： 式中：LPT ——总声压级，dB； Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。 （3）噪声预测结果 噪声影响预测结果见下表。 表4.3-3 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 目标; 昼间噪声贡献值; 标准（昼间）. 东厂界; 64; 65. 南厂界; 51; 65. 西厂界; 52; 65. 北厂界; 52; 65. 根据上表噪声预测结果，项目设备噪声通过厂房隔声和距离衰减后，各厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准限值。 4、固体废弃物 4.1固体废物源强核算 - （1）一般生产固废 A、不合格品：检验产生的不合格品，根据企业提供资料，不合格品产生量约为2.79t/a。经收集后回用于生产。 B、废包装袋：项目废包装材料产生量约为6t/a；经企业统一收集后外售综合利用。 C、废布袋：整平、破碎粉尘经布袋除尘器处理后会产生废布袋。根据企业提供资料，年产生量约0.4t/a，经收集后外售综合利用。 D、收集粉尘：根据2.1.1章节源强核算，布袋除尘器收集粉尘量月为0.04t/a，经收集后回用于生产。 （2）生活垃圾 本项目有员工8人，每人每天垃圾产生量按0.5kg计，生活垃圾产生量约为4kg/d，则项目年生活垃圾产生量约为1.2t/a。采取集中收集后由环卫部门统一外运处理。 （3）危险废物 项目生产过程中会产生一定量的冷却废液、废齿轮油、废包装桶、废抹布手套、废活性炭、沾染大豆油的废布袋、油泥，属于危险废物，统一收集后交由有资质的单位回收处理。 A、冷却废液（HW49） 企业对注塑完成的产品进行直接冷却，冷却用水循环使用，定期更换，产生量约2t/a。冷却废液属于HW49类危险废物（危废代码：900-041-49），委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 B、废齿轮油（HW08） 企业使用齿轮油对设备进行润滑，产生量约0.1t/a。废齿轮油属于HW08类危险废物（危废代码：900-217-08），委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 C、废包装桶（HW49） 齿轮油、ESO使用完后有废包装桶产生，产生量约为4t/a，属于HW49类危险废物（危废代码：900-041-49），委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 D、废抹布手套（HW49） 设备维护时使用抹布或手套对设备进行擦拭，会产生废抹布手套，年产生量约0.1t/a，属于HW49类危险废物（危废代码：900-041-49），委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 E、废活性炭（HW49） 项目废气处理设施二级活性炭吸附装置定期更换活性炭，活性炭按照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中计算公式对活性炭更换频次进行计算。经前文2.2章节计算，预计全厂产生废活性炭量约2.6t（含吸附的有机废气量）。属于HW49类危险废物（危废代码：900-039-49）委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 F、沾染大豆油的废布袋（HW49） 布袋除尘器处理含油雾粉尘后会产生沾染大豆油的废布袋。根据企业提供资料，年产生量约0.3t/a。属于HW49类危险废物（危废代码：900-041-49），委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 G、油泥（HW49） 含油雾粉尘由布袋收集，形成油泥，年产生约为0.4t/a。属于HW49类危险废物（危废代码：900-041-49），委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 4.2固废属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质。 根据《国家危险废物名录》（2025年）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定，判定该固体废物是否属于危险废物。给出的判定依据及结果见表4.4-1。 表4.4-1 建设项目固废属性判定表 序号; 副产物 名称; 产生 来源; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 办公及生活废物; 1.2; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 不合格品; 检验; 固态; 塑料; 2.79; √; /. 3; 边角料; 修边; 固态; 塑料; 2; √; /. 4; 废包装袋; 包装材料; 固态; 废塑料; 6; √; /. 5; 废布袋; 废气处理; 固态; 布袋、塑料; 0.4; √; /. 6; 收集粉尘; 废气处理; 固态; PVC、碳酸钙、钙锌热稳定剂、色母; 0.04; √; /. 7; 冷却废液; 冷却; 液态; 水、杂质; 2; √; /. 8; 废齿轮油; 设备保养; 液态; 矿物油; 0.1; √; /. 9; 废包装桶; 包装材料; 固态; 金属、矿物油、植物油; 4; √; /. 10; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 2.2; √; /. 11; 废抹布手套; 设备保养; 固态; 棉、矿物油; 0.1; √; /. 12; 沾染含大豆油的废布袋; 废气处理; 固态; 布袋、大豆油、PVC、碳酸钙、钙锌热稳定剂、色母; 0.3; √; /. 13; 油泥; 废气处理; 固态; 大豆油、PVC、碳酸钙、钙锌热稳定剂、色母; 0.4; √; /. 4.3固体废物分析结果汇总 项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表4.4-2。 表4.4-2 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 不合格品; 一般工业固废; 检验; 固态; 塑料; 《固体废物分类与代码目录》; /; SW17; 900-003-S17; 2.79; 回用于生产. 2; 边角料; 修边; 固态; 塑料; /; SW17; 900-003-S17; 2; 外售综合利用. 3; 废包装袋; 包装材料; 固态; 废塑料; /; SW17; 900-003-S17; 6. 4; 废布袋; 废气处理; 固态; 布袋、塑料; /; SW59; 900-009-S59; 0.4. 5; 收集粉尘; 废气处理; 固态; PVC、碳酸钙、钙锌热稳定剂、色母; /; SW59; 900-099-S59; 0.04; 回用于生产. 6; 废齿轮油; 危险废物; 设备保养; 液态; 矿物油; 《国家危险废物名录》（2025年）; T，I; HW08; 900-217-08; 0.1; 委托有资质的单位处置. 7; 冷却废液; 冷却; 液态; 水、杂质; T/In; HW49; 900-041-49; 2. 8; 废包装桶; 包装材料; 固态; 金属、矿物油、植物油; T/In; HW49; 900-041-49; 4. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-039-49; 2.6. 10; 废抹布手套; 设备保养; 固态; 棉、矿物油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 11; 沾染含大豆油的废布袋; 废气处理; 固态; 布袋、大豆油、PVC、碳酸钙、钙锌热稳定剂、色母; T/In; HW49; 900-041-49; 0.3. 12; 油泥; 废气处理; 固态; 大豆油、PVC、碳酸钙、钙锌热稳定剂、色母; T/In; HW49; 900-041-49; 0.4. 13; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 办公及生活废物; 《固体废物分类与代码目录》; /; SW64; 900-099-S64; 1.2; 环卫清运. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4.4-3 危险废物指南表 编号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废齿轮油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 每月; T，I; 密闭包装、危废仓库暂存、委托有资质单位处置. 2; 冷却废液; HW49; 900-041-49; 2; 冷却; 液态; 水、杂质; 杂质; 每三个月; T/In. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 4; 包装材料; 固态; 金属、矿物油、植物油; 矿物油、植物油; 每月; T/In. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.6; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 每三个月; T. 5; 废抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 设备保养; 固态; 棉、矿物油; 矿物油; 每月; T/In. 6; 沾染含大豆油的废布袋; HW49; 900-041-49; 0.3; 废气处理; 固态; 布袋、大豆油、PVC、碳酸钙、钙锌热稳定剂、色母; 大豆油; 每月; T/In. 7; 油泥; HW49; 900-041-49; 0.4; 废气处理; 固态; 大豆油、PVC、碳酸钙、钙锌热稳定剂、色母; 大豆油; 每月; T/In. 4.4固体废物环境影响分析 4.4.1治理措施 生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废包装袋、废布袋外售综合利用，不合格品、收集粉尘回用于生产；冷却废液、废齿轮油、废包装桶、废抹布手套、废活性炭、沾染大豆油的废布袋、油泥委托有资质单位处置。 4.4.2排放情况 固废处理处置率100%，固体废物不直接排放外环境。 4.4.3固废储存场所面积合理性分析 根据《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）（苏环保〔2021〕290号）》和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）中的要求，企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过三个月，最大贮存周期均以90天计。根据产废周期核算，最大贮存量约2.375t。厂区新建1座8m2危废仓库，危险废物采用桶装/袋装方式堆放于防渗托盘上，考虑货架间距及人行通道，危废仓库有效面积以总面积80%计（6.4m2），可以满足本项目危险废物暂存需要。本项目各类危险废物暂存情况及占地面积分析见下表。 表4.4-4 建设项目危险废物暂存情况及占地面积一览表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 产废周期; 最大贮存量 （90d计）; 占地面积m2; 贮存方式. 1; 废齿轮油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备保养; 每月; 0.025; 0.5; 缠绕膜包装，托盘. 2; 冷却废液; HW49; 900-041-49; 2; 冷却; 每三个月; 0.5; 1; 袋/桶. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 4; 包装材料; 每月; 1; 2; 桶装. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.6; 废气处理; 每三个月; 0.65; 1; 桶装. 5; 废抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 设备保养; 每月; 0.025; 0.5; 袋/桶. 6; 沾染含大豆油的废布袋; HW49; 900-041-49; 0.3; 废气处理; 每月; 0.075; 0.5; 袋. 7; 油泥; HW49; 900-041-49; 0.4; 废气处理; 每月; 0.1; 0.5; 袋/桶. 合计; 2.375; 6; <6.4m2. 项目建成后危废总量为9.4t/a，厂区内最大贮存量约2.375t，其所需面积约6m2（<6.4m2），故危废堆场贮存容量可满足本项目危废的贮存。 4.4.4一般固体废物环境管理要求 项目在厂区内设置了一个一般工业固废贮存间（面积约20m2），一般工业固废暂存场所的设置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行，废包装袋、废布袋、不合格品、收集粉尘收集后送至一般固废暂存场所进行分类暂存，杜绝混合存放。 应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号），建设单位应按照该指南中要求建立规范化工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，推动企业提升固体废物管理水平。 （5）危废堆场防治措施 a.收集过程污染控制 本项目对各种不同的危险废物进行分类收集，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 b.临时贮存过程污染控制 危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置标志牌，做到“防风、防雨、防晒”。 危废仓库地面已具备基础防渗措施，需在此基础上铺设0.2mm厚的环氧树脂涂层，使地面渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗技术要求。 c.标识化建设 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件要求，公开危险废物信息、贮存设施设置警示标志。在识别标识外观质量上，应确保公开栏、标志牌、立柱、支架无明显变形；立柱、支架的材料、内外径大小及地下部分高度应确保公开栏、标志牌等安全、稳定固定，避免发生倾倒情况；公开栏、标志牌、立柱、支架等均应经过防腐处理；公开栏、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落，无开裂、脱落及其他破损；公开栏、标志牌、标签等图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况时，应及时修复或更换。 d.监控 根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。 本项目应在危废堆场出入口及内部布设视频监控，且满足以下要求：监控系统：须满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准；所有摄像机须支持ONVIF、GB/T28181-2022标准协议。 监控质量：须连续记录危险废物出入库情况和物流情况，包含录制日期及时间显示，不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑，保证影像连贯；摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚辨识贮存、处理等关键环节；监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识；视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。 存储传输：企业应当做好备用电源、视频双备份等保障措施，确保视频监控全天24小时不间断录像，监控视频保存时间至少为3个月。 e.运输过程污染控制 本项目危险废物运输由有资质单位负责，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 （7）固体废物管理要求 根据《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号），企业日常管理过程中，落实排污许可制度、规范贮存管理要求、强化转移过程管理、落实信息公开制度、加强企业产物监管和规范一般工业固废管理，具体管理如下。 落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准：不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同：并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任：经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。 加强企业产物监管。危险废物利用单位的所有产物须按照本文件第2条明确的五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。全国性行业协会或江苏省地方行业协会制定的团体标准若包括危险废物来源、利用工艺、利用产物功能性指标、有效成分含量、特征污染物含量和利用产物用途的，可作为用于工业生产替代原料的综合利用产物环境风险评价的依据，其环境风险评价要重点阐述标准落实情况。严格执行风险评价要求的利用产物可按照产品管理。 规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 4.5结论 综上，项目固体废物污染防治措施技术可行，经济合理，在加强管理的前提下，可稳定运行，有效防控固体废物对环境产生影响；项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染。 5、地下水、土壤 本项目中，可能对地下水、土壤造成污染的途径包括：有机废气、颗粒物等废气通过大气沉降污染土壤和地下水，危废仓库等防腐防渗不到位发生泄漏垂直渗入土壤和地下水。 地下水、土壤保护应以预防为主，减少污染物进入地下水、土壤含水层的概率和途径，并制定和实施地下水、土壤监测井长期监测计划，一旦发现地下水遭、土壤受污染，应及时采取补救措施。针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 5.1地下水、土壤污染分析 本项目厂区地面及厂房均已水泥硬化，生产车间均已防渗处理，故造成地下水、土壤污染影响的区域以及污染途径的可能性较小。此外，本项目危险废物贮存仓库发生火灾事故时，产生的消防废水亦会渗透污染地下水的风险。若不加强本项目固废贮存仓库的防渗处理和及时处置，存在污染地下水的可能。 5.2地下水、土壤污染防控措施 ①源头控制措施 车间内应有应急处理设施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的可能性降到最低限度。对于危废贮存间设托板，确保泄漏物料统一收集。厂区建立有效的事故废水收集系统，污水和雨水排放口设置雨水截止阀。尽快将地面上的废水收集进入废水收集系统，防止事故状态下事故废水进入雨水系统进而污染地下水。 ②分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求按照相应标准或规范执行，故危废贮存仓库的防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，具体防控措施及措施有效相符性见下表。 表4.5-1 本项目地下水、土壤污染防渗措施 区域位置; GB18597防渗技术要求; 本项目采取的防控措施; 相符性. 重点防渗区; 危废堆场、生产车间、原辅料堆场、事故应急桶; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 由下至上防渗层做法为①0.2m厚C30钢筋抗渗等级P8混凝土层；②2mm厚600g/m2HDPE膜；③土工布保护层；④0.12m厚混凝土层；⑤4mm厚环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层（渗透系数≤10-10cm/s）; 符合. ③应急响应措施 制定风险事故应急响应的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水及土壤的污染。根据地下水、土壤跟踪监测结果，一旦发现地下水和土壤污染事故，应立即启动应急预案。控制污染源，使用吸附材料及时处理泄漏污染物，或者将泄漏的液体引流到事故池，切断污染物的入渗，并查清渗漏点，对渗漏点进行及时修复，采用灰浆帷幕法等各种物理屏障，将受污染水体圈闭起来，以防止污染物进一步扩散蔓延，对已经受污染的地下水采取抽出-处理-回灌的方法进行处理，并继续跟踪监测地下水的水质状况。 5.3地下水、土壤环境影响分析 本项目可能对地下水、土壤产生影响的主要区域在危废堆场、生产车间、原辅料堆场、事故应急桶，但因本项目一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产过程中的跑冒滴漏不会下渗到地下水、土壤中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小，且本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水、土壤基本无渗漏，污染较小。 6、生态 本项目位于金坛经济开发区范围内，用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态评价或生态环境影响分析。 7、环境风险 7.1风险物质识别 项目涉及的具体环境风险物质识别如下表。 表4.7-1 风险物质分析表 物质来源; 物质名称; 状态; 闪点℃; 熔点℃; 毒理毒性; 燃烧性; 物质风险类型. 原辅料; ESO; 液态; /; /; 无资料; 可燃; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 齿轮油; 液态; /; /; 无资料; 可燃; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 污染物; 危险废物; 液态、固态; /; /; /; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 危险废物; 液态、固态; /; /; /; /; 泄漏；火灾引发伴生/次生污染物排放. 火灾爆炸次生物; CO; 气态; /; -205; /; /; 伴生污染物排放. 氯化氢; 气态; /; -114.2; /; /. 氯乙烯; 气态; /; -153.84; /; /. 二噁英; 气态; /; 305; LD50：201微克/公斤（口服，大鼠）， LD50：120微克/千克（腹膜内，小鼠）; /. 对照《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B内容，本项目涉及的危险物质见下表。 表4.7-2 项目Q值确定表 序号; 危险品名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; ESO; 3; 2500; 0.0012. 2; 齿轮油; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 氯乙烯; 0.0001; 5; 0.00000004. 4; 氯化氢; 0.0001; 2.5; 0.00000004. 5; 危险废物; 2.375; 50; 0.00095. 项目Q值; 0.00223008. 根据上表计算结果，本项目Q<1，项目环境风险潜势为I，作简单分析。 7.2风险源分布情况及影响途径 项目风险单元及事故类型、后果分析结果具体见下表。 表4.7-3 风险单元及事故类型、后果分析表 风险源; 风险物质; 风险类型; 触发因素; 伴生和次生事故及有害产物; 影响途径. 原辅料堆场; 齿轮油、ESO; 泄漏、火灾; 容器破损、遇禁忌物或明火; 有机泄漏物、燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 危废暂存间; 冷却废液、废齿轮油、废包装桶、废抹布手套、废活性炭、沾染大豆油的废布袋、油泥; 泄漏、火灾; 容器破损、遇禁忌物或明火; 有机泄漏物、燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 生产车间; 齿轮油、ESO; 泄漏、火灾; 设备故障，遇禁忌物或明火; 有机泄漏物、燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 废气处理设施; 有机废气、颗粒物; 泄漏、火灾; 设备故障，遇禁忌物或明火; 燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 7.3环境风险事故影响分析 ①液态原辅料泄漏事故 厂内液态原辅料齿轮油、ESO等在使用、贮存过程若发生容器破损等情况易发生泄漏事故，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。 若齿轮油、ESO等可燃物质在存放及使用过程中，遇禁忌物或明火会引发火灾或爆炸事故，产生伴生/次生污染物通过大气扩散影响周围环境。 ②危险废物收集储存系统发生事故 生产过程中产生的危废（冷却废液、废齿轮油、废包装桶、废抹布手套、废活性炭、沾染大豆油的废布袋、油泥等）在收集、储存过程可能发生泄漏，会对环境和人体造成不同的危害，企业液体危废拟放置在防漏托盘上，危废库拟设置防腐防渗措施，减少对外部环境的影响。将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃，将对人体健康产生较大危害，故应加强危险废物管理工作，杜绝发生危险废物随意丢弃事故。 - ③粉尘爆炸影响 - 根据《国家安全监管总局办公厅关于印发<工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）>和<工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)>的通知》(安监总厅管四(2015)84号)，本项目pvc糊树脂和整平、破碎产生的粉尘属于可燃性粉尘。若长期未清理喷粉室周围的沉积粉尘，除尘系统故障或滤网堵塞，导致车间内悬浮粉尘浓度逐渐升高，一旦遇到点火源会引发爆炸，具有瞬间性、连锁性和高致死率的特点。 - ④火灾、爆炸次生风险 一旦发生火灾、爆炸事故，事故废水中将会含有泄漏化学品物质，发生事故时，立即关闭雨水管阀门，防止事故废水进入周边地表水。 ⑤废气处理设施故障，生产产生的废气（有机废气、颗粒物）未经处置直接外排，影响周边大气环境；有机废气若遇禁忌物或明火会引发火灾事故。 7.4环境风险防范措施 （1）规范配置厂区消防设施，原辅料储存区干燥通风，严禁烟火。 （2）液态物质包装桶底部应设置防泄漏托盘，并保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，对夏季高温时应采取遮阳和防高温隔绝涂料等措施。 （3）废气处理设施应委托有资质单位设计施工，做好日常维护和检修，及时排查事故安全隐患，确保安全可靠。 （4）生产车间、原辅料仓库严禁动火作业或使用明火、高温热源，使用合格的防爆电气设备，采取相应的防雷防静电措施，保证设备设施可靠接地，禁止作业场所违规使用可能产生火花和高温的作业工具，减少引发爆炸的点火源；按相关规范和标准进行设计、安装、使用和维护通风除尘系统，按规定进行空气检测和清理粉尘，以有效减少或避免粉尘在作业场所扩散或沉积。 （5）危险废物及时转移至危废暂存间储存，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好防渗防漏措施及规范管理。 （6）根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办﹝2020﹞101号），企业需做到以下几点：a.切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；b.制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案；c.在项目建设过程中和项目建成后均应接受生态环境部门和应急管理部门的监督和管理，积极配合相关部门做好风险防控工作，尽可能避免事故的发生；d.做好设施建设、运行、维护、拆除工作，对设施开展安全风险辨识管控工作，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （7）根据《省生态厅关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办﹝2022﹞111号），企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。本项目涉及“挥发性有机物回收、粉尘治理”，企业须按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。 （8）粉尘爆炸事故事故风险防范措施 本项目pvc糊树脂和整平、破碎产生的粉尘属于可燃性粉尘，根据《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018），企业应辨识所存在的粉尘爆炸危险场所,确定可燃性粉尘爆炸危险性以及粉尘爆炸危险场所的数量、位置、危险区域等,分析存在的粉尘爆炸危险因素,评估粉尘爆炸风险,并制定能消除或有效控制粉尘爆炸风险的措施。 企业应建立粉尘防爆相关安全管理制度（包括除尘系统管理等）和岗位安全操作规程,安全操作规程应包含防范粉尘爆炸的安全作业和应急处置措施等内容。 企业应根据本标准并结合自身工艺、设备、粉尘爆炸特性、爆炸防护措施及安全管理制度等制定粉尘防爆安全检查表,并定期开展粉尘防爆安全检查。企业应每季度至少检查一次,车间(或工段)应每月至少检查一次。 企业应开展粉尘防爆安全教育及培训,普及粉尘防爆安全知识和有关法规、标准,使员工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施;企业主要负责人、安全管理人员和粉尘爆炸危险岗位的作业人员及设备设施检维修人员应进行专项粉尘防爆安全技术培训,并经考试合格,方准上岗。 企业应编制粉尘爆炸事故应急预案,并定期开展应急演练。通风除尘、粉尘爆炸预防及控制等安全设备设施应确保持续有效,未经企业安全管理部门或安全负责人批准,不应更换或停止使用。粉尘爆炸危险场所的出人口、生产区域及重点危险设备设施等部位,应设置显著的安全警示标识标志。 （9）事故应急池 园区已设置事故收集池，并设计相应的切换装置。正常生产运行时，打开雨水管道阀门，收集的雨水直接排入市政雨水管网。事故状态下和下雨初期，打开切换装置，收集的初期雨水和事故消防水排入园区内事故池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在园区内，防止事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）和《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018），事故应急池总有效容积计算公式如下： 事故池容量V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 V1—收集系统范围内发生事故的物料量； V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量； 事故应急池具体容积大小计算如下： ①V1：本项目不涉及储罐，则V1=0。 ②V2=ΣQ消×t消：Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h。 厂内消防泵设计有效流量20L/s，假设火灾持续时间为2h，则室外发生一次火灾时消防用水量为：0.020×3600×2=144m3，V2=144m3。 ③V3：公司所在园区雨水管网总长度约为1400m，雨水管内径为0.4m，则雨水管网总容积约为176m3，事故时可容纳消防尾水量为141m3（以雨水管网总容积的80%计），则V3＝141m3。 ④V4：发生事故时进入收集系统的生产废水量为0m3，V4=0m3。 ⑤V5：常州平均降雨量1074mm；多年降平均雨天数126天，平均降雨量q＝8.52mm，事故状态下污染区汇水面积约0.1ha，计算V5＝9m3。 V5=10qf：q—降雨强度，mm； f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 ⑥V总=(V1+V2-V3)+V4+V5=（0+144-141）+0+9=12m3 园区已建有一套完整的“雨污分流”排水系统。其中，雨水管网总长约1400m，内径0.4m，形成有效的输送网络，管网已做好防渗防腐措施，园区在雨水管网末端（排入外环境前）已设置截流阀，从系统上具备可行性。依托园区管网的可靠性基于以下两点：本项目雨水总排口已通过预留接口与园区主管网连通，事故废水可经此通道输送；末端截流阀可实现快速关闭，确保受污染水体被100%截留在管网系统内，不外泄至外环境。 经计算，企业应急事故废水最大量为12m3，企业拟设置的20m3事故应急桶（并设置应急电源和应急泵），用于事故状态下事故废水的收集，紧急情况下手动关闭雨水切换阀门，开启应急桶配备的应急电源和应急泵，将事故废水收集于事故桶暂存。通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证生产车间、仓库以及危废仓库发生火灾事故时，消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急桶，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周围农田和河流造成影响。 （10）三级防控体系 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），事故废水环境风险防范采取“单元-厂区-园区/区域”的三级防控措施，杜绝环境风险事故造成污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在厂区内。 一级防控措施将污染物控制在生产区风险单元；二级防控是将污染物控制在厂区；三级防控将污染物控制在区域内，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下： A.一级防控：厂区生产车间地面防腐、防渗，防止泄漏污染地面；危废仓库内部地面防腐、防渗，设置托盘导流沟和收集槽等，一旦发生泄漏，泄漏物料可通过导流沟收集进入收集槽；厂区落实岗位责任制，生产期间各风险单元均需有工作人员进行巡视。 B.二级防控：企业拟建设1个20m3的事故应急桶，能够满足事故状态下事故废水的收集。一旦发生事故，立即联系园区负责人关闭雨水阀门，打开事故应急桶应急泵和应急电源；消防废水、污染雨水、泄漏物料经雨水管网收集进入事故应急桶，利用与事故应急池连接的雨水管网使事故废水流入事故应急桶内，企业再根据事件消防水性质接污水管排放或委托有资质单位处理。 C.三级防控：若未及时收集，消防废水或泄漏物料通过雨水管网流到厂外，立即关闭厂区雨水排放口阀门，同时上报企业应急管理机构，迅速向上级管理部门报告并请求外部增援。 企业应急管理机构接到通知后第一时间携应急物资赶赴现场进行应急处置，同时寻求园区及外部互助单位援助，使用堵漏工具对厂区雨水排放口进行封堵，构筑围堤、造坑导流、挖坑收容，避免事故废水进入市政雨水管网；就地投加药剂处置，降低危险性；启动应急设施，收集事故废水，利用厂区及周边企业事故应急池、槽车或专用收集池等进行暂存。若事故废水不慎进入河流，相关管理部门应立即启动园区/区域环境风险防控措施：关闭关联河道闸阀；视情况在污染区上、下游使用拦污索或筑坝拦截污染物，阻隔污染物进一步扩散至附近水体；投加活性炭等吸附材料，就地投加药剂处置，或将污染水抽至安全地方处置。同时根据泄漏液特性进行泄漏液收集、开展河水上下游的水质监测。 三级防控体系能确保事故状态下的泄漏物料、消防废水等全部处于受控状态，实现对事故废水源头、过程和终端的预防和控制，使环境风险可控，降低对厂区外界环境造成的影响。 - 与园区环境风险防范措施的衔接要求 - 层级响应原则：企业负责内部（厂级）的应急响应；当事件超出企业控制能力时，立即上报并启动园区级响应，严禁迟报、谎报、瞒报；事态进一步扩大时，启动区域/市级响应。 信息互通原则：企业与园区管理层之间必须建立畅通、及时的信息通报机制。 资源共享原则：企业的应急资源应纳入园区应急资源数据库，并与园区及其他企业实现共享与互补。企业配备满足初期的应急物资（堵漏器材、吸油毡、灭火器、个人防护装备等）。企业应将自有应急物资库的类型、数量、位置等信息报备给园区，了解园区级应急物资库的位置和调用流程，在自身资源不足时能快速申请支援。 统一指挥原则：一旦启动园区级应急响应，现场指挥权应移交至园区应急指挥中心，企业应急指挥组转为配合与执行单位。 7.5环境应急管理制度 表4.7-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 斐洋船舶配件（常州）有限公司. 建设地点; 江苏省常州市金坛区儒林镇儒园路1号-金桂园1幢. 地理坐标; 经度; 119°39′45.655″; 纬度; 31°37′32.304″. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为危废、液态原辅料，危废分类贮存于危废仓库，危险废物主要为冷却废液、废齿轮油、废包装桶、废抹布手套、废活性炭、沾染大豆油的废布袋、油泥；原辅料液态主要为ESO、齿轮油；废气设施的二级活性炭吸附装置。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 存在一定程度的火灾和泄漏风险。. 风险防范措施要求; ①危废暂存场应防爆装置、防渗漏、防流失、防扬散；加强现场管理，消除跑、冒、滴、漏；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，设置专人定期检查原辅料区及危废暂存场的暂存情况；定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，设置应急物资，建立健全应急防范机制。危废暂存场设置托盘，当泄漏事故发生时，收集至托盘内暂存，最终作为危险废物处理。危废暂存场应配备吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 ②污水站对其地面做好硬化防护、防渗防漏处理，防止泄漏发生，污染土壤和地下水。污水站避免跑冒滴漏，现场配备抹布进行及时擦拭，避免对其他地方进行污染。 ③生产车间配备吸附剂等材料，对泄漏事故进行应急处理。 ④对存放液体原辅料的存放区地面做防渗放漏处理，并设置溢流围堰，且设置专人定期对存放情况进行检查是否有滴漏破损； ⑤园区内设置规范化雨水排放口（配套截流阀），设置专人定期检查截流阀启闭情况，确保发生事故时截流阀能正常工作；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目危废存在一定的危险性，其Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险开展简单分析。本项目采取完善化学品仓库管理制度的风险防范措施是有效的，环境风险能够接受。. ①突发环境事件应急预案 本项目建成后，建设单位在试生产前须按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则（DB32/3795-2020）》的要求编制环境风险事故应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 本项目的应急预案应与金坛区突发环境事故应急预案相联动，按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事故，企业可立即进行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速应对能力。 ②应急监测计划 突发环境事件时，应急响应机构应迅速通知环境检测机构相关监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内作出判断，以便对事件及时正确进行处理。 事故发生后，应针对不同事故类型，因地制宜开展应急监测，监测频次可根据事故持续时间等确定： 烟气处理系统事故故障：可对烟气排气筒各排放因子进行监测。并设置厂界无组织废气监控点，监测颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢等。 火灾事故：监控周围环境空气，监测颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢等。 危废泄漏事故等：应对厂区内废物贮存场所或其他泄漏处附近地下水和土壤进行监测。 ③风险应急物资配备 工作人员需配备有防护服、劳保用品等，车间、仓库等场所应配置足量的灭火器，厂区周围和车间需有视频监控装置，厂区配备有足够的应急设施。应急物资应专人负责管理和维护，专物专用，除抢险救灾外，严禁挪作他用，消防器材要经常检查保养，定期更换药剂，定点摆放，便于取用，应急物资必须立标志牌，物资上下不得遮盖、堆放其他物品，保持通道畅通，并设立严禁烟花、污水排放口、一般固体废弃物、安全通道、灭火器及消防栓等主要警示牌。设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 ④应急管理培训、应急演练 每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容包括：事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。 7.6环境风险结论 一般情况下，发生环境风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，建设单位需加强生产、安全管理和作业场所的在线监控、监测，及时预警、报警；防止由安全事故引发的环境事件，注意与区域的联动。同时关注危废仓库危险废物存放过程的环境风险，制定切实可行的突发环境事件应急预案（并报备），明确应急物资的配备要求。防止由此带来的生产安全和环境风险。本项目的事故风险处于可接收水平。 8、电磁辐射 本项目主要从事[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，不属于电磁辐射类项目，本次不进行辐射评价。 9、环境管理和环境监测计划 9.1环境管理 本项目建成后，要求企业对其运营期的生产活动建立健全各类环境管理的相关规章、制度和措施，具体包括： ①“三同时”制度 严格贯彻执行“三同时”制度，确保污染防治设施能够与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 - ②排污许可管理制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求申领排污许可证。 ③环境报告制度 定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 ④环境治理设施监管联动机制 建立污染处理设施监管联动机制，建立健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，并制定操作规程，建立管理台账，以确定其安全、稳定、有效运行。 ⑤其他各类环保规章制度 制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。 9.2监测计划 （1）竣工验收监测 本项目建成后，公司应根据《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评〔2017〕4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》进行“三同时”自主验收。 （2）营运期的常规监测 本项目投运后，应当制定污染源日常监测制度及监测计划，可委托有资质的社会监测机构对企业污染源进行定期监测，并将监测成果存档管理，必要时进行公示。本项目自行监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），结合项目特点确定，具体监测项目及监测频次见表4.9-1。 表4.9-1 污染源监测计划表 类别; 污染源; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 非甲烷总烃; 一年一次. 氯乙烯; 一年一次. 氯化氢; 一年一次. 厂界; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 非甲烷总烃; 一年一次. 氯乙烯; 一年一次. 氯化氢; 一年一次. 厂房外; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 废水; DW001; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 一年一次; 常州市金坛儒林污水处理厂接管标准. 噪声; 各厂界; 昼间等效连续A声级; 每季度监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 氯乙烯 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 源头治理，加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 氯乙烯 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 接入市政污水管网 | 常州市金坛儒林污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 各厂界 | 昼间等效连续A计权声级 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于20m2的一般工业固废暂存间，应落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般固废定期综合利用；危险废物暂存于8m2危废间，危废间设置防雨、防火、防雷、防渗漏、防扬散装置，配置监控设施、通讯设备、照明设施、消防设施等，并按规定设置相应标志、标牌及标识，危废定期交由资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目正常生产时车间的跑冒滴漏基本不会下渗到地下水中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小。且本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染较小。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不处于禁止及限制开发范围内，而本项目产生的生活污水接管进常州市金坛儒林污水处理厂处理，不直接排入外环境水体。因此，本项目对生态无影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业在做好相应的风险防范措施的前提下，风险可防控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见； （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，增强环保意识； （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； （4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细地记录、以备检查； （5）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实； （6）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)要求，对废气排口、固定噪声污染源、固废临时堆场进行规范化设置； （7）根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）要求，向社会公开如下信息： ①企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； ②企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； ③污染物产生、治理与排放信息，包括污染治理设施、污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置、自行监测等方面的信息； ④碳排放信息、包括排放量、排放设施等方面的信息； ⑤生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； ⑥生态环境违法信息； ⑦本年度临时环境信息依法披露情况； ⑧法律法规规定的其他环境信息。 |  |  |  |

六、结论

项目建设符合国家、地方产业政策；项目用地为规划工业用地，项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；废气经处理后均达标排放，总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求；针对项目特点提出了具体的、有针对性的风险防范措施、环境管理要求及监测计划。 综上，在落实本报告中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。 同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
| 废气（无组织） | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | 0.0648 | +0.0648 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0.0324 | +0.0324 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0054 | +0.0054 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.0076 | +0.0076 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | +0.0005 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | +1.2 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 2.79 | +2.79 |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
| 危险废物 | 冷却废液 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废齿轮油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | +4 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | +2.6 |
|  | 废抹布手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 沾染大豆油的废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 油泥 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注释

本报告表附图、附件：

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  建设项目周围环境概况图

附图3  项目园区及车间平面布置图

附图4  项目所在地规划图

附图5  区域水系及地表水监测断面示意图

附图6  常州市生态空间保护区域分布图

附图7  常州市“三线一单”环境管控单元位置关系图

附图8  江苏省2023年生态环境分区管控动态更新成果图

附图9  常州市金坛区国土空间规划图

附图10 区域土地利用现状图

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 法人身份证复印件

附件4 投资项目备案表

附件5 土地证

附件6-1 租房合同

附件6-2 管理授权书

附件7 危废处置承诺书

附件8 污水拟接管协议

附件9 建设项目环境影响申报审批现场勘察表

附件10 环评工程师现场工作影像资料

附件11 环境质量现状监测报告、引用说明

附件12 公示承诺书

附件13 建设单位承诺书

附件14 技术服务合同

附件15 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件16 规划环评批文