建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建年产50万个液冷散热模组、50万个均温板散热模组和100万个钎焊散热模组生产项目

建设单位（盖章）：飞荣达科技（江苏）有限公司

编制日期：              2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产50万个液冷散热模组、50万个均温板散热模组和100万个钎焊散热模组生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-320413-04-01-932370 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴凯 | 联系方式 | 13584307944 |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区华业路139号（不属于国控站点3公里范围内） |  |  |
| 地理坐标 | （119度38分54.883秒，31度41分34.028秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3979其他电子器件制造 | 建设项目 行业类别 | 80.电子器件制造397 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | 坛发改备〔2025〕883号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地面积（m2） | 11135.13 |
| 专项评价 设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，情况如下： 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 名称：《中共常州市金坛区委、常州市金坛区人民政府关于明确江苏金坛经济开发区和江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区直管区及共建区区域范围等事宜的通知》 审批机关：中共常州市金坛区委、常州市金坛区人民政府 审批文件名称及文号：《中共常州市金坛区委、常州市金坛区人民政府关于明确江苏金坛经济开发区和江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区直管区及共建区区域范围等事宜的通知》（坛发〔2021〕2号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》 审批机关：常州市生态环境局 审批文件名称及文号：《关于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2023〕4号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与规划符合性分析 1、华罗庚高新区直管区规划范围 华罗庚高新区直管区总规划面积41.38平方公里，分别为：华罗庚科技产业园（规划面积28.95平方公里，东至银湖路、南至江东大道、西至金湖路、北至金坛大道）、金东现代产业园（规划面积11.57平方公里，四至范围为东至萍湖南路、南至河下东街、西至金湖南路、北至长荡湖北路）、河海大学科技园（规划面积0.86平方公里，四至范围为东至庆升路、南至长荡湖北路、西至丹桂南路、北至华家路）。 2、用地规划 金坛华罗庚科技产业园必须严格实施土地利用总体规划和城市总体规划，按规定履行具体用地报批手续；必须依法供地，以产业用地为主，合理、集约、高效利用土地资源。 对照分析：本项目位于常州市金坛区华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，所在地属于金坛华罗庚高新技术产业开发区华罗庚科技产业园，根据《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区近期用地划图（2025年）》、《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区远期用地划图（2035年）》，本项目所在地已规划为工业用地，同时根据不动产权证（苏（2022）金坛区不动产权第0047244号），本项目所在地用途为工业用地，本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事工业生产，用地性质符合要求。 （二）与《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》及其审查意见（常金环审〔2023〕4号）符合性分析 1、规划范围与时限 规划范围：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区由华罗庚科技产业园片区（北区）和金东现代产业园片区（南区）2个片区组成，规划总面积34.11km2。其中，华罗庚科技产业园片区四至范围：东至银湖路、南至江东大道、西至金湖路、北至金武快速路和南二环路，片区规划面积为31.19km2；金东现代产业园片区四至范围为：东至引水河、南至湟里河、西至金湖南路、北至长荡湖北路，片区规划面积为2.92km2。 规划时限：规划基准年2021年，规划期限为2022~2035年，其中近期为2022-2025年，远期为2026-2035年。 对照分析：本项目位于常州市金坛区华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，所在地属于金坛华罗庚高新技术产业开发区华罗庚科技产业园，根据《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区近期用地划图（2025年）》、《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区远期用地划图（2035年）》，本项目所在地已规划为工业用地，同时根据不动产权证（苏（2022）金坛区不动产权第0047244号），本项目所在地用途为工业用地，本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事工业生产，用地性质符合要求。 2、产业定位 依托金坛华罗庚科技产业园、金东现代产业园前期产业发展基础，以“强链、补链、融链”为原则，做强做大新能源汽车、新型基础设施建设两大优势产业，培育打造智能网联汽车“一区一战略产业”，构建“2→1”高新技术产业体系，进一步凸显高新区产业特色和优势。同时，加快园区原有产业升级与转型，以“绿色、智能、制造”为主线，从产业链和产业集群入手，发挥链主企业的引领作用，整合优质资源，提升创新研发、产业化、综合集成能力，推动产业纵向延伸、横向联合和跨界整合；以产业集群创新园区建设与发展模式，带动区内原有中小企业转型发展，全面提升园区高质量发展水平。 新能源汽车：强化产业链较为完整优势和领军企业带动作用，重点发展新能源整车制造、动力电池、驱动电机、电控系统等领域产业。在强链上，加快形成一批原创性、标志性创新成果，培育一批龙头和骨干企业。 新型基础设施建设：主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务。重点发展高性能热管理材料、射频器件、光模块、电声器件、智能终端、新一代信息技术等领域，不断拓展下游应用；同时，前瞻布局无人机、智能机器人等方向。在补链上，加快突破产业关键“卡脖子”技术，与新能源汽车形成协同发展格局。 智能网联汽车：加强汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合，重点在雷达传感器、车规级芯片、车载计算平台、智能线控、C-V2X、边缘计算、安全防护等重点领域攻克和掌握一批关键核心技术，培育一批标志性的战略产品。在融链上，推动新能源汽车、新型基础设施建设产业融合发展，大力发展智能驾驶舱、智能网联系统等新兴领域，培育智能网联汽车特色战略产业，真正形成先发优势。 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛区华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，所在地属于金坛华罗庚高新技术产业开发区华罗庚科技产业园，国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，本项目产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，项目运营期仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排，废水、废气、噪声、固废均配套相应污染防治措施，符合华罗庚科技园区产业定位。 3、环保基础设施 （1）规划保留现有供水模式，生活和工业用水主要由长荡湖水厂供水，水源为长荡湖。长荡湖水厂现状.规模为20万m3/d，规划末期长荡湖水厂供水能力将达到30万m3/d，以满足区域整体需求。 （2）排水制度为雨污分流制。华罗庚科技产业园片区（北区）污水主要送入金坛第二污水处理厂和金坛工业污水处理厂处理，金东园现代产业园片区（南区）污水分流进入金坛第二污水处理厂和儒林污水处理厂处理，未来根据实际运行情况，合理调度园区污水去向。 （3）规划保留220kV水北变，110kV尧塘变、华科变，新建220kV南汤变、金东变，110kV镇南变等变电所。 （4）园区内现有产业项目对供热需求整体偏小，规划仍以采用现行的分散式供热为主，对有热能需求的企业推广天然气锅炉供热。远期如有大规模供热需求，将根据园区实际情况，进一步规划建设集中供热设施。 （5）生活垃圾收运模式采用集中转运方式，保留尧夏路北侧已建垃圾转运站，新建汤庄垃圾转运站、金东垃圾转运站，生活垃圾集中收集后进入区外的金坛垃圾焚烧厂处理。 对照分析：本项目位于常州市金坛区华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，所在地属于金坛华罗庚高新技术产业开发区华罗庚科技产业园，周边基础设施完善，生活污水达标接管至金坛区第二污水处理厂。 4、园区环境准入 结合江苏省、常州市“三线一单”生态环境准入清单编制成果，并充分考虑园区发展实际，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用等四方面，以清单方式明确了园区生态环境准入条件。 具体见下表。 园区生态环境准入清单 清单类型; 准入内容. 禁止引入项目; （1）禁止新建独立燃油汽车项目； （2）禁止新建应用普通钢板等传统材料、采用冲压焊接等传统工艺制造车身的独立车身总成的项目； （3）禁止建设纯电镀加工、纯铸造加工项目； （4）不得新建钢铁、煤电、化工、印染项目； （5）不得新增化学合成制药类项目； （6）禁止引入危险化学品仓储企业； （7）禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目；工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求； （8）禁止引入排放重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）的重点行业项目； （9）其它：禁止引入《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函〔2021〕903号）中规定的高耗能、高排放项目。. 限制引入项目; （1）限制引入使用不符合VOCs含量限值涂料的喷涂类项目； （2）限制引入对生态破坏较大的工业项目； （3）限制在居民区、学校、居民点等主要敏感目标附近布局排放异味气体、环境风险大、污染严重的企业项目，并充分考虑产业与城市建成区、区内居民点之间的环境防护距离。. 空间管控要求; （1）水域及绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动； （2）钱资东河、尧塘河沿岸河道范围内（两岸堤防背水坡堤脚外10m）禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物； （3）禁止引进不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目； （4）严格遵照《中华人民共和国基本农田保护条例》要求，加强区内基本农田保护在土地规划调整到位之前，禁止任何形式的基本农田开发； （5）限制引进投资强度小、容积率低、土地产出率低的项目； （6）符合金坛区“三区三线”管控要求。. 污染物排放管控; （1）颗粒物、二氧化硫、氨氧化物、VOCs作为总量控制因子，根据省、市上级要求进行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。 （2）规划实施后华罗庚高新区范围内所有新、改、扩建涉重金属重点行业项目必须遵守重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，区域重金属总量控制由市环保行政主管部门核定平衡，在本市区域内明确具体的重金属污染物排放总量来源； （3）氮、磷：根据《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》，“太湖流域三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目，以及排放合磷、氨等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。”战略性新兴产业项目对照《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》确定； （4）废气污染物总量：SO270.998t/a、NOX342.140t/a、烟粉尘92.848t/a、VOCs403.681t/a； （5）废水污染物总量：废水量1056.0万t/a、COD528.0t/a、氨氮42.24t/a、总磷5.28t/a、总氮126.72t/a。. 环境风险防控; （1）园区应建立环境风险防控体系； （2）按相关文件要求及时更新编制园区突发环境事件应急预案； （3）建立有效的安全防范体系，制定风险应急救援措施，一旦发生事故确保各项应急救援快速高效有序启动，减缓事故蔓延范围，最大限度减轻风险事故造成的损失。. 资源开发利用效率; （1）大力倡导使用清洁能源； （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率； （3）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料； （4）资源利用上线：单位工业增加值综合能耗≤0.1吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗≤3.0m3/万元；单位工业用地面积工业增加值≥20亿元/km2。. 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛区华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，所在地属于金坛华罗庚高新技术产业开发区华罗庚科技产业园，国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，项目生产工艺成熟，不属于上述禁止引入以及限制引入的项目。目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合污染物排放管控要求。本项目仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排，生活污水达标接管进入金坛区第二污水处理厂，废气达标排放，项目运营期东、南、西、北各厂界昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，固废100%处理处置，不外排。企业在生产过程中将制定企业突发环境风险事故应急预案，加强日常应急演练。本项目主要能源需求类型为水、电及相关原辅材料，本项目所在地水电资源丰富，生活污水经厂区污水管网接管进金坛第二污水处理厂集中处理，符合资源利用上线相关要求。 综上，对照《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》及其审查意见（常金环审〔2023〕4号），本项目符合园区建设规划。 （三）与国土空间规划相符性分析 1、国务院关于《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》的批复（国函〔2023〕69号） 筑牢安全发展的空间基础。到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；大陆自然岸线保有率不低于国家下达任务，其中2025年不低于36.1%；用水总量不超过国家下达任务，其中2025年不超过620亿立方米；除国家重大项目外，全面禁止围填海；严格无居民海岛管理。 构建支撑新发展格局的国土空间体系。深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，加快陆海统筹联动，促进形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局，深度融入上海大都市圈，下好长三角一体化发展的先手棋，发挥在长江经济带高质量发展中的引领示范作用，打造国内国际双循环的战略支点。 系统优化国土空间开发保护格局。发挥区域比较优势，优化主体功能定位，细化主体功能区划分，完善差别化支持政策。协调水土匹配关系，巩固黄淮地区粮食生产基地，建设沿海沿江特色农产品基地，提升“米袋子”、“菜篮子”保障能力，形成支撑城乡要素有序互动的乡村空间布局，推动连片乡村振兴。严格河湖水域空间管控，实施太湖、洪泽湖等全流域系统治理，保护苏北沿海、长江口等重要滨海湿地，提升黄（渤）海候鸟等生物多样性，加强山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，营造湖美水清的生态空间。以扬子江城市群、沿海城镇带和南京都市圈、苏锡常都市圈、淮海经济区中心城市为主体，建设全国制造业高质量发展示范区，支撑长三角G60科创走廊建设，引导各类开发区功能复合和节约集约用地，完善城镇密集地区公共服务设施配置，促进城镇空间高质量发展。依托沿海城镇带推动陆海空间协同，提升陆海通达度，分区分类保护利用海岛资源，促进海洋可持续发展。以国土空间规划“一张图”为依托，加强水利、交通、能源、环境、通信、国防等基础设施空间统筹，构建现代化基础设施网络。整体保护传承文化遗产与自然遗产，加强苏州古典园林、大运河（江苏段）等世界文化遗产保护，促进山水环境和城镇乡村融合发展，努力建设美丽中国示范省份。 2、常州市国土空间总体规划（2021-2035年）及批复国函〔2025〕9号 常州市域：常州市行政管辖范围，面积约4372平方公里。市辖区：包括金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区和常州经济开发区，面积约2838平方公里。中心城区：市辖区内规划的集中建设连绵区，面积约724平方公里。 （1）市域城镇空间结构 一主：常州城市主中心。由老城厢、市行政文化中心、湖塘、天宁新城、钟楼新城等构成的组合中心，是承担城市综合服务职能的主要地区和面向区域的窗口地区。进一步强化区域功能能级，提升公共服务水平和城市空间品质，加强精细化管理，创建一流人居环境，优化空间布局，推进城市有机更新，加强历史文化保护。 一极：溧阳发展极。打造长三角休闲康旅目的城市，宁杭科创资源外溢和京深沪先进制造产业拓展承载地，苏浙皖省际边界地区生态创新合作的示范城市。 三轴：长三角中轴（南北发展轴）、东西城镇轴、科技创新轴。长三角中轴（南北发展轴）向北推动跨江融合，辐射苏中苏北，向南衔接杭州、浙北，重点打通交通短板，构建枢纽城市，提升城市能级，培育区域高等级城市功能区和特色功能节点。东西城镇轴是衔接沪宁城镇带的主要空间，向东融入上海大都市圈，向西接轨南京都市圈，重点提升、完善城市功能，整合东部、西部发展空间。科技创新轴是高品质生态空间集聚地区和重要的创新发展走廊，重点推进常溧融合，衔接皖南，引导科创空间布局，探索生态创新模式。 （2）生态空间结构 构建“一江带三湖，九脉串城池，青山护绿城，河网绕圩田”的市域生态保护格局。 “一江带三湖”：长江、太湖、滆湖、长荡湖为主体的生态空间； “九脉”：“四横五纵”的九条生态廊道。包括京杭大运河（含京杭运河老线段、关河）、通济河-夏溪河-武南河、尧塘河-北干河-太滆运河、芜申运河-南河、丹金溧漕河、新孟河、德胜河-武宜运河、澡港河-东支河-横塘河-丁塘港-采菱港-永安河、新沟河等主要水系形成的生态廊道；“青山”：茅山、南山、小黄山、横山、竺山等山体为主体的生态空间。 （3）农业空间结构 优化农业生产空间格局，形成集中连片、特色鲜明的农业空间布局。在金坛和溧阳平原圩区、武进南部、新北西部建设粮食主产区。打造特色农业产业集聚空间，包括环天目湖茶果片区、茅山花木茶果片区、城区周边蔬菜花木片区等。发展长荡湖、天荒湖、滆湖、天目湖、太湖等渔业区。建设依江、依山、依湖休闲农业集聚区，形成现代农业和旅游业特色融合发展区。 重点开发新北德胜河以西标准化和设施化常年蔬菜基地，发展壮大武进东南部组合式蔬菜和瓜果生产基地，提升发展金坛东部和武进西部花卉苗木园艺生产基地，稳定武进南部优质稻米生产基地；适度增辟溧阳和金坛城郊的常年菜地。 （4）生态保护红线 常州市域范围内划定生态保护红线15处，总规模为346.11平方公里（2021年2月版）。包括长江魏村饮用水水源保护区、小黄山生态公益林；滆湖重要湿地、太湖重要湿地、武进滆湖（西太湖）湿地自然公园、江苏常州金坛茅东省级森林公园、江苏金坛长荡湖国家湿地公园、江苏溧阳长荡湖国家湿地公园、江苏溧阳天目湖国家森林公园、江苏溧阳天目湖国家湿地公园、吕庄水库、江苏常州溧阳瓦屋山省级森林公园、太湖风景名胜区阳羡景区（溧阳市）、江苏常州溧阳上黄水母山省级地质公园、长荡湖重要湿地。 （5）永久基本农田 按照耕地数量不减少、质量有提高、生态有改善、布局有优化的要求，全市共划定永久基本农田1278.83平方公里。其中，溧阳市548.51平方公里、金坛区357.07平方公里、武进区220.34平方公里、新北区79.63平方公里、天宁区32.28平方公里、钟楼区22.51平方公里、常州经开区18.48平方公里。 （6）城镇开发边界 常州市辖区城镇开发边界范围内总面积1045.02平方公里。其中，城镇集中建设区面积约795.31平方公里；城镇弹性发展区面积约133.60平方公里，与城镇集中建设区面积的比例16.80%；特别用途区面积约116.11平方公里。 溧阳市城镇开发边界在其国土空间总体规划中单独划定。 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛区华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，所在地属于金坛华罗庚高新技术产业开发区华罗庚科技产业园，国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产。对照常州市国土空间规划，本项目位于城镇开发边界。本项目所在地不涉及永久基本农田，不属于农业空间区域，不在生态保护红线范围内。 综上所述，本项目符合常州市国土空间规划。 （四）选址合理性分析 本项目位于江苏省常州市金坛区华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，所在地属于金坛华罗庚高新技术产业开发区华罗庚科技产业园，飞荣达科技（江苏）有限公司A基地已取得不动产权证（苏（2022）金坛区不动产权第0047244号）。另外，根据《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区近期用地规划图（2025年）》和《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区远期用地规划图（2035年）》，本项目所在地均已规划为工业用地，本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，项目从事工业生产，用地性质符合要求。 综上，本项目选址合理。 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中的限制、淘汰类、禁止类项目。 2、本项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中的限制、淘汰及禁止类项目。 3、本项目不属于关于印发《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）、《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止类条款，符合实施细则管控要求。 4、本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类和许可准入类项目。 5、对照《关于印发环境保护综合名录（2021年版）的通知》（环办综合函〔2021〕495号），本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，项目生产工艺成熟，不在“高污染、高环境风险”产品名录中。 6、本项目不属于《关于印发自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）的通知》（自然资发〔2024〕273号）中“限制类”、“禁止类”项目。 7、本项目已于2025年6月13日获得常州市金坛区发展和改革局出具的《江苏省投资项目备案证》（坛发改备〔2025〕883号）。 8、对照《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》，湿式除尘装置豁免范围为：①易燃易爆粉尘气体洗涤净化；②高温高湿、易结露，黏性，含油，水溶性粉尘气体除尘；③预除尘。本项目涉及的粉尘部分为铝粉尘，为易爆粉尘，本项目使用湿式除尘器处理铝粉尘，因此属于豁免范围，不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》中限制、淘汰及禁止类项目。 9、与《省发展改革委 省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号）、《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》（苏发改规发〔2025〕4号）符合性分析： 与江苏省“两高”项目管理目录对照分析 序号; 行业; 国民经济行业分类; 内容; 对照分析. 1; 石油、煤炭及其他燃料加工业; 原油加工及石油制品制造【2511】; 本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，不属于江苏省“两高”项目。. 炼焦【2521】; 焦化企业废气综合利用除外. 煤制合成气生产【2522】. 煤制液体燃料生产【2523】. 其他煤炭加工【2529】; 活性炭制造. 2; 化学原料和化学制品制造业; 无机酸制造【2611】; 硫酸、硝酸、盐酸、萤石法氟化氢制造. 无机碱制造【2612】; 烧碱、纯碱制造（采用井下循环制碱工艺的除外）. 无机盐制造【2613】; 电石制造. 有机化学原料制造【2614】; 乙烯、丙烯、苯乙烯、电石法氯乙烯、对二甲苯（PX）、醋酸、甲醇、粮食法丁醇、丁二醇、粮食法丙酮、氯醇法环氧丙烷、氯醇法环氧氯丙烷、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯制造. 其他基础化学原料制造【2619】; 黄磷制造. 氮肥制造【2621】. 磷肥制造【2622】. 钾肥制造【2623】. 工业颜料制造【2643】; 立德粉、钛白粉、铅铬黄、氧化铁系颜料制造. 初级形态塑料及合成树脂制造【2651】; 电石法聚氯乙烯制造. 合成橡胶制造【2652】; 四氯化碳溶剂法氯化橡胶制造. 合成纤维单（聚合）体制造【2653】; 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇制造. 化学试剂和助剂制造【2661】; 炭黑制造. 3; 非金属矿物制品业; 水泥制造【3011】; 水泥熟料制造. 石灰和石膏制造【3012】; 石灰、建筑石膏制造. 粘土砖瓦及建筑砌块制造【3031】; 烧结砖瓦制造. 隔热和隔音材料制造【3034】; 烧结墙体材料、泡沫玻璃制造. 平板玻璃制造【3041】; 仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外. 玻璃纤维及制品制造【3061】; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类池窑拉丝、高性能及特种玻璃纤维制造除外；玻璃纤维制品制造除外. 建筑陶瓷制品制造【3071】; 未经高温烧结的发泡陶瓷板制造除外. 卫生陶瓷制品制造【3072】; 卫生陶瓷制造. 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造【3089】; 烧结粘土土砖、烧结镁质砖、烧结高铝砖、烧结硅砖制造. 石墨及碳素制品制造【3091】; 碳块、碳电极、碳糊、铝用炭素制造. 4; 黑色金属冶炼和压延加工业; 冶炼【3110】; 带式焙烧等高效球团矿生产及高炉高比例球团冶炼除外；气基直接还原低碳炼铁（不含煤制气）、高炉富氢喷吹冶炼除外；4N级以上高纯铁制造除外. 炼钢【3120】; 短流程炼钢、长流程炼钢改短流程炼钢，以及短流程炼钢技改提升的除外；航空轴承用钢、航空航天用超高强度钢、高温合金、精密合金制造除外；不增加炼钢产能精炼项目（使用LF、RH、VD、VOD等精炼设备）除外. 钢压延加工【3130】; 列入《战略性新兴产业分类（2018）》重点产品和服务目录的先进钢铁材料制造除外；近终形铸轧一体化除外；采用加热炉高效燃烧（包括全氧、富氧、低氮燃烧）的除外. 铁合金冶炼【3140】; 铁基合金粉末（航空领域）冶炼除外. 5; 有色金属冶炼和压延加工; 铜冶炼【3211】; 再生资源冶炼除外. 铅锌冶炼【3212】. 镍钴冶炼【3213】. 锡冶炼【3214】. 锑冶炼【3215】. 铝冶炼【3216】. 镁冶炼【3217】. 硅冶炼【3218】. 其他常用有色金属冶炼【3219】. 金冶炼【3221】. 银冶炼【3222】. 其他贵金属冶炼【3229】. 6; 电力、热力生产和供应业; 火力发电【4411】; 燃煤发电. 热电联产【4412】; 燃煤热电联产. 由上表可知，本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，项目生产工艺成熟，不属于江苏省“两高”项目。 （二）“三线一单”符合性分析 1、根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号）及《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》，本项目与“三线一单”相符性分析见下表。 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否 符合. 生态保护红线; 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目位于常州市金坛区华业路139号，距钱资荡重要湿地直线距离约3.9km，不属于钱资荡重要湿地生态空间管控区域范围，不在《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》中规定的生态空间保护区域内。因此，本项目选址与生态空间管控区域规划相符。; 是. 环境质量底线; 根据《常州市生态环境状况公报（2024年）》中环境空气质量数据及现状监测结果可知，项目所在区域地表水、声环境质量能够满足相应功能区划要求，项目所在地大气环境O3、PM2.5超标，为不达标区。在实施区域削减方案后，本项目建设后大气环境质量状况可以得到整体改善。本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 是. 资源利用上线; 本项目主要能源需求类型为水、电及相关原辅材料，本项目所在地水电资源丰富，废水经厂区污水管网接管进金坛区第二污水处理厂集中处理，符合资源利用上线相关要求。; 是. 环境准入负面清单; 本项目符合现行国家产业、行业政策。本项目不属于《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）、《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止类条款，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类和许可准入类项目，不在《江苏省“两高”项目管理目录》（2024年版）中规定的江苏省“两高”项目管理目录中。因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。; 是. 2、与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）符合性分析 本项目位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园华业路139号，对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求（长江流域和太湖流域），具体分析如下表。 江苏省重点区域（长江流域）生态环境分区管控要求对照分析 管控 类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1）始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 （2）加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 （3）禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 （4）强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 （5）禁止新建独立焦化项目。; 本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，项目生产工艺成熟，位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，不在长江沿江1公里范围内，不涉及基本农田占用问题，不涉及新建港口及过江干线项目，不属于焦化项目。; 符合. 污染物排放管控; （1）根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 （2）全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。; 符合. 环境风险防控; （1）防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 （2）加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，项目生产工艺成熟，位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，不在长江沿江1公里范围内，企业在生产过程中将制定企业突发环境风险事故应急预案，加强日常应急演练。; 符合. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及缩减长江干支流自然岸线。; 符合. 江苏省重点区域（太湖流域）生态环境分区管控要求对照分析 管控 类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1）在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （2）在太湖流城一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 （3）在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域三级保护区，运营期仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理排放管控厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排，生活污水接管进入金坛区第二污水处理厂，其执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1基本控制项目（常规污染物）日均排放限值以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准限值。; 符合. 环境风险防控; （1）运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 （2）禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 （3）加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目原辅料均为陆域运输，原辅料运输不进入太湖，生活污水接管至金坛区第二污水处理厂，危废委托有资质单位处置。; 符合. 资源利用效率要求; （1）严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 （2）推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 本项目用水来源于城市自来水厂，可满足本项目供水需求；同时，本项目将严格用水定额管理制度。; 符合. 3、与《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号）以及《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》符合性分析 根据《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号）和《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》，本项目涉及生态空间保护区域如下。 与常州市市域生态环境管控要求符合性预判情况 管控 类别; 重点管控要求; 对照分析; 是否满足要求. 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 （2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。 （3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，项目生产工艺成熟，位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，不在长江干支流1公里范围内，符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号），不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业。; 是. 污染物排放管控; （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 （2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。; 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。; 是. 环境风险防控; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 （2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 （3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。 （4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; 本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号）要求，本项目产生的危险废物，暂存在厂区内的危废仓库内，产生的危险废物委托有资质单位处置。; 是. 资源利用效率要求; （1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。 （2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。 （3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 （4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。; 本项目所在地规划用地性质为工业用地，不占用耕地，不涉及燃用高污染燃料的项目和设施。; 是. 4、本项目位于金坛华罗庚高新技术产业开发区，根据《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》附件3中常州市环境管控单元名录，由于该管控实施方案发布时，华罗庚高新技术产业开发区属于江苏金坛经济开发区，故对照江苏金坛经济开发区，属于“重点管控单元”。 与江苏金坛经济开发区生态环境准入清单符合性预判情况 名称; 生态环境准入清单; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。 （2）禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。 （3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。 （4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。 （5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。 （6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。; 本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，不属于以上禁止类别，符合空间布局约束要求。; 符合要求. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目产生的废气采取相应的污染防治措施进行处理后达标排放，仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排，生活污水达标接管入金坛区第二污水处理厂。目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。; 符合要求. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目在生产过程中建立事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练，与园区环境应急体系衔接。; 符合要求. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）严禁自建燃煤设施。; 本项目使用电作为能源，仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排，生活污水接管入金坛区第二污水处理厂，无燃煤设施。; 符合要求. （三）生态环境保护规划的相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），常州市共有陆域生态空间保护区域面积942.83平方公里，其中国家级生态保护红线311.02平方公里，生态空间管控区域面积937.68平方公里。本项目所在地不在常州市陆域生态空间保护区域内，距离本项目最近的生态红线区域为长荡湖（金坛区）重要湿地，位于本项目西南侧3.9km，长荡湖国家级水产种质资源保护区（生态保护红线），位于本项目西南侧5.2km。因此，本工程的建设与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域保护规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。 根据国务院关于《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》的批复（国函〔2023〕69号），到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。本项目所在地块土地用地性质为工业用地，不涉及耕地占用；本项目所在地不在生态保护红线范围内。综上，本项目用地符合国务院关于《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》的批复（国函〔2023〕69号）中相关要求。 根据《常州市国土空间总体规划》（2021-2035年），到2035年，常州市永久基本农田保护面积不低于2095.03平方公里（暂定）；生态保护红线不低于346.11平方公里。本项目所在地块土地用地性质为工业用地，不涉及耕地占用；本项目所在地不在生态保护红线范围内，对照《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）市域国土空间控制线规划图》，本项目所处位置位于城镇开发区域内。综上，本项目用地符合《常州市国土空间总体规划》（2021-2035年）中相关要求。 （四）法律法规政策的相符性分析 1、本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》（1998年本，2017年修订）中第十一条“有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：①建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；②所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；③建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；④改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；⑤建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理”中规定的“不予批准”条款之列。 2、根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号），第二十八条：排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：①新建、扩建化工、医药生产项目；②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；③扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；②设置水上餐饮经营设施；③新建、扩建高尔夫球场；④新建、扩建畜禽养殖场；⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；⑥本条例第二十九条规定的行为。 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，目前本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实水污染物排放总量指标控制制度，取得水污染物排放总量的控制指标和平衡方案；项目建成后在排放口设置标志牌等；营运期仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排；本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，均不位于该条例第二十八条、第二十九条、第三十条规定的禁止建设范围内。因此本项目符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关规定。 3、根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。 对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园华业路139号，位于太湖流域三级保护区内，国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，本项目营运期仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排，因此符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。 4、与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案的通知》（苏环办〔2015〕19号）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）、《市大气污染防治联席会议办公室关于印发2022年常州市挥发性有机物减排攻坚方案的通知》（常大气办〔2022〕2号）、《江苏省大气污染防治条例》（江苏省人民代表大会公告第2号）、《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办〔2014〕128号）、《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办〔2017〕140号）相符性分析。 本项目相符性预判情况 类别; 文件要求; 本项目; 相符性论证. 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案的通知》（苏环办〔2015〕19号）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）; 管理办法规定：“①排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。②产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量”。; 本项目生产车间为密闭车间；通过严格落实污染防治措施，可做到污染可控。; 符合. 《关于印发常州市2022年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办〔2022〕1号）; （一）调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 1、坚决遏制“两高”项目盲目发展。……2、依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。……3、推进产业结构转型升级。……; 本项目不属于“两高”中限制的项目。; 符合. （二）优化能源结构，推进能源清洁低碳发展; 4、优化能源结构。有序淘汰煤电行业落后产能……5、大力发展清洁能源。……; 本项目不使用煤炭，仅使用电能。; 符合. （四）强化协同减排，切实降低VOCs和氮氧化物排放水平; 10、大力推进VOCs含量清洁原料替代。……11、强化VOCs全流程、全环节综合治理。……; 本项目使用的油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂油墨—喷墨印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤95%，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中有机溶剂清洗剂VOC含量限值≤900g/L要求。; 符合. 《市大气污染防治联席会议办公室关于印发2022年常州市挥发性有机物减排攻坚方案的通知》（常大气办〔2022〕2号）; （一）加快臭氧帮扶问题整改。........(二)推进重点行业深度治理。........汽车罐车推广采用密封式快速接头，铁路罐车推广使用锁紧式接头等；农药、医药企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密封；其他行业敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol的需加盖密封；规范涂料、油墨等有机原辅材料的调配和使用环节无组织废气收集，采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，提高VOCs产生环节的废气收集率。(三)推进重点集群攻坚治理。........检查车间和设备密闭情况，废气收集是否符合标准要求，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒，并采用风速仪等设备开展现场抽测，废气收集系统输送管道是否有可见的破损等；........(四)持续推进涉VOCs行业清洁原料替代。各地要对照《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》(苏大气办[2021]2号)要求，持续推动182家企业实施源头替代，严把环评审批准入关，控增量、去存量。........实施替代的钢结构企业需使用符合GB/T38597中规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；实施替代的包装印刷企业需符合GB38507中规定的水性、能量固化、胶印油墨产品。无法替代的应开展论证，并采用适宜的高效末端治理技术。........(五)强化工业源日常管理与监管。........对采用活性炭吸附技术的，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)进行管理，按要求足量添加、定期更换；一次性活性炭吸附工艺需使用柱状炭(颗粒炭)，碘吸附值不低于800毫克/克；VOCs初始排放速率大于2kg/h的重点源排气筒进口应设施采样平台，治理效率不低于80%。........ (六)编制2021年大气污染源排放清单。........(七)推进VOCs在线监控安装、验收与联网。各地要按照《江苏省污染源自动监控管理办法(试行)》(苏环发[2021]3号)要求，全面梳理企业废气排放量信息，推动单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备，9月底前基本完成。对已安装自动监控设备的，7月底前要完成验收并联网；........(八)开展重点区域微环境整治专项行动。........一是对采用简易低效VOCs治理设施企业专项执法行动，以末端治理设施仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等技术的企业为重点，检查企业治理设施是否正常运行、活性炭等耗材是否及时更换等；二是开展汽修企业专项执法行动，检查企业末端治理设施是否正常运行，调漆、喷涂作业是否在密闭空间进行等；三是开展餐饮油烟企业专项执法行动，检查企业是否安装油烟净化设施，处理设备是否按要求进行清洗、维护等。各地要对违法问题依法查处，形成震慑。(九)推进氮氧化物协同减排。........(十)建立全口径VOCs源谱“指纹库”。........(十一)建立VOCs行业企业“问题库”。.......(十二)开发本地VOCs管理系统。........; 本项目国民经济行业类别属于“C3979其他电子器件制造”，从事液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组生产，产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命，项目生产工艺成熟，位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园华业路139号，利用飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区内3号楼1层、4号楼1层及3层生产，不属于两高项目，不属于低端产业、高排放产业，项目运营期废气均配套相应污染防治措施。企业拟制定VOCs无组织排放控制规程，严格按照操作规程生产。根据建设单位提供的资料，本项目使用的油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂油墨—喷墨印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤95%，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中有机溶剂清洗剂VOC含量限值≤900g/L要求。; 符合. 《江苏省大气污染防治条例》（江苏省人民代表大会公告第2号）; 第三十八条在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。运输、装卸、贮存可能散发有毒有害大气污染物的物料，应当采取密闭措施或者其他防护措施。 条例规定：“产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量”。; 本项目生产车间为密闭车间，并设置废气收集装置以及处理装置，经有效措施处理后有组织排放，减少挥发性有机物的排放；通过严格落实污染防治措施，可做到污染可控。; 符合. 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办〔2014〕128号）; ①所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。②鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有机溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目拟采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施已进行密闭；各工段产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附处理后通过排气筒排放，处理效率取90%；各原辅料均按规定存储在原辅料仓库中。; 符合. 《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办〔2017〕140号）; 根据《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办〔2017〕140号）中要求“规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批”。; 本项目符合园区规划。; 符合. 5、项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性，分析如下。 与省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知相符性对照分析 相关文献; 通知内容; 本项目情况; 相符性论证. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）项目所在地金坛区为环境质量不达标区，项目拟采取的措施满足现有环保要求；（3）建设项目采取的污染防治措施确保污染物排放达到国家和地方排放标准。; 符合. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目用地性质是工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域。; 符合. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案。; 符合. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; （1）本项目建设内容符合所在园区规划环评结论及审查意见，且不在生态保护红线范围内；（2）项目所在地金坛区为不达标区，本项目废气经过处置设施处理后排放，各废气因子排放量较小，对周围保护目标影响均较小，均未超过各因子的环境质量标准。因此，项目排放的大气污染物对周围空气环境影响较小。; 符合. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，且不属于化工企业。; 符合. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目危险废物合理合法利用、处置。固废处置率100%。; 符合. 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）; 根据《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）：①禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。②禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。⑤禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。⑥禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。⑦禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。⑧禁止在长江于支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。⑨禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。⑩禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。⑪禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。⑫法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不属于《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）中“禁止类”项目。; 符合. 6、项目与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相符性，分析如下。 与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》 相符性对照分析 类别; 标准要求; 本项目概况; 是否相符. 严守生态环境质量底线; （一）建设项目所在区域环境质量未达标国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。; 项目所在地为大气污染物O3、PM2.5两项评价指标均不达标，本项目废气经过处置设施处理后排放，各废气因子排放量较小，对周围保护目标影响均较小，均未超过各因子的环境质量标准。; 相符. （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。; 本项目建设内容及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划内容。; 相符. （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。; 本项目废气和生活污水排放的污染物不突破环境容量和环境承载力。; 相符. （四）应将"三线一单"作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目符合“三线一单”相关要求。; 相符. 7、项目与《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》相符性，分析如下。 与《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》相符性对照分析 标准要求; 本项目概况; 是否相符. 1、严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。 2、强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。 3、推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向市生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。; 目前，本项目处于环评编制阶段，不在重点区域内，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，故符合文件要求。 对照《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），本项目不属于高能耗项目。; 相符. 8、项目与《关于印发<江苏省地表水氟化物污染治理工作方案（2023-2025年）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕2号）相符性，分析如下。 与苏污防攻坚指办〔2023〕2号相符性对照分析 类别; 文件要求; 本项目; 是否相符. 基本原则; （一）坚持源头治理。考虑涉氟企业及园区现状分布，结合碳达峰、碳中和背景下光伏产业将快速发展的预期，未雨绸缪，提前筹划涉氟产业布局和项目准入要求。; 本项目钎焊散热模组产品生产使用铝钎剂中含有氟铝酸钾，喷涂和钎焊工序不涉及废水产生，因此本项目无含氟废水排放。; 相符. （二）坚持系统观念。从原料、工艺、产品、污染控制及资源化利用等可能造成氟化物污染的全生命周期出发，以生态环境质量目标为导向，系统谋划、整体推进，强化各环节协同控制和治理。. 9、与省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 对照分析：本项目已编制完成《飞荣达科技（江苏）有限公司新建年产50万个液冷散热模组、50万个均温板散热模组和100万个钎焊散热模组生产项目喷码油墨及清洗剂不可替代论证》，并于2025年10月14日取得了专家咨询意见，咨询意见如下：飞荣达科技（江苏）有限公司的散热模组产品必须打码以保证其可追溯性，因此，对于其编码的牢固性要求很高。经试验，目前，水性油墨和清洗剂不能满足要求，喷码的附着力、墨水黏度、干燥速率等不能满足要求，不具备可替代性，必须使用溶剂油墨和有机溶剂清洗剂进行喷码和清洗。论证报告结论原则可信。根据论证报告，本项目所使用的油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂油墨—喷墨印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤95%，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中有机溶剂清洗剂VOC含量限值≤900g/L，满足环保管理及相关技术要求，经修改完善后可作为项目环境管理的相关依据。 10、与《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）的相符性分析 与《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》相符性对照分析 类别; 文件要求; 本项目. 重点任务; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目行业类别属于C3979其他电子器件制造，根据建设单位提供的资料，本项目使用的油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂油墨—喷墨印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤95%，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中有机溶剂清洗剂VOC含量限值≤900g/L要求。. （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。. （三）强化排查整治。各地在推动182家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。; 项目运营期，企业将建立原辅材料购销台账，如实记录使用情况，加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到排放标准要求。. 保障措施; （一）加强组织领导。各辖市区要组织发改、工信、市场监管、生态环境等部门开展联合行动，负责VOCs清洁原料推广替代工作的具体组织、协调、调度工作。工信部门要牵头指导、督促企业开展清洁原料替代技术改造；发改、工信部门要将清洁原料替代纳入新建及技改项目审批要求，对不符合要求的，不予立项或备案；市场监管部门要牵头对涂料、油墨、胶黏剂等产品的生产、销售、流通等环节的执法检查；生态环境部门要牵头指导、督促企业依法对VOCs废气进行收集和治理，同时对相关部门移交的问题企业依法处置。各辖市区请于每月10日将本地区清洁原料替代台账及汇总表报送至市大气办。; 本项目建成后将严格落实以上保障措施。. （二）强化执法监管。把低（无）VOCs含量清洁原料替代工作纳入各地专项督查和执法检查的重点内容。对列入正面清单的企业无事不扰；对替代进度慢，末端治理仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等技术或存在敞开式作业的企业，加大联合执法检查力度，问题突出的依法责令停产整治。. （三）加大宣传引导。对已经完成低（无）VOCs含量清洁原料替代或工艺改造的企业，要及时总结经验成果，通过召开行业现场观摩会，推广绿色产品使用理念，增强企业环保意识，推进清洁原料替代工作落实。通过电视、报纸、公众号等渠道向公众宣传推广使用水性涂料等清洁原料的重要性、迫切性，鼓励公众购买水性涂料等低挥发性有机物含量产品，倡导绿色消费理念。. 附件1：省大气办关于源头替代具体要求; 其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中VOCs含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。; 本项目行业类别属于C3979其他电子器件制造，根据建设单位提供的资料，本项目使用的油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂油墨—喷墨印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤95%，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中有机溶剂清洗剂VOC含量限值≤900g/L要求。. 11、与《关于印发<常州市铝镁金属粉尘企业安全生产专项治理行动方案>（常安办〔2024〕20号）的通知》相符性分析 与常安办〔2024〕20号相符性对照分析 类别; 文件要求; 本项目; 是否相符. 治理重点; （一）除尘工艺“应湿尽湿” 打磨抛光工序能使用湿式打磨的必须使用湿式。打磨抛光除尘系统除采用可靠惰化措施外必须采用湿式除尘方式。抛丸工序采用干式除尘方式的，需采取可靠的控爆措施，并经省级专家评估论证。 严禁湿式打磨、湿式除尘干式或缺水运行，供水系统必须安装水液位、流速监测报警装置，并与主体设备连锁，确保缺水停机。; 本项目打磨工序为使用自动打磨机于打磨房内进行，本项目打磨旨在打磨处理平坦表面和弯曲度小的焊接区域，不需进行湿式打磨，由于打磨房产生的铝粉尘单独采用密闭收集后进湿式除尘器处理后排放，湿式除尘器设置在厂房外部，与厂房之间采用实体墙进行隔离。; 相符. （二）互联互通管道“应拆尽拆” 打磨抛光工位原则上不得通过收集管道相互连通推进除尘设备单机化，使用单机除尘和设备本体除尘的：不得再通过管道相互连通。. (三)危险场所和设备“应清尽清” 严禁铝镁金属粉尘企业违规设置在非框架结构的多层厂房内。 集中除尘器应布置在厂房外部，与厂房之间采用实体墙进行隔离。. 12、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析 根据意见：重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。 与新污染物清单相符性对照分析 类别; 编号; 污染物名称; 本项目. 《重点管控新污染物清单（2023年版）》; 一; 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）; 不涉及. 二; 全氟辛酸及其盐类和相关化合物（PFOA类）; 不涉及. 三; 十溴二苯醚; 不涉及. 四; 短链氯化石蜡; 不涉及. 五; 六氯丁二烯; 不涉及. 六; 五氯苯酚及其盐类和酯类; 不涉及. 七; 三氯杀螨醇; 不涉及. 八; 全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物（PFHxS类）; 不涉及. 九; 得克隆及其顺式异构体和反式异构体; 不涉及. 十; 二氯甲烷; 不涉及. 十一; 三氯甲烷; 不涉及. 十二; 壬基酚; 不涉及. 十三; 抗生素; 不涉及. 十四; 已淘汰类; 六溴环十二烷; 不涉及. 氯丹; 不涉及. 灭蚁灵; 不涉及. 六氯苯; 不涉及. 滴滴涕; 不涉及. α-六氯环己烷; 不涉及. β-六氯环己烷; 不涉及. 林丹; 不涉及. 硫丹原药及其相关异构体; 不涉及. 多氯联苯; 不涉及. 《有毒有害大气污染物名录（2018年）》; 1; 二氯甲烷; 不涉及. 2; 甲醛; 不涉及. 3; 三氯甲烷; 不涉及. 4; 三氯乙烯; 不涉及. 5; 四氯乙烯; 不涉及. 6; 乙醛; 不涉及. 7; 镉及其化合物; 不涉及. 8; 铬及其化合物; 不涉及. 9; 汞及其化合物; 不涉及. 10; 铅及其化合物; 不涉及. 11; 砷及其化合物; 不涉及. 有毒有害水污染物名录（第一批）; 1; 二氯甲烷; 不涉及. 2; 三氯甲烷; 不涉及. 3; 三氯乙烯; 不涉及. 4; 四氯乙烯; 不涉及. 5; 甲醛; 不涉及. 6; 镉及镉化合物; 不涉及. 7; 汞及汞化合物; 不涉及. 8; 六价铬化合物; 不涉及. 9; 铅及铅化合物; 不涉及. 10; 砷及砷化合物; 不涉及. 《优先控制化学品名录（第一批）》; PC001; 1,2,4-三氯苯; 不涉及. PC002; 1,3-丁二烯; 不涉及. PC003; 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香）; 不涉及. PC004; N,N'-二甲苯基-对苯二胺; 不涉及. PC005; 短链氯化石蜡; 不涉及. PC006; 二氯甲烷; 不涉及. PC007; 镉及镉化合物; 不涉及. PC008; 汞及汞化合物; 不涉及. PC009; 甲醛; 不涉及. PC010; 六价铬化合物; 不涉及. PC011; 六氯代-1,3-环戊二烯; 不涉及. PC012; 六溴环十二烷; 不涉及. PC013; 萘; 不涉及. PC014; 铅化合物; 不涉及. PC015; 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟; 不涉及. PC016; 壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚; 不涉及. PC017; 三氯甲烷; 不涉及. PC018; 三氯乙烯; 不涉及. PC019; 砷及砷化合物; 不涉及. PC020; 十溴二苯醚; 不涉及. PC021; 四氯乙烯; 不涉及. PC022; 乙醛; 不涉及. 《优先控制化学品名录（第二批）》; PC023; 1,1-二氯乙烯; 不涉及. PC024; 1,2-二氯丙烷; 不涉及. PC025; 2,4-二硝基甲苯; 不涉及. PC026; 2,4,6-三叔丁基苯酚; 不涉及. PC027; 苯; 不涉及. PC028; 多环芳烃类物质，包括：; 不涉及. 苯并[a]蒽; 不涉及. 苯并[a]菲; 不涉及. 苯并[a]芘; 不涉及. 苯并[b]荧蒽; 不涉及. 苯并[k]荧蒽; 不涉及. 蒽; 不涉及. 二苯并[a,h]蒽; 不涉及. PC029; 多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃; 不涉及. PC030; 甲苯; 不涉及. PC031; 邻甲苯胺; 不涉及. PC032; 磷酸三(2-氯乙基)酯; 不涉及. PC033; 六氯丁二烯; 不涉及. PC034; 氯苯类物质，包括：; 不涉及. 五氯苯; 不涉及. 六氯苯; 不涉及. PC035; 全氟辛酸（PFOA）及其盐类和相关化合物; 不涉及. PC036; 氰化物; 不涉及. PC037; 铊及铊化合物; 不涉及. PC038; 五氯苯酚及其盐类和酯类; 不涉及. PC039; 五氯苯硫酚; 不涉及. PC040; 异丙基苯酚磷酸酯; 不涉及. 本项目行业类别属于C3979其他电子器件制造，不涉及重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）中新污染物，无需开展相关工作。综上，本项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符。 13、与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）相符性分析 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》，为遏制臭氧污染严峻形势，进一步压降我省VOCs排放总量，切实解决涉气企业在使用活性炭处理工艺存在的设计不规范、以次充好、填充量不足、更换不及时等实际问题，强化排污单位废气治理规范化，省厅决定开展涉VOCs治理重点工作入户核查工作。 ①全面开展入户核查。各级生态环境部门要组织第三方专家团队，对辖区内采用活性炭吸附处理工艺的企业进行一轮入户核查。对照《活性炭吸附装置入户核查要求》，从设计风量、设备质量、气体流速、活性炭质量及填充量等六个方面进行现场核查，并使用省厅云桌面移动端（政府“环保脸谱”App）逐一录入相关信息，录入时间另行通知。对于其中有一项或多项指标不达标的，要求企业按照相关标准规范逐项整改，并给出整改期限。有条件的城市可以对第三方治理单位开展评估，对问题企业予以曝光；对发现涉及活性炭产品质量问题线索，及时移交同级市场监管部门。 ②健全制度规范管理。活性炭吸附处理装置应先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机，鼓励有条件的实现与生产装置的连锁控制。所有活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置（可参照排污口设置规范），包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭碘值、比表面积等内容。企业应做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，主要包括设备运行启停时间、设备运行参数、耗材消耗（采购量、使用量、装填量、更换量和更换时间、处置记录等）及能源消耗（电耗）等，台账记录保存期限不得少于5年。 ③建立长效管理机制。各地要组织企业登录江苏省污染源“一企一档”管理系统（企业“环保脸谱”）录入活性炭吸附设施相关信息、定期上传设施运行维护记录、签收活性炭状态预警及超期信息，录入时间另行通知。各级生态环境工作人员要及时在省厅云桌面电脑端（政府“环保脸谱”管理端）内查看活性炭状态预警及超期信息，督促企业定期、规范更换优质活性炭。一旦发现企业不及时整改，或整改后预警信息仍然存在等情况，应及时组织执法人员开展现场检查。 ④加强领导和业务指导。各地要充分认识当前臭氧污染防治的严峻形势，牢固树立求真务实、严谨细致的工作作风扎扎实实深入一线，切实增强紧迫感、责任感，主动指导企业运行维护好活性炭吸附装置。各地要提前谋划，组织有大气污染治理工程经验的专家成立专家团队，制定周密具体、操作性强的工作方案，明确入户核查的工作任务、人员分工和时间安排。通过现场核查、专题培训、帮扶指导、新媒体信息推送等多种方式，解决一批活性炭吸附装置管理工作中存在的普遍性问题，确保污染物稳定达标排放。省厅将就“环保脸谱”的使用及填报要求进行培训。各地在对活性炭吸附装置开展入户核查的同时，同步对辖区涉VOCs企业末端治理设施开展入户摸底排查。对未配套建设废气治理设施的企业依法责令停产，限期整改；除恶臭异味治理外，新建企业一律不得采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等低效末端治理技术，对于已建企业应采用组合式或其他高效治理工艺进行改造，各地根据实际情况确定各企业改造时间，最长不超过3个月。 对照分析：本项目建成后将针对活性炭处理工艺设计风量、设备质量、气体流速、活性炭质量及填充量等方面进行完善，强化废气治理规范化，活性炭吸附装置按要求设置铭牌并张贴在装置醒目位置，设置专人管理，做好活性炭吸附日常运行维护台账记录。 综上所述，本项目与区域规划、规划环评相符，基础设施完备，选址合理，且项目正常排放的废气、废水、噪声、固废对周围环境及敏感点的影响均较小。同时建设单位必须加强管理，确保各污染物稳定达标排放，防止各类污染事故的发生，同时作好应急措施。因此，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| # 建设内容 | （一）项目概况 飞荣达科技（江苏）有限公司成立于2017年8月21日，注册地位于常州市金坛区华业路139号，为深圳市飞荣达科技股份有限公司全资子公司，主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件和其他电子专用电子材料及产品、金属冲压产品及组件、合金铸造产品及组件的研发、生产及销售；公司经营范围包括：移动通信技术、网络通信技术、计算机技术的技术研发及技术转让；电磁屏蔽产品、吸波产品、导热产品、绝缘产品、电子专用材料及产品、电力电子元器件、塑胶产品及组件、金属冲压产品及组件、合金铸造产品及组件的研发、生产及销售；物业管理服务；企业自有房屋租赁服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）等。 目前，飞荣达科技（江苏）有限公司有A、B两个基地，其中A基地位于常州市金坛区华业路139号，产业园区内已建设有车间十六座（以下简称“飞荣达A基地”）；B基地位于常州市金坛区华业路137号，位于华业路北侧、云湖南路东侧，园区内共规划建设13栋生产车间及附属用房（以下简称“飞荣达B基地”），目前正在建设。 近年来，受益于消费电子、汽车电子、基站、服务器和数据中心等市场的发展，全球导热散热行业需求持续增长，散热问题已成为制约高端电子器件发展的核心要素之一，导热散热材料及元器件主要用于解决电子器件产品的热管理问题，通过将电子器件内部工作时产生的热量及时、高效地传导到外界，可以有效提升电子器件的可靠性、稳定性和使用寿命。为了提高企业市场竞争力，飞荣达科技（江苏）有限公司拟于常州市金坛区华业路139号飞荣达A基地内建设散热模组生产项目，总建设内容为：投资3000万元，利用A基地内3号楼1层、4号楼1层及3层现有厂房共11135.13平方米，并进行内部装修改造，购置铆压机、焊接机、数控机床、钎焊炉等设备，新增年产50万个液冷散热模组、50万个均温板散热模组和100万个钎焊散热模组的生产能力，本项目产品主要用于服务器芯片、基站芯片及新能源行业汽车散热管理，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命。 本项目需新增员工150人，两班制（8小时/班），年工作300天，年运行时数4800h。本项目不属于国控站点3公里范围内。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）等文件的有关规定，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关规定，本项目产品类别属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中“80.电子器件制造397”，本项目涉及焊接工艺和有机溶剂使用，应该编制环境影响报告表，为此，飞荣达科技（江苏）有限公司委托江苏龙环环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，龙环公司接受委托后对项目拟建现场进行了踏勘，在资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，提交给建设单位上报主管部门审批。 （二）主体工程及产品方案 本项目产品方案见下表。 本项目产品方案表 工程名称 （车间或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行 时数 （h）. 扩建前; 本项目; 扩建后; 增减量. 散热模组生产线; 液冷散热模组; 0; 50万个; 50万个; +50万个; 4800. 均温板散热模组; 0; 50万个; 50万个; +50万个. 钎焊散热模组; 0; 100万个; 100万个; +100万个. *注：本项目液冷散热模组平均每个的重量为1.5kg，均温板散热模组平均每个的重量为0.6kg，钎焊散热模组平均每个的重量为0.8kg，则本项目液冷散热模组产品折总重量约为750t/a，均温板散热模组产品折总重量约为300t/a，钎焊散热模组产品折总重量约为800t/a。 随着我国新能源和5G通讯的高速发展，电池间水冷板技术、动力电池超高快充技术、数据中心沉浸式液冷技术、5G芯片超高散热技术要求、汽车自动驾驶等高新技术领域对热管理的挑战与要求越来越高，对先进的热管理散热方式，散热系统有着超高的需求。作为电子产品组件的核心构成，散热产品主要用于解决电子产品的热管理问题，可有效提升电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命。 液冷散热模组产品图（左） 均温板散热模组产品图（右） 钎焊散热模组产品图 本项目建成后A基地产品方案表 工程名称 （车间或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数 （h）. 液冷板组件生产项目; 液冷板（新能源汽车液冷板）; 120万套/年; 4800. 吹胀板（5G通信液冷板）; 3600万片/年. 导热绝缘衬垫、导电屏蔽产品生产项目; 导热绝缘衬垫; 85000万片/年. 导电屏蔽切片; 80000万片/年. 新能源汽车电池包组件生产项目; 大型汽车零部件; 150万套/年. 复合材料电池壳体; 72万套/年. 液冷板; 120万套/年. 储能逆变器组件生产项目; 储能逆变器框体及上盖; 100万套/年. 散热模组生产线; 液冷散热模组; 50万个. 均温板散热模组; 50万个. 钎焊散热模组; 100万个. （三）主要建筑物一览表 本项目平面布置介绍：本项目位于常州市金坛区华业路139号飞荣达A基地内，园区内共建设16栋生产车间及附属用房，本项目利用飞荣达A基地园区内3#车间1层、4#车间1层及3层现有厂房共11135.13平方米进行生产。 本项目所在车间构筑物情况见下表。 本项目构筑物情况 序号; 建构筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 厂房高度（m）; 火灾危险性; 耐火等级. 1; 3#车间; 6318; 19831.43; 15.5; 丙类; 二级. 2; 4#车间; 6318; 19870.6; 15.5; 丙类; 二级. 注：飞荣达园区3#车间、4#车间均为3层，本项目利用3#车间1层、4#车间1层及3层现有厂房共11135.13平方米进行生产。 （四）公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程表 工程类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 840m2; 本项目所在4#车间3层中部，储存项目生产原料. 成品仓库; 1077m2; 本项目所在4#车间3层东侧，储存项目成品. 公用工程; 给水; 5823.1t/a; 来自当地市政自来水管网，依托飞荣达园区供水管网. 排水; 2880t/a; 生活污水依托飞荣达园区原有污水管网后进入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标后尾水排入尧塘河. 供电; 1000万kw·h/a; 由当地市政电网提供. 环保工程; 废水; 生活污水依托飞荣达园区原有污水管网后进入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标后尾水排入尧塘河；仅含氮的生产废水依托飞荣达园区原有含氮磷含重金属废水处理系统处理后回用于相应生产工段. 废气; 本项目液冷散热模组产品生产打磨工序产生的打磨粉尘经集气罩收集（捕集率以90%计）、喷砂工序产生的喷砂粉尘经集气罩收集（捕集率以90%计）后经各自设备自带的袋式除尘器处理，液冷散热模组锡焊工序产生的锡焊废气通过密闭抽风管道进行收集（捕集率以95%计）、钎焊散热模组产品生产喷码工序产生的喷码废气经集气罩收集（捕集率以90%计）、清洁擦拭工序产生的擦拭废气经集气罩收集（捕集率以90%计）合并进入一套“袋式除尘器+二级活性炭吸附”装置处理，上述尾气均由风机引出（风量为12000m3/h），经1根21m高排气筒（18#）排放；钎焊散热模组产品生产打磨工序产生的打磨粉尘经集气罩收集（捕集率以90%计）进入一套湿式除尘器处理，尾气由风机引出（风量为5000m3/h），经1根21m高排气筒（19#）排放；均温板散热模组产品生产裁切焊接工序、钎焊散热模组产品生产激光焊工序和组装工序产生的焊接烟尘经焊接设备自带的移动式烟尘净化器收集处理后（移动式烟尘净化器废气捕集率以60%计，对颗粒物的处理效率以80%计）在车间内无组织排放，钎焊散热模组产品生产雕刻工序产生的雕刻粉尘经集气罩收集后经雕刻设备自带的粉尘净化器处理后（废气捕集率以90%计，对颗粒物的处理效率以80%计）在车间内无组织排放，其余各工段未捕集到的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物通过车间无组织排放. 噪声; 使用的生产设备、辅助设备采取隔声、减振等措施进行降噪. 固废; 一般固废仓库; 40m2; 新建，位于本项目所在4#车间3层南侧，储存一般固废. 危废仓库; 35m2; 新建，位于本项目所在4#车间3层南侧，储存危险废物. 应急工程; 事故应急池; 1000m3; 依托飞荣达园区原有. （五）主要生产设施 本项目设备全部为新增设备，在飞荣达A基地3#车间1层、4#车间1层及3层独立生产，不涉及扩建前项目生产线的依托关系，主要设备及设施一览表如下： 本项目主要设备及设施一览表 序号; 产品名称; 设备名称; 规格及型号; 数量 （台/套）; 使用工序; 所在位置. 1; 液冷散热模组; 双工位气动打磨机; 非标定制; 1; 打磨; 4#车间3F. 2; 自动喷砂机; BY-1350-12A; 1; 喷砂; 4#车间3F. 3; 铆压机; HL-203-25T; 1; 铆压; 4#车间3F. 4; 锡膏搅拌机; NSTAR-600; 1; 锡焊; 4#车间3F. 5; 电动丝印机; 135*100*165; 1; 4#车间3F. 6; 回焊炉线体; 非标定制; 2; 4#车间3F. 7; 性能测试机; RG-6Z-3JIS; 6; 性能测试; 4#车间3F. 8; 平面度检测机; LBQ-PM-8; 1; 外观检验; 4#车间3F. 9; 均温板散热模组; 半自动真空充注设备; YZD-ZKCZ-D; 3; 冷媒充注; 4#车间3F. 10; 封口焊接机; JH-ZDJG-01; 3; 裁切焊接; 4#车间3F. 11; 裁头焊接机; SN-20-145; 1; 4#车间3F. 12; 电热鼓风恒温干燥箱; QX881-TG; 2; 老化; 4#车间3F. 13; 双热源测试机; CZB-6Z-2J1S; 7; 性能测试; 4#车间3F. 14; 钎焊散热模组; 全自动铝切机; 400型; 1; 中框裁切; 3#车间1F. 15; 折弯机; AX-M80B; 1; 折弯; 3#车间1F. 16; CNC数控机床; T-V1165; 60; CNC平面加工; 3#车间1F. 17; 超声波清洗机; SE-70288TMFD; 2; 超声波清洗; 3#车间1F 4#车间1F. 18; 超声波清洗机; SE-2048T; 1; 3#车间1F. 19; 喷淋烘干一体机; SE-7-1000TF; 1; 喷涂; 4#车间1F. 20; 激光封口焊接机; IT-LWC2000F; 1; 激光焊; 4#车间1F. 21; 半自动光纤激光焊接机; w1000-f-J503040; 5; 4#车间1F. 22; 隧道式钎焊炉; M01612; 1; 钎焊; 4#车间1F. 23; 连续气氛烧结炉; M01265; 2; 4#车间1F. 24; 高性能单点压力机; MC1-80; 9; 冲孔裁边; 3#车间1F. 25; 光纤激光打标机; IT-LW-C1500R; 5; 雕刻; 4#车间1F. 26; 喷码机; VJ1510; 6; 喷码; 4#车间3F. 27; 气密性检测仪; CH050; 2; 气密检测; 4#车间3F. 28; 自动打磨机; 非标定制; 1; 打磨; 3#车间1F. 29; 水浸超声扫描仪; 非标定制; 6; 超声探伤; 4#车间1F. 30; 机械臂激光焊接机; IT-LW-N100; 1; 组装; 4#车间3F. 31; 自动摆铆钉机; KS-F280; 1; 4#车间3F. 32; 热压机; HL-203-25T; 7; 4#车间3F. 33; 电阻率测定仪; TH2513A; 1; 4#车间3F. 34; 流阻压差测试机; JH-YLCS-SL01; 1; 流阻热测试; 4#车间3F. 35; 电热鼓风恒温干燥箱; QX881-TG; 6; 烘干; 4#车间1F. 36; 氦检设备; C21-G; 4; 氦检; 4#车间3F. 37; 线激光扫描仪; LJ-X8080; 1; 平面度扫描检测; 4#车间3F. （六）主要原辅料、能源利用情况 本项目主要原辅料消耗表 产品; 原料名称; 主要组分; 物态; 年耗用量（t/a）; 最大存储量 （t）; 包装方式; 运输方式. 液冷散热模组; VC散热片; 铜; 固态; 680; 10; 1t/箱; 陆运. 白砂; 二氧化硅75.62%、三氧化二铁0.07%、氧化钾0.83%、氧化铝1.47%、氧化钙8.91%、氧化钠13.1%; 固态; 2; 0.1; 25kg/袋; 陆运. 铆柱; 铜; 固态; 7; 0.2; 25kg/箱; 陆运. 锡膏; 锡35-40%、铋50-55%、一缩二丙二醇2-4%、二乙二醇二丁醚2-4%、改性松香3-5%、触变剂＜0.5%、表面活性剂＜0.5%; 固态; 10; 0.1; 25kg/箱; 陆运. FIN片; 铜; 固态; 40; 1; 1t/箱; 陆运. BLOCK铝块; 铝; 固态; 5; 1; 1t/箱; 陆运. 螺钉; 铁; 固态; 5; 0.5; 0.5t/箱; 陆运. 弹簧; 铁; 固态; 5; 0.5; 0.5t/箱; 陆运. 标签; 铜版纸; 固态; 1; 0.1; 0.1t/箱; 陆运. 均温板散热模组; 均温散热板; 铝; 固态; 300; 3; 1t/箱; 陆运. 液态冷媒; 反式-1-氯-3，3，3-三氟丙烯100%; 液态; 8; 0.5; 50kg/瓶; 陆运. 氩气; 氩99.99%; 气态; 1200; 10; 20t/罐; 陆运. 钎焊散热模组; 铝上壳体; 铝; 固态; 270; 13; 1t/箱; 陆运. 铝下壳体; 铝; 固态; 270; 13; 1t/箱; 陆运. 铝中心格挡; 铝; 固态; 210; 13; 1t/箱; 陆运. 接地盖板; 铝; 固态; 30; 1; 1t/箱; 陆运. 切削液; 植物脂肪酸酯15-20%、聚合酯5-10%、表面活性剂10-20%、季胺盐共聚物5-10%、乙醇胺10-20%、有色金属抑制剂1-5%、月桂二元酸1-5%、环烷基矿物油30-50%、水10-30%; 液态; 6; 1; 0.17t/桶; 陆运. 清洗剂; 葡萄糖酸钠1-10%、EDTA四钠1-10%、非离子表面活性剂5-20%、缓蚀剂0.1-5%、余量为水; 液态; 20; 2; 25kg/桶; 陆运. 铝钎剂; 氟铝酸钾100%; 固态; 3.4; 0.25; 25kg/桶; 陆运. 氮气; 氮99.99%; 气态; 10; 10; 20t/罐; 陆运. 油墨; 丙酮40-55%、甲基乙基酮15-30%、二氧化钛10-15%、乙酸乙酯1-5%、丙二醇甲醚1-5%; 液态; 0.1; 0.01; 700mL/瓶; 陆运. 稀释剂; 2-丁酮95%、异丙醇5%; 液态; 0.1; 0.1; 700mL/瓶; 陆运. 酒精; 乙醇100%; 液态; 1.6; 0.2; 25kg/桶; 陆运. 铆钉; 铝; 固态; 20; 1; 0.5t/箱; 陆运. 乙二醇; 乙二醇100%; 液态; 0.5; 0.1; 25kg/桶; 陆运. 氦气; 氦99.99%; 气态; 10; 10; 20t/罐; 陆运. 公用; 液压油; 轻质基础油＜95%、添加剂＞5%; 液态; 4.2; 0.35; 0.175t/桶; 陆运. 本项目主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理表 名称; 危规号; 理化性质; 毒性毒理; 致癌性; 燃爆性. 铜; /; 化学式：Cu，分子量63.55；带有红色光泽的金属；熔点：1083℃，沸点2595℃；相对密度(水=1)8.92；溶于硝酸、热浓硫酸，微溶于盐酸; /; /; 可燃. 二氧化硅; /; 化学式：SiO2，分子量60.09；透明无味的晶体或无定型粉末；熔点：1710℃，沸点：2230℃；相对密度(水=1)2.2(-196℃)；不溶于水、酸，溶于氢氟酸; /; /; 不燃. 三氧化二铁; /; 化学式：Fe2O3，分子量159.69；红色或黑色无定型粉末；熔点：1560℃，沸点：/℃；相对密度(水=1)5.12-5.24(-196℃)；不溶于水，溶于盐酸; /; /; /. 氧化铝; /; 化学式：Al2O3，分子量101.96；白色无定型粉末；熔点：2010-2050℃，沸点：2980℃；相对密度(水=1)3.97-4.0(-196℃)；不溶于水，微溶于无机酸、碱液; /; /; /. 氧化钙; 82501; 化学式：CaO，分子量56.08；白色无定形粉末，含有杂质时呈灰色或淡黄色，具有吸湿性；熔点：2580℃，沸点：2850℃；相对密度(水=1)3.35(-196℃)；不溶于水，微溶于无机酸、碱液; /; /; 可燃. 氧化钠; 82006; 化学式：Na2O，分子量61.98；白色无定形片状或粉末；熔点：271.4℃，沸点1560℃（升华）；相对密度(水=1)2.27(-196℃); /; /; 不燃. 锡; /; 化学式：Sn，分子量118.69；银白色金属；熔点：232℃，沸点2260℃；相对密度(水=1)7.29; /; /; 可燃. 铋; /; 化学式：Bi，分子量208.98；银白色金属或粉红色粉末；熔点：1132℃，沸点1275℃；相对密度(水=1)9.78(-196℃); /; /; /. 一缩二丙二醇; /; 有令人愉快气味的无色透明粘稠气体；熔点：-80℃，沸点187.2℃；相对密度(水=1)0.9608（20℃）；与水和多种有机溶剂混溶; /; /; /. 铝; 43013; 化学式：Al，分子量26.97；银白色金属；熔点：660℃，沸点2056℃；相对密度(水=1)2.7；饱和蒸气压：0.13（1284℃）；不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸; /; /; 可燃. 铁; /; 化学式：Fe，分子量55.85；银灰色金属或灰色粉末，具有延展性；熔点：1535℃，沸点3000℃；相对密度(水=1)7.87; /; /; /. 氩; 22011; 化学式：Ar，分子量39.95；无色无臭的惰性气体；熔点：-189.2℃，沸点-185.7℃；相对密度(水=1)1.4（-186℃）；相对蒸汽密度（空气=1）：1.38；饱和蒸气压（kPa）：202.64（-179℃）；微溶于水; /; /; /. 聚合酯; /; 油状液体；沸点和闪点取决于配方，通常闪点>100℃；密度接近水；与水可形成乳液；在高温下可能分解，产生胺类等刺激性气体; /; /; 可燃. 葡萄糖酸钠; /; 白色或淡黄色结晶粉末；易溶于水，微溶于醇，不溶于醚; /; /; /. 氟铝酸钾; /; 白色或浅灰色粉末，微溶于水; /; /; /. 氮气; 22005; 化学式：N2，分子量28.01；无色无臭气体；熔点：-209.8℃，沸点：-195.6℃；相对密度(水=1)0.81(-196℃)；相对密度(空气=1)0.97；微溶于水、乙醇; /; /; 不燃. 丁酮; 32073; 化学式：C4H8O，分子量72.11；无色液体，有似丙酮的气味；熔点：-85.9℃，沸点79.6℃；相对密度(水=1)0.81；相对蒸汽密度（空气=1）：2.42；饱和蒸气压（kPa）：9.49（20℃）；溶于水，乙醇、乙醚，可混溶于油类; LD50：3400mg/kg（大鼠经口）；6480mg/kg（兔经皮） LC50：23520mg/m3,8小时（大鼠吸入）; /; 可燃. 丙酮; 31025; 化学式：C3H6O，分子量58.08；无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；熔点：-94.6℃，沸点56.5℃；相对密度(水=1)：0.80；相对蒸汽密度（空气=1）：2；饱和蒸气压（kPa）：53.32（39.5℃）；闪点:-20℃;与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂; LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）; /; 可燃. 甲基乙基酮; 32073; 化学式：C4H8O；无色液体，有似丙酮的气味；分子量72.11；蒸汽压9.49kPa/20℃，闪点：-9℃；熔点：-85.9℃，沸点：79.6℃；相对密度(水=1)0.81，相对密度(空气=1)2.42；溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类; 低毒类；LD50：3400mg/kg(大鼠经口)，6480mg/kg(兔经皮)；LC50：23520mg/m3，8小时(大鼠吸入); /; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险. 二氧化钛; /; 化学式：TiO2；白色粉末；分子量79.9；熔点：1560℃；相对密度(水=1)3.9；不溶于水，不溶于稀酸、稀碱，溶于热浓硫酸、盐酸、硝酸; /; /; 不燃. 乙酸乙酯; 32127; 化学式：C4H8O2；无色澄清液体，有芳香气味，易挥发；分子量88.1；蒸汽压13.33kPa/27℃，闪点：-4℃；熔点：-83.6℃，沸点：77.2℃；相对密度(水=1)0.90，相对密度(空气=1)3.04；微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂; 低毒类；LD50：5620mg/kg(大鼠经口)，4940mg/kg(兔经口)；LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入); /; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸. 丙二醇甲醚; /; 化学式：C4H10O2；无色液体，具有轻微醚类气味和苦味；相对密度(水=1)0.95；沸点：193-195℃；闪点：74℃; LD50：5500mg/kg(大鼠经口); /; 可燃. 异丙醇; 32064; 化学式：C3H8O；无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味；分子量60.1；蒸汽压4.40kPa/20℃，闪点：12℃；熔点：-88.5℃，沸点：80.3℃；相对密度(水=1)0.79，相对密度(空气=1)2.07；溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂; 微毒类；LD50：5045mg/kg(大鼠经口)，12800mg/kg(兔经皮); /; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸. 乙醇; 32061; 化学式：C2H6O，分子量46.07；无色液体，有酒香；熔点：-114.1℃，沸点78.3℃；相对密度(水=1)：0.79；相对蒸汽密度（空气=1）：1.59；饱和蒸气压（kPa）：5.33（19℃）；闪点：12℃；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; LD50：7060mg/kg（兔经口）、7430mg/kg（兔经皮） LC50:37620mg/m3,10小时（大鼠吸入）; /; 易燃. 氦气; 22007; 分子式：He，分子量4.00；无色无臭的惰性气体；熔点：-272.1℃，沸点：-268.9℃；相对密度(水=1)0.15(-271℃)；相对密度(空气=1)0.14；不溶于水、乙醇; /; /; 不燃. 乙二醇; 2363‌; 分子式：C2H6O2，分子量62.07；无色无味液体；熔点：-13℃，沸点：197.6℃，闪点：116℃；相对密度(水=1)1.11；相对密度(空气=1)2.14; LD50：＞2000mg/kg(大鼠经口); /; 可燃. 液压油; /; 水白透明色液体，有脂肪族碳氢化合物气味；熔点：＜-30℃，闪点：>220℃；相对密度(水=1)0.855; 微毒类; /; 只有在加热至其闪点或高于其闪点温度时会形成可燃性混合物或燃烧. （七）与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）相符性分析 本项目已编制完成《飞荣达科技（江苏）有限公司新建年产50万个液冷散热模组、50万个均温板散热模组和100万个钎焊散热模组生产项目溶剂油墨和有机溶剂清洗剂不可替代论证》，并于2025年10月14日取得了专家咨询意见，咨询意见如下：飞荣达科技（江苏）有限公司的散热模组产品必须打码以保证其可追溯性，因此，对于其编码的牢固性要求很高。经试验，目前，水性油墨和清洗剂不能满足要求，喷码的附着力、墨水黏度、干燥速率等不能满足要求，不具备可替代性，必须使用溶剂油墨和有机溶剂清洗剂进行喷码和清洗。论证报告结论原则可信。 本项目油墨、清洗剂VOCs含量表 种类; 组分名称; 组分（%）; 年用量（t/a）; 原料密度（kg/L）; VOCs含量（计算值，%）; VOCs含量（实测值，%）; 标准. 油墨; 丙酮; 40-55; 0.1; 0.9-1.0; 85-90; 71; 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂油墨—喷墨印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤95%. 甲基乙基酮; 15-30. 二氧化钛; 10-15. 乙酸乙酯; 1-5. 丙二醇甲醚; 1-5. 清洗剂; 乙醇; ≥99; 3.2; 0.77-0.79; 770-790; 788; 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中有机溶剂清洗剂VOC含量限值≤900g/L. 其他物质; ≤1. 由上表可知，本项目所使用的油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂油墨—喷墨印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤95%，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中有机溶剂清洗剂VOC含量限值≤900g/L，满足环保管理及相关技术要求，可作为项目环境管理的相关依据。另外，根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020），该标准不适用于印刷时用于调节油墨上机性能的添加剂、稀释剂等，故本项目所使用的稀释剂无需与该标准进行对照。 （八）氮元素平衡 本项目各物质组分含量按原辅料表中最不利情况考虑，即最大占比进行计算： 本项目N平衡表 投入; 输出. 原辅料名称; 组分; 用量（t/a）; 含量（%）; N占比（%）; N含量（t/a）; 废水（t/a）; 固废（t/a）. 切削液; 聚合酯; 6; 10; 10; 0.06; 0.777; 0.538. 表面活性剂; 20; 31; 0.372. 季胺盐共聚物; 10; 2; 0.012. 乙醇胺; 20; 23; 0.276. 清洗剂; EDTA四钠; 10; 10; 8; 0.08. 非离子表面活性剂; 20; 24; 0.48. 缓蚀剂; 5; 7; 0.035. 合计：1.315; 合计：1.315. （九）VOCs平衡 本项目VOCs平衡： 本项目VOCs平衡表 投入; 输出. 原料; 用量（t/a）; 挥发性物质占比/产污系数（%）; 产生工段; 含VOCs量（t/a）; 去向; 含VOCs量（t/a）. 无铅锡膏; 10; 8; 锡焊废气G1-3; 0.8; 大气环境; 有组织废气; 0.237. 油墨; 0.1; 90; 喷码废气G3-2; 0.19; 无组织废气; 0.219. 稀释剂; 0.1; 100; 固体废物; 活性炭吸附; 2.134. 工业酒精; 1.6; 100; 擦拭废气G3-4; 1.6; /. 合计; 2.59; 合计; 2.59. 本项目VOCs平衡图如下所示： 本项目VOCs平衡图 单位：t/a （十）水平衡 本项目水平衡图 单位：t/a 本项目建成后A基地全厂水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| # 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述及产污环节分析（图示）： （一）液冷散热模组 1、工艺流程图 本项目液冷散热模组生产工艺流程图 2、工艺流程简述： （1）打磨：将外购的VC散热片通过双工位气动打磨机对工件表面进行修饰加工，此工序产生打磨粉尘G1-1。 （2）喷砂：将打磨后的VC散热片使用自动喷砂机进行喷砂处理，喷砂加工是一种将高速喷射的磨料冲击在工件表面而去除工件表面杂质和氧化物的表面处理技术，以进一步提高工件表面光洁度，使工件表面的机械性能得到改善，提高工件的抗疲劳性，方便后续锡焊，此工序产生喷砂粉尘G1-2和废砂S1-1。 （3）铆压：使用铆压机将VC散热片与铆柱通过瞬间强高压铆合在一起。 （4）锡焊：焊接前需将未开封的瓶装锡膏放置在锡膏搅拌机中，通过离心搅拌的方式使瓶内锡膏混合均匀，方便后续使用，然后通过电动丝印机或者人工的方式，在室温下给各零件需要接触的位置涂上锡膏，锡膏中可挥发组分为一缩二丙二醇（沸点233℃）和二乙二醇二丁醚（沸点256℃），室温下均难以挥发，故涂抹锡膏时考虑无废气产生。 将涂抹好锡膏的各零件（VC散热片、铆柱、FIN片、BLOCK铝块）放置在冶具中，然后将带有零件的冶具放入回焊炉传送带上，回焊炉采用电加热，冶具依次通过三个区域，先进入预热区（310℃-350℃），挥发掉焊膏中低沸点的溶剂，然后进入回流区（355℃），预先涂覆在基板上的锡膏在热空气中熔融，润湿焊接面完成焊接，最后进入冷却区（345℃-240℃）使焊料冷却凝固，最后形成液冷散热模组半成品，此工序产生锡焊废气G1-3。 （5）性能测试：将锡焊完成的液冷散热模组半成品使用性能测试机检测其散热性是否满足要求，此工序产生不合格品S1-2。 （6）组装：根据产品要求，将螺钉、弹簧、标签等辅料通过人工组装在性能测试合格的液冷散热模组上。 （7）外观检验：将组装完成的液冷散热模组使用平面度检测机检测其外观是否有变形、焊接处情况、是否有漏焊、是否符合产品要求等，此工序产生不合格品S1-3。 （6）包装：合格产品包装入库。 （二）均温板散热模组 1、工艺流程图 本项目均温板散热模组生产工艺流程图 2、工艺流程简述： （1）冷媒冲注：本项目外购液态冷媒进行冲注，将液态冷媒罐通过软管接至半自动真空充注设备上，液态冷媒首先进入充注设备自带的密闭工质罐中，通过密闭工质罐将液态冷媒输送至冲注口，将均温散热板放置在充注设备上，将液态冷媒通过均温散热板注液管注入产品腔体内部，单个均温散热板注入液态冷媒量平均为16g，冲注完毕后，立即经充注设备上方夹板进行初步封口，将均温散热板注液口压平，防止液态冷媒溢出。 根据液态冷媒MSDS，本项目使用液态冷媒沸点为19℃，项目在冲注过程中全程使用冰水对均温散热板进行降温操作，使均温散热板板材温度保持19℃以下，防止液态冷媒汽化溢出均温散热板，导致产品不合格。自动真空充注设备自带冰水机进行降温，冰水循环使用，每三个月定期更换一次；液态冷媒使用完毕后由供应商重新充注，冷媒瓶循环使用。此工序产生冷却废水W2-1。 （2）裁切焊接：冲注后的均温散热板利用焊接机将均温散热板上方注液管切除，并对切口处进行焊接。焊接方式为激光焊接，利用激光辐射加热工件表面，热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量等激光参数，使工件焊接部分融化，形成特定的熔池完成焊接，激光焊接过程中不使用焊条、焊丝及阻焊剂等材料，使用氩气将空气隔离在焊区之外，防止焊区的氧化，此工序产生焊接烟尘G2-1及废边角料S2-1。 （3）老化：将裁切焊接好的均温板散热模组堆叠放在推车上，推入干燥箱中干燥4-6小时，干燥温度为100℃，对模组进行老化，通过分子结构调整使产品材料各项参数更稳定，延长产品使用寿命。 （4）性能测试：老化之后的均温板散热模组凉到室温后使用双热源测试机检测其散热性是否满足要求，散热性能不达标的均温板散热模组重新进行冷媒冲注，故此工序不产生不合格品S2-2。 （5）外观检验：通过人工检测均温板散热模组外观是否有变形、是否符合产品要求等，此工序产生不合格品S2-3。 （6）包装：合格产品包装入库。 （三）钎焊散热模组 1、工艺流程图 本项目钎焊散热模组生产工艺流程图 2、工艺流程简述： （1）中框裁切：将外购的铝中心格挡型材使用全自动铝切机按照相应的尺寸要求切成需要的长度，此工序产生金属废屑S3-1。 （2）折弯：根据折弯模具在折弯机上对铝中框格挡型材进行折弯，得到需要的形状，工件折弯主要用于提升工件结构强度、便于安装及满足加工需求。 （3）CNC平面加工：使用CNC数控机床设备自动对铝上壳体、铝下壳体、铝中心格挡型材进行表面切削、磨铣等处理；CNC加工中心为全封闭式环境，使用切削液（外购成品切削液与回用水按1:20的比例配制而成）喷淋冷却降温，加工过程产生的沾有切削液的金属屑经设备自带的过滤系统过滤，切削液经设备自带的过滤系统过滤，循环使用，定期更换，此工序产生金属废屑S3-2、废切削液S3-3。 （4）超声波清洗：由于铝上壳体、铝下壳体等铝型材本身携带油渍等污染物，同时可能在机加工过程中会沾染上油污，需要将工件在超声波清洗机中去除。超声波清洗是利用超声波振荡的机械能使清洗液中产生数以万计的小气泡，这些小气泡在形成生长和闭合时产生强大的机械力，使零件表面沾附的油脂、污垢迅速脱离，从而加速除油过程，使除油更彻底。 本项目设置两台SE-70288TMFD自动超声波清洗机，每台清洗机内有2个清洗槽、3个漂洗槽和2个烘干槽（槽体规格均为1.4m×0.9m×0.7m），其中1#、2#清洗槽投加外购水基型清洗剂与回用水按1:21的比例配制而成的槽液对工件进行浸泡式清洗10min左右，工作温度控制在60-70℃（电加热），超声波频率控制在27~33kHz；3#、4#、5#漂洗槽通过投加回用水对工件进行浸泡式溢流漂洗（溢流量25t/d），6#、7#槽主要为烘干槽。 本项目设置一台SE-2048T手动超声波清洗机，该清洗机内有2个清洗槽（槽体规格均为1.4m×0.9m×0.7m），手动超声波清洗机仅作为自动超声波清洗机的试验机，需要根据清洗工件的性质、清洗剂的特性、加热温度以及清洗时间等因素及时进行合理的调整，以确保自动超声波清洗机的安全稳定运行，并达到预期的清洗效果。 自动超声波清洗机和手动超声波清洗机槽体内有效容积均为槽体容积的80%，清洗槽平均每5天排空更换一次，漂洗槽平均每10天排空更换一次，此工序产生清洗废水W3-1。 （5）喷涂：喷涂液由铝钎剂与自来水按0.06:1的比例配制而成，喷淋烘干一体机中铝钎剂雾化喷涂装置将铝钎剂悬浮液雾化为尺寸可控的20-80μm小颗粒水雾，在低压气流的引导下沿扇面大范围喷涂到缓慢移动的换热器芯体上，通过控制最低的铝钎剂喷涂量、铝钎剂含量及溶液的流变性质，确保铝钎剂以最低需求量均匀分布在工件表面，从而确保最小的焊后铝钎剂残留。由于铝钎剂水雾细小均匀并缓慢降落到匀速的芯体上，铝钎剂悬浮液的流变性质也能保证铝钎剂悬浮液喷涂后不会流延、合并；未附着在工件表面的铝钎剂溶液由设备自带的回流槽收集后回用至喷淋线。铝钎剂溶液均匀喷至铝上壳体、铝下壳体、铝中心格挡表面后再经过喷淋烘干一体机中烘干炉（温度100±20℃）进行烘干，使表面水分完全蒸发，仅剩下铝钎剂附着在工件表面。 （6）激光焊：将喷涂铝钎剂后的铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡通过工装、治具组合在一起，经激光焊接机进行点焊固定，此工序产生焊接烟尘G3-1。 （7）钎焊：铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡在钎焊过程中如果炉内含氧量偏高，会导致焊接好的工件出现较为严重的氧化现象导致不能使用，因此，在钎焊炉整个过程中，需向炉内连续冲入氮气以保护工作。工件通过500℃电加热预热炉快速预热后传送至600-650℃的钎焊炉钎焊（氟铝酸钾分解温度为950℃，不会引起分解），铝钎剂完全贴合于工件表面并填充合装形成的间隙，慢慢发生熔化，同时借助毛细作用，铝钎剂被吸入和充满工件间隙之间。钎焊区经过高温加热的处于熔融状态下的铝钎剂遇到清渣室的温度降低，会慢慢沉淀和凝固；当到达清渣室回收处，处于熔融状态下的钎剂会沿着网带运行方向落入清渣框。工件自钎焊区出来后，进入冷却区，焊缝固化，铝钎剂也固化并留在部件表面。此工序产生废铝钎剂S3-4。 （8）外观检验：检测完成钎焊的工件外观是否有变形、焊接处情况、是否有漏焊、是否符合产品要求等，此工序产生不合格品S3-5。 （9）冲孔裁边：本项目使用高性能单点压力机进行冲孔裁边；冲孔是利用冲压模具在材料上冲出所需形状和尺寸的孔洞的塑性加工方法，其工艺本质是通过冲床施加压力，使凸模和凹模相互作用，切断材料，从而获得与模具形状一致的孔洞；裁边通常与冲孔同时进行，目的是去除冲孔后留下的毛刺和多余的材料；在冲孔过程中，凸模下行与凹模共同作用切断材料，获得孔洞后，裁边步骤去除孔洞周围的毛刺和多余材料，保证孔的尺寸精度和表面质量；此工序产生废边角料S3-6。 （10）喷码：部分工件（约占比0.01%）需要通过喷码机进行喷码。喷码机原理：在墨水供给泵的压力作用下，油墨从墨水箱经过墨路管道，调节压力和粘度进入喷枪，随着压力的持续，油墨从喷嘴喷射出，油墨在经过喷嘴时，受压电晶体的作用断裂成一串连续的、间距相等且大小相同的墨滴，喷射墨流向下继续运动经过充电极被充电，在充电极中墨滴从墨线中分离出来。充电极上加了一定的电压，当墨滴从导电墨线分离出来的时候会在瞬间带上与充电极所加电压成正比例的负电荷。通过改变充电极的电压频率，使其与墨滴断裂的频率相同，这样可给每一个墨滴都充上预定的负电荷，在压力的持续下，墨流继续向下运动，从两个分别带有正负电压的偏转板中间通过，带电的墨滴经过偏转板时会发生偏转，偏转程度取决于所带电荷的多少，不带电的墨滴不发生偏转，一直向下飞行，流入回收管，最终经回收管道回到油墨箱中循环使用。带电并偏转的墨滴以一定的速度和角度落到从垂直喷头的前面经过的物体上，此工序产生喷码废气G3-2和废油墨S3-7。 （11）雕刻：激光雕刻加工是利用数控技术为基础，激光为加工媒介，加工材料在激光照射下瞬间的熔化和气化的物理变性，达到加工的目的。通过工装、治具固定，经激光打标机进行点打码，此工序产生雕刻粉尘G3-3。 （12）清洁擦拭：产品表面会有少量灰尘和油污，使用抹布蘸取工业酒精将产品表面擦拭干净，此工序会产生擦拭废气G3-4。 （13）气密检测：使用气密性检测仪对工件进行密封性检测，将0.2MPa±0.03MPa空气注入产品内部，系统稳定后保压20s，气密测试仪检测系统压降≤150Pa，则产品合格，此工序产生不合格品S3-8。 （14）打磨：利用机械作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整的表面，利用自动打磨机对工件表面进行修饰加工，去除钎焊后残余钎剂结晶物，此工序产生打磨粉尘G3-5。 （15）超声探伤：超声波在被检测材料中传播时，材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响，通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。将产品放置在水浸超声扫描仪的检测槽内，槽内注满自来水，超声探头发出超过2000Hz声波，穿透产品，利用声波反射原理计算声波反射时间差，经计算机模拟后成像，可显示产品内部缺陷点位置及大小，本项目水浸超声扫描仪的检测槽的尺寸分别为1.4m×1m×0.5m、1.6m×1.5m×0.6m、1.2m×1m×0.6m、1.2m×1m×0.5m、1.2m×1m×0.5m、1.2m×1m×0.5m，检测槽有效容积均为槽体容积的80%，平均每个月排空更换一次，此工序产生检测废水W3-2、不合格品S3-9。 （16）组装：将接地盖板与上述铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡半成品进行焊接组装，同时用自动摆铆钉机、热压机将铆钉与产品进行压合，通过电阻率测定仪判断铆钉与产品是否完全压合，此工序产生焊接烟尘G3-6。 （17）流阻热测试：由于产品性能要求需要检测流道流阻及散热性能，将产品接入乙二醇水循环系统（乙二醇与自来水的配比为1:1，循环系统有效容积5000mL），并在指定散热区域使用流阻压差测试机检测该区域的吸热量。 （18）内部清洗：由于产品内部本身携带油渍及少量残留等污染物，将产品接入自制非标自来水循环泵进行清洗，此工序产生清洗废水W3-3。 （19）烘干：将清洗完的产品放入恒温干燥箱中90°C烘干。 （20）氦检：利用氦检设备对产品检验是否有微漏现象，氦检设备基于氦质谱检漏技术，用氦气作示漏气体制成的气密性检测仪器。氦检设备由离子源、分析器、收集器、冷阴极电离规组成的质谱室和抽气系统及电气部分等组成；质谱室里的灯丝发射出来的电子，在室内来回振荡，并与室内气体和经漏孔进入室内的氦气相互碰撞使其电离成正离子，这些氦离子在加速电场作用下进人磁场，由于洛伦兹力作用产生偏转，形成圆弧形轨道，改变加速电压可使不同质量的离子通过磁场和接收缝到达接收极而被检测。检验时间为2-10min，压力为100-300kPa，检漏后的氦气回收重复利用，此工序产生不合格品S3-10。 （21）平面度扫描检测：使用线激光扫描仪对产品进行无接触扫描，利用光学成像原理检测产品表面平面度，此工序产生不合格品S3-11。 （22）包装：合格产品包装入库。 |
| # 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）飞荣达A基地、B基地情况简介 飞荣达A基地：飞荣达科技（江苏）有限公司于常州市金坛区华业路139号已建设车间十六座形成产业园（飞荣达A基地），飞荣达科技（江苏）有限公司已取得不动产权证（苏（2022）金坛区不动产权第0047244号）。产业园区内除飞荣达科技（江苏）有限公司外，其他各承租公司均自行落实环保手续：废气自建污染防治措施不与飞荣达共用；生活污水依托飞荣达科技（江苏）有限公司管网、污水排放口接入城镇污水管网；园区污水处理站用于处理飞荣达科技（江苏）有限公司工艺废水，其他各公司工艺废水可依托飞荣达园区污水处理站处理，需在其环评报告中分析依托可行性；固废和危废由各公司自建存储设施暂存后定期委托有资质单位处置。 飞荣达B基地：飞荣达科技（江苏）有限公司B基地位于常州市金坛区华业路137号，飞荣达科技（江苏）有限公司已取得不动产权证书（苏（2022）金坛区不动产权第0036230号、苏（2022）金坛区不动产权第0036415号）。B基地园区内共规划建设13栋生产车间及附属用房，目前正在建设。 飞荣达科技（江苏）有限公司拟于常州市金坛区华业路139号飞荣达A基地内建设本项目，利用飞荣达A基地园区内三车间1层、四车间1层及3层生产。 （二）飞荣达A基地厂区原有情况 1、飞荣达A基地内企业租赁及基本情况 园区内各车间租赁及各企业基本情况具体见下表。 园区各车间租赁及企业基本情况表 建设名称; 建筑面积 （m2）; 层数; 企业设置情况; 主要产品类型. 一车间; 36450; 3; 1F部分; 常州市飞荣达电子材料有限公司; 高端路由交换存储服务器结构件及组件（机箱产品、钣金产品）. 飞荣达科技（江苏）有限公司; 新能源汽车液冷板. 3F; 导热绝缘衬垫、导电屏蔽切片. 二车间; 36450; 3; 1F; 常州市飞荣达电子材料有限公司; 新能源汽车结构部件及组件. 3F; 飞荣达科技（江苏）有限公司; 导热绝缘衬垫、导电屏蔽切片. 三车间; 18954; 3; 1F部分; 飞荣达科技（江苏）有限公司; 导热绝缘衬垫、导电屏蔽切片. 导热绝缘衬垫、导电屏蔽切片. 吹胀板（5G通信液冷板）. 2F部分; 导电塑料、导热塑料. 吹胀板（5G通信液冷板）. 3F; 常州市飞荣达电子材料有限公司; 电子器件标签产品. 四车间; 18954; 3; 常州品睿电子科技有限公司; 5G手机及超薄型笔记本散热导管生产. 五车间; 18954; 3; 1F部分; 江苏中煜橡胶科技有限公司; 新能源汽车动力电池密封圈. 1F部分; 润星泰（常州）技术有限公司; 装配. 2F; 装配. 3F; 常州讯磁科技有限公司; 无线电模组、纳米晶. 六车间; 18954; 3; 1-3F; 江苏格优碳素新材料有限公司; 电子产品用高性能导热膜. 七车间; 18954; 3; 常州中迪新材料科技有限公司; 导热硅胶产品及陶瓷化硅胶产品. 八车间; 19228; 4; 常州市飞荣达电子材料有限公司; 新能源汽车结构部件及组件，通讯、新能源汽车、航空航天、高铁等结构压铸件产品，电磁屏蔽材料及其器件，机箱产品、钣金产品前处理线，4G及5G天线结构部件及组件产品. 九车间; 19228; 3; 1F; 润星泰（常州）技术有限公司; 机加工. 十车间; 19228; 1; 1-2F; 压铸产品. 十一车间; 19228; 1; 江苏大磁纳米材料有限公司; 无线充电用纳米晶合金带材. 常州中迪材料科技有限公司; 导热硅胶产品及陶瓷化硅胶产品. 常州宇维利科技有限公司; 电磁屏蔽吸波材料. 十二车间; 18954; 1; 润星泰（常州）技术有限公司; 汽车产品. 十三车间; 18954; 3; 机加工. 十四车间; 18954; 1; 飞荣达科技（江苏）有限公司; /. 十五车间; 18954; 1. 十六车间; 19228; 3; 润星泰（常州）技术有限公司; 压铸产品. 2、飞荣达科技（江苏）有限公司A基地项目环保手续履行情况 飞荣达科技（江苏）有限公司成立于2017年8月21日，A基地厂区共进行过九次环评。各项目环评手续情况如下： （1）公司筹建时委托编制了《飞荣达科技（江苏）有限公司新建高导材料研发及产业化项目环境影响报告表》，以下简称“一期项目”，主要建设内容是新建生产车间、办公室、实验室等41500平方米形成常州高导材料产业园，建成后形成年产高导热界面材料900万公斤、EMI金属屏蔽器件25000万件、EMI塑料屏蔽器件35000万件、人工智能设备600万件、连接器2500万件的规模，该项目于2018年6月11日取得常州市环境保护局批复（常金环审〔2018〕124号），目前一期项目不再建设（高导热界面材料900万公斤/年、EMI金属屏蔽器件25000万件/年、EMI塑料屏蔽器件35000万件/年、人工智能设备600万件/年、连接器2500万件/年产能淘汰，仅保留厂房建设内容）。 （2）公司于2019年7月委托编制了《飞荣达科技（江苏）有限公司110kV变电站工程项目环境影响报告表》，以下简称“二期项目”，主要建设内容是在厂区内配套建设110kV变电站，该项目于2019年10月8日取得常州市环境保护局批复（常环核审〔2019〕32号），目前二期项目已建设完成，并于2020年8月25日通过环保竣工自主验收。 （3）公司于2019年10月委托填报了《飞荣达科技（江苏）有限公司配套食堂项目建设项目环境影响登记表》，以下简称“三期项目”，并取得备案（备案号：201932041300000259），主要建设内容是依托厂区现有厂房配套建设食堂一座，目前三期项目已建设完成。 （4）公司于2020年3月委托编制了《飞荣达科技（江苏）有限公司新建5G基站及新能源汽车组件生产项目环境影响报告书》，以下简称“四期项目”，主要建设内容是年产4G及5G天线结构部件及组件产品100万件、高端路由交换存储服务器结构件及组件400万套、新能源汽车结构部件及组件2500万件、通讯、新能源汽车、航空航天、高铁等结构压铸件250万件、电磁屏蔽材料及其器件250万m2、电子器件标签1000万件、散热模组2400万件，该项目于2020年4月21日取得常州市生态环境局批复（常金环审〔2020〕48号）。2021年1月15日，该项目建设主体由“飞荣达科技（江苏）有限公司”变更为“常州市飞荣达电子材料有限公司”。目前该项目已于2022年3月29日完成部分建设，并通过环保竣工自主验收（部分验收），已通过验收产能为：高端路由交换存储服务器结构件及组件400万套/年、通讯、新能源汽车、航空航天、高铁等结构压铸件产品250万件/年、电磁屏蔽材料及其器件250万m2/年。 （5）公司于2020年6月委托编制了《飞荣达科技（江苏）有限公司液冷板组件生产项目环境影响报告表》，以下简称“五期项目”，主要建设内容是年产液冷板（新能源汽车液冷板）120万套、吹胀板（5G通信液冷板）3600万片，该项目于2020年7月7日取得常州市生态环境局批复（常金环告审〔2020〕18号），目前五期项目已部分建设完成，并于2021年11月10日通过环保竣工自主验收（部分验收），已通过验收的产能为：液冷板（新能源汽车液冷板）42万套/年，吹胀板（5G通信液冷板）1260万片/年。 （6）公司于2020年6月委托编制了《飞荣达科技（江苏）有限公司导热绝缘衬垫、导电屏蔽产品及改性塑料粒子生产项目环境影响报告表》，以下简称“六期项目”，主要建设内容是年加工导热绝缘衬垫50000万片、导电屏蔽切片20000万片及年产导电塑料100吨、导热塑料500吨，该项目于2020年9月14日取得常州市生态环境局批复（常金环审〔2020〕130号）。该项目已部分建设完成，并于2021年9月通过环保竣工自主验收（部分验收），已验收产能为：年产导电塑料100吨、导热塑料500吨。现由于该产品无订单需求，仅保留厂房建设内容，整个项目不再生产。 （7）公司于2020年10月委托编制了《飞荣达科技（江苏）有限公司导热绝缘衬垫、导电屏蔽产品生产项目环境影响报告表》，以下简称“七期项目”，主要建设内容是年加工导热绝缘衬垫85000万片、导电屏蔽切片80000万片，该项目于2020年12月29日取得常州市生态环境局批复（常金环审〔2020〕200号），目前七期项目已全部建设完成，于2021年10月通过第一次环保竣工自主验收，已通过验收的产能为：年加工导热绝缘衬垫80000万片、导电屏蔽切片21000万片，于2023年3月通过第二次环保竣工自主验收，已通过验收的产能为：年加工导热绝缘衬垫5000万片、导电屏蔽切片59000万片。 （8）公司于2022年4月委托编制了《飞荣达科技（江苏）有限公司新能源汽车电池包组件生产项目环境影响报告表》，以下简称“八期项目”，主要建设内容为年产复合材料电池壳体72万套、大型汽车零部件150万套、液冷板120万套，该项目于2022年8月10日取得常州市生态环境局批复（常金环审〔2022〕42号），目前八期项目已部分建设完成，于2022年12月通过第一次环保竣工自主验收，已通过验收的产能为：年产大型汽车零部件9.8万套、复合材料电池壳体36万套，于2024年11月通过第二次环保竣工自主验收，已通过验收的产能为：年产新能源汽车液冷板组件80万套、复合材料电池壳体36万套。 （9）公司于2023年4月委托编制了《飞荣达科技（江苏）有限公司储能逆变器组件生产项目环境影响报告表》，以下简称“九期项目”，主要建设内容为年产储能逆变器框体及上盖100万套，该项目于2023年9月21日取得常州市生态环境局批复（常金环审〔2023〕105号），目前九期项目正在建设中。 （10）公司于2025年11月委托编制《飞荣达科技（江苏）有限公司液冷散热器技术改造项目环境影响报告表》，以下简称“十期项目”，主要建设内容为针对“八期项目”中已验收的年产新能源汽车液冷板组件80万套生产车间进行升级改造，技术改造完成后不新增新能源汽车液冷板组件产品产能，该项目目前正在履行环评手续，故暂不针对其产品产能、产排污情况及总量控制等进行分析。 原有项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 产品名称; 环评批复时间; 环评批复量; 验收时间; 备注. 新建高导材料研发及产业化项目环境影响报告表（一期项目）; EMI金属屏蔽器件; 2018年6月11日; 25000万件/年; /; 产能淘汰，仅保留厂房建设内容. EMI塑料屏蔽器件; 35000万件/年. 高导热界面材料; 900万公斤/年. 人工智能设备; 600万件/年. 连接器; 2500万件/年. 110kV变电站工程项目环境影响报告表（二期项目）; 110kV变电站; 2019年10月8日; 110kV变电站; 2020年8月25日; /. 配套食堂项目建设项目环境影响登记表（三期项目）; 食堂; 2019年10月29日; 食堂一座; /; /. 新建5G基站及新能源汽车组件生产项目环境影响报告书（四期项目）; 高端路由交换存储服务器结构件及组件; 机箱产品; 2020年4月21日; 395万套/年; 2022年3月29日，部分验收，已通过验收产能为：高端路由交换存储服务器结构件及组件400万套/年，通讯、新能源汽车、航空航天、高铁等结构压铸件产品250万件/年，电磁屏蔽材料及其器件250万m2/年; 建设主体由“飞荣达科技（江苏）有限公司”变更为“常州市飞荣达电子材料有限公司”. 钣金产品; 5万套/年. 新能源汽车结构部件及组件; 2100万件/年. 通讯、新能源汽车、航空航天、高铁等结构压铸件产品; 250万件/年. 电磁屏蔽材料及其器件; 导电布; 150万㎡/年. 导电无纺布; 50万㎡/年. 导电海绵; 50万㎡/年. 电子器件标签产品; 1000万件/年. 4G及5G天线结构部件及组件产品（5G基站散热组件）; 100万件/年. 散热模组件产品; 2400万件/年. 液冷板组件生产项目环境影响报告表（五期项目）; 液冷板（新能源汽车液冷板）; 2020年7月7日; 120万套/年; 2021年11月10日，部分验收，已通过验收的产能为：液冷板（新能源汽车液冷板）42万套/年，吹胀板（5G通信液冷板）1260万片/年; /. 吹胀板（5G通信液冷板）; 3600万片/年. 导热绝缘衬垫、导电屏蔽产品及改性塑料粒子生产项目环境影响报告表（六期项目）; 导热绝缘衬垫; 2020年9月14日; 50000万片/年; 2021年9月，部分验收，已验收产能为：年产导电塑料100吨、导热塑料500吨; 仅保留厂房建设内容，整个项目不再生产. 导电屏蔽切片; 20000万片/年. 导电塑料; 100吨/年. 导热塑料; 500吨/年. 导热绝缘衬垫、导电屏蔽产品生产项目环境影响报告表（七期项目）; 导热绝缘衬垫; 2020年12月29日; 85000万片/年; （1）2021年10月，第一次部分验收，已通过验收的产能为：年加工导热绝缘衬垫80000万片、导电屏蔽切片21000万片；（2）2023年3月，第二次部分验收，已通过验收的产能为：年加工导热绝缘衬垫5000万片、导电屏蔽切片59000万片; /. 导电屏蔽切片; 80000万片/年. 新能源汽车电池包组件生产项目环境影响报告表（八期项目）; 大型汽车零部件; 2022年8月10日; 150万套/年; （1）2022年12月，第一次部分验收，已通过验收的产能为：年产大型汽车零部件9.8万套、复合材料电池壳体36万套；（2）2024年11月，第二次部分验收，已通过验收的产能为：年产新能源汽车液冷板组件80万套、复合材料电池壳体36万套; /. 复合材料电池壳体; 72万套/年. 液冷板; 120万套/年. 储能逆变器组件生产项目环境影响报告表（九期项目）; 储能逆变器框体及上盖; 2023年9月21日; 100万套/年; /; 正在建设. 根据各项目验收监测，现有项目废水、废气排放总量均未突破原有环评量，符合环评及批复要求。 3、排污许可证申领情况 飞荣达科技（江苏）有限公司已于2024年11月11日申领了排污许可证，证书编号：91320413MA1Q47KQ36001Z，有效期限为：自2024年11月11日至2029年11月10日止。 4、应急预案备案情况 飞荣达科技（江苏）有限公司已于2023年4月编制了《突发环境事件应急预案》，并于2023年4月13日取得备案，备案编号为：320482-2023-072-L。 5、飞荣达科技（江苏）有限公司A基地原有项目主要生产规模及产品方案 飞荣达A基地内原有项目产品方案一览表 项目名称; 产品名称; 环评批复产能; 已验收产能; 未验收产能. 液冷板组件生产项目（五期项目）; 液冷板（新能源汽车液冷板）; 120万套/年; 42万套/年; 78万套/年. 吹胀板（5G通信液冷板）; 3600万片/年; 1260万片/年; 2340万片/年. 导热绝缘衬垫、导电屏蔽产品生产项目（七期项目）; 导热绝缘衬垫; 85000万片/年; 85000万片/年; /. 导电屏蔽切片; 80000万片/年; 80000万片/年; /. 新能源汽车电池包组件生产项目（八期项目）; 大型汽车零部件; 150万套/年; 9.8万套/年; 140.2万套/年. 复合材料电池壳体; 72万套/年; 72万套/年; /. 液冷板; 120万套/年; 80万套/年; 40万套/年. 储能逆变器组件生产项目（九期项目）; 储能逆变器框体及上盖; 100万套/年; /; 100万套/年. 6、飞荣达科技（江苏）有限公司A基地园区原有含氮磷含重金属废水处理系统达标情况 飞荣达科技（江苏）有限公司委托江苏正远检验检测有限公司于2024年9月12日-13日对厂区污水处理站进出口、污水总排口进行了监测，具体监测结果如下表。 厂区污水处理站水质监测结果与评价一览表 单位：mg/L，pH值无量纲 监测日期; 监测点位; 检测结果. pH值; 悬浮物; COD; 石油类. 2024年9月12日; 污水处理站进口; 第一次; 7.8; 83; 362; 1.90. 第二次; 7.7; 70; 366; 1.75. 第三次; 7.8; 87; 372; 1.70. 第四次; 7.8; 67; 366; 1.83. 2024年9月13日; 第一次; 7.7; 98; 344; 3.53. 第二次; 7.8; 86; 350; 3.48. 第三次; 7.7; 63; 349; 3.22. 第四次; 7.7; 58; 346; 3.75. 2024年9月12日; 污水处理站出口; 第一次; 7.5; 8; 65; 0.08. 第二次; 7.4; 8; 62; ND. 第三次; 7.4; 6; 61; 0.77. 第四次; 7.5; 7; 62; 0.73. 2024年9月13日; 第一次; 7.7; 6; 62; 0.20. 第二次; 7.5; 8; 69; 0.16. 第三次; 7.5; 6; 66; 0.08. 第四次; 7.4; 9; 75; 0.08. 企业自主回用水质标准; /; 10; 80; 15. 去除效率; /; 90.52; 81.72; 88.66. 根据监测结果，厂内污水处理站出口回用水中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类浓度符合企业自主回用水要求。 7、飞荣达科技（江苏）有限公司A基地原有排污情况汇总 根据“五期项目”、“七期项目”、“八期项目”、“九期项目”环评批复、验收监测报告等，厂内污染物排放情况汇总表见下表。 飞荣达A基地内原有项目污染物情况表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 环评批复量; 已验收项目实际排放量; 在建项目核定排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.1454; 0.767747; 0.238. 硫酸雾; 0.0005; 0; 0. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.9286; 0.214654; 0.5861. 无组织; 颗粒物; 2.3012; 0; 1.7012. 硫酸雾; 0.001; 0; 0. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.932; 0; 0.5818. 废水; 水量; 24955.545; 14550.46; 10160.65. COD; 9.1796; 2.4975; 3.5097. SS; 4.7473; 0.6378; 1.7113. NH3-N; 0.7726; 0.11398; 0.30616. TN; 0.973; 0.179622; 0.4606. TP; 0.0648; 0.010865; 0.02568. 石油类; 0.0458; 0.0003; 0.032. 溶解性固体; 2.3508; 0.417; 1.628. 固废; 一般固废; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0. （三）飞荣达B基地厂区原有情况 1、项目环保手续履行情况 （1）飞荣达B基地于2022年8月委托相关单位编制了《新建智能电源及新材料产业化项目环境影响评价报告表》，主要建设内容为：于江苏省常州市金坛区华业路北侧、云湖南路东侧新建生产厂房及附属用房500000平方米，建成后形成年产氮化镓高功率电源10000万套、新能源汽车液冷板210万套及特种散热器6240万套的规模。该项目于2022年9月30日取得常州市生态环境局出具的批复（常金环审〔2022〕90号）。目前该项目正在建设。 （2）飞荣达B基地于2025年2月委托相关单位编制了《新建年产72万套新能源汽车树脂复合材料电箱组件生产项目环境影响评价报告表》，主要建设内容为：投资12000万元，利用自有厂房19133.38平方米，并装修改造，购置裁布机、预成型生产线、液压机、注射机、油温机等设备，新增年产72万套新能源汽车树脂复合材料电箱组件的生产能力。该项目于2025年3月19日取得常州市生态环境局出具的批复（常金环审〔2025〕42号）。目前该项目正在建设。 飞荣达B基地环保手续履行情况见下表。 飞荣达B基地原有项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 环评手续类型; 设计产能; 批复情况; 建设/ 验收情况. 新建智能电源及新材料产业化项目; 环评报告表; 年产氮化镓高功率电源10000万套、新能源汽车液冷板210万套及特种散热器6240万套; 2022年9月30日取得常州市生态环境局出具的批复（常金环审〔2022〕90号）; 正在建设. 新建年产72万套新能源汽车树脂复合材料电箱组件生产项目; 环评报告表; 年产72万套新能源汽车树脂复合材料电箱组件; 2025年3月19日取得常州市生态环境局出具的批复（常金环审〔2025〕42号）; 正在建设. 2、B基地内原有项目排污情况汇总 目前B基地内原有项目正在建设，根据环评批复，厂内污染物排放情况汇总表见下表。 飞荣达B基地内原有项目污染物情况表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 环评批复量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.65. 颗粒物; 1.563. 无组织; 非甲烷总烃; 0.722. 颗粒物; 1.339. 生活污水; 水量; 13248. COD; 5.299. SS; 2.65. NH3-N; 0.397. TP; 0.034. TN; 0.53. 固废; 一般固废; 0. 危险废物; 0. 生活垃圾; 0. （四）主要环境问题及以新带老措施 1、主要环境问题 不存在主要环境问题。 2、以新带老措施 待本项目通过环保部门审批后，及时更新编制企业突发环境事件应急预案。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）地表水环境质量现状 1、区域环境质量情况 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。 饮用水水源地：常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。 国省考断面：2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣Ⅴ类断面。 太湖及主要入湖河道：2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百港总磷同比下降17.6%。 境内主要湖泊：长荡湖水质稳定达到IV类，水生植物覆盖度达38.4%，由“藻型湖”逐步向“草型湖”转变；滆湖常州水域水质首次达到IV类，总磷同比改善27.9%，营养状态从“中度”改善至“轻度”。长荡湖水质稳定达到IV类。 长江干流（常州段）及主要通江支流：2024年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到II类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。 京杭大运河常州段：2024年，京杭大运河（常州段）沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等3个国省考断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。 根据中共江苏省委、江苏省人民政府印发的《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，加强流域海域协同治理，深入打好碧水保卫战。到2025年，地表水国考断面水质优Ⅲ比例达90%以上，近岸海域水质优良（Ⅰ、Ⅱ类）比例达65%以上。 持续打好长江保护修复攻坚战，到2025年长江干流水质稳定达到Ⅱ类；持续打好太湖流域综合整治攻坚战，坚决守住“确保饮用水安全，确保不发生大面积湖泛”底线；提升饮用水水源安全保障水平，完善集中式水源地保护区划分和长效管护机制，加强水源地预警监控能力建设；持续打好黑臭水体治理攻坚战，到2025年，苏南县级以上城市建成区80%以上面积，苏中、苏北县级以上城市建成区60%以上面积，建成“污水处理提质增效达标区”；着力打好海洋生态环境综合治理攻坚战，推进重点河口海湾综合治理，深入开展“美丽海湾”建设；强化陆域水域污染协同治理，到2025年，全面完成骨干河道和重点湖泊排污口排查整治。 2、环境质量现状监测 本项目产生的生活污水依托飞荣达园区原有污水管网接入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标后尾水排入尧塘河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》规定，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。尧塘河地表水现状监测数据引用江苏科发检测技术有限公司于2024年8月27日~8月29日在尧塘河（常州市金坛区第二污水处理厂排口上游500米、常州市金坛区第二污水处理厂排口下游2000米）共2个断面（断面具体布点见水系图）监测的数据，引用的原始报告编号为：JSKF240697001。 引用数据有效性分析：①本项目引用数据为2024年8月27日~8月29日，地表水质量现状的检测数据，引用时间不超过3年，则地表水引用时间有效；②项目所在周边2.5公里范围内无新建、拟建、在建的重点排污企业，因此项目周边区域内污染源未发生重大变化，则地表水引用数据有效；③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 根据江苏科发检测技术有限公司出具的引用《检测报告》（编号：（2025）科检（环引）字第（C-050）号）中现状监测数据，具体监测结果见下表。 地表水现状评价结果统计表 单位：mg/L，pH值无量纲，水温℃ 断面; 项目; pH值; COD; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 石油类; 水温. 尧塘河; W1（金坛区第二污水处理厂排口上游500米）; 最小值; 7.5; 6; 0.081; 0.1; 3.73; 0.03; 27.2. 最大值; 7.7; 13; 0.26; 0.13; 5.24; 0.04; 30.6. 平均值; 7.6; 10; 0.155; 0.12; 4.34; 0.03; 29.3. 污染指数; 0.3; 0.5; 0.155; 0.6; 0.72; 0.6; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2（金坛区第二污水处理厂排口下游2000米）; 最小值; 7.7; 7; 0.084; 0.11; 4.3; 0.03; 26.2. 最大值; 7.9; 13; 0.136; 0.15; 5.66; 0.03; 30.3. 平均值; 7.8; 10; 0.133; 0.13; 4.79; 0.03; 29.1. 污染指数; 0.4; 0.5; 0.133; 0.65; 0.8; 0.6; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6-9; 20; 1.0; 0.2; ≤6; ≤0.05; /. 根据监测结果分析可知，尧塘河金坛区第二污水处理厂污水排放口上游500米、污水排放口下游2000米两个断面的监测结果中pH、COD、NH3-N、TP、高锰酸盐指数、石油类等各监测指标的现状监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。 （二）环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常州市人民政府，常政办发〔2017〕160号），本项目所在地为二类区，基本大气污染物SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2024年作为评价基准年，本项目所在区域空气质量现状评价引用《2024年常州市生态环境状况公报》中的数据，具体见下表。 大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; /; 达标. 日均值范围; 5-15; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; /; 达标. 日均值范围; 5-92; 80; 99.2. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1100; 4000; /; 达标. 日均值范围; 400-1500; 4000; 100. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90位百分位数质量浓度; 168; 160; /; 不达标. 日均值范围; 17-253; 160; 86.3%. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; /; 达标. 日均值范围; 9-206; 150; 98.3. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; /; 不达标. 日均值范围; 5-157; 75; 93.2. 由上表可知，项目所在区域内NO2年均值、SO2年均值、CO24小时平均第95百分位数以及PM10年均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3、PM2.5两项评价指标均不达标，因此，区域环境空气质量目前不达标。总体而言，本项目所在地为不达标区。 区域达标计划：根据常州市生态文明建设委员会关于印发《2024年度全面推进美丽常州建设工作方案》的通知，主要举措如下： 开展火电煤堆场专项整治行动。年内完成国能常州发电有限公司、常州经开区亚太热电2家火电“一企一策”综合整治，年底前完成广达热电关闭退出工作。抓好钢铁、水泥、铸造、垃圾焚烧、汽修“五大行业”整治。完成宝润钢铁全流程超低排放改造；完成江苏常宝钢管股份有限公司2台工业炉窑烟气脱硝或低氮改造；完成光大常高新垃圾焚烧提标改造。推进燃烧法工艺（RTO、RCO、TO）治污设施建设，力争4月底前完成50%以上的年度VOCs治理重点工程项目。9月底前完成154家汽修行业企业全面排查和系统治理。强化挥发性有机物全过程全环节综合治理，实施源头替代工程，年内木质家具制造、工程机械替代比例力争达到80%，汽车零部件及配件制造、钢结构（防腐级别C4及以上的除外）替代比例力争达到60%。开展虚假“油改水”专项清理。常州滨江经济开发区新材料产园、金坛新材料科技产业园制定化工园区综合整治方案，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。对挥发性有机液体储罐开展排查，4月底前符合要求的力争实现全更换。中石油、中石化两个油库完成储罐浮盘高效密封改造。持续加强原油成品油码头和油船挥发性有机物治理。开展55家水泥行业企业和43家玻璃行企业排查整治，对733家铸造企业“回头看”，培育环保绩效AB级水平标杆企业37家以上。鼓励开展清洁生产审核的铸造企业，主动提升清洁生产先进水平。强化施工工地、道路、园林绿化、裸地以及港口码头等扬尘治理，严格执行《常州市扬尘污染防治管理办法》要求，施工工地严格执行“六个百分百”要求，“两区三厂”范围内无大面积未覆盖裸土。推进规模以上工地安装扬尘在线监测和视频监控设备，鼓励实施监测超标预警和喷淋、雾炮等设施的远程控制与自动降尘有效联动。持续对全市63个镇（街道）、园区实施降尘考核，全市降尘不得高于2.2吨/平方千米·月。开展餐饮油烟专项治理，推动产生油烟或异味的餐饮服务单位安装油烟净化装置并定期维护，每季度清洗一次烟道。推进建设钟楼吾悦国际综合体为主要集中治理区域的餐饮油烟治理示范街区。严格落实《江苏省重污染天气应急预案》有关要求，9月底前完成绩效分级、应急减排清单和豁免企业清单修订工作。加强秸秆禁烧，全面提升秸秆收、运、贮、用等方面能力。加强春节、中秋、国庆等重点时段的烟花爆竹燃放管控工作，严防禁放区内发生聚集性违规燃放。溧阳高新区开展减污降碳协同创新试点，制定形成试点任务清单。 同时，根据《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》中表7.1-1，针对大气污染控制提出：园区不断加大落后淘汰落后产能力度，加强对VOCs重点排放企业的在线监控与整治，严格实行污染物总量控制。进一步对区内天然气锅炉实施低氮改造或更新，深化重点企业VOCs专项整治，实施编制企业“一企一策”方案，有效降低污染物的排放量，改善区域大气环境质量。通过以上措施，预期可实现规划近期（2025年）PM2.5≤28μg/m3、优良天气比例比率≥80.5%、臭氧浓度≤160μg/m3、NO2浓度≤30μg/m3，规划远期（2035年）PM2.5≤26μg/m3、优良天气比例比率≥90%、臭氧浓度≤155μg/m3、NO2浓度≤28μg/m3。 采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。 本项目改善环境质量措施：本项目拟采用环保型生产工艺和装备，各工段产生的废气污染物经相应处理设施处理后均可达标排放；各原辅料均按规定存储在原辅料仓库中；建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划，项目拟采取的措施满足现有环保要求，采取的污染防治措施确保污染物排放达到国家和地方排放标准。 2、其他污染物环境质量现状评价 大气环境监测数据引用江苏科发检测技术有限公司于2024年1月8日-1月14日在《江苏贝特瑞纳米科技有限公司磷酸铁锂正极材料智能化生产线技改项目》中项目所在地—江苏贝特瑞纳米科技有限公司非甲烷总烃进行的现场实测，引用报告编号为：《检测报告》（（2024）科检（环）字第（C-016）号）。 引用数据有效性分析：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目非甲烷总烃引用的空气质量现状监测数据监测时间不超过3年，且选取点位位于本项目所在园区西南侧0.16km，符合点位选择要求，大气引用点位有效。 根据江苏科发检测技术有限公司出具的引用《检测报告》（编号：（2025）科检（环引）字第（C-051）号）中现状监测数据，具体监测结果见下表。 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 小时平均浓度. 评价标准; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率%; 达标情况. 江苏贝特瑞纳米科技有限公司; 非甲烷总烃; 2; 0.86-1.46; 0; 0; 达标. 由上表监测统计结果可知，项目所在地空气污染物非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准详解》国家环境保护局科技标准司中推荐值。 （三）声环境质量现状 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政发〔2017〕161号），厂区各厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“3.声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状调查。 （四）地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目生产及仓储区域按分区防渗的要求设置防渗措施，正常生产运营过程中无地下水污染途径；本项目产生的废气污染物经相应处理设施处理后均可达标排放，故本项目大气沉降对周边土壤和地下水的影响较小。因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 （五）生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于江苏省常州市金坛区华业路139号，位于金坛华罗庚高新技术产业开发区内，用地性质属于工业用地，占地范围内无生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 （六）环境功能区划 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》规定，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准； 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（暂行2017）》，本项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准； 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》，项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见下表。 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 经纬度（°）; 保护对象; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 环境功能. 经度; 纬度. 大气环境; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 北大沟; 119.648329; 31.698418; 河流; /; 北; 580; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 尧塘河; 119.678547; 31.719865; 河流; /; 东北; 3900; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50米范围; 无保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）. 生态环境; 本项目位于常州市金坛区华业路139号，属于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区，占地范围内无生态敏感目标。; 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）. |
| 污染物排放控制标准 | （一）废气 ①本项目有组织颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值。 废气排放标准 排气筒编号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 18#; 非甲烷总烃; 60; 25; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值. 锡及其化合物; 5; 0.22. 颗粒物; 20; 1. 19#; 颗粒物; 20; 25; 1. ②厂界颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 监控浓度限值; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值. 锡及其化合物; 0.06. 颗粒物; 0.5. ③厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值。 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物名称; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. （二）废水 本项目生活污水依托飞荣达园区原有污水管网接入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标后尾水排入尧塘河，污水接管标准执行金坛区第二污水处理厂接管标准。接管浓度限值要求见下表。 本项目污水接管标准 单位：mg/L 排放源; 污染物; 标准值; 标准来源. 生活污水; pH值（无量纲）; 6.5-9.5; 金坛区第二污水处理厂接管标准. COD; 500. SS; 250. NH3-N; 35. TP; 3. TN; 50. 金坛区第二污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。 金坛区第二污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 污染物; 标准; 污染物排放标准. pH值（无量纲）; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 6-9. COD; 50. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. SS; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准; 10. 注*：括号外数值为水温＞12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）（2022.12.28发布，2023.3.28实施）：现有城镇污水处理厂自文件实施之日起3年后执行，自2026年3月28日起，金坛区第二污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1基本控制项目（常规污染物）日均排放限值和表2四项主要常规污染物一次监测排放限值，具体见下表。 金坛区第二污水处理厂基本控制项目（常规污染物）日均排放限值 单位：mg/L 污染物; 标准; 污染物排放标准. COD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）; 50. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. pH值（无量纲）; 6-9. SS; 10. 注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 金坛区第二污水处理厂四项主要常规污染物一次监测排放限值 单位：mg/L 污染物; 标准; 污染物排放标准. COD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）; 75. NH3-N; 8（12）*. TP; 1. TN; 15（20）*. 注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 本项目仅含氮的生产废水收集后依托飞荣达科技（江苏）有限公司A基地污水处理系统处理达标后回用，不外排，回用水中污染物浓度参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺与产品用水”的水质标准。 回用水标准（mg/L） 回用水类型; 污染物指标; 标准限值; 标准来源. 工艺与产品用水; pH; 6~9; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）. COD; 50. NH3-N; 5. TN; 15. 石油类; 1. （三）噪声 本项目所在地东、南、西、北各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 噪声功能区; 昼间; 夜间; 执行区域. 3类标准值; 65; 55; 东、南、西、北厂界. （四）固废 ①一般工业固体废物贮存及处置场所参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 ②危险废物收集、贮存、管理及转运等环节应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）和《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）的相关要求。 |

| 总量 控制 指标 | 污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染类型; 污染物名称; 扩建前; 本项目; 扩建后全厂; 扩建前后增减量; 排入外环境增减量. A基地环评批复量; B基地环评批复量; 产生量; 削减量; 排放量; “以新带老”削减量; 预测排放总量. 水污染物; 水量; 24955.545; 4608; 11064.2; 8184.2; 2880; 0; 27835.545; +2880; +2880. COD; 9.1796; 1.843; 12.97712; 11.82512; 1.152; 0; 10.3316; +1.152; +0.144. SS; 4.7473; 0.922; 3.7291; 3.1531; 0.576; 0; 5.3233; +0.576; +0.029. NH3-N; 0.7726; 0.138; 0.669; 0.583; 0.086; 0; 0.8586; +0.086; +0.012. TN; 0.973; 0.184; 0.892; 0.777; 0.115; 0; 1.088; +0.115; +0.035. TP; 0.0648; 0.012; 0.124; 0.117; 0.007; 0; 0.0718; +0.007; +0.00144. 石油类; 0.0458; 0; 0.395; 0.395; 0; 0; 0.0458; 0; 0. 溶解性固体; 2.3508; 0; 0; 0; 0; 0; 2.3508; 0; 0. 大气污染物; 有组织; 颗粒物; 1.1454; 1.563; 4.159; 3.803; 0.356; 0; 1.5014; +0.356; +0.356. 硫酸雾; 0.0005; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 锡及其化合物; 0; 0; 0.0034; 0.0032; 0.0002; 0; 0.0002; +0.0002; +0.0002. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.9286; 0.65; 2.371; 2.134; 0.237; 0; 1.1656; +0.237; +0.237. 无组织; 颗粒物; 2.3012; 1.339; 0.859; 0.269; 0.59; 0; 2.8912; +0.59; +0.59. 硫酸雾; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 锡及其化合物; 0; 0; 0.0002; 0; 0.0002; 0; 0.0002; +0.0002; +0.0002. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.932; 0.722; 0.219; 0; 0.219; 0; 1.151; +0.219; +0.219. 固体废物; 生活垃圾; 0; 0; 22.5; 22.5; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 76.615; 76.615; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 151.822; 151.822; 0; 0; 0; 0; 0. 注：全厂为飞荣达科技（江苏）有限公司A基地厂区。 总量平衡方案： 1、废水 水污染物总量平衡途径：本项目新增生活污水排放量为2880t/a，经厂区污水管网接入市政污水管网，进金坛区第二污水处理厂集中处理，废水中各污染物总量在污水处理厂内实现平衡。 2、废气 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）规定：“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代”。常州市上一年度细颗粒物（PM2.5）浓度不达标，因此本项目废气总量控制因子按2倍削减替代。本项目新增非甲烷总烃0.456t/a（其中有组织0.237t/a，无组织0.219t/a），颗粒物0.9464t/a（其中有组织0.3562t/a，无组织0.5902t/a）；需由企业向常州市金坛生态环境局申请核定总量，在金坛区内平衡。 3、固废 本项目所有固废均进行合理处理处置，实现固废零排放，不需申请总量。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次飞荣达科技（江苏）有限公司拟投资3000万元，于常州市金坛区华业路139号飞荣达A基地内建设“新建年产50万个液冷散热模组、50万个均温板散热模组和100万个钎焊散热模组生产项目”，利用A基地内3号楼1层、4号楼1层及3层现有厂房共11135.13平方米，并进行内部装修改造，购置铆压机、焊接机、数控机床、钎焊炉等设备；施工期仅进行简单的室内装饰、设备安装，设备安装阶段会产生设备噪声、粉尘、装饰建筑垃圾、施工人员生活污水等。由于装饰工序均是在室内进行，产生的噪声、粉尘不会对区域环境产生大的影响；施工产生的建筑垃圾与生活垃圾应分开收集、收运，待工程结束后将建筑垃圾清运至指定地方，施工人员的生活垃圾由物业清运；生活污水经污水管网接管。项目施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，且项目施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而终结。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、污染物产生情况 （1）有组织废气 本项目有组织废气主要为打磨粉尘、喷砂粉尘、锡焊废气、喷码废气、擦拭废气。 ①打磨粉尘G1-1 本项目液冷散热模组产品生产打磨工序利用双工位气动打磨机对工件表面进行修饰加工，会产生少量的打磨粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》—预处理工段废气系数表，抛丸、喷砂、打磨工艺颗粒物产生系数为2.19千克/吨-原料，本项目液冷散热模组打磨工序原料VC散热片年用量为680t/a，则打磨颗粒物产生量为1.489t/a，打磨粉尘经打磨工位上方设置的集气罩收集，废气捕集率以90%计，则有组织颗粒物产生量为1.34t/a。 ②喷砂粉尘G1-2 本项目液冷散热模组产品生产喷砂工序利用自动喷砂机对工件表面喷砂处理，会产生少量的喷砂粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》—预处理工段废气系数表，抛丸、喷砂、打磨工艺颗粒物产生系数为2.19千克/吨-原料，本项目液冷散热模组喷砂工序原料VC散热片年用量为680t/a，则喷砂颗粒物产生量为1.489t/a，喷砂粉尘经喷砂工位上方设置的集气罩收集，废气捕集率以90%计，则有组织颗粒物产生量为1.34t/a。 ③锡焊废气G1-3 本项目液冷散热模组产品生产锡焊工序利用回焊炉对工件进行焊接，会产生少量的锡焊废气；用无铅锡膏作为焊材，无铅锡膏中含有少量的挥发组分，故锡焊废气主要成分为非甲烷总烃和颗粒物（以锡及其化合物计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-电子电气行业系数手册》—焊接工段废气系数表，无铅焊料（锡膏等）回流焊工艺颗粒物产生系数3.638×10-1克/千克-焊料，本项目液冷散热模组锡焊工序无铅焊锡膏年用量为10t/a，则锡焊烟尘（以锡及其化合物计）产生量为0.0036t/a；无铅锡膏中的挥发组分占比为一缩二丙二醇2-4%、二乙二醇二丁醚2-4%，考虑从严原则，本环评合计取8%，考虑锡焊过程中可挥发组分一缩二丙二醇和二乙二醇二丁醚全部挥发，产生锡焊废气（以非甲烷总烃计），则锡焊非甲烷总烃产生量为0.8t/a；锡焊烟尘和非甲烷总烃经回焊炉的密闭抽风管道进行废气收集，废气捕集率以95%计，则有组织锡及其化合物产生量为0.0034t/a、非甲烷总烃产生量为0.76t/a。 ④喷码废气G3-2 本项目钎焊散热模组产品生产喷码工序利用喷码机对工件进行喷码，油墨为溶剂油墨，稀释剂为改善喷码上机性能。根据企业提供资料，本次定量分析过程中，考虑油墨主要成分取值为有机溶剂90%、二氧化钛10%，总用量为0.1t/a，稀释剂主要成分取值为有机溶剂100%，总用量为0.1t/a，在喷码过程中，考虑油墨和稀释剂中的有机溶剂全部挥发，以非甲烷总烃计；经计算，喷码工序中非甲烷总烃产生量为0.19t/a，喷码废气经喷码工位上方设置的集气罩收集，废气捕集率以90%计，则有组织非甲烷总烃产生量为0.171t/a。 ⑤擦拭废气G3-4 本项目钎焊散热模组产品清洁擦拭工序使用抹布蘸取工业酒精将产品表面擦拭干净，工业酒精的年用量为1.6t/a，本项目考虑从严原则，考虑100%工业酒精挥发，因此，擦拭工序非甲烷总烃产生量为1.6t/a，擦拭废气经擦拭工位上方设置的集气罩收集，废气捕集率以90%计，则有组织非甲烷总烃产生量为1.44t/a。 ⑥打磨粉尘G3-5 本项目钎焊散热模组产品生产打磨工序利用自动打磨机对工件表面进行修饰加工，会产生少量的打磨粉尘。本项目钎焊散热模组打磨工序铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡年用量为750t/a，根据上文《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》，则打磨颗粒物产生量为1.643t/a，打磨粉尘经打磨工位上方设置的集气罩收集，废气捕集率以90%计，则有组织颗粒物产生量为1.479t/a。 本项目在设计过程中综合考虑了项目建设周期、产品质量和工艺要求、废气排放筒的距离、废气排放是否存在互相影响、废气风量、对周围环境的影响等因素，合理设置了排气筒的数量，以减少对周边环境的影响，生产过程中产生的废气分别经独立的风机吸风后进入废气处理装置。 本项目有组织废气产生情况见下表。 本项目有组织废气产生情况表 排气筒编号; 污染源名称; 污染物名称; 排气量 （m3/h）; 产生情况. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）. 18#; 打磨粉尘G1-1; 颗粒物; 12000; 23.25; 0.279; 1.34. 喷砂粉尘G1-2; 颗粒物; 23.25; 0.279; 1.34. 锡焊废气G1-3; 锡及其化合物; 0.058; 0.0007; 0.0034. 非甲烷总烃; 13.167; 0.158; 0.76. 喷码废气G3-2; 非甲烷总烃; 3; 0.036; 0.171. 擦拭废气G3-4; 非甲烷总烃; 25; 0.3; 1.44. 19#; 打磨粉尘G3-5; 颗粒物; 5000; 61.6; 0.308; 1.479. （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为雕刻粉尘、焊接烟尘和未捕集到的打磨粉尘、喷砂粉尘、锡焊废气、喷码废气、擦拭废气。 ①本项目液冷散热模组产品生产打磨工序未捕集到的打磨粉尘：颗粒物排放量为0.149t/a。 ②本项目液冷散热模组产品生产喷砂工序未捕集到的喷砂粉尘：颗粒物排放量为0.149t/a。 ③本项目液冷散热模组产品生产锡焊工序未捕集到的锡焊废气：锡及其化合物排放量为0.0002t/a、非甲烷总烃排放量为0.04t/a。 ④焊接烟尘G2-1 本项目均温板散热模组产品生产裁切焊接工序利用焊接机将均温散热板上方注液管切除，并对切口处进行焊接，焊接方式为激光焊接。激光焊接的工作原理是通过高能激光加热瞬间使两焊接件接触处产生融化，从而起到焊接的作用，焊接过程不使用任何助焊剂，此过程会产生少量的激光焊接烟尘；激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速熔化，同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质，从而实现将工件割开；因此，激光切割烟尘量大于激光焊接烟尘量，根据最不利原则，本次考虑激光焊接时熔化物质全部形成烟尘，产污情况与激光切割相同。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》中无“激光切割工艺”的产污系数，因此类比“等离子切割工艺”，两种切割方式的原理相近，都是通过高能量特性进行切割，等离子切割过程颗粒物产生系数为1.1kg/t-原料，本项目均温板散热模组裁切焊接工序仅针对冲注孔位置，冲注孔约占均温散热板总重量的1%，均温散热板年用量为300t/a，则焊接颗粒物产生量为0.003t/a，焊接烟尘经焊接设备自带的移动式烟尘净化器收集处理后车间内无组织排放，移动式烟尘净化器废气捕集率以60%计，对颗粒物的处理效率以80%计，则无组织焊接烟尘排放量约0.002t/a。 ⑤焊接烟尘G3-1 本项目钎焊散热模组产品生产激光焊工序利用焊接机将铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡连接处进行点焊固定，连接处约占铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡总重量的3%，铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡年用量为750t/a，则焊接颗粒物产生量为0.025t/a，焊接烟尘经焊接设备自带的移动式烟尘净化器收集处理后车间内无组织排放，移动式烟尘净化器废气捕集率以60%计，对颗粒物的处理效率以80%计，则无组织焊接烟尘排放量约0.013t/a。 ⑥本项目钎焊散热模组产品生产喷码工序未捕集到的喷码废气：非甲烷总烃排放量为0.019t/a。 ⑦雕刻粉尘G3-3 本项目钎焊散热模组产品生产雕刻工序利用光纤激光打标机对工件进行点打码，会产生少量的雕刻粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-电子电气行业系数手册》—机械加工工段废气系数表，聚合物材料切割、打孔工艺颗粒物产生系数4.351×10-1克/千克-原料，本项目钎焊散热模组雕刻工序铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡年用量为750t/a，则雕刻粉尘产生量为0.326t/a，雕刻粉尘经集气罩收集后经雕刻设备自带的粉尘净化器处理后车间内无组织排放，废气捕集率以90%计，对颗粒物的处理效率以80%计，则无组织雕刻粉尘排放量约0.091t/a。 ⑧本项目钎焊散热模组产品生产清洁擦拭工序未捕集到的擦拭废气：非甲烷总烃排放量为0.16t/a。 ⑨本项目钎焊散热模组产品生产打磨工序未捕集到的打磨粉尘：颗粒物排放量为0.164t/a。 ⑩焊接烟尘G3-6 本项目钎焊散热模组产品生产组装工序利用焊接机将接地盖板与铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡半成品进行焊接，连接处约占总重量的5%，铝上壳体、铝下壳体、铝中框格挡、接地盖板年用量为780t/a，则焊接颗粒物产生量为0.043t/a，焊接烟尘经焊接设备自带的移动式烟尘净化器收集处理后车间内无组织排放，移动式烟尘净化器废气捕集率以60%计，对颗粒物的处理效率以80%计，则无组织焊接烟尘排放量约0.022t/a。 本项目无组织废气产生情况见下表。 本项目无组织废气产生情况表 污染源位置; 产生工段; 污染物产生量（t/a）; 面源面积 （m2）; 面源高度 （m）. 3#生产车间1F; 钎焊散热模组打磨; 颗粒物; 0.164; 6318; 5.1. 4#生产车间1F; 钎焊散热模组激光焊; 颗粒物; 0.025; 6318; 5.1. 钎焊散热模组雕刻; 颗粒物; 0.326. 4#生产车间3F; 液冷散热模组打磨; 颗粒物; 0.149; 6318; 15.5. 液冷散热模组喷砂; 颗粒物; 0.149. 液冷散热模组锡焊; 锡及其化合物; 0.0002. 非甲烷总烃; 0.04. 均温板散热模组焊接; 颗粒物; 0.003. 钎焊散热模组喷码; 非甲烷总烃; 0.019. 钎焊散热模组清洁擦拭; 非甲烷总烃; 0.16. 钎焊散热模组组装; 颗粒物; 0.043. 合计产生量; 非甲烷总烃; 0.219; /; /. 颗粒物; 0.859. 锡及其化合物; 0.0002. 2、污染防治措施及污染物排放分析 （1）防治措施 ①有组织废气 本项目液冷散热模组产品生产打磨工序产生的打磨粉尘经集气罩收集（捕集率以90%计）、喷砂工序产生的喷砂粉尘经集气罩收集（捕集率以90%计）后经各自设备自带的袋式除尘器处理，液冷散热模组锡焊工序产生的锡焊废气通过密闭抽风管道进行收集（捕集率以95%计）、钎焊散热模组产品生产喷码工序产生的喷码废气经集气罩收集（捕集率以90%计）、清洁擦拭工序产生的擦拭废气经集气罩收集（捕集率以90%计）合并进入一套“袋式除尘器+二级活性炭吸附”装置处理，上述尾气均由风机引出（风量为12000m3/h），经1根21m高排气筒（18#）排放，袋式除尘器对颗粒物、锡及其化合物的处理效率以95%计，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率以90%计。 本项目钎焊散热模组产品生产打磨工序产生的打磨粉尘经集气罩收集（捕集率以90%计）进入一套湿式除尘器处理，尾气由风机引出（风量为5000m3/h），经1根21m高排气筒（19#）排放，湿式除尘器对颗粒物的处理效率以85%计。 本项目有组织废气处理系统示意图 ②无组织废气 本项目均温板散热模组产品生产裁切焊接工序、钎焊散热模组产品生产激光焊工序和组装工序产生的焊接烟尘经焊接设备自带的移动式烟尘净化器收集处理后（移动式烟尘净化器废气捕集率以60%计，对颗粒物的处理效率以80%计）在车间内无组织排放，钎焊散热模组产品生产雕刻工序产生的雕刻粉尘经集气罩收集后经雕刻设备自带的粉尘净化器处理后（废气捕集率以90%计，对颗粒物的处理效率以80%计）在车间内无组织排放，其余各工段未捕集到的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物通过车间无组织排放。 为有效控制无组织废气的排放，本项目采取预防为主的方针，同时工艺设计尽量减少生产过程中的产污环节，从而减少无组织排放量；本项目定期检查管道的密封性，定期检查排气筒和集气罩，减少无组织排放。 无组织排放废气均通过合理布置车间、将产生无组织的废气装置布置在远离厂界的地方、车间强制通风（自然通风、排风扇等机械通风）等措施，减少无组织废气对厂界周围环境的影响。同时及时厂区周边道路，定期洒水，定期清理厂内交通道路上的积尘，避免交通车辆行驶时产生大量灰尘，以降低道路地面扬尘。加强厂区和厂界的绿化工作，减少无组织废气对周围环境的影响。 （2）有组织废气收集和治理措施可行性分析 ①风量可行性分析 a.吸风集气罩设计风量如下： Q=K(A+B)×H×V×3600 式中：Q—集气罩设计风量，m3/h； K—设计安全系数，一般取1.1~1.5，本次取1.3； A+B—集气罩周长，m； H—污染源至集气罩的距离，m； V—设计气体流速，m/s，范围为0.5~1.0m/s，本项目取0.6m/s。 b.通风管道的风量计算公式如下： Q=F v×3600 式中：F—操作口面积，m2； V—操作口平均风速，本项目取0.5m/s。 本项目各工段风量合理性分析见下表。 本项目各污染源收集风量 排气筒; 污染源设备名称; 数量 （条/台）; 收集参数; 换风次数（次/h）; 污染源至集气罩距离（m）; 计算风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 18#; 双工位气动打磨机; 1; 集气罩：L0.5×W0.5m; /; 0.4; 1123.2; 12000. 自动喷砂机; 1; 集气罩：L0.5×W0.5m; /; 0.4; 1123.2. 回焊炉线体; 2; 管道收集; /; /; 2500. 喷码机; 6; 集气罩：L0.3×W0.2m; /; 0.4; 3369.6. 擦拭台; 5; 集气罩：L0.3×W0.2m; /; 0.4; 2808. 19#; 自动打磨机; 1; 集气罩：L2.5×W1.5m; /; 0.4; 4492.8; 5000. 由上表可知，本项目配备的各风机均大于计算风量，可满足废气收集要求。 ②有组织废气治理措施可行性分析 本项目产生颗粒物、锡及其化合物和有机废气，有机废气属于低浓度废气，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有机废气采用二级活性炭吸附的废气治理措施是可行技术，锡及其化合物、颗粒物采用袋式除尘器的废气治理措施是可行技术。 a.袋式除尘器 工作原理：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。袋式除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的，滤料性能和质量的好坏，直接关系到袋式除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料，它的性能和质量是促进袋式除尘技术进步，影响其应用范围和使用寿命。 袋式除尘器优点：①除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。②处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。③结构简单，维护操作方便。④在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。⑤采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。⑥对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 工程实例：参考《常州市月仙冷藏设备有限公司冷库用隔热夹芯板、新型建筑材料、气调设备技改项目》，该项目已于2021年2月18日取得常州生态环境局的审批意见，并且使用了袋式除尘器净化项目产生的颗粒物；该项目已于2021年4月通过了企业自主环境保护竣工验收，参考该项目验收监测报告，该项目1#自动发泡线切割废气排气筒4#颗粒物在验收阶段可稳定达标排放，袋式除尘器装置对该项目颗粒物的净化效率为97.9%~98.1%。 本项目采用袋式除尘器装置对锡及其化合物、颗粒物进行处理，故认为本环评袋式除尘器对锡及其化合物、颗粒物去除效率以95%计算是可行的。 b.二级活性炭吸附装置 针对本项目废气的成分、浓度、风量等特点，采用二级活性炭吸附装置处理有机废气。活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭吸附器内填充高效活性炭。活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600～1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点。但由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。更换频次视其运行工况而定，废活性炭需交有资质单位回收处理，则对周围环境的影响较少。此外，活性炭储存要严格包装，及时清运，工程设计时应选取合理的活性炭吸附箱，吸附箱合理布局，避免箱体温度过高造成活性炭自燃。 本项目二级活性炭吸附装置技术参数 序号; 名称; 主要技术参数. 《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32/T5030-2025）; 本项目. 1; 活性炭种类; /; 蜂窝活性炭. 2; 处理风量; /; 12000m3/h. 3; 单个活性炭吸附塔尺寸; /; 1.6m*1.6m*1.8m. 4; 单级活性炭填充量; /; 3t. 5; BET比表面积; /; 850m2/g. 6; 碘值; ≥650mg/g; 800mg/g. 7; 含水率; ≤10%; ≤5%. 8; 机械强度; /; ≤0.9M/PA. 9; 灰分; /; ＜14%. 10; 堆积密度; /; 0.36-0.6g/mL. 11; 抗压强度; 横向≥0.3 纵向≥0.8; 横向≥0.3 纵向≥0.8. 12; 着火点; ≥400℃; 450℃. 13; 四氯化碳吸附率; ≥25%; 30%. 工程实例：参考《哲冠新材料科技（常州）有限公司新建聚碳酸酯板纳米涂层项目》，该项目已于2020年9月17日取得常州生态环境局的审批意见（常金环审〔2020〕132号），并且使用了二级活性炭吸附装置净化项目产生的有机废气；该项目已于2020年12月通过了企业自主环境保护竣工验收，参考该项目验收监测报告，该项目有机废气在验收阶段可稳定达标排放，二级活性炭吸附装置对该项目有机废气的净化效率为94%~95.9%。本项目采用二级活性炭吸附装置对有机废气进行处理，故认为本环评两级活性炭吸附装置对非甲烷总烃去除效率以90%计算是可行的。 c.湿式除尘 对照国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）分析湿式除尘装置豁免范围为：（1）易燃易爆粉尘气体洗涤净化；（2）高温高湿、易结露，黏性，含油，水溶性粉尘气体除尘；（3）预除尘。本项目钎焊散热模组产品生产打磨工序产生的粉尘主要为铝粉尘，为易爆粉尘，因此属于豁免范围。 湿式除尘器俗称“水除尘器”，它是使含尘气体与水密切接触除尘，设备开始运行后粉尘通过打磨台面和对面百叶板吸入，通过湿式打磨除尘工作台内置的水循环过滤系统。粉尘经过水处理，积累沉淀落入漕水池底部，一般一至两个月清理一次水池沉淀物。湿式打磨除尘工作台在台面吸尘有效范围内，吸尘率95%以上。同时参照安全建设，采用湿式除尘系统的铝镁等金属粉尘时，要确保持续供水，防止湿式除尘“干式”运行；确保与打磨设备联锁的液位、流速监测报警装置可靠运行；确保作业场所和除尘器本体通风良好，及时规范清理沉淀的粉尘泥浆，防止氢气积聚。 根据《湿式电除尘器性能测试方法及排放特征研究》（李皓然、刘含笑、赵琳，中国电力，2018年第10期），湿式除尘器可有效减少细颗粒物等排放，除尘效率在95%左右，本项目保守考虑湿式除尘器对颗粒物的处理效率为85%。 ③无组织废气治理措施可行性分析 移动式烟尘净化器工作原理是含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。移动式烟尘净化器结构示意图及过滤原理如下图所示。 移动式烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生的烟尘和粉尘的净化，以及对稀有金属、贵重金属的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接等产生烟气的作业场所。其除尘效率高，一般可达95~99%以上，处理后排除的洁净空气可以直接在车间内循环排放。对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》中移动式除尘器对焊接产生颗粒物的处理效率可达到95%，本项目保守考虑移动式除尘器对颗粒物的处理效率为80%。 移动式烟尘净化器结构示意图及过滤原理图 （3）排气筒设置合理性 本项目拟新增2根排气筒，具体设置方案见下表。 本项目废气排放口基本情况表 排气筒编号; 引风机总排气量; 排气筒参数; 污染物名称. 高度; 内径; 温度; 流速. 18#排气筒; 12000m3/h; 21m; 0.6m; 25℃; 11.79m/s; 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物. 19#排气筒; 5000m3/h; 21m; 0.4m; 25℃; 11.05m/s; 颗粒物. ①参照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口流速宜取15m/s左右，本项目设置的排气筒流速为11.79m/s和11.05m/s。 ②本项目各工艺废气经处理后浓度及速率均满足相关标准，污染物能够很好扩散，对周围环境影响较小，符合国家的相关要求；根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）：“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”，本项目排气筒高度21米，排气筒高度设置合理可行。 ③本项目钎焊散热模组产品生产打磨工序产生的颗粒物主要为铝粉尘，属于涉爆粉尘，除尘器的安装、使用及维护符合GB/T17919-2009《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》的相关规定；企业采用湿式除尘，除尘器布置在厂房外部，间隔墙采用耐火极限不低于3小时的防火墙；除尘器进、出风口设置风压差监测报警装置；在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号；安装粉尘浓度探测仪，超过50%粉尘爆炸下限浓度时发出报警。 ④本项目排气筒的数量设置，根据“分类收集处理，统一排放”的原则，严格按照工段分布来布置，尽可能减少排气筒数量。各排气筒布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素，因此项目排气筒的数量设置是合理的。本项目各工艺废气经处理后浓度及速率均满足相关标准，污染物能够很好扩散，对周围环境影响较小，符合国家的相关要求。 综上所述，本项目排气筒的数量及排气筒高度的设置是合理的，最大程度的减少了对项目选址地块的环境影响。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | （4）排放情况 ①有组织废气 本项目废气有组织排放情况见下表。 本项目大气污染物产、排情况表（有组织） 排气筒编号; 污染源 及编号; 产生状况; 拟采取措施; 排气量 m3/h; 污染物名称; 去除 效率 %; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 方式; 工作 时间 h. 最大浓度 mg/m3; 最大速率 kg/h; 产生量 t/a; 最大浓度 mg/m3; 最大速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放 高度 m; 直径 m; 烟气出口温度 ℃. 18#; 打磨粉尘G1-1; 23.25; 0.279; 1.34; 袋式除尘器; 12000; 颗粒物; 95; 2.333; 0.028; 0.134; 20; 1; 21; 0.6; 25; 连续; 4800. 喷砂粉尘G1-2; 23.25; 0.279; 1.34; 袋式除尘器; 颗粒物; 95; /; /; /; /; /. 锡焊废气G1-3; 0.058; 0.0007; 0.0034; 袋式除尘器+二级活性炭吸附; 锡及其化合物; 95; 0.003; 0.00004; 0.0002; 5; 0.22. 13.167; 0.158; 0.76; 非甲烷总烃; 90; 4.083; 0.049; 0.237; 60; 3. 喷码废气G3-2; 3; 0.036; 0.171; 非甲烷总烃; 90; /; /; /; /; /. 擦拭废气G3-4; 25; 0.3; 1.44; 非甲烷总烃; 90; /; /; /; /; /. 19#; 打磨粉尘G3-5; 61.6; 0.308; 1.479; 湿式除尘器; 5000; 颗粒物; 85; 9.2; 0.046; 0.222; 20; 1; 21; 0.4; 25; 连续; 4800. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②无组织废气 本项目废气无组织排放情况见下表。 本项目大气污染物排放情况表（无组织） 污染源位置; 产生工段; 污染物排放量（t/a）; 面源面积 （m2）; 面源高度 （m）. 3#生产车间1F; 钎焊散热模组打磨; 颗粒物; 0.164; 6318; 5.1. 4#生产车间1F; 钎焊散热模组激光焊; 颗粒物; 0.013; 6318; 5.1. 钎焊散热模组雕刻; 颗粒物; 0.091. 4#生产车间3F; 液冷散热模组打磨; 颗粒物; 0.149; 6318; 15.5. 液冷散热模组喷砂; 颗粒物; 0.149. 液冷散热模组锡焊; 锡及其化合物; 0.0002. 非甲烷总烃; 0.04. 均温板散热模组焊接; 颗粒物; 0.002. 钎焊散热模组喷码; 非甲烷总烃; 0.019. 钎焊散热模组清洁擦拭; 非甲烷总烃; 0.16. 钎焊散热模组组装; 颗粒物; 0.022. 合计排放量; 非甲烷总烃; 0.219; /; /. 颗粒物; 0.59. 锡及其化合物; 0.0002. ③非正常工况 非正常工况排放指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放。本次评价废气非正常工况排放为主要考虑项目废气治理措施完全失效状态下的排放，即去除效率为0%的排放，事故时间估算约15分钟。 本项目非正常工况大气污染物排放情况见下表。 非正常工况有组织废气源强表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 非正常排放量（t/a）; 单次持续时间 （h）; 年发生 频次 （次）. 18#; 废气处理装置出现故障; 颗粒物; 46.5; 0.558; 0.00014; 0.25; 1. 锡及其化合物; 0.058; 0.0007; 1.75×10-7; 0.25; 1. 非甲烷总烃; 41.167; 0.494; 0.00012; 0.25; 1. 19#; 颗粒物; 61.6; 0.308; 7.7×10-5; 0.25; 1. 生产车间开工时，需要首先运行废气处理设施；车间停工时，废气处理设施需要继续运行，待工艺废气没有排出后再关闭。这样，生产车间在开、停车时排出的污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。同时企业电气、排风等系统均设置了备用系统，同时每年检修一次，基本上能保障无故障运行。另外，根据关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）中要求：“加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施”。本项目废气治理设施配备专业人员进行定期检查、维护、保养，确保治理设施运行符合上述文件的要求，从而避免发生事故工况。 （5）排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 高度（m）; 直径（m）; 烟气出口温度 （℃）; 流速（m/s）. 18#; 119.647947688,31.692783400; 21; 0.6; 25; 11.79; 颗粒物; 0.028. 锡及其化合物; 0.00004. 非甲烷总烃; 0.049. 19#; 119.647958417,31.692118212; 21; 0.4; 25; 11.05; 颗粒物; 0.046. （6）废气排放量 ①有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算情况如下表所示。 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 18#; 颗粒物; 2.333; 0.028; 0.134. 锡及其化合物; 0.003; 0.00004; 0.0002. 非甲烷总烃; 4.083; 0.049; 0.237. 2; 19#; 颗粒物; 9.2; 0.046; 0.222. 有组织排放总计. 一般排放口总计; 颗粒物; /; /; 0.356. 锡及其化合物; /; /; 0.0002. 非甲烷总烃; /; /; 0.237. ②无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量核算情况如下表所示。 大气污染物无组织排放量核算表 污染源位置; 产生工段; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 3#生产车间1F; 钎焊散热模组打磨; 颗粒物; 定期检查废气捕集设施，保证废气补集效率，加强通风，降低车间内污染物的浓度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值; 0.5; 0.164. 4#生产车间1F; 钎焊散热模组激光焊; 颗粒物; 0.013. 钎焊散热模组雕刻; 颗粒物; 0.091. 4#生产车间3F; 液冷散热模组打磨; 颗粒物; 0.149. 液冷散热模组喷砂; 颗粒物; 0.149. 均温板散热模组焊接; 颗粒物; 0.002. 钎焊散热模组组装; 颗粒物; 0.022. 液冷散热模组锡焊; 锡及其化合物; 0.06; 0.0002. 非甲烷总烃; 4; 0.04. 钎焊散热模组喷码; 非甲烷总烃; 0.019. 钎焊散热模组清洁擦拭; 非甲烷总烃; 0.16. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.219. 颗粒物; 0.59. 锡及其化合物; 0.0002. （7）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目运营期废气监测计划如下表。 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 排放标准; 监测单位. 废气; 18#排气筒; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值; 有资质的环境监测机构. 19#排气筒; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值. 注：污染物排放监测依据参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），具体以企业实际取得排污许可证中频次为准。 3、卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。对根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过《环境空气质量标准》（GB3095.2-2012）与《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定的居住区允许浓度限值，则应在产生排放部门的周围区域设置卫生防护距离。 卫生防护距离的计算公式： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；初值大于或等于10000m时，级差为200m。当企业某生产单元的无组织排放存在多种特种大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 经计算，本项目建成后卫生防护距离计算结果见下表。 本项目卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 面源排放源参数; 计算值; 卫生防护距离. 面积（m2）; 高（m）. 3#生产车间; 颗粒物; 0.164; 6318; 5.1; ＜1; 50m. 4#生产车间; 颗粒物; 0.426; 6318; 15.5; ＜1; 50m. 锡及其化合物; 0.0002; ＜1; 50m. 非甲烷总烃; 0.219; ＜1; 50m. 结合上表可知，本项目卫生防护距离为3#生产车间边界外扩50米、4#生产车间边界外扩100米，叠加原有项目后全厂卫生防护距离为1#生产车间边界外扩100米、2#生产车间边界外扩50米、3#生产车间边界外扩100米、4#生产车间边界外扩100米、11#生产车间边界外扩50米、12#生产车间边界外扩50米、14#生产车间边界外扩50米、15#生产车间边界外扩50米形成的最大包络线。本项目不设置大气环境防护距离，设置的卫生防护距离包络线范围内无居民区等敏感点，以后也不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。因此，项目排放的大气污染物对周围空气环境影响较小。 4、大气影响分析结论 根据治理措施可行性论证情况，本项目排放的有组织颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值；厂界颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值。因此本项目建成后各污染物对大气评价范围内的影响较小，本项目卫生防护距离范围内无居民等环境保护目标，对环境质量影响较小，也不会降低项目所在地的环境功能，企业必须按照报告表中所提措施严格控制废气污染物的排放，做好无组织废气的环境管理，以保证项目周边环境敏感目标的环境空气质量不受影响。 （二）废水 1、污染物产生情况 （1）生活污水 本项目新增员工150人，年工作日300天，生活用水量按80L/人/天计，则用水量为3600t/a。污水量按用水量80%计算，则生活污水产生量为2880t/a。其中COD、SS、NH3-N、TP、TN的产生浓度分别为400mg/L、200mg/L、30mg/L、2.5mg/L、40mg/L，产生量分别为1.152t/a、0.576t/a、0.086t/a、0.007t/a、0.115t/a。 （2）冷却废水 本项目均温板散热模组产品生产在冲注过程中全程使用冰水对均温板进行降温操作，使均温板板材温度保持19℃以下，防止液态冷媒汽化溢出均温板，导致产品不合格，充注设备自带冰水机进行降温，冰水循环使用，定期更换，产生冷却废水。本项目共设置3台充注设备，单台充注设备循环冷却水用量为100L，充注设备总循环水用量为300L，每三个月更换一次，则全年冷却废水产生量为1.2t/a。其中COD、SS的产生浓度分别为100mg/L、80mg/L，产生量分别为0.00012t/a、0.0001t/a。 （3）喷淋废水 本项目钎焊散热模组打磨工序产生的颗粒物废气采用湿式除尘器处理，湿式除尘器用水循环使用，定期捞渣、更换，平均每三个月排空更换一次，每次换水量为10t/a，则全年喷淋废水产生量为40t/a。类比企业原有项目（液冷板组件生产项目），COD、SS的产生浓度分别为200mg/L、50mg/L，产生量分别为0.008t/a、0.002t/a。 （4）超声波清洗废水 本项目两台自动超声波清洗机内有2个清洗槽、3个漂洗槽（槽体规格均为1.4m×0.9m×0.7m），其中1#、2#清洗槽投加外购水基型清洗剂与回用水按1:21的比例配制而成的槽液对工件进行浸泡式清洗，3#、4#、5#漂洗槽通过投加回用水对工件进行浸泡式溢流漂洗（溢流量25t/d）；一台SE-2048T手动超声波清洗机内有2个清洗槽（槽体规格均为1.4m×0.9m×0.7m），自动超声波清洗机和手动超声波清洗机槽体内有效容积均为槽体容积的80%，清洗槽平均每5天排空更换一次，漂洗槽平均每10天排空更换一次，则全年超声波清洗废水产生量为7773t/a。类比企业原有项目（液冷板组件生产项目），COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类的产生浓度分别为1500mg/L、400mg/L、75mg/L、100mg/L、15mg/L、50mg/L，产生量分别为11.66t/a、3.109t/a、0.583t/a、0.777t/a、0.117t/a、0.389t/a。 （5）检测废水 本项目将产品放置在水浸超声扫描仪的检测槽内，经计算机模拟后成像，可显示产品内部缺陷点位置及大小，本项目水浸超声扫描仪的检测槽的尺寸分别为1.4m×1m×0.5m、1.6m×1.5m×0.6m、1.2m×1m×0.6m、1.2m×1m×0.5m、1.2m×1m×0.5m、1.2m×1m×0.5m，检测槽有效容积均为槽体容积的80%，平均每个月排空更换一次，则全年超声探伤检测废水产生量为70t/a。其中COD、SS的产生浓度分别为100mg/L、80mg/L，产生量分别为0.007t/a、0.006t/a。 （6）内部清洗废水 由于产品内部本身携带油渍及少量残留等污染物，将产品接入自制非标水循环泵进行清洗，根据企业提供资料，内部清洗废水产生量为每天1吨，则全年内部清洗废水产生量为300t/a。其中COD、SS、石油类的产生浓度分别为500mg/L、120mg/L、20mg/L，产生量分别为0.15t/a、0.036t/a、0.006t/a。 （7）本项目生产车间地面采用工业吸尘器，不使用水清洗，不产生地面清洗水。 本项目废水中污染物的产生情况见下表。 本项目废水产生及处置情况表 废水类型; 废水量（t/a）; 污染物因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施. 生活污水; 2880; COD; 400; 1.152; 依托飞荣达园区原有污水管网接入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标后尾水排入尧塘河. SS; 200; 0.576. NH3-N; 30; 0.086. TP; 2.5; 0.007. TN; 40; 0.115. 冷却废水; 1.2; COD; 100; 0.00012; 依托飞荣达园区含氮磷含重金属废水处理系统处理后回用于生产工艺. SS; 80; 0.0001. 喷淋废水; 40; COD; 200; 0.008. SS; 50; 0.002. 超声波清洗废水; 7773; COD; 1500; 11.66. SS; 400; 3.109. NH3-N; 75; 0.583. TN; 100; 0.777. TP; 15; 0.117. 石油类; 50; 0.389. 检测废水; 70; COD; 100; 0.007. SS; 80; 0.006. 内部清洗废水; 300; COD; 500; 0.15. SS; 120; 0.036. 石油类; 20; 0.006. 2、污染防治措施 （1）防治措施 ①本项目实行雨污分流原则；雨水依托飞荣达园区原有雨水管道系统收集后接入市政雨水管网后排入附近河道；生活污水依托飞荣达园区原有污水管网接入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理，达标后尾水排入尧塘河；厂区各排放口均按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管〔1997〕122号）相关要求进行设置。 ②本项目冷却废水、喷淋废水、检测废水、内部清洗废水不涉及氮、磷污染物，但为了确保不对环境造成影响，同时考虑废水管路铺设方案，将冷却废水、喷淋废水、检测废水、内部清洗废水同超声波清洗废水一起依托飞荣达园区原有含氮磷含重金属废水处理系统处理后回用于相应生产工段。 （2）园区含氮磷含重金属废水处理系统处理后回用技术可行性分析 ①处理能力 根据《飞荣达科技（江苏）有限公司新建5G基站及新能源汽车组件生产项目环境影响报告书》，飞荣达A基地废水处理站设计总规模为1000t/d，包含900t/d含氮磷含重金属废水处理系统一套，100t/d不含氮磷不含重金属废水处理系统一套；本项目废水接入含氮磷含重金属废水处理系统处理。根据飞荣达科技（江苏）有限公司A基地入驻企业环评手续，含氮磷含重金属废水处理系统的已接管水量为179563.35t/a（598.54t/d），尚余约301.46t/d的预计接管余量，给园区内其他企业接管留有余量。本项目实施后，新增拟接入废水处理系统水量为8144.2t/a，即27.15t/d，因此，废水处理系统有容量接纳本项目新增的生产废水。 ②废水处理工艺 园区含氮磷含重金属废水处理系统工艺流程如下： 飞荣达园区含氮磷含重金属废水处理系统污水处理站处理工艺流程图 工艺流程说明： 本项目生产废水接入飞荣达园区含氮磷含重金属废水处理系统后，与园区其他预处理后的废水全部汇总在综合池之中，池内设置曝气搅拌装置，确保各股原水充分混合均匀、调节水质水量。 各股废水充分混合之后，会出现各股废水内在化学成分的复杂反应，废水中会出现泡沫和浮渣现象，首先通过气浮除渣系统予以去除，出水至混凝反应池，通过在线pH仪监控，自动投加酸碱调节废水pH至7-8，然后投加絮凝剂和高分子助凝剂PAM，出水至斜板沉淀池进行固液沉降分离，沉淀后出水清液至中间池，由提升泵输送至多介质+活性炭过滤器，进一步去除废水中残留的细微悬浮物和有机物，出水保持余压至NF纳滤机组，进一步去除残留的二价以上的重金属离子，浓水回流至综合池循环反应沉淀处理，出水至纳滤产水池，由提升泵输送至三级组合式RO反渗透机组处理。 ③技术可行性分析 飞荣达园区含氮磷含重金属废水处理系统进水浓度限值见下表。 含氮磷含重金属废水处理系统进水浓度限值 控制因子; 进水标准值（mg/L）; 本项目生产废水指标（mg/L）. COD; 5000; 1444.872. SS; 600; 385.267. TP; 3500; 14.296. 氨氮; 650; 71.235. TN; /; 94.939. 石油类; 400; 48.264. 由上表可以看出，本项目新增需要依托处理的生产废水中主要污染物浓度符合进水浓度限值，不会对废水处理站运行产生冲击负荷。 根据飞荣达科技（江苏）有限公司A基地入驻企业竣工环境保护验收监测报告表中于2022年7月27日-7月28日对厂区污水处理站出口监测结果表明：厂区污水处理站化学需氧量的处理效率为97%~98%，悬浮物的处理效率为55%~59%，石油类的处理效率为97%~98%，污水处理站出口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类的排放浓度符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺与产品用水”。 污水处理设施进口、出口废水排放情况 监测点位; 监测项目; 日期; 监测结果; 标准; 是否达标. 1; 2; 3; 4. 污水处理设施进口; COD; 2022年7月27日; 1.38×103; 1.39×103; 1.35×103; 1.36×103; /; /. SS; 156; 153; 155; 151; /; /. 石油类; 16.4; 16.4; 16.4; 16.2; /; /. 污水处理设施出口; COD; 25; 25; 25; 26; 50; 达标. SS; 66; 64; 61; 68; /; /. 石油类; 0.38; 0.26; 0.39; 0.35; 1; 达标. 污水处理设施进口; COD; 2022年7月28日; 23; 23; 23; 24; /; /. SS; 65; 63; 67; 62; /; /. 石油类; 0.31; 0.34; 0.36; 0.32; /; /. 污水处理设施出口; COD; 23; 23; 23; 24; 50; 达标. SS; 65; 63; 67; 62; /; /. 石油类; 0.31; 0.34; 0.36; 0.32; 1; 达标. 综上所述，本项目生产废水经含氮磷含重金属废水处理系统处理后，用水可满足企业回用要求，废水回用可行。 （3）废水回用管道建设方案 为落实生产废水回用要求，本项目将配套建设完善的回用水管道系统，具体方案如下： ①管道布局：新建一条从厂区污水站至各回用车间的独立、架空敷设专用管道，沿厂区现有管廊铺设，路径明确，施工便利。 ②管道选型：管道材质选用耐腐蚀的UPVC管，采用承插粘接，确保密封性。 ③安全标识：管道全程按国家标准涂刷墨绿色并标明“回用水”字样，在接口处设置专用异径接口和警示牌，严防误接误用。 ④维护保障：项目建设投运前，将对管道系统进行压力测试；运营期将建立定期巡检制度，确保管道长期、安全、稳定运行。 综上所述，本项目废水回用管道方案设计合理、技术成熟、安全可靠，能够有效保障处理后的废水被顺利输送至回用点，实现废水回用目标。 （4）污水接管可行性分析 ①接管空间可行性 金坛区第二污水处理厂主要收集服务区域内的工业废水和生活污水、尧塘镇工业园区企业、开发区河头部分企业工业废水及尧塘、汤庄、水北集镇镇区居民生活污水。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内。 ②接管容量可行性分析 金坛区第二污水处理厂一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前金坛区第二污水处理厂处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。本项目拟新增接管水量约为9.6m3/d，占金坛区第二污水处理厂处理余量的比例较小，仅0.192%，因此，从水量分析，金坛区第二污水处理厂有容量接纳本公司的接管污水。 ③接管水质可行性 本项目排放的生活污水接入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 接管污水水质和污水处理厂接管标准的对比 废水来源; 废水量 （t/a）; 污染物排放量; 接管浓度限值 （mg/L）; 排放方式与去向. 污染物名称; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 2880; COD; 400; 1.152; 500; 接管进入金坛区第二污水处理厂. SS; 200; 0.576; 250. NH3-N; 30; 0.086; 35. TP; 2.5; 0.007; 3. TN; 40; 0.115; 50. 由上表可得，本项目接管排放的废水中主要污染物浓度均能达到金坛区第二污水处理厂接管标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷。因此，本项目废水接入金坛区第二污水处理厂处理从水质方面分析完全可行。 综上所述，不论从接管时间、处理工艺、水质以及处理规模来看，本项目投产后生活污水接入金坛区第二污水处理厂集中处理是可行的。 3、污染物排放分析 （1）排放基本信息 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）相关规定，本项目地表水评价工作等级参照三级B进行。“10.2 需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表。”具体信息见下表。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类型; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW01; √是 □否; √企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 本项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标（°）; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW01; 119.657249674; 31.745639357; 0.288; 城市污水处理厂; 一年300天，每天16小时; /; 金坛区第二污水处理厂; COD、SS、NH3-N、TP、TN; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. 注*：2026年3月28日起，每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. DW01; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 金坛区第二污水处理厂接管标准; COD; 500. SS; 250. NH3-N; 35. TP; 3. TN; 50. （2）污染物排放汇总表 本项目废水产排情况汇总 废水; 污染物 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 防治措施; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 浓度标准 （mg/L）; 排放去向. 生活污水; 水量; /; 2880; 接入市政污水管网; /; 2880; /; 接管进入金坛区第二污水处理厂集中处理. COD; 400; 1.152; 400; 1.152; 500. SS; 200; 0.576; 200; 0.576; 250. NH3-N; 30; 0.086; 30; 0.086; 35. TP; 2.5; 0.007; 2.5; 0.007; 3. TN; 40; 0.115; 40; 0.115; 50. 冷却废水; 水量; /; 1.2; 园区含氮磷含重金属废水处理系统; /; /; /; 回用于生产工艺. COD; 100; 0.00012. SS; 80; 0.0001. 喷淋废水; 水量; /; 40. COD; 200; 0.008. SS; 50; 0.002. 超声波清洗废水; 水量; /; 7773. COD; 1500; 11.66. SS; 400; 3.109. NH3-N; 75; 0.583. TN; 100; 0.777. TP; 15; 0.117. 石油类; 50; 0.389. 检测废水; 水量; /; 70. COD; 100; 0.007. SS; 80; 0.006. 内部清洗废水; 水量; /; 300. COD; 500; 0.15. SS; 120; 0.036. 石油类; 20; 0.006. 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目运营期废水监测计划如下表。 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 排放标准; 监测单位. 废水; 污水排口; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; 金坛区第二污水处理厂接管标准; 有资质的环境监测机构. 注：污染物排放监测依据参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），具体以企业实际取得排污许可证中频次为准。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （三）噪声 1、污染物产生情况 项目噪声源主要为加工设备以及环保设施风机的作业噪声，类比同类加工项目，本项目噪声源情况见下表。采取的主要噪声治理措施：主要噪声设备安装减振垫，合理布局，厂房隔声等，综合降噪能力不低于25dB(A)。 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 4#车间; 双工位气动打磨机; 非标定制; 80; 选用低噪声设备，生产时关闭门窗; -41.06; 83.02; 1; 12.89; 104.28; 37.72; 14.48; 63.72; 63.63; 63.64; 63.7; 间歇运行. 自动喷砂机; BY-1350-12A; 80; -24.85; 86.43; 1; 9.42; 88.02; 41.25; 30.69; 63.79; 63.63; 63.64; 63.64. 铆压机; HL-203-25T; 75; -48.74; 59.98; 1; 35.96; 112.36; 14.62; 6.8; 58.64; 58.63; 58.7; 58.94. 锡膏搅拌机; NSTAR-600; 70; -34.23; 66.81; 1; 29.08; 97.74; 21.56; 21.31; 53.64; 53.63; 53.66; 53.66. 电动丝印机; 135*100*165; 70; -6.92; 66.81; 1; 28.98; 70.43; 21.76; 48.62; 53.64; 53.63; 53.66; 53.63. 回焊炉线体; 非标定制; 80; 10.15; 85.58; 1; 10.14; 53.04; 40.66; 65.69; 63.77; 63.63; 63.64; 63.63. 半自动真空充注设备; YZD-ZKCZ-D; 75; 26.36; 60.83; 1; 34.83; 37.26; 16.03; 81.9; 58.64; 58.64; 58.68; 58.63. 封口焊接机; JH-ZDJG-01; 80; 43.43; 65.1; 1; 30.49; 20.12; 20.43; 98.97; 63.64; 63.66; 63.66; 63.63. 裁头焊接机; SN-20-145; 80; 43.43; 57.42; 1; 38.17; 20.25; 12.75; 98.97; 63.64; 63.66; 63.72; 63.63. 电热鼓风恒温干燥箱; QX881-TG; 70; 33.98; 76.98; 1; 18.65; 29.36; 32.24; 89.52; 53.67; 53.64; 53.64; 53.63. 激光封口焊接机; IT-LWC2000F; 80; 33.43; 63.19; 1; 32.44; 30.15; 18.44; 88.97; 63.64; 63.64; 63.67; 63.63. 半自动光纤激光焊接机; w1000-f-J503040; 80; 48.88; 61.53; 1; 34.04; 14.73; 16.90; 104.42; 63.64; 63.7; 63.68; 63.63. 隧道式钎焊炉; M01612; 85; 22.39; 84.71; 1; 10.96; 40.81; 39.88; 77.93; 68.75; 68.64; 68.64; 68.63. 光纤激光打标机; IT-LW-C1500R; 75; 14.12; 70.36; 1; 25.35; 49.33; 25.47; 69.66; 58.65; 58.63; 58.65; 58.63. 喷码机; VJ1510; 70; 31.77; 51.05; 1; 44.59; 32.02; 6.29; 87.31; 53.63; 53.64; 53.99; 53.63. 机械臂激光焊接机; IT-LW-N100; 80; 36.19; 89.12; 1; 6.5; 26.94; 44.39; 91.73; 63.97; 63.65; 63.63; 63.63. 自动摆铆钉机; KS-F280; 70; 18.53; 57.12; 1; 38.57; 45.15; 12.26; 74.07; 53.64; 53.63; 53.73; 53.63. 热压机; HL-203-25T; 85; 9.7; 54.36; 1; 41.36; 54.03; 9.44; 65.24; 68.64; 68.63; 68.79; 68.63. 电热鼓风恒温干燥箱; QX881-TG; 70; 20.19; 68.16; 1; 27.52; 43.3; 23.31; 75.73; 53.65; 53.63; 53.65; 53.63. 3#车间; 全自动铝切机; 400型; 75; -25.7; 4.5; 1; 18.93; 88.37; 30.50; 30.65; 58.77; 58.73; 58.75; 58.75. CNC数控机床; T-V1165; 75; -12.04; 4.5; 1; 18.93; 74.71; 30.34; 44.31; 58.77; 58.73; 58.75; 58.74. 高性能单点压力机; MC1-80; 75; -34.73; 5.43; 1; 18; 97.37; 31.53; 21.6; 58.77; 58.73; 58.74; 58.76. 自动打磨机; 非标定制; 80; 5.88; 9.62; 1; 13.81; 56.65; 35.25; 62.08; 63.81; 63.73; 63.74; 63.73. 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机1; /; -55.96; 67.05; 1; 85; 风机设置消音器、安装减振垫; 间歇运行. 风机2; /; -58.72; -3.57; 1; 85. 注：表中坐标以本项目3#生产车间中心（119.648559349°,31.692151678°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、防治措施 应按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局： ①在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅，车间隔声能力应按25dB(A)设计，并能充分利用建筑物的隔声及距离的衰减。 ②有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。 ③设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。 ④选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 对厂外主要噪声降噪措施： ①对于风机组，通过减轻设备振动达到降噪的目的。风机的外壳材料可选用铸铁，增加设备自重和外壳厚度，减小设备振动。在风机进、出口处设备柔性波纹管减振接头，降低振动产生的辐射噪音，一般小型风机可以在机组下方加设减振器。 ②设置隔声围挡，在噪声源附近的，阻挡噪声源传播，使噪声源不能影响到周围区域。 3、环境影响分析 （1）预测模式 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据情况作必要简化。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 （2）预测参数 项目所在区域的年平均温度为16.2℃，湿度为75.4%，因此大气吸收衰减系数取2.36。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。 （3）预测结果 根据HJ2.4-2021“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，项目主要设备噪声计算预测结果如下所示。 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 582.92; 188.89; 1.2; 昼间; 46.98; 65; 达标. 夜间; 46.98; 55; 达标. 南厂界; 225.84; -56.27; 1.2; 昼间; 43.69; 65; 达标. 夜间; 43.69; 55; 达标. 西厂界; -74.05; 188.89; 1.2; 昼间; 41.11; 65; 达标. 夜间; 41.11; 55; 达标. 北厂界; 225.84; 476.29; 1.2; 昼间; 51.48; 65; 达标. 夜间; 51.48; 55; 达标. 注：表中坐标以本项目3#生产车间中心（119.648559349°,31.692151678°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可见，本项目拟建地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，本项目建成后，在采取噪声防治措施的前提下，造成的噪声增加量较小，对厂外声环境影响较小，东、南、西、北厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，评价范围内无敏感目标。 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目运营期噪声监测计划如下表。 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 排放标准; 监测单位. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 每季度一次; 东、南、西、北厂界：昼间65dB(A)；夜间55dB(A); 有资质的环境监测机构. （四）固体废物 1、污染物产生情况 （1）生活垃圾：本项目新增员工150人，年工作日300天，按每人每天产生0.5kg，则新增生活垃圾产生量共计22.5t/a。 （2）废砂：本项目液冷散热模组产品生产中VC散热片使用自动喷砂机进行喷砂处理，会产生废砂，属于一般固体废物，根据企业提供资料，本项目废砂产生量为1t/a。 （3）不合格品：本项目液冷散热模组产品生产中使用性能测试机检测散热性能、使用平面度检测机进行外观检验，均温板散热模组产品生产中使用双热源测试机检测散热性能、通过人工进行外观检验，钎焊散热模组产品生产中通过人工进行外观检验、使用气密性检测仪对工件进行密封性检测、利用水浸超声扫描仪对工件进行超声探伤、利用氦检设备对产品检验是否有微漏现象、使用线激光扫描仪检测产品表面平面度，均会产生不合格品，属于一般固体废物，根据企业提供资料，本项目不合格品产生量为2.372t/a。 （4）废边角料：本项目均温板散热模组产品生产中利用焊接机将均温散热板上方注液管切除，钎焊散热模组产品生产中使用高性能单点压力机进行冲孔裁边，会产生废边角料，属于一般固体废物，根据企业提供资料，本项目废边角料产生量为16t/a。 （5）金属废屑：本项目钎焊散热模组产品生产中使用全自动铝切机进行中框裁切，会产生金属废屑，属于一般固体废物，根据企业提供资料，本项目金属废屑产生量为13t/a。 （6）废铝钎剂：本项目钎焊散热模组产品生产中钎焊炉进行钎焊，会产生废铝钎剂，属于一般固体废物，根据企业提供资料，本项目废铝钎剂产生量为2t/a。 （7）除尘灰：袋式除尘器和烟尘净化器定期清灰产生，属于一般固体废物，根据前文废气核算，除尘灰的产生量为2.818t/a。 （8）废渣：颗粒物经湿式除尘器处理，湿式除尘器用水循环使用，定期捞渣、更换，同时湿式除尘器定期检查除垢，均有废渣产生，属于一般固体废物，根据前述废气核算及企业捞渣、除垢频次计算，废渣产生量为2.257t/a。 （9）废包装箱、废包装袋：本项目VC散热片、白砂、铆柱、锡膏、铝钎剂等原料拆包将产生废包装箱、废包装袋，不直接沾染化学品和危险废物，属于一般固体废物，根据企业提供资料，本项目生产过程各种废包装箱、废包装袋产生情况如下表。 废包装箱、废包装袋产生情况一览表 序号; 物料名称; 包装方式; 包装数量（只、瓶）; 单个包装重量（kg）; 包装总重量（t）; 固废类别. 1; VC散热片; 1t/箱; 680; 20; 13.6; 一般固废. 2; 白砂; 25kg/袋; 80; 0.5; 0.04. 3; 铆柱; 25kg/箱; 280; 0.5; 0.14. 4; 锡膏; 25kg/箱; 400; 0.5; 0.2. 5; FIN片; 1t/箱; 40; 20; 0.8. 6; BLOCK铝块; 1t/箱; 5; 20; 0.1. 7; 螺钉; 0.5t/箱; 10; 10; 0.1. 8; 弹簧; 0.5t/箱; 10; 10; 0.1. 9; 标签; 0.1t/箱; 10; 2; 0.02. 10; 均温散热板; 1t/箱; 300; 20; 6. 11; 铝上壳体; 1t/箱; 270; 20; 5.4. 12; 铝下壳体; 1t/箱; 270; 20; 5.4. 13; 铝中心格挡; 1t/箱; 210; 20; 4.2. 14; 接地盖板; 1t/箱; 30; 20; 0.6. 15; 铝钎剂; 25kg/桶; 136; 0.5; 0.068. 16; 铆钉; 0.5t/箱; 40; 10; 0.4. 综上，本项目废包装箱、废包装袋产生量约为37.168t/a。 （10）金属废屑（沾染切削液）：本项目钎焊散热模组产品生产中使用CNC数控机床进行CNC平面加工，会产生沾染切削液的金属废屑，属于危险废物，危废类别为“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”，危废代码是“HW09 900-006-09”，根据企业提供资料，本项目金属废屑产生量为13t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），列入名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理；根据豁免管理清单，使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑经压榨、压滤、过滤或者离心等除油达到静置无滴漏后打包或者压块，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼，仅利用过程不按危险废物管理，收集、贮存、运输等仍需按照危险废物管理。 （11）废切削液：本项目钎焊散热模组产品生产中使用CNC数控机床进行CNC平面加工，会产生废切削液，属于危险废物，危废类别为“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”，危废代码是“HW09 900-006-09”，本项目外购切削液用量为6t/a，需用水进行稀释后使用，外购切削液与水的稀释比例为1:20，则用水量为120t/a，配置后切削液量为126t/a，稀释用水部分蒸发消耗，蒸发消耗取20%，剩余部分随废切削液一同作为危废处置，则本项目废切削液产生量为100t/a。 （12）废油墨：本项目钎焊散热模组产品生产中通过喷码机进行喷码，会产生废油墨，属于危险废物，危废类别为“HW12 染料、涂料废物”，危废代码是“HW12 900-299-12”，根据企业提供资料，本项目废油墨产生量为0.05t/a。 （13）废抹布：本项目产品表面会有少量灰尘，使用抹布蘸取工业酒精将产品表面擦拭干净，同时使用抹布更换废切削液等，会产生废抹布，属于危险废物，危废类别为“HW49 其他废物”，危废代码是“HW49 900-041-49”，根据企业提供资料，废手套抹布产生量为4t/a。 （14）废包装物：本项目使用的液态冷媒、切削液、清洗剂、油墨、稀释剂等原料拆包过程会产生废包装物，属于危险废物，危废类别为“HW49 其他废物”，危废代码是“HW49 900-041-49”，根据企业提供资料，本项目生产过程各种废包装物产生情况如下表。 废包装物产生情况一览表 序号; 物料名称; 包装方式; 包装数量（只、瓶）; 单个包装重量（kg）; 包装总重量（t）; 固废类别. 1; 液态冷媒; 50kg/瓶; 160; 4; 0.64; 危险废物. 2; 切削液; 0.17t/桶; 36; 20; 0.72. 3; 清洗剂; 25kg/桶; 800; 2; 1.6. 4; 油墨; 700mL/瓶; 145; 0.1; 0.015. 5; 稀释剂; 700mL/瓶; 145; 0.1; 0.015. 6; 酒精; 25kg/桶; 64; 2; 0.128. 7; 乙二醇; 25kg/桶; 20; 2; 0.04. 8; 液压油; 0.175t/桶; 24; 20; 0.48. 综上，本项目废包装物产生量约为3.638t/a。 （15）废液压油：本项目液压设备日常维护需添加液压油进行保养，液压油循环使用，定期更换产生废液压油，属于危险废物，危废类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危废代码是“HW08 900-218-08”，根据企业提供资料，废液压油产生量为5t/a。 （16）废活性炭：本项目生产过程产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理，过程会产生废活性炭，属于危险废物，危废类别为“HW49其他废物”，危废代码是“HW49 900-039-49”。根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（江苏省生态环境厅，2021年7月19日）中活性炭产生量计算公式： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%，本项目均取值10%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，本项目排气筒风量为12000m3/h； t—运行时间，h/d。 本项目废活性炭产生量估算表 对应废气处理设施; 更换周期T; 活性炭的用量m; 动态吸附量s; 削减的VOCs浓度; 污染物削减量（=c×10-6×Q×t）; 废活性炭量. 天; kg; %; mg/m3; kg/d; t/a. 18#; 75; 6000; 20; 12.001; 7.12; 26.134. 经计算，确定本项目废活性炭产生量为26.134t/a（包括去除的有机废气），委托有资质单位无害化处置。更换下来的废活性炭装入密封容器内，防止活性炭吸附的有机废气解析挥发出来，按照危废暂存要求做好防雨、防渗漏等措施。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。 固废属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否固废; 判断依据; 利用 途径. 1; 生活垃圾; 生活、办公; 固态; 纸张、果皮等; 一般固废; 4.1丧失原有使用价值的物质; 环卫部门清运. 2; 废砂; 喷砂; 固态; 白砂; 4.1丧失原有使用价值的物质; 外售综合利用. 3; 不合格品; 外观检验、性能测试等; 固态; 铜材、铝材; 4.2生产过程中产生的副产物. 4; 废边角料; 裁切、冲孔裁边; 固态; 铝材; 4.2生产过程中产生的副产物. 5; 金属废屑; 中框裁切、平面加工; 固态; 铝材; 4.2生产过程中产生的副产物. 6; 废铝钎剂; 钎焊; 固态; 氟铝酸钾; 4.1丧失原有使用价值的物质. 7; 除尘灰; 废气处理; 固态; 铜粉; 4.3环境治理和污染控制过程中产生的物质. 8; 废渣; 废气处理; 固态; 铝粉; 4.3环境治理和污染控制过程中产生的物质. 9; 废包装箱、废包装袋; 原料拆包; 固态; 纸板、包装袋; 4.1丧失原有使用价值的物质. 10; 金属废屑（沾染切削液）; 平面加工; 液态; 切削液、铝材; 危险废物; 4.2生产过程中产生的副产物; 委托有资质单位处置. 11; 废切削液; 平面加工; 液态; 切削液; 4.1丧失原有使用价值的物质. 12; 废油墨; 喷码; 液态; 有机物; 4.1丧失原有使用价值的物质. 13; 废抹布; 擦拭; 固态; 棉、乙醇等; 4.1丧失原有使用价值的物质. 14; 废包装物; 原料拆包; 固态; 塑料、环氧树脂等; 4.1丧失原有使用价值的物质. 15; 废液压油; 设备保养; 液态; 液压油; 4.1丧失原有使用价值的物质. 16; 废活性炭; 废气处理; 固态; 碳、有机物; 4.3环境治理和污染控制过程中产生的物质. 运营期固体废物分析结果汇总表 固废名称; 性质; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）. 生活垃圾; 一般固废; 生活、办公; 固态; 纸张、果皮等; 《国家危险废物名录》（2025年）、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）; /; SW59; 900-099-S59; 22.5. 废砂; 喷砂; 固态; 白砂; /; SW59; 900-001-S59; 1. 不合格品; 外观检验、性能测试等; 固态; 铜材、铝材; /; SW17; 900-011-S17; 2.372. 废边角料; 裁切、冲孔裁边; 固态; 铝材; /; SW17; 900-011-S17; 16. 金属废屑; 中框裁切、平面加工; 固态; 铝材; /; SW17; 900-011-S17; 13. 废铝钎剂; 钎焊; 固态; 氟铝酸钾; /; SW59; 900-099-S59; 2. 除尘灰; 废气处理; 固态; 铜粉; /; SW59; 900-099-S59; 2.818. 废渣; 废气处理; 固态; 铝粉; /; SW59; 900-099-S59; 2.257. 废包装箱、废包装袋; 原料拆包; 固态; 纸板、包装袋; /; SW17; 900-005-S17; 37.168. 金属废屑（沾染切削液）; 危险废物; 平面加工; 液态; 切削液、铝材; T; HW49; 900-039-49; 13. 废切削液; 平面加工; 液态; 切削液; T; HW49; 900-039-49; 100. 废油墨; 喷码; 液态; 有机物; T; HW12; 900-299-12; 0.05. 废抹布; 擦拭; 固态; 棉、乙醇等; T/In; HW49; 900-041-49; 4. 废包装物; 原料拆包; 固态; 塑料、环氧树脂等; T/In; HW49; 900-041-49; 3.638. 废液压油; 设备保养; 液态; 液压油; T,I; HW08; 900-218-08; 5. 废活性炭; 废气处理; 固态; 碳、有机物; T; HW49; 900-039-49; 26.134. 2、污染防治措施及污染物排放分析 （1）污染防治措施 ①生活垃圾由环卫部门统一收集；②废砂、不合格品、废边角料、金属废屑、废铝钎剂、除尘灰、废渣、废包装箱、废包装袋外售综合利用；③金属废屑（沾染切削液）、废切削液、废油墨、废抹布、废包装物、废液压油、废活性炭委托有资质单位处置。 （2）排放情况 本项目固废排放情况一览表 固废名称; 性质; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置 方式. 生活垃圾; 一般固废; 生活、办公; 固态; 纸张、果皮等; SW59; 900-099-S59; 22.5; 0; 环卫部门清运. 废砂; 喷砂; 固态; 白砂; SW59; 900-001-S59; 1; 0; 外售综合利用. 不合格品; 外观检验、性能测试等; 固态; 铜材、铝材; SW17; 900-011-S17; 2.372; 0. 废边角料; 裁切、冲孔裁边; 固态; 铝材; SW17; 900-011-S17; 16; 0. 金属废屑; 中框裁切、平面加工; 固态; 铝材; SW17; 900-011-S17; 13; 0. 废铝钎剂; 钎焊; 固态; 氟铝酸钾; SW59; 900-099-S59; 2; 0. 除尘灰; 废气处理; 固态; 铜粉; SW59; 900-099-S59; 2.818; 0. 废渣; 废气处理; 固态; 铝粉; SW59; 900-099-S59; 2.257; 0. 废包装箱、废包装袋; 原料拆包; 固态; 纸板、包装袋; SW17; 900-005-S17; 37.168; 0. 金属废屑（沾染切削液）; 危险废物; 平面加工; 液态; 切削液、铝材; HW49; 900-039-49; 13; 0; 委托有资质单位处置. 废切削液; 平面加工; 液态; 切削液; HW49; 900-039-49; 100; 0. 废油墨; 喷码; 液态; 有机物; HW12; 900-299-12; 0.05; 0. 废抹布; 擦拭; 固态; 棉、乙醇等; HW49; 900-041-49; 4; 0. 废包装物; 原料拆包; 固态; 塑料、环氧树脂等; HW49; 900-041-49; 3.638; 0. 废液压油; 设备保养; 液态; 液压油; HW08; 900-218-08; 5; 0. 废活性炭; 废气处理; 固态; 碳、有机物; HW49; 900-039-49; 26.134; 0. （3）固废管理要求 本项目位于所在4#车间3层南侧新建1座危废仓库，建筑面积为35m2，考虑到进出口、过道等，有效存储面积按80%计算，则有效存储面积为28m2，废液采用吨桶堆放，其余固态危废采用吨袋存放，吨桶占地1m2，采用货架堆放2层，吨袋占地1m2，采用货架堆放2层，则每平方空间内危废储存量为2t，一次性储存危废约56吨，本项目危废产生量为151.822t/a，危废堆场内暂存期为3个月，完全能够满足企业危险废物的暂存需求。 企业危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危废类别; 处置量（t/a）; 年储存量（t/a）; 日储存量（t/d）; 贮存位置; 面积（m2）; 容积率; 核算每m2存放量（吨）; 核算最大贮存量（吨）; 可贮存天数（天）. 金属废屑（沾染切削液）; 13; 151.822; 0.506; 危废仓库; 35; 0.8; 2; 56; 90. 废切削液; 100. 废油墨; 0.05. 废抹布; 4. 废包装物; 3.638. 废液压油; 5. 废活性炭; 26.134. 3、环境管理要求 （1）根据《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求：一、注重源头预防。3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。二、严格过程控制。6.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。9.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。15.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。 （2）一般固废贮运要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物贮存、处置场运行管理要求如下： ①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 （3）危险废物相关要求 企业危废仓库需落实防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏措施，设置环氧树脂地坪，设置导流沟、导流槽，设置消防措施，设有观察口、照明设施，危废分类别堆放，粘贴危废标签、记录危废进出库时间、数量等。 ①危险固废储存及储存场所防护措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），对危险废物的贮存要求如下： Ⅰ、对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位需建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并建立危险废物标志，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理； Ⅱ、危险废物的贮存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有防风、防晒、防雨设施； Ⅲ、基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒； Ⅳ、用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； Ⅴ、不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 ②根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危险废物的贮存要求如下： Ⅰ、在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 Ⅱ、液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 Ⅲ、半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 Ⅳ、具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 Ⅴ、易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 Ⅵ、危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施。 ③危险废物贮存容器要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存容器要求如下： Ⅰ、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 Ⅱ、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 Ⅲ、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 Ⅳ、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 Ⅴ、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 Ⅵ、容器和包装物外表面应保持清洁。 ④危险废物处理过程要求 Ⅰ、项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险固废转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。 Ⅱ、处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。 ⑤危废是否易燃易爆分析 本项目危废无需进行预处理，不属于易燃易爆物质，但在存储过程中应注意通风换气，确保不出现火灾事故。 由上可见，项目的固体废物得到了妥善地处置。但本项目危险固废在厂内暂存期间如管理不善，发生流失、渗漏，易造成土壤及水环境污染。因此，固体废物在厂内暂存期间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求加强管理，堆放场地应防渗、防流失措施。 此外，固体废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，须具备一定的应急能力。 ⑥危险废物的堆放 Ⅰ、危险废物在堆场内分类存放。一般包装容器底座设置木垫不直接与地面接触。 Ⅱ、堆场周边设置径流疏导系统雨水收集。 Ⅲ、废物堆做好“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。 ⑦固废申报 按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》第十条、第二十六条要求，产生工业固体废物及危险废物的各有关单位都必须进行申报登记。企业每年对全年产生工业固体废物及危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况进行申报。 此外，对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）中排查内容及整治要求： 本项目需在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网；按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息；对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存；贮存废弃剧毒化学品的，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容；产生废弃危险化学品的单位根据《关于废弃危险化学品纳入危险废物管理的条件和程序的复函》（环办土壤函﹝2018﹞245号）要求，将拟抛弃或者放弃的危险化学品种类、数量等信息纳入危险废物管理计划，向属地生态环境部门申报，经生态环境部门备案后，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。 定期检查易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物的规范贮存情况，形成危险废物贮存设施清单。清单内容包括危险废物贮存设施的名称、编号、位置、面积和贮存危险废物种类、危险特性、贮存方式、贮存容积、周转周期等，清单应张贴在厂区醒目位置。 危险废物管理要求汇总表 文件要求; 本项目危废仓库情况; 是否相符. 危废仓库大小需满足最多贮存三个月危废的量。应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。危废仓库设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏。; 本项目位于所在4#车间3层南侧新建1座危废仓库，建筑面积为35m2；根据工程分析，本项目生产经营过程产生的危废分区分类贮存，危废仓库大小满足需求。危废仓库设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏。; 是. 按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志。; 企业建好后将危废仓库标志牌按规定张贴于指定位置。; 是. 危废仓库需配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。; 企业危废仓库按规范配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。; 是. 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2021〕207号）要求：①产废单位必须将危险废物提供或者委托给有资质单位从事收集、贮存、利用处置活动，并有危险废物利用处置合同、资金往来、废物交接等相关证明材料。②产废单位通过“江苏环保脸谱”，进行产生和贮存现场实时申报，自动生成二维码包装标识，对危险废物从产生到贮存进行信息化监管。③使用危险废物转移电子联单，危险废物通过全生命周期监控系统扫描二维码转移。④将豁免管理危险废物产生、贮存、运输、利用、处置等情况纳入全生命周期监控系统。⑤按照《固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》（2025版）等要求，需采取应急处置或行政代处置的相关部门和单位，要科学制定处置方案并按要求向有关生态环境部门和地方政府报备。 企业环境管理要求见下表。 企业环境管理要求 类别; 管理要求. 严格落实产废单位危险废物污染环境防治主体责任; 产废单位必须将危险废物提供或者委托给有资质单位从事收集、贮存、利用处置活动，并有危险废物利用处置合同、资金往来、废物交接等相关证明材料。严禁产废单位委托第三方中介机构运输和利用处置危险废物；严禁将危险废物提供或者委托给无资质单位进行收集、贮存和利用处置。违反上述要求的，各地生态环境部门按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第一百一十二条”、“第一百一十四条”规定，追究产废单位和第三方中介机构法律责任。. 严格危险废物产生贮存环境监管; 通过“江苏环保脸谱”，全面推行产生和贮存现场实时申报，自动生成二维码包装标识，实现危险废物从产生到贮存信息化监管。严禁任何企业、供应商、经销商等以生态环境部门名义向产废单位、收集单位、利用处置单位推销购买任何与全生命周期监控系统相关的智能设备；严禁任何第三方在全生命周期监控系统推广使用、宣传、培训过程中以夸大、捆绑、谎称、垄断等方式借机推销相关设备和软件系统。. 严格危险废物转移环境监管; 全面推行危险废物转移电子联单，自2021年7月10日起，危险废物通过全生命周期监控系统扫描二维码转移，严禁无二维码转移行为（槽罐车、管道等除外）。各地要加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。严禁生态环境系统人员直接或间接为产废单位指定或介绍收集、转运、利用处置单位。违反，上述要求的，各地生态环境部门可关闭相关企业危险废物转移系统功能，禁止其危险废物转移，并追究相关责任人责任。. 企业危废贮存场所视频监控设施布设基本要求见下表。 危险废物贮存场所（设施）监控设施布设要求表 设置位置; 监控范围; 监控系统要求. 设置标准; 监控质量要求; 存储传输. 一、贮存设施; 全封闭式仓库出入口; 全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。; 1、监控系统须满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016），《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准； 2、所有摄像机须支持0NVIF、GB/T28181-2016标准协议。; 1、须连续记录危险废物出入库情况和物流情况，包含录制日期及时间显示，不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑，保证影像连贯； 2、摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚辨识贮存、处理等关键环节； 3、监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识。无法保证24小时足够光源的区域，应安装全景红外夜视高清视频监控； 4、视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。; 1、包含储罐、贮槽液位计在内的视频监控系统应与中控室联网，并存储于中控系统。 没有配备中控系统的，应采用硬盘或其他安全的方式存储，鼓励使用云存储方式，将视频记录传输至网络云端按相关规定存储； 2、企业应当做好备用电源、视频双备份等保障措施，确保视频监控全天24小时不间断录像，监控视频保存时间至少为3个月。. 全封闭式仓库内部; 全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。. 围墙、防护栅栏隔离区域; 全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。. 二、装卸区域; 全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。; 同上; 同上; 同上. 三、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）; 1、全景视频监控，清晰记录车辆出入况； 2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车牌号码功能。; 同上; 同上; 同上. 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物利用、处置及处理率达到100%，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响。 （五）地下水及土壤污染防治措施及环境影响分析 根据本项目的特点，本项目可能会通过以下途径污染地下水和土壤：一是厂区污水直接排放污染地下水；二是污水在排放的过程中通过土壤渗入地下水；三是污染土壤受降雨淋滤，污染物迁移至地下水。此外，本项目危险废物贮存仓库发生火灾事故时，产生的消防废水亦有渗透污染地下水的风险；可能的主要污染源来自生产车间、危废贮存仓库、事故应急池、一般固废仓库等。 地下水及土壤保护应以预防为主，减少污染物进入地下水、土壤含水层的几率和途径，并制定和实施地下水、土壤监测井长期监测计划，一旦发现地下水遭、土壤受污染，应及时采取补救措施。针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 1、地下水、土壤污染分析 （1）地下水、土壤污染源分析 本项目车间内均采取防渗处理，故造成地下水、土壤污染影响的区域以及污染的可能性较小。此外，本项目危险废物贮存仓库发生火灾事故时，产生的消防废水亦会渗透污染地下水的风险。若不加强本项目固废贮存仓库的防渗处理和及时处置，存在污染地下水的可能。 （2）地下水、土壤污染情景分析 事故情况下，若出现设施故障、管道破裂、防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。 （3）地下水、土壤污染途径分析 本项目中，污染物泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。 2、地下水、土壤污染防控措施 （1）源头控制措施 源头控制主要包括在工艺、管理、设备等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中分区防控措施说明，针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，污水管线采取重点防腐防渗。 ①车间地基需要做防渗处理，填坑铺设防渗性能好的材料，如渗透系数较低的粘土、人工合成防渗材料、防渗混凝土地基等。 ②加强危废仓库的防渗设计，防渗系数达到规范设计的要求，防止固废中残液进入土壤和地下水中，固废不得露天堆放，危废仓库需设置防雨措施，防止雨水冲刷过程中将其带入地下水和土壤环境中。 本项目对土壤和地下水的可能影响主要是危废仓库内的危废等可能对土壤和地下水产生的影响。为保护地下水环境，采取防控措施从源头控制对地下水的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，不在地下设置化学品输送管线，固液废弃物在厂内暂存期间，如属有毒有害物质，使用桶或袋包装后存放，车间内合理布局，减少污染物的泄漏途径。 （2）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求按照相应标准或规范执行，故危废贮存仓库的防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。 ①重点防渗区： 本项目涉及的重点防渗区主要为危废仓库、事故应急池、污水处理站、超声清洗区域等，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》执行，基础必须防渗，防渗层为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），并进行0.1m的混凝土浇筑，最上层为2.5mm的环氧树脂防腐防渗涂层，防渗系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区： 本项目涉及的一般防渗区主要为生产车间、一般固废仓库等，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设，基础防渗层为1.0厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），并进行0.1m的混凝土浇筑。 （3）应急响应措施 制定风险事故应急响应的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水及土壤的污染。根据地下水跟踪监测结果，一旦发现地下水和土壤污染事故，应立即启动应急预案。控制污染源，使用吸附材料及时处理泄漏污染物，或者将泄漏的液体引流到事故池，切断污染物的入渗，并查清渗漏点，对渗漏点进行及时修复，采用灰浆帷幕法等各种物理屏障，将受污染水体圈闭起来，以防止污染物进一步扩散蔓延，对已经受污染的地下水采取抽出-处理-回灌的方法进行处理，并继续跟踪监测地下水的水质状况。 3、地下水、土壤环境影响分析 本项目可能对地下水、土壤产生影响的主要区域在生产车间、危废贮存仓库、事故应急池、一般固废仓库，本项目车间内建设的一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产时车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水、土壤中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小，且本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水、土壤基本无渗漏，污染较小。 （六）环境风险评价 本次环境影响评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）开展风险分析工作。 1、危险物质及工艺系统危险性 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2,，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 本项目在飞荣达A基地3#车间1层、4#车间1层及3层独立生产，不涉及扩建前项目生产线的依托关系，本项目所有物质与附录B对照情况见下表。 Q值计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 原料仓库/生产车间在线; 丁酮; 78-93-3; 0.2; 10; 0.02. 2; 丙酮; 67-64-1; 0.03; 10; 0.003. 3; 异丙醇; 67-63-0; 0.006; 10; 0.0006. 4; 液压油; /; 0.85; 2500（参照油类物质的临界量）; 0.0003. 5; 液态冷媒; /; 0.8; 50（参照附录B中健康危险急性毒性物质的临界量）; 0.016. 6; 切削液; /; 2; 0.04. 7; 酒精; 64-17-5; 0.25; 0.005. 8; 危废仓库; 废切削液; /; 25; 50（参照附录B中健康危险急性毒性物质的临界量）; 0.5. 9; 废油墨; /; 0.013; 0.0003. 10; 废活性炭; /; 6.534; 0.131. 废液压油; /; 1.25; 2500（参照油类物质的临界量）; 0.0005. 项目Q值Σ; 0.7167. 注：上表中企业原辅材料最大存储量，实际为企业根据生产实际核算的在线量及仓储量的叠加值，故不再另外统计分类企业原辅料在线量。 由上表可知，本项目所有危险物质最大存在总量未超过临界量，Q值为0.7167（Q＜1），该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价工作等级确定 环境风险评价工作级别判定标准 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 环境风险评价工作等级及评价内容 评价工作等级; 评价工作内容. 简单分析; 描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 2、环境风险 （1）环境风险识别及分析 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为部分原辅料及生产过程中产生的危险废物（储存于危废仓库中）和铝粉（废气处理设施中）。 本项目风险物质主要风险源分析 风险源; 作业特点; 主要危险及环境风险物质; 危险特性; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 部分原辅料、危废仓库; 常温常压; 液态冷媒、酒精、切削液、废活性炭等; 燃烧性; 爆炸; ①大气：危险物质泄漏、火灾爆炸事故等引发的生/次生污染物排放对大气环境造成影响，本项目建成后涉及的有毒有害物质泄漏后挥发至大气环境中，或泄漏后遇明火等发生火灾、爆炸事故引起次生的有机废气排放至大气环境中，对大气环境造成影响，从而造成对厂外环境敏感点和人群的影响。②地表水：火灾、爆炸事故发生时产生的消防废水处理不当而排入附近地表水体时，将对周边地表水环境产生影响。③地下水：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因而下渗,将对地下水环境产生影响。; 居住区、周边土壤、地下水. 湿式除尘装置; 常温常压; 铝粉; 燃烧性; 爆炸. ②生产系统危险性识别 根据本项目特点，建设项目的生产系统危险性识别主要如下表所示。 生产系统危险性识别表 风险源; 突发环境事件情景分析. 生产设施风险识别; 主要危险因素包括固有的以及潜在的危险、有害因素。生产过程主要危险性具体分析为： （1）企业工艺过程中存在机械加工，有可能会造成机械伤害。 （2）企业使用的工业酒精、液态冷媒、切削液等有泄漏风险，遇明火可能会发生火灾爆炸事故。. 设备装置风险识别; （1）材质不当：在设备的选用上，如果设计选用材质方面存在问题，会因腐蚀作用严重影响设备使用寿命，从而引发事故。 （2）焊接缺陷：当设备焊接存在脱焊、虚焊情况下运行时，会引发物料泄漏等事故的发生。 （3）制造问题：如果设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，生产的设备存在质量隐患，设备质量不合格，会引发事故。 （4）安全附件不全：如果设备的安全附件如防护罩、防护栏不全，会对设备的安全使用构成隐患。 （5）安装不规范：设备因安装不规范而使该设备存在隐患。 （6）超期使用：设备在使用期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。 （7）维修保养不当：设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。. 储运设施危险性识别; 1、物料存储过程潜在危险性分析 企业部分物料存储采用仓储方式，仓储中若违章将禁忌类物料混存、储存场所温度高、通风不良，不能符合物料相应的仓储条件，可引发火灾、爆炸事故。 （1）物料储存配置 a.禁忌物料的配置。仓储物料应根据其性能分区、分类、隔离储存，若禁忌类物料混合储存，则可能因物料的泄漏、挥发等原因发生物料间的化学反应而引起事故。 b.物料储存量与储存安排。物料平均单位面积储存量、单一储存区最大储量、垛距、墙距、通道宽度、与禁忌品距离若不符合仓储要求，则事故发生的可能性和严重程度可增大。 （2）物料的泄漏、变质 a.在物料的搬运、堆码过程中若操作不当（摔、碰、撞、击、拖拉、滚动等），可能发生物料泄漏。 b.物料的包装存在缺陷（破损、不严密、超装、渗漏等）发生泄漏。 c.储运过程中最主要的危险有害因素是储运物料的泄漏而发生的火灾、爆炸、中毒事故。泄漏可能发生在装卸、运输过程中。当泄漏物料与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。点火源可能是明火(包括违章动火)、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。 （3）仓储场所条件 a.仓储温度。仓储温度应根据储存物料的理化特性相应确定。若超温（夏季高温、违章露天存放等），则可能引起储存物料容器超压爆破等事故。 b.仓储积水、温度。若雨天库房进水、屋漏等造成的库房积水、库房湿度大、违章露天存放遇水等，仓储物料尤其是袋装固体物料可因遇水造成危害。 c.仓储光照。库房应保持阴凉避免阳光直射，否则可引起仓储物料温度升高而造成事故。 d.通风。物料储存中因泄漏、挥发，其蒸汽或粉尘可与空气形成爆炸性混合物或其毒性可对人体造成健康危害。若通风不良，混合物则可能处于爆炸极限范围之内对人体造成健康危害。 2、物料运输过程潜在危险性分析 （1）装卸、搬运过程中因路面不平或物料装车不稳固，可能发生物料的倾倒、翻落、撞击引起事故；作业过程中如摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒、滚动物料，可造成物料的泄漏、产生静电等造成燃烧爆炸事故。 （2）运输过程中，开车不稳等易造成翻车，超速行驶易引起道路交通事故，如撞断架空管线，危害更大。槽罐车排气管未安装阻火器，启动、熄火或行驶时散发的火星可成为点火源。 厂区运输车辆进出频繁，安全警示、限速标志及限制车辆通行或禁止车辆通行的路段标志应设置齐全。掌握了危险品物料泄漏扩散事件的起因，即发生规律，有利于采取相应的防范措施，降低危险性。 3、固废堆场 由于企业产生的固废堆放在危废仓库，危废一旦意外泄漏，若地面防渗破损，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。. 公用设施危险性识别; 企业公用工程包括供排水、供配电。 供水系统：建筑地下供排水管网发生泄漏会导致建筑基础破坏；排水管道若无覆盖装置容易导致人员坠跌伤害等；生产装置供水中断或供水不足，影响正常生产，造成一定的经济损失；消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，可造成火灾的蔓延、扩大；当物料喷溅于人体上，如人体部位受到毒物玷污，应以大量清水立即冲洗，在没有冲洗水情况下，将延误现场急救时机。 排水系统：一旦发生洪涝灾害，将构成严重的安全威胁。企业储存大量的化学品，这些化学品存在燃爆危险性、腐蚀性及毒物危害性。当这些化学品的包装物浸泡在水体中，不可避免地将发生泄漏。 供电系统：主要危险有害因素是人员的触电，导致触电的原因可能由于操作人员的失误、设备的漏电、防护距离的不足等；电缆线路遭遇腐蚀老化会发生短路引起火灾事故；停电会导致用电设备无法运行，引起一系列事故。. 环保设施危险性识别; （1）废气处理系统出现故障可能导致废气的事故排放。 （2）生产车间密闭管理，可能会造成厂房内通风不畅，使逸出的气体出现积聚，易发生爆炸。 （3）若固废堆放场所的危废意外泄漏，若未及时收集处理，有可能会污染周边环境。 （4）突发性泄漏和火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水可能直接进入厂内污水管网和雨水管网，未经处理后排入厂区污水和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击并造成周边水环境污染。 （5）突发性火灾爆炸事故伴生的废气，特别是办公用品不完全燃烧产生的CO等，以上废气直接无组织排放会对周边环境造成一定的污染。 （6）铝粉属于爆炸性粉尘，除尘设施若选型不当，或除尘风机防爆等级不符合规范，管路设计不合理、容易积尘、不易清理，若没有定期清理，粉尘浓度容易达到爆炸极限；除尘设备未进行静电接地、未及时清理风管内积尘导致积尘在设备内产生静电而无法及时导除，累积到一定程度时产生放电火花而导致粉尘爆炸；若除尘系统内未设置泄爆口不能及时泄爆，发生爆炸时会产生较大的压力。且在密闭设备里，密闭性越好，爆炸产生的压力也越大。 （7）粉尘爆炸易产生二次爆炸，第一次爆炸气浪把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来，在爆炸后的短时间内爆炸中心区会形成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，形成所谓的“返回风”，与扬起的粉尘混合，在第一次爆炸的余火引燃下引起第二次爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多，故二次爆炸威力比第一次要大得多。例如，某硫磺粉厂，磨碎机内部发生爆炸，爆炸波沿气体管道从磨碎机扩散到旋风分离器，在旋风分离器发生了二次爆炸，爆炸波通过爆炸后在旋风分离器上生的裂口传播到车间中，扬起了沉降在建筑物和工艺设备上的硫磺粉尘，又发生了爆炸。 （8）突发性火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水可能直接进入厂内污水管网和雨水管网，未经处理后排入污水和雨水管网接管进金坛区第二污水处理厂，给污水处理厂造成一定的冲击。 （9）为了防范事故和减少灾害，必须制定风险事故防范措施和应急预案。. （2）风险事故情形 本项目产品为液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组，从事故的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏；从事故的严重性和损失后果可分为重大事故和一般性事故。国际化工界将重大事故定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事故。火灾或爆炸事故常常属于此类事故。而一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事故常常属于一般性的事故。 ①物料泄漏事故 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常见物料泄漏事故类型及频率统计分析见下表。 物料泄漏事故类型及频率统计表 部件类型; 泄漏模式; 泄漏频率. 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器; 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂; 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a. 常压单包容储罐; 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂; 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a. 常压双包容储罐; 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂; 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a. 常压全包容储罐; 储罐全破裂; 1.00×10-8/a. 内径≤75mm的管道; 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏; 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a）. 75mm<内径≤150mm的管道; 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏; 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a）. 内径>150mm的管道; 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏; 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-7/（m·a）. 泵体和压缩机; 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏; 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a. 装卸臂; 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏; 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h. 装卸软管; 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄漏; 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h. 物料泄漏主要原因包括垫圈破损、仪表失灵、连接密封不良等，具体见下表。 物料泄漏事故原因统计表 序号; 事故原因; 发生概率（次/年）; 占比例（%）. 1; 垫圈破损; 2.510-2; 46.1. 2; 仪表失灵; 8.310-3; 15.4. 3; 连接密封不良; 8.310-3; 15.4. 4; 泵故障; 4.210-3; 7.7. 5; 人为事故; 8.310-3; 15.4. 合计; 5.4110-2; 100. 参照国际上和国内先进企业泄漏事故概率统计调查分析，此类事故发生概率国外先进的化工企业为0.0541次/年，而国内较先进的企业约为0.2~0.4次/年。 ②火灾或爆炸事故 发生火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。 火灾和爆炸事故的主要原因见下表。 火灾和爆炸事故原因分析表 序号; 事故原因. 1; 明火; 生产过程中的焊接和切割动火作业、现场吸烟、机动车辆喷烟排火等。为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因. 2; 违章作业; 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上. 3; 设备、设施质量缺陷或故障; ①电气设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷；②储运设备设施：储存设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起泄漏，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏. 4; 工程技术和设计缺陷; ①建筑物布局不合理，防火间距不够；②建筑物的防火等级达不到要求；③消防设施不配套；④装卸工艺及流程不合理. 5; 静电、放电; 油品在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电. 6; 雷击及杂散电流; ①建筑物、储罐的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足；②杂散电流窜入危险作业场所. 7; 其他原因; 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等. 发生火灾、爆炸事故时，火灾热辐射和爆炸冲击波会导致人员伤害和财产损失，同时火灾、爆炸事故中未完全燃烧的危险物质以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物将会对环境产生影响，而前者属于安全评价分析的范畴。因此，环境风险评价主要关注火灾、爆炸事故中未完全燃烧的危险物质以及燃烧过程中的伴生/次生污染物对环境的影响。 ③比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5类污染事故的排列次数见下表。火灾事故排出的烟雾和炭粒会直接影响周围居住区及植物，其可能性排列在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆炸震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。 污染事故可能性、严重性排序表 序号; 污染事故类型; 可能性排序; 严重性排序. 1; 着火燃烧后烟雾影响环境; 1; 5. 2; 爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失; 4; 4. 3; 有毒气体外逸污染环境; 5; 3. 4; 燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染; 2; 2. 5; 爆炸震动波及界外环境造成损失; 3; 1. 3、环境风险分析 （1）对大气环境的影响 危险物质泄漏、挥发等引发的污染物排放对大气环境造成影响，项目涉及原辅料中有机挥发性组分排放至大气环境中，对大气环境造成影响；另外，液冷散热模组、均温板散热模组和钎焊散热模组产品容易燃烧，燃烧时易产生有毒气体，从而造成对厂外周围环境敏感点和人群的影响。 （2）对地表水环境的影响 本项目涉及的危险物质发生泄漏时，可能受到雨水冲刷，如排水管网设置不当，使有害物质排入雨水管网而排入附近地表水体时，将对周边地表水环境产生污染，影响周边水体水质，进而影响水生生物的生存。 （3）对地下水环境的影响 本项目工业酒精、液态冷媒、切削液等原辅料及生产过程中产生的危险废物在储存或在厂内转移过程中由于操作不当、包装容器的破裂等原因而泄漏，将对地下水环境产生污染，破坏地下水环境。 （4）对土壤环境的影响 本项目工业酒精、稀释剂、切削液等原辅料及生产过程中产生的危险废物在储存或在厂内转移过程中由于操作不当、包装容器的破裂等原因而泄漏，在地表防渗措施不到位的情况下，物料可能渗入地表污染土壤，破坏周边土壤环境。 4、企业现有环境风险防范措施的有效性分析 ①原料贮存、生产使过程等环境风险防范措施 原料设置专门的原料仓库并定期检查包装有无破损，危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前检查包装容器的完整性，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 项目生产和安全管理中密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养；组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 ②末端处理过程环境风险防范 确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气末端治理措施，责任人受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也同时进行检修，日常有专人负责进行维护。贮存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签。危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，委托资质单位处置等。 ③火灾爆炸事故环境风险防范 加强原料仓库管理。生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸的可能。 当厂区发生消防事故时，关闭雨水排口阀门，将事故废水打入事故应急池，若厂内不能处理泄漏物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式直接进入园区的污水管网或雨水管网。 ④突发环境污染事故应急监测 企业发生突发环境污染事故时，应急监测组带上监测仪器和采样设备，若废气处理设施非正常排放，则需对周边大气中非正常排放物进行监测，具体污染物选取视情况而定。企业自身不具备相应的应急环境监测能力时，可委托当地相关监测部门进行应急监测。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）设计中采用的安全防范措施 设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ①完善备用电系统。为了防止因停电而造成事故性排放的发生，必须配套完善备用电系统，采用双电路供电，瞬时切换，以保证对生产的正常运行。 ②对主要生产工段的装置采用集散控制系统，设置检测点、报警和联锁系统，提高控制水平，减少因手工操作带来的失误，确保生产安全进行。 （2）生产过程中的风险防范措施 ①建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产检查制度、禁火管理制度、危险化学品的安全管理规定、仓库安全管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力。员工实行持证上岗。 ②易燃生产装置区、管道等危险区域设置永久性《严禁烟火》标志，按照《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定对化工装置刷色和作符号，并涂标志色。 ③严格执行有关防雷、防静电、防火、防爆、防潮的规定、规程和标准，维修人员经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施、管道、阀门、法兰等定期检查，及时发现隐患，维护维修，同时，关键设备实行定期大修制度。避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。 ④涉及易挥发有害物质的生产车间和现场原料储存区安装自动报警设备，对具有高危害设备、关键设备设置保险措施，并按规定配备齐全应急救援设施。 ⑤除尘器的安装、使用及维护符合GB/T17919-2009《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》的相关规定；企业采用湿式除尘，除尘器布置在厂房外部，间隔墙采用耐火极限不低于3小时的防火墙；除尘器进、出风口设置风压差监测报警装置；在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号；安装粉尘浓度探测仪，超过50%粉尘爆炸下限浓度时发出报警。 （3）贮存过程中的风险防范措施 ①易燃危险化学品应储存在阴凉、通风区域内；远离火种、热源和避免阳光直射；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”、“防潮”等警示标志。 ②各种物料应按其相应堆存规范堆置，禁止堆栈过高，防止滚动。 ③仓库和危险废物暂存场所存放危险物质，为防止泄漏造成污染，应在仓库内采用混凝土防渗；危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置。 （4）物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下措施： ①严格执行安全和消防规范。 ②应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。 ③对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有防护用品，并定期检查维修，保证使用效果。 （5）火灾和爆炸事故的防范措施 ①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 ③在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；要有防雷装置，特别防止雷击。 ④应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 （6）事故应急对策措施 为了加强企业的环境风险防控和应急管理工作，提高应急救援能力，保护企业员工的生命安全，减少财产损失，使环境事故发生后能快速、有效、有序地实施应急救援，减少对周边环境的影响，须组织相关部门和机构编制突发环境事件应急预案。预案须根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求和其他相关文件要求，并结合企业的实际情况编制，是企业实施应急救援的规范性文件，用于指导企业突发环境事件的应急救援行动。 （7）本项目依托飞荣达园区内已建的1座1000m3的事故应急池，该事故应急池配套相应的应急管道，并在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在事故应急池内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入厂内污水管网，给污水处理厂造成一定的冲击。 6、环境风险分析结论 本项目涉及的危险物质主要为生产过程中产生的危险废物，储存于危废仓库中，一旦在意外情况下发生泄漏，对周围环境会产生一定的影响；在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，本项目的风险事故发生概率较小，风险可防控。 （七）污染源监测计划 本项目建成后环境监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819- 2017）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2017）执行，排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，因此，除了环保主管部门的监督监测外，公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况。营运期的常规监测内容应符合实际生产现状，公司在制定监测计划应充分考虑各类污染物排放情况，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门，项目废气、废水、噪声自行监测计划见下表。 本项目自行监测计划表 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 排放标准; 监测单位. 废气; 18#排气筒; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值; 有资质的环境监测机构. 19#排气筒; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值. 废水; 污水排口; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; 金坛区第二污水处理厂接管标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. （八）电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 （九）环境管理与信息公开内容 1、环境管理制度 公司在运行过程中，应依据当前环境保护管理要求，分别制定公司内部的环境管理制度： ①环境影响评价制度。公司在新建、改建、扩建相关工程时，应按《中华人民共和国环境影响评价法》要求，委托环评单位开展环境影响评价工作。 ②“三同时”制度。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 ③排污许可制度。公司应按照排污许可管理条例要求，在实施时限内，向所在地设区的市级环境保护主管部门申领排污许可证。 ④环境保护税制度。根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日实施）：“在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。”企业应按《中华人民共和国环境保护税法》要求实施环境保护税制度。 ⑤奖惩制度。公司应设置环境保护奖惩制度，明确相关责任人和职责与权利，并落实《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》相关要求。 ⑥监测制度。按照环评报告、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污许可证要求定期对污染源和环境质量进行监测，排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 2、环境管理机构 为使本工程项目建设实现全过程“守法合规”，公司应在项目办理前期手续时安排专人办理环保手续，并协调好工程设计与环境保护相关工作，在主体工程建设方案中落实污染防治措施。项目投产后，公司法人代表为公司环境行为的第一负责人，成立以负责生产的副总经理分管环保工作、公司EHS部为环境管理具体职能部门，并负责环保治理设施运行管理。 公司环境管理机构主要职能为：执行国家、地方环境保护法律、法规，落实环境保护行政主管部门管理要求并完成相关报表；负责公司环境保护方案的规划和管理，确保环境保护治理设施运行、维护及更新，确保公司各项污染物达标排放和对环境的最小影响。 3、环境管理内容 ①废气、废水处理设施 落实专人负责制度，废气、废水处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气、废水设施的日常运行记录，建立健全管理台帐，了解处理设施的动态信息，确保废气、废水处理设施的正常运行。 ②固废规范管理台账 公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，按照、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ③厂区各排放口设置必须符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管〔1997〕122号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）等文件要求。 ④危险废物自控要求 按照危险废物进厂要求、处置类别、处置范围及规模回收危险废物，禁止回收负面清单中危险废物。保留进厂检测记录备查。 4、信息公开 按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求进行信息公开。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称） /污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 18#排气筒 | 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃 | 两套设备自带的袋式除尘器、一套“袋式除尘器+二级活性炭吸附”装置处理，经1根21m高排气筒（18#）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 19#排气筒 | 颗粒物 | 一套湿式除尘器处理，经1根21m高排气筒（19#）排放 |  |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃 | 合理布置车间、将产生无组织的废气装置布置在远离厂界的地方、车间强制通风（自然通风、排风扇等机械通风）等 |  |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | 水量 | 接入市政污水管网排入金坛区第二污水处理厂集中处理 | 金坛区第二污水处理厂接管标准 |
|  |  |  | COD |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 本项目建成后，噪声经过建筑物、距离衰减，东、南、西、北各边界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾由环卫部门统一收集；②废砂、不合格品、废边角料、金属废屑、废铝钎剂、除尘灰、废渣、废包装箱、废包装袋外售综合利用；③金属废屑（沾染切削液）、废切削液、废油墨、废抹布、废包装物、废液压油、废活性炭委托有资质单位处置。本项目产生的各类固体废物均能得到无害化处理处置，不外排，对周围环境质量无影响。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间内有防泄漏措施及应急处理设施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的可能性降到最低限度。对于危废贮存间设托板，确保泄漏物料统一收集。建立有效的事故废水收集系统，污水和雨水排放口设置雨水截止阀。尽快将地面上的废水收集进入废水收集系统，减少废水在地面上的停留时间并防止废水进入雨水系统进而污染地下水。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不含生态保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）设计中采用的安全防范措施 设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ①完善备用电系统。为了防止因停电而造成事故性排放的发生，必须配套完善备用电系统，采用双电路供电，瞬时切换，以保证对生产的正常运行。 ②对主要生产工段的装置采用集散控制系统，设置检测点、报警和联锁系统，提高控制水平，减少因手工操作带来的失误，确保生产安全进行。 （2）生产过程中的风险防范措施 ①建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产检查制度、禁火管理制度、危险化学品的安全管理规定、仓库安全管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力。员工实行持证上岗。 ②易燃生产装置区、管道等危险区域设置永久性《严禁烟火》标志，按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定对化工装置刷色和作符号，并涂标志色。 ③严格执行有关防雷、防静电、防火、防爆、防潮的规定、规程和标准，维修人员经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施、管道、阀门、法兰等定期检查，及时发现隐患，维护维修，同时，关键设备实行定期大修制度。避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。 ④涉及易挥发有害物质的生产车间和现场原料储存区安装自动报警设备，对具有高危害设备、关键设备设置保险措施，并按规定配备齐全应急救援设施。 （3）贮存过程中的风险防范措施 ①易燃危险化学品应储存在阴凉、通风区域内；远离火种、热源和避免阳光直射；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”、“防潮”等警示标志。 ②各种物料应按其相应堆存规范堆置，禁止堆栈过高，防止滚动。 ③仓库和危险废物暂存场所存放危险物质，为防止泄漏造成污染，在仓库内采用混凝土防渗；危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置。 （4）物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下措施： ①严格执行安全和消防规范。 ②应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。 ③对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有防护用品，并定期检查维修，保证使用效果。 （5）火灾和爆炸事故的防范措施 ①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 ③在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；要有防雷装置，特别防止雷击。 ④应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 （6）事故应急对策措施 ①为了加强企业的环境风险防控和应急管理工作，提高应急救援能力，保护企业员工的生命安全，减少财产损失，使环境事故发生后能快速、有效、有序地实施应急救援，减少对周边环境的影响，须组织相关部门和机构编制突发环境事件应急预案。预案须根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求和其他相关文件要求，并结合企业的实际情况编制，是企业实施应急救援的规范性文件，用于指导企业突发环境事件的应急救援行动。 ②本项目依托飞荣达园区内已建的1座1000m3的事故应急池，配套相应的应急管道，并在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在事故应急池内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入厂内污水管网，给污水处理厂造成一定的冲击。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业对污染治理设置和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账，并对排污口进行规范化设置；建立环境管理制度，按监测计划定期进行监测。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目土地手续完备，项目类型及其选址、布局、规模符合相关产业政策、环境保护法律法规和相关法定规划要求；所在区域大气环境质量虽然未达到国家环境质量标准，但常州市金坛区已采取各项措施改善环境质量；本项目采取的污染防治措施合理、有效，项目排放的各类污染物均能达到国家和地方排放标准；污染物总量可在区域内平衡解决；在做好各项风险防范及应急措施的前提下，本项目的环境风险可防控。故本项目在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。 上述评价结论是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、生产设备布局、原辅材料用量及与此相对应的污染防治措施基础上得出的，如果生产品种、规模、工艺流程、生产设备布局和污染防治设施等发生重大变化，企业应按照环保部门要求另行申报。

附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 颗粒物 | 0.767747 | 1.1454 | 0.238 | 0.356 | 0 | 1.361747 | 0.594 |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.214654 | 0.9286 | 0.5861 | 0.237 | 0 | 1.037754 | 0.8231 |
| 废气（无组织） | 颗粒物 | 0 | 2.3012 | 1.7012 | 0.59 | 0 | 2.2912 | 2.2912 |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0 | 0.932 | 0.5818 | 0.219 | 0 | 0.8008 | 0.8008 |
| 废水 | 水量 | 14550.46 | 24955.545 | 10160.65 | 2880 | 0 | 27591.11 | 13040.65 |
|  | COD | 2.4975 | 9.1796 | 3.5097 | 1.152 | 0 | 7.1592 | 4.6617 |
|  | SS | 0.6378 | 4.7473 | 1.7113 | 0.576 | 0 | 2.9251 | 2.2873 |
|  | NH3-N | 0.11398 | 0.7726 | 0.30616 | 0.086 | 0 | 0.50614 | 0.39216 |
|  | TN | 0.179622 | 0.973 | 0.4606 | 0.115 | 0 | 0.755222 | 0.5756 |
|  | TP | 0.010865 | 0.0648 | 0.02568 | 0.007 | 0 | 0.043545 | 0.03268 |
|  | 石油类 | 0.0003 | 0.0458 | 0.032 | 0 | 0 | 0.0323 | 0.032 |
|  | 溶解性固体 | 0.417 | 2.3508 | 1.628 | 0 | 0 | 2.045 | 1.628 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图1：项目地理位置示意图 附图2：项目周边500米范围土地利用现状示意图 附图3-1：厂区平面布置示意图 附图3-2：3#楼平面布置图（1F） 附图3-3：4#楼平面布置图（1F） 附图3-4：4#楼平面布置图（3F） 附图4：常州市生态空间保护区域分布图（2020年） 附图5-1：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区近期用地规划图（2025年） 附图5-2：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区远期用地规划图（2035年） 附图6：项目周边水系概化示意图 附图7：常州市“三线一单”生态环境分区管控图 附图8：分区防渗图 附图9：常州市“三区三线”划定成果图 附件： 附件1：营业执照 附件2：江苏省投资项目备案证 附件3：不动产权证 附件4：原有项目环评批复 附件5：排污许可证 附件6：突发环境事件应急预案备案表 附件7：污水委托处理合同 附件8：检测报告（含引用说明） 附件9：《关于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2023〕4号） 附件10：金坛区第二污水处理厂批复 附件11：油墨MSDS及VOCs检验报告 附件12：清洗剂MSDS及VOCs检验报告 附件13：溶剂油墨和有机溶剂清洗剂不可替代论证专家咨询意见