目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	67

六、结论	68

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  厂区平面布置

附图4  金坛区朱林工业园土地利用规划图

附图5  区域水系图

附图6  项目附近生态红线区域分布图

附图7  常州市“三线一单”生态环境分区管控分布图

附图8  常州市环境管控单元图

附图9  常州市国土空间规划图

附件

附件1  环评技术合同及委托书

附件2  备案证

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  厂房产权证

附件6  租赁协议

附图7  监测报告及引用说明

附件8  原有项目环评手续

附件9  建设单位承诺函

附件10 危废处理承诺书

附件11 建设单位环评单位公示承诺

附件12 金坛区环评报批申请

附件13 关于江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书的审查意见

附件14 安圣印务生态环境分区管控综合查询报告书

附件15 污水接管合同

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新建年产复合膜300吨、复合包装袋(厚度大于0.025毫米)200吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2602-320413-04-01-643920 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 景璟 | 联系方式 | 13961269900 |
| 建设地点 |  | 常州市金坛区朱林镇创业路101号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度26分14.981秒，31度44分10.359秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2921塑料薄膜制造C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业-053塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | 常州市金坛区发展和改革局 | 项目审批文号 | 坛发改备〔2026〕126号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 是： | 用地面积（m2） | 2181.44（租用） |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此无需设置大气专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水接管处理，无生产废水外排，因此无须设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无须设置环境风险专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 |  | 规划名称：江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园 审批机关：金坛区人民政府 审批文件名称及文号：坛政复〔2008〕13号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》 审批机关：常州市生态环境局 审批文件名称及文号：《市生态环境局关于江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书的审查意见》（常金环审〔2020〕127号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与规划符合性分析 - （1）本项目位于朱林现代产业园，朱林现代产业园产业定位为：以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、服饰加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。 - 本项目为C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，属于服饰加工配套产业，根据后文分析（表1-2），项目不属于园区禁止和限制引入项目。 - （2）根据园区土地利用规划，项目所在地为工业用地；同时，根据出租方提供的不动产权证，项目所在地用途为工业用地，因此本项目符合区域用地规划要求。 2、与规划环境影响评价符合性分析 本项目位于常州市金坛区朱林镇创业路101号，所在用地为工业用地，符合区域用地规划，与《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》及《市生态环境局关于江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书的审查意见》（常金环审〔2020〕127号）相符性分析见下表： |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 表1-1 项目与园区规划环境影响报告书审查意见对照分析 规划环评及审查意见内容; 本项目; 相符性. 规划范围; 东至河口河-华林路，北至省道340，西至扬溧高速公路，南至茅山旅游大道，总面积7.8km2。; 本项目在江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园范围内。; 相符. 产业定位; 以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、 金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、服饰加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。; 本项目为C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，属于服饰加工配套产业，符合园区产业定位。; 相符. 产业发展负面清单; 类别; 负面清单; 本项目情况; 相符. 禁止引入类项目; 禁止审批列入国家、省产业政策淘汰、限制类项目；不符合规划环评结论及审查意见的项目；属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目；无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。; 项目不属于国家、省产业政策淘汰、限制类项目，不属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，项目产生的危险废物均可落实处置途径。. 严禁引进排放“三致”(致癌、致畸、致突变)且严重影响人身健康和环境质量的项目。; 项目不涉及。. 禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。; 项目不涉及。. 禁止新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业准入条件的项目。; 项目技术装备、污染排放及能耗能够达到相关行业先进水平. 禁止引入不符合现行《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目。; 生活污水接入市政污水管网，进入常州市金坛区溪城污水处理有限公司. 限制引入 类项目; 工业园应严格限制氮氧化物、颗粒物排放量大的企业入区，并实行总量控制。; 本项目废气污染物排放量较少，落实总量控制要求。. 空间管制要求; 不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目。; 本项目卫生防护距离为生产车间边界外扩50m，该范围不存在居民点、学校等环境敏感保护目标；项目按要求落实环境风险防范和应急措施. 污染物排放总量控制; 大气污染物：二氧化硫53.1吨/年、烟(粉)尘36.494吨/年、氮氧化物43.38吨/年、挥发性有机物27.885吨/年。 废水污染物(排入外环境量)：废水排放量417.38万立方米/年，COD208.69吨/年、氨氮16.7吨/年、总磷2.09 吨/年。; 本项目废气、废水污染物排放量较少，不突破园区总量控制要求。. 综上所述，本项目位于朱林镇创业路101号，在金坛经济开发区朱林现代产业园范围内，属于C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，符合园区产业定位，选址符合区域用地规划要求。 |
| 其他符合性分析 | - 与《省政府关于溧阳市、金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2025〕6号）相符性分析 - 根据苏政复〔2025〕6号要求，“金坛区耕地保有量不低于31.3770万亩（永久基本农田保护面积不低于28.8140万亩，含委托易地代保任务0.5500万亩），生态保护红线面积不低于98.6663平方千米，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3636倍”。本项目位于常州市金坛区朱林镇创业路101号，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田及生态红线，符合苏政复〔2025〕6号文件要求。 2、与《常州市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 根据《常州市国土空间总体规划图（2021—2035年）》，本项目位于常州市金坛区朱林镇创业路101号，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田及生态红线，符合规划用地要求。本项目国民经济行业类别属于“C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造”，从事工业生产，用地性质符合要求。 3、分区管控要求相符性分析 - （1）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 本项目位于常州市金坛区朱林镇创业路101号，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）可知，项目位于重点管控单元（长江流域、太湖流域），其重点管控要求与本项目的相符性分析见下表。 表1-2 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目位于常州市金坛区朱林镇创业路101号，属于长江流域内，选址不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内；本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于上述禁止建设的项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目实施总量控制，不涉及长江入河排污口。; 相符. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目建设单位不属于环境风险防控重点企业。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目和尾矿库项目。; 相符. 太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于常州市金坛区朱林镇创业路101号，属于太湖流域三级保护区；本项目不属于禁止新建的行业，无含磷、氮生产废水排放。; 相符. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不属于上述行业。; 相符. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及文件中相关行为。; 相符. 资源利用效率要求; 1.严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2. 推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 当地自来水厂能够满足本项目用水需求。; 相符. 综上，本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的要求相符。 4、与《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 本项目位于朱林现代产业园，根据《常州市生态环境分区管控动态更新成果》附件3中常州市环境管控单元名录，属于“重点管控单元-朱林现代产业园”。其重点管控要求与本项目的相符性分析见下表。 表1-3 与《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 管控类别; 重点管控要求（朱林现代产业园）; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1）禁止审批列入国家、省产业政策淘汰、限制类项目；不符合规划环评结论及审查意见的项目；属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条 5 种不予批准的情形的项目；无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。; 本项目位于朱林现代产业园，项目不属于禁止引入项目。; 相符. （2）严禁引进排放“三致”（致癌、致畸、致突变）、列入名录的恶臭污染物及氰化物等高污染、高风险物质且严重影响人身健康和环境质量的项目. 污染物排放管控; 1.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量， 确保区域环境质量持续改善。; 本项目有机废气经处理后达标排放，废气排放总量不会突破园区环评报告及批复的总量。; 相符. 2.园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。. 环境风险防控; 1.园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 本项目所在园区已建立环境应急体系，已加强应急物资装备储备，已编制突发环境事件应急预案并定期开展演练；项目建成后立即委托专业单位编制突发环境事件应急预案。; 相符. 2.生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。. 资源开发效率要求; 1.大力倡导使用清洁能源。; 本项目使用清洁能源电力；项目使用节水型器具，员工生活用水量较低；项目无燃煤设施。; 相符. 2.提升废水资源化技术，提高水资源回用率。. 3.严禁自建燃煤设施。. 综上，本项目与《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）的要求相符。 5、产业政策相符性分析 表1-4 与产业政策相符性分析 序号; 对照简析; 相符性. 1; 本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目; 相符. 2; 本项目产品、设备及生产工艺均不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制、淘汰和禁止类有关条款。; 相符. 3; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》未列入长江经济带发展负面清单，也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类; 相符. 4; 本项目产品不在《江苏省太湖流域禁止和限制的产品目录（2024年本）》（苏发改规发〔2024〕3号）中禁止和限制的产业产品目录范围; 相符. 5; 本项目产品为塑料膜和塑料袋，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品名录范围; 相符. 6; 本项目不属于《江苏省 “两高” 项目管理目录（2025 年版）》中“两高” 项目范围; 相符. 7; 本项目已于2026年2月4日在常州市金坛区发展和改革局进行了备案（坛发改备〔2026〕126号，见附件1），符合区域产业政策; 相符. 6、本项目位于太湖流域三级保护区，项目与《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析如下 表1-5 与《太湖流域管理条例》相符性分析 条款; 内容; 本项目; 相符性. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、乙醇、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目属于C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于禁止类项目。; 相符. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 本项目周边不涉及入太湖河道。; 相符. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭的项目。; 本项目不属于上述区域内。; 相符. 表1-7 《江苏省太湖水污染防治条例》分析对照表 条款; 内容; 本项目; 相符性. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目属于C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，位于太湖流域三级保护区内，生产过程中无含磷、氮生产废水排放，不属于禁止类。; 相符. 7、与其他环境保护管理要求的相符性分析 （1）与《关于印发<深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》（环大气〔2022〕68号）相符性分析 表1-6 与环大气〔2022〕68号的相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. 推进重点工程; 促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。; 本项目采用清洁能源，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 相符. 强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理。; 本项目印刷、复合、熟化废气通过密闭空间负压收集后进入“二级活性炭吸附”装置进行处理; 相符. （2）与《江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（苏环办〔2023〕35号文）相符性分析 表1-7 与苏环办〔2023〕35号文的相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. 大气减污降碳协同增效行动。大力推动产业转型升级和布局调整优化。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及 产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放总量控制、区域污染物削减、碳排放达峰目标等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。……严格依法依规淘汰落后产能。强化法规标准等约束，利用能耗、环保、安全、质量、技术等综合标准，依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品，持续推进化工行业安全环保整治提升，大幅提升行业整体绿色发展水平; 本项目属于C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目产品为复合膜和复合包装袋，不涉及落后工艺、落后产品。; 相符. （3）与《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）的对照分析 表1-8 与苏政发〔2024〕53号文相符性分析 - 文件要求; - 本项目; - 相符性. - （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。研究制定“两高”项目管理目录。严禁核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目。到2025年，短流程炼钢产量占比力争达20%以上。; - 本项目为C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于“两高”项目。; - 相符. - （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。; - 本项目使用低VOCs水性油墨和无溶剂胶水。; - 相符. （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 相关控制要求; 本项目情况; 是否满足要求. 7 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2 含VOCs产品的使用过程; 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；; 本项目印刷、复合、熟化废气采用密闭空间负压收集后进入“二级活性炭吸附装置”装置处理; 是. 7.3 其他要求; 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后将严格遵照执行; 是. 10 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1基本要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统将先于各生产设施运转前开启，后于生产设施关闭而关闭。当VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，建设单位立即停止生产作业; 是. 10.2废气收集系统要求; 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 本项目印刷、复合、熟化废气采用密闭空间负压收集后进入“二级活性炭吸附装置”装置处理; 是. 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQT 4274- 2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 是. 10.3 VOCs排放控制要求; 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气排放满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/ 4438-2022）要求; 是. 10.3.2 收集废气NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于90%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定除外。; 本项目位于重点区域，非甲烷总烃初始排放速率小于2kg/h，配备“二级活性炭吸附装置”装置，处理效率不低于90%; 是. 10.3.4 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15m; 是. 综上，本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符。 （5）与《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）、《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）的对照分析 - 表1-10与苏环办〔2023〕314号、环环评〔2025〕28号文相符性分析 - 文件要求; - 本项目; - 相符性. - 《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）、《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）; - 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。; 本项目为C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《斯德哥尔摩公约》、江苏省生态环境分区管控方案；项目不涉及新污染物; 相符. - 优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。; 项目不涉及新污染物; 相符. - 核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。; 项目不涉及新污染物; 相符. - 对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。; 项目不涉及新污染物; 相符. （5）与苏大气办〔2021〕2号、常污防攻坚指办〔2021〕32号文相符性分析 表1-11与苏大气办〔2021〕2号、常污防攻坚指办〔2021〕32号文对照分析 文件要求; 本项目; - 相符性. 《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2号））要求：以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 根据油墨MSDS，项目油墨中挥发性有机化合物含量为17%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中关于“水性油墨”限值要求。 根据胶水SGS检测报告，项目胶水中挥发性有机化合物含量为2g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中关于“本体型胶黏剂”VOCs含量限值要求。; - 相符. 《常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）要求：以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 相符. （6）与《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》（常州市生态环境局，2021年11月10日调整）的对照分析 - 表1-12 与“常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）”相符性分析 - 文件要求（建设项目环评审批要点）; - 本项目; - 相符性. - 1、实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。; （1）本项目位于江苏省常州市金坛区朱林镇创业路101号，本项目不在国控站点3km范围内，不属于重点区域。 （2）本项目为C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于高能耗项目。本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; - 相符. - 2.强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。. - 3.推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。. 注：①高能耗项目为：石油、煤炭及其他燃料加工业，电力、热力生产和供应业，非金属矿物制品业，食品制造业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，造纸及纸制品业，化学原料和化学制品制造业；本项目不属于高能耗项目；②本项目距离大气质量国控站点（金坛区政府D座楼）直线距离约为14km，本项目不在国控点三公里范围内。 （7）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 表1-13 与苏环办〔2019〕36号文对照分析 类别; 文件要求（建设项目环评审批要点）; 本项目; 相符性. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; ①本项目所在地规划符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标，区域已经制定限期达标规划，项目建设满足区域环境质量改善目标管理要求；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信。; 符合. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目位于常州市金坛区朱林镇创业路101号，用地性质为工业用地。; 符合. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发〔2014〕197号); 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; (1)规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。(2)对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。(3)对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; (1)本项目建设内容符合所在区域定位，且不在生态保护红线范围内； (2)项目所在地为非达标区，本项目各废气因子排放量较小，对周围保护目标影响均较小，均未超过各因子的环境质量标准。因此，项目排放的大气污染物对周围空气环境影响较小。; 符合. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(苏发〔2018〕24号); 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不属于化工企业。; 符合. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号); 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线内。; 符合. 推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。12，法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不属于禁止建设项目。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 常州安圣印务有限公司（以下简称“安圣印务”）成立于2021年12月，公司注册地址位于常州市金坛区直溪镇西直里路28号，主要从事塑料包装膜（袋）的生产与销售。 建设单位于2022年6月委托编制了《软包装彩印项目环境影响报告表》，并于2022年8月25日取得《常州市生态环境局关于<常州安圣印务有限公司软包装彩印项目建设项目环境影响报告表>的批复》（常州市生态环境局，常金环审〔2022〕59号），该项目已于2023年4月8日通过“三同时”自主验收（部分验收，验收产能为年产120吨塑料膜、年产180吨塑料包装袋），剩余产能尚在建设中。 由于企业发展需要，安圣印务拟投资500万元，租用江苏茂泰管业科技有限公司位于常州市金坛区朱林镇创业路101号的厂房2181.44平方米，新建年产复合膜300吨、复合包装袋(厚度大于0.025毫米)200吨项目。项目利用原有的复合机、分切机等设备，同时新增印刷机、制袋机等设备（淘汰原有的老式印刷机、制袋机），建成后可形成年产复合膜300吨、复合包装袋200吨的生产规模。 本项目已于2026年2月4日取得常州市金坛区发展和改革局的项目备案证明，备案证号：坛发改备〔2026〕126号。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的有关规定，本项目应进行环境影响评价。本项目属于C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年） ，属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53-塑料制品业-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，应编制环境影响评价报告表。常州安圣印务有限公司委托专业环评单位承担该项目的环境影响评价工作。环评单位在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，编制完成了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、产品方案 本项目建成后，产品方案见下表。 表2-1本项目产品方案一览表 序号; 主体工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 典型尺寸; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 复合膜; 1000m*10cm*0.01cm; 300t/a; 2400h. 2; 复合包装袋; 30cm*40cm*0.011cm 20cm*10cm*0.01cm; 200t/a; 2400h. - 原辅材料 （1）原料消耗情况 表2-2本项目原辅料消耗情况一览表 序号; 名称; 主要成分及规格; 消耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 包装方式; 来源及运输方式. 1; PET薄膜; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 170; 5; 100m/卷; 外购及车运. 2; BOPP薄膜; 双向拉伸聚丙烯; 110; 5; 100m/卷. 3; CPP薄膜; 流延聚丙烯; 130; 5; 100m/卷. 4; PE薄膜; 聚乙烯; 85.15; 5; 100m/卷. 5; 水性油墨; 聚氨酯树脂40%，钛白粉37%，水6%，乙醇17%; 12; 1; 20kg/桶. 6; 胶水; 聚醚多羟基化合物30~60%、2,2'-氧二乙醇10~20%、12-环氧甲氧基-9-十八烯酸甘油三酯聚合物10~20%、3-氨丙基三乙氧硅烷5~10%、2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷1~2.5%; 3; 0.2; 20kg/桶. （2）油墨、胶水挥发性有机物含量分析情况 项目印刷过程使用水性油墨，水性油墨VOCs含量参照执行《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中表1“水性油墨-凹印油墨-非吸收性承载物”相关限值（30%）。根据油墨SGS检测报告，项目水性油墨中挥发性有机化合物含量为17%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中关于“水性油墨”限值要求。 项目复合过程使用本体型胶水，胶水VOCs含量参照执行《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中表3“本体型胶黏剂-包装-热塑类”相关限值（50g/L）。根据胶水SGS检测报告，项目胶水中挥发性有机化合物含量为2g/kg（约2.08g/L），满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中关于“本体型胶黏剂”VOCs含量限值要求。 （3）主要原辅材料理化性质见下表。 表2-3本项目原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 可燃性; 毒性. PET薄膜; 乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。密度1.38~ 1.40 g/cm³，熔点：250~ 260℃，拉伸强度：纵≥200 MPa、横≥180 MPa弹性模量：4000–5000 MPa断裂伸长率：纵≤150%、横≤100%。透光率≥90%，雾度≤1.0%，光泽度≥100 GU，耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸湿性高，成型前的干燥是必须的。耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。; 可燃; 无资料. BOPP薄膜; 密度0.90~ 0.92 g/cm³，熔点 160~ 170℃，纵拉强度≥120 MPa、横拉≥200 MPa；弹性模量 1700~ 2500 MPa；断裂伸长率纵≤180%、横≤65%；透光率≥92%，雾度≤1.5%，光泽度≥85 GU，抗撕裂强度低，无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。; 可燃; 无资料. CPP薄膜; 密度0.89~ 0.91 g/cm³，熔点 160~ 170℃，拉伸强度：纵拉≥ 30~ 45 MPa、横拉≥ 30~ 45 MPa，断裂伸长率纵≤ 200~ 300%、横≤200~ 300%，透光率≥85%，雾度≤5%，光泽度≥60–80 GU，耐弱酸、弱碱、盐、醇、油脂；不耐强酸碱、强氧化剂；不溶于水，常温不溶于多数有机溶剂，高温可溶于芳烃、氯代烃。; 可燃; 无资料. PE薄膜; 密度0.910~0.925g/cm³，熔点 180~210℃，拉伸强度：纵拉≥25~ 35 MPa、横拉≥ 20~ 30 MPa，断裂伸长率纵≤ 500~ 800%、横≤400~ 600%，透光率≥88%，雾度≤3%，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；; 可燃; 无资料. 水性油墨; 轻微乙醇味，pH 值：1~8.5，相对密度：1.0，沸点70~120℃，闪点69℃。; 可燃; 无资料. 乙醇(水性油墨组分); CAS：64-17-5,无色液体，有酒香；闪点：14℃，熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃；相对密度(水=1)0.789；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：7060mg/kg(大鼠经口). 聚氨酯树脂(油墨组分); CAS：9009-54-5，白色固体，密度1.05g/cm3；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。; 可燃; LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）. 胶水; 淡黄色透明液体,密度1.04g/cm3，闪点>100℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。; 可燃; LD50：2866mg/kg（大鼠经口）. 聚醚多羟基化合物（胶水组分）; CAS:25791-96-2,无色至淡黄色透明液体，密度1.05g/cm3，闪点100℃；溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。; 可燃; LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）. 2,2'-氧二乙醇（胶水组分）; CAS:111-46-6，无色透明粘稠液体，密度1.18g/cm3，闪点244.8℃；与水互溶，溶于醇、醚、酮等多数有机溶剂。; 可燃; LD50：1480mg/kg（大鼠经口）. 12-环氧甲氧基-9-十八烯酸甘油三酯聚合物（胶水组分）; CAS:74398-71-3，淡黄至琥珀色粘稠液体，密度1.05g/cm3，闪点180℃；不溶于水，溶于烃、酯、醚等多数有机溶剂。; 可燃; LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）. 3-氨丙基三乙氧硅烷（胶水组分）; CAS:919-30-2，无色至淡黄透明液体，密度0.946g/cm3，闪点105℃；溶于水，溶于烃、酯、醚等多数有机溶剂。; 可燃; LD50：1050mg/kg（大鼠经口）. 2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷（胶水组分）; CAS:2530-83-8，无色透明液体，密度1.065g/cm3，闪点113℃；溶于水，溶于烃、酯、醚等多数有机溶剂。; 可燃; LD50：1200mg/kg（大鼠经口）. 4、主要生产设施 本项目设备情况见下表。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 设备数量（台/套）; 备注. 印刷机; HTYG-G-09-1050; 1; 新购. 复合机; WRJI9-1300A; 1; 新购. 复合机; BGF-1050; 1; 原有厂区搬迁. 熟化室; 6m×3m×2m; 1; 新购. 制袋机; YFZD-600; 5; 新购. 分切机; IS1300E; 1; 原有厂区搬迁. 注：由于客户对产品质量要求趋于严格，项目拟采购新型印刷机、复合机，提升产品质量。 5、主体、公用、辅助、储运、环保及依托工程 表2-5 本项目主体、公用、辅助、储运及环保工程一览表 类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F,占地面积2181.44m2; 布设印刷机、复合机、复合机、分切机等设备. 公用工程; 给水工程; 600t/a; 区域自来水管网提供. 排水工程; 480t/a; 生活污水排入常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理. 供电; 30万度/a; 区域电网提供. 贮运工程; 化学品暂存区; 10m2; 新建，在车间内划分. 成品堆放区; 300m2. 原料暂存区; 200m2. 运输工程; 汽运; 依托社会车辆. 环保工程; 废气; 印刷、复合、熟化废气; 二级活性炭吸附+15m高排气筒，风量为12000m3/h; 达标排放. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托出租方. 噪声; 合理布局、采取相应的隔声、减震、消音措施; 新建. 固废; 危废仓库; 10m2; 新建，在车间内划分. 一般固废仓库; 10m2; 新建，在车间内划分. 风险防控措施; 雨水排放口安装阀门; 依托出租方. 事故应急池35m3; 新建. - 物料平衡及水平衡 （1）VOC平衡 表2-6 项目VOCs平衡表 单位：t/a 投入; 产出. 原辅料; 用量; VOCs含量; VOCs含量; 去向; VOCs含量. 水性油墨; 12; 17%; 2.04; 废气; 有组织排放; 0.194. 无组织排放; 0.102. 胶水; 3; 0.2%; 0.006; 固废; 进入废抹布和废包装桶; 0.001. 进入活性炭; 1.749. 合计; 13.1; /; 2.046; 合计; 2.046. （2）水平衡 ①给水 本项目用水为员工的生活用水。项目劳动定员20人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额》，员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为600t/a。 ②排水 生活污水：生活用水排放系数按0.8计，则生活污水量为480t/a，接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入通济河。 图2-1项目水平衡图（单位：t/a） 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20人，采取白班8h，年工作日约300天，年工作2400小时，厂内不设食堂、浴室及宿舍。 8、厂区平面布置 项目租用江苏茂泰管业科技有限公司位于常州市金坛区朱林镇创业路101号的闲置厂房生产，江苏茂泰管业科技有限公司厂区设有3栋建筑（1#厂房、2#厂房、3#厂房），1#厂房租赁给江苏尔朗科技有限公司和日正升汽车科技(常州)有限公司使用，2#厂房租赁给本项目使用，3#厂房闲置。项目车间东侧为原料仓库和成品仓库，车间西侧为生产区。项目厂区平面布置图详见附图3。 9、厂区周围概况 项目租用江苏茂泰管业科技有限公司位于常州市金坛区朱林镇创业路101号的厂房生产，江苏茂泰管业科技有限公司厂区东侧为永顺路；南侧为创业路；西侧为常州京洋半导体材料科技有限公司；北侧为江苏科奇新材料科技有限公司。项目周边500米范围土地利用现状见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目租用已建空置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 - 二、运营期 1、生产工艺流程 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 印刷：通过印刷机将水性油墨转印到塑料膜（PET膜、BOPP膜、CPP薄膜等）表面上，采用凹印工艺，印刷机墨辊的图文均委外制作。印刷机采用电加热，加热温度为65℃左右。印刷过程油墨中可挥发性组分挥发产生有机废气(G1)；项目印刷机墨辊定期用抹布擦拭,清洁过程产生含油墨废抹布（S1）。 复合：通过复合机将将胶水均匀涂布于塑料膜的一面，随后与另一张未经处理的塑料膜进行复合。复合机同样采用电加热，加热温度区间控制在40-70℃。由于此温度未达到塑料膜的熔融阈值，塑料膜本身不会释放有机废气；但胶水中的可挥发性组分在加热条件下会挥发，产生有机废气(G2)。 熟化：复合后的薄膜将被运送至密闭熟化室进行烘干处理。熟化室通过电加热维持 50℃恒温，持续烘干12小时。因熟化温度未触及塑料膜熔融点，塑料膜无有机废气释放；而油墨和胶水中残留的挥发性有机物会在此过程中继续挥发，形成有机废气(G3)。 分切：经过熟化的复合塑料膜将由复合机进行切割，最终切成宽度为3-5cm 的长条即为塑料膜成品。分切过程中会产生少量边角料(S2)。 制袋：部分分切后的塑料膜将通过制袋机加工成各种规格的塑料袋。制袋机在封口操作时，由于局部加热会引发微量有机物挥发，产生微量有机废气(G4)。 检验：塑料袋经人工检验合格后包装入库，此工序产生少量次品(S3)。 - 2、其他产污工序 （1）项目塑料膜等固态原料拆包过程产生少量废包装材料(S4)。 （2）项目油墨、胶水使用过程产生少量废包装桶(S5)。 （3）项目印刷、复合、熟化废气采用二级活性炭吸附装置处理，废气处理设备定期保养，产生废活性炭(S6)。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、本项目与江苏茂泰管业科技有限公司依托关系 1、江苏茂泰管业科技有限公司简介及租赁企业情况 - 江苏茂泰管业科技有限公司成立于2021年4月9日，主要从事货物进出口；技术进出口，该公司位于金坛区朱林镇创业路101号的厂房建成后主要用于仓储。本项目为新建项目，租用江苏茂泰管业科技有限公司闲置车间生产，该车间建成后一直闲置，无环境遗留问题。 - 2、本项目与江苏茂泰管业科技有限公司的依托关系 - 江苏茂泰管业科技有限公司已按照“雨污分流”的原则进行了基础设施建设，建立了完善的供水、供电网络，设置了一个生活污水接管口和一个雨水排口。经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下： - （1）故本项目生活污水依托出租方现有的生活污水管网和排污口接入区域污水管网，接入出租方已有污水管网前设置1个采样口。 - （2）本项目不增设雨水管网及雨水排口，依托出租方现有雨水管网及雨水排口。 - （3）本项目事故废水依托出租方雨水管网收集进入自建的事故应急池，出租方雨水排放口已安装阀门，可确保事故时项目泄漏物料和消防废水不排入外环境。 - （4）本项目生产过程中保持独立，且设置独立的环保工程（主要为废气处理装置、危废库房），与出租方无依托关系。 本次建设项目属于“厂中厂”，若发生环境污染事件应当按照“谁污染谁治理”的原则进行责任划分，并承担相应的法律责任。若厂区发生雨、污水超标排放事件，要求对常州安圣印务有限公司的采样口进行复测，通过水质监测数据来确定事件的责任主体。 二、原有项目环保手续履行情况 建设单位于2022年6月委托编制了《软包装彩印项目环境影响报告表》，并于2022年8月25日取得《常州市生态环境局关于<常州安圣印务有限公司软包装彩印项目建设项目环境影响报告表>的批复》（常州市生态环境局，常金环审〔2022〕59号），该项目建成后拟具备年产塑料膜200吨、塑料包装袋300吨的生产能力。建设单位于2022年8月24日取得排污许可登记回执（登记编号：91320413MA7CYEJB5B001X），于2023年2月20日取得突发环境事件应急预案备案表（备案编号：320482-2023-040L），并于2023年4月8日组织专家等人员进行现场验收，并通过竣工环保自主验收，验收产能为年产塑料膜120吨、塑料包装袋180吨，剩余产能尚在建设中。 表2-7 原有项目环保手续情况及产品方案一览表 项目名称; 审批部门、文号、时间; 产品名称; 环评批复产能; 验收情况; 验收产能. 软包装彩印项目; 常州市生态环境局，常金环审〔2022〕59号，2022年8月25日; 塑料膜; 200t/a; 2023年4月8日通过“三同时”自主验收; 120t/a. 塑料包装袋; 300t/a; 180t/a. 二、原有项目建设内容 1、原辅材料 表2-8 原有项目主要原辅材料表 产品名称; 名称; 成分; 环评设计消耗量t/a; 实际消耗量t/a. 已建; 在建. 塑料(膜)包装袋; PET薄膜; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 120; 72; 48. BOPP薄膜; 聚丙烯; 100; 60; 40. PE薄膜; 聚乙烯; 250; 150; 100. PA薄膜; 聚酰胺; 30; 18; 12. 水性油墨; 聚氨酯树脂40%，钛白粉37%，水6%，乙醇17%; 10; 6; 4. 水性胶水; 丙烯酸酯共聚物55.0~65.0%，水35.0~45.0%，水性助剂1.0～ 10.0％; 12; 7.2; 4.8. 乙醇; 95%; 0.4; 0.24; 0.16. - 2、主要设备 表2-9 原有项目主要设备表 类别; 设备名称; 规格型号; 环评设计数量（台）; 实际数量（台）. 已建; 在建. 生产设备; 中封三边封制袋机; WSD-450A; 3; 2; 1. 多功能制袋机; WSD-600A; 3; 1; 2. 全自动干式复合机; BGF-1050; 2; 2; 0. 高速机组式凹版印刷机; GD09-1050; 3; 1; 2. 冷风胶印刷机; DG-6; 1; 1; 0. 复合机; IS1300E; 3; 1; 2. 复合膜熟化室; 6m×1.4m×1.85m; 3; 2; 1. 公辅设备; 分切机; /; 1; 1; 0. 3、生产工艺及产污环节 图2-3 原有项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 印刷：通过印刷机将水性油墨转印到承印物（塑料膜）表面上，印刷机采用电加热，加热温度为65℃左右。印刷过程水性油墨中可挥发性组分（乙醇）挥发产生有机废气(G1)；项目印刷机磨辊定期使用抹布蘸乙醇擦洗,清洁过程产生有机废气（G2）和含油墨废抹布（S1）。 复合：部分塑料膜（PET、BOPP）需复合后使用，通过复合机将水性胶水涂布到膜的另一面并与未经处理的薄膜复合到一起。复合过程采用电加热，加热温度为50℃左右。复合过程水性胶水中可挥发性组分挥发产生有机废气(G3)。 熟化：复合后的薄膜运送至密闭固化室（电加热至50℃，恒温12小时）内烘干，熟化过程中水性油墨、水性胶水挥发性有机物继续挥发产生有机废气(G4)。 分切：复合后的塑料膜经复合机切片，切成3-5cm宽的长条即为塑料膜成品。此过程产生少量边角料(S2)。 制袋：部分分切后塑料膜经制袋机制作成各种规格的复合袋，制袋机封口过程产生微量有机废气(G5)。 检验：复合袋经人工检验合格后包装入库，此工序产生少量次品(S3)。。 三、原有项目污染防治措施 1、已建项目 已建项目为常州安圣印务有限公司软包装彩印项目（年产120吨塑料膜、年产180吨塑料包装袋） （1）废气 已建项目印刷、复合、熟化、磨辊清洗废气采用密闭空间收集后进入二级活性炭处理装置处理，尾气通过1根15米排气筒排放。未收集的印刷、复合、熟化、磨辊清洗废气在厂区无组织排放。 已建项目废气监测结果见下表。 表2-10 有组织废气监测结果 监测点位; 监测日期; 监测项目; 出口; 排放限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 混 合 废 气 排 气 筒; 2022.11.17; 标干废气流量（m3/h）; - 17636; - 17738; - 17754; －; －. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 1.52; 1.34; 1.32; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 2.68×10-2; 2.38×10-2; 2.34×10-2; 3; 达标. 2022.11.18; 标干废气流量（m3/h）; 17728; 17748; 17928; －; －. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 1.38; 1.36; 1.37; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 2.45×10-2; 2.41×10-2; 2.46×10-2; 3; 达标. 表2-11 厂界无组织废气监测结果与评价 监测日期; 监测点位; 监测频次; 非甲烷总烃. 2022.11.17; 上风向Ο1#; 第一次; 0.69. 第二次; 0.68. 第三次; 0.67. 下风向Ο2#; 第一次; 0.79. 第二次; 0.90. 第三次; 0.78. 下风向Ο3#; 第一次; 0.74. 第二次; 0.75. 第三次; 0.76. 下风向Ο4#; 第一次; 0.74. 第二次; 0.75. 第三次; 0.74. 2022.11.18; 上风向Ο1#; 第一次; 0.60. 第二次; 0.61. 第三次; 0.58. 下风向Ο2#; 第一次; 0.83. 第二次; 0.82. 第三次; 0.81. 下风向Ο3#; 第一次; 0.84. 第二次; 0.83. 第三次; 0.82. 下风向Ο4#; 第一次; 0.84. 第二次; 0.79. 第三次; 0.78. 监控点浓度最大值; 0.90. 评价标准; 4. 评价结果; 达标. 表2-12 厂区内无组织废气监测结果与评价 采样日期; 检测项目; 单位; 监测点位; 检测结果. 2022.11.17; 非甲烷总烃; mg/m3; 车间外1m处Ο5#; 0.92. 2022.11.18; 1.08. 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）; 6. 达标情况; 达标. 监测结果表明，本项目非甲烷总烃废气有组织排放浓度满足《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表1标准限值，非甲烷总烃厂界无组织排放满足《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表3中标准限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表1表2中标准限值。 （2）废水 已建项目生活污水接管排入市政污水管网，进常州市金坛溪城污水处理有限公司集中处理，尾水排入通济河。 已建项目废水监测结果见下表。 表2-13 废水水质监测结果表 监测 点位; 监测 项目; 日期; 监测结果（mg/L、pH无量纲）; 日均值或范围值; 标准; 评价. 1; 2; 3; 4. 污 水 排 放 口; COD; 2022.11.17; 114; 114; 111; 119; 114; 266; 达标. 2022.11.18; 131; 130; 135; 127; 131; 达标. SS; 2022.11.17; 73; 78; 71; 76; 74; 87; 达标. 2022.11.18; 65; 69; 70; 66; 68; 达标. 氨氮; 2022.11.17; 7.16; 7.00; 7.32; 6.92; 7.10; 12; 达标. 2022.11.18; 7.04; 7.24; 6.92; 6.56; 6.94; 达标. 总磷; 2022.11.17; 1.21; 1.22; 1.21; 1.19; 1.21; 2; 达标. 2022.11.18; 1.08; 1.09; 1.08; 1.06; 1.08; 达标. 总氮; 2022.11.17; 20.8; 20.8; 20.6; 21.7; 21.0; 23; 达标. 2022.11.18; 21.4; 22.0; 20.9; 20.8; 21.3; 达标. 监测结果表明，在生活污水正常排放的工况下，厂区污水总排口中污染物浓度均能达到常州金坛区溪城污水处理有限公司接管限值要求。 （3）噪声 已建项目噪声监测结果见下表。 表2-14厂界噪声监测一览表 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 昼间. 2022.11.17; 厂界外东1米处▲1#; 59.7; ≤65. 厂界外南1米处▲2#; 60.5; ≤65. 厂界外西1米处▲3#; 59.8; ≤65. 厂界外北1米处▲4#; 58.4; ≤65. 2022.11.18; 厂界外东1米处▲1#; 60.4; ≤65. 厂界外南1米处▲2#; 59.9; ≤65. 厂界外西1米处▲3#; 60.1; ≤65. 厂界外北1米处▲4#; 59.1; ≤65. 注：项目夜间不生产。 监测结果表明，厂界昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 - 固废 已建项目厂区已设置1处一般固废仓库，占地面积10m2；1处危废仓库，占地面积10m2，危废仓库已做好防渗漏、防扬散、防流失措施。 表2-15 已建项目固体废物产生及处置情况汇总表 类别; 名称; 产生工序; 废物代码; 产生量t/a; 防治措施. 一般固废; 边角料; 分切; 900-003-S17; 3; 外售综合利用. 次品; 检验; 900-003-S17; 1.8; 外售综合利用. 废包装材料; 物料包装; 900-003-S17; 0.7; 外售综合利用. 危险废物; 含油墨废抹布; 磨辊擦拭; HW49 900-041-49; 0.3; 委托常州市和润环保科技有限公司. 废包装桶; 物料包装; HW49 900-041-49; 0.68. 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 9.1. 生活垃圾; 生活垃圾; 日常生活; /; 0.6; 环卫部门统一清运. 2、在建项目 在建项目为常州安圣印务有限公司软包装彩印项目（年产80吨塑料膜、年产120吨塑料包装袋）。 （1）废气 在建项目印刷、复合、熟化、磨辊清洗废气采用密闭空间收集后依托已建项目二级活性炭处理装置处理，尾气依托已建项目1根15米排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放量为0.089t/a。未收集的印刷、复合、熟化、磨辊清洗废气在厂区无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.047t/a。 （2）废水 在建项目少量生活污水（140t/a）经化粪池预处理后排入常州金坛区溪城污水处理有限公司集中处理。 （3）噪声 在建项目噪声主要为制袋机、复合机等运行噪声，主要采取合理布局、减振、厂房隔声、距离衰减等措施。由于制袋机、复合机均位于室内，运行噪声较低，且距离厂界四周均较远（100m以上），东、南、西、北厂界贡献值可忽略不计。 （4）固废 在建项目一般固废、危废暂存均依托已建的一般固废仓库和危废仓库。项目一般固废边角料（2t/a）、次品（0.7t/a）、废包装材料（0.3t/a）外售综合利用；生活垃圾（0.6t/a）由环卫部门定期清运；危险废物废活性炭（16.892t/a）、废包装桶（0.44t/a）、含油墨废抹布（0.2t/a）委托资质单位处置。 四、原有项目污染物排放总量情况 根据原有项目环评报告及竣工验收报告中数据，原有项目污染物环评批复排放量及实际排放量见下表。 表2-16 原有项目污染物环评批复排放量汇总表 分类; 污染物; 批复排放量（t/a）; 环保竣工验收核算的实际排放(接管)量（t/a）. 已建项目; 在建项目; 合计; 已建项目. 废水; 废水量; 220; 140; 360; 150. COD; 0.054; 0.036; 0.09; 0.018. SS; 0.014; 0.0148; 0.0288; 0.010. NH3-N; 0.002; 0.0016; 0.0036; 0.001. TP; 0.0004; 0.0003; 0.0007; 0.0002. TN; 0.0043; 0.0029; 0.0072; 0.0032. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.132; 0.089; 0.221; 0.05. 无组织; 0.07; 0.047; 0.117; /. 固废; 0; 0; 0; 0. 五、原有项目环境问题 1、搬迁前原有项目存在的环保问题 （1）原有项目环境影响 原有项目印刷、复合、熟化、墨辊清洗工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）由密闭空间收集后经二级活性炭处理装置处理后通过1根15米排气筒排放。原有项目废气有组织及无组织废气均能满足相应排放标准限值要求，另外企业通过加强车间通风等措施降低无组织废气浓度。 原有项目排放的废水仅为生活污水。生活污水接入市政污水管网进入常州市金坛溪城污水处理有限公司集中处理。 原有危废暂存于危废仓库，一般固废暂存于一般固废仓库，各类固废均经妥善处置不外排。 原有项目已按照要求进行分区防渗，对危废仓库进行重点防渗，项目危废暂存量较小，且无液态危险废物，对土壤和地下水影响较小。 综上，引用原有环评结论，原有项目各项污染防治措施可行，对周边大气、地表水、地下水和土壤环境影响不大。 （2）原有项目遗留问题 原有项目搬迁后，原有项目部分设备（复合机、分切机）搬迁至本次项目厂内继续使用，剩余设备全部淘汰。原有项目厂址所在场地将全部停产拆除，设备拆除过程中将存在一定的环境风险，对企业提出如下要求： ①拆除要求 - 原有项目在拆除前需保证厂内所有设备均处于断电停产状态，各类设备电气、仪表、阀门、工艺管道等进行第一步拆除，环保设备和消防设备最后一步拆除，拆除前需要保证厂内剩余的各类固废均有效转移和处置，目前原有项目危废仓库内部危废已全部转移完毕，环保设备等装置中剩余危险废物要求企业在搬迁之前全部妥善转移完毕，不在厂内遗留或自行转移到新厂区。 ②建（构）筑物无害化处理要求 公司拟拆除的危废仓库等有可能被有机原料污染，因此在拆除前需要将被污染的墙面、地面等先拆除，拆除的垃圾作为净化清理废料，委托有资质的单位处理。 办公区、变配电房、控制室等属于一般性环境风险，不需要进行无害化处理。 ③土壤环境管理要求 - a、建设单位拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案。建设单位拆除活动污染防治方案应当包括被拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施的基本情况、拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求、针对周边环境的污染防治要求等内容。 - b、建设单位拆除活动应当严格按照有关规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，并做好拆除活动相关记录，防范拆除活动污染土壤和地下水。拆除活动相关记录应当长期保存。 c、建设单位搬迁项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。土地使用权人或者污染责任人应当参照土壤环境管理有关规定开展隐患排查等活动必要时自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测。 通过以上要求和措施，原有项目厂址拆除后对周边环境影响较小。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》，项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）表1过渡阶段浓度限值中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》。项目所在区域环境空气质量汇总见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60. 日平均质量浓度; 5~15; 150. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40. 日平均质量浓度; 5~92; 80. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 168; 160. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70. 日平均质量浓度; 9~206; 150. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35. 日平均质量浓度; 5~157; 75. 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年项目所在区域六个基本污染物中PM2.5第95百分位数日平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中二级标准要求。因此，常州市目前属于环境空气质量不达标区。 （2）大气环境质量改善方案 根据常州市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《2025年度全面推进美丽常州建设重点任务清单》的通知，主要举措如下： ①加快推动绿色低碳转型发展。煤炭消费量较2020年下降5%。规模以上企业单位工业增加值能耗比2020年下降17%。利用党政机关、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶建设分布式光伏项目，新增分布式光伏装机容量10兆瓦。开展营运船舶能耗和碳排放数据的监测分析，推动营运船舶节能减排，依法淘汰或更新高耗能高排放老旧营运船舶。 ②持续深入打好蓝天保卫战。完成60家企业VOCs治理设施提升改造、无组织整治工作，4月底前完成50%，年底重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。深化开展化工园区综合治理，持续推进挂钩帮扶，全面开展化工园区综合整治提升工作。开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式分类处置。发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。对全区火电煤堆场、建材行业、铸造行业、垃圾焚烧行业开展“扫尾工作”，全面完成整治任务。督促油品码头、油船依法依规安装、使用油气回收设施，开展储运销环节油气回收系统专项检查。强化各类扬尘治理，严格执行“六个百分百”要求，“两区三厂”范围内无大面积未覆盖裸土，推进规模以上工地安装在线监测和视频监控设备，并将相关数据推送至监管部门。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，城市建成区全面使用新型环保智能渣土车。在重点区域分别打造1条以上餐饮油烟示范街区（综合体），并探索建立餐饮绿岛。全面落实重污染天气应对移动源管控要求，实现动态管理。年内逐步淘汰国IV以下排放标准的柴油货车，11月1日起，市区域内实现国三柴油货车全面限行。强化非道路移动机械污染治理，基本完成第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械淘汰并逐步淘汰国二排放标准非道路移动机械，新增或更新的作业车辆和机械主要使用新能源车辆和机械。推动建立以集中充换电设施为主、企业自建充换电设施为补充的预拌混凝土专用车辆能源保障体系，通过落实“车电分离”，逐步实现预拌混凝土专用车辆的新能源化。加强秸秆禁烧，全面提升秸秆收、运、贮、用等方面能力。加强春节、中秋、国庆等重点时段的烟花爆竹燃放管控工作，严防禁放区内发生聚集性违规燃放。根据前期烟花爆竹燃放的实际情况，年内完成烟花爆竹禁放区的优化调整。 项目所在区域环境空气质量目前暂不达标，采取上述措施后，大气环境质量状况可以得到有效地改善。 （3）其他污染物环境质量现状 项目特征因子非甲烷总烃委托江苏云居检测技术有限公司在“项目所在地”的进行检测，检测报告编号YJH26020602，检测时间为2026年2月9日～2月11日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段. X; Y. 项目所在地; 119.432261; 31.738184; 非甲烷总烃; 2026.2.9~2026.2.11. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围/μg/m3; 超标率%; 达标情况. X; Y. 项目所在地; 119.432261; 31.738184; 非甲烷总烃; 1小时平均; 480~610; 0; 达标. 根据上表现状监测结果可以看出，特征因子非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》标准，满足项目所在地区的环境功能区划要求。 2、地表水现状 - 区域地表水环境质量达标现状 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。 - 补充监测 本项目纳污水体为通济河，项目引用江苏云居检测技术有限公司在常州市金坛区溪城污水处理有限公司排口上游500米处和下游1500米处的历史数据，采样时间为2025年2月25日~2025年2月26日，检测报告编号“YJH25022104”。 表3-4 水质监测断面 河流名称; 监测断面; 监测项目. 通济河; W1常州市金坛区溪城污水处理有限公司排口上游500米; pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、水温. W2常州市金坛区溪城污水处理有限公司排口下游1500米. 主要污染物监测统计结果如下。 表3-5 地表水环境质量现状监测结果 河流 名称; 断面; 检测项目; pH（无量纲）; COD; NH3-N; TN; TP. 通济河; W1; 最大值; 7.9; 16; 0.468; 0.767; 0.14. 最小值; 7.6; 13; 0.411; 0.699; 0.11. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 最大值; 8.3; 19; 0.499; 0.971; 0.18. 最小值; 8.0; 17; 0.429; 0.864; 0.16. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅳ类功能水域标准; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤1.5; ≤0.3. 注：检测期间，通济河水温处于8.4~9.8℃范围内。 监测统计结果表明：通济河监测断面的各监测因子均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 引用数据有效性分析：江苏云居检测技术有限公司于2025年2月25日~2025年2月26日对常州市金坛区溪城污水处理有限公司排口上游500米断面和常州市金坛区溪城污水处理有限公司排口下游1500米断面进行监测，引用时间不超过3年，水环境引用时间有效；项目所在区域污染源未发生重大变化，可引用3年内地表水的监测数据；引用点位在项目纳污河道评价范围内，监测方法、频次符合导则要求，则地表水环境引用点位有效。 3、声环境质量现状 项目周边50m范围无环境敏感目标，可不开展现状调查。 4、生态环境现状 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。 5、土壤、地下水环境质量现状 本项目不存在土壤、地下水污染途径，可不开展现状调查。 6、辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 表3-6 项目附近大气环境保护目标一览表 保护对象名称; 经纬度; 保护 对象; 环境 功能区; 规模; 相对方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 咀头村; 119.438230; 31.741042; 居住区; 二类区; 约120户; N; 350. 田舍大村; 119.432737; 31.738971; 居住区; 二类区; 约11户; NW; 460. 朱林邻里中心; 119.436313; 31.736189; 居住区; 二类区; 约200户; SE; 340. 2.声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于朱林现代产业园内，用地范围内不存在生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目印刷工序废气排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32／4438-2022）表1中标准，复合、熟化工序废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中标准，由于印刷、复合、熟化废气均通过同一根排气筒排放，故项目有组织废气非甲烷总烃排放从严执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32／4438-2022）表1标准限值。 表3-7 运营期项目大气污染物有组织排放标准 污染物名称; 有组织排放限值; 标准来源. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度m. 非甲烷总烃; 50; 1.8; 15; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32／4438-2022）表1限值. TVOC; 70; 2.5; 15. 厂界无组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值。 表3-8 运营期项目无组织大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准. 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32／4438-2022）表3标准。 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目生活污水均接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，尾水排入通济河，接管标准执行《常州市金坛区溪城污水处理有限公司污水接管要求》，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C级标准，标准值如下： 表3-10水污染物排放标准 排放口 名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. DW001; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司污水接管要求; /; pH; -; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. NH3-N; mg/L; 45. TP; mg/L; 8. 污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）; 表1 C级标准; pH; -; 6-9. COD; mg/L; 50. SS; mg/L; 10. NH3-N; mg/L; 4（6）. TP; mg/L; 0.5. TN; mg/L; 12（15）. 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声 本项目位于金坛区朱林现代产业园，根据《常州市市区声环境功能区划》（2017），项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表： 表3-11营运期噪声排放标准 声环境功能类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 3类; ≤65dB（A）; ≤55dB（A）; 厂界. 4、固废 （1）一般固废满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境管理要求； （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时执行《关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 本项目污染物总量控制指标及来源途径见下表。 表3-12 本项目污染物排放情况一览表(t/a) 种类; 污染物名称; 原有项目批复量; 本项目; 迁建后全厂; 迁建后全厂排入外环境量. 产生量; 削减量; 排放量; 以新带老削减量; 全厂排放总量; 排放增减量. 生活污水; 废水量; 360; 480; 0; 480; 360; 480; +120; 480. COD; 0.09; 0.1440; 0; 0.1440; 0.09; 0.1440; +0.054; 0.0240. SS; 0.0288; 0.0960; 0; 0.0960; 0.0288; 0.0960; +0.0672; 0.0048. NH3-N; 0.0036; 0.0096; 0; 0.0096; 0.0036; 0.0096; +0.006; 0.0019. TP; 0.0007; 0.0014; 0; 0.0014; 0.0007; 0.0014; +0.0007; 0.0002. TN; 0.0072; 0.0192; 0; 0.0192; 0.0072; 0.0192; +0.012; 0.0058. 废气; 非甲烷总烃（有组织）; 0.221; 1.944; 1.75; 0.194; 0.221; 0.194; -0.027; 0.194. 非甲烷总烃（无组织）; 0.117; 0.102; 0; 0.102; 0.117; 0.102; -0.015; 0.102. 固废; 一般固废; 0; 9; 9; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 11.6; 11.6; 0; 0; 0; 0; 0. 注：项目VOCs以非甲烷总烃表征 2、总量平衡方案 废气：本项目建成后全厂排放 VOCs 0.296t/a，在原有项目中平衡，无需申请总量。 废水：本项目迁建后生活污水新增接管量为120t/a，排入常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，污染物总量在污水处理厂内平衡。 固体废物：本项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物100%处置，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房建设，包括后期设备安装等，不涉及土建，对周围环境影响较小，故本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生情况 （1）印刷废气（G1）、复合废气（G2）、熟化废气（G3） 项目油墨印刷、复合、熟化废气主要来源于油墨、胶水中的挥发性组分，以非甲烷总烃计。根据原料供应商提供的油墨MSDS和胶水MSDS，水性油墨中挥发性有机化合物含量17%，胶水中挥发性有机化合物含量约为2g/kg，本项目水性油墨用量为12t/a，胶水用量为3t/a，故油墨、胶水使用过程挥发的废气非甲烷总烃约2.046t/a。 （2）制袋废气（G4） 项目制袋过程塑料膜仅封口处受热熔融，塑料膜接触面极低，产生的废气极微量，本次不进行定量分析。 （3）危废仓废气 项目废包装桶等危险废物分类密闭包装后入库分区贮存，贮存过程挥发产生极少量有机废气，本次不进行定量分析。 2、污染防治措施 1）有组织废气 图4-1项目废气治理措施示意图 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ①废气收集系统风量核算 结合生产工艺、设备配置情况，项目印刷、复合、熟化废气采取密闭空间收集，废气捕集率可达95%。参考《废气处理工程技术手册》（王纯 张殿印主编，化学工业出版社，2013）中P959中“表17-1每小时各种场所换气次数”，涂装室换气次数建议为20次/h，空间密闭换风排风量L（m3/h）的计算公式为： L=n*Vf n—换气次数，次/h； Vf—通风房间体积，m3。 根据以上内容，计算各废气处理系统处理风量结果如下表所示： 表4-1 项目废气收集系统风量核算表 排气筒编号; 设备; 体积（m3）; 换风次数（次/h）; 核算风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. DA001; 印刷复合间; 500; 20; 10000; 12000. 熟化室; 36; 20; 720. 由上表可知，本项目核算排风量为10720m3/h，考虑管道风量损耗，本次DA001排气筒拟设计风量为12000m3/h。 ②废气污染防治措施概述 本项目印刷、复合、熟化废气采用密闭空间收集后进入二级活性炭吸附装置（TA001）处理，尾气通过1根15m高的排气筒(DA001)排放。二级活性炭吸附装置处理效率以90%计。 活性炭吸附装置工作原理： 活性炭是一种多孔性质的含炭物质，它具有高度发达的孔隙结构，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附功能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的，就像磁力一样，所有的分子间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔、过渡孔（半径20～1000）、大孔（半径1000～100000），使它具有很大的内表面，比表面积为500～1700m2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。 活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理，其能耗低、工艺成熟，效果可靠，是治理有机废气较为理想的方案。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）中数据，活性炭吸附对有机废气等的去除效率可达80%以上。本项目采用二级活性炭，处理效率可达90%以上。 依据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）文件，本项目使用的活性炭常规技术指标如下表所示。 表4-2 废气设施主要参数 参数类型; 活性炭箱（TA001）. 箱体型式; 卧式活性炭箱. 活性炭种类; 颗粒活性炭. 箱体规格尺寸/mm; 2*（2000*1200*1200mm）. 抽屉数; 12*2. 活性炭总装填量; 2.3m3（约0.9t）. 活性炭更换周期; 12次/年. 处理风量; 12000m3/h. 空气流速; 0.6m/s. 装填密度; 0.4g/cm3. 废气进口温度; 20℃. 碘吸附值; ≥800mg/g. 比表面积; ≥850m2/g. 2）无组织废气 项目未捕集的印刷、复合、熟化废气在车间内无组织排放。 通过采取以下措施减少废气无组织排放：尽量提高生产设施废气产生工段的密闭性，尽可能多地捕集产生的废气以减少无组织的产生量；选用高质量的设备和管件，提高安装质量，定期对风机、废气管道进行检修维护。 3）技术可行性论证 本项目废气主要为非甲烷总烃废气，参照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气污染治理推荐可行技术清单，挥发性有机物采用二级活性炭吸附装置处理为可行技术。因此，本项目拟采取的废气处理措施是可行的。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、废气排放情况及达标情况分析 表4-3本项目有组织排放大气污染物源强及排放状况表 排气筒编号; 产污 环节; 污染物名称; 产生状况; 污染防治措施; 排放状况; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 设施工艺; 去除效率(%); 处理 能力 (m3/h); 是否为可行技术; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). DA001; 印刷、复合、熟化; 非甲烷总烃; 67.5; 0.81; 1.944; 二级活性炭吸附; 90; 12000; 是; 6.75; 0.081; 0.194; 连续 2400h. 表4-4本项目无组织废气产生及排放源强表 工作车间; 产生环节; 污染物名称; 产生量; 污染防治措施; 去除效率(%); 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 车间; 印刷、复合、熟化; 非甲烷总烃; 0.102; /; /; 0.102; 2181.44; 4. 4、非正常工况 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。 本项目考虑最大风险情况下，废气治理设备出现非正常工况导致有组织废气未经处理直接排放的情况进行分析，本项目非正常工况时废气源强如下表所示。 表4-5非正常工况时废气排放情况表 排气筒编号; 排放工序; 非正常排放原因; 排气量（m3/h）; 产污及污染物名称; 排放情况; 单次持续 时间/h; 年发生频 次/次; 应对措施. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 印刷、复合、熟化; 二级活性炭吸附装置故障; 12000; 非甲烷总烃; 67.5; 0.81; ≤0.5; ≤1; 加强维护、选用可靠设备，加强管理. 5、废气排放口基本情况及监测方案 本项目废气排放口基本情况见表4-6，监测方案见表4-7。 表4-6 排放口基本情况表 排气筒编号; 类型; 地理坐标; 排气筒高度（m）; 出口内径（m）; 排气温度（℃）; 污染物类型; 排放标准. 经度; 纬度; 标准名称; 浓度(mg/m3); 速率（kg/h）. DA001; 一般排放口; 119.432261; 31.738184; 15; 1.0; 20; 非甲烷总烃; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32／4438-2022）表1限值; 50; 1.8. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》（苏环发[2022]5号），本项目废气自行监测方案如下表所示。 表4-7 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界外; 非甲烷总烃; 1次/年. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年. 6、大气环境影响分析 1）大气环境防护距离 根据分析，本项目未捕集废气无组织排放，大气环境防护距离计算模式采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室软件，经计算，本项目无组织排放废气计算结果无超标点。本项目不需设定大气环境防护距离。 2）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，该地区的平均风速为2.9m/s，参数的选取见下表。 表4-8卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; L≤1000; L≤1000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T39449-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m时，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。经计算，本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-9本项目污染物卫生防护距离计算表 污染源类型; 污染物; 产生速率kg/h; 标准限制（mg/m3）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 车间; 非甲烷总烃; 0.043; 2.0; <50; 50. 由上表可知，项目建成后，卫生防护距离为车间外扩50m形成的区域，经实地勘察，距离本项目厂区最近的环境敏感点为东南侧340m处的朱林邻里中心，故项目卫生防护距离内目前无居住、医院、学校等环境敏感点。 7、异味影响分析 恶臭物质是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，有时还会引起呕吐，影响人体健康，是对人产生嗅觉伤害、引起疾病的公害之一。 ①恶臭来源 迄今凭人的嗅觉即能感觉到的恶臭物质有4000多种，其中对健康危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、铬酸、酚类等几十种。有些恶臭物质随着废水、废渣排入水体，不仅使水发生异臭异味，而且使鱼类等水生生物发生恶臭。恶臭物质分布广，影响范围大，已经成为公害，在一些地方的环保投诉中，恶臭案件仅次于噪声。 ②发臭机制 恶臭物质发臭和它的分子结构有关，如两个烷基同硫结合时，就会变成二甲基硫(CH3)2S和甲基乙基硫CH3·C2H5S等带有异臭的硫醚。若再改变某些化合物分子结构中S的位置，其臭味的性质也会改变。例如，将有烂洋葱臭味的乙基硫氰化物C2H5SCN中S与N的位置对调，就会变成芥末臭味的硫代异氰酸酯C2H5NCS。各种化合物分子结构中的硫（=S）、巯基（-SH）和硫氰基（-SCN），是形成恶臭的原子团，通称为“发臭团”。另有一些有机物如苯酚、甲醛、丙酮和酪酸等，其分子结构虽不含硫，但含有羟基、醛基、羰基和羧基，也散发各种臭味，起“发臭团”的作用。 ③嗅觉机制 恶臭通过人体的嗅觉器官发生作用。人的鼻腔上部有嗅上皮，它由嗅觉细胞（感觉细胞）、支持细胞和基底细胞形成的嗅粘膜以及嗅粘液表面所构成。在嗅觉细胞末端有嗅小胞，并伸出嗅纤毛到嗅粘液表面下的粘液中。从嗅觉细胞伸出嗅神经进入嗅球，经两条通路传入大脑的嗅觉中枢。 ④危害 a.危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，即所谓“闭气”，妨碍正常呼吸功能。 b.危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 c.危害消化系统。经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 d.危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 e.危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 f.对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 ⑤影响分析 项目建成后主要产生异味的原料主要为水性油墨、胶水，水性油墨、胶水储存时均密封在原料包装桶中，使用过程在密闭的印刷复合间进行，故本项目恶臭基本不会对周围环境产生较大影响，但仍应加强污染控制管理，严防出现非正常排放，为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议对厂区建筑物进行合理布局，建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。为了减少恶臭对周围环境的影响，建设项目采取如下措施： ①项目印刷、复合工段产生的有机废气经风机收集后通过一套两级活性炭处置后达标排放，强化设计、管理，提高收集率； ②生产车间加大车间机械通风风量，原料包装桶保持密闭； ③泵和阀门使用质量好的垫片，以减少跑、冒、滴、漏。 采取以上措施后，项目恶臭气体对周围环境的影响将大大降低，本项目恶臭对周边环境影响可接受。 9、废气排放环境影响分析 常州市目前属于环境空气质量不达标区，为改善大气环境质量，常州市印发、实施了多项改善大气环境质量、强化废气排放管控的方案和举措，在积极采取管控措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 本项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，针对各产污环节，均采取了合适可行的污染治理措施，经收集处理后的污染物排放强度较低，且本项目满足大气卫生防护距离设置要求，故本项目废气排放的环境影响较小。 二、废水 1、废水污染源强分析 根据前文分析，项目生活污水排放量为480t/a，主要污染物为：COD、SS、氨氮、TN、TP产生浓度分别为300mg/L、200mg/L、20mg/L、40mg/L、3mg/L。 2、污染防治措施 厂区实现雨污分流。本项目生活污水收集后接管进入常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理。 3、接管可行性分析 （1）废水水质可行性分析 项目废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、TN等常规指标，排放浓度为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L，均可达到接管标准，可生化性好，常州市金坛区溪城污水处理有限公司对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放。 （2）污水处理厂处理负荷可行性分析 常州市金坛区溪城污水处理有限公司处理能力为2万m3/d，据调查，目前污水处理厂实际接纳水量约为1.8万m3/d（包括企业生活污水及镇区居民生活污水），尚有0.2万m3/d的余量。 本项目污水接管排放量约1.6m3/d，占常州市金坛区溪城污水处理有限公司剩余处理能力的0.08%。因此，从水量分析，常州市金坛区溪城污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 （3）污水处理厂处理工艺可行性分析 金坛溪城污水处理有限公司主要采用A+AAO+AO工艺，该污水处理有限公司50%尾水排入通济河，50%尾水回用至向阳河北侧的生态湿地。 图4-2 常州市金坛区溪城污水处理有限公司污水处理工艺流程图 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州市金坛区溪城污水处理有限公司接管水质要求，即从处理工艺上接管可行。 （4）管网配套情况 常州市金坛溪城污水处理有限公司位于金坛区直溪工业区张地墩，主要收纳金坛区直溪镇以及朱林金西工业园生活污水和少量工业废水，覆盖面积约40平方公里，服务人口约7.3万人。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内，目前项目所在地的污水管网已经铺设到位，本项目废水可由市政污水管网接入，最终纳入常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理。 根据以上分析，综合考虑污水管网铺设情况、污水处理厂接纳能力及水质浓度达标情况等因素，本项目污水接入常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理是可行的。 4、废水排放情况 （1）废水排放情况汇总 本项目生活污水接管进入常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，废水产生及排放情况见下表。 表4-10本项目废水污染物排放情况表 废水产生源; 污染物产生情况; 拟采取 措施; 污染物排放情况; 浓度 标准(mg/L); 排放方式与去向. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物 名称; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水480 t/a; COD; 300; 0.1440; 化粪池; COD; 300; 0.1440; 500; 接管进入产生常州市金坛区溪城污水处理有限公司. SS; 200; 0.0960; SS; 200; 0.0960; 400. NH3-N; 20; 0.0096; NH3-N; 20; 0.0096; 45. TP; 3; 0.0014; TP; 3; 0.0014; 8. TN; 40; 0.0192; TN; 40; 0.0192; 70. （2）排放口基本信息 表4-11废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息; 排放口类型. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 （mg/L）. 1; DW001; 119.432048; 31.737499; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司; pH; 6~9; 一般排放口. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4. TP; 0.5. TN; 12. 表4-12废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 常州市金坛区溪城污水处理有限公司接管标准; pH; 6~9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）要求，本项目无生产废水排放，生活污水单独接管进入常州市金坛区溪城污水处理有限公司，属于间接排放，可不进行自行监测。 6、环境影响分析小结 本项目生活污水接管进入常州市金坛区溪城污水处理有限公司集中处理，尾水排入通济河。故本项目废水排放对地表水环境影响很小，是可以接受的。 三、噪声 1、噪声产生及排放情况 本项目高噪声源主要为印刷机、复合机、制袋机、分切机等设备，项目噪声源距离1米处声压级在70~85dB(A)之间。 项目采取的主要治理措施有：合理布局，充分利用厂区建筑物隔声、降噪；在高噪声、高振动设备底部设置减振垫铁；设备加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。项目主要噪声源产生及排放情况如下表所示。 |
| --- | --- |

表4-13本项目主要噪声污染源一览表（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 车间; 印刷机; /; 1; 70; 减振、厂房隔音; 12; 25; 1; 3; 60.46; 8:00-16:00; 25; 35.46; 1m. 1#复合机; /; 1; 70; 18; 25; 1; 3; 60.46; 8:00-16:00; 25; 35.46; 1m. 2#复合机; /; 1; 70; 24; 25; 1; 3; 60.46; 8:00-16:00; 25; 35.46; 1m. 1#制袋机; /; 1; 75; 12; 10; 1; 4; 62.96; 8:00-16:00; 25; 37.96; 1m. 2#制袋机; /; 1; 75; 17; 10; 1; 4; 62.96; 8:00-16:00; 25; 37.96; 1m. 3#制袋机; /; 1; 75; 22; 10; 1; 4; 62.96; 8:00-16:00; 25; 37.96; 1m. 4#制袋机; /; 1; 75; 27; 10; 1; 4; 62.96; 8:00-16:00; 25; 37.96; 1m. 5#制袋机; /; 1; 75; 32; 10; 1; 4; 62.96; 8:00-16:00; 25; 37.96; 1m. 分切机; /; 1; 80; 17; 14; 1; 8; 61.94; 8:00-16:00; 25; 36.94; 1m. 表4-14本项目主要噪声污染源一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 单台声功率级dB(A); 声源控制 措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机（TA001）; 1; 29; 30; 1; 85; 减振、隔音; 8:00-16:00. 注：表4-13及表4-14中空间相对坐标以厂区西南角为原点（0，0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴，垂直方向为Z轴。

2、排放达标情况分析 本项目夜间不生产，故本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间噪声的影响预测。根据企业提供的噪声设备分布情况，噪声源对厂界噪声的影响预测结果见下表。 表4-15本项目各厂界 噪声预测结果dB(A) 目标; 噪声贡献值; 标准. 昼间. 东厂界; 42.49; 65. 南厂界; 44.28; 65. 西厂界; 43.77; 65. 北厂界; 52.31; 65. 由上表可知，本项目经过减振、隔音等降噪措施后，东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）要求，企业需定期委托有资质环境监测机构对厂界噪声进行监测，具体见下表。 表4-16噪声监测因子及频次表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 四周厂界外1米处; 昼间等效连续A声级; 每季度监测1次. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 含油墨废抹布（S1）：项目印刷机墨辊定期清洁，产生少量含油墨废抹布，产生量约0.1t/a。 边角料(S2)：项目分切过程中会产生少量边角料，根据企业提供的材料，边角料产生量约为3t/a。 次品(S3)：项目产品检验过程中会产生少量次品，产生量约占原料量的1%，项目各类原料用量约508t/a，则次品产生量为5t/a。 废包装材料(S4)：项目塑料膜等固态原料拆包过程产生少量废包装材料，产生量约1t/a。 废包装桶(S5)：本项目水性油墨、胶水、消耗后产生废包装桶，水性油墨、胶水合计消耗15t/a，包装规格均为20kg/桶，单桶净重约1kg，则项目废包装桶产生量约0.75t/a。 废活性炭（S6）：本项目废气处理采用二级活性炭吸附处理工艺，需定期更换活性炭，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中附件涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求内的相关公式，计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%； c—活性炭削减VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-17 活性炭更换周期一览表 装置名称; 活性炭的用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（d）. 活性炭吸附装置（TA001）; 900; 20; 60.75; 12000; 8; 30.86. 注:本项目采用一次性颗粒活性炭，碘值不小于800，比表面积≥850m2/g，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），每5吨活性炭吸附1吨有机废气，因此，动态吸附量取值20%。 根据计算所得，本项目活性炭吸附装置更换周期为30天。根据前文分析，项目二级活性炭废气吸附量为1.75t/a。则项目废活性炭产生量约为10.75t/a。 生活垃圾：生活垃圾按人均产生量为1kg/d计算，项目劳动定员20人，年运行时间300天，则生活垃圾产生量为6t/a。 结合生产工艺流程及生产运营过程中的副产物产生情况，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，见下表。 表4-18 本项目固废鉴别情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 分切; 固态; 塑料; 3; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 次品; 检验; 固态; 塑料; 5; √; /. 3; 废包装材料; 塑料膜包装; 固态; 塑料; 1; √; /. 4; 含油墨废抹布; 墨辊清洁; 固态; 油墨、布; 0.1; √; /. 5; 废包装桶; 液体原料包装; 液态; 油墨、胶水等; 0.75; √; /. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 10.75; √; /. 7; 生活垃圾; 日常办公; 固态; 纸张等; 6; √; /. 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告〔2017〕43号）要求，本项目营运期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见下表。 表4-19 本项目固废产生情况 序号; 固废名称; 属性; 产生来源; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 分切; 固态; 塑料; 《固体废物分类与代码目录》; /; SW17; 900-003-S17; 3. 2; 次品; 检验; 固态; 塑料; /; SW17; 900-003-S17; 5. 3; 废包装材料; 塑料膜包装; 固态; 塑料; /; SW17; 900-003-S17; 1. 4; 含油墨废抹布; 危险固废; 墨辊清洁; 固态; 油墨、布; 《国家危险废物名录》（2025年）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 5; 废包装桶; 液体原料包装; 液态; 油墨、胶水等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.75. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 10.75. 7; 生活垃圾; /; 日常办公; 固态; 纸张等; /; /; SW64; 900-099-S64; 6. 2、处置利用情况 本项目产生的一般工业固体废物主要为边角料、次品、废包装材料，统一收集后外售物资公司处置；产生的危险废物主要是废包装桶、含油墨废抹布、废活性炭，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告〔2017〕43号）要求，本项目固废产生及处理处置措施汇总表见下表。 表4-20本项目固废产生及处理措施汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生来源; 危废毒性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 一般固废; 分切; /; SW17; 900-003-S17; 3; 外售综合利用; 物资回收单位. 2; 次品; 检验; /; SW17; 900-003-S17; 5. 3; 废包装材料; 塑料膜包装; /; SW17; 900-003-S17; 1. 4; 含油墨废抹布; 危险固废; 墨辊清洁; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 委托处置; 有资质单位. 5; 废包装桶; 液体原料包装; T/In; HW49; 900-041-49; 0.75. 6; 废活性炭; 废气处理; T; HW49; 900-039-49; 10.75. 7; 生活垃圾; /; 日常办公; /; SW64; 900-099-S64; 6; 委托处置; 环卫部门. 3、固废环境影响分析 临时贮存可行性分析： 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物应分开储存，不得混放。危废每季度周转一次，危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》规范要求设置，设有防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并设置危险废物标识和警示牌。各堆场场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》设置标识牌。 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过三个月。 表4-21 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 名称; 属性; 类别; 代码; 产生量t/a; 贮存方式; 贮存周期; 占地面积m2; 设计最大贮存量t; 贮存位置. 1; 含油墨废抹布; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.1; 桶装; 3个月; 0.5; 0.025; 危险废物仓库. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.75; 防渗托盘; 3个月; 0.5; 0.188. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10.75; 袋装; 3个月; 4; 2.688. 合计; /; /; /; 5; /; /. 本项目危险废物收集后密闭袋装或桶装暂存于危险废物仓库，由上表可知危险废物贮存占用面积约为5m2，项目拟设置一个10m2危险废物仓库，可满足本项目各类危险废物暂存需求。 本项目生产过程产生的废活性炭（HW49，900-039-49）可委托常州富创再生资源有限公司（利用废活性炭（HW05，266-001-05）、(HW06，900-405-06) （不包括900-401-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭）、（HW39，261-071-39）、（HW49，900-039-49、900-041-49）5000吨/年）等单位无害化处置；含油墨废抹布（HW49，900-041-49）、废包装桶（HW49，900-041-49）可委托常州市和润环保科技有限公司（焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16，仅限266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、废酸（HW34，仅限251-014-34）、废碱（HW35，仅限251-015-35、261-059-35、900-399-35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）共计25000吨/年）等单位无害化处理处置。 4、环境管理要求 ①危险废物管理要求 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求： 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准;不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建 危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。 ②一般工业固废管理要求 一般固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境管理要求，废包装材料收集后分别送至一般固废暂存场所进行分类暂存，杜绝混合存放。 企业在做好废物产生、收集、贮运、处置各环节的措施及厂内管理后，固废均能得到合理、有效地处置。因此，厂内产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 五、土壤、地下水 1、土壤、地下水环境影响分析 本项目所租车间地面已全部硬化。建设项目正常运行过程中，在落实各项污染防渗措施的情况下，项目不会对当地土壤及地下水水质产生影响。若发生油墨、胶水、危废等泄漏，污染物下渗则可能会在厂区及周边较小范围内造成土壤及地下水水质污染。项目所在地水文地质单元内水力梯度小，水流速度较慢，污染物不易随水流迁移。区域地层以风化基岩为主，透水性较小，污染物在其中迁移距离较小，对地下水基本无影响。 若固体废物不考虑设置废物堆放处或者没有适当的防漏措施，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒液体渗入土壤，对土壤环境造成污染。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。本项目危险废物仓库采取“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。因此，项目运行期可有效避免由于固废的泄漏而造成土壤环境的污染。 大气沉降主要考虑重点重金属、持久性有机污染物（特别是二噁英，典型行业有铅蓄电池和危废焚烧等）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高法司法解释中规定的（主要有危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物）。本项目废气不属于重点重金属、持久性有机污染物或难降解有机污染物，大气沉降对土壤基本无影响。 2、土壤、地下水污染防治措施 本项目土壤地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 （1）源头控制措施 本项目以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防渗措施 ①重点防渗区 本项目建成后，厂区重点防渗区主要为化学品暂存间、印刷复合间、危废仓库、事故应急池等。化学品暂存间、印刷复合间、危废仓库、事故应急池等重点防渗区需参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中贮存设施污染控制要求设计：“防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”建设单位拟在重点防渗区铺设30cm厚成品水泥混凝土作为底层，中层铺设5cm厚的成品普通防腐水泥，上层铺设2mm厚的环氧树脂涂层，防渗层性能达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求，即等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。 ②一般防渗区 本项目建成后，一般防渗区主要为原料仓库、成品仓库、一般固废仓库等，一般防渗区底层铺设10cm-15cm厚成品水泥混凝土，中层铺设1cm-5cm厚的成品普通防腐水泥，防渗层性能达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 （3）应急处置 当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响，减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。对事故现场进行调查、监测、处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大，并制定防止类似事件发生的措施。如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 六、生态 本项目不在已划定的生态空间管控区域和生态红线区内，无须设置生态保护措施。 七、环境风险 1、风险识别 本项目涉及的风险物质最大存储量与临界量见下表。 表4-22 风险物质与临界量比值结果表 序号; 名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 最大储存量与临界量的比值（qi/Qi）; 储存地点. 1; 胶水; 0.22; 50; 0.022; 化学品暂存区/车间. 2; 水性油墨; 1.1; 50; 0.0005. 3; 含油墨废抹布; 0.025; 50; 0.0024; 危废仓库. 4; 废包装桶; 0.188; 50; 0.05376. 5; 废活性炭; 2.688; 50; 0.08242. 合计; 0.16108; /. 由上表可知风险物质与临界量比值Q＜1，故本项目环境风险潜势等级低。 通过对本项目的风险识别，参考同类企业的有关资料，本项目可能发生的突发环境事件为：①存放胶水、水性油墨、乙醇等的容器破损导致物料泄漏进入厂区内雨水管道，通过雨水冲刷和下渗影响土壤、地表水和地下水环境；②项目胶水、水性油墨、乙醇可燃或易燃，遇明火可能发生火灾爆炸事故，次生的CO、氨气等污染物会污染周边大气环境。 2、环境风险防范及应急管理要求 1）管理、储存、使用、运输中的防范措施 加强对液态物料和危险废物的管理；制定相应的安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对相关作业人员定期进行安全培训教育；对作业场所定期进行安全检查。液态物料和危险废物在厂区内转运时，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，运输人员应配置必要且质量合格的防护器材。 2）存放区风险防范措施 化学品必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨；仓库、危废仓库内应设置一个收集桶，当泄漏事故发生时，可及时将泄漏的物料或废料收集至桶内暂存，最终作为危险废物处理；仓库、危废仓库应配备吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 3）事故应急对策措施 泄漏事故：尽可能采用不产生冲击、静电火花的工具进行泄漏物的回收，将泄漏物收集在密闭容器内，用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗。 4）火灾爆炸事故风险防范措施 ①定期对储运设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；有防雷装置，特别防止雷击。 ③应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 ④要有完善的安全消防措施。各重点部位建议设置灭火器，并且对其作定期检查。 5）废气处理设施风险防范措施 加强“活性炭吸附”装置运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留废气收集处理完毕后，方可停运治理设施，防止易燃废气的积聚；及时清理、更换活性炭等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行。 - 事故应急池设置 - 企业需委托专业单位建设事故应急池，事故应急水池容量按下式计算： Va=(V1+V2-V3)max+V4+V5 [注：(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。] Va：事故应急池容积，m3； V1：事故一个罐或一个装置物料量，m3； V2：事故状态下最大消防水量，m3； V3：事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V1：项目液态物料最大包装规格为0.02m3，则V1=0.02m3。 V2：根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年修订），在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时，必须同时设计消防给水系统，消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。则发生一次火灾时厂房室外消防用水量为：10×3600×10-3×2=72m3 V3：公司所在的厂区雨水管网总长度约为570m，其中管内径为0.4m的雨水管网约300m，管内径为0.5m的雨水管网约120m，管内径为0.6m的雨水管网约50m，则雨水管网总容积约为75.4m3，事故时可容纳消防尾水量为60.3m3（以雨水管网总容积的80%计），则V3＝60.3m3； V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，则V4＝0m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=10qF； q：降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa：年平均降雨量，取1074mm； n：年平均降雨日数，取126天； F：必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积ha，项目占地面积约2181.44m2，故取0.22ha； 由此计算V5为18.8m3。 Va=0.02+72-60.3+0+18.8=30.52m3 公司拟新建一座35m3的事故应急池，同时厂区雨水排放口需安装截流阀，确保事故时的消防废水、泄漏废液不排入外环境。 - 7）企业环境风险三级防范措施 一级防控措施：利用车间存储区、危废仓库收集装置作为一级防控措施，主要防控泄漏少量物料。二级防控措施：利用事故应急池作为二级防控措施，用于事故状态下储存泄漏物料、事故废水。三级防控措施：当厂区二级防控系统无法满足防控需求时，企业需立即汇报金坛生态环境局、金坛区水利局、金坛区航道管理处等上级管理部门，由上级管理部门在厂区附近的市政雨水管网及附近河道上游、下游方向设置拦截措施，防止事故废水进一步污染下游水环境。 6）与常州市金坛区应急管理局的联动 根据《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》(苏环办〔2020〕16号)、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相关要求，项目建成后需开展大气、固废等污染防治措施安全论证并获得常州市金坛区应急管理局的许可。 3、突发环境事件应急预案风险应急计划 企业可委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，并按规定报县级以上生态环境主管部门备案。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1套二级活性炭吸附装置（TA001）+15m排气筒，设计风量12000m3/h | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32／4438-2022）表1中标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32／4438-2022）中表3中标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 接管至常州市金坛区溪城污水处理有限公司 | 常州市金坛区溪城污水处理有限公司接管限值要求 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为废边角料、次品、废包装材料，收集后外售综合利用；废包装桶、含油墨废抹布、废活性炭属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫清运。 项目拟新建一座危废仓库（10m2）和一座一般固废暂存区（10m2）。危废仓库需严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等； 2、分区防渗，对原料仓库、发泡区、危废仓库、事故应急池等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区分区防渗； 2、做好厂区环境风险管理、风险应急物资配备； 3、按照应急预案要求定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、以车间为边界外扩50米设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议； 3、落实危险固废台账等要求；落实危险固废仓库、废气排放口等标识牌； 4、落实本报告的例行监测要求。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家、地方法律法规产业政策和“三线一单”要求；符合相关规划，选址合理；项目产生的各项污染物采取合理有效的治理措施后均可得到有效处置，实现达标排放，对外环境的影响较小，不会造成区域环境质量下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险可控。 因此，建设单位在重视环保工作，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.338 | 0 | 0 | 0.296 | 0.338 | 0.296 | -0.042 |
| 废水 | 水量 | 360 | 0 | 0 | 480 | 360 | 480 | +120 |
|  | COD | 0.09 | 0 | 0 | 0.1440 | 0.09 | 0.1440 | +0.054 |
|  | SS | 0.0288 | 0 | 0 | 0.0960 | 0.0288 | 0.0960 | +0.0672 |
|  | NH3-N | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.0036 | 0.0096 | +0.006 |
|  | TP | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0014 | +0.0007 |
|  | TN | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.0072 | 0.0192 | +0.012 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -2 |
|  | 次品 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
|  | 废包装材料 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
| 危险废物 | 含油墨废抹布 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |
|  | 废包装桶 | 1.12 | 0 | 0 | 0.75 | 1.12 | 0.75 | -0.37 |
|  | 废活性炭 | 25.992 | 0 | 0 | 10.75 | 25.992 | 10.75 | -15.242 |
| 生活垃圾 |  | 2.25 | 0 | 0 | 6 | 2.25 | 6 | +3.75 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①