# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 涤纶短纤质量提升改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2603-320413-07-02-648783 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐** | 联系方式 | 136****452 |
| 建设地点 |  | 常州市金坛区儒林镇园区南路7号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度39分52.672秒，31度36分56.503秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2822 涤纶纤维制造 | 建设项目 行业类别 | 二十五、化学纤维制造业28-50合成纤维制造282 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | 常州市金坛区工业和信息化局 | 项目审批文号 | 坛工信备〔2026〕19号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 是： | 用地面积（m2） | 依托现有 |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此无须设置大气专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不新增排放，因此无须设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无须设置环境风险专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园/常州市金坛区儒林产业新镇总体规划》 审批机关：金坛区人民政府 审批文件名称及文号：坛政复〔2018〕22号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：《江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园发展规划环境影响报告书》 审批机关：常州市生态环境局 审批文件名称及文号：《市生态环境局关于江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园发展规划环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2021〕92号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与规划符合性分析 - （1）本项目位于金坛区儒林现代产业园，金坛区儒林现代产业园产业定位：以机械制造和新型材料为基础，重点发展绿色环保、智能装备制造、金属加工制造、汽车零部件以及新能源汽车及动力电池等产业。在产业分布现状基础上，积极打造S239、S240和S85发展轴、提质增效区、重点开发区和储备开发区。本项目属于C2822 涤纶纤维制造，属于新型材料行业，符合园区产业定位。 - （2）根据园区土地利用规划，项目所在地为工业用地；同时，根据企业提供的不动产权证，项目所在地用途为工业用地，因此本项目符合区域用地规划要求。 2、与规划环境影响评价符合性分析 本项目位于常州市金坛区儒林镇园区南路7号，所在用地为工业用地，符合区域用地规划，与《江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园发展规划环境影响报告书》及《市生态环境局关于江苏省金坛经济开发区儒林现代产业园发展规划环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2021〕92号）相符性分析见下表： |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 表1-1 项目与园区规划环境影响报告书审查意见对照分析 报告书及审查意见; 本项目; 相符性. 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。根据国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，明确园区环境质量改善阶段目标，制定园区污染物减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施控制主要污染物和特征污染物数量，严格控制危险废物增量，实现区域环境质量持续改善，实现产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。强化生态环境准入要求，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同类行业先进水平。大力推进产业结构优化升级，全面提升现有产业的技术水平; 项目将根据规划环评要求实施污染物排放限值限量管理。项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同类行业先进水平; 相符. 完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力，建立环境要素的监控体系，每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限等，重点关注居住区大气环境质量变化情况。加快推进园区环境质量监测系统、视频监控系统、环境应急管理系统建设，完善环境管理电子台账。根据监测结果并结合环境影响、区域污染物控制措施实施的进度和效果，适时优化调整规划实施。加强园区环境风险防范应急体系建设，完善园区应急预案，强化环境应急队伍建设和物质储备，加强应急演练；严格环境风险源头防控，强化重点企业和区域环境风险评估；完善应急响应联动机制，切实保障区域生态安全; 项目建成后将加强应急体系建设，强化环境监测、环境保护和风险防控措施的落实; 相符. 完善环境基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，企业废水须分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置; 项目不新增生活污水排放；一般固废外售处置，危险废物委托有资质单位处置; 相符. 加强污染源监控。强化酸雾、VOCs等污染物的控制与治理，最大限度减少无组织废气排放；按照《报告书》提出的总量控制要求严格控制园区重点污染物排放总量。入园企业需按要求安装废水、废气在线监控设施，明确在线监测因子并与当地环保部门联网; 本项目有机废气（NMHC）经集气罩引风收集后进入“水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置”处理，尾气经15m高排气筒达标排放；本项目2台风机风量分别为13000m3/h和6500m3/h，因此无须安装在线监控; 相符. - 禁止引入项目：1）新材料：不得新建化工新材料项目；2）智能装备制造：含电镀工序；禁止新建铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放且无法实现总量平衡的项目；3）金属加工制造：含冶炼、铸造、电镀工艺的金属制品业项目；4）汽车零部件制造：含电镀工序的项目；未达到《汽车产业发展政策》（国家发展改革委2004年第8号令）规定的投资主体资格条件及项目准入标准的新建汽车产业投资项目；5）其他：①禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染的企业和项目（城镇污水集中处理等环境基础设施项目和太湖条例第四十六条规定的情形除外）；②禁止新建、扩建印染企业，改扩建印染项目；③禁止新建、改建、扩建电镀项目；④禁止新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目；⑤其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺; 本项目属于C2822 涤纶纤维制造，属于新材料行业。本项目不新增废水排放；项目有机废气（NMHC）经集气罩引风收集后进入“水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置”处理达标排放，不属于禁止引入类项目; 相符. 综上所述，本项目与儒林现代产业园发展规划相符。 |
| 其他符合性分析 | - 与《省政府关于溧阳市、金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2025〕6号）相符性分析 - 根据苏政复〔2025〕6号要求，“金坛区耕地保有量不低于31.3770万亩（永久基本农田保护面积不低于28.8140万亩，含委托易地代保任务0.5500万亩），生态保护红线面积不低于98.6663平方千米，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3636倍”。本项目位于常州市金坛区儒林镇园区南路7号，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田及生态红线，符合苏政复〔2025〕6号文件要求。 2、与《常州市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 根据《常州市国土空间总体规划图（2021—2035年）》，本项目位于常州市金坛区儒林镇园区南路7号，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田及生态红线，符合规划用地要求。本项目国民经济行业类别属于“C2822 涤纶纤维制造”，从事工业生产，用地性质符合要求。 3、分区管控要求相符性分析 - （1）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 本项目位于常州市金坛区儒林镇园区南路7号，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）可知，项目位于重点管控单元（长江流域、太湖流域），其重点管控要求与本项目的相符性分析见下表。 表1-2 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目位于常州市金坛区儒林镇园区南路7号，属于长江流域内，选址不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内；本项目属于C2822 涤纶纤维制造，不属于上述禁止建设的项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目实施总量控制，不涉及长江入河排污口。; 相符. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目建设单位不属于环境风险防控重点企业。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目和尾矿库项目。; 相符. 太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于常州市金坛区儒林镇园区南路7号，属于太湖流域三级保护区；本项目不属于禁止新建的行业，无含磷、氮生产废水排放。; 相符. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不属于上述行业。; 相符. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及文件中相关行为。; 相符. 资源利用效率要求; 1.严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2. 推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 当地自来水厂能够满足本项目用水需求。; 相符. 综上，本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的要求相符。 4、与《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 本项目位于儒林现代产业园，根据《常州市生态环境分区管控动态更新成果》附件3中常州市环境管控单元名录，属于“重点管控单元-儒林现代产业园”。其重点管控要求与本项目的相符性分析见下表。 表1-3 与《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 管控类别; 重点管控要求（儒林现代产业园）; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1）不得新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；不得新建、扩建化工、医药等企业和项目；不得增设排污口；禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目。; 本项目位于儒林现代产业园，项目不属于禁止引入项目。; 相符. （2）鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用的项目，不得新上、转移、生产和采用国家明令禁止的工艺和产品。凡属《江苏省太湖水污染防治条例》（省十届人大常委会公告第141号）明确禁止建设的项目；《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发﹝1996﹞31号）明确禁止建设的“十五小”项目；“新五小”项目(小火电机组、小玻璃厂、小水泥厂、小炼油厂、小钢铁厂)；以及国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策和市场准入条件的建设项目，均禁止建设. 污染物排放管控; 1.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目有机废气经处理后达标排放，废气排放总量不会突破园区环评报告及批复的总量。; 相符. 2.园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。. 环境风险防控; 1.园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 本项目所在园区已建立环境应急体系，已加强应急物资装备储备，已编制突发环境事件应急预案并定期开展演练；项目建成后立即委托专业单位编制突发环境事件应急预案。; 相符. 2.生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故. 3.加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。. 资源开发效率要求; 1.大力倡导使用清洁能源。; 本项目使用清洁能源电力；项目冷却水循环使用不外排；项目无燃煤设施。; 相符. 2.提升废水资源化技术，提高水资源回用率。. 3.严禁自建燃煤设施。. 综上，本项目与《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）的要求相符。 5、产业政策相符性分析 表1-4 与产业政策相符性分析 序号; 对照简析; 相符性. 1; 本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目; 相符. 2; 本项目产品、设备及生产工艺均不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制、淘汰和禁止类有关条款。; 相符. 3; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》未列入长江经济带发展负面清单，也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类; 相符. 4; 本项目产品不在《江苏省太湖流域禁止和限制的产品目录（2024年本）》（苏发改规发〔2024〕3号）中禁止和限制的产业产品目录范围; 相符. 5; 本项目产品为涤纶短纤，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品名录范围; 相符. 6; 本项目不属于《江苏省 “两高” 项目管理目录（2025 年版）》中“两高” 项目范围; 相符. 7; 本项目已于2026年3月19日取得常州市金坛区工业和信息化局的项目备案证明，备案证号：坛工信备〔2026〕19号; 相符. 6、本项目位于太湖流域三级保护区，项目与《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析如下 表1-5 与《太湖流域管理条例》相符性分析 条款; 内容; 本项目; 相符性. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、乙醇、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目属于C2822 涤纶纤维制造，不属于禁止类项目。; 相符. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 本项目周边不涉及入太湖河道。; 相符. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭的项目。; 本项目不属于上述区域内。; 相符. 表1-7 《江苏省太湖水污染防治条例》分析对照表 条款; 内容; 本项目; 相符性. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目属于C2822 涤纶纤维制造，位于太湖流域三级保护区内，生产过程中无含磷、氮生产废水排放，不属于禁止类。; 相符. 7、与其他环境保护管理要求的相符性分析 （1）与《关于印发<深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》（环大气〔2022〕68号）相符性分析 表1-6 与环大气〔2022〕68号的相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. 推进重点工程; 促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。; 本项目采用清洁能源，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 相符. 强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理。; 本项目上油废气、油浴废气经集气罩收集后，统一送水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理; 相符. （2）与《江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（苏环办〔2023〕35号文）相符性分析 表1-7 与苏环办〔2023〕35号文的相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. 大气减污降碳协同增效行动。大力推动产业转型升级和布局调整优化。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及 产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放总量控制、区域污染物削减、碳排放达峰目标等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。……严格依法依规淘汰落后产能。强化法规标准等约束，利用能耗、环保、安全、质量、技术等综合标准，依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品，持续推进化工行业安全环保整治提升，大幅提升行业整体绿色发展水平; 本项目属于C2822 涤纶纤维制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目产品为涤纶短纤，不涉及落后工艺、落后产品。; 相符. （3）与《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）的对照分析 表1-8 与苏政发〔2024〕53号文相符性分析 - 文件要求; - 本项目; - 相符性. - （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。研究制定“两高”项目管理目录。严禁核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目。到2025年，短流程炼钢产量占比力争达20%以上。; - 本项目为C2822 涤纶纤维制造，不属于“两高”项目。; - 相符. - （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。; - 本项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; - 相符. （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 相关控制要求; 本项目情况; 是否满足要求. 7 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2 含VOCs产品的使用过程; 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；; 本项目上油废气、油浴废气经集气罩收集后，统一送水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理; 是. 7.3 其他要求; 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后将严格遵照执行; 是. 10 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1基本要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统将先于各生产设施运转前开启，后于生产设施关闭而关闭。当VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，建设单位立即停止生产作业; 是. 10.2废气收集系统要求; 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 本项目上油废气、油浴废气经集气罩收集后，统一送水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理; 是. 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQT 4274- 2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 项目拟设置的集气罩符合GB/T 16758的规定，在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3 m/s; 是. 10.3 VOCs排放控制要求; 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求; 是. 10.3.2 收集废气NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于90%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定除外。; 本项目位于重点区域，非甲烷总烃初始排放速率小于2kg/h，配备“二级活性炭吸附装置”装置，处理效率不低于90%; 是. 10.3.4 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15m; 是. 综上，本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符。 （5）与《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）、《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）、《江苏省重点管控新污染物补充清单（第一批）》（苏环办〔2026〕19号）的对照分析 - 表1-10与苏环办〔2023〕314号、环环评〔2025〕28号文相符性分析 - 文件要求; - 本项目; - 相符性. - 《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）、《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）; - 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。; 本项目为C2822 涤纶纤维制造，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《斯德哥尔摩公约》、江苏省生态环境分区管控方案；项目不涉及新污染物; 相符. - 优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。; 项目不涉及新污染物; 相符. - 核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。; 项目不涉及新污染物; 相符. - 对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。; 项目不涉及新污染物; 相符. - 《江苏省重点管控新污染物补充清单（第一批）》（苏环办〔2026〕19号）; - 1. 依据《卫生部等6部门关于禁止双酚A用于婴幼儿奶瓶的公告》（卫生部公告2011年15号），禁止生产、进口和销售含双酚A的婴幼儿奶瓶。 - 2. 依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），对涉双酚A的相关企业，实施达标排放。 - 3. 依据《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》（GB 4806.10-2025），食品接触材料中的双酚A迁移量必须低于设定的安全限值。 - 4. 依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），落实生活饮用水中双酚A限值要求。 - 5. 依据《化学物质环境信息统计调查制度》和《第一批化学物质环境风险优先评估计划》（环办固体〔2022〕32号）有关要求，开展化学物质环境信息统计调查，配合做好环境风险评估等工作。 - 6. 依据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号），在开展建设项目环评工作时，核算双酚A产排污情况，强化双酚A排放情况跟踪监测；在核发排污许可证时，将双酚A管控要求依法纳入排污许可管理。; - 项目不涉及双酚A; - 相符. （5）与《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》（常州市生态环境局，2021年11月10日调整）的对照分析 - 表1-11 与“常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）”相符性分析 - 文件要求（建设项目环评审批要点）; - 本项目; - 相符性. - 1、实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。; （1）本项目位于江苏省常州市金坛区儒林镇园区南路7号，本项目不在国控站点3km范围内，不属于重点区域。 （2）本项目为C2822 涤纶纤维制造，不属于高能耗项目。本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; - 相符. - 2.强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。. - 3.推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。. 注：①高能耗项目为：石油、煤炭及其他燃料加工业，电力、热力生产和供应业，非金属矿物制品业，食品制造业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，造纸及纸制品业，化学原料和化学制品制造业；本项目不属于高能耗项目；②本项目距离大气质量国控站点（金坛区政府D座楼）直线距离约为13.5km，本项目不在国控点三公里范围内。 （6）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 表1-12与苏环办〔2019〕36号文对照分析 类别; 文件要求（建设项目环评审批要点）; 本项目; 相符性. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; ①本项目所在地规划符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标，区域已经制定限期达标规划，项目建设满足区域环境质量改善目标管理要求；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信。; 符合. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目位于常州市金坛区儒林镇园区南路7号，用地性质为工业用地。; 符合. 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发〔2014〕197号); 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; (1)规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。(2)对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。(3)对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; (1)本项目建设内容符合所在区域定位，且不在生态保护红线范围内； (2)项目所在地为非达标区，本项目各废气因子排放量较小，对周围保护目标影响均较小，均未超过各因子的环境质量标准。因此，项目排放的大气污染物对周围空气环境影响较小。; 符合. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(苏发〔2018〕24号); 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不属于化工企业。; 符合. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号); 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线内。; 符合. 推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。12，法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不属于禁止建设项目。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 常州远宇化纤有限公司（以下简称“远宇化纤”）成立于2009年10月，公司注册地址位于常州市金坛区儒林镇楼下工业集中区，经营范围包括涤纶短纤维的制造；针纺织品、纺织原料销售；无纺布制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 建设单位于2010年11月委托编制了《年产1.2万吨涤纶短纤维、20万米无纺布新建项目环境影响报告书》，并于2010年12月29日取得了原金坛市环境保护局审批意见（坛环审[2010]268号），该项目于2012年6月25日通过原金坛市环境保护局竣工环保验收（坛环验[2012]20号）。建设单位于2018年10月委托编制了《扩建年产1.2万吨涤纶短纤项目环境影响报告表》，并于2018年11月16日获得了常州市金坛生态环境局批复（常金环审〔2018〕133号），该项目已于2023年4月8日通过“三同时”自主验收。建设单位于2023年5月20日申领了排污许可证，编号为91320413696710907X001V。目前厂区实际拥有年产2.4万吨涤纶短纤的生产规模。 由于企业发展需要，远宇化纤拟投资1000万元，利用现有厂房，建设涤纶短纤质量提升改造项目。本次技改对象为涤纶短纤后加工生产线。现有工程已设置2条涤纶短纤后加工线，设计产能为年产2.4万吨涤纶短纤。本次技改新增1条后加工线（含集束、拉伸、卷曲、热定型、切断等工序），通过优化设备运行时间与生产负荷分配，技改完成后3条后加工线总产能仍为年产2.4万吨涤纶短纤，全厂产能不发生变化。 技改原因： （1）优化生产布局，提升生产线运行效率。新增1条后加工线，可将原有2条线的生产负荷合理分配至3条线，降低单条生产线运行负荷与连续作业强度，减少设备高频重载运行时间，提升生产系统稳定性。 （2）改善产品质量与生产柔性。通过多条后加工线分段作业，可更好控制集束、拉伸、卷曲、热定型等工序工艺参数，提升产品均匀性与质量稳定性；同时增强生产线切换品种、调节产量的灵活性，适应市场多品种、小批量需求。 （3）延长设备使用寿命，降低运维成本。多条生产线分担产能，可有效减少单机设备磨损、能耗及故障概率，延长设备使用寿命，降低后期维修、更换成本，提升企业整体经济效益。 本项目已于2026年3月19日取得常州市金坛区工业和信息化局的项目备案证明，备案证号：坛工信备〔2026〕19号。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的有关规定，本项目应进行环境影响评价。本项目属于C2822涤纶纤维制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年） ，属于“二十五、化学纤维制造业28-50合成纤维制造282-单纯纺丝制造；单纯丙纶纤维制造”类别，应编制环境影响评价报告表。常州远宇化纤有限公司委托专业环评单位承担该项目的环境影响评价工作。环评单位在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，编制完成了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、产品方案 本项目建成后，全厂产品方案不发生变化。 表2-1本项目产品方案一览表 序号; 主体工程名称; 产品名称; 设计能力t/a; 年运行 时数. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 涤纶短纤维生产线; 涤纶短纤维; 24000; 24000; +0; 7200h. 技改后涤纶短纤维生产线中熔融纺丝线年运行时间为7200h，后加工线年运行时间为4800h. - 原辅材料 项目建成后不新增原料用量，仅新增少量设备保养用油。 表2-2本项目原辅料消耗情况一览表 序号; 原料名称; 规格、成分; 消耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 包装规格; 来源及运输方式. 技改前; 技改后; 增减量. 1; PET泡料; PET; 24000; 24000; +0; 2000; 25kg/袋; 国内汽运. 2; 化纤油剂; 氨基硅油10-15%、羟基硅油10-15%、脂肪醇聚氧乙烯醚2-10%、水65%; 60; 60; +0; 6; 1t/桶; 国内汽运. 3; 机油; 矿物油、助剂; 1.7; 2.1; +0.4; 0.4; 200kg/桶; 国内汽运. （2）主要原辅材料理化性质见下表。 表2-3本项目原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 可燃性; 毒性. 氨基硅油; 无色至淡黄色透明液体，密度0.97g/cm3，沸点>200℃，闪点>150℃，易溶于甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、异丙醇等。; 可燃; 无资料. 羟基硅油; 无色透明液体，密度0.96g/cm3，沸点>206℃，闪点>135℃，易溶于甲苯、二甲苯、四氯化碳、氯仿、乙醚等非极性溶剂。; 可燃; 无资料. 脂肪醇聚氧乙烯醚; 无色至淡黄色透明液体，密度0.95g/cm3，沸点>100℃，可溶于水，常用作洗涤剂、乳化剂; 可燃; 无资料. 机油; 沸点>316℃，引燃温度：220-250℃，闪点224℃左右，淡黄色液体，不溶于水; 可燃; 无资料. 4、主要生产设施 本项目设备情况见下表。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 类型; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）. 技改前; 技改后; 变化量. 生产设备; 涤纶短纤维生产线; 熔融纺丝线; 2; 2; +0. 后加工线; 2; 3; +1. 公辅设备; 天然气有机热载体炉; 4t/h; 1; 1; +0. 蒸汽发生器; 2t/h; 1; 1; +0. 热交换器; /; 1; 1; +0. 热媒泵; /; 2; 2; +0. 循环冷却系统; 10t/h; 2; 2; +0. 辅助控制柜; /; 18; 18; +0. 空压机; 15kW; 2; 2; +0. 储气罐; /; 4; 4; +0. 注:现有项目2条熔融纺丝线的生产负荷平均分配至3条后加工线。 表2-5 本项目涤纶短纤维生产线配套设备、设施一览表 类型; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 熔融纺丝线; 转鼓式干燥机; VC3570/II; 8; 原有. 螺杆挤出机; VD406, 直径110mm、135mm; 4; 原有. 过滤器; /; 4; 原有. 纺丝箱体; /; 4; 原有. 侧吹风空调; /; 1; 原有. 真空清洗炉; 30kw; 3; 原有. 后加工线; 导丝机; TSHV558; 1; 新购、国产. 牵伸机; TSHV568、 TSHV578、 TSHV588; 3; 新购、国产. 叠丝机; TSHV828; 1; 新购、国产. 卷曲机; YF2741-420; 1; 新购、国产. 烘燥机; B061型; 1; 新购、国产. 曳引涨力机; TSHV836; 1; 新购、国产. 切断机; HV1802-110; 1; 新购、国产. 打包机; 定制; 1; 新购、国产. 5、主体、公用、辅助、储运、环保及依托工程 表2-6 本项目主体、公用、辅助、储运及环保工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 技改前; 本项目; 技改后. 主体 工程; 车间一; 占地面积 3000m2，3层; /; 占地面积 3000m2，3层; 已建，布设现有的2条熔融纺丝线和2条后加工线（1#、2#）. 车间二; 占地面积960m2，1层; /; 占地面积960m2，1层; 已建，布设新增的1条后加工线（3#）. 贮运 工程; 原料库; 占地面积1000m2; /; 占地面积1000m2; 已建，本次不新增原料. 成品库; 占地面积2000m2; /; 占地面积2000m2; 已建，本项目不新增产品产量. 运输; 车运; 车运; 车运; 满足需求. 公用 工程; 供水; 16000m3/a; 10m3/a; 16010m3/a; 依托现有供水系统. 排水; 生活污水：1350m3/a; /; 生活污水：1350m3/a; 本项目不新增生活污水. 循环冷却系统; 10t/h， 2座; /; 10t/h， 2座; 依托现有的冷却塔. 空压机; 15KW，2台; /; 15KW，2台; 依托现有空压系统. 供天然气; 75万Nm3/a; /; 75万Nm3/a; 本项目不新增. 供电; 260万kW·h/a; 40万kW·h/a; 300万kW·h/a; 依托现有供电管网. 环保 工程; 废气; 现有项目有机热载体炉废气：15m高排气筒（P1），废气量2000m3/h; /; 现有项目有机热载体炉废气：15m高排气筒（P1），废气量2000m3/h; 现有已建，本次不涉及. 现有项目熔融纺丝、裂解废气：水喷淋+湿式静电除油+除湿器+二级活性炭吸附装置+30m高排气筒（P2），废气量25000m3/h; /; 现有项目熔融纺丝、裂解废气：水喷淋+湿式静电除油+除湿器+二级活性炭吸附装置+30m高排气筒（P2），废气量25000m3/h; 现有已建，本次不涉及. 现有项目2条后加工线上油、油浴废气：水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附+15m高排气筒（P3），废气量13000m3/h; 技改后3条后加工线上油、油浴废气：水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附+15m高排气筒（P3），废气量20000m3/h; 改建现有的废气设施（增加活性炭装填量，更换风机）. 废水; /; /; /; 本项目不新增生产和生活污水. 噪声; 采取基础减振、建筑隔音等措施; 采取基础减振、建筑隔音等措施; 采取基础减振、建筑隔音等措施; 本次新增，确保厂界噪声达标排放. 危废仓库; 40m2; /; 40m2; 依托现有. 一般固废仓库; 20m2; /; 20m2; 依托现有. 风险防控措施; 雨水口设置阀门，事故应急池120m3; 依托现有. - 水平衡 技改项目用水主要为喷淋塔用水：本项目后加工废气采用水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理，项目喷淋塔的循环量为6m3/h，喷淋塔下方设置循环水池对喷淋用水循环使用，循环水池的容积为1m³，循环过程中会产生损耗，损耗水量约为8t/a。喷淋塔水6个月更换一次，喷淋塔产生喷淋废液约2t/a，则项目喷淋塔补充水约10t/a。 图2-1本项目水平衡图（t/a） 图2-2本项目建成后全厂水平衡图（t/a） 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，用工在现有项目调剂。技改前项目2条后加工线采取3班制，年工作7200小时；技改后项目3条后加工线采取2班制，每班8h，年工作日约300天，年工作4800小时，厂内不设食堂、浴室及宿舍。 8、厂区平面布置 项目厂区设有6栋建筑，办公楼位于厂区西南侧，车间一位于办公楼东侧，车间二位于车间一北侧，车间三位于车间一东侧，仓库位于车间二北侧，锅炉房位于厂区中部。车间一布置现有项目生产线，车间二布设新增的生产线，车间三租赁给常州浩远新材料有限公司使用，仓库用于原料及成品储存。项目厂区平面布置图详见附图3。 9、厂区周围概况 项目厂区位于常州市金坛区儒林镇园区南路7号，东侧为太平河，南侧为常州国云绿色数据技术有限公司，西侧为240省道，北侧为儒林陈氏骨科医院（距离项目厂区8m，距离项目车间二63m）。项目周边500米范围土地利用现状见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目利用已建厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 - 二、运营期 1、生产工艺流程 技改后项目生产工艺不发生变化，仅新增1条后加工线。后加工是指对纺丝成型的初生纤维(卷绕丝)进行加工，以改善纤维的结构，使其具有优良的使用性能。将纤维进行拉伸，使纤维中大分子取向，并规整排列，提高纤维强度，降低伸长率，并将纤维进行热处理，使大分子在热作用下，消除拉伸时产生的内应力，降低纤维的收缩率，并提高纤维的收缩强度。同时通过后加工可对纤维进行特殊加工，如将纤维卷曲或变形、加捻等，以提高纤维的摩擦系数、弹性、柔软性、蓬松性，或使纤维具有特殊的用途及纺织加工性能。短纤维的后加工包括卷绕、集束、拉伸、卷曲、热定型、切断和打包工序。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 技改项目涉及的工艺流程说明： - 卷绕：短纤维的卷绕是由筒管装过渡到大桶卷装，由上油、导丝和受丝三大部分组成，纺丝工序产生的丝条经上油后进入导丝系统，再通过筒管进入受丝桶，该过程中丝条的温度由120℃左右降至20-30℃。上油系统包括油轮、油槽和上油的循环系统。每个油轮都有一个油槽，油槽的油量由控制阀控制，油剂由化纤油剂与自来水按照1：40调配而成。上油的循环系统由油箱、高位油箱、油泵和油循环管道组成。导丝系统包括导丝辊和牵引辊，每个纺丝位都有一只导丝辊，由反应式同步电动机单独传动，导丝辊主要用来导丝和改变丝的运动方向。牵引辊的作用是拖动丝束并送给喂入轮，为了丝束保持一定的张力，其线速度比导丝辊快0-16%。大桶卷装受丝装置由绕丝辊、喂入轮、受丝桶、定长讯号部件及其传动所组成。纺丝工序产生的丝条在进入上油系统时温度约在120℃左右，该温度下丝条本身不产生废气，仅化纤油剂受丝条热度影响，油剂中有机组分挥发产生上油废气（G1） - 集束：集束是短纤维后加工的首要工序，其作用是按工艺要求将若干收丝桶内的丝条引出丝头，穿过集束架上各导丝钩，组成一扁平丝带进入拉伸机。卷绕丝在集束之前会在受丝桶内存放一段时间，使纺丝冷却成型冻结的内应力得以消除和平衡。 （3）拉伸：拉伸是改善纤维性能的必要工段，通过拉伸在化学纤维表面形成定向的吸附层，即油膜，可使纤维具有纺织加工所要求的纤度、强力和伸长。拉伸过程中纤维需要在一、二道辊间通过油浴加热，加热温度为60℃，热量由现有项目蒸汽发生器产生的蒸汽提供，油剂由化纤油剂与自来水按照1：40调配而成。拉伸过程中油剂循环使用，每天不断补充由油剂调配桶调配好的油剂，不外排。该工序有化纤油剂中少量有机组分挥发产生的油浴废气（G2）。 （4）卷曲：根据机械卷曲原理，利用卷曲机对拉伸后的纤维丝束进行卷曲变形。 （5）热定型：热定型的主要作用有两个：一方面是干燥去除纤维在拉伸油浴过程中所带入的水分，使纤维达到成品所需含湿量要求；另一方面是通过热定型，消除纤维在拉伸过程中产生的内应力，使大分子发生一定程度的松弛，提高纤维结晶度、弹性、降低纤维热收缩率使其尺寸稳定。该过程在烘燥机内完成，采用导热油作为热媒，温度控制在100℃左右，该温度下仅有纤维表面少量水分蒸发。 （6）切断：经烘燥机送来的丝束，根据成品要求长度在切断机上切成短纤维，以便适用于和棉、羊毛及其它化学纤维混纺。 （7）打包：打包是短纤维生产的最后一道工序，利用液压打包机将纤维打成一定规格和重量的包，以便出厂运输。此外，项目整个后加工过程均会产生废丝（S1）。 - 2、其他产污工序 （1）项目上油、油浴废气采用水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理，废气处理设备定期保养，产生喷淋废液(S2)、废活性炭(S3)。除湿器产生的含油冷凝废水混入喷淋废液，不单独统计。 （2）项目设备保养过程产生少量废机油(S4)、废油桶(S5)和含油废抹布手套(S6)。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目环保手续履行情况 表2-7 原有项目环保手续情况及产品方案一览表 项目名称; 批复部门; 验收情况. 年产1.2万吨涤纶短纤维、20万米无纺布新建项目环境影响报告书（20万米无纺布产线未申报）; 2010.12.19 常州市金坛区环境保护局 坛环审[2010]268号; 年产1.2万吨涤纶短纤维; 2012年6月25日通过金坛市环境保护局组织的竣工环境保护验收. 扩建年产1.2万吨涤纶短纤项目环境影响报告表; 2018.11.16 常州市金坛区环境保护局 常金环审[2018]133号; 年产1.2万吨涤纶短纤维; 2020年6月通过竣工环境保护自主验收. 有机废气整治项目环境影响登记表; 备案号:202232041300000280（该项目于2022年6月21日完成改造）. 排污许可证编号及有效期; 排污许可证编号：91320413696710907X001V 2023-5-20至2028-5-19. 突发环境事件应急预案备案; 已于2025年8月组织编制完成《常州远宇化纤有限公司突发环境事件应急预案》（编号YYHX-YJYA--003，版本号：2025年第一版），并2025年8月7日取得常州市生态环境综合行政执法局金坛分局的备案文件（备案编号：320413-2025-163L）. 二、现有工程主要污染物产生环节、治理措施、排放状况 根据例行监测报告数据分析现有工程污染物达标排放以及实际排放总量情况。 1、废气 现有项目有机热载体炉天然气燃烧废气经15米高P1排气筒高空排放；熔融纺丝废气、裂解废气经集气罩收集后，统一送P2废气处理装置（水喷淋+湿式静电除油+除湿器+二级活性炭吸附装置）净化处理后，尾气由风机引出并通过30米高P2排气筒集中排放；上油废气、油浴废气经集气罩收集后，统一送3#废气处理装置（水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置）净化处理后，尾气由风机引出并通过15米高P3排气筒集中排放。 现有项目废气监测结果见下表。 表2-8 有组织废气监测结果 监测点位; 监测日期; 监测项目; 出口; 排放限值; 达标情况. P1废 气排 气筒; 2025.1.8; 标干废气流量（m3/h）; - 1940; －; －. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 31; 50; 达标. 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; ND; 35; 达标. 2025.7.9; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 4.1; 10; 达标. P2废 气排 气筒; 2025.1.8; 标干废气流量（m3/h）; 6172; －; －. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 6.71; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 4.14×10-2; －; －. P3废 气排 气筒; 2025.1.8; 标干废气流量（m3/h）; 8343; －; －. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 7.63; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 6.37×10-2; 3; 达标. 注：例行监测期间，企业仅启用一条涤纶短纤维生产线，生产负荷低于验收工况，故废气排放风量小于竣工环保验收时的监测风量。 监测结果表明，现有项目P1排气筒废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中燃气锅炉排放限值，P2排气筒废气排气筒废气非甲烷总烃废气有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）中表5标准限值、P3排气筒废气非甲烷总烃废气有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准限值。 表2-9 厂界无组织废气监测结果与评价 监测日期; 监测点位; 非甲烷总烃. 2025.7.9; 上风向G1; 0.84. 下风向G2; 1.04. 下风向G3; 1.16. 下风向G4; 1.08. 监控点浓度最大值; 1.16. 评价标准; 4. 评价结果; 达标. 表2-10 厂区内无组织废气监测结果与评价 采样日期; 检测项目; 单位; 监测点位; 检测结果. 2025.7.9; 非甲烷总烃; mg/m3; 车间外G5; 1.3. 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）; 6. 达标情况; 达标. 监测结果表明，现有项目非甲烷总烃厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表1表2中标准限值。 2、废水 现有项目生活污水接管排入市政污水管网，进入常州金坛儒林污水处理厂集中处理，尾水排入儒林河。 现有项目废水监测结果见下表。 表2-11 生活污水水质监测结果表 监测时间; 监测 项目; 监测结果（mg/L、pH无量纲）; 标准; 评价. 2026.3.17; pH; 7.5; 6-9; 达标. COD; 59; 360; 达标. SS; 13; 200; 达标. 氨氮; 3.41; 35; 达标. 总磷; 0.78; 4; 达标. 总氮; 6.64; 45; 达标. 监测结果表明，在生活污水正常排放的工况下，厂区污水总排口中污染物浓度均能达到常州金坛区儒林污水厂接管限值要求。 3、噪声 现有项目噪声监测结果见下表。 表2-12厂界噪声监测一览表 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2026.3.17; 厂界外东1米处; 56; 44; ≤65; ≤55. 厂界外南1米处; 59; 46; ≤65; ≤55. 厂界外西1米处; 46; 47; ≤70; ≤55. 厂界外北1米处; 57; 48; ≤65; ≤55. 监测结果表明，西厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，其他厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 - 4、固废 现有项目厂区已设置1处一般固废仓库，占地面积20m2；1处危废仓库，占地面积40m2，危废仓库已做好防渗漏、防扬散、防流失措施。 表2-13 现有项目固体废物产生及处置情况汇总表 类别; 名称; 产生工序; 废物代码; 产生量t/a; 防治措施. 一般固废; 过滤杂质; 过滤; 900-099-S59; 24; 外售综合利用. 废滤网; 真空炉清洗; 900-009-S59; 1.44; 外售综合利用. 废化纤聚合物; 真空炉清洗; 900-099-S59; 7.2; 外售综合利用. 废丝; 后加工过程; 900-003-S17; 36; 外售综合利用. 危险废物; 废机油; 设备维护保养; HW08 900-217-08; 0.15; 委托江苏盛泰环保科技有限公司处理. 废导热油; 设备维护保养; HW08 900-217-08; 0.8. 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 8.28; 委托常州市龙顺环保服务有限公司处理. 含油废抹布（手套）; 设备维护保养; HW49 900-041-49; 0.1; 委托江苏盛泰环保科技有限公司处理. 废油桶; 油品包装; HW08 900-249-08; 0.17. 废油; 废气处理; HW09 900-007-09; 3. 喷淋废液; 废气处理; HW09 900-007-09; 1. 生活垃圾; 生活垃圾; 日常生活; /; 9.0; 环卫部门统一清运. 三、原有项目污染物排放总量情况 根据原有项目环评报告及竣工验收报告中数据，原有项目污染物环评批复排放量及实际排放量见下表。 表2-14 原有项目污染物环评批复排放量汇总表 分类; 污染物; 批复排放量（t/a）; 环保竣工验收核算的实际排放(接管)量（t/a）. 废水; # 废水量; # 1350; # 1350. # 化学需氧量; # 0.54; # 0.23. # 悬浮物; # 0.34; # 0.06. # 氨氮; # 0.03; # 0.02. # 总磷; # 0.005; # 0.001. # TN*; # /; # 0.041. 废气; 有组织; # 氮氧化物; # 2.8; # 0.668. # 二氧化硫; # 0.06; # ＜0.06. # 颗粒物; # 0.488; # ＜0.488. 非甲烷总烃; # 0.929; 0.243. 无组织; 非甲烷总烃; 0.444; /. 固废; 0; 0. 注：现有项目生活污水未核算总氮排放量，本次根据例行监测报告数据进行核算。. 四、原有项目环境问题 1、现有项目环境问题 （1）现有项目危废仓库标识标牌未根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中要求进行更新。 （2）现有项目应急池尚未设置液位计。 2、“以新带老”措施 （1）危废仓库标识标牌根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中要求进行更新。 （2）现有项目应急池设置液位计。 （3）本次技改后后加工线生产能力重新分配，故现有项目2条后加工线废气源强发生变化，本次技改将重新分析3条后加工线废气产排情况（详见第四章节），故现有项目2条后加工线废气排放量均纳入“以新带老”削减量，根据现有项目环评报告及验收报告，现有项目2条后加工线废气非甲烷总烃有组织排放量为0.149t/a，无组织排放量为0.165t/a，故技改后项目非甲烷总烃“以新带老”削减量为0.314t/a。现有项目2条后加工线产生废丝36t/a，纳入“以新带老”削减量；现有项目2条后加工线废气采用水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理，产生的喷淋废液（1t/a）、废活性炭（4.05t/a）纳入“以新带老”削减量。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》。项目所在区域环境空气质量汇总见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/μg/m3; 过渡阶段浓度限值/μg/m3. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60. 日平均质量浓度; 5~15; 150. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40. 日平均质量浓度; 5~92; 80. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 168; 160. PM10; 年平均质量浓度; 52; 60. 日平均质量浓度; 9~206; 120. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 30. 日平均质量浓度; 5~157; 60. 注：自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值. 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，常州市目前属于环境空气质量不达标区。 （2）大气环境质量改善方案 根据常州市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《2025年度全面推进美丽常州建设重点任务清单》的通知，主要举措如下： ①加快推动绿色低碳转型发展。煤炭消费量较2020年下降5%。规模以上企业单位工业增加值能耗比2020年下降17%。利用党政机关、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶建设分布式光伏项目，新增分布式光伏装机容量10兆瓦。开展营运船舶能耗和碳排放数据的监测分析，推动营运船舶节能减排，依法淘汰或更新高耗能高排放老旧营运船舶。 ②持续深入打好蓝天保卫战。完成60家企业VOCs治理设施提升改造、无组织整治工作，4月底前完成50%，年底重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。深化开展化工园区综合治理，持续推进挂钩帮扶，全面开展化工园区综合整治提升工作。开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式分类处置。发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。对全区火电煤堆场、建材行业、铸造行业、垃圾焚烧行业开展“扫尾工作”，全面完成整治任务。督促油品码头、油船依法依规安装、使用油气回收设施，开展储运销环节油气回收系统专项检查。强化各类扬尘治理，严格执行“六个百分百”要求，“两区三厂”范围内无大面积未覆盖裸土，推进规模以上工地安装在线监测和视频监控设备，并将相关数据推送至监管部门。强化渣土运输车辆全封闭运输管理，城市建成区全面使用新型环保智能渣土车。在重点区域分别打造1条以上餐饮油烟示范街区（综合体），并探索建立餐饮绿岛。全面落实重污染天气应对移动源管控要求，实现动态管理。年内逐步淘汰国IV以下排放标准的柴油货车，11月1日起，市区域内实现国三柴油货车全面限行。强化非道路移动机械污染治理，基本完成第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械淘汰并逐步淘汰国二排放标准非道路移动机械，新增或更新的作业车辆和机械主要使用新能源车辆和机械。推动建立以集中充换电设施为主、企业自建充换电设施为补充的预拌混凝土专用车辆能源保障体系，通过落实“车电分离”，逐步实现预拌混凝土专用车辆的新能源化。加强秸秆禁烧，全面提升秸秆收、运、贮、用等方面能力。加强春节、中秋、国庆等重点时段的烟花爆竹燃放管控工作，严防禁放区内发生聚集性违规燃放。根据前期烟花爆竹燃放的实际情况，年内完成烟花爆竹禁放区的优化调整。 项目所在区域环境空气质量目前暂不达标，采取上述措施后，大气环境质量状况可以得到有效地改善。 （3）其他污染物环境质量现状 项目特征因子非甲烷总烃引用江苏云居检测技术有限公司在“宏潭头村”的历史监测数据，检测报告编号YJH25092402，检测时间为2025年9月27日~9月29日。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 宏潭头村; 119.645503; 31.626336; 非甲烷总烃; 2025.9.27~9.29; NW; 1500m. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围/mg/m3; 超标率%; 达标情况. X; Y. 宏潭头村; 119.645503; 31.626336; 非甲烷总烃; 1小时平均; 0.53~0.86; 0; 达标. 根据上表现状监测结果可以看出，特征因子非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》标准，满足项目所在地区的环境功能区划要求。 引用数据有效性分析：本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2025年9月27日~9月29日，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项西北侧1500m，引用点位在项目相关评价范围内，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 2、地表水现状 - 区域地表水环境质量达标现状 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。 - 补充监测 本项目纳污水体为儒林河，项目引用江苏云居检测技术有限公司在儒林污水处理厂排污口上游500 m及下游1500 m的历史数据，采样时间为2025年9月27日~9月29日，检测报告编号“YJH25092402”。 表3-4 水质检测断面布置 河流名称; 断面名称; 位置; 检测项目. 儒林河; W1; 儒林污水处理厂排污口上游500 m; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、水温. W2; 儒林污水处理厂排污口下游1500 m. 表3-5 儒林河水环境质量监测统计结果 单位：mg/L，pH值无量纲 河流 名称; 断面; 检测项目; pH; COD; SS; NH3-N; TN; TP; 水温. 儒林河; W1; 最大值; 7.7; 24.0; 9; 0.315; 0.758; 0.08; 24.0. 最小值; 7.5; 21.0; 7; 0.270; 0.650; 0.06; 21.0. 超标率; 0; 0; /; 0; 0; 0; /. W2; 最大值; 7.7; 18; 14; 0.344; 0.930; 0.14; 23.7. 最小值; 7.6; 17; 12; 0.307; 0.856; 0.10; 21.0. 超标率; 0; 0; /; 0; 0; 0; /. Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; /; ≤1.5; ≤1.5; ≤0.3; /. 监测统计结果表明：儒林河监测断面的各监测因子均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 引用数据有效性分析：江苏云居检测技术有限公司于2025年9月27日~9月29日对儒林污水处理厂排口上游500米断面和排口下游1500米断面进行监测，引用时间不超过3年，水环境引用时间有效；项目所在区域污染源未发生重大变化，可引用3年内地表水的监测数据；引用点位在项目纳污河道评价范围内，监测方法、频次符合导则要求，则地表水环境引用点位有效。 3、声环境质量现状 建设单位委托江苏云居检测技术有限公司于2026年3月17日对企业厂界及附近敏感目标噪声进行例行监测，噪声监测结果见表3-6。 表3-6 噪声现状监测结果 监测点位; 2026年3月17日; 执行标准. 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 厂界东侧外1米处; 56; 44; 65; 55. 厂界南侧外1米处; 59; 46; 65; 55. 厂界西侧外1米处; 46; 47; 70; 55. 厂界北侧外1米处; 57; 48; 65; 55. 儒林陈氏骨科医院; 57; 44; 60; 50. 监测结果表明，项目所在区域西厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其他厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，附近敏感目标处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无须开展生态环境现状调查。 5、土壤、地下水环境质量现状 本项目不存在土壤、地下水污染途径，可不开展现状调查。 6、辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 表3-7 项目附近大气环境保护目标一览表 保护对象名称; 经纬度; 保护 对象; 环境 功能区; 规模（人）; 相对方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 小圩头; 119.663933; 31.617670; 居住区; 二类区; 261; E; 170. 邻里中心; 119.657568; 31.620501; 居住区; 二类区; 600; NNW; 210. 儒林陈氏骨科医院; 119.659181; 31.6118934; 医疗机构; 二类区; 300; N; 8. 2.其他环境 表3-8 其他主要环境敏感目标 类别; 名称; 方位; 距离; 规模; 功能区划. 水环境; 儒林河; WSW; 4100m; 中型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准. 北干河; S; 350m; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 生态 环境; 长荡湖; W; 4600m; 管控区79.69km2; 湿地生态系统保护区. 新孟河(金坛区); E; 600m; 管控区14.05km2; 清水通道维护区. 声环境; 儒林陈氏骨科医院; N; 8m; 约300人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准区. 土壤; 项目无土壤污染途径，故不考虑周边500m范围土壤保护目标. 地下水; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目标. |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目有组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。 表3-9 运营期项目大气污染物有组织排放标准 污染物名称; 有组织排放限值; 标准来源. 最高允许排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值. 厂界无组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值。 表3-10 运营期项目无组织大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准. 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表3-11 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目不新增废水排放。 3、噪声 项目西厂界临S240省道，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表： 表3-12 营运期噪声排放标准 声环境功能类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 3类; ≤65dB（A）; ≤55dB（A）; 东、南、北厂界. 4类; ≤70dB（A）; ≤55dB（A）; 西厂界. 4、固废 （1）一般固废满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境管理要求； （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时执行《关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 本项目污染物总量控制指标及来源途径见下表。 表3-13 本项目污染物排放情况一览表(t/a) 种类; 污染物名称; 现有项目; 技改项目; 以新带老削减量t/a; 技改后全厂排放量t/a; 排放增减量t/a; 申请总量t/a. 现有实际排放量t/a; 现有环评批复量t/a; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a. 废气; 有组织; # 氮氧化物; # 2.8; # 2.8; 0; 0; 0; 0; # 2.8; +0; /. # 二氧化硫; # 0.06; # 0.06; 0; 0; 0; 0; # 0.06; +0; /. # 颗粒物; # 0.488; # 0.488; 0; 0; 0; 0; # 0.488; +0; /. 非甲烷总烃; # 0.929; # 0.929; # 1.49; # 1.341; # 0.149; # 0.149; # 0.929; +0; /. 无组织; 非甲烷总烃; 0.444; 0.444; # 0.165; # 0; # 0.165; # 0.165; # 0.444; +0; /. 废水; # 废水量; # 1350; # 1350; 0; 0; 0; 0; # 1350; +0; /. # 化学需氧量; # 0.54; # 0.54; 0; 0; 0; 0; # 0.54; +0; /. # 悬浮物; # 0.34; # 0.34; 0; 0; 0; 0; # 0.34; +0; /. # 氨氮; # 0.03; # 0.03; 0; 0; 0; 0; # 0.03; +0; /. # 总磷; # 0.005; # 0.005; 0; 0; 0; 0; # 0.005; +0; /. # TN*; # 0.041; # /; 0; 0; 0; 0; # 0.041; +0; /. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; /; /; /; /. 危险废物; 0; 0; 0; /; /; /; /. 2、总量平衡方案 废气：本项目不新增废气排放。 废水：本项目不新增废水排放。 固体废物：本项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物100%处置，无须申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房建设，包括后期设备安装等，不涉及土建，对周围环境影响较小，故本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生情况 本次技改项目对全厂3条后加工线废气产污情况进行分析。 （1）上油废气（G1） 项目3条后加工线配套的高速卷绕机在运行时有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。技改后全厂化纤油剂用量为60t/a，卷绕工序化纤油剂用量占年用量的2%，则卷绕工序化纤油剂用量为1.2t/a（有机组分含量0.42t/a、水0.78t/a）。油剂中有机组分在上油过程中受丝条热度影响（纺丝工序产生的丝条在进入卷绕工序时温度约在120℃左右）全部挥发，则上油废气非甲烷总烃产生量为0.42t/a。项目2条后加工线（1#、2#）布置在车间一，1条后加工线（3#）布置在车间二，每条后加工线卷绕工序消耗化纤油剂0.3t/a，则车间一上油废气非甲烷总烃产生量为0.28t/a，车间二上油废气非甲烷总烃产生量为0.14t/a。 （2）油浴废气（G2） 项目3条后加工线均配套1个循环油剂池，卷绕丝经循环油剂池进行拉伸操作时，有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。技改后全厂化纤油剂用量为60t/a，拉伸工序化纤油剂用量占年用量的98%，则拉伸工序油浴环节化纤油剂用量为58.8t/a。拉伸工序油浴过程中有94%化纤油剂进入产品，6%化纤油剂（即3.528t/a，其中有机组分含量1.235t/a、水2.293t/a）在蒸汽直接加热化纤油剂（加热温度60℃）过程中形成油浴废气，则油浴废气非甲烷总烃产生量为1.24t/a。项目2条后加工线（1#、2#）布置在车间一，1条后加工线（3#）布置在车间二，每条后加工线拉伸工序消耗化纤油剂19.6t/a，则车间一油浴废气非甲烷总烃产生量为0.823t/a，车间二油浴废气非甲烷总烃产生量为0.412t/a。 2、污染防治措施 1）有组织废气 图4-1项目废气治理措施示意图 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ①废气收集系统风量核算 结合生产工艺、设备配置情况，项目上油、油浴废气采取集气罩收集，废气捕集率可达90%。集气罩安装需符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求，同时参考《废气处理工程技术手册》P106，式(4-8)中相关内容，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量：L=K·P·H·Vx*3600 式中：L——集气罩排风量，m3/h， K——安全系数，通常取1.4； P——排风罩口敞口面的周长； H——污染源至罩口距离； Vx——污染源气体流速，m/s，一般在0.2~2m/s。 根据以上内容，计算各废气处理系统处理风量结果如下表所示： 表4-1 项目废气收集系统风量核算表 排气筒编号; 设备; H（m）; 罩口参数; Vx（m/s）; Q（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 数量（个）; P（m）. P3; 1#后加工线; 0.3; 2; 4; 0.5; 6048; 20000. 2#后加工线; 0.3; 2; 4; 0.5; 6048. 3#后加工线; 0.3; 2; 4; 0.5; 6048. 由上表可知，本次P3排气筒设计风量为20000m3/h。 ②废气污染防治措施概述 本项目上油、油浴废气采用集气罩收集后进入水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15m高的排气筒(P3)排放；二级活性炭吸附装置处理效率以90%计。 活性炭吸附装置工作原理： 活性炭是一种多孔性质的含炭物质，它具有高度发达的孔隙结构，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附功能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的，就像磁力一样，所有的分子间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔、过渡孔（半径20～1000）、大孔（半径1000～100000），使它具有很大的内表面，比表面积为500～1700m2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。 活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理，其能耗低、工艺成熟，效果可靠，是治理有机废气较为理想的方案。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）中数据，活性炭吸附对有机废气等的去除效率可达80%以上。本项目采用二级活性炭，处理效率可达90%以上。 依据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）文件，本项目使用的活性炭常规技术指标如下表所示。 表4-2 废气设施主要参数 参数类型; 活性炭箱（P3排气筒）. 箱体型式; 卧式活性炭箱. 活性炭种类; 颗粒活性炭. 箱体规格尺寸/mm; 2*（2000*1200*1200mm）. 抽屉数; 12*2. 活性炭总装填量; 3.4m3（约1.35t）. 活性炭更换周期; 60天/年. 处理风量; 20000m3/h. 空气流速; 0.6m/s. 装填密度; 0.4g/cm3. 废气进口温度; 20℃. 碘吸附值; ≥800mg/g. 比表面积; ≥850m2/g. 2）无组织废气 项目1#、2#后加工线未捕集的上油、油浴废气在车间一内无组织排放。 项目3#后加工线未捕集的上油、油浴废气在车间二内无组织排放。 通过采取以下措施减少废气无组织排放：尽量提高生产设施废气产生工段的密闭性，尽可能多地捕集产生的废气以减少无组织的产生量；选用高质量的设备和管件，提高安装质量，定期对风机、废气管道进行检修维护。 3）技术可行性论证 本项目废气主要为非甲烷总烃废气，参照《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）表A.1排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表，挥发性有机物采用二级活性炭吸附装置处理为可行技术。因此，本项目拟采取的废气处理措施是可行的。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、废气排放情况及达标情况分析 表4-3本项目有组织排放大气污染物源强及排放状况表 排气筒编号; 产污 环节; 污染物名称; 产生状况; 污染防治措施; 排放状况; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 设施工艺; 去除效率(%); 处理 能力 (m3/h); 是否为可行技术; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). P3; 上油、油浴; 非甲烷总烃; 15.52; 0.31; 1.49; 水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附; 90; 20000; 是; 1.55; 0.031; 0.149; 连续 4800h. 表4-4本项目无组织废气产生及排放源强表 工作车间; 产生环节; 污染物名称; 产生量; 污染防治措施; 去除效率(%); 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 车间一; 上油、油浴; 非甲烷总烃; 0.11; /; /; 0.11; 3000; 8. 车间二; 上油、油浴; 非甲烷总烃; 0.055; /; /; 0.055; 960; 4. 4、非正常工况 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。 本项目考虑最大风险情况下，废气治理设备出现非正常工况导致有组织废气未经处理直接排放的情况进行分析，本项目非正常工况时废气源强如下表所示。 表4-5非正常工况时废气排放情况表 排气筒编号; 排放工序; 非正常排放原因; 排气量（m3/h）; 产污及污染物名称; 排放情况; 单次持续 时间/h; 年发生频 次/次; 应对措施. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. P3; 上油、油浴; 二级活性炭吸附装置故障; 20000; 非甲烷总烃; 15.52; 0.31; ≤0.5; ≤1; 加强维护、选用可靠设备，加强管理. 5、废气排放口基本情况及监测方案 本项目废气排放口基本情况见表4-6，监测方案见表4-7。 表4-6 排放口基本情况表 排气筒编号; 类型; 地理坐标; 排气筒高度（m）; 出口内径（m）; 排气温度（℃）; 污染物类型; 排放标准. 经度; 纬度; 标准名称; 浓度(mg/m3); 速率（kg/h）. P3; 一般排放口; 119.6559084; 31.617512; 15; 0.8; 20; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 60; 3. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）及《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》（苏环发[2022]5号），本项目废气自行监测方案如下表所示。 表4-7 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 有组织; P3; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织; 厂界外; 非甲烷总烃; 1次/年. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年. 6、大气环境影响分析 1）大气环境防护距离 根据分析，本项目未捕集废气无组织排放，大气环境防护距离计算模式采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室软件，经计算，本项目无组织排放废气计算结果无超标点。本项目不需设定大气环境防护距离。 2）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，该地区的平均风速为2.9m/s，参数的选取见下表。 表4-8卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; L≤1000; L≤1000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T39449-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m时，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。经计算，本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-9本项目污染物卫生防护距离计算表 污染源类型; 污染物; 产生速率kg/h; 标准限制（mg/m3）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 车间一; 非甲烷总烃; 0.023; 2.0; <50; 50. 车间二; 非甲烷总烃; 0.011; 2.0; <50; 50. 由上表可知，项目卫生防护距离为车间一外扩50m、车间二外扩50m形成的包络线范围，全厂卫生防护距离为车间一外扩50m、车间二外扩50m形成的包络线范围。经实地勘察，距离本项目车间二最近的环境敏感点为北侧63m处的儒林陈氏骨科医院（距离项目厂区8m），故项目卫生防护距离内目前无居住、医院、学校等环境敏感点。 7、废气排放环境影响分析 常州市目前属于环境空气质量不达标区，为改善大气环境质量，常州市印发、实施了多项改善大气环境质量、强化废气排放管控的方案和举措，在积极采取管控措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 本项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，针对各产污环节，均采取了合适可行的污染治理措施，经收集处理后的污染物排放强度较低，且本项目满足大气卫生防护距离设置要求，故本项目废气排放的环境影响较小。 二、废水 项目不新增废水。 三、噪声 1、噪声产生及排放情况 本项目高噪声源主要为新增的3#后加工线、风机等设备，项目噪声源距离1米处声压级在75~85dB(A)之间。 项目采取的主要治理措施有：合理布局，充分利用厂区建筑物隔声、降噪；在高噪声、高振动设备底部设置减振垫铁；设备加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。项目主要噪声源产生及排放情况如下表所示。 |
| --- | --- |

表4-10本项目主要噪声污染源一览表（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 车间二; 3#后加工线; /; 1; 80; 减振、厂房隔音; 70; 53; 1; 3; 70.46; 8:00-24:00; 20; 50.46; 1m. 表4-11本项目主要噪声污染源一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 单台声功率级dB(A); 声源控制 措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机（P3）; 1; 71; 38; 1; 85; 减振、隔音; 8:00-24:00. 2; 水喷淋塔（P3）; 1; 63; 40; 1; 75; 减振、隔音; 8:00-24:00. 注：表4-10及表4-11中空间相对坐标以厂区西南角为原点（0，0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴，垂直方向为Z轴。

2、排放达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，厂界及附近敏感目标噪声预测结果见下表。 表4-12本项目各厂界噪声预测结果dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 儒林陈氏骨科医院. 贡献值; 昼间(dB(A)); 15.1; 13.53; 33.23; 22.55; 20.64. 夜间(dB(A)); 15.1; 13.53; 33.23; 22.55; 20.64. 背景值; 昼间(dB(A)); 56; 59; 56; 57; 57. 夜间(dB(A)); 44; 46; 47; 48; 44. 叠加背景值; 昼间(dB(A)); /; /; /; /; 57. 夜间(dB(A)); /; /; /; /; 44.02. 执行标准; 西厂界：昼间：≤70dB(A)，夜间：≤55dB(A) 其他厂界：昼间：≤65dB(A)，夜间：≤55dB(A) 儒林陈氏骨科医院：昼间：≤60dB(A)，夜间：≤50dB(A). 由上表可知，项目新增高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，西厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，附近敏感目标儒林陈氏骨科医院处噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）要求，企业需定期委托有资质环境监测机构对厂界噪声进行监测，具体见下表。 表4-13噪声监测因子及频次表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 四周厂界外1米处; 昼、间等效连续A声级; 每季度监测1次. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 废丝（S1）：项目整个后加工过程均会产生废丝，产生量约36t/a。 喷淋废液(S2)：项目上油、油浴废气采用水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理，水喷淋塔定期排水，产生少量喷淋废液。根据前文分析，喷淋废液产生量约为2t/a。 废活性炭（S3）：项目上油、油浴废气采用水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置处理，需定期更换活性炭，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中附件涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求内的相关公式，计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%； c—活性炭削减VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-14 活性炭更换周期一览表 装置名称; 活性炭的用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（d）. 活性炭吸附装置（P3）; 1350; 20; 13.97; 20000; 16; 60.4. 注:本项目采用一次性颗粒活性炭，碘值不小于800，比表面积≥850m2/g，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），每5吨活性炭吸附1吨有机废气，因此，动态吸附量取值20%。 根据计算所得，本项目活性炭吸附装置更换周期为60天。根据前文分析，项目活性炭吸附装置废气吸附量为1.341t/a。则项目废活性炭产生量约为8.091t/a。 废机油(S4)：项目设备保养过程产生少量废机油，根据企业提供的材料，废机油产生量约0.3t/a。 废油桶(S5)：项目设备保养过程消耗机油0.4t/a，产生废油桶2个，折重约0.04t/a。 含油废抹布手套(S6)：项目设备保养过程产生少量含油废抹布手套，根据企业提供的材料，含油废抹布手套产生量约0.05t/a。 结合生产工艺流程及生产运营过程中的副产物产生情况，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，见下表。 表4-15 本项目固废鉴别情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废丝; 后加工; 固态; 塑料; 36; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 喷淋废液; 废气处理; 液态; 水、有机物; 2; √; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 8.091; √; /. 4; 废机油; 设备保养; 液态; 矿物油; 0.3; √; /. 5; 废油桶; 液体原料包装; 固态; 矿物油、铁; 0.04; √; /. 6; 含油废抹布手套; 设备保养; 固态; 矿物油、布; 0.05; √; /. 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告〔2017〕43号）要求，本项目营运期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见下表。 表4-16 本项目固废产生情况 序号; 固废名称; 属性; 产生来源; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废丝; 一般固废; 后加工; 固态; 塑料; 《固体废物分类与代码目录》; /; SW17; 900-003-S17; 36. 2; 喷淋废液; 危险固废; 废气处理; 液态; 水、有机物; 《国家危险废物名录》（2025年）; T; HW09; 900-007-09; 2. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 8.091. 4; 废机油; 设备保养; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-217-08; 0.3. 5; 废油桶; 液体原料包装; 固态; 矿物油、铁; T，I; HW08; 900-249-08; 0.04. 6; 含油废抹布手套; 设备保养; 固态; 矿物油、布; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 2、处置利用情况 本项目产生的一般工业固体废物主要为废丝，统一收集后外售物资公司处置；产生的危险废物主要是喷淋废液、废活性炭、废机油、废油桶、含油废抹布手套，收集后委托有资质单位处置。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告〔2017〕43号）要求，本项目固废产生及处理处置措施汇总表见下表。 表4-17本项目固废产生及处理措施汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生来源; 危废毒性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废丝; 一般固废; 后加工; /; SW17; 900-003-S17; 36; 外售综合利用; 物资回收单位. 2; 喷淋废液; 危险固废; 废气处理; T; HW09; 900-007-09; 2; 委托处置; 有资质单位. 3; 废活性炭; 废气处理; T; HW49; 900-039-49; 8.091. 4; 废机油; 设备保养; T，I; HW08; 900-217-08; 0.3. 5; 废油桶; 液体原料包装; T，I; HW08; 900-249-08; 0.04. 6; 含油废抹布手套; 设备保养; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 3、固废环境影响分析 临时贮存可行性分析： 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、危险废物应分开储存，不得混放。危废每季度周转一次，危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》规范要求设置，设有防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并设置危险废物标识和警示牌。各堆场场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》设置标识牌。 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过三个月。 表4-18 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 名称; 属性; 类别; 代码; 产生量t/a; 贮存方式; 贮存周期; 占地面积m2; 设计最大贮存量t; 贮存位置. 1; 喷淋废液; 危险废物; HW09; 900-007-09; 2; 桶装; 3个月; 1; 0.5; 危险废物仓库. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.091; 袋装; 3个月; 2; 2.023. 3; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.3; 桶装; 3个月; 0.5; 0.075. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.04; 防渗托盘; 3个月; 0.5; 0.02. 5; 含油废抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 袋装; 3个月; 0.5; 0.013. 合计; /; /; /; 5; /; /. 本项目危险废物收集后密闭袋装或桶装暂存于危险废物仓库，由上表可知危险废物贮存占用面积约为5m2，现有项目已设置一个40m2危险废物仓库，富余容积约10m2，可满足本项目各类危险废物暂存需求。 本项目生产过程产生的废活性炭（HW49，900-039-49）可委托常州富创再生资源有限公司（利用废活性炭（HW05，266-001-05）、(HW06，900-405-06) （不包括900-401-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭）、（HW39，261-071-39）、（HW49，900-039-49、900-041-49）5000吨/年）等单位无害化处置；喷淋废液（HW09，900-007-09）、废机油（HW08，900-217-08）、废油桶（HW08，900-249-08）、含油废抹布手套（HW49，900-041-49）可委托常州市和润环保科技有限公司（焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16，仅限266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、废酸（HW34，仅限251-014-34）、废碱（HW35，仅限251-015-35、261-059-35、900-399-35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）共计25000吨/年）等单位无害化处理处置。 4、环境管理要求 ①危险废物管理要求 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求： 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准;不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。 ②一般工业固废管理要求 一般固废仓库满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境管理要求，项目废丝收集后送至一般固废暂存场所进行分类暂存。 企业在做好废物产生、收集、贮运、处置各环节的措施及厂内管理后，固废均能得到合理、有效地处置。因此，厂内产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 五、土壤、地下水 1、土壤、地下水环境影响分析 本项目车间地面已全部硬化。建设项目正常运行过程中，在落实各项污染防渗措施的情况下，项目不会对当地土壤及地下水水质产生影响。若发生化纤油剂、危废等泄漏，污染物下渗则可能会在厂区及周边较小范围内造成土壤及地下水水质污染。项目所在地水文地质单元内水力梯度小，水流速度较慢，污染物不易随水流迁移。区域地层以风化基岩为主，透水性较小，污染物在其中迁移距离较小，对地下水基本无影响。 若固体废物不考虑设置废物堆放处或者没有适当的防漏措施，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒液体渗入土壤，对土壤环境造成污染。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。现有项目危险废物仓库已采取“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。因此，项目运行期可有效避免由于固废的泄漏而造成土壤环境的污染。 大气沉降主要考虑重点重金属、持久性有机污染物（特别是二噁英，典型行业有铅蓄电池和危废焚烧等）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高法司法解释中规定的（主要有危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物）。本项目废气不属于重点重金属、持久性有机污染物或难降解有机污染物，大气沉降对土壤基本无影响。 2、土壤、地下水污染防治措施 本项目土壤地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 （1）源头控制措施 本项目采取先进工艺和生产设备，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防渗措施 ①重点防渗区 本项目建成后，厂区重点防渗区主要为生产车间、危废仓库、事故应急池等。企业生产车间、危废仓库、事故应急池等重点防渗区已参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中贮存设施污染控制要求设计：“防渗材料可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。” ②一般防渗区 本项目建成后，一般防渗区主要为原料仓库、成品仓库、一般固废仓库等，均为现有设施，原料仓库、成品仓库、一般固废仓库已进行水泥硬化处理，防渗层性能已达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 （3）应急处置 当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响，减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。对事故现场进行调查、监测、处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大，并制定防止类似事件发生的措施。如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 六、生态 本项目不在已划定的生态空间管控区域和生态红线区内，无须设置生态保护措施。 七、环境风险 1、风险识别 本项目涉及的风险物质最大存储量与临界量见下表。 表4-19 风险物质与临界量比值结果表 序号; 名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 最大储存量与临界量的比值（qi/Qi）; 储存地点. 1; 化纤油剂; 7; 50; 0.14; 油品暂存区/车间. 2; 机油; 0.4; 2500; 0.00016. 3; 废机油; 0.113; 2500; 0.0000452; 危废仓库. 4; 废导热油; 0.2; 2500; 0.00008. 5; 废活性炭; 3.08; 50; 0.0616. 6; 含油废抹布（手套）; 0.038; 50; 0.00076. 7; 废油; 0.75; 2500; 0.0003. 8; 废油桶; 0.053; 50; 0.00106. 9; 喷淋废液; 0.5; 50; 0.01. 合计; 0.2140052; /. 注:项目化纤油剂、机油、危废依托现有设施储存，故以油品暂存区、危废仓库最大库存统计风险物质存量。 由上表可知风险物质与临界量比值Q＜1，故本项目环境风险潜势等级低。 通过对本项目的风险识别，参考同类企业的有关资料，本项目可能发生的突发环境事件为：①存放化纤油剂、机油等的容器破损导致物料泄漏进入厂区内雨水管道，通过雨水冲刷和下渗影响土壤、地表水和地下水环境；②项目化纤油剂、机油可燃，遇明火可能发生火灾爆炸事故，次生的CO、颗粒物等污染物会污染周边大气环境。 2、环境风险防范及应急管理要求 1）管理、储存、使用、运输中的防范措施 加强对液态物料和危险废物的管理；制定相应的安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对相关作业人员定期进行安全培训教育；对作业场所定期进行安全检查。液态物料和危险废物在厂区内转运时，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，运输人员应配置必要且质量合格的防护器材。 2）存放区风险防范措施 化学品必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨；油品暂存区、危废仓库内应设置一个收集井，当泄漏事故发生时，可及时将泄漏的物料或废料导入收集井内暂存，最终作为危险废物处理；油品暂存区、危废仓库应配备吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 3）事故应急对策措施 泄漏事故：尽可能采用不产生冲击、静电火花的工具进行泄漏物的回收，将泄漏物收集在密闭容器内，用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗。 4）火灾爆炸事故风险防范措施 ①定期对储运设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；有防雷装置，特别防止雷击。 ③应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 ④要有完善的安全消防措施。各重点部位建议设置灭火器，并且对其作定期检查。 5）废气处理设施风险防范措施 加强“活性炭吸附”装置运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留废气收集处理完毕后，方可停运治理设施，防止易燃废气的积聚；及时清理、更换活性炭等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行。 - 事故应急池设置 - 企业需委托专业单位建设事故应急池，事故应急水池容量按下式计算： Va=(V1+V2-V3)max+V4+V5 [注：(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。] Va：事故应急池容积，m3； V1：事故一个罐或一个装置物料量，m3； V2：事故状态下最大消防水量，m3； V3：事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V1：项目液态物料最大包装规格为1m3，则V1=1m3。 V2：根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年修订），在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时，必须同时设计消防给水系统，消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。则发生一次火灾时厂房室外消防用水量为：15×3600×10-3×2=108m3 V3：项目厂区拟购置1个100m3的污水收纳袋，则V3＝100m3； V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，则V4＝0m3； V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=10qF； q：降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa：年平均降雨量，取1074mm； n：年平均降雨日数，取126天； F：必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积ha，项目不新增工业用地，故取0ha。 Va=1+108-100+0+0=9m3 公司厂区已设置一座120m3的事故应急池，同时厂区雨水排放口需安装截流阀，确保事故时的消防废水、泄漏废液不排入外环境。 - 7）企业环境风险三级防范措施 一级防控措施：利用车间存储区、危废仓库收集装置作为一级防控措施，主要防控泄漏少量物料。二级防控措施：利用厂区事故应急池作为二级防控措施，用于事故状态下储存泄漏物料、事故废水。三级防控措施：当厂区二级防控系统无法满足防控需求时，企业需立即汇报金坛生态环境局、金坛区水利局、金坛区航道管理处等上级管理部门，由上级管理部门在厂区附近的市政雨水管网及附近河道上游、下游方向设置拦截措施，防止事故废水进一步污染下游水环境。 6）与常州市金坛区应急管理局的联动 根据《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》(苏环办〔2020〕16号)、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相关要求，项目建成后需开展大气、固废等污染防治措施安全论证并获得常州市金坛区应急管理局的许可。 3、突发环境事件应急预案风险应急计划 企业可委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，并按规定报县级以上生态环境主管部门备案。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P3 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附+15m高排气筒，风量20000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中标准限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为废丝，收集后外售综合利用；喷淋废液、废活性炭、废机油、废油桶、含油废抹布手套属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫清运。 项目厂区已建设一座危废仓库（40m2）和一座一般固废仓库（20m2）。危废仓库已严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等； 2、分区防渗，对生产车间、油品暂存区、危废仓库、事故应急池等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区分区防渗； 2、做好厂区环境风险管理、风险应急物资配备； 3、按照应急预案要求定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、以车间一为边界外扩50米、车间二为边界外扩50米设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议； 3、落实危险固废台账等要求；落实危险固废仓库、废气排放口等标识牌； 4、落实本报告的例行监测要求。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家、地方法律法规产业政策和“三线一单”要求；符合相关规划，选址合理；项目产生的各项污染物采取合理有效的治理措施后均可得到有效处置，实现达标排放，对外环境的影响较小，不会造成区域环境质量下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险可控。 因此，建设单位在重视环保工作，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | # 氮氧化物 | # 2.8 | # 2.8 | 0 | 0 | 0 | # 2.8 | +0 |
|  |  | # 二氧化硫 | # 0.06 | # 0.06 | 0 | 0 | 0 | # 0.06 | +0 |
|  |  | # 颗粒物 | # 0.488 | # 0.488 | 0 | 0 | 0 | # 0.488 | +0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | # 0.929 | # 0.929 | 0 | # 0.149 | # 0.149 | # 0.929 | +0 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.444 | 0.444 | 0 | # 0.165 | # 0.165 | 0.444 | +0 |
| 废水 | # 废水量 |  | # 1350 | # 1350 | 0 | 0 | 0 | # 1350 | +0 |
|  | # 化学需氧量 |  | # 0.54 | # 0.54 | 0 | 0 | 0 | # 0.54 | +0 |
|  | # 悬浮物 |  | # 0.34 | # 0.34 | 0 | 0 | 0 | # 0.34 | +0 |
|  | # 氨氮 |  | # 0.03 | # 0.03 | 0 | 0 | 0 | # 0.03 | +0 |
|  | # 总磷 |  | # 0.005 | # 0.005 | 0 | 0 | 0 | # 0.005 | +0 |
|  | # TN* |  | # 0.041 | # / | 0 | 0 | 0 | # 0.041 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 过滤杂质 |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | +0 |
|  | 废滤网 |  | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | +0 |
|  | 废化纤聚合物 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | +0 |
|  | 废丝 |  | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | +0 |
| 危险废物 | 废机油 |  | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0 | 0.45 | +0.3 |
|  | 废导热油 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | +0 |
|  | 废活性炭 |  | 8.28 | 8.28 | 0 | 8.091 | 4.05 | 12.321 | +4.041 |
|  | 含油废抹布（手套） |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | +0.05 |
|  | 废油 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0 |
|  | 废油桶 |  | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | +0.04 |
|  | 喷淋废液 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 |
| 生活垃圾 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①