[image: image1.png]2B H AR IR 5 R
(5 ZRMR)

Pinni

WA
U H 2FR: FESES” 24 \ I T4 Rk B

ant
BN (FRE) - ; BARAF

\
Y1l H 3 2026 %& e

e 399

e N RN (] AR AR 555 B il



[image: image2.png]FTER%RS: 1768803347000

=0
dJff

G iRl LS 2\ R TR LR

AL PR (FEEE)

G —4h =5 HACHY

T H 25 uild62
T H 4R BT LA 224000 RER JRIEIPVCHN A4 HL 1T H
I H 251 26—053%E f} ] i A
PREER R PP ST A &R
—. BRERALFN

91&&@412MA1W T9M§é§5§;

BERBA (B

> \
S B
m%ﬁﬁﬁgg;;jizgfi

FEATAN (FF) pls7eE e 2?(3 é.%(
' |
HEMTIMEEAR () pig22k = zv»k
2(nf%

= Gl AL

|

AR (FF)

ﬂ?(,
e

2

,gj%§§\
S

gtk =45 A

=, HARFL

94&&w@’*ﬁwmm

B l\v\‘

T < S
N0, &

L gl =8 A

- 20
~<09255

i ER A 4R

42 HRY BEMAIE P HE S {EHI% S BT
HEE 2014035340352013343020000304 BH055306 gr i&
2 FE B A R
R4 EBHZHE 5 R4S e
R AT, BT L TRy
HEE e XS B EHR . SR BH055306 iﬁiﬁ\
s B bR e






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新建年产24000吨环保型PVC加工材料项目

	项目代码
	2509-320413-04-01-205981

	建设单位联系人
	邓**
	联系方式
	135****6428

	建设地点
	常州市金坛区亿晶路99号H栋

	地理坐标
	（119度39分51.174秒，31度43分20.803秒）

	国民经济

行业类别
	C2929塑料零件及其他塑料制品制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业292-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	常州市金坛区发展和改革局
	项目备案文号
	坛发改备〔2025〕1515号

	总投资（万元）
	10000
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	0.2%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
(是
	用地面积（m2）
	4000m2（租用）

	专项评价设置情况
	专项评价的类别

设置原则

项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目排放废气为颗粒物，不排放有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价

无

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，无生产废水排放，因此无须设置地表水专项评价

无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q<1，因此无须设置环境风险专项评价

无

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无



	规划情况
	名称：《金坛华罗庚科技产业园规划》

审批机关：常州市人民政府

审批文件名称及文号：/

	规划环境影响评价情况
	名称：《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》

审批机关：常州市生态环境局

审批文件名称及文号：《关于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2023〕4号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划相符性

本项目与《金坛华罗庚科技产业园规划》相符性分析见表1-1。

表1-1  项目与《金坛华罗庚科技产业园规划》相符性分析一览表

序号

规划情况

本项目情况

相符性

1

园区规划范围：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区由华罗庚科技产业园片区（北区）和金东现代产业园片区（南区）2个片区组成，规划总面积34.11km2。其中，华罗庚科技产业园片区四至范围：东至银湖路、南至江东大道、西至金湖路、北至金武快速路和南二环路，片区规划面积为31.19km2；金东现代产业园片区四至范围为：东至引水河、南至湟里河、西至金湖南路、北至长荡湖北路，片区规划面积为2.92km2。
项目位于常州市金坛区亿晶路99号H栋，属于华罗庚科技产业园片区（北区）。
符合

2

产业定位：华罗庚高新区将依托华罗庚科技产业园片区(北区)、金东现代产业园片区(南区)前期产业发展基础，以“强链、补链、融链”为原则，做强做大新能源汽车、新型基础设施建设两大主导产业，培育打造智能网联汽车“一区一战略产业”，构建“2-1”高新技术产业体系，进一步凸显华罗庚高新区的产业特色和优势。同时，加快园区原有产业升级与转型，以“绿色智能、制造”为主线，从产业链和产业集群入手，发挥链主企业的引领作用，整合优质资源，提升创新研发、产业化、综合集成能力，推动产业纵向延伸、横向联合和跨界整合；以产业集群创新园区建设与发展模式，带动区内原有中小企业转型发展全面提升园区高质量发展水平。

项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，产品主要用于生产新能源汽车零部件，符合园区产业定位。

符合

3

用地规划：至规划末期(2035年)，华罗庚高新区内建设用地总面积将达到32.48km2，占华罗庚高新区总面积的95.2%。其中，规划工业用地、居住用地、道路与交通设施用地、绿化与广场用地面积分别达到13.28km2、6.70km2、5.34km2、6.03km2。

项目厂区位于常州市金坛区亿晶路99号H栋，根据《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区近期用地规划图（2025年）》，项目所在地已规划为工业用地，本项目所在厂区已获得土地证，土地用途已规划为工业用地，本项目符合用地性质要求

符合

3

环保基础设施规划：(1)规划保留现有供水模式，生活和工业用水主要由长荡湖水厂供水，水源为长荡湖。长荡湖水厂现状规模为20万m3/d，规划末期长荡湖水厂供水能力将达到30万m3/d，以满足区域整体需求。(2)排水制度为雨污分流制。华罗庚科技产业园片区(北区)污水主要送入金坛第二污水处理厂和金坛工业污水厂(在建)处理，金东园现代产业园片区(南区)污水分流进入金坛第二污水处理厂和儒林污水处理厂处理，未来根据实际运行情况，合理调度园区污水去向。(3)规划保留220kV水北变，110kV尧塘变、华科变，新建220kV南汤变金东变，110kV镇南变等变电所。(4)园区内现有产业项目对供热需求整体偏小，规划仍以采用现行的分散式供热为主，对有热能需求的企业推广天然气锅炉供热。远期如有大规模供热需求，将根据园区实际情况，进一步规划建设集中供热设施，(5)生活垃圾收运模式采用集中转运方式，保留尧夏路北侧已建垃圾转运站，新建汤庄垃圾转运站、金东垃圾转运站，生活垃圾集中收集后进入区外的金坛垃圾焚烧厂处理。

项目所在地已采用雨污分流制，雨水接入市政雨水管网；项目不排放生产废水，生活污水经市政管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；生产过程均采用电力能源，不采用燃气、不需供热；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

符合

项目建设地点位于常州市金坛区亿晶路99号H栋，位于华罗庚科技产业园片区（北区）；行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，产品主要用于生产新能源汽车零部件，符合华罗庚科技产业园片区（北区）产业定位；项目选址用地性质为工业用地，且在金坛华罗庚科技产业园规划的工业用地范围内；项目所在地区已采用雨污分流制，雨水接入市政雨水管网；项目无生产废水排放，生活污水经市政管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理；生产过程均采用电力能源，不采用燃气、不需供热；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。因此项目建设符合《金坛华罗庚科技产业园规划》中相关要求。
（2）规划环境影响评价相符性分析

项目与《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》及《关于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2023〕4号）相符性分析见表1-2。

表1-2  项目与规划环评及审查意见相符性分析

清单类型

准入内容

本项目情况

相符性

禁止引入项目
(1)禁止新建独立燃油汽车项目;

(2)禁止新建应用普通钢板等传统材料、采用冲压焊接等传统工艺制造车身的独立车身总成的项目；

(3)禁止建设纯电银加工、纯铸造加工项目；

(4)不得新建钢铁、煤电、化工、印染项目；

(5)不得新增化学合成制药类项目；

(6)禁止引入危险化学品仓储企业；

(7)禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目；工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCs含量限值要求

(8)禁止引入排放重点重金属(铅、汞、铬、镉)的重点行业项目；

(9)其他：禁止引入《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》(苏环便函〔2021〕903号)中规定的高耗能、高排放项目。
项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于禁止引入类项目。
符合

限制引入项目
(1)限制引入使用不符合VOCs含量限值涂料的喷涂类项目；

(2)限制引入对生态破坏较大的工业项目:

(3)限制在居民区、学校、居民点等主要敏感目标附近布局排放异味气体、环境风险大、污染严重的企业项目，并充分考虑产业与城市建成区、区内居民点之间的环境防护距离。
(1)本项目不使用涂料；

(2)本项目采用先进的生产设备，生产工艺污染程度低，无生产废水排放，生产工序中产生的颗粒物经处理后排放量较低，污染程度较低，

(3)项目卫生防护距离内无居民区、学校、居民点等主要敏感目标。
符合

空间管控要求
(1)水域及绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动；

(2)钱资东河、尧塘河沿岸河道范围内(两岸堤防背水坡堤脚外10m)禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；

(3)禁止引进不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目；

(4)严格遵照《中华人民共和国基本农田保护条例》要求，加强区内基本农田保护在土地规划调整到位之前，禁止任何形式的基本农田开发；

(5)限制引进投资强度小、容积率低、土地产出率低的项目；

(6)符合金坛区“三区三线”管控要求。
(1)项目不涉及水域及绿地；

(2)项目不在钱资东河、尧塘河沿岸河道范围内。

(3)项目卫生防护距离内无居民区、学校、居民点等主要敏感目标，环评提出的事故风险防范和应急措施将严格落实。

(4)项目不涉及基本农田。

(5)项目不属于投资强度小、容积率低、土地产出率低的项目。

(6)项目符合金坛区“三区三线”管控要求。
符合

污染物排放管控
(1)颗粒物、二氧化硫、氨氧化物、VOCs作为总量控制因子，根据省、市上级要求进行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。

(2)规划实施后华罗庚高新区范围内所有新、改、扩建涉重金属重点行业项目必须遵守重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，区域重金属总量控制由市环保行政主管部门核定平衡，在本市区域内明确具体的重金属污染物排放总量来源；

(3)氮、磷：根据《江苏省太湖水污染防治条例(2018年修订)》，“太湖流域三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目，以及排放含磷、氨等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。”战略性新兴产业项目对照《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录(2018年本)》确定
(1)本项目颗粒物作为总量控制因子，在金坛区进行现役源2倍削减量替代；

(2)项目不涉及重点重金属污染物。

(3)项目无生产废水排放。
符合

资源开发利用效率
(1)大力倡导使用清洁能源；

(2)提升废水资源化技术，提高水资源回用率；

(3)禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其他高污染燃料；

(4)资源利用上线：单位工业增加值综合能耗≤0.1吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗≤3.0m3/万元；单位工业用地面积工业增加值≥20亿元/km2。

(1)项目使用清洁能源电力；

(2)项目无生产用水；
(3)项目不使用“Ⅲ类”燃料；

(4)项目单位工业增加值综合能耗≤0.1吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗≤3.0m3/万元；单位工业用地面积工业增加值≥20亿元/km2。
符合

综上，项目建设符合《江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》及《关于江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2023〕4号）中相关要求。


禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印

	染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

	项目为新建项目，不属于禁止建设类项目，无生产废水排放。

	相符

	

在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，

	应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。

	项目为新建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备。

	相符

	
	《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）

	在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。

	项目目前正在进行环境影响评价。
	相符



建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时

	施工、同时投产使用。

	本项目不产生生产废水，不建设水污染防治设施。
	相符

	
		直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。

	项目生活污水排放依托租赁厂区已建排污口，建设单位不私设排污口。

	相符


		各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。

	项目无生产废水排放，不建设污水处理设施，无污泥产生。

	相符


		太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。

	（一）项目不属于禁止类建设项目；

（二）项目不销售、使用含磷洗涤用品；

（三）项目不排放生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物。

	相符


	《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）
	建立危险废物监管联动机制：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。
	企业应严格履行危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划。
	相符


		建立环境治理设施监管联动机制：企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
	企业应对粉尘治理装置等环境治理设施开展安全风险辨识管控，建立管理责任制度，确保内部污染防治设施安全、稳定有效运行。
	相符



	（2）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性

项目选址位于金坛华罗庚高新技术产业开发区，对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《常州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）环境管控单元图，涉及常州市环境管控单元为江苏金坛经济开发区（由于该管控实施方案发布时，华罗庚高新技术产业开发区属于江苏金坛经济开发区，故对照江苏金坛经济开发区），属于环境管控单元名录中重点管控单元，项目与江苏省省域生态环境重点管控要求、常州市生态环境管控总体要求相符性分析见表1-4、表1-5。

表1-4  与江苏省生态环境分区管控实施方案相符性

序号

管控要求

本项目相关内容
相符性

1

空间布局约束

坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。
项目选址不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质。

相符

2
污染物排放管控

坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。

相符

3
2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。
项目不属于高能耗行业，不涉及氮氧化物排放；颗粒物废气经收集处理后排放，排放量较小。
相符

4
环境风险防控

强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。
项目不涉及大宗危化品使用及贮存，危险废物均收集后委托有资质单位处置，不非法进行转移、处置和倾倒。
相符

5
强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。
企业应建立风险防范措施，并配备相应应急物资和装备。
相符

6
强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。

企业应建立环境风险预警应急响应机制。
相符

7
资源利用效率要求

禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
项目不销售、燃用高污染燃料，不建设燃用高污染燃料设施。
相符

表1-5  与常州市生态环境管控总体要求相符性
序号

管控要求

本项目相关内容
相符性

1

空间布局约束

禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。
项目不属于上述文件要求中限制类、淘汰类或禁止类项目。

相符

2

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。

项目建设地点不在长江干支流三公里范围内，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动，不属于燃煤发电项目，不属于钢铁、石化、化工等高污染项目。
相符

3

污染物排放管控

坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
项目实施总量控制，将按要求申请总量。
相符

4

全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。

相符

5

环境风险防控

完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。
企业应建立分级管控和隐患排查治理责任体系、制度标准及工作机制，并需建立危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程监督体系，不非法转移、处置和倾倒危险废物。
相符

6

资源利用效率要求

常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。
项目不燃用高污染燃料、不建设高污染燃料的设施，不建设锅炉。
相符

（3）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性

项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析见表1-6。
表1-6与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析

与项目相关要求

本项目相符性分析

是否符合
有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

（1）项目选址位于金坛华罗庚高新技术产业开发区，符合相关法律法规及规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）项目为新建项目；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。

符合
排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
本项目需按要求取得总量指标。
符合
严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。
本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。
符合
生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
本项目选址不在生态保护红线范围内。
符合
禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。
本项目产生的危险废物收集后委托有资质单位处置。

符合

	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来
常州瑞鼎新材料科技有限公司成立于2018年5月17日，注册地址位于江苏省常州市武进区牛塘镇湖滨南路182号，经营范围包括纳米技术及产品研发；PVC环保型加工技术的开发、技术服务；环保型PVC加工材料的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
因市场及公司自身发展需求，常州瑞鼎新材料科技有限公司拟投资10000万元，租赁江苏富卓新材料科技有限公司位于常州市金坛区亿晶路99号H栋厂房从事生产，项目建成后可形成年产24000吨环保型PVC加工材料的生产能力。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此本项目应编制环境影响报告表。

常州瑞鼎新材料科技有限公司委托我单位对该项目进行环境影响报告表编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘、搜集相关资料、了解建设项目工程概况及排污特征等基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成项目环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。
二、建设内容
1、产品方案
项目主体工程及产品方案见表2-1。
表2-1  建设项目主体工程及产品方案一览表
序号

产品名称

产品规格
设计能力

年运行时数
1

环保型PVC加工材料
25kg/袋（粉状）
24000t/a
7200h
注:项目产品主要用于PVC改性塑料粒子的生产。
2、劳动定员及工作制度
项目劳动定员20人。项目采取3班制生产，每班8h，年工作日约300天，年工作7200小时（其中投料、包装工序年运行时间约2400h）。厂内不设食堂、浴室及宿舍。

3、主要建设内容
项目主要建设内容见表2-3。



	
	表2-3  项目建设内容一览表
类别

工程名称

设计能力

备注

主体工程
车间H
3F,占地面积4000m2，建筑面积12000m2
依托出租方现有厂房，1F布设混合搅拌机、储料罐、包装机，2F布设投料系统，3F办公区
公用工程

给水工程

600t/a

区域自来水管网提供
排水工程

生活污水480t/a
生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，尾水排入尧塘河
供电

50万度/a

区域供电管网
压缩空气

空压机1台，1m3/min
新建

贮运工程

成品仓库
1F,占地面积：750m2
新建，在租用车间1F内划分
原料仓库
1F,占地面积：400m2
新建，在租用车间2F内划分
运输方式
汽车运输
依托社会车辆
环保工程

废气

投料
布袋除尘（TA001）
25m高排气筒
新建
包装
布袋除尘（TA002）
新建
废水

生活污水

化粪池

依托出租方现有
固废

危废仓库
10m2
新建，在租用车间1F内划分
一般固废仓库
20m2
新建，在租用车间1F内划分
噪声
合理布局、采取相应的隔声、减震、消音措施
新建

风险防控措施
雨水排放口安装阀门
依托出租方现有
事故应急池

依托出租方现有
依托工程可行性分析：

（1）主体工程依托可行性分析：

本项目依托江苏富卓新材料科技有限公司空置生产厂房建设“新建年产24000吨环保型PVC加工材料项目”，该厂房建筑面积为12000m2。江苏富卓新材料科技有限公司共建设12栋生产车间（研发车间、车间A、车间B、车间C、车间D、车间E、车间F、车间G、车间H、车间L、车间K、车间R），本项目租赁其中的车间H进行生产，根据建设单位提供的平面布置设计图可知，生产区域分布合理，因此该区域满足本项目生产线空间需求。因此本项目主体工程依托可行。

（2）公用工程依托可行性分析：

本项目给水依托江苏富卓新材料科技有限公司供水管网，排水依托江苏富卓新材料科技有限公司现有雨、污水管网，供电依托江苏富卓新材料科技有限公司供电管网，江苏富卓新材料科技有限公司供水管网、雨污水管网以及供电管网均铺设到位，满足本项目使用需求。因此本项目公用工程依托可行。
（3）风险防控措施依托可行性分析：

项目不增设事故应急池，依托出租方事故应急池收集事故废水。出租方已设置500m3事故应急池，根据后文分析，出租方事故应急池容积可满足本项目事故废水暂存需要。


	建设内容
	4、主要生产设备情况
项目主要生产设备见表2-4。
表2-4  项目主要设备一览表
序号
设备名称

规格型号

设备数量（台/套）

使用工段

1

密闭式投料系统

定制

6

投料
2
人工辅助投料口
定制
6
投料
3
储料罐
定制
10
中间储料
4
混合搅拌机
定制
6
搅拌
5
半自动包装机
定制
6
包装
6
空压机
1m3/min
1
/
7
布袋除尘装置
定制
1
废气处理
5、原辅材料使用情况及理化性质
(1)原料消耗情况
表2-6  项目原辅材料使用情况一览表

序号

名称

规格组分

形态

消耗量(t/a)
包装

最大储存量(t)
硬脂酸锌
C36H70O4Zn
固态，粉状
4800.579
吨袋
400
硬脂酸钙
C36H70CaO4
固态，粉状
3600
吨袋
300
碳酸钙
CaCO₃
固态，粉状
3600
吨袋
300
水滑石
镁铝水滑石
固态，粉状
4800
吨袋
400
抗氧剂
C42H63O3P
固态，粉状
1200
25kg/袋
100
润滑剂
聚乙烯蜡
固态，粉状
1200
25kg/袋
100
沸石
Na2O.Al2O3.2SiO2
固态，粉状
1200
吨袋
100
β-二酮稳定剂
C₁₅H₁₂O₂
固态，粉状
1200
25kg/袋
100
机油
矿物油、助剂
液态
0.1
200kg/桶

/



	
	（3）主要原辅材料理化性质

表2-7  项目主要原辅材料理化性质表

名称

理化性质

燃爆性

毒性毒理

硬脂酸锌
CAS： 557-05-1，分子式：C36H70O4Zn，白色粉末，无臭无味，手感滑腻，密度1.1g/cm3，熔点118-125℃，沸点约 359℃，不溶于水、乙醇、乙醚，溶于热的乙醇、苯、松节油等有机溶剂，遇强酸分解。

可燃

无毒
硬脂酸钙
CAS：1592-23-0，分子式：C36H70CaO4，白色细微粉末，无臭无味，触感滑腻，密度1.1g/cm3，熔点：147-155℃，沸点约 359℃，不溶于水、乙醇、乙醚，溶于热的苯、松节油等有机溶剂，遇强酸分解为硬脂酸和相应钙盐。

不燃

无毒

碳酸钙

CAS： 471-34-1，分子式：CaCO₃，白色粉末（轻质、重质），密度2.6g/cm3，熔点约 825℃，几乎不溶于水和乙醇，溶于稀盐酸、硝酸等强酸

不燃
无毒
水滑石
CAS： 11097-59-9，分子式：Mg₆Al₂(OH)₁₆CO₃・4H₂O，白色或类白色粉末，无臭无味，密度2.1g/cm3，熔点约 300℃，不溶于水、乙醇、丙酮等有机溶剂，溶于稀盐酸、硝酸等强酸，水溶液呈弱碱性
不燃
LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）

抗氧剂
CAS：6683-19-8，分子式：C42H63O3P，白色结晶粉末，密度1.03g/cm3，熔点：183-187℃，沸点约 420℃（分解），闪点 > 230℃，不溶于水，易溶于苯、甲苯、二甲苯等芳香烃溶剂，以及乙醇、丙酮、酯类等有机溶剂，与聚烯烃、PVC 等塑料相容性好
不燃
LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）
润滑剂

CAS：9002 - 88 - 4，分子式： (C₂H₄)ₙ，白色或淡黄色的粉末，密度0.96g/cm3，熔点： 90 - 130℃，不溶于水，微溶于或难溶于多数有机溶剂，与聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃树脂相容性极佳

可燃
LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）
沸石
分子式： Na2O.Al2O3.2SiO2，白色或淡黄色的粉末，密度1.5g/cm3，熔点：1200 - 1400℃，几乎不溶于水、乙醇、弱酸弱碱，溶于氢氟酸等强酸，会分解破坏多孔结构
不燃
LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）
β-二酮稳定剂

CAS：58446-52-9，分子式：C₁₅H₁₂O₂，淡黄色至白色结晶粉末，密度1.15g/cm3，熔点77-79℃，沸点约 357℃（常压），闪点 154℃，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等有机溶剂，与 PVC、ABS 等树脂相容性良好
可燃
LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）
6、项目物料平衡及水平衡分析

（1）物料平衡

表2-9  项目物料平衡表（t/a）
输入

输出

来源
数量
去向

数量
硬脂酸锌
4800.579
进入产品
24000
硬脂酸钙
3600
碳酸钙
3600
有组织排放
0.083
水滑石
4800
抗氧剂
1200
无组织排放
0.496
润滑剂
1200
沸石
1200
β-二酮稳定剂
1200
合计

24000.579
合计

24000.579
（2）水平衡
项目车间地面清洁方式采用干式清洁，用水主要为员工生活用水。
生活用水：项目劳动定员20人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，参考《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年），员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为600t/a。生活污水排放系数按0.8计，则排放量为480t/a，经租赁厂区化粪池预处理后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，达标尾水排入尧塘河。

项目水平衡见图2-1。

[image: image3.png]ek

/¥ 120

HEEAK

480

et

480 EEEMHEIEEZ

>

AkBERAF




图2-1  项目水平衡图（t/a）

7、厂区平面布置
项目租赁江苏富卓新材料科技有限公司厂区车间H从事生产。车间H1层为搅拌区、包装区和成品暂存区，2层为投料区和原料暂存区，3层为综合办公区。危险废物仓库、一般固废仓库均位于车间H1层车间内。项目租赁厂房平面布置图见附图4。

8、周边环境概况
项目位置位于常州市金坛区亿晶路99号H栋，租赁江苏富卓新材料科技有限公司厂区车间H从事生产。江苏富卓新材料科技有限公司厂区现已建设12栋厂房，共设置2个出入口，分别位于厂区北侧和西侧。其中车间A租赁给常州缘华模具科技有限公司项目建设使用，车间C租赁给江苏特思霖升降设备有限公司项目建设使用，车间L租赁给常州微米低温设备科技有限公司项目建设使用，车间G租赁给安格诺尔（江苏）高压电气有限公司和常州永峰风能设备制造有限公司项目建设使用，车间R租赁给同方威视江苏有限公司项目建设使用，厂区其他厂房（研发车间、车间B、车间D、车间E、车间F、车间K）均处于闲置状态。
江苏富卓新材料科技有限公司厂区北侧为金武快速路，东侧为华星科创产业园和凡登(江苏)新型材料有限公司，南侧为空地，西侧为云湖路。
项目周边环境概况见附图2、厂区平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	营运期项目生产工艺流程及产污环节见图2-2。

1、生产工艺流程及产污环节

[image: image4.png]WENGRREE. RERSRRES. BRARES. KW
A BURGL ERE

FRAWNJE

Gl. S1

v

G2
v




图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
投料:项目外购硬脂酸锌、硬脂酸钙、碳酸钙、水滑石、沸石、抗氧剂、润滑剂、β- 二酮稳定剂等原料，分别投入10台储料罐（硬脂酸锌、水滑石各分配2台储料罐，其他原料各分配1台储料罐）中。硬脂酸锌、硬脂酸钙、碳酸钙、水滑石、沸石等原料采用吨袋包装，利用密闭式投料系统投料（袋装物料进入投料口后内部自动破袋），投料过程全密闭，基本无粉尘产生。抗氧剂、润滑剂、β- 二酮稳定剂等原料采用小规格包装袋，利用辅助投料口人工投料，投料过程产生废气G1。同时，抗氧剂、润滑剂、β- 二酮稳定剂等原料消耗后产生废包装袋S1。
[image: image5.jpg]



图2-3 项目拟采购的密闭式投料系统示意图
[image: image6.jpg]



图2-4 项目拟采购的辅助投料口示意图
搅拌：储料罐自带计量装置，罐中的原料按不同配比通过管道输送至搅拌机料仓中，高速搅拌均匀（搅拌过程无化学反应），搅拌过程不加热，时间约15~30min。搅拌过程全密闭，故不考虑搅拌粉尘。
包装：搅拌均匀的原料通过半自动包装机包装成25kg规格的袋装产品，该工序会产生包 
装粉尘 G2。
[image: image7.png]



图2-5项目包装设备示意图
2、其他产污工序

（1）项目机油使用过程产生少量废油桶。

（2）项目设备定期保养维护，保养过程产生废机油和含油废抹布手套。

（3）项目颗粒物废气采用袋式除尘装置处理，收集的粉尘全部回用，设备定期保养产生废布袋。



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
项目租用江苏富卓新材料科技有限公司闲置厂房（车间H）生产，根据现场勘查，项目所租车间为新建车间，不存在原有污染源和遗留环境问题。

江苏富卓新材料科技有限公司已按照要求建设供水管网、供电线路等基础设施，厂区内已实现“雨污分流”，厂区共设置1个雨水排放口和一个污水排放口。厂区雨水经雨水管网收集后接管至市政雨水管网，最终排入附近的尧塘河，雨水排放口已安装切换阀门；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。江苏富卓新材料科技有限公司厂区西北侧设有一个500m3事故应急池，事故应急池与厂区雨水管网连通并设有切换阀门。
二、本项目与江苏富卓新材料科技有限公司依托关系

经与建设单位核实，本项目与江苏富卓新材料科技有限公司依托关系如下：

（1）本项目生活污水依托出租方生活污水管网和排污口接入区域污水管网。

（2）本项目不增设雨水管网及雨水排口，依托出租方雨水管网及雨水排口。

（3）本项目不增设事故应急池，依托出租方事故应急池收集事故废水。
三、环保责任

根据我国相关法律规定对于“厂中厂”企业，其发生环境污染（风险）事故应当按照“谁污染谁治理”的原则进行责任划分，并承担相应的法律责任。其中公用工程如雨水排放口、污水排放口以及事故应急池责任主体为江苏富卓新材料科技有限公司，常州瑞鼎新材料科技有限公司不得向污水管网、雨水管网内排放废液等，江苏富卓新材料科技有限公司负有监督责任。常州瑞鼎新材料科技有限公司自建废气处理设备、固废仓库等环保设施，若废气、噪声等出现超标排放或者固体废物未按照要求暂存处置，由常州瑞鼎新材料科技有限公司承担相应的环保责任。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）常规污染物环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见表3-1。

表3-1  项目所在地环境空气质量现状

污染物

年平均指标

现状浓度

μg/m3
标准限值

μg/m3
达标率

%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

32

35

100

达标

日平均质量浓度范围

5-157

75

93.2
不达标

PM10
年平均质量浓度

52

70

100

达标

日平均质量浓度范围

9-206

150

98.3

达标

SO2
年平均质量浓度

8

60

100

达标

日平均质量浓度范围

5-15

150

100
NO2
年平均质量浓度

26

40

100

达标

日平均质量浓度范围
5-92
80

99.2

CO

日均值的第95百分位数

1100

4000

100

达标

日平均质量浓度范围

400-1500

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

168

160

93.2

不达标

日平均质量浓度范围

17-253

2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；SO2和PM10日均值以及CO日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5、NO2日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此判定为非达标区。

（2）特征污染物环境质量现状
项目大气污染因子主要为TSP，TSP引用特斯特(江苏)检测科技有限公司在“华科竹香苑”的历史监测数据，检测报告编号TST202510151，检测时间为2025年10月23日~2025年10月25日。
监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。

监测数据引用的有效性分析：
本项目引用因子为TSP，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目5km范围内，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。

表3-2  特征污染物补充监测点位基本信息
监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

X

Y

华科竹香苑

119.648269

31.705133

TSP
2025.9.5~2025.9.7

SW
3200
表3-3  特征污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点名称

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准mg/m3
监测浓度范围

mg/m3
超标率%

达标情况

X

Y

华科竹香苑

119.648269

31.705133

TSP
24小时平均

0.3
0.105-0.112
0

达标

监测数据表明，项目所在地环境空气质量TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级标准。
（3）大气污染防治行动方案

常州市人民政府于2024年8月15日颁布《市政府关于印发常州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（常政发〔2024〕51号），要求加快调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展；推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型；优化调整交通结构，大力发展绿色运输体系；加强面源污染治理，提高精细化管理水平；强化协同减排，切实降低污染物排放强度；完善工作机制，健全大气环境管理体系。此外，本项目拟采取的大气污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求。

采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。

2、地表水环境质量现状
（1）区域水环境状况

根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于III类的比例为94.1%，无劣V类断面。

（2）纳污水体环境质量现状

本项目纳污水体为尧塘河，特斯特(江苏)检测科技有限公司于2025年1月6日~2025年1月8日在尧塘河金坛第二污水处理厂排污口上游500米处和下游2000米处对pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物进行检测，检测报告编号“TST202501015”，监测结果见表3-4。
表3-4  水质监测结果

河流

名称

断面

检测项目

pH（无量纲）

COD

NH3-N

TP

尧塘河

W1

最大值

8.1
19
0.35
0.09
最小值

7.8
16
0.149
0.08
超标率

0

0

0

0

W2

最大值

8.0
17
0.331
0.09
最小值

7.7
14
0.251
0.08
超标率

0

0

0

0

Ⅲ类功能水域标准
6-9
≤20
≤1.0
≤0.2
以上监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目地表水评价范围水环境质量良好。

3、环境噪声质量现状

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此可不进行厂界噪声环境质量现状监测。

4、生态环境现状

本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。

5、土壤、地下水环境质量现状

本项目不存在土壤、地下水污染途径，可不开展现状调查。

6、辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。

	环境保护目标
	1、大气环境

项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、土壤、地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目位于常州市金坛区亿晶路99号H栋，用地范围内不存在生态环境保护目标。



	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
项目有组织废气颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5标准。

表3-5 大气污染物有组织排放标准

污染物名称
排放限值mg/m3
标准来源

颗粒物

20

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5
项目厂界颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表9标准限值。具体标准值见表3-6。
表3-6 单位边界大气污染物排放监控浓度限值

污染物名称

监控浓度限值mg/m3
监控位置

标准来源

颗粒物

1
边界外浓度最高点

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表9中标准

2、废水排放标准
项目排放废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表3-7及表3-8。

表3-7  污水接管要求限值
污染物

接管标准浓度限值（mg/L）
标准来源

pH

6-9（无量纲）

常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求

COD

500

SS

250

氨氮

35

TP

3

TN

50

表3-8  城镇污水处理厂污染物排放标准
序号
项目

浓度限值（mg/L）

标准来源

1

pH

6-9（无量纲）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准
2

BOD5
≤10

3

SS

≤10

4

COD

≤50

《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2中的标准

5

氨氮

≤4（6）*

6

TP

≤0.5

7
TN

≤12（15）*

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声排放标准

运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表3-9。

表3-9工业企业厂界环境噪声排放限值

类别

昼间（dB(A)）

夜间（dB(A)）

标准来源

3

65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体污染物控制标准

一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。




	总量控制指标
	1、项目污染物总量排放情况

根据项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS；

废气总量控制因子：颗粒物；

项目建成后全厂污染物排放总量详见下表：
表3-10  项目污染物排放总量表
种类

污染物名称
本项目
本项目需申请总量

产生量
削减量
排放量

生活污水

废水量
480
0
480
480
COD
0.144
0
0.144
0.144
SS
0.096
0
0.096
0.096
NH3-N
0.0144
0
0.0144
0.0144
TN
0.0192
0
0.0192
0.0192
TP
0.0014
0
0.0014
0.0014
废气
颗粒物（有组织）
8.281
8.198
0.083
0.083
颗粒物（无组织）
0.496
0
0.496
0.496
固废

一般固废
14.9
14.9
0

0
危险固废
0.16
0.16
0

0
2、污染物总量平衡方案
废气：本项目新增排放颗粒物0.579t/a，在金坛区范围内平衡。

废水：本项目生活污水新增接管量为480t/a，排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，污染物总量在污水处理厂内平衡。

固体废物：本项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物100%处置，无需申请总量。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租用江苏富卓新材料科技有限公司现有厂房空置区域进行生产，因此，本项目施工期对周围环境影响较小，故不进行施工期环境影响分析。

	运营期环境影响和保护措施
	1、大气环境影响分析
项目营运期产生废气主要为投料废气（G1）、包装废气（G2），主要污染因子为颗粒物。
项目废气处理工艺流程图见图4-1。

[image: image8.png]B

biiokz]
ESBHE
biioky]

FiAT M

(TA001)

(TA002)

> 25m EHESRIHER




图4-1  项目废气处理工艺流程图
本项目有组织废气源强产生及排放情况详见表4-1，无组织废气源强产生及排放情况见表4-2。




	
	表4-1  项目有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间h/a

核算方法

废气量m3/h

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a

工艺

效率/%

核算方法

废气量m3/h

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

人工投料、包装
1#排气筒

颗粒物

产污系数法

6000
575.07
3.450
8.281
布袋除尘器
99
产污系数法

6000
5.75
0.035
0.083
2400
表4-2  项目无组织废气污染源强核算结果一览表

工序/生产线

污染源
污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间h/a
核算方法

产生速率kg/h

产生量t/a

工艺

效率%

核算方法

排放速率kg/h

排放量t/a
人工投料
车间2F
颗粒物
产污系数法

0.048
0.114
/

/

产污系数法

0.048
0.114
2400
包装
车间1F
颗粒物

产污系数法
0.159
0.382
/
/
产污系数法
0.159

0.382
2400




	运营期环境影响和保护措施
	（1）废气源强
①人工投料废气（G1）

项目人工投料过程涉及抗氧剂、润滑剂、β- 二酮稳定剂等粉末状原料使用，采用人工投料方式倒入搅拌机中，该过程将产生少量废气，以颗粒物计。参照《工业粉体下落过程粉尘排放特性的实验研究》（张桂芹、刘泽常、李敏，环境科学与技术 第29卷 第11期）中实验结果，物料下落高度为1.2m时，投料粉尘产生量以0.318kg/t-原料计。项目抗氧剂、润滑剂、β- 二酮稳定剂等粉末原料投料量共约3600t/a，则颗粒物产生量为1.145t/a。

②包装废气（G2）

项目成品包装过程产生少量废气，以颗粒物计。参照《工业粉体下落过程粉尘排放特性的实验研究》（张桂芹、刘泽常、李敏，环境科学与技术 第29卷 第11期）中实验结果，物料下落高度为1.2m时，包装粉尘产生量以0.318kg/t-原料计。项目成品包装量共约24000t/a，则包装废气颗粒物产生量为7.632t/a。

项目人工投料废气采用集气罩收集后进入布袋除尘器（TA001）处理，包装废气采用密闭空间引风机收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，2股废气的尾气汇合后通过25m排气筒排放。集气罩收集效率以90%计，密闭空间收集效率以95%计，颗粒物处理效率99%。则人工投料、包装废气颗粒物有组织产生量为8.281t/a，处理后有组织排放量为0.083t/a。
（2）非正常排放
建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气环境，本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-3。
表4-3  非正常工况有组织废气排放情况表
污染源名称
排气量（m3/h）
非正常排放原因
污染物
非正常排放速率kg/h
非正常排放浓度mg/m3
单次持续时间/min
发生频次
1#排气筒
6000
废气处理装置发生故障
颗粒物
3.450
575.07
30

1次/a
由上表可知，非正常排放工况下污染物排放浓度及排放速率明显增加，因此建设单位应加强对废气处理装置的管理，一旦发现异常，应立即停止相关作业、查明事故工段，派专业维修人员迅速进行维修，保障设备正常运行，以减少非正常工况下废气对大气环境的影响。

针对非正常工况，为保证污染防治设施的正常运行，建设单位在日常运行过程中，应采取以下措施：
1）由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。并加强对操作人员的岗位培训，使其熟练掌握废气处理装置的操作规程和技术，发现问题及时检修，确保废气处理效率达到设计要求，避免对周围环境造成污染。

2）当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止相关产废工段生产，待废气处理装置故障排除并可正常运行时方可恢复生产。
3）定期检查布袋除尘器工作状态，当滤袋有破损、堵塞现象及时清理、更换。通过定期巡检保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。
4）建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。加强企业的运行管理，通过规章制度约束工作人员按操作规程工作。

（3）废气排放源基本情况
表4-4  项目主要点源源强排放参数
编号
名称
排气筒底部中心坐标/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
烟气流速/（m/s）
烟气温度/℃

年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

1

1#排气筒
119.659058
31.724580
25
0.38
14.9
25

2400
连续
颗粒物
0.035
表4-5  项目无组织废气面源源强排放参数
编号
名称
面源起点坐标/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北向夹角（°）
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（kg/h）
X

Y

1

车间1F
119.658764
31.724737
110
36
1.32
4
2400
连续

颗粒物
0.159
2

车间2F
119.658764
31.724737

110
36
1.32
8
2400
连续
颗粒物

0.048

（4）污染治理措施可行性分析
项目人工投料废气采用集气罩收集后进入布袋除尘器（TA001）处理，包装废气采用密闭空间引风机收集后进入布袋除尘器（TA002）处理。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）附录A废气和废水污染防治可行技术参考表，生产工序产生的颗粒物采用袋式除尘技术为可行性技术。

（5）废气收集设计参数合理性
本项目人工投料废气采用集气罩收集，集气罩安装需符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，同时参考《工业通风设计手册》中相关内容，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L：
L=3600(5X²+F)*VX
其中：X--集气罩至污染源的距离；
F--集气罩口面积；
VX--控制风速。
项目成品包装废气采用密闭空间换风收集。密闭空间排风量L（m3/h）的计算公式为：L=nVf 
其中： 
n—换气次数，1/h； 
Vf—通风房间体积，m3。

项目废气收集相关设计参数如下表：
表4-6  项目废气收集设计参数
废气来源

收集参数
废气量合计（m3/h）
备注
人工投料
在人工投料口上方设置集气罩，共设置6个，集气罩规格为0.4×0.4m，距污染源距离为0.2m,控制风速为0.5m/s，6个集气罩排风量L=3600×(5×0.22+0.16)×0.5×6=3888m3/h
4848
考虑到风量损失情况，项目排气筒设计风量为6000m3/h
成品包装废气
项目成品包装设置为一个密闭操作间，内部容积约4m3，每小时换气次数为40次，6个包装操作间排风量L=6×4×40=960m3/h
（6）废气达标判定
①废气达标排放情况
表4-7  项目废气达标排放情况
排气筒编号

排气量

m3/h

污染物名称

排放情况

执行标准

标准名称

达标判定

浓度mg/m3
速率kg/h
浓度mg/m3
1#排气筒
6000
颗粒物
1.92
0.012
20
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5
达标
由上表可知，项目颗粒物有组织排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5中标准要求。
（7）卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算：

[image: image9.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：
Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；
Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）；
L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）；
r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）
A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，见下表。
表4-8  卫生防护距离计算系数表
计算系数
工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s)
卫生防护距离L/m
L≤1000

1000<L≤2000

L>2000

工业大气污染源构成类别
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2~4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

根据项目废气无组织排放情况，计算建设项目卫生防护距离，详见下表。
表4-9 卫生防护距离计算结果表
污染源

污染源类型

污染物

产生速率kg/h
标准限值（mg/m3）
计算值（m）
卫生防护距离（m）

车间1F
面源

颗粒物

0.159
0.9
<50
50
车间2F
面源
颗粒物
0.048

0.9
<50
50
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。按照上述规定要求确定全厂设置卫生防护距离为车间周边50m范围，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。
（9）环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中相关要求，项目废气污染源例行监测计划见下表。
表4-10  项目废气例行监测计划
类型
监测项目
监测位置
检测点位
监测因子
监测频率
例行监测
有组织废气
1#排气筒
排气筒进、出口处
颗粒物
1次/半年
无组织废气
厂界
厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点
颗粒物
1次/年
（10）大气环境影响分析结论
项目所在区域为环境空气非达标区，根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），在落实调整优化产业结构、加快能源清洁低碳转型、加强面源污染治理、健全大气环境管理体系、完善生态环境经济政策等大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。
项目人工投料废气采用集气罩收集后进入布袋除尘器（TA001）处理，包装废气采用密闭空间引风机收集后进入布袋除尘器（TA002）处理。废气经以上措施收集处理后可有效降低废气排放量，减少对大气环境影响。
企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标，项目以车间为边界外扩50m范围设置卫生防护距离。

项目各污染物产生量较少，经合理收集及处置后排放量较低，因此本项目建成后对大气环境影响较小。
2、地表水环境影响分析
（1）废水源强

项目污水主要为生活污水。
生活污水：根据前文分析，项目生活污水产生量480t/a，经租赁厂区已建污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理，处理后尾水排入尧塘河。废水产生及排放情况见下表。
表4-11  建设项目废水产生和排放情况表

工序/生产线

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

核算方法

产生废水量t/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

效率/%

核算方法

排放废水量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

职工生活

生活污水

COD

产污系数法

480
300
0.144
化粪池

/
产污系数法

480
300
0.144
SS

200
0.096
/
200
0.096
NH3-N

30
0.0144
/

30
0.0144
TN

40
0.0192
/

40
0.0192
TP

3
0.0014
/

3
0.0014
表4-12  综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序

污染物

进入厂区综合污水处理厂污染物情况

治理措施

污染物排放

废水产生量t/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

核算方法

废水排放量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

综合污水处理厂

COD

480
300
0.144
A2/O
产污系数法

480
50

0.024
SS

200
0.096
10

0.0048
NH3-N

30
0.0144
4

0.0019
TN

40
0.0192
12
0.0058
TP

3
0.0014
0.5
0.0002
（2）排放口基本情况
表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别

污染物种类

排放浓度mg/L

排放方式

排放去向
排放规律

排放口编号

排放口坐标

排放口设置是否符合要求

排放口类型
排放标准mg/L
生活污水

COD

300
间接排放

进入城市污水处理厂

间断排放，流量不稳定

DW001

E119.658803
N31.724853
是(
否□

一般排放口
500

常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求

SS

200
250

氨氮

30
35

TN
40
50
TP
3
3
（3）接管可行性分析

项目所在区域污水管网已铺设到位，厂区生活污水已满足接管要求，生活污水经厂区已建污水接管口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。
①废水水质可行性分析
项目排放废水仅为生活污水，废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、TN等常规指标，接管浓度为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L，均可满足接管标准要求，可生化性好，污水处理厂对项目废水去除效果较好，能做到达标排放。因此，从排放废水水质分析，项目生活污水具备接管可行性。
②污水处理厂处理负荷可行性分析
常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期扩建2万m3/d的处理规模，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复，并于2016年正式投入运营，12月完成竣工环境保护验收工作，2017年1月取得常州市金坛区环境保护局验收意见（坛环开验〔2017〕1号）。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。

本项目建成后污水排放量为1.6m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小。因此，从水量分析，项目生活污水具备接管可行性。
③污水处理厂处理工艺可行性分析
常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。


[image: image10.emf]粗格栅 细格栅 沉砂池

A

2

/O

反应池 二沉池

回流污泥泵房

进水

污泥浓缩脱水车间

接触池

加氯间

泥饼外运

尾水排入

尧塘河

剩余污泥

污泥处

理废水


图4-2  常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图

污水处理工艺简述：废水经过粗格栅去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。

项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求，即从处理工艺上接管可行。且项目外排废水中不含生产废水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》中相关规定要求。

项目生活污水经厂区已建污水管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理达标后排放至尧塘河。引用常州金坛区第二污水处理有限公司的环评结论，废水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后对尧塘河影响较小。

（4）环境监测
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）要求，本项目无生产废水排放，生活污水单独接管进入金坛第二污水处理有限公司，属于间接排放，可不进行自行监测。
（5）结论
综上所述，项目排放生活污水水质能够达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 B等级标准；常州金坛区第二污水处理有限公司尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入尧塘河；纳污水体尧塘河能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标后排放对地表水环境影响较小。因此本次评价认为项目对地表水环境影响是可以接受的。
3、噪声环境影响分析
（1）噪声源
本项目高噪声设备主要为搅拌机、包装机、风机等，单台设备噪声源强为75-85dB（A），项目室内噪声源强调查清单见表4-14、室外噪声源强调查清单见表4-15。




	
	表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
声功率级/dB（A）
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离/m

车间

1#混合搅拌机
75
合理布局+消声减振+厂房隔声+距离衰减
29
14
1
10
55.0
0:00-24:00
20
35.0
1
2#混合搅拌机
75
37
14
1

10
55.0
0:00-24:00
20

35.0
3#混合搅拌机
75
45
14
1

10
55.0
0:00-24:00
20
35.0
4#混合搅拌机
75
53
14
1

10
55.0
0:00-24:00
20

35.0
5#混合搅拌机
75
61
14
1
10
55.0
0:00-24:00
20

35.0
6#混合搅拌机
75
69
14
1
10
55.0
0:00-24:00
20

35.0
1#包装机
75
29
22
1
14
52.1
8:00-16:00
20

32.1
2#包装机
75
37
22
1
14
52.1
8:00-16:00
20

32.1
3#包装机
75
45
22
1
14
52.1
8:00-16:00
20

32.1
4#包装机
75
53
22
1
14
52.1
8:00-16:00
20

32.1
5#包装机
75
61
22
1
14
52.1
8:00-16:00
20

32.1
6#包装机
75
69
22
1
14
52.1
8:00-16:00
20

32.1
空压机

85
76
17
1
13
62.7
0:00-24:00
20

42.7
表4-15  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称
空间相对位置/m
声源源强

声源控制措施

运行时段
X
Y
Z
声功率级/dB（A）
1
风机
54
9
23
85
使用减震垫、加装消音器、隔音板等
0:00-24:00
注：空间相对坐标厂房西南角为原点（0，0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴，垂直方向为Z轴。




	运营期环境影响和保护措施
	（2）污染防治措施

①控制设备噪声，在工艺设计上尽量选用低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声，提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。

②合理布局，在项目布置时，将噪声源较集中的设备布置在车间的中央，尽可能远离厂界，充分利用建筑物、构建物来阻挡声波的传播，以减轻对外界环境的影响。

③采取噪声防治措施，主要噪声设备采取隔声、减震等降噪措施，如安装减震垫，同时车间合理设置隔断；平时加强机械的维护，杜绝因设备不正常运转时发出的噪声。

④加强管理，加强员工操作管理，尽可能减少操作撞击等偶发噪声。

（3）达标排放

项目周边50m范围内不涉及声环境保护目标，因此项目运营期噪声影响选择各厂界作为关心点进行影响预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，厂界噪声预测结果见下表。
表4-16  噪声预测结果

预测点

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值(dB(A))

昼间
48.2

49.0

48.7

48.6

夜间

47.9

48.9

48.6

48.4

执行标准

昼间：≤65dB(A)，夜间：≤55dB(A)
（4）声环境影响分析结论

本项目经过减振、隔音等降噪措施后，东、南、西、北各厂界昼夜间噪声贡献值均符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（5）噪声源监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中相关要求，项目建成后全厂噪声例行监测计划方案详见下表。

表4-17 噪声例行监测计划要求

类型

监测时间

类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

例行监测

昼、夜间

噪声

厂界四周

Leq（A）

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体废物环境影响分析
（1）固废产生源强

本项目除尘器收集粉尘回用于生产；项目硬脂酸锌、硬脂酸钙、碳酸钙、水滑石、沸石等固体原料采用吨袋包装，包装袋循环使用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质不作为固体管理，故项目吨袋、收集粉尘不纳入固废统计。项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。
1）生活垃圾

本次项目员工20人，人均产生生活垃圾以0.5kg/d计，则项目生活垃圾产生量为3t/a，委托环卫部门定期清运处理。
2）一般工业固废

废包装袋：项目抗氧剂、润滑剂、β-二酮稳定剂等固体原辅料消耗后将产生废包装袋，包装规格为25kg/袋，抗氧剂、润滑剂、β-二酮稳定剂用量合计约3600t/a，产生废包装袋约144000个，单个净重约100g，则废包装袋产生量约14.4t/a。

废布袋：项目袋式除尘器每3年更换一次布袋，每次产生废布袋约0.5t，则项目废布袋产生量约0.5t/3a。

3）危险废物

废机油：项目设备定期使用机油进行维护保养将产生废机油，产生量约0.09t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
废油桶：项目机油采用铁桶包装贮存将产生废油桶，机油消耗量为0.1t/a，包装规格为200kg/桶，产生废油桶1个，单个空桶重量约20kg，则废油桶产生量约0.02t/a，收集后定期委托有资质单位处置。

废劳保手套:项目生产过程产生少量废劳保手套，产生量约0.05t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
①固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中要求判断项目固体废物属性，判定结果见表4-18。
表4-18 项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表

序号

固体废物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量t/a

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

生活垃圾

员工生活

固态

纸屑等

3
√

/

《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）
2
废包装袋

原辅料贮存

固态

塑料

14.4

√

/

3
废布袋
废气处理

固态

纤维
0.5t/3a

√

/

4
废机油

设备维护

液态

矿物油

0.09

√

/

5
废油桶

原辅料贮存

固态

矿物油

0.02

√

/

6
废劳保手套
设备维护

固态

矿物油、布

0.05

√

/

②固体废物性质判定
根据《国家危险废物名录》（2025年版）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5058.7-2019），判定项目产生的固体废物是否属于危险废物，项目固体废物产生源强汇总见表4-19。

表4-19 项目固体废物产生源强汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性

废物类别

废物代码

产生量（t/a）

1

生活垃圾

--

员工生活

固态

纸屑等
--

SW64

900-099-S64

3
2
废包装袋
一般固废

原辅料贮存

固态

塑料
--

SW17

900-003-S17

14.4
3
废布袋
废气处理

固态

纤维
--

SW17

900-011-S17

0.5t/3a

4
废机油
危险废物

设备维护

液态

矿物油
T/I

HW08

900-218-08
0.09
5
废油桶
原辅料贮存

固态

矿物油
T/I

HW08

900-249-08

0.02
6

废劳保手套
设备维护

固态

矿物油、布
T/In

HW49

900-041-49

0.05

③固体废物处置方式
表4-20项目固体废物利用处置方式评价表

序号

固体废物名称

产生工序

属性

废物代码

产生量（t/a）

处理处置方式

利用处置单位

1

生活垃圾
员工生活

/
900-099-S64
3
环卫清运

环卫部门

2
废包装袋
原辅料贮存

一般固废
900-003-S17

14.4
外售利用

物资公司

3
废布袋
废气处理

900-011-S17

0.5t/3a

4
废机油
设备维护

危险废物

900-218-08

0.09
委托处置
有资质单位
5
废油桶

原辅料贮存

900-249-08

0.02
6
废劳保手套
设备维护

900-041-49

0.05

（2）固体废物防治措施
项目产生的一般工业固体废物主要为废包装袋、废布袋，收集后外售物资公司综合利用；项目产生的危险废物主要为废劳保手套、废机油及废油桶，均收集后定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。

1）危险废物防治措施

①危险废物贮存场所环境影响分析

项目危险废物贮存情况见表4-21。

表4-21 危险废物贮存场所基本情况表

序号

固体废物名称

贮存场所

危废类别

废物代码

产生量（t/a）

占地面积（m2）

贮存方式

贮存能力（t）

贮存周期

1

废机油
危险废物仓库

HW08

900-218-08

0.09
1
桶装堆放

0.1

3个月

2

废油桶

HW08

900-249-08

0.02
1

防渗托盘

0.1

3个月

3

废劳保手套
HW49

900-041-49

0.05

1

袋装

0.1

3个月

本项目危废贮存合计共需暂存面积约为3m2，项目车间内拟建设一座10m2危险废物仓库，可以满足项目危险废物贮存的要求。

②危险废物贮存场所设计要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中相关规定，项目危险废物仓库需做到以下要求：

A.根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，危险废物仓库采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，危险废物仓库为单独密闭区域，不得露天堆放危险废物；

B.危险废物仓库内部根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区，可有效避免不相容的危险废物接触、混合；

C.危险废物仓库内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体均采用坚固的材料建造，且表面无裂缝；

D.危险废物仓库内地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料采用环氧地坪，与所接触的物料或污染物相容，且具有高强度、耐磨损、防腐、表面无接缝等性能。厂区内贮存的危险废物不与地面直接接触，危险废物下方均设置防渗漏托盘；

E.危险废物仓库内采用相同的防渗、防腐工艺及防渗、防腐结构和材料，防渗、防腐材料能够覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；

F.危险废物仓库采取技术和管理措施，设置专人管理，禁止无关人员进入；

G.危险废物仓库内部及危险废物容器和包装物按照相关标准要求设置危险废物贮存场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；

H.危险废物仓库内按照要求规范配备照明设施及消防设施；在设施内部等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网，视频监控装置的监控画面清晰，视频记录保存时间至少可保持3个月；

I.危险废物仓库按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置分区标志、贮存设施标志等标识牌。

③危险废物运输过程污染防治措施

危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐蚀设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点：

I）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

II）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（2023年修正）中相关规定执行；

III）运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照相关规定要求设置标志；

IV）危险废物公路运输时，运输车辆需按要求设置车辆标志；

V）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。

④危险废物管理要求

I）危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；

II）危险废物暂存防范措施：

a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志；

b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断；

c、危险废物仓库为封闭砖混构筑物，地面铺设环氧地坪，设置导流沟槽等，具有耐腐蚀性，且满足防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗要求等；

d、危险废物管理需建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等均详细记录在案并长期保存；

e、危险废物仓库内危险废物暂存时间不得超过一年；

f、危险废物仓库建立定期巡查、维护制度。

2）一般固体废物污染防治措施

①参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存；

②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准；

③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点；

④固体废物及时清运，避免产生二次污染；

⑤固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废的泄漏，减少污染。

（3）固体废物环境管理要求

企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。

（4）固体废物环境影响分析

依据固体废物产生种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析：

①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响；

②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小；

③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小；

④全厂的固废通过外售、委托处置等方式处置或利用，不在厂内自行建设施处理，不自行处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。

因此，项目产生的固体废物均可得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。
5、土壤和地下水环境影响分析

（1）影响途径

项目生产设备均布设于已建车间内，对土壤及地下水污染途径主要为地表漫流、垂直入渗，液态物料在储存、运输、使用过程中泄漏溢流污染泄漏区域附近土壤地面及地下水，可能造成土壤和地下水污染影响的区域为危险废物仓库。项目可能影响土壤、地下水环境的途径见下表：

表4-22 土壤、地下水环境污染途径
污染项目

污染源

污染物

污染途径

土壤
危险废物仓库
危险废物
地表漫流、垂直入渗

地下水

危险废物仓库
危险废物

（2）防渗要求
根据生产特征以及可能产生的污染源，如不采取合理的防治措施，危险废物仓库等区域中的液态物质有渗入地下水或土壤，从而影响地下水及土壤环境的风险。因此，必须制定相应的土壤及地下水环境保护措施，进行综合环境管理。项目土壤及地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

工程生产运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法，采取必要监测制度，一旦发现地下水或土壤遭受污染应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。
①源头控制措施

项目选择先进、成熟、可靠的处理工艺，并对产生及处理的渗漏液进行合理的处理，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤、地下水污染。
②末端控制措施

末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。

③分区管理和控制措施

分区管理和控制原则，即根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量并参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

为了预防对地下水及土壤的污染，需将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危险废物仓库）、一般防渗区（生产装置区域）、简单防渗区（办公区、成品仓库、原料仓库）。各防治区域防渗要求见下表：
表4-23 项目污染防治分区划分及防渗要求

防渗区域

防渗类别

防渗要求

危险废物仓库
重点防渗

地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。

生产装置区域
一般防渗

包括除重点防渗区外的其余部分地面，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。
办公区、成品仓库、原料仓库等
简单防渗区

一般地面硬化。

（3）预防措施

为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产情况，若出现异常情况应及时查清出现异常情况的装置、原因，定期对污染区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查。

将全厂区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。项目所在厂区内各厂房、车间及道路地面均已做混凝土硬化；危险废物仓库铺设环氧地坪，设置导流槽，地面无破损、开裂现象，企业通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。

6、环境风险影响分析

（1）风险源分析
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中名录，经过筛选、评估，项目涉及风险物质为机油及危险废物。项目全厂风险物质与临界量比值见表4-24。
表4-24 风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表（含车间在线量）

序号

物质名称

最大存在量qn（t）

临界量Qn（t）

qn/Qn

1
机油

0.1

2500

0.00004

2
废机油
0.09
2500
0.000036

3
废油桶
0.02
200
0.0001

4
废劳保手套
0.05
200

0.00025

合计（∑/Q）

0.000426
注：项目可燃风险物质库存较低，发生火灾风险的概率较低，且火灾产生的次生污染物CO源强极低，故火灾次生污染物CO不纳入本次计算。
由上表计算可知，项目建成后风险物质最大储存量均未超出临界量，重大危险源辨识指标<1，未构成重大危险源；且Q值<1，风险潜势为I，仅需进行简单分析。

（2）环境风险防范措施及应急要求

1）环境风险防范措施

①可燃物料火灾事故防范措施

项目原辅料中硬脂酸锌、机油等各类原料均具有可燃性，可燃性物料一旦接触火源易发生火灾事故，为减少事故发生概率建设单位应采取以下措施：

I）可燃性物质应储存于干燥、通风良好区域，避免直接接触阳光和热源，同时远离火源、静电和明火，避免火灾事故的发生；

II）储存容器需要标明可燃性物质的名称、规格、数量和危险性等级，在储存、搬运和使用过程中应采取相关安全防范措施，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作；

III）生产作业过程中加强火源管理，严禁烟火带入作业场所及储存仓库；严格按工艺规程进行操作，在易发生事故工序，应坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录；

IV）企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置；根据易燃物质的性质，准备相应的消防器材，并使其始终保持良好的状态；定期组织消防演练，使职工熟练使用各种消防器材；

V）需选用满足防火要求的电气设备设施，并定期检查其完好性，禁用存在质量缺陷、易老化、易腐蚀的设备设施；

VI）车间平面布局设计时应满足防火间距要求，车间内配套消防设施。

②废气处理装置事故防范措施

本项目拟新增废气处理装置，为减少废气非正常排放事故的发生和影响建设单位应采取以下措施：

I）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证各环境保护设施的正常运行；

II）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行；

III）定期检查布袋除尘器工作状态，当滤袋有破损、堵塞现象及时清理、更换，以确保废气的有效处理；

IV）定期检查各废气处理装置气路系统、排灰系统工作情况，发生异常应及时排除；废气处理装置一旦出现故障，应立即停止相应产废工段生产，避免废气未经处理进入大气环境；

V）每年定期组织污染治理设施异常事故的应急措施落实情况和应急设备完好情况的检查，如有损坏或缺失需及时补充。

③物料泄漏事故防范措施

I）生产车间内生产装置区域、危险废物仓库、原料仓库等区域地面均采用抗渗混凝土浇筑地面底板，液态物料采取密封、防潮等包装贮存，防止物料泄漏污染；
II）定期检查液态物料包装桶有无破损，需对破损包装桶及时更换，确保物料不发生泄漏；

III）配备泄漏物料收集装置，对于发生的泄漏事件要及时采取消除、收集、限制范围等措施；对于可能发生严重泄漏的设备，要采取第一时间能切断泄漏源的技术手段和防护性措施；

IV）定期对设备进行检修维护，确保设备的正常运转，减少泄漏可能性。
④危险废物仓库风险防范措施

项目危险废物仓库中含液态危险废物及可燃性危险废物，存在泄漏及火灾等环境风险，为避免环境风险事故发生应加强危险废物在储存、运送、处理或处置过程中安全监控；按照危险废物特性分区贮存危险废物，性质不相容而未经安全性处置的危险废物禁止混合贮存；危险废物的包装容器、包装物以及危险废物仓库均应当按照规定设置危险废物识别标志；危险废物仓库管理人员均须作好危险废物台账，台账须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；仓库内需做好防渗，铺设环氧地坪，液态废物暂存应设置防渗漏托盘。
2）环境风险应急措施

①火灾和爆炸事故应急措施

现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用消防器材进行灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。

②废气处理装置事故应急措施

现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止相应产废工段生产并上报负责人员，负责人员对故障废气处理装置进行抢修，如无法立即修复应采取临时封堵等措施，防止废气进一步逸散。待故障装置修复完成、可正常运行后再进行生产。

③物料泄漏事故应急措施

发现物料泄漏时现场人员应立即停止相关操作，将泄漏位置、泄漏物料种类、泄漏量上报负责人，切断泄漏源。选择合适的堵漏工具对泄漏物料进行围堵、防止其扩散，可采用吸附、覆盖等方法控制泄漏物质扩散。泄漏处理完成后，对泄漏区域进行彻底清理，消除事故隐患，清理时需确保泄漏物不会进入水体或其他敏感区域。

④可燃风险物质应急措施

项目原料中硬脂酸锌、机油等具有可燃性，贮存场所应保持阴凉、通风、干燥，电气设备应切合防爆要求。在生产储存过程中发现着火时，在岗人员应立刻用消防器材灭火，并上报负责人员。事故发生初期，事故部门或现场人员应积极采取应急自救措施，防止事故扩大，警戒组成员迅速布置安全警戒，禁止无关人员或车辆进入危险区域；对易燃、易爆危险物质大量泄漏的救援，应使用防爆型器材和工具，应急救援人员不得穿带钉的鞋或化纤衣物，应穿戴防护服及安全防护面罩等。

3）环境应急物资装备的配备

企业拟新增的应急物资与装备清单见下表。

表4-25 应急物资与装备清单

名称

数量（个/套）

备注
吸油毡
5
拟增
防护目镜
2
拟增
呼吸面具
2
拟增
安全帽
2
拟增
防护手套
10
拟增
安全鞋
2
拟增
急救箱
1
拟增
灭火器

30
拟增
应急桶

2

拟增

火灾报警器
2

拟增

4）突发环境事件情景源强分析

①物料泄漏事故源强

企业生产过程中涉及到的液态物料主要为机油及危险废物，若发生泄漏将对附近土壤和地下水环境有一定的影响。

建设单位已按照要求建设原料仓库及危险废物仓库，各区域地面均已做硬化防渗处理，且液态物料均采用密封无损包装桶进行储存，液态危险废物下方设置防渗漏托盘、危险废物仓库铺设环氧地坪且设置导流槽，并设置专人定期巡检，物料发生泄漏可能性较小。各区域内均配置吸油毡、应急桶等应急物资，物料一旦发生泄漏可采用吸附棉吸附地面蔓延的物料，再采用无火花收容工具收集，不会扩散至厂区或厂外环境，因此泄漏到外环境的概率较低。

②火灾爆炸事故源强

项目原料中硬脂酸锌、机油等均具有可燃性，一旦接触火源易发生火灾事故，火灾、爆炸会产生伴生/次生灾害，本次主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。

I）火灾爆炸伴生/次生污染物

建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是生产过程中可燃物料遇到明火引发的火灾事故及次生的大气污染，燃烧产物为CO等气体，将造成大气环境污染并危害人体健康。项目原料均贮存于原料仓库内、危险废物暂存于危险废物仓库，生产作业过程中加强火源管理，严禁烟火，设置报警装置，发生火灾爆炸的概率较低。

II）火灾爆炸衍生的消防尾水

出租方厂区已建设500m3事故应急池，且园区雨水排口已安装阀门，事故状态下通过关闭园区雨水口阀门，将消防尾水收集至出租方事故应急池内暂存，消防废水泄漏至外环境的概率较低。

5）事故应急池容积核算

项目参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）中相关规定来确定事故应急池的容积，事故储存设施总有效容积计算公式：：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：（V1+V2-V3）max--对收集系统范围内不同装置区域分别计算V1+V2-V3而取出的最大值；

V1--收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量，m3；泄漏量按最大存储量来计，本项目取值0.2m3。

V2--发生事故时的消防水量；V2=∑Q消×t消；Q消--发生事故的工艺装置同时使用的消防设施给水流量，包括室内外消火栓、消防炮、喷淋系统等等，各种设施的配置和流量根据保护对象的火灾危险程度，按相关消防规范确定；t消--各种消防设施对应的设计消防历时。

对于不同的消防设施，对于同一次火灾和同一个保护对象，历时不尽相同，可根据消防规范确定；参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中要求，消防用水量以10L/s计；项目厂房为丙类厂房，一次事故消防灭火所需时间以3h计，则V2取值108m3。

V3--发生事故时可以转输至其它储存或处理设施的物料量（m3）。项目所在厂区雨水管网已委托专业单位勘察并修复，且项目建成后将定期巡检雨水管网防渗措施，故厂区雨水管网可用于收纳消防尾水。公司所在的厂区雨水管网总长度约为2300m，其中管内径为0.3m的雨水管网约400m，管内径为0.4m的雨水管网约1200m，管内径为0.5m的雨水管网约500m，管内径为0.6m的雨水管网约200m，管内径为0.8m的雨水管网约50m，则雨水管网总容积约为358.9m3，事故时可容纳消防尾水量为287.1m3（以雨水管网总容积的80%计），则V3＝287.1m3。

V4--发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量（m3），事故废水量考虑从发现处理设施出现故障、出水达不到排放标准时开始计算，已进入处理设备、正在进行处理或已做好准备即将处理的，无法立即停止生产，需等到完成后方能停机。项目无生产废水产生，因此V4取值0m3。
V5--发生事故时可能进入该收集池的降雨量，m3。V5=10qF，q=qn/n式中：q--平均日降雨量（mm）；qn--年平均降雨量（mm），取1074mm；n--年平均降雨日数（天），取126天；F--必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（ha），项目所在园区雨水汇水面积约60000m2，故取6.0ha。由此计算，V5=511.4m3。
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=0.2+108-287.1+0+511.4=332.5m3。
出租方厂区已建设500m3事故应急池，可满足公司事故排放蓄水或消防废水收集的要求。园区雨水排口处已建设截流阀，事故发生时，厂区内应立即停止生产，并关闭雨水排放口前阀门，同时打开出租方事故应急池阀门，因此一旦发生事故时，雨水管网兼做应急事故废水管网，消防废水通过雨水管网进入出租方事故应急池，实现对事故废水的有效收集。出租方事故应急池容量设置合理，若发生泄漏和火灾、爆炸事故时，泄漏物料和消防废水直接排放的可能性极小，环境风险较小。

6）应急监测

项目建设单位需按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），有针对性制定事件状态下的监测方案，包括泄漏事故、火灾事故以及污染物的事故排放情况等。有关信息必须提供给应急人员，以确定选择合适的应急装备和个人防护设施。

发生事故后，企业环境应急监测小组应立即联系监测单位赶赴事件现场，根据实际情况，迅速委托专业检测机构确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对颗粒物、CO等污染物浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。
7）突发事故对策和应急预案

项目需按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的通知要求编制突发环境事件应急预案并取得备案。企业应按照应急预案要求定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改；应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案；同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配备相应器材并确保设备性能完好，保证与各级应急预案相衔接与联动有效，接受上级应急机构的指导。针对应急救援，企业已配备相应的应急救援物资，一旦出现突发事故须按应急预案方案进行紧急处理。建设单位必须严格管理，配备相应的应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识。

项目需配备相应应急物资、建立相应急管理制度，可对突发环境事件及时作出响应。当企业内部力量不足时，可请求外部力量支援，在必要情况下可提供应急救援队伍、应急物资和装备等，支持现场应急救援及处置工作。
8）管控要求

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《省生态环境厅关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办〔2022〕111号）、《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）等文件要求：企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。因此企业应按要求对粉尘等环境治理设施开展安全风险辨识管控，并严格履行“安全三同时”制度。
与区域的风险防控衔接

金坛区已明确PM2.5浓度、优良天数比率等环境考核目标，对涉磷企业、土壤污染重点监管单位实施专项整治。要求较大及以上环境风险企业完成“一图两单两卡”管理，直接界定项目环境风险防控范围、标准及流程，提供统一衔接标尺。金坛区已设置“金治慧”指挥平台，整合了全区环境风险数据，与“1+5+N”架构的综合指挥中心联动，实现风险信息汇聚、研判及派发。

项目与区域环境风险防控衔接以“政策对接-平台联动-机制保障”为核心，聚焦风险辨识、监测及处置三环节落地。项目将对照金坛区环境风险管控要求，结合自身行业特性，全面辨识废气、废水、固废及土壤污染等风险点，参照区域标准确定风险等级，制定“一图两单两卡”等管控方案，明确责任主体与防控措施，确保与金坛区区域要求同频。

（3）环境风险分析结论

综上所述，项目厂区设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

7、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#排气筒
	颗粒物
	投料废气采用集气罩收集后进入布袋除尘器（TA001）处理，包装废气采用密闭空间引风机收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，2股废气的尾气汇合后通过25m排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5

	
	生产车间
	颗粒物
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9

	地表水环境
	生活污水
	pH值、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	经化粪池预处理后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司
	常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求

	声环境
	生产车间
	噪声
	厂墙隔声、合理布局、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	固体废物
	项目产生的一般工业固体废物主要为废布袋、废包装袋，收集后外售物资公司综合利用；产生的危险废物主要为废机油、废劳保手套及废油桶，收集后定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。
项目拟建危险废物仓库（10m2）及一般固体废物仓库（20m2）。危险废物仓库严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。
（3）分区管理和控制措施：对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏物质收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据项目特点，将厂区不同的区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区三类污染防治区域：重点防渗区（危险废物仓库等）、一般防渗区（生产装置区域）、简单防渗区（综合办公区、成品仓库、原料仓库），根据防渗分区满足各区域防渗要求。

	生态保护措施
	根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域的保护区范围内。

	环境风险防范措施
	（1）车间总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道等防护设施；建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距；

（2）加强设备的安全管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。加强火源的管理，严禁烟火带入，坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况；

（3）车间内配置一定量的消防器材及应急物资，并使其始终保持良好的状态；

（4）制定突发环境事故对策和应急预案，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。
（5）项目事故废水依托出租方事故应急池收集。

	其他环境管理要求
	（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见；

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识；

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查；

（5）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实；

（6）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）要求，对废气排口、固定噪声污染源、固废临时堆场进行规范化设置。

（7）按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）要求定期对污染源和环境质量进行监测，并存档保留3年内监测记录。

（8）公司应按《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）要求，在实施时限内，向所在地设区的市级环境保护主管部门申请排污许可证。
（9）根据关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发〔2015〕162号）企业应建立建设单位环评信息公开机制。



六、结论

	项目建设符合国家和地方相关环保政策，选址与当地规划相符；项目所在区域环境质量现状良好；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可防控；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	有组织
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.083
	0
	0.083
	+0.083

	
	无组织
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.496
	0
	0.496
	+0.496

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	480
	0
	480
	+480

	
	COD
	0
	0
	0
	0.144
	0
	0.144
	+0.144

	
	SS
	0
	0
	0
	0.096
	0
	0.096
	+0.096

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0144
	0
	0.0144
	+0.0144

	
	TN
	0
	0
	0
	0.0192
	0
	0.0192
	+0.0192

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0014
	0
	0.0014
	+0.0014

	一般工业固体废物
	废包装袋
	0
	0
	0
	14.4
	0
	14.4
	+14.4

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.5t/3a
	0
	0.5t/3a
	+0.5t/3a

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.09
	0
	0.09
	+0.09

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废劳保手套
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05


PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.vsd
初期雨水


雨水系统


初期雨水池


消防废水


事故应急池


污水站调节池


泵


污水站
尾水达标


YES


NO


污水排口
排放


回调节池


清下水排口
排放



