JTEM 42070-2015

建 设 项 目 环 境 保 护 设 施

竣 工 验 收 监 测 表

（ 2016）环监（综合）字第（     ） 号

项目名称：新建年产25万套草坪机、压草机项目

委托单位：常州天聚星工具有限公司

常州市金坛区环境监测站

2016年 8月

承 担 单 位 ：常州市金坛区环境监测站

站        长：谢惠琴

项 目 负责人：陈 辉

报告编写人：陈 辉

审        核：王新燕

签        发：谢惠琴   职务：站长

参加人员：陈 辉、王 玲、李 丹、邱金发、方 帅等

常州市金坛区环境监测站

电话：0519－82321153

传真：0519－82321153

邮编：213200

地址：常州市金坛区北环东路96号

表一

| 建设项目名称 | 新建年产25万套草坪机、压草机项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 常州天聚星工具有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 年产草坪机、压草机25万套 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015.2 |  | 开工日期 |  | 2015.2 |  |  |
| 投入试生产时间 | / |  | 现场监测时间 |  | 2016.6.13、2016.6.14 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 金坛市环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 南京师范大学 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 |  | 38万元 |  | 比例 | 0.76% |
| 实际总投资 | 5000万元 | 实际环保投资 |  | 38万元 |  | 比例 | 0.76% |
| 验收监测依据 | - 国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 - 环发[2000]38号文“关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知”。 - 苏环控[2000]48号文“关于转发国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的通知”。 4、南京师范大学编制的“常州天聚星工具有限公司新建年产25万套草坪机、压草机项目”的环境影响报告表。 5、苏环管（97）122号《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》。 6、常州市金坛区环境保护局对“常州天聚星工具有限公司新建年产25万套草坪机、压草机项目”环评报告的批复。 7、常州天聚星工具有限公司项目竣工验收监测委托书。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准标号、级别 | 1、废水 pH、悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮执行金坛第二污水处理厂接管标准，即pH 6-9、悬浮物≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤3.0mg/L、化学需氧量≤500mg/L；动植物油执行CJ_343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表1中B类标准，即动植物油≤100mg/L。 2、无组织工艺废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，颗粒物≤1.0mg/m3、非甲烷总烃≤4.0mg/m3。 3、噪声 东、南、西、北厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即昼间≤65dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |

表二

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）： - 建设项目概况 - 常州天聚星工具有限公司拟投资5000万元人民币，选址于金坛经济开发区金陵路东、纬五路北侧地块，规划总用地面积13329.5m2，总建筑面积26020.3m2，新建厂房一、厂房二、厂房三及门卫等厂房设施，利用原有设备并新增部分生产设备，继续从事草坪机、压草机的生产，投产后将具备年产草坪机、压草机25万套的生产规模。该项目于2015年2月委托南京师范大学编制了“常州天聚星工具有限公司新建年产25万套草坪机、压草机项目”环境影响报告表，并于2015年3月通过了金坛市环境保护局的项目审批（坛环开审【2015】21号）。企业已基本建设完成，但是目前仅进行机加工、焊接、注塑和组装的生产，其余全部委外处理。我站受该企业的委托于2016年6月13、14日对该项目进行现场监测并编制了本项目环境保护设施竣工部分验收报告。 - 主要生产工艺如下： - 主要原辅材料年耗用量： 序号; 类别; 原辅料名称; 规格、成分; 单位; 数量; 备注. 1; 原料; 钢材; 碳钢; t/a; 2000; 国内购买. 2; PP粒子; 聚丙烯，粒状，25千克/袋; t/a; 200; 国内购买. 3; 辅料; 环氧/聚酯粉末涂料; 环氧/聚氨酯粉末，SW型; t/a; 5.0; 100％固体成分. 4; 配件; /; 套/a; 25万; 国内购买. 5; 焊丝; 不锈钢实芯焊丝; 型号：TY50-6（ER50-6）,ø1.2mm t/a; 5.0; 国内购买. 6; 磨削液; 烃/水混合物，含水率90%; t/a; 0.1; 国内购买. 7; 机油; 矿物油; t/a; 0.2; 国内购买.

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位）： 1、废水 1.1生活污水 项目无生产废水产生，只有生活污水产生。项目产生的生活污水经过化粪池预处理后接入市政污水管网，排入金坛市第二污水处理厂处理后排放。 监测点位：接管口； 监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、动植物油； 监测频次：每天监测三次，连续监测两天； 执行标准：pH、悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮执行金坛第二污水处理厂接管标准，即pH 6-9、悬浮物≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤3.0mg/L、化学需氧量≤500mg/L；动植物油执行CJ_343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表1中B类标准，即动植物油≤100mg/L。 分析项目; 分析方法; 方法来源（或标准号）. 化学需氧量; 快速密闭催化消解法; 《水和废水监测分析方法》(第四版). PH; 玻璃电极法; GB/T6920-1986. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989. 2、废气 现有项目主要从事草坪机、压草机的生产，现厂区主要进行机加工、焊接、注塑等工序，前处理、喷涂等工序委外进行。现有项目废气主要为焊接过程中产生的少量焊接烟尘及注塑工序产生的非甲烷总烃 2.1无组织工艺废气 监测项目：颗粒物、非甲烷总烃； 监测点位：按照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》附录C“无组织排放监控点设置方法”，根据现场条件设置设三个监控点； 监测频次：每天3次，连续监测2天。 执行标准：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2中标准，即颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3 、非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3。 监测项目; 分析方法; 方法来源（或标准号）. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995. 非甲烷总烃; 气相色谱法; 《空气和废气监测分析方法（第四版）》. 3.噪声 本项目噪声源有各机械设备及注塑设备等。本项目通过科学规划合理布局，加强对主要声源的减震降噪措施和管理，确保厂界噪声达到相应标准。 监测项目：等效声级LeqdB（A）； 监测点位：东厂界、南厂界、西厂界、北厂界； 监测频次：昼间监测一次，连续监测两天； 执行标准：东、南、西、北厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即昼间≤65dB(A)。 - 固废 - 建设项目生产过程产生的金属边角料外售综合处理，本项目危险废物为废机油（HW08废矿物油）、废磨削液（含金属屑）（HW09油/水、烃/水混合物），全部委托有资质的单位进行处理。生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。 常州天聚星工具有限公司厂区平面图： N ▲N1 ★ 车 间 办 公 区 ○G1 门卫 ▲N4 ▲N2 ○G2 ○G3 ▲N3 注：★：废水监测点 ▲为噪声测点(共4处) ○为无组织监控测点；风向为东北风。 监测日期：2016.6.13 常州天聚星工具有限公司厂区平面图： N ○G2 ○G1 ▲N1 ★ 车 间 办 公 区 ○G3 门卫 ▲N4 ▲N2 ▲N3 注：★：废水监测点 ▲为噪声测点(共4处) ○为无组织监控测点；风向为东南风。 监测日期：2016.6.14

表四、废水监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测 日期 | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |  | 处理 效率 （%） | 参照标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 均值或范围 |  |  |  |
| 生活污水 接管口 | pH | 6月13日 | 7.27 | 7.45 | 7.73 | — | — | 7.27-7.73 | — | 6-9 |  |
|  | 化学需氧量 |  | 38.9 | 51.8 | 47.0 | — | — | 45.9 | — | 500 |  |
|  | 总磷 |  | 2.93 | 0.381 | 0.406 | — | — | 1.24 | — | 3.0 |  |
|  | 氨氮 |  | 1.62 | 1.61 | 3.66 | — | — | 2.30 | — | 35 |  |
|  | 悬浮物 |  | 57 | 46 | 38 | — | — | 47 | — | 250 |  |
|  | 动植物油 |  | 0.26 | 0.10 | 0.06 | — | — | 0.14 | — | 100 |  |
| 生活污水 接管口 | pH | 6月14日 | 6.89 | 7.19 | 7.21 | — | — | 6.89-7.21 | — | 6-9 |  |
|  | 化学需氧量 |  | 51.8 | 69.7 | 81.0 | — | — | 67.5 | — | 500 |  |
|  | 总磷 |  | 1.51 | 0.466 | 0.708 | — | — | 0.895 | — | 3.0 |  |
|  | 氨氮 |  | 1.94 | 1.99 | 1.75 | — | — | 1.89 | — | 35 |  |
|  | 悬浮物 |  | 54 | 49 | 42 | — | — | 48 | — | 250 |  |
|  | 动植物油 |  | 0.15 | 0.16 | 0.79 | — | — | 0.37 | — | 100 |  |

表五、无组织废气监测结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测 日期 | 监 测 结 果(mg/m3) |  |  |  | 执行标准值(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| G1 | 颗粒物 | 6月13日 | 0.275 | 0.314 | 0.223 | 0.406 | 1.0 | G1、 G2、 G3为无组织采样点 |
| G2 |  |  | 0.331 | 0.406 | 0.353 |  |  |  |
| G3 |  |  | 0.349 | 0.388 | 0.297 |  |  |  |
| G1 |  | 6月14日 | 0.407 | 0.447 | 0.356 | 0.447 | 1.0 |  |
| G2 |  |  | 0.351 | 0.391 | 0.319 |  |  |  |
| G3 |  |  | 0.296 | 0.335 | 0.262 |  |  |  |
| G1 | 非甲烷总烃 | 6月13日 | 3.90 | 3.43 | 3.98 | 3.98 | 4.0 |  |
| G2 |  |  | 3.60 | 3.22 | 3.64 |  |  |  |
| G3 |  |  | 2.57 | 2.47 | 2.94 |  |  |  |
| G1 |  | 6月14日 | 3.76 | 3.32 | 3.85 | 3.85 | 4.0 |  |
| G2 |  |  | 3.51 | 3.12 | 3.43 |  |  |  |
| G3 |  |  | 2.50 | 2.42 | 2.72 |  |  |  |

表七、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布设 (示意图) 监测结果 | 具体噪声监测点位见表三厂区平面图。 厂区监测结果 单位：dB(A) 监测时间; 监测 点位; 测试值; 标准值; 超标量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2016年6月 13日; 东厂界; 76.3; —; 65; 11.3; —; —. 南厂界; 64.2; —; —; —; —. 西厂界; 59.6; —; —; —; —. 北厂界; 53.1; —; —; —; —. 2016年6月 14日; 东厂界; 75.9; —; 65; 10.9; —; —. 南厂界; 63.8; —; —; —; —. 西厂界; 59.2; —; —; —; —. 北厂界; 53.3; —; —; —; —. 主要噪声源有磨床、冲床等。 备注：测试时,风速小于5m/s。 |
| --- | --- |
| 监测工况及必要的原材料监测结果 | 验收监测期间，各生产设备在正常生产状态下运行，产品生产工况如下： 6月13日-14日监测期间，企业正常运行，可以满足验收监测条件。 |

表八、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 建设项目生产过程产生的金属边角料外售综合处理，本项目危险废物为废机油（HW08废矿物油）、废磨削液（含金属屑）（HW09油/水、烃/水混合物），全部委托有资质的单位进行处理。生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 绿化一般。 环保管理制度及人员责任分工： 有相应的环保管理制度。 监测手段及人员配置： 无。 应急计划： 有相关应急制度、并每年进行演练。 存在的问题：

表九、验收监测结论及建议

验收监测结论 - 结论 - 1、废水 - 经监测：参照根据“关于对金州(金坛)水务有限公司(原金坛市第二污水处理厂污水处理提标改造扩建工程项目环境影响报告书的批复)”(坛环管字[2008]26号)，常州天聚星工具有限公司6月13-14日接管口所测项目pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷两天日平均值均符合污水处理厂的接管要求，动植物油两天日平均值均符合CJ_343-2010《污水排入城市下水道水质标准》中表1的B类标准规定。 - 2、废气 - 经监测，常州天聚星工具有限公司G1、G2、G3监控点颗粒物、非甲烷总烃无组织监控浓度两天均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值。 - 噪声 - 经监测，常州天聚星工具有限公司北厂界（N1）、南厂界（N3）、西厂界（N4）昼间监测值两天均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准规定，东厂界（N2）昼间监测值两天均不符合该标准限值规定。 - 固体废弃物 建设项目生产过程产生的金属边角料外售综合处理，本项目危险废物为废机油（HW08废矿物油）、废磨削液（含金属屑）（HW09油/水、烃/水混合物），全部委托有资质的单位进行处理。生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。 - 总量控制 5.1废水总量控制 项目; 水量（t）; 化学需氧量 （t/a）; 动植物油 （t/a）; 悬浮物 （t/a）; 氨氮（t/a）; 总磷 （t/a）. 批复排放量; 3825; 1.53; 0.245; 0.478; 0.115; 0.011. 实际排放量; 3825; 0.217; 0.000975; 0.182; 0.00801; 0.00408. 经计算可以看出本项目污水实际排放量中水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油的实际排放量都低于批复排放量，符合总量控制要求。 二、建议 - 2.1企业应提高环境保护意识，应配备专人管理环保,将环境保护列入企业的长远规划中去，从制度上保证企业的持久发展。 2.2企业应做好有关台帐，规章制度上墙，并切实执行。 2.3企业应合理规划厂区，进一步改进生产工艺，加强对操作工的管理，提高其环保意识，实施清洁生产，减少生产过程中污染物的产生和排放。 2.4企业应严格按照环评和批复的生产工艺流程和生产规模进行生产，不得从事未经审批的工艺流程。 2.5企业应合理规划厂区设备，采取有效的防振、降噪措施（安装减震垫、消音器等），并加强生产管理和设备维护，确保噪声做到达标排放不扰民。