建设项目环境影响报告表

（试  行）

项目名称：新建年产300万件灯饰配件项目

建设单位（盖章）：  常州嘉隆金属制品有限公司

编制日期：2018年10月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产300万件灯饰配件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州嘉隆金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈宇峰 |  |  |  |  | 联系人 |  | 张继东 |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区亿晶路（现更名为金武路）16号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18961265828 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 213200 |
| 建设地点 | 常州市金坛区亿晶路（现更名为金武路）16号 （租用常州嘉霖灯饰有限公司生产车间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区 科技经贸局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 坛开科经备字：[2018]149号 2018-320458-33-03-558215 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3484机械零部件加工 |  |  |
| 占地面积（m2） | 4500 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 1630 | 环保投资 （万元） |  |  |  | 16 | 占总投资比例 |  |  | 0.98% |  |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  | 完成日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料一览表见表1-1，建成后全厂主要原辅材料一览表见表1-2；主要设备一览表见表1-3，建成后全厂主要设备一览表见表1-4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 1500; 燃油（吨/年）; /. 电（万度/年）; 80; 燃气（标立方米/年）; 10万. 燃煤（吨/年）; /; 其它; /. |
| 废水（工业废水□、生活废水）排水量及排放去向 厂区实行雨污分流。生活污水（1200m3/a）经厂区污水管网收集后依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口接入亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目不使用放射性同位素和电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 本项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 组分/规格; 年用量（t/a）; 最大存储量（t/a）; 包装方式. 原料; 铝合金锭; 铝硅合金; 3000; 300; 仓库储存. 锌合金锭; 锌合金; 500; 50; 仓库储存. 黄铜; 铜; 100; 10; 仓库储存. 生铁; 主要成分为Fe，含碳量是0.42~0.50%，Si含量为0.17~0.37%，Mn含量0.50~0.80%; 100; 10; 仓库储存. 辅料; 脱模剂; 铝银粉40%、消泡剂30%、甲基硅油20%、聚乙烯醇5.5%、金属离子掩蔽剂0.5%、防霉杀菌剂4.0%; 0.6; 0.2; 25kg/桶，仓库储存. 石蜡; 石蜡; 2.0; 0.5; 100kg/袋，仓库储存. 蜡膜粗化剂; 聚乙烯蜡＞50%、高熔点酸蜡＞45%、十二烷基苯磺酸钠＞5%、松香水＜0.5%; 0.8; 0.3; 150kg/桶，仓库储存. 硅溶胶; 二氧化硅与水的聚合物; 20; 5.0; 170kg/桶，仓库储存. 锆英砂; 锆的硅酸盐; 10; 5.0; 25kg/袋，仓库储存. 莫来粉; 铝硅酸盐; 40; 5.0; 25kg/袋，仓库储存. 消泡剂; 二甲基硅油; 0.6; 0.15; 150kg/桶，仓库储存. 润湿剂; 聚氧化乙烯烷化醚; 0.6; 0.15; 150kg/桶，仓库储存. 资源能源; 水（m3/a）; 水; 1500; /; 区域供水. 电（kwh/a）; 电; 80万; /; 区域供电. 天然气（m3/a）; 天然气; 10万; /; 区域供气. 表1-2 本项目建成后全厂主要原辅材料一览表 类别; 名称; 组分/规格; 年用量（t/a）; 最大存储 量（t/a）; 包装 方式. 扩建前; 扩建后; 变化量. 原料; 铝件; 铝硅合金; 3000; 0; -3000; /; /. 锌合金件; 锌合金; 500; 0; -500; /; /. 铁件; 铁; 100; 0; -100; /; /. 铜件; 铜; 100; 0; -100; /; /. 铝合金锭; 铝硅合金; 0; 3000; +3000; 300; 仓库储存. 锌合金锭; 锌合金; 0; 500; +500; 50; 仓库储存. 生铁; 主要成分为Fe，含碳量是0.42~0.50%，Si含量为0.17~0.37%，Mn含量0.50~0.80%，Cr含量<=0.25%; 0; 100; +100; 10; 仓库储存. 黄铜; 铜; 0; 100; +100; 10; 仓库储存. 辅料; 切削液; 润滑油; 0.2; 0.2; 0; 0.2; 25kg/袋，仓库储存. 砂石; 石英砂; 0.2; 0.2; 0; 0.2; 50kg/袋，仓库储存. 焊材; 无铅焊丝条; 0.15; 0.15; 0; 0.15; 仓库储存. 氢氧化钠; 氢氧化钠; 2.5; 2.5; 0; 0.5; 25kg/袋，仓库储存. 硫酸; 5%硫酸; 3.0; 3.0; 0; 1.0; 25kg/桶，仓库储存. 盐酸; 5%盐酸; 0.3; 0.3; 0; 0.1; 25kg/桶，仓库储存. 硫酸铜; 硫酸铜; 0.3; 0.3; 0; 0.3; 25kg/袋，仓库储存. 柠檬酸; 柠檬酸; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 25kg/袋，仓库储存. 柠檬酸钠; 柠檬酸钠; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 25kg/袋，仓库储存. 硫化钠; 硫化钠; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 25kg/袋，仓库储存. 电泳漆; 乳液：环氧树脂34%、异丙醇3%、乙二醇醚类6%、水57%; 2.0; 2.0; 0; 0.5; 25kg/桶，仓库储存. 色浆：环氧树脂24%、分散剂4%、 颜填料20%、异丙醇6%、乙二醇醚类6%、水40%; 3.6; 3.6; 0; 0.5; 25kg/桶，仓库储存. 水性漆; 水性环氧树脂30%，着色颜料钛白粉15%，防锈颜料10%，有机硅类流平剂、消泡剂、分散剂5%，乙二醇醚类（乙二醇丁醚、乙二醇甲醚、乙二醇异丙醚）10%，水30%; 8.0; 8.0; 0; 1.0; 25kg/桶，仓库储存. 脱模剂; 铝银粉40%、消泡剂30%、甲基硅油20%、聚乙烯醇5.5%、金属离子掩蔽剂0.5%、防霉杀菌剂4.0%; 0; 0.6; +0.6; 0.2; 25kg/桶，仓库储存. 石蜡; 石蜡; 0; 2.0; +2.0; 0.5; 100kg/袋，仓库储存. 蜡膜粗化剂; 聚乙烯蜡45%、高熔点酸蜡45%、十二烷基苯磺酸钠5%、松香水5%; 0; 0.8; +0.8; 0.3; 150kg/桶，仓库储存. 硅溶胶; 二氧化硅与水的聚合物; 0; 20; +20; 5.0; 170kg/桶，仓库储存. 锆英砂; 锆; 0; 10; +10; 5.0; 25kg/袋，仓库储存. 莫来粉; 铝硅酸盐; 0; 40; +40; 5.0; 25kg/袋，仓库储存. 消泡剂; 二甲基硅油; 0; 0.6; +0.6; 0.15; 150kg/桶，仓库储存. 润湿剂; 聚氧化乙烯烷化醚; 0; 0.6; +0.6; 0.15; 150kg/桶，仓库储存. 资源能源; 水（m3/a）; 水; 2821.275; 4321.275; +1500; /; 区域供水. 电（kwh/a）; 电; 200万; 280万; +80万; /; 区域供电. 天然气（m3/a）; 天然气; 40万; 50万; +10万; /; 区域供气. 注：原有项目使用的铝件、锌合金件、铁件、铜件待项目建成后由外购改为本项目提供，故扩建后使用量为0。 表1-3 本项目主要设备一览表 类别; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 备注. 生产设备; 压机配套熔炉; MDTL1100-80; 6; 铝合金灯饰配件. 冷室压铸机; DM300; 5. 热室压铸机; DM500; 1. 中频熔炼炉; JP-200; 2. 卧式双工位液压蜡模机; MYY6.3-2; 6. 卧式双工位液压模头机; /; 2. 蜡保温箱; MLB10-7; 6. 静置桶; MJ270-300; 6. 沾浆机; MZJ60; 8. 干燥线; /; 6. 淋砂机; MLS-40; 1. 浮砂机; MFS60; 5. 沉沙机; /; 1. 脱蜡釜; /; 1. 电能式焙烧炉; HPSL-1.5; 1. 振动脱壳机; MZK0.6B; 2. 公辅设备; 光谱仪; /; 1; /. 空气压缩机; /; 1; /. 环保设备; 15m高排气筒; 1000m3/h; 1; 排放天然气燃烧废气，由15m高4#排气筒排放. 布袋除尘器; 6000m3/h; 1; 处理熔炼工序产生的废气，由15m高5#排气筒排放. /; 2; 振动脱壳机自带除尘装置，处理振壳产生的废气，以无组织形式排放. 光电催化+活性炭吸附装置; 4000m3/h; 1; 处理脱模、融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧产生的废气，由15m高6#排气筒排放. 表1-4 本项目建成后全厂主要设备一览表 类别; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 生产 设备; 车床; CY6140/1000; 5; 5; 0; 铝合金灯饰配件. 开始可倾压力机; J23-16B; 3; 3; 0. 自动送料切管机; /; 1; 1; 0. 手动圆切机; MC-275; 1; 1; 0. 剪板机; Q11-4X2000; 1; 1; 0. 金属材料调直切割机; CTA-8; 2; 2; 0. 台式研磨机; /; 1; 1; 0. 台式平面砂磨机; /; 1; 1; 0. 金属圆锯机; 275; 1; 1; 0. 平面拉磨机; MM2230; 1; 1; 0. 振动研磨机; 600L; 5; 5; 0. 数显铣床; CY-X553; 1; 1; 0. 打圆机; /; 1; 1; 0. 立式钻床; Z5032/H5-3C; 2; 2; 0. 台式攻丝机; SWJ-12; 3; 3; 0. 台式攻钻两用机; LGT-340A; 11; 11; 0. ZX50C; 1; 1; 0. 台式钻床; Z4116B; 1; 1; 0. Z516-2; 3; 3; 0. LG-13; 1; 1; 0. ZQ4116; 1; 1; 0. SWJ-12; 2; 2; 0. 西湖攻丝机; SWJ12; 3; 3; 0. 钻攻两用机; ZS412C（A）; 2; 2; 0. 履带式抛丸清理机; Q326; 2; 2; 0. 滚筒抛丸清理机; Q3110; 1; 1; 0. 虹吸式喷砂机; /; 1; 1; 0. 抛丸机; Q034; 2; 2; 0. 脚踏式点焊机; SED-25; 6; 6; 0. DN-25; 2; 2; 0. 50; 1; 1; 0. 数控逆变交直流氩弧焊机; WSE-400; 1; 1; 0. 表面处理线; 19.16*0.8*0.8; 1; 1; 0. 电泳线; 17.5*4.0*2.0; 1; 1; 0. 喷漆线（带烘道）; /; 1; 1; 0. 压机配套熔炉; MDTL1100-80; 0; 6; +6. 冷室压铸机; DM300; 0; 5; +5. 热室压铸机; DM500; 0; 1; +1. 中频熔炼炉; JP-200; 0; 2; +2. 卧式双工位液压蜡模机; MYY6.3-2; 0; 6; +6. 卧式双工位液压模头机; /; 0; 2; +2. 蜡保温箱; MLB10-7; 0; 6; +6. 静置桶; MJ270-300; 0; 6; +6. 沾浆机; MZJ60; 0; 8; +8. 干燥线; /; 0; 6; +6. 淋砂机; MLS-40; 0; 1; +1. 浮砂机; MFS60; 0; 5; +5. 沉沙机; /; 0; 1; +1. 脱蜡釜; /; 0; 1; +1. 电能式焙烧炉; HPSL-1.5; 0; 1; +1. 振动脱壳机; MZK0.6B; 0; 2; +2. 公辅 设备; 空气压缩机; W-0.9*8/1.6m3; 3; 4; +1; /. 环保 设备; 15m高排气筒; 1000m3/h; 0; 1; +1; 本次新增，排放天然气燃烧废气，由15m高4#排气筒排放. 布袋除尘器; 3000m3/h; 1; 1; 0; 原有项目已有，处理抛光工序产生的废气，由15m高1#排气筒排放. 6000m3/h; 0; 1; +1; 本次新增，处理熔炼工序产生的废气，由15m高5#排气筒排放. /; 0; 2; +2; 本次新增，振动脱壳机自带除尘装置，处理振壳产生的废气，以无组织形式排放. 光电催化+活性炭吸附装置; 4000m3/h; 0; 1; +1; 本次新增，处理脱模、融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧产生的废气，由15m高6#排气筒排放. 碱喷淋处理装置; 2000m3/h; 1; 1; 0; 原有项目已有，处理酸洗工序产生的废气，由15m高2#排气筒排放. 水帘+漆雾毡+光电催化+活性炭吸附装置; 10000m3/h; 1; 1; 0; 原有项目已有，处理喷漆、电泳及烘干工序产生的废气，由15m高3#排气筒排放. 中和+沉淀池; 10m3/d; 1; 1; 0; 中和池、沉淀池容积均为10m3. 事故应急池; 50m3; 1; 1; 0; /. |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 常州嘉隆金属制品有限公司成立于2018年7月，位于常州市金坛区亿晶路（现更名为金武路）16号，主要从事金属制品生产、加工销售的生产活动。公司于2018年9月申报了“新建年产300万件灯饰配件精加工项目”，同年10月15日取得了常州市环境保护局的批复（常金环审[2018]103号），目前正在建设中，未办理“三同时”验收手续。 为进一步适应市场需求并控制原料的质量，公司拟投资1630万元进行“年产300万件灯饰配件项目”的生产，对原外购的铝件、锌合金件、铁件、铜件改为自主生产，租用常州嘉霖灯饰配件有限公司4500m2生产车间进行生产，于2018年9月29日取得了江苏省金坛经济开发区科技经贸局出具的江苏省投资项目备案证（坛开科经备字[2018]149号）。 本项目租用常州嘉霖灯饰配件有限公司生产车间进行生产，目前正在进行项目筹备工作。项目所在地北侧为莱博金属制品有限公司；西侧为云湖路，越过云湖路为亿晶光电科技有限公司；南侧为金武路，越过金武路为常州亿禾铝业有限公司；东侧为江苏创佳弹簧有限公司。 项目周边环境状况详见附图2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境影响评价分级审批规定》的规定，项目需编制环境影响报告表，为此常州嘉隆金属制品有限公司委托苏州科太环境技术有限公司承担该项目的编制工作，经过现场勘查及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 2、主体工程及产品方案 本项目实施后产品方案见表1-5，主体工程见表1-6。 表1-5 本项目实施后产品方案 序号; 工程名称（生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（h）. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 灯饰配件生产线; 灯饰配件; 300万件/a; 300万件/a; 0; 2400. 注：原有项目灯饰配件生产线分为机加工、表面处理、电泳、喷漆工序，本次扩建由原外购的铝件、锌合金件、铁件、铜件改为自主生产，新增配套铸造工序，总产能不变。 表1-6 本项目主体工程一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 层数; 结构形式; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 主体 工程; 1#车间; 1200; 1200; 1200; 0; 1F; 钢筋混凝土; 原有项目租用. 2; 2#车间; 800; 800; 800; 0; 1F; 钢筋混凝土; 原有项目租用. 3; 铸造车间; 4500; 0; 4500; +4500; 1F; 钢筋混凝土; 本项目租用. 合计; 6500; 2000; 6500; +4500; /; /; /. 3、公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程见表1-7。 表1-7 本项目主要公用及辅助工程一览表 类别; 建筑物名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 贮存 工程; 原料仓库（m2）; 200; 200; 0; 原有项目储存原料，位于1#车间. 0; 100; +100; 储存原料，位于铸造车间. 成品仓库（m2）; 200; 200; 0; 原有项目储存成品，位于2#车间. 0; 100; +100; 储存成品，位于铸造车间. 公用 工程; 供配电系统（万度/a）; 200; 280; +80; 区域供电/配电站. 供气系统（万m3/a）; 40; 50; +10; 区域供天然气管网. 给水系统（m3/a）; 2821.275; 4321.275; +1500; 区域供水管网. 纯水系统（m3/a）; 432; 432; 0; 外购. 排水系统（m3/a）; 2507; 3707; +1200; 接入金坛第二污水处理厂处理。. 环保 工程; 废气; 15m高排气筒; 0; 1根; +1根; 排放天然气燃烧废气，风机风量为1000m3/h. 布袋除尘器; 1套; 1套; 0; 处理原有项目抛丸工序产生的废气，15m高1#排气筒，风机风量为3000m3/h. 0; 1套; +1套; 处理熔炼工序产生的废气，风机风量为6000m3/h. 0; 2套; +2套; 振动脱壳机自带除尘装置，处理振壳产生的废气. 光电催化+活性炭吸附装置; 0; 1套; +1套; 处理脱模、融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧产生的废气，风机风量为4000m3/h. 碱喷淋处理装置; 1套; 1套; 0; 处理原有项目酸洗工序产生的废气，15m高2#排气筒，风机风量为2000m3/h. 水帘+漆雾毡+光电 催化+活性炭吸附装置; 1套; 1套; 0; 处理原有项目喷漆、电泳及烘干工序产生的废气，15m高3#排气筒，风机风量为10000m3/h. 废水; 废水处理装置; 1座; 1座; 0; 处理原有项目生产废水，处理工艺为中和+沉淀处理，处理能力为10m3/d. 固废; 危险固废库房; 50m2; 70m2; +20m2; 原有项目危险固废库房、一般固废堆场位于2#车间北侧，本项目危险固废库房、一般固废堆场位于铸造车间内. 一般固废堆场; 20m2; 40m2; +20m2. 风险; 事故应急池; 50m3; 50m3; 0; /. 4、劳动定员及工作制度 职工人数：原有项目员工人数为50人，本次新增50人。 工作制度：年工作300天，一班制，每班8小时，年生产2400h。 生活设施：不设食堂、浴室、宿舍。 项目进度：2018年12月~ 2019年12月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、原有项目概况 1、原有项目基本情况 常州嘉隆金属制品有限公司于2018年9月申报了“新建年产300万件灯饰配件精加工项目”，同年10月15日取得了常州市环境保护局的批复（常金环审[2018]103号），目前正在建设中，未办理“三同时”验收手续。 原有项目员工50人，年工作日约300天，一班制，每班8h，年生产2400h；不设食堂、浴室和宿舍。 原有项目产品方案见表1-8。 表1-8 原有项目生产规模及产品方案 序号; 工程名称（生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（h）; 备注. 1; 灯饰配件生产线; 灯饰配件; 300万件/a; 2400; 该项目正在建设中，未投产，未办理“三同时”验收手续. 2、原有项目主体及公辅工程建设情况 原有项目主体工程见表1-9，公辅工程见表1-10。 表1-9 原有项目主体工程一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 层数; 结构形式; 备注. 原环评; 实际. 1; 主体 工程; 1#车间; 1200; 1200; 1200; 1F; 钢筋混凝土; 该项目正在建设中，未投产， 未办理“三同时”验收手续. 2; 2#车间; 800; 800; 800; 1F; 钢筋混凝土. 合计; 2000; 2000; 2000; /; /; /. 表1-10 原有项目公辅工程一览表 类别; 建筑物名称; 设计能力; 备注. 原环评; 实际; 变化量. 贮存 工程; 原料仓库; 200m2; 200m2; 0; 储存原料，位于1#车间. 成品仓库; 200m2; 200m2; 0; 储存成品，位于2#车间. 公用 工程; 供配电系统（万度/a）; 200; 200; 0; 区域供电/配电站. 供气系统（万m3/a）; 40; 40; 0; 区域供天然气管网. 给水系统（m3/a）; 2821.275; 2821.275; 0; 区域供水管网. 纯水系统（m3/a）; 432; 432; 0; 外购. 排水系统（m3/a）; 2507; 2507; 0; 接入金坛第二污水处理厂处理。. 环保 工程; 废气; 布袋除尘器; 1套; 1套; 0; 风机风量为3000m3/h，处理抛丸工序产生的废气，15m高1#排气筒. 碱喷淋处理装置; 1套; 1套; 0; 风机风量为2000m3/h，处理酸洗工序产生的废气，15m高2#排气筒. 水帘+漆雾毡+光电催化+活性炭吸附装置; 1套; 1套; 0; 风机风量为10000m3/h，处理喷漆、电泳及烘干工序产生的废气，15m高3#排气筒. 废水; 废水处理装置; 1座; 1座; 0; 中和+沉淀处理，处理能力为10m3/d. 固废; 危险固废库房; 50m2; 50m2; 0; 位于2#车间北侧. 一般固废堆场; 20m2; 20m2; 0. 风险; 事故应急池; 50m3; 50m3; 0; /. 3、原有项目设备 原有项目生产设备清单见表1-4。 4、原有项目原辅材料 原有项目原辅材料用量见表1-2。 5、原有项目工程分析 原有“新建年产300万件灯饰配件精加工项目”目前正在建设中，未投入生产，本报告按照环评内容进行分析。 原有项目主要进行灯饰配件精加工生产，分为机加工、表面处理、电泳、喷漆4道生产工序。 （1）机加工生产工艺流程 原有项目机加工于1#车间内进行生产。 图1-1 原有机加工生产工艺流程图 工艺流程简述： 车加工：外购的铝件、锌合金件、铁件、铜件利用车床进行车加工处理，采用切削液润滑并冷却刀具，切削液与水按1:15的比例进行配置。该工序有废切削液、废金属边角料S01-1产生。 铣加工：车加工合格的工件利用铣床进行加工处理，采用切削液润滑并冷却刀具，切削液与水按1:15的比例进行配置。该工序有废切削液、废金属边角料S01-2产生。 攻丝：铣加工合格的工件利用攻丝机进行攻丝处理，采用切削液润滑并冷却刀具，切削液与水按1:15的比例进行配置。该工序有废切削液、废金属边角料S01-3产生。 抛光：攻丝加工合格的工件约250万件利用抛丸机或喷砂机进行抛光处理，该工序有颗粒物G01-1产生。 研磨抛光：攻丝加工合格的工件约50万件利用振动研磨机进行研磨抛光，采用砂石和水作为磨料，砂石与水的比例为1:5，水循环使用，定期添加，通过螺旋翻滚流动、三次元振动原理使工件和磨料互相研磨达到表面光洁的作用。 焊接：抛光、研磨抛光合格后的工件利用焊接机对工件进行焊接处理，采用电焊或氩弧焊的焊接方式。该工序有焊接烟尘G01-2产生。 检验：焊接完成后的工件进行人工检验，检验是否有瑕疵及裂痕，检验合格后进行表面处理。该工序有废不合格品S01-3产生。 （2）表面处理生产工艺流程 原有项目表面处理线位于2#车间，表面处理线长*宽*高为19.16*0.8*0.8m，设置16个槽，其中超声波清洗槽1个，规格为7.0*0.8*0.8m；酸洗槽2个，规格为0.58*0.8*0.8m；清洗槽9个，规格为0.8*0.8*0.8m；着色槽3个，规格为0.8*0.8*0.8m；开水槽1个，规格为1.4*0.8*0.8m。 图1-2 原有表面处理生产工艺流程图 工艺流程简述： 超声波清洗：机加工合格的工件利用超声波清洗机进行清洗，采用氢氧化钠作为清洗剂，氢氧化钠与水的配置比例为1:10，利用超声波的空化作用对物体表面上的污物进行撞击、剥离，以达到清洗目的。超声波清洗过程中氢氧化钠定期添加，每周更换一次。该工序有废水W02-1产生。 清洗1~3：超声波清洗后通过传输带输送至清洗池1~3利用自来水进行清洗处理，采用溢流水洗的清洗方式，溢流速度为80L/h。该工序有清洗废水W02-2产生。 酸洗：清洗后的工件通过传送带输送至酸洗槽进行2次酸洗除锈并粗化表面，由盐酸、硫酸配置而成，酸溶液定期添加，定期捞渣。该工序有盐酸雾及硫酸雾G02-1，废槽渣S02-1产生。 清洗4~6：酸洗后的工件通过传输带输送至清洗池4~6利用自来水进行清洗处理，采用溢流水洗的清洗方式，溢流速度为80L/h。该工序有清洗废水W02-3产生。 化学着色1~3：为适应市场需求并满足客户要求，需对工件进行着色处理，采用硫酸铜、硫化钠溶液进行着色处理，硫酸铜与硫化钠反应生成显色色素体硫化铜，使工件着色膜显示黑色。首先将工件进入着色槽1中的无机盐溶液中，无机盐溶液由柠檬酸、柠檬酸钠、与水配置而成，无机盐溶液起酸化工件表面及缓冲剂的作用，常温下进行，浸泡时间为10~20min；然后将工件浸入化学着色槽2中，着色液由硫酸铜和水配置而成，铜离子借助毛细作用进入膜孔中，常温下进行，浸泡时间为10~20min；最终将工件浸入化学着色槽2中，着色液由硫化钠和水配置而成，常温下进行，浸泡时间为10~20min，硫离子与铜离子发生反应生成硫化铜，硫化铜显黑色，最终使工件显示黑色。着色液定期添加、定期更换，每周更换一次。该工序有废水W02-4~6产生。 着色反应原理为： CuSO4+Na2S→CuS（沉淀）+ Na2SO4 为保证着色效果，硫酸铜需进行过量添加。 清洗7~9：化学着色处理后的工件通过传输带输送至清洗槽7~9利用自来水进行清洗处理，采用溢流水洗的清洗方式，溢流速度为80L/h。该工序有清洗废水W02-7产生。 热水封闭：清洗后的工件采用60℃热水对膜孔进行封闭，采用电加热，热水每天更换一次。该工序有废水W02-8产生。 热水封闭完成后的工件进入电泳处理。 （3）电泳处理生产工艺流程 原有项目电泳线位于2#车间，电泳线规格长*宽*高为17.5*4.0*2.0m，设置5个槽，平均每个槽规格为3.5*4.0*2.0m。 图1-3 原有电泳处理生产工艺流程图 工艺流程简述： 喷淋清洗1：表面处理后的工件利用纯水进行喷淋清洗，纯水外购。喷淋水槽采用循环泵进行喷淋，喷淋水边循环边溢流，为减少废水的排放，溢流速度控制在40L/h。该工序有废水W03-1产生。 电泳：将喷淋清洗后的工件通过传送带输送至电泳漆槽，使工件与电泳漆进行充分浸泡。本项目采用阴极电泳，阴极电泳是采用水溶性阳离子树脂（以环氧树脂为主），在水中离解成带正电荷的树脂阳离子，在直流电场的作用下，向极性相反的方向阴极移动，使在阴极（被涂工件）表面发生沉积，其过程为： a.电泳：带正电的水溶性树脂粒子向阴极移动。 b.电沉积：带正电的树脂粒子到达工件（阴极）表面放电，形成不溶于水的沉积层，经烘烤后形成漆膜。 c.电渗：水分从沉积层渗析而出，当含水量下降至5%~15%时，即可烘烤。 d.电解：水被直流电电解，放出氢与氧。 本项目电泳槽槽液温度控制在25~30℃，采用电加热，pH值控制在5.7~6.5，操作电压100~250V，漆膜厚度控制在18~30μm。该工序有有机废气G03-1、废渣S03-1产生。 喷淋清洗2：电泳处理后的工件利用纯水进行喷淋清洗，纯水外购。喷淋水槽采用循环泵进行喷淋，喷淋水边循环边溢流，为减少废水的排放，溢流速度控制在40L/h。该工序有废水W03-2产生。 清洗1：喷淋清洗2处理后的工件通过传送带输送至清洗池1利用纯水进行清洗处理，纯水外购，采用溢流水洗的清洗方式，溢流速度为40L/h。该工序有废水W03-3产生。 清洗2：为进一步对工件进行清洗，工件通过传送带输送至清洗池2利用自来水进行清洗处理，采用溢流水洗的清洗方式，溢流速度为40L/h。该工序有废水W03-4产生。 烘干：清洗后的工件通过传送带输送至烘道中进行烘干，烘干温度不大于80℃。烘道内设热风循环系统，同时设置一定数量的调风板，通过调节调风板、风阀，改变各段的送风量，从而使得烘道内温度均匀。烘干采用天然气加热。烘干过程电泳漆中有机单体挥发，产生有机废气。该工序有有机废气、天然气燃烧废气G03-2产生。 烘干后的工件进行喷漆处理。 （4）喷漆处理生产工艺流程 原有项目喷漆线位于2#车间。 图1-4 原有喷漆处理生产工艺流程图 工艺流程简述： 喷漆：电泳后的工件通过传送带输送至喷漆房进行喷漆，喷漆房为水帘喷漆房，包括操作区以及漆雾处理区。喷漆采用人工静电喷涂工艺，带电的涂料在电场力的作用下，对工件形成环抱效果，形成一层均匀、附着牢固的薄膜，涂着效率高。油漆涂着效率按75%计，剩余25%的未涂着油漆形成逸散漆雾（颗粒物）。该工序有颗粒物、有机废气G04-1产生。 烘干：喷漆后的工件通过传送带输送至烘道中烘干，烘道与电泳线共用，烘干为连续作业。烘干温度为150℃，采用天然气加热。该工序有有机废气、天然气燃烧废气G04-2产生。 烘干完成后的工件入库待售。 6、原有项目污染防治措施 原有“新建年产300万件灯饰配件精加工项目”目前正在建设中，未投入生产，本报告按照环评内容进行分析。 （1）大气污染防治措施 原有项目大气污染防治措施设置情况见表1-11。 表1-12 原有项目大气污染防治措施设置情况一览表 排气筒编号; 废气产生环节; 污染物名称; 设计风量m3/h; 污染防治措施. 1#; 抛光; 颗粒物; 3000; 布袋除尘器，15m高1#排气筒. 2#; 酸洗; 氯化氢、硫酸雾; 2000; 碱喷淋处理装置，15m高2#排气筒. 3#; 喷漆、电泳、烘干; 颗粒物、SO2、NOx、VOCs; 10000; 水帘+漆雾毡+光电催化+活性炭吸附装置，15m高3#排气筒. 根据原环评报告，原有项目有组织废气产生及排放情况见表1-12，无组织废气污染物产生及排放情况表1-13。 表1-12 原有项目有组织废气产生及排放情况 污染源; 产生 环节; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源 参数; 排放 方式. 名称; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 3000; 抛光; 颗粒物; 250.000; 0.750; 0.900; 布袋除尘器; 90; 25.00; 0.075; 0.090; 120; 3.5; 15; 0.3; 25; 间歇1200h. 2#; 2000; 酸洗; 氯化氢; 8.500; 0.017; 0.041; 碱喷淋处理 装置; 80; 1.700; 0.004; 0.008; 100; 0.26; 15; 0.3; 25; 连续2400h. 硫酸雾; 21.250; 0.051; 0.122; 80; 4.250; 0.010; 0.024; 15; 1.5. 3#; 10000; 喷漆 电泳 烘干; 颗粒物; 47.5; 0.475; 1.140; 水帘+漆雾毡+光电催化+活性炭吸附装置; 90; 4.750; 0.048; 0.114; 120; 3.5; 15; 0.6; 40; 连续2400h. VOCs; 55.875; 0.559; 1.341; 90; 5.588; 0.056; 0.134; 80; 2.0. 烟尘; 2.917; 0.023; 0.056; 0; 2.917; 0.023; 0.056; 120; 3.5. SO2; 3.750; 0.030; 0.072; 0; 3.750; 0.030; 0.072; 550; 2.6. NOx; 36.667; 0.293; 0.704; 0; 36.667; 0.293; 0.704; 240; 0.77. 表1-13 原有项目无组织排放废气产生及排放情况 废气代号; 污染物名称; 污染源位置; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. G1-1’、G1-2; 颗粒物; 1#车间; 0.101; 120×10; 12.0. G3-1’、G3-2’、 G4-1’、G4-2’; 颗粒物; 2#车间; 0.060; 40×20; 8.0. VOCs; 0.071. G2-1’; 盐酸雾; 0.005. 硫酸雾; 0.014. （2）水污染防治措施 原有项目生产废水经中和+沉淀处理后依托常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站进行处理，处理达标后与生活污水一并接入亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。 a、嘉隆废水处理工艺 常州嘉隆金属制品有限公司建设中和池、沉淀池各一座，设计处理能力为10m3/d，中和沉淀池添加氢氧化钙，主要起到中和水质及与铜离子发生沉淀反应的作用。 b、嘉霖废水处理工艺 常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站设计处理规模为300m3/d，实际处理水量约为80m3/d，剩余处理量为220m3/d，目前正常运行。 图1-5 废水处理站处理工艺图 工艺流程简述： 常州嘉霖灯饰有限公司生产废水进入调节池通过添加氢氧化钙调节pH后自流至一沉池，由加药泵添加混凝剂和助凝剂；一沉后的生产废水自流至接触氧化池进行好氧处理，接触氧化池出水自流至二沉池进行沉淀处理，上清液排入金坛第二污水处理厂集中处理。一沉池、二沉池污泥收集至污泥池，污泥经压滤处理后委外处置，上清液回至调节池。 根据原环评报告，原有项目水污染物产生及排放情况见表1-14。 表1-14 原有项目水污染物产生及排放量一览表 废水 来源; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放 去向. 浓度 （mg/l）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/l）; 排放量 t/a）. 生产 废水*; 1307; pH; 9~10; 中和+沉淀; 7~8; 常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站. COD; 500; 0.654; 360; 0.471. SS; 400; 0.523; 160; 0.209. 石油类; 50; 0.065; 32; 0.042. 总铜; 26.19; 0.034; 3.93; 0.005. 生产 废水*; 1307; pH; 7~8; 常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站; 7~8; 金坛第二污水处理厂. COD; 360; 0.471; 103.7; 0.136. SS; 160; 0.209; 32; 0.042. 石油类; 32; 0.042; 13.12; 0.017. 总铜; 3.93; 0.005; 0.79; 0.001. 生活 污水; 1200; COD; 400; 0.480; /; 400; 0.480; 金坛第二污水处理厂. SS; 250; 0.300; 250; 0.300. NH3-N; 35; 0.042; 35; 0.042. TP; 5; 0.006; 5; 0.006. 混合 废水; 2507; pH; 9~10; 中和+沉淀+常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站; 7~8; 金坛第二污水处理厂. COD; 452.333; 1.134; 245.712; 0.616. SS; 328.281; 0.823; 136.418; 0.342. NH3-N; 16.753; 0.042; 16.753; 0.042. TP; 2.393; 0.006; 2.393; 0.006. 石油类; 25.927; 0.065; 6.781; 0.017. 总铜; 13.562; 0.034; 0.399; 0.001. 注：*原有项目生产废水首先经中和沉淀处理达标后接入常州霖灯饰有限公司废水处理站进行进一步处理，处理达标后与生活污水一并排入金坛第二污水处理厂集中处理。 （3）噪声污染防治措施 原有项目噪声主要来自立式钻床、台式攻丝机、台式攻钻两用机、台式钻床、西湖攻丝机、钻攻两用机、抛丸机等产生的噪声，采用隔声、减震等措施可达标排放。 （4）固体废物污染防治措施 原有项目设置1座一般固废库房、1座危废库房，分别储存一般固废和危险固废，位于2#车间北侧，占地面积分别为50m2、20m2，目前按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等2项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013第36号）的要求进行设置。 根据原环评报告，废金属边角料、废不合格品、布袋除尘器捕集的粉尘经收集后外售综合利用，废切削液、废槽渣、电泳废渣、漆渣、废漆雾毡、废活性炭、废水处理站污泥、喷漆水帘废液、废包装材料经收集后委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。 表1-15 原有项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 利用处 置方式; 拟利用处置 单位. 1; 废金属边角料; 机加工; 一般固废; /; 25; 外售综合利用; 相关单位. 2; 废不合格品; 检验; 一般固废; /; 6.25; 外售综合利用; 相关单位. 3; 废切削液; 车加工、铣加工、攻丝; 危险固废; HW09 900-006-09; 3.0; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 4; 废槽渣; 酸洗; 危险固废; HW17 336-064-17; 0.5; 有资质单位处理; 常州市风华环保有限公司. 5; 电泳废渣; 电泳; 危险固废; HW12 900-252-12; 0.5; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 6; 漆渣; 废气处理; 危险固废; HW12 900-252-12; 0.24; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 7; 废漆雾毡; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.21; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 8; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.58; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 9; 布袋除尘器捕集的粉尘; 废气处理; 一般固废; /; 0.81; 外售综合利用; 相关单位. 10; 废水处理站污泥; 废水处理; 危险固废; HW17 336-064-17; 3.27; 有资质单位处理; 常州市风华环保有限公司. 11; 喷漆水帘废液; 废气处理; 危险固废; HW09 900-007-09; 16; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 12; 废包装材料; 原辅材料 包装; 危险固废; HW49 900-041-49; 1.26; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 13; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; /; 15.0; 环卫清运; 环卫部门. 6、原有项目环评批复及落实情况 原有项目环评批复及落实情况见表1-16。 表1-18 原有项目环评批复及落实情况 项目; 批复内容; 落实情况. 新建年产300万件灯饰配件精加工 项目; 项目实行“雨污分流、清污分流”，按环评中确定的工艺配套建设废水预处理设施，对本项目生产废水预处理后委托常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站进行处理，达标后与生活废水一起排入金坛区第二污水处理厂（依托常州嘉霖灯饰有限公司现有污水管网）。项目生产废水接入常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站前须安装流量计和在线加测装置（pH、化学需氧量等），常州嘉霖灯饰有限公司应有效完善废水处理工艺、提升处理效果、强化运行管理，确保废水稳定达标排放; 目前正在建设中，按照环评要求进行设置. 按照《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）和《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相关要求，以及《报告表》确定的废气污染物治理工艺，配套建设各工段废气收集、处理设施。; 目前正在建设中，按照环评要求进行设置. 选用低噪声设备，加强设备的维护和管理，并采取有效的减震、隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。; 目前正在建设中，按照环评要求进行设置. 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存、综合利用或处置措施，实现“零排放”; 目前正在建设中，按照环评要求进行设置. 7、原有项目污染物排放量汇总 表1-19 原有项目污染物排放量汇总表 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 环评批复量. 废气; 有组织; 颗粒物（烟尘）; 2.096; 1.836; 0.260; 0.260. SO2; 0.072; 0; 0.072; 0.072. NOx; 0.704; 0; 0.704; 0.704. 氯化氢; 0.041; 0.033; 0.008; 0.008. 硫酸雾; 0.122; 0.098; 0.024; 0.024. 无组织; VOCs; 1.341; 1.207; 0.134; 0. 颗粒物; 0.161; 0; 0.161; 0. 氯化氢; 0.005; 0; 0.005; 0. 硫酸雾; 0.014; 0; 0.014; 0. VOCs; 0.071; 0; 0.071; 0. 颗粒物（烟尘）; 2.096; 1.836; 0.260; 0. SO2; 0.072; 0; 0.072; 0. 废水; 生产 废水; 废水量; 1307; 0; 1307; /. COD; 0.654; 0.518; 0.136; /. SS; 0.523; 0.481; 0.042; /. 石油类; 0.065; 0.048; 0.017; /. 总铜; 0.034; 0.033; 0.001; /. 生活 污水; 废水量; 1200; 0; 1200; /. COD; 0.480; 0; 0.480; /. SS; 0.300; 0; 0.300; /. NH3-N; 0.042; 0; 0.042; /. TP; 0.006; 0; 0.006; /. 混合 废水; 废水量; 2507; 0; 2507; 2507. COD; 1.134; 0.518; 0.616; 0.616. SS; 0.823; 0.481; 0.342; 0.342. NH3-N; 0.042; 0; 0.042; 0.042. TP; 0.006; 0; 0.006; 0.006. 石油类; 0.065; 0.048; 0.017; 0.017. 总铜; 0.034; 0.033; 0.001; 0.001. 固废; 废金属边角料; 25; 25; 0; 0. 废不合格品; 6.25; 6.25; 0; 0. 布袋除尘器捕集的粉尘; 0.81; 0.81; 0; 0. 废切削液; 3.0; 3.0; 0; 0. 废槽渣; 0.5; 0.5; 0; 0. 电泳废渣; 0.5; 0.5; 0; 0. 漆渣; 0.24; 0.24; 0; 0. 废漆雾毡; 0.21; 0.21; 0; 0. 废活性炭; 0.58; 0.58; 0; 0. 废水处理站污泥; 3.27; 3.27; 0; 0. 喷漆水帘废液; 16; 16; 0; 0. 废包装材料; 1.26; 1.26; 0; 0. 生活垃圾; 15.0; 15.0; 0; 0. 8、原有项目存在的环境问题及“以新带老”措施 原有项目正在建设中，本次扩建由原外购的铝件、锌合金件、铁件、铜件改为自主生产，新增配套铸造工序，为原有项目配套工艺，建成后全厂一并办理“三同时”验收手续。 二、租赁单位概况 1、租赁单位基本情况 常州嘉霖灯饰有限公司于2006年10月申报了“年产800万套照明灯具，800万件电器配件，100万件家饰五金、餐具的制造、加工项目”，同年11月1日取得了金坛市（现为金坛区）环境保护局的批复，2010年12月31日进行了部分验收，并取得了金坛市（现为金坛区）环境保护局出具的建设项目竣工环境保护验收意见（坛环验[2010]31号）。 2、租赁车间的基本情况 本项目租用常州嘉霖灯饰有限公司空置生产车间，无环境遗留问题。 3、与租赁单位的依托关系 本项目依托常州嘉霖灯饰有限公司供水管网、供电线路、污水收集管网、污水接管排放口及雨水排放口，目前厂区排水已实施“雨污分流”，厂区内污水管网已建设完毕。本项目生活污水依托常州嘉霖灯饰有限公司排污口排入金坛第二污水处理厂集中处理，目前排污口已按要求设置流量计；生活污水接入常州嘉霖灯饰有限公司污水管网前前设置采样口，一旦总排污口发生污染事故，通过水质监测数据的达标情况即可明确责任主体。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 常州市位于东经119°08’至120°12’、北纬31°09’至32°04’之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。 金坛区地处江苏省南部，茅山东麓，位于北纬31°33′42″～31°53′22″和东经119°17′45″～119°44＇59″之间，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。东与常州市武进区相连；西接茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积976.7平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 金坛经济开发区规划范围位于金坛老城区东部，东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。 本项目位于常州市金坛区亿晶路（现更名为金武路）16号，地理位置详见附图1。 2、地形地貌 金坛地质构造属扬子古陆东端的下扬子台褶带。金坛区域西部为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲积湖积平原区。冲积湖积平原区中央微凹，东西两侧微凸，至西向东可进一步分为三个次一级地貌单元：西部的黄土缓岗、中部的冲积湖积圩田平原和东部的高亢平原。从总体上看，全市地势自西向东倾斜。境内沟河纵横，流域性干河有九条，丹金溧漕河曾是历史上漕运的主干河道。另外有长荡湖及钱资荡等湖泊水面，为市内灌溉主要水源。 抗震设防：地震动峰值加速度圩0.1g（相当于七度设防区）。 地质构造处于茅山褶绉带范围内，上层地质为第四纪冲积层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂粒组成。 0 ~ 5m上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09~0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒。 5 ~ 40m平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。 40 ~ 190m由粘土、淤泥和砂粒组成，地下水位一般在地面下1 – 3 m。第一承压含水层水位约在地面下30 ~ 50m，第二承压含水层约在地面下70 ~ 100m，第三承压含水层在130m以下，由于地下水严重超采，该区域地面沉降严重。 3、气象气候 金坛区属北亚热带季风区，四季分明、雨量充沛、日照充足，年平均气温15.3℃，无霜期228天，日照率46%，降水量1063.5毫米。 （1）气温 年平均最高气温19.70℃，最低-11.6℃；历年1月最冷，月平均2.4℃，七月最热，月平均27.8℃，冬春季寒潮平均每年出现3次。 （2）降水 雨量丰沛，年平均降水量1064毫米左右，最大年降水量为1835.8毫米，最小年降水量为561.1毫米。历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量1519.6毫米，蒸降比为1.27。 （3）风 区域地处季风区。冬季多偏北风，夏季多东南风，全年以东南风的几率最多，年均风速为3.3米/秒。出现最大风速20米/秒，年均大风日数为11.6天。 4、水文条件 （1）丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5 公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000 年汛期入境水量为6.992 亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 丹金溧漕河已经被交通部、省政府分别纳入长江三角洲地区“两纵六横”骨干航道网和江苏省“两纵四横” 高等级航道规划网体系，航道改造直接由五级跳过四级升至三级，航道口宽达70m，通航船舶等级为1000吨。目前，丹金溧漕河（常州段）“五改三”升级改造工程已正式动工建设，工程竣工后，金坛城区段老航道将关闭航运功能，老航道将开发成市区景观河。 （2）尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。尧塘河为本项目纳污河流。 （3）通济河：又名直溪、直里河，自丹徒丁角开始至三岔河入金坛境，经直溪、舍田桥至三里桥与丹金溧漕河相会，金坛地段全长25.88公里。 （4）钱资荡：位于市区南部3公里，东西长5.3公里，南北最阔有1.2公里，荡底标高一般在1.4～1.6米，平均水深2.0米，正常蓄水量1000万立方米，冬季约为750立方米，该湖具有灌溉、养殖和少量航运功能。水质基本满足Ⅳ类水质标准。目前金坛区居民和工业企业用水主要源于长江。 此外，金坛区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小(一)型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小(二)型水库共有20座。 5、生态环境 在开发的过程中，金坛经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；开发区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。 新建居民小区、企事业单位以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。

金坛经济开发区控制性详细规划 金坛经济开发区是于1993年经江苏省人民政府批准成立的省级经济开发区，开发区位于市区东侧，沿江高速公路金坛（东）出口、扬溧高速公路金坛出口紧靠开发区，金宜、金武、常溧三条省道贯穿全区。开发区区域面积68平方公里。经过十多年的开发建设，金坛经济开发区已建成了完善的工业基础设施和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。开发区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在开发区注册的企业近1500家，其中工业企业1000余家，外商投资企业150余家。开发区内建有省级高新技术创业服务中心、江苏金坛光伏产业园、江苏金坛盐化工园等创新平台。近年来，开发区内光伏产业、盐化工产业、纺织服装产业、机械电子产业已形成集聚效应。 因金坛经济开发区发展需要及规划调整的要求，开发区于2015年编制完成《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》并于2015年5月25日取得了省环保厅审查意见。 1、规划范围 东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3 km2。其中开发区盐化工区四至范围为：东至大柁荡、南至兴荣兆邦北厂界、西至丹金溧漕河、北至离金坛和丹阳市界500m处，面积为3.55km2。 本项目位于常州市金坛区亿晶路（现更名为金武路）16号，属于金坛经济开发区规划范围内。 2、规划结构及产业定位 金坛经济开发区可以概括为两条轴线、两个片区（新镇）中心和四大功能区的规划结构。 （1）景观生态轴 运用城市设计的手法，串联华罗庚科技园区、片区中心及生态居住片区，沿下塘桥河两岸建设城市休闲景观带。结合河流绿化、较大水面等开畅空间和文体中心、商业商务中心等公共建筑群构建最具活力的城市景观生态轴。 （2）产业发展轴 经十路居于开发区中轴线位置，也是开发区南北向主要大通道之一，串联几大功能区板块，是开发区产业发展轴线。 （3）两个片区（新镇）中心 在华罗庚科技园区和生态居住片区之间形成城市片区中心，按配置要求集中布置行政、商务、金融、商贸、文体等公共设施，服务整个经济开发区。在原尧塘镇中心配建合理服务设施规模构建新镇中心，服务周边居民。 （4）四大功能区 围绕下塘桥河景观轴线布置华罗庚科技园区和生态居住区，按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。 华罗庚科技园区：是金坛区政府重点建设的以滨水生态环境为特色，以技术研发、科技孵化、度假休闲为主要功能的科技园，集中布局高等院校、研究机构等教育资源，为创新产业园发展提供智力支持。规划分为三个功能区，南北部形成以大中专院校集聚的高校区；中部结合下塘桥河景观布局科研用地，以技术研发和科技孵化功能为主，突出宜人优美的研发工作环境；西北角为高档商住混合区，与滨湖新城过渡衔接。 生态居住片区：在下塘桥河生态廊道两侧形成生态居住区，该区体现邻水居住特色，营造自然、生态、人性、高品质的人居环境。结合产业区分布及拆迁就近安置原则规划共6处独立生活组团，即职工生活区和拆迁安置区，并配置相应规模的邻里中心或便利中心，满足生活需求。 传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。 创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主，为支撑金坛未来发展奠定基础。工业门类以无污染的高新技术产业为主，限制对开发区整体土地使用环境有负面影响的企业进入。 本项目位于常州市金坛区亿晶路（现更名为金武路）16号，属于新能源新材料产业园；根据规划，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，项目主要为灯饰配件生产，属于机械行业。因此本项目与金坛经济开发区发展规划和产业定位相符。 3、用地规划 开发区主要用地分为：居住用地、公共设施用地、工业用地、道路用地、市政公用设施用地及绿地等。 （1）居住用地 金坛经济开发区是金坛城区的一个重要组成部分，考虑到城市功能向东延续，规划区范围内农村居民的拆迁安置、居住用地及配套设施用地将沿华城中路两侧布置，结合钱资荡的开发、尧塘河的开敞绿地以及东部的河头形成具有一定规模的居住社区，并根据居住人口规模设置居住配套设施。 （2）公共设施用地 华城中路为金坛经济开发区的主要生活性道路，由于公共配套设施主要服务于开发区，因而主要公共设施用地，如行政办公、商业金融用地、医疗、文化娱乐用地，沿华城中路布置。 另外，在下塘河、尧塘河两岸，以良好的环境为依托，规划科研用地，形成两片研发中心。 （3）工业用地 现状工业用地面积1125.8公顷，占总建设用地61.6%，其中一类工业用地257.6公顷，二类工业用地355.9公顷，三类工业用地512.3公顷。现有工业企业1450家，现状工业用地良常路以北，金湖路以西为盐化化产业园区，属三类工业用地，入驻奥中美、兴荣兆邦、金东制盐等52家企业。良常路以南，华城路以北为中小企业集中区，发展服装、机电等传统产业，华城路以南，金武路以北以新能源企业为主，企业占地面积较大，有亿晶光电、常宝普莱森等。远期金坛经济开发区规划工业用地3441.5公顷，占总建设用地53.7%，其中一类工业用地931.4公顷，二类工业用地2008.0公顷，三类工业用地502.1公顷。规划整合现有盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园，新建创新产业园。 根据金坛经济开发区控制性详细规划，本项目所在地规划的用地性质为工业用地。 金坛经济开发区用地规划图详见附图3。 4、基础设施规划 （1）给水工程规划 开发区依托金坛水厂、常州和武进区域供水工程联合供水，确保供水安全。金坛城区新建长荡湖水厂，位于开发区西南部，以长荡湖与新孟河为水源，两水源地、取水头部互为备用，设计规模30万立方米/日，分期建设，采用预处理+常规处理+深度处理工艺。保留利用常州向金坛、武进向金坛区域供水工程。 开发区用水从增压泵站接入，供水干管主要布置于花城中路、金湖路、经十路，同时结合新建水厂输水要求和管道建设新建给水干管，提高环网程度，提高管道配水能力，降低漏损率。 给水管网成环状布置，以确保供水安全，且便于地块用水从多方位开口接入，给水管道在道路下管位以路东侧、南侧为主，一般设在人行道或绿化带下。给水管道在人行道下覆土深夏不小于0.6m，在车行道下不小于0.7m；一般覆土深度为1.0m左右。 给水管道DN300以上（含DN300）宜采用球墨铸铁管，DN300以下可采用塑料管等新型管材。 （2）排水工程规划 采用雨污分流制。开发区综合污水汇总后由金坛第二污水厂集中处理。金坛第二污水处理厂位于良常路北、金武路西侧，现状规模为4.0万立方米/日，目前污水处理量为2.4万立方米/日；规划规模16.0万立方米/日，按太湖流域污染防治要求，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后，6.0万立方米/日回用，剩余部分排入尧塘河。 结合污水管线走向和自然地理条件及建设时序，经济开发区布置主要污水提升泵站6座，分别为电厂路污水泵站、河头镇污水泵站、经九路污水泵站、经十路污水泵站、岸头污水泵站、尧塘污水泵站及金尧路污水泵站。 本项目生活污水经厂区污水管网收集后依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口接入亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。 （3）供电工程规划 金坛经济开发区供电由开发区北部的220KV茅山变（500/220KV子母变），现状主变规模2×1000MVA，作为金坛及周边城市的区域供电电源；区内有加怡热电联产电厂，机组容量3×12MW，通过110KV并入城市电网。 （4）燃气工程规划 金坛上游气源为“西气东输”、“川气东送”，另在金坛境内建有中石油和中石化的地下储气库，作为常输管道的备用和调峰气源。金坛经济开发区由直溪门站供应天然气，上游来气经直溪门站调压后至良常、金东2座高中压调压计量站提供中压管网供气，中压主干管道经金宜公路、良常路、晨风路等引入开发区。 （5）供热工程规划 近期，充分利用现状热源点，以生产企业为依托发展连片供热，扩大集中供热范围。远期，在满足工业企业及公共建筑用热需求的基础上适当发展居民热水、采暖及制冷的热负荷，满足开发区各类用地对热负荷的需求。热源、热力网和热用户统筹规划、同步建设，尽早发挥热源厂的经济效益和社会效益。 ①保留加怡热电厂。锅炉：4×75t/h；2×12MW背压式机组+1×12MW抽凝机组；供热能力：350t/h；扩建1台150t/h次高温次高压供热煤粉锅炉；热力管网在现状基础上连片延伸完善，发展集中供热用户，扩大集中供热范围，提高热源厂运行效率。 ②规划建设开发区热电厂。金坛天然气资源丰富，上游气源配额较为充足，充分利用金坛作为江苏天然气管网重要节点的优势，以及利用金坛丰富的盐穴建设地下储气库项目的优势，根据相关规划报告，远期拟建开发区燃气热电厂（大唐燃气热电厂）。规模2×400MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组；供热能力：420t/h。开发区热电厂的建设将为金坛城区全面实施集中供热提供充足的能源保障为金坛节能减排、调整能源结构、促进地方低碳经济示范市建设具有重要意义。 江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，项目地附近生态红线区域详见表2-1。 表2-1 项目地附近重要生态红线保护区域 红线区 域名称; 主导生 态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级 管控区; 二级 管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 钱资荡重 要湿地; 湿地生态系统保护; /; 钱资荡湖面区域; 4.61; /; 4.61. 丹金溧漕河（金坛市/区）洪水调蓄区; 洪水 调蓄; /; 丹金溧漕河两岸 河堤之间的范围; 2.42; /; 2.42. 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设活动二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 结合项目地理位置和区域水系，本项目距距钱资荡重要湿地二级管控区8.49km；距丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区二级管控区10.69km。 可见，本项目所在地不在常州市金坛生态红线区域范围内。 与江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）： 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目为灯饰配件生产项目，生产过程中无含磷、氮废水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止类项目。 因此，本项目与江苏太湖水污染防治条例相符。 与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析 挥发性有机物（VOCs）是指参与大气光化学反应的有机化合物，包括非甲烷烃类（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等） 、含氧有机物（醛、酮、醇、醚等） 、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等，是形成臭氧（O3）和细颗粒物（PM 2.5）污染的重要前体物。为全面加强 VOCs污染防治工作，提高管理的科学性、针对性和有效性，促进环境空气质量持续改善，制定本方案。 1、总体要求及目标 以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进 VOCs 与NOx 协同减排， 强化新增污染物排放控制， 实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立 VOCs 污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。到 2020 年，建立健全以改善环境空气质量为核心的 VOCs 污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业 VOCs 污染减排，排放总量下降 10%以上。通过与 NOx 等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。 2、主要举措及相符性分析 加大工业涂装VOCs 治理力度 。工程机械制造行业。 推广使用高固体分、 粉末涂料， 到 2020年底前，使用比例达到 30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目使用水性脱模剂，有机废气经光电催化+活性炭吸附装置处理后达标排放，与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符。 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 一、总体要求 （一） 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制 VOCs的产生，减少废气污染物排放 。 本项目生产过程中有机废气主要产生于脱模及融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧工序，采用水溶性脱模剂，有机废气均经集气罩收集，从源头控制了VOCs的产生量。 （二） 鼓励对排放的 VOCs 进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度 、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理， 确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75% 。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下： 1 、对于 5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的 VOCs 回收利用， 并辅以其他治理技术实现达标排放 。 2 、对于 1000ppm～5000ppm的中等浓度 VOCs废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO 炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用 。 3、对于 1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。 4、含恶臭类的气体可采用微生物净化技术、低温等离子技术、吸附或吸收技术、热力焚烧技术等净化后达标排放，同时不对周边敏感保护目标产生影响。 5、对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。 6、对于高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。 废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。 根据对废气源强的核算，产生浓度约为40.5mg/m3，远低于1000ppm的浓度范围；有机废气经光电催化+活性炭吸附装置进行处理，去除效率不低于90%，与上述内容相符。 与《江苏省挥发性有机物污染物防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性分析 对照《江苏省挥发性有机物污染物防治管理办法》： 第十五条 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 本项目融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧生产过程中产生的有机废气经集中收集后由光电催化+活性炭吸附装置进行处理，尾气由15m高排气筒排放，与上述内容相符。 二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目有机废气主要来源于融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧工序，分别于蜡保温箱、蜡模机、组树焊接区、脱蜡釜、焙烧炉上方设置集气罩，有机废气均得到了有效收集，与上述内容相符。 与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析 根据《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30 号）中“江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案”：采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物（简称VOCs，下同）治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定本方案。 1、总体要求及目标 以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs 减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs 综合防控体系，大幅减少VOCs 排放总量。 2、主要举措及相符性分析 对照“两减六治三提升”专项行动方案： （二）强制重点行业清洁原料替代 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。 本项目为发灯饰配件生产项目，生产过程中使用水性脱模剂，与上述内容相符。 （四）推进重点工业行业VOCs治理 4．强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。 本项目脱模、融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧生产过程中产生的有机废气经集中收集后由光电催化+活性炭吸附装置进行处理，尾气由15m高排气筒排放，与上述内容相符。 综上，本项目与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号文），本项目与“三线一单”相符性分析主要体现在以下四个方面： ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态红线区域名录，本项目所在地不在常州市金坛生态红线区域范围内。 ②环境质量底线 根据环境质量现状监测情况，项目所在地的环境质量良好。该项目产生一定的污染物，如生活污水、生产废气、噪声等，但在采取污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，不改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 本项目建设不会降低周边环境质量。 ③资源利用上线 本项目营运过程中用水主要为生活用水，年用水量约为1500m3/a（5.0m3/d），用水量较少，故项目的建设没有超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目用地性质为工业用地，与规划相符。 经核实，不属于《产业结构调整指导目录（2016年修订本）》、中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中“限制类”和“淘汰类”项目。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别的项目。 本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。 本项目不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》中禁止准入类和限值准入类项目。 本项目位于金坛经济开发区规划范围内，根据《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》环境准入条件： “入区项目必须与国家、江苏省及常州市、金坛市（现为金坛区）产业政策相符，必须与开发的产业导向相符。优先引进国家《产业结构调整目录》鼓励类项目，禁止引进限制类、淘汰类项目。属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正，中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2013第21号 ）、《外商投资产业指导目录（2011年修订）》、及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》鼓励类且符合开发区产业规划的项目。 a.进区项目应是科技含量高、产品附加值高、无污染或者污染很轻的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达到同类国际先进水平，至少是国内先进水平； b.废水经预处理可达到开发区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放； c.采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、物料回收套用、各类废水回用等。” 本项目为灯饰配件生产，其生产工艺、设备和环保设施均达到国内先进水平，废水经处理后满足金坛第二污水处理厂接管标准，“三废”可稳定达标排放，不属于规划环评禁止入园的负面项目清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量： 本次环境空气质量现状布设1个引用点，引用《江苏宝财自动化装备有限公司新建自动化设备及工业铝型材生产项目环境影响报告书》中常州佳蓝环境检测有限公司于2017年5月9日-15日对江苏宝财自动化装备有限公司东南角的历史监测数据，报告号：（2017）佳蓝（综）字第（099）号。 表3-1 大气环境质量引用点位一览表 序号; 引用点位; 相对方位; 直线距 离（m）; 引用项目; 所在环境 功能区. G1; 江苏宝财自动化装备有限公司东南角; NE; 690; SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃; 二类. 表3-2 空气环境质量引用数据 (mg /m3) 测点 编号; 测点 名称; 污染物 名称; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围; 标准; 超标率; 浓度范围; 标准; 超标率. G1; 江苏宝财 自动化装 备有限公 司东南角; SO2; 0.015~0.032; 0.5; 0; /; /; /. NO2; 0.018~0.053; 0.2; 0; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.14~0.79; 2.0; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.052~0.096; 0.15; 0. 根据表3-2现状监测数据总汇可以看出，常规监测因子SO2、NO2、PM10均未出现超标现象，特征监测因子非甲烷总烃未出现超标现象。 （2）引用数据有效性分析 ①常州佳蓝环境检测有限公司2017.5.9~15对江苏宝财自动化装备有限公司东南角进行监测，引用时间不超过3年，大气环境引用时间有效； ②项目所在区域污染源未发生重大变化，可引用3年内环境空气的监测数据； ③引用点位在项目相关评价范围内，则大气环境引用点位有效。 2、地表水环境质量： （1）地表水环境质量现状引用结果及评价 本次地表水环境质量现状布设2个引用断面，引用《江苏宝财自动化装备有限公司新建自动化设备及工业铝型材生产项目》中常州佳蓝环境检测有限公司2017.5.11~13在尧塘河布设的2个断面的历史监测数据，报告编号：（2017）佳蓝（综）字第（236）号。地表水引用断面见下表3-3，水质引用结果汇总见表3-4。 表3-3 地表水引用断面 - 序号; - 河流名称; - 断面名称; - 引用项目; - 水功能 - 类别. W1; 尧塘河; 二污厂排污口上游500米; - pH、COD、氨氮、总磷、石油类; - Ⅳ类. W2; 二污厂排污口下游1000米. 表3-4 水质引用结果汇总 （mg/L） 断面编号; 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; TP; 石油类. W1; 浓度范围; 7.2~7.4; 18~25; 1.27~1.34; 0.202~0.287; 0.10~0.18. 污染指数; 0.60~0.70; 0.60~0.83; 0.85~0.89; 0.67~0.96; 0.20~0.36. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.1~7.3; 16~27; 1.36~1.43; 0.216~0.287; 0.15~0.17. 污染指数; 0.55~0.65; 0.53~0.90; 0.91~0.95; 0.72~0.96; 0.30~034. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 标准限值; 6~9; 30; 1.5; 0.3; 0.5. 由表3-4可知，地表水水质现状评价结果表明，W1、W2断面的pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类各监测项目均能达到《地表水环境质量标准》中Ⅳ类地表水标准限值。 （2）引用数据有效性分析 ①常州佳蓝环境检测有限公司于2017.5.11~13对二污厂排污口上游500m、二污厂排污口下游1000m处进行监测，引用时间不超过3年，水环境引用时间有效； ②项目所在区域污染源未发生重大变化，可引用1年内地表水的监测数据； ③引用点位在项目纳污河道评价范围内，则地表水环境引用点位有效。 3、声环境质量： 本项目共布设4个声环境质量现状监测点，具体点位见表3-5。常州佳蓝环境监测有限公司于2018年10月18日~19日进行现场监测，噪声监测结果汇总见表3-6。 表3-5 声环境质量现状监测点位 点位编号; 点位名称; 环境功能. N1; 厂界外东侧; 2类. N2; 厂界外南侧; 4类. N3; 厂界外西侧; 2类. N4; 厂界外北侧; 2类. 表3-6 噪声监测结果汇总 编号; 监测 位置; 监测时间; 标准 级别; 昼间; 夜间; 达标 状况. 监测值; 标准 限值; 监测值; 标准 限值. N1; 厂界外东侧; 2018.10.18; 2类; 56.9; 60; 48.3; 50; 达标. N2; 厂界外南侧; 4类; 59.7; 70; 49.1; 55; 达标. N3; 厂界外西侧; 2类; 59.3; 60; 48.8; 50; 达标. N4; 厂界外北侧; 2类; 55.3; 60; 47.5; 50; 达标. N1; 厂界外东侧; 2018.10.19; 2类; 56.2; 60; 48.7; 50; 达标. N2; 厂界外南侧; 4类; 59.5; 70; 49.3; 55; 达标. N3; 厂界外西侧; 2类; 58.9; 60; 49.1; 50; 达标. N4; 厂界外北侧; 2类; 56.1; 60; 47.1; 50; 达标. 经过现场监测，项目各厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距选址边界距离(m); 规模; 环境类别. 大气环境; 尧塘中学; E; 1050m; 500人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二类. 东庄; S; 1160m; 45户. 尧塘中心小学; SE; 1360m; 600人. 尧塘中心幼儿园; SE; 1460m; 300人. 尧塘公路花园; E; 1950m; 1000户. 尧塘镇区; SE; 1980m; 1000户. 沟湾村; NE; 1130m; 28户. 西谢村; NE; 1680m; 48户. 高家村; SE; 1390m; 36户. 福堂村; S; 1770m; 68户. 白马村村委; S; 2430m; 10人. 松窝里村; SW; 2190m; 25户. 后干西村; SW; 1110m; 15户. 前干西村; SW; 1280m; 25户. 王家村; SW; 1310m; 45户. 中段里村; SW; 2050m; 90户. 窑上村; SW; 2050m; 20户. 沿头村; SE; 1400m; 30户. 尧塘中心卫生院; SE; 2350m; 200人. 红旗村村委; SE; 2450m; 10人. 河头镇医院; N; 2450m; 200人. 水环境; 尧塘河; S; 1400; 中河; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅳ类. 声环境; 周边200m范围内无环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; 钱资荡重要湿地; SW; 8.49km（二级管控区）; 湿地生态系统保护. 丹金溧漕河(金坛市)洪水调蓄区; W; 10.69km（二级管控区）; 洪水调蓄.

# 四、评价适用标准

环境质量标准 1、环境空气质量标准 根据《常州市环境功能区划》（常政办[2017]160号），本项目位于二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准。 目前VOCs无质量标准，参照非甲烷总烃进行评价。根据国家环保局科技标准司制定的《大气污染物综合排放标准详解》第244页中的说明，我国在制定《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃排放最大允许排放速率时，其环境质量浓度是选用2.0mg/m3作为计算依据的，故建议本项目所在区域非甲烷总烃环境质量标准按2.0mg/m3执行。 具体标准详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 取值表号及标准级别; 指标; 浓度(μg/Nm3. 小时均值; 日均值; 年均值. 厂址及周边地区; 环境空气质量标准(GB3095-2012); 表1 二级; SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; --; 150; 70. 表2二级; TSP; --; 300; 200. 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）推荐值; 非甲烷 总烃; 2.0 mg/Nm3; --; --. 2、地表水环境质量标准 本项目生活污水经厂区污水管网收集后依托常州嘉霖灯饰有限公司排口接入亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，尧塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 尧塘河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 3、环境噪声质量标准 根据《常州市市区声环境功能区划》（常政办[2017]161号）中金坛区中心城区声环境功能区划，本项目声环境评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类、4a类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目北、西、东厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 项目南厂界; 4a类; 70; 55.

排放标准 1、大气污染物排放标准 本项目颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；熔炼烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表3“金属熔化炉”二级标准；VOCs参考执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准，DB12/524-2014）中表2、表5其他行业标准。具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许 排放速率; 无组织排放监 控浓度限值. 排气 筒m; 速率 kg/h; 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 120; 15; 3.5; 周界外 浓度最 高点; 1.0. SO2; 550; 15; 2.6; 0.40. NOx; 240; 15; 0.77; 0.12. 烟尘; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表3 “金属熔化炉”二级; 150; /; /; 厂界监控点; 25.0. VOCs; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准，DB12/524-2014）中 表2、表5其他行业; 80; 15; 2.0; 厂界监控点; 2.0. 2、水污染物排放标准 本项目生活污水经厂区污水管网收集后依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口排入亿晶路（现更名为金武路）市政管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。本项目接管标准执行金坛第二污水处理厂标准，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中的标准，具体标准见表4-5。

表4-5 废污水排放标准限值表 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 本项目 厂排口; 金坛第二污水处理厂接管标准; pH; 6.0～9.0. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. 总磷; 3.0. 金坛第二污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; 6～9. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007); 表2 城镇污水处理厂Ⅰ; COD; 50. 氨氮*; 5(8)*. TP; 0.5. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点 工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/1072-2018） （2021年1月1日起执行）; 表2; COD; 50. 氨氮; 4（6）*. 总磷; 0.5. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准，详见表4-7。 表4-7 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目北、西、东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 项目南厂界; 4类; 70; 55. 4、固废污染控制标准 本项目所产生的一般工业废物应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等2项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013第36号）；危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）。

总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）及《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号）等文件规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；总量考核因子：SS。 大气污染物总量控制因子：颗粒物、VOCs。 2、总量控制指标 表4-8 污染物控制指标一览表 t/a 种类; 污染物 名称; 原有 项目 排放量; 原有 项目 批复量; 本项目排放量; “以新带 老”削减量; 全厂 排放量; 增减量; 本次申请量. 产生量; 削减量; 排放量; 控制 因子; 考核 因子. 水污染物; 生产 废水; 废水量; 1307; 1307; 0; 0; 0; 0; 1307; 0; /. COD; 0.136; 0.136; 0; 0; 0; 0; 0.136; 0; /; /. SS; 0.042; 0.042; 0; 0; 0; 0; 0.042; 0; /; /. 石油类; 0.017; 0.017; 0; 0; 0; 0; 0.017; 0; /; /. 总铜; 0.001; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0.001; 0; /; /. 生活 污水; 废水量; 1200; 1200; 1200; 0; 1200; 0; 2400; +1200; 1200. COD; 0.480; 0.480; 0.480; 0; 0.480; 0; 0.960; +0.480; 0.480; /. SS; 0.300; 0.300; 0.300; 0; 0.300; 0; 0.600; +0.300; /; 0.300. NH3-N; 0.042; 0.042; 0.042; 0; 0.042; 0; 0.084; +0.042; 0.042; /. TP; 0.006; 0.006; 0.006; 0; 0.006; 0; 0.012; +0.006; 0.006; /. 混合 废水; 废水量; 2507; 2507; 1200; 0; 1200; 0; 3707; +1200; 1200. COD; 0.616; 0.616; 0.480; 0; 0.480; 0; 1.096; +0.480; 0.480; /. SS; 0.342; 0.342; 0.300; 0; 0.300; 0; 0.642; +0.300; /; 0.300. NH3-N; 0.042; 0.042; 0.042; 0; 0.042; 0; 0.084; +0.042; 0.042; /. TP; 0.006; 0.006; 0.006; 0; 0.006; 0; 0.012; +0.006; 0.006; /. 石油类; 0.017; 0.017; 0; 0; 0; 0; 0.017; 0; 0; /. 总铜; 0.001; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0.001; 0; 0; /. 大气污 染物; 有组织; 颗粒物; 0.260; 0.260; 8.450; 7.592; 0.858; 0; 1.118; +0.858; 0.858; /. SO2; 0.072; 0.072; 0.018; 0; 0.018; 0; 0.090; +0.018; /; /. NOx; 0.704; 0.704; 0.176; 0; 0.176; 0; 0.880; +0.176; /; /. 氯化氢; 0.008; 0.008; 0; 0; 0; 0; 0.008; 0; /; /. 硫酸雾; 0.024; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0; /; /. VOCs; 0.134; 0.134; 0.390; 0.351; 0.039; 0; 0.173; +0.039; 0.039; /. 无组织; 颗粒物; 0.161; 0; 0.496; 0; 0.496; 0; 0.496; +0.496; /; /. 氯化氢; 0.005; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 硫酸雾; 0.014; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. VOCs; 0.071; 0; 0.043; 0; 0.043; 0; 0.043; +0.043; /; /. 固体废物; 废渣; 0; 0; 18.5; 18.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废金属边 角料; 0; 0; 37.0; 37.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废蜡料; 0; 0; 2.0; 2.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废型壳; 0; 0; 71.2; 71.2; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废不合格品; 0; 0; 2.0; 2.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 布袋除尘器捕集的粉尘; 0; 0; 7.90; 7.90; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废切削液; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废槽渣; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 电泳废渣; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 漆渣; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废漆雾毡; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0.68; 0.68; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水处理站污泥; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 喷漆水帘 废液; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 15.0; 15.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3、总量申请方案 （1）水污染物 本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP，总量考核因子为SS。本项目生活污水经厂区污水管网收集后依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口排入亿晶路（现更名为金武路）市政管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。本项目新增废水1200m3/a，COD、SS、NH3-N、TP的排放量分别0.480t/a、0.300t/a、0.042t/a、0.006t/a，水污染物排放总量在金坛第二污水处理厂内平衡。 （2）大气污染物 本项目大气污染物总量控制因子为颗粒物、SO2、NOx、VOCs。颗粒物、SO2、NOx、VOCs的排放量分别为0.858t/a、0.018t/a、0.176t/a、0.039t/a。根据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》苏环办[2014]148号文件的要求“烟粉尘、挥发性有机物实行实行现役源（治理、技改等非关闭类项目）2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”。如在现役源中平衡，本项目颗粒物需平衡的量为1.716t/a，挥发性有机物需平衡的量为0.078t/a；如在关闭类项目中平衡，本项目颗粒物需平衡的量为1.287t/a，挥发性有机物需平衡的量为0.059t/a。

# 五、建设项目工程分析

本项目主要进行铝合金灯饰配件铸造生产，分为压铸、蜡膜铸造，采用的原料为铝合金锭、锌合金锭、黄铜和生铁。铝合金锭、锌合金锭用于压铸工艺，其中铝合金由冷室压铸机进行生产，锌合金用热室压铸机进行生产；黄铜和生铁用于蜡膜铸造工艺。 1、压铸生产工艺流程 图5-1 压铸生产工艺流程图 工艺流程简述： 熔炼：外购的铝合金锭/锌合金锭进入压机配套熔炉进行熔化，熔化温度约为720℃，采用天然气间接加热。该工序有天然气燃烧废气G1-1、熔炼烟尘G1-2、废渣S1-1产生。 浇筑：熔炼铝合金水/锌合金水人工浇至冷室压铸机/热室压铸机内，利用外购钢模浇铸成不同规格、尺寸的工件。 脱模：浇铸后的铝水迅速降温成型，通过喷涂脱模剂润滑工件并降温，脱模剂由脱模剂原液与水配置而成，配置比例为1:80。脱模剂中的水分在高温下以大部分蒸汽形式挥发，少部分形成冷凝水经收集后回用于脱模剂配置用水。该工序有有机废气G1-3产生。 锯浇冒口：脱模后的工件人工或利用切割机对浇冒口进行修整。该工序有废金属边角料S1-2产生。 锯浇冒口处理后的工件入库待用。 2、蜡膜铸造生产工艺流程 图5-2 蜡膜铸造生产工艺流程图

工艺流程简述： 熔化：外购的石蜡通过蜡保温箱进行熔化、保温，采用电加热，加热温度60℃。中温蜡的主要成分为石蜡，碳原子数约为18~30的烃类混合物，主要组分为直链烷烃，加热过程中有少量有机废气G2-1产生。 压膜：熔化后的石蜡通过静置桶输送至蜡膜机内利用模具压制成所需规格，常温下进行。该工序有有机废气G2-2、废蜡料S2-1产生。 修型：压膜后的蜡膜人工修整。该工序有废蜡料S2-2产生。 组树焊接：蜡膜人工修整后按照顺序将蜡膜焊接成蜡树，用焊蜡器沿圆周方向依次分层地焊接在一根蜡棒上，使最终得到一棵形状酷似大树的蜡树，焊接材料为石蜡。该工序有有机废气G2-3产生。 粗化：配置蜡膜粗化剂对蜡树进行粗化，常温下操作，蜡膜粗化剂与水配置比例为1:1，主要为粗化蜡树表面，保证蜡模表面涂挂性能。由于蜡树清洁度较高，基本无废渣产生，粗化剂循环使用，定期添加不更换。蜡膜粗化剂主要成分为聚乙烯蜡、高熔点酸蜡、十二烷基苯磺酸钠、松香水，松香水挥发量较少，本报告不做定量分析。 沾浆：将外购的硅溶胶、锆英砂、莫来粉、消泡剂、润湿剂按照比例配置于浆料桶中，人工将粗化完成的蜡树浸入浆料桶中，并上下移动，使涂料充分并均匀湿润蜡模，取出慢慢转动至无浆料堆积、滴落。 撒砂：人工将沾浆后的蜡树置于淋砂机中，上下左右转动使锆英砂砂粒均匀涂覆在蜡树上。锆英砂循环使用，定期添加。淋砂机以转盘为提砂手段，通过分砂过滤器在淋砂区形成“砂雨”，以便为沾浆的型壳均匀轻柔淋砂，不损坏蜡件表面的光滑度。锆英砂比重为4.6~4.7，比重较大；同时撒砂过程中严格控制“砂雨”速度，颗粒物的产生量较少，本报告不做定量分析。 型壳干燥：撒砂后的蜡模树在制壳干燥线进行常温干燥，干燥过程中严格控制温度，相对湿度及空气流速等，干燥时间约为24h。 脱蜡：型壳干燥后的蜡树进入电热一体式脱蜡釜进行脱蜡，采用电加热形式，加热温度70℃，熔融的蜡液从脱蜡釜中被排出。为保证型壳质量，防止残留石蜡黏附在型壳内壁影响铸件质量，脱蜡工序控制石蜡脱除率。该工序有有机废气G2-4、废蜡料S2-3产生。 型壳焙烧：脱蜡后的型壳进入焙烧炉进行型壳焙烧，焙烧温度为900~1050℃，采用电加热，加热时间1h，保温2h后取出待用。型壳中残留的少量石蜡高温下挥发，该工序有有机废气G2-5产生。 熔炼、浇铸：将黄铜或生铁送入中频熔炼炉进行熔炼，采用电加热，熔炼温度为750℃。熔炼铁水浇至焙烧后的模壳中。该工序有熔炼烟尘G2-6、废渣S2-4产生。 冷却：浇筑后的模型自然冷却。 振动脱壳：冷却后的工件通过振壳机进行脱壳处理，得到铸件毛坯。该工序有颗粒物G2-7、废型壳S2-5产生。 检验：利用光谱仪等检测设备（不含辐射）对铸件进行元素含量检测，质量不合格重新熔化浇注，合格品进入锯浇冒口工序。该工序有废不合格品S2-6产生。 锯浇冒口：检验合格后的工件人工或利用切割机对浇冒口进行修整。该工序有废金属边角料S2-7产生。 锯浇冒口处理后的工件入库待售。 主要污染工序： 1、废污水 1.1废污水产生环节 1、生产废水 本项目无生产废水产生。 2、生活污水 本项目新增员工50人，年工作300天，不设食堂、宿舍、浴室，人均生活用水定额按100L/（人•天）计，则生活用水量为1500m3/a，排污系数为0.8，则生活污水量排放量为1200m3/a，依托常州嘉霖灯饰有限公司污水管网收集后进亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网排入金坛第二污水处理厂，达标尾水排入尧塘河。 1.2废水治理措施 本项目生活污水依托常州嘉霖灯饰有限公司污水管网收集后进亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网排入金坛第二污水处理厂，达标尾水排入尧塘河。 1.3废污水排放情况 本项目水污染物产生及排放情况见表5-1，建成后全厂水污染物产生及排放情况见表5-2。 表5-1 本项目水污染物产生及排放量一览表 废水 来源; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放 去向. 浓度 （mg/l）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/l）; 排放量 t/a）. 生活 污水; 1200; COD; 400; 0.480; /; 400; 0.480; 金坛第二污水处理厂. SS; 250; 0.300; 250; 0.300. NH3-N; 35; 0.042; 35; 0.042. TP; 5; 0.006; 5; 0.006. 表5-2 本项目建成后全厂水污染物产生及排放量一览表 废水 来源; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放 去向. 浓度 （mg/l）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/l）; 排放量 t/a）. 生产废水*; 1307; pH; 9~10; 中和+沉淀; 7~8; 常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站. COD; 500; 0.654; 360; 0.471. SS; 400; 0.523; 160; 0.209. 石油类; 50; 0.065; 32; 0.042. 总铜; 26.19; 0.034; 3.93; 0.005. 生产废水*; 1307; pH; 7~8; 常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站; 7~8; 金坛第二污水处理厂. COD; 360; 0.471; 103.7; 0.136. SS; 160; 0.209; 32; 0.042. 石油类; 32; 0.042; 13.12; 0.017. 总铜; 3.93; 0.005; 0.79; 0.001. 生活 污水; 2400; COD; 400; 0.960; /; 400; 0.960; 金坛第二污水处理厂. SS; 250; 0.600; 250; 0.600. NH3-N; 35; 0.084; 35; 0.084. TP; 5; 0.012; 5; 0.012. 混合废水; 2507; pH; 9~10; 中和+沉淀+常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站; 7~8; 金坛第二污水处理厂. COD; 452.333; 1.614; 245.712; 1.096. SS; 328.281; 1.123; 136.418; 0.642. NH3-N; 16.753; 0.084; 16.753; 0.084. TP; 2.393; 0.012; 2.393; 0.012. 石油类; 25.927; 0.065; 6.781; 0.017. 总铜; 13.562; 0.034; 0.399; 0.001. 注：*原有项目生产废水首先经中和沉淀处理达标后接入常州霖灯饰有限公司废水处理站进行进一步处理，处理达标后与生活污水一并排入金坛第二污水处理厂集中处理。 2、废气 2.1废气产生环节 1、有组织废气 （1）铝合金锭/锌合金锭熔炼产生的天然气燃烧废气（G1-1） 熔炼采用天然气间接加热，天然气的年用量约为10万m3，根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域类）》，天然气燃烧产污系数取值为烟尘为0.14g/m3、SO2为0.18g/m3、NO2为1.76g/m3，则烟尘的产生量为0.014t/a，SO2的产生量为0.018t/a，NO2的产生量为0.176t/a，分别由压铸机天然气排气口收集后由15m高4#排气筒排放。 （2）铝合金锭/锌合金锭熔炼烟尘（G1-2） 本项目铝合金锭/锌合金锭在熔炼过程有颗粒物产生，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，每生产1t铸件时，烟尘产生量2.4kg，铝合金锭使用量为3000t/a，锌合金锭使用量为500t/a，则熔炼产生的颗粒物为8.40t/a，分别于压机配套熔炉上方设置集气装置，经收集后进布袋除尘装置进行处理后由15m高5#排气筒排放，捕集率按90%计，去除率为90%。 （3）脱模产生的有机废气（G1-3） 本项目浇铸后的通过喷涂脱模剂润滑工件并降温，脱模剂由脱模剂原液与水配置而成，配置比例为1:80，脱模剂年用量为0.6t/a，脱模剂的主要成分为铝银粉40%、消泡剂30%、甲基硅油20%、聚乙烯醇5.5%、金属离子掩蔽剂0.5%、防霉杀菌剂4.0%，脱模剂中聚乙烯醇在高温下全部挥发，则有机废气的产生量为0.033t/a，经收集后进光电催化+活性炭吸附装置处理后由15m高6#排气筒排放，捕集率按90%计，去除率为90%。。 （4）熔化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧工序产生的有机废气（G2-1~5） 本项目蜡膜铸造工艺熔化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧工序有有机废气产生，石蜡碳原子数约为18~30的烃类混合物，主要组分为直链烷烃（约为80%～95%），还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃（两者合计含量20%以下），熔化、脱蜡工序工作温度为60~70℃，支链烷烃和单环环烷烃挥发，挥发量按20%计，本项目石蜡的年用量为2.0t，则有机废气的产生量为0.40t/a，分别于蜡保温箱、蜡模机、组树焊接区、脱蜡釜、焙烧炉上方设置集气罩，经收集后与脱模产生的有机废气一并进光电催化+活性炭吸附装置处理后由15m高6#排气筒排放，捕集率按90%计，光电催化处理装置去除率为50%，活性炭吸附装置去除率为80%。 （5）铁锭、铜锭熔炼产生的烟尘（G2-5） 本项目蜡膜铸造采用黄铜、生铁进行熔炼浇筑，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，每生产1t铸件时，烟尘产生量2.4kg，熔炼的黄铜、生铁使用量均为100t/a，则熔炼产生的颗粒物为0.48t/a，分别与中频熔炼炉上方设置集气罩，与铝合金锭/锌合金锭熔炼烟尘一并收集后进布袋除尘装置进行处理后由15m高5#排气筒排放，捕集率按90%计，去除率为90%。 2、无组织废气 （1）振壳产生的颗粒物（G2-6） 本项目蜡膜铸造工艺利用振动脱壳机进行脱壳处理，得到铸件毛坯，膜壳由硅溶胶、锆英砂、莫来粉、消泡剂、润湿剂组成，经高温焙烧成型，振壳机将膜壳震碎、破裂成片状，颗粒物的产生量按原料使用量的0.5%计，硅溶胶、锆英砂、莫来粉、消泡剂、润湿剂使用量分别为20t/a、10t/a、40t/a、0.6t/a、0.6t/a，则颗粒物的产生量为0.356t/a，振动脱壳机自带除尘装置，未捕集的粉尘及经布袋除尘器处理的粉尘以无组织形式排放至大气环境中。 （2）未捕集的铝合金锭/锌合金锭熔炼烟尘（G1-2’） 未捕集的铝合金锭/锌合金锭熔炼烟尘以无组织形式排放至大气环境中。 （3）未捕集的脱模产生的有机废气（G1-3’） 未捕集的脱模产生的有机废气以无组织形式排放至大气环境中。 （4）未捕集的熔化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧工序产生的有机废气（G2-1~4’） 未捕集的熔化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧工序产生的有机废气以无组织形式排放至大气环境中。 （5）未捕集的铁锭、铜锭熔炼产生的烟尘（G2-5’） 未捕集的铁锭、铜锭熔炼产生的烟尘以无组织形式排放至大气环境中。 2.2废气治理措施 本项目铝合金锭/锌合金锭熔炼产生的天然气燃烧废气分别由压铸机天然气排气口收集后由15m高4#排气筒排放；铝合金锭/锌合金锭、铁锭、铜锭产生的熔炼烟尘分别经集气罩收集后一并经布袋除尘器处理由15m高5#排气筒排放；脱模、熔化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧工序产生的有机废气经光电催化+活性炭吸附装置处理后由15m高6#排气筒排放；振壳产生的颗粒物均以无组织形式排放至大气环境中。 废气处理流程见图5-3。 图5-3 废气处理流程图 2.3废气排放情况 本项目有组织废气产生及排放情况见表5-4，建成后全厂有组织废气产生及排放情况见表5-5；无组织废气污染物产生及排放情况表5-6，建成后全厂无组织废气污染物产生及排放情况表5-7。 表5-4 本项目有组织废气产生及排放情况 污染源; 产生 环节; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源 参数; 排放 方式. 名称; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 4#; 1000; 熔炼天然气废气; 烟尘; 5.833; 0.006; 0.014; /; 0; 5.833; 0.006; 0.014; 120; 3.5; 15; 0.4; 80; 连续2400h. SO2; 7.500; 0.008; 0.018; 0; 7.500; 0.008; 0.018; 550; 2.6. NOx; 73.333; 0.073; 0.176; 0; 73.333; 0.073; 0.176; 240; 0.77. 5#; 6000; 铝合金锭/锌合金锭、铁锭、铜锭熔炼; 颗粒物; 585.833; 3.515; 8.436; 布袋除 尘器; 90; 58.583; 0.352; 0.844; 150; /; 15; 0.4; 80; 连续2400h. 6#; 4000; 融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧; VOCs; 40.500; 0.162; 0.390; 光电催化+活性炭吸附装置; 90; 4.050; 0.016; 0.039; 80; 2.0; 15; 0.3; 60; 连续2400h. 注：1~3#排气筒为原有项目。 表5-5 本项目建成后全厂有组织废气产生及排放情况 污染源; 产生 环节; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源 参数; 排放 方式. 名称; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#; 3000; 抛光; 颗粒物; 250.000; 0.750; 0.900; 布袋除尘器; 90; 25.00; 0.075; 0.090; 120; 3.5; 15; 0.3; 25; 间歇1200h. 2#; 2000; 酸洗; 氯化氢; 8.500; 0.017; 0.041; 碱喷淋处理 装置; 80; 1.700; 0.004; 0.008; 100; 0.26; 15; 0.3; 25; 连续2400h. 硫酸雾; 21.250; 0.051; 0.122; 80; 4.250; 0.010; 0.024; 15; 1.5. 3#; 10000; 喷漆 电泳 烘干; 颗粒物; 47.5; 0.475; 1.140; 水帘+漆雾毡+光电催化+活性炭吸附装置; 90; 4.750; 0.048; 0.114; 120; 3.5; 15; 0.6; 40; 连续2400h. VOCs; 55.875; 0.559; 1.341; 90; 5.588; 0.056; 0.134; 80; 2.0. 烟尘; 2.917; 0.023; 0.056; 0; 2.917; 0.023; 0.056; 120; 3.5. SO2; 3.750; 0.030; 0.072; 0; 3.750; 0.030; 0.072; 550; 2.6. NOx; 36.667; 0.293; 0.704; 0; 36.667; 0.293; 0.704; 240; 0.77. 4#; 1000; 熔炼天然气废气; 烟尘; 5.833; 0.006; 0.014; /; 0; 5.833; 0.006; 0.014; 120; 3.5; 15; 0.4; 80; 连续2400h. SO2; 7.500; 0.008; 0.018; 0; 7.500; 0.008; 0.018; 550; 2.6. NOx; 73.333; 0.073; 0.176; 0; 73.333; 0.073; 0.176; 240; 0.77. 5#; 6000; 铝合金锭/锌合金锭、铁锭、铜锭熔炼; 颗粒物; 585.833; 3.515; 8.436; 布袋除 尘器; 90; 58.583; 0.352; 0.844; 150; /; 15; 0.3; 80; 连续2400h. 6#; 4000; 融化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧; VOCs; 40.500; 0.162; 0.390; 光电催化+活性炭吸附 装置; 90; 4.050; 0.016; 0.039; 80; 2.0; 15; 0.3; 60; 连续2400h. 注：1~3#排气筒为原有项目。 表5-6 本项目无组织排放废气产生及排放情况 废气来源; 污染物名称; 污染源位置; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 熔炼、振壳; 颗粒物; 铸造车间; 0.496; 120×37.5; 12.0. 脱模、熔化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧、脱模; VOCs; 0.043. 表5-7 本项目建成后全厂无组织排放废气产生及排放情况 废气来源; 污染物名称; 污染源位置; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 抛光、焊接; 颗粒物; 1#车间; 0.101; 120×10; 12.0. 电泳、喷漆、烘干; 颗粒物; 2#车间; 0.060; 40×20; 8.0. VOCs; 0.071. 酸洗; 盐酸雾; 0.005. 硫酸雾; 0.014. 熔炼、振壳; 颗粒物; 铸造车间; 0.496; 120×37.5; 12.0. 脱模、熔化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧、脱模; VOCs; 0.043. 3 噪声 本项目噪声主要来自冷室压铸机、热室压铸机、风机等产生的噪声。项目主要噪声源见表5-8。 表5-8 本项目噪声源强一览表 编号; 设备名称; 数量(台); 源强dB(A); 所在车间; 距最近 厂界m; 治理措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 冷室压铸机; 5; 80; 铸造车间; 60m，W; 隔声、减震; 30. 2; 热室压铸机; 1; 80; 65m，W; 隔声、减震; 30. 3; 风机; 3; 85; 55m，W; 隔声、减震; 30. 4、固体废物 4.1固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表5-9。 表5-9 本项目副产物产生情况汇总表 （t/a） 序号; 固废 名称; 产生 工序; 形 态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废渣; 熔炼; 固; 氧化铝、氧化铜、氧化铁; 18.5; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》4.2（b）（2）. 2; 废金属边角料; 锯浇冒口、机加工; 固; 铝、铜、铁; 37.0; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》4.2（a）. 3; 废不合格品; 检验; 固; 黄铜、生铁; 2.0; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》4.2（a）. 4; 废蜡料; 压膜、修型、脱蜡; 固; 石蜡; 2.0; √; /; /. 5; 废型壳; 振壳; 固; 硅溶胶、锆英砂、莫来粉; 71.2; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》4.1（h）. 6; 布袋除尘器捕集的粉尘; 废气处理; 固; 氧化铝、氧化铜、氧化铁、锆英砂、莫来粉等; 7.90; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》4.3（l）. 7; 废活性炭; 废气处理; 固; 吸附有机废气的活性炭; 0.68; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》4.3（l）. 8; 生活垃圾; 日常生活; 半固; /; 15.0; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》4.1（h）. 注：*种类判断，在相应类别下打钩。 **废蜡料不需要修复或加工即可用于原始用途，不作为固体废物管理。 4.2固体废物产生源强核算 （1）废渣（S1-1、S2-4） 本项目熔炼工序有废渣产生，熔炼1吨铸件约产生5kg炉渣，铝合金锭、锌合金锭、黄铜、生铁使用量分别为3000t/a、500t/a、100t/a、100t/a，则炉渣产生约18.5t/a，经收集后外售综合利用。 （2）废金属边角料（S1-2、S2-7） 本项目锯浇冒口工序有废金属边角料产生，废边角料的产生量按年加工量的1%计，铝合金锭、锌合金锭、黄铜、生铁使用量分别为3000t/a、500t/a、100t/a、100t/a，则废金属边角料产生量为37t/a，经收集后回用于熔炼工序。 （3）废不合格品（S2-6） 本项目蜡膜铸造检验工序有废不合格品产生，主要针对黄铜或生铁的质量进行检验，黄铜、生铁的使用量均为100t/a，不合格品的产生量按按年加工量的1%计，则废不合格品产生量为2.0t/a，经收集后回用于熔炼工序。 （4）废蜡料（S2-1、S2-2、S2-3） 本项目压膜、修型、脱蜡工序有废蜡料产生，石蜡使用量为2.0t/a，铸型利用石蜡的可塑性进行生产，型壳焙烧后成为合格的铸型，废蜡料的产生量为2.0t/a，经收集后回用于生产。 （5）废型壳（S2-5） 本项目振壳工序有废型壳产生，型壳由硅溶胶、锆英砂、莫来粉、消泡剂、润湿剂等组成，使用量分别为20t/a、10t/a、40t/a、0.6t/a、0.6t/a，废型壳的产生量约为71.2t/a，经收集后外售综合利用。 （6）布袋除尘器捕集的粉尘 本项目熔炼烟尘、振壳颗粒物均经布袋除尘器进行处理，布袋除尘器处理量为7.90t/a，经收集后外售综合利用。 （7）废活性炭 本项目有机废气采用光催化氧化+活性炭处理装置进行处理，光催化氧化处理装置对有机废气的去除率为50%，活性炭对有机废气的去除率为80%，脱模、融化、压膜、组树焊接、脱蜡工序有机废气有组织的产生量为0.39t/a，活性炭对有机废气的去除量约为0.156t/a，1g活性炭吸附0.3g有机废气，则活性炭的使用量为0.52t/a，废活性炭的产生量约为0.68t/a，经收集后委托有资质单位进行处理。 （8）生活垃圾 本项目新增员工50人，年工作300d，每人每天按1.0kg计，生活垃圾的产生量为15t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运。 4.3固体废物产生情况汇总 本项目固体废物产生情况汇总见表5-10，建成后全厂固体废物产生情况汇总见表5-11，根据《国家危险废物名录》（2016）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-10 本项目固体废物产生汇总表 （t/a） 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）. 1; 废渣; 一般固废; 熔炼; 固; 氧化铝、氧化铜、氧化铁; 根据《国家危险废物名录》（2016年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; /; /; 18.5. 2; 废金属边 角料; 一般固废; 锯浇冒口、机加工; 固; 铝、铜、铁; /; /; /; 37.0. 3; 废不合格品; 一般固废; 检验; 固; 黄铜、生铁; /; /; /; 2.0. 4; 废蜡料; 一般固废; 压膜、修型、脱蜡; 固; 石蜡; /; /; /; 2.0. 5; 废型壳; 一般固废; 振壳; 固; 硅溶胶、锆英砂、莫来粉; /; /; /; 71.2. 6; 布袋除尘器捕集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固; 氧化铝、氧化铜、氧化铁、锆英砂、莫来粉等; /; /; /; 7.90. 7; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固; 吸附有机废气的活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 0.68. 8; 生活垃圾; 一般固废; 日常 生活; 半固; /; /; /; /; 15.0. 表5-11 本项目建成后全厂固体废物产生汇总表 （t/a） 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）. 1; 废渣; 一般固废; 熔炼; 固; 氧化铝、氧化铜、氧化铁; 根据《国家危险废物名录》（2016年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; /; /; 18.5. 2; 废金属边 角料; 一般固废; 机加工; 固; 铝、铜、铁、锌; /; /; /; 62.0. 3; 废蜡料; 一般固废; 压膜、修型、脱蜡; 固; 石蜡; /; /; /; 2.0. 4; 废型壳; 一般固废; 振壳; 固; 硅溶胶、锆英砂、莫来粉; /; /; /; 71.2. 5; 废不合格品; 一般固废; 检验; 固; 铝、铜、铁; /; /; /; 8.25. 6; 废切削液; 危险固废; 车加工、铣加工、攻丝; 液; 烃水化合物; T; HW09; 900-006-09; 3.0. 7; 废槽渣; 危险固废; 酸洗; 固; 氧化皮、盐酸、硫酸; T/C; HW17; 336-064-17; 0.5. 8; 电泳废渣; 危险固废; 电泳; 固; 含杂质的 电泳漆; T，I; HW12; 900-252-12; 0.5. 9; 漆渣; 危险固废; 废气处理; 半固; 树脂等固份; T，I; HW12; 900-252-12; 0.24. 10; 废漆雾毡; 危险固废; 废气处理; 固; 吸附漆渣的漆雾毡; T/In; HW49; 900-041-49; 0.21. 11; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固; 吸附有机废气的活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 1.26. 12; 布袋除尘器捕集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固; 金属氧化物; /; /; /; 8.59. 13; 废水处理站 污泥; 危险固废; 废水处理; 半固; 石油类、铜、活性污泥; T/C; HW17; 336-064-17; 3.27. 14; 喷漆水帘 废液; 危险固废; 废气处理; 液; 烃水化合物; T; HW09; 900-007-09; 16. 15; 废包装材料; 危险固废; 原辅材料 包装; 固; 沾有氢氧化钠、硫酸、盐酸、电泳漆、水性漆等包装材料; T/In; HW49; 900-041-49; 1.26. 16; 生活垃圾; 一般固废; 日常 生活; 半固; /; /; /; /; 30.0. 表5-12 本项目危险废物产生汇总表 （t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危废 特性; 污染物防治 措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.68; 废气 处理; 固; 吸附有机废气的活性炭; 有机 废气; 每月; T/In; 桶装收集后分类暂存于危废 库中委 托有资质单位处理. 表5-13 本项目建成后全厂危险废物产生汇总表 （t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危废 特性; 污染物防治 措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 3.0; 车加工、铣加工、攻丝; 液; 烃水化合物; 烃类 物质; 每天; T; 桶装收集后分类暂存于危废 库中委 托有资质单位处理. 2; 废槽渣; HW17; 336-064-17; 0.5; 酸洗; 固; 氧化皮、盐酸、硫酸; 盐酸、硫酸; 每周; T/C. 3; 电泳废渣; HW12; 900-252-12; 0.5; 电泳; 固; 含杂质的电泳漆; 电泳漆; 每周; T，I. 4; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.24; 废气 处理; 半固; 树脂等固份; 树脂; 每天; T，I. 5; 废漆雾毡; HW49; 900-041-49; 0.21; 废气 处理; 固; 吸附有机废气的活性炭; 有机 废气; 每天; T/In. 6; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.2; 废气 处理; 固; 吸附漆渣的漆雾毡; 树脂; 每月; T/In. 7; 废水处理站污泥; HW17; 336-064-17; 3.27; 废水 处理; 半固; 石油类、铜、活性污泥; 石油类、铜; 每天; T/C. 8; 喷漆水帘废液; HW09; 900-007-09; 16; 废气 处理; 液; 烃水化合物; 烃类 物质; 3个月; T. 9; 废包装材料; HW49; 900-041-49; 1.26; 原辅材料包装; 固; 沾有氢氧化钠、硫酸、盐酸、电泳漆、水性漆等包装材料; 氢氧化钠、硫酸、盐酸、电泳漆、水性漆等; 每天; T/In. 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 4.4固体废物处置方式 根据固废性质分类处理，废渣、废型壳、布袋除尘器捕集的粉尘经收集后外售综合利用，废金属边角料、废不合格品经收集后回用于熔炼工序，废蜡料经收集后回用于生产，废活性炭经收集后委托有资质单位进行处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。 本项目需设置一般固废库房和危险固废库房，分别储存一般固废和危险固废，位于铸造车间，占地面积分别为20m2、20m2，贮存场所已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等2项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013第36号）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）中相关修内容中进行设置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  | 污染物名称 |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |  | 排放量t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 4# | 颗粒物 |  | 5.833 | 0.014 |  |  | 5.833 | 0.006 |  | 0.014 |  | 大气 环境 |
|  |  |  | SO2 |  | 7.500 | 0.018 |  |  | 7.500 | 0.008 |  | 0.018 |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 73.333 | 0.176 |  |  | 73.333 | 0.073 |  | 0.176 |  |  |
|  |  | 5# | 颗粒物 |  | 585.833 | 8.436 |  |  | 58.583 | 0.352 |  | 0.844 |  |  |
|  |  | 6# | VOCs |  | 40.500 | 0.390 |  |  | 4.050 | 0.016 |  | 0.039 |  |  |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 |  | / | 0.496 |  |  | / | / |  | 0.496 |  |  |
|  |  |  | VOCs |  | / | 0.043 |  |  | / | / |  | 0.043 |  |  |
| 废水 | 废水种类 |  | 污染物 名称 |  | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L |  |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a |  | 排放 去向 |
|  | 生活污水 |  | COD |  | 1200 | 400 |  |  | 0.480 | 400 |  | 0.480 |  | 金坛第二污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  |  | 250 |  |  | 0.300 | 250 |  | 0.300 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 35 |  |  | 0.042 | 35 |  | 0.042 |  |  |
|  |  |  | TP |  |  | 5 |  |  | 0.006 | 5 |  | 0.006 |  |  |
| 固废 | 分类 |  | 名称 |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 一般固废 |  | 废渣 |  | 18.5 |  |  | 18.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废金属边 角料 |  | 37.0 |  |  | 0 |  | 37.0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废不合格品 |  | 2.0 |  |  | 0 |  | 2.0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废蜡料 |  | 2.0 |  |  | 0 |  | 2.0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废型壳 |  | 71.2 |  |  | 71.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 布袋除尘器捕集的粉尘 |  | 7.90 |  |  | 7.90 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 危险固废 |  | 废活性炭 |  | 0.68 |  |  | 0.68 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 噪声源名称 |  |  | 等效声级dB（A） |  |  | 防治后等效声级dB（A） |  |  |  | 排放情况 |  |  |  |
|  | 冷室压铸机 |  |  | 80 |  |  | 50 |  |  |  | 达标排放 |  |  |  |
|  | 热室压铸机 |  |  | 80 |  |  | 50 |  |  |  | 达标排放 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  | 85 |  |  | 55 |  |  |  | 达标排放 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 主要改变厂址内少量土地利用现状，对厂界外生态不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用常州嘉霖灯饰有限公司生产车间进行生产建设，主要进行设备安装、调试，因此该项目建设期对环境产生的影响不明显。 营运期环境影响分析： 地表水影响分析 本项目生活污水经厂区污水管网收集后依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口接入亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河，对纳污河道尧塘河水环境功能影响较小。 环境空气影响分析 1、预测因子 4#排气筒排放的颗粒物、SO2、NO2； 5#排气筒排放的颗粒物； 6#排气筒排放的VOCs（非甲烷总烃）； 铸造车间无组织排放的颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）； 2、污染源计算清单 本项目废气有组织污染源强参数见表7-1；无组织污染源强参数见表7-2。 表7 -1 有组织污染源参数表 点源 编号; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口速率; 烟气出 口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; Code; H; D; Q; T; Hr; Cond; 颗粒物; SO2; NO2; VOCs （非甲烷总烃）. 单位; /; m; m; m/s; K; h; /; kg/h. 数据; 4#排气筒; 15; 0.2; 11.43; 353; 2400; 正常; 0.006; 0.008; 0.073; /. 5#排气筒; 15; 0.4; 17.15; 353; 2400; 正常; 0.352; /; /; /. 6#排气筒; 15; 0.3; 19.17; 333; 2400; 正常; /; /; /; 0.016. 表7-2 面源参数调查清单 面源 名称; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源初始 排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; Name; L1; LW; Arc; —H; Hr; Cond; 颗粒物; VOCs （非甲烷总烃）. 单位; /; m; m; 0; m; H; /; g/s·m2. 数据; 铸造 车间; 120; 37.5; /; 12; 2400; 正常; 1.28×10-5; 1.11×10-6. 3、预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3 进行计算，本项目有组织大气污染物正常排放影响估算结果见表7-3，无组织大气污染物正常排放影响估算结果见表7-4。 表7-3-1 有组织大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风向 距离D（m）; 4#排气筒. 颗粒物; SO2; NOx. C; P; C; P; C; P. 10; 3.35E-22; 0.00; 4.47E-22; 0.00; 4.07E-21; 0.00. 100; 4.16E-04; 0.09; 5.55E-04; 0.11; 5.07E-03; 2.53. 200; 4.75E-04; 0.11; 6.33E-04; 0.13; 5.78E-03; 2.89. 300; 4.16E-04; 0.09; 5.54E-04; 0.11; 5.06E-03; 2.53. 400; 4.16E-04; 0.09; 5.54E-04; 0.11; 5.06E-03; 2.53. 500; 3.80E-04; 0.08; 5.06E-04; 0.10; 4.62E-03; 2.31. 600; 3.30E-04; 0.07; 4.40E-04; 0.09; 4.02E-03; 2.01. 700; 2.83E-04; 0.06; 3.78E-04; 0.08; 3.45E-03; 1.72. 800; 2.43E-04; 0.05; 3.24E-04; 0.06; 2.96E-03; 1.48. 900; 2.10E-04; 0.05; 2.80E-04; 0.06; 2.55E-03; 1.28. 1000; 1.82E-04; 0.04; 2.43E-04; 0.05; 2.22E-03; 1.11. 1100; 1.61E-04; 0.04; 2.15E-04; 0.04; 1.96E-03; 0.98. 1200; 1.44E-04; 0.03; 1.92E-04; 0.04; 1.75E-03; 0.88. 1300; 1.45E-04; 0.03; 1.93E-04; 0.04; 1.76E-03; 0.88. 1400; 1.46E-04; 0.03; 1.94E-04; 0.04; 1.77E-03; 0.89. 1500; 1.46E-04; 0.03; 1.94E-04; 0.04; 1.77E-03; 0.88. 1600; 1.44E-04; 0.03; 1.92E-04; 0.04; 1.75E-03; 0.88. 1700; 1.42E-04; 0.03; 1.89E-04; 0.04; 1.73E-03; 0.86. 1800; 1.39E-04; 0.03; 1.86E-04; 0.04; 1.70E-03; 0.85. 1900; 1.36E-04; 0.03; 1.82E-04; 0.04; 1.66E-03; 0.83. 2000; 1.33E-04; 0.03; 1.77E-04; 0.04; 1.62E-03; 0.81. 2100; 1.29E-04; 0.03; 1.72E-04; 0.03; 1.57E-03; 0.79. 2200; 1.26E-04; 0.03; 1.67E-04; 0.03; 1.53E-03; 0.76. 2300; 1.22E-04; 0.03; 1.63E-04; 0.03; 1.48E-03; 0.74. 2400; 1.18E-04; 0.03; 1.58E-04; 0.03; 1.44E-03; 0.72. 2500; 1.15E-04; 0.03; 1.53E-04; 0.03; 1.40E-03; 0.70. 下风向最大浓度; 4.80E-04; 0.11; 6.40E-04; 0.13; 5.84E-03; 2.92. 最大浓度出现距离（m）; 217. 距源最远距离D10%; Pmax＜10%. 注：上表中C表示落地浓度（mg/m3），P表示占标率（%）。 表7-3-2 有组织大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风向 距离D（m）; 5#排气筒; 6#排气筒. 颗粒物; VOCs（非甲烷总烃）. C; P; C; P. 10; 0.00E+00; 0.00; 3.52E-19; 0.00. 100; 7.38E-03; 1.64; 4.60E-04; 0.02. 200; 9.13E-03; 2.03; 5.64E-04; 0.03. 300; 9.68E-03; 2.15; 5.99E-04; 0.03. 400; 9.31E-03; 2.07; 5.65E-04; 0.03. 500; 8.54E-03; 1.90; 5.01E-04; 0.03. 600; 8.11E-03; 1.80; 5.07E-04; 0.03. 700; 7.72E-03; 1.71; 4.88E-04; 0.02. 800; 7.60E-03; 1.69; 4.54E-04; 0.02. 900; 7.27E-03; 1.62; 4.16E-04; 0.02. 1000; 6.83E-03; 1.52; 3.78E-04; 0.02. 1100; 6.35E-03; 1.41; 3.44E-04; 0.02. 1200; 5.90E-03; 1.31; 3.14E-04; 0.02. 1300; 5.49E-03; 1.22; 2.88E-04; 0.01. 1400; 5.11E-03; 1.13; 2.64E-04; 0.01. 1500; 4.76E-03; 1.06; 2.54E-04; 0.01. 1600; 4.44E-03; 0.99; 2.59E-04; 0.01. 1700; 4.16E-03; 0.92; 2.62E-04; 0.01. 1800; 3.90E-03; 0.87; 2.62E-04; 0.01. 1900; 3.87E-03; 0.86; 2.62E-04; 0.01. 2000; 3.93E-03; 0.87; 2.60E-04; 0.01. 2100; 3.93E-03; 0.87; 2.57E-04; 0.01. 2200; 3.93E-03; 0.87; 2.53E-04; 0.01. 2300; 3.91E-03; 0.87; 2.48E-04; 0.01. 2400; 3.89E-03; 0.86; 2.44E-04; 0.01. 2500; 3.86E-03; 0.86; 2.39E-04; 0.01. 下风向最大浓度; 9.68E-03; 2.15; 6.03E-04; 0.03. 最大浓度出现距离（m）; 306; 321. 距源最远距离D10%; Pmax＜10%; Pmax＜10%. 注：上表中C表示落地浓度（mg/m3），P表示占标率（%）。 由表7-3可知，4#排气筒排放的颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度出现在距离下风向217m处，最大落地浓度分别为4.08E-4mg/m3、6.40E-4mg/m3、5.84E-3mg/m3，占标率分别为0.11%、0.13%、2.92%；5#排气筒排放的颗粒物最大落地浓度出现在距离下风向306m处，最大落地浓度为9.68E-3mg/m3，占标率为2.15%；6#排气筒排放的VOCs（非甲烷总烃）最大落地浓度出现在距离下风向321m处，最大落地浓度为6.03E-4mg/m3，占标率为0.03%。 可见，厂区排气筒排放的污染物对环境影响的最大落地浓度均小于其相应标准值的10%，且在正常排放情况下，各排气筒有组织排放的污染物在项目厂界均可达到相应的质量标准。 因此，本项目有组织正常排放的污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 表7-4 无组织大气污染物正常排放影响估算结果表 距源中心下风向 距离D（m）; 铸造车间. 颗粒物; VOCs （非甲烷总烃）. C; P; C; P. 10; 1.02E-02; 1.13; 8.77E-03; 0.44. 100; 3.30E-02; 3.67; 2.84E-02; 1.42. 200; 3.76E-02; 4.18; 3.23E-02; 1.62. 300; 3.65E-02; 4.05; 3.13E-02; 1.57. 400; 3.46E-02; 3.84; 2.97E-02; 1.49. 500; 3.31E-02; 3.68; 2.85E-02; 1.42. 600; 3.29E-02; 3.66; 2.83E-02; 1.41. 700; 3.08E-02; 3.42; 2.65E-02; 1.32. 800; 2.81E-02; 3.12; 2.42E-02; 1.21. 900; 2.55E-02; 2.83; 2.19E-02; 1.09. 1000; 2.30E-02; 2.56; 1.98E-02; 0.99. 1100; 2.09E-02; 2.32; 1.80E-02; 0.90. 1200; 1.90E-02; 2.11; 1.63E-02; 0.82. 1300; 1.74E-02; 1.93; 1.49E-02; 0.75. 1400; 1.59E-02; 1.77; 1.37E-02; 0.68. 1500; 1.47E-02; 1.63; 1.26E-02; 0.63. 1600; 1.35E-02; 1.50; 1.16E-02; 0.58. 1700; 1.25E-02; 1.39; 1.08E-02; 0.54. 1800; 1.17E-02; 1.29; 1.00E-02; 0.50. 1900; 1.09E-02; 1.21; 9.35E-03; 0.47. 2000; 1.02E-02; 1.13; 8.74E-03; 0.44. 2100; 9.55E-03; 1.06; 8.21E-03; 0.41. 2200; 9.00E-03; 1.00; 7.74E-03; 0.39. 2300; 8.50E-03; 0.94; 7.31E-03; 0.37. 2400; 8.04E-03; 0.89; 6.92E-03; 0.35. 2500; 7.63E-03; 0.85; 6.56E-03; 0.33. 下风向最大浓度; 3.92E-02; 4.36; 3.37E-02; 1.69. 最大浓度出现距离（m）; 149. 距源最远距离D10%; Pmax＜10%. 注：上表中C表示落地浓度（mg/m3），P表示占标率（%）。 由表7-4可知，铸造车间无组织排放的颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）最大落地浓度出现在距离下风向149m处，最大落地浓度分别为3.92E-2mg/m3、3.37E-2mg/m3，占标率分别为4.36%、1.69%。 无组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度均小于其相应标准的10%，故本项目无组织排放的污染物不会对周边产生影响。 4、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见表7-3。 表7-3 大气环境防护距离计算参数和结果 污染面源; 污染物名称; 排放量kg/h; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 评价标准; 计算结果. 铸造 车间; 颗粒物; 0.207; 12.0; 120; 37.5; 0.9; 无超标点. VOCs （非甲烷总烃）; 0.018; 12.0; 2.0; 无超标点. 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时也达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本项目不需设置大气环境防护距离。 5、工业企业卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； qiQi——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速 (m/s); A; B; C; D; Cm (mg/Nm3); r (m); Qc (kg/h); L (m). 铸造车间; 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 37.86; 0.207; 5.60. VOCs （非甲烷总烃）; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 0.018; 1.81. 由上表可知，本项目铸造车间的卫生防护距离计算结果小于50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。本项目以铸造车间为界外扩100m设置卫生防护距离，原有项目以1#车间为界外扩50m、2#车间为界外扩100m设置卫生防护距离。 经现场核实，本项目建成后全厂卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。 噪声环境影响分析 1、预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜噪声值（A声功率级）。 2、预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目设备均安装于车间内，属于室内点声源。 （1）室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： i=1nqiQi 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： i=1nqiQi 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （4）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 3、预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表5-4。 4、预测结果 由于原有项目正在建设中，本项目噪声预测按照原有项目贡献值及本项目贡献值进行叠加分析。 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，预测结果见表7-5。 表7-5 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 贡献值; 贡献叠 加值; 现状值; 叠加值; 标准; 超标情况. 原有项目; 本项目; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. N1（东厂界）; 10.4; 18.37; 19.01; 56.9; 48.7; 56.9; 48.7; 60; 50; 达标; 达标. N2（南厂界）; 13.6; 22.82; 23.31; 59.7; 49.3; 59.7; 49.31; 70; 55; 达标; 达标. N3（西厂界）; 11.6; 27.09; 27.21; 59.3; 49.1; 59.3; 49.13; 60; 50; 达标; 达标. N4（北厂界）; 15.6; 23.84; 24.45; 56.1; 47.9; 56.1; 47.92; 60; 50; 达标; 达标. 由表7-5可见，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界均未出现超标现象。 固体废弃物影响分析 本项目产生的固废为一般固废、危险固废和生活垃圾。 一般固废包括废渣、废型壳、布袋除尘器捕集的粉尘、废金属边角料、废不合格品、废蜡料。 危险固废包括：废活性炭。 根据固废性质分类处理，废渣、废型壳、布袋除尘器捕集的粉尘经收集后外售综合利用，废金属边角料、废不合格品经收集后回用于熔炼工序，经收集后回用于生产，废活性炭经收集后委托有资质单位进行处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。 本项目固体废物采取有效措施防止其在产生、收集、贮存、运输工程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，遵循“无害化”处置原则进行有效处置，对环境无排放，拟采取的固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 本项目固体废物产生及处理状况见表7-6，建成后全厂固体废物产生及处理状况见表7-7。 表7-6 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 利用处 置方式; 利用处置单位. 1; 废渣; 熔炼; 一般固废; /; 18.5; 外售综合利用; 相关单位. 2; 废金属 边角料; 锯浇冒口; 一般固废; /; 37.0; 外售综合利用; 相关单位. 3; 废不合格品; 检验; 一般固废; /; 2.0; 外售综合利用; 相关单位. 4; 废蜡料; 压膜、修型、脱蜡; 一般固废; /; 2.0; 回用于 生产; 本公司. 5; 废型壳; 振壳; 一般固废; /; 71.2; 外售综合利用; 相关单位. 6; 布袋除尘器捕集的粉尘; 废气处理; 一般固废; /; 7.90; 外售综合利用; 相关单位. 7; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.68; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 8; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; /; 15; 环卫清运; 环卫部门. 表7-7 本项目建成后全厂固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 利用处 置方式; 拟利用处置单位. 1; 废渣; 熔炼; 一般固废; /; 18.5; 外售综合利用; 相关单位. 2; 废金属 边角料; 机加工; 一般固废; /; 62; 外售综合利用; 相关单位. 3; 废蜡料; 压膜、修型、脱蜡; 一般固废; /; 2.0; 回用于 生产; 本公司. 4; 废型壳; 振壳; 一般固废; /; 71.2; 外售综合利用; 相关单位. 5; 废不合格品; 检验; 一般固废; /; 8.25; 外售综合利用; 相关单位. 6; 废切削液; 车加工、铣加工、攻丝; 危险固废; HW09 900-006-09; 3.0; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 7; 废槽渣; 酸洗; 危险固废; HW17 336-064-17; 0.5; 有资质单位处理; 常州市风华环保有限公司. 8; 电泳废渣; 电泳; 危险固废; HW12 900-252-12; 0.5; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 9; 漆渣; 废气处理; 危险固废; HW12 900-252-12; 0.24; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 10; 废漆雾毡; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.21; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 11; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 1.26; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 12; 布袋除尘器捕集的粉尘; 废气处理; 一般固废; /; 8.59; 外售综合利用; 相关单位. 13; 废水处理站 污泥; 废水处理; 危险固废; HW17 336-064-17; 3.27; 有资质单位处理; 常州市风华环保有限公司. 14; 喷漆水 帘废液; 废气处理; 危险固废; HW09 900-007-09; 16; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 15; 废包装材料; 原辅材料 包装; 危险固废; HW49 900-041-49; 1.26; 有资质单位处理; 常州润克环保科技有限公司. 16; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; /; 30.0; 环卫清运; 环卫部门. 常州润克环保科技有限公司位于常州市金坛区经济开发区东康路101号，危废编号JS0482OOI550，经江苏省环保厅核准，回转窑焚烧处置医疗废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06、废矿物油与含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料及涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、有机氰化物废物HW38、含酚废物HW39、含醚废物HW40、含有机卤化物废物HW45、其他废物HW49，合计10000吨/年；热解炉焚烧处置废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06，共计2500吨/年。 本项目产生的固废的量和种类都在常州润克环保科技有限公司处置范围之内，并且能达到无害化处置的要求。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-8，建成后全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-9。 表7-8 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场 所名称; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险固废库房; 废活 性炭; HW49; 900-041-49; 铸造车间内; 20m2; 桶装; 50kg; 半年. 表7-9 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场 所名称; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 原项目危险固废库房; 废切削液; HW09; 900-006-09; 2# 车间北侧; 20m2; 桶装; 50kg; 半年. 2; 废槽渣; HW17; 336-064-17; 桶装; 50kg. 3; 电泳废渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 50kg. 4; 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 50kg. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装; 50kg. 6; 废漆雾毡; HW49; 900-041-49; 桶装; 50kg. 7; 废水处理站 污泥; HW17; 336-064-17; 桶装; 50kg. 8; 喷漆水帘 废液; HW09; 900-007-09; 桶装; 50kg. 9; 废包装材料; HW49; 900-041-49; /; /. 10; 危险固废库房; 废活 性炭; HW49; 900-041-49; 铸造车间内; 20m2; 桶装; 50kg; 半年. 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、危险固废和生活垃圾分开，不得混放。本项目产生的固废都能得到妥善处理，经安全收集、妥善处理，对外环境影响较小，对周围环境不产生二次影响。项目危废库房设置在铸造车间内，面积为20m2，设置合理。 ①收集、贮存过程可能产生的环境影响分析：项目一般工业固废、危险固废、生活垃圾分类收集、贮存暂存于一般固废堆场、危险固废库房和生活垃圾存放区，建设单位生产过程严格区分，不会产生一般工业固废、危险固废、生活垃圾混放的情形，杜绝因混放造成对环境的影响。 ②包装、运输过程中散落、泄露对环境的影响：建设项目强化废物产生、收集、贮运、各环节的管理，采取有效措施杜绝固废在包装、运输过程中在厂区内的散失、渗漏。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 ③综合利用、处理、处置的环境影响：公司在固体废物处理处置中体现了“循环经济”的相关要求，废渣、废型壳、布袋除尘器捕集的粉尘经收集后外售综合利用，经收集后回用于熔炼工序，经收集后回用于生产，废活性炭经收集后委托有资质单位进行处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。 因此，采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 综上所述，本项目固废全部得到妥善处理或处置，不外排，对环境无直接影响。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 4#排 气筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 15m高排气筒排放，风机风量1000m3/h |  |  | 达标排放 |
|  | 5#排 气筒 | 颗粒物 | 经布袋除尘装置装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量6000m3/h |  |  | 达标排放 |
|  | 6#排 气筒 | VOCs | 经光电催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量4000m3/h |  |  | 达标排放 |
|  | 无组织 | 颗粒物、VOCs | 加强车间通风、生产管理，规范生产操作 |  |  | 达标排放 |
| 水污染物 | 废污水 | COD | 生活污水依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口接入亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河 |  |  | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般 固废 | 废渣 |  | 外售后综合利用 | “零”排放 |  |
|  |  | 废金属边角料 |  | 回用于生产 |  |  |
|  |  | 废不合格品 |  | 回用于生产 |  |  |
|  |  | 废蜡料 |  | 回用于生产 |  |  |
|  |  | 废型壳 |  | 外售后综合利用 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器捕集的粉尘 |  | 外售后综合利用 |  |  |
|  | 危险 固废 | 废活性炭 |  | 有资质单位处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门清运 |  |  |
| 噪声 | 冷室压铸机 |  |  | 隔声、减振 | 达标排放 |  |
|  | 热室压铸机 |  |  | 隔声、减振 | 达标排放 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 九、“三同时”验收监测计划及验收一览表

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》等规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 具体实施计划为： （1）建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 一、污染物排放清单 本项目主要产品为灯饰配件，主要工艺见表9-1，主要原辅料组份要求见表9-2，污染物的排放情况以及环境保护措施等见表9-3。 表9-1 本项目主要工艺 序号; 产品; 数量; 主要工艺. 1; 灯饰配件; 300万件; 压铸工艺：熔炼、浇筑、脱模、锯浇冒口. 蜡膜铸造：融化、压膜、修型、组树焊接、粗化、沾浆、撒砂、型壳干燥、脱蜡、型壳焙烧、浇筑、冷却、振壳、锯浇冒口. 表9-2 主要原辅料组份要求 序号; 原辅料种类; 组分要求. 1; 铝合金锭; 铝硅合金，铝含量≥99.9%. 2; 锌合金锭; 锌合金，锌含量≥99.9%. 3; 黄铜; 铜，铜含量≥99.9%. 4; 生铁; 主要成分为Fe，含碳量是0.42~0.50%，Si含量为0.17~0.37%，Mn含量0.50~0.80%，Cr含量<=0.25%. 表9-3 本项目污染物排放清单 种类; 环境保护措施; 污染物 名称; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 执行标准; 总量控制t/a. 名称; 浓度 mg/L; 控制 总量; 考核 总量. 废水; 生活 污水; 接管 处理; 废水量; 1200m3/a; 金坛第二污水处理厂接管标准; /; 1200m3/a. COD; 400; 0.480; 500; 0.480; /. SS; 250; 0.300; 400; /; 0.300. NH3-N; 35; 0.042; 45; 0.042; /. TP; 5; 0.006; 8.0; 0.006; /. 废气; 有 组 织; 排气筒; 废气量 m3/h; 环保措施; 污染物 名称; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a; 执行标准; 浓度限值mg/m3; 总量控制t/a. 控制量; 考核量. 4#; 1000; /; 颗粒物; 5.833; 0.014; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 120; 0.014; /. SO2; 7.500; 0.018; 550; 0.018; /. NOx; 73.333; 0.176; 240; 0.176; /. 5#; 6000; 布袋除尘器; 颗粒物; 58.583; 0.844; 120; 0.844; /. 6#; 4000; 光电催化+活性炭吸附装置; VOCs; 4.050; 0.039; 120; 0.039; /. 无组织; 加强管理; 颗粒物; /; 0.496; 1.00; /; /. VOCs; /; 0.043; 4.0; /; /. 噪声; 隔声 减震; LAeq; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类、4类; /; /. 固废; 废渣; 外售综合利用; /; /; 17.5; 无渗漏，零排放， 不造成二次污染; /; /. 废型壳; /; /; 71.2; /; /. 布袋除尘器捕集的粉尘; /; /; 7.90; /; /. 废金属边角料; 回用于生产; /; /; 37.0; /; /. 废不合格品; /; /; 2.0; /; /. 废蜡料; /; /; 2.0; /; /. 废活 性炭; 有资质单位处理; /; /; 0.68; /; /. 生活垃圾; 环卫清运; /; /; 15; /; /. 表9-4 本项目建成后全厂污染物排放清单 种类; 环境保护措施; 污染物 名称; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 执行标准; 总量控制t/a. 名称; 浓度 mg/L; 控制 总量; 考核 总量. 废水; 生产 废水; 中和+沉淀; 废水量; 1307m3/a; 常州嘉霖灯饰废水处理站接入标准; /; /. pH; 9~10; 7~8; /; /. COD; 360; 0.471; 400; /; /. SS; 160; 0.209; 200; /; /. 石油类; 32; 0.042; 40; /; /. 总铜; 3.93; 0.005; 5.0; /; /. 常州嘉霖灯饰废水处理站; 废水量; 1307m3/a; 金坛第二污水处理厂接管标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B级 表1; /; /. pH; 7~8; 7~8; /; /. COD; 103.7; 0.136; 500; 0.136; /. SS; 32; 0.042; 400; /; 0.042. 石油类; 13.12; 0.017; 15; /; 0.017. 总铜; 0.79; 0.001; 2.0; /; 0.001. 生活 污水; 接管 处理; 废水量; 2400m3/a; /; 2400m3/a. COD; 400; 0.960; 500; 0.960; /. SS; 250; 0.600; 400; /; 0.600. NH3-N; 35; 0.084; 45; 0.084; /. TP; 5; 0.012; 8.0; 0.012; /. 混合 废水; 中和+沉淀处理后接入嘉霖灯饰废水处理站处理后进行接管处理; 废水量; 3707; /; 3707. pH; 7~8; 6.5~9.5; /; /. COD; 245.712; 1.096; 500; 1.096; /. SS; 136.418; 0.642; 400; /; 0.642. NH3-N; 16.753; 0.084; 45; 0.084; /. TP; 2.393; 0.012; 8.0; 0.012; /. 石油类; 6.781; 0.017; 15.0; /; 0.017. 总铜; 0.399; 0.001; 2.0; /; 0.001. 废气; 有 组 织; 排气筒; 废气量 m3/h; 环保措施; 污染物 名称; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a; 执行标准; 浓度限值mg/m3; 总量控制t/a. 控制量; 考核量. 1#; 3000; 布袋除尘器; 颗粒物; 25.00; 0.090; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 120; 0.090; /. 2#; 2000; 碱喷淋处理装置; 氯化氢; 1.700; 0.008; 100; /; 0.008. 硫酸雾; 4.250; 0.024; 15; /; 0.024. 3#; 10000; 水帘+漆雾毡+光电催化+活性炭吸附装置; 颗粒物; 4.750; 0.114; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 120; 0.114; /. VOCs; 5.588; 0.134; 80; 0.134; /. 烟尘; 2.917; 0.056; 120; 0.056; /. SO2; 3.750; 0.072; 550; 0.072; /. NOx; 36.667; 0.704; 240; 0.704; /. 4#; 1000; /; 颗粒物; 5.833; 0.014; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 120; 0.014; /. SO2; 7.500; 0.018; 550; 0.018; /. NOx; 73.333; 0.176; 240; 0.176; /. 5#; 6000; 布袋除尘器; 颗粒物; 58.583; 0.844; 120; 0.844; /. 6#; 4000; 光电催化+活性炭吸附装置; VOCs; 4.050; 0.039; 120; 0.039; /. 无组织; 加强管理; 颗粒物; /; 0.657; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 1.00; /; /. 盐酸雾; /; 0.005; 0.20; /; /. 硫酸雾; /; 0.014; 1.20; /; /. VOCs; /; 0.114; 2.0; /; /. 噪声; 隔声 减震; LAeq; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类、4类; /; /. 固废; 废渣; 外售综合利用; /; /; 18.5; 无渗漏，零排放， 不造成二次污染; /; /. 废金属边角料; /; /; 62; /; /. 废蜡料; /; /; 2.0; /; /. 废型壳; /; /; 71.2; /; /. 废不合格品; /; /; 8.25; /; /. 布袋除尘器捕集的粉尘; /; /; 8.59; /; /. 废切 削液; 有资质单位处理; /; /; 3.0; /; /. 废槽渣; /; /; 0.5; /; /. 电泳 废渣; /; /; 0.5; /; /. 漆渣; /; /; 0.24; /; /. 废漆 雾毡; /; /; 0.21; /; /. 废活 性炭; /; /; 1.26; /; /. 废水处理站污泥; /; /; 3.27; /; /. 喷漆水帘废液; /; /; 16; /; /. 废包装材料; /; /; 1.26; /; /. 生活垃圾; 环卫清运; /; /; 30; /; /. 二、污染物排放口管理要求 （1）废（污）水排放口 本项目租用常州嘉霖灯饰有限公司生产车间进行生产，目前厂区排水系统已按“清污分流、雨污分流”原则设计，目前厂区内已设置废（污）水接管口1个，雨水排放口1个，雨水口设置可控阀门，并设置了环境保护图形标牌。本项目生活污水接入常州嘉霖灯饰有限公司污水管网前设置采样口，一旦总排污口发生污染事故，通过水质监测数据的达标情况即可明确责任主体。 （2）废气排气筒 废气排气筒按要求设计永久性采样平台和采样口，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。排气筒附近地面醒目处设环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类。 （3）固定噪声源 根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存（处置）场所 本项目新建危废库房，危废库房需按照防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏及其它防止污染环境的措施进行设置，并在醒目处设置环境保护图形标志牌。 三、 “三同时”验收监测计划 本项目为扩建项目，建成后全厂一并办理“三同时”验收手续。 （1）废气监测计划 监测点位：对1#~6#排气筒排口设置采样平台；厂界下风向设置最多4个无组织排放监控点，上风向设置1个参照点； 监测频次：按“三同时”验收监测要求进行监测； 监测因子：颗粒物（烟尘）、SO2、NOx、硫酸雾、盐酸雾、VOCs。 废气监测位置、监测因子、频率等详见表9-4。 表9-4 废气监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1#排气筒; 颗粒物; 按照“三同时”验收监测要求进行监测. 2#排气筒; 硫酸雾、盐酸雾. 3#排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、VOCs. 4#排气筒; 颗粒物、SO2、NOx. 5#排气筒; 颗粒物. 6#排气筒; VOCs. 厂界无组织废气; 颗粒物、SO2、NOx、硫酸雾、盐酸雾、VOCs. （2）废水监测计划 监测点位：本项目污水接管口。 监测频次：按照环境管理要求进行监测。 监测因子： COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铜。 废水监测位置、监测因子、频率等详见表9-5。 表9-5 废水监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水排放口; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铜; 按照“三同时”验收监测 要求进行监测. （3）厂界噪声监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按照环境管理要求进行监测； 监测因子：厂界噪声昼间/夜间等效连续A声级Leq(A)。 噪声监测位置、监测因子、频率等详见表9-6。 表9-6 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 按照“三同时”验收监测要求进行监测. 四、“三同时”验收一览表 本项目为扩建项目，项目建成后全厂一并办理“三同时”验收手续。 本项目“三同时”验收一览表见表9-7，建成后全厂“三同时”验收一览表见表9-8。 表9-7 本项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、 规模、处理能力等）; 处理 效果; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 有组织; 4#排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 15m高排气筒排放，风机风量1000m3/h; 达标 排放; 2; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 5#排气筒; 颗粒物; 经布袋除尘装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量6000m3/h; 达标 排放; 2. 6#排气筒; VOCs; 经光电催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量4000m3/h; 达标 排放; 4. 无组织; 颗粒物、VOCs; 加强车间通风、生产管理，规范生产操作; 达标 排放; 1. 废水; 废污水; COD、SS、氨氮、总磷; 生活污水依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口接入亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河; 达标 排放; 2. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、消声; 达标 排放; 2. 固废; 生产; 一般 固废; 废渣; 外售后综合利用; 不产 生二 次污 染; 2. 废金属边 角料; 回用于生产. 废不合格; 回用于生产. 废蜡料; 回用于生产. 废型壳; 外售后综合利用. 布袋除尘器捕集的粉尘; 外售后综合利用. 危险 固废; 废活性炭; 有资质单位处理. 生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. 事故应急措施; /; /. 环境管理; 设置环境管理机构; /. 绿化; /; /. 清污分流、排污口规范化设置 （流量计、在线监测仪）; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求；对固定噪声污染源、临时堆场进行规范化设置。; 1. 总量平衡具体方案; 水污染物在金坛第二污水处理厂平衡，大气污染物在金坛经济开发区关停的企业内平衡。; /. 大气环境防护距离及 卫生防护距离设置; 经软件计算，厂界外无环境质量超标点，无需设置大气环境防护距离；以铸造车间为界外扩100m设置卫生防护距离。; /. 总计; 16. 表9-8 本项目建成后全厂“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、 规模、处理能力等）; 处理 效果; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 有组织; 1#排气筒; 颗粒物; 经布袋除尘装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量3000m3/h; 达标 排放; 3; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 2#排气筒; 氯化氢 硫酸雾; 经碱喷淋处理装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量2000m3/h; 达标 排放; 2. 3#排气筒; 颗粒物、VOCs、SO2、NOx; 经水帘+漆雾毡+光电催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量10000m3/h; 达标 排放; 10. 4#排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 15m高排气筒排放，风机风量1000m3/h; 达标 排放; 2. 5#排气筒; 颗粒物; 经布袋除尘装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量6000m3/h; 达标 排放; 2. 6#排气筒; VOCs; 经光电催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，风机风量4000m3/h; 达标 排放; 4. 无组织; 颗粒物、VOCs; 加强车间通风、生产管理，规范生产操作; 达标 排放; 3. 废水; 废污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铜; 生产废水经中和+沉淀处理后依托常州嘉霖灯饰有限公司废水处理站进行处理，处理达标后与生活污水一并接入亿晶路（现更名为金武路）市政污水管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河; 达标 排放; 6. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、消声; 达标 排放; 7. 固废; 生产; 一般 固废; 废渣; 外售后综合利用; 不产 生二 次污 染; 10. 废金属边 角料; 外售后综合利用. 废蜡料; 回用于生产. 废型壳; 外售后综合利用. 废不合格品; 外售后综合利用/回用于生产. 布袋除尘器捕集的粉尘; 外售后综合利用. 危险 固废; 废切削液; 有资质单位处理. 废槽渣; 有资质单位处理. 电泳废渣; 有资质单位处理. 漆渣; 有资质单位处理. 废活性炭; 有资质单位处理. 废漆雾毡; 有资质单位处理. 废水处理站污泥; 有资质单位处理. 喷漆水帘 废液; 有资质单位处理. 废包装材料; 有资质单位处理. 生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. 事故应急措施; /; /. 环境管理; 设置环境管理机构; /. 绿化; /; /. 清污分流、排污口规范化设置 （流量计、在线监测仪）; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求；对固定噪声污染源、临时堆场进行规范化设置。; 2. 总量平衡具体方案; 水污染物在金坛第二污水处理厂平衡，大气污染物在金坛经济开发区关停的企业内平衡。; /. 大气环境防护距离及 卫生防护距离设置; 经软件计算，厂界外无环境质量超标点，无需设置大气环境防护距离；分别以1#车间为界外扩50m设置卫生防护距离，2#车间为界外扩100m设置卫生防护距离，铸造车间为界外扩100m。; /. 总计; 51.

# 十、结论与建议

1、项目概况 常州嘉隆金属制品有限公司成立于2018年7月，位于常州市金坛区亿晶路（现更名为金武路）16号，主要从事金属制品生产、加工销售的生产活动。公司于2018年9月申报了“新建年产300万件灯饰配件精加工项目”，同年10月15日取得了常州市环境保护局的批复（常金环审[2018]103号），目前正在建设中，未办理“三同时”验收手续。 为进一步适应市场需求并控制原料的质量，公司拟投资1630万元进行“年产300万件灯饰配件项目”的生产，对原外购的铝件、锌合金件、铁件、铜件改为自主生产，租用常州嘉霖灯饰配件有限公司4500m2生产车间进行生产，于2018年9月29日取得了江苏省金坛经济开发区科技经贸局出具的江苏省投资项目备案证（坛开科经备字[2018]149号）。 本项目原有员工50人，本次新增50人，年工作300天，一班制，每班8小时，预计2019年12月投入生产。 2、产业政策相符性 本项目取得了江苏省金坛经济开发区科技经贸局出具的江苏省投资项目备案证，备案证号：坛开科经备字[2018]149号；项目为“新建年产300万件灯饰配件项目”，按行业分类属于“C3392有色金属铸造”。不属于《产业结构调整指导目录（2016年修订本）》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目。 本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别；也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止“新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外”。本项目为铝合金灯饰配件生产项目，生产过程中无含磷、氮生产废水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止类项目。 因此，本项目符合当前国家相关产业政策和地方性法规政策。 3、选址合理性 本项目位于常州市金坛区亿晶路（现更名为金武路）16号，位于金坛经济开发区规划范围内，用地性质为工业用地。因此，本项目建设符合区域规划要求。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发[2013]113号)，结合项目地理位置和区域水系，本项目距距钱资荡重要湿地二级管控区8.49km；距丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区二级管控区10.69km。可见，本项目所在地不在常州市金坛生态红线区域范围内。 4、污染防治措施及达标排放 （1）废气：本项目铝合金锭/锌合金锭熔炼产生的天然气燃烧废气分别由压铸机天然气排气口收集后由15m高4#排气筒排放；铝合金锭/锌合金锭、铁锭、铜锭产生的熔炼烟尘分别经集气罩收集后一并经布袋除尘器处理由15m高5#排气筒排放；脱模、熔化、压膜、组树焊接、脱蜡、型壳焙烧工序产生的有机废气经光电催化+活性炭吸附装置处理后由15m高6#排气筒排放；振壳产生的颗粒物均以无组织形式排放至大气环境中。经预测，本项目产生的有组织废气、无组织废气对周边环境影响不大。 （2）废水：本项目生活污水依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口经亿晶路（现更名为金武路）污水管网排入金坛第二污水处理厂，污水的产生量为4.0m3/d（1200m3/a），水量较少，且水质简单，金坛第二污水处理厂处理达标后排入尧塘河，对纳污河道尧塘河水环境功能影响较小。 （3）噪声：本项目各生产设备产生的噪声源强为80dB(A)，经过厂房隔声和户外几何距离衰减后，厂界噪声可达标排放。 （4）固废：本项目生产中产生的废渣、废型壳、布袋除尘器捕集的粉尘经收集后外售综合利用，废金属边角料、废不合格品经收集后回用于熔炼工序，经收集后回用于生产，废活性炭经收集后委托有资质单位进行处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。项目固体废弃物处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 5、环境影响分析 （1）废水 项目建成后生活污水排放量为1200m3/a，污染物浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准，全部接管进金坛第二污水处理厂集中处理，同时生产过程中不排放含氮、磷及重金属废水，对周围地表水无直接影响。 （2）废气 本项目4#排气筒排放的颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度出现在距离下风向217m处，最大落地浓度分别为4.08E-4mg/m3、6.40E-4mg/m3、5.84E-3mg/m3，占标率分别为0.11%、0.13%、2.92%；5#排气筒排放的颗粒物最大落地浓度出现在距离下风向306m处，最大落地浓度为9.68E-3mg/m3，占标率为2.15%；6#排气筒排放的VOCs（非甲烷总烃）最大落地浓度出现在距离下风向321m处，最大落地浓度为6.03E-4mg/m3，占标率为0.03%；铸造车间无组织排放的颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）最大落地浓度出现在距离下风向149m处，最大落地浓度分别为3.92E-2mg/m3、3.37E-2mg/m3，占标率分别为4.36%、1.69%。因此本项目有组织、无组织废气对周围环境影响不大。 经大气环境防护距离软件计算，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离；卫生防护距离为铸造车间为界外扩100m形成的包络线区域。经调查，卫生防护距离内无敏感点。 （3）噪声 在采取噪声防治措施的前提下，项目建成后各边界噪声基本维持现状，四周厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目固体废物处理均规范处置，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响。 6、本项目污染物“三本账”一览表 本项目污染物“三本账”见表10-1。 表10-1 本项目污染物“三本账”一览表 t/a 种类; 污染物 名称; 原有 项目 排放量; 原有 项目 批复量; 本项目排放量; “以新带 老”削减量; 全厂 排放量; 增减量; 本次申请量. 产生量; 削减量; 排放量; 控制 因子; 考核 因子. 水污染物; 生产 废水; 废水量; 1307; 1307; 0; 0; 0; 0; 1307; 0; /. COD; 0.136; 0.136; 0; 0; 0; 0; 0.136; 0; /; /. SS; 0.042; 0.042; 0; 0; 0; 0; 0.042; 0; /; /. 石油类; 0.017; 0.017; 0; 0; 0; 0; 0.017; 0; /; /. 总铜; 0.001; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0.001; 0; /; /. 生活 污水; 废水量; 1200; 1200; 1200; 0; 1200; 0; 2400; +1200; 1200. COD; 0.480; 0.480; 0.480; 0; 0.480; 0; 0.960; +0.480; 0.480; /. SS; 0.300; 0.300; 0.300; 0; 0.300; 0; 0.600; +0.300; /; 0.300. NH3-N; 0.042; 0.042; 0.042; 0; 0.042; 0; 0.084; +0.042; 0.042; /. TP; 0.006; 0.006; 0.006; 0; 0.006; 0; 0.012; +0.006; 0.006; /. 混合 废水; 废水量; 2507; 2507; 1200; 0; 1200; 0; 3707; +1200; 1200. COD; 0.616; 0.616; 0.480; 0; 0.480; 0; 1.096; +0.480; 0.480; /. SS; 0.342; 0.342; 0.300; 0; 0.300; 0; 0.642; +0.300; /; 0.300. NH3-N; 0.042; 0.042; 0.042; 0; 0.042; 0; 0.084; +0.042; 0.042; /. TP; 0.006; 0.006; 0.006; 0; 0.006; 0; 0.012; +0.006; 0.006; /. 石油类; 0.017; 0.017; 0; 0; 0; 0; 0.017; 0; 0; /. 总铜; 0.001; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0.001; 0; 0; /. 大气污 染物; 有组织; 颗粒物; 0.260; 0.260; 8.450; 7.592; 0.858; 0; 1.118; +0.858; 0.858; /. SO2; 0.072; 0.072; 0.018; 0; 0.018; 0; 0.090; +0.018; /; /. NOx; 0.704; 0.704; 0.176; 0; 0.176; 0; 0.880; +0.176; /; /. 氯化氢; 0.008; 0.008; 0; 0; 0; 0; 0.008; 0; /; /. 硫酸雾; 0.024; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0; /; /. VOCs; 0.134; 0.134; 0.390; 0.351; 0.039; 0; 0.173; +0.039; 0.039; /. 无组织; 颗粒物; 0.161; 0; 0.496; 0; 0.496; 0; 0.496; +0.496; /; /. 氯化氢; 0.005; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 硫酸雾; 0.014; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. VOCs; 0.071; 0; 0.043; 0; 0.043; 0; 0.043; +0.043; /; /. 固体废物; 废渣; 0; 0; 18.5; 18.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废金属边 角料; 0; 0; 37.0; 37.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废蜡料; 0; 0; 2.0; 2.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废型壳; 0; 0; 71.2; 71.2; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废不合格品; 0; 0; 2.0; 2.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 布袋除尘器捕集的粉尘; 0; 0; 7.90; 7.90; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废切削液; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废槽渣; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 电泳废渣; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 漆渣; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废漆雾毡; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0.68; 0.68; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水处理站污泥; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 喷漆水帘 废液; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 15.0; 15.0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 7、总量控制及平衡方案 （1）水污染物 本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP，总量考核因子为SS。本项目生活污水经厂区污水管网收集后依托常州嘉霖灯饰有限公司污水排放口排入亿晶路（现更名为金武路）市政管网进金坛第二污水处理厂集中处理，达标尾水排入尧塘河。本项目新增废水1200m3/a，COD、SS、NH3-N、TP的排放量分别0.480t/a、0.300t/a、0.042t/a、0.006t/a，水污染物排放总量在金坛第二污水处理厂内平衡。 （2）大气污染物 本项目大气污染物总量控制因子为颗粒物、SO2、NOx、VOCs。颗粒物、SO2、NOx、VOCs的排放量分别为0.858t/a、0.018t/a、0.176t/a、0.039t/a。根据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》苏环办[2014]148号文件的要求“烟粉尘、挥发性有机物实行实行现役源（治理、技改等非关闭类项目）2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”。如在现役源中平衡，本项目颗粒物需平衡的量为1.716t/a，挥发性有机物需平衡的量为0.078t/a；如在关闭类项目中平衡，本项目颗粒物需平衡的量为1.287t/a，挥发性有机物需平衡的量为0.059t/a。 8、项目建设可行性 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目拟采取的污染防治措施合理可行，能满足污染物稳定达标排放，项目建成后对周围环境影响较小，因此建设单位在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度论证是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目周围环境状况图； 附图3 金坛经济开发区用地规划图 附图4 生态红线图 附图5 区域水系图 附图6 厂区平面布置图。 附件 附件1 环评委托书； 附件2 备案通知书； 附件3 企业法人营业执照 附件4 土地证及租赁协议； 附件5 污水委托处理合同； 附件6 原有项目环评批复； 附件7 常州嘉霖灯饰有限公司环评批复及验收意见； 附件8 监测报告； 附件9 建设单位承诺书； 附件10 建设项目环评审批基础信息表。