建设项目环境影响报告表

(附工程分析、大气、风险专项)

项目名称：       蜂巢能源动力锂离子电池项目

建设单位：          蜂巢能源科技有限公司

编制日期：2018年8月

- 江苏省环境保护厅

《本项目环境影响报告表》编制说明

《本项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出本项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 蜂巢能源动力锂离子电池项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 蜂巢能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐海锋 |  |  |  |  | 联系人 | 陈磊 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区华城中路168号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18531222600 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 213200 |
| 建设地点 | 华城路以南，鑫城大道以北， 兴隆南路以东，银湖路以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 电池制造[C384] |  |  |
| 占地面积(m2) | 290519.69 |  |  |  |  | 绿化面积(m2) | 37215 |  |  |
| 总投资 (万元) | 700000 |  | 环保投资 (万元) |  |  | 4350 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.6% |
| 评价经费(万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 本项目产品主要为动力电芯、模组，生产中用到的原辅料情况详见表1-3，设备使用情况详见表1-4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水(吨/年) |  | 1438090 |  |  | 燃油(吨/年) |  |  | --- |  |
| 电(万度/年) |  | 21812 |  |  | 燃气(标立方米/年) |  |  | 31.68×106 |  |
| 蒸汽(吨/年) |  | 29700 |  |  | 其它 |  |  | --- |  |
| 废水排水量及排放去向： 建设项目采取“雨污分流”，无生产废水排放，废水排放量为42778m3/a，主要为生活污水，接管至金坛第二污水处理厂，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 蜂巢能源科技有限公司于2016年12月正式成立，是一家专业从事汽车动力电池研发、试制、试验组装、量产以及原材料生产的新能源公司。为把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，并满足公司发展需要，蜂巢能源科技有限公司拟投资700000万元在金坛经济开发区华城路以南，鑫城大道以北，兴隆南路以东，银湖路以西地块建设“蜂巢能源动力锂离子电池项目”，项目规划用地面积290519.69m2(折合435.78亩)，建筑占地面积176900 m2，总建筑面积218950 m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，需开展项目的环境影响评价工作。因此，蜂巢能源科技有限公司委托江苏润环环境科技有限公司(国环评证甲字第1907号)承担该项目的环境影响评价工作。 我单位在接受委托后，及时组织项目组人员对该项目开展了现场调研，勘察并对项目进行了初筛： 表1-1 项目“初筛”内容一览表 初筛内容; 项目情况; 初筛结果. 产业政策; 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年2月16日《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中鼓励类(第十九项轻工第16条“锂离子电池、氢镍电池、新型结构(卷绕式、管式等)密封铅蓄电池等动力电池”)； 本项目属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修订)中鼓励类项目(第十七项轻工中第16条“…锂离子电池、氢镍电池、新型结构(卷绕式、管式等)密封铅蓄电池等动力电池…”)； 本项目属于《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录(2018年本)》八、新能源汽车产业 74.高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池等动力电池及其正极材料、负极材料、电池隔膜、电解质等核心材料、燃料电池的开发与产业化； 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年本)(苏政办发〔2015〕118号)限制或淘汰类产业。因此，本项目符合国家及地方产业政策。; 相符. 规划相符性; 金坛经济开发区产业定位主要是：纺织服装、机械电子、高端装备制造、盐化工、新能源、新材料、节能环保、新医药、研发服务。本项目为锂电池生产项目，属于新能源，符合金坛经济开发区规划要求。; 相符. 生态保护红线; 项目位于金坛经济开发区内。不在金坛区生态红线区中的一、二级管控区范围; 相符. 环境质量底线; 项目所在地区大气、声环境现状良好，能满足功能区划要求，本项目三废排放量较小。项目建成后的不会造成区域各环境要素功能改变。; 相符. 资源利用上线; 项目运营过程中耗电量21812万kWh/a、耗水量1438090t/a，在开发区供电、供水负荷范围内; 不会达到区域资源的利用上线. 负面清单; 对照规划环评及跟踪评价审批意见及《市场准入负面清单草案》(试点版)，本项目符合相关要求; 相符. 2、建设内容及生产规模 项目建设10.8Gwh动力电池生产线，年生产乘用车用动力电芯2000万只及生产动力电池包20万套。项目产品方案见表1-2~3。 表1-2 动力电芯产品一览表 型号; 类型; 容量（Ah）; 电压（V）; 尺寸（L*W*H）; 重量(kg); 备注. 电芯A; NCM方形铝壳; 51; 3.65; 148×26×91; 0.87; PHEV. 电芯B; NCM方形铝壳; 113; 3.65; 148×52×95; 1.7; EV. 电芯C; NCM方形铝壳; 134; 3.55; 148×52×91; 1.7; EV. 表1-3 电池包产品一览表 型号; 串并联方式; 容量(Ah); 电压(V); 尺寸(L*W*H); 重量(kg). A; 1P96S; 51; 350.4; 770×680×290; 140. B; 1P84S; 136; 306.5; 1460×1069×272; 272. C; 1P110S; 136; 401.5; 1995×1360×243; 360. 主要工程建设内容见表1-4。 表1-4 项目主要工程内容 类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 化成车间; 2间，1层，建筑面积分别为11945 m2; 15ppm生产线，4条; /. 电极装配车间; 2间，1层局部2层，建筑面积分别为63140 m2; 装配生产线(兼容生产电芯A(51Ah))，4条; /. 模组车间; 1间，建筑面积16022 m2; 15ppm模组生产线，4条; /. 电池包装配; 在成品库设置电池包生产线1条; /. 辅助工程; 综合站房; 1座，1层，建筑面积5582 m2; /. 食堂; 1座，2层，建筑面积4638.48 m2; /. 性能实验室; 1间，1层，建筑面积2550 m2; 主要承担电芯、电池包的充放电、倍率、循环寿命等方面的性能测试任务。. 1#安全实验室; 1层，建筑面积1474 m2; 主要承担电芯成品的挤压、针刺、过充、过放、高低温冲击等安全性测试任务。. 2#安全实验室; 1层，建筑面积461 m2. 门卫; 3座，总建筑面积200 m2; /. 辅助办公用房; 2座，建筑面积3468m2; /. 机加工车间; 1间，建筑面积1540 m2; 设备维修使用. 废弃电芯车间; 1间，建筑面积1540 m2，盐水池容积24m3; /. 公用工程; 供水 (新鲜水); 新鲜水用量1438090m3/a，主要为绿化用水、实验用水、纯水制备系统用水、冷却系统用水以及生活用水等。; 开发区供水管网. 排水; 废水量为42778 t/a，主要为生活污水。采用雨污分流排水方式。雨水排入尧塘河，生活污水排入开发区污水管网; /. 供电; 110kv降压站1座，2层，建筑面积1500m2，年用电量21812万度，所用电源直接从开发区220kv电源送至本项目降压站; /. 供热; 导热油锅炉房，1间，1层，占地面积1967m2; /. 纯水制备系统; 设置1套反渗透纯水制备系统，制备能力14 m3/h; /. 污水站; 1间，1层，建筑面积2000 m2; /. 空压系统; 5台(4用1备)离心式空压机220Nm3/min，1台150Nm3/min的变频无油螺杆空压机，系统设计能力790Nm³/min; /. 消防; 消防水池有效容积1722m3，18m3高位消防水箱设置在厂区最高建筑物屋顶。; /. 事故; 事故池450 m3; 满足事故排放要求. 循环水系统; 循环冷却水量为18150m3/h. 制氮系统; 制氮机4台(3用1备)，总处理量4446m3/h. 贮运工程; 贮存; 1#仓库4708 m2；2#仓库4606 m2；成品库8914m2；危化品库1间，750 m2; /. 运输; 厂内原料及产品主要采用叉车运输。场外运输主要采用汽车运输方式，运力主要依靠社会力量解决; /. 环保工程; 废气治理; 活性炭吸附装置5套、滤筒过滤装置39套、布袋除尘1套、三级水吸收装置1套、排气筒7根、油烟净化装置1套; /. 废水治理; 三效蒸发装置1套，处理能力3m3/h；“生化池+砂滤+碳滤”处理工艺污水站1座，处理能力180 m3/d; /. 噪声治理; 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音; /. 固废处置; 一般固废堆场60m2，危废堆场60m2，废弃电芯车间1座; /. 绿化; 绿化面积37215m2，绿化率13%; /. 3、平面布置及周围状况 平面布置：平面布置将场地沿南北向主物流通道分为东西两区。其中西区为主要生产区，共六大生产组团；各生产组团依据工艺流程呈环型布置，配套站房区布置于各生产区中部，便于管道布线，提高能源使用效率，生产厂房紧邻内部主要物流通道，便于原材料运入和成品的运出；其中在1#电极装配车间和2#电极装配车间西侧布置局部3层的辅助办公楼，呈“一”字型排开；站房区分别位于各个生产组团中部，处于生产负荷中心，以满足各生产组团的生产需求。东区为实验配套区。在南部，结合模组车间出入口，布置物流中转场地。项目平面布置详见图1.6-1。 周边情况：项目周边500m范围内多为空地，东北侧陈家村距离项目约282m，汤家村距离项目约211m，东侧东明村距项目约412m，南侧尧塘镇西榭村经济合作社距本项目约400m。项目500m周围概况见图1.6-2。 4、原辅材料及能源消耗 项目运营期主要原辅材料及能源消耗详见表1-5。 表1-5 建设项目主要原辅材料及能源消耗 编号; 原辅材料名称; 规格、形态; 规格或主要成分; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 存储位置. 原辅材料. 1; 镍钴锰酸锂; 固态; 镍钴锰酸锂; 6500 t; 108.33t; 桶装; 1号仓库. 2; 石墨; 固态; 碳; 4000 t; 66.66t; 桶装. 3; 电解液; 液态; 六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯; 2600 t; 43.33t; 桶装; 危化品库. 4; 隔膜; 固态; 聚烯烃; 4000万m2; 66.66万m2; 袋装; 1号仓库. 5; 导电碳黑; 固态; 碳; 90.06 t; 0.83t; 桶装. 6; 碳纳米管; 固态; 碳; 780 t; 13t; 桶装. 7; N-甲基吡咯烷酮; 液态; N-甲基吡咯烷酮; 5658 t; 41.66t; 储罐，40m3; 危化品库. 8; 聚偏氟乙烯; 液态; 聚偏氟乙烯; 100 t; 1.66t; 桶装; 1号仓库. 9; 羧甲基纤维素钠; 液态; 羧甲基纤维素钠; 40 t; 0.66t; 桶装. 10; 丁苯橡胶; 固态; 聚苯乙烯丁二烯共聚物; 150 t; 2.5t; 袋装. 11; 液体导电剂; 液态; 碳纳米管、N-甲基吡咯烷酮、分散剂; 5500 t; 91.66t; 桶装. 12; 铜箔; 固态; 铜; 1060 t; 17.66t; 袋装. 13; 铝箔; 固态; 铝; 600 t; 10t; 袋装. 14; 绿色高温胶带; 固态; 聚酯薄膜; 60万m2; 1万m2; 袋装; 2号仓库. 15; 卷芯上部绝缘片; 固态; /; 1000万套; 16.66万套; 袋装. 16; 电芯盖板; 固态; /; 1000万套; 16.66万套; 袋装. 17; 电芯壳体; 固态; /; 1000万套; 16.66万套; 袋装. 18; 正极引脚; 固态; /; 1000万套; 16.66万套; 袋装. 19; 负极引脚; 固态; /; 1000万套; 16.66万套; 袋装. 20; 注液孔盖; 固态; /; 1000万套; 16.66万套; 袋装. 21; 注液孔塞; 固态; /; 1000万套; 16.66万套; 袋装. 22; 电池管理系统(BMS); 固态; /; 20万套; 0.33万套; 袋装. 23; 高压包; 固态; /; 20万套; 0.33万套; 袋装. 24; 上下壳体; 固态; /; 20万套; 0.33万套; 袋装. 25; 各种结构件; 固态; /; 20万套; 0.33万套; 袋装. 实验室. 26; 盐酸; 液态; MOS纯/优级纯; 212.4kg; 212.4kg; 500ml/瓶; 实验室. 27; 硝酸; 液态; MOS纯; 42.6kg; 42.6kg; 500ml/瓶. 28; 磷酸; 液态; MOS纯; 9.37kg; 9.37kg; 500ml/瓶. 29; 稀硫酸; 液态; MOS纯; 36.8kg; 36.8kg; 500ml/瓶. 30; 高氯酸; 液态; MOS纯; 35.2kg; 35.2kg; 500ml/瓶. 31; 氨水; 液态; MOS纯; 22.8kg; 22.8kg; 500ml/瓶. 32; 二甲酚橙指示剂; 固态; /; 0.05kg; 0.05kg; 25g/瓶. 33; 紫脲酸铵指示剂; 固态; /; 0.05kg; 0.05kg; 25g/瓶. 34; 苯甲酸铵; 固态; /; 0.5kg; 0.5kg; 250g/瓶. 35; 氟化铵溶液; 固态; /; 1.0kg; 1.0kg; 500g/瓶. 36; 六亚甲基四胺缓冲溶液; 固态; /; 1.0kg; 1.0kg; 500g/瓶. 37; 乙二胺四乙酸二钠标准溶液; 固态; 优级纯; 0.5kg; 0.5kg; 250g/瓶. 38; 锌标准溶液; 液态; /; 1.0kg; 1.0kg; 50ml/瓶. 39; 重铬酸钾; 固态; /; 1.0kg; 1.0kg; 500g/瓶. 40; 过硫酸铵; 固态; /; 0.5kg; 0.5kg; 500g/瓶. 41; 无水乙醇; 液态; /; 394.5kg; 394.5kg; 500ml/瓶. 42; 甲醇; 液态; /; 7.9kg; 7.9kg; 500ml/瓶. 43; 乙酸乙酯; 液态; /; 3.6kg; 3.6kg; 4L/瓶. 44; 乙腈; 液态; /; 37.9kg; 37.9kg; 4L/瓶. 45; 丙酮; 液态; /; 39.2kg; 39.2kg; 500ml/瓶. 46; 库伦法阳极液; 液态; /; 10.5kg; 10.5kg; 500ml/瓶. 47; 库伦法阳极液-醛酮; 液态; /; 14.2kg; 14.2kg; 500ml/瓶. 48; 库伦法阴极液; 液态; /; 0.2kg; 0.2kg; 5ml/瓶. 49; 库伦法阴极液-醛酮; 液态; /; 0.5kg; 0.5kg; 5ml/瓶. 能源. 50; 自来水（吨/年）; 液态; /; 1438090 m3; /; /; 供水管网. 51; 电(度/年); /; /; 30.79×104度; /; /; 供电电网. 52; 天然气(标立方米/年); 气体; 甲烷、乙烷、丙烷等; 31.68×106m3; /; /; 供气管网. 53; 蒸汽（吨/年）; /; 29700; 供气管网. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-6。 表1-6 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称及型号; 主要技术规格; 数量(台/套); 备注. 一; 1#电极装配车间. 1; 正极投料系统; 自动配料系统; 3; /. 2; 正极匀浆系统; 2000-2300L搅拌机; 6; 进口. 3; 正极涂布机; 50-70m/min; 2; 进口. 4; NMP回收; 排放量25mg/m3; 2. 5; 正极分切; 50-70m/min; 6; 进口. 6; 正极辊压; 50-70m/min; 4; 进口. 7; 正极模切; 15-35m/min; 32; 进口. 8; 极片VD; /; 1; /. 9; 负极投料系统; 自动配料系统; 3; /. 10; 负极匀浆系统; 2000-2300L搅拌机; 6; 进口. 11; 负极涂布机; 50-70m/min; 2; 进口. 12; 负极分切; 50-70m/min; 6; 进口. 13; 负极辊压; 50-70m/min; 4; 进口. 14; 负极模切; 15-35m/min; 32; 进口. 15; 极片VD; /; 1; /. 16; 叠片; 设备速度≥2ppm; 72; 进口. 17; 烘烤装配注液线; 线体速度≥15ppm; 2; 进口. 18; 预充系统; 5V/80A; 2; /. 19; 二次注液; 线体速度≥15ppm; 2; 进口. 20; 密封钉焊接机; 线体速度≥15ppm; 2; /. 21; 氦检机; 线体速度≥15ppm; 2; /. 22; 装盘; 线体速度≥15ppm; 2; /. 23; 电芯PQC检测设备. KF水分测试仪; 831; 5; /. 剥离测试机; FPT-F1; 2; /. 加热炉(固含量专用); UF55; 2; /. 数字粘度计; SNB-4; 2; /. 数字显微镜; 25x; 3; /. 24; 电芯OQC检测设备; X-ray; 1; /. 25; 自动化物流系统; /; 1; /. 二; 1#化成车间. 1; 化成系统; 5V/160A; 2; /. 2; 包膜入库; 15ppm; 2; /. 3; 自动化物流系统; /; 1; /. 三; 2#电极装配车间. 1; 正极投料系统; 自动配料系统; 3; /. 2; 正极匀浆系统; 2000-2300L搅拌机; 6; 进口. 3; 正极涂布机; 50-70m/min; 2; 进口. 4; NMP回收; 排放量25mg/m³; 2; /. 5; 正极一次分切; 50-70m/min; 6; 进口. 6; 正极辊压; 50-70m/min; 4; 进口. 7; 正极模切; 15-35m/min; 32; 进口. 8; 极片VD; /; 1; /. 9; 负极投料系统; 自动配料系统; 3; /. 10; 负极匀浆系统; 2000-2300L搅拌机; 6; 进口. 11; 负极涂布机; 50-70m/min; 2; 进口. 12; 负极一次分切; 50-70m/min; 6; 进口. 13; 负极辊压; 50-70m/min; 4; 进口. 14; 负极模切; 15-35m/min; 32; 进口. 15; 极片VD; /; 1; /. 16; 叠片; 设备速度≥2ppm; 72; 进口. 17; 烘烤装配注液线; 线体速度≥15ppm; 2; 进口. 18; 预充系统; 5V/80A; 2; /. 19; 二次注液; 线体速度≥15ppm; 2; 进口. 20; 密封钉焊接机; 线体速度≥15ppm; 2; /. 21; 氦检机; 线体速度≥15ppm; 2; /. 22; 装盘; 线体速度≥15ppm; 2; /. 23; 电芯PQC检测设备. 含：KF水分测试仪; 831; 5; /. 剥离测试机; FPT-F1; 2; /. 加热炉(固含量专用); UF55; 2; /. 数字粘度计; SNB-4; 2; /. 数字显微镜; 25x; 3; /. 24; 电芯OQC检测设备; X-ray; 1; /. 25; 自动化物流系统; /; 1; /. 四; 2#化成车间. 1; 化成系统; 5V/160A; 2; /. 2; 包膜入库; 15ppm; 2; /. 3; 自动化物流系统; /; 1; /. 五; 模组车间. 1; 自动化模组装配线. 电芯上线机构; /; 4; /. 倍速链; /; 16; /. 小机器人; /; 48; /. 大机器人; /; 24; /. 三轴机械手; /; 20; /. 等离子清洗; /; 8; /. 激光焊接机构附属设备; /; 12; /. 端侧板贴膜及上线; /; 8; /. 模组直流内阻测试; /; 4; /. 超声键合机激光清洗设备; /; 4; /. 电脑/触控屏; /; 20; /. PLC设备; /; 20; /. 激光发生器; /; 8; /. 2; 模组IQC; 线断检测器; 1. 3; 模组PQC. 电子万能拉力试验机; BJDS-50KN; 1; /. 绝缘耐压测试仪; YD9850A; 1; /. 4; 模组OQC. 3D检测器; P06; 1; /. 充放电机(模组检测用); 100V 500A; 2; /. 六; 1#安全实验室. 1; 振动测试; DC-2200; 1; /. 2; 冲击测试; QP-1000A; 1; /. 3; 外部短路测试; BE-XL-20000W；工作范围：0~700V；0~20000A; 1; /. 4; Drop测试器; BE-8206; 1; /. 5; 过充实验器; 20V100A4CH; 1; /. 6; 热冲击试验箱; BE-101-1000A; 1; /. 7; 挤压针刺试验机; BE-6047AP-100T; 1; /. 8; 海水浸泡试验机; BE-HS-240; 1; /. 9; 气压检测; BE-8203; 1; /. 10; 快速温变(湿热)试验仓; BTWK5-14MDT; 1; /. 11; 盐雾试验室; BE-8206; 1; /. 12; 翻转试验室; BE-8201; 1; /. 13; 三综合振动系统DC-12000; DC-12000; 1; /. 七; 性能实验室. 1; 充放电机 (5V/100A); BT-5HC:; 7; /. 主通道：5V100A16CH. 辅助通道：48CH. 2; 5V400A充放电设备; BT-5HC:; 15; /. 主通道：5V400A7CH. 辅助通道：24CH. 3; 5V700A充放电设备; BT-5HC:; 7; /. 主通道：5V700A3CH. 辅助通道：32CH. 4; 100V500A充放电设备; 100V500A2ch; 4; /. 5; 高低温箱; SGF-100-CC-3; 9; /. 6; 试验箱; SGTF-120-A-3; 36; /. 7; 5V400A充放电设备; BT-5HC:; 12; /. 主通道：5V400A4CH. 辅助通道：24CH. 八; 机加工车 间. 1; 车床; /; 1; /. 2; 铣床; /; 1; /. 3; 磨床; /; 1; /. 4; 线切割; /; 1; /. 5; 锯床; /; 1; /. 6; 摇臂钻; /; 1; /. 7; 台钻; /; 3; /. 8; 逆变式直流焊机; /; 3; /. 9; 二保焊; /; 2; /. 10; 氩弧焊; /; 2; /. 11; 折弯机; /; 1; /. 九; 动力电池包生产线. 1; 钢构; /; 1; /. 2; 区域配电柜; /; 2; /. 3; AGV; /; 52; /. 4; AGV调度系统; /; 1; /. 5; AGV充电站; /; 5; /. 6; 吸尘器; /; 1; /. 7; 扫码枪及支架; /; 2; /. 8; KBK; /; 4; /. 9; 电葫芦; /; 4; /. 10; 下壳体吊装装置; /; 1; /. 11; 物料架及料盒; /; 24; /. 12; 电动拧紧枪; /; 13; /. 13; 滑轨小车; /; 13; /. 14; 平衡器; /; 16; /. 15; 套筒; /; 32; /. 16; HMI及支架; /; 3; /. 17; 机器人; /; 8; /. 18; 机器人夹具; /; 2; /. 19; 抓手校准销; /; 6; /. 20; 机器人底座; /; 8; /. 21; 模组运送车; /; 20; /. 22; 小车二次定位装置; /; 6; /. 23; 扫码器; /; 1; /. 24; 扫码枪及支架; /; 15; /. 25; 气动拧紧枪; /; 5; /. 26; 机器人拧紧抓手; /; 6; /. 27; 气密测试仪; /; 2; /. 28; 气密测试工装; /; 5; /. 29; 模组抓手; /; 1; /. 30; 套筒选择器; /; 1; /. 31; 上壳体吊具; /; 1; /. 32; 自动送钉系统; /; 2; /. 33; 抓手校准单元; /; 2; /. 34; 气密性检测仪及支架; /; 3; /. 35; EOL测试设备; /; 8; /. 36; 充放电设备; /; 12; /. 37; 称重单元; /; 1; /. 38; 吊装装置; /; 2; /. 39; 条码打印机; /; 1; /. 40; 服务器（含显示器，主机，键盘鼠标,系统软件）; /; 1; /. 41; 服务器机柜（含空调）; /; 1; /. 42; 服务器UPS系统; /; 1; /. 43; 工控机（含显示器，主机，键盘鼠标，系统软件）; /; 4; /. 44; 工控机机柜; /; 4; /. 45; 返修打印机; /; 1; /. 46; MES总交换机网络柜; /; 1; /. 6、公用及辅助工程 1、给排水系统 ◆给水 建设项目新鲜水来源开发区供水管网，建设项目新鲜水使用量为1438090m3/a。厂区南侧鑫城大道给水管道管径DN500，水压0.2MPa。厂区西侧兴隆南路给水管道管径DN300，水压0.15MPa。根据厂区给水管网设置就近引入鑫城大道给水管，引入管管径DN300，供给生产、生活及消防用水。 ◆排水 建设项目废水主要为生活污水、实验废水、设备清洗水、纯水制备废水、冷却系统排水等，生活污水经处理后部分回用，部分接管金坛第二污水处理厂，废水排放量42778t/a；实验废水、设备清洗水三效蒸发处理后回用；纯水制备废水、冷却系统排水作为清下水排放。项目排水实行雨污分流，雨水直接排入尧塘河；生活污水达金坛第二污水处理厂接管标准后进入金坛第二污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入尧塘河。 2、供电系统 在厂区中间站房区规划建设110kV降压站，供整个厂区用电，110kV电源由厂区西侧城市220kV变电站引来。110kV降压站由当地供电部门专项设计。110kV降压站内根据全厂负荷情况设2~3台主变压器，并设110kV、10kV配电装置。厂区内设10kV配电所，配电所的10kV电源由降压站放射式配出。 3、供热系统 项目设置锅炉房1座，采用天然气加热方式，导热油锅炉选用4台(3用1备)卧式导热油锅炉，锅炉的参数为YQW-1600Q，同时配备12台(9用3备)导热油循环泵和2台储油罐，循环泵参数为：流量Q=480m3/h，扬程H=80m；高位膨胀油罐30m3，低位储油槽60m3。 4、循环冷却水系统 冷却水循环使用，循环冷却水量为18150m3/h，冷却塔设置在站房屋顶，循环水泵设置在站房内，循环系统补充水采用自来水补水。 5、纯水制备系统 纯水制备设计能力14m3/h，工艺采用前处理、双级反渗透及EDI、抛光混床等制备工艺，出水水质电导率≦0.1us/cm。 6、空压系统 压缩空气总耗量为790Nm3/min。选用5台(4用1备)参数为220Nm3/min，额定排气压力为0.85Mpa的离心式空压机，同时配一台额定排气量为150Nm3/min，额定排气压力为0.85Mpa的变频无油螺杆空压机，与离心机配合使用。 7、制氮系统 项目采用PSA制氮机，共设置制氮机4台(3用1备)，总处理量4446m3/h，满足生产氮气需求。 8、消防系统 厂区消防以同一时间内发生火灾次数按1次计算，室外消火栓用水量为45L/S，室内消火栓用水量为25L/S，消火栓系统火灾延续时间3h；自动喷淋水量160L/S，火灾延续时间1.0h。连廊处设置防火分隔水幕，喷水强度2L/s.m，作用时间3h。 室内外消防用水均由消防水泵房加压供给，室外消火栓给水环网上设室外消火栓，间距不大于120m。室外消火栓一次消防用水量为486 m3，室内消火栓一次消防用水量270m3，自喷系统一次消防用水量576m3，水幕系统一次消防用水量390m3，合计消防水池有效容积1722m3。18m3高位消防水箱设置在厂区最高建筑物屋顶。 7、职工人数及工作制度 职工人数：项目劳动定员1756人，采用三班制生产，每天有效生产22h，每年工作300天，年运行时间6600h。 工作制度：采用三班制生产，每天有效生产22h，每年工作300天，年运行时间6600h。 8、选址合理性分析 （1）本项目选址于金坛经济开发区，其产业定位主要是：纺织服装、机械电子、高端装备制造、盐化工、新能源、新材料、节能环保、新医药、研发服务。本项目为锂电池生产项目，属于新材料产业，符合金坛经济开发区规划要求。 项目土地利用规划见图1-1。 （2）本项目位于金坛经济开发区工业用地范围内，不在生态红线范围内，且距离最近的丹金溧漕河(金坛市)洪水调蓄区的生态红线区域均较远(直线距离约为5.8km)，与《江苏省生态红线区域保护规划》具有协调性。 （3）风险预测结果表明：NMP储罐泄漏时，在有风、D稳定度条件下对下风向的浓度影响值最大，未出现半致死浓度范围。通过设置风险防范措施，建立风险应急预案，能够满足当前风险防范的要求，可以有效地防范风险事故的发生，并做好应急处置。 （4）根据《太湖流域管理条例》：在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。第一十九条规定如下：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)新建、扩建化工、医药生产项目； (二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； (三)扩大水产养殖规模。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订)第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。 项目所在地属于太湖流域三级保护区，需严格执行《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定，项目属于新材料产业，无生产废水排放，满足相关规定要求。 9、环保投资 项目环保投资见表1-7。 表1-7 环保投资估算 类别; 环保工程名称; 环保投资(万元); 效果; 进度. 废气防治; 活性炭吸附装置5套、滤筒过滤装置39套、布袋除尘1套、三级水吸收装置1套，排气筒7根; 2000; 达标; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 废水防治; 三效蒸发装置1套，处理能力3m3/h；“生化池+砂滤+碳滤”处理工艺污水站1座，处理能力180 m3/d; 1500; 达标. 固废防治; 一般固废堆场、危废暂存场; 700; 不造成二次污染. 事故; 事故池1座，容积334 m3; 100; 满足要求. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 30; 达标. 绿化; 绿化面积37215m2; 20; 绿化率13%. 合计; 4350; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，通过现场踏勘可知，项目所在地为空地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形、地貌、土壤 该区域地质属于长江中下游冲击平原，土地承载大部分在10~20吨/平方米，为太湖水网平原区的西部高亢平原。 金坛区域为南北走向的茅山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区，地势自西向东倾斜。工程地处长江三角洲平原，地势平坦。 在大地构造上，金坛区属于扬子古陆东端的下扬子台褶带。境内广大地区为古生代以来的坳陷区，沉积了古生界和中生界地层。地层经受多期构造运动，每期构造运动都破坏和改造了原有构造体系，并以重叠和交接方式复合。上层地质为第四纪冲积层，厚达190m，由粘土、淤泥和砂粒组成。 0~5m上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09~0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒。 5~40m平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。 40~190m由粘土、淤泥和砂粒组成的一些其它构造，地下水位一般在地面下1~3m。第一承压含水层水位约在地面下30~50m，第一承压含水层约在地面下70~100m，第三承压含水层在130m以下，由于地下水严重超采，该区域地面沉降严重。 金坛区地震设防地震动峰值加速度为0.10g(相当于地震烈度7度)，地震动反应谱特征周期为0.35S。 项目地理位置见图2-1。 二、气象气候 金坛区气候温和、干湿冷暖、四季分明、雨量充沛、日照充足、无霜期长，属北亚热带季风气候，季风环流是支配金坛区气候的主要因素。 (1)气温季节差异较大 1975~1994年，日平均气温15.2℃，年平均气温19.70℃，最低11.6℃；历年1约最冷，月平均2.4℃，七月最热，月平均27.8℃。极端最低温度出现在1955年1月7日，为-16℃；极端最高温度出现在1959年8月22日，为39.3℃。历年日最高温≥35℃的年平均12天，1994年达40天。历年日最低温度≤0℃，初终间天数平均528天。低温出现最早的是1968年11月10日，最迟结束的是1962年4月3日。冬春季寒潮平均每年出现3次。 (2)降水 雨量丰沛，但时空分布不均匀。1975~1994年，年平均降水量1074毫米左右，有80%的年份雨量在900毫米以上。全年降水时空分布不匀，有三个明显的多雨期：4~5月为春雨期，6~7月为梅雨期，9~10月为台风秋雨期。4~9月的降水量占全年的77.5%，7月雨量为最多月，一般150-200毫米；12月和1月为雨量最少月，平均30毫米左右。最大降水量为1835.8毫米(1991)年，最小年降水量为561.1毫米(1978年)。历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量519.6毫米。蒸降比为1.27。 (3)风况 全年主导风向及频率：ESE向14%；夏季主导风向及频率：ESE向19% 冬季主导风向及频率：NNE向9%；多年平均风速：2.9m/s 实测最大风速：20.3m/s；大风日数(风力≥7级)：平均6天/年、年最多19天。 三、水文水系 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99%；湖泊12.6万亩，占34.38%；水库0.67万亩，占1.82%；塘坝7.95万亩，占21.78%；渔塘7.68万亩，占2l.03%。 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊(如钱资荡)、湖荡(如天荒湖)三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 (1)丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000年汛期入境水量为6.992亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ~Ⅴ类。 丹金溧漕河已经被交通部、省政府分别纳入长江三角洲地区“两纵六横”骨干航道网和江苏省“两纵四横”高等级航道规划网体系，航道改造直接由五级跳过四级升至三级，航道口宽达70m，通航船舶等级为1000吨。目前，丹金溧漕河(常州段)“五改三”升级改造工程已正式动工建设，工程竣工后，金坛城区段老航道将关闭航运功能，老航道将开发成市区景观河。 (2)尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 (3)钱资荡：位于市区南部3km，东西长5.3km，南北最阔有1.2km，现有水面68.68km2，荡底标高一般在1.4~1.6m，平均水深2.0m，正常蓄水量1000万m3，冬季约为750万m3，该湖具有灌溉、养殖和少量航运功能。水质基本满足Ⅳ类水质标准。下塘桥河与钱资荡之间设有节制闸，下塘桥河与尧塘河一起向东最终流入武进滆湖。 建设项目周边水系概况见图2-2。 四、自然生态 (1)土壤与植被 金坛区土壤类型以发育于黄土状物质的黄泥土为主，土壤的粘土矿物以水云母为主，并有蒙脱土、高岭土等，土壤质地以重壤为主，耕作层有机质含量(2.0~2.15)%，含氮(0.15~0.2)%，土壤pH为6.5~7.2，粘粒含量约(20~30)%，土质疏松。丘陵坡地分为粘土层和泥灰层。土壤的黏土矿物皆以水云母为主，并有蒙脱石和高岭石等。土壤质地以重壤为主，耕层有机质含量为2.0~2.5%，土壤酸碱度为中性。 金坛区植被主要是以马尾松、黑松、杉木为建群种的针叶树林和以麻栎、栓皮栎、白栎等壳斗科树种为基本建群种的阔叶树林，计有800多个品种。野生动物有狼、豺狗、猪獾、野兔、刺猬等70多种；水产品种有草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼等60多种，还有黄鳝、甲鱼、鳗鱼、青蛙、牛蛙、螃蟹等特种水产。 (2)生态环境 金坛位于亚热带北缘，土地肥沃，物产丰富，素有“鱼米之乡”之称。该区域生物资源丰富，植物有茶、林、果、竹资源，是江苏省茶叶主要产区；野生动物有金丝雀、黄鹂、野鸡等鸟类上百种，穿山甲、刺猬、野猪等哺乳动物多种；有银鱼、青鱼、草鱼、蚌、蟹等水产几十种。矿产资源众多，主要有岩盐、石灰岩、玄武岩、粘土、煤、泥炭、矿泉水等10余种。被誉为“苏南第一矿”的金坛盐矿位于金坛西部地区，盐矿总面积60.5km2，矿储量为163亿吨，矿体品位高，氯化钠含量达85%。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、环境空气质量 本次大气环境监测由江苏润环环境科技有限公司委托青山绿水(江苏)检验检测有限公司进行，时间为2018年6月4日~6月10日，监测报告编号为(CQHH180694)。 (1)监测因子 PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃及同步常规地面气象观测资料。 (2)监测时间和频次 日均样：PM10连续采样 7 天，日平均浓度值每天至少有20个小时采样时间，获取日均值。 小时样：SO2、NO2、非甲烷总烃连续采样 7 天，每天4次，上午、下午各两次，分别为02、08、14、20时，每次45分钟。 监测分析方法按《环境监测技术规范》(大气部分)有关规定和要求执行。 表3-1 大气监测项目分析方法 序号; 监测项目; 方法依据; 仪器设备; 检出限(mg/m3). 1; 二氧化硫; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 0.007. 2; 二氧化氮; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.005. 3; PM10; 重量法; HJ 618-2011; 0.01. 4; 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ/T38-1999; 0.2. 3、监测点位 根据评价要求，考虑功能区分布及本项目特点布点，详见表3-1和图3-1。 表3-2 大气环境监测点布置 序号; 监测点名称; 方位; 距离(m); 监测项目. G1; 项目所在地; /; /; PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃. G2; 香格里拉山庄; NW; 2400. 4、现状监测结果统计分析 (1)监测统计结果见表3-3。 表3-3 大气环境现状监测结果 监测点; 监测项目; 小时平均值; 日平均值. 浓度范围(mg/m3); 超标率%; 平均浓度(mg/m3); 浓度范围(mg/m3); 超标率%; 平均浓度(mg/m3). G1; SO2; 0.020-0.027; 0; 0.024; /; /; /. G2; 0.021-0.027; 0; 0.024; /; /; /. G1; NO2; 0.035-0.057; 0; 0.046; /; /; /. G2; 0.044-0.059; 0; 0.051; /; /; /. G1; PM10; /; /; /; 0.098-0.143; 0; 0.121. G2; /; /; /; 0.078-0.146; 0; 0.109. G1; 非甲烷总烃; 0.65-0.82; 0; 0.743; /; /; /. G2; 0.67-0.80; 0; 0.723; /; /; /. (2)大气环境质量现状评价 大气环境质量现状评价采用单因子指数法，计算公式如下： Pi=CiCoi 式中：Pi——污染物i的单因子指数； Ci——污染物i的实测浓度，(mg/m3)； Coi——污染物i的环境空气质量标准，(mg/m3)。 大气环境现状评价结果见表3-4。 表3-4 各污染因子的评价指数(最大) 监测点; PSO2; PNO2; PPM10; P非甲烷总烃. G1; 0.054; 0.285; 0.95; 0.41. G2; 0.054; 0.295; 0.97; 0.40. 从大气环境监测结果及评价指数来看，各监测点的污染物P值均小于1，各污染物的P值由大到小排序依次为：P PM10> P非甲烷总烃> P NO2 > PSO2。评价区域内大气环境质量较为良好，PM10、SO2、NO2满足GB3095-2012二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解标准要求。 2、地表水环境质量 本次地表水环境现状数据委托青山绿水(江苏)检验检测有限公司进行监测，项目数据引用《常州市金坛博盟车辆配件有限公司扩建年产500 万只车用橡胶密封圈项目环境质量现状监测报告》中地表水历史检测数据，报告编号：CQHH180240。 (1)监测因子：pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类。 (2)监测频次及方法：各监测断面连续采样3天，每天2次。每天上午、下午各一次。分析方法《环境监测技术规范》(地表水环境部分)执行。 表3-5 地表水监测项目分析方法 序号; 监测项目; 分析方法; 方法依据. 1; pH; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》(第四版 国家环保总局2002年). 2; COD; 重铬酸盐法; GB/T11914-1989. 3; SS; 重量法; GB/T11901-1989. 4; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 石油类; 红外分光光度法; HJ 637-2012. 6; TP; 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989. 7; TN; 紫外分光光度法; HJ 636-2012. (3)监测断面 根据本项目拟建区域的水系特点，同时考虑所在地的地形特点，共布设2个监测断面，具体断面布设位置见表3-6及图2-2。 表3-6 地表水环境监测断面具体位置 断面编号; 断面名称; 监测河流; 监测因子. W1; 金坛第二污水处理厂尾水排口上游500m; 尧塘河; pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类. W2; 金坛第二污水处理厂尾水排口下游1500m. (4)环境监测结果统计分析 项目地表水监测统计结果见表3-7。 表3-7 地表水水质监测结果表(mg/L，除pH) 采样地点; 监测结果; pH; CODcr; NH3-N; 总磷; 总氮; 石油类; SS. W1; 最大值; 8.29; 19; 0.505; 0.136; 0.857; 0.02; 12. 最小值; 8.21; 12; 0.349; 0.127; 0.638; 0.01; 10. 平均值; 8.26; 15.50; 0.43; 0.13; 0.79; 0.02; 11.2. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /. W2; 最大值; 8.27; 19; 0.556; 0.139; 0.898; 0.02; 12. 最小值; 8.24; 14; 0.437; 0.129; 0.565; 0.01; 10. 平均值; 8.26; 16.33; 0.50; 0.13; 0.71; 0.02; 10.8. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /; /. Ⅳ类; 6-9; 30; 1.5; 0.3; 1.5; 0.5; 60. (5)地表水环境质量现状评价 地表水环境质量现状评价采用导则中推荐的标准指数法，计算公式如下： Pij=CijSij 式中：Pij—水质参数i在j断面的标准指数； Cij—水质参数i在j断面的监测浓度，mg/L； Sij—水质参数i的地表水水质标准值，mg/L。 SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 pH的标准指数计算公式为： pHj>7.0 SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd pHj< 7 式中：SpH, j—水质参数pH在j断面的标准指数； pHj—水质参数pH在j断面的监测值； pHsu——地表水环境质量标准中规定的pH值上限； pHsd——地表水水质标准中规定的 pH 值下限。 地表水环境现状评价结果见表3-8。 表3-8 水环境现状单因子指数表 监测断面; 监测项目. pH; CODcr; NH3-N; 总磷; 总氮; 石油类; SS. W1; 0.36; 0.63; 0.34; 0.453; 0.57; 0.040; 0.2. W2; 0.37; 0.63; 0.37; 0.463; 0.60; 0.040; 0.2. 根据上表可知，尧塘河水质监测因子均可满足Ⅳ类标准，水环境质量较好。 3、环境噪声质量 本次声环境监测委托青山绿水(江苏)检验检测有限公司进行监测，时间为2018年6月6日~6月7日，监测报告编号为201806194-5号。 (1)声环境质量现状监测 监测项目：等效连续A声级 监测频次：监测2天，每天昼间、夜间各1次。噪声监测按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》执行。 监测点位置：项目所在地东、南、西、北厂界各设1个监测点，具体见图3-9。 (2)现状监测结果统计分析 表3-9 项目厂界噪声现状监测结果统计表(单位：dB (A)) 项目; 点位; 2018.06.06; 2018.06.07. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 厂界噪声; N1; 51.6; 41.8; 51.3; 41.7. N2; 50.1; 40.9; 51.2; 41.2. N3; 54.1; 43.0; 54.3; 43.1. N4; 53.9; 42.4; 55.1; 42.6. 现状监测结果表明，2天内厂界4个测点昼夜间噪声值均满足2类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要环境保护目标见下表以及图1.5-1、图1.5-2。 表3-4 建设项目环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 方位/距离(m); 规模; 环境功能. 大气环境; 陈家村; NE/282; 300人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 汤家村; NE/211; 320人. 东明村; E/412; 700人. 尧塘镇西榭村经济合作社; S/400; 30人. 大新庄; NE/2500; 150人. 洪家村; NE/2200; 200人. 前干塘; NE/2300; 280人. 大沙庄; N/2100; 320人. 长沟村; NE/2000; 160人. 戴家村; NE/1900; 180人. 界沟村; NE/2500; 210人. 油榨头; NE/2200; 220人. 王家村; NE/2100; 160人. 河头集镇; NW/650; 5000人. 大前庄; NW/700; 400人. 沈家村; SE/1200; 320人. 尧塘集镇; S/2300; 3500人. 夏家村; SE/1100; 190人. 三板桥; E/2000; 210人. 香格里拉山庄; NW/2400; 2600人. 浦塘村; S/2200; 320人. 农民公寓; S/2300; 2300人. 公路花园; SE/2330; 3100人. 香树苑小区; SE/2400; 1300人. 地表水; 尧塘河; W/45; 小型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准. 声环境; 项目厂界; /; /; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准. 生态环境; 丹金溧漕河(金坛市)洪水调蓄区; NE/5800; /; 洪水调蓄.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，非甲烷总烃参照大气污染物综合排放标准详解中的确定值，氯化氢执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高允许浓度，具体详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(mg/m3); 标准来源. SO2; 日平均; 0.15; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 小时平均; 0.50. NO2; 日平均; 0.08. 小时平均; 0.20. PM10; 日平均; 0.15. 非甲烷总烃; /; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解中的确定值. 氯化氢; 1小时平均; 0.05(一次); 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79). 24小时平均; 0.015. 2、地表水环境 尧塘河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准要求，其中SS执行《地表水资源质量标准》(SL63-94)中Ⅳ类标准。具体数据见下表。 表4-2 地表水环境质量标准限值 (mg/L，pH除外) 污染物名称; Ⅳ类水域标准浓度限值. pH; 6~9. COD; ≤30. TN; ≤1.5. 氨氮; ≤1.5. 石油类; ≤0.5. TP; ≤0.3. SS; ≤60. 3、声环境 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，具体标准值见下表。 表4-3 声环境质量标准 单位dB (A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目颗粒物、非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表5中新建企业大气污染物排放限值中“锂离子/锂电池”及表6现有和新建企业边界大气污染物颗粒物浓度限值。详见表4-4。 实验室产生的氯化氢参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准执行。详见表4-5。 烘干工段天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃气锅炉表3标准(大气污染物特别排放限值)，有关标准值见表4-6。 食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准。 表4-4 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 污染物排放监控位置; 边界大气污染 物浓度限值; 依据. 锂离子/锂电池; 最高浓度限值. 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒(15m); 0.3; 《电池工业污染物排放标 准》(GB30484-2013)表5及 表6标准. 非甲烷总烃; 50; 2.0. 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 高度(m); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 氯化氢; 15; 0.26; 100; 0.2; GB16297-1996表2二级. 表4-6 锅炉大气污染物排放标准 执行标准; 取值表号及级别; 污染物; 浓度mg/m3. 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)燃气锅炉; 表3 大气污染物特别排放限值; 颗粒物; 20. SO2; 50. NOX; 150. 表4-7 饮食业油烟排放标准 规模; 中型. 基准灶头数; ≧6. 对应灶头总功率103J/h; ≧10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≧6.6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 85. 2、水污染物排放标准 根据《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)可知，“4.1.4在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱，或环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重污染环境问题而需要采取特别保护措施的地区，应严格控制企业的污染物排放行为，在上述地区的现有和新建电池企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。执行水污染物特别排放限值的地域范围、时间，由国务院环境保护行政主管部门或省级人民政府规定。”由环境保护部公告《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染特别排放限值行政区域范围的公告》(中华人民共和国环境保护部公告2008年第30号)，常州市属于执行水污染物特别排放限值的地域范围。但该公告同时明确“我部将在公布相关国家污染物排放标准时，明确水污染物特别排放限值在太湖流域实施的具体时间”，而目前国务院环境保护行政主管部门和江苏省人民政府还未发布太湖流域执行《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)水污染物特别排放限值时间的文件，因此，本项目废水排放标准暂时按《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)表2排放标准执行，同时企业预留相关污水处理设施建设位置，为日后面临提标达到《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)表3做好准备。因此本项目不含氮磷废水经厂区污水处理站预处理后，接管至市政污水管网，执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表2间接排放相关标准； 企业废水总排口的单位产品基准排水量根据《关于执行电池工业污染物排放标准有关问题的复函》(环函[2014]170号)执行，电池制造单位产品基准排水量约0.13m3/万Ah，低于标准0.8m3/万Ah。 金坛第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。具体标准值见下表。 表4-8 废水接管标准及污水厂排放标准一览表 单位：mg/L 项目; 接管标准; 尾水排放标准; 标准来源. COD; ≤150; ≤60; 接管标准：GB30484-2013； 尾水排放标准：GB18918-2002一级A标准. SS; ≤140; ≤30. NH3-N; ≤30; ≤5. BOD5; /; ≤10. 表4-9 城市杂用水水质标准 单位：mg/L 项目; 冲厕; 城市绿化; 标准来源. pH; 6.0-9.0; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2002. BOD5; ≤10; ≤20. 3、噪声排放标准 营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类区标准，详见下表。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类标准; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008). |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物如下： 表4-11 项目总量排放情况一览表 项 目; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 接管量(t/a); 排入环境量(t/a). 生活污水; 废水量m3/a; 44778; 2000; 42778; 42778. COD; 19.25; 13.48; 5.78; 2.57. BOD5; 12.83; 12.4; 0.43; 0.43. SS; 17.11; 11.98; 5.13; 1.28. 氨氮; 1.28; 0.39; 0.90; 0.21. 废气; 烟(粉)尘; 3.521; 2.97; /; 0.551. 非甲烷总烃; 2.7; 1.95; /; 0.75. 氯化氢; 0.00021; 0.00019; /; 0.00002. SO2; 0.23; 0; /; 0.23. NOx; 4.3; 0; /; 4.3. 废气在金坛区总量范围内平衡；水污染物排放总量包含在金坛第二污水处理厂已申请总量范围内。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 图5-1 阳极电极生产工艺流程 图5-2 阴极电极生产工艺流程 一、电极制备 1、投入原料工程 镍钴锰酸锂材料为袋装，由电葫芦吊至加料仓，袋底部打开，粉料靠重力落入料仓，料仓中粉料靠重力通过管道加至合浆机，加料过程有自动称重计量装置，输送过程均为自动化。导电炭黑、聚偏氟乙烯、羧甲基纤维素钠、石墨等固态物料负压加入料仓。 此工序阳极电极生产线会产生少量粉尘G1-1(镍钴锰酸锂、碳黑)，阴极电极生产线会产生少量粉尘G2-1(石墨、炭黑)。 2、制胶、匀浆 正极溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP）存放在3000L密封不锈钢中，采用取料管定量取出，通过液体加料口加入自动化制浆系统。NMP自动加入正极合浆机与聚偏氟乙烯粉料混合，搅拌2h左右，然后自动将镍钴锰酸锂、炭黑均匀分四次加入合浆机，搅拌6~8h，待浆料充分混合均匀后开启制浆系统真空设施，使设备内保持真空度为-0.09MPa，再搅拌30min左右即制成正极浆料，呈黑色粘稠状。 负极溶剂纯水自动加入负极制胶机与羟甲基纤维素钠（CMC）混合、搅拌，并加入少量N-甲基吡咯烷酮，然后将CMC溶液、石墨、炭黑加入搅拌机搅拌，待浆料充分混合均匀后开启制浆系统真空设施，再搅拌即制成负极浆料，呈黑色粘稠状。 正极、负极制浆分散搅拌过程均为物料机械混合过程。制胶、匀浆工序会挥发产生少量有机废气G1-2、G2-2(N-甲基吡咯烷酮)。 3、涂布、烘干 利用涂布机将加工好的阳极、阴极浆料分别均匀地涂在宽金属箔(阳极为铝箔、阴极为铜箔)正反面上，然后进行热风干燥(250℃左右)，制成阳极、阴极极片。干燥工序会将浆料加热，使有机溶剂N-甲基吡咯烷酮全部挥发，涂布和干燥工段含NMP废气进溶剂回收工段(详见大气防治措施)；阴极干燥工序将阴极浆料加热，使阴极溶剂纯水全部蒸发。阳极涂布工序产生固废有S1-1(废阳极电极浆)、S1-2(阳极片)、S1-3(铝箔)；阴极涂布工序产生固废有S2-1(废阴极电极浆)、S2-2(阴极片)、S2-3(铜箔)。 4、一次分切、辊压、二次分切、模切 涂布干燥后的阳极、阴极极片使用一次分切裁切成较窄的极卷，然后通过碾压设备将材料压制成工艺要求的厚度，电极极卷再通过分切、模切等设备加工成需要的尺寸，完成电极材料的制作。分切、模切工序有极少量的粉尘(G1-4)、(G2-2)以及电极边废料(S1-4)、(S2-4)产生。 二、电芯装配 图5-3 电芯装配生产工艺流程 1、叠片、热压 电极材料通过叠片机模切成极片，正负极极片与隔离膜按照一定的顺序叠放在一起做成裸电芯，裸电芯经自动装配线进行热压成型(电加热，温度80~150 ℃)。叠片工序产生粉尘废气G3-1、隔膜废料S3-1。 2、预焊接、组合贴胶、超声焊、包绝缘套、入壳 成型电芯经预焊接(超声波焊)、组合贴胶等形成极组，再通过超声焊接组装极耳和电池盖帽，将焊接好的极组包绝缘套后放入铝壳内。 预焊接、超声焊工序产生焊接烟尘G3-2、电极边废料S3-2。 3、X射线测试 利用X射线测试仪进行电离辐射检测。X射线测试仪应另行进行辐射评价，不在本次项目评价范围内。 4、盖帽焊接、短路测试、测漏 通过激光焊接设备将电池盖和电池壳四周的接缝进行密封焊接，利用外部短路测试机进行短路测试，利用检测设备进行泄漏检测。焊接产生焊接烟尘G3-2、电极边废料固废S3-2；短路测试、测漏产生不合格品S3-3。 5、一次注液、高温静置 将电芯放到注液系统密闭的注液箱内，电芯抽真空后，电解液通过密闭管道定量由预留的注液孔加注入电芯。注完液的电池在普通高温房间内（45℃左右）保持恒温，静置后使电解液完全浸润至电极内部。注液、静置过程产生有机废气G3-3。 6、预化成、常温老化、OCV检测 将电池通过专用的充放电设备进行充放电，电池活化，预化成抽真空产生有机废气G3-4。电池在化成柜内经过常温老化后通过电池的电压下降数据挑选出不良电池S3-4。 7、二次注液 对于第一次注液量偏小的电池进行二次补充注液，注液过程产生有机废气G3-5。 8、抽气、封口 利用真空泵抽出气体后插入橡胶塞进行封口，真空泵产生有机废气G3-6。 9、激光封口、OCV检测 再次进行激光密封钉焊接，产生焊接烟尘G3-7。再通过电池的电压下降数据挑选出不良电池S3-5。 三、电芯化成 图5-4 电芯化成生产工艺流程 1、高温静置、OCV检测、化成 注完液的电芯经过高温静置(电加热)后使电解液完全浸润至电极内部，通过电芯的电压下降数据挑选出不良电芯，再将合格电芯通过专用的充放电设备进行充放电。 2、常温老化、OCV检测、分选 将电芯通过多次常温老化、OCV检测过程挑选出不良电芯，并按照电池电压、内阻、容量等分档进行分选。 3、测厚包膜、绝缘检测、外观检测 经测厚包膜、绝缘检测、外观检测等挑选出不合格品，合格电芯进行包装入库，完成电芯的化成生产。 电芯化成过程中OCV检测、分选、测厚包膜、绝缘检测、外观检测等工序产生不合格品S4-1。 四、电池包生产 1)模组生产工艺流程 图5-5 模组生产工艺流程 1、电芯上线测试 利用OCV、内阻测试仪器自动测试电芯电性能(主要指标为开路电压值、交流内阻值)是否合格。 2、电芯/端板清洁、贴膜、模组堆叠 利用等离子洁净机对电芯/端板进行清洁后在表面贴上绝缘胶片，在自动化生产线上进行模组堆叠。 3、模组端板侧板焊 通过激光焊接设备进行包边、对缝焊接。 4、侧缝焊接检测、模组绝缘检测 利用检测设备检测焊道的宽度、长度，模组阻抗值等。 5、汇流排安装、焊接、焊接检测 利用机器人机构抓取材料、对位放置进行物理组装后进行激光焊接，并应用热成像技术检查焊缝质量 6、PCB板安装、超声焊、模组扣上盖 利用机器人对PCB板进行自动安装。应用超声键合设备进行焊接，在焊接完成的模组上扣塑料防护盖。 7、模组下线测试 利用测试仪器、排针测试板等对模组进行测试，合格模组入库待售。 模组生产过程中端板侧板焊产生端板废料S3-1，端板侧板焊、汇流排焊接产生焊接烟尘G3-1，电芯上线测试、侧缝焊接检测、模组绝缘检测、焊接检测、模组下线测试产生不合格品S3-2。 2)电池包生产工艺流程 图5-6 电池包生产工艺流程 1、清洁壳体、放置水冷板 将电葫芦移动至下壳体上料位置，因运输过程中壳体可能沾染微量灰尘，使用吸尘器对壳体进行清洁，并将水冷板放置在下壳体相应位置。 2、安装 将进出液管卡接到水管接头上，进液管和出液管插接到水冷板上，低压插件预安装到下壳体上，用螺栓锁紧，进液管和出液管插接到水冷板上。 5、下层模组吊装 扫码，机械手自动吊装模组到下壳体相应位置上。 6、安装前部模组连接板、模组垫块 安装前部模组连接板、模组垫块，下层模组利用机械手自动锁紧。 7、插接铜排 将铜排卡接到模组上，使各模组串联。 8、插接线束 插接各模组、BMS线束，插接牢固使BMS能够正常采集信号。 9、水冷气密测试 连接水冷板接口与气密检测设备，运行设备检查水冷板漏率是否满足标准。 10、上层模组吊装 扫码，机械手自动吊装模组到下壳体相应位置上，并锁紧。 11、安装BDU 人工安装BDU到下壳体上，用电动工具锁紧。 12、安装BMS 人工安装BMS道下壳体上，用电动工具锁紧。 13、粘贴密封条 人工粘贴密封条到下壳体上，保证电池包的密封性。 14、自动打紧 机械手自动吊装上壳体到下壳体上，自动打紧。 15、电池包下线测试 电池包贴条码，移动到托盘上称重，转入测试线。采用EOL设备、充放电柜对电池包进行绝缘耐压测试、通讯测试、充放电测试。 16、入库 测试完毕，电池包转到成品工装上入库。 主要污染工序 一、废气 1、废气产生及排放情况 ①匀浆、制胶、烘干产生N-甲基吡咯烷酮废气(G1-2、G1-3、G2-2、G2-3)、罐区呼吸气。 匀浆、制胶生产工序G1-2 N-甲基吡咯烷酮挥发量为9t/a、G2-2挥发量5t/a；涂布、烘干工段G1-3 N-甲基吡咯烷酮全部挥发，挥发量为5241t/a，G2-3挥发量403t/a，经三级水吸收回收处理，处理效率99.9%，经回收处理后的尾气作为涂布机烘箱回风返回车间，形成闭路循环系统，不外排。 ②预焊接、超声焊、盖帽焊接、激光封口产生焊接烟尘(G3-2、G3-7)，一次注液、真空泵、二次注液产生非甲烷总烃有机废气(G3-3、G3-4、G3-5、G3-6)。 预焊接、超声焊、盖帽焊接烟尘G3-2产生量约2t/a，经滤筒过滤处理后由20m高排气筒排放，除尘效率99%，则烟尘排放量分别为0.02t/a。激光封口烟尘G3-6产生量约1t/a，经滤筒过滤处理后由20m高排气筒排放，除尘效率99%，则烟尘排放量为0.01t/a。 一次注液、真空泵、二次注液非甲烷总烃(G3-3、G3-4、G3-5)废气排放主要为电解液挥发有机废气，根据实际生产经验，生产过程中电解液损耗量远远小于0.1%，本次按保守估计，非甲烷总烃挥发量按电解液使用量的0.1%计，则非甲烷总烃产生量为2.6t/a，其中一次注液、真空泵、二次注液产生量分别为2t/a、0.1t/a、0.5t/a，经活性炭吸附处理后由20m高排气筒排放，处理效率75%，则一次注液、真空泵、二次注液非甲烷总烃排放量分别为0.5t/a、0.025t/a、0.125t/a。 ③实验室分析液使用挥发的酸性废气、有机废气等。 实验室使用氯化氢以及其他有机溶剂，其中，氯化氢使用量为212.4kg/a，有机危化品使用量为513.2kg/a，根据类比实验室项目，废气挥发量取化学品使用量的0.1%，则本项目实验室氯化氢产生量为0.21kg/a，有机废气(非甲烷总烃)产生量为0.51kg/a。经碱性活性炭吸附处理后由20m高排气筒排放，其中氯化氢去除率为90%，有机废气去除率保守计为75%，则氯化氢、非甲烷总烃排放量分别为0.021kg/a、0.051kg/a。 ④罐区呼吸废气 项目设置2个40m3卧式储罐(1个储存原料，1个储存废液)，罐内采用微正压的氮气保护，避免NMP 溶剂吸收空气中的水分。储罐废气主要为“大小呼吸”废气，“大呼吸”指在储罐进料时，随着原料液面的升高，气体空间体积变小，混合气受到压缩，压力不断升高。当罐内混合气压力升高到呼吸阀的控制压力时，压力阀盘开启，呼出混合气；“小呼吸”指储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗，称为储罐的静止储存损耗，又称油罐的“小呼吸损耗”。罐内采用微正压的氮气保护，小呼吸挥发较小，本次仅对储罐“大呼吸”损耗进行核算。 “大呼吸”损失量计算公式引用由中国环境科学出版社出版、美国环境保护局编的《空气污染排放和控制手册》中工业污染源调查与研究中的有关公式(英制单位已转换为国际单位)，具体如下： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×Q 式中：LW——固定顶罐的大呼吸损失，kg/a； M——储罐内蒸气的分子量，g/mol(本项目为99)； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力，Pa； KN——周转因子，无量纲，取决于储罐的年周转系数K，K≤36，KN＝1； 36＜K≤220，KN＝11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26； KC——产品因子，对原油KC=0.65，其他有机液体KC=1.0，无量纲； Q——产品的年周转量，m3/a。 表5-1 本项目罐区大呼吸计算参数一览表 项目; N-甲基吡咯烷酮. M; 99. P; 530. D; 2. H; 12.7. C; 1. △T; 10. Fp; 1. Kc; 1. K; 63. Kn; 0.62. 根据上表，项目储罐大呼吸废气排放情况详见表5-2。 表5-2 项目储罐废气排放情况一览表 序号; 污染物名称; 污染源位置; 大呼吸排放量(kg/a); 污染物产生量(t/a); 平均源强(kg/h). 1; N-甲基吡咯烷酮; 罐区; 37.4; 0.0374; 0.004. 储罐呼吸气进三级水吸收装置处理，处理效率99.9%，经处理后的尾气作为涂布机烘箱回风返回车间，形成闭路循环系统，不外排。 ⑥天然气燃烧废气 涂布烘干系统使用天然气，年使用量2.3×106m3/a，污染物产生量为：SO2 0.23 t/a、NOx 4.3 t/a、烟尘 0.321 t/a。天然气属于清洁能源，燃烧废气由10m高排气筒排放。 ⑥食堂油烟 人均食用油用量以7kg/a计算，油烟产生量按使用量的1%计，项目食堂设置风量为10000m3/h的风机1个，风机工作时间以每天4小时计。项目采取油烟净化器处理的效率为85%。油烟排放量见表5-3。 表5-3 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 耗油量 (t/a); 油烟产生量 (t/a); 产生浓度(mg/m3); 油烟排放量 (t/a); 排放浓度(mg/m3). 1756; 12.3; 0.123; 10.3; 0.02; 1.5. 食堂油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准要求。 项目有组织废气产生及排放情况见表5-4。 2、无组织废气 ①电极制备过程中投料、分切、模切产生粉尘废气(G1-1、G1-4、G2-1、G2-2)，匀浆、制胶、烘干产生N-甲基吡咯烷酮废气(G1-2、G1-3)。 根据物料平衡，投料过程中G1-1、G2-1粉尘产生量分别为3t/a，经滤筒过滤处理(设备自带)，除尘效率99%，除尘处理后的排气直接返回车间内循环使用；分切、模切过程中G1-4、G2-2粉尘产生量分别为1.0t/a，经滤筒过滤处理，除尘效率99%，除尘处理后的排气直接返回车间内循环使用。 ②电芯生产过程中叠片工序产生粉尘废气(G3-1) 根据设计资料，叠片工序粉尘废气G3-1产生量约2t/a，经滤筒过滤处理，除尘效率99%，除尘处理后的排气直接返回车间内循环使用。 ③模组生产过程中模组端板侧板焊、汇流排焊接产生的焊接烟尘(G5-1)。 根据设计资料，模组端板侧板焊、汇流排焊接烟尘G5-1产生量约1t/a，经布袋除尘(设备自带)处理，除尘效率99%，除尘处理后的排气直接返回车间内循环使用。 项目无组织废气主要为生产车间密闭不严外溢的少量非甲烷总烃(N-甲基吡咯烷酮)和粉尘废气。根据类比分析，无组织排放量估算见下表5-5。 表5-5 建设项目大气污染物无组织物排放状况 污染源位置; 污染物名称; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 面源宽度(m); 面源长度(m); 面源有效高度(m). 生产车间; 非甲烷总烃(NMP); 0.015; 0.1; 326; 855; 7. 粉尘; 0.030; 0.2. “非正常排放”指非正常工况下的污染物排放，如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有的效率、工艺设备运转异常等情况下的排放，本项目非正常排放主要考虑NMP吸收装置开停机阶段对废气的处理效率为99.7%，尾气由旁路排气管道排出，持续时间约5min，则项目工艺废气非正常排放汇总见表5-6。 表5-6 项目废气非正常工况汇总表 污染源; 污染物名称; 最终排放状况; 排放源参数; 执行标准; 排放去向. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 高度m; 直径m; 温度℃; 浓度mg/m3; 速率kg/h. /; 非甲烷总烃; 48; 2.39; 15.8; 20; 0.5; 20; 50; /; 排入大气.

表5-4  项目有组织废气产生及排放情况一览表

| 生产工段 | 产污节点 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除率% | 排放状况 |  |  | 排放标准 |  | 排气筒参数 |  |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 年产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 年排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排气筒编号 | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |
| 电芯装配 | G3-2 | 1000 | 烟尘 | 606 | 0.606 | 2 | 滤筒过滤 | 99% | 6 | 0.006 | 0.020 | 30 | / | 1# | 20 | 0.2 | 20 | 连续 |
|  | G3-3 | 2000 | 非甲烷总烃 | 152 | 0.303 | 2 | 活性炭吸附 | 75% | 38 | 0.076 | 0.5 | 50 | / | 2# | 20 | 0.2 | 20 | 连续 |
|  | G3-4 | 300 | 非甲烷总烃 | 167 | 0.050 | 0.1 |  | 75% | 42 | 0.013 | 0.025 | 50 | / | 3# | 20 | 0.2 | 20 | 间断 |
|  | G3-5 | 500 | 非甲烷总烃 | 152 | 0.076 | 0.5 |  | 75% | 38 | 0.019 | 0.125 | 50 | / | 4# | 20 | 0.2 | 20 | 连续 |
|  | G3-6 | 300 | 烟尘 | 505 | 0.152 | 1 | 滤筒过滤 | 99% | 5 | 0.002 | 0.01 | 30 | / | 5# | 20 | 0.2 | 20 | 连续 |
| 实验室 |  | 500 | 氯化氢 | 2.10 | 0.0011 | 0.00021 | 碱性活性炭吸附 | 90% | 0.2 | 0.0001 | 0.00002 | 100 | 0.43 | 6# | 20 | 0.2 | 20 | 间断 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 5.10 | 0.0026 | 0.00051 |  | 75% | 1.3 | 0.0006 | 0.00013 | 50 | / |  |  |  |  | 间断 |
| 天然气燃烧废气 |  | 12600 | SO2 | 2.77 | 0.035 | 0.23 | / | / | 3 | 0.035 | 0.23 | 50 | / | 7# | 10 | 1.0 | 20 | 连续 |
|  |  |  | NOx | 52 | 0.652 | 4.3 |  | / | 52 | 0.652 | 4.3 | 150 | / |  |  |  |  | 连续 |
|  |  |  | 烟尘 | 3.86 | 0.049 | 0.321 |  | / | 4 | 0.049 | 0.321 | 20 | / |  |  |  |  | 连续 |

表5-5  闭路循环系统气体循环情况一览表

| 生产工段 | 产污节点 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除率% | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 年产生量t/a |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 年排放量t/a |  |
| 匀浆、制胶 | G1-2 | 1000 | 非甲烷总烃 | 1364 | 1.36 | 9 | 水吸收 | 99.9% | 非甲烷总烃 | 29 | 0.857 | 5.66 | 直接返回涂布车间内 |
| 烘干工段 | G1-3 | 30000 | 非甲烷总烃 | 26470 | 794.09 | 5241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 匀浆、制胶 | G2-2 | 1000 | 非甲烷总烃 | 758 | 0.76 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干工段 | G2-3 | 30000 | 非甲烷总烃 | 2035 | 61.06 | 403 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐区呼吸气 |  | 200 | 非甲烷总烃 | 28 | 0.006 | 0.0374 |  |  |  |  |  |  |  |

二、废水 项目废水主要为纯水制备弃水、设备(匀浆机和匀浆桶)清洗废水、冷却系统排水、生活污水、初期雨水及实验废水等。 1、纯水制备弃水 项目纯水用量为3220m3/a，由厂区内部的纯水设施制得，项目设置1套纯水制备系统，纯水制备得率约为60%，因此，项目纯水制备需要消耗的新鲜水量为5367m3/a，排水量为2147m3/a，作为清下水直接排放。 2、设备(匀浆机和匀浆桶)清洗水 阴极匀浆机和匀浆桶用纯水进行清洁，每天用水量为2.4m3，则纯水使用量为720 m3/a，排水系数取90%，则设备清洗废水量为648 m3/a。 3、冷却系统排水 建设项目循环冷却水量为18150 m3/h，循环率按99%计算，每天工作时间按24小时计，则循环冷却补充水为182m3/h(131万m3/a)。为保证循环冷却系统正常工作，保持温差，循环冷却水需定期溢流，溢流量按损耗量的5%计，则循环系统排水量为9m3/h(6.5万m3/a)，该部分用水为间接冷却水，作为清下水排放。 4、生活污水 项目劳动定员1756人，项目员工生活消耗新鲜水量平均按100L/人•天计，则本项目员工生活用水量为52680m3/a，排水系数以85%计，则排水量为44778m3/a。 5、实验废水 根据设计资料，海水浸泡试验机废水排放量为12m3/次，每15天排放1次，则海水浸泡实验废水排放量为240m3/a；盐雾试验箱废水排放量为3m3/次，每15天排放1次，年排放量为60m3/a。 6、绿化用水 项目绿化面积37215m2，年用水量约为5742m3/a，由循环冷却排水提供。 7、项目设置三级水吸收装置用于回收NMP，年耗水量926t/a，直接进入废液当中。 项目水量平衡情况见图5-6。 图5-6 建设项目水量平衡图(t/a) 本项目废水产生及排放情况详见表5-4。

表5-4  项目废水产生及排放情况一览表

| 工程 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |  | 排放要求 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |  |
| 海水浸泡和盐雾试验废水 | 300 | pH | 5~6 |  | 三效蒸发 | 95 | / | / | / | / | 蒸馏残渣作为危废委托有资质单位处理 |
|  |  | BOD5 | 40 | 0.01 |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 氯化钠 | 4000 | 1.08 |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  | COD | 100 | 0.03 |  |  | / | / | / | / |  |
| 设备(匀浆机和匀浆桶)清洗水 | 648 | pH | 6~9 |  |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  | BOD5 | 40 | 0.02 |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  | COD | 200 | 0.10 |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  | SS | 800 | 0.41 |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 盐分 | 1500 | 0.78 |  |  | / | / | / | / |  |
|  |  | TN | 300 | 0.19 |  |  | / | / | / | / |  |
| 生活污水 | 44778 | COD | 450 | 19.25 | 化粪池+隔油池+生化处理 | 42778 | COD | 135 | 5.78 | 150 | 接管至金坛第二污水处理厂，尾水排至尧塘河 |
|  |  | BOD5 | 300 | 12.83 |  |  | BOD5 | 10 | 0.43 | / |  |
|  |  | SS | 400 | 17.11 |  |  | SS | 120 | 5.13 | 140 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 1.28 |  |  | 氨氮 | 21 | 0.90 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 化粪池+隔油池+A/O+砂滤+碳滤 | 2000 | COD | 100 | 0.20 | / | 回用于生活冲厕等使用 |
|  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 | 0.02 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SS | 100 | 0.20 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15 | 0.03 | / |  |
| 纯水制备 | 2174 | COD | 40 | 0.159 | / | 3974 | COD | 40 | 0.23 | / | 清下水管网 |
|  |  | SS | 40 | 0.159 |  |  | SS | 40 | 0.23 | / |  |
| 冷却系统排水 | 1800 | COD | 40 | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 40 | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |

三、噪声 项目噪声主要来源于各类机械设备，如涂布机、辊压机、分切机、卷绕机等生产设备噪声，以及空压机、风机、制冷机组、真空泵、水泵、冷却塔等辅助设施。项目噪声源较多，大多数声源都安置在工厂厂房内或相应设备的室内，主要噪声源具体情况见表5-5。 表5-5 项目噪声源情况表 序号; 设备名称; 源强度dB(A); 数量(台/套); 所在位置; 距厂界最近距离(m); 治理措施. 1; 涂布机; 80; 4; 厂房内; E335，S155，W220，N184; 室内、胶垫减振. 2; 辊压机; 75; 8; E335，S155，W220，N184; 室内、胶垫减振. 3; 分切机; 82; 12; E335，S155，W220，N184; 室内、胶垫减振. 4; 焊接机; 75; 4; E335，S155，W220，N184; 室内、胶垫减振. 5; 等离子清洗机; 80; 8; E105，S137，W877，N301; 室内、胶垫减振. 6; 空压机; 90; 2; E396，S282，W533，N307; 室内、胶垫减振. 7; 各种风机; 85; 5; E396，S282，W533，N307; 室内、消音器. 8; 制冷机组; 80; 1; E20，S17，W9，N8; 室内、胶垫减振. 9; 真空泵; 90; 3; E396，S282，W533，N307; 室内、胶垫减振. 10; 水泵; 90; 4; E396，S282，W533，N307; 室内、胶垫减振. 11; 冷却塔; 80; 1; E396，S282，W533，N307; 室内、胶垫减振. 四、固废 1、副产物产生情况分析 表5-6 项目固体废物及副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(吨/年). 1; 废阳极电极浆; 涂布; 液态; N-甲基吡咯烷酮、碳纳米管、分散剂等; 16. 2; 阳极片; 涂布; 固态; 石墨等; 10. 3; 铝箔; 涂布; 固态; 铝; 14. 4; 电极边废料; 分切、模切、预焊接、超声焊、盖帽焊接; 固态; 石墨、镍钴锰酸锂等; 80. 5; 废阴极电极浆; 涂布; 液态; 丁苯橡胶、羧甲基纤维素钠、NMP等; 16. 6; 阴极片; 涂布; 固态; 炭黑; 10. 7; 铜箔; 涂布; 固态; 铜; 14. 8; 隔膜废料; 叠片; 固态; 聚烯烃; 10. 9; 不合格品; 测试等检测过程; 固态; 电芯; 1905. 10; 端板废料; 端板侧板焊; 固态; 塑料; 30. 11; 电芯处理废液; 废弃电芯处理; 液态; 水、N-甲基吡咯烷酮、丁苯橡胶等; 800. 12; NMP废液; 废气回收、清洁; 液态; NMP; 7298. 13; 实验室废液; 实验过程; 液态; 钴离子、镍离子、锰离子; 214. 14; 蒸馏残渣; 三效蒸发; 半固; 氯化钠等; 95. 15; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 9.04. 16; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮、纸屑; 263.4. 17; 污泥; 污水处理; 半固; 污泥; 50. 18; 废导热油; 导热油炉; 液态; 导热油; 0.02. 19; 废叉车电瓶; 叉车; 固态; 电瓶; 0.1. 20; 废滤筒; 废气处理; 固态; 滤筒; 0.05. 21; 废抹布手套; 维修; 固态; 抹布、手套; 0.01. 22; 包装桶; 包装; 固态; 桶; 0.3. 23; 废试剂瓶; 实验; 固态; 玻璃瓶; 0.05. 24; 废树脂; 纯水制备; 固态; 树脂; 0.01. 25; 粉尘; 滤筒过滤、吸尘器; 固体; 金属、塑料等; 0.1. 2、副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 副产物属性判定表(固体废物属性) 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 废阳极电极浆; 涂布; 液态; N-甲基吡咯烷酮、碳纳米管、分散剂等; 是; 通则中4.3(m). 2; 阳极片; 涂布; 固态; 石墨等; 是; 通则中4.2(a). 3; 铝箔; 涂布; 固态; 铝; 是; 通则中4.2(a). 4; 电极边废料; 分切、模切、预焊接、超声焊、盖帽焊接; 固态; 石墨、镍钴锰酸锂等; 是; 通则中4.2(a). 5; 废阴极电极浆; 涂布; 液态; 丁苯橡胶、羧甲基纤维素钠、NMP等; 是; 通则中4.3(m). 6; 阴极片; 涂布; 固态; 炭黑; 是; 通则中4.2(a). 7; 铜箔; 涂布; 固态; 铜; 是; 通则中4.2(a). 8; 隔膜废料; 叠片; 固态; 聚烯烃; 是; 通则中4.2(a). 9; 不合格品; 测试等检测过程; 固态; 电芯; 是; 通则中4.1(a). 10; 端板废料; 端板侧板焊; 固态; 塑料; 是; 通则中4.2(a). 11; 电芯处理废液; 废弃电芯处理; 液态; 水、N-甲基吡咯烷酮、丁苯橡胶等; 是; 通则中4.2(m). 12; NMP废液; 废气回收、清洁; 液态; NMP; 是; 通则中4.2(m/n). 13; 实验室废液; 实验过程; 液态; 钴离子、镍离子、锰离子; 是; 通则中4.2(l). 14; 蒸馏残渣; 三效蒸发; 半固; 氯化钠等; 是; 通则中4.3(e). 15; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 是; 通则中4.3(l). 16; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮、纸屑; 是; 通则中4.4其他. 17; 污泥; 污水处理; 半固; 污泥; 是; 通则中4.3(e). 18; 废导热油; 导热油炉; 液态; 导热油; 是; 通则中4.1(h). 19; 废叉车电瓶; 叉车; 固态; 电瓶; 是; 通则中4.1(d). 20; 废滤筒; 废气处理; 固态; 滤筒; 是; 通则中4.1(d). 21; 废抹布手套; 维修; 固态; 抹布、手套; 是; 通则中4.1(c). 22; 包装桶; 包装; 固态; 桶; 是; 通则中4.1(c). 23; 废试剂瓶; 实验; 固态; 玻璃瓶; 是; 通则中4.1(c). 24; 废树脂; 纯水制备; 固态; 树脂; 是; 通则中4.1(d). 25; 粉尘; 滤筒过滤、吸尘器; 固体; 金属、塑料、灰尘等; 是; 通则中4.1(l). ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 废阳极电极浆; 涂布; 待鉴定; /. 2; 阳极片; 涂布; 一般固废; /. 3; 铝箔; 涂布; 一般固废; /. 4; 电极边废料; 分切、模切、预焊接、超声焊、盖帽焊接; 一般固废; /. 5; 废阴极电极浆; 涂布; 待鉴定; /. 6; 阴极片; 涂布; 一般固废; /. 7; 铜箔; 涂布; 一般固废; /. 8; 隔膜废料; 叠片; 一般固废; /. 9; 不合格品; 测试等检测过程; 一般固废; /. 10; 端板废料; 端板侧板焊; 一般固废; /. 11; 电芯处理废液; 废弃电芯处理; 待鉴定; /. 12; NMP废液; 废气回收、清洁; 待鉴定; /. 13; 实验室废液; 实验过程; 是; HW49(900-047-49). 14; 蒸馏残渣; 三效蒸发; 是; HW11(900-013-11). 15; 废活性炭; 废气处理; 是; HW49(900-041-49). 16; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /. 17; 污泥; 污水处理; 一般固废; /. 18; 废导热油; 导热油炉; 是; HW08(900-249-08). 19; 废叉车电瓶; 叉车; 是; HW49(900-044-49). 20; 废滤筒; 废气处理; 一般固废; /. 21; 废抹布手套; 维修; 是; HW49(900-041-49). 22; 含化学品的包装桶; 包装; 是; HW49(900-041-49). 23; 废试剂瓶; 实验; 是; HW49(900-041-49). 24; 废树脂; 纯水制备; 是; HW13(900-015-13). 25; 粉尘; 滤筒过滤、吸尘器; 一般固废; /. ③危险废物汇总 表5-9 项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 214; 实验过程; 液态; 钴离子、镍离子、锰离子; 钴离子、镍离子、锰离子; 2d; 委托有资质单位处理. 2; 蒸馏残渣; HW11; 900-013-11; 95; 三效蒸发; 半固; 氯化钠等; 氯化钠、NMP、焦油状物质等; 4d. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 9.04; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机物等; 7d. 4; 废导热油; HW08; 900-249-08; 0.02; 导热油炉; 液态; 导热油; 导热油; 1y. 5; 废叉车电瓶; HW49; 900-044-49; 0.1; 叉车; 固态; 电瓶; 铅酸蓄电池; 5y. 6; 含化学品的包装桶; HW49; 900-041-49; 0.3; 包装; 固态; 桶; 化学品; 7d. 7; 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 0.05; 实验; 固态; 玻璃瓶; 化学品; 7d. 8; 废树脂; HW13; 900-015-13; 0.01; 纯水制备; 固态; 树脂; 树脂; 1y. 9; 废抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 维修; 固态; 抹布、手套; 油等; 80d; 混入生活垃圾处理. 四、污染物排放情况汇总 本项目建成后污染物产生和排放“两本账”表5-10。 表5-10 污染物产生与排放“两本帐” 项 目; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 生产污水; 废水量m3/a; 948; 948; 0. BOD5; 0.04; 0.04; 0. COD; 0.14; 0.14; 0. SS; 0.52; 0.52; 0. 盐分; 1.35; 1.35; 0. TN; 0.19; 0.19; 0. 生活污水; 废水量m3/a; 44778; 2000; 42778. COD; 19.25; 13.48; 5.78. BOD5; 12.83; 12.41; 0.43. SS; 17.11; 11.98; 5.13. 氨氮; 1.28; 0.39; 0.90. 项 目; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 2.60; 1.95; 0.65. 氯化氢; 0.00021; 0.00019; 0.00002. SO2; 0.23; 0; 0.23. NOx; 4.3; 0; 4.3. 烟（粉）尘; 3.321; 2.97; 0.351. 无组织; 非甲烷总烃; 0.1; 0; 0.1. 粉尘; 0.2; 0; 0.2. 项 目; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 固废; 废阳极电极浆; 16; 16; 0. 阳极片; 10; 10; 0. 铝箔; 14; 14; 0. 电极边废料; 80; 80; 0. 废阴极电极浆; 16; 16; 0. 阴极片; 10; 10; 0. 铜箔; 14; 14; 0. 隔膜废料; 10; 10; 0. 不合格品; 1905; 1905; 0. 端板废料; 30; 30; 0. 电芯处理废液; 800; 800; 0. NMP废液; 7298; 7298; 0. 实验室废液; 214; 214; 0. 蒸馏残渣; 95; 95; 0. 废活性炭; 9.04; 9.04; 0. 生活垃圾; 263.4; 263.4; 0. 污泥; 50; 50; 0. 废导热油; 0.02; 0.02; 0. 废叉车电瓶; 0.1; 0.1; 0. 废滤筒; 0.05; 0.05; 0. 废抹布手套; 0.01; 0.01; 0. 包装桶; 0.3; 0.3; 0. 废试剂瓶; 0.05; 0.05; 0. 废树脂; 0.01; 0.01; 0. 粉尘; 0.1; 0.1; 0.

六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生量/产生浓度 | 排放量/排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1# | 烟尘 | 2t/a，606 mg/m3 | 0.02t/a，6 mg/m3 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 2t/a，152 mg/m3 | 0.2t/a，38 mg/m3 |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 0.1 t/a，167 mg/m3 | 0.01 t/a，42 mg/m3 |
|  | 4# | 非甲烷总烃 | 0.5 t/a，152 mg/m3 | 0.05 t/a，38 mg/m3 |
|  | 5# | 烟尘 | 1 t/a，505 mg/m3 | 0.01 t/a，5 mg/m3 |
|  | 6# | 氯化氢 | 0.00021 t/a，2.1 mg/m3 | 0.00002 t/a，0.2 mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00051 t/a，5.1 mg/m3 | 0.00005 t/a，1.3 mg/m3 |
|  | 7# | SO2 | 0.23 t/a，2.77 mg/m3 | 0.23 t/a，3 mg/m3 |
|  |  | NOx | 4.3 t/a，52 mg/m3 | 4.3 t/a，52 mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 0.321 t/a，3.86 mg/m3 | 0.321 t/a，3.86 mg/m3 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.1 t/a，0.015 kg/h | 0.1 t/a，0.015 kg/h |
|  |  | 粉尘 | 0.2 t/a，0.03 kg/h | 0.2 t/a，0.03 kg/h |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.123t/a，10.3 mg/m3 | 0.02t/a，1.5 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水(42778m3/a) | COD | 19.25t/a，450mg/L | 5.78t/a，135mg/L |
|  |  | BOD5 | 12.83t/a，300mg/L | 0.43t/a，10mg/L |
|  |  | SS | 17.11t/a，400mg/L | 5.13t/a，120mg/L |
|  |  | 氨氮 | 1.28t/a，30mg/L | 0.9t/a，21mg/L |
| 固 废 | 生产 | 废阳极电极浆 | 16t/a | 0 |
|  |  | 阳极片 | 10 t/a | 0 |
|  |  | 铝箔 | 14 t/a | 0 |
|  |  | 电极边废料 | 80 t/a | 0 |
|  |  | 废阴极电极浆 | 16 t/a | 0 |
|  |  | 阴极片 | 10 t/a | 0 |
|  |  | 铜箔 | 14 t/a | 0 |
|  |  | 隔膜废料 | 10 t/a | 0 |
|  |  | 不合格品 | 1905 t/a | 0 |
|  |  | 端板废料 | 30 t/a | 0 |
|  |  | 电芯处理废液 | 800 t/a | 0 |
|  |  | NMP废液 | 7298 | 0 |
|  |  | 实验室废液 | 214 t/a | 0 |
|  |  | 蒸馏残渣 | 95 t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 9.04 t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 263.4 t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 50t/a | 0 |
|  |  | 废导热油 | 0.02 t/a | 0 |
|  |  | 废叉车电瓶 | 0.1 t/a | 0 |
|  |  | 废滤筒 | 0.05 t/a | 0 |
|  |  | 废抹布手套 | 0.01 t/a | 0 |
|  |  | 包装桶 | 0.3 t/a | 0 |
|  |  | 废试剂瓶 | 0.05 t/a | 0 |
|  |  | 废树脂 | 0.01 t/a | 0 |
|  |  | 粉尘 | 0.1t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于各类机械设备，如涂布机、辊压机、分切机、卷绕机等生产设备噪声，以及空压机、风机、制冷机组、真空泵、水泵、冷却塔等辅助设施，噪声值为75~90dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响 无。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目主要为厂房建设，施工过程中会对环境造成一定影响，本项目可通过以下措施减少施工期环境影响。 1、废水：包括施工人员产生的生活污水和施工泥浆废水； 2、噪声：主要来自建设和装修过程中建筑机械设备的噪声； 3、扬尘：主要由建筑施工过程(建筑材料运输、堆放和使用)中产生； 4、固体废弃物：主要指建筑、装修垃圾和施工人员的生活垃圾。 (一)废水污染影响及对策分析 施工期间废水来源主要为泄漏的工程用水及施工人员的生活污水。建筑工地四周需建集水沟，所排施工废水经集水沟进入沉淀池集中，经沉淀后的废水上清液回用。基础工程的泥浆水必须用槽车外运到指定的倾倒点排放。施工人员生活污水进入开发区污水管网。 (二)噪声污染影响及对策分析 在施工过程中，噪声主要来源于各种施工机械，施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互迭加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)进行评价。施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离(m)。 由上式可计算出噪声值随距离衰减情况见下表。 表7-1 噪声值随距离的衰减情况 距离(m); 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 600. [dB(A)]; 20; 34; 40; 43; 46; 48; 50; 56. 如按施工机械噪声最高的打桩机和夯土机计算，作业噪声随距离衰减后，不同距离接受的声级值见下表。 表7-2 施工设备噪声对不同距离接受点的影响值 噪声源; 距离(m); 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300. 打桩机; 声级值[dB(A)]; 105; 91; 85; 82; 79; 77; 75. 夯土机; 声级值[dB(A)]; 83; 69; 63; 60; 57; 55; 53. 由上表可见，白天施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围一般在噪声设备周围100m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达300m。夜间禁止打桩作业，其它施工设备作业噪声限值则影响到噪声源周围300m左右，会对施工场地周围声环境产生一定的影响，但是这种影响随着施工期的结束而消失，不会造成区域大的噪声影响。 在施工期间应采取以下相应措施： (1) 加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 (2) 在不影响施工质量的前提下，尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 (3) 运用隔声、减震等降噪技术，降低施工机械作业噪声。如对打桩机等高噪声源修建临时隔声间或安装隔声罩，隔声量可达20dB(A)以上。 (三)废气污染影响及对策分析 由于施工期需要挖地基，运进灰、沙等建筑材料，在有风情况下会出现扬尘污染，对附近环境产生短期影响。对整个施工期而言，扬尘的产生是无法根除的，故将会对周围的环境产生一定的短暂影响。因此，必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少对周围大气环境的影响。主要对策有： (1)对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 (2)施工场每天定时洒水，防止浮尘，在大风日加大洒水量及洒水次数，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 (3)运输车辆进入施工场地应低速行驶，减少产尘量；运输车辆应完好，不应装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒。混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 另外，项目施工时如果使用的材料不够环保，尤其是在油漆、胶水等材料的使用过程，会产生有机废气，在项目建成后一定时期内都会对职工产生危害。因此，项目施工时需使用环保建筑材料，装饰地面、内外墙使用环保乳胶漆，可以有效的减少使用过程有机废气的产生。 (四)固废污染影响及对策分析 该项目施工期的固体废弃物分两类，一类为建筑垃圾，另一类是生活垃圾。施工期间运输弃土、各种建筑材料(如沙石、水泥、砖等)等过程会有散落；工程完成后，会残留不少废建筑材料。建议采取以下污染防治措施： 1、施工建筑中的弃土、废建筑材料，工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输，及时清运。 2、施工队伍产生的生活垃圾应收集至指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一处理。 随着本工程施工完毕，施工期产生的环境影响影响也就随之消失。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）预测分析 本项目大气工作等级为三级，根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中9.8.1.3内容：三级评价可不进行大气环境影响进一步预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。项目各大气污染物排放的估算结果见表7-3~4。 表7-3(a) 项目正常工况下风向最大地面浓度及占标率表 下风距离(m); PM10(1#); 非甲烷总烃(2#); 非甲烷总烃(3#); 非甲烷总烃(4#); PM10(5#). ci; Pi; ci; Pi; ci; Pi; ci; Pi; ci; Pi. 10; 0.00E+00; 0; 4.65E-21; 0; 0; 0; 0; 0; 2.11E-21; 0. 100; 7.35E-04; 0.16; 2.34E-03; 0.12; 6.13E-04; 0.03; 9.81E-04; 0.05; 2.96E-04; 0.07. 200; 7.61E-04; 0.17; 2.66E-03; 0.13; 6.34E-04; 0.03; 1.01E-03; 0.05; 2.83E-04; 0.06. 300; 7.11E-04; 0.16; 2.24E-03; 0.11; 5.93E-04; 0.03; 9.48E-04; 0.05; 2.74E-04; 0.06. 400; 6.14E-04; 0.14; 2.29E-03; 0.11; 5.12E-04; 0.03; 8.19E-04; 0.04; 2.39E-04; 0.05. 418; 6.06E-04; 0.13; 2.25E-03; 0.11; 5.05E-04; 0.03; 8.08E-04; 0.04; 2.37E-04; 0.05. 457; 5.99E-04; 0.13; 2.16E-03; 0.11; 4.99E-04; 0.02; 7.98E-04; 0.04; 2.29E-04; 0.05. 500; 5.81E-04; 0.13; 2.06E-03; 0.1; 4.84E-04; 0.02; 7.75E-04; 0.04; 2.19E-04; 0.05. 600; 5.23E-04; 0.12; 2.01E-03; 0.1; 4.36E-04; 0.02; 6.97E-04; 0.03; 2.02E-04; 0.04. 700; 5.18E-04; 0.12; 1.87E-03; 0.09; 4.32E-04; 0.02; 6.90E-04; 0.03; 2.02E-04; 0.04. 800; 5.04E-04; 0.11; 1.80E-03; 0.09; 4.20E-04; 0.02; 6.72E-04; 0.03; 1.92E-04; 0.04. 900; 4.80E-04; 0.11; 1.80E-03; 0.09; 4.00E-04; 0.02; 6.40E-04; 0.03; 1.79E-04; 0.04. 1000; 4.51E-04; 0.1; 1.76E-03; 0.09; 3.76E-04; 0.02; 6.02E-04; 0.03; 1.66E-04; 0.04. 1100; 4.21E-04; 0.09; 1.69E-03; 0.08; 3.51E-04; 0.02; 5.61E-04; 0.03; 1.53E-04; 0.03. 1200; 3.92E-04; 0.09; 1.61E-03; 0.08; 3.27E-04; 0.02; 5.23E-04; 0.03; 1.41E-04; 0.03. 1300; 3.65E-04; 0.08; 1.53E-03; 0.08; 3.05E-04; 0.02; 4.87E-04; 0.02; 1.31E-04; 0.03. 1400; 3.41E-04; 0.08; 1.44E-03; 0.07; 2.84E-04; 0.01; 4.54E-04; 0.02; 1.21E-04; 0.03. 1500; 3.18E-04; 0.07; 1.37E-03; 0.07; 2.65E-04; 0.01; 4.24E-04; 0.02; 1.12E-04; 0.02. 1600; 2.97E-04; 0.07; 1.29E-03; 0.06; 2.48E-04; 0.01; 3.96E-04; 0.02; 1.05E-04; 0.02. 1700; 2.79E-04; 0.06; 1.22E-03; 0.06; 2.32E-04; 0.01; 3.71E-04; 0.02; 9.76E-05; 0.02. 1800; 2.61E-04; 0.06; 1.16E-03; 0.06; 2.18E-04; 0.01; 3.48E-04; 0.02; 9.13E-05; 0.02. 1900; 2.46E-04; 0.05; 1.10E-03; 0.05; 2.05E-04; 0.01; 3.28E-04; 0.02; 8.56E-05; 0.02. 2000; 2.32E-04; 0.05; 1.04E-03; 0.05; 1.93E-04; 0.01; 3.09E-04; 0.02; 8.04E-05; 0.02. 2100; 2.19E-04; 0.05; 9.90E-04; 0.05; 1.82E-04; 0.01; 2.92E-04; 0.01; 7.58E-05; 0.02. 2200; 2.07E-04; 0.05; 9.42E-04; 0.05; 1.73E-04; 0.01; 2.76E-04; 0.01; 7.17E-05; 0.02. 2300; 1.97E-04; 0.04; 8.98E-04; 0.04; 1.64E-04; 0.01; 2.62E-04; 0.01; 6.79E-05; 0.02. 2400; 1.87E-04; 0.04; 8.58E-04; 0.04; 1.56E-04; 0.01; 2.49E-04; 0.01; 6.45E-05; 0.01. 2500; 1.78E-04; 0.04; 8.20E-04; 0.04; 1.48E-04; 0.01; 2.38E-04; 0.01; 6.13E-05; 0.01. 最大落地情况; 8.05E-04(165); 0.18; 2.67E-03(205); 0.13; 6.71E-04(165); 0.03; 1.07E-03(165); 0.05; 3.17E-04(150); 0.07. D10%,m; 0; 0; 0; 0; 0. 表7-3(b) 项目正常工况下风向最大地面浓度及占标率表 下风距离(m); HCl(6#); 非甲烷总烃(6#); 生产车间(PM10); 生产车间(非甲烷总烃). ci; Pi; ci; Pi; ci; Pi; ci; Pi. 10; 0; 0; 0; 0; 6.73E-04; 0.15; 3.37E-04; 0.02. 100; 1.04E-05; 0.02; 3.12E-05; 0.00; 8.14E-04; 0.18; 4.07E-04; 0.02. 200; 1.15E-05; 0.02; 3.46E-05; 0.00; 9.58E-04; 0.21; 4.79E-04; 0.02. 300; 1.05E-05; 0.02; 3.14E-05; 0.00; 1.11E-03; 0.25; 5.53E-04; 0.03. 400; 9.47E-06; 0.02; 2.84E-05; 0.00; 1.27E-03; 0.28; 6.36E-04; 0.03. 500; 8.75E-06; 0.02; 2.63E-05; 0.00; 1.42E-03; 0.32; 7.11E-04; 0.04. 600; 8.07E-06; 0.02; 2.42E-05; 0.00; 1.55E-03; 0.35; 7.76E-04; 0.04. 700; 7.61E-06; 0.02; 2.28E-05; 0.00; 1.56E-03; 0.35; 7.80E-04; 0.04. 800; 7.56E-06; 0.02; 2.27E-05; 0.00; 1.50E-03; 0.33; 7.50E-04; 0.04. 900; 7.31E-06; 0.01; 2.19E-05; 0.00; 1.42E-03; 0.32; 7.11E-04; 0.04. 1000; 6.96E-06; 0.01; 2.09E-05; 0.00; 1.35E-03; 0.3; 6.73E-04; 0.03. 1100; 6.55E-06; 0.01; 1.96E-05; 0.00; 1.28E-03; 0.28; 6.38E-04; 0.03. 1200; 6.14E-06; 0.01; 1.84E-05; 0.00; 1.21E-03; 0.27; 6.07E-04; 0.03. 1300; 5.76E-06; 0.01; 1.73E-05; 0.00; 1.16E-03; 0.26; 5.79E-04; 0.03. 1400; 5.39E-06; 0.01; 1.62E-05; 0.00; 1.11E-03; 0.25; 5.54E-04; 0.03. 1500; 5.06E-06; 0.01; 1.52E-05; 0.00; 1.06E-03; 0.24; 5.32E-04; 0.03. 1600; 4.75E-06; 0.01; 1.42E-05; 0.00; 1.02E-03; 0.23; 5.11E-04; 0.03. 1700; 4.46E-06; 0.01; 1.34E-05; 0.00; 9.86E-04; 0.22; 4.93E-04; 0.02. 1800; 4.20E-06; 0.01; 1.26E-05; 0.00; 9.52E-04; 0.21; 4.76E-04; 0.02. 1900; 3.96E-06; 0.01; 1.19E-05; 0.00; 9.21E-04; 0.2; 4.61E-04; 0.02. 2000; 3.73E-06; 0.01; 1.12E-05; 0.00; 8.93E-04; 0.2; 4.46E-04; 0.02. 2100; 3.54E-06; 0.01; 1.06E-05; 0.00; 8.66E-04; 0.19; 4.33E-04; 0.02. 2200; 3.36E-06; 0.01; 1.01E-05; 0.00; 8.41E-04; 0.19; 4.21E-04; 0.02. 2300; 3.19E-06; 0.01; 9.56E-06; 0.00; 8.18E-04; 0.18; 4.09E-04; 0.02. 2400; 3.04E-06; 0.01; 9.10E-06; 0.00; 7.95E-04; 0.18; 3.98E-04; 0.02. 2500; 2.89E-06; 0.01; 8.68E-06; 0.00; 7.74E-04; 0.17; 3.87E-04; 0.02. 最大落地情况; 1.18E-05(176); 0.02; 3.55E-05(176); 0.00; 1.57E-03(653); 0.35; 7.85E-04(653); 0.04. D10%,m; 0; 0; 0; 0. 表7-4 项目非正常工况下风向最大地面浓度及占标率表 下风距离(m); 水吸收装置. ci; Pi. 10; 1.07E-05; 0. 100; 1.28E-01; 6.4. 170; 3.36E-01; 16.8. 200; 3.45E-01; 17.27. 300; 3.53E-01; 17.64. 400; 3.50E-01; 17.48. 418; 3.39E-01; 16.97. 457; 3.29E-01; 16.45. 500; 3.07E-01; 15.34. 600; 3.79E-01; 18.93. 700; 4.58E-01; 22.88. 800; 5.16E-01; 25.78. 900; 5.54E-01; 27.71. 1000; 5.66E-01; 28.28. 1100; 5.68E-01; 28.42. 1200; 5.68E-01; 28.41. 1300; 5.65E-01; 28.23. 1400; 5.56E-01; 27.82. 1500; 5.45E-01; 27.26. 1600; 5.32E-01; 26.58. 1700; 5.17E-01; 25.84. 1800; 5.01E-01; 25.07. 1900; 4.95E-01; 24.74. 2000; 4.99E-01; 24.94. 2100; 4.98E-01; 24.88. 2200; 4.95E-01; 24.73. 2300; 4.91E-01; 24.54. 2400; 4.86E-01; 24.32. 2500; 4.81E-01; 24.04. 最大落地情况; 3.66E-01(300); 18.3. D10%,m; 0. 项目无组织厂界浓度预测结果见表7-5。 表7-5 项目无组织厂界浓度预测结果表 污染物; 最大值出现厂界; 浓度贡献(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 是否达标. PM10; E; 8.23E-04; 0.3; 达标. S; 8.69E-04; 达标. W; 9.84E-04; 达标. N; 9.22E-04; 达标. 非甲烷总烃; E; 4.12E-04; 2; 达标. S; 4.35E-04; 达标. W; 4.92E-04; 达标. N; 4.61E-04; 达标. 由预测结果可知，项目正常排放情况下，各废气排放预测因子的下风向预测浓度较小，其浓度占标率低于10%，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小；三级水吸收装置异常，非甲烷总烃浓度超标，由表4.3-2可知，占标率大于10%，对环境影响增大。 项目无组织烟尘排放对西厂界的贡献值最大，为0.000984mg/m3，非甲烷总烃对西厂界的贡献值最大，为0.000492mg/m3，满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)无组织排放监控浓度限值要求(颗粒物0.3mg/m3、非甲烷总烃 2.0 mg/m3)。 项目废气产生量较小，对环境影响较小。企业在生产过程中需做好滤筒、水吸收、活性炭装置等设备的日常维护工作，尽量避免滤筒、水吸收、活性炭装置等设备的异常运转，降低发生事故性排放概率。一旦发生事故时，企业需及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建议建设单位做好防范工作： ①平时注意设备维护，及时发现设备隐患，确保处理设施的正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故性排放，或使影响最小。 ②对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 （2）异味影响分析 项目使用NMP，微有胺的气味。本项目NMP废气经水吸收处理后排气回至涂布车间，形成闭路循环，废气不外排。考虑车间密闭不严逸散的少量NMP废气无组织排放，经预测结果可知，NMP最大落地浓度值为0.000785mg/m3，低于氨嗅阈值0.1 mg/m³，低于无组织排放原的厂界浓度限值2.0mg/m3，厂界臭气浓度达标，不会对周围环境造成明显不利影响。 项目车间密闭，NMP循环利用不外排，异味对周围环境影响较小，同时在厂区周边种植各种能有效去除异味的植物，加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 （3）大气环境防护距离计算 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。本项目大气环境防护距离计算结果见表7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算参数及结果统计表 污染源; 污染因子; 计算控制距离(m); 超出厂界范围(m); 大气环境防护距离(m). 生产车间; PM10; 无超标点; /; 0. 非甲烷总烃; 无超标点; /; 0. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)，经计算项目无组织排放源无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 为了防止废气无组织或低点源排放对污染源附近区域环境空气的污染，国家规定了部分行业产生有害因素的部门(车间和工段)与居民区之间应保留的距离，即卫生防护距离。 卫生防护距离一般根据国家相关标准的污染物的排放量进行计算求得，卫生防护距离计算公式如下： 式中各参数意义如下： Cm——标准浓度限值，mg/m3 L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；取同类企业在生产工艺流程合理、生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。 表7-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离计算结果见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算结果 无组织面源; 污染物; 卫生防护距离(m); 取值(m); 提级后(m). 生产车间; 粉尘; 0.156; 50; 100. 非甲烷总烃; 0.012; 50. 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。项目以生产车间设置100m的卫生防护距离。卫生防护范围大部分在企业厂区内，无长期居住的人群，不存在拆迁问题。项目卫生防护距离包络线范围见图1.6-1。 2、水环境影响 项目废水主要为海水浸泡和盐雾试验废水、设备(匀浆机和匀浆桶)清洗水、生活污水、纯水制备弃水和冷却系统排水。海水浸泡和盐雾试验废水成分主要为氯化钠等盐分，经三效蒸发处理后回用不外排；生活污水经厂内污水站处理后，部分回用，部分接管至金坛第二污水处理厂；纯水制备弃水和冷却系统排水作为清下水排放。 (1)三效蒸发装置 项目海水浸泡和盐雾试验废水经流量计计量后首先进入一效强制循环结晶蒸发器，结晶蒸发器配有循环泵，将废水打入蒸发换热室，在蒸发换热室内，外接蒸气液化产生汽化潜热，对废水进行加热。由于蒸发换热室内压力较大，废水在蒸发换热室中在高于正常液体沸点压力下加热至过热。加热后的液体进入结晶蒸发室后，废水的压力迅速下降导致部分废水闪蒸，或迅速沸腾。废水蒸发后的蒸气进入二效强制循环蒸发器作为动力蒸气对二效蒸发器进行加热，未蒸发废水和盐分等物质暂存在结晶蒸发室。一效、二效、三效强制循环蒸发器之间通过平衡管相通，在负压的作用下，高含盐废水由一效向二效、三效依次流动，废水不断地被蒸发。 根据类比《迈克斯(如东)化工有限公司年产200吨特草定原药、100吨噻苯隆原药、150吨氯苯胺灵原药、900吨氨氟乐灵原药及1000吨80%噻苯隆可湿性粉剂、500吨65%氨氟乐灵水分散粒剂技改扩建项目》竣工环境保护验收监测报告，三效蒸发装置对全盐量的去除率达99.9%。三效蒸发装置分离的蒸馏残液作为危废委托有资质单位处理；蒸发气主要为水蒸气，直接排入大气。 项目海水浸泡实验废水排放量为240 m3/a，盐雾试验箱废水排放量为60 m3/a，海水浸泡实验废水、盐雾试验箱废水不同时进三效蒸发处理，项目设置3m3/h(最大处理量可达21600 m3/a)的三效蒸发装置可满足废水处理需求。 (2)生化处理工艺 厂区内设置生化污水处理站1座，用于处理厂区产生的生活污水。处理工艺如下： 图7-1 生化污水站处理工艺流程图 工艺简述：项目食堂废水首先经隔油处理，其他生活污水经化粪池预处理后进入调节池，确保后续处理系统废水的进水水质、水量稳定。均质后的废水进入生化池，经厌氧、好氧生化处理，沉淀去除悬浮物质。加药混合池内投加药剂PAC、PAM，经沉淀分离污泥后部分废水直接接管开发区污水管网，部分污水进一步通过碳滤+砂滤处理后回用于冲厕等生活使用。项目生化污水处理站处理效果见表7-3。 表7-3 生化污水处理站处理效果一览表 处理单元; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生化池; 进水; 450; 300; 400; 30. 出水; 270; 75; 400; 24. 去除率; 40%; 75%; 0%; 20%. 沉淀池1; 进水; 270; 75; 400; 24. 出水; 248; 49; 200; 24. 去除率; 8%; 35%; 50%; 2%. 加药混合池; 进水; 248; 49; 200; 24. 出水; 135; 15; 200; 21. 去除率; 46%; 70%; 0%; 10%. 沉淀池2; 进水; 135; 15; 200; 21. 出水; 135; 10; 120; 21. 去除率; 0%; 32%; 40%; 1%. 接管标准; 150; /; 140; 30. 碳滤+砂滤; 进水; 135; 10; 120; 21. 出水; 100; 10; 100; 15. 去除率; 26%; 0%; 17%; 29%. 回用标准; -; /; 10; /; /. 项目设计污水站处理规模为180 m3/d，本项目生活污水排放量169m3/d，污水处理站设计能力可满足生活污水处理需求，项目废水经预处理后满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表2间接排放相关标准，回用部分满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)相关标准要求。 (3)接管可行性 ①金坛市第二污水处理厂简述 金坛市第二污水处理厂位于金坛经济开发区内，华城东路与新常金公路交汇处以北100m，分两期建成，2005年建成一期，占地35997平方米，总投资11010万元，设计处理规模2万吨/日。二期设计处理规模2万吨/日，于2008年12月获金坛区环保局审批同意建设，目前二期已建成投入运行，全厂总处理能力4万吨/日。2013年金坛市第二污水处理厂拟开展实施扩建工程，近期扩建规模为2万吨/日，远期全厂规模为8万吨/日。 根据《金坛市城市污水处理有限公司金坛市第二污水处理厂扩建工程项目环境影响报告书》及批复，金坛市第二污水处理厂扩建工程处理后再生水根据用途分别回用于城市杂用水、工业用水、景观环境用水。 金坛市第二污水处理厂扩建工程处理工艺为曝气沉砂+A2/O+絮凝沉淀+活性砂滤工艺(详见图7.1-2)，设计处理水质和出水浓度执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2001)、《城市污水再生利用 工业用水水质标准》(GB/T18923-2005)和《城市污水再生利用 景观环境用水水质标准》(GB/T19921-2005)相关标准要求。 图7-2 金坛市第二污水处理厂工艺流程图 图7-3 金坛市第二污水处理厂扩建工程工艺流程图 ②管网接管可行性分析 目前，项目所在地周边的污水管网已敷设到位。本项目所在地在金坛市第二污水处理厂集水区域内，因此，本项目污水管网接管是可行的。 ③水量接管可行性分析 第二污水处理厂现状污水处理规模为4万m3/d，目前污水处理厂已接管量约为3.1万m3/d，剩余0.9万m3/d的接管量，本项目生活污水日排放量预计为169m3/d，占污水处理厂剩余处理规模的1.9%，因此本项目生活污水排入第二污水处理厂处理从水量上分析安全可行。 ④水质接管可行性分析 本项目废水经处理后满足《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)表2相关标准要求。项目废水主要为生活污水，水质简单，以金坛市第二污水处理厂扩建工程现有工艺和实际运行情况，完全能够对项目废水进行处理并达标排放，对污水处理厂的正常运行不会造成影响。 综上分析可知，本项目废水治理措施是可行的。 (4)主要经济技术指标 项目主要经济指标见表7-4。 表7-4 项目污水处理设施主要经济指标一览表 主要经济指标. 工程总投资(万元); 三效蒸发装置; 10. 污水站; 土建投资; 500. 工艺设备投资; 800. 工程间接费用; 190. 工程总投资1500. 年运行费用(万元); 耗电费; 188. 工资福利费; 14. 折旧费(按工程投资额5%计); 75. 维修费(按工程投资额2%计); 30. 药剂、材料费; 300. 年运行费用607. 吨水接管处理成本： 3.14元. 由表7-4可知，本项目废水处理年运行费用约14万元，占项目净利润总额的0.008%，占比较小，企业可以承受。 3、声环境影响 (1)厂界噪声影响预测 本项目高噪声设备主要有涂布机、辊压机、分切机、卷绕机等生产设备噪声，以及空压机、风机、制冷机组、真空泵、水泵、冷却塔等辅助设施。项目噪声源较多，大多数声源都安置在工厂厂房内或相应设备的室内，单个设备噪声值见下表。 本次评价采用点声源距离衰减模式，对本项目各厂界声环境影响进行预测。 公式如下：Lr = Lr0—20lg(r/r0)—△L 式中：Lr ——关心点处的噪声预测值； r——关心点与参考位置的距离(m)； Lr0 ——参考点处的噪声值； r0——参考位置与噪声源的距离，本次r0选取1.5m； △L ——建筑物等其他因素衰减。 本项目对项目厂界进行预测，具体预测结果见表7-5、7-6。 表7-5 项目噪声污染源强、治理情况一览表 序号; 设备名称; 数量(台/套); 源强dB(A); 产生位置; 距厂界距离(m); 拟采取措施; 降噪后源强dB(A). 1; 涂布机; 4; 80; 厂房内; E335，S155，W220，N184; 室内、胶垫减振; 56. 2; 辊压机; 8; 75; E335，S155，W220，N184; 室内、胶垫减振; 51. 3; 分切机; 12; 82; E335，S155，W220，N184; 室内、胶垫减振; 58. 4; 焊接机; 4; 75; E335，S155，W220，N184; 室内、胶垫减振; 51. 5; 等离子清洗机; 8; 80; E105，S137，W877，N301; 室内、胶垫减振; 56. 6; 空压机; 2; 90; E396，S282，W533，N307; 室内、胶垫减振; 66. 7; 各种风机; 5; 85; E396，S282，W533，N307; 室内、消音器; 61. 8; 制冷机组; 1; 80; E20，S17，W9，N8; 室内、胶垫减振; 56. 9; 真空泵; 3; 90; E396，S282，W533，N307; 室内、胶垫减振; 66. 10; 水泵; 4; 90; E396，S282，W533，N307; 室内、胶垫减振; 66. 11; 冷却塔; 1; 80; E396，S282，W533，N307; 室内、胶垫减振; 56. 表7-6 项目设备产生的噪声对各预测点的影响值表(单位：dB(A)) 序号; 噪声源; 数量台/套; 降噪后源强dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 涂布机; 4; 56; 15.62; 20.98; 18.54; 19.78. 2; 辊压机; 8; 51; 10.62; 15.98; 13.54; 14.78. 3; 分切机; 12; 58; 17.62; 22.98; 20.54; 21.78. 4; 焊接机; 4; 51; 10.62; 15.98; 13.54; 14.78. 5; 等离子清洗机; 8; 56; 23.68; 21.83; 8.93; 16.36. 6; 空压机; 2; 66; 24.46; 26.82; 22.39; 26.23. 7; 各种风机; 5; 61; 19.46; 21.82; 17.39; 21.23. 8; 制冷机组; 1; 56; 35.20; 36.33; 40.75; 41.57. 9; 真空泵; 3; 66; 24.46; 26.82; 22.39; 26.23. 10; 水泵; 4; 66; 24.46; 26.82; 22.39; 26.23. 11; 冷却塔; 1; 56; 14.46; 16.82; 12.39; 16.23. 总贡献值; 36.66; 38.14; 41.05; 42.08. 由上表可见，经距离衰减后各噪声源对各测点的总贡献值比较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准值。 4、固体废物 项目产生的固体废物处置情况见表7-7。 表7-7 项目固体废物处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 废物类别; 处置方式. 1; 废阳极电极浆; 涂布; 待鉴定; 鉴定为危废，委托有资质单位处理，鉴定为一般固废，委托专业回收公司回收利用，在未取得鉴定结果前，按照危废收集、处置要求从严管理. 2; 电芯处理废液; 废弃电芯处理. 3; NMP废液; 废气回收、清洁. 4; 废阴极电极浆; 涂布. 5; 阳极片; 涂布; 一般固废; 物资回收部门回收利用. 6; 电极边废料; 分切、模切、预焊接、超声焊、盖帽焊接. 7; 阴极片; 涂布. 8; 隔膜废料; 叠片. 9; 端板废料; 端板侧板焊. 10; 不合格品; 测试等检测过程. 11; 废滤筒; 废气处理. 12; 铜箔; 涂布; 一般固废; 外售处置. 13; 铝箔; 涂布. 14; 实验室废液; 实验过程; 危险固废; 委托有资质单位处理. 15; 蒸馏残渣; 三效蒸发. 16; 废活性炭; 废气处理. 17; 废导热油; 导热油炉. 18; 废叉车电瓶; 叉车. 19; 含化学品的包装桶; 包装. 20; 废试剂瓶; 实验. 21; 废树脂; 纯水制备. 22; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 环卫清运. 23; 污泥; 污水处理; 一般固废; 委托相关单位妥善处置. 24; 粉尘; 滤筒过滤、吸尘器. 25; 废抹布手套; 维修; 危险固废; 混入生活垃圾处理. 建设项目各类固废均可得到有效的处理及处置，不会产生二次污染。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1# | 烟尘 | 滤筒过滤 | 满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)相关标准要求 |
|  | 2# | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 |  |
|  | 3# | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 |  |
|  | 4# | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 |  |
|  | 5# | 烟尘 | 滤筒过滤 |  |
|  | 6# | 氯化氢 | 碱性活性炭吸附 | 氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准，非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中相关标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 7# | SO2 | / | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)相关标准要求 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)无组织浓度限值 |
|  |  | 粉尘 |  |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化装置 | 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准 |
| 水 污 染 物 | 海水浸泡和盐雾试验废水 | pH | 三效蒸发 | 蒸发残液直接作为危废处理 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氯化钠 |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  | 设备(匀浆机和匀浆桶)清洗水 | pH |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 盐分 |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 化粪池+隔油池+A/O+砂滤+碳滤 | 部分满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)相关标准回用，部分满足《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)达标接管 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 废 | 生产 | 实验室废液、蒸馏残渣、废活性炭、废导热油、废叉车电瓶、含化学品的包装桶、废试剂瓶、废树脂 | 委托有资质单位处理 | 均得到有效的处理处置，不会产生二次污染 |
|  |  | 阳极片、电极边废料、阴极片、隔膜废料、端板废料、不合格品、废滤筒 | 物资回收部门回收利用 |  |
|  |  | 铝箔、铜箔 | 外售处理 |  |
|  |  | 生活垃圾、废抹布手套 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 污泥、粉尘 | 委托相关单位妥善处置 |  |
|  |  | 废阳极电极浆、电芯处理废液、NMP废液、废阴极电极浆 | 待鉴定 | 鉴定为危废，委托有资质单位处理；鉴定为一般固废，委托专业公司回收利用；鉴定前，按照危险废物从严管理 |
| 噪 声 | 项目噪声主要有涂布机、辊压机、分切机、卷绕机等生产设备，以及空压机、风机、制冷机组、真空泵、水泵、冷却塔等辅助设施，经室内隔声、减振等措施对环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响 无。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 蜂巢能源科技有限公司于2016年12月正式成立，是一家专业从事汽车动力电池研发、试制、试验组装、量产以及原材料生产的新能源公司。为满足公司发展，蜂巢能源科技有限公司拟投资700000万元在金坛经济开发区华城路以南，鑫城大道以北， 兴隆南路以东，银湖路以西地块建设“蜂巢能源动力锂离子电池项目”，项目规划用地面积290519.69m2(折合435.78亩)，建筑占地面积176900 m2，总建筑面积218950 m2。 2、选址相符性 本项目选址于金坛经济开发区。根据金坛经济开发区土地利用规划，该地块用地为规划的工业用地，项目选址合理。 3、污染物达标排放及对环境影响 (1)废水 本项目区域内产生的污水采用雨污分流制，雨水经汇集进入雨水管网。项目海水浸泡、盐雾试验废水以及设备(匀浆机和匀浆桶)清洗水经三效蒸发处理后冷凝水回用，不外排；项目排水为生活污水，经厂内污水站处理后满足《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)相关要求后接管金坛第二污水处理厂深度处理，尾水排入尧塘河，对地表水环境影响较小。 (2)废气 由预测结果可知，项目正常排放情况下，各废气排放预测因子的下风向预测浓度较小，其浓度占标率低于10%，且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小；三级水吸收装置异常，非甲烷总烃浓度超标，由表4.3-2可知，占标率大于10%，对环境影响增大。 项目无组织烟尘排放对西厂界的贡献值最大，为0.000984mg/m3，非甲烷总烃对西厂界的贡献值最大，为0.000492mg/m3，满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)无组织排放监控浓度限值要求(颗粒物0.3mg/m3、非甲烷总烃 2.0 mg/m3)。 (3)噪声 项目噪声主要来源于各类机械设备，如涂布机、辊压机、分切机、卷绕机等生产设备噪声，以及空压机、风机、制冷机组、真空泵、水泵、冷却塔等辅助设施，经室内隔声、减振，并经距离衰减后各噪声源对各测点的总贡献值比较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准值。 (4)固体废物 生产过程中产生的阳极片、电极边废料、阴极片、隔膜废料、端板废料、不合格品、废滤筒委托物资回收部门回收利用；铝箔、铜箔外售处理；废阳极电极浆、电芯处理废液、NMP废液、废阴极电极浆待鉴定，鉴定为危废，委托有资质单位处理，鉴定为一般固废，委托专业回收公司回收利用，在未取得鉴定结果前，按照危废收集、处置要求从严管理；实验室废液、蒸馏残渣、废活性炭、废导热油、废叉车电瓶、含化学品的包装桶、废试剂瓶、废树脂等属于危险固废委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运；废抹布手套属于危险固废，可混入生活垃圾进行处理；污泥、粉尘委托相关单位妥善处置。 建设项目各类固废均可得到有效的处理及处置，不会产生二次污染。 4、总量控制 本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物如下： 废气：烟(粉)尘0.551t/a，非甲烷总烃 0.75t/a，氯化氢0.00002 t/a，SO2 0.23 t/a，NOx 4.3 t/a。 废水：水量42778m3/a、COD 2.57t/a、BOD5 0.43t/a、SS 1.28t/a、氨氮0.21 t/a。 废气在金坛区总量范围内平衡；水污染物排放总量包含在金坛第二污水处理厂已申请总量范围内。 5、环保“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设和生态保护措施的落实的“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势、加快生态恢复的有力措施。项目单位应尽快落实本次评价提出的环境保护措施，向当地环保主管部门申请验收，“三同时”验收清单见下表。 表9-1 建设项目三同时验收一览表 类别; 验收内容; 建设时间. 废气; 滤筒过滤器39套、布袋除尘1套、三级水吸收装置1套、活性炭吸附装置4套、碱性活性炭装置1套、排气筒7根、油烟净化装置1套; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 废水; 三效蒸发装置1套，处理能力3m3/h；“生化池+砂滤+碳滤”处理工艺污水站1座，处理能力180 m3/d. 噪声; 对高噪声设备采取基础减振，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 一般固废堆场、危废堆场各1座，废弃电芯车间1座，各项固废得到有效的处理处置，不会产生二次污染. 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策，选址合理，各项污染物经采取相关措施处理后可以达标排放，对环境的影响比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、落实环保治理经费和环保设施的建设，确保污染物达标排放。 2、加强员工的培训工作及安全生产教育，做好宣传工作，避免意外事故发生。 3、项目单位应积极配合当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益的统一。 4、项目后期如有重大改变，应及时向环保局申报，并另做环境影响评价。 5、在项目四周栽种乔木，加强绿化。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 图1-1 土地利用规划图 图2-1 项目地理位置图 图2-2 项目区域水系图 图3-1 区域生态红线分布图 附件1 环评委托书 附件2 发改委备案文件 附件3 声明 附件4 监测报告 附件5 专家意见及修改清单 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。