建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:           华科竹香苑项目

建设单位(盖章):     常州华科工程建设有限公司

编制日期：2017年3月

环境保护部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 华科竹香苑项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州华科工程建设有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 景小云 |  |  | 联系人 | 王工 |  |
| 通讯地址 | 金坛华罗庚科技产业园 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13814788368 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 213200 |
| 建设地点 | 金坛华罗庚科技产业园，东至复兴路，南至金龙大道，北至白龙山路 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 金坛经济开发区科技经贸局 |  |  | 批准文号 | 坛开科经投字[2016]47号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营[K7090] |  |
| 占地面积 （平方米） | 40082 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 10020 |  |
| 总投资 （万元） | 15333.84 | 环保投资 （万元） |  | 60 | 环保投资占 总投资比例 | 0.39% |
| 评价经费 | / |  |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 华罗庚科技产业园（简称华科园）是金坛 “十二五”规划确定的重大目标任务之一，是金坛二产发展的核心引擎。未来，华科园将建成华东地区一流的科技产业园区；长三角地区特色化、品牌化、现代化、生态型高科技产业园区；省级和国家级“现代智造”和“科技服务”的示范园区。本次建设的华科竹香苑主要为华科园入驻企业的职工提供日常便利服务。 常州华科工程建设有限公司拟投资15333.84万元在复兴路以西，金龙大道以北，白龙山路以南建设“华科竹香苑项目”，项目建筑面积为57405m2，建设10栋5层宿舍楼，1幢2层食堂，1幢2层配套商业用房、1幢1层门卫、1幢1层变电所和1幢1层泵房，另配套建设地下室。 根据《 中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号《关于建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，常州华科工程建设有限公司于 2016年12月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司（国环评证乙字第1977号）编制环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 2、建设内容与生产规模 本项目为华科竹香苑项目。项目总用地面积40082m2，总建筑面积57405m2。 项目主要建设10幢5层宿舍楼，1幢2层食堂，1幢2层配套商业用房、1幢1层门卫、1幢1层变电所和1幢1层泵房，另配套建设地下室和地上机动车停车位。项目地理位置图见附图1，建设内容见表1-1，主要设计指标见表1-2。 表1-1 主要工程建设内容一览表 类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模/设计能力. 主体工程; 宿舍; 10幢，每幢5F，宿舍数量974套; 建筑面积49605m2. 食堂; 1幢2F; 建筑面积5288m2. 商业配套设施; 1幢2F; 建筑面积2250 m2. 辅助工程; 变电所; 1幢; 建筑面积236 m2. 泵房; 1幢; 建筑面积26 m2. 地下室; /; 建筑面积260 m2. 地上停车场; 机动车停车位233个; /. 公用工程; 供水系统; 市政自来水管网; 年用水量为118907m3/a. 供电系统; 市政供电管网; 年用电量为4万kWh. 天然气管网; 市政天然气管网; 年用量为27.92万m3/a. 环保 工程; 废水治理; 隔油池、化粪池；雨污分流; 8个，每个容积25m3. 固废处理; 垃圾收集桶; 40个. 噪声处理; 绿化带，采取隔声、减振等措施; /. 绿化; 绿化率25%; 绿化面积10020m2. 备注：项目商铺主要为水果铺、小超市、饮品店等服务于周边工作人员的便民性服务商店，如有商业用房进驻餐饮、娱乐等其他项目应根据环保要求另行申报审批。 表1-2 项目主要设计指标一览表 类别; 指标. 总投资; 15333.84万元. 规划用地面积; 40082m2. 总建筑面积; 57405m2. 容积率; 1.43. 绿化率; 25%. 地上机动车停车位; 233辆. 3、周边关系图和平面布置图 本项目位于规划的华科园内，位于复兴路以西，金龙大道以北，白龙山路以南。项目四侧均为规划的工业用地（现为空地）。本项目地理位置图和周边环境概况图见附图1和附图2。 建设项目地块呈长方形，南北向长，东西向短。总体布局如下： （1）出入口：设置2个出入口，主出入口位于金龙大道。 （2）布置：由北向南布置两排5层宿舍楼，每排各5幢；食堂位于地块西南部；商业用房、泵房、变电所位于地块东南部。 综上，项目平面布置图见附图3。 4、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目建设生活用水、消防用水管网从金坛区政给水管网接入，拟从现有市政给水管接出一根DN150给水管，并围成环形网状。 ②排水 项目排水实行“雨污分流”，雨水接管市政雨水管网。生活污水、初期雨水经化粪池预处理后，达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂处理达标后排入尧塘河。 （2）供电 建设项目用电量预计4万kwh/a。用电由金坛区市政电网引入。负荷等级除应急照明及通信设备为二级负荷外，其余为三级负荷。 （3）供气 本项目宿舍使用天然气，用天然气19.428万m3/a。 （4）消防 本工程属于多层民用建筑，建筑耐火等级为二级。 5、环保工程 （1）废水治理 项目实行雨污分流，雨水接市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，处理达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂处理达标后排入尧塘河。 （2）固废治理 项目在固定位置设置垃圾收集桶，生活垃圾由环卫部门定期清运，做到日产日清。 （3）噪声处理 本项目噪声主要来源于服务区内的生活噪声，本项目噪声对外环境影响不大。后期建设时，应注意高噪声污染源对本项目宿舍楼的影响，要求外单位合理优化平面布局，将低噪声污染的厂房布置在离宿舍楼较近的一侧。 （4）绿化 本项目绿化面积10020m2，项目绿化率占总用地面积25%。绿化方式主要为在场界及宿舍四周设置带状绿化，以降低外环境对本项目的影响。 6、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013修正），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。 综上，项目符合国家和地方产业政策。 7、规划相符性、选址合理性 7.1用地相符性分析 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。 本项目位于金坛华罗庚科技产业园内，根据《金坛华罗庚科技产业园土地利用规划》，该地块规划为工业区便利服务中心，本项目为服务中心工程项目的建设，所以本项目用地符合相关用地规划和国家产业政策。 7.2与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），距离本项目最近的生态红线区域为钱资荡重要湿地，其基本情况见下表。 表1-3 钱资荡重要湿地生态区域情况表 红线区域 名称; 与本项目距离; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 钱资荡重要湿地; 西2.6km; 湿地生态系统保护; /; 钱资荡湖面区域; 4.61; /; 4.61. 钱资荡重要湿地二级管控区内除法律法规有特别规定外，禁止从事下列活动：开（围）垦湿地，放牧、捕捞；填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；取用或者截断湿地水源；挖砂、取土、开矿；排放生活污水、工业废水；破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；引进外来物种；其他破坏湿地及其生态功能的活动。 本项目距离最近的生态红线区钱资荡重要湿地二级管控区2.6km。因此，本项目拟建地不处于金坛市生态红线区域一级管控区及二级管控区，与《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）相符。 因此本项目选址符合用地规划，符合江苏省生态红线区域规划，选址合理。 - 商业入驻环保控制要求 由于近年来商铺“三产”经营活动对周围居民区、单位等环境敏感点影响较大，当前已成为环保投诉热点，因此，本项目配套商业经营活动必须满足本环评的相应要求。 目前无法确定具体的商业项目，但不宜设置可能对建设项目内部居民生活环境产生不利影响的服务设施；若商业用房内开设理发店、美容店等可能产生堵塞污水管道的门面店，须根据要求设置毛发分离器，并根据需要另行办理环保审批手续。 建设项目距离住宅不满足30米的商业用房内不得设置KTV、酒吧等产生高噪声的场所，根据《江苏省噪声污染防治条例》，建设项目商业用房内“可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，其可能产生噪声污染的工段边界与相邻最近的居民住宅墙体的直线距离不得小于30米”。对不具备餐饮功能的商业用房，建设单位在招商时应明确告知。进驻具体项目时，根据需要另行报批。 项目如招商的餐饮企业设置须满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关环保控制性要求，具体如下： (1)饮食业单位应按GB/T16157 的要求设置油烟排放监测口及监测平台，油烟排放应符合GB-18483的要求。经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m 时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m 时，油烟排放口高度应大于15m。 (2)饮食业单位的排水设计应符合GB-50015 的规定，含油污水应与其他排水分流设计,含油污水应经隔油设施处理后排放，隔油设施所需空间应根据隔油工艺、含油污水排放量等因素综合确定，存油部分应便于清运和管理。 (3)饮食业单位排放的噪声应符合GB-22337的要求，振动应符合GB-10070的要求，应选用低噪声设备，风机、水泵等设备应采取减振措施。 (4)饮食业单位产生的固体废物应实行分类存放，分类存放容器的容量和数量应符合CJJ-27的要求，餐厨垃圾应放置在有盖容器内，废弃食用油脂、餐厨垃圾应妥善处置，可进行资源化回收及利用。 此外，项目招商的餐饮企业应满足《江苏省大气污染防治条例》第六十条对饮食服务项目限制相关条款，具体如下： (1)设置油烟净化装置，定期进行清洗维护，保持正常运行； (2)按照规范设置餐饮业专用烟道； (3)营业面积在五百平方米以上的餐饮企业，应当安装油烟在线监控设施。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无环境遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形、地貌及地质 建设项目地处长江中下游冲积平原，地势平坦，属冲积湖积圩田平原，地面高程大部分在2.5～6米（黄海高程）之间。地耐力一般为8～10顿/平方米。地震烈度为六级。 项目所在地区地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5亿年～7000万年）形成新块褶皱构造，距今2500万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 建设项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6度，地耐力为（8～10）t/m2。 2、气候 建设项目地处北亚热带与中亚热带的过渡地域，属亚热带季风湿润性气候。气候特征是：四季分明、雨热同步、光照充足。 四季分明：历年年平均气温为15.6℃，全市春、秋短，冬、夏长，其中冬季时间最长，夏季次之，春季再次之，秋季最短。气候季节差异十分明显，冬季寒冷，夏季炎热，春、秋温和。 雨热同步：由于季风影响显著，降水与气温相应同步升降。冬季气温低时降水量少；春季气温回升，降水逐渐增多；夏季气温最高，梅雨、暴雨、台风降水生成的降水量也最多；秋季气温下降，降水也明显减少。历年平均降水量为1086.0毫米。 光照充足：全年日照总时数为2019小时，与我国同纬度的其他城市日照记录比较，要充足的多。 3、气象 建设项目所在区域年平均温度为15.6℃，极端最低温度为-15.5℃，冬季日照率为47%，大气压力冬季1022kPa，空气相对湿度冬季66%，夏季75%，最大冻土深度120mm，年降雨天数＞150天，全年主导风向ESE，冬季主导风向NW，多年平均风速达到2.6m/s，最大风速24m/s。全年无霜期250天左右。 4、水文 苏南河网地带，太湖流域湖西水系。全市水系以丹金溧漕河为主，丹金溧漕河上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖。其他还有通济河、尧塘河、薛埠河、湟里河、北干河。此外全市还分布着许多湖泊，包括中型湖泊-长荡湖、小型湖泊-天荒湖、钱资湖等，丹金溧漕河、长荡湖、钱资湖为全市主要地表水源。 5、土壤与植被 建设项目所在区域土壤类型以发育于黄土状物质的黄泥土为主，土壤的粘土矿物以水云母为主，并有蒙脱土、高岭土等，土壤质地以重壤为主，耕作层有机质含量（2.0～2.15）％，含氮（0.15～0.2）％，土壤pH为6.5～7.2，粘粒含量约（20～30）％，土质疏松。丘陵坡地分为粘土层和泥灰层。土壤的黏土矿物皆以水云母为主，并有蒙脱石和高岭石等。土壤质地以重壤为主，耕层有机质含量为2.0～2.5%，土壤酸碱度为中性。 随着城市开发建设，目前本区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、地理位置 本项目位于金坛区华罗庚科技产业园内。金坛区地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东经119°17′45″～119°44′59″，为宁、沪、杭三角地带中枢。常州至溧阳公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮胡，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面价976.7平方公里，其中陆地面积782.48平方公里，水域面积194.22平方公里。 2.经济发展概况 2015年全区实现地区生产总值525.5亿元，同比增长13.8%；服务业增加值占地区生产总值比重43.2%，比上年提高1.2个百分点；一般公共预算收入36.15亿元，同比增长20%，税收占比86.3%；规模以上工业增加值241亿元，同比增长17%；社会消费品零售总额222.61亿元，同比增长12.7%；固定资产投资336.23亿元，同比增长25%；工业投入238.1亿元，同比增长26.4%；服务业投入97.1亿元，同比增长23.1%；城镇登记失业率控制在2.2%以内；单位地区生产总值能耗和主要污染物减排完成目标。2015年，全区212个重点产业类项目完成投资197.7亿元，众泰汽车、皮尔磁电子、盈科通信、亿晶100MW渔光一体光伏电站等68个项目已竣工投产；同方威视、威龙新能源汽车、卡斯特铝、碧桂园等53个项目超过序时进度；吾悦广场、中央商务区、青锋茶趣苑、润祥茶博园等现代服务业和现代农业项目加快推进。 3.文物古迹、旅游景点 金坛处江南丘陵地带，独特的山水资源造就了独特的地域景观。古时，曾有文人将金坛的景观归纳为金沙八景，即我们过去常说的乌龙叠翠、南洲渔笛、白龙澄碧、漫塘春水、北渚莲舟、洮湖夜月、四平夕照、三峰晓云。此外，还有茅山风景名胜区、徽派古民居“咸丰楼”、太平天国戴王府、段玉裁纪念馆等名胜古迹和旅游资源。 4、金坛经济开发区分体规划（2001～2020） （1）功能定位 金坛经济开发区作为金坛城区的重要组成部分，是一个布局合理、功能齐全、环境优美的，以高科技产业为导向的轻重工业并存的现代化园林式城市新区。 （2）规划范围 开发区西起金宜公路，东至河头，北临柘荡河，西界金宜公路，南以钱资荡东端的河为界。规划总用地面积44.6km2，其中建设用地37.3km2。 （3）产业定位 以高科技产业为引导，轻重工业并存发展，大力发展机械制造、精细化工、冶金电子、医疗保健、纺织、服装等无污染、轻污染、有良好效益的科技密集型或劳动密集型产业。 （4）用地布局 开发区的公共设施用地、居住用地主要沿华城中路并结合河头的改造布局，在金武公路西南片和常溧公路东北片结合农村居民点拆迁布局新的拆迁安置用地。工业用地是规划区的重要组成部分，共有用地1699.21公顷，占总建设用地的59.94%。工业用地按照对周围环境污染程度分为三类：一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地，一类工业用地主要布置于晨风路以南地区；二类工业用地主要布置于常溧公路以南，晨风路以北，金宜路以东地区；三类工业用地布置于开发区主导风下风向的常溧公路以北地区，后调整布局到盐港路以北。 根据产业门类不同将开发区工业用地分为八个片区，分别为：重工业园区、纺织服装工业园区、医药工业园区、民营工业园区、新加坡工业园区、外商投资园区、尧塘工业园区、河头工业园区。 （5）基础设施规划 ①给水 金坛经济开发区规划以长江为水源实施区域供水，不考虑自备水源。根据经济开发区用水量预测，考虑经济开发区北部生态农业区生活用水，结合金坛区城市总体规划用水量预测，规划敷设常州魏村水厂至金坛的DN1500mm供水干管两根，在常溧公路与西山路交叉口东南角建设增压泵站和调节水池，占地5.0ha。 开发区用水从增压泵站接入，供水干管主要布置于常溧公路、西山路、临城路、电厂路、顺港路、腾飞路、晨风路、华城中路、南环二路、南外环路、兴东路等，管径为DN400-DN1500mm。 给水管网成环状布置，且便于地块用水从多方位开口接入，给水管道在道路下管位以路东侧、南侧为主，一般设在人行道或绿化带下。给水管道在人行道下覆土深度不小于0.6m，在车行道下不小于0.7m。 ②排水 排水体制为雨污分流制，生活污水全部进入污水处理厂集中处理。工业废水达到接管要求的，直接进入污水管道，达不到接管水质标准的，尤其是含有毒有害物质废水，须进行预处理。 第二污水处理厂最终处理能力为7.0万m3/d，占地7.0ha，开发区污水进入第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 结合污水管线走向和自然地理条件及建设时序，经济开发区布置主要污水提升泵9座。1#泵站位于南外环路与腾飞路交叉口西北角，2#泵站位于临城路与南环二路交叉口西北角，3#泵站位于腾飞路与华城中路交叉口西北角，4#泵站位于临城路与华城中路交叉口西北角，5#泵站位于临城路与尧塘河相交处西北角，6#泵站位于东光泵河与西山路相交处西北角，7#泵站位于腾飞路与常溧公路交叉口西北角，8#泵站位于顺港路与临城路交叉口西北角，9#泵站位于顺港路与金宜公路交叉口西南角。 经济开发区污水干管主要沿南外环路、临城路、华城中路、常溧公路、西山路、金宜公路、顺港路等布置。污水管道最大管径d1200mm，最小管径d400mm。 污水管道在道路下管位，两侧布置以慢车道或人行道为主。污水管网起始端覆土深度不小于0.9m。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 引用常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年10月17日—10月23日连续7天历史监测数据，数据引自《中航绿色电源科技园服务中心二期项目环境影响评价》中中航绿色电源科技园服务中心测点大气现状监测数据。监测点位在本项目大气评价范围5*5km2内，历史监测数据具体统计结果见表3-1。 评价区域环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状 单位：mg/m3 监测 点位; 监测 项目; 1小时浓度监测结果; 24小时平均浓度监测结果. 均值; 超标率 %; 最大超 标倍数; 均值; 超标率 %; 最大超 标倍数. 中航绿色电源科技园服务中心; SO2; 0.031; 0; 0; --; --; --. NO2; 0.035; 0; 0; --; --; --. PM10; --; --; --; 0.095; 0; 0. 从表中数据可以看出：项目所在区域环境空气质量现状良好，二氧化硫、 二氧化氮、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本评价引用2016年4月9日～2016年4月11日常州青山绿水环境检测中心有限公司对尧塘河的水环境质量现状监测数据，统计结果见表3-2。 表3-2 水质现状监测结果 单位：mg/L 采样 日期; 采样地点; 监测项目及结果. pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 2016.4.9; 尧塘河连珠桥（二污厂排污口下游1000米）; 7.95; 22.8; 1.15; 0.265. 2016.4.10; 尧塘河连珠桥（二污厂排污口下游1000米）; 7.8; 23; 1.09; 0.261. 2016.4.11; 尧塘河连珠桥（二污厂排污口下游1000米）; 7.73; 23.9; 1.11; 0.269. Ⅳ类水标准; 6~9; 30; 1.5; 0.3. 注：监测取值为二次监测的最大值 监测数据表明，尧塘河三个断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。总体来说，项目所在地河流水质良好。 3、噪声环境质量现状 环评阶段，本次在项目厂界分别设置了4个监测点位，委托常州青山绿水环境检测中心有限公司进行噪声现状监测。现状监测结果见表3-3。 表3-3 噪声质量现状监测结果 监测点位; N1（东厂界）; N2（南厂界）; N3（西厂界）; N4（北厂界）. 2017.1.5; 昼间; 49.5; 49.2; 48.8; 48.3. 2017.1.6; 昼间; 49.2; 49; 48.4; 48.6. 标准限值; 昼间≤60、夜间≤50. 从上表噪声现状监测结果可以看出，项目厂界周围声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距厂界最近距离m; 规模（人数）; 保护目标. 环境空气; 福堂村; E; 1600; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 前汤村; SE; 1500; 180. 大庄村; SSE; 1500; 60. 岸头家园; SW; 1700; 2000. 环境噪声; 本项目场界外200m范围内; E、W、S、N; /; /; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类. 地表水; 尧塘河; N; 630; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 按环境空气质量功能区分类，项目所在地处二类区，评价范围内的PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年3月），尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 地表水系; 分类项; 标准值; 标准来源. 尧塘河; p; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 化学需氧量（COD）; ≤30. 氨氮; ≤1.5. 石油类; ≤0.5. 总磷（以P计）; ≤0.3. SS; ≤60; 水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63－94）. 3、声环境 本项目为服务四周工业区的服务中心的建设，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，详见下表4-3。 表4-3 区域声环境质量标准一览表 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目食堂厨房炊事油烟废气排放参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型饮食业的要求执行，具体标准值详见下表4-4。 表4-4 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 大. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2. 净化设施最低去除效率(%); 85. 2、废水 项目实行雨污分流，雨水接市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，处理达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂。金坛第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB/1072-2007）表2以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入尧塘河。 表4-5金坛第二污水厂接管限值及排放限值一览表（单位：mg/L） 水质参数; 接管限值; 排放限值. pH值; 6～9; 6～. COD（mg/L）≤; 500; 50. SS（mg/L）≤; 250; 10. 氨氮（mg/L）≤; 35; 5. 总磷（mg/L）≤; 3; 0.5. 动植物油; 100; 1. 2、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的标准；营运期项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。具体标准值见详见4-6和表4-7： 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70. 55 表4-7 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别区; 昼间; 夜间; 标准来. 2; 60; 50; （GB22337-2008）中2类功能区标准. |
| 总量控制指标 | 本项目为服务中心工程项目，项目废气为天然气燃烧废气、食堂油烟和汽车尾气，均为无组织排放，因此本项目废气不需申请总量。 本项目废水排入金坛第二污水处理厂处理，本评价只给出污水接管进入污水处理厂的考核量。项目生活废水产生量98516m3/a，经化粪池预处理后排入金坛区第二污水处理厂集中处理。厂区废水污染物接管考核总量为COD：4.93t/a、SS：0.99t/a、氨氮：0.49t/a、总磷：0.049t/a；固废排放总量为零。 建设项目总量需经金坛区环境保护局批准后实施。 |

建设项目工程分析

一、施工期工程分析 1、工艺流程 项目主要工艺过程为建筑施工过程，其流程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目施工期建设流程及产污环节图 2、施工工艺流程说明 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造和地下室建设做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，然后再砌入墙砖； ④装修：在建筑物的整体形成之后，在建筑物的表面墙体进行装修，诸如贴瓷砖等等。 3、主要污染工序及源强 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气和装修废气。 ①施工扬尘 场地平整及地基处理等土方工程将产生大量扬尘，建筑材料的运输、堆放及施工过程也有扬尘产生，直接危害现场工人的身体健康，随风飞扬后又会对周围的自然环境及居民有一定的影响。经类比调查，施工扬尘主要来源包括：①现场开挖；②余土堆放；③施工垃圾的清理及堆放产生扬尘；④车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 a、建筑施工场地扬尘： 据有关资料统计，北京市环科院曾对4个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4 m/s，结果详见表5-1。 表5-1 建筑施工工地扬尘污染情况―TSP浓度 单位：µg/m3 工程名称; 工地内; 工地上风向; 工地下风向. 50m; 00m 15. 侨办工地m; 5 328; 502; 367; 336. 金属材料总公司工地; 618; 325; 472; 356; 332. 广播电视部工地; 596; 311; 434; 37. 劲松小区工地309; 1182; 303; 538; 365; 31. 平均值; 620; 316.7; 486.5; 391; 322. 由表5-1的数据可知： （1）当风速为2.4 m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。施工扬尘严重。 （2）建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491µg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 b、施工期运输车辆运行将产生道路扬尘： 道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般情况下影响范围在路边两侧30m以内。车辆扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 项目区域的主导风向为东南风，施工扬尘对本项目的环境保护目标有一定影响。针对施工过程产生的扬尘，评价建议采取以下措施： - 施工期间加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则； - 施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； - 使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对人体健康的影响； - 施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润； - 细颗粒散体材料入库严密保存，搬运时轻拿轻放，避免包袋破裂造成扬尘； - 运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落； - 对出工地的车辆车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路； - 施工现场围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对居民和单位的污染。 在采取上述措施之后，可使施工扬尘得到较好的控制。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 ③装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气。评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，可有效减少该部分废气的产生。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、地面雨水径流以及养护用水。混凝土养护排水、地面冲洗水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降；洗车废水的主要污染指标为悬浮物和石油类，石油类含量较低。 生活污水的主要污染物指标为COD、BOD5和氨氮。项目施工人员预计均为40人，为当地人员，不在现场食宿。因此，人均生活用水量按照每人每天50L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.6t/d。施工现场人员生活依托一期设施，因此，项目施工人员生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入金坛第二污水处理厂。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后再用于场地洒水抑尘。这样，可防止含有泥沙的雨水流入附近道路或者管网造成堵塞。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声，主要为推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见表5-2。 表5-2 施工机械噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强 [dB(A)]. 1; 推土机; 1; 70. 2; 挖掘机; 1; 79. 3; 混凝土振捣器; 3; 90. 4; 吊车; 1; 75. （4）固体废弃物 项目施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 - 建筑垃圾 项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废土方等。类比同类型规模的建设，可估算施工过程中，项目产生的建筑垃圾约100t。 - 生活垃圾 项目预计施工人数20人，施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则生活垃圾产生量均为0.01t/d。生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统。 二、运营期工程分析 本项目建成后，以服务区内居民活动和商业活动为主，具体的产污环节及源强分析见下： 1、废气 本项目废气主要为燃料燃烧废气和停车场汽车尾气。 （1）燃料燃烧废气 根据规划，本项目食堂及宿舍燃料全部使用管道天然气，为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。对环境空气质量的贡献值较低。 项目设有宿舍974套，根据企业提供设计资料，住户约3153人，天然气用量按5m3/人•月计，住户洗澡使用天然气约189180m3/a。食堂用天然气量约为90000m3/a。 天然气燃烧排放的污染物主要为NOx、烟尘和SO2，排放系数参照《建设项目环境保护实用手册-苏绍梅主编》P26页中相关计算参数，计算结果见下表5-3： 表5-3 燃烧天然气产生污染物统计 类型; 用量（×103m3/a）; 污染物; 排放系数 （kg/×103m3）; 废气量 （×103m3/a）; 产生量 （t/a）; 排放量 (t/a). 宿舍、食堂; 279.18; SO2; 0.038; 135; 0.011; 0.011. NOx; 1.76; 0.492; 0.492. 烟尘; 0.28; 0.079; 0.079. 天然气为清洁能源，燃烧热值为8500-10000kcal/Nm3，而煤气的燃烧热值为3900-4200kcal/Nm3，可见天然气的燃烧值高于煤气两倍多，从而产生的废气量相对来说将大大减少。住户厨房的天然气燃烧产生的废气属无组织面源污染，由于废气发生量小，污染成分很低，对周围环境影响很小。 （2）厨房油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。 根据类比调查，目前人均食用油消耗量约为10g/人•d，则本项目食堂年食用油用量为10g/d×3153人×365d=11.5t/a。油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目油烟挥发率按3%计，则产生量约0.345t/a。项目设置14000m3/h的油烟净化设施，项目油烟产生浓度为11.25mg/m3，净化效率按85%计，一期油烟的排放浓度为1.69mg/m3。 （3）汽车尾气 本项目机动车停车位233个，地上停车位因空间开阔，且停车数量较少，排放的废气很快能无组织扩散掉，对周围环境影响较小，本评价不予考虑。 2、废水 项目运营期的用水主要为宿舍员工生活用水、商业用水、食堂用水和绿化用水。 （1）项目用水量 本次评价用水数据源于《江苏省城市生活与公共用水定额（2012年修订）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009年版）》，具体取值如下表5-4。 表5-4 项目用水定额 序号; 参数; 数据; 用水来源; 单位; 日用水定额L; 总用水量t/a. 1; 宿舍人数; 3153人; 宿舍员工生活用水; L/人•d; 80; 92068. 2; 食堂用餐人数; 3153人; 食堂用水; L/人•d; 15; 17263. 3; 商业用房建筑面积; 2250m2; 商业用水; L/m2·d; 8; 6570. 4; 绿化面积; 10020m2; 绿化用水; L/m2·d; 2.5; 3006. 合计; 118907. （2）项目污水量预测 根据表5-7数据，除绿化用水产污系数为0，其余用水产污系数为0.85，则本项目的废水产生量为98516t/a。 （3）污水预处理 食堂废水经隔油池处理后与其他污水并管经化粪池处理后排入园区市政管网，处理达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂。 （4）水污染物排放 根据上述估算，水污染物产生及排放情况见表5-5，项目营运期水平衡见图5-2。 表5-5 项目废水情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物; 污染物产生情况; 处理 措施; 排放情况; 接管限值. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 综合废水; 98516; COD; 380; 37.44; 隔油池+化粪池; 300; 29.55; 500. SS; 100; 9.85; 80; 7.88; 250. NH3-N; 25; 2.46; 25; 2.46; 35. TP; 3; 0.30; 3; 0.30; 3. 动植物油; 60; 5.91; 20; 1.97; 20. 图5-2 建设项目水平衡图 单位：m3/a 3、噪声 建设项目为新建项目，项目噪声主要为商业用房进行商业活动产生的商业噪声、小区内车辆通行产生的交通噪声以及小区居民的活动噪声。噪声声级约在60-80dB（A），主要噪声设备及其噪声声级见表5-6。 表5-6 建设项目主要噪声设备及其噪声声级 序号; 设备名称; 声级值dB(A); 位置. 1; 商业活动; 65～70; 商业用房内. 2; 汽车启动; 70～80; 服务中心内. 3; 居民活动; 60～65; 服务中心内. 4、固废 本项目固体废物主要为生活垃圾（居民、商业建筑产生的生活垃圾）。 居民生活垃圾产生量按1.0kg/人·d，商业建筑垃圾按0.2g/m2·d计，则项目产生的固废详见表5-7。 表5-7 项目固废产生及排放情况 单位：t/a 类型; 来源; 数量; 单位垃圾产生量; 产生量t/a; 处置方式; 排放量. 生活垃圾; 住宿员工数; 3153人; 1.0kg/人·d; 1150; 送地方环 卫部门处理; 0. 商业建筑; m2; 0.5g/m2·d; 0.41. 合计; /; /; 1150.41; /; 0. 生活垃圾采取集中收集方式，由环卫部门每日清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 | 处理前产生量 |  | 处理后排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃烧废气 | SO2 | 0.011t/a |  | 0.011t/a |  |
|  |  | NOX | 0.492 t/a |  | 0.492 t/a |  |
|  |  | 烟尘 | 0.079t/a |  | 0.079t/a |  |
|  | 汽车尾气 | CO | 少量 |  | 少量，无组织 |  |
|  |  | THC |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  | 饮食油烟废气 | 油烟 | 0.345t/a |  | 0.052t/a |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水 98516m3/a | COD | 380mg/L | 37.44t/a | 300mg/L | 29.55t/a |
|  |  | SS | 100mg/L | 9.85t/a | 80mg/L | 7.88t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 2.46t/a | 25mg/L | 2.46t/a |
|  |  | TP | 3mg/L | 0.30t/a | 3mg/L | 0.30t/a |
|  |  | 动植物油 | 60mg/L | 5.91t/a | 20mg/L | 1.97t/a |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 1150.41t/a |  | 由地方环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为商业用房进行商业活动产生的商业噪声、小区内车辆通行产生的交通噪声以及小区居民的活动噪声。噪声声级约在60-90dB（A），采取一定措施后，可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准值 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在地为空地，没有自然植被，不存在生态环境影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期间，本项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 1、施工废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气和房间装修废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘，在距施工场界在100m范围以内，其扬尘的浓度1.5-30mg/m3。在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。由于项目施工场界四周已拆迁完毕，因此，项目施工期在做好施工期的扬尘污染防治措施后，对周围环境的影响较小。本评价提出下列措施： ①施工期间加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则；砂石料应集中统一堆放，并采取遮盖、密封措施；施工现场要设围栏，减少施工扬尘扩散范围；合理安排施工路线，车辆运输过程中要避免沿途抛洒和地面扬尘污染。 ②施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③使用商品混凝土，施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，定时洒水，保持路面湿润；细颗粒散体材料入库严密保存，搬运时轻拿轻放，避免包袋破裂造成扬尘； ④运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落； ⑤对出工地的车辆车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。 在采取上述措施后，可有效减缓扬尘的环境影响。 （2）施工机械废气 施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气废气产生量极少，且产生时间有限，在经过空气稀释扩散后，影响很小。 （3）装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气。该部分废气随使用的油漆种类不同，持续时间因素不确定等多种因素，其影响难以定量分析，一般来说，装修废气经区域空气扩散后，其影响较小，评价中提出，项目单位应积极做好使用环保类油漆的鼓励及宣传政策。 2、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水。施工期的生活废水入市政污水管网，最终进入金坛第二污水处理厂。生产废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘。要求对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排乱流污染道路和环境，泥浆水未经处理不得排放。 3、施工噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。施工设备噪声具有声源流动性、非持续性且各施工阶段，噪声声值由不尽相同等特点。为避免施工噪声对周围环境产生影响，项目单位应积极做好施工期的噪声污染防治，评价中提出下列措施： ①应尽量避免高噪声设备同时使用； ②合理布局高噪声设备，高噪声设备放置在地块中间，要采取相应的降噪措施，必要时候采取临时隔声障； ③采用低噪声施工设备和先进的施工工艺，应积极采用低噪声施工工艺； ④严格按照现行的《江苏省环境保护条例》在午间（中午十二点至十四点）和夜间（晚二十二点至晨六点）禁止施工，如确需夜间施工，则必须向金坛区环保部门申报，经批准后，方可施工。 4、施工固废 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工弃土以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块、木料、钢筋头等。木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，废混凝土可回填施工场所低洼地块。施工人员生活垃圾产生后，定期收集后，纳入当地的垃圾收集系统。施工中产生的弃土较少，用于本项目工程绿化。 综上所述，项目在施工期产生的“三废”以及噪声污染，在采取评价中提出的污染防治措施后，可以有效减缓施工期的环境影响，施工期的环境影响短暂的，随着施工期结束，环境影响消除。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）燃烧废气 项目的燃烧废气主要为宿舍员工洗澡使用的天然气，为清洁能源，污染物产生量较小，不会对当地大气环境构成明显的不利影响。 （2）厨房油烟废气 项目食堂的饮食油烟废气产生后，由厨房内的油烟净化装置处理后，通过专用的排烟通道排出。由于油烟的产生量较小，且排放高度较高，因此不会对周围居民构成不利影响。 （2）汽车尾气 本项目地上停车位汽车废气排放为无组织排放。由于地面车位分散布局，项目汽车尾气产生量较少，露天空旷条件很容易扩散，不会对周边环境造成较明显的影响。 综上，项目废气对周边环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 生活污水经隔油池和化粪池处理后排入园区市政管网，处理达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂。金坛区第二污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB/1072-2007）表2以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入尧塘河。项目污水接管金坛第二污水处理厂可行性分析： ①本项目所在区域的市政污水管网已经铺设到位，并且处于金坛第二污水处理厂的收水范围。 ②金坛第二污水处理厂总处理规模设计为4.0万m3/d，现企业污水实际处理量达到3.1万m3/d，尚有0.9万m3/d的余量。本项目建成后，污水排放总量约为98516m3/a，占其余量的3%，因此从水量分析，金坛第二污水处理厂接纳本项目的污水是可行的。 ③本项目废水水质简单，主要为生活污水，由表5-8可知，经处理后废水能满足金坛第二污水处理厂接管限值的要求。 综上所述，本项目废水可以接管金坛区第二污水处理厂，通过污水处理厂深度处理后达标排放，对当地水体尧塘河造成的影响较小。 3、噪声环境影响分析 建设项目为新建项目，噪声为商业用房进行商业活动产生的商业噪声、小区内车辆通行产生的交通噪声以及小区居民的活动噪声。 （1）商业噪声影响分析 对于商业活动中产生的噪声，应加强管理，提醒顾客不要大声喧哗，形成良好的消费秩序，这样能确保项目边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求。 （2）交通噪声影响分析 项目交通噪声具有非常明显的时段性，上下班高峰期车流量与平常时间相差悬殊，噪声影响主要集中在上下班高峰期。 根据项目设计，在平常时间(非上下班高峰期)，进出停车位的车辆很少，一般不会发生交通堵塞，进出停车位的路边交通噪声值基本上在65dB(A)以下，车辆噪声对周围环境的影响较小。在上下班高峰期，由于进入车库的车流量大幅增加，会造成车辆局部拥挤堵塞，车辆不停地怠速、加速和减速，进出停车位的路边交通噪声值有时达到70dB(A)以上，使局部声环境质量变差。 在项目运营期间，应完善本项目区域内的车辆管理制度；合理规划区域内的车流方向，保持区域内的车流畅通；禁止区域内车辆随意停放；限制区域内车辆的车速；禁止车辆鸣笛等。 （3）生活噪声 宿舍人员在家使用家庭电器、乐器进行娱乐活动时，应自觉控制家用电器的音量，避免夜间声音过响，影响他人正常休息。采取这些措施实施后，对周围声环境基本无影响。 综上所述，项目营运后噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。 4、固体废物环境影响分析 4.1固废污染防治措施 （1）做好小区内居民群众生活垃圾分类收集宣传教育工作，动员和发动居民参与分类收集。 （2）小区开发建设单位必须选定适宜的地点或场所配套设置生活垃圾分类收集的容器、设施。生活垃圾分类收集必须采用常州市政规定的生活垃圾分类标志，并按统一的式样和颜色，设置生活垃圾分类收集容器。 （3）除了在居民小区设置便于投放、易于清运的分类垃圾箱外，还需在入口处设置一些特殊垃圾箱，供居民投放旧电池、废日光灯管等有害垃圾，然后送至有危险废物处理资质的部门统一处理。 （4）封闭存放、及时清运、日产日清，垃圾外运途中，须采取有效的密闭或覆盖措施，避免二次污染。从而防止冬季由于风力较大而形成垃圾飞散，夏季由于气候炎热而容易腐质变坏，滋生蚊蝇。 （5）根据《城市居住区规划设计规范》的规定，垃圾收集桶应采用封闭式设施，应美观、卫生、耐用、防雨、阻燃，力求垃圾存放和转运不外露，与周围建筑物的间距不应小于 5 米。 4.2 固废环境影响分析 本项目营运期固体废物主要是生活垃圾，产生量约1150.41t/a。生活垃圾首 先由物业管理部门进行收集、分类、回收，回收的物品主要为废纸、废塑料、废电池、废玻璃等，交给或出售给物资回收部门，以达到生活垃圾的减量化、资源化，其余垃圾进入附近垃圾中转站暂存后，由环卫部门统一处理。只要收集清运及时，管理措施得当，不会对周围环境产生不利影响。 5、外环境对本项目的影响 本项目位于华罗庚科技产业园内，根据《江苏省金坛经济开发区规划环评》，华罗庚科技产业园为技术研发、科技孵化、度假休闲为主要功能的科技园，集中布局高等院校、研究机构等教育资源，为创新产业园发展提供智力支持。规划分为三个功能区：北部形成以大中专院校聚集的高校区；中部结合钱资河景观布局科研居住用地，以技术研发和居民的日常生活居住为主，突出优美宜人的研发工作生活环境；南部形成工业生产片区。 根据《江苏省金坛经济开发区规划环评》，金坛经济开发区整体产业规划为新能源产业、新材料产业、节能环保产业、高端装备制造业、研发服务业等行业。以上产业排放的废水、废气、固废、噪声等污染物排放量较小，属于环境友好型企业，以上类别的企业排放的污染物对本项目的环境影响较小。 本项目四周均为工业用地，四周企业均不确定，且四周企业均尚未动工，尚未进行环境影响评价。本评价要求四周企业进行环境影响评价时充分考虑对本项目的影响，合理平面布局，废气尽量有组织排放。 经以上措施后，项目四周的工业企业对本项目的影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃烧废气 | SO2 | 通过专用烟道外排 | 达标排放，对外环境影响较小 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 汽车尾气 | CO | 加强绿化 |  |
|  |  | THC |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 饮食油烟废气 | 油烟 | 经过厨房油烟净化装置处理后通过专用烟道外排 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、 SS、TP、动植物油等 | 经化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入金坛第二污水处理厂 | 达标排放，对当地水环境影响较小 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运至垃圾填埋场 | 均得到有效的处理、处置，不产生二次污染 |
| 噪声 | 项目边界有大量绿化植物，可对噪声有衰减作用。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设工程应严格按城市规划布局及景观环境要求设计，并加强绿化 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 常州华科工程建设有限公司拟投资15333.84万元在复兴路以西，金龙大道以北，白龙山路以南建设“华科竹香苑项目”，项目建筑面积为57405m2，建设10栋5层宿舍楼，1幢2层食堂，1幢2层配套商业用房、1幢1层门卫、1幢1层变电所和1幢1层泵房，另配套建设地下室。 项目已取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局关于本项目可行性研究报告的批复（坛开科经投字[2016]47号）。 2、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知，本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。 综上，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目位于金坛华罗庚科技产业园内，根据《金坛华罗庚科技产业园土地利用规划》，该地块规划为工业区便利服务中心，本项目为服务中心工程项目的建设，因此项目的建设符合相关用地规划和国家产业政策。 4、环境质量现状评价 （1）地表水环境质量现状 监测结果表明，项目区域纳污水体尧塘河监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准限值的要求。 （2）环境空气质量现状 从大气监测数据可以看出：建设项目所在区域大气各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）声环境质量现状评价 根据现场监测，项目所在地声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，区域声环境质量良好。 5、污染物达标排放 （1）废气 营运期的废气为天然气燃烧废气、厨房油烟废气和汽车尾气。 项目的燃烧废气主要为宿舍员工洗澡使用的天然气，为清洁能源，污染物产生量较小，不会对当地大气环境构成明显的不利影响。项目食堂的饮食油烟废气产生后，由厨房内的油烟净化装置处理后，通过专用的排烟通道排出。由于油烟的产生量较小，且排放高度较高，因此不会对周围居民构成不利影响。本项目地上停车位汽车废气排放为无组织排放。由于地面车位分散布局，项目汽车尾气产生量较少，露天空旷条件很容易扩散，不会对周边环境造成较明显的影响。综上，项目废气对周边环境影响较小。 （2）废水 生活废水经经隔油池和化粪池处理后排入园区市政管网，处理达到金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂。项目废水经处理后，污染负荷小，且水量排放小，不会改变尧塘河的水质功能，对尧塘河的水质影响较小。 （3）噪声 项目噪声为商业活动产生的商业噪声、小区内车辆通行产生的交通噪声以及小区居民的活动噪声。经加强管理，形成良好的秩序，确保项目边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求。 综上所述，项目营运后噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为生活垃圾（居民和商业建筑产生的生活垃圾），采取集中收集方式，由环卫部门每日清运。在采取上述措施后，项目固废可以得到妥善处理处置，不会造成二次污染。 6、总量控制结论 项目废气为天然气燃烧废气、厨房油烟废气和汽车尾气，废气无组织排放，因此本项目废气无需申请总量。本项目污水通过金坛区市政污水管网，纳管入金坛区第二污水处理厂，项目排入环境的污染总量在金坛区第二污水处理厂内平衡。本评价只给出进入污水处理厂考核量。 项目生活废水接管量98516m3/a，废水污染物接管考核总量为COD：4.93t/a、SS：0.99t/a、氨氮：0.49t/a、总磷：0.049t/a、动植物油：0.1t/a. 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，并向当地环保主管部门申请验收，“三同时”具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门申请验收； （2）建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测； （3）“三同时”验收清单见表9-1： 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保措施; 投资金额; 验收内容及要求; 完成时间. 废气; 油烟处理装置+油烟管道; 10万; 油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准的要求; 验收前完成. 废水; 隔油池、化粪池、雨污分流管网; 10万; 满足金坛区第二污水处理厂接管要求; 验收前完成. 噪声; 绿化、减震隔声; 30万; 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准; 与相应生产设备安装同步完成. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运; 10万; 全部得到合理处置，不会产生二次污染; 验收前完成. 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址合理。各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，就地建设可行。 二、建议与要求 1、在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。 2、加强管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责，积极探索进一步提高清洁生产水平。 3、加强绿化，美化环境，重点为靠近周边居民点的绿化隔离带。绿化在美化环境的同时，还可起防污滞尘减噪功能、安全防护和绿化景观的作用。 4、建议项目单位须做好废水收集治理措施和各种防范措施，使污水处理设施正常运行，尽可能减少非正常排放出现的情形，减少对附近地表水的影响。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置 附图2 项目周边关系概况图 附图3 项目总平面图项目 附图4 项目周边生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1 大气环境影响专项评价 2 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3 生态环境影响专项评价 4 声影响专项评价 5 土壤影响专项评价 6 固体废弃物影响专项评价 7 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） - 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图一  项目地理位置图

附图二 项目周边环境示意图

附图三 项目平面示意图