建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：             数控折弯机生产项目

建设单位(盖章)：      拓普森（常州）数控科技有限公司

编制日期：2018年4月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 数控折弯机生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 拓普森（常州）数控科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 柳开胜 |  |  |  | 联系人 |  | 杨大伟 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区华城中路168号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13401608803 |  |  | 传真 | 051986267772 |  | 邮政编码 |  | 213200 |
| 建设地点 | 兴隆路西、晨风路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 常州市金坛区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 坛发改备字： [2018]023号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | [C3429]其他金属加工机械制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 10456 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 941.0 |  |  |
| 总投资 （万元） | 7500 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 47.0 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.63% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  | 2019年1月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 主要原辅材料表 序号; 项目; 规格/成分; 用量; 用途; 储存方式/备注. 1; 铸造钢材; /; 3500t; 机械加工原材料; 车间储存. 2; 实芯焊丝; 5kg/台设备; 3.5t; /; 车间储存. 3; 液压油; 75kg/桶; 2.1t; 设备组装后调试设备; 车间原辅材料库储存. 4; 切削液; /; 50kg; 机械加工设备使用. 5; 水性聚氨酯面漆; 水性氨基树脂35%-50%，颜填料10%-25%，助剂2%-5%，去离子水15%-30%; 2.37t; 面漆 喷涂; 车间原辅材料库储存。 底漆固化剂 15比1，面漆固化剂 7比1。. 6; 面漆固化剂; 聚异氰酸酯79-81%，丙二醇甲醚醋酸酯19-21%; 0.34t. 7; 水性环氧底漆; 水性环氧树脂35%-50%，颜填料10-25%，助剂2%-5%，去离子水15%-30%; 2.54t; 底漆 喷涂. 8; 底漆固化剂; 改性胺树脂52-56%，丙二醇甲醚34-38%，去离子水9-11%; 0.17t. 9; 螺丝、螺帽、电机、油缸、刀片、模具等零部件; /; 700台/套; 组装; 车间储存. 表1-2 喷漆工序原辅材料表面漆膜质量计算 喷涂对象; 涂装面积; 漆膜厚度; 漆膜体积; 漆膜密度; 漆膜质量⋆. 470台折弯机; 3760m2; 底漆0.4mm; 1.504 m3; 1.8g/cm3; 2.71t. 3760m2; 面漆0.4mm; 1.504 m3; 1.8g/cm3; 2.71t. 注⋆：漆膜质量包含油漆及固化剂两部分质量。（底漆、面漆挥发分均为7%，面漆固化剂挥发分21%，底漆固化剂挥发分38%）。底漆、面漆含有乙二酸、醇类等，固化剂含有醇类、醚类等。 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 所在位置; 规格/型号; 数量. 生产设备. 1; 焊接平台; 生产车间; /; 2台. 2; 单臂刨铣床; /; 1台. 3; 落地镗铣床; /; 1台. 4; 龙门加工中心; /; 1台. 5; 摇臂钻床; /; 2台. 6; 固定型水帘喷漆房（小型折弯机喷涂）; 生产车 间北侧; 11m*8m*5m; 1间. 7; 伸缩型水帘喷漆房（大型折弯机喷涂）; 11m*8m*6m 其中长度伸缩比例1:5; 1间. 环保设备. 1; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 生产车间北侧外; 风量5000m3/h; 1套. 2; 布袋除尘器+15m排气筒; 生产车间西北侧; 风量3000m3/h; 1套. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 2100.5 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | —— |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 35万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | —— |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  | 生物质燃料（吨/年） |  |  | —— |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 厂区实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近河流，项目废水经过厂区污水处理站预处理后排入金坛市第二污水处理厂深度处理，达标后排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目来源 拓普森（常州）数控科技有限公司经过市场调研，目前数控折弯机的市场需求比较大，且行业发展潜力很大，但数控折弯机生产企业及产能严重滞后。拓普森（常州）数控科技有限公司拥有专业的技术研发团队，计划在金坛市经济开发区兴隆路西、晨风路南投资建设数控折弯机生产项目，计划投资7500万，年产数控折弯机700台。 本项目已于2018年2月1日取得常州市金坛区发展和改革委员会的企业投资项目备案通知书（坛发改备字：[2018]023号）。 2、工程内容及生产规模 本项目根据客户订单要求设计加工模具，主要生产汽车密封条模具及工装冲切件，产品方案见下表。 表1-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时间; 备注. 1; 数控折弯机; 700台/年; 2700h; 大概470台需要喷涂，年喷涂时间600h. 本项目主要工程内容加下表1-5。 表1-5 项目主要工程建设内容 工程类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 生产车间; 车间北侧为喷涂晾干区域，中南侧为机加工及组装区域; 1F，建筑面积5786.6m2，高11m. 辅助工程; 研发车间; 1.2层为办公、研发区域，其中1层北侧作为就餐区（不设食堂）; 2F，建筑面积2461.4m2，高8m. 储运工程; 原料区; 原料储存，位于生产车间南侧; 面积约300m2. 产品晾干区; 产品喷涂后晾干，位于生产车间东北角。晾干区域为密闭的，抽风机负压抽气，将有机废气抽出后由管道汇入废气处理设施处理; 面积约400m2. 危险化学品仓库; 存放油漆、固化剂、切削液等原辅材料，位于生产车间东北角; 面积约20m2. 公用工程; 供水系统; 开发区供水管网; 年用水量2100.5m3/a. 排水系统; 项目设置化粪池，预处理后接管市政污水管网; 排水量1680m3/a. 供电系统; 开发区供电系统; 用电量35万kWh/a. 通风; 通排风设施; 车间设置机械排风系统. 环保工程; 废气处理; 车间设置通风换气设施。设置一套布袋除尘器收集处理粉尘，设置一套二级活性炭处理装置，收集处理喷涂、晾干有机废气，设置水帘+过滤棉吸收处理漆雾. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施. 废水处理; 雨污分流管网，化粪池一座，有效容积分别为10m3. 固废处理; 一般固废暂存间10m2、危废仓库30m2. 绿化; 绿化面积941.0m2，绿化覆盖率9.00%. 3、平面布置及周边环境概况 （1）总平面布置概况 本项目用地呈现不规格矩形，西侧为生产车间，东侧为研发车间，总体上，研发车间位于常年主导风向的上风向，受生产经营的影响较小。 生产车间内部，项目喷涂房及晾干位于北侧，机加工及组装等轻污染的位于中南侧，厂区主入口位于东南角，从车间内部布局及生产工艺流程来分析，车间内部布局流畅。因此，本项目总体布局合理。详见附图2 项目总平面布置图。 （2）周边环境概况图 项目位于兴隆路西、晨风路南。项目西侧为金坛利云汽车电机有限公司，南侧为常州万诚机械科技有限公司，项目北侧隔晨风路为园艺制品，项目东侧隔兴隆西路为空地。详见附图三 项目周边环境概况图。 4、规划选址相符性分析 本项目位于金坛经济开发区兴隆路西、晨风路南，根据查看金坛经济开发区土地利用规划图，项目用地为工业用地，且建设单位已取得投资协议。项目周边300m范围内无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区。金坛经济开发区产业定位为纺织服装业、机械电子业、盐化工、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业，本项目属于机械制造类，符合金坛经济开发区产业定位。因此，本项目的选址符合规划要求。开发区土地利用规划图见附图4。 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），对照常州金坛市生态红线区域保护规划，结合项目地理位置和区域水系，本项目距离丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区5.6km，距离钱资湖重要湿地7.2km，距天荒湖饮用水水源保护区9.6km，因此，本项目不在金坛市生态红线区域范围内，项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。 本项目与金坛市生态红线区域位置关系见附图5。 b、环境质量底线 （1）大气环境 本项目周围大气各监测点各项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，评价区域各大气污染物对保护目标影响较小，不会出现超标现象。 （2）地表水环境 本项目废水经厂区预处理后接管金坛市第二污水处理厂，根据对污水厂上下游断面的现状监测来看，尧塘河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。本项目纳污河流水环境质量较为良好。 （3）声环境 本项目所在地的声环境质量较好，监测期2天内厂界4个噪声监测点昼、夜间等效声级Leq（A）值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096–2008）中3类区标准要求。 综上，项目的建设不会突破环境质量底线。 c、资源利用上线 本项目生产折弯机设备，项目消耗的资源主要为水电，年消耗新鲜水量2100.5m3，耗电量35万度，消耗水电量较少，不会突破区域资源利用上线。 d、环境准入负面清单 （1）与产业政策相符性 本项目为折弯机生产项目，经查询国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于目录中限制类（非数控折弯机）或淘汰类项目，应属允许类，项目的建设符合国家相关产业政策。同时，建设单位已于2018年2月1日取得常州市金坛区发展和改革委员会的企业投资项目备案通知书（坛发改备字：[2018]023号）。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 （2）与地方管理法律法规的相符性 根据《太湖流域管理条例》(国务院令 604 号)规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目不产生含氮磷生产性废水，符合国家和地方产业发 展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。同时，根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2012 年修订)第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。本项目不产生含氮磷生产性废水，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。因此，本项目的建设符合《太湖流域管理条例》(国务院令 604 号)及《江苏省太湖水污染防治条例》(2012 年修订)的要求。 6、公用及辅助工程 （1）给水 项目年用新鲜水量2100.5m3/a，由开发区供水管网接入厂区。 （2）排水 项目废水主要为生活污水，污水排放量约为1680m3/a，生活污水经化粪池收集预处理后，进入开发区污水管网，最终汇入金坛市第二污水处理厂，达标排入尧塘河。 （3）供电 项目年用电量为35万kWh，由开发区供电电网提供。 （4）绿化 厂区内绿化面积941.0m2，绿化覆盖率9.00%。 （5）储运工程 运输：厂外运输由原材料厂家配置汽车运输，不足部分由社会运输协作解决；厂内原料和成品由叉车、行车运送；运输量满足生产需求。 储存：本项目厂房内划分原料区，密闭的产品晾干区。危险化学品仓库，用于存放油漆、固化剂、切削液等原辅材料。 7、职工人数及工作制度 职工人数：本项目新增职工70人，不设置食堂及住宿。 工作制度：项目年生产时间为300天，采用单班9h制生产。 8、环保投资 本项目环保投资为47万元，占总投资（7500万元）的0.63％，详见下表。 表1-6 环保投资估算 名称; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 效果. 废水; 雨污分流管网、化粪池; 12.0; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 废气; 车间通风系统; 2.0; 达标排放. 布袋除尘器+15m排气筒; 3.0; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的要求. 负压抽气+管道+水帘+过滤棉+两级活性炭吸附+15m高排气筒; 25.0; 达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求. 固废; 一般固废堆场、危废仓库; 2.0; 满足存储要求. 噪声; 隔声减震; 3.0; 厂界达标. 合计; 47.0; /. 注：两个喷漆房各设置一套水帘设施，两个喷漆房共用一套过滤棉、两级活性炭、排气筒。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建企业，建设用地现状为空地，故无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 金坛市地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东径119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 地形：平原地区，境内地势平坦，一般田面的高程为8.6m，少量圩田(吴淞零点)为4.6~5.4m。 地貌、地质：金坛市域为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区。地势为自西向东倾斜。在地质构造上，该地区属于扬子古陆东端的下扬子台褶带。根据地貌形态和岩体工程地质类型等条件分类，金坛经济开发区为硬土地基。 3、气候、气象 金坛市地处北亚热带湿润性季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明。夏季受热带或副热带海洋气团影响盛行东东南风，天气炎热，雨量充沛，并且每年在6月中旬至7月中旬因太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节：冬季受极地大陆气团的影响，盛行北东北风，降雨较少。 4、水文 金坛市区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖。市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级为4级。2000年汛期入境水量为6.992亿立方米，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为 3.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 钱资荡：位于市区南部3公里，东西长5.3公里，南北最阔有1.2公里，现有水面10302亩，荡底标高一般在1.4～1.6米，平均水深3.0米，正常蓄水量1000万立方米，冬季约为750立方米，该湖具有灌溉、养殖和少量航运功能。目前金坛市区居民和工业企业用水主要来自金坛第三水厂，水源取自钱资荡。 长荡湖：又名洮湖，位于金坛市境东南部9公里处，跨金坛、溧阳两市，系古太湖分化湖之一。古时水面较大，北至金坛建昌，南至溧阳南河，南北逾50公里，故晋时即有长塘之名。后经历年围垦，今日仅剩8500公顷，大部分在金坛境内。郦道元《水经注》称此湖为“五古湖”之一．属太湖水系。洮湖向为金坛游览胜地，“洮湖夜月”曾被列为金沙（金坛）八景之一。此湖以澄蓝为底色。湖内片片渔帆，苇叶萧萧，芳草萋萋，景色秀丽。人文古迹主要有湖底石板路、湖头古井、周舍（三国时周瑜安营扎寨于此）、白米糖、普门禅寺等。其中，普门禅寺建于有“小普陀”之称的大涪山上，楼阁参差，翠木茂草，湖光山色，景致殊绝。大涪山是石山，海拔35.6米，面积0.15平方公里，昔日屹立湖中，远望若浮故名。现大涪山与陆地相连，汽车可直达山巅。 长荡湖湖底平坦，平均水深1.1—1.2米，PH值也总在7—8之间，最适宜甲壳类水产养殖。湖水水源充足、水质清新、无污染，水草、螺蚬等水生生物资源极其丰富，盛产玉爪蟹（长荡湖螃蟹）、米虾、银鱼、鱼旁鱼皮等，其产量之丰富，光绪《金坛县志》有“长荡湖，一斛水中半斛鱼”之述。水禽有黄雀、獐鸡、野鸭等，每当寒露过后，獐鸡野凫，成群结队而至，正如当地民谣所说：“飞起不见天，落下盖湖面，天寒三日冻，一塘数百连。” 5、生态概况 尧塘河保持较好的自然生境，两岸够唐较多，原生植被有所保留，开发区内大部分河道中海油鱼、虾等水生动物存在，水生生态保持较好。 新建居民小区，事业单位以及民房以绿化环境为目的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 本次环评引用江苏微众快速制造科技有限公司模具模型3D打印项目中麦穗村数据，监测报告为【基越检字 第170764号】，监测时间为2017年7月24日-30日。 引用数据有效性分析：麦穗村于本项目东南侧310m，位于本项目大气环境影响评价范围内，引用距离有效；监测时间为2017年7月，距离本次环评开始共5个月，引用时间有效；因此，从监测时间、评价范围等两个因素考虑，基越检字 第170764号具有可引用性。 具体的监测数据详见表3-1所示。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 采 样 点; 项目; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围mg/Nm3; 最大值mg/Nm3; 超标 个数; 超 标 率; 浓度范围mg/Nm3; 最大值mg/Nm3; 超标 个数; 超标率. A1; SO2; 0.014~0.030; 0.030; 0; 0; 0.019~0.024; 0.024; 0; 0. NO2; 0.026~0.047; 0.047; 0; 0; 0.026~0.033; 0.033; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.072~0.094; 0.094; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.73~1.05; 1.05; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; ND; /; 0; 0; /; /; /; /. 由上表可知：评价区域内PM10、SO2、NO2监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求，非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值，二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准值，说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。 2、地表水环境质量现状 本评价评价引用引用基越检字第170650 地表水监测数据。该项目排水去向与本项目一致，皆接管金坛市第二污水处理厂，检测时间为2017年6月7日~9日。 项目引用数据为2017年7月地表水质量现状的检测数据，距离本次环评开始共5个月，引用时间有效；项目所在区域内污染源未发生重大变化，则地表水引用数据有效；引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 统计结果见表3-2。 表3-2 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地; 监测项目及结果. pH; COD; 氨氮; 总磷; SS; 石油类. SW1第二污水处理厂排污口上游500m（尧塘河）; 最大值; 7.46; 15.0; 1.26; 0.11; 23.0; 0.03. 最小值; 7.40; 14.0; 1.24; 0.09; 19.0; 0.01. 均值; 7.42; 148; 1.25; 0.1; 21.0; 0.02. SW2第二污水处理厂排污口下游500m（尧塘河）; 最大值; 7.71; 19.0; 1.24; 0.17; 29.0; 0.04. 最小值; 7.65; 18.0; 1.21; 0.16; 26.0; 0.01. 均值; 7.68; 18.5; 1.22; 0.17; 27.2; 0.03. SW3第二污水处理厂排污口下游1500m（尧塘河）; 最大值; 7.6; 17.0; 1.18; 0.15; 26.0; 0.04. 最小值; 7.5; 16.0; 1.13; 0.12; 21.0; 0.03. 均值; 7.6; 16.5; 1.16; 0.13; 23.0; 0.03. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。总体来说，项目所在地河流水质良好。 3、噪声环境质量现状 本项目委托南京基越环境检测有限公司对项目厂界四周声环境质量现状进行检测，监测时间为2018年1月02日至03日。监测数据如下表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段; 监测点位; 1月2日; 1月3日; 执行标准; 是否超标. 昼间; 东边界; 56.6; 57.4; 65; 否. 北边界; 54.7; 54.8; 否. 西边界; 57.0; 55.7; 否. 南边界; 57.3; 58.0; 否. 夜间; 东边界; 47.2; 46.8; 55; 否. 北边界; 44.4; 45.0; 否. 西边界; 46.9; 46.3; 否. 南边界; 46.7; 47.3; 否. 项目区域可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。见下表3-4所示。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 目标; 保护级别; 距建设地点位置. 方位/距离（m）; 规模. 地表水; 尧塘河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类; S/630; 小河. 大气环境; 麦穗村; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准; SE/310; 200人. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准; /; /. 生态环境; 天荒湖饮用水水源保护区; 饮用水源保护; NW/9.6km（二级管控区）. 钱资湖重要湿地; 湿地生态系统保护; SW/7.2km（二级管控区）. 丹金溧漕河（金坛市）洪水 调蓄区; 洪水调蓄; W/5.6km（二级管控区）.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气中SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行大气污染物综合排放标准详解中的标准标准值，二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准值，详见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 日平均; 0.15; mg/m3. 1小时平均; 0.50; mg/m3. NO2; 年平均; 0.04; mg/m3. 日平均; 0.08; mg/m3. 1小时平均; 0.2; mg/m3. PM10; 年平均; 0.07; mg/m3. 日; 均 0.015; mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 大气污染物综合排放标准详解. 二甲苯; 1小时平均; 0.30; mg/m3; 工业企业设计卫生标准（TJ36-79）. 2、地表水 地表水尧塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准值见4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 污染物名称; 浓度限值; 单位; 标准来源. pH; 6～9; 无量纲; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）的Ⅳ类标准. COD; ≤30; mg/L. NH3-N; ≤1.5; mg/L. TP; ≤0.3; mg/L. 石油类; ≤0.5; mg/L. SS; ≤60; mg/L; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准. 3、声环境 项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类标准; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目喷漆、晾干工序产生的有机废气VOCS参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆、喷涂工艺排放标准及表5厂界监控点浓度限值。粉尘、焊接烟尘污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的要求。 表4-4 工业企业挥发性有机物排放控制标准（新建企业） 行业; 工艺设施; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率. 15m. 表面涂装; 调漆、喷涂 工艺; VOCS; 40; 1.5kg/h. 表4-5 厂界监控点浓度限值 行业; VOCS （mg/m3）. 其他行业; 2.0. 注：建设单位大气污染物VOCS包含有乙二酸、醇类、醚类等。 表4-6 大气污染物综合排放标准一览表 污染物; 最高允许浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理达到金坛市第二污水处理厂接管标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛市第二污水处理厂处理达标后排放，接管要求见表4-7。 表4-7 污水处理厂水质接管要求一览表 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 金坛市第二污水处理厂 水质接管要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3.0. 金坛市第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表4-8。 表4-8 金坛市第二污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; 最高允许排放限值; 标. COD来源; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1标准. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. pH（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1 一级A标准. SS; 10. 石油类; 1. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准，见表4-9。 表4-9 噪声排放限值 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类区标准; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| 总量控制 指标 | 1、废气：有机械加工粉尘颗粒物（G2）、喷涂、晾干工段废气（G3、G4、G5）。本项目颗粒物、VOCS、漆雾排放量分别为0.004t/a、0.04t/a、0.08t/a。 2、废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后，接入金坛市第二污水处理厂集中处理，项目无需申请总量，本次评价给出废水接管考核量：废水量：1680m3/a，COD：0.50t/a；氨氮：0.045t/a；SS：0.34t/a；TP：0.005t/a。水污染物总量纳入金坛市第二污水处理厂内。 3、固体废物：本项目固体废物妥善处理，不外排，无需申请总量。 表4-10 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 自身削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 1.58; 1.50; 0.08. VOCS; 0.415; 0.375; 0.04. 漆雾; 0.84; 0.76; 0.08. 废水; 废水量; 1680; 0; 1680. COD; 0.59; 0.09; 0.50. 氨氮; 0.05; 0.005; 0.045. SS; 0.50; 0.16; 0.34. TP; 0.005; 0.00; 0.005. 固体废物; /; /; /; /. |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一. 施工期工艺流程 项目总建筑面积8248m2，施工期主要工艺流程见下图。 图5-1施工期工艺流程 1、施工期工艺分析 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，之后通过吊车等进行屋面、墙面等安装，形成钢结构厂房。 2、主要污染工序及源强 (1)废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 本项目建设期工程量少，类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5~30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2~0.5mg/m3。 ②施工机械产生的废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOX、SO2等。类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 (2)废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、灌浆过程中产生的施工废水等。 项目的施工人员预计为20人。人均生活用水量按照每人每天100L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.6t/d。施工现场人员的生活依托当地现有设施，因此，污水产生后经化粪池和沉砂池处理后排入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集、沉淀，可防止含有泥沙的雨水流入附近地表径流。 (3)噪声 施工期噪声主要是施工机械噪声。项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见表。 表5-1 施工机械噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强 [dB(A)]; 施工工段. 1; 推土机; 1; 75; 土方开挖. 2; 挖掘机; 1; 79. 3; 混凝土振捣器; 3; 90; 灌桩、结构. (4)固体废物 施工期固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾。 ①建筑垃圾 采用建筑面积发展预测：JS=QS×CS 式中：JS为建筑垃圾总产生量（t），QS为新建部分总建筑面积（约8248m2），每平方米建筑面积垃圾产生量按照0.06t计。 根据上式计算所得，该项目建筑垃圾总产生量约为494.88t，木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，弃土、废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分由环卫部门清运。 ②生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天1kg考虑，则产生量为20kg/d。生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统，由环卫部门定期清运。 二. 营运期工艺流程 本项目产品为数控折弯机，主要工艺分为机械加工部分、表面涂装部分及组装，详见下图及说明。 图5-2 折弯机生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、焊接：项目使用二氧化碳保护焊，对外购的铸造钢材进行焊接。全年焊接时间约为1200h。 2、粗加工：使用单臂刨铣床对焊接好的工件进行粗加工。 3、精加工：对粗加工完成的工件，使用落地镗铣床、龙门加工中心、摇臂钻床等进行精细加工。 4、喷涂、晾干：工件喷涂工序分喷底漆、晾干、喷面漆、晾干四个工序。其中大的工件在伸缩型喷漆房内人工喷涂，中小型工件在固定型喷漆房内喷涂。底漆及面积喷涂厚度平均每个工件均约为0.4毫米，喷涂表面积每个工件平均约8平方米，喷涂工作在常温下进行，全年喷涂工作时间约为1200h。 喷涂后的工件均在喷漆房东侧区域进行自然风干，每个工件晾干时间约8小时左右。 5、组装：表面涂装好的工件与外购的其他零部件（如螺丝、螺帽、电机、油缸、模具、刀片等）进行组装。 6、组装好的产品添加液压油后进行设备运转性能测试，测试后液压油随成品设备直接出厂外售。 产污环节说明： 项目产污环节情况见下表。 表5-2 本项目污染工序及污染因子情况一览表 类别; 污染工序; 编号; 主要污染因子; 污染源产生时间; 产生特点. 废气; 焊接; G1; 焊接烟尘; 1200h; 间断. 粗加工、精加工; G2; 粉尘颗粒物; 2700h; 连续. 底漆喷涂、面漆喷涂; G3; 漆雾、VOCS; 1200h; 间断. 晾干; G4、G5; VOCS; 1200h; 间断. 废水; 办公室; /; COD、SS、氨氮; /; 连续. 噪声; /; /; 等效连续A声级（dB(A)）; /; 连续. 固废; 焊接; S1; 烟尘集灰; /; /. 粗加工、精加工; S2; 废切削液; /; /. S9; 粉尘集灰; /; /. 底漆、面漆喷涂; S3; 废包装桶; /; /. 喷涂废气治理; S4; 废漆渣; /; /. S5; 废过滤棉; /; /. S6; 废活性; /; /. S7; 水帘废液; /; /. 调试; S8; 废包装桶; /; /. 办公室; /; 生活垃圾; /; /. 表面涂装工序物料平衡： 具体本项目表面涂装工序总的物料平衡图见图5-3及表5-3。 表5-3 表面涂装工序油漆平衡一览表 单位：t/a 序号; 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 类别; 名称; 数量（t/a）. 1; 水性聚氨酯面漆（2.37t/a）; 固体份; 1.62; 附着在工件上的固体份; /; 2.60. 水; 0.59; 进入活性炭; VOCS; 0.367. VOCS; 0.16; 有组织排放; 漆雾; 0.1. 2; 水性环氧底 漆（2.54t/a）; 固体份; 1.72; VOCS; 0.0401. 水; 0.64; 无组织排放; 漆雾; 0.11. VOCS; 0.18; VOCS; 0.055. 3; 面漆固化剂（0.34t/a）; 固体份; 0.27; 水蒸气; 1.23. VOCS; 0.07; 进入过滤棉; 漆雾; 0.36. 4; 底漆固化 剂（0.17t/a）; 固体份; 0.11; VOCS; 0.0034. VOCS; 0.06; 进入废液; VOCS; 0.0045. /; /; /; /; 进入漆渣; 漆雾; 0.55. 合计; 5.42; 合计; 5.42. VOCS物料平衡： 表5-4 本项目VOCS物料平衡一览表 单位：t/a 序号; 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 类别; 名称; 数量（t/a）. 1; 水性聚氨酯面漆带入; VOCS; 0.16; 进入活性炭; VOCS; 0.367. 2; 水性环氧底漆带入; VOCS; 0.18; 有组织排放; VOCS; 0.0401. 3; 面漆固化剂带入; VOCS; 0.07; 无组织排放; VOCS; 0.055. 4; 底漆固化剂带入; VOCS; 0.06; 进入过滤棉; VOCS; 0.0034. /; /; /; /; 进入废液; VOCS; 0.0045. 合计; 0.47; 合计; 0.47. 主要污染分析： 一、废气 - 1、有组织废气 - ①机械加工粉尘颗粒物（G2） - 项目外购铸造钢材越3500吨，粗加工及精加工工序产生的粉尘颗粒物按照 - 5‱计，则年产生颗粒物约1.75吨，项目机械加工所在车间采用负压抽气+管道收集，采用布袋除尘器处理，收集效率按照90%计，处理效率按照95%计，风机风量按照3000m3/h计，年工作时间为2700h，则粉尘颗粒物产排情况见下表。 表5-6 项目有组织废气产生及排放情况一览表 序号; 主要污染物; 废气量(m3/h); 污染物产生情况; 处理措施; 处理效率; 污染物排放情况. 浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a). G2; 粉尘; 3000; 195.06; 1.58; 负压抽气+管道+布袋除尘器+1#15m排气筒; 95%; 9.75; 0.08. - ②喷涂、晾干工段废气（G3、G4、G5） - 工件喷漆在喷漆房内进行，晾干在喷漆房东侧进行。根据建设单位提供的资料，年喷涂、晾干操作时间为1200h。本项目设置两个喷漆间，一个为大工件设计的伸缩型喷漆房，一个为中小型工件设计的固定型喷漆房。喷漆房尺寸为11m*8m*6m，其中伸缩型的喷漆房长度伸缩比例为1:5，即长度最大可伸缩至55m。 - 油漆及固化剂中固份的70%附着在工件上，30%形成漆雾；挥发份40%在喷涂工序挥发，60%在晾干工序挥发。风机风量按照5000m3/h进行评价，喷漆房及晾干区废气经负压抽出，管道收集后进入活性炭处理，收集效率按照90%计。 - 喷涂废气先分别经过各个喷漆间内的水帘设施处理，再经过滤棉去除漆雾，水帘+活性炭对漆雾的处理效率可达90%，对废气处理效率约为5%，然后再经两级活性炭吸附处理，二级活性炭对有机废气的处理效率可达90%以上。详见表5-7。 - 表5-7 本项目喷涂晾干工序废气产排情况一览表 项目; 污染物 指标; 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理措施及处理效率; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 喷涂工段 G3; VOCS; 0.168; 28.0; 0.14; 负压抽气+管道+水帘+过滤棉+两级活性炭吸附+2#15m排气筒。水帘+活性炭对漆雾的处理效率可达90%，对废气处理效率约为5%，然后再经两级活性炭吸附处理，二级活性炭对有机废气的处理效率为90%; 0.016; 2.67; 0.01. 漆雾; 1.01; 168.3; 0.84; 0.10; 16.67; 0.08. 晾干工段 G4 G5; VOCS; 0.247; 36.67; 0.18; 负压抽气+管道+两级活性炭吸附+2#15m排气筒。有机废气处理效率90%; 0.024; 4.00; 0.02. - 备注：两个喷漆房各设置一套水帘设施，两个喷漆房共用一套过滤棉、两级活性炭、排气筒。 - 2、无组织废气 - ①焊接烟尘 - 项目使用实芯焊丝，焊接工艺为CO2气体保护电弧焊，根据《焊接工作的劳动保护》，此焊接工艺的烟尘产生量为8g/kg焊条，本项目平均每台设备使用焊丝约5kg，全年使用焊丝3.5t，则年产生的焊接烟尘量约为0.028t，项目使用移动式焊接烟尘处理设施收集烟尘，根据类比，实际收集的效率按照70%计，则无组织排放的焊接烟尘为30%（即0.008t/a），焊接时间约1200h，则产生速率为0.007kg/h。 - ②机械加工粉尘颗粒物 - 根据前文计算，机械加工过程中产生颗粒物1.75t/a，其中10%为无组织排放，即无组织排放量为0.17t/a，产生速率为0.06kg/h。 - ③喷涂、晾干工段废气 - 根据前文计算，喷涂及晾干工序有无组织漆雾、VOCS产生，根据物料平衡计算，无组织漆雾产生量为0.11t/a，产生速率为0.09kg/h；无组织VOCS产生量为0.055t/a，产生速率为0.045kg/h。 2、废水 本项目用水为员工生活用水及切削液配比用水，产生的废水主要为生活污水（废切削液作为危废处置）。 （1）生活用水 本项目员工70人，年工作300天，员工生活用水以100L/d•人计算，则用水量为7.0m3/d（即2100m3/a）。产污系数以0.8计，则生活污水产生量为5.6m3/d（即1680m3/a）。经化粪池处理后接管金坛市第二污水处理厂。 ②切削液配比用水 精加工过程中会用到切削液，根据企业调查，年使用切削液量为0.05t，切削液使用时需加水稀释，配比比例切削液：水约为1:10，则项目这部分用水量为0.5t/a，切削液通过设备上的导流沟进入收集槽经过滤装置除去混有的金属边角料后循环使用。定期过滤切削液中的金属边角料，废切削液每年更换一次。 项目水平衡如下： 图 5-4 建设项目水平衡图(m3/a) 表5-9 建设项目水污染物产生和排放情况表 污染源; 废水量 m3/a; 污染物; 产生; 接管; 最终排放. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 接管浓度mg/L; 接管量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 1680; COD; 350.0; 0.59; 300.0; 0.50; 50.0; 0.08. NH3-N; 30.0; 0.05; 27.0; 0.045; 5.0; 0.008. SS; 300.0; 0.50; 200.0; 0.34; 10.0; 0.02. TP; 3.0; 0.005; 3.0; 0.005; 0.5; 0.0008. 3、噪声 本项目噪声源主要为生产设备运转时的噪声，生产设备均在车间内，产生情况详见下表。 表5-10 噪声源情况一览表 噪声源; 所在车间; 源强dB(A); 数量; 降噪措施. 焊接平台; 生产车间; 70; 2台; 隔声、减振. 单臂刨铣床; 85; 1台; 隔声、减振. 落地镗铣床; 85; 1台; 隔声、减振. 龙门加工中心; 90; 1台; 隔声、减振. 摇臂钻床; 85; 2台; 隔声、减振. 风机; 90; 2台; 隔声、减振. 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为焊接烟尘集灰S1、废切削液S2、油漆废包装桶S3、废漆渣S4、废过滤棉S5、废活性炭S6、水帘废液S7、调试阶段产生的废包装桶S8、机械加工粉尘集灰S9、废含油抹布及生活垃圾。 （1）烟尘集灰S1 根据前文计算，烟尘集灰是焊接工段产生的，产生量为0.02t/a。 （2）废切削液S2 年使用切削液量为50kg，每年更换一次，每次废切削液产生系数为切削液的30%及废水部分（0.05t/a），则本项目废切削液产生量为0.065t/a，属于危险废物，危废类别为HW09，废物代码为900-006-09。 （3）油漆废包装桶S3及调试阶段产生的废包装桶S8 根据项目年使用油漆、固化剂、液压油的量及每桶质量来核算，年产生28只液压油桶、100只油漆桶、10只固化剂桶，则年产生废包装桶约为0.2t/a。属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49。 （4）废漆渣S4 根据物料平衡计算结果，项目产生的废漆渣为0.55t/a。属于危险废物，危废类别为HW12，废物代码为900-252-12。 （5）废过滤棉S5 根据物料平衡计算结果，项目产生的废过滤棉约为0.4t/a。属于危险废物，危废类别为HW12，废物代码为900-252-12。 （6）废活性炭S6 本项目活性炭吸附有机废气量为0.367t/a，估算年用活性炭为1.223t，则产生废活性炭量为1.59t/a。属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49。 （7）水帘废液S7 水帘池内水定期加絮凝剂处理后循环使用，水每半年更换一次，由于废气中的部分有机物质可能溶于水，故该废液定义为危险废物，危废类别为HW09，废物代码为900-007-09，年产生量3.0t/a。属于危险废物，危废类别为HW09，废物代码为900-007-09。 （8）机械加工粉尘集灰S9 根据前文计算，项目机械加工过程产生的粉尘颗粒物为1.50t/a。 （9）废含油抹布 项目机械加工工序会产生含油抹布，根据类比，年产生量约为0.25t。属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49。 （10）生活垃圾 厂内生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量10.5t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断固体废物的属性，具体见表5-11。 表5-11 固体废物属性判断一览表（单位：t/a） 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 烟尘集灰; 焊接; 固; 烟尘; 0.02; √; /; 《固体废物鉴别导则》（试行）. 2; 废切削液; 精加工; 液; 切削液、水; 0.065; √; /. 3; 废包装桶; 喷涂、调试; 固; /; 0.2; √; /. 4; 废漆渣; 漆雾处理; 固; 漆渣; 0.55; √; /. 5; 废过滤棉; 固; 漆雾; 0.4; √; /. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; VOCS; 1.59; √; /. 7; 水帘废液; 水帘喷涂; 液; 漆渣、水; 3.0; √; /. 8; 粉尘集灰; 机械加工; 固; 粉尘; 1.50; √; /. 9; 含油抹布; 机械加工; 固; 油污; 0.25; √; /. 10; 生活垃圾; 办公; 固; 果皮、纸屑、废菜叶等; 10.5; √; /.. 本项目固体废物分析结果见下表。 表5-12 本项目固体废物产生情况一览表（单位：t/a） 序号; 固体废物; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量; 处置方式. 1; 废切削液; 危险废物; 精加工; 液; 切削液、水; T; HW09; 900-006-09; 0.065; 委托有资质单位处理处置. 2; 废包装桶; 喷涂、调试; 固; /; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. 3; 废漆渣; 漆雾处理; 固; 漆渣; T，I; HW12; 900-252-12; 0.55. 4; 废过滤棉; 固; 漆雾; T，I; HW12; 900-252-12; 0.4. 5; 废活性炭; 废气处理; 固; VOCS; T/In; HW49; 900-041-49; 1.59. 6; 水帘废液; 水帘喷涂; 液; 漆渣、水; T; HW09; 900-007-09; 3.0. 7; 含油抹布; 机械加工; 固; 油污; T/In; HW49; 900-041-49; 0.25. 8; 粉尘集灰; 一般固废; 机械加工; 固; 粉尘; /; /; /; 1.5; 外售综合利用. 9; 烟尘集灰; 焊接; 固; 烟尘; /; /; /; 0.02. 10; 生活垃圾; /; 办公; 固; 果皮、纸屑、废菜叶等; /; /; /; 10.5; 委托环卫部门处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 机械加工G2 | 粉尘颗粒物 | 195.06mg/m3，1.58t/a | 9.75mg/m3，0.08t/a |
|  |  | 喷涂、晾干 G3、G4、G5 | VOCS | 69.17mg/m3，0.415t/a | 6.67mg/m3，0.04t/a |
|  |  |  | 漆雾 | 168.3mg/m3，0.84t/a | 16.67mg/m3，0.08t/a |
|  | 无组织 | 焊接烟尘 |  | 0.008t/a、0.007kg/h | 0.008t/a、0.007kg/h |
|  |  | 机械加工粉尘 |  | 0.17t/a、0.06kg/h | 0.17t/a、0.06kg/h |
|  |  | 喷涂、晾干漆雾 |  | 0.11t/a、0.09kg/h | 0.11t/a、0.09kg/h |
|  |  | 喷涂、晾干VOCS |  | 0.055t/a、0.045kg/h | 0.055t/a、0.045kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1680m3/a |  | COD | 350mg/L ，0.59 t/a | 300 mg/L，0.50t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L ，0.05t/a | 27mg/L，0.045t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L ，0.50t/a | 200mg/L，0.34t/a |
|  |  |  | TP | 3.0mg/L ，0.005t/a | 3.0mg/L ，0.005t/a |
| 固废 | 生产车间 |  | 烟尘集灰 | 0.02t/a | 0 |
|  |  |  | 粉尘集灰 | 1.50t/a | 0 |
|  |  |  | 废切削液 | 0.065t/a | 0 |
|  |  |  | 废包装桶 | 0.2t/a | 0 |
|  |  |  | 废漆渣 | 0.55t/a | 0 |
|  |  |  | 废过滤棉 | 0.40t/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 1.59t/a | 0 |
|  |  |  | 水帘废液 | 3.0t/a | 0 |
|  |  |  | 含油抹布 | 0.25t/a | 0 |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 10.5 t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为生产设备运转时的噪声，生产设备均在车间内，最大声源强度值为 70~90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 生态保护措施预期效果：各种污染物均得到有效处置，不会造成环境污染，对生态环境影响 较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、对区域环境空气的影响 拟建工程施工期环境空气的主要污染源为扬尘，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘；运输土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘及施工车辆等排放的废气；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。主要影响建筑工地周围等。 减缓环境影响措施：本项目在地下挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如定期洒水保持湿润，及时外运，采用防尘网遮盖等。在建设场地的四周应设有围护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。同时： （1）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期； （2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量； （3）场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂 ，防止扬尘的扩散。建议采用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥； （4）运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理； （5）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取响应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 二、对区域声环境的影响 主要来源于施工现场的各种机械设备和物料运输的交通噪声。施工现场的噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸、碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段主要噪声源及其声级见表7-1。 表7-1 施工阶段主要噪声源及其声级表 施工阶段大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置及使用率有较大变化，根据工程施工量，经验估算各施工阶段的昼夜声级见表7-2。 施工阶段; 声源; 声级dB（A）. 土石方阶段; 挖土机; 78～96. 空压机; 75～85. 打桩机; 95～105. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100. 振动棒; 100～105. 电锯; 100～110. 空压机; 75～85. 表7-2 各施工阶段的昼夜声级表 施工阶段; 昼间场界噪声; 昼间执行标准; 夜间场界噪声; 夜间执行标准 (22：00～6：00). 土方阶段; 75～85; 75; 75～85; 55. 结构阶段; 70～85; 70; 70～85; 55. 装修阶段; 80～95; 65; 禁止施工; 55. 由上表可见，本工程施工期间，厂界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值，昼夜一般超标10～15dB（A），夜间超标20～30dB（A）。 为减缓对环境影响，需采取以下措施：对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，夜间（22:00～6:00）不得使用强噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是卷扬机和搅拌机运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染； （2）降低声源的噪声强度 对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，使用水力撞锤代替打桩机，这将都将大大降低噪声源强； （3）对主要发声设备电锯的噪声治理措施 施工现场的电锯在运转时，空载噪声为98～100dB(A)，负载时噪声为100～105dB(A)。在锯木料时，锯齿受到反作用力而产生声波；另外当锯片压盘垂直度不良时，磨刃齿形不匀，也会造成锯片动平衡失调及轴承磨损，从而加剧振动噪声，此外还有锯片高速旋转时产生的动力性噪声。根据上述分析，建议采取以下治理措施： a、取消滑架上的集屑斗，降低旋转噪声； b、在工作平台上粘附泡沫塑料，使工作台起到一定的吸声作用； c、在机腔内四壁和轴承座平面上贴附吸声材料，使机内变成多层阻性消声器； d、在锯片工作部分，在距平台高100mm处增加吸尘消声器； e、在操作过程中，应随时注意检查锯片压盘的垂直度和锯齿形状的均匀度，避免失重，减少振动负荷。 采取以上措施，使电锯空载噪声降至84dB(A)，负载噪声降至86dB(A)，可大大减轻对操作人员及外界环境的影响。 三、对水环境的环境影响分析 建设项目采用多点同时施工方式，施工人员约20人，最高日排水量约1.6吨，主要污染物为COD，其浓度约350～400mg/L，污水经化粪池和沉砂池处理后排入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理，对周围水体环境影响较小。 施工期间开挖大量的土方，破坏地表植被，在雨季可造成部分水土流失，对周围环境产生一些影响，管理不当可能使泥沙流入下水道，会使雨水管道淤积泥沙、增加河道的悬浮物，因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，距下水道保持一定距离，尽量避免流入下水道，工地施工污水需先经沉淀后排入雨水管道。减少水土流失对雨水管网的影响。 四、固体废弃物的环境影响分析 建设项目固体废弃物来源于建筑施工中产生的过量的挖方、废弃砖石、木材和材料，建筑垃圾经分类收集回收后应及时运出，在合理处置、分类利用的情况下，可实现对环境无排放，生活垃圾依托当地环卫部门收集处理，项目施工期产生的固体废弃物可以得到妥善处理，对环境影响较小。 五、小结 本项目施工期主要环境问题及治理措施总结如下： 进入施工期后，将采用人工和机械平整土地，开挖地基，桩孔等土石方施工，进行结构和装修施工，道路构筑等。在此期间主要环境污染因素有：施工机械噪声、产生的渣土、运输车辆产生的扬尘、施工人员的生活垃圾（1kg/人）、生活污水（100L/人·d）。 根据国家建设施工环境保护管理规定，城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；房屋建筑要实行封闭式施工；施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置清除车辆泥土的设备；做到车辆不带泥土驶出工地；施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用预拌混凝土。 另外：未经批准禁止在夜间22:00至次日6:00之间从事有噪声的建筑施工作业。营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 建设项目营运期有组织废气有机械加工粉尘颗粒物（G2）、喷涂、晾干工段废气（G3、G4、G5）。无组织废气有焊接烟尘、机械加工粉尘颗粒物、喷涂、晾干工段废气。 1、预测因子 （1）有组织废气——1#排气筒机械加工粉尘颗粒物（G2）、2#排气筒喷涂、晾干工段废气（G3、G4、G5）。 （2）无组织废气——焊接烟尘、机械加工粉尘颗粒物、喷涂、晾干工段废气。 2、有组织废气污染源清单 本项目有组织废气正常排放源强见表7-3，非正常排放源强见表7-4。 表7-3 本项目有组织废气正常排放源强一览表 排气筒编号; 产生源; 预测因子; 排放速率（kg/h）; 点源参数. 排气量（m3/h）; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 1#; 机械 加工; 粉尘颗粒物; 0.03; 3000; 15; 0.35; 20. 2#; 喷涂、 晾干; VOCS; 0.03; 5000; 15; 0.40; 20. 表7-4 本项目有组织废气非正常排放源强一览表 排气筒编号; 产生源; 预测因子; 排放速率（kg/h）; 点源参数. 排气量（m3/h）; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 1#; 机械 加工; 粉尘颗粒物; 0.59; 3000; 15; 0.35; 20. 2#; 喷涂、 晾干; VOCS; 0.35; 5000; 15; 0.40; 20. 3、有组织废气预测 预测结果见下表。 表7-5喷涂、晾干有机废气正常排放最大地面浓度及占标率一览表 D/m; 正常排放工况下VOCS（2#）; 正常排放工况下粉尘颗粒物（1#）. Ci; Pi; Ci; Pi. 10; 2.715E-17; 0.00; 1.744E-20; 0.00. 100; 0.0006856; 0.03; 0.001522; 0.34. 200; 0.0008304; 0.04; 0.001748; 0.39. 300; 0.000883; 0.04; 0.001781; 0.40. 400; 0.0008505; 0.04; 0.00161; 0.36. 500; 0.0008627; 0.04; 0.001612; 0.36. 600; 0.0009798; 0.05; 0.001663; 0.37. 700; 0.00101; 0.05; 0.001605; 0.36. 800; 0.0009909; 0.05; 0.0015; 0.33. 900; 0.0009455; 0.05; 0.001465; 0.33. 1000; 0.0008887; 0.04; 0.001468; 0.33. 1100; 0.000892; 0.04; 0.001436; 0.32. 1200; 0.0008887; 0.04; 0.001391; 0.31. 1300; 0.0008756; 0.04; 0.001338; 0.30. 1400; 0.0008561; 0.04; 0.001282; 0.28. 1500; 0.0008323; 0.04; 0.001225; 0.27. 1600; 0.0008062; 0.04; 0.001168; 0.26. 1700; 0.0007787; 0.04; 0.001114; 0.25. 1800; 0.0007508; 0.04; 0.001061; 0.24. 1900; 0.000723; 0.04; 0.001011; 0.22. 2000; 0.0006957; 0.03; 0.0009641; 0.21. 2100; 0.0006688; 0.03; 0.0009202; 0.20. 2200; 0.0006431; 0.03; 0.0008791; 0.20. 2300; 0.0006187; 0.03; 0.0008408; 0.19. 2400; 0.0005956; 0.03; 0.0008049; 0.18. 2500; 0.0005737; 0.03; 0.0007714; 0.17. Cmax; 0.00101; 0.05; 0.001886; 0.42. Dmax; 701; 246. 表7-6 喷涂、晾干有机废气非正常排放最大地面浓度及占标率一览表 D/m; 非正常排放工况下VOCS（2#）; 非正常排放工况下粉尘颗粒物（1#）. Ci; Pi; Ci; Pi. 10; 1.511E-19; 0.00; 1.744E-19; 0.00. 100; 0.01319; 0.66; 0.01522; 3.38. 200; 0.01515; 0.76; 0.01748; 3.88. 300; 0.01544; 0.77; 0.01781; 3.96. 400; 0.01396; 0.70; 0.0161; 3.58. 500; 0.01397; 0.70; 0.01612; 3.58. 600; 0.01441; 0.72; 0.01663; 3.70. 700; 0.01391; 0.70; 0.01605; 3.57. 800; 0.013; 0.65; 0.015; 3.33. 900; 0.01269; 0.63; 0.01465; 3.26. 1000; 0.01272; 0.64; 0.01468; 3.26. 1100; 0.01245; 0.62; 0.01436; 3.19. 1200; 0.01205; 0.60; 0.01391; 3.09. 1300; 0.0116; 0.58; 0.01338; 2.97. 1400; 0.01111; 0.56; 0.01282; 2.85. 1500; 0.01061; 0.53; 0.01225; 2.72. 1600; 0.01012; 0.51; 0.01168; 2.60. 1700; 0.009651; 0.48; 0.01114; 2.48. 1800; 0.009196; 0.46; 0.01061; 2.36. 1900; 0.008764; 0.44; 0.01011; 2.25. 2000; 0.008356; 0.42; 0.009641; 2.14. 2100; 0.007975; 0.40; 0.009202; 2.04. 2200; 0.007619; 0.38; 0.008791; 1.95. 2300; 0.007287; 0.36; 0.008408; 1.87. 2400; 0.006976; 0.35; 0.008049; 1.79. 2500; 0.006685; 0.33; 0.007714; 1.71. Cmax; 0.01634; 0.82; 0.01886; 4.19. Dmax; 701; 246. 从上述预测结果可以看出，正常排放时，VOCS及粉尘的最大落地浓度分别为0.00101mg/m3、0.001886 mg/m3，占标率分别为0.05%、0.42%，VOCS最大浓度落地距离均为701m，粉尘的最大浓度落地距离均为246m，项目下风向500m范围内无敏感目标，因此，喷涂及晾干产生的VOCS、机械加工产生的粉尘经处理达标后由不低于15m高排气筒高空排放后对周边环境影响很小。 非正常工况下排放时，VOCS及粉尘的最大落地浓度分别为0.01634mg/m3、0.001886mg/m3，占标率分别为0.82%、4.19%，对周边环境的影响明显增加，因此，建设单位应不定期对废气治理设施进行维护。保证废气治理设施正常运行，禁止出现非正常排放情况。 4、无组织废气预测 （1）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）和环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算VOCS及粉尘无组织排放影响范围。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008），经计算各无组织排放源均无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm＝1A(BLc＋0.25r2)0.50LD 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 该地区的平均风速为2.5m/s，A、B、C、D值的选取见表7-7。 表7-7 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离计算结果见表7-8。 表7-8 项目无组织排放大气污染物卫生防护距离计算表 序号; 污染物 名称; 污染源 位置; 污染物产生量kg/h; 面源面积m2; 面源 高度m; 卫生防护距离计算值m. 1; 焊接烟尘; 生产车间; 0.007; 5786.6; 11; 6.91. 2; 粉尘; 0.06; 81.79. 3; VOCS; 0.045; 0.60. 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。本项目生产车间排放4种污染物，其中VOCS含有多种因子，因此，本项目生产车间应设置100m卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内没有环境敏感环境保护目标存在。本项目卫生防护距离内，不得新建新的居民点、学校、医院等敏感目标。 因此，本项目设置的卫生防护距离可以满足环境要求。 2、水环境影响分析 本项目建成后，排放废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后接入金坛市污水管网，进入金坛市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂标准后排入尧塘河。 项目生活污水预处理后水质与污水处理厂接管水质要求对比分析见下表。 表7-9 项目生活污水预处理后水质与污水处理厂接管水质要求对比一览表 污染物; 接管标准浓度限值; 本项目预处理后水质浓度; 是否符合要求. pH; 6～9; 6~9; 符合. COD; 500; 300.0; 符合. SS; 250; 200.0; 符合. 氨氮; 35; 27.0; 符合. 总磷; 3.0; 3.0; 符合. 从上表分析可知，项目生活污水预处理后，可以满足污水处理厂接管要求，因此，因此从水质分析，金坛市第二污水处理厂接纳本项目的污水是可行的。 金坛市第二污水处理厂废水处理能力为 4万m3/d，目前实际处理量达到 3.6万m3/d，尚有 0.4万m3/d余量。本项目废水排放总量约为1680m3/a（约5.6m3/d），占污水处理厂余量的0.14%，因 此从水量分析，金坛第二污水处理厂接纳本项目的污水是可行的。 经调查，项目区域市政污水管网已覆盖，就污水管网建设来看，项目污水具备纳入城市污水管网的条件。 综上，考虑污水管网铺设情况、污水处理厂接纳能力及水质浓度达标情况等因素，本项目污水接入金坛市第二污水处理厂集中处理是可行性的，且金坛市第二污水处理厂排放的尾水对纳污河道尧塘河影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声设备为焊接平台、单臂刨铣床、落地镗铣床、龙门加工中心、摇臂钻床及风机，噪声值在70~90dB（A）之间。 （2）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv+Aatm+Agr+Amisc） b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 LA(r)=10lgi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （3）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源与预测点间的距离见表。 表7-10 项目厂界噪声影响预测一览表（单位：dB(A)） 噪声来源; 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 焊接平台; 50; 16.0; 22.4; 24.0; 11.3. 单臂刨铣床; 65; 32.9; 34.1; 36.7; 28.3. 落地镗铣床; 65; 33.4; 34.8; 35.0; 28.1. 龙门加工中心; 70; 38.4; 39.9; 38.9; 33.7. 摇臂钻床; 65; 32.8; 36.7; 33.1; 31.0. 风机; 70; 37.5; 29.9; 50.0; 49.0. 贡献值; 42.7; 43.3; 50.7; 49.3. 评价标准; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 根据表7-11可知，在采取相应的隔声减振措施后，本项目营运时噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。因此，在采取相应措施后，本项目营运期对周边声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 建设项目固废主要为焊接烟尘集灰S1、废切削液S2、油漆废包装桶S3、废漆渣S4、废过滤棉S5、废活性炭S6、水帘废液S7、调试阶段产生的废包装桶S8、机械加工粉尘集灰S9、含油抹布及生活垃圾。 （1）烟尘集灰S1及机械加工粉尘集灰S9无有害物质，收集后外售综合利用。 （2）废切削液S2、油漆废包装桶S3、废漆渣S4、废过滤棉S5、废活性炭S6、水帘废液S7、调试阶段产生的废包装桶S8、含油抹布均属于危险废物，建设单位需委托有资质单位集中处置。 （3）生活垃圾：由环卫部门定期清运。 表7-11 本项目危险废物暂存间基本情况一览表 序号; 贮存 场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废切削液; HW09; 900-006-09; 危废仓库; 30m2; 桶装; 0.065t; 3个月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.05t; 3个月. 3; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 0.30t; 3个月. 4; 废过滤棉; HW12; 900-252-12; 桶装; 0.1t; 3个月. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.40t; 3个月. 6; 水帘废液; HW09; 900-007-09; 桶装; 1.5t; 3个月. 7; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.06t; 3个月. 危险废物暂存场所要求： 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑦在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ⑧危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 环境影响分析： 本项目产生的危险废物由建设单位委托有资质单位定期处理处置。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成环境影响进行分析： （1）固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 （2）固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏的，对环境影响较小。 （3）固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 （4）固废通过委托有资质单位处置方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，本项目产生的固废均得到合理处置，对环境不产生二次污染。 5、环境管理与监测 （1）环境管理 ①项目运营后，应设置专业的安环部，统一负责厂区环保工作、环境管理和事故应急处理，并积极配合外协单位开展日常环境监测工作。运行期环境管理要求如下：①加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理，特别是危险废物的收集、储存、运输、台账等管理工作。 ②健全污染治理设施管理制度。建立健全污染治理设施的运行、检修、 维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ③加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 ④建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）自行监测计划 本项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。建议项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）实施污染源监测。 项目污染源监测计划见下表。 表7-12 项目污染源监测计划一览表 项目; 监测因子; 监测位置; 监测频次. 废气; 有组织; 粉尘颗粒物、VOCs; 1#、2#排气筒出口; 每年一次，每次监测两天， 每天监测一次. 无组织; 粉尘颗粒物、VOCs; 厂界. 废水; pH、COD、SS、氨氮、TP; 污水总排口; 每年一次，每次连续监测两天，每天监测一次. 噪声; 等效连续A声级; 厂界外1m; 每年一次，每次监测两天， 每天昼夜各监测一次. （3）应急监测计划 项目发生风险事故后应进行应急监测，根据实际操作过程中事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：VOCS。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 6、防渗措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染途径的主要有危险化学品仓库、生产车间（喷漆房及晾干区）、危废仓库、化粪池及管道等污水下渗对地下水造成的污染。为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 （1）源头控制：本项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理站的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。对污水处理战的各个构筑物定期进行检查，防止在污水处理的过程中有污水渗漏。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合本项目各生产设备、贮存等特点，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，详见下表及附图六本项目厂区分区防渗图。 表7-13 全厂分区防渗方案及防渗措施一览表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危险化学品仓库; 根据设计规范，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0╳10-7cm/s且防雨、防晒，相当于不小于6.0m厚的粘土防护层. 2; 生产车间（喷漆房及晾干区）. 3; 危废仓库. 4; 化粪池; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格管理，如发现问题，及时解决。管沟、污水渠与集水池相连，设计不小于5‰的排水坡度。做好沿途污水管网的防渗工作，工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管. 5; 污水输送、收集管道. 6; 一般防渗区; 除喷漆房、晾干区、危险化学品仓库、危废仓库外生产车间其他区域; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到防渗系数小于等于1.0╳10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 7; 简单防渗区; 研发楼; 一般地面硬化.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机械加工G2 | 粉尘颗粒物 | 负压抽气+管道+布袋除尘器+1#15m排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的要求 |
|  | 喷涂、晾干 G3、G4、G5 | VOCS | 负压抽气+管道+水帘+过滤棉+两级活性炭吸附+2#15m排气筒 | 达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求 |
|  |  | 漆雾 |  |  |
|  | 无组织焊接烟尘、粉尘、 漆雾及VOCS |  | 车间通风、机械排风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | pH、COD、 SS、NH3-N、TP | 经化粪池预处理达接管要求后接入市政污水管网，最终排入金坛市第二污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 固 废 | 生产 | 烟尘集灰 | 收集后外售综合利用 | 有效处置 |
|  |  | 粉尘集灰 |  |  |
|  |  | 废切削液 | 委托有资质单位集 中收集处置 |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 废漆渣 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 含油抹布 |  |  |
|  |  | 水帘废液 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为生产设备运转时的噪声，生产设备均在车间内，经减振、隔声与距离衰减后对厂界的影响值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区绿化。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 拓普森（常州）数控科技有限公司投资7500万元在金坛经济开发区兴隆路西、晨风路南地块建设“数控折弯机生产项目”，年产数控折弯机700台。2018年2月1日建设单位取得常州市金坛区发展和改革委员会的企业投资项目备案通知书（坛发改备字：[2018]023号）。 2、产业政策分析 本项目为折弯机生产项目，经查询国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于目录中限制类（非数控折弯机）或淘汰类项目，应属允许类，项目的建设符合国家相关产业政策。同时，建设单位已于2018年2月1日取得常州市金坛区发展和改革委员会的企业投资项目备案通知书（坛发改备字：[2018]023号）。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 3、污染物产生及达标排放情况 （1）废气 建设项目营运期有组织废气有机械加工粉尘颗粒物（G2）、喷涂、晾干工段废气（G3、G4、G5）。无组织废气有焊接烟尘、机械加工粉尘颗粒物、喷涂、晾干工段废气。 正常排放时，VOCS及粉尘的最大落地浓度分别为0.00101mg/m3、0.001886 mg/m3，占标率分别为0.05%、0.42%，VOCS最大浓度落地距离均为701m，粉尘的最大浓度落地距离均为246m，项目下风向500m范围内无敏感目标，因此，喷涂及晾干产生的VOCS、机械加工产生的粉尘经处理达标后由不低于15m高排气筒高空排放后对周边环境影响很小。 经计算得出本项目无组织排放废气无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。根据项目的无组织排放量确定卫生防护距离，本项目生产车间应设置100m卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内没有环境敏感环境保护目标存在。 （2）废水 本项目建成后，废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后接入金坛市污水管网，进入金坛市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂标准后排入尧塘河。对地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为焊接平台、单臂刨铣床、落地镗铣床、龙门加工中心、摇臂钻床及风机，噪声值在70~90dB（A）之间。经减振、隔声与距离衰减后对厂界的影响值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值要求。 （4）固废 建设项目运营后所产生的固体废物均可得到有效的处理与处置，不会对周围环境产生影响。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 项目所在地区大气、地表水、声环境现状良好，能满足功能区划要求。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 6、总量控制结论 有机械加工粉尘颗粒物（G2）、喷涂、晾干工段废气（G3、G4、G5）。本项目颗粒物、VOCS、漆雾排放量分别为0.08t/a、0.04t/a、0.08t/a。 2、废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后，接入金坛市第二污水处理厂集中处理，项目无需申请总量，本次评价给出废水接管考核量：废水量：1680m3/a，COD：0.50t/a；氨氮：0.045t/a；SS：0.34t/a；TP：0.005t/a。水污染物总量纳入金坛市第二污水处理厂内。 3、固体废物：本项目固体废物妥善处理，不外排，无需申请总量。 7、“三同时”验收 项目三同时验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 验收内容; 验收标准; 建设进度. 废水; 雨污分流管网 化粪池; 达金坛市第二污水处理厂接管要求; 申请验 收前. 废气; 车间通风换气设施; 达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求. 负压抽气+管道+水帘+过滤棉+两级活性炭吸附+15m高排气筒. 布袋除尘器+1#15m排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的要求. 噪声; 采取相应的减震、隔声等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 固体废物; 设置合格的一般固废堆场10m2，危废仓库30m2，分类存放固废; 合理收集处置，不造成二次污染. 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境影响的角度分析，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。 二、建议与要求 (1) 落实环保设施的建设，确保污染物达标排放。 (2) 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 (3) 加强生产管理，选用较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 (4) 加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置图 附图三 项目周边概况及卫生防护距离图 附图四 开发区土地利用规划图 附图五 金坛市生态红线区域保护图 附图六 项目厂区分区防渗图 附件一 委托书 附件二 项目备案文件 附件三 法人身份证 附件四 营业执照 附件五 环评技术合同 附件六 公示截图 附件七 监测截图 附件八 声明确认单 附件九 危废承诺 附件十 检测报告 附件十一建设单位承诺 附件十二 投资协议 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |