建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      新建包装材料生产项目

建设单位(盖章)：      常州卓瑞包装有限公司

编制日期：2018年3月1日

常州卓瑞包装有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建包装材料生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州卓瑞包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张华 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 岳骏 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区恒泰路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18961202228 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 213200 |  |
| 建设地点 | 常州市金坛区恒泰路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 坛开科经备字：2017156号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 搬迁□ 扩建□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2921；C2231 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 租用厂房5000 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 依托厂区绿化 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  | 24 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 8％ |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  | 预计2018年4月开工建设，2018年6月建成投产 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第3-4页“主要原辅材料一览表”及“主要设备一览表”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1353 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦·时/年） |  | 180万 |  |  | 天燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其它（吨/年） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 厂区排水实施“雨污分流”，雨水经厂区雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，就近排入水体。 本项目职工生活污水1215t/a通过市政污水管网接管进入常州市金坛第二污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： - 原辅材料 主要原辅材料见表1。主要原辅材料理化性质及毒理毒性见表2。 表1 主要原辅材料一览表 序号; 类型; 名称; 规格、组分; 单位; 数量; 备注. 1; 原辅料; 珍珠棉卷材; 聚乙烯发泡棉; t/a; 200; 外购. 2; 热熔胶粒; EVA树脂; t/a; 3. 3; 水性油墨; 33%丙烯酸树脂、15%有机或无机颜料、2%助剂（聚乙烯蜡、矿物油）、50%水; t/a; 3; 1：1配水使用. 4; 瓦楞纸; 纸; t/a; 300. 5; 能源; 电; /; kw·h/a; 180万; 来自当地市政电网. 6; 自来水; /; t/a; 1353; 来自当地市政管网. 表2 主要原辅材料理化特性及毒理毒性表 序号; 原料名称; 理化特性; 燃烧性; 毒性毒理. 1; 珍珠棉; 聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，又称EPE珍珠棉是一种新型环保材料，它由低密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数独立气泡结构组成。; 可燃; /. 2; 热熔胶; 热熔胶粒是一种可塑性的胶粘剂产品，热熔胶粒在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，热熔胶粒无毒无味，一般在150℃成为完全熔融状态。; 可燃; /. 3; 水性油墨; 状态:液体；外观:混合色； 气味:轻微气味；分子量:混合物；固含量:40 ～50%；粘度：30－60秒，25℃ pH：8. 0-9. 5；水中溶解度(重量比):可用水稀释。; /; /. - 主要设备 主要设备及设施见表3。 表3 主要设备及设施一览表 序号; 设备分类; 名称; 规格/型号; 数量; 用途. 1; 生产设备; 立式切割机; /; 4; 珍珠棉内衬生产. 2; 热熔胶上胶机; /; 8. 3; 液压裁断机; /; 4. 4; 切片机; /; 2; 珍珠棉袋生产. 5; 封口制袋机; /; 11. 6; 开槽机; /; 1; 纸箱生产. 7; 水墨印刷机; /; 1. 8; 多功能切割机; /; 1. 9; 纸板打钉机; /; 1. 10; 公辅设备; 空压机; 1.26m3/min; 1; 提供空气动力. 12; 储气罐; 1 m3; 1. 13; 干燥机; /; 1. 注：部分设备尚在选型中，型号暂不明确。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 项目名称：新建包装材料生产项目。 项目简介：常州卓瑞包装有限公司拟投资300万元人民币租赁常州瑞诺车辆部件有限公司位于金坛经济开发区恒泰路6号的南侧厂房，租赁面积5000平方米，新建包装材料生产项目，该项目主要建设内容及规模为：购置切割机、热熔胶上胶机、切片机、制袋机、开槽机、液压裁断机、封口机、水墨印刷机、纸板打钉机等设备，从事包装材料的生产，设计产能为年产珍珠棉内衬1000万套、珍珠棉袋1000万只和纸箱500万只。该项目预计2018年4月开工建设，2018年6月建成投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）等相关法律法规要求，常州卓瑞包装有限公司现委托江苏方正环保设计研究有限公司（国环评证乙字第1907号）对“新建包装材料生产项目” 进行环境影响评价，编制环境影响报告表，提交环保部门审批作为项目管理依据。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目从事包装材料的生产，产品及采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012)>部分修改条目》中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业。本项目已于2017年12月14日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案 (江苏省投资项目备案证见附件1）。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）： “第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” 本项目从事包装材料的生产，符合国家及地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定禁止建设项目之列。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： ①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； ②销售、使用含磷洗涤用品； ③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； ④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； ⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物； ⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； ⑦围湖造地； ⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； ⑨法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号文）规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。对于产业政策鼓励类项目，新增污染物排放量也必须通过老企业等量减排予以平衡，实施“减一增一”。 本项目位于太湖流域三级保护区内，从事包装材料的生产，不属于禁止建设的企业和项目；本项目无生产废水产生及排放，职工生活污水排入市政污水管网，最终排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理，不直接排入水体。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、苏政发[2007]97号文的有关规定。 （4）根据江苏省第十二届人民代表大会于2015年2月1日发布的《江苏省大气污染防治条例》中“第三十七条 在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。” 第三十八条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用。” 本项目在1#生产厂房东北角内设置上胶和封口操作间，上胶、封口废气在车间通过四周墙壁以及屋顶的集气风机引导至活性炭处理装置后通过一根15m排气筒排放。可确保有组织排放的有机废气稳定达标排放，故符合《江苏省大气污染防治条例》中相关规定。 （5）根据《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）规定： “第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 第四十六条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年”。 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放”。 本项目在1#生产厂房内设置上胶和封口操作间，上胶、封口废气在车间通过四周墙壁以及屋顶的集气风机引导至活性炭处理装置后通过一根15m排气筒排放；本项目印刷使用水性油墨。综上所述，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）规定。 （6）根据江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）中“2017 年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、 油墨替代原有的有机溶剂；机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代”的要求。 本项目为包装印刷制造行业，属于”263”专项行动VOCs管控行业之一，但本项目不使用高VOCs含量的热熔胶和油墨，拟采用热熔胶粒和水性油墨，本项目在1#生产厂房内设置上胶和封口操作间，上胶、封口废气在车间通过四周墙壁以及屋顶的集气风机引导至活性炭处理装置后通过1#15m排气筒排放；印刷车间设置集气罩对印刷废气进行收集活性炭吸附处理后通过2#15m排气筒排放。可确保有组织排放的有机废气稳定达标排放，故符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）中相关规定。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、与区域规划相容性分析 （1）与区域规划相容性分析 建设项目位于常州市金坛区恒泰路6号，根据建设单位提供的《不动使用权证》（见附件5），明确了项目所在地用地性质为工业用地，符合金坛经济开发区用地规划；根据《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及审核意见“金坛经济开发区产业定位：改造提升传统产业（纺织服装业、机械电子业、盐化工业），促进新兴产业新能源产业、新材料产业、节能环保产业、高端装备制造业）向规模化方向发展”，本项目从事包装材料的生产，与金坛经济开发区产业定位相符；全厂不涉及生产废水的排放，仅生活污水预处理后接管排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理，符合金坛经济开发区产业定位；且项目所在地区域给水、排水、供电、道路交通等基础设施完备，具备污染集中控制条件，符合区域环保规划要求。 （2）“三线一单”符合性判定 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于常州市金坛区恒泰路6号，周边无自然保护区，饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量减少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、声环境和大气环境质量能够满足相应的标准要求；本项目废气经处理措施处理后，对周边环境影响较小，生产废水回用至生产过程不外排，生活污水接管，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于常州市金坛区恒泰路6号，不在该区域的负面清单内。. （3）与《江苏省生态红线区域保护规划》相容性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），距本项目最近生态红线保护区为西侧9km的丹金溧槽河（金坛市）洪水调蓄区。 对照本项目地理位置，本项目不在上述生态红线区域规定的一级管控区、二级管控区范围内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相容。各生态红线区域与本项目位置关系见附图5。 综上所述，本项目符合区域用地规划、产业规划及环保规划及江苏省重要生态功能保护区区域规划等相关规划要求，与区域规划相容。 4、建设内容及规模 产品方案 建设项目规划总用地面积5000m2，规划总建筑面积5000m2，新建2座生产厂房、门卫等设施，目前均已建成。本项目主要从事包装材料的生产，设计产能为年产珍珠棉内衬1000万套、珍珠棉袋1000万只和纸箱500万只。本项目主体工程及产品方案详见表4。 表4 主体工程及产品方案表 主体工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数*（h）. 生产车间5000平方米; 包装材料; 珍珠棉袋; 1000万只/年; 2400. 珍珠棉内衬; 1000万套/年. 纸箱; 500万只/年. 注*：指产品产能达到设计能力时生产所需总用时，各生产工艺具体运行时间以“建设项目工程分析”为准。 5、公用及辅助工程 （1）给水 本项目自来水总用量1353t/a ，其中水性油墨配水1.8t/a、水墨印刷机清洗用水1.2t/a、员工生活用水1350t/a，来自当地市政自来水管网，可满足需求。 （2）排水 厂区排水实施“雨污分流”，雨水经厂区雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，就近排入水体。 本项目职工生活污水1215t/a接入市政污水管网，最终排入金坛第二污水处理厂集中处理。 （3）供电 本项目用电量约180万度/年，来自当地市政电网，可满足需要。 （4）压缩空气 本项目生产车间内设1台空气压缩机，用于制备压缩空气，单台制备能力为1.26m3/min，为开槽机提供空气动力，并配套1个储气罐（1个1m3）和一个干燥机，用于储存压缩空气，可满足要求。 （6）绿化 依托常州瑞诺车辆部件有限公司厂区现有绿化。 （7）贮运 本项目原辅材料及产品进出厂均使用汽车运输。原辅材料及产品均置于生产车间内。 建设项目公用及辅助工程见表5。 表5 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 原辅材料; /; 汽车运输，原辅材料仓库贮存. 产品; /; 汽车运输，产品仓库贮存. 公用 工程; 给水; 1353t/a; 来自地市政自来水管网. 排水; 1215t/a; 生活污水排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理. 供电; 180万度/年; 当地市政电网提供. 压缩空气; 1×1.26m3/min; 为生产设备提供空气动力. 绿化; /; 依托厂区现有绿化. 环保 工程; 废气 治理; 1#厂房：收集装置+活性炭吸附装置; 4000m3/h; 集气罩收集活性炭处理后经1#15m排气筒有组织达标排放. 2#厂房：收集装置+活性炭吸附装置; 1000m3/h; 集气罩收集活性炭处理后经2#15m排气筒有组织达标排放. 废水 治理; 生活污水; 1215t/a; 生活污水预处理达接管要求. 固废 处置; 一般固废暂存场; 10m2; 满足环境管理要求. 危险固废暂存场; 5m2. 噪声 防治; 厂房隔声、 消声减振; 降噪15-25dB(A); 厂界噪声达标. 6、环保投资 本项目环保投资24万元，占总投资额的8％，具体环保投资估算情况见表6。 表6 环保投资估算情况一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量; 处理能力; 处理效果. 废水; 雨污分流管网; /; 依托厂区现有管网、接管口和化粪池; /; /. 规范化雨水接管口. 规范化污水接管口. 化粪池. 废气; 热熔胶挥发废气和封口废气; 集气罩; 5.0; 1套; 4000m3/h; 非甲烷总烃达标排放. 活性炭吸附; 1.0; 1套. 风机; 1.5; 1台. 15米高排气筒; 1.0; 1根. 印刷废气; 集气罩; 5.0; 1套; 1000m3/h. 活性炭吸附; 1.0; 1套. 风机; 1.5; 1台. 15米高排气筒; 1.0; 1根. 噪声; 厂房隔声、 消声减振基础; 5.0; －; 降噪15-25dB(A); 厂界噪声达标. 固废; 一般固废堆场; 1.0; 1个; 10m2; 满足环境管理要求. 危废暂存场; 1.0; 1个; 5m2. 合计; 24; －; －; －. 7、职工人数、工作制度及配套生活设施 本项目职工定员30人，年工作300天，采用8小时一班制，年工作时数按2400h计。本项目不设食堂、宿舍及浴室等。 8、厂区平面布置 常州卓瑞包装有限公司租赁常州瑞诺车辆部件有限公司位于金坛区恒泰路6号厂房。常州卓瑞包装有限公司设1个出入口，沿东侧恒泰路设置。厂区仅有2幢生产厂房，均为1层结构，建筑面积约为5000m2。车间平面布置情况见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 常州瑞诺车辆部件有限公司于2016年2月报批了《新建车灯生产项目》，2016年6月13日取得常州市金坛区环境保护局批复，批复文号为：坛环开审[2016]51号。目前新建车灯生产项目土建部分已完成但未投产，该项目将来也不再投产，因此常州卓瑞包装有限公司租用常州瑞诺车辆部件有限公司空置厂房，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 金坛区地处苏南中部，茅山东麓，位于北纬31°33’42”-31°53’22”，东经119°17’45”-119°44’59”，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西贯串，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通方便，东与武进市相边；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、丹徒县毗邻。全境东西方向最长约50公里，南北方向最长约40公里，总面积976.3平方公里，其中陆地约占80%，水面约占20%。 本项目位于金坛区恒泰路6号。项目所在地详见附图1项目地理位置图。 2、地形、地貌、地质 金坛区域西缘为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲积湖积平原区。冲击湖积平原区中央微凹，东西两侧微凸，至西向东可进一步分为三个次一级地貌单元：西部的黄土缓岗、中部的冲击湖积圩田平原和东部的高亢平原。从总体上看，全市地势自西向东倾斜。 低山丘陵：市域所属的茅山低山丘陵为茅山山脉北段山脊线以东部分，分布在境内西部的茅东林场以及茅麓、薛埠和罗村，海拔一般在50米以上，总面积约41平方公里，占全区总面积的4.2%。它由一系列近北东～西南向或近东西向的山体所组成。 茅山山脉是秦淮河水系和太湖水系的分水岭，山体主脉一般不低于海拔300米，山坡上中部坡度常大于25°。金坛与句容市界上的顶宫海拔372.5米，为市域最高峰。 黄土缓岗：即茅山山麓的二级和三级阶地，海拔一般10～30米。西至茅东水库东侧向东延伸到九江口一带，自北向南包括西、茅麓、茅麓茶场和花山的大部分，薛埠镇的东部、方麓茶场的全部和罗村的大部。面积约182平方公里，占全区的18.7%。 冲积、湖积圩田平原：大致分布在登冠、建昌、直溪、朱林、西岗、唐王、社头和指前，面积约387平方公里，占全市总面积的39.7%。该平原呈南北走向，地势低洼，大部分在海拔6米以下，湖荡众多，河道纵横。 高亢平原：主要分布在水北、五叶、儒林、汤庄、尧塘、岸头、城东、河头、白塔、后阳、城西和沭渎，面积约365平方公里，占全市面积的37.4%，海拔6～9米，地势平坦，河渠交错。 3、气候特征 金坛区属于亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温暖，雨量充沛，日照充足，无霜期长，常年主导风向为东南风，风向有明显的季节性变化。年平均气温15.3°C，年平均最高气温19.7°C，最低11.6°C。最热月（七月）平均气温27.8°C，最冷月（一月）平均气温2.4°C，极端最高温度（1959、8）39.3°C，极端最低温度（1955、1）-16.0°C。历年日最高温度≥35℃的年均12天。冬春季寒潮平均每年出现3次。全境地处季风区。冬季多偏北风，夏季多东南风，全年以东南风的几率最多，年平均风速3.3米/秒。解放后出现最大风速20米/秒的有9年，年均大风日数为11.6天。台风年均2.7次，龙卷风3年一遇。 雨量丰沛，但时空分布不均匀。年平均降水量1063.5毫米，有80%的年份雨量在900毫米以上。全年降水时空分布不匀，有三个明显的多雨期：4-5月为春雨期，6-7月为梅雨期，9-10月为台风秋雨期。4-9月的降水量占全年的77.5%，7月雨量为最多月，一般150-200毫米；12月和1月为雨量最少月，平均30毫米左右。最大年降水量为1835.8毫米（1991年），最小年降水量为56.1毫米（1978年）。实测最大一日降水250.8毫米，最大月份降水量605.8毫米，历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量1519.6毫米。蒸降比为1.27。 4、水文概况 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99％；湖泊12.6万亩，占34.38％；水库0.67万亩，占1.82％；塘坝7.95万亩，占21.78％；渔塘7.68万亩，占2l.03％。 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下坵河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为金坛区地表水水源。 此外，金坛区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛区的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小型水库共有20座。 5、生态环境 在开发的过程中，金坛经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；开发区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。 居民小区、学校以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、周边环境概况 本项目位于金坛区恒泰路6号，项目东侧为江苏格罗博电气有限公司；南侧为晨风路，隔路为双成塑母；西侧为工业企业（已建）；北侧为恒泰路，隔路为冠晟塑胶。建设项目周边300米范围用地现状见附图2。 2、区域环境质量现状 地表水现状监测数据引用盛利维尔（中国）新材料技术有限公司环境影响后评价环境质量现状监测方案地表水历史监测数据。历史监测数据具体统计结果见表7。 表7 水质监测结果汇总一览表 单位：mg/L，pH无量 水域名称; 监测断面; 项目; pH; CODCr; 氨氮; 总磷. 尧塘河; W1（尧塘河排污口上游500m处）; 最大值; 7.73; 29.5; 1.29; 0.235. 最小值; 7.82; 27.6; 1.15; 0.250. 平均值; 7.43; 28.4; 1.22; 0.2425. 超标率%; -; -; -; -. 最大超标倍数%; -; -; -; -. 标准值; 6～9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 监测数据表明，尧塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，水质良好。 （2）环境空气质量现状 SO2、NO2、PM10引用《盛利维尔（中国）新材料技术有限公司环境影响后评价环境质量现状监测方案》中金江东苑G2大气现状监测数据；非甲烷总烃引用《盛利维尔（中国）新材料技术有限公司年产2000吨金刚线及切割研发中心项目环境影响评价报告书环境质量现状见报告》环境空气金江东苑点位历史监测数据 。历史监测数据具体统计结果见表8。 表8 项目所在区域大气环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 测点 名称; 项目; 小时浓度监测结果; 日均浓度监测结果. 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数. 金江东苑; SO2; 0.014～0.033; 0; /; /; /; /. NO2; 0.027～0.040; 0; /; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.093～0.130; 0; /. 非甲烷总烃; 0.50～1.56; 0; /; /; /; /. 从表中数据可以看出：项目所在区域环境空气质量现状良好，二氧化硫、二氧化氮、PM10、非甲烷总烃均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 （3）环境噪声质量现状 根据青山绿水（江苏）检验检测有限公司的检测报告CQHH180015，2018年1月5日～6日连续两天昼间对项目所在地环境噪声现状检测结果，具体见表9。 表9 环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 检测点位 检测时间; N1（东厂界）; N2（南厂界）; N3（西厂界）; N4（北厂界）. 2018.1.5; 昼间; 58.6; 57.9; 57.0; 59.1. 2018.1.6; 昼间; 58.5; 58.1; 57.2; 59.3. 标准限值; 昼间≤60. 由监测结果可见，本项目各厂界昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境区环境噪声限值要求，环境噪声现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境 要素; 保护对 象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能区划; 依据. 空 气 环 境; 中塘桥居民点; NE; 450m; 约150户，450人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 《常州市环境空气质量功能区划规定（2017）》（常政发【2017】160号）. 蔷薇园（在建）; W; 360m; 约800户，2400人. 丁香园（在建）; NW; 375m; 约900户，2700人. 半岛珑庭; ESE; 676m; 约1000户，3000人. 水 环 境; 尧塘河; NE; 610m; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准; 《常州市地表水（环境）功能区划》(常政办发[2003]77号). 声 环 境; 周围区域; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类声环境功能区; /.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》(常政办发[2003]77号)，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，悬浮物参照执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL－94）中四级标准。具体数据见表11。 表11 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，除pH外 分类项; IV类标准值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量（COD）; ≤30. 氨氮（NH3-N）; ≤1.5. 总磷（以P计）; ≤0.3. 悬浮物; ≤60; 水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL－94）. 适用地表水水系; 尧塘河; /. 2、大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政办发〔2017〕160号），项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准。特征因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中有关规定标准。具体数值见表12。 表12 环境空气质量标准浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 非甲烷总烃; 30min平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. - 声环境质量标准 根据金坛经济开发区发展规划和审查意见，确定区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。具体见表13。 表13 环境噪声标准限值 时段 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 生活污水接管排入市政污水管网，最终排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理。常州市金坛第二污水处理厂接管标准见表14。 表14 常州市金坛第二污水处理厂接管标准 污染物; 单位; 最高允许浓度; 标准来源. pH; 无量纲; 6.0～9.0; 《金州（金坛）水务有限公司（原常州市金坛第二污水处理厂）污水处理提标改造扩建工程项目环境影响报告书》及批复. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 250. 氨氮; mg/L; 35. 总磷（以P计）; mg/L; 3. 常州市金坛第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表15。 表15 常州市金坛第二污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; 最高允许排放限值; 标准来源. COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及 点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1标准. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. pH（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准. SS; 10. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 （1）工艺废气 热熔胶挥发废气、封口废气和印刷废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准。具体见表16。 表16 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放 速率(kg/h); 无组织排放 监控浓度限值; 标准来源. 排气筒 高度(m); 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷 总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2. 3、噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值。具体见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放限值 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. |
| 总 量 控 制 指 标 标 | 1、总量控制指标 污染物排放总量见表18。 表18 污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量[1]; 最终排放总量[2]. 废气; VOCs （非甲烷总烃）; 0.315; 0.2835; 0.0315; 0.0315. 废水; 废水量; 1215; 0; 1215[1]; 1215[2]. COD; 0.486; 0; 0.486[1]; 0.061[2]. SS; 0.304; 0; 0.304[1]; 0.012[2]. 氨氮; 0.0365; 0; 0.0365[1]; 0.0061[2]. 总磷; 0.00608; 0; 0.00608[1]; 0.00061[2]. 固废; 危险固废; 2.5; 2.5; 0; 0. 一般固废; 11.02; 11.02; 0; 0. 生活垃圾; 5.4; 5.4; 0; 0. 注：[1]为排入常州市金坛第二污水处理厂的接管考核量；[2]为参照常州市金坛第二污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。[3]无组织排放非甲烷总烃0.035t/a仅为考核总量，不纳入总量控制指标内。 （2）总量平衡方案 废气：大气污染物排放总量为VOCs（非甲烷总烃）0.0315t/a，需申请总量指标。具体总量平衡方案为：常州市江南医药原料有限公司于2017年关闭，削减VOCs 39.9t/a，已用9.461t/a，从该公司剩余总量中划拨VOCs0.04725t/a用于本项目VOCs总量平衡替代。可满足《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办（2014）148号）中“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。”要求。 废水：废水排放量（接管考核量）≤1215t/a，水污染物排放总量COD≤0.486t/a、SS≤0.304t/a、氨氮≤0.0365t/a、总磷≤0.00608t/a，最终排入外环境的水污染物总量为COD≤0.061t/a、SS≤0.012t/a、氨氮≤0.0061t/a、总磷≤0.00061t/a，纳入常州市金坛第二污水处理厂总量范围内。 固废：固废排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要从事包装材料的生产，产品包括珍珠棉内衬、珍珠棉袋和纸箱。其中珍珠棉内衬主要生产工艺包括切割、冲压裁断、粘贴；珍珠棉袋主要生产工艺包括切割、封口；纸箱主要生产工艺包括开槽、印刷、打针。 一、生产工艺流程及产污环节 1、珍珠棉内衬生产工艺流程 珍珠棉内衬生产工艺流程见图2。 图2 珍珠棉内衬生产工艺流程及产污环节图 珍珠棉内衬生产工艺流程简述： （1）切割：使用立式切割机将外购珍珠棉根据客户需求进行切割。此工序有切割边角料（S1-1）及噪声（N）产生。 （2）冲压裁断：切割后的珍珠棉通过液压裁断机按尺寸裁断。此工序有裁断边角料（S1-2）和设备噪声（N）产生。 （3）粘贴：人工将裁断后的珍珠棉通过热熔胶上胶机（电加热150摄氏度将热熔胶粒变为液态）均匀涂布热熔胶后粘贴后形成珍珠棉内衬（粘贴层数根据客户需求确定），此工序有热熔胶加热挥发废气（G1-1）和设备噪声（N）产生。 2、珍珠棉袋生产工艺流程 珍珠棉袋生产工艺流程见图3。 图3 珍珠棉袋生产工艺流程及产污环节图 珍珠棉袋生产工艺流程简述： （1）切割：使用切片机将珍珠棉材按尺寸进行切片，此工序有边角料（S2-1）和设备噪声（N）产生。 （2）封口：将切片后珍珠棉在封口制袋机上进行加热（150℃）粘合封口形成产品，此工序有封口废气（G2-1）和设备噪声（N）产生。 3、纸箱生产工艺流程 纸箱生产工艺流程见图4。 图4 纸箱生产工艺流程及产污环节图 纸箱生产工艺流程简述： （1）开槽：使用开槽机对瓦楞纸进行开槽。此工序有开槽边角料（S3-1）及噪声（N）产生。 （2）印刷：对部分已开槽的瓦楞纸进行印刷（使用水性油墨），剩余瓦楞纸直接进入下道工序。此工序有印刷废气（G3-1）和废水性油墨包装瓶（S3-2）和设备噪声（N）产生。 （3）打钉：使用纸板打钉机对上述瓦楞纸进行打钉固定，此工序有设备噪声（N）产生。 二、环保设施产污环节 1、珍珠棉内衬生产过程中上胶粘贴工序及珍珠棉袋生产过程中的封口工序有废气产生，废气中主要污染物为非甲烷总烃。建设单位拟将上胶机和封口制袋机布置在1#厂房封闭操作间内，废气通过墙壁四周及屋顶集气装置收集后，送入1#活性炭吸附装置处理，尾气由1#15m高排气筒排放，活性炭吸附装置需定期更换活性炭，有废活性炭产生。 2、纸箱生产过程中印刷工序有废气产生，废气中主要污染物为非甲烷总烃。建设单位拟将印刷机布置在2#厂房，废气通过集气装置收集后，送入2#活性炭吸附装置处理，尾气由2#15m高排气筒排放，活性炭吸附装置需定期更换活性炭，有废活性炭产生。

主要污染工序： 1、废水 生活污水：本项目职工定员30人，人均生活用水量以150L/d计，产污系数取0.9，年工作300天，则生活用水量为1350t/a，生活污水产生量为1215t/a，污水中主要污染物为COD：400mg/L、SS：250mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：3mg/L。职工生活污水接入市政污水管网，最终排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理。 水污染物产生及排放情况见表19。用排水平衡图见图5。 表19 水污染物产生及排放情况表 废水 名称; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物 产生浓度 (mg/L); 污染物 产生量 (t/a); 治理 措施; 污染物 排放浓度 (mg/L); 污染物 排放量 (t/a); 接管标准浓度限值(mg/L); 排放 去向. 生活 污水; 1215; pH; 7～9; 化粪池; 7～9; 6.5～9.5; 接管排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理. COD; 400; 0.486; 400; 0.486; 500. SS; 250; 0.304; 250; 0.304; 250. 氨氮; 30; 0.0365; 30; 0.0365; 35. 总磷; 3; 0.0036; 3; 0.0036; 3. 水平衡图： 图5 水平衡图（t/a） 2、废气 （1）有组织废气 ①热熔胶挥发废气（G1-1） 本项目珍珠棉内衬生产过程中粘贴工序使用热熔胶上胶机对热熔胶粒进行加热（加热温度150℃）使热熔胶粒变成熔融状态后进行珍珠满内衬的生产，热熔胶加热加热过程挥发有机废气成分复杂，本项目以非甲烷总烃计，产生量约为热熔胶粒用量3%。本项目热熔胶粒用量为3t/a，则热熔胶融化废气中非甲烷总烃产生量约为0.09t/a。热熔胶上胶机设置在1#厂房密闭操作间内，设备运行时关闭操作间门窗打开四周风机，热熔胶挥发废气经操作间墙壁及屋顶集气装置收集后，统一送入1#活性炭吸附装置净化后，尾气由风机引出（风机设计风量4000Nm3/h），最终通过1#15米高排气筒集中排放。考虑到集气罩无法做到100%收集，故废气补集率按90%计，珍珠棉内衬粘贴作业时间按每年2400小时计，从而确定热熔胶挥发废气中非甲烷总烃产生源强为0.081t/a、8.44mg/m3、0.034kg/h。经调查，活性炭吸附对非甲烷总烃的去除效率约为90%，则热熔胶废气非甲烷总烃排放源强为0.0081t/a、0.844mg/m3、0.0034kg/h。 ②封口制袋废气（G2-1） 本项目封口工序机器加热产生废气（以非甲烷总烃计），产生量约为珍珠棉用量0.1%，本项目珍珠棉用量为200t/a，则热熔胶融化废气中非甲烷总烃产生量约为0.2t/a。封口制袋机设置在1#厂房密闭操作内，设备运行时关闭操作间门窗打开四周风机，封口制袋废气经车间集气罩收集后，统一送入1#活性炭吸附装置净化后，尾气由风机引出（风机设计风量4000Nm3/h），最终通过1#15米高排气筒集中排放。考虑到集气罩无法做到100%收集，故废气补集率按90%计，封口制袋作业时间按每年2400小时计，从而封口制袋废气中非甲烷总烃产生源强为0.18t/a、18.75mg/m3、0.075kg/h。经调查，活性炭吸附对非甲烷总烃的去除效率约为90%，则1#排气筒尾气中非甲烷总烃排放源强为0.018t/a、1.875mg/m3、0.0075kg/h。 ③印刷废气 本项目纸箱印刷过程中产生水性油墨挥发废气（以非甲烷总烃计）。根据企业提供的水性油墨的文件，水性油墨的组分为33%丙烯酸树脂、15%有机或无机颜料、2%助剂（聚乙烯蜡、矿物油）、50%水，其中挥发份占2%，水性油墨使用量为3t/a，则印刷过程中非甲烷总烃产生量为0.06t/a。印刷机设置在2#厂房，印刷废气经集气罩收集后，送入1套活性炭吸附装置净化后，尾气由风机引出（风机设计风量1000Nm3/h），最终通过2#15米高排气筒集中排放。考虑到集气罩无法做到100%收集，故废气补集率按90%计，印刷作业时间按每年2400小时计，从而确定印刷废气中非甲烷总烃产生源强为0.054t/a、22.5mg/m3、0.023kg/h。经调查，活性炭吸附对非甲烷总烃的去除效率约为90%，则2#排气筒尾气中非甲烷总烃排放源强为0.0054t/a、2.25mg/m3、0.0023kg/h。 有组织废气产生及排放源强见表20。

表20 有组织废气产生及排放情况表 排气筒编号; 污染 源; 排气量m3/h; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率％; 排放情况; 执行标准; 排放参数; 排放方式. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 直径m; 温度 ℃. 1#; 上胶、封口制袋操作间; 4000; 非甲烷总烃; 0.261; 27.19; 0.109; 活性炭吸附; 90; 0.0261; 2.719; 0.0109; 120; 10; 15; 0.4; 25; 2400h连续，15米高排气筒. 2#; 印刷机; 1000; 非甲烷总烃; 0.054; 22.5; 0.023; 活性炭吸附; 90; 0.0054; 2.25; 0.0023; 120; 10; 15; 0.4; 25; 2400h连续，15米高排气筒.

（2）无组织废气 ①1#厂房 ■未能捕集的热熔胶熔融挥发废气和封口废气 考虑到车间内集气风机无法做到100%捕集，有10%热熔胶熔融挥发废气和10%封口废气未能捕集送入配套的活性炭处理装置净化处理，直接无组织排放于生产车间内，则非甲烷总烃的无组织挥发量为0.029/a。 ②2#厂房 ■未能捕集的印刷废气 考虑到车间内集气风机无法做到100%捕集，有10%印刷气未能捕集送入配套的活性炭处理装置净化处理，直接无组织排放于生产车间内，则非甲烷总烃的无组织挥发量为0.006/a。 表21 无组织废气产生及排放情况表 面源名称及编号; 污染物产生来源; 污染物产生情况; 治理措施; 去除效率（%）; 污染物排放 情况; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 污染物 名称; 污染物产生量t/a; 污染物 名称; 污染物排放量t/a. 1#厂房（1#面源）; 上胶机、1#封口制袋机、1#; 非甲烷总烃; 0.029; /; /; 非甲烷总烃; 0.029; 3000; 8. 2#厂房（2#面源）; 印刷机、2#; 非甲烷总烃; 0.006; /; /; 非甲烷总烃; 0.006; 2000; 8. 3、噪声 建设项目主要高噪声设备为立式切割机（4台）、热熔胶上胶机（8台）、切片机（2台）、液压裁断机（4台）、封口制袋机（11台）、多功能切割机（1台）、开槽机（1台）、水墨印刷机（1台）、纸板打钉机（1台）、空压机（1台），单台设备噪声源强为75～90dB（A）。 建设项目主要高噪声设备见表22。 表22 高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台设备等效声级 （dB（A））; 声源 类型; 所在车间 (工段)名称; 距最近 厂界位置(m); 治理措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 立式切割机; 4; 80; 室内 声源; 1#厂房; 北，10m; 合理布局+ 消声、减振+厂房隔声; 25. 2; 切片机; 2; 82; 北，10m; 25. 3; 液压裁断机; 4; 82; 北，10m; 25. 4; 多功能切割机; 1; 80; 北，10m; 25. 5; 封口制袋机; 11; 85; 1#厂房内操作间; 东，4m; 25. 6; 热熔胶上胶机; 8; 78; 东，4m; 25. 7; 开槽机; 1; 85; 2#厂房; 西，5m; 25. 8; 水墨印刷机; 1; 80; 西，7m; 25. 9; 纸板打钉机; 1; 83; 西，9m; 25. 10; 空压机; 1; 85; 西，3m; 25. 4、固废 （1）固废产生量核算 建设项目固废产生情况如下： - 珍珠棉边角料（S1-1、S1-2、S2-1、）：珍珠棉内衬生产过程中切割、冲压裁断工序和珍珠棉袋切片工序有珍珠棉边角料产生，珍珠棉内衬生产过程边角料产生量约为原料使用量的5%，珍珠棉袋生产过程边角料产生量约为原料使用量的2%，珍珠棉内衬原料使用量为160t/a，珍珠棉袋原料使用量为40t/a，则珍珠棉卷材边角料产生量约为8.8t/a。 - 瓦楞纸边角料（S3-1）：本项目纸箱生产过程开槽工序有瓦楞纸边角料产生，纸箱生产过程边角料产生量约为原料使用量的0.5%，纸箱原料使用量为300t/a，则瓦楞纸边角料产生量为1.5t/a。 ③ 废活性炭（S1-3、S2-2）：本项目废气处理过程中产生废活性炭，活性炭吸附有机废气比例按3kg活性炭吸附1kg有机废气计算，本项目有机废气削减量约为0.3t/a，因此废活性炭产生量为1.2t/a。 ④废水性油墨包装盒：水性油墨使用后产生废包装盒，约100只/a，平均每只盒的重量约为1kg，则废油墨包装盒产生量为0.1t/a。 ⑤ 印刷机清洗废液：本项目设置水墨印刷机，印刷过程由于使用的水性油墨颜色不同，需要洗墨换色，设备清洗用水为0.025吨/次，清洗频率为48次/年，不考虑损耗，则清洗废液产生量为1.2t/a。 ⑥生活垃圾：职工办公生活产生的生活垃圾按0.6kg/人·d计，本项目职工定员30人，年运行300天，则生活垃圾产生量为5.4t/a。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“通则”表示《固体废物鉴别标准通则》）及结果见表23。 表23 固体废弃物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 珍珠棉边角料; 珍珠棉裁切; 固态; 珍珠棉; 8.8; √; /; 通则中4.2 a）*. 2; 瓦楞纸边角料; 纸箱开槽; 固态; 纸; 1.5; √; /; 通则中4.2 a）*. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 1.2; √; /; 通则中4.1 c）*. 4; 废油墨包装盒; 原料盛装; 固态; PE; 0.1; √; /; 通则中4.1 c）*. 5; 清洗废液; 清洗; 液态; 含墨水; 1.2; √; /; 通则中4.1 c）*. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固、液态; 水果皮、纸屑; 5.4; √; /; 通则中4.1 h）*. ## *通则中4.1 c）：因为沾染、掺入、混杂无用或有害物质使其质量无法满足使用要求，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质。 *通则中4.2 a）：产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等。 *通则中4.1 h）：因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 ## （3）固体废物产生情况汇总 ## 根据《国家危险废物名录》（2016），判定建设项目固体废物是否属于危险固废。本项目固体废物产生情况汇总见表24。 表24 固体危险废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量 （t/a）. 1; 珍珠棉边角料; 一般固体 废物; 裁切; 固态; 珍珠棉; 根据《国 家危险废物名录》（2016年修订）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; 61废塑料; /; 8.8. 2; 瓦楞纸边角料; 一般固体 废物; 纸箱开槽; 固态; 纸; /; 99其它废物; /; 1.5. 3; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭; T/In; HW49其他废物; 900-041-49; 1.2. 4; 废油墨包装盒; 危险废物; 原料盛装; 固态; PE; T/In; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1. 5; 清洗废液; 危险废物; 清洗; 液态; 含墨水; T; HW12染料、涂料废物; 264-013-12; 1.2. 6; 生活垃圾; 一般固体废物; 职工生活; 固、液态; 水果皮、纸屑; /; 99其它废物; /; 5.4. ## （4）建设项目固体废物利用处置方式表25。 ## 表25 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 珍珠棉边角料; 61废塑料; /; 8.8; 裁切; 固态; 钢材; 珍珠棉; 连续; /; 一般固废暂存场暂存后，外卖综合利用. 2; 瓦楞纸边角料; 99其它废物; /; 1.5; 纸箱开槽; 固态; 岩棉; 纸; 连续; /. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 1.2; 废气处理; 固态; 过滤纸箱、过滤棉、漆渣; 活性炭; 间歇，每3月·次; T/In; 危险固废暂存场暂存后，委托有资质的单位无害化处置. 4; 废油墨包装盒; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 原料盛装; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; PE; 连续; T/In. 5; 清洗废液; HW12染料、涂料废物; 264-013-12; 1.2; 清洗; 液态; 含墨水; 水性油墨; 间歇，每4月·次; T. 6; 生活垃圾; 99其它废物; /; 5.4; 职工生活; 半固态; 废塑料、 废纸等; 水果皮、纸屑; 连续; /; 垃圾桶收集后环卫清运. （5）建设项目固体废物利用处置方式 ## 表26 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量(吨/年); 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 珍珠棉边角料; 裁切; 一般工业 固体废物; 61废塑料; 8.8; 外卖; /. 2; 瓦楞纸边角料; 纸箱开槽; 99其它废物; 1.5. 3; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49其他废物900-041-49; 1.2; 委托 处置; 委托常州润克环保科技有限公司等具备处置资质和处置能力的单位处置. 4; 废油墨包装盒; 原料盛装; HW49其他废物900-041-49; 0.1. 5; 清洗废液; 清洗; HW12染料、涂料废物264-013-12; 1.2. 6; 生活垃圾; 职工生活; 一般固体废物; 99其它废物; 5.4; 环卫 清运; /. 5、污染物排放量汇总 建设项目污染物排放量汇总见表27。 表27 建设项目污染物排放量汇总 类型; 来源; 污染物 名称; 废气量 Nm3/h; 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放 去向. 废气; 上胶、封口制袋操作间; 非甲烷总烃; 4000; 27.19; 0.261; 2.719; 0.0261; 周围环境空气. 印刷车间; 非甲烷总烃; 1000; 22.5; 0.054; 2.25; 0.0054. 上胶、封口、制袋操作间; 非甲烷总烃; 无组织; 无组织; 0.029; 无组织; 0.029. 印刷车间; 非甲烷总烃; 无组织; 无组织; 0.006; 无组织; 0.006. 类型; 来源; 污染物 名称; 废水量 t/a; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放 去向. 废 水; 生活污水; pH; 1215; 7～9; 7～9; 接管排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理. COD; 400; 0.486; 400; 0.486. SS; 250; 0.304; 250; 0.304. 氨氮; 30; 0.0365; 30; 0.0365. 总磷; 3; 0.0036; 3; 0.0036. 类型; 来源; 污染物 名称; 产生量 t/a; 处理处置量 t/a; 综合利用量t/a; 外排量 t/a; 备注. 固 废; 珍珠棉裁切; 珍珠棉边角料; 8.8; 0; 8.8; 0; 外卖综合利用. 纸箱开槽; 瓦楞纸边角料; 1.5; 0; 1.5; 0; 外卖综合利用. 废气处理; 废活性炭; 1.2; 1.2; 0; 0; 委托有资质单位处置. 原料盛装; 废油墨包装盒; 0.1; 0.1; 0; 0. 清洗; 清洗废液; 1.2; 1.2; 0; 0. 职工生活; 生活垃圾; 5.4; 5.4; 0; 0; 环卫清运.

污染防治措施： 1、废水防治措施 （1）排水体制 厂区排水实施“雨污分流”，雨水经厂区雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，就近排入水体。 本项目职工生活污水1215t/a通过市政污水管网接管进入常州市金坛第二污水处理厂集中处理。 （3）生活污水接管可行性分析 常州市金坛第二污水处理厂是金坛市经济技术开发区内重要的基础设施，位于华城东路与新常金公路交汇处以北100米，服务范围主要为金坛经济开发区范围内的生产和生活污水，纳尧塘镇工业园区企业、开发区河头部分企业工业废水及尧塘、汤庄、水北集镇镇区居民生活污水。本项目属于常州市金坛第二污水处理厂的服务范围内，所在区域基础设施完善，目前项目所在地南侧恒泰路污水干管已经铺设到位，本项目建成后废水由恒泰路市政污水管网接入，最终纳入常州市金坛第二污水处理厂集中处理，污水接管空间上可行（排水户污水接管预审意见见附件5）。 常州市金坛第二污水处理厂是金坛市经济技术开发区内重要的基础设施，位于华城东路与新常金公路交汇处以北100米，分两期建设，2005年建成一期，占地35997平方米，总投资11010万元，设计处理规模为2万吨/日。为控制太湖水质富营养化现象，2016年上半年金州（金坛）水务有限公司对该污水处理厂进行改建，实施提标改造工程，并将处理规模扩建至6万吨/日。该提标改造工程已于2016年建成并投入营运，出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。 本项目废水接管量约4.05t/d，占处理量的0.01%，因此常州市金坛第二污水处理厂可接管本项目的废水。 （3）排污口规范化设置 建设项目厂区排水实施“雨污分流”，污水接管口、雨水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，即整个企业只能设置污水接管口一个，雨水接管口一个。 综上所述，本项目生活污水预处理后接管排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理可行、可靠。 2、大气污染防治措施 （1）有组织废气 - <1>热熔胶挥发废气（G1-1）、封口制袋废气（G2-1） - ①废气治理措施评述 建设单位拟在封闭操作间内通过四周墙壁以及屋顶的集气风机将热熔胶挥发废气和封口制袋废气引导至1#活性炭处理装置后通过1#15m排气筒排放。 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。 ②达标排放分析 热熔胶挥发废气和封口废气经活性炭吸附装置净化后，1#排气筒尾气中非甲烷总烃排放源强为2.719 mg/m3、0.0109kg/h，可使非甲烷总烃的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3、最高允许排放速率≤10kg/h。 - <2>印刷废气 - ①废气治理措施评述 建设单位拟使用集气风机将印刷机废气引导至2#活性炭处理装置后通过2#15m排气筒排放。 ②达标排放分析 印刷废气经活性炭吸附装置净化后，2#排气筒尾气中非甲烷总烃排放源强为2.25 mg/m3、0.0023kg/h，可使非甲烷总烃的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3、最高允许排放速率≤10kg/h。 （2）无组织废气 本项目生产车间无组织排放的未能捕集的热熔胶废气、封口制袋废气、印刷废气通过以下措施进行控制： ①按规范要求建设密闭车间，同时加强管理，降低工作时间开、关门频率，尽量减少热熔胶废气和封口废气的散逸； ②合理设置车间内的集气罩，尽可能提高集气罩捕集效率，减少无组织废气排放量； ③加强生产车间通排风，以降低无组织排放废气的影响； ④采取预防为主、清洁生产的方针，采用先进生产工艺，选用先进的生产设备和清洁原料。 3、噪声防治措施 本项目立式切割机（4台）、热熔胶上胶机（8台）、切片机（2台）、液压裁断机（4台）、封口制袋机（11台）、多功能切割机（1台）、开槽机（1台）、水墨印刷机（1台）、纸板打钉机（1台）、空压机（1台），单台设备噪声源强为75～90dB（A），建设单位拟通过选用质量好、噪声低、振动低的机械设备和动力设备，并按照工业设备安装规范安装；合理车间平面布局，高噪声设备设置在车间内远离厂界的位置，对机械噪声采取隔声、减震、安装隔声垫等降噪措施，预计降噪效果可达到15-25dB（A）左右。 4、固废防治措施 （1）危险固体废物 1）、危险废物处置方式 根据《国家危险废物名录》（2016年修订）以及危险废物鉴别标准，本项目危险废物为废气处理过程产生的废活性炭（HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质液）1.2t/a、清洗废液（HW12染料、涂料废物）1.2t/a、废油墨包装盒（HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质液）0.1t/a，需委托常州润克环保科技有限公司等有资质的单位进行安全、无害化处置，并在本项目正式投产前落实危险废物处置途径，签订危废处置协议，报常州市金坛环境保护局备案（危废承诺书见附件8）。 2）、贮存场所（设施）污染防治措施 厂区需设置1个危废暂存场对危险固废进行安全暂存。危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行设置，并做到以下几点： ①危险废物堆要做到“四防”，即：防风、防雨、防晒、防渗漏； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ④危废暂存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 - ⑤废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑥废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签； - ⑦用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑧危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定，确保危险废物安全处置，防止二次污染。 表28 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 固废 名称; 废物 类别; 废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险固废暂存场; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 1#厂房; 10; /; 0.5; 6个月. 废油墨包装盒; HW49其他废物; 900-041-49; 盒装; 0.5; 6个月. 清洗废液; HW12 染料、涂料废物; 264-013-12; 桶装; 0.5; 6个月. 3）、运输过程的污染防治措施 危险废物运输必须按照《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 ③运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 ⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： 装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备； 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 （2）一般固体废物 本项目一般固废为珍珠棉边角料8.8t/a、瓦楞纸边角料1.5t/a，定期外卖综合利用。 一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾5.4t/a，由环卫部门定期清运，可得到有效处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上胶、封口制袋操作间 | 非甲烷总烃 | 0.261t/a，27.19mg/m3 | 0.0261t/a，2.719mg/m3 |
|  | 印刷车间 | 非甲烷总烃 | 0.054t/a，22.5mg/m3 | 0.0054t/a，2.25mg/m3 |
|  | 上胶、封口制袋操作间 | 非甲烷总烃 | 无组织，0.029 | 无组织，0.029 |
|  | 印刷车间 | 非甲烷总烃 | 无组织，0.006 | 无组织，0.006 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1215t/a | pH COD SS 氨氮 总磷 | 7～9 400mg/L，0.486t/a 250mg/L，0.304t/a 30mg/L，0.0365t/a 3mg/L，0.0036t/a | 7～9 400mg/L，0.486t/a 250mg/L，0.304t/a 30mg/L，0.0365t/a 3mg/L，0.0036t/a |
| 电离辐 射和电 磁辐射 | 无 | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 珍珠棉裁切 | 珍珠棉边角料 | 8.8t/a | 外售合利用8.8t/a |
|  | 纸箱开槽 | 瓦楞纸边角料 | 1.5 t/a | 外售合利用1.5t/a |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 1.2 t/a | 委托处置1t/a |
|  | 原料盛装 | 废油墨包装盒 | 0.1 | 委托处置0.1t/a |
|  | 清洗 | 清洗废液 | 1.2t/a | 委托处置1.2t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.4 t/a | 环卫清运5.4t/a |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为立式切割机（4台）、热熔胶上胶机（8台）、切片机（2台）、液压裁断机（4台）、制袋封口机（11台）、多功能切割机（1台）、开槽机（1台）、水墨印刷机（1台）、纸板打钉机（1台）、空压机（1台），单台设备噪声源强为75～90dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤60B（A）、夜间噪声值≤50B（A）。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目租用常州瑞诺车辆部件有限公司已建成厂房，仅需安装设备，施工期时间短，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 厂区排水实施“雨污分流”，雨水经厂区雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，就近排入水体，对周围水环境影响较小。 本项目职工生活污水1215t/a接入市政污水管网，最终排入金坛第二污水处理厂集中处理，不直接排入附近水体，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）源强参数调查 点源源强参数调查清单见表29，面源源强参数调查清单见表30。 表29 点源源强参数调查清单 点源编号; 点源 名称; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒 内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; /; /; H0; H; D; V; T; Hr; Cond; Q非甲烷总烃. 单位; /; /; m; m; m; m/s; K; h; /; g/s. 数据; 1#; 15m高1#排气筒; 0; 15; 0.4; 8.85; 298; 2400; 正常、 连续; 0.0256. 2#; 15m高2#排气筒; 0; 15; 0.4; 2.22; 298; 2400; 正常、 连续; 0.00064. 表30 面源源强参数调查清单 面源编号; 面源 名称; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源初始排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 源强. 符号; /; Name; H0; Ll; Lw; Arc; H; Hr; Cond; Q非甲烷总烃. 单位; /; /; m; m; m; º; m; h; /; g/s.m2. 数据; 1#; 1#厂房; 0; 20; 100; 0; 8; 2400; /; 1.25×10-7. 2#; 2#厂房; 0; 20; 100; 0; 8; 2400; /; 3.5×10-7. （2）浓度贡献预测 ①估算模式计算结果 点源、面源估算模式计算结果表见表31-32。 表31 点源估算模式计算结果表 距源中心下风向距离 D(m); 1#点源; 2#点源. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）; 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）. 10; 4.05E-11; 0.00; 5.83E-13; 0.00. 100; 0.000135; 0.01; 0.000199; 0.01. 200; 0.000156; 0.01; 0.000251; 0.01. 300; 0.000167; 0.01; 0.00024; 0.01. 400; 0.000278; 0.01; 0.000365; 0.02. 500; 0.00335; 0.01; 0.000402; 0.02. 600; 0.000349; 0.01; 0.000393; 0.02. 700; 0.000369; 0.01; 0.000366; 0.02. 800; 0.000272; 0.01; 0.000335; 0.02. 900; 0.000252; 0.01; 0.000304; 0.02. 1000; 0.000233; 0.01; 0.000276; 0.01. 1100; 0.000215; 0.01; 0.000251; 0.01. 1200; 0.000198; 0.01; 0.00023; 0.01. 1300; 0.000183; 0.01; 0.000211; 0.01. 1400; 0.00017; 0.01; 0.000194; 0.01. 1500; 0.000158; 0.01; 0.000179; 0.01. 1600; 0.000148; 0.01; 0.000167; 0.01. 1700; 0.000138; 0.01; 0.000155; 0.01. 1800; 0.00013; 0.01; 0.000145; 0.01. 1900; 0.000122; 0.01; 0.000136; 0.01. 2000; 0.000115; 0.01; 0.000128; 0.01. 2100; 0.000109; 0.01; 0.000121; 0.01. 2200; 0.000104; 0.01; 0.000115; 0.01. 2300; 9.84E-05; 0.00; 0.000109; 0.01. 2400; 9.37E-05; 0.00; 0.000103; 0.01. 2500; 8.94E-05; 0.00; 9.84E-05; 0.00. 2600; 8.54E-05; 0.00; 9.39E-05; 0.00. 2700; 8.18E-05; 0.00; 8.98E-05; 0.00. 2800; 7.84E-05; 0.00; 8.59E-05; 0.00. 2900; 7.53E-05; 0.00; 8.24E-05; 0.00. 3000; 7.24E-05; 0.00; 7.92E-05; 0.00. 3500; 6.05E-05; 0.00; 6.59E-05; 0.00. 4000; 5.19E-05; 0.00; 5.63E-05; 0.00. 4500; 4.53E-05; 0.00; 4.90E-05; 0.00. 5000; 4.02E-05; 0.00; 4.34E-05; 0.00. 下风向最大浓度; 0.000299; 0.01; 0.000403; 0.02. 浓度占标准10％距源最远距离D10％(m); 未超过10%标准值. 表32 面源估算模式计算结果表 距源中心下风向距离 D(m); 1#面源; 2#面源. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）; 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）. 10; 0.003314; 0.17; 0.000874; 0.19. 100; 0.007621; 0.38; 0.002009; 0.45. 200; 0.006264; 0.31; 0.001651; 0.37. 300; 0.00399; 0.20; 0.001052; 0.23. 400; 0.002722; 0.14; 0.000718; 0.16. 500; 0.001981; 0.10; 0.000522; 0.12. 600; 0.001515; 0.08; 0.000399; 0.09. 700; 0.001205; 0.06; 0.000318; 0.07. 800; 0.000987; 0.05; 0.00026; 0.06. 900; 0.000828; 0.04; 0.000218; 0.05. 1000; 0.000708; 0.04; 0.000187; 0.04. 1100; 0.000615; 0.03; 0.000162; 0.04. 1200; 0.000542; 0.03; 0.000143; 0.03. 1300; 0.000482; 0.02; 0.000127; 0.03. 1400; 0.000433; 0.02; 0.000114; 0.03. 1500; 0.000393; 0.02; 0.000104; 0.02. 1600; 0.000358; 0.02; 9.45E-05; 0.02. 1700; 0.000329; 0.02; 8.67E-05; 0.02. 1800; 0.000304; 0.02; 8.00E-05; 0.02. 1900; 0.000282; 0.01; 7.42E-05; 0.02. 2000; 0.000262; 0.01; 6.91E-05; 0.02. 2100; 0.000245; 0.01; 6.47E-05; 0.01. 2200; 0.00023; 0.01; 6.07E-05; 0.01. 2300; 0.000217; 0.01; 5.71E-05; 0.01. 2400; 0.000205; 0.01; 5.39E-05; 0.01. 2500; 0.000194; 0.01; 5.11E-05; 0.01. 2600; 0.000184; 0.01; 4.85E-05; 0.01. 2700; 0.000175; 0.01; 4.61E-05; 0.01. 2800; 0.000167; 0.01; 4.39E-05; 0.01. 2900; 0.000159; 0.01; 4.20E-05; 0.01. 3000; 0.000152; 0.01; 4.02E-05; 0.01. 3500; 0.000125; 0.01; 3.29E-05; 0.01. 4000; 0.000105; 0.01; 2.78E-05; 0.01. 4500; 9.09E-05; 0.00; 2.40E-05; 0.01. 5000; 7.99E-05; 0.00; 2.11E-05; 0.00. 下风向最大浓度; 0.008229; 0.41; 0.002169; 0.48. 浓度占标准10％距源最远距离D10％(m); 未超过10%标准值. 由上表可知，本项目点源、面源排放的非甲烷总烃下风向最大落地浓度及占标率均不会超出相应的环境质量标准，即非甲烷总烃浓度贡献预测值未超过《大气污染物综合排放标准详解》中30min平均值，即：非甲烷总烃≤2.0mg/m3，不会改变区域环境空气质量现状。 ②厂界浓度贡献预测 本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式预测本项目排放的非甲烷总烃在厂界的浓度贡献值，预测结果见表33。 表33 对厂界的浓度贡献预测结果 污染物; 污染源; 厂界浓度值（mg/m3）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 非甲烷总烃; 1#点源; 0.0001409; 3.443E-5; 8.034E-10; 3.443E-5. 2#点源; 3.918E-9; 0.0001226; 0.00021; 0.0001992. 1#面源; 0.006054; 0.006595; 0.006595; 0.007089. 2#面源; 0.003017; 0.003071; 0.003071; 0.003012. 叠加值; 0.009071; 0.0099112; 0.010086; 0.0104994. 周界外浓度最高限值; 4.0. 达标情况; 达标. 由预测结果可知，本项目有组织和无组织排放排放的非甲烷总烃在东、南、西、北厂界预测浓度值均未超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即：非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3，可达标排放，对周围环境影响较小。 本项目有组织排放的非甲烷总烃无组织排放的非甲烷总烃在大气环境保护目标处浓度影响预测值很小，非甲烷总烃的浓度影响预测值未超过《大气污染物综合排放标准详解》中有关规定标准，对保护目标影响较小。 （3）大气环境防护距离计算 为了保护人群健康，减小无组织废气对周围环境影响，本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）计算全厂大气环境防护距离，计算结果见表34。 表34 大气环境防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 大气环境防护距离计算结果（m）. 1#厂房; 非甲烷总烃; 无超标点. 2#厂房; 非甲烷总烃; 无超标点. 由计算结果可见，无组织排放的非甲烷总烃可做到厂界达标，采用环境保护部评估中心实验室大气环境防护距离标准计算程序（ver1.2）计算后得到：无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度无超标点，不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离设置 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r——排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——卫生防护距离（m）。 按照无组织废气源强参数表，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算全厂卫生防护距离，各参数取值见表35。 表35 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 经计算，非甲烷总烃卫生防护距离计算结果见表36。 表36 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护距离. Cm（mg/m3）; A; B; C; D; L计（m）; L卫（m）. 1#厂房; 非甲烷总烃; 2000; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.136; 50. 2#厂房; 非甲烷总烃; 2000; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.270; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。 从上表可见，1#面源卫生防护距离是以1#厂房为边界外扩50米的范围；2#面源卫生防护距离是以2#厂房为边界外扩50米的范围；结合图上作业，本项目卫生防护距离是以1#厂房和2#厂房为边界分别外扩50米包络线范围，该范围落在本项目之外的用地现状为冠晟塑胶、常州市鑫愉宝传动部件有限公司等，无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求。将来在该卫生防护距离范围也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 3、声环境影响分析 （1）预测模式 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点出的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，=0 dB； ——倍频带衰减，dB； 、、、 、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图8 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 选择项目东、南、西、北四个厂界（环境噪声现状监测点）作为预测点进行噪声影响预测，具体预测结果见表39。 表39 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 声源种类; 噪声源; 源强; 噪声源距厂界（保护目标）距离(m); 设计降噪量; 几何发散 衰减; 空气吸收衰减; 噪声在厂界处累积贡献值; 最终叠加贡献值; 达标 情况. 东厂界; 室内; 1#厂房; 101; 70; 25; 35.56; 0.11; 40.4; 49.9; 达标. 2#厂房; 90; 70; 25; 35.56; 0.11; 30.33. 南厂界; 室内; 1#厂房; 101; 75; 25; 37.50; 0.11; 38.4; 45.3; 达标. 2#厂房; 90; 55; 25; 35.56; 0.11; 42.3. 西厂界; 室内; 1#厂房; 101; 70; 25; 36.90; 0.11; 39.0; 48.9; 达标. 2#厂房; 90; 70; 25; 35.56; 0.11; 30.33. 北厂界; 室内; 1#厂房; 101; 80; 25; 38.06; 0.12; 37.8; 43.9; 达标. 2#厂房; 90; 100; 25; 35.56; 0.11; 35.34. 由预测结果可见，建设项目高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，东、南、西、北四个厂界噪声叠加影响值分别为49.9dB（A）、45.3dB（A）、48.9dB（A）、43.9dB（A），可使项目各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤60dB（A）、夜间噪声值≤50dB（A）。 4、固体废物影响分析 （1）危险固废 1）、贮存场所（设施）环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改清单，本项目危废暂存场位于生产车间，贮存场所做到“四防”，即：防风、防雨、防晒、防渗漏，且贮存场所大小满足危废暂存及周转要求，对周围环境影响较小。 2）、运输过程的环境影响分析 本项目危废运输应由持有危险废物经营许可证的单位承运，并按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行，发生散落和泄漏的可能性极小，对运输沿线的环境敏感保护目标影响较小。 3）、利用或处置的环境影响分析 本项目危险固废主要为废活性炭1.2t/a、废油墨包装盒0.1t/a、清洗废液1.2t/a，需委托常州润克环保科技有限公司等有资质的单位进行安全、无害化处置，并在本项目正式投产前落实危险废物处置途径，签订危废处置协议，报常州市金坛环境保护局备案。 （2）一般固废及生活垃圾 一般固废主要为珍珠棉边角料8.8t/a，瓦楞纸边角料1.5t/a定期外卖综合利用；职工办公、生活产生的生活垃圾5.4t/a，由环卫部门负责定期清运。 建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。

污染物排放总量控制： （1）总量控制指标 污染物排放总量见表37。 表37 污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量[1]; 最终排放总量[2]. 废气; VOCs （非甲烷总烃）; 0.315; 0.2835; 0.0315; 0.0315. 废水; 废水量; 1215; 0; 1215[1]; 1215[2]. COD; 0.486; 0; 0.486[1]; 0.061[2]. SS; 0.304; 0; 0.304[1]; 0.012[2]. 氨氮; 0.0365; 0; 0.0365[1]; 0.0061[2]. 总磷; 0.0036; 0; 0.0036[1]; 0.00061[2]. 固废; 危险固废; 2.5; 2.5; 0; 0. 一般固废; 10.3; 10.3; 0; 0. 生活垃圾; 5.4; 5.4; 0; 0. 注：[1]为排入常州市金坛第二污水处理厂的接管考核量；[2]为参照常州市金坛第二污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。[3]无组织排放非甲烷总烃0.035t/a仅为考核总量，不纳入总量控制指标内。 （2）总量平衡方案 废气：大气污染物排放总量为：VOCs（非甲烷总烃）0.0315t/a，需申请总量指标。具体总量平衡方案为：常州市江南医药原料有限公司于2017年关闭，削减VOCs 39.9t/a，已用9.461t/a，从该公司剩余总量中划拨VOCs0.04725t/a用于本项目VOCs总量平衡替代。可满足《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办（2014）148号）中“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。”要求。 废水：废水排放量（接管考核量）≤1215t/a，水污染物排放总量COD≤0.486t/a、SS≤0.304t/a、氨氮≤0.0365t/a、总磷≤0.0036t/a，最终排入外环境的水污染物总量为COD≤0.061t/a、SS≤0.012t/a、氨氮≤0.0061t/a、总磷≤0.00061t/a，纳入常州市金坛第二污水处理厂总量范围内。 固废：固废排放总量为零。

竣工环保验收： 建设项目竣工环保验收一览表见表38。 表38 建设项目竣工环保验收一览表 项目名称; 新建包装材料生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 执行标准或拟达要求; 进度. 废气; 上胶机、封口机; 非甲烷总烃; 上胶、封口制袋操作间废气经集气罩收集引入1#活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2标准; 与建设项目同时设计、同时开工、同时建成运行. 印刷机; 非甲烷总烃; 印刷废气经集气罩收集引入2#活性炭吸附装置处理后通过2#15m排气筒排放. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 1215t/a; 常州市金坛第二污水处理厂接管标准. 噪声; 1#厂房、2#厂房; 噪声; 隔声、消声、减振，降噪15-25dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值. 固废; 危险固废; 废活性炭、清洗废液、废油墨包装盒; 危废暂存场; 有效处置. 一般工业固废; 珍珠棉边角料、瓦楞纸边角料; 一般固废堆场. 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运. 绿化; 依托厂区原有绿化; /. 雨污分流、排污口规范化设置; 污水接管口、雨水接管口各一个、雨污分流管网; 实现雨污分流. 总量平衡具体方案; 废气：大气污染物排放总量为：VOCs（非甲烷总烃）0.0315t/a，拟在常州市金坛区范围内平衡。 废水：废水排放量（接管考核量）≤1215t/a，水污染物排放总量COD≤0.486t/a、SS≤0.304t/a、氨氮≤0.0365t/a、总磷≤0.0036t/a，最终排入外环境的水污染物总量为COD≤0.061t/a、SS≤0.012t/a、氨氮≤0.0061t/a、总磷≤0.00061t/a，纳入常州市金坛第二污水处理厂总量范围内。 固废：固废排放总量为零。. 卫生防护距离设置; 以本项目的1#厂房和2#厂房为边界分别外扩50米作最大包络线的范围.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上胶机、封口机 | 非甲烷总烃 | 上胶废气、封口制袋废气经集气罩收集引入活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 印刷机 | 非甲烷总烃 | 印刷废气经集气罩收集引入活性炭吸附装置处理后通过2#15m排气筒排放 |  |
|  | 上胶 、封口操作间 | 非甲烷总烃 | / |  |
|  | 印刷车间 | 非甲烷总烃 | / |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | pH、COD、SS、 氨氮、总磷 | 生活污水排入市政污水管网，最终排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理。 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 裁切 | 珍珠棉边角料 | 外卖综合利用 | 有效处置 |
|  | 开槽 | 瓦楞纸边角料 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  | 原料盛装 | 废油墨包装盒 |  |  |
|  | 清洗 | 清洗废液 |  |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为立式切割机（4台）、热熔胶上胶机（8台）、切片机（2台）、液压裁断机（4台）、封口制袋机（11台）、多功能切割机（1台）、开槽机（1台）、水墨印刷机（1台）、纸板打钉机（1台）、空压机（1台），单台设备噪声源强为75～90dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤60dB（A）、夜间噪声值≤50dB（A）。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

|  | 一、结论 常州卓瑞包装有限公司拟投资300万元人民币租赁常州瑞诺车辆部件有限公司位于金坛经济开发区恒泰路6号的南侧厂房，租赁面积5000平方米，新建包装材料生产项目，该项目主要建设内容及规模为：购置切割机、热熔胶上胶机、切片机、制袋机、开槽机、液压裁断机、封口机、水墨印刷机、纸板打钉机等设备，从事包装材料的生产，设计产能为年产珍珠棉内衬1000万套、珍珠棉袋1000万只和纸箱500万只。该项目预计2018年2月开工建设，2018年5月建成投产。 1、与区域规划相容性分析 建设项目位于常州市金坛区恒泰路6号，根据建设单位提供的《不动使用权证》（见附件5），明确了项目所在地用地性质为工业用地，符合金坛经济开发区用地规划；根据《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及审核意见“金坛经济开发区产业定位：改造提升传统产业（纺织服装业、机械电子业、盐化工业），促进新兴产业新能源产业、新材料产业、节能环保产业、高端装备制造业）向规模化方向发展”，本项目从事包装印刷加工生产，与金坛经济开发区产业定位相符；全厂不涉及生产废水的排放，仅生活污水预处理后接管排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理，符合金坛经济开发区产业定位；且项目所在地区域给水、排水、供电、道路交通等基础设施完备，具备污染集中控制条件，符合区域环保规划要求。 （2）“三线一单”符合性判定 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于常州市金坛区恒泰路6号，周边无自然保护区，饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量减少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、声环境和大气环境质量能够满足相应的标准要求；本项目废气经处理措施处理后，对周边环境影响较小，生产废水回用至生产过程不外排，生活污水接管，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于常州市金坛区恒泰路6号，不在该区域的负面清单内。. （3）与《江苏省生态红线区域保护规划》相容性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），距本项目最近生态红线保护区为西侧9km的丹金溧槽河（金坛市）洪水调蓄区。 对照本项目地理位置，本项目不在上述生态红线区域规定的一级管控区、二级管控区范围内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相容。各生态红线区域与本项目位置关系见附图5。 综上所述，本项目符合区域用地规划、产业规划及环保规划等相关规划要求，与区域规划相容。 2、与产业政策与相关法律法规相符性分析 （1）本项目从事包装印刷制造的生产，产品及采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012)>部分修改条目》中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业。本项目已于2017年12月14日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案 (江苏省投资项目备案证见附件1）。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 （2）本项目主要从事包装材料的生产，符合国家及地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定禁止建设项目之列。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）本项目位于太湖流域三级保护区内，从事包装印刷生产，不属于禁止建设的企业和项目；职工生活污水排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理，不直接排入附近水体。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、苏政发[2007]97号文的有关规定。 （4）本项目主要从事包装材料的生产，属于”263”专项行动VOCs管控行业之一，但本项目不使用高VOCs含量的热熔胶和油墨，拟采用热熔胶粒和水性油墨，本项目在生产厂房内设置操作间放置珍珠棉内衬和珍珠棉袋生产过程中产生废气的设备，废气在车间通过四周墙壁以及屋顶的集气风机引导至活性炭处理装置后通过1#15m排气筒排放；印刷车间设置集气罩对印刷废气进行收集活性炭吸附处理后通过2#15m排气筒排放。可确保有组织排放的有机废气稳定达标排放，故符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）中相关规定。综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、环境质量现状 项目所在区域环境空气质量现状良好，二氧化硫、二氧化氮、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；项目所在区域环境噪声现状良好，各厂界昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值要求；尧塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，水质良好。 4、污染防治措施可行、污染物达标排放，区域环境功能不下降 （1）废水 厂区排水实施“雨污分流”，雨水经厂区雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，就近排入水体，对周围水环境影响较小。 本项目职工生活污水1215t/a接入市政污水管网，最终排入常州市金坛第二污水处理厂集中处理，不直接排入附近水体，对周围水环境影响较小。 （2）废气 1）有组织废气 - <1热熔胶挥发废气（G1-1）、封口制袋废气（G2-1） 热熔胶挥发废气和封口废气经活性炭吸附装置净化后，1#排气筒尾气中非甲烷总烃排放源强为2.719mg/m3、0.0109kg/h，可使非甲烷总烃的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3、最高允许排放速率≤10kg/h。 - <2>印刷废气 印刷废气经活性炭吸附装置净化后，2#排气筒尾气中非甲烷总烃排放源强为2.25 mg/m3、0.0023kg/h，可使非甲烷总烃的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3、最高允许排放速率≤10kg/h。 2）无组织废气 本项目生产车间无组织排放的未能捕集的热熔胶废气、封口废气、印刷废气通过以下措施进行控制： ①按规范要求建设密闭车间，同时加强管理，降低工作时间开、关门频率，尽量减少喷漆房、烘房废气散逸； ②合理设置集气罩，尽可能提高集气罩捕集效率，减少无组织废气排放量； ③加强生产车间通排风，以降低无组织排放废气的影响； ④采取预防为主、清洁生产的方针，采用先进生产工艺，选用先进的生产设备和清洁原料。 本项目点源、面源排放的非甲烷总烃下风向最大落地浓度及占标率均不会超出相应的环境质量标准，不会改变区域环境空气质量现状。 本项目有组织和无组织排放排放的非甲烷总烃在东、南、西、北厂界预测浓度值均未超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即：非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3，可达标排放，对周围环境影响较小。 无组织排放的非甲烷总烃可做到厂界达标，采用环境保护部评估中心实验室大气环境防护距离标准计算程序（ver1.2）计算后得到：无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度无超标点，不需设置大气环境防护距离。 本项目卫生防护距离是以1#厂房和2#厂房边界分别外扩50米作包络线范围，该范围落在本项目之外的用地现状为冠晟塑胶、常州市鑫愉宝传动部件有限公司等，无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求。将来在该卫生防护距离范围也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 （3）噪声 建设项目主要高噪声设备为立式切割机（4台）、热熔胶上胶机（8台）、切片机（2台）、液压裁断机（4台）、封口制袋机（11台）、多功能切割机（1台）、开槽机（1台）、水墨印刷机（1台）、纸板打钉机（1台）、空压机（1台），单台设备噪声源强为75～90dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤60dB（A）、夜间噪声值≤50dB（A）。 （4）固废 建设项目危险固废主要为废活性炭1.2t/a、废油墨包装盒0.1t/a、清洗废液1.2t/a，需委托有资质的单位进行安全、无害化处置，并在本项目正式投产前落实危险废物处置途径，签订危废处置协议，报常州市金坛环境保护局备案；一般固废主要为珍珠棉边角料8.8t/a，瓦楞纸边角料1.5t/a，定期外卖综合利用；职工办公、生活产生的生活垃圾5.4t/a，由环卫部门负责定期清运。建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 5、满足区域总量控制要求 废气：大气污染物排放总量为：VOCs（非甲烷总烃）0.0315t/a，需申请总量指标。具体总量平衡方案为：常州市江南医药原料有限公司于2017年关闭，削减VOCs 39.9t/a，已用9.461t/a，从该公司剩余总量中划拨VOCs0.04725t/a用于本项目VOCs总量平衡替代。可满足《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办（2014）148号）中“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。”要求。 废水：废水排放量（接管考核量）≤1215t/a，水污染物排放总量COD≤0.486t/a、SS≤0.304t/a、氨氮≤0.0365t/a、总磷≤0.0036t/a，最终排入外环境的水污染物总量为COD≤0.061t/a、SS≤0.012t/a、氨氮≤0.0061t/a、总磷≤0.00061t/a，纳入常州市金坛第二污水处理厂总量范围内。 固废：固废排放总量为零。 6、总结论 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，拟采取的各项环保措施合理可行，总体上对评价区域环境影响较小。因此，建设单位在落实本报告提出的各项对策措施、建议和要求，并确保污染物稳定达标排放前提下，从环境保护的角度来讲，该项目是可行的。 二、建议 1、加强管理及设备维护，强化企业职工自身环保意识； 2、建设单位应根据环评要求切实落实相应环保措施，保证各污染物达标排放。 |
| --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 江苏省投资项目备案证； 附件2 营业执照 附件3 法人身份证复印件； 附件4 租赁协议、不动产权证； 附件5 污水接管协议 附件6 危废承诺书； 附件7 检测报告； 附件8 环评委托书； 附件9 建设单位作出的环评基础数据真实性承诺书； 附件10 建设单位作出的相关环保措施承诺； 附件11 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 附件12 委托函； 附件13 环境影响报告全本信息公开证明材料； 附件14 公示说明。 附图1 建设项目地理位置图； 附图2 建设项目周边300米范围用地现状图； 附图3 厂区及车间平面布置图； 附图4 常州市生态红线区域分布图。 附图5 金坛经济开发区规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |  |