建设项目竣工环境保护

验收监测报告书

（2017）迈斯特（验收）字第（1111008）号

项目名称      江苏亿禾新材料有限公司

新建加工铝框、接线盒项目

委托单位       江苏亿禾新材料有限公司

报告日期          2017年1月10日

江苏迈斯特环境检测有限公司（盖章）

重要声明

一.本报告未盖本公司“检测专用章”、“CMA章”及骑缝章无效。

二.委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成十五日内向本单位

提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

三.委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测，如果复

测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃

异议权力。

- 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承

担任何相关责任。

- 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，

对于报告及所载内容的使用，使用所产生的的直接或间接损失及

一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

七.本单位有权在完成报告后处理所测样品。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息，技术文

件等商业秘密履行保密义务。

- 本报告全部或部分复制，私自转让，盗用，冒用，涂改或以其它

任何形式篡改报告的均属无效，本单位将对上述行为严究其法律

责任。

- 如果项目左上角标注“*”，表示该项目不在本单位CMA认证范围

内。

防伪说明：

1.报告编号是唯一的；

2.报告采用本公司特制防伪纸张印制，纸张表面带有MST防伪字体。

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园兴业路1号

邮编：214200

电话：0510-87068567

- 检 测 单 位：江苏迈斯特环境检测有限公司

- 项目负责人：蒋晨

- 报告编制人：蒋晨

- 一      审：

- 二      审：

- 签      发：

- 现场检测负责人：

- 参加人员：

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园兴业路1号

邮编：214200

- 电话：0510-87068567

- 目 录

1.前言	1

2．验收监测依据	2

3．建设项目工程概况	2

3.1工程基本情况	2

3.2生产工艺简介	9

3.3环评结论及环评批复意见	13

4．污染物的排放及防治措施	13

4.1 废气排放及防治措施	14

4.2 废水排放及防治措施	16

4.3 噪声及其防治措施	18

4.4 固体废弃物处置情况	19

5．验收监测评价标准	21

5.1废气排放标准	21

5.2废水排放标准	22

5.3厂界噪声标准	22

5.4总量控制指标	23

6．验收监测内容	24

6.1废气监测	24

6.2废水监测	25

6.3噪声监测	26

7．监测分析方法和质量保证控制	26

8．监测结果与评价	26

8.1监测期间工况	26

8.2废水监测结果及分析评价	27

8.3废气监测结果及分析评价	29

8.4噪声监测结果及分析评价	32

9．污染物总量核算	32

10．公众意见调查	33

11．环境管理及环评批复落实情况检查	35

12．结论与建议	38

12.1监测结论	38

12.2建议	40

附件：

- 项目环评批复

- 项目接管证明

- 危废处置合同

- 废桶回收协议

5、参加人员竣工验收上岗证

6、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

# 1.前言

常州亿禾铝业有限公司成立于2010年10月，位于金坛市亿晶路99号，企业注册资本1000万元，营业执照经营范围：铝合金型材料的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。后企业进行改制准备上市，企业名称于2015年6月变更为“江苏亿禾新材料有限公司”。

江苏亿禾新材料有限公司（原为“常州亿禾铝业有限公司”）新建加工铝框、接线盒项目于2013年4月27日经江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案；其环境影响报告书于2013年9月24日经金坛市环境保护局批复，该项目环评审批时为未批先建项目，金坛市环境保护局在批复中要求“建设单位提升环保意识，加强环保管理，避免今后发生类似环境违法行为”；因市场原因，“接线盒项目”至今未建设，建成的“铝框项目”于2014年5月21日通过了金坛市环境保护局组织的竣工环保验收。

“铝框项目”的铝型材氧化工段原环评采样乙酸作为封闭剂。经过2年多（2013~2015年）的生产实践，发现乙酸封闭原材料价格虽然较低，但操作要求高，产品稳定性差，易产生“粉霜”或“封闭华”（即白色或灰色粉状物），废品率较高；为提高产品质量，降低废品率，企业于2015年3月擅自将封闭剂改为醋酸镍，含镍废水每有经过单独处理，进入厂区已建的污水处理设施后排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。

鉴于生产过程中金属表面处理的工业作了调整，根据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办（2015）256号），需对建设项目的变动进行分析。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的有关规定，江苏亿禾新材料有限公司委托苏州科太环境技术有限公司承担该项目环境影响评价工作。并于2016年1月取得了《金坛市环境保护局关于对江苏亿禾新材料有限公司新建加工铝框、接线盒项目环境影响报告书的审批意见》（见附件一）。

受建设单位的委托，我公司于2016年11月12日至2016年11月13日对该项目废水、废气、噪声、固体废弃物等污染源的排放状况进行了现场监测，根据监测结果编制了本竣工验收监测报告。

2．验收监测依据

（1）《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2001年12月）；

（2）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号文）及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》；

（3）《国务院建设项目环境保护管理条例》（国务院（98）253号文）。

（4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环保局，苏环管[97]122号）；

（5）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）；

（6）《江苏亿禾新材料有限公司新建加工铝框、接线盒项目环境影响报告表》（苏州科太环境技术有限公司，2016年1月）；

（7）《关于江苏亿禾新材料有限公司新建加工铝框、接线盒项目环境影响报告表的批复》（坛环开审[2016]年5号，2016年1月12日）；

3．建设项目工程概况

## 3.1工程基本情况

本项目位于金坛市尧塘镇亿晶路99号。项目总投资50000万，其中环保投资485万元，占地面积66668m2；其中绿化面积8000m2，绿化率约12%。项目地理位置图见图3-1，项目厂区平面布置及监测点位图见图3-2，具体工程建设情况见表3-1，建设内容见表3-2，主要生产设备及环保设施一览表见表3-3，公共及辅助工程一览表见表3-4，主要原辅材料与资源能源消耗见表3-5。

表3-1 工程建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 2013年4月27日 经江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案（备案号：坛开科经备字2013008号） |
| 2 | 原有项目环评 | 2013年9月制定 |
| 3 | 原有项目环评批复 | 2013年9月24日由常州市金坛区环境保护局以《关于江苏亿禾新材料有限公司新建加工铝框、接线盒项目环境影响报告表的批复》（坛环开审[2013]年30号）予以批复 |
| 4 | 原有项目验收 | 2014年5月21日通过了金坛市环境保护局组织的竣工环保验收 |
| 5 | 项目变动分析 | 2016年1月由苏州科太环境技术有限公司承担该项目环境影响评价工作 |
| 6 | 现有项目环评批复 | 2016年1月12日由常州市金坛区环境保护局以《关于江苏亿禾新材料有限公司新建加工铝框、接线盒项目环境影响报告表的批复》（坛环开审[2016]年5号）予以批复 |
| 7 | 现有项目环评设计情况 | 年产铝框1600万套、接线盒1600万只 |
| 8 | 本次验收项目建设规模 | 年产铝框1600万套 |
| 9 | 项目破土动工及竣工时间 | 2015年9月开工建设，于2016年9月竣工 |
| 10 | 试生产批准及试生产时间 | 经常州市金坛区环境保护局批准于2016年9月投入试生产，试生产期三个月 |
| 11 | 现场踏勘时工程实际建设情况 | 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，建成项目的实际生产能力达到设计生产能力，具备 “三同时”验收监测条件 |

表3-2 验收项目建设内容表

| 序号 | 类型 | 环评/初级审批项目内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 年产铝1600万套、接线盒1600万只 | 年产铝框1600万套 |
| 2 | 主要建设内容 | 总投资金额50000万，其中环保投资485万，占地面积66668m2；其中绿化面积8000m2，绿化率约12% | 同环评 |
| 3 | 生产组织 | 项目年工作时间300天，三班制，年工作7200小时，项目定员350人 | 同环评 |

表3－3  主要生产设备及环保设施一览表

| 类别 | 名称 |  |  | 规格型号 | 单位 | 设计数量 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 熔铸车间 |  | 熔铸炉 | 15t | 台 | 2 | 0 |
|  | 挤压时效车间 |  | 时效炉 | 15t | 台 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 18T | 台 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 25T | 台 | 2 | 0 |
|  |  |  | 挤压机 | 800T | 台 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 1100T | 台 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 1800T | 台 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2750T | 台 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3500T | 台 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | 1450T | 台 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | 690T | 台 | 3 | 3 |
|  |  |  | 喷砂机 | 不锈钢砂丸机 | 台 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 玻璃砂丸机 | 台 | 1 | 1 |
|  |  |  | 模具炉 | 580-3600T | 台 | 10 | 10 |
|  |  |  | 冷床 | 500-3600T | 台 | 10 | 10 |
|  | 表面氧化车间 |  | 脱脂槽 | 7.5m×2.5m×3.5m | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  | 碱蚀槽 | 7.5m×1m×3.5m | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  | 中和槽 | 7.5m×1m×3.5m | 个 | 1 | 1 |
|  |  |  | 氧化槽 | 7.5m×1.5m×3.5m | 个 | 8（7用1备） | 8（7用1备） |
|  |  |  | 封孔槽 | 7.5m×2.5m×3.5m | 个 | 2（1用1备） | 2（1用1备） |
|  |  |  | 水洗槽 | 7.5m×1m×3.5m | 个 | 14（12用2备） | 14（12用2备） |
|  | 精加工车间（兼做仓库） |  | 开式可倾轧机 | J23-25 | 台 | 33 | 33 |
|  |  |  | 液压板料折弯机 | WC67-40/2500 | 台 | 6 | 6 |
|  |  |  | 双头锯 | 非标 | 台 | 11 | 11 |
|  |  |  | 冲压机 | 非标 | 台 | 17 | 17 |
|  |  |  | 包装机 | 非标 | 台 | 10 | 10 |
|  |  |  | 角码切割机 | 非标 | 台 | 2 | 2 |
|  |  |  | 示波器 | 非标 | 台 | 1 | 0 |
|  |  |  | 焊机 | SKR-500 | 台 | 8 | 1 |
|  |  |  | 包装机 | / | 台 | 1 | 0 |
| 公用及辅助设备 | 蒸汽锅炉 |  |  | 1t/h | 台 | 1 | 1 |
|  | 水泵 |  |  | 非标 | 台 | 10 | 10 |
|  | 自动料仓分配机 |  |  | 非标 | 套 | 2 | 0 |
|  | 冷却塔 |  |  | 150m3/h | 台 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 300m3/h | 台 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 80m3/h | 台 | 3 | 3 |
| 环保设备 | 风机 |  |  | 2500m3/h | 台 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 6500m3/h | 台 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 3600m3/h | 台 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 25000m3/h | 台 | 4 | 4 |
|  | 废水处理站 | 一般废水处理设施 |  | 1000m3/d | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 含镍废水处理设施 |  | 50m3/d | 套 | 1 | 1 |
|  | 水膜除尘器 |  |  | HMC-32 | 台 | 6 | 5 |
|  | 酸雾吸收塔 |  |  | 25000m3/h | 台 | 4 | 4 |
|  | 循环水池 |  |  | 100m3 | 个 | 1 | 1 |
|  | 事故应急池 |  |  | 10m×10m×1m | 个 | 1 | 1 |

表3－4  公共及辅助工程一览表

| 类型 | 建设名称 |  |  | 设计能力 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 原料堆场 |  |  | 1610m2 | 同环评 | 室外原料堆场，存放铝棒、铝锭或铝棒 |
|  | 成品仓库 |  |  | 5830m2 | 同环评 | 位于精加工车间 |
|  | 危废库 |  |  | 18m2 | 同环评 | 新建，厂内污水处理站东侧，厕所旁边 |
|  | 固废库 |  |  | 72m2 | 同环评 | 位于配电房与表面氧化车间之间 |
| 公用工程 | 给水系统 | 新鲜水 |  | 112945.5m3/a | 同环评 | 由市政给水管网供给 |
|  |  | 循环水 |  | 712.8万m3/a | 同环评 | 循环利用率达98% |
|  | 排水系统 | 生活污水 |  | 10710t/a | 同环评 | 经废水排口（经十一路上）接管常州金坛区第二污水处理有限公司 |
|  |  | 生产废水（厂内污水处理站的排水） |  | 72782t/a | 同环评 |  |
|  | 供配电系统 |  |  | 2000万度/a | 同环评 | 区域供电 |
|  | 天燃气 |  |  | 300万m3/a | 同环评 | 区域天然气管网 |
| 环保工程 | 锅炉 |  |  | 2500m3/h | 同环评 | 主要排放天然气燃烧废气，通过15m 高1#排气筒排放 |
|  | 熔铸废气处理装置 |  |  | 6500m3/h | 与环评不符 | 因实际需要，熔铸工艺已取消，改为外 购铝棒 |
|  | 喷砂粉尘处理装置 |  |  | 3600m3/h | 与环评不符 | 1#、2#喷砂机产生废气经水膜除尘后通过3#排气筒排放；3#喷砂机改为直接收集不排放；4#喷砂机产生废气经水膜 除尘后通过4#排气筒排放 |
|  | 硫酸雾处理装置 |  |  | 100000m3/h（4台×25000m3/h） | 同环评 | 水吸收+碱液吸收塔处理后通过15m高5#、6#、7#排气筒排放（8#排气筒 主要排水蒸气） |
|  | 污水处理系统 |  | 一般废水处理设施 | 1000m3/d | 同环评 | / |
|  |  |  | 含镍废水处理设施 | 50m3/d | 同环评 | / |
|  | 雨污分流管网及排污口 |  |  | / | 同环评 | 雨水排放口、废水排放口各1个 |
|  | 冷却水系统 |  | 冷却塔 | 1100m3/h | 同环评 | 4台150m3/h冷却塔；2台250m3/h冷 却塔 |
|  |  |  | 循环水池 | 100m3 | 同环评 | 10×5×2m3 |

表3-5  主要原辅材料与资源能源消耗

| 类别 |  | 名称 |  | 规格、成分、含量 | 设计年耗量 | 实际年耗量 | 最大储量 及储存方式 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 铝框 | 铝棒 |  | Al99.0 Al含量大于99.0% | 40000t | 50000t | 10000t，原料堆场 | 国内汽车 |
|  |  | 铝锭 |  | Al99.0 | 10000t | 0t | 5000t，原料堆场 | 国内汽车 |
|  |  | 镁锭 |  | Mg9990,Mg99.9% | 2.6t | 0t | 1t，袋装 | 国内汽车 |
|  |  | 速溶硅 |  | 速熔硅ZS-Si95，硅95% | 3t | 0t | 1t，袋装 | 国内汽车 |
|  |  | 铝钛硼 |  | AlTi5B，Al 94%、B1%、Ti5% | 4t | 0t | 1t，袋装 | 国内汽车 |
|  |  | 硫酸 |  | H2SO498% | 2500t | 2500t | 100t，罐装 | 国内汽车 |
|  |  | 中温无氟封孔剂 | 固体剂 | 醋酸镍≥99%（其中Ni23.32%） | 35t | 35t | 5t，25kg，袋装 | 国内汽车 |
|  |  |  | 水剂 | 醇类表面活性剂12.3%，其余为水 | 65t | 65t | 10t，25kg/桶，桶装 | 国内汽车 |
|  |  | 片碱 |  | NaOH99% | 350t | 350t | 50t，桶装 | 国内汽车 |
|  |  | 碱洗剂 |  | 氢氧化钠、硅酸钠、碳酸钠、络合剂等 | 45t | 45t | 5t，25kg/桶，桶装 | 国内汽车 |
|  |  | 润滑油75%，水25% |  | 润滑油75%，水25% | 3.0t | 3.0t | 0.3，25kg/桶，桶装 | 国内汽车 |

图3-1  项目地理位置

图3-2  项目厂区平面布置及监测点位

◎2#

FQ-1

▲3#

企        业

## 3.2生产工艺简介

熔铸（外购铝棒）：项目主要生产铝框，从实际情况与成本考虑，原天然气熔铸工序已全面拆除，改为外购铝棒，固不产生污染物G1（天然气燃烧废气、铝锭或铝棒熔铸烟（粉）尘）和S1（除尘灰）。

挤压：该工序在挤压车间内进行，模具预热，煮模废水一天更换两次，产生的污染物主要有G2（天然气燃烧废气）、W1（煮模废水）、N1（机械噪声）和S2（挤压边角料）。

冷却：该工段有N2（机械噪声）产生。

时效：为提高型材硬度，将冷却后的型材进行时效。该工段在挤压时效车间内进行，产生的污染物主要有G3（天然气燃烧废气）和S3（挤压不合格品）。

喷砂：表面喷砂用以去除型材表面的氧化皮，使表面洁净（呈银灰色）。该工段喷砂磨料为不锈钢砂丸和玻璃砂丸，喷砂机4台（不锈钢砂丸机3台、玻璃砂丸机1台）。该工序在挤压时效车间（西侧）内进行，产生的污染物主要有G4（粉尘）和S4（铝碎屑、收尘）、N3（机械噪声）。

脱脂：为将型材表明的油污除掉，采用16%的硫酸进行脱脂。本项目共1只脱脂槽，规格为8.0m×1.8m×3.5m，脱脂槽用水不定期添加，每3个月彻底更换一次。本工段产生的污染物主要有G5（硫酸雾）和S5（废酸液）。

脱脂后两道水洗：脱脂后的型材依次吊入到水洗槽1和水洗槽2内进行水洗。本项目共2只水洗槽，规格为8.0m×1.2m×3.5m。本工段产生的污染物主要有W2（脱脂废水）。

碱洗：通过碱洗为型材表面增光增亮。碱液浓度控制在50克/升左右进行碱洗，该工段共1只碱洗槽，规格为8.0m×2.0m×3.5m，碱洗液随着型材带出，平时仅需添加，碱洗槽定期清理槽底废渣，每6个月清理一次槽底废渣。本工段产生的污染物主要有S6（含渣废液）。

碱洗后两道水洗：碱洗后的型材依次吊入到水洗槽1和水洗槽2内进行水洗。该工段产生的污染物主要有W3（碱洗废水）。

中和：用16%的硫酸中和碱液，本项目共1只中和槽，规格为8.0m×1.4m×3.5m，中和液随着型材带出，平时仅需添加，每3个月彻底更换一次。该工段产生的污染物主要有G6（硫酸雾）和S7（废酸液）。

中和后两道水洗：中和后的型材依次吊入到水洗槽1和水洗槽2内进行水洗。该工段产生的污染物主要有W4（中和废水）。

氧化：通过电解使型材表面产生防腐蚀氧化膜，本工段共8只氧化槽（7用1备），规格为8.0m×1.5m×3.5m；每3个月彻底更换一次。该工段产生的污染物主要有G7（硫酸雾）、S8（废酸液）。

氧化后四道水洗：电解氧化后的型材依次吊入到水洗槽1-4内进行水洗。该工段产生的污染物主要有W5（氧化废水）。

封孔：型材吊入到封孔槽，封孔剂主要为醋酸镍（固体剂与水剂比例约为1：2），其主要作用是将型材表面细小毛孔封闭、致密，使型材起到耐腐蚀作用。该工段共2只封孔槽（1用1备），规格为8.0m×1.6m×3.5m、8.0m×2.0m×3.5m；封孔液定期添加，定期清理槽底废渣，每半年清理一次。该工段产生的污染物主要有S9（含渣废液）。

封孔后2道水洗：封孔后的型材依次吊入到水洗槽1和水洗槽2内进行水洗，水洗槽1和水洗槽2每三天排空一次。该工段产生的污染物主要有W6（含镍废水）。

风干：封孔水洗后的型材吊到成品区进行室内自然风干，并进行检验。该工段产生的污染物主要有S10（氧化不合格品）。

切割：将合格的氧化后型材按照需要尺寸经切割机机械切割。该工段产生的污染物主要有S11（切割边角料）和N4（机械噪声）。

冲压：切割后的型材按照需要尺寸采用冲压机打孔。该工段产生的污染物主要有S12（冲压边角料）和N5（机械噪声）。

包装：切割后的型材进行包装后放入成品库。

本项目产品为铝框，主要生产工艺流程（图3-3）如下：

铝锭、镁锭、速溶硅、铝钛硼

G1天然气燃烧废气、熔铸烟粉尘

天然气    天然气

S1除尘灰

熔铸

铝棒、切削液、天然气

S2挤压边角料

模具、自来水、片碱

G2天然气燃烧废气

挤压

煮模

N1机械噪声

W1煮模废水

N2机械噪声

冷却

由于实际需求，铝锭熔铸改为外购铝棒，固取消熔铸工段。

G3天然气燃烧废气

天然气

时效

S3挤压不合格品

G4粉尘

S4铝碎屑、收尘；N3机械噪声

喷砂

硫酸

G5硫酸雾

脱脂

S5废酸液

W2脱脂废水

自来水

两道水洗

片碱、碱洗剂

S6含渣废液

碱洗

W3碱洗废水

自来水

两道水洗

硫酸

G6硫酸雾

中和

S7废酸液

自来水

W4中和废水

两道水洗

硫酸

G7硫酸雾

氧化

S8废酸液

W5氧化废水

自来水

四道水洗

S9含渣废液

封孔剂、蒸汽

封孔

自来水、处理后的含镍回用水

W6含镍废水

两道水洗

S10氧化不合格品

风干

S11切割边角料

切割

N4机械噪声

S12冲压边角料

冲压

N5机械噪声

包装

成品

图3-3  铝框生产工

## 3.3 环评结论及环评批复意见

3.3.1环评结论

本项目封孔工序原料由醋酸镍取代醋酸。从工艺技术、环境保护及产业政策角度，工艺调整具有必要性和可行性，并与产业政策相符；厂址选择符合规划要求；该工序产生的含镍废水，企业拟采用“物化处理+膜处理脱盐系统+蒸发器处理”的处理工艺，处理后的废水65%回用于封孔后水洗工段，35%经蒸发器蒸干处理（含镍污泥委托有资质单位处理），含镍废水不外排；废气、废水、噪声、固废污染防治技术成熟、经济可行，可实现污染物达标排放，对环境污染贡献值小，影响小，污染物排放总量能适应环境功能级别，可维持环境质量现状；根据HJ2.2-2008大气环境防护距离的计算结果，项目厂界能够达标，无须设置大气环境防护距离；为安全起见，本项目挤压时效车间设置100m的卫生防护距离，表面氧化车间、精加工车间均设置50m的卫生防护距离，经现场核实以及与金坛市环保部门了解，该卫生防护距离内无任何环境敏感目标，以后也不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷；项目能满足清洁生产和循环经济的要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平；在企业做到污染物稳定达标排放的前提下当地公众对项目建设没有反对意见；项目建成后产生的各类污染物可以在区域内平衡，确保区域污染物排放总量不增加；在建设单位做好各项风险防范措施及应急措施的前提下项目的风险值在可接受范围内；项目经济损益具有正面效应。

因此，从环境保护角度上讲，建设单位在积极采取本报告提出的各项环保治理措施，充分注意与周围环境的相互制约和协调，同时加强风险事故的控制措施后，该项目在本地区建设仍具有环境可行性。

3.3.2环评建议

（1）按照本次环评要求，全面落实废水、废气、固废等各类污染防治措施的整改和完善。按照《建设项目环境保护条例》等法规，及时办理建设项目竣工环保验收手续；

（2）项目投产前，必须签订各类危险废物处置协议，确保危险废物得到合法安全处置，防止对环境造成二次污染；

（3）生产过程中贯彻循环经济的理念，加强生产管理和环境管理，推行ISO14000环境管理体系和企业环境信息公开，组织实施清洁生产审核和能源审计工作；

（4）项目投产后，加强环保设施的运行及管理，确保污染物达标排放。

3.3.3环评批复要求

常州市金坛区环境保护局的环评批复要求见附件一。

4．污染物的排放及防治措施

## 4.1 废气排放及防治措施

（一）有组织废气

（1）锅炉天然气燃烧废气

本项目封孔工段需要使用蒸汽，蒸汽由锅炉燃烧天然气产生，用气量为40万m3/a，经风机收集后通过1根15m高排气筒集中排放。

（2）喷砂粉尘废气G4

喷砂的过程就是用带棱角的砂去切削工件表面的氧化皮，铁锈，毛刺，毛边等其他杂质，被切削下来的杂质有的很小，以粉尘形式飞溅在磨砂机工作舱内，再和砂材破碎产生的粉尘一起被抽风机抽到水膜除尘器里进行处理，本项目工有4台喷砂机，喷砂粉尘经处理后通过2根15m高排气筒（3#、4#排气筒，1#、2#喷砂机产生废气经水膜除尘后通过15米高3#排气筒排放，3#喷砂机改为直接收集不排放；4#喷砂机产生废气经水膜除尘后通过15米高4#排气筒排放）集中排放。

（3）硫酸雾废气G5-G7

本项目脱脂槽、中和槽、氧化槽硫酸浓度约为16%左右，该工序会有硫酸雾产生。在脱脂槽、中和槽和氧化槽槽壁开抽风口，收集的硫酸雾废气接入酸雾净化塔吸收处理（水吸收+碱液吸收），处理后由15m高排气筒5#、6#、7#（脱脂槽硫酸雾经处理后通过5#排气筒排放，中和槽硫酸雾经处理后通过6#排气筒排放，氧化槽硫酸雾经处理后通过7#排气筒排放）集中排放。

（二）无组织废气

（1）挤压、时效炉G2-G3

挤压机、时效炉采用天然气为燃料，用气量为100万m3/a。天然气燃烧尾气产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物，在挤压时效车间内无组织排放。

（2）未捕集到的硫酸雾废气G5’-G7’脱脂、中和、氧化工序未被收集的硫酸雾在车间内无组织排放。

（3）未捕集到的喷砂粉尘废气G4’

喷砂工序未被收集的粉尘在车间内无组织排放。

具体废气排放及防治措施见表4-1。

表4-1废气排放及防治措施

| 污染源名称 | 排气筒编号/污染物编号 | 污染物名称 | 排放模式 | 治理措施 | 烟囱高度 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽锅炉 | 1# | 烟尘、SO2、NOx、烟气黑度 | 有组织排放 | － | 15m | 同环评 |
| 喷砂 | 3#/G4 | 粉尘 |  | 水膜除尘 |  | 同环评 |
|  | 4#/G4 |  |  |  |  | 同环评 |
| 脱脂 | 5#/G5 | 硫酸雾 |  | 水+碱液吸收塔 |  | 同环评 |
| 中和 | 6#/G6 |  |  |  |  | 同环评 |
| 氧化 | 7#/G7 |  |  |  |  | 同环评 |
| 挤压 | G2 | 烟尘、SO2、NOx | 无组织排放 | — | — | 同环评 |
| 时效 | G3 |  |  | — | — | 同环评 |
| 表明氧化车间 | G5’~G7’ | 硫酸雾 |  | — | — | 同环评 |

## 4.2 废水排放及防治措施

本项目产生的废水主要是职工生活污水、煮模废水W1、清洗废水（脱脂废水W2、碱洗废水W3、中和废水W4、氧化废水W5；含镍废水（W6）、喷淋吸收废水、工件带入废水、生产蒸汽产生的废水。

（1）生活污水

本项目计划用工350人，厂区内设食堂，不设浴室，年用水量10710m3。主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN。生活污水与污水处理站排放的一般生产废水一起接入市政污水管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理，最终排入尧塘河（见附件二）。

（2）清洗废水（脱脂废水W2、碱洗废水W3、中和废水W4、氧化废水W5；含镍废水W6）

一般清洗废水（脱脂废水W2、碱洗废水W3、中和废水W4、氧化废水W5）：本项目在脱脂后水洗工序产生的脱脂废水产生量约10800t/a；在碱洗后水洗工序产生的碱洗废水产生量约12600t/a；在中和后水洗工序产生的中和废水产生量约12600t/a；在氧化后水洗工序产生的氧化废水产生量约10800t/a，则一般清洗废水产生量为46800t/a，进入厂内污水处理站处理。

含镍废水W6：在封孔水洗工序含镍废水产生量为8806t/a，进入厂内含镍废水处理设施集中处理。

（3）喷淋吸收废水

本项目表面氧化车间的脱脂、中和、氧化工段产生的硫酸雾采用二级碱液吸收方式进行处理，吸收循环使用，定期排放，平均排放3.6t/d，则喷淋吸收废水产生量为1080t/a，进入厂内污水处理站处理。

（4）煮模废水W1

本项目煮模过程中产生的煮模废水一天更换两次，煮模废水产生量为720t/a，进入厂内污水处理站处理。

（5）工件带入废水

配置的硫酸溶液、碱洗溶液经工件带入水洗槽，产生的一般废水量为16824m3/a，进入厂内污水处理站集中处理；配置的封孔溶液经工件带入水洗槽，产生的含镍废水量为5624m3/a，进入厂内含镍废水处理设施集中处理。

（6）生产蒸汽产生的废水（软水再生废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水）

本项目生产工艺中碱洗、封孔工段需使用蒸汽经槽内列管加热器进行间接加热。软水系统生产软水过程中产生的软水再生废水约1378t/a，锅炉使用天然气、软水生产蒸汽过程中产生的锅炉排污水约1200t/a，蒸汽使用过程中产生的蒸气冷凝水（无特征污染物）约4500t/a，软水再生废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水均进入厂内污水处理站集中处理。

（7）污水站废水处理

一般清洗废水、喷淋吸收废水等进入厂内污水处理站处理，处理的水量为72502t/a，处理后的废水与生活污水一并接入经十一路污水管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理，最终排入尧塘河；含镍生产工艺废水进入厂内含镍废水处理设施集中处理，处理的水量为14430t/a，经处理后65%清水回用于封孔后水洗工段，35%浓水经蒸发器蒸干处理，残渣进入污泥浓缩槽一并作危废处置。

具体废水排放及防治措施见表4-2。

表4-2  废水排放及防治措施

| 来源 | 废水名称 |  | 废水量m3/a | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般废水 | 一般清洗废水 | 脱脂废水 | 10800 | 污水处理站集中处理与生活污水一起接入经十一路污水管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理 |
|  |  | 碱洗废水 | 12600 |  |
|  |  | 中和废水 | 12600 |  |
|  |  | 氧化废水 | 10800 |  |
|  | 工件带入废水 |  | 16824 |  |
|  | 煮模废水 |  | 720 |  |
|  | 软水再生废水 |  | 1378 |  |
|  | 锅炉排污水 |  | 1200 |  |
|  | 蒸汽冷凝水 |  | 4500 |  |
|  | 喷淋吸收废水 |  | 1080 |  |
|  | 综合废水 |  | 72502 |  |
| 含镍废水 |  |  | 14430 | 含镍废水处理设施集中处理（物化处理+膜处理脱盐系统+蒸发器处理） |
| 生活污水 |  |  | 10710 | 接入经十一路污水管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理 |

注：本项目产生的一般清洗废水、喷淋吸收废水等经厂内污水处理站集中处理，含镍废水经厂内含镍废水处理设施处理（物化处理+膜处理脱盐系统+蒸发器处理）。一般废水经处理后与生活污水一并接入经十一路污水管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理，最终排入尧塘河。含镍废水经处理后65%清水回用于封孔后水洗工段，35%浓水经蒸发器蒸干处理。

4.3 噪声排放及防治措施

本项目运营期，主要噪声源为挤压机、风机、喷砂机、倾扎机、切割机、双头锯、冲压机、冷却塔、水泵等，类比同类型企业，车间混合噪声约为85dB(A)。主要采用隔声、减振、吸声、合理布局等措施降低噪声排放。

具体噪声排放及防治措施见表4-3。

表4-3  噪声排放及防治措施

| 序号 | 设备名称 | 单机声级值db(A) | 所在位置 | 距最近厂界位置m | 拟采用治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤压机 | 72 | 挤压时效车间 | 30（E） | 隔声、减振 | 25 |
| 2 | 风机 | 85 |  | 20（E） | 隔声、减振、吸声 | 25 |
| 3 | 喷砂机 | 80 |  | 25（E） | 隔声、减振 | 25 |
| 4 | 倾轧机 | 75 | 精加工车间 | 25（E） | 隔声、减振 | 25 |
| 5 | 切割机 | 95 |  | 45（E） | 隔声、减振 | 35 |
| 6 | 双头锯 | 85 |  | 35（E） | 隔声、减振 | 25 |
| 7 | 冲压机 | 85 |  | 30（E） | 隔声、减振 | 25 |
| 8 | 冷却塔 | 85 | 屋顶 | 40（E） | 隔声、减振 | 25 |
| 9 | 水泵 | 85 | 地下 | 40（E） | 隔声、减振 | 25 |

4.4 固体废物及其处置

本项目项目营运后产生的固废主要为铝碎屑、边角料、除尘灰、收尘（S1、S2、S4、S11、S12）、不合格品（S3、S10）、含渣废液（S5、S9）、废酸液（S6、S7、S8）、一般污泥、含镍污泥、废切削液、废油手套和抹布、隔油池废油、生活垃圾。

根据《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录》规定鉴别，其中含渣废液（S5、S9）、废酸液（S6、S7、S8）、含镍污泥、废切削液、废油手套和抹布、隔油池废油均属于危险废物，委托有资质单位处置（附件三）。

本项目生产过程中，封孔剂的包装桶产生量约2600只/a、片碱的包装桶产生量约14000只/a、碱洗剂的包装桶产生量约1800只/a、润滑油的包装桶产生量约120只/a，根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》环函[2014]126号文件：用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。本项目包装桶由供应商定期回收至生产厂家继续使用（详见附件四）。具体固体废物及其处置见表4-4。

表4-4  固体废物及其处置

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 鉴别方法 | 危险 特性 | 废物类别 | 处置方式 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝碎屑、边角料 | 一般固废 | 挤压、喷砂、切割、冲压 | 固体 | 金属 | / | / | / | 外售综合利用 | 1500 |
| 2 | 不合格品 |  | 时效、风干、检验 | 固体 | 金属型材 | / | / | / | 放工整改 | 900 |
| 3 | 除尘灰、收尘 |  | 熔铸、喷砂 | 固体 | 金属粉尘 | / | / | / | 外售综合利用 | 61.9416 |
| 4 | 一般污泥 |  | 污水处理 | 固体 | 污泥 | / | / | / | 专业单位处理 | 715.3 |
| 5 | 含渣废液* | 危险固废 | 封孔 | 半固 | 含处理剂的金属残液 | 属于《国家危险废物名录》 | T | HW17 | 委托有资质单位处置 | 12 |
|  |  |  | 碱洗 | 半固 | 含处理剂的金属废碱液 |  | C | HW 35 |  | 13 |
| 6 | 废酸液 |  | 脱脂、中和、氧化 | 半固 | 含硫酸盐的残夜，浓度约14% |  | C | HW34 |  | 1302 |
| 7 | 含镍污泥 |  | 污水处理 | 固体 | 含镍污泥 |  | T | HW17 |  | 50.5 |
| 8 | 废油手套和抹布 |  | 机加工 | 固体 | 沾有油的手套、抹布 |  | T | HW49 |  | 0.5 |
| 9 | 隔油池废油 |  | 污水处理 | 液体 | 石油类 |  | T、I | HW08 |  | 0.37 |
| 10 | 废切削液 |  | 挤压 | 液体 | 矿物油、脂肪酸等 |  | T | HW09 |  | 2.4 |
| 11 | 生活垃圾 |  | 日常生活 | 半固 | 生活垃圾 | / | / | / | 环卫部门处理 | 105 |

注：*含渣废液产生量为25t/a，其中废渣量约为6t/a。包装桶由供应商定期回收至生产厂家继续使用。

5．验收监测评价标准

## 5.1废气排放标准

本项目蒸汽锅炉燃烧废气通过1#排气筒排放，其中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准；喷砂工艺产生废气经水膜除尘处理后通过3#、4#排气筒排放，其中颗粒物排放浓度及排放速率参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；脱脂工序产生硫酸雾经处理后通过5#排气筒排放，中和工序硫酸雾经处理后通过6#排气筒排放，氧化工序硫酸雾经处理后通过7#排气筒排放，5#、6#、7#排气筒中硫酸雾排放浓度与排放速率参照执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准。

挤压、时效工序产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物呈无组织形式排放，参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；脱脂、中和、氧化工序未捕集到的硫酸雾废气呈无组织形式排放，参考执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准；喷砂工序未被收集的颗粒物呈无组织形式排放，参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。

废气排放标准详见表5－1。

表5－1     废气排放废气标准值

| 污染物 | 排气筒高度(m) | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织监控点排放浓度 (mg/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 15 | 20 | — | — | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 排放限值 |
| 二氧化硫 |  | 50 | — | — |  |
| 氮氧化物 |  | 200 | — | — |  |
| 烟气黑度 |  | ≤1 | — | — |  |
| 颗粒物 | 15 | 120 | 1.75 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的 二级标准 |
| 二氧化硫 | 15 | 100 | 0.26 | 0.40 |  |
| 氮氧化物 | 15 | 120 | 10 | 0.12 |  |
| 硫酸雾 | 15 | 30 | 0.75 | 1.2 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准 |

## 5.2废水排放标准

本项目产生的废水主要包括一般清洗废水（脱脂废水、碱洗废水、中和废水、氧化废水）、工件带人废水、煮模废水、软水再生废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水、喷淋吸收废水、含镍废水、生活污水。其中除含镍废水经厂内含镍废水处理设施处理（物化处理+膜处理脱盐系统+蒸发器处理）。含镍废水经处理后65%清水回用于封孔后水洗工段，35%浓水经蒸发器蒸干处理。其余一般废水和生活污水经处理后满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准，一并接入经十一路污水管网排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理，最终排入尧塘河（附件二）。

废水排放标准详见表5－2。

表5-2 废水排放标准

| 排放口名称 | 执行标准 | 取值表号及级别 | 污染物指标 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） | 表4三级 | pH值 | － | 6～9 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 20 |
|  | 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010） | — | COD | mg/L | 500 |
|  |  |  | SS | mg/L | 250 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 35 |
|  |  |  | TN | mg/L | 50 |
|  |  |  | TP | mg/L | 3 |

其中含镍废水中pH值、COD、SS执行《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中工艺与产品用水标准；总镍执行建设单位回用水要求；回用水水质标准见表5-3。

表5-3  回用水水质标准

| 项目 |  | 执行标准 | 取值表号及级别 | 工艺与产品用水（mg/L）≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含镍废水 | pH值（无量纲） | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005） | 表1 工艺与产品用水 | 6.5-8.5 |
|  | COD |  |  | 60 |
|  | SS |  |  | 0 |
|  | 总镍 | 建设单位回用水要求 | / | 0.2 |

## 5.3厂界噪声标准

东、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；

噪声排放标准详见表5－3。

表5-3 噪声排放标准

| 类别 | 执行标准 | 厂界 | 标准级别 | 指标 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 东、南、西厂界 | 3类标准 | 昼间 | 65dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间 | 55dB（A） |
|  |  | 北厂界 | 4类标准 | 昼间 | 70dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间 | 55dB（A） |

5.4总量控制指标

根据常州市金坛区环境保护局对本项目的环评批复，项目实施后，污染物年排放总量指标见表5-4。

表5-4  污染物排放总量指标  t/a

| 种类 |  | 污染物名称 | 环评批复量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 废气 | 烟（粉）尘 | 6.9384 |
|  |  | SO2 | 0.36 |
|  |  | NOX | 3.52 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.4137 |
| 废水 | 含镍废水 | 废水量 | 0 |
|  |  | COD | 0 |
|  |  | SS | 0 |
|  |  | 总镍 | 0 |
|  | 综合废水（生产废水+生活污水） | 废水量 | 83212 |
|  |  | COD | 25.82 |
|  |  | SS | 12.41 |
|  |  | NH3－N | 0.27 |
|  |  | TN | 0.38 |
|  |  | TP | 0.021 |
|  |  | 石油类 | 0.17 |
| 固废 |  | 一般固废 | 0 |
|  |  | 危险固废 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 |

6．验收监测内容

## 6.1废气监测

本项目废气监测断面、项目和频次见表6－1。监测分析方法和方法来源见表6－2。

表6－1  废气监测点位、项目和频次

| 废气来源 | 监测断面 | 监测项目 | 排气筒 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽锅炉 | ◎1# | 废气参数，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度与排放速率 | 15m | 连续2天 每天3次 |
| 喷砂工序 | ◎3#、◎4# | 废气参数，颗粒物排放浓度及排放速率 | 15m |  |
| 脱脂、中和、氧化工序 | ◎5#、◎6#、◎7# | 废气参数，硫酸雾排放浓度及排放速率 | 15m |  |
| 无组织排放废气 | 上风向一个点○1#、下风向3个（○2#~○4#） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾排放浓度 | — |  |

表6－2    废气监测分析方法及方法来源

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 《锅炉烟尘测试方法》 | GB/T 5468-1991 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 | HJ57-2000 |
|  | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法》 | HJ482-2009 |
| 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 | HJ 693-2014 |
|  | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 | HJ479-2009 |
| 烟气黑度 | 《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 》 | HJ/T 398-2007 |
| 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | GB/T 16157-1996 |
|  | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | GB/T15432-1995 |
| 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）》 | HJ 544-2009 |

## 6.2废水监测

废水监测点位、项目及监测频次见表6－3。监测分析方法和方法来源见表6－4。

表6－3  废水监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合废水排放口 | ★1# | pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类 | 连续2天 每天3次 |
| 生活污水排放口 | ★2# | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷 | 连续2天 每天3次 |
| 含镍废水 | ★3# | pH值、化学需氧量、悬浮物、总镍 | 连续2天 每天3次 |

表6－4  废水监测分析方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 《便携式pH计法》 | 《水和废水监测分析方法》 |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | GB/T11914-1989 |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 | GB/T11901-1989 |
| 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 | HJ 637-2012 |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | HJ 535-2009 |
| 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 | HJ 636-2012 |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 | GB/T11893-1989 |
| 总镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 》 | GB/T 11912-1989 |

## 6.3噪声监测

本项目位于金坛市亿晶路99号，所在区域为噪声3类区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准，具体见表6-5；

表6-5 噪声监测分析方法与点位

| 类别 | 执行标准 | 监测点位 | 标准级别 | 指标 | 标准限值 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 东、南、西厂界外1米处各设1个点 | 3类标准 | 昼间 | 65dB（A） | 连续2天 每天昼、夜各1次 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55dB（A） |  |
|  |  | 北厂界外1米处设1个点 | 4类标准 | 昼间 | 70dB（A） |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55dB（A） |  |

# 7．监测质量保证及质量控制

（1）监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量严格按照溧阳市环境监测中心的要求，实施全过程质量保证。

（2）验收监测期间，公司生产应在正常运行状态，生产负荷达到第一阶段设计能力的75 %以上。

（3）监测人员执证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（4）废水监测采集10%平行双样；样品分析加10%的质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收；噪声监测仪在使用前进行校准。

（5）监测数据严格实行三级审核制度。

8．监测结果及分析评价

## 8.1监测期间工况

江苏迈斯特环境检测有限公司于2016年11月12日至13日对江苏亿禾新材料有限公司新建加工铝框、接线盒项目进行现场监测。监测期间江苏亿禾新材料有限公司生产负荷达到设计生产能力的75%以上，符合“三同时”竣工验收监测条件，实际运行情况见表8－1。

表8－1  监测期间生产工况

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产量 | 实际生产量 | 生产天数 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月12日 | 铝框 | 1600万套/年 | 5.0万套/天 | 300 | 93.7% |
| 11月13日 |  | 1600万套/年 | 4.9万套/天 | 300 | 91.9% |

注：2016年11月12日至13日综合废水用水量分别为205t、210t达到设计负荷的84.7%、86.8%；生活污水用水量分别为29.6t、28.5t达到设计负荷的82.9%、79.8%；含镍废水用水量分别为39.5t、40.1t达到设计负荷的82.1%、83.3%，符合“三同时”竣工验收监测条件。

## 8.2废水监测结果及分析评价

综合废水、生活污水、回用水监测结果统计情况分别见表8-2、8-3。

表8－2 综合废水、生活污水监测结果

| 检测 点位 | 日 期 |  | 浓度（mg/L）pH值无纲量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 |
| 综合废水 排放口 | 11月12日 （第一次） |  | 7.05 | 112 | 43 | － | － | － | 0.11 |
|  | 11月12日 （第二次） |  | 6.98 | 110 | 39 | － | － | － | 0.16 |
|  | 11月12日 （第三次） |  | 7.02 | 114 | 41 | － | － | － | 0.13 |
|  | 11月13日 （第一次） |  | 7.06 | 116 | 44 | － | － | － | 0.13 |
|  | 11月13日 （第二次） |  | 7.01 | 114 | 45 | － | － | － | 0.10 |
|  | 11月13日 （第三次） |  | 6.99 | 118 | 40 | － | － | － | 0.17 |
|  | 最大值 |  | － | 118 | 45 | － | － | － | 0.17 |
| 标准限值 |  |  | 6~9 | 500 | 250 | － | － | － | 20 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | － | － | － | 达标 |
| 生活污水排放口 |  | 11月12日 （第一次） | 7.02 | 117 | 68 | 3.87 | 25.1 | 0.684 | － |
|  |  | 11月12日 （第二次） | 6.98 | 122 | 63 | 4.03 | 26.3 | 0.702 | － |
|  |  | 11月12日 （第三次） | 7.05 | 120 | 70 | 4.18 | 25.8 | 0.691 | － |
|  |  | 11月13日 （第一次） | 7.05 | 113 | 73 | 3.66 | 26.7 | 0.700 | － |
|  |  | 11月13日 （第二次） | 6.99 | 124 | 64 | 3.86 | 24.7 | 0.712 | － |
|  |  | 11月13日 （第三次） | 7.01 | 122 | 63 | 4.13 | 26.0 | 0.698 | － |
|  |  | 最大值 | — | 124 | 73 | 4.18 | 26.7 | 0.712 | － |
| 标准限值 |  |  | 6~9 | 500 | 250 | 35 | 50 | 3 | － |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － |
| 备注 |  |  | 当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限，并加标志ND。 |  |  |  |  |  |  |

## 表8－3 回用水监测结果

| 检测 点位 | 日 期 | 浓度（mg/L）pH值无纲量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 总镍 |
| 回用水 | 11月12日 （第一次） | 8.01 | 44.1 | ND | 0.162 |
|  | 11月12日 （第二次） | 8.25 | 40.1 | ND | 0.192 |
|  | 11月12日 （第三次） | 8.11 | 42.1 | ND | 0.177 |
|  | 11月13日 （第一次） | 8.10 | 40.1 | ND | 0.173 |
|  | 11月13日 （第二次） | 8.09 | 38.1 | ND | 0.177 |
|  | 11月13日 （第三次） | 8.13 | 42.1 | ND | 0.185 |
|  | 最大值 | — | 44.1 | ND | 0.192 |
| 标准限值 |  | 6.5~8.5 | 60 | 0 | 0.2 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限，并加标志ND。 |  |  |  |

## 由监测结果可见：验收监测期间，综合废水与生活污水中pH值、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷均符合常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准。回用水中pH值、化学需氧量、悬浮物均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中标准限值，总镍符合建设单位回用水要求。

## 8.3废气监测结果及分析评价

有组织排放废气监测结果统计情况见表8－3，无组织排放废气监测结果统计情况见表8－4。

表8－4  有组织排放废气监测结果统计表

| 污染源 | 监测项目 | 单位 | 2016年11月12日 |  |  | 2016年11月13日 |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 蒸汽锅炉1#排放口 | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 9.2 | 8.5 | 7.0 | 20 |
|  | 烟尘排放速率 | kg/h | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | － |
|  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 50 |
|  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | － |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | 79 | 83 | 77 | 81 | 83 | 83 | 200 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | － |
|  | 烟气黑度 | 级 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － |
| 喷砂工艺3#排放口 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 92.6 | 93.2 | 89.6 | 94.5 | 98.2 | 86.3 | 120 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.164 | 0.165 | 0.159 | 0.161 | 0.166 | 0.148 | 1.75 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － |
| 喷砂工艺4#排放口 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 80.4 | 88.2 | 85.6 | 92.0 | 96.8 | 83.9 | 120 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.130 | 0.127 | 0.124 | 0.154 | 0.158 | 0.141 | 1.75 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － |
| 脱脂工艺5#排放口 | 硫酸雾排放浓度 | mg/m3 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 30 |
|  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.75 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － |
| 中和工艺6#排放口 | 硫酸雾排放浓度 | mg/m3 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.50 | 30 |
|  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.75 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － |
| 氧化工艺7#排放口 | 硫酸雾排放浓度 | mg/m3 | 1.86 | 1.98 | 2.31 | 2.08 | 1.79 | 1.91 | 30 |
|  | 硫酸雾排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.75 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | － |

注：排气筒高度未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，按其高度对应的表列中排放速率标准值严格50%执行。

表8－4   有组织排放废气监测结果统计表（单位：mg/m3）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向Ο1# | 2016.11.12 | 第一次 | 0.274 | 0.020 | 0.036 | 0.011 |
|  |  | 第二次 | 0.293 | 0.023 | 0.040 | 0.012 |
|  |  | 第三次 | 0.311 | 0.021 | 0.037 | 0.011 |
|  | 2016.11.13 | 第一次 | 0.240 | 0.020 | 0.038 | 0.010 |
|  |  | 第二次 | 0.260 | 0.023 | 0.040 | 0.012 |
|  |  | 第三次 | 0.294 | 0.021 | 0.035 | 0.011 |
| 上风向Ο2# | 2016.11.12 | 第一次 | 0.428 | 0.025 | 0.043 | 0.013 |
| 上风向Ο1# |  | 第二次 | 0.466 | 0.030 | 0.046 | 0.015 |
| 上风向Ο1# |  | 第三次 | 0.501 | 0.026 | 0.044 | 0.017 |
| 上风向Ο1# | 2016.11.13 | 第一次 | 0.394 | 0.026 | 0.042 | 0.013 |
| 上风向Ο1# |  | 第二次 | 0.433 | 0.030 | 0.046 | 0.015 |
| 上风向Ο1# |  | 第三次 | 0.484 | 0.028 | 0.041 | 0.019 |
| 上风向Ο3# | 2016.11.12 | 第一次 | 0.411 | 0.024 | 0.042 | 0.014 |
|  |  | 第二次 | 0.483 | 0.027 | 0.049 | 0.017 |
|  |  | 第三次 | 0.519 | 0.025 | 0.044 | 0.019 |
|  | 2016.11.13 | 第一次 | 0.411 | 0.025 | 0.042 | 0.015 |
|  |  | 第二次 | 0.468 | 0.029 | 0.048 | 0.017 |
|  |  | 第三次 | 0.501 | 0.028 | 0.044 | 0.018 |
| 上风向Ο4# | 2016.11.12 | 第一次 | 0.394 | 0.026 | 0.043 | 0.013 |
|  |  | 第二次 | 0.449 | 0.029 | 0.048 | 0.016 |
|  |  | 第三次 | 0.467 | 0.028 | 0.045 | 0.018 |
|  | 2016.11.13 | 第一次 | 0.377 | 0.029 | 0.043 | 0.014 |
|  |  | 第二次 | 0.450 | 0.031 | 0.047 | 0.016 |
|  |  | 第三次 | 0.484 | 0.027 | 0.045 | 0.019 |
| 监控点浓度最大值 |  |  | 0.519 | 0.031 | 0.049 | 0.019 |
| 评价标准 |  |  | 1.0 | 0.40 | 0.12 | 1.2 |
| 评价结果 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2016年11月12日 |  |  | 气象条件 | 晴 | 气温 | 11.0℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | 78% | 风向 | 东 |
|  |  |  | 气压 | 102.27 kpa | 风速 | 2.4m/s |
| 2016年11月13日 |  |  | 气象条件 | 晴 | 气温 | 11.1℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | 80% | 风向 | 东 |
|  |  |  | 气压 | 102.02 kpa | 风速 | 2.6m/s |
| Ο2# Ο3# Ο4# Ο1# Ο2# Ο3# Ο1# Ο4# 东风 2016年11月12日 东风 2016年11月13日 北 |  |  |  |  |  |  |

由监测结果可见：验收监测期间，蒸汽锅炉燃烧废气1#排放口中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中限值；喷砂工序3#、4#排放口中颗粒物排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值；脱脂工序5#排放口、中和工序6#排放口、氧化工序7#排放口中硫酸雾排放浓度与排放速率达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中限值。

由监测结果可见：验收监测期间，无组织烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值；无组织硫酸雾排放浓度达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中无组织限值。

## 8.4噪声监测结果及分析评价

厂界噪声监测结果见表8－5。

表8－5  厂界噪声检测结果

| 类别 | 监测点位 | 2016年11月12日 |  | 2016年11月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界噪声 | 厂界外东1米处▲1# | 57.9 | 50.5 | 58.2 | 51.6 |
|  | 厂界外南1米处▲2# | 55.3 | 48.7 | 55.9 | 49.8 |
|  | 厂界外西1米处▲3# | 57.1 | 51.8 | 56.8 | 51.7 |
|  | 评价标准 | 65 | 55 | 65 | 55 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 厂界外北1米处▲4# | 60.2 | 53.3 | 60.3 | 52.7 |
|  | 评价标准 | 70 | 55 | 70 | 55 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测结果可见：验收监测期间，东、南、西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值；北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值。

- 污染物总量核算

污染物排放总量核算见表9-1、9-2、9-3。

表9-1 大气污染物排放总量核算结果

| 污染物 | 污染源 | 排放速率 （kg/h） | 排放时间 （小时） | 排放量 （吨） | 年排放总量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟（粉）尘 | 烟尘（1#） | 0.010 | 7200 | 0.072 | 2.203 |
|  | 粉尘（3#） | 0.157 |  | 1.130 |  |
|  | 粉尘（4#） | 0.139 |  | 1.001 |  |
| 二氧化硫 | 二氧化硫（1#） | 0.013 |  | 0.094 | 0.094 |
| 氮氧化物 | 氮氧化物（1#） | 0.040 |  | 0.288 | 0.288 |
| 硫酸雾 | 硫酸雾（5#） | 0.009 |  | 0.065 | 0.134 |
|  | 硫酸雾（6#） | 0.007 |  | 0.050 |  |
|  | 硫酸雾（7#） | 0.026 |  | 0.187 |  |

表9-2 水污染物排放总量核算结果

| 处理设施排放口 | 污染物 | 排放浓度平均值 （mg/L） | 废水排放量 （吨/日） | 年运行时间（日） | 年排放总量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水排放口 | 废水量 | － | 207.5 | 300 | 62250 |
|  | COD | 118 | 0.024 |  | 5.40 |
|  | SS | 45 | 0.009 |  | 2.70 |
|  | 石油类 | 0.17 | 0.00004 |  | 0.0106 |
| 生活污水排放口 | 废水量 | － | 29.1 | 300 | 8730 |
|  | COD | 124 | 0.0036 |  | 1.08 |
|  | SS | 73 | 0.0021 |  | 0.63 |
|  | NH3-N | 4.18 | 0.00012 |  | 0.036 |
|  | TN | 26.7 | 0.00078 |  | 0.234 |
|  | TP | 0.712 | 0.00002 |  | 0.006 |

表9-3 污染物排放总量与控制指标对照

| 类别 | 污染物 | 年排放总量 （吨/年） | 总量控制指标 （吨/年） | 是否满足总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟（粉）尘 | 2.203 | 6.9384 | 满足 |
|  | 二氧化硫 | 0.094 | 0.36 | 满足 |
|  | 氮氧化物 | 0.288 | 3.52 | 满足 |
|  | 硫酸雾 | 0.134 | 0.4317 | 满足 |
| 综合废水与 生活污水 （接管量） | 废水量 | 70980 | 83212 | 满足 |
|  | COD | 6.48 | 25.82 | 满足 |
|  | SS | 3.33 | 12.41 | 满足 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.27 | 满足 |
|  | TN | 0.234 | 0.38 | 满足 |
|  | TP | 0.006 | 0.021 | 满足 |
|  | 石油类 | 0.0106 | 0.17 | 满足 |

## 公众意见调查

按照国家环境保护总局环办[2003]36号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。调查表格式见表10-1、公众调查统计表见表10-2。

表10-1公众意见调查表

| 个 人 概 况 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年龄 |  | 文化程度 |  |  |
|  | 职业 |  |  |  |  |
|  | 住址 |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 | 江苏亿禾新材料有限公司（原名：常州亿禾铝业有限公司）位于金坛市亿晶路99号。为适应市场需求，江苏亿禾新材料有限公司新建加工铝框、接线盒项目。 本次验收内容为新建加工铝框、接线盒项目。该项目于2013年9月24日得到金坛市环境保护局批复（坛环开审【2013】30号），2014年5月21日通过金坛市环境保护局组织的竣工验收。因擅自将封闭剂改为醋酸镍，该项目又进行了重新报批，修编报告于2016年1月完成，并于2016年1月12日得到金坛市环境保护局批复（坛环开审【2016】5,号），目前实际生产能力达到设计规模的75%以 上，可以进行环境保护竣工验收。 |  |  |  |  |
| 意 见 调 查 | - 本工程在施工期间是否有扰民现象？ |  |  | A.没有扰民 B.存在扰民现象，但影响较轻 C.存在扰民现象，影响较重 |  |
|  | 2、本工程试生产期是否因环境污染与周边居民发生过纠纷？ |  |  | A.从来没有 B.发生过 |  |
|  | 3、本工程的废气排放对您的生活、工作是否有影响？ |  |  | A.没有影响 B.影响较轻 C.影响较重 |  |
|  | 4、本工程的废水排放对您的生活、工作是否有影响？ |  |  | A.没有影响 B.影响较轻 C.影响较重 |  |
|  | 5、本工程的噪声排放对您的生活、工作是否有影响？ |  |  | A.没有影响 B.影响较轻 C.影响较重 |  |
|  | 6、本工程的固废排放对您的生活、工作是否有影响？ |  |  | A.没有影响 B.影响较轻 C.影响较重 |  |
|  | 7、您对本工程环境保护工作的满意程度 |  |  | A.满意 B.基本满意 C.不满意 |  |
| 备 注 | 扰民与纠纷的具体情况说明： |  |  |  |  |
|  | 公众对项目不满意的具体意见： |  |  |  |  |
|  | 您对该项目的环境保护工作有何意见和建议： |  |  |  |  |

表10-2公众调查意见统计表

| 序号 | 调查内容 | 类别 | 统计结果（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本工程在施工期间是否有扰民 现象？ | A.没有扰民 | 100 |
|  |  | B.存在扰民现象，但影响较轻 | 0 |
|  |  | C.存在扰民现象，影响较重 | 0 |
| 2 | 本工程试生产期是否因环境污染与周边居民发生过纠纷？ | A.从来没有 | 100 |
|  |  | B.发生过 | 0 |
| 3 | 本工程的废气排放对您的生活、工作是否有影响？ | A.没有影响 | 100 |
|  |  | B.影响较轻 | 0 |
|  |  | C.影响较重 | 0 |
| 4 | 本工程的废水排放对您的生活、工作是否有影响？ | A.没有影响 | 100 |
|  |  | B.影响较轻 | 0 |
|  |  | C.影响较重 | 0 |
| 5 | 本工程的噪声排放对您的生活、工作是否有影响？ | A.没有影响 | 100 |
|  |  | B.影响较轻 | 0 |
|  |  | C.影响较重 | 0 |
| 6 | 本工程的固废排放对您的生活、工作是否有影响？ | A.没有影响 | 100 |
|  |  | B.影响较轻 | 0 |
|  |  | C.影响较重 | 0 |
| 7 | 您对本工程环境保护工作的满意程度。 | A.没有影响 | 98 |
|  |  | B.影响较轻 | 2 |
|  |  | C.影响较重 | 0 |

11.环境管理及环评批复落实情况检查

环境管理检查结果及环评批复落实情况分别见表11-1和11-2。

表11-1环境管理检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 该项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好执行了“三同时”制度。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司有明确的环保管理组织体系，制定环保管理制度，配备了专职环保管理人员和操作人员，负责日常生产中对生产设备和污染治理设施管理、维护和监控。 |
| 3 | 排污口规范化整治情况 | 项目废水、废气、噪声、固废等污染处理设施已建成并正常投入运行，运行状况良好。 |

表11-2环评批复落实情况检查

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合理规划布局厂区格局、选用先进的生产设备，采用先进的生产工艺，实施清洁生产、减少生产过程中污染物的产生。 | 本项目已落实好合理规划布局厂区格局、选用先进的生产设备，采用先进的生产工艺，实施清洁生产、减少生产过程中污染物的产生的要求。 |
| 2 | 严格按照《报告书》中确定的工艺开展生产、所有加热工段必须使用天然气等清洁能源，表面处理工段不得使用含氮、磷等原辅材料。 | 本项目已严格按照《报告书》中确定的工艺开展生产、所有加热工段已使用天然气等清洁能源，表面处理工段没有使用含氮、磷等原辅材料。 |
| 3 | 你公司应不断提升清洁生产水平，改进生产工艺，减少生产过程中废气的产生，并按《报告书》中要求，完善相关工段废气的收集和处理措施，锅炉、熔铸燃料均应采用天然气。同时，加强生产管理，减少氧化车间硫酸雾废气、接线盒加工工艺产生的焊锡废气和非甲烷总烃废气对周围环境的影响。 熔铸炉产生的废气中烟尘、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准；生产废气中SO2,NOX以及颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；硫酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准；锅炉燃料废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准。 | 本项目已按要求不断提升清洁生产水平，改进生产工艺，减少生产过程中废气的产生，并已经按《报告书》中要求，完善相关工段废气的收集和处理措施，锅炉燃料均已采用天然气（熔铸工艺已取消）。同时，已按要求加强生产管理，减少氧化车间硫酸雾废气（接线盒项目未建设）对周围环境的影响。验收监测期间：废气所测污染物达标排放。 |
| 4 | 按“雨污分流、清污分流”的原则，完善厂区给排水管网和污水治理设施，并按《报告书》中确定的废水处理工艺配套建设污水处理系统，分质、分类收集，处理相关生产废水，本项目产生的一般废水（一般清洗废水、工件带入废水、煮模废水、软水再生废水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水、喷淋吸收废水、综合废水）经厂区污水处理站集中处理后，与生活污水达到金坛市第二污水处理厂接管要求的前期下，接入园区污水管网。含镍废水经厂内含镍废水处理设施处理后部分清水回用于封孔后水洗工段，浓水经蒸发器蒸干处理，不外排。 | 本项目已按“雨污分流、清污分流”的原则，完善了厂区给排水管网和污水治理设施，并按《报告书》中确定的废水处理工艺配套建设污水处理系统，分质、分类收集，处理相关生产废水。验收监测期间：接管废水均已达到金坛市第二污水处理厂的接管要求；含镍污水均已按照要求处理。 |
| 5 | 合理规划布局厂区设备，采用技术先进、噪音较低设备，对高噪音源设备尽可能远离厂界并单独设置隔声室，采取隔音、消音、吸声及减震等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准（其中北厂界执行4类区标准）。 | 本项目已合理规划布局厂区设备，采用技术先进、噪音较低设备，对高噪音源设备尽可能远离厂界并单独设置隔声室，并采取隔音、消音、吸声及减震等措施。验收监测期间：噪声达标排放。 |
| 6 | 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集，贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB28597-2001）的要求规范建设各类固废及危废暂存场所。 废酸液、含渣废液、含镍污泥、废切削液、废油手套和抹布、隔油池废油作为危险废物送有资质单位处置；铝碎屑、边角料、除尘灰、收尘、焊渣和一般污泥外售综合利用；不合格品经收集后返工整改；生活垃圾由当地环卫部门收集处理。 | 本项目已按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实好了各类固废的收集，贮存和综合利用措施，已实现了“零排放”，并已按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB28597-2001）的要求规范建设了各类固废及危废暂存场所。 本项目已按要求把废酸液、含渣废液、含镍污泥、废切削液、废油手套和抹布、隔油池废油送到有资质单位处置；已按要求把铝碎屑、边角料、除尘灰、收尘、焊渣和一般污泥外售综合利用；已按要求把不合格品收集后返工整改；已按要求把生活垃圾交由当地环卫部门收集处理。 |
| 7 | 落实环评报告中确定的地下水、土壤污染防治要求，加强对地下水和土壤的保护，防止项目运行过程中对地下水和土壤的破坏和污染。 | 本项目已落实环评报告中确定的地下水、土壤污染防治要求，并加强对地下水和土壤的保护，防止项目运行过程中对地下水和土壤的破坏和污染。 |
| 8 | 重视安全生产，落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。 | 已制定环境风险应急预案，已报备 |
| 9 | 按《江苏省排污口设置及规范化政治管理办法》（苏环空【1997】122号）的规定设置各类排污口和标识，本项目设废气排放口8个；废水接管口与雨水排放口各1个，危险固废及一般固废暂存场所各1个。 | 本项目已按《江苏省排污口设置及规范化政治管理办法》（苏环空【1997】122号）的规定设置各类排污口和标识，本项目设废气排放口7个；废水接管口与雨水排放口各1个，危险固废及一般固废暂存场所各1个。 |
| 10 | 本项目挤压时效车间设置100米卫生防护距离，表面氧化车间、精加工车间均设置50米的卫生防护距离，当地政府应严格控制卫生防护距离内土地的规划和使用，不得建设居民居住点等敏感目标。 | 本项目挤压时效车间满足100米的卫生防护距离，表面氧化车间、精加工车间均满足50米的卫生防护距离。在防卫距离内暂无敏感目标。 |

12. 结论与建议

12.1监测结论

| 类别 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 验收监测期间，蒸汽锅炉燃烧废气1#排放口中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中限值；喷砂工序3#、4#排放口中颗粒物排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值；脱脂工序5#排放口、中和工序6#排放口、氧化工序7#排放口中硫酸雾排放浓度与排放速率达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中限值。 验收监测期间，无组织烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值；无组织硫酸雾排放浓度达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中无组织限值要求。 | 验收监测期间，废气中粉（烟）尘、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾达到总量控制要求。 |
| 废水 | ## 验收监测期间，本项目接管口废水中pH值、石油类、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷符合常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求。 | 验收监测期间，接管废水石油类、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷接管考核量及外排量达到总量控制要求。 |
| 噪声 | 验收监测期间，东、南、西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值；北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值。 | － |
| 固废 | 全部安全处理，零排放。 | － |
| 验收结论 | 该项目履行了“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理组织体系和职责分明的环境管理制度； 监测结果表明：验收监测期间，废气所测各项指标符合排放标准要求，厂界噪声达标排放；接管废水排放符合接管要求，各污染物排放总量均未超出批复控制要求；各类固体废物都得到妥善处理；同时环评批复中各项要求基本落实，各类环保治理设施运行正常。 |  |

表12-1 验收监测结论

12.2建设

1、认真贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产管理和环境管理。

2、加强应急实战演练，预防突发事故的发生。

3、加强各类环保处理设施运行、维护，确保各类污染物稳定的达标排放。

附件六

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):   江苏迈斯特环境检测有限公司            填表人(签字):    庄俊友                     项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 新建加工铝框、接线盒项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 金坛市亿晶路99号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 213200 |  | 联系电话 |  |  | / |  |
|  | 行业类别 | C3311金属结构制造 C3923配电开关控制设备制造 |  |  | 建设性质 |  |  |  | □迁建 √改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  | 2015年9月 |  | 投入试运行日期 |  |  | 2016年9月 |  |
|  | 设计生产能力 | 铝框1600万套/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 1600万套/年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) | 50000万元 |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  | 485万元 | 所占比例% |  |  | 0.97% |  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) | 50000万元 |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  | - 485万元 | 所占比例% |  |  | 0.97% |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 常州市金坛区环境保护局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 坛环开审[2016]年5号 |  |  | 批准时间 |  |  | 2016年1月 |  | 环 评 单 位 |  |  | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  | 批准时间 |  |  | / |  | 环保设施监测单位 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 195 | 废气治理(万元) |  |  |  | 180 | 噪声治理(万元) |  |  |  | 30 | 固废治理(万元) |  |  | 60 | 绿化及生态(万元) |  |  | 10 | 其它(万元) |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / t/d |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / Nm3/h |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 7200h |  |  |

|  | 污 染 物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填 ) | 废水量 |  |  |  |  |  | 70980 | 83212 |  |  |  |  |
|  | COD |  | 118（124） | 500 |  |  | 6.48 | 25.82 |  |  |  |  |
|  | SS |  | 45（73） | 250 |  |  | 3.33 | 12.41 |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  | 4.18 | 35 |  |  | 0.036 | 0.27 |  |  |  |  |
|  | TN |  | 26.7 | 50 |  |  | 0.234 | 0.38 |  |  |  |  |
|  | TP |  | 0.712 | 3 |  |  | 0.006 | 0.021 |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 0.17 | 20 |  |  | 0.0106 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 烟（粉）尘 |  | 9.2（96.8） | 20（120） |  |  | 2.203 | 6.9384 |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 14 | 50 |  |  | 0.094 | 0.36 |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 83 | 200 |  |  | 0.288 | 3.52 |  |  |  |  |
|  | 硫酸雾 |  | 2.31 | 30 |  |  | 0.134 | 0.4317 |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——吨／年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年。        4、废气排放浓度为加权平均计算。