建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：     新建生产PE流延膜项目

建设单位（盖章）：常州市方顺新材料科技有限公司

编制日期：2017年11月15日

常州市方顺新材料科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建生产PE流延膜项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州市方顺新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许一峰 |  |  |  | 联系人 |  |  | 周斌 |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区华城中路168号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13506115908 |  |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 213200 |
| 建设地点 | 金坛经济开发区晨风路南侧、中兴路东侧地块（119°37'38"E、31°45'19"N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 坛开科经备字： 2017104号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 搬迁□ 扩建□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | [C2921]塑料薄膜制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 29439 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 2493.5（绿地率8.47%） |  |  |
| 总投资 （万元） | 15000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 75 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.5％ |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  |  | 预计2019年2月建成投产 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第3、4页“原辅材料”及“主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 4524 |  |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  | / |  |
| 电（度/年） |  | 1200万 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 其它（吨/年） |  |  |  | / |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 厂区排水实施“雨污分流、清污分流”，建设项目冷却塔定期排放水19t/a作为清下水与雨水一起经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网。 建设项目无生产废水产生及排放，仅生活污水4050t/a经隔油池、化粪池预处理达接管要求后，排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目设8台测厚仪，其中5台ScantechX射线测厚仪购于广州思肯德电子测量设备有限公司，3台SYBW-X型片材X射线厚度/灰分传感器购于浙江双元科技开发有限公司，根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）豁免准则规定，8台测厚仪均已取得当地环保厅豁免管理认证（见附件15）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1。主要原辅材料理化性质见表2。 表1 主要原辅材料表 序号; 原辅料名称; 规格、成分; 单位; 耗用量. 1; PE改性粒子; 25kg/袋,粒状; 吨/年; 500. 2; PE粒子; 25kg/袋,粒状; 吨/年; 3000. 3; 钛白粉; 25kg/袋,粉状; 吨/年; 50. 4; 功能性母粉; 25kg/袋,粉状; 吨/年; 30. 5; 碳酸钙; 25kg/袋,粉状; 吨/年; 500. 6; 色母; 25kg/袋,粒状; 吨/年; 50. 7; 无纺布; /; 吨/年; 350. 8; 离型纸; /; 吨/年; 350. 9; 铝箔; /; 吨/年; 180. 10; 油墨; 主要成分：合成丙烯酸树脂20%、颜料红5%、颜料黄10%、酞青蓝6%、炭黑4%、二氧化钛5%、高岭土2%、钛酸钙3%、丙二醇10%、去离子水19%、乙醇6%、蜡5%；20千克/桶; 吨/年; 7.74. 2、主要设备 建设项目主要生产设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 分类; 设备名称; 数量; 备注. 1; 生产设备; PE流延线; 8条; 用于加热挤出、流延工序. 2; PE锂电池膜研发线; 1条. 3; 无溶剂复合线; 1条; 用于复合工序. 4; 彩印线; 1条; 用于彩印工序. 5; 分切机; 5台; 用于分切工序. 6; 失重称; 6台; 用于搅拌混合工序. 7; 在线破碎回收机; 8台; 用于破碎工序. 8; 测厚仪（豁免管理）; 8台; 用于检测工序. 9; 瑕疵检测仪; 8台. 10; 公辅设备; 冷却塔; 2台; 为PE流延线、PE锂电池膜研发线、无溶剂复合线提供冷却水. 11; 循环水池（200m3）; 1个. 12; 空压机; 3台; 为PE流延线、PE锂电池膜研发线提供空气动力. 注：建设项目部分设备正在选型中，尚未确定具体型号及规模。 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： - 项目概况 项目名称：新建生产PE流延膜项目。 项目简介：常州市方顺新材料科技有限公司成立于2016年3月25日，住所为常州市金坛区华城中路168号，公司类型为有限责任公司（自然人独资），主要经营范围为：塑料薄膜技术的研发；塑料薄膜、复合包装膜、橡塑制品、机械设备及配件、纺织品、装饰材料的制造、加工、销售；彩色印刷加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（营业执照、法人身份证复印件见附件2）。 根据市场发展需求，常州市方顺新材料科技有限公司拟投资15000万元人民币，选址金坛经济开发区晨风路南侧、中兴路东侧地块，新建生产PE流延膜项目，项目建设内容及规模为：规划总用地面积29439m2，规划总建筑面积19278.6m2（计容建筑面积36414.8m2），拟建研发车间、生产车间一、生产车间二、生产车间三、生产车间四、消防泵房、门卫、配电房等厂房设施，购置PE流延线8条、PE锂电池膜试验线1条等设备，从事PE流延膜的生产，主要用作PVB中间膜，手术衣、卫生巾膜以及锂电池膜等。该项目预计2018年2月开工建设，2019年2月建成投产，投产后将具备年产PE流延膜5000吨的生产规模。本项目生产内容拟全部布置在研发车间、生产车间一内，其他生产车间将来建成后若增加其他生产内容，应另履行环保审批手续，不在本次评价范围之内。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）等相关法律法规要求，常州市方顺新材料科技有限公司现委托江苏方正环保设计研究有限公司（国环评证乙字第1907号）对“新建生产PE流延膜项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，提交环保部门审批作为项目管理依据。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目从事PE流延膜的生产，属于《国民经济行业分类》(GBT 4754-2017)中“第29大类 橡胶和塑料制品业：2921小类（塑料薄膜制造）”；产品及采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012)>部分修改条目》中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业。本项目已于2017年8月16日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案，并准予开展有关工作(企业投资项目备案通知书见附件1）。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）： “第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” 本项目从事PE流延膜的生产，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内，符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： ①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； ②销售、使用含磷洗涤用品； ③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； ④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； ⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物； ⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； ⑦围湖造地； ⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； ⑨法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号文）规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。对于产业政策鼓励类项目，新增污染物排放量也必须通过老企业等量减排予以平衡，实施“减一增一”。 本项目从事PE流延膜的生产，位于太湖流域三级保护区内，不属于该条例规定禁止新上增加氮磷污染的项目；同时，本项目冷却塔定期排放水作为清下水排入市政雨水管网，无生产废水产生及排放，仅职工生活污水预处理达接管要求后，接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理，不直接排入附近水体。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、苏政发[2007]97号文的有关规定。 （4）根据《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）规定： “第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 本项目PE流延线、PE锂电池膜研发线、彩印线、无溶剂复合线采用整体密封性能良好的设备，加热挤出、彩印、复合过程中产生的有机废气经光氧催化净化装置处理后有组织达标排放，最大限度减少废气无组织排放。因此，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）规定。 （5）根据2015年2月1日江苏省第十二届人民代表大会第三次会议通过《江苏省大气污染防治条例》“第三十八条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量”。 本项目PE流延线、PE锂电池膜研发线、彩印线、无溶剂复合线采用整体密封性能良好的设备，加热挤出、彩印、复合过程中产生的有机废气经集气罩收集后送入2套光氧催化净化装置处理后，尾气由风机引出，最终经2根15米高排气筒集中排放，符合《江苏省大气污染防治条例》中相关规定。 （6）根据江苏省人民政府于2013年6月9日发布的《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》中“第十六条 工程建设单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程概算。工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施；第十七条 工程建设施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案并按照方案施工，有效控制扬尘污染。工程建设施工单位不得将建筑渣土交给个人或者未经核准从事建筑渣土运输的单位运输。运输过程中因抛洒滴漏或者故意倾倒造成路面污染的，由运输单位或者个人负责及时清理。” 建设项目在施工期应制定扬尘污染防治方案并按照方案施工，设置全封闭围挡墙等措施，尽可能控制扬尘污染，故符合《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》相关规定。 （7）根据江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）中“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂；包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代”的要求。 本项目油墨选用低VOCs含量的水性油墨，生产工艺中产生的各类污染物均采取有效的治理措施，并确保废气达标排放，故符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）中相关规定。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、与区域规划相容性分析 （1）与金坛经济开发区规划相符性分析 建设项目位于金坛经济开发区晨风路南侧、中兴路东侧地块，根据建设单位提供的《晨风路南侧、中兴路东侧地块规划条件》（规划条件见附件4），用地性质为工业用地，符合区域用地规划要求；根据2015年5月江苏省环境保护厅作出的《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》(苏环审〔2015〕52号)：盐化工区之外的工业用地应引进废水排放量小的加工型企业，重点发展低污染、技术含量高、节省资源的一、二类工业，非开发区产业定位方向的项目一律不得入区。本项目从事PE流延膜的生产，不涉及生产废水的排放，仅职工生活污水经隔油池、化粪池预处理后，接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理，符合金坛经济开发区产业定位；且项目所在地区域给水、排水、供电、道路交通等基础设施完备，具备污染集中控制条件，符合区域环保规划要求。 （2）与《江苏省重要生态功能保护区区域规划》相容性分析 根据《江苏省重要生态功能保护区区域规划》（苏环发〔2009〕11号），项目所在区域重要生态功能保护区见表3，各生态功能区范围及与本项目位置关系见附图4。 表3 项目所在区域重要生态功能保护区一览表 地 区; 红线区域名称; 主导生态功能; 与本厂方位、距离; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级 管控区. 金坛 区; 钱资荡重要湿地; 湿地生态系统保护; SW、5.5km; /; 钱资荡湖面区域; 4.61; /; 4.61. 本项目与钱资荡重要湿地直线距离约为5.5km，因此，不在上述生态红线区域规定的一级管控区、二级管控区范围内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相容。各生态红线区域与本项目位置关系见附图4。 综上所述，本项目符合金坛经济开发区用地规划、产业规划、环保规划及江苏省生态红线区域保护规划等有关规划相容，项目选址合理。 4、建设内容及规模 （1）土建内容 常州市方顺新材料科技有限公司选址位于金坛经济开发区晨风路南侧、中兴路东侧地块，规划总用地面积29439m2，规划总建筑面积19278.6m2（计容建筑面积36414.8m2），拟建研发车间、生产车间一、生产车间二、生产车间三、生产车间四、消防泵房、门卫、配电房等厂房设施。经济技术指标见表4。建筑物规模、特性一览表见表5。 表4 经济技术指标一览表 序号; 项目; 指标; 单位. 1; 规划总用地面积; 29439; m2. 2; 建筑基底总面积; 17901.8; m2. 3; 总建筑面积; 19278.6; m2. 4; 计容面积; 36414.8; m2. 5; 建筑密度; 60.81; %. 6; 容积率; 1.24. 7; 绿地率; 8.47; %. 8; 停车位; 52; 个. 表5 建筑物规模、特性一览表 序号; 栋号; 占地面积m2; 建筑面积m2; 计容面积m2; 层数; 火灾危险性; 耐火等级. 1; 研发车间; 688.4; 2065.2; 2065.2; 3F; 丙; 二级. 2; 生产车间一; 6431.3; 6431.3; 12862.6; 1F; 丙; 二级. 3; 生产车间二; 3900; 3900; 7800; 1F; 丙; 二级. 4; 生产车间三; 3512.8; 3512.8; 7025.6; 1F; 丙; 二级. 5; 生产车间四; 3292.1; 3292.1; 6584.2; 1F; 丙; 二级. 6; 消防泵房; 34.4; 34.4; 34.4; 1F; /; 二级. 7; 门卫、配电房; 42.8; 42.8; 42.8; 1F; /; 二级. 合计; 17901.8; 19278.6; 36414.8. （2）主体工程及产品方案 本项目购置PE流延线8条、PE锂电池膜试验线1条等设备，全部布置在研发车间及生产车间一内，主要从事PE流延膜的生产，建成投产后将形成年产PE流延膜5000吨的生产规模。PE流延膜主要用作PVB中间膜，手术衣、卫生巾膜以及锂电池膜等建设项目主体工程及产品方案详见表6。 表6 主体工程及产品方案表 主体工程名称（车间、 生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时间*（h). 研发车间及生产车间一; PE流延膜; 5000吨/年; 4800. *注：指生产产品总用时，具体各生产工艺作业时间以“建设项目工程分析”为准。 5、公用及辅助工程 （1）给水 建设项目自来水用量4524t/a，其中生活用水4500t/a、循环冷却补充用水24t/a，来自当地市政自来水管网，可满足需要。 （2）排水 厂区排水实施“雨污分流、清污分流”，建设项目冷却塔定期排放水19t/a作为清下水与雨水一起经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网。 建设项目无生产废水产生及排放，仅生活污水4050t/a经隔油池、化粪池预处理达接管要求后，排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理。 （3）供电 建设项目总用电量约1200万度/年，由当地市政电网提供，可满足需要。 （4）冷却循环冷却系统 建设项目设冷却塔2台，为PE流延线、PE锂电池膜研发线、无溶剂复合线提供冷却水。 （5）压缩空气 本项目设空压机3台，为PE流延线、PE锂电池膜研发线等提供动力，可满足要求。 （6）绿化 厂区绿地面积约2493.5m2，绿地率为8.47％。 （7）贮运 建设项目原辅材料及产品进出厂均使用汽车运输，车间设有库区，用于原辅材料及产品储存。 建设项目公用及辅助工程见表7。 表7 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原辅材料; /; 汽车运输，库区贮存. 产品; /; 汽车运输，库区贮存. 公用工程; 给水; 4524t/a; 来自当地市政自来水管网. 排水; 4050t/a; 生活污水预处理达标后接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理. 供电; 1200万kwh/a; 当地市政电网提供. 冷却循环冷却系统; /; 为PE流延线、PE锂电池膜研发线、无溶剂复合线提供冷却水. 压缩空气; /; 为PE流延线、PE锂电池膜研发线提供动力. 绿化; 2493.5m2; 绿化率8.47%. 环保工程; 废气治理; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒; 10000m3/h; 粉尘有组织达标排放. 有机废气处理系统2套（集气罩+光氧催化净化装置+15米高排气筒）; 2×20000m3/h; 挤出、彩印、复合工序产生的有机废气有组织达标排放. 静电式油烟净化器; 2000m3/h; 油烟达标排放. 废水治理; 隔油池+化粪池; 4050t/a; 生活污水预处理达接管要求. 固废处置; 危险固废堆场; 20m2; 满足环境管理要求. 一般固废堆场; 30m2. 噪声防治; 消声、减振及隔声等; 降噪15-25dB(A); 厂界噪声达标. 6、环保投资 建设项目环保投资75万元人民币，占总投资额的0.5％，具体环保投资估算情况见表8。 表8 建设项目环保投资估算一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 数量; 处理能力; 处理效果. 废气; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒; 10; 1套; 10000m3/h; 粉尘有组织达标排放. 有机废气处理系统2套（集气罩+光氧催化净化装置+15米高排气筒）; 20; 2套; 2×20000m3/h; 挤出、彩印、复合工序产生的有机废气有组织达标排放. 静电式油烟净化器; 1; 1套; 2000m3/h; 油烟达标排放. 废水; 雨污分流管网; 20; /; /; 满足环境管理要求. 规范化污水接管口; 5; 1个; /. 规范化雨水接管口; 2; 1个; /. 隔油池; 1; 1个; 4050t/a; 生活污水预处理达接管要求. 化粪池; 1; 1个. 噪声; 消声、减振及隔声; 12; /; 降噪15-25dB(A); 厂界噪声达标. 固废; 危险固废堆场; 2; 1个; 20m2; 满足环境管理要求. 一般固废堆场; 1; 1个; 30m2. 合计; 75; /; /; /. 7、职工人数、工作制度及配套生活设施 建设项目职工定员100人，采用两班制，年工作300天，年工作时数按4800h计。建设项目设食堂1座，无宿舍、浴室。 8、厂区及车间平面布置情况 常州市方顺新材料科技有限公司厂区主出入口设在北侧沿晨风路一侧，门卫及配电房位于主出入口西侧，研发车间、生产车间一位于厂区西侧，生产车间二、生产车间三位于厂区东侧，生产车间四位于厂区南侧。 本项目冷却塔及循环水池位于生产车间三东北侧，PE锂电池膜研发线位于研发车间一楼，其余生产设备均布置于生产车间一内，PE流延线均匀布置于生产车间一南北两侧，其余设备布置于生产车间一中间。厂区及车间平面布局情况见图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 金坛区地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东经119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全区总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。全市总人口55.69万人。2015年，金坛区人民政府驻西城街道华阳南路88号，辖3个街道6个镇：尧塘街道、东城街道、西城街道、金城镇、儒林镇、直溪镇、朱林镇、薛埠镇、指前镇 2、地形、地貌及地质 建设项目地处长江中下游冲积平原，地势平坦，属冲积湖积圩田平原，地面高程大部分在2.5～6米（黄海高程）之间。地耐力一般为8～10顿/平方米。地震烈度为六级。 项目所在地区地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5亿年～7000万年）形成新块褶皱构造，距今2500万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 建设项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6度，地耐力为（8～10）t/m2。 3、气候、气象特征 金坛地区属北亚热带季风气候区，气候温和。冬季受大陆来的寒冷而干燥的冬季风侵袭，夏季受来自太平洋的暖湿气流的控制，春秋两季为冬季风和夏季风的过渡季节。 本区四季分明，热量充裕，无霜期长，雨水充沛，光照充足。据2015年观测资料，本区年平均气温16.4℃，极端最高气温37.2℃，极端最低气温-5.7℃。初霜最早为12月1日，终霜为3月12日，年平均无霜期为254天。常年日照平均为1749.4小时，日照率为40%。年平均降水量1503.9毫米，最多年达1408.3毫米，最少年为425.2毫米，年平均相对湿度为78%。自然条件优越，气候宜人，适合人们观光旅游，休闲度假。主要气象特征见表9。 表9 主要气象气候特征 序号; 项目; 数值及单位. 1; 风向; 全年主导风向及频率; ESE 12%. 2; 风速; 平均; 2.2m/s. 3; 大气压; 平均; 1016.3mbar. 4; 降雨量; 年平均降雨量; 1503.9mm. 5; 一日最大降水量; 274.6mm. 6; 年降水日数; 140d. 7; 相对湿; 年均相对湿度; 78%. 8; 气温; 年平均气温; 16.4℃. 9; 极端最高气温; 37.2℃. 10; 极端最低气温; -5.7℃. 金坛区风玫瑰图见图1。 图1 金坛区风玫瑰图 4、水文、水系 金坛区地处太湖流域上游湖西地区的西北部，境内河流纵横交织、湖塘星罗棋布，享有声誉的天然湖泊长荡湖位于城区南侧。项目北侧约2200米为尧塘河。 尧塘河为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。 5、植被与生物多样性 建设项目所在区域已开发利用，自然植被已不存在，目前本区域植被以人工植被为主。主要种植绿化草木，生物量较少。无重点保护的珍稀动植物分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、周边环境概况 建设项目位于金坛经济开发区晨风路南侧、中兴路东侧地块，常州市方顺新材料科技有限公司东侧为空地（规划为工业用地）；南侧为常州永凯机械制造有限公司；西侧为常州市双成塑母料有限公司；北侧为晨风东路，隔路为空地（规划为工业用地）。项目周边300米范围内具体用地现状见附图2。 2、区域环境质量现状 （1）地表水环境质量状况 引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司2016年4月9日-4月11日历史监测数据（数据引用“盛利维尔（中国）新材料技术有限公司环境影响后评价”地表水监测结果，检测报告编号：（2016）环检（水）第（201）号），监测断面W1布设在尧塘河二污厂排污口上游500m。具体统计结果见表10。 表10 水质监测结果汇总一览表 单位：mg/L，pH无量纲 水域名称; 检测断面; 项目; pH; CODCr; 氨氮; 总磷. 尧塘河; W1（二污厂尧塘河排口上游500m 处）; 最大值; 7.82; 25.0; 1.29; 0.250. 最小值; 7.73; 22.2; 1.15; 0.235. 平均值; 7.78; 23.2; 1.22; 0.243. 超标率%; /; /; /; /. 最大超标倍数%; /; /; /; /. 标准值; 6～9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 检测数据表明，尧塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，水质良好。 （2）环境空气质量现状 SO2、NO2、PM10引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司2016年5月6日～5月12日连续7天检测数据，数据引自《盛利维尔（中国）新材料技术有限公司环境影响后评价环境质量现状监测方案》中“金江东苑”测点大气现状检测数据；非甲烷总烃引用青山绿水（江苏）检验检测有限公司2016年12月19日～12月25日连续7天检测数据，数据引自《盛利维尔（中国）新材料技术有限公司年产2000吨金刚线及切割研发中心项目环境影响评价报告书》中“金江东苑”测点大气现状检测数据。具体统计结果见表11。 表11 项目所在区域大气环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 测点 名称; 项目; 小时浓度检测结果; 日均浓度检测结果. 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数. 金江 东苑; SO2; 0.014～0.033; 0; /; /; /; /. NO2; 0.027～0.04; 0; /; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.093～0.13; 0; /. 非甲烷总烃; 0.50～1.56; 0; /; /; /; /. 从表中数据可以看出：项目所在区域环境空气质量现状良好，SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；非甲烷总烃现状监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 （3）环境噪声状况 根据青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2017年10月16日～17日对项目所在地环境噪声现状检测结果，具体检测结果见表12。 表12 环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 检测点位 检测时间; 1＃(东厂界; 2＃(南厂界); 3＃(西厂界); 4＃(北厂界). 2017年10月16日; 54.0; 53.4; 54.3; 54.6. 2017年10月17日; 53.8; 54.2; 54.0; 53.8. 标准值; 昼间≤65; 昼间≤70. 由检测结果可见，项目所在地东、南、西厂界昼间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值要求；北厂界昼间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境功能区环境噪声限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标见表13。 表13 主要环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境 要素; 保护对 象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能区划; 依据. 空气 环境; 中塘村; N; 489m; 约300户居民，900人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政办发〔2017〕160号）. 水环境; 尧塘河; N; 450m; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准; 《常州市地表水(环境)功能区划》(常政办发[2003]77号). 声环境; 周围区域; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类声环境功能区; 《常州市市区声环境功能区划（2017）》.

# 评价适用标准

|  | 环 境 质 量 标 准 |  | 1、地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》(常政办发[2003]77号)，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，悬浮物参照执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL－94）中标准。具体数据见表14。 表14 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 分类项; Ⅳ类标准值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量; ≤30. 氨氮; ≤1.5. 总磷（以P计）; ≤0.3. 悬浮物; ≤60; 水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL－94）. 2、大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政办发〔2017〕160号），项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；特征因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中有关规定标准，具体数据见表15。 表15 环境空气质量浓度限值 单位：mg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 非甲烷总烃; 30min平均; 2.0; mg/Nm3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 3、声环境质量标准 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政办发〔2017〕161号），项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值。项目北侧晨风路为城市主干道，因此，项目北侧沿晨风路两侧环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境功能区环境噪声限值。具体见表16。 表16 环境噪声标准限值 时段 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污 染 物 排 放 标 准 |  | 1、水污染物排放标准 生活污水接管排放执行常州金坛区第二污水处理厂接管标准（数据引自《金坛市城市污水处理有限公司金坛市第二污水处理厂扩建工程项目环境影响报告书》及批复）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。具体接管标准见表17。 表17 生活污水接管水质要求 污染物; 单位; 最高允许浓度; 标准来源. pH; 无量纲; 6.0～9.0; 《金坛市城市污水处理有限公司金坛市第二污水处理厂扩建工程项目环境影响报告书》及批复. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 250. 氨氮; mg/L; 35. 总磷（以P计）; mg/L; 3. 动植物油; mg/L; 100; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准. 常州金坛区第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表18。 表18 常州金坛区第二污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; 最高允许排放限值; 标准来源. COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准. 氨氮; 5（8）. 总磷（以P计）; 0.5. pH（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准. SS; 10. 动植物油; 1. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 （1）工艺废气 非甲烷总烃、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。具体见表19。 表19 大气污染物排放标准限值 污染物 名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放 速率(kg/h); 无组织排放 监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. （2）食堂油烟 本项目设职工食堂1座，食堂厨房基准灶头2个，属“小型”规模。食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）。具体见表20。 表20 食堂油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(％); 60. 3、噪声排放标准 （1）施工期 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体数值见表21。 表21 建筑施工场界环境噪声排放限值 等效声级 Leq dB（A） 昼间*; 夜间*. 70; 55. 注*：昼间为6时～22时，夜间为22时～6时（次日）。 （2）运营期 建设项目北侧沿晨风路一侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区对应标准限值；其它厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值，具体见表22。 表22 环境噪声标准限值 时段 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. 4; 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 |  | （1）总量控制指标 建设项目污染物排放总量见表23。 表23 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 废气; 颗粒物; 1.57; 1.413; 0.157; 0.157. VOCS（非甲烷总烃）; 3.02; 2.718; 0.302; 0.302. 废水; 废水量; 4050; 0; 4050[1]; 4050[2]. COD; 1.62; 0; 1.62[1]; 0.20[2]. SS; 1.01; 0; 1.01[1]; 0.04[2]. 动植物油; 0.65; 0.39; 0.26[1]; 0.004[2]. 氨氮; 0.12; 0; 0.12[1]; 0.02[2]. 总磷; 0.01; 0; 0.01[1]; 0.002[2]. 固废; 危险固废; 0.5; 0.5; 0; 0. 一般固废; 9.7; 9.7; 0; 0. 生活垃圾; 18; 18; 0; 0. 注：[1]为接管至常州金坛区第二污水处理厂的处理考核量；[2]为参照常州金坛区第二污水处理厂出水指标计算，作为该项目排入外环境的水污染物总量。[3]建设项目无组织颗粒物：0.17t/a、VOCS（非甲烷总烃）：0.335t/a，仅为考核总量，不纳入总量控制指标内。 （2）总量平衡方案 废气：大气污染物排放总量控制指标为：颗粒物：0.157t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.302t/a，需申请总量指标。具体总量平衡方案为：江苏春江农化有限公司于2017年关闭，该公司核定总量为：VOCs 75.39t/a，已使用VOCs量69.4679t/a，从该公司剩余总量5.9221t/a中划拨VOCs量0.453t/a，用于本项目VOCs总量平衡替代；金坛市儒林顺达石灰厂于2017年关闭，该公司核定总量为：颗粒物34.462t/a，已使用颗粒物量32.438t/a，从该公司剩余总量2.024中划拨颗粒物量0.236t/a，用于本项目颗粒物总量平衡替代；可满足《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办（2014）148号）中“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行关闭类项目1.5倍削减量替代。”要求； 废水：建设项目生活污水排放总量（接管考核量）≤4050t/a，水污染物接管排放总量为COD≤1.62t/a、SS≤1.01t/a、动植物油≤0.26t/a、氨氮≤0.12t/a、总磷≤0.01t/a；排入外环境的水污染物总量为COD≤0.20t/a、SS≤0.04t/a、动植物油≤0.004t/a、氨氮≤0.02t/a、总磷≤0.002t/a，纳入常州金坛区第二污水处理有限公司总量范围内； 固废：固废排放总量为零。 |  |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、生产工艺流程及产污环节 （1）生产工艺流程及产污环节图 搅拌混合 图例： G----废气 S----固废 N----噪声 产品 加热挤出 （电加热，170-210℃） 流 延 复 合 （电加热，200℃） 图2 PE流延膜生产工艺流程图 间接循环冷却 G2：挤出废气 N：噪声 自来水 碳酸钙、钛白粉、PE粒子、功能性母粉、色母或PE改性粒子、功能性母粒、色母 G1：投料粉尘 N：噪声 分 切 产品 分 切 彩 印 检 测 油墨、离型纸或无纺布 间接循环冷却 G3：彩印废气 S2：废包装桶 N：噪声 G4：复合废气 S1：塑料边角料 N：噪声 N：噪声 破 碎 塑料边角料 塑料边角料 N：噪声 回用 瑕疵品 自来水 20% 80% 铝箔 （2）生产工艺流程及产污环节简述 ①搅拌混合：将外购碳酸钙、钛白粉、PE粒子、功能性母粉、色母或PE改性粒子、功能性母粉、色母人工倒入失重称（兼具称重和搅拌功能），按设定值自动称重后，通过各自管道输送至混配系统，常温下使物料在搅拌器作用下实现充分混合。原料中碳酸钙、钛白粉、功能性母粉均为粉状，因此在投料过程中有粉尘（G1）和噪声（N）产生及排放。 ②加热挤出：混合后的物料通过管道输送到密闭的PE流延线、PE锂电池膜研发线（研发产品产量约占PE流延膜总产量的5%）中电加热，加热温度约为170-210℃，使塑料粒子熔融，熔融料通过T型结构成型模具挤出。此工序有挤出废气（G2）及噪声（N）产生。 ③流延：挤出后的熔融料呈片状流延至平稳旋转的冷却辊筒的辊面上，膜片在冷却辊筒上采用循环冷却水隔套冷却成型，再经牵引、切边后把制品收卷，冷却水定期补充、排放。此工序有塑料边角料产生。 ④检测：流延后的PE膜采用测厚仪和瑕疵检测仪进行检测，此工序有瑕疵品产生。 ⑤分切：按照客户要求，将80%检测合格的PE膜进行分切，即为产品。此工序有塑料边角料产生。 ⑥彩印：将油墨投入彩印线，将凹版安装至彩印线上进行印刷，在印刷过程中，首先由印刷设备内的着墨部件使凹版吸附适量的油墨，然后通过彩印线内的压印部件完成图文的转移复制。此环节有彩印废气（G3）、废包装桶（S1）和噪声（N）产生。 ⑦复合：20%检测合格的PE膜进入无溶剂复合线，复合线采用电加热，加热温度约200℃左右，通过加热辊子使PE膜软化后附着在铝箔或彩印完成后的离型纸或无纺布上，复合后的膜片采用循环冷却水隔套冷却，冷却水定期补充、排放。此环节有复合废气（G4）产生。 ⑧分切：复合后的PE膜进行分切，即为产品。此工序有塑料边角料（S2）产生。 ⑨破碎：流延、检测及分切工段产生的塑料边角料中可回用于生产的部分放入在线破碎回收机内进行破碎，回用于搅拌混合工序，将边角料破碎为较小的颗粒状，无粉尘产生及排放，此工序仅有噪声（N）产生。 （3）公辅设施及环保设施产污环节 ①冷却塔 建设项目设冷却塔2台，为PE流延线、PE锂电池膜研发线和无溶剂复合线提供冷却水，冷却水循环使用，定期补充，有定期排放水产生。 ②布袋除尘器 本项目6台失重称位于生产车间一，失重称上方各设置1个集气罩，将投料粉尘收集后，集中送入1套布袋除尘器净化，最终由15米高1#排气筒排放，该净化装置有除尘灰产生。

主要污染工序： 1、废水 （1）清下水 建设项目设冷却塔2台，为PE流延线、PE锂电池膜研发线和无溶剂复合线提供冷却水，冷却水循环使用，定期补充、排放，补充水量约为2t/月（24t/a），排污按补充水量80%计算，则排污水量约19t/a。这部分水水质较简单，主要污染物为COD、SS，浓度分别约30mg/L、40mg/L，可达到清下水水质要求，即：COD≤40mg/L、SS≤40mg/L，作为清下水排入雨水管网。 （2）生活污水 建设项目无生产废水产生及排放，废水仅为职工生活污水，职工定员100人，人均生活用水量以150L/d计，产污系数取0.9，年工作300天，则生活用水量为4500t/a，生活污水产生量为4050t/a，污水中主要污染物为COD：400mg/L、SS：250mg/L、动植物油：160mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：3mg/L。建设项目生活污水4050t/a经隔油池、化粪池预处理达接管要求后，排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理。 水污染物产生及排放情况见表24。建设项目用排水平衡见图3。 表24 水污染物产生及排放情况表 废水 名称; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物 产生浓度 (mg/L); 污染物 产生量 (t/a); 治理 措施; 污染物 排放浓度 (mg/L); 污染物 排放量 (t/a); 接管标准浓度限值(mg/L); 排放 去向. 生活 污水; 4050; pH; 7～9; 隔油池+化粪池; 7～9; 6.5～9.5; 接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理. COD; 400; 1.62; 400; 1.62; 500. SS; 250; 1.01; 250; 1.01; 250. 动植物油; 160; 0.65; 64; 0.26; 100. 氨氮; 30; 0.12; 30; 0.12; 35. 总磷; 3; 0.01; 3; 0.01; 3. 自来水 接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理 生活用水 4050 隔油池+化粪池 19 4500 损耗450 冷却塔补充用水 24 作为清下水经雨水管网排放 损耗5 4050 4524 图3 建设项目用排水平衡图（单位：t/a） 循环水池 PE流延线、PE锂电池膜研发线、无溶剂复合线间接冷却用水 19 2、废气 （1）有组织废气 ①投料粉尘 本项目6台失重称均位于生产车间一，主要用于称量和搅拌PE粒子及钛白粉等原材料，其中失重称的搅拌环节为密闭结构，故仅在人工投料时有粉尘产生，粉尘的产生量按粉状原料总用量的0.3%计，粉状原料钛白粉、功能性母粉、碳酸钙共计580t/a，则粉尘的总产生量为1.74t/a。建设单位拟在6台失重称上方各设置1个集气罩，将投料粉尘收集后，集中送入1套布袋除尘器净化，最终由15米高1#排气筒排放。集气罩捕集效率约为90%，布袋除尘器配套风机总风量为10000m3/h，年运行300天，每天作业时间以5小时计，则粉尘的产生量、产生浓度及产生速率分别约1.57t/a、105mg/m3、1.05kg/h，布袋除尘器对粉尘的设计去除效率≥90％，本次环评取保守值90%，则1#排气筒中粉尘的排放量、排放浓度及排放速率分别为0.157t/a、10.5mg/m3、0.105kg/h。 ②挤出废气（PE锂电池膜研发线、1#-4#PE流延线） 本项目设8条PE流延线位于生产车间一，1条PE锂电池膜研发线位于研发车间一楼，加热挤出采用电加热，注塑温度控制在170℃～210℃，因此，塑料粒子受热挥发少量有机废气，废气中主要污染物以非甲烷总烃计。建设单位拟在PE锂电池膜研发线与1#-4#PE流延线的加热挤出单元各设置1套集气罩，挤出废气经集气罩收集后统一送入1#光氧催化净化装置处理，尾气由风机引出，最终经15米高2#排气筒集中排放。本项目PE改性粒子、PE粒子、功能性母粉、色母等原材料消耗总量为4130t/a，其中PE锂电池膜研发线需使用的原材料约占总量的5%（即206t/a），则PE锂电池膜研发线与1#-4#PE流延线需使用的原材料用量为2168t/a，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局），非甲烷总烃产生量约350克/每吨材料，据此确定PE锂电池膜研发线、1#-4#PE流延线挤出时挥发的非甲烷总烃产生量为0.76t/a。 集气罩捕集效率约为90%，排气筒配套风机风量为20000m3/h，年运行300天，每天作业时间以12小时计，则2#排气筒中非甲烷总烃的产生量、产生浓度及产生速率分别约0.68t/a、9.44mg/m3、0.19kg/h。光氧催化净化装置对有机废气的净化效率按90％计，则2#排气筒中非甲烷总烃排放量、排放浓度、排放速率分别为：0.068t/a、0.94mg/m3、0.019kg/h。 ③挤出（5#-8#PE流延线）、彩印、复合废气 ●挤出废气（5#-8#PE流延线） 本项目5#-8#PE流延线需使用的原材料用量为1962t/a，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局），非甲烷总烃产生量约350克/每吨材料，据此确定5#-8#流延线挤出时挥发的非甲烷总烃产生量为0.68t/a。 ●彩印废气 本项目设1条彩印线于生产车间一内，废气主要来自彩印过程中使用的油墨中有机溶剂挥发的有机废气。本项目油墨用量为7.74t/a，油墨中的有机组分为：丙二醇10%、乙醇6%、蜡5%，考虑油墨中的有机溶剂全部挥发，则有机废气中主要污染物质为丙二醇、乙醇等，污染物以非甲烷总烃计，则彩印过程中非甲烷总烃的产生量为1.625t/a。 ●复合废气 本项目共设无溶剂复合线1条位于生产车间一，复合时采用电加热，温度在200℃左右，复合时有废气排放，废气中主要污染物以非甲烷总烃计。本项目PE改性粒子、PE粒子、功能性母粉、色母等原材料消耗总量为4130t/a，约有20%（826t/a）的PE流延膜需经复合，非甲烷总烃产生量约350克/每吨材料，则复合过程中非甲烷总烃产生量均为0.29t/a。 建设单位拟在5#～8#PE流延线的加热挤出单元各设置1套集气罩，同时分别在无溶剂复合线和彩印线的复合单元和彩印单元各设置1套集气罩。5#～8#流延线产生的挤出废气、复合废气及彩印废气经集气罩收集后统一送入2#光氧催化净化装置处理，尾气由风机引出，最终经15米高3#排气筒集中排放。集气罩捕集效率约为90%，排气筒配套风机风量均为20000m3/h，年运行300天，每天作业时间以12小时计，则3#排气筒非甲烷总烃的产生量、产生浓度及产生速率分别约2.34t/a、32.5mg/m3、0.65kg/h。光氧催化净化装置对有机废气的净化效率按90％计，则3#排气筒中非甲烷总烃排放量、排放浓度、排放速率分别为：0.234t/a、3.25mg/m3、0.065kg/h。 有组织废气产生及排放源强见表25。 表25 有组织废气产生及排放源强表 产生环节; 排气筒编号; 排气量m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率％; 排放情况; 执行标准; 排放 参数; 排放方式. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 直径m; 温度 ℃. 失重称; 1#; 10000; 粉尘; 1.57; 105; 1.05; 布袋除尘器; 90; 0.157; 10.5; 0.105; 120; 3.5; 15; 0.4; 20; 1500h连续. PE锂电池膜研发线、1#～4#PE流延线; 2#; 20000; 非甲烷总烃; 0.68; 9.44; 0.19; 1#光氧催化净化装置; 90; 0.068; 0.94; 0.019; 120; 10; 15; 0.4; 20; 3600h连续. 5#～8#流延线、复合线、彩印线; 3#; 20000; 非甲烷总烃; 2.34; 32.5; 0.65; 2#光氧催化净化装置; 90; 0.234; 3.25; 0.065; 15; 0.4; 20; 3600h连续. （2）无组织废气 ①研发车间废气 PE锂电池膜研发线位于研发车间一楼，集气罩捕集率均为90%，则有10%废气未能经集气罩捕集，PE锂电池膜研发线需使用的原材料约占总量的5%，将研发车间一楼视为单一矩形面源，则面源无组织产生源强为：1#面源（研发车间一楼）非甲烷总烃：0.007t/a。 ②生产车间一废气 1#～8#PE流延线、无溶剂复合线、彩印线均位于生产车间一，集气罩捕集率均为90%，则有10%废气未能经集气罩捕集，将生产车间一视为单一矩形面源，面源无组织产生源强为：2#面源（生产车间一）粉尘：0.17t/a、非甲烷总烃：0.328t/a。 表26 无组织废气污染物产生及排放源强表 面源名称及编号; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 污染物产生环节; 污染物 名称; 污染物产生量t/a; 污染物 名称; 污染物排放量t/a. 1#面源（研发车间一楼）; 加热挤出; 非甲烷总烃; 0.007; /; 非甲烷总烃; 0.007; 660; 10. 2#面源（生产车间一）; 加热挤出、投料、复合、彩印; 粉尘; 0.17; /; 粉尘; 0.17; 6336; 10. 非甲烷总烃; 0.328; 非甲烷总烃; 0.328. （3）油烟 本项目食堂采用液化石油气作为燃料，用量按0.1kg/人·d计，则液化石油气用量约为3t/a，由于液化石油气为清洁燃料，污染物产生量较小，本评价不进行定量统计分析。 食物在炸、煎、煮、炒等烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。厨房油烟中的主要危害成分为醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酮、内酯、杂环化合物等。根据调查，常州市人均食用油用量约10kg/a，油烟产生量按耗油量的4％计，则人均产生量为0.4kg/a。建设项目职工定员100人，则食堂油烟产生量约0.04t/a，产生浓度约4mg/m3，采用油烟净化器净化后，通过排烟管集中达标排放。油烟净化器设计净化效率为80%，油烟废气量约1000万Nm3/a，则油烟排放量约0.008t/a，排放浓度约0.8mg/m3。 3、噪声 建设项目高噪声设备主要为失重称（6台）、PE锂电池膜研发线（1条）、PE流延线（8条）、彩印线（1条）、分切机（5台）、在线破碎回收机（8台）、冷却塔（2台）、风机（3台）、空压机（3台），单台设备噪声源强为82～90dB（A）。主要高噪声设备见表27。 表27 高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 单台设备等效声级（dB（A））; 声源类型; 所在车间(工段)名称; 距最近厂界位置(m); 治理措施; 降噪效果（dB（A））. 1; PE锂电池膜研发线（1条）; 85; 室内 声源; 研发车间; 西厂界，10m; 合理布局+消声+减振+厂房隔声; 25. 2; 失重称（6台）; 82; 生产车间一; 西厂界，10m. 3; PE流延线 （8条）; 85. 4; 彩印线（1条）; 85. 5; 分切机（5台）; 88. 6; 在线破碎回收机（8台）; 90. 7; 风机（3台）; 85. 8; 空压机（3台）; 88. 9; 冷却塔（2台）; 88; 室外声源; 室外; 东厂界，10m; 合理布局+消声+减振+隔声; 15. 4、固废 本项目加热挤出、彩印、复合过程中产生的有机废气经光氧催化净化装置处理后有组织达标排放，光氧催化净化装置运行过程中无废催化剂产生。 （1）固废产生量核算 ①塑料边角料：塑料边角料产生量按原料总量的2%计，则塑料边角料共计83t/a，其中90%回用于混料工序，10%外卖综合利用，则74.7t/a回用于生产工序， 8.3t/a外卖综合利用。 ②除尘灰：布袋除尘器将产生除尘灰，经核算，除尘灰产生量为1.4t/a。 ③废包装桶：本项目油墨在生产使用过程中产生的废包装桶分别为387只/年，油墨空桶按1.3kg/空桶计算，本项目废包装桶产生量约为0.5t/a。 ④生活垃圾：职工办公生活产生的生活垃圾按0.6kg/人·d计，本项目职工定员100人，年运行300天，则生活垃圾产生量为18t/a。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表28。 表28 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生来源; 形态; 主要成分; 预测产生量(吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 塑料边角料; 分切; 固态; 塑料; 8.3; √; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330 -2017）. 2; 除尘灰; 布袋除尘器; 固态; 颗粒物; 1.4; √. 3; 废包装桶; 原料盛装; 固态; 铁、丙二醇、颜料等; 0.5; √. 4; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 废塑料、 废纸等; 18; √. ## （3）固体废物产生情况汇总 ## 根据《国家危险废物名录》（2016），判定建设项目固体废物是否属于危险固废。建设项目固体废物产生情况汇总见表29。 表29 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废 名称; 属性(危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装桶; 危险废物; 原料盛装; 固态; 铁、丙二醇、颜料等; 根据《国 家危险废物名录》（2016年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; T/In; HW49其他 废物; 900-041-49; 0.5. 2; 塑料 边角料; 一般工业固体 废物; 分切; 固态; 塑料; /; 61废塑料; /; 8.3. 3; 除尘灰; 布袋除尘器; 固态; 颗粒物; /; 84工业粉尘; /; 1.4. 4; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公、生活; 半固; 态 废塑料、废纸等; /; 99其它废物; /; 18. 表30 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 估算产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 废包装桶; HW49其他 废物; 900-041-49; 0.5; 原料盛装; 固态; 矿物油、烃/水混合物、铁等; 矿物油、烃/水混合物; 间歇，每1年·次; T/In; 收集后分类暂存于危险固废暂存场，委托有资质的单位无害化处置. （4）建设项目固体废物利用处置方式 ## 表31 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量(吨/年); 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 塑料 边角料; 分切; 一般工业 固体废物; 61废塑料; 8.3; 外卖; /. 2; 除尘灰; 布袋除尘器; 一般工业 固体废物; 84工业粉尘; 1.4. 3; 废包装桶; 原料盛装; 危险废物; HW49其他废物 900-041-49; 0.5; 委托 处置; 常州润克环保科技有限公司等具备处置资质和处置能力的单位. 4; 生活垃圾; 办公、 生活; 一般固体废物; 99其它废物; 18; 环卫 清运; /. 5、污染物排放总量汇总 建设项目污染物排放量汇总见表32。 表32 建设项目污染物排放量汇总 类型; 来源; 污染物 名称; 废气量 万Nm3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放 去向. 废气; 失重称; 粉尘; 10000; 1.57; 105; 0.157; 10.5; 周围环境 空气. PE锂电池膜研发线、1#～4#PE流延线; 非甲烷总烃; 20000; 0.68; 9.44; 0.068; 0.94. 5#～8#流延线、复合线、彩印线; 非甲烷总烃; 20000; 2.34; 32.5; 0.234; 3.25. 1#面源; 非甲烷总烃; 无组织; 0.007; 无组织; 0.007; 无组织. 2#面源; 粉尘; 无组织; 0.19; 无组织; 0.19; 无组织. 非甲烷总烃; 0.328; 0.328. 类型; 来源; 污染物 名称; 废水量 t/a; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放 去向. 废水; 生活污水; pH; 4050; 7～9; 7～9; 接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理. COD; 400; 1.62; 400; 1.62. SS; 250; 1.01; 250; 1.01. 动植物油; 160; 0.65; 64; 0.26. 氨氮; 30; 0.12; 30; 0.12. 总磷; 3; 0.01; 3; 0.01. 类型; 来源; 污染物 名称; 产生量 t/a; 处理处置量t/a; 综合利用量t/a; 外排量 t/a; 备注. 固 废; 分切; 塑料边角料; 8.3; 0; 8.3; 0; 外卖. 布袋除尘器; 除尘灰; 1.4; 0; 1.4; 0. 原料盛装; 废包装桶; 0.5; 0.5; 0; 0; 委托有资质的单位处置. 办公、生活; 生活垃圾; 18; 18; 0; 0; 环卫清运.

污染防治措施： 1、废水防治措施 （1）生活污水接管可行性分析 建设项目无生产废水产生及排放，废水仅为职工生活污水，生活污水4050t/a经隔油池、化粪池预处理达接管要求后，排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理，接管排放的水质为COD：400mg/L、SS：250mg/L、动植物油：64mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：3mg/L，可达到接管水质要求，即：COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、动植物油≤100mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤3mg/L。 常州金坛区第二污水处理厂是金坛区经济技术开发区内重要的基础设施，位于华城东路与新常金公路交汇处以北100 米，一期处理规模为2 万吨/日，已于2005 年底建成投入运营；二期处理规模为2 万吨/日，已于2009 年底建成投入运营；三期处理规模为2 万吨/日，已于2014 年4 月8 日取得金坛区环境保护局批复，并于2016年底正式投入营运。目前常州金坛区第二污水处理厂处理能力已达6 万吨/日，实际污水处理量为3.1 万吨/日，尚有2.9万吨/日的余量。建设项目废水接管量约13.5t/d，占处理量的0.05%，因此，本项目污水可接管至常州金坛区第二污水处理厂，污水防治措施可行。 （2）排污口规范化设置 建设项目厂区污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，即厂区只能设置污水排放口一个，雨水排放口一个。 2、废气防治措施 （1）有组织废气 ①投料粉尘 ●废气收集及处理方案 本项目6台失重称均位于生产车间一，建设单位拟在6台失重称上方各设置1个集气罩，将投料粉尘收集后,集中送入1套布袋除尘器净化，最终由15米高1#排气筒排放。 ●废气处理装置运行原理及效果分析 布袋除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。工作原理：含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。建设单位拟采用的布袋除尘器对粉尘的设计去除效率确保≥90%（相关承诺见附件9）。布袋除尘器原理图见图4，投料粉尘收集净化过程示意图见图5。 图4 布袋除尘器原理图 图5 投料粉尘收集净化过程示意图 15米高1#排气筒排放 集气罩 风机 失重称 投料口 布袋 除尘器 除尘灰 ●达标情况分析 粉尘经布袋除尘器处理后，1#排气筒中粉尘的排放浓度、排放速率分别为10.5mg/m3、0.105kg/h。粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3、最高允许排放速率≤3.5kg/h，可达标排放。 ②挤出废气（PE锂电池膜研发线、1#-4#PE流延线） ●废气收集及处理方案 建设单位拟在PE锂电池膜研发线与1#-4#PE流延线的加热挤出单元各设置1套集气罩，挤出废气经集气罩收集后统一送入1#光氧催化净化装置处理，尾气由风机引出，最终经15米高2#排气筒集中排放。 PE锂电池膜研发线 图6 挤出废气收集净化过程示意图 1#光氧催化净化装置 15米高2#排气筒排放 风机 集气罩 1#PE流延线 集气罩 集气罩 集气罩 集气罩 2#PE流延线 3#PE流延线 4#PE流延线 ●废气处理装置运行原理及效果分析 光氧催化（UV光解+低温等离子）废气处理原理：光氧催化废气处理装置采用特种紫外线光源对废气分子链进行净化的专业技术，运用253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，为第一重处理；取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成低分子化合物CO2、H2O等，为第二重处理；将纳米级催化剂喷涂于蜂窝状金属网孔上，使之全方位与光源接触，催化剂在338纳米光源以下发生催化反应，放大10-30倍光源效果，使光源与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率，催化剂还具有类似于植物光合作用，对废气进行净化效果，为第三重处理，为了维持较高的催化能力，只需定期喷涂新催化剂，无废催化剂产生；通过三重处理后有机物降解效率可达90-95%以上，本次评价保守设计效率为90%。 光氧催化反应式如下： UV+高分子有机物→低分子有机物 UV+空气（O2）→O3 低分子有机物+ O3→CO2+ H2O++N2+少量低分子有机物 光氧催化示意图见下图： 图7 光氧催化原理示意图 ●达标情况分析 经光氧催化净化装置处理后，2#排气筒中非甲烷总烃排放速率、排放浓度分别为：0.019kg/h、0.94mg/m3，可使非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高排放速率≤10kg/h。 ③挤出（5#-8#PE流延线）、彩印、复合废气 ●废气收集及处理方案 建设单位拟在5#～8#PE流延线的加热挤出单元各设置1套集气罩，同时分别在无溶剂复合线和彩印线的复合单元和彩印单元各设置1套集气罩。5#～8#流延线产生的挤出废气、复合废气及彩印废气经集气罩收集后统一送入2#光氧催化净化装置处理，尾气由风机引出，最终经15米高3#排气筒集中排放。 图8 挤出、彩印、复合废气收集净化过程示意图 2#光氧催化净化装置 15米高3#排气筒排放 风机 集气罩 5#PE流延线 集气罩 集气罩 集气罩 集气罩 6#PE流延线 7#PE流延线 8#PE流延线 集气罩 无溶剂复合线 彩印线 ●废气处理装置运行原理及效果分析 光氧催化净化装置运行原理及效果见上述。 ●达标情况分析 经光氧催化净化装置处理后，3#排气筒中非甲烷总烃排放速率、排放浓度分别为：0.065kg/h、3.25mg/m3，可使非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即：非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高排放速率≤10kg/h。 （2）无组织废气 本项目未经捕集的粉尘、有机废气产生量较少，直接无组织排放，并通过以下措施进行控制： ①合理设置各集气罩，尽可能提高集气罩捕集效率，减少无组织废气排放量； ②对不小心漏洒的物料应及时清扫，及时对厂区内地面进行洒水降尘，减轻二次扬尘的影响。 ③加强生产管理，增加员工意识，规范操作，加强厂房通风，确保无组织废气厂界达标； ④采取预防为主、清洁生产的方针，采用先进生产工艺，选用先进的生产设备和清洁原料。 3、噪声防治措施 建设项目高噪声设备主要为失重称（6台）、PE锂电池膜研发线（1条）、PE流延线（8条）、彩印线（1条）、分切机（5台）、在线破碎回收机（8台）、冷却塔（2台）、风机（3台）、空压机（3台），单台设备噪声源强为82～90dB（A）。冷却塔置于室外，作为室外声源；PE锂电池膜研发线布置于研发车间，失重称、PE流延线、彩印线、分切机、在线破碎回收机、风机、空压机布置于生产车间一作为室内声源。建设单位拟采取以下降噪措施。 （1）室外声源 建设单位拟选用质量好、噪声低、振动低的设备；并采取隔声、减震、安装隔声垫、消声器等降噪措施进行降噪。预计降噪效果可达到15dB（A）左右。 （2）室内声源 通过合理车间平面布局，合理选用质量好、噪声低、振动低的设备，并采取隔声、减震、安装隔声垫、消声器等降噪措施进行降噪。预计降噪效果可达到25dB（A）左右。 4、固废防治措施 （1）危险固体废物 1）、危险废物处置方式 根据《国家危险废物名录》（2016年修订）以及危险废物鉴别标准，本项目危险废物为油墨在使用过程中产生的废包装桶（HW49 其他废物）0.5t/a，拟委托常州润克环保科技有限公司等具备处置资质和处置能力的单位进行无害化处置，并在本项目正式投产前落实危险废物处置途径，签订危废处置协议，报金坛区环境保护局备案（承诺书见附件9）。 2）、贮存场所（设施）污染防治措施 厂区需设置1个危废暂存场对危险固废进行安全暂存。危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行设置，并做到以下几点： ①危险废物堆要做到“四防”，即：防风、防雨、防晒、防渗漏； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ④危废暂存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 - ⑤废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑥废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签； - ⑦用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑧危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定，确保危险废物安全处置，防止二次污染。 表33 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 固废 名称; 废物 类别; 废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险固废暂存场; 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 生产车间一; 20; /; 3t; 6个月. 3）、运输过程的污染防治措施 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 ③运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 ⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： 装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备； 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 (2）一般固体废物 本项目一般固废为塑料边角料8.3t/a、除尘灰1.4t/a，定期外卖综合利用。 一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾18t/a，由环卫部门定期清运，可得到有效处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 失重称（G1） | 粉尘 | 105mg/m3，1.57t/a | 10.5mg/m3，0.157t/a |
|  | PE锂电池膜研发线、1#～4#PE流延线（G2） | 非甲烷总烃 | 9.44mg/m3，0.68t/a | 0.94mg/m3，0.068t/a |
|  | 5#～8#流延线、复合线、彩印线（G2、G3、G4） | 非甲烷总烃 | 32.5mg/m3，2.34t/a | 3.25mg/m3，0.234t/a |
|  | 1#面源（研发车间） | 非甲烷总烃 | 无组织，0.007t/a | 无组织，0.007t/a |
|  | 2#面源（生产车间一） | 粉尘 | 无组织，0.17t/a | 无组织，0.17t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 无组织，0.328t/a | 无组织，0.328t/a |
|  | 食堂厨房 | 油烟 | 4mg/m3、0.04t/a | 0.8mg/m3、0.008t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 4050t/a | pH COD SS 动植物油 氨氮 总磷 | 7～9 400mg/L，1.62t/a 250mg/L，1.01t/a 160mg/L，0.65t/a 30mg/L，0.12t/a 3mg/L，0.01t/a | 7～9 400mg/L，1.62t/a 250mg/L，1.01t/a 64mg/L，0.26t/a 30mg/L，0.12t/a 3mg/L，0.01t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | 本项目设8台测厚仪，其中5台ScantechX射线测厚仪购于广州思肯德电子测量设备有限公司，3台SYBW-X型片材X射线厚度/灰分传感器购于浙江双元科技开发有限公司，根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）豁免准则规定，8台测厚仪均已取得当地环保厅豁免管理认证（见附件15）。 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 分切（S1） | 塑料边角料 | 8.3t/a | 外卖综合利用8.3t/a |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 1.4t/a | 外卖综合利用1.4t/a |
|  | 原料盛装（S2） | 废包装桶 | 0.5t/a | 委托处置0.5t/a |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 18t/a | 环卫清运18t/a |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为分切机（5台）、在线破碎回收机（8台）、冷却塔（2台）、空压机（3台）等，单台设备噪声源强为82～90dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目北侧沿晨风路一侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤70dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）；其他厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设项目厂区绿化面积2493.5m2，以尽量减小对周围生态环境影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目位于金坛经济开发区晨风路南侧、中兴路东侧地块，规划总用地面积29439m2，规划总建筑面积19278.6m2。本项目在建设施工过程中，施工噪声、建筑扬尘及载物泄漏、污水排放等会对周围环境造成一定的影响。施工期污染以扬尘和噪声为主。 1、对区域环境空气的影响 工程施工期环境空气的主要污染源为扬尘，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘；运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘及施工车辆等排放的废气；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。主要影响建筑工地周围等。 减缓环境影响措施：本项目在地下挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。在建设场地的四周应设有围护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。同时： （1）施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期； （2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量； （3）场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂 ，防止扬尘的扩散。建议采用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥； （4）运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理； （5）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取响应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 2、噪声环境影响分析 建筑施工可分为土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。各阶段的施工设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源。总体而言主要的噪声源有挖掘机、装载机、打桩机、钻机、水泥泵车、砂轮机、切割机等，但不同的施工队所拥有的建筑设备也不尽相同。施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。 建立噪声预测模式，预测和评价施工期各噪声源对周围环境的影响程度。 （1）噪声户外传播声级衰减计算的替代方法： LA(r)＝LAref(r0)－(Adiv＋Abar＋Aatm＋Aexc) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级； LAref(r0)——参考位置r0处的A声级； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc——附加A声级衰减量。 （2）点声源的几何发散衰减 ①无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： LA(r)＝LA(r0)－20lg（r/r0） 如已知点声源的A声功率级LWA，且声源处于自由声场空间，上式等效为： LA(r)＝LWA－20lgr－11 如声源处于半自由声场空间，则上式等效为： LA(r)＝LWA－20lgr－8 式中：LA(r)——距声源r处的A声级； LA(r0)——参考位置r0处的A声级； LwA——点声源声功率级； r——测点离声源中心的距离。 ②具有指向性点声源几何发散衰减的计算式： LA(r)＝LA(r0)－20lg（r/r0） 式中LA(r)、LA(r0)必须是在同一方向上的声级。 （3）多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： L=101gi=1n100.1Li 通过上述公式预测施工机械噪声对环境的影响范围，具体见表34。 - 表34 主要施工机械噪声影响预测结果 声级 （dB(A)） 施工机械; 测点离声源距离（m）; 标准值 dB(A); 达标距离 （m）. 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 挖掘机; 63.5; 57.4; 53.9; 51.4; 49.5; 47.9; 46.0; 75; 55; 5.3; 53.0. 装载机; 71.7; 65.6; 62.1; 59.6; 57.7; 56.1; 54.2; 75; 55; 13.6; 136.1. 打桩机; 82.5; 76.5; 73.0; 70.5; 68.5; 66.9; 65.0; 85; /; 15.0; /. 混凝土泵车; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 61.1; 59.5; 57.5; 70; 55; 35.7; 201.0. 振捣机; 75.5; 69.5; 66.0; 63.5; 61.5; 59.9; 58.0; 70; 55; 37.7; 211.9. 电锯; 81.5; 75.5; 72.0; 69.5; 67.5; 65.9; 64.0; 70; 55; 75.2; 422.8. 砂轮锯; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.5; 52.5; 65; 55; 35.7; 112.8. 切割机; 62.0; 56.0; 52.4; 49.9; 48.0; 46.4; 44.5; 70; 55; 7.9; 44.7. 磨石机; 56.5; 50.5; 46.9; 44.4; 42.5; 40.9; 39.0; 70; 55; 4.2; 23.7. 卷扬机; 58.0; 52.0; 48.4; 45.9; 44.0; 42.4; 40.5; 70; 55; 5.0; 28.2. 由上表可知，施工机械噪声在无遮挡物、不考虑附加及空气吸收衰减情况下，使用单台机械，对周围环境的最大影响范围为白天75.2m，夜间422.8m。在此距离之外可满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－2011）的要求。 3、对水环境的环境影响分析 建设项目采用多点同时施工方式，施工人员最多约50人，最高日排水量约5吨，主要污染物为COD，其浓度约200mg/L，接管至常州金坛区第二污水处理厂集中处理，对周围水体环境影响较小。 4、固体废弃物的环境影响分析 建设项目固体废弃物来源于建筑施工中产生的过量的挖方、废弃砖石、木材和材料，建筑垃圾经分类收集回收后应及时运出，在合理处置、分类利用的情况下，可实现对环境无排放，对环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 厂区排水实施“雨污分流、清污分流”，建设项目冷却塔定期排放水19t/a作为清下水与雨水一起经厂区雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入附近河流，对周围水环境影响较小。 建设项目无生产废水产生及排放，仅生活污水4050t/a经隔油池、化粪池预处理达接管要求后，排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 - 源强参数调查 点源源强参数调查清单见表35。 表35 点源参数调查清单 点源编号; 污染源 名称; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; /; Name; H0; H; D; V; T; Hr; Cond; Q粉尘; Q非甲烷总烃. 单位; /; /; m; m; m; m/s; K; h; /; g/s. 数据; 1#; 1#15米排气筒; 0; 15; 0.4; 23.7; 298; 1500; 正常、连续; 0.029; /. 2#; 2#15米排气筒; 0; 15; 0.4; 47.4; 298; 3600; 正常、连续; /; 0.0052. 3#; 3#15米排气筒; 0; 15; 0.4; 47.4; 298; 3600; 正常、连续; /; 0.018. 面源源强参数调查清单见表36。 表36 面源源强参数调查清单 面源 名称; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源初始排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 源强. 符号; Name; H0; Ll; Lw; Arc; H; Hr; Cond; Q粉尘; Q非甲烷总烃. 单位; /; m; m; m; º; m; h; /; g/s.m2. 数据; 1#面源; 0; 66; 10; 0; 10; 3600; /; /; 8.2×10-7. 2#面源; 0; 96; 66; 0; 10; 3600; /; 2.1×10-6; 2.85×10-6. （2）浓度贡献预测 ①估算模式计算结果 本项目点源、面源估算模式计算结果见表37、表38。 表37 点源估算模式计算结果表 距源中心下风向距离 D(m); 1#点源（1#排气筒）; 2#点源（2#排气筒）; 3#点源（3#排气筒）. 粉尘; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）; 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）; 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）. 10; 2.89E-13; 0; 5.28E-10; 0; 6.96E-10; 0. 100; 0.000333; 0.07; 0.000055; 0; 0.000072; 0. 200; 0.000411; 0.09; 0.000105; 0.01; 0.000138; 0.01. 300; 0.000434; 0.1; 0.000111; 0.01; 0.000146; 0.01. 400; 0.000417; 0.09; 0.000107; 0.01; 0.000141; 0.01. 500; 0.000404; 0.09; 0.000099; 0; 0.000131; 0.01. 600; 0.000506; 0.11; 0.000102; 0.01; 0.000134; 0.01. 700; 0.00056; 0.12; 0.00013; 0.01; 0.000172; 0.01. 800; 0.000578; 0.13; 0.000151; 0.01; 0.000199; 0.01. 900; 0.000574; 0.13; 0.000164; 0.01; 0.000216; 0.01. 1000; 0.000557; 0.12; 0.000171; 0.01; 0.000225; 0.01. 1100; 0.000529; 0.12; 0.00017; 0.01; 0.000225; 0.01. 1200; 0.000502; 0.11; 0.000168; 0.01; 0.000222; 0.01. 1300; 0.000507; 0.11; 0.000164; 0.01; 0.000217; 0.01. 1400; 0.000507; 0.11; 0.00016; 0.01; 0.000211; 0.01. 1500; 0.000502; 0.11; 0.000155; 0.01; 0.000204; 0.01. 1600; 0.000495; 0.11; 0.000149; 0.01; 0.000197; 0.01. 1700; 0.000485; 0.11; 0.000148; 0.01; 0.000194; 0.01. 1800; 0.000474; 0.11; 0.000149; 0.01; 0.000196; 0.01. 1900; 0.000462; 0.1; 0.000149; 0.01; 0.000196; 0.01. 2000; 0.000449; 0.1; 0.000148; 0.01; 0.000196; 0.01. 2100; 0.000435; 0.1; 0.000147; 0.01; 0.000193; 0.01. 2200; 0.000421; 0.09; 0.000145; 0.01; 0.000191; 0.01. 2300; 0.000408; 0.09; 0.000143; 0.01; 0.000188; 0.01. 2400; 0.000395; 0.09; 0.00014; 0.01; 0.000185; 0.01. 2500; 0.000383; 0.09; 0.000138; 0.01; 0.000182; 0.01. 2600; 0.000371; 0.08; 0.000135; 0.01; 0.000178; 0.01. 2700; 0.00036; 0.08; 0.000133; 0.01; 0.000175; 0.01. 2800; 0.000349; 0.08; 0.00013; 0.01; 0.000172; 0.01. 2900; 0.000338; 0.08; 0.000128; 0.01; 0.000168; 0.01. 3000; 0.000328; 0.07; 0.000125; 0.01; 0.000165; 0.01. 3500; 0.000284; 0.06; 0.000112; 0.01; 0.000148; 0.01. 4000; 0.000249; 0.06; 0.000101; 0.01; 0.000133; 0.01. 4500; 0.000221; 0.05; 9.16E-05; 0; 0.000121; 0.01. 5000; 0.000197; 0.04; 8.34E-05; 0; 0.00011; 0.01. 下风向最大浓度; 0.000579; 0.13; 0.000171; 0.01; 0.000225; 0.01. 浓度占标准10％距源最远距离D10％(m); 未超过10%标准值. 表38 面源估算模式计算结果表 距源中心下风向距离 D(m); 1#面源（研发车间）; 2#面源（生产车间一）. 非甲烷总烃; 粉尘; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）; 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）; 下风向预测浓度C (mg/m3); 浓度占标率P（％）. 10; 6.53E-05; 0; 0.00098; 0.22; 0.001084; 0.05. 100; 0.000364; 0.02; 0.003694; 0.82; 0.004082; 0.2. 200; 0.000336; 0.02; 0.00405; 0.9; 0.004476; 0.22. 300; 0.000314; 0.02; 0.004065; 0.9; 0.004493; 0.22. 400; 0.000315; 0.02; 0.003795; 0.84; 0.004194; 0.21. 500; 0.000292; 0.01; 0.00397; 0.88; 0.004388; 0.22. 600; 0.000257; 0.01; 0.003875; 0.86; 0.004283; 0.21. 700; 0.000222; 0.01; 0.003605; 0.8; 0.003985; 0.2. 800; 0.000193; 0.01; 0.003293; 0.73; 0.00364; 0.18. 900; 0.000168; 0.01; 0.002986; 0.66; 0.003301; 0.17. 1000; 0.000148; 0.01; 0.002705; 0.6; 0.00299; 0.15. 1100; 0.000132; 0.01; 0.002458; 0.55; 0.002716; 0.14. 1200; 0.000118; 0.01; 0.002239; 0.5; 0.002475; 0.12. 1300; 0.000106; 0.01; 0.002046; 0.45; 0.002262; 0.11. 1400; 9.64E-05; 0; 0.001878; 0.42; 0.002075; 0.1. 1500; 8.79E-05; 0; 0.001728; 0.38; 0.00191; 0.1. 1600; 8.06E-05; 0; 0.001596; 0.35; 0.001764; 0.09. 1700; 7.41E-05; 0; 0.00148; 0.33; 0.001635; 0.08. 1800; 6.85E-05; 0; 0.001374; 0.31; 0.001519; 0.08. 1900; 6.36E-05; 0; 0.001281; 0.28; 0.001415; 0.07. 2000; 5.92E-05; 0; 0.001198; 0.27; 0.001324; 0.07. 2100; 5.54E-05; 0; 0.001126; 0.25; 0.001245; 0.06. 2200; 5.21E-05; 0; 0.001061; 0.24; 0.001172; 0.06. 2300; 4.90E-05; 0; 0.001002; 0.22; 0.001107; 0.06. 2400; 4.63E-05; 0; 0.000948; 0.21; 0.001048; 0.05. 2500; 4.38E-05; 0; 0.000899; 0.2; 0.000994; 0.05. 2600; 4.15E-05; 0; 0.000855; 0.19; 0.000945; 0.05. 2700; 3.94E-05; 0; 0.000813; 0.18; 0.000899; 0.04. 2800; 3.75E-05; 0; 0.000775; 0.17; 0.000856; 0.04. 2900; 3.58E-05; 0; 0.000739; 0.16; 0.000817; 0.04. 3000; 3.41E-05; 0; 0.000707; 0.16; 0.000781; 0.04. 3500; 2.79E-05; 0; 0.00058; 0.13; 0.000642; 0.03. 4000; 2.34E-05; 0; 0.000489; 0.11; 0.00054; 0.03. 4500; 2.00E-05; 0; 0.000419; 0.09; 0.000463; 0.02. 5000; 1.74E-05; 0; 0.000365; 0.08; 0.000404; 0.02. 下风向最大浓度; 0.000365; 0.02; 0.004088; 0.91; 0.004518; 0.23. 浓度占标准10％距源最远距离D10％(m); 未超过10%标准值. 本项目点源、面源排放的粉尘、非甲烷总烃下风向最大落地浓度及占标率均未超出相应的环境质量标准，不会改变区域环境空气质量现状。 ②厂界浓度贡献预测 无组织排放的非甲烷总烃对东、南、西、北厂界浓度贡献预测叠加结果见表39。 表39 面源废气对厂界的浓度贡献预测结果 污染物; 污染源; 厂界浓度值（mg/m3）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 粉尘; 1#点源; 0.0003856; 0.0004029; 2.89E-13; 1.215E-10. 2#面源; 0.003287; 0.002196; 0.0009804; 0.001811. 叠加值; 0.0036726; 0.0025989; 0.0009804; 0.001811. 周界外浓度最高限值; 1.0. 达标情况; 达标. 非甲烷总烃; 2#点源; 8.738E-5; 9.826E-5; 5.278E-10; 1.599E-8. 3#点源; 0.0001151; 0.0001209; 6.955E-10; 4.49E-7. 1#面源; 0.0003178; 0.0003339; 6.533E-5; 0.0001147. 2#面源; 0.003633; 0.002427; 0.001084; 0.002002. 叠加值; 0.0040659; 0.0028818; 0.001084; 0.0021167. 周界外浓度最高限值; 4.0. 达标情况; 达标. 由预测结果可见，本项目点源、面源排放的粉尘、非甲烷总烃在东、南、西、北厂界浓度影响值均很小，预测浓度贡献叠加值未超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3，非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3，可达标排放，对周围环境影响较小。 ③对附近大气环境保护目标影响预测 本项目点源、面源排放的大气污染物对周围大气环境保护目标预测浓度贡献结果见表40。 表40 对周边大气环境保护目标的预测浓度贡献结果 污染源; 污染物名称; 大气环境保护目标名称（mg/m3）. 中塘村. 粉尘; 1#点源; 0.0004618. 2#面源; 0.003956. 叠加值; 0.0044178. 环境空气质量标准限值; 0.45. 达标情况; 达标. 非甲烷总烃; 2#点源; 9.531E-5. 3#点源; 0.0001256. 1#面源; 0.0002747. 2#面源; 0.004372. 叠加值; 0.0047723. 环境空气质量标准限值; 2.0. 达标情况; 达标. 由预测结果可见，本项目排放的粉尘、非甲烷总烃在大气环境保护目标处预测浓度贡献叠加值很小，颗粒物预测浓度贡献叠加值未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，即：PM10≤0.45mg/m3（PM10日均值的3倍），非甲烷总烃预测浓度贡献叠加值未超过《大气污染物综合排放标准详解》中30min平均浓度限值，即非甲烷总烃≤2.0mg/m3，对大气环境保护目标影响较小。 （3）大气防护距离计算 为了保护人群健康，减小无组织废气对周围环境影响，本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）计算本项目大气环境防护距离，计算结果见表41。 表41 大气环境防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 大气环境防护距离计算结果（m）. 1#面源（研发车间）; 非甲烷总烃; 无超标点. 2#面源（生产车间一）; 粉尘; 无超标点. 非甲烷总烃; 无超标点. 由表40计算结果可见，本项目无组织排放的粉尘、非甲烷总烃可做到厂界达标，采用环境保护部评估中心实验室大气环境防护距离标准计算程序（ver1.2）计算后得到：本项目无组织排放的粉尘、非甲烷总烃最大落地浓度无超标点，不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离设置 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r——排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——卫生防护距离（m）。 按照无组织废气源强参数表，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定计算卫生防护距离，各参数取值见表42。 表42 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见表43。 表43 卫生防护距离计算结果表 面源 名称; 污染物; 产生量(kg/h); 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护 距离. Cm（mg/m3）; A; B; C; D; L计（m）; L卫（m）. 1#面源（研发车间）; 非甲烷总烃; 0.002; 660; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.017; 50. 2#面源（生产车间一）; 粉尘; 0.053; 6336; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.011; 50. 非甲烷总烃; 0.103; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.193; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。 因此，本项目卫生防护距离分别以研发车间为边界外扩50米的范围、以生产车间一为边界外扩100米的范围，结合图上作业，全厂卫生防护区域是以以上卫生防护距离作最大包络线的范围。该范围落在本项目之外的用地现状为常州市双成塑母料有限公司、金坛澳蓝特机械有限公司、常州永凯机械制造有限公司、空地（规划为工业用地），无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该卫生防护距离范围也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 3、声环境影响分析 （1）预测模式 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点出的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，=0 dB； ——倍频带衰减，dB； 、、、 、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图6所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图8 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 选择项目东、南、西、北四个厂界（环境噪声现状监测点）作为预测点进行噪声影响预测，具体预测结果见表44。 表44 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 类型; 源强; 噪声源距厂界（保护目标）距离(m); 设计降 噪量; 几何发散衰减; 空气吸收衰减; 噪声在厂界处累积贡献值; 达标 情况. 东厂界; 研发车间; 室内声源; 85; 80; 25; 38.06; 0.12; 36.6; 达标. 生产车间一; 95.6; 80; 25; 38.06; 0.12. 冷却塔; 室外声源; 91; 120; 15; 41.58; 0.18. 南厂界; 研发车间; 室内声源; 85; 140; 25; 42.92; 0.21; 45.0; 达标. 生产车间一; 95.6; 40; 25; 32.04; 0.06. 冷却塔; 室外声源; 91; 40; 15; 32.04; 0.06. 西厂界; 研发车间; 室内声源; 85; 10; 25; 20.00; 0.02; 51.0; 达标. 生产车间一; 95.6; 10; 25; 20.00; 0.02. 冷却塔; 室外声源; 91; 130; 15; 42.28; 0.2. 北厂界; 研发车间; 室内声源; 85; 20; 25; 26.02; 0.03; 42.3; 达标. 生产车间一; 95.6; 30; 25; 29.54; 0.05. 冷却塔; 室外声源; 91; 135; 15; 42.61; 0.21. 由预测结果可见，项目高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，东、南、西、北四个厂界噪声叠加影响值分别为36.6dB（A）、45.0dB（A）、51.0dB（A）、42.3dB（A），可使项目北侧沿晨风路一侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤70dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）；其他厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）。 4、固体废物影响分析 （1）危险固废 1）、贮存场所（设施）环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改清单，本项目危废暂存场位于车间一，贮存场所做到“四防”，即：防风、防雨、防晒、防渗漏，且贮存场所大小满足危废暂存及周转要求，对周围环境影响较小。 2）、运输过程的环境影响分析 本项目危废运输应由持有危险废物经营许可证的单位承运，并按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行，发生散落和泄漏的可能性极小，对运输沿线的环境敏感保护目标影响较小。 3）、利用或处置的环境影响分析 建设项目危险固废主要为废包装桶0.5t/a，拟委托常州润克环保科技有限公司等具备处置资质和处置能力的单位进行无害化处置，并在本项目正式投产前落实危险废物处置途径，签订危废处置协议，报金坛区环境保护局备案。 常州润克环保科技有限公司位于金坛区经济开发区东康路101号，经营品种为：回转窑焚烧处置医药废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06、废矿物油与含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料及涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、有机氰化物废物HW38、含酚废物HW39、含醚废物HW40、含有机卤化物废物HW45、其他废物HW49，合计10000吨/年，热解炉焚烧处置废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06共计2500吨/年。 综上所述，建设项目产生的废包装桶可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 （2）一般固废及生活垃圾 一般固废主要为塑料边角料8.3t/a、除尘灰1.5t/a，定期外卖综合利用；职工办公、生活产生的生活垃圾18t/a，由环卫部门负责定期清运。建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。

污染物排放总量控制： （1）总量控制指标 建设项目污染物排放总量见表45。 表45 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 废气; 颗粒物; 1.57; 1.413; 0.157; 0.157. VOCS（非甲烷总烃）; 3.02; 2.718; 0.302; 0.302. 废水; 废水量; 4050; 0; 4050[1]; 4050[2]. COD; 1.62; 0; 1.62[1]; 0.20[2]. SS; 1.01; 0; 1.01[1]; 0.04[2]. 动植物油; 0.65; 0.39; 0.26[1]; 0.004[2]. 氨氮; 0.12; 0; 0.12[1]; 0.02[2]. 总磷; 0.01; 0; 0.01[1]; 0.002[2]. 固废; 危险固废; 0.5; 0.5; 0; 0. 一般固废; 9.7; 9.7; 0; 0. 生活垃圾; 18; 18; 0; 0. 注：[1]为接管至常州金坛区第二污水处理厂的处理考核量；[2]为参照常州金坛区第二污水处理厂出水指标计算，作为该项目排入外环境的水污染物总量。[3]建设项目无组织颗粒物：0.17t/a、VOCS（非甲烷总烃）：0.335t/a，仅为考核总量，不纳入总量控制指标内。 （2）总量平衡方案 废气：大气污染物排放总量控制指标为：颗粒物：0.157t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.302t/a，需申请总量指标。具体总量平衡方案为：江苏春江农化有限公司于2017年关闭，该公司核定总量为：VOCs 75.39t/a，已使用VOCs量69.4679t/a，从该公司剩余总量5.9221t/a中划拨VOCs量0.453t/a，用于本项目VOCs总量平衡替代；金坛市儒林顺达石灰厂于2017年关闭，该公司核定总量为：颗粒物34.462t/a，已使用颗粒物量32.438t/a，从该公司剩余总量2.024中划拨颗粒物量0.236t/a，用于本项目颗粒物总量平衡替代；可满足《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办（2014）148号）中“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行关闭类项目1.5倍削减量替代。”要求； 废水：建设项目生活污水排放总量（接管考核量）≤4050t/a，水污染物接管排放总量为COD≤1.62t/a、SS≤1.01t/a、动植物油≤0.26t/a、氨氮≤0.12t/a、总磷≤0.01t/a；排入外环境的水污染物总量为COD≤0.20t/a、SS≤0.04t/a、动植物油≤0.004t/a、氨氮≤0.02t/a、总磷≤0.002t/a，纳入常州金坛区第二污水处理有限公司总量范围内； 固废：固废排放总量为零。

竣工环保验收 “建设项目竣工环保验收一览表”见表46。 表46 建设项目竣工环保验收一览表 项目名称; 新建生产PE流延膜项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 执行标准或拟达要求; 进度. 废气; 失重称; 粉尘; 集气罩+1套布袋除尘器+15米高1#排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 与建设项目同时设 计、 同时开工、同时建成运行. PE锂电池膜研发线、1#～4#PE流延线; 非甲烷总烃; 集气罩+1套光氧催化净化装置+15米高2#排气筒. 5#～8#流延线、复合线、彩印线; 非甲烷总烃; 集气罩+1套光氧催化净化装置+15米高3#排气筒. 1#面源（研发车间）; 非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 2#面源（生产车间一）; 粉尘; /. 非甲烷总烃. 食堂厨房; 油烟; 静电式油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中“小型”规模标准. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、动植物油、 氨氮、总磷; 隔油池+化粪池，4050t/a; 常州金坛区第二污水处理厂接管标准. 噪声; 研发车间、生产车间一、冷却塔; 噪声; 厂房隔声、消声减振基础，降噪15-25dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4a类功能区对应标准限值. 固废; 危险固废; 废包装桶; 危险固废暂存场; 有效处置. 一般固废; 塑料边角料、除尘灰; 一般固废暂存场. 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运. 总量平衡具体方案; 废气：大气污染物排放总量控制指标为：颗粒物：0.157t/a、VOCs（非甲烷总烃）0.302t/a，需申请总量指标。具体总量平衡方案为：江苏春江农化有限公司于2017年关闭，该公司核定总量为：VOCs 75.39t/a，已使用VOCs量69.4679t/a，从该公司剩余总量5.9221t/a中划拨VOCs量0.453t/a，用于本项目VOCs总量平衡替代；金坛市儒林顺达石灰厂于2017年关闭，该公司核定总量为：颗粒物34.462t/a，已使用颗粒物量32.438t/a，从该公司剩余总量2.024中划拨颗粒物量0.236t/a，用于本项目颗粒物总量平衡替代；可满足《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办（2014）148号）中“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行关闭类项目1.5倍削减量替代。”要求；废水：建设项目生活污水排放总量（接管考核量）≤4050t/a，水污染物接管排放总量为COD≤1.62t/a、SS≤1.01t/a、动植物油≤0.26t/a、氨氮≤0.12t/a、总磷≤0.01t/a；排入外环境的水污染物总量为COD≤0.20t/a、SS≤0.04t/a、动植物油≤0.004t/a、氨氮≤0.02t/a、总磷≤0.002t/a，纳入常州金坛区第二污水处理有限公司总量范围内；固废：固废排放总量为零。. 卫生防护 距离设置; 以研发车间为边界外扩50米距离、以生产车间一为边界外扩100米距离作最大包络线的范围.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 失重称（G1） | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15米高1#排气筒 | 达标排放 |
|  | PE锂电池膜研发线、1#～4#PE流延线（G2） | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化净化装置+15米高2#排气筒 |  |
|  | 5#～8#流延线、复合线、彩印线（G2、G3、G4） | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化净化装置+15米高3#排气筒 |  |
|  | 1#面源（研发车间） | 非甲烷总烃 | 车间排风系统 |  |
|  | 2#面源（生产车间一） | 粉尘 | 车间排风系统 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 食堂厨房 | 油烟 | 静电式油烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | pH COD SS 动植物油 氨氮 总磷 | 生活污水经隔油池、化粪池预处理达接管要求后，接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 电离辐 射和电磁辐射 | 本项目设8台测厚仪，其中5台ScantechX射线测厚仪购于广州思肯德电子测量设备有限公司，3台SYBW-X型片材X射线厚度/灰分传感器购于浙江双元科技开发有限公司，根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）豁免准则规定，8台测厚仪均已取得当地环保厅豁免管理认证（见附件15）。 |  |  |  |
| 固体 废物 | 分切（S1） | 塑料边角料 | 外卖综合利用 | 有效处置 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 外卖综合利用 |  |
|  | 原料盛装（S2） | 废包装桶 | 委托处置 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为分切机（5台）、在线破碎回收机（8台）、冷却塔（2台）、空压机（3台）等，单台设备噪声源强为82～90dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目北侧沿晨风路一侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤70dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）；其他厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目厂区绿化面积2493.5m2，以尽量减小对周围生态环境影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 常州市方顺新材料科技有限公司成立于2016年3月25日，住所为常州市金坛区华城中路168号，公司类型为有限责任公司（自然人独资），主要经营范围为：塑料薄膜技术的研发；塑料薄膜、复合包装膜、橡塑制品、机械设备及配件、纺织品、装饰材料的制造、加工、销售；彩色印刷加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（营业执照、法人身份证复印件见附件2）。 根据市场发展需求，常州市方顺新材料科技有限公司拟投资15000万元人民币，选址金坛经济开发区晨风路南侧、中兴路东侧地块，新建生产PE流延膜项目，项目建设内容及规模为：规划总用地面积29439m2，规划总建筑面积19278.6m2（计容建筑面积36414.8m2），拟建研发车间、生产车间一、生产车间二、生产车间三、生产车间四、消防泵房、门卫、配电房等厂房设施，购置PE流延线8条、PE锂电池膜试验线1条等设备，从事PE流延膜的生产，主要作为PVB中间膜，手术衣、卫生巾膜以及锂电池膜等。该项目预计2018年2月开工建设，2019年2月建成投产，投产后将具备年产PE流延膜5000吨的生产规模。本项目生产内容拟全部布置在研发车间、生产车间一内，其他生产车间将来建成后若增加其他生产内容，应另履行环保审批手续，不在本次评价范围之内。 1、厂址选择与规划相容 （1）与金坛经济开发区规划相符 建设项目位于金坛经济开发区晨风路南侧、中兴路东侧地块，根据建设单位提供的《晨风路南侧、中兴路东侧地块规划条件》（规划条件见附件4），用地性质为工业用地，符合区域用地规划要求；根据2015年5月江苏省环境保护厅作出的《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》(苏环审〔2015〕52号)：盐化工区之外的工业用地应引进废水排放量小的加工型企业，重点发展低污染、技术含量高、节省资源的一、二类工业，非开发区产业定位方向的项目一律不得入区。本项目从事PE流延膜的生产，不涉及生产废水的排放，仅职工生活污水经隔油池、化粪池预处理后，接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理，符合金坛经济开发区产业定位；且项目所在地区域给水、排水、供电、道路交通等基础设施完备，具备污染集中控制条件，符合区域环保规划要求。 （2）与《江苏省重要生态功能保护区区域规划》相容性分析 本项目与钱资荡重要湿地直线距离约为5.5km，因此，不在上述生态红线区域规定的一级管控区、二级管控区范围内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相容。 综上所述，本项目符合金坛经济开发区用地规划、产业规划、环保规划及江苏省生态红线区域保护规划等有关规划相容，项目选址合理。 2、与产业政策及相关法律法规相符 （1）本项目从事PE流延膜的生产，属于《国民经济行业分类》(GBT 4754-2017)中“第29大类 橡胶和塑料制品业：2921小类（塑料薄膜制造）”；产品及采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012)>部分修改条目》中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业。本项目已于2017年8月16日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案，并准予开展有关工作。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 （2）本项目从事PE流延膜的生产，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内，符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）本项目从事PE流延膜的生产，位于太湖流域三级保护区内，不属于该条例规定禁止新上增加氮磷污染的项目；同时，本项目冷却塔定期排放水作为清下水排入市政雨水管网，无生产废水产生及排放，仅职工生活污水预处理达接管要求后，接管排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理，不直接排入附近水体。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、苏政发[2007]97号文的有关规定。 （4）本项目PE流延线、PE锂电池膜研发线、彩印线、无溶剂复合线采用整体密封性能良好的设备，加热挤出、彩印、复合过程中产生的有机废气经光氧催化净化装置处理后有组织达标排放，最大限度减少废气无组织排放。因此，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）规定。 （5）本项目PE流延线、PE锂电池膜研发线、彩印线、无溶剂复合线采用整体密封性能良好的设备，加热挤出、彩印、复合过程中产生的有机废气经集气罩收集后送入2套光氧催化净化装置处理后，尾气由风机引出，最终经2根15米高排气筒集中排放，符合《江苏省大气污染防治条例》中相关规定。 （6）建设项目在施工期应制定扬尘污染防治方案并按照方案施工，设置全封闭围挡墙等措施，尽可能控制扬尘污染，故符合《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》相关规定。 （7）本项目油墨选用低VOCs含量的水性油墨，生产工艺中产生的各类污染物均采取有效的治理措施，并确保废气达标排放，故符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）中相关规定。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量现状良好，SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；非甲烷总烃现状监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 （2）环境噪声现状 项目各厂界测点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类声环境功能区环境噪声限值要求。 （3）地表水环境质量现状 尧塘河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类水质标准，水质良好。 4、污染防治措施可行、污染物达标排放，区域环境功能不下降 （1）废水 厂区排水实施“雨污分流、清污分流”，建设项目冷却塔定期排放水19t/a作为清下水与雨水一起经厂区雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入附近河流，对周围水环境影响较小。 建设项目无生产废水产生及排放，仅生活污水4050t/a经隔油池、化粪池预处理达接管要求后，排入常州金坛区第二污水处理厂集中处理，对周围水环境影响较小。 （2）废气 本项目点源、面源排放的粉尘、非甲烷总烃下风向最大落地浓度及占标率均未超出相应的环境质量标准，不会改变区域环境空气质量现状。 点源、面源排放的粉尘、非甲烷总烃在东、南、西、北厂界浓度影响值均很小，预测浓度贡献叠加值未超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3，非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3，可达标排放，对周围环境影响较小。 本项目排放的粉尘、非甲烷总烃在大气环境保护目标处预测浓度贡献叠加值很小，颗粒物预测浓度贡献叠加值未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，即：PM10≤0.45mg/m3（PM10日均值的3倍），非甲烷总烃预测浓度贡献叠加值未超过《大气污染物综合排放标准详解》中30min平均浓度限值，即非甲烷总烃≤2.0mg/m3，对大气环境保护目标影响较小。 本项目卫生防护距离分别以研发车间为边界外扩50米的范围、以生产车间一为边界外扩100米的范围，结合图上作业，全厂卫生防护区域是以以上卫生防护距离作最大包络线的范围。该范围落在本项目之外的用地现状为常州市双成塑母料有限公司、金坛澳蓝特机械有限公司、常州永凯机械制造有限公司、空地（规划为工业用地），无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该卫生防护距离范围也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。 （3）噪声 建设项目高噪声设备主要为分切机（5台）、在线破碎回收机（8台）、冷却塔（2台）、空压机（3台）等，单台设备噪声源强为82～90dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目北侧沿晨风路一侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤70dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）；其他厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区环境噪声限值，即：昼间噪声值≤65dB（A）、夜间噪声值≤55dB（A）。 （4）固废 建设项目危险固废主要为废包装桶，拟委托常州润克环保科技有限公司等具备处置资质和处置能力的单位进行无害化处置，并在本项目正式投产前落实危险废物处置途径，签订危废处置协议，报金坛区环境保护局备案。一般固废主要为塑料边角料、除尘灰，定期外卖综合利用；职工办公、生活产生的生活垃圾由环卫部门负责定期清运。建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，对周围环境影响较小。 5、满足区域总量控制要求 废气：大气污染物排放总量控制指标为：颗粒物：0.157t/a、VOCs（非甲烷总烃）0.302t/a，需申请总量指标。具体总量平衡方案为：江苏春江农化有限公司于2017年关闭，该公司核定总量为：VOCs 75.39t/a，已使用VOCs量69.4679t/a，从该公司剩余总量5.9221t/a中划拨VOCs量0.453t/a，用于本项目VOCs总量平衡替代；金坛市儒林顺达石灰厂于2017年关闭，该公司核定总量为：颗粒物34.462t/a，已使用颗粒物量32.438t/a，从该公司剩余总量2.024中划拨颗粒物量0.236t/a，用于本项目颗粒物总量平衡替代；可满足《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办（2014）148号）中“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行关闭类项目1.5倍削减量替代。”要求； 废水：建设项目生活污水排放总量（接管考核量）≤4050t/a，水污染物接管排放总量为COD≤1.62t/a、SS≤1.01t/a、动植物油≤0.26t/a、氨氮≤0.12t/a、总磷≤0.01t/a；排入外环境的水污染物总量为COD≤0.20t/a、SS≤0.04t/a、动植物油≤0.004t/a、氨氮≤0.02t/a、总磷≤0.002t/a，纳入常州金坛区第二污水处理有限公司总量范围内； 固废：固废排放总量为零。 6、总结论 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，工艺成熟简单，采取的各项环保措施合理可行，总体上对评价区域环境影响较小。因此，建设单位在落实本报告提出的各项对策措施、建议和要求的前提下，从环境保护的角度来讲，该项目是可行的。 二、建议 1、加强厂房通风，保证厂房环境空气质量满足工业企业卫生设计要求； 2、合理布局噪声设备，加强设备噪声设治理，尽量减轻噪声对周围环境的影响； 3、加强生产设施和污染防治设施运行保养检修，确保污染物达标排放，加强生产管理以及对员工进行环保知识培训，提高环保意识。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 企业投资项目备案通知书 附件2 企业法人营业执照、法人身份证复印件； 附件3 规划条件； 附件4 总平面图； 附件5 排水户污水接管预审意见； 附件6 检测报告； 附件7 危废承诺书； 附件8 环评委托书； 附件9 承诺书； 附件10 建设单位作出的相关环保措施承诺； 附件11 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 附件12 委托函； 附件13 环境影响报告表全本信息公开证明材料； 附件14 公示说明； 附件15 《浙江省辐射项目豁免管理备案表》、《关于同意ScantechX射线测厚仪豁免管理的函》。 附图1 建设项目地理位置图； 附图2 建设项目周边300米范围用地现状图； 附图3 建设项目厂区总平面布置图； 附图4 本项目与区域主要生态红线区位置关系图。 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |