建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 新建围巾生产、纺织机械制造项目

建设单位（盖章）：    常州宸宜纺织有限公司

编制日期：2017年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建围巾生产、纺织机械制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州宸宜纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周霞云 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 周霞云 |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区华城中路168号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13901491136 |  |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 213200 |  |
| 建设地点 | 常州市金坛区兴隆北路西侧、晨风路北侧地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 坛开科经备字【2017】075号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | [C1711]棉化纤纺织加工、[C3551]纺织专用设备制造 |  |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 24000 |  |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  | 2000 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3500 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 9 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  | 0.25 |
| 评价经费 （万元） | / |  | 投产日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1391.87 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（瓦特·时） |  | 5万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  | 11.2万 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目厂区实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近河流，项目生活污水经过厂区化粪池预处理后接管至金坛第二污水处理厂深度处理，达标后排入尧塘河。 放射性同位素和电磁辐射的设施的使用情况： 无放射性同位素和电磁辐射的设施。如企业生产过程需要相应设施，应另行环境影响评价，报送有关部门审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： - 原辅材料 建设项目全厂主要原辅材料见下表。 表1 全厂主要原辅材料消耗一览表 围巾生产原辅材料. 序号; 材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 腈纶; t/a; 400; 国内+汽运. 2; 人造棉; t/a; 10; 国内+汽运. 3; 羊毛; t/a; 5; 国内+汽运. 4; 全棉; t/a; 5; 国内+汽运. 5; 麻; t/a; 2; 国内+汽运. 6; 其他纱线; t/a; 10; 国内+汽运. 纺织机械制造原辅材料. 序号; 材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 可编程控制器; 个; 200; 国内+汽运. 2; 工程机+触摸屏; 个; 200; 国内+汽运. 3; 气动元器件; 个; 200; 国内+汽运. 4; 框架结构; 套; 200; 国内+汽运. 5; 减速机; 台; 200; 国内+汽运. 6; 其它配件; 个; 4000; 国内+汽运. - 主要设备 建设项目全厂主要设备见下表。 表2 建设项目全厂主要设备一览表 围巾生产设备. 序号; 名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 高速整经机; GA326; 2; /. 2; 高速剑杆机; GA747; 24; /. 3; 普通剑杆机; GA200; 20; /. 4; 织机; 1515; 12; /. 5; 拉毛机; /; 2; /. 6; 整烫机; TSD-618; 1; /. 7; 倒筒车; SY-38; 2; /. 8; 搓须机; /; 1. 9; 缝纫机; /; 20; /. 10; 检针机; /; 1; /. 11; 脱水机; /; 1; 根据客户需求，部分产品使用. 12; 烘箱; /; 2. 13; 1t/h燃气锅炉; WNS1-1.0-Y.Q; 1; 新增. 纺织机械制造设备. 序号; 名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 电动螺丝刀、扳手等; /; 30; /. 2; 检测设备; /; 2; /. 工程内容及规模： - 项目来源 由于市场需求，常州宸宜纺织有限公司拟投资3500万元，于常州市金坛区兴隆北路西侧、晨风路北侧地块，建设“新建围巾生产、纺织机械制造项目”，项目建成后形成年产围巾200万条、纺织机械200台的生产能力。 建设项目于2017年6月2日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局《企业投资项目备案通知书》（坛开科经备字2017075号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及其它相关法律法规要求，本项目的环境影响评价须编制环境影响报告表。因此，常州宸宜纺织有限公司委托苏州新视野环境工程有限公司编制《建设项目环境影响报告表》，我公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了《建设项目环境影响报告表》的编制。 - 项目概况 项目名称：新建围巾生产、纺织机械制造项目； 建设性质：新建； 总投资：3500万元； 职工人数：56人，厂内不设食堂和宿舍； 建设进度及计划：经现场勘查，建设项目尚未开工，预计2018年6月投产。 - 工程内容 表3 全厂产品方案一览表 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 围巾; 200万条/年; 2400h. 纺织机械; 200台. 项目主要工程内容见下表。 表4 项目主要工程建设内容 工程 名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模/ 设计能力; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 3F，建筑面积2467.8m2，用于缝纫、裁剪等工序。; 满足项目生产需求; 新建. 2#生产车间（A）; 3F，建筑面积16502.4m2，用于倒筒、整经、拉毛、整烫等工序。; 满足项目生产需求; 新建. 2#生产车间（B）. 研发车间; 3F，建筑面积2467.8m2，用于纺织机械研发、生产。; 满足项目生产需求; 新建. 辅助工程; 办公楼; 3F，建筑面积1371.6m2; 满足办公需求; 新建. 锅炉房; 1F，建筑面积213m2; 用于项目蒸汽生产; 新建. 储运工程; 原料仓库; 2#生产车间内划分; 满足项目生产需求; 新建. 成品仓库; 1#生产车间内划分; 满足项目生产需求; 新建. 公用 工程; 给水; 1391.87m3/a; 来自区域供水管网; /. 供电; 5万kwh/a; 由区域电网提供; /. 排水; 672m3/a; 生活废水经化粪池处理后进入污水管网，接管进金坛区第二污水处理厂集中处理; 雨污分离， 新建. 环保工程; 废气治理; 锅炉废气经15m高排气筒排放；无组织颗粒物经加强车间通风后达标排放。; 达标排放; /. 废水治理; 化粪池; 生活废水经化粪池处理后进入污水管网，接管进金坛区第二污水处理厂集中处理; /. 噪声治理; 设备基础减振、厂房隔声; 降噪约20dB(A); /. 固废治理; 一般固废外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运; 满足环境管理要求，零排放. - 相符性分析 4.1产业政策相符性分析 经查，本项目产品、工艺不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及《关于修改＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）＞部分条目的通知》（苏经信产业【2013】183号）中的限制类及淘汰类，属于允许类，符合文件的要求。 建设项目于2017年6月2日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局《企业投资项目备案通知书》（坛开科经备字2017075号），并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件二）。 4.2与地方管理法律法规的相符性 根据《太湖流域管理条例》(国务院令604号)规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目无含氮、磷的生产废水排放，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 同时，根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2012年修订)第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。本项目属于太湖流域三级保护区，本项目无含氮、磷的生产废水排放，因此，本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。 - 规划选址相符性分析 本项目位于金坛经济开发区，项目位置属于规划的工业用地，周边无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区，金坛经济开发区产业定位为纺织服装业、机械电子业、盐化工、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业， 本项目属于纺织服装业、高端装备制造业，符合金坛经济开发区产业定位，因此，本项目的选址符合规划要求。 6、与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），对照金坛市生态红线区域名录，结合项目地理位置和区域水系，本项目距离丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区4.8km，距离钱资湖湿地7.1km，天荒湖饮用水水源保护区8.4km，距离长荡湖渔业水域12km，所以项目所在地不在金坛市生态红线区域范围内。 本项目与金坛市生态红线区域位置关系见附图。 7、职工人数及工作制度 全厂劳动定员56人，工作制度采用一班制，每班工作8小时，年工作300天，年工作时数按2400h计。 8、环保投资 项目环保投资9万元，占总投资的0.25％，具体环保投资情况见下表。 表5 建设项目项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量; 处理效果. 废气; 15m高烟囱; 1; 1套; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准. 废水; 化粪池; 1; －; 满足污水处理厂接管标准. 噪声; 消声、隔声及减振设施; 5; －; 厂界噪声达标. 固废; 固废堆场; 2; -; 满足相关管理要求. 合计; 9; －; －. 9、项目周边概况、厂区平面布置 本项目入口位于兴隆路，厂区由北向南分别为1#生产车间、研发车间、2#生产车间，办公楼位于2#生产车间东侧，锅炉房位于办公楼南侧，厂区配套机动车车位和绿化。 常州宸宜纺织有限公司位于常州市金坛区兴隆北路西侧、晨风路北侧地块，公司附近工业企业密集，路网密布。本项目北侧为九阳农机（常州）有限公司，西侧为常州联翼园艺制品有限公司，东侧为兴隆路，南侧为晨风路。项目周边概况图见附图三。 建设项目总平面布置情况见附图二。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，用地现状为空地，无现有污染源情况。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 常州市位于东经119°08’至120°12’、 北纬31°09’至32°04’之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。金坛区地处江苏省南部，茅山东麓，位于北纬31°33′42″～31°53′22″和东经119°17′45″～119°44＇59″之间，为宁(南京)、沪(上海)、杭(杭州)三角地带之中枢。东与常州市武进区相连；西接茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积976.7平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 本项目位于常州市金坛区兴隆北路西侧、晨风路北侧地块，具体地理位置见附图一。 2、地形、地貌、地质 金坛地质构造属扬子古陆东端的下扬子台褶带。金坛区西部为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲积湖积平原区。冲积湖积平原区中央微凹，东西两侧微凸，至西向东可进一步分为三个次一级地貌单元：西部的黄土缓岗、中部的冲积湖积圩田平原和东部的高亢平原。从总体上看，全市地势自西向东倾斜。境内沟河纵横，流域性干河有九条，丹金溧漕河曾是历史上漕运的主干河道。另外有长荡湖及钱资荡等湖泊水面，为市内灌溉主要水源。 金坛西部的丘陵山区，属宁镇山脉东缘的茅山山脉的一部分，大致可分为低山丘陵区和黄土缓岗区两部分。金坛所属的茅山低山丘陵为茅山山脉北段山脊线以东部分，分布在薛埠镇西部、北部、南部地域，海拔一般在50米以上，总面积约41平方公里。低山丘陵区多为砂岩、粉砂岩、砾岩、石灰岩、玄武岩组成，山麓风化壳较厚。低山丘陵向东则为缓部延伸，形成黄土缓岗区，海拔一般为10～30米。西自茅东水库东侧延伸至九江口一带，自北向南，包括薛埠镇的东部、北部和南部部分地区，面积约182平方公里。 金坛东部为地势较平的平原，是太湖平原的一部分，也可分为低洼圩区平原(冲积、湖积圩田平原)和高亢平原。中部的低洼圩区平原大致包括直溪、朱林和指前等地域，面积约为387平方公里。该平原呈南北走向，地势低洼，大部在海拔6米以下，湖荡众多，河道纵横，易遭洪涝灾害。东部的高亢平原主要分布在儒林、尧塘和金城镇等地域，面积约365平方公里，海拔6～9米，地势平坦，沟渠交错，一般不易成涝。 3、气候特征 金坛区地处北亚热带湿润性季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明。夏季受热带或副热带海洋气团影响盛行东东南风，天气炎热，雨量充沛，并且每年在6月中旬至7月中旬因太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节；冬季受极地大陆气团的影响，盛行北东北风，降雨较少。 生态环境：区域内植物种类繁多，植物资源丰富，主要生态群落集中表现为人工农业生态系统、自然水生生物群落等几种类型，群落中基本都具有特异优势种，又以人工植物群落最为典型。由于人类经济活动的影响，原生植被大量为人工栽培植被所替代。区内动物群为亚热带林灌、草地、农田动物群，受人类活动影响，野生动物已日趋减少。没有国家明文保护的野生动物，物种类型也比较单一，生物链不复杂。 主要气候条件见下表。 表6主要气候条件 编号; 项目; 数值及单位. 1; 风向; 全年主导风向及频率; ESE14%. 冬季主导风向及频率; NNE9%. 夏季主导风向及频率; ESE19%. 2; 风速; 平均; 2.9m/s. 最大; 20.3m/s. 3; 大气压; 平均; 1016.3mbar. 4; 降雨量; 年平均降雨量; 1063.5mm. 5; 相对湿度; 年均相对湿度; 78%. 6; 气温; 年平均气温; 15.4℃. 7; 雷暴年均日数; 37.5d. 8; 最大积雪深度; 最大积雪深度. 9; 年均雪天数; 14d. 10; 年均雨日数; 163d. 11; 年均无霜期; 228d. 12; 年均日照率; 46%. 4、水文 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩， 其中河流7.7万亩，占20.99％；湖泊12.6万亩，占34.38％；水库0.67万亩，占1.82％；塘坝7.95万亩，占21.78％；渔塘7.68万亩，占2l.03％。 金坛区水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 （1）丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000年汛期入境水量为6.992亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。丹金溧漕河已经被交通部、省政府分别纳入长江三角洲地区“两纵六横”骨干航道网和江苏省“两纵四横”高等级航道规划网体系，航道改造直接由五级跳过四级升至三级，航道口宽达70m，通航船舶等级为1000吨。目前，丹金溧漕河（常州段）“五改三”升级改造工程已正式动工建设，工程竣工后，金坛城区段老航道将关闭航运功能，老航道将开发成市区景观河。 （2）尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。此外，金坛区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里（11.49万亩），具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛区的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小（一）型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小（二）型水库共有20座。 （3）通济河：又名直溪、直里河，自丹徒县丁角开始至三岔河入金坛境，经直溪、舍田桥至三里桥与丹金溧漕河相会，金坛区地段全长25.88公里。通济河下游分支河道通济南河，从舍田桥经铜板桥至白龙荡，长11.06公里。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等：） 1、常州市概况 常州地处长江下游南岸，太湖流域水网平原，位于江苏省南部，长江三角洲中心地带，北携长江，南衔太湖，东望东海，与上海、南京、杭州皆等距相邻，扼江南地理要冲，与苏州、无锡联袂成片，北纬31°33′42″～31°53′22″，东经119°17′45″~119°44′59″，是一座有着2500多年文字记载历史的文化古城（历史上有“龙城”别称），同时又是一座充满现代气息、经济较发达的新兴工业城市。 常州现辖天宁区、钟楼区、新北区、武进区、金坛区五个行政区和一个县级市溧阳市，全市总面积4385平方公里，全市总人口约470万。2014年全年实现地区生产总值（GDP）约4902亿元。常州被评为过“全国综合实力50强城市”、“全国投资环境40优城市”，成功创建了“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”，获得“全国文明城市”、“中国优秀旅游城市”、“中国十佳和谐可持续发展城市”等光荣称号。 2、常州市金坛区概况 金坛区位于江苏省西南部，常州市西部。总面积975.46平方千米。户籍人口55.34万人(2015年4月)。全市辖3个街道6个镇：尧塘街道、东城街道、金城镇、儒林镇、直溪镇、朱林镇、薛埠镇、指前镇。市人民政府驻金城镇。 3、经济结构 2016年，预计全区实现地区生产总值600亿元，是2011年的1.6倍，年均增长10.4%；完成固定资产投资403.5亿元，是2011年的2倍，年均增长14.3%；实现工业开票销售收入880亿元，是2011年的1.7倍，年均增长11.1%；实现一般公共预算收入43.4亿元，是2011年的1.9倍，年均增长13%。特别是近三年来，全区主要经济指标增幅持续位列常州各板块第一、苏南各县（市、区）前列。 2016年全区433家规模企业实现开票销售766亿元，同比增长25.4%，亿元以上企业占规模工业的比重达到88%，亿晶、金昇入库税收均突破3亿元。汽车及零部件产业爆发式增长，实现开票销售138亿元，同比增长244%，众泰汽车成为金坛首家销售突破百亿元企业。新能源、装备制造产业逐步壮大，占工业总产值的比重达到47.4%，高新技术企业产值占规模工业比重达45%。亿晶、金昇、晨风、正信、蓝色星球等一批本土企业稳步发展，金昇集团成功收购德国埃玛克、瑞士欧瑞康公司，成为我区首家中国民营企业500强。随着“常金一体化”战略的实施，金坛经济开发区迎来了前所未有的历史性机遇。借助常州的企业基础和城市功能，开发区将抢抓发展机遇，坚持创新驱动，加快转型升级，坚定不移的实施大项目带动大产业，现代服务业带动先进制造业和创新性经济发展战略，奋力进军国家级开发区。 4、社会事业发展 五年累计投入财政资金138.3亿元，实施民生实事48项。 保障体系不断健全。累计发放社会保障卡42.4万张，城乡社会保险覆盖率持续保持在98%以上。安居工程保障有力，累计开工建设保障性住房近4.9万套，总建筑面积592万平方米，成为“江苏省住房保障体系建设综合示范市”。就业富民扎实推进，累计新增城镇就业8.1万人，失业人员再就业 1.3万人，农村劳动力转移就业2.1万人，扶持创业4500人。养老服务体系初步建立，养老床位总数超过5000张，建成居家养老服务站125家。残疾人庇护托养中心建成投用。累计发放困难群体救助金5.3亿元，救助13.3万人次。 社会事业全面进步。教育硬件设施得到改善，五年共新建和改扩建指前镇实验学校、东城实验小学等学校30所，累计投入超40亿元。教学质量稳步提升，本二以上达线率增幅连续4年位居常州第一，创成“全国义务教育基本均衡发展示范区”。医疗资源布局更趋合理，第二人民医院移址新建全面完成，新建和改扩建直溪、朱林等镇卫生院7所，社区卫生服务机构覆盖率达100%。档案新馆建成投用。文体事业蓬勃发展，故事作品《茅山兵魂》荣获中国民间文艺最高奖“山花奖”，儿童剧《留守小孩》获国家“五个一工程”奖。 社会保持和谐稳定。依法完成120个村（居）委会换届选举，省级城乡和谐社区达标率100%。优抚安置实现城乡一体化，荣获省双拥模范城“四连冠”。强化安全生产监管，未发生重特大安全事故。健全社会治安防控体系，刑事案件发案率年均下降15%，连续13年获评“省平安县（市、区）”，群众安全感持续提升。对外交流不断拓展，与荷兰克伊克市缔结为友好城市。“六五普法”成为全国先进单位，群众法治意识全面增强。获评“全国法治县（市、区）创建工作先进单位”，5次蝉联“江苏省文明城市”。 5、文物保护情况 本项目位于金坛经济开发区内，项目周边1000米范围内无文物古迹、旅游景点等保护目标。 6、江苏省生态红线区域保护规划 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，项目所在地附近生态红线区域名称、生态功能、红线区域范围及面积情况见表7。 表7 项目所在区域重要生态功能保护区一览表 红线区 域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 天荒湖饮用水水源保护区; 水源水质保护; 南天荒全部水面区域; 中天荒、 北天荒、 养殖场、东至北圩、西至建昌村、南至茅山河一线范围; 18.08; 0.86; 17.22. 向阳水库水源涵养区; 水源涵养; 向阳水库湖面区域; 东以扬溧高速公路为界（除罗村集镇），南以市界为界，西以市界为界，北以X304县道、方山（金坛）森林公园为界; 42.51; 0.23; 42.28. 茅东山地水源涵养区; 水源涵养; 茅东水库和海底水库饮用水水源保护区的一级保护区; 含茅山风景名胜区，北至丹徒县界， 东以海底水库坝址至乾元观公路和仙姑至南山门公路为界，再沿常溧公路南侧，南行包括茅东水库沿岸，西以市界为界; 27.08; 2.18; 24.90. 长荡湖 重要渔 业水域; 渔业资源保护; 湖心区和饮用水源地的一级保护区; 东接儒林镇，西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇; 87.24; 34.85; 52.39. 钱资荡重要湿地; 湿地生态系统 保护; /; 钱资荡湖面区域; 4.61; /; 4.61. 四棚洼 生态公益林; 水土保持; /; 地处茅山东麓，属扬子准槽构造区，包括彭城村和四棚洼水库、杨兴水库等; 7.24; /; 7.24. 方山（金坛区）森 林公园; 自然与人文景观保护; /; 方山森林公园范围，以方山为主体，东西宽约2900米，南北长约3800米；西至市界，北至常溧公路，东至顺水桥、中竹棵、唐家棚、种猪场和方麓茶场一线，南至唐王到竹箦矿公路和市界; 12.44; /; 12.44. 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 丹金溧漕河两岸河堤之间的范围; 2.42; /; 2.42. 小计; 201.62; 38.12; 163.5. 注：一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严格一切形式的开发建设动；二级管控区以生产保护为重点，实行差别化的管控措施，严格有损主导生态功能的开发建设活动。 项目不在金坛区生态红线区域一级管控区及二级管控区，与《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113)相符。因此，本项目选址符合江苏省生态红线区域规划。 7、项目所在地环境功能区域 根据《常州市地表水（环境）功能区划》，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。 根据 《常州市环境空气质量功能区划分规定（暂行）》，常州市人民政府办公室，常政办发[1997]172号，1997年9月30日，拟建地为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）：“独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。” 本项目各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声 环境、生态环境等)： （1）环境空气质量现状 项目环境空气质量现状中二氧化硫、二氧化氮、PM10引用“基越检字 第170650号”中金江苑现状监测数据，金江苑位于本项目西南侧约2.4km 处，位于大气评价范围之内，监测时间在近3年内，且在该时间段内项目所在区域无大型排放相关污染物的企业建成。因此，本次大气监测数据引用金江苑的监测数据具有有效性。监测数据如下表所示。 表8项目所在区域大气环境质量引用数据 单位mg/Nm3 监测点位; 名称; 小时浓度监测结果. 浓度范围; 标准值; 超标率%; 浓度范围; 标准值; 超标率%. 金江苑; SO2; 0.017~0.046; ≤0.50; 0; /; /; /. NO2; 0.034~0.066; ≤0.20; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.053~0.110; ≤0.15; 0. 从表中数据可以看出：建设项目所在区域大气监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域大气环境质量现状良好。 （2）环境噪声状况 根据2017年06月16、17日南京基越环境检测有限公司对项目所在地环境噪声现状监测结果，具体见下表（监测报告见附件）。 表9 环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; N1（东厂界）; N2（南厂界）; N3（西厂界）; N4（北厂界）. 6月16日; 昼间; 51.9; 51.2; 52.7; 51.7. 夜间; 42.5; 41.7; 42.3; 42.0. 6月17日; 昼间; 52.0; 51.6; 52.3; 51.3. 夜间; 42.1; 42.3; 42.0; 42.6. 标准限值; 昼间≤65、夜间≤55. 由上表可见，各测点昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境区环境噪声限值要求。 （3）地表水环境质量状况 本项目生活污水经金坛第二污水处理厂处理后最终排入尧塘河。根据江苏省地表水（环境）功能区划，尧塘河水质目标为Ⅳ类。项目引用“基越检字 第170650号” 环境质量监测数据， 2017年6月07日-6月09日采样监测数据，监测数据见下表 表10水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 采样频次; 监测项目及结果. pH; COD; 氨氮; 总磷; SS; 石油类. W1（污水厂排污口上游500m）; 2017.06.07; 上午; 7.46; 15; 1.26; 0.11; 23; 0.02. 下午; 7.42; 15; 1.26; 0.10; 21; 0.03. 2017.06.08; 上午; 7.41; 14; 1.25; 0.10; 20; 0.02. 下午; 7.44; 15; 1.24; 0.09; 23; 0.02. 2017.06.09; 上午; 7.43; 15; 1.24; 0.11; 19; 0.02. 下午; 7.40; 15; 1.25; 0.11; 20; 0.01. W31（污水厂排污口下游1500m）; 2017.06.07; 上午; 7.60; 16; 1.18; 0.12; 26; 0.03. 下午; 7.60; 17; 1.17; 0.13; 23; 0.03. 2017.06.08; 上午; 7.57; 17; 1.13; 0.14; 24; 0.03. 下午; 7.50; 16; 1.14; 0.15; 22; 0.04. 2017.06.09; 上午; 7.55; 17; 1.16.; 0.12; 21; 0.04. 下午; 7.52; 16; 1.15; 0.14; 22; 0.03. 标准值; 7~9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤60; ≤0.5. 监测数据表明，各个断面因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。总体来说，项目所在地河流水质良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据导则要求，经现场实地调查，本项目拟建地周围有关水、气、声环境的敏感点见下表。企业周边环境概况见附图三。 表11主要环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气 环境; 万和国际商贸城; N; 420; 120户/400人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 薛庄村; NW; 720; 20户/60人. 柴墩; NE; 520; 50户/175人. 香格里拉山庄; SW; 650; 200户/600人. 半岛珑庭; SW; 1100; 150户/450人. 河头村; SE; 1100; 1000户/3200人. 金坛区河头小学; SE; 1200; 500人. 金坛区河头中学; SE; 1300; 400人. 水环境; 尧塘河; S; 980; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002中Ⅳ类标准. 丹金溧漕河; W; 6400; 中河. 声环境; 厂界周围; /; 200; /; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类标准. 生态环境; 长荡湖重要渔业水域; SW; 8.40km（二级管控区） 11.07km（一级管控区）; 渔业资源保护. 钱资荡重要湿地; SW; 5.35km（二级管控区）; 湿地生态系统保护. 丹金溧漕河（金坛 市）洪水调蓄区; W; 8.88km（二级管控区）; 洪水调蓄.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 建设项目所在地的空气质量功能区为二类区，常规大气污染物SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，各评价因子标准浓度限值见表具体数值见下表。 表12环境空气质量标准浓度限值 单位：μg/m3 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 依据. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、区域环境噪声标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。公司东侧紧邻兴隆路，兴隆路为城市主干道，东侧厂界执行4a类标准，具体标准值见下表。 表13 声环境质量标准 项目; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3类标准值; 65; 55. 4a类标准值; 70; 55. 3、根据《常州市地表水（环境）功能区划》，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准，具体数据见下表。 表14地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 尧塘河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH值; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; ≤30. 氨氮; ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 石油类; ≤0.5. 水利部《地表水资源质量标准》SL63-94; 悬浮物（SS）; mg/L; ≤60. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 项目营运期大气污染物主要为锅炉燃烧废气和编织拉毛粉尘。锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准，具体标准见表15。根据锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃油、燃气锅炉烟囱不得低于8米。粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中颗粒物无组织排放监测浓度限制，具体标准见下表。 表15 锅炉大气污染物排放标准 mg/m3 染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度(林格曼黑度); ≤1; 烟囱排放口. 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 本项目废水接管进金坛区第二污水处理厂，接管标准执行金坛区第二污水处理厂污水接管标准。金坛区第二污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB/1072-2007）表2以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。主要指标详见下表。 表16污水厂接管标准及排放标准一览表 单位：mg/L 水质参数; 接管标准; 污水处理厂排放标准. pH值; 6～9; 6～9. COD（mg/L）; ≤500; 50. SS（mg/L）; ≤250; 10. 氨氮（mg/L）; ≤35; 5. 总磷（mg/L）; ≤3; 0.5. 标准来源; 污水处理厂接管标准; （DB/1072-2007）及（GB18918-2002）. 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表20；运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，公司东侧紧邻兴隆路，兴隆路为城市主干道，其中东厂界执行4类区标准，具体数值见下表。 表17建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A); 夜间dB(A). 75; 55. 表18工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类标准值; 65; 55. 4类标准值; 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 大气污染物：本项目运营后有组织排放的烟尘、SO2、NOX大气污染物总量新增部分需向金坛区环保局申请总量。 水污染物：本项目生活污水接管至金坛区第二污水处理厂处理，污水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内平衡； 固体废物：固体废物均得到合理处置，总量控制目标为零，故不申请总量。 表19 全厂污染物产生及排放量汇总表（单位 t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量; 需申请 总量. 废气; SO2; 0.045; 0; /; 0.045; 0.045. NOX; 0.21; 0; /; 0.21; 0.21. 烟尘; 0.016; 0; /; 0.016; 0.016. 废水; 废水量; 672; 0; 672; /; 0. COD; 0.336; 0.067; 0.269; /; 0. SS; 0.235; 0.101; 0.134; /; 0. 氨氮; 0.02; 0.003; 0.017; /; 0. 总磷; 0.002; 0; 0.002; /; 0. 清下水; 151.87; 0; 0; 151.87; 0. 固废; 一般固废; 18.585; 18.585; 0; 0; 0. 生活垃圾; 16.8; 16.8; 0; 0; 0. 本次评价给出废水接管考核量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程如下所示： 图1 建设项目施工期工艺流程 - 建设项目围巾生产工艺流程如下所示： 图2 建设项目围巾生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述如下： 1、倒筒、整经：将采购的原料通过倒筒机整理成小卷丝、然后将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上。 2、编织：将整经后的纱线通过编织机编织成半成品、此工艺会产生极少量的粉尘 Gu1和废毛絮S1。 3、搓须：根据产品的需求，将编织好的围巾两端利用搓须机进行搓须处理。 4、（浸湿、脱水、烘干）拉毛：搓须后的产品进一步拉毛处理，（根据客户的需求，部分产品在拉毛处理前需浸湿，浸湿的目的是让布料更整洁，本项目浸湿用水循环使用，不外排。烘箱采用电加热，且烘干温度为50~60℃，因此烘干过程无废气产生）使得产品表面更加整洁，此工艺会产生极少量的粉尘Gu2和废毛絮S2。 5、整烫：对搓须好的产品进行整烫处理，使得产品平整，整烫采用蒸汽间接加热，蒸汽循环使用、损失部分的水采用新鲜水补充。本项目采用1T天然气锅炉，此工序会产G3锅炉废气。 6、缝纫、裁剪工、包装：根据产品规格及客户需求，对加工好的产品进行缝纫、裁剪工成各种规格的围巾，最后包装入库。裁剪工序会产生废边角料S3。 - 建设项目纺织机械生产工艺流程如下所示： 图3 建设项目纺织机械生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述如下： 本项目纺织机械生产过程中所用的机械配件、电器配件均为外购，本项目生产工序仅为简单的组装，产品组装完成后进行检测调试并检验，合格产品出厂。生产工序会产生不合格配件返回供应商处理，生产过程中无生产废水、废气产生。 主要污染工序： - 施工期工程分析 本新建项目施工期主要占地面积17262平方米。 （1）场地平整和基础工程 建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷， 最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括楼梯、道路、污水处理设施、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2）主要污染工序及源强 (1)废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。本项目建设期工程量少，类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在 1.5-30mg/m3， 影响范围在100m以内， 在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。 ②施工机械产生的废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 (2)废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、灌浆过程中产生的施工废水等。 项目的施工人员预计为30人。人均生活用水量按照每人每天100L 考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为2.4t/d。本项目施工期约为6个月，施工人员共产生废水432t。施工现场人员的生活依托当地现有设施，因此，污水产生后经化粪池和沉砂池处理后排入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集、沉淀，可防止含有泥沙的雨水流入附近地表径流。 (3)噪声 施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于下表。 表20施工机械设备噪声 序号; 机械类型; 声源特点; Lmax[dB(A)]（测点与设备距离1m）. 1; 推土机; 流动不稳态源; 86. 2; 挖掘机; 不稳态源; 82. 3; 卡车; 流动不稳态源; 85. 4; 混凝土搅拌机; 固定不稳态源; 81. 5; 振捣棒; 不稳态源; 84. (4)固体废物 施工期固体废物主要包括施工垃圾和生活垃圾。 （1）施工垃圾 本项目施工垃圾主要来源于施工前期平整土地过程中以及清除原有生长在地面上的杂草等过程中，该过程产生大量的固体废物；工程进入施工阶段要产生大量的建筑垃圾，主要是一些废弃的砖瓦沙石、水泥以及装修废弃物等。如任意排放，可造成将来场区内土壤破坏，如土壤板结等，给未来场区绿化造成困难。针对各废弃物的性质，要求建筑垃圾应及时清运至园区各建筑工地作地基填土使用；施工区域内的作物杂草，清运至垃圾填埋场处理；弃土部分用于建设场地平整，剩余运至当地环境卫生行政主管部门指定的处理地点进行处理。通过采取上述措施后，对环境影响不大。 （2）生活垃圾 项目施工期平均每天施工人员可达到30人左右，且大多临时招募，食宿不在施工现场，每天只有2人轮流值班，故生活垃圾排放量较小，预计施工期总排放量约5.083t，生活垃圾清运至指定垃圾堆放点，由市政清运，在采取上述措施后对环境影响程度不大。 - 营运期工程分析 1、废气 本项目废气主要来自编织、拉毛过程中产生的粉尘；燃气锅炉产生的锅炉废气。 ①编织产生粉尘（Gu1） 编织过程中会产生极少量的粉尘，类比同类企业数据，产生量约为原料使用量的0.01%，则粉尘的产生量约为 0.043t/a，其中大部分会在纺织机上结团成毛絮，少部分以无组织废气形式排放，本项目车间设置通风换气设施，生产过程中应加强车间通风。 ②拉毛产生的粉尘（Gu2） 拉毛过程中会产生一定量的粉尘，类比同类企业数据，产生大量约为原料的0.2‰，则产生量约为 0.086t/a，本项目车间设置通风换气设施，生产过程中应加强车间通风。 ③锅炉废气G3 本项目锅炉为1t/h燃气锅炉，一吨的锅炉功率为0.7MW（720W），本项目锅炉功率0.7MW（700KW），经查阅相关资料，天然气的热值为8400Kcal，也就是35145.6KJ/立方米；根据锅炉相关资料，本锅炉热效率为0.96，则本项目一台锅炉燃气量=锅炉的额定功率*时间/燃气热值/锅炉效率=700*3600/35145.6/0.96=74.68m3/h。锅炉运行时间按每天5小时，每年300天计算，年运营时间为1500h；本项目年燃气量为11.20万m3/a。 本项目废气主要来源于燃气锅炉燃烧天然气产生的少量SO2、NO2、烟尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉，核算项目污染物排放量计算如下： 表21 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 污染物指标; 单位; 产污系数; 排污系数. 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136,259.17; 136,259.17. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 0.02S. 氮氧化物; 18.71; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 工业废气量=燃料量×136259.17= 136259.17×11.20=152.61万Nm3/a； SO2的排放量=燃料量×0.02S =11.2×0.02×200×10-3=0.045t/a； NOx的排放量=燃料量×18.71=11.2×18.71×10-3=0.21t/a。 参照“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材中的社会区域类环境影响评价中油气燃料污染排放因子”锅炉烟尘产生量为1.4kg/万m3天然气。则本项目烟尘产生量为0.016t/a。 锅炉污染物产生及排放情况见下表23： 表22 锅炉SO2、NOx、烟尘产生及排放情况 污染物; 产生量t/a; 产生浓度（mg/m3）; 排放量t/a; 排放浓度（mg/m3）; 标准（mg/m3）. 二氧化硫; 0.045; 29.45; 0.045; 29.45; 50. 氮氧化物; 0.21; 136.8; 0.21; 136.8; 150. 烟尘; 0.016; 10; 0.016; 10; 20. 2、用水与排水 本项目用水为员工生活用水、浸湿用水和锅炉用水；产生的废水主要为生活污水和锅炉排水。 （1）用水 ①本项目员工56人，年工作300天，均不在厂内食宿，根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以50L/d•人计算，则用水量为840m3/a。 ②锅炉用水： 本项目整烫过程中采用蒸汽间接加热，蒸汽冷凝水循环使用，损失部分采用新鲜水补充，项目蒸汽最大使用量约为1500t/a，蒸汽冷凝水损失率以20%计算，则项目需补充新鲜水量约为300m3/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量，燃气锅炉废水排污系数按13.56吨/万立方米-原料进行计算，则本项目锅炉废水排放量为151.87m3/a；综上，锅炉补充水量为451.87m3/a。 ③浸湿用水： 根据客户需求，部分产品需要浸湿，浸湿水循环使用，损失的部分采用新鲜水补充，浸湿循环量约为1000m3/a，损失率以10%计算，则项目需补充新鲜水量约为100m3/a。根据客户需求，部分产品需要浸湿，根据企业提供资料，浸湿用水量为100m3/a。 （2）排水 生活污水产生按用水的80%计，则本项目生活污水产生量为672m3/a。 锅炉定期排水：为保障锅炉的稳定运行，定期排水，根据计算，全厂锅炉定期排水量约151.87t/a，主要污染物 COD、SS。经雨水管网收集后排入附近河流。 图4 全厂用水平衡图（m3/a） 项目污水中主要污染物排放情况见下表。 表23 全厂废水产生及排放情况 废水 来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放; 接管标准 mg/L; 排放方式与去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 672; COD; 500; 0.336; 化粪池; COD; 400; 0.269; 500; 接管金坛区第二污水处理厂处理. SS; 350; 0.235; SS; 200; 0.134; 250. 氨氮; 30; 0.02; 氨氮; 25; 0.017; 35. 总磷; 3; 0.002; 总磷; 3; 0.002; 3. 清下水; 151.87; COD、SS; /; 经雨水管网收集后排入附近河流. 3、噪声 本项目主要产生噪声的设备剑杆机、拉毛机、整经机等。 噪声污染源见下表。 表24 本项目噪声产生及治理情况一览表 所在车间; 设备名称; 数量; 该项目综合噪声值. 2#生产车间; 高速整经机; 2; 75. 高速剑杆机; 24; 90. 普通剑杆机; 20; 85. 织机; 12; 85. 拉毛机; 2; 80. 倒筒车; 2; 85. 搓须机; 1; 80. 脱水机; 1; 85. 4、固废 本项目营运后全厂产生的固体废物包含员工生活垃圾和生产固废。 （1）生活垃圾：本项目运营后共有员工56人，年工作300天，共产生生活垃圾16.8t/a； （2）废边角料：根据类比同类企业及企业实际情况，废边角料生量为0.5t/a，外售综合利用； 表25建设项目全厂固废产生情况一览表 序号; 副产物名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 年产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; 生活垃圾; 16.8; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录》2016. 2; 废边角料; 生产; 固; 人造棉、羊毛等; 0.5; √; /. 固体废物产生情况： 根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，本项目固体废物分析结果汇总见下表。 表26建设项目全厂固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物 类别; 废物代码; 产生量估算t/a. 1; 生活垃圾; 一般 废物; 职工 生活; 固; 生活垃圾; 《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录》2016; /; /; 16.8. 2; 废边角料; 一般 废物; 生产; 固; 人造棉、羊毛等; /; /; 0.5. 三、污染治理措施分析 1、废气 ①有组织废气 本项目废气主要为燃气锅炉燃烧产生的废气，燃料使用管道天然气，为清洁能源，废气经过15m高烟囱排放，由表22可知，项目废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准，各污染物均可达标排放。 ②无组织废气 项目产生的无组织废气主要为编织产生粉尘（Gu1）、拉毛产生的粉尘（Gu2），本项目产生烟尘量0.129t/a，污染物产生量较小，为间歇排放，作业时间一般很短，采取加强车间通风，对周围环境影响不大。 2、废水 （1）防治措施 本项目废水为生活污水和锅炉定期排水。 职工产生的生活污水，年产生量为672t，主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷；生活废水经化粪池处理后进入城市污水管网，接管金坛区第二污水处理厂集中处理。锅炉定期排水作为清下水排入雨水管网。 本项目生活污水672t/a（2.24t/d），在金坛区第二污水处理厂的处理能力范围内；且废水为生活污水，水质简单，各类污染物浓度均低于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。故本项目的生活污水接管排入金坛区第二污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目废水经金坛区第二污水处理厂处理后最终排入尧塘河，对尧塘河水质影响极小，故本项目于废水处理可行。 （2）排污口规范化设置 建设项目厂区排水实施“雨污分流”，废水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污 口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，即整个企业只能设置污水接管口一个，雨水接管口一个。同时应在接管口设置明显排口标志及装备污水流量计，对废水总排口设 置采样点定期监测。 3、固废 项目固体废物主要有职工生活垃圾、废边角料。职工生活垃圾交由环卫部门统一处置，废边角料外售综合利用。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 4、噪声 本项目生产设备位于生产车间内，项目的噪声源主要为剑杆机、拉毛机、整经机等机械设备运行时产生的噪声。为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减振等防治措施。 ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③ 合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | G3 （有组织） | SO2 | 29.45mg/m3，0.045t/a | 29.45mg/m3，0.045t/a |
|  |  | NOx | 136.8mg/m3，0.21t/a | 136.8mg/m3，0.21t/a |
|  |  | 烟尘 | 10mg/m3，0.016t/a | 10mg/m3，0.016t/a |
|  | Gu1、Gu2 （无组织） | 颗粒物 | 0.129t/a | 0.129t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 672m3 | 672m3 |
|  |  | COD | 500mg/L，0.336t/a | 400mg/L，0.269t/a |
|  |  | SS | 350mg/L，0.235t/a | 200mg/L，0.134t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.02t/a | 25mg/L，0.017t/a |
|  |  | 总磷 | 3mg/L，0.002t/a | 3mg/L，0.002t/a |
|  | 清下水 | COD、SS | 151.87t/a | 151.87t/a |
| 固 废 | 生产过程 | 废边角料 | 0.5t/a | 一般固废，收集后外售综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 16.8t/a | 定期清理，委托环卫部门清运 |
| 噪 声 | 噪声源主要为剑杆机、拉毛机、整经机等机械设备运行时产生的噪声，其噪声值约为75-90dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 - 对区域环境空气的影响 - 施工建设过程中环境空气的主要污染源为扬尘，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘；运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘及施工车辆等排放的废气；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。主要影响建筑工地周围等。 减缓环境影响措施：本项目在地下挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。在建设场地的四周应设有围护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。同时： （1）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期； （2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量； （3）场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂 ，防止扬尘的扩散。建议采用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥； - 运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理； - 合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取响应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 - 对区域声环境的影响 - 施工期间的噪声主要来自施工机械和建筑材料运输时车辆噪声。项目施工噪声对周围环境的影响虽然是暂时的，随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对周边居民住宅正常生活环境的影响，须采取以下措施尽量减轻噪声对周围环境的影响： - 改进高噪声设备，尽量使用低噪声的施工机械。如液压打桩机，在距离15m处实测噪声级仅为50dB(A) 。空气动力机械在安装消声器和弹性支座后， 也能有效地降低噪声。 （2）改进或改变高噪声的施工方法。如采用噪声比较小的振动打桩法和钻孔灌桩法等。另外，可以采用柔爆法，以焊接代替铆接，用螺栓代替铆钉等。 （3）在项目边界设置临时的隔声围护结构或吸声的隔声屏障、隔声罩等。如果设置围墙可有效降低噪声的影响。在距离场界20m时可达到 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的昼间标准限值，100m时可达到夜间标准限值。 （4）限制高噪声机械的使用和调整高噪声施工的时间，把噪声大的作业尽量安排在白天。严格按照施工期时间段限制，除工程必须外，严禁在12:00～14:30和22:00～次日6:00期间施工，把对敏感点的影响降到最低，但因施工抢修、抢险作业和因施工生产工艺上要求或者其他特殊需要必须连续作业的除外。 （5）因特殊需要必须连续作业的，建设单位在施工前做准备，征得建设部门许可，到环保部门备案后，张贴告示、作好宣传，告知周围居民等；施工单位严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。施工中做到无高噪声及爆炸声，禁止在夜间进行打桩作业施工，吊装设备噪声满足环保要求。 三、对水环境的环境影响分析 建设项目采用多点同时施工方式，施工人员最多约30人，生活污水主要污染物为 COD，其浓度约 350～400mg/L，污水采用化粪池预处理后，排入城市污水管网，最终进入城市污水处理厂集中处理，对周围水体环境影响较小。 施工期间开挖大量的土方，破坏地表植被，在雨季可造成部分水土流失，对周围环境产生一些影响，管理不当可能使泥沙流入下水道，会使雨水管道淤积泥沙、增加河道的悬浮物，因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，距下水道保持一定距离，尽量避免流入下水道，工地施工污水需先经沉淀后排入雨水管道。减少水土流失对雨水管网的影响。 四、固体废弃物的环境影响分析 建设项目固体废弃物来源于建筑施工中产生的过量的挖方、废弃砖石、木材和材料，淤泥厂区暂存后期用于开发区的绿化用土。建筑垃圾经分类收集回收后应及时运出，在合理处置、分类利用的情况下，可实现对环境无排放，对环境影响较小。 五、小结 本项目施工期主要环境问题及治理措施总结如下： 进入施工期后，将采用人工和机械平整土地，开挖地基，桩孔等土石方施工，进行结构和装修施工，道路构筑等。在此期间主要环境污染因素有：施工机械噪声、产生的渣土、运输车辆产生的扬尘、施工人员的生活垃圾、生活污水。 根据国家建设施工环境保护管理规定，城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；房屋建筑要实行封闭式施工；施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置清除车辆泥土的设备；做到车辆不带泥土驶出工地；施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用预拌混凝土。 运营期环境影响分析 - 大气环境影响分析 （1）有组织废气环境影响分析 本项目项目营运期有组织大气污染物主要包括锅炉烟气(SO2、NOx、烟尘)。锅炉烟气通过排气筒有组织排放，对周边环境影响很小。 ①源强 项目有组织排放废气源强见表30。 表27 项目污染源参数（点源） 污染源名称; 污染物 名称; 排气量(Nm3/h); 排放速率(kg/h); 排放量 （t/a）; 排气筒高度（m）; 直径(m); 温度(℃). 排气筒1#; SO2; 3000; 0.03; 0.045; 15; 0.5; 100. NOx; 0.14; 0.21. 烟尘; 0.011; 0.016. ②预测结果 表28 1#排气筒有组织大气污染物影响估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; SO2; NOx; 烟尘. 预测浓度C(mg/m3); 占标率P（%）; 预测浓度C(mg/m3); 占标率P（%）; 预测浓度C(mg/m3); 占标率P（%）. 10; 1.372E-13; 0.00; 6.401E-13; 0.00; 5.03E-14; 0.00. 100; 0.001712; 0.34; 0.00799; 3.33; 0.0006278; 0.07. 108; 0.001731; 0.35; 0.008079; 3.37; 0.0006348; 0.07. 200; 0.001497; 0.30; 0.006987; 2.91; 0.000549; 0.06. 300; 0.0009727; 0.19; 0.004539; 1.89; 0.0003567; 0.04. 400; 0.0008114; 0.16; 0.003787; 1.58; 0.0002975; 0.03. 500; 0.0007436; 0.15; 0.00347; 1.45; 0.0002727; 0.03. 600; 0.0006517; 0.13; 0.003041; 1.27; 0.0002389; 0.03. 700; 0.0005657; 0.11; 0.00264; 1.10; 0.0002074; 0.02. 800; 0.0004925; 0.10; 0.002299; 0.96; 0.0001806; 0.02. 900; 0.0004319; 0.09; 0.002016; 0.84; 0.0001584; 0.02. 1000; 0.000382; 0.08; 0.001783; 0.74; 0.0001401; 0.02. 1100; 0.0003406; 0.07; 0.00159; 0.66; 0.0001249; 0.01. 1200; 0.0003062; 0.06; 0.001429; 0.60; 0.0001123; 0.01. 1300; 0.0002772; 0.06; 0.001293; 0.54; 0.0001016; 0.01. 1400; 0.0002526; 0.05; 0.001179; 0.49; 0.00009261; 0.01. 1500; 0.0002315; 0.05; 0.00108; 0.45; 0.00008489; 0.01. 1600; 0.0002134; 0.04; 0.0009957; 0.41; 0.00007823; 0.01. 1700; 0.0001976; 0.04; 0.000922; 0.38; 0.00007244; 0.01. 1800; 0.0001837; 0.04; 0.0008574; 0.36; 0.00006737; 0.01. 1900; 0.0001715; 0.03; 0.0008005; 0.33; 0.0000629; 0.01. 2000; 0.0001607; 0.03; 0.0007501; 0.31; 0.00005893; 0.01. 2100; 0.0001511; 0.03; 0.0007051; 0.29; 0.0000554; 0.01. 2200; 0.0001425; 0.03; 0.0006648; 0.28; 0.00005223; 0.01. 2300; 0.0001347; 0.03; 0.0006285; 0.26; 0.00004938; 0.01. 2400; 0.0001276; 0.03; 0.0005956; 0.25; 0.0000468; 0.01. 2500; 0.0001212; 0.02; 0.0005658; 0.24; 0.00004446; 0.00. 下风向最大浓度及占标率; 0.001731; 0.35; 0.008079; 3.37; 0.0006348; 0.07. 最大落地浓度出现的距离; 108. 预测结果表明：1#排气筒排放的SO2、NOx、烟尘最大地面浓度距离为108m，最大地面浓度分别为0.001731mg/m3、0.008079mg/m3、0.0006348mg/m3，最大占标率分别为为0.35%、3.37%、0.07%，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目所排放的废气对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气环境影响分析 ①源强 项目产生的无组织废气主要为编织产生粉尘（Gu1）、拉毛产生的粉尘（Gu2），本项目产生烟尘量0.129t/a，污染物产生量较小，为间歇排放，作业时间一般很短，采取加强车间通风，对周围环境影响不大。 本项目无组织废气具体见下表。 表29项目无组织废气污染源强参数 位置; 污染物 名称; 排放量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度(m). 2#生产车间; 颗粒物; 0.129; 72.4×72.2; 5.5. ②预测结果 对项目无组织废气厂界浓度预测，项目1#生产车间四周厂界的最近距离见下表。 表30无组织废气影响估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 预测浓度C(mg/m3); 占标率P（%）. 10; 0.00003543; 0. 100; 0.001031; 0.11. 100; 0.001031; 0.11. 200; 0.001175; 0.13. 213; 0.001182; 0.13. 300; 0.001025; 0.11. 400; 0.001066; 0.12. 500; 0.0009566; 0.11. 600; 0.000885; 0.1. 700; 0.0008333; 0.09. 800; 0.0007651; 0.09. 900; 0.0007394; 0.08. 1000; 0.0007329; 0.08. 1100; 0.0007125; 0.08. 1200; 0.0006857; 0.08. 1300; 0.0006559; 0.07. 1400; 0.0006251; 0.07. 1500; 0.0005944; 0.07. 1600; 0.0005646; 0.06. 1700; 0.0005361; 0.06. 1800; 0.0005089; 0.06. 1900; 0.0004833; 0.05. 2000; 0.0004596; 0.05. 2100; 0.0004375; 0.05. 2200; 0.0004172; 0.05. 2300; 0.0003984; 0.04. 2400; 0.0003807; 0.04. 2500; 0.0003641; 0.04. 下风向最大浓度及占标率; 0.001182; 0.13. 最大落地浓度出现的距离; 213. 综上，项目无组织废气主要有编织、拉毛粉尘（颗粒物）。项目单位应加强各车间机械通风措施，作业时加强职工的防护措施，由预测可知，项目无组织废气（颗粒物）厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 ③大气环境防护距离 为了保护人群健康，减小无组织废气对周围环境影响，本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）确定本项目大气环境防护距离，具体计算结果见下表。 表31大气环境防护距离计算结果表 位置; 污染物名称; 大气环境防护距离计算结果. 2#生产车间; 颗粒物; 无超标点. 由上表可知，本项目本项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度无超标点，不需设置大气环境防护距离。 建设单位应采用性能优良的生产设备，加强生产管理，规范操作。车间应安装排风扇等通风设施，加强车间通排风，确保颗粒物无组织达标排放，尽量减小无组织废气对周围环境影响。 （4）卫生防护距离计算 本项目主要无组织污染物为颗粒物，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 表32卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 表33 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; 卫生防护距离计算值; 提级后卫生防护距离. 2#生产车间; 颗粒物; 0.220; 50. 根据计算取值结果，本项目以2#生产车间为边界设置50m的卫生防护距离。项目卫生防护距离范围内无居民，能够满足要求。项目卫生防护距离范围图见附图三。 2、水环境影响分析 本项目废水为生活污水和锅炉定期排水。 职工产生的生活污水，年产生量为672t，主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷；生活废水经化粪池处理后进入城市污水管网，接管金坛区第二污水处理厂集中处理。锅炉定期排水作为清下水排入雨水管网。 本项目生活污水672t/a（2.24t/d），在金坛区第二污水处理厂的处理能力范围内；且废水为生活污水，水质简单，各类污染物浓度均低于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。故本项目的生活污水接管排入金坛区第二污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目废水经金坛区第二污水处理厂处理后最终排入尧塘河，对尧塘河水质影响极小，故本项目于废水处理可行。 3、固体废物影响分析 项目固体废物主要有职工生活垃圾、废边角料。职工生活垃圾交由环卫部门统一处置，废边角料外售综合利用。 所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 4、声环境影响分析 （1）噪声预测模式 本项目高噪声设备主要为液压机、台钻，噪声源强约75～85dB（A），本评价对项目设备噪声源进行预测分析，室内声源等效室外声源声功率级计算方法，预测模式如下： a、室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b、室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c、室外靠近围护结构处的总的声压级： d、室外声压级换算成等效的室外声源： e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 - 预测结果 表34噪声产生及治理情况（单位：dB(A)） 位置; 设备名称; 声级值 dB（A）; 数量 （台/套）; 治理措施; 降噪效果; 距厂界 位置. 2#生产车间; 高速整经机; 75; 2; 设置隔声罩、减振垫、建筑隔声等; 20; >10m. 高速剑杆机; 90; 24; 20; >20m. 普通剑杆机; 85; 20; 20; >15m. 织机; 85; 12; 20; >20m. 拉毛机; 80; 2; 20; >15m. 倒筒车; 85; 2; 20; >10m. 搓须机; 80; 1; 20; >15m. 脱水机; 85; 1; 20; >25m. 表35与背景值叠加后各测点噪声预测结果表（单位：dB(A)） 厂界测点; N1; N2; N3; N4. 昼间; 现状值; 52.0; 51.6; 52.7; 51.7. 影响值; 35.7; 37.9; 45.6; 41.2. 叠加值; 52.1; 51.78; 53.47; 52.07. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：现状值取连续两天 现状监测值中最大值。建设项目夜间不生产，故只叠加昼间背景值 根据上表预测结果，本项目四厂界昼、夜间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），叠加本底值后声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准的要求，其中东厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准的要求。 因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备消声、减振工程的设计及施工质量，确保厂界噪声达标。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | G3 （有组织） | SO2、NOx 烟尘 | 15m高排气筒 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求 |
|  | Gu1、Gu2 （无组织） | 颗粒物 | 加强厂房通、排风 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 生活废水经化粪池处理后进入城市污水管网，接管金坛区第二污水处理厂集中处理达标后，尾水纳入尧塘河 | 达到污水处理厂接管标准 |
|  | 清下水 | COD、SS | 经雨水管网收集后排入附近河流 | 尾水达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废边角料 | 外售综合利用 | 均能得到有效的处理、处置，不会产生二次污染 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期清理，委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 项目设备噪声经基础减振、厂房隔声降噪后，项目四厂界昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其中东厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准的要求，可达标排放。本项目通过有效隔声，噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 常州宸宜纺织有限公司拟投资3500万元，于常州市金坛区兴隆北路西侧、晨风路北侧地块，建设“新建围巾生产、纺织机械制造项目”，项目建成后形成年产围巾200万条、纺织机械200台的生产能力。 建设项目于2017年6月2日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局《企业投资项目备案通知书》（坛开科经备字2017075号）。 1、选址规划合理性分析 本项目位于常州市金坛区兴隆北路西侧、晨风路北侧地块，根据《金坛经济开发区控制线详细规划》，项目所在地已规划为工业用地；金坛经济开发区产业定位为纺织服装业、机械电子业、盐化工、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业，本项目属于纺织服装业、高端装备制造业，符合金坛经济开发区产业定位，因此，本项目的选址符合规划要求。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），对照常州市金坛生态红线区域名录，结合项目地理位置，项目所在地不在常州市金坛区生态红线区域范围内。 综上所述，本项目选址合理。 2、相符性分析 2.1产业政策相符性分析 经查，本项目产品、工艺不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及《关于修改＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）＞部分条目的通知》（苏经信产业【2013】183号）中的限制类及淘汰类，属于允许类，符合文件的要求。 建设项目于2017年6月2日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局《企业投资项目备案通知书》（坛开科经备字2017075号），并准予开展有关工作。 2.2与地方管理法律法规的相符性 根据《太湖流域管理条例》(国务院令604号)规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目无含氮、磷的生产废水排放，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 同时，根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2012年修订)第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。本项目属于太湖流域三级保护区，本项目无含氮、磷的生产废水排放，因此，本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。 3、环境质量现状 （1）大气环境质量现状：根据引用的“基越检字 第170650号”中金江苑现状监测数据表明，建设项目所在区域内的大气环境质量状况良好，SO2、NO2、PM10均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 （2）水环境质量现状：根据引用“基越检字 第170650号” 环境质量监测数据，地表水尧塘河可以达到 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，地表水环境良好。 （3）声环境质量现状：项目厂界噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其中西厂界噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。拟建项目所在区域的声环境质量良好，符合声环境区划类别。 4、污染防治措施可行 （1）废气 本项目项目营运期有组织大气污染物主要包括锅炉烟气(SO2、NOx、烟尘)。锅炉烟气通过15米高排气筒达标排放，对周围环境影响较小。 项目产生的无组织废气主要为编织产生粉尘（Gu1）、拉毛产生的粉尘（Gu2），本项目产生烟尘量0.129t/a，污染物产生量较小，为间歇排放，作业时间一般很短，采取加强车间通风，对周围环境影响不大。根据卫生防护距离的制定原则，确定以本项目2#生产车间为边界设置50米的卫生防护距离，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，项目废气对周围大气环境影响较小。 （2）废水 职工产生的生活污水，年产生量为672t，主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷；生活废水经化粪池处理后进入城市污水管网，接管金坛区第二污水处理厂集中处理。锅炉定期排水作为清下水排入雨水管网。 （3）固废 项目固体废物主要有职工生活垃圾、废边角料、炉渣、灰渣。职工生活垃圾交由环卫部门统一处置，废边角料、炉渣、灰渣外售综合利用。 综上所述，建设项目产生的各项固废均可得到有效处置，固废污染防治措施可行，固废处置率达100％，对周围环境影响较小。 （4）噪声 项目噪声主要为设备运行时产生噪声，噪声源强约75～90dB(A)。各生产设备采取减振、厂房隔声、合理布局等方式进行降噪，根据实测数据，厂界四周噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其中西厂界噪声现状可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；运营期可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求，不会发生噪声扰民现象。本项目建设基本不会改变区域声环境质量。 5、总量控制要求 拟建项目生活污水672t/a，接管至金坛区第二污水处理厂处理，污水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内平衡； 本项目运营后有组织排放的烟尘、SO2、NOX大气污染物总量新增部分需向金坛区环保局申请总量。 项目固体废物均得到有效处置，不排放，故企业不单独申请总量指标。 6、环保“三同时”验收 根据建设项目环境保护管理条例规定，项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位请环境监测部门对正产生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 本项目竣工验收时应对各类污染物的排放做验收监测，确保所有污染物达标排放，将企业对外环境的影响降到最低程度。 表36 建设项目“三同时”验收一览表 类型; 主要污染源; 治理措施; 验收要求; 建设时间. 废气; G3 （有组织）; 15m高排气筒; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放限值要求; 与项目同时设计、同时施工、同时投产使用. Gu1、Gu2 （无组织）; 加强厂房通排风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求. 废水; 生活污水; 生活废水经化粪池处理后进入城市污水管网，接管金坛区第二污水处理厂集中处理达标后，尾水纳入尧塘河; 达到污水处理厂接管标准. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准. 固废; 一般固废; 外售综合利用; 全部处置， 不外 排. 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 事故应急措施; 建立起有针对性的风险防范体系，配备一定的硬件设施。. 总量平衡途径; 项目生活污水接管至金坛区第二污水处理厂处理，污水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内平衡； 本项目运营后有组织排放的烟尘、SO2、NOX大气污染物总量新增部分需向金坛区环保局申请总量。 项目固体废物均得到有效处置，不排放，故企业不单独申请总量指标。. 区域解决问题; -. 大气防护距离设置; -. 卫生防护距离设置; 以2#生产车间为边界设置50 m的卫生防护距离. 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和金坛区规划。项目运营期将产生一定程度的污染，但严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。同时，由于本项目“三废”都能达标处理，满足清洁生产环保要求。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 二、建议 1、加强环境管理，提高员工环保意识，设置专人负责环保，确保各项治理设施正常稳定运行，落实环保资金，确保污染得到有效控制。 2、加强员工的培训工作及安全生产教育，做好宣传工作，避免意外事故发生。 3、做好厂区及周围的绿化工作，净化空气，美化环境。 4、应保持车间的通风环境，以便操作工人有良好的工作环境。 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 6、本评价报告，是根据建设单位提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由建设单位按环保部门的要求另行申报。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 环评委托书 附件二 企业投资项目备案通知书 附件三 营业执照 附件四 法人身份证 附件五 投资协议 附件六 规划红线图 附件七 噪声监测报告 附件八 引用源监测报告 附件九 承诺书 附图一 建设项目地理位置图； 附图二 厂区平面布置图 附图三 周边环境概况图 附件四 土地利用规划图 附图五 金坛区生态红线区域位置关系图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。