建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：       新建精密零部件加工生产项目

建设单位(盖章)：       常州市金坛华祥橡塑五金厂

编制日期：2017年9月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建精密零部件加工生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州市金坛华祥橡塑五金厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 程永祥 |  |  |  | 联系人 |  | 程永祥 |  |  |
| 通讯地址 | 金坛市经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13806143063 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 234399 |
| 建设地点 | 金坛经济开发区水北工业园复兴路南、新春路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  |  | 批准文号 | 坛开科经备字 2017038号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | [C3489]其他通用零部件制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 2533.4 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 200 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1400 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 7 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.5% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  | 2017年12月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 150m3/a |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | —— |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 10万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | —— |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  | 生物质燃料（吨/年） |  |  | —— |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目厂区实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近河流，项目废水近期经过预处理后近期作为农肥使用，远期待管网铺设完成接管市政管网，后排入金坛市第二污水处理厂深度处理，达标后排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1。 表1-1 主要原辅材料表 序号; 项目; 年用量; 包装、储存方式. 1; 铜材; 80吨; 仓库储存. 2; 铝材; 20吨; 仓库储存. 2、主要设备 建设项目主要设备见表。 表1-2 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 产地; 备注. 1; 加工中心; 哈庭; 2台; 国产; 新增. 2; 数控车床; /; 5台; 国产; 新增. 3; 高精度数控车床; /; 2台; 国产; 新增. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 常州市金坛华祥橡塑五金厂（以下简称“建设单位”）投资1400万元在金坛经济开发区复兴路南、新春路以西地块建设“新建精密零部件加工生产项目”（以下简称“本项目”）。本项目已于2017年4月7日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《新建精密零部件加工生产项目备案通知书》(坛开科经备字：2017038号)。 项目东侧为空地；南侧为金坛市宏兴橡胶、海伦橡塑；西侧为致远橡胶；北侧为空地。项目地理位置详见附图1，项目周边环境概况分布情况详见附图2。 2、与产业政策相符性 本项目不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰和限制类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，符合国家及地方产业政策。 建设项目已于2017年4月7日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案，并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件1）。 3、规划选址相符性分析 本项目位于金坛经济开发区，项目位置属于规划的工业用地，周边无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区，金坛经济开发区产业定位为纺织服装业、机械电子业、盐化工、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业，本项目属于机械电子业，符合金坛经济开发区产业定位，因此，本项目的选址符合规划要求。 4、与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），对照金坛市生态红线区域名录，结合项目地理位置和区域水系，本项目距离丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区10.1km，距离钱资湖湿地4.3km，天荒湖饮用水水源保护区13.1km，距离长荡湖渔业水域3.3km，所以项目所在地不在金坛市生态红线区域范围内。 本项目与金坛市生态红线区域位置关系见附图4。 5、工程内容及生产规模 本项目产品方案见下表。 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数 h. 1; 显微镜转换器部件; 80000套/年; 2400. 本项目主要工程内容加下表1-4。 表1-4 项目主要工程建设内容 工程类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 生产车间; 新建一幢2F生产车间，1F布置原料存放及机加工、2F布置加工中心; 总建筑面积3000m 2，2层. 辅助工程; 办公楼; 办公、行政; 依托现有项目办公楼. 储运工程; 原料仓库; 原料储存，位于生产车间; 建筑面积100m 2. 成品仓库; 成品储存，位于生产车间; 建筑面积100m 2. 公; 工程 供水系统; 开发区供; 管网 供水量150m3/a. 排水系统; 近期收集作为农肥，远期接管金坛市第二污水处理厂; 排水量120m3/a. 供电系统; 开发区供电系统; 用电量10万kWh/a. 通风; 通排风设施; 车间设置机械排风系统. 环保工程; 废气处理; 车间设置通风换气设施，生产过程中加强车间通风; /. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; /. 废水处理; 雨污分流管网、化粪池、地埋式处理设施; 化粪池依托现有，管网为铺设到位前需设置地埋式污水处理设施. 固废处理; 固废暂存场所80m2、危废堆放场10m2; 本次新建，位于新建车间1F，分类收集、分类堆放. 绿化; 绿化面积200m2; 绿化覆盖率7.8%. 6、公用及辅助工程 （1）给水 项目生活设施依托现有办公设施，新增年用新鲜水量150 m3/a，由开发区供水管网接入厂区。 （2）排水 项目废水主要为生活污水，污水排放量约为120m3/a，生活污水经化粪池收集预处理后，近期作为周边农田肥料，远期待开发区管网铺设完成后进入开发区污水管网，最终汇入金坛市第二污水处理厂，达标排入尧塘河。 （3）供电 厂区内设配电房，配置开关柜、变压器等设备，项目年用电量为10万kWh，由开发区供电电网提供。 （4）绿化 厂区内绿化面积200m2，绿化率7.8%。 （5）储运工程 运输：厂外运输由原材料厂家配置汽车运输，不足部分由社会运输协作解决；厂内原料和成品由叉车、行车运送；运输量满足生产需求。 储存：本项目设有原料仓库和成品仓库，用于存放原辅材料及加工好的成品。 （6） 环保工程 废气治理：车间设置通风换气设施，生产过程中加强车间通风。 废水治理：设化粪池对生活污水进行收集预处理，近期收集后作为农肥使用，远期经开发区污水管网纳入金坛第二污水处理厂处理，最终达标排入尧塘河。 噪声治理：尽量采用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振隔声措施。 固废治理：厂区内设置垃圾桶、垃圾箱对一般固废进行临时储存，生产过程中产生的边角料设置一般固废堆场进行存放，危险废物新建10m2危废堆场进行存放。 7、环保投资 本项目环保投资为7万元，占总投资（1400万元）的0.5％，详见下表5所示。 表1-5 环保投资估算 名称; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 效果. 废水; 雨污分流管网（新建雨水管网）、化粪池（依托现有）、地埋式处理设施（污水管网未铺设到位前）; 1; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 废气; 车间通风系统、排风扇; 2; 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. 固废; 车间设置一般固废堆场80m2、危废堆场10m2; 2; 得到有效的处置. 噪声; 减振、; 声设施 2; 厂界达标. 合计; 7; /. 8、职工人数及工作制度 职工人数：本项目新增职工10人，生活办公设施依托现有。 工作制度：项目年生产时间为300天，采用单班制生产。 9、平面布置及周边环境概况 （1）总平面布置概况 项目厂内设置一幢加工车间，原料仓库、产品仓库、固废仓库均位于加工车间内，厂区布置合理；办公楼依托现有，位于本项目南侧。 项目总平面布置图见附图5。 （2）周边环境概况 项目东侧为空地；南侧为金坛市宏兴橡胶；西侧为致远橡胶；北侧为空地。周边500m内周边无其他环境敏感点。 项目周边环境概况图见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为扩建项目，现有项目于2007年编制登记表并于2007年6月15日通过金坛市环保局审批，同意年产300件橡胶件、200件塑料件、100件五金零配件加工项目建设，项目投产运行后尚未申请竣工验收，本次环评根据现有项目环评资料及具体生产情况对现有项目进行评估。 1、现有项目概况 表1-6 现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数 h. 1; 橡胶件; 300套/年; 2400. 2; 塑料件; 200套/年. 3; 五金件; 100套/年. 表1-7 现有项目生产设备一览表 序号; 设备名; 型号; 数量; 产地. 1; 压机; /; 3台; 国产. 2; 数控车床; /; 10台; 国产. 3; 冲床; /; 4台; 国产. 4; 平板硫化机; XLB-10; 2台; 国产. 表1-8 现有项目原辅料一览表 序号; 项目; 年用量; 包装、储存方式. 1; 塑料颗粒; 2吨; 仓库储存. 2; 铜、铝材; 2吨; 仓库储存. 3; 橡胶; 3吨; 仓库储存. 2、现有项目生产工艺及产排污情况 ①生产工艺 现有项目主要生产工艺流程如下图1-1所示。 图1-1 现有项目生产工艺流程 工艺流程简介 橡胶件生产：外购成品橡胶置于橡胶硫化机中液压成型。原材料进入后，在橡胶硫化机模具中加热处理，加热温度为165-177℃之间，加热时间最长为300-500S，项目加热过程采取电加热，加热机采取自然冷却，冷却过程不使用循环冷却水，加热过程中橡胶会产生少量的非甲烷总烃G1。 硫化后成品人工进行修边后即为成品件。此过程会产生少量边角料S1。 塑料件生产：外购塑料粒子在液压成型机中通过加热融化，热塑性塑料在框架上加热到软化状态，加热温度在180℃左右，在外力作用下，使其紧贴模具的型面，取得与模具表面相仿的形状。自然冷却后人工修边即得到成品。此过程会产生熔化废气G2以及边角料S2。 五金件生产：外购铁、铝等原料经冲床得到设计形状，之后进入机加工工序进行磨光操作使工件表面光滑，磨光后即为成品。此过程会产生G3粉尘以及边角料S3。 ②污染物产排情况及污染防治措施 （1）废气 现有项目废气主要为橡胶及塑料粒子熔融废气以及机加工过程产生的粉尘。 A、塑料加工废气 项目熔融塑化会产生非甲烷总烃，本项目塑料液压工序有非甲烷总烃产生，项目年耗用塑料颗粒2t，类比同类型企业生产资料可知产生量约占原料量的0.5‰，项目年耗用各类颗粒2t，产生的有机废气量约为1kg/a，于车间无组织排放。 B、橡胶加工废气 项目橡胶硫化加热过程会产生少量的非甲烷总烃及硫化氢。项目橡胶年使用量为3t/a，类比同类型企业生产资料，同时硫化工艺废气参照美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果，确定项目硫化氢排放系数为14 mg/kg橡胶，非甲烷总烃1138 mg/kg橡胶。则项目硫化氢产生量为0.042kg/a，非甲烷总烃产生量为3.414kg/a，项目产生的废气于车间无组织排放，硫化工序年运行时间2400h，则硫化氢排放速率为1.75×10-5kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.0014kg/h。项目车间设置通风换气设施，生产过程中应加强车间通风。 C、磨光粉尘 项目冲压后机加工工序会产生少量的粉尘，本项目根据美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》中产生系数0.005kg/t进行核算，则项目磨光工序粉尘产生量约0.01kg/a，于车间无组织排放。 根据环境质量现状监测数据，项目所在地TSP日均浓度和SO2、NO2的小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求，说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。 （2）废水 现有项目生产过程中不涉及用水环节，主要用水为职工生活用水，项目现有职工人数15人，生活用水量按照按80L/(d·人)计算，项目年工作日按照300天计算，则职工用水量为360m3/a（1.2m3/d），产污系数以0.8计，职工生活污水产生量为288m3/a（0.96m3/d），废水中主要污染物为COD（350mg/L）、BOD5（300mg/L）、SS（250mg/L）、NH3-N（30mg/L）、TP（3mg/L）。 现有项目生活污水经化粪池收集后作为周边农田废料，不外排。 （3）噪声 现有项目主要噪声源为机械加工设备噪声，主要噪声设备一览表如下表1-9所示。 表1-9 现有项目主要噪声设备 噪; 源 所在车间; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施. 压机; 机加工车间; 85; 3; 隔声、减振. 数控车床; 机加工车间; 85; 10; 隔声、减振. 冲床; 冲压间车间; 85; 4; 隔声、减振. 根据本次厂界现状监测数据可知，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区要求。 （4）固废 项目生产过程中主要固体废物为修边产生的橡胶边角料、金属边角料以及设备保养产生的润滑油。 本项目边角料收集后外售综合利用，废润滑油目前存放于场内，尚未签署危废处置协议。 3、现有项目存在的问题及整改措施 根据现场勘探，本项目主要存在问题如下： 1、现有项目未设置一般固废堆场及危险废物临时堆场，机械加工废润滑油等未签订处置协议。 整改方案： 1、将各车间边角料收集后存放于一般固废堆放场，同时设置危险临时堆放场地2m2，同危废堆场进行防腐防渗处理。与有资质单位签署危险废物处置协议，定期外运处置。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 金坛市地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东径119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 地形：平原地区，境内地势平坦，一般田面的高程为8.6m，少量圩田(吴淞零点)为4.6~5.4m。 地貌、地质：金坛市域为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区。地势为自西向东倾斜。在地质构造上，该地区属于扬子古陆东端的下扬子台褶带。根据地貌形态和岩体工程地质类型等条件分类，金坛经济开发区为硬土地基。 3、气候、气象 金坛市地处北亚热带湿润性季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明。夏季受热带或副热带海洋气团影响盛行东东南风，天气炎热，雨量充沛，并且每年在6月中旬至7月中旬因太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节：冬季受极地大陆气团的影响，盛行北东北风，降雨较少。 4、水文 金坛市区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖。市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级为4级。2000年汛期入境水量为6.992亿立方米，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为 3.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 钱资荡：位于市区南部3公里，东西长5.3公里，南北最阔有1.2公里，现有水面10302亩，荡底标高一般在1.4～1.6米，平均水深3.0米，正常蓄水量1000万立方米，冬季约为750立方米，该湖具有灌溉、养殖和少量航运功能。目前金坛市区居民和工业企业用水主要来自金坛第三水厂，水源取自钱资荡。 长荡湖：又名洮湖，位于金坛市境东南部9公里处，跨金坛、溧阳两市，系古太湖分化湖之一。古时水面较大，北至金坛建昌，南至溧阳南河，南北逾50公里，故晋时即有长塘之名。后经历年围垦，今日仅剩8500公顷，大部分在金坛境内。郦道元《水经注》称此湖为“五古湖”之一．属太湖水系。洮湖向为金坛游览胜地，“洮湖夜月”曾被列为金沙（金坛）八景之一。此湖以澄蓝为底色。湖内片片渔帆，苇叶萧萧，芳草萋萋，景色秀丽。人文古迹主要有湖底石板路、湖头古井、周舍（三国时周瑜安营扎寨于此）、白米糖、普门禅寺等。其中，普门禅寺建于有“小普陀”之称的大涪山上，楼阁参差，翠木茂草，湖光山色，景致殊绝。大涪山是石山，海拔35.6米，面积0.15平方公里，昔日屹立湖中，远望若浮故名。现大涪山与陆地相连，汽车可直达山巅。 长荡湖湖底平坦，平均水深1.1—1.2米，PH值也总在7—8之间，最适宜甲壳类水产养殖。湖水水源充足、水质清新、无污染，水草、螺蚬等水生生物资源极其丰富，盛产玉爪蟹（长荡湖螃蟹）、米虾、银鱼、鱼旁鱼皮等，其产量之丰富，光绪《金坛县志》有“长荡湖，一斛水中半斛鱼”之述。水禽有黄雀、獐鸡、野鸭等，每当寒露过后，獐鸡野凫，成群结队而至，正如当地民谣所说：“飞起不见天，落下盖湖面，天寒三日冻，一塘数百连（一连为6只）。” 5、生态概况 在开发的过程中，金坛十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生制备也日趋被人工植被所替代。 尧塘河还保持较好的自然生境，两岸够唐较多，原生植被有所保留，开发区内大部分河道中海油鱼、虾等水生动物存在，水生生态保持较好。 新建居民小区，事业单位以及民房以绿化环境为目的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。 社会环境简况： 2014年，面对复杂严峻的宏观经济形势，全市上下在市委、市政府的正确领导下，努力克服各种不利因素影响，千方百计破解发展难题，统筹做好稳增长、调结构、抓创新、惠民生、促和谐等各项工作，民生质量继续改善，社会事业全面进步，经济社会发展保持总体平稳、稳中趋好的态势。 1、社会经济克难求进。2014年全年实现地区生产总值（GDP）455亿元，同比增长12%。公共财政预算收入突破30亿元大关，达到30.1亿元，同比增长16.3%，税收占比88%；城镇居民和农村居民人均可支配收入分别为37580元、18767元，同比均增长11%。 农业基本现代化水平继续保持在全省第一方阵，荣获中国河蟹产业先进县（市），“亩产吨粮县”通过省级认定。创成国家级示范合作社4家，新增常州市级农业龙头企业9家。金西农产品加工集中区成为常州市首家省级农产品加工园区，三德利、永康牧业、台湾品旺蓝莓饮料等农产品加工项目开工建设。高标准通过省村级“四有一责”建设示范县（市）考核验收，完成40个村农村土地承包经营权确权登记颁证试点基础工作。 2、工业经济低位运行。2014年工业经济逆势上扬。全年实现工业开票销售收入634亿元，同比增长31.4%。支柱产业支撑作用明显，装备制造、化工新材料等产业呈现高速增长态势，工业开票销售收入同比增幅均超40%。重点企业贡献份额不断提升，金昇实业入库税收首次突破2亿元、中盐盐化和晨风集团均超1亿元，亿晶光电等5家企业净增工业开票销售收入均超10亿元。“波仕曼”品牌荣获中国驰名商标。亿晶光电完成定向增发，成功募集资金12.28亿元。现代农业稳步提升。 3、现代服务业聚集发展。东方盐湖城、华夏宝盛园、金沙湾精品酒店等重点旅游项目加快推进，长荡湖旅游度假区创成省级生态旅游示范区。新引进南京银行、浦发银行、光大银行，在坛银行总数达到17家，荣获省“金融生态优秀县（市）”称号。扎实做好企业主辅分离工作，分离发展19家服务业企业。 4、基础设施提档升级。金武路（金坛段）快速化改造、华城路东延（一期）等常金快速通道加快推进，延政路西延、240省道（城区段）景观化提升改造、南环二路和201县道（儒林段）改扩建等17条道路主体工程完工，市综合公交站场建成运营，城乡主干道亮化工程全面完成，城建及交通基础设施累计投入近60亿元。城乡燃气主管网和移动4G（TD—LTE）网络实现全覆盖，110KV盐港输变电工程竣工投运，千亩以上圩区圩堤全部达到20年一遇防洪标准。 5、科技创新卓有成效。加快科技创新步伐，成立首家外籍院士工作站，新增省级“三站三中心”14家，分别设立南京大学和江苏理工学院技术转移中心金坛分中心。 6、社会事业协调发展。高中教育质量持续提升，本二以上达线率较2013年提高9个百分点，连续三年实现高位增长。常州市金坛中小学生社会实践基地建设进展顺利，东城实验小学主体工程完工，水北中学、华城实验小学等6所学校校舍改造完成。 7、生态文明稳步推进。深入推进国家生态文明试点示范市创建工作，制定完成生态红线区域保护和生态补偿资金使用计划。编制完成《金坛市农村环境综合整治规划（2013—2017）》，愚池湾水利风景区跻身国家级水利风景区行列。关停并转“两高一低”企业3家，完成钱资湖水环境综合整治和下塘河景观四期工程，实施第二污水处理厂扩建工程。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 本次环评引用中航锂电（江苏）产业园建设项目一期工程环境影响报告书中数据，新庄位于本项目北侧996m。监测时间为2015年12月2日-8日，具体的监测数据详见表3-1所示，检测报告见附件8。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 采 样 点; 项目; 小时浓; 日均浓度. 浓度范围mg/Nm3; 最大值mg/Nm3; 超标 个数; 超 标 率; 浓度范围mg/Nm3; 最大值mg/Nm3; 超标 个数; 超标率. G3; SO2; 0.015~0.030; 0.030; 0; 0; 0.019-0.022; 0.022; 0; 0. NO2; 0.0027~0.048; 0.048; 0; 0; 0.027~0.031; 0.031; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.07~0.103; 0.103; 0; 0. 由上表可知：评价区域内PM10日均浓度和SO2、NO2的小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求，说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。 2、地表水环境质量现状 本评价评价引用南京基越环境检测有限公司对尧塘河监测数据，检测时间为2017年6月7日~9日，统计结果见表3-2，检测报告见附件8 。 表3-2 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地; 监测项目及结果. pH; 总磷; 氨氮; SS; COD; 石油类. SW1第二污水处理厂排污口上游500m（尧塘河）; 最大值; 7.71; 0.11; 1.26; 23; 15; 0.03. 最小值; 7.42; 0.09; 1.24; 19; 14; 0.01. 均值; 7.65; 0.10; 1.25; 21; 14.5; 0.02. SW2第二污水处理厂排污口下游500m（尧塘河）; 最大值; 7.70; 0.19; 1.24; 29; 19; 0.04. 最小值; 7.41; 0.16; 1.21; 23; 18; 0.01. 均值; 7.56; 0.18; 1.23; 26; 18.5; 0.03. SW3第二污水处理厂排污口下游1500m（尧塘河）; 最大值; 7.69; 0.14; 1.18; 26; 17; 0.04. 最小值; 7.43; 0.12; 1.13; 21; 16; 0.03. 均值; 7.57; 0.13; 1.15; 24; 16.5; 0.03. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。总体来说，项目所在地河流水质良好。 3、噪声环境质量现状 本项目委托南京基越环境检测有限公司对项目厂界四周声环境质量现状进行检测，监测时间为2017年6月1-2日。监测数据如下表3-3（检测报告见附件8）。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段; 监测点位; 6月1日; 6月2日; 执行标准; 是否超标. 昼间; N1; 54.4; 54.5; 65; 否. N2; 55.1; 55.3; 否. N3; 55.2; 55.4; 否. N4; 55.0; 54.9; 否. 夜间; N1; 44.6; 44.5; 55; 否. N2; 44.4; 44.8; 否. N3; 44.9; 44.9; 否. N4; 44.8; 45.0; 否. 项目达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。见下表3-4所示。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 目标; 保护级别; 距建设地点位置. 方位/; 离（m） 规模. 地表水; 尧塘河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类; 东北/6251; 小河. 钱资东河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类; 北/4617; 小河. 大气环境; 水北镇; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准; 南/350; 29019人. 声环境; 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准; /; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值详见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污; 物名称 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; mg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 日平均; .15 mg/Nm3. 1小时平均; 0.50; mg/Nm3. NO2; 年平均; 0.04; mg/Nm3. 日平均; 0.08; mg/Nm3. 1小时平均; 0.2; mg/Nm3. PM10; 年平均; 0.07; mg/Nm3. 日; 均 0.150; mg/Nm3. 2、地表水 地表水尧塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准值见4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 污染物名称; 浓度限值; 单位; 标准来源. pH; 6～9; 无量纲; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）的Ⅳ类标准. COD; ≤30; mg/L. NH3-N; ≤1.5; mg/L. TP; ≤0.3; mg/L. 石油类; ≤0.5; mg/L. SS; ≤60; mg/L; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63. 94）3、声环境 项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类标准; 65; 55; 《声环境质量标. 》（GB3096-2008） 四级标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目产生的烟（粉）尘均车间内无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 种类; 无组织排放监控; 度限值 标. 来源; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中 无组织监控浓度限值. 2、废水排放标准 本项目废水近期经收集预处理后作为农肥使用，参考农田灌溉水质标准中限值要求，具体见表4-5；远期经化粪池预处理后达到金坛市第二污水处理厂接管标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛市第二污水处理厂处理达标后排放，接管要求见表4-6。 表4-4 农田灌溉水质标准 项目; pH; SS; COD; BOD5; 粪大肠菌群. 旱作标准; 5.5-8.5; ≤100; ≤200; ≤100; ≤4000个/100mL. 表4-6 污水接管要求 单位：除pH外为mg/L 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 金坛市第二污水处理厂接管 标准要求. D 500. SS; 250. 氨氮; 35. 磷酸盐（以P计）; 3. 石; 类 20; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准. 金坛市第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表4-7。 表4-7 金坛市第二污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; 最高允许排放限值; 标. COD来; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1标准. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. pH（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1 一级A标准. SS; 10. 石油类; 1. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 运营期场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准，见表4-8。 表4-8 噪声排放限值 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类区标准; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234. -2008） |
| 总量控制 指标 | 本项目产生的生活污水经化粪池处理后，接入金坛市第二污水处理厂集中处理，项目无需申请总量，本次评价给出废水接管考核量： 废水量：120m3/a，COD：0.035t/a；氨氮：0.00348t/a。水污染物总量纳入金坛市第二污水处理厂内。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一. 施工期工艺流程 项目建筑占地面积3000m2，施工期主要工艺流程见下图。 图5-1施工期工艺流程 1）、施工期工艺分析 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，之后通过吊车等进行屋面、墙面等安装，形成钢结构厂房； 2）、主要污染工序及源强 (1)废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 本项目建设期工程量少，类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。 ②施工机械产生的废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 (2)废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、灌浆过程中产生的施工废水等。 项目的施工人员预计为20人。人均生活用水量按照每人每天100L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.6t/d。施工现场人员的生活依托当地现有设施，因此，污水产生后经化粪池和沉砂池处理后排入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集、沉淀，可防止含有泥沙的雨水流入附近地表径流。 (3)噪声 施工期噪声主要是施工机械噪声。项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见表。 表5-1 施工机械噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强 [dB(A)]; 施工工段. 推土机; 1; 75; 土方开挖. 2; 挖掘机; 1; 79. 3; 混凝土振捣器; 3; 90; 灌桩、结构. (4)固体废物 施工期固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾。 ①建筑垃圾 采用建筑面积发展预测：JS=QS×CS 式中：JS为建筑垃圾总产生量（t），QS为新建部分总建筑面积（约3000m2），CS为平均每m2建筑面积垃圾产生量，取0.06t/m2。 根据上式计算所得，该项目建筑垃圾总产生量约为180t，木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，弃土、废混凝土可回填施工场所低洼地块，剩余部分由环卫部门清运。 ②生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天1kg考虑，则产生量为20kg/d。生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统，由环卫部门定期清运。 二. 营运期工艺流程 本项目产品生产工艺及产污环节如下图所示。 图5-2 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 1、机加工：根据产品的设计需求对项目来料进行切割、剪扳、折弯等操作，此过程产生机加工废金属料（S1）、废切削液（S2）和无组织粉尘（GU1）。 2、加工中心加工：加工过后的产品经数控立车加工，使产品表面光滑，同时提高精度。此过程产生废金属料（S3）。 3、检验：对加工后的成品进行检验，检验合格后送入仓库，不合格品S4外售。 主要污染分析： 1、废气 - 本项目废气主要来自于机加工产生的粉尘，粉尘于车间为无组织排放。 - ①机加工产生粉尘（GU1） 机加工过程产生粉尘较少，主要为大颗粒的铁屑，产生的铁屑大部分车间内沉降，少部分以无组织废气形式排放，类比同类企业数据，无组织粉尘产生量约0.1t/a，本项目车间设置通风换气设施，生产过程中应加强车间通风。 - 项目废气排放情况见下表。 表5-2 无组织排放污染源 污染物名称; 污染源位置; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度(m); 排放时间(h). 粉尘; 生产车间; 0.1; 0.04; 2500; 8; 4800. 2、废水 本项目用水为员工生活用水；产生的废水主要为生活污水。 （1）用水 ①本项目新增员工10人，年工作300天，均不在厂内食宿，根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以50L/d•人计算，则用水量为150m3/a。 （2）排水 生活污水产生按用水的80%计，则本项目生活污水产生量为120m3/a。 本项目水平衡图如下图所示。 图 5-3 建设项目用水平衡图(m3/a) 表5-3 建设项目水污染物产生和排放情况表 废水名称; 废水量 m3/a; 进水; 出水; 去除率（%）. 污染物; 进水浓度mg/L; 进水量t/a; 出水浓度mg/L; 出水量t/a. 生活污水; 120（远期）; COD; 350; 0.042; 297; 0.035; 15. NH3-N; 30; 0.0036; 29.1; 0.00348; 3. SS; 300; 0.036; 225; 0.027; 25. TP; 3; 0.00036; 3; 0.00036; 0. 生活污水; 120（近期）; COD; 350; 0.042; 100; 0.012; 71. NH3-N; 30; 0.0036; 15; 0.0018; 50. SS; 300; 0.036; 70; 0.0084; 76. TP; 3; 0.00036; 1; 0.00012; 30. 由表可见，本项目的生活污水远期经过化粪池处理后水质可满足金坛市第二污水处理厂接管标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准要求，远期可以纳入金坛市第二污水处理厂进行处理；在污水管网未铺设到位之前项目需设置地埋式污水处理设施处理达标后作为周边农田肥料，不外排。 3、噪声 本项目噪声源主要为数控车床和加工中心运行噪声，产生情况详见下表。 表5-4 噪声源情况一览表 噪声源; 所在车间; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施. 加工中心; 生产车间; 80; 2; 隔声、减振. 数控车床; 生产车间; 85; 5; 隔声、减振. 高精度数控车床; 生产车间; 85; 2; 隔声、减振. 以上设备噪声值较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③ 合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 4、固废 本项目产生的固体废弃物主要为废金属料、废切削液、生活垃圾、化粪池污泥。 ①废金属料 类比同类企业数据，废金属量产生量按原料用量的0.1%计，项目废金属料产生量0.1t/a，外卖综合利用处理。 ②废切削液 项目废切削液产生量0.2 t/a，属于危险固废，编号为HW09，代码900-006-09，委托有资质单位处置。 ③废机油 项目机器维修保养过程废机油产生量约0.01t/a，属于危险固废，编号为HW08，代码900-249-08。委托有资质单位处置。 ④生活垃圾、化粪池污泥 厂内生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量1.5 t/a，废水处理量120t/a，则化粪池产生的污泥量约0.04t/a，厂区内收集后，委托环卫部门统一清运。 固体废弃物产生量如下表所示。 表5-5 固废产生与处置情况一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 危废代号; 产生量 （t/a）; 处置方式. 类别; 危废代码. 1; 废金属料; 机加工; --; --; 0.1; 外售综合利用. 2; 废切削液; 机加工; HW09; 900-006-09; 0.2; 有资质单位 处置. 3; 废机油; 机加工; HW08; 900-249-08; 0.01. 4; 生活污泥; 化粪池; --; --; 0.04. 5; 生活垃圾; 职工; --; --; 1.5. 6; 总计; /; --; --; 1.85; /. 因此，建设项目各类固废均能够得到有效的处理及处置。 5、项目污染物排放“三本帐”分析 表5-6 建设项目污染物排放三本帐 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目排放量; 项目建成后全厂排放量. 废水; 水量; 0; 120t/a; 120t/a. COD; 0; 0.035t/a; 0.035/a. 氨氮; 0; 0.00348t/a; 0.00348t/a. 无组织废气; 粉尘; 0.01kg/a; 0.1t/a; 0.1t/a. 非甲烷总烃; 4.414 kg/a; 0; 4.414 kg/a. 固废（液）; 危险废物; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0. 噪声; 等效连续A声级; 厂界达标.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织排放源GU1 | 粉尘 | 0.1 t/a，0.04kg/h | 0.1 t/a，0.04kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 120m3/a | COD | 350mg/L ，0.042 t/a | 297 mg/L ，0.035 t/a |
|  |  | SS | 300 mg/L ，0.036t/a | 225 mg/L ，0.027t/a |
|  |  | 氨氮 | 30 mg/L ，0.0036t/a | 29.1 mg/L，0.00348 t/a |
|  |  | TP | 3mg/L， 0.00036t/a | 3mg/L， 0.00036t/a |
| 固废 | 生产车间 | 废金属料 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0.2 t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.01 t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活污泥 | 0.04 t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为数控车床、加工中心等，经减振、隔声与距离衰减后，厂界处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目应加强厂区绿化，降噪降尘，同时在厂区外种植与当地气候条件适应的植物种类，丰富当地的物种数量。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、对区域环境空气的影响 拟建工程施工期环境空气的主要污染源为扬尘，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘；运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘及施工车辆等排放的废气；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。主要影响建筑工地周围等。 减缓环境影响措施：本项目在地下挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。在建设场地的四周应设有围护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。同时： （1）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期； （2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量； （3）场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂 ，防止扬尘的扩散。建议采用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥； （4）运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理； （5）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取响应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 二、对区域声环境的影响 主要来源于施工现场的各种机械设备和物料运输的交通噪声。施工现场的噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸、碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段主要噪声源及其声级见表7-1。 表7-1 施工阶段主要噪声源及其声级表 施工阶段大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置及使用率有较大变化，根据工程施工量，经验估算各施工阶段的昼夜声级见表7-2。 施工阶段; 声源; 声级dB（A）. 土石方阶段; 挖土机; 78～96. 空压机; 75～85. 打桩机; 95～105. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100. 振动棒; 100～105. 电锯; 100～110. 空压机; 75～85. 表7-2 各施工阶段的昼夜声级表 施工阶段; 昼间场界噪声; 昼间执行标准; 夜间场界噪声; 夜间执行标准 (22：00～6：00). 土方阶段; 75～85; 75; 75～85; 55. 结构阶段; 70～85; 70; 70～85; 55. 装修阶段; 80～95; 65; 禁止施工; 55. 由上表可见，本工程施工期间，厂界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值，昼夜一般超标10～15dB（A），夜间超标20～30dB（A）。 为减缓对环境影响，需采取以下措施：对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，深夜（22:00～6:00）不得使用强噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是卷扬机和搅拌机运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染； （2）降低声源的噪声强度 对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，使用水力撞锤代替打桩机，这将都将大大降低噪声源强； （3）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果； （4）对主要发声设备电锯的噪声治理措施 施工现场的电锯在运转时，空载噪声为98～100dB(A)，负载时噪声为100～105 dB(A)。在锯木料时，锯齿受到反作用力而产生声波；另外当锯片压盘垂直度不良时，磨刃齿形不匀，也会造成锯片动平衡失调及轴承磨损，从而加剧振动噪声，此外还有锯片高速旋转时产生的动力性噪声。根据上述分析，建议采取以下治理措施： a、取消滑架上的集屑斗，降低旋转噪声； b、在工作平台上粘附泡沫塑料，使工作台起到一定的吸声作用； c、在机腔内四壁和轴承座平面上贴附吸声材料，使机内变成多层阻性消声器； d、在锯片工作部分，在距平台高100mm处增加吸尘消声器； e、在操作过程中，应随时注意检查锯片压盘的垂直度和锯齿形状的均匀度，避免失重，减少振动负荷。 采取以上措施，使电锯空载噪声降至84dB(A),负载噪声降至86dB(A)，可大大减轻对操作人员及外界环境的影响。 三、对水环境的环境影响分析 建设项目采用多点同时施工方式，施工人员最多约20人，其中大部分人吃住依托当地生活设施，最高日排水量约2吨，主要污染物为COD，其浓度约350～400mg/L，污水经居民生活设施收集处理后作为周半农田肥料，对周围水体环境影响较小。 施工期间开挖大量的土方，破坏地表植被，在雨季可造成部分水土流失，对周围环境产生一些影响，管理不当可能使泥沙流入下水道，会使雨水管道淤积泥沙、增加河道的悬浮物，因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，距下水道保持一定距离，尽量避免流入下水道，工地施工污水需先经沉淀后排入雨水管道。减少水土流失对雨水管网的影响。 四、固体废弃物的环境影响分析 建设项目固体废弃物来源于建筑施工中产生的过量的挖方、废弃砖石、木材和材料，建筑垃圾经分类收集回收后应及时运出，在合理处置、分类利用的情况下，可实现对环境无排放，对环境影响较小。 五、小结 本项目施工期主要环境问题及治理措施总结如下： 进入施工期后，将采用人工和机械平整土地，开挖地基，桩孔等土石方施工，进行结构和装修施工，道路构筑等。在此期间主要环境污染因素有：施工机械噪声、产生的渣土、运输车辆产生的扬尘、施工人员的生活垃圾（1kg/人）、生活污水（100L/人·d）。 根据国家建设施工环境保护管理规定，城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；房屋建筑要实行封闭式施工；施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置清除车辆泥土的设备；做到车辆不带泥土驶出工地；施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用预拌混凝土。 另外：未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00之间从事有噪声的建筑施工作业。营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目营运期废气主要为机加工产生的粉尘。 ①达标排放 根据环境保护部环境工程评估中心提供的估算模式预测得知，本项目车间排放的粉尘对周围环境的最大预测影响浓度为0.01326mg/m3，由此得知，生产车间产生的粉尘最大落地浓度＜1mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。本项目无组织排放废气对环境影响不大。 综上所述，本项目大气污染物采取上述措施处理后，排放的废气不会改变区域的空气环境功能，对周围环境影响较小。 ②防护距离 i大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），本次环评对无组织排放的废气污染物估算其大气环境控制距离。大气环境防护控制距离计算结果见表7-3。 表7-3 项目无组织排放大气环境防护距离计算结果表 污染物 名称; 污染源 位置; 排放速率（kg/h）; 质量标准（mg/m3）; 有无厂界外超标点; 大气环境防护距离m. 粉尘; 生产车间; 0.04; 0.9; 无超标点; 0. 经计算得出本项目无组织排放废气无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 ii卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm＝1A(BLc＋0.25r2)0.50LD 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 b、参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m,但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.5m/s，A、B、C、D值的选取见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离计算结果见表7-5。 表7-5 项目无组织排放大气污染物卫生防护距离计算表 序号; 污染物 名称; 污染源位置; 污染物产生量kg/h; 面源面积 m2; 面源 高度m; 卫生防护距离 计算值m; 卫生防护距离. 1; 粉尘; 生产车间; 0.04; 2500; 8; 3.64; 50m. 根据项目的无组织排放量确定卫生防护距离为加工车间周边50m。根据现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内没有居民点等敏感环境保护目标存在。本项目卫生防护距离内，不得新建新的居民点、学校、医院等敏感目标。 因此，本项目设置的卫生防护距离可以满足环境要求。 2、水环境影响分析 本项目建成后，废水为生活污水。生活污水预处理设施地埋式污水处理设施处理后近期作为周边农田肥料，远期接入金坛市污水管网，进入金坛市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂标准后排入尧塘河。对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为数控立车、等离子数控切割机、冲床、钻床等，噪声值在80~85dB（A）之间。 （2）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv+Aatm+Agr+Amisc） b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 LA(r)=10lgi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （3）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源与预测点间的距离见表。 表7-6 项目厂界噪声影响预测一览表（单位：dB(A)） 声源位置; 噪声源; 降噪后源强; 数量（台/套）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 加工车间; 数控车床; 65; 5; 42.3; 45.8; 48.3; 51.9. 加工中心; 60; 2; 33.4; 36.9; 39.4; 43.0. 高精度车床; 65; 2; 38.4; 41.9; 44.4; 48.0. 影响预测值; 44.1; 47.6; 50.1; 53.7. 根据表7-6可知，在采取相应的隔声减振措施后，本项目营运时噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。因此，在采取相应措施后，本项目营运期对周边声环境影响较小。 4、固废影响分析 建设项目固废主要为废金属料、废切削液、生活垃圾、化粪池污泥。 ①废金属料：有一定的综合利用价值，外卖综合利用处理； ②废切削液、废机油：危险固废委托有资质单位处置； ③生活垃圾、化粪池污泥：由环卫部门定期清运。 可见本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 5、风险分析 本项目废气主要为无组织排放的粉尘，粉尘中主要污染物为铁、铝，通过查阅《各种粉尘粉末爆炸浓度极限》一文，金属铁粉末爆炸下极限为120g/m3，起火点为316℃；金属铝合金爆炸下极限为50g/m3，起火点为535℃。具有一定的爆炸危险特性。项目粉尘主要为加工中心产生，粉尘排放量为0.1t/a，排放速率为0.04kg/h。项目车间设置通风措施，加工中心不单独设置密闭室，加工中心位于2层，建筑面积1500m2，车间高度取4m。在不考虑车间换风情况下，项目粉尘浓度为0.006g/m3，车间粉尘浓度远低于爆炸下限，因此本项目生产车间粉尘爆炸事故的发生概率较低。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织排放源GU1 | 粉尘 | 产生量较小，车间无组织排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 近期经地埋式处理设施作为农肥，远期达接管要求后接入市政污水管网，最终排入金坛市第二污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 固 废 | 生产 | 废金属料 | 外卖综合利用 | 有效处置 |
|  |  | 废切削液 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 生活 | 生活污泥 | 环卫部门清运 | 有效处置 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为数控车床和加工中心，经减振、隔声与距离衰减后对厂界的影响值为34.7-50.3dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 常州市金坛华祥橡塑五金厂（以下简称“建设单位”）投资1400万元在金坛经济开发区复兴路南、新春路以西地块建设“新建精密零部件加工生产项目”（以下简称“本项目”）。本项目已于2017年4月7日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《新建精密零部件加工生产项目备案通知书》(坛开科经备字：2017038号)。 2、产业政策分析 本项目不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰和限制类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，符合国家及地方产业政策。 建设项目已于2017年4月7日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案，并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件1）。 3、污染物产生及达标排放情况 （1）废气 建设项目营运期废气主要为机加工产生的无组织粉尘。 本项目加工车间排放的粉尘对周围环境的最大预测影响浓度为0.01326mg/m3；由此得知，生产车间产生的粉尘最大落地浓度＜1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。本项目无组织排放废气对环境影响不大。 经计算得出本项目无组织排放废气无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。根据项目的无组织排放量确定卫生防护距离为加工车间周边50m范围。根据现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内没有居民点等敏感环境保护目标存在。 （2）废水 本项目建成后，废水为生活污水。生活污水近期经地埋式污水处理设施处理后作为农田废料，远期接入金坛市污水管网，进入金坛市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂标准后排入尧塘河。对地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为数控车床、加工中心，项目采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，不会对周围噪声明显的影响。 （4）固废 建设项目运营后所产生的固体废物均可得到有效的处理与处置，不会对周围环境产生影响。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 项目所在地区大气、地表水、声环境现状良好，能满足功能区划要求。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 6、总量控制结论 本项目产生的生活污水经化粪池处理后，近期作为周边农田肥料，远期接入金坛市第二污水处理厂集中处理，项目无需申请总量，本次评价给出废水接管考核量，废水量：120m3/a，COD：0.035t/a；氨氮：0.00348t/a。水污染物总量纳入金坛市第二污水处理厂内。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设单位向当地环保主管部门申请试生产； （2）建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测； （3）建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 验收内容; 验收标准; 建设进度. 废水; 化粪池、雨污分流管网; 污水管网未铺设到位之前经地埋式处理后作为农肥，远期管网铺设到位后经化粪池处理达金坛市第二污水处理厂接管要求; 申请验 收前. 废气; 车间通风换气设施; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值. 噪声; 采取相应的减震、隔声等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 固体废物; 车间设置一般固废堆场80m2、危废堆场10m2,分类存放; 得到有效的处置. 绿化; 绿化面积200 m2; /. 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议与要求 (1) 落实环保设施的建设，确保污染物达标排放。 (2) 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 (3) 加强生产管理，选用较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 (4) 加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边概况及卫生防护距离图 附图三 检测点位图 附图四 金坛市生态红线区域保护图 附图五 项目平面布置图 附件一 项目备案文件 附件二 合同 附件三 委托书 附件四 现有项目批复 附件五 公示截图 附件六 确认单 附件七 承诺 附件八 检测报告 附件九 营业执照 附件十 建设单位承诺 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |