建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：        新建微孔塑料制品生产项目

建设单位(盖章)：   迈特斯新材料科技（常州）有限公司

编制日期：2017年12月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建微孔塑料制品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 迈特斯新材料科技（常州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗丹萍 |  |  |  | 联系人 |  | 张军强 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区珠山路南、文景路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18013109039 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 213200 |
| 建设地点 | 常州市金坛区珠山路南、文景路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  |  |  | 批准文号 | 坛开科经备字2017134号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2924泡沫塑料制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 16892 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 1400 |  |  |
| 总投资 （万元） | 6000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 30 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.5% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料消耗详见表1，主要设备详见表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 900m3/a |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | —— |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 220万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | 24万 |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  | 生物质燃料（吨/年） |  |  | —— |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目厂区实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近河流，生活污水经过厂区化粪池预处理后接管市政管网，后排入金坛市第二污水处理厂深度处理，达标后排入尧塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1，原辅料的主要理化性质详见表1-2。 表1-1 主要原辅材料表 序号; 项目; 年用量（t）; 物料形态; 包装、储存方式; 备注. 1; 多元醇树脂; 540; 液态; 桶装（200kg/桶）、仓库储存; 外购. 2; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 288; 液态; 桶装（200kg/桶）、仓库储存; （原料中含2%的挥发份）外购. 3; 薄膜载体; 360; 固态; 盒装、仓库储存; 外购. 4; 纸箱; 150; 固态; 用于成品包装; 外购. 备注：①纯二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）熔点为40～41℃，本项目MDI原料为液态，根据建设单位提供的资料，原料制备过程中添加了约1%的挥发份，主要为烃类、苯类等挥发性有机物。 ②多元醇树脂和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）包装桶所属权归原料厂家所有。 表1-2 项目原辅材料理化性质 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 多元醇树脂; 多元醇聚合物，无色无气味透明液体。相对密度(20℃，4℃)：1.2047；熔点：-48.8℃，沸点：242℃(0.1MPa)，黏度(mPa·s ,25℃)：2.5，溶于水、醇、醚苯、四氯化碳、乙酸乙酯、氯仿、丙酮等溶剂中。能选择性地从气体混合物中溶解二氧化碳。; 闪点132℃；遇明火、高温、强氧化剂可燃; 燃烧排放刺激烟雾; 口服-大鼠：LD50: 34900毫克/ 公斤; 口服-小鼠LD50: 20700毫克/公斤； 皮肤-兔500毫克中度；眼睛-兔60毫克中度；. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI) C15H10N2O2; 二苯甲烷二异氰酸酯简称MDI。有4，4'-MDI、2，4'-MDI、2，2'-MDI等异构体，应用最多的是4，4’-MDI。白色至淡黄色熔触固体，加热时有刺激性臭味。相对密度(50℃/4℃)1.19，熔点40～41℃，沸点200℃或者156～158℃(1.33kPa)，粘度(50℃)4．9mPa·s，闪点（开口）202℃，折射率1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。有毒，蒸气压比TDI的低，对呼吸器官刺激性小，工作场所中8小时平均容许浓度为0.05mg/m³，短时间平均容许浓度为0.10mg/m³（依据GBZ2.1-2007)。空气中最高容许浓度为0.20mg/m³。; 闪点：202℃。; 毒性资料暂不明确，吸入会刺激呼吸系统，吸入可能致敏，与皮肤接触可能致敏。. 注: 异氰酸酯原料通常包括二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）和甲苯二异氰酸酯（TDI）。本项目采用的是无毒的二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）。 甲苯二异氰酸酯（TDI）：无色透明至淡黄色液体,有刺激性气味; 遇光颜色变深。相对密度1.22±0.01(25℃)。凝固点3.5～5.5℃(TDI-65); 11.5～13.5℃(TDI-80); 19.5～21.5℃。沸点251℃。闪点132℃(闭杯)。蒸气密度6.0。蒸气压0.13kPa(0.01mmHg20℃)。蒸气与空气混合物可燃限0.9～9.5%。不溶于水; 溶于丙酮、乙酸乙酯和甲苯等。容易与包含有活泼氢原子的化合物:胺、水、醇、酸、碱发生反应,特别是与氢氧化钠和叔胺发生难以控制反应,并放出大量热。与水反应生成二氧化碳是聚氨酯泡沫塑料制造过程中的关键反应之一；应避免受潮。在常温下聚合反应速度很慢,但加热至45℃以上或催化剂存在下能自聚生成二聚物。能与强氧化剂发生反应。遇热、明火、火花会着火。加热分解放出氰化物和氮氧化物。折射率5654～1.5666，蒸气压2.8Pa(20℃)j和3.3Pa(25℃))沸点，106-107℃(0.67kPa)、120℃(1.3kPa)和1311C。(2.lkPa)。 毒性特征：大鼠经口LD50: 4130 mg/kg; 吸入LCLo: 600 ppm/6H。小鼠经口LD50: 1950mg/kg; 吸入LC50: 9700 ppb/4H。兔经皮LD50: >10 mL/kg。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），甲苯二异氰酸酯（TDI）为有毒物质，而二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI)不属于有毒物质。 2、主要设备 建设项目设备自动化程度较高，均为自主设计，委托第三方生产制造，主要设备见下表。 表1-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 放卷设备; /; 4; 自制设备. 2; 混合设备; /; 4; 自制设备. 3; 干燥设备; /; 4; 自制设备. 4; 收卷设备; /; 4; 自制设备. 5; 分切机; /; 2; 自制设备. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 迈特斯新材料科技（常州）有限公司成立于2017年8月16日，主要从事光电子产品、电子屏蔽材料、新型建筑材料的研发、生产和销售，公司统一社会信用代码91320413MA1Q3DX630。 微孔塑料是一种新型泡沫塑料，其泡孔直径在0.1～10μm，泡孔密度在109～1015/cm3之间，材料的密度可比发泡前减少5%～98%。当聚合物中的自由体积和缺陷能被一些微小的孔所取代，微孔将能减缓材料内部的应力集中，从而优化和改善材料的抗冲击性能。相比较于传统的塑料重量可降低5%~95%，冲击强度和韧性分别提供了5倍以上；此外，微孔塑料与普通塑料相比还具有更高的热稳定性、较低的介电常数和良好的绝热性能。因此微孔塑料可作为一种新的电子屏蔽材料广泛应用于电子产品当中。 为此，迈特斯新材料科技（常州）有限公司计划投资6000万元在金坛区珠山路南、文景路西新建“新建微孔塑料制品生产项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积约为16892平方米，新建厂房11711.7平方米，购置放卷设备、混合设备、干燥设备、收卷设备，分切设备等。产品主要作为电子屏蔽材料应用于各电子产品中，项目建成后可年产微孔塑料制品800万平方米。 本项目已于2017年10月27日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《新建微孔塑料制品生产项目》(坛开科经备字：2017134号)，项目编号为2017-320482-29-03-552919。 本项目为微孔塑料产品的制造，属于“十八 橡胶和塑料制品业，‘47：塑料制品制造’”。遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年9月1日)的有关规定，本项目需要编制环境影响报告表。为此，迈特斯新材料科技（常州）有限公司委托江苏宝海环境服务有限公司（国环评证乙字第19102号）承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 2、工程内容及生产规模 本项目产品方案见下表。 表1-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数 h. 1; 微孔塑料制品（厚度约为0.05~4mm）; 800万平方米/年; 7200. 本项目主要工程内容加下表1-5。 表1-5 项目主要工程建设内容 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 微孔塑料制品生产线; 本项目共设置4条生产线，平行布置。年产微孔塑料制品800万平方米/年; 新建生产车间，总建筑面积为8891.5m2; 新建. 辅助工程; 研发车间; 3F，用于办公、行政、成品展示区等。; 研发车间布局在厂房的东侧，3F，总面积为2601m2。; 新建. 门卫; 厂区访客的登记、建筑面积为51.2m2; 新建. 停车位; 机动车停位，位于厂区的西侧和东侧，共35个；非机动车停车位布置在厂区的南侧。; 新建. 储运工程; 原料仓库; 原料储存，位于生产车间内，建筑面积300m2; 新建. 成品仓库; 成品储存，位于生产车间内，建筑面积2000m2; 新建. 公用工程; 供水系统; 开发区供水管网供水; 供水量900m3/a; 新建. 排水系统; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入就近水体；生活污水通过市政污水管网进金坛市第二污水处理厂。; 排水量720m 3/a; 新建. 供电系统; 自建配电柜，依靠开发区供电系统。; 配电房建筑面积约为20m2，用电量220万kWh/a; 新建. 环保工程; 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 废气达标排放; 新建. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 降噪约20dB（A），厂界外达标排放。; 新建. 废水处理; 雨污分流管网、生活污水经“化粪池”预处理。; 化粪池设计规模5m3/d; 新建. 固废处理; 固废暂存场所100m2; 分类收集、分类堆放,位于厂房的北侧; 新建. 绿化; 绿化面积1400m2; 绿化覆盖率8.28%; 新建. 3、厂区平面布置及周边环境概况 项目厂区平面布置概况：本项目位于金坛区珠山路南、文景路西，入口位于文景路（厂区的东侧）。本项目共新建一栋生产车间和一栋研发楼，研发楼位于生产车间的东侧。 本项目车间内部设置4条生产线，生产线南北方向平行布置。每条生产线由西向东分别为放卷设备、混合设备、干燥设备、收卷设备、分切机。原材料储存于生产车间的西侧，成品储存于车间的东侧。 本项目平面布置即可满足生产需求，同时研发楼位于当地主导风向的下风向，满足环保要求。 项目平面布置图详见附图2。 项目周边环境概况：本项目东侧为文景路，文景路东侧暂为空地；东南侧分别为金坛市金牛纺织制衣厂、常州市群盛化工设备有限公司；南侧为金武快速路；西侧为江苏索拉特光伏科技发展有限公司；北侧为珠山路，珠山路北侧暂未空地。 项目周围概况详见附图3。 4、公用及辅助工程 （1）给水 厂区内新建生活用水管网，年用新鲜水量900m3/a，由开发区供水管网接入厂区。 （2）排水 项目无工业废水，生活污水排放量约为720m3/a，生活污水经“化粪池”收集预处理后，达接管限值后进入开发区污水管网，最终汇入金坛市第二污水处理厂，达标排入尧塘河。 （3）供电 厂区内设配电房，配置开关柜、变压器等设备，项目年用电量为220万kWh，由开发区供电电网提供。 （4）绿化 厂区内绿化面积1400m2，绿化率8.28%。 （5）储运工程 运输：厂外运输由原材料厂家配置汽车运输，不足部分由社会运输协作解决；厂内原料和成品由人工运送；运输量满足生产需求。 储存：本项目设有原料仓库和成品区，位于生产车间内（其中原料储存区位于生产线西侧，成品储存区位于生产线东侧和北侧），用于存放原辅材料及加工好的成品，本项目不单独建设储存车间。 （6） 环保工程 废气治理：生产车间产生的有机废气经风机收集通过二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。生产过程中需加强车间通风。经处理后，有机废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值。天然气燃烧废气经8米高排气筒排放，废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉标准。 废水治理：厂区设“化粪池”对生活污水进行收集预处理，然后经开发区污水管网纳入金坛第二污水处理厂处理，达标后排入尧塘河，尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1标准。 噪声治理：尽量采用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。 固废治理：厂区内设置垃圾桶、垃圾箱对一般固废进行临时储存。 5、与产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日），本项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。 综上，本项目的建设符合相关产业政策要求。 建设项目已于2017年10月27日通过江苏省金坛经济开发区科技经贸局备案，并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件1）。 6、职工人数及工作制度 职工人数：本项目新增职工60人，厂内不设食宿。 工作制度：项目年生产时间为300天，日生产3班制，单班8小时。 7、规划选址相符性分析 本项目位于金坛区珠山路南、文景路西，项目位置属于规划的工业用地，周边无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区，金坛经济开发区产业定位为纺织服装业、机械电子业、盐化工、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业。 本项目为微孔塑料制品生产项目，主要是作为电子屏蔽材料应用于电子产品中。属于新材料产业，符合金坛经济开发区产业定位，因此，本项目的选址符合规划要求。 8、与“金坛经济开发区”规划环评相符性分析： 金坛经济开发区是于1993年经江苏省人民政府批准设立的13个省级开发区之一，位于金坛区东侧，区位优越，交通便捷。首期开发面积为4.8km2。 2016年，金坛经济开发区实现工业总产值716亿元，同比增长23.6%；完成工业实际投入75亿元，同比增长12.8%；实现公共财政预算收入16.5亿元，同比增长43%；完成规模以上工业总产值667亿元，同比增长25.8%。 2002年，江苏省城市规划设计研究院对开发区东部拟开发用地编制了《金坛经济开发区分区规划》，面积47.8 km2；2006年，江苏省环境科学研究院对47.8 km2的开发范围进行环境影响评价工作，编制形成了《金坛经济开发区区域环境影响报告书》，并于同年获得省环保厅《关于对金坛经济开发区区域环境影响报告书的批复》（苏环管〔2006〕142 号）。 2013年，金坛经济开发区管委会委托江苏常环环境科技有限公司对金坛经济开发区（上一轮环评及批复范围47.8 km2）进行环境影响跟踪评价工作，编制形成了《金坛经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，并报江苏省环保厅，完成了专家技术咨询及行政审查。 2014年，因金坛经济开发区发展需要及规划调整的要求，同时为解决金坛经济开发区现存的环境问题，并充分预防和减轻规划实施过程中可能的不利环境影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价技术导则（试行）》（HJ/T130-2003）和《规划环境影响评价条例》（中华人民共和国国务院令第559 号）等法规文件的要求，金坛经济开发区管理委员会于委托江苏常环环境科技有限公司编制完成《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》，并于2015 年5月25日取得了省环保厅审查意见，文号为“苏环审【2015】52号”。 本项目与金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见相符性见下表： 表1-6 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 审查意见要求; 本项目; 相符性. 1; 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或程度低的项目，其生产工艺、装备水平污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均须达到同行业国际先进水平，至少是国内先进水平。; 本项目仅有少量的有机废气（本次以VOCs计）和天然气燃烧废气产生，经收集处理后排放量很少；厂区仅有少量的生活污水排放，污染程度较低。; 相符. 2; 加强区域大气环境保护，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。; 本项目仅有少量的有机废气（本次以VOCs计）和天然气燃烧废气产生，通过二级活性炭吸附装置处理后可达标排放，本项目采用清洁能源天然气， SO2、NOx废气产生量较低。项目废气经收集处理后排放量很少；不会对区域大气环境质量造成明显。; 相符. 3; 与钱资荡生态红线区边界邻近2000米内布置为污染程度低的工业项目。; 本项目距离钱资荡生态红线区边界5800米，项目排放污染物均得到有效处置，污染物排放总量降为最低，满足环保主管部门指标的要求。项目不涉及重金属排放，废气仅有少量的有机废气产生和天然气燃烧废气。有机废气经收集处理后排放量很少，污水达标排入市政污水处理厂。项目属于“污染程度低的工业项目”。; 相符. 9、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），对照金坛市生态红线区域名录，结合项目地理位置和区域水系，本项目距离丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区8.21km，距离钱资湖湿地5.8km，长荡湖重要渔业水域8.95km，所以项目所在地不在金坛市生态红线区域范围内。 本项目与金坛市生态红线区域位置关系见附图4。 （2）环境质量底线相符性 项目所在地区大气、地表水、声环境现状良好，能满足功能区划要求。环境现状较好，项目所在区尚有一定的环境容量。 拟建项目产生的废气、污水均进行分类收集、分质处理，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺，尽可能减少污染物的排放。有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，天然气燃烧废气经8米高排气筒排放；生活污水经“化粪池”处理后接管至金坛市第二污水处理厂集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低。 （3）资源利用上线相符性 项目位于金坛区珠山路南、文景路西，项目用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。项目所需的原材料均可就近购买，因此建项目建设与资源利用上线相符。 （4）环境准入负面清单相符性分析 金坛市尚未颁布环境准入负面清单，因此本次对照国家、地方相关产业政策分析。 根据上文分析，本项目符合国家和地方产业政策要求，满足园区的相关规划，因此本项目满足金坛市相关产业要求。 综上，本项目建设满足“三线一单”的要求。 10、环保投资 本项目环保投资为30万元，占总投资（6000万元）的0.5%，详见下表 表1-7 环保投资估算 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 效果; 进度. 废水; 雨污分流管网、“化粪池”; 15; 生活污水经厂区预处理后达金坛市第二污水处理厂接管要求。; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 废气; 二级活性炭吸附装置1套，15米高排气筒1根,8米高排气筒1根；; 10; 有机废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值； 热风炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉标准。. 固废; 一般固废堆场; 2; 固废得到有效的处置. 噪声; 减振、隔声设施; 3; 噪声厂界达标. 合计; 30; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设项目土地利用现状为空地，无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况： 1、地理位置 金坛市地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东径119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 建设项目位于金坛区珠山路南、文景路西，项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 地形：平原地区，境内地势平坦，一般田面的高程为8.6m，少量圩田(吴淞零点)为4.6~5.4m。 地貌、地质：金坛市域为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区。地势为自西向东倾斜。在地质构造上，该地区属于扬子古陆东端的下扬子台褶带。根据地貌形态和岩体工程地质类型等条件分类，金坛经济开发区为硬土地基。 3、气候、气象 金坛区气候温和、干湿冷暖、四季分明、雨量充沛、日照充足、无霜期长，属北亚热带季风气候，季风环流是支配金坛市气候的主要因素。 （1）气温季节差异较大 1975 – 1994年，日平均气温15.2℃，年平均气温19.70℃，最低11.6℃；历年1约最冷，月平均2.4℃，七月最热，月平均27.8℃。极端最低温度出现在1955年1月7日，为-16℃；极端最高温度出现在1959年8月22日，为39.3℃。历年日最高温≥35℃的年平均12天，1994年达40天。历年日最低温度≤0℃，初终间天数平均528天。低温出现最早的是1968年11月10日，最迟结束的是1962年4月3日。冬春季寒潮平均每年出现3次。 （2）降水 雨量丰沛，但时空分布不均匀。1975 – 1994年，年平均降水量1074毫米左右，有80%的年份雨量在900毫米以上。全年降水时空分布不匀，有三个明显的多雨期：4 – 5月为春雨期，6 – 7月为梅雨期，9 – 10月为台风秋雨期。4 – 9月的降水量占全年的77.5%，7月雨量为最多月，一般150-200毫米；12月和1月为雨量最少月，平均30毫米左右。最大降水量为1835.8毫米（1991）年，最小年降水量为561.1毫米（1978年）。历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量519.6毫米。蒸降比为1.27。 （3）风况 全年主导风向及频率：ESE向14% 夏季主导风向及频率：ESE向19% 冬季主导风向及频率：NNE向9% 多年平均风速：2.9m/s 实测最大风速：20.3m/s 大风日数（风力≥7级）：平均6天/年、年最多19天 常州气象站各风向频率、风速资料统计见表2-1。 表2-1 常州气象站各风向频率、风速资料统计表 风要素 风向; 全年; 夏季; 冬季. 风频率P%; 平均风速m/s; 最大风速m/s; 风频率P%; 平均风速m/s; 风频率P%; 平均风速m/s. N; 5; 3.1; 15.0; 2; 2.8; 6; 3.1. NNE; 6; 3.4; 15.8; 4; 3.1; 9; 3.4. NE; 7; 3.2; 12.7; 4; 3.0; 8; 3.2. ENE; 8; 3.1; 17.0; 6; 2.9; 7; 3.1. E; 11; 3.1; 17.2; 11; 3.1; 8; 2.9. ESE; 14; 3.3; 17.2; 19; 3.3; 8; 3.0. SE; 9; 3.2; 18.8; 12; 3.2; 5; 3.0. SSE; 5; 3.2; 13.0; 9; 3.2; 3; 2.9. S; 3; 2.3; 11.7; 4; 2.5; 2; 2.1. SSW; 2; 2.3; 10.3; 3; 2.5; 2; 1.9. SW; 3; 2.6; 10.0; 4; 2.9; 2; 2.0. WSW; 4; 3.3; 14.0; 5; 3.6; 4; 3.0. W; 4; 3.3; 16.7; 3; 3.2; 5; 3.4. WNW; 5; 3.5; 15.0; 3; 3.3; 7; 3.6. NW; 4; 3.1; 12.5; 2; 2.8; 7; 3.2. NNW; 4; 3.2; 14.0; 2; 2.9; 7; 3.3. 4、水文 金坛市区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛市区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖。市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级为4级。2000年汛期入境水量为6.992亿立方米，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为 3.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 钱资荡：位于市区南部3公里，东西长5.3公里，南北最阔有1.2公里，现有水面10302亩，荡底标高一般在1.4～1.6米，平均水深3.0米，正常蓄水量1000万立方米，冬季约为750立方米，该湖具有灌溉、养殖和少量航运功能。目前金坛市区居民和工业企业用水主要来自金坛第三水厂，水源取自钱资荡。 长荡湖：又名洮湖，位于金坛市境东南部9公里处，跨金坛、溧阳两市，系古太湖分化湖之一。古时水面较大，北至金坛建昌，南至溧阳南河，南北逾50公里，故晋时即有长塘之名。后经历年围垦，今日仅剩8500公顷，大部分在金坛境内。郦道元《水经注》称此湖为“五古湖”之一．属太湖水系。洮湖向为金坛游览胜地，“洮湖夜月”曾被列为金沙（金坛）八景之一。此湖以澄蓝为底色。湖内片片渔帆，苇叶萧萧，芳草萋萋，景色秀丽。人文古迹主要有湖底石板路、湖头古井、周舍（三国时周瑜安营扎寨于此）、白米糖、普门禅寺等。其中，普门禅寺建于有“小普陀”之称的大涪山上，楼阁参差，翠木茂草，湖光山色，景致殊绝。大涪山是石山，海拔35.6米，面积0.15平方公里，昔日屹立湖中，远望若浮故名。现大涪山与陆地相连，汽车可直达山巅。 长荡湖湖底平坦，平均水深1.1—1.2米，PH值也总在7—8之间，最适宜甲壳类水产养殖。湖水水源充足、水质清新、无污染，水草、螺蚬等水生生物资源极其丰富，盛产玉爪蟹（长荡湖螃蟹）、米虾、银鱼、鱼旁鱼皮等，其产量之丰富，光绪《金坛县志》有“长荡湖，一斛水中半斛鱼”之述。水禽有黄雀、獐鸡、野鸭等，每当寒露过后，獐鸡野凫，成群结队而至，正如当地民谣所说：“飞起不见天，落下盖湖面，天寒三日冻，一塘数百连（一连为6只）。” 5、生态概况 在开发的过程中，金坛十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生制备也日趋被人工植被所替代。 尧塘河还保持较好的自然生境，两岸够唐较多，原生植被有所保留，开发区内大部分河道中海油鱼、虾等水生动物存在，水生生态保持较好。 新建居民小区，事业单位以及民房以绿化环境为目的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 本项目大气环境质量现状引用（2017）佳蓝（综）字第（099）号《江苏宝财自动化装备有限公司新建自动化设备及工业铝型材生产项目》中对江苏宝财自动化装备有限公司东南角可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）和非甲烷总烃的历史检测数据，检测时间为2017.5.9-2017.5.15监测数据如下表3-1（检测报告见附件）。 监测数据引用的有效性分析：江苏宝财自动化装备有限公司东南角距离本项目约1500米（位于本项目大气评价范围之内），监测时间为2017年5月。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中“7.1.1.1 评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近3年与项目有关的监测资料。”可知，本项目引用有效。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 采样点; 项目; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围mg/Nm3; 最大值mg/Nm3; 标准值; 是否超标; 浓度范围mg/Nm3; 最大值mg/Nm3; 标准值; 是否超标. G1; SO2; 0.015~0.032; 0.032; 0.50; 否; /; /; /; /. NO2; 0.018~0.053; 0.053; 0.2; 否; /; /; /; /. PM10; /; /; /; /; 0.052~0.096; 0.096; 0.15; 否. 非甲烷总烃; 0.14~0.79; 0.79; 2.0; 否; /; /; /; /. 由上表可知：评价区域内PM10日均浓度和SO2、NO2的小时浓度和PM10的日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状引用（2017）佳蓝（综）字第（099）号《江苏宝财自动化装备有限公司新建自动化设备及工业铝型材生产项目》中2017.5.11~2017.5.13在尧塘河二污厂排污口上游500米处和下游1000米处PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类的历史数据。 监测数据详见表3-2（监测报告见附件）。 表3-2 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 采样 日期; 监测项目及结果. pH; COD; 氨氮; TP; 石油类. W1点（尧塘河二污厂排污口上游500米）; 2017.5.11; 7.2; 24; 1.27; 0.243; 0.12. 7.4; 18; 1.32; 0.202; 0.18. 2017.5.12; 7.0; 25; 1.33; 0.263; 0.10. 7.1; 24; 1.34; 0.269; 0.18. 2017.5.13; 7.4; 23; 1.28; 0.282; 0.16. 7.2; 25; 1.30; 0.287; 0.16. W2点（尧塘河二污厂排污口下游1000米）; 2017.5.11; 7.2; 23; 1.40; 0.247; 0.17. 7.2; 27; 1.43; 0.221; 0.16. 2017.5.12; 7.1; 18; 1.41; 0.279; 0.17. 7.2; 23; 1.39; 0.287; 0.16. 2017.5.13; 7.2; 20; 1.36; 0.261; 0.15. 7.3; 16; 1.41; 0.281; 0.16. Ⅳ类水标准; 6~9; ≤30; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.5. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。总体来说，项目所在地河流水质良好。 3、噪声环境质量现状 本项目委托常州佳蓝环境检测有限公司对项目厂界四周以及敏感点声环境质量现状进行检测，检测编号为：“（2017）佳蓝（综）字第（557）号”监测时间为2017年11月20日和2017年11月21日。监测数据如下表3-3（检测报告见附件）。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段; 监测点位; 11月20日; 11月21日; 执行标准; 是否超标. 昼间; N1（东厂界）; 52.6; 52.8; 65; 否. N2（南厂界）; 51.9; 51.4; 否. N3（西厂界）; 52.9; 52.0; 否. N4（北厂界）; 53.5; 53.3; 否. 夜间; N1（东厂界）; 43.2; 42.5; 55; 否. N2（南厂界）; 42.4; 43.8; 否. N3（西厂界）; 42.1; 42.4; 否. N4（北厂界）; 42.7; 43.4; 否. 项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。详见下表所示。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离m; 规模（户/人）; 环境功能. 大气环境; 东南庄; NNW; 2250; 128、450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类. 河头镇; NNW; 2100; 300、1050. 汤家村; NNE; 2170; 30、105. 贺家村; NNE; 2120; 40、140. 塘西村; NE; 2120; 40、140. 下底庄; NE; 2240; 30、105. 沈家村; NE; 1770; 30、105. 夏家村; NE; 1640; 30、105. 青塘桥; NEE; 1990; 40、140. 雅雀沟; E; 1900; 40、140. 大坝头; E; 1830; 20、70. 溪栖庄园; SEE; 1070; 300、1050. 尧塘镇; SEE; 620; 600、2100. 海棠名都; SEE; 1980; 600、2100. 亿景花园; SE; 1450; 400、1400. 尧塘中学; SSE; 680; 1000. 尧塘小学; SSE; 1140; 600. 紫薇花园; SSE; 1710; 300、1050. 张巷; S; 1870; 30、105. 河西村; S; 2300; 40、140. 沿头村; S; 2130; 30、105. 干西村; S; 2120; 30、105. 后干西村; SW; 2260; 20、105. 地表水 环境; 尧塘河; S; 210; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 声环境; 厂界外1米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解中数值，详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 日平均; 150ug/m3. 1小时平均; 500ug/m3. NO2; 年平均; 40ug/m3. 日平均; 80ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. PM10; 年平均; 70ug/m3. 日平均; 150ug/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解. 2、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，标准值见4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 序号; 项 目; Ⅳ类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.5. 6; 石油类; ≤0.5. 7; SS; ≤60; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级. 3、声环境 项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类标准; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产性废气VOCs参照天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值。热风炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉标准。 表4-4 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 50; 15; 1.5; 厂界监控点浓度限值; 2.0. 表4-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒（m）; 二级. 烟尘; 20; 8; /. SO2; 50. NOx; 150. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后达到金坛市第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛市第二污水处理厂处理达标后排放，接管要求见表4-6。 表4-6 污水接管要求 单位：除pH外为mg/L 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 金坛市第二污水处理厂接管 标准要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. 磷酸盐（以P计）; 3. 金坛市第二污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表4-7。 表4-7 金坛市第二污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; 最高允许排放限值; 标准来源. COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1标准. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. pH（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. SS; 10. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准，具体标准值见表4-8；运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准，具体标准值见表4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-9 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| 总量控制 指标 | 本项目VOCs有组织排放量：0.274t/a，烟尘：0.058t/a，SO2：0.096t/a，NOx：0.449t/a。 本项目生活污水经化粪池处理后，接入金坛市第二污水处理厂集中处理，因此本次评价给出废水接管考核量。 接管考核量：废水量：720m3/a，COD：0.245t/a；悬浮物：0.13t/a；氨氮：0.024t/a；总磷：0.002t/a。水污染物总量纳入金坛市第二污水处理厂内。 经污水处理厂处理后的终排量为：废水量：720m3/a，COD：0.036t/a；悬浮物：0.0072t/a；氨氮：0.0036t/a；总磷：0.0004t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目环境影响期包括施工期和营运期。 一、施工期： 1、施工期工艺流程 本项目新建厂房等建筑共11711.7平方米，施工期主要工艺流程见下图。 图5-1施工期工艺流程 2、工艺流程简述 ⑴场地平整和基础工程 建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 ⑵主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ⑶装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ⑷设备安装 包括楼梯、道路、污水处理设施、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 3、主要污染工序及源强： (1)废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。 一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 本项目建设期工程量少，类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。 ②施工机械产生的废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 (2)废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、灌浆过程中产生的施工废水等。 项目的施工人员预计为50人。人均生活用水量按照每人每天100L考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为4t/d。本项目施工期约为6个月，施工人员共产生生活污水量为720t。施工现场人员的生活依托当地现有设施，因此，污水产生后经“化粪池”和沉砂池处理后排入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集、沉淀，可防止含有泥沙的雨水流入附近地表径流。 (3)噪声 施工期噪声主要是施工机械噪声。项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见下表。 表5-2 施工机械噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强 [dB(A)]; 施工工段. 1; 推土机; 1; 75; 土方开挖. 2; 挖掘机; 1; 79. 3; 混凝土振捣器; 3; 90; 灌桩、结构. (4)固体废物 施工期固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾。 ①建筑垃圾 采用建筑面积发展预测：JS=QS×CS 式中：JS为建筑垃圾总产生量（t），QS为新建部分总建筑面积（约11711.7m2），CS为平均每m2建筑面积垃圾产生量，取0.06t/m2。 根据上式计算所得，该项目建筑垃圾总产生量约为700t，木料、钢筋头、碎砖头块等建筑垃圾可进行回收再利用，弃土、废混凝土可回填施工场所低洼地块，项目广场铺路等。 ②生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照每人每天1kg考虑，则产生量为50kg/d。项目施工期为6个月，施工期生活垃圾总量9t。为生活垃圾产生后，纳入当地的垃圾收集系统，由环卫部门定期清运。 二. 营运期 1、营运期工艺流程 本项目产品生产工艺及产污环节如下图所示。 图5-2 流程及产污环节图 2、工艺流程说明 （1）载体放卷：首先将薄膜作为载体平摊放入自动化设备中。 （2）混料：将多元醇树脂和异氰酸酯通过自动计量装置投入混料机中充分混合均匀。 本项目通过多元醇树脂和异氰酸酯和空气成一定比例自动完成发泡工艺，此工艺主要是通过控制原料比例完成，全程不需添加任何辅料。混合后的原料在自动混合机中均匀的附在薄膜载体上。 发泡成型原理：塑料的发泡方法根据所用发泡剂的不同可以分为物理发泡法、化学发泡法和机械发泡法三大类。 发泡剂可简单粗分为物理发泡剂与化学发泡剂两类。对物理发泡剂的要求是：无毒、无臭、无腐蚀作用、不燃烧、热稳定性好、气态下不发生化学反应、气态时在塑料熔体中的扩散速度低于在空气中的扩散速度。常用的物理发泡剂有空气、氮气、二氧化碳、碳氢化合物、氟利昂等；化学发泡剂是一种受热能释放出气体诸如氮气、二氧化碳等的物质，对化学发泡剂的要求是：其分解释放出的气体应为无毒、无腐蚀性、不燃烧、对制品的成型及物理、化学性能无影响，释放气体的速度应能控制，发泡剂在塑料中应具有良好的分散性。 本项目采用物理发泡，通过多元醇树脂和异氰酸酯和空气成一定比例自动完成发泡工艺形成微孔。发泡工艺多元醇树脂和异氰酸酯均不会发生化学反应，仅仅是物理变化。 （3）干燥：将成型的微孔塑料通过自动流水线进入干燥设备中。 本项目共设置4条生产线，根据建设单位的设计方案，其中两条生产线干燥设备采用电能，另外两条生产线采用热风炉间接加热干燥，热风炉采用天然气作为原料。产品干燥要求温度为120℃。 干燥工艺中二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）原料中的挥发性有机物全部挥发，因此，干燥工艺会产生少量的有机废气和天然气燃烧废气。 （4）收卷：将干燥后的微孔塑料通过流水线自动冷却，本项目冷却采用风冷，由于流水线较长，产品到收卷机中温度基本可降至收卷的要求温度。 （5）分切：收卷后将产品放入自动分切机切割所需尺寸的成品，随后包装储存。 3、主要污染分析： （1）废气 - 有组织废气： - 本项目废气主要来自干燥过程中产生的少量的有机废气和热风炉燃烧废气。 - ①VOCs（G2） 本项目原材料均为高分子有机物，根据表1-2可知，120摄氏度的干燥温度下，多元醇树脂和异氰酸酯（MDI)均不会分解，干燥过程中异氰酸酯（MDI)原料中的挥发份会全部挥发（本次以VOCs计）。 根据原料性质可知，异氰酸酯（MDI)原料中约含有1%的挥发份，加热过程中，该部分将会全部挥发出来，则VOCs的产生量为2.88t/a，产生速率为0.4kg/h（年工作时间为7200h）。VOCs经风机吸收后通过“二级活性炭吸附装置”处理，风机风量为4000m3/h，干燥过程中原料通过封闭的管道传输，因此风机的收集效率较高，本次以95%计，二级活性炭的吸附效率为90%，则处理后的VOCs有组织排放量0.274t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为9.5mg/m3。VOCs通过15米高排气筒排放。 表5-3 有机废气有组织产生以及排放情况 名称; 废气量m3/h; 污染物有组织产生量; 处置措施; 污染物有组织排放量; 排放源参数; 执行标准; 年排放时间h. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃; 浓度mg/m3. VOCs; 4000; 2.736; 0.380; 95.0; 二级活性炭吸附; 0.274; 0.038; 9.5; 15; 0.4; 20; 50; 7200. ②热风炉燃烧废气： 本项目共4条生产线，其中两条生产线采用电加热，两条生产线采用天然气热风炉加热，天然气使用量约为24万m3。 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中电力、热力的生产和供应业----燃气锅炉的排污系数，废气量产污系数为140000.0Nm3/万m3，二氧化硫产污系数0.02Skg/万m3，烟尘产污系数2.4kg/万m3，氮氧化物产污系数18.71kg/万m3。（注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，（注：建设单位采用的是二类天然气，二类天然气的含硫量≤200mg/m3，本次以200mg/m3计）。 则本次热风炉废气产生以及排放情况详见下表： 表5-4 热风炉废气有组织产生以及排放情况 名称; 废气量m3/h; 污染物有组织产生量; 处置措施; 污染物有组织排放量; 排放源参数; 执行标准; 年排放时间h. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃; 浓度mg/m3. SO2; 467; 0.096; 0.013; 28.6; /; 0.096; 0.013; 28.6; 8; 0.3; 60; 50; 7200. 烟尘; 0.058; 0.008; 17.1; 0.058; 0.008; 17.1; 20. NOx; 0.449; 0.062; 133.6; 0.449; 0.062; 133.6; 150. 无组织废气： 根据有组织废气分析，集气罩收集效率为95%，则无组织废气产生量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h，无组织废气产生以及排放情况详见表5-5。 表5-5 项目无组织废气产生以及排情况一览表 废气源; 污染物名称; 污染源位置; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放时间(h/a); 排放源参数. 干燥; VOCs; 生产车间; 0.144; 0.02; 0.144; 0.02; 7200; S:99*90. （2）废水 本项目仅为员工的生活污水。 ①用水： 本项目员工60人，年工作300天，均不在厂内食宿，根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以50L/d•人计算，则用水量为900m3/a。 ②排水： 生活污水产生按用水的80%计，则本项目生活污水产生量为720m3/a。 本项目水平衡图如下图所示。 图5-3 建设项目用水平衡图(m3/a) 表5-5 建设项目水污染物产生和排放情况表 废水名称; 污染物; 进水; 处理措施; 去除率（%）; 出水; 接管标准. 进水浓度mg/L; 进水量 t/a; 出水浓度mg/L; 出水量t/a. 生活污水720m3/a; COD; 400; 0.288; 化粪池; 15; 340; 0.245; 500. SS; 200; 0.144; 10; 180; 0.130; 250. NH3-N; 35; 0.025; 3; 34; 0.024; 35. TP; 3; 0.002; 3; 2.9; 0.002; 3. 由上表可见，本项目的生活污水经过化粪池处理后水质可满足金坛市第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求，可以纳入金坛市第二污水处理厂进行处理。 （3）噪声 本项目噪声源主要为放卷设备、混合设备、分切机等运行噪声，产生情况详见下表。 表5-6 噪声源情况一览表 噪声源; 所在车间; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施. 放卷设备; 生产车间; 75; 4; 隔声、减振. 混合设备; 80; 4; 隔声、减振. 分切机; 80; 2; 隔声、减振. 以上设备噪声值较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 （4）固废 建设项目固废包括员工的生活垃圾、一般固废和危险固废。一般固废主要为边角料、化粪池污泥；危险固废为废活性炭。 ①边角料： 类比同类企业数据，边角料产生量按原料用量的0.1%计，项目废边角料产生量0.828t/a，本项目边角料较为零散，再利用价值低，由环卫部门清运。 ②生活垃圾： 厂内生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量9t/a，厂区内收集后，委托环卫部门统一清运。 生活垃圾中含有少量的含油废抹布，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1号）中的“危险废物豁免管理清单”中第9条，废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按照危险废物管理，混入生活垃圾处理。废抹布委托环卫部门清运。 ③化粪池污泥： 类比同类项目，项目化粪池产生的污泥量约为0.72t/a，污泥的含水率约为75%，化粪池淤泥为一般固废，由环卫部门处置。 ④废活性炭 根据废气源强统计可知，项目有机废气吸附量约为2.462t/a，废活性炭产生量约为吸附量的4倍，则本项目废活性炭产生量为9.85t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1号），废活性炭属于危险废物，危废代码为900-041-49。委托有资质单位处理。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》及《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）的规定，对项目产生的固体废物进行判定。本项目固体废物产生情况汇总表见表5-7，固体废物产生量及处置方式具体见表5-8，固体废物分析结果汇总见表5-9。 表5-7 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 分切; 固态; 微孔塑料、薄膜载体; 0.828; √; √; Q8. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮、纸屑等; 9; √; √; Q1. 3; 化粪池污泥; 污水处理; 半固态; 污泥; 0.72; √; √; Q10. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 9.85; √; √; Q10. 注：废物必须进行处置的原因：Q1生产或消费过程中产生的残余物; Q8丧失原有功能的产品，如废催化剂；Q10污染控制设施产生的垃圾、残余物、污泥。 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 分切; 固态; 微孔塑料、薄膜载体; Q8; —; —; —; 0.828. 2; 生活垃圾; /; 职工生活; 固态; 果皮、纸屑等; Q1; —; —; —; 9. 3; 化粪池污泥; 一般固废; 污水处理; 半固态; 污泥; Q10; —; —; —; 0.72. 4; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 废活性炭; Q10; —; —; 900-041-49; 9.85. 表5-9 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 分切; 一般固废; /; 0.828; 环卫清运; 环卫部门. 2; 生活垃圾; 职工生活; /; /; 9; 环卫清运; 环卫部门. 3; 化粪池污泥; 污水处理; 一般固废; /; 0.72; 环卫清运; 环卫部门. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 900-041-49; 9.85; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 因此，建设项目各类固废均能够得到有效的处理及处置。 注：本项目多元醇树脂和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）包装桶所属权归原料厂家所有，由厂家直接回收利用。 （5）项目污染物汇总表 表5-10 项目污染物汇总表 单位(t/a) 分类; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织排放; VOCs; 2.736; 2.462; 0.274. SO2; 0.096; 0; 0.096. 烟尘; 0.058; 0; 0.058. NOx; 0.449; 0; 0.449. 无组织排放; VOCs; 0.144; 0; 0.144. 废水; 污染物; 产生量; 削减量; 接管考核量. 生活污水量; 720; 0; 720. COD; 0.288; 0.043; 0.245. SS; 0.144; 0.014; 0.130. 氨氮; 0.025; 0.001; 0.024. TP; 0.002; 0; 0.002. 固废; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 生活垃圾; 9; 9; 0. 一般固废; 1.548; 1.548; 0. 危险固废; 9.85; 9.85; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | VOCs | 2.736t/a，95mg/m3 |  | 0.274t/a，9.5mg/m3 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.096t/a，28.6mg/m3 |  | 0.096t/a，28.6mg/m3 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.058t/a，17.1mg/m3 |  | 0.058t/a，17.1mg/m3 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.449t/a，133.6mg/m3 |  | 0.449t/a，133.6mg/m3 |  |
|  | 无组织废气 | VOCs | 0.144t/a，0.02kg/h |  | 0.144t/a，0.02kg/h |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 720m3/a | COD | 400mg/L | 0.288 t/a | 340mg/L | 0.245 t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.144 t/a | 180mg/L | 0.130 t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.025 t/a | 34mg/L | 0.024 t/a |
|  |  | TP | 3mg/L | 0.002 t/a | 2.9mg/L | 0.002 t/a |
| 固废 | 分切 | 边角料 | 0.828 t/a |  | 0 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9 t/a |  | 0 |  |
|  | 生活污水处理 | 化粪池污泥 | 0.72 t/a |  | 0 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 9.85t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为放卷设备、混合设备、分切机等等，经减振、隔声与距离衰减后，在经过隔声减振等措施和距离衰减之后，项目运营期噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目应加强厂区绿化，降噪降尘，同时在厂区外种植与当地气候条件适应的植物种类，丰富当地的物种数量。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、对区域环境空气的影响 本项目施工期废气主要为施工扬尘和施工机械废气，其中施工机械废气产生量极少，因此本次不做重点评价。 施工建设过程中环境空气的主要污染源为扬尘，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘；运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘及施工车辆等排放的废气；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。主要影响建筑工地周围等。 减缓环境影响措施：本项目在地下挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。在建设场地的四周应设有围护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。同时： （1）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期； （2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量； （3）场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂，防止扬尘的扩散。建议采用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥； （4）运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理； （5）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取响应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 二、对区域声环境的影响 主要来源于施工现场的各种机械设备和物料运输的交通噪声。施工现场的噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸、碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段主要噪声源及其声级见表7-1。 表7-1 施工阶段主要噪声源及其声级表 施工阶段大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置及使用率有较大变化，根据工程施工量，经验估算各施工阶段的昼夜声级见表7-2。 施工阶段; 声源; 声级dB（A）. 土石方阶段; 挖土机; 78～96. 空压机; 75～85. 打桩机; 95～105. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100. 振动棒; 100～105. 电锯; 100～110. 空压机; 75～85. 表7-2 各施工阶段的昼夜声级表 施工阶段; 昼间场界噪声; 昼间执行标准; 夜间场界噪声; 夜间执行标准 (22：00～6：00). 土方阶段; 75～85; 70; 75～85; 55. 结构阶段; 70～85; 70; 70～85; 55. 装修阶段; 80～95; 70; 禁止施工; 55. 由上表可见，本工程施工期间，厂界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值，昼夜一般超标10～15dB（A），夜间超标20～30dB（A）。 为减缓对环境影响，需采取以下措施：对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，深夜（22:00～6:00）不得使用强噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是卷扬机和搅拌机运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染； （2）降低声源的噪声强度 对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，使用水力撞锤代替打桩机，这将都将大大降低噪声源强； （3）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果； （4）对主要发声设备电锯的噪声治理措施 施工现场的电锯在运转时，空载噪声为98～100dB(A)，负载时噪声为100～105dB(A)。在锯木料时，锯齿受到反作用力而产生声波；另外当锯片压盘垂直度不良时，磨刃齿形不匀，也会造成锯片动平衡失调及轴承磨损，从而加剧振动噪声，此外还有锯片高速旋转时产生的动力性噪声。根据上述分析，建议采取以下治理措施： a、取消滑架上的集屑斗，降低旋转噪声； b、在工作平台上粘附泡沫塑料，使工作台起到一定的吸声作用； c、在机腔内四壁和轴承座平面上贴附吸声材料，使机内变成多层阻性消声器； d、在锯片工作部分，在距平台高100mm处增加吸尘消声器； e、在操作过程中，应随时注意检查锯片压盘的垂直度和锯齿形状的均匀度，避免失重，减少振动负荷。 采取以上措施，使电锯空载噪声降至84dB(A),负载噪声降至86dB(A)，可大大减轻对操作人员及外界环境的影响。 三、对水环境的环境影响分析 建设项目采用多点同时施工方式，施工人员最多约50人，最高日排水量约5吨，主要污染物为COD，其浓度约350～400mg/L，污水采用“化粪池”预处理后，排入城市污水管网，最终进入城市污水处理厂集中处理，对周围水体环境影响较小。 施工期间开挖大量的土方，破坏地表植被，在雨季可造成部分水土流失，对周围环境产生一些影响，管理不当可能使泥沙流入下水道，会使雨水管道淤积泥沙、增加河道的悬浮物，因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，距下水道保持一定距离，尽量避免流入下水道，工地施工污水需先经沉淀后排入雨水管道。减少水土流失对雨水管网的影响。 四、固体废弃物的环境影响分析 建设项目固体废弃物来源于建筑施工中产生的过量的挖方、废弃砖石、木材和材料。建筑垃圾经分类收集回收后应及时运出，在合理处置、分类利用的情况下，可实现对环境无排放，对环境影响较小。 五、小结 本项目施工期主要环境问题及治理措施总结如下： 进入施工期后，将采用人工和机械平整土地，开挖地基，桩孔等土石方施工，进行结构和装修施工，道路构筑等。在此期间主要环境污染因素有：施工机械噪声、产生的渣土、运输车辆产生的扬尘、施工人员的生活垃圾（1kg/人）、生活污水（100L/人·d）。 根据国家建设施工环境保护管理规定，城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；房屋建筑要实行封闭式施工；施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置清除车辆泥土的设备；做到车辆不带泥土驶出工地；施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用预拌混凝土。 另外：未经批准禁止在晚间22:00至次日6:00之间从事有噪声的建筑施工作业。营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 本项目运营期废气主要为干燥过程中产生的有机废气（以VOCs计）和热风炉燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物），有机废气经风机吸收后通过二级活性炭吸附装置处理。废气经二级活性炭吸附后通过15米高排气筒高空排出。热风炉燃烧废气通过8米高排气筒直排。 有组织废气排放情况详见下表。 表7-3 有机废气有组织排放情况 名称; 污染物排放量; 排放源参数; 执行标准; 年排放时间h. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. VOCs; 9.5; 0.038; 0.274; 15; 0.4; 20; 50; 1.5; 7200. 二氧化硫; 28.6; 0.013; 0.096; 8; 0.3; 60; 50; /; 7200. 烟尘; 17.1; 0.008; 0.058; 20; /. 氮氧化物; 133.6; 0.062; 0.449; 150; /. （2）无组织废气 未被收集处理的部分无组织排放，排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织监控浓度限值要求。无组织废气排放情况详见下表。 表7-4 项目无组织废气产生以及排情况一览表 污染物名称; 污染源位置; 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放时间(h/a); 排放源参数; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. VOCs; 生产车间; 0.144; 0.02; 7200; H:10m S:99*90m2; 周界外浓 度最高点; 2.0. （3）影响分析 本次环境空气影响预测计算采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2008）推荐的SCREEN3预测模式，对项目排放大气污染物小时浓度分布及地面浓度最大值进行了预测计算，有组织废气预测结果如表7-5所示；无组织废气预测结果如表7-6所示。 （注：热风炉采用清洁能源二类天然气，天然气燃烧对大气环境影响较小，本次不再重复预测）。 表7-5 本项目污染物有组织排放时最大地面浓度及占标率表 下风向距离D/m; VOCs（1#排气筒）. Ci浓度值（mg/m3); Pi占标率(%). 10; 3.657E-20; 0.00. 100; 0.001628; 0.27. 100; 0.001628; 0.27. 200; 0.001954; 0.33. 262; 0.002113; 0.35. 300; 0.002057; 0.34. 400; 0.001754; 0.29. 500; 0.001864; 0.31. 600; 0.001963; 0.33. 700; 0.001921; 0.32. 800; 0.001813; 0.30. 900; 0.001718; 0.29. 1000; 0.001739; 0.29. 1100; 0.001713; 0.29. 1200; 0.001669; 0.28. 1300; 0.001614; 0.27. 1400; 0.001552; 0.26. 1500; 0.001489; 0.25. 1600; 0.001424; 0.24. 1700; 0.001361; 0.23. 1800; 0.0013; 0.22. 1900; 0.001242; 0.21. 2000; 0.001186; 0.20. 2100; 0.001134; 0.19. 2200; 0.001085; 0.18. 2300; 0.001039; 0.17. 2400; 0.0009955; 0.17. 2500; 0.000955; 0.16. 最大地面浓度; 0.002113; 0.35. D10%,m; /; /. 根据上表可知，有组织排放的VOCs最大落地浓度为0.002113mg/m3，出现在下风向262米处，最大值占标率仅为0.35%，远远低于相应质量标准限值，对周边环境影响较小。 表7-6 本项目污染物无组织排放时最大地面浓度及占标率表 下风向距离 D/m; VOCs（生产车间）. Ci浓度值（mg/m3); Pi占标率(%). 10; 0.0008291; 0.14. 100; 0.00278; 0.46. 100; 0.00278; 0.46. 200; 0.003086; 0.51. 224; 0.003136; 0.52. 300; 0.003121; 0.52. 400; 0.002962; 0.49. 500; 0.003055; 0.51. 600; 0.003011; 0.50. 700; 0.002845; 0.47. 800; 0.002642; 0.44. 900; 0.002436; 0.41. 1000; 0.002238; 0.37. 1100; 0.002059; 0.34. 1200; 0.001897; 0.32. 1300; 0.001751; 0.29. 1400; 0.00162; 0.27. 1500; 0.001502; 0.25. 1600; 0.001395; 0.23. 1700; 0.001299; 0.22. 1800; 0.001213; 0.20. 1900; 0.001135; 0.19. 2000; 0.001065; 0.18. 2100; 0.001003; 0.17. 2200; 0.0009481; 0.16. 2300; 0.0008976; 0.15. 2400; 0.0008518; 0.14. 2500; 0.0008088; 0.13. 最大地面浓度; 0.003136; 0.52. D10%,m; /; /. 由上表可知，生产车间无组织排放的VOCs最大落地浓度分别为0.003136mg/m3，出现在下风向224m处最大值占标率分别为0.52%，符合相应质量标准； 综上所述，项目生产阶段产生的大气污染物正常排放情况下，本项目产生的污染物对周边的环境影响不大，周边环境皆能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 （4）厂界达标分析 根据表7-6无组织排放预测，项目厂界最大落地浓度分别为0.003136mg/m3，出现在下风向224m处最大值占标率分别为0.52%，符合相应质量标准；因此厂界可达标排放。 （5）大气防护距离 项目无组织废气参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式及并根据项目的无组织排放量计算其大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点，故不需设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm＝1A(BLc＋0.25r2)0.50LD 式中：Cm——为标准浓度限值（mg/m3）； Qc——有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时），取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量； r ——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为卫生防护距离计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见表7-7。 表7-7 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离计算结果见下表。 表7-8 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物; 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离确定值(m). 生产车间; VOCs; 0.374; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91），本项目需从“生产车间”边界算起设置50m卫生防护距离，卫生防护距离包络线图见附图3。根据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。因此，本项目设置的卫生防护距离可以满足环境要求。 综上所述，项目废气对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目无工业废水，生活污水经“化粪池”预处理后接入金坛市污水管网，进入金坛市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂标准后排入尧塘河。 引用金坛市第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为放卷设备、混合设备、分切机等，噪声值在75~80dB（A）之间。 （2）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv+Aatm+Agr+Amisc） b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 LA(r)=10lgi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （3）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源与预测点间的距离表7-9，项目厂界噪声影响预测值详见表7-10。 表7-9 项目各声源与厂界的距离 声源位置; 噪声源; 降噪后源强; 数量（台/套）; 东厂界 m; 南厂界 m; 西厂界 m; 北厂界 m. 生产车间三; 放卷设备; 55; 4; 95; 30; 20; 40. 混合设备; 60; 4; 95; 30; 20; 40. 分切机; 60; 2; 50; 45; 75; 60. 表7-10 项目厂界噪声影响预测一览表（单位：dB(A)） 声源位置; 噪声源; 降噪后源强; 数量（台/套）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间三; 数控机床; 55; 4; 15.5; 25.5; 28.9; 22.9. 车床; 60; 4; 19.5; 29.5; 33.9; 27.9. 磨床; 60; 2; 26.1; 26.9; 22.5; 24.4. 影响预测值; 27.3; 32.4; 35.3; 30.4. 背景值; 昼间; 52.7; 51.7; 52.5; 53.4. 夜间; 43.4; 42.6; 42.3; 42.6. 叠加值; 昼间; 52.71; 51.75; 52.58; 53.42. 夜间; 43.51; 43; 43.1; 42.85. 根据表7-10可知，在采取相应的隔声减振措施后，本项目营运时噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。因此，在采取相应措施后，本项目营运期对周边声环境影响较小。 4、固废影响分析 建设项目固废包括员工的生活垃圾、一般固废和危险固废。一般固废主要为边角料、化粪池污泥；危险固废为废活性炭。 ①一般工业固废：边角料、化粪池污泥委托环卫部门清运； ②生活垃圾：生活垃圾由环卫部门定期清运； ③危险固废：废活性炭委托有资质单位处置。 可见本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | VOCs | 二级活性炭吸附装置 | VOCs排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值；二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉标准； 无组织废气排放满足无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 |
|  |  | 二氧化硫 | / |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织废气 | VOCs | 加强厂区内通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | “化粪池”处理达接管要求后接入市政污水管网，最终排入金坛市第二污水处理厂集中处理 | 生活污水达金坛市第二污水处理厂接管限值 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 固 废 | 分切 | 边角料 | 环卫部门统一清运 | 均得到有效的处理及处置，固废零排放。 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 生活污水处理 | 化粪池污泥 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为放卷设备、混合设备、分切机等，经减振、隔声与距离衰减后对可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 迈特斯新材料科技（常州）有限公司计划投资6000万元在金坛区珠山路南、文景路西新建“新建微孔塑料制品生产项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积约为16892平方米，新建厂房11711.7平方米，购置放卷设备、混合设备、干燥设备、收卷设备，分切设备等。产品主要作为电子屏蔽材料应用于各电子产品中，项目建成后将形成年产微孔塑料制品800万平方米。 2、产业政策分析 本项目不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰和限制类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，符合国家及地方产业政策。 目前，本项目已于2017年10月27日取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局《新建微孔塑料制品生产项目》(坛开科经备字：2017134号)，项目编号为2017-320482-29-03-552919。并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件1）。 3、污染物产生及达标排放情况 （1）废气 本项目废气主要为干燥过程中产生的有机废气，热风炉产生的燃烧废气。有机废气经二级活性炭装置吸附处理后有组织排放量为0.274t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度约为9.5mg/m3。有组织废气排放浓度和速率均可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值； 经预测，有组织排放的VOCs最大落地浓度为0.002113mg/m3，出现在下风向262米处，最大值占标率仅为0.35%，远远低于相应质量标准限值，对周边环境影响较小； 废气未被收集的部分车间无组织排放，排放量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h。 废气无组织排放的VOCs最大落地浓度分别为0.003136mg/m3，出现在下风向224m处，最大值占标率分别为0.52%，最大值占标率远远低于相应质量标准限值。项目厂界最大落地浓度分别为0.003136mg/m3。无组织排放可达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织浓度监控限值；对大气环境影响较小。 经计算得出本项目无组织排放废气无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。根据项目的无组织排放量确定本项目需从“生产车间”边界算起设置50米卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内没有居民区等敏感环境保护目标存在。 且根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对项目所在地的大气环境影响较小。 （2）废水 本项目无生产废水，生活污水经“化粪池”处理后接入金坛市污水管网，进入金坛市第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂标准后排入尧塘河。对地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为放卷设备、混合设备、分切机等，项目采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；。因此项目噪声不会对周围噪声明显的影响。 （4）固废 建设项目固废包括员工的生活垃圾、一般固废和危险固废。一般固废主要为边角料、化粪池污泥；危险固废为废活性炭。 ①一般工业固废：边角料、化粪池污泥委托环卫部门清运； ②生活垃圾：由环卫部门定期清运； ③危险固废：废活性炭委托有资质单位处置。 可见本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 项目所在地区大气、地表水、声环境现状良好，能满足功能区划要求。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 6、总量控制结论 本项目VOCs有组织排放量：0.274t/a，烟尘：0.058 t/a，SO2：0.096 t/a，NOx：0.449 t/a。 本项目产生的生活污水经化粪池处理后，接入金坛市第二污水处理厂集中处理，项目无需申请总量，本次评价给出废水接管考核量。 接管考核量：废水量：720m3/a，COD：0.245t/a；悬浮物：0.13t/a；氨氮：0.024t/a；总磷：0.002t/a。水污染物总量纳入金坛市第二污水处理厂内。 经污水处理厂处理后的终排量为：废水量：720m3/a，COD：0.036t/a；悬浮物：0.0072t/a；氨氮：0.0036t/a；总磷：0.0004t/a。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。项目建成后，建设单位自主验收，验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 验收内容; 验收标准; 建设进度. 废水; “化粪池”、雨污分流管网; 废水达金坛市第二污水处理厂接管要求。; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 废气; 二级活性炭吸附装置1套，15米高排气筒1根,8米排气筒1根; 废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值；热风炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉标准。. 噪声; 采取相应的减震、隔声等降噪措施; 噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准。. 固体废物; 设置一般固废堆场、分类收集、分类存放，分类处置、分类存放; 得到有效的处置. 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议与要求 (1) 落实环保设施的建设，确保污染物达标排放。 (2) 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 (3) 加强生产管理，选用较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 (4) 加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置图项目周边概况及卫生防护距离图 附图三 项目周边概况及卫生防护距离图 附图四 金坛市生态红线区域保护图 附图五 项目保护目标图 附件一 项目备案文件 附件二 项目规划图 附件三 委托书 附件四 环评委托合同 附件五 法人证件和营业合同 附件六 监测报告 附件七 建设单位环评单位承诺函 附件八 建设单位承诺书、危废承诺书 附件九 声明确认单 附件十 全本公示 附件十一 检测报告网上公示截图 附件十二 基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评 价 - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

迈特斯新材料科技（常州）有限公司

新建微孔塑料制品生产项目

大气环境影响专项评价

2017年12月

1、编制依据	55

1.1 法律依据	55

1.2 技术依据	56

1.3 技术资料	57

1.4 评价原则	57

1.5 大气环境影响评价的工作过程	57

2、大气环境影响评价工作等级及评价范围	59

2.1 评价等级	59

2.2 大气环境影响评价范围	59

2.3主要环境保护目标	60

3 大气评价标准	61

3.1 环境空气质量标准	61

3.2 大气污染物排放标准	61

4 工程分析	63

4.1废气产生情况	63

4.2废气污染源强核算	63

5 废气污染防治措施分析	66

5.1 废气排放污染防治措施	66

5.2 排气筒的设置	69

5.3 排气筒设置合理性分析	69

6 大气环境质量现状监测与分析	71

6.1 监测数据来源	71

6.2 监测项目与采样频率	71

6.3 监测方案	71

6.4 监测结果	72

6.5 气象参数	73

6.6 现状评价	74

7 大气环境影响预测及评价	76

7.1常规气象资料	76

7.2 预测范围及预测因子	77

7.3污染源参数	77

7.4预测结果	79

8 评价结论	86

8.1、项目选址及总图布置的合理性和可行性	86

8.2、污染源的排放强度与排放方式	86

8.3、废气达标排放以及大气污染控制措施	87

8.4、大气防护距离的设置	87

8.5、污染物排放总量控制指标的落实情况	87

8.6、大气环境影响评价结论	87

# 1、编制依据

- 1.1 法律依据

- 1.1.1国家法律法规：

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订，2016年9月1号施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订， 2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第七十四号），2008年1月1日；

（5）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展改革委第21号令）；

（6）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）；

（7）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（8）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；

（9）《关于落实<大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入>的通知》（环办[2014]30号）

（10）《关于加强地方环保标准工作的指导意见》（环办〔2014〕49号）

（11）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），2017年8月1日；

（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011年10月17日；

（14）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；

（15）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）（2016年11月24日）；

（16）《关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》（国发〔2013〕37号）；

（17）《转发环境保护部等门关于推进大气污染联防控工作改善区域空质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）；

- 1.1.2地方法律法规：

（1）《江苏省环境保护条例（修正）》，1997年7月31日；

（2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号，1997年9月21日；

（3）《江苏省环境空气质量功能区划分》，江苏省环境保护局，1998年6月；

（4）《关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》，苏政发[2007]63号，2007年6月7日；

（5）《关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》，苏政发[2006]92号，2006年7月20日；

（6）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府第91号令，2013年5月10日经省人民政府第7次常务会议讨论通过，自2013年8月1日起施行）；

（7）《关于印发江苏省环境保护厅实施〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉工作规程的通知》（苏环办〔2013〕365号）；

（8）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2014〕1号）；

（9）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）；

（10）《江苏省大气污染防治条例》，2015年3月1日施行；

（11）江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案；

（12）《江苏省长江水污染防治条例》2010年11月1日起施行；

- 1.2 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）。

- 1.3 技术资料

（1）建设方提供的项目有关资料。

- 1.4 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

⑴ 依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

⑵ 科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

⑶ 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 1.5 大气环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）等相关技术规范的要求，本项目大气环评影响评价的工作过程及程序见图1-1。

图1-1：大气环境影响评价工作程序

# 2、大气环境影响评价工作等级及评价范围

- 2.1 评价等级

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中环境空气影响评价工作等级划分，是根据评价项目的主要污染物排放量、周围地形复杂程度以及当地执行的环境空气质量标准等因素确定。

按《环境影响评价技术导则》(大气环境)( HJ2.2-2008)中的规定，在工程分析的基础上，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中定义Pi为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci---采用估值模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i---第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

项目大气评价工作等级判别表详见表2-1，本项目各污染物的Pi和D10%计算结果列于表2-2，2-3。

表2-1  大气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距场界最近距离 |

表2-2  建设项目有组织废气大气污染物Pi和D10%计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度mg/m3 | 最大值占标率% | D10%距离m | D10%与污染源距厂界最近距离关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1排气筒 | VOCs | 0.002113 | 0.35 | 262 | -- |

表2-3  建设项目无组织废气大气污染物Pi和D10%计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度mg/m3 | 最大值占标率% | D10%距离m | D10%与污染源距厂界最近距离关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | VOCs | 0.00831 | 0.52 | 224 | -- |

综上判断，本项目大气环境影响评价等级确定为三级。

- 2.2 大气环境影响评价范围

本项目厂区地形简单，环境空气影响评价范围为以排气筒污染源为中心点为圆心，2.5km为半径的圆。

- 2.3主要环境保护目标

本项目主要环境保护目标详见表2-4和附图5。

表2-4  主要大气环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 厂界最近距离（m） | 规模 （户、人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 东南庄 | NNW | 2250 | 128、450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二类区 |
|  | 河头镇 | NNW | 2100 | 300、1050 |  |
|  | 汤家村 | NNE | 2170 | 30、105 |  |
|  | 贺家村 | NNE | 2120 | 40、140 |  |
|  | 塘西村 | NE | 2120 | 40、140 |  |
|  | 下底庄 | NE | 2240 | 30、105 |  |
|  | 沈家村 | NE | 1770 | 30、105 |  |
|  | 夏家村 | NE | 1640 | 30、105 |  |
|  | 青塘桥 | NEE | 1990 | 40、140 |  |
|  | 雅雀沟 | E | 1900 | 40、140 |  |
|  | 大坝头 | E | 1830 | 20、70 |  |
|  | 溪栖庄园 | SEE | 1070 | 300、1050 |  |
|  | 尧塘镇 | SEE | 620 | 600、2100 |  |
|  | 海棠名都 | SEE | 1980 | 600、2100 |  |
|  | 亿景花园 | SE | 1450 | 400、1400 |  |
|  | 尧塘中学 | SSE | 680 | 1000 |  |
|  | 尧塘小学 | SSE | 1140 | 600 |  |
|  | 紫薇花园 | SSE | 1710 | 300、1050 |  |
|  | 张巷 | S | 1870 | 30、105 |  |
|  | 河西村 | S | 2300 | 40、140 |  |
|  | 沿头村 | S | 2130 | 30、105 |  |
|  | 干西村 | S | 2120 | 30、105 |  |
|  | 后干西村 | SW | 2260 | 20、105 |  |

# 3 大气评价标准

- 3.1 环境空气质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解中数值，详见表3-1。

表3-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60ug/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 日平均 | 150ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500ug/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40ug/m3 |  |
|  | 日平均 | 80ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200ug/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70ug/m3 |  |
|  | 日平均 | 150ug/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解 |

- 3.2 大气污染物排放标准

本项目生产性废气VOCs参照天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值。热风炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉标准。

表3-2 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| VOCs | 50 | 15 | 1.5 | 厂界监控点浓度限值 | 2.0 |

表3-3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |
| 烟尘 | 20 | 8 | / |
| SO2 | 50 |  |  |
| NOx | 150 |  |  |

# 4 工程分析

项目施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。其中施工机械废气产生量较小，且时间较短，对环境影响较小。此外为避免施工期扬尘对大气环境的影响，施工期间，建设单位应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。在建设场地的四周应设有围护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。

因施工期影响较短，因此本次主要介绍运营期大气环境影响。

- 4.1废气产生以及排放情况

根据工程分析，本项目废气主要来自干燥过程中产生的少量的有机废气（本次评价以VOCs计）和热风炉燃烧废气（废气因子为SO2、烟尘、NOx）。

有机废气（VOCs）经收集后通过15米高排气筒排放，未被收集的部分车间无组织排放；热风炉燃烧废气（SO2、烟尘、NOx）通过一根8米高排气筒排放。

- 4.2废气污染源强核算

- （1）正常工况下有组织废气产生以及排放情况：

本项目原材料均为高分子有机物，根据报告表1-2可知，120摄氏度的干燥温度下，多元醇树脂和异氰酸酯（MDI)均不会分解，干燥过程中异氰酸酯（MDI)原料中的挥发份会全部挥发（本次以VOCs计）。

根据原料性质可知，异氰酸酯（MDI)原料中约含有1%的挥发份，加热过程中，该部分将会全部挥发出来，则VOCs的产生量为2.88t/a，产生速率为0.4kg/h（年工作时间为7200h）。VOCs经风机吸收后通过“二级活性炭吸附装置”处理，风机风量为4000m3/h，干燥过程中原料通过封闭的管道传输，因此风机的收集效率较高，本次以95%计，二级活性炭的吸附效率为90%，则处理后的VOCs有组织排放量0.274t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为9.5mg/m3。VOCs通过15米高排气筒排放。

②热风炉燃烧废气：

本项目共4条生产线，其中两条生产线采用电加热，两条生产线采用天然气热风炉加热，天然气使用量约为24万m3。

参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中电力、热力的生产和供应业----燃气锅炉的排污系数，废气量产污系数为140000.0Nm3/万m3，二氧化硫产污系数0.02Skg/万m3，烟尘产污系数2.4kg/万m3，氮氧化物产污系数18.71kg/万m3。（注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，（注：建设单位采用的是二类天然气，二类天然气的含硫量≤200mg/m3，本次以200mg/m3计）。

本项目正常工况下有组织废气产生以及排放情况详见表4-1。

- （2）非正常工况下有组织废气产生以及排放情况：

本项目VOCs采用二级活性炭吸附处理，废气处理装置检修、处理措施失效等工况条件下，废气处理装置没有达到稳定运行状态，该条件下属于非正常工况条件，该条件下污染物排放按照最不利条件进行核算污染源强。

本次采用二级活性炭吸附装置，综合实际生产经验，二级活性炭同时失效的可能性极小，因此本次考虑非正常工况下二级活性炭装置处理效率以20%计，本项目非正常工况条件下废气排放参数见表4-2。

- （3）无组织废气

根据有组织废气分析，集气罩收集效率为95%，则无组织废气产生量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h，无组织废气产生以及排放情况详见表4-3。

表4-3    项目无组织废气产生以及排情况一览表

| 废气源 | 污染物名称 | 污染源位置 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放速率 (kg/h) | 排放时间(h/a) | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥 | VOCs | 生产车间 | 0.144 | 0.02 | 0.144 | 0.02 | 7200 | S:99*90 |

表4-1   本项目有组织废气产生及排放情况一览表

| 污染源名称 | 风量Nm3/h | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 收集效率% | 处理效率% | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排放源参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 编号 | 高度m | 内径m | 温度℃ | 排放方式 | 排放时间 |
| 生产加工 | 4000 | VOCs | 2.736 | 0.380 | 95.0 | 二级活性炭吸附 | 95 | 90 | 0.274 | 0.038 | 9.5 | 50 | 1.5 | 1# | 15 | 0.4 | 20 | 连续排放 | 7200h |
| 热风炉 | 467 | SO2 | 0.096 | 0.013 | 28.6 | 直排 | 100 | 0 | 0.096 | 0.013 | 28.6 | 50 | / | 2# | 8 | 0.3 | 80 | 连续排放 | 7200h |
|  |  | 烟尘 | 0.058 | 0.008 | 17.1 |  |  |  | 0.058 | 0.008 | 17.1 | 20 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.449 | 0.062 | 133.6 |  |  |  | 0.449 | 0.062 | 133.6 | 150 | / |  |  |  |  |  |  |

表4-2   本项目非正常工况下有组织废气产生及排放情况一览表

| 污染源名称 | 风量Nm3/h | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 收集效率% | 处理效率% | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排放源参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 编号 | 高度m | 内径m | 温度℃ | 排放方式 | 排放时间 |
| 生产加工 | 4000 | VOCs | 2.736 | 0.380 | 95.0 | 二级活性炭吸附 | 95 | 20 | 2.189 | 0.304 | 76.0 | 50 | 1.5 | 1# | 15 | 0.4 | 20 | 间断排放 | / |

# 5 废气污染防治措施分析

- 5.1 废气排放污染防治措施

- 5.1.1、废气处理措施

建设项目产生的各股废气治理及排放措施详见图5-1。

图5-1：废气治理及排放措施

- 5.1.2、废气处理措施技术经济可行性分析

（1）废气处理措施

本项目干燥过程中会产生一定量的有机废气（本次评价以VOCs计），有机废气的主要治理方法有四种：活性炭吸附法、催化燃烧法、洗涤吸收法和直接燃烧法。前三种方法在国内已有较多应用，各有其适用场合和优缺点。而直接燃烧法国内应用较少，但国外特别是西欧和美国应用较多。以上四种方法的优缺点及适用范围见表5-1所示。

表5-1  四种治理方法优缺点及适用范围

| 治理方法 | 主要优点 | 主要缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附法 | 1、运转费用低，维护费用较低； 2、废气中所含有机溶剂能够回收、利用。 | 1、活性炭再生时设备占地面积大，能耗大，费用高； 2、烘干室废气温度较高时需先冷却，喷涂室废气中涂料雾较多时，需先除去涂料雾。 | 适用常温、低浓度、废气量相对较小时的废气治理。 |
| 催化 燃烧法 | 1、治理效率高，装置占地面积小； 2与直接燃烧法相比耗能少； 3、治理中产生的热量有一部分可以利用。 | 1、应去除废气中杂质，防止催化剂中毒； 2、催化剂使用时间长时，治理效率相应降低； 3、设备费用较高。 | 适用于温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。烘干室废气治理应用较多。 |
| 洗涤 吸收法 | 1、设备费用较低，占地面积较小； 2可治理较大废气量； 3、无爆炸、火灾等危险，安全性好。 | 1、与其他方法相比，治理效率较低； 2、对洗涤吸收液内的废气成分需进行二次处理； 3、洗涤吸收液的选用需根据废气内的主要溶剂来确定。 | 适用于温度较低、废气量较多的场合，以及烘干室，喷涂室混合废气的治理。 |
| 直接 燃烧法 | 1、废气治理效率高，一般废气燃烧后，即达到排放标准； 2、废气治理可靠性高。 | 1、预热耗能多，费用较高； 2、需考虑防爆等安全措施，换热器、燃烧室设计较复杂。 | 适用于有机溶剂含量高、温度高的废气治理。 |

综合本项目废气特点，有机废气中不含其他颗粒物废气，由上表可见，本项目有机废气采用活性炭吸附法进行治理合理、可靠、可行。

活性炭吸附主要依靠其自身的多孔结构，多孔结构可以大大提高其比表面积，增加与吸附底物的接触面积，从而达到吸附分离的目的，这种吸附为物理吸附，主要依靠范德华力、诱导力等结合。

物理吸附过程可分为以下几个步骤：（a）污染气体通过吸附边界层，污染气体的分子可能被吸附，也可能被从活性炭表面带走，这取决于该成分在载气和边界层中气体里的浓度差值，该值决定着吸附的强弱。当污染空气通过活性炭时，一些有害气体的浓度差值很大，所以被吸附下来，而空气中的固有成分由于浓度差基本为零，所以正常通过，而一些颗粒（如烟尘）由于过大，直接被留在大孔和中孔中。当有害气体的浓度差为零时，活性炭失效，需重新活化。（b）被吸附的分子向微孔扩散。（c）该分子被牢牢的绑扎在吸附剂表面。

图5-2  活性炭吸附器原理与结构图

图5-3  活性炭装置类型及安装示意图

（2）技术可行性：

根据“《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）”，“进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，吸附装置的净化效率应不得低于90%”。

工程实践中，活性炭吸附装置的吸附效率一般为75~85%，本次为保证废气吸附效果，采用“二级活性炭吸附装置”。二级活性炭吸附效率理论上最低可达93.7%以上，本次评价取90%。项目有机废气量较小，废气经风机吸收后，温度基本与外界空气温度一致（＜40℃）。因此本项目废气处理装置满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中相关规定。

经计算，本项目VOCs经“二级活性炭吸附装置”处理后，最终通过H1排气筒排放的VOCs能够满足“天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）”表2中的“塑料制品制造”的限值。

综上，项目采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气具备技术可行性。

（3）经济可行性：

表5-2  大气环境保护设施（项目）及费用一览表

| 一次性投资 | 项目名称 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1根8m高排气筒，1根15米高排气筒 | 1 |
| 2 | 二级活性炭吸附装置 | 8 |
| 3 | 排气管道 | 1 |
| 小计 |  | 10 |
| 运行管理费用 | 设备的维护、活性炭更换、废活性炭处理 | 5万/年 |

根据上表可知，废气治理设施一次性投资费用约为10万元，运行费用约为5万元，废气运行费用占总投资比例很小，企业完全可以承受，因此，本项目废气处理经济上是可行的。

- 5.2 排气筒的设置

项目排气筒设置见表5-3。

表5-3  项目排气筒设置情况一览表

| 位置 | 排气筒编号 | 排放源参数 |  | 排放污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| 生产车间 | 1#排气筒 | 15 | 0.4 | VOCs |
|  | 2#排气筒 | 8 | 0.3 | SO2、NOx、烟尘 |

- 5.3 排气筒设置合理性分析

（1）环境空气质量必须达标

经过预测，本项目大气污染物在所设置的2根排气筒高度情况下，能够保证所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

（2）排气筒的排放高度、排放量、排放浓度必须达标

通过以上分析，本项目大气污染物在所设置的排气筒高度情况下，根据计算SO2排放浓度为28.6mg/m3，NOx的排放浓度为133.6mg/m3，烟尘排放浓度为17.1mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉标准；VOCs的排放浓度为9.5mg/m3，排放速率为0.038kg/h，排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值。

（3）排气筒高度规定

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关规定：新建项目排气筒至少不低于15m，且高于周围200米建筑5米。本项目排气筒均为15米，项目周边200米内基本以厂房和空地为主、高度约为10米，因此本项目排气筒高度符合相应的规定。

（4）排气筒布局的合理性分析

项目排气筒分布均就近布置，减少了管道的分布；项目排气筒距离位于厂区办公楼下风向。因此项目排气筒的布局是合理的。

（5）排气筒数量的合理性分析

综合本项目车间实际布置情况以及废气排放情况，本项目有机废气汇集到1根排气筒高空排放，热风炉燃烧废气通过1根排气筒。排气筒设置即可方便建设单位以及环保部门的监督管理，也可避免VOCs因高温而发生二次反应。因此，本项目排气筒设置合理可行的。

# 6 大气环境质量现状监测与分析

- 6.1 监测数据来源

本项目大气环境质量现状引用（2017）佳蓝（综）字第（099）号《江苏宝财自动化装备有限公司新建自动化设备及工业铝型材生产项目》中对江苏宝财自动化装备有限公司东南角可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）和非甲烷总烃的历史检测数据，检测时间为2017.5.9-2017.5.15监测数据如下表3-1（检测报告见附件）。

监测数据引用的有效性分析：江苏宝财自动化装备有限公司东南角距离本项目约1500米（位于本项目大气评价范围之内），监测时间为2017年5月。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中“7.1.1.1 评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近3年与项目有关的监测资料。”可知，本项目引用有效。

- 6.2 监测项目与采样频率

监测项目： SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃

监测频次：连续采样7天，PM10每天不少于20小时采样时间，其它项目每天4次（02，08，14，20时），每次采样时间不低于45分钟。

- 6.3 监测方案

监测因子：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃，监测时同步进行气温、气压、风向、风速等气象要素的观测。

监测时间和频次：2017年5月9日至2017年5月15日，连续监测7天， PM10日均浓度每天至少监测20小时；SO2、NO2、非甲烷总烃小时浓度每天监测4次，监测时段为2:00、8:00、14:00、20:00，每小时至少45min采样时间。

监测点位：江苏宝财自动化装备有限公司东南角，检测点位编号、距离、相对位置表6-1。

表6-1  大气现状监测布点及监测项目表

| 测点编号 | 测点名称 | 经纬度 | 距拟建项目厂界 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| G1 | 江苏宝财自动化装备有限公司东南角 | 经度：119.663386 维度：31.738729 | NE | 1500 | SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 |

监测和分析方法：按照国家环保总局颁发的《环境空气质量标准》、《空气和废气检测方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。

监测项目的采样及分析方法，按照国家标准规定的执行，见下表6-2。

表6-2  大气环境监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 |
| 2 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
| 3 | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | / |

- 6.4 监测结果

大气环境现状监测结果见表6-3。

表6-3 区域环境空气质量现状（小时值）    单位：mg/m3

| 采样日期 | 检测点位 | 采样时间 | 检测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 非甲烷总烃 | PM10 |
| G1江苏宝财自动化装备有限公司东南角 | 2017.5.9 | 02:00-02:45 | 0.016 | 0.018 | 0.20 | / |
|  |  | 08:00-08:45 | 0.015 | 0.019 | 0.29 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.017 | 0.021 | 0.14 | / |
|  |  | 20:00-20:45 | 0.023 | 0.024 | 0.22 | / |
|  |  | 日均值 | / | / | / | 0.089 |
|  | 2017.5.10 | 02:00-02:45 | 0.020 | 0.042 | 0.41 | / |
|  |  | 08:00-08:45 | 0.024 | 0.048 | 0.50 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.032 | 0.053 | 0.40 | / |
|  |  | 20:00-20:45 | 0.029 | 0.039 | 0.49 | / |
|  |  | 日均值 | / | / | / | 0.083 |
|  | 2017.5.11 | 02:00-02:45 | 0.021 | 0.023 | 0.72 | / |
|  |  | 08:00-08:45 | 0.028 | 0.030 | 0.75 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.027 | 0.030 | 0.79 | / |
|  |  | 20:00-20:45 | 0.028 | 0.031 | 0.76 | / |
|  |  | 日均值 | / | / | / | 0.073 |
|  | 2017.5.12 | 02:00-02:45 | 0.017 | 0.020 | 0.53 | / |
|  |  | 08:00-08:45 | 0.024 | 0.026 | 0.44 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.022 | 0.027 | 0.60 | / |
|  |  | 20:00-20:45 | 0.020 | 0.030 | 0.54 | / |
|  |  | 日均值 | / | / | / | 0.096 |
|  | 2017.5.13 | 02:00-02:45 | 0.016 | 0.018 | 0.66 | / |
|  |  | 08:00-08:45 | 0.018 | 0.020 | 0.52 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.026 | 0.032 | 0.55 | / |
|  |  | 20:00-20:45 | 0.026 | 0.032 | 0.49 | / |
|  |  | 日均值 | / | / | / | 0.052 |
|  | 2017.5.14 | 02:00-02:45 | 0.020 | 0.020 | 0.51 | / |
|  |  | 08:00-08:45 | 0.020 | 0.024 | 0.40 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.025 | 0.028 | 0.32 | / |
|  |  | 20:00-20:45 | 0.028 | 0.029 | 0.36 | / |
|  |  | 日均值 | / | / | / | 0.078 |
|  | 2017.5.15 | 02:00-02:45 | 0.021 | 0.023 | 0.54 | / |
|  |  | 08:00-08:45 | 0.017 | 0.020 | 0.59 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.028 | 0.029 | 0.62 | / |
|  |  | 20:00-20:45 | 0.032 | 0.033 | 0.63 | / |
|  |  | 日均值 | / | / | / | 0.074 |

表6-4  项目所在区域大气环境质量现状监测结果  单位：mg/m3

| 采样点 | 项目 | 小时浓度 |  |  |  | 日均浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围mg/Nm3 | 最大值mg/Nm3 | 标准值 | 是否超标 | 浓度范围mg/Nm3 | 最大值mg/Nm3 | 标准值 | 是否超标 |
| G1 | SO2 | 0.015~0.032 | 0.032 | 0.50 | 否 | / | / | / | / |
|  | NO2 | 0.018~0.053 | 0.053 | 0.2 | 否 | / | / | / | / |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.052~0.096 | 0.096 | 0.15 | 否 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.14~0.79 | 0.79 | 2.0 | 否 | / | / | / | / |

从上表数据可知：评价区域内PM10日均浓度和SO2、NO2的小时浓度和PM10的日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。

- 6.5 气象参数

监测期间同步观测气象资料见表6-5。

表6-5  同步观测气象参数结果表

| 采样日期 | 采样时间 | 气温（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-5-9 | 2:00 | 11 | 57 | 102.1 | 2.4 | 东风 |
|  | 8:00 | 17 | 60 | 101.8 | 2.6 | 东风 |
|  | 14:00 | 21 | 55 | 101.6 | 2.7 | 东风 |
|  | 20:00 | 19 | 57 | 101.4 | 2.8 | 东风 |
| 2017-5-10 | 2:00 | 14 | 55 | 102.7 | 3.2 | 西风 |
|  | 8:00 | 19 | 58 | 101.9 | 3.0 | 西风 |
|  | 14:00 | 30 | 50 | 101.5 | 2.8 | 西风 |
|  | 20:00 | 23 | 48 | 101.4 | 2.7 | 西风 |
| 2017-5-11 | 2:00 | 21 | 50 | 101.5 | 2.7 | 西风 |
|  | 8:00 | 26 | 47 | 101.3 | 2.5 | 西风 |
|  | 14:00 | 33 | 40 | 101.3 | 2.4 | 西风 |
|  | 20:00 | 25 | 40 | 100.9 | 2.7 | 西风 |
| 2017-5-12 | 2:00 | 17 | 54 | 101.3 | 2.6 | 北风 |
|  | 8:00 | 20 | 54 | 101.1 | 2.3 | 北风 |
|  | 14:00 | 26 | 50 | 100.9 | 2.4 | 北风 |
|  | 20:00 | 21 | 48 | 101.1 | 2.6 | 北风 |
| 2017-5-13 | 2:00 | 18 | 60 | 101.7 | 2.7 | 西风 |
|  | 8:00 | 23 | 55 | 101.5 | 2.6 | 西风 |
|  | 14:00 | 29 | 49 | 101.4 | 2.4 | 西风 |
|  | 20:00 | 21 | 64 | 101.5 | 2.8 | 西风 |
| 2017-5-14 | 2:00 | 17 | 46 | 101.6 | 2.8 | 东风 |
|  | 8:00 | 24 | 42 | 101.6 | 2.4 | 东风 |
|  | 14:00 | 28 | 39 | 101.2 | 2.3 | 东风 |
|  | 20:00 | 23 | 47 | 101.8 | 2.2 | 东风 |
| 2017-5-15 | 2:00 | 16 | 48 | 101.8 | 2.8 | 东北风 |
|  | 8:00 | 20 | 46 | 101.7 | 3.0 | 东北风 |
|  | 14:00 | 22 | 43 | 101.5 | 2.8 | 东北风 |
|  | 20:00 | 19 | 46 | 101.6 | 2.4 | 东北风 |

- 6.6 现状评价

（1）评价方法：

采用单项环境质量指数来评价大气环境质量现状监测结果。公式为：

I=Ci/C0i

式中：Ci—第i种污染物的监测平均值（mg/m3）；

C0i—第i种污染物的评价标准（mg/m3）。

（2）评价结果

评价区各监测点各污染因子的评价指数见表6-6。

表6-6  各污染因子的评价指数表

| 采样点 | 项目 | 一小时浓度 |  |  |  | 日均浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 mg/m3 | 标准 mg/m3 | 最大值占标率% | 达标情况 | 浓度范围 mg/m3 | 标准 mg/m3 | 最大值占标率% | 达标情况 |
| G1 | SO2 | 0.015~0.032 | 0.50 | 64 | 达标 | / | / | / | 达标 |
|  | NO2 | 0.018~0.053 | 0.2 | 26.5 | 达标 | / | / | / | 达标 |
|  | PM10 | / | / | / | / | 0.052~0.096 | 0.15 | 64 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.14~0.79 | 2.0 | 39.5 | / | / | / | / | 达标 |

由表6-6可以看出，各监测点各监测因子日均或小时浓度均不超标，从大气环境评价指数来看，各监测点的污染物P值均小于1。

综上所述，评价区域内大气环境质量较好。

# 7 大气环境影响预测及评价

- 7.1常规气象资料

金坛区气候温和、干湿冷暖、四季分明、雨量充沛、日照充足、无霜期长，属北亚热带季风气候，季风环流是支配金坛市气候的主要因素。

（1）气温季节差异较大

1975 – 1994年，日平均气温15.2℃，年平均气温19.70℃，最低11.6℃；历年1约最冷，月平均2.4℃，七月最热，月平均27.8℃。极端最低温度出现在1955年1月7日，为-16℃；极端最高温度出现在1959年8月22日，为39.3℃。历年日最高温≥35℃的年平均12天，1994年达40天。历年日最低温度≤0℃，初终间天数平均528天。低温出现最早的是1968年11月10日，最迟结束的是1962年4月3日。冬春季寒潮平均每年出现3次。

（2）降水

雨量丰沛，但时空分布不均匀。1975 – 1994年，年平均降水量1074毫米左右，有80%的年份雨量在900毫米以上。全年降水时空分布不匀，有三个明显的多雨期：4 – 5月为春雨期，6 – 7月为梅雨期，9 – 10月为台风秋雨期。4 – 9月的降水量占全年的77.5%，7月雨量为最多月，一般150-200毫米；12月和1月为雨量最少月，平均30毫米左右。最大降水量为1835.8毫米（1991）年，最小年降水量为561.1毫米（1978年）。历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量519.6毫米。蒸降比为1.27。

（3）风况

全年主导风向及频率：ESE向14%

夏季主导风向及频率：ESE向19%

冬季主导风向及频率：NNE向9%

多年平均风速：2.9m/s

实测最大风速：20.3m/s

大风日数（风力≥7级）：平均6天/年、年最多19天

常州气象站各风向频率、风速资料统计见表7-1。

表7-1  常州气象站各风向频率、风速资料统计表

| 风要素 风向 | 全年 |  |  | 夏季 |  | 冬季 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风频率P% | 平均风速m/s | 最大风速m/s | 风频率P% | 平均风速m/s | 风频率P% | 平均风速m/s |
| N | 5 | 3.1 | 15.0 | 2 | 2.8 | 6 | 3.1 |
| NNE | 6 | 3.4 | 15.8 | 4 | 3.1 | 9 | 3.4 |
| NE | 7 | 3.2 | 12.7 | 4 | 3.0 | 8 | 3.2 |
| ENE | 8 | 3.1 | 17.0 | 6 | 2.9 | 7 | 3.1 |
| E | 11 | 3.1 | 17.2 | 11 | 3.1 | 8 | 2.9 |
| ESE | 14 | 3.3 | 17.2 | 19 | 3.3 | 8 | 3.0 |
| SE | 9 | 3.2 | 18.8 | 12 | 3.2 | 5 | 3.0 |
| SSE | 5 | 3.2 | 13.0 | 9 | 3.2 | 3 | 2.9 |
| S | 3 | 2.3 | 11.7 | 4 | 2.5 | 2 | 2.1 |
| SSW | 2 | 2.3 | 10.3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.9 |
| SW | 3 | 2.6 | 10.0 | 4 | 2.9 | 2 | 2.0 |
| WSW | 4 | 3.3 | 14.0 | 5 | 3.6 | 4 | 3.0 |
| W | 4 | 3.3 | 16.7 | 3 | 3.2 | 5 | 3.4 |
| WNW | 5 | 3.5 | 15.0 | 3 | 3.3 | 7 | 3.6 |
| NW | 4 | 3.1 | 12.5 | 2 | 2.8 | 7 | 3.2 |
| NNW | 4 | 3.2 | 14.0 | 2 | 2.9 | 7 | 3.3 |

- 7.2 预测范围及预测因子

（1）预测范围：以厂区排气筒为中心，2500m为半径的圆形区域内；

（2）预测因子：VOCs；

（3）预测内容：污染因子最大落地浓度、出现距离及占标率。

（4）预测模型：估算模式SCREEN3。

- 7.3污染源参数

（1）正常生产时有组织排放（点源）参数

本项目正常生产时，点源排气筒排放的大气污染源源强参数见表7-2。

| 项目 | 点源编号 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口 速率 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Code | H | D | Q | T | Hr | Cond | SO2 | NO2 | 烟尘 | VOCs |
| 单位 | / | m | m | m3/h | K | h | / | kg/h |  |  |  |
| 数据 | 1#排气筒 | 20 | 0.4 | 4000 | 293 | 7200 | 正常 | / | / | / | 0.038 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | / | / | / | 0.304 |

表7-2   有组织污染源参数表

注：1、本项目非正常排放估算源强参数采用的是废气处理装置发生故障而产生的源强，本项目采用二级活性炭吸附装置，同时出现故障的可能性极小，综合企业实际情况，本次非正常工况对VOCs的处理效率取20%。

2、因天然气为清洁能源，故本项目不再重复预测。

表7-3  无组织废气参数调查清单

| 项目 | 面源名称 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Name | L1 | LW | H | Hr | Cond | VOCs |
| 单位 | -- | m | m | m | H | -- | kg/h |
| 数据 | 生产车间 | 99 | 90 | 10 | 7200 | 正常 | 0.02 |

- 7.4预测结果

- 7.4.1 正常工况下有组织预测：

采用SCREEN3估算模式对各污染物地面最大落地浓度、占标率及出现的距离进行预测，项目有组织大气污染物正常排放的预测估算结果见表7-4。

表7-4   本项目污染物有组织排放时最大地面浓度及占标率

| 下风向距离D/m | VOCs（1#排气筒） |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ci浓度值（mg/m3) | Pi占标率(%) |
| 10 | 3.657E-20 | 0.00 |
| 100 | 0.001628 | 0.27 |
| 100 | 0.001628 | 0.27 |
| 200 | 0.001954 | 0.33 |
| 262 | 0.002113 | 0.35 |
| 300 | 0.002057 | 0.34 |
| 400 | 0.001754 | 0.29 |
| 500 | 0.001864 | 0.31 |
| 600 | 0.001963 | 0.33 |
| 700 | 0.001921 | 0.32 |
| 800 | 0.001813 | 0.30 |
| 900 | 0.001718 | 0.29 |
| 1000 | 0.001739 | 0.29 |
| 1100 | 0.001713 | 0.29 |
| 1200 | 0.001669 | 0.28 |
| 1300 | 0.001614 | 0.27 |
| 1400 | 0.001552 | 0.26 |
| 1500 | 0.001489 | 0.25 |
| 1600 | 0.001424 | 0.24 |
| 1700 | 0.001361 | 0.23 |
| 1800 | 0.0013 | 0.22 |
| 1900 | 0.001242 | 0.21 |
| 2000 | 0.001186 | 0.20 |
| 2100 | 0.001134 | 0.19 |
| 2200 | 0.001085 | 0.18 |
| 2300 | 0.001039 | 0.17 |
| 2400 | 0.0009955 | 0.17 |
| 2500 | 0.000955 | 0.16 |
| 最大地面浓度 | 0.002113 | 0.35 |
| D10%,m | / | / |

根据上表可知，有组织排放的VOCs最大落地浓度为0.002113mg/m3，出现在下风向262米处，最大值占标率仅为0.35%，远远低于相应质量标准限值，对周边环境影响较小。

- 7.4.2 无组织预测：

（1）无组织废气排放预测：

项目无组织废气排放预测结果详见下表

表7-5  本项目污染物无组织排放时最大地面浓度及占标率表

| 下风向距离D/m | VOCs（生产车间） |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ci浓度值（mg/m3) | Pi占标率(%) |
| 10 | 0.0008291 | 0.14 |
| 100 | 0.00278 | 0.46 |
| 100 | 0.00278 | 0.46 |
| 200 | 0.003086 | 0.51 |
| 224 | 0.003136 | 0.52 |
| 300 | 0.003121 | 0.52 |
| 400 | 0.002962 | 0.49 |
| 500 | 0.003055 | 0.51 |
| 600 | 0.003011 | 0.50 |
| 700 | 0.002845 | 0.47 |
| 800 | 0.002642 | 0.44 |
| 900 | 0.002436 | 0.41 |
| 1000 | 0.002238 | 0.37 |
| 1100 | 0.002059 | 0.34 |
| 1200 | 0.001897 | 0.32 |
| 1300 | 0.001751 | 0.29 |
| 1400 | 0.00162 | 0.27 |
| 1500 | 0.001502 | 0.25 |
| 1600 | 0.001395 | 0.23 |
| 1700 | 0.001299 | 0.22 |
| 1800 | 0.001213 | 0.20 |
| 1900 | 0.001135 | 0.19 |
| 2000 | 0.001065 | 0.18 |
| 2100 | 0.001003 | 0.17 |
| 2200 | 0.0009481 | 0.16 |
| 2300 | 0.0008976 | 0.15 |
| 2400 | 0.0008518 | 0.14 |
| 2500 | 0.0008088 | 0.13 |
| 最大地面浓度 | 0.003136 | 0.52 |
| D10%,m | / | / |

由表上表可知，生产车间无组织排放的VOCs最大落地浓度分别为0.003136mg/m3，出现在下风向224m处最大值占标率分别为0.52%，远远低于相应质量标准，对大气环境影响较小；

（2）大气防护距离

项目无组织废气参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式及并根据项目的无组织排放量计算其大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点，故不需设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

QcCm＝1A(BLc＋0.25r2)0.50LD

式中：Cm——为标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时），取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量；

r ——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——为工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D为卫生防护距离计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见表7-7。

表7-7  卫生防护距离计算系数

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

卫生防护距离计算结果见下表。

表7-8  卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物 | 卫生防护距离计算值(m) | 卫生防护距离确定值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | VOCs | 0.374 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91），本项目需从“生产车间”边界算起设置50m卫生防护距离，卫生防护距离包络线图见附图3。根据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。因此，本项目设置的卫生防护距离可以满足环境要求。

- 7.4.3 厂界达标分析：

本项目无组织面源为生产车间，根据无组织面源计算可知，无组织最大落地浓度为0.003136mg/m3，出现在下风向224m处最大值占标率分别为0.52%，因此厂界无组织浓度可达标排放。

- 7.4.4 非正常工况下有组织预测：

根据废气源强可知，非正常工况下，VOCs的排放速率为0.304kg/h。项目有组织大气污染物非正常排放的预测估算结果见表7-9。

表7-9   本项目污染物无组织排放时最大地面浓度及占标率

| 下风向距离D/m | VOCs（1#排气筒） |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ci浓度值（mg/m3) | Pi占标率(%) |
| 10 | 2.926E-19 | 0.00 |
| 100 | 0.01302 | 2.17 |
| 100 | 0.01302 | 2.17 |
| 200 | 0.01563 | 2.61 |
| 262 | 0.01691 | 2.82 |
| 300 | 0.01646 | 2.74 |
| 400 | 0.01403 | 2.34 |
| 500 | 0.01492 | 2.49 |
| 600 | 0.0157 | 2.62 |
| 700 | 0.01536 | 2.56 |
| 800 | 0.0145 | 2.42 |
| 900 | 0.01375 | 2.29 |
| 1000 | 0.01391 | 2.32 |
| 1100 | 0.01371 | 2.29 |
| 1200 | 0.01335 | 2.23 |
| 1300 | 0.01291 | 2.15 |
| 1400 | 0.01242 | 2.07 |
| 1500 | 0.01191 | 1.99 |
| 1600 | 0.0114 | 1.90 |
| 1700 | 0.01089 | 1.82 |
| 1800 | 0.0104 | 1.73 |
| 1900 | 0.009936 | 1.66 |
| 2000 | 0.00949 | 1.58 |
| 2100 | 0.009071 | 1.51 |
| 2200 | 0.008678 | 1.45 |
| 2300 | 0.008309 | 1.38 |
| 2400 | 0.007964 | 1.33 |
| 2500 | 0.00764 | 1.27 |
| 最大地面浓度 | 0.01691 | 2.82 |
| D10%,m | / | / |

由表7-9可知。非正常工况下，项目有组织排放的VOCs最大落地浓度分别为0.01691mg/m3，出现在下风向224m处最大值占标率分别为2.82%，虽无超出相应质量标准，但较于正常排放情况扩大数倍，因此需要加强管理，避免非正常排放的出现。

- 7.4.5 环境敏感点预测

本项目敏感点以散落村庄为主，且距离本项目较远，本次环评选取离项目最近的尧塘中学、溪栖庄园、亿景花园小区作为环境敏感点预测，敏感点与本项目的位置关系详见表7-10，项目正常工况下对敏感点的预测结果见表7-11，项目正常工况下对敏感点的预测结果见表7-12。

表7-10  敏感点与本项目排气筒的位置关系

| 项目 | 预测小时浓度(最大值) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目边界 | 1#排气筒 |
| 尧塘中学 | 680m | 800 |
| 溪栖庄园 | 1070m | 1180 |
| 亿景花园小区 | 1450 | 1550 |

表7-11  正常排放污染物对敏感点小时浓度贡献值（mg/m3）

| 项目 |  | 预测小时浓度最大值(1#排气筒) | 预测小时浓度最大值(生产车间) | 总贡献值 | 占标率 | 执行标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尧塘中学 | VOCs | 0.001813 | 0.002884 | 0.004697 | 0.78% | 0.6 |
| 溪栖庄园 |  | 0.001679 | 0.002111 | 0.00379 | 0.63% |  |
| 亿景花园小区 |  | 0.001456 | 0.001559 | 0.003015 | 0.50% |  |

表7-12  非正常排放污染物对敏感点小时浓度贡献值（mg/m3）

| 项目 |  | 预测小时浓度(1#排气筒最大值) | 预测小时浓度最大值(生产车间) | 总贡献值 | 占标率% | 执行标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尧塘中学 | VOCs | 0.0145 | 0.002884 | 0.017384 | 2.90% | 0.6 |
| 溪栖庄园 |  | 0.01343 | 0.002111 | 0.015541 | 2.59% |  |
| 亿景花园小区 |  | 0.01165 | 0.001559 | 0.013209 | 2.20% |  |

（1）由表7-11可见，正常工况下，VOCs对尧塘中学的最大小时浓度分别为0.004697mg/m3，占标率为0.78%；对溪栖庄园的最大小时浓度分别为0.00379mg/m3，占标率为0.63%；对亿景花园小区为0.003015mg/m3，占标率为0.50%。

因此，本项目废气排放对敏感点的影响较小，不会降低各敏感点大气功能类别。

（2）由表7-12可见，非正常工况下VOCs对尧塘中学的最大小时浓度分别为0.017384mg/m3，占标率为2.90%；对溪栖庄园的最大小时浓度分别为0.015541mg/m3，占标率为2.59%；对亿景花园小区为0.013209 mg/m3，占标率为2.20%。

因此，非正常工况下，废气排放贡献值虽仍然远远小于其质量标准值，但是，相比较正常工况下，贡献值大大提升，因此需要加强管理，避免非正常排放的出现。

- 8 评价结论

- 8.1、项目选址及总图布置的合理性和可行性

本项目位于金坛区珠山路南、文景路西，项目位置属于规划的工业用地，周边无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区，因此项目选址符合用地规划；

金坛经济开发区产业定位为纺织服装业、机械电子业、盐化工、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业。本项目为微孔塑料制品生产项目，主要是作为电子屏蔽材料应用于电子产品中。属于新材料产业，符合金坛经济开发区产业定位。

综上，本项目的选址符合规划要求。

本项目位于金坛区珠山路南、文景路西，入口位于文景路（厂区的东侧）。本项目共新建一栋生产车间和一栋研发楼，研发楼位于生产车间的东侧。

本项目车间内部设置4条生产线，生产线南北方向平行布置。每条生产线由西向东分别为放卷设备、混合设备、干燥设备、收卷设备、分切机。原材料储存于生产车间的西侧，成品储存于车间的东侧。

本项目平面布置即可满足生产需求，同时研发楼位于当地主导风向的下风向，满足环保要求。

- 8.2、污染源的排放强度与排放方式

根据预测，正常工况下有组织排放的VOCs最大落地浓度为0.002113mg/m3，出现在下风向262米处，最大值占标率仅为0.35%，远远低于相应质量标准限值，对周边环境影响较小；生产车间无组织排放的VOCs最大落地浓度分别为0.003136mg/m3，出现在下风向224m处最大值占标率分别为0.52%，符合相应质量标准；

建设单位应保证管道的密闭性，加强设备的维护与管理，确保废气的收集效率吸附效率，降低车间无组织排放。

非正常工况下，项目有组织排放的VOCs最大落地浓度分别为0.01691mg/m3，出现在下风向224m处最大值占标率分别为2.82%，虽无超出相应质量标准，但较于正常排放情况扩大数倍，因此需要加强管理，避免非正常排放的出现。

- 8.3、废气达标排放以及大气污染控制措施

本项目为热风炉燃烧废气（SO2、NOx和烟尘）以及干燥过程中产生的有机废气（VOCs）。

热风炉采用清洁天然气作为燃料，燃烧废气（SO2、NOx和烟尘）通过1根8米高排气筒排放，VOCs经风机收集后通过二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气筒排放。

根据计算SO2排放浓度为28.6mg/m3，NOx的排放浓度为133.6mg/m3，烟尘排放浓度为17.1mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉标准；VOCs的排放浓度为9.5mg/m3，排放速率为0.038kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“塑料制品制造”数值。

经治理后，项目有组织排放的VOCs和无组织排放的VOCs最大落地浓度占标率分别为0.35%和0.52%，均远远小于其质量标准值，因此项目废气对周边大气环境影响较小，不会改变大气环境功能区类别。因此本项目大气污染防治措施可行。

- 8.4、大气防护距离的设置

经计算无组织排放源无超标点，故不需设置大气环境防护距离。

本项目需从“生产车间”边界算起设置50m卫生防护距离，项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。

- 8.5、污染物排放总量控制指标的落实情况

本项目有组织排放量VOCs：0.274t/a，烟尘：0.058t/a，SO2：0.096t/a，NOx：0.449t/a。

建设单位应向金坛区环境保护局申请总量，总量在金坛区内平衡。

- 8.6、大气环境影响评价结论

综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求，项目废气对外界环境影响很小，不会改变大气环境功能区类别。