建设项目环境影响报告表

（试  行）

项目名称：新建自动化机械设备生产项目

建设单位（盖章）：常州智众机械科技有限公司

编制日期：2017年12月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建自动化机械设备生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州智众机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄翔鸥 |  |  | 联系人 |  |  |  | 彭卫东 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区金胜东路249号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13706146155 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  |  | 213000 |
| 建设地点 | 常州市金坛区金胜东路249号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省金坛经济开发区科技经贸局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 坛开科经备字：2017091号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3490其他通用设备制造业 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 4800（租赁） |  |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 200 |  | 环保投资 （万元） |  |  |  | 23 |  | 占总投资 比例 |  | 11.5% |  |
| 评价经费（万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料一览表见表1-1。 本项目主要设备一览表见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 720 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（万度/年） |  | 0.72 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其它 |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水排放。本项目年生活污水量约576t/a。 厂区实行雨污分流。雨水经厂内雨水管网接入市政雨水管网；生活污水经厂内污水管网接入金胜东路污水管网，进尧塘河二污厂（即金坛第二污水处理厂）集中处理，尾水处理达标后排放至尧塘河； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 主要原辅材料一览表 类别; 序号; 名称; 品种、规格; 单位; 数量; 最大储存量; 备注. 原材 料; 1; 钢材; 20#钢; 吨; 100; 10; /. 2; 钢板; Q235钢; 吨; 20; 2; /. 辅助 材料; 3; 焊丝; 无铅钢焊丝; 吨; 2; 0.5; /. 4; 保温棉; /; 吨; 10; 2; /. 5; 切削液; 70%矿物油、30%水 20kg/桶; 吨; 0.05; 0.02; /. 6; 机油; 矿物油; 吨; 0.05; 0.02; /. 7; 电子配件; /; 套; 13; 5; /. 8; 氩气; 15L/瓶; 瓶; 400; 50; 焊接. 9; 氧气; 15L/瓶; 瓶; 250; 50; 焊接. 10; 二氧化碳; 15L/瓶; 瓶; 270; 30; 焊接. 11; 丙烷; 15L/瓶; 瓶; 30; 3; 焊接. 表1-2 主要设备一览表 类别; 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 产地. 生产设备; 1; 等离子自动切割机; YH-3500 R1锐凌; 1; 台; 国产. 2; 卧式车床; CD6140A; 1; 台; 国产. 3; 液压摆式剪板机; QC12Y-6X2500; 2; 台; 国产. 4; 液压板料折弯机; WC67Y-100T3200; 2; 台; 国产. 5; 立工钻床; Z5135; 1; 台; 国产. 6; 气保焊; /; 3; 台; 国产. 7; 小洗床立式; /; 1; 台; 国产. 环保设备; 8; 移动式焊烟净化装置; /; 1; 台; 国产. 工程内容及规模：（不够时可附另页） 常州智众机械科技有限公司成立于2016年9月20日，批准经营范围为：机械设备、达克罗涂覆设备、清洗设备、电镀设备、涂装设备的研发和制造、加工及销售；木制品的生产及销售；仪器仪表、电子产品、文具用品、普通劳保用品、化工原料及产品（不含化学危险品）的销售。 本项目位于金坛经济开发区金胜东路249号，租用江苏天广实业有限公司一间已建标准厂房，面积为4800㎡。厂区北侧为尧塘河，东侧为江苏立家具有限公司，南侧为金胜东路，跨路为常州大成工业气体有限公司，西侧为常州新蓝机电科技有限公司。项目周边300m范围内没有敏感目标，且均规划为工业用地。项目所在地周围概况见附图2。 建设后全厂生产能力为年产自动化机械设备13套，该项目现已取得了江苏省金坛经济开发区科技经贸局的备案通知书（坛开科经备字：2017091号）。 本项目员工共30人，年生产300天，每天生产8小时，一班制。本项目仅设置食堂，不设宿舍与浴室。项目产品方案见表1-3。公用及辅助工程见表1-4。 表1-3 全厂产品方案表 产品名称; 设计能力; 年运行时间. 自动化机械设备; 13套; 2400h. 表1- 4 建构筑物一览表 编号; 建筑物名称; 位置; 建筑面积; 层数; 备注. 1; 生产车间; /; 4800m2; 1~2; 局部2F 为办公室. 2; 辅助用房; 厂区北侧; 30m2; 1; 已建. 3; 食堂; 厂区北侧; 50m2; 1; 已建. 表1-5 公用及辅助工程一览表 工程名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 400m2; 存放原料. 辅料仓; 150m2; 存放辅料. 成品库; 800m2; 存放成品. 固废堆场; 150m2; 存放边角料等一般固废. 危废仓库; 30m2; 存放废切削液、废机油. 公用工程; 给水; 720t/a; 依托区域内供水管网系统. 排水; 生活污水; 576t/a; 生活污水经金胜东路污水管网接管至尧塘河二污厂集中处理，达标尾水排入尧塘河. 供电; 7200度; 依托区域内供电系统. 环保工程; 废水处理; 隔油池; 1m3*1m3*1m3; 隔油食堂废水. 废气处理; 油烟机; 5000m3/h; 收集食堂油烟. 移动式焊烟净化器; 1台; 净化焊接烟尘. 噪声处理; /; 通过合理布置生产车间位置. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一.原有项目概况 本项目位于金坛经济开发区金胜东路249号，租用江苏天广实业有限公司一间已建标准厂房，面积为4800㎡。 江苏天广实业有限公司于2016年7月年购置该地块，土地性质为工业用地，环境设施基本齐全，没有明显的污染及环境问题。公司共建造三栋厂房，其中1#厂房面积为9483.5m2，2#厂房面积为228.3m2，3#厂房面积为314.4m2。因厂房互相连通，故公司将厂房分隔为两个大车间，其中4800m2生产车间租与常州智众机械科技有限公司，5226.2m2租与江苏春立家具有限公司。江苏天广实业有限公司平面布置图见附图4。 二．租赁单位江苏天广实业有限公司依托关系 1、租赁单位概况 江苏天广实业有限公司成立于2015年5月19日，位于金坛经济开发区金胜东路249号，占地面积约14019㎡。于2016年7月取得国有建设用地使用权出让合同，合同编号为3204822016CR0195，土地性质为工业用地，详见附件5。 - 租赁方环保履行手续 江苏天广实业有限公司于2015年编制了《新建生产食品干燥设备、钢结构项目建设项目环境影响报告表》，并于2015年9月18日获得常州市金坛区环境保护局审批意见（坛环开审[2015]90号），详见附件6。现将厂房均租出，并停止生产，承诺书见附件9。 表1-6 江苏天广实业有限公司厂区企业现状 企业名称; 项目名称; 环保手续; 生产状况. 江苏天广实业有限公司; 新建生产食品干燥设备、钢结构项目; 2015年9月18日获得常州市金坛区环境保护局审批意见; 停止生产. 3、与江苏天广实业有限公司依托关系 本项目租用江苏天广实业有限公司已建成的闲置车间进行生产。经核实，本项目与其依托关系如下： （1）项目依托厂区内供电管网供电，不单独设置配电站。 （2）依托消防江苏天广实业有限公司厂区内消防栓和生产车间的室内灭火器。 （3）依托江苏天广实业有限公司厂区已建成的自来水管网供水，单独装表计量。 （4）本项目依托江苏天广实业有限公司已有雨水管网及雨水排口，不增设雨水管网及雨水排口。 本项目生活污水经厂内污水管网接入金胜东路污水管网，进尧塘河二污厂（即金坛第二污水处理厂）集中处理，尾水处理达标后排放至尧塘河。本项目污水管网及污水排放口责任主体为常州智众机械科技有限公司，排水户污水接管预审意见见附件7。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 常州市位于东经119°08’至120°12’、北纬31°09’至32°04’之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属于长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。 金坛区地处江苏省南部，茅山东麓，位于北纬31°33’42’’~31°53’22’’和东经119°17’45’’~119°44’59’’之间，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。东与常州市武进区相连；西接茅山，与句容市接壤；南濒洮胡，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积976.7km2，其中陆地面积781.27 km2，水域面积194.22 km2。 金坛区地理位置优越，交通便捷，直通长江的京杭大运河支流——丹金溧漕河贯穿南北，江苏省省道常宁一级公路公路直穿东西，宁常、扬溧告诉公路和规划建设中的沪宁城际高铁穿境而过。国内航站常州机场、上海虹桥机场分别距此30km、200km，国际空港南京禄口机场、上海浦东机场分别距此90km和240km；与航运常州港、镇江港、张家港、上海港距离分别为30km、50km、100km和220km。 建设项目位于常州市金坛区金胜东路249号，项目具体位置见附图1。 2.地形、地质、地貌 金坛地质构造属扬子古陆东端的下扬子台褶带。金坛区域西部为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区。冲击湖积平原区中央微凹，东西两侧微凸，至西向东可进一步分为三个次一级地貌单元：西部的黄土缓岗、中部的冲击湖积圩田平原和动不得高亢平原。从总体上看，全市地势自西向东倾斜。境内沟河纵横，流域性干河有九条，丹金溧漕河曾是历史上漕运的主干河道。另外有长荡湖及钱资荡等湖泊水面，为市内灌溉主要水源。 金坛经济开发区为冲击湖积圩田平原，西部地势较高，东部较低，地势自西向东倾斜。 抗震设防：地震动峰值加速度圩0.1g（相当于七度设防区）。 地质构造处于茅山褶绉带范围内，上层地质为第四纪冲积层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂粒组成。 0-5m 上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09~0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒。 5-40m 平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。 40-190m由粘土、淤泥和砂粒组成，地下水位一般在地面下1-3m。第一承压含水层水位约在地面下30-50m，第二承压含水层约在地面下70-100m，第三承压含水层在130m以下。 3.气象 金坛区气候温和、干湿冷暖、四季分明、雨量充沛、日照充足、无霜期长，属北亚热带季风气候，季风环流是支配金坛区气候的主要因素。 - 气温季节差异较大 1975-1994年，日平均气温 15.2℃，年平均气温19.70℃，最低11.6℃；历年1约最冷，月平均2.4℃，七月最热，月平均27.8℃。极端最低温度出现在1955年1月7日，为-16℃；极端最高温度出现在1959年8月22日，为39.3℃。历年日最高温≥35℃的年平均12天，1994年达40天。历年日最低温度≤0℃，初终间天数平均528天。低温出现最早的是1968年11月10日，最迟结束的是1962年4月3日。冬春季寒潮平均每年出现3次。 - 降水 雨量丰沛，但时空分布不均匀。1975-1994年，年平均降水量1074毫米左右，有 80%的年份雨量在900毫米以上。全年降水时空分布不匀，有三个明显的多雨期：4 -5 月为春雨期，6-7月为梅雨期，9-10月为台风秋雨期。4-9月的降水量占全年的77.5%，7月雨量为最多月，一般150-200毫米；12月和1月为雨量最少月，平均30毫米左右。最大降水量为1835.8毫米（1991）年，最小年降水量为561.1毫米（1978年）。历年日降水量≥0.1毫米的平均日数124.2天。历年平均蒸发量1349毫米，历年最大蒸发量519.6毫米。蒸降比为1.27。 - 风况 全年主导风向及频率：ESE向14% 夏季主导风向及频率：ESE向19% 冬季主导风向及频率：NNE向9% 多年平均风速：2.9m/s 实测最大风速：20.3m/s 大风日数（风力≥7 级）：平均6天/年、年最多19天 常州气象站各风向频率、风速资料统计见表2-1。 表2-1 常州气象站各风向频率、风速资料统计表 风要素 风向; 全年; 夏季; 冬季. 风频率 p%; 平均风速 m/s; 最大风速 m/s; 风频率 p%; 最大风速 m/s; 最大风速 m/s; 风频率 p%. N; 5; 3.1; 15.0; 2; 2.8; 6; 3.1. NNE; 6; 3.4; 15.8; 4; 3.1; 9; 3.4. NE; 7; 3.2; 12.7; 4; 3.0; 8; 3.2. ENE; 8; 3.1; 17.0; 6; 2.9; 7; 3.1. E; 11; 3.1; 17.2; 11; 3.1; 8; 2.9. ESE; 14; 3.3; 17.2; 19; 3.1; 8; 3.0. SE; 9; 3.2; 18.8; 12; 3.2; 5; 3.0. SSE; 5; 3.2; 13.0; 9; 3.2; 3; 2.9. S; 3; 2.3; 11.7; 4; 2.5; 2; 2.1. SSW; 2; 2.3; 10.3; 3; 2.5; 2; 1.9. SW; 3; 2.6; 10.0; 4; 2.9; 2; 2.0. WSW; 4; 3.3; 14.0; 5; 3.6; 4; 3.0. W; 4; 3.3; 16.7; 3; 3.2; 5; 3.4. WNW; 5; 3.5; 15.0; 3; 3.3; 7; 3.6. NW; 4; 3.1; 12.5; 2; 2.8; 7; 3.2. NNW; 4; 3.2; 14.0; 2; 2.9; 7; 3.3. 4.水文 金坛水系属太湖流域水系，具有水域面积大、过境水量多、雨量充沛等特点。境内水域面积42.2万亩，除去部分荡滩、苇地、沟渠等，实际水面为36.5万亩，其中河流7.7万亩，占20.99％；湖泊12.6万亩，占34.38％；水库0.67万亩，占1.82％；塘坝7.95万亩，占21.78％；渔塘7.68万亩，占2l.03％。 金坛区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5公里，为金坛市第一污水处理厂的最终纳污河道。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000年汛期入境水量为6.992亿m3，年平均流量为28.8m3/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于Ⅳ～Ⅴ类。 尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1.5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为Ⅳ类。尧塘河为尧塘河二污厂的最终纳污河道，即是本项目的纳污河道。 钱资荡：位于市区南部3km，东西长5.3km，南北最阔有1.2km，现有水面1000万m3，冬季约为750万m3，该湖具有灌溉、养殖和少量航运功能。水质基本满足Ⅳ类水质标准。下塘桥和与钱资荡之间设有节制闸，下塘桥河与尧塘河一起向东最终流入武进滆湖。 此外，金坛区区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76.58平方公里(11.49万亩)，具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛区的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库；小(一)型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库；其他小(二)型水库共有20座。 5.生态环境 在开发的过程中，金坛区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；开发区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。新建居民小区、企事业单位以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 本项目租用江苏天广实业有限公司一间已建标准厂房，位于常州市金坛经济开发区金胜东路249号。 区域规划 1、规划概况 金坛经济开发区（以下简称开发区）是于1993年经江苏省人民政府批准成立的省级经济开发区，开发区位于市区东侧，紧靠沿江高速公路金坛（东）出口、扬溧高速公路金坛出口，金宜、金武、常溧三条省道贯穿全区。开发区区域面积68平方公里。经过十多年的开发建设，金坛经济开发区已建成了完善的工业基础设施和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。开发区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在开发区注册的企业近1500家，其中工业企业1000余家，外商投资企业150余家。开发区内建有省级高新技术创业服务中心、江苏金坛光伏产业园、江苏金坛盐化工园等创新平台。近年来，开发区内光伏产业、盐化工产业、纺织服装产业、机械电子产业已形成集聚效应。 因金坛经济开发区发展需要及规划调整的要求，金坛经济开发区管理委员会委托江苏常环环境科技有限公司编制了《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》，并于2015年5月25日取得了江苏省环境保护厅的审查意见。 2、规划范围 金坛经济开发区规划范围位于金坛老城区东部，具体范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2；其中盐化工区面积3.55km2，位于区内规划三类工业用地地块，具体范围东至大柘荡、南至兴荣兆邦北厂界、西至丹金溧漕河、北至离金坛和丹阳市界500m处。本项目位于金胜东路249号，位于规划范围内。 3、功能结构 通过构建良好的低碳、生态环境，安排因地制宜的开发强度继续落实上位规划提出的总体布局结构，可以概括为：两条轴线（即景观生态轴、产业发展轴）、两个片区（新镇）中心和四大功能区（即华罗庚科技园区、生态居住片区、传统产业园区和创新产业园）的规划结构。 4、产业定位 按照“提升二产、扩大三产”的思路，加快发展创新型经济，改造提升传统产业，促进新兴产业向规模化方向发展、主导产业向高端化方向发展、传统产业向品牌化方向发展，构建具有开发区特色和优势的现代产业体系。 传统产业主要包括纺织服装业、机械电子业、盐化工业；新兴产业主要包括新能源产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新医药产业、化工新材料；研发服务业主要包括教育科研服务、服务外包、总部经济、产品设计和策划创意、中介服务业。 其中机械电子业：加快推进机电一体化进程，引导企业加快技术创新步伐，进一步提升现有纺织机械、农业机械装备、电子元器件等制造业装备整体水平。着力增强汽车零部件的制造和配套能力，在求新、求特方面取得新进展。 本项目为机械设备制造，属机械电子业，与区域产业定位相符。 - 用地规划 开发区主要用地分为：居住用地、公共设施用地、工业用地、道路用地、市政公用设施用地及绿地等。 ①居住用地 金坛经济开发区是金坛城区的一个重要组成部分，考虑到城市功能向东延续，规划区范围内农村居民的拆迁安置、居住用地及配套设施用地将沿华城中路两侧布置，结合钱资荡的开发、尧塘河的开敞绿地以及东部的河头形成具有一定规模的居住社区，并根据居住人口规模设置居住配套设施。 ②公共设施用地 华城中路为金坛经济开发区的主要生活性道路，由于公共配套设施主要服务于开发区，因而主要公共设施用地，如行政办公、商业金融用地、医疗、文化娱乐用地，沿华城中路布置。另外，在下塘河、尧塘河两岸，以良好的环境为依托，规划科研用地，形成两片研发中心。 ③工业用地 现状工业用地面积1125.8公顷，占总建设用地61.6%，其中一类工业用地257.6公顷，二类工业用地355.9公顷，三类工业用地512.3公顷。现有工业企业1450家，现状工业用地良常路以北，金湖路以西为盐化化产业园区，属三类工业用地，入驻奥中美、兴荣兆邦、金东制盐等52家企业。良常路以南，华城路以北为中小企业集中区，发展服装、机电等传统产业，华城路以南，金武路以北以新能源企业为主，企业占地面积较大，有亿晶光电、常宝普莱森等。远期金坛经济开发区规划工业用地3441.5公顷，占总建设用地53.7%，其中一类工业用地931.4公顷，二类工业用地2008.0公顷，三类工业用地502.1公顷。规划整合现有盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园，新建创新产业园。 根据金坛经济开发区控制性详细规划，本项目所在地规划的用地性质为二类工业用地。该地块已取得国有建设用地使用权出让合同（详见附件5）。金坛经济开发区用地规划图详见附图6。 6、基础设施规划 开发区基础建设如下： ①给水工程规划 开发区依托金坛第三水厂、常州和武进区域供水工程联合供水，确保供水安全。金坛城区新建长荡湖水厂，位于开发区西南部，以长荡湖与新孟河为水源，两水源地、取水头部互为备用，设计规模30万立方米/日，分期建设，采用预处理+常规处理+深度处理工艺。保留利用常州向金坛、武进向金坛区域供水工程。 开发区用水从增压泵站接入，供水干管主要布置于花城中路、金湖路、经十路，同时结合新建水厂输水要求和管道建设新建给水干管，提高环网程度，提高管道配水能力，降低漏损率。 给水管网成环状布置，以确保供水安全，且便于地块用水从多方位开口接入，给水管道在道路下管位以路东侧、南侧为主，一般设在人行道或绿化带下。给水管道在人行道下覆土深夏不小于0.6m，在车行道下不小于0.7m；一般覆土深度为1.0m左右。 给水管道DN300以上（含DN300）宜采用球墨铸铁管，DN300以下可采用塑料管等新型管材。 ②排水工程规划 开发区排水体制为雨污分流制。 雨水：根据地形和道路坡向，划分汇水区域，沿道路布置雨水管道，分片收集，就近排入水体。 污水：开发区污水汇总后由金坛第二污水厂集中处理。金坛第二污水厂位于良常路北、金武路西侧，现状规模4.0万立方米/日，规划规模16.0万立方米/日，按太湖流域污染防治要求，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准要求后，6.0万立方米/日回用，剩余部分排入尧塘河。 本项目所在地污水管网已敷设完成，项目污水排放由金胜东路污水管网排放至金坛第二污水处理厂。 ③供电工程规划 金坛经济开发区供电由开发区北部的220KV茅山变（500/220KV子母变），现状主变规模2×1000MVA，作为金坛及周边城市的区域供电电源；区内有加怡热电联产电厂，机组容量3×12MW，通过110KV并入城市电网。 ④燃气工程规划 金坛上游气源为“西气东输”、“川气东送”，另在金坛境内建有中石油和中石化的地下储气库，作为常输管道的备用和调峰气源。金坛经济开发区由直溪门站供应天然气，上游来气经直溪门站调压后至良常、金东2座高中压调压计量站提供中压管网供气，中压主干管道经金宜公路、良常路、晨风路等引入开发区。 ⑤环境卫生规划 a.垃圾收集处理：垃圾运输向集装化发展。分类后的无机物、废品类垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。开发区生活垃圾由城区统一收运处置，经垃圾转运站部分送往常州市绿色动力环保热电有限公司焚烧发电，部分送往规划位于薛埠境内的金坛垃圾综合处理场集中处理，以焚烧发电为主。 b.粪便处理：开发区规划设置50座公共厕所，公共厕所为水冲式，二类标准以上。公共厕所主要沿居住、公建集中区道路布置，尽量结合公共建筑、绿地建设。粪便污水排入污水管网进入城市污水厂集中处理，达标排放。 江苏省生态红线区域保护规划 本项目位于常州市金坛区金胜东路249号，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照金坛区生态红线区域名录，项目地附近重要生态红线区域见表2-1。 表2-1 项目地附近重要生态红线区域 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 长荡湖重要渔业水域; 渔业资源保护; 湖心区和饮用水源地一级保护区范围。; 东接儒林镇、西依指前镇，南濒溧阳市，北临金城镇和尧塘镇。; 88.23; 35.85; 52.38. 钱资荡重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 钱资湖湖面区域。; 4.61; -; 4.61. 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 丹金溧漕河两岸河堤之间的范围; 2.42; /; 2.42. 本项目距离钱资荡重要湿地二级管控区5.8km；距离长荡湖重要渔业水域二级管控区10.5km；距离丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区二级管控区6.6km。 可见，本项目所在地不在金坛区生态红线区域范围内。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量 本次环境空气质量现状布设1个引用点位，其中G1点永臻科技（常州）有限公司地块西北角引用《江苏宝财自动化装备有限公司新建自动化设备及工业铝型材生产项目环境影响报告书》常州佳蓝环境检测有限公司在2017年5月9日~5月15日的历史监测数据，报告编号：（2017）佳蓝（综）字第（099）号。空气环境质量监测结果统计表见表3-2。 - 引用点位 本项目共设置1个环境空气引用点位，具体位置见表见表3-1。 表3-1 大气环境质量引用点位、引用项目一览表 序号; 引用点; 相对方位; 直线距离; 引用项目; 所在环境功能. G1; 永臻科技（常州）有限公司地块西北角; S; 883; SO2、NO2、PM10; 二类区. （2）引用项目 引用项目：SO2、NO2、PM10。 （3）引用时间和频次 引用2017年5月9日~5月15日，连续7天。 （4）评价方法 采用标准指数法对各单项评价因子进行评价。单项环境质量指数的计算方法如下： 式中：Ii,j——i污染物在第j点的单项环境质量指数； Ci,j——i污染物在第j点的（日均）浓度实测值，mg/Nm3； Csi——i污染物（日均）浓度评价标准的限值，mg/Nm3。 如指数I小于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于等于1则表示该污染物的浓度已超标。 （5）引用数据有效性、真实性、可靠性分析 ①实测数据时间为2017年5月9日~5月15日，引用时间不超过3年，大气引用时间有效，数据真实； ②项目所在区域内近期没有新增污染源，大气污染物未发生重大变化，数据引用可靠； ③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 （6）引用数据统计结果评价 环境空气质量现状数据汇总见表3-2；采用单因子指数评价，经计算评价结果见表3-3。 表3-2 引用数据统计结果汇总 (mg/m3) 测点 编号; 测点名称; 污染物名称; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围; 标准; 超标率; 浓度范围; 标准; 超标率. G1; 永臻科技（常州）有限公司地块西北角; SO2; 0.009~0.03; 0.5; 0%; /; /; /. NO2; 0.018~0.065; 0.2; 0%; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.062~0.105; 0.15; 0%. 表3-3 评价结果汇总 测点 编号; 污染物 名称; 小时浓度; 日均浓度. Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数; Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数. G1; SO2; 0.02~0.06; 0; 0; /; /; /. NO2; 0.09~0.33; 0; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.41~0.70; 0; 0. 可以看出，引用因子SO2、NO2、PM10符合《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准。 2、地表水环境质量 本次地表水环境质量现状评价布设2个引用断面，引用《江苏宝财自动化装备有限公司新建自动化设备及工业铝型材生产项目环境影响报告书》中常州佳蓝环境检测有限公司2017年5月11日~5月13日的历史监测数据，报告编号：（2017）佳蓝（综）字第（099）号。具体引用断面见表3-3，水质监测结果汇总见表3-4。 （1）引用断面设置 本环评共布设2个地表水引用断面，具体位置见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状引用断面位置及引用项目 河流名称; 断面 编号; 引用断面; 距排口 位置（m）; 采样位置; 引用项目. 尧塘河; W1; 尧塘河二污厂排口上游; 500; 河道中央; pH、COD、NH3-N、TP. W2; 尧塘河二污厂排口下游; 1000. - （2）引用项目 引用项目：pH、COD、NH3-N、TP。 - （3）引用时间和频次 引用2017年5月11日~5月13日，连续3天，每天2次。 （4）评价方法 采用标准指数法对各单项评价因子进行评价，pH值采用单项水质标准指数法。单项环境质量指数计算方法分别如下： 式中：Ii,j ——i污染物在第j点的单项环境质量指数； Ci,j ——i污染物在第j点的(日均)浓度实测值，mg/L； Si ——i污染物(日均)浓度评价标准的限值，mg/L。 如指数I小于等于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于1则表示该污染物的浓度已超标。 单项水质标准指数法评价公式如下： 式中：Si,j ——单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci,j ——污染物在监测点j的浓度，mg/L； Csi ——水质参数i的地表水水质标准，mg/L； SpH,j ——单项水质参数在第j点的标准指数； pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限。 - 引用数据有效性、真实性、可靠性分析 ①实测数据时间为2017年5月11日~5月13日，地表水引用时间不超过3年，地表水引用时间有效，数据真实； ②项目所在区域内近期没有新增污染源，地表水污染物未发生重大变化，数据引用可靠； ③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 （6）地表水环境质量引用结果及评价 采用标准指数法进行评价，数据汇总见表3-4。 表3-4 水质引用结果汇总 （mg/L） 断面编号; 项目; pH(无量纲); COD; 氨氮; TP. W1; 浓度范围; 7.0～7.4; 18～25; 1.27～1.34; 0.202～0.287. 污染指数; 0～0.200; 0.600～0.833; 0.847～0.893; 0.673～0.957. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.1～7.3; 16～27; 1.36～1.43; 0.221～0.287. 污染指数; 0.050～0.150; 0.533～0.900; 0.907～0.953; 0.737～0.956. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 标准值; Ⅳ类; 6～9; 30; 1.5; 0.3. 表3-4表明，尧塘河W1、W2断面的各监测项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类地表水标准限值。 3、声环境质量 本项目昼间生产，夜间不生产，因此仅在昼间进行监测。常州佳蓝环境检测有限公司于2017年7月25日，26日在现场对厂区北边界、东边界、南边界、西边界进行噪声监测，监测结果见表3-5。 - （1）监测点位 本项目共布设4个声环境质量现状监测点，具体点位见表3-5和附图2。 表3-5 声环境质量现状监测点位 点位编号; 点位名称; 环境功能. N1; 北厂界外; 3类. N2; 西厂界外; 3类. N3; 南厂界外; 3类. N4; 东厂界外; 3类. - （2）监测内容 等效连续A声级。 - （3）监测频次 连续监测2天，昼间监测1次，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指06:00至22:00之间的时段。 - （4）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行监测。 （5）监测结果及评价 根据常州佳蓝环境检测有限公司于2017年7月25日，26日的现场监测数据，声环境质量现状监测结果及评价见表3-6。 表3-6 各边界噪声监测平均值 监测; 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 昼间值dB(A); 7月25日; 56.7; 53.9; 53.1; 53.7. 7月26日; 54.5; 54.2; 54.1; 53.7. 标准值dB(A); 昼间; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标. 由上表可见，边界监测点环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 方位; 距厂界最近距离（km）; 规模; 环境功能. 空气 环境; 香格里拉山庄; NW; 0.784; 约4523户; 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准. 金坛区河头中心小学; E; 0.74; 约398人. 金坛区河头中学; E; 0.924; 约780人. 河头; E; 0.683; 约1900户. 东南庄小区; NE; 0.526; 约158户. 河头医院; NE; 0.851; 约956人. 储家; N; 1.04; 约430户. 邵家; N; 1.33; 约48户. 柴墩; N; 1.66; 约502户. 大前庄; E; 1.06; 约121户. 小后庄; NE; 1.09; 约79户. 大后庄; NE; 1.21; 约89户. 大沙庄; NE; 1.91; 约78户. 东光村; E; 1.67; 约96户. 薛庄村; N; 2.12; 约77户. 旗头上; SE; 1.12; 约45户. 顾家村; E; 2.12; 约101户. 水环境; 尧塘河; N; 0.034; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 生态环境; 钱资荡重要湿地; SW; 5.8km（二级管控区）; 湿地生态系统保护. 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区; SW; 6.6km（二级管控区）; 洪水调蓄. 长荡湖重要渔业水域; W; 10.5km（二级管控区）; 渔业资源保护. 声环境; 项目所在地周围200m范围内没有环境敏感目标.

# 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 本项目废水排入尧塘河二污厂集中处理，尾水排入尧塘河。根据江苏省水域功能规划，尧塘河为Ⅳ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，详见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 尧塘河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 2、环境空气质量标准 本项目位于金胜东路249号，大气环境功能为2类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准；详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 表1 二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. 3、环境噪声质量标准 本项目南临金胜东路，金胜东路执行3类标准。且本项目位于金坛经济开发区内，所处声环境功能为3区域，厂区边界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 边界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 3类标准; dB（A）; 65; 55.

排放标准 1、水污染物排放标准 本项目生活污水，接管排入尧塘河二污厂集中处理。接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）标准，尧塘河二污厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。具体指标见表4-4。 表4-4 废污水排放标准限值表 项目; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物名称; 浓度限值（mg/L）. 项目厂排口; 金坛第二污水处理厂接管标准; COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); 表1 A等级; pH（无量纲）; 6.5～9.5. 动植物油; 100. 金坛第二污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007); 表2城镇污水处理厂 I; COD; 50. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 表1 一级A类; pH（无量纲）; 6～9. SS; 10. 动植物油; 1. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 大气污染物排放标准 本项目焊接产生的颗粒物和使用切削液时挥发的非甲烷总烃的排放使用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值，食堂油烟废气排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）详见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物名称; 执行标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许 排放速率; 无组织监控浓度 mg/m3. 排气筒 m; 速率 kg/h. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; /; /; /; 1.0. 非甲烷总烃; /; /; /; 4.0. 表4-6 饮食油烟废气排放标准 执行标准; 规 模; 小 型. 《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）; 基准灶头数; ≥1，<3. 对应灶头总功率(108J/h); 1.67，<5.00. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1，<3.3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60. 注：本项目灶头数为2个，故执行小型标准。 《饮食业油烟排放标准（试行）》中对排气筒标准如下： 5.2排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段。 5.3排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物。 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表4-7。 表4-7 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. - 固废污染控制标准 - 本项目所产生的危险废物、一般工业废物应执行以下标准： - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。

总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；总量考核因子：SS、动植物油。 2、总量控制指标 表4-7 污染物控制指标一览表 t/a 污染物名称; 本项目产生量; 本项目 排放量; 接管申请量; 排入外环境总量. 控制因子; 考核因子. 生活污水; 水量; 576; 576; /; /; 576. COD; 0.230; 0.230; 0.230; /; 0.029. SS; 0.115; 0.115; /; 0.115; 0.006. NH3-N; 0.017; 0.017; 0.017; /; 0.003. TP; 0.001; 0.001; 0.001; /; 0.0003. 动植物油; 0.035; 0.017; /; 0.017; 0.0003. 3、总量申请方案 （1）水污染物： 本项目生产过程中无工艺废水产生。全厂生活污水量为576t/a，本项目生活污水经江苏天广实业有限公司内污水管网接入金胜东路污水管网进尧塘河二污厂集中处理，废水中各污染物总量在尧塘河二污厂内实现平衡。 （2）大气污染物： 本项目产生少量的焊接烟尘和切削液挥发的有机废气，均无组织排放，故不申请总量控制。 （3）固体废弃物 项目固体废弃物均得到有效处置，不会产生二次污染，故不申请总量。

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目的产品为自动化机械设备。 图5-1 自动化机械设备工艺流程图 工艺流程说明： 剪板机：买回来的钢板经过液压摆式剪板机按需要的尺寸断裂分离，过程中会有金属边角料（S1）和噪声（N1）产生。 切割机：将分离好的板材通过等离子自动切割机进一步进行切割。此过程中会有金属边角料（S2）和噪声（N2）产生。 折弯机：将切割好的板材通过液压板料折弯机进行折弯，达到设备所需形状。此过程中会有噪声（N3）产生。 钻床：将折弯的板材在钻床上进行打孔。此过程中会有金属边角料（S3）和噪声（N4）产生。 铣床：将打孔的板材在铣床上进行精加工。此过程中会有金属边角料（S4）和噪声（N5）产生。 焊机：使用焊机对精加工的板材进行焊接，此过程会产生焊接烟尘，使用可移动式焊接净化器对焊接烟尘进行收集，未捕及到的焊接烟尘以无组织形式在车间排放，此过程产生焊接烟尘（G1)、焊渣（S5）和噪声（N6）。 装配：人工将电子配件及保温棉装入制造的设备内，即为成品。 主要污染物产生情况： - 污水 本项目没有生产废水产生。共有职工30人，工作300天，设立一个食堂，不设浴室宿舍。生活用水量按人均用水量80L/d，用水量为720t/a，排水量按80%产污率计，则产生生活污水576t/a。 表5-1 本项目废水产生情况 废水来源; 废水量 t/a; 污染物名称; 产生浓度 mg/l; 产生量 t/a; 污染物名称; 排放浓度 mg/l; 排放量 t/a. 生活污水; 576; COD; 400; 0.230; COD; 400; 0.230. SS; 200; 0.115; SS; 200; 0.115. NH3-N; 30; 0.017; NH3-N; 30; 0.017. TP; 2; 0.001; TP; 2; 0.001. 动植物油; 60; 0.035; 动植物油; 30; 0.017. 2、废气 1.有组织废气 油烟：本项目员工人数为30人，经类比估算，设备所用时间均按一天2小时计，年工作300d，一年则为600个小时。每人每月食用油用量为1kg/人•月，食用油用量为0.36t/a，油烟的转化率为2.83%，则本项目每年产生油烟量为0.01t/a，油烟净化装置的效率为60%，油烟的排放量为0.004t/a。食堂采用天然气和电加热炊具。天然气为清洁能源，且使用量较少，故不测算产排污。 表5-2 本项目有组织废气排放情况汇总表 污染源; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放方式. 名称; 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 1#排气筒; 5000; 油烟; 3.4; 0.017; 0.01; 油烟净化装置; 60; 1.4; 0.007; 0.004; 2.0; /; /; /; /; 间歇600h/a. *注：本项目灶头数为2个，故执行《饮食业油烟排放标准（试行）》中小型标准。 2.无组织废气 （1）油雾：本项目使用铣床进行精加工时使用切削液增加润滑和防锈，循环使用，不断的添加。该过程会挥发产生少量油雾，以非甲烷总烃计，年使用量为0.05t，其中挥发性物质70%，挥发量约15%，此产生量为0.005t/a，以无组织形式在车间排放。 （2）焊接烟尘：本项目采用气保焊，参考《焊接车间环境污染及控制技术进展》(《上海环境科学》)中的经验数据，焊接过程的发尘量为2~8g/kg(本项目取8g/kg)，本项目焊条年用量约2t，焊接烟尘产生量为0.016t/a，并新增移动式焊烟净化器，捕集率为60%，未捕集到的焊接烟尘0.006t/a，以无组织形式排放。 表5-3 无组织废气产生及排放源强 废气种类; 排放源; 污染因子; 产生量t/a; 处理措施; 削减量t/a; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 焊接烟尘; 生产车间; 颗粒物; 0.016; 移动式焊烟净化器; 0.010; 0.006; 4800; 15. 机加工油雾; 非甲烷总烃; 0.005; /; /; 0.005. - 噪声 本项目噪声主要来自切割机、剪板机、折弯机等产生的噪声。主要噪声源见表5-4。 表5-4 本项目噪声源强一览表 编号; 设备名称; 数量 (台); 源强dB(A); 所在 车间; 距厂界最近距离m; 治理措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 等离子自动切割机; 1; 80; 联合生产厂房; S,2m; 减振、隔声; 30. 2; 卧式车床; 1; 75; S,9m; 减振、隔声; 30. 3; 液压摆式剪板机; 2; 75; S,9m; 减振、隔声; 30. 4; 液压板料折弯机; 2; 75; N,2m; 减振、隔声; 30. 5; 立工钻床; 1; 75; N,2m; 减振、隔声; 30. 6; 气保焊; 3; 75; N,2m; 减振、隔声; 30. 7; 小洗床立式; 1; 75; N,10m; 减振、隔声; 30. 8; 移动式焊烟净化器; 1; 75; S,9m; 减振、隔声; 30. 4、固废 （1）金属边角料（S1、S2、S3、S4） 剪板、切割、钻孔、精加工工段产生金属边角料，产生量约2t/a，外售综合利用。 （2）焊渣（S5） 焊接过程中会产生少量焊渣，产生量约0.05t/a，外售综合利用。 （3）废切削液（S6） 切削液原液采购量为0.05t/a，切削液与水的调配比例约为1：10，用水量约为0.5t/a。根据建设单位提供的数据，废切削液的产生量为0.5t/a，收集后委托有资质的单位处理。 （4）废机油（S7） 车床使用过程中有废机油产生，机油年用量为0.05吨，更换产生0.05t/a的废机油，收集后委托有资质的单位处理。 （5）废劳保用品 生产过程中沾染油的废抹布、手套等废劳保用品，约0.3t/a。由当地环卫部门统一处理，不对外排放。 （6）生活垃圾 本项目员工30人，生产300d/a，以人均生活垃圾0.5kg/d计，总计4.5t/a。生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不对外排放。 （7）食堂隔油油渣 隔油池处理效率50%，年产生废油0.017t/a。经收集后委托专业单位处理。 本项目生产中产生的副产物情况见表5-5；本项目项目营运期固体废物分析结果汇总表详见表5-6。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 年产生量; 种类判断×. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属边角料; 机加工; 固态; 金属; 2; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》中“二（一）（2）生产过程中产生的废弃物质”. 2; 焊渣; 焊接; 固态; 金属; 0.05; √; /. 3; 废切削液; 精加工; 液态; 矿物油; 0.5; √; /. 4; 废机油; 生产; 液态; 矿物油; 0.05; √; /. 5; 废劳保用品; 生产; 固态; /; 0.3; √; /. 6; 食堂隔油油渣; 食堂运营; 液态; 动植物油; 0.017; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》中“二（一）（6）其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥”. 7; 生活垃圾; 员工生活; 半固; /; 4.5; √; /. 表5-6 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 金属边角料; 一般固废; 机加工; 固态; 金属; /; /; /; /; 2. 2; 焊渣; 一般固废; 焊接; 固态; 金属; /; /; /; /; 0.05. 3; 废切削液; 危险废物; 精加工; 液态; 矿物油; 《国家危险废物名录》（2016年）; T; HW09; 900-006-09; 0.5. 4; 废机油; 生产; 液态; 矿物油; T; HW08; 900-249-08; 0.05. 5; 废劳保用品; 生产; 固态; /; /; /; /; /; 0.3. 6; 食堂隔油油渣; 食堂运营; 液态; 动植物油; /; /; /; /; 0.017. 7; 生活垃圾; 员工生活; 半固; /; /; /; /; /; 4.5. 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 建设项目新增固体废物利用处置方式评价表详见表5-7。 表5-7 建设项目营运期固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 废物排放量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属边角料; 一般固废; /; 2; 外售综合利用; 相关单位. 2; 焊渣; 一般固废; /; 0.05; 外售综合利用; 相关单位. 3; 废切削液; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.5; 委托有资质单位处置; 相关有资质单位. 4; 废机油; HW08 900-249-08; 0.05; 委托有资质单位处置; 相关有资质单位. 5; 废劳保用品; /; 0.3; 统一收集处理; 环卫部门. 6; 食堂隔油油渣; /; 0.017; 统一收集处理; 委托专业单位处理. 7; 生活垃圾; /; 4.5; 统一收集处理; 环卫部门.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度 mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | 排放量 t/a |  |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织排放 | 油烟 | 3.4 |  | 0.01 |  |  | 1.4 |  |  | 0.007 |  |  | 0.004 |  |  | 大气环境 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | / |  | 0.005 |  |  | / |  |  | / |  |  | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 焊接烟尘 | / |  | 0.016 |  |  | / |  |  | / |  |  | 0.006 |  |  |  |
| 水污染物 | / | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L |  |  | 产生量 t/a |  |  |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量 t/a |  |  |  | 排放 去向 |
|  | 生活污水 576t/a | COD | 400 |  |  | 0.230 |  |  |  | 400 |  |  | 0.230 |  |  |  | 尧塘河二污厂 |
|  |  | SS | 200 |  |  | 0.115 |  |  |  | 200 |  |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 |  |  | 0.017 |  |  |  | 30 |  |  | 0.017 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 2 |  |  | 0.001 |  |  |  | 2 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 60 |  |  | 0.035 |  |  |  | 30 |  |  | 0.017 |  |  |  |  |
|  | 尧塘河二污厂排口576t/a | COD | 400 |  |  | 0.230 |  |  |  | 50 |  |  | 0.029 |  |  |  | 尧塘河 |
|  |  | SS | 200 |  |  | 0.115 |  |  |  | 10 |  |  | 0.006 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 |  |  | 0.017 |  |  |  | 5 |  |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 2 |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.0003 |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 30 |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.0003 |  |  |  |  |
| 固体废物 | / | 名称 |  | 产生量 t/a |  |  |  |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  |  | 外排量 t/a |  |
|  | 一般固废 | 金属边角料 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 焊渣 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 废机油 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 食堂隔油油渣 |  |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.017 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 废劳保用品 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 序号 | 设备名称 |  |  |  |  | 等效声级 |  |  |  | 所在车间(工段)名称 |  |  |  | 距最近厂界位置m |  |  |
|  | 1 | 等离子自动切割机 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 联合生产厂房 |  |  |  | S,2m |  |  |
|  | 2 | 卧式车床 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | S,9m |  |  |
|  | 3 | 液压摆式剪板机 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | S,9m |  |  |
|  | 4 | 液压板料折弯机 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | N,2m |  |  |
|  | 5 | 立工钻床 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | N,2m |  |  |
|  | 6 | 气保焊 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | N,2m |  |  |
|  | 7 | 小洗床立式 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | N,10m |  |  |
|  | 8 | 移动式焊烟净化器 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | N,10m |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： #### 本项租用已建车间，故施工期环境影响分析略。 营运期环境影响分析： 环境空气影响分析 本项目生产过程中的焊接烟尘、机加工有机废气等以无组织的形式排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式SCREEN3 进行计算，预测结果见表7-2。 （1）预测分析因子 表7-1 无组织废气产生及排放源强 面源名称; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源初始 排放高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 符号; Name; L1; LW; Arc; —H; Hr; Cond; 非甲烷总烃; 焊接烟尘. 单位; /; m; m; 0; m; H; /; kg/h. 数据; 生产车间; 120; 40; 0; 15; 2400; 正常; 0.002; 0.003. （2）预测分析结果 本项目无组织废气排放源主要为生产车间，根据估算模式计算排放的废气对大气环境的影响详见表7-1。 由表7-2估算结果可知，生产车间焊接区正常情况下无组织排放的焊接烟尘最大落地浓度出现在178m处，最大落地浓度为3.87E-04mg/m3，相应占标率为0.09%。而非甲烷总烃最大落地浓度出现在178m处，最大落地浓度为2.58E-04mg/m3，相应占标率为0.01%。因此，该车间无组织排放污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 根据项目正常情况下无组织排放废气对大气环境影响的估算结果可知，本项目无组织排放源对环境影响的贡献值均较小，不会对环境产生明显影响。 表7-2 无组织大气污染物排放影响估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 生产车间. 颗粒物; 非甲烷总烃. C; P; C; P. 100; 3.03E-04; 0.07; 2.02E-04; 0.01. 200; 3.78E-04; 0.08; 2.52E-04; 0.01. 300; 3.67E-04; 0.08; 2.45E-04; 0.01. 400; 3.21E-04; 0.07; 2.14E-04; 0.01. 500; 3.06E-04; 0.07; 2.04E-04; 0.01. 600; 2.73E-04; 0.06; 1.82E-04; 0.01. 700; 2.77E-04; 0.06; 1.85E-04; 0.01. 800; 2.69E-04; 0.06; 1.79E-04; 0.01. 900; 2.54E-04; 0.06; 1.69E-04; 0.01. 1000; 2.38E-04; 0.05; 1.59E-04; 0.01. 1100; 2.21E-04; 0.05; 1.47E-04; 0.01. 1200; 2.06E-04; 0.05; 1.37E-04; 0.01. 1300; 1.91E-04; 0.04; 1.27E-04; 0.01. 1400; 1.77E-04; 0.04; 1.18E-04; 0.01. 1500; 1.65E-04; 0.04; 1.10E-04; 0.01. 1600; 1.54E-04; 0.03; 1.03E-04; 0.01. 1700; 1.44E-04; 0.03; 9.61E-05; 0. 1800; 1.35E-04; 0.03; 9.00E-05; 0. 1900; 1.27E-04; 0.03; 8.45E-05; 0. 2000; 1.19E-04; 0.03; 7.95E-05; 0. 2100; 1.13E-04; 0.03; 7.51E-05; 0. 2200; 1.07E-04; 0.02; 7.10E-05; 0. 2300; 1.01E-04; 0.02; 6.73E-05; 0. 2400; 9.59E-05; 0.02; 6.39E-05; 0. 2500; 9.12E-05; 0.02; 6.08E-05; 0. 下风向最大浓度; 3.87E-04; 0.09; 2.58E-04; 0.01. 最大浓度出现距离; 178m. 距源最远距离D10%; /. 注：上表中C表示落地浓度（mg/m3），P表示占标率（%） （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见表7-2。 表7-3 大气环境防护距离计算参数和结果 污染面源; 污染物名称; 排放量t/a; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 评价标准; 计算结果. 生产车间; 颗粒物; 0.006; 15; 120; 40; 1.0; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.005; 15; 120; 40; 4.0; 无超标点. 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在项目厂界处，污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时也达到其质量标准要求。 （4）工业企业卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-3。 表7-4 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速(m/s); A; B; C; D; Cm (mg/Nm3); r (m); Qc (kg/h); L (m). 生产车间; 颗粒物; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 69.3; 0.003; 0.035. 非甲烷总烃; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 69.3; 0.002; 0.008. 由上表可知，本项目卫生防护距离的计算结果都小于50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。故本项目生产车间设置100m的卫生防护距离，本项目卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。 地表水影响分析 本项目无生产废水，生活污水接管至金胜东路污水管网，进尧塘河二污厂集中处理。本项目厂区已按照雨污分流制设计、建设，厂内雨水、污水分别设置收集管网进行分开收集，雨水就近排入附近市政雨水管网。 金坛第二污水处理厂废水处理能力为4万m3/d，现企业污水实际处理量达 到2.6万吨/日，尚有1.4万吨/日余量。本项目生活污水排放总量约为1.92t/d，占污水处理厂余量的0.014%，因此从水量分析，金坛第二污水处理厂接纳本项目的污水是可行的。 因此本项目生活污水由金坛第二污水处理厂处理后达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007)表2的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级排放标准的A标准。 本报告引用金坛第二污水处理厂环境影响评价报告书中地表水影响预测结论：废水处理达标后排入尧塘河，污水处理厂正常排放时，不会明显改变尧塘河地表水体的水质功能。污水处理厂的建设可减少污染物直接排放而影响周围水体，对于环境的改善具有积极的作用。 噪声环境影响分析 1、预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼噪声值（A声功率级）。 2、预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目设备声源分为室外和室内两种声源，故分别选用不同的模式进行计算。项目设备均安装于车间、站房内，属于室内点声源。 （1）室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （4）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 3、预测参数 主要的噪声源强及声源特性见表5-3。 4、预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，预测结果见表7-1。 表7-3 昼间噪声预测结果 dB(A) 预测点; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准; 超标情况. 东厂界; 39.7; 56.7; 56.8; 70; 达标. 南厂界; 40.1; 54.2; 54.4; 65; 达标. 西厂界; 51.0; 54.1; 55.8; 70; 达标. 北厂界; 46.3; 53.7; 54.4; 65; 达标. 由上表可知，各厂界均未出现超标现象。 固体废物影响分析 根据固废性质分类处理：危险固废：废切削液和废机油委托有资质单位处理；一般工业固废：金属边角料、焊渣均外售综合利用。食堂隔油油渣委托专业单位处理，劳保用品和生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。 项目各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；液态危险废弃物应当由铁罐或塑料筒封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹，定期专车运送。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，全厂固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 油烟 | 经集气罩（5000m3/h）收集后经油烟净化装置处理后通过1#排气筒达标排放 |  | 达标排放 |
|  | 无组织 | 焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器 |  | 达标排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间加强通风排放 |  | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水排入金胜东路污水管网，尧塘河二污厂集中处理 |  | 达标排放 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 金属边角料 | 外售综合处理 | 不产生二次污染 |  |
|  |  | 焊渣 | 外售综合处理 |  |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  | 食堂隔油油渣 |  | 委托专业单位处理 |  |  |
|  | 废劳保用品 |  | 环卫部门统一收集处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫部门统一收集处理 |  |  |
| 噪声 | 项目采用低噪声设备、采取隔声、减震措施。经预测，厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 / |  |  |  |  |  |

# 九、“三同时”验收监测计划表

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目建成后，“三同时”验收一览表如下表。

建设项目环保“三同时”检查一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、 规模、处理能力等）; 处理效果 执行标准; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 有组织; 油烟; 经集气罩（5000m3/h）收集后经油烟净化装置处理后通过1#排气筒达标排放; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》小型标准; 2; 2017.11. 无组织; 焊接粉尘; 移动式焊烟净化器; 满足GB16297-1996 表2标准; 2. 非甲烷总烃; 加强车间通风; /. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 食堂废水隔油池（1m3*1m3*1m3）隔油处理后与生活污水排入市政污水管网，进尧塘河二污厂集中处理; 达尧塘河二污厂接管要求; /. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、减振; 达GB12348-2008 3类标准; 5. 固废; 一般工业固废; 金属边角料; 收集后外售综合利用; 存放固废堆场150m2; 100%控制率，不造成二次污染; 10. 焊渣; 收集后外售综合利用. 危险废物; 废切削液; 委托有资质单位处理; 存放危废库房30m2. 废机油; 委托有资质单位处理. 含油劳保用品; 由环卫部门统一处理. 食堂隔油油渣; 委托专业单位处理. 生活垃圾; 由环卫部门统一处理. 事故应急措施及应急预案; /; /. 环境管理; 设置环境管理部门; 4. 绿化; 依托江苏天广实业有限公司原有; /. 清污分流、排污口规范化设置 （流量计、在线监测仪）; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求进行规范化设置。; /. 总量平衡具体方案; 水污染物总量在尧塘河二污厂平衡; /. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; 以生产车间为界设100米卫生防护距离; /. 总计; 23.

# 十、结论和建议

结论 1、项目概况 常州智众机械科技有限公司成立于2016年9月20日，批准经营范围为：机械设备、达克罗涂覆设备、清洗设备、电镀设备、涂装设备的研发和制造、加工及销售；木制品的生产及销售；仪器仪表、电子产品、文具用品、普通劳保用品、化工原料及产品（不含化学危险品）的销售。 本项目为常州智众机械科技有限公司新建自动化机械设备生产项目，位于金坛经济开发区金胜东路249号，租用江苏天广实业有限公司一间已建标准厂房，面积为4800㎡，计划于2017年11月开工。 建设后全厂生产能力为年产自动化机械设备13套，该项目现已取得了江苏省金坛经济开发区科技经贸局的备案通知书（坛开科经备字：2017091号）。 总投资200万元，其中环保投资23万元。本项目职工30人，年工作日300天，日工作时间8h，一班制。本项目设置食堂，不设浴室和宿舍。 2、项目建设符合产业政策 本项目为常州智众机械科技有限公司新建自动化机械设备生产项目，按行业分类属于“C3490其他通用设备制造业”，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目；同时本项目获得了江苏省金坛经济开发区科技经贸局的备案通知书（坛开科经备字：2017091号）。 本项目位于金坛经济开发区金胜东路249号，不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2006年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2006年本）》中所规定的类别。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。本项目为自动化机械设备生产项目，生产过程中无含磷、氮废水排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止类项目。 因此，本项目符合当前国家相关产业政策和地方性法规政策。 3、项目选址合理性 本项目位于金坛经济开发区金胜东路249号，根据金坛经济开发区土地规划图（附图6）可知，项目拟租地为“工业用地”，该用地符合规划要求。 对照《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年颁布）中常州市重要生态功能保护区区域：本项目距离钱资湖重要湿地二级管控区5.8km；距离长荡湖重要渔业水域二级管控区10.5km；距离丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区二级管控区6.6km。具体情况见附图5。可见本项目所在地不在生态红线区域范围内。 根据预测，项目实施后，对周围环境影响较小，项目选址合理。 4、污染防治措施 （1）废气：本项目精加工产生的非甲烷总烃以无组织形式在车间排放，焊接烟尘由移动式焊烟净化器收集处置。 （2）废水：本项目食堂废水经隔油池隔油后与生活污水排入金胜东路污水管网，由尧塘河二污厂集中处理。 （3）噪声：本项目生产设备产生的噪声源强约为70~85dB(A)，经过厂房隔声和户外几何距离衰减后，厂界噪声可达标排放。 （4）固废：本项目产生的金属边角料、焊渣经收集后外售综合利用，废切削液和废机油委托有资质单位处理，食堂隔油油渣收集后委托专业单位处理，劳保用品、生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 5、环境影响分析 （1）废气： ①大气污染物影响预测 本项目在焊接过程中会产生一定量的焊接烟尘，在机械加工过程中切削液挥发会产生一定量的有机废气。使用移动式焊烟净化器（收集效率为60%）对焊接烟尘进行捕集，通过加强生产车间的通风换气，保持生产车间内空气的流通。 由表7-2估算结果可知，生产车间焊接区正常情况下无组织排放的焊接烟尘最大落地浓度出现在178m处，最大落地浓度为3.87E-04mg/m3，相应占标率为0.09%。而非甲烷总烃最大落地浓度出现在178m处，最大落地浓度为2.58E-04mg/m3，相应占标率为0.01%。因此，该车间无组织排放污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 ②大气环境防护距离 根据计算结果，本项目大气污染物在厂界范围内无超标点，即在项目厂界处，各污染物浓度不仅满足排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不需设置大气环境防护距离。 ③工业企业卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米。7.5规定：但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。故本项目车间设置100m的卫生防护距离。 经现场核实，本项目卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。 （2）废水：本项目生产过程中无生产废水产生；食堂废水经隔油池隔油后与生活污水接入金胜东路污水管网，进尧塘河二污厂集中处理，达标尾水排入尧塘河，不会影响纳污河道的水质功能。 （3）噪声：本项目的主要噪声源主要为生产设备的机械噪声，在落实隔声、减振、消声等措施后，噪声可以在边界达标，对项目周围声环境影响较小。 （4）固废：本项目生产过程中产生的一般工业固废焊渣、金属边角料收集后外售综合利用；危险废物为废切削液和废机油，收集后委托有资质单位处理；食堂隔油油渣收集后委托专业单位处理，劳保用品、生活垃圾由当地环卫部门收集统一处理。固体废弃物控制率达到100%，全部实现“零”排放，不会造成二次污染。 项目污染物排放“三本帐”见下表。 项目污染物排放“三本帐”汇总表 （t/a） 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 生活污水; 废水量; 576; 0; 576. COD; 0.230; 0; 0.230. SS; 0.115; 0; 0.115. NH3－N; 0.017; 0; 0.017. TP; 0.001; 0; 0.001. 动植物油; 0.035; 0.018; 0.017. 废气（无组织）; 非甲烷总烃; 0.005; 0; 0.005. 焊接烟尘; 0.016; 0.010; 0.006. 固废; 一般固废; 金属边角料; 2; 2; 0. 焊渣; 0.05; 0.05; 0. 危险废物; 废切削液; 0.5; 0.5; 0. 废机油; 0.05; 0.05; 0. 劳保用品; 0.3; 0.3; 0. 食堂隔油油渣; 0.017; 0.017; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0. 6、项目污染物总量控制方案 水污染物：本项目生活废水576t/a，水污染物排放总量在尧塘河二污厂内平衡。全厂总量控制见下表。 项目全厂总量控制指标一览表 7、项目建设可行性 污染物名称; COD; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 总量控制指标; 0.230/0.029; /; 0.017/0.003; 0.001/0.0003; /. 考核指标; /; 0.115/0.006; /; /; 0.017/0.0003. 本项目符合国家产业政策，项目拟采取的污染防治措施合理可行，能满足污染物稳定达标排放，项目建成后对周围环境影响较小，因此建设单位在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度论证是可行的。 建议与要求 ①提高环境意识，建立有效的环境管理机构，建立ISO14000环境管理制度，在项目运营期间，应加强管理，防止跑、冒、滴、漏，推行清洁生产、文明生产，减少人为噪声等污染的产生，尽可能减少对周围环境的影响。 ②加强固体废物的管理和处理，所产生的固体废物应建立专门堆放场所，设置明显标志牌。 ③合理规划车间平面布置，采用低噪声设备，车间做好隔声降噪措施，做到厂界噪声达标。 ④加强废气污染防治设施运行管理，确保废气污染物达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况图 附图3 本公司厂区平面布置图 附图4 租赁单位厂区总平面图 附图5 生态红线图 附图6 金坛经济开发区规划图 附图7 区域水系图 附件 附件1 环评委托书 附件2 企业投资项目备案通知书 附件3 营业执照 附件4 土地租赁协议 附件5 出租方土地证明 附件6 出租方环评批复 附件7 污水接管证明 附件8 监测报告 附件9 建设单位停产承诺书 附件10 建设单位承诺书 附件11 建设项目环境保护审批登记表